MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru proiectul

“ CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA”

privind  etapa de  incadrare  din  procedura  de Evaluare  a impactului  conform LEGII 292/2018

BENEFICIAR:

SC ESPE ENERGIA SRL

Cuprins

I.Denumirea proiectului:	5

II.TITULAR	5

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:	5

3.1. Amplasarea proiectului	5

3.2. Justificarea necetatii proiectului	7

3.3. Valoarea investiției	8

3.4.Perioada de implementare propusă	8

3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)	8

3.6. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)	8

3.7. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);	16

3.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;	16

3.9. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:	17

3.10.Racordarea la retelele utilitare existente în zona	17

3.11.Alimentare cu apa	17

3.12.Canalizare	17

3.13.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției	18

3.14.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	18

3.15.Resursele naturale folosite în constructie si functionare	18

3.16.Metode folosite în constructie	18

3.17. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară	19

3.18.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	19

3.19.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	19

3.20.Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)	19

3.21.Alte autorizatii cerute pentru proiect	20

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:	20

4.1.Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului	20

4.2.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	20

4.3.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz	20

4.4.Metode folosite în demolare	20

4.5.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;	21

4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)	21

V. Descrierea amplasării proiectului	21

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile	22

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	28

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.	30

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	30

X. Lucrări necesare organizării de șantier	30

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile	31

XII. Anexe - piese desenate:	32

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele	32

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;	32

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar	36

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului	43

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar	46

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;	50

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.	60

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:	61

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018	61

# I.Denumirea proiectului:

”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA”

# II.TITULAR

a)denumirea titularului;

SC ESPE ENERGIA SRL

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

Ghiroda, str. DN 6 Km 551,6, Stg, judetul Timis, cod poştal 307200

Cod unic de înregistrare fiscală: RO 	17061118

Nr.de înregistrare în Registru Comerţului: J35/3904/2004

c) reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare.

SC PHOEBUS ADVISER SRL

POMPARAU AURELIA , 0746248634

aurapomparau@yahoo.com

# III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

## 3.1. Amplasarea proiectului

Terenurile se situeaza in intravilanul comunei Macea, trupuri izolate;

Proprietari: S.C. ESPE ENERGIA S.R.L.,conform C.F. NR.:  302229; C.F. NR.: 301726; C.F. NR.: 301735; C.F. NR.: 302272, judet Arad.

Terenurile nu sunt grevate de sarcini;

Accesibilitatea parcelelor:

Accesul catre terenurile studiate se face din drumurile de exploatare existente, De 178 - drum de pamant existent (pentru CF nr 302272 ), respectiv din De 200 existent ( pentru CF nr 301726; CF nr 301735; CF nr 302229 );

Vecinatile amplasamentului studiat sunt :

Pentru CF nr 302272:

- NORD – teren liber existent CF nr 302273;

- SUD – De 178 existent – drum de pamant ;

- EST – teren liber existent CF nr 302273;

- VEST - teren liber existent CF nr 302273;

Pentru CF nr 301726; CF nr 301735:

- NORD – Hb 181 – balta existenta;

- SUD – De 200 existent – drum de exploatare;

- EST – teren liber existent;

- VEST – teren liber existent;

Pentru CF nr 302229:

- NORD – De 200 existent – drum de exploatare;

- SUD – canal de desecare existent – HCn 248;

- EST – canal de desecare existent – HCn 245/1;

- VEST - canal de desecare existent – HCn 252;

Distante fata de primele zone locuite:

- Nord – 220 m pana la prima locuinta ( in comuna Sanmartin )

- Sud – aprox. 2600 m pana la prima locuinta ( comuna Macea )

- Est – 6900 m pana la prima locuinta ( comuna Simad )

- Vest – 600 m pana la prima locuinta ( comuna Sanmartin )

| Denumire punct | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 552065.862 | 218791.941 |
| 2 | 552056.022 | 218814.924 |
| 3 | 552046.833 | 218810.990 |
| 4 | 552056.793 | 218787.727 |
| 5 | 552010.311 | 219364.879 |
| 6 | 551975.821 | 219468.262 |
| 7 | 551937.112 | 219584.293 |
| 8 | 551758.496 | 219518.579 |
| 9 | 551795.997 | 219433.100 |
| 10 | 551806.712 | 219406.046 |
| 11 | 551839.385 | 219323.557 |
| 12 | 551846.998 | 219304.795 |
| 13 | 551851.891 | 219262.317 |
| 14 | 551755.505 | 219503.687 |
| 15 | 551592.773 | 219489.590 |
| 16 | 551678.307 | 219193.191 |

PROCENTUL DE OCUPARE LA SOL

P.O.T. existent=   0.00%

COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

C.U.T.  existent= 0.00

PROCENTUL DE OCUPARE LA SOL

P.O.T. propus =   25 %

COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

C.U.T.  propus = 0.25

## 3.2. Justificarea necetatii proiectului

Energia solara constituie una din potentialele surse energetice nepoluante, folosit fie la inlocuirea definitiv a surselor conventionale de energie (precum carbune, petrol, gaze naturale, etc) fie la folosirea ei ca alternativa la utilizarea surselor conventionale de energie mai ales pe timpul verii; cea de a doua utilizare este in momentul de fata cea mai raspandita utilizare a energiei solare in lumea intreaga.

Cel mai evident avantaj pe care energia solara il are pentru utilizare este acela ca nu produce poluarea mediului inconjurator, este deci o sursa de energie curata; utilizarea sa nu constituie de asemenea nici sursa de zgomot sau de radiatii.

Un alt avantaj major al energiei solare este faptul ca sursa energetica pe care se bazeaza intrega tehnologie solara este gratuita. Nu in ultimul rand, un alt argument favorabil utilizarii energiei solare este cel legat de instalatiile/echipamentele folosite. Dintre toate sursele de energie care intra in categoria surselor ecologice si regenerabile (eolian, hidro, geotermal, energia mareelor) energia solara se remarca prin instalatiile simple si cu costuri relativ reduse ale acestora.

Energia fotovoltaica reprezinta o industrie dezvoltat de tehnologie. Observata pe o perioada de mai bine de 20 de ani, variatia pretului energiei fotovoltaice arata scaderi continue si asa va arta si in viitor. Pe de alt parte, si din diverse motive, preturile energiei conventionale sunt in continu crestere; de aceea, din ce in ce mai des, energia fotovoltaica va deveni tot mai competitiva pentru aplicatii cat mai diverse.

## 3.3. Valoarea investiției

8.419.905 lei;

## 3.4.Perioada de implementare propusă

24 luni;

## 3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

-plan de incadrare /situatie

-plan de situatie,

## 3.6. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: profilul si capacitatile de productie

SITUATIA EXISTENTA:

Beneficiarul, S.C. ESPE ENERGIAS.R.L.,intentioneaza sa realizeze investitia:CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA,in incinta Comuna MACEA, id. prin C.F. NR.:  302229; C.F. NR.: 301726; C.F. NR.: 301735; C.F. NR.: 302272; jud. ARAD;

Pentru realizarea acestui proiect a fost eliberat Certificatul de Urbanism Nr. 94 din data de09.12.2021emis de catre Primăria Comunei Macea;

REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuala: curti constructii in intravilan;

Destinatia stabilita prin PUZ: zona industriala nepoluanta, circulatie, tehnico-edilitare, spatii verzi;

REGIMUL TEHNIC:

Suprafata totala a terenurilor este de 91.151 mp, conform C.F. NR.:  302229; C.F. NR.: 301726; C.F. NR.: 301735; C.F. NR.: 302272;

Terenurile se gasesc in zona protejata NATURA 2000;

POT maxim = 76%

CUT maxim = 0.76

Regim de inaltime P, Hmaxim = 4.00 m;

Panourile se vor retrage la o distanta de 6.00 m fata de limitele de proprietate;

Spatii verzi amenajate/perdele de protective min. 20% din suprafata totala a terenului;

Amenajare parcari: minim 8 locuri de parcare;

Se vor respecta prevederile codului civil;

Terenul va fi imprejmuit cu materiale transparente;

SITUATIA PROPUSA:

Pe terenul amplasat in comuna MACEA, judet ARAD, identificat prin C.F. NR.:  302229; C.F. NR.: 301726; C.F. NR.: 301735; C.F. NR.: 302272, in suprafata totala de 91.151 mp, aflat  in proprietatea societatii comerciale ESPE ENERGIA S.R.L., prin investitia propusa se doreste CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA, conform Cerificatului de Urbanism Nr. 94 din 09.12.2021 emis de catre Primaria Comunei MACEA.

Instalaţia de producere a energiei electrice prin intermediul conversiei directe a iradierii solare, prin efectul fotovoltaic, este compusa dintr-un ansamblu de module fotovoltaice, mai multe grupuri de conversie a curentului continuu în curent alternativ şi alte componente electrice de dimensiuni variabile. Instalaţia rezultă conectată în paralel la sistemul electric şi cu o putere nominală egală cu 2000,25 kW, situată pe un teren în comuna Macea, jud. Arad.

- Caracteristicile tehnice ale instalaţiei

Generatorul fotovoltaic prezintă o putere nominală de 5,61 MW in curent continuu, constituită din suma puterilor modulelor sau mai exact a puterilor nominale ale fiecărui modul, măsurată în condiţii STC (*).

Generatorul fotovoltaic este compus din 10114 module fotovoltaice tip Wuxi Suntech Power Co. Ltd model STP555S-C72/Nmh+ cu puterea egala cu 555 W.

PUTEREA NOMINALA A INSTALATIEI 	    		5,61					MW

NR. DE MODULE FV TOTAL				10114					buc.

NR. DE INVERTOARE					26					buc.

NR. TOTAL DE ȘIRURI			   		 389					buc.

NR. DE ȘIRURI PENTRU FIECARE INVERTOR 		14/15 					buc.

NR. DE MODULE FV PENTRU FIECARE ȘIR		26					buc.

PUTERE DE VARF A MODULULUI FV			694					W

SUPRAFATA MODULULUI FV				2,58					m2

SUPRAFATA TOTALA A MODULELOR FV		26094 					m2

TENSIUNE MAXIMA A UNUI ȘIR			1006					V

TENSIUNE MAXIMA DE CIRCUIT DESCHIS		1222					V

PUTERE MAXIMA A UNUI ȘIR				18044					W

PUTERE MAXIMA DE INTRARE INVERTOR 		110					Kw

CURENT MAXIM LA INTRAREA IN INVERTOR	240				A

- Caracteristici modul fotovoltaic

TIP										STP555S – C72/Nmh+

CELULE FOTOVOLTAICE						SILICIU MONOCRISTALIN

PUTERE NOMINALA				Pn		555				W(*)

TENSIUNE LA PUTERE MAXIMA		Vpm		42,3				V

CURENT LA PUTERE MAXIMA			Ipm		16,43				A

TENSIUNE MAXIMA DE CIRCUIT DESCHIS	Voc		50,2				V

CURENT MAXIM DE SCURT CIRCUIT		Isc		17,71				A

GREUTATE							32,8				kg

DIMENSIUNI							1134 x 2279 x 30 		mm

(*) Caracteristici STC (AM 1.5, Iradiere pe planul modulelor = 1000 W/m2, temperatura celula fotovoltaica = 25℃)

- Caracteristici invertor

TIP									Sunny Highpower 		172-21

PUTERE MAXIMA LA IESIRE			Pca		172.000			W

CURENT MAXIM LA INTRARE			Imax		180				A

RANGE DE TENSIUNE LA INTRARE		Mpp		968-1450			V

TENSIUNE LA IESIRE NOMINALA		Vca		660				V

FACTOR DE PUTERE				cosφ		1

RANDAMENT MAXIM				98,0						%

RANDAMENT EUROPEAN			97,5						%

CANTITATE					26						buc.

- Caracteristici Post de Transformare

Cabinele sunt de tip metalic, toate instalațiile interne sunt corespunzătoare normelor electrice în vigoare și sunt realizate pentru a garanta performanțele prevazute în condiții de maximă siguranță. Cabinele sunt realizate cu dimensiuni gabaritice compacte pentru a putea fi transportate pe platforme standard in condiții normale de trafic.

Generatorul fotovoltaic are în componență 1 Transfomator si o cabina de racordare la reteaua de distributie JT/MT Transformator ridicător in ulei.

CR TECHNOLOGY

CONSTRUCTOR							SYSTEMS S.p.A.

NUMAR TRANSFORMATOARE			1		buc.

PUTERE NOMINALA				6000		kVA

GRUPA DE CONEXIUNE				Dy11-y11

TIP IZOLATIE					ULEI

TENSIUNE PRIMAR				20000		V

TENSIUNE SECUNDAR				660		V

TENSIUNE DE SCURT CIRCUIT			7		%

FRECVENTA					50		Hz

- Transformatorul de servicii auxiliare

Serviciile auxiliare vor fi asigurate prin montarea unui transformator de 40 kVA în tabloul de JT al transformatorului pentru a modifica tensiunea de 6600 V ( iesire Invertor ) în 400 V. În scopul alimentării sistemelor auxiliare și a întregului sistem de alimentare cu energie, la o tensiune nominală standard. De asemenea prezența unui UPS de 6kVA va asigura alimentarea cu energie a sistemelor de supraveghere video și antiefracție în caz de avarie.

CONSTRUCTOR				FCT SRL

NUMAR TRANSFORMATOARE		1				buc.

PUTERE NOMINALA			40				kVA

GRUPA DE CONEXIUNI			Dyn11

TIP IZOLATIE				RĂȘINĂ

TENSIUNE PRIMAR				400				V

TENSIUNE SECUNDAR			660				V

FRECVENTA					50				Hz

Panourile fotovoltaice – 10.114 panouri dispuse la 30 grd. Inclinatie; H = 3.119 m;

Pentru ca radiatia solara se schimba permanent, energia produsa de panourile fotovoltaice se stocheaza in acumulatori speciali, rezistenti la incarcari si descarcari permanente. Pentru perioada de noapte, energia este furnizata de acumulatori. Energia solara se calculeaza in asa fel incat, incarcarea din timpul zilei sa produca destula energie si pentru perioada fara radiatie solara, adica seara si noaptea.

Parcul de panouri solare este realizat prin montarea unor panouri fotovoltaice conform unei arhitecturi optimizate, astfel incat sa permita captarea energiei solare cu un randament maximsi in acelasi timp sa se poata realiza o intretinere eficienta a instalatiilor in exploatare.

Aceste considerente au condus la asezarea panourilor fotovoltaice in siruri paralele.

Parcul fotovoltaic este format din mai multe panouri fotovoltaice montate pe suporti metalici cu picioare autoforante, impartite in grupuri de panouri  asezate pe randuri, corelat cu  tensiunea de intrare in invertoare.

Aceasta tehnologie de montare a suportilor metalici pentru panourile fotovoltaice face cain interiorul parcului fotovoltaic sa nu existe nici o fundatie din beton, iar terenul pe care este amplasat parcul sa fie semanat cu iarba.

S-au avut in vedere panouri fotovoltaice performante cu putere mare pe unitatea de suprafata si eficienta foarte buna in ceea ce priveste transaformarea energiei radiatiei solare in energie electrica.

Grupurile de panouri se vor legala cutii de conexiuni, care ulterior grupat vor fi racordate la intrarea invertoarelor, pentru realizarea conversiei parametrilor energiei electrice, din curent continuu in curent alternativ. Conexiunea pana la invertor se va  face prin cabluri de energie electrica, pozate pe suportii metalici, sau pozate in pamant.

Amplasarea panourilor se face inspre sud la un unghi asimutal de 90 de grade si un unghi de inclinare de 30 de grade.

Sirurile de panouri fotovoltaice se vor monta pe structuri prefabricate metalice cu picioare autoforante, montate ingropat in pamant la minim 1.5 m fata de cota finita a terenului sistematizat. Intre sirurile de panouri fotovoltaice, regimul terenului va ramane neschimbat.

Panourile fotovoltaice sunt grupate astfel incat sa asigure putere de intrare a modulelor de invertoare.

Parcul fotovoltaic va fi constituit pe intreaga sa suprafata din panouri fotovoltaice – panouri din cristale de siliciu pe suport din EVA ( vinil) , cu rama din aluminiu anodizat si protejate cu panou din sticla securizata, montate pe structura prefabricata metalica.

Panourile sunt asamblate in module de 26 panouri (string-uri de inseriere). In functie de tehnologie, panourile se pot grupa si in alte tipuri de string.

Modulele sunt insiruite, dispuse in randuri paralele, cu spatii interstitiale suficiente pentru a permite insorirea tuturor randurilor, accesul facil la panouri si intretinerea terenului.

Spatiul liber ramas intre randurile de module este de aproximativ 5.10 metri, depinzand de relieful terenului si conditiile de umbrire rezultate. Spatiul dintre randuri este necesar pentru operatiuni curente de curatire a panourilor, interventii pentru reparatii si operatiuni de intretinere a terenului.

Inaltimea maxima a unui modul este 2.279 metri, latimea unui modul este de 1.134 metri.

In general, un panou fotovoltaic este alcatui din:

- Foaie de sticla ( sticla monostrat securizata ), expusa pe partea orientata spre Soare;

- Pelicula transparenta cu rol  de protectie a sticlei, pelicula prefabricata din material plastic ( etilen vinil acetat –EVA sau cauciuc siliconic ); acest tratament ofera protectie impotriva intemperiilor, a furtunilor sau a radiatiilor ultraviolete;

- Celule solare monocristaline sau policristaline, conectate intre ele prin benzi de cositor;

- Priza de conectare prevazuta cu o dioda de protectie impotriva scurtcircuitarii si racord;

- A. Anexe tehnice

Anexele tehnice vor adaposti echipamentul pentru transformarea curentului continu generat de panouri in curent alternativ si totodata de ridicare a tensiunii electrice. Fiecare anexa va fi compartimentata conform cerintelor echipamentului.

Se prevede si anexa tehnica pentru asigurarea racordului la reteaua nationala de electricitate.

Anexele nu vor fi accesibile decat personalului autorizat si nu vor avea alte posbilitati de acces in afara usii metalice pentru a preveni intrarea neavizatilor si eventuale accidentari prin electrocutare. De asemenea se vor afisa marcaje care sa previna impotriva pericolelor.

Anexele de transformare si conexiune nu sunt locuibile.

Constructiile pentru anexe sunt in regim temporar, fiind realizate din containere prefabricate asezate pe fundatii din beton armat.

1. CABINA POST DE TRANSFORMARE ( 20/0.4 kV )

Acesta reprezinta ansamblul de echipamente necesare pentrutransformarea energiei din joasa tensiune in medie tensiune; Include tablou electric cu protectii, transformator si celule de medie tensiune.

In interiorul incintei se va pozitiona o cabina de transformare, prefabricata din metal, (pozitionata in partea de nord a terenului identificat prin CF nr 302229), dimensiune 5.60 X 2.20m, cu o inaltimemaxima de 2.63m, astfel:

• Pe fundatie este asezata o constructie metalica zincata la cald si vopsita in alb, care sustine peretii, usa si acoperisul;

• Peretii sunt executati din panouri sandwich din tabla cutata cu miez termoizolant, formate din doua table metalice ( din otel zincat la cald sau din Al ) intre care exista o termoizolatie din spuma poliuretanica rigida;

• Acoperis din placi profilate din aluminiu cu izolatie de poliuretan;

Cabina Post de Transformare va fi montata pe o platforma betonata cat sa nu stea in apa daca ploua intens.

Transformatoarele vor fi in ulei , cu ulei vegetal si cuva de retentie cu bariera antifoc in caz de scurgere accidentala.

Deasupra postului de transformarese propune a se monta o COPERTINA METALICA - pentru a proteja Postul trafo de grindina, zapada si ploi; alcatuita din elemente verticale si orizontale din teava ∅ 114.3 mm si inchidere - invelitoare – din panouri sandwich poliuretan, H panou = 40 mm.

2. CLADIRE PUNCT DE CONEXIUNE ( PC ) 20 Kv

Aceasta gazduieste echipamentele electrice din gestiunea opreatorului de retea si a utilizatorului . Este cabina in care se face legarea la retea a parcului fotovoltaic si unde se realizeaza masura.

Cladirea punctului de conexiune ( pozitionata in partea de nord a terenului identificat prin CF nr 302229), prezinta doua compartimente unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA si unul  pentru instalatiile electrice ale producatorului;

Gabaritul compartimentului de racordare va perminte montarea inca  unei celule de linie si va fi cu actionare din interior si cu acces direct din exterior.

Punctul de conexiune este realizat intr-o anvelopa prefabricata din beton asezata pe radier din B.A.

Dimensiunile acesteia sunt de 2.50 X 5.50m in plan si prezinta 2 compartimente: camera utilizatorsi camera operator retea, inaltimea acesteia fiind de +2.45 m.

Culoare exterior cabina –RAL 1011; Culoare interior cabina: ALB;

B. Anexe mentenanta

3. CONTAINER SERVICII

Acesta reprezinta un container prefabricat din metal in care sunt situate echipamentele de joasa tensiune necesare pentru monitorizarea productiei, supravegherea video si antiefractie, sistemul de tranmisie date precum si echipamente si piese de schimb. ( se vafolosi un contaner standard CONTAINEX); atasat Fisa tehnica CONTAINEX, Container de depozitare 20', Schiţa nr. LC20-0000000014;

Date tehnice:

Uşă dublă exterioară cu garnitură de etanşare (două niveluri de etanşare) Cu bare de închidere zincate

Construcţia cadrului: profile sudate de oţel de 2 respectiv 3 m; 4 orificii de aerisire amplasate sub cadrul acoperişului;

Volum de încărcare: 32,85 ml

Sarcină maximă admisă: 10000 kg

Încărcarea caracteristică la sol a zăpezii Sk 2,5 kN/m˛

Posibilitatea de suprapunere de pana la un maxim de 3 niveluri.

Manevrabile cu macara sau motostivuitor;

Tipul de sol Lemn laminat cu grosimea de 21 mm

Culoarea containerului RAL 9002 alb gri

Imersie catodică (culoare gri) cu o grosime medie de 20μm (min. 15μm).

Vopsire cu pulbere pe bază de poliester cu o grosime medie de 70μm (min. 60μm);

Rezistenţă mare la coroziune şi acţiunea razelor UV;

Orificiile pentru motostivuitor poziţionate central

2050 mm pe lungime

Greutate 1226,000 KG

Dimensiuni exterioare 6058 x 2438 x 2591 mm

- Imprejmuirea

Imprejmuirea se va realiza la 2.50m fata de ampriza canalelor de desecare; aceasta se va realiza prin inchideri transparente din plasa metalica zincata cu gauri  romboidale de 50 x 50 mm, cu fir de diametru 3 mm, fixate pe fire zincate in partea superioara si cea  inferioara cu diametrul de 2 mm, prevazuta cu stalpi metalici  diametru 60 mm, la pas maxim de 2.3 m  si ranforsari, cu contravantuiri prevazute la fiecare 20 m de gard; la partea superioara  se vor monta doua randuri de sarma ghimpata pentru a asigura protectia incintei.

Pe tot perimetrul imprejmuirii propuse se va ingropa plasa de sarma 20 cm si se va poza pe stalpi; Instalarea si fixarea stalpilor prin batere;

Inaltimea imprejmuirii va fi de + 2.40 m perimetral.

In zona de acces se va prevedea o POARTA ACCES AUTO PE SINA de ghidaj, cu o deschidere de aproximativ 6.00 m, legata la imprejmuirea perimetrala; sunt prevazuti stalpi fixati in terensi blocati prin fundatie de beton; montarea sinelor de rulare vor fi fixate in fundatie de beton armat;

- Locuri de parcare

Pentu tema studiata se propun minim 8 locuri de parcare, dedicate parcarii autovehicolelor persoanelor autorizate sa aceseze incinta pentru mentenanta,  conform Cerificatului de Urbanism Nr. 94 din 09.12.2021 emis de catre Primaria Comunei MACEA si conform plan de situatie propus, atasat prezentei documentatii.

- Retele interioare

Panourile vor fi conectate cu conductori amplasati pe structura metalica, fiecare string de panouri este conectat la randul sau la cutii de distributie uniform distribuite ( o cutie de distributie la 1-20 string-uri). De la cutiile de distributie se porneste cu conductor ingropat catre invertoare. De la invertoare se porneste cu conductor ingropat catre postul de transformare.

Din posturile de transformare se prevad cabluri de conexiune 20 KV ingropate ce duc catre Postul de Conexiune la reteaua electrica nationala.

Drumuri interne de exploatare – acces incinta pe teren cu CF Nr. 302229

Se propune realizarea drum de exploatare intern – drum de acces incinta , pe latura de Nord a terenului identificat prin CF Nr. 302229, realizat cu strat rutier din piatra sparta (0-63) compactatape substrat de geotextil.Din interiorul acestui drum de acces incinta se propun spre amenajare 8 locuri de parcare si o zona amenajata pentru amplasare CABINA POST DE TRANSFORMARE ( 20/0.4 kV ) si CONTAINER SERVICII.

Drumul va avea latime de minim 4.0 metri, panta de scurgere a apelor pluviale in exces, borduri de retentie a stratului de pietris.

Apele meteorice de pe drumurile interne de exploatare se vor scurge la teren in mod natural, prin stratul de pietris si fundatia de balast compactat. Nu este necesara captarea apelor meteorice.

- Iluminat perimetral

Se va asigura iluminat perimetral pentru toata incinta. Proiectoarele vor fi de tip LED cu consum redus de energie (100 W) si vor fi actionate de sistemul de alarma.

Proiectoarele vor fi montati pe stalpii imprejmuirii pe console metalice zincate.

Retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de protectie –nu este cazul; obiectivul nu afecteaza instalatiile din zona; nu exista retele edilitare care traverseaza terenul sau restrictii impuse de acestea;

In zona obiectivului propus, pe o raza de 1000 m, nu exista unitati industriale, ferme de animale/pasari, adaposturi de animale, platforme dejectii, platforme deseuri sau alte obiective care necesita protectie sanitara.

## 3.7. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- nu este cazul

## 3.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

In procesul de productie a energiei electrice nu se folosesc combustibili sau alt tip de materiale. Energia electrica este produsa in mod direct de panourile fotovoltaice sub incidenta razelor solare.

Nu exista produsi secundari. Panourile fotovoltaice , realizate din cristale de siliciu, sunt stabile chimic si electric si nu se descompun in eventuale sub-elemente, solide sau volatile, sub actiunea razelor solare sau a agentilor meteorologici.

## 3.9. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

- nu este cazul

## 3.10.Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Alimentare cu energie electrică

Pentru parcul fotovoltaic propus se estimeaza o productie maxima de energie electrica de 4,47 MWp. Energia electrica generata va fi livrata catre E-Distributie Banat S.A., fiind transferata liniei electrice aeriene care strabate incinta, prin intermediul unui post de racordare. Pentru aceasta, beneficiarul va incheia contracte/protocoale cu administratorul retelei de transport a energiei electrice.

Pentru transferul de energie electrica spre E-Distributie Banat S.A., in zona sudica a terenului, in apropierea stalpului existent va fi pozitionat un container prefabricat cu functiunea de protectie, masura si legatura la reteaua de distributie.

Proiectarea si executarea lucrarilor de mai sus se va face in conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie aprobat prin decizie ANRE, de catre societati care detin competente in acest sens, fiind autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare a Energiei Electrice Bucuresti.

Se va asigura iluminat perimetral pentru toata incinta. Proiectoarele vor fi de tip LED cu consum redus de energie (2 -4 W) si vor fi actionate de senzori de miscare.

Proiectoarele si senzorii vor fi montati pe stalpii imprejmuirii pe console metalice zincate.

## 3.11.Alimentare cu apa

Nu este cazul; Functionarea parcului fotovoltaic nu presupune consum de apa si implicit nici debite de ape uzate menajere.

## 3.12.Canalizare

Nu este cazul; Functionarea parcului fotovoltaic nu presupune consum de apa si implicit nici debite de ape uzate menajere. Apele pluviale de pe suprafata de teren vor ramane ca si pana acum in teren, surplusul fiind preluat de catre canalele de desecare din zona , care se mentin.

In faza de construirea parcului fotovoltaic se vor amplasa in teren toalete ecologice vidanjabile.

In faza de functionare –NU ESTE CAZUL; nu exista personal angajat pentru functionarea parcului fotovoltaic;

Datorita acestui lucru, nu este justificata realizarea unei retele de canalizare menajera sau a unui bazin vidanjabil. Toaletele ecologice in perioada de construire vor fi dotate cu lavoar (cu rezervor pentru apa avand capacitatea de 20 litri) si vas WC (cu un rezervor colector de 220 litri).

Apa utilizata la spalarea panourilor fotovoltaice nu va contine substante chimice, astfel incat infiltrarea naturala in sol sa nu creeze probleme de mediu.

## 3.13.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

La finalizarea investitiei , intreg amplasamentul va fi amenajat. Organizarea de santier va fi realizata pe amplasament, nu ramane teren care sa fie folosit si neamenajat. Terenul ocupat de organizarea de santier va fi eliberat de materialele de constructii, pamant , deseuri.

## 3.14.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Deservirea rutiera a obiectivului proiectat urmeaza a se asigura din drumul de exploatare De200;

Pentru deservirea obiectivului proiectat s-a prevazut a se executa urmatoarele:

- Amenajarea accesului rutier in incinta cu o bandade circulatie si o latime de 4,00 m;

Drumurile de mentenanta vor fi  realizate din balast si permit infiltrarea in sol a apelor pluviale.

## 3.15.Resursele naturale folosite în constructie si functionare

In timpul constructiei nu sunt folosite resurse minerale, cu exceptia materialelor din fundatiile containerelor prefabricate si ale imprejmuirii (balast, nisip).

Functionarea parcului fotovoltaic se va baza exclusiv pe resurse naturale inepuizabile –energia solara.

## 3.16.Metode folosite în constructie

În ceea ce priveste metodele de constructie, se vor utiliza metode care sa aiba un impact minor asupra mediului.

Pentru realizarea sustinerii pentru containerele tehnice si pentru structurile metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice vor fi utilizate metode traditionale.

Lucrarile se vor realiza atat mecanizat, cat si manual, in functie de complexitatea lor, dar numai de personal calificat. Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate in acest scop, transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii lor in opera, cu respectarea legislatiei in vigoare. Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente, adiacente constructiilor. De asemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de santier.

Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata de beneficiar prin intermediul dirigintelui de santier. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale din zona si se vor lua masuri ca produsele petroliere si eventualele materiale bituminoase utilizate sa nu contamineze solul. Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Suprafata de teren afectata organizarii de santier va fi reamenajata (inierbari etc.), aducandu-se la parametrii initiali.

## 3.17. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Pentru realizarea lucrărilor de executie este necesara o perioadă de aproximativ 24 luni de la semnarea contractului de execuţie.

Activităţile ce vor fi derulate în cadrul planului de execuţie al lucrării vor cuprinde:

- achiziţionarea materialelor si echipamentelor conform proiectului;

- realizarea lucrărilor de construcţie;

- remedierea şi realizarea lucrărilor de finisaje necesare.

Se va stabili desfăşurarea lucrărilor de comun acord cu beneficiarul .

Implementarea proiectului presupune următoarele faze:

a. Perioada de realizare;

Lucrările de realizare a proiectului cuprind următoarele faze:

- pregătirea terenului;

- realizarea obiectivului;

- recepţia lucrărilor de construcţii/montaj.

La recepţie, executantul va pune la dispoziţia beneficiarului toată documentaţia

tehnică legată de calitatea lucrărilor executate.Recepţia la terminarea lucrărilor se va face conform HG 273/1994.

## 3.18.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei.

## 3.19.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Alternativele analizate au fost urmatoarele:

- alternativa 0 –  nerealizarea proiectului. In acest caz nu avem impact asupra zonei de amplasare a obiectivului

- Alternativa 1 – realizarea proiectului in conditiile descrise pana aici.

- Alternativa 2 – in care constructiile se realizeaza din alte materiale decat cele propuse in alternativa 1.

## 3.20.Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Surse sau linii de transport al energiei

- nu apare o noua linie de transport a energiei, nu se extrag agregate.

Eliminarea apelor uzate

Nu este cazul; Functionarea parcului fotovoltaic nu presupune consum de apa si implicit nici debite de ape uzate menajere.

In faza de construirea parcului fotovoltaicse vor amplasa in teren toalete ecologice vidanjabile.

In faza de functionare –NU ESTE CAZUL; nu exista personal angajat pentru functionarea parcului fotovoltaic;

- Modul de colectare și evacuare a apelor pluviale:

Apele pluviale de pe suprafata de teren vor ramane ca si pana acum in teren, surplusul fiind preluat de catre canalele de desecare din zona , care se mentin.

Eliminarea deseurilor

- în etapa de constructie vor rezulta  deseuri de ambalaje. Acestea vor fi valorificate/eliminate de societati autorizate;

## 3.21.Alte autorizatii cerute pentru proiect

– autorizatia de constructie

# IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

## 4.1.Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

- nu se executa lucrari de demolare

## 4.2.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

- nu e cazul

## 4.3.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Deservirea rutiera a obiectivului proiectat urmeaza a se asigura din drumul de exploatare De 200.

Pentru deservirea obiectivului proiectat s-a prevazut a se executa urmatoarele:

- Amenajarea accesului rutier in incinta cu o banda de circulatie si o latime de 4,00 m;

- Drumurile de mentenanta vor fi realizate din balast si permit infiltrarea in sol a apelor pluviale.

## 4.4.Metode folosite în demolare

- nu e cazul

## 4.5.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu e cazul

## 4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

- nu e cazul

# V. Descrierea amplasării proiectului

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu cade sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. Distanta fata de granita cu Serbia sau Ungaria  este de  peste 50 km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul nu se regaseste in zona sau in apropierea obiectivelor care intra sub protectia Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia -  folosinte actuale  - teren curti constructii in intravilan

- folosinte planificate – curti constructii in intravilan, construire parc fotovoltaic

- politici de zonare si de folosire a terenului – zona cu terenuri destinate  proiectelor de dezvoltare locala.

- areale sensibile – în zona amplasamentului studiat nu se afla areale sensibile.

- detalii privind orice varianta  de amplasament care a fost luata în considerare – s-au analizat doua variante de amplasament.

- nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Denumire punct | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 552065.862 | 218791.941 |
| 2 | 552056.022 | 218814.924 |
| 3 | 552046.833 | 218810.990 |
| 4 | 552056.793 | 218787.727 |
| 5 | 552010.311 | 219364.879 |
| 6 | 551975.821 | 219468.262 |
| 7 | 551937.112 | 219584.293 |
| 8 | 551758.496 | 219518.579 |
| 9 | 551795.997 | 219433.100 |
| 10 | 551806.712 | 219406.046 |
| 11 | 551839.385 | 219323.557 |
| 12 | 551846.998 | 219304.795 |
| 13 | 551851.891 | 219262.317 |
| 14 | 551755.505 | 219503.687 |
| 15 | 551592.773 | 219489.590 |
| 16 | 551678.307 | 219193.191 |

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

1. Protectia calitatii apelor:

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- nu este cazul

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de retinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare, platforma industriala).

Evacuarea apelor uzate - Nu este cazul; Functionarea parcului fotovoltaic nu presupune consum de apa si implicit nici debite de ape uzate menajere. Apele pluviale de pe suprafata de teren vor ramane ca si pana acum in teren, surplusul fiind

Modul de colectare și evacuare a apelor pluviale:

Apele pluviale de pe suprafata de teren vor ramane ca si pana acum in teren, surplusul fiind preluat de catre canalele de desecare din zona , care se mentin.

In faza de construirea parcului fotovoltaic se vor amplasa in teren toalete ecologice vidanjabile.

In faza de functionare –NU ESTE CAZUL; nu exista personal angajat pentru functionarea parcului fotovoltaic;

2. Protectia aerului: - sursele de poluanti pentru aer, poluanti rezultati

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Perioada de execuție este limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului este de scurtă durată și strict local neafectând zonele învecinate.

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

Perioada de exploatare

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- nu este cazul

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Masuri de diminuare a poluantilor in atmosfera

Perioada de functionare

Masurile de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera vor consta in:

- nu este cazul

Poluantii evacuati în atmosfera

- nu este cazul

3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor: - sursele de zgomot si de vibratii;

- Perioada de execuție

Sursele generatoare de zgomot în activitatea de pe şantier grupează un ansamblu de emisii acustice de origini diferite, fie fixe fie mobile, corespunzând utilajelor tehnologice şi vehiculelor de transport.

Pentru evitarea disconfortului asupra receptorilor din zona, lucrarile se vor executa pe perioada zilei. Utilajele sunt performante şi nu prezintă un nivel ridicat al zgomotului.

La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie, precum şi altele impuse de procedeele tehnologice specifice. Beneficiarul nu va începe lucrul până nu va desemna o persoana specializata privind măsurile ce trebuie luate pentru securitatea si sănătatea in munca si asigurarea masurilor de reducere a disconfortului creat de lucrari. Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de lucrari, va fi marcată prin indicatoare rutiere, respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- diminuarea la minimum a înălţimilor de manevrare a materialelor;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, cat mai departe de zonele de locuit astfel incat disconfortul creat la pornire sa fie cat mai mic;

- Se vor folosi utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti în atmosferă sau zgomot;

- Se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

» Nivelul de zgomot rezultat în perioada de execuţie a lucrărilor de demolare , nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

- Perioada de funcționare

În incinta obiectivului nu exista surse princpale de zgomot.

Cunoscând valorile nivelului maxim de intensitate sonoră la limita zonei sursei de zgomot şi neglijând efectul absorbţiei în aer, se poate calcula nivelul maxim de intensitate sonoră la limita incintei, pe baza relaţiei:

L2 = L1 + 20 lg  			[dBA]

unde:

L1 - nivelul de zgomot la distanţa r1 faţă de sursă; L1= 68 dBA

r1 - distanţa faţă de sursă, r1 = 1 m;

r2 - distanţa de la sursă până la limita incintei

r2 = 50 m.

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

L2 = 34dBA

Ladmis = 65 dBA

Valoarea calculată nu depăşeşte pe cea maxim admisă de SR10009/2017. la limita incintei industriale.

Distanta pana la locuintele din localitatile invecinate este de peste 1000m.

Nivelul de zgomot si de vibratii produs.

Se considera ca nivelul de zgomot nu va depasi 70 dB(A),in interiorul amplasamentului, iar la limita amplasamentului  acesta nu va depasi limita de 65 dB(A) cat prevede SR10009/2017.

4. Protectia împotriva radiatiilor: - sursele de radiatii; - amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor.

- nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece atât în perioada de execuție cât și defuncționare, pe amplasament nu vor exista surse generatoare de radiații și nici materiale radioactive.

5. Protectia solului si a subsolului:

În perioada de construcţie, solul poate fi afectat prin lucrările de amenajare ce constau în:

- sistematizarea pe verticală a suprafeţei (săpături şi umpluturi, nivelări)

- executarea drumurilor de acces

- alte lucrări de amenajare.

Aceste lucrări vor duce la afectarea suprafeţelor de sol, determinând modificarea proprietăţilor sale naturale, fără a se înregistra o poluare a acestuia. Se va înregistra un impact care va modifica proprietăţile pedologice, fizico-mecanice şi hidrofizice strict pe suprafeţele necesare a fi ocupate de  construcţii şi pe căile de transport rutier din incinta şantierului.

Materialele utilizate în fundaţii: beton de egalizare, armături, betoane de mărci diferite; acestea respectă prevederile legale privind compoziţia chimică astfel că acestea nu constitue o sursă de poluare pentru subsol, respectiv sol. Utilizarea balastului la lucrările de compactare, cât și a nisipului ca pat pentru conductele tehnico-edilitare nu vor afecta calitatea solului, cele două produse fiind naturale și inerte, în plus se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare pe perioada execuţiei.

Management adecvat al deseurilor de constructie pe amplasament, spatii de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare, eliminarea/valorificarea deseurilor prin firme specializate si autorizate, evitarea stocării deșeurilor de constructie pe amplasament pe perioade lungi de timp.

Pierderile accidentale de produse petroliere, de la mașinile și utilajele folosite pe șantier, vor fi localizate imediat și eliminate de pe suprafețele de sol, pentru a se evita o poluare a acestuia, prin infiltrații.

După terminarea construcţiei, refacerea solului va consta, la nivelul terenului, copertarea fundaţiilor cu pământ rezutat din excavări.

Controlul emisiilor pe sol

- nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.

In zona amplasamentului nu exista ecosisteme acvatice si terestre, monumente ale naturii, parcuri nationale sau rezervatii naturale.

Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, în general.

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele care au fost aratate la capitolele anterioare, intrucat biodiversitatea din zona nu va fi afectata. Nu exista poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre, care ar necesita unele lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei, florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Fauna, flora, solul, apa, aerul, peisajul sau inter-relaţiile dintre aceşti factori nu vor fi afectate prin implementarea proiectului propus.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata  de asezarile umane, respectiv fata  de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

- in zona nu sunt obiective de interes public, in zona nu exista  monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional  ;

- Lucrările de executie, cu toate activitatile conexe de organizare de santier si transport a materialelor, nu afectează decât strict zona din imediata vecinătate, fără a crea disconfort pentru populaţie, activitatile find realizate intr-un timp  scurt.

Din cele prezentate anterior rezulta că lucrările de executie a obiectivului propus nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, impactul fiind nesemnificativ si de scurta durata.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane, zgomotul produs nu va depasi zgomotul fondului urban.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura  rezultate;

- Tipurile și cantitățile de deșeuri catalogate conform HG nr. 856/2002 anexa nr. 2, cantitați estimate a rezulta atât în perioada de execuție cât și în cea de funcționare sunt prezentate în continuare.

- În perioada de execuție

Tipurile de deșeuri rezultate în perioada de execuție, sunt catalogate, conform Anexei 2 la categoria 17 – deșeuri din construcții și demolări și sunt prezentate codificat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Cod deșeu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu | Cantitate colectată pe perioada execuției (t) | Gestionarea deșeurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eliminare | Operator |
| 1. | 17 02 01 | Lemn | 1,5 | 1,5 | Constructor |
| 2. | 17 02 03 | Materiale plastice | 0,2 | 0,2 |  |
| 3. | 17 04 05 | Fier și oțel | 0,01 | 0,01 |  |
| 4. | 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele cu conținut de azbest sau alte substanțe periculoase | 0,005 | 0,005 |  |

- În perioada de funcționare

- nu este cazul

- Planul de gestionare al deșeurilor rezultate în perioada de execuție/funcționare

În perioada execuției, deșeurilor de construcție vor fi colectate selectiv și depozitate temporar  în containere ecologice sau pe suprafețe organizate în incinta șantierului, iar prin grija constructorului vor fi eliminate de pe amplasament, urmând a fi colectate și eliminate/valorificate de societăți specializate și autorizate pentru a efectua asemenea operații.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute, cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora.

Pentru proiectul propus nu se utilizeaza substante periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

- nu e cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a  biodiversității.

- nu este cazul

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

O scurta  descriere a impactului potential, cu luarea în conderare a urmatorilor factori:

Natura impactului (adica  impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- impactul asupra populatiei –  redus, proiectul fiind amplasat la o distanta suficient de mare  fata de cea mai apropiata zona de locuinte. Zgomotul produs de utilaje in timpul realizarii si functionarii  obiectivului,va fi perceptibil doar în incinta acestuia si se va încadra în parametrii admisi prin lege.

- impactul asupra sanatatii umane -  redus, doar in perioada de realizare a obiectivului Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului.

Masinile nu vor parasi incinta santierului cu rotile murdare.

Vecinatile amplasamentului studiat sunt :

Pentru CF nr 302272:

- NORD – teren liber existent CF nr 302273;

- SUD – De 178 existent – drum de pamant ;

- EST – teren liber existent CF nr 302273;

- VEST - teren liber existent CF nr 302273;

Pentru CF nr 301726; CF nr 301735:

- NORD – Hb 181 – balta existenta;

- SUD – De 200 existent – drum de exploatare;

- EST – teren liber existent;

- VEST – teren liber existent;

Pentru CF nr 302229:

- NORD – De 200 existent – drum de exploatare;

- SUD – canal de desecare existent – HCn 248;

- EST – canal de desecare existent – HCn 245/1;

- VEST - canal de desecare existent – HCn 252;

Distante fata de primele zone locuite:

- Nord – 220 m pana la prima locuinta ( in comuna Sanmartin )

- Sud – aprox. 2600 m pana la prima locuinta ( comuna Macea )

- Est – 6900 m pana la prima locuinta ( comuna Simad )

- Vest – 600 m pana la prima locuinta ( comuna Sanmartin )

Din punct de vedere al acceselor, se vor utiliza cele existente.

- impactul asupra faunei si florei – nu are un impact semnificativ, în zona studiata nefiind situate Rezervatii, Parcuri Naturale protejate, arealele protejate Natura 2000.

- impactul asupra solului - nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, impactul fiind redus.  Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii. In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale  absorbante.

- In etapa de functionare impactul se poate datora gestionarii necorespunzatoare a deseurilor sau pierderi accidentale de carburanti de la masinile care vin pe amplasament.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de patrimoniu; Activitatea desfasurata va produce energie nepoluanta.

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – fara impact, neexistând surse de poluare a apelor; in faza de functionare nu se deverseaza ape tehnologice sau menajere in apa de suprafata sau subterane.

- impactul produs de  zgomot si vibratii – redus la nivelul incintei amplasamentului pe perioada de constructie;

- impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact nesemnificativ,  se va incadra in  peisaj.

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, în zona nu exista obiective ale patrimoniului istoric si cultural;

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local.

- magnitudinea si complexitatea impactului -  impact general redus, limitat la incinta sau la zona imediat învecinata;

- probabilitatea impactului – probabilitate redusa

- durata, frecventa si reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului . Luand in considerare destinatia subsecventa a terenului (construire parc fotovoltaic), impactul implementarii proiectului propus este unul pozitiv.

- natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea mediului se impune atunci cand  sunt susceptibile emisii poluante in factorii de mediu. Asa cum s-a aratat in capitolele anterioare , nu sunt surse potentiale de poluare a factorilor de mediu.

# IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu se încadreaza în niciuna dintre reglementarile respective.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu face parte dintr-un plan sau program aprobat.

## X. Lucrări necesare organizării de șantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Activităţile de realizare a noii investitii  vor consta în montarea panourilor pe sol. Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  obiectivului şi va cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj, prin realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă potabilă, canalizare;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor de construcţii necesare cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

Poluanţii generaţi din aceste activităţi vor consta din gazele de ardere ale mijloacelor de transport şi ale utilajelor de construcţie utilizate, uleiuri de întreţinere a acestor mijloace, praf, beton, deşeuri de la materialele utilizate, deşeuri din construcţie.

Executantul va prevede şi implementa măsuri corespunzătoare pentru diminuarea împrăştierii prafului generat, de evitare a pierderilor de uleiuri pe sol (dotare cu material absorbant), etc.

De asemenea personalul implicat în lucrările de amenajare trebuie să fie dotat cu echipament de protecţie şi de lucru (salopete, bocanci, manuşi de protecţie, cască de protecţie, centura de siguranţa, ochelari de protecţie).

Spaţiul pentru organizarea de şantier va dispune de suprafaţa necesară pentru a permite realizarea activităţilor planificate. Suprafata ocupata va fi in jur de 600 mp.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de santier se va realiza strict pe amplasmentul proiectului, in zona noii constructii.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier sunt nesemnificative, locale şi decurg din:

- ocuparea terenului 600 mp;

- depozitarea deşeurilor

- efectuarea lucrărilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier, urmată de refacerea terenului, dacă va fi cazul.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

În zona organizării de şantier, apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele autovehiculelor, se generează praf de la lucrările specifice construcţiilor, de la manevrarea materialelor şi zgomot, ca urmare a folosirii echipamentelor specifice realizării lucrărilor de construcţie şi de remediere specifice acestor activităţi .

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Suprafata organizarii de santier va fi imprejmuita. Pentru a se evita spulberarea prafului, deseurile rezultate din constructie si suprafetele vor fi stropite cu apa pe perioada calda si cu vant. Masinile nu vor parasi santierul cu rotile murdare.

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

In faza de executie nu este necesara refacerea amplasamentului intrucat acesta va fi amenajat in intregime, adica suprafata care intra in amenajare. In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante si unelte si scule pentru interventie.

- Pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

- Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

- Desemnarea unui personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

- Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

- Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin irme specializate în colectare şi neutralizare;

- În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

- La lucrările de dezafectare se vor respecta toate normele de protecţia muncii, sanitare şi PSI, pentru prevenirea accidentelor.

Toate lucrările de dezafectare a amplasamentului vor trebui avizate de către Autoritatea de Mediu.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se iau masurile mentionate la cap. anterioare, personalul este instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cu privire la producerea poluarii accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu e cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu e cazul

# XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

S-au depus impreuna cu notificarea.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

S-au depus impreuna cu notificarea.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; Nu e cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. Nu e cazul

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

## a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

a.1. Descrierea succintă a proiectului

Proiectul ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA” este propus a fi amplasat în in intravilanul comunei MACEA. Terenul cu folosința teren curti constructii in intravilan este format din trei trupuri dintre care două trupuri învecinate sunt cele pe care se vor instala panourile fotovoltaice iar cel de-al treilea mai aflat la aprox. 500 m distanță reprezintă punctul de conexiune.

Suprafața totală a terenului măsoară 91.151 mp iar proiectul va fi implementat pe o suprafață de 80.000 mp din aceasta panourile fotovoltaice reprezentând 22.737,83 mp.

Perioada de implementare este de 24 luni.

Prin implementarea proiectului se va obține o instalație de producere a energiei electrice prin intermediul conversiei directe a iradierii solare prin efectul fotovoltaic cu o putere nominală egală cu 2000,25 kW. Sistemul este format din 10.114 panouri fortovoltaice dispuse la 20 grd. înclinatie; H = 3.119 m. Generatorul fotovoltaic prezintă o putere nominală de 5,61 MW in curent continuu, constituită din suma puterilor modulelor sau mai exact a puterilor nominale ale fiecărui modul, măsurată în condiţii STC.

Tehnologia aleasă pentru montarea suportilor metalici pentru fixarea panourilor fotovoltaice face ca in interiorul parcului fotovoltaic sa nu existe nici o fundatie din beton, iar terenul pe care este amplasat parcul sa fie semanat cu vegetație ierboasă. Sirurile de panouri fotovoltaice se vor monta pe structuri prefabricate metalice cu picioare autoforante, montate ingropat in pamant la minim 1.5 m fata de cota finita a terenului sistematizat. Spatiul liber ramas intre randurile de module este de aproximativ 5.10 metri, depinzand de relieful terenului si conditiile de umbrire rezultate. Spatiul dintre randuri este necesar pentru operatiuni curente de curatire a panourilor, interventii pentru reparatii si operatiuni de intretinere a terenului. Inaltimea maxima a unui modul este 2.279 metri, latimea unui modul este de 1.134 metri.

Construcții anexe:

- CABINA POST DE TRANSFORMARE (20/0.4 kV ) montata pe o platforma betonata

- CLADIRE PUNCT DE CONEXIUNE ( PC ) cu dimensiuni de 2.50 X 5.50m in plan si prezinta 2compartimente: camera utilizatorsi camera operator retea, inaltimea acesteia fiind de +2.45 m.

- CONTAINER SERVICII cu dimensiuni exterioare de 6058 x 2438 x 2591 mm

- IMPREJMUIRE perimetrală cu înălțimea de 2,4 m, realizată la 2.50 m fata de ampriza canalelor de desecare; aceasta se va realiza prin inchideri transparente din plasa metalica zincata cu gauri  romboidale de 50 x 50 mm, cu fir de diametru 3 mm, fixate pe fire zincate in partea superioara si cea  inferioara cu diametrul de 2 mm, prevazuta cu stalpi metalici  diametru 60 mm, la pas maxim de 2.3 m  si ranforsari, cu contravantuiri prevazute la fiecare 20 m de gard

- PARCAJE in total 8 locuri de parcare dedicate parcarii autovehicolelor persoanelor autorizate sa aceseze incinta pentru mentenanta,  conform plan de situatie propus, atasat prezentei documentatii

- DRUMURI INCINTĂ reprezentate de drum de exploatare intern – drum de acces incinta , pe latura de Nord a terenului identificat prin CF Nr. 304539 si pe latura de Nord a terenului identificat prin CF Nr. 304419, realizate cu strat rutier din piatra sparta (0-63) compactatape substrat degeotextil.

Construcții anexe:

- CABINA POST DE TRANSFORMARE ( 20/0.4 kV ) montata pe o platforma betonata

- CLADIRE PUNCT DE CONEXIUNE ( PC ) cu dimensiuni de 2.50 X 5.50m in plan si prezinta 2compartimente: camera utilizatorsi camera operator retea, inaltimea acesteia fiind de +2.45 m.

- CONTAINER SERVICII cu dimensiuni exterioare de 6058 x 2438 x 2591 mm

- IMPREJMUIRE perimetrală cu înălțimea de 2,4 m, realizată la 2.50 m fata de ampriza canalelor de desecare; aceasta se va realiza prin inchideri transparente din plasa metalica zincata cu gauri  romboidale de 50 x 50 mm, cu fir de diametru 3 mm, fixate pe fire zincate in partea superioara si cea  inferioara cu diametrul de 2 mm, prevazuta cu stalpi metalici  diametru 60 mm, la pas maxim de 2.3 m  si ranforsari, cu contravantuiri prevazute la fiecare 20 m de gard

- PARCAJE in total 8 locuri de parcare dedicate parcarii autovehicolelor persoanelor autorizate sa aceseze incinta pentru mentenanta,  conform plan de situatie propus, atasat prezentei documentatii

- DRUMURI INCINTĂ reprezentate de drum de exploatare intern – drum de acces incinta , pe latura de Nord a terenului identificat prin CF Nr. 304539 si pe latura de Nord a terenului identificat prin CF Nr. 304419, realizate cu strat rutier din piatra sparta (0-63) compactatape substrat degeotextil.

a.2. Distanța față de aria protejată

Amplasamentul proiectului este situat marginal în interiorul ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și la limita sitului ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărșad.

Amplasarea proiectului în raport cu ariile protejate

a.3. Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

Ampalsamentul este format din trei trupuri învecinate a căror limite perimetrale sunt delimitate de punctele de mai jos.

| Denumire punct | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 552065.862 | 218791.941 |
| 2 | 552056.022 | 218814.924 |
| 3 | 552046.833 | 218810.990 |
| 4 | 552056.793 | 218787.727 |
| 5 | 552010.311 | 219364.879 |
| 6 | 551975.821 | 219468.262 |
| 7 | 551937.112 | 219584.293 |
| 8 | 551758.496 | 219518.579 |
| 9 | 551795.997 | 219433.100 |
| 10 | 551806.712 | 219406.046 |
| 11 | 551839.385 | 219323.557 |
| 12 | 551846.998 | 219304.795 |
| 13 | 551851.891 | 219262.317 |
| 14 | 551755.505 | 219503.687 |
| 15 | 551592.773 | 219489.590 |
| 16 | 551678.307 | 219193.191 |

## b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru

Aria proteajtă Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România, are o suprafață de 39158.60 ha și este identificată prin coordoantele long.  21.0120250 cu lat. 46.0088694.

Situl este dispus în bioregiunea continentală (1.05%) și Panonică (98.95%).

Speciile prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A293 | Acrocephalus melanopogon |  |  | R |  | 4 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A229 | Alcedo atthis |  |  | R | 20 | 30 | p | P |  | C | C | C | C |
| B | A054 | Anas acuta(Raţă suliţar) |  |  | C | 100 | 600 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A056 | Anas clypeata(Raţă lingurar) |  |  | C | 500 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A052 | Anas crecca(Raţă pitică) |  |  | C | 3000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A050 | Anas penelope(Raţă fluierătoare) |  |  | C | 800 | 1500 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A053 | Anas platyrhynchos(Raţă mare) |  |  | C | 8000 | 12000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A055 | Anas querquedula(Raţă cârâitoare) |  |  | C | 400 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A051 | Anas strepera(Raţă pestriţă) |  |  | R | 5 | 8 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A051 | Anas strepera(Raţă pestriţă) |  |  | C | 100 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A394 | Anser albifrons albifrons |  |  | W | 250 | 2000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A043 | Anser anser(Gâscă de vară) |  |  | C | 100 | 150 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | R | 30 | 60 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A259 | Anthus spinoletta(Fâsă de munte) |  |  | W | 8 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A404 | Aquila heliaca |  |  | C | 1 | 3 | i | R |  | B | C | C | C |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | R | 1 | 2 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A028 | Ardea cinerea(Stârc cenuşiu) |  |  | R | 200 | 250 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A028 | Ardea cinerea(Stârc cenuşiu) |  |  | C | 150 | 300 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A029 | Ardea purpurea |  |  | R | 10 | 15 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A029 | Ardea purpurea |  |  | C | 20 | 40 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A024 | Ardeola ralloides |  |  | R | 3 | 5 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A222 | Asio flammeus |  |  | R |  | 2 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A222 | Asio flammeus |  |  | W | 5 | 15 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A059 | Aythya ferina(Raţă cu cap castaniu) |  |  | R | 100 | 150 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A059 | Aythya ferina(Raţă cu cap castaniu) |  |  | C | 2000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A061 | Aythya fuligula(Raţă moţată) |  |  | C | 500 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A060 | Aythya nyroca |  |  | R | 18 | 22 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A060 | Aythya nyroca |  |  | C | 70 | 100 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A021 | Botaurus stellaris |  |  | R | 5 | 6 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A067 | Bucephala clangula(Raţă sunătoare) |  |  | C | 200 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | C | 1 | 3 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A149 | Calidris alpina(Fungaci de ţărm) |  |  | C | 300 | 600 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A147 | Calidris ferruginea(Fungaci roşcat) |  |  | W |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A146 | Calidris temminckii(Fungaci pitic) |  |  | W |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus |  |  | R | 7 | 8 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A136 | Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic) |  |  | R | 25 | 40 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A136 | Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic) |  |  | C | 50 | 80 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A137 | Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare) |  |  | C |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
| B | A196 | Chlidonias hybridus |  |  | R | 20 | 120 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A197 | Chlidonias niger |  |  | R |  | 3 | p | P |  | D |  |  |  |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | R | 20 | 25 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A030 | Ciconia nigra |  |  | R | 3 | 4 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A030 | Ciconia nigra |  |  | C | 40 | 150 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | R | 1 | 1 | p | C |  | C | B | C | C |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | R | 8 | 10 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | W | 40 | 60 | i | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A084 | Circus pygargus |  |  | R | 6 | 9 | p | C |  | A | B | B | B |
| B | A373 | Coccothraustes coccothraustes(Botgros) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A207 | Columba oenas(Porumbel de scorbură) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A208 | Columba palumbus(Porumbel gulerat) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A231 | Coracias garrulus |  |  | R | 20 | 30 | p | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A348 | Corvus frugilegus(Cioara de semănătură) |  |  | R | 800 | 1000 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A113 | Coturnix coturnix(Prepeliţă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A122 | Crex crex |  |  | R | 20 | 30 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A212 | Cuculus canorus(Cuc) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A036 | Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A036 | Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută) |  |  | C | 6 | 12 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A253 | Delichon urbica(Lăstun de casă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A253 | Delichon urbica(Lăstun de casă) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A238 | Dendrocopos medius |  |  | P | 40 | 80 | p | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus |  |  | P | 15 | 25 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A236 | Dryocopus martius |  |  | P | 6 | 8 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A027 | Egretta alba |  |  | C | 30 | 80 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A026 | Egretta garzetta |  |  | R | 22 | 27 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | C | 1 | 3 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A098 | Falco columbarius |  |  | W | 3 | 6 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | W | 1 | 2 | i | C |  | C | B | C | C |
| B | A096 | Falco tinnunculus(Vânturel roşu) |  |  | R | 60 | 80 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | R | 53 | 68 | p | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | C | 100 | 300 | i | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A125 | Fulica atra(Lişiţă) |  |  | R | 300 | 500 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A125 | Fulica atra(Lişiţă) |  |  | C | 4000 | 6000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A153 | Gallinago gallinago(Becaţină comună) |  |  | R |  | 15 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A153 | Gallinago gallinago(Becaţină comună) |  |  | C | 200 | 400 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A123 | Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A123 | Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A002 | Gavia arctica |  |  | W | 15 | 20 | i | R |  | B | C | C | C |
| B | A001 | Gavia stellata |  |  | W | 8 | 10 | i | R |  | B | C | C | C |
| B | A127 | Grus grus |  |  | C | 10 | 40 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | P | 1 | 1 | p | C |  | C | C | C | B |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | W | 2 | 5 | i | C |  | C | C | C | B |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | R | 1 | 2 | p | C |  | C | C | C | B |
| B | A131 | Himantopus himantopus |  |  | R | 5 | 22 | p | C |  | C | C | B | C |
| B | A299 | Hippolais icterina(Frunzăriţă galbenă) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A251 | Hirundo rustica(Rândunică) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A251 | Hirundo rustica(Rândunică) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A022 | Ixobrychus minutus |  |  | R | 30 | 70 | p | R |  | C | B | C | C |
| B | A233 | Jynx torquilla(Capîntortură) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R | 200 | 400 | p | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor |  |  | R | 300 | 400 | p | P |  | C | B | C | B |
| B | A459 | Larus cachinnans(Pescăruş pontic) |  |  | C | 400 | 800 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A182 | Larus canus(Pescăruş sur) |  |  | C | 800 | 1000 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A183 | Larus fuscus(Pescăruş negricios) |  |  | C | 6 | 20 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A176 | Larus melanocephalus |  |  | C | 1 | 5 | i | P |  | D |  |  |  |
| B | A179 | Larus ridibundus(Pescăruş râzător) |  |  | C | 3000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A150 | Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol) |  |  | C | 2 | 6 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A156 | Limosa limosa(Sitar de mal) |  |  | R |  | 10 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A156 | Limosa limosa(Sitar de mal) |  |  | C | 500 | 1500 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A291 | Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi) |  |  | R | 100 | 180 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A292 | Locustella luscinioides(Greluşel de stuf) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A290 | Locustella naevia(Greluşel pătat) |  |  | R | 4 | 8 | i | C |  | C | C | B | C |
| B | A246 | Lullula arborea(Ciocarlia de padure) |  |  | R | 20 | 30 | p | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A270 | Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi) |  |  | R |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
| B | A271 | Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A272 | Luscinia svecica |  |  | R | 1 | 2 | p | P |  | C | C | B | C |
| B | A068 | Mergus albellus |  |  | W | 8 | 20 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A070 | Mergus merganser(Ferestraş mare) |  |  | C | 10 | 20 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A383 | Miliaria calandra(Presură sură) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A073 | Milvus migrans |  |  | R | 2 | 3 | p | C |  | C | B | C | B |
| B | A262 | Motacilla alba(Codobatură albă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A260 | Motacilla flava(Codobatură galbenă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A319 | Muscicapa striata(Muscar sur) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A160 | Numenius arquata(Culic mare) |  |  | C | 400 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A158 | Numenius phaeopus(Culic mic) |  |  | C | 2000 | 4000 | i | R |  | C | B | B | B |
| B | A023 | Nycticorax nycticorax |  |  | R | 80 | 120 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A277 | Oenanthe oenanthe(Pietrar sur) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A337 | Oriolus oriolus(Grangur) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A094 | Pandion haliaetus |  |  | C | 6 | 10 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | R | 2 | 3 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A017 | Phalacrocorax carbo(Cormoran mare) |  |  | C | 300 | 600 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus |  |  | R |  | 1 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A151 | Philomachus pugnax |  |  | C | 2000 | 10000 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A273 | Phoenicurus ochruros(Codroş de munte) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A274 | Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure) |  |  | R |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
| B | A315 | Phylloscopus collybita(Pitulice mică) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A314 | Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A234 | Picus canus |  |  | P | 2 | 5 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A034 | Platalea leucorodia |  |  | R |  | 11 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A034 | Platalea leucorodia |  |  | C | 30 | 60 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A032 | Plegadis falcinellus |  |  | R |  | 6 | p | C |  | D |  |  |  |
| B | A140 | Pluvialis apricaria |  |  | C | 50 | 300 | i | C |  | C | B | C | B |
| B | A141 | Pluvialis squatarola(Ploier argintiu) |  |  | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A005 | Podiceps cristatus(Corocodel mare) |  |  | R | 40 | 60 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A005 | Podiceps cristatus(Corocodel mare) |  |  | C | 150 | 300 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A006 | Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu) |  |  | R | 2 | 4 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A006 | Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu) |  |  | C | 8 | 16 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A008 | Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru) |  |  | R | 6 | 12 | i | R |  | D |  |  |  |
| B | A008 | Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru) |  |  | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A120 | Porzana parva |  |  | R | 3 | 6 | p | R |  | D |  |  |  |
| B | A118 | Rallus aquaticus(Cârstel de baltă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A132 | Recurvirostra avosetta |  |  | R | 20 | 60 | p | R |  | B | B | C | C |
| B | A132 | Recurvirostra avosetta |  |  | C | 80 | 150 | i | R |  | B | B | C | C |
| B | A336 | Remiz pendulinus(Boicuş) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A249 | Riparia riparia(Lăstun de mal) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A249 | Riparia riparia(Lăstun de mal) |  |  | C | 200 | 800 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A275 | Saxicola rubetra(Mărăcinar mare) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A276 | Saxicola torquata(Mărăcinar negru) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A361 | Serinus serinus(Cănăraş) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A193 | Sterna hirundo |  |  | R | 5 | 10 | p | R |  | C | B | C | C |
| B | A193 | Sterna hirundo |  |  | C | 20 | 100 | i | R |  | C | B | C | C |
| B | A210 | Streptopelia turtur(Turturică) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A351 | Sturnus vulgaris(Graur) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A311 | Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A310 | Sylvia borin(Silvie de grădină) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A308 | Sylvia curruca(Silvie mică) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A307 | Sylvia nisoria |  |  | R | 20 | 40 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) |  |  | R | 20 | 40 | p | R |  | C | C | C | C |
| B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) |  |  | C | 300 | 500 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A048 | Tadorna tadorna (Călifar alb) |  |  | C | 4 | 8 | i | C |  | D |  |  |  |
| B | A161 | Tringa erythropus (Fluierar negru) |  |  | C | 200 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
| B | A166 | Tringa glareola |  |  | C | 300 | 800 | i | P? | DD | D |  |  |  |
| B | A164 | Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A165 | Tringa ochropus (Fluierar de de zăvoi) |  |  | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A163 | Tringa stagnatilis (Fluierar de lac) |  |  | C |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
| B | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roşii) |  |  | R | 10 | 40 | i | R |  | C | B | C | B |
| B | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roşii) |  |  | C |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
| B | A283 | Turdus merula (Mierlă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A285 | Turdus philomelos (Sturz cântător) |  |  | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
| B | A287 | Turdus viscivorus (Sturz de vâsc) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A232 | Upupa epops (Pupăză) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
| B | A142 | Vanellus vanellus (Nagâţ) |  |  | R | 100 | 150 | p | R |  | C | B | C | B |
| B | A142 | Vanellus vanellus (Nagâţ) |  |  | C | 2000 | 4000 | i | R |  | C | B | C | B |

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 6.14 |
| N07 | Mlaştini, turbării | 0.20 |
| N09 | Pajişti naturale, stepe | 0.10 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 29.55 |
| N14 | Păşuni | 49.77 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 3.19 |
| N16 | Păduri de foioase | 10.15 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..) | 0.81 |

Calitate și importanță

Prioritatea numărul 6 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de județe ale țării. C1 – specii țe interes conservativ global – 3 specii: vânturel de seară (Falco vespertinus), cristel de câmp (Crex crex), dumbrăveancă (Coracias garrulus); C3 – aglomerări de specii migratoare, neameninDate la nivelul Uniunii Europene - 2 specii: culic mic (Numenius phaeopus), sitar de mal (Limosa limosa); C4 – aglomerări mari de păsări acvatice; C6 – populații importante din specii ameninDate la nivelul Uniunii Europene – 5 specii: erete sur (Circus pygargus), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), gaie neagră (Milvus migrans), erete de stuf (Circus aeruginosus), sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor).

Zonă de câmpie, străbătută de râurile Crișul Negru și Crișul Alb precum și de un număr mare de canale. Această zonă de câmpie pe lângă terenurile agricole dispune de un procent ridicat de zone umede, bălți, câmpuri întinse cu vegetație ierboasă și păduri. Datorită faptului, că zona dispune de habitate diversificate, în ciuda factorilor negativi cauzate de impactul antropic, biodiversitate regiunii este foarte ridicată.

Aria propusă este una din cele mai importante zone din România pentru eretele sur (Circus pygargus) și găzduiește populație semnificativă de vânturel de seară. În perioada de migrație, bălțile și câmpurile umede găzduiesc între 78 000 – 110 000 de păsări de apă într-un sezon. Dintre speciile migratoare două sunt extrem de importante, efectivele care trec aici reprezintă cca 1 % din populaDia europeană din ambele specii.

Putem întâlni aici efective cuibăritoare importante pentru interiorul țării din specii cum ar fi chirighița cu obraji albi (Chlidonias hybridus), piciorong (Himantopus himantopus), dar apare cu regularitate și acvila de câmp (Aquila heliaca).

Impactul antropic pote fi considerată semnificativ care se manifestă prin dezvoltarea infrastructurii, tăierea arborilor, transformarea pădunilor și a fânațelor în terenuri agricole, canalizări, vânătoare, precum și managementul neadecvat al lacurilor piscicole.

ROSCI0231 Nădab - Socodor - Vărşad

Aria protejată ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărşad a fost confirmată ca SCI  în februarie 2009.

Suprafața sitului este de 7802.60 ha și este aplasat la long 21.0054305, lat 46.0117083, în totalitate în bioregiunea panonică.

Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Habitat Natura 2000 | PF | Acoperire (Ha) | Pesteri (nr.) | Calit.date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 1530 | Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice |  | 3660 |  | Buna | A | C | C | C |
| 6440 | Pajişti aluviale din Cnidion dubii |  | 114 |  | Buna | C | C | C | C |

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 2633 | Mustela eversmanii |  |  | P | 2 | 8 | i | P | G | C | B | C | C |
| M | 1335 | Spermophilus citellus (Popândău) |  |  | P | 80 | 120 | i | P | G | C | B | B | B |
| A | 1188 | Bombina bombina |  |  | P |  |  |  |  | P | C | B | B | B |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  |  | P | C | B | B | B |
| P | 4081 | Cirsium brachycephalum |  |  | P | 910 | 1250 | i | P | G | C | C | C | C |
| P | 1428 | Marsilea quadrifolia |  |  | P | 5000 | 10000 | i | P | M | B | B | B | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis |  |  | P | 60 | 84 | i | P | G | C | B | C | B |

Alte specii importante de floră si faună

| Specii |  |  |  |  | Populatie |  |  |  | Motivatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Mărime |  | Unit. măsură | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
| M |  | Erinaceus concolor |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| A | 1203 | Hyla arborea |  |  |  |  |  | P | X |  |  |  | X |  |
| A | 2469 | Natrix natrix |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | X |  |
| A | 6938 | Pelophylax ridibundus |  |  |  |  |  | P |  | X |  |  | X |  |
| I |  | Pontia edusa |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Sympetrum fonscolombii |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| I |  | Sympetrum sanguineum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Achillea setacea |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Alopecurus geniculatus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Ambrosia artemisiifolia |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Artemisia santonicum |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Artemisia santonicum ssp. santonicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aster tripolium |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Aster tripolium ssp. pannonicus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Atriplex littoralis |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Bassia prostrata |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Bromus arvensis |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Camphorosma annua |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cerastium dubium |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Chamomilla recutita |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cichorium intybus(Cicoare ) |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Conyza canadensis |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Crataegus monogyna |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cynodon dactylon |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Daucus carota |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Digitaria ischaemum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dipsacus laciniatus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Erophila verna |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Eryngium campestre |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Festuca pseudovina |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gypsophila muralis |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Hordeum hystrix |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Juncus gerardi |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lactuca saligna |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lepidium perfoliatum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lepidium ruderale |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Limonium gmelinii |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lotus angustissimus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lotus tenuis |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Myosurus minimus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phleum paniculatum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pholiurus pannonicus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Phragmites australis |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Plantago schwarzenbergiana |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Plantago tenuiflora |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa annua |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Poa bulbosa |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Polygonum aviculare |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Puccinellia distans |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Puccinellia distans ssp. limosa |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scirpus maritimus ssp. maritimus |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sclerochloa dura |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scorzonera cana |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scorzonera laciniata |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Sedum caespitosum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Spergularia marina |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trifolium angulatum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trifolium fragiferum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trifolium micranthum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trifolium ornithopodioides |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trifolium repens |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trifolium retusum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trifolium striatum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Trifolium strictum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Xanthium strumarium ssp. italicum |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |

Calitate și importanță

Tipuri de vegetatie de saraturi reprezentative pentru pajisti si mlastini halofile panonice, care se dezvolta mozaicat. In trecut, terenul a fost partial imbunatatit pentru agricultura. In prezent, pe suprafete importante s-a reinstalat vegetatia potentiala.

Specia Pontia edusa (Fabricius, 1777) apare pe lista rosie pentru fluturii diurni din Romania cu statutul LC (sursa date personale Ion Constanta Mihaela August 2010)

## c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Suprafața terenului pe care este propusă ampalsarea proiectului măsoară 9.11 ha ceea ce raportat la suprafața ariei protejate ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru care are o suprafață de 39158.60 ha, proiectul va ocupa 0,0233% din aria protejată.

Terenul este situat marginal în sit în intravilanul comunei Macea, cu folosința de teren curti constructii.

Accesul se realizează de pe drumul DJ 264 de la care se continuă pe drumul de pământ DE 178 până la canalul CN179 care mărginește cele două trupuri între care drumul de exploatare este continuat de drumul de exploatare DE 200.

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate au fost evaluată prin deplasări în teren în luna septembrie 2022 pentru suprinderea indivizilor speciilor țintă de păsări, prezenți în zona amplasamentului proiectului. Pentru observații s-a folosit binoclu și aparat foto cu teleobiectiv iar înregistrările locațiilor au fost realziate utilizând softuri GPS pentru sistemele android. Observațiile au fost realizata atât în transect în lungul celor două trupuri și a drumurilor de exploatare care fac legătura cu drumul județean.

În urma vizitelor în teren nu au fost identificate specii protejate pe amplasamentul proiectului și vecinătate. Dintre speciile care au vizitat amplasamentul în cursul observațiilor:

- Falco tinnunculus (vânturelul roșu) 2 indivizi

-Buteo buteo (sorecar comun) 5 indivizi

-Pica pica (coțofana) 7 indivizi

-Corvus frugilegus (cioara de semănătura) 15-20 indivizi

-Passer montanus (vrabia de camp) 20-30 indivizi

-Passer domesticus (vrabia de casa) 10-15 indivizi

-Columba livia (porumel) -10-15 indivizi

- Emberiza calandra (presura sură)-3 indivizi

Între Sânmartin și Socodor au fost observate Falco vespertinus (vânturelul de seară) 5-8 indivizi, Circus aeruginosus (erete de stuf) 3 exempalre și Ardea alba (egreta mare) 5-10 exempalre.

În prezent trupul dinspre sud este folosit ca pajiște iar cel dinspre nord a fost folosit ca teren arabil.

Zona este vizitată pentru hrănire de către speciile de păsări caracteristice terenurilor agricole și zonelor deschise. Habitatele din zonă sunt importante pentru hrănire, odihnă sau cuibărit pentru specii ca:

- Aquila heliaca (acvila de camp)-habitat de hrănire

- Anthus campestris (fasa de camp) -habitat de hrănire și cuibărit

- Aquila pomarina (acvila tipatoare mica)- habitat de hrănire

- Buteo rufinus (sorecar mare) -habitat de hrănire

- Ciconia ciconia (barza albă)- habitat de hrănire

- Ciconia nigra (barza neagră) -habitat de hrănire și pasaj

- Circaetus gallicus (șerpar) - habitat de hrănire

- Circus aeruginosus (erete de stuf) - habitat de hrănire

- Circus cyaneus (erete vânăt) - habitat de hrănire

- Circus pygargus (erete sur)- habitat de hrnăire

- Coracias garrulus (dumbrăveancă) -habitat de hrănire

- Corvus frugilegus(Cioara de semănătură) -habitat de hrănire

- Coturnix coturnix (Prepeliţă) -habitat de hrănire

- Crex crex (cârstei)- -habitat de hrănire și reproducere

- Falco cherrug (soim dunărean) -habitat de hrănire

- Falco columbarius (soim de iarnă) -habitat de hrănire

- Falco peregrinus (soim calator) -habitat de hrănire

- Falco tinnunculus (Vânturel roşu) -habitat de hrănire

- Falco vespertinus (vânturel de seară ) -habitat de hrănire

- Grus grus (cocori) -odihnă în pasaj

- Haliaeetus albicilla (codalb) -habitat de hrănire

- Hirundo rustica (randunica) - habitat de hrănire

- Lanius collurio ( sfrâncioc roșiatic)- habitat de hrănire

- Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră) - habitat de hrănire

- Phylloscopus collybita (pitulice mică)-hrănire, vegetația arbustivă din vecinătate

-Phylloscopus sibilatrix (pitulice sfârâitoare)- hrănire, vegetația arbustivă din vecinătate

- Saxicola rubetra (mărăcinar mare)-hrănire, cuibărit

- Saxicola torquata(mărăcinar negru)-hrănire, cuibărit

- Serinus serinus (cănăraş)- habitat de hrnăire, cuibărit

- Streptopelia turtur (turturică)-hrănire în vecinătate

- Sturnus vulgaris (graur)-hrănire

- Sylvia atricapilla (silvie cu cap negru)-hrănire în vecinătate

- Sylvia borin (silvie de grădină)- hrănire în vecinătate

- Sylvia curruca (silvie mică)- hrănire în vecinătate

- Sylvia nisoria (silvie porumbaca)- hrănire în vecinătate

- Turdus merula (mierlă)- habitat de hrănire

- Upupa epops (pupăză) - habitat de hrănire

Prin implementarea proiectului se aduc modificări habitatelor existente cu păstrarea vegetației sub suporturile cu panourile propuse. Paseriformele care folosesc în prezent amplasamentul îl vor folosi și în perioada de exploatare. Spațiile largi dintre șirurile de panouri permit răpiroarelor de talie mare să vâneze în contiunuare în amplasament. Umbrirea și păstrarea vegetației creează microhabitat favorabil pentru rozătoare, creșterea densității populațiilor acestora având imapct favorabil asupra speciilor de păsări rapitoare.

Prin modificările aduse suprafețelor propuse prin proiect nu se preconizează a avea impact cu efecte asupra nivelurilor populaționale ale speciilor protejate în sit. Suprafața modificata care reprezintă 0,0233% din sit nu duce la modificări în structura și funcțiile care mențin integritatea ariei protejate.

În perioada de implementare proiectul poate produce modificări în modul de utilizare a habitatelor în zona de influență a proiectului. În perioada de implementare, suprafețele modificate nu vor fi folosite cu aceeași frecvență de către speciile de talie mare cu zbor greoi fără a modifica prezența acestor specii în zona proiectului. În același timp mozaicarea zonei permit o creștere a biodiversității atât în amplasament cât și zonal cu impact favorabil asupra tuturor speciilor specifice terenurilor agricole.

## d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

d.1. Legătura proiectului cu planul de managementul ariei protejate și obiectivele de conservare

Proiectul propus are legătură cu aria protejată ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru prin:

-amplasare în aria protejată, suprafața acestuia reprezentând 0,022 % din aria protejată

-desfășurării proiectului în habitatul de hrănire și migrație a speciilor caracterstice terenurilor agricole

Speciile care folosesc pentru hrănire terenurile agricole din aria protejată sunt specii de zone deschise sau de mărăcinișuri și au fost enumerate mai sus.

Obiectivul general al planului de management ariilor protejate din care face parte și ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru este  menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pe o perioadă de cinci ani pentru 7 habitate și 86 de specii de importanță comunitară și națională și 86 de specii de păsări cu migrație regulată, care se constituie în obiective de conservare pentru Complexul de Arii Protejate Crișuri.

Activități prevăzute în planul de management care pot să aibă legătură cu proiectul propus și care au fost stabilite pentru atingerea obiectivului specific 2: Stabilirea măsurilor pentru menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pe o perioadă de cinci ani pentru 87 de specii și 6 habitate de importanță comunitară și națională.

Amplasamentul proiectului se învecinează cu ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărşad prin lucările propuse putând avea imapact asupra speciilor protejate în etapa de implementare. Prin proiect nu se pierd suprafețe ale habitatelor de importanță comunitară din ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărşad, proiectul fiind în afara sitului. În ce privește cele 7 specii proitejate în ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărşad nu au fost identificate urme ale prezenței acestora în ampalsamentul proiectului sau vecinătatea acestuia. Canalele de la limita parcelelor erau lipsite de apă în cursul observațiilor din septembrie 2022 astfel sunt absente microhabitatele carasteristice speciilor Bombina bombina, Triturus cristatus, Marsilea quadrifolia, Emys orbicularis. De asemena specia Cirsium brachycephalum lipsește în pajiștea, terenurile agricole și zonele riverane drumurilor de exploatare.

Nu au fost identificate urme (galerii) și nu a fost observată specia Spermophilus citellus, în periemetrul proiectului și vecinătate. Având în vedere că în zonă terenurile sunt cultivate cu cereale este posibilă prezența speciei Mustela eversmanii în măsura în care este prezent Cricetus cricetus  (harciog), care-i servește ca resursă de hrană.

Având în vedere absența speciilor și habitatelor acestora protejate în ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărşad și dispunerea proiectului în afara ariei protejate legătura acestuia cu managementul conservării ariei protejate este absent.

Legătura proiectului cu managementul ariei protejate

ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru

| Activitate prevăzută în planul de management | Specii vizate | Legătura cu proiectul propus |
| --- | --- | --- |
| Reducerea până la anulare a activității umane dacă sunt identificate teritorii sigure de cuibărire ale speciei pe întregul interval al perioadei de cuibărit. | Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Hieraaetus pennatus, Aquila pomarina | În zona de influenț a proiectului propus nu sunt habitate de cuibărit a celor patru specii. Legătura cu proiectul este absentă. |
| Reglementarea activității de pășunat și cosit, pentru a păstra structura habitatelor de cuibărire și hrănire. | Crex crex, Tringa glareola | Vegetația pe ampalsament va fi întreținută prin cosiri târzii și/sau pășunat evitându-se suprapășunatul. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de conservare. Impact pozitiv. |
| Limitarea extinderii culturilor agricole. | Circus cyaneus | Prin proiect nu se extind culturi agricole ci dimpotrivă. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de conservare. Impact pozitiv. |
| Marcarea firelor electrice de înaltă tensiune cu balize vizibile | Aquila pomarina | În cazul utilizării de fire electrice care prezintă pericol de electrocutare pentru păsări acestea se vor utiliza balize. Impact absent prin aplicarea măsurilor de reducere/evitare a impactului. |
| Interzicerea accesului câinilor neînsoțiți, fără jujeu | Toate speiile de păsări de interes conservativ, | În amplasament nu vor fi introduși câini de pază. Impact absent prin aplicarea măsurilor de reducere/evitare a impactului. |
| Managementul suprafeţelor în vederea evitării şi / sau reducerii fragmentării habitatelor datorată expansiunii infrastructurii şi dezvoltării activităţilor umane, includerea în planurile de dezvoltare a aspectelor legate de conectivitatea populaţiilor, în special în zonele cheie – culoarele de legătură cu alte suprafeţe împădurite masiv de exemplu. | Crex crex, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Alcedo atthis, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Platalea leucorodia, Philomachus pugnax, Tringa glareola, | Amplasamentul este situat marginal în sit iar prin caracteristicile sale impactul este nesemnificativ din punct de vedere al fragmentării habiatelor sau culoarelor de deplasare a păsărilor. Impactul proiectului este nesemnificativ |
| Respectarea zonelor de liniște în jurul vizuinelor, cuiburilor de răpitoare identificate ca fiind active, pe o rază de 50m în jurul acestora | toate speciile de păsări răpitoare de interes conservativ | În zona de influență a proiectului nu au fost identificate cuiburi de răpitoare. Prin caracteristicile proiectului nu prezintă impact în nici una dintre fazele sale asupra prezenței posibile pentru cuibărit în plopii care mărginesc drumul. Impact absent prin aplicarea măsurilor de reducere/evitare a impactului. |

Impacturi identificate prin planul de management al Complexului Crișurilor care pot să aibă legătură cu proiectul propus

| Impact / amenințare identificată prin planul de management | Specii vizate | Legătura cu proiectul propus |
| --- | --- | --- |
| Dezvoltarea reţelelor de transport și comunicare | toate speciile de păsări de interes conservativ | Accesul se realizează pe drumul existent. Drumurile de pe amplasament au grad redus de utilizare impactul datorându-se modificărilor și mai puțin circulației pe acestea Impact nesemnificativ drumul din incintă propus fiind din piatră spartă pe geotextil terenul putând fi adus la starea inițială prin lucrări minime |
| Fragmentarea habitatelor datorată dezvoltării infrastructurii și activităților economice | toate speciile de păsări de interes conservativ și cu migrație regulată | Amplasamentul este situat marginal în sit iar prin caracteristicile sale impactul este nesemnificativ din punct de vedere al fragmentării habiatelor sau culoarelor de deplasare a păsărilor. Impactul proiectului este nesemnificativ |
| Degradarea habitatelor prin desfășurarea unor activități economice, amenajarea cursurilor de apă, amenajarea teritoriului şi poluarea apelor, modificarea suprafeţelor de teren arabil, fânaţe, păşuni, izlazuri cât şi a zonelor împădurite, au un impact major în ceea ce priveşte condiţiile de migraţie şi chiar de ocupare a habitatelor | Toate speciile de păsări de interes conservativ și cu migrație regulată | Amenajările propuse sunt cu impact minim asupra ariei protejate, nefiind propuse fundații pentru scheletul suport al panourilor sau imprejmuire. Modificările suprafețelor au impact atât pozitiv prin creșterea biodiversității cât și negativ pentru unele specii prin limitarea accesului pentru prinderea prăzii. Impactul proiectului datorat modificărilor este nesemnificativ |
| Activitățile off-road și deschiderea de noi căi de acces va conduce la degradarea stațională și fragmentarea habitatului unor specii | toate speciile de păsări de interes conservativ și cu migrație regulată | Nu sunt propuse deschideri noi iar drumul de incintă propus are un grad de utilizare redus. Construcția sa are impact nesemnificativ asupra ariei protejate și respectiv asupra obiectivelor de conservare atât în perioada de impleemntare cât și în cea de exploatare și dezafectare. |
| Dezechilibre în lanţul trofic cauzate de activitatea antropică | toate speciile de păsări de interes conservativ și cu migrație regulată | Nu este cazul, prin proiect preconizându-se o creștere a biodiversității. |
| Extinderea intravilanului, în special a platformelor industriale, cu impact asupra suprafeței habitatelor specifice și calității acestora | toate speciile de păsări de interes conservativ și cu migrație regulată | Prin proiect nu se extinde intravilanul, parcelele pe care este propus proiectul fiind în prezent în intravilanul localității Socodor. |

d.2. Legătura proiectului cu starea de conservare a speciilor ariei protejate

Starea de conservare a unei specii este evaluată prin prisma: arealului de repartiție în sit, starea de conservarea a populației și habitatului speciei, perspectivele viitoare.

a. Aria de repartiție a speciilor

Amplasamentul proiectului dată fiind starea actuală a terenurilor este folosit pentru hrănire de către speciile caracteristice terenurilor agricole. În urma implementării proiectului propus, nu se modifică disponibilitatea habitatelor existente ci dimpotrivă din multe puncte de vedere se îmbunătățește starea de conservare pentru speciile protejate. Renunțarea la lucrările agricole și păstrarea zonelor verzi prin intervenții minimale, crește biodiversitatea zonei și disponibilitatea resursei de hrană. Amenajările suplimentarea pentru speciile de răpitoare (suporturi de observație) va duce la îmbunătățirea stării lor de conservare.

b. Populațiile speciilor protejate

Proiectul contribuie la îmbunătățirea stării de conservare a populațiilor speciilor de păsări protejate. Proiectul nu are efecte negative asupra numărului de indivizi/perechi de păsări indiferent de modul de utilizare a amplasamentului (cuibărit, hrănire, pasaj, odihnă). Modificările propuse nu produc amenințări asupra integrității populațiilor de păsări în nici unul din stadiile proiectului (implementare/exploatare).

c. Habitatul speciilor

Prin modificările propuse nu se pierd habitate, intervențiile fiind în totalitate reversibile iar în perioada de exploatare intervențiile în habitat asurpa vegetației și solului sunt minime. Astfel prin creșterea masei vegetale, care acoperă o perioada mai îndelungată solul respectiv prin renunțarea la tratamentele chimice și lucrările solului crește biodiversitatea implicit disponibilitatea resursei de hrană (insecte, amfibieni, reptile, micromamifere etc.).

Perspectivele viitoare (având în vedere parametrii speciei, populației și habitatului)

Supraviețuirea pe termen lung a speciilor de importanță comunitară este asigurată prin implementarea proiectului acesta având impact pozitiv asupra habitatelor speciilor protejate. Nu au fost identificate cauze care să poată conduce la modificări negative în ce privește starea de conservare a speciilor, populațiilor acestora și habitatelor caracteristice.

Structura și funcțiile habitatelor de interes comunitar

Prin implementarea proiectului crește diversitatea peisajului și tipurilor de habitate fără a afecta negativ structura și funcțiile habitatelor de interes comunitar. Se așteaptă o îmbunătățire a stării de conservare a speciilor protejate în ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb.

## e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Impactul potențial al proiectului asupra speciilor din ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb s-a evaluat prin prisma efectelor posibile asupra stării de conservare din cauza activităților propuse prin proiect și a modificărilor rezultate.

Impactul potețial se evaluează în diverse scenarii:

-lipsa implementării măsurilor de evitare/reducere a impactului,

-impactul rămas în urma implementării măsurilor de evitare/reducere a imapctului (rezidual)

-impactul cumulat cu alte proiecte implementate, în curs de implementare sau care urmează să fie implementate

Modurile de afectare a speciilor prin implementarea proiectului propus pot fi prin :

-pierdere sau alterare a habitatelor evaluată procentual prin raportare la surpafața ariei protejate și a tipului de habitat afectat

- fragmentare a habitatelor

- perturbare a speciilor

Evaluarea impactului s-a realizat pentru:

-natura (pozitiv/negativ)

-etapa (implementare/funcționare)

-semnificație (absent/nesemnificativ/redus/semnificativ)

-tip (direct/indirect)

-cumulativ (da/nu)

-extindere (amplasament/vecinătate/local zona proiectului/arie protejată/regional)

-durata (termen scurt/termen mediu/nelimitat)

-frecvența (accidental/temporar/intermitent/periodic/continuu)

-probabilitate (incert/improbabil/probabil/foarte probabil)

-reversibilitate (da/nu)

-natura transforntalieră (da/nu).

| Tip | Mod | Descriere | Evaluare impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Natura | pozitiv | prin implementarea proiectului se îmbunătățește/atinge starea de conservare favorabilă | Implementare -impact pozitiv absent Funcționare -impact pozitiv semnificativ prin eliminarea lucrărilor solului, menținerea vegetaței prin întrețineri minimale, eliminarea substanțelor chimice în amplasament, reducerea activităților și prezenței umane în zona proiectului, realizarea suporturilor pentru răpitoare, umbrirea terenului și creșterea biodiversității respectiv favorizarea unor grupe sistematice care constituie hrană speciilor protejate (insecte, herpetofauna, micromamifere, paseriforme, anelide, moluște...) |
|  | negativ | prin implementarea proiectului se înrăutățește/nu se atinge starea de conservare favorabilă | Implementare -impact temporar, nesemnificativ, direct, probabil, reversibil, local, pe termen scurt, datorat perturbărilor și alterării habitatelor prin reducerea disponibilității zonei de hrănire/odihnă în zona proiectului Funcționare -impact nesemnificativ, direct și indirect, în amplasament și vecinătate, pe termen nelimitat, continuu, probabil, reversibil datorat alterării habitatelor prin modificări. Modificările datorate imprejmuirii și prezenței panourilor pot limita deplasarea și capturarea prăzii de către speciile de răpitoare respectiv limitarea folosirii amplasamentului pentru odihnă în cursul migrației. |
| Impact | direct | impactul ca efect direct al proiectului | Impactul direct negativ nesemnificativ se datorează: -perturbărilor prin activitățile din perioada de implementare -limitării deplasării prin bariere fizice în perioada de funcționare (împrejmuire, panouri fotovoltaice) |
|  | indirect | impactul datorat unor activități/modificări conexe favorizate de proiect sau a unor activități conexe | Impactul negativ nesemnificativ indirect se datorează: - creării drumului din incintă și a altor anexe prevăzute prin proiect -datorită mașinilor de transport și a utilajelor folosite crește poluarea fonică și prin particule în suspensie în perioada de implementare |
| Cumulare | da | proiectul poate genera impact mai mare împreună cu efectele altor proiecte/planuri | Absent, în vecinătate nu sunt proiecte sau planuri implementate, în implementare sau propuse susceptibile să producă impact cumulat prin activitățile propuse. Impactul datorat cumulării suprafețelor modificate prin proiecte/planuri este nesemnificativ datorită suprafeței reduse și a impactului global cu valențe pozitive asupra obiectivelor de conservare |
|  | nu | nu are efecte care împreună cu alte proiecte să crească gradul de impact | - |
| Extindere | amplasament | in interiorul perimetrului amplasamentului | -impact nesemnificativ negativ în amplasament și vecinătate prin perturbare și limitare deplasare în toate etapele proiectului |
|  | vecinătate | amplasamentul proiectului și parcelele învecinate |  |
|  | local zona proiectului | zona în care se deplasează speciile din această parte a sitului (apreciat pe o rază de 1,5 km in jurul amplasamentului) | -impact negativ nesemnificativ prin perturbare în perioada de implementare |
|  | arie protejată |  | Nu |
|  | regional |  | Nu |
| Durata | scurt | durata scurtă egală cel mult cu perioada constructivă | Impact prezent |
|  | lung | durată lungă perioada constructivă și de funcționare | Impact prezent |
|  | nelimitat | fără limită de timp | Impact prezent |
| Frecvența | accidental | apare doar excepțional (ex. poluări accidentale) | Impact datorat poluărilor accidentale cu efecte nesemnificative negative asupra speciilor de păsări |
|  | temporar | cert pentru o perioadă scurtă | Impact prezent în perioada constructivă manifestat prin perturbări |
|  | intermitent | repetat neregulat | Impact prezent în perioada constructivă care implică etape cu durată diferită, neregulată ca timp de desfășurare |
|  | periodic | repetat regulat | -perioada de implementare conform orarului de lucru |
|  | continuu | fără întrerupere | -impactul raportat la toata perioada de cosntrucție și funcționare |
| Reversibilitate | reversibil | prin incetarea impactului specia revine la condițiile inițiale | DA |
|  | ireversibil | prin incetarea impactului specia nu revine la condițiile inițiale | - |
| Transfrontalier | da | proiectul poate avea impact transfrontalier | Nu |
|  | nu | proiectul nu poate avea impact transfrontalier | - |

Evaluarea impactului asupra fiecărei specii protejate în ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb

| Nr. crt. | Cod | Specie | direct in etapa de constructie | direct in etapa de functionare | indirect in etapa de constructie | indirect in etapa de functionare | cumulativ in etapa de constructie | cumulativ in etapa de functionare | rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A001 | Gavia stellata | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A002 | Gavia arctica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A005 | Podiceps cristatus (Corocodel mare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A006 | Podiceps grisegena (Corocodel cu gât roşu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A008 | Podiceps nigricollis (Corocodel cu gât negru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A017 | Phalacrocorax carbo (Cormoran mare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A021 | Botaurus stellaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A022 | Ixobrychus minutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A023 | Nycticorax nycticorax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A024 | Ardeola ralloides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A026 | Egretta garzetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A027 | Egretta alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A028 | Ardea cinerea (Stârc cenuşiu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A029 | Ardea purpurea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A030 | Ciconia nigra | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A031 | Ciconia ciconia | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A032 | Plegadis falcinellus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A034 | Platalea leucorodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A036 | Cygnus olor (Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A043 | Anser anser (Gâscă de vară) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A048 | Tadorna tadorna (Călifar alb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A050 | Anas Penelope (Raţă fluierătoare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A051 | Anas strepera (Raţă pestriţă) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A052 | Anas crecca (Raţă pitică) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A053 | Anas platyrhynchos (Raţă mare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A054 | Anas acuta (Raţă suliţar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A055 | Anas querquedula (Raţă cârâitoare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A056 | Anas clypeata (Raţă lingurar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A059 | Aythya ferina (Raţă cu cap castaniu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A060 | Aythya nyroca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A060 | Aythya nyroca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A061 | Aythya fuligula (Raţă moţată) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A067 | Bucephala clangula (Raţă sunătoare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A068 | Mergus albellus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A070 | Mergus merganser (Ferestraş mare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A072 | Pernis apivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A073 | Milvus migrans | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A075 | Haliaeetus albicilla | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A080 | Circaetus gallicus | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A081 | Circus aeruginosus | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A082 | Circus cyaneus | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A084 | Circus pygargus | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A089 | Aquila pomarina | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A092 | Hieraaetus pennatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A094 | Pandion haliaetus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A096 | Falco tinnunculus (Vânturel roşu) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A097 | Falco vespertinus | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A098 | Falco columbarius | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A103 | Falco peregrinus | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A118 | Rallus aquaticus (Cârstel de baltă) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A120 | Porzana parva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A122 | Crex crex | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A123 | Gallinula chloropus (Găinuşă de baltă) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A125 | Fulica atra (Lişiţă) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A127 | Grus grus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A131 | Himantopus himantopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A132 | Recurvirostra avosetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A136 | Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A137 | Charadrius hiaticula (Prundăraş gulerat mare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A140 | Pluvialis apricaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A141 | Pluvialis squatarola (Ploier argintiu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A142 | Vanellus vanellus (Nagâţ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A146 | Calidris temminckii (Fungaci pitic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A147 | Calidris ferruginea (Fungaci roşcat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A149 | Calidris alpina (Fungaci de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A150 | Limicola falcinellus (Prundăraş de nămol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A151 | Philomachus pugnax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A153 | Gallinago gallinago (Becaţină comună) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A156 | Limosa limosa(Sitar de mal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A158 | Numenius phaeopus (Culic mic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A160 | Numenius arquata(Culic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A161 | Tringa erythropus(Fluierar negru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roşii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A163 | Tringa stagnatilis (Fluierar de lac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A164 | Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A165 | Tringa ochropus (Fluierar de de zăvoi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A166 | Tringa glareola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A176 | Larus melanocephalus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A179 | Larus ridibundus (Pescăruş râzător) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A182 | Larus canus (Pescăruş sur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A183 | Larus fuscus (Pescăruş negricios) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A193 | Sterna hirundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A196 | Chlidonias hybridus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A197 | Chlidonias niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A207 | Columba oenas (Porumbel de scorbură) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A208 | Columba palumbus (Porumbel gulerat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A210 | Streptopelia turtur (Turturică) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A212 | Cuculus canorus (Cuc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A222 | Asio flammeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A224 | Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A229 | Alcedo atthis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A231 | Coracias garrulus | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A232 | Upupa epops(Pupăză) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A233 | Jynx torquilla (Capîntortură) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A234 | Picus canus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A236 | Dryocopus martius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A238 | Dendrocopos medius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A246 | Lullula arborea (Ciocarlia de padure) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A249 | Riparia riparia (Lăstun de mal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A251 | Hirundo rustica (Rândunică) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A253 | Delichon urbica (Lăstun de casă) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A255 | Anthus campestris | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A259 | Anthus spinoletta (Fâsă de munte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A260 | Motacilla flava (Codobatură galbenă) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A262 | Motacilla alba (Codobatură albă) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A270 | Luscinia luscinia (Privighetoare de zăvoi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A271 | Luscinia megarhynchos (Privighetoare roşcată) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A272 | Luscinia svecica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A273 | Phoenicurus ochruros (Codroş de munte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A274 | Phoenicurus phoenicurus (Codroş de pădure) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A275 | Saxicola rubetra (Mărăcinar mare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A276 | Saxicola torquate (Mărăcinar negru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A277 | Oenanthe oenanthe (Pietrar sur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A283 | Turdus merula (Mierlă) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A285 | Turdus philomelos (Sturz cântător) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A287 | Turdus viscivorus (Sturz de vâsc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A290 | Locustella naevia (Greluşel pătat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A291 | Locustella fluviatilis (Greluşel de zăvoi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A292 | Locustella luscinioides (Greluşel de stuf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A293 | Acrocephalus melanopogon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A299 | Hippolais icterina (Frunzăriţă galbenă) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A307 | Sylvia nisoria | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A308 | Sylvia curruca (Silvie mică) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A310 | Sylvia borin (Silvie de grădină) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A311 | Sylvia atricapilla (Silvie cu cap negru) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A314 | Phylloscopus sibilatrix (Pitulice sfârâitoare) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A315 | Phylloscopus collybita (Pitulice mică) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A319 | Muscicapa striata (Muscar sur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A336 | Remiz pendulinus (Boicuş) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A337 | Oriolus oriolus (Grangur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A338 | Lanius collurio | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A339 | Lanius minor | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A348 | Corvus frugilegus (Cioara de semănătură) | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A351 | Sturnus vulgaris ( Graur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A361 | Serinus serinus (Cănăraş) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A373 | Coccothraustes coccothraustes (Botgros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A383 | Miliaria calandra (Presură sură) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A393 | Phalacrocorax pygmeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A394 | Anser albifrons albifrons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A403 | Buteo rufinus | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A404 | Aquila heliaca | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |
|  | A429 | Dendrocopos syriacus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A459 | Larus cachinnans (Pescăruş pontic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A511 | Falco cherrug | -1 PH | +2 | -1 P | 0 | -1 AH | 0 | 0 |

-impact pozitiv semnificativ (+3), impact pozitiv redus (+2), impact pozitiv nesemnificativ (+1), impact absent (0), impact pozitiv nesemnificativ (-1), impact pozitiv redus (-2), impact pozitiv semnificativ (-3)

-impact prin pierdere habitat  (PH), impact prin alterare habitat (AH), impact prin perturbare (P), fargmentare habitat (FH)

Impactul asupra obiectivelor de cosnervare ale ariei protejate ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărşad este absent.

## f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Măsuri pentru reducerea/evitarea impactului asupra speciilor protejate în ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru

-instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia

-întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul fără a utiliza substanțe chimice

-nu vor fi realizate lucrări în perioada martie-mai și septembrie-15 octombrie

-daca vor fi identificate păsări rănite/moarte în perimetrul parcului fotovoltaic beneficiarul are obligația de a informa APM Arad și ANANP în maxim 12 de ore.

-se va realiza monitorizarea impactului parcului fotovoltaic pe toată perioada de funcționare

-este interzisă utilizarea de substanțe biocide și de repelenți acustici

-nu se realizează accesul în incintă cu vehicule când solul este umed în urma ploilor sau topirii zăpezii

-pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare

-fixarea stâlpilor se va face utilizând doar pietriș și nisip, ampalsamentul putând fi adus cu la forma inițială

-toate lucrările propuse se vor desfășura în interiorul perimetrului proiectului

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Proiectul nu se realizează pe ape si nu are legătură cu apele. Alimentarea cu apa se face din reteaua publica a Localitatii Macea.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Completari cu cerintele noii Directive EIA, revizuita:

Detalierea aspectelor privind riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice;

Riscuri de accidente din utilizarea substantelor periculoase

Proiectul propus nu se incadreaza sub Directiva SEVESO, nu se utilizeaza substante chimice periculoase incadrate sub aceasta Directiva. Nu exista risc de accident major.

Riscuri de accidente din dezastre naturale:

Comuna Macea este localizată în partea de vest a României, la 8 km est de municipiul Arad. Geografic, relieful acestei comune bănățene este de câmpie joasă, aluvionară, fiind situată în zona temperat - continentală cu influențe mediteraneene. Această comună este amplasată la intersecția paralelei de 45 de grade, 59 minute, 20 secunde latitudine nordică cu meridianul de 20 grade, 40 minute, 21 secunde longitudine estică .

Din punct de vedere climatic amplasarea comunei în partea de vest a României o înscrie, din punct de vedere climatic, în climatul temperat-continental-moderat, cu influențe din sudul continentului, submediteraneene, dar pot apărea și mase de aer dinspre vest (anticiclonul Azorelor care împinge masele oceanice), din nord (ciclonii nordici atlantici) și din est (anticiclonul est-european). Fiecare dintre aceste caracteristici impune o modificare a parametrilor climatici locali.

Relieful de câmpie joasă impune o dispunere uniformă a parametrilor climatologici, iernile fiind de scurtă durată și mai puțin geroase, iar verile calde. Trecerea dintre cele două anotimpuri se face brusc, ca urmare a schimbărilor climatice din ultimii ani, discutându-se, ipotetic, de existența a două anotimpuri (vara și iarna), și nu patru cum era caracterizat acest climat în mod normal.

Prin urmare, temperatura medie anuală este de peste 10ºC , fără a exista diferențieri în acest areal datorită întinsei câmpii a Arancai.

Comuna Macea este influențată de climatul local, caracteristic Depresiunii Panonice, fiind frecvente oscilații atât de temperatură, cât și ale cantităților de precipitații. Influneța maselor de aer din sud, sud-vestul și vestul continentului impun un caracter umed cu precădere primăvara și vara, iar în anotimpurile reci, influențele cu precădere din est și adesea din nord impun un caracter secetos arealului, ambele situații având influențe, în special, asupra temperaturilor și precipitațiilor.

Amplasamentul proiectului este in intravilanul comunei Macea.

Regimul apelor freatice este condiționat de factorii climatici și de nivelul cursurilor de apă de la suprafață. Cele mai scăzute niveluri remarcându-se în lunile Octombrie și Noiembrie, iar cele mai ridicate în luna Mai.

Din punct de vedere al utilizării terenului, se observă faptul că suprafața comunei Macea este utilizată in mare parte  în agricultură.

Plecand de la aceste analize principalele riscuri naturale in care se incadreza proiectul ar putea fi :

#### Riscul seismic

Conform macrozonarii seismice dupa Normativ P100-1/2013, localitatea Macea se incadreaza intr-o zona seismica careia pentru IMR= 100 ani ii corespunde : ag= 0,20 cm/s2 si Tc= 0,7 sec.

#### Riscul hidrologic   de inundatii

Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa 100 si 150 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

Zona studiata este o zona neafectata de inundatii datorata scurgerii de torenti conform anexa 5 din Legea 575-2001.

Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa), amplasamentul proiectului nu este situat in zona inundabila.

#### Riscuri climatice

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestica sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea masurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timis vol. 2)

Incendii de vegetație. Terenurile agricole sunt destul de fragmentate iar riscul de incedii în perioadele secetoase este redus.

- Risc de alunecari de teren

Terenul  amplasamentului este plan , fara denivelari  si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona. In desursul perioadei nu au fost inregistrare asemenea evenimente. Zona studiata nu este o zona afectata de alunecari de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Amplasamentul proiectului se situeaza in zona in care pot sa apara unele riscuri din cele enumerate mai sus.

Ca masuri ce se pot lua inca din faza de proiectare legat de riscurile naturale care pot sa apara , sunt:

- prevederi privind modul de realizare a lucrarilor astfel incat la un cutremur sa nu fie afectate persoane

- amplasamentul proiectului nu este situat in zona inundabila

Riscurile pentru sanatatea umana ( de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice).

Terenul se situează în intravilanul localității Macea.

Alimentarea cu apa se va face din reteaua publica a Localitatii Macea, si evacuarea apelor uzate se va realiza in bazin etans vidanjabil.

Reprezentant titular

S.C PHOEBUS ADVISER  S.R.L

Fotografii amplasament și vecinătate

Drumul de exploatare DE178

Amplasamentul punctului de conexiune

Drumul de exploatare DE200 și cele două trupuri, pajiștea și terenul arabil

Vânturel de seară (între Sanmartin și Socodor)

Erete de stuf (între Sanmartin și Socodor)

Dumbrăveancă apropiere de Socodor