#### Raport privind impactul asupra mediului

#### pentru proiectul

#### „Sistematizare zone de acces şi protecţie sanitar – veterinară în incinta fermei de reproducţie suine”,

#### propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293,

#### conform Anexa Nr. 4 din Legea nr. 292/2018, în vederea obţinerii acordului de mediu

| Intocmit | Beneficiar |
| --- | --- |
| Ing. Bojoi Silvia | S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. |
| Elaborator de studii pentru protecţia mediului | Administrator |
| RM, RIM, BM, RA, RS, poziţia 31 în | Ing. Liliana PREDA |
| Registrul Naƫional al Elaboratorilor; |  |
| www.mmediu.ro |  |

#### Ianuarie 2020

CUPRINS

|  | Informaţii generale |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descrierea proiectului |  |  | 5 |
|  | a) |  | Amplasamentul proiectului | 5 |
|  | b) |  | Caracteristicile fizice ale întregului proiect | 20 |
|  | c) |  | Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului | 23 |
|  |  |  | Informații privind activitățile ce se vor desfășura și resursele naturale utilizate | 24 |
|  | d) |  | Estimarea deșeurilor și a emisiilor preconizate pentru proiectul propus | 27 |
| 2 | Descrierea alternativelor realizabile analizate de titularul proiectului |  |  | 41 |
| 3 | Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului- scenariul de bază. |  |  | 46 |
|  | Descrierea evoluției sale probabile în cazul în care proiectul nu este realizat |  |  | 46 |
|  | 3.1 | Calitatea aerului |  | 46 |
|  | 3.2 | Calitatea apei – Elemente de hidrologie pe amplasament |  | 46 |
|  | 3.3 | Zgomot |  | 49 |
|  | 3.4 | Calitatea solului și a apei subterane |  | 49 |
|  | 3.5 | Schimbări climatice |  | 50 |
|  | 3.6 | Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase |  | 52 |
|  | 3.7 | Eficiența energetică și a resurselor regenerabile naturale |  | 52 |
|  | 3.8 | Biodiversitatea |  | 54 |
|  | 3.9 | Populația |  | 54 |
|  | 3.10 | Patrimoniul cultural și istoric |  | 54 |
|  | 3.11 | Evoluția mediului în situația neimplementării proiectului (Alternativa „zero”) |  | 54 |
| 4 | Descrierea factorilor de mediu susceptibili a fi afectați de realizarea proiectului |  |  | 55 |
| 5 | Descrirea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului |  |  | 61 |
|  | 5.1 | Protecția calității apelor |  | 61 |
|  | 5.2 | Protecția calității aerului |  | 62 |
|  | 5.3 | Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor |  | 66 |
|  | 5.4 | Protecția împotriva radiațiilor |  | 68 |
|  | 5.5 | Protecția solului și subsolului |  | 68 |
|  | 5.6 | Protecția ecosistemelor terestre și acvatice |  | 69 |
|  | 5.7 | Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public |  | 69 |
|  | 5.8 | Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate |  | 71 |
|  | 5.9 | Protecția bunurilor materiale (altele decât patrimonial cultural și istoric) |  | 72 |
|  | 5.10 | Prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii asupra sănătății populației și mediului înconjurător |  | 72 |
|  | 5.11 | Prevenirea riscurilor naturale |  | 72 |
|  | 5.12 | Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării / în timpul exploatării proiectului, inclusiv eliminarea |  | 72 |
|  | 5.13 | Gospodărirea substanțelor și preparatelor toxice și periculoase |  | 75 |
|  |  | Construirea şi existenţa proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrări de demolare |  | 75 |
|  |  | Utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a biodiversității, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse |  | 76 |
|  |  | Lucrări de terasament |  | 76 |
|  |  | Intensificarea traficului de orice fel în toate etapele proiectului |  | 78 |
|  |  | Emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte negative și eliminarea și valorificarea deșeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltării/implementării proiectului ținând cont de hărțile de zgomot și de planurile de acțiune aferente acestora elaborate, după caz, pentru arealul din zona de influență a proiectului; |  | 79 |
|  |  | Impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră - și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilități identificate, cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul schimbărilor climatice; |  | 107 |
|  |  | Tehnologiile şi substanţele folosite |  | 109 |
|  |  | Natura transfrontalieră a impactului |  | 109 |
| 6 | Descrierea și analiza impactului - O descriere sau dovezi ale metodelor de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultățile |  |  | 109 |
|  | 6.1 | Apa |  | 111 |
|  | 6.2 | Aerul |  | 114 |
|  | 6.3 | Zgomotul și vibrațiile |  | 121 |
|  | 6.4 | Schimbări climatice |  | 126 |
|  | 6.5 | Solul și subsolul |  | 130 |
|  | 6.6 | Geologia subsolului |  | 132 |
|  | 6.7 | Biodiversitatea |  | 134 |
|  | 6.8 | Peisajul |  | 134 |
|  | 6.9 | Patrimoniul cultural și istoric |  | 135 |
|  | 6.10 | Bunuri materiale (altele decât patrimoniul cultural și istoric) |  | 136 |
|  | 6.11 | Mediul social și economic |  | 138 |
|  | 6.12 | Sănătatea populației |  | 139 |
|  | 6.13 | Evaluarea globală asupra factorilor de mediu a realizării proiectului |  | 141 |
|  | 6.14 | Efecte cumulative |  | 145 |
| 7 | Descrierea măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea oricăror efecte negative asupra mediului |  |  | 149 |
|  | Programul de monitorizare |  |  | 158 |
| 8 | Descrierea efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/ sau dezastre |  |  | 161 |
| 9 | Rezumat fără caracter tehnic |  |  | 166 |

#### Raport privind impactul asupra mediului

#### pentru proiectul

#### „Sistematizare zone de acces şi protecţie sanitar – veterinară în incinta fermei de reproducţie suine”,

#### propus a fi amplasat în

#### județul Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293,

#### conform Anexa Nr. 4 din Legea nr. 292/2018,

#### în vederea obţinerii acordului de mediu

Informaţii generale

Raportul privind impactul asupra mediului s-a întocmit pentru proiectul “Sistematizare zone de acces şi protecţie sanitar – veterinară în incinta fermei de reproducţie suine”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293, titular proiect S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L., pentru perioada de construire (inclusiv organizarea de şantier), perioada de funcţionare şi de dezafectare.

Raportul s-a realizat în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4, Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi Adresa A.P.M. Brăila nr. 19406 din 10.12.2019 îndrumarul cu aspectele de mediu ce trebuie analizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului.

Justificarea încadrării în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor

proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 11, lit. b) instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 și pct.13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cea mai apropiată arie naturală protejată de interes comunitar, respectiv Aria de protecţie specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, fiind situată la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului;

- proiectul nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu

modificările şi completările ulterioare.

Contractul nr. 152/28.10.2019 înregistrat la beneficiar cu nr. 1558/28.10.2019 încheiat pentru această documentaţie a precizat că beneficiarul, răspunde pentru relevanţa, corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia prestatorului şi implicit autorităţilor competente pentru protecţia mediului, iar elaboratorul pentru corectitudinea lucrării şi a interpretării informaţiilor prezentate de beneficiar în conformitate cu art. 21, alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu art. 11, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Aliniatul 2) al aceleiaşi ordonanţe precizează că pentru obţinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea un impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse la decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, evaluării impactului asupra mediului.

Titularul proiectului

S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.

Sediu social: județul Ilfov, comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Buşteni, nr. 9, etaj 1, camera 4;

Nr. Inregistrare Oficiul Registrului Comerţului: J/09/322/2005;

Cod unic de înregistrare: RO 17399071;

Telefon: 0239.684.688; Fax: 0239.681.150; E-mail: oficce@crccbraila.ro;

Reprezentant legal: Administrator Ing. Liliana PREDA;

Persoana de contact: Responsabil protecţia mediului Ing. Liliana SPULBAR; E-mail: mediu@marex.ro;

Elaboratorul Raportului privind impactul asupra mediului (RIM)

Silvia Bojoi – Elaborator de studii pentru protecţia mediului, RM, RIM, BM, RA, RS poziţia nr. 31 în Registrul Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro; Fax: 0336.409.180; Mobil: 0751.024.651;

E-mail: silvia.bojoi@yahoo.com

Denumirea proiectului

„Sistematizare zone de acces şi protecţie sanitar – veterinară în incinta fermei de reproducţie suine”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293;

- Descrierea proiectului

- Amplasamentul proiectului

#### Amplasamentul reprezintă punctul de lucru deținut de titular în județul Brăila, comuna Gropeni, în cadrul caruia s-a înfiinţat o fermă de reproducție suine. Conform certificatului de urbanism nr. 10 din 21.01.2019 emis de Consiliul Județean Brăila, terenul are folosința actuală de curți-construcții.

#### Vecini:

#### la nord – Păşune (teren viran şi teren arabil); comuna Gropeni se afla la o distanţă de cca 2,2 km;

#### la sud – S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.  – Ferma 1 (complex de creştere porci); comuna Tufeşti se află la o distanţă de cca 4,6 km;

#### la est – Orezăria ADS şi fluviu Dunărea la aproximativ 4 km;

#### la vest – DJ 212. Localitatea Valea Cânepii se află la o distanţă de cca 4 km.

#### Punctul de lucru se învecinează pe latura sudică cu ferma de creștere intensivă a porcilor, deținută de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. (Ferma 1).

#### Drum de acces: Accesul în interiorul amplasamentului se va realiza facil, direct din DJ 212.

Sursa de finanţare: proiectul se va realiza cu surse proprii.

Valoarea investiţiei: 5000000 lei;

Scopul şi necesitatea proiectului

Proiectul „Sistematizare zone de acces şi protecţie sanitar - veterinară în incinta fermei de reproducţie suine este o continuare a proiectului „Infiinţarea unei FERME DE REPRODUCTIE SUINE” realizat cu Fonduri Europene prin FADR şi propune lucrări şi construcţii necesare şi obligatorii funcţionării unei crescătorii de suine, fiind în conformitate cu cerinţele legislaţiei de mediu, sanitar- veterinare în vigoare şi ale UE, cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile privind bunăstarea animalelor. Se doreşte amenajarea unor zone de protecţie sanitar-veterinară în incinta fermei, prin construirea unui filtru sanitar, a unei hale de livrare porci, a unui incinerator de cadavre porci, birouri şi magazii, lucrări care nu au fost cuprinse în proiectul implementat cu fonduri europene.

În zonă nu sunt implementate proiecte de locuinţe.

Poziţia amplasamentului proiectuluI C.R.C.C.

Utilitatea publică şi modul de încadrare în planul de urbanism

Lucrările de investiţii vor fi reglementate prin Autorizaţia de Construire, care va fi eliberată, pe baza documentaţiei elaborate de către proiectant.

Terenul este situat ȋn extravilanul comunei Gropeni, în temeiul Documentaţiei de urbanism nr. 4055/1999 faza PUG aprobată prin Hotӑrârea Consiliului Local nr. 89/12.12.2018 şi atribuit către S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L., conform Contractului de concesiune nr. 1704 din 19.03.2008 şi are suprafaţa totală de 36258 mp. Terenul pe care urmează să se realizeze proiectul, în suprafaţă de 20748,00 mp, se află în extravilanul comunei Gropeni şi are categoria de folosinţă curţi construcţii.

Modul de încadrare în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului pentru obiectivul propus este reglementat prin Certificatul de urbanism nr. 10/21.02.2019 eliberat de Consiliul Judeţean Brăila, valabil 12 luni de la data emiterii.

Implementarea proiectului va conduce la punerea în funcţiune a unor obiective din cadrul punctului de lucru (hală livrare animale, incinerator pentru deșeuri de țesuturi animale, căi de acces, spații administrative, dotări sanitar - veterinare), fără modificarea capacității.

Proiectul constă în amenajarea punctului de lucru deținut de titular în comuna Gropeni (fermă de reproducție suine) prin realizarea unor căi de acces, a unor spații administrative, a unui incinerator pentru deșeuri de țesuturi animale și a unor dotări sanitar - veterinare, inclusiv delimitarea cu panouri de plasă de sârmă sudată a unor zone impuse de normele de biosecuritate, respectiv ”zona murdară” și ”zona curată”.

Lucrările ce se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt:

Construirea unui filtru sanitar la intrarea în incinta din DJ 212, cu dimensiunile de 6,96mx13,28m, compartimentat în: cabină poartă, grupuri sanitare, vestiare, duşuri, birou. Clădirea se va amenaja pe fundații din beton, va avea închideri perimetrale și învelitoare din panouri termoizolante, pardoseala din beton armat  acoperită cu gresie. Încălzirea și apa caldă menajeră vor fi asigurate cu o centrala termică murală de 24 kw.

Realizarea unei hale de livrare porci prin care se va face transferul porcilor din hala de tineret spre o altă exploataţie specializată de îngrăşare; hala va fi o construcție monobloc, cu regim de înălțime parter, amplasată în estul bazinului de de apă existent, cu suprafața de 79,36 mp; hala va fi prevăzută cu:

- rampa de descărcare a animalelor din maşinile de transport;

- două boxe,  amenajate din structuri metalice;

- rampa de încărcare animale în vederea transferării spre unităţi specializate de îngrăşare;

Încălzirea se va asigura cu două aeroteme Jet Master ERA 33, cu gaz metan.

Construirea unui incinerator, în zona curată, în sud-estul amplasamentului, pentru arderea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase rezultate din mortalităţi; va avea următoarele caracteristici:

- va fi o clădire monobloc cu nivel de înălțime parter, cu aria construita la sol de 62,71 mp și un singur compartiment; se va construi pe fundaţii din beton armat sub ziduri cu pereţi exteriori și acoperiș din panouri termoizolante;

- caracteristici funcționale: o șarjă de 8 ore pe zi, cu capacitate de 700 kg/şarjă; activitatea de incinerare a instalației nu se regăsește în anexele nr. 1 și 6 ale Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- instalația de incinerare va fi compusă din două camere de ardere:

- camera principală (combustie), cu un volum de 935 cm3, echipată cu un arzator ce folosește gaz natural, cu o putere termică de 80/230 kw și consum min/max de 3,7/7,4 Nm3/h, care poate asigura o temperatura în interior de 8500C, iar debitul de oxigen introdus cu un ventilator va fi de 400 mc/h;

- camera secundară (postcombustie), cu volum de 612 cm3, echipată cu un arzator ce folosește gaz metan cu o putere min/max de 25/80 kw și consum min/max de 8,5/24,3 Nm3/h, care poate asigura o temperatura în interior de 11500C;

- camerele vor fi construite din beton armat și vor fi căptuşite la interior cu cărămizi și betoane refractare, iar la exterior vor fi căptușite cu vată minerală acoperită cu tablă zincată; ușa de acces va fi construită din beton refractar pe ramă metalică, cu fereastră de urmărire a arderii, etanșată cu cauciuc siliconic și cu închidere manuală;

- instalația de incinerare va fi dotată cu:

- instalaţie de distribuţie aer suplimentar;

- instalaţie de alimentare cu combustibil (gaz natural);

- sistem de alimentare şi evacuare manuală a cenuşei, care va fi depozitată în containere metalice prevăzute cu capac pentru etanşare;

- instalaţie electrică de acţionare şi automatizare (bloc electronic de programare şi control parametrii tehnici);

- instalaţie de evacuare gaze arse (tubulatură de formă cilindrică din module din tabla de oţel, căptușită cu material termoizolant), cu înălțime de 15 m și diametru de 800 mm; instalația nu va fi dotată cu echipament de monitorizare a gazelor rezultate;

- în incinta clădirii se va amenaja și un spațiu frigorific, pe o suprafață de 7,7 mp, cu o capacitate de 700 kg.

Amenajarea unui spațiu administrativ cu birouri şi magazii, în zona curată, în spaţiile libere existente dintre halele de gestație (2 și 3); construcția va fi amplasată pe o platformă betonată, va avea pereți și acoperiș din panouri termoizolante; încălzirea se va asigura cu o centrală termică murală de 24 kw.

Executarea unor căi de acces, respectiv:

- Cale de acces carosabilă betonată, pe o lungime de 220 m și cu lățimea de 6 m, ce va fi amenajată în ”zona curată” și va fi utilizată pentru transferul porcilor spre hala de livrare;

- Cale de acces carosabilă pietruită, pe o lungime de 500 m și cu lățimea de 3 m, ce va fi amenajată în ”zona murdară” și va fi utilizată pentru aprovizionarea cu furaje;

In lateralele benzii de circulaţie pietruită,  până la halele construite şi respectiv, la gardul fermei  vor fi amenajate  spaţii verzi.

Accesul în interiorul amplasamentului se va realiza facil, direct din DJ 212.

Fluxurile de circulaţie sunt organizate astfel încât circulaţia din zona aprovizionării cu

furaje să nu se intersecteze cu cele din zona destinată activităţii de reproducţie şi creştere a porcilor

Cele două zone vor fi separate cu panouri de plasă de sârmă sudată.

a.1. Descrierea etapei de construire

Perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate va fi de cca. 14 luni, de la obţinerea autorizaţiei de construire, perioadă care se poate prelungi în funcţie de condiţiile concrete şi condiţiile atmosferice. Programul de execuţie şi recepţie a lucrărilor va fi prezentat de antreprenorul lucrării şi va fi în funcţie de volumul de lucrări prezentat de proiectant, nivelul de dotare şi puterea de mobilizare a antreprenorului.

| Obiective | Luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 |
| Filtru sanitar | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone de protecţie sanitară | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incinerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Hala de livrare porci |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Birouri şi magazii |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

Descrierea lucrărilor

Proiectul prevede efectuarea următoarelor lucrări:

Construirea unui filtru sanitar la intrarea în incinta din DJ 212, compartimentat în: cabină poartă, grupuri sanitare, vestiare, duşuri, birou. Clădirea se va amenaja pe fundații din beton, va avea închideri perimetrale și învelitoare din panouri termoizolante, pardoseala din beton armat acoperită cu gresie. Încălzirea și apa caldă menajeră vor fi asigurate cu o centrala termică murală de 24 kw.

Realizarea unei hale de livrare porci prin care se va face transferul porcilor din hala de tineret spre o altă exploataţie specializată de îngrăşare; hala va fi o construcție monobloc, cu regim de înălțime parter, amplasată în estul bazinului de de apă existent; hala va fi prevăzută cu:

- rampa de descărcare a animalelor din maşinile de transport;

- două boxe, amenajate din structuri metalice;

- rampa de încărcare animale în vederea transferării spre unităţi specializate de îngrăşare;

Încălzirea se va asigura cu două aeroteme Jet Master ERA 33 cu gaz metan.

Construirea unui incinerator, în zona curată, în sud-estul amplasamentului, pentru arderea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase rezultate din mortalităţi; va avea următoarele caracteristici:

- va fi o clădire monobloc cu nivel de înălțime parter și un singur compartiment; se va construi pe fundaţii din beton armat sub ziduri cu pereţi exteriori și acoperiș din panouri termoizolante; caracteristici funcționale: o șarjă de 8 ore pe zi, cu capacitate de 700 kg/şarjă; activitatea de incinerare a instalației nu se regăsește în anexele nr. 1 și 6 ale Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în incinta clădirii se va amenaja și un spațiu frigorific, cu o capacitate de 700 kg.

Amenajarea unui spațiu administrativ cu birouri şi magazii, în zona curată, în spaţiile libere existente

dintre halele de gestație (2 și 3); construcția va fi amplasată pe o platformă betonată, va avea pereți și acoperiș din panouri termoizolante; încălzirea se va asigura cu o centrală termică murală de 24 kw.

Executarea unor căi de acces, respectiv:

- Cale de acces carosabilă betonată, pe o lungime de 220 m și cu lățimea de 6 m, ce va fi amenajată în „zona curată” și va fi utilizată pentru transferul porcilor spre hala de livrare;

- Cale de acces carosabilă pietruită, pe o lungime de 500 m și cu lățimea de 3 m, ce va fi amenajată în „zona murdară” și va fi utilizată pentru aprovizionarea cu furaje;

In lateralele benzii de circulaţie pietruită, până la halele construite şi respectiv, la gardul fermei vor fi  amenajate spaţii verzi (S = 17.648 mp).

Materii prime şi materiale auxiliare:

Pentru realizarea proiectului se vor folosi: agregate minetale (nisip, pietriş, piatră spartă); beton; tâmplărie PVC; structuri metalice; gresie, faianţă; ţevi construcţii şi instalaţii; dale, burlane; tablă cutată zincată; plasă sârmă; materiale de finisaj (var, ciment, gips, vopsele).

Materialele vor fi aprovizionate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu mijloace de transport ale furnizorilor.

Utilaje folosite: - buldozer - 1 buc.; - încărcător tip Wolla - 1 buc.; - excavator - 1 buc.; - compactor -  1 buc.; - finisor – 1 buc.; - basculantă – 1 buc.;

Combustibili folosiţi: motorină.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua de energie electrică existentă pe amplasament. Toate circuitele de forţă şi comandă se vor realiza cu cabluri din cupru sau aluminiu cu izolaţie din PVC. La centura de legare la pământ se vor racorda tabloul electric, toate motoarele electrice, precum şi toate părţile metalice care nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot fi puse sub tensiune.

Organizarea de şantier şi activităţile pe care le implică proiectul în această fază

1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

In perimetrul unde se vor realiza lucrările proiectului se va delimita un spaţiu unde muncitorii vor stoca deşeurile rezultate din construcţii, materiale de construcţii şi echipamentele de lucru, se vor identifica zonele unde muncitorii pot fi expuşi la accidente. Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului un spaţiu corespunzător pentru depozitarea materialelor care vor fi folosite în lucrările de construcţii proiectate şi accesul muncitorilor la facilităţile sanitare. In vederea executării lucrărilor prevăzute în proiect, constructorul trebuie să cunoască prevederile tuturor documentaţiilor, legilor şi actelor normative în vigoare care se referă la sănătatea şi securitatea muncii, PSI. Periodic se vor face instructaje la locul de muncă privind sănătatea şi securitatea muncii.

2. Localizarea organizării de șantier;

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus.

3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Lucrările se vor executa pe o suprafaţă restrânsă.

Impactul va fi local şi redus faţă de vecinătăţi.

4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Suprafaţa ocupată de organizarea de şantier va fi de cca 100 mp, pe care se vor amplasa:

- modul tip container (birou, vestiar) pentru echipa de proiect: S = 13,50 mp;

- spaţiu de depozitare materiale (închis): S = 13,50 mp;

- spaţiu de depozitare (deschis) - platforma de lucru: S = 31,50mp;

- grup sanitar/toaletă ecologică: S = 1,21 mp;

- punct PSI, cu S = 6 mp (3 x 2 mp);

In organizarea de şantier sunt interzise:

- folosirea de dotări tehnice electrice portabile care prezintă un grad ridicat de uzură;

- depozitarea / stocarea materialelor, utilajelor (sculelor) şi al sacilor cu deşeurile rezultate pe alte suprafeţe de pe amplasament decât cele stabilite de comun acord cu beneficiarul;

In perioada de realizare a proiectului:

- deşeurile rezultate vor fi colectate separat şi vor fi preluate zilnic de firma care realizează lucrările prevăzute prin proiect;

- constructorul are obligaţia să respecte nivelul maxim de zgomot admis, activitatea se va desfăşura numai în timpul zilei, se vor limita pe cât posibil emisiile necontrolate de praf, se va menţine curăţenia în spaţiile de lucru, pentru a limita impactul produs de lucrările care trebuie realizate în cadrul proiectului asupra vecinătăţilor;

În baza prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006 titularul va elabora o Convenţie cadru SSM-PSI-Mediu în calitate de beneficiar şi diferiţii executanţi pe bază de contract. Scopul acestei Convenţii este evitarea accidentelor de muncă, incendiilor, asigurării securităţii personalului implicat în executarea diferitelor lucrări, prevenirii poluării factorilor de mediu, precum şi de aplicare corespunzătoare a legislaţiei în vigoare.

Începerea execuţiei lucrărilor aferente acestei investiţii, se va face numai după delimitarea suprafeţei amplasamentului, a traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal încheiat între beneficiar şi executant.

Procesul verbal de predare a amplasamentului este parte integrantă la contract.

Se au în vedere:

Delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie; se va dota şi organiza în baza

proiectului de organizare de şantier inclus în proiectul de execuţie; se vor stabili zonele de parcare a

autovehiculelor şi utilajelor;

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

Organizarea de şantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament;

Nu se vor repara, întreţine şi vopsi utilaje/mijloace de transport ȋn amplasament;

Constructorul nu va executa conectări şi deconectări care necesită întreruperea surselor de alimentare cu

energie electrică şi a altor utilităţi sau modificarea reţelelor de utilităţi fără avizul scris al beneficiarului.

Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului.

La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate prin realizarea lucrărilor vor fi aduse la stadiul iniţial de

funcţionalitate;

Personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii

respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor, etc.

5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

a.2. Descrierea etapei de funcţionare

Capacitatea instalaţiei de incinerare cadavre de animale

Caracteristici funcționale: o șarjă de 8 ore pe zi, cu capacitate de 700 kg/şarjă; activitatea de incinerare a instalației nu se regăsește în anexele nr. 1 și 6 ale Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- instalația de incinerare va fi compusă din două camere de ardere:

- camera principală (combustie), cu un volum de 935 cm3, echipată cu un arzator ce folosește gaz natural, cu o putere termică de 80/230 kw și consum min/max de 3,7/7,4 Nm3/h, care poate asigura o temperatura în interior de 8500C, iar debitul de oxigen introdus cu un ventilator va fi de 400 mc/h;

- camera secundară (postcombustie), cu volum de 612 cm3, echipată cu un arzător ce folosește gaz metan cu o putere min/max de 25/80 kw și consum min/max de 8,5/24,3 Nm3/h, care poate asigura o temperatură în interior de 11500C;

- camerele vor fi construite din beton armat și vor fi căptuşite la interior cu cărămizi și betoane refractare, iar la exterior vor fi căptușite cu vată minerală acoperită cu tablă zincată; ușa de acces va fi construită din beton refractar pe ramă metalică, cu fereastră de urmărire a arderii, etanșată cu cauciuc siliconic și cu închidere manuală;

- instalația de incinerare va fi dotată cu:

- instalaţie de distribuţie aer suplimentar;

- instalaţie de alimentare cu combustibil (gaz natural);

- sistem de alimentare şi evacuare manuală a cenuşei, care va fi depozitată în containere metalice prevăzute cu capac pentru etanşare;

- instalaţie electrică de acţionare şi automatizare (bloc electronic de programare şi control parametrii tehnici);

- instalaţie de evacuare gaze arse (tubulatură de formă cilindrică din module din tabla de oţel, căptușită cu material termoizolant), cu înălțime de 15 m și diametru de 800 mm; instalația nu va fi dotată cu echipament de monitorizare a gazelor rezultate;

Durata etapei de funcţionare

Durata de funcţionare a obiectivului este nelimitată şi depinde de cererea de carne de porc a pieţii.

Informaţiile privind producţia

Informaţii privind producţia şi necesarul de resurse energetice

| Produse obținute (producția) |  | Resurse folosite ȋn scopul asigurării resurselor energetice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | Cantitate anuală | Denumire | Cantitate anuală | Furnizor |
| Incinerator cadavre de animale (porci) Centru Regional de Colectare Cereale S.R.L. | Capacitate de incinerare: 700 kg/şarjă, 8 ore/zi, cca 120 zile/an; | Păcură | - | - |
|  |  | Gaze naturale | 31,7 Nmc/h x 8 ore/zi x 120 zile/an = 30432 Nmc/an | Din reţeaua de gaze naturale existentă în zonă |
|  |  | Cărbune | - | - |
|  |  | Cocs de furnal | - | - |
|  |  | Gaze de rafinărie | - | - |
|  |  | Benzine | - | - |
|  |  | Energie electrică | 310 kwh x 8 ore/zi x 120 zile/an = 297.600 KW/an | Din rețeaua de energie electrică existentӑ |
|  |  | Motorină | 500 litri/ an | Din staţii PECO autorizate |
|  |  | Biogaz | - | - |
|  |  | Altele | - | - |

Activităţi conexe:

| Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz metan 2 aeroterme Jet Master ERA 33 + 2 centrale termice | Combustibil | 3 Nmc/h/ buc. | 3 Nmc/h x 2 buc. x 8 ore/zi x 365 zile/an = 17520 Nmc/an | funcţionare 2 aeroterme Jet Master Era 33 hală livrare porci | din reţeaua de gaze naturale TRANSGAZ existentă în zonă |
|  | Combustibil | 2,56 Nmc/h | 2,56 Nmc/h x 8 ore/zi x 365 zile/an = 7475 Nmc/an | funcționare centrală termică murală pentru asigurarea încălzirii şi apei calde a clădirii filtrului sanitar, P = 24 kW |  |
|  | Combustibil | 2,56 Nmc/h | 2,56 Nmc/h x 8 ore/zi x 210 zile/an = 4301 Nmc/an | funcționare centrală termică murală pentru încălzirea spaţiului administrativ (birouri) P = 24 kW |  |

Pentru funcţionarea incineratorului vor fi utilizate următoarele materii prime şi auxiliare:

- deşeuri de ţesuturi animale/ cadavre de animale;

- apă;

- gaz metan;

- produse pentru dezinfectecţie, dezinsecţie, etc. utilizate în fermă;

Cantităţile sunt prezentate în cap. c2.

Informaţii despre poluanţii fizici în faza de funcţionare

In perioada de funcţionare, sursele de zgomot sunt reprezentate de instalaţiile de furajare, ventilatoarele din interiorul halelor unde se desfăşoară activităţile de creştere a porcilor. Nu sunt necesare amenajări speciale împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Conform Ordinunului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al polulaţiei, în cazul fermei de reproducţie a suinelor, distanţa minimă de protecţie sanitară recomandată între zonele protejate şi o serie de unităţi cate produc disconfort şi unele riscuri sanitare este de 1000 m pentru ferme şi îngrăşătorii de suine până la 10.000 capete.

Deoarece ferma este amplasată la cca 2,2 km de comuna Gropeni, 3,3 km de localitatea Valea Cânepii şi la 4,6 km de localitatea Tufeşti, apreciem că distanţa dintre obiectiv şi zonele rezidenţiale sunt destul de mari, astfel încât populaţia să nu fie afectată de activitatea care se desfăşoară în incinta fermei.

Zgomotul şi vibraţiile se vor încadra în limitele impuse de legislaţia în vigoare.

| Tip de poluare | Sursa de poluare | Poluare maximă permisă | Poluare prognozată şi măsuri de eliminare/reducere |  |  |  | Măsuri de eliminare/ reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | In zona obiectivului | In zone de protecţie | In zone rezidenţiale, recreere, cu luarea în considerare a poluării de fond |  |  |
|  |  |  |  |  | Fără măsuri de reducere/ eliminare | Cu implemen-tarea măsurilor |  |
| In perioada de funcţionare |  |  |  |  |  |  |  |
| zgomot | utilaje | 45 dB (A) | 60-70dB(A) în incintă | <65 dB (A) | Activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura în spaţii închise |  | Sunt surse cu acţiune limitată, în timpul zilei. |

Informaţii despre modalităţile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă

Asigurarea utilităților pentru noile dotări se va realiza prin extinderea celor existente în fermă, respectiv:

- alimentarea cu apă din rețeaua existentă pe amplasament prin intermediul unei staţii de pompare prevăzute cu hidrofor;

- evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice (de la igienizarea incineratorului și cele cu dejecții de la hala de livrare) vor fi colectate în rețeaua de canalizare existentă pe amplasament, de unde vor fi descărcate gravitaţional în reţeaua de canalizare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. (cu epurare în stația de epurare existentă);

- energie electrică și gaze naturale din rețeaua existentă pe amplasament;

Necesarul de utilităţi în perioada de funcţionare:

| Nr.crt. | Denumire | Consum anual |
| --- | --- | --- |
| 1. | Energie electrică | 600.720 KW/an |
| 2. | Apă | 60 mc/an |
| 3. | Gaz metan | 59.728 Nmc/an |

a.2. 1. Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate

a.2.1.1. Alimentarea cu apă

a.2.1.1.1. Alimentarea cu apă în perioada de construire

Sursa de apă potabilă: apă îmbuteliată la PET, asigurată de constructor.

a.2.1.1.2. Alimentarea cu apă în perioada de funcţionare

In perioada de funcţionare, alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de distribuţie a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., prin intermediul unui cămin de racordare amplasat la limita de nord a incintei.

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 96/17.07.2019 privind Ferma de reproducţie suine Comuna Gropeni, Tarla 178, Parcela 1293 emisă de A.N. A.R. A.B.A. Buzău-Ialomiţa, Titular S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.:

Volumele şi debitele de apă autorizate în vederea potabilizării şi tehnologice, preluate din sursa de suprafaţă şi subterană aparţinând S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. sunt:

igienico-sanitar :

- Vzi max.  = 124,020 mc/zi;	Qzi max = 1,40 l/s; 	Vanual = 45,270 mii mc

- Vzi mediu = 102,345 mc/zi; 	Qzi med = 1,18 l/s;	Vanual = 37,350 mii mc

- Vzi min = 80,690 mc/zi;		Qzi min = 0,93 l/s;	Vanual = 29,46 mii mc

Q orar max = 7.750 mc/h = 2,15 l/s

Instalaţii de captare:

- Sursa de suprafaţă - captare apă brută din Dunăre – staţie de pompare echipată cu 2 electropompe de tip 6 NDS cu următorii parametrii hidraulici: Q = 150 mc/h; H = 61 mCA; P = 55 kw;

- Sursa subterană – 9 foraje executate la adâncimi de 50 - 60 m, în cadrul fermelor de creştere a porcilor.

Ambele surse de apă aparţin şi se află în operarea S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., fiind folosite de S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L., în baza Contractului încheiat între părţi.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare:

Aducţiunea apei din reţeaua S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. de la căminul de racord la gospodăria de apă - rezervorul din beton armat semiîngropat cu volumul de 1800 mc, se face prin intermediul unei conducte din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17, cu De 100 mm şi lungimea de 100 m.

Inmagazinarea apei se face într-un rezervor din beton armat circular semiîngropat cu diametrul de 18 m şi volumul de 1800 mc.

Reţeaua de distribuţie a apei

Distribuţia apei se face prin pompare în sistem hidrofor din rezervorul de înmagazinare cu V = 1800 mc, printr-o reţea inelară din conducte PEHD, Dn 100 mm. Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile este de cca 200 m. Reţelele exterioare de apă potabilă sunt subterane, îngropate la o adâncime de 0,8 - 1,0m pentru a asigura protecţia faţă de pragul de adâncime de îngheţ. Reţelele sunt prevăzute cu cămine de vizitare în care sunt montaţi robineţi de trecere.

Distribuţia apei potabile în hale se face prin intermediul unor conducte PE, Dn 25 mm, suspendate pe toată lungimea halei. Din aceste conducte, în dreptul fiecărei boxe sau compartiment de animale sunt realizate 1-3 racorduri cu ţevi din inox cu Dn ½”, care au fost instalate la capătul inferior adăpătorii tip suzetă, amplasate la înălţimi de 20-30 cm faţă de sol.

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din rezervorul de înmagazinare V = 1800 mc, prin intermediul instalaţiei de pompare şi a reţelei de hidranţi exteriori şi interiori. Rezerva intangibilă de apă de incendiu este de 150 mc şi este păstrată în rezervorul de apă din beton cu volumul de 1800 mc.

Volumele de apă asigurate din surse pentru alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică sunt următoarele:

- în regim nominal: 124,020 mc/zi;

- în regim minim: 80,690 mc/zi

Modul de folosire al apei:

Necesar total de apă:

- maxim zilnic = 110,540 mc/zi; mediu zilnic = 91,210 mc/zi; minim zilnic = 71,920 mc/zi .

Cerinţa totală de apă:

- maxim zilnic = 124,020 mc/zi; mediu zilnic = 102,345 mc/zi; minim zilnic = 80,690 mc/zi;

Gradul de recirculare internă a apei : 0 % (apa utilizată nu se recirculă);

a.2.1 2. Evacuarea apelor uzate

In perioada de construire, apele uzate menajere se vor evacua în toaleta ecologică.

In perioada de funcţionare, apele uzate rezultate vor fi gestionate astfel:

- apele uzate menajere: consumul igienico-sanitar (de la grupurile sanitare) şi menajer (din igienizarea spaţiilor interioare-birou şi magazie) sunt colectate prin reţeaua de canalizare interioară din tuburi PVC Dn 150 mm şi dirijate în colectorul central de ape uzate prin care sunt evacuate la staţia de epurare aparţinând S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., conform contractului încheiat între părţi;

- apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea halelor şi igienizare incinerator sunt colectate prin intermediul sistemului de canalizare, prevăzut la fiecare hală în bazine de dejecţii amplasate sub hale. Din aceste bazine, apele uzate sunt deversate în reţeaua de canalizare exterioară a fermei, formată dintr-un colector central din conductă PE Dn 250 mm, comun celor 4+1 hale şi cămine de vizitare;

Din colectorul central, apele uzate sunt descărcate gravitaţional prin intermediul unui cămin de racord amplasat la capătul de sud a incintei, în reţeaua de canalizare a Fermei nr. 1 (conducta Dn 500 mm) şi în continuare în staţia de epurare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., conform contractului încheiat între părţi, în vederea epurării. Staţia de epurare se află în administrarea şi este operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

Volume de ape uzate evacuate în reţeaua de canalizare aparţinând SC Tebu Consult Invest SRL:

- Vmax evacuat = 3,705 mc/zi = 0,044 l/s;  	Vanual = 1356 mc

- Vmediu evacuat  = 3,088 mc/zi = 0,033 l/s;	Vanual = 1135 mc

- Vmin evacuat = 2,480 mc/zi = 0,028 l/s;	Vanual = 906 mc

Qorar max evacuat = 0,231 mc/h = 0,066 l/s

a.2.1.3. Alimentarea cu energie electrică

In perioada de construire şi în perioada de funcţionare, energia electrică va fi asigurată din rețeaua de energie electrică existentă în zonă, prin intermediul unui post de transformare, cu o putere electrică instalată de 400KVA. In interiorul clădirilor distribuţia energiei electrice se face cu un tablou de  racord trifazat 380 V – conexiunea echipamentelor şi utilajelor fiind realizată prin cabluri electrice Fy montate îngropat în tuburi de protecţie PVC. Protecţia la scurtcircuit şi suprasarcina va fi realizată de siguranţele automate cu care va fi dotat panoul electric.

| Denumire | Consum (kw/h) | Timp de lucru (ore lucrate/an) | Consum anual (Kw/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Incinerator | 310 | 8h/zi x 120 zile/an = 960 h/an | 297.600 |
| CT1 - birouri | 24 | 8h/zi x 210 zile/an = 1680 h/an | 40.320 |
| CT2 – filtru sanitar | 24 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 70.080 |
| Aeroterma Jet Master ERA 33 | 33 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 96.360 |
| Aeroterma Jet Master ERA 33 | 33 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 96.360 |
| Total |  |  | 600.720 kw/an |

a.2.1.4. Alimentare cu gaze naturale

Alimentarea cu gaz metan se va realiza din reţeaua existentă în zonă, prin intermediul unui branşament.

| Denumire | Consum gaze (Nm3/h) | Timp de lucru (ore lucrate/an) | Consum anual de gaz (Nm3/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Incinerator | 31,7 | 8h/zi x 120 zile/an = 960 h/an | 30.432 |
| CT1 - birouri | 2,56 | 8h/zi x 210 zile/an = 1680 h/an | 4.301 |
| CT2 – filtru sanitar | 2,56 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 7.475 |
| Aeroterma Jet Master ERA 33 | 3 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 8.760 |
| Aeroterma Jet Master ERA 33 | 3 | 8h/zi x 365 zile/an = 2920 h/an | 8.760 |
| Total |  |  | 59.728 |

a.2.1.5. Salubritate

Executantul lucrărilor de construcţii proiectate are obligaţia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toată perioada realizării lui. Constructorul şi beneficiarul vor lua măsuri astfel încât deşeurile şi apele uzate să nu fie evacuate pe sol sau subsol.

a.2.1.6. Instalaţii de telefonie

Comunicaţiile cu exteriorul vor fi asigurate prin reţeaua de telefonie mobilă.

a.2.1.7. Acces

Accesul în amplasament se va realiza din DJ 212.

Pentru intervenţia pompierilor în caz de incendiu, accesul va fi pe 3 laturi. Drumurile au lăţimi corespunzătoare pentru a facilita accesul autospecialelor pentru intervenţie.

a.2.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice - descrierea fluxurilor (producţie, administraţie, vizitatori, marfă)

Activităţile care se vor desfăşura pe amplasament după obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu sunt:

- cod CAEN rev. 2 - 0146 (cod CAEN rev. 1 - 0123) creşterea porcinelor;

- cod CAEN rev. 2 - 3821 (cod CAEN rev. 1 - 9002) tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

- cod CAEN rev.2. - 5210 (cod CAEN rev. 1 - 6312) depozitări;

- cod CAEN rev.2. - 4623 (cod CAEN rev.1. - 5123) comerţ cu ridicata al animalelor vii;

In prezent societatea este în procedură de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de creştere şi reproducţie a porcilor. Această activitate se va realiza în sistem de creştere cu circuit închis. Fluxul de producţie este următorul: reproducţie; maternitate; creştere tineret..

Implementarea proiectului va conduce la punerea în funcţiune a  unor obiective din cadrul punctului de lucru (hală livrare animale, incinerator pentru deșeuri de țesuturi animale, căi de acces, spații administrative, dotări sanitar - veterinare), fără modificarea capacității.

Proiectul constă în amenajarea punctului de lucru deținut de titular în comuna Gropeni (fermă de reproducție suine) prin realizarea unor căi de acces, a unor spații administrative, a unui incinerator pentru deșeuri de țesuturi animale și a unor dotări sanitar - veterinare, inclusiv delimitarea cu panouri de plasă de sârmă sudată a unor zone impuse de normele de biosecuritate, respectiv ”zona murdară” și ”zona curată”.

Proiectul contribuie la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de ţesuturi animale.

Etapele procesului tehnologic

identificarea zilnică şi scoaterea din hale a tuturor cadavrelor de porci,

transportul acestora cu un ifron în zona de incinerare,

stocarea temporară în camera frigorifică,

incinerarea propriu-zisă,

colectarea cenuşii  în containere metalice prevăzute cu capac.

Program de funcţionare:

- în fermă: 8 ore/schimb, 3 schimburi/zi, 365 zile/an;

- incinerator: 8 ore/zi, 120 zile/an

Produse şi subproduse obţinute:

- fermă: porci cu greutatea de 25 kg la livrare;

- incinerare cadavre de porci din producţia proprie:

700 kg/şarjă x 8 ore/zi x 120 zile/an = 672000 kg cadavre incinerator/an.

Dotări

- filtru sanitar  la intrarea în incintă, din DJ 212;

- incinerator, în zona curată, în sud-estul amplasamentului, pentru arderea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase rezultate din mortalităţi

- birouri şi magazii în zona curată în spaţiile libere existente dintre halele de creştere porci

- zone de protecţie sanitar-veterinară:

a) “zona curată”- impusă de normele de biosecuritate în halele de creştere porci şi terenului adiacent halelor aferente

b)  “zona murdară” – perimetrală halelor de creştere porci

- hala livrare porci la limita dintre cele două zone;

Schema fluxului tehnologic în ferma S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.

alimentare cu apă din reţeaua

S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

Hala de livrare porci Hale de creştere suine

Depozitare temporară cadavre

ȋn ladă frigorifică

Purcei pentru

alte ferme de ȋngrăşare

Depozitare hrană ȋn silozuri

Distribuţie hrană

Colectare

dejecţii

Reţea de canalizare ape uzate menajere

Procesare  ape uzate, dejecţii în staţia de epurare existentă

S.C. Tebu Consult

Invest S.R.L.

Transport hrană contractant

Livrare

Emisii ȋn aer:

CO,  NOX, SO2, pulberi

Incinerare

cadavre

de porci

Emisii ȋn aer: NH3; H2S; CH4; NMVOC, NO, pulberi

Filtru

sanitar

Spaţiu administrativ

Cenuşa

platforma de nămol aferentă staţiei de epurare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

apă pentru igienizare

gaz metan

Cenușa rezultată din ardere va fi stocată în containere metalice prevăzute cu capac pentru etanşare şi va fi transportată la platforma de nămol aferentă staţiei de epurare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. din punctul de lucru situat în sudul amplasamentului, unde va fi amestecat cu nămolul existent mineralizat şi apoi împrăştiat pe terenurile agricole din zonă.

Incadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/ programe

Pentru realizarea proiectului, titularul a solicitat şi obţinut Certificatul de urbanism nr. 10/21.02.2019 emis de Consiliul Judeţean Brăila, care prevede:

Regimul juridic: Terenul aparţine domeniului privat al comunei Gropeni şi atribuit către S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.,conform Contractului de concesiune nr. 1704 din 19.03.2008 şi are suprafaţa totală de 36258 mp. Terenul pe care urmează să se realizeze proiectul, în suprafaţă de 20748,00 mp, se află în extravilanul comunei Gropeni şi are categoria de folosinţă curţi construcţii.

Regim economic:

- folosinţa actuală: teren curți construcții

- destinaţia admisă: certificatul de urbanism a fost emis pentru proiectul sistematizare zone de acces şi protecţie sanitar-veterinară în incinta fermei de reproducţie suine;

Regimul tehnic: Terenul în suprafaţă de 20748,00 mp se află în extravilanul comunei Gropeni, are categoria de folosinţă curţi construcţii. Pentru acest amplasament nu există documentaţie de urbanism (PUG/PUZ) aprobată, care să reglementeze condiţiile de autorizare a obiectivului pripus.

În conformitate cu documentația de urbanism, faza Plan Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism aprobate cu Hotărârea Consiliului Local Gropeni nr. nr. 89/19.12.2018, pentru terenul studiat se vor respecta reglementările din documentaţia PUG Comuna Gropeni. Imobilul se află în zona destinată activităţilor agricole, fermelor de animale şi de depozitare.

Bilanţul teritorial - suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţa spaţii verzi, număr de locuri de parcare (daca este cazul)

Bilantul teritorial existent

Suprafaţa totală a terenului este de 36.258 mp (plan situaţie existent);

Sc = 6.536 mp, din care:

- Hală maternitate cu suprafaţa de 1404 m2 - 216 locuri pentru scroafe cu purcei sugari

(4 compartimente, 54 de boxe/compartiment, 1 loc/boxa)

- Hală gestaţie liberă cu suprafaţa de 1620 m2 - 540 locuri pentru scroafe gestanta                           (3 compartimente, 20 boxe colective/compartiment, 9 locuri/boxa);

- Hala gestaţie imobilizata cu suprafata de 1188m2 - 350 locuri pentru scroafe şi vieri                                       (2 compartimente, 175 boxe/compartiment, 1 loc/boxa);

- Hala tineret cu suprafata de 2052 m2 - 3850 locuri pentru purceii înţărcaţi (7 compartimente, 24 boxe / compartimente, 25 locuri/boxă);

- Rezervor stocare V = 1800 m3 cu suprafaţa construită de 272,00 m2

Gospodăria de apă: Sc = 75 mp;

Drumuri, platforme, alei: Sc = 2671 mp;

Total: 6536 mp (construcţii hale) + 2746 mp (drumuri + gospodăria apă) = 9282 mp;

Procent de ocupare a terenului existent: POTexistent = (6.536 mp x100): 36.258 mp = 32,67 %;

Coeficient de utilizare a terenului existent: CUTexistent = 6536 mp: 36.258 mp = 0,33;

Bilantul teritorial propus:

Suprafaţa totală a terenului existentă este de 36258 mp.

Suprafaţa totală a terenului pe care se va realiza proiectul este de 20.748 mp (plan situaţie propusă), din care:

- Sc propusă = 199,8 mp, din care:

- hala livrare porci: Sc = 79,36 mp;

- incinerator + disecţii: Sc = 62,71mp (plan incinerator A10);

- filtru sanitar: Sc = 92,43 mp (6,96 x13,28m)

- spaţiu administrativ (birou + magazie): Sc = 28 mp;

St teren = Sexistentă + Spropusă = 36.258 mp + 20.748 mp = 57.006 mp;

Procent de ocupare a terenului propus: POT propus = (199,8 mp x 100): 57.006 mp = 35,05%;

Coeficient de utilizare a terenului existent: 0,35.

a.3. Descrierea etapei de dezafectare

Proiectul nu prevede lucrări de dezafectare (construcţii/instalaţii).

In cazul încetării definitive a activităţii, societatea va acţiona în baza Planului de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Planul de închidere va identifica resursele necesare pentru punerea lui în practică şi declararea mijloacelor de asigurare a disponibilităţii resurselor, indiferent de situaţia financiară a societăţii.

Dezafectarea, demolarea construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Societatea va solicita şi obţine acordul de mediu pentru proiectul de dezafectare aferent activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Planul de închidere va cuprinde următoarele etape:

Inventarierea mijloacelor fixe întocmită de comisia de inventariere numită prin decizie;

Intocmirea listei de activităţi necesare, succesiunea lor, inclusiv întocmirea documentaţiei tehnice pentru desfiinţarea constructiilor şi a actelor administrative aferente (autorizaţia de desfiinţare), în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Efectuarea operaţiilor necesare.

Materialele rezultate ȋn urma dezafectării vor fi valorificate prin societăţi autorizate specializate sau vor fi eliminate ȋn depozite autorizate, care le acceptă la depozitare, conform criteriilor prevăzute ȋn Ordinul MMGA nr. 95/2005;

Se va realiza separarea deşeurilor ȋn zona de generare a acestora; volumul de lucrări necesare a fi executate la închidere generează modificări fizice în amplasament; impactul va fi foarte redus pentru a afecta semnificativ zona.

Evacuarea de pe amplasament a tuturor amenajărilor, dotărilor cu caracter temporar, echipamentelor şi utilajelor, materiale, ambalaje, deşeuri, precum şi desfiinţarea ȋmprejmuirii;

Desfiinţarea mijloacelor de semnalizare temporare;

Curăţarea zonei şi aducerea amplasamentului la situaţia iniţială;

Lucrările de dezafectare nu presupun utilizarea de substanţe toxice sau periculoase.

Dezafectarea şi refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare. Datorită faptului că sunt probabilităţi foarte mici să se producă o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafaţă, refacerea amplasamentului după încetarea activităţii va consta doar în eliminarea materialelor de construcţie, care în momentul respectiv vor deveni deşeuri sau deşeuri reciclabile.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora

Activităţi preliminare de elaborare a următoarelor documentaţii:

1. Proiect tehnic de închidere şi dezafectare;

2. Bilanţ de mediu/Raport de amplasament pentru încetarea definitivă a activităţii societăţii, în scopul stabilirii măsurilor şi etapelor prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi refacerea zonei.

In cazul închiderii/demolării/dezafectării şi reabilitării terenului se iau următoarele măsuri:

- desemnarea prin decizie a unui responsabil de lucrări;

- întreruperea progresivă a alimentării cu utilităţi şi protejarea surselor acestora;

- demontarea echipamentelor, recuperarea componentelor acestora;

Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

Readucerea amplasamentului la starea iniţială prin recopertare cu strat de sol fertil, vegetal.

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament specific de protecţie şi de lucru. În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a împiedica furturile.

b) Caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare necesare, precum și cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de construire și funcționare;

Proiectul nu prevede lucrări de demolare.

b.1. Caracteristici fizice ale întregului proiect

Filtrul sanitar este necesar pentru asigurarea biosecurităţii fermei şi asigurarea spaţiilor necesare în buna desfăşurare a procesului tehnologic, prin limitarea riscului de transfer a unor boli ale animalelor, aduse de către personal în cadrul fermei şi transmiterea acestora efectivului de animale din fermă.

Suprafaţă filtru sanitar: 92,43 mp.

Construcția cu dimensiunile de 6,96 x13,28m se va realizala intrarea în incintă din DJ 212 şi va fi prevăzută cu:

- Cabina portar cu Sc  = 4,23 mp – zona murdară

- Grup sanitar bărbaţi cu Sc = 5,58 mp  –  zona murdară

- Vestiar haine oraş bărbaţi cu Sc = 8,74 mp –  zona murdară

- Vestiar haine oraş vizitatori cu Sc = 5,38 mp – zona murdară

- Vestiar haine oraş femei cu Sc  = 8,74 mp –  zona murdară

- Grup sanitar femei cu Sc = 5,58 mp – zona murdară

- Duşuri barbaţi cu Sc  = 7,78 mp –  zona curată

- Vestiar haine lucru barbaţi cu Sc = 7,64 mp –  zona curată

- Vestiar haine lucru vizitatori cu Sc  = 4,70 mp –  zona curată

- Vestiar haine lucru femei cu Sc = 7,64 mp –  zona curată

- Duşuri femei cu Sc = 7,78 mp –  zona curată

- Birou cu Sc = 4,23 mp –  zona curată

Caracteristici constructive filtrului sanitar:

- fundaţii directe de beton armat, sub ziduri

- sistemul structural de rezistenţă: perete beton 1,2 m + placaj tablă cutată

- închiderile perimetrale se vor executa cu panouri termoizolante

- pardoseala cotei 0,00 va fi din beton armat acoperită cu gresie

- acoperişul va avea structura din ferme metalice şi învelitoare din panouri termoizolante

- pereţi din panouri termoizolante de 60 mm tip sandwich

Zonele de acces vor fi completate cu tâmplarie din p.v.c. cu geamuri termopan respectându-se condiţiile minime de iluminare naturală

Pardoseala va fi prevăzută cu sifoane de pardoseală, cu scurgerile racordate la traseul de  canalizare interioară pentru dirijarea apelor rezultate de la spălări, prin colectorul central de pe amplasament, spre staţia de tratare şi epurare a apelor uzate a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

La vestiare, apa caldă menajeră se va asigura cu o centrala termică murala de 24 kw, cu instalaţiile şi dotările specifice.

Organizarea vestiarului filtrului sanitara: acces dinspre exterior din DJ 212 în vestiarul pentru hainele de oraş, se trece pe la duşuri şi se ajunge la vestiarul pentru hainele de lucru, iar de aici printr-un coridor în zona de producţie aferentă (zona curată).

Acelaşi traseu se parcurge în sens invers la ieşirea personalului din tură.

Filtru sanitar este asigurat obligatoriu şi la intrarea şi la ieşirea personalului angajat şi a personalului vizitator din spaţiile de lucru.

Hala de livrare porci

In estul bazinului de apă, la limita dintre zona curată şi zona murdară, proiectul propune realizarea unei construcții amplasată pe o platformă betonată  cu destinația de hala de livrare, prin care se va face transferul porcilor din hala de tineret, spre o altă exploataţie specializată de îngrăşare.

Hala va fi o constructie monobloc tip parter şi va fi compusă dintr-un singur compartiment cu aria construită la sol de 79,36 mp.

Hala va fi prevăzută cu:

- o rampă de descărcare a animalelor din maşinile de transport (tineret până la 30 kg);

- două boxe,  amenajate din structuri metalice, cu S = 19,34 mp, o boxă individuală, unde vor  fi depozitate temporar suinele în vederea transferării către alte unităţi; parapeţii boxelor sunt realizaţi din profile sau ţevi metalice;

- culoar de circulaţie cu S = 37,60 mp prin care se face accesul şi evacuarea animalelor din hală;

- o rampă de încărcare animale în vederea transferării spre unităţi specializate de îngrăşare;

Cele două rampe vor fi confecţionate din structuri metalice.

Pereţii exteriori  a halei vor fi executaţi din panouri termoizolante de 4 cm până la cote de + 2,7m şi 4,15 m pe un parapet din beton armat.

Acoperişul va fi format din panouri termoizolante din tablă şi poliuretan şi va fi montat pe o structură de rezistenţă formată din stâlpi şi ferme metalice.

Pardoseala şi pereţii halei vor fi finisate cu materiale ce sunt usor de curăţat şi dezinfectat. Pardoseala va fi construită asfel încât să permită scurgerea apei către sistemul de canalizare (fante de scurgere de 17 mm şi lungimea de 300 mm). Practic animalele stau pe grătare, având dimensiunile fantelor conforme cu cerinţele de bunăstare a animaleleor prevăzute în BAT.

Sub podeaua halei se va amenaja o reţea de conducte din PEHD care va colecta apele uzate evacuate. Reţeaua va fi racordata la sistemul de canalizare existent pe amplasament cu dirijarea apelor rezultate de la spălări, prin colectorul central, spre staţia de tratare şi epurare a apelor uzate a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L..

Microclimatul din interior va fi asigurat cu două aeroteme Jet Master ERA 33 cu gaz metan.

Incineratorul propus va fi construit din beton armat,  realizat în construcţie modulară , modulele fiind structurate în două camere de combustie, echipate fiecare cu arzătoare de gaz metan. In interior camerele de combustie vor avea izolaţie realizată din cărămizi şi betoane refractare, rezistente la temperaturi ridicate, realizând o protecţe la coroziune a incineratorului.

La exterior, incineratorul va fi căptuşit cu vată minerală acoperită cu tabla zincată, fiind prevăzut cu locaşuri pentru amplasarea arzătoarelor  de combustibil şi admisiei aerului suplimentar, realizând astfel o izolaţie de protecţie împotriva radiaţiilor termice.

Deasemeni , incineratorul este dotat cu uşa de acces, confecţionată din rama metalică încărcatăa cu beton refractar, prevăzuta cu un sistem de zăvorare în partea opusă balamalelor, care se va închide şi deschide manual,  precum şi o fereastră de urmărire a arderii.  Etanşarea pe conturul uşii se va realiza cu  garnitură din cauciuc siliconic.

Tubulatura de conducere şi evacuare a gazelor arse (coşul de fum), de formă cilindrică, va fi realizată din mai multe module din tabla de oţel groasă, roluită la cald şi va fi căptuşită în întregime cu material izolator termorezistent la temperatura de 11500C.

Consum anual: 310 kwh x 8 ore/zi x 120 zile/an = 297600 kwh;

Spaţiu administrativ

In zona curată, în spaţiile libere existente dintre halele de creştere porci, proiectul propune realizarea unei construcții cu destinația de birouri şi magazii (Sc = 28 mp) amplasată pe o platformă betonată. Practic lucrarea constă în unirea Halei 2 gestaţie liberă şi Halei 3 tineret, cu panouri termoizolante, separate fiecare, printr-un perete despărţitor realizat tot din panouri termoizolante.

Acoperişul va fi format din panouri termoizolante din tablă şi poliuretan şi va fi montat pe o structură de rezistenţă formată din stălpi şi ferme metalice.

Zona de acces va fi completată cu tâmplărie din p.v.c. cu geam termopan, respectându-se condiţiile minime de iluminare naturală.

Pardoseala va fi executată din beton armat şi va fi prevăzută cu sifoane de pardoseală racordate la traseul de canalizare interioară pentru dirijarea apelor rezultate de la spălări/dezinfectări prin colectorul central de pe amplasament spre staţia de tratare şi epurare a apelor uzate a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

Incălzirea birourilor se va face cu centrală termică murală, cu puterea de 24 kw.

Două zone de protecţie sanitar-veterinară

a) “zona curată” - impusă de normele de biosecuritate în halele de creştere porci şi terenului adiacent halelor aferente

b) “zona murdară”- perimetral halelor de creştere porci.

Separarea celor două zone se va face cu panouri de plasă de sârmă sudată, din  oţel carbon, SR 438/3 cu dimensiuni:  4x100/100x6000/2000 mm montate pe stâlpi din ţeavă OLT25 cu 114 x4 mm.

Execuția lucrărilor implică:

- săpături pentru realizarea  fundațiilor noilor construcții:

- filtru sanitar la intrarea în incintă din DJ 212, „zona curată”- impusă de normele de biosecuritate în halele de creştere porci şi terenului adiacent halelor aferente; “zona murdară”- perimetral halelor de creştere porci,

- hală de livrare porci la limita dintre cele 2 zone (zona curată şi zona murdară),

- incinerator, în zona curată, în sud-estul amplasamentului

- spaţiu administrativ (birouri şi magazii) în zona curată, în spaţiile libere existente dintre halele de creştere porci

- realizarea structurilor de rezistență;

- extinderea instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare,

- amenajarea căilor de acces;

- montare acoperișuri și instalații;

- finisaje;

- realizarea a două zone de protecţie sanitar-veterinară,

- realizare sistem rutier căi de acces.

Materiale utilizate: balast, nisip, piatră spartă, beton, tablă, structuri metalice, tâmplărie, conducte, materiale pentru finisaj.

Organizarea de șantier se va asigura în cadrul punctului de lucru, pe un teren cu acces la utilități. Amenajarea acesteia presupune amplasarea unor dotări cu rol administrativ, pentru stocare temporară a deșeurilor și cu rol de depozitare materiale.

În cadrul organizării se vor depozita o parte din materialele utilizate și se vor stoca temporar deșeurile rezultate.

Durata estimată a lucrărilor este de 14 luni.

c) Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - în special, orice proces de producție - de exemplu, necesarul de energie și energia utilizată, natura și cantitatea materialelor și resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea;

c.1. Necesarul de energie și energia utilizată

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua de electricitate existentă pe amplasament.

Consum energie electrică: 600.720 kw/an.

Alimentarea cu gaz metan se va din reţea existentă pe amplasament.

Consum gaz metan: 59.728 Nmc/an.

Nu este necesară realizarea unor reţele noi de alimentare cu utilităţi.

c.2. Natura și cantitatea materialelor în perioada de funcţionare

Informații despre materiile prime şi despre substanțele sau preparatele chimice

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Porci în greutate de 25 kg (4 cicluri de producție/an) | Materie primă | 3850 purcei x 4 cicluri | cap/an | - | îngrășarea suinelor în sistem intensiv industrial | 1 hală tineret pentru porci la îngrășat | - |
| Alte materii | Furaje combinate, peletizate, în diferite rețete de furajare | Materie primă | 50.000 | to/an | Amestec de cereale, şroturi, premixuri | hrana pentru animale | silozuri de stocare, cu V = 8,5-23 mc fiecare (8 buc.) |  |
| Alte materii | Medicamente, vitamine,vaccinuri | Materie primă | 200,00 | Kg/an |  | menținerea sănătății animalelor | în ambalajele furnizorilor – se aduc în momentul utilizării |  |
| Alte materii | Biogel | Materie auxiliară | 200,00 | Kg/an | Hidroxid de sodiu (5-15%) | produs profesional de curăţare rapidă, amestec alcalin utilizat în scop industrial | în ambalaj original, bidoane de plastic de 10 l/buc.; se aduc în momentul utilizării | H290; H314; H318 |
|  |  |  |  |  | Dodecyldimethylamide oxide (5-15%) |  |  | H315; H318; H400; H411 |
|  |  |  |  |  | Trisodium 2-((bis (carboxylatomethyl) amino)) propanoate (1-5%) |  |  | H319 |
|  |  |  |  |  | Amine, C12-14-Alchyldimethyl (0,1-1%) |  |  | H314; H318; H302; H400 |
| Alte materii | VIRKON S | Materie auxiliară | 240 | kg/an | pentapotassiun bis (peroxy-monosulphate) bis (sulphate) (40-55%) | Dezinfectant cu activitate bactericidă, fungicidă sporicidă şi virucidă pentru dezinfectarea căilor interne de circulaţie, personal, mijloace auto de transport | în ambalaj original, găleţi de 10 kg/buc.; se aduc în momentul utilizării | H302; H314; |
|  |  |  |  |  | Acid benzensulfonic, C10-13-alchil derivaţi, săruri de sodiu (10-20%) |  |  | H302; H315; H318; |
|  |  |  |  |  | Acid malic (1-10%) |  |  | H302; H315; H318; |
|  |  |  |  |  | Sulphamidic acid (1-10%) |  |  | H335; H319; H315; H412 |
|  |  |  |  |  | Sodium toluenesulfonate (1-5%) |  |  | H315; H319 |
|  |  |  |  |  | Peroxidisulfat de potasiu (1,5%) |  |  | H272; H302; H319; H335; H315; H334; |
| Alte materii | K-OTRINE SC 25 | Materie auxiliară | 10 | litri/an | Deltamethrin (2,5%) | Dezinsecţie adăposturi de animale, depozite, vestiare (combaterea insectelor) | în ambalaj original, bidoane de plastic de 1 litru/buc.; aprovizionat în momentul utilizării | H331; H400; H301; H410; |
|  |  |  |  |  | 1,2-Benzisotiazolin-3-ona (0,005 - < 0,05%) |  |  | H400; H302; H315; H318; H317; |
|  |  |  |  |  | Amestec de 5-clor-2-metil-3(2H)-izotiazolona şi 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (0,0002- <0,0015%) |  |  | H317; H410; H331; H301; H400; H314; H311; |
| Alte materii | NEPOREX 2 SG | Materii auxiliare | 5 | kg/an | N-cyclopropyl-1,3,5,-2,4,6-triamine/ Cyromazine | Dezinsecţie adăposturi de animale (combatere muşte) | în ambalaj original, pungi de plastic (5 kg/buc.); aprovizionat în momentul utilizării ; | H319; H335; H315; |
| Alte materii | RATIMOR FRESH BAIT | Materii auxiliare | 20 | kg/an | Bromadiolone (0,005%) | Deratizare spaţii de depozitare şi adăposturi animale (combatere rozătoare) | în ambalaj original, găleţi (10 kg/buc.), cu pliculeţe (5g/buc.); aprovizionat în momentul utilizării ; | H300; H310; H330; H372; H400; H410; |
|  |  |  |  |  | Benzoat de denatoniu (0,001%) |  |  | H302; H315; H318; H332; H335; H412; |
| Alte materii | SOLFAC EW 050 | Materii auxiliare | 5 | l/an | Apha-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2.2-dimethylcyclopropane carboxylate/ Cyfluthrin (5%) | Dezinsecţie adăposturi de animale (combaterea insectelor târâtoare şi zburătoare) | în ambalaj original, bidom de plastic (1 litru/buc.) aprovizionat în momentul utilizării ; | H300; H330; H400; H410; |
| Alte materii | RATIMOAR PARAFINA | Materii auxiliare | 20 | kg/an | 3—[3-(4’bromol[1,1’-binefil]-4il)-3hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-on | Deratizare spaţii de depozitare şi adăposturi animale (combatere rozătoare) | în ambalaj original, găleţi (10 kg/buc.), cu pliculeţe (3,5g/buc.); aprovizionat în momentul utilizării | H312; H302; H373 |
| Alte materii | Motorină | Combustibili | 500 | litri/an | produs petrolier distilat cu conținut redus de sulf | funcționare utilaje | nu se depozitează în incintă | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411; GHS02; GHS07; GHS08; GHS09; |
| Alte materii | Apa | Materie primă | 45,27 | mii mc/an |  | adăpare porcine, consum menajer, igienizare hale, igienizare incinerator, udat spaţii verzi | din reţeaua S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. |  |
| Alte materii | Energie electrică | Materie auxiliară | 600.720 | KW/an |  | ferma, funcţionare sistem de ventilaţie, incinerator | din reţeaua existentă |  |
| Alte materii | Gaz metan | Combustibili | 59.728 | Nmc/an | amestec de hidrocarburi gazoase | funcționare incinerator | din reţeaua existentă | H220; H280; |

*) Clasificare conform Regulamentului nr. 317/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR)

c.3. Resursele naturale utilizate, inclusiv apa: apa şi gaze naturale prin extinderea reţelei existente pe amplasament.

c.4. Terenurile, solul

Proiectul nu implică folosirea altor suprafețe din afara punctului de lucru existent sau tăierea unor arbori.

c.5. Biodiversitatea

a) Zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: la cca  3,5 km est față de amplasament se afla cea mai apropiată zonă umedă, respectiv fluviul Dunărea.

b) Zonele costiere şi mediul marin: proiectul propus nu este amplasat în zone costiere.

c) Zonele montane şi forestiere: proiectul propus nu este amplasat în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau forestiere; cele mai apropiate terenuri împădurite se află în zona dig-mal a fluviului Dunărea, la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului.

d) Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: proiectul nu este propus în vecinătatea unor arii naturale protejate; cele mai apropiate zone cu statut de protecție sunt reprezentate prin Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi Aria de protecţie specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, situate la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului.

e) Alte zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: nu este cazul.

f) Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene: nu este cazul.

d) O estimare, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate - de exemplu, poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații și altele, precum și cantitățile și tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire și funcționare.

d.1. Deşeuri

d.1. Deşeuri generate

d.1.1. Deşeuri generate în perioada de execuţie

Realizarea lucrărilor va genera următoarele deșeuri din construcţii și demolări:

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu | Cantitate estimată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri de ambalaje din hârtie – carton (cutii, saci) | 15.01.01 | 200 kg |
| 2 | Deşeuri din ambalaje de materiale plastice (saci, folii) | 15.01.02 | 150 kg |
| 3 | Deşeuri din ambalaje din lemn (paleţi, cutii, etc.) | 15.01.03 | 100 kg |
| 4 | Deşeuri din amestecuri metalice (sârme, profile metalice, table, platbande metalice, etc.) | 17.04.07 | 200 kg |
| 5 | Deşeuri municipale amestecate (menajere biodegradabile) | 20.01.03 | 100 kg |

Deşeurile generate în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Transportul deşeurilor se va realiza cu mijloace de transport autorizate, conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

d.1.2. Deşeuri generate în perioada de funcţionare

După punerea în funcţiune a obiectivului se vor genera următoarele tipuri de deşeuri:

| Nr.crt | Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate estimata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri de ambalaje din hârtie – carton (cutii, saci) | 15.01.01 | 100 kg/an |
| 2 | Deşeuri din ambalaje de materiale plastice (saci, folie) | 15.01.02 | 200 kg/a |
| 3 | Deşeuri din ambalaje din lemn (paleţi, cutii, etc.) | 15.01.03 | 100 kg/an |
| 4 | Deşeuri municipale amestecate | 20.03.01 | 40 m3/an |
| 5 | Cenuşa de ardere | 19.01.12 | 1000 kg /an |
| 6 | Deşeuri metalice | 02.01.10 | 300 kg/an |
| 7 | Deşeuri de echipamente electrice şi electronice | 16.02.14 | 20 kg/an |
| 8 | Deşeuri ambalaje metalice | 15.01.04 | 20 kg/an |
| 9 | Deșeuri de țesuturi animale | 02.01.02 | 5 t/an |

d.2. Mod de gospodărire a deşeurilor

d.2.1. Mod de gospodărire a deşeurilor în perioada de execuţie

In perioada de execuţie vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri ca urmare a operării dotărilor propuse în cadrul proiectului:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operaţiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.01 | ambalaje de hârtie/carton (cutii, saci) | organizare de şantier | 200 | kg | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15.01.02 | ambalaje de materiale plastice (saci, folie) | organizare de şantier | 150 | kg | eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 15.01.03 | ambalaje din lemn (paleţi, cutii) | organizare de şantier | 100 | kg | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17.04.07 | amestecuri metalice (sârme, profile metalice, table, platbande metalice) | organizare de şantier | 200 | kg | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20.03.01 | deşeuri municipale amestecate | organizare de şantier | 100 | kg | eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, depunerea în celule etanşe separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţ de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea) |

Deşeuri colectate: nu este cazul.

Deşeuri stocate temporar:

ambalaje de hârtie/carton (cutii, saci): cod 15.01.01; cca 200 kg; vor fi colectate în vrac, depozitate temporar în spaţiu special amenajat;

ambalaje de materiale plastice (saci, folie): cod 15.01.02; cca 150 kg; vor fi colectate în vrac, depozitate temporar în spaţiu special amenajat;

ambalaje de ambalaje din lemn (paleţi, cutii, etc.): cod 15.01.03; cca 100 kg; vor fi colectate în vrac, depozitate temporar în spaţiu special amenajat;

amestecuri metalice (sârme, profile metalice, table, platbande metalice, etc.): cod 17.04.07; cca 200 kg; vor fi colectate în vrac, depozitate temporar în spaţiu special amenajat;

deşeuri municipale amestecate: cod 20.03.01; cca 100 kg; vor fi colectate în pubele;

d,2,1.2. Mod de gospodărire a deşeurilor în perioada de funcţionare

In perioada de funcționare vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri ca urmare a operării dotărilor propuse în cadrul proiectului:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operaţiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.01 | ambalaje de hârtie/carton | creşterea porcilor | 100 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15.01.02 | ambalaje de materiale plastice | creşterea porcinelor (ambalaje medicamente) | 200 | kg/an | eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 15.01.03 | ambalaje din lemn | creşterea porcinelor | 100 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20.03.01 | deşeuri municipale amestecate | activități administrative, personal, salubrizare | 40,00 | mc/an | eliminare | D5 | Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, depunerea în celule etanşe separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea) |
| 19.01.12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 | incinerator subproduse de origine animală | 1000 | kg/an | valorificare | R10 | Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică |
| 02.01.10 | deşeuri metalice | creşterea porcilor | 300 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16.02.14 | deşeuri de echipamente electrice şi electronice | creşterea porcilor | 20 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15.01.04 | deşeuri ambalaje metalice | creşterea porcilor | 20 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 02.01.02 | deșeuri de țesuturi animale | creşterea porcilor | 5 | to/an | eliminare | D10 | Incinerare pe sol |

Deşeuri colectate: nu este cazul.

Deşeuri stocate temporar

Deşeurile stocate temporar sunt prezentate în tabelul următor:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.01 | ambalaje de hârtie/carton (cutii, saci) | 100 | kg/an | colectate vrac, depozitare temporară în spaţiu special amenajat |
| 15.01.02 | ambalaje de materiale plastice (saci, folie) | 200 | kg/an | colectate vrac, depozitare temporară în spaţiu special amenajat |
| 15.01.03 | ambalaje din lemn (paleţi, cutii, etc.) | 100 | kg/an | colectare vrac, depozitare temporară în spaţiu special amenajat |
| 20.03.01 | deşeuri municipale amestecate | 40,00 | mc/an | colectate în pubele |
| 19.01.12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 | 1000 | kg/an | în spaţiu special amenajat, în containere metalice prevăzute cu capac |
| 02.01.10 | deşeuri metalice | 300 | kg/an | colectare vrac, depozitare temporară în spaţiu special amenajat |
| 16.02.14 | deşeuri de echipamente electrice şi electronice | 20 | kg/an | colectare vrac, depozitare temporară în spaţiu special amenajat |
| 15.01.04 | deşeuri ambalaje metalice | 20 | kg/an | colectare vrac, depozitare temporară în spaţiu special amenajat |
| 02.01.02 | deșeuri de țesuturi animale | 5 | to/an | în spaţiu special amenajat (spaţiu frigorifică) |

Deşeurile din materiale recuperabile vor fi stocate selectiv şi temporar în recipiente adecvate (saci, pubele) sau vrac pe platforme betonate şi predate către operatori autorizați pentru colectarea ş valorificarea acestor tipuri de deşeuri.

Deşeurile menajere vor fi stocate în pubele special destinate acestui scop şi ridicate periodic de firma de salubritate cu care societatea are încheiat contract în vederea eliminarii acestor tipuri de deşeuri.

Proiectul prevede eliminarea prin incinerare a deșeurilor de țesuturi animale (cod 02 01 02), care se pot genera într-o cantitate estimată de cca 5 t/an din funcționarea fermei de reproducție amenajată pe amplasament.

Cenușa rezultată din ardere va fi stocată în containere metalice prevăzute cu capac pentru etanşare în vederea eliminării/valorificării; cenuşa valorificată va fi transportată la platforma de nămol aferentă staţiei de epurare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. din punctul de lucru situat în sudul amplasamentului, unde va fi amestecată cu nămolul existent mineralizat şi apoi împrăştiată pe terenurile agricole din zonă. Valorificarea cenuşii rezultate în urma incinerării cadavrelor de animale pentru fertilizarea terenurilor agricole în amestec cu nămolul de epurare deshidratat este permisă doar în situaţia în care se va preciza acest lucru în studiul agrochimic elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.S.P.A.) şi aprobat de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Deşeuri valorificate, eliminate

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operaţiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.01 | ambalaje de hârtie/carton | creşterea porcilor | 100 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15.01.02 | ambalaje de materiale plastice | creşterea porcinelor (ambalaje medicamente) | 200 | kg/an | eliminare | D10 | Incinerare pe sol |
| 15.01.03 | ambalaje din lemn | creşterea porcinelor | 100 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20.03.01 | deşeuri municipale amestecate | activități administrative, personal, salubrizare | 40,00 | mc/an | eliminare | D5 | Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, depunerea în celule etanşe separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea) |
| 19.01.12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 | incinerator subproduse de origine animală | 1000 | kg/an | valorificare | R10 | Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică |
| 02.01.10 | deşeuri metalice | creşterea porcilor | 300 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16.02.14 | deşeuri de echipamente electrice şi electronice | creşterea porcilor | 20 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | deşeuri ambalaje metalice | creşterea porcilor | 20 | kg/an | valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 02.01.02 | deșeuri de țesuturi animale | creşterea porcilor | 5 | to/an | eliminare | D10 | Incinerare pe sol |

Notă: În condiţiile în care se va realiza eliminarea cenuşii rezultate în urma incinerării cadavrelor de animale la un depozit de deşeuri nepericuloase, eliminarea  va fi condiţionată de realizarea de teste privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, realizate de către un laborator acreditat specializat independent, cu respectarea prevederilor  Ordinului MMGA nr. 95/2005, Secţiunile 2 şi 3, din care să rezulte că cenuşa nu este un deşeu periculos, având în vedere precizările din art. 8, alin. 2, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, anexa la Ordinul MMGA nr. 95/2005, punctul 3.1.1.

d.2. Poluarea apei

Apele uzate rezultate în perioada de funcționare ca urmare a implementare proiectului (menajere, de la igienizarea incineratorului și a halei de livrare, precum și cele cu dejecții din hala propusă) se vor colecta prin canalizarea existentă ce se va extinde și vor fi evacuate în stația de epurare deținută şi operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. la punctul de lucru din vecinătatea amplasamentului.

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| ape uzate menajere de la filtrul sanitar aferent fermei și de la clădirea incineratorului | pH Materii în suspensii CBO5 CCOCr Azot amoniacal Fosfor total Fenoli antrenabili cu vapori de apă Clor rezidual liber Detergenţi sintetici biodegradabili Substanţe extractibile cu solvenţi organici Sulfuri şi H2S | În reţeaua de canalizare pentru a fi evacuate în staţia de epurare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. |
| ape uzate menajere de la spaţiile interioare (birouri şi magazii) |  | În reţeaua de canalizare pentru a fi evacuate în staţia de epurare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. |
| ape uzate rezultate de la igienizarea prin spălare a halelor de creștere a porcilor (prin utilizarea de pompe cu debit mic și presiune mare) |  | În reţeaua de canalizare pentru a fi evacuate în staţia de epurare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. |

Apele uzate menajere rezultate: consumul igienico-sanitar (de la grupurile sanitare şi menajer (de la igienizarea spaţiilor interioare (birou şi magazie) vor fi colectate prin reţeaua de canalizare interioară din tuburi PVC Dn 150 mm şi dirijate în colectorul exterior central de ape uzate prin care sunt evacuate la staţia de pompare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., conform Contract nr. 771/29.12.2014 încheiat între părţi.

Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea halelor (4 hale de creştere a suinelor şi hala de livrare) sunt colectate prin intermediul sistemului de canalizare prevăzut la fiecare hală în bazine de dejecţii amplasate sub hale. Din aceste bazine, apele uzate sunt deversate în reţeaua de canalizare exterioară a fermei, formată dintr-un colector central din conductă PE Dn 250 mm, comun celor 5 hale şi cămine de vizitare.  Sistemul de canalizare intern al fermei va prelua dejecţiile şi apele uzate tehnologice de la hale, apele de spălare de la incinerator. Din colectorul central, apele uzate sunt descărcate gravitaţional, prin intermediul unui cămin de racord amplasat la capătul de sud al incintei, în reţeaua de canalizare a Fermei nr. 1 (conductă Dn 500 mm) şi în continuare la staţia de epurare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., amplasată în comuna Tufeşti, T5, P1, 16, 20, 21, Judeţul Brăila, conform Contractului nr. 771/29.12.2014 încheiat între părţi, în vederea epurării.

Staţia de epurare este administrată şi operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

Apele pluviale sunt colectate de pe acoperişuri prin jgheaburi şi burlane din tablă zincată, fiind evacuate gravitaţional în spaţiul verde din jurul halelor de pe amplasament.

In interiorul fermei sunt realizate trasee de conducte pentru colectarea apelor reziduale aferente fiecărei hale. Aceste trasee sunt realizate în lungul căilor de acces, topografia permiţând o curgere naturală către staţia de epurare.

Tehnici de reducere a emisiilor în apă: în cadrul complexului se aplică cerința BAT 6 a, b, pentru a reduce producerea de ape uzate, respectiv cerința BAT 7 a, b, pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate.

Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 96/07.07.2019, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Buzău-Ialomiţa, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic |  |  | Anual |  |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim | Maxim | Mediu | Minim |
| Menajere şi tehnologice | Reţeaua de canalizare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. pentru a fi epurate în staţia de epurare | 3,705 mc/zi = 0,044 l/s | 3,088 mc/zi = 0,033 l/s | 2,48 mc/zi = 0,028 l/s | 1356 mc/an | 1135 mc/an | 906 mc/an |
|  |  | Q orar = 0,231 mc/h = 0,066 l/s |  |  |  |  |  |

Pretratare ape industriale pe amplasament: Nu.

Se face colectare în reţeaua de canalizare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., pentru a fi epurate în staţia de epurare administrată şi operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. .

Tratare ape industriale în amplasament: Nu.

Localizarea staţiei de epurare

Impactul gestionării apelor uzate în stația existentă:

Conform prevederilor Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 154/13.11.2017 privind Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor la complexul de creştere a porcilor Gropeni – Tufeşti, judeţul Brăila emisă de A.N. Apele Române – A.B.A. Buzău-Ialomiţa pentru S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., pct. 6, Evacuarea apelor uzate, volumele zilnice de apă epurată autorizate sunt:

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat (mc) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic maxim | Zilnic minim |
| Tehnologice şi menajere care necesită epurare | fluviul Dunărea prin Braţul Cremenea | 1453,56 | 959 |
|  |  | Qorar maxim = 60,57 mc/h |  |

Volumele au fost calculate pentru capacitatea totală de 183.550 capete în 3 ferme: - ferma de bază 80.000 capete; - ferma gestaţie maternitate tineret 43.550 capete; - ferma de creştere-îngrăşătorie 60.000 capete. Ferma mixtă are în prezent un nr. de 4 hale de creştere porci nepopulate şi o hală cu un nr. de 90 vaci.

Capacităţile proiectate şi autorizate ale S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. sunt:

FERMA 1: 80.000 locuri, din care gestaţie liberă 5.577 locuri; maternitate 12.474 locuri; tineret 27.929 locuri; îngrăşătorie 34.020 locuri);

FERMA 2: 43.550 locuri, din care gestaţie liberă 6.008 locuri; maternitate 12.902 locuri; tineret 24.640 locuri;

FERMA 3: 29.160 locuri,  îngrăşătorie;

Ferma mixtă nu a fost populată – este nefuncţională;

Total: 152.710 locuri.

Faţă de situaţia prezentată în autorizaţie, 183.550 locuri (cu 30.840 mai multe locuri faţă de situaţia existentă) şi având în vedere că ferma de reproducţie suine S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. are o capacitate maximă de populare de 4.956 locuri de cazare pentru porci, se poate afirma că staţia de epurare deţinută de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. va putea epura şi dejecţiile lichide rezultate de la ferma de reproducţie suine care aparţine S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.

Breviarul de calcul care a stat la baza dimensionării staţiei de epurare face parte din documentaţia tehnică necesară pentru obţinerea Autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Impactul asupra calităţii apei la evacuare în receptor natural pentru tratarea apelor uzate în staţia de epurare administrată şi operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. va fi în limite admisibile.

Bilanţul consumului de apă CRCC

| Sursa de apă | Consum de apă (suma coloanelor 4, 10, 11) |  | Apă prelevată din sursă |  |  |  |  |  | Recirculată/ reutilizată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Consum menajer | Consum tehnologic | Consum industrial |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apă subterană | Apă de suprafaţă | Pentru compensarea pierderilor |  | Apa de la propriul obiectiv | Apă de la alte obiective |
|  |  |  |  |  |  |  | Apă subterană | Apă de suprafaţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| din reţeaua S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. | 124,020 mc/zi | 124,020 mc/zi | 46,850 mc/zi | 77,17 mc/zi | - | - | - | - | - | - |
|  | 45,270 mii mc/an | 45,270 mii mc/an | 17,100 mii mc/an | 28,17 mii mc/an | - | - | - | - | - | - |

Bilanţul apelor uzate evacuate

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic |  |  | Anual |  |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim | Maxim | Mediu | Minim |
| Menajere şi tehnologice | Reţeaua de canalizare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. pentru a fi epurate în staţia de epurare | 3,705 mc/zi = 0,044 l/s | 3,088 mc/zi = 0,033 l/s | 2,48 mc/zi = 0,028 l/s | 1356 mc/an | 1135 mc/an | 906 mc/an |
|  |  | Q orar = 0,231 mc/h = 0,066 l/s |  |  |  |  |  |

d.3. Poluarea aerului

d.3.1. Poluarea aerului în perioada de execuţie

Pe perioada realizării lucrărilor vor rezulta emisii în atmosferă de poluanți generați din arderea combustibililor folosiți de utilajele și mijloacele de transport implicate, pulberi și zgomot.

Principalele surse vor fi reprezentate de:

- Sursele staţionare nedirijate: rezultate ca urmare a activităţilor de manevrare a unor materiale de construcţie, a deşeurilor de construcţie și demolări şi a maselor de pământ (generate din săparea casetelor pentru turnarea fundațiilor și a șanțurilor pentru montarea conductelor și a cablurilor electrice), care vor genera zgomot, particule în suspensie şi pulberi sedimentabile;

- Surse staţionare dirijate: utilaje folosite la realizarea construcțiilor propuse și a sistemului rutier al căilor de acces, care vor genera zgomot, vibrații, oxizi de azot și de sulf, monoxid de carbon, particule în suspensie încărcate cu metale grele;

- Sursele de emisie mobile (vehicule utilizate la transportul materialelor, echipamentelor şi al deșeurilor), care vor genera zgomot, oxizi de azot și de sulf, monoxid de carbon, particule în suspensie.

Realizarea obiectivelor proiectului ar putea afecta calitatea aerului în timpul executării lucrărilor de construcţii, dar se apreciază că nu se vor depăși valorile legale maxime admise pentru substanțele generate în aer.

Sursele vor fi intermitente, în funcție de programul de lucru, se vor manifesta local, pe o perioadă scurtă și vor avea un caracter temporar (vor dispărea la finalizarea lucrărilor).

Titularul a stabilit măsuri privind starea tehnică, modul de funcționare și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport, pentru a nu depăși nivelul de zgomot și emisiile generate de acestea.

Totodată, s-au prevăzut măsuri pentru reducerea pulberilor, referitoare la manipularea pământului și a materialelor, precum și la umezirea suprafețelor pe care se va interveni.

d.3.2. Poluarea aerului în peroada de funcţionare

În timpul exploatării, sursele de emisii poluante în atmosferă sunt reprezentate prin: surse staţionare nedirijate, surse staţionare dirijate, surse mobile.

- Surse staţionare nedirijate de la halele de creștere a suinelor, care vor genera amoniac și hidrogen sulfurat; proiectul nu propune schimbări ale spațiilor de cazare a porcilor și nu va conduce la modificări ale capacității fermei.

| Activitate IED | Sursa/ Activitatea generatoare | Poluant |
| --- | --- | --- |
| 6.6.b | Adăpostire porci: 4 hale creștere porci îngrășat + hala de livrare porci ventilatoare (44 buc.) guri admisie aer | Azot total excretat, exprimat ca N |
|  |  | Fosfor total ecretat, exprimat ca P2O5 |
|  |  | Amoniac, exprimat ca NH3 |
|  |  | Pulberi totale în suspensie TSP – din hale |
|  |  | Pulberi în suspensie PM10 |
|  |  | Metan CH4 |
|  |  | Protoxid de azot N2 O |

- Surse staţionare dirijate care utilizează drept combustibil gazele naturale: centrale termice murale, incineratorul de cadavre de animale, aerotermele, în sezonul rece.

In perioada de funcţionare a incineratorului vor rezulta emisii de pulberi, oxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx) și oxizi de sulf (SO2); nu s-au prevăzut dotări pentru monitorizarea acestora, iar titularul propune monitorizarea anuală a emisiilor generate din activitatea de incinerare.

| Nr. crt. | Sursa | Poluant | Echipament depoluare | VLE Emisii conform Ordin MAPPM nr. 462/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incinerator tip S380 - Incinerare subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman capacitate < 700 kg/şarjă | pulberi, NOx, SO2 CO | cameră post-combustie, temperatură de minim 8500C timp de 2 secunde | 5 mg/Nmc 350 mg/Nmc 35 mg/Nmc 100 mg/Nmc |
| 2 | 2 aeroteme - ardere combustibil gazos (gaz metan) - încălzire hală livrare porci | pulberi, NOx, SO2 CO | coş de evacuare gaze arse | 5 mg/Nmc 350 mg/Nmc 35 mg/Nmc 100 mg/Nmc |
| 3 | Centrală termică murală 24 kw - ardere combustibil gazos (gaz metan) - încălzire spațiu administrativ | pulberi, NOx, SO2 CO | coş de evacuare gaze arse | 5 mg/Nmc 350 mg/Nmc 35 mg/Nmc 100 mg/Nmc |
| 4 | Centrală termică murală 24 kw - ardere combustibil gazos (gaz metan) - încălzire filtru sanitar | pulberi, NOx, SO2 CO | coş de evacuare gaze arse | 5 mg/Nmc 350 mg/Nmc 35 mg/Nmc 100 mg/Nmc |

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă rezultate din funcţionarea incineratorului sunt:

| Poluantul emis in atmosfera | Consum de gaze (mc/h) | Putere calorifica superioara (GJ/mc) | Energie din gaz consumat (GJ) | Factor de emisie (conf. Corinair) (g/GJ) | Cantitate poluant emis (g/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 31,7 | 0,0355878 | 1,128 | 48 | 54,15 |
| SO2 | 31,7 | 0,0355878 | 1,128 | 0,00003 | 0,00003 |
| CO | 31,7 | 0,0355878 | 1,128 | 9,6 | 10,83 |
| CO2 | 31.7 | 0,0355878 | 1,128 | 55500 | 62604 |
| Particule | 31,7 | 0,0355878 | 1,128 | 2,0 | 2,26 |

Factorii de emisie sunt daţi în unităţi de măsură diferite, iar poluantul trebuie calculat în unitatea de măsură cerută. Pentru factorii de emisie daţi în g/Gj, consumul de gaze trebuie convertit în Gj, iar pentru factorii de emisie daţi în kg / 106  mc, consumul de gaze se converteşte în 106  mc ;

Convertirea în Gj se face pornind de la faptul că 1 calorie = 4,1868 j, iar un mc de gaze naturale arse dezvoltă o putere calorică specifică, care de obicei se consemnează în buletinele de calitate al combustibilului. In cazul nostru, puterea calorică pentru gazul metan este 8500 Kcal/mc. Un metru cub de gaze naturale dezvoltă o putere de : 8500 x 4,1868 = 35587,8 Kj = 0,0355878 Gj ;

Se preconizează o funcţionare discontinuă a incineratorului , acesta fiind pus în funcţiune odata la 2 - 3 zile, după asigurarea unei cantităţi suficiente pentru o sarja de incinerare (max. 700 kg).

Durata unei şarje = 8 ore.

| Denumire | Consum gaze (m3/h) | Timp de lucru (ore anual lucrate) | Poluanţi generaţi | Cantitatile de poluanti generaţi (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinerator S380, capacitate: 700 kg/ şarjă | 31,7 | 8 h/zi x 120 zile/an = 960 h/an | NOx | 0,051984 |
|  |  |  | SO2 | 0,0000000288 |
|  |  |  | CO | 0,0103968 |
|  |  |  | CO2 | 60,1 |
|  |  |  | Particule | 0,0021696 |

1. Pentru activitatea de incinerare, se folosește incineratorul S380, cu capacitate < 700 kg/şarjă, care respectă din punct de vedere constructiv Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și a Consiliului European privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman și anume a condiției de retenție a gazelor de ardere din camera post combustie pentru timp de 2 secunde la o temperatură de cel puțin 8500C (temperatură menținută la această valoare chiar și cele mai nefavorabile condiții) înainte de evacuarea în atmosferă.

Dimensiunile coșului de fum sunt: Dn = 800 mm și H = 15 m.

Incineratorul de capacitate mică nu se încadrează în instalațiile de incinerare a deșeurilor prevăzute în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale (conform art. 42, alin. 6, a.3). Monitorizarea arderii se face prin intermediul sistemului de monitorizare a temperaturilor din cele două camere, cu care este dotat incineratorul, pentru a asigura buna funcționare a acestuia. Se va monitoriza temperatura din cele 2 camere de ardere și timpul de menținere a acesteia, pe perioada de funcționare.

Instalația nu va fi dotată cu echipament de monitorizare a gazelor rezultate.

2. Pentru încălzirea Clădirii administrative (birouri) se va utiliza o centrală termică murală cu puterea termică P = 24 kW, cu funcționare pe combustibil gazos (gaz metan).

Consum gaz metan: cca 2,56 Nmc/h.

Dimensiunile coșului de fum sunt: Dn = 0,125 m și H = 4 m.

3. Pentru încălzirea şi prepararea apei calde la filtrul sanitar se utilizează o centrală termică murală cu puterea termică P = 24 kW, cu funcționare pe combustibil gazos (gaz metan).

Consum gaz metan: cca 2,56 Nmc/h.

Dimensiunile coșului de fum sunt: Dn = 0,125m și H = 4 m.

4. Pentru încălzirea Halei de livrare porcu se utilizează 2 aeroterme Jet Masters ERA 33, cu funcționare pe combustibil gazos (gaz metan).  Consum gaz metan: cca 3 Nmc/h/buc..

Caracteristici punct de emisie: Dn = 0,396 m și H = 5 m.

- Surse mobile, respectiv mijloacele de transport, care vor utiliza benzină sau motorină drept combustibil și vor deservi activitatea de creştere a suinelor în cadrul fermei (transport animale, furaje, materiale).

Deoarece mijloacele auto care deservesc complexul sunt în număr redus și au o funcționare discontinuă, nu sunt considerate surse semnificative de emisie în aer.

d.3.3. Riscurile pentru sănătatea umană

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumentele istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional, etc.;

Conform Ordinului MS nr. 110/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, în cazul fermei de reproducţie a suinelor, distanţa minimă de protecţie sanitară recomandată între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare este de 1000 m pentru ferme şi îngrăşătorii de suine până la 10.000 capete. Cea mai apropiată locuinţă se află la distanţa de cca 1,5 km nord-vest, faţă de zonele de locuit din satul Gropeni, aflat la cca 2,2 km de amplasament. In vecinătate nu sunt potenţiali receptori sensibili.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public :

Toate activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire, cât și în faza de operare, nu vor avea efecte negative asupra așezărilor umane și nu se impun măsuri suplimentare de protecție a așezărilor umane sau a altor obiective de interes public. Conform art. 43 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul M.S. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor ”amplasarea şi stabilirea zonei de protecţie se fac în urma studiilor de impact asupra mediului şi sănătăţii”.

Proiectul va fi evaluat din punct de vedere al cerinţele de calitate prevăzute la art. 3 din Ordinul MDRAP nr. 2264/2018 pentru proiectele pentru care se emite autorizaţie de construire privind:

- A. Rezistenta şi stabilitate mecanică;

- B. Siguranţa în exploatare;

- C. Securitatea la incendiu

- D. Igiena, sănătate, mediu înconjurător/protecţia mediului;

- E. Izolare termică, hidrofugă şi economia de energie;

- F. Protecţia împotriva zgomotului;

- G. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale;

Raportul privind impactul asupra mediului s-a realizat în baza informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţie de beneficiar. Impactul generat de activitatea analizată se încadrează în limite admisibile.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru fiecare factor de mediu, se consideră că prognoza asupra calităţii vieţii se menţine în condiţiile anterioare, iar prin activitatea desfăşurată, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de operare, condiţiile sociale ale comunităţii locale, se vor îmbunăţăţi, atât prin forţa de muncă calificată solicitată, precum şi a condiţilor de muncă, având în vedere că ferma în ansamblul ei, cu echipamentele şi utilajele ce vor fi achiziţionate sunt de ultimă generaţie, în acord cu legislaţia comunitară.

Impactul realizării proiectului va fi pozitiv, deoarece va contribui la creşterea veniturilor la bugetul local.

Disconfortul este un indicator cu o anumită valoare practică privind relaţia dintre individ şi mediu, adoptat în situaţiile în care acesta nu poate fi cuantificat cu precizie. Remarcăm unele caracteristici ale acestui indicator, care subliniază însă aspectul său relativ şi validitatea lui mai redusă:

- are un caracter subiectiv şi prin faptul că este legat de ceea ce crede populaţia despre risc, şi nu ceea ce ştie despre el;

- este legat de percepţia „riscului pentru populaţie” - indicator subiectiv, la rândul lui - care nu se află într-o relaţie nemijlocită cu riscul „real” estimat de specialişti; percepţia se poate situa uneori la mare distanţă faţă de mărimea riscului „real”;

- ţine seama de interesul locuitorilor într-o perspectivă mai largă şi nu de riscul real al periclitării sănătăţii lor;

- se află în relaţie cu „pragul de percepţie” individual al riscului (al fiecărei persoane), fiind posibile distorsiuni majore, cu ignorarea sau supraestimarea unor riscuri specifice (faptul alimentând în continuare un dezacord persistent între cetăţeni, agentul economic, autorităţi);

In perioada de funcţionare a obiectivului, vor fi generate emisii continue sau intermitente de intensitate scăzută, cu un potenţial redus de periclitare a sănătăţii publice, sesizabile de un număr de persoane (care se simt periclitate sau deranjate şi care vor formula, eventual plângeri verbale sau scrise), recomandă informarea lor privind:

- lipsa pericolului real pentru sănătate;

- calitatea şi prestigiul surselor acestor informaţii;

- natura poluanţilor şi nivelele momentane cumulate (pe baza estimărilor realizate, ulterior a măsurătorilor efectuate) ale acestora în factorii de mediu (aer, apă), gradul şi aria de răspândire a poluanţilor;

- sublinierea faptului că legislaţia de mediu este în vigoare, este conformă celor mai bune tehnici în domeniul creşterii şi reproducţiei porcilor;

- măsurile tehnice şi organizatorice luate de agentul economic pentru reducerea eventuală a nivelului de contaminare;

- descrierea acţiunilor de informare a publicului/mediatizarea proiectului prin anunţuri publice;

- menţionarea instituţiilor care cunosc proiectul şi care vor fi antrenate în modalităţi de supraveghere şi limitare a emisiilor de poluanţi;

- transmiterea anuală la A.P.M. Brăila a Raportului anual de mediu (RAM);

Coabitarea amiabilă a obiectivului de investiţie cu zona de locuinţe, cu minimizarea posibilului impact asupra mediului şi sănătăţii populaţiei rezidente este alternativa propusă prin proiect.

Conform art. 1 e) din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul M.S. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, zona de protecţie sanitară este terenul din jurul obiectivului unde este interzisă orice folosinţă sau activitate care ar putea conduce la poluarea/contaminare factorilor de mediu cu repercursiuni asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din imediata vecinătate a obiectivului.

Prin amplasarea obiectivului se vor genera emisii de poluanţi din surse fixe.

La emiterea de noi certificate de urbanism în zona de protecţie sanitară recomandată de Ordinul MS nr. 119/2014: ,,Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi perimetrul unităţilor care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt de 500 m pentru incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase), populaţia din zonă trebuie înştiinţată asupra posibilului disconfort creat de activitatea C.R.C.C., şi să-şi asume decizia de a locui în zona învecinată.

Condiţii necesare a fi respectate în perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare:

- se vor respecta recomandările studiilor de specialitate şi avizele obţinute;

- în documentaţie s-au prevăzut măsuri de protecţie privind reducerea impactului; respectarea acestor măsuri şi a condiţiilor tehnice privind dotările, cât şi exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei de incinerare în sistem monitorizat (temperaturi) vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;

- împotriva senzaţiei de disconfort a populaţiei prin producerea de zgomote, vibraţii, mirosuri, pulberi, fum a investiţiei propuse, care pot afecta locuitorii din localitatea Gropeni s-au aplicat măsuri, astfel încât să se încadreze în legislaţia de mediu în vigoare. Suprafaţa ocupată de spaţii verzi este de 17.648 mp, ştiut fiind faptul că 1 mp spaţiu verde reduce pulberile cu cca 30% şi zgomotul cu cca 8-10 dB(A).

d.4. Poluarea solului și subsolului

d.4.1.Poluarea solului şi subsolului în perioada de execuţie

In perioada de execuţie, se va manifesta un impact asupra solului prin ocuparea acestuia cu realizarea noilor construcții în cadrul punctului de lucru, ce poate conduce la eroziune ca urmare a lucrărilor de excavare și terasament; utilizării utilajelor grele în timpul activităților de construcție.

De asemenea, se pot înregistra poluări ale solului în cazul unor scurgeri accidentale de:

- ape uzate ca urmare a deteriorării unor conducte în perioada de funcționare;

- combustibili și lubrefianți de la utilajele și mijloacele de transport folosite atât în perioada de execuție, cât și în perioada de funcționare.

Amplasamentul are destinația curți-construcții și este inclus în incinta punctului de lucru existent. Materialele utilizate și deșeurile rezultate se vor stoca numai pe spații special amenajate din

cadrul organizării de șantier.

d.4.2. Poluarea solului şi subsolului în perioada de funcţionare

In perioada de funcţionare, surselele posibile de poluare a solului sunt:

- depozitele de materii prime şi auxiliare;

- reţelele de canalizare a apelor uzate şi a dejecţiilor;

- depozitarea deșeurilor;

- funcționarea mijloacelor auto.

Nu se fac evacuări de ape uzate în ape subterane.

Dotări, amenajări şi măsuri de protecție împotriva poluării solului şi subsolului:

În cadrul fiecărei hale, furajele necesare se depozitează în silozuri de furaje cu V = 8,5 - 23 mc fiecare, conectate la linia de furajare din interiorul halei, buncăr încărcare, unitate antrenare lanţ, ţeavă transport furaj, lanţ transportor din oţel cu discuri din plastic, dozatori volumetrici pentru fiecare boxă, ţevi de coborâre în dreptul cuştilor, troacă inox în fiecare boxă.

Medicamentele şi substanțele folosite ca dezinfectante vor fi depozitate într-un spaţiu special amenajat din cadrul Filtrului sanitar.

Cadavrele de porci vor fi depozitate temporar în spațiul frigorific amenajat în clădirea incineratorului    (S = 7,7 mp, capacitate 700 kg/şarjă), apoi incinerate în cadrul incineratorului propriu.

Apele uzate tehnologice (rezultate de la spălarea halelor, apele uzate menajere) sunt colectate prin reţeaua de canalizare interioară şi transportate la staţia de epurare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L..

Necesarul de apă potabilă pentru ferma de reproducţie suine este asigurat din reţeaua de distribuţie a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. care deţine o staţie de potabilizare apă la cca 0,5 km de amplasamentul fermei. Apa potabilă este stocată într-un rezervor din beton armat semiîngropat cu volumul de 1800 mc şi este folosită pentru adăparea animalelor, pentru scopuri igienico-sanitare ale personalului, pentru asigurarea pernelor de apă din bazinele colectoare de dejecţii aflate sub halele de porci şi ca rezervă de apă necesară în caz de incendiu.

Apele uzate au în principal încărcare organică şi sunt stocate împreună cu dejecţiile.

Apele uzate tehnologice (ape amestecate cu dejecţii lichide) vor fi descărcate în reţeaua de canalizare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.. fiind dirijate la staţia de epurare. Staţia de epurare este administrată şi operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. După epurarea apelor uzate, apele epurate vor fi evacuate printr-o conductă cu lungimea de 6,2 km în Fluviul Dunărea.

d.5. Zgomot, vibrații, lumină, căldură

d.5.1. In perioada de execuţie

Sursele de zgomot asociate activităţilor specifice perioadelor în care se vor efectua lucrările de execuţie vor fi reprezentate de traficul din incintă al utilajelor şi mijloacelor de transport materiale, echipamente, transportul deşeurilor.

Programul de lucru, execuţia lucrărilor şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii. Rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament.

Titularul proiectului va respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

d.5.2. In perioada de funcţionare

In perioada de funcţionare, sursele de zgomot sunt reprezentate de instalaţiile din interiorul halelor unde se desfăşoară activităţile de creştere a porcilor. Nu sunt necesare amenajări speciale împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Conform Ordinunului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al polulaţiei, în cazul fermei de reproducţie a suinelor, distanţa minimă de protecţie sanitară recomandată între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare este de 1000 m pentru ferme şi îngrăşătorii de suine până la 10.000 capete. Deoarece ferma este amplasată la cca 1,5 km faţă de cea mai apropiată locuinţă şi cca 2,2 km de comuna Gropeni, cca 3,3 km de localitatea Valea Cânepii şi la cca 4,6 km de localitatea Tufeşti, apreciem că distanţele dintre obiectiv şi zonele rezidenţiale sunt destul de mari, astfel încât populaţia să nu fie afectată de activitatea care se desfăşoară în incinta fermei.

Zgomotul şi vibraţiile se vor încadra în limitele impuse de legislaţia în vigoare.

| Identificaţi fiecare sursă semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii | Descrieţi natura zgomotului sau vibraţiei | Există un punct de monitorizare specificat | Măsuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor şi a termenelor stabilite în Planul de măsuri obligatorii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilatoare hale | mecanic | nu | nu este cazul |
| Mijloace auto | mecanic | nu | nu este cazul |
| Instalație furajare | mecanic | nu | nu este cazul |

d.6. Radiații și altele

d.6.1. In perioada de execuţie

In perioada de execuţie a proiectului, nu vor fi utilizate şi nu vor fi generate radiaţii.

d.6.2. In perioada de funcţionare

Activitatea în fermă nu produce radiaţii electromagnetice sau ionizante.

2. Descrierea alternativelor realizabile - de exemplu, în termeni de concepție, tehnologie, amplasare, dimensiune și anvergură a proiectului - analizate de către titularul proiectului, relevante pentru proiectul propus, precum și caracteristicile specifice ale proiectului și indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii făcute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra mediului.

Analiza alternativelor în concepția, proiectarea, execuția, exploatarea și monitorizarea proiectului de investiție din punct de vedere al protecției mediului, se referă la următoarele elemente:

- alegerea amplasamentului;

- alegerea soluțiilor tehnice și tehnologice de execuție inclusiv a utilajelor și materialelor;

- alegerea duratei de execuție și a perioadelor de lucru;

- alegerea celor mai bune tehnici disponibile în toate etapele;

Alternativele analizate au luat în considerare amplasamentul pe care se află ferma de reproducţie suine în curs de autorizare și au avut ca scop minimizarea impactului asupra mediului produs de realizarea proiectului de investiție.

Într-o primă etapă, s-a realizat o analiză a stării infrastructurii existente la nivel local şi regional pentru a determina starea tehnică, localizarea și capacitatea acesteia în raport cu cerințele Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă comunei Gropeni

Alternative de amplasament

În analiza alternativelor nu a fost luat în calcul un amplasament alternativ pentru realizarea obiectivelor prevăzute prin proiect.

Alternative de proiectare

S-au analizat mai multe alternative de proiectare în contextul amplasamentului studiat în strânsă corelaţie cu următoarele aspecte:

- minimizarea efectelor asupra mediului;

- capitalul şi costurile minime de operare;

- flexibilitatea proiectului

- permisivitatea (în funcție de caz) pentru viitoare extinderi.

Criteriile tehnice şi economice analizate pentru alegerea alternativei de proiectare au fost:

- datele topografice, hidrogeologice şi hidrologice ale amplasamentului;

- accesul la amplasament şi existenţa utilităţilor;

- apropierea de alte obiective existente sau viitoare;

- planurile de dezvoltare pentru amplasamentul propus.

Criteriile de evaluare avute în vedere pentru determinarea alternativei optime care trebuie să îndeplinească principiile dezvoltării durabile, au ținut cont de:

- efectele negative minime asupra mediului înconjurător;

- promovarea unor soluții acceptabile din punct de vedere social;

- realizarea soluțiilor fezabile din punct de vedere economic.

Alternative privind metodele de execuție

Urmare studierii mai multor alternative privind metodele de execuție a construcțiilor propuse, s-a optat pentru utilizarea de materiale și tehnici de construcții tradiționale, deși, detaliile finale depind de tehnologiile constructorului. Soluțiile tehnice propuse sunt moderne și au ținut cont de:

- condițiile de mediu;

- tipul și natura lucrărilor existente;

- utilitatea tehnică, funcțională și de securitate a dezvoltării propuse pe amplasament;

- dotările, caracteristicile funcționale, geologice, hidrogeologice, hidrologice ale zonei;

- vecinătățile existente etc.

Prin proiect, constructorul va folosi echipamente și utilaje moderne care să fie conforme cu prescripțiile tehnice impuse de beneficiar, precum și cu normele EURO în domeniul protecției mediului.

S-au luat în calcul două scenarii:

Scenariul „Dezvoltare zero” – care nu propune niciun proiect de investiție în domeniul eliminării deşeurilor de ţesuturi animale.

Scenariul de „Referință”– care ia în considerare dezvoltarea pentru activitățile de creştere şi reproducţie sione, cu eliminarea deşeurilor de ţesuturi animale din ferma, în zona propusă prin proiect.

Succesiunea fazelor de definire a opțiunii de dezvoltare optimale

- Scenariul de Referință

Într-o primă etapă s-a realizat o analiză a stării infrastructurii funcțiunilor existente, pentru a determina starea tehnică, localizarea și capacitatea acestora în raport cu obiectivele proiectului. S-au luat în calcul deasemenea numărul și starea actuală a facilităților existente în județul Brăila.

În paralel s-a realizat o prognoză a situației existente analizându-se evoluția din trecut și

dezvoltarea viitoare preconizată în domeniul funcțiunilor propuse conform proiectului de investiție.

Opțiunea 1- Scenariul „Dezvoltare zero”

Pleacă de la premiza că nu este necesară construirea de noi funcțiuni de eliminare a deşeurilor de

ţesuturi animale. În urma evaluării acestei opțiuni s-a considerat că aceasta este nefavorabilă întrucât:

- conduce la o limitare a capacității de dezvoltare a zonei studiate și la neîndepilinrea cerințelor privind dezvoltarea zonei;

- nu valorifică integral spațiul rezervat pentru extinderea funcțiunilor în zonă;

- menține disfuncționalitățile privind dezvoltarea durabilă cauzate de factori de natură fizico-geografică, spațial-funcțională și socio-spațială.

Conform condițiilor din acest scenariu, în lipsa realizării proiectului de investiție se preconizează că s-ar ajunge la o limitare a capacității de asigurare a eliminării cadavrelor de animale, cu imposibilitatea de a satisfice cerințele actuale și viitoare.

În acest caz infrastructura în domeniu va rămâne subdezvoltată, capacitatea de acoperire a cerinței va rămâne redusă, fără a se valorifica integral spațiul rezervat pentru dezvoltarea preconizată.

În concluzie, neimplementarea proiectului în zona studiată poate determina un impact negativ asupra dezvoltării economico-sociale a comunei Gropeni.

Opțiunea 2- „Scenariul de referință”

Constă în menținerea facilităților existente și construcția unor noi obiective de investiție conform prevederilor proiectului.

Oportunitatea realizării investițiilor conform proiectului derivă și din faptul că amplasamentul aferent realizării proiectului este propus în PUG Gropeni pentru funcţionarea corespunzătoare a fermei de reproducţie suine, gestionarea deşeurilor de cadavre de animale.

- Relația cu zonele învecinate, căi de acces existente și / sau căi de acces posibile:

Zona studiată este echipată corespunzător din punct de vedere al circulaţiei auto principale.

Amplasamentul studiat are acces pietonal și auto din DJ 212.

Circulația rutieră în zonă se desfășoară pe o tramă stradală dimensionată conform legislației în vigoare. Proiectul de investiție prevede realizarea unor căi de acces:

- cale de acces carosabilă betonată, pe o lungime de 220 m și cu lățimea de 6 m, ce va fi amenajată în “zona curată” și va fi utilizată pentru transferul porcilor spre hala de livrare;

- cale de acces carosabilă pietruită, pe o lungime de 500 m și cu lățimea de 3 m, ce va fi amenajată în “zona murdară” și va fi utilizată pentru aprovizionarea cu furaje;

In lateralele benzii de circulaţie pietruită, până la halele construite şi respectiv, la gardul fermei vor fi amenajate spaţii verzi.

- Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Așezarea și orientarea clădirilor propuse pe amplasament va ține cont de zonele de acces pe amplasament, urmărindu-se poziționarea clădirilor spre zona funcțiunilor de interes existente (construite) din zonele învecinate.

- Surse de poluare existente în zonă

În zona studiată nu sunt inventariate surse de poluare cu impact semnificativ asupra mediului și sănătății populației.

- Existența unor rețele edilitare pe amplasament care ar necesita relocare / protejare în măsura în care pot fi identificate:

Conform prevederilor Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 96 din 17.07.2019 emisă de A.N.A.R. A.B.A. Buzău - Ialomiţa, pe amplasament există rețelele de distribuție a apei, rețelele de canalizare, inclusiv branșamentele de apă, căminele de branșament apă, racordurile de canalizare, căminele de racord canalizare și alte construcții accesorii și anexe ale acestor rețele. Prin lucrările propuse nu vor fi afectate alimentarea cu apă și deversarea apelor uzate pentru construcţiile existente care au branșamentele de apă, căminele de branșament, racordurile de canalizare și căminele de racord amplasate pe terenurile unde se vor realiza aceste lucrări.

- Existența unor posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

Amplasamentul aferent proiectului este situat în extravilan, nu se află în zona monumentelor istorice incluse în Lista Monumentelor Istorice.

- Existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

Amplasamentul aferent proiectului de investiție nu se află în zona de protecție a cursului de apă Dunărea, definită conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. Proiectul de investiție prevede protejarea obiectivelor corespunzător valorii lor patrimoniale. Realizarea proiectului de investiție în zona propusă va respecta condițiile impuse prin avizele de specialitate emise de autorități.

Pe amplasamentul aferent proiectului de investiție nu există terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Pentru analiza variantei optimale s-a luat în calcul potențialul economic al comunei Gropeni care se datorează atât resurselor locale, tradiției, cât și experienței de lungă durată în diverse sectoare agricole, precum și poziției favorabile pe harta comercială a zonei. Cererea de carne de porc a încurajat dezvoltatorii locali să ia în considerare plasarea investițiilor în ferme de reproducţie porci şi activităţi conexe.

S-a luat în calcul și faptul că realizarea investițiilor conform prevederilor proiectului presupune crearea unui număr important de locuri de muncă care vor genera la rândul lor cereri pentru noi servicii, și, nu în ultimul rând, vor genera noi venituri la bugetul local.

Urmare analizei efectuate, s-a identificat ca alternativă optimală pentru dezvoltarea, Opțiunea 2- „Scenariul de referință”.

Criterii de evaluare utilizate pentru stabilirea alternativei optimale:

- Criterii economice (respectiv eficiența investițiilor propuse) - soluția propusă prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al costurilor de construcții; în mod similar costurile de exploatare vor fi acceptabile.

- Criterii sociale (respectiv acceptabilitate socială) - soluția prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al susținerii oportunităților de dezvoltare a zonei.

- Criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu) - soluția propusă nu are efecte adverse semnificative asupra peisajului, solului, apelor de suprafață și subterane și a aerului pe termen lung, respectiv în perioada de exploatare a funcțiunilor propuse.

Criteriile utilizate pentru selectarea alternativei optimale - Opțiunea 2- „Scenariul de referință”- realizarea obiectivelor conform prevederilor proiectului propus

| Criteriu | Descriere |
| --- | --- |
| Relevanță | Alternativa aleasă face posibilă realizarea obiectivelor proiectului în zona studiată. |
| Fezabilitate din perspectiva mediului | Alternativa aleasă respectă obiectivele de mediu relevante; impactul asupra mediului a realizării dezvoltării propuse conform proiectului de investiție va fi redus. Alternativa aleasă are efecte pozitive în dezvoltarea activităților de creştere şi reproducţie suine, cu influențe în dezvoltarea economico-socială a comunei Gropeni |
| Fezabilitate tehnică | Funcțiunile propuse sunt fezabile din punct de vedere tehnic și permit realizarea obiectivelor propuse conform proiectului. |
| Fezabilitate economică | Alternativa este suportabilă din punct de vedere economic. |
| Acceptabilitate socială | Alternativa de realizare a proiectului în zona propusă este acceptabilă pentru public |
| Control | Alternativa propusă este sub controlul APM Brăila, Garda de Mediu |

Funcțiunile propuse pe amplasament valorifică potențialul natural al zonei prin realizarea de construcții care se vor încadra din punct de vedere architectural în cadrul natural-antropizat existent, asigurând un standard adecvat vecinătăților, atât din punct de vedere spațial, cât și din punct de vedere al imaginii urbane.

Implementarea funcțiunilor propuse prin proiect răspunde următoarelor cerințe funcționale:

- asigurarea informării publicului interesat;

- asigurarea spațiilor și cerințelor aferente desfășurării activităților specifice funcțiunilor propuse conform proiectului;

- asigurarea dotărilor specifice funcțiunilor propuse;

- asigurarea spațiilor necesare echipării tehnice a construcțiilor și funcționării în bune condițiuni a acestora;

Stabilirea obiectivelor de protecţie a mediului asociate realizării proiectului de investiție au fost selectate şi formulate ținând cont de:

- problemele de mediu relevante pentru proiect rezultate în urma analizarii starii actuale a mediului;

- obiectivele și prioritățile proiectului de investiție.

Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu s-a verificat dacă cerințele privind implementarea funcțiunilor propuse pe amplasament:

- corespund scopului, respectiv dacă pot fi utilizate ca „repere” pentru proiectul de investiție;

- sunt ușor de deosebit de obiectivele și indicatorii de dezvoltare din proiectul de investiție, deși este posibil ca unii să poată fi legați de aceștia;

- se adresează nevoilor, preocupărilor și așteptărilor factorilor interesați;

- pot fi revizuite pe măsură ce apar noi date privind situația de bază;

- sunt realiste și pot fi monitorizate în timpul și cu resursele disponibile.

| Aspecte / Factori de mediu | Obiective de mediu |
| --- | --- |
| Aer | Menținerea calității aerului în limitele concentrațiilor maxime admisibile prevăzute în legislația în vigoare. |
|  | Prevenirea/reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă generate de activitățile propuse a se desfășura pe amplasament. |
|  | Utilizarea celor mai bune tehnologii existente din punct de vedere economic şi ecologic în deciziile investiţionale; introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile desfășurate pe amplasament |
| Schimbări climatice | Implementarea obiectivelor propuse de Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, prin achiziţionarea unui incinerator de deşeuri de ţesuturi animale, prin construcția unei clădiri cu destinația de filtru sanitar, birouri, eficiente din punct de vedere energetic asigurând în același timp și modernizarea infrastructurii în zonă. |
|  | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin atingerea unui nivel crescut al eficienței energetice |
|  | Limitarea costurilor economice de mediu și sociale pe termen lung ale impactului schimbărilor climatice în România |
|  | Stimularea utilizării mijloacelor de transport reglementate tehnic |
| Energie | Îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării resurselor |
|  | Luarea în considerare a standardelor de eficiență energetică pentru construcţiile propuse; respectarea prevederilor legislației privind performanța energetică. |
| Zgomot | Prevenirea/reducerea zgomotului și vibrațiilor în zonele sensibile. |
| Apa | Prevenirea poluării punctiforme și difuze a corpurilor de apă; menținerea calității și stării apelor de suprafață. |
|  | Prevenirea deteriorării corpurilor de apă de suprafață și subterane. |
|  | Reducerea consumului de resurse naturale raportat la suprafața construită |
| Sol, subsol | Prevenirea poluării solului din surse punctiforme și difuze |
| Deșeuri | Reducerea la minimum a producției de deșeuri |
|  | Realizarea colectării selective a deşeurilor; creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor generate pe amplasament. |
|  | Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile propuse pe amplasament ca urmare a realizării proiectului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. |
| Populație și sănătate publică | Asigurarea stării de sănătate a populației și a calității mediului prin implementarea de măsuri care să vizeze asigurarea dotărilor edilitare și de prevenire a poluării, inclusiv a poluării fonice. |
|  | Creșterea gradului de confort a utilizatorilor prin crearea unui fond construit, echipat la standardele actuale. |
|  | Revitalizarea zonei aferente proiectului prin diversificarea funcțiilor economice, îmbunătățirea dotării și echipării zonei. |
| Managementul riscurilor de mediu | Creșterea gradului de siguranță în condiții de riscuri naturale și antropice. |
| Sensibilizarea publicului cu privire la aspectele de mediu | Informarea publicului cu privire la proiectul și efectele sale probabile. |
|  | Îmbunătățirea calității proiectului ca urmare a luării în calcul a observațiilor, propunerilor justificate și a informațiilor oferite de factorii interesați |
|  | Creşterea responsabilităţii publicului faţă de mediul înconjurător prin facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere. |
|  | Armonizarea cadrului natural cu cel construit şi păstrarea tradiţiilor zonei |
|  | Informarea/consultarea publicului în vederea găsirii unor oportunităţi de diversificare a beneficiilor pentru comunitatea locală şi de armonizare a măsurilor conservative cu interesele de dezvoltare |

Pentru procesele tehnologice (incinerarea deşeurilor de origine animlă) titularul a selectat echipamentele astfel încât să fie realizate înalte standarde de fabricaţie, procesul de incinerare să atingă un nivel de incinerare la care conţinutul de carbon organic total (COT) al cenuşii şi zgurii să fie mai mic de 3% din greutatea în starea uscată a acestora sau la care pierderea lor la aprindere să fie mai mică de 5% din greutatea în starea  uscată a acestora.

Temperatura de incinerare şi durata ciclului de ardere se stabilesc de operator, în funcţie de componenţa şi cantitatea deşeurilor de origine animală încărcată, la fiecare şarjă.

Incadrarea în BAT, BREF după caz: Centrul Regional de Colectare Cereale este în procedură de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

Proiectul respectă cerinţele comunitare transpuse în legislaţia naţională: Incineratorul este destinat exclusiv neutralizării deşeurilor de origine animală şi corespunde cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

3. Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - și o descriere scurtă a evoluției sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale față de scenariul de bază pot fi evaluate prin depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informațiilor privind mediul și a cunoștințelor științifice disponibile.

3.1. Aspecte ale stării actuale a mediului în zona amplasamentului

Amplasamentul zonei studiate aparţine din punct de vedere geomorfologic Luncii Dunării (situată în paralel cu fluviul Dunărea -  Braţul Cremenea.

In aceste zone nu există resurse de substanţe minerale solide care pot fi valorificate rentabil.

In restul suprafeţei comunei se găsesc depozite loessoide, şisturi verzi şi aluviuni nevalorificabile.

3.1. Calitatea aerului

Starea calității aerului în condițiile în care proiectul nu este implementat - în condițiile în care funcțiunile ce se propun a fi implementate conform prevederilor proiectului de investițe, evoluția probabilă a calității aerului, în situația în care nu se adoptă măsuri specifice care să asigure eficientizarea traficului rutier în zona, tinde să se mențină la nivelul înregistrat în anul 2018.

3.2. Calitatea apei - Elemente de hidrologie pe amplasament

In zona amplasamentului, la cca  3,5 km est față de amplasament se afla cea mai apropiată zonă umedă, respectiv fluviul Dunărea.

Amplasamentul aferent proiectului de plan este situat în :

Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul se află în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, cod cadastral XII -1.000.00.00.00.0.

-  Corp de apa subterana: ROIL 07 Câmpia Brăilei

-  Codul corpului de apa subteran: ROAG12 Estul Depresiunii Valahe

-  Codul corpului de apa de suprafaţă: RW 14.1_B4, Dunăre_Chiciu_Isaccea

- Coordonator hidroedilitar: Administratia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, S.G.A. Brăila

Indicarea starii ecologice/potentialul ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă:

A. Conform Plan de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, SH Dobrogea şi Apelor Costiere 2016-2021 :

- Starea ecologica/potentialul ecologic a corpului de apă de la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiul Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere – Anexa 6.1 A

| Denumire corp apa | Categoria corpului de apa | Tipologia Corp apa | Codul corpului de apa de suprafata | Stare /Potential (S/P) | Starea ecologica/potentialul ecologic (FB,B,M,S.P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiciu – Isaccea | HMWB-RW | RO14CAPM | RORW14.1_BA | P | M |

-Rezultatele evaluarii starii chimice a corpurilor de apa de suprafata – Anexa 6.2

| Cod spatiu hidrografic | Denumire apa suprafata | Denumire corp apa | Codul corpului de apa de suprafata | Categoria de apa | Starea chimica | An evaluare stare | Grupare stare chimică | Stare chimică buna asteptata in 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO06 | Fluviu Dunarea | Chiciu-Isaccea | RORW14.1_B4 | HMWB | 2 | 2013 |  | DA |

Explicaţii privind adnotările din anumite coloane

Coloana ,,Categoria de apă”:   RW = râu,  HMWB = corp de apă puternic modificat

Coloana ,,Stare chimică” : 2 = bună

Coloana  ,,Grup risc stare chimica” : s-a completat cu informaţii numai în cazul în care nu au existat date de monitoring

B.   Conform Plan de Management actualizat al spaţiului hidrografic Buzau- Ialomiţa 2016-2021 :

- Caracterizarea corpurilor de apă subterană - Anexa 4.1

Corpul de apă subterană ROIL07 Câmpia Brăilei

Corpul de  apă subterană freatică este de tip poros permeabil cantonat la baza loessului, în depozite de vârstă cuaternară. Sursa de alimentare a acviferului de la baza depozitelor loessoide o constituie precipitaţiile atmosferice, cu valori cuprinse între 30-50 mm/an. Potenţialul productiv al acestui acvifer freatic este limitat la 1 l/s/m. Apele sunt clorosodice, iar mineralizaţia lor este, în general, ridicată prezentând valori între 1000 şi 5000 mg/l. Analiza hărţii utilizării terenului scoate în evidenţă faptul că în mare majoritate suprafaţa corpului de apă este acoperită de terenuri agricole (90%).

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

A.    Conform Plan de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, SH Dobrogea şi Apelor Costiere 2016-2021:

- Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafaţă şi excepţiile de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de la nivelul fluviului Dunărea, Deltei Dunării, spaţiului hidrografic Dobrogea şi apelor costiere – Anexa 7.1.

Bazin hidrografic; Curs de apă; Numele corpului de apă

Cod corp de apă de suprafaţă: RORW14.1_B4; categoria corpului de apă: RW;

Tipologia corpului de apă: RO14;

Obiective de mediu: stare ecologică: potenţial ecologic bun; stare chimică: bună

| B.H. | Cursul de apa | Numele CA | Codul CA | Categorie corp de apă | Tipologia corpului de apă | Obiectiv de mediu |  | Starea ecologică/ potential ecologic | Starea chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stare ecologică | Stare chimică | PM II |  |
| Fluviul Dunarea | Chiciu Isaccea | Chiciu Isaccea | RORW14.1_B4 | RW | RO14 | Potential ecologic bun | Stare chimică bună | 3 | 2 |

Legenda:

RW – râu

3 – Stare ecologică moderată/potenţial ecologic moderat

2 – Stare chimică proastă

B. Conform Plan de Management actualizat al spatiului hidrografic Buzau- Ialomiţa 2016-2021 :

- Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană şi excepţii de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană – Anexa 7.2.

| S.H. | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu |  | Stare cantitativă actuală | Stare chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativa | Stare calitativa | Bună/ Slabă | Bună/ Slabă | Stare cantitativă | Stare chimică |
| Buzău-Ialomiţa | Campia Brailei | ROIL07 | Buna | Buna | Buna | B | 2015 | 2015 |

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stări bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și care au fost aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

În cazul apelor subterane, starea bună implică o serie de “condiţii” definite în Anexa V din Directiva Cadru a Apelor. Condiţiile suplimentare pentru starea chimică şi procedurile de evaluare sunt dezvoltate în Directiva privind Apele Subterane (Directiva 2006/118/EC), precum şi în ghidurile dezvoltate la nivelul Strategiei Comune de Implementare a DCA.

Obiectivul “nedeteriorării stării“ corpurilor de apă este unul dintre elementele cheie privind protecţia corpurilor de apă. Acest obiectiv se analizează prin utilizarea instrumentelor de modelare, a datelor de monitoring/datelor obţinute prin grupare, a criteriilor care nu se încadrează în categoria „clear-cut”/criterii ce nu indică presiuni severe (în relaţie cu presiunile hidromorfologice), a opiniei expertului (expert judgement), etc.

De asemenea, în vederea verificării respectării principiului nedeteriorării, se analizează dacă substanţele prioritare care au tendinţa de a se acumula în cantităţi semnificative în sedimente şi/sau biotă, nu conduc, eventual, în timp, la deteriorarea stării chimice bune. În acest sens se urmăreşte ca valorile concentraţiilor acestor substanţe prioritare din sedimente şi/sau biotă să prezinte valori descrescătoare, respectiv constante în timp. Pentru corpurile de apă subterană din spaţiul hidrografic menţionat au fost stabilite obiective de mediu care se regăsesc în Anexa 7.2 a Planului de Management, care include excepţiile aplicabile corpurilor de apă, precum şi informaţii privind justificarea aplicării excepţiilor de la atingerea obiectivelor de mediu.

Trebuie avut în vedere că dinamica apelor subterane este mult mai lentă decât cea a apelor de suprafață, motiv pentru care măsurile implementate își fac simțite efectele după o mai lungă perioadă de timp. Directiva Cadru Apă prevede în cazul apelor subterane şi „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi, precum şi luarea unor măsuri de inversare a oricăror tendinţe semnificative şi durabile de creştere a concentraţiilor de poluanţi.

- Influența estimată a proiectului de investiție asupra calității apelor și evoluția calității apelor în situația neimplementării proiectului

Realizarea proiectului nu presupune redirecționarea temporară a niciunui curs de apă, perturbarea temporară a unor elemente morfologice și/ sau ale caracteristicilor de curgere (viteză, nivel), lucrări care ar putea avea eventuale influențe temporare asupra pânzei freatice. Din acest punct de vedere se apreciază că realizarea lucrărilor de construcții, luând în considerare caracteristicile de proiectare ale obiectivelor propuse pe amplasament și metodele de construcție propuse a fi adoptate conform prevederilor proiectului de plan, nu vor produce poluarea apelor de suprafață și subterane.

3.3. Zgomot

Având în vedere ritmul şi tendinţele actuale de dezvoltare se apreciază că în zona aferentă proiectului se înregistrează medii zgomotoase reprezentate în principal de traficul rutier din zonă-trama stradală- care în prezent nu beneficiază de măsuri de limitare a expunerii la zgomot. Nu se preconizează în zonă, cu excepția intensificării zgomotului generat de traficul rutier ca urmare a realizării proiectului, mărirea semnificativă a numărului şi a puterii altor surse de zgomot, respectiv intensificarea utilizării acestora

Cel mai eficace instrument de prevenire a problemelor de legate de zgomot este buna planificare Procesul de planificare poate fi de asemenea folosit pentru îmbunătăţirea calităţii mediului în zonă, asigurându-se faptul că, pe termen lung, folosinţa terenului poate fi modificată. Planificarea reprezintă un instrument pe termen lung care nu va soluţiona problemele imediate, dar, pe baza hărţilor strategice de zgomot trebuie să se asigure faptul că:

- nu se construiesc noi clădiri în zonele cu un impact ridicat al zgomotului fără ca proiectele de investiție să prevadă măsuri și dotări tehnice speciale pentru atenuarea nivelului de zgomot produs de traficul rutier;

- nu se amplasează noi obiective generatoare de zgomot lângă zonele rezidenţiale sau liniştite.

Sursele de zgomot şi vibraţii existente în prezent în zona aferentă proiectului - Circulația autovehiculelor – traficul rutier- în zonă. Se precizează că până în prezent nu au fost înregistrate sesizări din partea publicului referitoare la nivelul de zgomot din zonă. Amplasamentul proiectului nu se situează în vecinătatea directă a unor zone cu destinaţie rezidenţială.

3.4. Calitatea solului și a apei subterane

3.4.1. Caracterizarea solurilor din zona proiectului de investiție

Solul este o resursă naturală vitală care reglează mediul inconjurător şi răspunde unei game largi de presiuni exercitate asupra sa. In timp ce acest acest sistem complex bio – geochimic este bine cunoscut ca mediu care sprijină producţia agricolă şi forestieră, solul este şi o componentă vitală pentru o serie de procese ecologice de la managementul apei, fluxul terestru al carbonului, producţia naturală de gaze cu efect de seră, la ciclul nutrienţilor. Gestionarea învelişului de sol reprezintă o problematică la fel de importantă ca şi gestionarea biodiversităţii sau problema schimbărilor climatice.

Solurile existente sunt soluri aluvionare formate în condiţiile unui regim de luncă cu inundaţii periodice variate, fapt ce se reflectă în stratificarea materialului aluvionar).

In aceste zone nu există reurse de substanţe minerale solide care pot fi valorificate rentabil.

In restul suprafeţei comunei se găsesc depozite loessoide, şisturi verzi şi aluviuni nevalorificabile.

Terenul analizat nu este supus fenomenelor fizico-geologice care să indice o eventuală pierdere a stabilității. Pe amplasametul studiat nu au fost identificate elemente ale unor fenomene de instabilitate. Elementele de geomorfologie observate şi analizate pe teren, conferă zonei investigate, un caracter stabil din punct de vedere geodinamic fără a se impune necesitatea efectuării unor analize de stabilitate detaliate

3.4.2. Calitatea solurilor și a apelor subterane în zona aferentă proiectului

- Istoricul zonei - Zona pe care se află amplasamentul analizat are suprafața de S = 36.258 mp fiind reprezentată de un teren pe care anterior s-au desfășurat în principal activități agricole.

Având în vedere faptul că :

- amplasamentul aferent proiectului, situat în extravilan, a avut anterior o folosință preponderent agricolă;

- activitățile anterioare desfășurate pe amplasament nu au constituit surse de poluare ale solului și a apelor subterane din zonă;

- pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au existat anterior instalații de depozitare pentru substanțe /produse toxice și periculoase (ex: carburanți, uleiuri, etc.);

- nu există date care să ateste calitatea solului din zonă înainte de funcționarea activităților anterioare pe amplasament;

Se apreciază că terenul propus pentru realizarea proiectului poate fi utilizat în viitor pentru realizarea obiectivelor care necesită:

- categoria de folosință sensibilă a terenului - pentru activitățile de reproducţie suine;

- categoria de folosință mai puțin sensibilă a terenului - pentru activitățile conexe, străzi, accese pietonale și auto, etc.

Se precizează că pentru implementarea funcțiunilor propuse pe amplasament și pentru operarea ulterioară a acestora se va utiliza apă preluată din sursele existennte.

Harta zonificării terenurilor

3.5. Schimbări climatice

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante probleme actuale cu care se confruntă omenirea, iar cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă emisiile de gaze cu efect de seră (GES): dioxid de carbon, metan, halocarburi, aerosoli, protoxid de azot, ozon, vapori de apă. România s-a angajat să acționeze pentru reducerea emisiilor concentrațiilor gazelor cu efect de seră în atmosferă prin semnarea, în anul 1992, a Convenției-cadru a Națiunilor asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) și, în anul 1999, a Protocolului de la Kyoto - prima parte aflată pe Anexa I a UNFCCC. Pentru perioada 2008-2012, România și-a asumat obligația de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 8% față de anul 1989 (an considerat nivel de referință) și cu 20% până în anul 2020. Convenția Cadru a Națiunilor asupra Schimbărilor Climatice a fost ratificată prin Legea nr.24/1994, iar Protocolul de la Kyoto a fost ratificat prin Legea nr.3/2001. Din anul 2002, România transmite către secretariatul UNFCCC, Inventarul național al emisiilor de gaze cu efect de seră conform formatului de raportare care este comun tuturor țărilor (CRF Reporter).

Actualul cadru de politică europeană, Strategia Europa 2020, se bazează pe trei obiective principale care trebuie îndeplinite în UE:

- Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), până sub nivelul din 1990; o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în energia consumată;

- Economisirea a 20% din energia primară consumată (în comparaţie cu proiecţiile realizate înaintea acordului privind obiectivele legate de schimbările climatice şi de energie pentru 2020).

Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC) - repezintă un document programatic pentru perioada 2016 - 2030, care include și orizontul anului 2050, stabilind liniile operaţionale şi măsurile de acțiune pe care România le va lua pentru prevenirea şi reducerea efectelor schimbărilor climatice şi adaptarea sistemelor la efectele schimbărilor climatice. Strategia precizează că în ultimul deceniu emisiile GES anuale provenite din sectorul transporturilor interne din România au crescut constant, semnificativ mai repede decât media UE, specficând că transportul rutier reprezintă sursa cea mai importantă a emisiilor din sectorul transporturilor (93% din emisiile transportului intern), similar mediei UE.

Obiectivele strategice – reducerea emisiilor de GES

Promovarea unor măsuri de dezvoltare mai compacte, cu o utilitate combinată, orientate pe activităţile de tranzit, ca modalitate de reducere a distanţelor parcurse de autovehicule, de dezvoltare a infrastructurii şi de reducere a costurilor de întreţinere

La nivelul României, procentul de suprafeţe construite în cadrul şi în jurul oraşelor creşte, chiar dacă numărul populaţiei scade. Conform prevederilor strategiei, reducerea presiunilor de expansiune legate de amenajarea funciară se poate realiza prin:

- Politici mai bune de management a terenurilor (inclusiv stimulente pentru promovarea dezvoltării zonelor părăsite).

- Reducerea dimensiunii maxime de teren alocat şi creşterea gradului de dezvoltare permis pe o anumită parcelă). Aceste schimbări ale folosinţei ale terenului sunt deosebit de importante lângă nodurile de tranzit (staţii de autobuz,gări etc.) pentru ca cetăţenii să poată găsi mai uşor alternative la utilizarea automobilelor personale.

- Coordonarea la nivel regional și local a strategiei de utilizare a terenurilor, astfel încât diferenţele de politică dintre autorităţile locale să nu submineze eforturile de promovare coerentă a unei dezvoltări compacte

Promovarea îmbunătăţirii nivelului de eficienţă energetică în clădiri şi în sistemele majore de infrastructură urbană prin:

- modificări aduse reglementărilor din domeniul construcţiilor pentru care legea impune să fie mai eficiente din punct de vedere energetic ;

- modernizarea sistemelor principale de infrastructură (alimentare cu apă, apă menajeră şi colectarea deşeurilor solide) pentru a atinge cerinţele de performanţă la nivelul UE;

- remedierea problemelor privind performanţele nesatisfăcătoare ale sistemului de infrastructură.  Prioritizarea nevoilor de dezvoltare urbană și a infrastructurilor aferente în vederea diminuării

impactului negativ asupra sănătății umane, cu luarea în considerare a aspectelor de schimbare a climei.

Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor urbane, infrastructurii şi construcţiilor este legat, în principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de căldură, cǎderile abundente de zăpadǎ, furtunile, inundaţiile, creşterea instabilităţii versanţilor şi modificarea unor proprietăţi geofizice. Astfel, planificarea urbană şi proiectarea unei infrastructuri adecvate joacă un rol important în minimizarea impactului schimbărilor climatice şi reducerea riscului asupra mediului antropic. Planificarea teritoriului poate oferi un cadru integrat ce permite conexiuni între vulnerabilitate, evaluarea riscului şi adaptare, putând conduce la identificarea celor mai eficiente opţiuni de acţiune.

Ameninţări:

- modificarea caracteristicilor materialelor de construcţie şi a fundaţiilor construcţiilor (ex. timpul de priză al betonului, teren sensibil la umiditate);

- afectarea construcţiilor datorită intensităţii sporite a furtunilor, a alunecărilor de teren şi a eroziunii;

- afectarea localităţilor şi a infrastructurii prin creşterea frecvenţei apariţiei inundaţiilor;

- scăderea gradului de confort a populaţiei;

- pierderea stabilităţii construcţiilor existente în zone denivelate, pe terenuri sensibile la umiditate sau în zone inundabile;

- creşterea neuniformizării gradului de confort al clădirilor datorită costurilor ridicate ale materialelor şi soluţiilor de izolare termică;

Oportunităţi: noi pieţe pentru tehnici, materiale şi produse de construcţie rezistente la efectele schimbărilor climatice.

Recomandări şi măsuri de adaptare: Abordarea planificării şi practicile de management al spaţiului urban trebuie abordate pe termen lung ţinând cont şi de impactul potenţial al schimbărilor climatice.

Printre măsurile importante ce se impun, se pot enumera:

- promovarea unor sisteme de prevenire şi intervenţie rapidă eficientă în cazul apariţiei fenomenelor meteorologice extreme;

- dimensionarea sistemului de canalizare pentru a putea prelua apele pluviale;

- dezvoltarea unor pavaje adecvate care sǎ asigure infiltrarea apei pluviale la nivelul trotuarelor, platformelor pietonale, platformelor pentru parcare şi pentru depozitare; minimizarea riscului provocat de perioadele de căldură excesivă prin sporirea suprafeţelor spaţiilor verzi şi asigurarea apei pentru spaţiile verzi;

- dezvoltarea standardelor de construcţie pentu clǎdiri care sǎ asigure circularea apei pluviale, economisirea apei prin instalaţii eficiente şi dezvoltarea spaţiilor verzi, dezvoltarea standardelor şi soluţiilor constructive pentru îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a construcţiilor, în vederea eficientizării consumului de energie; implementarea conceptelor moderne de arhitectură pentru realizarea construcţiilor cu potenţial maxim de utilizare a surselor de energie regenerabilă;

- promovarea de materiale şi soluţii constructive adecvate potenţialelor efecte ale schimbărilor climatice; extinderea aplicării tehnologiilor şi practicilor de utilizare a surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea utilităţilor necesare;

Realizarea funcțiunilor propuse prin proiect implementează obiectivele propuse de strategie privind construcția unor clădiri efeciente din punct de vedere energetic.

Criteriile de bază folosite pentru stabilirea măsurilor de diminuare și de adaptare la schimbările climatice sunt beneficiile, costurile și riscurile asociate.

Modalitatea de selectare trebuie astfel concepută încât să permită măsuri cu beneficii tangibile pentru adaptare și / sau diminuare cu riscuri și costuri incrementale scăzute, care să fie incluse în proiectul de plan, fără să mai fie nevoie de o analiză detaliată.

Astfel, selectarea tehnologiilor de construcție și de operare ecologice, inovative și eficace reprezintă o prioritate. atât pentru diminuarea, cât și pentru adaptarea la schimbările climatice. Măsurile de adaptare reprezintă ceea ce se poate face pentru a reduce impactul negativ al schimbărilor climatice și au fost prevăzute ca o soluție locală care generează beneficii la nivel local.

Realizarea proiectului de investiție ține seama de prevederile Directivei 2010/31/CE, art. 9 privind asigurarea eficienței energetice referitoare la realizarea (începând cu data de 01.01.2021) a unor clădiri cu un consum redus de energie.

3.6. Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase

Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri. Modul de gospodărire a deşeurilor.

Proiectul contribuie la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor animaliere.

În zonă nu sunt implementate proiecte de locuinţe.

3.7. Eficiența energetică și a resurselor regenerabile naturale

Obiectivele și politicile aferente obligațiilor privind schimbările climatice sunt prevăzute în trei documente principale ale politicii UE:

- Pachetul Schimbări Climatice- Energie.

- Europa 2020.

- Foia de parcurs pentru 2050.

În plus, o serie de politici și regulamente UE sprijină implementarea atât a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, cât și a celor de atenuare a acestora. În calitate de membru al UE, România s-a angajat să ia măsuri privind schimbările climatice.

Obiectivele UE 2020 și obiectivele acceptate de România pentru anul 2020:

| Obiective | Emisii de gaze cu efect de seră | Energie regenerabilă | Eficiență energetică |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul UE 2020 | Reducerea emisiilor GES cu 20 % până în anul 2020, comparativ cu anul 1990. | Sursele de energie regenerabilă trebuie să contribuie cu 20 % din consumul final de energie. | Reducerea consumului de energie primar cu 20% față de nivelul de bază. |
| Obiectivul României pentru anul 2020 | Reducerea emisiilor GES cu 20 % până în anul 2020, comparativ cu anul 1990 | Sursele de energie regenerabilă trebuie să contribuie cu 24% din consumul final de energie. | Reducerea consumului de energie primar cu 19% față de nivelul de bază (10MTone) |
| Situația României în anul 2013 | Emisiile de GES efective sunt reduse cu 52% comparativ cu anul 1990 | Sursele de energie regenerabilă reprezintă 20,8 % din consumul final de energie | Consumul de energie primar efectiv a scăzut cu 16,6% față de nivelul de bază. |

Conform prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, care transpune în legislația națională cerințele Uniunii Europene prevăzute în Directiva privind eficiența energetică, îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Politica naţională de eficiență energetică definește obiectivele privind îmbunătățirea eficienței energetice, țintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice aferente, în toate sectoarele de activitate. Aceasta contribuie la creşterea eficienţei economice şi ecologice, a siguranţei şi securităţii energetice, având un impact direct asupra populaţiei şi a mediului în general.

Clădirile constituie un element central al politicii guvernamentale privind eficienţa energetică, având în vedere că, la nivel naţional, consumul de energie în sectorul locuinţelor şi sectorul terţiar (birouri, spaţii comerciale şi alte clădiri nerezidenţiale) reprezintă împreună 45% din consumul total de energie. Eficienţa energetică reprezintă raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, bunuri sau energia rezultată şi valoarea energiei utilizate în acest scop.

Performanța energetică a unei clădiri reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde pentru consum, răcirea, instalațiile de climatizare și de iluminare.

Performanța energetică a unei clădiri se determină conform unei metodologii de calcul și se exprimă prin unul sau mai mulți indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolația termică, caracteristicile tehnice ale clădirii și instalațiilor, proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici externi, expunerea la soare și influența clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei și alți factori, inclusiv climatul interior al clădirii care influențează necesarul de energie.

Măsurile aplicabile pentru sporirea eficienţei energetice:

- termoizolarea pereţilor exterior și a planşeului superior.

- utilizarea unei tâmplării exterioare (uși, ferestre) termoizolante;

- termoizolarea conductelor;

- evidenţa şi contorizarea agentului termic.

Avantajele construcțiilor eficiente energetic sunt:

- scăderea consumurilor energetice şi de combustibil în exploatare;

- scăderea costurilor pentru încălzire şi preparare apă caldă;

- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;

- îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior.

3.8. Biodiversitatea

Pe amplasamentul aferent proiectului nu există areale sensibile ce pot fi afectate de realizarea obiectivelor propuse. La cca 3,5 km est față de amplasament se afla cea mai apropiată zonă umedă, respectiv fluviul Dunărea.

Proiectul propus nu este amplasat în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau forestiere; cele mai apropiate terenuri împădurite se află în zona dig-mal a fluviului Dunărea, la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului.

Proiectul nu este propus în vecinătatea unor arii naturale protejate; cele mai apropiate zone cu statut de protecție sunt reprezentate prin Parcul Natural Balta Mică a Brailei şi Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei, situată la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului.

3.9. Populația

Amplasamentul aferent proiectului de investiție NU este situat în vecinătatea directă a unor zone cu destinație rezidențială.

Presiuni existente asupra populației

Zona propusă pentru realizarea proiectului este într-un proces intens de dezvoltare urbanistică, având în vedere poziționarea sa și apropierea de obiectivele de interes din zonă.

Influența estimată a proiectului de investiție asupra populației

Obiectivele proiectului sunt: incinerator de cadavre de animale, hala de livrare porci, filtru sanitar, birouri şi magazii. În aceste condiții, populația va resimți un disconfort în perioada de construcție cauzat în principal de emisii de pulberi (sedimentabile și în suspensie) și de zgomot.

Impactul va fi reversibil: efectele vor dispărea la terminarea realizării lucrărilor de construcții.

În perioada de funcționare, populația va resimți o aglomerare a zonei. Se precizează că impactul asupra populației în faza de construcție se va manifesta pe termen relativ scurt şi poate fi minimizat prin adoptarea de măsuri de prevenire/ reducere a impactului conform prevederilor proiectului.

3.10. Patrimoniu cultural și istoric

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au fost identificate valori materiale culturale sau istorice care să necesite protecție în faza de construcție și operare.

In cazul în care, în timpul executării lucrărilor de construcții se vor descoperi cu totul întâmplător valori culturale sau istorice, titularul proiectului/antreprenorul lucrărilor de construcții, are obligația respectării prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea zonelor de protecție, raportarea descoperirilor către Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv solicitarea și obținerea autorizațiilor speciale de execuție a lucrăilor ce vizează conservarea valorilor culturale și istorice.

Lucrările de construcție prevăzute a se realiza pe amplasament pot avea efecte indirecte asupra bunurilor materiale (diferite de patrimoniul cultural): asupra sistemului de alimentare cu apă și canalizare a zonei, asupra construcțiilor existente (de ex. degradarea fațadelor ca urmare a depunerilor de praf), etc. Aceste efecte potențiale pot fi prevenite/diminuate prin aplicarea măsurilor de prevenire/ reducere propuse de proiectul de investiție.

Impactul va fi reversibil: efectele vor dispărea la terminarea realizării lucrărilor de construcții.

3.11. Evoluţia mediului în cazul neimplementării proiectului (Varianta zero)

3.11.1. Scenariul de bază

Implementarea proiectului propus are în vedere crearea unei capacități noi de incinerare a cadavrelor de animale provenite din activitatea proprie, prin dotarea cu echipamente performante care să respecte cele mai înalte standarde tehnice și pentru protecție mediului.

Avantajele proiectului propus :

Siguranţa în exploatare: nu sunt introduse şi nici scoase carcase de pe terenul fermei, ceea ce reduce foarte mult riscul de contaminare. 
 Fiabilitate: echipamentele achiziţionate au certificat de calitate, furnizorul asigurând service pentru perioada de post garanţie, în condiţii avantajoase;

Protecţie împotriva costurilor viitoare: în momentul în care carcasele sunt adunate, acestea sunt procesate termic în unitate, cu consum energetic mic, evitând cheltuielile de transport.

Investiţia este oportună pentru următoarele motive:

- Amplasamentul oferă toate condiţiile necesare şi permite modernizarea activităţii de creştere a suinelor;

- Existenţa unui raport favorabil între cerere şi ofertă de porci pentru îngrăşat;

- Dezvoltarea activităţii societăţii conform obiectului principal de activitate;

- Respectarea tuturor normativelor naţionale privind siguranţa alimentului şi a normelor privind bunăstarea animalelor (BAT);

- Realizarea unei ferme de reproducţie suine cu toate dotările necesare;

- Utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile (umane, financiare şi energetice);

- Posibilitatea creării de noi locuri de muncă;

3.11.2. Descrierea scurtă a evoluţiei sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat

Un incinerator de cadavre de animale este extrem de util în orice fermă de animale. Procesul de

incinerare este inevitabil. Chiar şi în prezenţa celor mai bune tehnologii, cu asigurarea celor mai bune condiţii de creştere, pierderile de efective sunt inevitabile, ceea ce face ca un incinerator animale să-şi

dovedească din plin utilitatea.

Deşeurile de origine animală sunt materii organice bogate în proteine. Proteina animală se descompune repede, în plus, aceasta reprezintă şi un bun mediu pentru o varietate de germeni patogeni.

Un incinerator de cadavre de animale impiedică efectul de contaminare, prin care germenii pot intra în contact direct cu oamenii şi alte animale. Se preîntâmpină astfel o contaminare cu germeni care astfel pot ajunge în apă, aer şi sol. Efectul poate fi devastator dacă nu se recurge la incinerarea deşeurilor.

In cazul neimplementarii proiectului, se menţine calitatea factorilor de mediu în zonă; nu se crează premisele pentru dezvoltarea infrastructurii pentru ininerare deşeuri de ţesuturi animale; terenul îşi va păstra folosinţa actuală de „teren curţi construcţii”, conform încadrării cadastrale. Astfel, starea mediului nu va fi afectată semnificativ.

Dacă proiectul nu este implementat nu se valorifică integral spaţiul rezervat pentru extinderea funcţiunii de activităţi conexe. Incinerarea este una dintre singurele metode de eliminare prin intermediul căreia se pot gestiona în mod sustenabil deșeurile din ferma de reproducţie suine.

| Factor/Aspect de mediu | Evoluţia probabilă a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat |
| --- | --- |
| Calitatea şi catitatea apei | Condiţiile actuale ale calităţii şi cantităţilor de apă evacuată se vor menţine pe termen lung |
| Calitatea aerului | Condiţiile actuale ale calităţii emisiilor de poluanţi în atmosferă se vor menţine pe termen lung |
| Zgomot şi vibraţii | Condiţiile actuale ale nivelului de zgomot şi vibraţii se vor menţine pe termen lung |
| Sol/ Utilizarea terenului | Menţinerea pe termen lung a condiţiilor actuale de neutilizare a terenului liber de construcţii |
| Biodiversitate | Nu se va genera impact asupra ariei de protecţie speciale avifaunistice ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei (distanţa este de 3,5 km) |
| Peisaj | Condiţiile actuale ale zonei industriale se vor menţine pe termen lung |
| Aspecte socio-economice | Condiţiile actuale se vor menţine pe termen lung Nu se vor genera noi locuri de muncă |
| Patrimoniul cultural | In zona amplasamentului nu există monumente istorice sau culturale |

4. Descrierea factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) susceptibili de a fi afectați de proiect: populația, sănătatea umană, biodiversitatea - de exemplu, fauna și flora, terenurile - de exemplu, ocuparea terenurilor, solul - de exemplu, materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea, apa - de exemplu, schimbările hidromorfologice, cantitatea și calitatea, aerul, clima - de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele arheologice, și peisajul, și interacțiunea dintre aceștia.

Având în vedere specificul proiectului, se prezintă sursele potențiale de poluare a factorilor de mediu, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de exploatare a obiectivului, cu prezentarea măsurilor de prevenire/ reducere a efectelor posibile.

| Factor de mediu | Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici | Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile |
| --- | --- | --- |
| În perioada de execuție a proiectului |  |  |
| Apa | Surse de poluare: Execuția propriu-zisă a lucrărilor de construcții pe amplasament Traficul în șantier Realizarea lucrărilor aferente Poluanți specifici: - materii în suspensie, - substanțe extractibile. | Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcții se va realiza în interiorul amplasamentului aferent proiectului, în spaţii special amenajate în cadrul organizării de șantier. Manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii. Aplicarea, în caz de necesitate, a măsurilor de prevenire şi combatere a poluării accidentale (conformarea cu BAT 2) pentru minimizarea efectelor . În cadrul organizării de șantier se vor amplasa toalete ecologice pentru personalul muncitor |
| Aer | - Surse mobile: Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul şantierului. Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții; manevrarea echipamentelor/ instalațiilor. Ploluanți specifici: - monoxid de carbon - CO; - dioxid de carbon - CO2; - oxizi de azot - NOx (NO + NO2); - dioxid de sulf (SO2); - particule în suspensie; - hidrocarburi nearse - HC. - Surse nedirijate- difuze Lucrările de pregătire ale platformelor pe care se vor monta echipamentele/ utilajele necesare executării lucrărilor de construcții Executarea lucrărilor de construcţii. Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii Poluanți specifici: - pulberi sedimentabile; - pulberi în suspensie. | Delimitarea arealului de realizare a activităților de construcții. Folosirea de materiale speciale, absorbante pentru praf, pentru realizarea împrejmuirii terenului aferent proiectului. Protejarea solului decopertat depozitat temporar în incinta amplasamentului, pentru evitarea antrenării particulelor de praf (pulberi sedimentabile și în suspensie) în aer. Folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile legislaţiei în vigoare. Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru transportul echipamentelor/ instalațiilor şi a materialelor de construcții utilizate. Verificarea vehiculelor care transportă materiale pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de construcție. Stropirea cu apă (în perioadele lipsite de precipitaţii) a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule. Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deşeurilor din construcții la locul de producere. Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice. Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate |
| Sol | - Surse nedirijate- difuze Executarea lucrărilor de excavare în vederea execuției lucrărilor de construcții. Depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer și a deșeurilor de construcții. Ocuparea temporară a solului cu materiale de construcții. Scurgeri accidentale de carburanți/ uleiuri de la utilajele de construcție folosite, ca urmare a funcționării necorespunzătoare ale acestora. Poluanți specifici: - pulberi sedimentabile; - pulberi în suspensie; - substanțe extractibile | Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor. Alimentarea cu carburanţi a vehiculelor/ a utilajelor de lucru și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate. Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic. Depozitarea temporară a deşeurilor din construcții în incinta perimetrului, în zone special amenajate. Colectarea selectivă a deşeurilor generate pe amplasament, în zone special amenajate în cadrul șantierului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. |
| Zgomot și vibrații | - Surse difuze-nedirijate Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul şantierului. Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții; manevrarea echipamentelor / instalațiilor | Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat. Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare. Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcții, oriunde acest lucru va fi posibil. Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare. |
| Peisaj | Modificări de scară și dimensiuni produse de structurile proiectului raportat la caracteristicile peisajului existent (înălțime, dimensiuni, suprafețe). | Respectarea prevederilor proiectului referitor la caracteristicile construcțiilor propuse și ale aliniamentelor prevăzute. Respectarea restricțiilor privind dimensiunea amplasamentului construit. Organizarea și întreținerea adecvată printr-o bună gospodărire a organizării de șantier. Refacerea amplasamentului imediat după finalizarea lucrărilor de construcții. |
| Ecosisteme terestre și acvatice | Pe amplasamentul aferent realizării proiectului de investiție nu există areale sensibile ce pot fi afectate de realizarea proiectului. |  |
| Mediul social și economic Aşezări umane şi obiective de interes public | Organizarea de șantier. Posibila apariție a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj care vor transpota materiale/ utilaje de construcții. Depozitarea necontrolată a deșeurilor din construcții- poate genera un impact estetic negativ. Poluanți specifici rezultați din arderea combustibililor: -gaze de eșapament, -pulberi sedimenatbile și în suspensie. | Înaintea părăsirii incintei, vehiculele ce transportă deșeuri din construcții și pământ excavat vor fi curățate pentru a se evita murdărirea arterelor de circulație cu reziduuri din șantier. Amplasarea, în incinta organizării de șantier a instalațiilor sanitare, de preferință mobile. Împrejmuirea șantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în responsabilitatea constructorului. Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurile din construcții pentru a nu periclita starea de sănătate a populației și a nu crea disconfort prin mirosul generat/ și prin aspectul dezagreabil al acestora. |
| Patrimoniu cultural | Conform listei Naţionale a Monumentelor Istorice, actualizată în anul 2015, publicată de Ministerul Culturii în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 13bis/ 15.11.2016, proiectul nu se suprapune cu situri sau monumente istorice, arheologice şi arhitectonice. Cel mai apropiat monument istoric se află în satul Tufeşti, comuna Tufeşti, cod LMI 2015 - BR-IV-m-B-02184 - Monumentul Eroilor (1877 - 1888 şi 1916 - 1919) Str. Eminescu Mihai 1, în fața Căminului Cultural nr. 2, situat la peste 4 km de amplasamentul proiectului | Proiectul de investiție prevede măsuri pentru protejarea obiectivelor din zonă corespunzător valorii lor patrimoniale. |
| Bunuri materiale - altele decât patrimoniul arhitectural/ cultural | Perturbarea traficului pe durata lucrărilor care se realizează în zona drumurilor Eventuale daune produse altor tipuri de infrastructură (drumuri, conducte de apă, canale de scurgere, utilități, etc.) | Coordonarea lucrărilor la punctele de intersecție cu deținătorii de utilități (apă, rețele de electricitate și telecomunicații). În cazul producerii unor daune, lucrările de reparații se vor executa cât mai repede posibil. În cazul în care deținătorii de rețele de utilități solicită restricții pe durata execuției lucrărilor de construcții, acestea vor fi planificate conform unui calendar strict. Programul va fi adus la cunoștința consumatorilor din zonă. |
| În perioada de funcționare |  |  |
| Apa | Surse de ape uzate: - ape uzate menajere - ape uzate tehnologioce - ape pluviale Poluanți specifici: -ape uzate de tip menajer, - ape uzate tehnologice (dejecţii, igienizare/ spălare incinerator. | Apele uzate vor fi evacuate gravitaţional prin rețeaua de canalizare existentă la Staţia de epurare deținută de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. ; Staţia de epurare se află în administrarea şi este operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.; |
| Aer | - Surse mobile - circulația autovehiculelor - Surse fixe: - arderea combustibiluilui (gaz metan) în incinerator, centralele termice, aeroterme; Poluanți specifici: - monoxid de carbon (CO); - dioxid de carbon (CO2); - oxizi de azot (NOx); - oxizi de sulf (SOx); - pulberi. | Parametrii la care vor funcţiona mijloacele auto din dotarea societăţii vor asigura respectarea Normelor RAR; valorile limită pentru indicatorii de calitate (CO, indice de opacitate), vor fi specificaţi în anexa Certificatului de Inmatriculare auto la efectuarea inspecţiei tehnice Valorile emisiilor de poluanţi din arderea gazului metan vor respecta prevederile Ordin MAPPM nr. 462/1993 |
| Schimbări climatice | Emisii de dioxid de carbon generat de funcționarea activităților pe amplasament | Proiectul prevede adoptarea de măsuri pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor propuse.. Realizarea construcțiilor aferente proiectului de investiție se încadrează în categoria clădirilor cu emisii reduse de gaze cu efect de seră. |
| Zomot și vibrații | - Surse difuze- nedirijate Traficul auto în zonă- trama stradală | Pentru a se asigura rezultate bune privind protecția fonică a spațiilor aferente imobilelor, se vor avea în vedere prevederile Standardului ISO 12354 „Transmiterea zgomotului prin faţadele clădirilor”. Conform prevederilor NP015/1999, nivelul de zgomot va fi mentinut sub pragul maxim admisibil în spaţiile deservite de instalațiile specifice aferente funcțiunii propuse. Pentru atenuarea zgomotului, determinat în principal de trama stradală (traficul rutier), proiectul prevede realizarea de spații verzi, la finalizarea lucrărilor de construcții pe o suprafață de 17.648 mp; |
| Sol | Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate pe amplasament | Gestionarea deșeurilor generate pe amplasament cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. |
| Mediu social și economic Așezări umane şi obiective de interes public | Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor | Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor de tip menajer pentru a nu periclita starea de sănătate a populației și a nu crea disconfort prin mirosul generat sau prin aspectul dezagreabil al acestora. Amenajarea pe amplasament a unei platforme destinate colectării selective, în containere secializate, a deșeurilor cu respectarea prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 |

Interacțiunea dintre aceștia.

Nu au fost identificate activități sau proiecte existente sau aprobate ce ar putea contribui la apariția unui impact cumulat semnificativ în perioada de execuție a lucrărilor.

În perioada de operare se poate manifesta un impact cumulat negativ semnificativ prin generarea de emisii în atmosferă rezultate din activitatea instalației de incinerare de pe amplasament și a celor din vecinătatea punctului de lucru, deținute de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. în Ferma 1 Tufești.

Interacţiunile proiectului sunt următoarele:

Factorul de mediu „Aer” se afla în interacţiune cu:

- Biodiversitatea (emisiile de poluanţi nu vor afecta flora şi fauna);

- Mediul socio-economic (emisiile de poluanţi nu vor afecta calitatea vieţii la nivel local);

- Bunurile materiale (etapa de construcţie poate genera emisii de poluanţi care nu vor afecta exploataţiile agricole din apropiere);

- Apa (calitatea apelor nu va fi afectată de emisiile de poluanţi).

Factorul de mediu „Apa” se afla în interacţiune cu:

- Mediul socio-economic (calitatea apelor subterane şi de suprafaţă din zona proiectului nu va fi modificată);

- Sol şi subsol (posibile deversări de ape uzate pe solul şi subsolul din zona de influenţă a proiectului);

Mediul socio-economic se află în interacţiune cu:

- Traficul (realizarea proiectului va influenţa traficul din zonă);

- Apa (emisiile de poluanţi nu vor influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi subterane);

- Aerul (emisiile de poluanţi nu vor influenţa comunităţile din zona adiacentă prin calitatea aerului);

- Zgomot şi vibraţii (comunităţile umane din zonă nu vor fi afectate de creşterea intensităţii şi duratei zgomotului);

- Peisajul (infrastructura nou creată nu va influenţa peisajul existent);

- Bunuri materiale (realizarea proiectului nu implică pierderea unor bunuri materiale de către localnicii din zonă);

- Reţeaua de drumuri existentă (proiectul implică conexiuni cu drumul existent);

Biodiversitatea se afla în interacţiune cu:

- Zgomot (emisiile de poluaţi nu vor afecta speciile de faună din zonă);

- Aer (emisiile de poluanţi nu vor influenţa speciile de floră şi fauna);

Factorul de mediu „Sol şi subsol” se afla în interacţiune cu:

- Apa (apele uzate necorespunzător epurate pot să ajungă în apă, sol/subsol);

- Aer (emisiile de poluanţi atmosferici se depun pe terenurile din zonă);

Traficul rutier se afla în interacţiune cu:

- Mediul socio-economic;

- Aer - Zgomot şi vibraţii

- Reţeaua de drumuri existentă;

Zgomotul şi vibraţiile interacţionează cu:

- Mediul socio-economic;

- Trafic;

- Biodiversitate;

- Peisaj;

- Bunuri materiale;

Peisajul interacţionează cu:

- Mediul socio-economic;

- Zgomot şi vibraţii;

- Patrimoniu natural;

- Bunuri materiale;

Patrimoniul natural interacţionează cu:

- Peisajul

Bunurile materiale interacţionează cu:

- Mediul socio-economic;

- Aer;

- Zgomot şi vibraţii;

- Peisaj;

Reţeaua de drumuri existentă interacţionează cu:

- Mediul socio-economic;

- Trafic;

Impactul construcţiei

- Mediul socio-economic;

- Trafic;

- Sol şi subsol;

- Apă;

- Aer;

- Zgomot şi vibraţii;

- Peisaj;

- Bunuri materiale;

- Reţeaua de drumuri.

5. Descrierea efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului

Efecte semnificative asupra mediului asociate cu faza de construcție

Activitățile de construcții care pot avea un impact potențial asupra mediului:

- construcția clădirilor propuse, a căilor de acces;

- conexiunea cu rețeaua de căi de comunicații existente în zonă;

- depozitarea și transportul materialelor de construcții, inclusiv pământ, deșeuri generate;

- generarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții;

- riscuri de accidente: deversări accidentale, incendii, etc.;

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu.

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial în etapa executării lucrărilor de construcții

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcții revine titularului proiectului de investiție și antreprenorului lucrărilor de construcții.

5.1. Protecția calității apelor

Realizarea obiectivelor aferente proiectului nu presupune modificarea unui curs de apă, perturbarea temporară a unor elemente morfologice și/sau ale caracteristicilor de curgere (viteză, nivel), lucrări care ar putea avea eventuale influențe temporare asupra pânzei freatice.

Din acest punct de vedere se apreciază că realizarea lucrărilor de construcții, luând în considerare caracteristicile de proiectare obiectivelor propuse pe amplasament și metodele de construcție propuse a fi adoptate conform prevederilor proiectului nu va produce poluarea apelor de suprafață și subterane.

Având în vedere măsurile organizatorice/ tehnice și operaționale ce se vor adopta, realizarea obiectivelor prevăzute prin proiect nu va influența din punct de vedere calitativ și cantitativ apa fluviului Dunărea.

Surse potențiale de poluare a apelor:

- Deversări accidentale, necontrolate, de poluanţi în apă- ex: ape pluviale impurificate cu produse petroliere.

- Colectarea necorespunzătoare a apelor pluviale impurificate cu hidrocarburi de pe platformele aferente căilor de acces.

- Emisiile de gaze de eşapament provenite din trafic pot contribui la creşterea acidităţii atmosferei cu efecte indirecte asupra calităţii apei.

- În perioada executării lucrărilor de construcții:

Lucrările de construcții la obiectivele propuse a se realiza conform proiectului nu vor produce modificări hidrodinamice locale determinate de structurile subterane ce se vor construi sau de lucrările de pozare ale conductelor. Proiectul prevede, în cadrul organizării de şantier, adoptarea de măsuri specifice pentru prevenirea impactului potenţial asupra calităţii apelor de suprafață și subterane, respectiv:

- Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcții în incinta amplasamentului, în spaţiile special amenajate, în cadrul organizării de șantier.

- Manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele din precipitaţii.

- Lucrările de reparații și întreținere ale utilajelor din șantier se vor realiza în ateliere/service-uri specializate. Pe amplasamentul aferent organizării de șantier nu se vor amenaja depozite de combustibili.

- Amenajarea traseelor din incintă, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc. - Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale

conform prevederilor legislației în vigoare.

În condițiile implementării în timpul executării obiectivelor de investiție aferente proiectului a măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potențial nominalizate mai sus, se apreciază că în timpul realizării lucrărilor de construcții ale obiectivele de investiție propuse prin proiect nu se va produce poluarea apelor de suprafață și subterane.

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de executare a construcțiilor, numai în cazul producerii unei poluări accidentale.

- În etapa de funcționare

Sursele de ape uzate vor fi reprezentate de ape uzate menajere şi tehnologice.

Apele uzate menajere: consumul igienico-sanitar (de la grupurile sanitare) şi menajer (din igienizarea spaţiilor interioare-birou şi magazie) sunt colectate prin reţeaua de canalizare interioară din tuburi PVC Dn 150 mm şi dirijate în colectorul central de ape uzate prin care sunt evacuate la staţia de epurare aparţinând S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., conform contractului încheiat între părţi;

Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea halelor şi igienizare incinerator sunt colectate prin intermediul sistemului de canalizare, prevăzut la fiecare hală în bazinele de dejecţii amplasate sub hale. Din aceste bazine, apele uzate sunt deversate în reţeaua de canalizare exterioară a fermei, formată dintr-un colector central din conductă PE Dn 250 mm, comun celor 4+1 hale şi cămine de vizitare. Din colectorul central, apele uzate sunt descărcate gravitaţional prin intermediul unui cămin de racord amplasat la capătul de sud a incintei, în reţeaua de canalizare a Fermei nr. 1 (conducta Dn 500 mm) şi în continuare în staţia de epurare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., conform contractului încheiat între părţi, în vederea epurării. Staţia de epurare se află în administrarea şi este operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

Apele pluviale sunt colectate de pe acoperişuri prin jgheaburi şi burlane din tablă zincată, fiind evacuate gravitaţional în spaţiul verde din jurul halelor de pe amplasament..

Măsurile adoptate pentru prevenirea poluării apelor în perioada de funcționare:

- Asigurarea funcționării instalațiilor/rețelelor de canalizare pentru apele uzate și pluviale la parametrii proiectați.

- Implementarea unui program de inspecții periodice ale rețelelor de canalizare din incintă pentru detectarea în timp util a eventualelor disfuncționalități/defecțiuni și adoptarea imediată a măsurilor ce se impun pentru remedierea acestora.

- Aplicarea, în caz de necesitate, a măsurilor de prevenire şi combatere a poluarii accidentale, (conformarea cu BAT 2) pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului.

5.2. Protecția calității aerului

- Surse de poluare a aerului în perioada de construcție

În perioada de construcție a obiectivelor de investiție conform proiectului, activitățile din șantier, pot avea un impact asupra calității aerului din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora. Execuția lucrărilor de construcție constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie, iar pe de altă parte, o sursă de emisii a poluanților specifici arderii combustibililor (motorinei) în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor și ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de pulberi din timpul execuției construcțiilor sunt asociate lucrărilor de excavare, de vehiculare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, precum și a altor lucrări specifice desfășurate în perimetrul de lucru.

Degajările de pulberi în atmosferă pot varia substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. Natura temporară a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, amploarea lucrărilor diferențiază emisiie specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de pulberi, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor.

Activitatea utilajelor de construcție

Activitatea utilajelor cuprinde, în principal, decaparea și depozitarea pământului, săpături și umpluturi, execuția sistemului rutier în incintă, a rețelelor de canalizare, etc., vehicularea materialelor în momentul punerii în operă, etc.

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților, etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități (substanțe poluante-particule materiale în suspensie și sedimentabile).

Pe amplasamentul aferent proiectului nu se vor realiza activități de alimentare cu carburanți, întreținere și reparații ale utilajelor, aceste servicii fiind asigurate prin intermediul unităților specializate din zonă.

Arderea carburanților (motorină) în motoarele utilajelor de construcție și vehiculelor grele de

transport

Surse de poluare mobile:

- Circulaţia mijloacelor auto ce va asigura aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier.

- Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții; manevrarea echipamentelor / instalațiilor.

Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse.

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de:

- nivelul tehnologic al motorului;

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

- vârsta motorului/utilajului;

- dotarea cu dispozitive pentru reducerea poluării.

Emisiile de poluanți scad cu cât performanțele motorului sunt mai avansate, tendința fiind fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere și cu un control cât mai restrictiv al emisiilor.

Emisiile de poluanţi ale autovehiculelor prezintă două particularităţi:

- Eliminarea poluanților se realizează foarte aproape de sol, fapt care conduce la realizarea unor concentraţii ridicate la înălţimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mică şi capacitate mare de difuziune în atmosferă.

- Emisiile se produc pe întreaga suprafaţă a amplasamentului, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului şi de posibilităţile de ventilaţie ale drumului.

Aria principală de emisie a poluanților rezultați din activitatea utilajelor și mijloacelor de transport se consideră ca fiind amplasamentul aferent realizării proiectului. Concentrațiile maxime de poluanți se vor înregistra în cadrul acestei arii.

Studiile de specialitate precizează că, în general, în exteriorul ariei aferente realizării lucrărilor de construcții, concentrațiile de substanțe poluante se reduc substanțial, astfel încât la 20 m în exteriorul amplasamentului aferent realizării construcțiilor concentrațiile se reduc cu cca. 50%, iar la peste 50 m, reducerea este de cca. 75%.

Se apreciază că efectele emisiilor asupra poluării aerului în zona aferentă proiectului rezultate din suplimentarea traficului rutier ca urmare a realizării lucrărilor de construcții vor fi reduse comparativ cu emisiile provenite din traficul rutier în zonă.

Execuția lucrărilor de construcție

În perioada de construcție lucrările de excavare, de vehiculare și punere în operă a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, precum și a altor lucrări specifice se generează praf (pulberi sedimentabile și în suspensie).

Surse de poluare nedirijate- difuze

- Lucrările de pregătire ale platformelor pe care se vor monta echipamentele/ utilajele necesare executării lucrărilor de construcții.

- Executarea lucrărilor de construcţii aferente obiectivelor de investiție, decaparea și depozitarea pământului, execuția sistemului rutier în incintă, racordarea la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, vehicularea materialelor în momentul punerii în operă, etc.

- Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii.

Poluanți specifici: pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Pulberi PM10- în aerul ambiental: max. 50 µg/mc /24 ore

Nivelul concentrațiilor poluanților specifici generați de realizarea lucrărilor de construcții depinde de:

- intensificarea traficului în zonă, tipul de utilaje și autovehicule utilizate;

- configurația drumului (lățimea, orientarea față de vânturile dominante, înălțimea și omogenitatea clădirilor care o mărginesc); din acest punct de vedere DJ 212 dispune de condiții favorabile dispersiei poluanților emiși în apropierea solului, evoluția laterală fiind limitată la distanța dintre clădiri, iar cea verticală este redusă de absența (în general) a curenților convectivi;

- condițiile meteorologice de dispersie a poluanților; situațiile de circulație redusă a maselor de aer (calm, vânt cu viteze mici) și de stabilitate atmosferică (în special inversiuni termice) determină creșteri accentuate ale concentrațiilor de poluanți evacuați în aer. Situațiile de ventilație naturală slabă, însoțite de inversiune termică sunt asociate cu înălțimi de amestec reduse (de ordinul a câteva sute de metri). Dispersia poluanților emiși în stratul de inversiune este diminuată atât de ventilația orizontală redusă cât și de un amestec vertical diminuat.

Măsurile de reducere a emisiilor în aer vor fi tehnice şi operaţionale şi vor consta în:

- delimitarea arealului de realizare a activităților de construcții în cadrul organizării de șantier;

- protejarea solului decopertat pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer. Pe amplasament pământul excavat va fi stocat temporar în spaţiu special amenajat, acoperit cu prelată, în vederea utilizării pentru umpluturi;

- folosirea de utilaje moderne dotate cu motoare ale căror emisii trebuie să respecte prevederile standardelor și normativelor în vigoare;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezultate din construcții;

- verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale în afara arealului de lucru;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor din construcții la locul de producere, pentru a împiedica antrenarea lor de către vânt, și, implicit, poluarea aerului din zonă;

- soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea lucrărilor efectuate;

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de depozitare a deșeurilor din construcții.

Titularul proiectului va îndeplini obligațiile referitoare la:

- întocmirea Planului de prevenire și reducere a poluării pe șantier (proiectul propune o suprafață construită desfășurată, Scd > 100 mp);

- realizarea/respectarea măsurilor asumate prin Planul de prevenire și reducere a poluării pe șantier, pe toată durata desfășurării lucrărilor;

- luarea, la închiderea șantierului, a măsurilor pentru sortarea și îndepărtarea deșeurilor de pe amplasament, etc.

În perioada de realizare a proiectului, respectiv în perioada de construcție, urmare adoptării de măsuri tehnice / operaționale / organizatorice pentru prevenirea/reducerea poluării, nivelul concentraţiilor de poluanţi în perimetrele cu receptori sensibili nu va fi influențat semnificativ de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului și se va situa sub valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule sedimentabile totale (TSP) prevăzute de STAS nr. 12574/1987.

Impactul direct asupra calității aerului va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a proiectului ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile, respectiv a poluanților specifici rezultați din funcționarea utilajelor și a autovehiculelor de transport materiale/ deșeuri din construcții.

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului.

- Surse de poluare a aerului în perioada de exploatare a funcțiunilor propuse

Sursa principală de poluare a aerului în perioada de exploatare este reprezentată de funcţionarea incineratorului (cca 120 zile/an) şi circulația autovehiculelor în/și din zona aferentă obiectivelor de investiție și în zonele adiacente.

Surse fixe: arderea combustibilului-gazul metan

Incineratorul,  centralele termice (2 buc.), aerotermele Jet Master Era 33 vor utiliza drept combustibil gazul metan. Evacuarea gazelor arse se va realiza prin intermediul unor instalații de dispersie-coşuri de fum:

- un incinerator: coş de fum cu Ø = 800mm; H = 15 m;

- 2 centrale termice: 2 coşuri de fum, fiecare cu  Ø = 0,125 m; H = 4 m;

- 2 aeroterme Jet Master Era 33: punct de emisie cu Ø = 0,396 m; H = 5 m;

Poluanţi specifici*) :

- pulberi = max. 5 mg/Nmc; monoxid de carbon (CO) = max. 100 mg/Nmc; oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2) = max. 35 mg/Nmc; oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2) = max. 350 mg/Nmc.

Notă*) - Valorile maxime admise se raportează la un conţinut în oxigen a efluenţilor gazoşi de 3% vol. Având în vedere măsurile prevăzute a fi adoptate în perioada de operare a activităților propuse conform proiectului, se apreciază că nivelul concentraţiilor de poluanţi în perimetrele cu receptori sensibili se va situa sub valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule sedimentabile totale (TSP) prevăzute de STAS nr. 12574/1987.

Surse mobile:

- Circulația autovehiculelor în zonă.

- Traficul rutier.

Efectele emisiilor rezultate din suplimentarea traficului rutier ca urmare a realizării lucrărilor de construcții asupra poluării aerului în zona aferentă proiectului vor fi reduse comparativ cu emisiile provenite din traficul rutier în zonă.

| Denumirea sursei | Poluanţi specifici/ Concentraţii maxime admise (CMA)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monoxid de carbon (CO) | Oxizi de sulf (SOx) | Oxizi de azot (NOx) |
| Gaze de eşapament rezultate din arderea combustibililor | 2,0 mg/Nmc/zi | 0,03 mg/Nmc/zi | 0,1 mg/Nmc/zi |

Notă: Conform STAS 12574/1987-„Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”.

Emisii în aerul ambiental:

| Poluant | Protecţia sănătăţii |  | Protecţia vegetaţiei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare limită Conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător | Marja de toleranţă | Nivel critic/ Perioada de mediere | Marja de toleranţă |
| Dioxidul de azot (NO2) | 200µg/mc /h (a nu se depăşi mai mult de 18 ori/an calendaristic) | 100µg/mc | 30µg/mc / an calendaristic | Nu |
| Dioxidul de sulf SO2 | 350µg/mc /h (a nu se depăşi mai mult de 24ori/an calendaristic) | 150µg/mc | 20µg/mc / an calendaristic şi perioada de iarnă (1 oct.-31 martie) | Nu |
| Pulberi PM10 | 50µg/mc /24 ore | 50% | - | - |
| Monoxid de carbon (CO) | 10 mg/mc /zi | 60% | - | - |
| Acroleină | 0,01 mg/Nmc/zi Conform prevederilor STAS 12574/1987 - Aer în zone protejate. Condiţii de calitate |  |  |  |

5.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Având în vedere ritmul şi tendinţele actuale de dezvoltare se apreciază că în zona se înregistrează medii zgomotoase reprezentate în principal de traficul rutier - care în prezent nu beneficiază de măsuri de limitare a expunerii la zgomot.

Nu se preconizează în zonă, cu excepția intensificării zgomotului generat de traficul rutier crescut ca urmare a realizării proiectului, mărirea semnificativă a numărului şi a puterii altor surse de zgomot, respectiv intensificarea utilizării acestora.

În ceea ce privește traficul rutier, cel mai eficace instrument de prevenire a problemelor de legate de zgomot este buna planificare. Planificarea reprezintă un instrument pe termen lung care nu va soluţiona problemele imediate, dar, pe baza hărţilor strategice de zgomot, acestea pot fi ajustate astfel încât să se asigure faptul că:

- nu se construiesc noi clădiri în zonele cu un impact ridicat al zgomotului fără ca proiectele de

investiție să prevadă măsuri și dotări tehnice speciale pentru atenuarea nivelului de zgomot produs de traficul rutier.

- nu se amplasează noi obiective generatoare de zgomot lângă zonele rezidenţiale sau liniştite

Procesul de planificare poate fi de asemenea folosit pentru îmbunătăţirea calităţii mediului în zonă, asigurându-se faptul că, pe termen lung, folosinţa terenului poate fi modificată.

Nu sunt nominalizate în categoria arterelor de circulație pe care se înregistrează în regim de zi și în regim de noapte depășiri ale valorilor maxime permise ale nivelului de zgomot.

Zona aferentă realizării proiectului de investiție nu se regăsește între zonele delimitate de Comuna Gropeni ca fiind „zonă liniștită”. Precizăm că planurile de acţiune, au constituit un instrument eficient de care s-a ținut cont la elaborarea proiectului.

Factorii care influenţează nivelul de zgomot sunt:

- factorii de emisie;

- factorii de propagare (distanţa faţă de sursa de zgomot);

- factorii meteorologici.

În faza de execuţie a lucrărilor de construcții se vor lua măsuri tehnice și operaționale pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse, urmărindu-se ca nivelul de zgomot înregistrat să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Referitor la traficul rutier, pot fi luate în considerare diferite aspecte ale zgomotului:

- zgomotul continuu al traficului aglomerat și zgomotul mediu sau zgomotul de fundal la care oamenii sunt expuși, de multe ori timp îndelungat.

- traficul congestionat, marcat de porniri și opriri repetate, unde sunt mai importante accelerarea vehiculelor și zgomotele izolate (ex. zgomotul produs de vehiculele grele la trecerea peste denivelări). Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului se pot întâmpla simultan ambele fenomene, cu modificări ale direcţiei de propagare şi a caracteristicilor energetice.

Măsuri de reducere a nivelului de zgomot în interiorul clădirilor propuse prin:

- montarea de atenuatoare de zgomot la instalațiile/echipamentele specifice (instalațiile de ventilație și de climatizare) astfel încât nivelul de zgomot atenuat conform prevederilor NP015/1997 să fie menţinut sub pragul maxim admisibil în spțiile deservite;

- izolarea fațadelor și a acoperișurilor clădirilor cu destinație de birouri; pentru a se asigura  rezultate bune privind protecția fonică a zonelor aferente birourilor, se vor avea în vedere prevederile Standardului ISO 12354 „Transmiterea zgomotului prin faţadele clădirilor”.

- montarea de ferestre cu sticlă izolată fonic;

- realizarea, în interiorul amplasamentului proiectului a unor suprafețe de rulare cu proprietăți fonoabsorbante, ce pot scădea nivelul de zgomot din zona căilor de rulare din incintă, cu până la 5 dB;

- limitarea vitezei de circulație a autovehiculelor în interiorul amplasamentului aferent proiectului.

În conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorile limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nudepășească 55 dB –curba de zgomot Cz50;

- în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat în exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2- 08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB –curba de zgomot Cz40;

- pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depășească 35 dB (A) – curba de zgomot Cz30. În timpul nopții (orele 23,00-7,00) nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie să depășească 30 dB – curba Cz25.

- În perioada executării lucrărilor de construcții

Surse generatoare de zgomot:

- Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier.

- Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții; manevrarea echipamentelor / instalațiilor. Având în vedere distanţa mare de la amplasamentul aferent proiectului față de zonele locuite se apreciază că zgomotul și vibrațiile generate pe amplasament ca urmare a realizării obiectivelor de investiție aferente proiectului nu pot produce disconfort în zonă.

Măsuri prevăzute a se adopta în timpul realizării lucrărilor de construcții:

- respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat;

- restricţionarea accesului în zonele cu emisii ridicate de zgomot;

- folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare;

- stabilirea programului de livrare a deșeurilor rezultate din construcții, cu respectarea programului de lucru stabilit pe șantier;

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcții, oriunde acest lucru va fi posibil;

- monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare. În condițiile aplicării măsurilor de prevenire/reducere prezentate se apreciază că impactul direct al zgomotului și vibrațiilor va fi redus și se va manifesta temporar, pe perioada de execuție a lucrărilor de construcții aferente obiectivelor propuse a se realiza.

- În perioada de funcționare, sursele generatoare de zgomot sunt reprezentate de:

- circulația autovehiculelor în interiorul amplasamentului;

- traficul auto în zonă;

- funcționarea instalațiilor de ventilație și climatizare aferente clădirilor.

Măsuri propuse pentru prevenirea/ reducerea zgomotului generat de traficul rutier:

- Interzicerea în zonă a circulaţiei unor categorii de vehicule în intervalele orare în care se înregistrează un nivel al indicatorilor de zgomot peste limitele admise.

5.4. Protecția împotriva radiațiilor

Realizarea proiectului de investiție pe amplasamentul propus și desfășurarea ulterioară a activităților prevăzute nu presupun apariția de surse potențiale de radiații. Proiectul de investiție nu prevede amenajări și dotări speciale pentru protecția împotriva radiațiilor.

5.5. Protecția solului și a subsolului

- În perioada executării lucrărilor de construcții, sursele potenţiale de poluare a solului sunt:

- executarea lucrărilor de consolidare a terenului și de excavare în vederea execuției lucrărilor de construcții;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer și a deșeurilor din construcții;

- ocuparea temporară a solului cu materiale de construcții;

- scurgeri accidentale de carburanți/uleiuri provenite de la utilajele de construcție folosite, ca urmare a funcționării necorespunzătoare ale acestora.

Proiectul prevede pentru perioada aferentă executării lucrărilor de construcții în cadrul organizării de şantier și în frontul de lucru luarea măsurilor tehnice /organizatorice/operaționale ce se impun pentru prevenirea/ reducerea impactului potenţial asupra calităţii solului.

Măsuri adoptate pentru prevenirea/reducerea poluării solului:

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament, în interiorul perimetrului de lucru, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

După finalizarea lucrărilor de construcții pe amplasament suprafața de teren rămasă liberă se va reda în circuitul inițial. Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în timpul executării proiectului, impactul direct asupra solului și subsolului va fi nesemnificativ.

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de executare a construcțiilor, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

- În perioada de funcționare, sursele potenţiale de poluare a solului sunt:

- traficul auto intern;

- scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanți, uleiuri), provenite de la autovehicule;

- evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere, tehnologice și a apelor pluviale;

- gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate pe amplasament;

Urmare măsurilor ce se propun a fi adoptate și a utilizării corespunzătoare a instalațiilor din dotarea obiectivelor, se apreciază că nu vor exista surse de contaminare pentru sol și subsol. Titularul proiectului se va dota cu materiale absorbante pentru colectarea în sistem uscat a eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanți și lubrifianți).

5.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Pe amplasamentul aferent proiectului nu există ecosisteme terestre și acvatice. Proiectul de investiție nu prevede, măsuri speciale de protecție pentru ecosisteme terestre și acvatice.

5.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Amplasamentul proiectului de investiție este situat într-o zonă cu destinaţia de activităţi agricole, nu este situat în zona cu receptori sensibili - locuințe rezidențiale - deci nu va crea un disconfort potențial generat de realizarea obiectivelor propuse.

Presiuni existente asupra populației

Întreaga zonă este într-un proces intens de dezvoltare urbanistică, având în vedere poziționarea sa și apropierea de municipiul Brăila.

Influența estimată a proiectului asupra populației

Efectele surselor de zgomot și vibrații se suprapun peste zgomotul existent în zonă. Ca urmare a realizării obiectivelor aferente proiectului zgomotul generat de realizarea lucrărilor de construcții și creșterea traficului rutier în zonă va înregistra o creștere potențial semnificativă.

Din acest punct de vedere, se apreciază că zgomotul și vibrațiile generate pe amplasament în perioada executării lucrărilor de construcții pot produce disconfort rezidenților din zonă.

Perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor de construcții se va manifesta prin  zgomotul cauzat de utilaje și traficul greu, respectiv de activitățile de construcții.

Zgomotul poate afecta vecinătățile imediate precum și cele adiacente căilor de rulare ale utilajelor. Pentru prevenirea zgomotului de șantier se vor aplica măsuri specifice. Orarul de lucru pe șantier va fi unul de zi (orele 8,00-18,00), agreat cu vecinătățile.

Transporturile grele se vor notifica vecinătăților.

În faza de execuţie a lucrărilor de construcții se vor lua măsuri tehnice, organizatorice și operaționale pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse, urmărindu-se ca nivelul de zgomot înregistrat la limita incintei amplasamentului să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare. Instalaţiile/ utilajele/ echipamentele specifice vor fi utilizate asfel încât nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activităţilor pe amplasament să nu se depăşească, la limita incintei obiectivului, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat-A- Leq = 65dB, conform prevederilor SR 10009/2017 – Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”.

La limita receptorilor protejați, în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr 119/2014, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat, măsurat în exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5m înălțime față de sol, nu trebuie să depășească 55 dB (Cz50).

- Vibrațiile cauzate de realizarea lucrărilor de construcții, de traficul greu și manipularea materialelor grele pot fi resimțite în clădirile din imediata vecinătate și în cele de pe traseul de acces la șantier.

Pentru urmărirea comportării în timp a clădirilor, astfel încât acestea să nu fie afectate de vibrații, proiectul prevede acțiuni de monitorizare a comportării clădirilor din zonă, astfel încât, în cazul riscului de atingere a limitei de stabilitate a clădirilor, să se aplice măsuri concrete de diminuare a vibrațiilor.

- Pulberile sedimentabile și în suspensie (praful) generat de activitățile de construcții - Proiectul prevede adoptarea în cadrul organizării de șantier și în frontul de lucru de măsuri specifice pentru prevenirea/reducerea emisiilor de pulberi.

- Deșeurile din construcții pot constitui o sursă potențială de poluare a solului, subsolului și a apelor subterane, a aerului, precum și a vecinătăților - ex: deșeuri antrenate de vânt etc. Proiectul de investiție prevede adoptarea de măsuri de prevenire/ reducere a impactului prin gestionarea deșeurilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

- Scurgerile accidentale de produse petroliere (carburanți, lubrifianți) provenite de la utilajele/ autovehiculele utilizate în activitatea de construcții.

- Traficul greu - Lucrările de construcții implică un trafic greu semnificativ și funcționarea de utilaje grele: utilaje pentru excavat, încărcat, ridicat, transport.

Surse potențiale de impact asupra așezărilor umane:

- organizarea de șantier;

- posibila apariție a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj care vor transporta materiale/ utilaje de construcții. Se apreciază că valorile normale de trafic în zonă vor crește cu mai puțin de 1%, astfel incât această creștere poate fi considerată nesemnificativă;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor din construcții- poate genera un impact estetic negativ;

Matricea de impact – perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor de construcții

| Acţiuni/ efecte –perioada de construire | Factori de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apă | Aer | Sol/subsol | Sănătatea populaţiei | Biodiversitate | Resurse culturale | Peisaj | Bunuri materiale | Socio-economic |
| Zgomot |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Vibraţii |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Praf |  | x |  | x |  |  |  | x |  |
| Deşeuri, scurgeri | x |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Trafic greu |  | x | x | x |  |  |  | x | x |

Impactul social: poate fi resimțit în timpul executării lucrărilor de construcții, datorită transportului de materiale de construcții, a deșeurilor, etc. Impactul va fi resimțit temporar în zonele de acces ale drumurilor principale și adiacente, fiind însoțit de posibile întreruperi ale traficului rutier în zonă, respectiv de o serie de riscuri privind siguranța publică.

Deoarece activitățile de transport se vor desfășura pe diferite căi de acces, se estimează că impactul va fi nesemnificativ.

Pentru prevenirea/ limitarea/ diminuarea eventualelor consecințe titularul proiectului va întocmi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

Măsurile adoptate pentru protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare şi/sau plasă densă, umedă; împrejmuirea șantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în responsabilitatea constructorului.

- aspirarea reziduurilor de praf şi umezirea suprafeţelor de lucru (exclus măturarea acestora);

- mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile rezultate din construcții în vederea evacuării de pe amplasament vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora;

- înaintea părăsirii incintei vehiculele ce transportă deșeuri din construcții vor fi curățate pentru a se evita murdărirea arterelor de circulație cu reziduuri din șantier;

- gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurile din construcții pentru a nu periclita starea de sănătate a populației și a nu crea disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora;

- umezirea suprafeţelor de lucru și - în funcție de caz - a zonelor de depozitare pentru deşeurile rezultate din construcții;

- acoperirea temporară a materialelor generatoare de praf; îndepărtarea acoperirilor de protecţie se va face doar pe porţiuni mici în timpul lucrărilor.

- preluarea deșeurilor din construcții se va realiza zilnic, cu mijloace auto acoperite cu prelate şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Comunei Gropeni.

- utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricţionarea şi controlul accesului vehiculelor în şantier.

Proiectul de investiție prevede, la terminarea realizării lucrărilor de construcții, realizarea de spații verzi pe o suprafață de 17.648 mp.

În condițiile adoptării măsurilor tehnice și operționale de prevenire/reducere nominalizate se apreciază că în perioada realizării lucrărilor de construcții impactul direct, indirect, pe termen scurt, asupra așezărilor umane și a obiectivelor de interes public, va fi redus.

În cazul în care pe parcursul realizării proiectului de investiție se vor înregistra propuneri/ observații/ sesizări din partea publicului interesat, titularul proiectului și constructorul au obligația adoptării de măsuri suplimentare pentru reducerea disconfortului potențial produs ca urmare a lucrărilor desfășurate pe șantier.

Caracteristicile impactului potențial - perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor

Extinderea impactului - Impact redus în zona de lucru - se va manifesta local, pe perioada

realizării lucrărilor de construcţii aferente proiectului de investiţie.

Mărimea şi complexitatea impactului - Impact redus - se va manifesta local, pe timpul realizării lucrărilor de construcții.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe perioada de execuție a proiectului de construcție. Impactul va avea un caracter reversibil - efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de construcții pe amplasament.

- Etapa de operare a funcțiunilor propuse

În timpul funcționării obiectivelor ca urmare a realizării proiectului propus, se poate manifesta un impact de perturbare a vecinătăților prin emisii, zgomot, aglomerație, prezență umană. După realizarea proiectului, zona se va aglomera în perioada de aprovizionare cu materii prime, auxiliare, livrare porci.

Conform prevederilor proiectului, realizarea obiectivelor de investiție nu va crea blocaje ale traficului în zonă. Zgomotul suplimentar cauzat de trafic poate fi prevenit prin fluidizarea traficului eşalonarea livrărilor.

Perturbarea vecinătăților în timpul funcționării se manifestă prin:

- zgomot și vibrații cauzate de depopulare, sistemele de ventilație, traficul auto (traficul se intensifică și generează zgomote specifice); influența acestora se va monitoriza la limita incintei.

- se produce va produce o aglomerare a zonei, care poate constitui, la un moment dat, un posibil stres pentru vecinătăți. Stresul poate fi minimizat printr-o bună proiectare a  spațiilor din interiorul amplasamentului, eşalonarea traficului, astfel încât să fie acceptabil pentru public.

Se apreciază că în etapa de operare, activitățile ce se vor desfășura pe amplasament vor avea un impact redus asupra mediului, în condiţiile respectării prevederilor proiectului tehnic, în ceea ce priveşte amplasarea, realizarea şi dotările specifice obiectivului de investiție.

Matricea de impact – perturbarea vecinătăților în timpul funcționării

| Acţiuni/efecte –perioada de construire | Factori de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apă | Aer | Sol/ subsol | Sănătatea populaţiei | Bio-diversitate | Resurse culturale | Peisaj | Bunuri materiale | Socio-economic |
| Zgomot şi vibraţii |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Aglomerare industrială |  | x |  | x |  |  | x |  | x |
| Emisii de poluanţi în aer din procese de ardere |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea durabilă a zonei |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Ape uzate | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pe termen lung, în perioada de operare, activitățile propuse pe amplasament conform prevederilor proiectului vor avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și administrativ în zonă.

5.8. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Pe amplasamentul aferent proiectului nu există bunuri de patrimoniu.

Din acest punct de vedere, proiectul nu prevede instituirea de zone protejate pe amplasamentul aferent zonei. Proiectul de investiție prevede protejarea obiectivelor istorice aflate în vecinătate corespunzător valorii lor patrimoniale. Realizarea proiectului de investiție în zona propusă va respecta condițiile impuse prin avizele de specialitate emise de autoritățile avizatoare.

În cazul în care, în timpul executării lucrărilor de construcții se vor descoperi, cu totul întâmplător, alte valori culturale sau istorice titularul proiectului / antreprenorul lucrărilor de construcții, are obligația respectării prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea zonelor de protecție, raportarea descoperirilor către Direcţia de Cultură, Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv solicitarea și obținerea autorizațiilor speciale de execuție a lucrărilor ce vizează conservarea valorilor culturale și istorice. Se va organiza urmărirea comportării construcțiilor aferente consolidării terenului pe perioada execuției și urmărirea comportării în timp a acestora post execuție.

5.9. Protecția bunurilor materiale (altele decât patrimoniul cultural și istoric)

Lucrările de construcții din cadrul organizării de șantier pot avea efecte indirecte asupra bunurilor materiale (diferite de patrimoniul cultural).

Efecte posibile:

- daune produse infrastructurii: drumuri, rețele hidroedilitare, clădiri, utilități, etc., care pot

determina întreruperi temporare;

- degradarea fațadelor ca urmare a depunerilor de praf;

- deranjarea temporară a zonelor rezidențiale și a altor receptori sensibili;

- perturbarea traficului pe durata lucrărilor de construcții și în perioada de funcționare.

Măsuri potențiale de prevenire/ reducere/ compensare:

- evitarea interferențelor cu alte infrastructuri;

- coordonarea lucrărilor la punctele de intersecție cu deținătorii reţelelor de utilități (apă,  canalizare, energie electrică, gaz metan, telecomunicații, etc.);

- în cazul producerii unor daune, lucrările de reparații trebuie executate cât mai repede posibil, conform prevederilor Planului de intervenție în caz de poluări accidentale, în caz de avarii, planuri elaborate de constructor pentru etapa de construcție;

- planificarea gestionării traficului; se recomandă elaborarea uni plan detaliat al gestionării traficului pentru a reduce disconfortul și posibilele inconveniente.

5.10. Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie a lucrărilor de construcții proiectul prevede obligaţia titularului/constructorului de a respecta prescripţiile tehnice de exploatare şi de întreţinere prevăzute de normativele de exploatare ale utilajelor/echipamentelor folosite.

5.11. Prevenirea riscurilor naturale

Proiectul de investiție prevede adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice pentru realizarea în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației obiectivelor aferente acestuia. Prin realizarea lucrărilor de construcții pe amplasament nu există riscul producerii alunecărilor de teren sau a altor fenomene naturale induse.

5.12. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- În perioada executării lucrărilor de construcţie, deşeurile generate sunt:

- pământ rezultat din decopertarea terenului în vederea realizării construcțiilor : cod: 17.05.04; se va folosi pentru umpluturi;

- deşeuri de ambalaje de hârtie-carton (cutii, saci) -cod 15.01.01; plastice (saci, folii) - cod 15.01.02; lemn (paleţi, cutii): cod 15.01.03 - se vor colecta selectiv; se vor depozita temporar în containere specializate, în spații special amenajate în cadrul organizării de șantier şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării.

- deşeuri de amestecuri metalice (sârme, profile metalice, tablă, platbandă): cod 17.04.07 - se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în containere specializate, în spațiul special amenajat în cadrul organizării de șantier şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectare și transport în vederea valorificării.

- deşeuri de tip menajer: cod deșeu 20.03.01 - se vor colecta şi depozita temporar în pubele, în spațiul special amenajat în cadrul organizării de șantier şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectare și transport în vederea eliminării.

Constructorul are obligatia de a amenaja, dota și întreține corespunzător zonele proprii de depozitare în locația pusă la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descărcarea/încărcarea și manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrărilor conform prevederilor proiectului. Depozitul de deșeuri va consta din spații libere, delimitate prin împrejmuire cu gard și porți de acces dotate cu sisteme de închidere și  încuiere - pentru materialele care permit depozitarea în spații deschise, precum şi din containere magazii metalice  - pentru materiale şi alte bunuri care necesită astfel de condiiţi de  înmagazinare. Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente şi tipo-dimensiuni, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, etc., iar dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare, transport şi depozitare, conducătorul locului de muncă va stabili măsurile de securitate și de supraveghere necesare, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Operaţiunile de încărcare-descărcare se vor executa numai sub supravegherea unei persoane resposabile, instruită în acest scop. Descărcarea materialelor se va face în mod ordonat, materialele asezându-se după specificul lor în grămezi sau stive.

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor există obligativitatea gestionării deșeurilor din construcții astfel încât să se atingă progresinv, până la 31 decembrie 2020 un nivel de pregătire pentru pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de 70%, din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Transportul/manipularea deșeurilor:

Se va realiza de către personalul instruit pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente. Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată, codificarea acestora. Mijloacele de transport vor fi asigurate împotriva deversării molozurilor și a materialelor de construcții care pot fi spulberate de curenții de aer. Transportul deșeurilor rezultate din activitățile de construcții realizate conform proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

La finalizarea lucrărilor aferente proiectului de organizare de șantier titularul proiectului/ constructorul va transmite la A.P.M. Brăila și G.N.M.-.SCJ Brăila un raport privind modul de gestionare a deșeurilor rezultate din construcții, care va cuprinde informații referitoare la cantitățile de deșeuri rezultate, cu precizarea modului de gestionare a acestora.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deșeurilor, prevenirea producerii deșeurilor reprezintă totalitatea măsurilor ce trebuie sa fie luate înainte ca o substanță/ material/ produs să devină deșeu. In lista privind ierarhia deșeurilor, prevenirea producerii deșeurilor este prioritară și are scopul de a reduce efectele negative ale acestora asupra mediului. Se impune în acest sens identificarea activităților generatoare de deșeuri și a tipurilor de deșeuri produse, iar pe baza acestora se va întocmi un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate. Se precizează că activitatea de colectare selectivă a deșeurilor în vederea valorificării reduce cantitatea de deşeuri ce sunt eliminate prin depozitare. Reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea de construcții poate fi realizată prin implementarea unor politici şi practici, cum sunt:

- reducerea la sursă a deșeurilor – de ex. restricții la cumpărare a unor materiale de construcție ce sunt supraambalate;

- utilizarea eficientă a resurselor;

- stabilirea de obiective şi indicatori măsurabili (cuantificabili);

- mentenanța instalațiilor de încărcare/descărcare și transport materiale, astfel încât să se reducă pierderile de materiale;

- utilizarea unor utilaje moderne care pot prelucra/ monta eficient materialele de construcții;

- monitorizarea fluxului de materiale utilizate și rezultate;

- instruirea angajaţilor;

- identificarea firmelor specializate în transportul şi reciclarea (valorificarea) deșeurilor.

Planul de gestionare a deșeurilor se va întocmi de constructorul/ antreprenorul de lucrări și va consta în:

- prezentarea lucrărilor de construcții ce urmează a se realiza în cadrul organizării de șantier;

- stabilirea obiectivelor și țintelor privind generarea deșeurilor;

- prognozarea privind generarea deșeurilor;

- stabilirea fluxurilor specifice de deșeuri;

- evaluarea potențialelor tehnici privind gestionarea deșeurilor;

- calculul capacității necesare pentru gestiunea deșeurilor generate;

- evaluarea costurilor.

- În perioada de funcţionare, vor fi generate următoarele categorii de deşeuri:

- deşeuri de ambalaje de hârtie-carton - cod 15.01.01; materiale plastice - cod 15.01.02;  lemn - cod 15.01.03, ambalaje metalice - cod 15.01.04 - se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în containere specializate, în spațiul special amenajat şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării;

- deşeuri metalice: cod 02.01.10 - se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în containere specializate, în spațiul special amenajat şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării;

- deşeuri de ţesuturi animale: cod 02.01.02 - se vor depozita temporar în spaţiu frigorific cu S = 7,7 mp (conformare cu BAT 2 privind depozitarea animalelor moarte);

- cenușa rezultată din ardere: cod 19.01.12 - va fi stocată în containere metalice prevăzute cu capac pentru etanşare şi va fi transportată la platforma de nămol aferentă staţiei de epurare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. din punctul de lucru situat în sudul amplasamentului, unde va fi amestecată cu nămolul existent mineralizat şi apoi împrăştiat pe terenurile agricole din zonă (studiu agrochimic OSPA).

- deşeuri de tip menajer: cod deșeu 20.03.01 - se vor colecta şi depozita temporar în pubele, în spațiul special amenajat şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea eliminării finale. Colectarea deșeurilor menajere se va realiza astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, orice risc de disconfort creat de mirosuri, insecte, rozătoare, etc.

- deşeuri de echipamente electrice şi electronice: cod 16.02.14 - se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în containere specializate, în spațiul special amenajat şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării.

Amplasarea containerelor se va realiza astfel încât accesul la ele să fie rapid și ușor, iar sistemul de acoperire să fie ușor de manevrat și să asigure etanșeitatea acestora. Recipientele vor fi menținute în stare bună de funcționare și vor fi înlocuite imediat la primele semne de pierdere a etanșeității.

Gestionarea deșeurilor de ambalaje se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Deșeurile de ambalaje se vor colecta selectiv în interiorul amplasamentului, în spații adecvate, și se vor preda la operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale.

- Deşeuri de materiale absorbante utilizate pentru colectarea de pe amplasament a scurgerilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehicule – cod deșeu 15.02.02*. Dacă vor fi generate se vor gestiona ca deșeuri periculoase. Se vor colecta în recipiente specializate, se vor depozita temporar pe amplasament (în spațiul special destinat în cadrul gospodăriei de deșeuri) și se vor preda pe bază de contract la operatori autorizați pentru colectare și transport în vederea eliminării finale.

5.13. Gospodărirea substanțelor și preparatelor toxice și periculoase

În perioada executării lucrărilor de construcţie substanțele periculoase sunt reprezentate de combustibilii și lubrifianții utilizați de mijloacele de transport pentru transportul materialelor de construcție și al deșeurilor din construcții și de utilajele folosite în activitățile de construcții.

Alimentarea cu combustibili și schimburile de uleiuri la mijloacele de transport și la utilaje se va realiza în stații de carburanți, respectiv în service-uri auto specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului. Pe amplasament, în cadrul organizării de șantier, nu se prevede realizarea de depozite de combustibili și de uleiuri uzate.

În perioada de funcționare, se va utiliza gaz metan pentru funcţionarea incineratorului, centralelor termice şi aerotermelor şi motorină pentru funcţionarea ifronului. Nu se vor stoca pe amplasament.

a) Construirea și existența proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare;

Tehnologia de execuţie a lucrărilor proiectate este o tehnologie tipică executării lucrărilor de construcţii-clădiri. Soluţiile propuse prin proiect vor avea un impact minim asupra mediului. Lucrările propuse se referă la utilizarea betonului de ciment şi a prefabricatelor de beton de ciment, lemn şi metal, materiale care au un impact minim asupra mediului, fiind materiale naturale în proporţie de 100%.

Prefabricatele de beton vor fi realizate în instalaţiile specializate autorizate, agrementate, urmând ca acestea să fie transportate în amplasamentul lucrărilor cu mijloace auto. Realizarea investiţiei nu presupune dezafectarea unor echipamente, utilaje sau demolarea unor clădiri.

Materialul rezultat din excavaţii se va utiliza la terasamentele, umpluturile platformelor nou create şi alte umpluturi adiacente.

După finalizarea lucrărilor, construcţiile şi instalaţiile existente în cadrul organizării de santier vor fi demontate şi evacuate, iar spaţiile ocupate temporar de organizarea de şantier vor fi aduse la forma iniţiala. Terenul va fi recopertat cu solul fertil excavat iniţial.

In cadrul proiectului a fost întocmit graficul de realizare a execuţiei lucrărilor care se estimează că se vor executa pe o perioada de 14 luni. Este foarte importantă coordonarea judicioasă a Contractorului pentru realizarea lucrărilor la calitatea cerută şi în timpul de execuţie preconizat.

Prezentul proiect este de natură tehnologică prin esenţa lui, astfel încât implică o foarte bună organizare în ceea ce priveşte începerea, finalizarea şi alternanţa etapelor de execuţie. In cazul prezentului proiect nu sunt propuse lucrări de demolare. Proiectul propune reabilitarea unor obiective din cadrul punctului de lucru (hală livrare animale, incinerator pentru deșeuri de țesuturi animale, căi de acces, spații administrative, dotări sanitar - veterinare, inclusiv a utilităţilor aferente) fără modificarea capacității.

Materialele rezultate (deşeuri) din amenajarea terenului vor fi sortate în vederea reutilizării, valorificării sau eliminării. Pentru această activitate se va încheia un contract cu o firma specializată.

Estimarea efectelor semnificative în perioada de execuţie

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii în aer | Da | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Da | Nu |
| Emisii în apă | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Emisii în sol | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Zgomot | Da | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Nu | Da | Da, pe termen scurt |
| Vibraţii | Da | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |
| Deşeuri generate | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |

Estimarea efectelor semnificative în perioada de funcţionare

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii în aer | Da | Nu | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Da | Da, pe termen lung |
| Emisii în apă | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Emisii în sol | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Zgomot | Da | Nu | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu |
| Vibraţii | Da | Nu | Nu | Da, fără măsuri de reducete | Nu | Nu |
| Deşeuri generate | Da | Nu | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Da, pe termen lung |

b) Utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a biodiversității, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse;

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierdere definitivă de teren | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |

c) Lucrări de terasament

Lucrările de terasamente cuprind lucrările prin care se rezolvă:

- sistematizarea pe verticală: săpătură până la cota de fundare; umplutură + compactare

- lucrări de cofrare, armare şi betonare la imobil

- lucrări de zidărie, tencuieli şi zugrăveli interioare şi exterioare

- lucrări de tâmplărie exterioară şi interioară, metalică, din lemn sau PVC

- lucrări de amenajare a spaţiilor verzi amenajate în lateralele benzii de circulaţie pietruită, până la halele construite şi respectiv, la gardul fermei;

- executarea căilor de acces

- cale de acces carosabilă betonată, pe o lungime de 220 m și cu lățimea de 6 m, ce va fi amenajată în ”zona curată” și va fi utilizată pentru transferul porcilor spre hala de livrare;

- cale de acces carosabilă pietruită, pe o lungime de 500 m și cu lățimea de 3 m, ce va fi amenajată în ”zona murdară” și va fi utilizată pentru aprovizionarea cu furaje;

- asigurarea siguranţei circulaţiei - semnalizarea pe timpul execuţiei şi semnalizarea definitivă.

Sistematizarea verticală a avut în vedere alegerea celor mai judicioase soluţii privind asigurarea evacuării apelor pluviale de pe amplasament, utilizând sistemul de scurgere gravitaţional.

Apele meteorice sunt colectate de pe acoperişuri prin jgheaburi şi burlane din tablă zincată, fiind evacuate gravitaţional în spaţiul verde din jurul halelor de pe amplasament.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul amplasamentului cercetat aparţine subunităţii Terasa Brăilei. Terenul este cu denivelări izolate, în pantă lină, de la vest la est şi de la nord la sud. Nu s-au semnalat fenomene de alunecare sau prăbuşire care să pericliteze stabilitatea viitoarelor construcţii.

Caracteristici constructive şi funcţionale:

Lucrări de terasamente

Lucrările de săpături vor începe numai după identificarea pe teren a tuturor reţelelor. In cazul în care în timpul execuţiei lucrărilor apar întâmplător reţele de instalaţii subterane neprevăzute în proiectele de specialitate se vor opri lucrările şi se va chema proiectantul.

Săpătura se va executa cu excavatorul pe pneuri în straturi succesive până la atingerea cotei de fundare prevăzută în proiect. Pământul din săpătură va fi utilizat pentru umpluturi. După efectuarea săpăturilor se va executa pregătirea patului în vederea aşternerii straturilor constante sistemului rutier.

In principiu, cota de fundare este cea prevăzută în proiect. Coborârea cotei de fundare (coborârea fundului săpăturii) sub cota din proiect se stabileşte cu ocazia recepţiei naturii terenului de fundare de către geolog, dacă se constată că terenul are alte caracteristici decât cele avute în vedere la proiectare.

Umpluturile se vor recepţiona de către geolog în baza buletinelor de analiza privitor la greutatea volumetrică în stare uscată. Gradul de compactare al pământului cerut prin proiect se consideră realizat dacă greutatea volumetrică în stare uscată este  14,3 KN/mc.

Armare, cofrare şi betonare elemente structurale

Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor de armătură se va face în conformitate cu prevederile proiectului. Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, astfel încât să se evite confruntarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei în momentul montării.

Legarea armăturilor trebuie efectuată la încrucişarea barelor, prin legături sau prin sudură electrică prin puncte.

Plasele sudate se vor folosi ca armături pentru elemente din beton armat, monolite sau prefabricate (plăci pentru planşee şi acoperişuri etc) solicitate de regulă numai de încărcări statice.

Utilizarea plaselor sudate se va face în conformitate cu prevederile Normativului NE012- 2010 (pct.3.25 - 3.30) a Instrucţiunilor P 59-80 şi Catalogul MIM ISPS Buzău 1978.

Montarea armăturilor se poate face bară la bară (bare flotante) sau sub forma de subansambluri (carcase sau plase sudate) realizate în ateliere centralizate sau organizate în apropierea obiectivului. Utilizarea subansamblurilor realizate în condiţii industriale, asigură o creştere a productivităţii muncii.

La terminarea montarii armăturilor, datorită importanţei deosebite a calităţii execuţiei acestora, cât şi a faptului că după turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu recepţionate, prin încheierea de Procese verbale de lucrări ascunse.

Pentru orice element de construcţii, operaţiile de montare a panourilor de cofraj se succed în principiu în următoarea ordine:

- curăţirea şi nivelarea locului de montaj;

- trasarea poziţiei cofrajelor;

- transportul şi aşezarea panourilor şi a celorlalte materiale în apropierea locului de montaj;

- curaăţarea şi ungerea panourilor;

- asamblarea şi susţinerea provizorie a acestora;

- verificarea poziţiei cofrajelor pentru fiecare element de construcţie, atât în plan, cât şi pe verticală şi fixarea lor în poziţie corectă;

- încheierea, legarea (blocarea) şi sprijinirea definitivă a cofrajelor cu dispozitivele de montare (juguri, tiranţi, zăvoare, distanţieri, proptele, contavântuiri, etc.);

- etanşarea rosturilor.

Betonul va fi preparat în instalaţii autorizate.

Transportul betonului se va face cu autobetoniere.

Inainte de a se începe turnarea betonului se vor verifica:

- corespondenţa cotelor cofrajelor, atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical, cu cele din proiect; orizontalitatea şi planeitatea cofrajelor plăcilor şi grinzilor;

- verticalitatea cofrajelor stâlpilor sau diafragmelor şi corespondenţa acestora în raport cu elementele nivelelor inferioare;

- existenta măsurilor pentru menţinerea formei cofrajelor şi pentru asigurarea etanşeităţii lor;

- măsurile pentru fixarea cofrajelor de elemente de susţinere;

- rezistenţa şi stabilitatea elementelor de susţinere existente şi corecta montare şi fixare a susţinerilor, existenţa penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a tălpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren;

- dispoziţia corectă a armaturilor şi corespondenţa diametrelor şi numarul lor, cu cele din proiect, solidarizarea armăturilor între ele, existenţa în număr suficient a distanţierilor;

- instalarea conform proiectului, a pieselor ce vor rămâne înglobate în beton sau care servesc pentru crearea de goluri.

Decofrarea:

- va fi supravegheată direct de catre executant; în cazul în care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate, etc.) care pot afecta stabilitatea construcţiei, decofrarea se va sista pana la aplicarea măsurilor de remediere sau consolidare;

- susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi continuând simetric către reazeme;

- slăbirea pieselor de fixare se va face treptat, fără şocuri;

- decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către elemente ce se decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor şi susţinerilor.

Recepţia:

Examinare amanunţită a tuturor elementelor de rezistenţă ale structurii, încheindu-se un proces verbal, de lucrări ascunse, în care se vor consemna calitatea lucrărilor, precum şi eventualele defecte constatate şi aprecierea importantei lor. Este interzisă efectuarea de operaţii de orice fel, înaintea acestei examinari.

In cazul în care se constată defecte importante (goluri, zone segregate sau necompactate etc.), remedierea acestora se va face numai pe baza detaliilor acceptate de proiectant şi cu supravegherea beneficiarului.

După executarea acestor remedieri, se va întocmi un proces verbal de lucrări ascunse în care se va menţiona procedeul de remediere adoptat.

La lucrările la care se prevede aplicarea unor finisaje, defectele superficiale se vor remedia odată cu executarea finisajului respectiv.

Recepţia structurii de rezistenţă se va efectua pe întreaga construcţie sau pe părţi de construcţie (fundaţie, etc.) în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier, stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi executantul. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei.

d) Intensificarea traficului de orice fel în toate etapele proiectului

O sursă suplimentară de zgomot şi vibraţii o reprezintă şi traficul rutier aferent perioadei de execuţie a proiectului. În cele 14 luni aferente lucrărilor, la începutul şi sfârşitul perioadei (în total aprox. 8 zile), respectiv în etapele de mobilizare şi demobilizare (aducere a utilajelor şi echipamentelor necesare execuţiei lucrărilor şi transportul acestora la finalul lucrărilor de execuţie), fluxul zilnic de autovehicule va fi de maxim 2 curse către şi dinspre FERMĂ (scenariul cel mai defavorabil).

Pentru celelalte zile aferente lucrărilor, traficul de autovehicule pe drumurile de acces către locaţia proiectului va scădea, ajungând la maxim 1 cursă pe zi. Aceste valori indică faptul că execuţia proiectului nu poate avea o contribuţie semnificativă asupra nivelului de zgomot.

Pentru limitarea efectelor zgomotului generat în perioada de construcţie sunt propuse următoarele măsuri suplimentare: utilizarea de echipamente şi utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot; efectuarea verificărilor tehnice periodice ale autovehiculelor implicate în proiect şi menţinerea acestora într-o stare corespunzătoare de funcţionare; amenajarea şi întreţinerea permanentă a drumurilor de acces cu platforme de circulaţie dimensionate corespunzător gabaritelor de tranzit; oprirea motoarelor utilajelor şi vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor.

| Tip de poluare | Sursa de poluare | Poluare maximă permisă | Poluare prognozată şi măsuri de eliminare/reducere |  |  |  | Măsuri de eliminare/ reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | In zona obiectivului | In zone de protecţie | In zone rezidenţiale, recreere, cu luarea în considerare a poluării de fond |  |  |
|  |  |  |  |  | Fără măsuri de reducere/ eliminare | Cu implemen-tarea măsurilor |  |
| In perioada de construire (14 luni) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgomot | Activitatea utilajelor, circulaţia auto | STAS 10009/2017 65 dB (A) | 85 – 117 dB (A) | < 65 dB(A) | < 50 dB(A) | < 40 dB(A) pe timpul nopţii | Sunt surse cu acţiune limitată, în timpul zilei. |

e) Emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte negative și eliminarea și valorificarea deșeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltării/implementării proiectului ținând cont de hărțile de zgomot și de planurile de acțiune aferente acestora elaborate, după caz, pentru arealul din zona de influență a proiectului;

e.1. Emisii în apă

e.1.1. Emisii în apă – Perioada de execuţie

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere din organizarea de şantier | Da | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |
| Apă pentru udat suprafeţe | Da | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |
| Infiltrare în apa subterană şi stagnarea pe amplasament | Nu | Da | Da, cu măsuri de reducere | Da, cu măsuri de reducere | Da | Nu |

e.1.2. Emisii în apă – Perioada de funcţionare

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Da, pe termen lung |
| Apă uzate tehnologice | Da | Nu | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Da, pe termen lung |
| Infiltrare în apa subterană şi stagnarea pe amplasament | Nu | Da | Da, cu măsuri de reducere | Nu | Da | Nu |

e.2. Emisii în aer

e.2.1. Emisii în aer – Perioada de execuţie

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze arse de la utilajele şi mijloacele de transport | Da CO, NOx, PM10 | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Da | Nu |
| Pulberi din activitatea de construcţii | Da, PM10 | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Nu | Da | Nu |

e.2.2. Emisii în aer – Perioada de funcţionare

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze arse de la arzătoare | Da CO, SO2 NOx, PM10 | Nu | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Da | Da, pe termen lung |
| Pulberi din activitatea de furajare | Da, PM10 | Nu | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Da | Da, pe termen lung |

e.3. Zgomot

e.3.1. Zgomot – Perioada de execuţie

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de zgomot resimţit de angajaţi în organizarea de şantier | Da | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Nu | Da max. 83,5 dB (A) | Da, pe termen scurt |
| Nivel de zgomot resimţit în zona rezidenţială | Nu | Nu | Nu | Nu | 0 | Nu |

e.3.2. Zgomot – Perioada de funcţionare

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de zgomot resimţit de angajaţi în fermă | Da max. 85 dB(A) | Nu | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Da max. 64 dB(A) | Da, pe termen lung |
| Nivel de zgomot resimţit în sediul administrativ | Da | Nu | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Da max. 64 dB(A) | Nu |
| Nivel de zgomot resimţit în zona rezidenţială | Nu | Nu | Nu | Da, fără măsuri de reducere | 0 | Nu |

e.4. Vibraţii

e.4.1. Vibraţii – Perioada de execuţie

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibraţii resimţite la funcţionarea compactorului | Da 44 vibrari/ 67 Hz | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |

e.4.2. Vibraţii – Perioada de funcţionare

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibraţii funcţionare echipamente | Da | Nu | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu |

e.5. Surse de radiaţii

Pentru perioada lucrărilor de construcţii echipamentele utilizate, prin motoarele electrice în funcţiune, generează radiaţii electromagnetice care se situează însă la un nivel prea scăzut pentru a avea impact negativ asupra mediului şi zonelor locuite. Atât lucrările propuse a fi executate, cât şi echipamentele folosite la execuţia lor nu generează radiaţii ionizante.

Pentru perioada de exploatare a obiectivului, nu vor fi generate surse de radiaţii.

e.6. Emisii în sol

e.6.1. Emisii în sol – Perioada de execuţie

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scurgeri accidentale de produs petrolier | Da | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |
| Depozitarea necorespunzătoare a materialelor şi deşeurilor | Da | Nu | Da, cu măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |

e.6.2. Emisii în sol – Perioada de funcţionare

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neetanşeităţi la conductele de evacuare ape uzate şi dejecţii | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |

e.7. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Conform Deciziei etapei de încadrare  nr. 11630 din 29.07.2019 emisă de A.P.M. Brăila, proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completătile ulterioare, deoarece amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate de interes comunitar.

Cea mai apropiată locuință se află la o distanță de 1,5 km nord-vest faţă de zonele de locuit din satul Gropeni. La cca 3,5 km est faţă de amplasament se află cea mai apropiată zonă umedă, respectiv fluviul Dunărea. Cele mai apropiate zone cu statut de protecție sunt reprezentate prin Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi Aria de protecţie specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, situate la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului.

e.7.1. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii

şi ariilor protejate: Nu este cazul,

e.8.  Crearea de efecte negative şi eliminarea şi valorificarea deşeurilor

e.8.1. Gestionarea deşeurilor – Perioada de execuţie

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deşeuri de materiale de construcţii | Da | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu | Da, pe termen scurt |
| deşeuri de materiale reciclabile | Da | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |
| deşeuri menajere | Da | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu | Da, pe termen scurt |

e.8.2. Gestionarea deşeurilor – Perioada de funcţionare

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deşeuri de materiale reciclabile | Da | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |
| cenuşa de ardere | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| deşeuri menajere | Da | Nu | Nu | Da, fără măsuri de reducere | Nu | Nu |

e.9. Riscurile pentru sănătatea umană

e.9.1. Riscurile pentru sănătatea umană – Perioada de execuţie

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgomot | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Utilizarea de vopsea cu conţinut de substanţe periculoase | Da | Nu | Da Cu măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |
| Accidente de muncă de natură chimică | Da | Nu | Da Cu măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |
| Accidente de muncă de natură electrică/mecanică | Da | Nu | Da Cu măsuri de reducere | Nu | Nu | Nu |

e.9.2. Riscurile pentru sănătatea umană – Perioada de funcţionare

| Descrierea impactului asupra mediului | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgomot | Da | Nu | Nu | Da Cu măsuri de reducere | Nu | Nu |
| Accidente de muncă de natură chimică | Da | Nu | Nu | Da Cu măsuri de reducere | Nu | Nu |
| Accidente de muncă de natură electrică/mecanică | Da | Nu | Nu | Da Cu măsuri de reducere | Nu | Nu |

e.10. Cumularea efectelor cu cele ale proiectelor existente

e.10.1. Evaluarea impactului cumulativ a emisiilor de poluanţi în atmosferă

Conform Deciziei etapei de încadrare nr. 11630 din 29.07.2019 emisă de APM Brăila, punctul de lucru se învecinează pe latura sudică cu ferma de creştere intensivă a porcilor deţinută de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. (Ferma 1), în cadrul căreia mai funcţionează un incinerator pentru eliminarea deşeurilor de origine animaliera (cadavre) cu capacitatea de 4 t/şarjă; totodată, a fost reglementată prin acordul de mediu nr. 2/28.02.2019 construirea unui incinerator pentru nămol rezultat din staţia de epurare deţinută, cu capacitatea de 1,5 t/ora.

Pentru evaluarea impactului cumulativ s-au luat în calcul, conform Indrumarului APM Brăila, emisiile de poluanţi în aer, în perioada de funcţionare:

| Sursa de emisie | Consum de gaze naturale (Nmc/h) | Poluant | Cantitate de poluant emis (g/h) | Conc. în emisie (mg/Nmc) | Prag de alertă | VLE conform Ordin MAPPM nr. 462/1993 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coş evacuare gaze arse Incinerator Centrul Regional de Colectare Cereale | 31,7 | NO2 | 54,15 | 4,44 | 245 | 350 |
|  |  | SO2 | 0,00003 | 0,0000027 | 24,5 | 35 |
|  |  | CO | 10,83 | 0,89 | 70 | 100 |
|  |  | CO2 | 62604 | 4,56 g/mc | - | - |
|  |  | Particule | 2,26 | 0,132 | 3,5 | 5 |
| Coş evacuare gaze arse Incinerator deşeuri animaliere S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. | 168 | NO2 | 286,98 | 23,52 | 245 | 350 |
|  |  | SO2 | 0,00018 | 0,000014 | 24,5 | 35 |
|  |  | CO | 57,39 | 4,7 | 70 | 100 |
|  |  | CO2 | 331,82 kg/h | 24,2 g/mc | - | - |
|  |  | Particule | 11,96 | 0,7 | 3,5 | 5 |
| Coş evacuare gaze arse Incinerator S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. | 300 | NO2 | 512,46 | 42 | 245 | 350 |
|  |  | SO2 | 0,00032 | 0,000026 | 24,5 | 35 |
|  |  | CO | 102,48 | 8,4 | 70 | 100 |
|  |  | CO2 | 592,53 kg/h | 48,57 g/mc | - | - |
|  |  | Particule | 21,35 | 1,25 | 3,5 | 5 |

Emisia totală de gaze arse:

| Poluant | Emisia anuală Incinerator deşeuri animale S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. (tone/an) | Emisia anuală Incinerator deşeuri animaliere S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. (tone/an) | Emisia anuală Incinerator nămol S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. (tone/an) | Total (to/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 0,051984 | 0,9642 | 2,21382 | 3,23 |
| SO2 | 0,0000000288 | 0,000000605 | 0,00000138 | 0,000002014 |
| CO | 0,0103968 | 0,19283 | 0,44271 | 0,645937 |
| CO2 | 60,100 | 1114,9152 | 2779,94 | 3954,9552 |
| Particule PM10 | - | - | 0,092 | 0,092 |
| PM2,5 | 0,0021696 | 0,0402 | 0,062 | 0,1043696 |
| COV | - | - | - | - |

e.10.2. Evaluarea impactului cumulativ al imisiilor

Pentru evaluarea impactului cumulativ s-au luat în calcul conform Indrumarului A.P.M. Brăila imisiile de poluanţi în aer în perioada de funcţionare:

- imisii preconizate ale incineratorului S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

- imisii în aer ale incineratorului S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.

Tabel SO2

|  | Sănătate umană |  | Ecosisteme |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orară*) | Zilnică | Anuală |
| Valori limită | 350 µg/mc | 125 µg/mc | 20 µg/mc |
| Prag superior de evaluare | - | 75 µg/mc | 12 µg/mc |
| Prag inferior de evaluare | - | 50 µg/mc | 8 µg/mc |

Note: *) a nu se depăşi de mai mult de 24 ori pe an; **) a nu se depăşi de mai mult de 24 ori pe an

Tabel Oxizi de azot (NOx)

|  | Sănătate umană |  | Vegetaţie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orară*) | Zilnică |  |
| Valori limită | 200 µg/mc | 40 µg/mc | 30 µg/mc |
| Prag superior de evaluare | 140 µg/mc | 32 µg/mc | 24µg/mc |
| Prag inferior de evaluare | 100 µg/mc | 26 µg/mc | 19,5 µg/mc |

Notă: *) a nu se depăşi de mai mult de 18 ori într-un an calendaristic

Tabel Monoxid de carbon (CO)

|  | Valoare zilnică (media pe 8 ore) |
| --- | --- |
| Valori limită | 10000 µg/mc |
| Prag superior de evaluare | 7000 µg/mc |
| Prag inferior de evaluare | 5000 µg/mc |

Emisii de gaze cu efect se seră - Perioada de funcţionare:

|  | GES | Emisia totală (to/an) |
| --- | --- | --- |
| Incinerator Tebu Consult Invest SRL ( 4 tone/şarjă) | CO2 | 1114,9152 |
| Incinerator Tebu Consult Invest SRL ( 1,5 tone/şarjă) | CO2 | 2779,94 |
| Incinerator C.R.C.C. (700 kg/şarjă) | CO2 | 60,1 |
| Total | CO2 | 3954,9552 |

Notă:

Pentru determinarea cantităţilor de emisii de gaze cu efect de seră s-a folosit şi formula din Regulamentul UE 601/2012:

ECO2 ardere = date de activitate (Vgaze x PCN) x factor de emisie x factor de oxidare:

CRCC: 30432 Nmc x (0,84 x 10-3 t/mc) x (48 TJ/(t x 103) x 56,1 t CO2/TJ = 68,83 to CO2/an

Debit gaz : 31,7 Nmc/h x 8 ore x 120 zile/an = 30432 Nmc

*) PCN gaz natural = 48 TJ/Gg; Factor de emisie gaz natural = 56,1 t CO2/TJ

Incineratorul nu se încadrează în prevederile HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, actualizată.

e.11. Descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltării/implementării proiectului ţinând cont de hărţile de zgomot şi de planurile de acţiune aferente acestora elaborate, după caz, pentru arealul din zona de influenţă a proiectului;

Efectele apelor uzate având în vedere sursa acestora, cantităţi rezultate, mod de gestionare;

In timpul funcţionării obiectivului se apreciază că nu este posibilă poluarea apelor fluviului Dunărea datorită faptului că apele uzate generate vor fi epurate şi evacuate în condiţiile prevederilor Autorizaţiei de gospodărire a apelor, Autorizaţiei integrate de mediu. Fluviul Dunărea se află la cca 3,5 km de obiectiv. Poluarea apelor subterane nu este posibilă datorită faptului că apele uzate vor fi epurate în staţia de epurare Tebu Consult Invest S.R.L..

Efectele emisiilor în aer, luând în considerare măsurile de diminuare a impactului generat;

Emisiile de poluanţi în aer de la incineratorul de ţesuturi animale se vor situa în limite admisibile.

Riscul potential pentru emisiile în atmosferă de la incineratorul de ţesuturi animale - având în vedere că distanţele sunt relativ mari faţă de zonele de locuit şi faptul că incineratorul va avea o funcţionare discontinuă (o data la 1-2 zile), efectele emisiilor de poluanţi asupra sănătăţii populaţiei vor fi reduse.       	Pentru conformarea cu prevederile legale referitoare la respectarea valorilor limită admise pentru noxele emise în atmosferă, societatea  va efectua periodic monitorizărea emisiilor  în aer. Determinările vor fi  realizate  de un laborator acreditat specializat pentru determinările indicatorilor de calitate care va măsura concentraţia emisiilor de CO, NO2, SO2 şi pulberi.

Efectele asupra solului, cu precizarea suprafeţelor afectate şi a măsurilor de prevenire şi de diminuare a impactului;

Activităţile se vor desfăşura în hală, pe platforme betonate.

În vederea asigurării protecţiei solului şi implicit a apelor subterane, prin proiect se prevăd următoarele lucrări care reduc posibilitatea şi sursele potenţiale de poluare:

- pentru că sub fundaţiile construcţiilor rămâne un strat de loess sensibil la umezire, în grosime de 8-9 m, în conformitate cu prevederile Normativului P7/2000 se vor prevedea măsuri de rigidizare a structurii de rezistenţă a construcţiilor, precum şi de evitare a pierderilor de apă din instalaţii, pentru a se îndepărta pericolul apariţiei de tasări diferenţiate importante;

- toate reţelele şi racordurile purtătoare de apă, situate la o distanţă de 3m faţă de construcţii se vor poza în canale de protecţie din beton, vizitabile, conform prevederilor Normativului P 7-2000;

- instalaţiile de apă şi canalizare vor fi etanşeizate şi verificate periodic;

- se vor realiza trotuare impermeabile, cu pante spre exterior, în jurul clădirilor;

- sistematizarea verticală a terenului din jurul construcţiilor va asigura îndepărtarea apelor pluviale şi evitarea stagnării acestora;

- trecerea conductelor prin ziduri se va realiza cu racorduri elastice şi etanşe;

Se vor respecta prevederile Normativului P7-2000 privind proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire, C29-85 privind îmbuătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice; se va urmări comportarea în timp a construcţiilor conform prescripţiilor O.M.L.P.A.T. nr. 57/N/11.03.1997

Efectele asupra biodiversităţii (deteriorare, distrugere, reducere) având în vedere caracteristicile speciilor şi/sau habitatelor naturale de pe amplasament şi din vecinătatea acestuia, suprafeţe afectate, măsuri de protecţie satbilite de titular şi de reducere a impactului propuse de elaboratorul raportului

Nu este cazul. Cele mai apropiate zone cu statut de protecție sunt reprezentate prin Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi Aria de protecţie specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, situate la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului.

Efectele arealelor sensibile (zone locuite, arii naturale protejate, zone umede, zone împădurite, patrimoniu cultural), cu precizarea distanţelor până la acestea.

Impactul se resimte în jurul sursei, fără a afecta arealele sensibile.

Distanţe faţă de areale sensibile:

- cea mai apropiată locuinţă se află la distanţa de cca 1,5 km nord-vest, faţă de zonele de locuit din satul Gropeni aflate la cca 2,2 km de amplasament. In vecinătate nu sunt potenţiali receptori sensibili;

- arii naturale protejate: cele mai apropiate zone cu statut de protecție sunt reprezentate prin Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi Aria de protecţie specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, situate la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului.

- zone umede: la cca 3,5 km est față de amplasament se afla cea mai apropiata zona umedă, respectiv fluviul Dunărea.

- zone împădurite: cele mai apropiate terenuri împădurite se află în zona dig-mal a fluviului Dunărea, la cca 3,5 km față de limita estică a amplasamentului;

- patrimoniu cultural: pe teritoriul adminsitrativ al comunei Gropeni nu se află situri arheologice, monumente istorice şi arhitectonice. Cel mai apropiat monument istoric se află în satul Tufeşti, comuna Tufeşti, cod LMI 2015 - BR-IV-m-B-02184 - Monumentul Eroilor (1877 - 1888 şi 1916 - 1919) Str.  Eminescu Mihai 1, în fața Căminului Cultural nr. 2, situat la peste 4 km de amplasamentul proiectului

e.12. Riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre;

e.12.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumentele istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional, etc.;

Cea mai apropiată locuinţă se află la distanţa de cca 1,5 km nord-vest, faţă de zonele de locuit din satul Gropeni, aflate la cca 2,2 km de amplasament, unde nu sunt monumente istorice și de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional, etc.

e.12.2.Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire, cât și în faza de operare, nu vor avea efecte negative asupra așezărilor umane și nu se impun măsuri suplimentare de protecție a așezărilor umane sau a altor obiective de interes public.

Conform art. 43 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul M.S. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor ”amplasarea şi stabilirea zonei de protecţie se fac în urma studiilor de impact asupra mediului şi sănătăţii”.

Raportul privind impactul asupra mediului s-a realizat în baza informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţie de beneficiar. Impactul generat de activitatea analizată se va încadra în limite admisibile.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru fiecare factor de mediu, se consideră că prognoza asupra calităţii vieţii se menţine în condiţiile anterioare, iar prin activitatea desfăşurată, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de operare, condiţiile sociale ale comunităţii locale, se vor îmbunăţăţi, atât prin forţa de muncă calificată solicitată, precum şi a condiţilor de muncă, având în vedere că ferma în ansamblul ei, cu echipamentele şi utilajele ce vor fi achiziţionate sunt de ultimă generaţie, în acord cu legislaţia comunitară.

Impactul realizării proiectului va fi pozitiv. Realizarea acestei investiţii va contribui la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor animaliere şi la creşterea veniturilor la bugetul local.

Disconfortul este un indicator cu o anumită valoare practică privind relaţia dintre individ şi mediu, adoptat în situaţiile în care acesta nu poate fi cuantificat cu precizie. Remarcăm unele caracteristici ale acestui indicator, care subliniază însă aspectul său relativ şi validitatea lui mai redusă:

- are un caracter subiectiv şi prin faptul că este legat de ceea ce crede populaţia despre risc, şi nu ceea ce ştie despre el;

- este legat de percepţia „riscului pentru populaţie” – indicator subiectiv, la rândul lui – care nu se află într-o relaţie nemijlocită cu riscul „real” estimat de specialişti; percepţia se poate situa uneori la mare distanţă faţă de mărimea riscului „real”;

- ţine seama de interesul locuitorilor într-o perspectivă mai largă şi nu de riscul real al periclitării sănătăţii lor;

- se află în relaţie cu „pragul de percepţie” individual al riscului (al fiecărei persoane), fiind posibile distorsiuni majore, cu ignorarea sau supraestimarea unor riscuri specifice (faptul alimentând în continuare un dezacord persistent între cetăţeni, agentul economic, autorităţi);

In perioada de funcţionare a obiectivului, vor fi generate emisii continue sau intermitente de intensitate scăzută, cu un potenţial redus de periclitare a sănătăţii publice, sesizabile de un număr semnificativ de persoane (care se simt periclitate sau deranjate şi care vor formula, eventual pângeri verbale sau scrise), recomandă informarea lor privind:

- lipsa pericolului real pentru sănătate;

- calitatea şi prestigiul surselor acestor informaţii;

- natura poluanţilor şi nivelele momentane cumulate (pe baza estimărilor realizate, ulterior a măsurătorilor efectuate) ale acestora în factorii de mediu (aer, apă), gradul şi aria de răspândire a poluanţilor;

- sublinierea faptului că legislaţia de mediu este în vigoare, este conform celor mai bune tehnici în domeniul creşterii şi reproducţiei porcilor;

- măsurile tehnice şi organizatorice luate de agentul economic pentru reducerea eventuală a nivelului de contaminare;

- descrierea acţiunilor de informare a publicului/mediatizarea proiectului prin anunţuri publice;

- menţionarea instituţiilor care cunosc proiectul şi care vor fi antrenate în modalităţi de supraveghere şi limitare a emisiilor de poluanţi;

- transmiterea anuală la APM Brăila a Raportului anual de mediu (RAM)

Coabitarea amiabilă a obiectivului de investiţie cu zona de locuinţe, cu minimizarea

posibilului impact asupra mediului şi sănătăţii populaţiei rezidente este alternativa propusă prin proiect.

Conform Ordinului MS nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, art. 1e) din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei: „zona de protecţie sanitară este terenul din jurul obiectivului unde este interzisă orice folosinţă sau activitate care ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercursiuni asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din imediata vecinatate a obiectivului”. Prin amplasarea obiectivului se vor genera emisii de poluanţi din surse fixe. La emiterea de noi certificate de urbanism în zona de protecţie sanitară recomadată de Ordinul MS nr. 119/2014: „Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi perimetrul unităţilor care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populatiei sunt de 500 m pentru incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase”, populaţia din zonă trebuie înştiinţată asupra posibilului disconfort creat de activitatea C.R.C.C. şi să-şi asume decizia de a locui în zona învecinată.

Condiţii necesare a fi respectate în perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare

- se vor respecta recomandările studiilor de specialitate şi avizele obţinute;

- în documentaţie s-au prevăzut măsuri de protecţie privind reducerea impactului; respectarea acestor măsuri şi a condiţiilor tehnice privind dotările, cât şi exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;

- împotriva senzaţiei de disconfort a populaţiei prin producerea de zgomote, vibraţii, mirosuri, pulberi, fum a investiţiei propuse, pentru încadrarea în prevederile legislaţiei de mediu în vigoare proiectul de investiție prevede, la terminarea realizării lucrărilor de construcții, realizarea de spații verzi pe o suprafață de 17.648 mp, ştiut fiind faptul că 1 mp spaţiu verde reduce pulberile cu cca 30% şi zgomotul cu cca 8-10 dB(A).

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de poluanţi

| Data | Interval orar | Temperatura exterioară, 0C | Umiditate, % | Nebulozitate, % | Viteza vânt m/s | Direcţie vânt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.12.2019 | 17 – 21 | 10 | 74 | 79 | 3 | SV - NE |
| 26.12.2019 | 9 – 14 | 7 | 67 | 72 | 2 | SV - NE |
| 03.01.2020 | 18 – 21 | -3 | 77 | 82 | 1,38 | SV - NE |

S-a utilizat Programul ALOHA; modelul gaussian care aplică tehnica screening de modelare.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de CO2 – data 15.12.2019

Concentraţiile de interes pentru dioxid de carbon sunt: 10 mg/mc, 15 mg/mc, respectiv 20 mg/mc concentraţia la cca 100 m de incinerator este 0.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de CO – data 15.12.2019

Concentraţiile de interes pentru monoxidul de carbon sunt: 10 mg/mc, 7 mg/mc, respectiv 5 mg/mc ; concentraţia de monoxid de carbon la cca 100 m de incinerator este 0.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de NO2 – data 15.12.2019

Concentraţiile de interes pentru dioxidul de azot sunt: 0,2 mg/mc, 0,14 mg/mc, respectiv 0,1 mg/mc ; concentraţiile de dioxid de azot s-au reprezentat grafic la distanţele de 171 m, 208 m, respectiv 250 m de incinerator.

Distanţele pe care se resimte impactul sunt: 171 m (roşu), 208 m (portocaliu), 250 m (galben)

Perimetrul zonei cu conc. 0,2 mg/mc este de 345m, suprafaţa este de 1503 mp

Perimetrul zonei cu conc. 0,14 mg/mc este de 419 m, suprafaţa este de 2129 mp

Perimetrul zonei cu conc. 0,1 mg/mc este de 505 m, suprafaţa este de 2993 mp

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de SO2 – data 15.12.2019

Concentraţiile de interes pentru dioxidul de sulf sunt: 0,15 mg/mc, 0,25 mg/mc, respectiv 0,35 mg/mc ; concentraţia de dioxid de sulf se resimte la cca 11 m de incinerator.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de CO2 - 26.12.2019

Concentraţiile de interes pentru dioxidul de carbon sunt: 10 mg/mc, 15 mg/mc, respectiv 20 mg/mc; concentraţia de dioxid de carbon este nesemificativă la cca 500 m de incinerator.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de CO – data 26.12.2019

Concentraţiile de interes pentru monoxidul de carbon sunt: 10 mg/mc, 7 mg/mc, respectiv 5 mg/mc ; concentraţia de monoxid de carbon este nesemnificativă la cca 500 m de incinerator.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de NO2 – data 26.12.2019

Concentraţiile de interes pentru dioxidul de azot sunt: 0,2 mg/mc, 0,14 mg/mc, respectiv 0,1 mg/mc ; concentraţia de dioxid de azot este nesemnificativă la cca 500 m de incinerator.

Perimetrul zonei cu conc. 0,2 mg/mc este de 345m, suprafaţa este de 1508 mp

Perimetrul zonei cu conc. 0,14 mg/mc este de 419 m, suprafaţa este de 2134 mp

Perimetrul zonei cu conc. 0,1 mg/mc este de 504 m, suprafaţa este de 2989 mp.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de SO2 – data 26.12.2019

Concentraţiile de interes pentru dioxidul de sulf sunt: 0,15 mg/mc, 0,25 mg/mc, respectiv 0,35 mg/mc ; concentraţia de dioxid de sulf este nesemnificativă la cca 500 m de incinerator.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de CO2 – data 03.01.2020

Concentraţiile de interes pentru dioxidul de carbon sunt: 10 mg/mc, 15 mg/mc, respectiv 20 mg/mc ; concentraţia de dioxid de carbon este nesemnificativă la cca 200 m de incinerator.

Perimetrul zonei cu conc. 10  mg/mc este de 95,7 m, suprafaţa este de 432  mp

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de CO – 03.01.2020

Concentraţiile de interes pentru monoxidul de carbon sunt: 10 mg/mc, 7 mg/mc, respectiv 5 mg/mc ; concentraţia de monoxid de carbon este nesemnificativă la cca 200 m de incinerator.

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de NO2 – data 03.01.2020

Concentraţiile de interes pentru dioxidul de azot sunt: 0,2 mg/mc, 0,14 mg/mc, respectiv 0,1 mg/mc; concentraţia de dioxid de azot este nesemnificativă la cca 200 m de incinerator.

Perimetrul zonei cu conc. 0,2 mg/mc este de 152m, suprafaţa este de 1060 mp

Perimetrul zonei cu conc. 0,14 mg/mc este de 183 m, suprafaţa este de 1518 mp

Perimetrul zonei cu conc. 0,1 mg/mc este de 218 m, suprafaţa este de 2142 mp

Impact asupra populaţiei datorat emisiilor de SO2 – data 03.01.2020

Concentraţiile de interes pentru dioxidul de sulf sunt: 0,15 mg/mc, 0,25 mg/mc, respectiv 0,35 mg/mc ; concentraţia de dioxid de sulf este nesemnificativă la cca 200 m de incinerator.

Concluzii privind emisiile

- Referitor  emisii dirijate

Pentru evaluarea nivelului emisiilor de noxe rezultate din funcţionarea instalaţiei de ardere s-au efectuat calcule teoretice pentru emisiile de poluanţi în funcţie de consumul şi tipul de combustibil utilizat, puterea calorică şi factorul de emisie.

Calculul s-a efectuat pentru o putere calorică a combustibilului utilizat de 10,55 kwh/mc (48 MJ/Kg – puterea calorică inferioară a gazelor naturale).

Sursa de ardere este reprezentată de arzătoare.

Evacuarea gazelor arse se face dirijat prin coşul de dispersie cu  = 800 mm, H = 15 m.

Evaluarea s-a efectuat prin comparare cu limitele admise prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Valorile calculate au fost sub limita admisă cf. VLE din Legea nr. 278/2013. Deoarece arzătoarele sunt cu NOx redus, iar combustibilul utilizat este gazul natural (conţinut de sulf < 1 ppm), emisiile de pulberi, NOx şi SO2 în gazele arse vor fi foarte reduse. Arderea fiind controlată, emisiile de CO vor fi scăzute.

- Oxizii de azot (NOx)

Pentru reducerea emisiilor de NOx sunt utilizate arzătoare cu NOx redus. Se apreciază că nu vor fi depăşite limitele admise la emisie (Anexa 5, Legea nr. 278/2013), valoarea limită admisă pentru NOx la focare alimentate cu combustibil gazos este de 100 mg/Nmc pentru valoarea de referinţă de 3% oxigen şi Anexa 6 – instalaţii de incinerare a deşeurilor a căror capacitate nominală este mai mică de 6 t/h, valoarea limită admisibilă medie zilnică este de 400 mg/mc sau valoare limită de emisie pentru o jumătate de oră (97%) este 200 mg/mc.

- Bioxid de sulf (SO2)

Emisiile de oxizi de sulf sunt generate de prezenţa sulfului în combustibil. Prin urmare, utilizarea combustibilului gaz natural va conduce la emisii de SO2 nesemnificative (Anexa 5, Legea nr. 278/2013), valoarea limită admisă pentru SO2 la focare alimentate cu combustibil gazos este de 35 mg/Nmc pentru valoarea de referinţă de 3% oxigen şi Anexa 6 – instalaţii de incinerare a deşeurilor a căror capacitate nominală este mai mică de 6 t/h, valoarea limită admisibilă medie zilnică este de 50 mg/mc sau valoare limită de emisie pentru o jumătate de oră (97%) este 50 mg/mc.

- Pulberi

Se apreciază că arderea gazului natural nu reprezintă o sursă semnificativă de emisii de pulberi (Anexa 5  Legea nr. 278/2013), valoarea limită admisă pentru pulberi la focare alimentate cu combustibil gazos este de 5 mg/Nmc pentru valoarea de referinţă de 3% oxigen şi Anexa 6 – instalaţii de incinerare a deşeurilor a căror capacitate nominală este mai mică de 6 t/h, valoarea limită admisibilă medie zilnică este de 10 mg/mc sau valoare limită de emisie pentru o jumătate de oră (97%) este 10 mg/mc.

- CO

Monoxidul de carbon este intermediar al procesului de ardere, în special în condiţii de ardere substoichiometrice. Reducerea concentraţiei de CO rezultat din procesul de ardere se va realiza prin controlul şi monitorizarea arderii. Conform Anexa 5,  Legea nr. 278/2013), valoarea limită admisă pentru CO la focare alimentate cu combustibil gazos este de 100 mg/Nmc pentru valoarea de referinţă de 3% oxigen şi Anexa 6 – instalaţii de incinerare a deşeurilor a căror capacitate nominală este mai mică de 6 t/h, valoarea limită admisibilă medie zilnică este de 400 mg/mc sau valoare limită de emisie pentru o jumătate de oră (97%) este 200 mg/mc. După punerea în funcţiune se va face monitorizarea emisiilor la coşul de evacuare gaze arse, pentru verificarea datelor evaluate şi a respectării valorilor limită admise prin Legea nr. 278/2013.

b) Emisii nedirijate

Având în vedere măsurile prevăzute, se apreciază că nu vor exista mirosuri specifice sesizabile în zonele sensibile. Referitor la emisiile nedirijate de COV – rezervoarele de motorină ale mijloacelor de transport sunt prevăzute cu senzor de nivel, pipă cu retur la instalaţie pentru colectarea emisiilor în caz de neetanşeitate.

Traseul combustibilului (motorină) de la rezervor la motor este etanş, prin conducte. Aceste dotări sunt menite să reducă la 0 emisiile nedirijate de COV-uri de la mijloacele de transport care deservesc activitatea. Referitor la emisiile de gaze reziduale – emisiile de CO, SO2, NOx şi COV rezultate prin combustia motorinei utilizată petru funcţionarea mijloacelor de transport sunt nesemnificative, deoarece intensitatea traficului în incintă va fi redusă, se vor utiliza mijloace de transport auto cu noxe reduse (Euro 5, Euro 6).

c) Imisii

Prognozarea nivelurilor de poluare a aerului ambiental generate de ansamblul surselor aferente proiectului la imise la efectuat prin modelarea matematică a câmpurilor de concentraţii.

Evaluarea s-a efectuat prin comparare cu prevederile din STAS 12574/1987 care cuprinde condiţii de calitate a aerului din zonele protejate şi/sau Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurăror.

Pentru determinarea concentraţiilor de poluanţi la imise s-a folosit un program de modelare matematică pentru calculul câmpului de concentraţii. Sistemul de coordonate a fost ales în aşa fel încât să fie cuprinsă întreaga zonă posibil afectată. S-au întocmit hărţi diagrame ale concentraţiilor de poluanţi la nivelul solului, pe care a fost figurat obiectivul propus, vecinătăţile posbil a fi afectate şi curbele de izoconcentraţie pentru poluanţii emisii.

Metodologia utilizată pentru evaluarea impactului poluanţilor evacuaţi în atmosferă

Gradul de impurificare al atmosferei cu noxe emise de S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L., în raport cu situaţia propusă, în zonele învecinate, a fost estimat cu ajutorul unui model matematic care are la bază distribuţia gaussiană a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă.

Datele de emisie cuprind caracteristicile sursei: înălţimea geometrică, diametrul sau suprafaţa de emisie, viteza şi temperatura de evacuare a poluanţilor, debitul masic al poluantului.

Referitor la emisii a fost luat în considerare coşul de dispersie aferent sursei de căldură a incineratorului. Fiind o singură sursă de emisie, s-a utilizat o grilă cu dimensiunile 1000 m x 1000 m.

Concentraţiile maxime pe perioade scurte de timp au la bază cele mai nefavorabile condiţii climatice în cadrul zonei evaluate. Deoarece pentru concentraţiile de poluate atmosferică calculate trebuie să fie îndeplinite simultan două dintre condiţiile de mai sus, ceea ce reprezintă o situaţie relativ rară, concentraţiile maxime pe perioade scurte de timp trebuie considerate nivelul teoretic maxim de poluare cauzat de funcţionarea instalaţiei. Această situaţie este puţin probabilă sau poate apărea în zonă foarte rar şi pentru perioade scurte. Sistemul de coordonate a fost ales astfel încât să fie cuprinsă întreaga zonă posibil afectată precum şi sursele de emisie. S-au întocmit cu ajutorul programului hărţi diagrame ale concentraţiilor de poluanţi la nivelul solului, curbele de izoconcentraţie pentru poluanţii emişi.

Cea mai apropiată zonă locuită este la 1,5 km, iar localitatea Gropeni se află la o distanţă de 2,2 km de obiectivul analizat; din acest motiv simularea dispersiei pentru perioada de mediere de scurtă durată s-a făcut pentru situaţiile cele mai defavorabile când vântul bate spre zona de locuinţe, respectiv localitatea Gropeni, din direcţia SV spre NE.

Norme de calitate a aerului la imisie

Expunerile la poluanţi sunt de scurtă durată şi de lungă durată.

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Anexa 3, Determinarea cerinţe;lor pentru evaluarea concentraţiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM 2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a) piren în aerul înconjurător, într-o anumită zonă de aglomerare sunt reglementate următoarele valori limită.

Tabel SO2

|  | Sănătate umană |  | Ecosisteme |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orară*) | Zilnică | Anuală |
| Valori limită | 350 µg/mc | 125 µg/mc | 20 µg/mc |
| Prag superior de evaluare | - | 75 µg/mc | 12 µg/mc |
| Prag inferior de evaluare | - | 50 µg/mc | 8 µg/mc |

Note: *) a nu se depăşi de mai mult de 24 ori pe an;  **) a nu se depăşi de mai mult de 24 ori pe an

Tabel Oxizi de azot (NOx)

|  | Sănătate umană |  | Vegetaţie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orară*) | Zilnică |  |
| Valori limită | 200 µg/mc | 40 µg/mc | 30 µg/mc |
| Prag superior de evaluare | 140 µg/mc | 32 µg/mc | 24µg/mc |
| Prag inferior de evaluare | 100 µg/mc | 26 µg/mc | 19,5 µg/mc |

Notă: *) a nu se depăşi de mai mult de 18 ori într-un an calendaristic

Tabel Monoxid de carbon (CO)

|  | Valoare zilnică (media pe 8 ore) |
| --- | --- |
| Valori limită | 10000 µg/mc |
| Prag superior de evaluare | 7000 µg/mc |
| Prag inferior de evaluare | 5000 µg/mc |

Concluzii privind impactul funcţionării obiectiovului asupra factorului de mediu aer

Din analiza emisiilor generate de funcţionarea incineratorului şi compararea lor cu valorile limită de emisei , concluziile sunt următoarele:

- valorile emisiilor SO2, CO, CO2, particule solide ale incineratorului sunt neglijabile şi se încadrează în valori cu mult sub VLE;

- valorile Concentraţiilor NOx, în imisii nu ating valorile limită decât pe distanţele scurte;

| Data | 15.12.2019 |  | 26.12.2019 |  | 03.01.2020 |  | VLE emisii (µg/mc) | VL Imisii sănătate umană* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poluant | concentraţia (mg/mc) | distanţă de propagare | concentraţia (mg/mc) | distanţă de propagare | concentraţia (mg/mc) | distanţă de propagare |  | valoare limită | prag superior | prag inferior |
| NO2 | 0,2 | 171 m | 0,2 | 172 m | 0,2 | 72 m | 350 | 200 | 140 | 100 ` |
|  | 0,14 | 208 m | 0,14 | 208 m | 0,14 | 86 m |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 250 m | 0,1 | 250 m | 0,1 | 102 m |  |  |  |  |
| SO2 | 0,35 | 11 m | 0,35 | 11 m | 0,35 | 11 m | 35 | 350 |  |  |
|  | 0,25 | 11 m | 0,25 | 11 m | 0,25 | 11 m |  |  |  |  |
|  | 0,15 | 11 m | 0,15 | 11 m | 0,15 | 11 m |  |  |  |  |
| CO | 10 | sub limite | 10 | sub limite | 10 | sub limite | 100 | 10000 | 7000 | 5000 |
|  | 7 | sub limite | 7 | sub limite | 7 | sub limite |  |  |  |  |
|  | 5 | sub limite | 5 | sub limite | 5 | sub limite |  |  |  |  |

Distanţele de propagare a concentraţiilor de poluanţi atmosferici pentru valori mai mari sau apropiate de VLE sunt practic 0 m.

Distanţele de propagare a concentraţiilor (la valori sub limitele VLE) de poluanţi atmosferici (pentru viteza cea mai mare a vântului înregistrată – 2,3 m/s faţă de viteza medie anuală de 4,4 m) sunt foarte mici şi mult sub limita de 1,5 km (distanţa până la cea mai apropiată locuinţă);

| Data | direcţie vânt SV | umidi-tate | nebulo-zitate | Poluant | Conc. (mg/ mc) | Distanţa (m) | VLE (µg/ mc) | VL Imisii |  |  | Distanţa de propagare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | clasa de stabilit. |  |  |  |  |  |  | valoare limită | prag superior | prag inferior |  |
| 15.12.2019 | F | 74% | 79% | NO2 | 0,2 | 171 | 350 | 200 | 140 | 100 | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,14 | 208 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,1 | 250 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  | SO2 | 0,35 | 11 | 35 | 350 |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 11 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,15 | 11 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  | CO | 10 | sub limită | 100 | 10000 | 7000 | 5000 | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 7 | sub limită |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 5 | sub limită |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
| 26.12.2019 | F | 67% | 72% | NO2 | 0,2 | 172 | 350 | 200 | 140 | 100 | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,14 | 208 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,1 | 250 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  | SO2 | 0,35 | 11 | 35 | 350 |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 11 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,15 | 11 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  | CO | 10 | sub limită | 100 | 10000 | 7000 | 5000 | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 7 | sub limită |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 5 | sub limită |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
| 03.01.2020 | B | 77 | 82 | NO2 | 0,2 | 72 | 350 | 200 | 140 | 100 | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,14 | 82 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,1 | 106 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  | SO2 | 0,35 | 11 | 35 | 350 |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,25 | 11 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 0,15 | 11 |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  | CO | 10 | sub limită | 100 | 10000 | 7000 | 5000 | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 7 | sub limită |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  |  |  |  |  | 5 | sub limită |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |

Tinând cont de datele prezentate mai sus, concluziile referitoare la impactul activităţii asupra factorului de mediu aer sunt următoarele:

- impactul direct este negativ nesemnificativ şi se manifestă pe o suprafaţă restrânsă;

- nu se manifestă un impact indirect sau secundar;

- nu se manifestă un impact semnificativ pe termen mediu sau lung, datorită cantităţilor reduse de poluanţi emişi în atmosferă şi datorită curenţilor de aer care contribuie la dispersia acestora în timp redus;

- impactul cumulativ cu instalaţiile existente în zona analizată este nesemnificativ (neglijabil) ţinând cont că emisile rezultate din incinerare sunt situate sub valorile VLE;

- nu există impact transfrontalier;

e.13.Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate, ținând seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță deosebită din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale;

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate) Impactul de ansamblu pentru acest proiect se va manifesta în fazele de execuţie şi funcţionare şi

va avea o extindere locală. Populaţia din zonele limitrofe lucrărilor nu va fi afectată de zgomot şi vibraţii pe perioada de execuţie; nivelul acestuia nu va crea o stare de disconfort, dacă vor fi respectate măsurile operaţionale propuse.

In perioada de funcţionare impactul pe factori de mediu va fi strict local, iar impactul social şi economic pozitiv se va extinde asupra întregii zone.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este diferită în functie de procesele tehnologice desfăşurate, de condiţiile atmosferice, de numărul de utilaje şi echipamente aflate simultan în acţiune. Impactul cu caracter local, manifestat în special prin zgomot se va manifesta pe durata executării proiectului, în zilele lucrătoare. Impactul va fi redus, temporar, cu caracter local, manifestandu-se în zona frontului de lucru şi a organizării de şantier.

Impactul pozitiv are în schimb un caracter complex, avand în vedere multitudinea factorilor economici, sociali şi de mediu care beneficiază direct sau indirect de îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, a dezvoltării activităţilor în zona proiectului.

Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului asupra mediului este diferită pe fiecare factor de mediu atât în faza de modernizare, cât şi în faza de exploatare. Se menţionează şi faptul că seturile de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului care se propun şi care sunt obligatoriu de a fi respectate, vor contribui la scaderea probabilităţii apariţiei şi/sau extinderii unor tipuri de impacturi.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul negativ generat în perioada de constructie se va intinde strict pe perioada de execuţie a lucrărilor (14 luni) şi probabil pe o perioada de timp foarte scurtă dupa terminarea lucrărilor. Impactul va avea o frecvenţă variabilă (în funcţie de programul de execuţie şi tipul lucrărilor executate). In perioada de iarnă, care nu este propice pentru execuţia lucrărilor nu vor exista impacturi negative.

Din punct de vedere al mărimii complexităţii proiectului se estimează că impactul va fi redus, temporar şi local, variabil şi reversibil.

Pentru perioada de exploatare impacturile pozitive sunt în mod evident, de durată. Deoarece impactul pozitiv are un caracter complex, frecvenţa şi reversibilitatea acestuia nu sunt cuantificabile, dar i se poate atribui un caracter permanent. Implementarea măsurilor obligatorii de prevenire şi reducere a impactului negativ asupra mediului, vor contribui la scăderea duratei şi frecvenţei unor tipuri de impacturi negative.

Matricea de impact

Impact cumulat cu alte proiecte/activităţi

Activităţile principale identificate ȋn zona de amplasament ce generează un impact cumulativ sunt legate de:

activităţile agricole intensive desfăşurate ȋn vecinatatea planului (terenuri agricole);

drum judeţean DJ 212;

ferma de creştere intensivă a porcilor S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. ȋn vecinătatea amplasamentului;

Pentru a evidenţia un impact cumulativ cu proiectul propus s-a analizat o zonă limitrofă proiectului cu un diametru de 1 km. In urma analizei s-a identificat o societate autorizată care a fost luată ȋn calcul la evaluarea impactului cumulativ.

| Nr. crt | Denumirea proiectului | Acte de reglementare emise de ARPM Galaţi, APM Brăila | Capacitate proiectată | Poziţia amplasamentului faţă de ariile naturale protejate/ Poziţia amplasamentului faţă de zona de locuinţe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fermă de creştere porci S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. Tufeşti (Ferma nr. 1) | Autorizaţia integrată de mediu nr. 1/ 04.04.2019 emisă de APM Brăila | 5577 locuri pentru scroafe şi vieri; 12474 locuri pentru scroafe cu purcei sugari; 27929 locuri pentru tineret înţărcat (< 30 kg); 34.020 pentru grăsuni (< 85 kg) şi porci garşi (<110 kg) Incinerator eliminare cadavre de animale ci capacitatea de 4 t/şarjă; | Amplasamentul nu se află ȋn arie naturală protejată; Pe direcţia NE la o distanţă de 3595m se află locallitatea Gropeni; pe direcţia NV la o distanţă de 3574m se află localitatea Valea Cânepii; pe direcţia SV la o distanţă de 3501 m se află localitatea Tufeşti; distanţe ȋn concordanţă cu prevederile Ordinului MS nr. 119/2014; |
|  | Fermă de creştere porci S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.Tufeşti (Ferma nr. 1) | Acord de mediu nr. 2 din 28.02.2019 emis de APM Brăila pentru proiectul „Completare instalaţii pentru separarea şi procesarea gunoiului de grajd în vederea valorificării cu un incinerator rotativ continuu”, comuna Tufeşti, DJ 212, T5, P16,20,21, LOT 10; | Incinerator eliminare cadavre de animale cu capacitatea de 1,5 t/şarjă; | Amplasamentul nu se află ȋn arie naturală protejată. Procedura de evaluare adecvată nu a fost demarată deoarece amplasamentul se află la cca 4,1 km de aria de protecţie Balta Mică a Brăilei şi la cca 4,5 km de situl de importanţă comunitară. Emisiile generate de incinerator sunt sub valorile limită de emisie prevăzute de Ordinul MAPPM nr. 462/1993 |
|  | Fermă de reproducţie porci S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. | Acord de mediu nr. 25 din 28.06.2011 emis de ARPM Galati pentru proiectul „Construire fermă de reproducţie suine”; Decizia etapei de încadrare nr. 11630 din 29.07.2019 emisă de A.P.M. Brăila pentru proiectul propus; C.R.C.C. este în procedură de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, Solicitare înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 7638 din 25.06.2018; | 216 locuri pentru scroafe cu purcei sugari; 540 locuri pentru scroafe gestante; 342 locuri pentru scroafe; 8 locuri pentru vieri; 3850 locuri pentru purcei înţărcaţi; | Amplasamentul nu se află ȋn arie naturală protejată; 1500 m faţă de cele mai apropiate locuinţe, cca 2200 m faţă de zona locuită (Sat Gropeni) şi este ȋn concordanţă cu prevederile Ordinului MS nr. 119/2014; Emisiile generate de incinerator sunt sub valorile limită de emisie prevăzute de Ordinul MAPPM nr. 462/1993 |

Având în vedere natura proiectului, limitele evaluării în ceea ce priveşte impactul cumulativ al proiectelor/activităţilor existente/propuse a fost stabilit pe o distanţă de 1 km în jurul proiectului, suprafaţa pe care se va analiza impactul cumulativ ţinând cont de:

natura activităţii aflate în vecinătatea proiectului;

dimensiunea economică şi spaţială a proiectului ce face obiectul evaluării impactului cumulativ;

distanţa faţă de ariile naturale protejate şi zonele locuite.

Proiectul propus se va implementa în extravilanul Comunei Gropeni, judeţul Brăila unde până în prezent activităţile economice principale desfăşurate sunt reprezentate de activităţi agricole şi creşterea animalelor.

Impactul cumulativ a fost evaluat în funcţie de parametrii faţă de care se face raportarea, şi anume:

a) Scara (perioada) de timp:

- impact pe termen scurt (0 – 1 an);

- impact pe termen mediu (1 – 5 ani);

- impact pe termen lung (mai mult de 5 ani);

b) Căi de cumulare

In urma identificării proiectelor/activităţilor ce pot produce un impact cumulativ s-au stabilit căile  posibile de cumulare a impactului, acestea prognozându-se asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, biodiversitate şi mediului social-economic.

| Evaluarea impactului proiectului propus cu alte proiecte | Posibilitatea producerii unui impact cumulativ datorat executării ȋn paralel a insfrastructurii obiectivelor proiectului cu activităţile învecinate. In situaţia derulării ȋn paralel a proiectului ȋn zona de suprapunere se prognozează o amplificare a efectelor pe termen scurt şi mediu, caracterizate prin emisii de substanţe poluante caracteristice organizărilor de santier, disconfort datorat zgomotului, fără perturbarea biodiversităţii pe termen scurt, mediu şi lung; | S-au analizat efectele cumulative, avȃnd ȋn vedere că proiectul propus se va amplasa ȋntr-o zonă ȋn care există o fermă de porci deja autorizată. In faza de operare poate fi ȋnregistrat un impact cumulat ȋntre obiectivele proiectului şi ferma de porci din zonă, ȋn condiţiile ȋn care activităţile de construcţie şi activităţile de operare a fermei ȋnvecinate S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. se vor desfăşura simultan. |
| --- | --- | --- |
| Evaluarea impactului cumulativ cu alte proiecte fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului | Avȃnd ȋn vedere activităţile proiectele analizate cumulat (ferme de porci), putem concluziona că activităţile de creştere şi reproducţie porci sunt similare implicȃnd efecte similare; Efectele negative ca urmare a impactului cumulativ cu activităţile ȋnvecinate sunt generate de emisii de zgomot, pulberi şi emisii de gaze de eşapament, efecte care apar ȋn situaţia suprapunerii activităţilor ȋn faza de construcţie cu activităţi de constructie şi operare a fermei ȋnvecinate; In situaţia neimplementării măsurilor de reducere, efectele impactului potenţial asupra factorilor de mediu, cȃt şi asupra biodiversităţii locale se vor amplifica; Implementarea măsurilor de reducere a efectelor potenţial poluatoare pentru toate proiectele de dezvoltare poate genera pe termen mediu şi lung o diminuare/ eliminare a efectelor produse ȋn special ȋn etapa de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate; | Impactul cumulat al proiectului a fost analizat cu celelalte activităţi din zona propusă pentru implementarea proiectului: proiectele de infrastructura existente şi activităţile existente ȋn zonă. Proiectul va ȋnregistra un impact cumulat ȋn jurul sursei şi care, ȋn general, nu depăşeşte o raza de acţiune de maxim 1000m, conform prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014 (ferma de reproducţie porci cu mai puţin de 10.000 capete). Distanţa pȃnă la prima casă locuită este de 1500 m. Efectul cumulativ al proiectului cu alte proiecte/activităţi va suferi modificări pe durata realizării investiţiei (impact temporar). |

Impactul cumulativ generat de activităţi existente şi proiecte propuse sau aprobate

Impactul cumulativ este necesar pentru estimarea magnitudinii acestuia, în special asupra locuitorilor din Comuna Gropeni.

Pentru estimarea corectă a impactului cumulativ au fost consultate următoarele informaţii:

informaţii cu privire la planurile/proiectele implementate;

informaţii cu privire la planurile/proiectele în curs de implementare;

informaţii cu privire la proiectele probabil a fi dezvoltate în viitor (cele care deja au bugete aprobate din fonduri publice).

Proiectele pot să fie de acelaşi tip sau pot să fie diferite, dar în combinaţie să cauzeze un impact asemănător. Activităţile principale identificate ȋn zona de amplasament a proiectului ce generează un impact cumulat sunt legate de activităţi agricole mecanizate desfăşurate în vecinătatea planului – terenuri agricole; creştere porci (S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.).

Impactul cumulat asupra factorului de mediu aşezărilor umane

Impactul cumulat generat asupra personalului şi mediului social se preconizează a fi pozitiv:

- investiţia propusă promovează creşterea eficienţei economice a sectorului privat din zonă;

- dezvoltarea activităţii va conduce la creşterea oportunităţilor de angajare a locuitorilor din comună, dar şi creşterea veniturilor la bugetul local prin taxe şi impozite;

- distanţa pȃnă la prima locuinţă este de 1500 m, până la localitatea Gropeni 2200m;

Impact cumulat generat de activitatea de transport

Datorită existenţei unor exploatări agricole în zonă, acest fapt va genera un impact cumulativ asupra căilor rutiere, datorită intensificării traficului auto de mic tonaj, care va conduce la o degradare rapidă a acestora. Ca şi măsuri operaţionale se recomandă reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor în perioadele cu temperaturi ridicate, atunci când pot apărea deformări în structura căilor de acces şi emisii de pulberi, respectarea capacităţii maxime admise de transport pe osie, asigurarea vizibilităţii autocamioanelor în condiţii de praf, ploaie, etc.

Impactul cumulat asupra factorului de mediu zgomot şi vibraţii

Efectul cumulativ generat de zgomotul şi vibraţiile asociate lucrărilor agricole şi a unităţilor agricole din vecinătate, nu va fi amplificat de emisiile de zgomot şi vibraţii datorate execuţiei proiectului şi funcţionării fermei de reproducţie porci după obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, datorită distanţelor dintre proiecte (1 km faţă de ferme de porci cu peste 1000 capete; 500 m faţă de incinerator), lipsa receptorilor sensibili, în zonă amplasamentul este favorabil în dezvoltarea unui astfel de proiect.

f) Impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră - și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilități identificate, cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul schimbărilor climatice;

f.1. Clima

Comuna Gropeni se află în zona climatică continentală, în ţinutul climei de câmpie, la contact cu clima specifică Luncii Dunării. Verile sunt secetoase, călduroase şi uscate, iar iernile sunt reci şi au zăpadă puţină. Regimul precipitaţiilor are o foarte mare variabilitate în timp şi spaţiu, reflectând tipul de climat continental.

Valorile temperaturii medii anuale pe teritoriul judeţului sunt cuprinse între 10 – 120C, luna cea mai caldă fiind iulie, când temperatura medie variază în jurul a 22 – 230C. Temperatura maximă absolută înregistrată la staţiile meteorologice din judeţ a fost de 41,10C (23 iulie 2007, la staţia meteorologică Brăila), iar minima absolută a fost de –25,5ºC (13 ianuarie 1985, la staţia meteorologică Brăila).

Regimul precipitaţiilor are o foarte mare variabilitate în timp şi spaţiu, reflectând tipul de climat continental. In medie cad anual 450 l/mp. Cele mai multe precipitaţii se înregistrează în perioada mai – august, iar cele mai puţine toamna şi iarna. Totusi, în ultima parte a verii, datorită zilelor îndelung senine şi a temperaturilor ridicate creşte mult deficitul de saturaţie, fapt ce intensifică procesul de evaporaţie şi ca urmare, iarba se usucă, iar culturile neirigate suferă.

Cantitatea mică de apă anuală de precipitaţii este explicată prin predominarea maselor de aer continental provenite din anticiclonul siberian ce pătrunde în ţara noastra şi care este cunoscut sub numele de crivăţ. Acesta este înregistrat mai ales în luna ianuarie, când atinge o intensitate de peste 20m/s. Zilele când suflă Baltăreţul şi vântul de vest sunt în general zile cu precipitaţii. In medie vântul bate 70 zile cu peste 11 m/sec

f.2. Impact cumulat cu alte proiecte/activităţi

Amplasamentul proiectului se află lângă/în continuarea complexului de creştere a porcilor (Ferma de reproducţie şi creştere intensivă a porcilor – comuna Tufeşti, parcelele 16, 20, 21, judeţul Brăila), cu capacitatea de 80.000 locuri, aparţinând Tebu Consult Invest S.R.L., la limita de vecinătate a celor 2 amplasamente, în partea de sud.

S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. deţine de asemenea în apropiere alte două ferme de creştere şi îngrăşare porci şi o staţie de potabilizare apă brută, după cum urmează:

- Ferma nr. 2 – Fermă de creştere intensivă a porcilor – comuna Tufeşti, T2, P45-51, judeţul Brăila, cu capacitatea prooiectată de 43.550 locuri, situată la cca 2 km în partea de vest;

- Ferma nr. 3 – Fermă de creştere intensivă a porcilor – comuna Tufeşti, T6, P2-11/2, 2-11/3, 2-11/4, judeţul Brăila, cu capacitatea prooiectată de 11.520 locuri, situată la cca 2 km în partea de sud faţă de obiectivul analizat şi la cca 600 m faţă de Ferma nr.1;

- Staţia de potabilizare apă brută, aparţinând Tebu Consult Invest S.R.L., aflată în vecinătatea obiectivului Ferma de reproducţie suine aparţinând S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L., în comuna Gropeni, T106, judeţul Brăila, în partea de vest, pe partea cealaltă a drumului judeţean DJ212. In aceeaşi incintă (comuna Gropeni, judeţul Brăila, T106), titularul proiectului deţine o fermă mixtă;

S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. desfăşoară activităţile de creştere intensivă a porcilor în comuna Tufeşti, T5, P16, 20, 21, Judeţul Brăila, reglementate de A.P.M. Brăila prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 1 din 04.04.2019.

Folosinţa actuală a terenului din împrejurimile fermei analizate şi a fermei S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. este teren agricol pentru cultuvarea cerealelor pe o rază de cel puţin 2,0 km; facilităţile existente de jur împrejurul fermei sut legate de exploatarea agricolă a acestor terenuri (drumuri, sisteme de irigaţii şi desecare).

Pe amplasamentul Fermei 1 (S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., comuna Tufeşti, T5, judeţul Brăila se află staţia de epurare care preia apele uzate şi dejecţiile de la cele 4 hale ale fermei de reproducţie suine, precum şi de la celelate ferme şi obiective S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

Funcţionarea fermei de reproducţie este condiţionată de funcţionarea staţiei de epurare aparţinând S.C. Tebu consult Invest S.R.L. şi de utilizarea terenurilor din împrejurimi.

Activităţile comune fermelor sunt: aprovizionare cu materii prime şi auxiliare, livrare porci şi circulaţie pe drumurile de acces existente. Se aşteaptă ca în viitorul apropiat această activitate să se intensifice ca urmare a dezvoltării activităţii.

• Apa – impact cumulat pozitiv, ca urmare a asigurării alimentării cu apă şi tehnologică de către S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. şi prin evacuarea apelor uzate şi a dejecţiilor în staţia de epurare care aparţine S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

• Aerul – impact cumulat în limite admisibile. Amplasamentul fermei se învecinează pe latura sudică cu ferma de creștere intensivă a porcilor, deținută de Tebu Consult Invest S.R.L. (Ferma 1), în cadrul căreia mai funcționează un incinerator de eliminare deșeuri de origine animalieră (cadavre) cu capacitate de 4 t/șarjă. Prin Acordul de mediu nr. 2/28.02.2019 emis de APM Brăila s-a aprobat construirea unui incinerator pentru nămolul rezultat din stația de epurare deținută, cu capacitatea de 1,5 t/oră. O analiză simplă, care nu ţine cont de factorii meteo, arată că maximul de concentraţii de la noxele de CO2, SOx, NOx, pulberi totale, se află la o distanţă de aprox. 5 dimensiuni ale înălţimii coşului de fum, respectiv (75 metri), iar răspândirea poate influenţa până la 10 dimensiuni ale înălţimii coşului, respectiv 150 metri. Dacă se ia în calcul însă şi viteza vântului se poate vorbi de aprox. 40 – 50 înălţimi de coş.

Activităţile menţionate vor produce un impact concentrat în jurul sursei care nu depăşeşte o rază de acţiune de cca 500 m.

• Solul – impactul generat asupra solului nu va fi negativ având în vedere locația aleasă pentru amplasarea incineratorului într-o incintă cu platforme betonate/balastate şi drumuri de acces betonate sau asfaltate.

• Zgomotul – impact cumulat în limite admisibile asupra nivelurilor de zgomot, ca urmare a apariţiei unor surse noi de zgomot şi creşterii, în consecinţă, a nivelurilor actuale ale zgomotului, dar cu respectarea valorilor limită legale pentru protecţia receptorilor sensibili.

• Peisaj, biodiversitate – Impactul prognozat asupra peisajului, biodiversității este neutru avand în vedere că implementarea proiectului se va face într-o zona industrială. Conform Deciziei etapei de încadrare  nr. 11630 din 29.07.2019 emisă de A.P.M. Brăila, proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completătile ulterioare, deoarece amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate de interes comunitar.

Populaţia şi sănătatea umană – impact cumulat pozitiv. Proiectul prezentat respectă normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, conform Ordinului MS nr. 119/2014.

In cazul complexului de porci, între 1000 – 10.000 capete, distanţa minimă de protecţie sanitară dintre acestea şi zonele protejate este de 1000 m, cerinţă îndeplinită. Pentru incineratorul de cadavre de animale (deşeuri nepericuloase), distanţa minimă recomandată este de 500 m. Cea mai apropiată locuință se află situată la o distanță de 1,5 km nord-vest faţă de zonele de locuit din satul Gropeni.

Mediul socio-economic – impact cumulat pozitiv semnificativ ca urmare a creşterii gradului de complexitate, de coerenţă şi de flexibilitate a zonificării funcţionale, cu efecte benefice asupra dezvoltării în zonele funcţionale delimitate prin Planul Urbanistic General al Comunei Gropeni pentru dezvoltarea activităţilor economice, valorificarea terenurilor, creşterea capacităţii de producţie pentru fermele de porci. Beneficiarul dispune de reţele de utilităţi (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, căi de acces existente), astfel încât proiectul poate realizat şi pus în funcţiune într-o perioadă scurtă de timp.

In concluzie, proiectul de investiţie va asigura complementaritatea activităţilor existente/ propuse, astfel încât să nu existe un efect cumulativ al impactului asupra factorilor de mediu.

Din motivele prezentate mai sus nu se pune problema existențe unui impact negativ asupra populației și a sănătății umane rezultate din funcționarea incineratorului care se dorește să se pună în funcțiune. Dezvoltarea activității Centrului Regional de Colectare Cereale S.R.L., prin implementarea proiectului analizat va avea un impact pozitiv asupra populației prin crearea de noi locuri de muncă.

g) Tehnologiile și substanțele folosite.

Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor specificați la art. 7 alin. (2) din prezenta lege ar trebui să cuprindă efectele directe și eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului. Descrierea trebuie să țină seama de obiectivele de protecția mediului, stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, care sunt relevante pentru proiect.

Incineratorul este destinat exclusiv neutralizării deşeurilor de origine animală şi corespunde cu Regulamentul CE Nr. 106/2009 al Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman. Incineratorul va fi astfel exploatat încât să se atingă un nivel de incinerare la care conţinutul de carbon organic total (COT) al cenuşii să fie mai mic de 3% din greutatea în stare uscată a acestora sau la care pierderea lor la aprindere să fie mai mică de 5% din greutatea în stare uscată a acestora.

g.7. Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul nu intră sub incidenţa Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, rectificată prin Legea 22/2001.

Distanţa până la graniţa cu Republica Moldova este de cca. 55 km pe direcţia NNE, iar distanţa până la graniţa cu Ucraina este de cca. 58 km pe direcţia NE.

6. Descrierea şi analiza impactului - O descriere sau dovezi ale metodelor de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultățile - de exemplu, dificultățile de natură tehnică sau determinate de lipsa de cunoștințe - întâmpinate cu privire la colectarea informațiilor solicitate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini existente.

Evaluarea impactului potențial are la bază condițiile și caracteristicile generale propuse pentru realizarea proiectului, caracteristicile mediului și prevederile legislative în vigoare. Metoda matricei de evaluare rapidă a impactului (MERI) este un instrument de analiză, organizare și prezentare a rezultatelor unei evaluări holistice a impactului asupra mediului (EIM). Metoda ”MERI” asigură o evidență transparentă și permanentă a procesului de analiză, organizând totodată procedura de EIM.

Forma simplă, structurată a MERI permite reconstituirea și analiza în profunzime, în mod rapid și exact a unor componente selectate. Metoda se bazează pe o definiţie standard a criteriilor importante de evaluare, precum şi a mijloacelor prin care pot fi deduse valori quasi-cantitative pentru fiecare dintre aceste criterii, (reprezentate printr-o notă concretă, independentă). Impactul activităților ce se vor desfășura în cadrul proiectului sunt evaluate faţă de componentele de mediu şi se determină pentru fiecare componentă o notă, folosind criteriile definite, asigurânduse astfel o măsurare a impactului potențial.

Criteriile de evaluare utilizate în metoda”MERI” se încadrează în două grupe:

- criterii care pot schimba individual scorul (punctajul) obținut;

- criterii care, în mod individual, nu pot să schimbe scorul obţinut.

Sistemul de notare necesită simpla înmulţire a valorilor atribuite fiecărui criteriu din grupa (A). Folosirea înmulţirii pentru grupa (A) este importantă pentru că ea asigură exprimarea ponderii fiecărei note, în timp ce simpla însumare a notelor ar putea exprima rezultate identice pentru condiţii diferite. Valorile (notele) acordate pentru grupul criteriilor de valoare (B) sunt adunate între ele pentru a da o sumă unică. Aceasta dă siguranţa că notele acordate individual nu pot influenţa scorul general, dar şi că importanţa colectivă a tuturor valorilor din grupa (B) este avută în vedere în totalitate. Suma notelor din grupa (B) se înmulţeşte apoi cu valoarea rezultată din înmulţirea notelor din grupa (A), asigurându-se astfel un scor final de evaluare (ES).

În forma sa actuală procedura de calcul pentru MERI poate fi exprimată astfel:

(a1) x (a2) = aT ;

(b1) + (b2) + (b3) = bT

(aT) x (bT) = ES

unde:

• (a1), (a2) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);

• (b1), (b2), (b3) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (B);

• aT este rezultatul înmulţirii tuturor notelor (A);

• bT este rezultatul însumării tuturor notelor (B);

• ES este scorul de mediu pentru factorul analizat.

Criterii şi trepte de evaluare – Metoda MERI

| Criteriul | Scala | Descrierea |
| --- | --- | --- |
| A1 – Importanţa modificării mediului | 4 | Importanţa componentei naţionale/ internaţionale |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală |
|  | 0 | Fără importanţă |
| A2 – Magnitudinea modificării mediului | +3 | Beneficiu major important |
|  | +2 | Imbunătăţirea semnificativă a stării de fapt |
|  | +1 | Imbunătăţirea stării de fapt |
|  | 0 | Neschimbarea stării de fapt |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |
|  | - 3 | Dezavantajele sau schimbari majore |
| B1 – Permanenţă | 1 | Fără schimbări |
|  | 2 | Temporar |
|  | 3 | Permanent |
| B2 – Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |
|  | 2 | Reversibil |
|  | 3 | Ireversibil |
| B3 – Cumulativitate | 1 | Fără schimbări |
|  | 2 | Necumulativ/unic |
|  | 3 | Cumulativ sinergic |

Pentru a asigura un sistem de evaluare mai sigur, scorurile individuale ale lui M (scorul de mediu) sunt enumerate grupat pe categorii, astfel încât să poată fi comparate.

Conversia scorurilor de mediu în categorii de impact

| Scorul de mediu (ES) | Categorii | Descrierea categoriei |
| --- | --- | --- |
| +72 → +108 | + E | Schimbări/impact pozitiv major |
| +36 → +71 | + D | Schimbări/impact pozitiv semnificativ |
| +19 → +35 | + C | Schimbări/impact pozitiv moderat |
| +10 → +18 | + B | Schimbări/impact pozitiv |
| +1 → +9 | + A | Schimbări/impact uşor pozitiv |
| 0 | N | Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică |
| -1 → -9 | - A | Schimbări/impact uşor negativ – nesemnificativ Nu necesită măsuri specifice de reducere |
| -10 → -18 | - B | Schimbări/impact negativ Necesită măsuri de reducere generale şi specifice |
| -19 → -35 | - C | Schimbări/impact negativ moderat Necesită măsuri de reducere specifice |
| -36 → -71 | - D | Schimbări/impact negativ semnificativ Necesită măsuri compensatorii |
| -72 → -108 | - E | Schimbări/impact negativ major Necesită măsuri compensatorii |

Fiecare factor de mediu relevant va fi analizat în capitolele următoare. Pentru fiecare factor de mediu, se va evalua impactul generat de acţiunile din matricea de impact. La sfârșitul capitolului se va calcula impactul global al proiectului, care va fi încadrat în categoriile prezentate mai sus.

6.1. APA

- Surse potențiale de poluare a apelor în perioada de construcție

- Deversări accidentale, necontrolate, de poluanţi în apă - ape pluviale impurificate cu produse petroliere, deversări accidentale în timpul operațiunilor de încărcare - descărcare a materialelor de construcții.

- Deversări ale apelor uzate rezultate de la spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

- Execuția propriu-zisă a lucrărilor de construcții pe amplasament.

- Traficul în șantier.

- Realizarea lucrărilor aferente organizării de șantier.

- Epuismentele efectuate în faza de construcție și în faza de funcționare (dacă va fi cazul) - pot cauza modificări ale hidrodinamicii freaticului în vecinătate, cu influențe posibil negative asupra terenului. Se poate manifesta fenomenul de antrenare hidrodinamică care poate fi indus printr-o coborâre agresivă a apei subterane.

- Antrenarea de poluanți, deșeuri și suspensii de către apele pluviale în timpul activităților de construcție și transportul acestora în rețeaua de canalizare sau în receptori de suprafață (în cazul debitelor pluviale foarte mari, când se formează torenți care nu pot fi preluați de rețelele de canalizare). Această sursă de impact se poate manifesta și în timpul funcționării, prin antrenarea de către apele pluviale a eventualelor scurgeri de produse petroliere de pe suprafețele carosabile.

- Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor în perioada de construcție

- Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcții în incinta obiectivului, în spaţii special amenajate în cadrul organizării de șantier.

- Manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii.

- Amplasarea în cadrul organizării de șantier a unor toalete ecologice mobile.

- Aplicarea, în caz de necesitate, a tuturor măsurilor de prevenire şi combatere a poluării accidentale, conform prevederilor legislației în vigoare.

- Lucrările de reparații și întreținere a utilajelor din șantier se vor realiza în ateliere/service-uri specializate. Pe amplasamentul aferent organizării de șantier nu se vor amenaja depozite de combustibili.

- La ieşirea din organizarea de șantier se va amenaja o platformă de curățare a roților autovehiculelor.

- Respectarea prescripțiilor tehnice privind realizarea lucrărilor de epuisment – dacă va fi cazul- astfel încât să nu fie afectată hidrodinamica apelor subterane din zonă.

- Începerea execuției incintei numai după punerea în funcțiune a sistemul de control şi menținere a nivelului apei subterane.

- Surse potențiale de poluare a apelor în perioada de funcționare

- Ape uzate rezultate din consumul igienico-sanitar şi tehnologic.

Apele uzate menajere rezultate: consumul igienico-sanitar (de la grupurile sanitare şi menajere de la igienizarea spaţiilor interioare birou şi magazie) vor fi colectate prin reţeaua de canalizare interioară din tuburi PVC Dn 150 mm şi dirijate în colectorul exterior central de ape uzate prin care sunt evacuate la staţia de pompare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., conform Contract nr. 771/29.12.2014 încheiat între părţi.

Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea halelor (4 hale de creştere a suinelor şi hala de livrare, igienizare incinerator) sunt colectate prin intermediul sistemului de canalizare prevăzut la fiecare hală în bazine de dejecţii amplasate sub hale. Din aceste bazine, apele uzate sunt deversate în reţeaua de canalizare exterioară a fermei, formată dintr-un colector central din conductă PE Dn 250 mm, comun celor 5 hale şi cămine de vizitare. Sistemul de canalizare intern al fermei va prelua dejecţiile şi apele uzate tehnologice de la hale, apele de spălare de la incinerator. Din colectorul central, apele uzate sunt descărcate gravitaţional, prin intermediul unui cămin e racord amplasat la capătul de sud al incintei, în reţeaua de canalizare a Fermei nr. 1 (conductă Dn 500 mm) şi în continuare la staţia de epurare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., amplasată în comuna Tufeşti, T5, P1, 16, 20, 21, Judeţul Brăila, conform Contractului nr. 771/29.12.2014 încheiat între părţi, în vederea epurării.

Staţia de epurare este administrată şi operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

In interiorul fermei sunt realizate trasee de conducte pentru colectarea apelor reziduale aferente fiecărei hale. Aceste trasee sunt realizate în lungul căilor de acces, topografia permiţând o curgere naturală către staţia de epurare.	Apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. vor fi dirijate în staţia de epurare în vederea epurării.

Debitul apelor uzate rezultate pe amplasamentul S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. este de 3,705 mc/zi = 0,231 mc/h = 0,00006417 mc/s. Capacitatea staţiei de epurare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. este de 60 mc/h.

Calitatea receptorului (fluviu Dunărea) a cărui debit este de 6200 mc/s nu va fi afectată de apele uzate epurare, deoarece debitul acestora este mult mai mic decât debitul mediu al fluviului Dunărea; concentraţiile poluanţilor la deversarea lor în emisar se vor încadra în limitele NTPA001/2005.

Cuantificarea impactului asupra calității apei

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etapa de construcție Modificare hidrodinamică a apelor subterane |  | Etapa de operare Evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice şi o parte din ape pluviale la rețeaua de canalizare S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. în vederea epurării |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Epuismentele dacă va fi cazul pot cauza modificări hidrodinamice în imediata vecinătate |  | Apele uzate pot afecta (cu un risc mic) apele de suprafață ca urmare a nerespectării prevederilor A.G.A. Apele pluviale impurificate pot afecta (cu un risc foarte mic) apele de suprafață în condiții de precipitații abundente |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  |  |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale | x |  |  |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală |  |  | x |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Efectul se poate manifesta local. Funcție de viteza de curgere a apei în stratul de bază pot apărea fenomene de eroziune, sau refulare |  | Volumul de ape pluviale impurificate, epurate prin intermediul staţiei de epurare, fără risc de poluare a apei fluviului Dunărea |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt |  |  |  |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/status quo |  |  | x |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt | x |  |  |  |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantaje sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări | x | Impactul se manifestă doar când nivelul apelor freatice crește |  | În cazul precipitațiilor abundente sau a incidentelor tehnice – poluări accidentale |
|  | 2 | Temporar |  |  | x |  |
|  | 3 | Permanent |  |  |  |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |  | Fenomenele dispar odată cu oprirea pompării apelor freatice |  |  |
|  | 2 | Reversibil | x |  | x |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  |  |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări | x | In zonă pot fi alte instalații de epuismente care să se cumuleze în acțiune cu cele ale proiectului |  | Impactul se poate cumula cu alte situații similare din vecinătate |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic |  |  |  |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic |  |  | x |  |
| Scor final de evaluare (ES) APĂ |  |  | -8 |  | 0 |  |
| Categorie de impact APĂ |  |  | 8/ -A Schimbări/ impact ușor negativ- nesemnificativ. Nu necesită măsuri specifice de reducere. |  | N- Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică. |  |

Prin cuantificarea impactului asupra apelor s-a determinat:

- Un impact potențial din categoria -8  -A-schimbări/impact ușor negativ- nesemnificativ există posibilitatea apariției de modificări hidrodinamice ale freaticului din zonă din cauza posibilelor epuismente - dacă va fi cazul.

Impactul poate eliminat prin adoptarea măsurilor de prevenire/reducere enunțate.

- Un impact nesemnifictiv N- Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică, în condițiile respectării tehnologiei de epurare a apelor uzate, tehnologice și a apelor pluviale, respectiv a asigurării funcționării instalațiilor de epurare la parametrii proiectați.

În condițiile implementării, în timpul executării proiectului, a măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potential nominalizate mai sus, se apreciază că, în timpul realizării lucrărilor de construcții aferente proiectului, nu se produce poluarea apelor de suprafață și subterane.

Impactul indirect susceptibil este redus, se manifestă în perioada de executare a construcțiilor, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

Impactul asupra calității apei în etapa de funcționare - lipsa schimbării/status quo impact nesemnificativ.

6.2. Aerul

Amplasamentul aferent proiectului de investiție nu este sensibil din punct de vedere a densității locuitorilor din zonă, are o poziție retrasă față de drumurile intens circulate, prezentând o acumulare de surse de emisie ce pot accentua caracterul cumulativ al concentrațiilor emisiilor de poluanți în atmosferă.

Sursele potențiale de poluare a aerului sunt determinate de:

- realizarea lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiție;

- funcționarea ulterioară a activităților propuse, incinerarea deşeurilor de ţesuturi animale, producția de energie termică prin intermediul centralelor termice proprii;

- intensificarea traficului rutier din zonă, respectiv a traficului către construcţiile propuse și de la acestea către municipiul Brăila.

- Surse de poluare a aerului în perioada de construcție

În perioada de construcție a obiectivelor propuse conform proiectului, activitățile din șantier pot avea un impact asupra calității aerului din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora. Execuția lucrărilor de construcții constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de pulberi sedimentabile și în suspensie, iar pe de altă parte, o sursă de emisii a poluanților specifici arderii combustibililor (motorinei) în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor și ale mijloacelor de transport folosite. Emisiile de pulberi din timpul execuției construcțiilor propuse sunt asociate lucrărilor de excavare, de vehiculare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, precum și a altor lucrări specifice desfășurate în perimetrul de lucru.

Degajările de pulberi (praf) în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

Natura temporară a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, amploarea lucrărilor diferențiază net emisiie specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de pulberi, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor.

Sursele existente de poluare a aerului în zona aferentă proiectului de investiție sunt generate în principal de:

- traficul auto de pe DJ 212;

- activitățile din zonele învecinate.

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuției lucrărilor de construcție pot fi grupate după cum urmează:

-Activitatea utilajelor de construcție

-Activitatea utilajelor cuprinde, în principal, decaparea și depozitarea pământului vegetal, decaparea straturilor de pământ, săpături și umpluturi, execuția sistemului rutier în incintă, a rețelelor de canalizare, etc., vehicularea materialelor în momentul punerii în operă, etc.

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanților, etc) și aria pe care se desfășoară aceste activități (substanțe poluante-particule materiale în suspensie și sedimentabile).

Se apreciază că poluarea specifică activităților de alimentare cu carburanți, întreținere și reparații ale utilajelor este nesemnificativă, având în vedere că aceste operații nu se vor realiza pe amplasamentul aferent proiectului, fiind asigurate prin intermediul unităților specializate din zonă.

Arderea carburanților (motorină) în motoarele utilajelor de construcție și vehiculelor grele de transport

Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVNM), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), dioxid de sulf (SO2).

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori:

- nivelul tehnologic al motorului;

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

- vârsta motorului/utilajului;

- dotarea cu dispozitive pentru reducerea poluării

Emisiile de poluanți scad cu cât performanțele motorului sunt mai avansate, tendința fiind fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere și cu un control cât mai restrictiv al emisiilor. Pentru mijloacele de transport, încadrate în categoria vehiculelor grele (heavy duty vehicles cf. Corinair) sunt valabile corelațiile dintre emisiile de poluanți și nivelul tehnologic al motorului, consumul de carburant pe unitate de putere sau la 100 km, vârsta vehiculului, etc. Se menționează că basculantele de 16 t fabricate în România au un consum de carburant ridicat, de 40 - 45 l/100 km în timp ce metodologia Corinair estimează pentru vehiculele grele (diesel heavy duty vehicles) un consum mediu de 29,9 l/100 km. Consumul real al vehiculelor foarte grele nu depășește 50 - 55 l/100 km.

Consumul specific, raportat la o tonă material transportat, este de aproximativ 2 ori mai mic comparativ cu consumul basculantelor de 16 t. Pentru construcția obiectivelor se estimează că vor fi folosite cel puțin 3 vehicule – basculante de 20 tone, cu caracteristici medii cu consum de circa 30 - 40 l/100 km/ buc.

Aria principală de emisie a poluanților rezultați din activitatea utilajelor și mijloacelor de transport se consideră ca fiind amplasamentul aferent realizării proiectului.

Concentrațiile maxime de poluanți se vor înregistra în cadrul acestei arii. Studiile de specialitate precizează că, în general, în exteriorul ariei aferente realizării lucrărilor de construcții, concentrațiile de substanțe poluante se reduc substanțial, astfel încât la 20 m în exteriorul amplasamentului aferent realizării construcției, concentrațiile se reduc cu cca. 50%, iar la peste 50 m , reducerea este de cca. 75%. Perioada de realizare a lucrărilor de investiție: cca. 14 luni de la data obținerii autorizației de construcție. Programul de funcționare în timpul realizării lucrărilor de construcții: 10 ore/zi (orele 8,00 - 18,00 cu pauză între orele 13,00 - 14,00).

Utilaje / mijloace de transport utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcții- estimare-

- Excavator - 1 buc. - perioada de funcționare – cca 5 ore/zi;

- Încărcător frontal  - 1 buc. - perioada de funcționare – cca 3 ore/zi;

- Autobetonieră - 1 buc.- perioada de funcționare – cca. 2 ore /zi ;

- Pompă turnare beton - 1 buc. - perioada de funcționare – cca. 2 ore/zi;

- Basculantă (20 t) - 1 buc. - perioada de funcționare – cca. 3 zile/săptămână;

Se precizează că alegerea utilajelor, organizarea șantierului, tehnologia de execuție, fluxul lucrărilor, perioada de funcționare (zile/ săptămână; zile/lună) intră în atribuțiile antreprenorului lucrărilor de construcții. Evaluarea consumurilor de carburanți în șantierul de lucru- consumuri medii:

- Pentru utilaje: cca. 100 l/zi

- Pentru mijloacele de transport: cca. 60 l/zi

Consum total = max. 160 l/zi; 133,6 kg/zi; (ρmotorină = 0,835 kg/dmc).

Notă: Consumurile de carburanți au fost considerate ca medii; în unele perioade și pe unele sectoare consumurile reale ar putea fi de 2-3 ori mai mici sau mai mari.

Luând în considerare:

- Factorii de emisie indicați de de metodologia CORINAIR 2013-I.A.3.b i-iv-transport rutier- cod NFR:1.A.3.b.iii-cod SNAP: 0703 pentru autovehicule grele pe motorină și motoare staționare pe motorină - Aria principală de emisie a poluanților rezultați din activitatea utilajelor și mijloacelor de transport se consideră ca fiind amplasamentul aferent realizării proiectului, respectiv suprafața de 20748 mp (Sc=199,8 mp).

În general, cantitățile de poluanți emise pe parcursul unei anumite activităţi depind de intensitatea acelei activităţi, iar calculul emisiilor se realizează pe baza utilizării coeficienţilor de emisie. Alegerea unui coeficient de emisie depinde tehnologia utilizată pentru realizarea construcției și natura combustibilului utilizat.

Formula generală utilizată este: Ei,j = Ai,j x EFi,j unde:

E= emisii; A= dimensiunea activităţii (aria principală de emisie a poluanților);

EF= factor de emisie; i,j = poluant şi activitate.

Conform formulei, se observă o legătură directă între dimensiunea activităţii (A) şi emisia (E).

Debitele masice de poluanți emiși în atmosferă rezultați din arderea carburanților în motoarele utilajelor și mijloacelor de transport.

| Natura poluantului | Factor de emisie (kg/zi*kg motorină) | Emisii zilnice*) (kg/zi) | Emisii orare*) (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,04935 | 0,04935 x 133,6 = 6,593 | 6,593 : 8 ore = 0,824 |
| CO | 0,02 | 0,02 x 133,6 = 2,672 | 2,672 : 8 ore = 0,334 |
| VOC | 0,008 | 0,008 x 133,6 = 1,0688 | 1,0688 : 8 ore = 0,1336 |
| Pulberi | 0,004 | 0,004 x 133,6 = 0,5344 | 0,5344 : 8 ore = 0,0668 |
| SO2 | 0,01 | 0,01 x 133,6 = 1,336 | 1,336 : 8 ore = 0,167 |
| CH4 | 0,00024 | 0,00024 x 133,6 = 0,032064 | 0,032064: 8 ore = 0,004008 |
| N2O | 0,00012 | 0,00012 x 133,6 = 0,016032 | 0,016032: 8 ore = 0,002004 |

Notă: *) Reprezintă emisii calculate în situația cea mai nefavorabilă, respectiv funcționarea simultană a tuturor utilajelor/ mijloacelor de transport.

Se apreciază că emisiile specifice rezultate ca urmare a funcționării utilajelor/mijloacelor de transport, având în vedere regimul de funcționare al acestora, nu vor genera un impact semnificativ asupra calității aerului în zonă. Aceste emisii se suprapun cu situația existentă, respectiv cu emisiile generate de circulația autovehiculelor în zonă.

Caracteristicile emisiilor provenite de la utilajele și mijloacele de transport utilizate pentru realizarea investiției:

- emisiile se realizează aproape de sol, fapt ce determină concentrații mai ridicate la înălțimi mici; impactul în imediata vecinătate va fi redus și limitat în timp.

- emisiile pot fi considerate liniare, de suprafață, cu o arie de extindere ce nu va depăși zona de realizare a investiției.

- timpul în care se produc emisiile este limitat strict la fazele de execuție a lucrărilor de construcții.

Se apreciază că emisiile provenite de la utilajele și mijloacele de lucru vor fi reduse, se vor dispersa în zonă și vor avea caracter limitat pe perioada realizării investiției.

Conform literaturii de specialitate, bazate pe studii și modelări matematice, în zona laterală a unui perimetru de construcție, concentrațiile poluanților specifici scad pe măsura depărtării de aceasta, astfel încât la distanța de cca. 100 m, concentrațiile de poluanți din aer se vor situa sub 10 % din concentrațiile calculate. Se apreciază că efectele emisiilor asupra poluării aerului în zona aferentă proiectului, rezultate din suplimentarea traficului rutier și a funcționării utilajelor de construcții, sunt semnificativ reduse comparativ cu emisiile provenite din traficul rutier în zonă.

- Execuția lucrărilor de construcție

În perioada de construcție lucrările de excavare, de vehiculare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, precum și a altor lucrări specifice, generează praf- pulberi sedimentabile și în suspensie. Exceptând perioada relativ scurtă de realizare a săpăturilor mecanice și de realizare a fundațiilor, când preponderent se utilizează mijloace mecanice, lucrările de construcții se vor realiza mecanizat (prin utilizarea de macarale electrice) și manual.

Calculul emisiilor de poluanți s-a efectuat luând în considerare:

- specificul activităților ce urmează a fi efectuate;

- durata fiecărui tip de activitate (număr de ore/zi, număr de zile/an);

- materialele manevrate/utilizate pentru diverse tipuri de activități (tip, cantitate și caracteristici);  suprafețele zonelor de lucru, a drumurilor de acces - suprafața totală, S = 2820,00 mp (Scirculații auto betonate = 1320,00 mp; S circulații auto pietruite = 1500,00 mp)

Emisii de particule generate în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate

| Categorie lucrare | Debite masice pe spectrul dimensional (kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d≤ 30 µm | d≤ 15 µm | d≤ 10 µm | d≤ 2,5 µm |
| Decopertare strat vegetal |  |  |  |  |
| -săpături + strângere în grămezi | 1,489 | 0,338 | 0,257 | 0,155 |
| -încărcare în vehicule | 0,122 | 0,034 | 0,027 | 0,0027 |
| Săpături |  |  |  |  |
| Excavare | 1,654 | 0,376 | 0,286 | 0,173 |
| Încărcare în vehicule | 0,135 | 0,037 | 0,030 | 0,003 |
| TOTAL SĂPĂTURI SOL | 3,4 | 0,785 | 0,6 | 0,334 |
| Umpluturi |  |  |  |  |
| Descărcare din vehicule | 1,771 | 0,406 | 0,304 | 0,185 |
| Imprăştiere + compactare | 0,593 | 0,178 | 0,148 | 0,03 |
| TOTAL UMPLUTURI | 2,364 | 0,584 | 0,452 | 0,215 |
| TOTAL SĂPĂTURI + UMPLUTURI | 5,764 | 1,369 | 1,052 | 0,549 |
| Eroziune eoliană | 0,048 | ND | ND | ND |

ND – Nu există factori de emisie

Zonele de poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, în vecinătatea amplasamentului. Conform aprecierilor US – EPA/AP – 42, particulele cu diametrul mai mare de 100 μm se depun în timp scurt, zona de depunere nedepășind 10 m de la marginea amplasamentului aferent realizării construcției. Particulele cu dimensiunile cuprinse între 30 μm și 100 μm se depun până la 100 m lateral de amplasament. Particulele cu dimensiuni mai mici de 30 μm respectiv pulberile în suspensie, se depun la distanțe mai mari de 100 m.

Proiectul de investiție prevede adoptarea de măsuri tehnice și operaționale pentru reducerea emisiilor :

- protejarea solului decopertat, depozitat temporar în incinta amplasamentului, pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer;

- folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor şi a materialelor;

- verificarea vehiculelor care transportă materiale, pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de construcție;

- stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii);

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deseurilor din construcții la locul de producere;

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

Surse de poluare a aerului în perioada de funcționare a obiectivelor propuse

Sursa principală de poluare a aerului în perioada de exploatare este reprezentată de arderea deşeurilor de ţesuturi animale în incinerator, funcţionarea centralelor termice şi a aerotermelor şi de circulația autovehiculelor în/și din zona aferentă obiectivelor și în zonele adiacente. Traficul în zona analizată va înregistra față de situația actuală creșteri în anumite intervale orare, în special dimineaţa şi seara.

- Surse fixe dirijate

Coșurile de dispersie ale poluanților specifici rezultați din arderea gazului metan sau a motorinei la centralele termice. Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); oxizi de sulf (SOx); pulberi. Dispersia poluanţilor în atmosferă depinde de foarte mulţi factori. Principalii parametri care influenţează deplasarea poluanţilor în aer sunt:

- condiţiile meteo: viteză şi direcţie vânt, temperatură atmosferică, nebulozitate, înălţimea de mixare, mişcarea pe verticală a aerului, etc.

- condiţiile topografice: obstacolele naturale şi artificiale pot îngreuna sau facilita dispersia;

- condiţiile de emisie: debitul, înălţimea de emisie, tipul sursei (punctuală dirijată, difuză);

- comportamentul chimic şi fizic al poluanţilor în aer: unii poluanţi se pot transforma chimic în timp sau, cum e cazul pulberilor, sedimentează în funcţie de distanţă faţă de sursă şi dimensiuni ale particulelor.

În condiţii de atmosferă puternic instabilă (clasa Pasquil A), apar curenţi verticali datorită radiaţiei solare puternice care încălzeşte solul şi implicit aerului de la suprafaţa solului. Aerul cald, fiind mai uşor, are tendinţa de a înlocui aerul rece de la altitudini mai mari, creând astfel turbulenţe verticale. Atmosfera instabilă poate apărea exclusiv ziua, în condiţii de soare puternic şi vânt uşor (max. 3 m/s – care să nu depăşească în viteză curenţii verticali). În aceste condiţii, dispersia poluanţilor se realizează în principal pe verticală. Concentraţiile de poluant în aerul atmosferic pot avea cele mai mari valori în aceste condiţii. În condiţii de atmosferă puternic stabilă (calm atmosferic şi inversiune termică), apar curenţi verticali negativi (de sus în jos). Aceste situaţii apar în principal în nopţile geroase de iarnă cu cer senin şi viteze ale vântului reduse (sub 3 m/s). Zona în care se află ferma de reproducţie a porcilor nu este predispusă la calm atmosferic pe durate mari de timp, iar condiţiile specifice zonei de luncă permit existenţa curenţilor de aer pe toata perioada anului. Direcţia vântului este predominantă dinspre N, NE, respectiv dinspre zona locuită spre ferma de suine. Apare fenomenul de acumulare a poluanţilor în apropierea solului datorită curenţilor descendenţi de aer. Concentraţiile poluanţilor în aerul atmosferic pot fi mai mici decât în cazul atmosferei instabile, însă poluanţii se menţin în aer mai mult timp, pe distanţe mari. În plus, poluanţii se cumulează cu cei proveniţi din alte surse. Condiţiile de calm atmosferic sunt periculoase pentru emisiile din surse aflate la înălţimi mici, de până la 10 m de la sol (trafic auto, emisii difuze, inclusiv emisiile centralelor termice, etc.), deoarece poluanţii rămân mai mult timp la altitudinea de emisie. Viteza vânturilor are dublu efect asupra dispersiei, respectiv: viteza vântului va determina timpul de transport de la sursă la receptor; viteza vântului va afecta diluarea în direcția vântului. În general, concentrația aerului poluant pe direcția vântului este invers proporțională cu viteza vântului.

În general, dispersia poluanţilor este în funcţie de starea lor de agregare şi de dimensiunea lor: particulele solide mari vor cădea imediat lângă sursă, cele mai mici din ce în ce mai departe, particulele lichide se vor dispersa la distanţe mari, iar cele gazoase la distanţe şi mai mari poluând o arie mult mai mare.

- Surse difuze-nedirijate

- Circulația autovehiculelor - Traficul rutier.

Poluanți specifici: monoxid de carbon - CO; dioxid de carbon - CO2; oxizi de azot - NOx (NO + NO2); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse-HC. Autovehiculele evacuează în atmosferă un complex de poluanți gazoși și solizi, de natură organică și anorganică: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), pulberi cu conținut de plumb (în cazul neutilizării benzinei fără plumb), hidrocarburi (din gazele de eșapament și pierderi prin evaporare) și alți compuși organici volatili (aldehide, acizi organici). Poluanții evacuați de autovehicule își aduc un aport substanțial la formarea poluanților secundari (ozon și alți oxidanți fotochimici), acidifierea mediului, modificarea condițiilor meteorologice (scăderea vizibilității, creșterea frecvenței și a persistenței ceții etc.), precum și la formarea smogului fotochimic.

Compoziția gazelor arse:

Motoare cu aprindere prin scânteie: CO = 0,85%; HC = 0,05%; N2O = 0,085%; particule solide = 0,005%; CO2 = 18,10%; O2 = 9,2%; H2O = 0,7%; N2 = 71% .

Motoare cu aprindere prin comprimare: CO = 0,04%; HC = 0,03%; N2O = 0,15%; particule solide = 0,15%; SO2 = 0,025%; CO2 = 12%; O2 =10%; H2O = 0,7%; N2 = 66% .

În categoria hidrocarburilor intră produsele gazoase rezultate din arderea incomplete, dar și componentele de evaporare din combustibil; compoziția acestora diferă în funcție de tipul motorului, fiind reprezentată de majoritatea compușilor organici: hidrocarburi aromatice, aldehide, eteri, etc.

Apariția hidrocarburilor în gazele de eșapament este o consecință a imposibilității propagării frontului de flacără în masa de amestec de carburant.

Oxizii de azot din gazele arse apar ca urmare a reacției dintre oxigenul atmosferic și azotul din aer, în condițiile de presiune și temperatură ridicate ce caracterizează arderea din cilindrul motorului. Dintre oxizii de azot cei mai importanți din punct de vedere al poluării sunt NO și NO2.

Monoxidul de carbon este un produs intermediar prin care trec toți compușii carbonului atunci când sunt oxidați, în timp ce bioxidul de carbon este produsul final al arderii. Dacă amestecul de carburant este caracterizat printr-un exces mare de aer (cantitate de aer mai mare decât cea stoichiometric necesară pentru arderea combustibilului), monoxidul de carbon este oxidat în continuare, formându-se dioxid de carbon. Ca urmare, emisiile de CO ale motoarelor Diesel (care funcționează cu un coeficient mare de exces de aer) sunt mai mici decât ale motoarelor cu aprindere prin scânteie.

Particulele reprezintă un amestec de substanțe anorganice și oragnice care provin din gazele arse și care se pot găsi atât în stare solidă cât și în stare lichidă; particulele sunt formate dintr-o fracțiune insolubilă de carbon (funingine) și o fracțiune solubilă ce conține combustibil și ulei nears. În general, motoarele cu aprindere prin comprimare au emisii de particule mai importante cantitativ decât motoarele cu aprindere prin scânteie; în același timp particulele de carbon emise de motorul Diesel au dimensiuni mai mici și deci un caracter agresiv mai puternic asupra sănătății umane.

Compușii cu sulf care se găsesc într-un procent mai mare în motorină decât în benzină, se transformă prin ardere în cea mai mare parte în dioxid de sulf (SO2), dar și în trioxid de sulf, care, combinându-se cu apa și cu alți compuși din gazele de evacuare, contribuie la emisia de particule a motorului. Reducerea emisiilor de particule constituie principalul motiv pentru care normativele recente impun reducerea procentului de sulf în motorină, ceea ce poate avea efecte negative asupra proprietăților lubrifiante ale acesteia precum și asupra durabilității sistemului de injecție a combustibilului.

Fumul este format dintr-o suspensie de particule lichide de combustibil nears sau parțial oxidat, cu diametrul de 0,5 - 1 µm (fumul alb sau albastru) sau din particule cărbunoase cu diametrul de 1 µm (fumul negru). Fumul alb sau albastru este cauzat de regimul termic coborât al motorului (la pornire, mers în gol sau sarcini mici), când are loc o ardere incompletă a combustibilului; din cauza temperaturilor mici ale gazelor arse combustibilul nears condensează sub formă de particule lichide. Fumul negru apare în cazul amestecurilor sărace (cantitate de combustibil mai mare decât cea corespunzătoare arderii stoichiometrice). Pentru motoarele cu aprindere prin comprimare cele mai importante substanțe poluante din gazele de ardere (din punct de vedere cantitativ) sunt oxizii de azot și particulele.

Cele mai frecvente situații de poluare datorate traficului, care conduc la afectarea sănătății populației, sunt expunerile pe termen scurt (de ordinul zecilor de minute) la concentrații mari. Nu sunt de neglijat nici expunerile pe termen lung la concentrații moderate, în special atunci când sunt implicați poluanți cu grad ridicat de toxicitate (plumbul, care are și proprietatea de a se acumula în organism). Dat fiind faptul că emisiile de poluanți de la autovehicule au loc aproape de nivelul solului, impactul maxim al acestora asupra calității aerului are loc (exceptând axa căii) în proximitatea căii de trafic, la nivelul respirației umane (înălțimea efectivă de emisie este de circa 2 m).

Un drum circulat este asimilat unei surse liniare în apropierea solului.

Nivelul concentrațiilor de poluanți generate de traficul rutier depinde de :

- Intensificarea traficului și tipurile de autovehicule: zona aferentă proiectului va atrage suplimentar autovehicule mici de uz personal, la care se pot aduga autovehicule speciale și posibil autovehicule de capacitate mare al căror număr nu poate fi estimat.

- Configurația drumului (lățimea, orientarea față de vânturile dominante, înălțimea și omogenitatea clădirilor care o mărginesc): arterele de circulație dispun de condiții favorabile dispersiei poluanților emiși în apropierea solului, evoluția laterală fiind limitată la distanța dintre două şiruri de clădiri, iar cea verticală este redusă de absența (în general) a curenților convectivi.

- Condițiile meteorologice de dispersie a poluanților: situațiile de circulație redusă a maselor de aer (calm, vânt cu viteze mici) și de stabilitate atmosferică (în special inversiuni termice) pot determina creșteri accentuate ale concentrațiilor de poluanți evacuați de traficul rutier. Situațiile de ventilație naturală slabă, însoțite de inversiune termică sunt asociate cu înălțimi de amestec reduse (de ordinul a câteva sute de metri). Dispersia poluanților emiși în stratul de inversiune este diminuată atât de ventilația orizontală relativ redusă, cât și de un amestec vertical diminuat.

Cuantificarea impactului asupra calității aerului

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Emisii de praf (pulberi sedimentabile și în suspensie) și poluanți specifici rezultați din arderea combustibililor în timpul execuției lucrărilor de construcții și de transport deșeuri |  | Emisii de poluanți specifici rezultate din funcţionarea incineratorului, centralelor termice, aerotermelor şi din traficul auto |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Creșterea concentrației de pulberi în suspensie și sedimentabile și de poluanți specifici rezultați din arderea combustibililor la utilajele/autovehiculele utilizate- este posibilă în imediata vecinătate a șantierului și pe traseele de transport |  | Emisiile pot influența calitatea aerului în imediata vecinătate. |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  |  |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale | x |  |  |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală |  |  | x |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Se influențează calitatea aerului în zona proiectului. Aplicarea măsurilor de prevenire/ reducere prezentate scade semnificația impactului |  | Se influențează calitatea aerului în zona aferentă activității. Aplicarea măsurilor de prevenire/ reducere determină scăderea efectului. |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt |  |  |  |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/status quo |  |  |  |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt | x |  | x |  |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantaje sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări |  | Impactul se manifestă pe perioada lucrărilor de construcţie (cca 14 luni) |  | Emisiile generate de trafic, funcționarea instalațiilor de ventilație și climatizare vor avea un caracter permanent. |
|  | 2 | Temporar | x |  |  |  |
|  | 3 | Permanent |  |  | x |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |  | La terminarea lucrărilor, impactul este stopat și complet reversibil | x | Emisiile în aer determinate de funcționarea activității nu vor genera schimbări semnificative ale calității aerului în zona de amplasament. |
|  | 2 | Reversibil | x |  |  |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  |  |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări |  | Se poate cumula cu emisiile din trafic și cu alte emisii de praf de la alte activităţi din vecinătate, care se desfășoară în același orizont de timp |  | Emisiile se pot cumula cu emisiile din trafic și cu emisiile rezultate din funcționarea activităților propuse în zonă Emisiile în aer nu vor determina schimbări semnificative |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic |  |  |  |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic | x |  | x |  |
| Scor final de evaluare (ES) Aer |  |  | -14 |  | -7 |  |
| Categorie de impact Aer |  |  | -14/ -BSchimbări/ impact negativ. Necesită măsuri specifice de reducere. |  | -7 A - Schimbări/ impact ușor negativ nesemnificativ. |  |

Prin cuantificarea impactului asupra aerului s-a determinat:

Un impact potențial din categoria -14  B- schimbări/ impact negativ - există posibilitatea- apariției unei modificări negative a calității aerului în zonă în perioada realizării lucrărilor de construcții. Impactul se va manifestă în perioada de realizare a proiectului, ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile, respectiv a poluanților specifici rezultați din funcționarea utilajelor și a autovehiculelor de transport materiale/deșeuri din construcții, fără efecte indirecte, impactul fiind perceptibil pe termen relativ scurt, în timpul realizării lucrărilor de construcții.

Necesită măsuri de reducere generale și specifice.

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de construcții.

Un impact potențial din categoria -7  A–Schimbări/impact ușor negativ nesemnificativ.

Nu necesită măsuri specifice de reducere.

6.3. Zgomotul și vibrațiile

Amplasamentul aferent proiectului de investiție nu are în vecinătatea directă zone cu funcțiuni rezidențiale - receptori sensibili privind zgomotul. Din acest punct de vedere se apreciază că zgomotul și vibrațiile generate pe amplasament ca urmare a realizării proiectului nu pot produce disconfort rezidenților din zonele învecinate.

Nu se înregistrează depășiri ale nivelului de zgomot maxim permis în regim de zi L zsn și în regim de noapte Ln. Zona aferentă proiectului de investiție nu se regăsește în zonele delimitate de Primăria Comunei Gropeni ca fiind „zone liniștite”. Pentru a se asigura rezultate bune privind protecția fonică a incintelor aferente clădirilor, se vor avea în vedere, în faza de construcție, prevederile Standardului ISO 12354 „Transmiterea zgomotului prin faţadele clădirilor”.

- In perioada de construire

Surse de zgomot în perioada executării lucrărilor de construcții

- Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii, preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier.

- Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții; manevrarea echipamentelor / instalațiilor.

- Realizarea construcțiilor.

În perioada de execuție a lucrărilor de construcție, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- În frontul de lucru zgomotul este produs în fazele de execuție de către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor (excavări și curățiri în amplasament, realizarea structurilor proiectate etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

- Circulația autobasculantelor, autobetonierelor și autocamioanelor care transportă materiale necesare execuției lucrării.

Forme de impact:

Impactul potenţial al zgomotelor şi vibraţiilor asociat activităţilor din faza de construcţie poate consta din:

- impact auditiv şi alte forme de impact negativ asupra sănătăţii muncitorilor constructori;

- impact tranzitoriu care creează disconfort locuitorilor din afara perimetrului proiectului. Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcție, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea în punctele de lucru pot constitui și surse de vibrații.

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor se vor utiliza basculante/autovehicule grele.

Directiva 2000/14/EC a Parlamentului şi Consiliului Europei din 8 Mai 2000 privind alinierea legislaţiei din statele membre referitoare la emisia de zgomot în mediu generat de utilaje utilizate în exterior care înlocuieşte legislaţia precedentă se aplică unei tipologii largi de utilaje, incluzând multe dintre utilajelor mobile destinate a fi utilizate în exterior, indiferent de sursa de putere folosită.

În practică, prevederile acoperă cele mai multe dintre utilajele folosite în exterior şi care sunt acţionate de motoare pe bază de motorină sau benzină sau sunt acţionate electric. Deși în acest moment, nu se poate preciza decât estimativ numărul de utilaje folosite în perioada de construcție a lucrărilor proiectate s-a estimat – teoretic- numărul de utilaje care vor lucra în perimetrul organizării de șantier.

| Sursa | Număr | Nivel zgomot Leq, (dB) *) |
| --- | --- | --- |
| Excavator | 1 | 117 |
| Încărcător | 1 | 112 |
| Autobetonieră | 1 | 115 |
| Pompă turnare beton | 1 | 110 |
| Basculantă (20 t) | 1 | 107 |
| Macara electrică | 1 | 85 |

Notă *) - Conform prevederilor HG nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor

Calculul nivelului de zgomot total produs de utilajele de construcții în ipoteza că acestea ar funcționa simultan- reprezintă situația cea mai nefavorabilă

Scenariu ipotetic – cazul în care toate utilajele ar funcționa simultan pe amplasament.

Nivelul de zgomot total produs de utilajele de construcții în ipoteza că acestea ar funcționa simultan este:

𝑛

Lwt = 10 log ∑ 10Lwi/10  unde:

𝑖=1

L wi = nivelul de zgomot al sursei;

L wt = nivelul de zgomot total

L wt = 10 log (3x 10117/10 + 5 x 10115/10 + 2 x 10112/10 + 2 x 10110/10 + 3x 10107/10 + 2 x 1085/10)

Lwt = 125,74 (dB)

Determinarea nivelului de presiune acustică la o distanţă „l” faţă de baza sursei se face cu formula:

LpA = Lwa - 10 x log (l2 + h2) - 8 dB - Δ La, unde:

8 dB = corecţia totală dată de amortizarea sunetului la propagarea pe sol: 10 x log 4π-3 = 8;

Δ La = absorbţia atmosferică: Δ La = α x√(l2 + h2) unde:

- l este distanţa de la baza sursei la punctul de calcul;

- αa este coeficientul de atenuare = 0,005 dB/m.

Aplicând formula de calcul, la o distanță de 50 m de sursa cumulată de zgomot și la o înălțime de 2 m, rezută un nivel de zgomot:

LpA = 83,50 (dB).

Pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele generatoare de zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare. Se apreciază că față de împrejurimi impactul zgomotului și al vibrațiilor va fi moderat și nu va afecta în mod negativ semnificativ populația din zonă.

Efectele surselor de zgomot și vibrații generate de realizarea lucrărilor de construcții se suprapun peste zgomotul existent în zonă.

Referitor la absorbția energiei sonore, se poate afirma că, atunci când în calea undelor sonore nu este interpus nici un obstacol, de o altă natură decât mediul de propagare, nu intervine nici un fel fenomen special care să perturbe propagarea continuă a acestor unde. În acest caz există numai unde progresive. Dacă undele întâlnesc un obstacol de altă natură, prin care pot trece total, parţial sau deloc, la suprafaţa de separare a celor două medii (mediul iniţial şi mediul obstacol) se produce fie o reflexie (întreaga energie acustică transportată de unde, se reflectă, se întoarce în mediul în care se află sursa), fie o refracţie (întreaga energie acustică incidentă trece de al doilea mediu, undele continuându-şi propagarea în acesta). Se pot întâmpla simultan şi ambele fenomene, cu modificări ale direcţiei de propagare şi a caracteristicilor energetice. Condițiile de lucru din zonă sunt extinse și desfășurarea șantierului pe suprafețe mari face posibilă intervenția unui număr relativ mare de utilaje de capacitate medie și mică care să lucreze simultan. Cu toate acestea, efectele generatoare de impact din punct de vedere al zgomotului și vibrațiilor, sunt limitate. Având în vedere faptul că în vecinătatea directă a amplasmentului nu sunt receptori sensibili zone locuite- se apreciază că impactul zgomotului asupra sănătății populației nu va fi semnificativ.

Măsuri adoptate pentru prevenirea/ reducerea nivelului de zgomot în timpul realizării lucrărilor de construcții:

- respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat;

- rolosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare;

- reducerea transportului prin zonele dens populate;

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcții, oriunde acest lucru va fi posibil;

- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot conform HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului din categoria celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management, ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare;

Impactul direct al zgomotului și vibrațiilor va fi redus și se va manifesta temporar, pe termen scurt, pe perioada de execuție a proiectului.

- În perioada de funcționare, sursele generatoare de zgomot sunt reprezentate de :

- circulația autovehiculelor

- traficul auto în zonă

- funcționarea instalațiilor de ventilație și climatizare aferente clădirilor realizate

Din punct de vedere al traficului din zonă, se apreciază că zgomotul generat pe amplasament ca urmare a realizării proiectului nu poate produce disconfort rezidenților din zonă.

Creșterea numărului de autovehicule din zonă la finalizarea proiectului de investiții, va conduce la creșterea nivelului de zgomot cauzat de traficul rutier.

Literatura de specialitate indică ca soluții de reducere a nivelului de zgomot:

- folosirea unei îmbrăcăminţi rutiere din asfalt silenţios pe arterele de circulaţie, care poate reduce nivelul de zgomot cu cca. 3-4 dB(A);

- amenajarea, de-a lungul trotuarelor a unui gard viu cu o înălţime de cca. 2 m, dar și în acest caz s-a demonstrat o scădere foarte mică a nivelului de zgomot.

Referitor la funcționarea instalațiilor de climatizare și ventilație aferente obiectivului se precizează că acestea vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot, astfel încât nivelul de zgomot atenuat, solicitat prin NP015/1997 va fi mentinut sub pragul maxim admisibil în spaţiile deservite.

Cuantificarea impactului- Zgomot și vibrații

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Emisii de zgomote și vibrații în timpul execuției lucrărilor de construcții |  | Emisii de zgomot rezultate din traficul auto pe amplasament în timpul funcționării. Emisii de zgomot generat de funcționarea instalațiilor de ventilație și climtizare |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Creșterea nivelului de zgomot datorat funcționării utilajelor specifice activității de realizare a construcțiilor. Lucrările de construcții se vor realiza etapizat, în baza unui program care va fi adus la cunoștința publicului din zonă. |  | Emisiile de zgomot generate de traficul rutier pot afecta receptorii sensibili din vecinătate Proiectul prevede realizarea de măsuri de prevenire/ reducere a nivelului de zgomot generat de funcționarea obiectivului |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  |  |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale | x |  |  |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală |  |  | x |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Influențează nivelul de zgomot în zonă. Dacă se aplică măsuri de prevenire/ reducere, influența poate scădea semnificativ |  | Emisiile de zgomot nu influențează în mod semnificativ nivelul de zgomot în zonă. Aplicarea măsurilor de prevenire/ reducere determină scăderea efectului |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt |  |  |  |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/status quo |  |  |  |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt | x |  | x |  |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantaje sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări |  | Impactul se manifestă pe perioada lucrărilor de construcţie (cca 14 luni) | x | Emisiile de zgomot generate de traficul din incintă şi de funcționarea instalațiilor de ventilație și climatizare nu vor genera schimbări seminficative ale nivelului de zgomot din zonă |
|  | 2 | Temporar | x |  |  |  |
|  | 3 | Permanent |  |  |  |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |  | La terminarea lucrărilor, impactul este stopat și complet reversibil | x | Impact fără schimbări. |
|  | 2 | Reversibil | x |  |  |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  |  |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări |  | Se poate cumula cu emisiile de zgomote şi vibraţii din vecinătate, care se desfășoară în același orizont de timp |  | Impact cumulat cu activităţile din vecinate |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic | x |  |  |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic |  |  | x |  |
| Scor final de evaluare (ES) Zgomot |  |  | -12 |  | -5 |  |
| Categorie de impact Zgomot |  |  | -12/ -B Schimbări/ impact negativ. Necesită măsuri specifice de reducere. |  | -5 A Schimbări impact uşor negativ-nesemnificativ. Nu sunt necesare măsuri specifice de reducere. |  |

Prin cuantificarea impactului asupra zgomotului și vibrațiilor s-a determinat:

- Un impact potențial din categoria -12B-schimbări/ impact negativ - există posibilitatea apariției unei ușoare modificări negative a nivelului de zgomot în zonă în perioada realizării lucrărilor de construcții. Sunt necesare măsuri de reducere generale și specifice.

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de construcții.

- Un impact potențial din categoria -5 A/Schimbări/impact ușor negativ – nesemnificativ

Nu sunt necesare măsuri specifice de reducere a nivelului de zgomot.

6.4. Schimbări climatice

Realizarea proiectului:

- implementează obiectivele propuse de Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, prin construcția de clădiri eficiente din punct de vedere energetic asigurând în același timp și modernizarea infrastructurii în zonă, promovarea de tehnologii / instalaţii care nu generează emisii de poluanţi în cantitate mare; incineratorul nu se încadrează în prevederile HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, actualizată;

- ia în considerare standardele de eficiență energetică pentru clădirile relevante, respectiv prevederile legislației privind performanța energetică a clădirilor prin realizarea, începând cu anul 2021, a unei valori nete a energiei utilizate de construcțiile noi care să fie zero (sau cât mai aproape de zero), respectiv producerea unei cantități de energie necesară consumului.

Condițiile climatice/meteorologice pot influența atât activitățile de construcții cât și pe cele de exploatare și întreținere. De exemplu: diferențele de intensitate a vântului și termoclinele pot influența nivelul de zgomot prin refractarea undelor sonore; temperaturile foarte ridicate pot necesita limitări temporare ale vitezei de transport a autovehiculelor; viscolele puternice pot cauza depuneri de zăpadă și tulburarea traficului rutier. Consecințele temperaturilor prea mari sau prea scăzute, viscolelor și înghețului vor fi tratate prin măsuri de prevenire și reducere a impactului.

Măsuri potențiale de prevenire/ reducere/ compensare

- Programarea activităților de construcții corelat cu caracteristicile elementelor climatice.

- Asigurarea proiectării construcțiilor ținând seama de elementele de micrometeorologie precum și de diferențele de intensitate a vântului și termoclimele.

- Includerea de sisteme de monitorizare.

- Întocmirea de planuri adecvate pentru situații de urgență.

- Standarde ridicate de management a lucrărilor de construire.

- Standarde ridicate de management în operarea activității.

Conform prevederilor Legii nr. 121/2014, titularul activității are responsabilitatea realizării unui audit energetic o dată la 4 ani pe întregul contur de consum energetic cu precizarea că obiectivele care pun în aplicare un sistem de management al energiei sau de mediu certificat de un organism independent în conformitate cu standardele europene sau internaţionale relevante, sunt exceptate de la această obligaţie. Se precizează că realizarea construcțiilor aferente proiectului de investiție se încadrează în categoria clădirilor cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.

Prin implementarea acţiunilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în realizarea proiectului de investiție se realizează o reducere a costurilor energetice.

|  |  | Costul energiei economisite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mic | Mediu | Mare |
| Economie de energie | Mari | Măsuri de eficientizare energetică | Eficiența energetică a celor mai importante aparate / instalații utilizate | Realizarea de noi clădiri cu consum energetic redus |
|  | Medii | Măsuri de eficientizare energetică a activităților desfășurate | Montarea de sisteme HVAC Eficiența energetică în alimentarea cu apă şi tratarea apei menajere | Iluminatul de înaltă performanţă Iluminat (LED) Instalații de climatizare de mare eficienţă |
|  | Mici |  |  |  |

HVAC: Heating (H), Ventilation (V), Air conditioning (AC) – Incălzire, ventilaţie şi aer condiţionat

Se apreciază că impactul realizării proiectului asupra schimbărilor climatice va fi ușor negativ - impact redus.

Măsurile de diminuare sunt reprezentate în principal de acțiuni de limitare sau control al emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), iar măsurile de adaptare reprezinta forme de reziliență și gestionare a riscurilor generate de schimbările climatice pe sectorul de activitate propus.

In cadrul Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice 2013 - 2020, componenta de adaptare la efectele schimbarilor climatice asigura direcţii strategice de acţiune la nivel naţional, care sunt preluate la nivel regional şi local în planuri de acţiune specifice.

Din analiza efectuată a rezultat că, pentru sectorul de sănătate, acestea se referă în principal la:

- surse alternative pentru cazuri extreme;

- capacități de înmagazinare;

- folosirea rațională a resurselor și conştientizarea utilizatorilor;

- reducerea pierderilor din rețele și sectorizarea;

- aplicarea de tehnologii adecvate, monitorizarea, proceselor de distribuție;

- managementul eficient și planificarea adecvată.

Alternativele posibile de adaptare pot fi de tipul:

- No-regrets – măsuri de adaptare care merită adoptate (furnizează beneficii socio-economice nete)

indiferent de nivelul viitor al schimbărilor climatice. Alternativa include măsuri care se justifică din punct de vedere al rentabilității în condițiile climatice prezente și sunt justificate pe viitor atunci când adoptarea lor este în concordanță cu riscurile asociate cu schimbările previzionate. Acestea sunt adecvate pe termen scurt, deoarece există o probabilitate mai mare de a fi implementate (aduc beneficii evidente și imediate) și pot oferi experiența pe baza căreia să se realizeze evaluări viitoare ale riscurilor climatice și măsurilor de adaptare, respectiv:

- acțiuni îndreptate spre consolidarea capacității de adaptare, ca parte a unei strategii globale de adaptare;

- evitarea construirii în zone cu risc ridicat (ex. zone inundabile);

- reducerea pierderilor în rețelele de apă; proiectarea/construirea de clădiri pentru a minimiza supraîncălzirea în lunile de vară;

- reducerea consecințelor inundațiilor prin utilizarea unor materiale rezistente la apă (pardoseli, pereți);

- Low-regrets (or limited regrets) - măsuri de adaptare pentru care costurile asociate sunt relativ

scăzute și pentru care beneficiile pot fi relativ mari, respectiv:

- realizarea de construcții cu spații suplimentare pentru a permite modificări pe viitor (ex. ventilație), în concordanță cu modificările preconizate ale temperaturilor și precipitațiilor;

- restricționarea tipului și gradului de dezvoltare în zonele predispuse la inundații;

- promovarea creării și conservării spațiilor (zone verzi, acoperișuri).

- Win-Win - măsuri de adaptare, care duc la rezultatul dorit din punct de vedere al minimizării

riscurilor climatice sau exploatării potențialelor oportunități dar, de asemenea, au alte beneficii sociale, de mediu sau economice. Opțiunile de tip win-win sunt adesea asociate cu acele măsuri sau activități care abordează impactul schimbărilor climatice, dar care contribuie și la atenuarea acestora sau la alte obiective sociale și de mediu. Aceste tipuri de măsuri le includ pe cele care sunt introduse în primul rând din alte motive decât abordarea riscurilor climatice, dar asigură și beneficii de adaptare dorite:

- îmbunătățirea capacității de răspuns și a planificării pentru situații de urgență pentru a face față riscurilor (inclusiv cele climatice);

- îmbunătățirea capacității de răcire sau adoptarea unor strategii de răcire mai puțin intensive din punct de vedere energetic;

- acoperișuri și pereți, care au beneficii multiple în ceea ce privește reducerea temperaturii construcțiilor, scurgerea apei pluviale, creșterea suprafeței de spații verzi, dar și reducerea utilizării energiei atât pentru încălzire, cât și pentru racire;

- management flexibil și adaptabil - punerea în aplicare a unor opțiuni de adaptare progresive și nu luarea unor măsuri de adaptare pe scară largă, într-un singur pas, permițând evitarea unor greșeli și adaptarea la modificările care apar în timp din punct de vedere al cunoștințelor, experienței, tehnologiilor;

- amânarea implementării unor măsuri specifice de adaptare, explorând, în același timp, opțiuni și lucrând cu nivelurile administrative adecvate pentru a realiza standardele și regulamentele necesare.

In cadrul proiectului de investiție analizat sunt adoptate măsuri din toate categorile menționate. Cu ocazia analizei efectuate s-au evaluat riscurile asociate schimbărilor climatice specifice sistemelor: alimentarea cu apă, canalizarea apelor uzate, sistemul de alimentare cu energie electrică și de producere a agentului termic, fiind identificate o serie de măsuri de adaptare prevăzute conform proiectului în vederea reducerii impactului asupra schimbărilor climatice, respectiv gestionarea consecințelor.

Identificarea măsurilor de adaptare la sistemul de alimentare cu apă

| Sistem de alimentare cu apă |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hazard climatic | Opţiuni/ măsuri de adaptare pentru reducerea producerii impactului/ măsuri pentru gestionarea consecinţelor |
| 1 | Creşterea variabilităţii temperaturilor extreme | Diminuarea pierderilor de apă prin realizarea de rețele / și aducțiuni optimizate din punct de vedere hidraulic;. Asigurarea menținerii în stare optimă de functionare a sistemului de asigurare a apei; Construcția rezervoarelor de înmagazinare apei. Adoptarea de tehnologii noi „ecologice“, inovative şi eficace în realizarea sistemului de alimentare cu apă; Introducerea de restricții de utilizare a apei în alt scop decât cel potabil în perioadele cu debite reduse ale sursei de alimentare cu apă. Introducerea contoarelor de măsurare a apei la utilizatori. Economisirea apei la consumatorii din clădirile de birouri. |
| 2 | Secete |  |
| 3 | Calitatea resurselor de apa |  |
| 4 | Modificări în regimul precipitații extreme | Identificarea şi marcarea zonelor de pe amplasament cu posibil risc la inundaţii; amplasarea construcţiilor în afara zonelor de risc; Intocmirea planului de intervenţii în caz de inundaţii; Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale de pe amplasamentul aferent proiectului; Dotarea cu echipamente care asigură continuitatea funcţionării obiectivelor proiectului în situaţii de urgentă, respectiv atunci când transportul poate fi întrerupt pentru o perioadă scurtă de timp . Dotarea cu generatoare electrice de urgență. |
| 5 | Inundaţii |  |
| 6 | Furtuni |  |
| 7 | Instabilitatea terenului/ alunecări de teren | Amplasarea construcţiilor pe terenuri stabile din punct de vedere geotehnic și hidrodinamic; Evitarea amplasamentelor situate în apropierea pantelor abrupte pe care se constată fenomenul natural de eroziune; Intocmirea Planului de intervenţie în caz de calamități; Plantarea, la terminarea lucrărilor de construcții, a vegetaţiei care favorizează fixarea terenului în zonele libere de construcţii. |
| 8 | Eroziunea solului |  |
| 9 | Incendii naturale spontane | Intocmirea Planului de intervenții în caz de incendiu; Verificarea măsurilor pentru funcționare în caz de incendiu; Asigurarea mijloacelor de intervenție în caz de incendiu; Stabilirea unei proceduri de avertizare a populației, respectiv intervenția în caz de incendiu; |

| Sistem de canalizare |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hazard climatic | Opţiuni/ măsuri de adaptare pentru reducerea producerii impactului/ măsuri pentru gestionarea consecinţelor |
| 1 | Cresterea variabilităţii temperaturilor extreme | Proiectarea rețelelor de canalizare astfel încât să facă față la scăderea debitelor apelor menajere și a infiltrațiilor; Intretinerea reţelelor de canalizare, mai ales în zonele cu potenţial de depunere; Monitorizarea calităţii şi cantităţii apelor uzate descărcate în reţelele de canalizare şi a influentului stației de epurare a apelor uzate; Flexibilitate mare a procesului tehnologic din cadrul stației de epurare a apelor uzate la diferite grade de încărcare cu poluanţi ai influentului; Selectarea de tehnologii noi, “ecologice“, inovative şi eficace. Monitorizarea calităţii apelor uzate şi pluviale descărcate în rețeaua de canalizare și ulterior în fluviul Dunărea. |
| 2 | Secete |  |
| 3 | Modificări în regimul precipitații extreme | Realizarea reţelelor de canalizare astfel încât să se evite posibilitatea de infiltrare a apelor uzate în sol; Asigurarea de by-pass-uri pentru eliminarea fluxului suplimentar de apă. Realizarea de sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale de pe amplasament; Intocmirea Planului de urgență în caz de inundaţii şi asigurarea mijloacelor de intervenţie în caz de inundaţii; Stabilirea unei proceduri de lucru în caz de situații de urgență; |
| 4 | Inundaii |  |
| 5 | Furtuni |  |
| 6 | Instabilitatea terenului/ alunecări de teren | Amplasarea construcţiilor pe terenuri stabile din punct de vedere al alunecărilor de teren; Intocmirea Planului de intervenţie în caz de calamități; Plantarea, la terminarea lucrărilor de construcții, a vegetaţiei care favorizează fixarea terenului în zonele libere de construcţii; |
| 7 | Eroziunea solului |  |
| 8 | Incendii naturale spontane | Intocmirea Planului de intervenții în caz de incendiu; Verificarea măsurilor pentru funcționare în caz de incendiu; Asigurarea mijloacelor de intervenție în caz de incendiu; Stabilirea unei proceduri de avertizare a populației, protecţia civilă şi interveția în caz de incendiu (I.S.U. Brăila) |

Identificarea măsurilor de adaptare pentru sistemul de alimentare cu energie electrică și de producere a  energiei termice

| Sistemul de alimentare cu energie electrică și de producere a energiei termice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hazard climatic | Opţiuni/ măsuri de adaptare pentru reducerea producerii impactului/ măsuri pentru gestionarea consecinţelor |
| 1 | Creşterea variabilităţii temperaturilor extreme | Proiectarea rețelelor de alimentare cu energie electrică și termică astfel încât să facă față la creșterea temperaturii; Asigurarea măsurilor de întreținere și exploatare în siguranță a rețelelor de alimentare cu energie electrică și termică; Adoptarea măsurilor de asigurare a eficienței energetice în consumul energiei electrice și în producția energiei termice; Identificarea sectoarelor cu potențialul cel mai mare de eficientizare a consumurilor de energie electrică și termică; Utilizarea instalațiilor de iluminat interior moderne, fiabile; Automatizarea instalațiilor interioare de încălzire, pentru adaptare la nivelul programului de funcționare,; Adoptarea măsurilor de conștientizare a utilizatorilor, reducerea pierderilor din rețele; |
| 2 | Secete |  |
| 3 | Modificări în regimul precipitații extreme | Realizarea reţelelor de alimentare cu energie electrică și termică cu evitarea posibilității de înregistrare a modificărilor în funcționare cauzate de condiții de precipitații extreme, inudații, furtuni; Asigurarea de by-pass-uri pentru eliminarea fluxului suplimentar de energie; Dotarea cu generatoare electrice de urgență; Stabilirea unei proceduri de lucru în caz de situații de urgență. |
| 4 | Inundaţii |  |
| 5 | Furtuni |  |
| 6 | Instabilitatea terenului/ alunecări de teren | Amplasarea construcţiilor aferente generatoarelor electrice pe terenuri stabile din punct de vedere al alunecărilor de teren; Evitarea amplasamentelor situate în apropierea pantelor abrupte, căilor de drenaj ori văilor pe care se constată fenomenul natural de eroziune; Intocmirea Planului de intervenţie în caz de calamități; |
| 7 | Eroziunea solului |  |
| 8 | Incendii naturale spontane | Intocmirea Planului de intervenții în caz de incendiu; Verificarea măsurilor pentru funcționare în caz de incendiu; Asigurarea mijloacelor de intervenție în caz de incendiu; Stabilirea unei proceduri de avertizare a populației, protecţia civilă şi intervenția în caz de incendii (I.S.U. Brăila) |

Analiza vulnerabilității viitoare a proiectului la schimbările climatice reflectă faptul că principalele riscuri medii / ridicate sunt:  Secetă / Inundații / Schimbări extreme de precipitații / Variația temperaturii aerului - apei / Furtuni / Instabilitate - alunecări de teren / Disponibilitatea apei / Creșterea temperaturii extreme - valuri de căldură.

6.5. Solul / Subsolul

Amplasarea proiectului de investiție s-a realizat astfel încât să se evite sau să se minimizeze atât impactul temporar, cât și cel permanent asupra configurației terenului, a alcătuirii geologice și a solului. Riscul poluării subsolului prin scurgeri de produse petroliere și / sau de ape uzate sau prin depozitarea necontrolată a deșeurilor, este substanțial redus ca urmare a implementărilor de prevenire/ reducere a poluării ce vor fi adoptate conform prevederilor proiectului.

Activitatea desfășurată pe amplasament la terminarea lucrărilor aferente proiectului de investiție nu va genera un impact asupra solului și subsolului, având în vedere că, în mare parte, suprafața solului va fi protejată prin betonare, iar restul va fi amenajat ca spațiu verde.

- Surse potențiale de poluare a solului în perioada de construcție

- Lucrările de excavare a solului pentru realizarea fundațiilor.

- Transportul mterialelor și a echipamentelor necesare efectuării lucrărilor de construcții.

- Scurgeri accidentale de carburanți și/sau de lubrifianți de la vehiculele și utilajele de construcție și montaj.

- Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din construcții.

- Ocuparea temporară a solului cu materiale de construcții.

- Traficul auto intern.

Proiectul de investiție prevede, în cadrul organizării de şantier și în frontul de lucru, luarea măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun pentru prevenirea/ diminuarea impactului potenţial asupra calităţii solului.

- Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate, aflate în exteriorul amplasamentului;

- impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- depozitarea controlată a materialelor în spații special amenajate;

- depozitarea temporară a deşeurilor din construcții în incinta perimetrului aferent proiectului, în zone special amenajate;

- colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului;

- începerea execuției se va realiza numai după punerea în funcțiune a sistemul de control şi de menținere a nivelului apei subterane;

- după terminarea lucrărilor de construcții, suprafața de teren rămasă liberă se va amenaja ca spațiu verde.

- Surse potențiale de poluare a solului în perioada de funcționare

- Evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere, tehnologice și a apelor pluviale;

- Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate pe amplasament;

- Traficul auto intern.

Urmare a măsurilor constructive adoptate și a utilizării corecte a instalațiilor din dotarea obiectivelor (în conformitate cu prescripțile tehnice și cu regulamentele tehnice de exploatare ale acestora), se apreciază că nu vor exista surse de contaminare a solului și subsolului.

Cuantificarea impactului asupra solului/subsolului

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modificarea morfologică a solului cauzată de epuismente (se vor realiza numai dacă va fi cazul) |  | Modificarea calității solului din cauza scurgerilor accidentale de carburanți/ lubrifianți sau de ape uzate |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Epuismentele pot cauza modificări morfologice numai în imediata vecinătate a zonei de lucru. |  | Scurgerile potențiale sunt de suprafață, ușor controlabile; nu pot afecta solul pe adâncimi mari |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  |  |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale |  |  |  |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală | x |  | x |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Se poate manifesta local fenomenul de antrenare hidrodinamică. Funcție de viteza de curgere a apei în stratul de bază, pot apărea fenomene de eroziune sau refulare. |  | În cazul scurgerilor accidentale se aplică proceduri de eliminare și control eficiente. |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt |  |  |  |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/status quo |  |  | x |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt | x |  |  |  |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantaje sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări | x | Impactul se manifestă când nivelul apelor freatice crește | x | Nu este cazul |
|  | 2 | Temporar |  |  |  |  |
|  | 3 | Permanent |  |  |  |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |  | Fenomenele dispar odată cu oprirea pompării apelor freatice | x | Nu este cazul |
|  | 2 | Reversibil | x |  |  |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  |  |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări |  | În zonă vor fi și alte instalații de epuismente care să se cumuleze în acțiune cu cele ale proiectului | x | Nu este cazul |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic | x |  |  |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic |  |  |  |  |
| Scor final de evaluare (ES) Sol, subsol |  |  | -5 |  | 0 |  |
| Categorie de impact Sol,subsol |  |  | -5/ -A Schimbări/ impact uşor negativ. Nu necesită măsuri specifice de reducere. |  | N - fără schimbări/ Status quo/nu se aplică |  |

Prin cuantificarea impactului asupra solului/ subsolului s-a determinat:

- Un impact potențial din categoria -5 A, schimbări/ impact ușor negativ - există posibilitatea apariției unei ușoare modificări negative a calității solului și subsolului în zonă în perioada realizării lucrărilor de construcții. Nu necesită măsuri specifice de reducere.

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta la data terminării lucrărilor de construcții.

Impactul indirect susceptibil va fi redus; se va manifesta în perioada de executare a construcțiilor, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

- Un impact nesemnificativ în perioada de funcționare a activităților pe amplasament: N- Fără schimbări/Status quo/nu se aplică.

6.6. Geologia subsolului

6.6.1. Date generale

Amplasamentul are stabilitatea generală şi locală asigurată în contextul actual şi nu prezintă fenomene care produc alunecări, pericol de inundaţii sau viituri datorită apei provenite din precipitaţii.

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiată face parte din zona sudică a Bărăganului, aparţine subunităţii geomorfologice Tersa Brăilei.  Terasa Brăilei prezintă în suprafaţă deposite loessoide cuaternare (Holocen superior), care includ depozite loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale luncilor şi nisipurilor eoliene din regiune. Roca de bază o constituie Levantinul, întâlnit în facies argilos, marnos sau nicipos, de regulă sub adâncimea de 20 cm.

Pentru realizarea calculelor preliminare, în vederea obținerii soluției de consolidare, s-au preluat informații din documentația „Studiu geotehnic pentru Ferma de reproducţie suine”  întocmit de S.C. Soltest S.R.L. Brăila pentru Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.

Pentru caracterizarea terenului s-au realizat în amplasamentul propus patru foraje geotehnice la adâncimea 8 m, de la cota terenului natural. Au fost prelevate probe tulburate din metru în metru pentru a fi analizate în laborator.

Au fost consultate studiile geotehnice realizate anterior în zona propusă pentru studiu.

Parametrii geotehnici caracteristici pentru terenul de fundare au fost stabiliți pe baza determinărilor geotehnice de laborator, efectuate pe probele prelevate din amplasament, prelucrate conform recomandărilor normelor de specialitate.

Stabilirea parametrilor geotehnici de calcul și a valorilor de calcul s-a realizat în concordanță cu conceptul stărilor limită și cu principiile cuprinse în standardul european SR EN 1997, partea 1 și partea 2, respectiv normativul NP 122: 2010.

Luând în considerare configurația terenului la nivel de microrelief, caracteristicile stratificației terenului aferent proiectului de investiție care urmează a fi realizat pe amplasament - construcţii cu funcțiuni de hale de reproducţie suine, hală livrare porci, incinerator, birouri, magazii, filtru sanitar, regimul de înălțime al construcțiilor prevăzute și riscul privind vecinătățile, s-a realizat o predimensionare a structurii de consolidare a amplasamentului.

Caracteristicile generale ale sistemului construcție - teren Conform NP 112-2014 – Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă, substructura și fundațiile clădirii vor fi alcătuite, proiectate și executate ținând seama de următoarele caracteristici ale sistemului construcție-teren:

- construcție: categoria de imporanță „C”, clasa de importanță II; grad de rezistenţă la foc: II;

- restricțiile în exploatare și sensibilitatea la tasări;

- teren de fundare sensibil la umezire, grupa B care se tasează suplimentar la umezire, sub acţiunea încărcărilor transmise de fundaţiile construcţiilor, cât şi sub propria greutate;

- regimul de înălțime-parter;

- zona seismică.

Cuantificarea impactului asupra subsolului - a fost prezentată la pct. 6.5 „Solul/ Subsolul”.

6.7. Biodiversitatea

Pe amplasamentul aferent proiectului de investiție nu există habitate/ areale cu specii protejate. Cuantificarea impactului asupra biodiversității: Nu este cazul.

6.8. Peisajul

Nu s-au identificat efecte semnificative localizate asupra structurii fizice și esteticii peisajului ca urmare a schimbărilor de scară și dimensiuni introduse prin structurile proiectului, comparativ cu caracteristicile peisajului existent (înălțime, dimensiuni în plan și omogenitate).

Realizarea proiectului schimbă în sens pozitiv caracterul și calitatea peisajului din zonă, fără efecte directe asupra elementelor specifice de peisaj, având în vedere faptul că în zonă nu există peisaje desemnate, respectiv zone cu valoare estetică de conservare.

În ceea ce privește impactul vizual, respectiv impactul direct al proiectului asupra priveliștii, acesta este pozitiv. Amplasamentul selectat pentru realizarea proiectului reprezintă cea mai bună opțiune din perspectiva efectelor asupra peisajului.

În zona de amplasament a proiectului nu există zone de importanță peisagistică și receptori sensibili în apropierea locației.

Efectele asupra valorii vizuale a peisajului pentru receptori:

- persoanele care vor lucra în construcţiile propuse a se realiza pe amplasament - reprezintă receptori mai sensibili datorită expunerii permanente la proiect după construcția lui;

- persoanele pasagere - reprezintă receptori mai puțin sensibili.

- Măsuri de prevenire /reducere/compensare: includerea în prevederile proiectului a considerentelor de amenajare peisagistică.

Pentru zonele destinate spațiilor verzi ce se propun a fi realizate pe amplasament la finalizarea lucrărilor de construcții se va determina:

- poziția exactă a plantărilor și suprafețele segmentelor plantate;

-  speciile ce se vor utiliza pe baza compatibilității cu cerințele ecologice pentru anumite specii, cu condițiile climatice și edafice.

Proiectul de investiție prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spații verzi pe o suprafață de 17.648 mp.

Peisajul zonei poate fi afectat în general prin umbrirea cauzată de clădiri și prin impactul vizual al clădirii asupra vecinătăților.

Cuantificarea impactului asupra peisajului

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modificarea esteticii peisajului ca urmare a realizării lucrărilor de construcții. Modificarea esteticii bunurilor aparținând patrimoniului cultural și istoric ca urmare a realizării lucrărilor de construcțiii |  | Modificarea caracteristicilor peisajului existent în zonă- înălțime, dimensiuni în plan și omogenitate- ca urmare a realizării construcțiilor propuse |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Realizarea construcţiilor cu regimul de înălțime parter cu destinația de - incinerare deşeuri de ţesuturi animale, - hală livrare porci, - filtru sanitar, - spaţiu administrativ (birouri, magazii) |  | Fondul construit în zonă va fi reprezentat de construcții realizate în mod continuu, dar și izolat. |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  |  |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale |  |  |  |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală | x |  | x |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Se manifesta local |  | Peisajul zonei nu va fi afectat prin impactul vizual al clădirilor asupra vecinătăților imediate |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  | x |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt |  |  |  |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/status quo |  |  |  |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt | x |  |  |  |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantaje sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări |  | Realizarea construcției va influența peisajul |  | Peisajul din zonă va fi modificat prin realizarea obiectivelor |
|  | 2 | Temporar | x |  |  |  |
|  | 3 | Permanent |  |  | x |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |  |  |  | Modificarea peisajului ca urmare a realizări proiectului este ireversibilă |
|  | 2 | Reversibil | x |  |  |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  | x |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări | x | În zonă vor fi și alte proiecte de investiții care să se cumuleze în acțiune |  | Nu este cazul |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic |  |  | x |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic |  |  |  |  |
| Scor final de evaluare (ES) Peisaj |  |  | -5 |  | +16 |  |
| Categorie de impact Peisaj |  |  | -5 A - Schimbări/ impact uşor negativ nesemnificativ. Nu necesită măsuri specifice de reducere. |  | +16 +B – Schimbări impact pozitiv. |  |

Prin cuantificarea impactului asupra peisajului s-a determinat un impact nesemnificativ

- Un impact potențial din categoria -5 A - Schimbări/impact ușor negativ nesemnificativ - există posibilitatea apariției unei ușoare modificări negative a peisajului în zonă în perioada realizării lucrărilor de construcții. Nu necesită măsuri specifice de reducere.

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta terminarea lucrărilor de construcții.

- Un impact pozitiv asupra peisajului la terminarea lucrărilor de construcții, respectiv în perioada de funcționarea activităților pe amplasament: +16  +B- Schimbări/impact pozitiv.

6.9. Patrimoniului cultural și istoric

Pe amplasamentul aferent proiectului de investiție nu au fost identificate bunuri aparținând patrimoniului cultural. Proiectul de investiție prevede măsuri pentru protejarea obiectivelor din zonă corespunzător valorii lor patrimoniale.

Realizarea proiectului va respecta prevederile legislaţiei în vigoare: în cazul în care, în timpul executării lucrărilor de construcții, se vor descoperi, cu totul întâmplător, valori culturale sau istorice, titularul proiectului de plan/ antreprenorul lucrărilor de construcții, are obligația respectării prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea zonelor de protecție, raportarea descoperirilor către Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv solicitarea și obținerea autorizațiilor speciale de execuție a lucrăilor ce vizează conservarea valorilor culturale și istorice.

Cuantificarea impactului asupra patrimoniului cultural și istoric

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modificarea esteticii bunurilor aparținând patrimonilui cultural și istoric ca urmare a realizării lucrărilor de construcțiii |  | Modificarea cacteristicilor și esteticii bunurilor aparținând patrimonilui cultural și istoric ca urmare a funcționării activităților propuse |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Realizarea construcţiilor cu regimul de înălțime parter cu destinația de incinerare deşeuri de ţesuturi animale, hală livrare porci, filtru sanitar, spaţiu administrativ (birouri, magazii) |  | Protejarea imobilelor construite atât pentru valoarea lor, cât și pentru păstrarea cadrului construit al obiectivelor care reprezintă monumente istorice descoperite întâmplător. Păstrarea caracterului zonei prin dezvoltarea de funcțiuni cu un aspect arhitectural care să dinamizeze zona și să o completeze cu spații verzi. Peisajul zonei nu va fi afectat prin impactul vizual al clădirilor asupra vecinătăților imediate |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  | x |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale |  |  |  |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală | x |  |  |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Se manifesta local |  |  |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt |  |  |  |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/status quo | x |  | x |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | -2 | Dezavantajele sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantajele sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări |  | Realizarea construcțiilor poate influența obiectivele protejate - monumente și situri descoperite întâmplător | x | Peisajul din zonă va fi modificat prin realizarea obiectivelor |
|  | 2 | Temporar | x |  |  |  |
|  | 3 | Permanent |  |  |  |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |  |  | x | Modificarea peisajului ca urmare a realizări proiectului este ireversibilă |
|  | 2 | Reversibil | x |  |  |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  |  |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări |  | În zonă vor fi și alte proiecte de investiții care să se cumuleze în acțiune |  | Nu este cazul |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic |  |  |  |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic | x |  | x |  |
| Scor final de evaluare (ES) |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Categorie de impact Patrimoniul cultural şi istoric |  |  | 0-N/ Lipsa schimbării/ status quo/ nu se aplică. |  | 0-N/ Lipsa schimbării/ status quo/ nu se aplică. |  |

Prin cuantificarea impactului asupra peisajului s-a determinat un impact nesemnificativ în perioada de construcție și de operare.

6.10. Bunuri materiale (altele decât patrimoniul cultural și istoric)

Lucrările de construcții pot avea efecte indirecte asupra bunurilor materiale (diferite de patrimoniul cultural și istoric).

Efecte posibile:

- daunele produse infrastructurii: drumuri, rețele hidroedilitare, clădiri, utilități, etc., care pot determina întreruperi temporare ale anumitor servicii;

- deranjarea temporară a zonelor rezidențiale și a altor receptori sensibili din zona de transport a materialelor/ instalațiilor/ echipamentelor specifice;

- perturbarea traficului pe durata lucrărilor de construcții și în perioada de funcționare.

Măsuri potențiale de prevenire/ reducere/ compensare:

- evitarea interferențelor cu alte infrastructuri;

- coordonarea lucrărilor la punctele de intersecție cu alți deținători de utilități (apă, canalizare, rețele de electricitate, gaz metan, telecomunicații, etc);

- în cazul producerii unor daune, lucrările de reparații trebuie executate cât mai repede posibil, conform prevederilor Planului de intervenție în caz de poluări accidentale, avarii, elaborate de constructor pentru etapa de construcție;

- planificarea gestionării traficului; se recomandă elaborarea uni plan detaliat al gestionării traficului pentru a reduce disconfortul și posibilele inconveniente.

Cuantificarea impactului asupra bunurilor materiale

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibile daune produse infrastructurii în zonă |  | Posibile interferențe cu alte structuri |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Posibile daune produse infrastructurii: drumuri, rețele hidroedilitare, clădiri, utilități, etc., care pot determina întreruperi temporare ale anumitor utilităţi |  | Posibila perturbare a bunurilor materiale ca urmare a traficului în timpul funcționării obiectivelor propuse |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  |  |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale |  |  |  |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală | x |  | x |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Se manifesta local |  | Clădirile din vecinătate pot fi afectate prin impactul vizual al asupra vecinătăților imediate |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt |  |  |  |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/ status quo |  |  | x |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt | x |  |  |  |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantaje sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări | x | Proiectul prevede adoptarea de măsuri tehnice/ organizatorice pentru prevenirea deteriorării infrastructurii din zonă. | x | Nu este cazul |
|  | 2 | Temporar |  |  |  |  |
|  | 3 | Permanent |  |  |  |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări | x |  | x | Nu este cazul |
|  | 2 | Reversibil |  |  |  |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  |  |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări | x | În zonă vor fi și alte proiecte de investiții care să se cumuleze în acțiune | x | Nu este cazul |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic |  |  |  |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic |  |  |  |  |
| Scor final de evaluare (ES) Bunuri materiale |  |  | -3 |  | 0 |  |
| Categorie de impact Bunuri materiale |  |  | -3 A - Schimbări/impact uşor negativ- nesemnificativ. Nu necesită măsuri specifice de reducere. |  | 0-N/ Lipsa schimbării/ status quo/ nu se aplică. |  |

Prin cuantificarea impactului asupra bunurilor materiale s-a determinat un impact nesemnificativ

- Un impact potențial din categoria -3 A - Schimbări/ impact ușor negativ nesemnificativ - există posibilitatea apariției unei ușoare modificări negative a  infrastructurii în zonă în perioada realizării lucrărilor de construcții. Nu necesită măsuri specifice de reducere

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta la data terminării lucrărilor de construcții.

- Un impact nesemnificativ în perioada de funcționare a activităților pe amplasament: N-Fără schimbări/status quo/nu se aplică.

6.11. Mediul social și economic

Impactul potențial asupra condițiilor și activităților economice locale: amplasamentul proiectului de investiție nu este situat într-o zonă rezidențială, cu receptori sensibili la disconfortul potențial generat de realizarea obiectivelor propuse.

Realizarea proiectului pe amplasamentul propus va avea un impact pozitiv asupra condițiilor și activităților economice locale manifestat prin:

- folosirea unui teren neutilizat până în prezent;

- din punct de vedere arhitectonic, investiția va aduce un plus, zonei;

- vor fi create noi locuri de muncă atât pe durata realizării ei cât și după;

- personalul nou angajat aduce un aport pozitiv la schimburile comerciale din zonă;

- prin taxele și impozitele plătite, obiectivul va aduce un plus la bugetul local.

Cuantificarea impactului asupra mediului social și economic

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Crearea de noi locuri de muncă |  | Creșterea veniturilor la bugetul local |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Realizarea proiectului va determina crearea de noi locuri de muncă pentru rezidenții din comuna Gropeni |  | Impact pozitiv asupra condițiilor și activităților economice locale . Investiția va aduce zonei un plus, din punct de vedere functional. Personalul nou angajat va aduce un aport pozitiv la schimburile comerciale din zonă. Prin taxele și impozitele plătite obiectivele propuse vor aduce un plus la bugetul local. |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  |  |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale |  |  | x |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală | x |  |  |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Se manifesta local |  |  |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt | x |  | x |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/status quo |  |  |  |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | -2 | Dezavantajele sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantajele sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări |  |  |  |  |
|  | 2 | Temporar | x |  |  |  |
|  | 3 | Permanent |  |  | x |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |  |  |  |  |
|  | 2 | Reversibil | x |  |  |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  | x |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări |  | În condițiile aprobării proiectului în zonă vor fi și alte proiecte de investiții care să se cumuleze în acțiune | x |  |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic | x |  |  |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic |  |  |  |  |
| Scor final de evaluare (ES) Mediul social şi economic |  |  | +6 |  | +14 |  |
| Categorie de impact Mediul social şi economic |  |  | +6 +A- Schimbări/ impact uşor pozitiv. Nu necesită măsuri specifice de reducere. |  | +14+B -Schimbări/ impact pozitiv |  |

Prin cuantificarea impactului asupra peisajului s-a determinat un impact nesemnificativ.

- Un impact potențial din categoria +6  A-Schimbări/ impact ușor pozitiv- există posibilitatea apariției unei ușoare modificări pozitive privind mediul social și economic pe timpul realizării proiectului de investiție.

- Un impact potențial din categoria +14   +B-Schimbări/ impact pozitiv- în timpul  funcționării obiectivelor propuse în zonă.

6.12. Sănătatea populației

Proiectul prezentat respectă normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei conform Ordinului MS nr.119/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cea mai apropiată locuinţă se află situată la cca 1,5 km faţă de cele mai apropiate locuinţe din localitatea Gropeni aflate la 2,2 km faţă de amplasament. In vecinătatea obiectivului nu sunt potenţiali receptori sensibili.

- Surse potențiale de impact asupra așezărilor umane:

- posibila apariție a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj care transpotă materiale/ utilaje de construcții și deșeuri generate din construcții;

- se produce o aglomerare a zonei, care poate constitui un posibil stres pentru vecinătăți; stresul poate fi minimizat printr-o bună organizare a traficului și a spațiilor din interiorul amplasamentului, astfel încât să fie acceptabil pentru rezidenții din vecinătatea mai îndepărtată.

- siguranță și sănătate pe șantier;

- Măsuri adoptate pentru protecția așezărilor umane:

- înaintea părăsirii incintei, vehiculele ce transportă materiale de construcții vor fi curățate pentru a se evita murdărirea arterei de circulație cu reziduuri din șantier;

- amplasarea, în incinta organizării de șantier, a instalațiilor sanitare, de preferință mobile.

- împrejmuirea șantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în responsabilitatea constructorului;

- gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor din construcții pentru a nu periclita starea de sănătate a populației și a nu crea disconfort prin mirosul generat/ aspectul dezagreabil al acestora.

Cuantificarea impactului asupra sănătății/ siguranței populației

| Criteriul | Scala | Descrierea | TIPURI DE IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Perturbarea prin zgomot și vibrații Perturbarea prin aglomerare |  | Efecte pozitive asupra sănătății publice datorate desfășurării activităților activităților propuse la standarde europene |  |
|  |  |  | Încadrare | Justificare | Încadrare | Justificare |
| A1 Importanţa componentei de mediu | 4 | Important pentru interesele naționale/ internaționale |  | Influența se poate manifesta numai în vecinătatea amplasamentului |  | Dotarea cu echipamente și tehnologii noi |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naţionale |  |  |  |  |
|  | 2 | Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale |  |  | x |  |
|  | 1 | Important numai pentru condiţia locală | x |  |  |  |
|  | 0 | Fără importanţă |  |  |  |  |
| A2 Magnitudinea schimbării/ efectului | +3 | Beneficiu major important |  | Zgomotul și vibrațiile pot cauza stres asupra vecinătăților pe perioada de construcție |  | Proiectul este bine integrat în zonă, iar locația este corespunzătoare pentru construcțiile propuse |
|  | +2 | Îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt |  |  |  |  |
|  | +1 | Îmbunătăţirea stării de fapt |  |  |  |  |
|  | 0 | Lipsă de schimbare/status quo |  |  | x |  |
|  | -1 | Schimbare negativă a stării de fapt | x |  |  |  |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |  |  |  |  |
|  | -3 | Dezavantaje sau schimbări majore |  |  |  |  |
| B1 Permanenţă | 1 | Fără schimbări |  | Impactul se manifestă cu intermitență |  | Impactul asupra sănătății populației se va manifesta permanent |
|  | 2 | Temporar | x |  |  |  |
|  | 3 | Permanent |  |  | x |  |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |  | Impactul dispare odată cu cauza |  | Impactul asupra sănătății populației se va menține pe toată durata de viață a proiectului |
|  | 2 | Reversibil | x |  |  |  |
|  | 3 | Ireversibil |  |  | x |  |
| B3 Cumulativitate | 1 | Fără schimbări |  | Impactul se poate cumula cu realizarea altor proiecte de investiție în zonă |  | Impactul asupra sănătății populației se cumulează cu alte proiecte de dezvoltare urbanistică a zonei |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic |  |  |  |  |
|  | 3 | Cumulativ sinergic | x |  | x |  |
| Scor final de evaluare (ES) Sănătatea populaţiei |  |  | -7 |  | 0 |  |
| Categorie de impact Sănătatea populaţiei |  |  | -7 - A-Schimbări/ impact ușor negativ. Nu necesită măsuri specifice de reducere. |  | 0 N- Lipsa schimbării/ status quo/nu se aplică |  |

Prin cuantificarea impactului asupra peisajului s-a determinat un impact nesemnificativ:

- Un impact potențial din categoria -7  - A - Schimbări/ impact ușor negativ nesemnificativ –

există posibilitatea apariției unei ușoare schimbări negative în perioada realizării lucrărilor de construcții.

Impactul va fi reversibil - efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de construcții.

- Un impact potențial din categoria 0  N- Lipsa schimbării/ status quo/nu se aplică.

6.13. Evaluarea globală asupra factorilor de mediu a realizării proiectului

În scopul unei evaluări globale a impactului asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, factor uman, datorat activităților care se desfășoară în cadrul proiectului analizat, s-a folosit o metodă de evaluare comparativ între starea ideală a mediului și aceea datorită activității antropice proiectate, luându-se în discuție toți factorii de mediu.

Metodele utilizate pentru evaluarea globală a impactului, implicit a riscului asupra mediului, sunt procedee de interpretare de tip multicriterial.

Cuantificarea impactului global – Metoda MERI:

Pe baza cuantificării impactului pentru fiecare factor de mediu, în tabelul de mai jos s-a calculat impactul global al proiectului (scorul final de mediu) asupra mediului.

Matricea Meri aplicată Fermei de reproducţie porci – S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.

| Factor de mediu / Componentă a factorului de mediu | Impact | Semnificaţia impactului |  |  |  |  | Impact rezidual (după aplicarea măsurilor de reducere | Categorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 |  | ES | Cat |
| Apa (de suprafaţă şi subterane) | Modificare hidrodinamică ape subterane | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | Nu este cazul | -8 | -A |
|  | Descărcare de ape uzate impurificate cu poluanţi | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | Nu este cazul | 0 | N |
| Aer | Emisii de praf (pulberi sedimentabile și în suspensie) și poluanți specifici rezultați din arderea combustbililor (gazelor de eșapament) în timpul execuției lucrărilor de construcții și de transport deșeuri | 2 | -1 | 2 | 2 | 3 | Nu este cazul | -14 | -B |
|  | Emisii de poluanți specifici rezultate din : traficul auto; funcționare incinerator, centrale termice, aeroterme | 1 | -1 | 3 | 1 | 3 | Nu este cazul | -7 | -A |
| Zgomot şi vibraţii | Emisii de zgomote și vibrații în timpul execuției lucrărilor de construcții | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | Nu este cazul | -12 | -B |
|  | Emisii de zgomote și vibrații în timpul funcționării; Emisii de zgomot din funcționarea instalațiilor de ventilație și climtizare | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | Nu este cazul | -5 | -A |
| Sol subsol | Modificare morfologică a solurilor cauzată de drenuri | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | Nu este cazul | -5 | -A |
|  | Modificarea calității solului din cauza scurgerilor de poluanți | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Nu este cazul | 0 | N |
| Peisaj | Modificare esteticii peisajului ca urmare a realizării lucrărilor de construcțiii | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | Nu este cazul | -5 | -A |
|  | Modificarea caracteristicilor peisajului existent în zonă prin înălțime, dimensiuni în plan și omogenitate | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Nu este cazul | +16 | +B |
| Patrimoniu cultural şi istoric | Modificarea esteticii bunurilor aparținând patrimoniului cultural și istoric ca urmare a realizării lucrărilor de construcțiii | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | Nu este cazul | 0 | N |
|  | Modificarea bunurilor aparținând patrimoniului cultural și istoric ca urmare a funcționării activităților propus | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | Nu este cazul | 0 | N |
| Bunuri materiale | Posibile daune produse infrastructurii în zonă | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | Nu este cazul | -3 | -A |
|  | Posibile interferențe cu alte structuri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Nu este cazul | 0 | N |
| Sănătate/ siguranţă populaţie | Perturbarea prin zgomot și vibrații | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | Nu este cazul | -7 | -A |
|  | Perturbarea prin aglomerare urbană | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | Nu este cazul | 0 | N |
| Mediul social şi economic | Crearea de noi locuri de muncă | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Nu este cazul | +6 | +A |
|  | Creşterea veniturilor la bugetul local | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Nu este cazul | +14 | +B |

Impact cumulat

Emisii de poluanţi de la incineratoare S.C. Tebu Consult Invest  S.R.L. – S.C.Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.

| S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. capacitate incinerare: 1,5 t/şarjă |  |  | S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. capacitate incinerare: 4 t/şarjă |  |  | S.C. Centru Regional de Colectare Cereale S.R.L. capacitate incinerare: 700 kg/ şarjă |  |  | VLE (µg/mc) | VL Imisii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poluant | Conc. (mg/mc) | Distanţa (m) | Poluant | Conc. (mg/mc) | Distanţa (m) | Poluant | Conc. (mg/mc) | Distanţa (m) |  | valoare limită | prag superior | prag inferior | distanţa de propagare |
| NO2 | 0,2 | 418 m | NO2 | 0,2 | 424 | NO2 | 0,2 | 172 m | 350 | 200 | 140 | 100 | nu sunt depăşiri |
|  | 0,14 | 487 m |  | 0,14 | 511 |  | 0,14 | 208 m |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  | 0,1 | 602 m |  | 0,1 | 610 |  | 0,1 | 250 m |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
| SO2 | 0,35 | sub limită | SO2 | 0,35 | sub limită | SO2 | 0,35 | 11 m | 35 | 350 |  |  | nu sunt depăşiri |
|  | 0,25 | sub limită |  | 0,25 | sub limită |  | 0,25 | 11m |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  | 0,15 | sub limită |  | 0,15 | sub limită |  | 0,15 | 11m |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
| CO | 10 | sub limită | CO | 10 | sub limită | CO | 10 | sub limită | 100 | 100000 | 7000 | 5000 | nu sunt depăşiri |
|  | 7 | sub limită |  | 7 | sub limită |  | 7 | sub limită |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |
|  | 5 | sub limită |  | 5 | sub limită |  | 5 | sub limită |  |  |  |  | nu sunt depăşiri |

Emisiile de poluanţi din funcţionarea incineratoarelor S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. şi S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. se ȋncadrează ȋn prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Rezumatul scorurilor

| Categoria | -E | -D | -C | -B | -A | N | +A | +B | +C | +D | +E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă de suprafaţă şi subterane |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Aer |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zgomot şi vibraţii |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sol/ subsol |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Sănătate/ siguranţa populaţiei |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Peisaj |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Patrimoniu cultural şi istoric |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Bunuri materiale (utilităţi, etc) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Mediu social şi economic |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 |  |  |  |

Scorul final de mediu este = - 6  Categoria de impact general -A: Schimbări/impact uşor negativ – nesemnificativ;  Nu necesită măsuri specifice de reducere.

Impact carateristic mediului supus activității umane în limitele admisibile pentru lucrările proiectate.

Urmare evaluării efectuate:

- Nu s-a identificat nici un impact negativ semnificativ.

- Nu s-a identificat niciun impact rezidual, pentru care să fie necesare aplicarea de măsuri compensatorii.

CONCLUZII

Ca urmare a măsurilor ce se vor adopta pentru prevenirea/ reducerea pe cât posibil a oricărui efect advers asupra mediului în desfășurarea activităților care urmează a se realiza în zona aferentă proiectului de investiție se apreciază că impactul asupra mediului cauzat de realizarea și funcționarea obiectivului va fi nesemnificativ.

În plus, este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global asupra protecției solului și a apelor subterane, ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii existente, respectiv a construcției infrastructurii hidroedilitare noi, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

6.14. Efecte cumulative

Reprezintă efectele combinate rezultate din două sau mai multe activități existente și în curs de dezvoltare, de ex. poluarea sonoră, calitatea aerului, aspectele vizuale sau cele legate de peisaj. Analiza relațiilor și interacțiunilor dintre formele de impact oferă ocazia analizării efectelor globale ale unui proiect, care se poate să nu fie imediat evidente.

Realizarea proiectului și funcționarea activităților pot genera un impact asupra mediului, producând efecte cumulative, respectiv efecte combinate rezultate din:

- Executarea lucrărilor de construcții ale obiectivelor aferente proiectului.

- Executarea lucrărilor de construcții ale obiectivelor aferente proiectelor prevăzute a se realiza în:  incinerator deşeuri de ţesuturi animale, hală livrare porci, filtru sanitar, birouri şi magazii

- Operarea activităților existente în vecinătatea zonei studiate: activități rezidențiale, comerciale și de servicii.

Analiza relațiilor și interacțiunilor dintre formele de impact oferă ocazia analizării efectelor globale ale realizării proiectului de plan care se poate să nu fie imediat evidente.

Matricea interacţiunilor diverselor forme de impact

| Tabel relaţional | Sol, geologie | Ape | Calitatea aerului | Zgomot şi vibraţii | Climă | Peisaj | Fiinţe umane | Bunuri materiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol, geologie |  | x |  |  |  |  | x | x |
| Ape de suprafaţă, subterane | x |  |  |  | x | x | x | x |
| Calitatea aerului | x |  |  |  | x |  | x | x |
| Zgomot şi vibraţii | x |  |  |  |  |  | x | x |
| Climă |  |  | x |  |  |  | x | x |
| Peisaj |  |  |  |  | x |  | x | x |
| Fiinţe umane |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Bunuri materiale |  |  |  |  |  |  | x |  |

Exemple de interacțiuni/ interrelații potențiale care pot apărea între diferiți factori de mediu în etapa de construcție și operare.

| Factor de mediu | Interacțiune cu: | Tip de interacțiuni Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări | Nivelul semnificației efectului asupra mediului, după aplicarea măsurilor de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Fiinţe umane | În contextul activităților desfășurate în zonă, interacțiunile posibile sunt legate de emisiile în aer provenite din: - Surse fixe: incinerator, centrale termice, aeroterme; combustibil utilizat: gaz metan. Poluanți specifici: pulberi; monoxid de carbon (CO); oxizi de sulf (SOx); oxizi de azot (NOx) - Surse nedirijate-difuze: - Lucrările de pregătire ale platformelor pe care se vor monta echipamentele/ utilajele necesare executării lucrărilor de construcții. - Executarea lucrărilor de construcţii aferente; - Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii Poluanți specifici: - Pulberi sedimentabile; - Pulberi PM10 în aerul ambiental - Poluanți rezultați din arderea carburanților (motorină) în motoarele utilajelor de construcție și vehiculelor grele de transport Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse. - Surse mobile: -Traficul rutier/transportul materialelor de construcție și al deșeurilor din construcții. Poluanți specifici rezutați din arderea gazelor de eșapament: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări: - Luarea măsurilor tehnice/ operaționale pentru prevenirea și reducerea poluării aerului; - Asigurarea funcționării dotărilor aferente activităților fermei (incinerator, centrale termice, aeroterme) la parametrii proiectați; - Prevenirea/diminuarea riscurilor de emisie a substanțelor poluante și de risipire a energiei în caz de incidente/accidente tehnice; - Colaborarea cu autoritățile în vederea minimalizării riscurilor și accidentelor de mediu prin utilizarea unor tehnici adecvate; - Sensibilizarea și eco-conștientizarea angajaților; - Informarea publicului și promovarea unui dialog deschis despre impactul pe care activitățile desfășurate în zonă îl pot avea asupra mediului; | Impactul direct asupra aerului va fi redus, fără efecte indirecte |
|  | Ape de suprafață și subterane | În perioada de funcționare a activităților din vecinătatea zonei aferente proiectului nu s-au identificat posibile interacțiuni ale emisiile de poluanți care să afecteze calitatea apei de suprafață – fluviul Dunărea sau apele subterane. Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări: - Adoptarea de măsuri tenice/ operaționale pentru reducerea consumului de apă și prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane prin deversări accidentale. - Verificarea periodică a modului de funcționare a instalațiilor de distribuție a apei și a instalațiilor de canalizare în vederea asigurării funcționării acestora la parametrii proiectați. | Impact nesemnificativ |
|  | Bunuri materiale | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta funcțiunile aflate în exploatare- faza de operare | Impact nesemnificativ |
| Zgomot | Fiinţe umane | Sursa principală de zgomot din zonă este reprezentată în principal de traficul rutier şi de realizarea lucrărilor de construcții. Cea mai apropiată locuinţă se află situată la cca 1,5 km faţă de cele mai apropiate locuinţe din localitatea Gropeni aflate la 2,2 km de amplasament și pot fi afectați de creșterea intensității și duratei zgomotului, în faza de operare a activităților propuse a se realiza. Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări: Alegerea și utilizarea echipamentelor cu emisii de zgomot scăzute. Verificarea nivelului de zgomot al echipamentelor/ instalațiilor în condiții de funcționare. Întocmirea unor proceduri specifice: - Întreținere pentru identificarea cazurilor în care este necesară întreținerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot. Asigurarea întreținerii corecte pe întreaga durată de viață a echipamentelor are în vedere principiul conform căruia „un utilaj menținut în bune condiții de funcționare este un utilaj mai silențios”. - Exploatare pentru identificarea cazurilor în care sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea/ minimizarea emisiilor de zgomot | Impact redus |
|  | Bunuri materiale | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta funcțiunile în exploatare | Impact nesemnificativ |
| Sol |  | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta calitatea solului. | Impact nesemnificativ |
| Peisaj | Aer | Zonele verzi amenajate la finalizarea implementării proiectului de investiție pot contribui la reducerea impactului asupra calității aerului prin absorția de CO2 și eliberarea de oxigen | Impact pozitiv |

Titularul proiectului are obligația monitorizării periodice a măsurilor de prevenire/ reducere adoptate pentru a stabili dacă acestea au efectul preconizat și urmărit.

Programul de monitorizare va prevedea măsuri de remediere ce pot fi implementate efectiv în cazul neconformării - respectiv atunci când măsurile de prevenire/ reducere nu sunt adecvate. Monitorizarea trebuie să fie continuă pe toată durata desfășurării proiectului și va fi implementată pentru a se asigura menținerea impactului prognozat, respectiv impact redus asupra mediului.

Efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății în context transfrontieră Funcțiunile ce vor fi realizate ca urmare a realizării proiectului nu se încadrează în activitățile nominalizate în Anexa 1 la Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupar mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

Concluzii

În baza analizei condițiilor de realizare a lucrărilor de construcții propuse conform proiectului propus a se realiza - se apreciază că acestea nu vor produce efecte adverse semnificative asupra mediului și a sănătății populației pe termen mediu și lung.

Impactul estimat pe perioada lucrărilor de construcții va fi redus, se va manifesta temporar și se va situa la un nivel redus, tolerabil.

Incineratorul este destinat exclusiv neutralizării deşeurilor de origine animală şi corespunde cu Regulamentul CE Nr. 106/2009 al Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman. Incineratorul va fi astfel exploatat încât să se atingă un nivel de incinerare la care conţinutul de carbon organic total (COT) al cenuşii să fie mai mic de 3% din greutatea în stare uscată a acestora sau la care pierderea lor la aprindere să fie mai mică de 5% din greutatea în stare uscată a acestora.

Locaţia stabilită pentru neutralizarea prin arderea cadavrelor de animale îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- este amplasată la minim 500 m aval, pe direcţia de curgere a apei subterane, faţă de orice locuinţă, inclusiv obiective economice, militare, culturale, etc.,

- distanţa până la pânza de apă freatică pe toată perioada anului este de 8m şi este mai mare de 2 m;

- nu este situată în apropierea bazinelor de alimentare cu apă potabilă a populaţiei;

- nu este în zonă inundabilă,

- nu este pe traseul torenţilor sau viiturilor,

- nu este în arii protejate sau zone de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă sau a surselor de captare a apelor minerale,

- este amplasată pe un teren impermeabil sau greu permeabil,

- se află în afara zonelor de vizibilitate a căilor rutiere sau feroviare,

- nu se află pe direcţia dominantă a vântului care ar conduce emisiile către zona locuită,

- se află într-o zonă cu teren stabil şi fără alunecări de teren.

Prin alegerea variantei de incinerare a cadavrelor de animale, este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global al realizării proiectului pe amplasamentul propus asupra prevenirii/ reducerii poluării apelor. În plus, este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global asupra protecției solului și a apelor subterane, ca urmare a incinerării cadavrelor de animale, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

Extinderea impactului: Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor de construcții aferente proiectului.

Mărimea şi complexitatea impactului: Impact redus, pe timpul realizării lucrărilor de construcții. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: Impactul direct previzibil va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe perioada de execuție a proiectului de investiție. Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului.

Cumularea cu alte proiecte: Realizarea proiectului de investiție propus a se realiza se cumulează cu efectele activităţile învecinate- creşterea şi reproducţia suinelor, incinerarea cadavrelor de animale. Se precizează că zona de amplasament aferentă proiectului de investiție nu prezintă surse de poluare care să producă efecte sinergice, respectiv efecte nocive amplificate.

Se recomandă ca realizarea proiectului de investiție să se facă în baza unui Plan de management de mediu care să urmărească:

- asigurarea respectării condițiilor impuse în actele de reglementare emise la faza de proiect  tehnic;

- asigurarea respectării legislației de mediu în vigoare;

- asigurarea evitării, reducerii, compensării impactului potențial asupra mediului pentru perioada de execuție a componentelor proiectului.

Scopul Planului de management de mediu (PMM) va fi atins prin stabilirea şi îndeplinirea unor obiective de mediu specifice.

Domeniul de aplicare - Perioada de valabilitate a PMM este pe durata tuturor etapelor de punere în aplicare a fiecărui proiect în parte: planificare, proiectare, construcție, operare şi închidere. Pentru fiecare etapă a proiectului se stabilesc obiective de mediu distincte.

Planul de management de mediu va fi revizuit ori de câte ori apare o modificare substanțială a obiectivelor proiectului sau a soluției proiectate.

Planul de management de mediu va conține, pe lângă informațiile generale, un program de implementare care cuprinde obiectivele planului, într-o formă accesibilă, cu următoarea structură:

Obiective de mediu (obiective ale PMM): se vor defini pe toată durata de existență a proiectului – pre-construcție, construcție și operare-pentru a evidenția beneficiile și minimiza efectele adverse asupra mediului.

Obiective generale în cazul fiecăruia dintre cele două proiecte:

- asigurarea conformării emisiilor în mediu cu prevederile normelor și standardelor în +vigoare;

- verificarea performanțelor de mediu prin informații privind impactul pe măsura producerii acestuia;

- răspuns la evenimentele neprevăzute; asigurarea de feedback pentru îmbunătățirea continuă a performanței de mediu.

Acţiunile care se propun pentru atingerea obiectivelor de mediu: se vor descrie acțiunile în detaliu, înclusiv modul în care vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de acțiuni, termene de implementare, resurse utilizate, monitorizare/verificare – nivel de performanță sau ținte pentru verificarea eficienţei acţiunilor (verificarea atingerii ţintelor şi a implementării acţiunilor propuse).

7. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse - de exemplu, pregătirea unei analize postproiect, program de monitorizare

7.1. Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului

7.1.1. Factor de mediu apa

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial:

- depozitarea materialelor ce vor fi utilizate în construcţii, în spaţiile special amenajate în cadrul organizării de șantier;

- manipularea materialelor utilizate în activitatea de construcții astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii;

- aplicarea, în caz de necesitate a tuturor măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale conform prevederilor legislației în vigoare;

- utilajele specifice folosite în execuție vor avea revizia tehnică făcută (valabilă) și nu vor avea pierderi de carburanți și/sau de lubrefianți;

- este interzisă spălarea autovehiculelor/ utilajelor în zona de amplasament a proiectului;

- amenajarea traseelor din organizarea de şantier se va realiza asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- In perioada de funcţionare, nu vor exista evacuări directe în apele de suprafaţă sau subterane.

Măsuri pentru a evita, a reduce şi a remedia efectele negative asupra factorului de mediu apă

a. asupra apelor subterane:

- controlul periodic al etanşeităţii reţelei de canalizare;

- gestionarea corectă a deşeurilor pentru a preveni impurificarea apelor pluviale;

- gestionarea corectă şi eliminarea pierderilor substanţelor utilizate la igienizarea, deratizarea, dezinsecţia halelor;

- evitarea pierderilor de carburanţi şi uleiuri ce pot proveni de la mijloacele de transport;

- depozitarea în condiţii de siguranţă a materialelor necesare igienizării halelor pentru a se evita deversări pe sol sau infiltraţii.

b. asupra apelor de suprafață:

La evacuarea apelor uzate din activitatea de creştere a porcilor şi activităţile administrative (ape tehnologice, ape uzate menajere): pH, materii în suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, azotaţi, azotiţi, reziduu filtrat la 1050C, azot total, fosfor total, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cloruri, detergenţi sintetici biodegradabili, substanţe extractibile cu solvenţi organici, sulfaţi. Limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate la evacuare în fluviul Dunărea, vor respecta prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor emisă de ABA Buzău Ialomiţa.

Calitatea apei evacuate în emisar intră în responsabilitatea S.C. Tebu Consult Invest S.R.L..

Fluviul Dunărea este la o distanţă de cca. 4 km de amplasamentul fermei. Nu se poate produce o poluare accidentală având în vedere modul de stocare al apelor uzate şi al materialelor (substanţelor) cu care se operează pe amplasament.

Concluzie:

Se estimează că impactul generat în timpul funcționării de activitatea halelor asupra apelor subterane şi de suprafață este nesemnificativ în condițiile respectării procesului tehnologic şi a măsurilor de diminuare a impactului.

7.1.2. Factor de mediu aer

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor;

- protejarea solului decopertat depozitat temporar în incinta amplasamentului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer;

- folosirea de utilaje pentru construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare;

- utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în exteriorul şantierului;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor şi a materialelor;

- utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la stropirea căilor de acces în/din şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie;

- controlul curățeniei pe carosabilul drumurilor utilizate în perioada de construcție;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deșeurilor din construcții la locul de producere;

- minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte activităţile generatoare de praf: ex. tăierea, căderi de materiale, etc.;

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- programarea activităților de construcții corelat cu caracteristicile elementelor climatice;

- întocmirea unor planuri adecvate pentru situații de urgență;

- realizarea lucrărilor de excavaţii şi transport în perioade fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport;

- In perioada de funcţionare:.

Măsuri pentru a evita, a reduce şi a remedia efectele negative asupra factorului de mediu aer:

- asigurarea exploatării incineratorului, a instalațiilor de climatizare, centralelor termice şi  aerotermelor la parametrii tehnici proiectați;

- adoptarea de măsuri organizatorice/ tehnice/ operaționale de prevenire/ reducere a impactului asupra calității aerului;

- restricționarea în zonă a circulaţiei unor categorii de vehicule în intervalele orare în care se înregistrează un nivel al indicatorilor de zgomot peste limitele admise;

- aplicarea unei diete cu conţinut mic de proteină crudă şi fosfor;

- funcţionarea continuă a ventilatoarelor pentru evitarea acumulării de poluanţi în hală;

- funcţionarea corectă, fără pierderi a sistemului de alimentare cu furaje, pentru a se evita producerea pulberilor;

- revizia periodică a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor;

- respectarea programelor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi echipamentelor din hale/adăposturi şi verificări periodice pentru eliminarea pierderilor;  interzicerea accesului în incinta fermei a autovehicolelor cu defecţiuni mecanice;

- gestiunea corespunzătoare a deşeurilor, substanţelor utilizate pentru igienizare, deratizare, dezinsecţie;

- substanţele se vor aproviziona în cantităţile care sunt aplicate, fără a rămâne pe stoc;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul pierderilor de produse petroliere pe alei; se interzice spălarea cu apă a petelor de ulei sau motorină;

Calitatea solurilor pe care se vor împrăştia dejecţiile fermentate şi activitatea de aplicare a dejecţiilor pe câmp este în responsabilitatea S.C. Tebu Consult Invest S.R.L..

Pentru ferma de reproducţie suine S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale, distanţa faţă de

cele mai apropiate locuinţe este de 1,5km, faţă de zona locuită din comuna Gropeni este de 2,2km de amplasament şi este mai mare decȃt distanţa recomandată de Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, conform căruia pentru Complexul de porci, între 1.000 - 10.000 capete, distanţa minimă de protecţie sanitară între acestea şi zonele protejate este de 1.000 m.

Concluzii:

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de exploatare, activitatea societăţii nu va afecta factorul de mediu aer.

7.1.3. Factorul de mediu Sol şi subsol

- In perioada de execuţie,

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;

- depozitarea temporară a deşeurilor din construcții în incinta perimetrului organizării de șantier, în zonele special amenajate;

- colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer în zonele special amenajate în cadrul șantierului;

- colectarea în sistem uscat prin utilizarea de materiale absorbante a scurgerilor accidentale de carburanți/ uleiuri;

- pentru arderea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase rezultate din  mortalităţi incineratorul va fi construit în zona curată, în sud-estul amplasamentului; va fi o clădire monobloc cu nivel de înălțime parter, cu aria construita la sol de 62,71mp și un singur compartiment; se va construi pe fundaţii din beton armat sub ziduri cu pereţi exteriori și acoperiș din panouri termoizolante;

Impactul asupra terenului şi subsolului este redus, prin măsurile luate în faza de proiectare, pentru evitarea accidentelor tehnologice şi respectarea procesului de incinerare.

- In perioada de funcţionare, în cazul unei exploatări normale, fără avarii, nu vor exista surse

dirijate de poluare a solului.

Măsuri pentru a evita, a reduce şi a remedia efectele negative asupra factorului de mediu sol:

- apele uzate tehnologice (rezultate de la spălarea halelor, igienizare incinerator, apele uzate menajere) sunt colectate prin reţeaua de canalizare interioară şi transportate la staţia de epurare administrată şi operată de S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.;

- cadavrele de animale vor fi stocate temporar în spaţiu frigorific (capacitate 700 kg) în vederea eliminării prin incinerare;

- respectarea programelor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi echipamentelor din adăposturi şi verificări periodice pentru eliminarea pierderilor;

- verificarea periodică a rețelei de canalizare din incintă pentru asigurarea funcționării la capacitatea și parametrii tehnici proiectați;

- interzicerea accesului în incinta fermei a autovehicolelor cu defecţiuni mecanice;

- gestionarea deșeurilor generate pe amplasament se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 prind regimul deșeurilor;

- gestiunea corespunzătoare a substanţelor utilizate pentru igienizare, deratizare, dezinsecţie; substanţele se vor aproviziona în cantităţile care sunt aplicate, fără a rămâne pe stoc;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul pierderilor de produse petroliere pe alei; se interzice spălarea cu apă a petelor de ulei sau motorină;

- calitatea solurilor pe care se vor împrăştia dejecţiile fermentate şi activitatea de aplicare a dejecţiilor pe câmp este în responsabilitatea S.C. Tebu Consult Invest S.R.L..

Concluzie:

Se estimează că impactul generat în timpul funcționării de activitatea desfăşurate în halele de creştere a porcilor asupra solului şi subsolului este nesemnificativ în condițiile respectării procesului tehnologic şi a măsurilor de diminuare a impactului.

Factorul de mediu sol va fi afectat în limite admisibile; impactul negativ asupra solului este temporar, de intensitate medie, ireversibil, cu probabilitate mică de apariţie a unor fenomene majore, datorită măsurilor luate în faza de proiectare.

7.1.5. Factorul de mediu Zgomot

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- Programele de aprovizionare / livrare a materialelor vor avea în vedere respectarea programului de lucru stabilit.

- Realizarea lucrărilor de construcții cu luarea în considerare a condițiilor climatice/meteorologice având în vedere faptul că diferențele de intensitate a vântului și teremoclinele pot influența nivelul de zgomot prin refractarea undelor sonore.

- Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Toate echipamentele trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu, conform prevederilor HG nr. 1756/2006 privind privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot ȋn mediu produs de echipamente destinate utilizării ȋn exteriorul clădirilor.

- Echipamentele tehnice şi utilajele folosite în construcții se vor supune verificării periodice în vederea respectării, în ceea ce privește nivelul de zgomot produs în funcționare, prescripţiilor tehnice înscrise în cărţile tehnice ale acestora;

Nivelul de zgomot în perioada de execuţie va fi de 125,74 dB. Aplicând formula de calcul, la o distanță de 50 m de sursa cumulată de zgomot și la o înălțime de 2m, rezultă un nivel de zgomot de 83,50dB. Pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele generatoare de zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare. Se apreciază că față de împrejurimi impactul zgomotului și al vibrațiilor va fi moderat advers și nu va afecta în mod negativ semnificativ populația din zonă.

Efectele surselor de zgomot și vibrații generate de realizarea lucrărilor de construcții se suprapun peste zgomotul existent în zonă.

- In perioada de funcţionare, zgomotul va ȋnregistra următoarele valori:

Lzi = 67 dB; nivelul mediu aproximat pentru activităţile care au loc ziua;

Lseară = 48 dB; nivelul mediu aproximat pentru activităţile care au loc seara;

Lnoapte = 43 dB; nivelul mediu aproximat pentru activităţile care au loc noaptea;

Lmediu = 10 lg 1/24 (12*1067/10 + 4*1053/10 + 8*1053/10) = 64,1 dB ~ 64 dB

Zgomotul produs de activitatea fermei nu va modifica nivelul presiunii acustice ȋn zonă.

Activităţile care produc mai mult zgomot se efectuează ȋn timpul zilei şi au o durată limitată.

Măsuri pentru a evita, a reduce şi a remedia efectele negative asupra factorului de mediu zgomot:

- hrănirea la timp a porcilor, deoarece s-a constatat că maximul de zgomot se înregistrează în apropierea halelor care aşteaptă hrana;

- activitatea de hrănire se va desfăşura când toate deschiderile majore ale halei (uşi, ferestre) sunt închise;

- evitarea funcţionării transportoarelor cu lanţ în gol, fără încărcătură;

- amplasarea buncărelor lângă hală; hrana este transportată din buncărul situat în exteriorul halei, automat în hrănitoare, pe măsură ce acestea se golesc;

- limitarea vitezei de acces în fermă;

- instruirea personalului asupra obligaţiei de a executa operaţiunile tehnologice la un nivel cât mai scăzut de zgomot;

- întreţinerea utilajelor în mişcare pentru a genera un nivel minim de zgomot în timpul utilizării.

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile desfășurate pe amplasament, oriunde acest lucru va fi posibil.

- monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare.

Concluzie:

Se estimează că impactul generat de zgomot în timpul funcționării de activitatea desfăşurate în

halele de creştere a porcilor asupra zgomotului este uşor negativ – nesemnificativ.

7.1.6. Deşeuri

- In perioada de execuţie

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- elaborarea și implementarea unui program de reducere și minimizare a volumului de deșeuri generate în perioada de implementare a proiectului care să includă asigurarea colectării selective a deşeurilor şi evacuarea ritmică a acestora de pe amplasament prin predarea la operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale;

- este interzisă depozitarea necontrolată și/sau eliminarea deșeurilor pe amplasamentul aferent proiectului.

- In perioada de funcţionare:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011

privind regimul deșeurilor și ale Ordinul MS nr. 119/2014, astfel încât să nu se pericliteze starea de sănătate a populației și să nu se creeze disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora.

7.1.7. Siguranţa şi sănătatea umană

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie a lucrărilor de construcții, proiectul prevede:

- obligaţia constructorului de a respecta prescripţiile tehnice de exploatare şi de întreţinere prevăzute de normativele de exploatare ale utilajelor folosite;

- respectarea prevederilor HG nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

Înainte de deschiderea şantierului se va stabili un Plan de securitate şi sănătate al şantierului, care trebuie să cuprindă ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor profesionale care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier.

Pe toată durata realizării lucrărilor de construcții, se vor respecta obligaţiile generale ce revin în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI /2008, în special în ceea ce priveşte:

- menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare;

- manipularea în condiţii de securitate a diverselor încărcături;

- întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecţiunilor care ar putea să afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

- delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase;

- condiţiile de manipulare,transport și utilizare a substanţelor şi materialelor periculoase utilizate, dacă este cazul;

- interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea şantierului;

- instalarea unui sistem adecvat de iluminare și de marcaje de siguranță bine stabilite pentru intervalele orare când activitatea este întreruptă (în special în timpul nopții);

- asigurarea, pentru siguranță și confort, a conexiunilor temporare de acces pe rute ocolitoare;

- asigurarea personalului care lucrează în șantier, a materialelor de protecție, conform prevederilor legislației în vigoare.

- In perioada de funcţionare

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial:

- gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011

privind regimul deșeurilor și ale Ordinului MS nr. 119/2014, astfel încât să nu se pericliteze starea de sănătate a populației și să nu se creeze disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora;

- adoptarea de măsuri privind fluidizarea traficului rutier în zonă.

7.1.8. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

- In perioada de execuţie

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial:

- organizarea de șantier prevede amplasarea de instalații sanitare, de preferință mobile, etanșe, ce se vor vidanja periodic;

- gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor din construcții și a deșeurilor menajere pentru a nu periclita starea de sănătate a populației și a nu crea disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora;

- asigurarea de măsuri privind securitatea în folosirea echipamentelor;

- In perioada de funcţionare

Măsuri de prevenire/ mimizare a impactului potențial:

- gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011

privind regimul deșeurilor și ale Ordinului MS nr. 119/2014, astfel încât să nu se pericliteze starea de sănătate a populației și să nu se creeze disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora.

- adoptarea de măsuri privind fluidizarea traficului rutier în zonă;

7.1.9. Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în ferma: instructajul periodic, purtarea  echipamentului de protecţie, verificări privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenţa numai la locul de muncă unde este alocat;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor şi sculelor pentru a constata integritatea şi buna lor funcţionare;

- verificarea la perioadele normate, a instalaţiilor electrice;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuţelor indicatoare cu însemne de pericol;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul şi restricţionarea accesului persoanelor în ferma;

- întocmirea unui plan de intervenţii în caz de situaţii neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitaţii, furtuni) ; planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, soluţii pentru minimizarea efectelor ; se vor asigura mijloacele materiale pentru intervenţia în astfel de cazuri

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie/ montaj se va prevedea obligaţia constructorului de a respecta prescripţiile tehnice de exploatare şi de întreţinere prevăzute de normativele de exploatare şi în cărțile tehnice ale utiljelor folosite.

- In perioada de funcţionare

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- Intocmire Plan de urgenţă cu măsuri de intervenţie

Planul de urgenţă stabileşte competenţele specifice şi procedurile de urmat în caz de accidente. Urgenţa apare ori de câte ori există o situaţie diferita de cea normală, de natură să creeze o condiţie de pericol, imediat sau potenţial, pentru persoane, mediu sau bunuri.

Planul de urgenţă trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

• responsabilul pentru siguranţa activităţii;

• personalul şi atribuţiile lor specifice;

• sarcinile echipei de intervenţie pentru urgenţe;

• procedurile operative de tratare a diferitelor situaţii;

• colaborarea cu echipele de intervenţie externe.

Sistemul de administrare al fermei va dispunde de un Plan de urgenţă adecvat şi de echipamente şi/sau dotarile specifice pentru urgente. De aceea, pe lângă eliminarea riscului producerii unui accident se elimină şi riscul imposibilităţii de a interveni pentru prevenirea sau ameliorarea lui. Cu toate că echipamentele şi mijloacele de urgenţă se utilizeaza rar, atunci când sunt necesare, ele trebuie să funcţioneze perfect, întrucât de acest lucru poate depinde siguranţa uneia sau mai multor persoane. Ele trebuie să fie la îndemână pentru a putea fi folosite imediat. De aceea este necesar ca zonele din faţa lor să fie întotdeauna libere de orice obstacol, astfel încât accesul să fie imediat.

7.1.10. Estetică și peisaj, utilizarea terenului

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe toată durata executării lucrărilor în şantier;

- accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens;

- minimizarea gradului de disconfort și includerea în prevederile proiectului a considerentelor de amenajare peisagistică la finalizarea implementării proiectului;

- pentru zonele aferente spațiilor verzi ce se propun a fi realizate pe amplasamentul studiat la finalizarea lucrărilor de construcții, la faza de proiect tehnic, se va determina  poziția exactă a plantărilor și suprafețele segmentelor plantate; speciile ce se vor utiliza pe baza compatibilității cu cerințele ecologice pentru anumite specii, cu condițiile climatice și edafice.

- In perioada de funcţionare:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- titularul se va asigura că arborii plantaţi sunt viabili şi va asigura întreţinerea acestora;

- titularul va monitoriza starea arborilor plantaţi timp de 2 ani după plantare pentru asigurarea dezvoltării volumului vegetal arborescent;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deşeuri autorizate;

- în cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înstiinta imediat A.P.M. Brăila şi G.N.M. – C.J. Brăila;

7.1.11. Furnizarea materialelor

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- amplasarea zonei aferente organizării de șantier cu luarea în considerare a modului de utilizare a terenurilor adiacente;

- soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora;

- respectarea prevederilor normativelor în vigoare cu privire la realizarea săpăturilor generale cu sprijiniri pentru a preîntâmpina fenomenele de surpare a malurilor;

- pentru zonele temporare de depozitare a materialelor de construcții, respectiv zona organizării de șantier, se va întocmi un plan de exploatare/ închidere/ remediere, în funcție de caz;

- In perioada de funcţionare:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial - Nu este cazul.

7.1.12. Energie

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- utilizarea distanțelor celor mai scurte pentru transportul de la furnizori a materialelor de construcții și a instalațiilor/ echipamentelor specifice, în vederea economisirii de energie și combustibili;

- evaluarea posibilității reale de conectare la rețeaua de utilități existentă (electricitate, apă-canal, gaz metan, etc).

- amplasarea organizării de șantier în apropierea zonelor de lucru, în vederea reducerii distanțelor pentru transportul/ manipularea acestora;

- In perioada de funcţionare:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial:

- se interzice efectuarea de conectări şi deconectări care necesită întreruperea surselor de alimentare cu energie electrică şi a altor utilităţi sau modificarea de trasee sau reţele de utilităţi fără avizul scris al beneficiarulu.

7.1.13. Valori materiale, patrimoniul cultural

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial:

- pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate valori materiale culturale sau istorice care să necesite protecție în faza de construcție și operare;

- în cazul în care, în timpul executării lucrărilor de construcții, se vor descoperi, cu totul întâmplător, valori culturale sau istorice, titularii proiectului de plan/ antreprenorul lucrărilor de construcții, au obligația respectării prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea zonelor de protecție, raportarea descoperirilor către Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv solicitarea și obținerea autorizațiilor speciale de execuție a lucrăilor ce vizează conservarea valorilor culturale și istorice.

- In perioada de funcţionare:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial - Nu este cazul.

7.1.14. Bunuri materiale (altele decât cele din patrimoniul cultural şi istoric)

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

- coordonarea lucrărilor în punctele de intersecție cu deținătorii reţelelor de utilități (apă, rețele de electricitate, gaz metan și telecomunicații, etc.);

- în cazul producerii unor daune, lucrările de reparații trebuie executate cât mai repede posibil;

- în cazul în care alți deținători de rețele de utilități solicită restricții pe durata execuției lucrărilor, acestea vor fi planificate conform unui calendar strict;

- în cazul în care prin execuția obiectivelor de investiție aferente proiectului de plan sunt afectate terenuri private sau alte proprietăți, măsurile de diminuare sau compensatorii vor fi agreate de populația afectată înaite de începerea activităților de construcții;

- In perioada de funcţionare:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial - Nu este cazul.

7.1.15. Impact social

- In perioada de execuţie:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial:

- impactul asupra vecinătăților va fi resimțit în timpul executării lucrărilor de construcții datorită transportului de materiale de construcții, a deșeurilor generate pe amplaasment, etc.;

- impactul va fi temporar în zonele de acces ale drumurilor principale și adiacente, fiind însoțit de posibile întreruperi ale traficului rutier în zonă, respectiv de posibile riscuri privind siguranța publică;

- oportunitățile oferite prin crearea în zonă de noi locuri de muncă vor avea un impact social pozitiv;

- In perioada de operare:

Măsuri de prevenire/ minimizare a impactului potențial

În perioada de operare activitățile propuse conform proiectului vor avea un impact pozitiv asupra condițiilor și activităților economice locale prin:

- crearea de noi locuri de muncă atât pe durata realizării obiectivului aferent proiectului de plan și în perioada de operare.

- prin taxele și impozitele plătite aceste imobile vor aduce un plus la bugetul local.

7.2. Programul de monitorizare trebuie să conțină tipurile de parametri monitorizați și durata monitorizării proporționale cu natura, amplasarea și dimensiunea proiectului, precum și cu gravitatea efectelor sale asupra mediului. Descrierea respectivă trebuie să explice în ce măsură sunt evitate, prevenite, reduse sau compensate efectele negative semnificative asupra mediului și trebuie să se refere atât la etapa de construire, cât și la cea de funcționare.

7.2.1. Pentru factorul de mediu aer:

7.2.1.1. Monitorizarea factorului de mediu aer în perioada de execuţie:

| Indicator de calitate | Frecvenţa | Responsabil | Referinţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | In caz de reclamaţii | Constructor/ Executant lucrări | Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător |

7.2.1.2. Monitorizarea factorului de mediu aer în perioada de funcţionare:

la punerea în funcţiune a instalaţiei de incinerare, Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L. va efectua printr-un laborator acreditat determinarea conţinutului de gaze arse evacuate prin coşul de fum de la instalaţia de incinerare.

Frecvenţa de monitorizare: conform Autorizaţiei Integrate de Mediu, urmărindu-se ca valorile concentraţiilor de poluanţi din gazele arse emise în atmosferă să se încadreze în valorile limită admise.

| Sursa generatoare | Frecvenţa | Punct de emisie | Poluanţi emişi | VLE conform Ordin MAPPM nr. 462/1993 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinerator de cadavre de animale | Conform AIM | coş de evacuare gaze arse | CO | 100 |
|  |  |  | SO2 | 35 |
|  |  |  | NOx | 350 |
|  |  |  | pulberi | 5 |
|  |  |  | COT |  |

Având în vedere poziţia incineratorului (în sud-estul amplasamentului fermei), monitorizarea poluanţilor dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), monoxid de carbon (CO) şi PM10 se va realiza în colţul din partea de SV spre localitatea Gropeni.

Limitele admse ale poluanţilormonitorizaţi vor fi:

- SO2 – VLE: 350 µg/mc;

- NO2 – VLE: 200 µg/mc;

- CO – VLE: 10 mg/mc;

- PM10 – VLE : 50 µg/mc;

7.2.2. Pentru factorul de mediu apă:

7.2.2.1. Monitorizarea factorului de mediu apă în perioada de execuţie:

| Indicator de calitate | Frecvenţa | Responsabil | Referinţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă | La fiecare vidanjare | Constructor/ Executant lucrări | HG nr. 188/2002, cu modificările ulterioare |

7.2.2.2. Monitorizarea factorului de mediu apă în perioada de funcţionare:

Apele uzate tehnologice (ape amestecate cu dejecţii lichide) vor fi descărcate în reţeaua de canalizare a S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.. După epurarea apelor uzate în staţia de epurare administrată şi operată de SC Tebu Consult Invest S.R.L. prevăzută cu treaptă mecanică, fizico-chimică şi biologică de epurare, apele epurate vor fi evacuate printr-o conductă cu lungimea de 6,2 km în Fluviul Dunărea.

Limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate la evacuare în fluviul Dunărea, vor respecta prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor emisă de ABA Buzău Ialomiţa.

Calitatea apei evacuate în emisar intră în responsabilitatea S.C. Tebu Consult Invest S.R.L..

Fluviul Dunărea este la o distanţă de cca. 4 km de amplasamentul fermei. Nu se poate produce o poluare accidentală având în vedere modul de stocare al apelor uzate şi al materialelor (substanţelor) cu care se operează pe amplasament.

7.2.3. Pentru factorul de mediu sol:

7.2.3.1. Monitorizarea solului în perioada de execuţie

| Indicator de calitate | Frecvenţa | Responsabil | Referinţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol | Nu este cazul | Constructor/ Executant lucrări | Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare |

7.2.3.2. Monitorizarea solului în perioada de funcţionare

Se vor face determinări la indicatorii menţionaţi în tabelul următor o dată la 10 ani conform prevederilor Legii nr. 278/2013.

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul MAPPM nr. 756/1997.

| Indicator de calitate | Frecvenţa | Punct de emisie | Poluanţi analizaţi | Referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol | conform AIM | în zona rezervor de apă potabilă; lângă gard ferma 1 | TPH | Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare |
|  |  |  | Azotiţi |  |
|  |  |  | Sulfuri |  |
|  |  |  | Sulfaţi |  |
|  |  |  | Ph |  |
|  |  |  | Cu |  |
|  |  |  | Cd |  |
|  |  |  | Cr |  |
|  |  |  | Ni |  |
|  |  |  | Pb |  |
|  |  |  | Zn |  |

7.2.4. Pentru monitorizarea zgomotului

Societatea va efectua printr-un laborator acreditat determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului fermei. Punerea în funcţiune a incineratorului nu va duce la mărirea valorii nivelului de zgomot de pe amplasament.

7.2.4.1. Monitorizarea zgomotului în perioada de execuţie:

| Indicator de calitate | Frecvenţa | Responsabil | Referinţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgomot | La solicitarea APM | Constructor/ Executant lucrări | STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; |

7.2.4.2. Monitorizarea zgomotului în perioada de funcţionare

| Indicator de calitate | Frecvenţa | Responsabil | Referinţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgomot | Conform AIM | Centrul Regional de Colectare Cereale prin laboratoare acreditate specializate la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită | STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; |

7.2.5. Pentru monitorizarea deşeurilor

Se va întocmi lunar evidenţa gestiunii deşeurilor şi se vor respecta prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa cantităţilor de deşeuri gestionate pe amplasament, colectarea, transportul, valorificarea şi/sau eliminarea lor.

7.2.5.1. Monitorizarea deşeurilor în perioada de execuţie

| Indicator de calitate | Frecvenţa | Responsabil | Referinţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestiunea deşeurilor | Lunar | Constructor/ Executant lucrări | Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase |

7.2.5.2. Monitorizarea deşeurilor în perioada de funcţionare

| Indicator de calitate | Frecvenţa | Responsabil | Referinţa |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestiunea deşeurilor | Conform AIM | Centrul Regional de Colectare Cereale | Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase |

8. Descrierea efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză

Proiectul a fost analizat în  contextul în care ferma va funcţiona cu halelele de creştere suine, hala de livrare, incineratorul de cadavre.

De aceea în continuare se prezintă substanţele periculoase care vor fi prezente în fermă

8.1. Descrierea substanţelor periculoase care vor fi prezente în ferma SC Centrul Regional de colectare Cereale S.R.L.

| Nr. index | Denumirea comercială a preparatului | Identificarea chimică Substanţe chimice periculoase conţinute de preparat/ conţinut preparat | Nr. CE | Nr. Cas | Fraze de pericol | Mod de stocare | Cantităţi anuale estimate a fi folosite | Utilizarea preparatului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-002-006 | Biogel | Hidroxid de sodiu:(5-15%) | 215-185-5 | 1310-73-2 | H290; H314; H318 | Bidoane de plastic (10 itri/buc.) | cca 200 kg | produs profesional de curăţare rapidă, amestec alcalin utilizat în scop industrial |
|  |  | Dodecyldimethylamide oxide (5-15%) | 216-700-6 | 1643-20-5 | H315; H318; H400; H411 |  |  |  |
|  |  | Trisodium 2-((bis (carboxylatomethyl) amino)) propanoate (1-5%) |  | 164462-16-2 | H319 |  |  |  |
|  |  | Amine, C12-14-Alchyldimethyl (0,1-1%) | 283-464-9 | 84649-84-3 | H314; H318; H302; H400 |  |  |  |
|  | VIRKON S | pentapotassiun bis (peroxy-monosulphate) bis (sulphate) (40-55%) | 274-778-7 | 70693-62-8 | H302; H314; | Găleţi (10 kg/buc.) | cca 240 kg | Dezinfectant cu activitate bactericidă, fungicidă sporicidă şi virucidă pentru dezinfectarea căilor interne de circulaţie, personal, mijloace auto de transport |
|  |  | Acid benzensulfonic, C10-13-alchil derivaţi, săruri de sodiu (10-20%) | 270-115-0 | 68411-30-3 | H302; H315; H318; |  |  |  |
|  |  | Acid malic (1-10%) | 230-022-8 | 6915-15-7 | H302; H315; H318; |  |  |  |
|  |  | Sulphamidic acid (1-10%) | 226-218-8 | 5329-14-6 | H335; H319; H315; H412 |  |  |  |
|  |  | Sodium toluenesulfonate (1-5%) | 235-088-1 | 12068-03-0 | H315; H319 |  |  |  |
|  |  | Peroxidisulfat de potasiu (1,5%) | 231-781-8 | 7727-21-1 | H272; H302; H319; H335; H315; H334; |  |  |  |
|  | K-OTRINE SC 25 | Deltamethrin (2,5%) | 258-256-6 | 52918-63-5 | H331; H400; H301; H410; | Bidoane de plastic (1 l/buc.) | cca 10 litri | Dezinsectie adăposturi de animale, depozite, vestiare (combaterea insectelor) |
|  |  | 1,2-Benzisotiazolin-3-ona (0,005 - < 0,05%) | 220-120-9 | 2634-33-5 | H400; H302; H315; H318; H317; |  |  |  |
|  |  | Amestec de 5-clor-2-metil-3(2H)-izotiazolona şi 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (0,0002- <0,0015%) |  | 55965-84-9 | H317; H410; H331; H301; H400; H314; H311; |  |  |  |
|  | NEPOREX 2 SG | N-cyclopropyl-1,3,5,-2,4,6-triamine/ Cyromazine | 266-257-8 | 66215-27-8 | H319; H335; H315; | Pungi de plastic (5 kg/buc.) | cca 5 kg | Dezinsecţie adăposturi de animale (combatere muşte) |
|  | RATIMOR FRESH BAIT | Bromadiolone (0,005%) | 249-205-9 | 28772-56-7 | H300; H310; H330; H372; H400; H410; | Găleţi (10 kg/buc.) cu pliculeţe (5 g/buc.) | cca 20 kg | Deratizare spaţii de depozitare şi adăposturi animale (combatere rozătoare) |
|  |  | Benzoat de denatoniu (0,001%) | 223-095-2 | 3734-33-6 | H302; H315; H318; H332; H335; H412; |  |  |  |
|  | SOLFAC EW 050 | Apha-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2.2-dimethylcyclopropane carboxylate/ Cyfluthrin (5%) | 269-855-7 | 68359-37-5 | H300; H330; H400; H410; |  | cca 5 l | Dezinsecţie adăposturi de animale (combaterea insectelor târâtoare şi zburătoare) |
|  | RATIMOAR PARAFINA | 3—[3-(4’bromol[1,1’-binefil]-4il)-3hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-on | 249-205-9 | 28772-56-7 | H312; H302; H373 | Găleţi (10kg/buc.) cu pliculeţe (3,5 g/buc.) | cca 20 kg | Deratizare spaţii de depozitare şi adăposturi animale (combatere rozătoare) |
|  | Gaz natural | Gaz natural brut, aşa cum se găseşte în natură sau combinaţii gazoase de hidrocarburi având predominat între C1 şi C4 atomi de carbon în moleculă, separate din gazul natural brut prin înlăturarea condensatului). În conformitate cu Anexa nr. 5 din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România cerinţele minime de calitate a gazelor naturale sunt cele de mai jos: | 232-343-9 | 8006-14-2 | H220; H280; | nu se stochează | cca 31,7 Nmc/h | Funcţionare arzătoare incinerator |
| 601-001-00-4 |  | metan (min. 70%) | 200-812-7 | 74-82-8 | F+; H220, H280 |  |  |  |
| 601-002-00-X |  | etan (max. 10%) | 200-814-8 | 74-84-0 | F+; H220, H280 |  |  |  |
| 601-003-00-5 |  | propan (max. 3.5%) | 200-827-9 | 74-98-6 | F+; H220, H280 |  |  |  |
| 601-004-00-0 |  | butan (max. 1.5%) | 203-448-7 | 106-97-8 | F+; H220, H280 |  |  |  |
| 601-006-00-1 |  | pentan (max. 0,5%) | 203-692-4 | 109-66-0 | F+; H225, H304, H336, H411 |  |  |  |
| 601-007-00-7 |  | hexan (max. 0,1%) | 203-777-6 | 110-54-3 | F ; H225, H304, H315, H336, H411; |  |  |  |
| 601-008-00-2 |  | heptan (max. 0,05%) | 205-563-8 | 142-82-5 | F; H225, H304, H315, H336, H400, H410 |  |  |  |
| 601-009-00-8 |  | octan şi hidrocarburi superioare (max. 0,05%) | 203-892-1 | 111-65-9 | F; H225, H304, H315, H336, H400, H410 |  |  |  |
|  |  | azot (max. 10%) | 231-783-9 | 7727-37-9 | H280 |  |  |  |
|  |  | dioxid de carbon (max. 8%) | 204-696-9 | 124-38-9 | H280’ |  |  |  |
| 008-001-00-8 |  | oxigen (max. 0,02) | 231-956-9 | 4482-44-7 | O; H270; |  |  |  |
| 016-022-00-9 |  | etilmercaptan (min. 8 mg/mc) | 200-837-3 | 75-08-1 | F; H225, H332, H400, H410 |  |  |  |
| 016-001-00-4 |  | hidrogen sulfurat (max. 6,8 mg/mc) | 231-977-3 | 7783-06-4 | F+; T+; H220, H330, H400; |  |  |  |

Ferma de reproducţie a suinelor nu intră sub incidenţa prevederilor Directivei Seveso III transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Nu este necesară elaborarea Politicii de prevenire a accidentelor majore şi/sau a Raportului de securitate.

8.2. Estimarea efectelor proiectului asupra riscurilor de accidente majore

8.2.1.Estimarea efectelor proiectului asupra riscurilor de accidente majore în perioada de execuţie

| Descrierea impactului de accidente majore | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilizarea de substanţe chimice periculoase (conform Lege nr. 59/2016) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Accidente chimice | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Incendii/ explozii | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |

8.2.2.Estimarea efectelor proiectului asupra riscurilor de accidente majore în perioada de funcţionare

| Descrierea impactului de accidente majore | Impact direct | Impact indirect | Impact pe termen scurt | Impact pe termen lung | Impact rezidual | Impact cumulativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilizarea de substanţe chimice periculoase (conform Lege nr. 59/2016) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Accidente chimice | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Incendii/ explozii | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |

8.3. Măsurile avute în vedere pentru prevenirea sau atenuarea efectelor negative semnificative asupra mediului ale acestor evenimente, precum și detalii privind gradul de pregătire și reacția propusă în astfel de situații de urgență.

8.3.1.Măsuri recomandate privind accidentele major în perioada de execuţie

Obligaţiile constructorului/executantului lucrărilor:

- instruirea angajaţilor conform legislaţiei SSM şi PSI în vigoare;

- dotarea organizării de şantier cu stingătoare de incendiu;

- trusă medicală de prim ajutor

- lista relefoanelor unităţilor sanitare care pot acorda asistenţă medicală de urgenţă;

8.3.2.Măsuri recomandate privind accidentele major în perioada de funcţionare

Obligaţiile operatorului/titularului:

- instruirea angajaţilor conform fişei postului;

- instruirea angajaţilor conform legislaţiei SSM şi PSI în vigoare cu privire la fişele cu date de securitate;

- dotarea fermei cu stingătoare de incendiu;

9. Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate la punctele precedente

Raportul privind impactul asupra mediului s-a întocmit pentru proiectul „Sistematizare zone de acces şi protecţie sanitar – veterinară în incinta fermei de reproducţie suine”,  propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Gropeni, tarla 178, parcela 1293, cu scopul de a identifica, descrie și evalua efetele posibile semnificative asupra mediului ale realizării proiectului și a alternativelor sale raționale, luând în considerare obiectivele și aria geografică aferentă, conform legislației în vigoare

Amplasamentul reprezintă punctul de lucru deținut de titular în județul Brăila, comuna Gropeni, în cadrul caruia s-a  înfiinţat o fermă de reproducție suine. Conform certificatului de urbanism nr. 10 din 21.01.2019 emis de Consiliul Județean Brăila, terenul are folosința actuală de curți-construcții.

Vecini:

la nord –  Păşune (teren viran şi teren arabil); comuna Gropeni se afla la o distanţă de cca 2,2 km;

la sud – S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. – Ferma 1 (complex de creştere porci); comuna Tufeşti se află la o distanţă de cca 4,6 km;

la est – Orezăria ADS şi fluviu Dunărea la aproximativ 4 km;

la vest – DJ 212. Localitatea Valea Cânepii se află la o distanţă de cca 4 km.

Punctul de lucru se învecinează pe latura sudică cu ferma de creștere intensivă a porcilor, deținută de Tebu Consult Invest S.R.L. (Ferma 1).

Accesul în interiorul amplasamentului se va realiza facil, direct din DJ 212.

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor Anexei nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu se afă obiective incluse în patrimoniul cultural potrivit:

- Listei monumentelor istorice actualizată, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 cu modificările ulterioare;

- Repertoriului arheologic național prevăzut de OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 10/21.02.2019 emis de Consiliul Judeţean Brăila:

- Destinația terenului stabilită prin documentațiile de urbanism:  sistematizare zone de acces şi protecţie sanitar-veterinară în incinta fermei de reproducţie suine;

- Politici de zonare și de folosire a terenului: conform Planului Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism aprobate cu Hotărârea Consiliului Local Gropeni nr. nr. 89/19.12.2018. Imobilul se află în zona destinată unităţilor industriale şi de depozitare.

- Areale sensibile: Pe amplasamentul aferent proiectului nu există areale sensibile.

- Terenul aparţine domeniului privat al comunei Gropeni şi atribuit către S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.,conform Contractului de concesiune nr. 1704 din 19.03.2008 şi are suprafaţa totală de 36258 mp. Terenul pe care urmează să se realizeze proiectul, în suprafaţă de 20748,00 mp, se află în extravilanul comunei Gropeni şi are categoria de folosinţă curţi construcţii.

Bilanţul teritorial - suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţa spaţii verzi, număr de locuri de parcare (daca este cazul)

Bilantul teritorial existent

Suprafaţa totală a terenului este de 36.258 mp (conform plan situaţie existent);

Sc = 6.536 mp, din care:

- Hală maternitate cu suprafaţa de 1404 m2 - 216 locuri pentru scroafe cu purcei sugari

(4 compartimente, 54 de boxe/compartiment, 1 loc/boxa)

- Hală gestaţie liberă cu suprafaţa de 1620 m2 - 540 locuri pentru scroafe gestanta                             (3 compartimente, 20 boxe colective/compartiment, 9 locuri/boxa);

- Hala gestaţie imobilizata cu suprafaţa de 1188 m2 - 350 locuri pentru scroafe şi vieri                                       (2 compartimente, 175 boxe/compartiment, 1 loc/boxa);

- Hala tineret cu suprafata de 2052 m2 - 3850 locuri pentru purceii intarcati (7 compartimente, 24 boxe/compartimente, 25 locuri/boxa);

- Rezervor stocare V = 1800 m3 cu suprafaţa construită de 272,00 m2

Gospodăria de apă: Sc = 75 mp;

Drumuri, platforme, alei: Sc = 2671 mp;

Total: 6536 mp (construcţii hale) + 2746 mp (drumuri + gospodăria de apă) = 9.282 mp;

Procent de ocupare a terenului existent: POT existent = (6.536 mp x100): 36.258 mp= 32,67 %

Coeficient de utilizare a terenului existent : CUT existent = 6536 mp: 36.258 mp = 0,33

Bilantul teritorial propus:

Suprafaţa totală a terenului existentă este de 36258 mp.

Suprafaţa totală a terenului pe care se va realiza proiectul este de 20.748 mp (conform plan cu situaţia propusă), din care:

- Sc propusă = 199,8 mp, din care:

- hala livrare porci: Sc = 79,36 mp;

- incinerator  + disecţii: Sc = 62,71mp (conform plan incinerator – Planşa A10);

- filtru sanitar: Sc = 92,43 mp (6,96 x13,28m)

- spaţiu administrativ (birou + magazie): Sc = 28 mp ;

S t teren = Sexistentă + Spropusă = 36.258 mp+ 20.748 mp = 57.006 mp

Procent de ocupare a terenului propus: POT propus = (199,8 mp x 100): 57.006 mp = 35,05%;

Coeficient de utilizare a terenului existent : 0,35

Proiectul constă în amenajarea punctului de lucru deținut de titular în comuna Gropeni (fermă de reproducție suine) prin realizarea unor căi de acces, a unor spații administrative, a unui incinerator pentru deșeuri de țesuturi animale și a unor dotări sanitar – veterinare, inclusiv delimitarea cu panouri de plasă de sârmă sudată a unor zone impuse de normele de biosecuritate, respectiv ”zona murdară” și ”zona curată”.

Lucrările ce se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt:

Construirea unui filtru sanitar la intrarea în incinta din DJ 212, cu dimensiunile de 6,96mx13,28m, compartimentat în: cabină poartă, grupuri sanitare, vestiare, birou. Clădirea se va amenaja pe fundații din beton, va avea închideri perimetrale și învelitoare din panouri termoizolante,  pardoseala din beton armat  acoperită cu gresie. Încălzirea și apa caldă menajeră vor fi asigurate cu o centrala termică murală de 24 kw.

Realizarea unei hale de livrare porci prin care se va face transferul porcilor din hala de tineret spre o altă exploataţie specializată de îngrăşare; hala va fi o construcție monobloc, cu regim de înălțime parter, amplasată în estul bazinului de de apă existent, cu suprafața de 79,36 mp; hala va fi prevăzută cu:

- rampa de descărcare a animalelor din maşinile de transport;

- două boxe,  amenajate din structuri metalice;

- rampa de încărcare animale în vederea transferării spre unităţi specializate de îngrăşare;

Încălzirea se va asigura cu două aeroteme cu gaz metan.

Construirea unui incinerator, în zona curată, în sud-estul amplasamentului, pentru arderea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase rezultate din mortalităţi; va avea următoarele caracteristici:

- va fi o clădire monobloc cu nivel de înălțime parter, cu aria construita la sol de 62,71mp și un singur compartiment; se va construi pe fundaţii din beton armat sub ziduri cu pereţi exteriori și acoperiș din panouri termoizolante;

- caracteristici funcționale: o șarjă de 8 ore pe zi, cu capacitate de 700 kg/şarjă; activitatea de incinerare a instalației (incinerare cadavre de animale-porci) nu se regăsește în anexele nr. 1 și 6 ale Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- instalația de incinerare va fi compusă din două camere de ardere:

- camera principală (combustie), cu un volum de 935 cm3, echipată cu un arzator ce folosește gaz natural, cu o putere termică de 80/230 kw și consum min/max de 3,7/7,4 Nm3/h, care poate asigura o temperatura în interior de 8500C, iar debitul de oxigen introdus cu un ventilator va fi de 400 mc/h;

- camera secundară (postcombustie), cu volum de 612 cm3, echipată cu un arzator ce folosește gaz metan cu o putere min/max de 25/80 kw și consum min/max de 8,5/24,3 Nm3/h, care poate asigura o temperatura în interior de 11500C;

- camerele vor fi construite din beton armat și vor fi căptuşite la interior cu cărămizi și betoane refractare, iar la exterior vor fi căptușite cu vată minerală acoperită cu tablă zincată; ușa de acces va fi construită din beton refractar pe ramă metalică, cu fereastră de urmărire a arderii, etanșată cu cauciuc siliconic și cu închidere manuală;

- instalația de incinerare va fi dotată cu:

- instalaţie de distribuţie aer suplimentar;

- instalaţie de alimentare cu combustibil (gaz natural);

- sistem de alimentare şi evacuare manuală a cenuşei, care va fi depozitată în containere metalice prevăzute cu capac pentru etanşare;

- instalaţie electrică de acţionare şi automatizare (bloc electronic de programare şi control parametrii tehnici);

- instalaţie de evacuare gaze arse (tubulatură de formă cilindrică din module din tabla de oţel, căptușită cu material termoizolant), cu înălțime de 15 m și diametru de 800 mm; instalația nu va fi dotată cu echipament de monitorizare a gazelor rezultate;

- în incinta clădirii se va amenaja și un spațiu frigorific, pe o suprafață de 7,7mp, cu o capacitate de 700 kg (conformare cu BAT2 privind depozitarea animalelor moarte), astfel încât să se prevină sau să se reducă mirosurile;

Amenajarea unui spațiu administrativ cu birouri şi magazii, în zona curată, în spaţiile libere existente dintre halele de gestație (2 și 3); construcția va fi amplasată pe o platformă betonată, va avea pereți și acoperiș din panouri termoizolante; încălzirea se va asigura cu o centrală termică murală de 24 kw.

Executarea unor căi de acces, respectiv:

- Cale de acces carosabilă betonată, pe o lungime de 220 m și cu lățimea de 6 m, ce va fi amenajată în ”zona curată” și va fi utilizată pentru transferul porcilor spre hala de livrare;

- Cale de acces carosabilă pietruită, pe o lungime de 500 m și cu lățimea de 3 m, ce va fi amenajată în ”zona murdară” și va fi utilizată pentru aprovizionarea cu furaje;

In lateralele benzii de circulaţie pietruită, până la halele construite şi respectiv, la gardul fermei  vor fi  amenajate  spaţii verzi.

Accesul în interiorul amplasamentului se va realiza facil, direct din DJ 212.

Fluxurile de circulaţie sunt organizate astfel încât circulaţia din zona aprovizionării cu furaje să nu se intersecteze cu cele din zona destinată activităţii de reproducţie şi creştere a porcilor. 	Cele două zone vor fi separate cu panouri de plasă de sârmă sudată.

Activităţile care se vor desfăşura pe amplasament după obţinerea Autorizaţiei de mediu sunt:

- cod CAEN rev. 2 - 0146 (cod CAEN rev. 1 - 0123) creşterea porcinelor;

- cod CAEN rev. 2 - 3821 (cod CAEN rev. 1 - 9002) tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

- cod CAEN rev.2. - 5210 (cod CAEN rev. 1 - 6312) depozitări;

- cod CAEN rev.2. - 4623 (cod CAEN rev.1. - 5123) comerţ cu ridicata al animalelor vii;

Proiectul contribuie la gestionarea tuturor mortalităţilor la nivel de fermă.

Etapele procesului tehnologic:

identificarea zilnică şi scoaterea din hale a tuturor cadavrelor de porci,

transportul acestora cu un ifron în zona de incinerare,

stocarea temporară în camera frigorifică,

incinerarea propriu-zisă,

colectarea cenuşii  în containere metalice prevăzute cu capac.

Program de funcţionare:

- în fermă: 8 ore/schimb, 3 schimburi/zi, 365 zile/an;

- incinerator: 8 ore/zi, 120 zile/an

Produse şi subproduse obţinute:

- fermă: porci cu greutatea de 25 kg la livrare;

- incinerare cadavre de porci din producţia proprie:

700 kg/şarjă x 8 ore/zi x 120 zile/an = 672000 kg cadavre incinerate /an.

Cumularea cu alte activități/proiecte existente şi/sau aprobate

Punctul de lucru se învecinează pe latura sudică cu ferma de creștere intensivă a porcilor, deținută de Tebu Consult Invest S.R.L. (Ferma 1), în cadrul căreia mai funcționează un incinerator eliminare deșeuri de origine animalieră (cadavre) cu capacitate de 4t/șarjă; totodată a fost reglementată prin acordul de mediu nr. 2/28.02.2019 construirea unui incinerator pentru nămolul rezultat din stația de epurare deținută, cu capacitatea de 1,5 t/oră.

Concluziile evaluării de mediu

În scopul unei evaluări globale a impactului asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, factor uman, datorat activităților care se desfășoară în cadrul proiectului analizat, s-a apelat la o metodă de evaluare comparativ între starea ideală a mediului și aceea datorită activității antropice proiectate, luându-se în discuție toți factorii de mediu. Metodele utilizate pentru evaluarea globală a impactului, implicit a riscului asupra mediului, sunt procedee de interpretare de tip multicriterial.

Cuantificarea impactului global – Metoda MERI

Pe baza cuantificării impactului pentru fiecare factor de mediu, în tabelul de mai jos s-a calculat impactul global al proiectului (scorul final de mediu) asupra mediului.

Scorul final de mediu -6 Categoria de impact general: -A: Schimbări / impact ușor negativ-nesemnificativ. Nu necesită măsuri specifice de reducere.

Impact carateristic mediului supus activității umane în limitele admisibile pentru lucrările proiectate.

Urmare evaluării efectuate:

- Nu s-a identificat nici un impact negativ semnificativ.

- Nu s-a identificat niciun impact rezidual, pentru care să fie necesare aplicarea de măsuri compensatorii.

În baza analizei condițiilor de realizare a lucrărilor de construcții propuse conform proiectului propus a se realiza - se apreciază că acestea nu vor produce efecte adverse semnificative asupra mediului și a sănătății populației pe termen mediu și lung.

Impactul estimat pe perioada lucrărilor de construcții va fi redus, se va manifesta temporar și se va situa la un nivel redus, tolerabil.

În plus, este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global asupra protecției solului și a apelor subterane, ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii existente, respectiv a construcției infrastructurii hidroedilitare noi, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

Prin alegerea variantei de incinerare a cadavrelor de animale, este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global al realizării proiectului pe amplasamentul propus asupra prevenirii/ reducerii poluării apelor. În plus, este posibil să se înregistreze un efect pozitiv global asupra protecției solului și a apelor subterane, ca urmare a incinerării deşeurilor de ţesuturi animale /cadavrelor de animale, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

Extinderea impactului: Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor de construcții aferente proiectului.

Mărimea şi complexitatea impactului: Impact redus, pe timpul realizării lucrărilor de construcții. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: Impactul direct previzibil va fi redus, fără efecte

indirecte, fiind perceptibil pe perioada de execuție a proiectului de investiție. Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului.

Cumularea cu alte proiecte: Realizarea proiectului de investiție propus a se realiza se cumulează cu efectele proiectelor S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.

Rezumatul evaluării de impact

| Factor de mediu | Impact prognozat | Amploare / însemnătate | Durata | Întinderea | Natura | Reversibilitatea | Probabilitate de apariție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA DE CONSTRUCȚIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Apele de suprafață și subterane | Schimbări/ impact uțor negativ nesemnificativ. Nu necesită măsuri de reducere specifice | Local | Temporară-pe durata realizării lucrărilor de construcții | Zona din incinta șantierului și din vecinătate | Impact indirect | Reversibil | Redusă |
| Aer | Schimbări/ impact negativ . Necesită măsuri de reducere generale și specifice | Local | Temporară-pe durata realizării lucrărilor de construcții | Zona din incinta șantierului și din vecinătate | Impact direct | Reversibil | Ridicată |
| Zgomot și vibrații | Schimbări/ impact negativ . Necesită măsuri de reducere generale și specifice | Local | Temporară-pe durata realizării lucrărilor de construcții | Zona din incinta șantierului și din vecinătate | Impact direct | Reversibil | Ridicată |
| Sol/ subsol | Schimbări/ impact ușor negativ Nu necesită măsuri specifice de reducere | Local | Temporară-pe durata realizării lucrărilor de construcții | Zona din incinta șantierului și din vecinătate | Impact direct | Reversibil | Redusă |
| Sănătatea populației | Schimbări/ impact ușor negativ Nu necesită măsuri specifice de reducere | Local | Temporară-pe durata realizării lucrărilor de construcții | Zona din incinta șantierului și din vecinătate | Impact direct | Reversibil | Redusă |
| Biodiversitate | Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |
| Peisaj | Schimbări/ impact ușor negativ Nu necesită măsuri specifice de reducere | Local | Temporară-pe durata realizării lucrărilor de construcții | Zona din incinta șantierului și din vecinătate | Impact direct | Reversibil | Redusă |
| Patrimoniu cultural istoric | Lipsa schimbării/ status quo/ nu se aplică |  |  |  |  |  |  |
| Bunuri materiale | Lipsa schimbării/ status quo/ nu se aplică |  |  |  |  |  |  |
| Mediu social economic | Schimbări/ impact ușor pozitiv | Local | De lungă durată | Zona din incintă și din vecinătate | Impact indirect | Ireversibil | Ridicată |
| FAZA DE EXPLOATARE |  |  |  |  |  |  |  |
| Apele de suprafață și subterane | Lipsa schimbării/status quo/ nu se aplică |  |  |  |  |  |  |
| Aer | Schimbări/ impact ușor negativ - nesemnificativ Nu necesită măsuri specifice de reducere | Local | De lungă durată | Zonele din vecinătate | Impact direct | Ireversibil | Ridicată |
| Zgomot și vibrații | Schimbări/ impact ușor negativ – nesemnificativ Nu necesită măsuri specifice de reducere | Local | De lungă durată | Zonele din vecinătate | Impact direct | Ireversibil | Ridicată |
| Sol, subsol | Lipsa schimbării/status quo/ nu se aplică |  |  |  |  |  |  |
| Biodiversitate | Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |
| Peisaj | Schimbări/ impact pozitiv | Local | De lungă durată | Zonele din vecinătate | Impact direct | Ireversibil | Ridicată |
| Patrimoniu cultural istoric | Lipsa schimbării/status quo/ nu se aplică |  |  |  |  |  |  |
| Bunuri materiale | Lipsa schimbării/status quo/ nu se aplică |  |  |  |  |  |  |
| Mediu social economic | Schimbări/ impact pozitiv | Local | De lungă durată | Zonele din vecinătate | Impact indirect | Ireversibil | Ridicată |
| Sănătatea populației | Lipsa schimbării/status quo/ nu se aplică |  |  |  |  |  |  |

Programul propus pentru monitorizarea realizării proiectului permite obținerea și înregistrarea informațiilor cu privire la efectele semnificative ale acestuia în zona studiată, respectiv a activităților și proiectelor ca urmare a implementării funcțiunilor conform prevederilor proiectului. Planul de monitorizare prezentat identifică, în funcție de caz, efectele adverse neprevăzute, respectiv acțiunile de remediere corespunzătoare ce se impun a fi întreprinse la finalizarea implementării proiectului de investiție. Responsabilitatea privind realizarea programului de monitorizare revine titularului proiectului de investiție: S.C. Centrul Regional de  Colectare Cereale S.R.L.

Rezultatele monitorizării se vor transmite la A.P.M. Brăila și G.N.M.-S.C.J. Brăila, în cadrul unui raport întocmit de către titularul proiectului de investiție, cu o periodicitate stabilită prin acordul de mediu.

Realizarea proiectului de investiție propus pe amplasament nu are efecte semnificative asupra mediului și a sănătății umane în context transfrontieră. Proiectul propus poate fi realizat fără a afecta în mod semnificativ calitatea factorilor de mediu în condițiile aplicării măsurilor de prevenire/ reducere a impactului, prezentate în studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Se precizează că zona de amplasament aferentă proiectului de investiție nu prezintă surse de poluare care să producă efecte sinergice, respectiv efecte nocive amplificate.

Se recomandă ca realizarea proiectului de investiție să se facă în baza unui Plan de management de mediu (PMM), care să urmărească:

- asigurarea respectării condițiilor impuse în actele de reglementare emise la faza de proiect tehnic;

- asigurarea respectării legislației de mediu în vigoare;

- asigurarea evitării, reducerii, compensării impactului potențial asupra mediului pentru perioada de execuție a componentelor proiectului.

10. O listă de referință care să detalieze sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în raport.

- Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Planul Local de Acțiune pentru Mediu – Județul Brăila;

- Planul de Dezvoltare Regională Sud – Est 2014-2020;

- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;

- Planul de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, SH Dobrogea şi Apelor Costiere 2016-2021: Starea ecologică/potentialul ecologic a corpului de apă de la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiul Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere – Anexa 6.1 A;

- Plan de Management actualizat al spaţiului hidrografic Buzău - Ialomiţa 2016-2021; Caracterizarea corpurilor de apă subterană  - Anexa 4.1 - Corpul de apă subterană ROIL07 Câmpia Brăilei;

- Acord de mediu nr. 25 din 28.06.2011 emis de ARPM Galaţi pentru proiectul „Construire fermă de reproducţie suine”;

- Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul: „Completare instalaţii pentru separarea şi procesarea gunoiului de grajd în vederea valorificării cu un incinerator rotativ continuu”, comuna Tufeşti, DJ 212, T5, P16, 20, 21, LOT 10, judeţul Brăila;

- Acord de mediu nr. 2/28.02.2019 emis de APM Brăila pentru proiectul: „Completare instalaţii pentru separarea şi procesarea gunoiului de grajd în vederea valorificării cu un incinerator rotativ continuu”, comuna Tufeşti, DJ 212, T5, P16, 20, 21, LOT 10, judeţul Brăila;

- Autorizaţia integrată de mediu nr. 1 din 04.04.2019 emisă de APM Brăila pentru S.C. Tebu Consult Invest S.R.L., comuna Tufeşti, T5, P16, 20, 21, judeţul Brăila;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 96/17.07.2019 privind Ferma de reproducţie suine Comuna Gropeni, Tarla 178, Parcela 1293 emisă de A.N.A.R. - A.B.A. Buzău - Ialomiţa, Titular S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.:

- Metode de evaluare a impactului asupra componentelor de mediu: Metode standard de evaluare (Rojanschi, Bran, Diaconu-1997, 2002; Barrow 1997; Glasson, Therivel, Chadwick, 1994; Moris, Therivel 1995).

- Memoriu tehnic - Faza DTAC - întocmit de S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.;

- Memoriu tehnic structură de rezistență;

- Memoriu instalații apă-canal-stingere incendiu;

- Studiu Geotehnic întocmit de S.C. SOLTEST S.R.L.;

- Metodologia EMEP/EEA („EMEP/EEA air polluant emission inventory guidebook2013” – Cap. 1.A.4 - Small combustion-http://www.eea.europa.eu/publications/emepeea-guidebook-2013); Table 3-19 Tier 2 emission factors for source category 1.A.4.b.i, boilers burning natural gas).

- Metodologia IPCC („2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories” – Volume 2: Energy – Volume 2: Energy, Cap. 2 – Stationary combustion - http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html); (Table 2.5 Default emission factors for stationary combustion in the residential and agriculture/forestry/fishing/fishing farms categories);

- http://ec.europa.eu/environement;http://epp.eurostat.ec.europa.eu.;http://strategia.ncsd.ro;

- http://www.eea.europa.eu; http://www.mmediu.ro; http://www.anpm.ro;

- http://www.apmbr.anpm.ro

Anexe :

Certificat de urbanism nr. 10 din 21.01.2019 emis de Consiliul Județean Brăila pentru proiect;

Autorizaţia de gospodărire a apelor 96/17.07.2019 privind Ferma de reproducţie suine Comuna Gropeni, Tarla 178, Parcela 1293 emisă de A.N.A.R. A.B.A. Buzău-Ialomiţa, Titular S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.;

Autorizaţia DSVSA nr. 5/22.04.2019;

Planşe:

- Plan de încadrare în zonă – Planşa A02;

- Plan de situaţie existentă + reţele – Planşa A03;

- Plan de situaţie propusă + reţele – Planşa A2;

- Plan amplasare hale;

- Plan sistematizare zonă;

- Plan incinerator S380;

- Plan incinerator – Planşa A10;