Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: xx/zz.04.2021

# Titularul autorizaţiei: U.A.T JudeȚul BrĂila prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA, cu sediul în mun. Brăila, P-ța Independenței, nr. 1.

Locaţia activităţii: județul Brăila, com. Vădeni - Stația de sortare și Stația de tratare mecano-biologică Vădeni.

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Nr. Crt. | Cod activitate | Denumire activitate | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pct. 5.3, litera b) –(i) | Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi: - tratarea biologică | 6D | 09 10 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.(c) | Instalații de recuperare sau eliminare a deșeurilor periculoase cu o capacitate de 50 tone/zi |

Conform cod CAEN rev. 2, pe amplasament se desfăşoară următoarele activităţi:

- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase – 3821

- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor - 4677

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate - 3832

- Depozitări – 5210.

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BRĂILA

Data emiterii: zz.04.2021

Valabilitatea: pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform legislației în vigoare

| DIRECTOR EXECUTIV, Ciprian CUZMIN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII Daniela Ligia DOBRE |
| --- | --- |
| Întocmit, Steluța MARDALE |  |

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a titularului activităţii | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 4 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 4 |
| 5 | Managementul activităţii | 6 |
| 6 | Materii prime şi auxiliare | 8 |
| 7 | Resurse de apă, energie, gaze naturale | 9 |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 11 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 29 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 29 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 32 |
| 12 | Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă | 33 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 34 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 36 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 38 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 46 |
| 17 | Glosar de termeni | 47 |
| 18 | Anexe | 48 |

- DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: U.A.T JudeȚul BrĂila prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

Sediul social: municipiul Brăila, P-ța Independenței, nr. 1.

E-mail: consiliu@cjbraila.ro

Telefon 0239 – 619700; Fax: 0239 – 611765;

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: 4205421

Cod Fiscal: CUI 4205491

Amplasamentul activităţii: județul Brăila, comuna Vădeni – Stația de sortare și Stația de tratare mecano-biologică Vădeni.

- TEMEIUL LEGAL

- H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- O.UG. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1147 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie întegrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019.

- În conformitate cu prevederile Ord. MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu:

- titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu, la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a acesteia (art. 5),

- solicitarea aplicării vizei anuale a autorizaţiei de mediu se va face cu maxim 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna emiterii acesteia,

- decizia privind viza anuală devine anexă la autorizația de mediu și face parte integrantă din aceasta.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine operatorului, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de amplasament revine autorului acestuia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare.

Prezenta Autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materiilor prime și materialelor până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate:

- conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la:

Punctul 5.3, litera b)–(i) - Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

- tratarea biologică;

- conform Anexei 1 a Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ord. MMDD nr. 1798/2007, activitățile: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3821), Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN 4677), respectiv Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832) se regăsesc la pozițiile 281,  262, respectiv  249-250.

# Capacitatea proiectată a instalaţiei:

- Stația de tratare mecano-biologică - 26.000 t/an (100 t/zi), din care:

# - Deșeuri reziduale: 22.396 t/an;

# - Deșeuri verzi: 3.604 t/an;

- Stația de sortare - 30.000 t/an (115 t/zi).

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii Autorizaţiei cuprinde:

- Cerere privind emiterea autorizației integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 17687/12.11.2019, completată cu anunturile si formatul electronic al documentației, prin adresa nr. 25377/27.11.2019, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr.  18623/27.11.2019;

- Formular de solicitare și Raport de amplasament (înregistrate la A.P.M. Brăila în data de 12.11.2019) si completările la acestea înregistrate la A.P.M. Brăila cu nr. 2070/06.02.2020 și  8158/03.06.2020,  întocmite de elaborator ARGIF PROIECT SRL.

- Dovada publicării anunțului privind depunerea solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu:apariție timp de 10 zile în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’, începând cu data de 12.11.2019, până la 25.11.2019, difuzare în perioada 12-21.11.2019 la RADIO BRĂILA DENS FM și TV Brăila;

- Acord de mediu nr. 28/06.07.2011 emis de A.R.P.M. Galați pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, din care face parte și obiectivul Stația de sortare și Stația de tratare mecano-biologică Vădeni;

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14860/UIP 0-2587/18.07.2019;

- Proces-verbal la finalizarea lucrărilor de construire a obiectivului, nr. 11041/18.07.2019;

- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 24/14.03.2014 privind preluarea în administrarea sa a suprafeței de teren extravilan de 25.537 mp situată în T 260, P 1799, NC 70548 din domeniul public al comunei Vădeni ( Stație sortare și Stație MBT Vădeni);

- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 58/31.03.2015 privind preluarea în administrarea sa a suprafeței de teren extravilan de 6.847 mp situată în T 63, P 3031, NC 70548 din domeniul public al comunei Siliștea (drum de acces);

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 2/26.02.2020, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău–Ialomița - S.G.A. Braila;

- Notificarea nr. 829/06.06.2010, emisă de D.S.P. Brăila pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila – Stație de sortare și compostare Vădeni”;

- Avizul de securitate la incendiu nr. 88/18/SU-BR din 30.05.2018 și Punctul de vedere nr. 1506170/19.08.2020, emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Dunăreaˮ al județului Brăila, privind necesitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu înainte de punerea în funcțiune a obiectivului;

- Certificat de înregistrare a ARGIF PROIECT SRL în Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția 337;

- Rapoarte de încercare pentru apa subterană nr. PI907123/12.12.2019 (pentru trei probe), respectiv pentru sol  nr. PI907141/13.12.2019 (valori de referință), emise de ALS Life Sciences Romania SRL - Laborator pentru Mediu;

- Fişe cu date tehnice de securitate pentru principalele substanțe și preparate chimice/periculoase ce se vor utiliza pe amplasament (motorină, hipoclorit de sodiu, antigel);

- Planuri de încadrare în zonă și planuri de situație;

- Plan cu punctele de monitorizare calitate factori de mediu;

- Plan de intervenție în caz de accidente (prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă – Anexa 6 la documentație);

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale (Anexa 7 la documentație);

- Dovada achitării tarifelor aferente analizei preliminare respectiv analizei propriu-zise a documentației pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

- Proces-verbal de verificare a amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei din 10.12.2019;

- Anunţ public privind dezbaterea publică a documentației de solicitare a autorizației integrate de mediu (ziarul ,,Obiectiv-Vocea Brăilei" în data de 15.07.2020, afișat la sediul Primăriei com. Vădeni la data de 16.07.2020 și postat pe pagina proprie de internet la data de 15.07.2020;

- Invitații la şedinţa de dezbaterea publică;

- Completări la documentație înregistrate la A.P.M. Brăila cu nr. 2070/06.02.2020, 3695/03.03.2020, 8158/03.06.2020 și 12633/24.08.2020.

- Rapoarte ale ședințelor de analiză în Comisia de Analiză Tehnică Brăila nr. 20301/30.12.2019 și 7005/08.05.2020.

- Anunţ public privind decizia de emitere a autorizației integrate de mediu a apărut în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’ în data de 15.07.2020, a fost afișat la sediul Primăriei com. Vădeni la data de 16.07.2020 și postat pe pagina proprie de internet la data de 15.07.2020;

- Puncte de vedere ale Biroului Calitatea Factorilor de Mediu și ale Serviciul Monitorizare și Laboratoare  din cadrul A.P.M. Brăila.

- Puncte de vedere transmise de membrii Comisiei de Analiză Tehnică Brăila privind proiectul autorizației integrate de mediu.

- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

  - Conştientizare şi instruire

- - Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea instruirilor adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii ai căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

- - Personalul care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată; personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- - Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să fie accesibil în orice moment personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

  - Responsabilităţi

- Operatorul trebuie să asigure prin decizie o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, operatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, inclusiv prelevarea de probe.

- Operatorul va realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Operatorul este responsabil de siguranţa instalaţiilor în perioada de funcţionare, cât şi în perioada de oprire, printr-o întreţinere de prevenire planificată. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, ale căror desfăşurare se va evidenţia într-un registru.

- Operatorul este responsabil de revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea preveni toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol. Operatorul trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei factorilor de mediu.

- Operatorul este responsabil de remedierea oricărui prejudiciu rezultat din funcţionarea activităţilor, cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Operatorul este responsabil cu pregătirea și intervenția în caz de urgență.

- Operatorul este responsabil și garantează conformarea cu legislația în domeniul protecției mediului, cu monitorizarea factorilor de mediu şi respectarea prevederilor cuprinse în AIM.

  - Acţiuni de control

- Operatorul va iniţia acţiuni de control şi remediere în vederea constatării eventualelor neconformităţi cu prevederile autorizației.

- În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM operatorul are următoarele obligaţii:

- să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

- să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

- să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

- Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei Integrate de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

- Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţe de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultate analize;

- rezultate audituri;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţa privind instruirile.

- Operatorul va controla modul de funcţionare a instalaţiilor de pe amplasament şi în special a instalaţiilor pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu şi va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Operatorul se va asigura, prin acţiuni de control, că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât funcționarea instalațiilor să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului.

  - Notificarea A.P.M. Brăila

- Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Brăila în următoarele cazuri:

- - dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- - la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc.;

- - în cazul oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul, prin informarea în cel mult două ore a autorității competente pentru protecția mediului și a autorității competente pentru inspecție și control la nivel local; în termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale transmite la A.P.M. Brăila Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform Anexei IV. Dacă este cazul, se va retransmite acest raport cu  informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator. Raportul privind accidentul este  parte integrantă a R.A.M.;

- - în cazul încălcării oricareia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- la obținerea actelor noi de reglementare, care au stat la baza emiterii autorizaţiei și/sau dacă apar modificări ale prevederilor acestora.

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Pe amplasament nu se vor desfășura activități de producție, care să implice utilizarea unor materii prime, dar pentru desfășurarea activității se vor utiliza următoarele materiale auxiliare aprovizionate de la furnizori autorizati, însoţite de fişe cu date de securitate, după caz:

| Materiale auxiliare, altele | Cantitate anuală utilizată | Destinatie | Cod Clasa de pericol/categoria de pericol | Fraze de pericol | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hipoclorit de sodiu | 242 l | tratarea apei | Skin Irrit./cat. 2 | H315 – Provoacă iritarea pielii | Recipient stocat în cadrul containerului tehnologic aferent stației de tratare; Se achizitioneaza pe masura necesitatilor. |
|  |  |  | Eye Iritt./cat.2 | H319-Provoacă o iritare gravă a ochilor |  |
|  |  |  | Aquatic Chronic/cat. 3 | H412- Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung |  |
| Motorină | 120.620 l | funcționarea vehiculelor si utilajelor aferente exploatarii | Flam. Liq. 3/cat.3 | H226-lichid și vapori inflamabili | Stație de alimentare carbutant - rezervor suprateran amplasat în cuvă de retentie, cu capacitatea de 5000 l |
|  |  |  | Asp. Tox./cat.1 | H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii |  |
|  |  |  | Skin Irrit./cat. 2 | H315 – Provoacă iritarea pielii |  |
|  |  |  | Acute Tox./cat. 4 | H332 – Nociv în caz de inhalare |  |
|  |  |  | Carc./cat. 2 | H351 – Suspectibil de a provoca cancer |  |
|  |  |  | STOT RE/cat. 2 | H373 – Poate provoca leziuni ale organelor |  |
|  |  |  | Aquatic Chronic/cat. 2 | H411 – Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung |  |
| Antigel | 50 l | idem | Acute Tox./cat.4 | H302-Nociv în caz de înghițire | idem |
|  |  |  | STOT RE/cat. 2 | H373-Provoacă afecțiuni ale organelor(rinichi) la expunere prelungită sau repetată |  |
| Vaselină | 8 kg | idem | - | - | Recipient de la producător. Nu se stochează pe amplasament,ci se achizitioneaza pe masura necesitatilor. |
| Produse de lubrifiere (uleiuri) | 500 l | Idem | - | - | idem |

- RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

  - Alimentarea cu Apă

Conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor (AGA) nr. 2 din 26.02.2020 privind „Alimentare cu apă şi evacuare ape uzate la Stație de sortare și Stație M.B.T., com. Vădeni, jud. Brăila”, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila din cadrul  Administraţiei Bazinale de Apă Buzău - Ialomiţa, A.N. ,,Apele Române̎, valabilă până la 01.03.2023:

- Alimentarea cu apă potabilă

## Sursa: foraj propriu de alimentare, cu adâncimea de 100 m, din coloană tubaj PVC cu diametrul de 180 mm, echipat cu pompă submersibilă cu Q=13,5 mc/h, H=70 mCA.

Utilizarea apei: consum apă potabilă, scop igienico-sanitar și pentru asigurarea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor (sistem de sprinklere).

Volume şi debite de apă autorizate  pentru un regim de lucru de 8 ore/zi, 260 zile/an:

Qzi maxim = 5,63 mc/zi; anual 1.498 mc

Qzi mediu = 4,02 mc/zi; anual 1045 mc

Qzi minim = 2,83 mc/zi; anual 746 mc.

Instalaţii aferente: cabină puț forat; foraj alimentare cu apă (adâncime de 100 m); pompă foraj alimentare cu apă (Q=13,5 mc/h, H=70 mCA); instalație de tratare a apei (Q=1,1 l/s); rezervor apă consum menajer (V=10 mc); rezervor apă pentru incendiu (V=150 mc); stație de pompare tip container SP1 (grup pompare apă pentru instalația de sprinklere  Q=2x120 mc/h, Qpilot+10,8 mc/h și grup pompare apă consum menajer Q=2x4 mc/h);

Rețele de apă:

- Rețea alimentare cu apă pentru consum menajer: țeavă din PEID cu De=50 mm și L=66 m și cămin apometru;

- Rețea alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor: țeavă din PEID cu De=160  mm și L=300 m pentru alimentarea cu apă a instalației de sprinklere din hala de sortare și din șopronul de recepție;

- Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: bazinul de retenție pentru ape pluviale (BRAP), cu volumul util de 1.300 mc.

Utilizarea apei: spălat pardoseli și containere, irigat grămezi biocelule, udat spații verzi și combaterea incendiilor (hidranți interiori și exteriori).

Volume şi debite de apă autorizate:

- Stație de sortare (spălat pardoseli și containere), Qn = 0,85 mc/zi;

- Stație MBT (spălat pardoseli și containere), Qn=1,11, mc/zi;

- Irigat grămezi biocelule, Qn=0,9 mc/zi;

- Irigat spații verzi, Qn=4,77 mc/zi;

- Combaterea incendiilor din exterior și interior, Vapă necesar=163,26 mc.

Instalaţii aferente: stație de pompare tip container SP2 (grup pompare apă pentru hidranți Q=2x54 mc/h, grup de pompare apă pentru stropit și spălat, Q=2x3,6 mc/h).

Rețele de apă:

- Rețea alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor: țeavă din PEID cu De=110 mm și L=343 m pentru alimentarea cu apă a hidranților de incendiu, hidranți interiori în hala de sortare (2 buc) și hidranți exteriori (6 buc.);

- Rețea pentru irigat spații verzi și spălat platforme: țeavă din PEID cu De=32 mm și L=333 m pentru alimentarea cu apă pentru stropit și hidranți de grădină – 13 buc.

Minimizarea consumului de apă se realizează prin refolosirea apei din BRAP pentru: spălarea pardoselii stației de sortare și MBT, spălarea containerelor, umezirea grămezilor de deșeuri în etapa de compostare intensivă, completarea rezervei de incendiu, udarea spațiilor verzi, stropirea drumurilor în perioada verii etc.

  - Evacuarea apelor uzate (tehnologice, meteorice și menajere)

a) Apele uzate menajere provenite de la sediul administrativ (Qu med=4,02 mc/zi) și apele uzate tehnologice provenite de la spălarea pardoselilor și a containerelor din zona stației de sortare și a stației MBT (Qu teh ss=0,85 mc/zi) sunt preluate prin rețeaua de canalizare aferentă (conductă din PVC Dn 200 mm cu L=213 m), tratate în stația de epurare biologică cu nămol activ EUROTANK (ETK) cu capacitatea de 12 mc/zi (asigură limitele admise de NTPA 001) și colectate în bazinul de retentie (BRAP).

b) Apele uzate tehnologice scurse din brazdele de pe platforma de compostare intensivă (Qu teh MBT=1,1 mc/zi) sunt colectate prin conductă PEID Dn 110 mm cu L=141,2 m, tratate în stația de epurare și colectate în BRAP;

c) Apele pluviale care spală platformele interioare ale incintei (Qp=154 l/s) sunt colectate de pe amplasament prin rețea separată, tratate în două separatoare de hidrocarburi cu decantoare de nămol incluse, cu capacitatea totală de 170 l/s (asigură limitele admise de NTPA 001) și colectate în BRAP .

  - Utilizarea eficientă a energiei

### Alimentarea cu energie electrică necesară pentru  instalaţiile electrice de iluminat și forţa, centrala termică aferentă spațiilor de lucru și pentru utilajele/echipamentele tehnologice electrice este asigurată din Sistemul Energetic Naţional, prin intermediul unui post de transformare aflat pe amplasament. Cantitatea de energie electrică necesară funcţionării obiectivului este de cca. 766,347 MWh/an.

### Minimizarea consumului de energie este asigurată astfel: clădirea administrativă este izolată termic, amplasarea instalațiilor astfel încât să se reducă distanțele de pompare, transportul pe benzi transportoare la stația de sortare, reducerea numărului de corpuri de iluminat exterioare la strictul necesar, reglarea centralei termice pe treapta minimă în intervalul 18.00÷8.00.

  - Combustibili

Motorina necesară alimentării mijloacelor de transport și manipulare, precum și a utilajelor motorizate (motostivuitor,  încărcătoare frontale, hook-lift mașină cu cârlig, tocător mobil, ciur mobil) ce operează în incinta amplasamentului este asigurată din stația mobilă existentă pe amplasament, formată din rezervor metalic de 5 mc, montat în cuvă de retenție a eventualelor scurgeri accidentale, prevăzut cu pompă cu dublă acționare GPI, cu viteză de scurgere 50 l/min și valvă de verificare și siguranță – consum de cca. 120.620 l/an.

- DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul Staţiei de sortare și Staţia MBT Vădeni se află la o distanță de 1,4 km de zona rezidențială a comunei Siliștea, la 7,5 km de municipiul Brăila și la 0,3 km de Depozitul conform de deșeuri Muchea.

Suprafaţa totală a amplasamentului Staţiei de sortare și a Stației MBT Vădeni este de 25.537 mp,  se află în extravilanul localității Vădeni și are următoarele vecinătăți:

- nord, nord-vest: teren agricol, gropi de împrumut;

- sud: terenuri agricole;

- vest: terenuri agricole și fostă fermă agricolă, la cca 500 m;

- sud-vest: regulator de gaze, la cca 500 m;

- est: Depozit conform pentru deșeuri Muchea, cca. 300 m.

Accesul către amplasament se face din drumul național DN 23 Brăila – Muchea, prin intermediul unui drum de acces cu lungimea de aproximativ 500 m.

Coordonate STEREO 70 pentru amplasamentul Stației de sortare și a Stației MBT Vădeni sunt redate în tabelul de mai jos:

| Punct (corespunzător plansei din Anexa 1) | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 723263,80 | 429035,02 |
| 2 | 723171,02 | 429057,88 |
| 3 | 723101,69 | 428798,59 |
| 4 | 723104,79 | 428801,30 |
| 5 | 723125,67 | 428801,37 |
| 6 | 723143,42 | 428796,24 |
| 7 | 723168,49 | 428782,63 |
| 8 | 723185,53 | 428772,01 |
| 9 | 723194,19 | 428769,48 |

8.2. Spații construite/dotări:

- Stație de sortare deșeuri

- Stație de tratare mecano-biologică

- Construcții din zona de servicii și a utilităților.

8.2.1 Stația de sortare deșeuri

Stația de sortare are o capacitate de 30.000 t/an. Aceasta este o construcție metalică cu suprafața totală de 2.388 mp, parter, fiind împărțită în trei corpuri, astfel:

 Corp 1 - zona de recepție tip șopron (Sconstruită = 962 mp), cu deschiderea fermei de 30,00 m, înălțimea la coamă de 9,30 m și un număr de 5 travei de 6,20 m fiecare;

 Corp 2 -  zona de sortare tip hală (Sconstruită = 1.366 mp), cu deschiderea fermei de 30,00 m, înălțimea la coama de 9,40 m și un număr de 7 travei de 6,20 m fiecare;

 Corp 3 -  zona pentru adăpostirea mărunțitorului de sticlă (Sconstruită = 60 mp), tip șopron, cu deschiderea de 12,00 m, înălțimea la coamă de 9,15 m și o travee de 5,00 m.

Accesul utilajelor în zona de sortare se face printr-o ușă metalică, basculantă în plan vertical, amplasată pe fațada principală, în axul ”F”, cu dimensiunile 4,50 x 5,00 m, care conține o ușă pietonală cu dimensiunile 1,00 x 2,10 m. Între hală și șopronul de recepție și pe fațada posterioară există câte o ușă pentru accesul pietonal cu dimensiunile 1,00 x 2,10 m. Ușa dintre hala de sortare și șopron este rezistentă la foc 90 minute și este echipată cu sistem de autoînchidere.

Șopronul pentru depozitarea baloților (Sconstruită = 520 mp) - construcție metalică, parter, având deschiderea de 30,00 m, lățimea de 16,00 m și înălțimea la coamă de 6,90 m. Pe conturul șopronului, exceptând zona de acces – axul B, există un parapet din beton armat cu înălțimea de 2,00 m și grosimea de 0,30 m. Pentru accesul și intervenția operativă în caz de incendiu, în parapetele de pe laturile de nord, sud și vest există câte o ușă metalică cu lățimea de 0,90 m.

Stația de sortare este prevăzută cu doua linii de sortare identice, fiecare dintre ele fiind dotate cu următoarele echipamente:

- Buncăr cu bandă de canal cu viteză variabilă pentru alimentarea desfăcătorului de saci;

- Desfăcător de saci cu gheare retractabile;

- Bandă transportoare înclinată cu racleți pentru alimentarea benzii de sortare (1.200 mm x 14.300 mm), prevăzută cu un sistem de ștergătoare pentru curățirea covorului de cauciuc;

- Bandă de sortare 1.200 x 22.000 mm;

- Cabină de sortare climatizată, cu 6+6 guri de evacuare (6+6 posturi de sortare), inclusiv gradene pentru eliminarea fracțiunilor sortate, platforme și scări de acces cu balustrade. Sistemul de climatizare controlată asigură temperaturi de 17 ÷ 23 °C și ventilarea + filtrarea aerului cu filtre interschimbabile sau lavabile (un schimb de aer proaspăt de 10-12 ori/oră).

- Bandă evacuare refuz de sortare 1200 x 8000 mm, care preia refuzul de deșeuri rămase pe benzile de sortare din cele două cabine de sortare și le deversează într-un singur container Abroll de 18 mc.

- Instalație electronică de comandă și control;

- Separator magnetic overband, poziţionat pe propriul suport, transversal deasupra benzii de sortare, după ieşirea din cabina de sortare, pentru preluarea deşeurile metalice feromagnetice și  deversarea acestora într-un container de 2 mc printr-o pâlnie special prevazută.

- Separator metale neferoase, poziţionat pe propriul său suport deasupra benzii de sortare, după separatorul magnetic overband, montat orizontal, în sens longitudinal. Deşeurile metalice neferoase se colectează în containere de 2 mc.

Alte echipamente, dotări comune celor două linii de sortare:

- Bandă transportoare colectoare orizontală pentru alimentarea presei de balotat (1.200 x 18.000 mm);

- Bandă înclinată cu racleți pentru alimentarea presei de balotat (1.200 mm x 13.300 mm);

- Presă de balotat cu perforator PET integrat în pâlnia de alimentare, destinată balotării hârtiei, cartonului, plasticelor și neferoaselor;

- Perforator cu 4 tamburi pentru PET-uri de 0,5 l ÷ 5 l, destinat eliminării aerului înainte de balotarea acestora;

- Container de 18 mc pentru refuzul final din sortare;

- Containere de 2 mc pentru sticlă, lemn/ambalaje compozite, metale feroase și metale neferoase;

- Mărunțitor de sticlă.

8.2.2. Stația de tratare mecano-biologică (MBT)

Stația MBT are o capacitate totală de 26.000 t/an, din care:

- Deșeuri reziduale: 22.396 t/an;

- Deșeuri verzi: 3.604 t/an

Construcțiile din cadrul stației de tratare mecano-biologică sunt următoarele:

 Șopron pentru tratarea mecanică;

 Biocelule pentru tratarea biologică a deșeurilor reziduale și a deșeurilor verzi;

 Șopron de maturare.

Întregul amplasament pentru MBT este prevăzut cu suprafaţă betonată, care asigură o pantă de scurgere adecvată, cu sistem de canalizare separat pentru apa pluvială, apele uzate menajere și respectiv pentru apele uzate tehnologice.

Șopron pentru tratare mecanică (Zona de pre-tratare mecanică)

Șopronul în care se vor primi/recepționa/depozita temporar deșeurile și se va face tratarea mecanică a deșeurilor reziduale și respectiv a deșeurilor verzi provenite din colectarea selectivă este o construcție metalică parter  (Sutilă=1.410 mp), cu pardoseala din beton, având deschiderea de 30,00 m, înălțimea la coamă de 9,30 m și un număr de șapte travei.

Pe conturul șopronului (exceptând zonele de acces) este realizat un parapet din beton armat cu înălțimea de 2,00 m și grosimea de 0,30 m.

Echipamentele din șopronul de tratare mecanică:

- Tocător staționar, inclusiv bandă de alimentare ciur;

- Separator magnetic overband – montat deasupra benzii de alimentare a ciurului, care preia metalele feroase și le stochează intr-un container de 2 mc;

- Ciur rotativ staționar care amestecă deșeurile și le sortează după granulozitate;

- Tocător mobil.

Zona de tratare biologică

Tratarea biologică (biostabilizarea) are loc în șapte celule, două pentru biodeșeuri și 5 pentru deșeuri reziduale, poziţionate grupat pe latura de vest a amplasamentului.

Celulele de biostabilizare (biocelule) sunt spații betonate deschise cu pereţi longitudinali de 1,0 m înălţime și un perete frontal de 3,6 m înălţime și pardoseala din beton cu canale pentru scurgerea apei uzate (levigatului). Celulele sunt prevăzute cu instalație de insuflare aer și instalație pentru acoperirea cu membrană specială mobilă. Peretele frontal este comun, astfel încât o singură maşină de bobinat membrana deserveşte toate celulele.

Deșeurile transportate din zona de tratare mecanică a șopronului (mărunțite și cernute), cu diametrul < 80 mm sunt aşezate in celule formănd grămezi cu următoarele dimensiuni:

- înălţime medie - cca. 3,00 m;

- lăţime la bază - 8,00 m;

- lăţime la vârf  - 2,10 m;

- lungimea - 30,00 m;

- volum - cca. 509 mc..

Celulele încărcate sunt acoperite cu membrane, fără mutarea sau remanierea grămezilor. Prin acoperire și aerare forţată se asigură condițiile de descompunere controlată (compostare intensivă sau fermentare aerobă forţată) timp de 28 zile a biodeșeurilor/fracției biodegradabile  (FBD) din deșeurile reziduale.

Platforma betonată aferentă zonei de tratare biologică are în total 2.170 mp, din care:

- suprafața de tratare propriu zisă (cele 7 celule): cca. 1.680 mp (1.200 mp pentru deșeuri reziduale și 480 mp pentru biodeșeuri.

- Zona circulaţie: cca. 490 mp

Șopron de maturare

Șopronul de maturare este o construcție metalică parter (Sutilă=1.440 mp), cu pardoseala din beton BcR 4,5, deschiderea de 30,00 m, înălțimea la coamă de 6,90 m și un număr de opt travei.

Echipamente din Stația MBT

- Echipamentele din zona de tratare biologică (compostare intensivă)

- Sistem de ventilare și distribuire a aerului compus din țevi HDPE asezate în șanturi special amenajate și conectate la sistemul de ventilație pentru a insufla aer în biocelule. Sub fiecare biocelulă sunt realizate câte două canale de aerare. Fiecare biocelulă este dotată cu un ventilator pentru a sufla aer prin canalele de aerare. Canalele sunt turnate în beton pe o suprafaăa solidă rezistentă;

- Ventilatoare;

- Sistem de colectare apă de proces și apă tehnologică – asigurat prin intermediul canalelor de aerare;

- Sistem de control - cu rolul de a înregistra date despre procesul de compostare (temperatură, oxigen) și a controla procesul;

- Membrană de acoperire;

- Mașina de bobinat membrană – folosită pentru manevrarea membranei.

- Echipamentele din zona de tratare biologică – Faza a II-a – Maturare

Rafinarea compostului, obținut din deșeuri verzi se va realiza cu un ciur mobil. Refuzul de ciur va fi transportat cu încărcătorul frontal în biocelule, iar compostul rafinat se va stoca în șopron. Preluarea compostului pentru valorificarea lui se va face de catre utilizator/cumpărător.

Materialul biostabilizat CLO, obținut din tratarea deșeurilor reziduale, se transportă în containere de 18 mc, încărcate pe mașina de transport cu cârlig, la depozitul Muchea.

8.2.3. Construcții din zona de servicii și a utilităților

- Cabină poartă - tip eurocontainer având dimensiunile 1,5 x 1,5 x 2,45 m, situată la intrarea în incinta amplasamentului.

- Clădire administrativă - construcție din cărămidă, parter, cu dimensiunile în plan 6,45 x 30,45 m, în cadrul căreia sunt amenajate: camera de control, două birouri, sală de ședințe, secretariat, arhivă, laborator, grup sanitar pentru personal administrativ, grup sanitar pentru personal productiv, vestiare pentru personal productiv, separat pentru bărbați și femei, camera centralei termice și sală de mese. Clădirea este racordată la rețelele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică din incinta. Încălzirea spațiilor se realizează cu o centrală termică alimentată electric.

- Platformă electronică de cântărire auto - capacitate de 60 t, destinată monitorizării cantităților de deșeuri procesate.

Pe amplasament există o suprafață de cca. 5.150 mp de platforme, parcări și drumuri interioare și cca. 9.150 mp spații verzi.

8.3 Descrierea fluxului tehnologic

8.3.1. Stația de sortare:

Lista deșeurilor acceptate în Stația de sortare:

| Cod Deșeu* | Denumire deșeu | Operatia de valorificare/ eliminare conform Legii 211/2011 |
| --- | --- | --- |
| 15 01 | Ambalaje și deșeuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, materiale filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă parte | R12 - schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11( include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11) |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice |  |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice |  |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite |  |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticlă |  |
| 15 01 09 | Ambalaje din materiale textile |  |
| 15 02 03 | Absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 |  |
| 20 01 | Fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) |  |
| 20 01 01 | Hârtie și carton |  |
| 20 01 02 | Sticlă |  |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |  |
| 20 01 39 | Materiale plastice |  |
| 20 01 40 | Metale |  |
| 20 02 | Deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire) |  |
| 20 02 03 | Alte deșeuri nebiodegradabile |  |

| Capacitatea de prelucrare a stației de sortare: | 30.000 tone/an (115 tone/zi) |
| --- | --- |
| Program de lucru | 260 zile/an |
|  | 1 schimb/zi |
|  | 8 ore/zi, din care:1 ora/zi mentenanță |
|  | 5 zile/săptamana |

- Capacitatea maximă de stocare  a deșeurilor înainte de procesul de sortare (zona de recepție – șopron cu S = 962 mp): depozitarea temporara a deșeurilor se va face în două grămezi distincte, câte una pentru fiecare flux de sortare: hârtie+carton și respectiv plastic+metal; perioada de depozitare a deșeurilor reciclabile este de max. o zi, asigurându-se spațiul necesar de procesare a 115 tone/zi.

- Capacitatea de stocare în zona de depozitare - livrare baloți (șopron cu S=520 mp): baloții vor fi stivuiți câte 3 buc/picior, ajungându-se până la înălțimea maximă de 2,25 m. Capacitatea de depozitare este asigurată pentru cca. 4 zile lucrătoare.

Fluxul tehnologic in statia de sortare

Deșeurile sunt aduse in stația de sortare de către operatorii colectori cu mașini speciale. Deșeurile sunt colectate separat din punctele de pre-colectare dotate cu containere dedicate fracțiunii hârtie+carton, plastic+metal, sticlă și biodeșeuri (fracția umedă), atât în mediul urban, inclusiv în zonele cu blocuri, cât și în mediul rural.

La staţia de sortare Vădeni vor fi direcţionate cele 3 containere cu fracţiunile uscate (hârtie+carton și plastic+metal – intră pe linia de sortare, respectiv sticla - nu intră pe linia de sortare (intră doar cea care a ajuns accidental în cele doua fracții.)

Cele 4 categorii de deşeuri, provin din colectare selectiva în 2 containere și vor fi tratate în fluxuri

separate, astfel:

Linia 1

Hârtie și carton – un program de 8 ore/zi, din care 1 oră pentru mentenanţa instalaţiei.

Linia 2

Plastic + metal – un program de 8 ore/zi, din care 1 oră pentru mentenanţa instalaţiei.

Următoarele fracţiuni vor fi sortate mecanic: metale feroase, metale neferoase și refuz din sortare care va fi deversat de pe banda de sortare direct în containerele pentru transport la depozitul conform Muchea.

Restul componentelor vor fi sortate manual: carton, hârtie tipărită, alte fracţiuni de hârtie, PET, PEJD, PEID, PVC, alte plastice, sticla dacă se regăseşte accidental pe banda de sortare, lemn/ambalaje compozite, deşeuri voluminoase din lemn, altele după caz.

În total se pot sorta manual în cele două cabine de sortare un număr de 12 fracţiuni reciclabile (minim 6 fracţiuni în fiecare cabină).

Lemnul din voluminoase, alte eventuale deşeuri voluminoase reciclabile și deşeurile voluminoase nereciclabile se sortează manual în zona de primire/recepţie, înainte de alimentarea liniei de sortare prin buncărul de alimentare.

Instalația de sortare este dimensionată astfel încât:

- să proceseze zilnic întreaga cantitate de deşeuri primită într-un schimb de lucru (7 ore efective de lucru);

- permite o abordare flexibilă în faza operaţională atât în ceea ce priveşte cantităţile procesate, cât și a numărului fracţiunilor ce se pot sorta în vederea valorificării (minim 12 fracţiuni în cele două cabine de sortare la care se adaugă 4 tipuri de fracţiuni în zona de primire, respectiv deşeuri voluminoase de carton, plastic, deşeuri de lemn și fracţiuni indezirabile);

- permite monitorizarea și supravegherea tuturor activităţilor care se desfăşoară în hala de sortare și şopronul de primire/recepție;

- consumurile de carburanţi și energie electrică sunt minime, datorită fluxului tehnologic și echipamentelor performante din dotare;

- să asigure condiţiile de desfăşurare a muncii cu respectarea cerinţelor legale privind siguranţa și sănătatea lucrătorilor.

Tehnologia de lucru în staţia de sortare este de tip semi-mecanic.

Operaţiile care se execută mecanizat sunt:

- Verificarea, înregistrarea și recepţia deşeurilor;

- Transportul deşeurilor din depozitele provizorii și alimentarea buncărelor de primire ale celor două linii de sortare;

- Transportul cartoanelor sortate în zona de primire/recepție către buncărul de alimentare al presei de balotat, după caz;

- Încărcarea deșeurilor voluminoase reciclabile și/sau a celor voluminoase indezirabile sortate manual în containere de 18 mc;

- Transportul cu ajutorul benzilor de transport către zonele de sortare și/sau balotare;

- Extragerea metalelor feroase cu magnet;

- Extragerea metalelor neferoase cu echipament cu curent Eddy;

- Alimentarea buncărului de primire transportul fracţiunilor sortate către pâlnia de alimentare a presei de balotat hârtie, plastice, inclusiv PET;

- Balotarea deşeurilor sortate;

- Transportul baloţilor către zona/şopronul de depozitare și livrare;

- Încărcarea baloţilor în mijloacele de transport;

- Încărcarea și transportul containerelor cu materiale feroase, lemn sau sticlă pe platforma pentru containere;

- Transportul containerelor cu refuz din sortare și a containerelor cu fracţiuni voluminoase/indezirabile, către depozitul conform;

- Bascularea metalelor feroase și a metalelor neferoase în containerele de 18 mc poziţionate pe platformă betonată;

- Bascularea containerului de 2 mc cu sticla sortată în cabinele de sortare, în cuva mărunţitorului de sticla;

- Mărunţirea sticlei;

- Manipularea (încărcare/descărcare pe şasiul maşinii cu cârlig) și poziţionarea containerelor mari pentru refuz din sortare, metal, sticlă, voluminoase reciclabile, voluminoase indezirabile, lemn.

Operaţiunile manuale constau în:

- extragerea fracţiunilor indezirabile, înainte de alimentarea buncărelor de alimentare;

- sortarea lemnului, a cartoanelor și plasticelor reciclabile voluminoase, în zona de recepţie/primire;

- sortarea de pe bandă, în cabina de sortare, a fracţiunilor din hârtie și plastic, a sticlei care accidental se poate găsi pe banda de sortare, a fracţiunilor din lemn/ambalaje composite.

Etapele procesului tehnologic în cadrul stației de sortare

1. Recepția și monitorizarea deșeurilor

În momentul sosirii la Staţia de sortare, fiecare transport de materiale reciclabile uscate va fi verificat, cântărit pe cântarul din incinta obiectivului și înregistrat în cadrul camerei de control.

Camioanele încărcate cu "materiale reciclabile uscate" vor fi direcţionate spre staţia de sortare, unde are loc descărcarea în șopronul de primire–recepţie în grămezi separate, funcţie de tipul deşeurilor (hârtie/carton, plastic/metal).

La locul de descărcare, o persoană autorizată (conducătorul încărcătorului frontal pe pneuri sau cel care sortează deşeurile voluminoase) se va asigura că nici una dintre încărcăturile de deşeuri care sunt deversate nu are o compoziţie care deviază prea mult de la cea standard și că nu există în ea materiale poluante. Dacă în urma verificării vizuale, calitatea deşeurilor nu corespunde (nu e tipul corespunzător sau predomină reziduurile), descărcarea va fi oprită.

Containerele cu sticlă se descarcă în zonă special amenajată lângă hala de sortare (2 bucăţi). Pe platforme sunt poziţionate și containere pentru deşeuri periculoase, DEEE, respectiv  deşeuri de lemn/voluminoase – câte două buc pentru fiecare. Pentru sticlă sunt 2 buc containere în zona special amenajată de lângă hala de sortare.

După descărcare, autogunoierele sunt direcţionate către cântărire înainte de ieşirea din Staţia de sortare.

2. Presortarea în zona de recepție

În zona de recepţie are loc o verificare vizuala a deşeurilor stocate temporar în vederea intrării pe fluxul de sortare.

Depozitarea temporară a deşeurilor se va face în două grămezi distincte, câte una pentru fiecare flux de sortare: hârtie+carton și respectiv plastic+metal. Cele două grămezi vor fi astfel poziţionate încât să satisfacă următoarele cerinţe minime:

- să permită accesul și manevrele pentru maşinile care descărcă deşeuri;

- să asigure spaţiu de depozitare pentru o zi de lucru;

- să permită manevre pentru încărcătoarele frontale care vor alimenta buncărele cu banda de transport orizontală integrată și cu desfăcător de saci poziţionat înainte de banda înclinată;

- să permită accesul pentru întreţinere și reparaţii.

În zona de primire/recepţie și alimentare buncăr, pentru fiecare grămada/flux de sortare, două persoane vor asigura:

- verificarea vizuală a deşeurilor cu care urmează să fie alimentat fiecare din buncărele celor două linii de sortare;

- supravegherea operaţiunii de alimentare a buncărelor și a funcţionarii desfăcătoarelor de saci;

- extragerea materialelor voluminoase și/sau indezirabile, dacă este cazul. Tot în această zonă se sortează manual și deşeurile din lemn din deşeurile voluminoase, care se elimină în grămezi, apoi se încarcă în containere de 18 mc pentru valorificare, iar cele indezirabile în containere de 18 mc care se transportă la depozitul conform Muchea. Eventualele deşeuri voluminoase din carton sau plastic se transportă cu încărcătorul sau cu containere de 2 mc, în zona de alimentare a presei de balotat.

În zona de recepţie, manipularea deșeurilor, ordonarea grămezilor pentru fiecare flux de sortare, încărcare buncăr alimentare, încărcare voluminoase (din lemn, alte reciclabile și/sau deşeuri indezirabile) în container de 18 mc se face cu încărcătorul frontal.

După caz, transportul voluminoaselor din carton sau plastic balotabile către banda de canal a presei de balotat, se face cu stivuitorul în containere de 2 mc basculabile.

3. Alimentarea zonei de sortare

Se face prin buncărele de alimentare cu bandă orizontală de transport integrată, pe care sunt montate și desfăcătoarele de saci cu gheare retractabile, montate la capetele amonte ale buncărelor de alimentare. Transportul materialelor către zonele de sortare (benzi orizontale în cabine de sortare) se face cu benzi de transport înclinate la maxim 30 grade, confecționate din cauciuc rezistent la toate tipurile de uleiuri și prevăzute cu racleţi și benzi de ghidaj. Aceste benzi pornesc din şopronul de primire/recepţie și trec prin câte un gol tehnologic în hala de sortare.

4. Sortarea manuala de pe banda

Operaţiunea de sortare manuală se face prin extragerea de pe banda de sortare a fracţiunilor reciclabile. În fiecare cabină de sortare, banda de sortare are 12 guri de eliminare a fracţiunilor sortate (câte 6 pe fiecare latură a benzii), astfel încât se pot sorta manual simultan minim 6 –maxim 12 tipuri de fracţiuni diferite, în fiecare din cele două cabine de sortare. Numărul posturilor de sortare din fiecare cabină este minim 12, maxim 24. Pentru acest obiectiv s-a considerat o medie de 18 sortatori/cabină, care vor gestiona o lungime de cca. 2 m de bandă fiecare (lungimea benzii de sortare este de cca. 18 m).

Principalele tipuri de fracţiuni sortate pentru fiecare din cele două fluxuri de material colectate selectiv pot fi:

-sortare manuală:

o Linia 1. Flux Hârtie+carton: carton, hârtie tipărită, altă hârtie, sticlă accidental, lemn/ambalaje composite;

o Linia 2. Flux Plastice + metal: PET, PEJD, PVC, PEID, alte plastice, sticlă accidental, lemn/ambalaje composite.

- sortare mecanică:

o Linia 1. Flux Hârtie+carton: metale feroase, metale neferoase, refuz hârtie/carton;

o Linia 2. Flux Plastice + metal: metale feroase, metale neferoase, refuz plastice/metale

Viteza benzii este variabila pentru a permite extragerea unui număr cât mai mare de fracţiuni reciclabile. Banda este prevăzută cu sistem STOP & GO pentru oprirea și pornirea benzii în funcţie de fluxul de sortare.

Accesul benzii de sortare în cabina de sortare se face printr-un gol tehnologic special lăsat în perete și care este protejat cu o perdea franjurată din plastic, care are dublu rol:

- de a uniformiza grosimea stratului de deşeuri la intrarea în zona de sortare propriu-zisă;

- de a proteja lucrătorii de curenţii de aer rece din hala mare și de a păstra temperatura constantă în cabină.

Deasupra benzii de sortare este prevăzut un cablu de avarie situat la cca.1,60 m față de podea astfel încât, oricare dintre operatorii din cabina de sortare poate opri, la nevoie, întreaga instalaţie.

Cele două linii de sortare sunt identice, indiferent de fluxul de materiale prelucrat. Ambele linii sunt prevăzute cu post pentru sortare fracţiuni de sticlă și/sau lemn/ambalaje compozite, care accidental se pot regăsi pe banda de sortare. Aceste fracţiuni sunt eliminate în containere de 2 mc, poziţionate sub ghenele corespunzătoare posturilor de sortare respective. Când se umplu aceste containere sunt transportate cu stivuitorul și descărcate/basculate în containere de 18 mc dedicate, poziţionate pe platforma din exteriorul halei de sortare.

Fiecare linie de sortare este echipată cu câte o cabină de sortare. Cabinele sunt fixate la o înălţime de cca. 3,00 m față de pardoseală, astfel încât să se permită manipularea deşeurilor sortate și depozitate temporar în gradenele de sub locurile de sortare, cu încărcătorul frontal. Banda de sortare este amplasată în interiorul cabinei, care este climatizată.

Fracţiunile sortate de pe bandă sunt eliminate prin ghene direct în gradene (hârtie, carton, plastic, etc.). În fiecare cabină este prevăzut câte 1 post pentru sortator sticlă, care accidental se poate regăsi în containerul cu hârtie-carton sau în cel cu plastic-metal și câte 1 post pentru sortarea lemnului/ambalajelor compozite.

Cabina de sortare este o structură metalică cu închideri laterale și acoperiş din panouri sandwich tablă/spumă poliuretan/tablă, asigurând o buna izolaţie. Cabina este prevăzută cu geamuri, sistem de iluminat și este echipată cu un sistem de ventilaţie/climatizare/încălzire.

Aerul este preluat din exteriorul halei de sortare, încălzit sau răcit la o temperatura constantă între 18 si 22˚C, înainte de a fi introdus în cabina de sortare, asigurându-se 10 – 12 schimburi de aer proaspăt pe ora, la temperatură constantă.

5. Extragerea materialelor feroase

Deasupra benzii de sortare, după ieşirea din fiecare cabină de sortare, există câte un separator magnetic overband pentru extragerea cu ajutorul magnetului permanent a părţilor feroase (metalice), care sunt colectate în containere de 2 mc basculabile. Atunci când se umplu, containerele de 2 mc sunt transportate cu stivuitorul și descărcate în containerul de 18 mc, amplasat pe platforma din exteriorul halei de sortare.

6. Extragerea materialelor neferoase

După extractorul de metale feroase, la ieşirea din fiecare cabină de sortare, înainte de eliminarea refuzului din sortare în containerul de 18 mc, există câte un separator pentru metale neferoase pentru extragerea fracţiunii de metale neferoase de pe fiecare linie și colectarea acesteia prin jgheaburi metalice în containere basculabile de 2 mc. Atunci când se umplu, containerele de 2 mc sunt transportate cu stivuitorul și descărcate/basculate în containere dedicate de 18 mc poziţionate pe platforma din exteriorul halei de sortare.

7. Golirea gradenelor (boxe pentru fracţiunile sortate)

Materialele sortate manual de pe banda de sortare sunt evacuate in cele 6 gradene de sub fiecare cabina (câte o gradena pentru 2 guri de evacuare), iar metalele feroase si cele neferoase in containere de 2 mc, poziţionate după cabina de sortare. Pe măsura ce o gradenă se umple cu un anumit tip de material sortat, acesta va fi împins cu încărcătorul frontal către banda de canal care alimentează banda transportoare în plan inclinat a presei de balotat.

Gradul de umplere al unei gradene, care are un volum de cca. 40 mc, este de cca. 80%, rezultând un volum util cca. 32 mc. Acest grad de încărcare al gradenei permite accesul echipamentului cu care se face împingerea materialelor către buncărul de alimentare al presei de balotat și corelează forţa de împingere a încărcătorului frontal cu volumul de materiale care trebuie manipulate.

Câte o gradenă/2 guri de evacuare pe fiecare linie este prevăzută cu containere basculabile de 2 mc sub ghenele de evacuare, pentru sticlă și lemn/materiale compozite.

8. Balotarea fracţiunilor sortate

Fracţiunile sortate manual, care se elimină în gradene, se balotează. Transportul către presa de balotat comună pentru cele două linii de sortare, se face cu un sistem de benzi transportoare, astfel:

- banda de transport orizontală montată într-un buncăr de alimentare, poziţionat în fața gradenelor pe toata lungimea cabinei de sortare.

- banda înclinată care preia fracţiunile de pe banda orizontală și le descarcă în buncărul presei de balotat.

Banda din buncărul de alimentare antrenează deşeurile către banda înclinata de transport care le deversează in buncărul de primire al presei de balotat.

Cartonul, hârtia, plasticele sortate sunt balotate cu o presă orizontală. Presa deserveşte atât linia 1, cât și linia 2 și este prevăzută cu perforator PET inclus în pâlnia de alimentare.

9. Eliminare/transport refuz din sortare

Refuzul din sortare se elimină la capătul benzilor de sortare, după extractoarele de metale neferoase, într-un container comun cu capacitatea de 18 mc, care este poziţionat la capătul liniei de sortare 1. Refuzul din sortare de pe linia 2 este transportat/dirijat către acest container pe o bandă transportoare. Când se umple, containerul se înlocuieşte cu alt container gol și se transportă direct la depozitul conform Muchea. Operaţiunile de înlocuire, precum și cele de transport se realizează cu maşina cu cârlig din dotare.

10. Depozitare baloți

Baloţii se vor depozita în șopronul pentru depozitare baloți. Aceștia vor fi transportați cu stivuitorul, din zona de balotare, din hala de sortare, până în șopronul de depozitare. Baloții vor fi stivuiți câte 3 bucăți pe picior, ajungând până la înălțimea maximă de 2,25 m.

Capacitate de stocare este asigurată pentru cca. 4 zile de lucru.

11. Flux tratare sticlă recuperată prin sortare manuală de pe bandă în cabina de sortare

Sticla care accidental se regăseşte pe banda de sortare se sortează manual și se evacuează în container basculabil de 2 mc, care se transportă cu stivuitorul și se descărcă/basculează în cuva mărunţitorului de sticlă poziţionat în exteriorul halei de sortare, sub șopron. După mărunţire, sticla este evacuată din mărunţitor într-un container de 18 mc.

    - Statia MBT

- Lista deșeurilor acceptate în Stația MBT (26.000 t/an, din care 22.396 t/an reziduale si 3604 t/an verzi)

| Categorie deșeu | Cod deșeu* | Denumire deșeu* | Operatia de valorificare/eliminare conform Legii nr. 211/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Biodeșeuri | 20 02 0 1 | Deșeuri biodegradabile din parcuri şi grădini (deşeurile verzi) | R3 - reciclarea/ valorificare substantelor organice |
|  | 20 03 02 | Deșeuri din piețe (deşeurile organice din pieţe) |  |
|  | 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine |  |
| Deșeuri reziduale | 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate (de la gospodării și din deșeurile similare fara fracțiile reciclabile precolectate separat de generatori) | D8 - tratarea biologica neprevazuta în altă parte din anexa 2 la Legeea 211/2011 privind regimul deșeurilor, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiile numerotate de la D1 la D12 |

* conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Fluxul  tehnologic în Stația MBT

Următoarele categorii de deşeuri, separate la sursă, vor fi acceptate în vederea tratării în stația MBT Vădeni:

- deșeuri reziduale provenite de la populație, agenți economici, instituții;

- deşeuri biodegradabile din piețe, parcuri și grădini.

Metoda de tratare mecano-biologica (MBT) este un sistem de procesare a deșeurilor care implica atât procese mecanice, cât și biologice.

Așadar procesul de tratare mecano – biologica a deșeurilor va consta in doua etape:

- pre-tratarea mecanica;

- biostabilizarea materialului biodegradabil /tratare biologica, care are loc in doua faze:

  - faza de descompunere aeroba, având durata de 28 zile;

  - faza de maturare, cu durata de 14 zile.

Pre-tratarea mecanică

Această etapa reprezintă întregul set de activități necesare pentru pregătirea deșeurilor pentru stabilizarea biologica.

Scopul etapei de pre-tratare mecanica este acela de a îndepărta deșeurile ce nu pot fi biostabilizate din masa de deșeuri. Astfel, in zona de biostabilizare aeroba vor ajunge deșeurile biodegradabile.

Tratarea biologica

În stația MBT Vădeni este prevăzut un proces de biostabilizare aeroba in două faze:

  - prima faza – de descompunere aeroba intensiva cu insuflare de aer in masa de deșeuri, în spații închise;

  - a doua faza – de maturare intr-o zona betonata si acoperita.

Materialul biostabilizat va fi evacuat in depozitul de deșeuri unde poate fi utilizat la acoperirea zilnica a deșeurilor.

Compostul obținut din deșeurile verzi va fi valorificat direct din Stația MBT Vădeni.

Principalele procese care au loc în stația de tratare mecano-biologica sunt următoarele:

- recepția și îndepărtarea deșeurilor neconforme, înainte de tratarea mecanica;

- tocarea deșeurilor;

- separarea fracțiilor compostabile prin cernere in ciur rotativ fix;

- transportul materialului tocat în celulele de biostabilizare (biocelule);

- acoperirea biocelulelor;

- compostarea intensivă cu insuflare de aer, umezire, cu controlul, monitorizarea și înregistrarea parametrilor de proces;

- formarea brazdelor de maturare și condiționarea lor prin întoarcere periodică;

- maturare;

- manevrarea și transportul la intrarea în stație și a celui intermediar, între faze și operații;

- manevrarea și evacuarea refuzului  din tratarea mecanica;

- spălarea și curățirea utilajelor și a instalațiilor.

Etapele procesului tehnologic în cadrul stației MBT

- Primire/recepție/cântărire deșeuri reziduale și deșeuri verzi

Autovehiculele care asigura transportul deșeurilor colectate separat sunt monitorizate atât la intrarea in staţie, cat si la ieşire. La intrarea in staţie se efectuează recepţia deşeurilor precum si cântărirea lor.

După cântărire, autogunoierele si maşinile de transfer sunt dirijate spre MBT – zona de tratare mecanica unde vor descarcă deşeurile pe platforma zonei de recepție a deșeurilor.

Suprafeţele ocupate de deşeuri in zona de recepţie sunt dimensionate pentru stocarea deşeurilor reziduale pe durata unei zile, iar deşeurile verzi pot fi stocate pe durata a două zile.

- Faza de tratare mecanică

- Fluxul deșeurilor reziduale

Deșeurile reziduale vor fi descărcate/depozitate in zona de primire/recepție a șopronului de tratare mecanica, grămezi separate de deșeurile verzi. Deșeurile reziduale si deșeurile verzi vor fi tratate/procesate in fluxuri separate.

După efectuarea unei inspecții vizuale si extragerea fracțiunilor voluminoase si/sau a celor indezirabile, deșeurile acceptate sunt ordonate in grămezi in vederea alimentării liniei de tratare mecanică.

Alimentarea buncărului tocătorului cu material din grămezi se face cu încărcătorul frontal având cupa de 2 mc. In zona de pretratare mecanica, încărcătorul frontal manipulează zilnic cca. 179,5 mc deșeuri reziduale si cca. 86 mc fracție umeda (< 80 mm), pentru alimentarea tocatoarelor.

Deșeurile mărunțite sunt preluate de banda de alimentare a ciurului. Deasupra benzii de alimentare a ciurului este poziționat separatorul magnetic, care preia metalele feroase si le stochează într-un container de 2 mc, care va fi transportat în zona de stocare a containerelor cu metale extrase din statia de sortare, de unde va fi preluat de reciclator. Stivuitorul din stația de sortare va înlocui containerul plin cu unul gol.

Ciurul va amesteca deșeurile si le va sorta după granulozitate. Deșeurile mai mari de 80 mm vor fi evacuate direct in container de 18 mc, iar materialul mai mic de 80 mm, fracție organica, va cădea sub ciur, într-un buncăr special amenajat (parapeți din beton cu înălțimea de 2 m, pe latura lunga si cele doua laturi transversale).  Acest material va fi transportat cu încărcătorul frontal in zona de compostare intensiva.

Containerul de 18 mc cu refuz din sortare va fi transportat cu camionul cu carlig la depozitul Muchea. Operația de înlocuire a unui container plin cu unul gol se va face tot cu mașina cu cârlig.

- Fluxul deşeurilor verzi

Deșeurile verzi sunt încărcate cu încărcătorul frontal în tocătorul mobil pentru mărunțire. Materialul este încărcat prin pâlnia amplasată deasupra camerei de mărunțire, unde deșeul este tăiat, mărunțit și evacuat gravitațional într-un container de 18 mc. Tocătorul (echipament mobil) este acționat de un motor diesel și este destinat procesării tuturor tipurilor de deșeuri biodegradabile, deșeuri verzi din parcuri și grădini.

Containerul este preluat de mașina cu cârlig, transportat și descărcat în zona de compostare intensivă unde materialul tocat este ordonat cu încărcătorul frontal cu cupa de 2 mc în grămezile din cele două biocelule, distincte față de biocelulele cu deșeu rezidual. În biocelule are loc procesul de fermentare aeroba.

- Faza de tratarea biologică - Treapta 1 biostabilizare – compostare intensivă

Fracția < 80 mm este transportata si ordonata in biocelule cu încărcătorul frontal din dotare. Sunt proiectate un număr de 5 biocelule pentru deşeurile reziduale si 2 biocelule pentru deşeurile verzi. Biocelulele sunt construcţii delimitate lateral si la capătul din spate cu ziduri din beton, acoperite cu membrana speciala.

Parametrii principali de proiectare luaţi in considerare la dimensionarea procesului de fermentare intensiva sunt următorii:

- Zile pe an pentru încărcarea deseurilor in biocelule:  312

- Zile pe an pentru compostare intensiva: 365

- Număr de zile de fermentare intensiva: 28

- Metoda de tratare pentru faza de compostare intensiva se realizează cu insuflare de aer in masa de deșeuri, in biocelule.

Deşeurile reziduale si deşeurile verzi tocate, sunt aduse in zona de fermentare intensiva in fluxuri separate si ordonate in biocelulele aferente fiecărui flux in parte, astfel încât să nu se amestece. Faza de compostare intensiva, are loc in biocelule acoperite cu o membrana speciala.

Elementele principale ale sistemului de compostare intensiva sunt următoarele:

- Ziduri din beton;

- Uși cu închidere rapida;

- Sistem de acoperire compus din membrane hidroizolante, semi-permeabile, respirante;

- Sistem de ventilare si distribuție a aerului;

- Sistem de colectare a apei tehnologice si a apei de proces;

- Sistem computerizat de control;

- Mașina de roluit/bobinat membrana;

- Distanța între două grămezi de 2,0 m.

Ziduri din beton

La capătul fiecărei grămezi este prevăzut un perete de beton, iar biocelulele sunt delimitate in lung de ziduri din beton având înălţimea de 1,0 m. La capatul opus fiecare celula se inchide cu usi batante rapide.

Pe peretele din spate sunt prevăzute dispozitive de prindere a ventilatoarelor care asigura aerarea, prin pardoseala, a materialului supus procesului de fermentare aeroba. Controlerii de proces si dispozitivul de întins/strâns membrana sunt fixati tot pe acest perete.

Membrana de acoperire

In faza de compostare intensiva grămezile vor fi acoperite cu membrana fără mutare sau remaniere, dar cu o aerare forţată a grămezii.

Fixarea membranei de acoperire se face cu un sistem de ancorare special.

Alegerea corecta a membranei influenţează permeabilitatea la aer si extracţia de umiditate in timpul fermentării. Membrana influenţează procesul de compostare menţinând materialul  intr-o stare de umiditate optima. Membrana permite o distribuţie uniforma a aerului in volumul materialului, asigurând astfel obţinerea unei temperaturi constante de-a lungul grămezii. Structura micro-poroasa a membranei nu permite microbilor sa treacă prin ea. Testele microbiologice au dovedit ca microbii sunt eliminaţi in proporţie de peste 99%, garantând astfel ca muncitorii si locuitorii din vecinătatea instalaţiilor sunt protejaţi. Efectul izolator si presurizarea asigura o distribuţie uniforma a temperaturii in materialul de compostat, obţinându-se descompunerea materialului si in lunile de iarna. Microorganismele patogene sunt eliminate din materialul de compostat.

Membrana de acoperire, sistemul de aerare forţata si sistemul de control al procesului in funcţie de parametrii primiţi de la senzorii de temperatura si oxigen asigura atingerea urmatorilor parametri necesari unui proces de fermentare eficient:

| Parametri | Min | Max |
| --- | --- | --- |
| PH | 5 | 8,5 |
| Temperatura | 350C | 700C |
| Conţinut de oxigen | 10% | 16% |
| Umiditate | 30% | 60% |
| Raport C:N | 25:1 | 40:1 |

Sistemul de acoperire include si piese de fixare a membranei. Laminatul oferă etanşeitate si rezistentă împotriva majorităţii solvenţilor chimici. Aceasta se întâmplă datorită durabilităţii chimice deosebite a membranei. Nu sunt necesare tratamente anti-microbiene. Funcţionarea îndelungată a membranei in instalaţii existente nu a produs schimbări asupra proprietăţilor acesteia.

Sistemul de ventilare si distribuire a aerului

Este compus din tevi HDPE asezate in santuri special amenajate, conectate la sistemul de ventilatie pentru a insufla aer in biocelule. Sub fiecare biocelula sunt prevazute cate două canale de aerare, care sunt turnate in beton pe o suprafaţa solida rezistenta.

Fiecare biocelula este dotata cu un ventilator pentru a sufla aer prin canalele de aerare.

Sistemul de compostare propus este un sistem de compostare “închis”. Membrana are structura porilor dimensionata pentru a influenta procesul de compostare. Sistemul permite CO2 sa treacă prin membrana, dar nu permite eliminarea mirosurilor. Membrana nu permite apei de ploaie sa ajungă la material.

Membrana, împreună cu sistemul de aerare, optimizează procesul de compostare.

Controlul umidităţii este realizat prin protecţia fata de apa de ploaie si soare, limitând in acelaşi timp pierderea de umiditate din interior prin membrana. Sistemul de aerare menţine presiune sub membrana, asigurând si o distribuţie omogena a aerului prin material.

Verificarea umidităţii materialului se face înainte de acoperirea cu membrana.

Parametri asigurati de folia de acoperire, sistemul de aerare fortata si sistemul de control al procesului in functie de parametrii primiti de la senzorii de temperatura si oxigen sunt următorii:

| Parametri | Limita inferioara | Limita superioara |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 350C | 700C |
| Continut de oxigen | 10% | 16% |
| Umiditate | 30% | 60% |
| Raport C:N | 25:1 | 40:1 |

Sistemul de colectare apa de proces si apa tehnologica

Toata suprafaţa de compostare din biocelule este betonata si are pante către canalele de aerare, care au si rolul de colectare a apei tehnologice si a apei de proces. Canalele de colectare se descarca la capatul gramezii intr-o conducta de canalizare, care transporta apa tehnologică gravitational catre statia de epurare.

Operatiunea de stropire a gramezilor de material din biocelule, se executa inainte de capsularea cu membrana, in timpul ordonarii gramezilor si numai daca se constata ca materialul nu are o umiditate optima (45-55%). Udarea gramezii se face prin pomparea apei din bazinul de retentie apa pluviala, prin intermediul hidrantilor de gradina.

Sistemul de control

După ce membrana este poziţionată peste material sunt instalaţi senzorii de temperatura si oxigen,  in faza de umplere a biocelulelor, pentru a se putea determina umiditatea materialelor si a se stabili daca este necesara udarea brazdelor inainte de acoperirea cu membrana. Ventilatoarele sunt controlate de PLC (Programable Logic Controller) pentru a optimiza procesul de compostare, fiind folosite datele trimise de senzori.

Fiecare biocelulă este prevazută cu un senzor de oxigen și unul de temperatură. Acestia furnizeaza informatii catre un calculator care controleaza sistemul de ventilatie.

Unitatea de control are rolul de a inregistra date despre procesul de compostare (temperatura, oxigen) si a controla procesul. Senzorii se pot conecta la orice calculator prin interfata RS232 sau Ethernet.

După formarea grămezii, membrana este aşezata deasupra, folosind un utilaj de manevrare a membranei (maşina de bobinat cu acționare electrică) montat pe peretele din spate si se va deplasa pe un sistem de sine. Utilajul este controlat prin telecomanda pentru a fi pozitionat in dreptul gramezii. Doar o membrana poate fi actionata simultan.

După 28 zile, compostul și respectiv produsul similar compostului (CLO) se transportă în șopronul de maturare, cu încărcătorul frontal.

- Faza de tratarea biologică. Treapta a 2-a. Maturare

După 28 zile, procesul de fermentare intensivă se consideră încheiat și materialul se transportă în zona de maturare, cu ajutorul încărcătorului frontal, unde procesul de stabilizare continuă încă 14 zile.

În procesul de maturare materialul va pierde din masă până la 5% (pentru ambele fluxuri de deșeuri). Materialul va fi organizat în  grămezi sub șopronul de maturare.

În această etapă se efectuează următoarele operațiuni:

- Încărcarea materialului similar compostului (CLO) în containerul de 18 mc, în vederea transportului la depozitul Muchea;

- Alimentarea ciurului de rafinare a compostului;

- Transportul refuzului de ciur din rafinarea compostului la biocelule;

- Ordonarea compostului în grămadă.

Materialulsimilar compostului și compostul vor fi ordonate în grămezi diferite.

Brazdele de maturare se formează sub șopronul de maturare, dimensionat corespunzător pentru formarea grămezilor, procesarea acestora, rămânerea materialului în grămezi pe durata procesului.

Construcția este prevăzuta cu sistem de canalizare pentru colectarea eventualelor scurgeri de lichide. Apa tehnologică și apa de proces colectată va fi evacuată și tratată în stația de epurare.

Rafinarea compostului, obținut din deșeuri verzi se va realiza cu un ciur mobil. Refuzul de ciur va fi transportat cu încărcătorul frontal în biocelule.

Compostul rafinat se va stoca in șopron. Preluarea compostului pentru valorificare se va face de către utilizator/cumpărător.

Materialul similar compostului (CLO), obținut din tratarea deșeurilor reziduale, se transportă în containere de 18 mc, încărcate pe mașina de transport cu cârlig, din dotare, la depozitul Muchea.

8.5. Cerințe BAT pentru activitatea desfăşurată

Conformării  activității/obiectivului  având la bază Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor stabilite în anexa  Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1147 de stabilire a concluziilor  privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului este redată în tabelul de mai jos:

| BAT-urile pentru tratarea deșeurilor – Decizie UE 2018/1147 | Conformare - Activitate desfășurată în cadrul Stație de sortare și Statia de tratare mecano-biologică (MBT) Vădeni |
| --- | --- |
| BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) |  |
| Domeniul de aplicare și natura EMS vor fi, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu gama de efecte pe care le-ar putea avea aceasta asupra mediului (determinate și în funcție de tipul și cantitatea deșeurilor prelucrate). | Viitorul operator al Stației de sortare și a stației MBT va avea implementat un sistem propriu de management de mediu. |
| BAT 2. Îmbunătățirea performanțelor generale de mediu a instalației |  |
| - Instruirea și punerea în aplicare a unor proceduri de caracterizare și preacceptare a deșeurilor. | În timpul funcționării Stațiilor de sortare și MBT se va respecta procedura de acceptare a deșeurilor. |
| - Instruirea și punerea în aplicare a unor proceduri de acceptare a deșeurilor |  |
| - Instruirea și punerea în aplicare a unui sistem de urmărire și a unui inventar al deșeurilor | Planificare automonitorizarii tehnologice: Monitorizarea deșeurilor care intra și ies de pe amplasament. |
| - Sortarea deșeurilor solide intrate | Presortarea deșeurilor în zona de recepție, înainte de a intra pe fluxul de sortare/tratare propriu-zis, precum și sortarea deșeurilor reciclabile în cadrul fluxului tehnologic al stației de sortare. |
| BAT 3. Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă și aer prin menținerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale cuprind următoarele: |  |
| Informații despre caracteristicile deșeurilor care urmează a fi tratate și despre procesele de tratare a deșeurilor, inclusiv: (a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care să indice originea emisiilor; (b) descrieri ale tehnicilor integrate în procese și ale tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale rezultatelor lor; | Evidență a deșeurilor care urmeaza a fi tratate; Desfășurarea unui proces tehnologic bine definit in cadrul instalațiilor Existența unei stații de epurare a apelor uzate înainte de evacuarea acestora în BRAP și preepurarea apelor pluviale posibil contaminate prin doua separatoare de hidrocarburi. |
| Informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape uzate, de exemplu: (a) valorile medii și variabilitatea debitului, a pH-ului, a temperaturii și a conductivității; (b) concentrația medie și valorile medii ale încărcăturii poluante a substanțelor relevante, precum și variabilitatea acestora. | Activitatea desfășurată conform regulamentului de funcționare, exploatare și întreținere, care cuprinde în cadrul sistemului de evidență și monitorizarea calității și cantității apelor uzate. Nu se evacuează ape uzate în mediul natural |
| BAT 4. Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitării deșeurilor |  |
| - Optimizarea amplasării locului de depozitare | Depozitarea temporară a deșeurilor în zona de primire-receptie: Stația de sortare: zona de recepție tip șopron, S = 962 mp; depozitarea temporara a deșeurilor se va face în două grămezi distincte, câte una pentru fiecare flux de sortare: hârtie+carton și respectiv plastic+metal; timp depozitare deșeuri reciclabile de max. 1 zi, asigurându-se spațiul necesar de procesare a 115 t/zi. MBT: presortare în șopron cu Su=1.410 mp, grămezi distincte pentru deșeuri reziduale și deșeuri verzi, asigurându-se spațiul necesar pentru depozitarea temporară de max. o zi pentru deșeurile reziduale (86 t/zi) și max. 2 zile pentru deșeurile verzi (14 t/zi). Depozitarea temporara se face in condiții de siguranță, în zone special destinate, pe platforme betonate, cu sistem de canalizare pentru eventualele scurgeri. |
| - Capacitate de depozitare adecvată |  |
| - Funcționarea depozitului în condiții de siguranță |  |
| - Zonă separată pentru depozitarea și manipularea deșeurilor periculoase ambalate | Depozitarea deșeurilor periculoase în recipeienți adecvati, etichetați conform cerințelor legale. |
| BAT 5. Pentru a reduce riscul de mediu asociat manipulării și transferului deșeurilor | Manipularea și transferul deșeurilor în condiții de siguranță, așa cum s-a precizat in descrierea fluxurilor tehnologice în cadrul instalțiilor. |
| BAT 6. Pentru emisiile relevante în apă identificate în inventarul fluxurilor de ape uzate. BAT constă în monitorizarea principalilor parametri de proces. | Monitorizarea calității și cantității permeatului (apei epurate) a apei pluviale colectate în BRAP. Indicatorii analizați: pH, CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, fosfor total, suspensii totale, substanțe extractibile, azotiți, azotați. Frecvența: semestrială |
| BAT 7. BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN |  |
| BAT 8. BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. | În cazul MBT- există emisii nedirijate, fugitive. Determinările se vor referi la monitorizarea imisiilor de pulberi în suspensie și metil mercaptan. Se propun măsurători semestriale, în doua puncte de monitorizare (limita de SV și NV a amplasamentului). În cazul stației de sortare – există emisii dirijate, de pulberi în suspensie, măsurate la evacuarea din sistemul de ventilație al stației de sortare; frecvența de monitorizare: semestrial. |
| BAT 10. BAT constă în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri. | Monitorizare: Mirosuri, detectate prin măsurarea concentrației de metilmercaptan in aer, în doua puncte de monitorizare (limita amplasamentului la NV și SV). Frecvența de monitorizare: semestrial |
| BAT 11. BAT constă în monitorizarea consumului anual de apă, energie și materii prime, precum și a generării anuale de reziduuri și de ape uzate, cu o frecvență de cel puțin o dată pe an. | Activitatea desfășurată conform regulamentului de funcționare, exploatare și întreținere, care cuprinde în cadrul sistemului de evidență și monitorizarea consumului anual de apă, energie și materii prime, precum și a generării anuale de reziduuri și de ape uzate. |
| BAT 13. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
| - Reducerea la minimum a timpului de staționare | Deșeurile reziduale staționează în zona de primire max. o zi, iar cele verzi maxim 2 zile. |
| - Optimizarea tratării aerobe | - acoperirea cu membrana Gore care reduce emisiile de mirosuri cu peste 97%, eliminarea patogenilor in condiții de siguranță, permite evacuarea în atmosferă doar a CO2. - sistem de compostare inchis, intensiv, prin sistemul de aerare controlat. |
| BAT 14. În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor difuze în aer, în special a pulberilor, a compușilor organici și a mirosurilor, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. |  |
| - Selectarea și utilizarea unor echipamente cu integritate ridicată | Echipament la standarde europene, conducte si racorduri etanșe. |
| - Izolarea, colectarea și tratarea emisiilor difuze | Echipamente de ventilatie si filtrare in cabinele de sortare Acoperirea brazdelor cu membrana GORE |
| - Umezirea | Udarea cailor de acces pe timpul verii |
| - Întreținere | Aplicarea masurilor din regulamentului de funcționare, exploatare și întreținere. |
| - Curățarea zonelor de tratare și de depozitare a deșeurilor | Se aplica curățarea zonelor de lucru. |
| BAT 18. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot și a vibrațiilor, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
| - Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor | Echipamentele stației de sortare sunt amplasate in hala închisă. |
| - Măsuri operaționale | - Echipamente cu nivel de zgomot acceptabil - Întreținerea periodică a tuturor echipamentelor, instalațiilor si utilajelor |
| BAT 19. În vederea optimizării consumului de apă, a reducerii volumului de ape uzate generat și a prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor în sol și în apă, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. |  |
| - Gestionarea apei | Fluxuri bine definite pentru fiecare din categoriile de apa folosite pe amplasament |
| - Recircularea apei | Apa colectată în BRAP se reutilizează pentru stropit spații verzi, drumuri de acces, spălat pardoseli/ containere. |
| - Impermeabilizarea suprafeței | Activități desfășurate pe platforme betonate, hale închise, prevăzute cu sisteme de canalizare a apelor uzate. |
| - Tehnici pentru reducerea probabilității și a impactului debordărilor și pierderilor din rezervoare și bazine | - Bazin apa pluviala etanșat cu geomembrana - Rezervor hidrocarburi etanș, prevăzut cu o cuva metalica pentru preluarea eventualelor scurgeri. - Stația de epurare - Instalaţia este de tip monobloc fabricată din poliester armat cu fibră de sticlă, materialul fiind foarte rezistent la umiditate, solicitări mecanice şi mediu de reacţie acid. - Separatoarele de hidrocarburi cu decantor inclus sunt produse si certificate conform SR EN 858 si au eficienta de epurare/separare clasa I. |
| - Acoperirea zonelor de depozitare și tratare a deșeurilor | - Sortarea deșeurilor in hală închisă - Compostarea deșeurilor în brazde acoperite cu membrană impermeabilă (GORE) - Depozitarea temporară a deșeurilor/ produselor finite/ sortate în șoproane acoperite. |
| - Separarea fluxurilor de ape uzate | Separarea fluxurilor de apa: apa uzată menajera, apa uzata tehnologică, apa pluvială. |
| - Infrastructură de drenaj corespunzătoare | Sisteme de drenaj corespunzătoare pe cele trei fluxuri de apă. |
| BAT 20. În vederea reducerii emisiilor în apă, BAT constă în tratarea apelor uzate prin utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. |  |
| - Separare fizică, de exemplu prin grătare, site, deznisipatoare, separatoare de grăsimi, separatoare de hidrocarburi sau decantoare primare | - Stație de epurare mecano-biologica (decantare, epurare biologică cu nămol activ) - doua separatoare de hidrocarburi cu decantoare de nămol incluse |
| - Oxidare chimică | - Stație de epurare – dotata cu suflanta aer – tratare prin oxigenare in bazinul de aerare. |
| - Proces cu nămol activ | - Utilizare nămol activ în procesul de epurare |
| - Sedimentare | - Decantor secundar pentru sedimentarea apei înainte de evacuare |
| BAT 21. În vederea prevenirii sau a limitării consecințelor asupra mediului ale accidentelor și incidentelor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos, ca parte a planului de management al accidentelor |  |
| - Măsuri de protecție | - Regulamentul de funcționare, exploatare și întreținere, care cuprinde în cadrul sistemului de evidență și evidenta incidentelor/accidentelor. - În desfășurarea activității se vor respecta masurile SSM. |
| - Gestionarea emisiilor incidentale/accidentale |  |
| - Sistem de înregistrare și evaluare a incidentelor/accidentelor |  |
| BAT 36. În vederea reducerii emisiilor în aer și a îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în monitorizarea și/sau controlul deșeurilor principale și al parametrilor principali ai procesului. |  |
| Monitorizarea și/sau controlul deșeurilor principale și al parametrilor principali ai procesului, printre care: - caracteristicile intrărilor de deșeuri (de ex. raportul C/N, mărimea particulelor); - temperatura și conținutul de umiditate în diferite puncte ale șirei; - aerarea șirei (de ex. frecvența de întoarcere a șirei), - temperatura fluxurilor de aer în cazul aerării forțate | Procesul de compostare intensivă se desfășoară controlat, prin: - Monitorizarea umidității înainte de acoperirea cu membrana Gore - Urmărirea computerizată a temperaturii și oxigenului din brazde pe parcursul procesului de fermentare prin senzori de oxigen și de temperatura. - Sistem de aerare pentru fiecare brazdă |

- INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - Aer

Cabina stației de sortare este prevăzută cu sistem de ventilatie-climatizare HVAC&R, în componența căruia există un sistem de filtrare cu filtru uscat pe aspiratiile ventilatoarelor si două filtre interschimbabile sau lavabile în fata schimbatoarelor de caldura.

  - Apă

Pentru colectarea, epurarea și gestionarea apelor uzate fecaloid-menajere, tehnologice și a celor pluviale, pe amplasament există:

- sistem de canalizare separat pentru apa pluvială, pentru apele uzate menajere și respectiv pentru apele uzate tehnologice;

- stație de epurare biologică cu nămol activ EUROTANK (ETK) cu capacitatea de 12 mc/zi (asigură limitele admise de NTPA 001);

- două separatoare de hidrocarburi cu decantoare de nămol incluse, cu capacitatea totală de 170 l/s (asigură limitele admise de NTPA 001);

- bazin pentru retenția apelor pluviale (BRAP) realizat în săpătură deschisă, cu taluzuri având înclinația de 1:2 (adâncimea medie utila de 2,90 m și volumul util de 1.300 mc) și etanșat cu geomembrana PEID rugoasă de 2 mm.

  - Sol

- Platforme betonate, parcări și drumuri interioare cu Stotală=5.150 mp.

- Pardoseli betonate pentru toate spațiile închise/acoperite.

- Cuvă de retenţie aferentă rezervorului suprateran, cu capacitatea de 5000 l.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

  - Aer

Emisii atmosferice rezultate din activitate

- Emisii dirijate

În cazul stației de sortare – există emisii dirijate de pulberi în suspensie, care vor fi  măsurate la evacuarea din sistemul de ventilație al stației, care se vor încadra în valorile limită prevăzute în tabelul de mai jos:

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ord. nr. 462/1993 (mg/ Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| sitemul de ventilație al cabinei de sortare. | evacuarea din sistemul de ventilație | pulberi | 50 |

- Emisii difuze, imisii și mirosuri:

Principalele emisii nedirijate/difuze rezultate din activitatea desfășurată pe amplasament constau în particule rezultate din manevrarea zilnică a deşeurilor și gaze de eşapament (NOx, N2O, CO, SO2, CO2, hidrocarburi nearse, aldehide) rezultate de la motoarele autovehiculelor ce transportă deșeurile și mijloacele de manipulare a acestora.

Pentru reducerea emisiilor de pulberi se propune luarea următoarele măsuri:

- întreţinerea curateniei platformelor, drumurilor si a aleilor din incinta;

- pe timpul verii stropirea frecventa a platformelor circulabile și a drumului de acces.

Posibilele mirosuri ce pot fi generate pe amplasament provin de la:

- Stația de sortare: la descărcarea deșeurilor  în zona de primire si transportul lor pe bandă, cand acestea pot fi amestecate și cu alte tipuri de deșeuri necolectate selectiv), depozitarea temporara a acestora, mai mult de două zile in zona de primire;

- Statia MBT:  în timpul depozitării temporare/manevrare a deșeurilor (depozitarea deșeurilor biodegradabile/reziduale o perioada mai mare de timp în zona de primire) și în faza de compostare intensivă.

- Stația de epurare a apei uzate: în timpul curățării, golirii decantorului de nămol;

- Stație carburanți:  in timpul umplerii rezervoului și a alimentării cu carburanti.

Pentru prevenirea și minimizarea emanărilor de mirosuri se propune ca operatorul să adopte următoarele măsuri:

- Primirea în stația de sortare doar a deșeurilor colectate selectiv;

- Respectarea cu strictețe a tehnologiei de compostare conform manualului de operare;

- Respectarea instrucțiunilor de exploatare și de intreținere a stației de epurare;

- Respectarea procedurii privind recepția motorinei.

Conform STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zone protejate, se consideră că emisiile de substanţe puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv.

Imisiile se vor încadra în limitele prevăzute în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | CMA ( mg/mc) STAS 12574-87 |
| --- | --- | --- | --- |
| Punct 1: latura de sud-vest a amplasamentului | metil mercaptan pulberi sedimetabile | 30 min zilnic | - 0,00001 |
|  |  | 30 min zilnic | 0,5 0,15 |
| Punct 2: latura de nord-vest a amplasamentului |  |  |  |

Cantitatea de CO2 care se degajă în atmosferă în timpul procesului de compostare intensivă trebuie să se inscrie în limita prevăzută în Registrul european al poluanților emiși și transferați (100 milioane kg/an).

10.2  Apă

10.2 1.  Tipuri de ape uzate

Activitatile desfasurate in cadrul Stației de Sortare si Stației MBT Vadeni genereaza urmatoarele tipuri de ape uzate:

• apa uzată menajera: de la grupurile sanitare

• apă uzată tehnologică: apă de proces de la compostarea intensivă, ape tehnologice de la spalarea pardoselilor și containerelor statiei de sortare, stației MBT,

• ape pluviale posibil contaminate care spală platformele interioare.

- 10.2.2.  Valorile limită admise pentru calitatea apei colectate în BRAP

Valorile limită admise ale apei epurate (permeat), cât și a celei acumulate în bazinul  de retenție se vor încadra în  Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA-001/2002) aprobat prin  HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | U.M. | Valorile limită admisibile |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | unităţi pH | 6,5-8,5 |
|  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/l | 25,0 |
|  | Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr-) | mg O2/l | 125,0 |
|  | Suspensii totale (MTS) | mg/l | 35 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 2,0 |
|  | Fosfor total | mg/l | 1,0 |
|  | Azotiti | mg/l | 0,1 |
|  | Azotati | mg/l | 0,5 |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/l | 20 |

Conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. 2 din 26.02.2020, folosirea apei stocate în BRAP se va face doar în condițiile în care se obțin avizele pedologice și agrochimice de la instituțiile competente.

10.2.3 Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

Valorile indicatorilor de calitate pentru apa subterană din F1,  F2 și F3 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Indicatori analizaţi | Unitate de măsură | Valori înregistrate în decembrie 2019 |  |  | Valorile de prag conform Ord. nr. 621/2014 (Corp apă subterană ROIL04) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 | F3 |  |
| pH | unit. pH | 7,4 | 7,5 | 7,4 | - |
| Amoniu | mg/l | 0,091 | 0,077 | 0,095 | 0,8 |
| Azotiti | mg/l | 0,034 | ˂0,013 | 0,033 | 0,5 |
| Azotati | mg/l | 313 | 175 | 14,2 | - |
| CCO-Cr | mg/l | 19,2 | 9,60 | 28 | - |
| Sulfați | mg/l | 203 | 214 | 513 | 250 |
| Fosfați | mg/l | ˂0,220 | ˂0,220 | ˂0,220 | 0,5 |
| Cloruri | mg/l | 194 | 101 | 614 | 250 |
| Cadmiu | mg/l | 0,001 | 0,0007 | 0,0008 | 0,005 |
| Plumb | mg/l | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | 0,01 |
| Nichel | mg/l | 0,004 | 0,005 | 0,007 | - |

  - Sol

Valorile de referinţă pentru  calitatea solului

Se vor preleva probe din punctul ,,Solˮ reprezentat în planul monitorizare (Anexa I) și se vor analiza indicatorii incluși în tabelul de mai jos. Valorile de referință sunt cele conform raportului de încercare PI1907141 din 13.12.2019, emis de ALS Life Sciences Romania SRL - Laborator pentru Mediu.

| Punct de prelevare | Indicatori de calitate | U.M. | Valori de referință (conf. raport de încercare) | Valori conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valori normale | Pragul de alerta | Pragul de intervenție |
| S1 (coordonate STEREO 70 X=723169,679 Y=428981,110) | pH | unități pH | 8,56 | - | - | - |
|  | Cupru | Idem | 22,8 | 20 | 250 | 500 |
|  | Cadmiu | mg/kg s.u. | 0,238 | 1 | 5 | 10 |
|  | Plumb | Idem | 12,2 | 20 | 250 | 1000 |
|  | Crom | Idem | 19,5 | 30 | 300 | 600 |
|  | Mercur | Idem | 0,017 | 0,1 | 4 | 10 |
|  | Nichel | Idem | 23,0 | 20 | 200 | 500 |
|  | Zinc | Idem | 39,9 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi petroliere (TPH) | Idem | 53,9 | <100 | 1000 | 2000 |

Notă: Proba de sol a fost recoltata la o adâncime de 5 cm.

10.4  Zgomot

Sursele de zgomote şi vibraţii generate pe amplasament sunt următoarele:

- vehiculele care transportă deseurile reciclabile/reziduale/deșeurile verzi

- functionarea utilaje/echipamente din dotarea celor doua stații;

- funcționarea electropompelor.

Nivelul de vibraţii este redus. Zona locuită se află la o distanţă de peste 1,4 km.

Titularul are obligația să respecte prevederile din STAS 10009/2017 – Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, pct.4 - Limite admisibile ale nivelului de zgomot; alin. 4.1 - Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita spaţiilor funcţionale, Tabelul 1, care prevede faptul ca pentru activităţi de natură industrială, valoarea LAeqT nu poate fi mai mare de 65 dB la limita amplasamentului obiectivului autorizat (inclusiv teren).

10.5. Monitorizare tehnologică

Automonitorizarea pe care o efectuează operatorul are următoarele componente:

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea şi evidenţa acţiunilor de gestionare a deşeurilor;

- monitorizarea post – închidere.

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi colectate separat conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Deșeurile rezultate din activitatea obiectivului și modul de gestionare a acestora sunt evidențiate în tabelul de mai jos:

| Nr crt | Sursa de deşeuri | Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate anuală estimată | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi de exploatare şi întreţinere a staţiei de epurare | 19 08 12 | Nămoluri de la curățarea stației | 18 mc/an | Eliminare finala prin depozitare – Depozit conform Muchea |
| 2 | Activităţi personal de exploatare, întreţinere | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | 280 kg/an | -Colectate în pubele amplasate pe platforma betonata, în vederea eliminarii prin depozitare definitivă la Depozitul conform Muchea. -Deşeurile de ambalaje vor fi colectate selectiv si vor fi sortate in staţia de sortare. |
|  |  | 15 01 02 | Ambalaje din plastic | cca. 10 kg/an |  |
|  |  | 20 01 01 15 01 01 | Deșeuri de hârtie si carton | cca. 15 kg/an |  |
| 3 | Activitatea de sortare a deseurilor reciclabile | 19 12 12 | Refuz din sortare (RDF) | 5.402 t/an | Colectate în containere 18 mc; eliminate prin depozitare – depozit conform Muchea |
|  |  | 19 12 01 15 01 01 | Hârtie și carton | 9.741 t/an | Baloti – șopron baloți - reciclatori |
|  |  | 19 12 04 15 01 02 | Materiale plastice | 9.117 t/an | Baloti – șopron baloți - reciclatori |
|  |  | 19 12 02 16 01 18 | Metale neferoase | 858 t/an | Containere 2 mc – platforma exterioară a stației de sortare - reciclatori |
|  |  | 19 12 03 15 01 04 | Metale feroase | 1.287 t/an | Containere 2 mc – platforma exterioară a stației de sortare - reciclatori |
|  |  | 19 12 07 15 01 03 | Lemn / ambalaje din lemn | 440 t/an | Container 18 mc - valorificare |
|  |  | 15 01 05 15 01 06 19 12 05 | Alte deșeuri, incl. sticla, lemn/ambalaje compozite | 3.155 t/an | Container 2 mc – șopron mărunțitor sticlă Containere 2 mc – pentru ambalaje compozite |
| 4 | Activitatea stației MBT | 19 12 10 | Refuz din tratarea deseurilor reziduale | 8.759 t/an | Colectat in containere de 18 mc și transportat la depozitul conform Muchea sau coincinerat prin operatori autorizați. |
|  |  | 19 05 03 | Compost | 1.802 t/an | Șopron maturare- valorificare ca fertilizant/eliminare in cazul in care nu are calitatea necesara pentru valorificare |
|  |  | 19 05 01 (prin asimilare) | CLO | 6.719 t/an | Containere de 18 mc și transportat la depozitul conform Muchea |
| 5 | Decantor si separator de hidrocarburi | 13 05 02* | Deșeuri din decantor | 40 mc/an | Se vor elimina prin societăți autorizate |
|  |  | 13 05 06* | Ulei de la separatoarele ulei/apă | 7,2 mc/an | Curățarea şi eliminare din amplasament prin firme autorizate. |

- PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Documentația conține o propunere de Plan de prevenire și management a situațiilor de urgență (operatorul poate avea propriul plan pentru situații de urgență) și un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

Planul de prevenire și management a situațiilor de urgență include:

- tipurile de dezastre la care se referă planul;

- concepția și conducerea operațiunilor din interior;

- modul de aplicare a planului;

- măsuri de prevenire și protecție; măsuri de intervenție după declanșarea fenomenelor periculoase pentru limitarea și înlăturarea urmărilor;

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale include:

- Modul de acţionare în caz de producere a poluării accidentale/avariei.

- Lista punctelor critice  din unitate de unde pot proveni poluari accidentale

- Componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarilor  accidentale /avariilor la stația de sortare și stația MBT Vădeni

- Fisa poluantului potential

- Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale/avarii

- Componenta echipei de interventie

- Lista dotarilor si materialelor necesare  pentru sistarea poluarii accidentale

- Programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipajului de interventie

- Responsabilitatile conducatorilor

- Lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unor poluari accidentale.

- MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

  - Monitorizarea emisiilor în aer

13.1.1 emisii din surse fixe - conform tabelului de mai jos:

| punct de prelevare | Indicatori analizați | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Evacuarea din sistemul de ventilație al cabinei de sortare | Pulberi | semestrial | Metode standardizate |

13.1.1 emisii fugitive/Imisii - conform tabelului de mai jos:

| Punct de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| - limita de S-V - limita N-V a amplasamentului | pulberi în suspensie | semestrial | conform standardelor în vigoare |
|  | metil mercaptan |  |  |

  - Monitorizarea emisiilor în apă

Monitorizarea calității apei evacuate din stația de epurare și a celei pluviale colectate în BRAP se va efectua conform prevederilor din tabelul de mai jos:

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| BRAP | pH | semestrial | Metode standardizate |
|  | Materii în suspensie |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Azotiți |  |  |
|  | Azotați |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |

- Notă: Folosirea apei stocate în BRAP se va face în condițiile în care se vor obține avizele pedologice și agrochimice de la autoritățile competente.

  - Monitorizarea apei subterane

Calitatea apei subterane se va monitoriza prin prelevarea şi analizarea probelor din cele trei foraje de adâncime F1, F2 și F3, conform tabelului de mai jos.

Înainte de începerea activității obiectivului se vor recolta probe din cele trei foraje, în vederea determinării stării de referință, cu respectarea indicatorilor impuși de către autoritatea de gospodărire a apelor.

| Loc de prelevare | Indicatori impusi prin AGA | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 (coordonate STEREO 70: X: 723156,797; Y: 428985,745) F2 (coordonate STEREO 70: X: 723249,443; Y: 429004,939) F3 (coordonate STEREO 70: X: 723168,339; Y: 428791,850) | pH | anual | Metode standardizată |
|  | azot amoniacal |  |  |
|  | CCO-Cr |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |
|  | Conductivitate |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | reziduu fix |  |  |
|  | cianuri totale |  |  |
|  | Cadmiu |  |  |
|  | Plumb |  |  |
|  | Nichel |  |  |
|  | Zinc |  |  |
|  | Cupru |  |  |
|  | Crom |  |  |

  - Monitorizarea calităţii solului

Se va analiza calitatea solului recoltat din punctul de prelevare ,,S1ˮ figurat în Anexa I, conform tabelului de mai jos.

Înainte de începerea activității obiectivului se vor recolta probe de sol de la două adâncimi, 5 și 30 cm, potrivit Ord. nr. 756/1997 și Ord. nr. 184/1997, în vederea determinării stării de referință.

| - Locul prelevării probei | - Adâncime (cm) | - Indicator - de calitate - analizat | - Frecvenţa | - Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 (coordonate STEREO 70: X=723169,679 Y=428981,110) | 5 30 | pH | - Anual | Metode standardizate |
|  |  | Cupru |  |  |
|  |  | Cadmiu |  |  |
|  |  | Plumb |  |  |
|  |  | Crom |  |  |
|  |  | Mercur |  |  |
|  |  | Nichel |  |  |
|  |  | Zinc |  |  |
|  |  | Total hidrocarburi petroliere (TPH) |  |  |

  - Monitorizarea deşeurilor

- Operatorul va monitoriza categoriile și cantitățile de deșeuri care intră și ies din instalații;

- În instalații vor fi acceptate în vederea tratării numai deșeurile prevăzute în prezenta autorizație de mediu, însoțite de documentele prevăzute de lege cu privire la origine și caracteristici;

- Conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare, se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor produse, evidenţă ce va cuprinde următoarele informaţii: tip, cod în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, mod de stocare, data predării, cantitatea predată către transportator, date privind expediţiile respinse, după caz.

  - Monitorizarea zgomotului

Nu este cazul, având în vedere distanța obiectivului față de zona rezidențială a comunei Siliștea (cca. 1,4 km). Activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului nu va constitui o sursă de poluare fonică zonală, nivelul de zgomot generat încadrându-se în limitele stabilite de STAS 10009 – 2017 „Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot” pentru nivelul de zgomot la limita funcţională a incintei industriale: 65 dB(A).

13.7. Monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase folosite și rezultate în/din activitate, ţinând evidenţa strictă, într-un registru special a substanţelor/amestecurilor periculoase, a recipienţilor şi ambalajelor acestora (cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare).

- 13.8.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

- RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

Raportările, frecvența și data depunerii acestora la A.P.M. Brăila sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| - Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | - Anuală | Până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anuală | Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent |
| Raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor generate pe amplasament, potrivit HG nr. 856/2002 | Anuală | Până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior și la solicitarea A.PM. Brăila |
| Raportarea statistica privind deşeurile tratate (valorificate, eliminate și predate spre valorificare/eliminare) conform metodologiei și sistemului de raportare actualizate anual de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (chestionar ”GD – TRAT-Colectarea de date privind tratarea deşeurilor”). | Anuală | la solicitarea APM Brăila |
| # Raportarea conform anexei nr. 9 la Ord. MM nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice | Anuală | cel târziu la data de 30 aprilie |
| # Raportarea privind evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje colectate separat și valorificate, conform anexei nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 | lunară | Până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară raportării. |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | În maxim 24 de ore după producere și centralizat anual |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anuală | Până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a instalaţiei sau a unei părţi din aceasta | - | La data producerii |
| Sesizări/reclamații | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a făcut sesizarea. |
| Notificare în caz de opriri și porniri ale instalației (conform anexei III) | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

1. Raportul anual de mediu va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: cantitatea de acetilenă produsă, modul de utilizare a materiilor prime, materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică etc);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea privind E-PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- raport privind sesizările din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

2. Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi va fi întocmit având în vedere:

- Conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, apa subterană, a oricărui poluant specificat în Anexa II din regulament pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului ale deșeurilor periculoase în cantități mai mari de 2 tone/an sau ale deşeurilor nepericuloase în cantități mai mari de 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri şi al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului ale oricărui poluant precizat în anexa II în apele reziduale destinate tratării pentru care se depăseste valoarea pragului specificată în anexa II, coloana 1b.

- Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri, precum și cele de apă în afara amplasamentului, se raportează  de către operator respectând formatul din Anexa III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

- Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului anterior și să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

- La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

- Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Înregistrările trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

3. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispoziția persoanelor autorizate pentru verficare şi control.

4. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor vor depuse la A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

5. Operatorul trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar, pentru informarea publicului care să conţină minimum: autorizaţia integrată de mediu, formularul de solicitare, copiile corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) acestuia cu A.P.M. Brăila, raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte considerate ca relevante.

- OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

  - Activitatea se va desfășura cu respectarea următoarelor acte normative:

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- O.U.G. nr. 68/2007  privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea  nr. 74/2019 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- Ord. M.A.P.P.M nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu;

- Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările ulterioare (Ord. M.M.P. nr. 3838/2012);

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- HG nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Ord. ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 621/2014
 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006;

- Regulamentul (UE) 2019/1.009 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- Ord. MM nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea  nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile;

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu completările si modificările ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,  republicată, cu completările si modificările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat prin Ord. M.S. nr. 994/09.08.2018.

  - Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, inclusiv prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile aplicabile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, în scopul evitării sau reducerii impactului asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

  - Obligațiile operatorului privind gestiunea deșeurilor:

- Conform  prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- să evite producerea deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană prin Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

    - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

    - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

    - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- să colecteze separat deșeurile produse, fără a se amesteca între ele sau cu alte materiale ce au proprietăți diferite, în scopul realizării obligațiilor privind valorificarea și a facilitării/îmbunătățirii valorificării acestora;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să încredințeze transportul deşeurilor trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare în instalații autorizate pentru activitățile respective, către un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- să deţină și să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și nepericuloase generate din propria activitate și transmiterea acesora, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora;

- să facă raportarea anuală pentru evidenţa gestiunii deşeurilor generate de activităţile proprii, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, conform Legii  211/2011privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările ulterioare, art. 49 și cap. Note, pct. 1-Art. II, alin. (2), conform anexei nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, până la aprobarea unui nou format de raportare către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a ficărui an, pentru anul anterior, atât pe suport hârtie, cât şi electronic;

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;

- zonele de stocare temporară a deşeurilor vor fi marcate şi semnalizate cu precizarea capacităţii şi a perioadei de stocare. Recipienţii vor fi inscripţionaţi și verificaţi periodic.

- Este interzisă atât eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop, cât și abandonarea acestora.

- Pentru punerea pe piață și utilizarea compostului obținut din tratarea biodeșeurilor, operațiile de tratare care se aplică biodeșeurilor trebuie să respecte și prevederile din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, potrivit căreia dotările existente pot fi considerate instalaţie de compostare de capacitate medie ( între 3.000 şi 10.000 t/an, după capacitatea de preluare), potrivit art. 7 (1), lit. c). Până la adoptarea normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi se vor avea în vedere următoarele:

  - să depoziteze deşeurile compostabile numai în spaţiul special amenajat, care garantează reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

  - să evite formarea de stocuri de deşeuri, precum şi de produs final - compost - care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

  - să utilizeze exclusiv categoriile de deşeuri biodegradabile destinate compostării;

  - să supună tratării numai biodeșeurile colectate separat recepționate cu documentele de proveniență prevăzute de lege

  - să cureţe şi să dezinfecteze containerele, recipientele şi vehiculele utilizate pentru transportul materialelor compostabile într-o zonă specială încât să se prevină riscul de contaminare a produselor tratate, cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia mediului şi a apelor de suprafaţă;

  - să stabilească proceduri de curăţare pentru toate zonele din incintă, folosindu-se echipamente şi agenţi de curăţare adecvaţi;

  - să păstreze evidenţele privind cantităţile de deşeuri utilizate în procesul de compostare, calitatea compostului rezultat şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primesc deşeurile și să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a A.P.M. Brăila aceste informaţii;

  - compostul trebuie să îndeplinească cerințele de calitate  prevăzute de normele în vigoare.

- Conform  prevederilor Legii  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare:

- predarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje către un operator economic autorizat pentru valorificarea/eliminarea acestora;

- interzicerea amestecării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi a încredinţării acestora în vederea eliminării prin depozitare finală, cu excepţia celor care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare.

- Conform prevederilor OUG nr. 5 din 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) :

- DEEE se colectează separat, fiind interzisă colectarea în amestec cu alte deșeuri municipale și eliminarea acestora sub formă de deşeuri municipale nesortate.

- Să asigure stocarea temporară a DEEE numai pe  suprafeţe impermeabile cu posibilitatea de colectare a pierderilor prin scurgere, în container special acoperit cu  învelitori rezistente la intemperii

- Să asigure condiţii optime pentru ca DEEE să poată fi, după caz, pregătite pentru reutilizare, reciclare şi pentru izolarea substanţelor periculoase.

- Bateriile sau acumulatorii încorporaţi în deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sunt îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care execută activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora.

- Să predea DEEE colectate prin contract unui operator autorizat care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţilor colective.

- Să țină evidența DEEE intrate și ieșite, conform categoriilor din anexa nr. 2 la OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, pe baza căreia se va realiza raportarea anuală conform obligațiilor de raportare.

- Conform prevederilor HG nr. 170/2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate

- anvelopele uzate rezultate din activitate se stochează  pe suprafețe betonate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile; aceste deșeuri se predau operatorilor economici autorizați pentru colectare și valorificare conform legii, nu se abandonează pe sol, prin îngropare, sau în ape de suprafață, nu se incinerează și nu se amestecă cu alte deșeuri.

- Conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României:

- transportul deşeurilor se realizează numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru activităţile de colectare/stocare temporară/valorificare/eliminare, conform legislaţiei în vigoare, iar pe durata acestuia deşeurile nepericuloase vor fi însoţite de formularul prevăzut în anexa nr. 3, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţie, cantitatea de deşeuri, autorizaţia de mediu deţinută.

  - Obligațiile operatorului privind gestionarea substanţelor toxice şi periculoase:

- Substanţele şi amestecurile periculoase se vor gestiona cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniu privind: clasificarea, etichetarea, depozitarea în condiţii de siguranţă, utilizând informaţiile din fişele cu date de securitate specifice fiecărei substanţe; gestionarea adecvată a ambalajelor substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; evidenţa gestiunii substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

- Se vor deține fişe cu date de securitate pentru substanţele/produsele chimice utilizate, întocmite/actualizate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), iar gestionarea acestora se va realiza conform normelor legale în vigoare și a fișelor cu date de securitate menționate.

- Recipientele care conţin substanţe periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.

- Se va ţine evidenţa strictă (cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanţelor periculoase și a ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi se vor furniza informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare.

- Substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri se vor elimina în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu.

  - Obligațiile operatorului privind monitorizarea activității:

- Înainte de începerea activității se vor preleva probe de apă din cele trei foraje de monitorizare a apelor subterane (F1, F2 și F3), precum și de sol la adâncimile de 5 și 30 cm din punctul de monitorizare S1 și se vor analiza conform indicatorilor din subcap. 13.3, respectiv 13.4.

- Monitorizarea nivelului emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizații şi raportarea datelor de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

- Prezentarea rezultatelor măsurătorilor într-o formă adecvată și prelucrate grafic, pentru a permite autorității competente de protecţie a mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

- Monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu procedurile specifice activităţii.

- Frecvenţa monitorizării, aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila, după evaluarea monitorizării anterioare.

- Efectuarea analizelor probelor prelevate pentru toţi factorii de mediu de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.

- Înregistrarea într-un registru special a punctelor de prelevare a probelor, analizelor, măsurătorilor, metodelor de determinare, condiţiilor de prelevare, rezultatelor măsurătorilor şi a datelor privind eroarea de măsurare/incertitudinea măsurătorilor etc.

- Înregistrarea şi arhivarea buletinelor de analizǎ emise de terţi.

- Operatorul trebuie să asigure că toate emisiile în mediu se vor încadra în limitele prevăzute de prezenta autorizație.

- Asigurarea accesului reprezentanţilor organelor de control abilitate la punctele de prelevare şi monitorizare a emisiilor în mediu (aer, apă, apă subterană și sol).

  - Exploatarea instalaţiei se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie și a următoarelor prevederi generale:

-   respectarea celor mai bune tehnici disponibile aplicabile obiectivului;

- aprovizionarea cu deșeuri destinate sortării sau tratării mecano-biologice în concordanță  cu capacitatea spațiilor de depozitare a acestora, astfel încât să se evite generarea de stocuri;

- recepţionarea, manipularea și stocarea materialelor auxiliare (substanţe/preparate chimice)  în conformitate cu fişele tehnice de securitate, în vederea prevenirii efectelor negative asupra factorilor de mediu; asigurarea evidenței cantitative a acestora;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor în conformitate cu prevederile autorizaţiei și cu prevederile legislaţiei  de mediu;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deşeuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- utilizarea mijloacelor de transport și a celor de manipulare în stare bună de funcţionare, cu un grad scăzut de emisii (utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf) şi cu toate reviziile tehnice la zi; operarea mijloacelor de transport va respecta procedura de manipulare a deşeurilor, astfel incât emisiile de pulberi să fie minime;

- planificarea şi realizarea periodică a activității de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine/guri de vizitare, rigole și instalații de colectare a apelor etc. și menţinerea acestora în perfectă stare de curăţenie și funcționare;

- verificarea periodică a instalaţiilor de măsură, control şi avertizare (acustică şi sonoră)  cu care este dotat amplasamentul și luarea măsurilor ce se impun pentru remedierea neconformităților depiatate;

- evitarea deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în eventualitatea producerii unei astfel de deversări, se impune eliminarea şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii acesteia;

- asigurarea pe amplasamentul obiectivului a unei cantități corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- asigurarea dotărilor necesare pentru intervenţiile în caz de poluări accidentale și a celor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacătoare, în cazul încetării definitive a activităţii.

  - Respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie.

- În cazul apariției unor neconformități față de prevederile autorizației, operatorul are următoarele obligaţii:

- informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei;

- luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu.

- respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformitatii.

- întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încalcarea condiţiilor din Autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformarii.

- Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

  - Solicitarea, în urma reexaminării condiţiilor de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a  reactualizării autorizaţiei în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun;

e) oricare alte situaţii considerate necesare, în mod obiectiv şi justificat de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

  - În cazul producerii oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

- În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

- Să ia imediat măsurile preventive necesare prevăzute la art. 10, alin. (1) din  OUG nr. 68/2007 care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- Să informeze A.P.M. Brăila şi G.N.M. – CJ Brăila în termen de două ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării; informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor art. 10, alin. (2) din  OUG nr. 68/2007 se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

- În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficienţa măsurilor luate, cu privire la: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

- În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

- informeze în maxim două ore de la producerea prejudiciului A.P.M. Brăila şi G.N.M.–C.J. Brăila despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

- să acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi;

- să informeze în cel mai scurt timp posibil şi alte autorităţi, în cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, astfel:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: A.N. „Apele Romane” - Administratia Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Sistemul de Gospodarire a Apelor Brăila;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea" Brăila;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

  - Alte obligațiii:

- Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

- Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de întreținere, revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea obiectivului, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător. Planul trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul.

- Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

- Acțiunile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru, care va cuprinde minim următoarele date: obiectivul supus reparaţiei sau verificării; data efectuării intervenţiei; felul intervenţiei (planificată sau neplanificată); tipul operaţiei executate; responsabilul execuţiei lucrării și fondurile repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

- Înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

- Înregistrarea în formă scrisă a defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă: tipul, momentul şi durata defecţiunii; cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare); urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului, precum și toate măsurile iniţiate.

- Înregistrarea tuturor reclamaţiilor de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

- Reînnoirea actelor de reglementare şi a contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii și depunerea unei exemplar din acestea la APM Braila.

- Actualizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcţional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Notificarea A.P.M. Brăila în situaţiile prevăzute la cap. 5 - Notificarea A.P.M. Brăila şi depunerea raportărilor către A.P.M. Brăila conform cap. 14 - Raportări.

- MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorul, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

  - Planul de închidere definitivă a instalaţiei

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unei părţi din aceasta, operatorul va acționa conform planului de închidere ce va fi întocmit conform prevederilor Ghidului Tehnic General (pct. 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004 și va include:

- activităţi preliminare;

- încetarea activităţii productive;

- activităţi de curăţire a utilajelor; evacuarea produselor şi a deşeurilor generate;

- dezafectare utilaje, echipamente, demolare clădiri;

- curăţarea şi ecologizarea amplasamentului;

- monitorizarea lucrărilor de închidere şi post închidere;

- costuri;

- planuri necesare dezafectării obiectivului (plan general, cu reţelele de apă rece şi canalizare; plan amplasare puncte de monitorizare sol şi apă subterană);

- gradul de poluare a factorilor de mediu (valorile de referință fiind cele din prezenta autorizație).

## - La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## - Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## - La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitate asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 51 de pagini.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Garda de Mediu şi Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului emitentă.

- GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| --- | --- |
| Administraţie locală | Primăria comunei Vădeni |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Autorizaţie/AIM | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen metoda cu dicromat de potasiu |
| CCOMn | Consum Chimic de Oxigen metoda cu permanganat de potasiu |
| CMA | Concentrația maximă admisă |
| ISUJ | Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă |
| CLO | Compost like output = material similar compostului |
| RDF | Refuse-derived fuel = combustibil derivat din deșeuri |
| dB | Decibeli |
| Ghid Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. M.M.G.A. 36/2004 |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Locaţia activităţii | com. Vădeni, jud. Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operator/titular | Orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| t | Tone |
| TPH sau THP | Total hidrocarburi de petrol |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |

- ANEXE

ANEXA  I – Plan cu punctele de monitorizare calitate factori de mediu

# ANEXA  II - Modelul Raportului Anual DE Mediu

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activitatea | Descriere |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsură | Producţie maximă proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrică și combustibili utilizaţi | Conţinut de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii: |  |  |  |
| - Miros |  |  |  |
| - Zgomot |  |  |  |
| - Apa |  |  |  |
| - Aer |  |  |  |
| - Procedurale |  |  |  |
| - Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă în scop tehnologic |  |  |  |
| Apă în scop menajer și PSI |  |  |  |

Emisii/imisii în aer

| Sursa generatoare | Punct de prelevare | Poluant | V.L.E conf. Autorizaţiei (mg/l) | Valori măsurate (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E conf. Autorizaţiei (mg/l) | Valori măsurate (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare (Sol) | Indicator analizat | Valori de referință (mg/ kg substanţă uscată) | Valori măsurate (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - la suprafaţă - 5cm |  |  |  |
|  | - în adâncime - 30 cm |  |  |  |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei (F1) | Indicator de calitate analizat | Valori de referință (mg/l) | Valori măsurate (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Nota: se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu | Generate, (t) |  | Valorificate, (t) |  |  | Eliminate, (t) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent ec. valorifica tor | luna | cumulat | Ag. ec. eliminator | Stoc lună |

ANEXA III - Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA IV - RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. |  |  |  | Autorizaţie integrată de mediu nr. ...................... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: |  |  |  |  | Ziua: |  | Ora: |  |
|  | Localizarea poluării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisă în mediu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alţi factori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cine a recoltat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere |  |  |  | Staţionare |  |  | Descreştere |  |  |
| Măsuri luate | La sursă |  |  |  | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |  |  |  |  |  |
| Alte informaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele |  |  |  |  |  | Funcţia |  |  |  |
|  | Data: |  | An |  |  |  | Luna |  |  | Ziua |
|  | Semnătura |  |  |  |  |  | Ștampila |  |  |  |