MEMORIU DE PREZENTARE

(conform continut cadru prevazut in Anexa 5.E la LEGEA nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului)

“OBȚINERE A.C. pentru hală mică producție, birouri, anexe tehnice 	și împrejmuire”

Beneficiar:		S.C. ACCO-MAN S.R.L.

Amplasament:		Loc. Hălchiu, jud. Brașov - INTRAVILAN

CF. Nr. 103966, Nr.cad/Nr.top. 103966

CF. Nr. 103967, Nr.cad/Nr.top. 103967

Faza de proiectare:	DTAC

Data:			iunie 2019

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:	„Obținere A.C. pentru hală mică producție, birouri, anexe tehnice și 				împrejmuire”

Beneficiar:		S.C. ACCO-MAN S.R.L.

Amplasament:	Loc. Hălchiu, Jud. Brașov

Intravilan

CF. Nr. 103966, Nr.cad/Nr.top. 103966

CF Nr. 103967, Nr.cad/Nr.top. 103967

Proiectant general:

Arhitectura		S.C. Arhigest S.R.L.

Str. Anton Pann nr. 1, 300102 Timişoara, Jud. Timiş

Str. Lacului nr. 6, 337465 Teliuc, Jud. Hunedoara

Proiect nr.		386/2018

Faza:			DTAC

Data:				Iunie 2019

BORDEROU

CAPITOLUL I.	DENUMIREA PROIECTULUI -----pag. 9

CAPITOLUL II.	TITULAR -----pag. 9

CAPITOLUL III.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT-----pag. 9

- REZUMAT AL PROIECTULUI

- JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI

- VALOAREA INVESTIȚIEI

- PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

- PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI (inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar) – planuri de situația și amplasamanete

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul și capacitățile de producție

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

- Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, poduse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

- Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

- Descrierea lucărilor de refacare a amplasamanetului în zona afectată de execuția investiției

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

- Metode folosite în construcție/demolare

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de ex.

- Extragere de agergate, asigurarea unor noi surse de apă, sirse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminerea apelor uzate și a deșeurilor)

- Alte autorizații cerute pentru proiect

CAPITOLUL IV.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE-----pag. 26

- PLANUL DE EXECUȚIE A LUCĂRILOR DE DEMOLARE, DE REFACERE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ A TERENULUI

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

- CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE, DUPĂ CAZ

- METODE FOLOSITE ÎN DEMOLARE

- DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE

- ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA URMARE A DEMOLĂRII (de ex. Eliminarea deșeurilor)

CAPITOLUL V.	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI-----pag. 27

- DISTANȚA FAȚĂ DE GRANIȚE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENȚA Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

- LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată aprobată prin ord. Min. Culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și repertoriul arheologic național prevăzut de Ord. de Guvern nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- HĂRȚI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI – care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât și artificiale + informații privind:

- Folosințe actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament cât și pe zone adiacente acestuia

- Politici de zonare și de folosire a terenului

- Arealele sensibile

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector, în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

CAPITOLUL VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI – în limita informațiilor disponibile-----pag. 33

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

- Protecția calității apelor

      - Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

      - Stațiile și instalațiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute

- Protecția aerului

- Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse mirosuri

- Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiiilor:

- Sursele de zgomot și de vibrații

- Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiații

- Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

- Protecția solului și subsolului

- Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

- Lucrările și dotările pentru protecția solului și subsolului

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

- Protecția așezărilor umane și a altor obiective de inters public

- Identificarea obiectivelor de inters public, distanța față de așezările umane, respectiv fațăde monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de inters public

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

- Planul de gestionare a deșeurilor

- Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

- Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și sau produse

- Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sanătății populației

CAPITOLUL  VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT-----pag. 40

- Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a flori și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de ex. Natura și amplarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (impact direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

- Magnitudinea și complexitatea impactului

- Probabilitatea impactului

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- Natura transfrontalieră a impactului

CAPITOLUL  VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PRIN CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE---se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă-----pag. 42

CAPITOLUL  IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE-----pag. 43

- JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- SE VA MENȚIONAPLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL – cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

CAPITOLUL  X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER-----pag. 44

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

- Localizarea organizării de șantier

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia polaunților în mediu în timpul organizării de șantier

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

CAPITOLUL  XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LAÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE -----pag. 47

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

- Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

CAPITOLUL  XII. ANEXE – piese desenate -----pag. 49

CAPITOLUL  XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCINDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN OUG NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul se va completa cu:  -----pag. 50

- Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi rpezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 70, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (x, y) în sistem de proiecție națională Stereo1970

- Numele și codul ariei protejate

- Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

- Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de inters comunitar

- Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de ineters comunitar

- Alte informații prevăzute în legislația în vigoare

CAPITOLUL  XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE memoriul se va completa cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale actualizate:  -----pag. 51

- Localizarea proiectului

- Bazinul hidrografic

- Cursul de apă – denumirea și codul cadastral

- Corpul de apă ( de suprafață și subteran) – denumire și cod

- Indicarea stării ecologice / potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă

- Indicarea obiectivului de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

CAPITOLUL  XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR...........privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV:  -----pag. 52

MEMORIU TEHNIC

CAPITOLUL I.	DENUMIREA PROIECTULUI

„OBȚINERE A.C. PENTRU HALĂ MICĂ PRODUCȚIE, BIROURI, ANEXE TEHNICE ȘI ÎMPREJMUIRE”

CAPITOLUL II.	TITULAR

- numele beneficiar:

S.C. ACCO-MAN S.R.L.

- adresa postala:

Jud. Brașov loc. Brașov, Str. Fântânii nr. 39

- număr de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet

Tel. 0745362013, e-mail – contact@acco-man-maisonsbois.ro

- nume persoană de contact

Ebîncă Roxana-Candiana

- director/manager/administrator

Adela VLADU

- responsabil pentru protecția mediului

Ebîncă Roxana-Candiana

CAPITOLUL III.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

| - Denumirea proiectului: | „Obținere A.C. pentru hală mică producție, birouri, anexe tehnice și împrejmuire” |
| --- | --- |
| - Beneficiar: | S.C. ACCO-MAN S.R.L. |
| - Amplasament: | Loc. Hălchiu, jud. Brașov, INTRAVILAN CF. Nr. 103966, Nr.cad/Nr.top. 103966 CF Nr. 103967, Nr.cad/Nr.top. 103967 |
| - Proiectant general: | S.C. Arhigest S.R.L. Str. Anton Pann nr. 1, 300102 Timişoara, Jud. Timiş Str. Lacului nr. 6, 337465 Teliuc, Jud. Hunedoara Adm. Mihai SILVESTRU Șef proiect: arh. Mihai SILVESTRU Întocmit: arh. Delia CIURARIU |
| - Număr proiect: | 386/2018 |
| - Faza de proiectare: | DTAC |
| - Data: | Iunie 2019 |

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 171 din data de 21.12.2018, emis de Primăria Comunei Hălchiu, Jud. Brașov.

  - REZUMAT AL PROIECTULUI

Proiectul de faţă îşi propune construirea unei hale de mică producție pentru panouri prefabricate din lemn, cu un corp administrativ (birouri) aferent, anexe tehnice și împrejmuire, în localitatea Hălchiu, judeţul Brașov.

Activitatea societății  S.C. ACCO-MAN S.R.L, constă în realizarea cadrelor pentru construcțiile ecologice din lemn, produsul finit fiind panourile prefabricate din lemn pentru structura imobilelor (compuse din cherestea, plăci OSB, folii separare, izolație termică și tratate cu soluții speciale pentru ignifugare lemn).

Amplasamentul studiat face parte integrantă a unei documentații de urbanism faza PUZ ------documentație de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011.

Regimul de înălțime propus pentru hala de producție este PARTER, iar înălțimea maximă, raportată la Cota Terenului Sistematizat (platforme betonate exterioare) este de 9,33m.

Cota ±0,00 a construcției corespunde cotei topografice locale de 505,700.

În coordonate absolute, înălțimea maximă a construcției este 515,030.

Investiția propusă presupune următoarele lucrări de construcții și instalații:

- Hală mică producție pentru panouri prefabricate lemn – Supraf. aprox 630mp

- Zonă de birouri / spații administrative aferentă halei – Supraf. Desfășurată aprox 295mp

- Facilități secundare

- Platformă, drumuri interioare parcelei și parcaje pentru mașini

- Rețea hidranți

- Bazin retenție ape pluviale

- Împrejmuire

Funcțiunea principală este cea de hală mică producție, restul funcțiunilor fiind funcțiuni complementare, necesare în vederea funcționării halei de producție.

Caracteristicile construcției propuse:

| Funcţiunea: | Hală mică producție și birouri |  |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţă teren (CF 103966+CF 103967) | 4431 mp |  |
| Suprafață teren alocat proiectului (CF 103966) | 3554mp |  |
| Suprafață teren alocat circulații (CF103967) | 877mp |  |
| Dimensiunile maxime în plan: | 29,00x42,00 m |  |
| Regim de înălţime: | P (pentru hală) P+E (pentru birouri) |  |
| Hmax. | 9,74 m | de la cota ±0.00 |
| Suprafaţă construită existentă (raportată la suprafață CF 103966) | 0 mp | POT = 0% |
| Suprafaţa construită propusă(raportată la suprafață CF 103966) din care: - hală - birouri | 776,49 mp 629,63 mp 146,86 | POT = 21,85% |
| Suprafaţa desfăşurată existentă(raportată la suprafață CF 103966) | 0 mp | CUT = 0 |
| Suprafaţa desfăşurată propusă (raportată la suprafață CF 103966) | 923,35 mp | CUT = 0,25 |
| - Suprafaţă platforme betonate | 1866,04 mp | 52,50% |
| - Suprafață alei pietonale | 95,34 mp | 2,68% |
| - Suprafaţă spaţiu verde propus | 816,13 mp | 22,97% |

| Funcțiunea | Hală mică producție și birouri aferente |
| --- | --- |
| Dimensiunile maxime | 29,00x42,00m |
| Regim de înălțime | P (pentru hală) P+E (pentru birouri) |
| H maxim cornișă (streașină) - hală | 6,68 (de la cota ±0.00) – pentru hală |
| H maxim coamă - hală | 9,74 (de la cota ±0.00) – pentru hală |
| H maxim atic (corp birouri) | 7,15 (de la cota ±0.00) – pentru birouri |

Construcţia rezultată va conţine următoarele spaţii :

- la parter: hală mică producție  (HALĂ) + hol de primire/zonă recepție, zona de vestiare diferențiate pe sexe + grupurile sanitare aferente, sala de mese și spațiul tehnic (CORP BIROURI)

- la etajul 1 (doar pe zona corpului de birouri): 4 birouri administrative, sală conferințe, hol/oficiu și grupuri sanitare diferențiate pe sexe

Clădirea este împărţită în două zone funcţionale: birourile cu spaţiile complementare şi de interfaţă cu clienţii şi hala de producţie panouri prefabricate lemn.

Accese.

Accesul pietonal în incintă se face direct din str. Bodului (DJ 112A).

Accesul auto pe parcelă se face din str. Bodului (DJ 112A) și prin drumul de acces la parcelă propus prin PUZ (CF 103967) – zonă circulații. Din acest drum secundar (lățime 7m) există 2 accese auto în incintă, aferente fluxului tehnologic.

Accesele în clădire.

      - Hala

- acces auto și pietonal materiale necesare producției (cherestea, OSB, vată bazaltică) – intrare și ieșire produse ----ușă secțională

- acces pietonal aprovizionare materiale mărunte în magazia interioară (elemente fixare, adezivi, soluții tratare lemn)

- acces pietonal

      - Birouri

- Acces pietonal principal – în zona de recepție

- Acces pietonal – acces direct în spațiul tehnic

Întregul ansamblu va fi ocupat de 17 angajaţi permanenți (5 oameni în zona birourilor + 12 oameni în zona de producție).

  - JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI

Activitatea societății S.C. ACCO-MAN S.R.L, constă în realizarea cadrelor pentru construcțiile ecologice din lemn. Prin propunearea construcțiilor ecologice societatea își propune să influențeze piața actuală de construcții, în vederea accentuării utilizării materialelor ecologice și sustenabile.

Proiectul propus poate avea, în cazul finalizării sale, un impact pozitiv asupra comunităţii, populaţiei prin dezvoltarea economică a zonei și posibilitatea atragerii de noi investitori în zonă.

Studiul proiectului propus, nu a scos in evidență existența în viitor a unor efecte semnificative asupra factorilor de mediu, care s-ar putea întampla din cauza realizării pe amplasamentul menționat a lucrărilor propuse; toate lucrările propuse se vor realiza cu protejarea factorilor de mediu din zona obiectivului, iar exploatarea va ține cont de asemenea de acest lucru.

  - VALOAREA INVESTIȚIEI

Conform devizului estimativ de lucrări valoarea estimată a investiției este de: 924110 lei.

  - PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

Perioada de implementare estimată este de 3 ani.

  - PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR (planuri de situație și amplasamente)

Se anexează planurile de situație propus, planul de situație cu vecinătăți și planul de încadrare în zonă---conform mențiunilor din capitolul Anexe.

Încadrarea în zonă a amplamentului.

  - DESCRIERE A CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele) ----se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus

Încadrare în localitate şi zonă.

Terenul aflat în studiu pe care urmează a se derula proiectul propus este situat în intravilanul localităţii Hălchiu, judeţul Brașov, conform plan de încadrare zonală anexat.

Amplasamentul studiat face parte integrantă a unei documentații de urbanism faza PUZ ------documentație de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011.

Categoria de folosinţă.

Conform extrasului CF nr. 103966, proprietatea are categoria de folosinţă de teren arabil şi este amplasată în intravilanul localităţii.

Conform extrasului CF nr. 103967, proprietatea are categoria de folosință carosabil, trotuare, accese.

Conform:

------documentației de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011

destinația zonei este de zonă de mică producție și prestări servicii (ZS).

Funcțiunea propusă prin proiect se încadrează în destinația zonei, conform documentației de P.U.Z. aprobată în anul 2011.

- Funcțiunea propusă = hală mică producție, birouri, anexe  tehnice și împrejmuire

- Destinația zonei confom PUZ aprobat = zonă de mică producție și prestări servicii (ZS)

Încadrarea în zonele de protecție prevăzute în planurile de urbanism.

Prin PUZ-ul antemenționat se identificau următoarele zone de protecție:

- Zona de protecție față de S.C. AVICOLA S.A. – interdicție de construire pe o rază de 100m

- Zona de protecție – minim 24m din axul drumului – DJ 112A – zonă cu interdicție de construire

- Zonă protecție rețele electrice – LEA 20kV – 12m din ax de-o parte și de alta a rețelei  și 37,5m din ax, de-o parte și de alta a rețelei electrice, LEA 400kV

Proiectul propus respectă zonele de protecție prevăzute în planurile de urbanism.

Drept de proprietate asupra imobilului aferent celor 2 CF-uri îi revine societății S.C. ACCO-MAN S.R.L

Date privind proprietatea.

Terenul este înscris în:

      - CF nr. 103966 nr. cad. 103966, Suprafață=3554mp

      - CF nr. 103967, nr. cad 103967 , Suprafață=877mp – aferent drumului de acces

fiind proprietatea S.C. ACCO-MAN S.R.L persoană juridică română, CIF: 22162704.

Suprafață totală proiect (CF01 +CF02)=4431mp.

Suprafață alocată proiect=3554mp

Suprafaţă, formă, dimensiuni, vecinătăţi.

Parcela este de formă aproximativ neregulată, având o suprafaţă totală de 4431 mp, din care:

- CF 103966, nr. cad./top 103966 , S=3554mp – suprafața alocată proiectului

- CF 103967, nr. cad/top 103967, S=877mp (zonă dedicată circulații conform PUZ)

Vecinătățile sunt următoarele:

- N – drum de acces DJ112A – str. Bodului

- S – teren privat – teren arabil

- V – teren privat – construcții industriale/depozitare – CF nr. 100689

- E – teren privat  liber de construcții– CF nr. 103968

Distanțe între limita terenului studiat și vecinătăți sunt:

- la S –  terenurile libere de construcții

- la V – clădire – la 7m față de limita vestică de proprietate (construcție depozitare și prelucrare lemn) ---zonă industrială

- la E – teren liber de construcții + canal Hcn

- la N – DJ 112A (str. Bodului) – aprox 7m + stație carburanți (amplasată la aprox 50m față de limita nordică de proprietate) + șopron deschis depozitare utilaje agricole (amplasat la aproximativ 65m față de limita de proprietate nordică)

Teren liber de construcţii/sau dacă există construcţii se menţionează care se menţin sau care se demolează

Teren liber de construcții.

Amplasarea construcției în interiorul incintei de 3554mp va respecta reglementările PUZ-ului existent, păstrând condițiile de aliniament/ amplasare in interiorul parcelei, și anume:

      - Amplasare față de aliniament stradal (str. Bodului – DJ 112A) – 24m din ax drum

      - 3m față de limita estică – față de zona de circulații

      - Minim 5m, față de limita posterioară a parcelei

      - Minim 2m față de limita lateral vestică, conform Codului Civil

Proiectul de faţă îşi propune construirea unei hale de mică producție pentru panouri prefabricate din lemn, cu un corp administrativ (birouri) aferent, anexe tehnice și împrejmuire, în localitatea Hălchiu, judeţul Brașov.

Activitatea societății  S.C. ACCO-MAN S.R.L, constă în realizarea cadrelor pentru construcțiile ecologice din lemn, produsul finit fiind panourile prefabricate din lemn pentru structura imobilelor (compuse din cherestea, plăci OSB, folii separare, izolație termică și tratate cu soluții speciale pentru ignifugare lemn).

Regimul de înălțime propus pentru hala de producție este PARTER, iar înălțimea maximă, raportată la Cota Terenului Sistematizat (platforme betonate exterioare) este de 9,74m.

Cota ±0,00 a construcției corespunde cotei topografice locale de 505,700.

În coordonate absolute, înălțimea maximă a construcției este 515,930.

Investiția propusă presupune următoarele lucrări de construcții și instalații:

- Hală mică producție pentru panouri prefabricate lemn – Supraf. aprox 630mp

- Zonă de birouri / spații administrative aferentă halei – Supraf. Desfășurată aprox 295mp

- Facilități secundare

- Platformă, drumuri interioare parcelei și parcaje pentru mașini

- Rețea hidranți

- Bazin retenție ape pluviale

- Împrejmuire

Funcțiunea principală este cea de hală mică producție, restul funcțiunilor fiind funcțiuni complementare, necesare în vederea funcționării halei de producție.

Hala de producție va dispune de un corp administrativ în suprafață de aproximativ 295mp, în cadrul căruia vor fi grupate și vestiarele, respectiv grupurile sanitare.

Construcţia rezultată va conţine următoarele spaţii :

- la parter: hală mică producție  (HALĂ) + hol de primire/zonă recepție, zona de vestiare diferențiate pe sexe + grupurile sanitare aferente, sala de mese și spațiul tehnic (CORP BIROURI)

- la etajul 1 (doar pe zona corpului de birouri): 4 birouri administrative, sală conferințe, hol/oficiu și grupuri sanitare diferențiate pe sexe

Clădirea este împărţită în două zone funcţionale: birourile cu spaţiile complementare şi de interfaţă cu clienţii şi hala de producţie panouri prefabricate lemn.

Accese.

Accesul pietonal în incintă se face direct din str. Bodului (DJ 112A).

Accesul auto pe parcelă se face din str. Bodului (DJ 112A) și prin drumul de acces la parcelă propus prin PUZ (CF 103967) – zonă circulații. Din acest drum secundar (lățime 7m) există 2 accese auto în incintă, aferente fluxului tehnologic.

Accesele în clădire.

- Hala

- acces auto și pietonal materiale necesare producției (cherestea, OSB, vată bazaltică) – intrare și ieșire produse ----ușă secțională

- acces pietonal aprovizionare materiale mărunte în magazia interioară (elemente fixare, adezivi, soluții tratare lemn)

- acces pietonal

- Birouri

- Acces pietonal principal – în zona de recepție

- Acces pietonal – acces direct în spațiul tehnic

Întregul ansamblu va fi ocupat de 17 angajaţi permanenți (5 oameni în zona birourilor + 12 oameni în zona de producție).

În urma calculelor realizate conform HG525/1996_Regulament General de Urbanism_anexa 05_Parcaje sunt necesare un număr de 5 locuri de parcare, pentru construcții industriale, cu activități desfășurate pe o suprafață între 100-1000mp, calculându-se 1loc de parcare la 150mp.

Prin proiect se propun un număr de 10 locuri de parcare înierbate.

Parcările sunt propuse înspre zona de acces clienți (corp birouri) și sunt parcări înierbate.

Platformele betonate din incintă acomodează manevrele necesare desfășurării fluxului tehnologic aferent.

De asemenea se prevede o platformă  + anexă tehnică pentru acomodarea euro pubelelor menite să depoziteze gunoaiele menajere şi cele rezultate din fluxul tehnologic.

Lista spaţiilor utile, înălţimile utile ale încăperilor, perimetrul, suprafaţa pereţilor, suprafaţa utilă, se prezintă după cum urmează:

| Listă suprafețe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nivel | Spatiu | Suprafata utila (mp) | Volum (mc) |
| Birouri |  |  |  |  |
|  | PLAN PARTER | Casă scară + acces etaj | 30,935 | 185,615 |
|  | PLAN PARTER | GS B | 13,015 | 35,135 |
|  | PLAN PARTER | GS F | 12,815 | 34,6 |
|  | PLAN PARTER | Hol | 10,965 | 29,61 |
|  | PLAN PARTER | Loc luat masa | 34,84 | 94,07 |
|  | PLAN PARTER | Spațiu tehnic | 8,025 | 21,675 |
|  | PLAN PARTER | Vestiar B | 10,37 | 28,005 |
|  | PLAN PARTER | Vestiar F | 15,875 | 42,865 |
|  | PLAN ETAJ | Birou 01 | 21,085 | 56,925 |
|  | PLAN ETAJ | Birou 02 | 14,07 | 37,985 |
|  | PLAN ETAJ | Birou 03 | 19,095 | 51,55 |
|  | PLAN ETAJ | Birou 04 | 16,98 | 45,845 |
|  | PLAN ETAJ | GS B | 3,125 | 8,43 |
|  | PLAN ETAJ | GS F | 3,105 | 8,39 |
|  | PLAN ETAJ | Hol/Oficiu | 18,545 | 50,075 |
|  | PLAN ETAJ | Pasarelă | 6,08 | 16,42 |
|  | PLAN ETAJ | Sală conf | 10,675 | 28,83 |
| Hala |  |  |  |  |
|  | PLAN PARTER | Hală mică producție + depozitare | 576,425 | 1815,735 |
|  | PLAN PARTER | Magazie interioară | 35,825 | 112,84 |

Sistemul constructiv.

Din punct de vedere constructiv hala și corpul de birouri se constituie într-o singură clădire, cu 2 corpuri distincte și independente structural.

HALĂ

| - Fundaţii: | Fundaţii izolate sub stâlpi metalici, din beton armat. |
| --- | --- |
| - Suprastructura: | Stâlpi și grinzi metalice |
| Acoperişul: | Tip șarpantă – în 2 ape, pantă 16,5%, structură metalică (grinzi și pane) + învelitoare din panouri sandwich / panouri policarbonat celular pentru iluminare naturală |

BIROURI

| - Fundaţii: | Fundaţii izolate sub stâlpi metalici, din beton armat. Fundații continue din beton armat sub diafragme beton – zonă recepție. |
| --- | --- |
| - Suprastructura: | Stâlpi și grinzi metalice |
| Planşeul peste parter: | Din beton armat, turnat monolit. |
| - Scara: | Structură beton armat + finisaj trepte – lemn masiv |
| Acoperişul: | Tip terasă necirculabilă, structură metalică, învelitoare = tablă + vată minerală rigidă de acoperiș + membrană sintetică tip TPO. |

Închideri exterioare şi compartimentări interioare.

Hală mică producție + birouri.

Pereții exteriori atât la hală cât și la birouri, sunt realizați din panouri sandwich, grosime 15cm respectiv 10cm și parțial din panouri policarbonat celular, pentru iluminarea naturală a halei.

Compartimentările interioare din hala de producție (separă magazia interioară de zona de producție) sunt realizate din pereți gips-carton pe structură metalică rezistenți la foc 180’.

Compartimentările interioare din zona de birouri sunt realizate:

- Pereți din gips-carton pe structură metalică, de grosimi variabile și placări variabile (gips-carton rezisten la foc, rezistent la umiditate sau simplu) în funcție de cerințele specifice spațiilor pe care le delimitează.

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

Profilul și capacitățile de producție.

Activitatea societății  S.C. ACCO-MAN S.R.L, constă în realizarea cadrelor pentru construcțiile ecologice din lemn, produsul finit fiind panourile prefabricate din lemn pentru structura imobilelor (compuse din cherestea, plăci OSB, folii separare, izolație termică și tratate cu soluții speciale pentru ignifugare lemn).

Cantitățile de materie primă intrate pe amplasament sunt relativ mici, lucrându-se cu stocuri reduse, întrucât fiecare produs finit (construcție ecologică) este singular.

Producția rezultată, realizată zilnic este relativ mică –producție necesară pentru o casă ecologică medie, respectiv aproximativ 55mc de panouri prefabricate din lemn (spațiu ocupat într-un tir la o încărcare, pentru o casă medie).

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz).

Amplasamentul este liber de construcții.

Descriere flux tehnologic propus:

Activitatea societății  S.C. ACCO-MAN S.R.L, constă în realizarea cadrelor pentru construcțiile ecologice din lemn, produsul finit fiind panourile prefabricate din lemn pentru structura imobilelor (compuse din cherestea, plăci OSB, folii separare, izolație termică și tratate cu soluții speciale pentru ignifugare lemn).

Materia primă utilizată:

- Cherestea (debitată în prealabil de către furnizori) – maxim 40mc

- Vată minerală bazaltică – maxim 260pachete/2 paleți

- Panouri OSB – 4 paleți

- Soluție tratare lemn – maxim 6 recipienți

- Folii separație din materiale plastice și bariere de vapori

- Elemente de fixare (șurubiri, agrafe, cuie..etc.)

- Adeziv PUR 501.06 (ref Kleiberit) – necesar lipirii elementelor dinlemn – maxim 6 recipienți

Produs finit:

- Panouri prefabricate din lemn – pentru case ecologice din lemn (un panou include cherestea tratată + izolație termică + vată minerală + folii protecție). Prinderea elementelor se realizează prin elementele de fixare și adeziv.

Cantitățile de materie primă intrate pe amplasament sunt relativ mici, lucrându-se cu stocuri reduse, întrucât fiecare produs finit (construcție ecologică) este singular.

Pe amplasament, materia primă de dimensiuni mari (cheresteaua + vata bazaltică – termoizolație+ panouri OSB) sosește cu camioanele și se depozitează pe platforma exterioară special destinată fiecărui material în parte.

Materia primă de dimensiuni mici (soluții tratare lemn + folii separație/bariere de vapori+ elemente de fixare + adezivul) sosită pe amplasament este depozitată în magazia din interiorul halei, acestea fiind piese/materiale mici necesare pe parcursul procesului de producție.

Cantitatea de materie primă de dimensiuni mici (depozitată în interiorul magaziei din interiorul halei producție) este următoarea:

- Folie exterioară pentru pereți și barieră de vapori – maxim 30 rulouri

- Adeziv fixare – maxim 6 recipiente

- Soluție tratare și ignifugare cherestea – maxim 6  recpiente

- Elemente fixare (șuruburi, agrafe, cuie...etc)

Notă!!! Cheresteaua (lemnul) utilizat în procesul de producție este debitat în prealabil de furnizori, la dimensiunile lor standard (înainte de sosirea pe amplasament). În fluxul de producție are loc doar adaptarea lemnului la necesar și finisarea acestuia. Procesul principal și major de tăiere/procesare a lemnului are loc în incintele furnizorilor de lemn și nu pe prezentul amplasament.

Din zona de depozitare exterioară cheresteaua este preluată cu stivuitorul cu furci laterale și depozitată temporar în interiorul halei, pentru a fi folosită pe fluxul de producție. Cantitatea de cherestea introdusă în hală și depozitată temporar reprezintă doar cantitatea necesară fluxului tehnologic pentru un schimb de lucru.

În momentul începerii producției se transportă în interiorul halei OSB-ul și vată bazaltică/termoizolația necesară realizării produsului finit.

Cantitatea de materie primă de dimensiuni mari (depozitată în interiorul halei producție) este următoarea:

- depozitare cherestea – maxim 12mc

- depozitare izolație avtă bazaltică – maxim 50 pachete

- plăci OSB – maxim 2 paleți

În interiorul halei de mică producție (cu o suprafață de aproximativ 625mp, respectiv 20x30m), activitatea desfășurată presupune următoarele etape:

- tăierea lungimilor și lățimilor de lemn, în funcție de cotele finale ale construcțiilor (adaptarea lemnului la dimenisunile necesare ficărui produs în parte)

- rindeluirea și tratarea acestor elemente tăiate (finisarea)

- dispunerea lor în panouri, rigidizate cu păci OSB 3, toate fixate prin înșurubare.

Mutarea panourilor prefabricate în cadrul halei se realizeză prin intermediul unui pod rulant din interiorul halei, cu o capacitate de 1200kg.

Utilajele folosit în procesul tehnologic sunt:

- fierăstrău circular și pendular

- mașină de rindeluit pe grosime

- 2 mașini de rindeluit pe 4 fețe

- grup exhaustare pentru rumeguș - grup electric

Dimensionarea cherestelei se realizează prin tăierea acesteia cu ajutorul fierăstrăului pendular sau circular, iar rindeluirea cu ajutorul mașinii de rindeluit pe 4 fețe.

Tratarea cherestelei folosite în procesul de producție se realizează prin pulverizarea unei soluții lichide trivalente, tip Ignis AP, pe suprafața cherestelei, mai întâi de-a lungul fibrelor lemnului și după aceea transversal pe fibre.

Soluția este pulverizată cu ajutorul unei pompe manuale, prevăzută cu rezervor de 5l, manetă pentru agitarea soluției și tub prevăzut cu duză pentru difuzarea pulveriată a lichidului. Această tratare conferă protecția lemnului la foc și la dăunători – carii, insecte, ciuperci.

Produsul folosit nu prezintă risc de toxicitate, datorită compoziției, neavând efect iritant la nivelul respirator, conjunctiv și tegumentar. Întreg acest proces se desfășoară în interiorul halei.

Întregul proces se desfășoară în interiorul halei.

Producția rezultată, realizată zilnic este relativ mică –producție necesară pentru o casă ecologică medie, respectiv aproximativ 55mc de panouri prefabricate din lemn (spațiu ocupat într-un tir la o încărcare, pentru o casă medie)

Hala de producție va dispune de un corp administrativ în suprafață de aproximativ 295mp, în cadrul căruia vor fi grupate și vestiarele, respectiv grupurile sanitare.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Conform celor descrise la punctul anterior.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

În faza de construcție se vor utiliza diferite tipuri de materiale necesare construcției:

- pietriș, nisip, piatră spartă, termoizolații (polistiren extrudat și expandat), metal, panouri sandwich, materiale sintetice (membrane hidorizolante), tablă, vată minerală, gips-carton

Materiile prime și materialele vor fi procurate de la firme specializate și vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Proiectul presupune folosirea de energie și combustibili, în faza de construcție, pentru utilajele ce vor fi folosite în execuție, iar pe durata existenței construcției (în perioada de exploatare) se va asigura consumul de :

- alimentarea cu energie electrică – de la rețea existentă

- alimentarea cu apă – de la rețea existentă

- alimentarea cu gaz – de la rețeaua existentă

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Modul de asigurare a utilităţilor.

Amplasamentul pe care se prevede construcţia, va avea asigurate utilităţile după cum urmează:

- alimentarea cu apă – imobilul se va branşa la reţeaua de apă a localităţii prin extinderea rețelei existente în vecinătate;

- canalizare menajeră –  conform avizului de canalizare și alimentare cu apă ( Comapnia de Apă) în zonă există rețele de apă și canalizare. Prin proiect se propune extinderea rețelelor existente până la amplasamentul aferent proiectului.

- canalizare pluvială – preluarea apelor pluviale și trecerea printr-un separator de hidrocarburi, înainte de a fi stocate temporar în bazinul de retenție propus și ulterior cu deversarea controlată în canal desecare existent în vecinătate

- electricitate – imobilul se va branșa la reţeaua locală de energie electrică.;

- gaz metan – imobilul se va branşa la reţeaua de gaz a localităţii;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Execuția proiectului nu necesită lucrări de reconstrucție ecologică, amplasamentul fiind în zona industrială. În timpul executării lucrărilor de construcție şi de construcții - montaj vor fi afectate porțiuni reduse de sol din jurul construcției. După finalizarea acestor lucrări, terenul va fi reabilitat prin scarificare, aşternere de sol vegetal şi înierbare.

Zona va fi afectată de execuția investiției numai pe parcurusl desfășurării lucrărilor de construcție, însă la un nivel redus de impact.

La finalizarea lucrărilor se vor realiză lucări de amenajare a suprafețeloor verzi și aducerea acestora la o stare bună. Se vor îndepărta deșeurile, utilajele și execesul de materiale rezultate.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

În prezent accesul pe amplasament se face din strada Bodului (DJ 112A) care flanchează parcela pe latura nordică.

Conform:

------documentației de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011--------din care face parte și amplasamentul aferent prezentului proiect, pentru cele 2 parcele aferente PUZ-ului s-a propus o zonă de circulații auto (drum de acces distinct, cu legătură directă la drum de acces existent – str. Bodului, DJ 112A).

Astfel:

- CF 103967 reprezintă zona destinată construcțiilor

- CF 103967 reprezintă zona de circulații auto propusă prin PUZ, fiind astfel identificată și prin categoria de folosință aferentă CF-ului respectiv.

Aând în vedere cele antemenționate, prin prezentul proiect s-a preluat accesul, respectiv drumul de acces propus prin PUZ (CF 103967), de pe acesta realizându-se 2 accese în incinta proiectului (un acces prinicpal și unul secundar).

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

În perioada de construcţie se vor folosi următoarele resu rse naturale regenerabile:

- agregate (nisip, pietriş)

- apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

- Solul

În perioada de funcționare se vor folosi următoarele resuerse naturale regenerabile:

- Apă

- Gaz

Metode folosite în construcție/demolare

Realizarea lucrărilor de construcție se va face în condițiile respectării legislației și normativelor în construcții actuale

Tehnologia de realizare a construcției cuprinde:

- lucrări de amenajare a drumurilor de acces şi a drumurilor interne

- excavări + umpluturi și stabilizare teren pentru platforme și construcții

- realizarea armăturilor şi montarea elementelor metalice

- realizarea platformelor de beton

- montare suprastructură metalică

- realizare închideri panouri sandwich + montare tâmplării Aluminiu

- realizare compartimentări interioare din gipscarton

- lucrări de refacere a terenului în zonele folosite temporar pentru construcţie.

Betonul este transportat în amplasamente şi turnat folosind utilaje obişnuite pe şantierele de construcţii.

Liniile electrice urmează să fie realizate conform standardelor aplicate în mod obişnuit.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Fazele de desfăşurare ale proiectului sunt următoarele:

Faza de construcţie care constă în:

- amenajarea/ pregătirea organizării de şantier – foarte redusa;

- împrejmuirea şi semnalarea zonelor cu risc de accidentare

- amenajarea drumurilor pentru transportul utilajelor necesară șantierului

- pregătirea terenului pentru lucrările de săpare

- execuția construcțiilor

- îndepărtarea resturilor de materiale și a deșeurilor de pe amplasament, rezultate în urma lucrărilor de execuție

- dezafectarea organizării de șantier și refacerea zonelor din interiorul incintei folosite temporar pentru construcția propusă

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la  locurile de depozitare stabilite

- nivelarea terenului. La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier, se procedează la:

- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje

- dezafectarea organizării de şantier

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

Faza de funcționare – pe durata de viață a construcției

Faza de dezafectare – după încheierea duratei de viață a construcției.

Dacă se va decide dezafectarea construcțiilor, vor fi executate următoarele lucrări:

- demolarea construcțiilor şi a instalaţiilor şi dezafectarea staţiilor electrice şi a liniilor electrice

- înlăturarea platformelor şi construcţiilor

- refacerea terenului astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară realizării construcției

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul studiat este strict legat de activitatea propusă a fi desfășurată pe amplasament.

Încadrarea în planurile de urbanism.

Amplasamentul studiat face parte integrantă a unei documentații de urbanism faza PUZ ------documentație de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011.

Conform:

------documentației de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011

destinația zonei este de zonă de mică producție și prestări servicii (ZS).

Funcțiunea propusă prin proiect se încadrează în destinația zonei, conform documentației de P.U.Z. aprobată în anul 2011.

- Funcțiunea propusă= hală mică producție, birouri, anexe  tehnice și împrejmuire

- Destinația zonei confom PUZ aprobat = zonă de mică producție și prestări servicii (ZS)

Încadrarea în zonele de protecție prevăzute în planurile de urbanism.

Prin PUZ-ul antemenționat se identificau următoarele zone de protecție:

- Zona de protecție față de S.C. AVICOLA S.A. – interdicție de construire pe o rază de 100m

- Zona de protecție – minim 24m din axul drumului – DJ 112A – zonă cu interdicție de construire

- Zonă protecție rețele electrice – LEA 20kV – 12m din ax de-o parte și de alta a rețelei  și 37,5m din ax, de-o parte și de alta a rețelei electrice, LEA 400kV

Proiectul propus respectă zonele de protecție prevăzute în planurile de urbanism.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare.

Nu este cazul.

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu – extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Nu este cazul.

Alte autorizații / avize cerute prin proiect

- Certificat de Urbanism, nr 171/2018

- Aviz privind alimentarea cu apă și canalizare – Compania de apă

- Aviz de alimentare cu energie eletrică – SDEE Transilvania Sud

- Aviz gaze naturale – Distrigaz Sud

- Aviz telefonicare – Telekom, Orange, Vodafone

- Aviz PSI

- Aviz DSP

- Aviz Autoritatea aeronautică civilă română

- Aviz S.T.S.

- Aviz ANIF

- Aviz Dir. De drumuri și poduri

- Avizul S.G. A Brașov (Sistemul de gospodărire a apelor)

- Aviz Consiliul Județean Brașov

CAPITOLUL IV.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Amplasamentul este liber de construcții. Implicit, prin proiect nu se propun lucrări de demolare.

  - PLANUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE DEMOLARE, DE REFACERE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ A TERENULUI

Nu este cazul.

  - DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Nu este cazul.

  - CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

  - METODE FOLOSITE ÎN DEMOLARE

Nu este cazul.

  - DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE

Nu este cazul.

  - ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA URMARE A DEMOLĂRII (de exemplu eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

CAPITOLUL V.	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

  - DISTANȚA FAȚĂ DE GRANIȚE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENȚA Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Menționăm că proiectul nu se încadrează în prevederile anexei nr. 1 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în contect transfrontalieră.

Terenul aflat în studiu pe care urmează a se derula proiectul propus este situat în zona industrială a localității Hălchiu, în intravilanul acesteia, judeţul Brașov și este identificat prin CF Nr. 103966, nr. top/cad 103966, respectiv CF Nr.103967, nr. top/cad 103967.

Amplasamentul studiat face parte integrantă a unei documentații de urbanism faza PUZ ------documentație de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011.

Conform:

------documentației de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011

destinația zonei este de zonă de mică producție și prestări servicii (ZS).

Date privind proprietatea.

Terenul este înscris în:

      - CF nr. 103966 nr. cad. 103966, Suprafață=3554mp

      - CF nr. 103967, nr. cad 103967 , Suprafață=877mp – aferent drumului de acces

fiind proprietatea S.C. ACCO-MAN S.R.L persoană juridică română, CIF: 22162704.

Suprafață totală proiect (CF 103966 +CF103967)=4431mp.

Suprafață alocată proiect=3554mp

Suprafaţă, formă, dimensiuni, vecinătăţi.

Parcela este de formă aproximativ dreptunghiulară, fiind amplasată între alte trei parcele, având o suprafaţă totală de 4431 mp (din care 877 suprafață destinată conform PUZ aprobat drumului de acces) și drumul de acces pe latura nordică, DJ 112A (str. Bodului).

Parcela este de formă aproximativ neregulată, având o suprafaţă totală de 4431 mp, din care:

- CF 103966, nr. cad./top 103966 , S=3554mp – suprafața alocată proiectului

- CF 103967, nr. cad/top 103967, S=877mp  (zonă circulații auto)

Vecinătățile sunt următoarele:

- N – drum de acces DJ112A – str. Bodului

- S – teren privat – teren arabil

- V – teren privat – construcții industriale/depozitare – CF nr. 100689

- E – teren privat liber de construcții– CF nr. 103968

Distanțe între limita terenului studiat și vecinătăți sunt:

- la S –  terenurile libere de construcții

- la V – clădire – la 7m față de limita vestică de proprietate (construcție depozitare + mică prododucție nepoluantă lemn) – zonă industrială

- la E – teren liber de construcții + canal Hcn

- la N – DJ 112A (str. Bodului) – aprox 7m + benzinărie (amplasată la aprox 50m față de limita nordică de proprietate) + șopron deschis depozitare utilaje agricole (amplasat la aproximativ 65m față de limita de proprietate nordică)

Amplasarea construcției în interiorul incintei de 3554mp va respecta reglementările PUZ-ului existent, păstrând condițiile de aliniament/ amplasare in interiorul parcelei, și anume:

      - Amplasare față de aliniament stradal (str. Bodului – DJ 112A) – 24m din ax drum

      - 3m față de limita estică – față de zona de circulații

      - Minim 5m, față de limita posterioară a parcelei

      - Minim 2m față de limita lateral vestică, conform Codului Civil

  - LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată aprobată prin ord. Min. Culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și repertoriul arheologic național prevăzut de Ord. de Guvern nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

Amplasamentul este localizat în zona industrială a localității, prin PUZ-ul a cărui parte integrantă face, nefiind identificate elemente ale patrimoniului cultural în vecinătățile imediate.

  - HĂRȚI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI – care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât și artificiale + informații privind:

Folosințe actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament cât și pe zone adiacente acestuia

Terenul este înscris în:

      - CF nr. 103966 nr. cad. 103966, Suprafață=3554mp

      - CF nr. 103967, nr. cad 103967 , Suprafață=877mp – aferent drumului de acces

fiind proprietatea S.C. ACCO-MAN S.R.L persoană juridică română, CIF: 22162704.

Suprafață totală proiect (CF01 +CF02)=4431mp.

Suprafață alocată proiect=3554mp

Terenul era arabil, folosit pentru cultura de grâu și porumb.

O dată cu aprobarea PUZ-ului s-a obținut și scoaterea din circuitul agricol al terenului și introducerea în categoria de curți-construcții.

Terenul este liber de construcții.

Localizare amplasament.

Localizare amplasament (canalul de descare existent în vecinătate).

Localizare amplasament + vecinătăți.

Localizare amplasament + vecinătăți.

Politici de zonare și de folosire a terenului

Zonarea şi folosirea terenului corespunde destinaţiei stabilite prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului (v. C.U. anexat).

Amplasamentul studiat face parte integrantă a unei documentații de urbanism faza PUZ ------documentației de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011.

Conform:

------documentației de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011

destinația zonei este de zonă de mică producție și prestări servicii (ZS).

Funcțiunea propusă prin proiect se încadrează în destinația zonei, conform documentației de P.U.Z. aprobată în anul 2011.

- Funcțiunea propusă= hală mică producție, birouri, anexe tehnice și împrejmuire

- Destinația zonei confom PUZ aprobat = zonă de mică producție și prestări servicii (ZS)

Investiția va contribui la dezvoltarea economică a zonei.

Arealele sensibile

Nu este cazul. În imediata vecinătate a amplasamentului nu există areale sensibile identificate.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector, în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Se anexează ridicarea topografică vizată OCPI, care include și coordonatele geografice ale proiectului.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

CAPITOLUL VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI – în limita informațiilor disponibile

- SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

  - Protecția calității apelor:

- Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- Stațiile și instalațiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Poluarea apei se produce atunci când, în urma introducerii unor substanţe determinate – solide, lichide, gazoase, radioactive – apele suferă modificări fizice, chimice sau biologice, susceptibile de a le face improprii sau periculoase pentru sănătatea publică, viaţa acvatică, pescuitul industrial, industrie, turism ş.a.

Proiectul propus se află la distanțe mari de surse de apă naturală.

Proiectul propus: „Construire hală mică producție, birouri, anexe tehnice și împrejmuire” nu generează poluanţi, rezultaţi din faze tehnologice şi de activitate.

Suprafața proiectului consituie capacitate de desecare gravitațională în cadrul Amenajării desecare Barsa-Vulcănița, cod 442, aflată în administrarea ANIF-RA Unitatea de Administrare Brașov. În vecinătatea terenului se află canalul de desecare CCN384.

Apele uzate menajer – se propune extinderea rețelei de canalizare existentă și deversarea apelor uzate la aceasta.

Ape pluviale

Apele pluviale scurse de pe clădiri se vor deversa pe platformele betonate din incintă prin intermediul jgheaburilor și a burlanelor.

Apele pluviale de pe platforme betonate se vor colecta cu ajutorul gurilor de scurgere tip geiger, apoi vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, urmând a fi deversate într-un bazin de retentie ape pluviale, pentru o descărare controlată la canalul de desecare existent în zonă CCN 384 (limitrof parcelei învecinate pe latura estică – CF 103968).

Bazinul de retentie se va goli cu ajutorul unei statii de pompare, în canalul  de desecare aflat in vecinatatea incintei, la o distanta de aproximativ 60 m.

Pentru deversarea apelor pluviale în acest canal se va obține avizul ANIF proprietarul canalului CCN384 precum și acordul vecinului, proprietarul terenului învecinat, CF 103968.

Valorile indicatorilor şi parametrilor de calitate ai apelor preepurate descărcate în receptori naturali, trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005 și NTPA 002/2005

Alimentarea cu Apa:

Pentru asigurarea necesarului de apă, construcția va fi racordată la rețeaua existentă de apă. Nu se vor executa foraje.

Stațiile și instalațiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute

Suprafața proiectului consituie capacitate de desecare gravitațională în cadrul Amenajării desecare Barsa-Vulcănița, cod 442, aflată în administrarea ANIF-RA Unitatea de Administrare Brașov. În vecinătatea terenului se află canalul de desecare CCN384.

Apele pluviale de pe platformele betonate vor fi epurate prin intermediul separatorului de hidrocarburi propus prin proiect, înainte de a fi descărcate temporar în bazinul de retenție ape pluviale și ulterior, descărcate control la canalul ANIF din vecinătate.

Apele uzate menajer – se propune extinderea rețelei de canalizare existentă și deversarea apelor uzate la aceasta.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane și de suprafață

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa următoarele măsuri:

- intervenția rapidă cu absorbanți în cazul scurgerilor accidentale de carburanți și lubrefianți;

- schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

- asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii scurgerii de hidrocarburi;

- deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

- vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de catre firme special autorizate;

  - Protecția aerului:

- Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse mirosuri

- Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

În perioada de realizare a proiectului emisiile vor consta în gazele de eșapament rezultate de la utilajele necesare executării lucărilor, precum și din pulberile/praful angrenat.

Se interzice părăsirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară.

Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraăștierii acestora pe partea carosabilaă.

Platformele destinate depozitărilor de materiale sau pentru dotările de şantier vor fi din balast compactat, sau vor fi platforme betonate, astfel negenerând praf sau pulberi în suspensii.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de construcție se vor lua următoarele măsuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

- materialele pulverulente se vor depozita astfel încât să nu fie împraăștiate sub acțiunea vânturilor;

- oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate în activități;

- folosirea numai a utilajelor și autovehiculelor cu verificarea tehnică la zi;

- acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente/ depozitarea în recipiente etanșe;

- evitarea manipulării unor cantități mari de pământ sau agregate de carieră în periodele cu vânt.

În scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali.

În perioada de exploatare a construcției singurele potențiale surse de poluanți ai aerului sunt deșeurile de tip rumeguș rezultate din procesul de producție. Însă:

- întreg procesul de producție se desfășoară într-un mediu închis, în interiorul halei.

- Rumegușul rezultat în urma procesului de prelucrare a lemnului este preluat cu ajutorul unui grup de exhaustare cu țeavă mobilă, conectat direct la utilajele din hală, producătoare de rumeguș. După colectarea prin intermediului grupului de exhaustare, rumegușul este depozitat în saci menajeri, în interiorul unei anexăe depozitare (container prefabricat), destinată strict depozitării rumegușului, de unde urmează să fie colectat periodic de către societăți contractate de către client, în vederea valorificării rumegușului.

  - Protecția împotriva zgomotului și vibrațiiilor:

- Sursele de zgomot și de vibrații

- Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Sursele de zgomot și de vibrații

Surse de zgomot şi de vibraţii - în procesul de producţie nu se generează zgomot sau vibraţii peste cotele normale admise.

Notă!!! Cheresteaua (lemnul) utilizat în procesul de producție este debitat în prealabil de furnizori, la dimensiunile lor standard (înainte de sosirea pe amplasament). În fluxul de producție are loc doar adaptarea lemnului la necesar și finisarea acestuia. Procesul principal și major de tăiere/procesare a lemnului are loc în incintele furnizorilor de lemn și nu pe prezentul amplasament.

Utilajele folosit în procesul tehnologic sunt doar câteva și sunt de mici dimensiuni:

- fierăstrău circular și pendular

- mașină de rindeluit pe grosime

- 2 mașini de rindeluit pe 4 fețe

- grup exhaustare pentru rumeguș - grup electric

Întreg procesul de producție se desfășoară într-un mediu închis, în interiorul halei.

Pereții exteriori ai halei sunt din panouri sandwich, termoizolante și fonoizolate, deci apariția zgomotului în exterior este mult redusă prin închiderile utilizate.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor propuse sunt:

- Respectarea zonificării funcționale propuse (amplasamentul este încdrat în zona industrială conform PUZ aprobat)

- Respectarea zonei de implantare a construcțiilor în cadrul lotului

- Realizarea zonelor verzi având și rol de protecție fonică

  - Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiații

- Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Sursele de radiații. Având în vedere profilul specific al unității din cadrul zonei studiate, acestea nu sunt generatoare de surse de radiații.

Amenajări și dotări pentru protecția împotriva radiațiilor. Prin urmare zona nu necesită dotări, amenajări și măsuri pentru protecția împotriva radiațiilor.

Nivelul de radiațiii la limita incintei obiectivului și la cel mai apropiat receptor protejat.

În cadrul zonei studiate, nu se manipulează, nu se depozitează și nu se comercializează produse radioactive de nici un gen. Protecția împotriva radiațiilor este asigurată și controlată de A.P.M.

  - Protecția solului și a subsolului

- Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

- Lucrările și dotările pentru protecția solului și subsolului

În perioada de construire sursele de poluanţi pentru sol sunt reprezentate de eventualele scurgeri de carburanţi şi uleiuri de la utilajele folosite pentru executarea forajului. Pot exista deasemenea si depuneri de pulberi pe sol, provenite de la materialele de construcție utilizate.

Modul de alimentare cu combustibil al utilajelor folosite pe durata organizării lucrărilor de construcţii va fi realizat astfel încât să nu afecteze solul.

Alimentarea cu combustibil  a utilajelor se va face prin intermediul unei minicisterne mobile, cu pistol de alimentare contorizat. Procedura de alimentare se execută, pe suprafeţe impermeabilizate şi fără contact cu solul.

Specificarea locului unde se vor realiza lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor utilizate pe acest amplasament

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va face numai pe suprafeţe impermeabilizate şi fără contact cu solul, suprafaţă aferentă zonei de parcere utilaje şi autovehicule, realizată dintr-o platformă betonată, platformă de pe care apele pluviale sunt preluate prin intermediul gurilor de scurgere tip geiger si transportate printr-un separator de hidrocarburi spre sistemul de canalizare de incintă.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului.

Pentru evitarea și diminuarea potențialului impact asupra solului se propun următoarele măsuri:

- nu se va face depozitarea carburanților, a uleiurilor și a altor substanțe chimice, dacă este cazul, în zona amplasamentului, cu excepția organizaării de șantier extinse, cand se vor prevedea, de către constructor, magazii special destinate pentru recipienți adecvați;

- evitarea afectării unor suprafețe suplimentare de teren;

- depozitarea temporară a desșeurilor numai în locurile special amenajate și, în funcție de categorie, numai iîn recipienți special destinați;

- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfârșitul fazei de construcție;

- organizarea de șantier va fi dotată cu material absorbant, necesar intervenției în caz de poluare accidentală cu hidrocarburi;

- îndepărtarea deșeurilor atât din zona reglementată de plan cât și din vecinătatea acesteia.

  - Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Nu este cazul.

Activitatea ce se va desfăşura pe amplasament nu va afecta ecosistemele acvatice sau terestre. Prin proiectul propus nu vor fi afectate populaţia, flora, fauna, factorii climatici, peisajul sau inter-relaţiile dintre aceşti factori.

  - Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de inters public, distanța față de așezările umane, respectiv fațăde monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de inters public

Conform:

------documentației de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011

destinația zonei este de zonă de mică producție și prestări servicii (ZS).

Funcțiunea propusă prin proiect se încadrează în destinația zonei, conform documentației de P.U.Z. aprobată în anul 2011.

- Funcțiunea propusă= hală mică producție, birouri, anexe  tehnice și împrejmuire

- Destinația zonei confom PUZ aprobat = zonă de mică producție și prestări servicii (ZS)

Obiectivul se învecinează cu:

- la S –  terenurile libere de construcții – terenuri arabile

- la V – clădire – la 7m față de limita vestică de proprietate (construcție depozitare și prelucrare lemn) ---zonă industrială

- la E – teren liber de construcții + canal Hcn

- la N – DJ 112A (str. Bodului) – aprox 7m + stație carburanți (amplasată la aprox 50m față de limita nordică de proprietate) + șopron deschis depozitare utilaje agricole (amplasat la aproximativ 65m față de limita de proprietate nordică)

Nu vor fi afectate obiectivele de interes public, alte investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, aşezăminte sau zone de interes tradiţional.

  - Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

- Planul de gestionare a deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma activității desfășurate în incintă sunt:

- Deșeuri menajere – aprox 0,5mc/lună – cod deșeu: 20 03 01

- Rumeguș - aprox 30mc/6luni – cod deșeu: 03 01 05

- Recipiente plastic (capacitate 35l) rezultate de la soluția de tratare lemn – aproximativ 15 recipiente /an– cod deșeu: 20 01 39

Deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, se vor precolecta în recipiente separate (europubele din incinta proprietăţii amplasate pe platforme special amenajate din dale înierbate) şi vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare sau se vor valorifica la unităţile de profil.

Pămîntul se precolectează în containere şi va fi transportat de o firmă specializată sau se va folosi la umpluturi.

Rumegușul colectat prin intermediul unui exhaustor cu țeavă mobilă, în saci, este depozitat temporar într-o construcție anexă amplasată pe amplasament (realizată din containere prefabroicate), destinată deșeurilor rezultate, urmând a fi colectate periodic de către firme autorizate, colaboratori ai beneficiarului, cu care au contracte pentru valorificarea rumegușului rezultat.

Prin proiect se propune un container prefabricat, zonă dedicată colectării deșeurilor rezultate. Aceasta va fi compartimentată în 3 încăperi distincte – una pentru rumegușul rezultat, una pentru recipientele de plastic rezultate și una pentru deșeurile menajere/reciclabile.

Containereul deșeuri va fi amplasat lângâ unul dintre accesele auto în incintă pentru ca accesul la acestea să poată fi realizat cât mai facil.

Recipientele de plastic (rezultate de la soluția pentru tratarea lemnului), în cantitate de aproximativ 15 recipiente/an sunt depozitate temporar într-o încăpere anexă pe amplasament, până la ridicarea perioadică de către firme specializate.

  - Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

- Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și sau produse

- Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sanătății populației

În procesul de producție se utilizează doar 2 tipuri de substanțe:

- soluție chimică (soluția pentru tratarea lemnului) – produs de ignifugare antiseptic. Însă, conform agrementului tehnic 016-03/345-2010 acest produs chimic nu este periculos.

Produsul nu prezintă risc de toxicitate în condiții normale de utlizare. Datorită compoziției nu are efect iritant la nivel respirator, conjunctiv și tegumentar, decât în cazul inhalării, ingurgitării sau al contactului direct cu ochii – toate acestea putând fi evitate prinr espectartea măsurilor de protecția muncii specifice operațiunilor de preparea și aplicare a substanțelor iginifuge (folosirea echipamentului de protecție obișnuit).

- Adezivul necesar fixării elementelor de lemn ------în condiții normale de lucru, cu respectarea utilizării măștilor de protecție (respiratorii) acest produs de asemenea nu este periculos.

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII

Nu este cazul.

CAPITOLUL  VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a flori și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de ex. Natura și amplasarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (impact direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Pe durata lucrărilor de construcție, prin folosirea utilajelor și echipamentelor se poate crea un oarecare disconfort în ceea ce privește zgomotul și vibrațiile, însă, amplasamentul este situat într-o zonă industrială, având drept vecinătăți:

- la S –  terenurile libere de construcții – terenuri arabile

- la V – clădire – la 7m față de limita vestică de proprietate (construcție depozitare și prelucrare lemn) ---zonă industrială

- la E – teren liber de construcții + canal Hcn

- la N – DJ 112A (str. Bodului) – aprox 7m + stație carburanți (amplasată la aprox 50m față de limita nordică de proprietate) + șopron deschis depozitare utilaje agricole (amplasat la aproximativ 65m față de limita de proprietate nordică)

Impactul se va resimiți doar la nivelul amplasamentului, doar pe durata execuției proiectului, fiind vorba despre un impact nesemnificativ și temporar.

Din punct de vedere al calităţii aerului, în perioada de derulare a proiectului vor exista emisii provenite de la utilajele folosite pentru construcție. Având în vedere durata limitată a acestor lucrări, impactul va fi redus.

Diversitatea faunei şi florei este redusă pe amplasament, în consecinţă impactul asupra acesteia va fi nesemnificativ.

În zonă, nu au fost identificate obiective ce fac parte din patrimoniul istoric/ cultural, prin urmare nu va exista un impact asupra acestui tip de obiectiv.

În exploatare, procesul de producție desfășurat doar în interiorul halei, nu generează zgomote peste nivelurile acceptate.

  - Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Pe perioada de derulare a proiectului va exista un impact redus, pe termen scurt, în ceea ce priveşte zgomotul, doar la nivelul amplasamentului. De asemenea, vor exista emisii temporare (impact temporar) asupra atmosferei de la utilajele utilizate în construcție.

În exploatare, procesul de producție desfășurat doar în interiorul halei, nu generează zgomote peste nivelurile acceptate.

Se poate adăuga și impactul permanent produs asupra solului prin amplasarea obiectivului, astfel crește gradul de ocupare al terenului, însă acest lucru este absolut normal și necesar în condițiilor dezvoltării unei zone.

Extinderea spaţială a zonei de influenţă a impactului este în strânsă legătură cu natura impactului, de asemenea, cu magnitudinea şi complexitatea acestuia. Zona de impact va fi limitată în incinta amplasamentului, nefiind afectată în nici un fel populaţia comunei Hălchiu sau biodiversitatea zonei.

  - Magnitudinea și complexitatea impactului

Conform situaţiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului este foarte limitată, iar complexitatea mult redusă.

  - Probabilitatea impactului

Impactul cu probabilitatea cea mai ridicată va fi cel determinat de zgomot. Nu va exista alt tip de impact semnificativ. Însă și acesta va putea crea un disconfort doar pe durata execuției șantierului, nu și în exploatare.

  - Durata, frecvența și reversabilitatea impactului

Pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitată.

Frecvenţa acestuia este discontinuă în ceea ce priveşte zgomotul provenit de la utilajele şi echipamentele folosite în construcție. Acest impact este reversibil, la sfârşitul periodei de implementare a proiectului toate tipurile de impact dispărând.

În cazul zgomotului produs în perioada de utilizare, acesta are caracter periodic și procesul de producție se desfășoară doar în interiorul halei, nu generează zgomote peste nivelurile acceptate în exterior. Programul de lucru fiind de 8 ore/zi.

  - Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pe perioada implementării proiectului se vor aplica următoarele măsuri tehnice/ operaţionale de evitare/ reducere a impactului de mediu:

- depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din constructie (dacă este cazul), în locuri special amenajate;

- executarea lucrărilor prevăzute de proiect numai pe suprafaţa special destinată acestui lucru, fără a se afecta alte suprafeţe de teren;

- respectarea nivelului fonic maxim admis în afara incintei;

- folosirea de utilaje şi echipamente tehnologice moderne cu emisii reduse;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în containere special destinate.

  - Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul. Amplasamentul aferent proiectului este situat în centrul țării, jud. Brașov la distanțe mari de orice graniță a țării.

CAPITOLUL  VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PRIN CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE---se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă

Conform precizărilor anterioare.

CAPITOLUL  IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

- SE VA MENȚIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL – cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Amplasamentul studiat face parte integrantă a unei documentații de urbanism faza PUZ ------documentație de urbanism nr. 166/2011, faza PUZ, avizată cu Avizul Unic al Consiliului Județean Brașov, nr. 6 din 30.01.2012 și aprobată de Consiliul Local cu nr. 90 din 2011.

CAPITOLUL  X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

  - Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

La solicitarea autorităţii emitente, s-a conceput şi proiectat o organizare de şantier, care se desfăşoară pe o suprafaţă de teren ocupat temporar, de aproximativ 300mp, suprafaţă balastată propusă, poziţonată în imediata apropiere a accesului pe parcelă.

Organizarea de şantier este compusă din următoarele obiecte:

1. Depozitare materiale și fasonare

2. Depozitare temporară deşeuri şantier.

Au fost propuse pubele diferenţiate pe diferite tipuri de deşeuri rezultate.

Deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal etc, se vor precolecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare sau se vor valorifica la unităţile de profil.

3. Zonă muncitori – toalete ecologice

Se propun 2 toalete ecologice pe durata șantierului.

4. Zonă depozitare utilaje.

Reprezintă zona delimitată pentru utilajele folosite pe durata şantierului.

Alimentarea cu combustibil  a utilajelor se va face prin intermediul unei minicisterne mobile, cu pistol de alimentare contorizat. Procedura de alimentare se execută, pe suprafeţe impermeabilizate şi fără contact cu solul.

Nu se va depozita combustibil pe amplasamentul aflat în studiu, minicisternele mobile staţionează pe amplasament doar cât timp alimentează.

Scurgerile sau pierderile accidentale provenite de la mijloacele de transport, echipamente sau utilaje, prin stropirea solului cu uleiuri si/sau carburanti, aparute in  perioadele in care se realizeaza aprovizionarea cu materiale sau in diferite etape tehnologice (montarea structuriilor metalice), sunt in cantitati foarte mici, au o manifestare locala, izolata, fara nici un efect negativ asupra calitatii solului. In momentul aparitiei unui astfel de eveniment, locul infestat se acopera cu substante absorbante neutralizante, sau cu nisip si prin curatarea locala rapida, a locului infestat, se elimina in totalitate

riscul de infiltrare si infestare a solului. O alta masura preventiva, consta in stabilirea cu exactitate a locului special amenajat in care mijloacele de transport, echipamentele si utilajele, vor stationa in cadrul spatiului “organizarii de santier”, localizandu-se asfel eventualele pierderi de uleiuri si/sau carburanti, sau in cazul producerii unui asfel de eveniment, existand dotarile corespunzatoare si capacitatea tehnica maxima operationala, de localizare si eliminare a unor asfel de evenimente.

Drumuri şi platforme de deservire.

Pentru accesul auto în zona de deservire a șantierului se păstrează accesul auto existent pe amplasament.

- Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind:

- curăţarea şi nivelarea terenului

- amenajarea platformelor

- construcţii sumare

- îngrădirea incintei.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la  locurile de depozitare stabilite

- nivelarea terenului. La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier, se procedează la:

- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje

- dezafectarea organizării de şantier

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

  - Localizarea organizării de șantier

- Amplasamentul pentru organizarea de şantier a fost ales luând în considerare:

- accesul de la drumul principal DJ 112A

- disponibilitatea terenului

- modul de organizare aproiectului propus pe amplasament

Astfel s-a determinat locația organizării de șantier în vecinătatea drumului de acces DJ 112A, ulterior această zonă fiind refăcută în suprafețe verzi și plantate.

  - Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

După cum se știe, orice activitate de șantier induce un impact negativ asupra mediului, de o amploare mai mare sau mai mică, funcție de modul de organizare al șantierului și de amploarea lucrărilor.

Prin măsurile propuse și printr-o bunaă organizare de șantier, impactul se reduce semnificativ. O bună organizare de șantier, alegerea metodelor optime de execuție, colectarea deșeurilor menajere produse, va crește gradul de asigurare al securităâii personalului muncitor și va elimina riscul de îmbolnăvire al acestora.

De asemenea, durata redusă estimată de execuție reduce la minim impactul posibil.

Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier decurg din:

- ocuparea terenului

- amenajarea platformelor

- depozitarea deşeurilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier, urmată de refacerea terenului.

  - Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

În timpul organizării de şantier, poluanţii vor consta în emisiile de praf, la care se vor adăuga gazele de eşapament produse de motoarele utilajelor care vor transporta materialele de construcţie precum şi de utilajele necesare pentru execuția lucrărilor.

Emisiile vor fi de durată scurtă şi nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea acestora.

  - Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Pentru o emisie cât mai redusă de poluanţi în mediu se vor folosi, pe toată durata de implementare a proiectului, utilaje/echipamente cu verificările tehnice la zi.

Se va realiza un acess auto prevazut cu un sistem de curatare a rotilor utilajelor (basculante, betoniere, excavatoare, etc..)

La montarea si cabinei WC - ecologice se vor respecta toate regulile de tehnica securitatii muncii, iar partea electricaă va fi asigurată cu electricieni autorizați.

Lucrările vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât si în timpul nopții și în maăsura în care este posibil se va asigura paza utilajelor și securitatea zonei astfel încât saă se elimine riscul unor poluări accidentale datorate efracțiilor.

Pentru personalul muncitor apa potabilaă va fi transportată în bidoane de plastic sau se va asigura din rețeaua de alimentare cu apa potabilă a orașului.

Lucrările de execușie se vor desfășura numai în limitele incintei deținute de titular.

- Depozitarea materialelor şi depozitarea deşeurilor vor fi realizate astfel încât acestea să nu ajungă pe sol şi să nu fie sub influenţa precipitaţiilor, pentru a evita infiltraţiile de poluanţi în sol.

CAPITOLUL  XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LAÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

  - Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

La finalizarea investiţiei se vor întreprinde următoarele lucrări:

- îndepărtarea tuturor utilajelor folosite, precum şi a materialelor neutilizate;

- platformele organizării de șantier vor fi dezafectate permițând revenirea la folosința anterioară.

- transportul deşeurilor conform cerinţelor gestionării deşeurilor;

- deşeurile valorificabile: conform cerinţelor gestionării deşeurilor.

În caz de accident. Necesarul de lucrări de refacere se poate stabili numai după cunoaşterea consecinţelor accidentului dar, în principiu, complexitatea şi anvergura redusă a lucrărilor nu ar trebui să ridice probleme deosebite.

De asemenea, la finalizarea execuției se vor realiza spații verzi și se vor planta arbori și arbuști.

  - Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului.

Pentru evitarea si diminuarea potentialului impact asupra solului se propun urmatoarele masuri:

- nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor si a altor substante chimice, daca este cazul, in zona amplasamentului, cu exceptia organizarii de santier extinse, cand se vor prevedea, de catre constructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvati;

- evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;

- depozitarea temporara a deseurilor numai in locurile special amenajate si, in functie de categorie, numai in recipienti special destinati;

- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfarsitul fazei de constructie;

- organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

- indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

- materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;

- oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;

- folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie pulverulente/ depozitarea in recipiente etanse;

- evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vant.

În scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali.

  - Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

În cazul dezafectării, vor fi executate lucrări de demontare a  structurilor metalice şi de demolare a construcțiilor respectiv a platformelor.

  - Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Reabilitarea mediului va include:

- Excavarea şi îndepărtarea elementelor constructive;

- Curăţarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie;

- Umplerea excavaţiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora;

- Aşezarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului astfel încât să permită desfăşurarea activităţilor agricole anterioare pe terenurile reabilitate.

CAPITOLUL  XII. ANEXE – piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele): planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solictată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasmente)

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare

- Schema flux a gestionării deșeurilor

- Alte piese desenate stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului

Anexele prezentate sunt:

- Plan de încadrare în zonă

- plan de situație existent cu vecinătăți

- Plan de situație propus

- Ridicare topografică vizată OCPI

CAPITOLUL  XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCINDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN OUG NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul se va completa cu:

  - Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi rpezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 70, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (x, y) în sistem de proiecție națională Stereo1970

Nu este cazul.

  - Numele și codul ariei naturale protejate

Nu este cazul.

  - Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu este cazul.

  - Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de inters comunitar

Nu este cazul.

  - Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de ineters comunitar

Nu este cazul.

  - Alte informații prevăzute în legislația în vigoare

CAPITOLUL  XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE memoriul se va completa cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale actualizate:

  - Localizarea proiectului

- Bazinul hidrografic

- Cursul de apă – denumirea și codul cadastral

- Corpul de apă ( de suprafață și subteran) – denumire și cod

  - Indicarea stării ecologice / potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă

  - Indicarea obiectivului de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Nu este cazul.

CAPITOLUL  XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR...........privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV:

Nu este cazul.

Întocmit							Semnătura și ștampila titular:

Arh. Delia CIURARIU					S.C. ACCO-MAN S.R.L.

Șef proiect

Arh. Mihai SILVESTRU