MEMORIU DE PREZENTARE

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE – BLOC Z1 (S+P+9E+Eth), BLOC Z2 (S+P+8E+Eth) CU PARCAJ SUBTERAN, PARCAJ LA SOL, PLATFORMA GUNOI, GARD, AMENAJARI SPATII VERZI, RACORD UTILITATI

Amplasament:

Bucuresti, Dumul Padurea Neagra, nr. 56-64 – strada Padurea Pustnicu, nr. 145, sector 1

Beneficiar:

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

### - martie 2020 -

BORDEROU

| - Denumirea proiectului | 3 |
| --- | --- |
| - Titularul, beneficiarul si proiectantul general | 3 |
| - Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 3 |
| III.1. Rezumatul proiectului | 3 |
| III.2. Justificarea necesitatii proiectului | 3 |
| III.3. Valoarea investiției | 3 |
| III.4. Perioada de implementare propusă | 3 |
| III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 4 |
| III.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) | 5 |
| III.7. Profilul si capacitatile de productie | 7 |
| III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) | 7 |
| III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea | 8 |
| III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora | 8 |
| III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona | 8 |
| III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei | 9 |
| III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente | 9 |
| III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare | 9 |
| III.15. Metode folosite in constructie | 10 |
| III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara | 10 |
| III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate | 10 |
| III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare | 11 |
| III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului | 11 |
| III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect | 11 |
| - Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 12 |
| - Descrierea amplasarii proiectului | 12 |
| V.1. Date hidrogeografice | 12 |
| V.2.. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 | 14 |
| V.3. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural | 14 |
| V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii | 14 |
| V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 | 15 |
| V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare | 15 |
| - Surse de poluanti si instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu | 15 |
| VI.1. Protectia calitatii apelor | 15 |
| VI.2. Protectia aerului | 16 |
| VI.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 16 |
| VI.4. Protectia impotriva radiatiilor | 16 |
| VI.5. Protectia solului si a subsolului | 17 |
| VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 17 |
| VI.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 18 |
| VI.8. prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea | 18 |
| VI.9. Gospodarirea substantelor și preparatelor chimice periculoase | 19 |
| - Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității | 19 |
| - Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect | 19 |
| - Prevederi pentru monitorizarea mediului | 21 |
| - Legătura cu alte acte normative și/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare | 21 |
| - Justificarea incadrarii proiectului | 22 |
| - Lucrari necesare organizarii de santier | 22 |
| - Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile | 22 |

I.  DENUMIREA PROIECTULUI

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE – BLOC Z1 (S+P+9E+Eth), BLOC Z2 (S+P+8E+Eth) CU PARCAJ SUBTERAN, PARCAJ LA SOL, PLATFORMA GUNOI, GARD, AMENAJARI SPATII VERZI, RACORD UTILITATI

II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL

Numele titularului: S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Beneficiar: S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Sediu: Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Biroul nr. 1, sectorul 1, Willbrook Platinium & Convention Center, Cladirea A, etaj 1

CUI: RO3747185, Nr. R.C.: J40/7228/2018

Telefon / fax: 021.230.75.70 / 021.230.75.81

Persoana de contact: Victor Truta – tel.: 0747.100.715

Proiectant general: VLAD SIMIONESCU & ASOCIATII ARHITECTI S.R.L.

Sediu: Mun. Bucureşti, str. Carol Davila, nr. 40, et. 2, sector 5

CUI RO7345392, Nr. R.C.: J40/2358/1995

Telefon: 021.411.02.59

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

III.1. Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune executia unui ansamblu de locuinte colective bloc Z1 (S+P+9E+Eth), bloc Z2 (S+P+8E+Eth) cu parcaj subteran, la care se adauga lucrari complementare: parcaje la sol, platforma gunoi, gard, amenajari spatii verzi, racorduri utilitati.

Terenul pe care se propune executia ansamblului de locuinte colective, se afla in intravilanul municipiului Bucuresti, sector 1 si are functiunea curti constructii.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Oportunitatea acestui proiect este sustinuta de dezvoltarea generala a investiilor imobiliare ca urmare a cerintei continue de spatii de locuit.

III.3. Valoarea investiției

Valoarea investitiei: 7.000.000 Euro – C+M

III.4. Perioada de implementare propusă

Durata de executie a lucrarilor este estimata la 18 luni.

Programul de lucru pe perioada derularii lucrarilor va fi 10 h/zi.

III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Investitia propusa este situata în intravilanul municipiului Bucuresti, in partea de nord a sectorului 1, cu functiunea curti constructii, pe un teren cu suprafaţă de 7.811 mp. Terenul se afla in zona Ansamblului Greenfield si este situat la aprox. 950 m ce DNCB.

Terenul este inscris in Cartea Funciara nr. 263354 cu nr. cadastral 263354.

Conform Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general al municipiului Bucuresti terenul pe care se doreste a se executa constructiile se incadreaza in subzona Lie - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclavele neconstruite, prevazute a fi realizate prin viitoare operafiuni urbanistice, in regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

Indicatorii urbanistici, circulatiile si retragerile au fost stabilite prin Planul Urbanistic Zonal „Aleea Teisani - Drumul Padurea Neagra nr. 56-64”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 705 / 18.12.2019, Aviz nr. 68 / 15.10.2019, regulament de urbanism si plansa de reglementari vizata spre neschimbare. Functiuni avizate - locuinte colective, centru comercial, servicii mixte de interes public, invatamant, transporturi, culte, gospodarie comunala.

Potrivit acestuia terenul se afla in U.T.R. L-12 - zona locuinte colective functiuni complementare locuirii - subzona cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de 2S+P+8E-10E.

Terenul se incadreaza in categoria de folosinta curti constructii.

Terenul este proprietatea S.C. Impact Developer & Contractor S.A., conform Actului de alipire autentificat cu nr. 183 din 24.03.2014, de notar public Gaspar Gabriela.

Terenul are acces pe latura nordica, la strada ce deserveste si Ansamblul Blue.

Vecinatatile amplasamentului

- la nord: drum Ansamblul Blue

- la vest: drum Ansamblul Rubin

- la sud: strada Drumul Padurea Pustnicu

- la est: strada Drumul Padurea Neagra.

Coordonate STEREO 70 ale terenului

| Punct contur amplasament | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 337367 | 587713 |
| 2 | 337371 | 587805 |
| 3 | 337274 | 587800 |
| 4 | 337304 | 587716 |

III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planurile se regasesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu.

III.6.1. Situatia existenta

Terenul se incadreaza in categoria de folosinta curti constructii.

Pe terenul studiat a existat o constructie cu regim de inaltime P+1E, cu suprafata construita de 82,00 mp, care a fost demolata conform Autorizatiei de desfiintare nr. 79/12/P/1113B/22.08.2017 si pentru care s-a incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 11 din 15.01.2020 (conform caruia constructia a fost desfiintata).

III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse

Prin proiect se propune executia unui ansamblu de locuinte colective bloc Z1 (S+P+9E+Eth), bloc Z2 (S+P+8E+Eth) cu parcaj subteran, la care se adauga lucrari complementare: parcaje la sol, platforma gunoi, gard, amenajari spatii verzi, racorduri utilitati.

Etajele tehnice contin centrala termica si casa scarii, respectiv spatiu tehnic ascensor. Suprafata etajelor tehnice este mai mica de 20% din suprafata de etaj curent.

In cadrul ansamblului se vor amenaja 109 apartamente, din care 65 in blocul Z1 si 44 in blocul Z2.

In incinta obiectivului se vor amenaja 131 locuri de parcare, din care 54 locuri la suprafata (parcare la sol) si 77 locuri in parcarea subterana (in subsol). Fiecare loc de parcare se afla la minim 5 m fata de ferestrele camerelor de locuit.

Aspecte arhitecturale

Arhitectura cladirilor urmareste crearea unor volume simple, moderne, cu suprafete vitrate mari.

Blocurile de locuinte se disting prin realizarea unor balcoane de dimensiuni mari (circa 8 mp) care se estimeaza ca vor fi animate de mobilier de terasa si plante. Materialele folosite pentru fatade sunt: termosistem cu zugraveala decorativa in tonuri de alb – gri – beige, tamplarie de culoare gri si balustrade metalice si sticla.

Structura functionala

Construcțiile vor cuprinde în volumul lor urmatoarele functiuni in conformitate cu tema de proiectare stabilita de beneficiar:

| Imobil | Regim de inaltime | Functiuni principale | Functiuni secundare | Functiuni conexe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloc Z1 | S+P+9E+Eth | apartamente suprateran / parcaj + boxe + ALA subteran | casa scarii, hol de intrare, ascensoare | zona contori, centrala ECS, spatii tehnice |
| Bloc Z2 | S+P+8E+Eh | apartamente suprateran / parcaj + boxe + ALA subteran | casa scarii, hol de intrare, ascensoare | zona contori, centrala ECS, spatii tehnice |
| Parcaj subteran | S | parcaj | casa scarii, hol de intrare, ascensoare | spatii tehnice, ALA, centrala termica, boxe |

Functiunile desfasurate pe nivelurile construcției sunt:

| Imobil bloc Z1 / nivel | Functiuni |
| --- | --- |
| S | parcaj, casa scarii, hol ascensoare, boxe, adapost, spatii tehnice |
| P | apartamente, casa scarii, hol de intrare + zona contori, ascensoare, spatiu de inchiriat |
| E1…E9 | apartamente, casa scarii, ascensoare |
| Etaj tehnic | centrala termica |

| Imobil bloc Z2 / nivel | Functiuni |
| --- | --- |
| S | parcaj, casa scarii, hol ascensoare, boxe, adapost, spatii tehnice |
| P | apartamente, casa scarii, hol de intrare + zona contori, ascensoare, spatiu de inchiriat |
| E1…E8 | apartamente, casa scarii, ascensoare |
| Etaj tehnic | centrala termica |

| Parcaj subteran | functiuni |
| --- | --- |
| S | parcaj, casa scarii, hol ascensoare, boxe, adapost, spatii tehnice, ALA |

Sistemul constructiv

- fundatii / radier din beton armat

- stalpi din beton armat

- diafragme si grinzi din beton armat

- plansee din beton armat

- pereti exteriori - Zidarie cu goluri + termosistem vata minerala / polistiren expandat ignifugat + tencuiala texturata decorative / placaj ventilat fibrociment.

Incadrarea obiectivului

- categoria „C” de importanta, conform H.G. 766/1997

- clasa „III” de importanta, conform P 100/1-2013

- clasa de importanta „IV” conform STAS 4273/1983

- risc „mic” de incendiu

- grad „II” de rezistenta la foc.

Bilant teritorial propus

- suprafata teren: St = 7.811 mp

- suprafata construita: Sc = 974,40 mp

- suprafata desfasurata suprateran: Sds = 8.355 mp

- suprafata betonata: Sb = 4.367,21 mp

- suprafata spatii verzi: 2.469,39 mp, din care:

  - 2.014,35 mp pe teren liber

  - 455,04 mp deasupra subsolului.

Indicatori urbanistici

- P.O.T. = 12,47 % (< 55 POT admis)

- C.U.T. = 1,07 (< 1,56 CUT admis)

III.7. Profilul si capacitatile de productie

In cadrul ansamblului se vor amenaja 109 apartamente, din care 65 in blocul Z1 si 44 in blocul Z2.

In incinta obiectivului se vor amenaja 131 locuri de parcare, din care 54 locuri la suprafata (parcare la sol) si 77 locuri in parcarea subterana (in subsol). Fiecare loc de parcare se afla la minim 5 m fata de ferestrele camerelor de locuit.

III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Nu este cazul.

III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Obiectivul va fi dotat cu utilitati privind alimentarea cu apa, energie electrica, gaze naturale si canalizarea apelor uzate prin conectarea la retele publice ale orasului, in functie de solutiile aprobate de fiecare operator.

III.11. Racordarea la reţelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa

Conform Avizului nr. 92002717 / 04.03.2020 emis de APANOVA Bucuresti, in zona studiata, pe drumul Padurea Neagra nu exista retea publica de apa apartinand sistemului public de alimentare cu apa, insa operatorul detine in exploatare, o retea publica de alimentare cu apa De 280 mm, PEID, pe Soseaua Bucuresti – Ploiesti, intersectie cu Aleea Teisani.

Prin urmare, alimentarea cu apa a cladirilor propuse in cadrul ansamblului rezidential se va asigura din reteaua publica de apa, prin extinderea acesteia pana la amplasament.

Beneficiarul va asigura presiunea si debitul de stingere a unui incendiu din interior prin intermediul gospodariei de apa aferenta intregului Ansamblul Rezidential Greenfield, care cuprinde trei rezervoare de inmagazinare cu capacitatea totala de 700 mc.

Reteaua exterioara de alimentare cu apa se va executa din conducte din PEHD.

Evacuarea apelor uzate menajere

Conform Avizului nr. 92002717 / 04.03.2020 emis de APANOVA Bucuresti, in zona studiata, pe drumul Padurea Neagra nu exista retea publica de canalizare apartinand sistemului public de canalizare, insa operatorul detine in exploatare, o retea publica de canalizare Dn 300 mm, pe Soseaua Bucuresti – Ploiesti, intersectie cu Aleea Teisani.

Prin urmare, evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la cladirile propuse in cadrul ansamblului rezidential se va face in reteaua publica de canalizare, prin extinderea acesteia pana la amplasament.

Reteaua exterioara de canalizare se va executa din conducte din PEHD.

Evacuarea apelor pluviale

Conform Avizului nr. 92002717 / 04.03.2020 emis de APANOVA Bucuresti, apele pluviale cazute in incinta obiectivului vor fi colectate in bazinele de retentie (BR1: V = 3.500 mc, BR2: V = 7.000 mc, BR3: V = 2.700 mc), propuse pentru intreg Ansamblul Rezidential Greenfield, prin PUZ „Aleea Teisani - Drumul Padurea Neagra 56-64 – Ansamblu Rezidential Greenfield” – studiu de precoordonare retele, de unde vor fi evacuate prin pompare in reteaua publica de canalizare in limita unui debit maxim cumulat cu apele uzate menajere, conform prevederilor operatorului.

Subsolurile vor fi asigurate impotriva inundatiilor (avarii la instalatiile interioare, infiltratii, patrunderi accidental de apa de ploaie) prin pomparea apelor in bazinul de retentie propus, de unde vor fi pompate in reteaua de canalizare publica. Pe conducta de refulare se prevede montarea de clapete de retinere sau vane pe conductele de golire a subsolurilor.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va asigura prin bransament la reteaua de distributie din zona.

III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje, depasiri ale nivelului de zgomot in zona utilajelor in functiune, deranjarea temporara a circulatiei pe reteaua stradala unde se pozeaza obiectivele.

Pentru fiecare obiectiv implementat se vor prevede lucrari de refacere a starii initiale prin refacerea stratului vegetal.

Dupa terminarea lucrarilor de construire a cladirilor si a lucrarilor de infrastructura, se va realiza o sistematizare pe verticala a zonei, se va amenaja zona verde prin plantatii si se vor marca toate arterele de circulatie.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a obiectivelor viitoare se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului. In cazul suprafetelor ce au prezentat vegetatie in fata initiala se vor va aplica un proces de revegetare, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Durata de viata difera de la caz la caz in functie de tipul fiecarui obiectiv. Astfel, se vor prevedea masuri de interventie la sfarsitul duratei de viata, pentru consolidarea / demoalrea / demontarea si igienizarea zonei respective, astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala sau sa poata fi dat in folosinta spre dezvoltarea unui alt proiect.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru evaluarea nivelului de poluare a solului si subsolului si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Pentru executia acestor lucrari, nu se vor realiza accese noi, vor fi folosite caile de acces existente in zona. Accesul in incinta se va realiza pe latura nordica, pe strada ce deserveste si Ansamblul Blue.

III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investiei, in cadrul lucrarilor de executie se folosesc materiale de constructii standard: nisip, beton, fier beton, metal, tabla. Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare sunt necesare resurse naturale precum apa si energia electrica, ce se vor asigura de la retelele publice din zona.

III.15. Metode folosite in constructie

Tehnologia de realizare a lucrarilor pentru construire cuprinde urmatoarele etape generale:

- lucrari de amenajare a terenului

- excavari pentru realizarea fundatiilor

- realizarea cofrajelor, montarea elementelor de armatura si turnarea betonului

- executia lucrarilor

- executia montajelor unde este cazul

- realizarea lucrarilor aferente retelelor de utilitati

- lucrari de indepartare a materialelor si utilajelor / echipamentelor ramase pe amplasament.

Liniile electrice urmeaza sa fie realizate conform standardelor aplicate in mod obisnuit.

Lucrari de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor de constructii, cuprind :

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri

- eliminarea / valorificarea deseurilor si resturilor de materiale prin societati autorizate

- nivelarea terenului.

La finalizarea lucrarilor se va proceda la dazafectarea organizarii de santier.

III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de constructie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a obiectivului. In perioada de garantie a lucrarilor se vor desfasura lucrarile de remediere a terenului.

Lucrarile de realizare a obiectivului parcurg urmatoarele faze:

- pregatirea organizarii de santier

- amenajarea accesului

- executia fundatiilor

- executia constructiilor

- realizarea retelelor de utilitati

- dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu e cazul.

Obiectivul propus respecta indicatorii urbanistici, circulatiile si retragerile au fost stabilite prin Planul Urbanistic Zonal „Aleea Teisani - Drumul Padurea Neagra nr. 56-64”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 705 / 18.12.2019, Aviz nr. 68 / 15.10.2019, regulament de urbanism si plansa de reglementari vizata spre neschimbare. Functiuni avizate - locuinte colective, centru comercial, servicii mixte de interes public, invatamant, transporturi, culte, gospodarie comunala.

Potrivit acestuia terenul se afla in U.T.R. L-12 - zona locuinte colective functiuni complementare locuirii - subzona cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de 2S+P+8E-10E.

III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In vederea realizarii proiectului au fost luate in considerare utilaje/echipamente, materiale, care sa corespunda din punct de vedere tehnic si economic activitatii propuse, fiind aleasa varianta optima.

III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect

Pentru realizarea investiei propuse a fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 154/20/P/3392 din 21.02.2020, emis de Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti. Certificatul de urbanism prevede lista avizelor/ acordurile ce trebuie obtinute pentru in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

Cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de urmatoarele avize/ documente:

- certificat de urbanism, inclusiv anexe (copie)

- dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcţii (copie conforma cu originalul, intabulat), extras de Carte Funciară pentru informare, actualizat la zi, si documentatie cadastrala;

- acord notarial detinator drept de servitute

- dovada juridica a accesului la lot

- acordul notarial al proprietarilor vecini perimetrali numai daca imprejmuirea se va realiza pe hotar sau, in lipsa acestuia, declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca imprejmuirea se va realiza in interiorul limitelor proprietatii, inclusiv fundatiile

- documentatie tehnica – DT (D.T.A.C + D.T.O.E) – 2 exemplare originale, verificata tehnic, insusite de expert, luate in evidenta OAR si insotita de evaluare / deviz lucrari

- avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism:

  - avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura

    - ApaNova

    - Enel

    - Distrigaz

    - contract transport moloz incheiat cu Romprest S.A.

  - avize si acorduri privind:

    - ISU (securitatea la incendiu)

    - ISU (protectie civila)

    - DSP – MB

    - certificat numar postal – PMB (dupa alipire)

  - avizele / acordurile specifice ale asministratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

    - Ocolul Silvic Bucuresti

    - Inspectoratul Regional in Constructii Bucuresti – Ilfov

    - Comisia Tehnica de Circulatii - PMB

  - studii de specialitate

    - expertiza tehnica privind constructiile invecinate

    - ridicare topografica

    - studiu geotehnic

    - studiu de insorire

    - calculul coeficientului de transfer termic «G»

    - referate de verificare

    - studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

- actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului - A.P.M. Bucuresti

- documente de plata taxe (conform certificat de urbanism).

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Pentru realizarea lucrarilor propuse prin proiect nu este necesara dezafectarea / demolarea altor obiective.

Pe terenul studiat a existat o constructie cu regim de inaltime P+1E, cu suprafata construita de 82,00 mp, care a fost demolata conform Autorizatiei de desfiintare nr. 79/12/P/1113B/22.08.2017 si pentru care s-a incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 11 din 15.01.2020 (conform caruia constructia a fost desfiintata).

Prin functiune si prin proiectele de rezistenta, arhitectura, instalatii ce urmeaza a fi realizate, durata de functionare a cladirilor este continua pe toata perioada anului, iar durata lor de viata nu este limitata in timp.

V. Descrierea amplasarii proiectului

V.1. Date hidrogeografice

Localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona

- Bazin hidrografic:	Arges

- Cursul de apa: Raul Pasarea (cod cadastral: X-1.025.18.00.00.0)

- Localitate: Bucuresti, sector 1.

Terenul pe care se doreste realizarea investiei se afla in partea de nord a sectorului 1, respectiv in partea de nord a mun. Bucuresti.

Accesul catre ansamblu se poate face fie pe la Gradina Zoologica pe drumul ce strabate padurea, fie pe partea de nord, dinspre DN1 si Soseaua de Centura, prin Aleea Teisani si Str. Drumul Padurea Pustnicu.

Municipiul Bucuresti se afla in sud-estul tarii, intre Ploiesti si Giurgiu, pe malurile raului Dambovita, ce se varsa in Arges, afluent al Dunarii. Orasul se afla in Campia Vlasiei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului.

Campia Bucurestiului, subunitate a Campiei Vlasiei, se extinde in N-E si E pana la Valea Pasarea, in S-E si S pana la Campul Calnaului si Lunca Arges-Sabar, in S-V tot pana la Lunca Arges-Sabar, iar in N-V pana la Campia Titu.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 100-115 m, in partea nord-vestica, si 50-60 m, in cea sud-estica, in lunca Dambovitei. Orasul propriu-zis se desfasoara intre 58 m si 90 m altitudine. Peste 50% din suprafata sa se incadreaza in intervalul hipsometric de 80-100 m, iar pantele nu depasesc valoarea de 2°. Fragmentarea este mai accentuata in jumatatea estica, unde se ajunge la 1-1,5 km/km2.

Clima in capitala este specifica Romaniei, respectiv temperat-continentala. Sunt specifice patru anotimpuri, iarna, primavara, vara si toamna. Iernile in Bucuresti sunt destul de blande cu putine zapezi si temperaturi relativ ridicate, in timp ce in ultimii ani verile sunt foarte calde, chiar caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de pana la 40 de grade la umbra) si cu putine precipitatii. Aceasta face ca diferentele de temperatura iarna - vara sa fie de pana la 60 de grade.

Apele. Bucurestiul se afla situat pe malurile raului Dambovita, ce se varsa in Arges, afluent al Dunarii. Mai multe lacuri se intind de-a lungul raului Colentina, in perimetrul orasului, precum Lacul Herastrau, Lacul Floreasca, Lacul Tei sau Lacul Colentina. Si in centrul orasului exista un lac, in Parcul Cismigiu. Acest lac, fosta balta in vechiul oras medieval, este inconjurat de Gradina Cismigiu, inaugurata in 1847 dupa planurile arhitectului german Carl F. W. Meyer. Pe langa Cismigiu in Bucuresti mai exista si alte parcuri mari:  Parcul Herastrau (cu Muzeul Satului) si Gradina Botanica (cea mai mare din Romania si care cuprinde peste 10.000 de specii de plante inclusiv exotice), Parcul Tineretului, Parcul Alexandru Ioan Cuza (cunoscut si ca Parcul Titan sau Parcul IOR), precum si multe parcuri mai mici si spatii verzi amenajate de primariile de sector. De remarcat este prezenta nenumaratilor maidanezi in parcurile si pe strazile capitalei.

V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

V.3. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice, nu se afla la mai putin de 100 m de imobil inscris pe lista si nici in zona cu servituti aeronautice, dar se afla la liziera unui fond forestier.

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Terenul este proprietatea S.C. Impact Developer & Contractor S.A., conform Actului de alipire autentificat cu nr. 183 din 24.03.2014, de notar public Gaspar Gabriela.

Terenul se afla intr-o zona de locuinte (la limita de sud-est a ansamblului Greenfield).

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Se vor respecta indicatorii de urbanism aprobati prin Planul Urbanistic Zonal „Aleea Teisani - Drumul Padurea Neagra nr. 56-64”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 705 / 18.12.2019, Aviz nr. 68 / 15.10.2019, regulamentul de urbanism si plansa de reglementari vizata spre neschimbare. Functiuni avizate - locuinte colective, centru comercial, servicii mixte de interes public, invatamant, transporturi, culte, gospodarie comunala.

Potrivit acestuia terenul se afla in U.T.R. L-12 - zona locuinte colective functiuni complementare locuirii - subzona cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de 2S+P+8E-10E.

- Arealele sensibile

Nu este cazul.

V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 ale zonei unde se vor executa forajele

| Punct contur amplasament | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 337367 | 587713 |
| 2 | 337371 | 587805 |
| 3 | 337274 | 587800 |
| 4 | 337304 | 587716 |

V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul. Tinand cont de obiectivul propusa, dar si de avantajele date de amplasament, se apreciaza ca  incinta aleasa prezinta toate avantajele dezvoltarii prezentului proiect.

VI. SURSE DE POLUANŢI SI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

VI.1. Protecţia calitaţii apelor

Surse de poluare

- apele uzate menajere

- apele pluviale

- deseurile.

Masuri de prevenire

- administratia imobilului are obligatia verificarii / remedierii eventualelor fisuri sau sparturi ale suprafetelor betonate, in scopul prevenirii poluarii solului si subsolului

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor

- instruirea periodica a personalului administrativ pentru interventii in caz de poluare accidentala

- dotarea in permanenta cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala.

Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

- identificarea sursei de poluare

- eliminarea sursei de poluare

- limitarea zonei afectate

- interventia pentru indepartarea poluantului

- remedierea problemelor care au cauzat poluarea

- urmarirea cauzei pentru evitarea repetarii situatiei.

Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

- colectarea / indepartarea deseurilor de pe zona afectata

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor.

VI.2. Protecţia aerului

Surse de poluare

- centralele termice pe gaze, cu care se vor echipa apartamentele, insa se propune montarea unor centrale noi, cu tiraj fortat, prevazute pe cosurile de evacuare cu filtre pentru retinerea particulelor din gazelle arse.

- deseurile generate de locatari.

Masuri de prevenire

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor

- instruirea periodica a personalului administrativ pentru interventii in caz de poluare accidentala

- dotarea in permanenta cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala.

În timpul executării lucrărilor, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie.

VI.3. Protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor

Surse de poluare

In timpul executiei se pot inregistra depasiri ale nivelului de zgomot si vibratii, in intervalul scurt de desfasurare a lucrarilor.

Prin specificul obiectivului – locuinte, in perioada de functionare, nivelul de zgomot si vibratii generate in cadrul obiectivului va fi nesemnificativ.

Masuri de prevenire

În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrări.

Pentru perioada de functionare, prin proiectul de arhitectură, s-au luat următoarele măsuri de protecţie la zgomot:

- limitarea zgomotului propagat intre etaje prin masa plaşeului şi a şapei de poza pentru finisaj ;

- limitarea zgomotului generat de instalaţii prin folosirea de aparate performante, cu nivel redus de zgomot, prin dimensionarea corectă a ţevilor şi înglobarea lor în ghene de gips-carton precum si prin izolarea tevilor. Echipamentele care pot transmite vibratii catre structura vor fi asezate pe izolatori de cauciuc.

- limitarea zgomotului exterior prin folosirea geamului termoizolant cu proprietati fonoizolante la închiderea exterioară. Indice minim de atenuare fonica Rw+Ctr = 32db.

Masuri de interventie

Nu este cazul.

VI.4. Protecţia impotriva radiaţiilor

Surse de poluare

Nu este cazul.

Masuri de prevenire

Nu este cazul.

Masuri de interventie

Nu este cazul.

VI.5. Protecţia solului si a subsolului

Surse de poluare

Prin specificul sau, obiectivul in sine nu genereaza surse de poluare.

Trebuie analizate totusi doua aspecte:

- canalizarea apelor uzate menajere / pluviale

- gestionarea deseurilor.

Masuri de prevenire

- se vor efectua periodic lucrari de curatare a retelei de canalizare in vederea evitarii colmatarii acesteia

- administratia imobilului are obligatia verificarii / remedierii eventualelor fisuri sau sparturi ale suprafetelor betonate, in scopul prevenirii poluarii solului si subsolului

- deşeurile generate pe amplasament vor fi gestionate selectiv de la producere până la eliminare/valorificare cu respectarea legislatiei în vigoare

- instruirea periodica a personalului pentru interventii in caz de poluare accidentala si dotarea cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala.

Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

- identificarea sursei de poluare

- eliminarea sursei de poluare

- limitarea zonei afectate

- interventia pentru indepartarea poluantului

- remedierea problemelor care au cauzat poluarea

- urmarirea cauzei pentru evitarea repetarii situatiei.

Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

- colectarea / indepartarea deseurilor de pe zona afectata

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor.

VI.6. Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice

Surse de poluare

Nu exista surse semnificative / speciale care sa polueze sau care sa afecteze ecosistemele terestre si/ sau acvatice.

Masuri de prevenire

- utilizarea numai de materiale de constructii insotite de certificate de calitate

- utilizarea unor tehnologii de executie sigure si moderne.

Masuri de interventie

Nu este cazul.

VI.7. Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Surse de poluare

- apele uzate menajere

- apele pluviale

- deseurile.

Masuri de prevenire

- administratia imobilului are obligatia verificarii/remedierii eventualelor fisuri sau sparturi ale suprafetelor betonate, in scopul prevenirii poluarii solului si subsolului

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor

- instruirea periodica a personalului pentru interventii in caz de poluare accidentala

- dotarea in permanenta cu materiale de interventie in caz de poluare accidentala.

Masuri de interventie in caz de deversari de ape uzate menajere / pluviale

- identificarea sursei de poluare

- eliminarea sursei de poluare

- limitarea zonei afectate

- interventia pentru indepartarea poluantului

- remedierea problemelor care au cauzat poluarea

- urmarirea cauzei pentru evitarea repetarii situatiei.

Masuri de interventie in caz de depozitare necorespunzatoare a deseurilor

- colectarea / indepartarea deseurilor de pe zona afectata

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor.

VI.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Colectarea deseurilor menajere se va efectua selectiv in containere tip europubela, amplasate pe suprafata betonata. Eliminarea va fi asigurata prin predarea lor catre o societate autorizata in domeniul salubrizarii.

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare si in baza unui contract de prestare a serviciilor de salubritate.

Principalele tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament:

| Denumire deseu | Cod deseu | Mod de depozitare pe amplasament |
| --- | --- | --- |
| deseuri biodegradabile | 20 01 08 | in europubele |
| hartie si carton | 20.01.01 | in europubele |
| deseuri de sticla | 20 01 02 | in europubele |
| materiale textile | 20 01 11 | in europubele |
| uleiuri si grasimi comestibile | 20 01 25 | in europubele |
| materiale plastic | 20 01 39 | in europubele |

VI.9. Gospodarirea substantelor și preparatelor chimice periculoase

Prin natura functiunii sale, in incinta obiectivului nu se folosesc si nu rezulta substante toxice sau periculoase.

VII. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

In perioada de functionare sunt necesare resurse naturale precum apa si energia electrica, ce se vor asigura de la retelele publice din zona.

VIII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

In etapa de executie, urmatoarele procese pot fi identificate ca generatoare de poluare, cu impact redus asupra mediului: excavari, depozitarea materialelor de constructii, generarea de deseuri specifice si menajere, generarea de ape uzate.

Constructorul va aplica proceduri de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protectia mediului, in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor propuse.

In etapa de exploatare, pot fi identificate surse de poluare rezultate din nevoile igienico-sanitare (ape uzate), stationarea mijloacelor de transport (emisii atmosferice), precum si generarea de deseuri menajere de la personalul angajat si clienti.

In cadrul proiectului se vor utiliza echipamente ce respecta normele europene privind reducerea consumului de utilitati dar si reducerea emisiilor si a deseurilor in scopul protectiei mediului, astfel incat impactul asupra mediului va fi nesemnificativ sau redus.

- Impactul asupra populaţiei, sanataţii umane, faunei si florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calitaţii si regimului cantitativ al apei, calitaţii aerului, climei, zgomotelor si vibraţiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul executiei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | S | S | R | N |
| Sanatate umana | I | S | S | R | N |
| Flora si fauna | I | S | S | I | N |
| Sol | D | C | L | I | N |
| Apa | - | - | - | - | 0 |
| Aer | D | S | S | R | N |
| Clima | I | S | S | R | 0 |
| Zgomot si vibratii | D | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | S | R | N |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

| Factori de mediu | Natura impactului in timpul exploatarii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | direct / indirect | secundar / cumulativ | pe termen scurt, mediu sau lung | reversibil / ireversibil | pozitiv (P) / negativ (N) / nesemnificativ (0) |
| Populatie | D | C | L | R | P |
| Sanatate umana | D | S | L | - | P |
| Flora si fauna | I | S | S | I | N |
| Sol | D | C | L | I | N |
| Apa | I | S | L | I | N |
| Aer | I | S | S | R | 0 |
| Clima | - | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | I | S | S | R | 0 |
| Peisaj si mediu vizual | D | S | L | I | P |
| Patrimoniu istoric si cultural | - | - | - | - | - |

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

| Factorul de mediu | Rezultat | Masura |
| --- | --- | --- |
| Apa | Cresterea volumului de ape uzate generate si a consumului de apa din resursa naturala | - colectarea apelor uzate si evacuarea in reteaua de canalizare. - exploatarea corespunzatoare si asigurarea mentenantei retelei de canalizare |
| Aer | Emisii rezultate de la functionarea centralelor termice | - asigurarea mentenantei centralelor termice si monitorizarea emisiilor de gaze arse |
| Sol | Evitarea poluarii solului | - colectarea apelor uzate - betonarea suprafetelor de tranzit - depozitarea corespunzatoare a deseurilor |
| Biodiversitatea | Impact redus/nesemnificativ. Zona nu prezinta un interes deosebit privind fauna si flora | - gestionarea corespunzatoare a deseurilor si apelor uzate |
| Peisaj | Aport peisagistic favorabil datorita amenajarii terenului cu respectarea prevederilor legale si a cerintelor de urbanism | - asigurarea protectiei peisajului - arhitectura specifica zonei - gestionarea corespunzatoare a deseurilor |
| Mediul economic si social | Impact pozitiv semnificativ ca urmare a crearii de noi spatii de locuit | - domeniile percepute ca avand sanse reale de expansiune in viitor sunt turismul, piscicultura si comertul, in timp ce domeniile in declin sunt agricultura, industria mica si mijlocie si mestesugurile - se vor crea noi locuri de munca. |
| Sanatatea populatiei | Impactul negativ este minim | - gestionarea corespunzatoare a deseurilor si apelor uzate |

- Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul. Acest capitol examineaza potenţialul de producere a unui impact de transfontiera ce poate rezulta din construirea, funcţionarea si inchiderea proiectului.

IX.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

Construcţia cladirii se va face controlat si cu respectarea stricta a proiectului. Obligatoriu se va face imprejmuirea provizorie a santierului, inainte de inceperea oricarei lucrari de construcţie, si se vor lua toate masurile pentru protecţia factorilor de mediu.

Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmeaza a fi realizata, nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanţi in mediu.

Se vor avea in vedere:

- monitorizarea restitutiei apei uzate

- colectarea si depozitarea corespunzatoare a deseurilor generate

- realizarea etanseitatii corespunzatoare a instalatiilor de colectare a apelor uzate si intretinerea adecvata a acestora in vederea evitarii poluarii subsolului si a apelor subterane

- asigurarea mentenantei separatorului de hidrocarburi.

Beneficiarul va anunta Autoritatea de mediu (APM Bucuresti) asupra oricarei modificari in structura unitatii, functionarea obiectivului in alte conditii decat cele prezentate in documentatie si impuse prin conditiile de protectie a factorilor de mediu.

X. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare

Nu este cazul. Se vor respecta indicatorii de urbanism aprobati prin Planul Urbanistic Zonal „Aleea Teisani - Drumul Padurea Neagra nr. 56-64”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 705 / 18.12.2019, Aviz nr. 68 / 15.10.2019, regulamentul de urbanism si plansa de reglementari vizata spre neschimbare. Functiuni avizate - locuinte colective, centru comercial, servicii mixte de interes public, invatamant, transporturi, culte, gospodarie comunala.

Potrivit acestuia terenul se afla in U.T.R. L-12 - zona locuinte colective functiuni complementare locuirii - subzona cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de 2S+P+8E-10E.

XI.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

XII.  Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier se va amenaja in incinta imobilului. In cadrul organizarii de santier  se va realiza o rampa din beton sau pietris pentru spalarea utilajelor (basculante, betoniere, etc) pentru evitarea iesirii pe domeniul public cu noroi sau alte reziduuri rezultate pe santier.

Principalele aspecte de mediu ale procesului de construcţie şi ale activităţilor de operare/întreţinere a utilajelor sunt legate de:

- praful ridicat de pe căile de acces din şantier şi cel produs de camioanele transportatoare de materiale

- apele uzate generate pe şantierul de construcție

- generarea deşeurilor

- folosirea sau manevrarea materialelor ce pot dăuna sănătăţii (ex. materiale inflamabile şi toxice etc.)

- restaurarea terenurilor utilizate ca gropi de împrumut (dacă este cazul)

- zgomotul produs de utilaje și echipamentele de construcţie

- perturbarea traficului adiacent

- contaminarea/poluarea apei şi solului prin lucrări de construcţii, deşeuri rezultate în urma activităţii umane, deversări carburanţi și ape uzate etc.

Pornind de la această listă de aspecte de mediu (lista poate fi adaptată situațiilor din teren pe măsura derulării lucrărilor din Contract) tehnologiile, schema de maşini, dotarea cu unelte şi scule, programul de lucru, amplasarea facilităţilor organizărilor de şantier vor fi adaptate particularităților amplasamentului.

XIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitaţii, in masura in care aceste informaţii sunt disponibile

In urma realizarii acestei investiţii nu se produc lucrari de distrugere a mediului inconjurator. De asemenea, nu va fi taiat niciun arbore. La finalizarea lucrarilor amplasamentul va fi adus la aspectul de dinantea inceperii acestora, terenul ocupat de lucrari provizorii va fi nivelat si curatat.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini, deranjarea temporara a circulatiei pe reteaua stradala unde se pozeaza obiectivul. Se vor prevedea lucrari de refacere a starii initiale prin refacerea stratului vegetal.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a obiectivelor viitoare se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Durata de viata difera de la caz la caz in functie de tipul fiecarui obiectiv. Astfel, se vor prevedea masuri de interventie la sfarsitul duratei de viata, pentru consolidarea / demoalrea / demontarea si igienizarea zonei respective, astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala sau sa poata fi dat in folosinta spre dezvoltarea unui alt proiect.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru evaluarea nivelului de poluare a solului si subsolului si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

Intocmit,

ing. Cristian Petre