AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: ... din ...10.2018

Titularul autorizaţiei: S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA SRL

Locaţia activităţii: municipiul Buzău, str. Urziceni nr. 33, judeţul Buzău

Categoria de activitate:

Conform Anexei 1 la Legea nr. 278/01.11.2013 privind emisiile industriale:

4.2., - Producerea compușilor chimici anorganici, precum:

a) gazele, cum sunt amoniacul, clorul sau acidul clorhidric, fluorul sau acidul flourhidric, oxizii de carbon, compușii sulfului, oxizii de azot, hidrogenul, dioxidul de sulf, clorura de carbonil

Cod CAEN rev. 2 :2011 - Fabricarea gazelor industriale

Codul Nose-P( NFR): 2.B.10.b

Codul SNAP 2:040415

p. DIRECTOR EXECUTIV

ing. Gabriela DUMITRAȘCU

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                               Întocmit,

biolog Mirela MARIN                                                    ing. Titel  PENEŞ

CUPRINS

|  |  |  |  | Pag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII..…........ |  |  | 5 |
| 2. | TEMEIUL LEGAL...……………………………………………………......... |  |  | 5 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE..........…………………………………..... |  |  | 9 |
| 4. | DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII………………………………………... |  |  | 9 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII………………………………………..... |  |  | 14 |
| 6. | MATERII PRIME ȘI AUXILIARE..………………………………............ |  |  | 19 |
| 7. | RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE..…………………....... |  |  | 29 |
| 7.1 | APA…………………………………………………………………………..... |  |  | 29 |
| 7.1.1 | Alimentarea cu apă ........................................................................................... |  |  | 29 |
| 7.1.2 | Evacuarea apelor uzate ……………………………………………………….... |  |  | 31 |
| 7.1.3 | Ape subterane.................................................................................................... |  |  | 33 |
| 7.2. | UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI..…………………………….... |  |  | 33 |
| 7.3. | GAZE NATURALE..……………………………………...... |  |  | 34 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT............................................................... |  |  | 34 |
| 9. | INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU................................................................……. |  |  | 47 |
| 9.1. | AER……………………………………………………………………………. |  |  | 47 |
| 9.2. | APĂ ……………………………………………………………………………… |  |  | 49 |
| 9.3. | SOL........................................................................................................................ |  |  | 50 |
| 9.4. | ALTE DOTĂRI.................................................................................................... |  |  | 50 |
| 10. | CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |  | 50 |
| 10.1. | AER…………………………………………………………………………. |  |  | 50 |
| 10.1.1. | Emisii ……………………………………………………………………......... |  |  | 50 |
| 10.1.2. | Imisii.................................................................................................................... |  |  | 54 |
| 10.2. | APĂ ( inclusiv în apa subterană dacă este cazul)............................................... |  |  | 54 |
| 10.3. | SOL..........................……………………………………………………………. |  |  | 57 |
| 10.4. | ZGOMOT........……………………………………………………….............. |  |  | 58 |
| 11. | GESTIUNEA DEȘEURILOR..…………………………………………… |  |  | 58 |
| 11.1. | DEȘEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR.............. |  |  | 61 |
| 11.1.1. | Deșeuri nepericuloase........................................................................................ |  |  | 61 |
| 11.1.2. | Deșeuri periculoase............................................................................................ |  |  | 64 |
| 11.2. | DEȘEURI REFOLOSITE................................................................................. |  |  | 67 |
| 11.3. | DEȘEURI COMERCIALIZATE ................................................................... |  |  | 67 |
| 11.4. | DEPOZITARE DEFINITIVĂ A DEȘEURILOR............................................ |  |  | 68 |
| 12. | INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI............................................………………………………...... |  |  | 73 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII....……………………………………. |  |  | 75 |
| 13.1.1. | AER - emisii....................................................................................................... |  |  | 76 |
| 13.1.2. | AER - imisii........................................................................................................ |  |  | 77 |
| 13.2. | APĂ ( inclusiv apă subterană dacă este cazul)........……………………....... |  |  | 78 |
| 13.3. | SOL.........................................................................……………………........... |  |  | 79 |
| 13.4. | DEȘEURI........................................................................................................... |  |  | 80 |
| 13.4.1 | Deșeuri tehnologice............................................................................................ |  |  | 80 |
| 13.4.2. | Ambalaje............................................................................................................ |  |  | 80 |
| 13.5. | ZGOMOT........................................................................................................... |  |  | 80 |
| 13.6. | MIROSURI........................................................................................................ |  |  | 80 |
| 14. | RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA.......... ……………….. |  |  | 82 |
| 15. | OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII………………………. |  |  | 87 |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR................................. …………............................................ |  |  | 89 |
| 17. | GLOSAR DE TERMENI............…………………………………………… |  |  | 91 |
| ANEXA I - Plan de încadrare în zonă……………………………………………… |  | 95 |  |  |
| Anexa II - Modelul raportului anual de mediu (RAM) ………………………... |  | 96 |  |  |

APM Buzău, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG nr.19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/ 29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/01.11.2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPAM nr. 818/17.10.2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul MAPAM nr.36/07.01.2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de SC Linde Gaz România SRL înregistrată la APM Buzău cunr. 72/04.01.2018,

autorizează S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA SRL, punctul de lucru municipiul Buzău, str. Urziceni, nr. 33, judeţul Buzău

# Motivarea deciziei

In urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, APM Buzău a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuite.

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a Legea nr. 278/01.11.2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzau) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, coroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

1. 	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA SRL

Sediul: municipiul Timișoara,strada Avram Imbroane, nr. 9,judeţulTimiș

Telefon:  0256300700

Fax: 0256225608

E-mail: office@ro.linde-gas.com

Cod unic de înregistrare: RO 8721959

Nr. de ordine în Registrul Comerţului Timiș: J35/1149/09.08.1996

 Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii/operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării procedurii de autorizare:

Site Manager: Ing. Dragoş Serbănescu;

Date de contact: Mobil: 0723.538.070; dragos.serbanescu@ro.linde-gas.com;

 Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului:

Manager Mediu: Minodora Iacob;

Date de contact: Mobil: 0722.642.344; minodora.iacob@ro.linde-gas.com;

2.	TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de obținere a autoriației integrate de mediuadresate de SC Linde Gaz România SRL, cu sediul în municipiul Timișoara, strada Avram Imbroane, nr. 9, judeţul Timiș,înregistrată la APM Buzău cunr. 72/04.01.2018și a completărilor înregistrate ulterior,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- şi cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prinLegea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. 19/2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,

în baza Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului

Ţinând cont de:

- Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries February 2003;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas, 2015;

- PrevederileO.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

Se emite: AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru: S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA SRL,punctul de lucru: municipiul Buzău, str. Urziceni, nr. 33, județul Buzău

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată cu modificari si cmpletari prin Legea nr. 265/29.06.2006 (M.O. nr. 586/06.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/01.11.2013 (M.O. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr.818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Ordinul M.M.P nr. 3970/2012 M.O. 858/19.12.2012) pentru modificarea și completarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 818/2003;

- H.G. nr. 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (M.O. nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexă publicată în M.O. nr. 511 bis/13.06.2006) ;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. nr. 398/11.05.2005) și H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane –modificată de Directiva 98/15/CE;

- Legea nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.O. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenției – cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienăși sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completările și modificările ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicată;

- Legea nr. 59/11.04.2016 (MO 290/18.04.2016)  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (republicată) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea și managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declarația Comisiei formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea și managementul zgomotului; cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea nr.211/2011 (M.O. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- H.G. nr. 856/2002 (M.O. nr. 659/5.09.2002) privind evidența gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul MMP nr. 794/2012 (M.O. 130/23.02.2012)  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr. 1132/2008 (M.O. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, care transpune Directivele 91/157/CEE si  DC 93/86/CEE, cu completările şi modificările ulterioare;

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- HG nr. 734/2006 pentru modificarea HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/12.10.2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cumodificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006 (M.O. nr. 393/08.05.2006),  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului nr. 1503/2017 privind metologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O. nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O. nr. 629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

şi a celorlate documente de referinţă relevante:

Reference Document on the General Principles of Monitoring, ediţia iulie 2003;

- Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, ediţia decembrie 2011

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

- Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii, după caz.

- 3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE conform Anexei 1 la Legea nr. 278/01.11.2013 privind emisiile industriale:

4.2., a) Producerea compușilor chimici anorganici, precum: gazele, cum sunt amoniacul, clorul sau acidul clorhidric, fluorul sau acidul flourhidric, oxizii de carbon, compușii sulfului, oxizii de azot, hidrogenul, dioxidul de sulf, clorura de carbonil

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

  - Producerea de gaze industriale ( hidrogen)

COD CAEN:

2011 – Fabricarea gazelor industriale;

SC Linde Gaz România SRLare ca obiect de activitate producerea de gaze industriale ( hidrogen).

Capacitatea maximă proiectată a instalației/activității:

Capacitatea de producere a hidrogenului: 600 Nm3/h;

- 2 instalaţii de producere hidrogen x 300 Nmc/h;

- 2 instalaţii x 27 kg hidrogen/h;

- 466,2 tone hidrogen/an

Combustibilul utilizat în procesul tehnologic este gazul natural.

Instalaţia de producere hidrogen nu face obiectul schemei de comercializare GES şi nu intră sub incidenţa Anexei nr. 1 a HG nr. 780/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea nu se încadrează la „Producerea de hidrogen şi gaze de sinteză prin reformare sau oxidare parţială cu o capacitate care depăşeşte 25 tone pe zi”.

- 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiteriiautorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare înregistrat la APM Buzău cu nr. 674/28.12.2017întocmit de ing. Bojoi Silvia pentru SC Linde Gaz România SRL;

- Raport de amplasament înregistrat la APM Buzău cu nr. 674/28.12.2017întocmit de ing. Bojoi Silvia;

- Dovada mediatizării solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - anunţ public privind depunerea solicitării de autorizaţie integrată de mediu, apărut în perioada 06.12.2017-19.12.2017 în ziarul ”Opinia” Buzău;

- Dovada achitării tarifelor și a taxei de mediu pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului;

- Dovada mediatizării dezbaterii publice a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - Anunţ privind dezbaterea publică apărut în  24-26.08.2018 în ziarul ”Opinia” Buzău;

- Proces verbal minută întocmit cu ocazia dezbaterii publice.

- Dovada mediatizării deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în  18.10.2018în ziarul ”Opinia” Buzău;

- Autorizația de mediu nr. 373/11.12.2013, emisă de APM Buzău, care-și pierde valabilitatea odată cu emiterea prezentei autorizații integrate de mediu;

- Decizia etapei de încadrare nr. 60/08.02.2011 pentru proiectul ,,Instalație de producere H2 gazos tip Modular Hydrogen Plant HC300”, titular SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău, emisă de ARPM Galați;

- Acord de mediu nr. 6/27.07.2017 pentru proiectul ,,Construire platformă betonată și magazie metalică pentru instalație producere hidrogen gazos H2G”, titular SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău, emis de APM Buzău;

- Proces verbal de constatare nr. 42/12.12.2017 (înregistrat la APM Buzău sub nr. 14013/12.12.2017) pentru verificarea modului de realizare a condițiilor impuse prin Acordul de mediu 6/27.07.2017, emis de APM Buzău;

- Decizie transfer acord de mediu (acord de mediu nr.6/27.07.2017)  nr. 62/19.12.2017 de la SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău la SC Linde Gaz România SRL, emisă de APM Buzău;

- Decizia etapei de încadrare nr. 81/16.05.2017 pentru proiectul ,,Construire clădire pentru instalație apă demineralizată și platformă betonată pentru turnuri de răcire”, titular SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău, emisă de APM Buzău;

- Proces verbal de constatare nr. 41/12.12.2017 (înregistrat la APM Buzău sub nr. 14012/12.12.2017) pentru verificarea modului de realizare a condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 81/16.05.2017, emis de APM Buzău;

- Decizie transfer acord de mediu (decizie etapă de încadrare nr. 81/16.05.2017)  nr. 63/21.12.2017 de la SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău la SC Linde Gaz România SRL, emisă de APM Buzău;

- Contract de comodat nr. TM 177942/12.05.2012 încheiat între SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău și SC Linde Gaz România SRL;

- Act adițional nr. 1/29.11.2017 la Contract de comodat nr. TM 177942/12.05.2012;

- Atestat nr. GANEx.Sp.2011.108.0594X emis pentru Instalația de produsere hidrogen gazos tip Modular, Hidrogen Plant HC 300, emis de INSEMEX Petroșani;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 1727409/21.03.2017 pentru investiția ,,Construire platformă betonată și magazie metalică pentru instalație producere hidrogen gazos H2G”, titular SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău, emis de ISU Buzău;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 94 din 30.07.2018, valabilă până la 31.07.2021, emisă de A.N. „Apele Romane” – Administraţia Bazinală Buzău – Ialomiţa;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 30687/18.07.2008 încheiat între SC Compania de Apa SA Buzău şi SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău;

- Acord de racordare – reactualizare - nr. 46/14.06.2018emis de SC Compania de Apa SA Buzău  pentru beneficiar SC Hoeganaes Corporation Europe SA;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1096627, CUI: 8721959;

- Certificat Constatator cu codurile CAEN: 2011, 3312, 5210, emis de ORCTimiș în baza declaraţiei pe propria răspundere nr. 24543/08.04.2013;

- Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. 20/01.02.2016 încheiat între SC OMV Petrom Gas SRL şi SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău, cu act adiţional nr.5/2017;

- Contract de furnizare energie electrică consumator eligibil nr. AVA 111/15.05.2017 încheiat între SC Getica 95 Com SRL și SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău;

- Protocol încheiat în data de 28.04.2017 între SC Ductil Steel SA și SC Hoeganaes Corporation Europe SA privind: furnizare apa potabilă, folosire canalizare menajeră, furnizare energie electrică;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru punctul de lucru Linde – Hoeganaes Buzău, emis de SC Linde Gaz România SRL;

- Contract de prestare a serviciului desalubrizare pentru agenţi economici nr. 1748/24.01.2013 încheiat între SC RER Ecologic Service Buzău SA şi SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău;

- Protocol încheiat în 30.09.2013 între SCHoeganaes Corporation Europe SA Buzău și SC Linde Gaz România SRL privind acordul SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău cu privire la depozitarea temporară a deșeurilor municipale amestecate - cod 20 03 01 generate din activitatea desfășurată de SC Linde Gaz România SRL în vederea predării către operatorul de salubritate autorizat în baza contractului încheiat;

- Contract de prestări servicii I-G-054-AV1/28.07.2015 încheiat între SC Indeco Grup SRL și SC Linde Gaz România SRLprivind predarea,transportul, depozitarea temporară și procesarea în vederea valorificării/eliminării a deşeurilor: uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere, cod 13.02.05*, uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere, cod 13.02.06*, ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, cod 15.01.10*, absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase, cod 15.02.02*, filtre de ulei, cod 15.02.02*, alumină, cod16.08.03, deșeuri absorbanți din purificarea hidrogenului (cărbune activ, sită moleculară), cod 05.07.99, deșeuri de ambalaje hârtie și carton, cod 15.01.01, deșeuri de ambalaje plastic, cod 15.01.02, deșeuri metalice feroase, cod 20.01.40, deșeuri metalice neferoase, cod 20.01.40, deșeuri de fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase, cod 16.01.14*, deșeuri din cauciuc (curele distribuție, transmisie, bucșe), cod 16.03.06, deșeuri de echipamente electrice și electronice, cod 20.01.36), cu act adițional nr. 3/26.07.2018;

- Contract de prestări servicii nr. 6229 (B)/03.02.2014 încheiat între SC Setcar SA și SC Linde Gaz România SRL privind preluarea în vederea eliminării/valorificării  a deșeurilor: alumină, deșeuri absorbanți din purificarea hidrogenului (cărbune activ, sită moleculară), uleiuri uzate de motor, transmisie și de ungere, deșeuri de ambalaje hârtie și carton, deșeuri de ambalaje plastic, deșeuri de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase (recipienți din plastic pentru antigel și inhibitor), deșeuri metale feroase, deșeuri metalice neferoase, deșeuri de fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri din cauciuc (curele de distribuție, transmisie, bucșe, etc.), deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de filtre de ulei, deșeuri de materiale filtrante, catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase (Katalco 57-7, 33-1, 71-5-M, 542), catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși (Katalco 92-2 B, 92-1F, 92-1B), diverse produse pentru tratarea apei, inhibitori: 3DT121, 3DT129, 7330, ST40, catalizatori uzați Katalco 61-1T, agenți de spălare MT141, 173, GENO-Chlor A, GENO-SW2000, catalizator Katalco 92 - 1G, catalizator 23-4GQ, vopsea, diluant, diverse ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, acid clorhidric 30%, hidroxid de potasiu 25%, site moleculare epuizate, perlită, silicagel epuizat, vată minerală, materiale absorbante/absorbante cu structură celulozică sau turbe epuizate, deșeu de la îndepărtarea vopselelor, cu act adițional nr. 5/12.02.2018;

- Protocol de colaborare nr. 87433/22.07.2008 încheiat între Asociaţia RECOLAMP şi SC Linde Gaz România SRL privind colectarea în vederea valorificării/eliminării deşeurilor provenite din surse de iluminat, cu anexă și acte adiționale;

- Contract de asociere în vederea preluării responsabilităților legale ce revin producătorului cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice nr. C 320/14.02.2017, încheiat între Asociația ,,ENVIRON” și SC Linde Gaz România SRL;

- Certificat pentru Sistemul de management conform OHASA 18001:2007, valabil până la 16.02.2020, emis de TÜV AUSTRIA CERT;

- Certificat pentru Sistemul de management conform EN ISO 9001.2015, valabil până la 16.02.2020, emis de TÜV AUSTRIA CERT;

- Certificat pentru Sistemul de management conform EN ISO 14001:2015, valabil până la 16.02.2020, emis de TÜV AUSTRIA CERT;

- Plan de încadrare în zonă;

- Plan de situaţie;

# Scopul

- Autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului:Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) emite autorizaţia integrată de mediu numai în situaţia în care instalaţia îndeplineşte cerinţele Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, fără a aduce atingere altor cerinţe ale legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene (art. 5, alin. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale), inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

## Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii: a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;    b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformităţii.

(4) Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, … sau a unor părţi relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).

•  Prezenta Autorizaţie integrată de mediu cuprinde 100pagini, intră în vigoare la data de ....10.2018, își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală,cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobată prin Legea 265/2006)

• În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineazăși, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel putin în următoarele situații:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

b) din motive de siguranțăîn funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineazăși, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

•  În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

•  Operatorul are obligatia să informeze APM Buzău cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

•Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Buzău, și fără autorizație de construire/desființare emisăîn condițiile legii .

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

•  Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

- Titularul activiății are obligația  cu minim 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu, sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare,  să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei integrate de mediu;

### Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IPPC sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Buzau.

## Autorizaţia integrată de mediu este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,.

## Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,  art. 21: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediuşi acolo unde este necesar le actualizează. Actualizarea condiţiilor de autorizare este obligatorie cel puţin în situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18  care prevede ca ,, în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu impune, în autorizaţia integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplică pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului’’;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun” ;

„Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare’’.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie integrată de mediu  va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei autorizaţii integrate de mediu.

- 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Generalități

Titularul autorizației integrată de mediu se va asigura că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului .

5.2. Sistem de management

Conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului, BAT 1, sistemul de management de mediu (SMM) încorporează următoarele caracteristici:

- angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

- definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătăţirea continuă a instalaţiei;

- planificarea şi stabilirea procedurilor, a obiectivelor şi a ţintelor necesare, corelate cu planificarea financiară şi investiţiile;

- punerea în aplicare a procedurilor, acordându-se o atenţie deosebită:

    - structurii şi responsabilităţilor

    - formării, sensibilizării şi competenţei,

    - comunicării,

    - participării personalului,

    - documentaţiei,

    - controlului eficient al procesului,

    - programelor de întreţinere,

    - capacității de pregătire şi intervenție în caz de urgenţă,

    - garantării respectării legislaţiei de mediu;

e) verificarea performanţei şi luarea de măsuri corective,acordând o atenţie deosebită:

    - acţiunii corective şi preventive,

    - păstrării înregistrărilor,

    - monitorizării şi măsurării,

    - independenţei auditului intern şi extern pentru a se stabili dacă sistemul de menagement de mediu respectă sau nu procedurile prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

f)  revizuirea de către conducerea superioară a sistemului de management de mediu și a caracterului corespunzător, adecvat și eficient;

g)  urmărirea dezvoltării de tehnologii ecologice;

h) luarea în considerare a efectelor asupra mediului generat de eventuala dezafectare a instalaţiei în etapa de proiectare şi pe tot parcursul perioadei de funcţionare.

5.2. Titularul autorizației integrată de mediu va stabili și va menține un Sistem de Management al Autorizației (SMA), care să îndeplinească cerințele prezentei Autorizații integrate de mediu. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate, reducerii și minimizării deșeurilor și va include cel putin elementele menționate– planificarea obiectivelor și sarcinilor de mediu, astfel :

- Titularul autorizației integrată de mediu va pregăti o planificare anuală a obiectivelor și sarcinilor de mediu. Planificarea va conține termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini și obiective, titularul autorizației integrate de mediu va avea în vedere aspectele menționate în Tabelele nr. 14.1. si nr. 14.2.

5.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR).

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Anexa I, nr. 4(b), (i) | Instalaţii chimice de producție pe scară industrială a substanțelor chimice anorganice de bază, precum: gaze, precum amoniac, clorul sau acidul clorhidric, fluor sau fluorură de hidrogen, oxizi de carbon, compușii sulfului, oxizii de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorură de carbon |

- Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Buzău sunt cele specificate prin prezentul document şi vor fi transmise anual. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante în vigoare şi va fi depusă ca parte a raportului anual de mediu (RAM). Titularul va pregăti și va depune la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu (RAM), un raport privind modernizarea, care va include și performanțele obținute în îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum și modificările intervenite. Astfel de rapoarte vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare .

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi(EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 9 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cuHG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţiasă întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului, cantităţile anuale, împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTRşisă asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

5.4. Documentația

Titularul Autorizației integrate de mediu va stabili și va menține un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat către APM Buzău.

5.5. Conștientizare și instruire

### Titularul Autorizației integrate de mediu va asigura instruiri adecvate pe teme de protecția mediului, în sensul minimizării consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum și minimizarea deșeurilor și măsuri în caz de urgență, funcție de instalația pe care-și desfășoară activitatea. Se vor face instruiri atât pentru operarea instalației cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.Evidenţa instruirilor va fi păstrată în registre adecvate.

### Personalul va fi calificat conform specificului instalației pe baza studiilor absolvite, a instruirilor și experienței adecvate.În zonele de risc se vor amplasa panouri care semnalează acest pericol. Pe panouri se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuiesc informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

- Titularul Autorizației integrate de mediu va transmite câte o copie a prezentei Autorizații integrate de mediu tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate de oricare din condițiile prezentei Autorizații integrate de mediu.

5.6. Responsabilități

- Se va asigura accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora art. 94, pct. f din O.U.G nr. 195/2005;

- În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformităţii.

(4) Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, … sau a unor părţi relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

b) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

### Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul autorizaţiei integrate de mediutrebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/ 2006 cu toate completările şi modificările ulterioare, S.C. Linde Gaz România SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.7. Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie integrată de mediuşi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.8. Raportări

- Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Buzău ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa II).

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite APM Buzău raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.9. Notificarea autorităţilor

- În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în cel mai scurt termen din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzău raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

5.10. Comunicare

- Titularul Autorizației integrate de mediuse va asigura de faptul că publicul poate obține informații privind performanțele de mediu ale titularului activității.

- Titularul Autorizației integrate de mediu va depune la APM Buzău, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM Buzău. Acest raport va include obligatoriu cel puțin informațiile menționate în Tabelele nr. 14.1. si nr. 14.2.

- 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE .

- Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

- Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi vehicularea materiilor prime, materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii umane.

- Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

- Se vor stoca materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

- Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale, astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

- Orice modificare a tipului materiilor prime, materialelor şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului

6.1. Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate:

Instalaţia de producere hidrogen 1G

| Principalele materii prime si auxiliare /utilizări | Natura chimică / compoziţie ( fraze R) | Inventarul complet al materialelor ( la capacitatea proiectată) | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale/Fabricare hidrogen | - metan: 96,035% mol - etan: 2,1686% mol - propan: 0,3909% mol - iso-butan: 0,1624% mol - n-butan: 0.1333% mol - neo-pentan: 0.0059% mol - iso-pentan:0.0846% mol - n-pentan: 0.0563% mol - n-hexan: 0.2436% mol - azot: 0.4827% mol - oxigen: 0.0125% mol - CO2 : 0.2242% mol Sulf (H2S, COS, R-S) mg/Nmc: Medie <5;  R12;  H220; | 161 Nmc/h; 1.290.000 Nmc/an | Nu se stochează, este livrat pe conductă din rețeaua de distribuție aparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA; |
| Energie electrică/ Fabricare hidrogen | Nu este cazul | 93,6 kwh; 820 MW/an | Nu se stochează, este livrată prin rețeaua de distribuție aparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA; |
| Azot /pentru inertizare | Azot  H280  P403  EIGA-As: Asfixiant în concentraţii mari | 100 Nmc/h; 200 Nmc/an la pornirea instalației și 1000 Nmc/h la oprirea instalației | Nu se stochează ; este livrat pe conductă din rețeaua de distribuție aparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA |
| Aer instrumental/ acționare echipamente din instalația de fabricare hidrogen | - | 340 000 Nmc/an | Nu se stochează ; este livrat din stația de producere aer instrumental Kaeser |
| Agenţi de tratare a apei de răcire în circuit închis / la turn de răcire | Agent de control a microorganismelor pe bază de apă MSDS SPECTRUS NX 1164; conţine:  Nitrat de magneziu: conc. 1-5%;  Amestec de: 5-Clor-2-Metil-4-izotiazolin-3-onă şi 2-metil -4 izotiazolin-3-ona, conc: 2,5%; Oxidant, sol. 3%; H272; H301; H310; H314; H317; H319; H330; H00; H410; | 50 kg/an | Bidon din plastic de 25 litri, în spaţii special amenajate, cu paviment betonat |
|  | Inhibitor de coroziune MSDS CONTINUUM AT4505; Conţine:  Tetrasodiu (1-hydroxIethylidenă) bisphosphonat: conc. < 20%;  NaOH: 0,5-2%;  4-clor-5-alchil benzotriazolid și sodiu 5-clor-4-alchilbenzotriazol și sodiu, 4-clor-7-alchilbenzotriazolid și sodiu 5-clor-6-alchilbenzotriazol: conc. < 5%;  Xi ,Xn, C - coroziv;  R22; R34; R35; R36/38; R52/53;  H290; H302; H314; H315; H318; H319; H412; | 80 litri/an | Bidon din plastic de 25 litri, în spaţii special amenajate, cu paviment betonat |
| Agenţi de tratare a apei/obținerea apei demineralizate în momentul repunerii în funcțiune a stației de demineralizare | sare - tablete de NaCl | 8000 kg/an | Saci din plastic de 25 kg, în spaţii special amenajate |
| Agent de răcire/ turnuri de răcire | Antigel (Alycol cool cocentrate); conţine:  etilen gligol: 94%;  2-Etilhexanoat de potasiu:<3%;  2-Etilhexanoat de sodiu: 2,4%;  Metil-1Hbenzotriazol: 0,25%;  1H-Benzotriazol: 0,2%; R22; R63; H302; H319; H332; H335; H361d; H373; H412 | 50 litri/ 2 ani | Recipient din plastic de 20 litri în magazie la turnul de răcire |
| Uleiuri/ întreţinere utilaje | Ulei de ungere pentru compresorul de aer Kaeser Sigma Fluid S-460 Nu conţine substanţe periculoase; Nu este clasificat periculos; | 40 litri/an | recipiente din plastic de 35 kg, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Ulei sintetic de ungere pentru compresorul de gaz natural HY-SYN ISO 46; Nu sunt date referitoare la compoziţia chimica Iritant pentru ochi şi piele | 10 litri/an | recipient din plastic de 5 litri, aprovizionat la momentul intervenției |
| Absorbanţi/ Fabricare hidrogen | Cărbune activ, sită moleculară | 50 kg/ la 15 ani | recipienţi din plastic, aprovizionat la momentul intervenției |
| Catalizatori/ Fabricare hidrogen | Catalizator Katalco 33-1; Conţine  Oxid de zinc;  Monoxid de nichel  Trioxid de fier  R43; R49; R50/53; R53 | 50kg/an | recipient metalic,aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Catalizator Katalco 57-7 ; Conţine:  Oxid de nichel;  R43; R49; R50/53; R53 | 40kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Catalizator Katalco 71-5-M; Conţine:  oxid de fier;  oxid de crom;  trioxid de crom; R46; R20; R43; R52/53; | 50 kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Catalizator Katalco 542; Conţine  Oxid de aluminiu;  Oxid de calciu;  Monoxid de nichel;  R37/38; R43; R53;  H315; H317; H318; H335i; H350i; H372i; H413; | 75 kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Aluminӑ Katalco 92-1B; Nu sunt date despre componenţi; Nu au fraze de risc; | 10kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Aluminӑ Katalco 92-2B; Nu sunt date despre componenţi; Nu au fraze de risc; | 20kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Aluminӑ Katalco 92-1F; Nu sunt date despre componenţi; Nu au fraze de risc; | 20 kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
| Piese de schimb ( curele de cauciuc)/ întreţinere utilaje |  | 15 kg/an | Cutii carton, aprovizionate la momentul intervenției |
| Echipamente electrice și electronice ( lămpi semnalizare, siguranțe, becuri)/ întreţinere utilaje |  | 12 kg/an | Cutii carton, aprovizionate la momentul intervenției |
| Piese de schimb ( filtre de ulei compresoare)/ întreţinere utilaje |  | 4 kg/an | Cutii carton, aprovizionate la momentul intervenției |
| Piese de schimb ( cartușe filtrante, cărbune activ) |  | 50 kg/an | Cutii carton, aprovizionate la momentul intervenției |
| Absorbant Oel Kleen /depoluare eventuale poluări cu produse petroliere |  | 5 kg/an | Sac polietilenă, în magazie |

Instalaţia de producere hidrogen 2G

| Principalele materii prime si auxiliare /utilizări | Natura chimică / compoziţie ( fraze R) | Inventarul complet al materialelor ( la capacitatea proiectată) | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale/Fabricare hidrogen | - metan: 96,035% mol - etan: 2,1686% mol - propan: 0,3909% mol - iso-butan: 0,1624% mol - n-butan: 0.1333% mol - neo-pentan: 0.0059% mol - iso-pentan:0.0846% mol - n-pentan: 0.0563% mol - n-hexan: 0.2436% mol - azot: 0.4827% mol - oxigen: 0.0125% mol - CO2 : 0.2242% mol Sulf (H2S, COS, R-S) mg/Nmc: Medie <5;  R12;  H220; | 156,7 Nmc/h; 1.341.352 Nmc/an | Nu se stochează, este livrat pe conductă din rețeaua de distribuție aparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA; |
| Energie electrică/ Fabricare hidrogen | Nu este cazul | 90 kwh; 770,4 MW/an | Nu se stochează, este livrat prin rețeaaua de distribuție aparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA; |
| Azot /pentru inertizare | Azot  H280  P403  EIGA-As: Asfixiant în concentraţii mari | 150 Nmc/h 200 Nmc/an la pornirea instalației și 1000 Nmc/h la oprirea instalației | Nu se stochează ; este livrat prin rețeaua de distribuție aparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA; |
| Aer instrumental/ acționare echipamente din instalația de fabricare hidrogen | - | 40 Nmc/h; 342400 Nmc/an | Nu se stochează ; este livrat din stația de producere aer instrumental Kaeser |
| Agenţi de tratare a apei de răcire în circuit închis / la turn de răcire | Agent de control a microorganismelor pe bază de apă MSDS SPECTRUS NX 1164; conţine:  Nitrat de magneziu: conc. 1-5%;  Amestec de: 5-Clor-2-Metil-4-izotiazolin-3-onă şi 2-metil -4 izotiazolin-3-ona, conc: 2,5%; Oxidant, sol. 3%; H272; H301; H310; H314; H317; H319; H330; H00; H410; | 50 kg/an | Bidon din plastic de 25 litri, în spaţii special amenajate, cu paviment betonat |
|  | Inhibitor de coroziune MSDS CONTINUUM AT4505; Conţine:  Tetrasodiu (1-hydroxIethylidenă) bisphosphonat: conc. < 20%;  NaOH: 0,5-2%;  4-clor-5-alchil benzotriazolid și sodiu 5-clor-4-alchilbenzotriazol și sodiu, 4-clor-7-alchilbenzotriazolid și sodiu 5-clor-6-alchilbenzotriazol: conc. < 5%;  Xi ,Xn, C - coroziv;  R22; R34; R35; R36/38; R52/53;  H290; H302; H314; H315; H318; H319; H412; | 80 litri/an | Bidon din plastic de 25 litri, în spaţii special amenajate, cu paviment betonat |
|  | Antiscalant (agent de dispersie); Conţine  Acid metil fosforic,  Sare de sodiu; Nu are fraze de risc. | 236 kg/an | Bidon din plastic de 25 litri, în spaţii special amenajate, cu paviment betonat |
| Agent de răcire/ turnuri de răcire | Antigel (Alycol cool cocentrate); conţine:  etilen gligol: 94%;  2-Etilhexanoat de potasiu:<3%;  2-Etilhexanoat de sodiu: 2,4%;  Metil-1Hbenzotriazol: 0,25%;  1H-Benzotriazol: 0,2%; R22; R63; H302; H319; H332; H335; H361d; H373; H412 | 50 litri/ 2 ani | Recipient din plastic de 20 litri în magazie la turnul de răcire |
| Uleiuri/ materiale auxiliare pentru întreţinere utilaje | Ulei de ungere pentru compresorul de aer Kaeser Sigma Fluid S-460 Nu conţine substanţe periculoase; Nu este clasificat periculos; | 20 litri/an | Recipiente din plastic de 35 kg, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Ulei sintetic de ungere pentru compresorul de gaz natural HY-SYN ISO 46; Nu sunt date referitoare la compoziţia chimica Iritant pentru ochi şi piele | 10 litri/an | recipient din plastic de 5 litri, aprovizionat la momentul intervenției; |
| Absorbanţi | Cărbune activ, sită moleculară | 50 kg/ la 15 ani | recipienţi din plastic, , aprovizionat la momentul intervenției |
| Catalizatori | Catalizator Katalco 33-1; Conţine  Oxid de zinc;  Monoxid de nichel  Trioxid de fier  R43; R49; R50/53; R53 | 50kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Catalizator Katalco 57-7 ; Conţine:  Oxid de nichel;  R43; R49; R50/53; R53 | 50kg/an | recipient metalic,aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Catalizator Katalco 71-6-M; conţine  Trioxid de fier;  Oxid de crom;  Oxid de cupru; R36/37/38 R42/43; R52/53; | 60 kg/an | recipient metalic,aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Catalizator Katalco 542; Conţine  Oxid de aluminiu;  Oxid de calciu;  Monoxid de nichel;  R37/38; R43; R53;  H315; H317; H318; H335i; H350I; H372i; H413; | 30 kg/an | recipient metalic,aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Aluminӑ Katalco 92-1B; Nu sunt date despre componenţi; Nu au fraze de risc; | 10kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Aluminӑ Katalco 92-2B; Nu sunt date despre componenţi; Nu au fraze de risc; | 20kg/an | recipient metalic,aprovizionat la momentul intervenției |
|  | Aluminӑ Katalco 92-1F; Nu sunt date despre componenţi; Nu au fraze de risc; | 20 kg/an | recipient metalic, aprovizionat la momentul intervenției |
| Piese de schimb ( curele de cauciuc)/ întreţinere utilaje |  | 15 kg/an | Cutii carton, aprovizionate la momentul intervenției |
| Echipamente electrice și electronice ( lămpi semnalizare, siguranțe, becuri)/ întreţinere utilaje |  | 12 kg/an | Cutii carton, aprovizionate la momentul intervenției |
| Piese de schimb ( filtre de ulei compresoare)/ întreţinere utilaje |  | 5 kg/an | Cutii carton, aprovizionate la momentul intervenției |
| Piese de schimb ( cartușe filtrante, cărbune activ) |  | 50 kg/an | Cutii carton, aprovizionate la momentul intervenției |
| Absorbant Oel Kleen /depoluare eventuale poluări cu produse petroliere |  | 5 kg/an | Sac polietilenă, în magazie |

6.2. Spaţii de stocare temporară a materiilor prime şi materiale

- Spaţiile de stocare a materiilor prime:

- Clădire în care este amplasată staţia de producere apă demineralizată Werner Wilhelm aflată în stand-by-rezervă, staţia de producere apă demineralizată de tip Grunbeckși în care sunt amenajate spații de stocare temporară pentru materii prime auxiliare necesare stației de producere apă demineralizată;

- Container tip modul în care sunt amenajate spaţii de stocare temporară  pentru materiile prime şi auxiliare şi deşeuri generate;

- Magazie amenajată la turnul de răcire unde sunt depozitate temporar materiile prime şi auxiliare (antigel);

- 7. 	RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1  APĂ

- 7.1.1. Alimentarea cu apă :

- 7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă:

Instalaţia de producere hidrogen 1G și 2G

Sursa:reţeaua de alimentare cu apă a SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău

Volume prelevate din reţeaua SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău:

V max anual = 0,063 mcscop potabil și  igienico-sanitar (numai în perioada de reparaţii estimată la cca 200 ore/an);

Instalații de captare

Pentru cele două instalații de producere hidrogen 1G și 2G  - racord la conducta SC Hoeganaes Corporation Europe SA cu o conductă din PEHD, Pn 10, Dn=32 mm și L=6 m;

- Reţeaua de distribuţie a apei potabile.

- Pentru cele două instalații de producere hidrogen 1G și 2G  - distribuţia apei potabile din reţeaua SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău la consumatori se face printr-o conductă din PEHD, Pn 10, Dn=32 mm și L=6 m.

- 7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică (industrială )

Instalaţia de producere hidrogen 1G și 2G

Sursa: reţeaua de alimentare cu apă a SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău

Volum prelevat din reţeaua SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău:

Vmax anual = 41200 mc;

Instalații de captare

Pentru cele două instalații de producere hidrogen 1G și 2G  - racord la conducta SC Hoeganaes Corporation Europe SA cu o conductă din oțel carbon cu Dn=32 mm, Pn 10 și L= cca. 30 m;

Instalaţii de tratare:

Instalaţia de producere hidrogen 1G și 2G

Staţie de producere apă demineralizată Grunbeck

- Sistem separator tip DK2;

- Filtru cu pietriş pentru îndepărtare fier, mangan şi particole solide;

- Filtru cu cărbune activ tip GENO-mat AK-Z 60/20;

- Filtre fine 10µ;

- Rezervor stocare apă filtrată;

- Pompa apă filtrată tip GENO FU-X 2/40-2N;

- Grup osmoză inversă treapta 1 tip GENO-OSMO-X-1600;

- Grup osmoză inversă treapta 2 tip GENO-OSMO-X-1450;

- Sistem degazare (îndepărtare CO2) membrane tip MEC 2200-2;

- Electrodeionizare GENO-EDI-X-1450;

- Echipament de monitorizare şi control sistem PLC cu control la distanţă: SIEMENS S7-300;

- 4 rezervoare de stocare apă demineralizată x 3mc fiecare, cu sistem de iradiere UV on-line şi pompă de recirculare.

Pentru instalația de producere hidrogen 1G,  pe amplasament se află și staţie de producere apă demineralizată tip Werner Wilhelm aflată în stand-by-rezervă.

Instalații de aducțiune și înmagazinare

Pentru cele două instalații de producere hidrogen 1G și 2G  - racord la conducta SC Hoeganaes Corporation Europe SA cu o conductă de aducțiune din oțel carbon cu Dn=50 mm, Pn 10 și L= cca. 30 m;

Apa demineralizată rezultată din instalația de demineralizare este înmagazinată în cele 4 rezervoare cu V= 3,0 m fiecare, interconectate între ele.

- Reţeaua de distribuţie a apei tehnologice:

- Pentru cele două instalații de producere hidrogen 1G și 2G  - distribuţia apei tehnologice demineralizatese face prin aspirare din cele 4 rezervoare de înmagazinare și prin pompare cu ajutorul a 2 pompe este refulată către instalațiile de producere hidrogen prin intermediul unei conducte din oțel inoxidabil W 1.4541 cu Dn= 25 mm, Pn 10.

Apa de adaos utilizată la turnurile de răcire este preluată din rețeua de apă potabilă a SC Hoeganaes Corporation Europe SA printr-o conductă de oțel carbon cu Dn= 32 mm,Pn 10 și L= cca. 30 m;

7.1.1.3. Apa pentru stingerea incendiilor

Rezerva intangibilă de stins incendiu va fi asigurată din reţeaua existentă a S.C. Hoeganaes Corporation Europe S.A. Buzău;

7.1.1.4. Volume si debite de apă asiguratepentru alimentarea cu apă potabilăşi tehnologică a folosinţei:

în regim nominal: Vzilnic=115,73 mc;	Vanual = 41200 mc;

în regim minim: Vzilnic=96,446 mc;	Vanual = 34330 mc;

7.1.1.5.  Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă este:

Q max. zilnic=1123,75 mc;  Q med. zilnic=936,446 mc;  Q min. zilnic=936,446 mc;

Cerința totală de apă este:

Q max. zilnic=115,73 mc;  Q med. zilnic=96,446 mc;  Q min. zilnic=96,446 mc;

Gradul de recirculare a apei industriale este de 100%.

7.1.2.  Evacuarea apelor uzate

7.1.2.1. Evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere generate numai în perioada de reparaţii sunt colectate prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn= 110 mm și L 10 m, care este branșată la rețeaua de canalizare internă ape uzate menajerea SC Hoeganaes Corporation Europe SA de unde vor fi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Buzău;

7.1.2.2. Evacuarea apelor tehmologice uzate și pluviale

Apele pluviale colectate și dirijate printr-o rigolă în rețeaua de canalizare internă a SC Hoeganaes Corporation Europe SA de unde vor fi evacuate în reţeaua de canalizare ape pluviale a municipiului Buzău;

Apele uzate tehnologice, constituite din condensatul de proces, apa în surplus rezultată din procesul de osmoză  de la instalația de demineralizare a apei și purja de la turnurile de răcire,sunt colectate prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn= 300 mm și L 120 m, care este branșată la rețeaua de canalizare internă ape uzate tehnologice și pluviale a SC Hoeganaes Corporation Europe SA de unde vor fi evacuate în reţeaua de canalizare ape pluviale a municipiului Buzău;

7.1.2.3. Volume totale de ape uzate evacuate

Volumul total de ape uzate menajere, tehnologiceevacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Buzău estecca 5104 mc/an, din care:

- ape uzate menajere: 2 mc/an;

- ape uzate tehnologice: 5102 mc/an;

7.1.2.4. Recircularea apei

Apa de răcire este recirculată la turnul de răcire tip REF-A-042 Decsa Italia, cu o capacitate de răcire 558 kW/turn şi un debit de apă de min. 26,18 litri/sec./ turn.

Parametrii apei de răcire:

- temperatura apei la intrare: 380C;

- temperatura apei la ieşire: 320C;

- temperatura termometru umed: 240C;

- presiunea apei: 4 bar.

Turnul de răcire funcţionează după următorul principiu:

a) Apa ajunge la nivelul superior al turnului de răcire prin conducte verticale legate la sistemul de distribuţie al circuitului de răcire.

b) Apa este dispersată prin duze şi curge fără presiune, „în ploaie”, uniform distribuită.

c) Aerul la temperatura mediului ambiant este aspirat la baza turnului. Acesta are o mişcare ascendentă preluând căldura picăturilor de apă, apoi trece prin separatoarele de picături amplasate mai sus de duzele de distribuţie a apei şi este evacuat în atmosferă.

Turnul este echipat cu un ventilator axial cu pale. Palele sunt din polietilenă armată cu fibră, proiectate cu profil aerodinamic; trei pompe centrifuge Q = 94 mc/h/pompă şi o ȋnălţime de refulare de 12 m. Pompele asigură recircularea apei de răcire către instalaţia de producere gaze industriale (hidrogen). 2 pompe sunt ȋn funcţiune şi una este ȋn stand by.

Dimensiuni turn de răcire: 3,68mx1,53mx0,42m; turnurile sunt identice.

Capacitatea bazinului turnului de răcire este de cca. 2,4 mc.

Pentru menţinerea sub control a conţinutului de substanţe solide ȋn apa recirculată, turnul de răcire este echipat cu un sistem de filtrare. Prin acest sistem se realizează filtrarea permanentă a 5% din apa de răcire vehiculată, respectiv 4,7 mc/h, astfel ȋncȃt se va menţine sub 15 mg/l concentraţia de substanţe solide ȋn suspensie.

Pentru menţinerea parametrilor calitativi ai apei de răcire recirculate, turnul de răcire este dotat cu o Staţie de tratare NALCO tip 3D TRASAR.

Prin intermediul staţiei de tratare se asigură controlul coroziunii, durităţii factorului de murdărire (fouling factor), conţinutului de substanţe organice ȋn apa de răcire recirculată prin injectarea controlată de 3 substanţe chimice, cu 3 pompe dozatoare, în baza unui program complet automatizat.

Cele 3 tipuri de substanţe utilizate sunt: agent de control al microorganismelor, inhibitor de coroziune, antiscalant (agent de dispersie).

Apa de completare pentru răcirea utilajelor –  cu recirculare:

- coeficientul pentru pierderile de apă tehnic admisibile ȋn reţea: Kp = 1,05;

- coeficientul pentru nevoile tehnologice ale reţelei de alimentare şi canalizare: Ks = 1,07;

Durata de funcţionare: 24 h/zi = 86.400 s/zi;

Gradul de recirculare al apei este de 100 %.

- 7.1.3. Ape subterane:

- Pe amplasament există un foraj de observație aparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA, monitorizarea calității apelor subterane realizându-se pentru indicatorii și cu frecvența prevăzută în Autorizația integrată de mediu nr. 1/12.02.2018 emisă de APM  Buzău pentru SC Hoeganaes Corporation Europe SA.

- 7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂA ENERGIEI

Energia electrică este asigurată în baza protocolului privind asigurarea utilităților încheiat cu SC Hoeganaes Corporation Europe SA și în baza contractului de furnizare energie electrică încheiat de SC Hoeganaes Corporation Europe SA cu SC Getica 95 Com SRL.

Anexele acestui contract cuprind precizări privind:

- condiţii specifice de asigurare a energiei electrice;

- delimitarea instalaţiilor electrice între furnizor şi consumator şi caracteristicile echipamentelor de măsurare;

- cantitatea de energie electrică şi puteri din S.E.N.;

- regimuri şi parametri limită de alimentare cu energie electrică;

- condiţii de măsurare/determinare a cantităţii de energie electrică furnizată şi a puterilor maxime realizate.

Alimentarea consumatorilor se face din reţeaua de energie electrică existentă, de joasă tensiune: 0,4Kv.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic şi contorizată;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei(recircularea apei);

- izolarea termică a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de căldură;

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice;

- reducerea distanței de livrare hidrogen;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei. Acest raport va fi inclus în RAM.

Consum specific de energie pentru producerea hidrogenului în  instalaţia 1G: 0,319 kwh/Nmc.

Consum specific de energie pentru producerea hidrogenului în instalaţia 2G:  0,3 kwh/Nmc.

- 7.3. GAZE NATURALE

Pentru instalaţiile tehnologice de pe amplasament, S.C. Linde Gaz România SRL foloseşte drept combustibil – gazul natural.

Furnizarea gazelor naturale este asigurată în baza protocolului privind asigurarea utilităților încheiat cu SC Hoeganaes Corporation Europe SA și în baza contractului de furnizare a gazelor naturale nr. 90/20.12.2011 încheiat cu SC OMV Petrom Gas SA Bucuresti.

Corespunzător capacității proiectate a instalației consumul anual de gaz natural este de 2.631.352Nmc.

- 8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. Linde Gaz România SRL este amplasată în municipiul Buzău şi are următoarele vecinătăţi:

- Nord: rezervoare de propanaparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău ;

 Sud : S.C. Ductil Steeel S.A. (magazie, laminor);

 Est :  rezervor apă PSI şi platforma de stocare azot, oxigen şi argonaparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău;

 Vest: drum de acces uzinal şi staţie de compresie aer;

## Activităţile se desfăşoară în 2 instalaţii x 300 Nmc/h hidrogen gaz, după cum urmează:

- Instalaţia de producere hidrogen 1G, cu capacitatea de 300Nmc/h hidrogen/h (27kg/h).

Produse obţinute din instalaţia de fabricare a gazelor industriale (hidrogen): hidrogen gazos pur (puritate 99,999%) la limita bateriei: Q = 300 Nmc/h; p = 14 barg; temperatură: 380C;

destinaţie - sectorul de pulbere finită (redusă) din cadrul S.C. Hoeganaes Corporation Europe S.A. Buzău;

- Instalaţia de producere hidrogen 2G, cu capacitatea de 300Nmc/h hidrogen gaz/h (27 kg/h).

Produse obţinute din instalaţia de fabricare a gazelor industriale (hidrogen): hidrogen gazos pur (puritate 99,999%) la limita bateriei: Q = 300 Nmc/h; p = 13,8 barg; temperatură: 380C; la ieşirea din instalaţie două reductoare de presiune vor menţine o presiune de 5 barg spre consumator; destinaţie - sectorul de pulbere finită (redusă) din cadrul S.C. Hoeganaes Corporation Europe S.A. Buzău;

Instalațiile de producere hidrogen nu sunt dotate cu rezervoare de stocare. În incinta în care sunt amplasate instalațiile de producere hidrogen se află 3 rezervoare de back-up pentru stocare hidrogen, proprietate Linde Gaz România SRL închiriate de SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău, având capacitatea: 3 rezervoare x 95000 litri, p= 45 bar.

Echipamente Instalaţia de producere hidrogen, tip Modular Hydrogen Plant HC 300 1G

- skid de producere hidrogen gazos HC300;

- staţie de producere aer instrumental Kaeser;

- staţie de producere apă demineralizată tip Werner Wilhelm(stand-by-rezervă);

- instalaţie de răcire cu circuit închis cu turn de răcire REF-A-042 Decsa Italia;

- container tip modul în care sunt amenajate spaţii administrative;

- container tip modul în care sunt amenajate spaţii de depozitare pentru materiile prime şi auxiliare şi deşeuri generate;

- platformă tehnologică betonată pentru căi de acces şi parcare mijloace de transport aferente activităţii de mentenenţă;

Skid de producere hidrogen gazos HC 300

Skid-ul conţine toate echipamentele necesare pentru producerea hidrogenului gazos din gazul natural prin reformare catalitică şi purificare prin procedeul PSA (adsorbţie prin presiune alternantă):

- Filtru de gaz natural amplasat înainte de intrare în compresor - 1 buc.;

- Compresor gaz natural - 1 buc.;

- Preîncălzitor  - 1 buc.;

- Hidrodesulfurizator - 1buc.;

- Filtru gaze amplasat înainte de reformer - 1 buc.;

- Shift converter (reactor de conversie oxid de carbon) - 1buc.;

- Reformer - 1buc.;

- Răcitor de gaze - 1buc.;

- Separator de condens - 1buc.;

- Rezervor gaz rezidual - 1buc.;

- Sistem de purificare PSA - 1buc.;

- Suflantă de aer - 1buc.;

- Pompa apă demineralizată - 1 buc.;

Staţie de producere aer instrumental Kaeser

Conţine Buffer-ul pentru aer instrumental (compresor de aer Kaeser), format din:

- Aircenter SM12 11,0 bar tip SC400/50EU;

- Uscător cu membrană vertical: tip KMM6(FF-28);

- Separator ulei/apă: AQUAMAT CF3;

- Set instrumente măsură punct de rouă tip PDP-DPS410RU

Staţie de producere apă demineralizată tip Werner Wilhelm(stand-by-rezervă)

Staţie de pretratare apă formată din:

- Filtru automat cu nisip cuarţos: 1 buc. „ASL03”;

- Filtru cu autocurăţire: 1 buc. „FA310C”;

- Instalaţie de deferizare:1buc. „MARS PRL 25ATL-1”;

- Dedurizator duplex automat cu regenerare: 1 buc. „JUPITER DUPLEX 75 AV 255-1”;

- Carcase pentru cartuşe filtrante de 10” lungime: 1buc. „BRAVO DP DUO FA-HF”;

- Cartuşe filtrante de 5 m, 10” lungime, combinate cu cărbune activ : 4 buc. „CA SE 10 SX5;

- Cartuşe filtrante de 1 m, 10” : 12 buc. „FA20SX1/3”;

- Rezervor tampon pentru apa pretratată construit din polipropilenă cu capacitate utilă de 300litri, prevăzut cu senzor de nivel şi controlat electronic prin PLC: 1 buc. „BTK300”;

- Pompa tip hidrofor cu vas expansiune 50 litri: 1 buc. „HMC 605 1”;

- Instalaţie de purificare apă prin osmoză inversă şi electrodeionizare RO-CEDI 600SV;

- Sistem de monitorizare şi control sistem PLC cu control la distanţă tip SIEMENS S7-300;

- Rezervor de stocare - 2 buc. cu sistem de iradiere UV on-line şi pompă de recirculare.

Instalaţie de răcire cu circuit închis cu turn de răcire tip REF-A-042 Decsa Italia ce utilizează ca agent de răcire în circuit închis un amestec de apă şi etilen glicol, compusă din:

- Secţiunea ventilatoarelor axiale constituită dintr-o carcasă metalică etanşă împotriva scurgerilor de apă, prevăzută cu guri de vizitare, două ventilatoare Decsafoil cu pale din aluminiu sau răşină perfect echilibrate şi antrenate direct de motoare electrice TEFC trifazate, IP 55.

- Secţiunea bazin de apă constă dintr-un bazin de apă realizat din panouri metalice etanşe, prevăzut cu grile de PVC pentru aspiraţie aer, preaplin, racord de scurgere completă şi racord apă de adaos prevăzut cu ventil flotor.

- Secţiunea schimbător de căldură este formată din ţevi de răcire îndoite pentru a forma serpentine individuale. La partea superioară sunt prevăzute pachete de plăci metalice profilate pentru reţinerea picăturilor de apă antrenate de fluxul de aer aspirat de ventilatoarele axiale.

- Sistemul apă stropire constituit dintr-o pompa centrifugă, sistem de dispersie format din colectorul principal, conductele de distribuţie şi duzele de stropire;

- Pentru evitarea concentrării în săruri a apei de stropire este prevăzut un ventil regulator de by pass.

Echipamente Instalaţia de producere hidrogen 2G:

Pe o platformă betonată cu dimensiunile 10,10m x 21,80m s-a amplasat skid-ul metalic care conţine toate echipamentele instalaţiei de fabricare a gazelor industriale (hidrogen);

Echipamentele Instalaţiei de producere hidrogen:

- skid de producere hidrogen gazos amplasat într-o magazie metalică realizată pe o platformă betonată dintr-o structură metalică, învelitoare de tablă cutată, închisă cu panouri din tablă cutată pe două înălţimi, prevăzută cu două uşi de acces;

- staţie de producere apă demineralizată;

- staţie de producere aer instrumental Kaeser;

- instalaţie de răcire cu turn de răcire REF-A-042 Decsa Italia

- reţea de canalizare a noului sistem de colectare a apelor uzate;

- împrejmuire stâlpi din ţeavă metalică şi plasa de sârmă zincată, h = 3,00m cu 2 porţi de acces 2,50m x 3,00m; dimensiunile platformei sunt 10,10 m x 21,80m.

Skid de producere hidrogen gazos

Skidul metalic cu dimensiunile de 13716 x 2438 mm, Hmax = 4120 mm, conţine toate echipamentele necesare pentru producerea hidrogenului gazos din gazul natural prin reformare catalitică şi purificare hidrogen prin procedeul PSA (adsorbţie prin presiune alternantă):

- Filtru de gaz natural amplasat înainte de intrare în compresor - 1 buc.;

- Compresor gaz natural (poziția 1002C03) - 1 buc.

- Preîncălzitor (poziția 1003E01) - 1 buc.;

- Hidrodesulfurator (poziția 1003R04) - 1buc.;

- Filtru gaze amplasat înainte de reformer - 1 buc.;

- Shift converter (reactor de conversie oxid de carbon poziția 1203R01) - 1buc.;

- Incălzitor electric (8001E02) – 1 buc.;

- Reformer (poziția 1101F01) - 1buc.;

- Răcitor de gaze (poziția 1202E04) - 1buc.;

- Separator de condens (poziția 1202D01) - 1buc.;

- Rezervor gaz rezidual (poziția 1801D01) - 1buc.;

- Sistem de purificare PSA (poziția 1801Y01) - 1buc.;

- Suflantă de aer (poziția 1101C01) - 1buc.;

-Pompa apă demineralizată (poziția 8001P01) - 1 buc.;

- Ȋncӑlzitor de apӑ (poziția 8001E01) - 1 buc.;

- Schimbător de căldură gaze proces (1101E30) – 1 buc.

Staţie de producere apă demineralizată Grunbeck

- Sistem separator tip DK2;

- Filtru cu pietriş pentru îndepărtare fier, mangan şi particole solide;

- Filtru cu cărbune activ tip GENO-mat AK-Z 60/20;

- Filtre fine 10µ;

- Rezervor stocare apă filtrată;

- Pompa apă filtrată tip GENO FU-X 2/40-2N;

- Grup osmoză inversă treapta 1 tip GENO-OSMO-X-1600;

- Grup osmoză inversă treapta 2 tip GENO-OSMO-X-1450;

- Sistem degazare (îndepărtare CO2) membrane tip MEC 2200-2;

- Electrodeionizare GENO-EDI-X-1450;

- Echipament de monitorizare şi control sistem PLC cu control la distanţă: SIEMENS S7-300;

- 4 rezervoare de stocare apă demineralizată x 3mc fiecare, cu sistem de iradiere UV on-line şi pompă de recirculare.

Instalaţie de răcire cu circuit închis cu turn de răcire tip REF-A-042 Decsa Italia, cu ventilatoare axiale prin intermediul cărora apa de răcire este recirculată în circuit închis. Turnul de răcire tip REF-A 042 DECSA Italia se compune din următoarele secţiuni:

- Secţiunea ventilatoarelor axiale: este constituită dintr-o carcasă metalică zincată la cald etanşată împotriva scurgerilor de apă, prevăzută cu guri de vizitare, două ventilatoare Decsafoil cu pale din aluminiu sau răşină, echilibrate şi antrenate direct de motoare electrice TEFC trifazate, IP 55.

- Secţiunea bazin de apă; bazinul de apă este realizat din panouri metalice zincate la cald şi etanşate pentru a reţine apa şi este prevăzut cu grile de PVC pentru aspiraţie aer, preaplin, racord de scurgere completă şi racord apă de adaos prevăzut cu ventil flotor.

- Secţiunea schimbător de căldură: este formată din ţevi de răcire îndoite pentru a forma serpentine individuale testate la o presiune hidraulică de 25 bar; ţevile de răcire complet asamblate sunt galvanizate la cald prin imersia într-un recipient cu zinc topit; carcasa de protecţie a schimbătorului de căldură este realizată din panouri metalice îmbinate cu şuruburi şi etanşate corespunzător; panourile metalice sunt zincate la cald; la partea superioară sunt prevăzute pachete de plăci metalice profilate pentru reţinerea picăturilor de apă antrenate de fluxul de aer aspirat de ventilatoarele axiale.

- Sistemul de recirculare apă/ stropire apă; este format dintr-o pompă centrifugă din oţel inoxidabil antrenată direct de un motor electric TEFC trifazat, IP55. Sistemul de dispersie este format din colectorul principal şi conductele de distribuţie realizate din oţel şi duzele de stropire realizate din cauciuc.

Caracteristici tehnice turn de răcire:

- Capacitate de răcire: 558 kw;

- Debit de apă: 26,18 litri/sec.;

- Temperatura de intrare apă: 380C;

- Temperatura de ieşire apă: 320C;

- Temperatura termometru umed: 240C;

- Agent de răcire în circuit închis: apă + etilen glicol 50%;

- Dimensiuni geometrice turn: 3680 x 1480 x 3795 mm ;

- Masa netă: 3698 kg;

- Masa în exploatare: 6566 kg;

Echipamentele sunt amplasate pe o platformă împrejmuită.

Amplasarea armăturilor, a echipamentelor de control şi protecția instalației de producere a apei demineralizate s-a realizat astfel ȋncȃt să fie uşor accesibile (ȋn vederea acționării lor) şi ȋn funcție de fluxul tehnologic pentru respectarea sensului de circulație.

•Staţie de producere aer instrumental Kaeser:

- Aircenter SM12 11,0 bar: SC400/50EU;

- Uscător cu membrană vertical: KMM6(FF-28);

- Separator ulei/apă: AQUAMAT CF3;

- Set instrumente măsură punct de rouă: PDP-DPS410RU;

• Reţea de canalizare a noului sistem de colectare a apelor uzate, care deserveşte cele două

instalaţii de producere hidrogen 1G şi respectiv, 2G; conducta de canalizare existentă este comună cu  S.C. BETA Buzău S.A.; conducta va prelua debitele de apă uzată evacuate.

Împrejmuire şi estacade

Instalația de producere hidrogen 1G este ȋmprejmuită cu gard cu ȋnӑlțimea de 2 m, stâlpi galvanizați, plasă cu fire zincate, sudate acoperite cu PVC. Instalația de producere hidrogen 2G este împrejmuită cu stâlpi din ţeavă metalică şi plasa de sârmă zincată, cu h = 3,00 m, cu 2 porţi de acces 2,50 m x 3,00 m; dimensiunile platformei împrejmuite sunt 10,10 m x 21,80m

Estacadele sunt alcătuite din stâlpi şi grinzi metalice pentru susţinerea conductelor.

Construcţii

Suprafaţa ocupată de instalaţiile de fabricare a gazelor industriale este de 1124,45 mp, din care:

- Suprafaţa instalaţiei de producere hidrogen 1G este de 55 mp.

- Clădirea staţie de apă demineralizată în funcțiune de tip Grunbeck și staţia de apă demineralizatăîn stand-by-rezervă de tip tip Werner Wilhelm.

- Suprafaţa instalaţiei de producere hidrogen 2G este de 220,18 mp.

Alei carosabile și instalații conexe (stație electrică și rețele interioare și azot, rezerva de incendiu și rețeaua de hidranți interiori și exteriori, grupuri sanitare, vestiare etc.) utilizate în comun cu S.C. Hoeganaes Corporation Europe S.A..

Etapele procesului tehnologic de producere a hidrogenului gazos sunt următoarele:

 tratare gaz natural;

 comprimarea gazului de alimentare;

 hidrodesulfurare gaz natural;

 reformare catalitică;

 conversia monoxidului de carbon;

 sistemul de rӑcire gaz de sinteză;

 separare condensat de proces;

 sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantӑ (PSA);

 recuperarea gazului rezidual;

 livrare hidrogen la consumator – sector pulbere finită (redusă).

Descrierea fluxului tehnologic

Fluxul tehnologic de producere hidrogen al celor două instalaţii este identic.

Procesul tehnologic de producere a hidrogenului gazos se bazează pe procedeul de reformare catalitică a gazului natural la temperaturi ridicate, ȋn reformer. Suplimentar, hidrogenul este produs prin reacția monoxidului de carbon și a aburului ȋn reactorul de conversie. Impuritӑțile (monoxidul de carbon, metanul, dioxidul de carbon, azotul și vaporii de apӑ) sunt ȋndepӑrtate prin sistemul PSA (adsorbție la presiune alternantӑ).

Tratare gaz natural

Gazul natural (materie primă pentru producerea hidrogenului şi combustibil pentru arzătoare) este filtrat în filtru pentru reţinerea impurităţilor, după care se separă în două fluxuri: un flux este dirijat către colectorul din care se alimentează arzătoarele reformerului 1101F01, iar al doilea flux este pentru alimentare, ca şi gaz natural de proces.

Comprimarea gazului de alimentare

Gazul natural de proces este amestecat cu hidrogen recirculat şi apoi este comprimat în compresorul de alimentare 1002C03. Capacitatea compresorului este controlatӑ cu ajutorul unei linii de by-pass, care regleazӑ debitul de gaz recirculat, având la bazӑ presiunea de evacuare a compresorului.

Gazul natural/ amestecul de hidrogen iese din compresor cu presiunea de 18.1 barg şi 900C. După comprimare gazul natural este încălzit la temperatura de 3250C în preȋncӑlzitorul 1003E01, pe baza căldurii cedate de gazul de proces care părăseşte reactorul de conversie 1203R01. Gazul de proces intră în preîncălzitor cu temperatura de 3830C şi iese cu temperatura de 3180C.

Hidrodesulfurare

Gazul natural de proces conţine compuşi de sulf care reprezintă o „otravă” pentru catalizatorii din reformer 1101F01 şi trebuie îndepărtaţi înainte de reformarea cataliticӑ. Gazul de alimentare (gaz natural și hidrogen) trece prin hidrodesulfuratorul 1003R04, care conține catalizator pe bază de ZnO.

Catalizatorul realizează două procese: hidrotratare şi desulfurare.

In procesul de hidrotratare, catalizatorul transformӑ orice sulfuri organice ȋn hidrogen sulfurat şi hidrocarburile nesaturate ȋn hidrocarburi saturate.

Reacţiile chimice care au loc sunt următoarele:

CH3SH + H2  CH4 + H2S

CnH2n + H2  CnH2n+2  (pentru n  2)

In procesul de desulfurare, catalizatorul absoarbe hidrogenul sulfurat.

Are loc următoarea reacţie:

ZnO + H2S  ZnS + H2O.

Reformare catalitică

Gazul natural desulfurat este amestecat cu o cantitate controlatӑ de apă şi alimenteazӑ tuburile de catalizatori (12 buc.) amplasate ȋn douӑ rânduri ȋn apropierea pereților izolați. Șase arzӑtoare sunt amplasate pe partea superioarӑ a sistemului de reformare, ȋntre fiecare grup de câte douӑ tuburi.

Arzӑtoarele asigurӑ temperatura pentru reacția din tuburile reformerului 1101F01. Gazul de proces intrӑ și iese din fiecare tub al reactorului prin diferite orificii localizate la partea superioarӑ.

Sistemul de reformare reprezintӑ componenta centralӑ a instalației de generare a hidrogenului. Un sistem integrat pentru schimbul de cӑldurӑ ȋn fiecare tub al catalizatorului vaporizeazӑ eficient apa și supraȋncӑlzește amestecul de abur - hidrocarburi.

Reacţia dintre hidrocarbura gazoasă şi abur în prezenţa unui catalizator de nichel produce hidrogen, monoxid de carbon și dioxid de carbon.

Reacţia de reformare abur-metan este reprezentată prin următoarea ecuaţie:

CnHm  + nH2O = (m/2+n) H2 + nCO (1)

CH4 + H2O ↔ 3H2 + CO

Reacţia (1) este reformarea, este puternic endotermă (necesită o mare cantitate de căldură) şi are loc în condiţii controlate.

Suplimentar reacţiei de reformare, are loc reacţia de conversie apă-gaz în sistemul de reformare catalitică. Pentru a obţine o bună conversie în hidrogen, conductele sistemului de reformare catalitică sunt încălzite astfel încât gazul de proces din patul de catalizator are aproximativ 8300C la finalul duratei de viaţă a catalizatorului. Această temperatură de ieşire poate fi diminuată şi încă se mai pot obţine rate de conversie când catalizatorul este nou. La un transfer suplimentar de căldură, gazul de proces părăseşte sistemul de reformare catalitică la 2500C. Gazul rezidual de la arzӑtoare este evacuat în atmosferă la 5540C.

Conversia monoxidului de carbon

Gazul fierbinte care iese din sistemul de reformare cataliticӑ curge ȋn reactorul de conversie (1203R01). O cantitate micӑ de apӑ este injectatӑ ȋn circuitul de gaz reformat ȋn scopul asigurӑrii unei temperaturi de intrare ȋn reactorul de conversie de aprox. 3400C la finalul duratei de viațӑ a catalizatorului. Gazul de proces pӑtrunde ȋn reactorul de conversie 1203R01, unde, în prezenţa unui catalizator de oxid de fier, are loc reacţia de conversie, ȋn urma cӑreia amestecul apă-gaz reformat produce dioxid de carbon şi hidrogen, conform reacției:

CO  + H2O = CO2 + H2		(2)

Reacţia (2) este conversia de schimb și este exotermӑ, deci va avea loc o creștere a temperaturii la reactorul de conversie. Aceastӑ creștere de temperaturӑ va varia ȋn funcție de capacitatea instalației, la ȋncӑrcare 100% va fi de aprox. 730C. Având la bazӑ temperatura de intrare ȋn reactorul de conversie de 3400C și o ȋncӑrcare a instalației de 100%, gazul de proces iese din reactorul de conversie cu aprox. 4100C la finalul duratei de viațӑ a catalizatorului.

Sistemul de rӑcire al procesului

Gazul de proces la ieşirea din reactorul de convesie 1203R01 curge la preȋncӑlzitor 1003E01 unde are loc schimbul de cӑldurӑ cu gazul de alimentare. Gazul de proces iese din preȋncӑlzitor cu 3180 C, intrӑ apoi ȋn răcitorul de gaz de proces 1202E04, unde este rӑcit la 380C și apa ȋn exces este condensatӑ. Răcitorul de gaz de proces 1202E04 este utilizat pentru a condensa orice abur ȋn exces care nu este utilizat ȋn proces.

Separare condensat de proces

Gazul de proces și apa condensatӑ intrӑ ȋn separatorul de condens 1202D01, unde condensul este colectat, ȋnainte ca gazul sӑ fie trimis cӑtre sistemul de purificare prin presiune alternantӑ PSA 1801Y01. Condensatul de proces din separatorul de condens 1202D01 este saturat cu gaz dizolvat și este evacuat la rețeaua de canalizare pluvialӑ, cu presiunea atmosfericӑ şi temperatura de 380C.

Sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantӑ (PSA)

Sistemul de purificare PSA 1801Y01 este format din mai multe recipiente identice, fiecare fiind umplut cu adsorbanți montați ȋn serie: aluminӑ, cărbune activ şi sită moleculară. Alumina este utilizatӑ pentru a adsoarbe apa liberӑ; cӑrbunele activ este utilizat pentru a adsoarbe dioxidul de carbon și metanul liber; sita molecularӑ este utilizatӑ pentru a adsoarbe monoxidul de carbon ȋn scopul ȋmbunӑtӑțirii puritӑții.

Sistemul operează în cicluri repetate; procesul se desfăşoarӑ în două cicluri, respectiv adsorbţie şi regenerare.

In timpul ciclului de adsorbţie, gazul de proces trece prin vasul de adsorbţie, unde adsorbanţii reţin impurităţile. Timpul de adsorbție pentru fiecare recipient PSA este de cca un minut, când instalația este exploatatӑ la capacitate de 100%. Perioada de exploatare se mӑrește când instalația este exploatatӑ la o capacitate mai micӑ de 100% pentru a mӑri eficiența instalației.

La sfârşitul ciclului de adsorbţie, adsorbantul este umplut cu impurităţi şi este trecut în ciclul de regenerare, care constă în depresurizarea vasului, purjare cu hidrogen purificat şi represurizare.

Recuperarea gazului rezidual

Gazul rezidual rezultat în faza de regenerare PSA este colectat ȋn recipientul de gaz rezidual 1801D01 și utilizat drept combustibil primar pentru arzătoarele pentru reformare cataliticӑ 1101F01. Recipientul pentru gaz rezidual (1801D01) are rolul de a minimiza fluctuaţiile presiunii gazului rezidual datorate PSA, cu variaţia de presiune ȋn timpul regimului normal de exploatare de la aproximativ 0.2 barg până la 1.0 barg.

Suplimentar, deoarece compoziţia gazului rezidual de la PSA variază, recipientul pentru gaz rezidual (1801D01) amestecă curentul de gaz rezidual, prin intermediul unei ţevi de distribuţie interne, în recipient, pentru a asigura că gazul rezidual – combustibil la arzătorul pentru reformare catalitică este omogen și are o valoare calorifică uniformă. Gazul rezidual de la recipientul de gaz rezidual 1801D01 este transferat la arzӑtoarele pentru reformarea cataliticӑ.

Sistemul de arzӑtoare este format din 6 arzӑtoare amplasate pe partea superioarӑ a sistemului de reformare. Fiecare arzӑtor este capabil sӑ aprindӑ simultan gaz combustibil și gaz rezidual PSA bogat ȋn hidrogen. Aerul necesar combustiei este asigurat de o suflantӑ de aer (1101C01).

Destinaţia produsului finit

Produsul rezultat, hidrogenul pur (puritate 99,999 %) este livrat clientului la limita bateriei sub formă gazoasă, cu debitul de 300 Nmc/h, temperatura de 380 C, presiunea de 13,8 barg pentru a fi utilizat ȋn Sectorul de pulbere finită (redusă) din cadrul S.C. Hoeganaes Corporation Europe S.A. Buzău.

Mod de operare

Instalaţia de producere hidrogen gazos este automatizată şi nu necesită personal de operare propriu. Instalația include toate caracteristicile și echipamentele necesare pentru controlul și monitorizarea de la distanțӑ.

8.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

- instalaţiilesunt prevăzute cu supape de siguranţă, care, în caz de necesitate vor permite evacuarea gazelor la rӑsuflӑtori;

- la pornirea/oprirea instalaţiilor degazarea utilajelor se face cӑtre rӑsuflӑtorii instalației de producere hidrogen;

- fluxul nr. 2 (eșapare gaz de sinteză la oprirea instalației) din fluxul tehnologic de la instalația 1G : pornirea și oprirea instalațieiare o perioadă de funcționare de 36 h/an și este dotat cu un coș de evacuare și dispersie;

- fluxul nr. 2(eșapare gaz de sinteză la oprirea instalației) din fluxul tehnologicde la instalația 2G: pornirea și oprirea instalației are o perioadă de funcționare de 36 h/an și este dotat cu un coș de evacuare și dispersie;

- fluxul nr. 3 (evacuare hidrogen din sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantă prin supapa de siguranță)din fluxul tehnologic de la instalația 1G:supapa de siguranțӑ și este dotat cu un coș de evacuare și dispersie;

- fluxul nr. 3(evacuare hidrogen din sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantă prin supapa de siguranță)din fluxul tehnologicde la instalația 2G:supapa de siguranțӑ și este dotat cu un coș de evacuare și dispersie;

8.4.Tehnici aplicate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

8.4.1.Tehnici aplicate pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitatea de producere a hidrogenului gazos, conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014

- Activitatea se înscrie în Recomandările generale  EIGA AISBL doc. ICG 155/09/E, cu precizarea că sunt aplicabile doar aspecte limitate, având în vedere faptul că documentul se referă la Instalaţii cu o producţie de hidrogen > 10000 Nmc/h; similar se face raportarea la BAT (Mineral Oil and Gas Refineries, pct. 2.14 şi pct. 3.14 – Hydrogen production, 2015);

- Gestionarea energiei

- 1. se utilizează următoarele tehnici pentru reducerea consumului de energie termică:

- se utilizează sisteme optimizate pentru a realiza o prelucrare uniformă şi stabilă:

a1) sistem de control automat computerizat al procesului de producere a hidrogenului gazos;

a2) reducerea pierderilor de energie prin:

- producerea minimă de abur, instalaţia de reformare a aburului este programată să funcţioneze în sistem ”minimum steam export mode”;procesul general este puţin exoterm, produce o minimă cantitate de abur (cca 30 kg/h), în scopul realizării procesului;

- utilizarea aburului în instalaţie, cantitate minimă de abur produsă este folosită pentru schimb de căldură în tubulatură.;

- preîncălzirea intermediarilor de sinteză (apa şi gazul natural de înaltă presiune) în sectorul aferent sistemului de reformare catalitică.

- recuperarea gazului rezidual de la purificarea hidrogenului pe pat de site moleculare fiind trimis în arzătoarele reformerului pentru recuperarea entalpiei aburului;

- reducerea temperaturii reacţiei de reformare la o valoare minimă, temperatura reformerului este setată la cca 8300C, temperatura minimă admisibilă pentru reacţia catalitică.;

- schimburi optime de căldură;în diferite faze ale procesului, energia termică din procesul de ardere este recuperată prin schimb termic între gazul de ardere şi gazul de sinteză.

- control şi mentenanţă;

2. se utilizează următoarele tehnici pentru reducerea la minim a consumului de energie electrică:

- se aplică un sistem de gestionare a energiei;

- se exploatează echipamente de pompare, ventilaţie şi transport cu eficienţă energetică ridicată.

- control şi mentenanţă;

B.   Gestionarea materialelor, fluxurilor tehnologice, produselor , produselor secundare și deșeurilor

Gestionarea şi controlul fluxurilor de materiale interne și fluxurilor tehnologice sunt optimizate pentru a preveni poluarea. Operatorul depozitează şi manipulează (recepţie, descărcare) materiile prime şi cele auxiliare, precum şi deşeurile tehnologice astfel încât să se reducă la minim emisiile de pulberi, în vederea evitării poluării solului şi atmosferei, evitând zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii

Se folosesc următoarele tehnici:

- materiile prime pentru reformarea cu abur sunt cele uşoare, saturate şi cu conţinut redus de sulf: gaze naturalecu conţinut redus de sulf (< 5 mg/Nmc); se asigură tratarea gazelor combustibile de alimentare (gaze naturale) într-un reactor de desulfurare, pentru a proteja catalizatorul de reformare;se utilizează procesul de reformare a gazului natural pe catalizator de nichel;

- purificarea hidrogenului prin variaţie de presiune - PSA , alcătuită dintr-un număr de paturi de adsorbţie (vase adsorbante cu site moleculare); fiecare pat de adsorbţie funcţionează într-un ciclu de adsorbţie şi regenerare a adsorbantului prin reducerea presiunii şi purjare; în timpul fazei de adsorbţie, hidrogenul brut trece prin patul adsorbant, unde metanul, CO, CO2, apa etc. sunt adsorbiţi, rezultând un flux bogat în hidrogen de înaltă puritate99,999% vol, conţinutul de CO+CO2 : 10 ÷ 50 ppm vol, metan: 100 ppm vol şi  azot : 0,1 ÷ 1,0 % vol;

- se realizează reacţia SHIFT de conversie a CO din gazele de proces la CO2, ceea ce asigură reducerea conţinutului de CO sub 0,4%;

- se asigură utilizarea apei demineralizate obţinută prin tehnologii cu eficienţă dovedită: ultrafiltrare, schimb de ioni, procese cu membrană sau osmoză inversă;

- la arderea metanului în reformer (arzătoare) se foloseşte un exces de aer de 7%;valoarea minimă este limitată din considerente de securitate.

- utilizarea gazului rezidual fără sulf, prin desulfurarea gazului natural se obţine un gaz rezidual fără sulf din unitatea PSA;

- monitorizarea conţinutului de oxigen şi CO în reformer se realizează automat cu calculatorul de proces.

- raport minim de abur/ carbon şi măsurători asociate, îndeplinit de calculatorul de proces, având în vedere că raportul abur / carbon prea scăzut mărește cantitatea de metan nereacționat, reducând astfel producția de hidrogen și creșterea riscului de depunere a carbonului;

- preîncălzirea aerului de combustie se realizează prin schimb termic cu gazul de ardere;

- reducerea consumului de apă, consumul de apă fiind minimizat prin recircularea apei de răcire în circuit.

C.    Gestionarea reziduurilor rezultate din proces

a) din procesulde producere a hidrogenului gazos sunt generate cantităţi mici de deşeuri,în perioada de funcţionare se vor genera deşeuri de catalizatori, catalizatorii se înlocuiesc la anumite intervale de timp; se asigură reducerea generării de deşeuri prin preluarea în vederea eliminării catalizatorilor uzaţi prin societăţi autorizate specializate.

b)se utilizează cele mai bune practici operaţionale şi de întreţinere pentru colectarea, manipularea şi transportul tuturor deşeurilor solide.

D. Emisii în atmosferă din procesul de producere a hidrogenului gazos

- respectarea strictă a procesului tehnologic, întreţinerea curentă eficientă a echipamentelor tehnologice şi etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă gaze de proces conduce la reducerea emisiilor şi imisiilor de poluanţi în atmosferă;

- alimentarea cuptorului reformerului şi a reactorului de reformare cu gaz natural cu conţinut redus de sulf la pornire (până la intrarea în regim) şi cu purja de gaze cu hidrogen în condiţii normale de operare;

- prevederea cuptorului cu sistem de control şi reglare automată a procesului de ardere, prin care arderea gazului natural va fi riguros controlată, evitându-se posibilitatea eliminării în atmosferă de hidrocarburi nearse şi monoxid de carbon;

- prevedereaunității PSA cu analizoare de CO (în fluxul de hidrogen final şi pe fiecare adsorber);

- utilizarea de arzătoare cu emisie redusă de NOx ce ard nu numai metanul, ci şi gazul rezidual (amestec de H2, CO, CO2, CH4) rezultat din unitatea PSA (adsorber cu presiune oscilantă) - recirculare hidrogen; astfel este asigurat un nivel al emisiilor ȋn atmosferă care se va ȋncadra ȋn limitele maxime admisibile BAT.

- Tehnici pentru transportul materialelor

- drumurile care alcătuiesc reţeaua internă de transport auto sunt asfaltate sau betonate;

- pătrunderea mijloacelor de transport auto pe drumurile interne nu se poate realiza prin garduri, şanţuri;

- drumurile prăfuite din reţeaua internă de transport auto pot fi stropite cu ajutorul unor dispozitive de stropire cu apă ;

- se asigură faptul ca mijloacele de transport auto să nu fie prea pline, prevenindu-se orice pierdere;

- se iau măsuri pentru reducerea la minim a numărului de transferuri;

E. Gestionarea apei şi a apei reziduale

se utilizează următoarele tehnici pentru managementul apelor și apelor uzate:

- apa potabilă nu se utilizează în scop tehnologic;

- pentru alimentarea cu apă potabilă se utilizează o singură sursă (una de rezervă);

- pentru alimentarea cu apă tehnologică de utilizează o singură sursă, apa fiind tratată înainte de fi utilizată;

- a fost crescut numărul și capacitățile sistemelor de recirculare a apei odată cu modernizarea instalației ( amplasarea instalației de producere a hidrogenului 2G);

- apele uzate tratate şi cele netratate nu se amestecă, fiind evacuate prin rețele de canalizare diferite, la un cost rezonabil;activitatea prevede colectarea separată a fluxurilor de apă: apă recirculată (circuit închis), apă uzată menajeră şi apă pluvială;apa uzată menajeră este evacuată în reţeaua de canalizare ape uzate menajere existentă; condensatul de proces este evacuat în reţeaua de canalizare ape pluviale existentă;parametrii condensatului de proces la evacuare în reţeaua de canalizare pluvială sunt: Q = 344 litri/h,  amoniac: 2.75 ppm; metanol: 12 ppm; etanol: 1ppm; pH = 6 -7; temperatură: 350C; încărcarea organică nu este relevantă,alcoolii sunt miscibili cu apa,metanolul are toxicitate redusă pentru organismele acvatice, el se evaporă prin contactul cu aerul,o parte din alcoolul metilic care ajunge în apă se evaporă şi ajunge tot în aer;la valorile normale în care se regăseşte în mediu, alcoolul metilic nu constituie un risc pentru mediul înconjurător; alcoolul metilic este biodegradat în proporţie de 99% după 30 zile;alcoolii nu sunt nominalizaţi în HG nr. 1038/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase.

F. Monitorizare

- fazele procesului tehnologic de producere hidrogen sunt monitorizate pe calculatorul de proces, asigurându-se măsurarea sau evaluarea tuturor parametrilor relevanţi necesari și asigurarea prelucrării stabile și fără dificultăți, marindu-se în acest fel eficiența energetică, maximizându-se randamentul și îmbunătățindu-se practicile de întreținere.

- se efectuează măsurători discontinue ale emisiilor în aer de pulberi, CO, SO2 şi NOx de la cuptorul reformer 1G şi de la cuptorul reformer 2G;

- se efectuează măsurători discontinue ale emisiilor în apă: temperatură, pH, materii în suspensii, CBO5, CCO – Cr, azot amoniacal, substante extractibile cu solvenţi organici, sulfați, fosfor, detergenţi sintetici, reziduu filtrat la 1050C;

G. Zgomot

se utilizează următoarele tehnici pentru reducerea emisiilor de zgomot de la instalațiile de producere a hidrogenului:

- se aplică o strategie de reducere a zgomotului;

- măsurile de reducere a zgomotului s-au luat în faza de proiectare (atenuator de zgomot cu şicane amplasat pe coşul de evacuare şi dispersie gaze de ardere, lubrifierea angrenajelor surselor de zgomot, etc.); echipamentele generatoare de zgomot sunt compresorul, unitatea PSA, reformerul; zgomotul a fost testat la pornirea-oprirea instalaţiei, testarea alarmei şi arderea gazului metan;

- operaţiunile/unităţile generatoare de zgomot și vibrații sunt izolate;

- uşile şi ferestrele din halele acoperite se închid.

8.9. Servicii Funcţionale

Aceste servicii, în perioada de reparații - cca 200 ore/an, sunt amplasate în clădireaadministrativătip container şi asigură activitatea operaţională SC Linde Gaz România SRL.În perioada de desfășurare a activității, SC Linde Gaz România SRL utilizează un sistem de monitorizare şi control de la distanță (remote control), de la centrul regional de control S.C. Linde Gaz România S.R.L. Brazi.

- 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

- 9.1. AER

9.1.1. Emisii dirijate

- Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în aer

1. S1 1G- coş de evacuare şi dispersiea emisiilor rezultate din arderea combustibilului gazos - gaze naturale sau gaze naturale şi/sau gaz rezidual bogat în hidrogen din sistemul de purificare în cuptorul reformer 1G, având înălţimea H= 4,513 m  şi diametrul Ø = 0,397 m; debit Q= 991 Nm3/h, t= 555ºC ;

2. S1 2G - coş de evacuare şi dispersiea emisiilor rezultate din arderea combustibilului gazos - gaze naturale sau gaze naturale şi/sau gaz rezidual bogat în hidrogen din sistemul de purificare în cuptorul reformer 2G, având înălţimea H= 10,1 m  şi diametrul Ø= 0,254 m;debit Q= 789÷930 Nm3/h,t= 349ºC;

3. S2 1G - coş de evacuare şi dispersiea emisiilor (gaz de sinteză la oprirea instalației), avândØ=38 mm și H = 4,2 m;debit Q= 361 Nm3/h, t= 40ºC;

4. S2 2G - coş de evacuare şi dispersiea emisiilor ( gaz de sinteză la oprirea instalației),avândØ= 76,2mm și H = 6,7m;debit Q= 273÷330 Nm3/h, t= 40ºC;

5. S3 1G - coş de evacuare şi dispersiea emisiilor (hidrogen din sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantă) aferent supapei de siguranță de la 1 G, având Ø= 76 mm și H = 4,2 m;debit Q= 547 Nm3/h, t= 38ºC;

6. S32G - coş de evacuare şi dispersiea emisiilor (hidrogen din sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantă) aferent supapei de siguranță de la 2 G,avândØ= 76,2 mm și H = 6,7 m;debit Q= 547÷660 Nm3/h, t= 40ºC;

- Tabelul nr. 9.1.1. - Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în aer/sursă/mod de evacuare și dispersie/poluant

| Nr. crt. | Faza de proces/Sursa | Echipament de depoluare | Punctul de emisie/ coordonate Stereo 70 | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arderea gazelor naturale (inclusiv a gazului rezidual bogat în hidrogen din sistemul de purificare) în vederea realizării temperaturii necesară pentru reacția din tuburile reformerului aferent instalației 1G | - filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în compresorul aferent instalației 1G; - filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în reformerul aferent instalației 1G; Arzătoare cu NOx redus aferente instalației 1G; | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 4,513 m şi D = 0,397 m (S11G) X: 405801,027 Y: 643541,394 | CO, NOx, SO2 pulberi, |
| 2. | Arderea gazelor naturale (inclusiv a gazului rezidual bogat în hidrogen din sistemul de purificare) în vederea realizării temperaturii necesară pentru reacția din tuburile reformerului aferent instalației 2G | - filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în compresorul aferent instalației 2G; - filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în reformerul aferent instalației 2G; Arzătoare cu NOx redus aferente instalației 2G | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 10,1 m şi D = 0,254 m (S1 2 G) X: 405814,820 Y: 643529,928 | CO, NOx, SO2 pulberi, |
| 3. | Eșapare gaz de sinteză la oprirea instalației 1G ( 36 h/an) | - | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 4,2 m şi D = 38 mm (S2 1G) | N2, H2, CO, CO2, Ar, O2, CH4 |
| 4. | Eșapare gaz de sinteză la oprirea instalației 2G ( 36 h/an) | - | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 6,7mşi D = 76,2mm (S22G) | H2, CO, CO2, CH4 |
| 5. | Evacuare amestec gaze din sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantă ( PSA) prin intermediul supapei de siguranță aferentă instalației 1G | - | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 4,2 m şi D = 76mm (S3 1G) | H2, CO, CO2, CH4 |
| 6. | Evacuare amestec gaze din sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantă ( PSA) prin intermediul supapei de siguranță aferentă instalației 2G | - | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 6,7m şi D = 76,2 mm (S3 2G) | H2, CO, CO2, CH4 |

- Emisii difuze

În procesul de fabricarea a hidrogenului nu sunt generate emisii difuze. În vederea eliminării sau reducerea generării de emisii difuze s-a avut în vedere următoarele:

- evitarea depozitării exterioare sau neacoperite a materiilor auxiliare, acestea fiind depozitate temporar în ambalajele originale ale producătorilor, amplasate în spații special amenajate, pe platforme betonate;

- curățarea drumurilor de acces se efectuează de câte ori este necesar;

- menținerea curățeniei pe amplasament obligatorie pentru toți angajații;

- captarea, evacuarea și dispersia adecvată a gazelor rezultate din procesul tehnologic;

- 9.2. APĂ

Instalaţii de preepurare şi de epurarea a apelor uzate.

Apele pluviale colectate și dirijate printr-o rigolă în rețeaua de canalizare internă a SC Hoeganaes Corporation Europe SA de unde vor fi evacuate în reţeaua de canalizare ape pluviale a municipiului Buzău;

Apele uzate tehnologice, constituite din condensatul de proces, apa în surplus rezultată din procesul de osmoză  de la instalația de demineralizare a apei și purja de la turnurile de răcire,sunt colectate prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn= 300 mm și L 120 m, care este branșată la rețeaua de canalizare internă ape uzate tehnologice și pluviale a SC Hoeganaes Corporation Europe SA de unde vor fi evacuate în reţeaua de canalizare ape pluviale a municipiului Buzău;

Apele pluviale și apele uzate tehnologice deversate în rețeaua de canalizare internă a SC Hoeganaes Corporation Europe SAsunt supuse preepurării mecanice în3 bazine decantoare/separatoare de recuperare a eventualelor deversări accidentale de hidrocarburi şi/sau pulberi metalice/suspensii, cucapacitatea de 14 mc și un bazinde decantare cu capacitateade cca. 5 m3.

9.3. SOL

Pe amplasament sunt realizate platforme betonate pe care sunt amplasate instalațiile de producere a hidrogenului, pentru parcarea autovehiculelor aferente activității de mentenanță, căi de acces pentru accesul autovehiculelor în incinta amplasamentului și a fost amplasat un container tip modul în care sunt amenajate spaţii de depozitare pentru materiile prime şi auxiliare şi deşeuri generate.

9.4. ALTE DOTĂRI

Pentru evitarea poluării aerului, cele două instalații de producere a hidrogenului sunt dotate cu alarmare acustică în vederea luării măsurilor de securitate adecvată atunci când procesul tehnologic de fabricare a hidrogenului nu se desfășoară conform diagramei.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

- 10.1.1. Emisii

- Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

- Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv:

- întreţinerea echipamentelor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor şi menţinerea lor în stare optimă de funcţionare;

- interzicerea evacuării poluanţilor fără reţinere şi sau/dispersie.

- În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp APM Buzău şi GNM-Comisariatul Judeţean Buzău în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada de funcţionare fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea numai după remedierea acesteia.

- Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

## Emisiile dirijate în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.3.a prezentei autorizaţii.

## Toate echipamentele, menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus anual ca parte a RAM la APM Buzău.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise)

- Emisiile difuze de pulberi vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Buzău ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie întocmite în conformitate cu ghidurile relevante emise de APM Buzău.

- 10.1.1.1. Emisii atmosferice dirijate rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea desfăşuratăîn SC Linde Gaz România SRL, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.2.

Tabelul nr. 10.1.2.

| Nr. crt. | Sursa generatoare/ Instalaţia de depoluare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Arderea gazelor naturale (inclusiv a gazului rezidual bogat în hidrogen din sistemul de purificare) în vederea realizării temperaturii necesară pentru reacția din tuburile reformerului aferent instalației 1G/filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în compresor + filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în reformer + arzătoare cu NOx redus | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 4,513 m şi D = 0,397 m (S1 1G) | CO, NOx, SO2, pulberi |
|  | Arderea gazelor naturale ( inclusiv a gazului rezidual bogat în hidrogen din sistemul de purificare) în vederea realizării temperaturii necesară pentru reacția din tuburile reformerului aferent instalației 2G/ filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în compresor + filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în reformer + arzătoare cu NOx redus | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 10,1 m şi D = 0,254 m (S1 2 G) | CO, NOx, SO2, pulberi |
|  | Eșapare gaz de sinteză la oprirea instalației 1G (36 h/an) | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 4,2 m şi D = 38 mm (S2 1G) | N2, H2, CO, CO2, Ar, O2, CH4 |
|  | Eșapare gaz de sinteză la oprirea instalației 2G (36 h/an) | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 6,7m şi D = 76,2mm (S2 2G) | H2, CO, CO2, CH4 |
|  | Evacuare amestec gaze din sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantă ( PSA) prin intermediul supapei de siguranță aferentă instalației 1G | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 4,2 m şi D = 76mm (S3 1G) | H2, CO, CO2, CH4 |
|  | Evacuare amestec gaze din sistemul de purificare a hidrogenului prin presiune alternantă ( PSA) prin intermediul supapei de siguranță aferentă instalației 2G | Coş dispersie cu dimensiunile: H = 6,7m şi D = 76,2mm (S3 2G) | H2, CO, CO2, CH4 |

- 10.1.1.2. Valori limită de emisie - Emisii dirijate

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii de obţinere a pulberilor metalice, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.3.

Tabelul 10.1.3.

| Nr. crt. | Sursa generatoare/ Instalaţia de depoluare | Tip combu stibil | Poluant | - VLE (mg/Nm3 ) | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Arderea gazelor naturale ( inclusiv a gazului rezidual bogat în hidrogen din sistemul de purificare) în vederea realizării temperaturii necesară pentru reacția din tuburile reformerului aferent instalației 1G/ filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în compresor + filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în reformer + arzătoare cu NOx redus | Gaz metan | - Pulberi | - 5 | - BAT 2003 - BAT 2015 |
|  |  |  | - CO | - 100 | - BAT 2003 BAT 2015 |
|  |  |  | - NOx | - 140 | - BAT 2003 - BAT 2015 |
|  |  |  | - SO2 | - 35 | - BAT 2003 BAT 2015 |
|  | Arderea gazelor naturale ( inclusiv a gazului rezidual bogat în hidrogen din sistemul de purificare) în vederea realizării temperaturii necesară pentru reacția din tuburile reformerului aferent instalației 2G/ filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în compresor + filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în reformer + arzătoare cu NOx redus | Gaz metan | - Pulberi | - 5 | - BAT 2003 - BAT 2015 |
|  |  |  | CO | 60 | Tehnica alternativă propusă și reglementată prin Acord de mediu nr. 6/2017 |
|  |  |  | - NOx | - 100 | - BAT 2003 - BAT 2015 |
|  |  |  | - SO2 | - 35 | - BAT 2003 BAT 2015 |

Notă:

- 1.   Concentraţiile emisiilor de poluanţi la instalaţiile de depoluare/evacuare/dispersie aferente celor două instalații de producere a hidrogenului conţinuţi în gazul evacuat de la coşurile instalaţiilor nu au voie să depăşească limitele stabilite în tabelul 10.1.3. Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa uscat) .

- 2.Pentru menținerea instalațiilor de producere a hidrogenului în condiții de siguranță sunt evacuate în atmosferă 2 fluxuri de gaze, al căror componente coincid cu cele ale aerului atmosferic, și anume: fluxul nr. 2 de eșapare gaze de sinteză ( cca. 36 ore/an) și fluxul nr. 3 de evacuare gaze la supapa de siguranță. Datorită compoziției acestor două fluxuri de gaze, de componente ale aerului atmosferic și duratei de evacuare și dispersie în atmosferă, monitorizarea acestor emisii se va realiza la solicitarea organelor abilitate.

10.1.2. Imisii

10.1.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea următoarelor valori-limită şi valori-ţintă:

| Poluant | Valoare- limită |  | U.M. |  | Perioada de mediere | Condiţii de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dioxid de sulf | 0,75 |  | mg/mc |  | 30 min | STAS 12574-87 STAS 12574-87 |
|  | 0,25 |  |  |  | zilnic |  |
|  | 0,06 |  |  |  | anual |  |
| dioxid de azot | 0,3 |  | mg/mc |  | 30 min |  |
|  | 0,1 |  |  | mg/mc | zilnic |  |
|  | 0,04 |  |  |  | anual |  |
| monoxid de carbon |  | 6 |  | mg/mc | 30 min |  |
|  |  | 2 |  |  | zilnic |  |
|  |  | - |  |  | anual |  |
| pulberi în suspensie |  | 0,5 |  | mg/mc | 30 min |  |
|  |  | 0,15 |  |  | zilnic |  |
|  |  | 0,075 |  |  | anual |  |

- 10.2.APĂ ( inclusiv în apa subterană dacă este cazul)

- 10.2.1. Emisii

- 10.2.1.1. Emisii în apă

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. Nu trebuie să existe alte emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile limită sunt stabilite în conformitate cu prevederile HG nr. 188/2002 modificatăşi completată de HG nr. 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea următoarelor capacităţi de stocare:

  - recipiente pentru uleiuri proaspete;

  - recipiente pentru uleiuri uzate.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii vor fi realizate de către SC HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA,care va pune la dispoziție titularului prezentei autorizații integrate de mediu, la solicitarea acestuia,  rezultatele monitorizării.Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus APM Buzău lunar.

- 10.2.1.2. Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi în apa uzată | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Activitatea administrativă și procesul tehnologic de obţinere a hidrogenului | Ape uzate menajere, tehnologice,și pluviale | pH Materii în suspensii CBO5 CCO – Cr Azot amoniacal Substante extractibile cu solvenţi organici Sulfați Fosfor total Detergenţi sintetici Fier total ionic Crom total Reziduu filtrat la 1050C | Sunt evacuate înrețelele de canalizare menajeră, respectiv pluvială a SC Hoeganaes Corporation SA și mai departe în staţia de epurare a municipiului Buzău |

- 10.2.1.3. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

Modul de stocare a apelor uzate, modul de epurare a acestora, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2

Tabelul 10.2.2.

| Tipul apei uzate | Caracteristici de calitate normate | V.L.E. (mg/dmc) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape tehnologice, menajere şi pluviale | pH | 6,5 – 8,5 | Conform contractului încheiat între SC Linde Gaz România SRL cu SC Hoeganaes Corporation Europe SA, Autorizației de gospodărire a apelor nr. 94/30.07.2018, acordului racordare - reactualizare nr. 46/14.06.2018 emis de Compania de Apă SA Buzău pentru SC Hoeganaes Corporation Europe SA (HG nr. 188/ 2002 modificată şi completată de HG nr. 352/ 2005 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2005) |
|  | Materii în suspensii | 200 |  |
|  | CBO5 | 150 |  |
|  | CCO – Cr | 300 |  |
|  | Azot amoniacal | 30 |  |
|  | Substante extractibile cu solvenţi organici | 30 |  |
|  | Sulfați | 600 |  |
|  | Fier total ionic | 5,0 |  |
|  | Fosfortotal | 5,0 |  |
|  | Crom total | 1,0 |  |
|  | Detergenţi sintetici | 20 |  |
|  | Reziduu filtrat la 1050C | 2000,0 |  |

Notă:

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din reţelele de canalizare pentru scurgerea apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvialăar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la APM Buzău în termen de 24 ore.

10.2.1.4 Emisii în apa subterană

1. Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza, conform prevederilor Autorizației integrate de mediu nr. 1/12.02.2018 emisă de APM Buzăude către SC HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA prin analiza calităţii apei prelevate din puţul de observaţie, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acesteia, care va pune la dispoziție titularului prezentei autorizații integrate de mediu,la solicitarea acestuia,  rezultatele monitorizării.Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus APM Buzău conform prevederilor prezentei autorizații..

2.Emisiile în apa subterană nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.3. Nu trebuie să existe alte emisii de alţi poluanţi în apa subterană, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

Tabel 10.2.3 - Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată dupa realizarea forajului în data de 02.09.2008 (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Foraj de observaţie | pH | 7,76 |
|  | Cadmiu | 0,012 |
|  | Cloruri | 334,1 |
|  | Fe total | 4,49 |
|  | Plumb | < 0,003 |
|  | Zinc | < 0,05 |
|  | Nichel | < 0,01225 |

## 10.3. SOL

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate prelevate la solicitarea SC HOEGANAES CORPORATION EUROPE SAşi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

3. Monitorizarea calităţii solului se va realiza prin analiza calităţii solului din punctul de prelevare prevăzut în tabelul 10.3.1., urmărindu-se evoluţia calităţii solului în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acesteia, rezultatele monitorizării. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus APM Buzău conform prevederilor prezentei autorizații.

4. Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

5.Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

6.Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unor deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

7. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

8. Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

9. Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare.

10. Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Tabel 10.3.1 – Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: - la suprafaţă la 5 cm - în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punct S1 (la limita amaplasamentului instalației) | pH | - |
|  |  | Cupru | 250 |
|  |  | Zinc | 700 |
|  |  | Crom total | 300 |
|  |  | Nichel | 200 |
|  |  | Produse petroliere | 1.000 |

- 10.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura în incintelesauîn zonele speciale destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor coraborat cu STAS SR 10009/2017 și cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare, HG 741/2016 și Ordin 994/2018, la limita receptorilor protejaţi vor fi asigurate şi respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 45 dB;

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b).”

- 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. Titularul activității are obligația luării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor, însăîn cazul în care aceasta nu poate fi evitată, se va opta cu prioritate pentru pregătirea pentru reutilizare, reciclare sau oricare alte metode de valorificare, care nu implică costuri excesive, iar în caz de imposibilitate tehnicăși economică, neutralizarea și doar în ultimă instanță eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

11.2. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, titularul activității are următoarele obligații:

- să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor;

- să efectueze operaţiunile de tratarea deșeurilorsau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, fiind responsabil pentru deșeurile sale până la valorificarea sau eliminarea completă a acestora,cu respectarea ierarhiei deşeurilor ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi apoliticii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, precum şi fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

Costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor se suportă de către producătorul de deșeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţăfără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului.

- să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor, în conformitate cu prevederile Programului Național de prevenire a generării deșeurilor aprobat prin H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor

- să colecteze deşeurile separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora.Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE și Directivei 2008/98/CE.

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora, caracterizarea, clasificarea și încadrareadeşeurilor generate din propria activitate se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, art. 7 și 8.

- să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propriaactivitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, iar transferul acestora pe teritoriul naţional să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane, instruite ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

11.3. Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

11.4. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau valorificare/eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/valorificare/eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra și se vor pune la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G nr. 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G nr. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G nr. 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

11.6. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilități şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

11.7. Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.Amestecarea include şi diluarea substanţelor periculoase.

11.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că livrarea deşeurilor de producţie generate, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se face numai pe bază de contract.

11.9.  Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie valorificate.

11.10. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

11.12. Deșeurile generate pe amplasament din proiecte de construcții și demolări, casări utilaje și echipamente vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare, cu obligația ca pentru deșeurile din construcții și desființări să se asigure atingerea obiectivelor etapizate stabilite în anexa 6 a Legii nr. 211/2011 (minimum 45% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2018, minimum 55% în anul 2019 și minimum 70% începând cu anul 2020).

NOTĂ: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică/elimină deșeurile se comunică la APM Buzău.

- 11.1. DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

- Respectarea ierarhiei deșeurilor și stabilirea trasabilității deșeurilor este obligația generatorului, care, conform Legii nr. 211/2011, este răspunzător de valorificarea/eliminarea finală a acestora.

- 11.1.1. Deșeuri nepericuloase

Tipurile de deşeurinepericuloase rezultate din activitatea SC Linde Gaz România SRL, modul de gestionare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Categoria | Cantitatea generată estimată | Mod de gestionare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Procesul de purificare a hidrogenuluiîn instalația 1G | Deșeuri nespecificate -absorbanţi (cărbune activ, sită moleculară) 05.07.99 | 0,05 to/ 3 ani | - | Prin societăţi autorizate (D15, D9) | Temporară în recipient plastic în spațiu special amenajat (container tip modul) |
| Procesul de purificare a hidrogenului în instalația 2G | Deșeuri nespecificate -absorbanţi (cărbune activ, sită moleculară) 05.07.99 | 0,05 to/ 15 ani | - | Prin societăţi autorizate (D15, D9) | Temporară în recipient plastic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
| Aprovizionare piese de schimb, întrețineri/reparații utilaje și echipamente și activitate administrativă | Deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton 15.01.01 | 1,0 m3/an | Prin societăţi autorizate (R12) | - | Vrac, temporară în în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice 15.01.02 | 1,0 m3/an | Prin societăţi autorizate (R12) | - | Vrac, temporară în în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
| Întrețineri/reparații utilaje și echipamente | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 (cartuşe filtrante şi cărbune activ de la prefiltre staţia de apă demineralizată, deşeuri de absorbanţi, echipament de protecție) 15.02.03 | 0,14 to/an | - | Prin societăţi autorizate (D15, D9) | Temporară în recipient plastic/saci plasticîn spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Deșeuri de metale feroase 20.01.40 | 0,8 to/an | Prin societăţi autorizate (R 12) | - | Vrac, temporară în în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Deșeuri de metale neferoase 20.01.40 | 0,02 to/an | Prin societăţi autorizate (R 12) | - | Vrac, temporară în în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Deșeuri nespecificate (deşeuri de cauciuc - Curele de distribuţie, curele de transmisie, bucşe, cuplaje elastice din reparaţii) 16.03.06 | 0,03 to/an | Prin societăţi autorizate (R 12) | - | Vrac, temporară în în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Deșeuri de echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 ( lămpi de semnalizare, siguranţe, becuri ) 20.01.36 | 0,002 to/an | Prin societăţi autorizate (R 12) | - | Temporară în recipient plastic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, nespecificați: 16.08.03 |  |  |  |  |
|  | Catalizator uzat katalco 92-1B | 0,02 to/an | Prin societăţi autorizate (R12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Catalizator uzat katalco 92-2B | 0,2 to/5 ani | Prin societăţi autorizate (R12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Catalizator uzat katalco 92-1F | 0,2 to/5 ani | Prin societăţi autorizate (R12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
| Activităţi gospodăreşti și de curățenie | Deşeuri municipale amestecate 20.03.01 | 0,075 to/an | - | Prin societăţi autorizate (D5) | Temporară în pubeleîn depozit special amenajat în incinta SC Hoeganaes Corporation Europe SA |

11.1.2. Deșeuri periculoase

Tipurile de deşeuri periculoase rezultate din activitatea SC Linde Gaz România SRL, modul de gestionare sunt prezentate în Tabelul 11.2.

Tabelul 11.2.

| Sursa | Categoria | Cantitatea generată estimată | Mod de gestionare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Aprovizionare piese de schimb, întrețineri/reparații utilaje și echipamente | Ambalaje care conțin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase ( ambalaje de la antigel, agent de control al microorganismelor, inhibitor de coroziune de la tratarea apei) 15.01.10* | 0,05 to/an | Prin societăţi autorizate (R 12) | - | Temporară în recipient plastic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
| Întreţinere utilaje, echipamente | Absorbanți, materiale filtrante ( inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase ( lavete) 15.02.02* | 0,002 to/an | Prin societăţi autorizate (R 12) | - | Saci plastic, temporară în în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Uleiuri sintetice de motor, transmisie şi de ungere 13.02.06* | 80 l/an | Prin societăţi autorizate ( R12) | - | Temporară în recipient plastic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Deșeuri de filtre de ulei 15.02.02* | 0,01 to/an | Prin societăţi autorizate (R12) | - | Temporară în recipient plastic în spațiu special amenajat (container tip modul) |
|  | Deşeuri de fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase (deșeuri de fluide rezultate din întreținerea la turnurile de răcire) 16.01.14* | 200 litri/ 2 ani | - | Prin societăţi autorizate (D15, D9) | Temporară în recipient plastic în spațiu special amenajat (container tip modul) |
|  | Catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase: 16.08.07* |  |  |  |  |
|  | Catalizator uzat katalco 33-1 (din procesul de conversie a gazului natural – amestec de oxid de zinc, monoxid de nichel şi oxid de fier) în instalație 1G | 0,1 to/ 2 ani | Prin societăţi autorizate (R12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat (container tip modul) |
|  | Catalizator uzat katalco 33-1 (din procesul de conversie a gazului natural – oxid de zinc) în instalație 2G | 74 litri/ 2 ani | Prin societăţi autorizate (R12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat (container tip modul) |
|  | Catalizator uzat katalco 57-7 (din procesul de reformare a gazului natural – amestec de oxid de aluminiu şi monixid de nichel) în instalația 1G | 0,2 to/5 ani | Prin societăţi autorizate (R 12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat (container tip modul) |
|  | Catalizator uzat katalco 57-7 (din procesul de reformare a gazului natural monixid de nichel) în instalația 2G | 108 litri/3 ani | Prin societăţi autorizate (R 12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat (container tip modul) |
|  | Catalizator uzat katalco 71-5-M (din procesul de conversie a gazului natural- trioxid de fier, oxid de crom şi trioxid de crom) în instalația 1G | 0,25 to/5 ani | Prin societăţi autorizate (R 12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat (container tip modul) |
|  | Catalizator uzat katalco 71-6-M (din procesul de conversie a gazului natural- Fe-Cr) în instalația 1G | 200 l/ 3 ani | Prin societăţi autorizate (R 12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |
|  | Catalizator uzat katalco 542 (din procesul de conversie a gazului natural – monoxid de nichel) în instalația 1G și 2G | 0,075 to/an + 68 l/ 3 ani | Prin societăţi autorizate (R 12) 50% | Prin societăţi autorizate (D15, D9) 50% | Temporară în recipient metalic în spațiu special amenajat ( container tip modul) |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

11.2. DEȘEURI REFOLOSITE

Nu este cazul.

11.3. DEȘEURI COMERCIALIZATE

Tipurile de deşeuri comercializate predate operatorilor autorizați în vederea  valorificării sunt prezentate în Tabelul 11.3.

| Sursa | Categoria | Cantitatea comercializată ( valorificată) |
| --- | --- | --- |
| Aprovizionare piese de schimb, întrețineri/reparații utilaje și echipamente și activitate administrativă | Deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton 15.01.01 | 1,0 m3/an |
|  | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice 15.01.02 | 1,0 m3/an |
| Întrețineri/reparații utilaje și echipamente | Deșeuri de metale feroase 20.01.40 | 0,8 to/an |
|  | Deșeuri de metale neferoase 20.01.40 | 0,02 to/an |
|  | Deșeuri nespecificate (deşeuri de cauciuc - Curele de distribuţie, curele de transmisie, bucşe, cuplaje elastice din reparaţii) 16.03.06 | 0,03 to/an |
|  | Deșeuri de echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 (lămpi de semnalizare, siguranţe, becuri ) 20.01.36 | 0,002 to/an |
|  | Uleiuri sintetice de motor, transmisie şi de ungere 13.02.06* | 80 l/an |
|  | Catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, nespecificați: 16.08.03 |  |
|  | Catalizator uzat katalco 92-1B | 0,01 to/an |
|  | Catalizator uzat katalco 92-2B | 0,1 to/5 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 92-1F | 0,1 to/5 ani |
|  | Ambalaje care conțin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase ( ambalaje de la antigel, agent de control al microorganismelor, inhibitor de coroziune de la tratarea apei) 15.01.10* | 0,05 to/an |
|  | Absorbanți, materiale filtrante ( inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase ( lavete) 15.02.02* | 0,002 to/an |
|  | Deșeuri de filtre de ulei 15.02.02* | 0,01 to/an |
|  | Catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase: 16.08.07* |  |
|  | Catalizator uzat katalco 33-1 (din procesul de conversie a gazului natural – amestec de oxid de zinc, monoxid de nichel şi oxid de fier) în instalație 1G | 0,05 to/ 2 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 33-1 (din procesul de conversie a gazului natural – oxid de zinc) în instalație 2G | 37 litri/ 2 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 57-7 (din procesul de reformare a gazului natural – amestec de oxid de aluminiu şi monixid de nichel) în instalația 1G | 0,1 to/5 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 57-7 (din procesul de reformare a gazului natural monixid de nichel) în instalația 2G | 54 litri/3 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 71-5-M (din procesul de conversie a gazului natural- trioxid de fier, oxid de crom şi trioxid de crom) în instalația 1G | 0,125 to/5 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 71-6-M (din procesul de conversie a gazului natural- Fe-Cr) în instalația 1G | 100 l/ 3 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 542 (din procesul de conversie a gazului natural – monoxid de nichel) în instalația 1G și 2G | 0,0375 to/an + 34 l/ 3 ani |

## 11.4. DEPOZITAREA FINALĂ A DEȘEURILOR

Tipurile de deşeuri predate societăților autorizate pentru depozitare finală(eliminare) sunt prezentate în Tabelul 11.3.

| Sursa | Categoria | Cantitatea eliminată |
| --- | --- | --- |
| Procesul de purificare a hidrogenului în instalația 1G | Deșeuri nespecificate -absorbanţi (cărbune activ, sită moleculară) 05.07.99 | 0,05 to/ 3 ani |
| Procesul de purificare a hidrogenului în instalația 2G | Deșeuri nespecificate -absorbanţi (cărbune activ, sită moleculară) 05.07.99 | 0,05 to/ 15 ani |
| Întrețineri/reparații utilaje și echipamente | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 (cartuşe filtrante şi cărbune activ de la prefiltre staţia de apă demineralizată, deşeuri de absorbanţi, echipament de protecție) 15.02.03 | 0,14 to/an |
|  | Catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, nespecificați: 16.08.03 |  |
|  | Catalizator uzat katalco 92-1B | 0,01 to/an |
|  | Catalizator uzat katalco 92-2B | 0,1 to/5 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 92-1F | 0,1 to/5 ani |
|  | Absorbanți, materiale filtrante ( inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase (lavete) | 0,002 to/an |
|  | Deșeuri de filtre de ulei | 0,01 to/an |
|  | Deşeuri de fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase ( deșeuri de fluide rezultate din întreținerea la turnurile de răcire) 16.01.14* | 200 litri/ 2 ani |
|  | Catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase: 16.08.07* |  |
|  | Catalizator uzat katalco 33-1 (din procesul de conversie a gazului natural – amestec de oxid de zinc, monoxid de nichel şi oxid de fier) în instalație 1G, | 0,05 to/ 2 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 33-1 (din procesul de conversie a gazului natural –oxid de zinc) în instalație 2G, | 37 litri/ 2 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 57-7 (din procesul de reformare a gazului natural – amestec de oxid de aluminiu şi monixid de nichel) în instalația 1G | 0,1 to/5 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 57-7 (din procesul de reformare a gazului natural monixid de nichel) în instalația 2G | 54 litri/3 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 71-5-M (din procesul de conversie a gazului natural- trioxid de fier, oxid de crom şi trioxid de crom) în instalația 1G | 0,125 to/5 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 71-6-M (din procesul de conversie a gazului natural- Fe-Cr) în instalația 1G | 100 l/ 3 ani |
|  | Catalizator uzat katalco 542 (din procesul de conversie a gazului natural – monoxid de nichel) în instalația 1G și 2G | 0,0375 to/an + 34 l/ 3 ani |
| Activităţi gospodăreşti și de curățenie | Deşeuri municipale amestecate | 0,075 to/an |

## 11. 5. Gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase

11.5.1.Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, titularul nu intră sub incidenţa Legii 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, operatorul are următoarele obligaţii:

- să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău şi G.N.M. - Comisariatul Judeţean Buzău;

- să ia imediat măsurile pentru limtarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile.

Pe amplasament se utilizează substanțeși preparate periculoase, prezentate în tabelul 12.1 și se produc amestecurile prezentate în tabelul 12.2.

Acestea sunt gestionate prin intermediul fișelor de magazie și registrului  special de intrări-ieşiri  a substanţelor şi preparatelor periculoase, realizându-se  verificarea modului de depozitare, manipulare și utilizare a acestor substanțe și instruirea personalului care intrăîn contact cu substanțele considerate a fi periculoase pentru mediu și angajați.

În calitate de utilizator din aval de substanţe ca atare, în amestecuri sau în articole, titularul este obligat să respecte prevederile Regulamentului CE nr. 1907/2006 (REACH) și următoarele condiții:

- Să utilizeze substanţe ca atare, în amestecuri sau în articole numai dacă aceste substanţe au fost preînregistrate/înregistrate.

- Să solicite şi respectiv să transmită fişele cu datele de securitate, în sus şi în jos, în lanţul de aprovizionare/distribuţie.

- Să se conformeze la măsurile de precauţie pentru utilizarea în condiţii de securitate recomandate în fişele cu date de securitate (SDS) ale furnizorului său. Pentru substanţele care sunt produse sau importate în cantităţi mai mari de 10 tone pe an, SDS va avea ataşată unul sau mai multe scenarii de expunere iar utilizatorul din aval trebuie să se asigure că propria sa utilizare a substanţei este acoperită de scenariul(iile) de expunere şi că el însuşi aplică condiţiile de exploatare şi măsurile de administrare a riscurilor recomandate.

Tabel 11.5.1: Substanțe și preparate periculoase utilizate și produse pe amplasament

| Substanțe și preparate periculoase/utilizari | Fraze de pericol/risc | Inventarul complet al materialelor (cantitati estimate la capacitatea maxim proiectată) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz natural/procesul de producere a hidrogenului | H220 | 0,336kg ȋn conducte | Gazul natural este livrat din rețeaua existentӑ HCE Q = 161Nmc/h; P = 2 barg; T = ambiantӑ |
| Hidrogen/procesul tehnologic de tratament termochimic în cuptoarele de tratament operate de SC Hoeganaes Corporation Europe SA | H 220 H 280 | 1,08kg ȋn conducte și utilaje | Hidrogenul produs de cele 2 instalații producere hidrogeneste livrat prin conductӑ ȋn rețeaua HCE; Q=300Nmc/h p = 13,8 barg t = 380C |
| Catalizator Katalco 33-1/ procesul de conversie a monoxidului de carbon în hidrogen | R 43 R49 R 53 R50/53 | 100kg pentru instalația 1G 100kg pentru instalația 2G | Dehidrosulfuratorul instalațiilor și recipiente metalice aprovizionate la momentul realizării lucrărilor de mentenanță/reparații |
| Catalizator Katalco 57-7/ procesul de reformare cu abur a gazului natural | H350i, H372*; H317; H372; H413 | 200kg pentru instalația 1G 151 kg pentru instalația 2G | Tuburi de catalizatori din cadrul instalațiilor și recipiente metalice aprovizionate la momentul realizării lucrărilor de mentenanță/reparații |
| Catalizator Katalco 71-5-M/ procesul de conversiea monoxidului de carbon în hidrogen | R45 R46; R20; R43; R52/53; | 250kg | Shift converter din cadrul instalației și recipiente metalice aprovizionate la momentul realizării lucrărilor de mentenanță/reparații |
| Catalizator Katalco 71-6-M/ procesul de conversie a monoxidului de carbon în hidrogen | R45; R46; R23; R48/20; R36/37/38; R42/43; R52/53; | 300 kg | Shift converter din cadrul instalației și recipiente metalice aprovizionate la momentul realizării lucrărilor de mentenanță/reparații |
| Catalizator Katalco 542/ procesul de conversie a monoxidului de carbon în hidrogen | H315; H317; H318; H335i; H350i H372; H372i; H413; | 75kg pentru instalația 1G 92 kg pentru instalația 2 G | Tuburi de catalizatori din cadrul instalațiilor și recipiente metalice aprovizionate la momentul realizării lucrărilor de mentenanță/reparații |
| Azot/procesul de inertizare | H280 | - | Circuit închis în cadrul instalației de producere a hidrogenului |
| Agent de control al microorganismelor pe bază de apă MSDS Spectrus NX 1164/ tratarea apei de rӑcire | H272; H301; H310; H314; H317; H319; H330; H400; H410; | 100 kg | Recipiente de plastic de 25litri stocate temporar în spațiu special amenajat ( container tip modul); |
| Inhibitor de coroziune / Soluţie alcalină apoasă de săruri organice şi anorganice / MSDS CONTINUUM AT4505/ tratarea apei de rӑcire | H290; H402; H314; H315; H318; H319; H412; | 160 litri | Recipiente de plastic de 25litri stocate temporar în spațiu special amenajat ( container tip modul); |
| Antigel/ Lichid de răcire/procesul de răcire a apei la turnurile de răcire | R22; R63 | 160kg | Circuit închis în turnurile de răcire și recipiente plastice aprovizionate la momentul realizării lucrărilor de mentenanță/reparații |

- 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

I.

12.1.Conform prevederilor Legii 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, SC Linde Gaz România SRL nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc.

## 12.2.Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că sunt funcţionale: Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale şi Planul de apărare împotriva dezastrelor care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului.

## Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale şi Planul de apărare împotriva dezastrelor trebuie revizuite şi actualizate în  funcţie de condiţiile nou apărute. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, SC Linde Gaz România SRL a stabilit:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul instalaţiei;

- Fişa poluanţilor potenţiali;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii şi combaterii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior,

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului (APM Buzău, GNM – CJ Buzău, Primăria Buzău ).

- Prefectura Buzău

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2.Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incăizire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3.Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4.Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

II. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activității, în cadrul unității pot apare situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, activitatea este organizată astfel:

- unitatea este dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- rețeaua de hidranți se menține în perfectă stare de funcționare;

- 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.I. Prevederi generale privind monitorizarea

13.I.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

13.I.2.Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.I.3.Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare, prin metode de analiză conform standardelor relevante EN sau ISO. în cazul în care standardele EN sau ISO nu sunt disponibile, se utilizează standarde naţionale sau internaţionale care asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă. De asemenea, relevant este Documentul de referinţă pentru pentru principiile generale de monitorizare, ediţia iulie 2003.

13.I.4.Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor, imisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiză vor avea precizatăobligatoriuincertitudinea metodei de analiză.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- Coşurile de dispersie prevăzute în Tabelul 10.1.2.

## Punct de prelevare a imisiilor în aer:

- limita incintei amplasamentului cu zona rezidențială;

## Zgomot:

## - la limita  amplasamentului instalaţieicu zona rezidențială;

## Puncte de prelevare a  probelor de sol:

## - punctul S1 ( la limta amplasamentului);

## Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

## Puţul forat pentru monitorizarea apei subterane aparținând SC Hoeganaes Corporation Europe SA;

  - La evacuarea apei uzate menajerede pe amplasament ( căminul de evacuare finalpentru ape uzate menajerea SC Hoeganaes Corporation Europe SA)

  - La evacuarea apei uzate tehnologice epurate şi pluviale de pe amplasament (căminul de evacuare final pentru ape uzate ape tehnologice şi pluviale a SC Hoeganaes Corporation Europe SA)

      - Zonele de stocare:

  - materii prime

  - materiale auxiliare

  - deșeuri generate

- Activitatea de supraveghere și monitorizare a calității mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducătorul unității.

- Pentru buna desfășurare a activității și minimizarea consumurilor de materii prime, materiale și utilități, societatea va ține evidență lunară, care reprezintărecomandare BAT a:

- cantităților de materii prime și auxiliare utilizate;

- cantității de apă, energie utilizate; a cantităților de deșeuri rezultate și modului de gestionare a acestora;

- activităților de întreținere și reparație a instalațiilor și dotărilor aferente;

- instruiriilor personalului.

Se va tine evidența incidentelor de mediu, a reclamațiilor și măsurilor întreprinse.

- 13.1.1. AER - emisii

Monitorizarea emisiilor de gaze arse se va face în conformitate cu prevederile SR ISO 10396:2008, SR EN ISO 15267-3:2008 iar pentru pulberi  în conformitate cu prevederile SR ISO - 9096:2005; SR EN 13284:2002/C91, metoda gravimetrică.

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.- Emisii din surse dirijate

| Punctul de prelevare a probei/ instalatia de depoluare | Indicatori analizaţi | Tip monitorizare/frecvența de prelevare probe si analiza poluanţi | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Coş dispersie cu dimensiunile: H = 4,513 m şi D = 0,397 m (S1 1G) / filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în compresor + filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în reformer + arzătoare cu NOx redus | Pulberi | discontinuu/anual | monitorizare se realizează în vederea evaluării conformării cu valorile limită stabilite în tabelul 10.1.3. |
|  | CO |  |  |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
| Coş dispersie cu dimensiunile: H = 10,1 m şi D = 0,254 m (S1 2 G) / filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în compresor + filtru pentru reținerea pulberilor din gazele naturale înainte de intrarea în reformer + arzătoare cu NOx redus | Pulberi | discontinuu/anual |  |
|  | CO |  |  |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |

Notă:

- Monitorizarea a emisiilor  dirijate în aer se va face de către titular printr-un laborator specializat, conform precizărilor stabilite în tabelul 13.1.1.

La analiza emisiilor din surse dirijate în aer se vor înregistra următoarele date de referinţă în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii.

| Locul recoltării | Data şi ora recoltării Începere/terminare | Capacitatea de funcționare a instalaţiei | Noxe | Valoarea calculată a emisiilor în condiţii de referinţă | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

13.1.2AER - imisii

| 13.1.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos: Punct de prelevare | Parametru | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| limită incintă spre zona rezidențială | dioxid de sulf | anual |
|  | dioxid de azot |  |
|  | monoxid de carbon |  |
|  | pulberi în suspensie |  |

13.1.2.2Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

- 13.2. APĂ ( inclusiv apă subterană dacă este cazul )

13.2.1Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1

- Tabelul nr.13.2.1

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe si analiza indicatori | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Căminul de evacuare final înainte de deversare în canalizarea pluvială SC Beta SA – pentru apele uzate tehnologice şi pluviale | pH | trimestrial | SR EN ISO 10523-2012 |
|  | Materii în suspensii |  | SR EN 872-05 |
|  | CBO5 |  | SR ISO 1899/1-03 |
|  | CCO – Cr |  | SR ISO 6060-96 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150/1-01 |
|  | Substante extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |
|  | Sulfați |  | EPA 427C |
|  | Fosfor total |  | SR EN ISO 6878-05 |
|  | Fier total ionic |  | SR 13315:1996 |
|  | Crom total |  | SR EN 1233:2003 |
|  | Detergenţi sintetici |  | SR EN 903/2003 |
|  | Reziduu filtrat la 1050C |  | STAS 9187-84 |
| Căminul de evacuare final înainte de deversare în canalizarea menajeră SC Beta SA – pentru apele uzate menajere | pH | trimestrial | SR EN ISO 10523-12 |
|  | Materii în suspensii |  | SR EN 872-05 |
|  | CBO5 |  | SR ISO 1899/1-03 |
|  | CCO – Cr |  | SR ISO 6060-96 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150/1-01 |
|  | Substante extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |
|  | Sulfați |  | EPA 427C |
|  | Fosfor total |  | SR EN ISO 6878-05 |
|  | Fier total ionic |  | SR 13315:1996 |
|  | Crom total |  | SR EN 1233:2003 |
|  | Detergenţi sintetici |  | SR EN 903/2003 |
|  | Reziduu filtrat la 1050C |  | STAS 9187-84 |

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.2.1de către SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău printr-un laborator specializat/ autorizat.

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în reţelele de canalizare de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Buzău în termen de 24 ore.

- Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

- 13.2.2 Monitorizarea emisiilor în apa subterană va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.2

Tabelul 13.2.2

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Foraj de observaţie | pH | anual | SR ISO 10523/97 |
|  | Fe total |  | SR 13315/1996 |
|  | Plumb |  | SR ISO 11885/2009 |
|  | Cadmiu |  | SR ISO 11885/2009 |
|  | Cloruri |  | SR ISO 9297/2001 |
|  | Nichel |  | SR ISO 11885/2009 |
|  | Zinc |  | SR ISO 8288/2001 |

NotĂ:

- La solicitarea APM Buzau se vor analiza şi alţi indicatori.

- Prelevarea probelor şi analizele acestora se vor realiza după standardele în vigoare, de un laborator specializat.

- Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigaţiilor din Raportul de amplasament, respectiv buletinele de analiză la forajul de observaţie prevăzut. Astfel, se va urmări evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii  instalaţiei asupra acesteia.

- Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţire a calităţii apelor freatice.

- 13.3. 	SOL

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea calităţii solului se va realiza în punctele precizate în Tabelul 10.3.1, o dată pe an, printr-un laborator specializat autorizat.

Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul MAPPM nr.756/1997.

## 13.4 DEȘEURI

- 13.4.I  Monitorizarea gestionării deșeurilor

13.4.1 Deșeuri tehnologice

13.4.1.1.Titularul este obligat să monitorizeze permanent activitățile de gestionare a deșeurilor și să adopte măsuri adecvate pentru respectarea legislației europene și naționale din acest domeniu.

13.4.1.2. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament,care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## 13.4.1.3.Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

13.4.2. Ambalaje

Având în vedere că în activitatea instalației ambalajele sunt folosite pentru materiile prime auxiliare și devin deșeuri de ambalaje, prevederile privind monitorizarea sunt incluse la punctul 13.4.1.

## 13.5 ZGOMOT

## Monitorizarea zgomotului

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, la limita incintei spre zona rezindențială.

13.6 MIROSURI

Instalația existentă pe amplasament nu generează mirosuri, instalațiile de producere a hidrogenului

sunt instalații etanșe și dotate cu sistem de de control distribuit (DCS) pentru conducerea şi urmărirea procesului tehnologic și sistem de alarmare şi interblocare.

13.7 Monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

13.7.1 Titularul/operatorul activităţiirealizeză monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite/produse.

13.7.2 Titularul/operatorul activităţii păstrează o evidenţă a cantităţilor de substanţe periculoase vehiculate și raportează datele, la solicitarea APM Buzău.

13.7.3Titularul/operatorul activităţii este obligat să raporteze datele și informațiile privind substanțele/amestecuri/articolele periculoase importate, exportate, utilizate și/sau produse, după caz, la solicitarea APM Buzău.

13.8. Monitorizarea tehnologică

13.8.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxurilor tehnologice şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

| 13.8.2. Parametrii tehnologici monitorizaţi/frecvenţa de monitorizare a acestora: Instalaţie | Parametru | Tip de monitorizare | Frecvenţă |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalația de producere 1G și 2G |  | automată cu vizualizare pe calculatorul de proces | continuu |
|  | conținut de sulf în gazul natural utilizat |  |  |
|  | cantitate de abur produsă |  |  |
|  | raport cantitate de abur/carbon |  |  |
|  | temperatură apă tehnologică (condensat de proces) evacuată |  |  |
|  | conținut de oxigen în reformer |  |  |
|  | C conținut de CO în reformer |  |  |
|  | consum de energie electrică |  |  |
|  | temperatura reacției de reformare |  |  |
|  | cantitatea de apă consumată |  |  |

13.9. Minitorizarea post-închidere

Cerințele de monitorizare post-închidere vor fi stabilite în Planul de închidere, prin relaționarea cu concluziile și recomandările Raportului la Bilanțul de mediu ce se va efectua la incetarea activității în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

13.10. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și realizării analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizație integrată de mediu, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Buzău, după evaluarea rezultatelor testărilor.

- Titularul autorizației integrate de mediu trebuie să asigure accesul sigur și permanent la punctele de prelevare și monitorizare.

- Prelevarea și analizarea probelor pentru determinarea indicatorilor monitorizați vor fi realizate prin laboratoare specializate.

- În cazul depășirii indicatorilor de calitate autorizați, persoanele autorizate din cadrul instalației  vor lua următoarele măsuri:

- vor face investigatii pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

- vor aplica măsuri de prevenire a contaminării și de reducere a efectului poluării.

- Se impune reprezentarea grafică a evoluției parametrilor monitorizați pentru toți factorii de mediu, având ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include în RAM.

- 14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Date generale

14.1.1.Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie să fie disponibile pentru personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.2.Titularul/operatorul activităţii, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite A.P.M Buzău raportările solicitate la datele stabilite.

## 14.1.3.A..P.M. Buzău va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. Lide Gaz România SRL în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediu. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Buzău ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Buzău să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.Raportul anual de mediu ( RAM ) este un document ce sintetizează toate informațiile privind desfășurarea activității în condiții normale și anormale de funcționare, impactul asupra mediului și modul de respectare a prevederilor autorizației integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel puțin, următoarele informații :

- date de identificare a titularului activității ;

- date privind desfășurarea activității (date privind producția în anul încheiat);

- utilizarea materiilor prime și a materialelor auxiliare/consumuri specifice; măsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice de materii prime și auxiliare ;

- măsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice de apă, energie și gaze naturale (utilizarea eficientă a utilităților ) ;

- impactul activității asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deșeurilor ;

- reclamații, sesizări/mod de rezolvare a problemelor sesizate ;

- costuri de mediu ;

- măsuri dispuse de autoritățile de control pe linie de mediu și modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificări .

## Titularul autorizaţiei integrate de mediu are obligația, conform Ord. MMP nr. 3299/2012 și a procedurilor stabilite de către ANPM, ca până la 15 martie a fiecărui an, să completeze în SIM, toate chestionarele corespunzătoare activităților desfășurate pe amplasament în cursul anului precedent pentru realizarea Inventarului local de emisii.. Datele care trebuie raportate se referă la cantitățile de combustibili, la producția realizată, etc..La fișierele atașate se vor regăsi următoarele documente:, chestionarele în format excel, conform Ordinului nr. 3299/2012, semnate și scanate, informații privind fluxul tehnologic, având în vedere că în procesul de estimare a emisiilor este necesară o cunoaștere cât mai detaliată a tehnicilor existente, schema bloc a fluxului tehnologic cu indicarea punctelor de emisie de poluanți în aer, cantități de combustibili solizi preprocesate anual, frecvența de aprovizionare,echipamente de procesare și capacități de producție (to/h), tipuri și cantități de carburant folosit anual de utilaje pentru activități de preprocesare/postprocesare, suprafața de depozitare a combustibililor solizi, instalații locale captare și evacuare poluanți, echipamentul/operația/zona/activitatea unde sunt montate, debit aer evacuat, caracteristici geometrice coș, instalații de ventilație generală de hală: localizare (hala, atelier), tip ventilație ( mecanică/naturală), debit aer evacuat/volum hală, caracteristici geometrice evacuări, sistem de transport al deșeurilor solide, cantități de deșeuri solide depozitate și suprafața de depozitare - localizare, automonitorizarea emisiilor, în cazul în care se realizează și dacă automonitorizarea a fost făcută cu respectarea standardelor de măsurare și de calitate în vigoare și orice alte informații ce sunt relevante pentru activitățile specifice.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Datele vor fi completate în registre de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie să fie numerotată. Acest registru, în format hârtie, va fi ţinut de către responsabilii de obiectiv şi va fi pus la dispoziţia autorităţilor de control la cererea acestora.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Datele vor fi completate în registru de hârtie, iar fiecare pagină a registrului trebuie să fie numerotată. Acest registru, în format hârtie, va fi ţinut de către responsabilii de obiectiv şi va fi pus la dispoziţia autorităţilor de control la cererea acestora. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Buzau în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie integrată de mediu trebuie agreat de A.P.M. Buzău. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzăuşi G.N.M  - C.J. Buzău în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Capitolul 13trebuie transmiseîn format electronicla sediul APM Buzău în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Buzău şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Documentul solicitare

- Raportările către APM Buzau(lunare/trimestriale/semestriale/ anuale)

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmistrimestrial,în format electronic, la APM Buzău, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă, pe categorii.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului ( emisii și imisii) trebuie transmisanual, în format electronic, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului si a apelor subterane trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Un raport privind rezultatele monitorizării zgomotului trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

14.1. Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

14.2. La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3. Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

14.2.Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM - APM Buzău, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin H.G. nr. 140/2008, cantităţile anuale (împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări) pentru:

- emisii în aer, apă sau sol a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferuri în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registrul poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare.

14.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.5.Operatorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. De asemenea, aceste înregistrări trebuie să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.6. Poluanţii specifici activităţilor desfăşurate de operator (încadrate în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului la activităţile 4.b (i)) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii;

| Numărul CAS |  | Praguri pentru emisiile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poluanţi / Substanţe | în aer (kg/an) | în apă (kg/an) | în sol (kg/an) |
| 630-08-0 | monoxid de carbon | 500.000 |  |  |
| 124-38-9 | dioxid de carbon | 100 milioane |  |  |
|  | oxizi de azot | 100.000 |  |  |
|  | oxizi de sulf | 150.000 |  |  |
|  | azot total |  | 50.000 | 50.000 |
|  | fosfor total |  | 5000 | 5000 |

14.7.Documentele se vor transmite la APM Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie.

14.8. Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

14.9.Operatorul are obligaţiasă păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şisă folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14.1. Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| - Raportul Anual de Mediu (RAM) | - Anual | - Până la 31 martie a fiecărui an |
| Raportul anual pentru pentru Registrul IPPCși Registrul european al poluanţilor emişi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la data 30 aprilie a fiecărui an |
| Raportul inventarului privind emisiile de poluanți în atmosferăîn conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă; | Anual | 15 martie a anului următor |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit Legii 211/2011 și HG 856/2002 | Anual | Până la data de 31 martie a fiecărui an |
| Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, conf. H.G. nr. 794/2012 | Anual | Până la 25.02 al fiecărui an |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor si cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| - Monitorizarea emisiilor în aer | - Anual | - Ca parte a RAM |
| - Monitorizarea imisiilor în aer | - Anual | - Ca parte a RAM |
| - Monitorizarea emisiilor în apă | - trimestrial | - Până la data de 10 a fiecărei luni pentru trimestrul anterior |
| - Monitorizarea apelor subterane | - Anual | - Ca parte a RAM |
| - Monitorizarea solului | - Anual | - Ca parte a RAM |
| - Monitorizarea zgomotului | - Anual | - Ca parte a RAM |
| - Reclamaţii (acolo unde apar) | - Ori de câte ori apar | - Zece zile de la înregistrarea reclamației |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificare privind poluările - accidentale | Maxim o oră de la producere |
| - Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | - Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| - Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | - Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| - Reclamaţii (acolo unde apar) | - Zece zile de la înregistrarea reclamației |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15. OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII

15.1. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie integrată de mediu.

15.2. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

15.3. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

15.4. Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor sau a altor documente relevante ( acorduri de racordare, etc.)  şi să le transmită la APM Buzău.

15.5. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

15.6. Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

15.7.  Instalația va fi exploatatăși întreținută, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizație integrată de mediu.

15.8. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzău şi G.N.M.- C.J. Buzău, autorităţilor de specialitate.

15.9. În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii), titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun către autoritatea de mediu cu 30 de zile înainte. Autoritatea pentru protecția mediului, reanalizează după caz , condițiile de funcționare stabilite în autorizația integrată de mediu.

15.10. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii temporare a instalaţiei/ părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Buzău şi să ia masuri de punere în siguranţă:

## Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

## Oprirea alimentării cu energie electrică, gaze naturale, etc.;

## Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformare şi predarea conţinutului acestora la societăţi autorizate.

## Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

## Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

## Evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă;

## Marcarea zonei prin afişare de plăcuţe avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuternicire privind operarea în zonă.

## Stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie;

## Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

## Instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţă a instalaţiei respective;

## Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

## Notificarea APM Buzău asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

## Includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu (RAM)

## Notificarea APM Buzău după implementarea măsurilor de punere în siguranţă;

15.11. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

15.12. Prezenta autorizație integrată de mediu se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, până la expedierea produselor finite.

15.13. Operatorul activității trebuie să planifice și să realizeze activitățile de revizii și reparații la elementele de construcții subterane: conducte, cămine.

15.14. Operatorul activității are obligația de a implementa tehnici adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, în scopul reducerii emisiilor în mediu.

15.15. Managementul deșeurilor se va face numai cu unități autorizate conform legislației în vigoare.

15.16. Operatorul activității are obligația ca în registrul cu documente de mediu să  păstreze documente doveditoare privind descărcările de ape uzate la stația de epurare municipală.

15.19.  Notificarea autorităților

• Titularul Autorizației integrate  trebuie să notifice APM Buzău și GNM Comisariatul Județean Buzău prin fax și/sau notă telefonicăși electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

a) Orice emisie în aer, care depășește valorile limită prevăzute în autorizatia integrată de mediu, de la orice punct potențial de emisie.

b) Orice funcționare defectuoasă sau defecțiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

c) Orice incident cu potențial de contaminare a apelor subterane, sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformează cu cerințele prezentei Autorizații integrate de mediu.

• Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să înregistreze orice incident precizat mai sus. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deșeurilor generate și a efectelor asupra mediului și evitarea reapariției. După notificarea incidentului, titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să depună la APM Buzău și GNM Comisariatul Județean Buzău raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus și la APM Buzău şi GNM Comisariatul Județean Buzău, ca parte a RAM.

• În cazul oricărei situații de mai jos, trebuie trimisă o notificare scrisă către APM Buzău:

- încetarea permanentă a funcționării oricărei părți sau a întregii Instalații autorizate;

- încetarea funcționării oricărei părți sau a întregii Instalatii autorizate pentru o perioadă carepoate depăși un an;

- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate, după oprire.

• Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificată la APM Buzău, în scris, în 14 zile de la apariția ei:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificări privind aspecte specifice ale ultimului deținător al instalației, acționariatului (inclusiv detalii ale unui consorțiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală);

- măsuri luate privind implicarea Operatorului în administrație, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.IMANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplicăîn mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. Linde Gaz România SRL, după oprirea definitivă a activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaze naturale, gaze tehnice şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi lichidelor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalațieşi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasamentprivind situația de referință; în cazul în care se constată o poluare semnificativăoperatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea iniţială, luând în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.

16.2. La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

- 16.3.  Pe baza bilanțului de mediu, a propunerii de program de acțiuni si a planului de închidere, prezentate de titularul activității, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabileşte obligaţiile de mediu conform Ordonanței de Urgentã nr.195/2005 privind protecția mediului. În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M.  nr. 36/2004.

- Planul de închidere trebuie să includă minim:

    - planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

    - orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

    - acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

    - valorificarea/eliminarea deşeurilor,

    - măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

- Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

- 16.4. Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

16.II FUNCȚIONAREA ÎN CONDIȚII ANORMALE

În conformitate cu prevederile art. 14 (1), litera f) din Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, se stabilesc „măsuri referitoare la alte condiţii de funcţionare decât cele normale, în scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, în următoarele situaţii:

1) operaţiuni de pornire şi oprire;

2) pierderi din instalaţii;

3) funcţionare necorespunzătoare;

4) întrerupere temporară a funcţionării;

5) încetare definitivă a funcţionării”.

Operatorul va lua măsurile necesare pentru a se asigura că situatiile anormale de funcționare nu vor genera episoade de poluare semnificativă și/ sau prejudicii asupra mediului.

În situațiile în care apare o amenințare iminentă cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul se va conforma prevederilor Legii nr. 68/ 2007 privind prejudiciul asupra mediului:

„Art. 10. – (1) În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

(2) Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor, conform prevederilor alin.(1), se referă la:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.”

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naționala de Mediu Comisariatul Județean Buzăuși Agenția pentru Protecția Mediului Buzău.

APM Buzău își rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanți datorate activității, în functie de evoluția procesului de transpunere a legislației Comunității Europene în legislația națională.

17. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru Protecția mediului | Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, str. Democratiei, nr. 11 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuții de control,inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului | Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Buzău |
| 3. | Autoritatea centrală pentru protecția mediului | Ministerul Mediului |
| 4. | BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor- limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce,în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. |
| 5. | BREF | Documentul de Referință BAT |
| 6. | Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| 7. | Operator | Orice persoana fizică sau juridică care exploatează ori deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei ori a instalaţiei de ardere sau a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, căriea i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 8. | Instalaţie IPPC | O unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1a Legii nr. 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexa 1 şi care pot genera emisii şi poluare. |
| 9. | Emisie | Evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| 10. | niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile | nivelurile de emisie obţinute în condiţii normale de funcţionare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici, astfel cum sunt descrise în concluziile BAT, şi exprimate ca o medie pentru o anumită perioadă de timp, în condiţii de referinţă prestabilite |
| 11. | Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot, în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări legitime ale acestuia. |
| 12. | VLE | Valori Limită de Emisie Masa, exprimată prin anumiţi parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp. |
| 13. | Modificare substanţială | O modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii sau a unei instalaţii de ardere, a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor, care poate avea schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| 14. | Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| 15. | deşeu | orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce |
| 16. | gestionarea deşeurilor | colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker; |
| 17. | eliminare deşeuri | Orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşurilor |
| 18. | valorificare a deşeuri | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util pentru înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşurilor |
| 19. | EMAS | Schema de Audit și Management de Mediu |
| 20. | EWC | Catalogul European al Deșeurilor |
| 21. | RAM | Raport anual de mediu |
| 22. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 23. | PRTR | Pollutant Release and Transfer Register |
| 24. | IPPC | Prevenirea,Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 25. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 26. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 27. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 28. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 29. | prejudiciul asupra mediului (inclusiv cel determinat de elemente aeropurtate) | - prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare - prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c)prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 30. | substanţe periculoase | substanţe sau amestecuri în sensul preverilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 |
| 31. | tehnică emergentă | o tehnică nouă pentru o activitate industrială care, în situaţia în care s-ar dezvolta la scară comercială, ar ar putea asigura fie un nivel general mai ridicat de protecţie a mediului, fie cel puţia acelaşi nivel de protecţie a mediului şi economii de osturi mai mari decât cele asigurate de cele mai bune tehnici disponibile existente |
| 32. | AIM | autorizaţia integrată de mediu |
| 33. | PM10 | particule în suspensie cu un diametru mai mic de 10 pm |
| 34. | REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| 35. | NTPA 002/2005 | Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare |
| 36 | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |

- ANEXA I  – Plan de încadrare în zonă

- ANEXA II –  Modelul Raportului DE Mediu (LUNAR/Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe luna/an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei integrate de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activitatea 1 | Descriere |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsură | Producţie maximă proiectată | Producţie lunară realizată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrică si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| - Miros |  |  |  |
| - Zgomot |  |  |  |
| - Apă |  |  |  |
| - Aer |  |  |  |
| - Procedurale |  |  |  |
| - Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii în aer

| - Nr. crt. | - Sursa / Echipament de depoluare | - Coş | - Combustibilul utilizat | - Poluant | - VLE - (mg/Nm3 ) | - Valoare masurată - (mg/Nm3) | - Tip monitorizare continuă/ discontinuă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă:

- pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către laboratoare autorizate.

- În RAM, în coloana „Valoare măsurată” se va completa sub formă de intervale: valoare minimă masurată – valoare maximă masurată.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nota:

- se vor anexa buletinele de analiză emise de către laboratoare autorizate.

- În RAM, în coloana „VLE măsurat” se va completa sub formă de intervale: valoare minimă masurată – valoare maximă măsurată.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: - la suprafaţă - în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limită (mg/ kg substanţă uscată) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (to) |  | Valorificare (to) |  |  | Eliminare (to) |  |  | Stoc lună |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase

| REGISTRU SUBSTANȚE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE |  |
| --- | --- |
| întocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Cap. III, Art. 28, lit. b |  |

| Nr crt | Substanța chimică pericu loasă (Prepa ratul ch. peric.) | Data intrării în societate | Cantitate intrată, (unit. măs.) | Caracteristici | Ambalaje/ tip SP intrată | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observații | Nume prenume | Semnă tură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |