MEMORIU  DE  PREZENTARE

(conf. ANEXEI Nr.5.E. din LEGEA 292 / 10.12.2018)

# I.   DENUMIREA    PROIECTULUI

„REGENERARE URBANA SI REPARATII  SISTEM  RUTIER – CARTIERELE: MICRO 38, 39 A, 39 B, 39 C – SUBZONA 3 – MICRO 39C”

# II. TITULAR:

PRIMARIA  MUNICIPIULUI  GALATI

-str.Domneasca nr.54, Galati

-Tf. 0236 307 000; email: comunicare@primariagalati.ro

-reprezentant legal: Ionut Pucheanu – primar;

-persoana de contact: ing.Iulian Iancovschi – tel 0745 655 297

# III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

a)Un rezumat al proiectului

Lucrari de drum

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt:

- lucrari de reparatii a parcarilor si acceselor in parcari;

- reamenajare a parcarilor pe locul garajelor demolate si paracarilor existente neconforme;

- lucrari de reparatii a suprafetelor carosabile strazilor(aleilor carosabile);

- lucrari de reparatii a trotuarelor si aleilor pietonale;

- lucrari de reamenajare a spatiilor verzi adiacente strazilor (aleilor carosabile);

- resistematizarea fluxurilor de circulatie – prin  instituirea  unui sitem de sensuri unice si evitarea  pe cat posibil virajele la stanga;

- lucrari de semnalizare rutiera pe verticala si pe orizontala.

Starea continuă de degradare a acestor obiective conduc la nesiguranță și punerea în pericol a participanților la trafic.

Prin realizarea proiectului se urmărește îmbunătățirea confortului conducătorilor auto și a pietonilor, ameliorarea deficitului de locuri de parcare ca urmare a creșterii exponențiale în ultimii ani a numărului de autovehicule personale.La elaborarea soluţiilor privind lucrările de întreținere și reparare a străzilor s-a avut în vedere tema de proiectare, în concordanţă cu prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la îmbrăcăminți rutiere: Normativ NE-033/2005, AND 540/2003, P.132/93 ca şi legislaţia în vigoare: Legea 82 / 1998 şi Legea 10/1995.

Conform„Studiului de circulație (Organizarea circulațiilor și transporturilor)ˮ din noiembrie 2013 cerut de către Consiliul Local al Municipiului Galați, este un deficit de locuri de parcare în Micro 39C de ~42%.

Prin proiect am analizat și am soluționat reducerea acestui deficit de locuri de parcări.

Se vor executa lucrari pe urmatoarele strazi ale subzonei 3:

- str. Dr. Mihai Petrini Galatz – tronson cuprins intre str. Ionel Fernic si str. Drumul Viilor;

- Alee carosabila de cartier 1 – cuprins intre str. Ionel Fernic – bl. A9, sc.1 (parcare) – 
bl. C8 (parcare);

- Alee carosabila de cartier 2 – cuprinsa intre Aleea Carosabila 1 si bl. A7 sc.1 (parcare);

- Alee carosabila de cartier 3 – cuprinsa intre str. Dr. Mihai Petrini Galatz si Alee carosabila 2

(bl. A7 sc.1);

- Alee carosabila de cartier 4 – cuprinsa intre str. Dr. Mihai Petrini Galatz si Alee carosabila de cartier 3;

- Alee carosabila de cartier 5 – cuprinsa intre str. Dr. Mihai Petrini Galatz si parcare str. Ionel Fernic;

- Alee carosabila de cartier 6 – cuprinsa intre str.dr.Mihai Petrini Galatz si Alee carosabila de cartier 7;

- Alee carosabila de cartier 7 – cuprinsa intre B-dul. Milcov si Aleea carosabila de cartier 5;

- Alee carosabil de cartier 8 – cuprinsa intre B-dul. Milcov si Alee carosabila de cartier 5 (garaje);

- Alee carosabila de cartier 9 – cuprinsa intre Aleea carosabila de cartier 5 si parcare Vest, bl.B1 sc.4;

- Alee carosaabila de cartier 10 – cuprinsa intre str. Ionel Fernic si parcare Est bl.A1 sc.1.

Situatia  existenta

Carosabilul strazilor si aleile carosabile nominalizate mai sus sunt intr-o stare fizica si tehnica nesatisfacatoare:gropi, fisuri si exfolieri de asfalt, crapaturi, denivelari, plombe, etc

Aleea carosabila 4 - a fost reabilitata , nu necesita lucrari.

Bordurile strazilor sunt degradate: fisuri, sparturi, zone lipsa.

Trotuarele prezinta degradari ca: crapaturi, fisuri, exfolieri de asflat, denivelari, iar  unele portiuni sunt degradate complet ( se vor reface)

Parcari existente :

- cu nevoi de reparatii

-parcari neconforme cu imbracaminte din materiale improvizate:balast, zgura, asfalt (degradat);

- parcari noi pe locul garajelor demolate

Spatiile verzi - sunt neconforme, neamenajate, neantretinute, cu arbori neantretinuti, arbori taiati si neanlocuiti, etc.

Rigolile - de colectare a apelor pluviale - sunt degradate, iar pe unele portiuni au fost desfiintate.

Situatia proiectata

### Descrierea lucrarilor ce se executa:

●Reparatii carosabil

-Străzi, alei carosabile cu îmbrăcăminte asfaltica

Se executa lucrari de reparatii si de reasfaltare cu un covor nou de asfalt

-Străzi si alei carosabile cu îmbrăcăminte din beton

Se executa lucrari de reparatii si de asfaltare;

- Refacere alei carosabile neconforme

Se executa cu structura noua, recomandata de expertiza

-Borduri

Se recomanda inlocuirea bordurilor degradate care incadreaza partea carosabila pe 	 		toate strazile expertizate tehnic.

De asemenea acolo unde este necesar, delimitarea a spațiului verde de trotuare se va face cu borduri mici prefabricate din beton.

●Reparatii trotuare, alei pietonale

-Trotuare cu îmbrăcăminte asfaltica in stare mediocra

Se repara toate trotuarele străzilor si aleilor carosabile si se reasfalteaza cu un nou covor asfaltic.

-Trotuare, alei pietonale cu îmbrăcăminte din beton

Se repara toate trotuarele străzilor si aleilor carosabile si se asfalteaza.

- Refacere trotuare neconforme sau desfiintate de localnici

Se executa cu structura noua, recomandata de expertiza.

●Reparatii parcari existente si realizare de parcari noi pe locul garajelor demolate si al parcarilor existente neconforme

- parcari noi pe locul garajelor demolate.

Se executa cu structura noua, conform normativelor de drumuri.

-reparatii parcari existente cu imbracaminte asfaltica

Se executa lucrari de reparatii si de reasfaltare.

-reparatii parcari existente cu imbracaminte din beton

Se executa lucrari de reparatii si se asfalteaza.

-repfaceri parcari existente improvizate (neconforme)

Se executa lucrari cu structura noua cu dale prefabricate din beton de ciment				vibropresate tip grila.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va asigura de către proiectant în primul rând prin pantele în profil longitudinal și profil transversal. Apele vor fi îndepărtate de pe partea carosabilă și conduse spre margine, adiacent bordurilor verticale din beton care încadrează partea carosabilă, iar apoi la gurile de scurgere corespunzătoare canalizării pluviale existente/proiectate și de acolo mai departe la emisar.  Se vor decolmata dispozitivele existente.

Se va evita introducerea apelor de suprafață colectate din zona străzilor respective in incinta proprietăților situate lateral acestora.După executarea lucrărilor la carosabil se vor ridica la noile cote gurile de scurgere, răsuflătorile instalațiilor de gaze naturale si căminele rețelelor edilitare existente in zonele de intervenție.

La parcările mari reabilitate sau noi, se vor monta dispozitive de preluare a apelor pluviale si descărcare a acestora in rețeaua de canalizare existentă in zonă prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi.

De asemenea rigolele existente  din interiorul cartierului care prezinta degradări vor fi, după caz, reparate cu beton de ciment hidrotehnic.

●Amenajare spatii verzi

La amenajarea spatiilor verzi se va tine seama de prevederile STAS 10144/1-90. Spatiile verzi vor fi delimitate de partea carosabilă cu borduri din beton de ciment 20x25 cm spre carosabil și 10 x 15 cm spre trotuare, pozate pe un strat de beton de ciment. Se va completa spațiul verde cu pământ pentru preluarea diferenței de nivel si se va însămânța iarbă.

Nu se vor taia arbori

Se planteaza arbori 30 buc si se planteaza 702,0 ml gard viu in jurul parcarilor noi.

●Resistematizarea fluxurilor de circulatie – prin instituirea unui sitem de sensuri unice cu evitarea pe cat posibil al virajelor la stanga

Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele de circulație se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera.

Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi axiale (pe sectoare cu 2 benzi de circulație) si de delimitare a parții carosabile de acostamente (pe străzile cu o singura banda de circulație). Se vor executa și marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

●Lucrari de semnalizare rutiera verticala si orizontala

Indicatoarele rutiere se vor confecționa şi monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 şi SR 1848/3-2008.Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi axiale (pe sectoare cu 2 benzi de circulație) si de delimitare a parții carosabile de acostamente (pe străzile cu o singura banda de circulație). Se vor executa și marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

b)Justificarea  necesitatii  proiectului

Proiectul tehnic cuprinde totalitatea lucrarilor necesare pentru aducerea strazilor, aleilor carosabile necesare pentru aducerea strazilor, aleilor carosabile din interiorul cartierului Micro 39C, spatiilor de parcare si trotuarelor la un nivel optim de functionalitate si exploatare, asigurand circulatia rutiera si pietonala, in conditiile de siguranta si confort.

In general prin lucrarile de reparatii prin asfaltarea platformelor carosabile si a trotuarelor, nu sunt afectate dotarile de retele edilitare.

Avand in vedere cresterea rapida a traficului in ultimii ani, o data cu expirarea duratei de serviciu a imbracamintii asfaltice se impune ca necesitate imediata executarea acestor lucrari.

Pentru realizarea proiectului se urmareste extinderea confortului si  sigurantei in trafic, ameliorarea deficitului de locuri de  parcare, permite miscarea, accesul persoanelor cu dizabilitati imbogateste aspectul urbanistic al zonei, refacerea spatiilor verzi existente prin plantarea de noi arbori cu specii selectate ornamentali.

c)Valoarea investitiei

Valoarea investitiei = 13.795.712,91 lei (cu TVA)

d)Perioada de implementare propusa

12 luni

e)Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planurile de situatie si amplasamente);

A1 – Plan de incadrare in muncipiul Galati					sc. 1:25 000

A2 –  plan de amplasare in zona							sc. 1:5 000

D1 – Plan de situatie proiectat 							sc. 1:500

D2 – Plan de situatie proiectat 							sc. 1:500

AP1 – Plan de situatie proiectat cu spatii verzi					sc. 1:500

AP2 – Plan de situatie proiectat cu spatii verzi					sc. 1:500

P01 - Plan de situatie - organizare de santier					sc. 1:500

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Elementele specifice proiectului propus

-profilul si capacitatile de productie

Pentru aducerea strazilor, aleilor de cartier din Subzona 3 – Micro 39C – la nivelul standardelor actuale de siguranta si confort , este necesar a se interveni cu lucrari materializate in urmatoarele  unitati fizice:

Suprafața terenului afectat						= 62.115,50 mp

●Suprafata lucrari construite					= 50.303,50 mp

din care:

-suprafata reparatii/reabilitare carosabil		= 17.380,50 mp

-suprafata reparatii/reabilitare trotuare,

alei pietonale					=  8.954,00 mp

-suprafata reparare / refacere parcari		=23.969,00 mp

●Suprafata amenajare spatii verzi				=11.812,00 mp

- taieri arbori 						=       1 buc

- plantari arbori						=     71 buc

- plantare grad viu h = 1,2m 				= 1.578,0 ml

●instalatie separatori hidrocarburi				=    11 buc

●guri de scurgere proiectate					=      6 buc

●Reparatii rigole existente 					=   278,0 ml

●Amenajare rigole noi						=   114,0 ml

●Numarul locurilor de parcare asigurate 			=  1.407 buc

din care:

-pe locul garajelor demolate 				=    502 buc

-pe locul parcarilor neconforme				=    102 buc

-pe locul parcarilor existente reparate			=    538 buc

-pe locul parcarilor existente (fara lucrari de reparatii)=    265 buc

●Lucrari de semnalizare rutiera pe verticala si pe orizontala

●Lucrari de sistematizarea fluxurilor de circulatie

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

● Descrierea lucrarilor de drum

Se vor realiza lucrari de compensare a uzurii stratului de rulare / circulatie a carosabilului si a trotuarelor, prin realizarea  unui nou strat de uzura pe carosabil si trotuare din mixtura asfaltica, dupa ce in prealabil vor fi executate lucrari pregatitoare, respectiv: plombari, colmatarea fisurilor si crapaturilor, corectii dfe profil, refacerea trotuarelor deteriorate, inlocuirea bordurilor de incadrare a imbracamintii carosabile, executarea de parcari cu pavaje  ecologice (dale prefabricate din beton de ciment vibropresate tip grila)

Lucrarile proiectate sunt de natura  lucrarilor de reparatii si reabilitare care au ca scop imbunatatirea starii tehnice a strazilor. Lucrarile executate pana la aceasta data au fost lucrari  de intretinere executate dupa lucrari la infrastructura retelelor edilitare, durata normala de functionare a starzilor (carosabil, trotuare, parcari) a fost indeplinita si depasita.

Prin realizarea lucrarilor propuse se vor asigura suprafetele de rulare conform cu prevederilor recente ale normativelor in vigoare.

- Traseul in plan

Elementele geometrice ale traseelor strazilor, trotuarelor, aleilor pietonale (carosabile), parcarile existente se mentin intocmai, aceste elemente raspund vitezei de proiectare Vp = 30 km/h.

- Profilul longitudinal

In profilul longitudinal se mentin elemente de baza (declivitati, aliniamente, curbe, cu corecturile necesare legate de respectarea nivelurilor si cotelor obligate ale constructiilor adiacente strazilor, precum  si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice.

- Profil transversal

In profil transversal, avand in vedere situatia existenta din teren, se recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare strazilor existente, spatiul dintre proprietati nu permite realizarea intocmai a unor profile , conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr.49/ 1998 si al STAS 10144 /1-90.

Prin proiect s-a folosit integral spatiul disponibil, pastrand carosabilul intre limitele existente si mentinand sau reamenajand trotuarele si spatiile verzi functie de situatie. Profilele adoptate pot diferi de-a lungul strazii.

Spatiul disponibil intre proprietati a fost utilizat la maximum.

Pentru analiza functie de dispunere si structura:

Micro 39 C – este amplasat in zona de  Nord-Vest al municipiului Galați limitat la:

- NORD 	– Drumul de Centura;

- SUD 		– b-dul. Milcov - Micro 13B;

- VEST 	– Drumul de Centura - Talcioc - Lac Catusa ;

- EST 		– strada Ionel Fernic - Micro 39A - Micro 38.

Micro 39C – cuprinde urmatoarele străzi si alei carosabile de cartier(numerotate de proiectant):

- str. Dr. Mihai Petrini Galatz

- Alee carosabila de cartier 1

- Alee carosabila de cartier 2

- Alee carosabila de cartier 3

- Alee carosabila de cartier 4

- Alee carosabila de cartier 5

- Alee carosabila de cartier 6

- Alee carosabila de cartier 7

- Alee carosabil de cartier 8

- Alee carosabila de cartier 9

- Alee carosabila de cartier 10

Zonele care vor fi afectate de lucrări sunt conform planurilor de situație  proiectate D01 si D02.

- 1. Lucrari reparatii carosabil

- Lucrari de reparatii / reabilitare carosabil cu imbracaminte asfaltica (cu frezare partiala), conf. - DET. 1

Se executa pe urmatoarele suprafete:

- Str. Dr.Mihai Petrini Galatz = 	3 093,50 mp+

- Alee Carosabila de Cartier 1=	267.50 mp

1 020.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 2=	785.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 3=	636.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 4=	752.50mp

625.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 5=	1 146.00mp

157.00mp

178.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 7=	500.00mp

S total = 9 161.50mp

Se vor executa urmatoarele operatiuni  - DET 1:

- frezarea îmbrăcăminții asfaltice pe suprafețele degradate pe o grosime de 4-6 cm -(20% din suprafata carosabila);

- plombarea zonelor degradate cu binder de criblura BAD22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22.4 conform AND 605-2016) -(10% din suprafata carosabila) ;

- lucrari pregatitoare: colmatare fisuri, crapaturi cu mastic bituminos, curatirea si amorsarea intregii suprafete carosabile cu solutie cationica cu rupere rapida;

- 3 cm mixtura asfaltica tip BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008;

- geocompozit antifisură;

- 4 cm SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri ) cu proprietati fonoabsorbante conform SR EN 13108-5:2006; SR EN 13108-5:2006/AC:2008

Pentru realizarea straturilor de uzura la drumurile cu trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip SMA16 cu pudreta de cauciuc si polimeri - cu proprietati fonoabsorbante datorita avantajelor pe care aceasta la poseda:

- reducerea costurilor de întreţinere în timp datorate întârzierii apariţiei vǎluririlor, a fǎgaşelor şi fisurilor, întrâzierii îmbǎtrânirii asfaltului;

- datoritǎ elasticitǎţii tipice are capacitatea de a compensa tensiunile datorate variaţiilor extreme de temperaturǎ, indiferent de zona climaticǎ;

- posedǎ capacitatea de a reduce zgomotul datorat traficului;

- eliminarea fenomenului de acvaplanare;

- utilizarea acestor mixturi are un impact favorabil asupra mediului înconjurǎtor întrucât diminueazǎ emisia de CO2 datoritǎ utilizǎrii pudretei de cauciuc obţinute din anvelope reciclate;

- execuţia stratului de uzurǎ din beton asfaltic modificat cu pudretǎ de cauciuc suplineşte/eliminǎ aplicarea stratului de nisip bitumat (dressingului);

- mixtura propusa, prin dimensiunile maxime ale agregatului folosit (16 mm) precum si prin asigurarea unui volum de goluri corespunzator, prezinta proprietati fonoabsorbante, un lucru deosebit de important pentru locuitorii zonei.

- Lucrari de reparatii / reabilitare carosabil cu imbracaminte asfaltica (fara frezare) , conform DET.2

Se executa pe urmatoarele suprafete:

- Alee Carosabila 			=	386.50 mp +

- Alee Carosabila de Cartier 7	=	372.50 mp

- Alee Carosabila de Cartier 9	= 	381.00 mp

- Alee Carosabila de Cartier 10	= 	653.00 mp

S total = 1 793.00mp

Se vor executa urmatoarele operatiuni  - DET 2:

- plombarea zonelor degradate cu binder de criblura BAD22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22.4 conform AND 605-2016) (10% din suprafata carosabila);

- colmartare fisuri, crapaturi cu mortar bituminos, curatirea si amorsarea intregii

- suprafete carosabile cu solutie cationica cu rupere rapida;

- 3 cm mixtura asflatica tip BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008;

- geocompozit antifisură;

- 4 cm SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri ) cu proprietati fonoabsorbante conform SR EN 13108-5:2006; SR EN 13108-5:2006/AC:2008

- Lucrari de reparatii / reabilitare carosabil cu imbracaminte din beton ce se reabiliteaza cu imbracaminte asfaltica , conform DET.3

Se executa pe urmatoarele suprafete:

- Alee Carosabila de Cartier 1	=        608.50mp+

1 118.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 5	=	474.00 mp

- Alee Carosabila de Cartier 6	=	805.00 mp

- Alee Carosabila de Cartier 8	=	705.00 mp

- Alee Carosabila de Cartier 9	=	200.00 mp

S total = 3 910.50mp

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 3:

- reparații executate conform Normativului AND 547/2013;

- repararea gropilor prin plombări cu BAD22,4 leg 50/70conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 conform AND 605-2016) (3% din suprafata carosabila totala);

- 3cm mixtura asfaltica tip BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008;

- geocompozit antifisură;

- 4 cm SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri ) cu proprietati fonoabsorbante conform SR EN 13108-5:2006; SR EN 13108-5:2006/AC:2008

- Lucrari reabilitare carosabil cu imbracaminte de macadam, zgura, pamant, cu structura noua, conf. DET.4

Se executa pe urmatoarele suprafete:

- Alee Carosabila de Cartier 6	=	93.50 mp+

- Alee Carosabila de Cartier 7	=	518.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 8	=	1090.50mp

452.50 mp

- Alee Carosabila de Cartier 9	=	207.00 mp

154.00 mp

S total = 2 515.50mp

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 4 :

- 4 cm SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri ) cu proprietati fonoabsorbante conform SR EN 13108-5:2006; SR EN 13108-5:2006/AC:2008

- geocompozit/antifisura;

- 3cm mixtura asfaltica BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006;

SR EN 13108-1:2006/AC:2008;

- 18cm beton de ciment C30/37;

- folie polietilena / hârtie Kraft + 2 cm nisip;

- 15cm  balast conform STAS 6400 si SR EN 13242+A1:2008

- 2. Lucrari reparatii / reabilitare trotuare

- Lucrari de reparatii / reabilitare trotuare, alei pietonale, accese in blocuri cu imbracaminte asfaltica cu ridicarea cotei acestora la nivelul cotelor bordurilor, conf. - DET. 5

Se executa pe urmatoarele suprafete:

- Str. Dr.Mihai Petrini Galatz = 		710.00mp +

- Alee Carosabila de Cartier 1=		1001.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 2=		210.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 3=		420.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 4=		432.00mp

- Alee carosabila	      	=		232.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 5=		283.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 6=		529.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 7=		595.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 8=		183.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 9=		196.00mp

S total = 4 792.00mp

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 5:

- decaparea suprafetelor degradate (asfalt degradat 5 % din suprafata);

- 5cm beton de ciment C16/20 conform  CP 012/1 – 2007 – peste zestrea existenta

- 3cm mixtura asfaltica tip BA8 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA8 conform AND 605-2016).

- Lucrari de reparatii / reabilitare trotuare, alei pietonale cu imbracaminte din asfalt fara ridicare la  cota bordurilor, conf.- DET. 6

Se executa pe urmatoarele suprafete:

- Str. Dr.Mihai Petrini Galatz = 		716.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 1=		112.00mp +

- Alee Carosabila de Cartier 2=		350.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 4=		113.50mp

- Alee carosabila	      	=		242.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 6=		391.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 8=		41.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 9=		96.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 10=		473.50mp

S total = 2 536.00mp

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 6:

- se decapează zonele faiantate / degradate iar pentru uniformizarea zestrei existente

se completează cu un strat de 3cm BA8 (5% din suprafata trotuarelor cu imbracaminte

asfaltica)

- 3cm îmbrăcăminte BA8 rul 50/70 pe toata suprafata dupa lucrarile pregatitoare
(curatirea suprafetelor si amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida)

- Lucrari de reparatii trotuare, alei pietonale cu  imbracaminte din beton,  cu ridicarea cotei acestora la nivelul cotelor bordurilor, conf. - DET. 7

- Str. Dr.Mihai Petrini Galatz = 		439.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 5=		135.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 7=		85.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 8=		37.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 9=		254.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 10=		99.50mp

S total = 1 050.50mp

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 7:

- 5cm beton de ciment C16/20 conform  CP 012/1 – 2007 – peste zestrea existenta

- 3cm mixtura asfaltica tip BA8 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA8 conform AND 605-2016).

- Lucrari reparatii trotuare si aleilor pietonale prin lucrari de desfacere si refacere; alei pietonale noi, conf. – DET. 8

Se executa pe urmatoarele suprafete:

- Alee Carosabila de Cartier 1=		325.50mp

- Alee Carosabila de Cartier 5=		158.00mp

- Alee Carosabila de Cartier 8=		 92.00mp

S total = 575.50mp

- Suprafata trotuare si alei piertonale desfacere-refacere : 251.35mp

4 792.00mp +2 536.00mp+1 050.50mp = 8 378.50mp x 3%=251.35mp

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET. 8:

- 3cm mixtura asfaltica tip BA8 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA8 conform AND 605-2016);

- 10cm beton de ciment C16/20 conform CP 012/1 – 2007  ;

- 10cm balast conform STAS 6400 si SR EN 13242+A1:2008

- 3. Lucrari  reabilitare  parcari

- Lucrari de reabilitare parcari existente cu imbracaminte din beton, conf.- DET.9

Se executa pe urmatoarele suprafete:

| Nr.crt. in plansa | Amplasare | Nr. locuri asigurate | Suprafata Mp |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 - | Str. Dr.Mihai Petrini Galatz | - | 720.50 |
| P6- | Alee carosabila de cartier 1 | 15 | 206.25 |
| P6'- |  | 5 | 68.75 |
| P 9 - |  | 17 | 212.50 |
| P9a- |  | 16 | 180.00 |
| P9b- |  | 16 | 180.00 |
| P10 - | Alee carosabila de cartier 2 | 7 | 87.50 |
| P11 - |  | 7 | 87.50 |
| P13 - | Alee carosabila de cartier 3 | 6 | 96.50 |
| P14 - |  | 33 | 407.00 |
| P18 - | Alee carosabila de cartier 5 | 10 | 125.00 |
| P31- | Alee carosabila de cartier 7 | 38 | 1 122.00 |
| P32a- |  | 8 | 148.50 |
| P35 - | Alee carosabila de cartier 8 | 18 | 247.50 |
| P35a- |  | 8 | 90.50 |
| P35b- |  | 12 | 181.00 |
| P42 - | Alee carosabila de cartier 10 | - | 142.00 |
| P47 - |  | 14 | 149.00 |
| P49 - |  | 26 | 897.00 |
| P50 - |  | 46 | 984.00 |
|  | Total | 302 | 6 333.00 |

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 9:

- repararea gropilor prin plombări cu BAD22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 22,4 conform AND 605-2016) (3% din suprafata parcarilor);

- colmatarea fisurilor, crapaturilor cu mastic bituminos;

- curatirea si amorsarea suprafetelor carosabile cu emulsie cationica cu rupere rapida ;

- 3cm mixtura asfaltica tip BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008;

- geocompozit antifisură;

- 4 cm SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri ) cu proprietati fonoabsorbante conform SR EN 13108-5:2006; SR EN 13108-5:2006/AC:2008

- Lucrari de reabilitare parcari existente cu imbracaminte din  asfalt, conf. - DET. 10

Se executa pe urmatoarele suprafete:

| Nr.crt. in plansa | Amplasare | Nr. locuri asigurate | Suprafata mp |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Str. Dr.Mihai Petrini Galatz | 35 | 463.50 |
| P4a | Alee Carosabila de Cartier 1 | 9 | 115.00 |
| P6a |  | 12 | 191.00 |
| P7 |  | 18 | 273.00 |
| P8 |  | - | 280.00 |
| P12 | Alee Carosabila de Cartier 2 | 6 | 139.00 |
| P15 | Alee Carosabila de Cartier 4 | 14 | 185.00 |
| P16 |  | 17 | 275.00 |
| P17 |  | 5 | 87.00 |
| P17a |  | - | 65.50 |
| P17b |  | 3 | 44.50 |
| P19 |  | 15 | 832.00 |
| P20 | Alee Carosabila de Cartier 5 | 11 | 68.50 |
| P20a |  | 5 | 95.50 |
| P20b |  | 6 | 186.00 |
| P23 | Alee Carosabila de Cartier 6 | 8 | 172.50 |
| P25 |  | 9 | 153.00 |
| P26 | Alee Carosabila de Cartier 7 | 7 | 119.00 |
| P27 |  | 11 | 249.00 |
| P39 | Alee Carosabila de Cartier 9 | 9 | 243.50 |
| P42 | Alee Carosabila de Cartier 10 | - | 143.00 |
| P44 |  | 15 | 294.50 |
| P45 |  | 21 | 360.00 |
|  | Total | 236 | 5 035.00 |

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 10:

- frezarea îmbrăcăminții asfaltice pe suprafețele degradate pe o grosime de 4-6 cm -(10% din suprafata parcarilor);

- plombarea zonelor degradate cu binder de criblura BAD22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22.4 conform AND 605-2016) -(3% din suprafata parcare) ;

- lucrari pregatitoare: colmatare fisuri, crapaturi cu mastic bituminos, curatirea si amorsarea intregii suprafete carosabile cu solutie cationica cu rupere rapida;

- 3 cm mixtura asfaltica tip BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008;

- geocompozit antifisură;

- 4 cm SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri ) cu proprietati fonoabsorbante conform SR EN 13108-5:2006; SR EN 13108-5:2006/AC:2008

- Lucrari amenajare parcari  noi pe locul garajelor demolate, cu structura noua, conf. DET.11

Se executa pe urmatoarea suprafata:

| Nr.crt. in plansa | Amplasare | Nr. locuri asigurate | Nr. garaje demolate | Suprafata mp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | Str. Dr.Mihai Petrini Galatz | 41 | - | 494.00 |
| P3 | Alee carosabila de cartier 1 | 36 | 13 | 812.00 |
| P4 |  | 13 |  | 289.00 |
| P5+P5a |  | 30 |  | 455.50 |
| P6b |  | 11 |  | 328.00 |
| P17a | Alee carosabila de cartier 4 | 6 | 2 | 143.50 |
| P21 | Alee carosabila de cartier 5 | 18 | 29 | 471.00 |
| P22 |  | 57 |  | 1662.50 |
| P22a |  | 21 |  | 290.00 |
| P28 | Alee carosabila de cartier 7 | 22 | 25 | 488.00 |
| P29 |  | 29 |  | 397.00 |
| P30 |  | 14 |  | 329.50 |
| P32 |  | 13 |  | 524.00 |
| P33 |  | 5 |  | 205.00 |
| P34 |  | 19 |  | 330.00 |
| P36 | Alee carosabila de cartier 8 | 38 | 30 | 522.50 |
| P37 |  | 20 |  | 340.50 |
| P38 |  | 18 |  | 340.00 |
| P40 | Alee carosabila de cartier 9 | 28 | 18 | 457.00 |
| P40a |  | 7 |  | 250.00 |
| P41 |  | 8 |  | 110.00 |
| P41a |  | 9 |  | 124.00 |
| P42 | Alee carosabila de cartier 10 | 22 | 26 | 268.50 |
| P43 |  | 11 |  | 202.50 |
| P46 |  | 18 |  | 255.00 |
| P46a |  | 6 |  | 86.00 |
|  | Total | 520 | 143 | 10 175.00 |

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 11:

- 4 cm SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri ) cu proprietati fonoabsorbante conform SR EN 13108-5:2006; SR EN 13108-5:2006/AC:2008

- geocompozit antifisură;

- 3cm mixtura asfaltica tip BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008;

- 18 cm beton de ciment C 30/37 conform CP 012/1 – 2007;

- folie polietilena / hârtie Kraft + 2 cm nisip;

- 15cm balast conform STAS 6400 si SR EN 13242+A1:2008

- Lucrari de refacere a parcarilor impovizate cu imbracaminte eterogena , conf. - DET.12

Se executa pe urmatoarele suprafete:

| Nr.crt. in plansa | Amplasare | Nr. locuri asigurate | Suprafata mp |
| --- | --- | --- | --- |
| P5+P5a | Alee carosabila de cartier 1 | 30 | 279.00 |
| P8 |  | 9 | 84.00 |
| P24 | Alee carosabila de cartier 6 | 10 | 216.00 |
| P25a |  | 67 | 1778.00 |
| P48 | Alee carosabila de cartier 10 | 5 | 69.00 |
|  | Total | 112 | 2 426.00 |

Se vor executa urmatoarele operatiuni – DET 12:

- 8-10 cm dale prefabricate din beton de ciment vibropresate tip grilă

- 3 cm mortar de ciment M100

- 10 cm beton C12/15 conform CP 012/1 – 2007

- 20 cm balast conform STAS 6400 si SR EN 13242+A1:2008

- Parcari existente care doar se marcheaza (numeroteaza) (suprafete la care nu se intervine cu lucrari de reparatii)

| Nr.crt. in plansa | Amplasare | Nr. locuri ce se marcheaza |
| --- | --- | --- |
| a | Alee carosabila de cartier 1 | 34 |
| b |  | 11 |
| c |  | 5 |
| d |  | 13 |
| e | Alee carosabila de cartier 4 | 11 |
| f | Alee carosabila de cartier 5 | 20 |
| g |  | 25 |
| h |  | 18 |
| i |  | 22 |
| j | Alee carosabila de cartier 8 | 24 |
|  |  | 183 |

Toate parcarile (existente si noi) vor fi marcate cu vopsea, conform standardului SR1848-7/2015.

Numar total de locuri de parcare marcate = 1 341

Numar total de garaje demolate = 143

- Lucrari  inlocuire  borduri

●	 înlocuirea bordurilor existente ce încadrează partea carosabilă a strazilor din subzona 2 Micro 20, cu borduri prefabricate din beton cu secțiune 20x25cm, montate pe fundație din beton de ciment C16/20 de 30x15 cm, cu lumina la bordura de 15 cm – conf. DET.13.

- Lungime borduri existente inlocuite = 5715.00m

- Lungime totala borduri = 7 632.00 m din care

1 917,00ml sunt borduri noi la spatiile de parcare nou create, dispuse astfel :

P2 		=   63.00m

P3		= 116.00m

P4		=  44.00m

P5+5a		=  120.00m

P6a		=   47.50m

P6b		=  28.50m

P17a		=  16.00m

P21		=   80.00m

P22+ P22a	= 220.00m

P25a		= 285.00m

P28		=  85.50m

P29		=  93.00m

P30		=  74.50m

P32		=  75.00m

P33		=  60.50m

P34		=  66.00m

P36		=122.50m

P37+38	= 31.00m

P40+41a	= 97.50m

P42		=  36.00m

P43		= 48.50m

P46+46a	= 77.00m

P48		= 30.00m

1 917.00m

In urma lucrarilor de inlocuire a bordurilor existente (5 715,00m) rezulta in carosabil pe toata lungimea, o zona de aprox. 15cm x 30cm ce necesita reparatii si care se vor executa cu beton de ciment C16/20.

●	 înlocuirea bordurilor existente ce delimiteaza trotuarele si aleile de acces in blocuri de spatiul verde  cu borduri prefabricate din beton cu sectiune 10cm x 15cm montate pe fundatie din beton de ciment C16/20 de 20cm x 10cm - conf. DET.14.

Lungime borduri existente inlocuite = 5 249.00m

In urma lucrarilor de inlocuire a bordurilor rezulta in trotuare pe toata lungimea, o zona de aprox. 10cm x 20cm ce necesita reparatii si care se vor executa cu beton de ciment C16/20.

- la intersectiile cu strazile laterale sau trecerile de pietoni se vor executa rampe de acces pietonal special amenajate pentru persoanele cu handicap locomotor prin eliminarea bordurii și realizarea de planuri inclinate (5-8%), cu panta maximă de 15%, conform Normativ NP051-2012.

- bordura tip I

58 buc. rampe persoane handicap locomotor x 1.50m = 87.00m+

37.00m

- bordura tip P/de trecere

58buc. rampe persoane handicap locomotor x  2 x 0,50m = 58.00m

3 x 2 x 0,50m  =  3.00m

185.00m

Suprafata rampe amenajate pentru persoane cu handicap locomotor conf. plansa D05=

= 58buc x 2,50m x 2,00m = 290,00mp

TRECERI DE PIETONI

Trecerile de pietoni propuse prin proiect vor fi adaptate la nevoile persoanelor cu handicap in conformitate cu prevederile legale privind amenajarea dar si marcarea prin pavaj tactil.

Trecerile de pietoni vor fi aliniate la normele privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, prin realizarea de pavaje tactile in zona trecerilor de pietoni, inclusiv rampele de acces din interiorul cartierului ce nu au marcaj de trecere de pietoni.

Accesul persoanelor cu handicap în vehiculele pentru transportul în comun depinde de caracteristicile de conformare ale vehiculului. Accesul utilizatorilor de fotoliu rulant în mijloacele de transport în comun se va face, de regula, prin usile din mijloc ale vehiculului. Accesul va fi marcat pe trotuar cu suprafate de semnalizare tactilo–vizuale. Latimea libera a acceselor în mijloacele de transport trebuie sa fie, pentru un sens, de minim 80 cmsi, pentru doua sensuri, de minim 1.60m. În dreptul accesului, pe trotuar, se va marca sensul de urcare si coborâre.

Conform Legii 448/ 2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, in proiect se prevede dotarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilitati (locomotor si nevazatori) cu covoare de avertizare tactilo – vizuala (conform detaliilor).

Marcajele tactile au profil special, dimensiuni 40 x 40 x 8 cm si se aplica cu usurinta cu ajutorul unor benzi dublu adezive.

●Scurgerea  apelor

Colectarea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale de pe suprafata trotuarelor si a carosabilului, se va face prin asigurarea pantelor transversale si longitudinale corespunzatoare, directionate spre gurile de scurgere existente in zonele de interventie cu descarcare la sistemul de canalizare existent.Gurile de scurgere existente se vor decolmata sau se inlocuiec cele deteriorate.

Conform Normativului NTPA – 002 / 28.02.2002 in zona parcarilor nou amenajate se prevade ca apele pluviale sa fie colectate lagurile de scurgere  proiectate si racordate la separatorii de hidrocarburi care la randul lor deverseaza apa la un camin de canalizare existent in zona, modul de calcul si capacitatea separatorului este prezentat mai jos :

| Intensitatea ploii de calcul conform STAS 9470-73 [l/(s*ha)] | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea de 200 l/(s*ha) a fost aleasa din Diagrama pentru zona 4 (zona Galati) |  |  |  |
| Coeficientul de scurgere | 0,9 | platforma/traseu |  |
| Debit separator [l/s]=suprafata mp * intensitatea ploii de calcul [l/s] * coeficient de scurgere10000 |  |  |  |

| Denumire obiective ce trebuiesc dotate cu separator de hidrocarburi | Suprafata de calcul [mp] | Debit calculat [l/s] | Separator propus |
| --- | --- | --- | --- |
| Alee carosabila de cartier 1 |  |  |  |
| 1. parcare P3+acces | 812.00 | 14.62 | LO_Alfa_15-1 B RO |
| 2. parcare P8+parcare existenta | 1 655.00 | 29.79 | LO_Alfa_30-1 B RO |
| 3. parcare P6+P6'+P6a+P6b+P9 +acces | 1768.50 | 31.85 | LO_Alfa_30-1 B RO |
| 4. parcare P9a+P9b+acces | 1478.00 | 26.60 | LO_Alfa_30-1 B RO |
| Str. dr. Mihai Petrini Galatz |  |  |  |
| 5. parcare P2 | 1214.00 | 21.85 | LO_Alfa_30-1 B RO |
| Alee carosabila de cartier 5+8 |  |  |  |
| 6. parcare P22+P22a+P21+acces | 2423.00 | 43.62 | LO_Alfa_40-1 B RO |
| Alee carosabila de cartier 5+8 |  |  |  |
| 7. parcare P25a+acces | 1778.00 | 32.00 | LO_Alfa_30-1 B RO |
| Alee carosabila de cartier 8 |  |  |  |
| 8. parcari P34+P35+P35a+P35b+acces | 1939.50 | 34.91 | LO_Alfa_40-1 B RO |
| Alee carosabila de cartier 7+8 |  |  |  |
| 9. parcari P30+P31+P28+P29+P38+P36 | 3199.00 | 57.58 | LO_Alfa_60-1 B RO |
| Alee carosabila de cartier 9 |  |  |  |
| 10. parcare P39 | 243.50 | 11.22 | LO_Alfa_15-1 B RO |
| 11.parcare P40+P40a+P41+P41a+acces | 1351.00 | 24.32 | LO_Alfa_30-1 B RO |

Anexam fisele tehnice ale separatoarelor de hidrocarburi propuse.

Rigolele existente in subzona 3 Micro 39C, cu lungimea totala L=278,00m , vor fi  reabilitate prin reparații ce constau in completareacu beton de ciment hidrotehnic C20/25 de 5cm grosime si colmatarea rosturilor cu mortar bituminos pe 4cm adâncime  conform DET. 15.

Acolo unde este cazul (Alee carosabila de cartier 9, L=114ml) sau in zonele in care rigolele au fost desfiintate sau intrerupte (accese in parcarile improvizate) se vor reface conform DET.16 cu urmatoarea structura :

-10cm grosime pereu din beton de ciment  hidrotehnic C20/25

-5cm substrat de nisip

De asemenea se prevede amplasarea unor rigole carosabile cu gratar ,

L= 324.00ml ampasate astfel :

Str. Dr.Mihai Petrini Galatz = 33ml

Alee carosabila de cartier 5 = 81.50ml

Alee carosabila de cartier 7 = 109.00ml

Alee carosabila de cartier 8 = 90.50ml

Alee carosabila de cartier 9= 10.00ml

● Lucrari amenajare spatii verzi

Suprafetele existente ale spatiilor verzi (conform registrului spatiilor verzi) sunt egale cu  suprafetele spatiilor verzi amenajate prin proiect,                                                                         Suprafata totala spatii verzi reamenjate = 11 812,00mp x 30% = 3 544,00mp

Spatiile verzi afectate de lucrari se completeaza cu pamant vegetal de 15cm grosime si se gazoneaza. Pe unele strazi exista spatiu verde amplasat adiacent strazilor,  cu latimea de 1,20m-1,50m, amenajat cu intreruperi in zona intrarilor la blocuri . In  golurile din spatiul verde se planteaza arbori din specia Tei si Artar.

In spatiul verde arborii existenti se mentin intervenindu-se cu lucrari de curatire si taieri de corectie .

Acolo unde este cazul (goluri ramase dupa taieri anterioare proiectului) vor fi plantati arbori ce vor avea h min = 3,0 m si diametrul minim 10 cm, cu tutori din lemn pentru protectie arbori impotriva vantului.

Se va taia 1buc. arbore amplasat pe Aleea carosabila de cartier 9.

Total arbori plantati = 71 buc. (21 buc. artar si 50 buc. tei), locurile propuse pentru plantare fiind conform planselor AP01, AP02 .

In jurul parcarilor nou amenajate acolo unde este spatiu verde adiacent acestora ne permite, se va planta gard viu din specia Buxus Sempervirens plantat pe 2 randuri,  in lungime totala 789,00m x 2 randuri = 1 578,00m .

● Instalatii apa - canalizare si gaze naturale

-  se executa pe toate strazile din subzona 3 , lucrari de ridicare la cota a capacelor caminelor de apa si canalizare din zona lucrarilor ce se executa;

- se ridica la cota rasuflatorile si capacele la instalatiile de gaze din zona lucrarilor. Constructorul va lua legatura cu Energie SA pentru executarea acestor lucrari.

● Lucrari de semnalizare rutiera pe verticala si orizontala

Dupa executarea lucrarilor de reparatii la strazi se va face intregul sistem de semnalizare rutiera pe verticala si orizontala.

Semnalizări și marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare și marcaj este efectuată atât pentru traseul studiat cât și pentru căile de comunicații rutiere cu acces la aceasta. Au fost respectate prevederile SR 1848/7(semnalizarea rutieră verticală se va executa conform SR 1848-1: 2011, SR 1848- 2 : 2011, semnalizarea rutieră orizontală se va executa conform SR 1848-7 / 2004).

O atenție deosebită a fost acordată la proiectarea sistemului de semnalizare și marcaj în apropierea parcărilor, unde se vor efectua lucrări de marcaje la sol și de amplasare a indicatoarelor de circulație de toate categoriile.

O proiectare atentă a sistemului de semnalizare și marcaje concură la sporirea siguranței circulației atât pe traseul studiat cât și pe drumurile cu acces la acesta, ducând în final la sporirea fluenței traficului. O avertizare și o informare corectă, vizibilă, sporește confortul conducătorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminându-se confuziile și manevrele periculoase, în final a accidentelor și blocajelor.

Semnalizarea orizontală

O componentă principală a sistemului de orientare și dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe suprafața părții carosabile și pe alte elemente situate în apropierea acesteia.

În acest proiect au fost detaliate și vom departaja aceste lucrări în funcție de rolul pe care acestea le au în dirijarea și orientarea circulației: marcaje longitudinale, care cuprind liniile de direcție și marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație și a părții carosabile. Marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire, pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potențial pericol.

Semnalizarea verticală

Sistemul de semnalizare pe verticală se va studia cu atenție pentru a avea o concordanță între acesta și sistemul de marcare orizontală, pentru a nu crea confuzii și interpretări greșite, pentru a fi citit cu ușurință atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente trebuie să cuprindă indicatoare de avertizare, de obligativitate și indicatoare de informare și orientare.

Se vor proiecta lucrări de marcare pentru avertizare privind delimitarea spațiilor interzise, pentru interzicerea staționării, furnizarea de informații prin utilizarea unor săgeți sau inscripții care oferă indicații privind încadrarea corectă pe benzile care corespund itinerarului ales în adoptarea unor viteze corespunzătoare traseului care urmează.Aceste inscripții și săgeți vor avea dimensiunile în funcție de locul unde se aplică și vor fi în concordanță cu viteza de apropiere.

Vopseaua utilizată pentru realizarea marcajelor trebuie sa aibă în proprietate antiderapante reflectorizante și să aibă o durată de viață cât mai ridicată (rezistente la uzură).

Pentru a împiedica apariția circulației necontrolate de oameni, trebuiesc luate măsuri prin prevederea de treceri de pietoni mai dese unde se observă aglomerări de pietoni.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, partalele, indicatoare etc.) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 și cele care nu sunt agrementate vor fi însoțite de Certificate de Calitate.

Se recomandă folosirea de vopsele cu microbile pentru o mai bună vizibilitate pe timp de noapte.

- materii prime, energia si combustibilii  utilizati, cu modul de asigurare a acestora

●Materii prime, materiale folosite:balast, balast stabilizat, nisip pilonat, borduri prefabricate din beton, beton de ciment C16 / 20, beton asfaltic – binder BAD 22,4, conf. AND 605 / 2016, mixtura afaltica MAS 16, conf. AND 605 / 2016, beton asfaltic – BA8, mastic bituminos, emulsie cationica cu rupere rapida.

● Carburanti: motorina, benzina, uleiuri diferite.

Aprovizionarea cu materiale si combustibili se realizeaza pe baza de contract de furnizori incheiate intre antreprenori si furnizori. Materialele ofertate de antreprenor, prin contract, vor fi conforme din punct de vedere calitativ si cantitativ cu cerintele legislative si prevederile contractului.

Materialele necesare realizarii lucrarilor sunt transportate zilnic la fiecare punct de lucru din tronsonul in lucru. Miscarea materialelor se face pentru punerea lor in opera cu ajutorul utilakelor specializate.

-racordarea la retelele utilitare existente in zona

Asigurarea utilitatilor pentru container vestiar:

- apa - conducta provizorie Pe Dn 32 mm, L =4,0 ml cu bransare camin apa existent in trotuar;

- canalizare conducta provizorie PVC - KG Dn 150 mm L = 4,0 ml, racord camin existent in trotuar;

- energie electrica - bransare stalp aflat in zona.

Racordurile / bransamentele la utilitati se face cu acordul furnizorilor pe baza de contract intre consumator si furnizor.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

Refacerea sistemului rutier afectat de lucrari va avea  la baza cerintele Normativele NEO 33 / 2004, NP 116 / 2005, STAS 667 / 97, AND 605 / 2016, SR 1848 / 1-2-7-2015, p118/2-2015, C187/87, NE012, NE014 (pentru imbracaminti din beton de ciment), P132/ 93 (Normativ de proiectarea parcajelor de autoturism in localitati urbane).

Lucrarile de refacere a amplasamentului sunt lucrari descrise anterior -descrierea proceselor de productie

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu sunt necesare cai noi de acces sau schimbarea acestora.Lucrarile se executa pastrand accesele existente, fara intreruperea circulatiei cu restrictionarea acesteia in zona de lucru.

-resursele naturale  folosite

Resursele naturale folosite sunt:

- solul - pamantul excavat se va reutiliza pe cat posibil in cadrul lucrarilor necesare;

- apa, aer

- nisip;

- balast

-metodele folosite in constructie / investitie

Lucrarile se vor executa pe strazi, alei carosabile, prin puncte de lucru succesive, pe suprafete limitate la aceste strazi fara a deschide, in acelas timp mai multe puncte de lucru. In acest fel impactul va fi limitat strict in zona de lucru.

Pe strazile si aleile carosabile, parcari, trotuare, subzona 3 – Micro 39C

Se vor executa lucrari de reparatii a suprafetelor carosabile si pietonale prin decaparea, frezarea stratului degradat de asfalt si asternerea unui alt strat de uzura pe intreaga suprafata a carosabilului , parcari si trotuare din mixtura asfaltica, dupa ce in prealabil vor fi executate lucrari pregatitoare ca: frezarea asfaltului din carosabil, parcarilor, colmatarea fisurilor, crapaturilor cu mastic bituminos; plombarea gropilor cu BAD 22,4, curatirea suprafetelor si amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida

-planul de executie, cuprinzand faza de executie, punere in functiune, exploatare, refacere

Faza de executie:

Lucrarile de executie se vor executa in urmatoarele etape:

- Lucrari de inlocuire al bordurilor / terasamente;

- Lucrari de realizare a parcarii BUS;

- Lucrari de reabilitare trotuare;

- Lucrari de reabilitare parcaje existente si realizare parcari noi;

- Lucrari de frezare / asfaltare carosabil si parcaje ;

- Lucrari spatii verzi.

Faza punerii in functiune:

-lucrari de marcaje orizontale si verticale;

- dotare cu: cosuri de gunoi, banci cu spatar, cabine de asteptare BUS, gratare   metalice protectie, copaci incasetati.

Faza de exploatare:

-executarea de lucrari de intretinere si reparatii , conform Normativului NE 033  /2004.

-relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectantul a tinut cont de lucrarile executate anterior prin alte proiecte si nu a inclus lucrari pe aceste zone.

Lucrarile cuprinse in proiect completeaza lucrarile executate anterior prin alte proiecte.

-detalii privind alternative care au fost luate in considerare

Lucrarile prevazute in proiect au fost prevazute prin expertiza tehnica , in doua variante. Expertul tehnic a recomandat o varianta de executie din cele doua, care a fost dezvoltata in proiect.

-alte activitati care pot aparea ca urmare  a proiectului

Prin proiect s-a facut o analiza a posibilitatilor actuale de rezolvare, a deficitelor in  locuri de parcare existente fata de nevoile reale actuale.

Prin proiect s-au facut o inventariere exacta a parcarilor existente, urmand ca factorii decidenti sa rezolve pe baza unui studiu, posibilitatile de crestere a numarului locurilor de parcare.

-alte autorizatii cerute pentru proiect

▪Studiu geotehnic;

▪Plan topografic cu aviz OCPI;

▪Avize  cerute prin C.U.:

-alimentare cu apa – canal;

-alimentare cu energie electrica;

-gaze naturale;

-salubrizare;

-incalzire si apa de consum;

-alimentare cu energie termica;

-telefonizare;

-sanatatea populatiei.

▪Acorduri cerute prin C.U.:

-Inspectoratul Judetean in constructii Galati

- Birou reparatii, siguranta circulatiei, semaforizare din cadrul PMG

- Comisia municipala de siguranta circulatiei, din cadrul PMG

▪Studii de specialitate:

-Expertiza tehnica DRUM;

▪Punctul de vedere / actul administrativ al autoritatii  competente  pentru

protectia mediului;

# IV.DESCRIEREA  LUCRARILOE DE DEMOLARE NECESARE

Demolarea garajelor nu este prevazuta in proiect.

Conform contractelor incheiate de Primaria Municipiului Galati cu beneficiarii, la cererea Primariei, acestea se demoleaza de catre chiriasi, cu aducerea terenului la starea initiala.

# V.DESCRIEREA  AMPLASARII   PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata

Distanta fata de granita = 30 km

Impactul asupra mediului in context transfrontalier –este nesemnificativ

-Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniu cultural potrivit Listei monumentelor  istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor

In zona  de interes nu sunt obiective de patrimoniu cultural / momente  istorice

-Harti, fotografii ale amplasamentului care pot fi oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

carosabil fisurat, plombe                                     carosabil cu gropi, degradat

carosabil imbatranit si parcare improvizata

trotuar macinat

trotuar cu asfalt degradat, imbatranit, cu gropi si fisurat, borduri lipsa pe anumite suprafete

parcari degradate, cu nevoi de reparati

-Coordonatele geografice  ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

- Tabel de coordonate, "Micro 39C"- anexat

-Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Se mentine amplasamentul strazilor actuale, fara a interveni la arhitectura si redimensionarea acestora. Pe locul garajelor demolate si al unor parcari existente amenajate neconform s-au executat parcari conform normativelor in vigoare.

# VI.DESCRIEREA  TUTUROR  EFECTELOR  SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN  LIMITA  INFORMATIILOR DISPONIBILE

A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a)Protectia calitatii apelor:

▪Surse de poluanti ape, locul de evacuare sau emisarul:

In perioada de executie a lucrarilor pot aparea urmatoareles surse potentiale a apelor:

-antrenarea particolelor fine de pamant nisip in timpul executiei lucrarilor sapaturi, frezarea si desfacere sistem rutier;

-manevrarea gresita la punerea in opera a materialelor necesare in realizarea reparatiilor si al refacerii sistemului rutier;

-scurgerile accidentale de uleiuri,carburanti provenite de la utilajele care functioneaza  in perimetrele lucrarilor, care pot fi antrenate de apele de spalare sau siroire;

-activitatea umana – menajera;

▪Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu sunt necesare statii de epurare pentru lucrarile prevazute.

Conform normativelor, prin proiect, am prevazut urmatoarele:

-Parcarile noi vor fi prevazute cu saparatori de hidrocarburi;

-WC- urile folosite in organizarea de santier vor fi ecologice.

b)Protectia aerului

▪Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

-In faza de constructie sursele mobile de poluare ale aerului vor fi emisiile difuze de pulberi provenite de la manipularea materialelor de constructie, precum si noxele provenite de la

utilajele si mijloacele de transport ale materialelor. Impactul prognozat asupra factorului de mediu aer este de scurta durata, nesemnificativ si reversibil.Principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele care executa lucrarile de construcţii.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: pulberile şi gazele de eșapament rezultate de la rularea mijloacelor de transport. Se apreciaza ca poluanții emisi in atmosfera de aceste surse, ca debite masice si concentrații, sunt nesemnificative, deoarece, mijloacele de transport si utilajele acționeaza perioade scurte de timp si in numar redus, maxim 2 unitați simultan. Acestea sunt echipate cu motoare cu ardere interna la care emisiile de noxe in atmosfera se incadreaza in prevederile normelor de funcționare.

▪Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu sunt necesare instalatii  specializate pentru retinerea si dispersarea poluantilor.

Pentru diminuarea noxelor degajate in aer se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activitaţilor generatoare de praf în situaţii cu vânt puternic;

- un program de revizii şi reparaţii pentru echipamentele mobile şi staţionare, care se vor folosi la execuţia lucrarilor pentru a asigura încadrarea în emisiile normate de standardele din UE şi/sau România;

- la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropire a straturilor de pamânt;

- autovehiculelor ce vor transporta materiale de constructii pulverulente li se va impune circulaţia cu viteza redusa în zonele de case şi protejarea cu prelata;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de construcţii ce pot elibera în atmosfera particule fine;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

Prin aceste masuri impactul asupra mediului va fi minim.

c)Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

▪Sursele de zgomot si de vibratii sunt:

Zgomotul, considerat ca un "subprodus de metabolism tehnologic", reprezinta un 	factor important de disconfort si se incadreaza in problemele acute ale "igienei mediului".

Aspectele legate de combaterea zgomotului se refera la:

- functionarea mijloacelor tehnice pe santier: buldoexcavator, compresoare, picamere;

-mijloace de transport materiale;

-alte surse provocate de personalul angajat.

Limite admisibile

Conform NGPM / 2002 - la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita atentie se prevede o limita asmisa a zgomotului(LMA) de 85 dB(A), curba Cz 80dB; conform STAS 10009 / 88 - prevede, pentru limita functionala de 65 dB(A), curba Cz dB; conform Ordin nr.119 / 2014 al OMS -prevede , pentru zona protejata cu functiune de locuire pentru zi:-55dB(A), curba Cz 50 dB.

▪Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Masurile de protectie cuprind:

-toate vehiculele, utilajele folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot;

-compresoarele  vor fi modele “zgomot redus” echipate cu protectii acustice;

-compactarile nu vor folosi sistemele de vibratii in apropierea caselor,

blocurilor;

-evitarea impactului metal pe metal;

-implementarea unor programe de lucru prin care se va tine sub control

expunerea la zgomot a populatiei din zona amplasamentului;

d)Protectia impotriva radiatiilor

▪ Surse de radiatii:

Activitatile ce urmeaza a se desfasura pe amplasament, precum si elementele  din dotare (de lucru) nu genereaza  si nu contin surse de radiatii calorice, radiatii tip UV si radiatii ionizante.

▪Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu se lucreaza cu surse de radiatii.

e)Protectia solului si a subsolului

▪Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:

Sursele de poluanti in perioada de realizare a proiectului sunt reprentate de:

- tehnologiile de executie propriu-zise;

- activitatea umana.

- posibile scurgeri de carburant de la utilajele si mijloacele de transport utilizate.

Lucrarile de executie prevazute in proiect vor fi principalele activitati cu posibil impact asupra solului si subsolului.

Prin masurile de monitorizare şi intervenţie/depoluare a scurgerilor accidentale de carburanţi de la utilajele de executie si mijloacele auto aflate in tranzit nu va produce un impact negativ semnificativ asupra solului si subsolului.

În perioada de executie, suprafata terenului va fi modificata prin executarea lucrarilor de repararea sistemului rutier si prin lucrari de sapaturi, si repararea sistemului rutier prin lucrari de sapaturi, compactari si refacere a sistemului rutier nou.

Surse sunt de trei tipuri:

- Surse liniare - reprezentate de traficul de vehicule şi utilaje desfaşurat la frontul de lucru.

Emisiile de substanţe poluante degajate în atmosfera din arderea carburantilor ajung sa se depuna pe sol. Poluarea se manifesta pe o perioada limitata de timp, iar din punct de vedere spaţial are o arie restrânsa;

- Sursele de suprafaţa – reprezentate de utilajele folosite la execuţia lucrarilor, existând riscul pierderilor accidentale de ulei sau carburant, ca urmare a unor defecţiuni tehnice;

- Surse punctiforme – reprezentate de organizarea de şantier (manipularea unor materiale potenţial poluatoare pentru sol, deşeuri, ape uzate etc.).

▪Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Masuri de reducere/ameliorare a impactului asupra solului, subsolului și apelor de adâncime.

- delimitarea corecta a amprizei pentru reducerea suprafeţei folosite - depozitarea temporara a pamântului excavat este recomandat a se face pe suprafeţe cât mai reduse;

- masinile si utilajele folosite sa respecte cerintele RAR

- pe amplasament nu se vor stoca carburanti si uleiuri de motor

- interzicerea efectuarii lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetrul santierului

-întreținerea utilajelor se va realiza de către societati specializate, in afara amplasamentului proiectului.

- depozitarea deşeurilor municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de catre serviciul de salubrizare (S.P. Ecosal Galati) pe baza de contract;

- dotarea cu materiale absorbante, de interventie in caz de poluari accidentale, scurgeri de carburanti uleiuri de transmisie. Scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împraştierea unui strat de produs absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, şi vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma specializata;

- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apa.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele surplusuri de materiale din excavare (pamânt, pietriş). Acestea vor fi folosite pe plan local.

Concluzie finala: realizarea lucrarilor nu va genera un impact negativ semnificativ asupra solului si subsolului.
f)Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

▪Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu sunt cunoscute areale sensibile ce pot fi afectate prin proiect in zona analizata.

▪Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu sunt necesare lucrari suplimentare pentru protectia monumentelor si ariilor protejate deoarece acestea nu sunt in zona analizata.

g)Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

▪Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Obiectivele de interes public - identificate pe amplasament sunt urmatoarele:

- Targ auto - Talcioc;

- Gradinita "Arlechino";

- Supermarket  "SUPECO"

Pe amplasament nu sunt monumente istorice si de arhitectura.

▪Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor  protejate si / sau de interes public

In jurul acestor obiective de interes public se executa urmatoarele lucrari:

-reabilitarea strazilor, trotuarelor, parcarilor;

-reabilitarea aleilor carosabile de acces in blocuri;

-repararea, decolmatarea rigolelor de colectare a apelor pluviale;

-demolarea garajelor din jurul acestor obiective de catrechiriasi la cererea Primariei;

Pentru protectia mediului se executa urmatoarele lucrari:

- amenajarea spatiilor verzi adiacente acestor obiective prin gazonare;

-plantare de copaci;

-plantare de garduri vii in jurul parcarilor reabilitate;

- reamplasarea unor puncte de colectarea gunoiului menajer care sunt foarte aproape de blocuri;

h)Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

▪Lista deseurilor(clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Tipuri de deseuri rezultate in timpul executarii obiectivului

 cod 17 04 07 - amestecuri metalice

 cod 17 02 01 - deşeuri din lemn

 cod 17 01 07 – amestecuri de beton, caramizi, etc.

 cod 15.01.01 - deseuri din ambalaje de hartie si carton

 cod 15.01.02 – deseuri din ambalaje din plastic

 cod 20.03 01- deseuri menajere

▪Programul de prevenire si reducere  a cantitatilor de deseuri generate;

Managementul deseurilor generate in urma lucrarilor prevazute in proiect, se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea antreprenorului astfel:

-refacerea suprafetelor de teren afectate temporar de lucrari : pe perioada executiei lucrarilor se va mentine curatenia iar dupa executarea lucrarilor se va reface si aduce  la starea initiala terenul afectat;

-stocarea temporara a materialelor se va realiza astfel incat sa se eleimine riscul poluarii solului si a apei freatice;

-transportul materialelor, inclusiv a deseurilor generate, se va realiza cu mijloace de transport acoperite

-lucrarile de intretinere si reparatiile utilajelor folosite in realizarea lucrarilor, vor fi efectuate in unitati autorizate, respectandu-se prevedrile legislatiei de mediu privind gestionarea deseurilor produse.

Pentru reducerea cantitatilor de deseuri in realizarea lucrarilor, este necesar:

-aplicarea intocmai a tehnologiilor prevazute in proiect si in caietele de sarcini pentru executie;

-folosirea de materiale de calitate, agrementate;

-refolosirea unor deseuri precum  asfaltul, balastul, pamantul de umplutura, la operatiunile de refacere a sistemului rutier;

-refolosirea stratului de pamant vegetal care la decopertare va fi depozitat in gramezi separate, urmand a fi utilizat la refacerea spatiilor verzi afectate dupa executarea lucrarilor.

▪Planul de gestionare a deseurilor

Santierele de constructii necesita asigurarea unui bun menegement al materialelor, incluzand in aceasta categorie si deseurile.

Tehnicile care vor fi implementate pentru precolectarea, stocarea temporara si eliminarea deseurilor vor respecta cerintele de baza mentionate in continutul cadru, respectiv:

●deseurile vor fi predate, pe baza contract exclusiv unor colectori sau unor operatori autorizati;

●va fi nominalizata o persoana, din randul angajatilor constructorului ( pe timpul constructiei) care sa urmareasca si sa asigure implementarea  obligatiilor prevazute de lege in sarcina detinatorilor / producatorilor de deseuri.

●va fi tinuta evidenta tipurilor si cantitatilor tuturor categoriilor de deseuri generate pe amplasament.

●va fi implementat si operat un sistem de colectare selectata care sa previna amestecarea deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase si care sa permita valorificarea acestora.

Prin modul de gestionare a desurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseu si eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri.

Modalitatile de gestionare eficienta si conforma a deseurilor generale au in vedere:

●depozitarea finala a deseurilor in constructii care se va face numai in spatii aprobate de municipalitate.

●pamantul de excavatie va fi refolosit pe cat posibil ca material de umplutura; Surplusul de pamant va fi depozitat in spatii aprobate de dirigintele de santier;

●stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi separate urmand a fi utilizat in acelasi scop pe alte amplasamente;

●toate materialele cu potential util generate de activitati proprii (lemn, metal, hartie, materiale plastice, sticla) vor fi colectate separat si valorificate prin agentii economici autorizati.

●deseurile periculoase (uleiurile  uzate, unsori) vor fi colectate si livrate pe baza de contract si evidentiate strict, operatorilor autorizati.

●stocarea temporara a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel incat sa se reducariscul poluarii solului si al apei freatice.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinuta de catre personalul de la punctul de lucru.

Se estimeaza o cantitate de deseuri ce se vor colecta din punctele de lucru si organizarea de santier, conform tabelului de mai jos.

Deşeuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod stocare):

| Denumire deseu | Cod deşeu HG nr.856/2002 | Stare fizica | Cantitate | Depozitare /mod de valorificare sau eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseu menajer | 20 03 01 | Solida | 1 to/luna | Europubela S.C. ECOSAL S.A. |
| Deseuri de ambalaje hartie si carton | 15 01 01 | Solida | 0,5 mc/luna | Container transportabil S.C. ECOSAL S.A. |
| Deseuri de ambalaje de plastic | 15 01 02 | Solida | 0,5mc/luna | Container transportabil Unitatii autorizate pentru refolosire |
| Deseuri lemn | 17 02 01 | Solida | 3mc /an | Se valorifica |
| Deseuri amestec de beton, caramizi, (moloz) | 17 01 07 | Solida | 140mc / an | Depozitul de moloz al PMG |
| amestecuri metalice | 17 04 07 | Solida | 0,5 to/an | Container transportabil Unitatii autorizate pentru valorificare |

i)Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

▪Substante si preparate chimice periculoase utilizate si / sau produse

Nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase pentru lucrarile ce se executa prin proiect.

▪Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Nu sunt utilizate substante si preparate chimice periculoase.

B.Utilizarea resurselor naturale, in special al solului, a terenurilor, a apei si a bidiversitatii

Nu se utilizeaza pamant pentru umpluturi din alta zona prin gropi de imprumut. Pamantul excavat din amplasament va fi refolosit. Suprafata terenului ocupat de sistemul rutier nu se va extinde in defavoarea spatiilor verzi, se vor executa lucrari pe suprafetele existente.

Se repara tot sistemul de rigole pentru preluarea apelor pluviale, iar apa pluviala din parcajele reabilitate sau noi pe locul garajelor demolate, va fi deversata la canalizare prin intermediul separatorilor de hidrocarburi.

# VII.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

-Impactul asupra populatiei populatiei, sanatatii umane, biodeversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Realizarea lucrarilor proiectate, in faza de executie, nu va genera un impact semnficativ asupra aspectelor de mediu.Proiectul actual se incadreaza in cerintele normativelor privind asigurarea unui sistem rutier modern care sa asigure populatiei:

-siguranta incirculatie, confort;

-scaderea costurilor de carburanti si intretinerea tehnica a autovehiculelor;

-imbogatirea infrastructurii transportului in comun;

-accesul persoanelor cu dizabilitati;

-imbunatatirea ambientalului, conditiilor de viata;

-imbunatatirea factorilor de mediu prin micsorarea poluantilor din aer, zgomot, vibratii;

-crearea conditiilor pentru folosirea bicicletelor in conditii de siguranta.

Din punct de vedere al impactului asupra populatiei, municipiului sau tansfrontalier nu va fi un impact negativ in urma lucrarilor executate dimpotriva, executarea proiectului va contribui la ameliorarea si chiar la eliminarea unor surse de poluare:praf, zgomot, etc, contribuind la cresterea calitatii vietii populatiei din zona.

Impactul asupra factorilor de mediu generat in perioada de executie a proiectului prin lucrari de  excavare, sapaturi manuale si mecanice si organizarea de santier, este minim. Pentru micsorarea impactului asupra populatiei se vor executa, pe cat posibil, lucrari manuale.

-extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate);

Lucrarile se vor executa pe strazi, alei carosabile, prin puncte de lucru succesive, pe suprafete limitate la aceste strazi fara a deschide, in acelas timp mai multe puncte de lucru. In acest fel impactul va fi limitat strict in zona de lucru.

-magnitudinea si complexitatea impactului

Folosind metoda de abordare a lucrarilor prin puncte de lucru succesive - efectele negative asupra mediului vor fi limitate in perioada de executie a lucrarilor.

-probabilitatea impactului

Probabilitatea aparitiei unui impact asupra mediului urmare a implementarii proiectului propus este foarte redus. In perioada de functionare nu vor exista cai de transfer poluanti catre factorul mediu / apa.

-durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Durata impactului va fi pentru fiecare strada /  alee carosabila din amplasament de circa o luna.

-masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Masurile ce se vor lua pentru evitarea, reducerea, ameliorarea impactului asupra mediului au fost tratate in continutul cap.VI litera (partea de masuri de evitare, reducere a impactului asupra mediului).

-natura transfrontaliera a impactului

Impactul tranfrontalier asupra mediului pe timpul realizarii investitiei va fi nul.

# VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI DE MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. sE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA

Lucrările proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, față de situația existentă asupra factorilor de mediu în perioada de executie, iar în perioada de exploatare a obiectivului, impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea proiectului calitatea factorilor de mediu se va îmbunătăți semnificativ, mai ales al calitatii aerului, ca urmare al eliminarii prafului in urma executarii lucrarilor prevazute in proiect.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influențe favorabile atât asupra factorilor de mediu, cât și din punct de vedere economic și social.

Se recomandă monitorizarea următorilor factori de mediu: aer, solul, ape de suprafata si zgomot. Aceasta monitorizare va fi efectuată de către antreprenorul lucrării care are raspunderea directa privind respectarea normelor de mediu.

Urmarirea calitatii factorului de  mediu, aer se realizeaza prin prelevare de probe de aer din amplasamentul lucrarilor - in situatii de reclamatii si litigii.

Asigurarea unui management durabil privind protectia mediului nu este posibila in absenta definirii clare a responsabilitatii tuturor factorilor implicati.

Proiectantul intocmeste documentatia tehnica conform Legii 292/10.12.2018 pentru obtinerea deciziei de mediu necesara implemantarii proiectului.

Supervizorul (inginerul )supervizeaza executia lucrarilor, asigurand controlul si supervizarea tehnica pentru toate specialitatile si categoriile de lucrari.

Va asigura personal specializat si experimentat pentru supervizarea lucrarilor din punct de vedere al protectiei mediului si securitatii muncii.

Constructorul - va prelua amplasamentul la emiterea ordinului de incepere si va purta intreaga responsabilitate cu privire la respectarea legislatiei privind protectia mediului, inclusiv eventualele recomandari speciale cuprinse in avizele si acordurile obtinute.

Va asigura personal calificat, in conditiile legii cu privire la gestionarea deseurilor si securitatea muncii. Va revizui si actualiza prezentul memoriu in conformitate cu prevederile propriului sistem de management de mediu.

Beneficiarul - in calitate de emitent al Autoritatii de construire va exercita atributiunile stabilite prin lege cu privire la receptia finala a lucrarilor.

Lucrarile din santier din punct de vedere al protectiei mediului sunt guvernate de Acordul de mediu iar responsabilitatea revine constructorului privind respectarea deciziei de mediu.

Conducatorul unitatii isi asuma responsabilitatea desfasurarii tuturor activitatilor cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu aplicabile .

Seful de santier - are intreaga responsabilitate privind insusirea si aplicarea, respectarea prevederilor legale, inclusiv a procedurilor interne in zona lui de responsabilitate.

Seful de santier (pentru deseurilr mici ale santierului - asa cum este cazul de fata) este responsabil cu protectia mediului pe amplasament inclusiv cu gestionarea deseurilor).

Ca regula generala fiecare persoana angajata are obligatia de a respecta regulile privind protectia mediului inconjurator care poate fi afectat din cauza actiunilor sau erorilor din timpul lucrului.

Monitorizarea implementarii Planului de Management de Mediu.

Prin grija menagerului de proiect se va elabora un raport trimestrial sumar ce va include aspecte privind sanatatea, siguranta si aspectele de mediu.

Punctele incluse in raport:

▪incidente minore - absenta de la lucru mai putin de 3 zile - numar de incidente;

▪incidente majore - lipsa de la lucru mai mult de 3 zile;

▪evidenta gestiunii deseurilor;

▪alte aspecte de mediu: inspectii, controale, relatii publice;

▪scurt raport cu actiuni de semnalizare pentru a preveni repetarea actiunii cu impact 	negativ (daca este cazul).

# IX.LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 - 2020 - 2030. Strategia de Dezvoltare a Regiunii SUD - EST  pentru perioada de programare 2014 - 2020. prioritatea 5.Conservarea si protectia mediului inconjurator.

-Master Plan - Potential natural si peisagistic din teritoriul municipiului Galati;

Autor S.C. ATELIER FOAIE VERDE S.R.L. ;

# X.LUCARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

-descrierea lucrarilor necesare a organizarii de santier

Amenajarea incintei santierului se va face de catre antreprenorul functie de necesitatile cerute de categoriile de lucrari ce vor fi executate.

Nu sunt necesare amenajari suplimentare.

Lucrarea necesită amenajarea unei organizări de șantier provizorie minimală, pe timpul execuției lucrărilor, prin care să se  asigure pentru forța de muncă vestiare, birou, locuri pentru depozitarea de unelte și scule , precum și toalete ecologice.

Proiectul privind organizarea de șantier nu este limitativ, el reprezintă o propunere, Contractorii / Constructorii își vor face propria strategie în acest sens.

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare pe amplasament (ex. balast) sau în zona lucrării. Materialele și semifabricatele (mixturi asfaltice, betoane) cuprinse în lucrare se transportă direct de la furnizori sau din depozitele centrale ale Constructorului și se pun imediat în operă.

După terminarea lucrărilor proiectate amplasamentul se va aduce la starea inițială.

Amplasamentul organizării de şantier respectă toate condițiile cerutede normative.

Dotări ce urmează a fi prevăzute în incinta şantierului:

-  dotarea organizării de şantier cu două containere modulare, 1 având ca destinaţie spații pentru birouri, respectiv 1 container având destinaţia de vestiar;

-   2 WC ecologice

-   1 cabină pază

-   panou incendiu

-   spațiu colectare deșeuri

-   loc depozitare temporara materiale

-   parcare utilaje

Organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va respecta obligatoriu masurile specifice pentru reducerea si/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sanatatii umane si mediului inconjurator. Se au in vedere:

-imprejmuirea corespunzator a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

-organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, astfel incat impactul generat de acesta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derularii lucrarilorprevazute prin proiect sa fie cat mai redus;

-organizarea de santier va fi corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor:cai de acces, surse apa, canalizare, energie electrica;

-intretinerea/repararea utilajelor, instalatiilor si mijloacelor de transport, etc, se va realiza numai de catre societati autorizate;

-intretinerea corespunzatoare a utilajelor, a mijloacelor de transport utilizate, in vederea evitarii scurgerilor de combustibili si uleiuri uzate;

-se interzice stocarea temporara si depozitarea carburantilor si substantelor periculoase in zona aferenta amplasamentului;

-se interzice spalarea utilajelor / vehiculelor in zona amplasamentului.

-localizarea organizarii de santier - vezi plansa P01

Proiectantul propune ca amplasament al organizarii de santier in parcarea din partea de SUD a Gradinitei "Arlechino" in suprafata de S = 750,00 mp.

Locatia aleasa este o parcare mare cu imbracaminte din beton - nefiind necesare lucrari suplimentare de amenajare cu acces din str. Mihai Petrini Galatz (prin Alee Carosabila 3) si str. Ionel Fernic  (prin Alee carosabila 1).

Antreprenorul va intocmi un contract de inchiriere a terenului cu Primaria Galati in perioada demararii lucrarilor. In zona de dispunere a organizarii de santier avem asigurate utilitatile necesare: vezi plansa P01.

-Asigurarea cu apa si canalizare- se va face printr-o instalatie provizorie de bransare containerului  birou cu reteaua de apa si canalizare  existenta in zona.

-Asigurarea cu energie electrica - va fi furnizata printr-un Tablou de bransare la reteaua existenta in zona cu avizul furnizorului de energie electrica sau folosind o sursa proprie a constructorului.

Proiectul privind  organizarea de santier nu este limitativ, el reprezinta o propunere, antreprenorul isi va face propria strategie in acest sens.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Organizarea de santier se dispune intr-o parcare existenta cu imbracaminte din beton.

Nu sunt necesare lucrari de terasamente cu impact negativ asupra mediului.

Pentru organizarea de santier sunt necesare urmatoarele lucrari / masuri:

-imprejmuirea incintei cu panouri din tabla sau sarma si plantarea de avertizari, restrictionari;

- transportul si dotarea cu:

-container birou;

-container vestiar;

-2 WC ecologice;

-marcarea locurilor de parcare utilaje;

-marcarea locurilor de depozitare temporara a unor materiale inainte de a intra in

lucru;

-cabina poarta;

-containere / pubele pentru colectare deseuri;

-panou si utilaje PSI.

-bransare la utilitati:

-instalatie provizorie de apa si canalizare pentru container - vestiar;

-instalatie electrica provizorie.

-stabilirea unui nou program de lucru adecvat pentru a afecta cat mai putin locuitorii din

zona.

Nu sunt necesare cai noi de acces. Accesul se face din str.dr.Mihai Petrini Galatz ( prin Alee Carosabila 3) si din str. Ionel Fernic (prin Alee Carosabila 1). Apreciem ca impactul asupra mediului la lucrarile privind organizarea de santier va fi foarte mic.

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de poluanti in cadrul organizarii de santier:

-scurgerea accidentala de carburanti si uleiuri din rezervoare si instalatiile

utilajelor, autovehiculelor folosite , cu impact asupra panzei freatice si  poluarea solului;

-intretinerea, repararea utilajelor in cadrul organizarii de santier;

-alimentarea cu carburanti a utilajelor si autovehicolelor in organizarea de

santier;

-apele menajere folosite la igiena zilnica;

-spalarea autovehiculelor , utilajelor in cadrul organizarii de santier;

-functionarea utilajelor si traficul zilnic al autovehiculelor desfasurat in santier  si in 	organizarea de santier , principala sursa de emisii de praf si poluanti specifici 	arderii combustibililor fosili;

Masuri pentru eliminarea surselor de poluanti:

-depistarea utilajelor defecte;

-separarea si intretinerea utilajelor in statiile si atelierul de reparatii al bazei tehnice al constructorului sau firme specializate;

-alimentarea cu carburanti se va asigura in statie de alimentare din baza tehnica sau in teren pentru utilajele fixe folosind instalatii specializate mobile (autocisterne carburanti) dotate corespunzator. Se interzice depozitarea carburantilor si lubrefiantilor in organizarea de santier;

-containerul vestiar va fi cuplat la canalizarea existenta in zona;

-se interzice spalarea autovehicolelor in zona organizarii de santier;

-in sezonul creat, zona santierului va fi udat permanent pentru a reduce / elimina poluarea aerului peste limita admisa;

-respectarea permanenta de catre constructor a normelor de protectie sanitara a surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafata;

-colectarea deseurilor refolosibile si predarea la agentii economici autorizati;

-colectarea deseurilor rezultate din executarea lucrarilor (moloz) si predarea in depozitul autorizat al municipalitatii;

-stocarea carburantilor, lubrefiantilor a produselor chimice in organizarea de santier este interzisa.

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in me	Dotari speciale in organizarea de santier pentru lucrarile executate nu sunt necesare.

Antreprenorul poate interveni prin măsuri administrativ – tehnice pentru controlul asupra emisiilor poluante in mediu in zona de responsabilitate.Principala sursa de poluare a mediului din santier sunt utilajele, autovehicolele, iar pentru reducerea amisiilor poluante va actiona astfel:

-Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;

-O altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanţe poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de utilaje și camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă.

Transportul materialelor

-Pentru limitarea disconfortului iminent ce apare în perioada de execuţie a lucrărilor de reabilitare (mai ales pe timpul verii) se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului pentru vehiculele ce deservesc şantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine:

-Transportul acestor materiale se va face, cu vehicule acoperite cu prelate;

- Străzile pe care acestea circulă pot fi udate periodic.

- Reducerea poluarii fonice pana la valoarea admisa. Utilajele folosite ,reprezinta o sursa de poluare fonica

Tipurile de utilajele folosite pentru executarea lucrarilor și puterile acustice asociate:

-buldozere	Lw~115 dB (A)

-încărcătoare Wolla	Lw~112 dB (A)

-excavatoare	Lw~117 dB (A)

-autogredere	Lw~112 dB (A)

-compactoare	Lw~105 dB (A)

-finisoare	Lw~115 dB (A)

-basculante	Lw~107 dB (A)

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcţie, cu mase proprii mari, constituie surse de vibraţii, cauzate atât de deplasarea lor cât și de activităţile desfăşurate în punctele de lucru.Nivelul sonor depinde de evoluţia lucrărilor și mutarea fronturilor de lucru.

-Se recomandă alegerea unor trasee pentru utilaje și vehiculele de transport care să evite pe cât posibil zonele dens populate sau foarte circulate.

-Alegerea programului de lucru pe străzile în apropierea cărora se afla locuinţe se va face astfel încât impactul produs de zgomot asupra populaţiei rezidente să fie cât mai redus.

Impactul produs de poluanţii rezultaţi pe perioada de execuţie a lucrărilor de modernizare asupra zonelor verzi și a parcurilor se va manifesta pe o perioadă limitată de timp.

Organizarea de santier pentru lucrarile prevazute in proiect va respecta obligatoriu masurile specifice pentru reducerea si eliminarea efectelor generate de acestea asupra sanatatii umane si mediului inconjurator.

Activitatea de executie a lucrarilor investitiei va avea temporar (pe durata executiei) un impact local scazut asupra mediului, fiind o lucrare de mica complexitate desfasurata pe o perioada scurta de timp.

# XI.LUCARI  DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

-lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la utilaje sau autovehicule folosite la lucrari, se va proceda imediat decaparea solului, combinat cu stocarea lui in saci, predarea acestora in depozitele de deseuri autorizate.

-aspecte referitoarela prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In cazul unui incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul se va instiinta imediat APM Galati – Consiliul Judetean Galati.

La finalizarea lucrarilor, beneficiarul va instiinta APM Galati acest lucru, in vederea executarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii acordului de mediu. Rezultatele va fi consemnat intr-un proces – verbal.

-aspecte referitoare lainchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei

Lucrarea se executa pe sistemul rutier al cartierului Micro 39C care nu poate fi inchis decat partial pe o durata scurta de timp.

-modalitati de refacere a starii initiale / reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Prin lucrarile de reparatii , reabilitari executate se asigura reutilizarea ulterioara a terenului in cazul poluarii accidentale dupa eliminarea cauzelor si efectele poluarii.

# XII. ANEXE – PIESE DESENATE

A1 – Plan de incadrare in muncipiul Galati				sc. 1:25.000

A2 –  plan de incadrare in zona						sc. 1:1.000

D1 – Plan de situatie proiectat 						sc. 1:500

D2 – Plan de situatie proiectat 						sc. 1:500

AP1 – Plan de situatie proiectat cu spatii verzi			sc. 1:500

AP2 – Plan de situatie proiectat cu spatii verzi			sc. 1:500

P01 - Plan de situatie - organizare de santier				sc. 1:500

# XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA  PREVEDERILOR aRT.28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.57 / 2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALEI, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR.49 / 2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Zona lucrarilor prevazuta in proiect nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

# XIV. PENTRU  PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURI CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

Proiectul nu are legatura cu apele, nu ni s-a cerut un aviz de la apele romane pentru a include constrangeri prevazute in acest aviz.

# XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR.3 LA LEGEA NR.292  / 10.12.2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE iii - xiv

Nu este cazul

intocmit

ing. Paraschivan  Valerian