CAPITOLUL IX.  RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

IX.1.1 Radioactivitatea aerului

Monitorizarea radioactivităţii mediului se face prin supravegherea radioactivităţii componentelor mediului, prin măsurarea concentraţiei radioactive a substanţelor care „poartă” radionuclizi şi care produc expunerea externă şi internă a organismului: solul, aerul, apa şi o mulţime de componente ale biosferei (flora şi fauna). Pentru urmărirea variaţiei în timp a concentraţiilor radioactive a substanţelor de interes pentru radioprotecţie şi pentru anunţarea unor creşteri semnificative, este necesar să se cunoască valorile acestor concentraţii radioactive care asigură fondul natural.

Supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu pe teritoriul naţional este asigurată prin Programul Standard de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului aprobat prin Ordinului MMP nr. 1978/2010.

Principalele obiective practice ale monitorizării radioactivităţii mediului sunt:

- detectarea surselor de radiaţii nucleare din mediu pentru a cuantifica impactul acestora asupra mediului şi sănătăţii umane,

- asigurarea faptului că dozele de radiaţii din mediu sunt în conformitate cu prevederile şi normele naţionale şi internaţionale,

- evaluarea eficacităţii programelor de radioprotecţie a mediului, crearea de baze de date care pot fi folosite ulterior pentru a estima severitatea unei protenţiale contaminări a mediului,

- furnizarea de informaţii către public.

Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului (SNAARM) cuprinde în prezent 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gama în aer şi 5 staţii automate de monitorizare a radioactivităţii apei. Dintre cele 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gama în aer 15 sunt amplasate în zona de influenţă a CNE Kozlodui, 33 în zona de influenţă a CNE Cernavodă, 2 staţii de fond (amplasate la Babele şi Toaca ), iar restul sunt distribuite uniform pe teritoriul ţării, în reşedinţele de judeţ. Staţiile automate locale sunt concepute să permită funcţionarea şi monitorizarea radioactivităţii mediului în zonele în care au fost montate, într-o manieră continuă, fără necesitatea intervenţiei umane (operare automată), în condiţiile de mediu existente în regiunile de amplasare. SNAARM este coordonat de la un centru de comandă aflat în cadrul Laboratorul de Radioactivitate, ANPM.

Începând cu anul 2007, la sediul A.P.M. Gorj funcţionează o staţie automată de monitorizare a debitului de doză gama din aer, staţie ce face parte din Reteaua Naţională de Avertizare, coordonată de Laboratorul de Radioactivitatea Mediului Bucureşti din cadrul ANPM. Acest echipament a fost furnizat de către firma UIT GmbH Dresden prin Proiectul Phare 2003/005.551.04.11.01 – lot 1 – Achiziţie de echipamente necesare implementării unui sistem adecvat de monitorizare şi raportare a radioactivităţii mediului.

Debitul dozei gama absorbită în aer la Staţia automată Tg.Jiu este înregistrat din oră în oră, efectuându-se medii zilnice. În cursul anului 2017 valorile înregistrate s-au încadrat în limitele de variaţie ale fondului natural. De asemenea în perioada 2012- 2017, nivelurile medii anuale ale dozei gamma absorbite în aer au fost foarte apropiate, acestea fluctuând în limite normale.

Distrugerile prin iradiere produse în ţesuturile vii depind de energia ce a fost absorbită de către ţesut de la radiaţia incidentă. Doza de radiaţie D, numită şi doza energetică integrală de radiaţie, măsoară energia disipată de radiaţie pe unitatea de masă de ţesut biologic sau de substanţa şi absorbită complet de acel ţesut sau acea substanţă.

Unitatea de măsură pentru doză este Gray-ul. Prin definiţie, 1 Gray (1 Gy) reprezintă doza de radiaţie absorbită de substanţă în condiţiile unei energii primite şi disipate integral în unitatea de masă având valoarea de 1 J/Kg. O unitate tolerată este rad-ul (1 rad =10-2J/Kg).

Mărimea care măsoară efectele biologice ale radiaţiilor nucleare este echivalentul de doză (doză biologică) a cărui unitate de măsură în S.I. este Sievert-ul. Prin definiţie, la o doză de un Gy corespunde o doză biologică de un Sievert dacă radiaţiile ionizate sunt X sau γ . O unitate de măsură toleretă pentru doza biologică este rem-ul. 1 rem reprezintă doza biologică corespunzătoare unei doze energetice de un rad pentru radiaţiile X sau γ

IX.1.2.Radioactivitatea apelor : la nivelul județului Gorj nu deținem date.

IX.1.1.Radioactivitatea solului: la nivelul județului Gorj nu deținem date.

IX.1.1.Radioactivitatea vegetației: la nivelul județului Gorj nu deținem date.

Notă: APM Gorj nu supraveghează radioactivitatea apelor, solului și vegetației.