#### ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

#### Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:”Construire salon de evenimente si spatii conexe (imprejmuire, semnalistica, dotari, amenajari si utilitati aferente)

II. Titular:

- SC Alcario Trading SRL;

- Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, bloc 16 vechi, scara A, apartament 3, judetul Giurgiu;

- 0728100410;

- numele persoanelor de contact: Cara Nicola Marius Eugen

 director/manager/administrator;

 responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a În conformitate cu Certificatul de Urbanism Nr. 616  din 09.11.2018 eliberat de Primăria municipiului Giurgiu, proiectul prezentat propune  construirea  unui salon de evenimente cu regim de inaltime P.

Imobilul propus cuprinde:

Denumire incapere	Suprafata utila

receptie 1	                       67.37

garderoba	                        23.5

sas	                                     3.9

grup sanitar H                          2.49

grup sanitar B    		15.27

grup sanitar F	           		 15.3

receptie 2	                  	  67.37

sas				3.9

grup sanitar H			2.49

grup sanitar B			15.27

grup sanitar F			15.3

SALA EVENIMENTE		989.51

bucatarie			143.35

camera frigo			12.87

camera frigo legume		8.73

camera frigo bar		11.23

depozitare			12.03

depozitare neutra		17.82

bar				12.87

hol receptie marfa		17.5

hol/coridor			26.85

vestiare			26.24

birou (ECS)			22.01

centrala termica		19.57

Suprafata utila		1552.74

Suprafata utila cladire = 1552.74 mp

Suprafata construita cladire = 1 624,00mp

In imobil se vor afla maxim 560 persoane din care 10 persoane reprezinta personalul angajat. Pentru cele maxim 550 de persoane din sala de evenimente s-au prevazut 10 wc-uri si 6 lavoare pentru femei, respectiv 6 wc-uri, 4 pisoare si 6 lavoare pentru barbati. Deasemenea s-au prevazut doua grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap, dimensionate conform normelor in vigoare. Cei 10 angajati beneficiaza de vestiar negru, dus cu wc si 1 lavoar si de un vestiar alb, departajarea pe sexe facandu-se cu ore de intrare, respectiv iesire diferite pentru barbati si femei. Accesul de marfa se face printr-o usa exterioara, marfa ajungand direct in depozitele de alimente, respectiv camerele frigorifice, de unde se aprovizioneaza zilnic depozitele de zi din cadrul bucatariei. Prepararea se realizeaza in bucatarie (existand zona preparare peste/ carne/ legume), ea ajungand in apoi in sala de evenimente, printr-un oficiu. In urma debarasarii vesela murdara ajunge in spalator, iar resturile se evacueaza prin usa exterioara special creata,la terminarea programului. Apele uzate de la bucatarie vor fi preepurate intr-un separator de grasimi.

Imobilul se va amplasa la (distante minime):

-	44,64m de limita nordica a proprietatii( drum acces);

-	38,68m de limita estica a proprietăţii;

-	30,00m de limita sudica a proprietăţii;

-	10,00m de limita vestica a proprietăţii;;

b) justificarea necesității proiectului – numarul de saloane de evenimente in orasul Giurgiu este insuficient la cerintele populatiei;

c) valoarea investiției – 500.000 euro;

d) perioada de implementare propusă 12 luni;

f) STRUCTURA

Fundatii beton, cadre beton cu ferme metalice, inchideri cu panouri termoizolante pentru pereti clasa C1 de combustibilitate, tabla cutata cu vata bazaltica + membrana PVC  la acoperis.

FINISAJE

Interior si exterior:  zugraveli lavabile la pereti si tavane, tencuieli decorative + placi fibrociment la fatada, faianta in incaperile umede.

Pardoseli din mocheta, granit/gresie in restul spatiilor interioare si granit fiamat pe terase.

Tamplaria exterioara va fi din aluminiu cu geam termopan si fatada cortina.

Învelitoarea se va realiza din tabla cutata cu vata bazaltica + membrana PVC.

INSTALATII

Imobilul se va bransa la utilitatile existente in zona. Apele uzate de la bucatarie vor fi preepurate intr-un separator de grasimi. Se va prevedea un separator de hidrocarburi.

Gunoiul se va depozita intr-un loc special amenajat in incinta proprietatii de unde se va evacua periodic la groapa de gunoi a localitatii de catre firme de salubritate.

Pentru salonul de evenimente, in vederea realizarii  pe toata durata anului, a conditiilor de confort termic, s-a prevazut  o centrala de tratare a aerului tip roof-top.

Pentru restul spatiilor, in vederea realizarii în sezonul rece, a temperaturii de confort termic prevazuta de legislatia in vigoare, s-au prevazut instalaţii de încălzire cu radiatoare din otel alimentate cu agent termic de la o centrala termica..

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- In imobil se vor afla maxim 560 persoane din care 10 persoane reprezinta personalul angajat. Pentru cele maxim 550 de persoane din sala de evenimente s-au prevazut 10 wc-uri si 6 lavoare pentru femei, respectiv 6 wc-uri, 4 pisoare si 6 lavoare pentru barbati. Deasemenea s-au prevazut doua grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap, dimensionate conform normelor in vigoare. Cei 10 angajati beneficiaza de vestiar negru, dus cu wc si 1 lavoar si de un vestiar alb, departajarea pe sexe facandu-se cu ore de intrare, respectiv iesire diferite pentru barbati si femei. Accesul de marfa se face printr-o usa exterioara, marfa ajungand direct in depozitele de alimente, respectiv camerele frigorifice, de unde se aprovizioneaza zilnic depozitele de zi din cadrul bucatariei. Prepararea se realizeaza in bucatarie (existand zona preparare peste/ carne/ legume), ea ajungand in apoi in sala de evenimente, printr-un oficiu. In urma debarasarii vesela murdara ajunge in spalator, iar resturile se evacueaza prin usa exterioara special creata,la terminarea programului. Apele uzate de la bucatarie vor fi preepurate intr-un separator de grasimi.;

- alte autorizații cerute pentru proiect (DSP, ISU).

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor) - Ambalajele si recipientii uzaţi reciclabili, se vor colecta si transporta la depozitele special amenajate.

Rezidurile menajere se vor depozita in containere cu capac etanş si vor fi transportate, ritmic la groapa de gunoi, prin intermediul unei firme specializata si autorizata..

V. Descrierea amplasării proiectului:

- Imobilul se va amplasa la (distante minime):

-	44,64m de limita nordica a proprietatii( drum acces);

-	38,68m de limita estica a proprietăţii;

-	30,00m de limita sudica a proprietăţii;

-	10,00m de limita vestica a proprietăţii;

distanţe corespunzătoare cerinţelor din Certificatul de Urbanism..

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- Alimentarea cu apa potabila se face de la reteaua locala, iar apa calda menajera se obţine cu ajutorul unei centrale termice.

Apele uzate si menajere sunt colectate in reteaua locala de canalizare. Apele uzate de la bucatarie vor fi preepurate intr-un separator de grasimi.

Apele uzate, fecaloid-menajere se încadrează calitativ in prevederile Normei NTPA002/2002 si sunt asigurate condiţiile optime de igiena si sănătate publica, fara a polua apa, solul si aerul.;

b) protecția aerului:

- Nu este cazul;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- Nu este cazul;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- Nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- Toate resturile menajere din clădire sunt colectate in containere etanşe. Aceste masuri fac ca solul sa nu sufere poluare de nici un fel.;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- S-au prevăzut plantaţii de pomi si arbuşti, pentru asigurarea unui microclimat si a unei ambiante cat mai adecvate

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- Nu este cazul;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- Ambalajele si recipientii uzaţi reciclabili, se vor colecta si transporta la depozitele special amenajate.

Rezidurile menajere se vor depozita in containere cu capac etanş si vor fi transportate, ritmic la groapa de gunoi, prin intermediul unei firme specializata si autorizata.;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: Nu este cazul

Din activitatea ce se desfasoara, rezulta o cantitate redusa de noxe si care are un impact relativ scazut asupra factorilor de mediu.

Noxele care se evacueaza sunt reprezentate de :

- ape uzate si fecaloid-menajere

- deseuri menajere.

In  vederea  diminuarii   impactului   asupra  factorilor  de  mediu   si

incadrarii in normele legale in vigoare sunt necesare urmatoarele :

	apele uzate fecaloid-menajere sa fie evacuate in conditiile de calitate

impuse de Norma NTPA 002/2002.

	apele uzate de la bucatarie vor fi preepurate intr-un separator de grasimi.

	deseurile menajere sa fie sortate si depozitate in containere speciale

etanse, intr-un spatiu ferit si evacuate zilnic prin firma specializata si autorizata.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- STRUCTURA

Fundatii beton, cadre beton cu ferme metalice, inchideri cu panouri termoizolante pentru pereti clasa C1 de combustibilitate, tabla cutata cu vata bazaltica + membrana PVC  la acoperis.

FINISAJE

Interior si exterior:  zugraveli lavabile la pereti si tavane, tencuieli decorative + placi fibrociment la fatada, faianta in incaperile umede.

Pardoseli din mocheta, granit/gresie in restul spatiilor interioare si granit fiamat pe terase.

Tamplaria exterioara va fi din aluminiu cu geam termopan si fatada cortina.

Învelitoarea se va realiza din tabla cutata cu vata bazaltica + membrana PVC.

INSTALATII

Imobilul se va bransa la utilitatile existente in zona. Apele uzate de la bucatarie vor fi preepurate intr-un separator de grasimi. Se va prevedea un separator de hidrocarburi.

Gunoiul se va depozita intr-un loc special amenajat in incinta proprietatii de unde se va evacua periodic la groapa de gunoi a localitatii de catre firme de salubritate.

Pentru salonul de evenimente, in vederea realizarii  pe toata durata anului, a conditiilor de confort termic, s-a prevazut  o centrala de tratare a aerului tip roof-top.

Pentru restul spatiilor, in vederea realizarii în sezonul rece, a temperaturii de confort termic prevazuta de legislatia in vigoare, s-au prevazut instalaţii de încălzire cu radiatoare din otel alimentate cu agent termic de la o centrala termica.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |