CUPRINS

I.	DENUMIREA PROIECTULUI:	7

II.	TITULAR:	7

III.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:	8

3.1	Rezumatul proiectului;	8

3.2 Situaţia actuală	9

3.3 Justificarea necesităţii proiectului;	11

3.4 Valoarea investiţie:	14

3.5 Perioada de implementare propusă:	14

3.6 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);	14

3.7 O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).	15

3.8 Profilul şi capacităţile proiectului;	33

3.9 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):	33

3.10  Descrierea proiectului:	37

3.10.1 Descrierea amplasamentului	37

3.10.2  Descrierea proiectului	38

3.11 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora	38

3.12  Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă	39

3.13 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei	39

3.14 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;	39

3.15  Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;	39

3.16  Metode folosite în construcţie (tehnologia de execuţie)	40

3.17  Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;	40

3.18   Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;	41

3.19 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;	41

3.20  Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);	41

3.21 Alte autorizaţii cerute pentru proiect.	41

IV.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:	42

4.1 Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului	42

4.2 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	42

4.3 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz	42

4.4 Metode folosite în demolare	42

4.5 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	42

4.6 Alte activităţii care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)	42

V.	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:	42

5.1 Distanţa faţă de graniţe	42

5.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.	42

5.3 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:	43

5.3.1 Fotografii amplasament:	43

5.3.1 Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;	48

5.3.2   Politici de zonare şi de folosire a terenului;	50

5.4 Arealele sensibile;	50

5.5 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; (coordonatele STEREO70 ale lucrărilor sunt anexate în format digital pe CD-ul care însoţeşte această documentaţie şi este parte integrantă a acesteia).	50

5.6 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.	50

VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:	51

A.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:	51

A.1 Perioada de construcţie	51

6.A.1  Sursele de poluanţi pentru apă în perioada de execuţie vor fi asociate cu:	51

6.A.2  Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;	51

6.A.3  Sursele de zgomot şi de vibraţii;	52

6.A.4 Sursele de radiaţii;	53

6.5   Protecţia solului şi a subsolului:	53

6.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:	53

6.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:	53

6.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţă faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;	53

6.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;	54

6.8 Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:	54

6.8.1 Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;	54

6.8.2 Planul de gestionare a deşeurilor;	55

6.9  Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:	57

6.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;	57

6.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.	57

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.	57

VII.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:	57

7.1	Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii	57

7.2 Impactul asupra terenurilor, solului, folosinţelor	58

7.3 Impactul asupra bunurilor materiale	59

7.4 Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei	59

7.5	Impactul asupra calităţii aerului	60

7.5	Impactul asupra climei	62

7.6 Impactul zgomotelor şi vibraţiilor	62

7.7  Impactul asupra peisajului şi mediului vizual	63

7.8 Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural	64

7.9 Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate);	64

7.10 Magnitudinea şi complexitatea impactului;	64

7.11  Probabilitatea impactului;	64

7.12  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;	64

7.13 Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;	65

7.14 Impact cumulativ	67

7.15 Natura transfrontalieră a impactului.	67

VIII.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.	67

8.1 Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative:	68

8.2 Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apa; alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apa si a zonelor de mal ale acestora; măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor	69

IX.	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:	71

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).	71

B. Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.	71

X.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:	72

10.1	Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;	72

10.2 Localizarea organizării de şantier;	74

10.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;	74

10.4  Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;	74

10.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.	74

XI.	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:	75

XII.	ANEXE :	75

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:	75

13.1 Descrierea succintă a proiectului şi distanţă faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.	75

13.2 Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;	75

13.3 Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;	76

13.4 Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;	76

13.5 Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;	76

13.6 Identificarea formelor de impact aferente lucrărilor propuse asupra elementelor de biodiversitate de interes conservativ	76

13.7 Evaluarea impactului asupra elementelor de biodiversitate de interes conservativ	76

13.8 Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.	76

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din planurile de management bazinale, actualizate:	76

14.1 Localizarea proiectului:	76

14.2 Bazinul hidrografic;	77

14.3 Cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;	80

14.4 Corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.	80

14.5 Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.	85

# DENUMIREA PROIECTULUI:

„Lucrări de punere în conformitate a zonelor prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor din cauza fenomenelor de eroziune regresivă ale albiei râului Argeş – zona aval baraj Crivina”

Proiectul se încadrează în Anexa nr. 2 pct.10 “Proiecte de infrastructură”- lit. k) “lucrări pentru combaterea eroziunii costiere şi lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin constricţia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marină, exclusiv întreţinerea şi reconstricţia unor astfel de lucrări” din Legea 292/2018 – „privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului”

Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat în comuna Bolintin Vale, Ogrezeni, nr. cad. 31222, judeţ Giurgiu.

Proiectul se încadrează în prevederile articolului nr.48 şi articolului nr.54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Memoriul de prezentare a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului – Anexa 5E.

# TITULAR:

- Ordonatorul principal de credite/investitor: Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor

Adresa titularului:Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti

Telefon: 021/408 9642

FAX: 004 021 408 9615

e-mail: registratură@mmediu.ro ; http://www.mmediu.ro

- Ordonatorul de credite secundar/terţiar): Administraţia Naţională „Apele Române”

Adresa: str. Edgar Quinet nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, Bucureşti

Telefon/ Fax: 021/312 21 74    0040 21 311 03 96

e-mail: secretariat.general@rowater.ro

- Beneficiarul lucrării: Apa Nova Bucureşti

Adresa:  Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei) Bucureşti

Reprezentanţi legali/împuterniciţi: Director ing. Adrian-Liviu Mureşan

Date de identificare reprezentanţi/împuterniciţi: liviu.muresan@dast.rowater.ro

- Elaboratorul proiectului: S.C. AQUAPROIECT S.A.

Adresa poștală: Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, Bucureşti

Telefon: 021 316 00 35 ,

fax: 021 316 00 35

e-mail:office@aquaproiect.ro

Inginer proiectant: Ing. Petruţa Isofache

Director/manager/administrator: Ioana Drăgan

Șef studiu protecția mediului: Ing. Mihaela Cristina Iacobini

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

## Rezumatul proiectului;

Conform STAS 4273, clasa de importanţă a lucrării este II (construcţie de importanță mare) cu debitele :

- debit de calcul cu probabilitatea de depăşire de Q1% = 2.090 mc/s

- debit de verificare cu probabilitatea de depăşire de Q0.1% = 3.350 mc/s

Încadrarea în categoria de importanţă s-a efectuat conform NTLH-021/2002.

Conform acestei metodologii a rezultat că acumularea Crivina – Ogrezeni are un indice de risc asociat RB = 0,455, pentru care lucrarea se încadrează în categoria de importanţă:

B – baraj de importanţă deosebită.

Punerea sub sarcină a barajului a început în anul 1950.

În perioada de funcţionare a barajului 1960-1984 au existat eroziuni în aval de baraj şi care au determinat adăugarea treptelor de disipare numărul II şi III.

După realizarea treptei de disipare III la bazinul disipator de energie al barajului Crivina  din anul 1984 nu au mai fost înregistrate eroziuni.

Lucările propuse a fi realizate în cadrul prezentului proiect se întind pe cca. 800 ml albie aval de baraj (la 50 ml aval de debuşare tehnologică nr. 3)

Lucările proiectate în cadrul prezentei investiţii ocupă o suprafaţă totală de S= 17.020 mp din care:

- ETAPA I – de urgenţă – suprafaţă S = 7.995 mp

- ETAPA  II – lucrări proiectate (rest de executat) – suprafaţă S = 9.025 m

Pentru oprirea fenomenului de eroziune regresivă şi fixarea patului albiei faţă de tendinţa de propagare spre amonte a coborârii talvegului s-a intervenit în regim de urgenţă cu lucrări de refacere a talvegului şi regularizări ale albiei aval de disipator.

Prin minuta încheiată între deținător, expertul care elaborează documentațiile ACC şi societatea de construcţii DIMAR s-au stabilit intervențiile constructive realizate în teren.

Zona erodată a fost umplută cu 1-2 rânduri cu saci tip big-bag umpluți. Umplutura a refăcut vechea cotă a talvegului. Peste aceștia s-a așezat un blocaj din anrocamente pentru disiparea energiei aval. Lucrările s-au extins pe cca 40 – 50 m de secţiunea în care s-a manifestat groapa erozională. La extremitatea aval a umpluturilor de refacerea talvegului s-a realizat un pinten de stabilizare din saci tip big-bag umpluți.

Intervențiile primare au fost utile, creând o marjă de timp pentru a se defini şi realiza lucrările care se impun pentru punerea în siguranță a lucrării. Soluţia finală trebuie să rezolve problema conjugării biefurilor şi reconsiderarea soluțiilor de disipare.

De asemenea trebuie să includă lucrări de limitare a dezvoltării eroziunii regresive către baraj.

Măsurile de punere în siguranță trebuie să corecteze cele două deficiente induse de coborârea talvegului albiei aval de baraj şi anume (1) conjugarea biefurilor la descărcarea apelor mari şi (2) tendința eroziunii regresive să avanseze către baraj.

Pentru a se realiza conjugarea biefurilor prin salt înecat în limitele sistemul de disipare, astfel încât energia hidrâulică să fie parțial disipată şi albia aval să fie protejată faţă de eroziuni, se impune realizarea unei noi trepte de disipare aval de bazinul disipator treapta III.

Treapta IV se recomandă a fi de tip bazin cu prag aval, racordat în amonte cu treapta III existentă şi  în aval cu o risberma mobilă.

Pentru oprirea fenomenului de eroziune regresivă şi fixarea patului albiei faţă de tendinţa de propagare spre amonte a coborârii talvegului se recomandă realizarea în aval de risberma fixă a unui perete de palplanşe duble solidarizate, încastrate în patul actual al albiei.

Peretele trebuie să aibă o fişe capabilă să preia împingerile din spre amonte în cazul în care coborârea de talveg dezgolește parțial peretele aval.

Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.

1. Lucrările de remediere a sistemului disipator – risbermă constă în crearea unui al patrulea bazin de disipare, aval de cele existente, urmat de o risberma mobilă care sa asigură înecarea saltului şi reducerea energiei apei la tranzitarea de debite mari.

2. Pentru oprirea fenomenului de eroziune regresivă și fixarea patului albiei față de tendința de propagare spre amonte a coborârii talvegului se propune să se realizeze în aval de risberma un perete de palplanşe duble solidarizate, încastrate în patul actual al albiei.

Lucrările proiectate au drept scop obţinerea unor lucrări hidrotehnice care să respecte exigentele de calitate  conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii .

## 3.2 Situaţia actuală

Prezenta documentaţie cuprinde lucrările necesare pentru punerea în conformitate a zonelor prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor ca urmare a fenomenelor de eroziune regresivă ale albiei râului Argeş – zona aval Baraj Crivina.

Astfel, în data de 22 octombrie 2020, la verificările zilnice de rutină s-a observat la cca. 150 m aval de disipatorul de energie al Barajului Crivina, o eroziune a talvegului râului Argeş vizibilă pe toată secţiunea de curgere pe o lungime de cca 50 m lungime (vezi foto)

În urma verificărilor în aval de Barajul Crivina, pe o lungime de cca. 1,50 km s-a constatât că talvegul a coborât pe tot sectorul cu cca. 2.00 -3.00 m lungime, fiind rezultatul unor eroziuni regresive produse în timp (vezi fotografiile ataşate).

În  conformitate cu:

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 218/2018 – „Captare şi apeducte apă brută”

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 202/2018 – „Staţia de tratare Crivina”,

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 395/29.10.2020 – „Captare Crivina şi apeducte apă brută, judeţele Giurgiu şi Ilfov”

Apa Nova Bucureşti are obligaţia de a menţine şi întreţine albia râului Argeş pe tronsonul Baraj Crivina în aval şi de a evacua apele tehnologice pe o distanţă de maxim 800 m lungime.

Dispunerea evacuatorilor tehnologice (în număr de trei) de la Staţia de tratare Crivina se pot vedea pe planşele de situaţie - ataşate prezentei documentaţii.

## 3.3 Justificarea necesităţii proiectului;

În octombrie 2020 cu ocazia verificărilor zilnice de rutină efectuate la Apa Nova Bucureşti la Barajul Crivina şi aval de acesta, s-a observat că talvegul râului Argeş a coborât cu circa 2.00-3.00 m pe o lungime de cca. 1,50 km în aval, ca urmare a eroziunilor regresive produse în timp pe toată lăţimea albiei.

Situaţia descrisă mai sus este prezentată în fotografiile de mai jos:

Realizarea investiţiei propuse, constând în: lucrări de refacere rizbermă mobilă, lucrări de eliminare deponii zona aval Baraj Crivina, lucrări de stopare a eroziunilor regresive din aval, lucrări de reprofilare a albiei râului Argeş precum şi lucrări de consolidare a talvegului şi a malurilor în zona de racordare a evacuărilor tehnologice are ca scop îndeplinirea obligaţiei Apa Nova  Bucureşti de întreţinere şi exploatare a barajului Crivina şi a albiei aval conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 395/29.10.2020.

Obiectivul principal preconizat a fi atins prin implementarea acestui proiect constă în punerea în siguranţă în exploatare a lucrărilor de disipare în aval de baraj prin stoparea eroziunilor regresive de pe râul Argeş, fenomen activ care afectează mai toate râurile principale din ţară, precum şi punerea în siguranţă a celor 3 debuşee tehnologice de la staţia de tratare Crivina.

Pentru studiu a fost selectată varianta ce conduce la remedierea sistemului disipator, oprirea fenomenului de eroziune regresivă, reducerea tendinței de propagare spre amonte a coborârii talvegului,  în conformitate cu tipul de soluţie optim din punct de vedere tehnic si economic.

Proiectul de faţă ”Lucrări de punere în conformitate a zonelor prevăzute în autorizaţia de G.A. din cauza fenomenelor de eroziune regresivă ale albiei râului Argeş – zona aval baraj Crivina” aduce beneficii sociale semnificative prin evitarea alimentării municipiului Bucureşti şi a unităţilor industriale dintr-o sursă alternativă de apă, evitarea pierderilor generate din lipsa (chiar temporară) a apei pentru activităţile economice, cât şi imaginea oraşului, capitala României.

În elaborarea prezentei analize s-a ţinut cont de importanţa zonei de interes, cât şi a planurilor de dezvoltare.

## 3.4 Valoarea investiţie:

În conformitate cu devizul general aprobat valoarea lucrărilor este:

Total investiţie:  	 	41.428.753  lei 		 49.230.675 lei

din care       C + M:  	 	33.273.453  lei    		 39.595.408 lei

Evaluarea lucrărilor de construcţii hidrotehnice s-a făcut la data de 31.12.2020.

1 Euro = 4.8694 lei

## 3.5 Perioada de implementare propusă:

Perioada propusă pentru implementarea proiectului propus este de 12 de luni.

## 3.6 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Planşe şi planul de situaţie reprezentând limitele amplasamentului proiectului sunt ataşate prezentei documentaţii şi sunt parte integrantă a acesteia.

## 3.7 O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

- Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

Pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost analizate două variante de realizare a lucrărilor, şi anume:

- Scenariul “0” – în care nu se va executa nici un fel de lucrare de reparare.

În această variantă se consideră că nu se va intervini cu lucrări de punere în siguranţă a zonei aval de bazinul disipator şi ca atare riscul de avansare a eroziunilor regresive vor continua către baraj punând în pericol lucrările existente.

Acest scenariu nu îndeplineşte niciunul dintre obiectivele generale ale proiectului.

- Scenariul “1” – în care se propun lucrări de întreţinere şi exploatare a barajului Crivina (reabilitarea lucrărilor existente) pe care Apa Nova trebuie să le îndeplinească în conformitate cu  Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 395/29.10.2020, şi anume:

- lucrări de refacere rizbermă mobilă,

- lucrări de eliminare deponii zona aval Baraj Crivina,

- lucrări de stopare a eroziunilor regresive din aval,

- lucrări de reprofilare a albiei râului Argeş

- lucrări de consolidare a talvegului şi a malurilor în zona de racordare a evacuărilor tehnologice

Descrierea lucrărilor:

Având în vedere situaţia existentă în aval de barajul Crivina, când, cu ocazia unei verificări de rutină s-a observat în aval de bazinul disipator la o distanţă de cca. 150 m aval o eroziune a talvegului râului Argeş, vizibilă pe toată secţiunea de curgere pe o lungime de cca. 50 m, precum şi faptul că talvegul a coborat cu cca. 2.00-3.00 m pe lungimea de 1.50 km şi pentru a nu se pune în pericol lucrările din avalul barajului s-a dispus în regim de urgenţă realizarea unor lucrări hidrotehnice care au avut  drept  scop stoparea eroziunii regresive spre baraj.

Măsurile luate în regim de urgenţă de către APA NOVA Bucureşti au avut rolul de a stopa eroziune regresivă din avalul barajului pentru a împiedica avansarea acesteia către rizbermă şi treapta a III a bazinului disipator.

Măsurile imediate, considerate în cadrul proiectului ca fiind  ETAPA I au constat in:

- realizarea unei rampe de acces de pe malul drept al barajului pentru accesul utilajelor de intervenţie;

- zona erodată identificată la cca. 150 m aval de baraj a fost umplută cu două rânduri de saci tip big-bags umpluti (vezi poza ataşată);

- peste saci a fost aşezat un blocaj din anrocamente şi betoane sparte pentru stabilizarea albiei în zona malului drept pe o lungime de 100 m în aval; depunerile de anrocamente şi betoane sparte au fost aduse până la cota talvegului înainte de eroziune (vezi poza ataşata);

- lucrări de refacere a taluzului pe malul drept au fost extinse pe o lungime de 150 m (vezi poza ataşată);

- eroziunea regresivă în zona malului stâng a avut ca efect prabuşirea albiei cu circa 1 m afectând evacuările de la debuşeele tehnologice nr. 2 şi 3; lucrările pentru refacerea debuşeelor de la deznisipatoarele staţiei de tratare Crivina au constat în depunerea de saci şi aşternerea de anrocamente, urmată de refacerea curgerii la evacuarea în râu;

Debuşarea tehnologică nr. 1	                                    Debuşarea tehnologică nr. 2

Debuşarea tehnologică nr. 3

- albia râului a fost ridicată prin depunerea de saci umpluţi şi aşternerea de anrocamente pe lungimea de 250 m;

- rizbermă aval de disipatorul de energie a fost curăţată de vegetaţie şi de depunerile aluvionare, asigurându-se astfel curgerea pe toată deschiderea ei (vezi poza ataşată);

Lucrările prezentate mai sus - ETAPA I - au fost realizate în noiembrie – decembrie 2020 precum şi în ianuarie – februarie 2021;

Pentru finalizarea tuturor lucrărilor necesare a fi realizate în amplasament pentru asigurarea tranzitării în siguranţă a debitelor de calcul şi verificare astfel încât fenomenul de eroziune regresivă să nu mai fie activ pe zona aval baraj Crivina se propun o serie le lucrări a fi realizate în ETAPA II.

Deci, suplimentar faţă de măsurile realizate în ETAPA I (în regim de urgenţă) se propun următoarele lucrări în ETAPA II;

A – BARAJ CRIVINA

1) realizarea treptei de disipare nr. IV a bazinului disipator

2) ziduri de sprijin zona racordare maluri stâng/drept cu bazinul disipator treapta nr. IV şi rizbermă

3) realizarea rizbermei mobile din anrocamente aval de treapta de disipare nr. IV

B) – LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE AVAL BARAJ CRIVINA

1) realizarea unui prag aval de zona stabilizată a talvegului din Etapa I (aval de debuşarea tehnologică nr. 2)

2) realizarea unui prag aval de debuşarea tehnologică nr. 3

3) lucrări de recalibrare şi regularizare a albiei râului Argeş aval baraj

Descrierea lucrărilor a fi executate in ETAPA II

A – BARAJ CRIVINA

- Realizarea treptei de disipare nr. IV a bazinului disipator

Având în vedere că treapta de disipare nr. III are cota superioară a radierului la 95.00 mdM şi eroziunea regresivă din aval era la cota 92.00 mdM (diferenţa cota de 3.00 m) s-a considerat necesară o nouă treapta de disipare care să asigure înecarea saltului în noul bazinul disipator, astfel încât vitezele din aval să nu mai antreneze materialul din albie.

MODELARE MATEMATICĂ BAZIN DISIPATOR TREAPTA IV A BARAJULUI DE PRIZĂ CRIVINA

Caracteristicile modelului

Modelarea matematică s-a realizat în programul de calcul Ansys Fluent pe baza unei discretizări 2D a domeniului analizat.

Domeniul de calcul are dimensiunile 250 x 4 m (100 m amonte / 200 m aval).

Acestuia i-a fost atribuită o discretizare cu elemente poliedrice având valori sub 2,5 x 2,5 m / celulă.

Modelul reprezintă un model pe pași de calcul (tranzitoriu), turbulent (k- ε), bifazic apă / aer.

| Discretizare | Noduri: 36 130 Elemente: 35 100 |
| --- | --- |
| Dimensiune max celulă | 2,5 m |
| Dimensiuni domeniu de calcul | Lungime: 250 m Înălțime: amonte 4 m – aval 12 |
| Model | Tranzitoriu Bifazic apă / aer Închidere turbulențe model k- ε |
| Condiții de margine | Amonte: 2 mc/s, ml – 15 mc/s,ml Aval: curgere liberă |
| Pas de timp | 0,1 s |
| Nr. pași de timp / durată simulare | 9000 / 15 min |

Discretizarea domeniului de calcul

Debitul maxim de calcul utilizat în modelare a fost considerat ca fiind capacitate maximă a evacuatorilor la Nivelul Maxim având o valoare 2.090 mc/s pentru cele 6 câmpuri deversoare ale barajului (lățime câmp deversor 26 m).

Raportat la numărul și deschiderea câmpurilor deversoare rezultă un debit specific de aprox. 14 mc/s,ml.

Prin urmare condiția de margine amonte a impusă ca debit specific cu o valoare la momentul iniţial (t0) al simulării de 2 mc/s,ml, caracterizată printr-o creștere liniară pe toată durata simulării de 15 min, atingând la final valoarea de 14 mc/s,ml.

Scenarii de calcul

În vederea realizării unei comparații a rezultatelor obținute au fost realizate 4 simulări pe 4 profile distincte după cum urmează:

1.	Refacere risbermă aval

Primul scenariu constă simularea situaţiei actuale cu refacerea risbermei și racordarea acesteia la talveg existent (i = 10%).

Consideram că nu va mai fi necesară realizarea Treptei IV a bazinului de disipator.

Scenariul 1 - refacere risbermă

2.	Bazin disipator Treapta IV (L = 12,5 m) + risbermă (20 m)

Realizarea Treptei IV de disipare având o lungime L = 12,5 m și H = 2,50 m.

Bazinul disipator se va continua cu o risbermă de 20 m lungime (i=5%), amplasată la 1 m sub pragul aval al bazinului disipator. Racordarea risbermei se va realiza la cota există a talvegului.

Scenariul 2 - Bazin Disipator Treapta IV (L = 12,5 m)

3.	Bazin disipator Treapta IV (L = 14,5 m) + risbermă (20 m)

Realizarea Treptei IV de disipare având o lungime L = 14,5 m și H = 2,50 m.

Bazinul disipator se va continua cu o risbermă de 20 m lungime (i=5%), amplasată la 1 m sub pragul aval al bazinului disipator.

Racordarea risbermei se va realiza la cota există a talvegului.

Scenariul 3 - Bazin Disipator Treapta IV (L = 14,5 m)

4.	Bazin disipator Treapta IV (L = 17,5 m) + risbermă (20 m)

Extinderea bazinului disipator cu 3 m față de situaţia prevăzută la Scenariul 2, rezultând astfel o lungime de L = 17,5 m și H = 2,50 m.

În continuarea bazinului disipator IV va fi amplasată risbermă cu racordare la talvegul existent     (i = 5%).

Scenariul 4 - Bazin Disipator Treapta IV (L = 17,5 m)

Rezultate

Scenariul 1 (Reabilitare risbermă)  - Viteze întregistrate pentru debit specific de 14 mc/s,ml

Scenariul 2 (Lungime bazin – 12,5 m) - Viteze întregistrate pentru debit specific de 14 mc/s,ml

Scenariul 3 (Lungime bazin – 14,5 m)  - Viteze întregistrate pentru debit specific de 14 mc/s,ml

Scenariul 4 (Lungime bazin – 17,5 m)  - Viteze întregistrate

Concluzie: scenariu cel mai fezabil = scenariu 3

Treapta nr. IV a bazinului disipator este la cota 93.00 mdM are lăţimea de 15 m, este dintr-un radier de beton armat cu grosimea de 1 m (cotă fundaţie 92.00 mdM), şi are în fundaţie  un geotextil 600g/mp şi un strat de beton de egalizare de 10 cm grosime.

Este prevăzut cu pinten amonte şi pinten aval la cota de fundare 91.00 mdM.

Racordarea de la treapta de disipare nr. III (cota 95.50 mdM) la cota feţei superioare a radierului treptei de disipare nr. IV (cota 93.00 mdM) s-a realizat cu o pantă de 1:1.

Pentru eliminarea subpresiunilor din fundaţie, radierul este prevăzut cu barbacane Ø 110 din PVC dispuse astfel: 3 şiruri dispuse pe orizontală la 2.00 m şi pe verticală la 3.50 m.

Treapta de disipare nr. IV este prevăzută în aval cu un rând de dinţi Reebok  cu lăţimea de 2.00 m şi lungime 1.50 m. Distanţă dintre dinţii Reebok este de 1.00 m.

Pentru asigurarea stabilităţii treptei de disipare nr. IV în pintenul din aval se prevăd 2 rânduri de palplanşe metalice dispuse la distanţă de 1.50 m încastrate în radierul acestuia şi prinse prin sudură de armatura de rezistenţă din betonul pintenului aval.

Pentru execuţia treptei de disipare nr. IV care este pe toată lungimea frontului de descărcare a barajului, aceasta a fost impărţită în câmpuri de câte 10.00 m lungime; rezultă 18 câmpuri (numerotate pe plan cu C1-C18) din care 17 câmpuri de 10.00 m lungime (C1-C17) si un câmp C18 zona mal drept cu lungimi variabile.

Execuţia treptei de disipare nr. IV se va realiza etapizat în 2 etape sub protecţia unui batardou amplasat transversal pe deschiderea barajului, la mijlocul distanţei.

Batardoul se va realiza dintr-o umplutură de materiale locale (excavaţii mecanice din zonă); taluzul exterior care este în contact cu apa se va proteja cu un strat de folie peste care vor fi pozaţi saci umpluţi cu nisip.

Acccesul în zona de lucru se va realiza prin execuţia unor rampe de acces/podeţe care au în fundaţie 2 tuburi Ø 1.000 m pentru asigurarea debitului de servitute în aval de baraj.

*		*

*

Pentru execuţia la uscat a disipatorului treapta IV se prevede în amonte după treapta disipator nr. III un ecran de palplanşe cu fişa de 10.00 m adâncime care este definit astfel:

- şir 1 - ecran etanşare palplanşe amonte definit de axa de coordonate 1-2-3, lungime L=198.90 ml

Acesta se va executa pe toată deschiderea frontului de deversare şi se va încastra astfel:

îin malul stâng până la intersecţia cu şirul 2 palplanşe din zidul de sprijin zona disipator

- în malul drept până la intersecţia cu şirul 4 palplanşe din zidul de sprijin zona disipator

Pentru etanşarea fundaţiei disipatorului treapta IV şi pentru împiedicarea posibilelor eroziuni regresive care pot apărea în perioada de exploatare se prevedere un ecran aval încastrat în pintenul aval al disipatorului şi care este format din 2 şiruri de palplanşe la distanţă de 1.50 m (perete de palplanşe duble solidarizate) definite astfel:

- şir 6 - ecran etanşare palplanşe definit de axa de coordonate 12-13, lungime L=190 ml

- şir 7 – ecran etanşare palplanşe  definit de axa de coordonate 14-15, lungime L=189 ml

Total lungimi ecran palplanşe zona treapta de disipare nr. IV :

L = 198.90 ml +190 ml +189 ml = 577.90 ml

2) Ziduri de sprijin zona racordare malului stâng/drept cu bazinul disipator treapta nr. IV şi rizbermă

Racordarea celor 2 maluri existente cu nouă lucrare – treapta de disipare nr. IV se va realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.

Zidurile de sprijin se vor funda la cota corespunzătoare astfel încât cota inferioară talpa radier să fie la cota radierului bazinului disipator treapta nr. IV, şi anume cota 92.00 mdM.

Pentru eliminarea apelor de infiltraţii din spatele zidului se vor prevedea următoarele:

- geotextil drenant 600 g/mp pe toată faţa zidului în zona umpluturilor;

- 3 şiruri de  barbacane Ø 110 din PVC dispuse la 3.00 m pe orizontală si la 1.00 pe verticală.

Fundaţia zidul va fi amenajată în aceeaşi soluţie tehnică ca la câmpurile disipatorului, şi anume: geotextil 600g/mp şi un strat de beton de egalizare de 10 cm grosime.

Zidurile de sprijin care fac racordarea disipatorului treapta nr. IV cu malurile existente au următoarele caracteristici:

- pentru malul stâng  avem lungime totală ziduri de sprijin L= 15.30 + 21.00= 36.30 ml:

- zona disipator treapta nr. IV:

- zid de sprijin din beton armat tip 1 – un (1) tronson de 5.30 ml lungime

  - zid de sprijin din beton armat tip 2  - lungime totală L= 10.00 ml format din doua (2) tronsoane de 5.00 ml lungime fiecare

- zona rizbermă din anrocamente:

      - zid de sprijin din beton armat tip 3 – lungime totală L=21.00 ml format din trei (3) tronsoane de 7.00 ml lungime fiecare

- pentru malul drept avem lungime totală ziduri de sprijin L= 18.57 + 21.00= 39.57 ml:

- zona disipator treapta nr. IV:

- zid de sprijin din beton armat tip 1 – un (1) tronson de 6.57 ml lungime

  - zid de sprijin din beton armat tip 2  - lungime totală L= 12.00 ml format din doua (2) tronsoane de 6.00 ml lungime fiecare

- zona rizbermă din anrocamente:

      - zid de sprijin din beton armat tip 3 – lungime totală L=21.00 ml format din trei (3) tronsoane de 7.00 ml lungime fiecare.

În imaginile de mai jos sunt prezentate schematic lucrările proiectate în spaţiu:

ZIDURI DE SPRIJIN – MAL DREPT

ZIDURI DE SPRIJIN – MAL STÂNG

VEDERE ÎN PLAN LUCRĂRI PROIECTATE AVAL BARAJ

SECŢIUNE TIP CÂMPURI C1 ÷ 17 -  BAZIN DE DISIPARE TREAPTA nr. IV

ZIDURI DE SPRIJIN – MAL DREPT  (vedere faţă/spate)

ZIDURI DE SPRIJIN – MAL STÂNG (vedere faţă/spate)

Având în vedere diferenţa de cotă între treapta de disipare nr. III (care are pragul la cota 95.50 – lucrare existentă) şi cota superioară a tălpii zidului de sprijin (cota 94.00 – lucrare proiectată), pentru racordarea hidraulică a căderii se propune realizarea unei zone de racord care să aibă aceeaşi secţiune caracteristică ca şi în cazul treptei de disipare nr. IV – proiectată.

Zona de racord proiectată se suprapune peste talpa zidului de sprijin (tronson 1) atât pentru malul stâng (lungime L=2.50 ml) cât şi pentru malul drept (lungime L=2.80 ml) şi are secţiunea caracteristică ca a treptei de disipare nr. IV proiectată, si anume:

- lăţime racord secţiune l=1.00 m

- înălţime racord  secţiune h=1.50 m

- panta racordare cota 95.50 – cota 94.00 este 1:1

Pentru armarea zonei de racord se va avea în vedere pozarea armăturii în talpa zidului de sprijin (la execuţia acestuia), urmând ca după executarea integrală a zidului de sprijin şi a treptei de disipare nr. IV să se betoneze această zonă de racord – cuprinsă între elevaţia zidului de sprijin şi tronsonul de capăt a treptei de disipare nr. IV.

*		*

*

Pentru execuţia tronsoanelor de ziduri de sprijin mal stâng (zona disipator/zona rizbermă) cât şi pentru sprijinirea malului (având în vedere diferenţa mare de cotă – cota coronament dig mal existent 103.50 şi cota fundare zid de sprijin zona rizbermă 90.50) se prevăd 2 şiruri de palplanşe care au rolul de susţinere a taluzului astfel încât descărcarea acestuia să se realizeze etapizat  fără a pune în pericol execuţia lucrărilor şi care sunt definite astfel:

- şir 2 - ecran etanşare palplanşe definit de axa de coordonate 4-5, lungime L=36.30 ml

- şir 3 - ecran etanşare palplanşe  definit de axa de coordonate 6-7, lungime L = 36.30 ml

Total lungimi ecran palplanşe zona ziduri de sprijin mal stâng :

L = 36.30 ml + 36.30 ml = 72.60 ml

Execuţia celor 2 şiruri 2 si 3 – ecrane de etanşare zona zidului de sprijin mal stâng se va realiza astfel:

- de pe platforma de batere palplanşe se va descărca malul – excavaţii mecanice - până la cota superioară a şirului 2 – ecran etanşare cota 95.00 zid de sprijin zona disipator sau cota 94.00 zid de sprijin zona  rizbermă

- batere palplanşe sir 2 – ecran palplanşe cota superioară palplanşe batere 95.00/94.00

- excavaţii mecanice descărcare mal de la cota 95.00 / 94.00 până la cota  superioară a şirului 3 ecran de etanşare – cota 93.00 zid sprijin zona disipator/91.50 zid sprijin zona rizbermă

- batere palplanşe sir 3 – ecran etanşare cota superioară palplanşe batere 93.00/91.50

- excavaţii mecanice descărcare mal de la cota 93.00 / 91.50 până la cota de fundare a zidului de sprijin – cota 92.00 zid sprijin zona disipator/90.50 zid sprijin zona rizbermă

Pentru execuţia tronsoanelor de ziduri de sprijin mal drept cât şi pentru sprijinirea malului (având în vedere diferenţa mare de cotă – cota coronament 103.50 şi cota fundare 90.50) se prevăd 2 şiruri de palplanşe care au rolul de susţinere a malului (descărcarea lui până la cota superioară a ecranului de palplanşe) şi care sunt definite astfel:

- şir 4 – ecran etanşare palplanşe definit de axa de coordonate 8-9, lungime L=39.57 ml

- şir 5 – ecran etanşare palplanşe  definit de axa de coordonate 10-11, lungime L=39.57 ml

Total lungimi ecran palplanşe zona ziduri de sprijin mal stâng :

L = 39.57 ml + 39.57 ml = 79.14 ml

Execuţia tronsoanelor de ziduri se va realiza etapizat cu respectarea următoarelor etape:

- Se profilează taluzul existent astfel încât să rezulte un unghi de descărcare stabil care să nu pună în pericol execuţia lucrărilor;

- Se executa lucrarea de susţinere a taluzului cu palplanşe tip Larssen 603

- Se executa lucrările din albie, respectiv tronsoanele de disipator treapta nr. IV;

- Se executa zidul de sprijin (în ultima etapă astfel încât să existe o forţă pasivă suficientă)

3) Realizarea rizbermei mobile din anrocamente aval de treapta de disipare nr. IV

Rizbermă mobilă are lăţimea de 18.50, este din anrocamente cu greutatea de 500-1.000 kg/buc.

Grosimea rizbermei este de 2.00 – zona amonte si 1.50 – zona aval.

Cota rizbermei este 93.00 mdM – zona amonte si 92.00 mdM – zona aval

În fundaţie, pe toată suprafaţă rizbermei este prevăzut un geotextil 600 g/mp pentru împiedicarea antrenării materialului fin.

În capătul aval pentru a împiedica antrenarea anrocamentelor din rizbermă s-a prevăzut  o grindă de capăt din beton armat cu dimensiunile 1.50 x 1.50 m; acesta este prevăzută cu 2 rânduri de palplanşe metalice (perete de palplanşe duble solidarizate) care se vor suda de armatura de rezistentă din grindă, sunt dispuse la distanţă de 1.50 şi adâncimea de 10.00 m pentru asigurarea stabilităţii rizbermei în cazul afluierilor, sau a unor eventuale viitoare eroziuni regresive.

Ecranul de palplanşe (perete de palplanşe duble solidarizate) din avalul rizbermei din anrocamente este definit astfel pe planul de situaţie:

- şir 8 – ecran etanşare palplanşe definit de axa de coordonate 16-17, lungime L=179.50 ml

- şir 9 -  ecran etanşare palplanşe  definit de axa de coordonate 18-19, lungime L=178.60 ml

Total lungimi ecran palplanşe zona grinda de capăt din beton armat aval rizbermă :

L = 179.50 ml + 178.60 ml = 358.10 ml

Descrierea lucrărilor proiectate mai sus la Barajul Crivina sunt reprezentate schematic în poza de mai jos: treapta de disipare nr. IV şi rizbermă mobilă finalizată cu un ecran de palplanşe:

B) – Lucrări de amenajare albie aval baraj Crivina

1) Realizarea unui prag aval de zona stabilizată a talvegului din Etapa I (aval de debuşarea tehnologică nr. 2)

Pentru asigurarea stabilităţii lucrărilor executate în ETAPA I, şi care au constat în umplerea zonei erodate cu saci tip big –bags umplut,i peste care s-a aşezat un blocaj din anrocamente, s-a prevăzut realizarea unui prag de fund îngropat care are cota superioară la nivelul talvegului.

Rolul acestui prag de fund îngropat este de a menţine cota talvegului albiei amenajate în zona lucrărilor realizate in ETAPA I, împiedicând astfel coborarea patului albiei.

Caracteristicile constructive ale pragului de fund îngropat sunt identice cu soluţia de închidere a rizbermei:

- Grinda din beton armat cu dimensiunile de 1.50 x1.50 m

- 2 rânduri de palplanşe (perete de palplanşe duble solidarizate) la distanţă de 1.50 m şi adâncime 10.00 m

Total lungimi ecran palplanşe prag îngropat din beton armat aval debuşare nr. 2 :

- L = 30.60 ml +30.60 ml = 61.20 ml

În zona de încastrare a pragului în maluri pentru stabilizarea terenului se propune realizarea unui prism din anrocamente aşezat pe un strat de geotextil; prismul de anrocamente se va încastra în amonte de prag 5.00 m şi aval de prag 10.00 m.

Malul în zona prismului de anrocamente va fi taluzat şi protejat cu saltea antierozională prinsă cu ancore/scoabe în teren şi peste care se va aşterne strat vegetal 10 cm grosime.

2) Realizarea unui prag aval de debuşarea tehnologică nr. 3

Având în vedere situaţia actuală, care se regăseşte pe mai toate albiile râurilor din ţara noastră şi care este rezultatul unor  factori naturali sau antropici şi care determină apariţia unor eroziuni regresive care influenţează cota talvegului albiilor naturale, precum şi faptul că în zona evacuării tehnologice nr. 3 de pe râul Argeş au fost realizate lucrări în ETAPA I, s-a propus ca în avalul acesteia să se realizaze un prag de fund îngropat care să asigure stabilitatea lucrărilor executate iniţial.

Rolul acestui prag de fund îngropat este de a menţine cota talvegului albiei amenajate în zona lucrărilor realizate în ETAPA I la debuşarea tehnologică nr. 3, împiedicând astfel coborârea patului albiei.

Caracteristicile constructive ale pragului de fund îngropat sunt identice cu soluţia de închidere a rizbermei:

- Grinda din beton armat cu dimensiunile de 1.50 x1.50 m

- 2 rânduri de palplanşe (perete de palplanşe duble solidarizate) la distanţă de 1.5 m şi adâncime 10.00 m

Total lungimi ecran palplanşe prag îngropat din beton armat aval debuşare nr. 3 :

- L = 31.20 ml +31.20 ml = 62.40 ml

În zona de încastrare a pragului în maluri pentru stabilizarea terenului se propune realizarea unui prism din anrocamente aşezat pe un strat de geotextil; prismul de anrocamente se va înacastra în amonte de prag 5.00 m şi aval de prag 10.00 m.

Malul în zona prismului de anrocamente va fi taluzat şi protejat cu saltea antierozională prinsă cu ancore/scoabe în teren şi peste care se va aşterne strat vegetal 10 cm grosime.

3) Recalibrare si regularizare albie râu Argeş aval baraj

Pentru asigurarea tranzitării în condiţii de siguranţă a debitelor de calcul şi verificare a râului Argeş, sunt propuse a se realiza lucrări de excavaţii pentru lărgirea albiei aval precum şi lucrări de taluzare a malurilor.

Având în vedere faptul că malurile sunt destul de abrupte cu diferenţe de cotă de circa 4.00-5.00 m se propun lucrări de taluzare cu execuţia unor berme de protecţie.

## 3.8 Profilul şi capacităţile proiectului;

Pentru faza UNICĂ - D.A.L.I. a fost selectată opţiunea pentru a reduce riscul eroziunilor regresive în conformitate cu tipul de soluţie care ar putea genera cel mai bun răspuns din punct de vedere tehnic şi economic.

Alternativa propusă a luat în calcul soluţia optimă pentru respectarea temei de proiectare, costul investiţiei şi beneficiile proiectului.

Având în vedere cele expuse anterior, se propune realizarea investiţiei în scenariul investiţional S1.

Capacităţile proiectului au fost descrise în subcapitolul anterior ( subcap. 3,7)

## 3.9 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Scurt istoric

Lucrările complexului de la Crivina au început în anul 1939 cu derivaţia în canal deschis, din care s-au realizat până în 1943 circa 13.50 km, când s-a întrerupt execuţia.

Lucrările la canal se reiau în anul 1946 şi se pune în funcţiune în anul 1950, fiind utilizat numai pentru alimentarea cu apa industrială, principalul consumator fiind Uzina Electrică Grozăveşti.

În acceasi perioadă se demarează realizarea barajului de priza de pe râul Argeş, între satele Crivina şi Ogrezeni.

Barajul a fost dat în exploatare, provizoriu în anul 1950 şi a funcţionat aşa până în anul 1956, când a început montarea echipamentelor hidromecanice definitive şi care a durat până în anul 1959.

În perioada de exploatare, la obiectele constructive ale acumulării Crivina- Ogrezeni nu au fost aduse modificări esenţiale faţă de proiectul iniţial.

Singura excepţie o constituie disipatorul de energie la care datorită afuierilor şi eroziunilor în aval, a fost necesar ca să se realizeze încă două trepte de disipare pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a acestuia.

Modificările aduse construcţiei în perioada de exploatare se referă la cele două trepte de disipare – treapa II şi treapta III – adăugate disipatorului de energie.

Astfel în primii 10 ani de funcţionare s-au semnalat degradări ale disipatorului de energie, însoţite de afuieri şi eroziuni ale şenalului aval având adâncimi de 1.50 m; ca atare în anul 1960 s-a proiectat pe baza unui studiu pe model fizic treapta de disipare II, amplasată în prelungirea disipatorului de energie iniţial.

Noua treaptă de disipare a fost prevăzută cu protecţie aval din chesoane flotante cu

adâncimea de 3.00 m

Întrucât eroziunile şi afuierile au continuat, în perioada 1984-1986 a fost adăugată treapta de disipare III cu lungimea de 24.00 m executată din beton armat, cu protecţie aval prin ecran Kelly.

Din anul 1986 în urma acestor modificări aduse construcţiei, s-a constatat ca disipatorul de energie s-a comportat corespunzător, până în octombrie 2020 când la o verificare de rutină în aval de baraj la 150 m de disipatorul de energie s-a descoperit o eroziune a talvegului râului Argeş vizibilă pe toată secţiunea de curgere pe o lungime de cca. 50 m lungime şi care face obiectul prezentului proiect.

În prezent, râul Argeş în secţiunea barajului Crivina – Ogrezeni, poate asigura pentru consumatori, un debit de cca. 18.80 mc/s.

Secţia Crivina - Ogrezeni este compusă dintr-un complex de construcţii şi instalaţii care au ca obiectiv captarea gravitaţională a apei brute din râul Argeş, asigurându-se parţial necesarul de apă potabilă şi industrială pentru Municipiul Bucureşti.

Componentele acumulării Crivina – Ogrezeni sunt:

- barajul deversor cu descărcătorii de suprafață;

- disipatorul de energie în trei trepte;

- pasarela de acces;

- priza de apă pentru canalul deschis, pentru canalul casetat și Stația Crivina;

- lacul de acumulare

- Barajul deversor al acumulării Crivina – Ogrezeni este o construcţie din beton armat compusă din barajul mobil şi barajul fix.

Barajul mobil are 6 deschideri a câte 26,00 m fiecare şi trei deschideri de spălare, având

5,80 m fiecare.

Pentru prevenirea eroziunilor la talpă şi asigurarea stabilităţii, barajul a fost prevăzut amonte şi aval cu ecran din palplanşe metalice.

Cota de fundare este 96,66 mdM.

Radierul este fundat pe piloţi din beton armat, cu diametrul de 20 cm.

Lungimea la coronament a barajului mobil este de 180 m (inclusiv grosimea pilelor).

Lăţimea la bază a unei pile este de 10 m.

Barajul fix (fuzibil) este executat în continuarea barajului mobil, pe o lungime de 50 m, pană la închiderea în malul drept al acumulării şi este alcătuit dintr-un baraj de pamânt echipat cu deversor frontal de beton.

Deschiderile curente ale barajului mobil sunt prevăzute cu 6 stavile segment, care sunt manevrate cu ajutorul mecanismelor de acţionare, amplasate în cabinele pilelor de beton ale barajului.

Stavilele segment sunt de două tipuri: 2 stavile tip I.P.R.O.M. executate din două deschideri de câte 13,00 m lungime şi 4 stavile tip I.P.C.H. executate dintr-o singură deschidere de 26,00 m lungime.

Acţionarea stavilelor se face cu lanţ Gall, antrenate de motoare electrice având puterea nominală de 10 kw.

Deschiderile de spălare sunt prevăzute cu 6 stavile plane (câte 2 la fiecare deschidere), utilizate pentru spălarea aluviunilor din faţa prizei. Fiecare stavilă are 3,00 m lăţime şi este prevăzută la partea superioară cu o stavilă mai mică (vanet), coborâtoare, pentru evacuarea corpurilor plutitoare, a zaiului şi a gheţii pe timpul iernii.

La Nivelul Normal de Retenţie = 102,00 mdM şi la Nivelul Maxim de Evacuare = 104,00 mdM, capacitatea evacuatorilor acumulării Crivina-Ogrezeni este următoarea:

- cele 6 câmpuri deversoare ale barajului, permit evacuarea la NNR a unui debit de 683 m3/s iar la Nivelul Maxim a unui debit total de 2685 m3/s;

- cele 3 deschideri de spalare, permit evacuarea la NNR a unui debit de 99,00 m3/s iar la Nivelul Maxim a unui debit total de 250 m3/s;

- frontul deversant al barajului fix de pe malul drept, poate evacua la la Nivelul Maxim un debit de 608 m3/sec.

În prezent, frontul deversant al barajului fix este nefuncţional, fiind blocat de rambleele canalului de aducţiune către MHC, scoasă din funcţiune;

Pe baza calculelor hidraulice reactualizate se constată că evacuarea debitelor maxime prin evacuatorii existenţi şi funcţionali ai frontului de retenţie Crivina-Ogrezeni, respectiv: 6 câmpuri deversante curente + 3 câmpuri de spălare, este asigurată (debitul de verificare în regim barat fiind Q0,1% = 2900 m3/s).

Priza de apă captează apa gravitaţional din râul Argeş şi este compusă din 15 deschideri (ferestre): 6 deschideri pentru canalul deschis şi 9 deschideri pentru canalul casetat.

La intrarea în priză există un prag de fund, iar fiecare fereastră a prizei este prevăzută cu grătar metalic.

Debitul maxim ce poate fi captat este de 10,00 m3/s pentru canalul deschis şi de 15,00 m3/s pentru canalul casetat.

- Disipatorul de energie prin care se racordează câmpul deversor la bieful aval, are în prezent trei trepte:

- treapta I, în lungime de 13,50 m este situată la cota 99,20 mdM;

- treapta II, în lungime de 15,00 m, la cota 97,60 mdM;

- treapta III, având lungimea de 24,00 m, la cota 95,00 mdM.

Treapta I, construită iniţial odată cu barajul, are radierul de beton în lungime de 13,00 m şi este prevăzut cu 2 rânduri de dinţi Rehboch.

Datorită eroziunilor, ulterior s-a executat al II-lea compartiment de disipare, construit dintr-un radier plan, lung de 15,00 m, prevăzut la partea aval cu cheson de 3,00 m adâncime şi pinteni pentru asigurarea stabilităţii radierului în cazul afluierilor.

Radierul disipatorului în treapta II este prevăzut cu dinţi din beton armat, cu secţiunea pătrată, aşezaţi în formă de şah.

Datorită eroziunilor care au afectat în continuare disipatorul de energie, a fost adaugată în anul 1984 şi treapta III-a, în lungime de 24 m prevăzută la cota 95,00 mdM.

Disipatorul de energie se continuă aval pe o lungime de 50 m, cu rizbermă executată din bolovani de râu, aşezaţi până la cota grinzii aval a disipatorului 95,00 mdM.

Rizbermă acoperă albia minoră între taluzurile betonate mal stâng şi mal drept. Lucrări de etanşare si drenaj Pentru prevenirea eroziunilor la talpa si asigurarea stabilităţii barajului a fost prevăzut amonte si aval cu ecran de palplanşe pe 5 m adâncime, realizat intre cotele 96.00 – 91.00 mdM.

Deoarece roca de baza impermeabila se gaseste in jurul cotei 92.00 mdM, iar disipatorul de energie (treapta I) a fost prevăzut iniţial la capătul aval cu un ecran de palplanşe metalice, pentru etanşare care coboara până la cota 93.50 mdM a fost necesar ca spaţiul ramas neetansat intre cotele 92.00 mdM si 93.50 mdM sa fie injectat pentru a se crea un voal de etanşare complet, impiedicandu-se astfel circulaţia apei pe sub radierul disipatorului (neexecutarea voalului ar fi genera aparitia unor noi avarii).

Echipamentul hidromecanic de la priza si de la descarcatorii de ape mari ai barajului

este format din gratare, batardouri si instalatii de manevra.

Echipamentele hidro – electro-mecanice ale barajului deversor Crivina – Ogrezeni sunt constituite din:

  - patru deschideri echipate cu stavile clapet, având dimensiunile de 26 x 2 m

  - doua deschideri, fiecare echipate cu cate doua stavile clapet, având dimensiunile de 13 x 2 m

Barajul Crivina Ogrezeni are sase deschideri de cate 26 m fiecare, echipate cu clapete si mecanisme de actionare.

Echipamentele hidro-electro-mecanice ale deschiderilor de spălare

Barajul frontal, în zona versantului stâng are trei deschideri de câte 5,8 m separate prin pile de câte 1,55 m, utilizate pentru îndepărtarea aluviunilor din dreptul prizei. Fiecare deschidere este echipată cu vane acţionate mecanic, prevăzute cu vaneţi care au acţionare proprie.

Echipamentele hidro – mecanice de spalare ale prizei sunt reprezentate de trei stavile plane actionate cu reductoare melcate cu tija ascendenta, cuplare prin arbore rigid si antrenate manual: una cu roata de mana, celelalte doua cu manivela R300.

Lacul de acumulare este delimitat in frontul de retentie de barajul frontal si priza de apa si se extinde in amonte pe cca. 700 m lungime.

Caracteristicile lacului de acumulare sunt următoarele:

- Volume caracteristice

- volum brut maxim teoretic 645.850 mc

- volum tatal 596.130 mc

- volum brut la NNR 118.540 mc

- volum neevacuabil 11.800 mc

- volum util 106.740 mc

- volum de atenuare viituri 477.590 mc

- Niveluri caracteristice

- cota coronament baraj 104.00 mdM

- cota muchie superioară stavila clapet 102.00 mdM

- cota creasta deversor baraj fix 100.66 mdM

- nivel normal de retentie 102.00 mdM

- cota prag priza 100.00 mdM

- cota talveg 99.60 mdMN

Digurile laterale

Frontul de barare, in vederea protecţiei terenurilor adiacente la viiturile maxime, se continuă pe ambele maluri ale râului cu platforme /dig care se închid în digurile de apărare de la coada lacului.

Platformele/dig au secţiunea trapezoidală, sunt omogene, realizate din materiale locale (aluviuni extrase din albia râului) şi au următoarele carecteristici constructive:

- lungimea digurilor 760 m pe fiecare mal

- înălţimea maximă 3.30 m, local la malul drept

- lăţimea la coronament variabil 6-14 m

- panta taluzurilor 1:2

- cota coronament 104.50-105.12 mdM pe malul drept 104.09-105.17 mdM pe malul stâng.

## 3.10  Descrierea proiectului:

### 3.10.1 Descrierea amplasamentului

Barajul – priza Crivina – Ogrezeni este amplasat pe râul Argeş, la circa 30 km de Municipiul

Bucureşti, în judeţul Giurgiu, în dreptul localităţilor Crivina şi Ogrezeni.

Barajul – priza Crivina – Ogrezeni executat din beton armat, este amplasat în Bazinul

Hidrografic Argeş (X) pe râul Argeş hm 2159, cod cadastral X-1.

Accesul la baraj se face prin localitatea Crivina.

Din punct de vedere juridic, terenurile ocupate de lucrările hidrotehnice se află în administrarea A.N. „Apele Romane”; actualmente Barajul Crivina este exploatat şi administrat de Apa Nova Bucureşti.

3.10.1 Relatii cu zone învecinate, accesuri existente şi / sau căi de acces posibile

Barajul Crivina se invecineaza cu localitatile Crivina (mal stâng) si Ogrezeni (mal drept). Accesul la baraj se poate realiza de pe ambele maluri, din drumurile judetene DJ 133 – mal stâng şi DJ 412A-mal drept.

### 3.10.2  Descrierea proiectului

Descrierea proiectului a fost prezentată la subcapitolul 3.7 din prezenta documentaţie.

## 3.11 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale, conform cu reglementările naţionale în vigoare, precum şi cu legislaţia şi standardele naţionale armonizate cu legislaţia U.E.

Acestea sunt piatră brută, beton, armătură de oţel beton, plase sudate, produse de balastieră (pietriş, nisip etc), precum şi combustibilii auto necesari funcţionării utilajelor (ce vor fi aprovizionaţi din staţii de distribuţie – alimentarea acestor utilaje se va efectua numai la staţii de alimentare cu carburanţi existente în zonă, fiind interzisă alimentarea acestora pe amplasamentul lucrăriilor). Aceste materiale sunt în concordanţă cu prevederile legale în vigoare privind obligaţivitatea utilizării de materiale agrementate, la execuţia lucrării.

Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate la execuţia lucrărilor de construcţii, vor corespunde standardelor şi normelor de fabricaţie şi vor fi însoţite de certificate de calitate care se vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI.

La recepţia materialelor se va verifica corespondenţa cu certificatele de calitate însoţitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrării. Orice înlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general şi al beneficiarului.

Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa.

## 3.12  Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Nu este cazul. Lucrările prevăzute a se executa nu necesită executarea unor noi racorduri la reţelele utilitare.

## 3.13 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

După terminarea lucrărilor de construcţie-montaj, se vor parcurge următorii paşi:

- transportul materialelor rămase şi neutilizate. Materialele rămase (dacă va fi cazul) vor fi ambalate şi încărcate în transportoare (maşini de transport sau ambarcaţiuni de transport); amplasamentul va fi eliberat de aceste materialele ramase si neutilizate de către Constructor.

- transportul deşeurilor; - Toate tipurile de deşeuri vor fi transportate de societatea/societăţile de salubrizare care activează în zona de interes a proiectului; Constructorul are obligaţia ca înainte de începerea lucrărilor să încheie un conctract cu una sau mai multe societăţi de salubrizare, astfel încât, la încheierea lucrărilor, terenurile amplasamentelor lucrărilor să poată fi readuse la starea iniţială.

## 3.14 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul. Accesul la amplasamentul lucrărilor se va realiza pe drumurile judeţene existente DJ 133 – mal stâng şi respectiv DJ 412A - mal drept.

## 3.15  Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale, conform cu reglementările naţionale în vigoare, precum şi cu legislaţia şi standardele naţionale armonizate cu legislaţia U.E.

Acestea sunt piatră brută, beton, armătură de oţel beton, plase sudate, palplanşe metalice, produse de balastieră (pietriş, nisip etc), precum şi combustibilii auto necesari funcţionării utilajelor (ce vor fi aprovizionaţi din staţii de distribuţie – alimentarea acestor utilaje se va efectua numai la staţii de alimentare cu carburanţi existente în zonă, fiind interzisă alimentarea acestora pe amplasamentul lucrăriilor). Aceste materiale sunt în concordanţă cu prevederile legale în vigoare privind obligaţivitatea utilizării de materiale agrementate, la execuţia lucrării.

Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate la execuţia lucrărilor de construcţii, vor corespunde standardelor şi normelor de fabricaţie şi vor fi însoţite de certificate de calitate care se vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI.

La recepţia materialelor se va verifica corespondenţa cu certificatele de calitate însoţitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrării. Orice înlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general şi al beneficiarului.

Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa.

## 3.16  Metode folosite în construcţie (tehnologia de execuţie)

Metodele folosite depind de dotarile antreprenorului şi tehnologiile specifice adoptate în funcţie de fiecare tip de lucrare.

## 3.17  Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Planul de execuţie orientativ de realizare a lucrărilor propuse, detaliat pe etape principale:

- Etapa I – pregătirea investiţiei

Această etapă presupune realizarea documentațiilor de avizare și tehnice în vederea promovării investiţiei, fiind faza unica.

Această etapă se află în prezent în derulare.

- Etapa II – etapa de construire a lucrărilor de investiţie

Această etapă cuprinde două sub etape și anume:

- Întocmirea documentațiilor pentru amenajarea de şantier;

- Asistența tehnică din partea Proiectantului pe întreaga durată de realizare a investiţiei;

- Construirea efectivă a lucrărilor propuse

Această etapă se estimează a se derula pe o perioadă de 12 de luni.

- Etapa III – etapa de garanție a lucrărilor executate

Proiectantul recomandă ca această etapă de garanție să fie de minim 12 – 24 luni.

- Etapa IV – etapa de exploatare și întreținere a lucrărilor

În această etapă se vor efectua lucrările de întreținere curenta.

## 3.18   Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

În zona de interes a proiectului nu au fost identificate alte proiecte avizate şi/sau în desfăşurare.

## 3.19 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost analizate două variante de realizare a lucrărilor, şi anume:

- Scenariul “0” – in care nu se va executa nici un fel de lucrare de reparare.

În această variantă se consideră că nu se va intervine cu lucrări de punere in siguranţă a zonei aval de bazinul disipator si ca atare riscul de avansare a eroziunilor regresive vor continua către baraj punand in pericol lucrările existente.

Acest scenariu nu îndeplineşte niciunul dintre obiectivele generale ale proiectului.

- Scenariul “1” – în care se propun lucrări de întreţinere si exploatare a barajului Crivina (reabilitarea lucrărilor existente) pe care Apa Nova trebuie sa le indeplineasca conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 395/29.10.2020, si anume:

- lucrări de refacere rizbermă mobilă,

- lucrări de eliminare deponii zona aval Baraj Crivina,

- lucrări de stopare a eroziunilor regresive din aval,

- lucrări de reprofilare a albiei râului Argeş

- lucrări de consolidare a talvegului si a maluri in zona de racordare a evacuarilor tehnologice

## 3.20  Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul. Proiectul „Lucrări de punere în conformitate a zonelor prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor din cauza fenomenelor de eroziune regresivă ale albiei râului Argeş – zona aval baraj Crivina” – nu are ca obiect extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor.

## 3.21 Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Avize si acorduri cerute pentru proiect  prin Certificatul de Urbanism nr. 130//11.05.2021 emis de Consiliul Județean Giurgiu:

- aviz alimentare cu energie electrică;

- aviz/acord Administraţia naţională „Apele Române”;

- Punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului

- Autorizaţie de Construire nr. 46 /6743 din 16.04.2021 emisă de Consiliul Judeţean Giurgiu – Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului (anexat)

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

## 4.1 Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrări de demolare de clădiri.

## 4.2 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrări de demolare care să necesite lucrări de reafcere a amplasamentului.

## 4.3 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrări de demolare care ar necesita crearea sau modificarea căilor de acces existente.

## 4.4 Metode folosite în demolare

Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrări de demolare.

## 4.5 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrări de demolare.

## 4.6 Alte activităţii care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrări de demolare

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

## 5.1 Distanţa faţă de graniţe

Distanţă de la lucrări până la graniţa României este cca 60 km (graniţa pe fluviul Dunărea – Republica Bulgaria).

## 5.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de <LLNK 12000    43133 331   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Amplasamentele lucrărilor proiectate sunt amplasate pe teritoriul comunei Bolintin Vale, Ogrezeni nr. cadastral 31222 – pe amplasamentul actual al barajului Crivina- Ogrezeni.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

| COD LMI | DENUMIRE | LOCALITATE | ADRESA | DATARE | Distanţă până la amplasamentul lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR-II-m-B-15051 | Biserica "Adormirea Maicii Domnului” | sat OGREZENI; comuna OGREZENI |  | cca 1880 | cca. 3 km |

## 5.3 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

### 5.3.1 Fotografii amplasament:

- Baraj Crivina - Ogrezeni

- Debuşare 1

- Debuşare 2

- Debuşare 3

### 5.3.1 Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Conform Certificatului de Urbanism nr. 130 din 11.05.2021 emis de Consiliul Judeţean Giurgiu, categoria de folosinţă actuală a terenurilor este baraj Crivina – Ogrezeni- Râul Argeş; Destinaţia stabilită: baraj Crivina – Ogrezeni- Râul Argeş.

Plan general de amplasament

### 5.3.2   Politici de zonare şi de folosire a terenului;

Terenul în suprafaţă de 52447 m2, categoria de folosinţă curţi-construcţii, domeniu public al Municipiului Bucureşti, intabulşat drept concesiune, pe o perioadă de 25 ani, începând cu data de 29.03.2000 în favoarea S.C. APA NOVA S.A. Bucureşti, conformn Extras de Carte Funciară nr. 31222, eliberat de OCPI Giurgiu.

Se atașează certificatul de urbanism nr. 130/11.05.2021 emis de Consiliul Judeţean Giurgiu.

## 5.4 Arealele sensibile;

Amplasamentul lucrărilor de punere în conformitate a zonelor prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor din cauza fenomenelor de eroziune regresivă ale albiei râului Argeş – zona aval baraj Crivina se află la o distanţă de cca 4  - 6 km faţă de situl natural de protecţie Natura2000 – ROSCI0138 Pădurea Bolintin şi respectiv 10 km faţă de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului.

## 5.5 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; (coordonatele STEREO70 ale lucrărilor sunt anexate în format digital pe CD-ul care însoţeşte această documentaţie şi este parte integrantă a acesteia).

COORDONATE STEREO70 lucrări zona aval baraj CRIVINA – Râul ARGEŞ

- Lucrări proiectate baraj CRIVINA

| NR.PCT. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A | 325,527.768 | 562,232.743 |
| B | 325,372.340 | 562,128.851 |
| C | 325,519.422 | 562,245.227 |
| D | 325,370.303 | 562,145.532 |
| E | 325,509.145 | 562,260.600 |
| F | 325,367.791 | 562,166.106 |
| G | 325,508.311 | 562,261.847 |
| H | 325,364.993 | 562,166.040 |

- Lucrări proiectate ax prag aval – Debuşare NR.2

| NR.PCT. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| I | 325,420.948 | 562,452.726 |
| J | 325,390.364 | 562,451.825 |

- Lucrări proiectate ax prag aval – Debuşare NR.3

| NR.PCT. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| K | 325,405.816 | 563,017.823 |
| L | 325,377.801 | 563,004.029 |

## 5.6 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul. Amplasamentul lucrărilor se desfăşoară pe amplasamentul actual al barajului Crivina şi aval de acesta, în albia râului Argeş.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

## A.1 Perioada de construcţie

## 6.A.1  Sursele de poluanţi pentru apă în perioada de execuţie vor fi asociate cu:

- apele uzate rezultate din organizarea de şantier care pot fi ape uzate menajere, ape tehnologice (de spălare utilaje etc) şi ape pluviale; acestea pot constitui surse de poluare numai în situaţii accidentale;

- pierderea accidentală de carburanţi şi uleiuri de la utilaje/vehicule şi de la echipamentele de lucru;

- emisii de poluanţi (NOx, CO2, SO2) şi particule în atmosferă, caracteristice traficului de lucru, care pot ajuge în apă prin intermediul precipitaţiilor.

- lucrările de construcţie ce se vor desfăşura aval de barajul Crivina-Ogrezeni şi care ar putea avea un impact asupra apei râului, sunt şi se pot produce prin:

  - creşterea gradului de turbiditate datorită activităţii de construcţie

  - scurgeri accidentale de combustibil, uleiuri, produse chimice sau sau alte materiale periculoase datorită unor defecţiuni sau efectuării unor manevre necorespunzătoare;

  - scurgeri de apă reziduală (ape santină);

  - În mod normal, activităţile de construcţie specifice acestui tip de lucrări nu sunt poluante pentru apele râului. Lucrările proiectate folosesc materiale inerte, nepericuloase din punct de vedere al poluării apelor.

  - O poluare a apei în perioada de construcţie se poate produce numai în cazuri de accidente cu pierderi semnificative de carburanţi, ulei de motor sau alte substanţe periculoase.

  - Manipularea necorespunzătoare a diferitelor tipuri de vehicule sau autospeciale care transportă materiale sau echipament poate duce la scurgeri accidentale.

  - Aceste situaţii accidentale sunt previzibile şi este sarcina constructorului de a lua toate măsurile pentru evitarea producerii şi de a interveni prompt pentru depoluarea zonei.

- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul. Apele uzate menajere provenite de la toaletele ecologice , cu care va fi dotată organizarea de şantier, vor fi vidanjate şi transportate de o societate care operează în zona de interes a proiectului, societate care va încheia un contract de prestări servicii cu antreprenorul acestui proiect.

## 6.A.2  Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

În perioada de execuţie a lucrărilor emisiile în atmosferă vor fi asociate cu lucrările de construcţii, traficul auto de lucru precum şi funcţionarea unor alte echipamentele implicate în activitatea de reabilitare.

Substanţele poluante specifice sunt CO, NOx, SO2, COV (compuşi organici volatili), CH4, CO2, etc.rezultaţi din arderea carburanţilor în motoare şi pulberi în suspensie şi sedimentabile, rezultate din circulaţie şi din vehicularea materialelor.

Substanţele poluante specifice vor fi reprezentate de:

- CO, NOx, SO2, COV (compuşi organici volatili), CH4, CO2, etc.rezultate din arderea carburanţilor în motoare;

- degajări de praf în atmosferă, generate de operaţiilele aferente manevrării nisipului, balastului, pământului şi a materialelor de construcţie;

Surselor caracteristice activităţilor de pe amplasamentul lucrărilor propuse nu li se pot asocia concentraţii în emisie, fiind surse libere, deschise.

Prin urmare, nu se impune realizarea unor instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă, cu excepţia celor cu care sunt dotate utilajele/vehiculele utilizate în realizarea lucrărilor şi care se supun reglementărilor specifice.

- Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul

## 6.A.3  Sursele de zgomot şi de vibraţii;

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele de zgomot şi vibraţii sunt localizate astfel:

- In zona de lucru terestra zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii specifice lucrărilor (excavari, realizarea structurilor proiectate etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

- In zona de lucru marina zgomotul este produs de funcţionarea navelor şi a utilajelor instalate pe acestea;

- pe trasele din şantier şi în afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care transporta materiale necesare execuţiei lucrării.

Condiţiile de propagare depind în primul rând de natura utilajelor, dar şi de factori externi suplimentari (absorbţia undelor acustice/vibraţiilor de către sol, viteza şi direcţia vântului, topografia terenului, prezenţa vegetaţiei etc)

Intensitatea emisiei fonice scade proporţional cu creşterea distanţei faţă de sursa, cu gradul de denivelare a terenului, cu gradul de ocupare a terenului cu vegetaţie şi cu starea atmosferică.

Se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor în timpul execuţiei lucrărilor:

- utilizarea echipamentelor şi utilajelor cu nivel redus de zgomot şi vibraţii, dotarea acestora cu atenuator de zgomot;

- optimizarea rutei de transport (atât din punct de vedere al încărcăturii, rutei de transport şi numărului de maşini) a maşinilor care transportă materialele de construcţii;

- eficientizarea rutei de transport cât şi a maşinilor care transporta deşeurile generate pe amplasament;

- stabilirea unui program strict de lucru.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este cazul.

Aceste forme de poluare se produc în situaţii normale de exploatare a echipamentelor şi au un caracter temporar şi cu efectele nesemnificative, manifestate pe termen scurt.

## 6.A.4 Sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

## 6.5   Protecţia solului şi a subsolului:

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Impactul negativ asupra solului şi subsolului poate rezulta din următoarele activităţi:

- Manipularea necorespunzătoare a materiilor prime de tipul anrocamente, nisip balast etc

- Funcţionarea defectuasă şi întreţinerea utilajelor în amplasament, prin eventuale scurgeri de combustibili şi lubrifianţi;

- activităţile personalului prin gestionarea neadecvată a deşeurilor.

Apele freatice şi de adâncime nu vor fi afectate de lucrările propuse în prezentul proiect.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii, a depozitării corespunzătoare a deşeurilor şi a programului de refacere a terenului, specificat în proiectul tehnic, impactul asupra solului şi subsolului va fi rminor.

## 6.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

În perioada de implementare a lucrărilor proiectului propus se vor respecta toate măsurile de protecţia biodiversităţii, monumentelor  naturii şi siturilor naturale protejate, cât şi a măsurilor prevăzute în legislaţia română şi europeană în vigoare.

## 6.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

### 6.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţă faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

În imediata vecinătate a amplasamentului lucrărilor obiectivului de investiţii nu au fost semnalate monumente istorice şi de arhitectură, obiective de interes public şi /sau zone de interes tradiţional.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

| COD LMI | DENUMIRE | LOCALITATE | ADRESA | DATARE | Distanţă până la amplasamentul lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR-II-m-B-15051 | Biserica "Adormirea Maicii Domnului” | sat OGREZENI; comuna OGREZENI |  | cca 1880 | cca. 3 km |

### 6.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

- folosirea cu precădere a drumurilor comunale şi de exploatare existente;

- reducerea vitezei de deplasare şi menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport ;

- limitarea emisiilor din gazele de eşapament prin verificări tehnice periodice ale autovehiculelor şi al ambarcaţiunilor folosite pentru transportul personalului şi al materialelor necesare;

- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulaţie dimensionate corespunzător gabaritelor mijloacelor de transport şi întreţinerea permanentă într-o stare bună a acestora;

- în scopul reducerii nivelului de zgomot, manipularea materialului se va face cu atenţie;

- evitarea desfăşurării lucrărilor în perioadele sensibile pentru speciile şi habitatele existente în zona de interes;

- amplasamentul lucrărilor este reglementat din punct de vedere al urbanismului şi amenajării teritoriului prin CU nr. 130 din 11.05.2021 emis de către Consiliul Judeţean Giurgiu, judeţ Giurgiu (ataşat) .

## 6.8 Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

### 6.8.1 Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

În perioada de construcţie rezultă deşeuri nepericuloase şi periculoase din activitatea de construcţie a structurilor propuse prin proiect şi care se vor gestiona în conformitate HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Principale tipuri de deşeuri generate în faza de construcţie sunt:

- deşeuri din construcţii (cod 17 01 01 si cod 17 01 04) considerate nepericuloase

- deşeuri din activitatea de dragare nisip (cod 17 05 06)

- deşeuri asimilabile deşeurilor menajere: deşeuri biodegradabile si recilabile:hartie si carton, sticla, plastic, metale (cod 20 01)

- nămoluri din fosele septice pentru colectarea apelor uzate menajere (cod 20 03 04).

Deşeuri asimilabile deşeurilor menajere

Pentru colectarea deşeurile asimilabile deşeurilor menajere (deşeuri biodegradabile şi deşeuri reciclabile: lemn, metal, sticla, plastic),  Constructorii vor asigura pubele pentru colectarea selectiva a acestora in cadrul organizarii de şantier si la punctele de lucru si vor incheia contracte cu firme specializate in vederea eliminarii/valorificarii. Deşeuri asimilabile celor menajere rezultate din activitatea desfăşurata in cadrul organizarilor de şantier si la punctele de lucru s-au estimat astfel C= 30 salariati x 0.25kg/ang/zi x 251 zile = 1,9 tone/an.

Ape uzate

În cadrul organizării de şantier Constructorul va amenaja  grupuri sanitare containerizate cu bazine vidanjabile. Pentru  eliminarea apelor uzate, Constructorul va încheia contract cu  o firmă autorizată şi specializată în vidanjarea apelor uzate în vederea epurării.  Cantitatea de apa uzata menajera estimata a fi generata,luând ăn calcul cca 30 persoane, va fi de cca 88 m3/zi, respectiv 662640 m3/an.

În perioada de exploatare nu vor exista surse suplimentare de emisii şi deşeuri ca urmare a proiectului faţă de cele existente în prezent.

În prioada de exploatare vor fi generate deşeuri rezultate din activităţile de întreţinere a malurilor conform programului de întreţinere, realizată de către Beneficiar, respectiv:

- deşeuri mixte similar  deşeurilor stradale si  deşeuri recilabile (cod 20 03 03,  cod 20 01 01, cod 20 01 02 cod 20 01 39, cod  20 01 40 si cod 20 01 38:  hartie,  sticla,  metale, plastic, lemn)

Deşeurile asimilabile deşeurilor menajere vor fi colectate in amestec in cosuri de gunoi şi selectiv în containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor recilabile. Deşeurile colectate vor fi transportate la Depozitele de deşeuri conforme din zonă.

Se estimează că în faza de exploatare vor fi generate deşeuri similare deşeurilor stradale si  deşeuri recilabile colectate in cosuri de gunoi şi containere de deşeuri reciclabile .

### 6.8.2 Planul de gestionare a deşeurilor;

Deşeurile rezultate în perioada execuţiei lucrărilor  vor fi evacuate de pe amplasament prin grija firmei constructoare în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare, eliminare.

Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi evacuate la rampa ecologică de gunoi care deserveşte zona prin grija beneficiarului. Substanţele reziduale - fecaloide - rezultate din toaletele ecologice amplasate în incinta organizării de şantier vor fi vidanjate şi transportate la staţia de epurare care deserveşte zona.

Evidenţa gestiunii deşeurilor este ţinută de către personalul de la punctul de lucru şi monitorizată de către departamentul specializat al Beneficiarului.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele:

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002 şi Legii 211/2011;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Din activităţile ce se vor desfăşura în perioada de construcţie vor rezulta o serie de deşeuri care vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale, naţionale şi europene în vigoare.

Tipurile de deşeuri rezultate vor fi : deşeuri inerte şi nepericuloase.

Principalele surse de deşeuri inerte şi nepericuloase care pot rezulta în perioada de execuţie a lucrărilor sunt reprezentate de activităţile desfăşurate în cadrul organizării de şantier: deşeuri menajere, de ambalaje, plastic, hartie/carton, textile, sticlă, metal, lemn;

Modul de gestionare a deşeurilor generate pe amplasament va fi stabilit prin Planul de gestionare a deşeurilor elaborat de Constructor.

Planul de gestionare a deşeurilor realizat de Constructor va considera în mod distinct cele două categorii principale, respectiv deşeuri periculoase şi deşeuri nepericuloase.

Se vor avea în vedere măsurile de reducere şi/sau reciclare a deşeurilor generate, pentru fluxurile de deşeuri ce vor rezulta pe amplasamentul lucrărilor se vor asigura toate facilităţile necesare depozitării/stocării temporare a acestora până la valorificarea sau eliminarea definitivă.

Într-o primă etapa se va realiza colectarea selectivă a deşeurilor, atât pentru cele periculoase cât şi pentru cele nepericuloase, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru fiecare tip de deşeu vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitivă prin încheierea unui contract cu o firmă autorizată în acest sens. Transportul deşeurilor către facilităţile de tratare şi eliminare finală se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate.

Constructorul are obligaţia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 să realizeze o evidenţa lunară a gestiunii deşeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

## 6.9  Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

### 6.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul. În procesul tehnologic nu se utilizează substanţe chimice sau periculoase.

### 6.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul. În procesul tehnologic nu se utilizează substanţe chimice sau periculoase.

## B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Resursele naturale folosite în implementarea acestui proiect sunt constituite din materiale naturale din balastiere şi cariere acreditate ( ca exemplu : piatră brută, piatră spartă, balast, nisip pietriş etc).

Proiectul nu prevede folosirea resurselor naturale ale biodiversităţii, dar contribuie la dezvoltarea şi menţinerea biodiversităţii în zona de interes al acestui obiectiv.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

# Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii

Impactul asupra speciilor şi habitatelor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice.

Fauna zonală relativ slab reprezentată – zona fiind puternic antropizată -  va fi afectată în limite normale, datorită zgomotelor, vibraţiilor şi iluminatului pe timp de noapte.

În cazul deversărilor accidentale de combustibili, acestea pot avea efect defavorabil local asupra vegetaţiei şi mai ales a faunei.

Răspândirea deşeurilor este redusă şi limitată la cazuri accidentale şi numai în amplasament.

Măsuri de diminuare a impactului

Aşezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizării de şantier şi a echipamentelor necesare, numai în interiorul amplasamentului aprobat pentru această activitate.

Personalul şi utilajele nu trebuie şi nici nu vor interacţiona cu vegetaţia şi fauna din vecinătate sub niciun motiv.

Nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale în afară amplasamentului aprobat.

Se va evita, de către personal, hrănirea cu alimente, sau lăsarea hranei personalului la liberul acces al păsărilor sau a altor animale.

Se va interzice, întregului personal, să arunce resturile de mâncare în vecinătatea sau pe teritoriul amplasamentului, astfel încât acestea să ajungă accesibile faunei salbatice.

Limitarea transporturilor la traseele aprobate din zona de servitute a proiectului.

Controlarea şi limitarea vitezei vehiculelor pe drumurile publice şi de acces.

Asigurarea întreţinerii echipamentelor şi utilajelor, pentru reducerea nivelului de zgomot produs de acestea.

Interzicerea staţionării vehiculelor cu motorul pornit pentru a reduce zgomotul şi emisiile poluante.

Se va evita producerea excesivă de vibraţii şi zgomot care să provoace afectarea faunei potenţiale aflate în vecinătate.

Elaborarea şi implementarea unor proceduri de intervenţie în caz de deversări accidentale şi asigurarea de kituri corespunzătoare pentru intervenţie.

Întreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activităţii şi sancţionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele şi cerinţele proiectului şi de execuţie a lucrărilor şi a celor conexe acestora.

## 7.2 Impactul asupra terenurilor, solului, folosinţelor

Surse de poluare a solului

- pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurarii lucrărilor;

- eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor;

- activităţile personalului prin gestionarea neadecvată a deşeurilor.

În condiţii de funcţionare normală nu există posibilitatea poluării solului. Aceste surse posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale.

Poluanţi potenţiali pentru factorul de mediu sol

- combustibil;

- deşeuri menajere.

Prognozarea impactului

Utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor produc un impact fizic (mecanic) asupra solului prin tasarea si compactarea acestuia.

Un potenţial impact poate fi generat asupra calităţii solului în situaţia producerii unor scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi ca urmare a unor defecţiuni a utilajelor/echipamentelor utilizate şi doar în cazul deteriorării măsurilor şi condiţiilor de protecţie-prevenire considerate în proiect.

Impactul potenţial prognozat asupra solului poate fi caracterizat astfel:

- Negativ, redus, pe termen scurt;

- Efect limitat (restrâns) ca arie de manifestare;

- Efecte reversibile.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

În perioada execuţiei lucrărilor de reabilitare sunt prevăzute pentru protecţia solului  următoarele lucrări:

- Solul rezultat din săpătură va fi depozitat separat în vederea utilizǎrii lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor.

- Alimentarea utilajelor şi gresarea lor se va face în locuri special amenajate numai în ateliere specializate, luându-se toate măsurile de protecţie. Sudurile ce se execută sunt electrice şi nu rezultă materiale poluante.

- Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri) deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

Impactul prognozat asupra componentelor subterane

În cazul unei execuţii fără apariţia unor deversări accidentale, nu vor exista surse dirijate de poluare a subsolului.

În timpul execuţiei, se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, şi anume: pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor;

Impactul potenţial prognozat asupra subsolului poate fi caracterizat astfel:

- Negativ, redus, pe termen scurt;

- Efect limitat (restrâns) ca arie de manifestare;

- Efecte reversibile.

Măsuri de diminuare a impactului

În perioada de execuţie se va face instructajul prealabil tuturor celor care acţionează în zona de lucru, insistându-se în special asupra următoarelor prevederi:

- manevrarea corectă a utilajelor de construcţii şi instruirea muncitorilor ce lucrează în raza de activitate a utilajelor (macarale, maşini de săpat, de compactat, etc.);

- în cazul în care nu s-au prevăzut toate lucrările de sprijinire necesare, ele se vor executa în baza comenzilor suplimentare avizate în prealabil de proiectant.

## 7.3 Impactul asupra bunurilor materiale

Nu este cazul.

## 7.4 Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Sursele de ape uzate provenite din procesul de execuţie a lucrărilor şi modul de gestionare al acestora:

- Ape uzate fecaloid – menajere, rezultate din activitatea socială a personalului care execută lucrările (provin de la grupul sanitar), vor fi colectate cu ajutorul unei toalete ecologice. Aceasta va fi golită prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la cea mai apropiată staţie de epurare.

- Apa uzată menajeră este colectată în recipienţi speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi goliţi periodic.

Ţinând cont de modul de gestionare a apelor uzate menajere şi tehnologice - colectare şi eliminare sau reutilizare în funcţie de parametrii caracteristici - va asigura eliminarea oricărei surse potenţiale de contaminare a apei, impactul asupra apei (de suprafaţă şi subterane) fiind considerat nesemnificativ.

În concluzie impactul asupra apelor de suprafaţă/subterane este caracterizat astfel:

- Negativ, redus, pe termen scurt;

- Local ca arie de manifestare;

- Efecte reversibile.

Măsuri de diminuare a impactului

- depozitarea de materiale, deşeuri, sau staţionarea utilajelor în alte locuri decât cele stabilite prin proiect este interzisă;

- se interzice orice deversare de substanţe poluante sau deşeuri în apele sau pe malurile râului Argeş;

- se interzice spălarea maşinilor şi/sau a utilajelor în apa râului Argeş;

- înainte de începerea lucrărilor vor fi pregătite materiale de intervenţie în cazul scurgerilor pe sol sau în apă şi anume: baraje flotabile, baloţi de paie, materiale biodegradabile, unelte şi utilaje.

## Impactul asupra calităţii aerului

Calitatea aerului reprezintă, conform SR 9081 - 1995, starea definită de ansamblul caracteristicilor sale cantitative şi calitative.

Gradul de poluare (nivelul de poluare) reprezintă concentraţia poluanţilor din aer, într-un punct sau într-o zonă evaluată în raport cu anumite criterii (poluare de fond, concentraţii maxim admise, risc pentru sănătate).

Pentru fiecare tip de poluant funcţie de procesele din care rezultă tipul zonei (zona protejată sau nu) se face comparaţia cu nivelele maxime admise prevăzute în norme şi standarde, care limitează concentraţiile de poluanţi permise.

Zonele protejate reprezintă teritoriile cu zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită ca poluanţii din aer să fie sub pragul de acţiune.

Emisiile de poluanţi reprezintă eliminarea în aer a poluanţilor de către diferite surse de poluare. Cele mai multe emisii apar la suprafaţă pământului în straturile inferioare ale atmosferei şi în funcţie de condiţiile meteorologice, în special când apare o inversiune termică, poluanţii se pot acumula în anumite zone, depăşind pragurile de alertă. Poluanţii emişi suferă schimbări în atmosferă ca urmare a dispersiei, reacţiilor chimice.

Caracterizarea surselor de poluare din zona amplasamentului:

Surse de poluare:

În imediata vecinatate a amplasamentului nu sunt surse potenţiale de poluare.

Conform OUG 196/2005 modificată cu Legea 17/2012 şi Ordinului 1032/2011 factorii de emisie utilizaţi pentru calculul cantităţilor de poluanţi emise în atmosferă de către surse staţionare care utilizează motorina sunt:

f = 0,0132 kg NOx/l;

f = 0,0006 kg SO2/l ;

f = 0,0063 kg pulberi/l ;

f = 0,000000008 kg cadmiu/l

Pentru determinarea emisiilor provenite din arderea combustibilului în motoarele autovehiculelor s-a considerat cazul cel mai defavorabil: surse staţionare care utilizează motorina nonEuro.

În perioada lucrărilor de construcţii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operaţional participant, echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice, (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot şi sulf, particule în suspensie şi compuşi organici volatili metalici) în limitele admise de normele admise.

În concluzie, pentru factorul de mediu aer, putem aprecia că funcţionarea motoarelor produce o poluare în limite acceptabile pentru factorul de mediu aer (poluare nesemnificativă).

Impactul prognozat asupra aerului este caracterizat astfel:

- Negativ, redus, pe termen scurt;

- Local ca arie de manifestare;

- Efecte reversibile

Măsuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun următoarele:

- verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- folosirea cu precadere a fortei de munca manuala;

- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapidă a eventualelor neetanşeităţi sau defecţiuni şi intervenţia imediată pentru eliminarea cauzelor;

- udarea căilor de transport pe care circulă autocamioanele, în vederea reducerii până la anulare a poluării cu praf;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex: împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, în atmosferă – de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

- întreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activităţii şi sancţionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele şi cerinţele proiectului de forare şi a celor conexe acestora.

  - Impactul asupra climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră)

Precizări legate de amprenta de carbon.

Termenul de „amprentă de carbon” este utilizat frecvent pentru a indica contribuția activităților umane și a celor industriale în termeni de emisii de carbon. Pentru simplificarea raportării, acesta este exprimat în termeni de cantitate de dioxid de carbon (CO2) plus echivalentul acesteia în alte GES (CO2-eq) emise. O definiție sugerată recent pentru „amprenta de carbon” este „întreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de seră (GES) cauzate de o organizație, un eveniment sau un produs” (Wiedmann, T. and Minx, J. (2008). A Definition of 'Carbon Footprint'. In: C. C. Pertsova, Ecological Economics Research Trends:Chapter 1, p.1-11, Nova Science Publishers, Hauppauge NY, USA.  https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=5).

In conformitate cu prevederile ghidului EIB Project Carbon Footprint Methodology, activităţile specifice proiectului in perioada de operare nu se incadreaza în cele pentru care este necesar calcul amprentei de carbon. În perioada de execuţie: activităţile care ar putea să se încadreze sunt cele legate de transport. Conform aceluiaşi ghid, pentru amprenta de carbon, nu se iau in considerare emisiile aferente transportul în perioada de execuţie.

## 7.6 Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Zgomotul reprezintă un factor important de stres la adresa speciilor de animale sălbatice.

Prin implementarea acestui proiect, zgomotul poate fi generat doar în faza de execuţie,. Având în vedere diversitatea tipurilor de lucrări propuse, precizăm că la acest moment al evaluării nu este posibilă estimarea nivelului de zgomot pentru fiecare tip de lucrare propus a fi realizat.

Tipurile de lucrări propuse care ar putea reprezenta cea mai semnificativă sursă de zgomot aparţin sectorului de transport, ale căror efecte negative se pot resimţi pe distanţe de până la 700 m (ex. afectarea zonelor de reproducere şi cuibărire ale speciilor de păsări).

În literatura de specialitate există destul de puţine informaţii cu privire la efectele zgomotului asupra speciilor de importanţă comunitară, şi în general în privinţa siturilor Natura 2000 din România.

Printre principalele efecte care pot apărea la nivelul speciilor de faună ca urmare a unui nivel ridicat de zgomot, menţionăm:

    - creşterea nivelului de zgomot (comparativ cu zgomotul de fond natural) cu 3 până la 10 dB(A) poate genera o diminuare a distanţelor de alertare ale animalelor sălbatice cu 30 până la 90 %15;

    - declinul păsărilor care trăiesc în pajişti apare la depăşiri ale nivelului de 48 dB(A), iar pentru speciile de pădure la peste 42 dB(A)16;

    - modificarea comportamentului de emitere a sunetelor de împerechere la amfibieni şi, în unele cazuri, întreruperea completă a vocalizării;

    - perturbări asupra speciilor de reptile prin afectarea tiparelor de activitate zilnică şi a reproducerii.

Majoritatea datelor care stau la baza celor menţionate mai sus provin din investigarea zgomotului generat de arterele rutiere, fiind mai puţin cunoscute efectele generate de zgomote cu caracter intermitent desfăşurate pe perioade scurte de timp sau generate de funcţionarea propriu-zisă a unor obiective energetice,etc. În general, distanţele recomandate pentru a evita astfel de perturbări sunt de 200 de metri pentru activităţile cu impact mediu şi pot ajunge până la 500 m în cazul activităţilor cu impact ridicat.

Sursele generatoare de zgomot sunt adesea şi generatoare de vibraţii. De altfel, aproape toate activităţile care implică prezenţa umană în teren sunt generatoare de vibraţii, cea mai mare parte dintre acestea putând fi resimţite şi de animale, în funcţie de specie şi de distanţă faţă de sursa generatoare.

La momentul de faţă, confom EEA18 (Agenţia Europeană de Mediu), la nivelul siturilor de interes comunitar din zona de interes, principalele presiuni/ ameninţări existente (în interior sau imediata vecinătate), generatoare de zgomot sunt:

- coridoare de transport: drumuri, autostrăzi;

- zone industriale sau comerciale;

- zone portuare;

- zone urbanizate, prezenţa umană;

- alte zone industriale/ comerciale;

În cazul acestui proiect integrat vor fi folosite coridoarele de transport uzuale şi drumurile comunale existente, iar nivelul de zgomot estimat va fi cel admis în imediata vecinatâte şi în interiorul şantierului (punctului de lucru) acceptat în conformitate cu normativele în vigoare.

## 7.7  Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Impactul asupra acestui factor este negativ şi se va manifesta doar în perioada de implementare a proiectului. După terminarea lucrărilor, impactul va fi nesemnificativ.

## 7.8 Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Nu este cazul, deoarece punctul de lucru nu are legatură directă si nici nu este amplasat in imediata vecinatâte a monumentelor istorice şi/sau culturale identificate în zona de interes.

## 7.9 Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate);

Impactul se va manifesta doar local şi numai în perioada de implemenatare a proiectului, punctual - în punctul de lucru şi nu se prevede extinderea impactului chiar dacă acesta este nesemnificativ.

## 7.10 Magnitudinea şi complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului este diferită în funcţie de procesele tehnologice desfăşurate, de condiţiile atmosferice, de numărul de utilaje şi echipamente aflate simultan în acţiune.

Impactul cu caracter local, manifestat în special prin zgomot se va manifesta pe durata executării proiectului, în zilele lucrătoare. Impactul va fi redus, temporar, cu caracter local, manifestându-se în zona frontului de lucru şi a organizării de şantier.

Impactul este caracterizat ca minor, local pe termen scurt.

Impactul execuţiei lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuţie, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum şi printr-o execuţie îngrijită şi o organizare atentă a acestora.

În perioada de funcţionare a staţiilor de pompare, riscurile se pot reduce prin asigurarea unui program de urmărire a funcţionării tuturor componentelor la parametrii proiectaţi, în conformitate cu regulamentul de  exploatare a acestora.

## 7.11  Probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului asupra mediului este diferită pe fiecare factor de mediu atât în faza de construcţie, cât şi în faza de exploatare.

Se menţionează şi faptul că seturile de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului care se propun şi care sunt obligatoriu de a fi respectate, vor contribui la scăderea probabilităţii apariţiei şi/sau extinderii unor tipuri de impacturi.

## 7.12  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul asupra factorilor de mediu se va manifesta numai în perioada de construcţie/implementare aferentă acestui obiectiv de investiţii. Impactul va avea o frecvenţă variabilă (în funcţie de programul de execuţie şi tipul lucrărilor executate). În perioada de iarnă, care nu este propice pentru execuţia lucrărilor nu vor exista impacturi negative. Din punct de vedere al mărimii complexităţii proiectului se estimează ca impactul va fi redus, temporar şi local, variabil şi reversibil.

Pentru perioada de exploatare impacturile pozitive sunt în mod evident, de durată. Deoarece impactul pozitiv are un caracter complex, frecvenţa şi reversibilitatea acestuia nu sunt cuantificabile, dar i se poate atribui un caracter permanent.

Implementarea măsurilor obligatorii de prevenire şi reducere a impactului negativ asupra mediului, vor contribui la scăderea duratei şi frecvenţei unor tipuri de impacturi negative.

## 7.13 Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea 49/2011, precum si prevederile O.U.G. 195/2005 cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea 154/2006 – Cap. VIII- Conservarea biodiversitatii si arii naturale.

Orice plan sau proiect care are legatura directa ori nu este necesar pentru managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, singur sau in combinatie cu alte planuri sau proiecte, va fi supus unei evaluari adecvate a efectelor potenţiale asupra ariilor naturale de interes comunitar din zona de interes a proiectului, având in vedere obiectivele de conservare ale acestora. Subliniem importanta realizarii unui studiu punctual de Evaluare a Impactului asupra Mediului, la faza de proiectare pentru fiecare zona in parte.

Aceste măsuri de reducere a impactului au un caracter general si se aplica tuturor variantelor constructive prevăzute prin proiect.

- Măsuri referitoare la tehnologii de lucru / solutii constructive si materiile / materialele de construcţie:

- Umplutura de anrocamente folosita pentru constricţia digurilor nu trebuie sa contina sol vegetal sau argila. Daca anrocamentele prezinta argila atunci este necesara spalarea acestora, in zone special amenajate din cadrul carierei si nu in zona organizarii de şantier.

- respectarea tehnologiilor de lucru prezentate in proiectul propus.

- Măsuri referitoare la organizarea de şantier si derularea activităţilor de construire, valabile atât pentru zona marina, cat si pentru zona terestra:

- pe parcursul executarii lucrărilor se va asigura supravegherea stricta a activităţilor pentru a evita pierderile de combustibili, uleiuri, ape uzate in mediul acvatic.

- exploatarea echipamentelor trebuie sa se faca in conditii de maxima securitate, respectand normele de exploatare prevăzute de cartea tehnica. In aceste conditii riscul unui accident de amploare poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi, minima.

- respectarea cu strictete a ordinii de şantier

- respectarea cailor de acces stabilite (existente sau nou create)

- a nu se face reparaţia utilajelor pe suprafaţă executarii lucrărilor

- respectarea graficului de realizare a lucrărilor planificate etc.

- imprejmuirea incintei organizarii de şantier

- interzicerea spalarii, efectuarii de reparaţii la mijloacele de transport in incinta obiectivului;

- interzicerea depozitarii surplusul de material excavat, de materiale sau deşeuri in afara suprafetelor din incinta organizarii de şantier;

- transportul materialelor si deşeurilor se va face numai cu mijloace de transport corespunzătoare;

- in cadrul executarii lucrărilor de construcţii, gestionarea deşeurilor se va face in stricta concordanta cu normele de mediu in vigoare si aceasta va fi responsabilitatea clara  a constructorului, dar ea va trebui specificata clar in cadrul contractului incheiat intre cele doua parti, privind realizarea lucrărilor;

- dotarea permanenta a punctului de lucru cu recipienti adecvati depozitarii si transportului deşeurilor menajere si transportul periodic al acestora la un operator autorizat in preluarea acestora;

- interventia rapida in caz de avarii pentru inlaturarea cauzelor si limitarea efectelor;

- nu va fi permisa sub nici o forma evacuarea de ape uzate, necontrolat de pe teritoriul organizarii de şantier;

- menţinerea utilajelor si a mijloacelor de transport in stare buna de funcţionare; efectuarea reviziilor si întreţinerii in ateliere specializate;

- dotarea autobasculantelor cu prelate pentru acoperirea incarcaturii in timpul transportului, pentru a diminua a cantitatea de praf eliberat in atmosfera;

- dotarea punctului de lucru cu cisterna cu apa cu dispozitiv de stropire, pentru interventii in caz de incendiu si pentru diminuarea cantitatii de praf ridicat in atmosfera;

- intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei, vitezei de circulatie si a modului de transport al incarcaturii;

- prevenirea alterarii sistemelor de drenaj; imbunatâtirea si întreţinerea cailor de drenaj naturale si/sau artificiale;

- excluderea reparaţiilor la utilaje si mijloacele de transport in afara incintelor specializate legale;

- Alte măsuri recomandate pentru limitarea impactului sunt:

- imbunatâtirea starii tehnice a drumurilor de acces prin repararea si menţinerea permanenta in buna stare;

- determinarea periodica a cantitatii de praf rezultat in faza de implementare a proiectului, iar daca este cazul, aplicarea unor măsuri suplimentare de diminuare a cantitatilor de praf eliberate in atmosfera;

- determinarea periodica a nivelului emisiilor de gaze de esapament al utilajelor destinate implementarii proiectului, iar in cazul in care nivelul de nivelul acestora il depaseste pe cel maxim admis, se va lua masura inlocuirii lor sau montarea unor echipamente mai performante de reducere a nivelului noxelor;

- determinarea nivelului de zgomot, iar in cazul in care nivelul de zgomot il depaseste pe cel maxim admis, montarea unor echipamente mai performante de reducere a zgomotului la motoare

- instruirea personalului privind măsurile de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţie a muncii si a celor privind conduita in vecinatâtea ariilor protejate;

Având in vedere măsurile de diminuare a impactului asupra biodiversitatii in zona, care reduc stresul si afectarea semnificativa a componentelor de mediu, la minim posibil, consideram ca măsurile menţionate mai sus sunt cele mai potrivite in situaţia data.

Impactul execuţiei lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuţie, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum şi evitarea desfăşurarii de lucrări generatoare de zgomote, vibraţii, emisii de gaze de eşapament în perioadele de sensibile pentru fauna zonală.

## 7.14 Impact cumulativ

Impactul generat de lucrările prevăzute în proiect, (zona amplasamentului), este nesemnificativ, în zonă neexistând semne de afectare a factorilor de mediu, astfel că impactul cumulativ este nesemnificativ.

În concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect şi nici cumulativ asupra celorlalte activităţi existente în zonă şi va respecta toate obiectivele privitoare la protecţia mediului (apă, aer, sol, subsol, sănătate publica, biodiversitate etc).

## 7.15 Natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul. Lucrările propuse nu sunt amplasate în zona de graniţă a ţării.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

In timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele reglementari aplicabile referitoare la protecţia mediului:

- Legea 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staţionare cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

- LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006. 2. LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea 311/2006.

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor - STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot. - STAS 12025/1-81 Acustica in construcţii. Efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau partilor de clădiri. Metode de măsurare.

- STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică - Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deşeurilor de ambalaje.

- HOTĂRÂRE nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate. - HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului de către societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deşeuri poluante

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii si acumulatori.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia in vigoare şi să preintâmpine poluarea.

## 8.1 Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative:

- Prevederea tuturor măsurilor de intervenţie (prin Planul de Management de Mediu) conform prevederilor normelor legislative actuale în privința protecţiei mediului.

- Se vor efectua instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate şi măsuri de reducere a impacturilor.

- Toate lucrările se vor realiza în prezenţa unui ecolog pentru a identifica zone favorabile speciei şi de a acţiona în scopul evitării afectării acestora.

- Curățarea anvelopelor vehiculelor la începutul și la sfârșitul fiecărei zile de lucru pentru evitarea riscului de transport al semințelor și ulterior colonizarea cu specii ruderale și/sau cu caracter invaziv.

- Transportul materialelor şi al pământului în exces/ materialelor de construcţii pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelate, evitându-se astfel poluarea cu emisii de particule.

- Umectarea zilnică (în sezonul cald când se produce/instalează praful pe drumurile tehnologice) drumurilor folosite pentru transportul , evitându-se astfel poluarea cu emisii de particule.

- Se va limita viteza vehiculelor pe drumurile din vecinătatea habitatului sub 30 km/h.

- Toate lucrările nu se vor realiza în sezonul de primăvară, în special în perioade ploioase pentru a preveni acumularea de apă în şanţuri și implicit crearea de habitate favorabile de reproducere a speciei (depunerea pontelor de amfibieni în zona de lucru şi distrugerea ulterioară a acestora).

- Verificarea tuturor zonelor de lucru la începutul fiecărei zi și eliberarea indivizilor identificați de zona de lucru.

- Interzicerea utilizării vehiculelor (cele care sunt implicate în realizarea activităților propuse) pe timpul nopții în zona culoarelor de lucru (specii cu activitate nocturnă, în special în condiţii de umiditate ridicată, iar vizibilitatea scăzută nu permite evitarea acestora).

- Intervenția la fața locului în cazul apariţiei accidentale a unor scurgeri de substanţe petroliere.

- nu se vor realiza în sezonul de prohibiție și reproducere a unor specii (martie-iulie).

- Se va asigura optimizarea traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil drumurile din vecinătatea habitatelor favorabile dezvoltării unor specii.

- Realizarea lucrărilor din zonele cu habitate naturale și seminaturale în afara perioadei de cuibărire a speciilor de păsări (aprilie-iulie).

## 8.2 Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apa; alte măsuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apa si a zonelor de mal ale acestora; măsuri de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor

In perioada de construcţie

Având în vedere sursele de poluare pentru ape si impactul prognozat asupra acestora se impun mai multe tipuri de măsuri de reducere a impactului, după cum urmeaza:

  - referitor la scurgeri accidentale de combustibil, uleiuri, produse chimice si alte lichide cu potenţial de contaminare din zonele de depozitare, pierderea accidentală de carburanti si uleiuri de la masini / vehicule si de la echipamentele de lucru in timpul transportului rutier al materialelor de construcţii

    - este interzisă depozitarea combustibililor, uleiurilor, produselor chimice si a altor lichide cu potenţial de contaminare pe amplasament

    - depozitarea echipamentelor se face pe o platforma impermeabila, pentru a evita ca eventualele scurgeri de combustibil, ulei sa fie antrenate in apele pluviale

    - pe perioada de depozitare temporara, toate materialele si/sau componentele utilizate in timpul lucrărilor de construcţie vor fi stocate astfel încât calitatea lor sa fie pastrata

    - se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor, astfel, toate utilajele folosite vor fi atent verificate

    - se vor utiliza numai caile de acces prevăzute prin proiect pentru a evita posibile scurgeri accidentale in zone de unde pot fi antrenate către corpurile de apă de suprafaţă sau subterane

    - contractorul va elabora un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, care va include situaţiile posibile de poluare accidentală, măsurile necesar a fi aplicate pentru reducerea/stoparea efectelor acestora, modalitatea de acţiune în astfel de situaţii şi persoanele responsabile pentru aplicarea măsurilor

    - Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi  Procedurile de răspuns in caz de urgenţă si pentru echipamente vor fi păstrate pe amplasamentul şantierului si tot personalul contractantului va fi instruit in acest sens.

  - referitor la activitatea de alimentare a vehiculelor şi a echipamentelor de lucru ce reprezintă o potenţială sursă de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane, prin accidente, manevre defectoase şi emisiile de compuşi organici volatili

    - este interzisă alimentarea autovehiculelor/utilajelor de construcţie pe amplasament

    - întreţinerea echipamentelor (exemplu: spalare, reparaţii, alimentare cu combustibil) este permisă numai în locuri specializate şi nu în incinta organizării de şantier.

  - referitor la antrenarea de către apa provenită din precipitaţii, in corpurile de apă (de suprafaţă sau subterane), a substanţelor poluatoare, inclusiv cele provenite din poluanţii atmosferici rezultaţi din traficului specific perioadei de construcţie

    - menţinerea utilajelor si a mijloacelor de transport in stare buna de funcţionare si efectuarea reviziilor periodice si a întreţinerii in ateliere specializate

    - pe parcursul executării lucrărilor se va asigura supravegherea strictă a activităţilor pentru a evita pierderile de combustibili, uleiuri, ape uzate in mediul acvatic

    - respectarea căilor de acces stabilite (existente sau nou create).

  - referitor la activităţile desfăşurate în organizarea de şantier

    - este interzisă evacuarea în corpurile de apă sau în spaţiile naturale existente în zona a apelor uzate şi a deşeurilor rezultate din organizările de şantier

    - deşeurile vor fi gestionate optim (vor fi colectate selectiv în containere speciale şi preluate de serviciile specializate în vederea eliminării sau valorificării), astfel încât să se evite formarea de depozite neorganizate şi migrarea acestora către factorii de mediu (de ex. sub acţiunea apelor pluviale);

    - se vor folosi toalete ecologice în organizarea de şantier, în perioada de execuţie a lucrărilor.

    - operaţiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate, în conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificată şi completată prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusă în legislaţia naţională prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

    - spălarea utilajelor şi a mijloacelor de transport ale şantierului trebuie făcută în cadrul unor staţii special amenajate pentru astfel de operaţiuni şi nu în cadrul organizării de şantier

In perioada de exploatare

Având în vedere că în perioada de exploatare este puţin probabil să existe surse de poluare a apelor, altele decât cele existente în prezent în zonele în care se va desfăşura proiectul, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului pentru factorul de mediu apă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

# A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul

# B. Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

In  conformitate cu:

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 218/2018 – „Captare si apeducte apa bruta”

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 202/2018 – „Staţia de tratare Crivina”,

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 395/29.10.2020 – „Captare Crivina si apeducte apa bruta, judetele Giurgiu si Ilfov”

Apa Nova Bucureşti are obligaţia de a menţine si întreţine albia râului Argeş pe tronsonul Baraj Crivina in aval si de a evacua apele tehnologice pe o distanţă de maxim 800 m lungime.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

Se va amenaja organizarea de şantier în imediata vecinătate a amplasamentului barajului Crivina-Ogrezeni.

## Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier presupune un efort minim din partea antreprenorului, ocupând un spaţiu redus şi necesitā urmātoarele dotāri:

- o cabină standard de pază (1240/1240/2300) mm, cu dotările clasice;

- o toaletā WC ecologicā din plastic;

Cabina prevāzutā în acest caz va fi utilizatā de unu sau doi paznici ce vor avea în grijā utilajele aflate în zonā (un excavator tip macara pe şenile, două buldozere etc). Autobasculantele se vor retrage la sfârşitul programului la sediul central al organizārii.

In spaţiul ales pentru organizarea de şantier – sediu central, se asigură suprafeţele de teren necesare pentru amplasarea depozitelor de materiale, baracamentelor, parcare pentru autobasculante, trailere pentru transport  utilaje şi cabine modulare, drum de acces.

Construcţiile din cadrul organizārii de şantier vor fi de tip container (cabine modulare).

Aceste cabine modulare se realizeazā din containere realizate din structură zîncâtă şi fără sudură, se pot suprapune - asambla - dezasambla şi transporta atât asamblate cât şi demontate.

Aceste containere au dimensiunile de (2.400x4.000x2.630) mm şi o greutate aproximativă de 1.500 kg.

In funcţie de destinaţia fiecărei cabine acestea pot fi partajate, mobilate cu unul sau mai multe birouri, cu corpuri sanitare (cu posibilitate de vidanjare periodică) etc.

In incinta de faţă sunt dispuse patru cabine modulare cu rol de birou şi anume:

    - birou Şef de şantier;

    - birou Inginer şantier rezervat pentru 2, 3 membri din conducerea şantierului;

    - birou Sală de şedinţe;

    - birou Consultant.

De asemenea a fost amplasat un container sală de mese (cantină), unde va fi servitā masa, ce se va aproviziona prin grija antreprenorului de la o firma de catering.

În apropiere de accesul în incinta organizării de şantier sunt montate două containere cu destinaţie grup sanitar + vestiar pentru femei şi respectiv pentru bărbaţi. Tot în apropierea accesului în incintă este poziţionat şi un container cu destinaţie de magazie pentru diverse materiale şi scule.

Incinta organizării de şantier cuprinde o zonă de colectare selectivă a deşeurilor menajere, lângă care au fost amplasate trei containere cu destinaţie, toalete ecologice.

În cadrul incintei este desemnată o suprafaţă  pentru “Parcare” autobasculante, trailere, utilaje şi eventual pentru autoturismele angajaţilor.

In cadrul organizării de şantier nu au fost prevăzute containere dormitor, dat fiind faptul că personalul angajat va fi cazat în localitate.

La intrarea în incintă a fost prevăzută o cabină pentru pază cu dimensiunile 1240/1240/2300 mm.

In vederea execuţiei lucrărilor hidrotehnice se vor utiliza utilaje si unităţi de transport clasice pentru acest gen de lucrări : autobasculante, încărcătoare frontale, excavatoare cu cupă, macara și autospeciale pentru transportul betonului, etc.

Anrocamentele din piatră brută se vor transporta de la cariera la organizarea de şantier cu autobasculante de 40t. De la depozitul din organizarea de şantier la locul de punere in opera transportul se va realiza cu autobasculante de 22t. Din depozit anrocamentele vor fi încărcate cu un încărcator frontal pe pneuri cu cupa de 4mc. Deasemenea, in cadrul şantierului va fi folosit un încărcator frontal de 2 mc.

Anrocamentele din piatră brută vor fi puse in opera cu ajutorul unui excavator cu cupa de 2-2,5 mc cu deplasare pe şenile. In procesul de punere în opera a anrocamentelor se va folosi si o macara de 20t.

Utilajele vor fi aduse în cadrul organizării de şantier cu un trailer de 50t.

LISTA DE DOTARI P.S.I.

In cadrul organizării de şantier vor exista minim următoarele dotări:

| Nr. crt. | Denumire articol | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panou de incendiu tip II | buc. | 1 |
| 2. | Lopată | buc. | 2 |
| 3. | Cazma | buc. | 2 |
| 4. | Târnăcop | buc. | 2 |
| 5. | Topor | buc. | 2 |
| 6. | Găleată din tablă zîncâtă | buc. | 2 |
| 7. | Stingător portativ C02 – G3 | buc. | 2 |

CURATENIA ŞANTIERULUI

Şantierul va fi pastrat într-o stare curată, ordonată şi in conditii sanitare adecvate specificului lucrărilor, se vor respecta toate reglementările în vigoare, ale organelor sanitare, ale poliţiei şi ale comunitāţilor locale, în vederea asigurării unui climat de ordine în desfăşurarea lucrărilor.

Se va urmari ca angajaţii să nu aducă prejudicii proprietăţilor din vecinătate.

Limitele suprafeţelor care urmeaza a fi curăţate vor fi indicate de şeful de şantier.

Tot  timpul  şi  in  toate  rapoartele,  se  vor  lua  măsurile  necesare  pentru  protecţia mediului în  şi  în  jurul  şantierului  prin  aderarea  la  măsurile  detaliate  din  Planul de Management al Mediului Inconjurator.

## 10.2 Localizarea organizării de şantier;

Organizarea de şantier este amplasată in imediata apropiere a amplasamentului barajului existent Crivina-Ogrezeni. Pe această suprafață se vor amplasa containerele, dar va fi folosită și ca depozit intermediar pentru materialele de construcţii.

## 10.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Apa tehnologică necesară pentru umectarea/stropirea drumurilor de acces, in perioada de vânt puternic, pentru a se evita dispersia de praf, se va realiza tot cu cisterna.

Pe amplasamentele organizarii de şantier nu se vor realiza operatii de reparaţii si întreţinere. In cazul in care Constructorul decide efectuarea operatiilor de reparaţii si întreţinere a utilajelor, inclusiv spalarea utilajelor si a autovehiculelor, acestia vor identifica soluţia de alimentare cu apa pentru scopuri tehnologice si vor obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurarii acestei activităţi.

Impactul organizării de şantier asupra mediului poate fi generat de nerespectarea traseelor pentru autovehicolele ce transportă materiale şi utilaje necesare proiectului pentru evitarea tasărilor sau poluărilor cu materiale de construcţie.

## 10.4  Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Emisii de poluanţi în aer de la motoarele in funcţiune, in perioada de construcţie.

Zgomot si vibraţii provenite de la autovehicule şi de la activitatea de depozitare, manevrare a materialelor folosite în perioada efectivă de lucru.

## 10.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Antreprenorul va delimita zona organizării de şantier pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale şi pentru a preveni intrarea neautorizată in zona de lucru a persoanelor străine şi a animalelor salbatice.

Se va evita amplasarea direct pe sol a materialelor de construcţie. Suprafetele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţie, recipienti goliti si depozitare temporara de deşeuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deşeuri din construcţii si demolari.

Sursele de apa si energie electrica necesare pentru organizarea de şantier sunt existente si vor fi puse la dispozitia executantului de către beneficiar.

Constructorul va organiza spatii pentru depozitarea materialelor, organizate pe antreprize de lucru.

Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare, vor fi tinute permanent in stare de curatenie.

Antreperenorul este obligat sa respecte toate normele SSM si PSI in vigoare si asigurarea ordinii in desfăşurarea lucrărilor si sa respecte reglemetarile in vigoare ale organelor sanitare si ale politiei.

Costructorul are obligaţia de a executa lucrările in conformitate cu caietele de sarcini si proiectele avizate, sa pastreze curatenia in şantier, sa  asigure accesul pietonal peste transee (daca va fi necesar), sa prevăda parapeti de protecţie si semnalizare a zonelor periculoase pe toată durata lucrărilor.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

Beneficiarul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor, respectiv :

- curatirea zonei aferente investiţiei, prin evacuarea din amplasament a deşeurilor menajrere, precum si a deşeurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deşeuri zonal autorizat;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor si uneltelor utilizate la execuţia lucrărilor;

Terenul pe care se vor executa lucrările investiţiei, va fi refăcut la categoria de folosinţă iniţială.

# ANEXE :

- Anexa 1:Certificat de Urbanism nr. 130 din 11.05.2021 emise de Consiliul Judeţean Giurgiu

- Anexa 2: Decizia Etapei de Evaluare Iniţială nr. 5692/S.A.A.A./18.06.2021

- Anexa 3: Autorizaţie de Construire nr. 46 din 14.05.2021 – Consiliul Judeţean Giurgiu – Direcţia urbanism şi amenajarea teriroriului – Arhitect şef

- Anexa 4:  Plan de amplasament – pl. Nr. 1

Plan de situaţie – debuşare 2 - pl. Nr. 2

Plan de situaţie – debuşare 3 – pl. Nr. 3

# XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN <LLNK 12011    49 10 201   0 17>LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

## 13.1 Descrierea succintă a proiectului şi distanţă faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

## 13.2 Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.Lucrările propuse în  prezentul proiect nu sunt amplasate în interiuorul şi/sau în vecinătatea unui areal natural protejat Natura2000.

## 13.3 Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

In această zona nu au fost identificate specii de faună şi floră prptejate.

13.3 Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în ariile naturale protejate din rețeaua natura 2000 – conform formularelor standard

Nu este cazul. Amplasamentul lucrărilor nu este localizat în interiorul unui sit protejat Natura2000.

## 13.4 Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul. Amplasamentul lucrărilor nu este localizat în interiorul unui sit protejat Natura2000.

## 13.5 Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul. Amplasamentul lucrărilor nu este localizat în interiorul unui sit protejat Natura2000.

## 13.6 Identificarea formelor de impact aferente lucrărilor propuse asupra elementelor de biodiversitate de interes conservativ

Nu este cazul. Amplasamentul lucrărilor nu este localizat în interiorul unui sit protejat Natura2000.

## 13.7 Evaluarea impactului asupra elementelor de biodiversitate de interes conservativ

Nu este cazul. Amplasamentul lucrărilor nu este localizat în interiorul unui sit protejat Natura2000.

## 13.8 Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din planurile de management bazinale, actualizate:

## 14.1 Localizarea proiectului:

Barajul – priza Crivina – Ogrezeni este amplasat pe râul Argeş, la circa 30 km de Municipiul Bucureşti, in judetul Giurgiu, in dreptul localitatilor Crivina si Ogrezeni.

Barajul – priza Crivina – Ogrezeni executat din beton armat, este amplasat in Bazinul

Hidrografic Argeş (X) pe râul Argeş hm 2159, cod cadastral X-1.

Accesul la baraj se face prin localitatea Crivina.

## 14.2 Bazinul hidrografic;

Lucrările prezentului proiect se desfăşoară pe amplasamentul Barajului – priza Crivina – Ogrezeni executat din beton armat, in Bazinul Hidrografic Argeş (X) pe râul Argeş hm 2159, cod cadastral X-1.

Spaţiul hidrografic Argeș-Vedea, este situat în partea de sud a ţării, învecinându-se în partea de nord și de vest cu bazinul hidrografic Olt, în est cu bazinul hidrografic al Ialomiței, în sud cu fluviul Dunărea.

Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Argeș-Vedea cuprinde teritorii din 7 judeţe și municipiul Bucureşti, respectiv: Argeş, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi părţi mai mici din judeţele Dâmboviţa, Olt şi Călăraşi.

Populaţia totală identificată în anul 2018 este de 3.984.686 locuitori, densitatea populaţiei fiind de 185 loc./km2. Principalele aglomerări urbane sunt Bucureşti și Piteşti.

Spaţiul hidrografic Argeș-Vedea

- Categorii de apă de suprafaţă

La nivelul s.h. Argeș-Vedea există următoarele categorii de ape de suprafaţă:

- râuri (naturale, puternic modificate şi artificiale) 6751km (râuri cadastrate);

- lacuri naturale - 1;

- lacuri de acumulare – 40 cu suprafaţă mai mare de 0,5 kmp.

Categoriile de apă de suprafaţă sunt:

- Ecoregiuni, tipologia și condițiile de referință

Din cele 25 de ecoregiuni definite pentru Europa în Anexa XI a Directivei Cadru în domeniul Apei (Illieş, 1978), pe baza caracteristicilor ecologice şi a distribuţiei geografice a faunei acvatice, aşa cum a fost indicat în cadrul Planului de Management Bazinal Argeș -Vedea - 2009 aprobat prin HG nr. 80/2011 și a Planului de Management Bazinal Argeș-Vedea actualizat - 2015 aprobat prin HG nr. 859/2016, la nivelul s.h. Argeș-Vedea au fost definite 2 ecoregiuni, respectiv: Ecoregiunea Munţii Carpaţi - 10 și Ecoregiunea Pontică – 12.

Ecoregiuni

- 3.2.1. Tipologia apelor de suprafaţă

Clasificarea tipologică a apelor de suprafaţă, este bazată pe aceleaşi principii enunţate în cadrul Planului de Management al spaţiului hidrografic Argeș-Vedea aprobat prin H.G. nr. 80/2011 și Planului de Management al spaţiului hidrografic Argeș-Vedea actualizat 2015 aprobat prin HG nr. 859/2016, respectiv abordarea top-down (parametri descriptivi abiotici: ecoregiunea, altitudinea bazinului, caracteristicile geologice, suprafaţă bazinului de recepție, structura litologică a patului albiei, debitul specific mediu multianual, debitul specific mediu lunar minim anual cu probabilitate de 95%, panta medie a cursului de apă, caracteristicile climatice: precipitaţiile medii multianuale şi temperatura medie multianuală) şi abordarea bottom-up (măsurători directe ale variabilităţii comunităţilor biologice). Menționăm că suprapunerea celor două abordări a condus la definirea tipologiilor semnificative din punct de vedere al comunităților biologice, luându-se în considerare reprezentativitatea anumitor elemente biologice pentru categoriile de apă respective.

## 14.3 Cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Râul Argeş, cod cadastral X-1.

## 14.4 Corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Pe baza metodologiei de analiză a interdependenţei dintre corpurile de apă subterană şi ecosistemele terestre menţionată anterior, au fost identificate siturile de importanţă comunitară din reţeaua Natura 2000 (SCI) potenţial dependente de corpurile de apă subterană freatică din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea.

În cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea au fost delimitate 8 corpuri de apă subterană cu nivel liber.

Pe baza tipului de habitat şi a utilizării terenului, în funcţie de adâncimea nivelurilor piezometrice a corpurilor de apă subterană cu nivel liber, s-a realizat estimarea gradului de dependenţă al sitului de importanţă comunitară Natura 2000 (SCI) de corpul de apă subterană.

Pentru evaluarea adâncimii nivelului piezometric, în zonele unde există ecosisteme potenţial dependente de corpurile de apă subterană cu nivel liber, au fost utilizate valorile medii multianuale ale nivelului piezometric din forajele Reţelei Hidrogeologice Naţionale pentru perioada 2000 - 2014.

Corpuri de apa subterane

Corpul ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş

Corpul de apă subterană este de tip poros permeabil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş.

In zona dealurilor subcarpatice miocene şi de fliş, apele freatice cantonate în aluviunile grosire (nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri) ale luncii şi teraselor râului Argeş sunt dependente de râu, nivelul lor piezometric variind între 1 -5 m, apă fiind de bună calitate.

Freaticul din luncile şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

In cursul mediu şi inferior sectoarele în care acviferul freatic are o bună protecţie alternează cu sectoare neprotejate în funcţie de condiţiile morfohidrografice ale albiei râului şi de panta de scurgere. În aceste două sectoare se poate considera că acviferul este parţial protejat împotriva poluării, prin existenţa unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depăşesc 4-5 m grosime decât pe unele terase mai înalte.

Surse punctiforme de poluare, fără a afecta esenţial acviferul freatic, sunt depozitele menajere neamenajate precum şi poluările industriale.

Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje din arhiva INGHA şi a SC PROSPECŢIUNI S.A. (Feru et al., 1966, 1969; Scafă, 1970; Maieru et al., 1990; Căpraru, 1991), pun în evidenţă o plajă mare de variaţie a caracterului chimic al apelor.

Corpurile de ape subterane In interdependenţă cu corpurile de apă de suprafaţă

| Nr. crt. | Codul corpului de apă subterană | Denumire corp | Interdependent cu râul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROAG05 | Lunca şi terasele râului Argeş | Argeş, Neajlov, Glavacioc, Câlniştea |

Corpul de apă subterană ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permebil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş.

Acviferul freatic din lunca şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

În cursul mediu şi inferior sectoarele în care acviferul freatic este protejat alternează cu sectoare neprotejate în funcţie de condiţiile morfo-hidrografice ale albiei râului şi de panta lui de scurgere. În aceste două sectoare se poate considera că acviferul este parţial protejat împotriva poluării, prin existenţa unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depăşesc 4-5 m grosime decât pe unele terase mai înalte.

Din punct de vedere litologic, depozitele holocene, ce cantonează acviferul freatic, sunt alcătuite din nisipuri, nisipuri cu pietrişuri, nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri, cu intercalaţii lentiliforme de argile, argile nisipoase, argile cu concreţiuni calcaroase. Se remarcă prezenţa depozitelor loessoide, la partea superioară a depozitelor, în special în versantul stâng al Neajlovului.

Datorită lipsei unor orizonturi impermebile, sau a dezvoltării discontinui a acestora la partea superioară a depozitelor, se constată un grad ridicat de vulnerabilitate la poluare.

Direcţia de curgere a acviferului freatic este dinspre nord-vest spre sud-est, fluxul subteran urmând, în general, direcţia de curgere a apelor de suprafaţă şi panta reliefului.

În unele zone stratul acvifer freatic se află în contact direct cu acviferul de medie adâncime, iar în alte zone cele două strate sunt separate printr-un complex argilos.

Acviferul freatic şi de medie adâncime constituie surse de alimentare cu apă pentru localităţile şi unele obiective economice din zonă.

În vederea elaborării modelul conceptual și cel matematic de curgere pentru corpul de apă subterană ROAG05 au fost analizate informațiile de la 263 de foraje din Rețeaua Hidrogeologică Națională și respectiv din alte baze de date hidrogeologice. În urma prelucrării acestor date, s-a obținut harta cu izohipsele culcușului acviferului freatic

Harta cu izohipsele culcușului acviferului freatic (ROAG05)

Spectrul hidrodinamic al corpului de apă subterană ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș a fost realizat prin interpolarea nivelurilor hidrostatice măsurate în zilele de 26-28 mai 2019 în forajele din Reţeaua Hidrogeologică Naţională, a cotelor absolute măsurate pe râurile Argeș, Sabar, Potop, Ciorogârla, Glavacioc, Neajlov, Zboiu, Dâmbovița, Râul Doamnei, Vrănești, Râncăcoiv, Cârcinov și Budișteanca, în campania de teren din zilele de 26-28 mai 2019 și a nivelurilor înregistrate la 25 de stații hidrometrice, dintre care amintim: Malu Spart, Grădinari, Budești, Mălureni, Dârmănești, Ciumești, Pișcani, Râușor, Mioveni, Moara din Groapă, Vadu Lat, Călugăreni.

Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic - corpul de apă subterană ROAG05

Spectrul hidrodinamic permite stabilirea direcțiilor de curgere și analiza variaţiei gradientului hidrâulic de-a lungul liniilor de curent. Gradientul hidrâulic variază între 1.0 – 3.0 ‰ în sud-estul corpului, între 2.0 – 3.0 ‰ centrul corpului de apă subterană și crește până la 5.0 ‰ spre nord-vest.

Pe baza modelului conceptual realizat în cele trei etape (model spațial, parametric, hidrodinamic), s-a realizat modelul numeric al corpului de apă subterană ROAG05, utilizând pachetul Modflow din cadrul programului FREEWAT.

Modelul numeric al corpului de apă subterană ROAG05, regim natural de curgere a apei subteran

Pe baza modelului numeric se observă faptul că cota absolută a nivelului hidrostatic variază între 20.0 m și 300.0 m și că în general râurile sunt alimentate din subteran, cu excepția unor zone locale de pe suprafaţă corpului de apă subterană în care râurile sunt în echilibru cu acviferul și au schimburi reduse de apă sau alimentează acviferul freatic. Direcția generală de curgere a apei subterane este NV-SE.

Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje din arhiva INHGA şi PROSPECŢIUNI S.A. (Feru et al., 1966, 1969; Scafă, 1970; Maieru et al., 1990; Căpraru, 1991), pun în evidenţă o plajă mare de variaţie a caracterului chimic al apelor. Predomină apele bicarbonatât calcice, dar apar şi ape clorosodice, precum şi ape de amestec.

Pentru acest corp de apă a fost elaborată harta utilizării terenului (prin programul Corine Land Cover 2000) în scopul evidenţierii zonelor cu posibil impact asupra stării calitative a corpului de apă subterană.

Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş

Din analiza hărţii se constată că cea mai mare proporţie din suprafaţă corpului de apă (71%) este acoperită de zone agricole.

## 14.5 Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică  a corpului de apă de suprafaţă este bună.

Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic studiat

| S.H. | Cursul de apă | Numele corpului de apă | Codul corpului de apă | Obiectiv de mediu stare ecologică | Obiectiv de mediu stare chimică | Obiectiv de mediu stare globală | Zonă protejată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | tipul | obiectivul |
| Argeş - Vedea | Argeş | Sector aval acumulare frontală Ogrezeni - intrare acumulare Mihăileşti | RORW10-1_B5 | Stare ecologică bună | Stare chimică bună | stare bună | Zonă vulnerabilă la nitraţi Zonă sensibilă la nutrienţi Potabilizare | HG 964/2000 HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare; H.G. 930/2005 |

Starea ecologică/potenţialul ecologic a corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Argeș-Vedea

| Nr.crt | Codul corpului de apă | Denumirea corpului de apă | Categoria corpului de apă | Stare / Potenţial (S/P) | Cod tipologie corp de apă | Clasa de stare ecologică/ potenţial ecologic | Confidenta evaluarii starii ecologice /potenţialului ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RORW10-1_B5 | Sector aval acumulare frontală Ogrezeni - intrare acumulare Mihăileşti | RW | S | RO10* | 4 | 3 |

Rezultatele evaluării stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă

| Cod S.H. Argeş Vedea | Codul corpului de apă | Denumirea corpului de apă | Categoria de apă | Stare chimică | Mod de evaluare a stării chimice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO04 | RORW10-1_B5 | Sector aval acumulare frontală Ogrezeni - intrare acumulare Mihăileşti | RW | 2 | OE |

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și excepțiile de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă din s.h. Argeș-Vedea

| Nr. crt | B.H | Curs de apă | Numele CA | Codul CA | Categoria corpului de apă* | Tipologia corpului de apă | Zone protejate |  | Obiectiv de mediu |  | Starea ecologică /potenţial ecologic | Starea chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tipul | Obiectivul | Stare ecologică | Stare chimică | Draft PM III |  |
| 1 | Argeş | Argeş | ARGEŞ:SECTOR AVAL AC. FRONTALA OGREZENI - INTRARE AC. MIHAILESTI | RORW10-1_B5 | RW | RO10* | zone de protecţie pt. captări | L 107/1996; HG 930/2005;HG100/2002 | Bună | Bună | 4 | 2 |

| Nr. crt | Nume le CA | Codul CA | Atingerea obiectivului de mediu - starea ecologică/ potenţial ecologic | Atingerea obiectivului de mediu - starea chimică | Atingerea obiectivului de mediu - starea ecologică/ potenţial ecologic | Atingerea obiectivului de mediu - starea chimică | Atingerea obiectivului de mediu după 2027 |  | Tip de excepţie de la obiectivele de mediu - stare ecologică | Tip de excepţie de la obiectivele de mediu - stare ecologică | Justificare aplicare excepții stare ecologică a corpurilor de apă | Justificare aplicare excepții stare chimica a corpurilor de apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 - 2021 |  | 2022 - 2027 |  | Stare ecologică/ potenţial ecologic | Stare chimică |  |  |  |  |
| 1 | ARGEŞ:SECTOR AVAL AC. FRONTALA OGREZENI - INTRARE AC. MIHAILESTI | RORW10-1_B5 | NU | DA | DA |  |  |  | Articolul 4(4) - Fezabilitate tehnică |  | aplicarea măsurilor de bază pentru aglomerările umane (sisteme de colectare și/sau epurare) și pentru sursele difuze de poluare din agricultură |  |

| *LEGENDĂ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RW - râu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LW - lac natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TW - ape tranzitorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CW - ape costiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HMWB - corp de apă puternic modificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWB - corp de apă artificial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LEGENDĂ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - STARE ECOLOGICA FOARTE BUNĂ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - STARE ECOLOGICA BUNĂ/ POTENŢIAL ECOLOGIC BUN; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - STARE ECOLOGICĂ MODERATĂ/ POTENŢIAL ECOLOGIC MODERAT; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - STARE ECOLOGICA SLABĂ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - STARE ECOLOGICĂ PROASTĂ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N - NE-APLICABIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***LEGENDĂ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - STARE CHIMICĂ BUNĂ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - STARE CHIMICĂ PROASTĂ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protective sanitara si hidrogeologica; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesita protecţie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole, cu modificarile si completarile ulterioare; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, cu modificarile si completarile ulterioare; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificarile si completarile ulterioare. In procesul Implementarii Directivei Nitrati (91/676/CEE) si Directivei privind Epurarea Apelor Uzate Urbane (91/271/CEE), pentru intreg teritoriul Romaniei se aplica măsuri specifice pentru indeplinirea obiectivelor prevăzute in legislatia in domeniu, respective HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Şef studiu mediu,

Ing. Mihaela Cristina Iacobini

S.C. AQUAPROIECT S.A.

TITULAR:

S.C. APA NOVA S.A. Bucureşti

Sursa: Planul de Management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș-Vedea