PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA AVRĂMEŞTI

VOLUMUL III REGULAMENT GENERAL DE URBANISM

BENEFICIAR: PRIMĂRIA COMUNEI  AVRĂMEŞTI

PROIECTANT: B.I. MIRK L.LILLA

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG

VOLUMUL III REGULAMENT GENERAL DE URBANISM

CUPRINS

CAPITOLUL I

CONSTRUCTIILOR pag

# 1. PRINCIPII GENERALE

1.1 ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM

1.2 DOMENIUL DE APLICARE

1.3 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII

1.4 CONDIŢII DE APLICARE

1.5 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT

1.6 CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE

1.7 DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

1.8 PRESCRIPŢII SPECIFICE PENTRU FIECARE TIP DE UTR

CAPITOLUL II

# 2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT

2.1.1. TERENURI AGRICOLE DIN EXTRAVILAN

2.1.2. TERENURI AGRICOLE DIN INTRAVILAN

2.1.3. SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE

2.1.4. RESURSE ALE SUBSOLULUI

2.1.5. RESURSE DE APĂ ŞI PLATFORME METEOROLOGICE

2.1.6. ZONE CU VALOARE PEISAGISTICĂ ŞI ZONE NATURALE PROTEJATE

2.1.7. ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

2.1.8. EXPUNERE LA RISCURI NATURALE

2.1.9. EXPUNERE LA RISCURI TEHNOLOGICE

2.1.10. CONSTRUCŢII CU FUNCŢIUNI GENERATOARE DE RISCURI TEHNOLOGICE

2.1.11. ASIGURAREA ECHIPĂRII EDILITARE

2.1.12. ASIGURAREA COMPATIBILITĂŢII FUNCŢIUNILOR

2.1.13. PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

2.1.14. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICA

CAPITOLUL III

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

3.1.1. ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE

3.1.2. AMPLASAREA FAŢĂ DE DRUMURI PUBLICE

3.1.3. AMPLASAREA FAŢĂ DE CĂILE FERATE DIN ADMINISTRAŢIA S.N.C.F.R.

3.1.4. AMPLASAREA FAŢĂ DE ALINIAMENT

3.1.5. AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

3.2.1. ACCESE CAROSABILE

3.2.2. ACCESE PIETONALE

3.3 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

3.3.1. RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE

3.3.2. REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE

3.3.3. PROPRIETATEA PUBLICA ASUPRA REŢELELOR EDILITARE

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR 3.4.1. PARCELARE

3.4.2. ÎNĂLŢIMEA CONSTRUCŢIILOR

3.4.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

3.5.1. PARCAJE

3.5.2. SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE

3.5.3. ÎMPREJMUIRI

3.6. DISPOZIŢII FINALE

3.6.1. AUTORIZAREA DIRECTA

3.6.2. DESTINAŢIA UNUI TEREN SAU A UNEI CONSTRUCŢII

CAPITOLUL IV

# 4. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

CAPITOLUL V

# 5. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN

CAPITOLUL VI

VI – PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN CARE SE AFLĂ ÎN REŢEAUA DE SITURI NATURA 2000

6.1 CÂMPURI

6.2. PAJIŞTI; FÂNEŢE ŞI PĂŞUNI

6.3. PĂDURI

6.4.ZONE RUTIERE; ŞANŢURI ŞI CANALE

6.5. ECOSISTEME ACVATICE

CAPITOLUL VII

- VII – PREVEDERI PRIVIND CURTEA ŞI LIVADA GOSPODĂRIEI INDIVIDUALE

VOLUMUL III REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT COMUNEI AVRĂMEŞTI

# DISPOZIŢII GENERALE

1.1 ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism conţine reglementările referitoare la utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor pe teritoriul localităţii, explicând prevederile documentaţiilor de urbanism şi cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, aceste prevederi vor sta la baza eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, odată cu aprobarea lor, devin acte de autoritate publică ale administraţiei locale cu valoare juridică. Prescripţiile cuprinse în regulamentul general de urbanism sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor pe întreg teritoriul administrativ al unităţii ce face obiectul P.U.G.

Modificările intervenite la P.U.G. şi regulamentul aferent urmează aceeaşi cale de aprobare ca şi P.U.G.-ul iniţial. Derogările de la prevederile Regulamentului sunt admise numai în cazuri bine justificate de condiţii particulare neprevăzute, cu avizul compartimentului de urbanism.

1.2 DOMENIUL DE APLICARE BAZA LEGALĂ DE ELABORARE

Regulamentul Local de Urbanism aferent la P.U.G. se elaborează în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, completată şi republicată prin Legea 453 din 2001, Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor şi a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 republicat şi Ghidul de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 80/N/1996 cu actualizări ulterioare şi cu celelalte acte legislative specifice sau completarea domeniului, dintre care se menţionează:

  - Codul Civil.

  - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările ulterioare.

  - Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare republicat în 2015.

  - Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

  - Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare actualizat în 2015.

  - O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificările şi completările prin legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

  - Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Legea nr.46/2008- Codul silvic, cu modificările ulterioare.

  - Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.

  - Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie.

  - Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a – Apa.

  - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate.

  - Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi.

  - Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural.

  - Legea nr.190/2009 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a VII-a – Zone cu resurse turistice.

  - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000.

  - Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – republicată 2004.

  - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată prin  Legea nr. 89/1999, republicată 2004.

  - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată prin  Legea nr. 49/2011.

  - Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată prin Legea nr. 470/2002.

  - Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată prin Legea nr. 490/2002.

  - Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată .

  - Hotărârea Guvernului nr. 349 / 2005 privind depozitarea deşeurilor.

  - Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

  - Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

  - Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul turismului .

  - Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.

  - Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România.

  - Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.

  - Ordinul Ministrului, Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 135/2010 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu completările şi modificările ulterioare.

  - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.

  - Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale.

  - Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

  - Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

  - Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.

  - Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.

  - Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.

  - Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

  - Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

  - Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Ordinul Ministrul Administraţiei Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările ulterioare.

  - Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei şi comerţului, şi preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

  - Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere cu modificările ulterioare.

  - Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

1.3 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII

Prezentul regulament preia prevederile din:

Planul Urbanistic General al Comunei Avrămeşti în vigoare şi regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al localităţii şi care îşi păstrează şi în prezent valabilitatea;

Planurile Urbanistice Zonale aprobate ulterior P.U.G Comuna Avrămeşti

1.4 CONDIŢII DE APLICARE

Prevederile cuprinse în Regulamentul local de urbanism se aplică pe orice categorii de terenuri atât în intravilan cât şi în extravilan în limitele teritoriului administrativ al localităţii. În activitatea de construire şi de utilizare a terenurilor se va respecta zonificarea funcţională propusă, ţinând cont de înscrierea în funcţiunile dominante stabilite şi relaţiile dintre diferitele zone funcţionale.

Limitele intravilanului propus sunt precizate conform planşelor de reglementări – zonificare A02.

În cazul în care P.U.G. cu regulamentul aferent conţine elemente suficiente se poate elibera atât Certificatul de Urbanism cât şi Autorizaţia de Construire, în caz contrar solicitarea actelor pentru obiective care necesită amenajări speciale sau au implicaţii asupra vecinătăţilor este necesară elaborarea unor documentaţii mai detaliate la nivel de P.U.Z. sau P.U.D. care stabilesc reglementările necesare în funcţie de amplasament.

1.5 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT

Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, P.O.T., C.U.T.

Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in următoarele situaţii:

- condiţii dificile de fundare;

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu in prevederile regulamentului;

- obiective cu destinaţii semnificative.

In cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura şi parametrii zonei proiectaţi prin prezenta documentaţie de urbanism, dreptul de construire se poate acorda condiţionat de reconfigurarea parcelelor respective prin re parcelare, pe baza unui Plan Urbanistic Zonal, aprobat conform legii.

Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie insuficient reglementate prin prezentul P.U.G. se vor detalia prin Planuri Urbanistice Zonale.

Modalităţile de autorizare in cazul derogărilor sunt următoarele:

a) Modificarea POT, a distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale

parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD.

b) Modificarea uneia dintre condiţiile stipulate in P.U.G. privind regimul de

construire, funcţiunile admise, înălţimea maximă admisă, P.O.T, C.U.T, retragerea

clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale

parcelei este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – P.U.Z.

Modificarea prin P.U.Z. elaborat pentru părţi ale unei U.T.R. a reglementărilor aprobate prin P.U.G. trebuie să asigure unitatea, coerenţa şi confortul urban, atât ale zonei de studiu cat şi ale teritoriului învecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru părţi ale unei U.T.R., coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. propus de noua reglementare nu va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20% o singură dată.

Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se face numai in condiţiile in care acestea nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism.

Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General şi implicit ale Regulamentului Local

de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o documentaţia iniţială. Dacă în prezentul regulament nu se prevăd alte reglementări referitoare la zonele funcţionale, în toate cazurile se aplică prevederile Regulamentului General de Urbanism.

1.6 CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE

Acordarea dreptului de construire prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului este condiţionata de asigurarea cailor de acces, a dotărilor publice şi echipamentelor tehnice necesare funcţionării coerente a zonei.

Dreptul de construire poate fi condiţionat, justificat, de către autoritatea publică competentă, indiferent de alte prevederi ale prezentei documentaţii şi regulamentului local de

urbanism aferent, precum şi in următoarele situaţii:

a) Existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă;

b) Prezenţa unor vestigii arheologice;

c) Existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţia mediului;

d) Existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural

sau peisaje valoroase;

f) Existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren.

1.7 DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE, SUB-ZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

Pentru uşurarea aplicabilităţii, terenul studiat în documentaţia de urbanism P.U.G. sau P.U.Z. a fost împărţit în unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.) cu prescripţii specifice în cazul  comuna Avrămeşti localitatea s-a împărţit în:

U.T.R. I			- SAT CECHEŞTI  ZONA SUD VESTICĂ

U.T.R. II			- SAT CECHEŞTI ZONA NORD VESTICĂ

U.T.R. III			- SAT AVRĂMEŞTI ZONA SUDICĂ

U.T.R. IV			- SAT AVRĂMEŞTI ZONA CENTRALĂ

U.T.R. V			- SAT AVRĂMEŞTI ZONA NORDICĂ

U.T.R. VI			- SAT ANDREENI  ZONA SUD ESTICĂ

U.T.R. VII			- SAT ANDREENI  ZONA NORD VESTICĂ

U.T.R. VIII			- SAT GOAGIU ZONA SUDICĂ

U.T.R. IX			- SAT GOAGIU ZONA CENTRAL NORDICĂ

U.T.R. X			- SAT GOAGIU ZONA VESTICĂ

U.T.R. XI			- SAT MEDIŞORU MIC ZONA  SUDICĂ

U.T.R. XII			- SAT MEDIŞORU MIC ZONA NORD ESTICĂ

U.T.R. XIII			- SAT FIRTĂNUŞ ZONA VESTICĂ

U.T.R. XIV			- SAT FIRTĂNUŞ ZONA CENTRALĂ

U.T.R. XV			- SAT FIRTĂNUŞ  ZONA NORD ESTICĂ

U.T.R. XVI			- LAZ FIRTĂNUŞ

U.T.R. XVII			- LAZ ŞOIMUŞ

Zonele din intravilan cuprinse în R.L.U. sunt:

C- Zona centrală

M- Zona mixtă (servicii publice, de piaţă, locuire)

L- Zona pentru locuinţe cu sub-zonele:

Lm- locuinţe P-P+1+M

Li- locuinţe peste P+2-existente

IS- Zona pentru instituţii şi servicii cu sub-zonele:

ISa - administrative si servicii

ISi - învăţământ , educaţie

ISs - sănătate, asistenta sociala

ISc - cultura

ISct - culte

ISco- comerciale

ISf – financiar - bancare

ISst - sport-turism

ISps - prestări servicii

ID- Zona pentru unităţi industriale si depozitare cu sub-zonele:

IDsd - servicii si depozite

A- Zona unităţi agro-zootehnice cu sub-zonele:

Asd - servicii utilaje agricole si depozitare

Az – ferme zootehnice

C- Zona pentru cai de comunicaţie cu sub-zonele:

Cr - căi rutiere

Cf - circulaţie feroviara

SP- Zona pentru spatii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport, agrement cu

Sub-zonele:

SPp - parc public

SPs - complex sportiv, stadion

SPpp - perdele de protecţie

SPm - plantaţii naturale, rezervaţii

SPa - agrement

DS- Zona cu destinaţie speciala

GC- Zona pentru gospodărie comunala cu sub-zonele:

GCc - cimitire

GCs - amenajări salubritate

GCe - staţie epurare

TE- Zona pentru echipare tehnico - edilitara:

T- Zona pentru turism

Pentru terenurile situate în extravilan, RLU cuprinde prescripţii pentru următoarele

zone,

- terenuri aflate permanent sub ape;

- terenuri neproductive;

- terenuri destinate căilor de comunicaţie inclusiv zonele de protecţie ale acestora;

- terenuri destinate reţelelor majore de echipare tehnică, inclusiv zonele de protecţie ale

acestora;

- terenuri aflate în zone protejate naturale sau construite, sau cuprinse în cadrul

unităţilor complexe de peisaj;

1.8 PRESCRIPŢII SPECIFICE PENTRU FIECARE TIP DE U.T.R

U.T.R. este o reprezentare convenţională cuprinzând o zonă cu funcţiune predominantă, cu omogenitate teritorială şi funcţională delimitată în general prin axele străzilor principale şi limite cadastrale sau naturale.

Prevederile P.U.G. aprobat, inclusiv prescripţiile Regulamentului aferent se preiau şi se detaliază în cadrul documentaţiilor P.U.Z. sau P.U.D. în funcţie de situaţie şi complexitate.

În procesul de aplicare a prevederilor din documentaţiile de urbanism, serviciile tehnice ale administraţiei publice locale desfăşoară următoarea procedură:

- obiectul cererii privind eliberarea Certificatului de Urbanism şi a Autorizaţiei de Construire precum şi alte cereri ale colectivităţii (succesiuni, partaj, înstrăinări etc.) se încadrează într-una din unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.)

- din fişa U.T.R. din regulament în care se încadrează obiectul cererii se extrag prescripţii specifice (permisiuni, restricţii, indici maximi C.U.T. şi P.O.T., regim de aliniere şi înălţime)

- la prescripţiile specifice U.T.R. respective se adaugă prescripţiile specifice zonei şi sub-zonei din care face parte.

Prescripţiile specifice se elaborează pentru fiecare tip de U.T.R. după cum a fost denumit.

Prevederile regulamentului se grupează în următoarele capitole:

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

II - Utilizare funcţională

- Utilizări permise

- Utilizări permise cu condiţii (interdicţii temporare)

- Utilizări interzise (interdicţii permanente).

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

- Orientarea faţă de punctele cardinale

- Amplasarea faţă de aliniament

- Amplasarea în interiorul parcelei

- Amplasarea faţă de drumurile publice

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

- Accese carosabile

- Accese pietonale

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

- Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Realizarea de reţele edilitare

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

- Parcelarea

- Înălţimea construcţiilor

- Aspectul exterior al construcţiilor

- Indici admisibili:

- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.)

- coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.)

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

- Spaţii verzi

- Împrejmuiri

# II. 2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Au fost stabilite pe baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru ala Planului Urbanistic General aprobat cu Ordinul nr. 13/N/1999, indicativ G.P.O. 38/99. Se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local şi devine act de autoritate a administraţiei publice locale.

Activitatea de construire în localităţile comunei Tomeşti se va desfăşura respectând următoarele reguli:

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT

2.1.1. TERENURI AGRICOLE DIN EXTRAVILAN

- - se va consulta şi Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.

- autorizarea executării construcţiilor  şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este posibilă respectând prevederile art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.)

- autorităţile administraţiei publice locale vor urmării la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole

2.1.2. TERENURI AGRICOLE DIN INTRAVILAN

- autorizarea executării construcţiilor pe terenuri agricole din intravilan precum şi schimbarea destinaţiei acestora se realizează în condiţiile respectării art. 4 din R.G.U.

- utilizarea funcţională a terenurilor se prezintă grafic în planşa de reglementări din P.U.G.

- prin autorizaţia de construire , terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv  conform legii.

2.1.3. SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE

- autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este interzisă în afara cazurilor excepţionale, când se poate face conf. art. 5 din R.G.U.

- Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurilor cu avizul conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Turismului

2.1.4. RESURSE ALE SUBSOLULUI

- autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în zone cu resurse identificate ale subsolului va respecta prevederile art. 6 din R.G.U.

- autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către Consiliile Judeţene sau Consiliile Locale după caz cu avizul organelor de stat specializate

2.1.5. RESURSE DE APĂ ŞI PLATFORME METEOROLOGICE

- autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi ale cuvetelor lacurilor este interzisă şi se va face conf. art. 7 din R.G.U. cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.

- autorizarea executării construcţiilor din apropierea apelor de suprafaţă şi subterane folosite ca surse de alimentare cu apa potabilă pentru populaţie, industrie şi agricultură va ţine cont de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică precum şi la măsurile pentru instituirea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică în scopul prevenirii alterării calităţii apelor în temeiul Legii Apelor 107/1996

- zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice judeţene pe baza avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice.

- Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu avizul primarului şi al autoritarilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţa şi subterane, de respectare a zonelor de protecţie fată de malurile cursurilor de apă şi fată de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor.

- Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

- Este interzisă amplasarea de noi obiective sociale şi sau economice în zonele inundabile ale cursurilor de apă (zona dig – mal este zonă inundabilă). Pentru amplasarea unor obiective indiferent de destinaţie în aceste zone este obligatorie scoaterea de sub inundabilitate a zonei. Această măsură se va aplica doar cu acordul autorităţii de gospodărie a apelor, în condiţiile legii, exprimat prin „Avizul de amplasament”

- De-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. În aceste zone nu este permisă amplasare de obiective care ar putea împiedica accesul la albia minoră şi de-a lungul acesteia.

- În caz de modificarea destinaţiei terenurilor şi construcţiilor precum şi a tuturor prevederilor propuse prin prezentul plan urbanistic general, acesta se va supune procedurii legale de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor.

2.1.6. ZONE CU VALOARE PEISAGISTICA SI ZONE NATURALE PROTEJATE

- autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în zone cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate se va face conf. art. 8 din R.G.U

2.1.7. ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

- autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes local, declarate şi delimitate prin hotărârea Consiliului Judeţean se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţ .

- autorizarea executării construcţiilor pe terenurile cuprinse ulterior anului 1991 în intravilan se face cu respectarea Legii 18/1991, respectiv cu plata taxei de scoatere a terenului din circuitul agricol.

2.1.8. EXPUNERE LA RISCURI NATURALE

- autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisă conf. art. 10 din R.G.U.

- În sensul prezentului regulament prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torente, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile şi altele asemenea delimitate prin hotărâre a consiliului judeţean cu avizul organelor de specialitate.

2.1.9. EXPUNERE LA RISCURI TEHNOLOGICE

- autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apa, canalizare, căilor de comunicare şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

- Riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

- Fac excepţie construcţiile şi amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform art. 10 din R.G.U.

2.1.10. CONSTRUCŢII CU FUNCŢIUNI GENERATOARE DE RISCURI TEHNOLOGICE

- autorizarea executării construcţiilor generatoare de riscuri tehnologice se va face pe baza prevederilor art. 12 din R.G.U.

2.1.11. ASIGURAREA ECHIPĂRII EDILITARE

- asigurarea echipării tehnico-edilitare în localitate se va face conform art. 13 din R.G.U.

2.1.12. ASIGURAREA COMPATIBILITĂŢII FUNCŢIUNILOR

- autorizarea executării construcţiilor se va face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei conf. art. 14 din R.G.U.

2.1.13. PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI

- autorizarea executării construcţiilor se va face cu condiţia respectării indiciilor maximi admisibili P.O.T. şi C.U.T. stabiliţi prin documentaţiile de urbanism şi precizaţi în Certificatul de urbanism, vezi art. 15 şi Anexa nr. 2 din R.G.U.

2.1.14. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICA

- autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentaţiilor de urbanism aprobate şi conform art. 16 din R.G.U.

- autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.

III. 3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

  - REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

3.1.1. ORIENTAREA FAŢA DE PUNCTELE CARDINALE

- autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, vezi art. 17 şi Anexa nr. 3 din R.G.U.

- autorizarea executării construcţiilor şi altor tipuri de lucrări (infrastructura, staţii de alimentare cu combustibil lichid, parcaje, garaje etc.) se va face conform art.18 din R.G.U.

Construcţii administrative şi financiar-bancare.

- Pentru toate categoriile de construcţii administrative şi financiar-bancare se recomanda orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.

Construcţii comerciale

- Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.

- Se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaţiilor de preparare.

Construcţii de cult

Condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului.

Construcţii de cultura

- Construcţiile ce găzduiesc expoziţii, biblioteci,centre şi complexe culturale vor avea spaţiile de lectură şi sălile de expunere orientate nord, nord-est, nord-vest.

- Acolo unde încadrarea în zona nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi a sălilor de expunere, rezolvările de faţadă vor evita însorirea.

- Pentru construcţiile cinematografe, teatre, centre complexe culturale nu se impun condiţii de orientare fată de punctele cardinale.

Construcţii de învăţământ

- Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est, sud-vest.

- Bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoare se vor orienta nord.

- Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud.

Construcţii de sănătate

Spitalele vor avea:

- saloanele şi rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest;

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord;

- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.

- Dispensarele vor avea aceeaşi orientare pentru cabinete, laboratoare şi servicii tehnice.

- Dormitoarele şi spaţiile de joacă din creşe, creşe speciale şi leagăne de copii vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest.

Construcţii şi amenajări sportive

- Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive:

- copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru competiţii;

- plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate laturile terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de discontinuitate luminoasă;

- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereţii vitraţi orientaţi sud-vest sau vest ai holurilor pentru public sau ai sălii de sport.

- Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.

- Piscinele descoperite şi acoperite (înot, sărituri, polo) vor fi orientate cu axa longitudinala pe direcţia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau est.

Construcţii de agrement

- Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.

- Pentru toate categoriile de construcţii de turism se recomandă orientarea nord a spaţiilor tehnice şi a anexelor.

Construcţiile de locuinţe

- Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

3.1.2. AMPLASAREA FAŢA DE DRUMURI PUBLICE

- autorizarea executării construcţiilor şi altor tipuri de lucrări (infrastructura, staţii de alimentare cu combustibil lichid, parcaje, garaje etc.) se va face conform art.18 din R.G.U.

- în sensul prezentului regulament prin zona drumului se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă, şi fâşiile de protecţie.

- Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiunea de locuire este permisă cu respectarea zonelor de siguranţă şi fâşiile de protecţie.

3.1.3. AMPLASAREA FAŢĂ DE CĂILE FERATE

- Autorizarea executării lucrărilor în zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se face conform art. 20 din R.G.U.

În sensul prezentului regulament prin zone de protecţie a infrastructurii feroviare se înţelege fâşia de teren, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR, situată pe ambele părţi a liniei caii ferate;

Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice care afectează zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome SNCFR şi al Ministerului Transporturilor şi anume :

- căi ferate industriale; lucrări hidrotehnice;

- traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;

- subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii, energie electrica, conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, tremo-tehnologice şi canale libere;

În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor se interzice amplasarea oricăror construcţii depozite de materiale, sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;

- efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de construcţii sau care modifică echilibrul pânzei freatice;

- depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor inflamabile, explozibile,a carburanţilor, gazelor lichefiate sau oricăror materiale care, prin natura lor ar putea provoca incendii sau explozii;

- Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul Regiei Autonome SNCFR pentru lucrări de interes public, atât în intravilan cât şi în extravilan se fac cu avizul Regiei Autonome SNCFR şi a Ministerului Transporturilor.

3.1.4. AMPLASAREA FAŢĂ DE ALINIAMENT

- autorizarea executării construcţiilor se va face în condiţiile respectării regimului de aliniere prevăzut în documentaţiile de urbanism şi stabilit prin certificatul de urbanism conform art. 23 din R.G.U.

- faţă de aliniament construcţiile pot fi amplasate sau aliniate în următoarele situaţii:  	- pe aliniament

- retras de aliniament în cazurile:

- înscriere în regimul de aliniere existent

- lărgirea drumului, alinierea construcţiilor noi

- fiind diferită faţă de alinierea existent (spre interiorul parcelei)

- obţinerea unor distanţe (benzi) de protecţie 4–6m

- facilitatea creării de pieţe, degajamente, alveole în preajma unor construcţii cu circulaţie pietonală intensă

- obţinerea lăţimii minime a frontului la strada în cazul parcelelor de formă geometrică neregulată

- regim de aliniere nou-retragerea minimă obligatorie 3–5m la intersecţii luându-se în calcul asigurarea vizibilităţii

- clădirile cu funcţiune productivă din zona industrială păstrează regimul de aliniere dar nu mai puţin de 10 m faţă de aliniament

- unităţile productive sau construcţiile destinate activităţilor productive sau servicii, vor respecta retragerile prevăzute în prescripţiile U.T.R.

- pentru fiecare situaţie în parte, se va asigura coerenţa fronturilor stradale în funcţie de situaţia vecinătăţilor şi a caracterului general al străzii

- se recomandă în cazul zonelor protejate ca prin Certificatul de urbanism să se solicite explicitarea modului de înscriere a faţadei în fondul construit existent, prin prezentarea unei desfăşurări care să cuprindă cel puţin trei construcţii stânga dreapta.

distante minime obligatorii faţă de limitele laterale şi limita posterioară a parcelei

- autorizarea executării construcţiilor este premisă numai dacă se respectă distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare conform Codului civil (2 m H/2) precum şi asigurarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri /vezi art. 24 din R.G.U.)

- distanţa minimă prevăzută se majorează la:

– 4 m în cazul în care locuinţa se amplasează faţă de limita unei proprietăţi existente cu funcţiune productivă, servicii, depozit

– 6 m în cazul în care locuinţa se amplasează faţă de un calcan al unei unităţi productive existente pe parcela vecină

– construcţiile din zona de producţie sau din unităţi productive izolate se retrag faţă de limita parcelei cu H/2 dar nu mai puţin de 4 m în afara cazului în care parcela învecinată este ocupată de locuinţe distanţa minimă majorându-se la 6 m

– sunt interzise cuplările la calcan între locuinţă şi clădiri cu funcţiune productivă

– se recomandă evitarea apariţiei de noi calcane din considerente estetice şi economice

– se interzice construirea de clădiri cu funcţiune productivă mai ales în zona centrală şi perimetrală acesteia.

amplasarea construcţiilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă, distanţe minime obligatorii
– distanţele dintre clădirile nealăturate, pe aceeaşi parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreţinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor se salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism

- distanţele minime acceptate sunt egale cu jumătatea din înălţime la cornişa a celei mai înalte (H/2) dar nu mai puţin de 3 m

- anexele locuinţelor se pot cupla la calcan cu alte clădiri sau pe limita de proprietate cu condiţia respectării prevederilor Codului civil

- în cazul zonelor de producţie şi în incintele unităţilor de producţie izolate, distanţa minimă între diferitele corpuri de clădiri va fi H/2 dar nu mai puţin de 4 m

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

3.2.1. ACCESE CAROSABILE

- autorizarea executării construcţiilor este premisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei şi cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor, vezi art. 25 şi Anexa nr. 4 din R.G.U

3.2.2. ACCESE PIETONALE

- autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel se va face numai dacă se asigură accese pietonale corespunzătoare importanţei şi destinaţiei construcţiei conform art. 26 din R.G.U.

- reţeaua de drumuri precum şi retragerea construcţiilor faţă de drumurile publice se va face conform actelor normative care statuează direct sau indirect acest domeniu, Legea nr. 37/1975 şi Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de influenţă C 242/1993

- organizarea circulaţiei se va face în conformitate cu propunerile din documentaţiile urbanistice P.U.G. şi P.U.Z.

3.3 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

3.3.1. RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARA EXISTENTE

- autorizarea executării construcţiilor este premisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică conform art. 27 din R.G.U.

3.3.2. REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE

- lucrările de îmbunătăţire, extindere sau mărire de capacitate a reţelelor edilitare se vor realiza conform art. 28  Din R.G.U.

3.3.3. PROPRIETATEA PUBLICA ASUPRA REŢELELOR EDILITARE

- proprietatea asupra reţelelor tehnico-edilitare este stabilită ca fiind publică a statului dacă legea nu dispune altfel conform art. 29 din R.G.U.

- în zonele de extindere a intravilanului, acolo unde există conducte magistrale de gaze, ţiţei, reţele electrice, lucrări de îmbunătăţiri funciare etc., se va avea în vedere obţinerea avizelor necesare

- în zonele de extindere a intravilanului acolo unde nu există reţele tehnico-edilitare autorizarea realizării construcţiilor se va face numai în urma executării unui sistem centralizat de alimentare cu apă şi realizării de fose septice individuale sau de grup.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

3.4.1. PARCELARE

- autorizarea executării parcelărilor este permisă în condiţiile respectării prevederilor art. 30 din R.G.U.

- se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil.

- Pentru cazul clădirilor izolate la re-parcelare lăţimea parcelelor nu va fi mai mică de 12 m şi mai mare de 20 m, lăţimi  prea mari determinând o folosire ineficientă a reţelelor tehnico-edilitare

- În cazul parcelelor de colţ situate la intersecţia a două străzi, lăţimea minimă a frontului la stradă trebuie să fie de 12 m (în cazul locuinţelor cuplate la calcan), respectiv 15 m (locuinţe cu patru faţade)

Condiţiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate cât şi celor neregulate. În cazul concesionării se vor respecta suprafeţele stipulate în legea nr. 50/1991 (republicată).

Pentru suprafeţele de teren nou incluse în intravilan precum şi cele cu interdicţie temporară de construibilitate pentru care în cadrul prezentului P.U.G. se solicită elaborarea de plan urbanistic zonal se vor respecta următoarele:

- suprafeţele parcelelor vor fi de minimum 500 mp

- planurile urbanistice zonale se vor elabora pentru suprafeţe de minimum 1 ha

- se vor asigura utilităţile pentru zona respectivă

- drumurile nou propuse vor fi obligatoriu cu două sensuri de circulaţie cu trotuar de o parte şi şanţ de partea opusă.

3.4.2. ÎNĂLŢIMEA CONSTRUCŢIILOR

- autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea regimului de înălţime prevăzut în documentaţiile urbanistice

- regimul de înălţime va rezulta din înălţimea medie a zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate (vezi art. 31 din R.G.U.)

- în situaţii excepţionale, în funcţie de destinaţie şi zona în care se includ, construcţiile pot avea şi înălţimi mai mari cu condiţia ca soluţiile adoptate să fie justificabile din punct de vedere funcţional, compoziţional-urbanistic

- înălţimea construcţiilor se stabileşte şi pe baza criteriilor de funcţionalitate, silueta localităţii, închiderea câmpului vizual prin capete de perspectivă, necesitatea obţinerii unor dominante compoziţionale

- regimul de înălţime se stabileşte prin documentaţiile urbanistice P.U.G. şi/sau P.U.Z.

- limitarea regimului de înălţime se poate datora unităţilor tehnologice sau productive (unităţi industriale, agro-zootehnice, depozite, gospodărie comunală, construcţii aferente, transporturi feroviare) sau în protecţie a acestora, lucrări tehnico-edilitare şi în cadrul zonei unităţilor cu destinaţie specială.

3.4.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR

- numai dacă aspectul exterior nu distorsionează cu aspectul general al zonei – vezi art. 31 din R.G.U.

- prescripţiile vor urmări armonizarea construcţiilor noi cu cele învecinate (finisaje, ritmări plin-gol, registre, regim de înălţime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii şi al învelitorii etc.) îmbunătăţirea aspectului compoziţional şi arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale noi şi moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcţională între clădiri sau între clădiri şi amenajările exterioare cu caracter public.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

3.5.1. PARCAJE

– parcajele aferente oricăror funcţiuni se vor asigura în afara spaţiului public în conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localităţi urbane P 132/1993 şi cu respectarea prevederilor art. 33 şi Anexa nr. 5 din R.G.U.

3.5.2. SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE

- autorizarea executării construcţiilor va dispune obligativitatea menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate în funcţie cu destinaţia şi capacitatea construcţiei conform art. Nr. 34 şi Anexa nr. 6 din R.G.U.

- se recomandă ca pe suprafeţele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică să se asigure:

– plantarea cel puţin unui arbore la fiecare 200 mp de teren în zonele de protecţie şi amenajarea de spaţii plantate pe cca. 40% din suprafaţa dintre aliniament şi clădiri

– plantarea cel puţin a unui arbore la fiecare 100 mp în zona rezidenţială şi de dotări, cu excepţia zonelor cu destinaţie specială

- dezvoltarea suprafeţelor plantate va cuprinde toate nivelele urbane (parc, grădini) şi funcţionale (agrement, sport-turism, aliniament, squaruri, protecţie)

- în cadrul bilanţului teritorial al unei localităţi se consideră ca zona verde numai suprafeţele ce depăşesc 500 mp şi cu una din laturi de 15 m.

3.5.3. ÎMPREJMUIRI

- pentru realizarea împrejurimilor se vor respecta de regulă prevederile art. Nr. 35 din R.G.U.

- pentru toate categoriile, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exterior al construcţiei

3.6. DISPOZIŢII FINALE

3.6.1. Autorizarea directă

Regulamentele locale de urbanism vor urmării detalierea articolelor cuprinse în prezentul regulament, conform condiţiilor specifice fiecărei localităţi şi caracteristicilor unităţilor teritoriale de referinţă.

În situaţii deosebite determinate de specificul localităţii sau al zonei ( zone centrale, zone protejate, etc.) autorizarea executării lucrărilor de construcţie se va face în temeiul şi cu respectarea unui PUZ, întocmit, avizat şi aprobat conform legii.

3.6.2.- Destinaţia unui teren sau a unei construcţii

În sensul prezentului regulament, prin destinaţia unui teren sau a unei construcţii se înţelege modul de utilizare a acestora, conform funcţiunilor prevăzute în reglementările cuprinse în planul de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

3.6.3. Organele administraţiei publice locale competente

Organele administraţiei publice competente la care se face referire în prezentul regulament ( pentru a da avize în procedura de eliberare a autorizaţiilor ) se determină periodic în funcţie de organizarea concreta a administraţiei publice, prin ordin comun al Ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al şefului Departamentului administraţiei publice locale.

Articolul 3.6.4. – Litigiile

Litigiile dintre solicitanţii de autorizaţii de construire şi autorităţile administraţiei publice sunt

de competenţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile Legii contenciosului administrativ.

# IV. 4. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

4.1. Zone şi sub-zone funcţionale

– zonificarea funcţională a teritoriului este pusă în evidenţa atât în analiza stadiului actual cât şi în partea  de reglementări, unde sunt evidenţiate zonele funcţionale noi, determinând noul intravilan.

Zonele şi sub-zonele funcţionale din prezentul P.U.G. sunt următoarele:

C- Zona centrală

M- Zona mixtă (servicii publice, de piaţă, locuire)

L – zona pentru locuinţe cu sub-zonele

Lm – locuinţe P, P+1+M

## Li – locuinţe peste P+2

IS – zone pentru instituţii şi servicii cu sub-zonele

ISa – administrative şi servicii

ISi – învăţământ şi educaţie

ISs – sănătate şi asistenţă socială

ISc – cultură

ISct – culte

ISco – comerciale

ISf – financiar-bancare

ISst – sport-turism

ISps – prestări servicii

ID – zona pentru unităţi industriale şi depozitare cu sub-zonele

IDsd – servicii şi depozite

A – zona unităţi agro-zootehnice cu sub-zonele

ASd – servicii, utilaje agricole şi depozite

Az – ferme zootehnice

C – zone pentru căi de comunicaţie cu sub-zonele

Cr – căi rutiere

Cf – căi feroviare

SP – zona pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport şi agrement

SPp – parc public

SPs – complex sportiv, stadion

SPpp – perdele de protecţie

SPn – plantaţii urbane, rezervaţii

SPa – agrement

DS – zona cu destinaţie specială

GC – zona pentru gospodărie comunală cu sub-zonele

GCc – cimitire

GCs – amenajări salubritate

GCe – staţii epurare

TE – zona pentru echipare tehnico-edilitară

T – zona pentru turism

V. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN

### L – ZONA PENTRU LOCUINŢE

## Generalităţi

- funcţiunea predominantă – locuirea

- funcţiuni complementare – IS,SP,C,TE

#### utilizare funcţională

- utilizări premise: – locuinţe individuale P, P+M, P+1+M

– locuinţe individuale P+2+M

– construcţii şi amenajări pentru funcţiuni complementare

– modernizări, supraetajări, întreţinere

- utilizări permise cu condiţii:

– locuinţe individuale, cu condiţia existenţei documentaţiilor P.U.Z. sau P.U.D. în zonele haşurate

– respectarea avizului geotehnic

– respectarea regimului de aliniere, înălţime şi a indicatorilor P.O.T. şi C.U.T.

– utilizări interzise:

– locuinţe pe parcele ce nu îndeplinesc condiţii de construibilitate

– unităţi poluante sau cu riscuri tehnologice

– respectarea interdicţiei temporare de construire până la întocmirea documentaţiilor urbanistice de detaliu, acolo unde este cazul

#### condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

Pentru condiţiile de amplasare vezi reglementările din cap. 3 şi U.T.R.

### IS – ZONA PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII

#### generalităţi

- funcţiunea predominantă – instituţii şi servicii de interes general

- funcţiuni complementare – Lm, Li, SP, C, TE.

#### utilizare funcţională

- utilizări permise: unităţi de interes public din categoria: învăţământ, sănătate, administraţie, cultură

- utilizări permise cu condiţii:

– întocmire de P.U.Z. sau P.U.D., după caz în zonele aflate în interdicţie temporară de construire

– elaborare de P.U.D. pentru obiectivele de utilitate publică

– documentaţii specifice avizate şi aprobate pentru investiţii din zonele protejate

– rezolvarea şi amenajarea intersecţiilor prin studii aprobate

– utilizări interzise

– unităţi poluante generatoare de noxe, trafic intens sau pericole tehnologice

– amplasări de construcţii cu caracter permanent fără elaborarea unor P.U.D. - uri

### C) condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

Pentru condiţiile de amplasare vezi reglementările din cap. 3 anexa 2 şi U.T.R.

### ID – ZONA PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE

### A) Generalităţi

- funcţiunea predominantă: unităţi de producţie industriale ID

- funcţiuni complementare: Cr, ISco, ISps, ISf, ISf, Ppp.

### B) utilizare funcţională

- utilizări permise: unităţi productive şi de depozitare

- utilizări permise cu condiţii

– dezvoltarea activităţilor productive, prin stimularea iniţiativei private pe terenurile puse sub interdicţie temporară de construire, până la întocmirea documentaţiilor P.U.Z. sau P.U.D.

– rezolvarea circulaţiilor şi a echipării tehnico-edilitare

– utilizări interzise

– unităţi care prezintă pericol tehnologic sau a căror poluare depăşeşte limitele parcelei

– amplasarea spre DN, DJ sau CF a activităţilor care, prin natura lor au aspect dezagreabil (depozite de deşeuri, combustibilii solizi). Astfel de unităţi vor fi retrase de la circulaţiile principale şi vor fi mascate prin perdele de protecţie de vegetaţie înaltă şi medie

### C) condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

Pentru condiţiile de amplasare vezi reglementările din cap. II. şi U.T.R.

### A – ZONA PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE

### A) generalităţi

- funcţiunea predominantă – unităţi de producţie agro-zootehnice Asd, Az

- funcţiuni complementare – Cr, Isco, Isps, Isf, Isf, Ppp.

### B) utilizare funcţională

- utilizări permise: unităţi agro-zootehnice

- utilizări permise cu condiţii

– dezvoltarea activităţilor productive, prin stimularea iniţiativei private pe terenurile puse sub interdicţie temporară de construire, până la întocmirea documentaţiilor P.U.Z. şi P.U.D.

– rezolvarea circulaţiilor şi a echipării tehnico-edilitare

- utilizări interzise

– realizarea micro-fermelor de creştere a animalelor în afara unităţilor agricole, organizate în zone funcţionale, amenajate şi echipate special, pentru a evita poluarea aerului, solului şi a pânzei de apă freatică

– unităţi care prezintă pericol tehnologic sau a căror poluare depăşeşte limitele parcelei

– amplasarea spre DN, DJ sau CF a activităţilor care prin natura lor au aspect dezagreabil (depozite de deşeuri, combustibilii solizi). Astfel de unităţi vor fi retrase de la circulaţiile principale şi vor fi mascate prin perdele de protecţie de vegetaţie înaltă şi medie.

### C) condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

Pentru condiţiile de amplasare vezi reglementările din cap. II. şi U.T.R.

### C – ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

### A) generalităţi

- funcţiunea predominantă – căi de comunicaţie Cr

- funcţiuni complementare – servicii compatibile funcţiei de bază şi celelalte zone funcţionale

### B) utilizare funcţională

- utilizări permise: – unităţi ale întreprinderilor de transport

– reţeaua de străzi în intravilan ce aparţine domeniului public (clasele tehnice I-IV, proiectate conform STAS 10.144/1-80, revăzut şi modificat în 1989. Caracteristicile arterelor de circulaţie din localităţile urbane şi urbane

– garaje, spaţii de staţionare, parcaje, platforme sau alveole carosabile pentru transport in comun

– trotuare, refugii şi alei pietonale

– benzi pentru biciclişti

– elemente de consolidare a părţii carosabile

– amenajări intersecţii

– benzi de aliniament, plantaţii joase mediane

– echipamente publice compatibile cu terenurile feroviare

– lucrări de terasament

– lucrări de perdele protective împotriva noxelor şi poluării fonice dinspre căile de comunicaţie

– utilizări permise cu condiţii

– incintele unităţilor de transporturi şi garaje publice vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de asigurare împotriva riscului de incendiu şi explozie

– utilizări interzise

– se interzice cuplarea cu clădiri de locuit

– se interzice orice construire în zonele marcate cu haşuri ca fiind sub interdicţie temporară de construire în cazurile:

- trasee viitoare pentru căi de comunicaţie

- amenajări intersecţii până la precizarea soluţiilor definitive şi ridicarea interdicţiei temporare de construire

### C) condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

- conform normelor specifice

- aspectul exterior nu va afecta caracterul zonei în care se amplasează

- pentru zona Cr caracteristicile parcelei, amplasarea, regimul de înălţime şi de aliniere şi indicii P.O.T. şi C.U.T. se stabilesc conform necesităţilor tehnice, normelor specifice şi cu respectarea reglementărilor din documentaţiile de specialitate

- aspect exterior, se recomandă:

– noile clădiri sau amenajări nu vor afecta caracterul zonei

– imagine civilizată către drumul public

– parcaje publice cu plantaţii şi marcate cu garduri vii de 1,2 m înălţime

- distanţele ce vor respecta între diferitele tipuri de parcaje şi clădiri, conform “Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane” P. 132–193.

SP – ZONA PENTRU SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECŢIE, SPORT ŞI AGREMENT

### A) generalităţi

- funcţiunea predominantă: spaţii plantate sau naturale

- compusă din sub-zonele SPpp, SPs, SPn, SPa, Spu

- funcţiune ecologică: ameliorarea micro climatului şi combaterea poluării prin îmbunătăţirea compoziţiei chimice a aerului (raportul O-CO2)

- funcţiune recreativă: sport, joc, agrement, odihnă

- funcţiuni complementare: L,IS, ID, A, GC, TE, C.

### B) utilizare funcţională

- utilizări permise:

– amenajări de parcuri, squaruri, zone de agrement

– amenajări sportive inclusiv dotări şi anexe

– zone, perdele şi benzi de protecţie spre căi de comunicaţie rutieră, precum şi între zonele funcţionale incompatibile, prin plantaţii rezistente la nocivităţi

– plantaţii decorative şi pentru odihnă în zona centrală

– menţinerea întreţinerea şi ameliorarea spaţiilor verzi naturale existente în intravilan

- utilizări permise cu condiţii

– construcţii compatibile cu zona verde dar nu mai mult de 10–15% din suprafaţă, cu elaborarea prealabilă a documentaţiei P.U.D. ce va fi supusă aprobărilor legale

– amenajarea şi reamenajarea zonelor de sport cu condiţia elaborării P.U.D.

– amenajarea spaţiilor plantate pe principii ecologice, cu vegetaţii perene, pentru asigurarea costurilor reduse de întreţinere şi favorizarea ecosistemelor

– pentru orice fel de construcţie se va solicita indicarea în documentaţia specifică a modului de tartare a spaţiilor rămase libere, în special a celor vizibile de pe circulaţiile publice

- utilizări interzise

– se interzic construcţiile care conduc la degradarea peisajului şi a relaţiilor de vecinătate

– sunt interzise exploatările terenului şi lucrările care produc degradarea cadrului natural şi dispariţia vegetaţiei

– se interzice depozitarea deşeurilor şi a gunoiului menajer în zonele plantate

### C) condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

Criterii specifice de amplasare:

- în zone cu vegetaţie bogată şi cadru natural pitoresc

- în zone nepoluate, lipsite de umiditate şi care nu prezintă pericol de inundabilitate

- accesibilitate la transportul în comun, asigurarea acceselor pietonale şi carosabile, a parcajelor

- suprafaţa ocupată de clădiri şi circulaţii să nu depăşească cumulat 15% din suprafaţă

- echipare edilitară şi salubritate

- aspectul exterior nu va afecta stilul peisagistic.

Norme pentru:

– parc şi grădini publice:	5mp/locuitor/total populaţie

raza de servire 1000-1500 m

suprafaţa deservită – localitate

– zone de agrement:	15ha/1000 loc

raza de servire 25-30 km

suprafaţa deservită – localitate

### DS – ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

### A) generalităţi

– funcţiunea predominantă: activităţi cu profil special DS

B) utilizare funcţională

- utilizări permise: activităţi speciale şi locuinţe de serviciu

- utilizări permise cu condiţii:

– se va ţine seama de Ordinul M.L.P.A.T. nr, 126/D/1992

– privind aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar

### C) condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

- conform normelor specifice

- aspectul exterior nu va afecta caracterul zonei în care se amplasează

##### GC – ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

### A) generalităţi

- funcţiunea predominantă: construcţii şi instalaţii necesare bunei gospodării a localităţii, cimitire, compusă din GCc, GCs, GCe

- funcţiuni complementare: L,ID,A,SP

### B) utilizare funcţională

- utilizări permise: construcţii, instalaţii şi terenuri necesare bunei gospodăriri a localităţii

- utilizări permise cu condiţii:

– toate construcţiile şi instalaţiile necesare bunei gospodăriri a localităţii cu condiţia respectării documentelor cu caracter normativ şi directiv precum şi a soluţiilor şi a reglementărilor propuse în proiecte de specialitate

  - – cimitire şi staţii de epurare cu condiţia asigurării distanţelor de cca. 50 m respectiv 200 m şi a respectării unei distanţe de cca. 1000 m între rampa de gunoi şi zona protejată (vezi Norme de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.)

### C) condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

- caracteristicile parcelei, accesele, amplasarea construcţiilor, regimul de înălţime şi aliniere, cât şi indicii maximi admisibili de control – conf. necesităţilor tehnice şi normelor specifice

- la aspectul exterior se va urmări asigurarea mascării cu perdele de vegetaţie a incintelor vizibile dinspre drumurile publice

- amplasarea şi organizarea serviciului de salubritate, vezi cap. 2.1.1.

- se vor consulta şi Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, precum şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară.

##### TE – ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ

A se vedea şi cap. III. Secţiunea a III-a, art. 27., 28. şi 29 din R.G.U.

### A) generalităţi

- funcţiunea predominantă: construcţii şi amenajări aferente reţelelor tehnico-edilitare

- funcţiuni complementare: L,ID,A,SP,C.

### B) utilizare funcţională

- utilizări permise: instituţii coordonatoare în domeniu; construcţii şi amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare (gospodărie de apă)

- utilizări permise cu condiţii:

– construcţii şi amenajări ce vor respecta documentele cu caracter normativ şi directiv precum şi soluţiile şi reglementările propuse în proiectele de specialitate

- utilizări interzise

– se interzic construcţiile şi lucrările care pot prejudicia zonele învecinate precum şi cele care pun în pericol cadrul natural

– sunt interzise construcţiile şi lucrările în domeniu fără asigurarea măsurilor protective înspre şi dinspre obiectivul de realizat conform normelor sanitare în vigoare.

### C) condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

- se va avea în vedere caracterul zonei în care se amplasează

- caracteristicile parcelei, amplasarea construcţiilor, accesele, regimul de aliniere şi înălţime şi indicii P.O.T. şi C.U.T. se determină conform necesităţii tehnice şi normelor specifice

- se pun P.O.T. = 50%, C.U.T. = 1,5

- se vor consulta:

– Legea Apelor nr. 107/1996

– H.G. 101/1997 pentru aprobare Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară

– Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

V – PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

TA – terenuri agricole

TF – terenuri forestiere

TH – terenuri aflate permanent sub ape

TC – terenuri ocupate de căi de comunicaţie

TN – terenuri neproductive

TS – terenuri cu destinaţie specială

- autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege 50/1991, republicată

- autorităţile administraţiei locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţii agricole (conf. R.G.U. cap. II art. 3 pct. 1, 2)

- autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate, se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatărilor silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectare unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră.

- Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurilor, cu avizul conform Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Turismului. (conf. R.G.U. art. 5 pct. 1,2)

- Pentru amplasarea şi autorizarea lucrărilor de utilitate publică se va proceda conform legislaţiei în vigoare.

VI – PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN CARE SE AFLĂ ÎN REŢEAUA DE SITURI NATURA 2000

6.1 CÂMPURI

- evitarea efectuării arăturilor timpurii (iarnă-primăvară) pe solul prea umed, care conduce la compactare, afectând modul de viaţă al organismelor care trăiesc în sol.

- folosirea cât mai redusă a maşinilor agricole agresive (freze, grape, cultivatoare) pentru afânarea şi mărunţirea solului, care pot afecta şi ucide organismele din sol;

- aprovizionarea solului cu materiale organice reziduale, stimulând activitatea benefică a diferitelor organisme care trăiesc în sol, mai ales a râmelor;

- efectuarea lucrărilor solului cât mai devreme posibil pentru a permite animalelor sălbatice să revină în habitatul lor natural;

- cositul şi seceratul să se efectueze de la mijlocul câmpului spre margini; aceste operaţii trebuie să fie efectuate cât mai târziu posibil pentru a evita uciderea puilor şi animalelor tinere; maşinile de recoltat să fie dotate cu dispozitive de alarmă pentru îndepărtarea animalelor;

- păstrarea de spaţii necultivate între cele cultivate (haturi).

6.2. PAJIŞTI; FÂNEŢE ŞI PĂŞUNI

Pajiştile, păşunile şi fâneţele sunt considerate ecosisteme naturale şi se constituie ca elemente dominante ale mediului rural cu o mai mare diversitate biologică decât zonele cultivate, mai ales dacă sunt în regim natural. In România, aceste ecosisteme au o mare pondere, având în vedere că numai în zona montană există 3,2 milioane ha terenuri agricole, din care aproximativ 2,5 milioane ha sunt pajişti naturale.

- Este necesar să se cunoască faptul, că în special, în zona montană şi de deal aceste

- ecosisteme sunt deosebit de sensibile şi fragile. Solurile prezintă aciditate naturală, care influenţează considerabil compoziţia florei naturale furajere. O bună practică agricolă, cu raţiuni economice şi de mediu, o reprezintă dezvoltarea păşunatului cu animalele la munte, în timpul verii, la stâne şi văcării, şi de asigurare a iernatului în cadrul fermelor proprii, având ca hrană de bază fânurile naturale, multiflorale. Ovinele ca si caprinele, asigură împrăştierea uniformă a dejecţiilor eliminând transportul la distantă. Forma de capsulă a bălegarului provenit de la aceste specii asigură fermentarea anaerobă, putrezirea şi trecerea în termen scurt spre mediu alcalin, atenuându-se, în acest mod aciditatea naturală a solului, simultan cu aportul, în doze echilibrate, de substanţe organice. In acest mod se intervine şi în procesul de concurenţă inter specifică dintre plante prin realizarea condiţiilor de creştere naturală a plantelor valoroase, furajere, multiflorale.

- În scopul protejării acestor ecositeme naturale şi a biodiversităţii, fermierul, crescătorul de animale trebuie să mai aplice următoarele măsuri:

- să nu efectueze fertilizări sau alte lucrări de întreţinere în pajişti şi fâneţe naturale, în perioada înfloririi plantelor;

- să nu efectueze lucrări când solul este prea umed pentru a nu determina apariţia degradării solului prin compactare excesivă, cu numeroase consecinţe negative şi asupra organismelor care trăiesc în sol;

- să salveze şi să protejeze arborii mari solitari şi arbuştii existenţi, deoarece pot asigura hrană şi adăpost vieţuitoarelor sălbatice;

- să protejeze pajiştile şi fâneţele naturale, care se vor cosi doar dacă este necesar şi în nici un caz nu se vor ara; păşunile şi fâneţele degradate se vor însămânţa în solul nearat utilizând semănători dotate cu brăzdare adecvate;

- să lase, prin rotaţie, suprafeţe necosite pe pajişti şi fâneţe; este indicat să se facă parcelari, şi la 3-4 ani o parcelă sa fie lăsată necosită, pentru reînsămânţare naturală;

- să aplice cosire manuală unde terenul este prea umed şi, mai ales în luncile inundabile, unde este practic imposibilă utilizarea maşinilor agricole;

- să elimine păşunatul, atât pe păşunile îmbătrânite şi degradate, cât şi pe cele proaspăt însămânţate în scopul regenerării;

- să nu admită păşunatul în păduri, pe coastele dealurilor acoperite cu arbuşti sau altă vegetaţie specifică, în zone protejate din jurul lacurilor şi râurilor, chiar dacă acest lucru nu este economic;

- să practice păşunatul cu număr redus de animale, în special oi şi capre, pe coastele dealurilor, pe pantele malurilor lacurilor şi râurilor, pe nisipuri, pe soluri calcaroase;

- să nu admită suprapăşunatul; este necesar să se asigure un raport optim între numărul de animale, suprafaţă şi calitatea păşunii;

- trebuie ca vara, la stâne, locul amenajat pentru muls şi înnoptare, să fie schimbat la 3-4 zile pentru evitarea supraîngrăşării terenului şi asigurarea îngrăşării uniforme (târlire);

- este necesar, ca pe fâneaţă, primăvara, imediat după topirea zăpezii, bălegarul bine putrezit să se împrăştie cât mai uniform; odată cu această operaţie se poate realiza şi supraînsămânţarea cu seminţe din specii de leguminoase sau graminee valoroase, cum este trifoiul alb, încorporate în masa fertilizantului natural ;

- să efectueze, anual, fertilizarea păşunilor şi fâneţelor cu îngrăşăminte organice naturale; pentru a evita acidifierea solului şi sălbăticirea florei (fenomen prezent numai în zona de munte) este necesar ca ciclul vărat – iernat să nu fie întrerupt, şi să practice o încărcătură echilibrată de animale la unitatea de suprafaţă;

- trebuie să evite fertilizarea cu bălegar care conţine rumeguş utilizat ca aşternut pentru animale datorită acidităţii pe care acesta o determină;

- atunci când foloseşte cositul mecanizat, să evite rănirea animalelor şi păsărilor, care adesea, se ascund în zonele necosite, prin începerea cositului de la mijlocul câmpului spre margini şi prin dotarea utilajelor cu dispozitive de alarmă.

- Având în vedere deficitul de vegetaţie forestieră, mai ales, în zona de câmpie şi deal din arealele de pajişti şi terenuri arabile, fermierul va aplica măsurile:

- reintroducerea arborilor şi arbuştilor forestieri prin elaborarea amenajamentelor silvopastorale, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, păşunat şi odihnă a animalelor;

- reglementarea încărcării cu animale în funcţie de productivitatea păşunilor, pentru a

- evita transferul păşunatului în pădure şi interzicerea păşunatului pe ploaie;

- îmbinarea intereselor agro-silvo- culturale prin crearea de culturi silvice ca rezervă nutritivă pentru animale (frunzare) în situaţii extreme de criză (secete catastrofale);

- folosirea alternativă a pajiştilor: 1-2 ani păşune şi 1-2 ani fâneaţă, iar în perioada utilizării ca fâneaţă se va realiza şi plantarea speciilor forestiere;

- să salveze şi să protejeze arborii mari solitari şi arbuştii existenţi pe terenurile arabile,

- deoarece pot asigura hrană şi adăpost vieţuitoarelor sălbatice;

6.3. PĂDURI

- Conservarea biodiversităţii pădurilor reprezintă condiţie esenţială pentru protejarea florei şi faunei sălbatice, a unui mediu ambiental plăcut şi sănătos.

- În ţara noastră, conservarea mediului forestier este absolut necesară, această acţiune fiind determinată de un anumite particularităţi, care se referă la: România are o suprafaţă redusă acoperită cu păduri (aproximativ 27%) şi neuniform distribuită în raport cu principalele forme de relief (munte, deal, câmpie);

- numărul speciilor vegetale şi animale din pădure este la un nivel redus, comparativ cu numărul total de specii vegetale şi animale existente în ţara noastră, doar cca. 200 de specii lemnoase şi 1000 de specii ierboase, faţă de 3500 de specii vegetale superioare;

- speciile lemnoase sălbatice există aproape în exclusivitate doar în ecosistemele forestiere; de asemenea, în proporţie dominantă (peste 60 %) din speciile ierboase se găsesc doar în arboretele forestiere; unele specii arborescente şi ierboase sunt ameninţate cu dispariţia, cum ar fi: tisa,liliacul sălbatic etc.;

- în zona de câmpie există pericolul izolării genetice a unor specii ca urmare a fragmentării masivelor forestiere.

- Protecţia ecosistemelor forestiere este practic obligatorie şi impune luarea şi respectarea cu stricteţe a numeroase măsuri.

Cele mai importante măsuri de protecţie se referă la:

- respectarea zonării funcţionale a pădurilor în concordanţă cu conceptul dezvoltării durabile, indiferent de natura proprietăţii asupra pădurilor;

- implementarea măsurilor silviculturale care să aibă ca efect diminuarea şi chiar stoparea declinului pădurilor ( de ex. uscarea arborilor);

- extinderea ariilor forestiere protejate;

- cunoaşterea legislaţiei silvice în vigoare, în primul rând a Codului Silvic;

- crearea unor centre de perfecţionare continuă a cunoştinţelor legate de pădure şi rolul ei în economie, protecţia mediului şi viaţa socială;

- asocierea micilor proprietari de pădure în forme adecvate care să asigure gestionarea durabilă a pădurilor;

- crearea de către primării (în cazul în care nu există asociaţii ale proprietarilor de păduri) de pepiniere comunale proprii gospodărite cu ajutorul populaţiei urbane, beneficiară a materialului vegetal lemnos.

6.4.ZONE RUTIERE; ŞANŢURI ŞI CANALE

Fermierii şi producătorii agricoli trebuie să protejeze fauna din preajma zonelor rutiere, a şanţurilor şi canalelor.

- Pentru aceste zone se recomandă să aplice următoarele măsuri:

- de-a lungul căilor rutiere trebuie să existe garduri vii, copaci, arbuşti, alei care să asigure habitat şi hrană pentru fauna sălbatică;

- de-a lungul căilor rutiere, unde plantarea nu este posibilă, trebuie să existe măcar un şir de arbori naturali, arbuşti sau vegetaţie înaltă suculentă; trebuie să evite cosirea şanţurilor şi canalelor din zonele rutiere înainte de creşterea puilor şi animalelor tinere, de exemplu până la sfârşitul lunii iulie; este interzisă arderea ierburilor uscate.

6.5. ECOSISTEME ACVATICE

- Ecosistemele acvatice sunt formate din ape curgătoare şi stătătoare: bălţi, iazuri, lacuri, canale, şanţuri de scurgere, râuri etc., care contribuie la înfrumuseţarea ambientală şi la asigurarea habitatului multor specii ale florei şi faunei specifice.

- Pentru ocrotirea şi conservarea biodiversităţii acestor ecosisteme fermierul trebuie să: creeze mici lacuri artificiale cu maluri înierbate, şi să planteze arbori şi arbuşti; salveze, ocrotească şi îmbunătăţească vegetaţia naturală de pe malurile apelor, regularizeze albia râurilor, în fapt, a tuturor apelor curgătoare în regim autorizat. Trebuie să păstreze, pe cât posibil, cursul natural al râurilor şi al altor ape curgătoare, aşa cum a evoluat de-a lungul timpului, în echilibru cu mediul .

- Este necesar să efectueze refacerea canalelor naturale distruse şi să refacă biodiversitatea acestor ecosisteme.

- VII – PREVEDERI PRIVIND CURTEA ŞI LIVADA GOSPODĂRIEI INDIVIDUALE

Curtea şi livada gospodăriei individuale

Gospodăria individuala, curtea şi livada constituie un sistem unitar care la rândul sau face parte dintr-un sistem natural mai extins şi mai complex. Se pot realiza condiţii corespunzătoare pentru viaţa micilor mamifere, a reptilelor, pasărilor şi insectelor în prezenţa activităţii umane, cu ajutorul unor măsuri şi mijloace simple:

- se va evita asfaltarea aleilor şi potecilor, ca şi sau folosirea altor materiale impermeabile. Se recomandă acoperirea cu pietriş sau pietruirea aleilor şi potecilor pentru a oferi un cadru ambiental plăcut şi în acelaşi timp uscat şi propice din punct de vedere ecologic.

- acoperirea pereţilor exteriori ai casei şi clădirilor auxiliare cu plante urcătoare şi crearea gardurilor vii din specii locale adecvate;

- amenajarea de adăposturi pentru pasări, protejarea arborilor bătrâni şi scorburoşi;

- realizarea de platforme de compostare pentru reziduurile organice din gospodărie, compostul reprezentând un îngrăşământ valoros şi în acelaşi timp un excelent mediu de viata pentru o mulţime de animale mici şi insecte folositoare;

- cultivarea  pomilor fructiferi, varietăţi de legume şi plante decorative

tradiţionale specifice zonei şi evitarea introducerii în cultură a unor specii şi soiuri străine, neavizate sau chiar interzise (de ex. soiuri, hibrizi modificaţi genetic);

- menţinerea pe cât posibil a florei spontane bogate a pajiştilor, evitând cosirea

repetata.

Întocmit

Arh. Mirk L. Lilla

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT						ANEXA NR.2

A se vedea şi anexa nr. 1- 1.6 din R.G.U.

Principii:	- cuplarea, în măsura posibilităţilor a unităţilor de niveluri diferite( de ex: şcoală+grădiniţă)

- asigurarea spaţiilor verzi şi de joacă

- favorizarea conlucrării cu amenajările sportive

- evitarea amplasării la arterele de trafic intens (în special greu)- în caz contrar se vor practica retrageri de cel puţin 40,0 m faţă de axul drumului

- asigurarea accesabilităţii la transportul public

- conlucrarea cu alte unităţi de interes public (Iss; Isc;Isct; Isco; Ps; Pp)

Reguli			- evitarea amplasării în vecinătatea surselor de poluare

- evitarea terenurilor improprii construirii

- asigurarea acceselor pietonale şi carosabile

- asigurarea echipării tehnico-edilitare

- asigurarea condiţiilor de igienă şi protecţia împotriva incendiilor

- retrageri de min. 20,0 m faţă de aliniament

- asigurarea parcajelor

- parcela va avea forma unui poligon regulat şi un front stradal de min. 50,0 m

Norme pentru:

| Obiectivul | Cerere | Suprafaţă | Raza de servire | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potenţială | deservită |  | minimă de |
|  |  |  |  | teren/loc. |
| Grădiniţe | populaţie | zone | 300-500 | 22 mp |
|  | preşcolari 3-6 ani | 1000-6000 | 5" mers pe jos |  |
|  | normă 4-6 | locuitori |  |  |
|  | locuri/100loc. |  |  |  |
| Şcoli primare şi | populaţie | zone | 500-1000 m | 15-20 mp |
| Gimnaziale | şcolarizare | 3000-12000 | 15"mers pe jos |  |
|  | obligatorie 7-14 | locuitori |  |  |
|  | ani; normă 12-15 |  |  |  |
|  | locuri/100loc. |  |  |  |
| Licee | populaţie | zone | 1000 m | 18-20 mp |
|  | 15-18 ani | peste 15000 |  |  |
|  | normă 4-6 | locuitori |  |  |
|  | elevi/100loc. |  |  |  |
| Şcoli | populaţie | localitate | 1000-1500 m |  |
| Profesionale | 15-18 ani | teritoriu | 15" mers pe jos | 15-20 mp |
|  | normă 4-6 |  | 30" cu transp. |  |
|  | elevi/100loc. |  | public |  |
| Şcoli postliceale | populaţie | oraş, teritoriu | Ne normabilă | 20-25 mp |
|  | 19-22 ani |  |  |  |
|  | nenormat |  |  |  |
| Instituţii de | populaţie | oraş cu | Ne normabilă | 25-50 mp |
| Învăţământ | 19-24ani | min.100000 |  |  |
| Superior | nenormat | loc. Teritoriu |  |  |

UNITĂŢI SANITARE

A se vedea şi Anexa nr. 1-1.7 din R.G.U.

Principii:

- accesabilitatea la transport public

- vecinătăţi liniştite

- cuplarea unităţilor sanitare cu specializări diferite (după caz)

- posibilitatea conlucrării cu alte tipuri de instituţii şi servicii publice (Isî; Isas; Sct; Isco)

Reguli:

- evitarea amplasării în zone poluate

- evitarea terenurilor improprii construirii

- asigurarea acceselor pietonale şi carosabile, diferenţiate pentru personal şi pacienţi

- echiparea tehnico-edilitară

- retrageri de min. 40,0 m faţă de axul drumului cu trafic intens

- retrageri necesare asigurării condiţiilor de igienă şi de protecţie împotriva incendiilor

- asigurarea parcajelor pentru public şi salariaţi

- amenajarea spaţiilor plantate

Norme pentru:

| Obiectivul | Cerere | Suprafaţă | Raza de servire | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potenţială | deservită |  | Minimă de |
|  |  |  |  | Teren/loc. |
| Creşe | populaţie | zone | 200-300 m | 25 mp |
|  | 0-3 ani | 2000-6000 | 5" mers pe jos |  |
|  | normă 12-15 | locuitori |  |  |
|  | copii/1000loc. |  |  |  |
| Leagăne de | populaţie | localitate | Ne normabilă | 50 mp |
| copii, orfani şi | 0-6 ani | teritoriu |  |  |
| abandonaţi |  |  |  |  |
| Dispensar | 6000 consultanţi/ | 10000-20000 | 1000-1200 m | 0,04 mp |
| uman 2-4 | an 1000 loc. | locuitori | 20" mers pe jos |  |
| circumscripţii | (5000 loc/ |  |  |  |
|  | circumscripţie) |  |  |  |
| Dispensar | total populaţie | zonă, localitate | 1000-1500 m |  |
| policlinic | normă 7000 | 25000 locuitori | 25" mers pe jos | Cca. 3,0 mp/ |
|  | consultaţii/an/ |  |  | Consultaţie |
|  | 1000 locuitori |  |  |  |
| Farmacie | populaţie | zona cu cca. | 500-1000 m | 20,0 mp/ |
|  | totală normabil | 5000 locuitori | 15" mers pe jos | 1000 locuitori |
|  | fcţ. De necesităţi |  |  |  |
| Spitale | total populaţie | localitate teritoriu | Ne normabilă | 50-200 mp/pat |
|  | normă 1-2 |  |  |  |
|  | paturi/1000 loc. |  |  |  |

UNITĂŢI PENTRU CULTURĂ

A se vedea şi Anexa nr. 1-1.7 din R.G.U.

Principii:

- vecinătăţi liniştite

- cuplarea unităţilor de cultură cu diferite profile

- conlucrarea cu alte tipuri de instituţii şi servicii publice (Isî; Isco; Ps)

Reguli:

- evitarea amplasării în vecinătatea unor surse de poluare şi pe terenuri improprii construirii

- asigurarea circulaţiei carosabile şi pietonale

- echiparea tehnico-edilitară

- retrageri de min. 40,0 m faţă de axul drumului cu trafic intens

- retragerea faţă de aliniament şi de clădirile învecinate din raţiuni funcţionale

- asigurarea evacuărilor şi protecţiei împotriva incendiului

- asigurarea parcajelor

- spaţii verzi şi plantate

Norma pentru:

| Obiectivul | Cerere | Suprafaţă | Raza de servire | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potenţială | Deservită |  | minimă de |
|  |  |  |  | teren/loc. |
| Bibliotecă | normă | 3000-10000 | 800-1000 m | 0,030 mp |
| publică | 7vol./loc. La | Locuitori |  |  |
|  | zona deservită |  |  |  |
| Cinematograf | total populaţie | 10000-30000 | Ne normabilă | 0,25 mp |
|  | zonă; normă | Locuitori |  |  |
|  | 25-35 |  |  |  |
|  | locuri/1000 |  |  |  |
|  | locuitori |  |  |  |
| Club | total populaţie | 3000-10000 | 500-1000 m | 0,10-0,20 mp |
|  | normă 3-4 | Locuitori |  |  |
|  | locuri/1000 |  |  |  |
|  | locuitori |  |  |  |
| Teatru | total populaţie | 50000-150000 | Ne normabilă | 0,10 mp |
|  | normă 5000 | Locuitori |  |  |
|  | locuri/1000 |  |  |  |
|  | locuitori |  |  |  |

UNITĂŢI COMERCIALE, DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

ŞI PRESTĂRI SERVICII

A se vedea şi Anexa nr. 1-1.7 din R.G.U.

Principii:

- amplasarea ierarhizată pe trepte de complexitate

- alegerea zonelor cu vad comercial

- accesibilitate la transport public

- conlucrarea cu alte tipuri de instituţii şi servicii publice sau unităţi şi zone de producţie

Reguli:

- amplasarea în zone compatibile

- evitarea terenurilor improprii construirii

- asigurarea acceselor pietonale şi carosabile pentru cumpărători şi pentru aprovizionare

- echiparea tehnico-edilitară

- retragerea construcţiei după caz, faţă de aliniament şi vecinătăţi în scopul asigurării aprovizionării şi protecţiei împotriva incendiilor

- asigurarea parcajelor şi depozitărilor

- amenajarea de spaţii verzi, plantate, dalaje, mobilier urban

Notă:

Se propune autorizarea de chioşcuri comerciale, cu caracter provizoriu şi numai cu elaborare P.U.D., mai ales pe domeniul public şi cu respectarea următoarelor condiţii:

- neafectarea reţelelor tehnico-edilitare, a traseelor pietonale şi a spaţiilor plantate

- să fie realizate din materiale uşoare, cu facilităţi de montare şi demontare, cu aspect estetic deosebit şi caracter unitar

- să nu producă cantităţi mari de deşeuri şi să aibă asigurate spaţii de depozitare închise ale acestora

- modalităţi de aprovizionare lesnicioasă fără incomodarea circulaţiei pietonale şi carosabile

- să nu producă disconfort (aspect exterior, poluare fonică, olfactivă, vizuală etc.)

| Obiectivul | Cerere | Suprafaţă | Raza de servire | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potenţială | deservită |  | minimă de |
|  |  |  |  | teren/loc. |
| Complex | total populaţie | zonă | 300-500 m | 0,50 mp |
| Comercial | normă | 2000-5000 | 5 min. mers pe |  |
| comerţ alimentar | 200 mpAdc/ | locuitori | jos |  |
| şi nealimentar | 1000 locuitori |  |  |  |
| Alimentaţie |  |  |  |  |
| publică şi servicii |  |  |  |  |
| de solicitare |  |  |  |  |
| Frecventă |  |  |  |  |
| Centru comercial | total populaţie | zonă | 500-1000 m | 0,65 mp |
| comerţ alimentar | normă | 6000-12000 | 15 min. mers pe |  |
| şi nealimentar | 135 mpAdc/ | locuitori | jos |  |
| Alimentaţie | 1000 locuitori |  |  |  |
| publică şi servicii |  |  |  |  |
| de solicitare |  |  |  |  |
| Periodică |  |  |  |  |
| Magazin | total populaţie | localitate cu | Ne normabil | 0,35 mp |
| Universal | normă | min.30000 |  |  |
| comerţ alimentar | 300 mpAdc/ | locuitori |  |  |
| şi nealimentar | 1000 locuitori | teritoriu |  |  |
| de folosinţă rară |  |  |  |  |
| Alimentaţie |  |  |  |  |
| publică | locuitori |  |  |  |
| Piaţă agro.- | total populaţie | localitate | nenormabilă | 0,20 mp |
| Alimentară | normă | teritoriu |  |  |
|  | 120 mpAdc/ | min.7000 |  |  |
|  | 1000 locuitori | locuitori |  |  |
| Staţie service | total populaţie | localitate | Ne normabilă | 0,12 mp |
| Auto |  |  |  |  |

###### CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE, FINANCIAR-BANCARE ŞI ASIGURĂRI

A se vedea şi Anexa nr. 1-1.1 şi 1.2 din R.G.U.

Principii:

- asigurarea accesabilităţii la transport public

- amplasarea după importanţă (zonă centrală

- conlucrare cu alte funcţiuni(Iss; Isco; CC; I)

Reguli:

- evitarea amplasării în zone poluate sau pe terenuri improprii construirii

- amplasarea în zone compatibile; zona centrală sau alte centre de interes public

- accese pietonale şi carosabile

- echipare tehnico-edilitară

- retrageri de min. 40,0 m faţă de axul drumurilor cu trafic intens

- retrageri necesare ale construcţiilor pentru asigurarea salubrizării şi intervenţiei în caz de cutremur, incendiu etc.

- asigurarea parcajelor

- spaţii verzi plantate decorative, mobilier urban

Norme pentru:

| Obiectivul | Cerere | Suprafaţă | Raza de servire | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potenţială | Deservită |  | minimă de |
|  |  |  |  | teren/loc. |
| Sedii birouri | total populaţie | conform | Ne normabil | 0,05 mp |
| firme |  | interesului |  |  |
|  |  | public |  |  |
| Clădiri ale | total populaţie | localitate | Ne normabil | 0,1 mp |
| administraţiei | normă 3-4 |  |  |  |
| locale | angajaţi/ |  |  |  |
|  | 1000 locuitori |  |  |  |

UNITĂŢI DE CULT

A se vedea şi Anexa nr.1 – 1.4 din R.G.U.

Principii:

- accesabilitate la transport public

- vecinătăţi liniştite

- cuplarea cu instituţii administrative legate de practicarea cultelor (după caz)

- conlucrarea cu unităţi şi servicii publice (Iss; Isî; Isc; Isas; Isps)

Reguli:

- amplasarea în zone compatibile

- evitarea zonelor poluate sau a terenurilor improprii construirii

- asigurarea acceselor pietonale şi carosabile

- echiparea după caz cu reţele tehnico-edilitare

- orientare faţă de punctele cardinale

- asigurarea parcajelor

- spaţii verzi şi plantate

Norme pentru:

| Obiectivul | Cerere | Suprafaţă | Raza de servire | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potenţială | deservită |  | minimă de |
|  |  |  |  | teren/loc. |
| Biserică | populaţie | 1500-3000 | 500 m | 0,8-0,9 mp/ |
| parohială | aparţinând | locuitori |  | enoriaş |
|  | aceleiaşi |  |  |  |
|  | confesiuni |  |  |  |
|  | normă un preot/ |  |  |  |
|  | 500 familii |  |  |  |
| Casă de | un pastor/ | funcţie de | 300-1000 m | 0,9 mp |
| rugăciuni | 200 persoane | numărul de |  |  |
|  |  | credincioşi |  |  |
| Catedrală | populaţie | localitate cu | Ne normabil | 0,8-1,5 mp |
|  | totală aparţinând | peste 100000 |  |  |
|  | aceleiaşi | locuitori |  |  |
|  | confesiuni |  |  |  |
|  | nenormat |  |  |  |
| Cimitire | populaţie totală | total localitate | Ne normabil | 2,0-2,5 m |

UNITĂŢI PENTRU TURISM

Ase vedea şi Anexa nr. 1-1.10 din R.G.U.

Principii:

- vecinătăţi liniştite, de preferinţă în apropierea spaţiilor verzi

- accesabilitate la transport şi comunicaţii

- conlucrarea cu unităţi comerciale şi de alimentaţie publică, cu instituţii culturale şi alte amenajări pentru sport şi loasir

Reguli:

- evitarea amplasării în preajma surselor poluante, pe terenuri inundabile sau instabile

- asigurarea acceselor pietonale şi carosabile separate pentru turişti şi pentru zonele de serviciu

- echipare tehnico-edilitară

- asigurarea parcajelor

- spaţii verzi, plantaţii decorative, dalaje, mobilier urban etc.

Norme pentru:

| Obiectivul | Cerere | Suprafaţă | Raza de servire | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potenţială | deservită |  | minimă de |
|  |  |  |  | teren/loc. |
| Hotel | populaţie în | localitate | Ne normabil | 50-150 mp |
|  | deplasare | teritoriu |  |  |
|  | (turism, afaceri) |  |  |  |
|  | normă 8-15 |  |  |  |
|  | locuri/1000 |  |  |  |
|  | locuitori |  |  |  |
| Motel | populaţie în | localitate | Ne normabil | 75-100 mp |
|  | deplasare | teritoriu |  |  |
|  | normă |  |  |  |
|  | 5locuri/1000 |  |  |  |
|  | locuitori |  |  |  |
| Camping | populaţie | localitate | Ne normabil | 100 mp |
|  | în deplasare | teritoriu |  |  |
|  | turism |  |  |  |

Notă:	 Pentru condiţiile de amplasare în teritoriu (POT,CUT), orientare accese carosabile se recomandă consultarea R.G.U. – Anexele nr.2,nr.3, nr.4, nr.5 şi nr.6 şi respectiv cap.2.2.1 şi cap 3.5 din prezentul regulament.

UNITĂŢI DE SPORT ŞI AGREMENT

A se vedea şi Anexa nr.1-1.8 şi1.9 din R.G.U.

Principii:

- accesibilitate pietonală şi carosabilă, inclusiv la transportul public

- cuplarea amenajărilor sportive diferite

- conlucrarea cu alte funcţiuni urbane (ISî; ISs;Isco; L; I/A; P)

Reguli:

- evitarea amplasării în vecinătatea unor surse poluante

- evitarea terenurilor inundabile, instabile, mlăştinoase

- amplasarea preferenţială în zone specializate

- asigurarea acceselor pietonale şi carosabile

- echiparea tehnico-edilitară

- asigurarea parcajelor

- spaţii verzi şi plantate funcţie de tipul amenajărilor

Norme pentru:

| Obiectivul | Cerere | Suprafaţă | Raza de servire | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | potenţială | deservită |  | minimă de |
|  |  |  |  | teren/loc. |
| Spaţii amenajate | Total populaţie | 1000-15000 | 300-500 m | 1,0-1,3 mp |
| pentru joc şi | din zonă | locuitori | 15 min. mers |  |
| sport aferente |  |  | pe jos |  |
| Locuirii |  |  |  |  |
| Amenajări | total populaţie | 3000-20000 | 500-1000 m | 6,5 mp |
| sportive pentru | vârstă 7-18 ani | locuitori | 15 min. mers pe |  |
| Învăţământ | norme |  | jos |  |
|  | diferenţiat pe |  |  |  |
|  | forme de |  |  |  |
|  | învăţământ |  |  |  |
| Stadioane | total populaţie | localitate | Ne normabil | 4,0-6,0 mp |
| (orientarea |  | teritoriu |  |  |
| Terenurilor pe |  |  |  |  |
| direcţia N-S cu |  |  |  |  |
| devieri de max. |  |  |  |  |
| 15 grade |  |  |  |  |

PRESCRIPŢII SPECIFICE PENTRU FIECARE TIP DE U.T.R.

Prescripţiile specifice se elaborează pentru fiecare tip de U.T.R. după cum a fost denumit.

Prevederile regulamentului se grupează in următoarele capitole:

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

II - Utilizare funcţională

- Utilizări permise

- Utilizări permise cu condiţii (interdicţii temporare)

- Utilizări interzise (interdicţii permanente).

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

- Orientarea faţă de punctele cardinale

- Amplasarea faţă de aliniament

- Amplasarea în interiorul parcelei

- Amplasarea faţă de drumurile publice

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

- Accese carosabile

- Accese pietonale

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

- Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Realizarea de reţele edilitare

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

- Parcelarea

- Înălţimea construcţiilor

- Aspectul exterior al construcţiilor

- Indici admisibili:

- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.)

- coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.)

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

- Spaţii verzi

- Împrejmuiri

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

U.T.R. I SAT CECHEŞTI  ZONA SUD VESTICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R.I din cadrul localităţi Cecheşti zona sud vestică cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm,cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco, ISst, ISps, construcţii parter, parter şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere. Cuprinde în partea sud vestică o zonă industrială şi zonă agricolă.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.I din cadrul localităţii Cecheşti delimitat la est, vest şi sud de limita intravilanului, la nord de U.T.R.II  zona nord - vestică a localităţii Cecheşti.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M  şi servicii

- modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M, complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza zone verzi amenajate, plantaţii rurale, perdele de protecţie

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism

- Construcţii financiar bancare pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie de minimum 10% din suprafaţa totală a terenului

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- în zona industrială se pot autoriza servicii, depozite unităţi industriale mici

- Autoservice la limita zonei industriale pentru care se vor evita sursele de poluare chimică, posturile trafo şi zonele de afluenţă ale publicului

- grajduri pentru creştere a animalelor, utilizări agricole şi depozitare în zona agro - zootehnică

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

- pentru construcţiile industriale  vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie în funcţie de categoria acestora dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

- pentru zona U.T.R. I  sunt prevăzute  zone cu interdicţie temporară de construibilitate pentru locuinţe şi servicii, drumuri.  Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- - în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor mai ales în zonele construite compact şi care determină o anumită tipologie în cadrul localităţii.

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 136 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului.

- Amenajarea şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei drumului.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	 - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

- la clădirile tradiţionale cu valoare arhitecturală mansardarea se va realiza în spaţiul podului existent .

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- se vor folosii forme de acoperiş simple cu direcţia principală a coamei perpendiculară pe linia străzii

- La clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi orizontale, streşini profilate, etc): este obligatorie păstrarea acestor elemente.

- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în funcţie de gradul de avariere a tâmplăriei se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:

- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu

- refacerea parţială a tâmplăriei cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative

- refacerea tâmplăriei din lemn cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor din PVC sau metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic (fac excepţie construcţiile din zona industrială şi agricolă unde sunt permise folosire ţiglelor metalice)

- construirea de lucarne agresive precum şi a balconaşelor la nivelul podului

- se interzice montarea către stradă a antenelor TV, parabole şi a agregatelor de climatizare.

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,36

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate. La noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 mp

Pentru zona unităţi industriale şi agricole

- P.O.T. – suprafaţa construită/ suprafaţa totală x100=50%

- C.U.T. – suprafaţa desfăşurată/suprafaţa totală       =1,5

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R I  nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii.

În extravilan în zona sudică se regăseşte situl arheologic nr.1 cod HR-I-s-B-12661 Cristuru Secuiesc Felső Lok. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

În zona U.T.R.I se regăsesc următoarele situri arheologice:

Situl arheologic nr. 1-

Situl arheologic nr. 2-

Situl arheologic nr. 3-

Situl arheologic nr. 4-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. II SAT CECHEŞTI  ZONA NORD VESTICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R.II cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco,ISst, ISps,ISct, ISi, ISs, ISc, construcţii parter, parter  şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi perdele de protecţie, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere. Cuprinde la nord zona GCc cimitire.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.II din cadrul localităţii Cecheşti delimitat la nord, vest şi est de limita intravilanului iar la sud de UTR I din cadrul localităţii Cecheşti.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M  şi servicii

- modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M, complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza zone verzi amenajate, plantaţii rurale, perdele de protecţie

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism

- sport şi recreare în aer liber şi în spaţii acoperite

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

- Construcţii de sănătate

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- spaţii libere pietonale

- se pot autoriza construcţii pentru învăţământ şi educaţie

- se pot autoriza amenajare de parcări

- Construcţii de cult, alăturarea de lăcaşe noi de cult în incinta sau vecinătatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale şi cu acordul Ministerului Culturii şi Cultelor, construcţiile noi de cult se vor amplasa la marginea localităţii

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

- pentru zona U.T.R.II nu sunt prevăzute  zone cu interdicţie temporară de construibilitate.

- Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

- construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe marginea pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor mai ales în zonele construite compact şi care determină o anumită tipologie în cadrul localităţii.

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 136 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului.

- Amenajarea şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei drumului.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

- la clădirile tradiţionale cu valoare arhitecturală mansardarea se va realiza în spaţiul podului existent .

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- La clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi orizontale, streşini profilate, etc): este obligatorie păstrarea acestor elemente.

- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în funcţie de gradul de avariere a tâmplăriei se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:

- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu

- refacerea parţială a tâmplăriei cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative

- refacerea tâmplăriei din lemn cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,36

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

- la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 mp

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R II  nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii.

În cadru U.T.R II se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl arheologic nr. 6-

Situl arheologic nr. 7-

Situl arheologic nr. 8-

Situl arheologic nr. 9-

Situl arheologic nr. 10-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire. De asemenea se regăseşte cimitirul cu o zonă de protecţie sanitară de 50m de la limita parcelei în care se instituie interdicţie definitivă de construibilitate. Pentru clădirile existente în imediata vecinătate se permit lucrări de întreţinere, mansardare şi reabilitare . Nu sunt permise construcţii noi cu alte destinaţii decât cele care au ca scop deservirea funcţiunii existente.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

U.T.R. III SAT AVRĂMEŞTI  ZONA SUDICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. III cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, funcţiuni complementare sunt  C, GC, TE, SPpp perdele de protecţie cuprinde terenuri agricole, cuprinde  dotări pentru servicii IS, ISco,ISst,ISps, construcţii parter, parter şi mansardă. Cuprinde o zonă industrială în partea sud vestică, cuprinde zonă pentru agrement şi sport.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.III din cadrul localităţii Avrămeşti delimitat la sud, est şi vest de limita intravilanului,  la nord de UTR IV zona centrală a localităţii Avrămeşti.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M şi servicii

- modernizări, mansardări, întreţinere

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

- se pot autoriza anexe gospodăreşti retrase de la frontul stradal, numai în partea posterioară a lotului, numai parter cu asigurarea tuturor utilităţilor (apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică)

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- se pot autoriza realizarea de drumuri

sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism

- se pot autoriza construcţii pentru sănătate, asistenţă socială

- se pot autoriza construcţii pentru agrement şi sport

- în zona industrială se pot autoriza servicii, depozite unităţi industriale mici

- Autoservice la limita zonei industriale pentru care se vor evita sursele de poluare chimică, posturile trafo şi zonele de afluenţă ale publicului

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

- pentru construcţiile industriale  vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie în funcţie de categoria acestora dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

- pentru zona U.T.R. III sunt  prevăzute zone cu interdicţie temporară de construibilitate pentru locuinţe şi funcţiuni complementare respectiv zone pentru agrement şi sport, zone verzi de protecţie

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor tradiţionale valoroase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe marginea pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

-  la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 136 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

-  Zonele de protecţie pentru DJ 136 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului.

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

- Amenajarea şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei drumului.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

Se interzice:	  - utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic (fac excepţie construcţiile din zona industrială şi agricolă unde sunt permise folosire ţiglelor metalice)

- construirea de lucarne agresive precum şi a balconaşelor la nivelul podului

- se interzice montarea către stradă a antenelor TV, parabole şi a agregatelor de climatizare.

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,36

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

Procentul de ocupare a terenului maxim pentru construcţii şi amenajări sportive va fi de :

- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive

- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje

- 30 % pentru spaţii verzi

Pentru zona unităţi industriale şi agricole

- P.O.T. – suprafaţa construită/ suprafaţa totală x100=50%

- C.U.T. – suprafaţa desfăşurată/suprafaţa totală       =1,5

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R III  nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii.

În zona UTR III se regăseşte cimitirul cu o zonă de protecţie sanitară de 50m de la limita parcelei în care se instituie interdicţie definitivă de construibilitate. Pentru clădirile existente în imediata vecinătate se permit lucrări de întreţinere, mansardare şi reabilitare . Nu sunt permise construcţii noi cu alte destinaţii decât cele care au ca scop deservirea funcţiunii existente.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

În zona UTR III se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl arheologic nr. 13-

Situl Arheologic nr. 12-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. IV SAT AVRĂMEŞTI  ZONA CENTRALĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. IV cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm,  cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco,ISst, ISps, ISi, ISc, ISct, ISa, ISs, ISf construcţii parter, parter şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, cuprinde Cr căi rutiere, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE. Cuprinde zona GCc .Cuprinde terenuri agricole.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.IV din cadrul localităţii Avrămeşti delimitat la est şi vest de limita intravilanului, la sud de UTR III zona sudică a localităţii arămeşti iar la nord de UTR V uona nordică a localităţi Avrămeşti.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M , P+E+M şi servicii

- modernizări, mansardări, întreţinere

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza construcţii pentru agrement şi sport, zone verzi amenajate, plantaţii rurale.

- Construcţii de sănătate

- se pot autoriza construcţii pentru sport

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- spaţii libere pietonale

- se pot autoriza construcţii pentru învăţământ şi educaţie

- se pot autoriza amenajare de parcări

- Construcţii de cult, alăturarea de lăcaşe noi de cult în incinta sau vecinătatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale şi cu acordul Ministerului Culturii şi Cultelor, construcţiile noi de cult se vor amplasa la marginea localităţii

- se pot autoriza în zona centrală instituţii şi servicii administrative ISa, învăţământ şi educaţie ISi, sănătate şi asistenţă socială ISs, cultură ISc, culte ISct, comerciale ISco, financiar bancare ISf, sport turism ISst şi prestări servicii Isps

- Pentru zona centrală  se va urmării păstrarea cât mai exactă a formelor şi finisajelor folosite: se permit refacerea învelitorilor dar numai cu ţigle ceramice, schimbarea tâmplăriilor dar numai din lemn cu păstrarea formei şi dimensiunii celor originale. La aspectul exterior se va solicita faţadă cu trecerea culorilor pentru finisaje pe aceasta. Se va urmării păstrarea elementelor decorative originale de pe faţade respectiv cruci, coşuri de fum, aerisiri din tablă, burlane speciale, tâmplării, feronerii inscripţii etc. Nu se admit culori ţipătoare.

- La mansardările din centru se va păstra simplitate acoperişurilor.

- Reclamele vor fi în concordanţă cu spiritul faţadelor.

-  anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

- pentru zona U.T.R. IV  sunt  prevăzute două zone  cu interdicţie temporară de construibilitate zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă pentru servicii

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, care depăşesc limitele de poluare ale parcelei

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- staţii de benzină

- depozite en-gros

- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor tradiţionale valoroase

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice sau altele care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

- construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de pre-colectare a deşeurilor;

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului.

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

- Amenajarea şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei drumului.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea  - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

- la clădirile tradiţionale mansardarea se va realiza în spaţiul podului existent .

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- La clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi orizontale, streşini profilate, etc): este obligatorie păstrarea acestor elemente.

- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în funcţie de gradul de avariere a tâmplăriei se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:

- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu

- refacerea parţială a tâmplăriei cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative

- refacerea tâmplăriei din lemn cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,36

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

- la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 mp

Procentul de ocupare a terenului maxim pentru construcţii şi amenajări sportive va fi de :

- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive

- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje

- 30% pentru spaţii verzi

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: :  În zona U.T.R IV se regăseşte monumentul de arhitectură   Biserica unitariană cod HR-II-m-B- 12750  pentru care s-a propus un perimetru de protecţie tranzitoriu de 200 m conform planşei anexate în cadrul intravilanului, iar  autorizaţiile de construire  se vor elibera numai cu acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a judeţului.  În zona U.T.R IV  pentru clădirile tradiţionale valoroase se vor respecta indicaţiile de la permisiuni şi restricţii. Pentru construcţiile noi care se suprapun peste siturile arheologice se va solicita avizul autorităţilor interesate şi se va solicita degrevarea terenului în cauză de sarcina arheologică . În zona UTR IV se regăseşte cimitirul cu o zonă de protecţie sanitară de 50m de la limita parcelei în care se instituie interdicţie definitivă de construibilitate. Pentru clădirile existente în imediata vecinătate se permit lucrări de întreţinere, mansardare şi reabilitare . Nu sunt permise construcţii noi cu alte destinaţii decât cele care au ca scop deservirea funcţiunii existente.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

În zona UTR IV se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl arheologic nr. 19-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. V  SAT AVRĂMEŞTI ZONA NORDICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. V zona nordică a localităţii Avrămeşti cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco, ISst, ISps,  ISi, ISf construcţii parter, parter şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde o zonă de gospodărie comunală în partea vestică  şi nord estică a unităţii teritoriale de referinţă .

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R. V din cadrul localităţii Avrămeşti delimitat la nord, vest şi est de limita intravilanului, la sud  de UTR IV zona centrală a localităţii Avrămeşti.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- dotări pentru instituţii şi servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

-    se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim P, P+M,

- modernizări, mansardări, întreţinere

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acesteia să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus

-  anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism, vile

- spaţii libere pietonale

- se pot autoriza  învăţământ şi educaţie ISi, sănătate şi asistenţă socială ISs, cultură ISc, comerciale ISco, financiar bancare ISf, sport turism ISst şi prestări servicii Isps

- se pot autoriza amenajări de zone verzi perdele de protecţie

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri cu excepţia tonetelor, pupitrelor acoperite sau închise,destinate difuzării şi comercializării

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de pre-colectare a deşeurilor;

- lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului.

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

- Amenajarea şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei drumului.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

- la clădirile tradiţionale mansardarea se va realiza în spaţiul podului existent .

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- La clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi orizontale, streşini profilate, etc): este obligatorie păstrarea acestor elemente.

- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în funcţie de gradul de avariere a tâmplăriei se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:

- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu

- refacerea parţială a tâmplăriei cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative

- refacerea tâmplăriei din lemn cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,36

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

- Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate. La noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 m

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: :  În zona U.T.R V nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii.

În zona UTR V se regăsesc două cimitire unul în intravilan şi unul în extravilan cu o zonă de protecţie sanitară de 50m de la limita parcelei în care se instituie interdicţie definitivă de construibilitate. Pentru clădirile existente în imediata vecinătate se permit lucrări de întreţinere, mansardare şi reabilitare . Nu sunt permise construcţii noi cu alte destinaţii decât cele care au ca scop deservirea funcţiunii existente.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

În zona UTR V se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl Arheologic nr. 20-

Situl Arheologic nr. 24-

Situl Arheologic nr. 25-

Situl Arheologic nr. 26-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. VI  SAT ANDREENI ZONA SUD ESTICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. VI cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco,ISst, ISps,construcţii parter, parter şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde o zonă agricolă.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.VI din cadrul localităţii Andreeni delimitat la sud şi est de limita intravilanului iar la vest şi nord de U.T.R.VII zona nord vestică a localităţii Andreeni.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M .

- modernizări, mansardări, întreţinere

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M,  complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza zone verzi amenajate, plantaţii rurale.

- spaţii libere pietonale

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism

- sport şi recreare în aer liber şi în spaţii acoperite

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- grajduri pentru creştere a animalelor, utilizări agricole şi depozitare în zona agro - zootehnică

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

- pentru zona U.T.R. VI este prevăzută o zonă cu interdicţie temporară de construibilitate pentru care se va elabora plan urbanistic zonal, zonă pentru locuinţe servicii, loc de joacă pentru copii, parc.

- Suprafeţele minime de teren pe care se vor elabora planuri urbanistice zonale sunt între 0,5 ha şi 1,00 ha în intravilan.

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de pre-colectare a deşeurilor;

- lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean  DJ 136 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

- Amenajarea şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei drumului.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime		- parter, parter şi mansardă

- la clădirile tradiţionale mansardarea se va realiza în spaţiul podului existent .

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- La clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi orizontale, streşini profilate, etc): este obligatorie păstrarea acestor elemente.

- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în funcţie de gradul de avariere a tâmplăriei se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:

- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu

- refacerea parţială a tâmplăriei cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative

- refacerea tâmplăriei din lemn cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic (excepţie construcţiile din zona agricolă pentru care se acceptă învelitori din plăci metalice)

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,36

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate. La noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 m

Pentru zona unităţi industriale şi agricole

- P.O.T. – suprafaţa construită/ suprafaţa totală x100=50%

- C.U.T. – suprafaţa desfăşurată/suprafaţa totală       =1,5

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii:

În zona U.T.R VI nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii.

În cadru U.T.R VI se regăseşte o  zonă cu interdicţie temporară de construibilitate până la elaborare P.U.Z. şi anume : (locuinţe ,servicii, zone verzi amenajate, loc de joacă pentru copii,reţele edilitare, drumuri). Pentru aceste zone se vor respecta condiţiile de parcelare parcele minime de 500 mp şi drumuri propuse cu două sensuri de circulaţie de o parte trotuar şi de partea opusă şanţ. Dimensiunile şi categoria drumului se vor stabili în funcţie de destinaţia zonei şi densitatea traficului din zonă.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

În zona UTR VI se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl Arheologic nr. 28-

Situl Arheologic nr. 29-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. VII SAT ANDREENI ZONA NORD VESTICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. VII cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco,ISst, ISps, ISi, ISct construcţii parter, parter şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde o zonă industrială.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.VII din cadrul localităţii Andreeni delimitat la nord şi vest de limita intravilanului iar la est şi sud de U.T.R.VI zona sud estică a localităţii Andreeni.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M .

- modernizări, mansardări, întreţinere

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M,  complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

Construcţii de sănătate

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- spaţii libere pietonale

- se pot autoriza construcţii pentru învăţământ şi educaţie

- se pot autoriza amenajare de parcări

- se pot autoriza  învăţământ şi educaţie ISi, sănătate şi asistenţă socială ISs, cultură ISc, comerciale ISco, financiar bancare ISf, sport turism ISst şi prestări servicii Isps

- se pot autoriza zone verzi amenajate, plantaţii rurale.

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- Se pot autoriza construcţii pentru zona agro industrială servicii, depozite unităţi industriale mici, ferme zootehnice.

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de pre-colectare a deşeurilor;

- lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean  DJ 136 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

- Amenajarea şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei drumului.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime		- parter, parter şi mansardă

- la clădirile tradiţionale mansardarea se va realiza în spaţiul podului existent .

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- La clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi orizontale, streşini profilate, etc): este obligatorie păstrarea acestor elemente.

- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în funcţie de gradul de avariere a tâmplăriei se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:

- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu

- refacerea parţială a tâmplăriei cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative

- refacerea tâmplăriei din lemn cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic (excepţie construcţiile din zona agricolă pentru care se acceptă învelitori din plăci metalice)

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,36

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate. La noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 m

Pentru zona unităţi industriale şi agricole

- P.O.T. – suprafaţa construită/ suprafaţa totală x100=50%

- C.U.T. – suprafaţa desfăşurată/suprafaţa totală       =1,5

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii:

În zona U.T.R VII nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii.

În cadru U.T.R VII se regăseşte o  zonă pentru gospodărie comunală. Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

În zona UTR VII se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl Arheologic nr. 27-

Situl Arheologic nr. 30-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. VIII SAT GOAGIU ZONA SUDICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. VIII cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco, ISps, construcţii parter, parter şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere . Cuprinde zona gospodărie comunală GCc.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R. VIII din cadrul localităţii Goagiu delimitat la sud şi vest de limita intravilanului iar la nord şi nord est de U.T.R. IX zona central nordică a localităţii Goagiu.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M, modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M  complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza zone verzi amenajate, perdele de protecţie

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

-  este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

- construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de pre-colectare a deşeurilor;

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament	Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- - în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor mai ales în zonele construite compact şi care determină o anumită tipologie în cadrul localităţii.

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 136 şi DJ 136B se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 şi DJ 126B sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- Amenajarea şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei drumului.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse.

Reţele de alimentare cu energie electrică - se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	- se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime		- parter, parter şi mansardă

- regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I          - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- se vor folosi materiale locale caracteristice zonei şi nu atipice zonei

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi 300 mp			POT=35% şi CUT=0,50

- Pentru loturi  până la 500 mp		POT=30% şi CUT=0,40

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,30

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R. VIII nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire. Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel. .

În zona UTR VIII se regăseşte cimitirul cu o zonă de protecţie sanitară de 50m de la limita parcelei în care se instituie interdicţie definitivă de construibilitate. Pentru clădirile existente în imediata vecinătate se permit lucrări de întreţinere, mansardare şi reabilitare . Nu sunt permise construcţii noi cu alte destinaţii decât cele care au ca scop deservirea funcţiunii existente.

În zona UTR VIII se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl Arheologic nr. 31-

Situl Arheologic nr. 32-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. IX SAT GOAGIU ZONA CENTRAL NORDICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R.IX zona centrală a localităţii Goagiu cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISi, ISc,ISct, ISf, ISco,ISst, ISps,  construcţii parter, parter şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, agrement şi sport, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.IX din cadrul localităţii Goagiu delimitat la nord şi vest de limita intravilanului la vest de U.T.R.X zona vestică a localităţii Goagiu, la sud-vest de U.T.R.VIII  zona sudică a localităţii Goagiu.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise.

- Construcţii financiar bancare pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie de minimum 10% din suprafaţa totală a terenului

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- Construcţii de cult, alăturarea de lăcaşe noi de cult în incinta sau vecinătatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale şi cu acordul Ministerului Culturii şi Cultelor, construcţiile noi de cult se vor amplasa la marginea localităţii

- Construcţii de cultură, amenajări sportive, construcţii de agrement în zonele prevăzute în P.U.G. pentru agrement şi sport

- Construcţii de sănătate

- dotări pentru instituţii şi servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se pot autoriza în zona centrală instituţii şi servicii, învăţământ şi educaţie ISi, sănătate şi asistenţă socială ISs, cultură ISc, culte ISct, comerciale ISco, financiar bancare ISf, sport turism ISst şi prestări servicii Isps

-    se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim P, P+M

- modernizări, mansardări, întreţinere

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acesteia să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus

- Pentru zona centrală  se va urmării păstrarea cât mai exactă a formelor şi finisajelor folosite: se permit refacerea învelitorilor dar numai cu ţigle ceramice, schimbarea tâmplăriilor dar numai din lemn cu păstrarea formei şi dimensiunii celor originale. La aspectul exterior se va solicita faţadă cu trecerea culorilor pentru finisaje pe aceasta. Se va urmării păstrarea elementelor decorative originale de pe faţade respectiv cruci, coşuri de fum, aerisiri din tablă, burlane speciale, tâmplării, feronerii inscripţii etc. Nu se admit culori ţipătoare.

- La mansardările din centru se va păstra simplitate acoperişurilor.

- Reclamele vor fi în concordanţă cu spiritul faţadelor.

-  anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism, vile

- sport şi recreare în aer liber şi în spaţii acoperite

- spaţii libere pietonale

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

pentru zona U.T.R. IX este prevăzută o zonă cu interdicţie temporară de construibilitate pentru care se va elabora plan urbanistic zonal, zonă pentru locuinţe servicii,instituţii, loc de joacă pentru copii, parc.

Suprafeţele minime de teren pe care se vor elabora planuri urbanistice zonale sunt între 0,5 ha şi 1,00 ha în intravilan.

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri cu excepţia tonetelor, pupitrelor acoperite sau închise,destinate difuzării şi comercializării

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de pre-colectare a deşeurilor;

- lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 136 şi DJ 136B se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 şi DJ 136B sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- Realizare şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei actuale

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea   - În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

-  în  zona care este construită se va încerca păstrarea tremei stradale existente care este specifică  ca şi mărimea loturilor respectiv a clădirilor.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

- regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I  		- pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- La clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi orizontale, streşini profilate, etc): este obligatorie păstrarea acestor elemente.

- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în funcţie de gradul de avariere a tâmplăriei se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:

- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu

- refacerea parţială a tâmplăriei cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative

- refacerea tâmplăriei din lemn cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=40% şi CUT=0,8

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,6

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

- Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

- la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 m

Procentul de ocupare a terenului maxim pentru construcţii şi amenajări sportive va fi de :

- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive

- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje

- 30% pentru spaţii verzi

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R IX nu  se regăsesc monumente ale naturii sau monumente de arhitectură.

Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire. Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel. .

În zona UTR IX se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl Arheologic nr. 35-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. X SAT GOAGIU  ZONA VESTICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. X cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco,ISst, ISps, construcţii parter, parter şi mansardă, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere. Cuprinde în partea nord vestică zona industrială şi agricolă.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.X zona vestică din cadrul localităţii Goagiu delimitat la nord, vest şi sud de limita intravilanului, la est de U.T.R. IX zona central nordică a localităţii Goagiu.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M, complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza construcţii pentru agrement şi sport, zone verzi amenajate, plantaţii rurale

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism

- sport şi recreare în aer liber şi în spaţii acoperite

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- în zona industrială se pot autoriza servicii, depozite unităţi industriale mici

- Autoservice la limita zonei industriale pentru care se vor evita sursele de poluare chimică, posturile trafo şi zonele de afluenţă ale publicului

- grajduri pentru creştere a animalelor, utilizări agricole şi depozitare în zona agro - zootehnică

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

- pentru construcţiile industriale  vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie în funcţie de categoria acestora dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Pentru zona U.T.R. X este prevăzută o zonă cu interdicţie temporară de construibilitate pentru care se vor elabora planuri urbanistice zonale, pentru care funcţiunile propuse sunt zonă verde perdele de protecţie, zonă de locuit servicii şi funcţiuni complementare. Suprafeţele minime de teren pe care se vor elabora planuri urbanistice zonale sunt între 0,5 ha şi 1,00 ha în intravilan.

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură

- activităţi care pot provoca degradarea peisajului

- orice activitate poluantă

- construcţii de garaje pentru maşini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze)

- staţii de benzină

- construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- depozite en-gros

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- în zona drumului public este interzis amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau instalaţii care periclitează siguranţa circulaţiei

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 136 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- Realizare şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei actuale

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea   - În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

-  în  zona care este construită se va încerca păstrarea tremei stradale existente care este specifică  ca şi mărimea loturilor respectiv a clădirilor.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

- regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I  		- pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne specific zonei cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii  tradiţionale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- forma golurilor – recomandabil: raportul între lăţime şi înălţime să fie cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

folosirea lemnului la faţade ,balustrade,balcoane, terase, pazii şi frontoane

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- se vor folosii forme de acoperiş simple

- pentru finisaje exterioare se vor utiliza materiale tradiţionale:

- tencuială pe soclu şi pe pereţi

- tencuielile pereţilor exteriori se vor înscrie într-un registru temperat ocru–bej–crem , se vor evita culorile ţipătoare

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor metalice (excepţie clădirile din zona agricolă şi industrială)

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic (excepţie clădirile din zona agricolă şi industrială unde se acceptă învelitori din ţigle metalice)

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi  		300 mp		POT=35% şi CUT=0,50

- Pentru loturi  până la 500 mp		POT=30% şi CUT=0,40

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,30

Pentru zona unităţi industriale şi agricole

- P.O.T. – suprafaţa construită/ suprafaţa totală x100=50%

- C.U.T. – suprafaţa desfăşurată/suprafaţa totală       =1,5

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R X nu  se regăsesc monumente ale naturii, monumente de arhitectură sau situri arheologice. În cadru U.T.R X se regăseşte o  zonă cu interdicţie temporară de construibilitate până la elaborare P.U.Z. şi anume : (locuinţe ,servicii, zone verzi amenajate, loc de joacă pentru copii,reţele edilitare, drumuri). Pentru aceste zone se vor respecta condiţiile de parcelare parcele minime de 500 mp şi drumuri propuse cu două sensuri de circulaţie de o parte trotuar şi de partea opusă şanţ. Dimensiunile şi categoria drumului se vor stabili în funcţie de destinaţia zonei şi densitatea traficului din zonă. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire. Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel. .

În zona UTR X nu se regăsesc situri arheologice reperate.

U.T.R. XI  SAT MEDIŞORU MIC ZONA SUDICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. XI cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco,ISst, ISps, ISi, ISct, Isc construcţii parter, parter şi mansardă, funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere. Cuprinde o zonă industrială în partea sud vestică a localităţii.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.XI zona sudică din cadrul localităţii Medişoru Mic delimitat la nord, vest sud şi est de limita intravilanului, la nord est de U.T.R. XII  zona nord estică a localităţii Medişoru Mic.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M  modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza zone verzi amenajate, plantaţii rurale, perdele de protecţie

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism

- sport şi recreare în aer liber şi în spaţii acoperite

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- în zona industrială se pot autoriza servicii, depozite unităţi industriale mici

- Autoservice la limita zonei industriale pentru care se vor evita sursele de poluare chimică, posturile trafo şi zonele de afluenţă ale publicului

- grajduri pentru creştere a animalelor, utilizări agricole şi depozitare în zona agro - zootehnică

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

- pentru construcţiile industriale  vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie în funcţie de categoria acestora dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

- Construcţii financiar bancare pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie de minimum 10% din suprafaţa totală a terenului.

- Construcţii de cult, alăturarea de lăcaşe noi de cult în incinta sau vecinătatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale şi cu acordul Ministerului Culturii şi Cultelor, construcţiile noi de cult se vor amplasa la marginea localităţii

- se pot autoriza instituţii şi servicii, sănătate şi asistenţă socială ISs, cultură ISc, culte ISct, comerciale ISco, financiar bancare ISf, sport turism ISst şi prestări servicii Isps, educaţie şi învăţământ ISi

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură

- activităţi care pot provoca degradarea peisajului

- orice activitate poluantă

- construcţii de garaje pentru maşini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze)

- staţii de benzină

- construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- depozite en-gros

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- în zona drumului public este interzis amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau instalaţii care periclitează siguranţa circulaţiei

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 136B se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136B sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- Realizare şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei actuale

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea   - În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

-  în  zona care este construită se va încerca păstrarea tremei stradale existente care este specifică  ca şi mărimea loturilor respectiv a clădirilor.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

- regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I  		- pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne specific zonei cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii  tradiţionale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- forma golurilor – recomandabil: raportul între lăţime şi înălţime să fie cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

folosirea lemnului la faţade ,balustrade,balcoane, terase, pazii şi frontoane

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- se vor folosii forme de acoperiş simple

- pentru finisaje exterioare se vor utiliza materiale tradiţionale:

- tencuială pe soclu şi pe pereţi

- tencuielile pereţilor exteriori se vor înscrie într-un registru temperat ocru–bej–crem , se vor evita culorile ţipătoare

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor metalice (excepţie construcţiile din zona industrială)

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic ( excepţie construcţiile din zona industrială unde se admit învelitori din ţigle metalice)

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi  		300 mp		POT=35% şi CUT=0,50

- Pentru loturi  până la 500 mp		POT=30% şi CUT=0,40

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,30

Pentru zona unităţi industriale şi agricole

- P.O.T. – suprafaţa construită/ suprafaţa totală x100=50%

- C.U.T. – suprafaţa desfăşurată/suprafaţa totală       =1,5

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R XI nu  se regăsesc monumente ale naturii, monumente de arhitectură sau situri arheologice. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire. Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel. .

În zona UTR XI nu se regăsesc situri arheologice reperate.

U.T.R. XII SAT MEDIŞORU MIC  ZONA NORD ESTICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. XII cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco, ISps, construcţii parter, parter şi mansardă,  funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.XII din cadrul localităţii Medişoru Mic  delimitat  nord, sud, est şi vest de limita intravilanului iar la sud-vest de U.T.R.XI zona sudică a localităţii Medişoru Mic.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M şi servicii, modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza  zone verzi amenajate, plantaţii rurale

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- pensiuni

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe marginea pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor mai ales în zonele construite compact şi care determină o anumită tipologie în cadrul localităţii.

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 136B se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 136B sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- Realizare şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei actuale

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă, demisol, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,5

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

- Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

- la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 mp

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R XII  nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii.

În zona U.T.R: XII se regăsesc două zone inundabile în perimetru cărora  nu sunt permise executarea construcţiilor noi. Sunt permise în aceste zone orice lucrări de reparaţii reabilitare, consolidare a clădirilor existente. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire. Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel. .

În zona UTR XII  se regăsesc următoarele situri arheologice reperate.:

Situl arheologic nr. 37-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. XIII SAT FIRTĂNUŞ  ZONA VESTICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. XIII cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco, ISps, construcţii parter, parter şi mansardă,  funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.XIII din cadrul localităţii Firtănuş  delimitat  nord, sud şi vest de limita intravilanului iar la est de U.T.R.XIV zona centrală a localităţii Firtănuş.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M şi servicii, modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza  zone verzi amenajate, plantaţii rurale

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- pensiuni

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe marginea pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor mai ales în zonele construite compact şi care determină o anumită tipologie în cadrul localităţii.

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 135 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 135 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- Realizare şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei actuale

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă, demisol, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,5

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

- Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

- la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 mp

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R XIII  nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire. Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel. .

În zona UTR XIII  se regăsesc următoarele situri arheologice reperate.:

Situl arheologic nr. 38-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. XIV SAT FIRTĂNUŞ ZONA CENTRALĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. XIV zona centrală a localităţii Firtănuş cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISs, ISc,ISf, ISco,ISst, ISps, ISi construcţii parter, parter etaj şi mansardă, cuprinde zona destinată spaţiilor verzi, agrement şi sport,SPp, SPpp, SPa funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde o zonă agricolă în partea sud-vestică. Cuprinde zona de gospodărie comunală GCc.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.XIV din cadrul localităţii Firtănuş delimitat la nord şi sud de limita intravilanului, la vest de U.T.R. XIII  zona vestică a localităţii Firtănuş iar la nord est de U.T.R.XV zona nord estică a localităţii.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise

- sedii  administrative pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi cu rol decorativ minimum 15% din suprafaţa terenului.

- Construcţii financiar bancare pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie de minimum 10% din suprafaţa totală a terenului

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- Construcţii de cultură, amenajări sportive, construcţii de agrement în zonele prevăzute în P.U.G. pentru agrement şi sport

- Construcţii de sănătate

- Construcţii de cult, alăturarea de lăcaşe noi de cult în incinta sau vecinătatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale şi cu acordul Ministerului Culturii şi Cultelor, construcţiile noi de cult se vor amplasa la marginea localităţii

- dotări pentru instituţii şi servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se pot autoriza instituţii şi servicii, sănătate şi asistenţă socială ISs, cultură ISc, culte ISct, comerciale ISco, financiar bancare ISf, sport turism ISst şi prestări servicii Isps, educaţie şi învăţământ ISi

- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim P, P+M,

- modernizări, mansardări, întreţinere

- se pot autoriza construcţii pentru deservirea turismului unităţi de cazare, pensiuni turistice, amenajări, zone verzi

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acesteia să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus

- se va urmării păstrarea cât mai exactă a formelor şi finisajelor folosite: se permit refacerea învelitorilor dar numai cu ţigle ceramice, schimbarea tâmplăriilor dar numai din lemn cu păstrarea formei şi dimensiunii celor originale. La aspectul exterior se va solicita faţadă cu trecerea culorilor pentru finisaje pe aceasta. Se va urmării păstrarea elementelor decorative originale de pe faţade respectiv cruci, coşuri de fum, aerisiri din tablă, burlane speciale, tâmplării, feronerii inscripţii etc. Nu se admit culori ţipătoare.

- La mansardări se va păstra simplitate acoperişurilor.

- Reclamele vor fi în concordanţă cu spiritul faţadelor.

- anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- sedii ale unor firme

- servicii sociale, colective

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale

- pensiuni, agenţii de turism, vile

- sport şi recreare în aer liber şi în spaţii acoperite

- spaţii libere pietonale

- Se pot autoriza construcţii agricole în zona agricolă

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

- pentru construcţiile agricole şi agro-zootehnice  vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie în funcţie de categoria acestora dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

În zona U.T.R. XIV există o zonă cu interdicţie temporară de construibilitate până la elaborare PUZ, zonă pentru locuinţe şi zonă pentru instituţii şi servicii, spaţii verzi amenajate.

Suprafeţele minime de teren pe care se vor elabora planuri urbanistice zonale sunt între 0,5 ha şi 1,00 ha în intravilan.

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

- este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite care depăşesc limitele de   poluare ale parcelei, unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

- construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri cu excepţia tonetelor, pupitrelor acoperite sau închise,destinate difuzării şi comercializării

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de pre-colectare a deşeurilor;

- lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

- în zonele construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul construcţiilor existente

- în cazul parcelelor aşezate îndepărtat de stradă (în sistem organic) se permite aşezarea clădirilor în mod liber ţinând cont de vecinătăţi.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul judeţean DJ 135 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DJ 135 sunt de 20m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

- Realizare şi modernizarea drumurilor se va realiza fără ridicarea cotei actuale

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

- la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal DC 46 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare pentru asigurarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

- Zonele de protecţie pentru DC 46 sunt de 18 m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului .

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabil reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

- la clădirile tradiţionale mansardarea se va realiza în spaţiul podului existent .

-  la clădirile noi executate cu mansardă cota cornişei poate depăşii cu maximum 60 cm cota planşeului de peste parter.

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

- La clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi orizontale, streşini profilate, etc): este obligatorie păstrarea acestor elemente.

- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în funcţie de gradul de avariere a tâmplăriei se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:

- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu

- refacerea parţială a tâmplăriei cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative

- refacerea tâmplăriei din lemn cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)

În cazul porţilor de lemn valoroase se va avea în vedere în primul rând restaurarea acestora şi nu înlocuirea lor cu porţi noi.

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic (excepţie zona industrială din partea vestică dar fără culori albastre la învelitori)

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=40% şi CUT=0,8

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp		POT=30% şi CUT=0,6

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate iar la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 m

Pentru zona unităţi industriale şi agricole

- P.O.T. – suprafaţa construită/ suprafaţa totală x100=50%

- C.U.T. – suprafaţa desfăşurată/suprafaţa totală       =1,5

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: :

În zona U.T.R. XIV nu se regăsesc monumente de arhitectură şi nici monumente ale naturii. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel. În zona U.T.R. XIV se regăseşte o zonă cu alunecări de teren. În această zonă nu sunt permise realizare de construcţii noi de nici un fel. Singurele intervenţii admise sun cele car au ca scop stoparea s-au eliminarea acestui fenomen pe baza unor studii de specialitate.

În zona UTR XIV se regăseşte cimitirul cu o zonă de protecţie sanitară de 50m de la limita parcelei în care se instituie interdicţie definitivă de construibilitate. Pentru clădirile existente în imediata vecinătate se permit lucrări de întreţinere, mansardare şi reabilitare . Nu sunt permise construcţii noi cu alte destinaţii decât cele care au ca scop deservirea funcţiunii existente.

În zona UTR XIV se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl Arheologic nr. 40-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

În zona U.T.R: XIV se regăseşte o zonă inundabilă în perimetru căreia  nu sunt permise executarea construcţiilor noi. Sunt permise în aceste zone orice lucrări de reparaţii reabilitare, consolidare a clădirilor existente.

U.T.R. XV SAT FIRTĂNUŞ  ZONA  NORD ESTICĂ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. XV cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco,ISst, ISps, construcţii parter, parter etaj şi mansardă,  funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R.XV din cadrul localităţii Firtănuş delimitat  la est, vest şi nord de limita intravilanului iar la sud vest de U.T.R. XIV 1a localităţii Firtănuş zona centrală a localităţii.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale regim de înălţime P, P+M şi servicii, modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza  zone verzi amenajate, plantaţii rurale

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- pensiuni

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe marginea pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou create.

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor mai ales în zonele construite compact şi care determină o anumită tipologie în cadrul localităţii.

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

-  la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m ,iar în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

- în dreptul staţiilor de transport în comun şi a trecerilor de pietoni, lăţimea trotuarelor poate fi majorată corespunzător aglomerării pietonilor şi prevederilor din STAS 10144/6-89 (cel mult până la dublarea lăţimii curente).

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă, demisol, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,5

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

- Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

- la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 mp

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R XV  nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii.

Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

În zona UTR XV se regăsesc următoarele situri arheologice reperate:

Situl Arheologic nr. 41-

Pentru siturile arheologice care se suprapun peste intravilan pentru orice fel de construcţii care se suprapun peste aceste zone se va solicita degrevarea de sarcina arheologică.

Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire din zonele de protecţie a siturilor arheologice se va solicita acordul sau avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a Judeţului.

U.T.R. XVI  LAZ FIRTĂNUŞ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. XVI cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco, ISt , construcţii parter, parter etaj şi mansardă,  funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R. XVI din cadrul localităţii Laz Firtănuş  delimitat  nord, est vest şi sud de limita intravilanului.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale, construcţii de locuinţe sezoniere case de vacanţă regim de înălţime P, P+M  şi servicii, modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza  zone verzi amenajate, plantaţii rurale

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- pensiuni

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- în zona agricolă se pot autoriza construcţii pentru servicii, utilaje agricole şi depozite, construcţii mici pentru creşterea animalelor.

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe marginea pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou creat).

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor mai ales în zonele construite compact şi care determină o anumită tipologie în cadrul localităţii.

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

-  la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m.

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,5

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

- Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

- la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 mp

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R XVI  nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

În zona UTR XVI nu se regăsesc situri arheologice reperate.

U.T.R. XVII  LAZ ŞOIMUŞ

I. - Caracterul zonei - generalităţi

- Funcţiunea dominantă

- Funcţiuni complementare

DESCRIEREA   	Cuprinde zona U.T.R. XVII cu funcţiunea dominantă de locuire, Lm, cuprinde zona dotări pentru servicii IS, ISco, ISt , construcţii parter, parter etaj şi mansardă,  funcţiuni complementare sunt   C, GC, TE cuprinde terenuri agricole. Cuprinde zona Cr căi rutiere.

DELIMITARE	Cuprinde zona U.T.R. XVII din cadrul localităţii Laz Şoimuş delimitat  nord, est vest şi sud de limita intravilanului.

II - Utilizare funcţională

REGLEMENTĂRI

Utilizări permise	- se pot autoriza construcţii de locuinţe individuale, construcţii de locuinţe sezoniere case de vacanţă regim de înălţime P, P+M  şi servicii, modernizări, mansardări, întreţinere

- La mansardări se va păstra simplitatea acoperişurilor.

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- se pot autoriza construcţii cu funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică .

- Construcţii comerciale; comerţ nealimentar şi alimentar, pentru acestea se vor prevedea spaţii verzi şi plantate 2-5% din suprafaţa totală a terenului

- Alimentaţie publică, se admite amplasarea şi la parterul locuinţelor cu condiţia asigurării totale a aburului,mirosului şi zgomotului

- se pot autoriza  zone verzi amenajate, plantaţii rurale

- se pot autoriza realizarea de drumuri

- pensiuni

- sunt permise construcţii de genul anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, şuri, utilizări agricole şi depozitare însă numai în partea posterioară a lotului

- se pot autoriza construcţii pentru gospodărie comunală pentru echipare edilitară

- în zona agricolă se pot autoriza construcţii pentru servicii, utilaje agricole şi depozite, construcţii mici pentru creşterea animalelor.

- se va avea în vedere protejarea prin perdele de protecţie faţă de zona de locuit

Utilizări permise cu condiţii Interdicţii temporare de construire

- interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat

- pentru construcţiile noi în intravilan se vor respecta POT şi CUT în funcţie de mărimea loturilor

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

Utilizări interzise (interdicţii permanente).Restricţii

este interzisă amplasarea de unităţi mari de producţie sau depozite                                  unităţi care produc nocivităţi de orice natură, orice activitate poluantă

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme arhitecturale în cadrul construit din zonă

construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri

- panouri publicitare de dimensiuni mari

- este interzisă folosirea azbocimentului la acoperiri de tip şarpantă la frontul stradal

- pentru protecţia resurselor de apă:- este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos

- zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

- folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre

- folosirea culorii albastre la învelitori

- folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice

- În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe marginea pârâurilor.

III - Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor

1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Orientare faţă de punctele cardinale

- respectarea normelor de însorire si iluminat natural prin orientarea corecta a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale;

- durata minima de însorire 1h si jumătate ore la solstiţiul de iarna

sau 2h in perioada februarie -21 octombrie;

Aliniament		- Aliniamentul este definit în sensul prezentei propuneri de reglementări ca fiind linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată

- aşezarea clădirilor se va face retrase de frontul stradal cu minimum 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă (în cazul drumurilor nou creat).

Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform codului civil

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor mai ales în zonele construite compact şi care determină o anumită tipologie în cadrul localităţii.

Amplasarea faţă de drumurile publice

- realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului

- se va asigura amplasamentul pentru lucrări conexe, utilităţi

- Prospectul stradal se va amenaja cu rigole de scurgere şi trotuar pentru pietoni

-  la delimitarea parcelelor destinate amplasării de construcţii care presupun acces de la drumul comunal se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare realizării echipării edilitare.

2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

Străzile nou propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja cu fundături prevăzute la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m.

- Pentru asigurarea construibilităţii oricăror parcele se va urmări ca pentru fiecare din acestea sa fie asigurat un acces carosabil de minimum 4.00m dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

Accese pietonale	- accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun-rulant) – conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

- se va sigura obligatoriu trotuar de cel puţin o parte a drumului cu lăţimea de 1,00-1,20m.

- toate clădirile care au destinaţia de servicii şi administrative vor fi amenajate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

3. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Racordarea la reţelele publice edilitare existente

- Toate branşamentele pe cât este posibil trebuiesc ascunse, în caz de imposibilitate tehnica ele trebuiesc amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor sau gardurilor pe care se montează;

- Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua publică exterioară (rigole) sub trotuar;

- Clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate;

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinate atât consumului particular cât şi iluminatului public ca şi reţelele de telecomunicaţii vor trebui să fie îngropate; în caz că soluţia nu poate fi aplicată din motive tehnice sau în mod tranzitoriu, până la refacerea reţelelor existente se pot tolera unele

trasee pe faţadă, cu condiţia de a fi cât mai puţin vizibile;

Realizarea de reţele edilitare

-  Toate reţelele edilitare se vor realiza în prealabile reabilitării s-au executării drumurilor existente sau nou propuse. Reţele alimentare cu energie electrică

- se interzice amplasarea construcţiilor în zona de protecţie LEA, a staţiilor de transformare şi a releelor / antenelor GSM.

4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

Parcelarea	   - se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

- În caz de re-parcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită amplasarea clădirilor în bune condiţii (orientare, însorire, vânturi dominante etc.) şi cu respectarea prevederilor legale din Codul civil dar nu mai mici de 500 mp.

Regim de înălţime	- parter, parter şi mansardă

regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Măsuri P.S.I               - pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu a autospecialelor cu lăţimea de 3,80m şi înălţimea de 4,20m.

- distanţele minime necesare în caz de incendiu vor fi dimensionate conform normelor pentru trafic greu

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

- Se vor respecta distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2 din normativ P 118-99 şi se vor amplasa astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată, sau în cazul prăbuşirii să nu afecteze obiectele învecinate

Caracteristici arhitecturale

- realizarea unei arhitecturi moderne cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale şi prelucrarea unor detalii specifice.

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei

- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă dominant verticală)

- Toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă

Se interzice:	-  executarea tâmplăriilor  metalice

- utilizarea improprie a materialelor

- utilizarea elementelor din inox, sau alte metale strălucitoare

- executarea pe faţade a placajelor ceramic, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din plastic

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe existent şi propus

- P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

- C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

- Pentru loturi până la 300 mp		POT=35% şi CUT=0,6

- Pentru loturi între 300 şi 500 mp	POT=30% şi CUT=0,5

- Pentru loturi peste 500 mp		POT=25% şi CUT=0,4

- Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

- la noile parcele nu se admit parcelări mai mici de 500 mp

5. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi şi îmbunătăţire ambientală

- folosirea materialelor  finisajelor de calitate, evitarea culorilor ţipătoare refacerea sau re-finisarea faţadelor, regândirea iluminatului public, realizarea micro-mobilierului urban, plantaţii şi zone verzi pentru confort vizual

Împrejmuiri		- Împrejmuiri transparente sau opace, decorative sau gard viu cu condiţia ca acestea să nu deranjeze arhitectura faţadelor, percepţia vizuală asupra întregului ( materiale recomandate piatră şi lemn). În cazul împrejmuirilor la care se va realiza soclu acesta nu va depăşii h=0,60 m iar gardul către frontul stradal nu va depăşii h= 1,80 iar către limitele laterale vecinătăţi h=2,00m.

- împrejmuirile se vor trata arhitectural în corelare cu stilul

arhitectural al clădirilor aflate pe parcelă sau cu cele proiectate

Observaţii: În zona U.T.R XVII nu se regăsesc monumente de arhitectură , şi nici monumente ale naturii. Terenurile nou incluse în intravilan se vor scoate din circuitul agricol odată cu solicitarea autorizaţiei de construire.

Pentru toate categoriile de construcţii din cadrul intravilanului se va solicita studiu geotehnic având în vedere că toată zona comunei Avrămeşti este mai mult sau mai puţin expusă la fenomenele de alunecări de teren. Studiile geotehnice se vor realiza de către persoane abilitate în domeniu şi vor sta la baza oricărei investiţii. În cazul în care proiectantul de rezistenţă pe baza datelor obţinute din studiul geotehnic va considera zona ca zonă cu risc nu sunt permise autorizarea construcţiilor de nici un fel.

În zona UTR XVII nu se regăsesc situri arheologice reperate.