Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

- Nr. 10868/AAA/04.03.2020

- DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

- Nr. 10 868 din 04.03.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC DEVA GOLD SA, cu sediul in comuna Certeju de Sus, str. Principală nr. 89, judeţul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 10 898 din 17.12.2019, în baza Legii nr. 292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor  desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.02.2020, că proiectul:  “Exploatarea andezitelor din zona Ciongani-Cariera Floroaia’’, ce va fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Certeju de Sus, sat Bocsa Mare, CF 63483, judeţul Hunedoara.

- se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate (obiectivul este situat in ROSPA0132 Muntii Metaliferi) şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului  sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  Anexa nr. 2,  la pct. 2 a): cariere, exploatari miniere de suprafată şi extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b).Certificat de urbanism nr. 305 din data de10.12.2019, emis de Consiliul Judeţean Hunedoara, valabil 24  luni de la data emiterii;

c)  Punct de vedere emis de CFM domeniul Biodiveristate din cadrul APM Hunedoara, obiectivul este situat în ROSPA0132 Munţii Metaliferi;

d) Punct de vedere emis de ANANP, nr. 83/STHD/11.02.2020: proiectul este suscceptibil de a avea un impact negativ semnificativ asupra starii de conservare a speciilor pentru care a fost constituită aria naturală protejată ROSPA0132 Munţii Metaliferi;

e)  Memorii de prezentare  conform Legii nr. 292/2018 şi conform Ord. nr. 19/2010;

f)  Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 28 din 13.02.2020, emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş privind: Exploatarea andezitelor din zona Ciongani-Cariera Floroaia’’, în extravilanul localităţii Bocşa Mare,  comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara;

g)  Punct de vedere nr. 436/25.02.2020, emis de Comisariatul Judeţean Hunedoara – GNM ;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a) mărimea proiectului: proiectului este amplasat în extremitatea nord-estică a unității administrativ teritoriale Certeju de Sus la aproximativ 2,0 km de localitatea Bocșa Mare. Perimetrul  are o suprafaţă de 5,5 ha, situat in ROSPA0132 Muntii Metaliferi.

Vecinătăţile amplasamentului:

- Nord:  fânețe, terenuri proprietate privata Deva Gold SA (titularul acestui proiect).

- Est: pădure, terenuri private ale altor proprietari decât titularul proiectului.

- Sud: fânețe, terenuri proprietate privata Deva Gold SA

- Vest: fânețe, terenuri proprietate privata Deva Gold SA

Coordonatele in sistem topografic Stereo 1970  pentru perimetrul de exploatare:

| Coordonate cariera |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pct. nr | X | Y |
| 1 | 501513.261 | 347274.252 |
| 2 | 501565.325 | 347276.896 |
| 3 | 501592.419 | 347274.437 |
| 4 | 501620.693 | 347278.477 |
| 5 | 501641.986 | 347278.992 |
| 6 | 501648.272 | 347284.821 |
| 7 | 501682.714 | 347315.596 |
| 8 | 501707.525 | 347329.142 |
| 9 | 501744.743 | 347294.747 |
| 10 | 501755.334 | 347281.241 |
| 11 | 501755.971 | 347271.165 |
| 12 | 501751.124 | 347251.719 |
| 13 | 501749.496 | 347239.168 |
| 14 | 501752.216 | 347223.376 |
| 15 | 501756.132 | 347199.139 |
| 16 | 501752.416 | 347168.573 |
| 17 | 501754.068 | 347158.113 |
| 18 | 501759.870 | 347136.196 |
| 19 | 501763.774 | 347127.918 |
| 20 | 501773.986 | 347118.272 |
| 21 | 501779.751 | 347106.373 |
| 22 | 501780.106 | 347094.696 |
| 23 | 501775.113 | 347081.312 |
| 24 | 501764.750 | 347071.320 |
| 25 | 501751.530 | 347061.590 |
| 26 | 501739.580 | 347058.560 |
| 27 | 501727.870 | 347061.290 |
| 28 | 501712.740 | 347068.290 |
| 29 | 501689.030 | 347078.700 |
| 30 | 501665.840 | 347085.820 |
| 31 | 501641.040 | 347095.160 |
| 32 | 501622.569 | 347099.315 |
| 33 | 501608.650 | 347098.450 |
| 34 | 501588.160 | 347090.410 |
| 35 | 501580.010 | 347083.620 |
| 36 | 501574.932 | 347076.653 |
| 37 | 501568.750 | 347060.980 |
| 38 | 501565.547 | 347041.073 |
| 39 | 501563.182 | 347017.324 |
| 40 | 501467.698 | 347253.856 |

- accesul: transportul andezitului brut sau procesat rezultat din cariera Floroaia se va face  pe  drumurile vicinale, care fac legătura direct cu drumurile aflate în PUZ Certej (aferent proiectului privind Exploatarea minereurilor auro-argentifere în perimetrul Certej – Proiectul Certej) și implicit cu obiectivele propuse a se execută în proiectul Certej. Pentru transportul andezitului destinat vânzarii către terți, se va utiliza, drumul județean DJ761.

Situatia existenta:

- Perimetrul are o formă neregulată, conturul său fiind delimitat de drumuri de acces la parcele agricole sau silvice precum şi de liziera pădurii pe latura estică pe o lungime de aproximativ 250 m.

Rocile din perimetrul sunt alcatuite preponderent din bazalte, andezite bazaltice. Caracteristicile geologo - miniere în care se prezintă resursa de roci bazaltice permit aplicarea eficientă a "exploatării la zi" prin lucrări convenţionale, specifice carierelor.

Situatia propusă:

- Exploatarea andezitului se va realiza în vederea obținerii sorturilor de anrocamente necesare construcției unor obiective de investiții aferente proiectului minier Certej propus de SC Deva Gold SA și anume pentru fundații, terasamente, drenuri, drumuri tehnologice și industriale, pentru fabricarea betoanelor și pentru întreținerea căilor de acces (drumurilor tehnologice) pe toată durata de activitate a proiectului minier de la Certej, promovat de SC Deva Gold SA, cât și pentru valorificarea acestora sorturi către  terți, construcția de autostrăzi și căi ferate.

Durata proiectului: perioada de exploatare a carierei propuse a fost estimată la 11 ani și 6 luni exploatarea efectivă a andezitului, 6 luni pregătire, 1 an perioada de închidere și ecologizare, 1 an perioada de monitorizare postînchidere.

Capacitatea de producţie programată :

| EXTRACȚIE ANDEZIT DIN CARIERA FLOROAIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANUL | Program extracție andezit |  |  |  |  |
|  | Volum |  | Greutate specifică | Cantitate |  |
|  | An | Cumulat |  | An | Cumulat |
|  | mc | mc | t/mc | t | t |
| 1 | 50.000 | 50.000 | 2.5 | 125.000 | 125.000 |
| 2 | 80.000 | 130.000 | 2.5 | 200.000 | 325.000 |
| 3 | 100.000 | 230.000 | 2.5 | 250.000 | 575.000 |
| 4 | 100.000 | 330.000 | 2.5 | 250.000 | 825.000 |
| 5 | 100.000 | 430.000 | 2.5 | 250.000 | 1.075.000 |
| 6 | 100.000 | 530.000 | 2.5 | 250.000 | 1.325.000 |
| 7 | 100.000 | 630.000 | 2.5 | 250.000 | 1.575.000 |
| 8 | 100.000 | 730.000 | 2.5 | 250.000 | 1.825.000 |
| 9 | 100.000 | 830.000 | 2.5 | 250.000 | 2.075.000 |
| 10 | 100.000 | 930.000 | 2.5 | 250.000 | 2.325.000 |
| 11 | 100.000 | 1.030.000 | 2.5 | 250.000 | 2.575.000 |
| 12 | 60.000 | 1.090.000 | 2.5 | 150.000 | 2.725.000 |

Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

Perimetrul de exploatare are următoarele caracteristici dimensionale:

- suprafaţa totală a perimetrului de exploatare                      S = 107 370 mp;

- suprafața perimetrului prevazut efectiv pentru exploatare:  S= 55 000 mp

- nr. trepte de exploatare  				                10 trepte

- înălţimea treptelor de exploatare:                                         H = 10 m

- unghiul de înclinare a taluzurilor de lucru:                           = 60-700

- dimensiunea bermelor de lucru                                            5 m

- dimensiunea bermei de siguranţă la finalul exploatării:      3 m

- volum total estimat 			                            1 100 000 mc (2 725 000 tone)

- Metoda de exploatare care se va aplica pentru extragerea resurselor de andezit din Cariera Floroaia este ,,Metoda de exploatare cu trepte descendente”.

Principalele activităţi pe care le prevede tehnologia de exploatare a andezitului sunt următoarele:

- lucrări de deschidere

- lucrări de pregătire

- lucrări de exploatare

- lucrări de prelucrare andezit

Lucrări de deschidere:

- Realizarea  accesului în carieră și pentru transportul resursei minerale: deschiderea Carierei Floroaia se va realiza prin intermediul unui drum de acces (drum vicinal existent) până la cota + 760m, din care se vor executa intrările pe treptele carierei. Drumul de acces face legătura între drumul județean DJ 761 și carieră, se va  întreține corespunzător pe toată durata de existență a proiectului.

- Executarea semitranşeelor de deschidere: din drumul principal de acces ce înconjoară cariera Floroaia pe latura nord-vestică, începând de la cota +760 m se vor executa în mod descendent intrările pe fiecare treaptă de lucru proiectată, prin săparea semitranșeelor scurte de deschidere.

Lucrări de pregătire:

- Lucrările de descopertare - se vor realiza succesiv pe etape de lucru și descendent, odată cu adâncirea carierei. Suprafaţa totală a carierei și a platformelor de lucru va fi de  55.000 mp. Stratul de sol vegetal are grosimi cuprinse între 0,3 și 1,0 m, este discontinuu, iar în unele zone unde andezitul aflorează, acesta lipsește cu desăvârșire. În prima etapă de descopertare, solul vegetal rezultat va fi depozitat la baza carierei, pe platforma organizării de șantier, pe latura sudică. Concomitent cu adâncirea carierei, solul vegetal se va așterne pe bermele superioare ale treptelor de lucru, pe care s-a finalizat exploatarea. Solul vegetal aflat în depozitul temporar de la baza carierei va fi utilizat in totalitate la finalul exploatării, pentru acoperirea vetrei carierei și a ultimei berme de lucru.

- După descopertarea în prima fază, prin înlăturarea materialului de decopertă se trece la săparea propriuzisă a semitranșeei de pregătire a treptei de lucru.

Lucrări de exploatare: metoda cu trepte descendente.

- Trepte descendente cu înălţimea maximă de 10 m, dislocarea materialului se face prin puşcare  cu ajutorul explozivilor, încărcarea materialului rezultat se face mecanizată cu excavatorul, transportul auto la concasorul mobil si apoi materialului concasat la locul de punere în operă în proiectul Certej și/sau valorificare la terți.

- Dislocarea materialului se va face prin forare şi împuşcare cu explozivi introduşi în găuri de sondă amplasate pe unul sau mai multe rânduri. Forarea găurilor se va face cu o foreza roto-percutantă.

- Forarea găurilor

- Lucrările de forare – împușcare a găurilor de sonda vor fi executate de o societate specializată și autorizata pe baza de contract.

- Procesul de împuşcare (lucrările de împuşcare) se va executa de cǎtre firme specializate, autorizate pentru aceastǎ activitate, cu respectarea tuturor prevederilor şi normelor legale specifice, în vigoare, pe baza unor studii de specialitate  care sǎ determine efectul seismic generat de lucrǎrile de împuşcare, în vederea asigurǎrii seismo-protecţiei mediului. Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, ca urmare a activităţii de împuşcare vor fi suportate de titularul permisului de exploatare şi/sau de societatea care efectuează lucrǎrile de împuşcare, după caz.

- Lucrările de forare şi împuşcare  se vor efectua în baza unor dispoziţii/scheme (monografii) de forare, respectiv împuşcare, întocmite de şeful echipei de lucru şi aprobate de conducerea tehnicǎ a  firmei executante şi de cǎtre beneficiar.

- Mărunţirea supragabariţilor se va face prin piconare sau prin împușcare cu ajutorul explozivilor amplasaţi în găuri de mină, cu lungimea minimă cuprinsă între 0,3 si 0,5 din diametrul mediu al blocului, executate cu perforatorul  roto-percutant.

- - Exploatarea începe de la nivelul treptei +760 m, astfel că prima treaptă se va constitui între cota +770m și +760m, iar direcția de exploatare va fi de la nord înspre sud, după ce în prealabil s-au executat lucrările de amenajare a bermei de lucru. Formarea treptei se face prin forarea de găuri verticale cu foreza pe înălţimea treptei şi împuşcarea cu explozivi.

- - Adâncimea maximă de exploatare proiectata este de 70 m, adică până la cota + 700 m, unde va fi și vatra carierei, astfel încât să se asigure extragerea maximă a rezervelor în condiţii de rentabilitate.

- - Încărcarea substanţei minerale utile din front se realizează cu ajutorul excavatorului cu cupă  în autobasculante de 40 t, cu care se face transportul utilului la staţia de concasare/sortare.

Transportul andezitului se va face din carieră la platforma de procesare, unde va avea loc prelucrarea acestuia și obținerea anrocamentelor sau direct la locul de punere în operă pentru sortul andezit brut.  Astfel din prelucrarea andezitului pot fi obținute agregate necesare execuției lucrărilor de infrastructură (sortul 0-61mm), agregate pentru realizarea și întreținerea drumurilor tehnologice (sorturile 16-25mm sau 16-31mm) și agregate pentru fabricarea betoanelor (sorturile 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm și 16-25mm).

Depozitarea temporară a solului vegetal

Amenjarea amplasamentului pentru depozitarea solului rezultat din operaţiile de descopertă se va face pe platforma organizării de șantier, în zona estică.

Pilieri de siguranta:

- minim 1m deasupra nivelului hidrostatic al panzei freatice pe toata suprafata perimetrului de exploatare;

- exploatarea va respecta distanţele minime prevăzute în normativele în vigoare, faţă de obiectivele existente în zonă;

Organizarea de șantier:

#### - Un modul tip SB 1200 (mobil), compartimentat, având rol de vestiar, birou, magazie și cabină pentru pază și o toaletă ecologică.

- Staţie de concasare/sortare mobilă;

- Parcare destinată utilajelor de carieră și autobasculantelor;

- Depozit temporar de andezit brut și agregate procesate;

- Depozit temporar de sol vegetal.

- alimentarea cu combustibil: motorina necesară pentru utilaje și autovehiculele de transport se va asigura de la stația mobilă de distribuție carburanți, cu capacitatea de 9 m3, închiriată de SC Deva Gold SA și amplasată în incinta principală a Proiectului minier Certej.

Asigurarea utilităților:

- alimentarea cu apă potabilă: apa potabilă pentru personalul de deservire a carierei, va fi adusă în recipienţi corespunzători normelor de igienă, impuse de legislaţia în vigoare, apă îmbuteliată.

- alimentarea cu apă tehnologică: pentru derularea proiectului nu este necesară utilizarea apei industriale. La nevoie, în perioadele secetoase, se vor stropi drumurile de acces în carieră și cele din interiorul carierei, pentru evitarea producerii prafului, cu apă adusă în cisterne din rețeaua comunală.

- evacuarea apelor pluviale: apele pluviale vor fi colectate prin şanţuri de gardă şi vor fi descarcate în emisarii din zona: pârâul lui Toader şi pârâul Ciongani.

- alimentarea cu energie electrică: pentru asigurarea energiei electrice necesară instalaţiilor de pe amplasament, se va folosi un grup electrogen mobil cu motor cu ardere internă, cu o putere de 5 kVA.

Lucrări de protecţie a zăcământului

- Pentru evitarea degradǎrii resursei şi asigurarea protecţiei zǎcǎmântului, pe parcursul activităţii de exploatare a resursei se va efectua respectând tipicul și elementele geometrice ale carierei, aplicarea cu rigurozitate a metodei de exploatare alese, în toate fazele de lucru, şi executarea lucrǎrilor specifice, conform monografiilor stabilite.

Lucrările propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

- După terminarea lucrărilor de exploatare sau în cazul sistării activităţii din orice motive, se vor adopta măsurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului şi reintegrării terenului în peisajul iniţial, conform legislației specifice, privind Planul de încetare a activității şi Proiectul tehnic de refacere a mediului

b) cumularea cu alte proiecte:  în zona se afla mai multe cariere de exploatare, impacul cumulat va fi cuprins în studiul de evaluarea impactului asupra mediului.

c) utilizarea resurselor naturale: andezit estimat 1 090 000 mc,  descopertare  10 000 mc;

resursele miniere (andezit) se exploatează în baza licentei de exploatare Certej obţinută de la autorităţile competente;

d) producţia de deşeuri: în perioada de exploatare a agregatelor minerale, se vor produce şi alte categorii de deşeuri :

- uleiuri uzate (hidraulice, motor, transmisie) - cod 13.01.11 sau 13.02.05;

- cauciucuri uzate - cod 16.01.03;

- material steril - deşeu format din andezit alterat - cod 01.04.99 (rezultate din lucrările de pregatire) – se va utiliza integral în lucrări de construcție sau ca materie primă la întreținerea drumurilor tehnologice și industriale din amplasamentul carierei sau al Proiectului Certej;

- deşeuri municipale amestecate – cod deșeu 20.03.01

- deșeuri de lemn – cod deșeu 03.01.99

- baterii auto uzate – cod deșeu 16.06.05

- deseuri ambalaje contaminate – cod deșeu 15.01.10*

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită utilajelor. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate:

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.Utilizarea existentă a terenului: conform prevederilor Certificat de urbanism nr. 305 din data de 10.12.2019,  faza (DTAC si DTOE), emis de Consiliul Judeţean Hunedoara, valabilitatea de 24  luni de la data emiterii;

Regimul juridic: imobilul (teren) este situat în extravilan, proprietatea persoanei juridice SC Deva Gold SA, teren situat în Situl Natura 2000 ROSPA0132 Munţii Metaliferi.

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilului este: păşune şi fânaţ.

Regimul tehnic: se vor respecta condiţiile specificate în certificatul de urbanism;

2.2.Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – volum total estimat de  agregate minerale (andezit) 1 090 000 mc. Exploatarea agregatelor minerale se va face în baza Licenţei de exploatare Certej, cu aprobarea ANRM-CIT Deva.

2.3.Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – se va solicita punct de vedere de la Direcţia Silvică Hunedoara;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: obiectivul este situat în ROSPA0132 Munţii Metaliferi se supune evaluarii adecvate şi se solicită aviz ANANP;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică:nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - amplasamentul zonei de lucru se află la o distanţă de 3 km faţă de zonele locuite. Accesul utilajelor la amplasament se face pe drumurile existente, iar transportul andezitului se face pe distanţe scurte până la locurile de descărcare, aflate în apropiere de zona de lucru şi la distanţe relativ mari de zonele locuite.

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul deoarece proiectul se afla la o distanţă de  cca. 220 km E-SE faţă de graniţa cu Ungaria, zona Nădlac ;

c) mărimea şi complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor;

d) probabilitatea impactului- redusă;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă;

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) Proiectul se va implementa în aria protejată de interes comunitar în ROSPA0132 Munţii Metaliferi și este susceptibil de a avea impact negativ semnificativ asupra stării de conservare a  speciilor pentru care a fost constituită aria naturală protejată ROSPA0132 Munţii Metaliferi.

b) Proiectul va include şi acţiuni de construcţie, funcţionare care duc la modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar .

III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt:

- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 28 din 13.02.2020, emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş privind: Exploatarea andezitelor din zona Ciongani - Cariera Floroaia’’, în extravilanul localităţii Bocşa Mare,  comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU                                                                     ÎNTOCMIT

Avize, Acorduri, Autorizaţii                                             Eugenia Claudia AVRAM  (AAA)

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT

Anca UNGUREANU (CFM Biodiversitate)