Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

DRAFT din data de 02.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de PROSPER SOPHIA LAND SRL, reprezentată legal de d-na. Barleanu Ionela Liliana, cu sediul în comuna Dascălu, str. Victoriei, nr. 82, cam. 3, et. 1, județul Ilfov, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 10617/26.05.2022, cu completări ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 18.01.2023, că proiectul „construire spălătorie automată cu regim de înălțime P, sală de așteptare și utilități”, propus a fi amplasat în comuna Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, Șos. Eroilor, nr. 21, Tarla 64, Parcela 2813, 2814, Nr. Cad. 54858, C.F. 54858, județul Ilfov,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10 lit. a);

b). proiectul nu se încadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Conform Adresei transmisă de A.N.A.N.P., înregistrată la APM Ilfov cu nr. 17241/19.09.2022, proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu este amplasat în nicio Arie Naturală Protejată din regiunea București-Ilfov sau în proximitatea acesteia.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Proiectul propus nu necesită elaborarea S.E.I.C.A., conform Adresei nr. 11139/21.09.2022 emisă de A.N. “APELE ROMÂNE” – S.G.A. ILFOV-BUCUREȘTI, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 17510/23.09.2022.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Scopul proiectului este construirea unei spălătorii auto „self service”, pe structură metalică uşoară, cu regim de înălțime parter și stații de încărcare mașini electrice. Clădirea se va amplasa pe un teren în S=1.414 mp (din măsurători), proprietatea d-lui. Dumitru Tudorache și a d-nei. Dumitru Alexandrina, conform contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 741 din data de 07.02.2019. Terenul a fost închiriat pe o perioadă de 10 ani către titularul de proiect, conform contractului nr. 13101229/01.02.2022.

Spălătoria cu dimensiunile în plan 34,45 m x 6,00 m și o înălțime de 4,00 m, va fi formată din trei boxe de spălare, trei spații de curățare interioară și un spaţiu tehnic închis în care sunt montate instalațiile de pompare apă și distribuitorii de detergenți.

În exteriorul spălătoriei se vor amenaja patru locuri de parcare dotate cu automate pentru aspirarea si cosmetizarea autovehiculelor care vor funcționa cu jeton valoric și patru locuri de parcare dotate cu stații de încărcare mașini electrice.

Structura construcției va fi realizată astfel:

- cadre din profile metalice încastrate pe o platformă de beton etanşă cu fundaţii perimetrale

continue din beton armat

- lateral închiderile vor fi din panouri de policarbonat

- copertină curbată pe structură metalică iar învelitoarea va fi din panouri de policarbonat și panouri tip sandwich pentru spațiul tehnic.

- camera tehnică va fi din structură metalică închisă cu panouri tip sandwich

Procesul efectiv al serviciului de spălare automobile constă în achiziționarea de fise (deblochează utilizarea pulverizatoarelor de apă și a aspiratoarelor).

Camera tehnică va include toată tehnica de spălare:

- stație de pompare cu înaltă presiune,

- pompe

- stație dedurizare apă

- stație demineralizare apă

- tehnologie de spălare la alegere cu detergent (lichid sau solid)

- tablou electric programbil în timp real

- contorizare.

Sunt prevăzute module de comandă pentru fiecare rampă de spălare cu butoane. Acestea sunt dotate cu ecran de afișare a timpului de spălare.

Un modul beneficiază de 4 programe de spalăre în versiunea standard. Programe de lucru:

- Program 1: Jet

- Program 2: Jet+ spumă

- Program 3: Jet + ceară

- Program 4: Jet cu apă demineralizată (osmoză inversă).

Spălătoria auto va fi prevăzută cu pulverizatoare de apă, aspiratoare profesionale și se vor folosi detergenți biodegradabili fară fosfați, cu alcalinitate redusă, produse de curățat și întreținere ecologice. De asemenea, se va folosi un sistem de degivrare a rampelor de spălare care nu permite înghețarea rampei de spălare pe timpul iernii. Adițional, se poate folosi un sistem de recirculare a apei care permite funcționarea spălătoriei la temperaturi scăzute.

Perioada de implementare propusă a proiectului – 2 luni.

Măsuri pentru diminuarea nivelului de zgomot la funcționarea obiectivului:

- pe latura N-E (latura cea mai apropiată de locuința vecină) se va planta o perdea de

vegetație (copaci și arbuști) care să acționeze ca o barieră împotriva zgomotului;

- pe laturile N-E și N-V (în dreptul celor două locuințe aflate la mai puțin de 15 m distanță față de perimetrul obiectivului) se vor monta bariere fonice din panouri fonoabsorbante.

BILANȚ TERITORIAL

Teren cu Nr. Cad. 54858 în S=1414 mp, din care:

- Suprafață construită existentă = 17,5 mp

- Suprafață construită totală = 206,7 mp

- Suprafață construită totală = 224,2 mp

- Suprafață circulații auto/pietonale = 721,13 mp

- Suprafață parcări = 58 mp

- Suprafață spații verzi = 410,67 mp – 29,04 %

Descrierea lucrărilor

Pentru realizarea lucrărilor se vor executa excavații pentru fundații și săpături.

- tehnologia de realizare a construcţiei propuse va cuprinde: lucrări de excavare pentru realizarea fundării; confecţionarea armăturilor şi turnarea betonului în fundaţii; lucrări de hidroizolaţii şi protecţii pentru aceastea; montaj structură metalică şi panouri din policarbobat sau sandwich.

- lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul limitei terenului cuprind: curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri; transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului şi amenajarea acestuia.

Solul dislocat se va folosi o parte ca material de umplutură pentru săpăturile executate, iar o parte va fi folosit pentru tasarea/nivelarea terenului.

Organizarea de șantier

Se va realiza în interiorul amplasamentului. Contractantul lucrărilor de execuţie este responsabil şi are obligaţia să asigure construirea spaţiilor necesare activităţii pentru supravegherea execuţiei, realizării lucrărilor de construcţii-montaj şi testare precum şi pentru depozitarea materialelor necesare realizării investiţiei.

Lucrările de execuţie se vor desfăşura fără afectarea domeniului public şi numai cu personal calificat.

Pentru accesul utilajelor de montaj şi echipamentului necesar realizării lucrărilor propuse se vor folosi drumurile existente.

Construcţiile (baracamentele) şi echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor

se vor amplasa în interiorul incintei.

Pe perioada realizării construcţiei se va monta o toaletă ecologică, containere și platforme pentru depozitarea și prelucrarea materialelor necesare pe şantier.

Se va asigura curăţenia permanentă în zona şantierului.

Pentru alimentarea cu energie electrică a organizării de şantier se va face un racord din branşamentul existent, în funcţie de soluţia propusă de către furnizorul de energie electrică.

Alimentarea cu apă se va face prin transportul cu cisterna.

Asigurarea utilităților:

Alimentarea cu apă

- Alimentarea cu apă va fi asigurată din rețeaua publică de alimentare cu apă existentă în zonă, conform Avizului de amplasament apă potabilă nr. 26376/22.06.2022 emis de APĂ-CANAL ILFOV SA.

Evacuare ape uzate

Apele provenite de pe urma procesului de spălare a autovehiculelor vor fi captate prin intermediul rigolelor cu grătar aferente fiecărei boxe de spălare, dirijate către decantorul cu separator de hidrocarburi de unde vor fi evacuate către rețeaua publică de canalizare a localității, existentă în zonă, conform Avizului de amplasament rețele canalizare nr. 26378/22.06.2022 emis de APĂ-CANAL ILFOV SA;

Evacuare ape pluviale

Apele pluviale vor fi colectate prin sistem de jgheaburi și burlane, trecute printr-un decantor cu separator de hidrocarburi și de acolo direcționate către bazinul de retenție ce se va executa în interiorul amplasamentului.

1.2. Cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale:

Se vor folosi în perioada de construcţie se vor folosi materiale precum betonul, închideri din panouri sandwich sau din policarbonat, lemnul pentru cofraje, etc.

Pe perioada de funcţionare se va folosi apă pentru spălarea maşinilor care va fi asigurată din rețeaua publică de alimentare cu apă.

1.4. Productia de deseuri:

În faza de execuţie deşeurile rezultate sunt din procesul de construire cuprind deşeuri inerte precum:

- moloz,

- material lemnos şi metalic, etc.

- ambalaje din hârtie, carton şi material plastic;

În faza faza de funcţionare a obiectivului rezultă următoarele deşeuri:

- deşeuri menajere;

- ambalaje din carton şi material plastic;

- lichide apoase de spălare.

Prin proiect este prevăzută o platformă pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor.

Deșeurile generate, atât la faza de execuție a lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului,  vor fi depozitate în pubele speciale, urmând să fie ridicate și transportate de societăți autorizate în vederea eliminării/valorificării.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

Posibila sursa de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentata de utilajele aferente șantierului, din a căror funcționare se generează gaze de ardere, praf in conditii de seceta și pulberi în urma decopertării solului.

Rezultă, de asemenea, zgomot și vibratii de la utilajele necesare executarii lucrarilor. Având în vedere că acestea trebuie sa fie omologate, se consideră că zgomotele si vibratiile se incadreaza in limitele admisibile prevazute de STAS în vigoare.

Prin proiect, pentru protejarea locuințelor din vecinătate, se propune plantarea unei perdele de vegetație (copaci și arbuști) și montarea unei bariere fonice din panouri fonoabsorbante. De asemenea, se propune limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor în incintă (5 km/h), limitarea numărului de clienți prezenți simultan în incinta spălătoriei auto și reglarea presiunii de lucru la pompe (pentru reducerea zgomotului de impact pe caroserie).

Nivelul de zgomot exterior, atât la faza de execuție a lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului se va încadra în limitele prevăzute în STAS SR 10.009/2017.

Emisiile generate atât la faza de execuție a lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului vor respecta prevederile legislative în vigoare: Ord. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, condiţiile de calitatea aerului în zone protejate conform STAS 12574/1987, H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

2. Localizarea proiectului:

- utilizarea existentă a terenului: conform PUG Moara Vlăsiei aprobat cu HCL nr. 56/2015, terenul face parte din zona mixtă M – locuire individual, comerț, servicii de interes general.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului – impact pe termen scurt asupra suprafaței afectate de lucrări în timpul lucrărilor de construcții;

- probabilitatea impactului: redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul cu frecvență redusă asupra mediului în perioada de implementare propusă a proiectului. Impact relativ redus asupra mediului în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 105 din 22.03.2022 emis de Primăria comunei Moara Vlăsiei şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- După realizarea proiectului, terenul aferent organizării de şantier va fi adus la starea inițială;

- Spațiile verzi propuse prin proiect vor fi amenajate și întreținute pe toată durata de funcționare a obiectivului;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor din zonă referitoare la investiția propusă, conform prevederilor legale în vigoare;

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- La ieşirea din şantier  se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje,  pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor și la funcționarea obiectivului se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 - Anexa 2 – Normativul NTPA 002/2002, modificată și completată de H.G. nr. 352/2005;

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate utilizate pentru întreținerea spatiilor verzi se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 - Anexa 3 - Normativul NTPA 001/2002, modificată și completată de H.G. nr. 352/2005;

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcție vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat; este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se va avea in vedere ca organizarea de șantier sa nu afecteze sau sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor

- Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii, paza si stingerea incendiilor

- Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste construcțiile, parcările și necesarul de spațiu verde;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces, zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

- Pe toată durata execuţiei lucrărilor şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a Autorizației de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei;

- Ordinului nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii;

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Prin prezenta se stabilesc condițiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecției mediului. Alte condiții vor fi impuse de autoritățile/instituțiile competente menționate în Certificatul de urbanism, conform legii.

În cazul în care proiectul nu se încadrează în funcțiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobării de dezvoltare revine în întregime administrației publice locale.

Decizia Etapei de Încadrare este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018:

- art. 18, alin. (13) în cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depășit;

- Anexa 5, art. 5, alin. (5) - La punerea în funcțiune a investițiilor aferente activităților pentru care este necesară emiterea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, conform legislației în vigoare, și pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei metodologii, titularii sunt obligați să depună solicitarea și să obțină această autorizație;

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15, alin. (2), lit a) – “titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

- art. 21, alin. (4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

- Alina Laura POSTEIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.                                      ȘEF SERVICIU C.F.M.

Corina Ecaterina NECULA-CIOCHINĂ              Eliza BODEA

Întocmit,                                                            Întocmit,

consilier superior Aurelian MĂTUŞA                  consilier superior Oana OFIȚERU