Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire 19901/

draft

## DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.  din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA NATIONALA “AEROPORTURI BUCURESTI” SA, cu sediul in judetul Ilfov, oras Otopeni, str. Calea Bucurestilor, nr. 224E, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 19901/23.10.2019, cu completarile ulterioare, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

- autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.11.2019, că proiectul „Realizarea unei statii (complex) de epurare a apelor uzate evacuate de pe platforma aeroportuara – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti” propus in oras Otopeni, str. Calea Bucurestilor, nr. 224E, județul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10, lit. a);

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

Proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejata sau sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: nu s-a emis decizia elaborarii studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 183,726 mp (183,726,41 mp din masuratorile cadastrale) si va consta in construirea unei statii (complex) de epurare a apelor uzate evacuate de pe platforma aeroportuara - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti.

Bilant teritorial:

Suprafata teren                                                   = 183,726 mp (100%), din care:

Suprafata construita propusa  			     =  mp

Suprafata drum de acces                		     = 1.882 mp

Suprafata spatii verzi                                           =  174.664 mp (80.00%)

Asigurarea utilitatilor se va realiza conform avizului de gospodarire a apelor nr. 34-IF/28.02.2020, emis de Administratia Bazinala de Apa Arges – Vedea, Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – Bucuresti:

Statia de epurare ape uzate dimensionata pentru Qmax=190mc/h (14433l.e), ce va fi compusa din:

- Linia apei:

- gratare dese;

- statie de pompare;

- bazin de omogenizare, din beton cu V=1000mc;

- bioreactor pentru treapta de tratare biologica (nitrificare – denitrificare) cu capacitate 1130 mc;

- staie suflante

- modul membrane pentru etapa de microfilare (MBR);

- bazin permeat, din beton cu V+50mc.

- Linia namolului:

- Instalatie de tratare namol – deshidratare si uscare namol;

- Bazin stocarenamol in exces, din beton cu V+50mc;

- Siloz stocare namol uscat;

- Platforma stocare namol uscat.

Sistemul de epurare (Qmax +25mc/h) ape tranzitate prin intermediul colectoarelor C1 si C2 atunci cand sunt utilizate substante pe baza de glicol/acetati, la degivrarea aeronavelor, platformelor si pistelor, ce va fi compus din:

- Instalatie de retinere si eliminare nisip;

- 2 bazine tampon, din beton cu V+400mc fiecare;

- Unitate de nanofiltrare cu membrane;

- Unitate de tratare si separare substante pe baza de glicol;

- Bazin intermediar, din beton cu V+100mc, aferent unitatii de tratare si separare glicol;

- Bazin concentrat, din beton cu V=200mc.

Nota: Pentru inmagazinarea apelor provenite de pe cele doua colectoare vor fi utilizate si bazinele tampon de 2x100mc.

Pe colectoarele existente C1 si C2 vor fi montate:

- Senzori de detyectie poluanti specifici ce vor determina cantitatile de propilenglicol;

- Echipamente hidromecanice (stavile);

- Cate o statie de pompare.

Apele uzate provenite din incinta Aeroportului, evacuate in prezent prin intermediul conductei de refulare de 9400m lungime in reteaua de canalizare publica a orasului Voluntari, vor fi trecute prin statia de epurare nou proiectata si apoi vor fi evacuate in colectorul C1 si apoi in valea Pasarea.

Nota: In cazul nefunctionarii statiei de epurare sau functionarii defectuoase, neincadrandu-se in parametrii reglementati, influentul va fi evacuat in reteaua de canalizare publica a orasului Voluntari.

Apele trecute prin sistemul de epurare vor fi trecute si prin statia de epurare cu Q=190mc/h.

Apele tranzitate prin cele doua colectoare C1 si C2, in cazul in care nu se depaseste degivrarea, iar senzorii ce vor fi montati pe cele doua colectoare (C1 si C2) nu detecteaza prezenta de diferite forme de glicol/acetati, vor fi evacuate direct in raul Pasarea, fara a fi trecute prin instalatiile de epurare.

Nota: Pe timpul iernii cand sunt necesare si impuse operatiuni de degivrare, COMPANIA NATIONALA “AEROPORTURI BUCURESTI” SA – Aeroportul International Henri Coanda, va fi responsabila cu respectarea unei proceduri de lucru care va prevede inchiderea permanenta a stavilelor catre raul Pasarea, stfel incat intregul debit tranzitat pe colectoarele C1 si C2, sa fie directionat catre instalatiile de epurare.Stavilele vor fi inchise manual inainte de utilizarea substantelor degivrate.

Suplimentar statia de pompare aferenta bazinelor – tampon, va fi racordata si la reteaua de canalizare a orasului Voluntari prin intermediul unui by-pass. Acest bu-pass de urgenta, este menit sa asigure siguranta in exploatare indiferent de problemele ce pot aparea la instalatiile de epurare.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: apa din subteran.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz, prin operatori autorizati.

In perioada de functionare, deseurile produse vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi preluate de operatori economici autorizati, pe baza de contract.

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea / valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta  in zona.

Masuri pentru limitarea emisiilor de poluanti in aer si zgomotului:

Nu este cazul;

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 974/22699/12.09.2019, emis de Primaria orasului Otopeni, terenul este situat in intravilanul orasului Otopeni si zona ZTA si partial in zona ZTP, conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. Otopeni nr. 14/27.06.2014.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin avizele sau acordurile emise, precum si prin Certificatul de urbanism nr. 974/22699 din 12.09.2019, emis de Primaria orasului Otopeni.

- Se vor respecta conditiile impuse, conform Regulamentului P.U.G. Otopeni aprobat cu H.C.L. Otopeni nr. 14/27.06.2014.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in Valea Pasarea, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 - NTPA 001/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005.

- Lucrarile de construire se vor desfasura in afara orelor de odihna, respectiv intre orele 8-13 si 14-22, in conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-    Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta Legii nr. 211/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind regimul deseurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- Se va respecta Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 34-IF/28.02.2020 emis de Administratia Bazinala Arges Vedea, Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – Bucuresti.

- Se vor respecta prevederile PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 14/27.06.2014 Otopeni.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

- Gabriela DOROJAN

p. Șef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

Consilier superior Valeria Victoria ŞTEFAN