Anexa 5E, Legea 292/2018

MEMORIU DE PREZENTARE

necesar emiterii acordului  de  mediu

I.  DENUMIREA PROIECTULUI

ORGANIZARE DE SANTIER CU AMPLASARE STATIE DE BETOANE  SI STATIE DE ASFALT PENTRU AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI NORD-LOT 2

II. Titular:

- numele: S.C. TEHNOSTRADE S.R.L., Mun. Bacău

- adresa poştală: Bacău, B-dul. Unirii, nr. 77, jud. Bacău.

`

Proiectant general:

S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.

Mun. Caracal, str. Carpati, nr. 4, jud. Olt

Tel – 0740040402

E-mail: ioaniliescu@yahoo.com;

AMPLASAMENTUL PROIECTULUI SI ADRESA:

Obiectivul este amplasat in UAT Stefanestii de Jos, nr. cad. 62742, pe traseul ACBN, jud. Ilfov.

CARTE FUNCIARA NR. –62742

Coordonate Stereo 1970 ale amplasamentului statie de betoane:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 341951.4781 | 594022.0142 |
| 2 | 341964.2508 | 594031.7935 |
| 3 | 341942.8834 | 594059.5802 |
| 4 | 341930.2491 | 594049.8287 |
| 5 | 341951.5278 | 594022.0521 |

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati :

SUD – teren extravilan administrat de C.N.A.I.R. pentru ACBN

NORD – traseul ACBN

EST – rest organizare

VEST – rest organizare

Caracteristicile amplasamentului:

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investitia, are următoarele caracteristici:

- Suprafaţa terenului: 793.531,00 mp

- Teren extravilan cu categoria de folosinta drum si nr. cad. 62717 .

S.T.tot. = 793.531,00 mp

S.T. aferent organizare santier = 10.000,00 mp

S.C.ex. = 0,00 mp		          S.D.ex. = 0,00 mp

S.C.pr.statie betoane = 428,00 mp   S.D.pr.statie betoane = 428,00 mp

S.C.pr.statie asfalt = 582,00 mp       S.D.pr.statie asfalt = 582,00 mp

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Proiectul propune amenajarea unei organizari de santier cu amplasare statie de betoane  si statie de asfalt pentru Autostrada de Centura Bucuresti Nord-lot 2.

In cadrul proiectului se vor realiza urmatoarele:

- amplasare statie de betoane,

- amplasare statie de asfalt,

- construire padocuri pentru inmagazinarea sorturilor ce sunt folosite la realizarea betonului,

- realizare put forat pentru alimentarea cu apa,

- bransamente la reteaua electrica din zona .

Statia de betoane se va realiza pe radier general din beton armat fara fundatii independente.

Utilajul in sine are esafodaj si cadru metalic cu sistem de prindere prin nituri si suruburi.

Suprafata construita in sine este o suprafata ocupata de toate piesele statie, suprafata metalica a statiei este mai mica dar exista multe anexele ale statie care se impart pe un radier general din beton.

Padocurile se vor amplasa, acestea fiind prefabricate in forma de T intors.

Se vor realiza branasamnte generale la toate utilitatiile intrucat sunt necesare la procesul de productie.

Alimentare cu apa din putul propus care se va realiza la adancimea de -35 ml.

Alimentarea cu energie electrica din reteaua electrica din zona aflata la cca. 98 m este fata de locatia propusa organizarii.

Grupurile sanitare pentru personal vor fi tip cabina wc ecologic, cu bazin propriu de apa si bazin de retentie a apelor menajere, unde apa curata va fi adusa din putul propriu, iar apele uzate vor fi vidanjate.

Stația de betoane va fi de tipul Mobilmix 2,25 R/DW, compusa din:

1.   buncare primire agregate

2.   cuva incarcare malaxor planetar

3.   malaxor planetar

4.   buncar cantarire ciment

5.   contor apa

6.   buncar cantarire aditiv

7.   compresor

8.   structura suport

9. cabina operator, panou de control si sistem electronic de cantarire

10. sistem automatizat computerizat

11. siloz depozitare - 4 bucati

12. snec ciment

13. filtru siloz ciment tip jet reversibil– 3 bucati

14. accesorii siloz ciment

15. bazin de apa

16. cantar bascula

Staţia de mixturi asfaltice va fi model ERMONT FAYAT ; TIP : TSM 25 MAJOR, SERIE : 68128 , cu o capacitate de 80 t/h.

Este o instalație automatizată de producere a mixturilor asfaltice, pentru a cărei montare sunt necesare fundații pentru prinderea eșafodajelor de susținere și a obiectelor , precum și o platform betonată pentru circulația mașinilor și utilajelor necesare aprovizionării stației de mixturi asfaltice cu materialele necesare funcționării.

Staţia de mixture asfaltice propusă, are următoarele componente, conform descrierii

producătorului :

Instalatia este alcatuita din :

-buncare pentru predozarea agregatelor minerale

-cisterna de bitum cu capacitatea de 80t

-elemente de transport interfazic

-ciur vibrator

-banda transportoare agregate prevazuta cu sistem de cantarire pe doze

-arzator

-sistem de epurare a gazelor arse, cu baterie de filtre cu saci si exhaustor

-instalatie pneumatica pentru actionari tehnologice

-instalatie de alimentare cu energie electrica

-cabina de comanda si control

Toate elementele componente ale instalatiei de preparat mixturi asfaltice sunt prevazute cu sasiuri cu roti.

Mentiune: Organizarea de santier propusa, se afla inclusa in acordul de mediu al Drumului, emis de Ministerul Mediului, Acordul RO-ANPM / nr. 4 / 13.05.2010.

- justificarea necesităţii proiectului;

Lucrările provizorii de organizare șantier au ca scop amenajarea amplasamentului cu facilitătile specifice perioadei de construcție, care prevăd pe de o parte amenajarea zonei de infrastructură a șantierului, incluzând – împrejmuire amplasament, asigurare zona de acces autovehicule și utilaje în șantier, cabina paza, barăci birouri, zona de asigurare alimentare cu apă curentă pentru muncitori, toalete ecologice, zona acces autovehicule în scopul asigurării cu materiale de construcție a operațiilor de execuție etc. si pe de altă parte amenajarea zonei de execuție a lucrărilor în scopul edificării realizarii investitiei propuse prin proiect.

Totodata proiectul este oportun pentru sustinerea politicilor de reabilitare a structurii locale si regionale in contextual necesitatii imbunatatirii si eficientizarii retelei de drumuri si dezvoltare a sistemului rutier.

Organizarea de santier este necesara pentrua a crea conditiile de organizare, depozitare si construire a centurii ocolitoare de Nord a Bucurestiului, lotul 2.

c) valoarea investiţiei;

| 185663,00 | LEI |
| --- | --- |
| Valoarea totala | +TVA |

d) perioada de implementare propusă;

Amenajarea organizarii de santier are un character temporar.

După obținerea tuturor avizelor cerute prin Certificatul de urbanism, proiectul se va implementa în aprximativ 30 – 60 de zile, de la data emiterii autorizației de construire.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Sunt ataşate prezentului memoriu planuri de amplasament şi planuri de situaţie, precum si alte planuri de detaliu.

Vecinatati:

SUD – teren extravilan administrat de C.N.A.I.R. pentru ACBN

NORD – traseul ACBN

EST – rest organizare

VEST – rest organizare

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Proiectul propus prevede amplasarea urmatoarelor obiective:

- amplasare statie de betoane,

- amplasare statie de asfalt,

- construire padocuri pentru inmagazinarea sorturilor ce sunt folosite la realizarea betonului,

- realizare put forat pentru alimentarea cu apa,

- bransamente la reteaua electrica din zona .

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul, terenul este liber de sarcini.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Pe amplasament se va instala o satatie de betoane si o statie de mixturi asfaltice, astfel:

STATIE betoane model Mobilmix 2,25 R/DW cu o capacitate de productie de 60 mc/h.

Aprovizionarea cu materii prime:

  - Statia de betoane este aprovizionata cu agregate de balastiera de la operatori autorizati prin intermediul mijloacelor de transport auto proprii sau inchiriate.

- Aprovizionarea cu ciment se face cu mijloace auto specializate (autocimentrucuri) care il vor descarca, printr-un sistem de conducte, in silozuri de stocare prevazute cu echipamentele necesare pentru functionarea in conditii ecologice.

Depozitarea materiilor prime

- Agregatele de balastiera sunt depozitate pe sorturi, in padocuri special amenajate.

- Cimentul este stocat in  silozuri prevazute cu echipamentele necesare pentru functionarea in conditii ecologice

- Aditivii sunt stocati in containere speciale.

Alimentarea instalatiei

○  Sorturile sunt preluate din padocurile aflate in imediata apropiere cu un utilaj de incarcare descarcare pe pneuri si sunt transportate pe distanta scurta pâna la Statia de betoane, unde sunt descarcate in cele 4 predozatoare (buncare), pe dimensiuni de sort.

Sorturile sunt preluate din aceste buncare automatizat, in functie de dozajul si granulometria marcii de beton ce se prepara si transportate de banda  in sistem inchis catre malaxorul statiei de betoane.

○ Cimentul este preluat automatizat, in circuit inchis din unul din cele trei silozuri verticale de ciment si este transport cu snecul pana in malaxorul Statiei de betoane.

Intreg proces tehnologic de preparare a betoanelor este asigurat si supravegheat electronic din camera de comanda cu ajutorul unui calculator de proces. In acest fel, intregul proces de fabricare a betoanelor este automatizat, interventia personalului limitindu-se la stabilirea clasei betonului, a cantitatii de beton ce se prepara si a supravegherii procesului  cat si a bunei functionari a intregului sistem.

Apa este stocata intr-un rezervor tampon de apa, dupa care  urmeaza tragerea acesteia cu ajutorul unei  pompe si apoi  ajungand in cutia de malaxare.

Fabricarea betonului

○ in malaxor se amesteca agregatele cu cimentul, apa, aditivul si se obtine produsul finit - betonul .

Livrarea betonului

○ din malaxor se descarca betonul in autobetoniere si se livreaza in scopul realizarii infrastriucturii in cadrul proiectului „Autostrada de Centura Bucureşti KM. 0 + 000 - KM 100 + 900 Sector Centura Nord KM. 0 + 000 - 52 + 770”.

STAŢIA de mixturi asfaltice va fi model ERMONT FAYAT ; TIP : TSM 25 MAJOR, SERIE : 68128 , cu o capacitate de 80 t/h.

A.  Aprovizionarea cu materii prime

1. Statia de mixturi este aprovizionata cu agregate de cariera/ balastiera prin intermediul mijloacelor de transport auto

2. Aprovizionarea cu filer se face cu mijloace auto specializate (autocimentrucuri) de la Carpat Heildemberg Cement care il vor descarca, printr-un sistem de conducte, in silozurile de stocare prevazute la gurile de evacuare in atmosfera  cu filtre de retinere a pulberilor cu scuturare automata

3. Bitumul e transporat la statia de mixturi asfaltice cu cisterne auto izolate termic si este descarcat cu pompe in rezervoare

4. Aditivul solid - granule sau lichid este livrat la statia de mixturi in ambalajele originale – saci iar cel sub forma de  lichid in  rezervoare  cu capacitate de  1 tona

5. Filer  - aprovizionarea  se face cu mijloace auto specializate (autocimentrucuri) care il vor descarca, printr-un sistem de conducte, in silozuri de stocare prevazute cu echipamentele necesare pentru functionarea in conditii ecologice.

B. Depozitarea materiei prime

1. Agregatele de sorturi sunt depozitate in 4 padocuri iar agregatele se depoziteaza diferentiat pe tipuri de granulatii: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22,4, 16-31,5 mm.

2. Filerul este stocat intr-un siloz de 75 mc, silozul de stocare este prevazut la gurile de evacuare in atmosfera  cu filtre de retinere a pulberilor cu scuturare.

3. Bitumul este stocat in rezervor suprateran pevazut cu arzator, izolat si incalzit termic  cu capacitatea de 80 tone

4. Aditivul tip granule depozitat in hala /lichid este stocat in rezervoare 1 mc, apoi dozat si introdus in cutia de malaxare

C. Alimentarea instalatiei

1. Agregatele din padocuri sunt transportate cu un incarcator frontal in buncare predozatoare, aceste buncare predozatoare, aceste buncare sunt transportate pe benzi cu masurare volumetrica

2. Agregatele sunt transportate la un cilindru uscator pentru amestec agregate si apoi prin intermediul unui elevator  cu cupe ajung in depozitul prevazut cu ciur pentru  agregate fierbinti si cantar pentru dozare volumetrica

3. Agregatele sitate sunt cantarite si introduse in malaxorul pentru mixtura

4. Filerul din siloz e transportat mecanic prin intermediul unui snec intr-un cantar dozator volumetric si introdus in cutia de malaxare

5. Bitumul se introduce in malaxorul pentru mixtura

6. Aditivul  se dozeaza si se introduce in malaxorul pentru mixturi

D. Fabricarea mixturii asfaltice

In compartimentul malaxorului pentru mixtura se amesteca agregatele uscate cu filerul, bitumul si aditivii si se obtine mixtura asfaltica.

E. Livrarea mixturii

Mixtura asfaltica este livrata catre beneficiari in autobasculante fiind utilizata pentru realizarea

infrastructurii in cadrul proiectului „Autostrada de Centura Bucureşti KM. 0 + 000 - KM 100 + 900 Sector Centura Nord KM. 0 + 000 - 52 + 770”.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua electrica din zona aflata in apropierea locatiei propuse .

Materialele ce vor fi utilizate pentru edificarea obiectivului organizare de santiervor fi: beton, balast stabilizat, elemente de structură metalică, plasă metalică (panouri) galvanizate.

Staţia de mixturi asfaltice si statia de betoane va fi aprovizionată cu agregate de carieră şi balastieră prin intermediul mijloacelor de transport auto.

Aprovizionarea cu filer se va face cu mijloace auto specializate (autocimentrucuri).

Bitumul va fi transportat la staţia de mixturi asfaltice cu cisterne auto isolate termic.

Materii prime utilizate :

-agregate sortate naturale sau concasate ;

-filer ;

-bitum .

Producerea unei sarje de1 tona inseamna mixarea urmatoarelor cantitati :

- 50 kg bitum ;

- 45 kg filer ;

- 908 kg agregate .

Aprovizionarea cu combustibil a autovehiculelor se va face din statii peco.

Pe amplasament, în timpul operațiilor de execuție va fi amenajată o zonă de alimentare combustibili (motorina), pentru a asigura functionarea arzatorului statiei de mixture astfaltice.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Se vor realiza bransamnte generale la toate utilitatiile intrucat sunt necesare la procesul de productie.

Alimentare cu apa din putul propus care se va realiza la adancimea de -35 ml.

Grupurile sanitare pentru personal vor fi tip cabina wc ecologic, cu bazin propriu de apa si bazin de retentie a apelor menajere, unde apa curata va fi adusa din putul propriu, iar apele uzate vor fi vidanjate.

Alimentarea cu energie electrica din reteaua electrica din zona aflata la cca. 98 m este fata de locatia propusa organizarii., în baza acordului încheiat .

Energia electricǎ se va asigura de la tabloul electric al şantierului amplasat într-o zona special amenajată.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V. Transportul energiei la tabloul organizării şantier se va face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate.

Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

Incălzirea incintelor – birouri, spatii sociale (sali de mese si odihna, puncte sanitare, etc) se va realiza cu aparate electrice – calorifere, convectoare, aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalatia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire, mari consumatoare de energie, se va face pe circuite dimensionate corespunzator, separate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

După finalizarea investiției, pe amplasament se vor desfășura activități specifice de eliminare a impactului potential negativ rezultat în urma activității.

Activitățile de refacere a amplasamentului, după operațiile de execuție, vor consta în:

- curățarea terenului de posibilele resturi de materiale de construcție rămase în amplasament;

- așternerea unui strat de sol vegetal la suprafața liberă a terenului.

În caz de poluare accidentală, se vor aplica măsuri de remediere, decontaminare – curăţare şi/sau reconstrucţie ecologică, dupa caz;  se va proceda de asemenea la informarea de urgenţă a autorităţilor de mediu.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul in incinta organizarii de santier se face printr-o poarta de acces, dintr-un drum public. In zona de acces auto se va amplasa panou de identificare a investitiei si o cabina paza.

În interiorul amplasamentului se vor amenaja platforme betonate pentru trafic ușor, pentru trafic greu, trotuare și alei care asigură accesul la spațiul de depozitare, birouri, anexe.

În etapa de construcție, pe amplasament vor fi amenajate drumuri de șantier, vor fi prevăzute puncte de acces controlat în șantier și garduri pentru perioada de șantier.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

In cadrul realizarii constructiei nu vor fi folosite resurse naturale existente in cadrul amplasamentului.

Materialele folosite pentru realizarea constructiei sunt cele obisnuite pentru acest gen de constructii : beton armat pentru radiere, fara fundatii independente.

Fiecare utilaj in sine are esafodaj si cadru metalic cu sistem de prindere prin nituri si suruburi.

Padocurile sunt prefabricate in forma de T intors.

In ceea ce privesc materialele utilizate la realizarea circuitelor electrice, acestea de asemenea vor fi procurate de la diverşi furnizori şi transportate pe amplasamentul noii investiţii.

În zonă nu există resurse naturale, ce ar putea fi utilizate în perioada de construcţie şi funcţionare, cu excepţia energiei electrice ce este asigurată de la reteaua din zona.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Terenul este liber de sarcini din punct de vedere aerian sau subteran cât și din punct de vedere administrativ respectiv juridic.

Terenul este liber de constructii și necesită decopertarea și conservarea stratului vegetal necesar refacerii spațiilor verzi pe noul amplasament.

În perioada de execuție, se vor realiza drumuri de incintă, platforme tehnologice și amplasare provizorie statie mobile mixture astfaltice si rezervor monobloc de combustibil/motorina.

Impermealizarea platformelor in functie de activitatiile desfasurate se va realiza conform normelor si tehnologiilor legale invigoare.

Împrejmuirea amplasamentului – Imprejmuirea amplasamentului se va face cu plasă metalică (panouri) galvanizate, fixată pe stâlpi galvanizaţi.

Împrejmuirea – va fi asigurată cu marcaje de acces și evacuare și pază.

Prin proiectul propus nu se prevad lucrari ce includ demolarea.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Legea 10/1995 privind sistemul calitatii in constructii,

- Legea 50/1991 cu adaugirile ulterioare, privind autorizarea lucrarilor de constructii,

- Legea 608/2001 cu adaugirile ulterioare,

- Hotarirea de guvern 622/2004 cu completarile din HG 796/2005,

- Normativ de proiectare si executie a instalatiilor electrice de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractieie I18/2,

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118,

- Normativ P118-2 privind securitatea la incendiu a constructiilor- Instalatii de stingere a incendiilor

- Normativ P118-3 privind securitatea la incendiu a constructiilor - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu P118-3

- HGR nr. 925/1995;

- HGR nr. 1739 / dec. 2006;

- Legea nr. 307/iul. 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- OMAI nr. 1435 / oct. 2006 – Norme generale PSI;

- OMAI nr. 130 / febr. 2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariului de securitate la incendiu;

- Manualul MP 008 – 2000.

- REGULAMENT din 7 octombrie 2004 privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

- Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare P 117-1983

- Iluminatul natural in cladiri industriale 18_3_P 71_1986

- Normativ de proiectare si executie a instalatiilor de incalzire I-13,

- Normativ de proiectare si executie a instalatiilor de ventilare I-5,

- Normativ de proiectare si executie a instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000Vca si 1500 V cc NP-I7,

- Normativ de proiectare si executie a instalatiilor sanitare I-9,

- Normativ de proiectare si executie a instalatiilor electrice interioare de curenti slabi I18/1,

- Legea nr. 243/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

- Ordinul nr. 1378 din 30 octombrie 2018 pentru modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

-  OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Utilajele folosite de catre antreprenor vor trebui sa respecte prevederile tehnice ce vor fi mentionate in caietele de sarcini elaborate de catre proiectant.

Metodele si materialele folosite in constructie sunt cele aprobate prin normativele in domeniu.

Suprafaţa de teren pe care se va realiza organizarea de santier  este liberă de construcţii, construcţiile noi(statiile) realizate fiind construcţii pe platforme betonate.

La realizarea noilor construcţii, se va ţine seama de soluţiile propuse în proiect şi aplicate în execuţie.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Proiectul de organizare a execuției va cuprinde pe lângă planul de execuție, faza de construcție, punerea în funcțiune, exploaterea, iar ulterior refacerea terenului pentru folosire ulterioară și aducerea în starea inițială.

Fazele de constructie :

- realizarea sapaturilor manuale si mecanizate in vederea realizarii radierelor pentru amplasare statii ;

- cofrarea, armarea si turnarea betonului

- montajul structurii metalice;

Punerea in functiune si exploatare a instalatiilor se va face dupa realizarea probelor tehnologice.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu se cunosc alte proiecte observanduse faptul ca zona are un caracter functional nedefinit. Prin urmare, nu sunt restrictii pentru realizarea investitiei ce face obiectul proiectului.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Proiectul este relativ simplu, din punctul de vedere al obiectivelor investitionale, lucrările nefiind de amploare. La realizarea proiectului s-a tinut cont de situatia existenta pe amplasament, prevederile regulamentului aferent proiectului , respectarea cerintelor din certificatul de urbanism.

Pentru proiectul analizat nu au fost studiate alternative privind implementarea.

Actuala investiție a avut în vedere oportunitățile oferite de vecinătate, în scopul branșării/racordării la rețele și infrastura existentă.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Prin realizarea investiţiei, aceasta conduce la o dezvoltare prin realizarea unei infrastructuri rutiere care sa realizeze evitarea aglomerarilor in trafic.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Conform certificatului de urbanism: Avize CEZ, TRANSGAZ, APELE ROMANE

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu se realizeaza nici un fel de demolari, terenul este liber de constructii.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Amplasamentul investitiei este situat in UAT Stefanestii de Jos, nr. cad. 62742, pe traseul ACBN, jud. Ilfov si nu sunt in vecinatate proiecte care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Terenul nu figurează în lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2828/2015.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul este liber de constructii si are categoria de folosinta DRUM.

Conform cerințelor Certificatului de Urbanism nr. 05 din 25.01.2022 emis de Primaria Comunei Stefanestii de Sus.

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

Terenul situat in comunei Stefanestii de Sus, jud Ilfov,  apartinind domeniului public al Statului Roman cu drept de administrare C.N.A.I.R .

• arealele sensibile;

Proiectul nu se implementeaza in ari naturale protejate sau situri comunitare.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub

formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonate Stereo 1970 ale amplasamentului statie de betoane:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 341951.4781 | 594022.0142 |
| 2 | 341964.2508 | 594031.7935 |
| 3 | 341942.8834 | 594059.5802 |
| 4 | 341930.2491 | 594049.8287 |
| 5 | 341951.5278 | 594022.0521 |

Coordonate Stereo 1970 ale amplasamentului statie de asfalt:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 341883.4637 | 594109.1291 |
| 2 | 341841.8184 | 594160.6274 |
| 3 | 341873.9462 | 594185.8801 |
| 4 | 341914.7587 | 594134.4160 |
| 5 | 341883.4637 | 594109.1291 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Pentru prevenirea poluarii aviferului freatic activitatea se va desfasura pe platforma betonata.

Atat depozitul de bitum cat si rezervorul de motorina vor fi amplasate in cuve de retentive din beton.

Șantierul va fi dotat cu toalete ecologice care se vor vidanja periodic prin firme autorizate.

În perioada de șantier căile de acces din amplasament vor fi betonate

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare orăşenească nu vor depăşi valorile prevăzute în Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate  modificată şi completată de H.G. 352/2005 şi H.G. 1038/2010

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Principalii poluanţi emiși în atmosferă în etapa de construcție sunt cei asociați:

- arderii carburanților în motoarele autovehiculelor și utilajelor: gaze de ardere (oxizi de azot (NO), monoxidul de carbon (CO), oxizii de sulf (SO2), compuși organic volatile (COV)) şi particulele în suspensie,

- activităților propriu-zise de construcție (excavații, nivelări, resuspensie, etc.): particulele în suspensie (praf).

- activitatea de productie mixture astfaltice

- alimentare motorina

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În etapa de construcție este necesară considerarea unui set de măsuri menite să asigure reducerea emisiilor de poluanţi, în special a particulelor de praf, constând în:

- utilizarea de vehicule şi utilaje de generație nouă, corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi cu un nivel redus al emisiilor;

- umectarea drumurilor de acces şi a tuturor suprafeţelor expuse la eroziunea eoliană;

- reducerea la minim necesar a suprafeţelor lipsite temporar de vegetaţie;

Perioada de execuție este limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului este de scurtă

durată și strict local neafectând zonele învecinate.

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea

emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere, respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita  traficului sa fie cat mai mici;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

-    Statia de mixturi este prevazuta cu un sistem de aspirare cu filtre punctuale ce asigura o usoara depresiune in zona liniei si minimizeaza, astfel, emisia de praf.

-     Uscătorul de agregate utilizează ca agent termic motorina.  Gazele de ardere sunt emise printr-un cos. Ele pot conţine CO, SO2, NOx, pulberi.

-       Celula de bitum care are un arzător care functioneaza pe motorina de unde sunt emise gaze de ardere printr-un coş .

-   Buncărul de filer este dotat cu o instalaţie de filtrare cu saci, care reţine eventualele emisii de pulberi la operaţia de încărcare a filerului din autotrenuri. Cand sacii s-au umplut se vor inlocui.

De asemenea si statia de betoane este prevazuta cu instalaţie de filtrare cu saci pentru retinerea pulberilor in suspensie la silozurile de ciment.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Sursele de zgomot şi de vibraţii

Sursele de zgomot existente în aria analizată sunt reprezentate de:

a) drumul de acces

c) surse de natură industrială.

Receptorii sunt situați la distanțe relativ mari față de amplasamentul analizat, sunt expusi în principal, la zgomotul local de natură domestică, incluzând traficul local redus din zonele respective.

În timpul operațiilor de executie nivel de zgomot generat de utilajele în funcțiune nu va depăși valori pe timpul zilei peste limitele maxim admisibile, respectiv 65 dB(A) la limita incintei, conform SR 10009-2017:

Conform Normativului C125-2013 privind acustica în construcții și zone urbane (pag. 282) limitele prevăzute pentru nivelurile de vibrații sunt următoarele:

 tip de clădire: orice tip (cu excepția monumentelor istorice)

Descriere: viteză pe structură

la frecvențe: 1 – 100 Hz v < 12 – 20 mm/s

 tip de clădire: monumente istorice

Descriere: viteză pe structură

la frecvențe: 1 – 50 Hz v < 8 mm/s

50 – 90 Hz v < 8 – 12 mm/s

Din analiza unor evenimente similare, nivelurile globale de vibrații generate prin descărcări de materiale se situează sub 1mm/s la distanța de 50 m de locul de descărcare.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Sursele indirecte de poluare a solului şi subsolului în etapa de realizare a lucrărilor de construcţie sunt reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de combustibili, uleiuri sau alte substanţe chimice;

- Traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor;

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

Acestea sunt surse potenţiale de poluare a solului şi subsolului, apariţia unor poluări putând fi doar de natură accidentală şi presupunând nerespectarea măsurilor prevăzute în proiect sau apariţia unor riscuri.

Lucrările de construcţie nu vor genera un impact direct asupra calităţii apelor subterane.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pe perioada de execuție, căile de acces al utilajelor vor fi betonate.

Depozitarea materialelor se va face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.

Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii.

Depozitarea deșeurilor generate din perioada de construcții se va face in spații special amenajate, prevăzute prin proiect, pe categorii de deșeuri, iar eliminarea acestora din incintă se va face prin operatori autorizati.

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de lucrari por fi date de:

-scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule;

-depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la muncitori

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi:

-verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

-schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament;

-depozitarea deşeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat;

Activitatea se desfasoara pe platforma betonata.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de constructie nu se vor produce situaţii de poluare a solului sau a subsolului.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Proiectul nu presupune folosirea unor cursuri de apa existente. Terenul nu este amplasat in proximitatea unui curs de apa natural.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Prin zonificare, activitățile prevăzute în cadrul proiectului nu implică afectarea zonelor de protecție a monumentelor sau a celor rezidențiale precum și al altor zone de restricție.

Terenul nu figurează în lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2828/2015.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

În etapa de execuţie a proiectului vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

- Deşeuri din construcţii: deşeuri metalice (feroase şi neferoase) (cod 16 01 07);

- Deşeuri de ambalaje: hârtie/carton (15 01 01), materiale plastice (15 01 02);

- Deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în realizarea lucrărilor (cod 20 03 01).

Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţia din zonă şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate. Se va avea în vedere posibilitatea recuperării şi valorificării a cât mai multor materiale, atât în scopul reducerii cheltuielilor, cât şi în scopul protecţiei mediului.

Deşeurile vor fi colectate separat pe amplasament, în recipienţi corespunzători, acordându-se o atenţie deosebită deşeurilor periculoase. Se interzice depozitarea temporară a deşeurilor direct pe sol în perioada de construcție.

Se vor încheia contracte cu agenţi economici autorizaţi pentru preluarea tuturor tipurilor de deşeuri generate pe amplasament.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Substanţele chimice periculoase (reglementate prin Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase si prin Hotararea 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase) utilizate în unitate sunt: cantitati variabile de motorina si bituum.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

natura transfrontalieră a impactului.

Prin natura activităților ce urmează a fi desfășurate pe amplasament, a metodelor moderne de construcție ce vor fi aplicate, în condițiile unei gestiuni corespunzătoare a deșeurilor și a întreținerii corespunzătoare a instalațiilor de colectare a apelor uzate, obiectivul nu va exercita impact asupra mediului, a populației și a sănătății umane.

Prin așezare, amplasamentul nu implica impact transfrontalier.

- impactul asupra populatiei – redus, proiectul fiind amplasat la o distanta suficient de mare fata de cea mai apropiata zona de locuinte; zgomotul produs de utilaje in timpul realizarii obiectivului,va fi perceptibil doar în incinta acestuia si se va încadra în parametrii admisi prin lege;

- impactul asupra sanatatii umane - redus, doar in perioada de realizare a obiectivului. Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului. In timpul realizarii proiectului, suprafetele si deseurile de constructii vor fi stropite cu apa.

- impactul asupra faunei si florei – nu are un impact semnificativ, în zona studiata nefiind situate Rezervatii, Parcuri Naturale protejate, arealele protejate Natura 2000.

- impactul asupra solului - nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, impactul fiind redus. Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii. In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale absorbante.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de patrimoniu;

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – fara impact, neexistând surse

de poluare a apelor;

- impactul produs de zgomot si vibratii – redus la nivelul incintei amplasamentului pe

perioada de constructie; impact temporar pe termen scurt în etapa de constructie, când sursele de

zgomot vor fi motoarele utilajelor folosite ;

- impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact nesemnificativ,  care se vor incadra in arealul zonei.

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, în zona nu exista obiective ale patrimoniului istoric si cultural;

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local.

- magnitudinea si complexitatea impactului - impact general redus, limitat la incinta sau la zona imediat învecinata;

- probabilitatea impactului – probabilitate redusa;

- durata, frecventa si reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului. Luand in considerare destinatia subsecventa a terenului , impactul implementarii proiectului propus este unul pozitiv.

– natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului

in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea

nr. 22/2001.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

În etapa de construcţie, indicatorii de interes sunt reprezentați de pulberile în suspensie (TSP, fracțiuni) şi zgomotului generat de activităţile de construcţie şi traficul din zonă.

Titularul proiectului va respecta decizia din actul emis de APM  pentru perioada de execuție.

Măsurile ce trebuie respectate vor avea în vedere depozitarea și eliminarea controlată a deșeurilor generate, evacuarea controlată a apelor uzate, precum și măsuri locale pentru reducerea emisiilor de particule în atmosferă prin umectare terenului, a căilor de acces, asigurarea curățării autovehiculelor când părăsesc zona de șantier.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat la punctul 10, lit. a).

Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul analizat nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul analizat nu se regăseşte în Anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Proiectul analizat nu intră sub incidenţa actelor normative naţionale care transpun legislaţia comunitară privind IPPC, LCP, COV, Seveso, etc.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Pentru executarea lucrărilor de construcţie este necesară asigurarea unei organizări de şantier corespunzătoare.

Depozitarea materialelor sau a deşeurilor se va face doar în interiorul şantierului. Pe toată durata lucrărilor de execuţie se va păstra curăţenia în jurul şantierului.După finalizarea lucrării se va reface zona afectată şi se vor amenaja spaţiile verzi.

Organizarea de şantier va cuprinde:

 cabine WC ecologic pentru personal;

 containere / baracă pentru personal;

 amplasarea unui panou informativ, conform normelor în vigoare, care să conţină date privitoare la investiţie, perioada de desfăşurare a lucrărilor, date de identificare a tuturor părţilor implicate, precum şi numărul autorizaţiei de construire în termen de valabilitate.

Este obligatorie prevenirea accesului persoanelor ce nu aparţin de personalul însărcinat cu ducerea la îndeplinire a lucrărilor.

Se vor folosi utilaje noi, performante cu emisii scăzute în aer, care nu au pierderi de subsţante petroliere şi care au un nivel scăzut de zgomot.

Activitatea de constructie se va desfăşura în intervalul orar 7 – 18, strict pe suprafaţa stabilită prin proiect, în spațiul marcat şi îngrădit.

Deşeurile rezultate se vor încărca şi depozita provizoriu în containere special prevăzute, amplasate numai în spațiile prevăzute prin Proiectul de Organizare a execuției lucrărilor.

Pământul excavat va fi folosit la amenajarea spaţiilor verzi din incinta obiectivului.

Toate elementele destinate reciclării şi valorificării vor fi evacuate de pe amplasament prin firme autorizate.

Se vor avea în vedere:

 limitarea emisiilor de particule în atmosferă;

 limitarea perioadelor ce implică generarea de zgomote.

Limitarea degajării de praf se va face în general prin umezirea zonelor cu pământ sau a deşeurilor provenite din construcţii în momentul încărcării în autotransportoare pentru evacuarea din incinta.

Proiectul de Organizare a execuției lucrărilor va conține o serie de măsuri, în scopul prevenirii și intervenției în caz de poluări accidentale, cu desemnarea persoanelor responsabile.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de santier se va realiza strict pe amplasmentul proiectului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier sunt nesemnificative, locale şi decurg

din:

- ocuparea terenului ;

- depozitarea deşeurilor

- efectuarea lucrărilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier, urmată de refacerea terenului, dacă va fi cazul.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

în timpul organizării de șantier;

În zona organizării de şantier, apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele autovehiculelor,

se generează praf de la lucrările specifice construcţiilor, de la manevrarea materialelor şi zgomot,

ca urmare a folosirii echipamentelor specifice realizării lucrărilor de construcţie şi de remediere

specifice acestor activităţi .

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Suprafata organizarii de santier va fi imprejmuita. Pentru a se evita spulberarea prafului,

deseurile rezultate din constructie si suprafetele, vor fi stropite cu apa pe perioada calda si cu

vant. Masinile nu vor parasi santierul cu rotile murdare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După finalizarea investitiei, pe amplasament se vor desfășura activități specificie de eliminare a impactului potential negativ rezultat în urma activității de construcție. Activitățile de refacere a amplasamentului vor consta în curățarea terenului de posibilele resturi de materiale de construcție rămase în amplasament, respectiv în așternerea unui strat de sol vegetal la suprafața liberă a terenului.

În caz de incendiu, sunt prevăzute sisteme active (detecție și stropire) care acționează instantaneu și nu permit dezvoltarea incendiului. Orice reutilizare a materialelor recuperate se va efectua în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

In faza de executie nu este necesara refacerea amplasamentului intrucat acesta va fi amenajat in intregime. In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante si unelte si scule pentru interventie.

Pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

- Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

- Desemnarea unui personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

- Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

- Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

- În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

- La lucrările de dezafectare se vor respecta toate normele de protecţia muncii, sanitare şi PSI, pentru prevenirea accidentelor.

Toate lucrările de dezafectare a amplasamentului vor trebui avizate de către Autoritatea de Mediu.

aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se iau masurile mentionate la cap. anterioare, personalul este instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cuprivire la producerea poluarii accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu e cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu e cazul

XII. Anexe - piese desenate:

. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar(planuri de situație și amplasamente);

S-au depus impreuna cu notificarea.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Atasate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Conform Deciziei etapei de evaluare inițială , proiectul analizat nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

INTOCMIT,						BENEFICIAR,

S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.			S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.