Memoriu tehnic arhitectura

# I.Denumirea  SI ADRESA obiectului de investitii

CONSTRUIRE  IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE  CU REGIM DE INALTIME S+P+3E+ER, IMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE POST TRAFO, RACORDURI, BRANSAMENTE/UTILITATI, ORGANIZARE DE SANIER

Adresa: Jud. Ilfov, Oras Voluntari, B-dul. Pipera, Nr 1, Nc 126086

# II. TITULAR

- numele: MINCU BECALI THEODORA

- adresa postala: Jud Ilfov, Oras Dobroesti, Sat Fundeni, Str. Doinei, Nr 63B,

- persoana de contact: Ing. Buliga Mihai Vasile; Mobil: 0723 168 213

SITUATIA JURIDICA

Terenul apartine lui MINCU BECALI THEODORA conform Extras de carte funciara nr 126086 prin incheierea nr 261766 din 15.06.2021 in baza Act Notarial nr 617 din 11.06.2021 emis de Tabaras Manuela.

REGIMUL TEHNIC si ECONOMIC

Actuala folosinta a terenului este teren  intravilan construit.

Prezenta documentatie a fost intocmita pentru obtinerea Aviz Mediu – conform cerintelor Certificatului de Urbanism nr 543 emis de Primaria Orasului Volunatari la data de 26.08.2021.

Conform PUG aprobat cu HCL nr 50/28.05.2004 si PUZ aprobat cu HCL  nr 85/29.07.2013, terenul care face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in UTR- M2b- subzona functiuni mixte, servicii, locuire in spatiu plantat. Indicatori Urbanistici: POT maxim 45%, CUT maxim 2.7 ADC/mp teren, Regim maxim de inaltime: P+6E+2ER.

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

- un rezumat al proiectului:

Se propune construirea unui ansamblu de locuinte colective ce va avea functiunea predominanta cea rezidentiala, ansamblul va fi organizat sub forma unei incinte dreptunghiulare, in a carui curte interioara se va desfasura zona verde pricipala. Acesta va fi alcatuit din 4 corpuri, respectiv corp C1 compus din scara A, corp C2 compus din scara B si scara C, corp C3 compus din scara D si corp C4 compus din scara E si scara F. Regimul de inaltime propus este S+P+3E+ER. Subsolul se compune din doua zone delimitate constuctiv: subsol comun pentru Corp 1+2 si subsol comun pentru Corp 3+4. Subsolurile vor cuprinde spatii tehnice, spatii pt adapostul de protectie civila si spatii pentru parcaje. Ansamblu se va completa prin pozitionarea la nivelul parterului in scara A si scara D a unor spatii pentru comert si servicii, pentru scarile de bloc B,C, E si F parterul va fi ocupat de locuinte.

Accesul pietonal si accesul auto in incinta se va face pe doua laturi opuse, astfel se va organiza o circulatie eficienta si clara. Accesele pietonale la casele de scari de bloc se vor face din curtea interioara. Se propun apartamente moderne cu partiu decomandat cu 2 si 3 camere predominant si cu cate un accent materializat in apartamente de 5 camere pe unele din zonele retrase. Cum intregul lot este delimitat de trei circulatii carosabile, respectiv strazi, existente si viitoare, organizarea ansamblului sub forma unei curti interioare este cu atat mai binevenita. Fatadele spre cele patru strazi cat si cele interioare, sunt elegante in simplitatea lor, volumetriile obtinute pastrand o scara umana unele fata de altele cat si fata de vecinatati. Oferind pedominant trei din cele patru fatade, toate scarile de bloc beneficiaza de distributia favorabila a golurilor pentru iluminare si ventilare naturala, si de existenta balcoanelor individuale. Acoperirea se va face in terasa.

Alimentarea cu energie electrica se va face prin racord la reteaua existenta in zona in conformitate cu avizul si documentatia furnizorului de energie electrica.

Alimentarea cu apa curenta se va realiza prin racord la reteaua de alimentare existenta in zona conform avizului  emis de catre autoritatea competenta RETEAUA PUBLICA SC EURO APAVOL SA.

Evacuarea apelor se va realiza prin racord la reteaua de canalizare existenta in zona conform avizului emis de catre autoritatea competenta RETEAUA PUBLICA SC EURO APAVOL SA.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare si de la spalatoarele din bucatarii vor fi colectate prin conducte din teava de polipropilena (PP) si evacuate reteaua de canalizare. Pentru reteaua de canalizare exterioara se vor folosi conducte din PVC – KG.

Instalatii de canalizare pentru evacuarea apelor meteorice :

Apele meteorice de pe acoperisul blocului vor fi colectate prin intermediul unor conducte din PP la interior si PVC-KG la exterior si vor fi evacuate in bazinul de retentie. Apele meteorice din zona parcarilor si drumurilor din incinta vor fi preluate prin intermediul unor guri de scurgere si vor fi stocate in doua bazine de retentie. Apele meteorice vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi Inainte de a fi deversate in bazinele de retentie.

S-a prevazut un bazin de retentie cu volumul util V=100mc si un bazin de retentie cu volumul V=20m. Bazinul de retentie cu volumul V=20m va stoca apele meteorice provenite de pe drumurile si trotoarele din curtea interioara.

Apele pluviale de pe partea carosabila vor fi colectate cu geigere, trecute printr-un separator de hidrocarburi si apoi deversate prin curgere libera la reteaua exterioara de canalizare aferenta cladirii.

Incalzirea se face cu ajutorul unei centrale de bloc, cate o centrala pentru fiecare corp in parte, acestea vor fi amplasate la nivelul teraselor imobilelor. Alimentarea cu gaze naturale se va face prin racord la reteaua stradala conform furnizorului de gaze naturale din zona PREMIER ENERGY SRL.

Deseurile menajere vor fi colectate in recipiente specifice si se vor evacua de catre serviciul de salubritate al localitatii. Se va dota cu doua incaperi de ghena fiecare echipate cu punct de apa si sifon de scurgere pentru asigurarea igienizarii, fiecare ghena va avea cate 17 recipiente de colectare selectiva a desurilor menajere.

Depozitarea materialelor de constuctie se va face in limitele terenului detinut in proprietate. Pe durata lucrarilor de executie constructorul si beneficiarul vor lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort [praf, zgomot]. Se vor respecta normele de paza si stingere a incendiilor precum si normele de protectia si siguranta muncii.

TOTAL CORP A+B+C CONSTRUIRE ANSAMBLU 4 CORPURI LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E+4ER S teren= 8829.00mp SUP. CONSTRUITA = 3840.80mp SUP. DESFASURATA fara balcoane, fara subsol = 19452.84mp SUP. DESFASURATA inclusiv balcoane, fara subsol = 21812.34mp SUP. DESFASURATA inclusiv balcoane si subsol = 27531.84mp SUP. UTILA fara balcoane, fara subsol = 16142.35mp SUP. UTILA fara balcoane, cu subsol = 21366.05mp SUPRAFATA TERASE = 81.70mp Suprafata calcul POT =3843.40mp (proiectia la sol a etajului 1) POT existent = 0.00% POT propus = 43.53% Suprafata calcul CUT = 21812.34mp CUT existent = 0.00 CUT propus = 2.47

Capacitate locuire: 182 apartamente, din care: 98 ap x 2cam, 82ap x 3 cam, 2ap x 5 cam si 4 spatii servicii Total scara A - 31apartamente, din care: 24 ap x 2cam, 6ap x 3 cam, 1ap x 5 cam si 2 spatii servicii Total scara B - 30apartamente, din care: 10 ap x 2cam, 20ap x 3 cam Total scara C - 30apartamente, din care: 20 ap x 2cam, 10ap x 3 cam Total scara D- 31apartamente, din care: 24 ap x 2cam, 6ap x 3 cam, 1ap x 5 cam si 2 spatii servicii Total scara E - 30apartamente, din care: 10 ap x 2cam, 20ap x 3 cam Total scara F - 30apartamente, din care: 10 ap x 2cam, 20ap x 3 cam Se asigura 250 locuri parcare din care: 182 masini in subsol si 68 in exterior la sol Din cele 250 locuri de parcare se ofera 22 locuri pentru persoane cu dizabilitati. Accesele auto, din domeniul public, se vor securiza cu bariera.

BILANT TERITORIAL PROPUS - suprafata lot: 8829.00 mp; - suprafata totala spatii verzi pe sol natural 2650.00 mp adica 30% din suprafata lot. - suprafata desfasurata constuita cladiri (inclusiv logii, subsol, platforme deschise parcaje auto parter) =28873.34mp; - suprafata construita: 6179.00 mp din care: 3840.80mp cladiri (suprafata construita parter)+816.00 mp parcare la sol (pt cele 68 masini- 2.4mx5.0m) + 1522.20 mp accese, circulatii si rampe auto si circulatii pietonale; - se asigura 250 locuri parcare din care: 182 masini in subsol si 68 in exterior la sol - se vor planta minim 1 copac pentru fiecare 4 locuri de parcare; In spatii alveolare, In total minim 65 copaci, dintre care 15 copaci se vor planta In curtea interioara a ansamblului si 50 copaci se vor planta In zonele perimetrale lotului si in jurul fiecarui corp in parte. * Pentru amenajarea spatiilor verzi se vor folosi plante tolerante la seceta: Verbascum sp.- lumanarica; specie autohtona frecventa in zonele de deal, nisipoase si pietroase care necesita insorire si soluri usoare, aluvionare; se sadeste prin semninte. Asociatia de proprietari va incheia contract cu firma specializata in realizarea de spatii verzi, in vederea intretinerii acestora.

b) justificarea necesitatii proiectului:

Nu este cazul

c) valoarea investitiei:

47 132 125 RON

d) perioada de implementare propusa:

2 ani

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Atasate la prezenta documentatie

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale Intregului proiect, formele fizice ale proiectului:

4 Corpuri de locuinte colective – S+P+3E+ER

Cladire civila cu destinatia de locuinte colective

Inaltime  cornisa etaj 4r:  12.60m de CTA

Cota ± 0.00 este  la 0.85m fata de CTA si la 1.05m fata de CTN

Solutia constructiva: structura in cadre de BA - stalpi, grinzi, plansee, combinata cu diafragme de BA; cu fundatii de BA radier general; inchideri exterioare din zidarie tip Ytong grosime 30 cm, dublata cu termosistem de 10 cm grosime si compartimentari interioare spatii uscate si umede - zidarie caramida 15 cm si 30 cm grosime; tamplarie exterioara din pvc cu geam termopan clar si tamplarie interioara din lemn/metal si pvc; acoperis tip terasa necirculabila

Capacitate locuire 182 apartamente, din care: 98ap x 2 camere, 82ap x 3 camere si 2ap x 5 camere) si 4 spatii servicii

Numar total de utilizatori: 468 locatari permanenti + spatii servicii

Se asigura in total 250 locuri parcare din care: 182 masini in subsol si 68 in exterior la sol

Se asigura suprafata totala spatii verzi  pe sol natural 2650.00 mp adica 30% din suprafata lot.

- profilul si capacitatile de productie:

Nu este cazul

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Nu este cazul

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, In functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Nu este cazul

- racordarea la retelele utilitare existente In zona:

In zona exista toate retelele publice de utilitati la care urmeaza a se face bransarea. Alimentarea cu apa-RETEAUA PUBLICA SC EURO APAVOL SA. Evacuarea apelor uzate - RETEAUA PUBLICA SC EURO APAVOL SA. apele uzate nu prezinta risc fata de mediu. Asigurarea apei tehnologice, un este cazul. Asigurarea agentului termic-PREMIER ENERGY SRL.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului In zona afectata de executia investitiei:

Nu este cazul

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Terenul se invecineaza cu trei cai de circulatie carosabila, dintre care doua drumuri existente spre Nord-N-Est si Sud-S-Vest , drumuri ce urmeaza a se supralargi la un profil transversal de 12.00ml si o strada propusa spre Sus-S-Est ce va avea tot un profil transversal de 12.00ml.

Se proun doua accese auto si pietonale, situate pe doua laturi opuse ala lotului, respectiv accese din cele doua drumuri existente. Latimea acestora variaza intre 4.50m-6.00m. Pentru accesul auto in subsol se prevad doua rape auto pozitionate adiacent acceselor pe loc din circulatia publica, acestea au latimi cuprinse intre 5.75m-5.80m deservind cate doua sensuri, acestea vor fi protejate cu bariere control acces.

- resursele naturale folosite In constructie si functionare:

Nu este cazul

- metode folosite in constructie/demolare:

Structura si Infrastructura

Infrastructura celor patru corpuri se realizeazA In solutia radier general de beton armat cu o grosime de 80 cm pozat pe un strat din beton de egalizare de 10 cm. Armarea radierului general de beton armat se va face In camp, longitudinal si transversal, atat la partea inferioarA cat si la partea superioarA cu bare Ø18/15 cm din otel BST500 C. Suplimentar, sub zonele puternic solicitate vor fi dispuse plase suplimentare atat la partea inferioarA cat si la cea superioarA.

Materialele utilizate In fundatii vor fi: beton simplu C8/10 (Bc10) In stratul de egalizare, respectiv C25/30 (Bc 30 - clasA de expunere XC2+XD1 (RO), diametrul maxim Dmax=32 mm, Ciment CEM II/A-S 42.5 N) In radierul general si otel BST 500 clasA de ductilitate C.

Suprastructura celor patru corpuri se va realiza In solutia dualA cu cadre si pereti din beton armat de 30 cm, plansee din beton armat cu grinzi de beton armat cu sectiunea 30x55 cm, plAci din beton armat de 20 cm grosime peste demisol si 15 cm peste parter si etaje, acoperisul fiind de tip terasA.

Materialele utilizate In suprastructurA vor fi: beton armat C30/37 (Bc 37 - clasA de expunere XC1 (RO), diametrul maxim Dmax=16 mm, Ciment CEM II/A-S 42.5 N) si otel BST 500 clasA de ductilitate C.

Inchiderile perimetrale si de acoperis

Pentru inchiderile perimetrale se propun:

Pereti zidarie Ytong 30/15cm grosime finala, tencuiti cu M100t, finisati cu glet si vopsea lavabila/termosistem (B-s2,d0)

- Acoperis tip terasa necirculabila.

- Aticele, mainile curente de la parapetele teraselor exterioare din parter, etaje si glafurile ferestrelor vor fi protejate si finisate cu  sorturi (glafuri) de P.V.C. Apele pluviale vor fi captate prin intermediul sifoanelor de terasasi conduse catre reteaua de colectare ape pluviale, la reteaua de canalizare. Toate racordurile ce tin de rezolvarea acestor detalii precum si toate strapungerile prin acoperis ale diverselor instalatii, vor fi izolate corespunzator cu silicon (conform detaliilor furnizorilor de materiale).

- NOTA privind anvelopa termoizolanta, in ceea ce priveste masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade:

Parapetii asigurati constructiv sub golurile de fereastra asigura, in eventualitatea producerii unui incendiu, limitarea propagarii acestuia pe verticala cladirii (zonele rezistente la foc, care alterneaza cu zonele vitrate, au o inaltime mai mare de 1,20 m pe verticala). Balcoanele, constituie, deasemenea, elemente de intarziere a propagarii focului pe fatadele cladirii.

In conformitate cu dispozitiile art. 2.3.21  din Normativul P118/1999, la placarea cu materiale combustibile a peretilor C0 (A1 / A2 s1, d0) rezistenti la foc, se vor lua masurile corespunzatoare de protectie, cum sunt: tratare cu substante ignifuge, intreruperi locale ale continuitatii materialelor combustibile, prevederea instalatiilor automate de stingere etc., conform reglementarilor tehnice; potrivit prevederilor art. 3.3.3 din acelasi act normativ, prin modul de alcatuire si realizare, elementele de constructie utilizate nu trebuie sa propage focul cu usurinta.

Astfel, se vor folosi sisteme de izolare termica, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de constructii compatibile tehnic, care indeplinesc caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice in vigoare aplicabile si care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

- se realizeaza in baza unui referential - standard/agrement tehnic – aplicabil;

- se incadreaza in clasa de reactie la foc, in mod corespunzator regimului de inaltime al cladirii de locuinte pentru care se propune aplicarea sistemului de izolare termica;

- produsele de constructii utilizate sunt compatibile tehnic, iar caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performanta se incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice aplicabile.

Anvelopa termoizolanta a cladirii se va realiza cu sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) avand ca elementele componente: adeziv, material termoizolant, dibluri, masa de spaclu pentru armare, plasa din fibre de sticla, accesorii (profile de colt, profile de soclu, profile pentru rosturi etc.), tencuiala decorativa (acrilica, siliconica, silicatica). Sistemele/materialele vor respecta prevederile referitoare la cerinta fundamentala de securitate la incendiu (pentru materiale si sisteme tehnologice prevederile privind clasa de reactie la foc).

Punerea in opera corecta a sistemului compozit de izolare termica la exterior (ETICS) se va face conform standardelor europene in vigoare: SR EN 13499 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de polistiren expandat. Specificatie; SR EN 13500 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala. Specificatie.

Este deosebit de important sa se utilizeze exclusiv componentele unui singur sistem, pentru a avea garantia ca acestea sunt compatibile.

Sistemele compozite de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minimum B-s2,d0.

Atunci cand se utilizeaza termoizolatii din clasa de reactie la foc cel putin B-s2,d0, ferestrele si usile inchiderilor se bordeaza pe toate laturile exterioare cu materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, cu latimea de minimum 0,30 m si aceeasi grosime cu a materialului termoizolant al fatadei. In varianta alternativa aceste bordari ale golurilor din peretii exteriori, pot fi inlocuite cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioara a inchiderii perimetrale;

Tamplaria Exterioara Si  Interioara

- Se propune o solutie moderna pentru rezolvarea tamplariei si anume o alcatuire de tamplarie pvc, cu rupere de punte termica si geam termopan, reflectiv de 1,4 K. Se prevede un raport optim intre ochiurile mobile si cele fixe pentru a se realiza o cat  mai buna aerisire si ventilare, precum si buna intretinere prin curatire manuala usoara.

- Usa de acces  se va realiza din acelasi tip de tamplarie ca si ferestrele.

- Usile interioare  vor fi celulare din lemn si inlocuitori, pline si cu geam simplu acolo unde este cazul.

- Usile de acces in apartamente vor fi de tip metalic.

- Compartimentari Interioare

- Compartimentarile interioare sunt realizate din:

  - parter si etaje - holuri de distributie, casa scarii si intre apartamente - pereti zidarie Ytong de 30cm grosime, tencuiti cu m100t 25cm grosime finala, finisati cu glet si vopsea lavabila

  - etaje - spatii uscate interioare apartamentelor - pereti zidarie Ytong 11.5cm grosime, tencuiti cu m100t 15cm grosime finala, finisati cu glet si vopsea lavabila

  - etaje - spatii umede interioare apartamentelor - pereti zidarie Ytong 11.5cm grosime, tencuiti cu m100t 15cm grosime finala, finisati cu glet, placati cu faianta ceramica

Ghenele de instalatii vor fi protejate cu cochilii de fibra de sticla, izolate cu vata minerala semirigida G80 pt. protectie si inchise cu ghips carton hidrofug pe structura  metalica; golurile din jurul conductelor se vor obtura la trecerea acestora prin plansee cu materiale incombustibile, din clasa A1 de reactie la foc, cu rezistente la foc similare elementelor traversate (EI 60).

Finisaje

- La exterior,

- Finisajele vor consta din diferite culori alb\gri pe termosistem

- Balustradele exterioare ale logiilor/balcoanelor si teraselor vor fi realizate din parapeti de 100cm inaltime, zidarie plina sau sticla securit cu glaf metalic. Balcoanele, logiile si terasele circulabile vor fi placate cu gresie antiderapanta si rezistenta la inghet.

- Trotuarele vor fi realizate din beton pe pat de balast si placate cu dale din beton si  gresii ceramice de exterior. Spatiile de parcare din curte vor avea un finisaj de sapa elicopterizata.

La interior,

Pardoseli:

- placi ceramice portelanate rezistente la uzura, antiderapante, calibrate, pentru holuri si pentru treptele scarilor, iar pentru contratrepte, placi ceramice portelanate calibrate

- Placi ceramice-gresie, antiderapante zona bucatariilor, bailor, holulurilor

- pardoseli din parchet laminat (folie, adeziv, placi parchet).

- spatiile de parcare acoperite din parter vor avea un finisaj de sapa elicopterizata.

- Pereti:

- vopsele acrilice tip vinarom, in aproape toate spatiile

- placaje de  faianta in cazul bailor, pana sub plafon, si a bucatariilor intre h 0.80m – sub plafon

- Plafoane

- toate plafoanele  vor fi tencuite cu M100t 2.5cm, finisat cu glet si vopsea lavabila.

- Forma si imbracamintea peretilor si a elementelor de structura va respecta prevederile normelor de protectie sanitara,  precum si normele P.S.I.

- Izolatia termica, hidrofuga si acustica

TERMOIZOLATII

Pentru micsorarea pierderilor de caldura si marirea confortului termic  se prevad urmatoarele izolatii:

- termoizolatie polistiren extrudat 20 cm la terase circulabile/necirculabile

- termoizolatie polistiren expandat 10 cm sub planseele logiilor/balcoanelor

- termoizolatie de 10cm pe intreaga fatada

- termoizolatie vata minerala dispusa in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de minimum 0,30 m

FONOIZOLATII

-vata minerala 5/7 cm, in placarile de  ghene de instalatii, intre spatiile de locuinte si spatiile pentru servicii, intre spatiile locuibile alaturate zidurilor casei de scara.

HIDROIZOLATII

-se vor realiza  izolatii rigide si flezxibile, de tip bituminos, simplex, sika, hidroizolatii fixate la rece, la cald si prin procedee chimice.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea In functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Nu e cazul

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu e cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate In considerare:

Nu e cazul

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu e cazul

- alte autorizatii cerute pentru proiect:

Nu e cazul

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

- metode folosite In demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate In considerare;

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului

Terenul, in suprafata de 8829.00mp, este situat in Judetul Ilvof, Oras Voluntari si este identificat prin numarul cadastral  126086. Se propune CONSTRUIREA UNUI  ANSAMBLU  CU PATRU  IMOBILE  (CORPURI) LOCUINTE  COLECTIVE  S+P+3E+ER, IMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE POST TRAFO, RACORDURI, BRANSAMENTE/UTILITATI, ORGANIZARE DE SANIER ce va avea urmatoarele retrageri fata de vecinatati (indicate relativ la pozitiile pe planul de situatie/plan de amenajare incinta):

CORP 1-Scara A

7.35m/5.85m (parter/console)-- spre Drum Acces,Sud-S-Vest

7.00m/9.80m (parter/console)-- spre proprietatea din lateral stanga, Vest

13.00m/10.50m (parter/console) -- spre lateral dreapta CORP 4-Scara E+F

calcan -- spre spate CORP 2-Scara B+C

CORP 2-Scara B+C

5.10/4.10 (parter/console)-- spre Drum Acces, Nord-N-Est

7.00m/6.00m -- spre proprietatea din lateral stanga, Vest

13.00m/10.50m (parter/console) -- spre lateral dreapta CORP 3-Scara D

calcan -- spre fata CORP 1-Scara A

CORP 3-Scara D

8.10m/6.60m (parter/console)-- spre Drum Acces, Nord-N-Est

4.00m/6.80m (parter/console)-- spre lateral dreapta, Est, Strada Propusa

13.00m/12.00m -- spre lateral stanga CORP 2-Scara B+C

calcan -- spre fata CORP 4-Scara E+F

CORP 4-Scara E+F

4.05m/3.50m (parter/console)-- spre Drum Acces, Sud-S-Vest

4.00m/3.00m -- spre proprietatea din lateral dreapta, Est, Strada Propusa

13.00m/10.50m -- spre lateral stanga CORP 1-Scara A

calcan -- spre spate CORP 3-Scara D

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului In raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificArile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

Nu este cazul

-folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

Folosinta actuala a terenului in discutie: teren viran; folosinta actuala a terenurilor adiacente: locuire; folosinta planificata a terenului in discutie: locuire; folosinta planificata a terenurilor adiacente: locuire

- politici de zonare si de folosire a terenului:

Nu este cazul

- arealele sensibile:

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector In format digital cu referinta geografica, In sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

| Nr | x | y | D(I, i+l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | 333386.037 | 589482.406 | 85.812 |
| 97 | 333448.736 | 589423.818 | 99.543 |
| 98 | 333522.780 | 589490.349 | 85.475 |
| 101 | 333465.651 | 589553.928 | 107.022 |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata In considerare.

Nu este cazul

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In proiectul propus nu exista surse de poluare a apei.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Nu este cazul

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri:

In proiectul propus nu exista surse de poluare a aerului.

Prin natura lor, constructiile propuse a se executa nu constituie surse poluante pentru aer.

Sursa principala de poluare a aerului, speciifca executiei lucrarii, este reprezentata de activitatea de transport si manipulare a materialelor de constructii.

Poluarea specifica activitatii utilajelor si circulatiei vehiculelor se poate estima dupa:

- consumul de carburanti(substante poluante: NOx, CO2, CO, compusi organici volatili non metanici, particule materiale rezultate din arderea carburantilor, etc.);

- aria pe care se desfasoara aceste activitati;

- distantele parcurse de autovehiculele de transport al materialelor(substante poluante - particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor).

Se apreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburanti, intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport este redusa si poate fi neglijata.

De asemenea, emisiile in aer pe perioada de construire sunt reduse si afecteaza arii restranse.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor In atmosfera:

Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura in faza de executie sunt surse libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Se recomanda constructorului urmatoarele masuri pentru perioada de executie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face in statii de alimentare centralizate;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor;

-verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea lor in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si cu cantitati reduse de CO.

In perioada de exploatare, principala sursa de impurificare a atmosferei, caracteristica obiectivului studiat, este traficul rutier, reprezentand sursa de poluare mobila. Pentru diminuarea emisiilor NU ESTE NECESARA DOTAREA SANTIERULUI CU INSTALATII PENTRU COLECTAREA - EPURAREA - DISPERSIA IN ATMOSFERA A GAZELOR REZIDUALE.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii:

Procesele tehnologice de executie implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Aceste utilaje In lucru reprezinta surse de zgomot.

In perioada de executie a  proiectului, sursele de zgomot sunt grupate dupa cum urmeaza:

- In fronturile de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor(excavari si curatiri In amplasament, realizarea structurii proiectate, etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si In afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Principala sursa de zgomot si vibratii In perioada operationala a obiectivului proiectat este reprezentata de circulatia autovehiculelor.

In perioada de executie, In fronturile de lucru, pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fara a depasi 90 dB(A) exprimat ca Leq pentru perioade de maxim 10 ore. Aceste niveluri se Incadreaza In limitele acceptate de normele de protectia muncii.

Pentru perioada de exploatare, limitele admisibile privind nivelurile de zgomot prevazute In standarde (STAS 10009/1988 si STAS 6156/1986.) vor trebui respectate, astfel:

Niveluri admisibile de zgomot

| Nr. crt. | Locatie | Nivel de zgomot Leq dB (A) | Valoarea curbei de zgomot, Cz, dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zonele rezidentiale (la 2m fata de cladire) | 50 | 45 |
| 2 | Parcuri, gradini, zone de recreere, zone de tratament | 45 | 40 |
| 3 | Scoli, gradinite, zone de joaca | 75 | 70 |
| 4 | Stadioane, cinematografe In aer liber | 90 | 85 |
| 5 | Piete, centre comerciale, restaurante In aer liber | 65 | 60 |

- amenajarile si dotarile pentru protectia Impotriva zgomotului si vibratiilor:

Amenajarile si dotarile pentru protectia Impotriva zgomotului si vibratiilor se vor face astfel Incat sa fie respectate conditiile impuse de STAS 10009/1988 si STAS 6156/1986.In perioada executiei lucrarii, se vor avea In vedere urmatoarele masuri de protectie Impotriva zgomotului si vibratiilor:

-	reducerea perioadei de executie;

-	se vor stabili trasee limitate pentru utilajele si autovehiculele cu mase mari si emisii sonore importante ce strabat zonele locuite.

S-au luat masuri pentru limitarea nivelului de zgomot produs de echipamentele si armaturile instalatiilor sanitare In exploatare:

-	viteze maxim admise;

-	asigurarea caracteristicii functionale debit-presiune a armaturilor;

-	limitarea nivelului acustic al armaturilor din intalatiile sanitare la max. 35Db.

d) protectia Impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii:

Echipamentele utilizate, prin motoarele electrice In functiune, genereaza radiatii electromagnetice care se situeaza la un nivel scazut pentru a avea impact negativ asupra mediului.

Atat lucrarile propuse a fi executate, cat si echipamentele folosite la executia lor nu genereaza radiatii ionizante.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:

In perioada de executie, sursele posibile de poluare a solului sunt reprezentate de executia propriu-zisa a lucrarilor si traficul de santier.

Principalele surse de poluare a solului In perioada de executie sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile de constructii;

- depunerea pulberilor si a gazelor de ardere din motoarele cu ardere interna a utilajelor si spalarea acestora de catre apele pluviale urmate de infiltrarea In subteran;

- scapari accidentale de carburanti, uleiuri, ciment, substante chimice sau alte materiale poluante, In timpul manipularii sau stocarii acestora.

Potentialul impact asupra subsolului si apei subterane datorat activitatilor de constructie sunt similare celor pentru sol, necesitand aceleasi tipuri de masuri pentru controlul lor, care vor minimiza amploarea fenomenelor de contaminare.

Principalele sursele de poluare a solului In perioada de operare a parcarii sunt:

- traficul auto - conduce la generarea unor concentratii semnificative de poluanti, al caror efect direct cumulativ asupra solului reprezinta principalul factor cauzator de dezagremente. Dintre acestia, NOX, SO2 si metalele grele(In special Pb) sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului;

- precipitatiile - odata cu "spalarea" atmosferei de poluanti si depunerea acestora pe sol, spala si solul, ajutand la transportul poluantilor spre emisari;

- depozitarea necontrolata pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate In zona spatiilor de odihna/parcare si servicii de Intretinere/mentenanta.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

In perioada de executie, impactul asupra factorului de mediu sol, subsol poate fi diminuat prin:

- evitarea degradarii zonelor Invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrul adiacent zonelor de lucru, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale, etc;

- colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii;

- colectarea si sortarea deseurilor reciclabile, urmarindu-se cu rigurozitate valorificarea tuturor deseurilor rezultate;

- evitarea pierderilor de carburanti, la stationarea utilajelor de constructii, din rezervoarele sau din conductele de legatura ale acestora; In acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite vor fi mai Intai atent verificate.

Conditiile de contractare vor trebui sa cuprinda masuri specifice pentru managementul deseurilor produse In amplasament, pentru a evita poluarea solului. Orice material utilizat in constructii va fi depozitat in spatii Inchise. Materialele definite drept deseu in urma procesului de construiré vor fi depozitate in containere specifice si debarasate de serviciul de salubritate al localitatii;

Dupa finalizarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi readuse la starea lor initiala  prin replantarea si reconstruirea solului afectat.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Executia lucrarilor de constructie poate contribui la anumite perturbari ale echilibrelor ecologice, in conditiile nerespectarii masurilor de protectie a mediului.

In perioada de executie, principalele surse de poluare cu impact negativ asupra mediului pot fi:

- activitatile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului, depozitele temporare de deseuri etc, toate acestea avand efecte negative asupra vegetatiei In sensul reducerii suprafetelor verzi;

- zgomotul, circulatia personalului si utilajelor - toate acestea modifica habitatul natural.

Se apreciaza ca pe masura realizarii lucrarilor proiectate si Inchiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate, va reveni la parametrii anteriori celor din perioada de executie.

In perioada de exploatare, principala sursa de poluare este reprezentata de traficul auto. Gazele emise din trafic contribuie atat la cresterea aciditatii atmosferei, cat si la formarea ozonului troposferic, cu efecte directe si/sau indirecte asupra tuturor componentelor de mediu (vegetatie, fauna, sol, apa). Prezenta metalelor In gazele de esapament afecteaza calitatea solului si apelor si prin urmare starea de sanatate a florei si faunei.

De asemenea, poate avea loc o poluare a solului cu diferite deseuri, cu produse petroliere provenite de la unele defectiuni ale autovehiculelor, precum si cu diferite substante provenite din accidente rutiere, acestea avand un impact direct asupra faunei si florei locale.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

In perioada de exploatare, impactul asupra habitatelor naturale este nesemnificativ.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Mijloacele pentru transportul materialelor de constructii vor circula cu viteza redusa pentru a se evita disconfortul produs de trafic.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

In perioada de executie, santierul poate fi o sursa de insecuritate. Se vor stabili reguli care sa asigure siguranta circulatiei(conform legislatiei rutiere), pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce Intre utilajele de constructie si traficul obisnuit.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament In timpul realizarii proiectului/In timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate In conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate:

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor. Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza “Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata In anexa 2 a H.G.856/2002.

Conform listei mentionate - deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

- 17.01.07 beton, caramizi, materiale ceramice si materiale pe baza de gips;

- 17.02.00 lemn, sticla, materiale plastice si cauciuc;

- 17.03.00 asfalt, gudroane si produse gudronate;

- 17.04.00 metale (inclusiv aliajele lor);

- 17.05.00 pamant si materiale excavate sau dragate;

- 17.06.00 materiale izolatoare;

- 17.07.00 deseuri amestecate de materiale de constructie si deseuri din demolari.

In bazele de utilaje si de productie se vor acumula deseuri specifice activitatii acestora.

Se vor acumula uleiuri de motor de la intretinerea utilajelor, piese metalice(piese de schimb de la reparatiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt, etc.

In perioada de operare a parcarii, vor rezulta deseuri de la activitatile care se vor desfasura in spatiile de parcare, deseuri specifice transportului rutier dar si deseuri datorate unui comportament neadecvat al participantilor la traficul rutier.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:

O parte a acestor deseuri va fi reciclata in lucrarile de terasamente, in umpluturi cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari si ca material inerte, etc.

- planul de gestionare a deseurilor:

| Tipul de deseu | Modul de colectare si evacuare |
| --- | --- |
| Menajer sau asimilabile (inclusiv resturi de la prepararea hranei) | In zonele de lucru se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic acestea vor fi evacuate prin intermediul firmelor specializate si abilitate. |
| Deseuri de materiale de constructii | Din punct de vedere al potentialului contaminant aceste deseuri nu ridica probleme deosebite(fiind vorba In special de resturi de beton, mixturi asfaltice). In ceea ce priveste valorificarea si eliminarea lor se pot propune mai multe metode: - valorificarea locala in pavimentul drumurilor de exploatare; - depozitarea in cadrul depozitelor de deseuri inerte. |
| Hartie si carton | Hartia va fi colectata si depozitata separat de celelalte deseuri, in vederea valorificarii. |

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:

Lucrarile de executie si Intretinere a sistemelor rutiere din parcare presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi Incadrate In categoria substantelor toxice si periculoase.

Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

- carburantii folositi la utilajele si mijloacele de transport;

- lubrefianti(uleiuri, vaselina);

- lacuri si vopsele, diluanti – utilizati in cadrul lucrarilor de marcaje rutiere, ce pot contine solventi organici cu caracter nociv si inflamabil.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Manipularea, depozitarea, transportul acestor substante chimice, se va face numai cu respectarea fiselor de securitate ale fiecarui produs utilizat si a normelor de protectia muncii.

Modul de depozitare al produselor cu continut de substante toxice si periculoase

| Produs | Modul de depozitate |
| --- | --- |
| Carburanti | Depozitarea substantelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea stricta a normelor legale specifice. |
| Lubrefianti | Se vor pastra in recipienti din plastic si se vor depozita In spatii special amenajate. |
| Vopsele, lacuri, diluanti | Se vor transporta cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare, intemperii si respecta reglementarile In vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor pastra in recipienti metalici, marcati cu semne avertizoare; se vor depozita In spatii curate, aerisite, sigure, ferite de foc, de radiatii solare si de intemperii. |

B. Utilizarea resurselor naturale, In special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate In mod semnificativ de proiect:

NU ESTE CAZUL

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti In mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea In vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului In zona.

Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisilor de poluanti In mediu

Protectia solulului, a apelor de suprafata si apelor subterane

Pentru protectia solului, apelor subterane si a apelor de suprafata se propun urmatoarele masuri:

- Apele pluviale de pe platformele betonate vor fi colectate si vor trece printr-un separator hidrocarburi si stranse intr-un bazin de retentie si evacuate apoi catre spatiile verzi.

- colectarea si evacuarea periodica sau ori de cate ori este necesar a deseurilor rezultate din activitatea de constructii; Deseurile rezultate se vor depozita in incinta propietatii, in locul special amenajat. Se vor ridica periodic de catre un prestator de servicii de salubritate. Se va respecta HG nr. 162 / 2002 privind Depozitarea Deseurilor.

- dotarea punctelor de lucru cu instalatii sanitare ecologice;

- colectarea, reciclarea si eliminarea deseurilor de catre firmele abilitate.

Protectia aerului

Pentru protectia atmosferei se propun urmatoarele masuri:

- stropirea agregatelor, anrocamentelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor;

- respectarea calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru incadrarea noxelor In norme;

- Intretinerea corespunzatoare a utilajelor de constructii pentru limitarea emisiilor,  provenite de la arderea carburantilor In motoarele termice, In atmosfera.

Protectia asezarilor umane

In timpul executiei, se vor stabili trasee limitate pentru utilajele si autovehiculele cu mase mari si emisii sonore importante ce strabat zonele locuite.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: NU ESTE CAZUL

- Lucrari necesare organizarii de santier:

Pentru realizarea investitiei Organizarea de Santier se va realiza in incinta. In situatia in care se impun imprejmuiri sau amplasari esafodaje si schele pe domeniul public, se va solicita autorizatie de amplasare de la forurile competente pe baza de plansa OS. care va tine cont in mod special de libera circulatie la nivelul trotuarului si strazii precum si  protejarea pietonilor pe toata durata executarii lucrarilor.

Personalul muncitor va avea fisa medicala la zi raportata la categoria de activitate pe care o va desfasura.

Personalul muncitor va beneficia de baraci tip OS pentru vestiar ( diferentiate pe sexe ) si loc de luat masa. Tot personalul muncitor va beneficia de echipament de protectie specific lucrarilor pe care le vor executa. Obligativitatea folosirii de catre personalul muncitor a echipamentului specific de protectie revine in totalitate Sefului de Santier. Uneltele, utilajele, precum si schelele sau esafodajele folosite in executie vor fi in buna stare si revizuite periodic. Schelele sau esafodajele improvizate din lemn de rasinoase se vor executa cu respectarea normativelor in viguare. Se vor asigura grupuri sanitare si dusuri, dimensionate cf. numarului de muncitori . Se va asigura accesul nelimitat la surse de apa. Se va asigura punct sanitar dotat cu strictul necesar ( pat, medicamente de uz general, dezinfectante, fase, garouri, etc ) in interiorul santierului, intr-o baraca. Accesul personalului muncitor la depozite sau magazia de materiale, unelte, scule si utilaje nu se va face direct, ci prin intermediul magazionerului sau a persoanei desemnate cu evidenta acestora. Substantele periculoase, inflamabile se vor depozita separat de celelalte materiale, in spatii special amenajate, iar folosirea lor va fi permanent urmarita. Deseurile se vor depozita in locuri special amenajate pe categorii si se vor evacua zilnic, astfel incat sa fie evitata aparitia unor eventuale epidemi.

Mijloacele de transport materiale ( autocamioane, autoutilitare ) vor fi  verificate, curatate si spalate ( daca se va impune ) in momentul in care parasesc incinta, pentru a nu transporta pe drumul public praf, moloz, noroi, etc.

Pe toata durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :

-	Legea 319/06 privind securitatea si sanatatea in munca

-	Normele generale de protectia muncii - 2002

-	Regulamentul MLPAT 9/N/1993 privind protectia si igiena muncii in constructii

-	Ord.MMPS 255/1995 privind securitatea muncii la inaltime

-	Normele generale de aparare impotriva incendiilor nr 163/07

-	Ordinul MLPAT 20/N/1994 – Normativ C300/1994

-	HG 300 / 2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate.

-	Alte acte normative in vigoare in domeniu

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, In caz de accidente si/sau la Incetarea activitatii, In masura In care aceste informatii sunt disponibile:

Se vor realiza cai de acces pietonale, carosabile, precum si spatii verzi plantate.

- Planuri anexate - piese desenate:

1. planul de Incadrare In zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare; NU ESTE CAZUL

3. schema-flux a gestionarii deseurilor; NU ESTE CAZUL

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

- Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: NU ESTE CAZUL

- Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: NU ESTE CAZUL

- Criteriile prevazute In anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau In considerare, daca este cazul, In momentul compilarii informatiilor In conformitate cu punctele III-XIV.

Intocmit,

arh. Sanda Simona Ioana