DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

(proiect)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, jud. Maramureş, înregistrată la APM Maramureş, cu nr. 3526 din 15.04.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 08.09.2015, că proiectul „REABILITARE  TRASEU  DE  DRMURI INTERJUDEŢENE DJ 186, SECTOR BÂRSANA (DJ184) – STRÂMTURA – ROZAVLEA – ȘIEU – BOGDAN VODĂ – DRAGOMIREȘTI – SĂLIȘTEA DE SUS - SĂCEL (DN17C)”, propus a se realiza în judeţul Maramureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra Mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la punctul 13.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- conform Certificatului de urbanism nr. 176 din 29.10.2014 emis de către Consiliul Judeţean Maramureş, terenul pe care se va realiza investiţia este parţial în intravilanul, parţial în extravilanul localităţilor; regim economic – căi de comunicaţie rutieră şi dotări tehnico edilitare;

- lungimea totală a sectorului de drum studiat și propus pentru reabilitare este de 39.223 m;

- prin reabilitare, se doreşte a se asigura geometria corespunzătoare prin amenajarea traseului în plan, profil longitudinal şi transversal, amenajarea şanţurilor şi rigolelor, amenajarea intersecţiilor cu străzile pe care le traversează, precum şi realizarea unei semnalizări corespunzătoare prin amplasarea de indicatoare și marcaje rutiere.

- caracteristicile geometrice în plan, vor consta în: îmbunătăţirea caracteristicilor geometrice al curbelor; amenajarea curbelor în plan şi în spaţiu, cu supralărgiri şi supraînălţări; asigurarea unor condiţii mai bune de vizibilitate;

- lucrări propuse pentru realizarea structurii rutiere: terasamente; strat de fundație; strat de legătură; strat de uzură;

- pe lungimea traseului drumului județean propus a fi reabilitat, se vor amenaja şanţuri şi rigole, respectiv podeţe, lucrări ce au drept scop colectarea, transportul și evacuarea apelor provenite din precipitaţii, în receptori naturali.

- pentru a colecta apa provenită din precipitaţii de pe drumul judeţean, respectiv trotuarul adiacent, s-a prevăzut: rigolă carosabilă C25/30: L=6337 ml; rigolă ranforsată C25/23: L=105m; rigolă de tip U: L=35 ml; rigolă de tip scafă C25/30: L=1453ml; rigolă de acostament C25/30: L=633ml; şanţ trapezoidal pereat 2:3, C25/30, L=16500 ml; şanţ trapezoidal pereat 1:1, C25/30, L=678 ml; şanţ trunghiural - L= 1111 ml; şanţ trapezoidal de pământ 2:3 L=25213 ml; rigolă carsobilă existentă – L=1697 ml;

- amenajare podeţe transversale: tubulare: DN=800 - 34 buc; DN=1000 - 43 buc, DN=1500 - 7 buc; dalat D4, D3, D5 - 7 buc; tip P2 – 10 buc;

- amenajare podeţe drumuri laterale: tubulare DN=600 - 102 buc, DN=800 - 1 buc;

- amenajare podeţe accese la proprietăţi: tubulare DN=500 - 1699 buc;

- amenajare consolidări: fundație adâncită de parapet – 552 ml, zid de sprijin rambleu – cămăsuire 204 ml, zid de sprijin debleu cu şant şau rigolă - 640 m, zid de sprijin din gabioane - 262 m; zid de sprijin existent – cămăşuire şi supraînălţare cu şant – 96 ml;

- amenajare intersecții cu drumurile și străzile laterale și stații de autobus;

- lucrările prevăzute a se realiza pentru reabilitarea drumului studiat nu necesită defrişări, deoarece drumul se suprapune peste traseul existent, lucrările de reabilitare efectuându-se doar în interiorul amprizei drumului.

- deţine Notificarea pentru începerea execuţiei nr.24/I-MM-2015, emisă de AN Apele Române – SGA Maramureş;

- deşeurile generate de lucrări vor fi depozitate în locuri indicate de administraţia locală; deşeurile valorificabile (metal, plastic, lemn, etc.) vor fi predate către unităţi specializate autorizate; deşeurile menajere vor fi depozitate în locurile indicate de administraţia locală;

- pe parcursul lucrărilor nu vor avea loc deversări de substanţe poluante în cursurile de apă sau pe sol;

- din analiza listei de control pentru etapa de încadrare nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus;

- autorităţile care au participat la şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică au exprimat puncte de vedere comune cu privire la proiectul analizat, respectiv că proiectul nu poate avea impact semnificativ asupra mediului şi ca urmare nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;

- până la data prezentei decizii nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului pe parcursul procedurii. Prezenta decizie s-a mediatizat prin anunţ în presa locală, postarea proiectului deciziei etapei de încadrare pe pagina de Internet, la sediul APM Maramureş și afișare la sediul autorității publice locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- conform coordonatelor  Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în interiorul Sitului Natura 2000 Valea Izei - Dealul Solovan;

- arealul fiind foarte mare în comparaţie cu amplasamentul proiectului, impactul este nesemnificativ asupra florei şi faunei;

- din analiza listei de control pentru etapa de încadrare a evaluării adecvate rezultă că impactul proiectului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este nesemnificativ.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

- respectarea prevederilor OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind Protecția Mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- respectarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi(praf) în toate fazele proiectului;

- se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate în timpul perioadei de construcţie,   pentru organizarea de şantier;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se interzice arderea deşeurilor rezultate în timpul construcţiei;

- se interzice utilizarea în construcţie a azbestului şi a materialelor care conţin azbest;

- se vor asigura condiţii pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

- pentru realizarea lucrărilor de reabilitare se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanțe poluante în timpul funcționării și care nu generează zgomot peste limitele admise; se vor opri motoarele utilajelor și/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor pentru diminuarea poluării aerului și fonice;  operații de întreținere a utilajelor se va realiza doar în incinte special amenajate.

- se vor amenaja spatii pentru stocare temporară a deşeurilor rezultate din lucrările de construcţie şi se va realiza o colectare selectivă şi controlată a deşeurilor eliminare/valorificare prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract.

- se vor lua măsuri de protejare a solului prăfos decopertat şi depozitat  pe marginea şanţului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer. pe căile  de  acces  se  va  rula  cu  viteza  scăzuta  pentru  a se evita  incidentele,  ridicarea  prafului, zgomotul, etc.; în  perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.),  în  condiţii meteo de uscăciune se vor stropi căile de acces;

- se va face translocarea speciilor cu mobilitate redusă sau cele cu cerinţe stricte de habitat (ex. amfibieni, reptile) apărute accidental în zona de lucru în timpul operaţiunilor. Având în vedere că suprafaţa nu este mare se va face translocarea tuturor indivizilor de amfibieni, reptile, mamifere mici întâlnite accidental în perioada lucrărilor, indiferent de specie;

- instruirea muncitorilor în vederea respectării regulilor generale cu privire la păstrarea habitatelor şi în afara perimetrului locului de muncă;

- pentru evitarea uciderii animalelor în timpul activităţilor de către lucrători, respectiv capturarea involuntară a diferitelor specii în gropi, şanţuri, canale de drenaj etc, apariţia de false locuri de reproducere (ex: gropi, şanţuri, canale temporare determinând mortalitatea ouălor, larvelor etc.), se vor organiza şedinţe de conştientizare în care să se explice faptul că aceste animale sunt strict protejate de lege;

- în zona din imediata apropiere a zonei de impact va fi păstrat acelaşi sistem de management al habitatelor;

- este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi care poate genera un impact negativ asupra speciilor de plante şi animale;

- se va menţine vegetaţia de arbori şi tufărişuri din vecinătatea obiectivelor, în vederea asigurării conectivităţii habitatelor şi a coridoarelor de trecere pentru speciile de faună;

- este interzisă deteriorarea şi/sau disterugerea locurilor de reproducere/cuibărire ori de odihnă a avifaunei sau al altor specii de faună;

- până la data prezentei decizii nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului pe parcursul procedurii. Prezenta decizie s-a mediatizat prin anunţ în presa locală, la sediul autorităţii publice locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului, la sediul şi pe pagina de internet a APM Maramureş, iar proiectul deciziei a fost postat pe pagina de internet a APM Maramureş.

- conform Art. 49, alin.3-4 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei Decizii; Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativa şi contencios administrativ

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

Director Executiv,

Alexandru COSMA

Şef serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Eva BOLDAN

Întocmit,

consilier Bogdan Ioan TOMA