DOCUMENTATIE TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DIN PARTEA AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI

MEMORIU DE PREZENTARE

Elaborat conform prevederilor Legii nr. 292/2018 – Anexa 5E

Pentru proiectul:

INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA JIANA, JUDETUL MEHEDINTI

AUGUST 2023

CUPRINS

I.	Denumirea proiectului:	4

II.	Titular/Beneficiar	4

III.	Descrierea proiectului	4

a)	Rezumatul Proiectului	4

b)	Justificarea necesitatii proiectului	5

c)	Valoarea investitiei	5

d)	Perioada de implementare propusă	5

e)	Planșe cu limitele amplasamentului	6

f)	Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului	6

g)	profilul şi capacităţile de producţie:	17

h)	descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):	18

i)	descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:	18

j)	materiile prime, materiale de construcții, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;	18

k)	racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;	18

l)	descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;	19

m)	căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;	20

n)	resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;	20

o)	metode folosite în construcţie/demolare;	20

p)	planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;	23

q)	relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	23

r)	detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;	23

s)	alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);	24

t)	alte autorizaţii cerute pentru proiect.	24

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare	24

V.	Descrierea amplasării proiectului:	24

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile	27

VI.1.	Protecția calității apelor:	28

VI.2.	Protectia aerului:	30

VI.3.	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:	35

VI.4.	Protecția impotriva radiatiilor:	36

VI.5.	Protectia solului și a subsolului:	36

VI.6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:	40

VI.7.	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:	45

VI.8.	Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:	46

VI.9.	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:	48

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	50

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului:	58

IX.	Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	59

X.	Lucrări necesare organizării de șantier:	60

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:	63

XII.	Anexe	64

XIII.	Informatii despre ariile naturale protejate Natura 2000	64

XIV.	Informații privind impactul asupra corpurilor de apă	99

XV.	Coordonate Stereo 70.	100

# Denumirea proiectului:

Inființare Sistem de Canalizare în Comuna Jiana, Judetul Mehedinți

# Titular/Beneficiar

- Denumirea Titularului: PRIMARIA COMUNEI JIANA, JUDETUL MEHEDINTI

- Adresa titularului: Localitatea Jiana, judetul Mehedinți

- Telefon/Fax.: 0252/358845

- Reprezentant legal: Stancioiu Stelian

# Descrierea proiectului

# Rezumatul Proiectului

Proiectul analizat propune înființarea rețelei de canalizare cu rețea de canalizare menajer gravitațional (incluziv cămine de vizitare și cămine de racord), traversări drum județean și stație de epurare nouă in Comuna Jiana.

Obiectivul de investitie propus este amplasat in judetul Mehedinți, in comuna Jiana si va avea următoarele caracteristici:

- Retea de canalizare menajer gravitational, inclusiv camine de vizitare si camine de racord în lungime de 6126.71 m

- 307 buc racorduri noi

- 133 buc cămine de vizitare

- 2 Traversari drum judetean – în lungime de 29 m

- 1 stație de epurare

Principala functiune a proiectului este aceea de a asigura colectarea apelor uzate menajere și epurarea lor in conditii normale.

Zona ce face obiectul interventiilor din cadrul proiectului este amplasată în intravilanul comunei Jiana, pe străzile din comună (Str Tarinei, Str Mihai Viteazu, Str Mihai Eminescu, Str Fantana Noua, Str Decebal, Str C-tin Brancoveanu, Str A I Cuza) și pe drumurile județene DJ 606 și DJ 564, aflate in administrarea Primăriei Comunei Jiana și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți, pe teritoriul administrativ al comunei Jiana, judetul Mehedinți.

Necesitatea realizării proiectului și utilitatea acestuia

Investiţia este necesară pentru ca toti locuitorii comunei Jiana sa beneficieze de un sistem de canalizare.

Totodată această investiţie este necesară şi pentru a respecta condiţiile necesare din punct de vedere igienico-sanitar impuse de legislația privind modul de gestionare al apelor uzate menajere.

Situația existentă pe amplasamentul este următoarea:

In prezent comuna nu beneficiaza de sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera.

# Justificarea necesitatii proiectului

Utilitatea publica a obiectivului consta în faptul ca extinderea acestui sistem centralizat de canalizare și tratare a apelor uzate menajere va conduce la reducerea poluarii apelor freatice și de suprafata de catre puturile absorbante din gospodarii (fose septice), sau de catre consumatorii din apropierea cursurilor de apa, consumatori care evacueaza apa uzata fara o tratare prealabila.

Inființarea rețelei de canalizare menajera în comuna Jiana garantează conformarea cu reglementările în domeniul protecţiei mediului. Totodată această investiţie este necesară şi pentru a respecta condiţiile necesare din punct de vedere igienico-sanitar impuse de legislația specifică.

Analizând acest risc, precum și necesitatea asigurării colectării și epurării corespunzătoare a apelor impurificate menajer, a fost aleasă soluția această soluție.

Investiţia este necesară pentru ca toti locuitorii comunei Jiana sa beneficieze de un sistem de canalizare.

Totodată această investiţie este necesară şi pentru a respecta condiţiile necesare din punct de vedere igienico-sanitar impuse de legislația privind modul de gestionare al apelor uzate menajere.

# Valoarea investitiei

Valoarea investiției este de aproximativ 12,310,476.34 lei (valoarea include TVA)

# Perioada de implementare propusă

Durata de realizare a lucrarilor propuse in cadrul proiectului este de 24 luni.

# Planșe cu limitele amplasamentului

Planurile de încadrare în zonă şi planurile de situaţie ale proiectului în care sunt reprezentate inclusiv suprafeţele de teren necesare implementării proiectului sunt prezentate în anexele acestui Memoriu de prezentare.

Astfel planșele cu limitele amplasamentului sunt prezentate în anexa nr.1 și 2, așa cum se menționează în capitolul XII Anexe.

# Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

Proiectul analizat propune înființarea rețelei de canalizare cu rețea de canalizare menajer gravitațional (incluziv cămine de vizitare și cămine de racord), traversări drum județean și stație de epurare nouă in Comuna Jiana.

Terenurile pe care se vor executa lucrările analizate în cadrul prezentului memoriu, aparţin domeniului public al comunei Jiana, iar categoria de folosință este de zonă siguranță și echipări tehnico edilitare în vecinătatea străzilor și pășune pentru zona unde se va amplasa stația de epurare.

Proiectul include următoarele obiective:

Obiectul 1 – Retea de canalizare menajera

In vederea asigurararii unui grad de conectare de 100% si pentru a rezolva deficienta  privind lipsa sistemului centralizat de canalizare din localitatea Jiana, s-au propus investitii pentru colectoare de canalizare.

- Extindere retea de canalizare, Ltot=6126,71 m;

- Racorduri noi – 307 buc;

- Camine de vizitare – 133 buc;

- Subtraversari cu conducte de canalizare – 2 buc (L = 29 m);

Lucrarile vor fi realizate pe terenul intravilan domeniu public al comunei Jiana pe urmatoarele strazi.

| Nr. Crt. | Sistem canalizare Localitatea Jiana Denumire strada | Lungime conducta pe strada |  | Nr. Camine de vizitare | Nr. racorduri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | PVC / 250 |  |  |
|  |  | (m) | (m) | (buc) | (buc) |
| 1 | Str Tarinei | 572.86 | 572.86 | 15 | 29 |
| 2 | Str Mihai Viteazu | 316.35 | 316.35 | 8 | 16 |
| 3 | Str Mihai Eminescu | 408.21 | 408.21 | 8 | 20 |
| 4 | Str Fantana Noua | 721.46 | 721.46 | 20 | 36 |
| 5 | Str Decebal | 330.53 | 330.53 | 6 | 17 |
| 6 | Str C-tin Brancoveanu | 446.41 | 446.41 | 11 | 22 |
| 7 | Str A I Cuza | 335.36 | 335.36 | 7 | 17 |
| 8 | DJ 606 | 1158.50 | 1158.50 | 24 | 58 |
| 9 | DJ 564 | 1837.03 | 1837.03 | 34 | 92 |
| Total |  | 6126.71 | 6126.71 | 133 | 307 |

Pe traseul conductelor de canalizare se vor realiza doua subtraversare de drum judetean – DJ 606.

- SDJ1 - Subtraversare drum judetean DJ 606 cu conducta de canalizare PVC, Dn 250 mm in conducta de protectie OL Dn 406.4x8.7mm, L=13.0 m

- SDJ2 - Subtraversare drum judetean DJ 606 cu conducta de canalizare PVC, Dn 250 mm in conducta de protectie OL Dn 406.4x8.7mm, L=16.0 m

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocuratire a conductelor.

Datorita debitului mic de apa uzata ce este colectat de anumite tronsoane ale retelei de canalizare proiectata, se recomanda in prima etapa o exploatare regulata a retelei cu intretinere, prin spalarea colectoarelor pentru impiedicarea depunerilor, in special pe tronsoanele incipiente unde nu se poate realiza viteza de autocuratire de 0,7m/s.

Colectoarele stradale de canalizare menajera se realizeaza din materiale cu un grad de etansare si cu o durata de viata normata ridicata, pozate sub adancimea de inghet a solului, cu pante de montaj de minim 3-5‰, pentru asigurarea curgerii gravitationale prin acestea.

Amplasarea retelelor de canalizare se va face pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului sau langa trotuar, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de apa, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru semnalizarea canalizarii se va monta o banda de culoare maro, cu insertie metalica, pentru identificarea ulterioara a pozitiei colectoarelor de canalizare.

Dupa executarea lucrarilor de canalizare, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala si a celorlalte lucrari de sistematizare pe verticala.

Pe traseul retelei de canalizare menajera se vor prevedea 133 camine de vizitare realizate din elemente prefabricate din beton armat, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 80 m intre ele, respectiv la intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punctele de schimbare a directiei canalului.

Racordurile consumatorilor (307 buc) la reteaua de canalizare menajera menajera se vor realiza din conducte din conducte din PVC, SN4, cu diametrul Dn 160 mm. Racordurile vor fi executate pana la limita de proprietate si vor include inclusiv caminul de racord amplasat in domeniu public, pe trotuar sau in spatiul verde.

Elementele rețelei de canalizare vor ocupa definitiv 7184.72 mp, cu mențiunea că sunt elemente îngropate (cu excepția suprafeței de 117.5 mp, aferentă elementelor de suprafață ale cominelor de vizitare și de racord), iar terenul de la suprafață va putea fi utilizat pentru tranzit și amenajare urbanistică (spații verzi, amplasare de mobilier stradal etc.).

Obiectul 2 – Traversari

Pe traseul conductelor de canalizare se vor realiza doua subtraversare de drum judetean – DJ 606.

- SDJ1 - Subtraversare drum judetean DJ 606 cu conducta de canalizare PVC, Dn 250 mm in conducta de protectie OL Dn 406.4x8.7mm, L=13.0 m

- SDJ2 - Subtraversare drum judetean DJ 606 cu conducta de canalizare PVC, Dn 250 mm in conducta de protectie OL Dn 406.4x8.7mm, L=16.0 m

Lucrari speciale pe reteaua de canalizare gravitationala

Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea Jiana presupune executia a unei subtraversari ale drumului judetean DJ 606.

Subtraversarea este evidentiata pe planurile de situatie.

- Pe traseul subtraversarilor, conducta de canalizare din PVC, SN8 va fi introdusa intr-un tub de protectie de otel, cu diametrul de minim 100 mm decat cel al conductei din PVC.

Subtraversarile de drum judetan necesare pe traseul retelei de canalizare menajera din localitatea Jiana sunt centralizate in tabelul urmator:

| Nr. Crt | Tabel centralizator subtraversari de drum judetean cu foraj orizontal (SDJ), pe traseul retelei de canalizare menajera |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire subtraversare de drum judetean cu foraj orizontal (SDJ) | Denumire drum judetean DJ | Lungime subtraversare (m) |
| 1 | SDJ 1 | DJ 606 | 13 |
| 2 | SDJ 2 | DJ 606 | 16 |
| Total lungime subtraversari de drum judetean cu foraj orizontal (m) |  |  | 29 |

Executia subtraversarilor de drum judetean se vor face respectand prevederile STAS 9312-87 – “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”. Aceastea se vor executa cu foraj orizontal prin percutie cu tubul metalic de otel in care se va introduce ulterior conducta de canalizare. Subtraversarile se vor executa perpendicular pe axul drumului.

Obiectul 3 – Statie de epurare

Epurarea apelor uzate menajere, se va realiza prin intermediul unei statii de epurare ce va fi dimensionata pentru debitele:

- Quz zi med = 73.83 m3/zi

- Quz zi max = 95.98 m3/zi

- Quz or max = 11.70 m3/h

Emisarul statiei de epurare va fi reprezentat de canalul amenajat din vecinatatea amplasamentului propus pentru SEAU Jiana, 350 m in nordul statiei.

Proiectul propune realizarea unei statii de epurare noi, localizata pe un amplasament nou, in localitatea Jiana. Localizarea statiei de epurare este prezentata in planurile de situatie. Apele uzate colectate vor fi transferate la Statia de Epurare prin intermediul unui colector de canalizare gravitational. Capacitatea noii statii de epurare, exprimata in locuitori echivalenti este de 735. Avand in vedere faptul ca in localitatea Jiana nu exista activitate industriala, numarul locuitorilor echivalenti se considera egal cu numărul actual de locuitori ce vor beneficia de posibilitatea de racordare la sistemul de canalizare menajera proiectata.

Stația de epurare va ocupa definitiv o suprafață de teren agricol de 2830 mp.

CARACTERISTICI ALE APELOR UZATE

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare trebuie sa se incadreze in valorile parametrilor impuse de NTPA-002/2002; acesti parametrii si valorile maxime acceptate sunt ilustrate in tabelul de mai jos:

TABELUL 1

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 300 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 500 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4 | 30 mg/l |
| Fosfor total | P | 5 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 350 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 30 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 25 mg/l |
| Unitati PH |  | 6,5 – 8,5 |
| Temperatura |  | 40°C |

CALITATEA APEI UZATE DUPA EPURARE

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA 001-2005 care reglementeaza valorile maxime acceptate pentru apa care va fi deversata in emisar sunt cele din tabelul urmator:

TABELUL 2

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 20 – 25 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 70 – 125 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4 | 2 mg/l |
| Fosfor total | P | 1 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 35 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 20 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 0,5 mg/l |
| Unitati PH |  | 6,5 – 8,5 |
| Temperatura |  | 35°C |

GRADUL DE EPURARE NECESAR

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2005 este necesara realizarea urmatoarelor grade de epurare in cadrul procesului de epurare efectuat:

TABELUL 3

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 93.00% |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 86.00% |
| Azot amoniacal | NH4 | 93.00% |
| Fosfor total | P | 80.00% |
| Materii in suspensie | MTS | 90.00% |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 33.00% |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 98.00% |

Valorile rezultate impun o epurare mecano-biologica cu trecerea apelor uzate prin procesele de nitrificarea-denitrificare.

SCHEMA DE EPURARE ADOPTATA

Schema de epurare adoptata urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie, a particulelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) si eliminarea compusilor pe baza de azot si fosfor.

Pentru aceasta, schema de epurare va fi realizata pe o linie tehnologica, pentru un debit mediu de 73.83 mc/zi si va cuprinde:

- Gratar manual (treapta grosiera) apa menajera

- Deznisipator - separator de grasimi

- Bazin de egalizare,omogenizare si pompare apa menajera

- Debitmetru electromagnetic

- Unitate de epurare tip reactor biologic

- Unitate de dezinfectie cu UV

- Unitate de preparare si dozare coagulant

- Bazin de colectare namol

DESCRIEREA    FLUXULUI    TEHNOLOGIC    SI    A    OBIECTELOR  COMPONENTE ALE SCHEMEI DE EPURARE

Fluxul tehnologic, pe linia apei, consta din:

- retinerea materiilor grosiere, a celor in suspensie si flotante, in gratarul manual,  deznisipator si separator grasimi;

- egalizarea debitelor si omogenizarea compozitiei apelor uzate, operatiune ce se realizeaza in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare

- alimentarea in mod programat cu apa uzata a unitatii compacte de epurare biologica cu ajutorul pompelor situate in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare

- reducerea substantelor organice prin epurare biologica in unitatea compacta, instalatie ce poate realiza nitrificarea-denitrificarea apelor  uzate prin secvente de exploatare corespunzatoare, daca se constata cresteri ale concentratiilor compusilor pe baza de azot. Efluentul unitatii compacte a reactorului biologic, in urma proceselor de epurare mecano-biologica, indeplineste conditiile de calitate impuse de NTPA 001-2005 pentru toti indicatorii;

- dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizeaza intr-o instalatie   atasata reactorului biologic. Aceasta metoda de dezinfectie este preferata clorinarii, datorita formarii in cursul de apa receptor de compusi toxici pentru flora si fauna acvatica in situatia aplicarii celei din urma variante.

Linia namolului consta din:

- evacuarea namolului din compartimentul de decantare primara   aferent unitatii compacte de epurare biologica, intr-un bazin de colectare si pompare namol.

- Deshidratare cu filtru-presa a sedimentului pana la aducerea acestuia la consistenta unor turte de namol lipsite de apa, usor de depozitat si transportat la groapa de deseuri.

Statia de epurare este prevazuta cu by-pass/preaplin general, pentru situatia caderii alimentarii cu energie electrica.

Gratarul manual functioneaza pentru un debit de pana la 100 m3/zi, indeparteaza incarcarile grosiere cu dimensiuni mai mari de 20 mm in diametru si este amplasat intr-un camin cu suprafata de A = 1 m2 (L = 1 m; l = 1 m) si adancimea de 1,5 m(1,5 sau cota de intratre a conductei de canalizare). Curatirea gratarului se face manual cu ajutorul unei greble. Retinerile sunt depozitate intr-un container. Periodic acestea sunt transportate la groapa de gunoi.

Pentru prevenirea mirosului neplacut, deseurile retinute de pe gratar se acumuleaza in containere etanse, astfel incat sa fie complet izolate de patrunderea aerului, si astfel sa fie exclus riscul fermentarii excesive a acestora.

Din canalul gratarului manual, dupa retinerea materiilor grosiere, apa uzata ajunge in bazinul de sedimentare primara care are rol triplu, de separator de grasimi, deznisipator si decantor primar. Aici are loc separarea primara a apei uzate de particulele grosiere cu diametre mai mici de 20 de mm, care sunt continute in volumul de apa uzata provenita de la canalizare. Legatura dintre bazinul de sedimentare primara si cel de pompare se face printr-o teava cu cot, pozitionata sub luciul apei la o adancime calculata astfel incat sa se evite patrunderea plutitorilor si a grasimilor acumulate la suprafata apei.

Bazinul de sedimentare primara va avea un rol important in eliminarea nisipului, intr-o prima instanta, si in indepartarea grasimilor. De asemenea, va avea dublu rol: de distributie a apei spre Bazinul de pompare si de preaplin; in situatia caderii temporare a alimentarii cu energie electrica, acesta va asigura izolarea Bazinului de pompare. By-pass-ul va avea capacitatea de transport pentru debitul maxim de apa uzata si va functiona gravitational, evacuand apa uzata spre paraul din zona.

Deznisipatorul / separatorul de grasimi cu un volum util calculat de 6 mc este de tip rectangular, acoperit, permite retinerea substantelor plutitoare prin flotatie gravitationala si separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm, care este evacuat prin pompare catre un bazin construit special pentru acumularea acestuia.

Evacuarea grasimilor separate se face manual sau prin vidanjare, in functie de acumularea acestora; ele se vor indeparta pe aceeasi cale ca si deseurile colectate de la gratarele de la intrarea in statia de epurare. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor rezistent la abraziune, intr-un Bazin de stocare nisip cu volumul util de  1m3.

Bazinul de egalizare asigura intregirea fluxului tehnologic din punct de vedere hidraulic, avand in vedere cota conductei de refulare apa uzata (1.8m) la intrarea pe platforma. Volumul minim util al bazinului va fi de 26.5m3, asigurând acumularea debitului maxim de apa menajera si rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe timpul noptii).

In bazin se vor monta 2 pompe de alimentare (FT Nr. 1) pentru ape uzate tip submersibil cu debitul nominal egal cu Q = 2,00 - 36,00m3/h si cu inaltimea de refulare H = 12,50-3,50 mCA in punct de functionare, cu conductele de refulare aferente, automatizarea, accesoriile si elementele de protectie aferente fiecareia.

Sunt prevazute capace de acces pentru pompele submersibile si regulatorii de nivel si o scara pentru accesul personalului de mentenanta si exploatare.

Utilajele sunt de inalta fiabilitate, fiind furnizate de producatori agrementati si acreditati de Uniunea Europeana.

Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare are o tripla functionalitate:

- omogenizeaza compozitia apelor uzate, care dupa cum se stie, la  localitati mici are o gama de variatie destul de mare;

- egalizeaza   prin   volumul   sau   tampon   debitul   de   apa   pompat alimentand in mod continuu treapta de epurare biologica din aval

- asigura intregirea fluxului tehnologic din punct de vedere hidraulic, avand in vedere montajul suprateran al unitatii compacte de epurare.

Apa uzata este pompata in reactorul biologic pentru intrarea in procesul de epurare biologica,in primul compartiment al reactorului biologic, in care nu s-au prevazut difuzoare. Aici are loc procesul de denitrificare, proces care nu necesita oxigen. Compartimentul anoxic este prevazut cu un mixer pentru agitarea continutului masei de apa.

In urmatorul compartiment, unde apa patrunde gravitational dupa procesul de denitrificare, o suflanta introduce aer cu ajutorul difuzoarelor amplasate uniform pe fundul bazinului. Epurarea se realizeaza biologic, cu ajutorul bacteriilor aerobe, care au nevoie de oxigen pentru a supravietui. Suflanta functioneaza continuu, iar aerarea se produce cu bule fine. In cadrul proceselor de denitrificare, substanţele anorganice şi combinaţiile oxidate ale azotului sunt transformate cu ajutorul bacteriilor heterotrofe, în azot gazos liber. Pentru descompunerea substanţelor pe bază de carbon, bacteriile extrag oxigenul legat chimic şi nu oxigenul liber dizolvat, din combinaţiile azotului cu hidrogenul şi se impune crearea unor condiţii de mediu anoxice.

Factorii cei mai importanti ce infuenteaza procesul de epurare biologica sunt pH-ul si temperatura apei, concentratia de oxigen dizolvat, ajustarea corecta a timpului de retentie hidraulica, concentratia nutrientilor (fosfor, amoniu, compusi organic cu carbon, nitrati, nitriti). Pentru a creste suficient concentratia de bacterii (material biologic) necesare unei epurari corecte trebuie sa aven intotdeauna un debit optim de oxigen si un timp potrivit de retentie hidraulica.

Azotul si fosforul sunt nutrientii ce duc, in conditii naturale, la cresterea cantitatii de alge din apa. In cazul in care din statiile de epurare, apele epurate rezultate deversate in emisar contin cantitati mari de nutrienti, acestia pot duce la inmultirea excesiva a algelor din apa si pot conduce la grave dezechilibre in viata acvatica (procesul de inflorire a apelor – mare consumator de oxigen – duce la cresterea temperaturii apelor si la privarea de oxigen a celorlalte vietati acvatice).

Epurarea biologică este realizată cu ajutorul microorganismelor, care îndepărtează substanţele organice din apă utilizându-le ca hrană, respectiv drept sursă de carbon. O parte din materiile organice folosite de microorganisme servesc la producerea energiei necesare mişcării şi desfăşurării altor reacţii consumatoare de energie, legate de sinteza materiei vii, adică de reproducerea microorganismelor. În apele uzate, menajere sau evacuate de la crescătoriile de animale, se găsesc substanţe organice şi combinaţii anorganice ale azotului, în principal, săruri de amoniu, ca formă primară. Unele ape uzate industriale, pot conţine cantităţi mari de substanţe organice cu azot sau combinaţii anorganice ale acestuia, NH4 +, NO2 -, NO3 - .

Unul dintre procesele prin care se poate produce este cel cu nămol activ, în care reacţia de nitrificare este efectuată de un grup de bacterii autotrofe, denumite bacteria nitrificatoare (nitrifiante). Instalaţiile de epurare biologica cu nămol activ pot fi folosite pentru nitrificare dacă în bazinul de aerare sunt menţinute condiţii adecvate pentru reţinerea şi acumularea bacteriilor nitrifiante. Concentraţia acestor bacterii depinde de viteza lor de creştere specifică şi de viteza cu care sunt îndepărtate din sistem prin apa epurată (wash-out). In sistemul avansat de epurare MBBR, coloniile de bacterii fixate pe purtatorii plutitori sunt mult mai eficiente datorita faptului ca ele nu pot fi evacuate ca in cazul epurarii cu namol activ.

În aceasta camera de aerare plutesc liber in apa uzata biofilme cu suprafata mare de aderenta pe care se prind colonii de bacterii care realizeaza procesele biologice de epurare. Microorganismele prinse pe biofilm in sistemele continue MBBR sunt cu mult mai rezistente la tulburarile intervenite in proces decat bacteriile libere din namolul activ intalnit in procesul SBR. Tratamentul apelor uzate folosind tehnologia continua MBBR cu ajutorul coloniilor de bacterii prinse pe biofilm este considerabil mai robust in comparatie cu tehnologiile conventionale de epurare cum ar fi acela cu namol activ. Folosirea biofilmului ajuta la cresterea suprafetei de aerare. De asemenea, un alt mare avantaj al bio-purtatorilor plutitori este acela ca, spre deosebire de biofilmul pe suport fixat, nu prezinta risc de colmatare.

Nitrificarea este procesul de oxidare a amoniacului ( NH4+ -N) în nitrit şi apoi în nitrat, cu ajutorul a două grupe de bacterii: nitrosomonas şi nitrobacteriile. Aceste bacterii au o dezvoltare lentă şi se numesc bacterii nitrifiante (nitrificatoare).

Reacţia globală a oxidării ionului de amoniu la ion azotat, cu ajutorul microorganismelor din apă şi sol, este: NH4 + → NO2 → NO3 -     cu următoarea stoechiometrie:

NH4 + + 1,5O2 → 2H+ + H2O + NO2 –  (ionul de amoniu este descompus in reactive cu oxigenul in compusi mai simpli si inofensivi: hidrogen, apa si nitriti)

NO2 - + 0,5O2 →NO3 - (compusii nitriti sunt descompusi la randul lor pana la nitrati)

Bacteriile autotrofe care produc nitrificarea sunt aerobe. Cele două trepte ale reacţiei globale sunt realizate de bacterii diferite: Nitrozomonas pentru prima treaptă şi Nitrobacter pentru a doua. Caracteristica lor este creşterea lentă. Sistemele de epurare cu nămol activ care permit obţinerea apei nitrificate sunt sisteme într-o singură fază, în care nitrificarea şi îndepărtarea substanţelor organice sunt realizate în acelaşi bazin de aerare. Sistemul de epurare într-o singură fază reprezintă o modificare a procesului cu nămol activ convenţional.

Epurarea se realizează prin creşterea timpului de retenţie celular (θ) la o valoare mai mare decât valoarea minimă a acestuia pentru bacteriile heterotrofe consumatoare de carbon organic din sistem. În instalaţiile într-o singură fază, îndepărtarea carbonului şi oxidarea amoniacului se petrec simultan în acelaşi utilaj. Viteza de creştere generală a microorganismelor este determinată de cinetica creşterii bacteriilor nitrifiante. Pentru modelarea nitrificării apelor uzate se impun modele cinetice, bazate pe creşterea bacteriană şi pe bilanţul de materiale din utilaj. La scrierea lor se are în vedere faptul că, în instalaţia cu nămol activ, în care se produce procesul de nitrificare, cantitatea de bacterii autotrofe specifice este foarte mică în raport cu cantitatea de bacterii heterotrofe consumatoare de carbon. De cele mai multe ori este imposibil de determinat direct fracţiunea de bacterii nitrifiante din nămol, deoarece ionul de amoniu consumat în timpul trecerii apei uzate prin bazinul de aerare reprezintă atât amoniul încorporat în biomasa totală, cât şi amoniul oxidat. De aceea, în majoritatea cazurilor, coeficienţii determinaţi caracterizează nămolul activ cu proprietăţi nitrificatoare.

Urmatoarea treapta este cea de sedimentare. O alta camera a reactorului are rol de decantor secundar. Apa din camera de aerare intra gravitational in aceasta camera unde are loc sedimentarea namolului. Sedimentarea este facilitata de un sistem de decantare tubular care, datorita formei specifice, mareste viteza de sedimentare, astfel incat timpul alocat acestei faze de epurare scade semnificativ.

Ultima camera este cea de limpezire.

Apa limpezita este dirijata spre instalatia de dezinfectie cu ultraviolete, dupa care efluentul epurat si dezinfectat, ce respecta conditiile de calitate impuse de normativul NTPA 001-2005, este evacuat in emisar.

Pentru evacuarea apei epurate in emisar, a fost prevazuta o conducta gravitationala dupa cum urmeaza:

Conducta de descarcare in emisar

- Conducta de eacuare in emisar Ltot=320 m;

- Camine de vizitare – 10 buc;

Instalatia de dezinfectie cu ultraviolete, montata in cabina de echipamente, este din otel inox si functioneaza cu lampi ce emit raze ultraviolete. Razele ultraviolete cu o lungime de unda X = 254 nm penetreaza masa de lichid, producand moartea microorganismelor patogene. Aceasta va fi tip compact, acoperit si realizeaza dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Se monteaza in cadrul cabinei de echipamente.

Eficienta dezinfectiei este de 95% - 99%.

Namolul excedentar este condus la sistemul de deshidratare cu filtru saci. Namolul in exces este depozitat in bazinul de ingrosare si, cu ajutorul unui mixer si al unui sistem de dozare polielectrolit, se ingroasa treptat pentru eliminarea apei.

Dupa procesul de ingrosare a namolului in urma caruia o mare parte din cantitatea de apa continuta este eliminata, namolul este trecut cu ajutorul unei pompe in filtrul saci.

PANOUL DE CONTROL

Toate echipamentele vor fi controlate prin intermediul panoului de comanda. Sistemul va functiona in totalitate automat, iar panoul de comanda va fi instalat in camera de comanda construita in cadrul sistemului.

In cadrul panoului sau in apropierea echipamentelor sunt pozitionate toate accesoriile pentru situatiile de necesitate cum ar fi releele de protectie pentru supraincarcare, butoanele de oprire de urgenta, indicatoare in caz de avarie si functionare, relee de protectie motor, sigurante, relee, comutatoarele principale, releele pentru perioadele de timp, control electropneumatic, control nivel, canale pentru cablurile de metal.

Proiectul se încadrează în Anexa nr. 2: LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, art. 11 alte proiecte, lit c) stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 din Legea 292/2018 privind impactul anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și art. 54.din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modifcările şi completările ulterioare.

Proiectul nu se încadrează în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Zona pe care se vor amplasa elementele proiectului este amplasată la o distanță de aproximativ 16.79 km față de cea mai apropiată graniță națională, respectiv granița de sud-vest a României cu Serbia.

Rețeaua de canalizare propusă (conducta de conectare la stația de epurare propusă) este localizata parțial în interiorul ariei protejate naturale incluse în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSPA0011 Blahnița pe o lungime de aproximativ 940 m la marginea drumului județean existent DJ 564.

Tot în interiorul acestei arii, pe o suprafața de 2830 mp, pe un teren agricol din imediata apropiere a drumului județean existent DJ 564, este amplasamentul propus pentru stația de epurare.

De asemenea, rețeaua de canalizare propusă din zona intersecției străzii Mihai Viteazul cu drumul județean DJ 564 este la o distanță de aproximativ 646 m față de aria protejată naturală inclusă în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0306 (ROSAC) Jiana, la marginea amplasamentului existent al drumului județean DJ 564.

Amplasament elemente proiect

Regimul juridic, economic si tehnic este prezentat în Certificatul de urbanism nr. 16 din 11.07.2023.

Conform Certificatului de urbanism nr. 16 din 11.07.2023, terenul nu se află înscris în lista monumentelor istorice sau în zona de protecție a acestora și nu este sub interdicție temporară de construire.

Suprafața de teren afectată de lucrări va fi amplasată pe marginea drumurilor existente, în vecinătatea șanțului drumului. Suprafața este situată în intravilanul comunei Jiana, județul Mehedinți și aparține domeniului public al comunei.

Suprafața de teren, ce va fi ocupată de lucrările din proiect, este de aproximativ 10014,72 mp (7184,72 mp suprafață ocupată de rețeaua de canalizare în apropierea străzilor existente și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare) și are categoria de folosință de zonă siguranță și echipări tehnico edilitare în vecinătatea străzilor și pășune pentru zona unde se va amplasa stația de epurare.

# profilul şi capacităţile de producţie:

Proiectul propus nu presupune realizarea unor procese de producţie, ci înființarea rețelei de canalizare în comuna Jiana.

# descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

În situaţia actuală, pe amplasamentul propus pentru implementarea proiectului nu există instalaţii în cadrul cărora să se desfăşoare anumite fluxuri tehnologice. Amplasamentul proiectului se desfăşoară pe marginea drumurilor și străzilor existente (Str Tarinei, Str Mihai Viteazu, Str Mihai Eminescu, Str Fantana Noua, Str Decebal, Str C-tin Brancoveanu, Str A I Cuza și drumurile județene DJ 606 și DJ 564), în vecinătatea șanțului drumurilor județene existente DJ 606 și DJ 564, având în apropiere preponderent terenuri cu utilizare antropică ( zone rezidențiale, activități economice-comerciale și activități agricole).

# descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Proiectul nu implică procese de producţie.

# materiile prime, materiale de construcții, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Luand in considerare specificul lucrarilor, au fost identificate urmatoarele categorii de materii prime necesare:

- Nisip

- Balast

- Beton asfaltic

- Beton de ciment

- Conducta de canalizare PVC, SN8, Dn 250 mm

- Conducta de protectie OL Dn 406.4x8.7mm

- Elemente prefabricate din beton.

Aprovizionarea se va face doar de la firme autorizate, având în vedere și distanța optimă față de obiectiv.

# racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate rețele utilitare.

Având în vedere caracteristicile proiectului, se vor utiliza areale neocupate în prezent de alte utilități și se vor respecta zonele de protecție stabilite pentru fiecare tip de rețea.

Retelele de utilitati idenficate în timpul execuției, se vor proteja în conformitate cu specificatiile mentionate in avizele obtinute de le operatorii, însă acest fapt va fi necesar doar în situații excepționale, deoarece acestea ar trebui să fie adaptate la existența străzilor și drumurilor județene.

Asigurarea utilităţilor necesare în perioada de execuție se va realiza astfel:

Apa potabilă necesară personalului va fi achiziţionată din comerţ.

Apele uzate generate vor fi reprezentate în principal de ape uzate fecaloid menajere. Acestea vor fi colectate şi evacuate prin vidanjare, pe bază de contracte încheiate cu firme autorizate.

Apele uzate rezultate ca urmare a proceselor tehnologice în cadrul organizării de şantier se vor preepura în instalaţii conforme şi ulterior se vor evacua, în funcţie de locaţie, prin vidanjare (cu respectarea condiţiilor de calitate conform Normativului NTPA002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare).

Alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racord temporar la reţeaua locală de energie electrică sau din surse proprii (grupuri electrogene).

Asigurarea agentului termic nu este necesară. Containerele vestiar şi containerele birou din organizarea de şantier vor fi prevăzute în general cu sisteme autonome de încălzire.

În perioada de operare, va fi necesară asigurarea evacuării corespunzătoare a apelor uzate colectate prin intermediul sistemului de canalizare.

De asemenea, va fi necesară asigurarea racordului la reţeaua locală de energie electrică pentru funcționarea stației de epurare.

# descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Activitatea de realizare a lucrărilor proiectate va include readucerea la starea inițială a suprafețelor ocupate temporar, pentru zonele în care nu au fost prevăzute componente ale proiectului.

După finalizarea lucrărilor de construcție, eventualele zone ocupate temporar de proiect vor fi curățate, nivelate și redate utilizării anterioare, pregătite pentru utilizarea stabilită în proiect sau amenajate ca spații verzi, după caz.

În acest sens se vor realiza următoarele lucrări pentru refacerea zonelor afectate:

  - demontarea construcţiilor şi instalaţiilor existente, evacuarea acestora de pe amplasament şi amenajarea terenului ocupat temporar în vederea redării la folosinţele anterioare;

  - retragerea de pe amplasamente a utilajelor de construcţii şi transport;

  - colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate;

Recomandăm amplasarea organizării de șantier pe o suprafață estimată la maxim 50 mp, în comuna Jiana, pe un teren amplasat pe DJ 564, pe partea stângă imediat după intersecția cu DJ 606, având în vedere că terenul este utilizat pentru depozitare temporară și parcare, neavând utilitate agricolă în prezent, pentru a se putea asigura buna organizare pe durata executarii lucrarilor.

Terenul este la 235 m față de aria protejată ROSPA 0011 Blahnița și este deja afectat de activități antropice.

Menționăm că locația va fi utilizată predominant pentru activități administrative și depozitarea în situații excepționale a unor materiale.

Având în vedere specificul lucrărilor, toate materialele utilizate vor fi aduse gata de punere în operă (utilizare) și vor fi utilizate imediat, pe amplasamentul lucrărilor.

# căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

In prezent, traficul rutier din zona proiectului se desfășoară pe străzile existente din comuna Jiana și pe drumurile județene DJ 606 și DJ 564.

Pentru acest proiect nu se propun căi noi de acces, în afara celor existente și nu vor fi necesare schimbări ale căilor de acces existente.

# resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Principalele resurse naturale utilizate pentru construcţia drumului sunt: apa, solul şi agregatele minerale (balast, nisip). Agregatele minerale vor putea fi achiziţionate de la carierele/balastierele autorizate, amplasate la distanțe rezonabile față de proiect.

Transportul agregatelor de la cariere şi/sau balastiere la zona amplasamentului proiectului se va efectua cu mijloace auto specifice pe drumuri naţionale şi/sau locale, după caz. În cadrul organizării de şantier/punctelor de lucru se vor utiliza pentru transport şi încărcătoare frontale.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel încât acestea să fie puse în operă şi să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung.

De asemenea, aprovizionarea se va face doar de la firme autorizate si care se afla cât mai aproape de amplasamentul proiectului.

În ceea ce privește sursa de aprovizionare cu resurse de materiale care vor fi utilizate pentru realizarea lucrărilor proiectate, acestea vor fi achiziționate de la firme autorizate specializate în acest sens, care vor pune la dispoziție materialele gata de punere în operă pe amplasamentul proiectului, având în vedere specificul acestuia.

# metode folosite în construcţie/demolare;

La executia retelelor de canalizare menajera se vor respecta urmatoarele etape principale:

- predare amplasament lucrare la care vor participa Beneficiarul, Proiectantul lucrarii, reprezentanti ai societatilor care detin in zona retele edilitare precum si administratorul drumului.

- pregatire si trasare lucrare, verificare cote topografice de teren

- incercuirea zonei de lucru si semnalizarea restrictiilor de trafic conform avizelor eliberate de autoritati;

- executare sapaturi la cotele prevazute in profilele longitudinale si amenajarea paturilor de nisip pentru pozarea tevilor. In zona intersectiei cu alte retele de utilitati existente, sapaturile se vor executa manual;

- sprijinirea malurilor conform tehnologiei executantului si studiului geotehnic;

- executarea sapaturilor si a sprijinirilor, materialul excavat urmand a se depozita pe partea opusa a drumului judetean sau in zone de depozitare a materialului excedent, prestabilit de Beneficiar impreuna cu Primaria;

- la sfarsitul programului de lucru zilnic utilajele, unelte si materialele sunt duse la organizarea de santier, acestea nu vor fi depozitate in zona drumului judetean sau in zona pietonala,

- verificarea furniturilor, manevrarea, transportul, depozitarea si punerea lor pe pozitia de montaj;

- montarea tuburilor, fitingurilor, racordurilor, efectuandu-se operatiile de imbinare conform caietului de sarcini, a caminelor de vizitare si de racord;

- realizarea umpluturilor (partial);

- compactarea manuala a umpluturii de nisip in care se inglobeaza tevile de PVC;

- montarea bandei de avertizare

- executarea restului de umpluturi cu pamant sortat, maruntit, inclusiv compactarea straturilor;

- receptia si punerea in functiune.

Toate materialele vor fi in conformitate cu standardul SR ISO 4427 pentru transportul apei potabile.

Lucrarile de executie se vor desfasura tronsonat, astfel incat impactul asupra circulatiei rutiere si pietonale, cat si asupra confortului riveranilor, sa fie cat mai mic.

La sfarsitul programului de lucru din fiecare zi, se va evita lasarea sapaturilor deschise sau a oricaror obstacole care ar putea constitui un pericol pentru circulatia rutiera si pietonala. In cazul in care acest lucru nu este posibil, executantul are obligatia sa semnalizeze lucrarile conform reglementarilor in vigoare astfel incat sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic.

Atunci cand conditiile meteorologice nu permit desfasurarea activitatilor in conditii normale sau cand acestea ar putea constitui un factor de risc in desfasurarea traficului in bune conditii (precipitatii de orice natura, vant puternic, temperaturi negative, polei, etc.). Antreprenorul va sista executia lucrarilor evitandu-se astfel restrictionarea traficului pe o singura banda.

Lucrari de foraj orizontal dirijat

Alegerea forajului orizontal dirijat ca tehnologie de executie constituie un avantaj major datorita faptului ca se pot executa tronsoane de aductiuni, retele apa si canalizare etc. in zone in care nu se pot realiza sapaturi manuale sau mecanice descoperite, de exemplu subtraversari de rauri, canale, drumuri de importanta mare precum si alte obstacole. Un alt avantaj este acela ca se pot executa tronsoane relativ lungi, in zone de importanta deosebita.

Metoda forajului orizontal dirijat foloseste un sistem de forare rotativ, hidrodinamic si monitorizat permanent, bazat pe urmatoarele principii tehnologice:

- utilizarea unei prajini de foraj echipata cu o sapa;

- inaintarea pe orizontala este asigurata de miscarea rotativa si de un curent de noroi special de foraj (bentonita biodegradabila);

- urmarirea de la suprafata (prin telecomanda) a prajinilor si sapei de foraj, pentru a se mentine sub control unghiul de inclinare, viteza de rotatie si inaintare si directia, in vederea ocolirii obstacolelor si asigurarii preciziei in atingerea punctului de iesire la suprafata. Sistemul de urmarire va utiliza o sursa de unde electromagnetice si un computer.

In vederea lansarii forajului orizontal, cat si la iesirea acestuia sunt necesare a se realiza gropi tehnologice, in cazul drumurilor nationale in afara zonei de siguranta conform normativelor in vigoare.

Gropile pentru zonele de lansare si de capat se vor executa cu pereti verticali in afara zonelor de siguranta ale drumurilor nationale, cu sprijiniri de inventar, din dotarea Antreprenorului functie de specificatiile din caietele de sarcini si al documentatiei referitoare la tehnologia de executie. Pamantul ce rezulta din saparea acestor gropi se va depozita in afara spatiului carosabil in spatii special amenajate.

Lucrari de foraj orizontal

Functie de lungimea necesara a fi realizata prin metode neinvazive de la suprafata, se poate utiliza metoda impingerii a tubulaturii de otel, avansarea in teren fiind asigurata de un echipament actionat de un piston hidraulic denumit „cartita” sau „racheta” de subtraversare. Avantajul utilizarii acestei tehnologii consta in posibilitatea de a lucra in spatii reduse pentru montarea echipamentelor si executarea lucrarilor. Alte avantaje prezentate de aceasta tehnologie:

- Nu disloca teren datorita faptului ca avansarea se realizeaza prin impingere deci nu se vor crea goluri / cavitati in timpul executiei lucrarilor;

- Nu se utilizeaza fluide de forare;

- Fiabilitate ridicata a tehnologiei in orice tip de teren;

- Scurtarea timpilor de executie.

Aceasta tehnologie se poate utiliza de asemenea in cazul reabilitarii retelelor existente ce subtraverseaza drumurile nationale, judetene, etc., echipamentele utilizate fiind aceleasi, insa adaptate dupa caz prin schimbarea capetelor de forare. Pentru a monta o conducta noua de acelasi diametru sau diferit fata de conducta „gazda” se va utiliza un cap special ce permite avansarea conductei noi concomitent cu slituirea conductei existente in cazul materialelor plastice sau metalice, respectiv faramitarea in cazul conductelor din materiale casante. Aceasta metoda este asemanatoare tehnologiei de „relining” ce consta in montarea unei conducte noi in interiorul unei conducte existente, diferenta constand in faptul ca diametrul conductei noi este superior celei existente in cazul utilizarii rachetei de subtraversare.

Refacere rigole si trotuare afectate

Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la cotele din situatia existenta inainte de inceperea executiei. Daca pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rigolelor/santurilor si trotuarele de acces pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala, anterioara inceperii lucrarilor de executie.

Structura propusa pentru trotuare, in situatia in care acestea vor fii afectate de lucrari, este urmatoarea:

- 4 cm strat de uzură BA8

- 10cm beton de ciment C16/20

- 10cm balast conform SR EN 13242+A1

- Montare borduri de ciment sectiunea 10x15cm

# planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Planul de execuție va fi elaborat de Antreprenor și aprobat de Beneficiar, acesta acoperă toate etapele de realizare a proiectului, precum si punerea in functiune, exploatarea si folosirea ulterioara.

Prezentăm propunerea Proiectantului privind planul de realizare a investiției:

| Denumirea lucrarii | LUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Organizare de santier | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retele de canalizare – inclusiv racorduri. |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |
| Probe etanseitate si presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Aducerea la starea initiala |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| DURATA TOTALA ESTIMATA | 24 LUNI / 2 ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Planul de execuție va fi analizat și poate fi revizuit de Constructor și aprobat ulterior de Beneficiar, în etapa premergătoare execuției lucrărilor proiectate, după stabilirea Constructorului.

# relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

In zona proiectului nu sunt în execuție alte proiecte. De asemenea, nu au fost identificate proiecte planificate în zonă, care se pot suprapune pe perioada de execuție.

În acest moment nu au fost identificate alte proiecte care să genereze impact cumulativ și să se suprapună ca execuție cu proiectul analizat în acest memoriu.

Activitatea de realizarea a lucrărilor prevăzute în proiect, se poate cumula ca impact cu traficul existent de pe străzile existente și de pe drumurile județene existente DJ 606 și DJ 564.

În cazul puțin probabil în care execuția proiectului se va suprapune peste perioada de execuție a altor proiecte, impactul cumulat va fi unul moderat, care va fi tinut sub control prin măsuri operaționale de execuție a lucrărilor.

# detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Având în vedere specificul lucrărilor proiectate, respectiv înființare sistem de canalizare, nu a fost posibilă studierea unor alternative de traseu.

De asemenea, acest tip de lucrări trebuie să respecte reglementări tehnice extrem de clare și trebuie să se încadreze în parametrii stricți privind încărcarea cu substanțe poluante, iar acest fapt limitează extrem de mult posibilitatea studierii unor alternative tehnice.

Astfel au fost alese tehnologiile moderne, utilizate de obicei pentru acest tip de lucrări, tehnologii cu impact redus asupra factorilor de mediu.

# alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul.

Ținand cont de faptul că proiectul se referă la înființarea sistemului de canalizare în comuna Jiana, probabilitatea de apariție a altor activități față de cele existente prezentate în cadrul proiectului este redusă.

# alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de urbanism sunt solicitate avize/acorduri de la urmatoarele autoritati:

- Agentia de Protectia Mediului Mehedinți

- Aviz Alimentare cu apă

- Aviz C.J. Mehedinți

- Aviz S.G.A. Mehedinți

Avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr. 16 din 11.07.2023, vor fi obtinute în conformitate cu procedurile specifice, iar condițiile prevăzute în acestea vor fi respectate.

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Pentru realizarea proiectului nu vor fi necesare lucrări de demolare, fiind executate doar lucrări de decapare și îndepartare a structurilor existente.

    - planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

    - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul

    - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul

    - metode folosite în demolare

Nu este cazul

    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul

    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul

# Descrierea amplasării proiectului:

Lucrările prevăzute în proiect sunt amplasate, în comuna Jiana, pe marginea străzilor existente din comună (Str Tarinei, Str Mihai Viteazu, Str Mihai Eminescu, Str Fantana Noua, Str Decebal, Str C-tin Brancoveanu, Str A I Cuza) și a drumurilor județene existente DJ 606 și DJ 564, în imediata vecinătate a șanturilor existente, judetul Mehedinți.

    - distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu se încadrează în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Zona pe care se vor amplasa elementele proiectului este amplasată la o distanță de aproximativ 16.79 km față de cea mai apropiată graniță națională, respectiv granița de sud-vest a României cu Serbia.

    - localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul se incadreaza in prevederile documentațiilor de urbanism faza PUG ale Comunei Jiana aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/29.04.2013.

Proiectul va respecta toate zonele de protecție stabilite în certificatul de urbanism emis.

Conform Certificatului de urbanism nr. 16 din 11.07.2023, terenul nu se află înscris în lista monumentelor istorice sau în zona de protecție a acestora și nu este sub interdicție temporară de construire.

    - hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; politici de zonare și de folosire a terenului; arealele sensibile;

Planurile cu amplasamentul proiectului sunt anexate acestui memoriu în Anexa nr.1 și 2.

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament

Suprafața de teren afectată de lucrări va fi amplasată pe marginea drumurilor existente, în vecinătatea șanțului drumului. Suprafața este situată în intravilanul comunei Jiana, județul Mehedinți și aparține domeniului public al comunei.

Suprafața de teren, ce va fi ocupată de lucrările din proiect, este de aproximativ 10014,72 mp (7184,72 mp suprafață ocupată de rețeaua de canalizare în apropierea străzilor existente și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare) și are categoria de folosință de zonă siguranță și echipări tehnico edilitare în vecinătatea străzilor și pășune pentru zona unde se va amplasa stația de epurare.

Politici de zonare și de folosire a terenulu

Conform Certificatului de Urbanism existent, proiectul se va dezvolta în vecinătatea imediată a străzilor din comună și a drumurilor județene existente DJ 606 și DJ 564.

Areale sensibile

Rețeaua de canalizare propusă (conducta de conectare la stația de epurare propusă) este localizata parțial în interiorul ariei protejate naturale incluse în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSPA0011 Blahnița pe o lungime de aproximativ 940 m la marginea drumului județean existent DJ 564.

Tot în interiorul acestei arii, pe o suprafața de 2830 mp, pe un teren agricol din imediata apropiere a drumului județean existent DJ 564, este amplasamentul propus pentru stația de epurare.

De asemenea, rețeaua de canalizare propusă din zona intersecției străzii Mihai Viteazul cu drumul județean DJ 564 este la o distanță de aproximativ 646 m față de aria protejată naturală inclusă în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0306 (ROSAC) Jiana, la marginea amplasamentului existent al drumului județean DJ 564.

Amplasament elemente proiect

    - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Planurile cu amplasamentul proiectului sunt anexate acestui memoriu în Anexa nr.1, iar coordonatele Stereo 1970 sunt anexate acestui memoriu în Anexa nr. 4.

    - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Având în vedere specificul lucrărilor proiectate, au fost adoptate soluții tehnice moderne utilizate de obicei pentru acest tip de proiecte. Acestea sunt prezentate în subcapitolul r) detalii privind alternativele care au fost luate în considerare.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

Proiectul analizat în cadrul acestui memoriu de prezentare se referă la înființarea sistemului de canalizare în comuna Jiana.

Toate lucrările se vor realiza la marginea străzilor și drumurilor județene existente, în imediata vecinătate a șanturilor existente.

Impactul potențial va fi unul moderat în perioada de executie și redus în perioada de operare, în condițiile respectării măsurilor operaționale și a celor generale de protecție a factorilor de mediu prevăzute în acest memoriu.

Rezolvarea problemelor privind colectarea apelor impurificate de tip menajer din zona comunei Jiana, va conduce, la îmbunătățirea calității factorilor de mediu.

Rețeaua de canalizare propusă (conducta de conectare la stația de epurare propusă) este localizata parțial în interiorul ariei protejate naturale incluse în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSPA0011 Blahnița pe o lungime de aproximativ 940 m la marginea drumului județean existent DJ 564.

Tot în interiorul acestei arii, pe o suprafața de 2830 mp, pe un teren agricol din imediata apropiere a drumului județean existent DJ 564, este amplasamentul propus pentru stația de epurare.

De asemenea, rețeaua de canalizare propusă din zona intersecției străzii Mihai Viteazul cu drumul județean DJ 564 este la o distanță de aproximativ 646 m față de aria protejată naturală inclusă în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0306 (ROSAC) Jiana, la marginea amplasamentului existent al drumului județean DJ 564.

Proiectul nu afectează habitate și specii protejate, având în vedere că lucrările prevăzute în prezentul proiect se realizează într-o zonă cu activități antropice, care au modificat compoziția vegetală a zonei. În zonă se desfășoară trafic rutier specific activităților de tranzit, pe străzile existente din comună și pe drumurile județene existente DJ 606 și DJ 564.

Impactul potential al proiectului se va manifesta atât in perioada de executie cât și în cea de operare.

Avand in vedere localizarea proiectului si caracteristicile acestuia, nu va exista un impact transfrontalier.

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

Principalele surse de poluare în zona proiectului sunt emisiile atmosferice provenite din gazele de esapament de la autovehicule, precum și apele încărcate cu poluanți specifici traficului rutier, ape colectate de pe partea carosabilă în rețeaua de preluare a apelor pluviale proiectată.

Poluanții atmosferici majori, emisi de autovehiculele care tranzitează zona analizată în acest memoriu, includ monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), particule inhalabile (PM10) și o mare varietate de compuși organici gazosi, în principal hidrocarburi (HC).

# Protecția calității apelor:

Surse de poluanți

Din activitatea specifică de realizare a lucrărilor proiectate vor rezulta ape uzate menajere  de la grupurile sanitare (tip toalete ecologice), amenajate pentru personalul de execuție.

Debitul de ape uzate menajere a fost estimat la 0.25 mc/lună, având în vedere că a acestea vor fi amplasate în frontul de lucru.

Toalete ecologice vor fi vidanjate periodic, în baza unui contract cu o firmă specializată în vidanjare și igienzarea acestui tip de toalete. Astfel pe amplasamentul proiectului și al organizării de șantier nu vor exista surse generatoare de impact semnificativ asupra calității apelor.

În perioada de construcţie principalele surse de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul de şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie (cariere, balastiere);

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- manipularea şi punerea în opera sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor (bitum, beton, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin antrenarea de către apele pluviale;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din cadrul organizării de şantier, gestionarea asigurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori autorizaţi;

În perioada de exploatare a obiectivului vor rezulta ape menajere, care vor fi colectate și epurate la nivelul stației de epurare. Aceste ape vor fi colectate prin intermediul rețelei de canalizare și direcționate către stația de epurare.

Apa epurată conform capacității stației de epurare, va fi evacuată în canalul amenajat antropic, după realizarea proceselor de tratare și epurare în interiorul stației de epurare.

Concentrația acestor impurități în apele deversate va fi una redusa și nu va genera situații critice asupra calității apelor.

Având în vedere aspectele prezentate, considerăm că valorile indicatorilor de calitate pentru apelor uzate pentru obiectivul analizat se vor incadra in limitele normativului NTPA-002/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare și nu vor genera un impact semnificativ.

În perioada de operare principala sursă de poluanţi pentru ape este reprezentată de spălarea şi antrenarea de către precipitaţii a particulelor solide şi a altor compuşi solubili depuşi temporar pe suprafaţa carosabilului, precum metalele grele, hidrocarburile, substanţele de deszăpezire.

Sursele potenţiale de poluanţi pot fi reprezentate de:

- funcţionarea necorespunzătoare a dispoziitvelor de colectare și dirijare a apelor pluviale;

- evacuarea accidentală a unor poluanţi lichizi sau solizi (în principal din cauza unor accidente de circulaţie).

Stațiile și instalațiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute

Proiectul include realizarea unei stații de epurare compacta, containerizata tip COMPACT SE, cu bazine acoperite, ce va fi dimensionata pentru debitele:

  - Quz zi med = 73.83 m3/zi

  - Quz zi max = 95.98 m3/zi

  - Quz or max = 11.70 m3/h

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

  - Retele tehnologice

  - Camin influent / by-pass

  - Unitate de tratare mecanica

  - Bazin egalizare / omogenizare si pompare

  - Unitate de tratare biologica

  - Unitate de dezinfectie

  - Unitate deshidratare namol

  - Platforma depozitare namol

  - Panou de control

  - Container personal si echipamente

  - Camin prelevare probe

În cadrul proiectului au fost prevăzute soluții tehnice, materiale noi, performante si agrementate tehnic, care să asigure protecția factorului de mediu APĂ.

Pentru a asigura epurarea primară a apelor pluviale ce cad pe partea carosabilă, au fost prevăzute următoarele lucrări de scurgere și dirijare a apelor pluviale:

- șanturi/rigole

- podețe

Măsuri de protecție a factorului apă

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, cele mai importante măsuri de protecție a factorului APĂ, sunt cele operaționale privind colectarea apelor uzate specifice de pe amplasamentul proiectului și din zona organizării de șantier.

Constructorul trebuie să aibă în vedere măsuri pentru colectarea apelor uzate in perioada de executie, prin asigurarea unui număr optim de toalete ecologice pentru personalul implicat în execuția lucrărilor, în organizarea de șantier și prin vidanjarea lor periodică.

În perioada de operare a obiectivului, Beneficiarului îi revine sarcina menținerii în stare bună de funcționare a dispozitivelor pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor, în zona proiectului, precum și a stației de epurare.

În perioada de operare se vor adopta toate măsurile necesare menținerii în stare de funcționare a dispozitivelor de colectare, dirijare și evacuare a apelor prezentate in capitolul III – Descrierea proiectului.

Activitățile de realizare a lucrărilor din cadrul proiectului nu vor genera un impact negativ asupra calității apelor și nici asupra apelor de suprafață și/sau ape subterane.

De asemenea, lucrările proiectate vor susține remedierea problemelor de scurgere a apelor pluviale sau descurgere deficitară a acestora, fapt care va genera o îmbunătățire a calității apelor în zona proiectului și la reducerea efectelor negative ale traficului asupra factorului de mediu apă.

# Protectia aerului:

Surse de poluanți

Emisiile în perioada de execuție a proiectului sunt asociate în principal cu mișcarea terenului, cu excavarea solului pe anumite zone, cu manevrarea materialelor și cu frezarea parțială a unor componente existente.

Activitățile de execuție care se constituie în surse de poluanți atmosferici sunt:

- îndepărtarea vegetației spontane pe sectorul afectat de lucrările proiectate;

- excavarea solului;

- frezarea unor componente existente;

- depozitarea materialelor;

- activități specifice lucrărilor de execuție elemente proiect;

- asternere straturi balast si asfalt.

Astfel, în perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol fertil, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare, descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (nisip, balast) şi a deşeurilor provenite din frezarea elementelor existente – surse staţionare nedirijate. Poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile;

- depozitarea temporară a materialelor pulverulente (nisip, pământ) ce pot fi antrenate de vânt. Poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile;

- activităţi de sudură/ tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate. Poluanţi: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură / tăiere;

- sursele de emisie mobile (vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie. Poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele.

Emisii de poluanţi atmosferici vor fi generate prin lucrări necesare desfăşurării întregului proces de construcţie, începând cu săpături şi excavaţii şi continuând cu lucrările de umplutură, realizarea lucrărilor de drum şi de artă. Zona fronturilor de lucru va constitui cea mai importantă sursă de emisii întrucât cumulează activitatea mai multor factori poluanţi.

Lucrările de construcţii includ deopotrivă şi numeroase surse mobile reprezentate de utilajele necesare desfăşurării lucrărilor de amenajare a terenului şi de construire a obiectivelor, de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de construcţii, precum şi de aprovizionarea cu materiale necesare lucrărilor de construcţie, dar şi de vehiculele necesare evacuării deşeurilor de pe amplasament. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor.

Lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje moderne (excavator, buldozer, încărcător, auto-macara, instalaţie de foraj etc.).

În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanţilor atmosferici sunt surse la sol, libere, deschise şi mobile sau staţionare difuze/ dirijate.

Poluantul specific operațiilor de construcții este constituit de particule în suspensie cu un spectru dimensional larg, încluzând și particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mari de 10 µm (pulberi inhalabile, acestea putând afecta sănătatea umană).

Emisiile de praf variază de cele mai multe ori substanțial de la o zi la alta, în funcție tipul și extinderea activităților, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice.

Natura temporară a lucrărilor de execuție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, care au fie un ciclu relativ stationar, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de construcție constă într-o serie de operații diferite (așa cum sunt prezentate în capitolul o) metode folosite în construcţie/demolare), fiecare cu durata și potentialul propriu de generare a emisiilor atmosferice și a prafului. Emisiile de pe amplasamentul proiectului au un început și un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil ca intensitate și ritmicitate în interiorul acestor limite, de la o faza la alta a procesului de execuție.

Alături de emisiile de particule pot apărea emisii de poluanți specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operațiile și de la vehiculele pentru transportul materialelor.

Poluanții caracteristici motoarelor cu ardere internă de tip DIESEL, cu care sunt echipate majoritatea utilajelor și autovehiculelor pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), compuși organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO2).

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activității și de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de execuție.

Sursele specifice de emisie a poluanților atmosferici pentru obiectivul analizat sunt surse la sol sau în apropierea solului (înălțimi efective de emisie de până la 2 m față de nivelul solului), deschise (cele care implică manevrarea pământului) și mobile, caracteristicile surselor și geometria amplasamentului incluzându-le în categoria surselor de suprafață și liniare.

Activitățile  specifice de realizare a lucrărilor proiectate nu determină concentrații ridicate ale emisii de poluanți, cu excepția gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor și de la utilajele de execuție, însă și acestea se înregistra doar pe perioade limitate în timp și se vor situa sub limita admisibilă.

De asemenea, emisiile de poluanți atmosferici corespunzătoare activităților aferente lucrărilor de execuție sunt intermitente.

Concentrațiile emisiilor de poluanți depind și de:

- tipul de motor al vehiculului de transport / utilajului;

- regimul de functionare:  mers incet, in ralanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanti rezultate din traficul de șantier sunt greu de controlat deoarece, în afara de factorii mentionați intervin și alti factori:

- distanța parcursă pe amplasament;

- timpii de deplasare și manevre;

- frecvența pe parcursul unei zile.

Aplicând factorii de emisie conform metodologiei OMS, au fost estimate, la nivel general, prin metoda simplificată a softului COPERT, emisiile atmosferice de interes pentru următoarele condiții :

- distanța parcursă în zona șantierului de un mijloc auto: 250 m;

- timp maxim de deplasare și manevre pe etapă operațională: 15 ÷ 20 minute;

- tipul de combustibil: motorină;

- trafic maxim

- pomiri motor – rece/cald;

- viteza medie: 5 km/h;

Au fost identificați ca poluanți de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi în suspensie, monoxid de carbon.

Nivelul estimat al emisiilor pentru perioada de execuție este cuprins in urmatorul interval:

- monoxid de carbon:			0,08 ÷ 0,17 mg/m3;

- oxizi de azot (exprimati in N02):	0,04 ÷ 0,07 mg/m3;

- oxizi de sulf (exprimati in S02):	0,03 ÷ 0,12 mg/m3;

- pulberi in suspensie: 			0,01  ÷ 0,03 mg/m3;

Variația admisa din punct de vedere al reglementărilor legale în vigoare privind emisiile de poluanți este următoarea:

-	monoxid de carbon:			27,0 ÷ 100,25mg/m3;

-	oxizi de azot (exprimati in N02):	7.7 ÷ 0.107 mg/m3;

-	oxizi de sulf (exprimati in S02):	SLD ÷ 6,72 mg/m3;

-	pulberi în suspensie: 		            0,25 ÷  1,82 mg/m3.

In perioada de operare a obiectivului propus prin prezentul proiect, activitatea ce se va constitui în sursa de poluare va fi traficul rutier cu emisii reduse de particule și de poluanți specifici gazelor de esapament, ce se constituie într-o sursă liniară nedirijată.

Intervalele pentru emisiile atmosferice au fost estimate la nivel general pentru condițiile prezentate mai sus, orice modificare a acestor condiții, precum și a reglementărilor legale sau a softului utilizat poate determina modificarea acestora.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Sursele de emisii atmosferice, specifice lucrărilor de execuție, datorită caracteristicilor lor, nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare sau de evacuare controlată și dirijata a poluanților.

Măsuri de protecție a factorului aer

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt măsuri de tip operațional specifice acestui tip de surse. În ceea ce privește emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

Se recomandă următoarele măsuri de protecție a calității aerului:

  - utilizarea echipamentelor, utilajelor și autovehiculelor performante și corespunzătoare;

  - autovehiculele, utilajele și echipamentele utilizate vor fi aduse în stare bună de funcționare și verificate periodic;

  - autovehiculele și utilajele folosite vor respecta normele și prevederile privind emisiile de noxe;

  - utilajele vor fi verificate periodic în ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament;

  - utilizarea de prelate sau mijloace acoperite pentru transportul materialelor cu potențial de dispersie în amosferă;

  - reducerea, pe cât posibil a numărului de porniri și opriri ale autovehiculelor utilizate ;

  - evitarea producerii antrenării prafului, pulberilor fine în perioada de execuție.

Realizarea lucrărilor proiectate nu va genera un impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu aer, în condițiile respectării tuturor măsurilor de limitare și reducere a impactului prevăzute în acest memoriu.

Impactul asupra climei și schimbărilor climatice

Având în vedere prevederile ghidurilor de bună practică existente privind evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra proiectelor de infrastructură, precum și prevederile directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, am evaluat la nivel sintetic vulnerabilitatea proiectului față de schimbărle climatice.

Prezentăm mai jos sinteza analizei de vulnerabilitate pentru proiect.

| Variabilele climatice identificate in zona proiectului | Vulnerabilitatea Actuală | Vulnerabilitatea Viitoare |
| --- | --- | --- |
| Cresterea temperaturii medii | scazuta | scazuta |
| Cresterea temperaturilor extreme | medie | medie |
| Schimbari ale mediei precipitatiei | medie | medie |
| Schimbari ale precipitatiilor extreme | medie | medie |
| Viteza medie a vantului | scazuta | medie |
| Radiatii solare | scazuta | scazuta |
| Perioade cu temperaturi foarte scazute | medie | medie |
| Ceata | medie | medie |

Concluzia acestei analize este că vulnerabilitățile medii ale proiectului la schimbările climatice au fost identificate, iar elementele proiectului includ și opțiunile de adaptare la aceste vulnerabilități. De asemenea, în perioada de operare vor fi stabilite măsuri operaționale pentru a asigura reacția eficientă și limitarea impactului privind schimbările climatice și evenimentele viitoare care pot genera consecințe negative.  Astfel nu sunt necesare lucrări suplimentare de protecție și adaptare la schimbările climatice.

# Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Surse de zgomot și de vibrații

În etapa de construcţie sursele de zgomot vor avea caracter şi durată temporare, se vor manifesta local şi intermitent. Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

- Traficul auto din zona organizării de şantier, fronturilor de lucru, de pe drumuri de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie (cariere, balastiere, zone de depozitare);

- Activităţile din fronturile de lucru, de excavare, de manevrare a materialelor, respectiv de încărcare şi descărcare a acestora;

- Funcţionarea utilajelor antrenate în procesul de construcţie (maşini transportoare, autocamioane, autobetoniere, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

În etapa de operare, sursele principale de zgomot şi vibraţii vor fi generate de circulaţia de la nivelul străzilor din comună și a drumurilor județene existente.

Obiectivele proiectului nu vor genera niveluri de zgomot și vibrații semnificative, care să poată fi incluse în categoria de surse permanente.

Amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Lucrările proiectate sunt limitate ca suprafață și perioada de realizare, iar adoptarea măsurilor operaționale în timpul execuției vor limita impactul zgomotului și al vibrațiilor asupra zonelor locuite.

Efectele negative ale realizării lucrărilor proiectate vor unele reduse în timpul execuției, având în vedere că se vor lua toate măsurile de protectie a vecinătăților împotriva transmiterii de vibrații și zgomote.

În perioada de exploatare a obiectivului, în condițiile respectării măsurilor generale de protecție, nu vor fi efecte negative din acest punct de vedere, însă dacă în timpul monitorizărilor ulterioare se va descoperi depășirea limitelor prevăzute în legislație, se vor studia și include măsuri suplimentare de protecție.

Măsuri de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor

Având în vedere că elementele proiectului au fost proiectate astfel încât să asigure protecția împotriva zgomotului, precum și necesitatea adaptării la caracteristicile terenului, nu sunt necesare măsuri suplimentare în afara celor operaționale.

În perioada de execuție, se recomandă respectarea următoarelor măsuri operaționale:

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat mai mic

- sistemul de absorbtie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie intretinut periodic

- lucrarile se vor desfasura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00)

- reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona organizarii de santier (conform literaturii de specialitate, viteza scazuta poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5 dB)

- pentru a limita vibratiile produse de traficul greu, se recomanda ca viteza sa nu depaseasca 20 km/ora la trecerea prin localitati

- verificarea si repararea periodica a utilajelor pentru a se incadra in nivelul admisibil de zgomot;

În condițiile în care vor fi respectate măsurile specifice de protecție, impactul zgomotului și vibrațiilor va fi unul redus.

În perioada de operare principala sursă de zgomot va fi traficul rutier de pe străzile din comună și de pe drumurile județene existente, iar acesta se va situa în limitele stabilite de legislația în vigoare.

Așadar proiectul nu va avea un impact semnificativ negativ în ceea ce privește poluarea fonică din zona analizată, nici în perioada de execuție, nici în perioada de operare.

# Protecția impotriva radiatiilor:

Surse de radiații

Activitățile ce urmează a se desfășura pe amplasament, precum și elementele proiectului, nu generează și nu conțin surse de radiații calorice, radiații UV sau radiații ionizante.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu sunt necesare amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

# Protectia solului și a subsolului:

Surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Sursele potențiale de impact pot proveni din depozitarea necontrolată a deșeurilor ce provin din realizarea lucrărilor proiectate.

În scopul menținerii sub control a acestui aspect, deșeurile de construcție rezultate vor fi imediat încărcate și transportate la rampă, neconstituind sursă de poluare a solului, subsolului, apelor freatice sau de adâncime.

Deșeurile menajere precum și cele reciclabile vor fi colectate în containere speciale în funcție de cerințele legale privind colectarea și depozitarea deșeurilor, pentru ținerea sub control până la predare in conditii de siguranta.

Din modul de evacuare a apelor uzate rezultate se apreciază că nu vor fi poluări ale factorilor de mediu care sa afecteze solul, subsolul și apele freatice, având în vedere că apele uzate menajere vor fi evacuate controlat prin vidanjare periodică, iar alte tipuri de ape uzate în timpul execuției nu vor exista (materialele fiind aduse în zona fronturilor de lucru în starea optimă pentru punere în operă).

În etapa de construcţie sursele potenţiale de contaminare/degradare pentru sol, subsol şi ape freatice vor fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare a acestora;

- depunerea pulberilor prăfoase rezultate din lucrările de excavare, încărcare, transport şi descărcare a materialelor de construcţie;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere şi tehnologice rezultate pe amplasamentul organizării de şantier şi în fronturile de lucru.

În etapa de operare sursele potenţiale de poluare vor consta în următoarele:

- traficul rutier care reprezintă o sursă continuă de poluanţi proveniţi din gazele de eşapament rezultate prin arderea carburanţilor. Aceasta reprezintă o sursă continuă de poluare prin care elemente precum CO, NOX, SO2, PM10 şi metalele grele generate prin gazele de eşapament, uzura carosabilului, a anvelopelor etc. se pot depune şi acumula la nivelul solului, afectând atât calitatea acestuia, cât şi elementele abiotice şi biotice care depinde de acesta;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi de la vehicule de transport ale deşeurilor şi ale personalului implicat în activităţile de mentenanţă;

- scurgeri accidentale de substanţe toxice sau hidrocarburi ca urmare a accidentelor rutiere în care sunt implicate autovehicule transportatoare de substanţe periculoase;

- substanţele utilizate în sezonul rece pentru deszăpezire (soluţii de bază de clorură de calciu/sodiu) ca urmare a activităţilor de întreţinere a drumului județean, ceea ce determină un aport de cloruri în sol şi apele de suprafaţă prin antrenarea particulelor de către apele pluviale, precum şi afectarea vegetaţiei din zona DN 13.

Impact fizic si mecanic asupra solului

În perioada de execuție se vor efectua lucrări care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, însă deoarece zona este deja afectată de obiective existente, respectiv drumurile județene și strazile din comuna Jiana, considerăm că impactul asupra acestui factor este unul redus.

În perioada de operare a proiectului nu va fi generat impact asupra mediului geologic.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Având în vedere specificul proiectului, nu sunt necesare lucrări și amenajări suplimentare față de respectarea măsurilor operaționale, pentru protecția solului și a subsolului.

Măsuri de diminuare a impactului

În vederea reducerii impactului se vor limita lucrările la zona afectată de proiect, astfel încât impactul să fie unul minim. De asemenea, se va asigura depozitarea controlată a deșeurilor în perioada de execuție.

În conformitate  cu prevederile legale, stipulate în OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, deșeurile din construcții și demolări vor fi colectate selectiv, în vederea trimiterii la recuperare a deșeurilor reciclabile și a eliminării deșeurilor care nu mai pot fi refolosite.

Măsuri pentru protecția solului

Pentru evitarea şi reducerea impactului asupra solului în etapa de execuție sunt recomandate următoarele măsuri:

- în cadrul organizării de şantier vor fi utilizate cu prioritate soluţii care asigură reducerea suprafeţelor la nivelul cărora este necesară îndepărtarea vegetaţiei naturale, precum şi construcţia de fundaţii şi platforme definitive;

- se va evita poluarea solului cu uleiuri şi produse petroliere prin asigurarea funcţionării corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea operaţiilor de întreţinere în spaţii special destinate;

- evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;

- depozitarea temporară pe amplasamente a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a celor de tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în vederea eliminării finale sau valorificării, se va realiza în recipienţi corespunzători, în spaţii special amenajate;

- utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru execuţia lucrărilor, precum şi pentru transportul materialelor şi pentru preluarea şi transportul deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

- întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanţă de zonele sensibile sau în interiorul organizării de şantier;

- respectarea cu stricteţe a normelor de gestiune a deşeurilor, de distribuţie şi alimentare cu carburanţi, eliminarea apelor uzate şi vidanjarea toaletelor ecologice;

- se va evita ocuparea unor suprafeţe de teren în plus faţă de cele prevăzute prin proiect;

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea drumurilor şi platformelor provizorii se vor limita numai la suprafeţele necesare frontului de lucru, iar spaţiul ocupat va fi împrejmuit;

- în cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată / eliminată în funcţie de tipul de contaminare; organizarea de şantier va fi dotată corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanţă care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;

- la finalizarea lucrărilor de construcţie, terenurile afectate temporar vor fi aduse la starea iniţială; se recomandă utilizarea solului vegetal decopertat la iniţierea lucrărilor, pentru a păstra aceleaşi calităţi structurale ale acestuia, respectiv menţinerea băncii de seminţe;

Pentru etapa de operare sunt recomandate următoarele:

- întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor de întreţinere se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanţă de zonele sensibile;

- respectarea cu stricteţe a normelor de gestiune a deşeurilor, de distribuţie şi alimentare cu carburanţi,

Măsuri pentru protecția subsolului

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie este recomandată implementarea următoarelor măsuri:

- metodologia de realizare a lucrărilor de construcţie va include tehnici care să incorporeze evaluarea riscurilor pentru excavaţii şi cerinţe pentru stabilitatea pantelor, atât în interiorul cât şi în exteriorul limitei de proiect (inclusive în zona organizării de şantier şi a zonelor de depozitare a pământului excavat);

- vor fi folosite utilaje şi echipamente performante pentru execuţia lucrărilor de excavare pentru a reduce volumul excavat şi pentru a asigura stabilitatea zonelor din vecinătatea zonelor excavate;

- în situaţia în care va fi interceptată pânza freatică vor fi luate măsuri de drenare şi corectare corespunzătoare;

Pentru etapa de operare sunt recomandate următoarele:

- întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor de întreţinere se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanţă de zonele sensibile;

- respectarea cu stricteţe a normelor de gestiune a deşeurilor, de distribuţie şi alimentare cu carburanţi;

Prin lucrările prevăzute a fi efectuate se preconizează realizarea unei protecții sigure a solului și subsolului de pe amplasament.

Realizarea lucrărilor proiectate nu va genera un impact negativ asupra solului, subsolului și apelor freatice sau de adâncime, în condițiile respectării măsurilor specifice de protecție.

# Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Identificarea arealelor sensibile din punct de vedere al biodiversității ce pot fi afectate de proiect

Rețeaua de canalizare propusă (conducta de conectare la stația de epurare propusă) este localizata parțial în interiorul ariei protejate naturale incluse în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSPA0011 Blahnița pe o lungime de aproximativ 940 m la marginea drumului județean existent DJ 564.

Tot în interiorul acestei arii, pe o suprafața de 2830 mp, pe un teren agricol din imediata apropiere a drumului județean existent DJ 564, este amplasamentul propus pentru stația de epurare.

De asemenea, rețeaua de canalizare propusă din zona intersecției străzii Mihai Viteazul cu drumul județean DJ 564 este la o distanță de aproximativ 646 m față de aria protejată naturală inclusă în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0306 (ROSAC) Jiana, la marginea amplasamentului existent al drumului județean DJ 564.

Terenul pe care se realizează proiectul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Jiana. De asemenea, folosința actuală este încadrată în categoria zonă siguranță și echipări tehnico edilitare în vecinătatea străzilor și pășune pentru zona unde se va amplasa stația de epurare.

În concluzie, proiectul nu afectează areale sensibile sau zone cu potențial optim pentru utilizarea ca habitate de către speciile protejate.

Amplasament elemente proiect

Prezentarea sumară a informațiilor privind caracteristicile ariei ROSPA0011 Blahnița și ROSCI0306 (ROSAC) Jiana sunt prezentate în capitolul XIII.

În baza analizelor preliminare de mediu, proiectul nu afectează areale sensibile sau zone cu potențial optim pentru utilizarea ca habitate de către speciile protejate.

Surse potențiale de poluare a florei si faunei

În perioada de construcție sursele potențiale de poluare a florei și faunei sunt următoarele:

- Traficul de șantier prin transportul de materii prime, prin generarea de poluanți specifici mijloacelor de transport (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi).

- Utilajele și mijloacele de construcție prin activitatea desfășurată în cadrul fronturilor de lucru produc: poluanți (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi).

- Accidentele rezultate ca urmare a traficului de santier prin generarea de scurgeri de carburanți, uleiuri care dacă se scurg pe sol pot afecta flora specifică amplasamentului.

Amplasarea organizării de șantier a fost recomandată astfel încât să nu afecteze areale protejate și zonele sensibile, pe o suprafață estimată la maxim 50 mp, în comuna Jiana, pe un teren amplasat pe DJ 564, pe partea stângă imediat după intersecția cu DJ 606, având în vedere că terenul este utilizat pentru depozitare temporară și parcare, neavând utilitate agricolă în prezent, pentru a se putea asigura buna organizare pe durata executarii lucrarilor.

Menționăm că locația va fi utilizată predominant pentru activități administrative și depozitarea în situații excepționale a unor materiale.

Având în vedere specificul lucrărilor – consolidarea corpului drumului, toate materialele utilizate vor fi aduse gata de punere în operă (utilizare) și vor fi utilizate imediat, pe amplasamentul lucrărilor.

Antreprenorul are in sarcina verificarea calitatii tuturor materialelor, inainte de punerea in opera, precum si a verificarii calitatii lucrarilor executate, conform cerintelor caietelor de sarcini si a dispozitiilor date de beneficiar.

In vederea asigurarii unui flux normal al lucrarilor, antreprenorul general al lucrarii va asigura ordinea si curatenia atat in incinta organizarii de șantier, cat si in zona lucrarilor. Se vor respecta conditiile din avize.

Se va da o atentie deosebita tinerii sub control a factorilor de mediu.

La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare de santier. Materialele, molozul si resturile ramase vor fi transportate si depozitate in locuri dinainte stabilite sau in locurile indicate de benefici si se va curata terenul din zona.

Unul din cele mai importante fenomene care afectează speciile vegetale este prezența prafului pe suprafața frunzelor aflate la marginea zonelor de lucru ale șantierului. Acest fenomen este ținut sub control cu ajutorul stropirilor periodice în scopul reducerii emisiilor de praf.

În ceea ce privește interferenta cu fauna, lucrările vor avea un impact extrem de redus asupra speciilor deja obișnuite cu prezența umană din zona proiectului, existând un impact limitat în timp cu potențial mai ridicat în perioada de realizare a lucrărilor de constructie, fapt inevitabil.

În susținerea acestei afirmații menționăm că lucrările se desfășoară într-o zonă afectată de prezența antropică frecventă și nu vor afecta populații de specii protejate.

În perioada de operare nu au fost estimate efecte negative asupra bidoversității din zona proiectului.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Având în vedere că proiectul nu afectează semnificativ biodiversitatea, nu sunt necesare lucrări speciale de protecție a biodiversității, însă dacă pe parcursul execuției sau chiar în perioada de operare a proiectului vor fi identificate situații cu potențial de impact asupra biodiversității, Beneficiarul împreună cu Antreprenorul vor anunța autoritățile competente și vor implementa de urgență măsuri suplimentare pentru limitarea impactului.

Proiectul  nu implică defrisări.

În scopul protecţiei componentelor de biodiversitate în etapa de execuţie sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Delimitarea clară a frontului de lucru pentru a minimiza petrurbarea inutilă a unor suprafeţe suplimentare celor necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect;

- Pentru reducerea emisiilor de particule generate de traficul/ lucrările de şantier, în perioadele lipsite de precipitaţii, se vor desfăşura activităţi de umectare a drumurilor de acces şi a altor suprafeţe pe care acţionează eroziunea eoliană;

- În perioada construcţiei se va evita menţinerea deschisă a oricăror bazine, şanţuri, săpături pentru fundaţii etc., în care exemplarele de amfibieni şi reptile pot să rămână captive. Aceste potenţiale capcane trebuie inventariate şi inspectate periodic pentru evitarea producerii de victime.

Ținând cont de cele menționate, impactul asupra biodiversității, va fi unul  redus în perioada de execuție a lucrărilor și nesemnificativ în perioada de operare a proiectului.

De aceea respectarea măsurilor operaționale, prevăzute pentru protecția factorilor de mediu, este recomandată și pentru protecția ecosistemelor locale.

Activitatea de defrișare

În urma analizei inițiale, nu au fost identificați arbusti și arbori cu valoare conservativă, în culoarul de expropiere pentru realizarea proiectului.

Singura activitate necesară pentru realizarea elementelor proiectului este activitatea de curățare a vegerației spontane de pe amplasament.

Proiectul  nu implică defrisări.

Menționăm că în zonă poate fi identificată doar vegetație crescută spontan în zone afectate de activități antropice, această vegetație fără valoare conservativă trebuie curățată pentru realizarea proiectului, însă suprafețele care vor fi curățate nu au în componență specii protejate sau de interes comunitar.

În etapa de operare a proiectului sunt propuse următoarele măsuri de ordin operațional :

- se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

- pe baza monitorizării calităţii aerului vor fi implementate măsuri de adaptare a traficului astfel încât să se evite depăşirea concentraţiilor maxime ale poluanţilor atmosferici la nivelul celor mai apropiaţi receptori sensibili;

- întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor de întreţinere se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanţă de zonele sensibile;

- respectarea cu stricteţe a normelor de gestiune a deşeurilor, de distribuţie şi alimentare cu carburanţi;

- monitorizarea şi controlul emisiilor de poluanţi atmosferici;

- menţinerea în stare de funcţionare a structurilor care asigură colectarea şi epurarea apelor pluviale.

De asemenea, trebuie respectate următoarele măsuri generale, extrem de importante pentru a se asigura că impactul asupra speciilor protejate este unul redus :

- Instruirea personalului care realizează lucrările de întreținere privind identificarea și protejarea speciilor din zona proiectului;

- Inspectarea zonei proiectului și monitorizarea specifică perioadei de operare pentru identificarea exemplarelor care ar putea să utilizeze zone din apropierea proiectului în situații excepționale pentru odihnă, adăpost sau ca urmare a unui pericol potențial;

- Respectarea graficelor de execuție a lucrărilor de mentenanță;

- Interzicerea capturării speciilor protejate, a colectării de ouă sau indivizi juvenili;

- Interzicerea distrugerii habitatelor specifice acestor specii;

Chiar dacă pe amplasamentul proiectului sau în imediata apropiere nu au fost identificate zone de hrănire, de odihnă, de cuibărit și nici zone cu potențial de utilizare în acest sens, se recomandă realizarea lucrărilor la un nivel redus în perioada iunie – august, deoarece aceasta este perioada de cuibărit optimă pentru majoritatea speciilor de păsări.

De asemenea, se recomandă activități de identificare vizuală a amfibienilor imediat după perioade ploioase, pentru a identifica eventuale situații de risc și luarea măsurilor specifice de protecție și relocare, cu ajutorul unui specialist biolog.

# Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional

Amplasamentul prezentului proiectului este afectat deja de activități antropice. Având în vedere că amplasamentul proiectului este în apropiere de zonele locuite, în perioada de executie a lucrarilor locuitorii pot fi deranjati de emisiile de substante poluante si de nivelul de zgomot, însă doar pe perioade limitate în timp în funcție de tipologia lucrărilor realizate.

Impactul asupra asezarilor umane si altor obiective de interes public va fi unul extrem de redus in perioada de executie, în condițiile respectării măsurilor operaționale de protecție pentru factorii de mediu stabilite în acest memoriu, măsuri care asigură și protecția populației.

Dupa finalizare acest impact va fi unul semnificativ pozitiv, prin imbunatatirea conditiilor de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate.

În zona proiectului nu au fost identificate monumente, obiective istorice sau situri arheologice.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie vor fi stabilite reguli care să asigure siguranţa circulaţiei în interiorul şi în vecinătatea şantierului pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce între utilajele de construcţie şi participanţii la traficul din zona şantierului.

În etapa de execuţie se propun următoarele măsuri:

- Informarea cetăţenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor;

- Curăţarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru şi întreţinerea acestor drumuri;

- Protecţia şi semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranţă în perimetrul lucrărilor;

- Interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

- Utilizarea de vehicule, echipamente şi utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

Pentru diminuarea impactului asupra zonelor locuite în etapa de operare, se vor lua următoarele măsuri:

- Monitorizarea şi controlul emisiilor de poluanţi atmosferici;

- Menţinerea în stare de funcţionare a structurilor care asigură colectarea şi epurarea apelor pluviale care au punct de evacuare în emisari naturali;

- Refacere peisagistică şi ecologică a potențialelor zone deteriorate temporar;

- Respectarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;

- Depozitarea controlate a deşeurilor de orice fel.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Generarea deseurilor, in special pentru perioada de executie a lucrarilor proiectate, reprezinta o sursa cu impact potențial semnificativ asupra mediului din zona de amplasament, doar dacă nu sunt respectate măsurile prevăzute în legislația privind managementul deșeurilor.

Evidența gestiunii deșeurilor se realizează pe baza listei naționale de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de deșeuri prezentată în H.G. nr. 856/2002.

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Perioada de execuție

În urma activităților de execuție a lucrărilor pot rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

- 20 01 08	Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

- Deseuri de ambalaje:

- 15 01 01	ambalaje de hartie si carton;

- 15 01 02	ambalaje de materiale plastice;

- 15 01 03	ambalaje de lemn;

- 15 01 04 	ambalaje metalice

- 15 01 07	ambalaje de sticla.

Deseuri din constructii si demolări:

- 17 03 02	asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01;

- 17 05 04	pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03;

- 17 09 04	amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele 		specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03.

Perioada de operare

Principalele surse potentiale de deseuri in perioada de operare a obiectivului sunt activitățile de trafic de tranzit și de mentenanță a elementelor proiectului.

Deseurile care pot fi generate in perioada de operare sunt:

- deseuri de ambalaje de la utilizatori:

o 15 01 01 ambalaje de hartie si carton;

o 15 01 02 ambalaje de materiale plastice;

o 15 01 03 ambalaje de lemn;

o 15 01 04 ambalaje metalice

o 15 01 07 ambalaje de sticla.

- deseuri tehnologice de tipul: deseuri metalice, inclusiv deseuri rezultate din reparatii curente ale echipamentelor, deseuri din lemn :

o 17 04 07 amestecuri metalice

o 17 02 01 lemn;

o 17 02 02 sticla;

o 17 02 03 materiale plastice;

- deseurile de la stația de epurare

19 02 03 deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase

19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05

19 02 99 alte deseuri nespecificate

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare. Se vor evita efectele negative asupra factorilor de mediu sensibili: sol si apa subterana.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si evacuat de pe amplasament.

Lucrarile proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta asupra factorilor de mediu: solul, microclimatul, ape de suprafata, vegetatie, fauna, sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

| Planul de gestionare a deșeurilor. Modul de colectare si evacuare deseuri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amplasament | Tipuri deseu | Mod de colectare/evacuare | Observatii |
| Frontul de lucru și Organizarea de santier | Menajere si asimilabile | Partile reciclabile sunt colectate selectiv si predate operatorilor autorizati Fractiile amestecate se elimina prin serviciile de salubritate ale localitatilor din zona Se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere tip pubele. Periodic vor fi ridicate de catre operatori autorizati si transportate la depozitele de deseuri sau la statiile de transfer specializate. | Se vor pastra evidente stricte privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si identificarea mijloacelor de transport utilizate |
|  | Hartie si deseuri specifice activitatii de birou | Vor fi colectate si depozitate separat, in vederea valorificarii prin operatori autorizati. | Se vor pastra evidente privind cantitatile predate in vederea valorificarii. |
|  | Deseuri de ambalaje (de hartie si carton, de materiale plastice, metalice, de sticla) | Vor fi colectate si depozitate selectiv, in vederea valorificarii prin operatori autorizati | Se vor pastra evidente privind cantitatile predate in vederea valorificarii. |
|  | Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta, pe platforme si/sau in containere specializate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii. | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor cu completarile si modificarile ulterioare. |

Având în vedere că Beneficiarul proiectului are obligativitatea să încheie contracte cu firme specializate în colectarea și evacuarea deșeurilor rezultate pe amplasamentul proiectului, considerăm că impactul deșeurilor asupra factorilor de mediu va fi unul extrem de redus.

# Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Executia lucrarilor proiectate implica utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste substante si materiale sunt:

- combustibil pentru functionarea utilajelor si vehiculelor de transport;

- lubrifianti (uleiuri motor, vaselina etc.);

- vopsele.

- aditivi de mixturi asfaltice şi bitum utilizate în lucrările de asfaltare.

Managementul acestor substanţe se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a indicaţiilor de pe ambalajele acestor produse, precum şi din fişele cu date de securitate care însoţesc produsele.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Pentru a asigura utilizarea acestor produse in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana vor fi respectate toate normele si reglementarile specifice ale lucrarilor.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face in statii special amenajate in acest sens, iar furnizarea materialelor pe frontul de lucru se va face respectand toate normele si reglementarile in vigoare.

Schimbarea lubrifiantilor se va efectua in ateliere specializate, unde se vor realiza si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

Utilajele si echipamentele folosite vor fi aduse in stare normala de functionare avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate.

Pe amplasamentul proiectului nu se vor realiza activități de alimentare cu combustibil sau de schimbare a lubrifianților.

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile utilizarii combustibililor si lubrifiantilor nu vor avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

In perioada de operare, substantele toxice si periculoase pot aparea numai ca urmare a producerii unor accidente de catre vehicule care transporta astfel de substante.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale utilizate pentru realizarea lucrarilor proiectate sunt:

- pamant;

- agregate naturale (nisip, balast etc).

- apa

Categoriile de materii prime si materiale sunt prezentate in capitolul III.

Aprovizionarea cu resursele naturale necesare se va face doar de la firme autorizate si care se afla cat mai aproape de amplasamentul proiectului.

În ceea ce privește sursa de aprovizionare cu resurse de materiale care vor fi utilizate pentru realizarea lucrărilor proiectate, pentru realizarea lucrărilor vor fi achiziționate materii prime de la firme autorizate specializate în acest sens, care vor pune la dispoziție materialele gata de punere în operă pe amplasamentul proiectului.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul potential a fost analizat atat in perioada de executie a lucrărilor, precum si in cea de operare a obiectivului modernizat/extins, au fost analizate și caracteristicile proiectului, factorii asupra cărora acționează, precum și măsurile de evitare, limitare și reducere a impactului semnificativ asupra factorilor de mediu.

Impactul proiectului va fi unul redus-moderat în perioada de execuție și redus în perioada de operare, în condițiile respectării măsurilor operaționale specifice, precum și a celor stabilite în actul de reglementare privind protecția mediului.

Având în vedere localizarea proiectului și caracteristicile acestuia nu va exista un impact transfrontalier.

Poluarea manifestată în perioada de execuție se datorează traficului zilnic de santier și functionării utilajelor și echipamentelor.

Prezentăm mai jos o scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori: impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impact asupra populatiei si sănătăţii umane, conservarii terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale

Realizarea lucrarilor poate avea un posibil impact asupra populatiei aflate in zona de influenta, impact datorat traficului de tranzit si lucrărilor de excavare, insa impactul este temporar limitat în timp, având în vedere că lucrările se vor realiza în baza unui grafic de execuție a lucrărilor.

Populația nu va fi afectată prin expunerea la poluanții emiși în atmosferă, în condițiile respectării măsurilor specifice pentru protecția calității aerului și pentru protecția împotriva zgomotului.

Impactul asupra așezărilor umane și altor obiective de interes public va fi unul  redus în perioada de execuție.

După finalizare acest impact va fi unul semnificativ pozitiv, prin îmbunătățirea condițiilor colectare a apelor uzate și prin asigurarea epurării lor.

În perioada de execuție se vor efectua lucrări care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, însă deoarece zona este deja afectată de activități antropice, considerăm că impactul asupra solului va fi unul redus, lucrările propuse având în final un impact pozitiv prin limitarea și reducerea riscurilor de poluare a solului.

In ceea ce privește afectarea folosințelor și bunurilor materiale, acestea nu vor fi afectate.

Sursele de poluanți sunt prezentate în capitolul VI.5 Protecția solului și subsolului și în capitolul VI.7 Protecția asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Impactul asupra biodiversității și conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice,

Activitățile prevăzute prin acest proiect nu vor afecta negativ ecosistemele terestre şi acvatice de pe amplasament, având în vedere că suprafețele de pe amplasament sunt afectate de activități antropice și au suferit modificări secundare.

De asemenea, impactul asupra habitatelor naturale, a florei și faunei va fi unul redus, ținând cont că proiectul se desfășoară într-o zona afectată de activități antropice (zone rezidențiale, activități economice comerciale, activități agricole etc.) și de trafic rutier de tranzit.

Sursele potențiale și efectele asupra biodiversității sunt prezentate detaliat în cadrul capitolului VI.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice.

Impactul asupra calității şi regimului cantitativ al apei,

În perioada de execuție a lucrărilor se apreciază că emisiile de substanțe poluante provenite de la traficul de șantier, de la manipularea și punerea în operă a materialelor, sunt în valori nesemnificative, nu pot ajunge direct sau indirect în ape de suprafata sau subterane, așadar nu vor modifica încadrarea în categorii de calitate a apei și nu vor influența regimul cantitativ al apei în zona proiectului.

În perioada de operare nu se va înregistra un impact semnificativ, iar realizarea proiectului nu va afecta regimul natural de scurgere și nici regimul calitativ și cantitativ al apei, având în vedere tipologia proiectului.

Sursele de poluanți sunt prezentate în capitolul VI.1 Protecția calității apelor.

Impactul asupra calitatii aerului si climei

Proiectul va avea un impact moderat asupra calității aerului, în special în perioada de execuție a lucrărilor, având în vedere că lucrările proiectate se extind pe o suprafață limitată.

Informații despre sursele de poluare sunt prezentate în capitolul VI.2 Protecția aerului.

Execuția lucrărilor poate avea temporar pe durata desfășurării, un impact redus local asupra calității aerului.

Emisiile poluante vor avea valori nesemnificative și nu vor influența caracteristicile climei în zona proiectului. De asemenea, nu va determina o creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră, așadar nu va genera un impact semnificativ în ceea ce privește schimbările climatice.

În perioada de operare a proiectului, impactul asupra calității aerului și climei va fi unul extrem de redus, generat în special de traficul rutier pe străzile din comună și pe drumurile județene existente.

Atât în perioada de execuție, cât și în perioada de operare nu va exista un impact suplimentar în ceea ce privește emisia gazelor cu efect de seră.

Impactul asupra zgomotului şi vibraţiilor

Ținând cont că lucrările proiectate se extind pe o suprafață redusă, considerăm că efectele negative ale realizării lucrărilor proiectate vor fi unele extrem de reduse. Se vor lua toate măsurile de protecție a vecinătăților împotriva transmiterii de vibrații și zgomote, a șocurilor puternice, iar dacă în timpul monitorizărilor specifice se va descoperi depășirea limitelor prevăzute în legislație, se vor prevedea măsuri suplimentare.

În condițiile în care vor fi respectate măsurile operaționale de protecție, impactul va fi unul nesemnificativ.

Având în vedere că proiectul se referă la înființarea sistemului de canalizare în comuna Jiana, în scopul asigurării colectării și epurării apelor uzate în zonă, acesta nu va avea un impact negativ în ceea ce privește poluarea fonică din zona analizată, nici în perioada de execuție, nici în perioada de exploatare.

Sursele de zgomot și vibrații sunt prezentate în cadrul capitolului VI.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural

Având in vedere tipologia proiectului, precum și amplasarea, impactul asupra peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural va fi unul extrem de redus atât în perioada de execuție, cât și în perioada de operare.

Impactul cumulat

În acest moment nu au fost identificate proiecte care să genereze impact cumulativ și să se suprapună ca execuție cu proiectul analizat în acest memoriu.

Activitatea de realizarea a lucrărilor de intervenții se poate cumula ca impact cu traficul existent pe drumurile județene existente și pe străzile din comuna Jiana.

În cazul puțin probabil în care execuția proiectului se va suprapune peste perioada de execuție a altor proiecte, impactul cumulat va fi unul moderat, care va fi tinut sub control prin măsuri operaționale de execuție a lucrărilor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul lucrărilor proiectate va avea o extindere locală, ce se va manifesta doar în imediata apropiere a proiectului mai ales în perioada de execuție a lucrărilor. Populația poate fi afectată doar temporar în perioada de execuție și numai dacă nu sunt respectate măsurile operaționale specifice.

În cazul majorităţii formelor de impact identificate, efectele care se observă pot să apară până la distanţe de cel mult 100 m faţă de limitele proiectului. Distanţele cele mai mari până la care pot să se resimtă efectele proiectului în etapa de execuţie sunt date de zgomot (creşterea nivelului echivalent de zgomot) şi de calitatea aerului (creşterea nivelului de particule în suspenie), fiind efecte restrânse spaţial şi temporal. În etapa de operare, impactul potenţial negativ al proiectului se va manifesta în principal prin zgomotul şi vibraţiile produse de circulaţia autovehiculelor, fără legătură cu existența elementelor proiectului.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului proiectului este diferită în funcție de procesele tehnologice, de condițiile atmosferice, de numărul de utilaje și echipamente utilizate în execuția lucrărilor, însă la nivel global aceasta va fi una limitată.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este prezentată în subcapitolul de impact pentru fiecare factor de mediu care poate fi afectat de execuția lucrărilor.

Proiectul va avea un impact specific lucrărilor de infrastructură edilitară.

Pentru evitarea apariţiei unor forme de impact semnificativ este necesară adoptarea unui plan adaptabil de măsuri şi monitorizare a eficienţei măsurilor:

- Proiectarea şi implementarea unor măsuri adecvate de evitare / reducere a impactului;

- Evaluarea eficienţei măsurilor implementate (monitorizare, evaluare impactului la finalizarea construcţiei şi în primii ani de operare);

- Implementarea unor măsuri suplimentare în cazul în care eficienţa măsurilor deja implementate nu permite evitarea impactului semnificativ.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Identificarea nivelului de impact este prezentată în subcapitolul de impact pentru fiecare factor de mediu care poate fi afectat de execuția lucrărilor. Proiectul va avea un impact specific lucrărilor de infrastructură edilitară.

Impactul lucrărilor proiectate va fi temporar în anumite intervale de timp din perioada de executie, impactul va fi variabil și reversibil.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Măsuri de protecție a factorului apă

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, cele mai importante măsuri de protecție a factorului APĂ, sunt cele operaționale privind colectarea apelor uzate specifice de pe amplasamentul proiectului și din zona organizării de șantier.

Constructorul trebuie să aibă în vedere măsuri pentru colectarea apelor uzate in perioada de executie, prin asigurarea unui număr optim de toalete ecologice pentru personalul implicat în execuția lucrărilor, în organizarea de șantier și prin vidanjarea lor periodică.

În perioada de operare a obiectivului, Beneficiarului îi revine sarcina menținerii în stare bună de funcționare a elementelor proiectului.

Măsuri de protecție a factorului aer

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt măsuri de tip operațional specifice acestui tip de surse. În ceea ce privește emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

Se recomandă următoarele măsuri de protecție a calității aerului:

  - utilizarea echipamentelor, utilajelor și autovehiculelor performante și corespunzătoare;

  - autovehiculele, utilajele și echipamentele utilizate vor fi aduse în stare bună de funcționare și verificate periodic;

  - autovehiculele și utilajele folosite vor respecta normele și prevederile privind emisiile de noxe;

  - utilajele vor fi verificate periodic în ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament;

  - utilizarea de prelate sau mijloace acoperite pentru transportul materialelor cu potențial de dispersie în amosferă;

  - reducerea, pe cât posibil a numărului de porniri și opriri ale autovehiculelor utilizate ;

  - evitarea producerii antrenării prafului, pulberilor fine în perioada de execuție.

Măsuri de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor

În perioada de execuție, se recomandă respectarea următoarelor măsuri operaționale:

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat mai mic

- sistemul de absorbtie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie intretinut periodic

- lucrarile se vor desfasura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00)

- reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona organizarii de santier (conform literaturii de specialitate, viteza scazuta poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5 dB)

- pentru a limita vibratiile produse de traficul greu, se recomanda ca viteza sa nu depaseasca 20 km/ora la trecerea prin localitati

- verificarea si repararea periodica a utilajelor pentru a se incadra in nivelul admisibil de zgomot;

Măsuri de diminuare a impactului sol subsol

În vederea reducerii impactului se vor limita lucrările la zona afectată de proiect, astfel încât impactul să fie unul minim. De asemenea, se va asigura depozitarea controlată a deșeurilor în perioada de execuție.

În conformitate  cu prevederile legale, stipulate în OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, deșeurile din construcții și demolări vor fi colectate selectiv, în vederea trimiterii la recuperare a deșeurilor reciclabile și a eliminării deșeurilor care nu mai pot fi refolosite.

Măsuri pentru protecția solului

Pentru evitarea şi reducerea impactului asupra solului în etapa de execuție sunt recomandate următoarele măsuri:

- în cadrul organizării de şantier vor fi utilizate cu prioritate soluţii care asigură reducerea suprafeţelor la nivelul cărora este necesară îndepărtarea vegetaţiei naturale, precum şi construcţia de fundaţii şi platforme definitive;

- se va evita poluarea solului cu uleiuri şi produse petroliere prin asigurarea funcţionării corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea operaţiilor de întreţinere în spaţii special destinate;

- evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;

- depozitarea temporară pe amplasamente a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a celor de tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în vederea eliminării finale sau valorificării, se va realiza în recipienţi corespunzători, în spaţii special amenajate;

- utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru execuţia lucrărilor, precum şi pentru transportul materialelor şi pentru preluarea şi transportul deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

- întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanţă de zonele sensibile sau în interiorul organizării de şantier;

- respectarea cu stricteţe a normelor de gestiune a deşeurilor, de distribuţie şi alimentare cu carburanţi, eliminarea apelor uzate şi vidanjarea toaletelor ecologice;

- se va evita ocuparea unor suprafeţe de teren în plus faţă de cele prevăzute prin proiect;

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea drumurilor şi platformelor provizorii se vor limita numai la suprafeţele necesare frontului de lucru, iar spaţiul ocupat va fi împrejmuit;

- în cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată / eliminată în funcţie de tipul de contaminare; organizarea de şantier va fi dotată corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanţă care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;

- la finalizarea lucrărilor de construcţie, terenurile afectate temporar vor fi aduse la starea iniţială; se recomandă utilizarea solului vegetal decopertat la iniţierea lucrărilor, pentru a păstra aceleaşi calităţi structurale ale acestuia, respectiv menţinerea băncii de seminţe;

Pentru etapa de operare sunt recomandate următoarele:

- întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor de întreţinere se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanţă de zonele sensibile;

- respectarea cu stricteţe a normelor de gestiune a deşeurilor, de distribuţie şi alimentare cu carburanţi,

Măsuri pentru protecția subsolului

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie este recomandată implementarea următoarelor măsuri:

- metodologia de realizare a lucrărilor de construcţie va include tehnici care să incorporeze evaluarea riscurilor pentru excavaţii şi cerinţe pentru stabilitatea pantelor, atât în interiorul cât şi în exteriorul limitei de proiect (inclusive în zona organizării de şantier şi a zonelor de depozitare a pământului excavat);

- vor fi folosite utilaje şi echipamente performante pentru execuţia lucrărilor de excavare pentru a reduce volumul excavat şi pentru a asigura stabilitatea zonelor din vecinătatea zonelor excavate;

- în situaţia în care va fi interceptată pânza freatică vor fi luate măsuri de drenare şi corectare corespunzătoare;

Pentru etapa de operare sunt recomandate următoarele:

- întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor de întreţinere se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanţă de zonele sensibile;

- respectarea cu stricteţe a normelor de gestiune a deşeurilor, de distribuţie şi alimentare cu carburanţi;

Prin lucrările prevăzute a fi efectuate se preconizează realizarea unei protecții sigure a solului și subsolului de pe amplasament.

Măsuri pentru protecția biodiversității

În scopul protecţiei componentelor de biodiversitate în etapa de execuţie sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Delimitarea clară a frontului de lucru pentru a minimiza petrurbarea inutilă a unor suprafeţe suplimentare celor necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect;

- Pentru reducerea emisiilor de particule generate de traficul/ lucrările de şantier, în perioadele lipsite de precipitaţii, se vor desfăşura activităţi de umectare a drumurilor de acces şi a altor suprafeţe pe care acţionează eroziunea eoliană;

- În perioada construcţiei se va evita menţinerea deschisă a oricăror bazine, şanţuri, săpături pentru fundaţii etc., în care exemplarele de amfibieni şi reptile pot să rămână captive. Aceste potenţiale capcane trebuie inventariate şi inspectate periodic pentru evitarea producerii de victime.

În etapa de operare a elementelor proiectului sunt propuse următoarele măsuri de ordin operațional :

- se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

- întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor de întreţinere se vor realiza în locuri special amenajate, aflate la distanţă de zonele sensibile;

- respectarea cu stricteţe a normelor de gestiune a deşeurilor, de distribuţie şi alimentare cu carburanţi;

- monitorizarea şi controlul emisiilor de poluanţi atmosferici;

- menţinerea în stare de funcţionare a structurilor care asigură colectarea şi epurarea apelor pluviale.

De asemenea, trebuie respectate următoarele măsuri generale, extrem de importante pentru a se asigura că impactul asupra speciilor protejate este unul redus :

- Instruirea personalului care realizează lucrările de întreținere privind identificarea și protejarea speciilor din zona proiectului;

- Inspectarea zonei proiectului și monitorizarea specifică perioadei de operare pentru identificarea exemplarelor care ar putea să utilizeze zone din apropierea proiectului în situații excepționale pentru odihnă, adăpost sau ca urmare a unui pericol potențial;

- Respectarea graficelor de execuție a lucrărilor de mentenanță;

- Interzicerea capturării speciilor protejate, a colectării de ouă sau indivizi juvenili;

- Interzicerea distrugerii habitatelor specifice acestor specii;

Chiar dacă pe amplasamentul proiectului sau în imediata apropiere nu au fost identificate zone de hrănire, de odihnă, de cuibărit și nici zone cu potențial de utilizare în acest sens, se recomandă realizarea lucrărilor la un nivel redus în perioada iunie – august, deoarece aceasta este perioada de cuibărit optimă pentru majoritatea speciilor.

De asemenea, se recomandă activități de identificare vizuală a amfibienilor imediat după perioade ploioase, pentru a identifica eventuale situații de risc și luarea măsurilor specifice de protecție și relocare, cu ajutorul unui specialist biolog.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie vor fi stabilite reguli care să asigure siguranţa circulaţiei în interiorul şi în vecinătatea şantierului pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce între utilajele de construcţie şi participanţii la traficul din zona şantierului. Totodată se va propune limitarea traseelor de deplasare a utilajelor mari în zonele locuite.

În etapa de execuţie se propun următoarele măsuri:

- Informarea cetăţenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor;

- Curăţarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru şi întreţinerea acestor drumuri;

- Protecţia şi semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranţă în perimetrul lucrărilor;

- Interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

- Utilizarea de vehicule, echipamente şi utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

Pentru diminuarea impactului asupra zonelor locuite în etapa de operare, se vor lua următoarele măsuri:

- Monitorizarea şi controlul emisiilor de poluanţi atmosferici;

- Menţinerea în stare de funcţionare a structurilor care asigură colectarea şi epurarea apelor pluviale care au punct de evacuare în emisari naturali;

- Refacere peisagistică şi ecologică a potențialelor zone deteriorate temporar;

- Respectarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;

- Depozitarea controlate a deşeurilor de orice fel.

- natura transfrontieră a impactului.

Proiectul nu se încadrează în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Zona pe care se vor amplasa elementele proiectului este amplasată la o distanță de aproximativ 16.79 km față de cea mai apropiată graniță națională, respectiv granița de sud-vest a României cu Serbia.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Lucrările proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, față de situația existentă asupra factorilor de mediu în perioada de execuție, iar în perioada de exploatare a obiectivului impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea proiectului calitatea factorilor de mediu se va imbunătăți semnificativ.

Se recomandă monitorizarea urmatoarele aspecte de mediu: aer, sol, zgomot, deșeuri. Aceasta monitorizare va fi efectuată în perioada de execuție a lucrărilor de Antreprenor prin firme autorizate, iar în perioada de operare de către Beneficiarul lucrării prin firme autorizate pe baza recomandărilor și a condițiilor stabilite de Autoritatea competentă pentru protecția mediului – APM Mehedinți în actul administrativ de reglementare.

Perioada de execuție

Pentru monitorizarea componentelor de mediu pe perioada de execuție a lucrărilor se recomandă următorul plan de monitorizare:

| Nr. Crt. | Componenta de mediu | Periodicitate | Parametri monitorizati | Amplasament ales pentru monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aer | lunar | -NOx,SO2, pulberi in suspensie,CO | - organizare de santier - fronturi de lucru |
| 2 | sol | lunar | -hidrocarburi extractibile | - front de lucru |
| 3 | zgomot | lunar | -nivel de zgomot(dB) | - organizare de santier - fronturi de lucru |
| 4 | deseuri | lunar | Cantitatea de deseuri-evidenta conform legislației specifice | - organizare de santier - fronturi de lucru |

Perioada de operare

Pentru monitorizarea componentelor de mediu pe perioada de operare a lucrărilor (în primii 2 ani de la punerea în funcțiune a proiectului) se recomandă următorul plan de monitorizare:

| Nr. Crt. | Componenta de mediu | Periodicitate | Parametri monitorizati | Amplasament ales pentru monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aer | trimestrial | -NOx,SO2, pulberi in suspensie,CO | În apropierea zonelor sensibile |
| 2 | apă | trimestrial | -Materii in suspensii -CCOCr -CBO5 | În 2 puncte stabilite, în amonte și în aval de locația de deversare a apelor uzate |

# Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

Nu este cazul

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

# Lucrări necesare organizării de șantier:

Se recomandă dezvoltarea organizării de șantier într-un singur amplasament din considerente de ordin economic și de protecție a mediului.

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrările necesare organizării de şantier vor cuprinde:

- Construcţii şi instalaţii ale Antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită să satisfacă obligaţiile de execuţie şi calitate, de relaţii cu Beneficiarul, precum şi cele privind controlul execuţiei;

- Toate materialele, instalaţiile şi dispozitivele, sistemele de control necesare execuţiei, în conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini, normativele în vigoare şi protejarea mediului.

Pentru amenajarea organizării de şantier sunt necesare următoarele lucrări:

- Delimitarea şi împrejmuirea incintei organizării de şantier;

- Pregătirea suprafeţei de teren în vederea amplasării dotărilor necesare;

- Trasarea pe teren a amplasamentului construcţiilor, drumurilor de acces, birouri, magazii, depozite, parcări pentru mijloace de transport şi utilaje necesare realizării proiectului;

- Organizarea depozitelor de materiale, materii prime şi deşeuri cu amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de depozitare prin realizarea de platforme betonate, şanţuri perimetrale pentru colectarea eventualelor pierderi accidentale. Vor fi amenajate zone prevăzute cu platformă betonată, împrejmuire şi mijloace de avertizare pentru stocarea sau depozitarea temporară a materiilor prime, materialelor şi deşeurilor;

- Amplasarea containerului cu destinaţie de birouri;

- Asigurarea utilităţilor - alimentarea cu energie electrică, apă, asigurarea colectării şi epurării apelor uzate menajere şi tehnologice;

- Procurarea şi amplasarea pichetelor PSI şi semnalizarea conform prevederilor legale în vigoare;

- Asigurarea iluminării obiectivelor.

Organizarea de șantier va avea o suprafata de aproximativ 50 mp, iar la finalizarea lucrărilor, terenul va fi utilizat adus la starea inițială.

Principiile care au stat la baza alegerii organizării de şantier sunt:

- distributia in lungul proiectului a volumului de lucrari necesar a fi realizat;

- reducerea impactului asupra locuitorilor;

- disconfort cât mai mic în zona lucrărilor;

Dotările principale ale organizării de santier sunt:

- Birouri, spatii pentru depozit, parcari autoturisme.

- dotari pentru protecție în situații de urgență.

- grupuri sanitare de tip ecologic care vor fi vidanjate periodic, astfel încât să se asigure că apele uzate menajere nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului.

Amplasamentul organizării de șantier se realizeaza cu respectarea următoarelor condiții:

  - să nu fie amplasată în vecinatatea cursurilor de apă;

  - să nu fie amplasată în zonele identificate cu risc alunecare terenului;

  - să fie asigurat accesul la drumurile existente;

  - să fie amplasată la o distanță rezonabilă față de zonele locuite.

Este interzisă amplasarea organizării de șantier pe suprafețe protejate (situri arheologice, situri monumente ale naturii etc.) sau pe terenuri de calitate superioare.

Localizarea organizării de șantier;

Amplasamentul pentru organizarea de șantier se recomandă a fi o suprafață de maxim 50 mp, în comuna Jiana, pe un teren amplasat pe DJ 564, pe partea stângă imediat după intersecția cu DJ 606, având în vedere că terenul este utilizat pentru depozitare temporară și parcare, neavând utilitate agricolă în prezent, pentru a se putea asigura buna organizare pe durata executarii lucrarilor.  Terenul în măsura în care va fi afectat temporar va fi adus la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor. Zona recomandată nu este amplasată în nici o arie protejată, fiind la 235 m față de aria protejată ROSPA 0011 Blahnița și deja afectat de activități antropice. Amplasamentul recomandat respectă condițiile de protecție pentru factorii de mediu.

Menționăm că locația va fi utilizată predominant pentru activități administrative și depozitarea în situații excepționale a unor materiale.

Având în vedere specificul lucrărilor, toate materialele utilizate vor fi aduse gata de punere în operă (utilizare) și vor fi utilizate imediat, pe amplasamentul lucrărilor.

În funcție de disponibilitatea terenului, de eventualele baze existente ale Antreprenorului și de criteriile economice, Beneficiarul împreună cu Antreprenorul pot stabili amplasamentul organizării de șantier în altă locație, care să respecte toate condițiile de protecție a factorilor de mediu și a ariilor protejate.

Organizarea de șantier va fi utilizată pentru amplasarea unui container de birouri, a unei cabine de pază și pentru amenajarea unor zone de depozitare temporară materiale pentru situațiile excepționale.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul potenţial datorat realizării organizării de şantier se poate manifesta prin:

- Ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren. Impactul este direct şi temporar (în perioada de execuţie a lucrării). Suprafeţele ocupate temporar vor fi reduse la minimum necesar;

- Impactul asupra factorilor de mediu apă, aer, sol se poate estima ca fiind direct/indirect, în funcţie de natura poluantului şi manifestarea locală. Magnitudinea impactului este redusă;

- Afectarea florei şi faunei din vecinătatea organizării de şantier se poate produce ca urmare a lucrărilor de curăţare a vegetaţiei, a poluării fonice, a emisiilor generate în atmosferă şi a eventualelor depozitări necorespunzătoare de deşeuri şi materiale. Impactul poate fi estimat ca fiind redus, manifestat direct, pe termen scurt, temporar şi local, datorită locaţiei propuse;

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de emisii în atmosferă aferente organizării de şantier constau în surse de emisii fixe şi surse de emisii mobile.

În timpul executării lucrărilor şantierul este caracterizat prin traficul greu care determină emisii de poluanţi în atmosferă rezultate fie din arderea carburanţilor (CO, CO2, NOx, SO2, particule în suspensie), fie din antrenarea prafului de pe drumurile existente şi a uzurii pneurilor care generează pulberi sedimentabile.

Surse de emisii de poluanţi în apă pot fi evacuările de ape uzate insuficient epurate din cadrul organizării de şantier. Acestea vor fi dotate cu sisteme adecvate de colectare şi preepurare/epurare a apelor uzate menajere şi tehnologice, în funcţie de caracteristicile amplasamentului pe care se va realiza organizarea de şantier, ce pot permite conectarea la reţele corespunzătoare adecvate sau pot necesita realizarea unor sisteme complete de colectare/preepurare/epurare a apelor uzate.

Sursele potenţiale de poluanţi ai solului şi pânzei freatice pot fi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, a materiilor prime şi a materialelor, precum şi scurgerile accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport şi utilaje sau scurgeri de ape uzate ca urmare a unor neetanşeităţi.

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Pentru controlul emisiilor în mediu, în funcţie de instalaţiile ce vor fi amplasate în organizarea de şantier şi localizarea şi caracteristicile amplasamentului ales, se vor asigura:

- Instalaţii adecvate pentru colectarea, preepurarea şi/sau epurarea apelor uzate menajere şi tehnologice;

- Instalaţii adecvate pentru colectarea şi preepurarea apelor pluviale potenţial impurificate;

- Platforme betonate pentru stocarea materialelor, materiilor prime şi deşeurilor ce pot conduce la apariţia de poluanţi pentru sol şi apele subterane.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Având în vedere caracteristicile proiectului, nu sunt necesare lucrări de refacere a amplasamentului în caz de accidente sau la încetarea activității, lucrările de infrastructură edilitară fiind prevăzute să reziste pe o durată lungă, iar accidentele cu potențial și probabilitate (accidente rutiere) nu pot genera necesitatea unor lucrări de refacere a amplasamentului.

Activitatea de realizare a lucrărilor proiectate nu va implica lucrări de reconstrucție ecologică, lucrările de refacere a amplasamentului după finalizarea lucrărilor, limitându-se la reabilitarea ecologică a unor suprafețe ocupate temporar și aducerea lor la caracteristicile optime pentru utilizare, cu mențunea că aceste suprafețe ocupate temporar nu sunt amplasate în interiorul ariilor protejate.

La finalizarea lucrărilor de constructie, Antreprenorul are obligația reabilitării terenurilor ocupate temporar.

Deșeurile rezultate vor fi ținute strict sub control printr-o depozitare corespunzătoare. De asemenea, se recomandă ca pentru depozitare să fie folosite utilajele în stare tehnică corespunzătoare.

Materialul rezultat va fi încărcat prin mijloace mecanice în mijloacele de transport și evacuat de pe amplasament.

# Anexe

    - Anexa nr. 1 – Plan de incadrare in zona;

    - Anexa nr. 2 – Planuri de situatie;

    - Anexa nr. 3 – Coordonate Stereo 1970

    - Anexa nr. 4 – Tabel Anexa nr. 3C din Ordinul nr. 1682/2023 (ROSPA0011 și ROSCI0306

# Informatii despre ariile naturale protejate Natura 2000

- Descrierea succintă a proiectului și distanța față de ariile naturale protejate de interes comunitar

Proiectul analizat in cadrul acestui memoriu de prezentare se refera la înființarea sistemului de canalizare în comuna Jiana, la marginea amplasamentului existent al străzilor existente și a drumurilor județene existente DJ 606 și DJ 564.

Proiectul va ocupa definitivă a unor suprafete extrem de reduse în imediata apropiere a infrastructurii rutiere locale (Str Tarinei, Str Mihai Viteazu, Str Mihai Eminescu, Str Fantana Noua, Str Decebal, Str C-tin Brancoveanu, Str A I Cuza și drumurile județene DJ 606 și DJ 564).

Rețeaua de canalizare propusă (conducta de conectare la stația de epurare propusă) este localizata parțial în interiorul ariei protejate naturale incluse în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSPA0011 Blahnița pe o lungime de aproximativ 940 m (suprafață de aproximativ 846 mp) la marginea drumului județean existent DJ 564.

Tot în interiorul acestei arii, pe o suprafața de 2830 mp, pe un teren agricol din imediata apropiere a drumului județean existent DJ 564, este amplasamentul propus pentru stația de epurare.

De asemenea, rețeaua de canalizare propusă din zona intersecției străzii Mihai Viteazul cu drumul județean DJ 564 este la o distanță de aproximativ 646 m față de aria protejată naturală inclusă în reteaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0306 (ROSAC) Jiana, la marginea amplasamentului existent al drumului județean DJ 564.

În raport cu suprafața totală a ariei protejate, proiectul ocupă o suprafață extrem de redusă de aproximativ 0.0008353919% din ROSPA0011 Blahnița.

Terenul pe care se realizează proiectul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Jiana. De asemenea, folosința actuală este încadrată în categoria zonă siguranță și echipări tehnico edilitare în vecinătatea străzilor și pășune pentru zona unde se va amplasa stația de epurare.

Pe amplasamentul proiectului si in apropierea acestuia nu au fost identificate habitate protejate sau optime pentru utilizare din punct de vedere a speciilor protejate.

În urma analizei preliminare, proiectul nu afectează areale sensibile sau zone cu potențial optim pentru utilizarea ca habitate de către speciile protejate. De asemenea, nu au fost identificate specii protejate în zona sau în apropierea proiectului.

Conform deciziei etapei de evaluare inițială proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

| Nr. crt. | Tip de intervenție în perioada de construcție/operare/dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea intervenţiilor principale/secundare și conexe proiectului-ului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare Descriere obiective PPS | Localizarea față de ANPIC (distanța) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de realizare a sistemului de canalizare | - lucrari săpătură și sprijinire - lucrări de montarea tuburilor, fitingurilor, racordurilor, efectuandu-se operatiile de imbinare conform caietului de sarcini, a caminelor de vizitare si de racord - lucrări de realizarea umpluturilor - lucrări de compactarea manuala a umpluturii de nisip - lucrări de foraj orizontal dirijat in zone in care nu se pot realiza sapaturi manuale sau mecanice descoperite de exemplu subtraversari de rauri, canale, drumuri de importanta mare precum si alte obstacole Coordonate STEREO 70 – Anexa nr. 4 a memoriului de prezentare | În interiorul ROSPA0011 Blahnița pe o lungime de aproximativ 982 m la marginea drumului județean existent DJ 564 inclus în arie și în prezent ROSCI0306 (ROSAC) Jiana - la o distanță de aproximativ 646 m |

- Numele si codul ariilor naturale protejate de interes comunitar

- ROSPA0011 Blahnița

- ROSCI0306 (ROSAC) Jiana

| Codul și numele ANPIC | Intersectată (Da/ Nu) | Obiecti ve de conser vare (Da/ Nu) | Plan de manage ment (Da/Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenţă a PP (Da/Nu) | ANPIC găzduieş te specii de faună care se pot deplasa în zona PP (Da/Nu) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/Nu(justificare) | Măsuri restrictiv e din PM/act normativ /act administ rativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0011 Blahnița | Da | Da | Da | Da | Da | - | Nu |
| ROSCI0306 (ROSAC) Jiana | Nu | Da | Da | Nu | Nu | - | Nu |

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Pe amplasamentul proiectului si in apropierea acestuia nu au fost identificate habitate protejate sau optime pentru utilizare din punct de vedere a speciilor protejate. De asemenea, nu au fost identificate specii protejate în apropierea amplasamentului proiectului.

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie/habitat | Suprafața/ populația | Locația față de PP (intersectat Da/ Nu – Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea/menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0011 Blahnița | A086 Accipiter nisus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A298 Acrocephalus arundinaceus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A296 Acrocephalus palustris | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A295 Acrocephalus schoenobaenus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A297 Acrocephalus scirpaceus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A168 Actitis hypoleucos | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A247 Alauda arvensis | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A054 Anas acuta | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A056 Anas clypeata | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A052 Anas crecca | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A050 Anas penelope | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A053 Anas platyrhynchos | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A055 Anas querquedula | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A051 Anas strepera | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A257 Anthus pratensis | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A256 Anthus trivialis | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A028 Ardea cinerea | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A029 Ardea purpurea | 10 – 30 perechi cuibăritoare | Nu | - | Favorabila | imbunatatirea starii de conservare |
|  | A024 Ardeola ralloides | 0 – 10 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A059 Aythya ferina | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A061 Aythya fuligula | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A060 Aythya nyroca | 20 – 40 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A021 Botaurus stellaris | 2 – 10 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A067 Bucephala clangula | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A087 Buteo buteo | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A088 Buteo lagopus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A366 Carduelis cannabina | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A364 Carduelis carduelis | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A363 Carduelis chloris | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A365 Carduelis spinus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A136 Charadrius dubius | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A196 Chlidonias hybridus | 100 – 150 perechi cuibăritoare | Nu | - | Favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | A198 Chlidonias leucopterus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A081 Circus aeruginosus | 10 – 25 perechi cuibăritoare | Nu | - | Favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | A373 Coccothraustes coccothraustes | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A207 Columba oenas | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A208 Columba palumbus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A231 Coracias garrulus | 50 – 70 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A212 Cuculus canorus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A253 Delichon urbica | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A027 Egretta alba | 40 – 60 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A026 Egretta garzetta | 420 – 560 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A269 Erithacus rubecula | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A099 Falco subbuteo | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A096 Falco tinnunculus | necunoscută | Nu | - | Necunoscuta | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A322 Ficedula hypoleuca | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A359 Fringilla coelebs | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A360 Fringilla montifringilla | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A125 Fulica atra | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A153 Gallinago gallinago | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A123 Gallinula chloropus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A075 Haliaeetus albicilla | 1 pereche | Nu | - | Favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | A131 Himantopus himantopus | 12 – 14 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A251 Hirundo rustica | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A022 Ixobrychus minutus | 120 – 140 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A233 Jynx torquilla | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A338 Lanius collurio | 2000 – 2500 perechi cuibăritoare | Nu | - | Favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | A459 Larus cachinnans | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A182 Larus canus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A179 Larus ridibundus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A156 Limosa limosa | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A291 Locustella fluviatilis | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A292 Locustella luscinioides | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A068 Mergus albellus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A070 Mergus merganser | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A069 Mergus serrator | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A230 Merops apiaster | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A262 Motacilla alba | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A260 Motacilla flava | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A319 Muscicapa striata | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A160 Numenius arquata | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A023 Nycticorax nycticorax | 10 – 20 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A337 Oriolus oriolus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A214 Otus scops | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A017 Phalacrocorax carbo | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A393 Phalacrocorax pygmeus | 2 – 10 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A273 Phoenicurus ochruros | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A315 Phylloscopus collybita | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A316 Phylloscopus trochilus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A034 Platalea leucorodia | 2 – 10 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A005 Podiceps cristatus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A008 Podiceps nigricollis | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A120 Porzana parva | 10 – 20 perechi cuibăritoare | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A266 Prunella modularis | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A372 Pyrrhula pyrrhula | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A118 Rallus aquaticus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A318 Regulus ignicapillus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A317 Regulus regulus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A336 Remiz pendulinus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A249 Riparia riparia | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A275 Saxicola rubetra | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A276 Saxicola torquata | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A361 Serinus serinus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A193 Sterna hirundo | 20 – 50 perechi cuibăritoare | Nu | - | Favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | A351 Sturnus vulgaris | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A311 Sylvia atricapilla | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A004 Tachybaptus ruficollis | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A165 Tringa ochropus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A162 Tringa totanus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A283 Turdus merula | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A285 Turdus philomelos | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A284 Turdus pilaris | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A232 Upupa epops | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | A142 Vanellus vanellus | necunoscută | Nu | - | Necunoscută | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
| ROSCI 0306 Jiana | 91I0 Paduri stepice euro-siberiene de Quercus spp. | 206.69 ha | Nu | - | nefavorabila-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 91M0 Paduri balcano-panonice de cer și gorun | 606.88 ha | Nu | - | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 92A0 Păduri-galerii (zavoaie) de Salix alba si Popullus alba | 150.5 ha | Nu | - | nefavorabila-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1355 Lutra lutra | necunoscuta | Nu | - | necunoscuta | mentinerea / imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1335 Spermophilus citellus | 500 – 1000 indivizi | Nu | - | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | 1188 Bombina bombina | 10000 – 50000 indivizi | Nu | - | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | 1993 Triturus dobrogicus | 1000 – 5000 indivizi | Nu | - | nefavorabila-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1083 Lucanus cervus | necunoscuta | Nu | - | necunoscuta | mentinerea / imbunatatirea starii de conservare |
|  | 6908 Morimus asper funereus | necunoscuta | Nu | - | necunoscuta | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1220 Emys orbicularis | 5000 – 10000 indivizi | Nu | - | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | 1217 Testudo hermanni | 5000 – 10000 indivizi | Nu | - | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Habitate și Specii neincluse în formularul standard al ROSCI0306 (ROSAC) | 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | 50.66 ha | Nu | - | nefavorabila-inadecvată | îmbunătățirea starii de conservare |
|  | 1088 Cerambyx cerdo | necunoscuta | Nu | - | necunoscuta | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1078* Euplagia quadripunctaria | necunoscuta | Nu | - | necunoscuta | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1060 Lycaena dispar | necunoscuta | Nu | - | necunoscuta | mentinerea/imbunatatirea starii de conservare |
|  | 4125 Alosa immaculata | 500 – 1000 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 5266 Barbus petenyi | 1000 – 5000 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 5297 Cobitis elongatoides | 1000 – 5000 indivizi | Nu | - | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | 2555 Gymnocephalus baloni | 500 – 1000 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1157 Gymnocephalus schraetzer | 500 – 1000 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1130 Leuciscus aspius | 5000 – 10000 indivizi | Nu | - | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | 1145 Misgurnus fossilis | 50 – 100 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 2522 Pelecus cultratus | 500 – 1000 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 5339 Rhodeus amarus | 2000 – 5000 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 5329 Romanogobio vladykovi | 500 – 1000 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 5197 Sabanejewia balcanica | 1000 – 5000 indivizi | Nu | - | nefavorabilă- inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1160 Zingel streber | 100 – 200 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-rea | imbunatatirea starii de conservare |
|  | 1159 Zingel zingel | 50 – 100 indivizi | Nu | - | nefavorabilă-rea | imbunatatirea starii de conservare |

Prezentarea sumara a caracteristicilor ariei ROSPA0011 Blahnița

Specii prevazute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate in anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului, conform formularului standard

| Specie |  |  | Populație |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire Stiintifica | Tip | Categ | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A086 | Accipiter nisus | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A298 | Acrocephalus arundinaceus | R/C | R |  | D |  |  |  |
| B | A296 | Acrocephalus palustris | R/C | R |  | D |  |  |  |
| B | A295 | Acrocephalus schoenobaenus | R/C | R |  | D |  |  |  |
| B | A297 | Acrocephalus scirpaceus | R/C | R |  | D |  |  |  |
| B | A168 | Actitis hypoleucos | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A247 | Alauda arvensis | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A054 | Anas acuta | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A056 | Anas clypeata | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A052 | Anas crecca | C | C |  |  |  |  |  |
| B | A050 | Anas penelope | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A053 | Anas platyrhynchos | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A055 | Anas querquedula | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A051 | Anas strepera | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A257 | Anthus pratensis | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A256 | Anthus trivialis | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A028 | Ardea cinerea | R | C |  | D |  |  |  |
| B | A029 | Ardea purpurea | R | C | G | B | C | C | C |
| B | A024 | Ardeola ralloides | R | R | G | C | C | C | C |
| B | A059 | Aythya ferina | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A061 | Aythya fuligula | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A060 | Aythya nyroca | R | C | G | C | C | C | C |
| B | A021 | Botaurus stellaris | P | R | G | C | C | C | C |
| B | A067 | Bucephala clangula | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A087 | Buteo buteo | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A088 | Buteo lagopus | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A366 | Carduelis cannabina | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A364 | Carduelis carduelis | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A363 | Carduelis chloris | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A365 | Carduelis spinus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A136 | Charadrius dubius | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A196 | Chlidonias hybridus | R |  | G | C | B | C | B |
| B | A198 | Chlidonias leucopterus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A081 | Circus aeruginosus | R | C | G | C | B | C | B |
| B | A373 | Coccothraustes coccothraustes | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A207 | Columba oenas | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A208 | Columba palumbus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A231 | Coracias garrulus | R | C | G | C | B | C | B |
| B | A212 | Cuculus canorus | R/C | C/R |  | D |  |  |  |
| B | A253 | Delichon urbica | C | V |  | B | B | C | C |
| B | A027 | Egretta alba | R | V |  | B | B | C | B |
| B | A026 | Egretta garzetta | R | C |  | D |  |  |  |
| B | A269 | Erithacus rubecula | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A099 | Falco subbuteo | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A096 | Falco tinnunculus | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A322 | Ficedula hypoleuca | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A359 | Fringilla coelebs | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A360 | Fringilla montifringilla | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A125 | Fulica atra | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A153 | Gallinago gallinago | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A123 | Gallinula chloropus | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla | R | V |  | C | B | C | B |
| B | A131 | Himantopus himantopus | R | V |  | C | B | C | B |
| B | A251 | Hirundo rustica | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A022 | Ixobrychus minutus | R | R |  | C | B | C | B |
| B | A233 | Jynx torquilla | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A338 | Lanius collurio | R | C | G | C | B | C | B |
| B | A459 | Larus cachinnans | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A182 | Larus canus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A179 | Larus ridibundus | C | P |  | D |  |  |  |
| B | A156 | Limosa limosa | C | P |  | D |  |  |  |
| B | A291 | Locustella fluviatilis | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A292 | Locustella luscinioides | R/C | R |  | D |  |  |  |
| B | A068 | Mergus albellus | W | C |  | D |  |  |  |
| B | A070 | Mergus merganser | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A069 | Mergus serrator | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A230 | Merops apiaster | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A262 | Motacilla alba | R/C | C/R |  | D |  |  |  |
| B | A260 | Motacilla flava | R/C | C |  | D |  |  |  |
| B | A319 | Muscicapa striata | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A160 | Numenius arquata | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A023 | Nycticorax nycticorax | R | R | G | C | B | C | B |
| B | A337 | Oriolus oriolus | R/C | C/R |  | D |  |  |  |
| B | A214 | Otus scops | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A017 | Phalacrocorax carbo | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus | R |  | G | C | B | C | B |
| B | A273 | Phoenicurus ochruros | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A315 | Phylloscopus collybita | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A316 | Phylloscopus trochilus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A034 | Platalea leucorodia | R |  | G | C | B | C | B |
| B | A005 | Podiceps cristatus | R | C |  | D |  |  |  |
| B | A008 | Podiceps nigricollis | R | R |  | D |  |  |  |
| B | A120 | Porzana parva | R |  |  | C | B | C | B |
| B | A266 | Prunella modularis | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A372 | Pyrrhula pyrrhula | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A118 | Rallus aquaticus | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A318 | Regulus ignicapillus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A317 | Regulus regulus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A336 | Remiz pendulinus | R/C | R |  | D |  |  |  |
| B | A249 | Riparia riparia | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A275 | Saxicola rubetra | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A276 | Saxicola torquata | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A361 | Serinus serinus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A193 | Sterna hirundo | R |  |  | C | B | C | B |
| B | A351 | Sturnus vulgaris | C | P |  | D |  |  |  |
| B | A311 | Sylvia atricapilla | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A004 | Tachybaptus ruficollis | R | C |  | D |  |  |  |
| B | A165 | Tringa ochropus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A162 | Tringa totanus | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A283 | Turdus merula | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A285 | Turdus philomelos | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A284 | Turdus pilaris | C | C |  | D |  |  |  |
| B | A232 | Upupa epops | C | R |  | D |  |  |  |
| B | A142 | Vanellus vanellus | C | C |  | D |  |  |  |

Caracteristici generale ale sitului

| Clase de habitate | Cod | % |
| --- | --- | --- |
| Râuri, lacuri | N06 | 8.00 |
| Mlaștini, turbării | N07 | 4.88 |
| Pajisti naturale, stepe | N09 | 0.26 |
| Culturi (teren arabil) | N12 | 49.52 |
| Pasuni | N14 | 4.29 |
| Alte terenuri arabile | N15 | 4.16 |
| Paduri de foioase | N16 | 18.70 |
| Vii și livezi | N21 | 6.67 |
| Alte terenuri artificiale (localitati, mine) | N23 | 0.66 |
| Habitate de păduri (păduri in tranziie) | N26 | 2.86 |

Printre amenintările și presiunile majore identificate la nivelul ariei se numără următoarele:

- Pescuit profesional pasiv

Printre amenintările și presiunile medii identificate la nivelul ariei se numără următoarele:

- Cultivare

- Cresterea animalelor

- Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice

- Fertilizarea (cu ingrasamant)

- Navigatie

- Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)

- Zgomot, poluare fonica

- Focul si combaterea incendiilor

Prezentarea sumara a caracteristicilor ariei ROSCI0306 (ROSAC) Jiana

Habitatele identificate la nivelul formularului standard sunt rezumate mai jos:

- 91I0 Paduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.

- 91M0 Paduri balcano-panonice de cer și gorun

- 92A0 Păduri-galerii (zavoaie) de Salix alba si Popullus alba

În cadrul investigaților ulterioare a mai fost identificat și habitatul 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris).

Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului conform formularului standard

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (Ha) | Pesteri (nr.) | Calit. Date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 91I0 | X |  | 207 |  | Bună | C | C | C | C |
| 91M0 |  |  | 606 |  | Bună | C | C | B | C |
| 92A0 |  |  | 177 |  | Bună | C | C | C | C |

Specii prevazute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate in anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului, conform formularului standard

| Specie |  |  | Populație |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire Stiintifica | Tip | Categ | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1355 | Lutra lutra | P | P | G | C | B | C | B |
| M | 1335 | Spermophilus citellus | P | P | G | C | B | C | B |
| A | 1188 | Bombina bombina | P | P | P | C | B | C | B |
| A | 1993 | Triturus dobrogicus | P | P | P | C | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus | P | P |  | C | B | C | B |
| I | 6908 | Morimus asper funereus | P | P | DD | C | B | C | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis | P | P | M | C | B | C | B |
| R | 1217 | Testudo hermanni | P | P | M | C | B | C | B |

Caracteristici generale ale sitului

| Clase de habitate | Cod | % |
| --- | --- | --- |
| Râuri, lacuri | N06 | 1.91 |
| Mlaștini, turbării | N07 | 11.00 |
| Pajisti naturale, stepe | N09 | 0.57 |
| Culturi (teren arabil) | N12 | 26.85 |
| Pasuni | N14 | 12.96 |
| Alte terenuri arabile | N15 | 4.36 |
| Paduri de foioase | N16 | 31.54 |
| Vii și livezi | N21 | 2.72 |
| Alte terenuri artificiale (localitati, mine) | N23 | 0.26 |
| Habitate de păduri (păduri in tranziie) | N26 | 7.83 |

Printre amenintările și presiunile medii identificate la nivelul ariei se numără următoarele:

- Silvicultura

- Curatarea padurii

- Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)

- Canalizare

- Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul nu are o legătură directă cu activitățile de management al conservării ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Lucrările sunt necesare pentru asigurarea colectării și epurării conforme a apelor uzate de tip menajer.

- Estimarea Impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejata de interes comunitar

Activitatile prevazute prin acest proiect nu vor afecta ecosistemele protejate, dar exista posibilitatea aparitiei unui impact relativ redus si local, pe perioada executiei lucrărilor.

Acest impact va fi limitat prin respectarea măsurilor operaționale, iar în situația puțin probabilă de apariție a unui impact mai mare se vor implementa de urgență măsuri suplimentare de reducere și limitare a impactului.

În perioada de operare a obiectivului, impactul va fi unul nesemnificativ.

Impactul asupra speciilor protejate si a habitatelor prioritare va fi unul extrem de redus, avand in vedere ca zona afectată de proiect este una extrem de redusă, amplasamentul proiectului este afectat de existența infrastructurii rutiere locale (străzile din comună și drumurile județene existente) și traficul de tranzit de pe acesta, iar în apropierea acestuia nu au fost identificate habitate prioritare si nici habitate optime pentru utilizarea de catre speciile protejate.

Avand in vedere ca respectarea masurilor operationale este obligatorie, estimam ca realizarea obiectivului nu va genera un impact negativ semnificativ nici in perioada de executie, nici in perioada de operare.

e.1) Identificarea şi estimarea impactului

Punctele a) – g) din Anexa 3A,  sunt prezentate în tabelul completat conform Anexei 3 C din Ordinul 1682/2023.

Tabelul nr. 4 Identificarea relaţiilor cauză – efecte – impacturi

| Tipuri de intervenţii propuse de proiect în etapele de construcţie/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de realizare a sistemului de canalizare | Extrem de reduse/ Minore | Nu e cazul | Nesemnificativ | Nu e cazul | ROSPA0011 Blahnița ROSCI0306 (ROSAC) Jiana |

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru

care ANPIC a fost desemnată

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat | Ţintă parametru | Starea de conservare | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0011 Blahnița | A086 Accipiter nisus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A298 Acrocephalus arundinaceus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A296 Acrocephalus palustris | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A295 Acrocephalus schoenobaenus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A297 Acrocephalus scirpaceus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A168 Actitis hypoleucos | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A247 Alauda arvensis | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A054 Anas acuta | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A056 Anas clypeata | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A052 Anas crecca | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A050 Anas penelope | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A053 Anas platyrhynchos | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A055 Anas querquedula | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A051 Anas strepera | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A257 Anthus pratensis | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A256 Anthus trivialis | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A028 Ardea cinerea | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A029 Ardea purpurea | - | - | Favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | A024 Ardeola ralloides | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A059 Aythya ferina | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A061 Aythya fuligula | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A060 Aythya nyroca | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A021 Botaurus stellaris | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A067 Bucephala clangula | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A087 Buteo buteo | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A088 Buteo lagopus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A366 Carduelis cannabina | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A364 Carduelis carduelis | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A363 Carduelis chloris | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A365 Carduelis spinus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A136 Charadrius dubius | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A196 Chlidonias hybridus | - | - | Favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | A198 Chlidonias leucopterus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A081 Circus aeruginosus | - | - | Favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | A373 Coccothraustes coccothraustes | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A207 Columba oenas | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A208 Columba palumbus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A231 Coracias garrulus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A212 Cuculus canorus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A253 Delichon urbica | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A027 Egretta alba | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A026 Egretta garzetta | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A269 Erithacus rubecula | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A099 Falco subbuteo | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A096 Falco tinnunculus | - | - | Necunoscuta | - | Nesemnificativ |
|  | A322 Ficedula hypoleuca | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A359 Fringilla coelebs | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A360 Fringilla montifringilla | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A125 Fulica atra | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A153 Gallinago gallinago | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A123 Gallinula chloropus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A075 Haliaeetus albicilla | - | - | Favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | A131 Himantopus himantopus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A251 Hirundo rustica | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A022 Ixobrychus minutus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A233 Jynx torquilla | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A338 Lanius collurio | - | - | Favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | A459 Larus cachinnans | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A182 Larus canus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A179 Larus ridibundus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A156 Limosa limosa | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A291 Locustella fluviatilis | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A292 Locustella luscinioides | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A068 Mergus albellus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A070 Mergus merganser | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A069 Mergus serrator | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A230 Merops apiaster | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A262 Motacilla alba | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A260 Motacilla flava | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A319 Muscicapa striata | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A160 Numenius arquata | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A023 Nycticorax nycticorax | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A337 Oriolus oriolus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A214 Otus scops | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A017 Phalacrocorax carbo | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A393 Phalacrocorax pygmeus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A273 Phoenicurus ochruros | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A315 Phylloscopus collybita | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A316 Phylloscopus trochilus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A034 Platalea leucorodia | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A005 Podiceps cristatus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A008 Podiceps nigricollis | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A120 Porzana parva | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A266 Prunella modularis | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A372 Pyrrhula pyrrhula | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A118 Rallus aquaticus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A318 Regulus ignicapillus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A317 Regulus regulus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A336 Remiz pendulinus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A249 Riparia riparia | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A275 Saxicola rubetra | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A276 Saxicola torquata | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A361 Serinus serinus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A193 Sterna hirundo | - | - | Favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | A351 Sturnus vulgaris | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A311 Sylvia atricapilla | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A004 Tachybaptus ruficollis | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A165 Tringa ochropus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A162 Tringa totanus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A283 Turdus merula | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A285 Turdus philomelos | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A284 Turdus pilaris | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A232 Upupa epops | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
|  | A142 Vanellus vanellus | - | - | Necunoscută | - | Nesemnificativ |
| ROSCI 0306 Jiana | 91I0 Paduri stepice euro-siberiene de Quercus spp. | - | - | nefavorabila-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 91M0 Paduri balcano-panonice de cer și gorun | - | - | nefavorabila-rea | - | Nesemnificativ |
|  | 92A0 Păduri-galerii (zavoaie) de Salix alba si Popullus alba | - | - | nefavorabila-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 1355 Lutra lutra | - | - | necunoscuta | - | Nesemnificativ |
|  | 1335 Spermophilus citellus | - | - | favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | 1188 Bombina bombina | - | - | favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | 1993 Triturus dobrogicus | - | - | nefavorabila-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 1083 Lucanus cervus | - | - | necunoscuta | - | Nesemnificativ |
|  | 6908 Morimus asper funereus | - | - | necunoscuta | - | Nesemnificativ |
|  | 1220 Emys orbicularis | - | - | favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | 1217 Testudo hermanni | - | - | favorabila | - | Nesemnificativ |
| Habitate și Specii neincluse în formularul standard al ROSCI0306 (ROSAC) | 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | - | - | nefavorabila-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 1088 Cerambyx cerdo | - | - | necunoscuta | - | Nesemnificativ |
|  | 1078* Euplagia quadripunctaria | - | - | necunoscuta | - | Nesemnificativ |
|  | 1060 Lycaena dispar | - | - | necunoscuta | - | Nesemnificativ |
|  | 4125 Alosa immaculata | - | - | nefavorabilă-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 5266 Barbus petenyi | - | - | nefavorabilă-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 5297 Cobitis elongatoides | - | - | favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | 2555 Gymnocephalus baloni | - | - | nefavorabilă-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 1157 Gymnocephalus schraetzer | - | - | nefavorabilă-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 1130 Leuciscus aspius | - | - | favorabila | - | Nesemnificativ |
|  | 1145 Misgurnus fossilis | - | - | nefavorabilă-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 2522 Pelecus cultratus | - | - | nefavorabilă-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 5339 Rhodeus amarus | - | - | nefavorabilă-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 5329 Romanogobio vladykovi | - | - | nefavorabilă-inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 5197 Sabanejewia balcanica | - | - | nefavorabilă- inadecvată | - | Nesemnificativ |
|  | 1160 Zingel streber | - | - | nefavorabilă-rea | - | Nesemnificativ |
|  | 1159 Zingel zingel | - | - | nefavorabilă-rea | - | Nesemnificativ |

Tabelul nr. 6 Analiza impactului cumulativ

| Nr. crt. | Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/ amenințări, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea Impactului cumulat | Semnificaţia impactului cumulat | Justificarea semnificaţiei Impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROSPA0011 Blahnița | A086 Accipiter nisus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A298 Acrocephalus arundinaceus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A296 Acrocephalus palustris | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A295 Acrocephalus schoenobaenus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A297 Acrocephalus scirpaceus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A168 Actitis hypoleucos | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A247 Alauda arvensis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A054 Anas acuta | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A056 Anas clypeata | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A052 Anas crecca | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A050 Anas penelope | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A053 Anas platyrhynchos | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A055 Anas querquedula | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A051 Anas strepera | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A257 Anthus pratensis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A256 Anthus trivialis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A028 Ardea cinerea | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A029 Ardea purpurea | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A024 Ardeola ralloides | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A059 Aythya ferina | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A061 Aythya fuligula | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A060 Aythya nyroca | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A021 Botaurus stellaris | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A067 Bucephala clangula | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A087 Buteo buteo | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A088 Buteo lagopus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A366 Carduelis cannabina | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A364 Carduelis carduelis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A363 Carduelis chloris | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A365 Carduelis spinus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A136 Charadrius dubius | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A196 Chlidonias hybridus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A198 Chlidonias leucopterus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A081 Circus aeruginosus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A373 Coccothraustes coccothraustes | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A207 Columba oenas | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A208 Columba palumbus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A231 Coracias garrulus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A212 Cuculus canorus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A253 Delichon urbica | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A027 Egretta alba | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A026 Egretta garzetta | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A269 Erithacus rubecula | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A099 Falco subbuteo | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A096 Falco tinnunculus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A322 Ficedula hypoleuca | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A359 Fringilla coelebs | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A360 Fringilla montifringilla | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A125 Fulica atra | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A153 Gallinago gallinago | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A123 Gallinula chloropus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A075 Haliaeetus albicilla | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A131 Himantopus himantopus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A251 Hirundo rustica | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A022 Ixobrychus minutus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A233 Jynx torquilla | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A338 Lanius collurio | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A459 Larus cachinnans | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A182 Larus canus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A179 Larus ridibundus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A156 Limosa limosa | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A291 Locustella fluviatilis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A292 Locustella luscinioides | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A068 Mergus albellus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A070 Mergus merganser | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A069 Mergus serrator | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A230 Merops apiaster | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A262 Motacilla alba | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A260 Motacilla flava | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A319 Muscicapa striata | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A160 Numenius arquata | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A023 Nycticorax nycticorax | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A337 Oriolus oriolus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A214 Otus scops | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A017 Phalacrocorax carbo | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A393 Phalacrocorax pygmeus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A273 Phoenicurus ochruros | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A315 Phylloscopus collybita | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A316 Phylloscopus trochilus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A034 Platalea leucorodia | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A005 Podiceps cristatus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A008 Podiceps nigricollis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A120 Porzana parva | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A266 Prunella modularis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A372 Pyrrhula pyrrhula | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A118 Rallus aquaticus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A318 Regulus ignicapillus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A317 Regulus regulus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A336 Remiz pendulinus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A249 Riparia riparia | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A275 Saxicola rubetra | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A276 Saxicola torquata | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A361 Serinus serinus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A193 Sterna hirundo | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A351 Sturnus vulgaris | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A311 Sylvia atricapilla | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A004 Tachybaptus ruficollis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A165 Tringa ochropus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A162 Tringa totanus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A283 Turdus merula | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A285 Turdus philomelos | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A284 Turdus pilaris | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A232 Upupa epops | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | A142 Vanellus vanellus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  | ROSCI 0306 Jiana | 91I0 Paduri stepice euro-siberiene de Quercus spp. | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul |
|  |  | 91M0 Paduri balcano-panonice de cer și gorun | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul |
|  |  | 92A0 Păduri-galerii (zavoaie) de Salix alba si Popullus alba | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul |
|  |  | 1355 Lutra lutra | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1335 Spermophilus citellus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1188 Bombina bombina | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1993 Triturus dobrogicus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1083 Lucanus cervus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 6908 Morimus asper funereus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1220 Emys orbicularis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1217 Testudo hermanni | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  | Habitate și Specii neincluse în formularul standard al ROSCI0306 (ROSAC) | 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul |
|  |  | 1088 Cerambyx cerdo | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1078* Euplagia quadripunctaria | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1060 Lycaena dispar | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 4125 Alosa immaculata | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 5266 Barbus petenyi | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 5297 Cobitis elongatoides | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 2555 Gymnocephalus baloni | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1157 Gymnocephalus schraetzer | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1130 Leuciscus aspius | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1145 Misgurnus fossilis | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 2522 Pelecus cultratus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 5339 Rhodeus amarus | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 5329 Romanogobio vladykovi | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 5197 Sabanejewia balcanica | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1160 Zingel streber | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |
|  |  | 1159 Zingel zingel | - | - | 0 | Nesemnificativ | Proiectul nu afectează habitatul speciei |

e.2) Identificarea incertitudinilor

Tabelul nr. 7 Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | - |
| Alte PP | - |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | - |
| Localizarea habitatului/ speciei faţă de PP | - |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | - |
| Starea de conservare | Starea de conservare a unora dintre habitate și specii conform obiectivelor specifice de conservare este necunoscută |
| Valoare ţintă parametru | - |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | - |
| Cuantificarea impacturilor | - |
| Altele | - |

e.3) Concluziile referitoare la descrierea și cuantificarea impacturilor precum și motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată

- pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

Nu este cazul, proiectul nu va afecta direct speciile și habitatele identificate la nivelul formularului standard și la nivelul studiilor de fundamentare ale planului de managament. De asemenea, nu va afecta direct speciile protejate și habitatele utilizate de acestea. Proiectul se va desfășura în interiorul ariei Natura 2000 pe o suprafață de 3676 mp (846 mp rețea de conexiune la stația de epurare și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare pe un teren cu folosința de pășune), în zona afectată antropic, la marginea drumului județean existent DJ 564 și pe un teren arabil, cu funcțiune de pășune, fără afectarea directă sau indirectă a speciilor protejate și a habitatului utilizat de acestea.

Proiectul nu va determina pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice.

- pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

Nu este cazul, proiectul nu va afecta direct speciile și habitatele identificate la nivelul formularului standard și la nivelul studiilor de fundamentare ale planului de managament. De asemenea, nu va afecta direct speciile protejate și habitatele utilizate de acestea. Proiectul se va desfășura în interiorul ariei Natura 2000 pe o suprafață de 3676 mp (846 mp rețea de conexiune la stația de epurare și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare pe un teren agricol), în zona afectată antropic, la marginea drumului județean existent DJ 564 și pe un teren arabil, cu funcțiune de pășune, fără afectarea directă sau indirectă a speciilor protejate și a habitatului utilizat de acestea.

Proiectul nu va determina pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor.

- alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

Nu este cazul, proiectul nu va afecta direct speciile și habitatele identificate la nivelul formularului standard și la nivelul studiilor de fundamentare ale planului de managament. De asemenea, nu va afecta direct speciile protejate și habitatele utilizate de acestea. Proiectul se va desfășura în interiorul ariei Natura 2000 pe o suprafață de 3676 mp (846 mp rețea de conexiune la stația de epurare și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare pe un teren agricol), în zona afectată antropic, la marginea drumului județean existent DJ 564 și pe un teren arabil, cu funcțiune de pășune, fără afectarea directă sau indirectă a speciilor protejate și a habitatului utilizat de acestea.

Proiectul nu va determina alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei.

- alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor:

Nu este cazul, proiectul nu va afecta direct speciile și habitatele identificate la nivelul formularului standard și la nivelul studiilor de fundamentare ale planului de managament. De asemenea, nu va afecta direct speciile protejate și habitatele utilizate de acestea. Proiectul se va desfășura în interiorul ariei Natura 2000 pe o suprafață de 3676 mp (846 mp rețea de conexiune la stația de epurare și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare pe un teren agricol), în zona afectată antropic, la marginea drumului județean existent DJ 564 și pe un teren arabil, cu funcțiune de pășune, fără afectarea directă sau indirectă a speciilor protejate și a habitatului utilizat de acestea.

Proiectul nu va determina alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor.

- perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

Nu este cazul, proiectul nu va afecta direct speciile și habitatele identificate la nivelul formularului standard și la nivelul studiilor de fundamentare ale planului de managament. De asemenea, nu va afecta direct speciile protejate și habitatele utilizate de acestea. Proiectul se va desfășura în interiorul ariei Natura 2000 pe o suprafață de 3676 mp (846 mp rețea de conexiune la stația de epurare și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare pe un teren agricol), în zona afectată antropic, la marginea drumului județean existent DJ 564 și pe un teren arabil, cu funcțiune de pășune, fără afectarea directă sau indirectă a speciilor protejate și a habitatului utilizat de acestea.

Proiectul nu va determina perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor.

- fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

Nu este cazul, proiectul nu va afecta direct speciile și habitatele identificate la nivelul formularului standard și la nivelul studiilor de fundamentare ale planului de managament. De asemenea, nu va afecta direct speciile protejate și habitatele utilizate de acestea. Proiectul se va desfășura în interiorul ariei Natura 2000  pe o suprafață de 3676 mp (846 mp rețea de conexiune la stația de epurare și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare pe un teren agricol), în zona afectată antropic, la marginea drumului județean existent DJ 564 și pe un teren arabil, cu funcțiune de pășune, fără afectarea directă sau indirectă a speciilor protejate și a habitatului utilizat de acestea.

Proiectul nu va determina fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate.

- reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Nu este cazul, proiectul nu va afecta direct speciile și habitatele identificate la nivelul formularului standard și la nivelul studiilor de fundamentare ale planului de managament. De asemenea, nu va afecta direct speciile protejate și habitatele utilizate de acestea. Proiectul se va desfășura în interiorul ariei Natura 2000 pe o suprafață de 3676 mp (846 mp rețea de conexiune la stația de epurare și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare pe un teren agricol), în zona afectată antropic, la marginea drumului județean existent DJ 564 și pe un teren arabil, cu funcțiune de pășune, fără afectarea directă sau indirectă a speciilor protejate și a habitatului utilizat de acestea.

Proiectul nu va determina reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe sau ca urmare a altor forme de impact.

- alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

Nu este cazul, proiectul nu va afecta direct speciile și habitatele identificate la nivelul formularului standard și la nivelul studiilor de fundamentare ale planului de managament. De asemenea, nu va afecta direct speciile protejate și habitatele utilizate de acestea. Proiectul se va desfășura în interiorul ariei Natura 2000 pe o suprafață de 3676 mp (846 mp rețea de conexiune la stația de epurare și 2830 mp suprafață ocupată de stația de epurare pe un teren agricol), în zona afectată antropic, la marginea drumului județean existent DJ 564 și pe un teren arabil, cu funcțiune de pășune, fără afectarea directă sau indirectă a speciilor protejate și a habitatului utilizat de acestea.

Proiectul nu va determina alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului.

- incertitudinile identificate:

Nu este cazul

# Informații privind impactul asupra corpurilor de apă

Conform Deciziei de evaluare inițială nr. 163 din 31.07.2023, proiectul se încadrează în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul include lucrări de inființare a sistemului de canalizare în comuna Jiana și conectarea acestuia la o stație de epurare.

Apa epurată conform capacității stației de epurare prezentate mai sus (cu procente de epurare cuprinse între 83 și 95% pentru toți poluanții analizați), va fi evacuată în canalul amenajat antropic, având în vedere că în zonă nu este posibilă evacuarea apelor în emisar natural.

Emisarul statiei de epurare va fi reprezentat de canalul amenajat din vecinatatea amplasamentului propus pentru SEAU Jiana, 350 m in nordul statiei. Menționăm că valea este necadastrată.

În conformitate cu prevederile Deciziei de evaluare inițială nr. 163 din 31.07.2023, au fost demarate etapele procedurale pentru obținerea avizului de gospodărirea apelor.

În zona proiectului nu au fost identificate obiective de mediu, ce pot fi influențate negativ de realizarea proiectului.

# Coordonate Stereo 70.

Coordonatele stereo 1970 ale proiectului sunt prezentate în Anexa nr. 3 la prezentul memoriu.

Semnatura și stampila titularului

.....................