#### ANEXA Nr. 5.E

#### la procedură

#### Conținutul - cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului: "Suprainaltare si consolidare aparare mal", loc. Dubova, com. Dubova,   jud. Mehedinti.

II. Titular:

- numele; UNTARU MARINICA

- adresa poștală; loc. Baile Herculane, str. Zavoiului, nr. 3, jud. Caras Severin,

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;   CI seria KS, nr. 441783, telefon:  0725/924210.

- numele persoanelor de contact: Untaru Marinica

 director/manager/administrator; nu este cazul

 responsabil pentru protecția mediului. nu este cazul

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Investitia propusa se va realiza in intravilanul loc. Dubova, jud. Mehedinti, str. Graniceri, nr. 54-55, zona km. fluvial 975+150. Scopul investitiei este suprainaltarea si consolidarea apararii de mal existente. Obiectivul este situat intr-o zona cu potential turistic ridicat, vizitata din ce in ce mai mult de turisti pentru agrement pe fluviu, odihna, relaxare, fotografii, etc.

- Bazin hidrografic: fluviul Dunărea

- Cod cadastral: XIV-1.000.00.00.00.0

- Curs de apă: fl. Dunarea

- Localitatea: Dubova, comuna: Dubova

- Corpul de apa subterana: ROBA 17 - Bigar

- Corp de apa de suprafata: RORW14-1-B1-Dunare

- Judeţul: Mehedinţi

Date generale:

| Suprafata teren | 1361,00mp |
| --- | --- |
| Supraf.constr. propusa | - |
| Supraf. constr. desfasurata | - |
| Km. fluvial | 975+150 |
| Categoria de importanta | «4» |
| Clasa de importanta | « IV » |

Aparare de mal

Actiunea valurilor datorita vanturilor puternice din zona, cat si a oscilatiilor de nivel ale lacului de acumulare Portile de Fier I, fac ca malul fl. Dunarea  in aceasta zona sa fie supus fenomenului de eroziune. La limita terenului spre fl. Dunarea exista o aparare de mal cu lungimea de cca. 23 m, executata de fostul proprietar, care nu este la cota necesara.  Pentru stoparea fenomenului de erodare a malului cat si a apararii de mal existente si pentru a preintampina eventualele inundatii ale fl. Dunarea, se impune realizarea unei suprainaltari a apararii de mal existente cat si consolidarea ei, folosind in special piatra bruta, mortar de ciment si fier beton pentru consolidare.  La partea superioara se va turna un strat din beton de protectie cu grosimea de cca. 10 cm, pe care se va sprijini pasarela de la ponton.   Avand in vedere cota maxima din lacul de acumulare Portile de Fier 1, de 70,10 mdMA ( zona Dubova ), cota superioara a apararii de mal finale va fi la 70,30 mdMA, iar cea inferioara la nivelul actual - 68,30 mdMA.

- justificarea necesității proiectului;

Investitia a fost gandita ca o necesitate de aparare impotriva inundatiilor a amplasamentului de catre apele fl. Dunarea.

- valoarea investiției;  10.000 lei.

- perioada de implementare propusă; 12 luni

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

La memoriu sunt prezentate planul de incadrare in zona, planul de situatie.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

- profilul și capacitățile de producție;

Investitia va fi realizata pe persoana fizica  si are ca obiectiv suprainaltarea si consolidarea apararii de mal existente.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

# Materiile prime:  Nisipul, sorturile si piatra sparta sunt materii prime care se vor folosi pentru aceasta investitie.

# Energie si combustibili:  In functionarea obiectivului propus nu se va folosi energie electrica si nici combustibili.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă: Nu este cazul.

- evacuarea apelor uzate: Nu este cazul.

- ape tehnologice: Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției: In valoarea estimativa a lucrarilor sunt prevazute de regula mici cheltuieli cu protectia mediului, lucrari ce se refera practic la refacerea amplasamentului.

- incarcarea si transportul materialului dezagregat;

- demontarea baracamentelor, transportul si relocarea acestora;

- colectarea si evacuarea deseurilor (deseuri menajere, piese uzate);

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul pe proprietate pietonal si auto se face prin DN 57.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;   Pentru realizarea obiectivului propus se vor folosi resurse naturale gen  nisip,  sorturi si piatra sparta.

- metode folosite în construcție/demolare;      Sunt utilizate tehnologiile clasice in lucrarile pentru realizarea apararilor de mal.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru realizarea obiectivului propus vor fi efectuate urmatoarele lucrari:

-  cofrarea apararii de mal existente,

- armarea cu fier beton,

- turnarea betonului,

- decofrare,

Nu se realizeaza lucrari de demolare.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa 0 - nerealizarea investitiei poate duce la inundarea amplasamentului de catre apele fl. Dunarea.

Alternativa 1 - presupune realizarea proiectului in mai multe etape, fapt ce ar duce la: o activitate prelungita a santierului producand disconfort, costuri ridicate, etc.

Alternativa 2- constǎ în realizarea investitiei, varianta aleasa de proiectant si beneficiar si prezentata mai sus, fapt ce ar duce la finalizarea mai devreme a obiectivului, asigurand conditii necesare pentru apararea impotriva inundatiilor a amplasamentului.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor): Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de Urbanism, Primaria comunei Dubova a solicitat urmatoarele avize: ABA Banat, APM Mehedinti,  Parcul Natural Portile de Fier.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului: Nu se realizeaza lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: Nu este cazul.

- metode folosite în demolare: Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor): Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Este respectata distanta fata de granite conform codului civil. Perimetrul proiectului  se găseşte amplasat în zonă de graniţă, dar nu se pune problema unor activităţi transfrontaliere.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul proiectului nu este situat in zona monumentelor istorice si a siturilor arheologice.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale,

Amplasament

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

- Folosinta actuala a terenului adiacent este faneata.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Conform PUG-ului aprobat de Primaria comunei Dubova, terenurile sunt destinate constructiilor cu caracter de locuinte si/sau case de vacanta, anexe gospodaresti, pontoane plutitoare, aparari de mal, cat si pensiuni.

- arealele sensibile;

Perimetrul unde se va realiza investitia respectiva este amplasat in interiorul ariei naturale protejate Parcul Natural Portile de Fier si al siturilor Natura 2000 ROSPA0080 Muntii Locvei - Almajului si ROSCI0206 Portile de Fier. A fost obtinut Avizul de la Administratia Parcului Natural Portile de Fier nr. 2851 din 06.02.2023.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Terenul pe care se realizeaza investitia respectiva este situat in intravilanul  loc. Dubova, jud. Mehedinti, nr. cadastral si extras de carte funciara 52928 UAT Dubova, la limita cu fl. Dunarea.

- est: proprietate privata;

- sud: fl. Dunarea;

- nord: DN 57;

- vest: proprietate privata personala.

Coordonatele perimetrului in sistem STEREO 70 sunt:

| nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 4 | 345916,149 | 280718,233 |
| 8 | 345893,96 | 280719,849 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  Nu sunt surse de poluare.

In perioada de construcție pe amplasamentul propus se va instala un container care va avea si toaleta ecologica, care va fi vidanjata periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: Nu este cazul.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Nu este cazul.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Faza de constructie:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri.

- emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în activităţile de transportare a pontoanelor sau partilor componente la fata locului:  monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SO2), COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate in urma transportului de materiale necesare;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Poluarea generată de autovehicule si utilaje se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse. Drumul de acces va fi stropit periodic pentru reducerea pulberilor iar cauciucurile camioanelor vor fi curatate la iesirea de pe amplasament in drumul national DN 57.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri: Nu exista surse de poluare.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă: Nu este cazul

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Faza de constructie:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Pentru  faza de construire, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajele/echipamentele şi mijloacele de transport folosite.

Sunt surse cu actiune limitatǎ ȋn timpul zilei.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- Utilajele au montate amortizoare de zgomot la motoare si toba de   esapament;

- Pentru protecţia împotriva vibraţiilor nu sunt necesare măsuri speciale, posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă.

Faza de functionare:

În procesul de exploatare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ: - sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nivelul de zgomot produs de traficul auto pe drumul national DN 57; - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Circulatia va trebui sa fie restrictionata si cu viteza moderata, daca este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul de amenajari si dotari speciale, deoarece posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Atat in faza de executie cat si in faza de functionare nu exista radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul de amenajari si dotari speciale, deoarece nu exista surse de radaiatii.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Faza de constructie:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili) în timpul executării lucrărilor.  Apele freatice nu sunt afectate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- in organizarea de șantier din zona proiectului se va instala o toaleta ecologica.

- pentru prevenirea poluǎrilor accidentale cu combustibil, se vor utiliza utilaje și mijloace de transport avȃnd reviziile la zi.

- firma constructoare va fi dotata cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- motorina pentru alimentarea utilajelor va fi achizitionata de la statii PECO si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc autorizat dotat cu un rezervor cu pompa. Firma va fi dotata cu o geomembrana impermeabila pentru a fi utilizata in zona alimentarii utilajelor.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice;

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili) de la autoturisme sau la alimentarea barcilor. Apele freatice nu vor fi afectate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- dotarea cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de  poluare accidentala cu produse petroliere.

- vor fi verificate periodic recipientii de stocare combustibil necesar  functionarii barcilor, cat si etanseitatea rezervoarelor acestora.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Faza de constructie:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Perimetrul unde se va realiza investitia propusa este amplasat in interiorul ariei naturale protejate Parcul Natural Portile de Fier si al siturilor Natura 2000 ROSPA0080 Muntii Locvei - Almajului si ROSCI0206 Portile de Fier. A fost obtinut  Avizul de la Administratia Parcului Natural Portile de Fier nr. 2851 din 06.02.2023.

Faza de functionare:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Perimetrul unde se va realiza investitia este amplasat in interiorul ariei naturale protejate Parcul Natural Portile de Fier si al siturilor Natura 2000 ROSPA0080 Muntii Locvei - Almajului si ROSCI0206 Portile de Fier.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Perimetrul unde se va amplasa obiectivul propus este  situat in interiorul ariei naturale protejate Parcul Natural Portile de Fier si al siturilor Natura 2000 ROSPA0080 Muntii Locvei - Almajului si ROSCI0206 Portile de Fier.

Referitor la lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul.

Pe perioada de realizare  și functionare a proiectului se vor respecta:

-    condițiile impuse în avizele obținute;

- se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei -   etc.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Faza de constructie:

In zona proiectului si in imediata vecinatate nu sunt asezari umane compacte, monumente istorice si de arhitectura, zone de interes national etc.  Aglomerarile cu populatie sunt la distanta, localitatea  Dubova este situata la o distanta de cca.  5,6 km.

Faza de functionare:

In zona proiectului si in imediata vecinatate nu sunt asezari umane compacte, monumente istorice si de arhitectura, zone de interes national etc. Aglomerarile cu populatie sunt la distanta, localitatea  Dubova, este situata la o distanta de cca. 5,6 km.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Referitor la lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public: nu este cazul;

Lucrarile nu afecteaza populatia si obiectivele protejate.

Activitatea se va derula pe perioada diurna a zilei.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Faza de constructie:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile provenite din lucrările propuse în proiect fac parte din următoarele grupe şi vor fi colectate selectiv:

- deşeuri municipale amestecate: categoria 20, cod 20 03 01; cca 1 kg/zi./angajat, aprox. 400 kg/an;

- deșeuri de ambalaje: ambalaje din materiale plastice - cod 15 01 02, aprox 10 kg; ambalaje din lemn - cod 15 01 03, aprox 20 kg.

Faza de functionare:

In perioada de functionare se vor genera urmatoarele deșeuri:

- deşeuri municipale amestecate: categoria 20, cod 20 03 01; aprox 35  kg/luna;

- deseuri colectate separat:

20 01 01, hârtie şi carton, aprox 5 kg/luna

20 01 02, sticla, aprox 5 kg/luna

20 01 08, deşeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine, 10 kg/luna

20 01 25, uleiuri şi grăsimi comestibile, 10 kg/luna

02 01 04, deşeuri de materiale plastice, aprox 6 kg/luna;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deseurile vor fi colectate selectiv in pubele amplasate in organizarea de santier. Personalul va fi instruit periodic privind gestiunea deseurilor.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind gestionarea deşeurilor şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE. Deșeurile de ambalaje generate vor fi valorificate prin agenƫi economici autorizaƫi sau reutilizate (lemnul). Deșeurile municipale amestecate vor fi preluate de operatorul local de salubritate ȋn vederea eliminǎrii la un depozit autorizat.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Faza de constructie:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Lucrările prevăzute în proiect nu presupun utilizarea de substanţe toxice.

În activitatea obiectivului sunt folosite unele substanţe care prezintă grade de  periculozitate la manipulare. Dintre acestea amintim:

- motorina cu care sunt alimentate utilajele de lucru.

Schimbarea uleiurilor la utilajele de lucru se va face la baza de producţie a firmei care va realiza lucrarile de construire

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Motorina pentru alimentarea utilajelor fi achizitionata de la statii PECO si va fi transportata pe amplasament cu un mijloc autorizat dotat cu un rezervor cu pompa. Firma constructoare va fi dotata cu o geomembrana impermeabila.

Faza de functionare:

In perioada de funcƫionare nu se vor utiliza preparate si  substanţe toxice.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul, deoarece in perioada de funcƫionare nu se vor utiliza preparate si  substanţe toxice

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Pentru realizarea obiectivului propus se vor utiliza ca resurse naturale: balast, sort, apa, apoi la constructie: ciment, BCA-uri, scandura, tabla sau tigla, etc.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului calitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente este redus.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) este descrisă în tabelul  nr. 1:

Tabel nr. 1. Natura impactului

| Factori de mediu | Natura impactului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu, sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | S | S | T |
| Sănătate umană | I | S | S | T |
| Flora şi fauna | I | S | S | T |
| Sol | - | - | S | T |
| Bunurile materiale | - | - | - | - |
| Apa | I | S | S | T |
| Aer | D | S | S | T |
| Clima | I | - | S | T |
| Zgomot şi vibraţii | I | S | S | T |
| Peisaj şi mediu vizual | I | - | S | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; S – scurt; T-temporar

Tipuri de impact

A. In faza de executie a lucrărilor - apreciem că impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot va fi punctiform, singura sursă de zgomot fiind reprezentată de motoarele utilajajelor, dar pentru care estimam ca zgomotul nu va depasi limita frontului de lucru;

- perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita aparitia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local;

- circulaţia mijloacelor de transport pe drumurile publice are un caracter intermitent, iar zgomotul generat de acestea se asociază fondului general de poluare sonoră a căilor rutiere.

Reziduurile și deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor se vor colecta în locuri special amenajate și vor fi evacuate ritmic de operatorul de salubritate din zona de lucru.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

B. In faza de funcționare

În procesul de exploatare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot produs de activitate, pentru care estimam ca nu va depasi nivelul de zgomot impus de normative la limita terenului.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va fi nesemnificativ. Aglomerarile cu populatie sunt la distanta.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Impactul este limitat, temporar, pe perioada efectivă de lucru, fără consecinţe cuantificabile, semnificative.

- probabilitatea impactului;

Impactul fiind limitat, probabilitea lui va fi deasemeni una mica.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Durata este limitată ca timp şi spaţiu. Impactul este generat pe perioada realizării lucrărilor de execuție. Lucrările la obiectiv se vor realiza doar pe timp de zi.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului. Măsurile de reducere a elementelor care ar putea duce la stabilizarea cantităţilor de elemente poluante stabilite prin standardele în vigoare sunt:

- utilizarea de utilaje avand motoare corespunzătoare normelor UE.

- verificarea periodica a utilajelor pentru a evita scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi din sistemele de alimentare şi de ungere a acestor motoare.

- gestionarea corectă a deşeurilor.

- natura transfrontalieră a impactului.

Activitatățile desfășurate pentru implementarea PP și activitatea ulterioară nu se înscriu în ANEXA 1 a Legea nr. 22/2001 ( LISTA cuprinzând activităţile propuse), prin urmare proiectul nu generează impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele): Nu este cazul.

B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

În baza prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, beneficiarulva elabora o Convenţie cadru SSM-PSI-Mediu în calitate de beneficiar şi diferiţii executanţi pe bază de contract. Scopul acestei Convenţii este evitarea accidentelor de muncă, incendiilor, asigurării securităţii personalului implicat în executarea diferitelor lucrări, prevenirii fenomenelor de poluare a solului, precum şi de aplicare corespunzătoare a legislaţiei în vigoare. Începerea execuţiei lucrărilor aferente acestei investiţii, se va face numai după delimitarea suprafeţei amplasamentului, a traseelor de acces, a zonelor de depozitare temporara a materialelor, echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal încheiat între beneficiar şi executant.

Se au în vedere urmatoarele:

- delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie;

- se va dota şi organiza în baza proiectului de organizare de şantier inclus în proiectul de execuţie; se vor stabili zonele de parcare a autovehiculelor şi utilajelor, daca este cazul;

- alimentarea cu apa se va realiza prin achizitionarea de apa potabila din reteaua comerciala. Apele uzate menajere din cadrul toaletei ecologice vor fi vidanjate periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract. In cadrul organizarii de santier, se vor amplasa:

-  un panou de identificare a investitiei;

- un container uzinat dotat cu birou, toaleta ecologica, vestiar si depozitarea materialelor și sculelor;

-  un container metalic pentru colectarea deșeurilor din construcƫii;

- o europubela pentru colectarea deşeurilor menajere;

- un pichet PSI (stingǎtoare de incendiu, ladǎ cu nisip, tȃrnǎcop, lopeƫi, gǎleƫi etc.);

- instalaƫie de iluminat exterior a organzǎrii de șantier;

Intreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor realiza in ateliere de reparatii autorizate, în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol. Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament. Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului, decat in spalatorii auto autorizate. La iesirea de pe amplasament se vor curata cauciucurile camioanelor. La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate vor fi refacute.

Personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor, protectia speciilor protejate etc.

Deşeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi vor fi preluate de catre operatorul local.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, in zona proiectului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanţi pentru aer, inclusiv surse de mirosuri pot fi:

- emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în activităţile de transport materiale: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot

(NOx), oxizi de sulf (SO2), COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate in urma  transportului de materiale necesare;

Nu sunt necesare instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Poluarea generată de autovehicule si utilaje se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse.

Drumul de acces va fi stropit periodic pentru reducerea pulberilor iar cauciucurile camioanelor vor fi curatate la iesirea de pe amplasament in drumul national DN 57.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

In valoarea estimativa a lucrarilor sunt prevazute de regula mici cheltuieli cu  lucrari ce se refera practic la refacerea amplasamentului.

- incarcarea si transportul materialului dezagregat;

- demontarea baracamentelor, transportul si relocarea acestora;

- colectarea si evacuarea deseurilor (deseuri menajere, piese uzate);

- etc.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Beneficiarul va acţiona ȋn baza Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pe care il va realiza. Măsurile cuprinse ȋn acest plan vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, cu respectarea Legislaţiei privind Securitatea şi Sănătatea Muncii (SSM), Paza contra incendiilor, Paza şi Protecţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. Se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Inchiderea/dezafectarea/demolarea construcƫiilor propuse se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Beneficiarul va solicita şi obţine acordul de mediu pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Aceste modalităţi se vor stabili, dacă va fi cazul, la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului şi depind de strategia care se va adopta ȋn ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Sunt prezentate planul de incadrare in zona si planul de situatie.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul, deoarece lucrarile care se executa pentru realizarea proiectului nu implica poluari care sa necesite instalatii de depoluare.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Deseurile colectate in containere sunt preluate de operatorul local spre eliminare sau reciclare.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.   Nu este cazul, pentru ca au fost prezentate planurile solicitate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Perimetrul unde se vor realize constructiile propuse este situat in interiorul ariei naturale protejate Parcul Natural Portile de Fier si al siturilor Natura 2000 ROSPA0080 Muntii Locvei - Almajului si ROSCI0206 Portile de Fier. A fost obtinut avizul cu nr. 2851 din 06.02.2023, aviz care mentioneaza ca ʺinvestitia propusa respecta prevederile legale ale art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Investitia respecta prevederile Planului de Management si regulamentul Parcului Natural Portile de Fierʺ.

b)numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

| Nr. crt. | Tip de intervenție în perioada de construcție/operare/dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea intervenţiilor principale/secundare și conexe proiectului-ului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare Descriere obiective PPS | Localizarea față de ANPIC (distanța) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrari de amenajare teren | Nu este cazul | Proiectul se va implementa in interiorul sitului ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei, a sitului ROSCI0206 Porțile de Fier si a Sitului Natura 2000 ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș - Porțile de Fier |
| 2. | Lucrari de executie | Lucrari pentru executie pentru suprainaltare si consolidare aparare mal | Proiectul se va implementa in interiorul sitului ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei, a sitului ROSCI0206 Porțile de Fier si a Sitului Natura 2000 ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș - Porțile de Fier |
| 3 | Lucrari pentru protectia mediului | Indepartare materiale constructii si punerea in functiune | Proiectul se va implementa in interiorul sitului ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei, a sitului ROSCI0206 Porțile de Fier si a Sitului Natura 2000 ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș - Porțile de Fier |

Lucrarile de mai sus se vor realiza in terenul delimitat de coordonatele stereo 70:

| nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 4 | 345916,149 | 280718,233 |
| 8 | 345893,960 | 280719,849 |

c)prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Tabel nr. 3 Prezența și efectivele / suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie | Populația | Locația față de PP (intersectat Da / Nu – Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea / menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier | A060 Aythya nyroca | Mărimea populației cuibăritoare este estimată la 70 perechi Mărimea populației în pasaj este de 1000 de indivizi | Specia cuibărește în zone cu stufăriș compact, care se găsesc la 70 de km distanță față de proiect. Specia poate fi observată ]n imediata apropiere față de proiect, în timpul migrației sau pe luciul Dunării în momente de odihnă. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Nefavorabil inadecvată | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A403 Buteo rufinus | Mărimea populației este 4 de indivizi în timpul iernii. | În pasaj, specia poate fi observată în zona proiectului. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Neevaluat | Specia este în clasa de populație D, pentru care nu s-a făcut evaluarea stării de conservare. |
|  | A030 Ciconia nigra | Mărimea populației este estimată la 10 indivizi în migrație. | În pasaj, specia poate fi observată zburând deasupra liniilor de tensiune. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A082 Circus cyaneus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 10 indivizi în perioada de migrație. | În pasaj, specia poate fi observată în pasaj. Zona proiectului nu reprezintă zonă de odihnă pentru ea. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Neevaluată | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A038 Cygnus cygnus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 200 de indivizi iarna. | În pasaj, specia poate fi observată în imediata vecinătate a proiectului. Conform ecologiei speciei și hărților de distribuție de pe site-ul ANPIC, această specie nu a fost observată până acum în zona Dubova – Eșelnița. De asemenea, zborul acestor păsări este deasupra luciului de apă. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Nefavorabil-inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A027 Egretta alba | Mărimea populației este estimată la cel puțin 500 de indivizi | Specia poate fi observată în zona golfului Dubova, odihnindu-se pe stâncile de la nivelul luciului de apă sau pe ramurile arborilor riverani, în vecinătatea proiectului, la intrare în Cazane și în Cazane. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A026 Egretta garzetta | Mărimea populației este estimată la 50 de perechi cuibăritoare și 500 de indivizi în pasaj | Specia cuibărește în zone cu stufăriș compact, care se găsesc la 30 de km distanță față de proiect. În pasaj și pentru odihnă și hrănire, specia poate fi observată în zona golfului Dubova, odihnindu-se pe stâncile de la nivelul luciului de apă sau pe ramurile arborilor riverani, în vecinătatea proiectului, la intrare în Cazane și în Cazane. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A002 Gavia arctica | Mărimea populației este cel puțin 27 de indivizi iarna | În pasaj, specia poate fi observată în imediata vecinătate a proiectului. Specia are nevoie de întinderi mari de apă, fiind de cele mai multe ori observată în zona de larg a fluviului Dunării. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Neevaluată | Specia nu are starea de conservare evaluate, fiind o prezență din ce în ce mai rară în zona Dunării. Poposește aici doar când temperaturile iarna sunt scăzute pentru o perioadă mai lungă de timp. |
|  | A001 Gavia stellata | Mărimea populației este cel puțin 10 de indivizi iarna | În pasaj, specia poate fi observată în imediata vecinătate a proiectului. Specia are nevoie de întinderi mari de apă, fiind de cele mai multe ori observată în zona de larg a fluviului Dunării. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Neevaluată | Specia nu are starea de conservare evaluate, fiind o prezență din ce în ce mai rară în zona Dunării. Poposește aici doar când temperaturile iarna sunt scăzute pentru o perioadă mai lungă de timp. |
|  | A075 Haliaeetus albicilla | Mărimea populației este cel puțin 10 de indivizi în pasaj | În pasaj, specia poate fi observată în zona proiectului. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A068 Mergus albellus | Mărimea populației este estimată la 1500 de indivizi iarna | În pasaj, specia poate fi observată în imediata vecinătatea proiectului. Conform ecologei specie, aceasta face aglomerări alături de alte rațe în zona de larg a fluviului Dunărea. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A073 Milvus migrans | Mărimea populației este encunoscută și trebuie definite în 2 ani | În pasaj, specia poate fi observată în zona proiectului. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Neevaluată | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A094 Pandion haliaetus | Mărimea populației de pasaj este estimată la 1-2 indivizi | În pasaj, specia poate fi observată în zona proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Neevaluată | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A393 Phalacrocorax pygmeus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 2000 de indivizi în migrație și la 890 indivizi iarna | Specia cuibărește în zone cu stufăriș compact, însă în PNPF nu a fost demonstrate cuibăritul specie. În pasaj și pentru odihnă și hrănire, specia poate fi observată în zona golfului Dubova, odihnindu-se pe stâncile de la nivelul luciului de apă sau pe ramurile arborilor riverani, în vecinătatea proiectului, la intrare în Cazane și în Cazane | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie | Populația | Locația față de PP (intersectat Da / Nu – Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea / menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei | A402 - Accipiter brevipes | Mărimea populației cuibăritoare este estimată la cel puțin 5 perechi | Specia are puține perechi în aria protejată, conform hărților de distribuție cea mai apropiată pereche este la aproximativ 15 de km, în apropiere de Svinița În pasaj, pot fi observate exemplare ale specie. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A091 - Aquila chrysaetos | Populația acestei specii în sit este estimată la 1-2 perechi cuibăritoare | Specia cuibărește în zona Siriniei, la aproximativ 35-45 km de zona proiectului. În pasaj specia poate fi observată ținând cont de ecologia speciei. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A089 - Aquila pomarina | Mărimea populației este estimată la 6 perechi | Specia cuibărește în zona Siriniei, la aproximativ 40 km de zona proiectului. În pasaj specia poate fi observată ținând cont de ecologia speciei. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Nefavorabil-Inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A104 - Bonasa bonasia | Mărimea populației este estimată la cel puțin 80 perechi | necunoscută | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Necunoscută | Inventarieri recente nu au confirmat prezența ei în teren. |
|  | A215 - Bubo bubo (Buhă) | Mărimea populației este estimată la cel puțin 5 perechi. | Specia cuibărește în zona Siriniei, la aproximativ 40 km de zona proiectului. În pasaj specia poate fi observată ținând cont de ecologia speciei. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A224 - Caprimulgus europaeus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 300 de perechi | 15 km în linie dreaptă către zona Eibenthal -Baia Nouă. însă specia poate fi observată în perioade de migrație de toamnă/primăvară | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A031 - Ciconia ciconia | Mărimea populației este estimată la 28 de perechi cuibăritoare | 15 km, specia cuibărește la Eșelnița, însă poate fi observată în perioade de migrație de toamnă/primăvară | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Nefavorabil-inadecavtă | îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A080 - Circaetus gallicus | Mărimea populației este cel puțin 15 perechi | Specia cuibărește în zona Siriniei, la aproximativ 40 de km de zona proiectului. În pasaj specia poate fi observată ținând cont de ecologia speciei. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A231 - Coracias garrulus | Mărimea populației este cel puțin 10 perechi | Necunoscută | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Inventarieri recente nu au confirmat prezența ei în teren ă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A239 - Dendrocopos leucotos | Mărimea populației este cel puțin 300 de perechi | 50 m, specia cuibărește în pădurile din preajma proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A238 - Dendrocopos medius | Mărimea populației este estimată la 1200-1300 perechi | 50m, specia cuibărește în pădurile din preajma proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A236 - Dryocopus martius | Mărimea populației este cel puțin 210 perechi | 50 m, specia cuibărește în pădurile din preajma proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A379 - Emberiza hortulana | Mărimea populației este de cel puțin 100 de perechi | 500 m, specia cuibărește în pajiștile din preajma proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A103 - Falco peregrinus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 3 perechi | Specia cuibărește la aproximativ 40 de km față de zona proiectului, dar poate fi observată în timpul migrației | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A075 - Haliaeetus albicilla | Mărimea populației este estimată la cel puțin 1 pereche | Specia cuibărește în aria protejată, la aproximativ 100 de km de zona proiectului, dar poate fi văzută în migrație sau indivizi necuibăritori deasupra zonei proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A092 - Hieraaetus pennatus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 3 perechi | Specia cuibărește la aproximtaiv 50-60 de km de zona proiectului, dar ea poate fi observată zburând în zona proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Nefavorabil-inadecavtă | îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A338 - Lanius collurio | Mărimea populației este estimată la cel puțin 4900 perechi | Specia cuibărește în zona, cele mai apropiate puncte cunoscute fiind la mai puțin de 500 de m de zona proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A246 - Lullula arborea | Mărimea populației este estimată la cel puțin 1800 perechi | Specia are cele mai apropiate puncte de cuibărit cunoscute fiind la aproximativ 50 de km de zona proiectului | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Nefavorabil rău | îmbunătățirea stării de conservare |
|  | A072 - Pernis apivorus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 20 de perechi | Specia cuibărește în zona, cele mai apropiate puncte cunoscute fiind la mai puțin de 1000 de m de zona proiectului. De asemenea, indivizi necuibăritori pot fi observați zburând în zona proiectului. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A234 - Picus canus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 300 de perechi | Specia cuibărește în zona, cele mai apropiate puncte cunoscute fiind la mai puțin de 100 de m de zona proiectului. | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | A220 - Strix uralensis | Mărimea populației este estimate la cel puțin 25 de perechi | 1 km | Având în vedere specificitatea proiectului, punctuală, direcția geografică sud-estică, la aproximativ 70 de m altitudine | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie | Populația | Locația față de PP (intersectat Da / Nu – Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea / menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0206 Porțile de Fier | 1939 Agrimonia pilosa | Neidentificată | Specia este menționată de pe Valea Slătinicului, la aproximativ 60 de km | Sud | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2097 Paeonia officinalis ssp. banatica | Mărimea populației este de cel puțin 1000 de indivizi. | 90 km, specie localizată în zona Baziaș | Vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 2285 Colchicum arenarium | Mărimea populației este estimată la la aproximtaiv 300 de indivizi (PM actualizat) | 60 de km, specie localizată în Ostrovul Moldova Veche | Sud- vest | Nefavorabil -inadecvat | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2300 Tulipa hungarica | Mărimea populației este estimată la cel puțin 8000 de indivizi | 1 km, specie endemică Cazanelor Mari | Nord- vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 2318 Stipa danubialis | Mărimea populației este estimată la cel puțin 100 de indivizi iarna. | 50 km, specie endemică Rezervația Cracul Găioara | sud -est | Nefavorabil -inadecvat | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2327 Himantoglossum caprinum | Necunoscută | Neidentificată |  | Necunoscut | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 4066 Asplenium adulterinum | Necunoscută | Neidentificată |  | Necunsocut | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 4067 Echium russicum | Mărimea populației este cel puțin 100 de indivizi | 5-10 km, în zone de pajiște | Nord-est | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1428 Marsilea quadrifolia | Mărimea populației este cel puțin 1000 de indivizi | 60 de km, în Ostrovul Moldova Veche | Sud-vest | Nafavorabil-inadecat | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2093 Pulsatilla grandis | Mărimea populației este cel puțin 10 de indivizi | 50 de km, în zona rezervației naturale Valea Oglănicului | nord -est | Nefavorabil -inadecvat | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2120 Thlaspi jankae | Mărimea populației este estimată la 100-500 de indivizi | 50 km, în zona rezervației naturale Valea Oglănicului | Sud | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 1032 Unio crassus | Necunoscută | Neidentificată |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1093* Austropotamobius torrentium | Mărimea populației este de 1000-5000 de indivizi (clasa 5) | Specia este prezentă pe râul Mraconia | nord | Nefavorabil-inadecavtă | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 4045 Coenagrion ornatum | Necunoscută | Neidentificată |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 4046 Cordulegaster heros | Mărimea populației este de 1000-5000 de indivizi (clasa 5) | Specia poate să apară în zbor în zona golfului, deși e specifică apelor curgătoare repezi | nord | Necunoscută | Menținerea stării de conservare |
|  | 1083 Lucanus cervus | Mărimea populației este estimate la 100000-500000 de indivizi | Specia poate să apară în zbor la amurg în zona proiectului data fiind vecinătatae localității cu pădure de Quercus sp. | nord | Necunoscută | Menținerea stării de conservare |
|  | 4014 Carabus variolosus | Mărimea populației este de 1000-5000 de indivizi (clasa 5) | Specia nu poate să apară în zona proiectului | Nord-vest | Necunoscută | Menținerea stării de conservare |
|  | 1089 Morimus funereus | Mărimea populației este estimate la 100000-500000 de indivizi | Specia poate să apară în zbor la amurg în zona proiectului data fiind vecinătatae alocalității cu pădure de Quercus sp. | nord | Necunoscută | Menținerea stării de conservare |
|  | 1084* Osmoderma eremita | Necunoscută | Specia poate să apară în zbor în zona proiectului data fiind vecinătatae alocalității cu pădure de Quercus sp. | nord | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 4020 Pilemia tigrina | Mărimea populației este estimată la 100-500 de indivizi | 100 de km | Nord-vest | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1087* Rosalia alpina | Mărimea populației este estimată la 1000-2000 de indivizi | Specia poate să apară în zbor în zona proiectului | nord | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1088 Cerambyx cerdo | Mărimea populației este estimate la 1000-5000 de indivizi | Specia poate să apară în zbor în zona proiectului data fiind vecinătatae alocalității cu pădure de Quercus sp. | nord | Necunoscută | Menținerea stării de conservare |
|  | 1052 Hypodryas (Euphydryas) maturna | Mărimea populației este de 500-1000 de indivizi | Specia poate să apară în zona proiectului, în zbor, desi este specifică apelor de munte repezi | nord | Necunoscută | Menținerea stării de conservare |
|  | 1059 Maculinea teleius | Necunoscută | Neidentificată |  |  | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1060 Lycaena dispar | Mărimea populației este de 500-1000 de indivizi | Specia poate să apară în zona proiectului, în zbor, accidental. | nord | Necunoscută | Menținerea stării de conservare |
|  | 1061 Maculinea nausithous | Necunoscută | Neidentificată |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1074 Eriogaster catax | Necunoscută | Neidentificată |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1078* Callimorpha quadripunctaria | Mărimea populației este estimate la 1000-5000 de indivizi | Specia poate fi observată în zbor sau pe planteled e mentă și urzică din vecinătate. | nord | Necunoscută | Menținerea stării de conservare |
|  | 1130 Leuciscus (Aspius) aspius | Mărimea populației este estimată la cel puțin 10000-50000 | 15 m | Având în vedere specificitatea proiectului, linear, direcția geografică este de la nord spre sud, în Dunăre | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1138/5261 Barbus meridionalis/Barbus balcanicus | Mărimea populației este estimată la cel puțin 50000-100000 | 1 km, pe pârâul Ponicova sau pe Valea Satului | Având în vedere specificitatea proiectului, linear, direcția geografică este de la nord spre sud, în Dunăre | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1163 Cottus gobio | Mărimea populației este estimată la 100-500 de indivizi | 60 de km | nord | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 5329 Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) | Necunoscută | Neidentificată |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2555 Gymnocephalus baloni | Mărimea populației este estimată la cel puțin 1000-5000 | 5 km, confluenta Mraconiei cu Dunărea | Având în vedere specificitatea proiectului, linear, direcția geografică este de la nord spre sud, în Dunăre | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1157 Gymnocephalus schraetzer | Mărimea populației este estimată la cel puțin 10000-50000 | 5 km, confluenta Mraconiei cu Dunărea | Având în vedere specificitatea proiectului, linear, direcția geografică este de la nord spre sud, în Dunăre | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1145 Misgurnus fossilis | Mărimea populației este estimată la 100-500 de indivizi | Neidentificată |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 2522 Pelecus cultratus | Mărimea populației este estimată la 1000-5000 de indivizi | Neidentificată |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 5339 Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus) | Mărimea populației este estimată la 10000-50000 de indivizi | 5 km, confluenta Mraconiei cu Dunărea | Având în vedere specificitatea proiectului, linear, direcția geografică este de la nord spre sud, în Dunăre | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 5347 Sabanejewia bulgarica (Sabanejewia aurata | Mărimea populației este estimată la 500-1000 de indivizi | 25 de km, pe râul Eșelnița |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1160 Zingel streber | Mărimea populației este estimată la 100-500 de indivizi | 50 de km | Nord vest | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1159 Zingel zingel | Mărimea populației este estimată la 100-500 de indivizi | 50 de km | Nord vest | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1188 Bombina bombina | Necunoscută | 2 km | vest | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1193 Bombina variegata | Necunoscută | Neidentificată |  | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1220 Emys orbicularis | Necunoscută | 50 de km | vest | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1217 Testudo hermanni | Mărimea populației este estimată la 15000-16000 de indivizi | 1 km | Nord-est | Nefavorabil-rău | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1308 Barbastella barbastellus | Mărimea populației este estimată la 500 de indivizi | 10 m în zona de pădure | nord | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1310 Miniopterus schreibersii | Mărimea populației este estimată la 1000-5000 de indivizi | 1 km Pote fi observată în migrație în zona proiectului | Nord vest, nord est | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1323 Myotis bechsteinii | Necunoscută | Neidentificată |  |  | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1307 Myotis blythii | Mărimea populației este estimată la 1000-5000 de indivizi | Poate să vâneze noaptea în zona proiectului Pote fi observată în migrație în zona proiectului | Cosmopolita | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1316 Myotis capaccinii | Mărimea populației este estimată la 500-1000 de indivizi | 60 de km | Nord-vest | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1318 Myotis dasycneme | Mărimea populației este estimată la 50-100 de indivizi | 1 km, poate fi observată deasupra apei vânând | Sud-est | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1321 Myotis emarginatus | Mărimea populației este estimată la 50-100 de indivizi | 1 km | Sud-est | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1324 Myotis myotis | Mărimea populației este estimată la 1000-5000 de indivizi | Poate să vâneze noaptea în zona proiectului Pote fi observată în migrație în zona proiectului | cosmopolita | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1306 Rhinolophus blasii | Mărimea populației este estimată la 50-100 de indivizi | 1 km, Poate să vâneze noaptea în zona proiectului | Sud-est | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1305 Rhinolophus euryale | Mărimea populației este estimată la 500-1000 de indivizi | 1 km Poate să vâneze noaptea în zona proiectului | Sud-est | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1304 Rhinolophus ferrumequinum | Mărimea populației este estimată la 500-1000 de indivizi | 1 km Poate să vâneze noaptea în zona proiectului |  | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1303 Rhinolophus hipposideros | Mărimea populației este estimată la 100-500 de indivizi | 1 km Poate să vâneze noaptea în zona proiectului | Nord-vest | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1302 Rhinolophus mehelyi | Necunoscută | Neidentificată |  |  | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1355 Lutra lutra | Mărimea populației este estimată la 10-50 de indivizi | Poate fi observată în zona proiectului, pe Sirinia si la confluenta acesteia cu Dunarea | Nord -vest | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1352* Canis lupus | Mărimea populației este estimată la 10-50 de indivizi | Specia poate sa apara în zona proiectului, noaptea în special | nord | Favorabil | Menținerea stării de conservare |
|  | 1361 Lynx lynx | Mărimea populației este estimată la 1-10 de indivizi | Specia poate sa apara în zona proiectului, noaptea în special | nord | Favorabil | Menținerea stării de conservare |

| Codul și numele ANPIC | Denumire habitat | Suprafața | Locația față de PP (intersectat Da / Nu – Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea / menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0206 Porțile de Fier | 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie de Littorelletea uniflorae şi/sau de Isoëto-Nanojuncetea | 1 ha | 100 de km | Nord-vest | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaţie bentonică cu specii de Chara spp. | Neidentificat |  |  |  | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 3150 Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie de tip Magnopotamion sau Hydrocharition | 1490 ha | 50 de km, | Nord-vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion | 0.06 ha | 100 de km, Balta Nera Dunare | Nord - vest | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie de Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. | 62,91 ha | 25 km, confluenta Malei cu Dunarea | Nord-vest | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice | 1455.05 ha | 500 de m | Nord-vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi | 130.31 | 30 km, langa Svinița | Nord-vest | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 6190 Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) | Neidentificat |  |  |  | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 6210 Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee) | 132.68 | 1 km | Nord-vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin | 2 ha | 50km | Sud-est | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 6510 Fâneţe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2093.44 | 70 km | Nord-vest | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | 4.02 | 10 km | Sud-est | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 8160* Grohotişuri medio-europene carbonatice din etajele colinar şi montan | 2,83 | 80 km | Nord-vest | Necunoscută | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 8210 Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică | 234,64 | 1 km | Nord-vest | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 8220 Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică | 170.87 | 1 km | Nord, nord-est | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 8230 Stâncării silicatice cu vegetaţie pionieră din Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii | 18 | Vezi 6110 (recaclasificat conform OM 304/2018) |  | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 8310 Peșteri în care accesul publicului este interzis | 60 de peșteri | 500 m | nord | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 5293.79 | 20 km | Nord-est | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 9130 Păduri de fag Asperulo-Fagetum | 17238.12 | 1 km | Nord-est si nord-vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase | 313,18 ha | 40 de km | Nord-est | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | 1422.49 | 10 km | Nord-est | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene | 43.64 | 10 km | Nord-est | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 91AA* Păduri est-europene de stejar pufos | Neidentificat |  |  |  | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 204,24 | 1km | nord | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) | 15951,57 | 500 m | Nord-est și nord-vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) | 3691.20 | 10 de km | Nord și nord est | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | 13080.80 | 20 m | Nord, nord-est și nord-vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen | 21301,80 | 20 m | Nord, nord-est și nord-vest | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba | 91,55 | 1 km | Nord-vest | Nefavorabil inadecvată | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 9530* Păduri (sub)mediteraneene de pini negri endemici | 1619.88 | 10 de km | Nord-est | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

E.1 Identificarea si estimarea impactului

Tabel nr. 4 Identificarea relațiilor cauză-efecte-impacturi

| Tipuri de intervenţii propuse de proiect în etapele de construcţie/ operare/dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Execuție / construcție / amenajare |  |  |  |  |  |
| Executie | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul | ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier |
| Operare | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul |  |
| Dezafectare | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul |  |

| Tipuri de intervenţii propuse de proiect în etapele de construcţie/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Execuție / construcție / amenajare |  |  |  |  |  |
| Executie | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul | ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei |
| Operare | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul |  |
| Dezafectare | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul |  |

| Tipuri de intervenţii propuse de proiect în etapele de construcţie/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Execuție / construcție / amenajare |  |  |  |  |  |
| Executie | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul | ROSCI0206 Porțile de Fier |
| Operare | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul |  |
| Dezafectare | Nul | Nu este cazul | Nu este impact | Nu este cazul |  |

Tabel nr. 5 Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

| Denumire ANPIC | Specie | Parametru afectat | Ţintă parametru | Starea de Conservare PM actualizat | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0026 | A060 Aythya nyroca | Nr perechi Nr. indivizi | Valoare tinta – cel putin 70 Cel puțin 1000 | Nefavorabil inadecvată | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A403 Buteo rufinus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 50 | Neevaluat | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A030 Ciconia nigra | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 10 | Favorabilă | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A082 Circus cyaneus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 10 exemplare | Neevaluată | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A038 Cygnus cygnus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 200 de indivizi | Nefavorabil-inadecvată | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A027 Egretta alba | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 500 de indivizi | Favorabilă | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A026 Egretta garzetta | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 50 perechi -cel puțin 500 indivizi în pasaj | Favorabilă | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A002 Gavia arctica | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 20 indivizi | Neevaluată | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A001 Gavia stellata | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 10 indivizi | Neevaluată | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A068 Mergus albellus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1500 indivizi | Favorabilă | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A073 Milvus migrans | Nr indivizi | Valoare tinta - necunoscută | Favorabilă | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A094 Pandion haliaetus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 2 indivizi | Neevaluată | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A027 Egretta alba | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 40 perechi | Neevaluată | Nesemnificativ | Nu este cazul |
|  | A393 Phalacrocorax pygmeus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 2000 indivizi în migrație; Cel puțin 890 iarna | Favorabilă | Nesemnificativ | Nu este cazul |

| Denumire ANPIC | Specie | Parametru afectat | Ţintă parametru | Starea de Conservare PM actualizat | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei | A402 - Accipiter brevipes | Nr perechi | Valoare tinta – cel putin 5 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A091 - Aquila chrysaetos | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 3 perechi | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A089 - Aquila pomarina | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 6 | Nefavorabil-Inadecvată | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A104 - Bonasa bonasia | Nr perechi | Valoare tinta - necunoscută | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A215 - Bubo bubo | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 5 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A224 - Caprimulgus europaeus | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 300 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A031 - Ciconia ciconia | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 28 de perechi | Nefavorabil-inadecavtă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A080 - Circaetus gallicus | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 15 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A231 - Coracias garrulus | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 10 | Necunsocută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A239 - Dendrocopos leucotos | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 239 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A238 - Dendrocopos medius | Nr perechi | Valoare tinta – 1200 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A236 - Dryocopus martius | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 210 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A379 - Emberiza hortulana | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 100 perechi | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A103 - Falco peregrinus | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 3 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A075 - Haliaeetus albicilla | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 1 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A092 - Hieraaetus pennatus | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 3 | Nefavorabil-inadecavtă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A338 - Lanius collurio | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 4900 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A246 - Lullula arborea | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 1800 | Nefavorabil rău | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A072 - Pernis apivorus | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 20 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A234 - Picus canus | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 300 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | A220 - Strix uralensis | Nr perechi | Valoare tinta - Cel puțin 20 | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |

| Denumire ANPIC | Specie | Parametru afectat | Ţintă parametru | Starea de Conservare PM actualizat | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0206 | 1939 Agrimonia pilosa | Nr indivizi |  | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2097 Paeonia officinalis ssp. banatica | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 de indivizi | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2285 Colchicum arenarium | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 300 indivizi | Nefavorabil -inadecvat | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2300 Tulipa hungarica | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 8000 indivizi | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2318 Stipa danubialis | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 100 de indivizi | Nefavorabil -inadecvat | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2327 Himantoglossum caprinum | Nr indivizi |  | Necunoscut | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 4066 Asplenium adulterinum | Nr indivizi |  | Necunsocut | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 4067 Echium russicum | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 100 indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1428 Marsilea quadrifolia | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 indivizi | Nafavorabil-inadecat | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2093 Pulsatilla grandis | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 10 indivizi | Nefavorabil -inadecvat | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2120 Thlaspi jankae | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 100 indivizi | Favorabilă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1032 Unio crassus | Nr indivizi |  | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1093* Austropotamobius torrentium | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 de indivizi | Nefavorabil-inadecavtă | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 4045 Coenagrion ornatum | Nr indivizi |  | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 4046 Cordulegaster heros | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 de indivizi | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1083 Lucanus cervus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 100000 de indivizi | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 4014 Carabus variolosus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 de indivizi | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1089 Morimus funereus | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 100000 de indivizi | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1084* Osmoderma eremita | Nr indivizi |  | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 4020 Pilemia tigrina | Nr indivizi | Trebuie definit în 3 ani | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1087* Rosalia alpina | Nr indivizi | Trebuie definit în 3 ani | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1088 Cerambyx cerdo | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 de indivizi | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1052 Hypodryas (Euphydryas) maturna | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 de indivizi | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1059 Maculinea teleius | Nr indivizi | Nu sunt date |  | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1060 Lycaena dispar | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 de indivizi | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1061 Maculinea nausithous | Nr indivizi | Nu sunt date | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1074 Eriogaster catax | Nr indivizi | Nu sunt date | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1078* Callimorpha quadripunctaria | Nr indivizi | Valoare tinta - Cel puțin 1000 de indivizi | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1130 Leuciscus (Aspius) aspius | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 10000-50000 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1138/5261 Barbus meridionalis/Barbus balcanicus | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 50000-100000 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1163 Cottus gobio | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 100-500 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 5329 Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) | Nr indivizi | Nu sunt date | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2555 Gymnocephalus baloni | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 1000-5000 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1157 Gymnocephalus schraetzer | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 10000-50000 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1145 Misgurnus fossilis | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 100-500 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 2522 Pelecus cultratus | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 1000-5000 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 5339 Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus) | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 10000-50000 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 5347 Sabanejewia bulgarica (Sabanejewia aurata | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 500-1000 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1160 Zingel streber | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 5100-500 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1159 Zingel zingel | Nr indivizi | Valoare tinta - cel puțin 5100-500 | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1188 Bombina bombina | Nr indivizi | Nu sunt date | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1193 Bombina variegata | Nr indivizi | Nu sunt date | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1220 Emys orbicularis | Nr indivizi | Nu sunt date | Necunoscută | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1217 Testudo hermanni | Nr indivizi | Valoare țintă – cel puțin 25000 | Nefavorabil-rău | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1308 Barbastella barbastellus | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 500 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1310 Miniopterus schreibersii | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 5000 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1323 Myotis bechsteinii | Nr indivizi | Nu sunt date |  | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1307 Myotis blythii | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 2000 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1316 Myotis capaccinii | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 1000 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1318 Myotis dasycneme | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 100 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1321 Myotis emarginatus | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 100 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1324 Myotis myotis | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 3000 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1306 Rhinolophus blasii | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 100 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1305 Rhinolophus euryale | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 1000 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1304 Rhinolophus ferrumequinum | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 1000 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1303 Rhinolophus hipposideros | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 500 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1302 Rhinolophus mehelyi | Nr indivizi | Nu sunt date |  | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1355 Lutra lutra | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 50 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1352* Canis lupus | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 10 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |
|  | 1361 Lynx lynx | Nr indivizi | Valoare țintă – Cel puțin 10 de indivizi | Favorabil | Nu exista | Nu este cazul |

Tabel nr. 6 Analiza impactului cumulativ

| Nr. crt. | Denumire ANPIC | Specie | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/amenințări, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificaţia impactului cumulat | Justificarea semnificaţiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier | Speciile descrise mai sus | Nu este parametru afectat | Nu exista presiuni/amenintari care pot genera un impact cumulat | Nu este cazul | Nu exista | Proiectul este amplasat pe malul Dunării, în intravilanul localității, în zona de dezvoltare durabilă. |

| Nr. crt. | Denumire ANPIC | Specie | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/amenințări, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificaţia impactului cumulat | Justificarea semnificaţiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei | Speciile descrise mai sus | Nu este parametru afectat | Nu exista presiuni/amenintari care pot genera un impact cumulat | Nu este cazul | Nu exista | Proiectul în interiorul ariei naturale protejate, la limita acesteia, fără impact asupra habitatelor de reproducere, hrănire sau odihnă a speciilor pentru care a fost declarată aria natural protejată. |

| Nr. crt. | Denumire ANPIC | Specie | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/amenințări, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificaţia impactului cumulat | Justificarea semnificaţiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSCI0206 Porțile de Fier | Speciile descrise mai sus | Nu este parametru afectat | Nu exista presiuni/amenintari care pot genera un impact cumulat | Nu este cazul | Nu exista | Proiectul se află în intravilanul localității, în zona de dezvoltare durabiă a parcului natural |

E.2  Identificarea incertitudinilor

Tabel nr. 7 Incertitudini identificate

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Nu au fost identificate incertitudini |
| Alte PP | Nu se cunosc alte proiecte care genereaza impact asupra speciilor |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | Nu au fost identificate presiuni si amenintari pentru ANPIC |
| Localizarea speciei faţă de PP | Sunt specii de interes comunitar care pot fi observate în zona proiectului, dar care nu sunt afectate de acesta, în niciuna dintre faze. |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | In tabele anterioare sunt prezentate valoarea parametrilor obiectivelor de conservare pentru fiecare specie |
| Starea de conservare | Pentru mare parte de specii este favorabilă. Există specii care nu au starea de conservare evaluată, fiind în clasa D din punct de vedere populațional. |
| Valoare ţintă parametru | Au fost specificați în tabele anterioare, iar prin implementarea proiectului nu se aduce atingere acestora. |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Parametrii nu vor fi afectati de proiectul propus |
| Cuantificarea impacturilor | Nu exista impact asupra speciilor de pasari protejate. |

ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Nu au fost identificate incertitudini |
| Alte PP | Nu se cunosc alte proiecte care genereaza impact asupra speciilor |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | Nu au fost identificate presiuni si amenintari pentru ANPIC |
| Localizarea speciei faţă de PP | Specia cea mai apropiata de proiect este la 100 de m. In tabelele anterioare sunt precizte distantele estimative ale speciilor fata de proiect |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | In tabele anterioare sunt prezentate valoarea parametrilor obiectivelor de conservare petru fiecare specie |
| Starea de conservare | Pentru mare parte de specii este favorabila |
| Valoare ţintă parametru | In tabelel antarioare au fost prezentate informatii privind valoarea țintă, proiectul neafectând-o pentru nicio specie. |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Parametrii nu vor fi afectati de proiectul propus |
| Cuantificarea impacturilor | Nu exista impact asupra speciilor de pasari protejate. |

ROSCI0206 Porțile de Fier

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Nu au fost identificate incertitudini |
| Alte PP | Nu se cunosc ate proiecte care genereaza impact asupra speciilor |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | Nu au fost identificate presiuni si amenintari pentru ANPIC |
| Localizarea speciei faţă de PP | Specia cea mai apropiata de proiect este la peste 3km. In tabelele anterioarae sunt precizte distantele estimative ale speciilor fata de proiect |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | In tabele anterioare sunt prezentate valoarea parametrilor obiectivelor de conservare petru fiecare specie |
| Starea de conservare | Pentru mare parte de specii este favorabila |
| Valoare ţintă parametru |  |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Parametrii nu vor fi afectati de proiectul propus |
| Cuantificarea impacturilor | Nu exista impact asupra speciilor de pasari protejate. |

E.3 Concluziile referitoare la descrierea si cuantificarea impacturilor precum si motivele pentru care nu este necesara continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvata

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier

1. pierdere directa sau reducerea suprafetei acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

2. Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

3. Alterare/degradare prin deteriorarea calitatii habitatului, care conduce la o abundenta redusa a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor)

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

4. Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

5. Perturbare prin schimbarea conditiilor de mediu existente: stramutari ale exemplarelor speciilor, modificari comportamentale ale speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

6. Fragmentarea prin crearea de bariere fizice sau comportamentale in habitatele eistente conectate din punct de Vedere fizic sau functional sau prin impartirea acestora in fragmente mai mici sim ai izolate

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC. Proiectul este situat in intravilanul localității..

7. Reducerea efectivelor populationale ca urmare a mortalitatii directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact.

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

8. Alte impacturi indirecte prin modificarea indirecta a calitatii mediului.

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC. Proiectul este situat in intravilanul localității.

9. Incertitudini identificate

Nu au fost identificate incertitudini.

ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei

1. pierdere directa sau reducerea suprafetei acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

2. Pierederea habitatului de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

3. Alterare/degradare prin deteriorarea calitatii habitatului, care conduce la o abundenta redusa a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor)

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

4. Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

5. Perturbare prin schimbarea conditiilor de mediu existente: stramutari ale exemplarelor speciilor, modificari comportamentale ale speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

6. Fragmentarea prin crearea de bariere fizice sau comportamentale in habitatele eistente conectate din punct de Vedere fizic sau functional sau prin impartirea acestora in fragmente mai mici sim ai izolate

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

7. Reducerea efectivelor populationale ca urmare a mortalitatii directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact.

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

8. Alte impacturi indirecte prin modificarea indirecta a calitatii mediului.

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC. Proiectul este situat in intravilanul localității.

9. Incertitudini identificate

Nu au fost identificate incertitudini.

ROSCI0206 Porțile de Fier

1. pierdere directa sau reducerea suprafetei acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

2. Pierederea habitatului de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

3. Alterare/degradare prin deteriorarea calitatii habitatului, care conduce la o abundenta redusa a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor)

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

4. Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

5. Perturbare prin schimbarea conditiilor de mediu existente: stramutari ale exemplarelor speciilor, modificari comportamentale ale speciilor

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

6. Fragmentarea prin crearea de bariere fizice sau comportamentale in habitatele eistente conectate din punct de Vedere fizic sau functional sau prin impartirea acestora in fragmente mai mici sim ai izolate

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC. Proiectul este situat in intravilanul localității.

7. Reducerea efectivelor populationale ca urmare a mortalitatii directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact.

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC.

8. Alte impacturi indirecte prin modificarea indirecta a calitatii mediului.

Nu este cazul. Terenul proiectului nu reprezinta habitat de reproducere, hranire, odihna pentru speciile de pasari protejate de ANPIC. Proiectul este situat in intravilanul localității..

9. Incertitudini identificate

Nu au fost identificate incertitudini.

f)alte informații prevăzute în legislația în vigoare:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; Dunarea

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; Dunarea - XIV.

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod:

Amplasamentul investitiei se afla in zona adiacenta corpului de apa de suprafata RORW14-1-B_1-Dunare si in zona adiacenta corpului de apa subteran ROBA 17 - Bigar.

Distribuţia corpurilor de apă subterană freatică atribuite ABA Banat

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Corpul de apa subterana se incadreaza in stare calitativa buna.

Corpul de apa de suprafata se incadreaza in stare calitativa buna.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Obiectivul „nedeteriorării stării“ corpurilor de apă este unul dintre elementele cheie privind protecţia corpurilor de apă.

Perioada de execuƫie

Lucrarile propuse nu afecteaza apele subterane si de suprafata. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se realizeaza pe platforme impermeabiile din rezervor dotat cu pompa. In caz de poluare accidentala cu produse petroliere firma constructoare va fi dotata cu materiale absorbante si un container metalic pentru depozitare. Perioada de executie se estimeaza la cca.  12 luni.

Perioada de funcţionare

- unitatea va fi dotata cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- apele uzate menajere din bazinul etans vidanjabil vor fi vidanjate periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Beneficiar:  Untaru Marinica…………………………..

Data: 14.12.2023