STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ

pentru proiectul

“Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ

Beneficiar: S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L.

2018

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ

pentru proiectul

“Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ

Beneficiar: S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L.

Întocmit de:

dr. biolog Zaharia Lăcrămioara

Elaborator studii pentru protecţia mediului:

RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 321 în Registrul

Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro;

biolog Tudor Andrei Anca

Elaborator studii pentru protecţia mediului:

RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 322 în Registrul

Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro;

Cuprins

I. INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII	5

I.1. Informaţii generale despre proiect	5

I.1.1. Denumirea proiectului	5

I.1.2. Titularul proiectului şi alte părţi implicate în proiect	5

1.1.3. Obiectivele proiectului	6

1.1.4. Scopul proiectului	7

I.1.5. Informaţii privind producţia care se va realiza	9

I.1.6. Informaţii despre materiile prime	10

I.1.7. Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate	11

I.2. Localizarea geografică şi administrativă a proiectului	12

I.3. Modificările fizice ce decurg din proiect	16

I.4. Resurse naturale necesare implementării proiectului	19

I.5.  Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate pentru a fi utilizate la implementarea proiectului	20

I.6. Emisii şi deşeuri generate de proiect şi modalitatea de eliminare a acestora	20

I.6.1. Emisii şi deşeuri generate în ape	20

I.6.2. Emisii şi deşeuri generate în aer	22

I.6.3. Emisii şi deşeuri generate la nivelul solului şi a subsolului	29

I.7. Categoria de folosinţă a terenului	30

I.7.1. Suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către proiectul supus aprobării	32

I.7.2. Drumurile de acces	33

I.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului	34

I.9. Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării proiectului şi eşalonarea perioadei de implementare a acestuia	40

I.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului	41

I.11. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului	41

I.12. Justificarea dacă proiectul propus are legatură directă cu, sau este necesar pentru managementul privind protecţia şi conservarea ANPIC	45

II. INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	48

II.1. Descrierea ROSPA0072, obiectivele, statutul de conservare al speciilor şi habitatelor de interes comunitar, structura şi dinamica populaţiilor de specii posibil a fi afectate de implementarea proiectului	48

II.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor de păsări de importanță conservativă menţionate în formularul standard al Sitului Natura 2000 ROSP0072 Lunca Siretului Mijlociu prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a amplasamentului  și tipul impactului proiectului propus	54

II.2.1. Speciile de faună care constituie obiectivele de conservare a sitului	54

II.3.  Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu	70

II.4. Descrierea stării de conservare a ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu	78

II.5. Relația cu ANPIC invecinate	80

III. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPACTULUI	81

III.1. Evaluarea semnificaţiei impactului direct	83

III.2. Evaluarea semnificaţiei impactului indirect	85

III.3. Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen scurt	88

III.4. Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen lung	88

III.5. Evaluarea semnificaţiei impactului cumulat	90

III.5.1. Impactul cumulat asupra ROSPA0072, fără a lua în consideraţie măsurile de reducere a impactului	90

III.6. Evaluarea semnificaţiei impactului rezidual	99

IV. MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI	102

V. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAȚIILOR PRIVIND SPECIILE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE	108

# I. INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII

## I.1. Informaţii generale despre proiect

### I.1.1. Denumirea proiectului

“Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ”

### I.1.2. Titularul proiectului şi alte părţi implicate în proiect

Lucrarea a fost realizată pentru S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L., cu sediul în sat SECUIENI, comuna SECUIENI, judeţul Neamţ.

Datele de identificare a societăţii

| Adresa | Sat SECUIENI, comuna Secuieni, judeţul Neamţ |
| --- | --- |
| Cod unic înregistrare | RO 23720663 |
| ORC | J 27/615/2008 |
| Profilul de activitate | cod CAEN 0821 extracţia nisipului şi pietrişului |
| Telefon | ## 0333814343 |
| Persoană de contact | Amurăriţei Dan |

Elaboratorii Studiului de Evaluare Adecvată

Studiul a fost realizat de:

- Dr. biolog Zaharia Lăcrămioara Gabriela - Elaborator de studii pentru protecţia mediului,  persoană autorizată înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 321

Datele de identificare a elaboratorului de studii pentru protecţia mediului

| Adresa | Localitatea Măgura, comuna Măgura, jud. Bacău |
| --- | --- |
| Telefon/fax | 0745232499 |
| E-mail | lacraro@yahoo.com |

- biolog Tudor Andrei Anca - Elaborator de studii pentru protecţia mediului,  persoană autorizată înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 322.

Datele de identificare a elaboratorului de studii pentru protecţia mediului

| Adresa | Bacău, str. Cornişa Bistriţei, nr. 9, sc. A, ap. 12, judeţul Bacău |
| --- | --- |
| Telefon/fax | 0745229370 |
| E-mail | tud_anca@yahoo.com |

### 1.1.3. Obiectivele proiectului

Proiectul “Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ” are următoarele obiective:

- creşterea capacităţii de transport a râului Siret, în secţiunile de transport de pe tronsonul perimetrului propus pentru decolmatare;

- reducerea vitezei de curgere a apei în albia râului Siret, cu efect pozitiv asupra fenomenului de eroziune a talvegului şi malurilor;

- translocarea curentului de apă către mijlocul albiei, având ca efect diminuarea eroziunii malului stâng;

- intensificarea proceselor de sedimentare a materialului solid transportat de râu ca urmare a modificărilor în plus a vitezelor de curgere în albie;

- degajarea albiei minore de unele aluviuni depuse în timpul viiturilor anterioare;

- extragerea agregatelor minerale în vederea valorificării.

### 1.1.4. Scopul proiectului

Scopul investiţiei este organizarea unui perimetru pentru extragerea agregatelor minerale de râu, din albia minoră a râului Siret, corecţia în plan a traseului albiei şi dirijareadebitului râului pe centrul albiei minore, stabilizarea talvegului şi valorificarea materialului extras, pentru reprofilarea, regularizarea şi decolmatarea albiei, cu scopul reducerii eroziunii malurilor şi conservarea habitatelor terestre din zonă. În prezent se manifestă fenomene erozionale asupra malurilor în zona exploatării, în special pe malul stâng.

Regimul debitelor de apă nu se modifică, apreciindu-se că exploatarea balastului nu are efecte negative pentru curgerea apelor de suprafaţă şi subterane.

Fenomen erozional al malului stâng

În conformitate cu prevederile STAS 4273/1987 privind încadrarea construcţiilor  hidrotehnice în clase de importanţă şi STAS 4068/1987 privind probabilităţile de calcul ale debitelor şi volumelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare, rezultă următoarele încadrări:

    - după durata de funcţionare -construcţii provizorii

    - după însemnătatea funcţională - construcţii secundare

    - după importanţa socio-economică - categoria IV

Rezultă că obiectivul analizat se încadrează în clasa de importanţă IV şi categoria de importanţă IV.

Obiectivul studiat este amplasat în judeţul Neamţ, în extravilanul comuei ICUŞEŞTI, judeţul NEAMŢ, în albia minoră a râului Siret, mal drept, cod cadastral XII 1.00.00.00.00.00.

S.C. DRAGOŞ  INVEST S.R.L. are drept de folosinţă asupra perimetrului conform Contract de închiriere nr. 243/541/19.12.2017, încheiat cu Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău.

Exploatarea agregatelor minerale nu presupune realizarea de lucrări de construcţie.

În zona analizată râul Siret curge pe un pat format din aluviuni, producând eroziunea malurilor. Cele mai importante modificări se produc în timpul apelor mari, când curgerea în albia majoră are o direcţie perpendiculară pe direcţia meandrelor, unele ramuri dispărând prin înnisipare, în timp ce alte ramuri pot apărea mai departe, cu un traseu complet diferit. Panta râului face ca volumul aluviunilor transportat prin târâre să fie semnificativ, regenerarea zăcământului de balast fiind relativ rapidă. Se manifestă o eroziune activă a malului stâng.

Eroziune activă a malului stâng

Exploatarea are în vedere corectarea traseului în plan al albiei minore şi reducerea pe cât posibil a tendinţei de meandrare şi inundare a luncii râului Siret la ape mari. Amenajarea amplasamentului este cu caracter provizoriu, perioada de exploatare fiind de 6 - 8 luni/an. Amplasamentul fiind expus inundaţiilor la ape mari, exploatarea balastierei se va face cu utilaje care să poată fi evacuate în situaţia creşterii debitelor şi nivelului râului Siret.

Suprafaţa  perimetrului închiriat este S = 49892 mp, inclusiv suprafaţa trecerilor provizorii prevăzute pentru acces. Suprafaţa perimetrului de exploatare fără trecerile provizorii este S = 49393 mp, cu L = 544 m,  lmed  91,71 m. Vor fi executate excavații până la o adâncime medie de 2,23 m şi adâncime maximă de 3,77 m (fără a depăşi talvegul albiei în zonă).

Accesul  auto se face din Staţia de Sortare a S.C DANLIN XXL S.R.L.SECUIENI până în perimetrul de exploatare ,,Onişcani” pe un drum de exploatare amenajat pe malul drept al râului Siret, până în dreptul perimetrului ,,Filipeşti”. Din dreptul perimetrului ,,Filipeşti” se continuă pe drumul de exploatare pe lângă perimetrul ,,Filipeşti” şi se continuă apoi  până în capătul amonte al perimetrului ,,Onişcani-Şerbăneşti“. Apoi se continuă pe un drum de acces amenjat în perimetrul ,,Onişcani-Şerbăneşti“, se traversează râul Siret, apoi se continuă pe un drum de exploatare amenajat prin perimetrul "Icuşeşti 2", se traversează din nou râul Siret până în capătul amonte al perimetrului "Onişcani". Pentru accesul la perimetru beneficiarul S.C. DRAGOS INVEST S.R.L. va amenaja 2 treceri provizorii peste râul Siret.

Proiectul se concretizează la final cu excavarea eşalonată a unui volum total de aproximativ 110000 mc de agregate minerale,  în perioada 2018-2019, în funcţie de cererea de pe piaţă şi de capacitatea societăţii comerciale.

### I.1.5. Informaţii privind producţia care se va realiza

Conform documentaţiei tehnice puse la dispoziție de beneficiar, scopul  investiţiei este de a decolmata, regulariza şi reprofila  albia minoră a râului  Siret în zonă, prin exploatarea agregatelor  minerale de râu şi utilizarea acestora.

Din punct de vedere economic, exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor se face în scopul folosirii lor în construcţii, refacerea infrastructurii de drumuri.

Capacitatea de extracţie anuală nu va depăşi un volum mai mare de nisipuri şi pietrişuri decât cel stabilit conform preliminarului de exploatare, iar extracţia se va desfăşura cu intermitenţă în funcţie de:

- condiţiile meteo, respectiv sezonul rece, când se ating temperaturi negative;

- perioadele cu precipitaţii abundente, când utilajele tehnologice vor fi îndepărtate de pe amplasament;

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor de balastieră reprezintă o plajă naturală, inundabilă la ape mari, situată pe malul drept al râului Siret.

Suprafaţa  perimetrului  din care se va face exploatarea agregatelor, supus avizării prin prezenta documentaţie, este  de  49393 mp.

Elementele geometrice ale suprafeţei sunt:

- Lungime: L = 544 m,

- Lăţime:  lmed cca. 91,71 m

Conform Memoriului tehnic întocmit de S.C. EUDES PROJECT S.R.L., în vederea  obţinerii     Avizului de gospodărire a apelor, volumul total de agregate cuprins în acest perimetru, calculat pe baza elementelor din planul de situaţie şi a profilelor transversale (cu o aproximare de +/- 10 -15 %)  este de cca.  110197,50 mc. Se solicită aviz pentru  cantitatea de 110000 mc în perioada 2018-2019.

Durata exploatării depinde de cererea de pe piaţă şi de capacitatea societăţii comerciale.

### I.1.6. Informaţii despre materiile prime

Pentru exploatarea agregatelor minerale nu sunt necesare materii prime.

Resursele energetice necesare desfăşurării extracţiei agregatelor sunt reprezentate de combustibilii necesari pentru alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor. Autocamioanele care vor asigura transportul agregatelor minerale, vor fi alimentate de la staţiile de carburanţi. utilajele staţionate în balastieră vor fi alimentate cu motorină zilnic, din bidoane metalice omologate aduse cu  basculanta, astfel încât pe suprafaţa amplasamentului nu vor exista rezervoare de carburanţi. Se preconizează următorul consum de motorină:

0,50  tone/zi lucrătoare x 200 zile lucrătoare = 100 tone/an

De asemena, estimăm un necesar de:

- Anvelope – 8 bucăţi/an.

- Baterii auto – 2 buc/an.

Alimentarea cu apă nu este necesară. Apa potabilă – va fi asigurată de scocietatea comercială prin distribuire de apă plată îmbuteliată pentru angajaţi. Recipienţii goliţi vor fi reutilizaţi în acelaşi scop, iar ulterior vor fi colectaţi şi predaţi unui operator economic autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului pentru acest serviciu.

Canalizarea şi evacuarea apelor pluviale  - nu este cazul. Din activitatea de exploatare a balastului nu se evacuează ape uzate tehnologic. Apele meteorice se evacuează natural, fără amenajări speciale.

Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

| Producţia |  | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea | Denumirea | Cantitatea | Furnizori |
| Agregate minerale | 110000 mc | Motorină | Cca. 100 t/an | Staţii autorizate de distribuţie a carburanţilor |

### I.1.7. Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate

Proiectul propus privind exploatarea agregatelor minerale pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii în zonă, nu presupune utilizarea de substanţe sau preparate chimice. De asemenea, în procesul tehnologic nu vor fi stocate substanţe sau preparate chimice periculoase.

În perioada de extracţie a agregatelor minerale se vor utiliza motorină şi benzină – substanţe încadrate conform OUG 200/2000 în categoriile substanţe inflamabile şi periculoase pentru mediul înconjurător. În cazul unor deversări accidentale aceste substanţe pot determina impurificarea factorilor de mediu sol şi apă. Cantităţile de carburanţi din rezervoarele utilajelor sunt reduse şi nu pot produce poluări majore ale mediului înconjurător.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi se vor utiliza materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare.

Materiale, substanţe şi/sau preparate chimice utilizate:

- Materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi - 20 kg. Vor fi achiziţionaţi de la operatori economici de profil.

- Uleiuri minerale – 10 l/an - schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de profil, autorizate pentru preluarea uleiurileor uzate înlocuite. Completarea lubrifianţilor la utilaje se face din bidoane cu foarte mare atenţie pentru a preveni contaminarea solului.

- Vaselină (lubrifiant utilaje) – 3,5 kg/lună - va fi achiziţionată de la operatori economici de profil.

- Baterii uzate - 2 buc./an - schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de profil, autorizate pentru preluarea bateriilor uzate înlocuite.

## I.2. Localizarea geografică şi administrativă a proiectului

Amplasamentul proiectului

Din punct de vedere teritorial–administrativ, amplasamentul se află pe într-o zonă care situată pe teritoriul comunei Icuşeşti din judeţul Neamţ, şi transmis în concesiune către S.C. DRAGOŞ INVEST SRL, conform Contract de închiriere nr. 243/541/19.12.2017, încheiat cu Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău.

Din punct de vedere geomorfologic este amplasat în albia minoră a râului Siret, pe malul drept, în zonă inundabilă.

### Coordonatele pentru perimetrul de pe care se propune extragerea agregatelor minerale, în sistem STEREO 70 sunt următoarele:

| Nr.pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 589698 | 646656 |
| 2. | 589664 | 646736 |
| 3. | 589614 | 646776 |
| 4. | 589562 | 646786 |
| 5. | 589482 | 646777 |
| 6. | 489415 | 646741 |
| 7'. | 589277 | 646611 |
| 8. | 589242 | 646468 |
| 9. | 589496 | 646669 |
| Suprafaţa: 49393 mp |  |  |

Punctele care delimitează trecerea provizorie T1, peste râul Siret, în capatul amonte al perimetrului "ICUŞEŞTI 2", în sistem STEREO 70, sunt:

| Nr.punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 20 | 590089.606 | 645981.876 |
| 21 | 590093.478 | 645985.232 |
| 22 | 590047.193 | 646019.428 |
| 23 | 590044.756 | 646015.012 |
| Suprafaţa: 283 mp |  |  |

Punctele care delimitează trecerea provizorie T2, peste râul Siret, în capatul amonte al perimetrului "ONIŞCANI", în sistem STEREO 70, sunt:

| Nr.punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 25 | 589739.658 | 646651.893 |
| 26 | 589740.019 | 646656.824 |
| 27 | 589695.770 | 646661.248 |
| 1 | 589698.000 | 646656.000 |
| Suprafaţa: 216 mp |  |  |

Încadrarea amplasamentului în zonă

Perimetrul „Onişcani”

Trecerea provizorie T1

Trecerea provizorie T2

Perimetrul Icuşeşti 2

Suprafaţa  perimetrului  este  de  49393 mp. Elementele geometrice ale suprafeţei sunt: L = 544 m şi  lmed cca. 91,71 m.

Zonele adiacente amplasamentului pentru proiectul propus

Perimetrul studiat se învecinează direct cu:

- albia râului Siret

- teren acoperit cu vegetaţie de lizieră de zăvoi cu exemplare de Salix sp.

- terenuri neproductive (pe malul stâng)

Lizieră de zăvoi

Râul Siret

Teren neproductiv

Teren neproductiv

Cele mai apropiate zone rezidenţiale aparţin localităţii Onişcani, care se află la o distanţă mai mare de 1 km.

1006 m

###### Distanţa faţă de graniţe

###### Proiectul supus analizei se află situat la distanţe mari faţă de graniţe. Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Regimul juridic al terenului

Terenul se află în proprietatea Administraţiei Bazinale de Apă Siret Bacău, transmis în concesiune către S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L., conform Contract de inchiriere perimetru nr. 243/541/19.12.2017.

Regimul economic şi tehnic al terenului

Perimetrul se află în extravilanul comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ, pe malul drept al râului Siret.

Accesul  auto se face din Staţia de Sortare a S.C DANLIN XXL S.R.L.SECUIENI până în perimetrul de exploatare ,,Onişcani” pe un drum de exploatare amenajat pe malul drept al râului Siret, până în dreptul perimetrului ,,Filipeşti”. Din dreptul perimetrului ,,Filipeşti” se continuă pe drumul de exploatare pe lângă perimetrul ,,Filipeşti” şi se continuă apoi  până în capătul amonte al perimetrului ,,Onişcani-Şerbăneşti“. Apoi se continuă pe un drum de acces amenjat în perimetrul ,,Onişcani-Şerbăneşti“, se traversează râul Siret, apoi se continuă pe un drum de exploatare amenajat prin perimetrul "Icuşeşti 2", se traversează din nou râul Siret până în capătul amonte al perimetrului "Onişcani". Pentru accesul la perimetru beneficiarul S.C. DRAGOS INVEST S.R.L. va amenaja 2 treceri provizorii peste râul Siret.

## I.3. Modificările fizice ce decurg din proiect

Extragerea agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în perimetrul “Onişcani”, are un efect benefic asupra regularizării şi reprofilării albiei, realizându-se:

- dirijarea curentului principal la ape mici şi medii pe centrul albiei;

- o secţiune transversală mai mare ce va permite tranzitarea aceluiaşi debit la viteze mai mici, reducându-se nivelul energiei specifice în secţiunea vie;

- mărirea capacităţii de transport a albiei în secţiunea dată;

- o reducere a intensităţii eroziunii malului stâng.

Adâncimea maximă de exploatare este  de 3,77 m, impusă  de  secţiunea locală şi de adâncimea talvegului râului Siret  în zonă (fără a coborî prin exploatare sub talvegul albiei).

Adâncimea medie de exploatare este 2,23 m.

Nu se modifică regimul debitelor de apă. Se apreciază că exploatarea balastierei nu are efecte negative pentru cursul apei de suprafaţă şi nici pentru apele subterane.

Se va urmări o exploatare raţională care să contribuie la regularizare curgerii şi la reducerea eroziunii malurilor.

Excavarea se realizează mecanizat în câmp continuu, în fâşii paralele cu malul drept al râului Siret, la o adâncime maximă care să nu coboare sub talveg realizându-se regularizarea albiei râului în zonă.

Pentru extragerea şi transportul balastului se vor folosi următoarele utilaje:

- draglină 1,3 mc/cupă                                                    1bc

- încărcător frontal  2,5 mc/cupă                                   1bc

- autobasculante   16 tone (9,5 mc)                               4bc

- autobasculante (18 mc)                                                 3bc

În procesul tehnologic vor fi parcurse următoarele etape:

- trasarea perimetrului de exploatare conform planului de situație și materializarea lui pe teren prin bornare;

- delimitarea fâșiilor longitudinale și transversale, conform cu morfologia terenului și caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- decopertarea suprafeţelor de excavaţie şi îndepărtarea covorului de vegetaţie, acolo unde este cazul;

- excavarea propriu-zisă a agregatelor în cadrul fâşiilor longitudinale, pe direcţie de avansare din aval către amonte;

- încărcarea agregatelor în autobasculante şi transportul la Staţia de sortare.

Balastul extras va fi încărcat direct în autobasculante şi transportat la Staţia de sortare sau la beneficiari, astfel încât, la sfârşitul programului zilnic de lucru, întreaga cantitate de balast excavată va fi îndepărtată din albia minoră.

Modificări fizice în etapa lucrărilor de deschidere

Lucrările de deschidere a proiectului presupun următoarele:

- amenajarea drumului de acces la balastieră

- lucrări de protecţie a drumurilor, a podurilor existente în zonă şi a proprietăţilor învecinate (dacă este necesar);

- amenajarea perimetrului de exploatare (bornarea perimetrului, în scopul respectării suprafeţelor avizate, îndepărtarea covorului vegetal acolo unde este cazul).

Modificări fizice în etapa de exploatare

Proiectul determină modificări fizice la nivelul albiei minore a râului Siret prin aplicarea tehnologiei de exploatare care se concretizează prin exploatarea unui volum de 110000 mc balast.

În concluzie, tehnologia de exploatare determină următoarele consecinţe:

| Nr. crt. | Activităţii conform tehnologiei de exploatare | Modificările fizice generate |
| --- | --- | --- |
|  | Trasarea fâşiilor de exploatare | Nu se produc modificări fizice la nivelul luncii râului Siret |
|  | Excavarea în cadrul fâşiilor | Se produc modificări fizice prin derocarea depozitelor de agregate minerale |
|  | Încărcarea materialului depozitat | Îndepărtarea de pe suprafaţa perimetrului de exploatare a agregatelor excavate nu produce modificări fizice |
|  | Nivelarea cu buldozerul | Această etapă are ca efect nivelarea concavităţilor rezultate prin excavarea agregatelor minerale şi refacerea malului drept |
|  | Transportul nisipului şi pietrişului | Se vor executa lucrări de terasamente necesare păstrării cotei coronamentului digului şi a profilului transversal |

Tabel comparativ viteze-debite în diferite secţiuni, înainte şi după extragerea balastului

| Secţiune | h (m) | Viteza (m/s) |  | Debit mc/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inainte de expl. balast | După explotare balast | Înainte de exploatare balast | După expl. balast |
| P9 | 1 | 0,460 | 0,69 | 146 | 59,45 |
|  | 2 | 0,755 | 1,11 | 39,4617 | 229,99 |
|  | 3 | 0,984 | 1,18 | 120,4617 | 315,48 |

*Sursa: Documentaţie tehnicã pentru obţinerea Avizului de gospodărire a apelor, întocmit de S.C. EUDES PROJECT S.R.L.

După cum rezultă din tabel, extragerea balastului în secţiunea P9 duce la creşterea debitului tranzitat la aceleaşi adâncimi ale curentului, în condiţiile în care vitezele medii ale apei nu se măresc considerabil.

Influenţa exploatării balastului asupra regimului de curgere:

  - debitul lichid: creşte, la aceeaşi adâncime a apei;

  - debitul solid: se măreşte în aval în cantitate neglijabilă;

  - nivelul maxim: coboară local în amonte , se ridică în aval;

  - vitezele la debite medii   - se modifică, dar  nu semnificativ.

Prin crearea unei albii lărgite se va reduce nivelul de inundare în secţiunea  balastierei.

Transportul aluviunilor în suspensie şi târâte se va mări in aval , în cantitate redusă , dar pe măsură ce  exploatarea  balastului  avansează se creează suprafeţe pe care depunerile de material aluvionar se refac. La aceeaşi adâncime a apei, se vor tranzita debite mai mari.

Se apreciază că exploatarea balastierei nu are efecte negative pentru curgerea apelor de suprafaţă şi subterane în condiţiile în care sunt respectate normele impuse prin Autorizaţia de gospodărire a apelor. Se va urmări o exploatare raţională care să contribuie la regularizare curgerii şi la reducerea eroziunii malurilor.

Modificări fizice în etapa lucrărilor de închidere a exploatării

După finalizarea exploatării, în etapa de închidere a balastierei secţiunea de scurgere a râului pe acest tronson va fi eliberată de aluviunile acumulate. Principala modificare fizică constă în regularizarea albiei râului Siret cu atragerea cursului râului către centrul albiei şi reducerea eroziunii malului stâng.

Exploatarea balastului asigură reprofilarea şi regularizarea albiei râului Siret.

## I.4. Resurse naturale necesare implementării proiectului

Utilizarea resurselor regenerabile

Pentru implementarea proiectului suspus analizei nu se utilizează resurse naturale regenerabile.

Utilizarea resurselor neregenerabile

Resursele naturale sunt reprezentate de agregatele minerale care vor fi extrase din perimetru. Pentru implementarea proiectului supus analizei, volumul maxim preliminat a se exploata din perimetrul “Onişcani” va fi de 110000 mc. Extracţia nu va depăşi volumul de agregate minerale aprobat prin Avizul de Gospodărie a Apelor.

Se vor utiliza cca. 150 tone combustibil (motorină pentru alimentarea mijloacelor de transport şi a utilajelor terasiere).

## I.5.  Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate pentru a fi utilizate la implementarea proiectului

Resursele naturale exploatate sunt reprezentate de agregatele minerale extrase. Se solicită aviz pentru extragerea a 110000 mc de agregate, într-o perioadă cuprinsă între 2018 şi 2019, în funcţie de cererea de pe piaţă şi de capacitatea societăţii comerciale. Materialul necoeziv (agregate minerale) poate fi valorificat ca material de construcţii, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de construcţii (BCA, betoane etc.).

## I.6. Emisii şi deşeuri generate de proiect şi modalitatea de eliminare a acestora

### I.6.1. Emisii şi deşeuri generate în ape

Sursele de poluanţi pentru ape şi locul evacuării

Extracţia şi transportul agregatelor minerale nu generează emisii de ape uzate industriale sau menajare. Sigurele cantităţi de apă care se elimină în mediu ca urmare a exploatării nisipurilor şi pietrişurilor sunt cele existente în depozitele litologice şi care se infiltrează în substrat sub formă de levigat. Apa din depozitele de agregate care se elimină sub formă de levigat, din agregatele excavate în condiţii submerse, pe suprafaţa plajei de exploatare, provine din râul Siret, fiind considerată nepoluantă pentru mediu.

În cazul excavaţiilor agregatelor în condiţii submerse, în zona amplasamentului lucrărilor şi aproximativ 200 m în aval de aceasta va creşte turbiditatea apei. Perimertul Onişcani se întinde pe o lungime de 544 m la nivelul albiei minore a râului Siret. Exploatarea nu se va realiza concomitent pe întreaga lungime, astfel încât creşterea turbidităţii apei va fi înregistrată numai în zona de lucru şi imediat în aval afectând o porţiune redusă din cursul de apă.

Activitatea de sortare a agregatelor minerale este generatoare ape uzate tehnologic, ape cu o încărcătură ridicată de materii în suspensie.

Pot apărea poluări accidentale cu uleiuri şi/sau carburanţi de la utilajele care realizează lucrările. Aceste substanţe pot fi antrenate de apele meteorice, scurgându-se pe suprafaţa solului sau în apă, determinând poluarea apelor de suprafaţă. Cantităţile de combustibili şi uleieri prezente în rezervoarele şi mecanismele utilajelor nu sunt mari, astfel încât nu produc poluări importante.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

Instalaţii de tratare a apelor uzate

În timpul exploatării agregatelor minerale nu vor fi generate ape uzate, deci nu sunt necesare instalaţii de eliminare a acestora.

Măsuri de reducere a emisiilor în apă

Deoarece singurele emisii pe factorul de mediu apă sunt cele accidentale, pentru a preveni aceste situaţii, beneficiarul va menţine utilajele şi mijloacele de transport în stare corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi semnalată de personalul care le deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de service specializate. Beneficiarul proiectului va îndepărta utilajele de pe amplasament când există riscul producerii de viituri, în momentul emiterii atenţionării privind depăşirea cotei de atenţie.

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:

- manipularea şi stocarea materialului excavat în aşa mod încât să nu fie antrenat de ape;

- eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă;

- instruirea angajaţilor care deservesc utilajele implicate în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

- instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la utilajele folosite.

### I.6.2. Emisii şi deşeuri generate în aer

Sursele şi poluanţii pentru aer

În zona implementării proiectului nu există surse de impurificare semnificativă a aerului atmosferic. Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, vor fi dispersate datorită specificului geomorfologic al zonei, de largă deschidere. Astfel se reduce impactul asupra calităţii aerului.

Emisiile în atmosferă generate ca urmare a activităţilor de extragere şi sortare a agregatelor minerale sunt:

- pulberile minerale în suspensie;

- emisii cauzate de transportul agregatelor minerale;

- emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.

Din măsurătorile efectuate în alte locaţii asupra surselor de poluare a aerului rezultă:

- pulberi minerale în suspensie care au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiţii de mediu umed la 28°C, umiditate relativă de 71%, calm atmosferic), valori sub limita admisă (0,15 mg/mc);

- emisii gazoase provenite din arderea combustibilului (motorină) în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă agregatele minerale şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de extracţie, rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă.

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer.

Emisii de poluanţi generate de surse mobile

| Sursa | Debite masice (g/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | CH4 | COV | CO | N2O | SO2 | Part | Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn | HAP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] |
| Vehicule | 273,595 | 1,60 | 52,28 | 219,13 | 0,772 | 64,07 | 27,55 | 0,066 | 10,89 | 0,320 | 0,452 | 0,066 | 6,408 | 0 |
| Utilaje | 2500,81 | 8,71 | 362,8 | 809,68 | 66,63 | 512,5 | 293,6 | 0,515 | 87,12 | 2,562 | 3,586 | 0,515 | 51,24 | 170,14 |
| Total | 2774,40 | 10,3 | 415,1 | 1028,8 | 67,40 | 576,5 | 321,2 | 0,581 | 98,01 | 2,882 | 4,038 | 0,581 | 57,65 | 70,14 |

Realizarea  proiectului presupune utilizarea următoarelor utilaje şi mijloace de transport:

| draglină 1,3 mc/cupă | 1 buc |
| --- | --- |
| încărcător frontal 2,5 mc/cupă | 1 buc |
| autobasculante 16 tone (9,5 mc) | 4 buc |
| autobasculante (18 mc) | 3 buc |
| vagon pe roţi care are rolul de magazie de mână pentru lubrefianţi şi piese de schimb de uz curent, birou şef balastieră şi dormitor pentru pază. | 1 buc |
| toaletă ecologică | 1 buc |

Consumul de carburanţi

| Utilaje echipate cu motoare Diesel | Nr. bucăţi | Consum orar de motorină (litri/oră) | Timp de funcţionare efectiv (ore/zi) | Consum de motorină pe zi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Draglină | 1 | 12 | 4 | 48 |
| Încărcător frontal | 1 | 10 | 4 | 40 |
| Autobasculante | 7 | 84 | 5 | 420 |
| Consum total de motorină pe oră = 106 l |  |  |  |  |
| Consum total de motorină pe zi = 508 l |  |  |  |  |
| Consum lunar = 508 x 20 zile = 10160 l |  |  |  |  |

Vor fi folosite utilaje şi mijloace de transport echipate cu motoare cu ardere internă obişnuite, la care emisiile de noxe în atmosferă se încadrează în prevederile normelor de funcţionare. În concluzie, putem afirma că emisiile de poluaţi atmosferici rezultaţi prin excavarea agregatelor minerale se pe suprafaţa perimetrului şi transportul acestora se încadrează în limitele STAS-ului 1257/87.

După cum am menţionat anterior, poluanţii rezultaţi din arderea carburaţilor sub forma gazelor de eşapament sunt:

- particulele

- dioxidul de sulf (SO2),

- monoxidul de carbon (CO),

- oxizii de azot (NOx)

- compuşii organici volatili (COV).

Prin combustia unei cantităţi de 1000 l motorină rezultă următoarele cantităţi de noxe:

- particule: 0,222 kg;

- SOx: 0,005 kg;

- CO: 0,001 kg;

- hidrocarburi: 0,480 kg;

- NOx: 1,450 kg;

- aldehide şi cetone: 0,120 kg.

Conform datelor din tabelul anterior, consumul total orar de motorină pentru desfăşurarea lucrărilor în perioada de construcţie este de 106 l.

Prin combustia cantităţii de 106 l motorină într-o oră, rezultă următoarele cantităţile de noxe prezentate în tabelul de mai jos.

| Poluant | Factor de emisie/1000 l (kg) | Debit masic g/h |
| --- | --- | --- |
| Particule | 0,222 | 0,023 |
| SOx | 0,005 | 0,005 |
| CO | 0,001 | 0,0001 |
| Hidrocarburi | 0,480 | 0,05 |
| NOx | 1,450 | 0,153 |

Menţionăm că utilajele implicate în activitatea descrisă nu funcţionează simultan.

Având în vedere faptul că sursele de poluare studiate sunt surse nedirijate (aerul impurificat nu este prelucrat, evacuat controlat printr-un sistem de exhaustare), nu se pot aplica prevederile Ord. 462/93 în ceea ce priveşte limitarea la emisie a poluanţilor în atmosferă.

Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.

Măsuri de reducere a emisiilor în aer

Sunt necesare măsuri pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către mijloacele de transport. Acestea sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. va aplica următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare să se facă cu viteza de maxim 30 km/h.

- balastarea drumurilor de exploatare şi umplerea declivităţilor apărute la nivelul căilor de acces;

- stropirea depozitelor de agregate minerale în sezonul cald pentru a menţine umiditatea rocilor în scopul reducerii antrenării pulberilor în atmosferă prin eroziune eoliană;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autocamioane nu pot fi eliminate, ele provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament.

Poluanţii generaţi sunt din surse punctuale şi surse difuze:

- emisile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO2, CO, SO2, NOx, particule;

- emisiile difuze sunt gazele de eşapament (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx , particule) de la mijloacele de transport.

Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi a configuraţiei zonei care favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă, asupra populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi neutru.

Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer camioanele şi utilajele trebuie să respecte prevederile legale în vigoare evaluate odată cu inspecţia tehnică. S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. va efectua în mod regulat reviziile tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Surse de zgomot şi vibraţii

Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport folosite. Amplasamentul proiectului supus analizei este situat în afara zonelor locuite (în extravilanul localităţilor).

În absenţa măsurătorilor şi prin analogie cu obiective similare, nivelul de zgomot este de cca. 75 db (A) în imediata apropiere a utilajelor care realizează activitatea de extracţie.

Reglementările în vigoare cu privire la zgomotul ambiental şi vibraţii aplicabile activităţilor desfăşurate pe suprafaţa amplasamentului sunt prezentate în cele ce urmează.

Exploatarea agregatelor nu va genera vibraţii cu potenţial de generare a disconfortului la nivelul zonei de locuit. Vibraţiile rezultate sunt cele produse de funcţionarea motoarelor.

Pe suprafaţa amplasamentului au fost identificate următoarele surse potenţiale de zgomot:

- excavator cu draglină: emisie sonoră la 30 m 85-90 dB(A);

- încărcător frontal, într-un ciclu de încărcare a unei autobasculante, emisie sonoră la 30 m de 61dB(A);

- autocamion încărcat – emisie sonoră la viteza de 15 km/h la 30 m = 65 dB(A);

Nivelul de zgomot variază în funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţie, regimul de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţa orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009-2017, este de 50 dB(A). În apropierea locuinţelor, nivelul echivalent continuu (Leq) măsurat la 3 m distanţă faţă de peretele exterior al locuinţei şi la 1,5 m înălţime faţă de sol nu trebuie să depăşească 50 dB(A) şi curba de zgomot de 45.

Datorită distanţei de peste 1 km până la zona locuită şi, ţinând cont de direcţia N-S a curenţilor de aer pe culoarul râului Siret, rezultă că intensitatea zgomotului produs de utilaje nu va depăşi valoarea de 50 dB (A) şi nu va polua fonic localităţile, emisiile de zgomot încadrându-se în limitele admise de STAS 10009/2017.

Standardul românesc STAS 10009-2017: Acustica urbană: Limite admisibile ale nivelului de zgomot

Acest standard se referă la limitele admisibile de zgomot în zonele urbane, diferenţiate pe zone şi arii cu folosinţă specifică şi pe categorii tehnice de străzi; se conformează cu alte reglementări tehnice specifice referitoare la sistematizare şi protecţia mediului.

Principalele surse de zgomot sunt constituite din echipamentele utilizate excavare:

- excavator: 1 buc. Lw ≈ 115 dB(A);

- încărcător frontal, într-un ciclu de încărcare a unei autobasculante, emisie sonoră la 30 m de Lw ≈ 61 dB(A);

- autocamioane:  cu capacitatea de 16 m3 Lw ≈ 107 dB(A)

Nivelul de zgomot variază în corelaţie cu tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Din măsurători, efectuate la societăți cu activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona utilajelor, la o distanţa de 10 – 15 m prezintă  valori de:

- 60 –115 dB(A) – zonă de acţiune a mijloacelor auto;

- 70 –75 dB(A) –zonă excavator.

Pentru activităţi de tip industrial sunt prevăzute reduceri ale nivelului de zgomot la limita funcţională din mediul urban, prin STAS 10009/88.

Activităţile de excavare se încadrează în categoria locurilor de muncă în spaţiu deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd ca limită maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. La această valoare se poate adăuga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

Drumurile de exploatare din zonă sunt frecvent folosite de utilajele de exploatare agricolă, sunt tranzitate de locuitorii din zonă, cu autoturismele sau cu animalele. Suprafeţele adiacente acestor drumuri sunt supuse presiunii antropice.

La limita incintei, se apreciază că nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depăşi pe în timpul zilei pe perioade scurte de timp 80 dB(A).

Având în vedere distanța până la cel mai apropiat receptor sensibil (peste 1 km), se consideră că zgomotele generate pe amplasament în perioada de construcție nu vor genera deranj la nivelul comunităților locale. De asemenea accesul la amplasament nu se realizează pe drumuri de exploatare care tranzitează zone rezidenţiale.

Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

### În tehnologia de exploatare a agregatelor minerale, zgomotele produse pe suprafaţa amplasamentului nu pot fi eliminate, dar pot fi reduse astfel:

- pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;

- pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

- se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se va face cu viteze de maxim 30 km/h;

- circulaţia utilajelor si a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi factorilor de mediu din zonă va fi nesemnificativ.

Surse de radiaţii în etapa de construire şi funcţionare

Surse de radiaţii

Nu vor exista surse de radiaţii prin derularea activităţilor prevăzute în proiect. Exploatarea de balast, prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu.

Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu vor fi necesare necesare.

### I.6.3. Emisii şi deşeuri generate la nivelul solului şi a subsolului

Surse şi poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

În condiţiile repectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, apreciem că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se va produce poluarea solului pe amplasament sau în vecinătăţi.

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport. Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul proiectului are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

Eventuale poluări accidentale de pe amplasament nu produc impurificări majore ale solului deoarece cantităţile stocate în rezervoarele şi mecanismele utilajelor sunt reduse.

Amenajările şi dotările pentru protecţia solului, subsolului şi apei freatice

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot afecta factorii de mediu sol, subsolul şi apa freatică, beneficiarul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

- personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa adminstratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

- nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale te renurile adiacente situate la nivelul terasei şi luncii râului Siret şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

## I.7. Categoria de folosinţă a terenului

Obiectivul studiat este amplasat în judeţul Neamţ, în extravilanul comunei Icuşeşti, în albia minoră a râului Siret, mal drept, cod cadastral XII 1.00.00.00.00.00.

S.C. DRAGOŞ  INVEST S.R.L. are drept de folosinţă asupra perimetrului conform Contract de închiriere nr. 243/541/19.12.2017, încheiat cu Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău.

Suprafaţa  perimetrului închiriat este S = 49892 mp, care include cele două treceri provizorii care se vor amenaja pentru acces. Suprafaţa perimetrului de exploatare fără trecerile provizorii, destinată extragerii agregatelor minerale, este S = 49393 mp, cu L = 544 m,  lmed  91,71 m. Adâncimea medie de exploatare este de 2,23 m, fără a se depăşi talvegul.

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor minerale în perimetru este împărţită în plaje naturale, inundabile la ape mari. Accesul  auto în perimetrul de exploatare  se face din Staţia de Sortare a S.C DANLIN XXL S.R.L.SECUIENI  pe un drum de exploatare amenajat pe malul drept al râului Siret, până în dreptul perimetrului ,,FILIPEŞTI”. Accesul pe acest drum se face cu  traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept  Onişcani în zona Staţiei de sortare) pentru care beneficiarul S.C.  DRAGOŞ INVEST S.R.L.  a obţinut Permis de traversare nr. 3   din  15.09.2015  pentru ,,Rampă acces peste dig mal drept râu Siret, comuna Filipeşti, către  perimetrul  de exploatare ,,ZONA ICUŞEŞTI-2”  a S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. Secuieni, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău.  Din dreptul perimetrului ,,FILIPEŞTI” se continuă pe drumul de exploatare pe lângă perimetrul "FILIPEŞTI", apoi până în capătul amonte al perimetrului ,,ONIŞCANI- ŞERBĂNEŞTI“ (care se află în imediata apropiere a capătului aval al perimetrului ,,FILIPEŞTI”. Apoi se continuă pe un drum de acces amenjat în perimetrul ,,ONIŞCANI-ŞERBĂNEŞTI“), se traversează râul Siret, apoi se continuă pe un drum de exploatare amenajat prin perimetrul "ICUŞEŞTI 2", se traversează din nou râul Siret până în capătul amonte al perimetrului "ONIŞCANI".

Regimul economic al terenului:

- Folosinţa actuală – neproductiv;

- Destinaţia stabilită prin PUG – zonă ape.

Regimul tehnic al terenului:

- Funcţiune dominantă – zonă ape;

- Funcţiuni complementare admise – exploatare pietrişuri şi nisipuri.

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor minerale în perimetru reprezentată de plaje naturale, inundabile la ape mari, zonă în care este necesară regularizarea şi reprofilarea acestui râu. Atât în amonte, cât şi în aval, râul Siret are o curgere meandrată şi cu depuneri aluvionare care se constituie în resurse importante de pietrişuri şi nisipuri.

Exploatarea are în vedere corectarea traseului în plan al albiei minore şi reducerea pe cât posibil a tendinţei de meandrare şi inundare a luncii râului Siret la ape mari.

Amenajarea perimetrului “Onişcani” are caracter provizoriu, perioada de exploatare fiind 2018-2019.

Amplasamentul fiind expus inundaţiilor la ape mari, exploatarea balastierei va folosi utilaje care pot fi evacuate în cazul creşterii debitelor şi nivelului apei râului Siret.

### I.7.1. Suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către proiectul supus aprobării

Suprafaţa totală de teren (perimetru de exploatare şi cele două treceri provizorii) ce va fi utilizată pentru implementarea proiectului supus analizei este de 49892 mp şi va fi ocupată temporar, parţial, doar pe perioada exploatării agregatelor minerale (2018-2019). Pe aceeaşi perioadă vor fi folosite şi drumurile de exploatare.

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor minerale este reprezentată de plaje naturale, inundabile la ape mari, situate în albia minoră a râului Siret. Prin extragerea balastului se realizează o mărire a secţiunii de scurgere care favorizează curgerea la debite medii şi mari şi reducerea eroziunii malurilor râului Siret.

Pe suprafaţa perimetrului de exploatare nu se vor realiza nici un fel de construcţii. După terminarea perioadei de extracţie a cantităţii de 110000 mc balast, beneficiarul proiectului va proceda la:

- închiderea exploatării prin îndepărtarea deşeurilor, utilajelor, mijloacelor de transport;

- nivelarea zonei exploatate.

### I.7.2. Drumurile de acces

Accesul  auto în perimetrul de exploatare  ,,ONIŞCANI“din Staţia de Sortare  a S.C DANLIN XXL S.R.L.SECUIENI se va face pe un drum de exploatare amenajat pe malul drept al râului Siret, până în dreptul perimetrului ,,FILIPEŞTI”. Accesul pe acest drum se face cu traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept Onişcani în zona Staţiei de sortare) pentru care beneficiarul S.C.  DRAGOŞ INVEST S.R.L.  a obţinut Permis de traversare nr. 3  din 15.09.2015  pentru  ,,Rampă acces peste dig mal drept râu Siret, comuna Filipeşti, către perimetrul de exploatare ,,ZONA ICUŞEŞTI-2” a S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. Secuieni, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor  Bacău.  Din dreptul perimetrului ,,FILIPEŞTI” se continuă pe drumul de exploatare pe lângă perimetrul "FILIPEŞTI" (pentru care în prezent există Autorizaţie de Gospodărire a Apelor şi Permis de Exploatare obţinut de către Primex SRL până în 2018); se continuă apoi până în capătul amonte al perimetrului ,,ONIŞCANI- ŞERBĂNEŞTI“ (care se află în imediata apropiere a capătului aval al perimetrului ,,FILIPEŞTI”. Apoi se continuă pe un drum de acces amenjat în perimetrul ,,ONIŞCANI- ŞERBĂNEŞTI“ (pentru care în prezent există Autorizaţie de Gospodărire a Apelor şi Permis de Exploatare obţinut de către S.C. DRAGOŞ INVEST SRL până în 2019), se traversează râul Siret, apoi se continuă pe un drum de exploatare amenajat prin perimetrul "ICUŞESŞTI 2", se traversează din nou râul Siret până în capâtul amonte al perimetrului "ONIŞCANI".

Pentru accesul la perimetru beneficiarul S.C. DRAGOS INVEST S.R.L. va amenaja 2 treceri provizorii peste râul Siret: o trecere provizorie, T1, în capătul amonte al perimetrului "ICUŞEŞTI 2", care se va realiza din 35-40 tuburi PREMO Dn = 1500 mm, şi o trecere provizorie peste râul Siret, T2,  în capătul amonte al perimetrului "ONIŞCANI" , care se va realiza din 40-45 tuburi PREMO Dn = 1500 mm.

Cota corespunzătoare zonei unde se face traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept Onişcani) către perimetrul de exploatare se va păstra la nivelul cotei coronamentului dig prin grija beneficiarului permisului de traversare.

Se vor executa lucrările de terasamente necesare păstrării cotei coronamentului digului şi a profilului transversal la valoarea şi dimensiunile proiectate prin  completări  cu material corespunzător, compactări.

Rampele de acces la trecerea provizorie  se vor amenaja din material local (balast). Aceste rampe şi trecerile  vor fi desfiinţate la terminarea lucrărilor de exploatare sau ori de câte ori se vor anunţa creşteri de nivel şi debite pe râul Moldova peste capacitatea normală de tranzit a traversării  formate din tuburi PREMO.

## I.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului

Implementarea proiectului nu presupune racorduri pentru alimentare cu apă, instalaţii de canalizare, energie electrică, alimentare cu gaz. Serviciile necesare pentru desfăşurarea lucrărilor vor fi pentru gestionarea deşeurilor generate în etapele proiectului.

Din activitatea de decolmatare şi reprofilare a albiei minore a râului Siret, în perimetrul supus analizei, pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri tehnologice provenite din activitatea de exploatare;

- deşeuri menajere provenite de la personalul implicat în proiect;

- deşeuri de ambalaje (PET-uri).

### Deşeuri tehnologice

Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a mijloacelor de transport, pe perioada derulării activităţii de extracţie şi transport a agregatelor minerale rezultă următoarele deşeuri tehnologice:

- uleiuri uzate pentru mijloacele de transport auto şi pentru utilaje – 10 l/an;

- anvelope uzate – 8 bucăți.

### Deşeuri menajere

Deşeurile menajere organice care rezultă de la personalul care asigură exploatarea şi transportul agregatelor minerale – 10 kg/lună X 8 luni de lucru efectiv = 80 kg/an.

### Deşeuri de ambalaje

PET-uri – 2,0 kg/lună X 8 luni de lucru efectiv = 16 kg/an.

PET-urile vor fi colectate în saci de polietilenă, puşi la dispoziţie de către beneficiarul proiectului şi eliminate prin preluarea  lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

## Modalități de eliminare a deșeurilor

Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate, beneficiarul proiectului are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale în domeniu, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;

- să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a acestora;

- să instruiască angajaţii care vor deservi perimetrul de exploatare, în vederea gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

Uleiuri uzate

Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.

Uleiul uzat rezultat ca urmare a unor defecţiuni ale utilajelor, va fi colectat într-un recipient metalic şi va fi predat unui operator economic care este autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu. Utilajele care prezintă pierderi de uleiuri sau carburanţi vor fi transportate, în cel mai scurt timp, la unităţi de service specializate. În cazul identificării pierderilor de carburanţi sau lubrefianţi de la utilaje şi mijloacele de transport se vor lua toate măsurile pentru colectarea lichidelor în recipiente etanşe şi predarea acestora la unităţile de service specializate care vor executa reparaţiile şi care deţin posibilitatea eliminării conform legii a acestor deşeuri.  Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate  din punct de vedere al protecţiei mediului.

Anvelope uzate

Anvelopele uzate sunt deşeuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbării anvelopelor uzate la mijloacele auto şi vor fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi, în caz contrar, anvelopele uzate vor fi colectate pe o suprafaţă impermeabilizată în incinta sediului beneficiarului proiectului şi vor fi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de:

- OUG nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deşeurilor industrial reciclabile, actualizată şi republicată, şi care este în vigoare începând cu data de 21 ianuarie 2007;

- HG nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Deşeuri din excavare

Deşeul inert rezultat din materialul levigabil, bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone, va fi transportat şi depozitat cu mijloacele beneficiarului proiectului, în locul stabilit de către Primăria Comunei Icuşeşti.

Deşeul inert (care poate rezulta ca urmare a interceptării unor zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material levigabil, bolovani mari, etc.) este definit ca fiind deşeul care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu arde ori nu reacţionează în nici un fel, fizic sau chimic, nu este biodegradabil şi nu afectează materialele cu care vine în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului. Cantitatea totală de levigat şi conţinutul de poluanţi ai deşeului, precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, să nu pericliteze calitatea apelor de suprafaţă şi/sau subterane.

Sol nepoluat - solul care este îndepărtat din stratul superior al unei suprafeţe de teren în perioada activităţii extractive desfăşurate în suprafaţa respectivă şi care nu este considerat poluat conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Modul de gestionare a deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

Tipurile de deşeuri, cantităţile medii anuale, modul de colectare şi depozitare şi modul de valorificare

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conf. h.g. 856/2002 | Sursa | Cantitatea | Starea fizică | Depozitare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri nepericuloase |  |  |  |  |  |  |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | angajaţi | 80 kg | solidă | europubele |
|  | Deşeuri de ambalaje | 20 01 01 20 01 39 | angajaţi | 16 kg | solidă | containere pentru colectare selectivă |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | utilajele şi mijloacele de transport | 8 buc. | solidă | magazie de materiale la sediul societăţii |
|  | Sol vegetal și steril | 01 03 01 | perimetrul de exploatare | Cantitate nespecificată | solidă | pe laturile perimetrului, la nivelul pilierilor de siguranţă |
| Deşeuri comercializate |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | utilajele şi mijloacele de transport | 8 buc. | solidă | Firmă autorizată |
| Destinaţia definitivă a deşeurilor |  |  |  |  |  |  |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | întreaga unitate | 80 kg | solidă | Contract cu o firmă specializată care le va transporta la un depozit conform |
|  | Deşeuri de ambalaje | 20 01 01 20 01 39 | angajaţi şi turişti | 16 kg | solidă | Contract cu o firmă specializată care le va prelua pe categorii şi utiliza în scopul reciclării. |
|  | Deşeuri din decopertare şi excavare | 01 03 01 | perimetrul de exploatare | Cantitate nespecificată | solidă | Transportat în zone stabilite de Primăria Onişcani |

Deşeuri menajere

Deşeurile menajere organice rezultate de la personalul care deserveşteamplasamentul analizat vor fi colectate într-un recipient (europubelă) etanş (fără scurgereîn mediu), acoperit, pus la dispoziţia personalului de către beneficiar şi eliminate prin preluarea lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Deşeuri de ambalaje

PET-urile vor fi colectate în saci de polietilenă, puşi la dispoziţie de către beneficiarul proiectului şi eliminate prin preluarea lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Substanţe şi/sau preparate periculoase utilzate sunt: motorina, bateriile auto, uleiurile minerale, vaselina.

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracţii medii de distilare în compoziţia căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte. Motorina, conform Fişei Tehnice de Securitate prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în contact cu suprafeţele încălzite, în contact cu scântei sau flăcări deschise. Formează amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:

- inferioară, % vol. - 6,0;

- superioară, % vol. - 13,5.

Normele Generale Române de Protecţia Muncii (ed. 2002) indică valori limită de expunere profesională de 700 mg/m3 pentru 8 ore, şi de 1000 mg/m3 pentru 15 minute. Este nocivă prin inhalare, literatura de specialitate indicând riscul ca motorina să favorizeze apariţia cancerului de piele.

Pe amplasamentul proiectului nu vor fi stocaţi combustibili, în nici un fel de rezervoare sau recipienţi.

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la staţiile PECO, iar utilajele staţionate în balastieră vor fi alimentate cu motorină din bidoane metalice aduse cu basculanta.

Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpari accidenale din considerente de protecţia mediului.

Uleiuri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocaţi lubrifianţi, în nici un fel de rezervoare sau recipienţi. Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate d.p.d.v. al protecţiei mediului. Este interzisă deversarea uleiurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare.

Conform legislaţiei în domeniu, generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:

- să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate şi stocarea corespunzătoare până la predare;

- să asigure predarea uleiurillor uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

- să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- să păstreze evidenţa privind cantitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate;

- să raporteze semestrial şi la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, informaţiile solicitate.

Este interzisă:

- deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

- evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

- valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislaţia în vigoare;

- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere, şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

- amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile;

- incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;

- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

Schimbarea acumulatorilor auto se va face numai la unităţi specializate, de profil.

Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 16 06 01* Baterii şi acumulatori.

Modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

## I.9. Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării proiectului şi eşalonarea perioadei de implementare a acestuia

Durata de implementare a proiectului este eşalonată pe 1 an, în perioada 2018-2019, cu restricţii restricţii de exploatare în perioada 15 martie – 15 august.

Proiectul propune eploatarea de nisipuri şi pietrişuri din albia râului Siret, dintr-un perimetru cu suprafaţa de 49393 mp.

- Lucrările de deschidere pentru exploatarea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare “Onişcani” - circa 10 zile;

- Exploatarea şi transportul agregatelor minerale - maxim 12 luni de exploatare.

- Închiderea exploatării “Onişcani” – circa 10 zile.

După realizarea lucrărilor de refacere a perimetrului, acesta va fi monitorizat până la stabilizarea completă a terenului.

## I.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului

Ca urmare a implementării proiectului propus spre avizare vor mai apare următoarele activităţi:

- generarea unor deşeuri (deşeuri menajere, pământ steril, cauciucuri uzate, acumulatori auto, uleiuri uzate);

- transportul agregatelor minerale extrase;

- sortarea agregatelor minerale extrase.

Se va urmări modul de gestionare a deşeurilor menajere şi a celor provenite din ambalaje, prin păstrarea evidenţei cantităţilor conform HG 856/2002. Transportul agregatelor minerale pe drumurile existente se va realiza cu autovehicule speciale, conforme. Sortarea agregatelor minerale extrase se va realiza la Staţia de sortare, care aparţine S.C. DANLIN XXL S.R.L.

Prin implementarea proiectului, în mod secundar, sunt generate şi următoarele activităţi:

- furnizarea materiei prime pentru fabricarea cimentului şi betonului;

- furnizarea agregatelor de balastieră pentru realizarea coperţilor asfaltice;

- furnizarea pietrişui pentru balastarea drumurilor;

- crearea unor locuri de muncă atât la nivel local cât şi la nivel general, în industria construcţiilor.

## I.11. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului

Exploatarea agregatelor minerale în perimetrul “Onişcani” se realizează cu utilaje care au o vechime mai mică de 10 ani fiind în Durata Normată de Funcţionare:

- draglină     1,3 mc/cupă                                            	1buc;

- încărcător frontal  2,5 mc/cupă                    		1buc,

- autobasculante   16 tone (9,5 mc).                  		4buc;

- autobasculante    (18 mc).                           		3buc.

Tehnologia de exploatare

Exploatarea agregatelor minerale se va face în albia minoră a râului Siret, în incinta perimetrului închiriat (49393 mp), prin retragere,  din aval spre amonte prin excavarea de fâşii paralele cu malul drept al râului Siret, urmărindu-se crearea unui şenal de colectare a debitelor mici şi medii.

Extracţia se va face în lungul cursului râului Siret, în condiţii de corecţie şi regularizare a cursului de apă, numai în perioadele de ape mici şi medii.

Adâncimea medie de exploatare este de 2,23 m, fără a coborî prin exploatare sub talvegul albiei râului Siret.

Balastul extras va fi încărcat direct în autobasculante şi transportat la instalaţiile de prelucrare, astfel ca la sfârşitul zilei întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră.

Conform permisului de exploatare, volumul aprobat a se exploata din perimetrul “Onişcani” este de 110000 mc.

Dacă în zonă vor fi promovate lucrări hidrotehnice, regularizări şi consolidări de maluri, apărări împotriva inundaţiilor, lucrările de decolmatare vor fi oprite, acestea fiind cazuri de forţă majoră.

Lucrările de deschidere

Lucrările de deschidere şi pregătire sunt minore şi se referă la accesul la zăcământ şi crearea frontului de lucru, cu respectarea pe durata exploatării a limitelor topografice impuse şi a  tehnologiei de excavare  mecanică, încărcare şi transport.

Pentru accesul la perimetru beneficiarul S.C. DRAGOS INVEST S.R.L. va amenaja 2 treceri provizorii peste râul Siret: o trecere provizorie, T1, în capătul amonte al perimetrului "ICUŞEŞTI 2", care se va realiza din 35-40 tuburi PREMO Dn = 1500 mm, şi o trecere provizorie peste râul Siret, T2,  în capătul amonte al perimetrului "ONIŞCANI" , care se va realiza din 40-45 tuburi PREMO Dn = 1500 mm.

Cota corespunzătoare zonei unde se face traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept Onişcani) către perimetrul de exploatare se va păstra la nivelul cotei coronamentului dig prin grija beneficiarului permisului de traversare.

Se vor executa lucrările de terasamente necesare păstrării cotei coronamentului digului şi a profilului transversal la valoarea şi dimensiunile proiectate prin  completări  cu material corespunzător, compactări.

Rampele de acces la trecerea provizorie  se vor amenaja din material local (balast). Aceste rampe şi trecerile  vor fi desfiinţate la terminarea lucrărilor de exploatare sau ori de câte ori se vor anunţa creşteri de nivel şi debite pe râul Moldova peste capacitatea normală de tranzit a traversării  formate din tuburi PREMO.

Suprafaţa perimetrului este acoperită parţial de vegetaţie ierboasă, ruderală, în care predomină specii de graminee. Acestea vor fi îndepărtate înainte de începerea lucrărilor de exploatare. Materialul rezultat din decopertare va fi depozitat lateral, fiind utilizat ulterior la reconstrucţia ecologică a suprafeţei afectate de exploatare.

În categoria lucrărilor de pregătire a decolmatării, reprofilării și regularizării propuse se încadrează şi bornarea perimetrului de exploatare în scopul respectării suprafeţelor avizate.

Exploatarea  agregatelor  minerale

Exploatarea se va face prin excavarea de fâşii paralele cu malul drept al râului Siret, dinspre malul râului Siret, dinspre aval către amonte, în limitele perimetrului.

Pentru extragerea volumelor de agregate minerale se vor folosi utilajele de săpat din dotarea societăţii comerciale. Pe durata apelor mari, utilajele şi mijloacele de transport vor fi asigurate în afara zonelor inundabile, fără ca acestea să genereze poluarea pânzei freatice, a apelor de suprafaţă sau a terenurilor riverane.

Tehnologia de exploatare:

- exploatarea agregatelor minerale se va face în limitele perimetrului analizat       (49393 mp);

- din aval spre amonte prin excavarea de fâşii paralele cu malul drept al râului Siret, în limitele perimetrului;

- agregatele minerale extrase se vor încărca direct în autobasculante şi se vor transporta direct la beneficiari sau în Staţia de sortare S.C. DANLIN XXL S.R.L. Secuieni;

- dacă în zonă vor fi promovate lucrări hidrotehnice, regularizări şi consolidări de maluri, apărări împotriva inundaţiilor, lucrările de decolmatare vor fi oprite, acestea fiind cazuri de forţă majoră.

În perioada de prohibiţie stabilită prin Autorizaţia de mediu, se va face exploatarea agregatelor numai până la nivelul apei. În această perioadă este interzisă excavarea sub nivelul apei. Exploatarea  până la cota finală, care nu poate fi în niciun caz sub cota talvegului apei în zonă se va face după trecerea perioadei de prohibiţie stabilită prin AUTORIZAŢIA  DE  MEDIU pentru perimetrul  respectiv.

Se va urmări o racordare  corespunzătoare a malului existent aval şi amonte de perimetru cu malul ce rezultă la finalizarea exploatării.

Fluxul tehnologic al lucrărilor de reprofilare și decolmatare cuprinde următoarele operații:

- trasarea perimetrului de exploatare conform planului de situație și materializarea lui pe teren prin bornare;

- delimitarea fâșiilor longitudinale și transversale, conform cu morfologia terenului și caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- extracția balastului din râu se face cu un excavator, iar pentru lucrări speciale de încărcare a materialului depozitat se utilizează un încărcător frontal;

- transportul este asigurat cu autobasculante;

- excavarea fâșiilor va respecta adâncimea de exploatare.

Protecţia zăcământului

Pentru a evita poluarea zăcămintele de pe amplasament şi din zonă cu uleiuri şi hidrocarburi rezultate din funcţionarea defectuoasă a utilajelor sau autocamioanelor vor fi luate următoarele măsuri:

- vor fi utilizate numai utilaje terasiere şi autocamioane cu inspecţiile tehnice efectuate la zi;

- personalul care deserveşte utilajele va verifica buna funcţionare a acestora şi va anunţa imediat eventualele defecţiuni;

- utilajele defecte vor fi îndepărtate de pe suprafaţa amplasamentului;

- nu se vor realiza intervenţii de întreţinere şi reparare a utilajelor şi autocamioanelor pe suprafaţa amplasamentului.

În vederea protecţiei acviferului S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. va respecta adâncimea de exploatare impusă prin Avizul de gospodărire al apelor.

Închiderea exploatării

În momentul închiderii lucrărilor de reprofilare a albiei, secţiunea de scurgere a râului Siret pe acest tronson va fi eliberată de aluviunile acumulate. La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:

- nivelarea perimetrului de exploatare;

- îndepărtarea utilajelor de pe amplasament;

- dezafectarea trecerilor provizorii din tuburi şi rampele de acces.

Dotări anexe necesare în perimetru:

- vagon pe roţi care are rolul de magazie de mână pentru lubrefianţi şi piese de schimb de uz curent,  birou şef balastieră şi dormitor pentru pază.

- toaletă ecologică.

Numărul de persoane angajate este de 9: 8 muncitori (7conducători auto și 1 operator utilaje terasiere) şi 1 șef balastieră.

Program de activitate: 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 200 zile/an.

### I.12. Justificarea dacă proiectul propus are legatură directă cu, sau este necesar pentru managementul privind protecţia şi conservarea ANPIC

Proiectul “Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ”, este situat în perimetrul sitului Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.

Proiectul propus nu are legătură directă cu managementul conservării sitului Natura 2000.

Perimetrul propus este amplasat în Aria de Protecţie Specială Avifaunistică – Lunca Mijlocie a Siretului declarată prin H.G. 1284 din 31.10.2007 (anexele IX şi X). Regiunea a fost declarată arie de protecţie specială avifaunistică ca urmare a identificării unui număr de 22 specii de păsări cuprinse în anexa I a Directivei Consiliului European 79/409/CE – Directiva Păsări. Acest Sit Natura 2000 a fost desemnat prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi completată de H.G. nr. 971/2011.

Proiectul propus generează pe termen scurt influenţe asupra sitului Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu prin ocuparea temporară (perioada 2018-2019, maxim 8 luni) a unei suprafeţe de teren de pe malul drept al râului Siret.

Menţinerea unei stări de conservare bune pentru obiectivele ROSPA0072 este condiţionată de următoarele aspecte:

- respectarea condiţiilor din avizele de mediu de către toţi operatorii economici care desfăşoară activităţi în acest sit;

- întreţinerea căilor de acces pentru a reduce cantitatea de particule de praf antrenate în atmosferă şi noxele eliminate de motoarele autovehiculelor care le tranzitează;

- limitarea păşunatului în zonă deoarece reduce diversitatea covorului vegetal şi implicit şi a faunei;

- implementarea unui sistem de gestionare a deşeurilor însuşit de toţi locuitorii din localităţile învecinate sitului pentru a evita depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere sau a gunoiului de grajd pe suprafeţe din interiorul ariei protejate.

Extragerea agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în perimetrul “Onişcani” este necesară pentru asigurarea scurgerii la ape mari, cu efect benefic asupra ecosistemelor din zonă, datorită faptului că această activitate reduce riscul de eroziune, fenomen care poate afecta habitatele naturale terestre formate pe malurile râului.

Exploatarea agregatelor minerale pe amplasamemtul propus are efect benefic asupra regularizării râului Siret, pe porţiunea respectivă realizându-se:

- decolmatarea, reprofilarea şi regularizarea cursului râului în acest sector al albiei minore;

- mărirea secţiunii transversale care va permite tranzitarea aceluiaşi debit la viteze mai mici, reducându-se nivelul energiei specifice în secţiunea vie;

- reducerea intensităţii eroziunii active a malurilor râului Siret.

În concluzie, proiectul “Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ”, nu are legătură directă cu managementul sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, dar prin reducerea intensităţii eroziunii active a malurilor râului Siret se crează condiţii pentru menţinerea suprafeţelor de teren pe care se dezvoltă ecosisteme naturale, conservându-se astfel condiţiile pentru speciile de faună din zonă care preferă aceste habitate.

# II. INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Amplasamentul „Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ”, propus de către S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L, Secuieni este în perimetrul sitului Natura 2000 - ROSPA0072  Lunca Siretului Mijlociu.

## II.1. Descrierea ROSPA0072, obiectivele, statutul de conservare al speciilor şi habitatelor de interes comunitar, structura şi dinamica populaţiilor de specii posibil a fi afectate de implementarea proiectului

ROSPA0072  Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnat pe baza Directivei Păsări (Directivei Consiliului 79/409/CEE), prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi completată de H.G. nr. 971/2011.

Suprafaţa sitului este de  10.329,50 ha.

Clasele de habitate de pe teritoriul ROSPA0072

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) | Suprafață (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 15,44 | 1.594,80 |
| N07 | Mlaştini, turbării | 1,71 | 176,62 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 29,74 | 3.071,84 |
| N14 | Pășuni | 15,24 | 541,24 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 0,86 | 88,83 |
| N16 | Păduri de foioase | 35,39 | 3.655,43 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, ……) | 1,12 | 115,68 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziţie) | 0,43 | 44,41 |
| Total acoperire |  | 99,93 |  |

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnată pentru protecţia a 46 specii de avifaună, conform Formularului standard Natura 2000 aprobat în anul 2011 speciile care constituie obiectivele de conservare și pentru care a fost realizat planul de management sunt menționate în cele ce urmează .

Speciile de păsări (26) menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu:

Botaurus stellaris (buhai de baltă), Caprimulgus europaeus (caprimulg), Chlidonias hybridus (chirighiţă cu obraz alb), Dendrocopos leucotos (ciocănitoarea cu spate alb), Dendrocopos syriacus (ciocănitoarea de grădini), Falco peregrinus (şoim călător), Falco vespertinus (vânturel de seară), Ficedula albicollis (muscar gulerat), Ficedula parva (muscar mic), Pernis apivorus (viespar), Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Philomachus pugnax (bătăuş), Platalea leucorodia (lopătar), Tringa glareola (fluierar de mlaştină), Ciconia nigra (barza neagră), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic), Alcedo atthis (pescăraş albastru), Gavia arctica (cufundar polar), Gavia stellata (cufundar mic), Mergus albellus (ferestraş mic), Anthus campestris (fâsă de câmp), Lullula arborea (ciocârlie de pădure), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Crex crex (cristel de câmp), Ciconia ciconia (barza albă).

Speciile de avifaună (20) cu migraţie regulată, menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Anas platyrhynchos (raţă mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Buteo buteo (şorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci roşcat), Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic), Charadrius dubius (prundăraş gulerat mic), Falco subbuteo (şoimul rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel roşu), Fulica atra (lişiţa), Merops apiaster (pigorie), Podiceps cristatus (corcodel mare), Podiceps grisegena (corcodel cu gât roşu), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa nebularia (fluierar cu picioare verzi), Tringa totanus (fluierar picioare roșii), Vanellus vanellus (nagâțul comun), Mergus merganser (ferestraş mare), Anser anser (gâscă de vară).

Studiile ulterioare, realizate pentru întocmirea Planului de managamenet al sitului, au identificat 47 de specii de păsări la prevăzute la articolul 4 din Directiva Consiliului 2009/147/EC. Speciilor enumerate anterior li s-au adăugat taxonul Circus cyaneus (anexa I).

Alte caracteristici ale sitului

Pe teritoriul județului Neamț situl este reprezentat în mare parte de lunca înaltă a râului Siret, neinundabilă, cu vegetație caracteristică (șleau de luncă, zăvoaie de plop și salcie.

Pe suprafețe mici se află lunca joasă inundabilă, situl fiind situat la altitudinea de 170 -  185 m, cu soluri care au textură grosieră.

Flora este de tip Carex-Agrostis și Rubus-Aegopodium. Dintre speciile lemnoase cele mai des întâlnite sunt: plop alb, plop negru, frasin, salcie, stejar, ulm și plop euroamerican.

Zona de luncă, cu porțiuni inundabile la ape mari, este habitatul preferat pentru speciile caracteristice zonelor umede.

Calitate şi importanţă

Importanţa acestui sit constă în faptul că reprezintă una din principalele zone  de hrănire şi odihnă pentru unele populaţii de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului carpatic şi se concentrează pe valea şi lunca Siretului, în drumul lor spre bălţile Dunării (toamna), sau, spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara).

Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte negative

| Intensitate | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/în afara sitului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | C01.01 | Extragere nisip și pietriș | N | I |

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte negative

| Intensitate | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/în afara sitului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | A01 | Cultivare | N | I |
| M | E03.01 | Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement | N | I |
| L | F02.03 | Pescuit de agrement | N | I |
| M | L08 | Inundații (procese naturale) | N | I |

Impacte pozitive

| Intensitate | Cod | Activități, management | Poluare (Cod) | În sit/în afara sitului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | B | Silvicultură | N | I |

Managementul sitului Managementul ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu se realizează de către AVPS Roman (municipiul Roman, Str. Eternităţii, nr. 21, judeţul Neamţ), în baza Planului de management al ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor, nr. 1971/2015 (publicat în MO Partea I,  nr. 205 din 21.03.2016).

Între limitele ROSPA 0072 se află următoarele componente ale proiectului:

- Suprafaţa totală a perimetrului închiriat 2018-2019: S = 49892 mp;

- Suprafaţa destinată extragerii agregatelor minerale: S = 49393 mp; suprafaţa ocupată de trecerile provizorii T1 şi T2:  S = 499 mp;

Amplasarea perimetrului Onișcani și a căii de acces în raport cu ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

Perimetrul Onișcani

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

Suprafaţa ocupată de proiect raportată la suprafaţa sitului ROSPA0072 şi a claselor de habitate de pe teritoriul sitului

| Codul clasei de habitat | Clasa de habtat | Suprafaţa clasei de habitat din suprafaţa ROSPA0072 (10.329 ha) |  | Suprafaţa ocupată de proiecte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Temporar |  |  |  | Definitiv |
|  |  |  |  | Din suprafaţa sitului |  | Din suprafaţa clasei de habitat |  |  |
|  |  | Ha | % | Ha | % | Ha | % |  |
| N06 | Râuri, lacuri | 1594.80 | 15,44 | 4,9892 | 0,048 | 4,9892 | 0,31 | 0 |
| N07 | Mlaştini, turbării | 176.63 | 1,71 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 3071.84 | 29,74 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N14 | Păşuni | 1574.14 | 15,24 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 88,83 | 0,86 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N16 | Păduri de foioase | 3655.43 | 35,39 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine,..) | 115.68 | 1,12 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 44.41 | 0,43 |  |  | 0 | 0 | 0 |

Perimetrul Onișcani

Mal stâng

Zăvoi alcătuit din specii de Salix și Populus pe malul drept, afectat de eroziunea de mal

Mal stâng

Eroziune mal drept în dreptul perimetrului Onișcani

Suprafața perimetrului este acoperită cu vegetație stabilită pioneer pe o arie de cca 80 %. Speciile stabilite nu formează o asociație vegetală stabilă, fiind înrădăcinate în mâlul depus peste aluviuni. Vegetația cuprinde taxoni aparținând genurilor Salix (exemplare cu vârsta de cca. 1 an), Typha, Xanthium și Juncus – un amestec de specii higrofile și ruderale.

## II.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor de păsări de importanță conservativă menţionate în formularul standard al Sitului Natura 2000 ROSP0072 Lunca Siretului Mijlociu prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a amplasamentului  și tipul impactului proiectului propus

## Vizita în teren a avut ca scop efectuarea de observaţii asupra tipurilor de habitate şi ecosisteme de pe suprafaţa propusă pentru implementarea proiectului, în vederea estimării impactului produs de acest demers asupra speciilor care constituie obiectivele de declarare a  ROSPA0072  Lunca Siretului Mijlociu.  Observaţiile privind evaluarea diversităţii biologice au fost realizate în perioada octombrie 2017 - februarie 2018.

### II.2.1. Speciile de faună care constituie obiectivele de conservare a sitului

Speciile de păsări menţionate la art. 4  Directivei Consiliului 2009/147/EC  și specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE care  constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000  - ROSPA0072 și evaluarea sitului în ceea ce le privește

(conform formularului standard Natura 2000)

| Grup | Cod | Denumire științifică/denumire populară | Populație |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tip | Mărime |  | UM | CRIVIP | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A229 | Alcedo athis/pescăruș albastru | R | 40 | 50 | P | C | C | C | C | C |
| B | A053 | Anas platyrhynchos/rață mare | W | 20000 | 25000 | i | C | B | B | C | B |
| B | A055 | Anas querquedula/rață cârâitoare | C | 2500 | 3500 | i | C | C | B | C | B |
| B | A043 | Anser anser/ gâscă de vară | W | 2000 | 3000 | i | P | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris/ fâsă de câmp | R | 30 | 40 | p | P | D |  |  |  |
| B | A059 | Aythya ferina/ rață cu cap castaniu | C | 800 | 1200 | i | C | D |  |  |  |
| B | A021 | Botaurus stellaris/ buhai de baltă | R | 2 | 3 | p | C | C | C | C | C |
| B | A087 | Buteo buteo/ șorecar comun | R | 2 | 3 | p | C | D |  |  |  |
| B | A087 | Buteo buteo/ șorecar comun | W | 20 | 25 | i | C | D |  |  |  |
| B | A147 | Calidris ferruginea/ fugaci roșcat | C | 50 | 80 | i | C | D |  |  |  |
| B | A145 | Calidris minuta/ fugaci mic | C | 70 | 120 | i | C | D |  |  |  |
| B | A146 | Calidris temminckii/ fugaci pitic | C | 100 | 180 | i | C | D |  |  |  |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus/ caprimulg | R | 3 | 6 | p | P | D |  |  |  |
| B | A136 | Charadrius dubius/ prundăraș gulerat mic | R | 6 | 10 | p | C | D |  |  |  |
| B | A136 | Charadrius dubius / prundăraș gulerat mic | C | 35 | 60 | i | C | D |  |  |  |
| B | A196 | Chlidonias hybridus/chirighiță cu obraz alb | R | 34 | 40 | p | P | C | B | C | C |
| B | A031 | Ciconia ciconia/barză albă | R | 30 | 40 | i | P | C | B | C | C |
| B | A031 | Ciconia ciconia/barză albă | C | 1800 |  | i | P | C | B | C | C |
| B | A030 | Ciconia nigra/barză neagră | C | 30 | 40 | i | P | C | B | C | C |
| B | A082 | Circus cyaneus/erete vânăt | W | 3 | 6 | i | R | D |  |  |  |
| B | A122 | Crex crex/cristelul de câmp | R | 35 | 45 | P | p | C | B | C | C |
| B | A239 | Dendrocopos leucotos/ ciocănitoare cu spatele alb | R | 10 | 18 | p | P | D |  |  |  |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus/ ciocănitoare de grădină | R | 30 | 45 | p | P | C | B | C | C |
| B | A103 | Falco peregrines/șoim călător | W | 5 | 12 | i | P | C | B | C | C |
| B | A099 | Falco subbuteo/șoimul rândunelelor | R | 2 | 3 | p | C | D |  |  |  |
| B | A099 | Falco subbuteo/șoimul rândunelelor | C | 5 | 10 | i | C | D |  |  |  |
| B | A096 | Falco tinnunculus/ vânturel roșu | R | 10 | 15 | p | C | D |  |  |  |
| B | A097 | Falco vespertinus/ vânturel de seară | R | 3 | 5 | p | P | C | B | C | B |
| B | A321 | Ficedula albicollis/ muscar gulerat | R | 7 | 10 | p | P | D |  |  |  |
| B | A320 | Ficedula parva/ muscar mic | R | 12 | 20 | p | P | D |  |  |  |
| B | A125 | Fulica atra/lișiță | C | 28000 | 35000 | i | C | C | B | C | C |
| B | A002 | Gavia arctica/ cufundar polar | W | 30 | 40 | i | C | A | B | C | B |
| B | A001 | Gavia stellata/ cufundar mic | W | 20 | 30 | i | P | B | B | C | B |
| B | A338 | Lanius collurio/ sfrâncioc roșiatic | R | 35 | 40 | p | C | D |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor/ sfrâncioc cu frunte neagră | R | 30 | 40 | p | C | D |  |  |  |
| B | A246 | Lullula arborea/ ciocârlia de pădure | R | 15 | 20 | p | P | D |  |  |  |
| B | A068 | Mergus albellus/ ferestraș mic | W | 120 | 250 | i | P | B | B | C | B |
| B | A070 | Mergus merganser/ ferăstraș mare | W | 30 | 40 | i | P | D |  |  |  |
| B | A230 | Merops apiaster/ prigorie | R | 150 | 180 | p | C | C | B | C | B |
| B | A023 | Nycticorax nycticorax/ stârcul de noapte | R | 42 | 50 | p | C | C | B | C | C |
| B | A072 | Pernis apivorus/ viespar | R | 1 | 2 | p | C | D |  |  |  |
| B | A072 | Pernis apivorus/ viespar | C | 5 | 6 | i | C | D |  |  |  |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus/ cormorant mic | C | 10 | 15 | i | C | D |  |  |  |
| B | A151 | Philomachus pugnax/ bătăuș | C | 1000 | 1500 | i | C | C | B | C | C |
| B | A034 | Platalea leucorodia/ lopătar | C | 25 | 60 | i | C | D |  |  |  |
| B | A005 | Podiceps cristatus/ corocodel mare | C | 50 | 120 | i | C | D |  |  |  |
| B | A006 | Podiceps grisegena/ corocodel cu gât roșu | C | 10 | 15 | i | C | C | A | C | C |
| B | A161 | Tringa erythropus/ fluierar negru | C | 250 | 320 | i | C | D |  |  |  |
| B | A166 | Tringa glareola/ fluierar de mlaștină | C | 25 | 60 | i | C | D |  |  |  |
| B | A164 | Tringa nebularia/ fluierar cu picioare verzi | C | 50 | 80 | i | C | D |  |  |  |
| B | A162 | Tringa tetanus/ fluierar cu picioare roșii | C | 280 | 400 | i | C | D |  |  |  |
| B | A142 | Vanellus vanellus/ nagâț | R | 35 | 45 | p | C | D |  |  |  |
| B | A142 | Vanellus vanellus/ nagâț | C | 500 | 1000 | i | C | D |  |  |  |

Populaţia unei specii (mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional), este un criteriu care are ca scop evaluarea mărimii relative sau densităţii relative a populaţiei în sit, în raport cu mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente la nivel naţional.

Situaţia populaţiilor:

- C - Mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit este mai mică de 2%, faţă de populaţia speciei de pe teritoriul naţional;

- R – Specie care se reproduce pe teritoriul sitului;

- W – Specie care iernează pe teritoriul sitului.

Categorie CIRIVIP:

- P – Specie prezentă în sit;

- C -  Specie comună.

Sit

Conservare:

- B - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine conservate, sau, în stare medie sau parţial degradată şi uşor de refăcut;

- D - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt mediu conservate şi mai greu de refăcutde refăcut.

Izolare

- C - La nivelul sitului specia are o populaţie ne-izolată, cu o arie de răspândire extinsă.

Global:

- B -  Situl are o valoare bună pentru conservarea populaţiilor speciei;

- C -  Situl are o valoare considerabilă pentru conservarea speciei.

Date privind  fenologia  și ecologia speciilor de importanță conservativă, conform Formularului standard Natura 2000, distribuția acestora în zona amplasamentului și tipul impactului proiectului propus la nivelul indivizilor și populațiilor acestora

| Specie | Fenolologie / Anexa din Directiva Păsări | Habitatul utilizat pentru hrănire | Habitat de odihnă | Habitate preferate pentru cuibărit | Perioada de cuibărit | Prezența în zona amplasamentului |  |  | Tipul impactului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Observații PM | Observatii în cadrul prezentului studiu | Specii care pot fi prezente în zonă pe baza cerințelor ecologice ale taxonilor | Reducerea habitatului de hrănire | Reducerea habitatului de odihnă | Reducerea habitatului reproducere | Reducerea populației la nivelul ROSPA 0072 | Deranjul cauzat de activitățile proiectului |
| Alcedo athis Pescărel albastru | OV Anexa I | Zonele umede, mediul acvatic | Zăvoile situate în imediata vecinătate a apei | galerii în malurile abrupte | aprilie - mai | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anas platyrhynchos Raţă mare | OV Anexa II | zone umede, din medul acvatic | malurile râurilor, pe luciul apei | zone cu vegetației ierboasă abundentă în vecinătatea apelor, pe sol | martie - aprilie | + | 12 exemplare luciu de apă al râului Siret | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni |
| Anas querquedula Raţă cârâitoare | OV | zone umede, din mediul acvatic | malurile râurilor, pe luciul apei | zone cu vegetației ierboasă abundentă în vecinătatea apelor, pe sol | aprilie -mai | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anser anser Gâscă de vară | OV | zone umede: mlastini, lacuri, dar și terenuri agricole, pajisti | malul apelor cu vegetație deasă | malul apelor cu vegetație deasă | martie - mai | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthus campestris Fâsa de câmp | OV | Liziere, pajiști, tufărișuri | Sol, tufărișuri | pe sol, în zone cu vegetație arborescentă | mai - iunie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aythya ferina Raţă cu cap castaniu | OV | zone umede cu multă vegetație, din medul acvatic | malurile cu vegetație bogată ale apelor, pe luciul apei | zone cu vegetației densă în vecinătatea apelor, pe sol | aprilie - iunie | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botaurus stellaris Buhai de baltă | OV | Malurile apelor în zone cu vegetație deasă | Zone cu vegetație bogată din vecinătatea apelor îndeosebi păpurișuri, | pe vegetație abundentă, zone cu apă puțin adâncă | aprilie - mai | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buteo buteo Şorecar comun | MP | pășiști, suprafațe agricole din vecinătatea lizierelor | arborete | păduri | martie - iunie | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni |
| Calidris ferruginea Fugaci roşcat | P | malurile apelor | maluri apelor cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calidris minuta Fugaci mic | P | malurile apelor | maluri apelor cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calidris temminckii Fugaci pitic | P | malurile apelor | maluri apelor cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caprimulgus europaeus | OV | Liziere, pajiști, tufărișuri | Păduri, tufărișuri | Pe sol, la adăpostul tufișurilor și a copacilor | mai - iulie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chradius dubius Prundăraș gulerat mic | OV | Zone mlăștinoase | maluri apelor cu vegetație | pe sol, zone cu vegetație pe malurile apelor | aprilie - iunie | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Chlidonias hybridus Chirighița cu obraz alb | OV | Zone umede cu apă dulce bogate în vegetație | Zone de tărm cu sau fără vegetație | Apă puțin adâncă pe vegetație plutitoare | mai -iunie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni |
| Ciconia ciconia Barza albă | OV | Pașuni umede și zone mlăștinoase | Pașuni umede și zone mlăștinoase | Arbori, zone antropizate | aprilie - iunie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciconia nigra Barza neagră | OV | Pașuni umede și zone mlăștinoase | Păduri bătrâne în vecinătatea apelor | Păduri bătrâne în vecinătatea apelor | aprilie - iunie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circus cyaneus Eretele vânăt |  | Zonele deschise, cu pasuni, mlastini si teritorii agricole | Zone cu vegetație arborescentă | sol, zone cu vegețațire înaltă | aprilie - mai | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crex crex Cârstei de câmp | OV | zone cu vegetație ierboasă, pășuni umede | zone cu vegetație ierboasă | zone cu vegetație ierboasă | mai -iunie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dendrocopos leucotos Ciocănitoarea cu spatele alb | S | Păduri de foioase cu lemn mort | Păduri de foioase | Păduri de foioase | aprilie - mai | Nu sunt date | 2 ex în zovoi de luncă din apropiere | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Dendrocopos syriacus Cicănitoarea de grădini | S | livezile, parcurile si gradinile | livezile, parcurile si gradinile | livezile, parcurile si gradinile | aprilie - mai | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falco peregrinus Șoimul călător | OV | Stepă cu pâncuri de pădure | Pâlcuri de arbori | Păduri – arbori scorburoși | mai - iulie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falco subbuteo Şoimul rândunelelor | OV | păjiști, suprafațe agricole din vecinătatea lizierelor | păduri, pâlcuri de arbori | păduri, pâlcuri de arbori | iunie – iulie | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Falco tinnunculus Vânturel roşu | OV/S | păjiști, suprafațe agricole din vecinătatea lizierelor | păduri, pâlcuri de arbori | păduri, pâlcuri de arbori | aprilie - mai | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Falco vespertinus Vânturel de seară | OV | stepe, pășuni, suprafețe agricole cu pâlcuri de arbori | Pâlcuri de arbori | Păduri – cuiburi vechi de ciori | mai - iulie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ficedula albicollis Muscarul gulerat | OV | Păduri de foioase | Păduri de foioase | Păduri de foioase | aprilie - mai | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ficedula parva Muscar mic | OV | Păduri de foioase și amestec | Păduri de foioase și amestec | Păduri de foioase și amestec | aprilie - mai | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fulica atra Lişiţă | OV/S | zone umede, mediul acvatic | malurile apelor, în zone cu vegetație | zone de litoral, apă puțin adâncă și vegetație abundentă | martie - aprilie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavia stellata Cufundar mic | OI | ape | maluri cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavia arctica Cufundar polar | OI | ape | maluri cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanius collurio Sfrâncioc roșiatic | OV | Pășuni și zone agricole cu tufărișuri | Pășuni și zone agricole cu tufărișuri | tufărișuri | Mai - iunie | + | Nu au fost observate exemplare dar în zonă există habitat favorabil | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Lanius minor Sfrâncioc cu fruntea neagră | OV | zone agricole deschise cu tufișuri | zone agricole deschise cu tufișuri | tufărișurile | mai - iunie | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Lullula arborea Ciocârlia de pădure | OV | zone deschise din păduri cu vegetație ierboasă abundentă | pădurile și tufărișurile | sol cu vegetație ierboasă înaltă și tufișuri | aprilie - mai | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mergus albellus Ferăstrașul mic | OI | ape | maluri cu vegetație | nu cuibărește în zonă |  | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mergus merganser Ferăstraș mare | OI | zone umede, mediul acvatic | malurile apelor | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merops apiaster Pigorie | OV | pășuni, zone agricole | tufărișuri, liziere | maluri abrupte, galerii | aprilie - mai | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Nycticorax nycticorax Stârc de noapte | OV | zone umede cu vegetație | păduri și tufărișuri din vecinătatea apelor | păduri din vecinătatea apelor, în arbori sau pe vegetație ripariană (în principal trestii) | aprilie - iunie | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pernis apivorus Viespar | OV | păduri, liziere | păduri de foioase | păduri de foioase | mai -iulie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phalacrocorax pygmaeus Cormoran mic | OV | zone umede, ape dulci, curgătoare sau stătăroare | malurile apelor, în arbori | păduri din vecinătatea apelor, în arbori | mai -iulie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philomachus pugnax Bătăuș | OV | zone umede, malurile apelor | malurile apelor | mlaștini, lacuri, pajiști umede | martie - iunie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platalea leucorodia Lopătar | OV/P | bălti și lacuri cu stufărișuri și pâlcuri de arbori | malurile apelor, în zonele cu vegetație | păduri din vecinătatea apelor, în arbori sau pe vegetație ripariană (în principal trestii) | mai - iunie | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podiceps cristatus Corcodel mare | OV | zone umede, mediul acvatic | zone umede, mediul acvatic | zone de litoral, apă puțin adâncă și vegetație abundentă | martie - mai | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podiceps grisegena Corcodel cu gât roşu | OV/S | zone umede cu vegetație palustră, mediul acvatic | zone umede cu vegetație palustră, mediul acvatic | zone de litoral, apă puțin adâncă și vegetație abundentă | aprilie - iunie | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tringa erythropus Fluierar negru | P | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | nu cuibărește în zonă | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tringa glareola Fluierar de mlaștină | P | pășuni umede cu tufărișuri, maluri de ape cu vegetație | maluri de ape cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tringa nebularia Fluierar cu picioare verzi | P | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | nu cuibărește în zonă | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tringa totanus Fluierar cu picioare roşii | OV | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | pajiști umede, mlaștini și fânețe mlăștinoase, pe sol | aprilie - iunie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanellus vanellus Nagâţ | OV/S | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | habitate deschise cu vegetație mică, pe sol | martie - iulie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Notă : datele  privind observațiile din PM au fost obținute prin studierea documentului ”Raport final – Activitatea A1- Studiu de inventariere, evaluare a stării de conservare, a ameninţărilor şi stabilirea unui set de măsuri de conservare pentru speciile de păsări” aflat pe pagina web a custodelui ariei naturale protejate.

CONCLUZIE :

Pe baza ecologiei speciilor, observațiilor din teren (realizate atât în cadrul studiilor pentru elaborarea Planului de management al sitului, cât și ca urmare a celor efectuate pentru proiectul analizat) și caracteristicilor activităților propuse se poate afirma că proiectul propus de S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. are asupra speciilor de păsări de interes conservativ care fac obiectul protecției în ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu următorul impact :

- impact neutru (nici un impact) asupra unui număr de: 25 specii de păsări (conform tabelului anterior) ;

- impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea lucrărilor (prezența utilajelor și a personalului pe amplasament, transportul agregatelor excavate) asupra unui număr de 9 specii de păsări de interes conservativ a căror prezență este confirmată în zona amplasamntului;

- impact potențial negativ nesemnificativ asupra unui număr de 13 taxoni posibil a fi prezenți în zona propusă pentru implementarea proiectului – estimare realizată pe baza cerințelor ecologice ale speciilor de importanță comunitară menționate în Formularul Standard Natura 2000 pentu ROSPA0072;

- pe suprafața amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia nu au fost observate cuiburi ale speciilor de păsări de interes conservativ în perioada realizării observațiilor în teren;

- proiectul propus nu determină reducerea habitatelor utilizate pentru hrănire, odihnă și reproducere utilizate de cele 47 de specii de interes conservativ și nici nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor specii.

Amplasamentul proiectului  în raport cu zonele importante pentru speciile de păsări de interes conservativ, observate în ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu (conform Planului de management al sitului)

Perimetrul Onișcani

Amplasamentul proiectului  în raport cu zonele importante pentru speciile de păsări de interes conservativ, observate în ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu (conform Planului de management al sitului) -  detaliu zona sudică: Onișcani și Hârlești

După cum se poate observa din hărțile de mai sus, amplasamentul analizat nu este situat în zone de importanță pentru speciile de păsări de interes conservativ așa cum au fost ele delimitate în Planul de management al sitului ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu aprobat prin OM nr. 1971/2015.

În concluzie, implementarea proiectului supus analizei nu va afecta starea de conservare a celor 47 specii a speciilor de păsări care constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 – ROSPA0072 pentru care a fost întocmit Planul de management. Implementarea proiectului nu influențează menţinerea stării de conservare a populaţiilor speciilor de importanță conservativă.

Specii de păsări identificate în zonă ca urmare a deplasărilor în teren

| Nr. crt. | Denumirea speciei | Nr indivizi identificați | Statutul în partea de est a României |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corvus frugilegus-cioară de semănătură | 20 | S |
|  | Fringilla coelebs-cinteza | 7 | S |
|  | Fringilla monti fringila-cinteza de iarnă | 4 | OI |
|  | Parus caeruleus-pițigoi albastru | 2 | S |
|  | Parus major-pițigoi mare | 3 | S |
|  | Paser domesticus- vrabia de casă | 12 | S |
|  | Pica pica-coțofană | 3 | S |
|  | Sitta europaea- țiclean | 1 | S |

## II.3.  Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu

Structura ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu este definită de totalitatea factorilor abiotici (climă, relief, ape de suprafaţă) şi biotici (faună şi floră) care contribuie la realizarea cadrului natural.

Amplasamentul proiectului analizat se află pe malul stâng al râului Siret, în perimetrul ROSPA0072. Suprafaţa sitului fiind de 10.329 ha, iar suprafaţa ocupată de proiect fiind de 3,8094 ha, rezultă că proiectul menţionat ocupă temporar (5 - 6 luni de lucru efectiv) 0,037% din suprafata SPA şi 0,24 % din suprafaţa habitatului râuri, lacuri.

Din punct de vedere geologic, bazinul hidrografic Siret ocupă zona de interferenţă şi părţi din:

- Geosinclunalul Carpaţilor Orientali (structuri cutate şi mai dure, şisturi cristaline, roci vulcanice, gresii, marne, menilite);

- Platforma Moldovenească alcătuită dintr-un fundament cristalin şi o cuvertură sedimentară (depozite monoclinale, slab coezive şi uşor erodabile: nisipuri, argile, mai rar gresii slab consolidate);

- Depresiunea Bârladului.

Deasupra formaţiunilor geologice de vârstă bassarabiană şi kersoniană s-au depus acumulări aluvionare, loessoide sau grosiere de vârstă pleistocenă, urmate de depozite mai noi aflate în terasa joasă, în plajele şi luncile cursurilor de apă de vârstă holocenă.

Acestea din urmă cuprind nisipuri şi pietrişuri cu grade diferite de sortare.

Zona studiată aparţine Podişului Central Moldovenesc străbătut de râul Siret. Aspectul actual  al Podişului Moldovenesc este rezultatul unei îndelungate evoluţii, determinată de litologie (predomină depozitele argiloase), climă, structura monoclinală şi mişcările epirogenetice.

Date geologice ale zăcământului:

- zăcământul de nisipuri şi pietrişuri din perimetrul Onișcani este de tip aluvionar, dezvoltat de-a lungul râului Siret, în albia minoră şi majoră a acestuia şi aparţine holocenului superior;

- compoziţia mineralogică a elementelor de nisipuri şi pietrişuri este alcătuită din cuarţ, cuarţite, gresii şi calcare cu un grad de rotunjire avansat.

Adaptat la structură şi litologie, relieful prezintă o mare varietate de forme şi altitudini:

- zona montană;

- zona subcarpatică;

- zona de podiş;

- zona de câmpie.

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor minerale este o zonă cu înclinare redusă.

Condiţiile hidroclimatice, dependente în principal de zonalitatea verticală, prezintă de  asemenea o zonă largă de aspecte. Temperatura aerului are valori de - 20 - 30 C, pe munţii cei mai înalţi din nord, 70 - 90  C, în Podişul Sucevei şi Subcarpaţi şi, 100 - 110   C, în câmpia de sud.

Precipitaţiile anuale prezintă, de asemenea, o mare variaţie locală şi zonală. Valorile înregistrate sunt de 500 - 600 l/mp, în câmpie şi colinele  Tutovei, 600 - 800 l/mp, în Subcarpaţi şi Podişul Sucevei şi, 900 - 1200 l/mp, la munte. În ceea ce priveşte precipitaţiile trebuie remarcat caracterul lor torenţial, ca efect al climatului temperat continental, fapt ce duce la existenţa unor frecvente viituri de mare amploare şi inundarea unor suprafeţe riverane întinse.

Aspecte hidrogeologice şi hidrochimice

Din punct de  vedere morfologic, zona studiată aparţine Podişului Moldovenesc, în cuprinsul căruia se întâlneşte un relief colinar cu altitudini cuprinse între 400 - 600 m, altitudini care scad de la nord spre sud cu interfluvii largi şi plane.

În zona analizată, râul Siret curge într-un întins pat format de propriile aluviuni care se află într-o continuă transformare. Această zonă se situează în Platforma Moldovenească, ca unitate geologică, şi este constituită din depozite cuaternare reprezentate prin nisipuri, pietrişuri, nisipuri argiloase şi pământuri prăfos-argiloase, aparţinând luncii râului Siret.

Deasupra formaţiunilor geologice de vârstă bassarabiană şi kersoniană s-au depus acumulări aluvionare, loeossoide sau grosiere de vârstă pleistocenă, urmate de depozite mai noi, aflate în terasa joasă, în plajele şi luncile cursului de apă de vârstă holocenă. Acestea din urmă cuprind nisipuri şi pietrişuri cu grade diferite de sortare.

Din punct de vedere hidrogeologic, în zonă se dezvoltă acviferele freatice cantonate în terase sau zonele de luncă, şi acviferele de adâncime din orizonturile permeabile ale fornaţiunilor bessarabiene. Stratul acvifer freatic cantonat în aluviunile grosiere şi depozitele argilo-prăfoase ale teraselor este alimentat de precipitaţiile care cad pe suprafaţa acestora şi de afluxul natural al acviferului din nivelul morfologic superior. Nivelul apei subterane în zona amplasamentului balastierei se situează la adâncimi cuprinse între 0,10 - 3,90 m.

Din punct de vedere hidrologic, pe baza informaţiilor de la Staţia Hidrometrică Roman, prin prelucrarea statistică a şirurilor de valori, şi prin valorificarea corelaţiilor şi a relaţiilor de generalizare valabile pentru zona studiată, au fost determinate următoarele debite maxime cu probabilităţi de depăşire:

- Q max. 1% = 2700 mc/s;

- Q max. 2% = 2320 mc/s;

- Q max. 5% =  1790 mc/s;

- Q max. 10% =  1400 mc/s;

Debitul de apă Q mediu multianual = 72 mc/s.

Debitele de aluviuni în suspensie corespunzătoare debitelor maxime sunt:

- R max. 1% = 41.580 kg/s

- R max. 2% = 35.370 kg/s

- R max. 5% = 27.570 kg/s

- R max. 10% = 21.560 kg/s

Pentru râul Siret, transportul debitelor solide prin târâre, respectiv, capacitatea de regenerare a produselor de balastieră este de 20%, respectiv:

- Ts max. 1% = 49.900 kg/s

- Ts max. 2% = 42.880 kg/s

- Ts max. 5% = 39.090 kg/s

- Ts max. 10% = 25.870 kg/s

Evaluarea volumelor de regenerare

În perimetrul balastierei Onișcani până la data curentă nu în acest perimetru nu s-a mai exploatat balast. Regenerarea balastierei este direct influenţată de regimul debitelor lichide.

Pentru sectorul de râu analizat, transportul debitelor solide prin târâre, respectiv, capacitatea de regenerare a produselor de balastieră este de 20%, respectiv:

- Ts max. 1% = 49.900 kg/s

- Ts max. 2% = 42.880 kg/s

- Ts max. 5% = 39.090 kg/s

- Ts max. 10% = 25.870 kg/s

Flora  din zona amplasamentului proiectului

Chiar dacă ROSPA0072 nu a fost declarat sit pentru protecţia unor tipuri de habitate de interes comunitar, starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru menţinerea echilibrului ecosistemului, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări.

Dintre clasele de habitate existente pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSPA0072  (râuri – lacuri, mlaştini - turbării, pajişti naturale – stepe, culturi, păşuni,  păduri de foioase), în zona amplasamentului proiectului supus analizei şi vecinătăţile acestuia sunt prezente următoarele tipuri de habitate:

- ape curgătoare cu plaje de pietriş şi nisip;

- zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba,

- culturi(teren arabil,

- pășuni.

Tipul de habitat Natura 2000 identificat pe malurile râului Siret, în în zona de implementare a proiectului (amonte de perimetru și pe malul drept în zona perimetrului) este 92A0 – „Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba”, care corespunde în clasificarea naţională habitatului R4405 – “Păduri daco-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius”. Acest tip de habitat este frecvent în luncile de deal şi de câmpie din toată ţara, în zona pădurilor de stejar, la altitudini de 50 – 300 m.

Asociaţia vegetală caracteristică este  Salicetum albae-fragilis  şi  se dezvoltă pe soluri de tipul: aluviosol, nisipoase, mijlociu-profunde, uneori scheletice, mezobazice, umede, mezotrofice.

Din punct de vedere structural, fitocenozele sunt edificate de specii europene, nemorale, astfel:

- stratul arborilor, compus din plop negru (Populus nigra) cu exemplare rare de plop alb (Populus alba),  sălcii (Salix alba, S. fragilis), ulm (Ulmus laevis), stejar pedunculat (Quercus robur), anin negru (Alnus glutinosa) cu o acoperire variabilă (70–90%) şi înălţimi de 25–35 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor este variabil dezvoltat fiind compus din Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Evonymus europaeus;

- stratul ierburilor şi subarbuştilor este dominat de Rubus caesius şi Galium aparine.

Compoziţia floristică:

- specii edificatoare: Populus nigra;

- alte specii importante: Althaea officinalis, Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera, Eupatorium canabinum, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Lycopus  europaeus, Melandrium album, Rorippa sylvestris, Ranunculus repens, etc.

Valoarea conservativă a acestui habitat este foarte mare.

Datorită solului aluvionar (pietriş şi nisip) de pe amplasamentul proiectului, sursele de hrană necesare şi accesibile păsărilor sunt foarte reduse, ceea ce face ca şi diversitatea şi abundenţa speciilor să fie de asemenea redusă.

Fauna din zona amplasamentului proiectului

Fauna specifică habitatelor de pe malurile râului Siret în zona amplasamentului proiectului  şi zonele limitrofe acestui amplasament este caracteristică zonelor de luncă cu influenţe antropice.

Fauna din bazinul mijlociu al Siretului este foarte diversificată şi bogată, datorită condiţiilor variate de mediu şi a habitatelor diverse.

Fauna acvatică este constituită din numeroase specii de nevertebrate şi vertebrate.

Nevertebratele sunt reprezentate prin cel mai mare număr de specii, la nivelul tuturor tipurilor de ecosisteme, având o distribuţie relativ uniformă.

Fauna de nevertebrate din sol este reprezentată de specii aparţinând clasei  Miriapoda, Crustacea (crustacei tereştri din ordinul Isopoda) şi Insecta (în special ordinului Coleoptera, Diptera şi Lepidoptera - familia Noctuidae).

Mediul acvatic reprezintă habitatul pentru un număr mare de nevertebrate:

- protozoare (prezente în habitatele de apă dulce);

- rotifere (componente importante ale comunităţilor planctonice, pot fi dominante în planctonul râurilor);

- viermi plaţi – încrengătura Plathelminthes (clasa Turbellaria include forme pădătoare mobile localizate pe fundul apelor, iar clasele Trematoda şi Cestoda cuprind specii parazite la peşti şi alte vertebrate, inclusiv la oameni), încrengătura Nematoda (specii parazite, prădătoare şi fitofage);

- viermi inelaţi – încrengătura Oligochaeta (cuprinde organisme care populează sedimentele de pe fundul apei, dar şi specii parazite ale vertebratelor sau prădătoare).

Ecosistemele acvatice sunt populate de un număr redus de specii de insecte, îndeosebi de stadiile larvare al speciilor din ordinele Diptera şi Odonata.

O altă categorie de nevertebrate care populează atât bentosul cât şi neustonul râului Siret  o reprezintă moluştele cu cele două mari grupe, melci (Gasteropoda) şi scoici (Lamilibranhiata). Dintre speciile de moluşte din masa apei cităm Dreissena polymorpha – specie invazivă în ţara noastră dar care serveşte ca hrană pentru o serie de specii de păsări.

Dintre crustacei menţionăm speciile care alcătuiesc zooplanctonul,  cladocerele şi copepodele.

Pentru păsările ihtiofage, prezenţa peştilor este cea mai importantă. În bazinul mijlociu al Siretului, datorită condiţiilor foarte diferite dintre bazinele acvatice, ihtiofauna este şi ea foarte variată (Aspius aspius, Barbus barbus, Chondrostoma nasus, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Misgurnus fossilis, Silurus glanis), dar din păcate mult sărăcită prin dispariţia sau reducerea drastică a efectivelor majorităţii speciilor.

Amfibienii cei mai comuni în apele din bazinul mijlociu al Siretului sunt speciile: Rana ridibunda, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina bombina, Hyla arborea.

Bombina bombina (izvoraşul, buhaiul de baltă cu burta roşie), fam. Discoglossidae este o specie cu activitate diurnă, predominant acvatică, răspândit în centrul şi estul Europei, din Danemarca şi sudul Suediei în vest, Cehia, fosta Iugoslavie şi sudul Dunării, iar în est, din Rusia până aproape de Munţii Urali. În România specia este prezentă pretutindeni în zonele de şes: Câmpia Română, Bărăgan, Dobrogea, Crişana, Podişul Transilvaniei şi Podişul Moldovei. În zonele de contact cu Bombina variegata hibridează cu aceasta. Deşi specia are un areal vast este afectată de activităţile umane.

Distrugerea, degradarea şi fragmentarea habitatelor (atât a celor acvatice cât şi a celor terestre) îi periclitează supraveţuirea. Este inclusă în Anexa nr. 3 a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice, printre speciile a caror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare.

Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice sunt: Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis. Unele păsări acvatice, ca Ciconia ciconia şi Ardea cinerea, se hrănesc şi pe câmpuri, consumând printre altele şopârle ca Lacerta agilis (Speciile de amfibieni şi reptile după Ion 1996).

Importanţa acestui sit constă în faptul că reprezintă una din zonele  de hrănire şi odihnă pentru principalele populaţii de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului carpatic şi se concentrează pe valea şi lunca Siretului, în drumul lor spre bălţile Dunării (toamna), sau, spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara).

Realizarea acumulărilor de apă cu deosebire în bazinul râului Siret au amplificat importanţa culoarului Est - European pentru migraţia păsărilor sălbatice, dintre care, numeroase specii   acvatice: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Gallinula chloropus, Fulica atra), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, Tringa ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus), hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a.

Menţionăm faptul că multe specii de păsări aflate în pasaj preferă lacurile de acumulare (atât luciul apei, zona litorală cât şi coada lacurilor unde există mult stuf) construite pe Siret  (la nivelul zonei litorale a lacurilor unde apa este mică, păsările găsesc nevertebratele limnicole care reprezintă o sursă bogată de hrană).

Pentru păsările care iernează la noi în ţară situaţia este diferită, ele preferând zonele în care nivelul apei variază, astfel încât gheaţa se sparge şi ele au posibilitatea să găsească hrană în apă.

Mamiferele care trăiesc sau pătrund în habitatele acvatice sau terestre din bazinul mijlociu al Siretului au şi ele relaţii ecologice cu păsările acvatice, ca pradă, prădători sau factori de deranjare a lor. Carnivorele sunt reprezentate de vulpe (Vulpes vulpes). Mai sunt prezente de asemenea speciile: iepurele de câmp (Lepus europaeus),  şobolanul de apă (Arvicola terrestris), şobolanul de câmp (Apodemus agrarius), şoarecele de câmp (Microtus arvalis) şi popândăul (Citellus citellus). Şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus) este prezent în apele din apropierea aşezărilor umane. Berzele, stârcii şi heretele de stuf se hrănesc şi cu astfel de rozătoare (Speciile de mamifere după Pop şi Homei 1973).

Un rol important în cadrul factorilor de mediu care definesc ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu îl are cursul râului Siret. Din punct de vedere al evoluţiei pe terment scurt şi mediu cel mai susceptibil de a suferi modificări este factorul de mediu apă, prin componenta apă de suprafaţă reprezentată  la nivelul  acestui sit, în principal, de cursul râului Siret. Orice modificare calitativă sau cantitativă a cursului râului atrage după sine modificări ale vegetaţiei şi faunei lotice, dar, şi a compoziţiei specifice a organismelor care populează malurile sale.

Implementarea proiectului supus analizei, deşi punctual şi pe termen scurt – 5-6 luni de lucru efectiv/an în pot fi estimate şi efecte negative nesemnificative asupra unor specii de păsări), acest proiect ajută la:

- reducerea fenomenului de eroziune activă a malului stâng al râului Siret, mal pe care este pădure de luncă, habitat de interes pentru numeroase specii de faună, contribuind astfel la menţinerea structurii habitatelor;

- prevenirea revărsărilor tot mai frecvente ale apelor râului distrugând vegetaţia de mal şi o dată cu ea şi cuiburile şi ponta speciilor de faună caracteristice acestui tip de habitat, contribuind astfel la menţinerea structurii ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu. În acelaşi timp, titularul proiectului propus trebuie să respecte măsurile de protecţie a mediului, în general,  şi pe cele de protecţie a biodiversităţii, în special, menţionate în prezentul studiu.

Ca urmare a aspectelor prezentate considerăm că implementarea proiectului  „Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ” , propus de către S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. Secuieni,  nu  numai că nu va afecta relaţiile structurale şi funcţionale care menţin integritatea ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ci dimpotrivă, pe termen mediu şi lung va avea efecte pozitive privind  menţinerea integrităţii sitului menţionat.

## II.4. Descrierea stării de conservare a ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

### Descrierea stării actuale de conservare

Deoarece situl Natura 2000 – ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu  se întinde pe teritoriul a 3 judeţe, având o lungime mare, starea de consevare a acestuia este diferită, în funcţie de condiţiile naturale concrete, de frecventele revărsări ale apelor râului Siret în ultimii 5 ani, şi de intervenţiile antropice (braconaj piscicol şi cinegetic, inundaţii, management forestier defectos, abandonarea diferitelor categorii de deşeuri, poluarea apei, vandalism). Sunt zone în care starea de conservare este favorabilă şi zone în care malurile şi lunca râului Siret sunt deteriorate, astfel că, deteriorarea habitatelor de interes pentru speciile de păsări are consecinţe şi asupra acestora.

Chiar dacă ROSPA0072 nu a fost declarat sit pentru protecţia unor tipuri de habitate de interes comunitar, starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru menţinerea echilibrului ecosistemului, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabile a speciilor de păsări.

În zona amplasamentului proiectului supus analizei, starea de conservare privind biotopul este relativ nefavorabilă, din cauza eroziunii active a malului stâng şi a revărsărilor apelor râului Siret, în zona malului drept și a depozitelor de deșeuri de pe malul drept – deșeuri din gospodării depozitate ilegal.

Deșeuri depozitate ilegal pe malul drept în zona perimetrului de exploatare

Evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

Evoluţia habitatelor din zona amplasamentului studiat depinde de  menţinerea structurii actuale a reliefului la nivelul albiei minore a râului Siret.

Evoluţia malurilor râului Siret în secţiunea reprezentată de perimetrul de exploatare  poate urma două direcţii:

- spre erodare din cauza creşterii presiunii exercitate de apa râului, şi în special a malului stâng în zona perimetrului Onișcani, situaţie care va avea ca efect şi reducerea continuă a habitatului pădure de foioase;

- spre menţinere – dacă prin exploatarea balastului din plaje şi grinduri se realizează o recalibrare a cursului râului prin atragerea curentului către

## II.5. Relația cu ANPIC invecinate

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, deşi nu este învecinată, are relaţii funcţionale cu siturile mai jos menţionate deoarece se află pe acelaşi coridor de migraţie al păsărilor:

- ROSPA0063 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti.

- ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior;

- ROSCI0434 Siretul Mijlociu;

- ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman.

Atât prin amplasament căt şi prin activitatea desfăşurată, extragerea agregatelor mierale din perimetrul supus analizei nu are impact asupra obiectivelor de conservare ale siturilor Natura 2000 cu care ROSPA0072 are relaţii funcţionale.

# III. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPACTULUI

În scopul identificării şi evaluării tipurilor de impact ale proiectului „Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ”, cu potenţial  de afectare a sitului Natura 2000 – ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu se va folosi o scală. Aceasta va ierarhiza sensul (pozitiv sau negativ) în care implementarea acestui proiect va avea impact asupra obiectivelor de conservare ale acestui sit.

Impactul va fi prognozat utilizând o scală cu 5 nivele:

| Tipul impactului | Valoare |
| --- | --- |
| impact pozitiv semnificativ | + 3 |
| impact pozitiv | + 1 |
| Impact neutru | 0 |
| impact negativ nesemnificativ | -1 |
| impact negativ semnificativ | -3 |

Se vor evidenţia următoarele categorii de impact:

- direct

- indirect

- pe termen scurt

- pe termen mediu

- pe termen lung

- rezidual

- cumulativ

Suprafaţa de teren utilizată pentru implementarea proiectului supus analizei este de 4,9892 ha şi va fi ocupată doar pe perioada exploatării agregatelor minerale, 5-6 luni de lucru efectiv în principal în perioada rece.

Activitatea de exploatare a agregatelor de balastieră în zonă analizată este cantonată – în etapa de excavare – la nivelul plajei de balast. Această plajă nu prezintă copertă de sol vegetal datorită vârstei mici a depozitului aluvionar şi submersiei periodice a suprafeţelor. Din acest motiv excavarea agregatelor de râu are ca efect menţinerea cursului râului Siret în aceleaşi condiţii (fără intensificarea fenomenelor de eroziune sau inundare a unor suprafeţe) în care a fost declarat ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, sau chiar de refacere a malurilor şi reducere a riscului de eroziune şi inundaţii.

Această exploatare de balast nu afectează suprafeţe ocupate de vegetaţie având consecinţe pozitive asupra menţinerii condiţiilor de relief la nivelul luncii Siretului.

Efectele negative ale exploatărilor de agregate minerale se datorează următoarelor aspecte:

- funcţionării utilajelor;

- prezenţa oamenilor în zonă;

- transportului agregatelor minerale.

Cele mai sensibile specii la zgomotul produs de traficul utilajelor sunt păsările deoarece aceste sunete interferează în mod direct cu comunicarea interspecifică prin intermediul sunetelor şi în acest mod afectează indirect comportamentul de teritorialitate şi rata împerecherii. Numeroase studii au documentat densitatea redusă a populaţiilor de păsări din zonele cu trafic intens. Cu toate acestea particularităţile terenului precum şi tipurile de habitate pot influenţa propagarea zgomotului şi implicit densitatea populaţiilor de  păsări. Zona studiată este o zonă deschisă, astfel că sunetul se propagă în toate direcţiile fără a fi condus către un anumit culoar. Astfel, morfologia regiunii permite o disipare rapidă a zgomotului.

Zgomotul şi deranjul determinat de prezenţa fizică a muncitorilor nu cauzează un disconfort mare speciilor de păsări din zona implementării proiectului supus analizei deoarece unele dintre speciile identificate la nivelul teraselor folosesc pentru hrănire şi cuibărit tufişuri, arbori, livezi. Aceste specii depind de vegetaţia menţionată, dar, ele pot fi afectate dacă se defrişează vegetaţia, sau în cazul lucrărilor efectuate în imediata vecinătate a cuiburilor, situaţie care nu se regăseşte în cazul amplasamentului analizat

Prezenţa umană în zonă influenţează distribuţia speciilor de păsări reducând densitatea populaţiilor în zonele cu aglomerări umane. De asemenea se modifică şi componenţa specifică a avifaunei în ecosistemele supuse presiunii antropice, cum  sunt zonele locuite.

## III.1. Evaluarea semnificaţiei impactului direct

| Nr. crt. | Indicatori cheie pentru evaluarea semnificaţiei impactului | Cuanti- ficare | Nivel impact | Justificarea nivelului de impact acordat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatului de interes comuitar care va fi pierdut | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelr de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0,048 % din SPA 0,31% din S clasei de habitate “Râuri, lacuri” | -1 | Amplasamentul proiectului ocupă 4,9892 ha, din suprafaţa clasei de habitate “Râuri, lacuri”, pe perioada extragerii agregatelor minerale de 5 – 6 luni/an timp de trei ani. Suprafața perimetrului este lipsită de orice fel de vegetație și în concordanță fauna de nevertebrate (resursă trofică pentru multe specii de păsări) este foarte redusă. Implementarea proiectului nu va avea impact negativ semnificativ asupra habitatelor de hrănire, odihnă sau reproducere ale speciilor de păsări de importanță comunitară. Conform Anexelor nr. 19 și 26 la Planul de management al sitului, pe suprafața amplasamentului se află în zone importante pentru speciile de păsări de interes conservativ. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 5-6 luni/an | -1 | Datorită faptului că amplasamentul proiectului este de dimensiuni reduse (3,8094 ha), perioada extragerii agregatelor minerale este de asemeni redusă (5-6 luni de lucru efectiv anul), numărul de utilaje şi de lucrători pe amplasament este mic, disconfortul posibil a fi creat unor exemplare de păsări din speciile (Anas platyrhynchos, Chradius dubius, Dendrocopos leucotos, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Fulica atra, Merops apiaster, Lanius collurio, Lanius minor) care s-ar putea afla pe amplasamentul proiectului sau zonele limitrofe acestuia este de asemeni nesemnificativ și și un impact potențial negativ nesemnificativ asupra unor exemplare aparținând la 13 taxoni care se pot afla în zonă – evaluare realizată pe baza cerințelor ecologice ale speciilor de importanță comunitară menționate în Formularul Standard Natura 2000 actualizat în 2016. |
| 6 | Amplasamentul proiectului (distanţa faţă de ANPIC | În perimetrul ROSPA0072 | 0 | Amplasamentul proiectului este în perimetrul ROSPA0072 |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | Pe S de 4,9892 ha, reprezentând 0,048% din S SPA 0,31% din S clasei de habitate “Râuri, lacuri”, pe perioada de 5-6 luni / an L = 544 m | -1 | Pe amplasamentul proiectului şi vecinătăţile acestuia s-ar putea afla exemplare aparţinând a 9 specii de păsări de interes conservativ (Anas platyrhynchos, Chradius dubius, Dendrocopos leucotos, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Fulica atra, Merops apiaster, Lanius collurio, Lanius minor), dintre cele 47 specii de păsări care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072, astfel că, densitatea acestor specii este posibil să scadă în zona amplasamentului şi vecinătăţile acestuia, dar, existând condiţii similare de habitat în amonte şi aval de acest amplasament este Se estimează și un impact potențial negativ nesemnificativ asupra unor exemplare aparținând la 13 taxoni care se pot afla în zonă – evaluare realizată pe baza cerințelor ecologice ale speciilor de importanță comunitară menționate în Formularul Standard Natura 2000 actualizat în 2016. de presupus că densitatea va creşte în aceste zone. Conform Anexelor nr. 19 și 26 la Planul de management al sitului, pe suprafața amplasamentului nu se află în zone importante pentru speciile de păsări de interes conservativ. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | 0 | Numărul exemplarelor speciilor de păsări de interes comunitar nu va scădea deoarece au condiţii similare de habitat în aval şi în amonte de amplasamentul proiectului |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului | 0 | 0 | Nu vor fi specii afectate |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ANPIC | Pe o lungime de 544 m a malurilor râului Siret | +1 | Implementarea proiectului propus este necesară pentru regularizarea râului Siret, pe porţiunea respectivă realizându-se: - secţiune transversală mai mare care va permite tranzitarea aceluiaşi debit la viteze mai mici, reducându-se nivelul energiei specifice în secţiunea vie; - o reducere a intensităţii eroziunii active a malului stâng şi menţinerea habitatului pădure de luncă, habitat de interes deosebit pentru multe specii de păsări. Efectele prezentate contribuie la menţinerea stării de conservare a ROSPA0072. Implementarea proiectului nu generează efecte negative care să conducă la modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ANPIC | 0 | 0 | Nu este cazul. Implementarea proiectului va avea efecte locale, limitate la suprafața propusă pentru exploatare și la malulul opus astfel încât nu va produce perturbări ale factorilor naturali la nivelul ariei naturale protejate |
| TOTAL |  |  | -2 | IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV |

## III.2. Evaluarea semnificaţiei impactului indirect

| Nr. crt. | Indicatori cheie pentru evaluarea semnificaţiei impactului | Cuanti- ficare | Nivel impact | Justificarea nivelului de impact acordat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatului de interes comuitar care va fi pierdut | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0 | 0 | Impactul asupra habitatelor este direct, proiectul nu are impact indirect asupra habitatelor utilizate pentru hrănire, reproducere și odihnă de către speciile de păsări de interes conservativ. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelr de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelr de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | 5-6 luni/an | -1 | Perturbarea speciilor de interes comunitar – din punct de vedere al impactului indirect - va fi determinată de traficul generat de implementarea proiectului și va afecta un număr de 9 specii. Impactul va fi nesemnificativ deoarece sunt utilizate căi de acces deja existente folosite și la exploațiile agricole din zonă. |
| 6 | Amplasamentul proiectului (distanţa faţă de ANPIC | În perimetrul ROSPA0072 | 0 | Amplasamentul proiectului este în perimetrul ROSPA0072 |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | Pe S de 4,9892 ha, reprezentând 0,048% din S SPA 0,31% din S clasei de habitate “Râuri, lacuri”, pe perioada de 5-6 luni / an L = 544 m | 0 | Eventualele schimbări în densitatea populațiilor vor fi generate în mod direct de implementarea proiectului. Activitățile propuse nu determină impact indirect. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | 0 | Numărul exemplarelor speciilor de păsări de interes comunitar nu va scădea deoarece au condiţii similare de habitat în aval şi în amonte de amplasamentul proiectului |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului | 0 | 0 | Nu vor fi specii afectate care să necesite înlocuire. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelr de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ANPIC | Pe o lungime de 544 m a malurilor râului Siret | 0 | Implementarea proiectului propus este necesară pentru regularizarea râului Siret, pe porţiunea respectivă realizându-se: - secţiune transversală mai mare care va permite tranzitarea aceluiaşi debit la viteze mai mici, reducându-se nivelul energiei specifice în secţiunea vie; - o reducere a intensităţii eroziunii active a malului stâng şi menţinerea habitatului pădure de luncă, habitat de interes deosebit pentru multe specii de păsări. Acestea sunt efecte directe ale proiectului. Implementarea proiectului nu va determina, în mod indirect, modificări ale relațiilor care definesc structura/funcția ariei naturale protejate, efectele generate de activitățile propuse au efecte la nivelul perimetrului și în imediata vecinătate. Nu există riscul poluării sau afectării factorilor de mediu care au condus la actuala componență biocenotică a luncii râului Siret pe teritoriul ROSCPA 0072. Ca urmare a implementării proiectului, după finalizarea acestuia, zona exploatată va rămâne declivă existând posibilitatea creeării unui habitat de zonă umedă cu ape mici (a unei bălți) care va fi utilizată de unele specii de păsări pentru necesități de hrană. Acestă declivitate fiind inudabilă la ape mari. |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ANPIC | 0 | 0 | Nu este cazul. Implementarea proiectului va avea efecte locale, limitate la suprafața propusă pentru exploatare și nu va produce modificări ale factorilor naturali la nivelul ariei naturale protejate |
| TOTAL |  |  | -1 | IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV |

## III.3. Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen scurt

Având în vedere caracteristicile proiectului și durata de timp propusă pentru implementare, impactul pe termen scurt este identic cu impactul direct prezentat în subcapitolul III. 3.

## III.4. Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen lung

| Nr. crt. | Indicatori cheie pentru evaluarea semnificaţiei impactului | Cuanti- ficare | Nivel impact | Justificarea nivelului de impact acordat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procentul din suprafaţa habitatului de interes comuitar care va fi pierdut | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelr de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 2 | Procentul care va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | 0 | +1 | Pe termen lung, datorită reducerii eroziunii malului stâng al râului Siret în zona propusă pentru realizarea lucrărilor de decolmatare prin îndepărtarea acumulării de aluviuni depuse care constituie perimetrul Onișcani, se vor menține suprafețele ocupate de habitatul de pădure de foioase – zăvoi de luncă. Vegetația arboricolă și arborescentă din vecinătatea apelor este foarte importantă pentru speciile de păsări de interes conservativ care fac obiectul protecției în ROSPA 0072 deoarece constituie habitate folosite de aceste specii pentru necesitățile de hară, odihnă și adăpost. |
| 3 | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelr de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 4 | Durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar | - | 0 | ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia habitatelr de interes comunitar, ci pentru protecţia a 47 specii de păsări |
| 5 | Durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar | - | 0 | Proiectul durează doar 5-6 luni/an. |
| 6 | Amplasamentul proiectului (distanţa faţă de ANPIC | În perimetrul ROSPA0072 | 0 | Amplasamentul proiectului este în perimetrul ROSPA0072 . |
| 7 | Schimbări în densitatea populaţiilor | - | 0 | Pe termen lung, datorită reducerii eroziunii malului stâng a râului Siret şi menţinerii habitatului de pădure de foioase pe acest mal, densitatea speciilor de păsări se va menţine, la fel și starea de conservare a speciilor de interes conservativ. |
| 8 | Reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar | 0 | 0 | Pe termen lung, datorită reducerii eroziunii malului stâng al râului Siret şi menţinerii habitatului de pădure de foioase pe acest mal, densitatea speciilor de păsări se va menţine aceaşi din naintea derulării proiectului |
| 9 | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului | 0 | 0 | Nu este cazul. |
| 10 | Scara de timp pentru înlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului | 0 | 0 | Pe termen lung, ca urmare a cantităților de aluviuni transportate de râul Siret, suprafața acumulărilor se poate reface și pot și pot fi realizate, în funcție de condițiile din acel moment, noi lucrări de regularizare în zonă. |
| 11 | Modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ANPIC | Pe o lungime de 617,28 m a malurilor râului Siret | +1 | Implementarea proiectului propus, pe termen lung, va avea ca efect, gularizarea râului Siret, pe porţiunea respectivă realizându-se: - secţiune transversală mai mare care va permite tranzitarea aceluiaşi debit la viteze mai mici, reducându-se nivelul energiei specifice în secţiunea vie; - o reducere a intensităţii eroziunii active a malului stâng şi menţinerea habitatului pădure de luncă, habitat de interes deosebit pentru multe specii de păsări. Efectele prezentate contribuie la menţinerea stării de conservare a ROSPA0072 |
| 12 | Modificarea altor factori (resurse naturale) care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ANPIC | 0 | 0 | Nu este cazul. Implementarea proiectului va avea efecte locale, limitate la suprafața propusă pentru exploatare și nu va produce modificări ale factorilor naturali la nivelul ariei naturale protejate |
| TOTAL |  |  | +2 | IMPACT POZITIV SEMNIFICATIV |

## III.5. Evaluarea semnificaţiei impactului cumulat

## III.5.1. Impactul cumulat asupra ROSPA0072, fără a lua în consideraţie măsurile de reducere a impactului

Proiectele existente pe râul Siret au ca obiect de activitate exploatarea, transportul şi sortarea agregatelor de balastieră, proiecte care sunt cantonate – în etapa de excavare – la nivelul unor plaje de balast. De regulă, aceste plaje nu prezintă copertă de sol vegetal datorită vârstei mici a depozitului aluvionar şi submersiei periodice a suprafeţelor. Astfel, excavarea balastului are ca efect general menţinerea cursului râului Siret în condiţiile ameliorării fenomenelor  de colmatare a albiei minore şi eroziunii malurilor, sau chiar, de refacere a malurilor şi reducere a riscului la inundaţii.

Exploatările de balast din amonte şi din aval de perimetrul supus analizei, sunt corelate, astfel încât să aibă consecinţe pozitive asupra menţinerii condiţiilor de relief la nivelul albiei şi luncii râului Siret.

Majoritatea proiectelor existente pe râul Siret au ca obiect de activitate exploatarea, transportul şi sortarea agregatelor de balastieră, proiecte care sunt cantonate – în etapa de excavare – la nivelul unor plaje de balast. De regulă, aceste plaje nu prezintă copertă de sol vegetal datorită vârstei mici a depozitului aluvionar şi submersiei periodice a suprafeţelor.

Astfel că, extracţia balastului are ca efect general menţinerea cursului râului Siret, prin reducerea colmatării şi meandrării albiei, precum şi, prin reprofilarea albiei  şi ameliorarea fenomenului de eroziune a malurilor, sau chiar de refacere a malurilor şi reducere a riscului la inundaţii.

Exploatările de balast din amonte şi din aval de perimetrul supus analizei, sunt corelate, astfel încât să aibă consecinţe pozitive asupra menţinerii condiţiilor de relief la nivelul albiei şi luncii râului Siret.

Proiectele  (inclusiv proiectul supus evaluării) aprobate sau în curs de aprobare, amplasate în imediata vecinătate şi pe teritoriul ROSPA0072, în zona Roman - Drăgeşti

| Nr. crt. | Denumire operator economic | Proiect | Suprafaţă (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intreprindere Individuală Buga Ciprian Gheorghe | Perimetrul de exploatare agregate minerale Cotu Vameş 1, comuna Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 2,445 |
| 2 | Intreprindere Individuală Buga Ciprian Gheorghe | Staţia de sortare agregate minerale Cotu Vameş comuna Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „pășuni” | 0,200 |
| 3 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta Aval, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 4,550 |
| 4 | SC Lastro Construct General SRL Ion Creangă | Perimetrul de exploatare agregate minerale Recea-Başta, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 2,500 |
| 5 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta Amonte, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 1,350 |
| 6 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta Mijloc, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 1,780 |
| 7 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | din perimetrul de exploatare agregate minerale ,,Onişcani”, comuna Icuşeşti Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 4.9393 |
| 8 | SC Lastro Construct General SRL Ion Creangă | Staţia de sortare agregate minerale - comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ – clasa de habitate „culturi (teren arabil)” | În afara şi în vecinătatea terit. ROSPA0072 |
| 9 | SC Lastro Construct General SRL Ion Creangă | Perimetrul de exploatare agregate minerale Recea 1, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 1,750 |
| 10 | SC Danlin XXL SRL | Staţie de sortare agregate minerale, Comuna Horia, judeţul Neamţ, clasa de habitate „pășuni” | 0,490 |
| 11 | SC Primex SRL Secuieni | Staţia de sortare agregate minerale Filipeşti- comuna Filipeşti, judeţul Bacău – clasa de habitate „culturi (teren arabil)” | 0,499 |
| 12 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Icuşeşti-Terasă, Comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 3,378 |
| 13 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul ,,Rocna” curs de apă râul Siret, mal stâng, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii în zonă extravilan comuna Icuşeşti, judetul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 3,00 |
| 14 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul ,,Onişcani”, curs de apă râul Siret, mal drept, pentru decolmatarea, reprofilarea şi regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 3,00 |
| 15 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul ”Zona Icușești – 2” curs de apă râul Siret, mal stâng, pentru decolmatare, reprofilare și regularizarea scurgerii în zonă” comuna Icușești, judeţul Neamț – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 3,0442 |
| 16 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Icuşeşti-Terasă 2, Comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ – clasa de habitate „pășuni” | 4,1732 |
| Total suprafaţă ocupată din clasa de habitate „culturi (teren arabil)” |  |  | 0,499 |
| Total suprafaţă ocupată din clasa de habitate „râuri, lacuri” |  |  | 31,7365 |
| Total suprafaţă ocupată din clasa de habitate „pășuni” |  |  | 4,8632 |
| TOTAL SUPRAFAŢĂ OCUPATĂ |  |  | 37,0987 |

### Harta ROSPA0072 (zona Roman – Secuieni) cu amplasamentul a 2

### din cele 16 proiecte

SS Cotu Vameş

I.I. Buga Ciprian Gh.

PE Cotu Vameş 1

I.I. Buga Ciprian Gh.

### Harta ROSPA0072 (zona Secuieni – Icușești) cu amplasamentul a 9

### din cele 16 proiecte

PE Icuşeşti-Terasă

SC Dragoş Invest SRL

PE Recea-Başta

SC Lastro Construct SRL

PE Başta Amonte

SC Dragoş Invest SRL

SS Ion Creangă

SC Lastro Construct SRL

PE Recea 1

SC Lastro Construct SRL

PE Başta Mijloc

SC Dragoş Invest SRL

SS Horia

SC Danlin XXl SRL

PE Başta Aval

SC Dragoş Invest SRL

SS Filipeşti

SC Primex SRL

### Harta ROSPA0072 (zona Icușești – Drăgești) cu amplasamentul a 4

### din cele 16 proiecte

PE Icușești

SC Dragoş Invest SRL

PE Onișcani

SC Dragoş Invest SRL

PE Icușești terasă 2

SC Dragoş Invest SRL

PE Rocna

SC Dragoş Invest SRL

Caracteristicile comune şi efectele proiectelor care au ca obiect de activitate exploatarea, transportul şi prelucrarea agregatelor minerale:

- Pe termen scurt sunt generatoare de impact negativ, ca urmare a:

  - Ocupării temporare a unor suprafeţe de teren din albia şi zona de luncă râului Siret, habitate caracteristice unor specii de păsări, care constituie obiectivele de conservare a ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;

  - Producerea zgomotului, vibraţiilor şi prezenţa umană au efect perturbator asupra unor specii de păsări prezente în zonele de lucru şi vecinătăţile imediate;

  - În condiţiile exploatării submerse (circa 20% din suprafaţa perimetrelor de exploatare), creşte turbiditatea apei în zona de exploatare şi circa 200 – 300 m aval de aceasta, ceea ce duce la perturbarea speciilor de peşti, sursa de hrană pentru unele specii de păsări;

  - În cazul excavării submerse sau în zona malurilor râului Siret, în perioada de reproducere a unor specii de peşti (depunerea pontei şi ecloziune -  aprilie-iunie), în zonele de lucru există riscul distrugerii pontei depuse;

- Pe termen mediu şi lung sunt generatoare de impact pozitiv, ca urmare a:

- Decolmatării şi reprofilării albiei râului Siret, reducându-se astfel,  fenomenul de eroziune a malurilor, şi deci, de stopare a reducerii suprafeţelor ocupate cu păduri de zăvoi, habitat deosebit de important pentru numeroase specii de faună;

- Inundaţiilor la ape mari, fenomen cu efecte negative asupra tuturor speciilor de faună din zonă.

Zgomotul şi vibraţiile au un impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de avifaună, prin deranjul cauzat. Având în vedere că structura cenozelor identificate în Formularul Standard al ROSPA0072 a evoluat în condiţiile efectuării, în ultimii 20 ani a lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale prin care se face decolmatarea albiei  râului Siret, şi luând în considerare faptul că fiecare proiect utilizează căi de acces existente, estimăm că realizarea acestor lucrări nu va afecta semnificativ populaţiile speciilor de avifaună care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072.

Exploatarea agregatelor de balastieră are un efect general de menţinere a cursului râului Siret în aceleaşi condiţii (fără intensificarea fenomenelor de eroziune sau inundare a unor suprafeţe) în care a fost desemnată ROSPA0072.  Aceste lucrări nu afectează pădurile de foioase, vegetaţia de zăvoi sau pe cea higrofilă, caracteristică luncii, şi nici fauna caracteristică acestor habitate .

Pe termen mediu şi lung, exploatările de balast au efecte pozitive privind menţinerea condiţiilor de relief şi conservarea habitatelor de apă şi de luncă.

Evoluţia habitatelor de pe teritoriul ROSPA0072 depinde de  menţinerea structurii  reliefului la nivelul albiei râului Siret.

Evoluţia malurilor râului Siret poate urma două direcţii:

- spre erodare, din cauza creşterii presiunii exercitate de cursul de apă;

- spre menţinere – dacă prin exploatarea balastului din plaje şi grinduri se realizează  recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului către centrul albiei.

Dar, activităţile de exploatare şi prelucrare a agregatelor minerale sunt activităţi sezoniere şi temporare, iar pe termen lung au efecte benefice, contribuind la menţinerea stării de conservare a ROSPA0072 prin:

- Decolmatarea râului Siret;

- Atragerea cursului de apă spre centrul albiei minore şi reducerea fenomenului de

- despletire;

- Reducerea fenomenului de eroziune activă a malurilor râului Siret, maluri pe care

- este pădure de luncă (habitat de interes pentru numeroase specii de faună),

- contribuind astfel la menţinerea pe termen mediu şi lung a acestui tip de habitat;

- Prevenirea revărsărilor apelor râului Siret, în timpul cărora este distrusă vegetaţia de mal şi o dată cu ea, cuiburile şi ponta speciilor de avifaună caracteristice acestui tip de habitat.

În concluzie, se estimează că, IMPACTUL CUMULAT asupra ROSPA0072, fără a lua în consideraţie măsurile de reducere a impactului, va fi: PE TERMEN SCURT şi MEDIU - DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV, TEMPORAR, REVERSIBIL, iar PE TERMEN LUNG – POZITIV

Impactul cumulat asupra aerului atmosferic

Potenţialele surse de emisii atmosferice sunt:

- excavarea şi transportul rocii dislocate şi a solului rezultat din săpături;

- traficul generat de lucrările desfăşurate (transportul aluviunilor excavate).

Emisiile conţin în principal următorii poluanţi:

- pulberi în concentraţii nesemnificative;

- gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor în utilajele implicate în realizarea investiţiei.

Pulberile sedimentabile rezultate din descărcarea nisipului şi pietrişului  din benele autobasculantelor conţine: CaCO3,  MgCO3,  SiO2 şi Fe2O3. Cantitatea de pulberi emise sunt nesemnificative.

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă agregatele minerale şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de extracţie rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi utilajelor sunt reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.

Realizarea  activităţilor de exploatare agregate minerale presupune utilizarea a cel puţin următoarelor utilaje şi mijloace de transport: excavator, betonieră, macara, basculante.

Consumul de carburanţi mediu pentru fiecare exploatare

| Nr. Crt. | Utilaj | Nr. bucăţi | Consum specific/ oră de funcţionare | Timp de funcţionare efectiv ore/zi | Consum zi (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Excavator | 1 | 15 | 4 | 60 |
|  | Basculanta | 2 | 7 | 5 | 70 |
| Consum/oră = 22 l |  |  |  |  |  |
| Consum total zilnic = 130 l |  |  |  |  |  |
| Consum lunar = 130 x 20 zile = 2600 l/lună |  |  |  |  |  |

Pentru fiecare dintre cele 11 amplasamente am luat în considerare pentru funcţionare un utilaj terasier şi 2 autobasculante, în medie pe zi. Având în vedere dinamica variabilă a mediului economic şi variaţia cererii de material de construcţii la nivelul pieţii, lucrările de regularizare se desfăşoară cu intermitenţă.

Poluanţii rezultaţi din arderea carburaţilor sub forma gazelor de eşapament sunt:

- particulele;

- dioxidul de sulf (SO2);

- monoxidul de carbon (CO);

- oxizii de azot (NOx);

- compuşii organici volatili(COV).

Prin combustia unei cantităţi de 1000 l motorină rezultă următoarele cantităţi de noxe:

- particule: 0,222 kg;

- SOx: 0,005 kg;

- CO: 0,001 kg;

- hidrocarburi: 0,480 kg;

- NOx: 1,450 kg;

- aldehide şi cetone: 0,120 kg.

Conform datelor din tabelul anterior, consumul total orar de motorină pentru desfăşurarea lucrărilor este de 22 l.

Prin combustia cantităţii de 22 l motorină într-o oră, rezultă cantităţile de noxe prezentate în tabelul de mai jos.

| Poluant | Factor de emisie/1000 l | Debit masic g/h/lucrare | Debit masic g/h/toate lucrările |
| --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0,005 | 0,011 | 0,143 |
| CO | 0,001 | 0,022 | 0,286 |
| Hidrocarburi | 0,480 | 1,051 | 13,663 |
| NOx | 1,450 | 0,316 | 4,108 |

Menţionăm că utilajele existente nu funcţionează simultan.

Un alt impact care se poate cumula, în special la nivel local, prin utilizarea în comun a unor căi de acces, este antrenarea de pulberi în atmosferă prin deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de exploatare. Cantitatea de pulberi antrenată variază în funcţie de intensitatea activităţii şi condiţiile meteo. Astfel în perioadele ploioase nu sunt antrenate particule în atmosferă, în timp ce în perioadele secetoase cantitatea lor creşte.

Din măsurătorile efectuate în alte locaţii asupra surselor de poluare a aerului rezultă că pulberile minerale în suspensie au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiţii de  mediu umed la 28 °C, umiditate relativă de 71 %, calm atmosferic), valoare sub limita admisă de 0,15 mg/mc.

Pentru evitarea antrenării unei cantităţi mari de pulberi în perioadele secetoase a fost propusă ca măsură de reducere, stropirea drumurilor de exploatare. Prin aplicarea acestei recomandării această categorie de impact dispare.

Impactul cumulat asupra apei

Lucrările de decolmatare a albiei râului Siret nu produc ape uzate tehnologice care să determine impurificarea factorului de mediu apă de suprafaţă.

De asemeni aceste proiecte nu generează ape menajere uzate care să fie evacuate în albia râului Siret.

Executarea lucrărilor de decolmatare nu determină modificarea parametrilor  chimici ai apei râului, în condiţiile funcţionării normale a utilajelor. Excavarea acumulărilor de pietriş şi nisip direct din apă produce o creştere a turbidităţii apei în zona de extracţie şi pe o distanţă de circa 200 m aval de aceasta. Ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor pot să apară poluări accidentale ale apei râului Siret, cu hidrocarburi sau uleiuri minerale, situaţie în care trebuie luate următoarele măsuri:

- intervenţia imediată cu substanţe absorbante/neutralizatoare;

- remedierea imediată a defecţiunii prin operatori economici specializaţi.

Realizarea lucrărilor de decolmatare, pe termen lung, va avea impact pozitiv asupra factorului de mediu apă de suprafaţă şi nici un efect asupra apelor subterane.

Realizarea proiectului analizat nu are impact cumulat  cu alte proiecte asupra factorului de mediu apă.

Impactul cumulat asupra solului

Lucrările propuse nu produc poluări ale solului şi nici ocuparea unor suprafeţe mari de teren acoperite cu sol vegetal. Perimetrele de exploatare, datorită submersiei periodice şi vitezei mari a apei la viituri nu prezintă copertă de sol vegetal. Solul poate fi afectat din cauza:

- defecţiunilor utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate;

- gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor generate;

- nerespectarea căilor de acces.

Realizarea lucrărilor de decolmatare a albiei râului Siret are impact pozitiv asupra solurilor din zonă prin reducerea eroziunii malurilor şi implicit menţinerea habitatelor terestre. Implementarea proiectului analizat nu are impact cumulat cu proiectele propuse pentru decolmatare în albie.

## III.6. Evaluarea semnificaţiei impactului rezidual

Măsuri specifice pentru prevenirea şi reducerea impactului asupra obiectivelor de conservare şi integrităţii  ROSPA0072:

- Interdicţia capturării, vătămării intenţionată a speciilor de faună sălbatică sau distrugerii cuiburilor;

- Reducerea vitezei de deplasare a autobasculantelor până la 5 km/h, pe teritoriul ROSPA0072 şi vecinătăţi;

- Respectarea Planului de Management al sitului.

Măsuri operaţionale	pentru prevenirea şi reducerea impactului asupra obiectivelor de conservare şi integrităţii  ROSPA0072:

- Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop şi prestabilite;

- Folosirea numai a mijloacelor de transport şi utilajelor corespunzătoare d.p.d.v. tehnic;

- Schimbarea uleiului şi alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face numai la operatori economici de profil;

- Schimbarea uleiului şi alimentarea cu combustibili a utilajelor se va face numai pe suprafeţe impermeabilizate;

- Gestionarea corespunzătoare (colectare, depozitare temporară, valorificare/ eliminare) a deşeurilor generate şi instruirea personalului în acest domeniu;

- Respectarea interdicţiei privind parcarea mijloacelor de transport sau staţionarea utilajelor  şi/sau spălarea acestora în apele de suprafaţă;

- Prevenirea poluărilor accidentale prin utilizarea mijloacelor de transport şi a utilajelor în stare tehnică corespunzătoare, manipularea carburanţilor şi lubrifianţilor fără scăpări accidentale în mediu;

- Respectarea normelor tehnice în domeniu de către tot personalul implicat în implementarea proiectului.

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi:

- Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;

- Utilizarea materialelor absorbante şi/sau  substanţelor neutralizatoare;

- Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de mediu din judeţul Neamţ (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

Prin respectarea măsurilor de prevenire şi reducere a impactului, se estimează că, IMPACTUL CUMULAT REZIDUAL asupra ROSPA0072 va fi: PE TERMEN SCURT şi MEDIU - DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV, TEMPORAR, REVERSIBIL, iar PE TERMEN LUNG – POZITIV

În concluzie, se estimează că, activităţile de decolmatare a râului Siret care de desfăşoară pe teritoriul  ROSPA0072,  nu vor afecta starea de conservare a speciilor de avifaună care constituie obiectivele de conservare ale acestui sit, fiind asigurată din acest punct de vedere, menţinerea populaţiilor speciilor pe termen scurt, mediu şi lung, atât în zona amplasamentelor proiectelor, cât şi pe teritoriul sitului, nefiind afectată integritatea ROSPA0072 şi nici coerenţa reţelei ecologice Natura 2000.

Pe termen lung, activităţile de exploatare a agregatelor au efecte benefice, contribuind la menţinerea stării de conservare a ROSPA0072 prin:

- Reducerea fenomenului de eroziune activă a malurilor râului Siret, maluri pe care  este pădure de luncă (habitat de interes deosebit pentru numeroase specii de faună),  contribuind astfel la menţinerea pe termen mediu şi lung a acestui tip de habitat;

- Prevenirea revărsărilor apelor râului Siret, în timpul cărora este distrusă vegetaţia de mal şi o dată cu ea, cuiburile şi ponta speciilor de faună.

# IV. MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI

Măsuri de reducere a impactului:

- Toate etapele lucrărilor se vor realiza  în conformitate  cu documentaţia tehnică prezentată şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare  nominalizate   în  Certificatul  de  Urbanism;

- Vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces;

- Nu se vor realiza depozite de balast în albie și pe suprafețe situate în afara perimetrului analizat;

- Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;

- Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat;

- Se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic, pe suprafeţele perimetrelor neimpermeabilizate;

- Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât să se încadreze în prevederile legale;

- Administratorul S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. Secuieni va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu;

- Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile balastate;

- Se va urmări evitarea pierderilor de balast în timpul transportului;

- Zonele de lucru de vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea accidentelor;

- Se vor respecta limitele şi adâncimea de exploatare, impuse de Avizul de gospodărire a apelor;

- Se va evita poluarea apei de suprafaţă şi subterane prin interzicerea intrării în incintă a utilajelor cu pierderi de carburanţi sau lubrefianţi, prin interzicerea spălării utilajelor în cursul de apă şi prin efectuarea reparaţiilor la unităţi de profil.

- Se vor realiza măsurători topo post – execuție și la cel mult 15 zile după viiturile importante și se vor transmite la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și Administrația Bazinală de Apăă Siret.

- Este interzisă amenajarea căii de acces în perimetrul de exploatare pe coronamentul digului de apărare Onișcani – Turbata și în zona de protecție a acestuia instituită conform Anexei 2 la Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- Exploatrea agregatelor minerale se va executa după obținerea autorizației de gospodărire a apelor.

- Dacă în zonă se promovează lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri, apărări contra inundațiilor, exploatările de agregate minerale vor fi oprite, acestea fiind cazuri de forță majoră.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 49 din 2011, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Setul de măsuri de conservare propus prin planul de management, pentru ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu, care vizează activitățile de decolmatare desfășurate în albia râului Siret, este următorul:

| Obiectiv major | Obiectiv specific | Măsuri |
| --- | --- | --- |
| 1. Evitarea apariției de noi presiuni antropice – activități socio-economice cu impact semnificativ | Menținerea caracterului natural al tuturor corpurilor de apă din interiorul sitului | Evitarea oricăror întreruperi ale conectivității longitudinale a râului Siret, cu excepția lucrărilor strict necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor |
|  |  | Evitarea oricăror întreruperi ale conectivității laterale a râului Siret, cu excepția lucrărilor strict necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor |
|  |  | Evitarea modificării debitului de apă a râului Siret prin intervenții antropice directe – în principal prelevări semnificative de debite de apă din cursul râului Siret. |
|  | Îmbunătățirea calității apei râului Siret | Evitarea avizării unor activități economice care pot prezenta risc pentru poluarea accidentală a râului Siret. Luarea tuturor măsurilor pentru ca activitățile economice avizate să nu ducă la afectarea calității apelor. |
|  | Menținerea caracterului natural al malurilor râului Siret și a proceselor naturale care au loc la nivelul acestora. | Evitarea amplasării oricăror noi obiective socio-economice în zonele de mal ale râului Siret. |
|  |  | Conservarea zonelor de prundiș, importante pentru cuibărirea și hrănirea speciilor, cu excepția zonelor albie minoră care necesită lucrări de decolmatare și regularizare în vederea evitării pericolului de inundații. |
| 2.Reducerea presiunii antropice actuale – activități socio-economice cu impact semnificativ | Reducerea riscurilor asupra speciilor de păsări | Limitarea extragerii agregatelor minerale și a efectuării activităților conexe (sortarea și transportul agregatelor) în perimetrul sitului în intervalul anual corespunzător perioadei de cuibărire a păsărilor, 15 – martie – 15 august, și verificarea în teren a respectării acestei măsuri. |

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de păsări identificate în zonă ori posibil a fi prezente:

- interdicţia capturării, vătămării intenţionată a speciilor de faună sălbatică sau distrugerii cuiburilor;

- reducerea vitezei de deplasare a autobasculantelor până la 5 km/h, pe teritoriul ROSPA0072 şi vecinătăţi;

- respectarea Planului de Management al sitului;

- se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor aprobate pentru accesul la amplasament, în scopul minimizării impactului de orice natură asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost declarat situl Natura 2000;

- se interzice accesul și staționarea utilajelor sau a autobasculantelor pe suprafețe situate la nivelul teraselor, în afara perimetrului analizat;

- se interzice creearea de depozite de aluviuni excavate și de steril pe suprafețe situate în afara perimetrului analizat – în albie sau la nivelul teraselor;

- interzicerea abandonării deșeurilor menajere în zonele adiacente perimetrului;

- este interzisă spălarea utilajelor și a autobasculantelor în cursul de apă al râului Siret;

- staționarea autobasculantelor pentru încărcare la nivelul perimetrului se va face cu motoarele oprite în vederea reducerii zgomotului;

- se interzice pătrunderea personalului în liziera din apropierea perimetrului de exploatare pentru a evita deranjul speciilor de păsări;

- interzicerea aducerii, hrănirii și adăpostirii pe amplasamentul perimetrului a câinilor hoinari, care pot avea o influență negativă asupra avifaunei locale.

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi:

- Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;

- Utilizarea materialelor absorbante şi/sau  substanţelor neutralizatoare;

- Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de mediu din judeţul Neamţ (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

Măsurile de refacere a amplasamentului la finalizarea exploatării sunt limitate datorită caracteristicilor proiectului şi constau nivelarea suprafețelor excavate, racordarea zonei decolmatate la capătul aval și amonte cu albia râului Siret și îndepărtarea de pe amplsament a utilajelor și deșeurilor..

Nu este necesară prezentarea unui calendar al implementării măsurilor de reducere a impactului deoarece acestea sunt de natură operaţională şi vor fi valabile pe toată durata proiectului. De asemenea aceste măsuri sunt parte integrantă a proiectului propus şi sunt direcţionate către sursele de impact.

Având în vedere caracterul operaţional al măsurilor de reducere a impactului nu există posibilitatea cuantificării financiare a acestora.

Măsurile operaţionale de reducere a impactului sunt valabile pentru toată perioada de funcţionare a balastierei, S.C. DRAGOȘ INVEST  S.R.L. fiind persoana juridică responsabilă de implementarea şi monitorizarea permanentă a acestora.

Implementarea proiectului nu determină reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele de interes pentru speciile de interes conservativ.

Impactul cel mai mare va fi resimţit de populaţiile de ihtiofaună, dar va avea natură temporară iar speciile de peşti sunt mobile şi au la dispoziţie habitate similare care pot fi utilizate în zona de implementarea a proiectului.

Pe argumentarea de mai sus ne bazăm şi solicităm avizarea proiectului ”Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ”,  propus de  S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L..

# V. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAȚIILOR PRIVIND SPECIILE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE

Realizarea evaluării adecvate a fost solicitată în cadrul procedurii de emitere a Acordului de mediu, derulată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamț, în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 135/2010. Studiul de Evaluare Adecvată a fost realizat conform metodologiei indicată în Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informaţii referitoare la amplasamentul proiectului Exploatarea  agregatelor  minerale  din perimetrul  ,,Onişcani”, curs de apă râul  Siret, mal drept,  pentru decolmatarea, reprofilarea şi  regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul  Neamţ” şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate de implementarea acestui proiect. Informaţiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor, reliefului şi factorilor de mediu specifici zonei amplasamentului proiectului supus analizei, au fost însuşite cu ocazia deplasărilor în teren.

Pentru evaluarea habitatelor, vegetaţiei, florei şi faunei au fost utilizate atât metode calitative cât şi metode cantitative.

Metoda observaţiei comportă două aspecte: o formă mai simplă şi mai frecvent utilizată (pentru vegetaţie identificarea tipurilor de habitate pe baza speciilor indicatoare şi a aspectului vegetaţiei; pentru speciile de păsări studii de faunistică, de distribuţie a avifaunei), şi una mai complexă (studiul hranei, al comportamentului, al migraţiei, etc.).

Pentru speciile de faună am folosit observaţia liberă, comparând observaţiile din teren cu determinatoarele avute la dispoziţie. Scopul principal al acestei metode este acela de a identifica speciile de pe suprafaţa şi din vecinătatea amplasamentului pe care se implementa proiectul. În cazul mamiferelor, observaţia în teren, a urmărit şi unele aspecte de etoecologie, corelând comportamentele observate cu condiţiile de mediu şi interpretând datele din perspective adaptării la mediu.

Metodele cantitative au ca scop stabilirea densităţii şi mărimii populaţiilor speciilor într-o anumită zonă. Un aspect important în studiul speciilor este dinamica numerică a populaţiilor.

Pentru analize ecologice corecte, inclusiv de diversitate, care vizează populaţiile speciilor din aria studiată, sunt necesare nu numai datele privind prezenţa/absenţa speciilor în diferitele zone, ci şi determinări cantitative.

În cele ce urmează am detaliat cele mai uzuale metode pentru evaluarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar, menţionând pe cele utilizate conform prevederilor ordinului 19/2010 –adică pentru speciile şi habitatele afectate.

Habitate şi plante

Identificarea tipurilor de habitate se realizează pe baza tipului de vegetaţie. La rândul său tipul de vegetaţie fiind definit in funcţie de speciile dominante sau tipurile de comunitatea vegetale dominante. Dominanţa este variabila care exprimă influenţa unei specii faţă de celelalte specii. În cazul comunităţilor vegetale ierboase, dominanţa este apreciată în funcţie de gradul de acoperire, ea este definită ca proiecţia pe sol a părţilor aeriene ale tuturor indivizilor unei specii din comunitate. Acesta se poate determina riguros cu ajutorul cadrului-reţea (ramă metrică)  prin numărarea subdiviziunilor cadrului-reţea în care sunt prezenţi indivizi din specia a cărei frecvenţă-abundenţă dorim să o stabilim. Dacă numărul subunităţilor ramei metrice este de 100, atunci valoarea acestui indice se poate exprima direct procentual. Speciile dominante se stabilesc pe baza valorilor indicelui frecvenţă-abundenţă ( indicele Braun-Blanquet).

Cercetarea vegetaţiei a avut la baza principiile şcolii fitocenologice a lui BRAUNBLANQUET în Europa, iar în România a lui Al. BORZA. Această şcoală are la bază teoria potrivit căreia compoziţia floristică a unei fitocenoze reflectă cu fidelitate ansamblul factorilor ecologici din biotopul pe care îl ocupă.

Unitate fundamentală de studiu a covorului vegetal este asociaţia vegetală.

Asociaţia vegetală este unitatea cenotaxonomică de bază. Aceasta reprezintă o comunitate de plante cu compoziţie floristică unitară, fizionomie şi structură caracteristică. Este alcătuită din indivizi de asociaţie cu întindere variabilă, care nu au o compoziţie şi structură identică ci numai asemănatoare.

În etapa de teren se aleg suprafeţe de probă din porţiuni ale covorului vegetal cu fizionomie şi condiţii ecologice omogene. Suprafaţa eşantioanelor este cuprinsă între 4-30 m2. Datele prelevate au fost consemnate în relee fitocenologice.

Fişele fitocenologice reprezintă eşantioane reprezentative ale fitocenozelor. Aceste fişe conţin informaţii referitoare la aşezare, condiţii de biotop, lista speciilor din suprafaţa de probă, în dreptul fiecăreia notându-se abundenţa-dominanţa (AD) şi frecvenţa locală.

Păsări

Pentru speciile de păsări am folosit observaţia liberă a păsărilor, cât şi instrumente optice (binoclu 10 x 50), comparând observaţiile din teren cu determinatoarele avute la dispoziţie.

Scopul principal al acestei metode este acela de a identifica speciile de pe suprafaţa şi din vecinătatea amplasamentelor pe care se vor desfăşura lucrări în cadrul proiectului. În cazul avifaunei, observaţia în teren, a urmărit şi unele aspecte de etoecologie, corelând comportamentele observate cu condiţiile de mediu şi interpretând datele din perspectiva adaptării la mediu.

Metodele cantitative au ca scop stabilirea densităţii şi mărimii populaţiilor speciilor într-o anumită zonă. Un aspect important în studiul speciilor  este dinamica numerică a populaţiilor.

Pentru analize ecologice corecte, inclusiv de diversitate, care vizează populaţiile speciilor din aria studiată, sunt necesare nu numai datele privind prezenţa/absenţa speciilor în diferitele zone, ci şi determinări cantitative.

### Metoda cartografică (metoda cartării teritoriilor)constă în identificarea asociaţiilor vegetale şi a  teritoriilor păsărilor cuibăritoare zonei luată în studiu. Metoda foloseşte rezultatele estimării în suprafeţele de probă, pentru calculul densităţii populaţiilor în arii mai largi, sau, în anumite tipuri de habitate ale unei regiuni. În studiul de faţă au fost folosite tehnicile de numărare ale metodei. Timpul cel mai bun este dimineaţa, de după răsăritul soarelui până spre prânz. Suprafaţa se parcurge pentru a identifica speciile de plante indicatoare şi de păsări cuibăritoare.

### Numărarea individuală a speciilor de păsări

Pentru unele specii, metodele “standard” de recenzare a populaţiilor cuibăritoare, precum metoda cartografică, nu oferă suficiente informaţii. Motivele pot fi, densitatea mică a perechilor, de exemplu la răpitoare, comportamentul de reproducere foarte discret, ca în cazul raţelor şi corcodeilor, activitatea crepusculară sau nocturnă, cum au stârcul de noapte (Nyctycorax nyctycorax) şi buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), sau, comportamentul de cuibărit semicolonial sau colonial, ca în cazul multor păsări acvatice.

Pentru aceste specii există alte metode care îşi propun să găsească indici ai populaţiilor capabili să permită ulterior comparaţiile între ani diferiţi şi locuri diferite de studiu. În practică, se efectuează vizite regulate în toate staţiile de prelevare a probelor (habitatele identificate în regiune). Această metodă constă în numărarea directă a păsărilor notând pe o foaie de observaţie speciile şi numărul de indivizi identificaţi.

DOCUMENTARE

Documentare

- Formular Standard a ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

- Documente puse la dispozitie de  S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. Secuieni

Bibliografie

- BOTNARIUC, N.; Dr. V. TATOLEA - Cartea Roşie a vertebratelor din România–Acad., Bucuresti 2005;

- DONIȚĂ, I. şi colab. (1973) – Etapele evoluţiei reţelei hidrografice din Carpaţii Orientali, Realizări în geografia României, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti;

- FENERU F. (2002). Teza de doctorat „Studiul avifaunei acvatice din bazinul mijlociu al Siretului”

- FENERU F. (1997). Raţa moţată cuibăreşte în Moldova. Vânătorul şi pescarul român, nr. 4, p. 6.

- FENERU F. (1999) a. Raţa de gheţuri la Bacău. Migrans, vol. 3, nr.1, februarie, p. 2.

- CIOCHIA V. (1992). Păsările clocitoare din România. Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

- ŞANDOR A. (2000). Metode speciale de numărare a unor categorii de păsări. Metode de evaluare a abundenţei păsărilor. Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, nr. 10, Cluj-Napoca, p. 135 – 141.

- RADU D. (1967). Păsările din Carpaţi. Editura Academiei R.S.R. Bucureşti.

- RADU D. (1973). Etajele ornitologice ale României. Studii şi comunicări. Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 287 – 324.

- PAPADOPOL A. (1963) a. Migraţia păsărilor. Natura, seria Biologie, nr. 6, p. 27 – 38.

- MUNTEANU D. şi TEODOREANU, M. (1977-79). Contribuţii la cunoaşterea hranei păsărilor din Moldova (I. non-passeriformes), Studii şi comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 187 – 196.

- MUNTEANU D., WEBER P. şi PAPADOPOL A. (1994). Atlasul provizoriu al păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, nr. 2, Cluj-Napoca.

- MUNTEANU D., PAPADOPOL, A. şi WEBER, P. (2002). Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ediţia II. (Atlas of Romanian Breeding Birds. Second edition.) Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, nr. 16, Cluj-Napoca.

- MUNTEANU D. şi RĂŞINARIU Raluca. (1996). Migraţia de primăvară a codobaturii albe (Motacilla alba) în România. Naturalia, nr. 2 – 3.

- MUNTEANU D. şi MĂTIEŞ M. (1983). Modificări induse de lacurile de acumulare în structura şi dinamica avifaunei. Analele Banatului – Ştiinţele Naturii, Vol.1, p. 217 – 225.

- MUNTEANU D. (1977-79). Conspectul avifaunei clocitoare a României. III. Charadriiformes – Cuculiformes. Studii şi comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, pp. 167 – 182.

- MUNTEANU D. (1966) a. Metode de cercetare a migraţiei păsărilor. Vânătorul şi pescarul sportiv, nr. 4.

- MONAH Felicia. (1998). Flora şi vegetaţia din lunca Siretului. Rezumatul tezei de doctorat. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie.

- MITITELU D. şi BARABAŞ N. (1982) b. Contribuţie la cunoaşterea răspândirii asociaţiilor vegetale din valea Siretului (sectorul Roman – Adjud). Studii şi comunicări, Biologie vegetală, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 209 – 216.

- MÂNDRU C. (1970). Contribuţii la studiul cuibului şi pontei ciconiiformelor din România. Studii şi comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 251 – 282

- ION I. şi STĂNESCU D. (1992). Ornitologie practică. Editura Universităţii “A.I. Cuza”, Iaşi.

- COROŞ M. A. (1990). Reducerea efectivelor de păsări acvatice din România. Vânătorul şi pescarul român, nr. 8.

- CIOCHIA V. (1984). Dinamica şi migraţia păsărilor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

- CHEROIU G. (1997). Cormoranul mare – o specie în expansiune. Vânătorul şi pescarul român, Nr. 5, p. 27

- BORCEA M. (1981). Consideraţii asupra populaţiilor de barză albă (Ciconia ciconia) din Moldova. Studii şi comunicări de ocrotirea naturii, Suceava, p. 239 – 249.

- SIRBU I., BENEDEK A. M., 2004, Ecologie practică, Ed. Univ. Lucian Blaga, Sibiu.

- STUGREN, B., 1982, Bazele ecologiei generale, Ed. St. si Ped., Bucuresti

- STUGREN, B., 1994, Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj-Napoca.

Elaborator de studii pentru protecţia mediului

dr. Biolog Zaharia Lăcrămioara Gabriela

Elaborator de studii pentru protecţia mediului

biolog Tudor Andrei Anca