RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul de

exploatare  „Icuşeşti – 2”

comuna  Icuşeşti,  jud. Neamţ

Titular : S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L.

Perimetrul

Icuşeşti 2

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul

„Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul de

exploatare  „Icuşeşti – 2”

comuna  Icuşeşti,  jud. Neamţ”

Titular: S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L.

Întocmit de:

dr. biolog Zaharia Lăcrămioara

Elaborator studii pentru protecţia mediului:

RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 321 în Registrul

Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro;

biolog Tudor Andrei Anca

Elaborator studii pentru protecţia mediului:

RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 322 în Registrul

Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro;

CUPRINS

I.	INFORMAŢII GENERALE	5

I.1. Legislaţie	6

I.2. Obiectivele studiului	7

I.3. Scop şi abordare	8

I.4. Descrierea proiectului	9

I.5. Informaţii privind producţia şi resursele energetice folosite	11

I.6. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice folosite	13

II.	PROCESUL TEHNOLOGIC	17

III.	DEŞEURI -  GENERAREA, MANAGEMENTUL, ELIMINAREA ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR	22

IV.	IMPACTUL POTENȚIAL ASUPRA ELEMENTELOR MEDIULUI ȘI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTUIA	27

IV.1. Impactul asupra factorului de mediu apă.	27

IV.1.1. Hidrologie şi hidrogeologie	27

IV.1.2. Impactul potenţial asupra factorului de mediu apă	31

IV.1.4. Măsuri de protecţie a factorului de mediu apă	35

IV.2.  Impactul asupra factorului de mediu aer	36

IV.2.1. Clima	36

IV.2.2. Calitatea factorului de mediu aer	38

IV.2.3. Potenţiale surse de poluare a aerului	38

IV.2.4. Protecţia factorului de mediu aer	42

IV.3. Zgomotul şi vibraţiile	43

IV.4.  Impactul asupra factorului de mediu sol	46

IV.4.1. Localizarea terenului şi a vecinătăţilor	46

IV.4.2. Utilizarea terenului şi a construcţiilor de pe amplasament	51

IV.4.3 Solul prezent pe amplasament	51

IV.4.4. Impactul potenţial asupra factorului de mediu sol	52

IV.4.5. Modalităţi de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol	52

IV.5. Geomorfologia	53

IV.6. Geologia	54

IV.7. Vegetaţia	55

IV.9. Biodiversitatea	57

IV.9.1. Consideraţii generale asupra speciilor cuprinse în Formularul standard NATURA 2000 pentru ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu	57

IV.9.2.Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor de păsări de importanță conservativă menţionate în formularul standard al Sitului Natura 2000 ROSP0072 Lunca Siretului Mijlociu prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a amplasamentului  și tipul impactului proiectului propus	62

IV.9.3. Evaluarea impactului cumulativ a proiectului propus cu alte proiecte	80

IV.10. Peisajul	89

IV.11. Mediul social şi economic	89

IV.12. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural	90

V. ANALIZA ALTERNATIVELOR	91

VI. MONITORIZAREA	92

VII. SITUAŢII DE RISC	94

VIII. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR	97

IX. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC	98

# INFORMAŢII GENERALE

Lucrarea a fost realizată pentru S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L., cu sediul în sat SECUIENI, comuna SECUIENI, judeţul Neamţ.

Datele de identificare a societăţii

| Adresa | Sat SECUIENII NOI, Nr. 67, comuna Secuieni, judeţul Neamţ |
| --- | --- |
| Cod unic înregistrare | RO 23720663 |
| ORC | J 27/615/2008 |
| Activitatea principală | cod CAEN 0821 extracţia nisipului şi pietrişului |
| Telefon | ## 0333814343 |
| Persoană de contact | Amurăriţei Dan |

Elaboratorii Studiului de impact asupra mediului:

- Dr. biolog Zaharia Lăcrămioara Gabriela - Elaborator de studii pentru protecţia mediului,  persoană autorizată înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 321

Datele de identificare a elaboratorului de studii pentru protecţia mediului

| Adresa | Localitatea Măgura, comuna Măgura, jud. Bacău |
| --- | --- |
| Telefon/fax | 0745232499 |
| E-mail | lacraro@yahoo.com |

- biolog Tudor Andrei Anca - Elaborator de studii pentru protecţia mediului,  persoană autorizată înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 322.

Datele de identificare a elaboratorului de studii pentru protecţia mediului

| Adresa | Bacău, str. Cornişa Bistriţei, nr. 9, sc. A, ap. 12, judeţul Bacău |
| --- | --- |
| Telefon/fax | 0745229370 |
| E-mail | tud_anca@yahoo.com |

Studiul de evaluare a impactului a fost realizat ca parte componentă a documentaţiei necesare obţinerii Acordului de mediu. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului  este solicitată de DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014, transpusă prin HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Conţinutul lucrării este în concordanţă cu prevederile ordinului nr. 863/2002 al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi a tuturor legilor, hotărârilor de guvern şi ordonanţelor de urgenţă conexe acestui ordin dintre care menţionăm Legea 49/2011 pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi ordinului M.M.D.D. 1964/2007 pentru instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul M.M.D.D. nr. 2387/2011.

## I.1. Legislaţie

Pentru elaborarea studiului de faţă a fost consultată legislaţia din domeniile protecţiei mediului şi a ariilor naturale protejate, protecţiei şi conservării biodiversităţii, precum şi conform directivelor comunitare în domeniu.

Următoarele acte normative au constituit baza legală a studiului:

- Legea 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară,  ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, nr. 1964/2007,  modificat prin Ordinul M.M.D.D. nr. 2387/2011;

- Directiva Europeană Păsări şi Directiva Europeană Habitate;

- Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, nr. 863/2003;

- Ordinului Nr. 799/2012 privind aprobarea normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gorpodărire a apelor.

## I.2. Obiectivele studiului

Proiectul „Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare  „Icuşeşti – 2” comuna  Icuşeşti,  jud. Neamţ” are următoarele obiective:

- extragerea agregatelor minerale în vederea valorificării;

- dezvoltarea economică a zonei prin apariţia unor noi locuri de muncă atât pe plan local, cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de realizarea diferitelor tipuri de construcţii şi dezvoltări ale infrastructurii;

- refacerea  infrastructurii căilor de transport rutier din zonă;

- apariţia unui producător de balast în zonă, asigurând satisfacerea necesarului de nisip şi pietriş pentru construcţii private şi publice la nivel local;

- formarea unei pieţe concurenţiale reale în domeniul valorificării agregatelor minerale, cu efecte benefice asupra economiei locale.

Aceste obiective se vor realiza prin:

- identificarea amenajărilor de infrastructură necesare în perioada de exploatare şi de refacere a amplasamentului; ,

- studiul aspectelor legate de extragerea, depozitarea temporară şi transportul materialului aflat în exploatare;

- identificarea surselor care pot afecta calitatea apelor de suprafaţă;

- identificarea surselor care pot afecta calitatea apelor freatice pe amplasament în scopul respectării prevederilor în domeniul protecţiei calităţii apelor freatice;

- identificarea surselor de poluare care pot afecta factorul de mediu sol;

- identificarea surselor de poluare care pot afecta factorul de mediu aer;

- identificarea, descrierea şi stabilirea aspectelor care ar putea afecta  habitatul speciilor de plante şi animale care fac obiectul protecţiei şi conservării Sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu,  cuprins în reţeaua Natura 2000, în special:

- identificarea, descrierea şi cuantificarea posibilului impact asupra vieţuitoarelor din vecinătatea sau din perimetrul Sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;

- stabilirea măsurilor de reducere a posibilului impact asupra habitatului vieţuitoarelor în general, şi a speciilor care fac obiectul protecţiei şi conservării, în special;

- evaluarea şi analiza soluţiilor alternative.

## I.3. Scop şi abordare

Realizarea evaluării impactului asupra mediului a fost solicitată în cadrul procedurii de emitere a Acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului a fost realizat conform metodologiei indicată in Ordinul MAPM nr. 863/2002. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului este realizat în baza prevederilor Ordinului nr. 135 din 2010 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată.

Pentru efectuarea studiului de evaluare au fost utilizate informaţii referitoare la amplasamentul obiectivului şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate activitatea de extracţie a agregatelor minerale desfăşurată în zonă.

În acest scop au fost consultate materialele puse la dispoziţie de beneficiar, au fost făcute cercetări de birou, care au constat în analiza informaţiilor colectate din documente (date referitoare la starea trecută, actuală a amplasamentului, proiectul investiţiei, planuri de situaţie, documentaţia pentru obţinerea avizului G.A.) şi consultări cu factorii locali. Informaţiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor, relief şi factori de mediu specifici regiunii şi a particularităţilor comunităţii locale au fost preluate cu ocazia deplasărilor în teren.

Scopul evaluării impactului asupra mediului a fost de a identifica, descrie şi stabili, în funcţie de obiectivele de conservare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare care decurg din desfăşurarea activităţilor de extracţie a agregatelor minerale din terasa malului stâng al râului Siret, comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ, asupra factorilor de mediu.

Scopul investiţiei este exploatarea agregatelor minerale - nisipuri şi pietrişuri - din terasa râului Siret şi folosirea acestora ca materiale de construcţii, în formă brută sau la fabricarea betoanelor şi a mortarelor, după sortare spălare.

## I.4. Descrierea proiectului

În conformitate cu prevederile STAS 4273/1987 privind încadrarea construcţiilor  hidrotehnice în clase de importanţă şi STAS 4068/1987 privind probabilităţile de calcul ale debitelor şi volumelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare, rezultă că  obiectivul analizat se încadrează în clasa de importanţă V şi categoria de importanţă V.

Din punct de vedere teritorial – administrativ, amplasamentul se află pe teritoriul administrativ al comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ şi transmis în concesiune către S.C. DRAGOŞ  INVEST SRL conform CONTRACT DE ÎNCHIRIERE  nr. 4013 din 15.05.2017, încheiat între comuna Icuşeşti, proprietarul terenului, şi S.C. DRAGOŞ  INVEST SRL.

Perimetrul propus pentru realizarea excavațiilor pentru exploatarea agregatelor minerale este amplasat pe malul stâng al râului Siret. Exploatarea agregatelor minerale nu presupune realizarea de lucrări de construcţie care necesită verificarea amplasamentului din punct de vedere al inundabilităţii, precum şi debite şi volume de apă necesare pentru amplasarea şi dimensionarea lucrărilor.

Suprafața perimetrului propus pentru executarea lucrărilor este S = 41732 mp, cu L = 452 m și lmed = 92,32 m. Vor fi executate excavații până la o adâncime maximă de 4,54 m.

Deoarece exploatarea se face până la o adâncime de 1,00 m deasupra nivelului hidrostatic al acviferului freatic se consideră că nu vor exista efecte perturbatoare în regimul de curgere a apei subterane şi nici nu va fi afectată calitatea apelor subterane prin exploatarea agregatelor minerale.

Nu există captări de apă pe o distanţă de cel puţin 2 km în amonte de perimetrul de exploatare şi nici în naval de acesta, pe malul stâng al râului Siret.

Între perimetrul de exploatare din terasă şi albia majoră a râului Siret nu există construcţii sau obiective industriale care să se alimenteze cu apă din stratul freatic.

Zona propusă pentru extragerea agregatelor minerale are următoarele caracteristici:

- Suprafaţa perimetrului închiriat 2018-2019: 43206 mp

- Suprafaţa perimetrului  exploatabil: 41732 mp

- Suprafaţa totală licitată şi adjudecată: 43206 mp

- Adâncimea maximă de exploatare:  4,54 m

- Adâncimea medie de exploatare: 3,426m

- Pilieri de siguranţă: 20  ÷ 50 m faţă de albia minoră actuală

- Rezerva  totală estimată: 143476 mc

- Volumul propus pentru 2018-2019: 143000 mc

- Lungimea perimetrului: 452 m;

- Lăţimea medie: 92,32 m;

- Folosinţa terenului: ,,neproductiv”.

Din concluziile Studiului  hidrogeologic întocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L. Bacău menţionăm:

- nivelul hidrostatic al acviferului freatic prezent continuu în subteranul zonei se situează la adâncimi care variază  de la - 4,34 m faţă de CTN, până la  - 5,54 m faţă de CTN.

- stratul acvifer este drenat de râul Siret iar gradientul hidraulic după care se face curgerea  este ENE-WsW; valoarea medie a gradientului este imed = 0,0029, ceea ce reprezintă o viteză normală de drenare din terasă a stratului freatic.

Nu există captări de apă pe o distanţă de cel puţin 2km în amonte de perimetrul de exploatare şi nici în aval de acesta, pe malul stâng al râului Siret. Între perimetrul de exploatare din terasă şi albia râului Siret nu există construcţii sau obiective industriale care să se alimenteze cu apă din stratul freatic.

Conform documentaţiei tehnice puse la dispoziție de beneficiar, scopul investiţiei este exploatarea  agregatelor minerale de râu şi utilizarea lor. Din punct de vedere economic, exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor se face în scopul folosirii lor în construcţii, refacerea infrastructurii de drumuri.

Metoda cadru de exploatare ce se poate aplica  în limitele perimetrului este „carieră în trepte orizontale cu avansare descendentă, cu front lung”. Excavarea agregatelor se va face numai deasupra nivelului hidrostatic, cu respectarea strictă a grosimii de 1,00 m deasupra nivelului hidrostatic al acviferului în zonă.

Pentru extragerea volumelor de agregate minerale se va folosi excavatorul. Balastul extras se va încărca direct în autobasculante şi va fi transportat direct la beneficiari sau în staţia de sortare.

Accesul din perimetrul de exploatare,,Icuseşti-2” până în Staţia de Sortare a S.C. DANLIN XXL S.R.L. din Secuieni Noi, se va face pe un drum de exploatare cu traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept  Onişcani). Începerea exploatării agregatelor minerale se va face după reamenajarea  trecerii provizorii din tuburi  (10÷14 bc)  PREMO  Ø1500 mm, care să permită traversarea de pe malul drept, unde se află Staţia de sortare  Secuieni  a S.C. DANLIN XXL S.R.L.  (unde se va transporta materialul excavat), pe malul stâng – zona perimetrului  de exploatare, cu trecere prin perimetrul de exploatare ,,Zona Icuşeşti-2”.

Se interzice trecerea prin apă a mijloacelor de transport şi a utilajelor.

## I.5. Informaţii privind producţia şi resursele energetice folosite

Conform documentaţiei tehnice puse la dispoziție de beneficiar, scopul investiţiei este exploatarea  agregatelor minerale de râu şi utilizarea lor. Din punct de vedere economic, exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor se face în scopul folosirii lor în construcţii, refacerea infrastructurii de drumuri.

Capacitatea de extracţie anuală nu va depăşi un volum mai mare de nisipuri şi pietrişuri decât cel stabilit conform preliminarului de exploatare, iar extracţia se va desfăşura cu intermitenţă în funcţie de:

- condiţiile meteo, respectiv sezonul rece, când se ating temperaturi negative;

- perioadele cu precipitaţii abundente, când utilajele tehnologice vor fi îndepărtate de pe amplasament;

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor de balastieră reprezintă o terasă inferiară situată pe malul stâng al râului Siret, inundabilă la ape mari.

Suprafaţa  perimetrului  din care se va face exploatarea agregatelor, supus avizării prin prezenta documentaţie, este  de  41732 mp.

Elementele geometrice ale suprafeţei sunt:

- Lungime: L = 452 m

- Lăţime: lmed = 92,32 m

Volumul total de agregate cuprins în acest perimetru, calculat  pe baza elementelor din planul de situaţie şi a profilelor transversale (calculat  cu o aproximare de +/- 10 -15 %)  este de cca. 143000 mc. Se solicită aviz pentru  cantitatea de 143000 mc pentru o perioadă de 1 an.

Durata exploatării depinde de cererea de pe piaţă şi de capacitatea societăţii comerciale.

Resursele energetice necesare desfăşurării extracţiei agregatelor sunt reprezentate de combustibilii necesari pentru alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor. Autocamioanele care vor asigura transportul agregatelor minerale, vor fi alimentate de la staţiile de carburanţi. Utilajele terasiere vor fi alimentate din bidoane metalice omologate, depozitate pe o platformă betonată acoperită aflată la sediul societăţii, situat la cca. 3 km distanţă, astfel încât pe suprafaţa amplasamentului nu vor exista rezervoare de carburanţi. Se preconizează următorul consum de motorină:

0,333  tone/zi lucrătoare x 200 zile lucrătoare = 66,60 tone/an

Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

| Producţia |  | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea | Denumirea | Cantitatea | Furnizori |
| Agregate minerale | 143000 mc | Motorină | Cca. 66,60 t/an | Staţii autorizate de distribuţie a carburanţilor |

## I.6. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice folosite

Proiectul propus privind exploatarea agregatelor minerale din terasa malului stâng al râului Siret, nu presupune utilizarea de substanţe sau preparate chimice. De asemenea, în procesul tehnologic nu vor fi stocate substanţe sau preparate chimice periculoase.

În perioada de extracţie a agregatelor minerale se vor utiliza motorină şi benzină – substanţe încadrate conform OUG 200/2000 în categoriile substanţe inflamabile şi periculoase pentru mediul înconjurător. În cazul unor deversări accidentale aceste substanţe pot determina impurificarea factorilor de mediu sol şi apă. Cantităţile de carburanţi din rezervoarele utilajelor sunt reduse şi nu pot produce poluări majore ale mediului înconjurător.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi se vor utiliza materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare.

Materiale, substanţe şi/sau preparate chimice utilizate:

- Materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi - 20 kg. Vor fi achiziţionaţi de la operatori economici de profil.

- Uleiuri minerale – 150 l/an - schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de profil, autorizate pentru preluarea uleiurileor uzate înlocuite. Completarea lubrifianţilor la utilaje se face din bidoane cu foarte mare atenţie pentru a preveni contaminarea solului.

- Vaselină (lubrifiant utilaje) – 35 kg/an - va fi achiziţionată de la operatori economici de profil.

- Baterii uzate - 2 buc./an - schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de profil, autorizate pentru preluarea bateriilor uzate înlocuite.

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracţii medii de distilare în compoziţia căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte. Motorina, conform Fişei Tehnice de Securitate prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în contact cu suprafeţele încălzite, în contact cu scântei sau flăcări deschise. Formează amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:

- inferioară, % vol. - 6,0;

- superioară, % vol. - 13,5.

Normele Generale Române de Protecţia Muncii (ed. 2002) indică valori limită de expunere profesională de 700 mg/m3 pentru 8 ore, şi de 1000 mg/m3 pentru 15 minute. Este nocivă prin inhalare, literatura de specialitate indicând riscul ca motorina să favorizeze apariţia cancerului de piele.

Pe amplasamentul proiectului nu vor fi stocaţi combustibili, în nici un fel de rezervoare sau recipienţi.

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la staţiile PECO, iar utilajele staţionate în balastieră vor fi alimentate cu motorină din bidoane metalice aduse cu basculanta.

Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpari accidenale din considerente de protecţia mediului.

Uleiuri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocaţi lubrifianţi, în nici un fel de rezervoare sau recipienţi. Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate d.p.d.v. al protecţiei mediului.

Este interzisă deversarea uleiurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare.

Conform legislaţiei în domeniu, generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:

- să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate şi stocarea corespunzătoare până la predare;

- să asigure predarea uleiurillor uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

- să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- să păstreze evidenţa privind cantitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate;

- să raporteze semestrial şi la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, informaţiile solicitate.

  - Sunt interzise următoarele:

- evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

- valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislaţia în vigoare;

- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere, şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

- amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile;

- incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;

- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

Schimbarea acumulatorilor auto se va face numai la unităţi specializate, de profil.

Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 16 06 01* Baterii şi acumulatori.

Modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

# PROCESUL TEHNOLOGIC

## II. 1. Fluxul tehnologic al excavării

Excavarea agregatelor minerale se va desfăşura în următoarele etape:

- lucrări de deschidere

- lucrări de excavare

- protecţia zăcământului

- lucrări dezafectare/închidere

Lucrările de deschidere

Lucrările de deschidere şi pregătire sunt minore şi se referă la accesul la zăcământ şi crearea frontului de lucru, cu respectarea pe durata exploatării a limitelor topografice impuse şi a  tehnologiei de excavare  mecanică, încărcare şi transport.

Accesul din perimetrul  de exploatare din terasă ,,Icuseşti-2” până  în Staţia de Sortare  a S.C. DANLIN XXL S.R.L. din Secuieni Noi, se va face pe un drum de exploatare cu traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept  Onişcani). Pentru traversarea digului S.C.  DRAGOŞ INVEST S.R.L.  a obţinut Permis de traversare pentru ,,Rampă acces peste dig mal drept râu Siret, comuna Filipeşti, către   balastiera ,, ZONA  ICUŞEŞTI-2”  a  S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. Secuieni”, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor  Bacău.

Cota corespunzătoare zonei unde se face traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept Onişcani) către perimetrul de exploatare se va păstra la nivelul cotei coronamentului dig prin grija beneficiarului permisului de traversare.

Se vor executa lucrările de terasamente necesare păstrării cotei coronamentului digului şi a profilului transversal la valoarea şi dimensiunile proiectate prin  completări cu material corespunzător, compactări.

La nivelul perimetrului se vor realiza lucrări de decopertare a solului vegetal şi a sterilului reprezentat de praf nisipos argilos cafeniu şi nisip prăfos până la o adâncime de cca 0,50 m.

Volumul de material pământos rezultat din decopertare va fi depozitat lateral, separat solul vegetal de steril, la nivelul pilierilor de siguranţă, fiind utilizat ulterior la reconstrucţia ecologică a suprafeţei afectate de exploatare (taluzare, copertare).

Se recomandă ca suprafaţa decopertată să nu depăşească necesarul de balast pe un trimestru.

Lucrările de excavare

Excavarea nisipului şi pietrişului din subsolul amplasamentului se va face ţinând cont de:

- caracteristicile fizice ale materialului (depozit heterogen de nisipuri şi pietrişuri bolovănişuri );

- dotare tehnico - materială;

- prevederile avizului de gospodărire a apelor;

- perioadele în care sunt condiţii meteo nefavorabile (temperaturi scăzute, precipitatii abundente).

Metoda cadru de exploatare ce se poate aplica  în limitele perimetrului este „carieră în trepte orizontale cu avansare descendentă, cu front lung”.

Exploatarea pietrişului şi nisipului în trepte orizontale va respecta caracteristicile geometrice precizate în documentaţiile de specialitate, respectiv:

- înălţime treaptă:					         maxim 2 m

- panta taluzului:				        	         maxim 30%

- lăţime berma între trepte			  		    5 m

Excavarea agregatelor se va face numai deasupra  nivelului  hidrostatic, cu respectarea strictă a condiţiei de asigurare a grosimii de 1,00 m deasupra nivelului hidrostatic al acviferului în zonă.

Conform studiului hidrogeologic nivelul hidrostatic al acviferului freatic prezent continuu în subteranul zonei se situează la adâncimi care variază  de la - 4,34 m faţă de CTN, până la -5,54 m faţă de CTN. Pe perioada efectuării excavaţiilor vor fi luate toate măsurile pentru a se preveni surparea taluzelor şi alunecările de teren.

Activitatea de excavare a nisipului şi pietrişului se va desfăşura după următoarea tehnologie de exploatare:

- bornarea perimetrului de extracţie;

- delimitarea fâşiilor de exploatare;

- îndepărtarea copertei;

- excavarea agregatelor minerale în trepte, până deasupra nivelului hidrostatic cu minim 1,00 m;

- transportarea agregatelor cu autobasculante la stația de sortare-spălare;

- sortarea agregatelor minerale pe bază de contract de prestări servicii în staţia de sortare spălare a societăţii S.C. DANLIN XXL S.R.L. amplasată pe malul drept.

În perioada excavaţiilor pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi realizate construcţii.

Vor fi amenajate numai drumuri de exploatare în interiorul perimetrului care să asigure accesul autobasculantelor până la zona de încărcare a agregatelor minerale.

Pe suprafaţa propusă pentru implementarea proiectului nu vor exista suprafeţe betonate pentru gararea mijloacelor de transport, acestea fiind parcate, după finalizarea programului de lucru zilnic, în staţia de sortare a S.C. DANLIN XXL S.R.L. Secuieni pe baza protocolului semnat de cele două societăţi comerciale.

Pentru exploatarea nisipului şi pietrişului vor fi utilizate următoarele tipuri utilaje şi mijloace de transport :

- excavator cu cupă;

- autobasculante cu capacitatea benei de 16to÷27to.

Acumulările prezintă o copertă aproximativ continuă cu grosimi medii de cca. 0,20 m, formata din  praf nisipos cafeniu si praf argilos cafeniu.

Pe tot parcursul exploatării se va urmări respectarea adâncimii de exploatare, asigurarea stabilităţii taluzelor. Se vor borna colţurile panoului de exploatare.

Regimul de lucru este de 8 - 10 ore/zi, 5 zile/săptămână, aproximativ 180 zile/an. În perioadele cu precipitaţii importante şi în cele de îngheţ, nu se excavează.

Începerea  exploatării agregatelor minerale se va face după reamenajarea  trecerii provizorii din tuburi  10÷14 PREMO Ø1500 mm, care să permită traversarea de pe malul drept, unde se află Staţia de sortare  Secuieni  a S.C. DANLIN XXL S.R.L. Secuieni (unde se va transporta materialul excavat), pe malul stâng – zona perimetrului de exploatare, cu trecere prin perimetrul de exploatare ,, Zona Icuşeşti-2”.

Balastul extras se va încărca în autobasculante şi va fi transportat  în Staţia de sortare a S.C. DANLIN XXL S.R.L. Secuieni aflată pe malul drept al râului Siret, în zona localităţii Secuieni (limita cu UAT Filipeşti).

Numărul de persoane angajate este de 9: 8 muncitori (7 conducători auto și 1 operator utilaje terasiere) şi 1 șef balastieră.

Program de activitate: 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 200 zile/an

Dotări anexe specifice necesare în perimetru:

- vagon pe roţi care are rolul de magazie de mână pentru lubrefianţi şi piese de schimb de uz curent,  birou şef balastieră şi dormitor pentru pază.

- toaletă ecologică.

Protecţia zăcământului

Pentru a asigura stabilitatea taluzului pe perioada exploatării agregatelor minerale se va menţine un unghi de taluz de 1:1,5 ÷ 1:2 taluz, pe care vor fi realizate lucrări de terasare precum şi de stabilizare.

Pentru a evita poluarea zăcămintelor de pe amplasament şi din zonă cu uleiuri şi hidrocarburi rezultate din funcţionarea defectuoasă a utilajelor sau autocamioanelor vor fi luate următoarele măsuri:

- vor fi utilizate numai utilaje terasiere şi autocamioane cu inspecţiile tehnice efectuate la zi;

- personalul care deserveşte utilajele va verifica buna funcţionare a acestora şi va anunţa imediat eventualele defecţiuni;

- utilajele defecte vor fi îndepărtate de pe suprafaţa amplasamentului;

- nu se vor realiza intervenţii de întreţinere şi reparare a utilajelor şi autocamioanelor pe suprafaţa amplasamentului.

În vederea protecţiei acviferului, S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. va respecta adâncimea de excavare impusă prin Avizul de gospodărire al apelor.

Lucrări dezafectare/închidere

După terminarea perioadei de extracţie a cantităţii de 143000 mc balast, beneficiarul proiectului va proceda la:

- închiderea exploatării prin îndepărtarea deşeurilor, utilajelor, mijloacelor de transport;

- nivelarea zonei exploatate.

După finalizarea excavării din perimetrul Icuşeşti terasă 2  se va dezafecta trecerea provizorie din tuburi şi rampele de acces. De asemenea, acesta  va fi dezafectată şi în situaţia în care se vor înregistra viituri în zonă.

După realizarea lucrărilor de refacere a perimetrului acesta va fi monitorizat până la stabilizarea completă a terenului.

Proiectul se concretizează la final cu excavarea eşalonată a unui volum total de aproximativ 143000 mc de agregate minerale,  în perioada 2018-2019, în funcţie de cererea de pe piaţă şi de capacitatea societăţii comerciale.

# DEŞEURI -  GENERAREA, MANAGEMENTUL, ELIMINAREA ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR

Pe toată perioada executării lucrărilor este necesar să fie urmărite şi respectate următoarele obiective:

- reducerea la sursă şi colectarea selectivă a deşeurilor;

- cunoaşterea cantităţilor şi tipurilor de deşeuri, gestionarea corespunzătoare a acestora, planificarea încă din fazele iniţiale şi organizarea lucrărilor;

- dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat şi curat.

Din activitatea de exploatare a agregatelor minerale din terasa râului Siret, în perimetrul supus analizei, pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri tehnologice provenite din activitatea de exploatare;

- deşeuri menajere provenite de la personalul implicat în proiect;

- deşeuri de ambalaje (PET-uri).

Din activitatea de sortare a agregatelor minerale rezultă nămol care este evacuat periodic din decantor.

Deşeuri tehnologice

Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a mijloacelor de transport, pe perioada derulării activităţii de extracţie şi transport a agregatelor minerale rezultă următoarele deşeuri tehnologice:

- uleiuri uzate pentru mijloacele de transport auto şi pentru utilaje – 150 l/an;

- anvelope uzate – 8 bucăţi;

- acumulatori – 2 buc/an.

Deşeul inert rezultă de la îndepărtarea stratului de aluviuni argiloase şi din materialul levigabil, bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone.

Deşeuri menajere

Se produc doar de către personalul care asigură exploatarea agregatelor.  Personalul care deserveşte punctul de lucru va fi instruit pentru a colecta aceste deşeuri.

Cantitatea de deşeuri menajere rezultate din activitatea obiectivului se calculează astfel:

10 kg/lună X 8 luni de lucru efectiv = 80 kg

Deşeuri de ambalaje

Din procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament nu rezultă ambalaje. Astfel de deşeuri sunt produse numai de personalul care deserveşte utilajele şi vor fi în principal reprezentate de PET-uri.

PET-uri – 2,0 kg/lună X 8 luni de lucru efectiv = 16 kg.

PET-urile vor fi colectate în saci de polietilenă, puşi la dispoziţie de către beneficiarul proiectului şi eliminate prin preluarea lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului pentru acest serviciu.

## Modalități de eliminare a deșeurilor

Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate, beneficiarul proiectului are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale în domeniu, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;

- să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a acestora;

- să instruiască angajaţii care vor deservi perimetrul de exploatare, în vederea gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

Uleiuri uzate

Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.

Uleiul uzat rezultat ca urmare a unor defecţiuni ale utilajelor, va fi colectat într-un recipient metalic şi va fi predat unui operator economic care este autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu. Utilajele care prezintă pierderi de uleiuri sau carburanţi vor fi transportate, în cel mai scurt timp, la unităţi de service specializate. În cazul identificării pierderilor de carburanţi sau lubrefianţi de la utilaje şi mijloacele de transport se vor lua toate măsurile pentru colectarea lichidelor în recipiente etanşe şi predarea acestora la unităţile de service specializate care vor executa reparaţiile şi care deţin posibilitatea eliminării conform legii a acestor deşeuri. Schimburile de ulei la mijloacele auto se vor face în unităţi de profil autorizate  din punct de vedere al protecţiei mediului.

Acumulatori şi baterii uzate

Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod -  16 06 01* “Baterii şi acumulatori”.

Acumulatorii şi bateriile uzate rezultate ca urmare a schimbării lor la mijloacele auto vor fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi.

Modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările ulterioare.

Anvelope uzate

Anvelopele uzate sunt deşeuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbării anvelopelor uzate de la mijloacele auto şi vor fi predate odată cu achiziţionarea celor noi, în caz contrar, anvelopele uzate vor fi colectate pe o suprafaţă impermeabilizată în incinta sediului beneficiarului proiectului şi vor fi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de HG nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Deşeuri din decopertare şi excavare

Deşeul inert rezultat din materialul levigabil, bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone, va fi transportat şi depozitat cu mijloacele beneficiarului, în locul stabilit de către Primăria Comunei Icuşeşti.

Deşeul inert (care poate rezulta ca urmare a interceptării unor zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material levigabil, bolovani mari, etc.) este definit ca fiind deşeul care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu arde ori nu reacţionează în nici un fel, fizic sau chimic, nu este biodegradabil şi nu afectează materialele cu care vine în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului. Cantitatea totală de levigat şi conţinutul de poluanţi ai deşeului, precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, să nu pericliteze calitatea apelor de suprafaţă şi/sau subterane.

Sol nepoluat - solul care este îndepărtat din stratul superior al unei suprafeţe de teren în perioada activităţii extractive desfăşurate în suprafaţa respectivă şi care nu este considerat poluat conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Modul de gestionare a deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

Deşeuri menajere

Deşeurile menajere organice rezultate de la personalul care deserveşte amplasamentul analizat vor fi colectate într-un recipient (europubelă) etanş (fără scurgere în mediu), acoperit, pus la dispoziţia personalului de către  beneficiar şi eliminate prin preluarea  lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Deşeuri de ambalaje

PET-urile vor fi colectate în saci de polietilenă, puşi la dispoziţie de către beneficiarul proiectului şi eliminate prin preluarea  lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Tipurile de deşeuri, cantităţile medii anuale, modul de colectare şi depozitare şi modul de valorificare

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conf. h.g. 856/2002 | Sursa | Cantitatea | Starea fizică | Depozitare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri nepericuloase |  |  |  |  |  |  |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | angajaţi | 80 kg | solidă | europubele |
|  | Deşeuri de ambalaje | 20 01 01 20 01 39 | angajaţi | 16 kg | solidă | containere pentru colectare selectivă |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | utilajele şi mijloacele de transport | 8 buc. | solidă | magazie de materiale la sediul societăţii |
|  | Sol vegetal și steril | 01 03 01 | perimetrul de exploatare | Cantitate nespecificată | solidă | pe laturile perimetrului, la nivelul pilierilor de siguranţă |
| Deşeuri comercializate |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | utilajele şi mijloacele de transport | 8 buc. | solidă | Firmă autorizată |
| Destinaţia definitivă a deşeurilor |  |  |  |  |  |  |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | întreaga unitate | 80 kg | solidă | Contract cu o firmă specializată care le va transporta la un depozit conform |
|  | Deşeuri de ambalaje | 20 01 01 20 01 39 | angajaţi şi turişti | 16 kg | solidă | Contract cu o firmă specializată care le va prelua pe categorii şi utiliza în scopul reciclării. |
|  | Deşeuri din decopertare şi excavare | 01 03 01 | perimetrul de exploatare | Cantitate nespecificată | solidă | Transportat în zone stabilite de Primăria Icuşeşti |

# IMPACTUL POTENȚIAL ASUPRA ELEMENTELOR MEDIULUI ȘI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTUIA

## IV.1. Impactul asupra factorului de mediu apă.

### IV.1.1. Hidrologie şi hidrogeologie

Bazinul hidrografic al râului Siret, cu  o suprafață de 47.610 km2 (din care 42.890 km2 pe teritoriul românesc) este, dintre râurile noastre interioare, cel mai important afluent al Dunării, (Atlasul Cadastrului apelor din România,1992), având debitul de apă la vărsare de cca. 240 m3/s. Cea mai mare parte din Bazinul Hidrografic al râului Siret este administrată de către Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău.

Râul Siret izvorăște din Carpații Păduroși (de pe teritoriul actual al Ucrainei), de sub Muntele Lungul (1382 m), pătrunde în Romania în localitatea Văscăuți,  situată  la circa 5 km NE de orașul Siret și, după un parcurs total de 726 km (559 km în România), se varsă în Dunăre, în apropiere de municipiul Galați (la Șendreni).

Bazinul sau hidrografic se dezvoltă în partea de est a țării ocupând culmile central–estice ale Carpaților Orientali, Subcarpații Moldovei și o parte din Subcarpații Curburii, partea central – vestică a Podișului Moldovei și extremitatea de NE a Câmpiei Dunării. Din punct de vedere matematic acest bazin hidrografic, de formă alungită se încadrează între  meridianele: 24050' E  si  28000' E și paralele: 45005' N si  48015' N.

Extinderea de numai 30  pe latitudine nu are o semnificație hidroclimatică deosebită, dacă o privim numai din acest punct de vedere. În contextul celorlalți factori geografici zonali și locali și implicit, a elementelor de impact antropic, diferențele dintre arealele situate în N sau S, în V sau în E sunt însă semnificative.

Cei mai importanți afluenți de dreapta ai râului Siret sunt: Suceava, Moldova,  Bistrița, Trotuș,  Putna,  Râmnicu Sărat și râul Buzău.

Pe stânga, până la confluența cu râul Bârlad, râul Siret nu primește nici un afluent important. Râul Siret are o lungime totală de 726 km de la izvorul de sub Obcina Lungu și până la vărsare în Dunare și de 559 km de la intrarea în țară în orasul Siret până la confluența cu Dunărea.

Căderea totală a bazinului de la izvor la vărsare este de 1236 m.

Densitatea medie a rețelei hidrografice din bazin este de 0,330 Km/kmp, mai mare decât densitatea medie pe țară care este de 0,328 Km/Kmp. În cadrul b.h.Siret sunt codificate un număr de 972 cursuri de apă.

Altitudinea medie a bazinului este de 515 m. Relieful bazinului scade pe toată lungimea lui de la vest la est. În aceeași ordine se succed și marile unități de relief bine individualizate și anume :

- zona montană  - Carpații Orientali;

- zona Subcarpatică;

- zona Podișului Central Moldovenesc;

- zona de câmpie - Campia Siretului;

- zona de luncă - Lunca Siretului

Dupa caracteristicile morofohidrografice  și hidrologice, Siretul se împarte în trei sectoare distincte:

1. Siretul superior, până la pătrunderea râului pe teritoriul țării noastre la Văscăuți cu panta medie de 7m/km. Cursul Siretului superior (S=1606 kmp, L=133,5 Km) este dezvoltat în întregime pe teritoriul Ucrainei. Altitudinea medie a bazinului de recepție până la graniță este de 572 m, iar panta medie a reliefului atinge abia 58 m/km, ceea ce indică ponderea redusă a regiunilor de munte.

Pe acest sector, Siretul primește apele a doi afluenți mai însemnați: Siretul Mic (S=550Km2; L= 55 Km, Hm=521m) și Cotovatul ( S=81km2, L=81 km, Hm=360m). La intrarea pe teritoriul României, Siretul are un debit mediu de 12,1 mc/s sau de 11,5 mc/s la Șerbănești.

2. Siretul mijlociu, până la vărsarea Putnei, adică sectorul de podiș al râ ului cu panta medie de 0,5 m/km. Are o lungime de 516,5km și se distinge printr-o vale largă cu puternice tendințe de divagare cu un grad ridicat de divagare (1,65 km/km).

Până la confluența cu Suceava râul primește, din Podișul Sucevei, o serie de afluenți mici precum Gavanul, Negostina, Bahna, Molnita, Verehia Baranca,, Leahu, Poienilor Harigii, Hantesti, Grigoresti, Garla Hutanilor, Salageni  și Verona.

3. Siretul inferior sau sectorul de câmpie în aval de vărsarea Putnei, unde pantele longitudinale ale râului scad la 0,23 m/km.

În aval de Sușita începe deja zona de divagare a Putnei care se varsă în Siret în aval de primirea Barladului. Pe conul Putnei s-au individualizat două pâraie, cursuri părăsite care se varsă direct în Siret: Gârla Morilor și Putna Seacă. În prezent sunt transformate în canale de irigație alimentate din Putna.

Siretul pătrunde în câmpia sa inferioară în aval de Ciorani, la varsarea Carecnei, unde suferă o ruptură de pantă până la vărsarea Putnei. Pe acest sector, Siretul produce puternice aluviuni și se despletește în numeroase brațe secundare. Lunca sa inundabilă depășește 2,5 – 3 km.

Din punct de  vedere morfologic, zona studiată aparţine Podişului Moldovenesc, în cuprinsul căruia se întâlneşte un relief colinar cu altitudini cuprinse între 400 - 600 m, altitudini care scad de la nord spre sud cu interfluvii largi şi plane.

În zona analizată, râul Siret curge într-un întins pat format de propriile aluviuni care se află într-o continuă transformare. Această zonă se situează în Platforma Moldovenească, ca unitate geologică, şi este constituită din depozite cuaternare reprezentate prin nisipuri, pietrişuri, nisipuri argiloase şi pământuri prăfos-argiloase, aparţinând luncii râului Siret.

Deasupra formaţiunilor geologice de vârstă bassarabiană şi kersoniană s-au depus acumulări aluvionare, loeossoide sau grosiere de vârstă pleistocenă, urmate de depozite mai noi, aflate în terasa joasă, în plajele şi luncile cursului de apă de vârstă holocenă. Acestea din urmă cuprind nisipuri şi pietrişuri cu grade diferite de sortare.

Din punct de vedere hidrogeologic, în zonă se dezvoltă acviferele freatice cantonate în terase sau zonele de luncă, şi acviferele de adâncime din orizonturile permeabile ale fornaţiunilor bessarabiene. Stratul acvifer freatic cantonat în aluviunile grosiere şi depozitele argilo-prăfoase ale teraselor este alimentat de precipitaţiile care cad pe suprafaţa acestora şi de afluxul natural al acviferului din nivelul morfologic superior. Nivelul apei subterane în zona amplasamentului balastierei se situează la adâncimi cuprinse între 0,10 - 3,90 m.

Din punct de vedere hidrologic, pe baza informaţiilor de la Staţia Hidrometrică Roman, prin prelucrarea statistică a şirurilor de valori, şi prin valorificarea corelaţiilor şi a relaţiilor de generalizare valabile pentru zona studiată, au fost determinate următoarele debite maxime cu probabilităţi de depăşire:

- Q max. 1% = 2700 mc/s;

- Q max. 2% = 2320 mc/s;

- Q max. 5% =  1790 mc/s;

- Q max. 10% =  1400 mc/s;

Debitul de apă Q mediu multianual = 72 mc/s.

Debitele de aluviuni în suspensie corespunzătoare debitelor maxime sunt:

- R max. 1% = 41.580 kg/s

- R max. 2% = 35.370 kg/s

- R max. 5% = 27.570 kg/s

- R max. 10% = 21.560 kg/s

Pentru râul Siret, transportul debitelor solide prin târâre, respectiv, capacitatea de regenerare a produselor de balastieră este de 20%, respectiv:

- Ts max. 1% = 49.900 kg/s

- Ts max. 2% = 42.880 kg/s

- Ts max. 5% = 39.090 kg/s

- Ts max. 10% = 25.870 kg/s

Evaluarea volumelor de regenerare

În perimetrul balastierei Hârlești amonte până la data curentă nu în acest perimetru nu s-a mai exploatat balast. Regenerarea balastierei este direct influenţată de regimul debitelor lichide.

Pentru sectorul de râu analizat, transportul debitelor solide prin târâre, respectiv, capacitatea de regenerare a produselor de balastieră este de 20%, respectiv:

- Ts max. 1% = 49.900 kg/s

- Ts max. 2% = 42.880 kg/s

- Ts max. 5% = 39.090 kg/s

- Ts max. 10% = 25.870 kg/s

Harta transportului de aluviuni în bazinul hidrografic Siret (Olariu)

Harta surselor de aluviuni în bazinul hidrografic Siret. (Olariu)

### IV.1.2. Impactul potenţial asupra factorului de mediu apă

#### IV.1.2.1.  Alimentarea cu apă

Pentru procesul tehnologic de exploatare a nisipului şi pietrişului nu este necesară alimentarea cu apă. Pentru apa potabilă societatea va asigura apă plată necesară îmbuteliată în recipiente de plastic. Apa pentru nevoile igienico- sanitare va fi asigurată prin intermediul unei toalete ecologică dotată cu bazin de apă și bazin de retenție.

Personalul deservent dislocat în zonă are următoarea componență:

- deservenți utilaje                3  angajați

- șoferi                                  	5 persoane

- șef punct de lucru		1 inginer

Total		                     	9 persoane

Pentru nevoilor igienico - sanitare, norma de apă pentru personalul direct productiv este:	n = 80 l/ zi/angajat

Qzi med ig = 9 x 80 l /zi = 720 l/zi = 0,72 mc /zi

Q zi max ig= 1,15 x 0,72 = 0,828 mc/zi

Q orar max ig= 0,64: 8 ore = 0,10 mc/h

Apa tehnologică

Prin specificul activităţii de exploatare a agregatelor minerale nu este necesară utilizarea de apă tehnologică.

#### IV.1.2.2. Managementul apelor uzate

#### V.1.2.2.1. Sistemul de canalizare şi evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice

În cadrul procesului tehnologic de exploatare a agregatelor minerale nu este necesară implementarea unui sistem de canalizare şi evacuare a apelor menajere. De asemenea nu se produc cantităţi de apă uzată tehnologic în procesul de exploatare a agregatelor minerale.

Evacuarea  apelor uzate menajere

Pentru asigurarea apei menajere utilizate pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice ale angajaţilor care vor fi permanent prezenţi la nivelul amplasamentului societatea comercială va amplasa o toaletă ecologică în vecinătatea perimetrului de exploatare.

Volumele de apă uzată de la consumul igienico- sanitar evacuate:

Q ig ev med = 0,8 x 0,72 = 0,576 mc/zi

Vig ev med anual = 0,448 x 160 = 92,16 mc /an

#### IV.1.2.2.2. Bilanţul apelor pe amplasament

Pe amplasamentul exploatării agregatelor minerale de râu vor lucra 9 angajaţi. Şoferii care vor asigura transportul materialului excavat sunt prezenţi temporar la nivelul perimetrului de exploatare.

Societatea va aproviziona personalul cu apă plată potabilă pentru angajaţii care deservesc utilajele de pe perimetrul de exploatare. Deşeurile rezultate din această acţiune se vor colecta separat de cele menajere şi vor fi eliminate prin predare la firme care au ca obiect de activitate reciclarea P.E.T - urilor.

Bilanţul consumului de apă

| Sursa de apă | Consum total apă |  | Apă prelevată de la surse |  |  |  |  |  | Recirculare/ Reutilizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |  | Consum menajer |  | Consum tehnologic |  | De la propriu obiectiv | De la alte obiective |
|  | m³/zi | m³/an | m³/zi | m³/an | m³/zi | m³/an | m³/zi | m³/an |  |  |
| rezervor | 0,72 | 115,2 | 0,72 | 115,2 | 0,72 | 115,2 | 0 | 0 | - | - |

Evacuarea  apelor uzate tehnologice

Întrucât din activitatea care se desfăşoară la locul de extracţie a nisipului şi pietrişului nu rezultă ape uzate, nu este necesară evaluarea acestora.

Evacuarea  apelor pluviale

Apele pluviale care vor cădea pe suprafaţa amplasamentului se infiltrează în sol datorită permeabilităţii mari a substratului fără a modifica proprietăţile fizico-chimice ale apei freatice.

Determinare debitelor de apă pluvială se face conform STAS 1846/1990 pe baza relaţiei:

Qp = m x S x Φ x i

unde:

m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul în conformitate cu capacitatea de înmagazinare în timp şi de durata ploii de calcul ”t”, m = 0.,8 pentru t < 40 min;

S = aria bazinului de canalizare aferentă secţiunii de calcul exprimată în ha = 4,1732 ha;

Φ = coeficientul de scurgere aferent ariei S (conf. STAS 1846/90) pentru suprafeţe nepavate = 0,10;

i = intensitatea ploii de calcul: i = 65 l/s (conf. STAS 9470/73).

Qp = 0,80 x 4,1732 x0,10 x 65 = 21,70 mc/h

Apele pluviale care vor cădea pe amplasamentele proiectului vor avea un debit de 81,70mc/ h şi nu vor antrena substanţe poluante din punct de vedere chimic – apele pluviale sunt considerate convenţional curate.

#### IV.1.3.1.   Impactul produs în etapa de funcţionare a exploatării de balast

Extracţia şi transportul agregatelor minerale nu generează emisii de ape uzate industriale sau menajare.

Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului este situat pe malul stâng al râului Siret, iar tehnologia de exploatare prevede excavarea la o adâncime maximă de 4,54 m deasupra nivelului hidrostatic.

Stratul acvifer este drenat de râul Siret iar gradientul hidraulic după care se face curgerea  este ENE-WSW.  Valoarea medie a gradientului este imed = 0,0029, ceea ce reprezintă o viteză normală de drenare din terasă a stratului freatic.

Deoarece exploatarea se face până la o adâncime de 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic al acviferului freatic, se consideră că nu vor exista efecte perturbatoare în regimul de curgere a apei subterane şi nici nu va fi afectată calitatea apelor subterane de exploatarea agregatelor minerale.

Nu există captări de apă pe o distanţă de cel puţin 2 km în amonte de perimetrul de exploatare şi nici în aval de acesta, pe malul stâng al râului Siret.

Între perimetrul de exploatare din terasă şi albia majoră a râului Siret nu există construcţii sau obiective industriale care să se alimenteze cu apă din stratul freatic.

Apele meteorice care cad pe suprafaţa exploatării se infiltrează în substrat.  Pot să apară poluări accidentale cu uleiuri şi/sau  carburanţi de la utilajele care realizează lucrările. Aceste substanţe pot fi antrenate de apele meteorice, scurgându-se pe suprafaţa solului sau infiltrându-se în substrat, determinând poluarea apelor de suprafaţă sau respectiv, a celor freatice. Cantităţile de combustibili şi uleiuri prezente în rezervoarele şi mecanismele utilajelor nu sunt mari, astfel încât nu produc poluări importante.

### IV.1.4. Măsuri de protecţie a factorului de mediu apă

Deoarece singurele emisii pe factorul de mediu apă sunt cele accidentale, pentru a preveni aceste situaţii, beneficiarul va menţine utilajele şi mijloacele de transport în stare corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi semnalată de personalul care le deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de service specializate. Beneficiarul proiectului va îndepărta utilajele de pe amplasament când există riscul producerii de viituri, în momentul emiterii atenţionării privind depăşirea cotei de atenţie.

Pentru prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi a apelor freatice ca urmare a funcţionării staţiei de sortare sunt prevăzute următoarele măsuri:

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:

- manipularea şi stocarea materialului excavat în aşa mod încât să nu fie antrenat de ape;

- realizarea de drenuri şi canale în jurul perimetrului de exploatare şi a drumurilor de acces pentru colectarea apelor din precipitaţii;

- eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă;

- instruirea angajaţilor care deservesc utilajele implicate în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

- instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la utilajele folosite.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

## IV.2.  Impactul asupra factorului de mediu aer

### IV.2.1. Clima

Pentru a determina elementele climatice din zona amplasamentului am făcut raportarea la staţia meteorologică din municipiul Bacău – fiind cea mai apropiată stație meteo de amplasamentul analizat.

Temperatura.	Observaţiile meteo  arată că cea mai scazută valoare a temperaturii în luna ianuarie a fost de  -4,8° C.

În perioada rece a anului, din cauza stratificării aerului mai rece, se înregistrează creşteri accentuate ale umidităţii relative care produc ceturi şi inversiuni de temperatură.

Minima absolută s-a înregistrat la data de 20 februarie 1954, fiind e -33,2° C.

Vara, valorile sunt mai mici decât în sudul Câmpiei Române sau, în regiunile înalte ale Podişului Central Moldovenesc.

Temperatura medie a lunii iulie se încadrează în intervalul valoric 20,5 - 23° C cu o maximă absolută de 38,2° C.

Temperatura medie anuală şi multianuală  înregistrată la staţia meteo din municipiul Bacău

| Temperatura | I | F | M | A | M | I | I | A | S | O | N | D | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1901-1990 | -3.8 | -2.3 | 2.8 | 9.6 | 15.2 | 18.8 | 20.5 | 19.7 | 15.3 | 9.5 | 3.8 | -0.9 | 9 |
| 2000 | -3.4 | 1.6 | 4.3 | 13.4 | 17.3 | 19.6 | 21.2 | 21.5 | 14.3 | 9.6 | 7.8 | 1.9 | 10.7 |
| 2001 | -0.7 | 0.8 | 6.1 | 10.4 | 15.7 | 18.4 | 23 | 21.7 | 15.8 | 11.5 | 2.6 | -5.8 | 9.9 |
| 2002 | -1.7 | 4.7 | 6.2 | 9.3 | 17.9 | 19.9 | 22.6 | 20 | 15.4 | 9.2 | 5.3 | -6.7 | 10.17 |
| 2003 | -2.9 | -5.9 | 0.6 | 8.6 | 20 | 20.9 | 20.5 | 21.1 | 14.7 | 8.6 | 5.4 | -0.8 | 9.2 |
| 2004 | -4.9 | -0.4 | 5.1 | 10.4 | 14.8 | 19 | 20.8 | 19.6 | 15 | 10.7 | 5.3 | 1.2 | 9.7 |
| 2005 | 0 | -3.4 | 2.6 | 9.6 | 15.8 | 18.1 | 20.5 | 19.7 | 19.6 | 9.5 | 3.1 | 0.4 | 9.60 |

Umezeala relativă a aerului este determinată  de umiditatea atmosferică a maselor de aer şi de prezenţa reţelelor hidrografice dense, din amonte de confluenţa Bistriţei cu Siretul. Acest parametru climatic are o variaţie invers proporţională cu valorile pe care le înregistrează temperatura.

O influenţă ridicată asupra umidităţii aerului o au lacurile de acumulare de pe Bistriţa şi Siret. Aceste acumulări au determinat o creştere a umidităţii relative  a aerului de la 69% înaintea amenajării lor, la 81%, în prezent.

Umiditatea medie multianuală lunară variază între valoarea de 74 % din luna iulie, până la valoarea de 89 %, din luna decembrie. Diferenţele de temperatură şi dinamica atmosferei din lunile de primăvară determină scăderea umezelii relative, iar în timpul toamnei fenomenul este invers.

Precipitaţiile atmosferice sunt influenţate de circulaţia maselor de aer dinspre nord, nord-vest şi dinspre sud, având valori anuale de cuprinse în intervalul 464,6 – 820,9 mm, situându-se sub media ţării. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald  (350 – 400 mm), iar în sezonul rece, în medie de 175 mm.

Datele medii ale regimului pluviometric evidenţiază un singur maxim la începutul verii, însă, sunt şi ani în care influenţa climatului baltic se face simţită prin producerea unui al doilea maxim de precipitaţii.

Precipitaţiile medii înregistrate la staţia meteo din municipiul Bacău

| Precipitaţii | I | F | M | A | M | I | I | A | S | O | N | D | Total mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1901-1990 | 25.9 | 26.3 | 25.7 | 37.3 | 66.6 | 85.4 | 80.8 | 63.4 | 46.7 | 35.6 | 34 | 30 | 557.2 |
| 2000 | 20.8 | 19 | 35.4 | 34.7 | 9.2 | 107 | 119 | 36.7 | 71.4 | 3.8 | 27 | 19 | 502.8 |
| 2001 | 18.4 | 17.7 | 35.7 | 42.7 | 32.9 | 122 | 161 | 24 | 105 | 29 | 12 | 26 | 625.6 |
| 2002 | 9.6 | 1.6 | 32.8 | 29.7 | 55.4 | 39.6 | 290 | 54 | 16.5 | 44.1 | 43 | 20 | 636.3 |
| 2003 | 21.9 | 18.7 | 25.5 | 28.9 | 5.2 | 51 | 148 | 36.8 | 46.1 | 65.3 | 7 | 10 | 464.6 |
| 2004 | 42.7 | 21.8 | 25.8 | 82.6 | 40.9 | 26 | 149 | 61.4 | 41.6 | 21.4 | 40 | 13 | 565.2 |
| 2005 | 17.1 | 49.5 | 29.8 | 66.8 | 171 | 107 | 185 | 68.4 | 38.4 | 35.2 | 30 | 22 | 820.9 |

În anotimpul rece precipitaţiile cad sub formă de ninsoare, începând de obicei din a doua decadă a lunii noiembrie, până în a doua decadă a lunii martie. Rezultă un interval de 65 – 70 de zile/an şi un număr mediu de 30 de zile cu ninsoare.

Regimul eolian. Din analiza datelor multianuale ale frecvenţei vânturilor se constată că în timpul verii procentul vânturilor de nord – vest creşte ca urmare a extinderii anticiclonului Azorelor la latitudini mai nordice.  Legat de transportul maselor de aer cald şi umed (de la periferia estică a ciclonilor maditeraneeni) din timpul iernii, se constată o creştere a frecvenţei vânturilor din toate direcţiile, astfel încât, calmul atmosferic are valoarea cea mai mică din timpul anului.

Toamna, încep să se simtă influenţele anticiclonului siberian, frecvenţa vânturilor din nord-est are valoarea cea mai mică din cursul anului, iar calmul atmosferic înregistrează o creştere faţă de celelalte sezoane.

În această regiune, viteza medie a vânturilor nu are valori prea mari, nici anuale, nici sezoniere. Cea mai mare viteză o au vânturile dinspre N-V (4,2– 5,1 m/s) şi N (4 – 4,9 m/s).

Vânturile din direcţiile N şi E au viteze reduse (în medie sub 2,5 m/s), iar în celelalte direcţii au viteze intermediare (2 – 3 m/s).

Cele mai mari viteze medii sezoniere le au vânturile de nord – vest în toate anotimpurile (iarna 5,1 - m/s, primăvara – 4,7 m/s, vara -  4,2 m/s, toamna – 4,9 m/s).

În timpul anului, în general, vântul are viteze mai mari iarna şi primăvara şi, mai reduse vara şi toamna.

### IV.2.2. Calitatea factorului de mediu aer

Deoarece în zonă nu există surse care să producă poluări semnificative ale aerului atmosferic şi datorită condiţiilor de relief de largă deschidere cu o rapidă disipare a eventualelor noxe provenite din activitatea de extracţie sau de la mijloacele de transport, apreciem calitatea aerului ca fiind bună.

### IV.2.3. Potenţiale surse de poluare a aerului

Potenţialele surse de emisii atmosferice sunt :

- excavarea depozitelor litologice;

- traficul generat de lucrările desfăşurate.

Emisiile conţin în principal următorii poluanţi:

- pulberi în concentraţii nesemnificative;

- gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor de la utilajele ce deservesc exploatarea.

Arderea carburanţilor în motoarele mijloacelor de transport și utilajelor terasiere conduce la eliminarea în atmosferă a gazelor de ardere cu conţinut de: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi nearse, dioxid de sulf, compuşi organici. Mijloacele de transport şi utilajele acţionează pe perioade scurte de timp şi în număr redus, maxim 2 pe amplasament simultan.

În zona implementării proiectului nu există surse de impurificare semnificativă a aerului atmosferic. Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, vor fi dispersate datorită specificului geomorfologic al zonei, de largă deschidere. Astfel se reduce impactul asupra calităţii aerului.

Emisiile în atmosferă generate ca urmare a activităţilor de extragere şi sortare a agregatelor minerale sunt:

- pulberile minerale în suspensie;

- emisii cauzate de transportul agregatelor minerale;

- emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.

Din măsurătorile efectuate în alte locaţii asupra surselor de poluare a aerului rezultă:

- pulberi minerale în suspensie care au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiţii de mediu umed la 28°C, umiditate relativă de 71%, calm atmosferic), valori sub limita admisă (0,15 mg/mc);

- emisii gazoase provenite din arderea combustibilului (motorină) în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă agregatele minerale şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de extracţie, rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă.

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer.

Emisii de poluanţi generate de surse mobile

| Sursa | Debite masice (g/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | CH4 | COV | CO | N2O | SO2 | Part | Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn | HAP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] |
| Vehicule | 273,595 | 1,60 | 52,28 | 219,13 | 0,772 | 64,07 | 27,55 | 0,066 | 10,89 | 0,320 | 0,452 | 0,066 | 6,408 | 0 |
| Utilaje | 2500,81 | 8,71 | 362,8 | 809,68 | 66,63 | 512,5 | 293,6 | 0,515 | 87,12 | 2,562 | 3,586 | 0,515 | 51,24 | 170,14 |
| Total | 2774,40 | 10,3 | 415,1 | 1028,8 | 67,40 | 576,5 | 321,2 | 0,581 | 98,01 | 2,882 | 4,038 | 0,581 | 57,65 | 70,14 |

Realizarea proiectului presupune utilizarea următoarelor utilaje şi mijloace de transport: draglină, încărcător frontal, autobasculante cu capacitatea benei de 16 to ÷ 27 to.

Consumul de carburanţi

| Utilaje echipate cu motoare Diesel | Nr. bucăţi | Consum orar de motorină (litri/oră) | Timp de funcţionare efectiv (ore/zi) | Consum de motorină pe zi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Draglină | 1 | 12 | 4 | 48 |
| Încărcător frontal | 1 | 10 | 4 | 40 |
| Autobasculante | 7 | 7 l fiecare | 5 | 245 |
| Consum total de motorină pe oră = 29 l |  |  |  |  |
| Consum total de motorină pe zi = 333 l |  |  |  |  |
| Consum lunar = 333 x 20 zile = 6660 l |  |  |  |  |

Vor fi folosite utilaje şi mijloace de transport echipate cu motoare cu ardere internă obişnuite, la care emisiile de noxe în atmosferă se încadrează în prevederile normelor de funcţionare. În concluzie, putem afirma că emisiile de poluaţi atmosferici rezultaţi prin excavarea agregatelor minerale se pe suprafaţa perimetrului şi transportul acestora se încadrează în limitele STAS-ului 1257/87.

După cum am menţionat anterior, poluanţii rezultaţi din arderea carburaţilor sub forma gazelor de eşapament sunt:

  - particulele

  - dioxidul de sulf (SO2),

  - monoxidul de carbon (CO),

  - oxizii de azot (NOx)

  - compuşii organici volatili (COV).

Prin combustia unei cantităţi de 1000 l motorină rezultă următoarele cantităţi de noxe:

- particule: 0,222 kg;

- SOx: 0,005 kg;

- CO: 0,001 kg;

- hidrocarburi: 0,480 kg;

- NOx: 1,450 kg;

- aldehide şi cetone: 0,120 kg.

Conform datelor din tabelul anterior, consumul total orar de motorină pentru desfăşurarea lucrărilor în perioada de construcţie este de 106 l.

Prin combustia cantităţii de 106 l motorină într-o oră, rezultă următoarele cantităţile de noxe prezentate în tabelul de mai jos.

| Poluant | Factor de emisie/1000 l (kg) | Debit masic g/h |
| --- | --- | --- |
| Particule | 0,222 | 0,023 |
| SOx | 0,005 | 0,005 |
| CO | 0,001 | 0,0001 |
| Hidrocarburi | 0,480 | 0,05 |
| NOx | 1,450 | 0,153 |

Menţionăm că utilajele implicate în activitatea descrisă nu funcţionează simultan.

|  | # Cantităţi de motorină (l) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # an | # lună | # zi |
|  | # 66600 | # 6660 | # 333 |
| # Noxe | # kg/an | # kg /lună | # kg /zi |
| # particule | # 14,8 | # 1,48 | # 0,074 |
| # SOx | # 0,34 | # 0,034 | # 0,0017 |
| # CO | # 0,066 | # 0,0066 | # 0,00033 |
| # hidrocarburi | # 32,00 | # 3,20 | # 0,16 |
| # NOX | # 96,40 | # 9,64 | # 0,482 |
| # Adehide și cetone | # 8,00 | # 0,80 | # 0,04 |

Având în vedere faptul că sursele de poluare studiate sunt surse nedirijate (aerul impurificat nu este prelucrat, evacuat controlat printr-un sistem de exhaustare), nu se pot aplica prevederile Ord. 462/93 în ceea ce priveşte limitarea la emisie a poluanţilor în atmosferă.

Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.

### IV.2.4. Protecţia factorului de mediu aer

Sunt necesare măsuri pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către mijloacele de transport. Acestea sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L. va aplica următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare să se facă cu viteza de maxim 30 km/h;

- balastarea drumurilor de exploatare şi umplerea declivităţilor apărute la nivelul căilor de acces;

- stropirea depozitelor de agregate minerale în sezonul cald pentru a menţine umiditatea rocilor în scopul reducerii antrenării pulberilor în atmosferă prin eroziune eoliană;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile legale.

Emisiile generate de utilajele terasiere şi de mijloacele de transport nu pot fi eliminate, ele provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament.

Poluanţii generaţi sunt din surse punctuale şi surse difuze:

- emisile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO2, CO, SO2, NOx, particule;

- emisiile difuze sunt gazele de eşapament (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx, particule) de la mijloacele de transport.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi a configuraţiei zonei care favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă, asupra populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi neutru.

## IV.3. Zgomotul şi vibraţiile

Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport folosite. Amplasamentul proiectului supus analizei este situat în afara zonelor locuite (în extravilanul localităţilor).

În absenţa măsurătorilor şi prin analogie cu obiective similare, nivelul de zgomot este de cca. 75 db (A) în imediata apropiere a utilajelor care realizează activitatea de extracţie.

Reglementările în vigoare cu privire la zgomotul ambiental şi vibraţii aplicabile activităţilor desfăşurate pe suprafaţa amplasamentului sunt prezentate în cele ce urmează.

Exploatarea agregatelor nu va genera vibraţii cu potenţial de generare a disconfortului la nivelul zonei de locuit. Vibraţiile rezultate sunt cele produse de funcţionarea motoarelor.

Din momentul începerii extracţiei de agregate pe amplasament se vor produce zgomote determinate de funcţionarea motoarelor şi încărcarea basculantelor cu agregate.

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului sunt tipice pentru o exploatarea balastului şi cuprind în general:

- operarea vehiculelor pentru transportul nisipului şi pietrişului;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare între limitele perimetrului excavatoare, buldozere, încărcătoare.

Reglementările în vigoare cu privire la zgomotul ambiental şi vibraţii aplicabile activităţilor desfăşurate pe suprafaţa amplasamentului sunt prezentate mai jos.

Standardul românesc STAS 10009-2017: Acustica urbană: Limite admisibile ale nivelului de zgomot

Se referă la limitele admisibile de zgomot în zonele urbane, diferenţiate pe zone şi arii cu folosinţă specifică şi pe categorii tehnice de străzi; se conformează cu alte reglementări tehnice specifice referitoare la sistematizare şi protecţia mediului.

Principalele surse de zgomot sunt constituite din echipamentele utilizate excavare:

- excavator: emisie sonoră la 30 m 85-90 dB(A);

- încărcător frontal, într-un ciclu de încărcare a unei autobasculante, emisie sonoră la 30 m de 61dB(A);

- autocamion încărcat – emisie sonoră la viteza de 15 km/h la 30 m = 65 dB(A).

Nivelul de zgomot variază în corelaţie cu tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. În apropierea locuinţelor, nivelul echivalent continuu (Leq) măsurat la 3 m distanţă faţă de peretele exterior al locuinţei şi la 1,5 m înălţime faţă de sol nu trebuie să depăşească 50 dB(A) şi curba de zgomot de 45.

Din măsurători, efectuate la societăți cu activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona utilajelor, la o distanţa de 10 – 15 m prezintă  valori de:

- 60 –115 dB(A) – zonă de acţiune a mijloacelor auto;

- 70 –75 dB(A) –zonă excavator.

Pentru activităţi de tip industrial sunt prevăzute reduceri ale nivelului de zgomot la limita funcţională din mediul urban, prin STAS 10009/88.

Activităţile de excavare se încadrează în categoria locurilor de muncă în spaţiu deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd ca limită maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. La această valoare se poate adăuga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

La limita incintei, se apreciază că nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depăşi în timpul zilei pe perioade scurte de timp 80 dB(A).

Având în vedere distanța până la cel mai apropiat receptor sensibil (de cca. 1800 m), se consideră că zgomotele generate pe amplasament în perioada de construcție nu vor  genera deranj la nivelul comunităților locale. De asemenea accesul la amplasament nu se realizează pe drumuri de exploatare care tranzitează localități.

Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

### În tehnologia de exploatare a agregatelor minerale, zgomotele produse pe suprafaţa amplasamentului nu pot fi eliminate, dar pot fi reduse astfel:

- pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;

- pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

- se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se va face cu viteze de maxim 30 km/h;

- circulaţia utilajelor si a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi factorilor de mediu din zonă va fi nesemnificativ.

Surse de radiaţii în etapa de construire şi funcţionare

Surse de radiaţii

Nu vor exista surse de radiaţii prin derularea activităţilor prevăzute în proiect. Exploatarea de balast, prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu.

Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu vor fi necesare necesare.

## IV.4.  Impactul asupra factorului de mediu sol

### IV.4.1. Localizarea terenului şi a vecinătăţilor

Din punct de vedere teritorial – administrativ, amplasamentul se află pe teritoriul administrativ al comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ şi transmis în concesiune către S.C. DRAGOŞ  INVEST SRL conform CONTRACT DE ÎNCHIRIERE  nr. 4013 din 15.05.2017, încheiat între comuna Icuşeşti, proprietarul terenului, şi S.C. DRAGOŞ  INVEST SRL.

Din punct de vedere geomorfologic este situat în terasa malului stâng al râului Siret.

### Coordonatele pentru perimetrul propus, în sistem STEREO 70 sunt următoarele:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 590074,723 | 646028,041 |
| 2. | 590022,253 | 646114,364 |
| 3. | 589975,623 | 646233,118 |
| 4. | 589950,026 | 646332,278 |
| 5. | 589921,126 | 646412,432 |
| 6. | 589898,006 | 646485,975 |
| 7. | 589876,855 | 646405,062 |
| 8. | 589856,682 | 646332,278 |
| 9. | 589790,853 | 646240,293 |
| 10. | 589784,044 | 646206,036 |
| 11. | 589789,650 | 646206,036 |
| 12. | 589814,130 | 646202,740 |
| 13. | 589832,670 | 646198,470 |
| 14. | 589866,960 | 646181,100 |
| 15. | 589884,500 | 646171,140 |
| 16. | 589921,920 | 646143,940 |
| 17. | 589932,700 | 646134,990 |
| 18. | 589937,090 | 646132,550 |
| 19. | 589951,770 | 646118,620 |
| 20. | 589969,360 | 646094,450 |
| 21. | 589977,070 | 646081,540 |
| 22. | 589986,820 | 646057,560 |
| 23. | 589993,280 | 646037,050 |
| 24. | 589996,520 | 646023,400 |
| 25. | 589997,515 | 646014,284 |
| 26. | 589997,408 | 646008,927 |
| 27. | 590017,932 | 646010,273 |

Perimetrul Icuşeşti  2 terasă

Râul Siret

Terenuri neproductive

Vegetaţie arbustivă

Zonele adiacente amplasamentului pentru proiectul propus

În imediata vecinătate a suprafeţei de teren de pe care urmează să fie excavate agregatele minerale se află următoarele vecinătăţi:

- albia râului Siret

- terenuri neproductive

- terenuri cu vegetaţie arbustivă

Amplasamentul de pe care vor fi excavate agregatele minerale are o suprafaţă de 41732 mp.

Cele mai apropiate locuinţe fac parte din teritoriul comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ, distanţa de la perimetrul de exploatare până la cea mai apropiată zonă rezidenţială fiind de cca. 1800 m.

Icuşeşti

1800 m

###### Distanţa faţă de graniţe

###### Proiectul supus analizei se află situat la distanţe mari faţă de graniţe. Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Regimul juridic al terenului

Terenul se află în proprietatea comunei Icuşeşti şi transmis în concesiune către S.C. DRAGOŞ  INVEST   S.R.L., conform Contract de închiriere  nr. 4013 din 15.05.2017, încheiat între Comuna Icuşeşti,  proprietarul terenului, şi S.C. DRAGOŞ  INVEST SRL.

Regimul economic şi tehnic al terenului

Perimetrul se află în extravilanul comunei Icuşeşti, pe malul stâng al râului Siret.

Accesul din perimetru  până  în Staţia de Sortare  se va face pe un drum de exploatare cu traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept  Onişcani). Cota corespunzătoare zonei unde se face traversarea digului de apărare împotriva inundaţiilor (Dig mal drept Onişcani) către perimetrul de exploatare se va păstra la nivelul cotei coronamentului dig prin grija deţinătorului permisului de traversare.

Se vor executa lucrările de terasamente necesare păstrării cotei coronamentului digului şi a profilului transversal la valoarea şi dimensiunile proiectate, prin  completări  cu material corespunzător, compactări.

Începerea exploatării agregatelor minerale se va face după reamenajarea  trecerii provizorii din tuburi  (10÷14bc)  PREMO  Ø1500 mm, care să permită traversarea de pe malul drept, unde se află Staţia de sortare  Secuieni  a S.C. DANLIN XXL S.R.L.  (şi unde se va transporta materialul excavat), pe malul stâng –zona perimetrului  de exploatare, cu trecere prin perimetrul de exploatare ,,Zona Icuşeşti-2”.

După finalizarea excavării agregatelor din perimetrul ,,Icuşeşti - 2”,  se va dezafecta trecerea provizorie din tuburi şi rampele de acces. De asemenea, trecerea provizorie  va fi dezafectată şi în situaţia în care se vor înregistra viituri în zonă.

Suprafață propusă pentru excavare prezintă o copertă subțire alcătuită din soluri slab evoluate.

Impactul asupra factorului de mediu sol va fi unul fizic generat de  îndepărtarea copertei şi prin excavarea agregatelor minerale. Conform permisului de exploatare se vor extrage de pe amplasament 143000 mc de agregate minerale.

Tehnologia de exploatare presupune excavarea până la o adâncime maximă de 1,00 m deasupra nivelului hidrostatic al freaticului.

În condiţiile repectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, apreciem că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se va produce poluarea solului pe amplasament sau în vecinătăţi.

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport.  Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.  Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul proiectului are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

Eventuale poluări accidentale de pe amplasament nu produc impurificări majore ale solului deoarece cantităţile stocate în rezervoarele şi mecanismele utilajelor sunt reduse.

### IV.4.2. Utilizarea terenului şi a construcţiilor de pe amplasament

Suprafaţa de teren utilizată pentru implementarea proiectului supus analizei este de 41732 mp şi va fi ocupată temporar, parţial, doar pe perioada exploatării agregatelor minerale (6 - 8 luni). Pe aceeaşi perioadă vor fi folosite şi drumurile de exploatare.

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor minerale este o terasă inferiară situată pe malul stâng al râului Siret, inundabilă la ape mari.

Pe suprafaţa perimetrului de exploatare nu se vor realiza nici un fel de construcţii. După terminarea perioadei de extracţie a cantităţii de 143000 mc balast, beneficiarul proiectului va proceda la:

- închiderea exploatării prin îndepărtarea deşeurilor, utilajelor, mijloacelor de transport;

- nivelarea zonei exploatate.

După realizarea lucrărilor de refacere a perimetrului acesta va fi monitorizat până la stabilizarea completă a terenului.

### IV.4.3 Solul prezent pe amplasament

Amplasamentul pe care se va desfăşura exploatarea de agregate minerale este o terasă inferiară situată pe malul stâng al râului Siret cu substrat de nisip şi pietriş pe suprafaţa căreia nu s-a format sol datorită fenomenelor dese de inundare şi colmatare.

Învelişul de soluri de din vecinătatea amplasamentului este uniform, reprezentat în totalitate de aluviosoluri entice-calcarice, în alternanţă cu aluviosoluri entice-calcarice-prundice din zonele de grinduri sau entice-calcarice-gleice din lungul unor albii părăsite. Acest înveliş de soluri este format în condiţii naturale în care aportul principal pentru pedogeneză este asigurat de frecvenţa mare a inundaţiilor, în timpul cărora sunt depuse sau erodate depozitele litologice prezente. Structurarea materialelor pământoase este nerealizată, iar textura este variabilă dar domină cea de la nisipoasă la luto-nisipoasă.

Ca urmare a condiţiilor geografice procesul de pedogeneză de pe amplasament a determinat formarea unui sol de vârstă recentă, care se află în fază incipientă de evoluţie datorită fenomenelor frecvente de colmatare determinate de inundaţiile frecvente.

### IV.4.4. Impactul potenţial asupra factorului de mediu sol

Suprafață propusă pentru excavare prezintă o copertă subțire alcătuită din soluri slab evoluate. Solurile de pe amplasament vor fi excavate și utilizate la închiderea exploatării.

Având în vedere această caracteristică şi procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament apreciem că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi.

Accidental solul poate fi afectat prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, motorină) de la utilajele de exploatare şi de la mijloacele de transport.

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

### IV.4.5. Modalităţi de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol, beneficiarul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

- personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

- nu vor fi amplasate depozite de agregate minerale te renurile adiacente situate la nivelul terasei şi luncii râului Siret şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

## IV.5. Geomorfologia

Amplasamentul este situat în Culoarul Văii Siretului caracterizat printr-o lărgime mare de 10-15 km, prezenţa teraselor şi a versanţilor.

Obiectivul este situat  albia minoră a râului Siret, amonte de confluenţa cu râul Bistriţa,  iar debitul emisarului natural Siret şi viteza de scurgere la nivelul gurii de evacuare determină o dispersie a apei epurate în masa râului.

Altitudinea absolută a terenului este de circa 164 m.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se încadrează conform Normativului P 100/2006 în următorii parametri seismici:

- grad de intensitate seismică VII (MSK);

- acceleraţia terenului ag = 0,24 g.

## IV.6. Geologia

Din punct de vedere geologic, bazinul hidrografic Siret ocupă zona de interferenţă şi părţi din:

- Geosinclunalul Carpaţilor Orientali (structuri cutate şi mai dure, şisturi cristaline, roci vulcanice, gresii, marne, menilite);

- Platforma Moldovenească alcătuită dintr-un fundament cristalin şi o cuvertură sedimentară (depozite monoclinale, slab coezive şi uşor erodabile: nisipuri, argile, mai rar gresii slab consolidate);

- Depresiunea Bârladului.

Deasupra formaţiunilor geologice de vârstă bassarabiană şi kersoniană s-au depus acumulări aluvionare, loessoide sau grosiere de vârstă pleistocenă, urmate de depozite mai noi aflate în terasa joasă, în plajele şi luncile cursurilor de apă de vârstă holocenă.

Acestea din urmă cuprind nisipuri şi pietrişuri cu grade diferite de sortare.

Zona studiată aparţine Podişului Central Moldovenesc străbătut de râul Siret. Aspectul actual  al Podişului Moldovenesc este rezultatul unei îndelungate evoluţii, determinată de litologie (predomină depozitele argiloase), climă, structura monoclinală şi mişcările epirogenetice.

Date geologice ale zăcământului:

- zăcământul de nisipuri şi pietrişuri din perimetrul Hârlești amonte este de tip aluvionar, dezvoltat de-a lungul râului Siret, în albia minoră şi majoră a acestuia şi aparţine holocenului superior;

- compoziţia mineralogică a elementelor de nisipuri şi pietrişuri este alcătuită din cuarţ, cuarţite, gresii şi calcare cu un grad de rotunjire avansat.

Adaptat la structură şi litologie, relieful prezintă o mare varietate de forme şi altitudini:

- zona montană;

- zona subcarpatică;

- zona de podiş;

- zona de câmpie.

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor minerale este o zonă cu înclinare redusă.

## IV.7. Vegetaţia

Vegetația naturală din zonă cuprinde habitate naturale și antropizate, cu taxoni specifici din zona de șes în amestec cu specii de luncă. Din punct de vedere geobotanic zona se încadrează în zona de vegetaţie forestieră, iar valea Siretului (albia minoră şi majoră) prezintă o vegetaţie azonală caracteristica luncilor. Vegetația pajiștilor este în principal mezofilă, majoritar alcătuită de păiuş (Festuca pratensis), păiuşcă (Agrostis tenuis), ovăzcior (Arrhenatherium elatius), pieptănariţă (Cynosurus cristatus), timoftică (Phleum pratensis), coada șoricelului (Achillea millefolium), lumânărică (Verbascum sp.) şi trifoi (Trifolium repens). Pajiștile sunt prezente la nivelul teraselor albiei râului Siret, pe unii versanţi erodaţi şi afectaţi de alunecări. Vegetația ierboasă cuprinde specii utilizate pentru hrănirea animalelor dar puţin valoroase din punct de vedere furajer.

În lunca râului Siret sunt prezente zăvoaie care cuprind plop alb (Poppulus alba),  răchită (Salix fragilis) și subarboret de cătină albă (Hippophae rhamnoides). În zonele mlăștinoase sunt prezente specii ca papura (Typha sp.), rogozul (Carex sp.), piciorul cocoșului (Ranunculus sp.), broscăriţă (Potamogeton sp.), mătasea broaştei (Spirogyra sp.), trestia (Phragmites communis), lintiţa (Lemna trisulca), troscotul de baltă (Polygonum amphibium), săgeata apei (Sagittaria sagittifolia), luminița de seară (Oenothera biennis).

Speciile de plante superioare prezente în sit sunt, în principal, de origine euroasiatică şi europeană şi într-o proporţie mai mică de origine circumboreală.

Suprafețele cultivate sunt utilizate pentru cultura porumbului, florii soarelui, grâului, etc. Câmpurile cultivate apar mozaicat, suprafețele nefiind supuse agriculturii intensive, de tip monocultură. Suprafețele cultivate sunt separate de haturi care prezintă o vegetație ruderală diversă alcătuită din nemțișor (Consolida regalis), bunghisorul american (Erigeron anuus) – specie invazivă, pir (Agropyron repens), urzica (Urtica dioica), volbura (Convolvulus arvensis), cerențel (Geum urbanum), rechie (Reseda lutea).

Tipul de habitat Natura 2000 identificat pe malurile râului Siret, în în zona de implementare a proiectului (amonte de perimetru și pe malul drept în zona perimetrului) este 92A0 – „Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba”, care corespunde în clasificarea naţională habitatului R4405 – “Păduri daco-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius”. Acest tip de habitat este frecvent în luncile de deal şi de câmpie din toată ţara, în zona pădurilor de stejar, la altitudini de 50 – 300 m.

Asociaţia vegetală caracteristică este  Salicetum albae-fragilis  şi  se dezvoltă pe soluri de tipul: aluviosol, nisipoase, mijlociu-profunde, uneori scheletice, mezobazice, umede, mezotrofice.

Din punct de vedere structural, fitocenozele sunt edificate de specii europene, nemorale, astfel:

- stratul arborilor, compus din plop negru (Populus nigra) cu exemplare rare de plop alb (Populus alba),  sălcii (Salix alba, S. fragilis), ulm (Ulmus laevis), stejar pedunculat (Quercus robur), anin negru (Alnus glutinosa) cu o acoperire variabilă (70–90%) şi înălţimi de 25–35 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor este variabil dezvoltat fiind compus din Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Evonymus europaeus;

- stratul ierburilor şi subarbuştilor este dominat de Rubus caesius şi Galium aparine.

Compoziţia floristică:

- specii edificatoare: Populus nigra;

- alte specii importante: Althaea officinalis, Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera, Eupatorium canabinum, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Lycopus  europaeus, Melandrium album, Rorippa sylvestris, Ranunculus repens, etc.

Suprafața perimetrului este acoperită cu vegetație ieboasă alcătuită din specii de graminee de talie mică – având aspectul unei pășuni degradate.

## IV.9. Biodiversitatea

### IV.9.1. Consideraţii generale asupra speciilor cuprinse în Formularul standard NATURA 2000 pentru ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

Amplasamentul proiectului ”Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare  „Icuşeşti – 2” comuna  Icuşeşti,  jud. Neamţ”, propus de către S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L, Secuieni este în perimetrul sitului Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.

ROSPA0072  Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnat pe baza Directivei Păsări (Directivei Consiliului 79/409/CEE), prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi completată de H.G. nr. 971/2011.

Suprafaţa sitului este de  10.329,50 ha.

Clasele de habitate de pe teritoriul ROSPA0072

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) | Suprafață (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 15,44 | 1.594,80 |
| N07 | Mlaştini, turbării | 1,71 | 176,62 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 29,74 | 3.071,84 |
| N14 | Pășuni | 15,24 | 541,24 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 0,86 | 88,83 |
| N16 | Păduri de foioase | 35,39 | 3.655,43 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, ……) | 1,12 | 115,68 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziţie) | 0,43 | 44,41 |
| Total acoperire |  | 99,93 |  |

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnată pentru protecţia a 46 specii de avifaună, conform Formularului standard Natura 2000 aprobat în anul 2011 speciile care constituie obiectivele de conservare și pentru care a fost realizat planul de management sunt menționate în cele ce urmează .

Speciile de păsări (26) menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu:

Botaurus stellaris (buhai de baltă), Caprimulgus europaeus (caprimulg), Chlidonias hybridus (chirighiţă cu obraz alb), Dendrocopos leucotos (ciocănitoarea cu spate alb), Dendrocopos syriacus (ciocănitoarea de grădini), Falco peregrinus (şoim călător), Falco vespertinus (vânturel de seară), Ficedula albicollis (muscar gulerat), Ficedula parva (muscar mic), Pernis apivorus (viespar), Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Philomachus pugnax (bătăuş), Platalea leucorodia (lopătar), Tringa glareola (fluierar de mlaştină), Ciconia nigra (barza neagră), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic), Alcedo atthis (pescăraş albastru), Gavia arctica (cufundar polar), Gavia stellata (cufundar mic), Mergus albellus (ferestraş mic), Anthus campestris (fâsă de câmp), Lullula arborea (ciocârlie de pădure), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Crex crex (cristel de câmp), Ciconia ciconia (barza albă).

Speciile de avifaună (20) cu migraţie regulată, menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Anas platyrhynchos (raţă mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Buteo buteo (şorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci roşcat), Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic), Charadrius dubius (prundăraş gulerat mic), Falco subbuteo (şoimul rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel roşu), Fulica atra (lişiţa), Merops apiaster (pigorie), Podiceps cristatus (corcodel mare), Podiceps grisegena (corcodel cu gât roşu), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa nebularia (fluierar cu picioare verzi), Tringa totanus (fluierar picioare roșii), Vanellus vanellus (nagâțul comun), Mergus merganser (ferestraş mare), Anser anser (gâscă de vară).

Studiile ulterioare, realizate pentru întocmirea Planului de managamenet al sitului, au identificat 47 de specii de păsări la prevăzute la articolul 4 din Directiva Consiliului 2009/147/EC. Speciilor enumerate anterior li s-au adăugat taxonul Circus cyaneus (anexa I) conform Formularului stadard al sitului actualizat în anul 2016.

Alte caracteristici ale sitului

Pe teritoriul județului Neamț situl este reprezentat în mare parte de lunca înaltă a râului Siret, neinundabilă, cu vegetație caracteristică (șleau de luncă, zăvoaie de plop și salcie.

Pe suprafețe mici se află lunca joasă inundabilă, situl fiind situat la altitudinea de 170 -  185 m, cu soluri care au textură grosieră.

Flora este de tip Carex-Agrostis și Rubus-Aegopodium. Dintre speciile lemnoase cele mai des întâlnite sunt: plop alb, plop negru, frasin, salcie, stejar, ulm și plop euroamerican.

Zona de luncă, cu porțiuni inundabile la ape mari, este habitatul preferat pentru speciile caracteristice zonelor umede.

Calitate şi importanţă

Importanţa acestui sit constă în faptul că reprezintă una din principalele zone  de hrănire şi odihnă pentru unele populaţii de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului carpatic şi se concentrează pe valea şi lunca Siretului, în drumul lor spre bălţile Dunării (toamna), sau, spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara).

Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte negative

| Intensitate | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/în afara sitului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | C01.01 | Extragere nisip și pietriș | N | I |

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte negative

| Intensitate | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/în afara sitului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | A01 | Cultivare | N | I |
| M | E03.01 | Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement | N | I |
| L | F02.03 | Pescuit de agrement | N | I |
| M | L08 | Inundații (procese naturale) | N | I |

Impacte pozitive

| Intensitate | Cod | Activități, management | Poluare (Cod) | În sit/în afara sitului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | B | Silvicultură | N | I |

Managementul sitului Managementul ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu se realizează de către AVPS Roman (municipiul Roman, Str. Eternităţii, nr. 21, judeţul Neamţ), în baza Planului de management al ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor, nr. 1971/2015 (publicat în MO Partea I,  nr. 205 din 21.03.2016).

Între limitele ROSPA 0072 se află următoarele componente ale proiectului:

- suprafața propusă pentru exploatarea agregatelor minerale cu aria de  43206,00 mp;

- trecerea provizorie din tuburi  (10÷14 bc)  PREMO  Ø1500 mm, care să permită traversarea de pe malul drept.

Perimetrul  Icușești 2

Amplasarea perimetrului Icușești 2 în raport cu ROSPA0072

Suprafaţa ocupată de proiect raportată la suprafaţa sitului ROSPA0072 şi a claselor de habitate de pe teritoriul sitului

| Codul clasei de habitat | Clasa de habitat | Suprafaţa clasei de habitat din suprafaţa ROSPA0072 (10.329 ha) |  | Suprafaţa ocupată de proiecte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Temporar |  |  |  | Definitiv |
|  |  |  |  | Din suprafaţa sitului |  | Din suprafaţa clasei de habitat |  |  |
|  |  | Ha | % | Ha | % | Ha | % |  |
| N06 | Râuri, lacuri | 1594.80 | 15,44 | 4,1732 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| N07 | Mlaştini, turbării | 176.63 | 1,71 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 3071.84 | 29,74 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N14 | Păşuni | 1574.14 | 15,24 |  |  | 4,1732 | 0,27 | 0 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 88,83 | 0,86 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N16 | Păduri de foioase | 3655.43 | 35,39 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine,..) | 115.68 | 1,12 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 44.41 | 0,43 |  |  | 0 | 0 | 0 |

Suprafața perimetrului este acoperită cu vegetație alcătuită din specii ierboase inde talie mică, zona este intens pășunată.

## IV.9.2.Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor de păsări de importanță conservativă menţionate în formularul standard al Sitului Natura 2000 ROSP0072 Lunca Siretului Mijlociu prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a amplasamentului  și tipul impactului proiectului propus

Speciile de păsări menţionate la art. 4  Directivei Consiliului 2009/147/EC  și specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE care  constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000  - ROSPA0072 și evaluarea sitului în ceea ce le privește

(conform formularului standard Natura 2000)

| Grup | Cod | Denumire științifică/denumire populară | Populație |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tip | Mărime |  | UM | CRIVIP | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| B | A229 | Alcedo athis/pescăruș albastru | R | 40 | 50 | P | C | C | C | C | C |
| B | A053 | Anas platyrhynchos/rață mare | W | 20000 | 25000 | i | C | B | B | C | B |
| B | A055 | Anas querquedula/rață cârâitoare | C | 2500 | 3500 | i | C | C | B | C | B |
| B | A043 | Anser anser/ gâscă de vară | W | 2000 | 3000 | i | P | D |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris/ fâsă de câmp | R | 30 | 40 | p | P | D |  |  |  |
| B | A059 | Aythya ferina/ rață cu cap castaniu | C | 800 | 1200 | i | C | D |  |  |  |
| B | A021 | Botaurus stellaris/ buhai de baltă | R | 2 | 3 | p | C | C | C | C | C |
| B | A087 | Buteo buteo/ șorecar comun | R | 2 | 3 | p | C | D |  |  |  |
| B | A087 | Buteo buteo/ șorecar comun | W | 20 | 25 | i | C | D |  |  |  |
| B | A147 | Calidris ferruginea/ fugaci roșcat | C | 50 | 80 | i | C | D |  |  |  |
| B | A145 | Calidris minuta/ fugaci mic | C | 70 | 120 | i | C | D |  |  |  |
| B | A146 | Calidris temminckii/ fugaci pitic | C | 100 | 180 | i | C | D |  |  |  |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus/ caprimulg | R | 3 | 6 | p | P | D |  |  |  |
| B | A136 | Charadrius dubius/ prundăraș gulerat mic | R | 6 | 10 | p | C | D |  |  |  |
| B | A136 | Charadrius dubius / prundăraș gulerat mic | C | 35 | 60 | i | C | D |  |  |  |
| B | A196 | Chlidonias hybridus/chirighiță cu obraz alb | R | 34 | 40 | p | P | C | B | C | C |
| B | A031 | Ciconia ciconia/barză albă | R | 30 | 40 | i | P | C | B | C | C |
| B | A031 | Ciconia ciconia/barză albă | C | 1800 |  | i | P | C | B | C | C |
| B | A030 | Ciconia nigra/barză neagră | C | 30 | 40 | i | P | C | B | C | C |
| B | A082 | Circus cyaneus/erete vânăt | W | 3 | 6 | i | R | D |  |  |  |
| B | A122 | Crex crex/cristelul de câmp | R | 35 | 45 | P | p | C | B | C | C |
| B | A239 | Dendrocopos leucotos/ ciocănitoare cu spatele alb | R | 10 | 18 | p | P | D |  |  |  |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus/ ciocănitoare de grădină | R | 30 | 45 | p | P | C | B | C | C |
| B | A103 | Falco peregrines/șoim călător | W | 5 | 12 | i | P | C | B | C | C |
| B | A099 | Falco subbuteo/șoimul rândunelelor | R | 2 | 3 | p | C | D |  |  |  |
| B | A099 | Falco subbuteo/șoimul rândunelelor | C | 5 | 10 | i | C | D |  |  |  |
| B | A096 | Falco tinnunculus/ vânturel roșu | R | 10 | 15 | p | C | D |  |  |  |
| B | A097 | Falco vespertinus/ vânturel de seară | R | 3 | 5 | p | P | C | B | C | B |
| B | A321 | Ficedula albicollis/ muscar gulerat | R | 7 | 10 | p | P | D |  |  |  |
| B | A320 | Ficedula parva/ muscar mic | R | 12 | 20 | p | P | D |  |  |  |
| B | A125 | Fulica atra/lișiță | C | 28000 | 35000 | i | C | C | B | C | C |
| B | A002 | Gavia arctica/ cufundar polar | W | 30 | 40 | i | C | A | B | C | B |
| B | A001 | Gavia stellata/ cufundar mic | W | 20 | 30 | i | P | B | B | C | B |
| B | A338 | Lanius collurio/ sfrâncioc roșiatic | R | 35 | 40 | p | C | D |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor/ sfrâncioc cu frunte neagră | R | 30 | 40 | p | C | D |  |  |  |
| B | A246 | Lullula arborea/ ciocârlia de pădure | R | 15 | 20 | p | P | D |  |  |  |
| B | A068 | Mergus albellus/ ferestraș mic | W | 120 | 250 | i | P | B | B | C | B |
| B | A070 | Mergus merganser/ ferăstraș mare | W | 30 | 40 | i | P | D |  |  |  |
| B | A230 | Merops apiaster/ prigorie | R | 150 | 180 | p | C | C | B | C | B |
| B | A023 | Nycticorax nycticorax/ stârcul de noapte | R | 42 | 50 | p | C | C | B | C | C |
| B | A072 | Pernis apivorus/ viespar | R | 1 | 2 | p | C | D |  |  |  |
| B | A072 | Pernis apivorus/ viespar | C | 5 | 6 | i | C | D |  |  |  |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus/ cormorant mic | C | 10 | 15 | i | C | D |  |  |  |
| B | A151 | Philomachus pugnax/ bătăuș | C | 1000 | 1500 | i | C | C | B | C | C |
| B | A034 | Platalea leucorodia/ lopătar | C | 25 | 60 | i | C | D |  |  |  |
| B | A005 | Podiceps cristatus/ corocodel mare | C | 50 | 120 | i | C | D |  |  |  |
| B | A006 | Podiceps grisegena/ corocodel cu gât roșu | C | 10 | 15 | i | C | C | A | C | C |
| B | A161 | Tringa erythropus/ fluierar negru | C | 250 | 320 | i | C | D |  |  |  |
| B | A166 | Tringa glareola/ fluierar de mlaștină | C | 25 | 60 | i | C | D |  |  |  |
| B | A164 | Tringa nebularia/ fluierar cu picioare verzi | C | 50 | 80 | i | C | D |  |  |  |
| B | A162 | Tringa tetanus/ fluierar cu picioare roșii | C | 280 | 400 | i | C | D |  |  |  |
| B | A142 | Vanellus vanellus/ nagâț | R | 35 | 45 | p | C | D |  |  |  |
| B | A142 | Vanellus vanellus/ nagâț | C | 500 | 1000 | i | C | D |  |  |  |

Populaţia unei specii (mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional), este un criteriu care are ca scop evaluarea mărimii relative sau densităţii relative a populaţiei în sit, în raport cu mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente la nivel naţional.

Situaţia populaţiilor:

- C - Mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit este mai mică de 2%, faţă de populaţia speciei de pe teritoriul naţional;

- R – Specie care se reproduce pe teritoriul sitului;

- W – Specie care iernează pe teritoriul sitului.

Categorie CIRIVIP:

- P – Specie prezentă în sit;

- C -  Specie comună.

Sit

Conservare:

- B - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine conservate, sau, în stare medie sau parţial degradată şi uşor de refăcut;

- D - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt mediu conservate şi mai greu de refăcutde refăcut.

Izolare

- C - La nivelul sitului specia are o populaţie ne-izolată, cu o arie de răspândire extinsă.

Global:

- B -  Situl are o valoare bună pentru conservarea populaţiilor speciei;

- C -  Situl are o valoare considerabilă pentru conservarea speciei.

Date privind  fenologia  și ecologia speciilor de importanță conservativă, conform Formularului standard Natura 2000, distribuția acestora în zona amplasamentului și tipul impactului proiectului propus la nivelul indivizilor și populațiilor acestora

Date privind  fenologia  și ecologia speciilor de importanță conservativă, conform Formularului standard Natura 2000, distribuția acestora în zona amplasamentului și tipul impactului proiectului propus la nivelul indivizilor și populațiilor acestora

| Specie | Fenolologie / Anexa din Directiva Păsări | Habitatul utilizat pentru hrănire | Habitat de odihnă | Habitate preferate pentru cuibărit | Perioada de cuibărit | Prezența în zona amplasamentului |  |  | Tipul impactului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Observații PM | Observatii în cadrul prezentului studiu | Specii care pot fi prezente în zonă pe baza cerințelor ecologice ale taxonilor | Reducerea habitatului de hrănire | Reducerea habitatului de odihnă | Reducerea habitatului reproducere | Reducerea populației la nivelul ROSPA 0072 | Deranjul cauzat de activitățile proiectului |
| Alcedo athis Pescărel albastru | OV Anexa I | Zonele umede, mediul acvatic | Zăvoile situate în imediata vecinătate a apei | galerii în malurile abrupte | aprilie - mai | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anas platyrhynchos Raţă mare | OV Anexa II | zone umede, din medul acvatic | malurile râurilor, pe luciul apei | zone cu vegetației ierboasă abundentă în vecinătatea apelor, pe sol | martie - aprilie | + | 12 exemplare luciu de apă al râului Siret | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni |
| Anas querquedula Raţă cârâitoare | OV | zone umede, din mediul acvatic | malurile râurilor, pe luciul apei | zone cu vegetației ierboasă abundentă în vecinătatea apelor, pe sol | aprilie -mai | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anser anser Gâscă de vară | OV | zone umede: mlastini, lacuri, dar și terenuri agricole, pajisti | malul apelor cu vegetație deasă | malul apelor cu vegetație deasă | martie - mai | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthus campestris Fâsa de câmp | OV | Liziere, pajiști, tufărișuri | Sol, tufărișuri | pe sol, în zone cu vegetație arborescentă | mai - iunie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aythya ferina Raţă cu cap castaniu | OV | zone umede cu multă vegetație, din medul acvatic | malurile cu vegetație bogată ale apelor, pe luciul apei | zone cu vegetației densă în vecinătatea apelor, pe sol | aprilie - iunie | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botaurus stellaris Buhai de baltă | OV | Malurile apelor în zone cu vegetație deasă | Zone cu vegetație bogată din vecinătatea apelor îndeosebi păpurișuri, | pe vegetație abundentă, zone cu apă puțin adâncă | aprilie - mai | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buteo buteo Şorecar comun | MP | pășiști, suprafațe agricole din vecinătatea lizierelor | arborete | păduri | martie - iunie | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni |
| Calidris ferruginea Fugaci roşcat | P | malurile apelor | maluri apelor cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calidris minuta Fugaci mic | P | malurile apelor | maluri apelor cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calidris temminckii Fugaci pitic | P | malurile apelor | maluri apelor cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caprimulgus europaeus | OV | Liziere, pajiști, tufărișuri | Păduri, tufărișuri | Pe sol, la adăpostul tufișurilor și a copacilor | mai - iulie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chradius dubius Prundăraș gulerat mic | OV | Zone mlăștinoase | maluri apelor cu vegetație | pe sol, zone cu vegetație pe malurile apelor | aprilie - iunie | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Chlidonias hybridus Chirighița cu obraz alb | OV | Zone umede cu apă dulce bogate în vegetație | Zone de tărm cu sau fără vegetație | Apă puțin adâncă pe vegetație plutitoare | mai -iunie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni |
| Ciconia ciconia Barza albă | OV | Pașuni umede și zone mlăștinoase | Pașuni umede și zone mlăștinoase | Arbori, zone antropizate | aprilie - iunie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciconia nigra Barza neagră | OV | Pașuni umede și zone mlăștinoase | Păduri bătrâne în vecinătatea apelor | Păduri bătrâne în vecinătatea apelor | aprilie - iunie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circus cyaneus Eretele vânăt |  | Zonele deschise, cu pasuni, mlastini si teritorii agricole | Zone cu vegetație arborescentă | sol, zone cu vegețațire înaltă | aprilie - mai | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crex crex Cârstei de câmp | OV | zone cu vegetație ierboasă, pășuni umede | zone cu vegetație ierboasă | zone cu vegetație ierboasă | mai -iunie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dendrocopos leucotos Ciocănitoarea cu spatele alb | S | Păduri de foioase cu lemn mort | Păduri de foioase | Păduri de foioase | aprilie - mai | Nu sunt date | 2 ex în zovoi de luncă din apropiere | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Dendrocopos syriacus Cicănitoarea de grădini | S | livezile, parcurile si gradinile | livezile, parcurile si gradinile | livezile, parcurile si gradinile | aprilie - mai | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falco peregrinus Șoimul călător | OV | Stepă cu pâncuri de pădure | Pâlcuri de arbori | Păduri – arbori scorburoși | mai - iulie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falco subbuteo Şoimul rândunelelor | OV | păjiști, suprafațe agricole din vecinătatea lizierelor | păduri, pâlcuri de arbori | păduri, pâlcuri de arbori | iunie – iulie | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Falco tinnunculus Vânturel roşu | OV/S | păjiști, suprafațe agricole din vecinătatea lizierelor | păduri, pâlcuri de arbori | păduri, pâlcuri de arbori | aprilie - mai | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Falco vespertinus Vânturel de seară | OV | stepe, pășuni, suprafețe agricole cu pâlcuri de arbori | Pâlcuri de arbori | Păduri – cuiburi vechi de ciori | mai - iulie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ficedula albicollis Muscarul gulerat | OV | Păduri de foioase | Păduri de foioase | Păduri de foioase | aprilie - mai | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ficedula parva Muscar mic | OV | Păduri de foioase și amestec | Păduri de foioase și amestec | Păduri de foioase și amestec | aprilie - mai | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fulica atra Lişiţă | OV/S | zone umede, mediul acvatic | malurile apelor, în zone cu vegetație | zone de litoral, apă puțin adâncă și vegetație abundentă | martie - aprilie | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavia stellata Cufundar mic | OI | ape | maluri cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavia arctica Cufundar polar | OI | ape | maluri cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanius collurio Sfrâncioc roșiatic | OV | Pășuni și zone agricole cu tufărișuri | Pășuni și zone agricole cu tufărișuri | tufărișuri | Mai - iunie | + | Nu au fost observate exemplare dar în zonă există habitat favorabil | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Lanius minor Sfrâncioc cu fruntea neagră | OV | zone agricole deschise cu tufișuri | zone agricole deschise cu tufișuri | tufărișurile | mai - iunie | + |  | + | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Lullula arborea Ciocârlia de pădure | OV | zone deschise din păduri cu vegetație ierboasă abundentă | pădurile și tufărișurile | sol cu vegetație ierboasă înaltă și tufișuri | aprilie - mai | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mergus albellus Ferăstrașul mic | OI | ape | maluri cu vegetație | nu cuibărește în zonă |  | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mergus merganser Ferăstraș mare | OI | zone umede, mediul acvatic | malurile apelor | nu cuibărește în zonă | - | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merops apiaster Pigorie | OV | pășuni, zone agricole | tufărișuri, liziere | maluri abrupte, galerii | aprilie - mai | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | Da, temporar - cca 5-6 luni/an |
| Nycticorax nycticorax Stârc de noapte | OV | zone umede cu vegetație | păduri și tufărișuri din vecinătatea apelor | păduri din vecinătatea apelor, în arbori sau pe vegetație ripariană (în principal trestii) | aprilie - iunie | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pernis apivorus Viespar | OV | păduri, liziere | păduri de foioase | păduri de foioase | mai -iulie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phalacrocorax pygmaeus Cormoran mic | OV | zone umede, ape dulci, curgătoare sau stătăroare | malurile apelor, în arbori | păduri din vecinătatea apelor, în arbori | mai -iulie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philomachus pugnax Bătăuș | OV | zone umede, malurile apelor | malurile apelor | mlaștini, lacuri, pajiști umede | martie - iunie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platalea leucorodia Lopătar | OV/P | bălti și lacuri cu stufărișuri și pâlcuri de arbori | malurile apelor, în zonele cu vegetație | păduri din vecinătatea apelor, în arbori sau pe vegetație ripariană (în principal trestii) | mai - iunie | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podiceps cristatus Corcodel mare | OV | zone umede, mediul acvatic | zone umede, mediul acvatic | zone de litoral, apă puțin adâncă și vegetație abundentă | martie - mai | Nu sunt date | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podiceps grisegena Corcodel cu gât roşu | OV/S | zone umede cu vegetație palustră, mediul acvatic | zone umede cu vegetație palustră, mediul acvatic | zone de litoral, apă puțin adâncă și vegetație abundentă | aprilie - iunie | Nu sunt date | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tringa erythropus Fluierar negru | P | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | nu cuibărește în zonă | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tringa glareola Fluierar de mlaștină | P | pășuni umede cu tufărișuri, maluri de ape cu vegetație | maluri de ape cu vegetație | nu cuibărește în zonă | - | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tringa nebularia Fluierar cu picioare verzi | P | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | nu cuibărește în zonă | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tringa totanus Fluierar cu picioare roşii | OV | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | pajiști umede, mlaștini și fânețe mlăștinoase, pe sol | aprilie - iunie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanellus vanellus Nagâţ | OV/S | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | zone umede cu vegetație ripariană, malul apelor | habitate deschise cu vegetație mică, pe sol | martie - iulie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Notă : datele  privind observațiile din PM au fost obținute prin studierea documentului ”Raport final – Activitatea A1- Studiu de inventariere, evaluare a stării de conservare, a ameninţărilor şi stabilirea unui set de măsuri de conservare pentru speciile de păsări” aflat pe pagina web a custodelui ariei naturale protejate.

CONCLUZIE :

Pe baza ecologiei speciilor, observațiilor din teren (realizate atât în cadrul studiilor pentru elaborarea Planului de management al sitului, cât și ca urmare a celor efectuate pentru proiectul analizat) și caracteristicilor activităților propuse se poate afirma că proiectul propus de S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. are asupra speciilor de păsări de interes conservativ care fac obiectul protecției în ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu următorul impact :

- impact neutru (nici un impact) asupra unui număr de: 25 specii de păsări (conform tabelului anterior) ;

- impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea lucrărilor (prezența utilajelor și a personalului pe amplasament, transportul agregatelor excavate) asupra unui număr de 9 specii de păsări de interes conservativ a căror prezență este confirmată în zona amplasamntului;

- impact potențial negativ nesemnificativ asupra unui număr de 13 taxoni posibil a fi prezenți în zona propusă pentru implementarea proiectului – estimare realizată pe baza cerințelor ecologice ale speciilor de importanță comunitară menționate în Formularul Standard Natura 2000 pentu ROSPA0072;

- pe suprafața amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia nu au fost observate cuiburi ale speciilor de păsări de interes conservativ în perioada realizării observațiilor în teren;

- proiectul propus nu determină reducerea habitatelor utilizate pentru hrănire, odihnă și reproducere utilizate de cele 47 de specii de interes conservativ și nici nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor specii.

Zona propusă pentru implementarea proiectului

Amplasamentul rpoeictului în raport cu zonele importante pentru speciile de păsări de interes conservativ, observate în ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu (conform Planului de management al sitului)

După cum se poate observa din hărțile de mai sus, aplasamentul analizat nu este situat în zone de importanță pentru speciile de păsări de interes conservativ așa cum au fost ele delimitate în Planul de management al sitului ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu aprobat prin OM nr. 1971/2015.

În concluzie, implementarea proiectului supus analizei nu va afecta starea de conservare a celor 47 specii a speciilor de păsări care constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 – ROSPA0072. Implementarea proiectului nu influențează menţinerea stării de conservare a  populaţiilor speciilor de importanță conservativă.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA BIODIVERSITĂȚII:

- Toate etapele lucrărilor se vor realiza  în conformitate  cu documentaţia tehnică prezentată şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare  nominalizate   în  Certificatul  de  Urbanism;

- Vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces;

- Nu se vor realiza depozite de balast în albie și pe suprafețe situate în afara perimetrului analizat;

- Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;

- Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat;

- Se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic, pe suprafeţele perimetrelor neimpermeabilizate;

- Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât să se încadreze în prevederile legale;

- Administratorul S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. Secuieni va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu;

- Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile balastate;

- Se va urmări evitarea pierderilor de balast în timpul transportului;

- Zonele de lucru de vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea accidentelor;

- Se vor respecta limitele şi adâncimea de exploatare, impuse de Avizul de gospodărire a apelor;

- Se va evita poluarea apei de suprafaţă şi subterane prin interzicerea intrării în incintă a utilajelor cu pierderi de carburanţi sau lubrefianţi, prin interzicerea spălării utilajelor în cursul de apă şi prin efectuarea reparaţiilor la unităţi de profil.

- exploatrea agregatelor minerale se va executa după obținerea autorizației de gospodărire a apelor.

- dacă în zonă se promovează lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri, apărări contra inundațiilor, exploatările de agregate minerale vor fi oprite, acestea fiind cazuri de forță majoră.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 49 din 2011, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Setul de măsuri de conservare propus prin planul de management, pentru ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu, care vizează activitățile de decolmatare desfășurate în albia râului Siret, este următorul:

| Obiectiv major | Obiectiv specific | Măsuri |
| --- | --- | --- |
| 1. Evitarea apariției de noi presiuni antropice – activități socio-economice cu impact semnificativ | Menținerea caracterului natural al tuturor corpurilor de apă din interiorul sitului | Evitarea oricăror întreruperi ale conectivității longitudinale a râului Siret, cu excepția lucrărilor strict necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor |
|  |  | Evitarea oricăror întreruperi ale conectivității laterale a râului Siret, cu excepția lucrărilor strict necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor |
|  |  | Evitarea modificării debitului de apă a râului Siret prin intervenții antropice directe – în principal prelevări semnificative de debite de apă din cursul râului Siret. |
|  | Îmbunătățirea calității apei râului Siret | Evitarea avizării unor activități economice care pot prezenta risc pentru poluarea accidentală a râului Siret. Luarea tuturor măsurilor pentru ca activitățile economice avizate să nu ducă la afectarea calității apelor. |
|  | Menținerea caracterului natural al malurilor râului Siret și a proceselor naturale care au loc la nivelul acestora. | Evitarea amplasării oricăror noi obiective socio-economice în zonele de mal ale râului Siret. |
|  |  | Conservarea zonelor de prundiș, importante pentru cuibărirea și hrănirea speciilor, cu excepția zonelor albie minoră care necesită lucrări de decolmatare și regularizare în vederea evitării pericolului de inundații. |
| 2.Reducerea presiunii antropice actuale – activități socio-economice cu impact semnificativ | Reducerea riscurilor asupra speciilor de păsări | Limitarea extragerii agregatelor minerale și a efectuării activităților conexe (sortarea și transportul agregatelor) în perimetrul sitului în intervalul anual corespunzător perioadei de cuibărire a păsărilor, 15 – martie – 15 august, și verificarea în teren a respectării acestei măsuri. |

Pentru menţinerea habitatelor naturale din zonă şi conservarea specilor de floră şi fauna care constituie obiective de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, pe baza evaluării impactului potenţial din prezentul studiu sunt propuse următoarele măsuri:

- respectarea limitelor propuse pentru realizarea proiectului;

- se interzice crearea de depozite de balast sau copertă pe suprafeţe acoperite de vegetaţie naturală la nivelul luncii râului Siret;

- respectarea căilor de acces şi interzicerea garării mijloacelor de transport şi a utilajelor pe suprafeţe din vecinătatea proiectului în scopul protejării vegetaţiei naturale, evitării tasării solului şi poluărilor accidentale;

- se interzice depozitarea deşeurilor rezultate din implementarea proiectului pe suprafeţe din vecinătate pentru a evita poluarea ecosistemelor terestre;

- se interzice poluarea cursului de apă a râului Siret cu deşeuri sau ape uzate în vederea menţinerii caracteristicilor fizico-chimice care permit conservarea faunei ihtiologice;

- respectarea măsurilor propuse în planul de management al sitului;

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de păsări identificate în zonă ori posibil a fi prezente:

- interdicţia capturării, vătămării intenţionată a speciilor de faună sălbatică sau distrugerii cuiburilor;

- reducerea vitezei de deplasare a autobasculantelor până la 5 km/h, pe teritoriul ROSPA0072 şi vecinătăţi;

- respectarea Planului de Management al sitului;

- se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor aprobate pentru accesul la amplasament, în scopul minimizării impactului de orice natură asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost declarat situl Natura 2000;

- se interzice accesul și staționarea utilajelor sau a autobasculantelor pe suprafețe situate la nivelul teraselor, în afara perimetrului analizat;

- se interzice creearea de depozite de aluviuni excavate și de steril pe suprafețe situate în afara perimetrului analizat – în albie sau la nivelul teraselor;

- interzicerea abandonării deșeurilor menajere în zonele adiacente perimetrului;

- este interzisă spălarea utilajelor și a autobasculantelor în cursul de apă al râului Siret;

- staționarea autobasculantelor pentru încărcare la nivelul perimetrului se va face cu motoarele oprite în vederea reducerii zgomotului;

- se interzice pătrunderea personalului în liziera din apropierea perimetrului de exploatare pentru a evita deranjul speciilor de păsări;

- interzicerea aducerii, hrănirii și adăpostirii pe amplasamentul perimetrului a câinilor hoinari, care pot avea o influență negativă asupra avifaunei locale.

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi:

- Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;

- Utilizarea materialelor absorbante şi/sau  substanţelor neutralizatoare;

- Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de mediu din judeţul Neamţ (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

### IV.9.3. Evaluarea impactului cumulativ a proiectului propus cu alte proiecte

Proiectele  (inclusiv proiectul supus evaluării) aprobate sau în curs de aprobare, amplasate în imediata vecinătate şi pe teritoriul ROSPA0072, în zona Roman - Drăgeşti

| Nr. crt. | Denumire operator economic | Proiect | Suprafaţă (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intreprindere Individuală Buga Ciprian Gheorghe | Perimetrul de exploatare agregate minerale Cotu Vameş 1, comuna Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 2,445 |
| 2 | Intreprindere Individuală Buga Ciprian Gheorghe | Staţia de sortare agregate minerale Cotu Vameş comuna Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „pășuni” | 0,200 |
| 3 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta Aval, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 4,550 |
| 4 | SC Lastro Construct General SRL Ion Creangă | Perimetrul de exploatare agregate minerale Recea-Başta, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 2,500 |
| 5 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta Amonte, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 1,350 |
| 6 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta Mijloc, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 1,780 |
| 7 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | din perimetrul de exploatare agregate minerale ,,Onişcani”, comuna Icuşeşti Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 4.9393 |
| 8 | SC Lastro Construct General SRL Ion Creangă | Staţia de sortare agregate minerale - comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ – clasa de habitate „culturi (teren arabil)” | În afara şi în vecinătatea terit. ROSPA0072 |
| 9 | SC Lastro Construct General SRL Ion Creangă | Perimetrul de exploatare agregate minerale Recea 1, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 1,750 |
| 10 | SC Danlin XXL SRL | Staţie de sortare agregate minerale, Comuna Horia, judeţul Neamţ, clasa de habitate „pășuni” | 0,490 |
| 11 | SC Primex SRL Secuieni | Staţia de sortare agregate minerale Filipeşti- comuna Filipeşti, judeţul Bacău – clasa de habitate „culturi (teren arabil)” | 0,499 |
| 12 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Icuşeşti-Terasă, Comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 3,378 |
| 13 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul ,,Rocna” curs de apă râul Siret, mal stâng, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii în zonă extravilan comuna Icuşeşti, judetul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 3,00 |
| 14 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul ,,Onişcani”, curs de apă râul Siret, mal drept, pentru decolmatarea, reprofilarea şi regularizarea scurgerii în zonă comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 3,00 |
| 15 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul ”Zona Icușești – 2” curs de apă râul Siret, mal stâng, pentru decolmatare, reprofilare și regularizarea scurgerii în zonă” comuna Icușești, judeţul Neamț – clasa de habitate „râuri, lacuri” | 3,0442 |
| 16 | SC Dragoş Invest SRL Secuieni | Perimetrul de exploatare agregate minerale Icuşeşti-Terasă 2, Comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ – clasa de habitate „pășuni” | 4,1732 |
| Total suprafaţă ocupată din clasa de habitate „culturi (teren arabil)” |  |  | 0,499 |
| Total suprafaţă ocupată din clasa de habitate „râuri, lacuri” |  |  | 31,7365 |
| Total suprafaţă ocupată din clasa de habitate „pășuni” |  |  | 4,8632 |
| TOTAL SUPRAFAŢĂ OCUPATĂ |  |  | 37,0987 |

### Harta ROSPA0072 (zona Roman – Secuieni) cu amplasamentul a 2

### din cele 16 proiecte

SS Cotu Vameş

I.I. Buga Ciprian Gh.

PE Cotu Vameş 1

I.I. Buga Ciprian Gh.

### Harta ROSPA0072 (zona Secuieni – Icușești) cu amplasamentul a 9

### din cele 16 proiecte

PE Icuşeşti-Terasă

SC Dragoş Invest SRL

PE Recea-Başta

SC Lastro Construct SRL

PE Başta Amonte

SC Dragoş Invest SRL

SS Ion Creangă

SC Lastro Construct SRL

PE Recea 1

SC Lastro Construct SRL

PE Başta Mijloc

SC Dragoş Invest SRL

SS Horia

SC Danlin XXl SRL

PE Başta Aval

SC Dragoş Invest SRL

SS Filipeşti

SC Primex SRL

### Harta ROSPA0072 (zona Icușești – Drăgești) cu amplasamentul a 4

### din cele 16 proiecte

PE Icușești

SC Dragoş Invest SRL

PE Onișcani

SC Dragoş Invest SRL

PE Icușești terasă 2

SC Dragoş Invest SRL

PE Rocna

SC Dragoş Invest SRL

Proiectele existente pe râul Siret au, în pricipal, ca obiect de activitatea de exploatare, transport şi sortarea agregatelor de balastieră, proiecte care sunt cantonate – în etapa de excavare – la nivelul unor plaje de balast. De regulă, aceste plaje nu prezintă copertă de sol vegetal datorită vârstei mici a depozitului aluvionar şi submersiei periodice a suprafeţelor. Astfel, excavarea balastului are ca efect general menţinerea cursului râului Siret în condiţiile ameliorării fenomenelor  de colmatare a albiei minore şi eroziunii malurilor, sau chiar, de refacere a malurilor şi reducere a riscului la inundaţii.

Exploatările de balast din amonte şi din aval de perimetrul supus analizei, sunt corelate, astfel încât să aibă consecinţe pozitive asupra menţinerii condiţiilor de relief la nivelul albiei şi luncii râului Siret.

Astfel că, extracţia balastului are ca efect general menţinerea cursului râului Siret, prin reducerea colmatării şi meandrării albiei, precum şi, prin reprofilarea albiei  şi ameliorarea fenomenului de eroziune a malurilor, sau chiar de refacere a malurilor şi reducere a riscului la inundaţii.

Caracteristicile comune şi efectele proiectelor care au ca obiect de activitate exploatarea, transportul şi prelucrarea agregatelor minerale:

- Pe termen scurt sunt generatoare de impact negativ, ca urmare a:

  - Ocupării temporare a unor suprafeţe de teren din albia şi zona de luncă râului Siret, habitate caracteristice unor specii de păsări, care constituie obiectivele de conservare a ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;

  - Producerea zgomotului, vibraţiilor şi prezenţa umană au efect perturbator asupra unor specii de păsări prezente în zonele de lucru şi vecinătăţile imediate;

  - În condiţiile exploatării submerse (circa 20% din suprafaţa perimetrelor de exploatare), creşte turbiditatea apei în zona de exploatare şi circa 200 – 300 m aval de aceasta, ceea ce duce la perturbarea speciilor de peşti, sursa de hrană pentru unele specii de păsări;

  - În cazul excavării submerse sau în zona malurilor râului Siret, în perioada de reproducere a unor specii de peşti (depunerea pontei şi ecloziune -  aprilie-iunie), în zonele de lucru există riscul distrugerii pontei depuse;

- Pe termen mediu şi lung sunt generatoare de impact pozitiv, ca urmare a:

- Decolmatării şi reprofilării albiei râului Siret, reducându-se astfel,  fenomenul de eroziune a malurilor, şi deci, de stopare a reducerii suprafeţelor ocupate cu păduri de zăvoi, habitat deosebit de important pentru numeroase specii de faună;

- Inundaţiilor la ape mari, fenomen cu efecte negative asupra tuturor speciilor de faună din zonă.

Zgomotul şi vibraţiile au un impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de avifaună, prin deranjul cauzat. Având în vedere că structura cenozelor identificate în Formularul Standard al ROSPA0072 a evoluat în condiţiile efectuării, în ultimii 20 ani a lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale prin care se face decolmatarea albiei  râului Siret, şi luând în considerare faptul că fiecare proiect utilizează căi de acces existente, estimăm că realizarea acestor lucrări nu va afecta semnificativ populaţiile speciilor de avifaună care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072.

Exploatarea agregatelor de balastieră are un efect general de menţinere a cursului râului Siret în aceleaşi condiţii (fără intensificarea fenomenelor de eroziune sau inundare a unor suprafeţe) în care a fost desemnată ROSPA0072.  Aceste lucrări nu afectează pădurile de foioase, vegetaţia de zăvoi sau pe cea higrofilă, caracteristică luncii, şi nici fauna caracteristică acestor habitate .

Pe termen mediu şi lung, exploatările de balast  din albie au efecte pozitive privind menţinerea condiţiilor de relief şi conservarea habitatelor de apă şi de luncă.

Evoluţia habitatelor de pe teritoriul ROSPA0072 depinde de  menţinerea structurii  reliefului la nivelul albiei râului Siret.

Evoluţia malurilor râului Siret poate urma două direcţii:

- spre erodare, din cauza creşterii presiunii exercitate de cursul de apă;

- spre menţinere – dacă prin exploatarea balastului din plaje şi grinduri se realizează  recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului către centrul albiei.

Dar, activităţile de exploatare şi prelucrare a agregatelor minerale sunt activităţi sezoniere şi temporare, iar pe termen lung au efecte benefice, contribuind la menţinerea stării de conservare a ROSPA0072 prin:

- Decolmatarea râului Siret;

- Atragerea cursului de apă spre centrul albiei minore şi reducerea fenomenului de

- despletire;

- Reducerea fenomenului de eroziune activă a malurilor râului Siret, maluri pe care

- este pădure de luncă (habitat de interes pentru numeroase specii de faună),

- contribuind astfel la menţinerea pe termen mediu şi lung a acestui tip de habitat;

- Prevenirea revărsărilor apelor râului Siret, în timpul cărora este distrusă vegetaţia de mal şi o dată cu ea, cuiburile şi ponta speciilor de avifaună caracteristice acestui tip de habitat.

Proiectul analizat nu are impact cumulat cu proiectele derulate în albie, dar are impact cumulat cu proiectul implementat anterior de S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. cu S = 3,3781, deci în total o suprafață de 7,5513. În concluzie, considerăm că desfăşurarea proiectelor, nu vor afecta starea de conservare a speciilor de faună care constituie obiectivele de conservare ale sitului ROSPA0072, fiind asigurată din acest punct de vedere, menţinerea populaţiilor speciilor pe termen scurt, mediu şi lung, atât în zona amplasamentelor, cât şi pe teritoriul sitului, menținându-se coerenţa reţelei ecologice Natura 2000.

Impactul cumulat asupra aerului atmosferic

Potenţialele surse de emisii atmosferice sunt:

- excavarea şi transportul rocii dislocate şi a solului rezultat din săpături;

- traficul generat de lucrările desfăşurate (transportul aluviunilor excavate).

Emisiile conţin în principal următorii poluanţi:

- pulberi în concentraţii nesemnificative;

- gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor în utilajele implicate în realizarea investiţiei.

Pulberile sedimentabile rezultate din descărcarea nisipului şi pietrişului  din benele autobasculantelor conţine: CaCO3,  MgCO3,  SiO2 şi Fe2O3. Cantitatea de pulberi emise sunt nesemnificative.

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă agregatele minerale şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de extracţie rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi utilajelor sunt reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.

Realizarea  activităţilor de exploatare agregate minerale presupune utilizarea a cel puţin următoarelor utilaje şi mijloace de transport: excavator, betonieră, macara, basculante.

Consumul de carburanţi mediu pentru fiecare exploatare

| Nr. Crt. | Utilaj | Nr. bucăţi | Consum specific/ oră de funcţionare | Timp de funcţionare efectiv ore/zi | Consum zi (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Excavator | 1 | 15 | 4 | 60 |
|  | Basculanta | 2 | 7 | 5 | 70 |
| Consum/oră = 22 l |  |  |  |  |  |
| Consum total zilnic = 130 l |  |  |  |  |  |
| Consum lunar = 130 x 20 zile = 2600 l/lună |  |  |  |  |  |

Pentru fiecare dintre cele 11 amplasamente am luat în considerare pentru funcţionare un utilaj terasier şi 2 autobasculante, în medie pe zi. Având în vedere dinamica variabilă a mediului economic şi variaţia cererii de material de construcţii la nivelul pieţii, lucrările de regularizare se desfăşoară cu intermitenţă.

Poluanţii rezultaţi din arderea carburaţilor sub forma gazelor de eşapament sunt:

- particulele;

- dioxidul de sulf (SO2);

- monoxidul de carbon (CO);

- oxizii de azot (NOx);

- compuşii organici volatili(COV).

Prin combustia unei cantităţi de 1000 l motorină rezultă următoarele cantităţi de noxe:

- particule: 0,222 kg;

- SOx: 0,005 kg;

- CO: 0,001 kg;

- hidrocarburi: 0,480 kg;

- NOx: 1,450 kg;

- aldehide şi cetone: 0,120 kg.

Conform datelor din tabelul anterior, consumul total orar de motorină pentru desfăşurarea lucrărilor este de 22 l.

Prin combustia cantităţii de 22 l motorină într-o oră, rezultă cantităţile de noxe prezentate în tabelul de mai jos.

| Poluant | Factor de emisie/1000 l | Debit masic g/h/lucrare | Debit masic g/h/toate lucrările |
| --- | --- | --- | --- |
| SOx | 0,005 | 0,011 | 0,143 |
| CO | 0,001 | 0,022 | 0,286 |
| Hidrocarburi | 0,480 | 1,051 | 13,663 |
| NOx | 1,450 | 0,316 | 4,108 |

Menţionăm că utilajele existente nu funcţionează simultan.

Un alt impact care se poate cumula, în special la nivel local, prin utilizarea în comun a unor căi de acces, este antrenarea de pulberi în atmosferă prin deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de exploatare. Cantitatea de pulberi antrenată variază în funcţie de intensitatea activităţii şi condiţiile meteo. Astfel în perioadele ploioase nu sunt antrenate particule în atmosferă, în timp ce în perioadele secetoase cantitatea lor creşte.

Din măsurătorile efectuate în alte locaţii asupra surselor de poluare a aerului rezultă că pulberile minerale în suspensie au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiţii de  mediu umed la 28 °C, umiditate relativă de 71 %, calm atmosferic), valoare sub limita admisă de 0,15 mg/mc.

Pentru evitarea antrenării unei cantităţi mari de pulberi în perioadele secetoase a fost propusă ca măsură de reducere, stropirea drumurilor de exploatare. Prin aplicarea acestei recomandării această categorie de impact dispare.

Impactul cumulat asupra apei

Lucrările de decolmatare a albiei râului Siret nu produc ape uzate tehnologice care să determine impurificarea factorului de mediu apă de suprafaţă.

De asemeni aceste proiecte nu generează ape menajere uzate care să fie evacuate în albia râului Siret.

Executarea lucrărilor de decolmatare nu determină modificarea parametrilor  chimici ai apei râului, în condiţiile funcţionării normale a utilajelor. Excavarea acumulărilor de pietriş şi nisip direct din apă produce o creştere a turbidităţii apei în zona de extracţie şi pe o distanţă de circa 200 m aval de aceasta. Ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor pot să apară poluări accidentale ale apei râului Siret, cu hidrocarburi sau uleiuri minerale, situaţie în care trebuie luate următoarele măsuri:

- intervenţia imediată cu substanţe absorbante/neutralizatoare;

- remedierea imediată a defecţiunii prin operatori economici specializaţi.

Realizarea lucrărilor de decolmatare, pe termen lung, va avea impact pozitiv asupra factorului de mediu apă de suprafaţă şi nici un efect asupra apelor subterane.

Realizarea proiectului analizat nu are impact cumulat  cu alte proiecte asupra factorului de mediu apă.

Impactul cumulat asupra solului

Lucrările propuse nu produc poluări ale solului şi nici ocuparea unor suprafeţe mari de teren acoperite cu sol vegetal. Perimetrele de exploatare, datorită submersiei periodice şi vitezei mari a apei la viituri nu prezintă copertă de sol vegetal. Solul poate fi afectat din cauza:

- defecţiunilor utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate;

- gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor generate;

- nerespectarea căilor de acces.

Realizarea lucrărilor de decolmatare a albiei râului Siret are impact pozitiv asupra solurilor din zonă prin reducerea eroziunii malurilor şi implicit menţinerea habitatelor terestre. Implementarea proiectului analizat nu are impact cumulat cu proiectele propuse pentru decolmatare în albie.

## IV.10. Peisajul

Peisajul din vecinătatea amplasamentului proiectului, este antropizat fiind generat de păşunatul intensiv al terenurilor, de lucrări de decolmatare a albiei râului precum şi depozitarea deşeurilor. Suprafeţele acoperite cu vegetaţie naturală cuprind habitate de ierburi xeroterme şi vegetaţie arbustivă și arborescentă. Zona este străbătută de numeroase drumuri de pământ. În zonă nu există obiective turistice care să fie afectate de implementarea proiectului.

În perioada de excavare a agregatelor minerale va exista o modificare temporară, defavorabilă a peisajului.

Amplasamentul propus pentru excavarea agregatelor minerale este un teren acoperit de vegetaţiei ierboasă, în zonă nu există peisaje naturale cu valoare deosebită. În faza de exploatare impactul asupra peisajului este negativ nesemnificativ iar în faza de reconstrucţie ecologică va avea un impact pozitiv nesemnificativ asupra peisajului din zonă.

Următoarele măsuri ce trebuie luate în timpul exploatării vor fi specificate în contracte şi monitorizate:

- săpăturile vor fi controlate pentru a evita împrăştierea prafului;

- se vor acoperi camioanele care transportă materiale;

- se va curăţa zona după încheierea lucrărilor;

- deşeurile generate vor fi depozitate şi eliminate de pe amplasament conform legislaţiei în vigoare;

- solul rezultat din copertare va fi depozitat în mod organizat în vederea reconstrucţiei ecologice a amplasamentului.

## IV.11. Mediul social şi economic

IV.11.1. Caracterizarea mediului social şi economic

Profilul economic al localităţii ICUȘEȘTI este predominant agricol cu rezultate bune în condiţii climaterice normale.

Resursele naturale regenerabile sunt reprezentate de terenul agricol, corpurile de apă supraterane (râul Siret), balast, flora spontană, fauna cu valoare cinegetică (vulpi, bursuci, porci mistreţi, căprioare).

IV.11.2. Impactul prognozat

Exploatarea agregatelor de pe amplasament va determina o creştere  economică în zonă prin crearea de noi locuri de muncă şi furnizarea de materiale pentru realizarea de noi construcţii. Activitatea va determina crearea de noi locuri de muncă atât la nivelul acestui obiectiv cât şi în construcţii. Extracţia se desfăşoară sub controlul A.N. „Apele Române”, Direcţiei Apelor Siret, prin indicarea parametrilor de extracţie.

IV.11.3. Măsuri de reducere a impactului

Impactul fiind pozitiv nu sunt necesare măsuri de reducere a acestuia.

## IV.12. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural

Proiectul propus nu va influenţa condiţiile culturale, etnice sau de patrimoniu din zonă.

# V. ANALIZA ALTERNATIVELOR

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru perimetrul Icușești 2  nu a fost necesară, amplasarea fiind determinată de utilizarea superioară a unor suprafeţe neproductive pe un teren închiriat de S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. de la Primăria comunei Icușeși.

Alternativele pentru amplasamentul Icușești 2 sunt:

ALTERNATIVA 0 – menţinerii amplasamentului în stadiul de folosinţă actual

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu nivelarea ecavației

ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei amenajări piscicole.

ALTERNATIVA 0 – menţinerea amplasamentului în stadiul de folosită actual

În acest caz terenul îşi va menţine încadrarea în cadrul funcţionalităţii zonale ca suprafaţa teren neproductiv – folosinţa actuală conform conform Certificat de urbanism  C.U. nr.238  din 13.07.2017  va fi de teren neproductiv. Pe suprafaţa aferentă se va dezvolta în continuare o vegetaţie ierboasă cu o biodiversitate redusă din cauza păşunatului intensiv.

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu nivelarea ecavației.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Icușești 2 determină apariţia de noi locuri de muncă la nivel local şi în general în domeniul construcţiilor.

Prin umplerea excavaţiei, la o cota mai joasa cu material pământos se poate realiza şi amendarea solului şi îmbunătăţirea calităţii lui astfel încât, în viitor, păşunea să înregistreze o productivitate crescută

ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei amenajări piscicole.

Amenajarea unui iaz piscicol poate avea un impact pozitiv asupra diversităţii florei şi faunei din regiune dar datorită aspectului zonei, structurii geologice a substratului şi poziţionării amplasamentului  nu este indicată o astfel de amenajare.

Având aspectele prezentatente anterior va fi implementată Alternativa I.

# VI. MONITORIZAREA

Monitorizarea activităţii de extragere a agregatelor din terasa malului stâng a râului Siret de S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.  este necesară pentru evitarea impactului asupra mediului înconjurător.

Urmărirea activităţii se va face prin verificări periodice care să analizeze modul în care S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L. se conformează în perioada de exploatare şi transport a agregatelor minerale.

Înregistrarea volumelor de agregate minerale extrase se va face în fişe speciale, în care se va menţiona cantitatea extrasă şi cea valorificată.

Administratorul S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.  va întocmi rapoarte geo-miniere trimestriale şi anuale cu evidenţa extrasului geologic.

Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat.

Periodic se va face inspecţia tehnică a utilajelor care vor fi folosite pe amplasament.

Administratorul S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.   va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de personalul angajat.

Evidenţa deşeurilor va fi ţinută lunar conform HG. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:tipul deşeului; codul deşeului; instalaţia producătoare; cantitatea produsă; data evacuării deşeului din instalaţie; modul de stocare; data predării deşeului; cantitatea predată către transportator; date privind expediţiile respinse; date privind orice amestecare a deşeurilor; minimalizarea cantităţii de deşeuri – prin întocmirea procedurii de gestionare deşeuri interne şi colectare selectivă a acestora.

S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.  va respecta limita de adâncime impusă prin avizul de gospodărire a apelor respectiv cu 1 m deasupra nivelul hidrostatic.

De asemeni S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.  va respecta pilierii de siguranţă: 20 ÷50m faţă de albia minoră actuală.

# VII. SITUAŢII DE RISC

Titularul exploatării de balast va colabora la întocmirea Planului de apărare împotriva inundaţiilor şi va convoca comandamentul local pentru aplicarea măsurilor planului în caz de depăşire a cotei de atenţie la staţia hidrometrică din zonă. În acest caz utilajele vor fi retrase de pe amplasament pentru a evita poluări ale apei cu hidrocarburi, uleiuri.

Administratorul societăţii va întocmi un plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale după începerea exploatării.

În concordanţă cu profilul de activitate al unităţii cauzele care pot determina poluarea mediului determinate de:

- păstrarea pe amplasament a utilajelor în perioadele în care cotele apelor depăşesc cota de atenţie;

- funcţionarea anormală a utilajelor utilizate la excavarea, încărcarea  şi transportul a agregatelor exploatate;

- poluare cu deşeuri menajere a apelor de suprafaţă;

- prăbuşirea taluzelor verticale;

- inundarea perimetrul prin coborâre sub nivelul hidrostatic;

Pentru a preveni poluarea accidentală a apelor de suprafaţă şi freatice, a solului şi subsolului pe amplasamentul de exploatare a agregatelor minerale de râu Hârlești amonte se va asigura funcţionarea în parametri normali a utilajelor din dotare iar agregatele se vor încărca după scurgerea apelor din materialul excavat. De asemenea personalul care va acces la perimetrul de exploatare va fi instruit pentru a colecta şi depozita deşeurile menajere. În caz de poluare accidentală se vor lua următoarele măsuri:

1. Persoana care observă fenomenul anunţă imediat conducerea unităţii;

2. Conducerea unităţii dispune:

- anunţarea echipelor de intervenţie în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi pentru diminuarea efectelor poluării accidentale;

- anunţarea imediată a S.G.A.- ului pe raza căruia s-a produs poluarea.

3. Colectivele şi echipele de intervenţie din unitate acţionează pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de securitate pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.

4. Informarea periodică a SGA asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării, respectiv de combatere a efectelor acesteia.

5. În situaţii în care se constată că forţele şi mijloacele disponibile în unitate nu sunt suficiente pentru sistarea/eliminarea efectelor poluării, conducerea unităţii  va solicita sprijin altor unităţi.

6. După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului răspândirii poluanţilor în zone adiacente, conducerea unităţii va informa S.G.A. asupra sistării poluării.

La solicitarea autorităţilor conducerea unităţii va dispune subordonaţilor colaborarea cu aceste organe, în vederea stabilirii răspunderilor şi vinovaţilor pentru poluarea accidentală.

Eventuale poluări accidentale de pe amplasament nu produc impurificări majore ale factorilor de mediu deoarece cantităţile stocate în rezervoarele şi mecanismele utilajelor sunt reduse.

Măsurile practice care vor fi luate în caz de poluare accidentală pe amplasament:

- oprirea scurgerilor;

- localizarea poluantului scurs pe mal şi în albie prin efectuare unor baraje din materialul existent în albia râului;

- efectuare unei serii de baraje din baloţi de paie pe râu şi intervenţie cu material absorbant pentru reţinerea produsului petrolier;

- intervenţia manuală pentru colectarea produsului petrolier acumulat în faţa barajelor;

- colectarea manuală a produsului uleios reţinut de baraje;

- analize fizico-chimice în aval;

Pentru a evita depăşirea perimetrului de exploatare se va proceda la bornarea acestuia.

# VIII. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR

În timpul realizării raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul  „Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul de  exploatare  „Icuşeşti – 2” comuna  Icuşeşti,  jud. Neamţ” titular S.C. DRAGOȘ INVEST S.R.L.  nu au apărut dificultăţi.

# IX. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Proiectul „Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare „Icuşeşti – 2” comuna  Icuşeşti,  jud. Neamţ” are următoarele obiective:

- extragerea agregatelor minerale în vederea valorificării;

- dezvoltarea economică a zonei prin apariţia unor noi locuri de muncă atât pe plan local, cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de realizarea diferitelor tipuri de construcţii şi dezvoltări ale infrastructurii;

- refacerea  infrastructurii căilor de transport rutier din zonă;

- apariţia unui producător de balast în zonă, asigurând satisfacerea necesarului de nisip şi pietriş pentru construcţii private şi publice la nivel local;

- formarea unei pieţe concurenţiale reale în domeniul valorificării agregatelor minerale, cu efecte benefice asupra economiei locale.

Scopul investiţiei este exploatarea agregatelor minerale - nisipuri şi pietrişuri - din terasa râului Siret şi folosirea acestora ca materiale de construcţii, în formă brută sau la fabricarea betoanelor şi a mortarelor, după sortare-spălare.

Resursele energetice necesare desfăşurării extracţiei agregatelor sunt reprezentate de combustibilii necesari pentru alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor. Autocamioanele care vor asigura transportul agregatelor minerale, vor fi alimentate de la staţiile de carburanţi. Utilajele terasiere vor fi alimentate din bidoane metalice omologate, depozitate pe o platformă betonată acoperită aflată la sediul societăţii, situat la cca. 3 km distanţă, astfel încât pe suprafaţa amplasamentului nu vor exista rezervoare de carburanţi. Se preconizează următorul consum de motorină:

0,333  tone/zi lucrătoare x 200 zile lucrătoare = 66,60 tone/an

De asemena, estimăm un necesar de:

- Anvelope – 8 bucăţi/an.

- Baterii auto – 2 buc/an.

Alimentarea cu apă nu este necesară. Apa potabilă – va fi asigurată de scocietatea comercială prin distribuire de apă plată îmbuteliată pentru angajaţi. Recipienţii goliţi vor fi reutilizaţi în acelaşi scop, iar ulterior vor fi colectaţi şi predaţi unui operator economic autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului pentru acest serviciu.

Canalizarea şi evacuarea apelor pluviale  - nu este cazul. Din activitatea de exploatare a balastului nu se evacuează ape uzate tehnologic. Apele meteorice se evacuează natural, fără amenajări speciale.

Din punct de vedere teritorial – administrativ, amplasamentul se află pe teritoriul administrativ al comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ şi transmis în concesiune către S.C. DRAGOŞ  INVEST SRL conform CONTRACT DE ÎNCHIRIERE  nr. 4013 din 15.05.2017, încheiat între comuna Icuşeşti, proprietarul terenului, şi S.C. DRAGOŞ  INVEST SRL.

Amplasamentul de pe care vor fi excavate agregatele minerale are o suprafaţă de 41732 mp.

Cele mai apropiate locuinţe fac parte din teritoriul comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ, distanţa de la perimetrul de exploatare până la cea mai apropiată zonă rezidenţială fiind de cca. 1800 m.

La nivelul perimetrului se vor realiza lucrări de decopertare a solului vegetal şi a sterilului reprezentat de praf nisipos argilos cafeniu şi nisip prăfos până la o adâncime de cca 0,50 m.

Volumul de material pământos rezultat din decopertare va fi depozitat lateral, separat solul vegetal de steril, la nivelul pilierilor de siguranţă, fiind utilizat ulterior la reconstrucţia ecologică a suprafeţei afectate de exploatare (taluzare, copertare).

Activitatea de excavare a nisipului şi pietrişului se va desfăşura după următoarea tehnologie de exploatare:

- bornarea perimetrului de extracţie;

- delimitarea fâşiilor de exploatare;

- îndepărtarea copertei;

- excavarea agregatelor minerale în trepte orizontale, până deasupra nivelului hidrostatic cu minim 1,00 m;

- transportarea agregatelor cu autobasculante la statia de sortare-spălare;

- sortarea agregatelor minerale pe bază de contract de prestări servicii în staţia de sortare spălare a  societăţii  S.C. DANLIN XXL  S.R.L. amplasată pe malul drept.

Resursele naturale sunt reprezentate de agregatele minerale care vor fi extrase din perimetru. Pentru implementarea proiectului supus analizei, volumul maxim preliminat a se exploata din perimetrul “Icuşeşti 2” va fi de 143000 mc. Extracţia nu va depăşi volumul de agregate minerale aprobat prin Avizul de Gospodărie a Apelor. Materialul necoeziv (agregate minerale) se poate valorifica în construcţii în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de construcţii (BCA, betoane etc.).

Extracţia şi transportul agregatelor minerale nu generează emisii de ape uzate industriale sau menajare.

Emisiile în atmosferă generate ca urmare a activităţilor de extragere şi sortare a agregatelor minerale sunt:

- pulberile minerale în suspensie;

- emisii cauzate de transportul agregatelor minerale;

- emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi a configuraţiei zonei care favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă, asupra populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi neutru.

Principalele surse de zgomot sunt constituite din echipamentele utilizate excavare:

- excavator: emisie sonoră la 30 m 85-90 dB(A);

- încărcător frontal, într-un ciclu de încărcare a unei autobasculante, emisie sonoră la 30 m de 61dB(A);

- autocamion încărcat – emisie sonoră la viteza de 15 km/h la 30 m = 65 dB(A).

Având în vedere distanța până la cel mai apropiat receptor sensibil (de cca. 1800 m), se consideră că zgomotele generate pe amplasament în perioada de construcție nu vor  genera deranj la nivelul comunităților locale. De asemenea accesul la amplasament nu se realizează pe drumuri de exploatare care tranzitează localități.

Nu vor exista surse de radiaţii prin derularea activităţilor prevăzute în proiect. Exploatarea de balast, prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu.

Suprafață propusă pentru excavare prezintă o copertă subțire alcătuită din soluri slab evoluate. Suprafaţa perimetrului de exploatare nu este acoperită de materiale pământoase.

În condiţiile repectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, apreciem că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se va produce poluarea solului pe amplasament sau în vecinătăţi.

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport. Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul proiectului are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

dr. biolog Zaharia Lăcrămioara

Elaborator studii pentru protecţia mediului:

RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 321 în Registrul

Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro

biolog Tudor Andrei Anca

Elaborator studii pentru protecţia mediului:

RM, RIM, BM, EA, poziţia nr. 322 în Registrul

Naţional al Elaboratorilor; www.mmediu.ro

BIBLIOGRAFIE

- Baillie J.E.M., Hilton-Taylor C., Stuart S.N. (eds) 2004. 2004 IUCN Red List of Threatened Species. A Global Species Assessment. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

- Bănărescu P., 1964, Fauna Republicii Populare Romane Pisces – Osteichthyes (Peşti ganoizi si ososi), Ed. Academiei Republicii Populare Romane, Bucuresti

- CHIFU, T.; MÂNZU, C.; ZAMFIRESCU, OANA – 2006, Flora şi vegetaţia Moldovei, Ed. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, 700 pp.

- CiocÂrlan, V., 2000 - Flora ilustrată a Romaniei, Editura Ceres, Bucuresti.

- DAVIDSON1,ANA; DETLING, JAMES, BROWN, JAMES, 2012 -  Ecological roles and conservation challenges of social, burrowing, herbivorous mammals in the world’s grasslands, Front Ecol Environ 2012; 10(9): 477–486, doi:10.1890/110054 (published online 28 Sep 2012)

- DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU MIHAELA, MIHĂILESCU SIMONA & BIRIŞ I. A., 2005, Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti.

- HOLMLUND, CECILIA; HAMMER, MONICA, 1999 Ecosystem services generated by fish populations, Ecological Economics 29,  253–268.

- OLARIU P.,1992 - Impactul antropic asupra regimului scurgerii apei si aluviunilor în bazinul hidrografic Siret,Lucr. IV, Simpozion PEA, Piatra Neamt.

- POPESCU AL, MURARIU D. ,2001 – Fauna României – Mammalia, Vol XVI, fascicula 2 Rodentia, Ed. Academiei Române, 214 pp.

- RĂUŢĂ, C.; STELIAN CÂRSTEA (1983) – Prevenirea şi combaterea poluării solurilor, Ed. Ceres, Bucureşti.

- Stugren, B., 1982, Bazele ecologiei generale, Ed. St. si Ped., Bucuresti

- Stugren, B., 1994,  Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj-Napoca.

- ****** - Comisia Europeană 1992 - Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră si faună sălbatice.

- ****** - Orientări ale CE privind desfăşurarea de noi activităţi extractive neenergetice în conformitate cu cerinţele Natura 2000.

- * * (1996) – Clima RPR, volumul II – date climatice, C.S.A. I.M. Bucureşti.

- * * (1971) – Râurile României, I.M.H. Bucureşti.

- * * (1983) – Geografia României, volumul I, Ed. Academiei RSR, Bucureşti.

- * * (1998-2002) – Sinteze anuale privind protecţia calităţii apelor din bazinul Siret, Direcţia Apelor Siret, Bacău.