#### MEMORIU DE REPREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

## DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

- ’Realizare retele stradale gaze naturale in oras Tg. Neamt si Infiintare retea distributie gaz metan in Blebea oras Tg. Neamt  judetul Neamt ‘’

Proiectul nu se incadreaza la art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996

-Amplasamentul obiectivului si adresa: ORAS TARGU NEAMT, localitatea BLEBEA  ORAS TARGU NEAMT JUDETUL NEAMT, conform planului de situatie anexat.

Coordonatele Stereo70

II. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI/BENEFICIARULUI PROIECTULUI/MODIFICĂRII:

- denumire beneficiar ;

CONSILIUL LOCAL al orasului TIRGU NEAMT

- reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare;

CONSILIUL LOCAL al orasului TIRGU NEAMT

## DESCRIEREA PROIECTULUI

1.Oportunitatea investitiei

Reteaua de gaze naturale proiectata urmeaza sa asigure un debit necesar pentru incalzire si preparare apa calda menajera ,activitati economice.

2.Descrierea proiectului

1.1 Avind in vedere  raportul de specialitate Nr.15982/ 13.11.2018 al Primariei orasului Tg. Neamt privind extinderea  retelei de gaze naturale in oras si solicitarile cetatenilor de racordare la reteaua existenta se propune extinderea retelei  pe urmatoarele strazi:  Strazile pentru care se propune extinderea retelelor stradale de gaz metan

sunt urmatoarele:

- Cetatii lungime -456ml;

- Grivitei lungime -394 ml;

- 9 Mai lungime- 97 ml;

- Independentei lungime -413 ml

- Fdt. Zorilor lungime -158 ml

- Fth. Eternitatii  lungime - 2 x 150 = 300 ml

- Libertatii lungime -402ml

- Fdt. Carpati lungime -53 ml

- Fdt. Ceahlau lungime -122 ml

- Prof. Grigore Ungureanulungime -365 ml

- Batalion, spre terenul detinut de primarie lungime -400 ml

- Crangului(lungime -280 ml

- Munteni + Pariului lungime -890 ml

- Pictor Grigorescu lungime -100 ml

- Baile Oglinzi lungime -2000 ml

- Slt Campeanu , fundaturi lungime 2 x 100 = -200 ml

-George Cosbuc lungime -700 ml

-Luncii lungime -400 ml

-1 Decembrie 1918 - 2 fundaturi pe dreapta lungime 150+100 =250 ml+120m

-Prundului lungime -3500 ml

-Garoafelor + Romana lungime - 2 xl 70 = 340 ml

-Stefan cel Mare - pana la limita cu comuna Timisesti - 3700 ml;

-B.P. Hasdeu lungime -200 ml;

-Sf. Lazar lungime -80 ml;

-Unirii lungime -1600 ml;

-F dt. Cozmeni lungime - 217 ml;

-Mariuca lungime -345 ml;

-Ozanei lungime -320 ml;

-Aleea Vanatorilor de Munte - lungime - 200 ml;

-C. Ciopraga lungime - 630 ml;

Total lungime retele propuse   L= 19232 m

1.2 Infiintare retea distributie gaz metan in Blebea oras Tg. Neamt  judetul Neamt

Retele principale de distributie gaze naturale presiune redusã pentru localitatea BLEBEA în lungime de 4556 m au diametre cuprinse intre De 63 mm si De 160 mm  dupa cum urmeaza :

- De 63 x   5, 8 mm     L= 959 m

- De 90  x    8,9 mm    L= 852 m

- De 160 x  12,8 mm   L= 2745 m

Total lungime retele propuse   L= 4556 m

-strada VANATORULUI L=3091ml

-strada VADULUI L=252ml

-strada BLEBEI L=506ml

-strada VICTORIEI L=306 ml

-strada DACIEI L=207 ml

-strada GHE.DOJA L=194 ml

Conducta gaze  naturale  se va amplasa pe drum public

Conducta gaze  naturale  presiune  redusa  se va monta  ingropat  din material de PE-HD , De 63 -160 mm, se va racorda la retelele existente din PE63mm-150 mm conform planului de situatie anexat .

Se vor monta rasuflatori  pentru carosabil , in punctul de racord, si la capatul conductei.

. La  capetele  tubului  de  protectie  se  vor  monta  rasuflatori  pentru  carosabil .

Adancimea  de  pozare  va  fi  minim 0,9  m intre  cota  terenului si  generatoarea  superioara  a  tubului  de  protectie .

La  executarea  retelei si bransamentului  se  vor  respecta  urmatoarele  conditii :

- surplusul  de  pamant  rezultat  din  sapatura  va  fi  evacuat  de  catre  beneficiar ;

- terenul  dintre  partea  carosabila  si  limita  de  proprietate  va  fi  compactat  si  adus  la  forma  initiala ;

- spatiul  dintre  tubul  de  protectie  si  tunel  va  fi  umplut  cu  pamant ;

In  alegerea  traseului  conductei  s-a  avut  in  vedere  existenta  retelelor  utilitatilor  din  zona  ( electrice , telefonie , apa – canal ) .

In  toate  etapele  de  proiectare  ,executare  si  exploatare  a  sistemului  de  alimentare  cu  gaze  naturale  se  respecta  prevederile  legale  specifice  protectiei  mediului  si  a  apelor .

In  evaluarea  impactului  asupra  mediului  se  iau  in  considerare  cel  putin  urmatoarele :

- lucrarile  din  perioada  executiei  conductei ;

- amplasarea  si  termenul  de  functionare  a  conductei ;

- eventualele  pierderi  de  gaze  naturale ;

Santul necesar montajului conductelor va avea dimensiunile 0,5x1,0m.

La amplasarea obiectivului de investitii s-au avut in vedere urmatoarele considerente principale:

- stabilirea unui traseu de lungime minima;

- drum de exploatare in zona;

- evitarea zonelor instabile cu tendinte de alunecare;

- asigurarea conditiilor de executie a lucrarilor;

- respectarea distantelor impuse de Normativele de proiectare in vigoare(NT-DPE-01/2018).

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

1.Protectia calitatii apelor.

Traseul conductei de gaze naturale(retea) NU traverseaza cursuri de apa.

Conducta de gaze ingropata in pamint transporta gaze naturale sub presiune.

Nu sunt surse de poluare pentru ape.

2.Protectia aerului.

Conducta de gaze naturale montata ingropat se probeaza inainte de punerea in functiune.

Imbinarea tronsoanelor de teava se realizeaza prin sudura dar folosindu-se teava PE livrata la colac de 100 m,sudura se va realizeaza la punctul de imbinare cu conducta existenta,la capatul conductei si la teul de bransament.

Controlul calitatii sudurilor pentru conducte din polietilena se face vizual si prin metode nedistructive,posibilitatea aparitiei unor scapari de gaze este redusa la zero.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

In  urma  lucrarii  de  extindere  a  conductei  nu  rezulta  poluanti  fonici.

Conducta    din  polietilena  se  imbina  prin  procedeele  numite,,sudura  cap  la  cap ‘’  sau  ‘’sudura  prin  electrofuziune ‘’  procedee  a  caror  flux  nu  presupune  producerea  de  zgomote  si  vibratii.

Deasemenea,  mentionam  ca  lucrarile  se  vor  efectua  numai  la  lumina  zilei  intre  orele  7-16.

4.Protectia impotriva radiatiilor.

La  executia  lucrarilor,  nu  se  vor  folosi  materiale  sau  utilaje  care  ar  putea  sa  reprezinte  o  eventuala  sursa  de  radiatii.

5.Protectia solului si a subsolului.

Posibile surse de poluare pentru sol şi subsol sunt cele provenite de la materialele folosite în construcţii, de la deşeuri de materiale plastice, hârtie rezultate din desfacerea ambalajelor de la instalaţiile tehnologice.

Prin măsurile luate în cadrul organizării de şantier se are în vedere limitarea poluării solului şi subsolului.

Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; toate autovehiculele folosite la construcţii vor avea Inspecţie Tehnică autorizate;

deşeurile rezultate în urma desfacerii ambalajelor de la instalaţiile alimentării cu apă vor fi colectate selectiv în pubele ecologice şi transportate la unităţi specializate în valorificarea lor; la finalizarea lucrărilor se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale.

Reţeaua  de  distribuţie  gaze  naturale  presiune  redusa va fi prevăzuta cu răsuflători la cuplarea cu conducta existenta si la cuplarea bransamentului .

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice.

În zona amplasamentului nu sunt identificate areale sensibile, monumente ale naturii sau areale protejate si nu sunt necesare taieri de arbori.

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Intreaga lucrare se realizeaza pe terenul public al Primariei .

Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de distribuţie se întinde la suprafaţa solului, de ambele părţi ale conductei, se măsoară în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei şi este de 0,5 m. În vederea asigurării funcţionării normale a reţelelor de distribuţie gaze naturale şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Distanţele de securitate între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt conform normativ in vigoare(NT-DPE-01/2008)

Proiectarea traseului s-a realizat conform normativ in vigoare(NT-DPE-01/2008) care impune distante minime obligatorii:

- 0,5 m  FAŢĂ DE CLĂDIRI FĂRĂ SUBSOLURI;

- 1,0 m FAŢĂ DE CLĂDIRI CU SUBSOLURI SAU ALINIAMENTE DE TERENURI, SUSCEPTIBILE DE A FI CONSTRUITE;

- 0,5 m FAŢĂ DE CANALE PENTRU INSTALAŢII TELEFONICE SAU REŢELE TERMICE;

- 1,0 m FAŢĂ DE CONDUCTE DE CANALIZARE;

- 0,5 m FAŢĂ DE CONDUCTE DE APĂ, CABLURI DE FORŢĂ, CABLURI TELEFONICE  MONTATE DIRECT ÎN SOL SAU CĂMINELE ACESTOR INSTALAŢII;

- 0,5 m FAŢĂ DE CĂMINE PENTRU REŢELE TERMICE, TELEFONICE ŞI CANALIZARE STAŢII SAU CĂMINE SUBTERANEÎN CONDUCTE INDEPENDENTE;

- 0,5 m  FAŢĂ DE COPACI;

- 0,5 m  FAŢĂ DE STÂLPI.

- 1,5 m Linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale:- în rambleu

- 3,0 m Linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale: - în debleu, la nivelul terenului

Amplasarea  conductei   de  gaze  naturale  se  va  face  numai  in  domeniul  public, si  in  afara  oricaror  zone  unde  exista  monumente  istorice  si  de  arhitectura,  diverse  asezaminte  sau  zone  de  interes  traditional.

Sunt mai multe alternative de realizare a conductei   de  gaze  naturale  :

- alternativa 0 cind lucrarea nu se realizeaza conducta   de  gaze  naturale  se  va  face  numai  in  domeniul  public

- alternativa 1 cind se va realiza subteran la adincimea de 0,9m in  marginea dreapta a drumului in balast, pentru a evita traversarea drumului la executarea bransamentului

- alternativa 2 cind se va realiza subteran la adincimea de 0,9m in  marginea stinga a drumului in balast, dar pentru executarea bransamentului este necesara traversarea drumului.

In  cazul  nostru  conducta  se  va  monta  in  marginea dreapta a drumului in balast.

8.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament.

Pamintul rezultat din saparea santului va fi depozitat provizoriu si apoi refolosit.

Eventualele deseuri rezultate in timpul executiei lucrarii,sunt adunate si trimise zilnic la groapa de gunoi a orasului.

Deşeurile rezultate în urma proiectului sunt: mase plastice, hârtie, deşeuri metalice.

Acestea vor fi colectate selectiv la pubele ecologice şi se vor preda prin grija beneficiarului la unităţi specializate pentru valorificarea lor.

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

In  urma  lucrarilor  mentionate  mai  sus  nu  rezulta  substante  toxice  si  periculoase.

Se utilizeaza gazul metan, dar sunt respectate toate conditiile de transport a gazului prin conducta etansa , inchisa , luindu-se toate masurile de scapari de gaze.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- nu este cazul

## VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pe timpul execuţiei şi funcţionării nu s-a prevăzut aparatură pentru monitorizarea mediului.

## Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

- nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul propus

- nu se incadreaza in directivele europene, fiind un proiect de mica amploare si de utilitate publica

## LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

-localizarea organizării de şantier;

locaţia organizării de şantier se propune a se realiza în curtea imobilului din orasul TARGU NEAMT si localitatea BLEBEA judetul NEAMT. Lucrarea se va executa in termen de 30 zile , nefiind necesara o organizare ampla de santier. Materialele sunt aduse zilnic si puse in opera.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

organizarea de şantier va fi realizată pe o platformă balastată şi va fi împrejmuită cu panouri metalice; pe perimetrul incintei şi în exteriorul acesteia vor fi amplasate inscripţionări din care să reiasă denumirea lucrării şi a executantului acesteia;

-surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

deşeurile rezultate în urma desfacerii ambalajelor de la conducta de gaze vor fi colectate selectiv în pubele ecologice şi transportate la unităţi specializate în valorificarea lor;

-dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

în cadrul organizării de şantier sunt prevăzute următoarele dotări: pubele ecologice pentru depozitarea deşeurilor; acestea se vor amplasa pe platformă balastată în curtea imobilului; mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; toate autovehiculele folosite la construcţii vor avea Inspecţie Tehnică autorizate;

## LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

La  executarea  retelei si bransamentului  se  vor  respecta  urmatoarele  conditii :

- surplusul  de  pamant  rezultat  din  sapatura  va  fi  evacuat  de  catre  beneficiar ;

- terenul  dintre  partea  carosabila  si  limita  de  proprietate  va  fi  compactat  si  adus  la  forma  initiala ;

- spatiul  dintre  tubul  de  protectie  si  tunel  va  fi  umplut  cu  pamant ;

In  alegerea  traseului  conductei  s-a  avut  in  vedere  existenta  retelelor  utilitatilor  din  zona  ( electrice , telefonie , apa – canal ) .

In  toate  etapele  de  proiectare  ,executare  si  exploatare  a  sistemului  de  alimentare  cu  gaze  naturale  se  respecta  prevederile  legale  specifice  protectiei  mediului  si  a  apelor .

In  evaluarea  impactului  asupra  mediului  se  iau  in  considerare  cel  putin  urmatoarele :

-lucrarile  din  perioada  executiei  conductei ;

-amplasarea  si  termenul  de  functionare  a  conductei ;

-eventualele  pierderi  de  gaze  naturale ;

Se  va  avea  in  vedere  ca  traseul  nou  proiectat  al  retelei  si  al  bransamentului  sa  nu  afecteze  pe  cat  posibil  zona  cu  vegetatie  si  sa  se  respecte  distanta  de  1-1,5 m fata  de  arbori  in  cazul  in  care  acestia  sunt  pe  traseul  conductei . In  cazul  nostru  conducta  se  va  monta  in  marginea drumului in balast.

## ANEXE-PIESE DESENATE

-Se anexeaza planul de incadrare in zona si planul de situatie cu traseul conductei de gaze .

INTOCMIT,

Ing.BRANOAEA CRISTINEL