Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

Nr. înreg. 2503/15.03.2019

## RAPORT   LUNAR

#### PRIVIND  STAREA  MEDIULUI

#### ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

FEBRUARIE 2019

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

Adresa : Piaţa 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamţ, cod 610007

E-mail : office @apmnt.anpm.ro, Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

OBIECTIVE

Raportul privind evoluţia calităţii factorilor de mediu are ca scop informarea autorităţilor şi publicului asupra calităţii factorilor de mediu, respectând principiul transparenţei şi liberul acces la informaţia de mediu.

Raportul este un instrument  pentru factorii de decizie în vederea integrării strategiilor şi programelor de dezvoltare socio-economică a judeţului, cu măsurile destinate prevenirii deteriorării şi degradării mediului, utilizării raţionale a resurselor naturale, refacerii şi ameliorării calităţii mediului şi vieţii, în vederea atingerii obiectivului general al dezvoltării durabile.

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea cerinţelor din  directivele europene şi prin implementarea, respectarea şi însuşirea acestora la nivel naţional, local şi regăsite în Capitolul 22 – Protecţia mediului înconjurător.

I. MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI

##### I.A. Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Neamţ este monitorizată prin măsurători continue în trei staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de directivele europene privind calitatea aerului.

Rezultatele înregistrate în această lună sunt prezentate în tabelul şi graficele de mai jos şi sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Staţia Neamţ 1- staţie de tip urban este amplasată în municipiul Piatra Neamţ, str. Valea Albă, fn – în vecinătatea Staţiei Meteo. Acest tip de staţie:

- evaluează influenţa activităţii umane, din zona centrală a municipiului, asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/ NOx/ NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil benzen), pulberi în suspensie (PM 10  și PM 2,5) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

#### Staţia Neamţ 2 - staţie de tip industrial, este amplasată în municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare, nr.274, în curtea Liceului Industrial 1. Staţiile de tip industrial:

- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate  în municipiul Roman  asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/NO2), monoxid de carbon (CO), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil benzen), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Staţia Neamţ 3 – staţie de tip industrial, este amplasată în comuna Taşca, sat Hamzoaia.

Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOX/NO2), pulberi în suspensie (PM10) metoda nefelometrică şi  cea gravimetrică şi parametri meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

| Valori măsurate la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din Piatra Neamţ, Roman şi Taşca |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţie | Poluant | Unitate măsură | Media lunară | Val. limită | Nr. depăşiri | Nr. depăşiri anual* | Captura de date (%) |
| NT 1- FU | SO2 | µg/m3 | 9,08 | 350 | 0 | 0 | 95,98 |
| NT 1- FU | CO | mg/m3 | 0,44 | 10 | 0 | 0 | 95,83 |
| NT 1- FU | PM10 grav. | µg/m3 | 30,83 | 50 | 1 | 6 | 85,71 |
| NT 2-I | SO2 | µg/m3 | 5,15 | 350 | 0 | 0 | 95,68 |
| NT 2-I | Ozon | µg/m3 | 37,65 | 120 | 0 | 0 | 95,68 |
| NT 2-I | PM10 nef. | mg/m3 | 28,41 | 50 | 0 | 2 | 95,68 |
| NT 3 - I | SO2 | µg/m3 | 5,99 | 350 | 0 | 0 | 95,98 |
| NT 3 - I | NO2 | µg/m3 | 12,63 | 200 | 0 | 0 | 95,98 |
| NT 3 - I | PM10 nef. | µg/m3 | 35,10 | 50 | 4 | 9 | 92,71 |
| NT 3 - I | PM10 grav. | µg/m3 | 32,20 | 50 | 4 | 9 | 100 |

* Legea 104/2011 permite pentru PM10 max. 35 depășiri anual.

Echipamentele pentru măsurarea NO2, O3 și Benzen de la NT1 și de la  stația NT2 NO2, benzen și CO  defecte.

Evoluţia concentraţiilor măsurate în această lună pentru CO, SO2, PM10, sunt mult sub valoarea limită iar la O3  sub valoarea ţintă; valorile măsurate la cele trei staţii   sunt  prezentate în graficele de mai jos:

APM Neamț - Variația CO medii mobile, VL=10 mg/mc

APM Neamț - Variația O3 medii mobile, Val. ținta=120  µg/mc

APM Neamț - Variația SO2 medii zilnice, VL=125 µg/mc

APM Neamț - Variația SO2 medii orare, VL=350 µg/mc

APM Neamț - Variația NO2 medii orare, VL=200 µg/mc

APM Neamț - Variația NO, NO2, NOX medii orare la NT3

APM Neamț - Variația PM10 nefelometric NT2 și NT3 medii zilnice,

VL= 50 µg/mc

APM Neamț - PM 10 grav. medii zilnice  la NT1, VL= 50 µg/mc

APM Neamț - Variația PM10 nef./ PM10 grav.  medii zilnice  la NT3, VL= 50 µg/mc

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului 1095/2007.

Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor astfel:

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţia din reţeaua locală de monitorizare :

Staţia : NT1 – FU, Piatra Neamţ, strada Valea Albă, fn.  Indicele general de calitate a aerului  a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific din următorii indicatori: SO2, CO și PM 10 gravimetric (conform OM nr.1095/2007).

Staţia: NT2 - I2, Roman, str. Ştefan Cel Mare nr.274.

Indicele general de calitate a aerului  a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific din următorii indicatori: SO2, O3 şi PM 10 nefolometric şi a fost stabilit de PM10 măsurat nefelometric.

Staţia: NT3 –I, com. Taşca, sat Hamzoaia

Indicele general de calitate a aerului  a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific din următorii indicatori: SO2, NO2 și PM 10 gravimetric.

S-a  înregistrat o depășire a concentraţiei maxime admisibile la indicatorul pulberi în suspensie PM 10  la  stația de la Piatra Neamț și 4 la Tașca. Cauzele depășiriilor la pulberi în suspensie - PM10 pentru toate stațiile au fost condițiile meteo nefavorabile dispersiei (ceață, burniță și calm atmosferic), încălzirea rezidențială și industrială. S-a informat Garda de Mediu – CJ Neamț prin adresa 981/6.02.2019.

Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, permite maxim 35 depăşiri ale valorii limită la indicatorul pulberi în suspensie PM 10 pe an.

La indicatorii  SO2, CO, O3, NO2 și benzen nu s-au înregistrat depăşiri.

I.B Măsurători manuale

I.B.1. Măsurători pentru amoniac

S-au efectuat 21 determinări pentru amoniac la sediul APM prin probe de 24 ore. Nu s-au înregistrat  depăşirii ale concentrației maxime admisibile prevăzute de STAS 12574/1987.

Variaţia concentraţiilor medii zilnice măsurate în Piatra Neamţ pentru poluantul amoniac  se prezintă astfel:

I. C Poluări accidentale: Nu a fost înregistrată nicio poluare accidentală.

II. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI

În cursul lunii  s-a realizat o măsurătoare a nivelului de zgomot la solicitarea unui agent economic.

III. MONITORIZAREA CALITĂŢII  PRECIPITAŢIILOR

In cursul lunii s-a analizat calitatea precipitaţiilor căzute în Piatra Neamţ (punct de recoltare sediul APM Neamţ - 2 probe). S-au analizat indicatorii: p-H, conductivitate, aciditate, azotaţi, azot amoniacal, cloruri, azotiţi. Rezultatele obţinute sunt comparabile cu cele din anii precedenţi. Pentru calitatea precipitaţiilor nu există concentraţii limită pentru a putea compara măsurătorile efectuate.

IV. MONITORIZAREA  RADIOACTIVITĂŢII  FACTORILOR DE MEDIU

În judeţul Neamţ  monitorizarea radioactivităţii mediului s-a făcut prin Staţiile de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (S.S.R.M.) Piatra Neamţ şi Toaca, staţii ce fac parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.), componentă a Sistemului Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României. Conform Ordinului MMP nr. 1978/2010, la S.S.R.M. Piatra Neamţ s-a executat un program standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu corespunzător unei staţii cu program de 11 ore/zi, iar la S.S.R.M. Toaca un program standard corespunzător unei staţii cu program de 24 ore/zi adaptat pentru o staţie de munte.

În urma executării acestor programe, la cele două SSRM-uri din judeţul Neamţ în luna februarie 2019 s-au determinat 507  indicatori referitori la activitatea specifică beta globală, 168 indicatori referitori la activitatea specifică a radonului în aerul atmosferic, 168 indicatori referitori la activitatea specifică a toronului în aerul atmosferic, şi 2016 de determinări orare ale debitului dozei gama în aerul atmosferic.

Pentru determinarea de către LNRR-ANPM a activităţii specifice a tritiului au fost recoltate şi pregătite 15 probe de precipitaţii atmosferice, probe  recoltate  urmare a  precipitaţiilor căzute în luna februarie 2019 în locaţiile celor două SSRM-uri (7 probe la SSRM Piatra Neamţ şi 8 probe la SSRM  Toaca).

De asemenea tot pentru determinarea de către LNRR-ANPM a activităţii specifice a tritiului au fost recoltate zilnic şi probe de apă de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ. Aceste probe au fost pregătite şi cumulate în probe lunare şi au fost expediate la LNRR-ANPM pentru efectuarea determinărilor propriu zise.

Monitorizarea radioactivităţii aerului s-a facut la ambele SSRM-uri prin măsurători beta globale ale aerosolilor atmosferici şi ale depunerilor atmosferice totale, precum şi prin urmărirea variaţiei debitului dozei gama externe în atmosfera liberă. Prin metoda măsurătorilor repetate la ambele SSRM-uri s-au determinat şi activităţile specifice ale radonului, toronului şi descendenţilor acestora în atmosfera liberă.

În fig. 4.1 este prezentată evoluţia la SSRM Piatra Neamţ şi SSRM Toaca a activităţilor specifice beta globale imediate, echivalent 90Sr, ale aerosolilor atmosferici.

Valorile zilnice determinate pentru activităţile specifice ale radonului au fost de 0,33÷7,29 Bq/m3 la SSRM Piatra Neamţ, respectiv de 0,04÷3,97 Bq/m3 la SSRM Toaca, iar pentru toron valorile determinate au fost de 0,005÷0,051 Bq/m3 la SSRM Piatra Neamţ, respectiv de 0,006÷0,041 Bq/m3 la SSRM Toaca. Aceste valori sunt comparabile cu cele din lunile precedente.

Fig. 4.1 – Evoluţia activităţilor specifice beta globale imediate

a aerosolilor atmosferici

Pentru depuneri atmosferice totale (umede şi uscate) valorile activităţilor specifice beta globale zilnice, echivalent 90Sr, sunt prezentate în fig. 4.2, toate valorile situându-se sub limita de atenţionare stabilită prin Ordinul MMP nr. 1978/2010 care este de 200 Bq/(m2*zi).

Fig. 4.2 – Evoluţia activităţilor specifice beta globale

a depunerilor atmosferice totale

Toate valorile înregistrate în luna februarie 2019 pentru debitul dozei gama în atmosfera liberă  au fost la ambele SSRM-uri sub limita de atenţionare stabilită prin ordinul MMP nr. 1978/2010 care este de 0,250 µSv/h, acestea fiind comparabile cu cele din lunile precedente.

Fig. 4.3 – Evoluţia debitului dozei gama în aer

La SSRM Piatra Neamţ prin măsurători beta globale imediate şi după 5 zile de la prelevare s-a monitorizat şi radioactivitatea apei de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ, aval de acumularea Bâtca Doamnei. Valorile obţinute pentru activităţile zilnice specifice beta globale imediate echivalent 90Sr (84,2÷203,2 Bq/m3) au fost în totalitate mai mici decât limita  de  atenţionare  stabilită  prin  Ordinul  MMP  nr. 1978/2010  care  este  de  2000 Bq/ m3 şi în  general mai mici ca limita de detecţie a aparaturii de măsură. Activităţile specifice beta globale  după 5 zile de la prelevare au fost în totalitate mai mici decât cele imediate (determinate în ziua de prelevare).

Pentru probele de sol necultivat recoltate de SSRM Piatra Neamţ valorile activităţilor beta globale determinate (392,1÷421,1 Bq/Kg)  sunt comparabile cu media valorilor multianuale. La SSRM Toaca nu s-au recoltat probe , solul fiind acoperit cu zăpadă.

Reziduurile de la probele zilnice de apă de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ aval de acumularea Bâtca Doamnei (cumulate într-o probă lunară), filtrele de la aspiraţiile de aerosoli atmosferici, precum şi reziduurile probelor de depuneri atmosferice totale din luna februarie 2019 de la cele două S.S.R.M.-uri din judeţul Neamţ au fost trimise la APM Iaşi pentru efectuarea la SSRM  Iaşi a măsurătorilor gama spectrometrice.

Conform dispoziţiilor primite în acest sens, pentru verificare şi validare, s-au transmis către LR-ANPM fişierele excel conţinând toate datele din luna februarie 2019 privind radioactivitatea factorilor de mediu monitorizaţi la cele două staţii din judeţul Neamţ.

Nu s-au primit de la LR-ANPM sau APM Iaşi invalidări ale unor date transmise  anterior şi nici rezultatele măsurătorilor gama spectrometrice sau radiochimice  efectuate pe probele trimise până acum.

V. PROTECŢIA NATURII

În cursul lunii februarie s-au realizat următoarele activităţi mai importante:

- S-au emis puncte de vedere privind desfăşurarea activităţilor agenţilor economici în interiorul sau în afara perimetrelor ariilor naturale protejate;

- S-au emis puncte de vedere legate de amplasarea anumitor perimetre de exploatare agregate minerale sau exploatare carieră de piatră vis-a-vis de ariile naturale protejate;

- S-au verificat coordonatele stereo 1970 ale tuturor notificarilor privind eliberarea actelor de reglementare;

- S-au analizat studiile de evaluare adecvată elaborate pentru proiecte desfășurate pe raza ariilor naturale protejate și s-au stabilit condiții/ măsuri de protecție;

- S-a participat la o comisie de inventariere a arborilor la primăria mun. Roman;

- S-a participat la conferința a 2-a pentru amenajamentului silvic al unor păduri privare aflate în administrarea O.S. Pipirig, desfășurată la O.S. Mălin, județul Suceava;

- S-a participat la sesiunea de instruire a personalului din cadrul autorităților de mediu cu privire la ghidurile metodologice privind evaluarea impactului asupra mediului, desfășurată la Poiana Brașov în perioada 26 februarie – 1 martie;

- S-a efectuat un control privind starea de trai a animalelor de la Grădina Zoologică ”Dragoș Vodă”, Vânători Neamț;

- S-a participat la Conferința finală a proiectului LIFE13NAT/RO/000205 – WOLFLIFE, defășurată la Covasna în perioada 21-22 februarie.

VI. SITUAŢIA DEŞEURILOR

În cursul lunii  februarie s-au realizat următoarele activităţi mai importante:

- Elaborarea raportului lunar (luna februarie) privind situaţia operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare/tratare vehicule scoase din uz (VSU);

- Elaborare raport privind activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, în cursul lunii februarie 2019;

- Verificarea şi aprobarea Formularelor pentru aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase;

- Colectare date raportare operatori economici, pe suport hârtie pentru anul 2018 privind Statistica deseurilor;

- Colectare date raportare operatori economici, pe suport hârtie  pentru anul 2018 privind Ambalajele şi Deşeurile de ambalaje;

- Colectare date  raportare operatori economici, pe suport hârtie pentru anul 2018 privind Uleiuri uzate;

- Colectare date  raportare operatori economici, pe suport hârtie pentru anul 2018 privind Deșeuri de echipamente electrice și electronice;