Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

Nr. înreg. 6846/15.07.2019

## RAPORT   LUNAR

#### PRIVIND  STAREA  MEDIULUI

#### ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

IUNIE 2019

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ

Adresa : Piaţa 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamţ, cod 610007

E-mail : office @apmnt.anpm.ro, Tel : 0233/215049 Fax : 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

OBIECTIVE

Raportul privind evoluţia calităţii factorilor de mediu are ca scop informarea autorităţilor şi publicului asupra calităţii factorilor de mediu, respectând principiul transparenţei şi liberul acces la informaţia de mediu.

Raportul este un instrument  pentru factorii de decizie în vederea integrării strategiilor şi programelor de dezvoltare socio-economică a judeţului, cu măsurile destinate prevenirii deteriorării şi degradării mediului, utilizării raţionale a resurselor naturale, refacerii şi ameliorării calităţii mediului şi vieţii, în vederea atingerii obiectivului general al dezvoltării durabile.

Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal, stabilit prin transpunerea cerinţelor din  directivele europene şi prin implementarea, respectarea şi însuşirea acestora la nivel naţional, local şi regăsite în Capitolul 22 – Protecţia mediului înconjurător.

I. MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI

##### I.A. Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Neamţ este monitorizată prin măsurători continue în trei staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de directivele europene privind calitatea aerului.

Rezultatele înregistrate în această lună sunt prezentate în tabelul şi graficele de mai jos şi sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Staţia Neamţ 1- staţie de tip urban este amplasată în municipiul Piatra Neamţ, str. Valea Albă, fn – în vecinătatea Staţiei Meteo. Acest tip de staţie:

- evaluează influenţa activităţii umane, din zona centrală a municipiului, asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/ NOx/ NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil benzen), pulberi în suspensie (PM 10  și PM 2,5) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

#### Staţia Neamţ 2 - staţie de tip industrial, este amplasată în municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare, nr.274, în curtea Liceului Industrial 1. Staţiile de tip industrial:

- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate  în municipiul Roman  asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1 km;

- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOx/NO2), monoxid de carbon (CO), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen şi etil benzen), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Staţia Neamţ 3 – staţie de tip industrial, este amplasată în comuna Taşca, sat Hamzoaia.

Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NOX/NO2), pulberi în suspensie (PM10) metoda nefelometrică şi  cea gravimetrică şi parametri meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

| Valori măsurate la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din Piatra Neamţ, Roman şi Taşca |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţie | Poluant | Unitate măsură | Media lunară | Val. limită | Nr. depăşiri | Nr. depăşiri anual* | Captura de date (%) |
| NT 1- FU | SO2 | µg/m3 | 7,10 | 350 | 0 | 0 | 95,97 |
| NT 1- FU | NO2 | µg/m3 | 6,41 | 200 | 0 | 0 | 95,97 |
| NT 1- FU | CO | mg/m3 | 0,08 | 10 | 0 | 0 | 95,97 |
| NT 1- FU | O3 | µg/m3 | 33,86 | 120 | 0 | 0 | 15,42 |
| NT 1-FU | PM10 nef. | µg/m3 | 11,30 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| NT 1-FU | PM10 grav. | µg/m3 | 17,79 | 50 | 0 | 6 | 100 |
| NT 1-FU | Benzen | µg/m3 | 0,60 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| NT 2-I | SO2 | µg/m3 | 5,33 | 350 | 0 | 0 | 95,69 |
| NT 2- I | NO2 | µg/m3 | 7,80 | 200 | 0 | 0 | 9,03 |
| NT 2- I | O3 | µg/m3 | 35,35 | 120 | 0 | 0 | 95,69 |
| NT 2-I | CO | mg/m3 | 0,36 | 10 | 0 | 0 | 95,56 |
| NT 2-I | PM10 nef. | µg/m3 | 12,50 | 50 | 0 | 2 | 99,72 |
| NT 3 - I | SO2 | µg/m3 | 9,86 | 350 | 0 | 0 | 95,97 |
| NT 3 - I | NO2 | µg/m3 | 12,11 | 200 | 0 | 0 | 95,97 |
| NT 3 - I | PM10 nef. | µg/m3 | 10,27 | 50 | 0 | 9 | 100 |
| NT 3 - I | PM10 grav. | µg/m3 | 17,84 | 50 | 0 | 9 | 100 |

* Legea 104/2011 permite pentru PM10 max. 35 depășiri anual.

Evoluţia concentraţiilor măsurate în această lună pentru SO2, NO2, CO, SO2, PM10, sunt mult sub valoarea limită iar la O3  sub valoarea ţintă; valorile măsurate la cele trei staţii  sunt  prezentate în graficele de mai jos:

APM Neamț - Variația CO medii mobile, VL=10 mg/mc

APM Neamț - Variația O3 medii mobile, Val. ținta=120  µg/mc

APM Neamț - Variația SO2 medii zilnice, VL=125 µg/mc

APM Neamț - Variația SO2 medii orare, VL=350 µg/mc

APM Neamț - Variația NO2 medii orare, VL=200 µg/mc

APM Neamț - Variația NO, NO2, NOX medii orare la NT1

APM Neamț - Variația NO, NO2, NOX medii orare la NT2

APM Neamț - Variația NO, NO2, NOX medii orare la NT3

APM Neamț - Variația PM10 nefelometric NT1, NT2 și NT3 medii zilnice,

VL= 50 µg/mc

APM Neamț - Variația PM10 nef./ PM10 grav.  medii zilnice  la NT1, VL= 50 µg/mc

APM Neamț - Variația PM10 nef./ PM10 grav.  medii zilnice  la NT3, VL= 50 µg/mc

APM Neamț - Variația benzenului medii zilnice la NT1, VL anuală= 5 µg/mc

În cursul lunii iunie s-au măsurat 14969 indicatori medii orare la  staţiile din Piatra Neamţ, Roman şi Taşca. Nu s-au  înregistrat  depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile la niciunul din indicatorii  măsurați.

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului 1095/2007.

Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor astfel:

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţia din reţeaua locală de monitorizare :

Staţia : NT1 – FU, Piatra Neamţ, strada Valea Albă, fn.

Conform OM nr.1095/2007, indicele general zilnic de calitate a aerului  a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific din următorii indicatori: SO2, O3, CO, NO2, PM 10 nefolometric și PM 10 gravimetric.

Staţia: NT2 - I2, Roman, str. Ştefan Cel Mare nr.274.

Indicele general de calitate a aerului  a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific din următorii indicatori: SO2, NO2, CO, O3 şi PM 10 nefolometric şi a fost stabilit de O3.

Staţia: NT3 –I, com. Taşca, sat Hamzoaia

Indicele general de calitate a aerului  a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific din următorii indicatori: SO2, NO2 și PM 10 gravimetric.

I.B Măsurători manuale

I.B.1. Măsurători pentru amoniac

S-au efectuat 23 determinări pentru amoniac la sediul APM prin probe de 24 ore. Nu s-au înregistrat depăşirii ale concentrației maxime admisibile prevăzute de STAS 12574/1987.

Variaţia concentraţiilor medii zilnice măsurate în Piatra Neamţ pentru poluantul amoniac se prezintă astfel:

I. C Poluări accidentale: Nu a fost înregistrată nicio poluare accidentală.

II. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI

În cursul lunii s-au realizat 46 măsurători ale nivelului de zgomot  repartizate astfel:

- 26 măsurători în 7 intersecții din Piatra Neamț;

- 14 măsurători în 4 intersecții din Roman;

- 6 măsurători în 3 intersecții din Bicaz;

În municipiul Piatra Neamț s-au  înregistrat 6 depășiri a limitei admisibile de 70 dB, valoarea maximă măsurată a fost 71,3 dB și 4 depășiri ale limitei de 65 dB valoarea maximă măsurată a fost 71,5 dB. În municipiul Roman au fost 3 depășiri ale limitei de 65 dB, valoarea maximă măsurată a fost 69,8 dB. Valorile măsurate s-au comparat cu limitele admisibile prevăzute de SR 10009/2017-Acustică, limitete admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. MONITORIZAREA CALITĂŢII  PRECIPITAŢIILOR

In cursul lunii s-a analizat calitatea precipitaţiilor căzute în Piatra Neamţ (punct de recoltare sediul APM Neamţ - 3 probe). S-au analizat indicatorii: p-H, conductivitate, aciditate, azotaţi, azot amoniacal, cloruri, azotiţi. Rezultatele obţinute sunt comparabile cu cele din anii precedenţi. Pentru calitatea precipitaţiilor nu există concentraţii limită pentru a putea compara măsurătorile efectuate.

IV. MONITORIZAREA  RADIOACTIVITĂŢII  FACTORILOR DE MEDIU

În judeţul Neamţ  monitorizarea radioactivităţii mediului s-a făcut prin Staţiile de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (S.S.R.M.) Piatra Neamţ şi Toaca, staţii ce fac parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.), componentă a Sistemului Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României. Conform Ordinului MMP nr. 1978/2010, la S.S.R.M. Piatra Neamţ s-a executat un program standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu corespunzător unei staţii cu program de 11 ore/zi, iar la S.S.R.M. Toaca un program standard corespunzător unei staţii cu program de 24 ore/zi adaptat pentru o staţie de munte. La SSRM Piatra Neamt a continuat şi executarea programului special de monitorizare în 2019 a radioactivităţii factorilor de mediu din zonele judeţului Neamţ cu fondul radioactiv modificat antropic.

În urma executării acestor programe, la cele două SSRM-uri din judeţul Neamţ în luna iunie 2019 s-au determinat 577  indicatori referitori la activitatea specifică beta globală, 5 indicatori referitori la activitatea specifică beta global, 180 indicatori referitori la activitatea specifică a radonului în aerul atmosferic, 180 indicatori referitori la activitatea specifică a toronului în aerul atmosferic, şi 2585 de determinări orare ale debitului dozei gama în aerul atmosferic.

Pentru determinarea de către LNRR-ANPM a activităţii specifice a tritiului au fost recoltate şi pregătite 34 probe de precipitaţii atmosferice, probe  recoltate  urmare a  precipitaţiilor căzute în luna iunie 2019 în locaţiile celor două SSRM-uri (15 probe la SSRM Piatra Neamţ şi 19 probe la SSRM Toaca).

De asemenea tot pentru determinarea de către LNRR-ANPM a activităţii specifice a tritiului au fost recoltate zilnic şi probe de apă de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ. Aceste probe au fost pregătite şi cumulate în probe lunare şi au fost expediate la LNRR-ANPM pentru efectuarea determinărilor propriu zise.

Monitorizarea radioactivităţii aerului s-a facut la ambele SSRM-uri prin măsurători beta globale ale aerosolilor atmosferici şi ale depunerilor atmosferice totale, precum şi prin urmărirea variaţiei debitului dozei gama externe în atmosfera liberă. Prin metoda măsurătorilor repetate la ambele SSRM-uri s-au determinat şi activităţile specifice ale radonului, toronului şi descendenţilor acestora în atmosfera liberă.

În fig. 4.1 este prezentată evoluţia la SSRM Piatra Neamţ şi SSRM Toaca a activităţilor specifice beta globale imediate, echivalent 90Sr, ale aerosolilor atmosferici.

Prin metoda măsurătorilor repetate la ambele SSRM-uri s-au determinat şi activităţile specifice ale radonului, toronului şi descendenţilor acestora în atmosfera liberă.

Valorile zilnice determinate pentru activităţile specifice ale radonului au fost de 0,63÷5,65 Bq/m3 la SSRM Piatra Neamţ, respectiv de 0,11÷1,66Bq/m3 la SSRM Toaca, iar pentru toron valorile determinate au fost de 0,006÷0,036 Bq/m3 la SSRM Piatra Neamţ, respectiv de 0,007÷0,019 Bq/m3 la SSRM Toaca. Aceste valori sunt comparabile cu cele din lunile precedente.

Fig. 4.1 – Evoluţia activităţilor specifice beta globale imediate

a aerosolilor atmosferici

Pentru depuneri atmosferice totale (umede şi uscate) valorile activităţilor specifice beta globale zilnice, echivalent 90Sr, sunt prezentate în fig. 4.2, toate valorile situându-se sub limita de atenţionare stabilită prin Ordinul MMP nr. 1978/2010 care este de 200 Bq/(m2*zi).

Fig. 4.2 – Evoluţia activităţilor specifice beta globale

a depunerilor atmosferice totale

Toate valorile înregistrate în luna iunie 2019 pentru debitul dozei gama în atmosfera liberă  au fost la ambele SSRM-uri sub limita de atenţionare stabilită prin ordinul MMP nr. 1978/2010 care este de 0,250 µSv/h, acestea fiind comparabile cu cele din lunile precedente.

Fig. 4.3 – Evoluţia debitului dozei gama în aer

La SSRM Piatra Neamţ prin măsurători beta globale imediate şi după 5 zile de la prelevare s-a monitorizat şi radioactivitatea apei de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ, aval de acumularea Bâtca Doamnei. Valorile obţinute pentru activităţile zilnice specifice beta globale imediate (determinate în ziua de prelevare) echivalent 90Sr (100,3÷579,4 Bq/m3) au fost în totalitate iunie mici decât limita  de  atenţionare  stabilită  prin  Ordinul  MMP  nr. 1978/2010  care  este  de  2000 Bq/ m3 şi în  general iunie mici ca limita de detecţie a aparaturii de măsură. Activităţile specifice beta globale  după 5 zile de la prelevare au fost în totalitate iunie mici decât cele imediate.

Valorile determinate pentru activităţile specifice beta globale după 5 zile de la recoltare, echivalent 90Sr, pentru probele de sol necultivat (292,9÷424,8 Bq/Kg la SSRM Piatra Neamţ, respectiv 513,4÷747,8 Bq/Kg la SSRM Toaca) precum şi cele pentru vegetaţia spontană (180,7÷245,7 Bq/Kg la SSRM Piatra Neamţ, respectiv 180,7÷245,7 Bq/Kg la SSRM Toaca) sunt comparabile cu media valorilor multianuale.

Reziduurile de la probele zilnice de apă de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ aval de acumularea Bâtca Doamnei (cumulate într-o probă lunară), filtrele de la aspiraţiile de aerosoli atmosferici, precum şi reziduurile probelor de depuneri atmosferice totale din luna iunie 2019 de la cele două S.S.R.M.-uri din judeţul Neamţ au fost trimise la APM Iaşi pentru efectuarea la SSRM  Iaşi a măsurătorilor gama spectrometrice.

Conform programului special de monitorizare în 2019 a radioactivităţii factorilor de mediu din zonele judeţului Neamţ cu fondul radioactiv natural modificat antropic, atât din zona Tulgheş-Grinţieş cât şi din zona Bicazu Ardelean-Telec au fost prelevate pentru măsurători beta globale, alfa globale şi gama spectrometrice câte 3 probe de apă de suprafaţă, 3 probe de sediment acvatic, 2 probe de apă freatică, 8 probe de sol necultivat şi 8 probe de vegewtaţie spontană. De asemenea la SSRM Piatra Neamţ s-au recoltat şi probele anuale de sol necultivat şi de vegetaţie spontană. La SSRM Piatra Neamţ aceste probe au fost pregătite pentru efectuarea determinărilor impuse prin program, s-au efectuat măsurătorile alfa şi/sau beta globale şi au fost trimise la APM Iaşi în vederea efectuării la SSRM Iaşi a măsurătorilor gama spectrometrice.

Conform dispoziţiilor primite în acest sens, pentru verificare şi validare, s-au transmis către LR-ANPM fişierele excel conţinând toate datele din luna iunie 2019 privind radioactivitatea factorilor de mediu monitorizaţi la cele două staţii din judeţul Neamţ.

Nu s-au primit de la LR-ANPM sau APM Iaşi invalidări ale unor date transmise  anterior şi nici rezultatele măsurătorilor gama spectrometrice sau radiochimice  efectuate pe probele trimise până acum.

V. PROTECŢIA NATURII

În cursul lunii iunie s-au realizat următoarele activităţi mai importante:

- S-au emis  puncte de vedere privind desfăşurarea activităţilor agenţilor economici în interiorul sau în afara perimetrelor ariilor naturale protejate;

- S-au emis puncte de vedere legate de amplasarea anumitor perimetre de exploatare agregate minerale sau exploatare carieră de piatră vis-a-vis de ariile naturale protejate;

- S-au verificat coordonatele STEREO 1970 ale tuturor notificarilor privind eliberarea actelor de reglementare;

- S-au analizat studiile de evaluare adecvată elaborate pentru proiecte desfășurate pe raza ariilor naturale protejate și s-au stabilit condiții/ măsuri de protecție;

- S-au emis 4 autorizații pentru recoltarea plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatice, în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008;

- S-a participat la 6 comisii de constatare și evaluare a pagubelor produse de animale sălbatice animalelor domestice (Ceahlău, Borca, Farcașa, Grințieș).

VI. SITUAŢIA DEŞEURILOR

În cursul lunii  iunie s-au realizat următoarele activităţi mai importante:

- Elaborarea raportului lunar (luna iunie) privind situaţia operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare/tratare vehicule scoase din uz (VSU).

Raportari SEVESO:

- chestionar privind stadiul implementării Directivei SEVESO pentru anul 2018;

- baza de date SEVESO 2018 pt. CE;

- raportare inventar Seveso pentru semestrul II.

- Elaborare raport privind activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, în cursul lunii iunie 2019;

- Verificarea şi aprobarea Formularelor pentru aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase;

- Verificare date raportate de către operatori economici, pe suport hârtie/electronic pentru anul 2018 privind Statistica deseurilor;

- Verificare date raportate de către operatori economici, pe suport hârtie/electronic  pentru anul 2017 privind Ambalajele şi Deşeurile de ambalaje;

- Verificare date raportate de către operatori economici, pe suport hârtie/electronic  pentru anul 2018 privind COV solvenți;

- Verificare date raportate de către operatori economici, pe suport hârtie/electronic pentru anul 2017 privind Uleiuri uzate;

- Consultaţii şi informări cu privire la aplicarea Legii 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, operatorilor economici generatori/ colectori de deşeuri;

- Formularea şi transmiterea răspunsurilor la solicitările unor operatori economici, instituţii, persoane fizice, pe tema gestionării deşeurilor şi chimicalelor în judeţul Neamţ;

- Colaborare cu celelalte compartimente tehnice ale agenţiei şi cu Comisariatul Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu în problematica privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor;

- Formularea și transmiterea punctelor de vedere conform PO-AAA-06 Puncte de vedere procedură emitere acte de reglementare;

- Completări la „Fişa Judeţului Neamţ” şi Sinteza Fişa judeţ - pentru luna mai 2019 (care evidenţiază o imagine sintetică la nivel de judeţ a situaţiei pe diferite aspecte de mediu) – secţiunea  deşeuri şi secţiunea chimicale;

- Acordare de consiliere tehnică de specialitate, la solicitarea agenţilor economici,     autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor, persoanelor fizice în vederea aplicării de către aceştia a strategiei de gestionare a deşeurilor, a planurilor de acţiune, implementării prevederilor directivelor europene privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor, pentru a preîntâmpina apariţia riscurilor de neconformare.