PLAN URBANISTIC GENERAL

VOLUMUL I MEMORIU GENERAL

COMUNA TIMIȘEȘTI

Judeţul NEAMŢ

PROIECT NR. 116/ 2018

CUPRINS

1. INTRODUCERE	4

1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General	4

2. SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ŞI PROSPECTIVE, DIAGNOSTICUL GENERAL    ŞI PROSPECTIV - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII -	14

2.1 Evoluţie	14

2.2 Elemente ale cadrului natural	15

2.2.1 Consideraţii generale	15

2.2.2 Geologie şi Relief	15

2.2.2.1 Geologie	15

2.2.2.2 Relief şi caracterizare morfologică şi morfometrică	15

2.2.3 Date seismice	16

2.2.5 Climatologie	17

2.2.6 Hidrografie şi elemente hidrologice	17

2.2.7 Vegetaţia şi fauna	17

2.2.8 Pedologie	18

2.3 Elemente de mobilitate urbană – existente – Relaţii în teritoriu	19

2.4 Potenţial economic	21

2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale	24

2.6 Circulaţia	29

2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial	30

2.8 Zone cu riscuri naturale	34

2.9 Echipare edilitară	38

2.9.1 Gospodărirea apelor	38

2.9.2 Alimentarea cu apă	38

2.9.3 Canalizare	39

2.9.4 Alimentarea cu energie electrică	39

2.9.5 Telefonie	40

2.9.6 Alimentarea cu energie termică	40

2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale	40

2.9.8 Gospodărire comunală	40

2.10 Probleme de mediu	41

2.11 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei	42

2.12 Potenţialul turistic al comunei	43

2.13 Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii)	44

3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE   SPAŢIALĂ - PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ	47

3.1 Studii de fundamentare	47

3.2 Politici şi programe de investiţii publice necesare pentru implementare - Evoluţie posibilă, priorităţi	47

3.3 Elemente de mobilitate urbană – propuse - Optimizarea relaţiilor în teritoriu	47

3.4 Dezvoltarea activităţilor economice	48

3.5 Evoluţia populaţiei	49

3.6 Organizarea circulaţiei	49

3.6.1 Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun	49

3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial	52

3.7.1 Zone cu funcţiune predominantă	61

3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale	63

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare	64

3.9.1 Gospodărirea apelor	64

3.9.2 Alimentarea cu apă	65

3.9.3 Canalizare	66

3.9.4 Alimentare cu energie electrică	66

3.9.5 Telefonie	66

3.9.6 Alimentare cu energie termică	67

3.9.7 Alimentare cu gaze naturale	67

3.9.8 Gospodărire comunală	67

3.10 Protecţia mediului	69

3.10.1 Protecţia biodiversităţii, florei şi faunei	69

3.10.2 Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie	70

3.10.3 Protecţia populaţiei şi sănătatea umană	71

3.10.4 Protecţia solului	72

3.10.5 Protecţia apelor	73

3.10.6 Gestionarea deșeurilor	74

3.10.7. Protecţia calităţii aerului	75

3.10.8 Protecţia aşezărilor umane	76

3.10.9 Protejarea valorilor materiale, patrimonial cultural, inclusiv cel architectonic arheologic şi peisagistic	76

3.11 Reglementări urbanistice	76

3.12 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare	79

Obiective de utilitate publică	79

4. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI - CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE	80

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General

### 1.1.1 Denumirea lucrării

Plan Urbanistic General al comunei Timișești, judeţul Neamţ

### 1.1.2 Beneficiar

Consiliul Local al comunei Timișești

### 1.1.3 Proiectant general

S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ, B-dul Dacia, nr. 6A, Bloc Unic, parter, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

### 1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori

Biroul individual de arhitectură Eugen Alexandru Micşa, cu  sediul  în Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 2, bloc D1, scara B, ap. 37, judeţul Neamţ

### 1.1.5 Data elaborării

Februarie  2023

## 1.2 Obiectul Planului Urbanistic General

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor care compun unitatea teritorial – administrativă de bază.

P.U.G. se elaborează în scopul:

- stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică a localităţilor;

- utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;

- precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);

- evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul localităţii;

- creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi serviciilor;

- fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică;

- asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;

- corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.

Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică, reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu unităţilor teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor întreprinzători.

Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic General se menţionează:

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean;

- valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman;

- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente;

- stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor viitoare de dezvoltare;

- stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile;

- stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale;

- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;

- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;

- modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;

- evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan;

- stabilirea noilor obiective de utilitate publică;

- stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.

### 1.2.1 Solicitări ale temei – program

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Timișești, judeţul Neamţ.

Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale urbanistice aferente teritoriului administrativ Timișești, prezentându-se şi impunându-se reglementări urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei, conform tuturor proiectelor care urmează a se efectua în zonă.

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea materializării întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat.

Planul Urbanistic General al comunei Timișești este documentul coordonator principal în contextul constituirii unei dezvoltări armonioase şi corelate a elementelor structurale ale mediului urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, zonelor industriale şi de agrement, sistemului de deservire al populaţiei şi infrastructurii tehnice adecvate.

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea parametrilor - cheie pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio - economic, pentru optimizarea reţelei stradale, transportului public, pentru amenajarea edilitară a comunei.

Zonificarea funcţională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de mediu, exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi evaluării situaţiei existente este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format complex.

### 1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării

Necesitatea lucrării decurge din depistarea şi asigurarea unor condiţii favorabile desfăşurării funcţiilor localităţilor rurale, care, după anul 1989 cunosc procese noi de dezvoltare.

Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de dezvoltare urbanistică a comunei Timișești şi a localităţilor componente, din punct de vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Neamţ (P.A.T.J.), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - Regiunea de Nord - Est (Piatra Neamţ) şi cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) - secţiunile I ÷ V.

### 1.2.3 Domenii de utilizare

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna Consiliului Local şi al Primăriei comunei Timișești, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi amenajare a teritoriului pe care îl administrează.

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi documentaţiilor pentru aprobarea construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective de utilitate publică.

### 1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate

Lucrarea va putea contribui, indirect, la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile colective în spaţiul administrativ.

### 1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul Local

Obiective specifice

Obiectivul specific 1

- Creșterea calității educației pe tot parcursul acesteia pentru creșterea și îmbunătățirea performanțelor școlare ale copiilor și creșterea implicită a nivelului de trai

Măsuri:

- Creșterea gradului de echipare și de dotare a tuturor instituțiilor de învățământ de pe raza comunității, inclusiv reabilitarea și extinderea imobilelor și perfecționarea cadrelor didactice;

- Construirea unui complex sportive polivalent;

- Construirea și dotarea unui proect After-School în localitate;

- Construirea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii;

- Realizarea de bandă pentru biciclete;

- Realizarea unui bazin de înot;

- Realizarea de săli de sport;

- Realizarea Complexului Sportiv “Clubul de Oina”.

Obiectivul specific 2

- Creșterea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul comunităţii

Masuri:

- Reabilitarea prin modernizare și extindere a dispensarului uman existent

- Îmbunătățirea continuă a serviiilor de asistență medicală

- Construirea unui spital cu specific de paleație

- Crearea unui centru pentru consiliere și sprijin pentru persoanele aflate în situații de risc

- Înființarea unui Spital cu Policlinica specializată

- Construirea, înființarea de locuințe protejate, Centru de zi pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice

Obiectivul specific 3

- Dezvoltarea infrastructurii rețelei de utilități publice

Măsuri:

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă

- Sistem de canalizare pentru ape uzate

- Extinderea rețelei de gaze naturale

- Extinderea rețelei de energie electrică

- Extinderea iluminatului public

- Decolmatarea și îndiguirea albiei râului Ozana

- Rețea de fibră optică pentru serviciul de telefonie, internet, TV

- Amenajare peisagistică în comuna Timișești

Obiectivul specific 4

- Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Măsuri:

- Asfaltarea/betonarea drumurilor comunale funcție de proiectele și soluțiile constructive existente

- Amenajarea rigolelor betonate la nivelul întregii infrastructure rutiere

- Amenajrea de alei pietonale la nivelul întregii infrastructuri rutiere

- Adoptarea și implementarea conceptului SMART VILLAGE

Obiectul specific 5

- Utilizarea la scară amplă a energiilor regenerabile și reducerea consumului de resurse convenționale

Măsuri:

- Îmbunătățirea iluminatului public prin folosirea energiilor regenerabile

- Realizare Parc Eolian

- Realizare Parc Fotovoltaic

- Reabilitarea termică a clădirilor publice și amplasarea de panouri fotovoltaice pe acestea

- Stații de încărcare pentru vehicule electrice

- Achiziționarea de microbuze scolare electrice

- Anvelopare blocuri

Obiectivul specific 6

- Managementul integrat al deșeurilor

Măsuri:

- Managementul integrat al deșeurilor menajere;

- Managementul gunoiului de grajd

Obiectivul specific 7

- Îmbunătățirea administrației publice locale

Măsuri:

- Informatizarea serviciilor către populație

- Îmbunătățirea capitalului uman prin servicii de pregătire profesională continua

- Îmbunătățirea continua a standardelor de calitate a serviciilor prestate către populație

- Finalizarea lucrărilor de cadastru general pentru imobilele din intravilan și pentru extravilan

- Reactualizarea și extinderea PUG

- Asigurare internet Wi-Fi gratuit în locurile publice

- Dotarea pentru intervenții în cazul situațiilor de urgență cu autospecială și echipamente specific PSI

Obiectivul specific 8

- Sprijinirea dezvoltării Agricole a comunității

Măsuri:

- Creșterea performanței economice prin susținerea dezvoltării fermelor în sectoarele: vegetal, alimentare, pomicol, piscicol

- Înființarea unui sistem de irigații pentru creșterea productivității culturilor

- Împădurirea zonelor degradate

- Modernizare infrastructură rutieră pentru sectorul agricol

Obiectivul specific 9

- Cultură și tradiție

Măsuri:

- Reabilitarea monumentelor istorice

- Realizarea unui amfitetru în aer liber și a unui centru de agreement

Obiectivul specific 10

- Valorificarea patrimoniului istoric și etnografic, precum și a potențialului turistic existent în zonă

Măsuri:

- Dezvoltarea turismului

- Dezvoltarea agroturismului

- Dezvoltarea unor piețe eco-turistice pentru valorificarea produselor eco și naturale din zonă precum și a artizanatului tradițional

- Parc de Aventură, turism cultural, agrement și senzații realizat pe conceptul medieval “La Plăieși”

Obiectivul specific 11

- Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul Comunei Timișești în vederea creșterii numărului de locuri de muncă

Măsuri:

- Crearea unui centru de consultanta si de resurse pentru dezvoltarea mediului de afaceri

- Crearea unei campanii de marketing pentru atragerea investitiilot straine in localitate

- Crearea unui Consortiu de dezvoltare economica locala public – privat format din reprezentantii mediului de afaceri si cei ai administratiei publice locale

- Extindere si dezvoltare zona rezidentiala in sat Plaiesu, comuna Timisesti

- Dezvoltare infrastructura de agreement prin construire aerodrom in sat Dumbrava, comuna Timisesti

Obiectivul specific 12

- Creșterea numărului de tineri care termină școala, creșterea nivelului academic al acestora și integrarea tinerilor în comunitate

Măsuri:

- Instruirea tinerilor in meserii cautate pe piata – centru resurse si instruire in cadrulu primariei

- Programe in scoli de reducere a abandonului scolar – centru resurse si instruire in cadrul Primariei

- Program social “Parintii si scoala pentru reducerea abandonului scolar” – Centru resurse si instruire in cadrul Primariei

- Construire locuinte pentru tineri

### 1.2.6 Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare

Planul Urbanistic General comuna Timișești, elaborat în 1999 de către Consiliul Județean Neamț - DGUALTP., cu nr. 23/1999.

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 1999, proiect 23/1999, de către Consiliul Județean Neamț - DGUALTP. Datorită modificării cerinţelor din punct de vedere urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea prezentului Plan Urbanistic General pentru comuna Timișești.

  - Surse de documentare

Planul Urbanistic General comuna Timișești, elaborat în 1999 de către Consiliul Județean Neamț - DGUALTP., cu nr. 23/1999.

Documentare şi consultare efectuată la Primăria Timișești, judeţul Neamţ.

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Timișești, perioada 2014-2020.

Strategia de dezvoltare durabilă Comuna Timișești în contextual Europa 2030.

www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile:

- Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor istorice.

- Arheologie – Repertoriul arheologic naţional.

www.icpa.ro – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie – Comune vulnerabile la poluarea cu nitraţi în România.

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală.

www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentru Culte, lăcaşuri de cult din România - bază de date.

www.insse.ro, www.neamt.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică Neamţ.

www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno - culturală.

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală.

    - Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior

În perioada întocmirii prezentului Plan Urbanistic General, dar şi anterior lui, pentru comuna Timișești au fost întocmite mai multe proiecte de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii, dintre care amintim, structurate pe următoarele domenii:

-Dezvoltarea infrastructurii rețelei edilitare prin:

- Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în comuna Timișești

- Extindere și modernizare sistem de canalizare și ape uzate menajere în comuna Timișești

-Dezvoltarea infrastructurii culturale prin:

-Reabilitarea căminului cultural din localitatea Timișești

    - Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G.

- Reabilitare și modernizare drumuri comunale și sătești DC21, DS1, DS2, DS4, DS164, în lungime totală de 6,145 km, în localitatea Timișești și a drumului dintre localitatea Timișești și localitatea Zvorănești

- Modernizare drumuri locale în localitatea Dumbrava pe o lungime de 5,347 km

- Reabilitare și modernizare dispensar uman Timișești

- Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Plăieșu

- Reabilitare pod peste râul Ozana, în localitatea Dumbrava

- Înființarea de servicii sociale de tip centru de zi, centru respiro/centru de criză, în localitatea Dumbrava și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate, în localitățile Zvorănești și Plăieșu

- Construirea unui bloc ANL cu 24 de locuințe

- Construirea unei platforme comunale pentru depozitarea și gospodărirea gunoiului de grajd, cu o capacitate de 2000 m³

- Reabilitarea sediului primăriei comunei Timișești

- Înființarea rețelei de distribuție gaze naturale și racorduri în toate localitățile componente ale comunei Timișești

- Amenajare teren de sport în localitatea Dumbrava

Proiecte depuse pentru obținerea de finanțare:

-	Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural din localitatea Preutești;

-	Construire bazin de înot în localitatea Timișești;

-	Construire complex sportiv în localitatea Timișești;

-	Construire bază sportivă Școala Timișești;

-	Construire vestiare sportive Școala Dumbrava.

Proiecte ce urmează a fi depuse pentru obținerea finanțării:

-	Consolidare de mal râu Ozana, în zona podului de pe DC17, în localitatea Dumbrava.

1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic

Reambularea suportului topografic

- Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi imprimare în 1984;

- Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2016;

- Hărţi silvice;

- Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2020.

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren.

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000. Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS.

Stabilirea condiţiilor geotehnice

- Condiţii geotehnice şi hidrogeologice

Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora

- Organizarea circulaţiei şi transporturilor

Protecţia mediului

- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului

Regimul juridic al terenurilor

- Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor

Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitecturale – urbanistice cu valoare deosebită.

-Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, arhitectural – urbanistică, etc.).

-Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic – arhitectural.

Echipare edilitară majoră.

Potenţialul turistic al localităţii.

- Valorificarea potenţialului turistic.

#### 1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ

Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei.

În cadrul şedinţelor Consiliului Local s-au prezentat, de către proiectant, posibile scenarii privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, informaţii şi date privind configurarea ulterioară a ţesutului urban.

#### 1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv

Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru diferite domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a mobilităţii şi a unei serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în discuţie, evoluţia activităţilor economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a situaţiei existente şi o evidenţiere a disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc luate în seamă.

Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio - economic prin prisma fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia spaţială şi temporală a populaţiei unei zone face obiectul unor studii foarte complexe care trebuie să reflecte tendinţele de dezvoltare a unei zone analizând mişcarea populaţiei, natalitatea, mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populaţiei, speranţa de viaţă la naştere, emigrarea şi imigrarea, etc. Toţi aceşti indicatori sunt în strânsă corelaţie cu indicatorii de ordin economic. Interacţiunea între social şi economic este evidentă printr-o dependenţă în ambele sensuri. Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii indicatori pozitivi ai demografiei de regulă ele cauzează creşteri ale factorilor economici. Ori, o scădere din punct de vedere economic are o puternică repercusiune asupra evoluţiei demografice. Se poate spune deci că, orice fluctuaţie din demografie se reflectă printr-o altă fluctuaţie pe plan economic chiar dacă nu imediat (aceasta putând fi observată după o anumită perioadă de timp).

Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge, în modul cel mai evident, asupra amenajării teritoriului prin modificări care schimbă peisajul natural. Politica de dezvoltare locală urmărită prin lucrări cum este şi Planul Urbanistic General urmăreşte tocmai aceste modificări prin valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social sau economic. Din acest motiv considerăm, de o importanţă majoră, introducerea datelor evidenţiate prin astfel de studii într-un capitol separat al prezentei lucrări.

### 1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale

Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de statistică regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Neamţ;

### 1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii care privesc dezvoltarea localităţilor

În perioada întocmirii prezentului P.U.G. au fost finalizate proiecte de alimentare cu apă și sunt în curs de derulare proiecte de modernizare a drumurilor comunale și forestiere.

    - Suportul topografic al P.U.G.

- Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere executată în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere executată în 1981 şi imprimare în 1984;

- Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2016;

- Hărţi silvice;

- Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2020.

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren.

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 si 1:5000. Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS.

- 2. SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ŞI PROSPECTIVE, DIAGNOSTICUL GENERAL    ŞI PROSPECTIV - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII -

2.1 Evoluţie

Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât şi a teritoriului locuit

Condițiile favorabile au încurajat locuirea oamenilor încă de timpuriu pe aceste meleaguri, astfel încât, pe arealul geografic al comunei au fost descoperite și identificate, fie întâmplător cât și prin săpături și cercetări arheologice organizate, urme de materiale ale locuirii umane datând din perioada neolitică, urme ce constau din ceramică de tip precucuteni, din piatră șlefuită.

Prima atestare documentară a comunei Timișești este datată de un hrisov din 7 ianuarie 1407, de către Cancelaria Mitropolitului Iosif al Moldovei, prin care se încredințează Mănăstirii Neamț stăpânirea a două sate de la Gura Neamțului. Satele nu au fost menționate atunci, ci mai târziu, la 14 septembrie 1427, ca fiind Temișești și Cristești. De altfel, documentul respectiv arată că aceste sate au fost date ca metoc Mănăstirii Neamț de către Petru Mușat. Pe baza acestui document se poate extinde existența până în a doua jumătate a secolului al XIV-lea.

Demn de menționat este și faptul că, în volumul “Izvorul Alb” al romanului “Frații Jderi”, Mihail Sadoveanu scrie despre Simion Jder, comis de Timișești, ca fiind un priceput crescător de cai domnești, în timpul vestitului voievod Ștefan cel Mare.

Satul Dumbrava, cu denumirea sa de atunci, apare menționat într-un document emis de Cancelaria lui Ilieș Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, din Suceava, la 30 noiembrie 1436, care încredințează Mănăstirii Neamț un ”sat tătăresc la Gura Neamțului”.

Un an mai târziu, un alt hrisov emis de cancelaria aceluiași voievod amintește de o altă așezare, fiind vorba de satul Baloșești, situat în vatra satului Dumbrava de astăzi. O vreme satul a purtat numele de Grași, după 1960 fiind numit Dumbrava.

- 2.2 Elemente ale cadrului natural

- 2.2.1 Consideraţii generale

Comuna Timișești se situează în regiunea Nord-Est a țării, în nord-vestul județului Neamț, la limita cu județul Iași, pe malul drept al râului Moldova, acolo unde acesta primește apele afluentului Neamț.

Așezată în nord-vestul județului, pe terasele râurilor Moldova și Ozana, comuna Timișești are o altitudine medie de 450 metri și se învecinează cu:

- Nord – comunele: Drăgușeni (din judetul Suceava)

- Nord-Est – județul Iași prin comuna Cristești

- Sud-Vest – orașul Târgu Neamț prin cartierul Blebea

- Sud – comunele: Urecheni, Păstrăveni și Petricani.

- Vest – comuna Răucești prin satele Șoimărești și Ungheni.

- 2.2.2 Geologie şi Relief

2.2.2.1 Geologie

2.2.2.2 Relief şi caracterizare morfologică şi morfometrică

Relieful comunei constă în principal din terasele râurilor Moldovei şi Ozanei cât şi a afluienţilor lor, din lungimile acestor râuri, iar în partea de sud-est dealul Cenuşa şi Măgura Boiştei. Relieful uşor accidentat şi plan este favorabil practicării şi dezvoltării agriculturii.
          Pe văile Moldovei si Ozanei se află bogate depozite de pietrişuri care au fost şi sunt şi în prezent exploatate din plin pentru diferite scopuri, în special pentru construcţii şi pentru lucrările de modernizare a drumurilor.

Relieful din zona comunei Timișești este caracterizat în contextual general al constituirii următoarelor unități importante de pe teritoriul județului Neamț: unitatea muntoasă, unitatea subcarpatică și unitatea de dealuri (ale Podișului Central Moldovenesc).

In arealul geografic al comunei Timişeşti se numară Pădurea Coverca, considerată a fi unica pădure de gorun din judeţul Neamţ, iar la nord-est şi sud-vest Pădurile de la Făgiţel şi Cenuşa, din esenţe amestecate, reprezentând o trecere de la etajul stejarului la etaju fagului, considerate a fi o păduri seculare.

Timișești are o altitudine medie de 450 metri.

2.2.3 Date seismice

Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. În acest scop se recomandă să se limiteze densitatea de construire, precum şi a numărului de persoane care pot ocupa pe perioade lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt clădirile de locuit. Aceasta înseamnă, de regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură care poate avea şi efecte economice favorabile. De asemenea, se vor asigura căi multiple de acces şi de comunicare pentru eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării efectelor unor cutremure puternice.

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată.

Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de înlocuire sau de consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic.

Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura geologică şi alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei seismice în condiţii economice, fără măsuri costisitoare.

Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se vor lua măsurile necesare pentru stabilizarea terenurilor.

În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice inferioare (nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, umpluturi neconsolidate, etc) nu poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru consolidarea terenurilor, astfel încât aceasta să poată asigura o bună comportare seismică a construcţiilor.

Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate deosebită se vor preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente.

Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se ridice pe teritoriul comunei Timișești se va emite doar în urma efectuării, de către o firmă autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 1991, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.4 Resurse naturale

Resurse de suprafaţă

Principalele resurse de suprafaţă sunt legate de terenurile agricole, terenurile împădurite, păşuni şi fâneţe.

Comuna Timișești dispune de o suprafaţă totală de 4885 ha, din care suprafaţa agricolă constituie 83% - 4060 ha . Suprafaţa arabilă a comunei se întinde pe o suprafaţă de 3243 ha, reprezentând 80% din totalul suprafeţei agricole, iar fâneţele şi păşunile în suprafaţă de 807 ha constituie baza furajeră principal pentru creşterea animalelor.

2.2.5 Climatologie

Regimul climatic specific comunei Timișești este temperat-continental, caracterizat prin veri calde și ierni geroase.

Așezarea comunei către Est pe Valea Moldovei, determină o expunere spre vântul dominant de N-E, cât și curenților de aer din Depresiunea Neamțului. Astfel, iernile sunt bogate în zăpezi, cu multe zile de ceață si temperaturi scăzute sub 0°C iar verile cu precipitații bogate și temperaturi ridicate de peste 25°C.

- 2.2.6 Hidrografie şi elemente hidrologice

Teritoriul comunei Timișești este traversat de o bogată rețea hidrografică de suprafață, formată în principal din râurile Moldova și Ozana.

Râul Ozana străbate depresiunea intramontană Pipirig, după care pătrunde în depresiunea subcarpatică Ozana-Topolița (Depresiunea Neamțului), pe care o străbate de la vest la est, traversează orașul Târgu Neamț și se varsă în Moldova, în aval de localitatea Timișești.

Debitele râurilor prezintă mari variații în timpul anului, fiind dependente de cantitățile de precipitații căzute (primăvara, când se topesc zăpezile și plouă abundent, debitele cresc, înregistrându-se inundații; vara, debitele pot să scadă foarte mult în perioadele de secetă).

Fig. 1 Râul Moldova

Fig. 2 Râul Ozana

Apele subterane sunt foarte importante, deoarece pânza freatică este situată la mică adâncime. În prezent, ea este captată prin foraje și alimentează permanent municipiul Iași, orașul Pașcani și alte localități învecinate.

- 2.2.7 Vegetaţia şi fauna

Vegetația comunei Timișești este variată, începând cu pădurea de foioase din nord-vest și terminând cu vegetația de luncă din zona inundabilă a râului Moldova.

În pădurea de foioase predomină exemplare de fag, stejar și carpen, iar în zona de luncă, plante cum ar fi: stuful, papura, plopul, arinul, răchita și salcia. În luncile inundabile se află și pășuni naturale.

In arealul geografic al comunei Timișești se află Pădurea Coverca – pădure de gorun, iar la nord-est și sud-vest Pădurea de la Făgițel și Pădurea de la Cenușa, păduri amestecate, reprezentând trecerea de la etajul stejarului la etajul fagului.

În restul comunei vegetația predominantă este de silvostepă.

Rețeaua bogată de ape dulci oferă condiții favorabile pentru dezvoltarea faunei piscicole.

Pe teritoriul comunei Timisesti se află aria naturala protejata: ROSCI0363 – Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti.

Aria naturală protejată “Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti” a fost instituită prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.2.387 din 29.09.2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, publicat în M.O. nr. 846 bis din 29.11.2011- astfel încât nu sunt studii detaliate care să releve raportul dintre stadiul de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă naţională şi/sau comunitară din sit şi aşezările umane, tipurile de activităţi cu impact asupra acestora.

Suprafata ariei  este de 3361,51 ha din care 405,88 ha pe UAT Timisesti.

Caracteristici

- Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru speciile de interes conservativ Lutra lutra şi Spermophillus citellus, alături de patru specii de amfibieni şi cinci de peşti de asemnea de interes conservativ.

-	Este printre puţinele situri desemnate pentru Spermophillus citellus şi Lutra lutra. -  De importanţă ridicată şi pentru speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.

Vulnerabilitate identificată

- Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a suprapăşunatului, a lipsei păşunatului, a dragării şi drenării habitatului umed, al activităţilor industriale, al exploatării miniere de suprafaţă sau subterane, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al poluării prin îngrăşăminte chimice.

- 2.2.8 Pedologie

- Pe teritoriul comunei există mai multe categorii de soluri. Astfel încât întâlnim soluri podzolice, aluvionale precum şi soluri argiloiluviale fertile care permit practicarea agriculturii și care se găsesc în același areal cu solurile brune de pădure din care au evoluat.

- Subtipurile de sol prezente în zonă sunt: solurile brune podzolite, soluri brune-gălbui și soluri brun-montane podzolite.

- Solurile brune-podzolite sunt sărace în humus, iar cele podzolite sunt acide. Toate aceste tipuri de sol sunt sărace în azot, fosfor, potasiu și microelemente. Astfel solurile sunt prielnice unui număr mic de plante, îndeosebi pentru grâu, secară, orz, porumb, cartofi, trifoi, mazăre, fasole, rădăcinoase și in de fibre.

- Necesită o fertilizare mai puternică cu gunoi de grajd în doze mari, turbă la intervale de 2-3 ani sau îngrășăminte verzi.

- 2.3 Elemente de mobilitate urbană – existente – Relaţii în teritoriu

Pentru identificarea relaţiilor în teritoriu a comunei Timișești au fost analizate şi interpretate date şi relaţii ce au implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor, extrase din:

-Planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ Neamţ);

-Studiile de fundamentare elaborate anterior întocmirii PUG-ului privind organizarea circulaţiei;

-Prevederi ale Strategiei de dezvoltare a comunei Timișești 2014-2020.

Infrastructura rutieră a comunei Timișești este alcătuită dintr-un drum naţional, drumuri comunale, drumuri săteşti şi drumuri de exploataţie forestieră.

DN 15B, reprezintă principala cale de comunicaţie care traversează comuna, constituie legătura spre est cu județul Iași și la vest cu orașul Târgu Neamț iar de aici prin localitățile Agapia, Bălțătești, Crăcăoani, Bodești, Dobreni, Gârcina se face legătura cu Municipiul Piatra Neamț.

Drumul județean DJ 155B, pornește din DN 15B, spre Nord traversând localitatea Preutești spre comuna Răucești, iar spre sud trece prin localitatea Timișești de unde pe drumul comunal DC 21 ajunge în localitatea Zvorănești și ulterior se face legătura cu comuna Urecheni.

Teritoriul comunei  Timișești  este străbătut de  calea ferată Târgu Neamț-Pașcani care este deservită de halta de mișcare Timișești care este compusa din gară și triaj, respectiv de haltele Plăieșu ( Dumbrava) și Sf. Mina. Pe acest traseu circulă trenurile până în stația Pașcani  , aceasta fiind un important nod ferofiar, ulterior, cu principalele artere de circulație feroviară  din țară.

Calea ferată are linii simple electrificate cu sistem de conducere centralizat , iar lungimea acesteia este de 8 km.

Figura 1  Drum județean DJ 155B

Figura 2 Drum național DN 15B

Figura 3 Drum comunal DC17

Figura 4 Intrare în Comuna Timișești, DN 15B

Figura 5 Stație auto Dumbrava

Figura 6 Stație auto Plăieșu

Figura 7 Stație auto Timișești

Figura 8 Stație auto Preutești

- 2.4 Potenţial economic

Pentru determinarea potenţialului economic al comunei Timișești au fost analizate următoarele probleme privind:

-Profilul economic al teritoriului şi localităţilor pe baza potenţialului natural al solului şi subsolului;

-Principalele funcţiuni economice existente în teritoriul comunei Timișești;

-Evoluţia funcţiunilor economice în ultima perioadă;

-Disfuncţionalităţi.

Principalele sectoare de activitate care contribuie la cifra de afaceri a comunei sunt:

-comerț;

-Industria prelucrătoare;

-agricultură;

-repararea autovehicolelor și motocicletelor.

Activitatile economice sunt avantajate de asezarea comunei si de pozitionarea acesteia pe o linie de trafic intens – DN 15B.

Figura 9 Depozit materiale de construcții

Figura 11 Stație covoare asfaltice

Figura 10 Minimarket Timișești                        Figura 12 Unitate industrială Sorocam

Comuna Timișești dispune de o suprafaţă totală de 4885 ha, din care suprafaţa agricolă constituie 83% - 4060 ha . Suprafaţa arabilă a comunei se întinde pe o suprafaţă de 3243 ha, reprezentând 80% din totalul suprafeţei agricole, iar fâneţele şi păşunile în suprafaţă de 807 ha constituie baza furajeră principal pentru creşterea animalelor.

”Depozitul de Armăsari” Dumbrava a fost înființat în anul 1903 ca fermă de remontă a armatei. Astazi, depozitul este subventionat de stat si administrat de Romsilva – Regia Nationala a Padurilor.

”Depozitul de Armăsari” Dumbrava detine 75 de cai apartinand la 8 rase: Pur Sange Englez, Pur Sange Arab, Gidran, Cal de sport Romanesc, Lipitan, Semigreu Romanescu, Hutul si Trapas. Rolul principal al armasarilor de la Depozitul din Dumbrava este de a imbunatati efectivele de cai din regiunea Moldovei.

Baza furajeră a fermei este compusă din 234 ha teren agricol, magazii, tractoare, utilaje. Depozitul mai cuprinde baza hipica pentru pregatire si concurs, o cladire administrativa, manejul si 6 grajduri (construite intre anii 1900-1904).

Ferma este deschisa si turistilor pentru vizitare, cursuri de echitatie si plimbare calare sau cu trasura.

Fig. 13 și 14 “Depozitul de armăsari” Dumbrava

Cu toate că arealul comunei Timișești prezintă un potențial turistic natural cât și posibilitatea unui turism de tranzit, infrastructura de turism este inexistentă în acest moment. Se vor recomanda înființarea de unități de primire turistică pentru a sprijini potențialul turistic, cât și activitățile de vizitare și echitație ale “Depozitului de armăsari” Dumbrava.

Un rol important în dezvoltarea activităților turistice îl vor avea și proiectele deja depuse pentru obținerea de finanțare: construire bazin de înot și complex sportiv în localitatea Timișești.

- 2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale

Studiul populaţiei ca factor geografic şi social de primă importanţă în schimbarea peisajului geografic îşi are locul său bine definit în sistemul interdiciplinar al geografiei ca ştiinţă. Aşa cum se desprinde din prezentarea trecutului istoric al comunei Timișești, prezenţa omului pe aceste meleaguri s-a simţit din timpuri străvechi, mărturie a activităţii sale fiind urmele lăsate şi amintite anterior. Omul s-a impus puternic ca factor modelator al peisajului local datorită activităţii sale sociale impuse de asigurarea existenţei.

Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existenţa unor fenomene specifice, mai ales atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de timp. Ponderea cea mai mare a populaţiei lucrează în activităţi de agricultură, păstorit, silvicultură.

Populaţia stabilă a teritoriului comunei Timișești a fost determinată conform recomandărilor CEE/ONU şi a cuprins:

-toţi cetăţenii români, străini sau fără cetăţenie care la momentul recensământului aveau domiciliul sau reşedinţa obişnuită (de cel puţin 6 luni pentru cetăţenii români şi de peste 1 an pentru cetăţenii străini sau fără cetăţenie) în respectiva localitate, indiferent dacă erau prezenţi sau temporar absenţi din localitate, fiind plecaţi în altă localitate din ţară pentru o perioadă mai mică de 6 luni sau în străinătate pentru mai puţin de 1 an;

-persoanele care la momentul de referinţă aveau reşedinţa obişnuită în localitatea respectivă, dar domiciliul îl aveau în altă localitate, fiind venite pentru o perioadă de peste 6 luni la lucru, pentru efectuarea studiilor sau din alte motive;

-persoanele plecate din localitate pentru satisfacerea stagiului militar;

-persoanele reţinute pentru cercetări de către organele de ordine publică, aflate în arest preventiv în alte localităţi;

-persoanele deţinute în penitenciare sau şcoli de reeducare aflate pe teritoriul localităţii respective, chiar dacă aveau domiciliul în altă localitate;

În populaţia stabilă nu au fost incluse:

-persoanele plecate de la domiciliu (la lucru, la studii etc.) în alte localităţi din ţară pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

-cetăţenii străini sau fără cetăţenie veniţi în localitate de mai puţin de un an.

La 1 ianuarie 2020, efectivul demografic al județului Neamț era de 566.080 persoane, din care populația stabilă din mediul rural reprezenta 60,79% (respectiv 344.145 persoane).

Raportat la aceeași dată, 1 ianuarie 2020, populația stabila a comunei Timișești număra 4041 persoane, în termeni procentuali reprezentând 1,17 % din totalul populației rurale înregistrată în județul Neamț.

Pe parcursul ultimilor 10 ani de zile, în perioada 2010-2020, populația cu domiciliul in comuna Timișești a înregistrat o scădere  de 65 de persoane, de la 4106 in 2010 la 4041 in 2020, conform INSSE.

Tabel 2 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020

| Localitatea | Populaţia stabilă | Populaţia stabilă M/F | Sex | Din care, pe grupe de vârstă |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0-4 ani | 5-9 ani | 10-14 ani | 15-19 ani | 20-24 ani | 25-29 ani | 30-34 ani |
| Comuna Timișești | 4041 | 2014 | M | 89 | 91 | 129 | 142 | 145 | 146 | 163 |
|  |  | 2027 | F | 83 | 100 | 100 | 156 | 114 | 121 | 150 |

continuare

| 35-39 ani | 40-44 ani | 45-49 ani | 50-54 ani | 55-59 ani | 60-64 ani | 65-69 ani | 70-74 ani | 75-79 ani | 80-84 ani | 85 şi peste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 182 | 153 | 186 | 112 | 92 | 88 | 42 | 47 | 43 | 33 |
| 120 | 157 | 165 | 154 | 109 | 105 | 89 | 84 | 71 | 98 | 51 |

Tabel 3 Componentele evoluţiei numărului populaţiei

| Comuna Timișești | Numărul populaţiei cu domiciliul în localitate la începutul anului | Născuţi-vii | Morţi | Spor natural | Stabiliri de domiciliu în localitate | Plecări cu domiciliul din localitate | Soldul schimbărilor de domiciliu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2014 | 4129 | 34 | 62 | -28 | 56 | 66 | -10 |
| Anul 2015 | 4103 | 35 | 55 | -20 | 77 | 60 | 17 |
| Anul 2016 | 4101 | - | - | - | 58 | 40 | 18 |
| Anul 2017 | 4084 | 43 | 48 | -5 | 67 | 59 | 8 |
| Anul 2018 | 4090 | 28 | 68 | -40 | 58 | 63 | -5 |
| Anul 2019 | 4047 | 36 | 59 | -23 | 80 | 65 | 15 |

continuare

| Imigrări | Emigrări | Soldul mişcării externe | Numărul populaţiei cu domiciliul în localitate la sfârşitul anului | Persoane cu reşedinţa în localitate şi domiciliul în altă localitate | Persoane cu domiciliul în localitate şi reşedinţa în altă localitate | Soldul schimbărilor de reşedinţă | Numărul populaţiei la sfârşitul anului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 4103 | 15 | 52 | -37 | 4118 |
| - | - | - | 4101 | 20 | 58 | -38 | 4121 |
| - | 2 | -2 | 4084 | 26 | 57 | -31 | 4110 |
| 1 | - | 1 | 4090 | 40 | 52 | -12 | 4130 |
| 1 | 3 | -2 | 4047 | 64 | 44 | 20 | 4108 |
| 3 | 5 | -2 | 4041 | 65 | 50 | 15 | 4106 |

Tabel 4 Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2014 - 2020

| Localitatea | 1 ianuarie 2014 | 1 ianuarie 2015 | 1 ianuarie 2016 | 1 ianuarie 2017 | 1 ianuarie 2018 | 1 ianuarie 2019 | 1 ianuarie 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna Timișești | 4129 | 4103 | 4101 | 4082 | 4090 | 4047 | 4041 |

Tabel 4 Situaţia fondului de locuinţe la 31.12.2018

| Localitatea | Număr total locuinţe | Suprafaţa locuibilă -mp- |
| --- | --- | --- |
| Comuna Timișești | 1553 | 70688 |

Tabel 6 Echipare edilitară în anul 2018

| Localitatea | Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile - km - | Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare - km- |
| --- | --- | --- |
| Comuna Timișești | 21 | - |

Tabel 7 Situaţia fondului funciar la 31.12.2014

| Localitatea | Terenuri arabile | Păşuni | Fâneţe | Vii | Livezi | Total agricol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna Timișești | 3304 | 571 | 25 | - | 19 | 3919 |

continuare

| Păduri | Ape | Drumuri şi căi ferate | Curţi şi construcţii | Terenuri neproductive | Total neagricol | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 121 | 122 | 595 | 85 | 1023 | 4942 |

Tabel 8  Ponderea şomerilor în populaţia activă (15-64 ani)

| Comuna Timișești | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie |
| Pondere şomeri în populaţia stabilă | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 |
| Număr şomeri înregistraţi | 32 | 35 | 30 | 31 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 |

continuare

| 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai |
| 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 27 | 27 | 34 | 30 | 24 | 21 | 21 |

- 2.6 Circulaţia

DN 15B, reprezintă principala cale de comunicaţie care traversează comuna, constituie legătura spre est cu județul Iași și la vest cu orașul Târgu Neamț iar de aici prin localitățile Agapia, Bălțătești, Crăcăoani, Bodești, Dobreni, Gârcina se face legătura cu Municipiul Piatra Neamț.

Drumul județean DJ 155B, pornește din DN 15B, spre Nord traversând localitatea Preutești spre comuna Răucești, iar spre sud trece prin localitatea Timișești de unde pe drumul comunal DC 21 ajunge în localitatea Zvorănești și ulterior se face legătura cu comuna Urecheni.

Figura 15 Figura 4 DN 15B

Figura 16Drum comunal DC17

Figura 17 Pod peste Râul Ozana

Teritoriul comunei  Timișești  este străbătut de  calea ferată Târgu Neamț-Pașcani care este deservită de halta de mișcare Timișești care este compusa din gară și triaj, respectiv de haltele Plăieșu ( Dumbrava) și Sf. Mina. Pe acest traseu circulă trenurile până în stația Pașcani  , aceasta fiind un important nod ferofiar, ulterior, cu principalele artere de circulație feroviară  din țară.

Calea ferată are linii simple electrificate cu sistem de conducere centralizat , iar lungimea acesteia este de 8 km.

- 2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

Intravilanul existent este materializat in P.U.G. prin corelarea limitelor și suprafețelor aflate în evidența Oficiului Județean de organizare a teritoriului agricol cu cele aflate în evidența Consiliului Local.

Intravilanul existent, cuprinzând zonele populate a fost marcat pe planuri.

În componenţa intravilanului existent intră următoarele areale:

Tabel 9 Intravilan existent comuna Timișești

| Intravilan | Suprafata intravilan existent (Ha) |
| --- | --- |
| Timișești | 347,25 |
| Dumbrava | 239,49 |
| Zvorănești | 46,25 |
| Plăieșu | 127,81 |
| Preutești | 176,58 |
| TOTAL | 937,39 |

În intravilanul existent sunt curpinse zonele:

- Locuinte si functiuni complementare;

- Unitati industriale si depozite;

- Unitati Agro;

- Instituţii publice şi servicii;

- Cai de comunicatie - transport rutier;

- Spatii verzi sport agrement paduri;

- Constructii tehnico-edilitare;

- Zona gospodarire comunala  cimitire;

- Terenuri libere;

- Ape;

- Terenuri neproductive

- Zona cu destinatie speciala.

Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale

Zona funcţională “Locuinţe si funcţiuni complementare” este reprezentată de fondul de locuinţe, al cărui situaţie la 1 ianuarie 2019 era de 1553 de locuinţe existente, la nivelul comunei Timișești.

Zona funcţională “Instituţii publice şi servicii” prezintă următoarele instituţii cu importanţă pentru comună atât în ceea priveşte serviciile indispensabile unei comunităţi, cât şi privitor la siguranţa cetăţeanului:

-	Primăria

-	Cabinet medical

-	Cabinet stomatologic

-	Farmacie

-	Circumscripția sanitar veterinară

-	Biblioteca

-	Camin cultural

-	Şcoală

-	Grădiniţă

-	Parc

-	Teren de sport

-	Gara

-	Ghiseu Poștal

-	Alimentare cu energie electrica

-	Reţea de alimentare cu apă

-	Reţea de telefonie fixă, mobile, cablu TV şi internet

-	Unităţi comerciale

-	Moară

Tabel 11 Infrastructura de învăţământ

| INTRAVILAN | Denumirea unității de învățământ | Nivelul școlarizat | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| Timișești | Școala Gimnazială | PRE/PRI/GIM | 10 săli de clasă în două corpuri |
| Dumbrava | Școala Gimnazială | PRE/PRI/GIM | 9 săli de clasă în două corpuri |
| Plăieșu | Școala primară | PRE/PRI | 5 săli de clasă |
| Preutești | Școala primară | PRE/PRI | 5 săli de clasă |

Tabel 12 Populația școlară pe niveluri de educație

| An | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grădiniță | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 82 | 76 | 71 | 80 | 66 |
| Învățământ primar | 193 | 180 | 192 | 185 | 187 | 183 | 160 | 180 | 157 | 153 |
| Învățământ gimnazial | 182 | 190 | 188 | 196 | 181 | 170 | 170 | 142 | 141 | 129 |
| Total | 475 | 470 | 478 | 479 | 466 | 435 | 406 | 393 | 378 | 348 |

Unitățile de învățământ dispun de 3 biblioteci școlare, care pun la dispoziția elevilor un număr de 11675 volume de cărți.

Unităţile de cult sunt reprezentate de:

- Biserica Dumbrava;

- Biserica de lemn Sf. Vasile, Dumbrava;

- Biserica Sf. Nicolae, Plăieșu;

- Biserica Timișești;

- Biserica Zvorănești;

- Biserica Sf. Maria, Preutești.

Unități de cultură sunt reprezentate de:

  - Muzeul Măștilor;

  - Biblioteca Comunală Timișești;

  - Caminul Cultural Timișești.

Figura 18 Primaria Timișești

Figura 19 Şcoala Gimnazială Timișești

Figura 20 Școala Primară Preutești

Figura 21 Școala Primară Plăieșu

Figura 22 Școala Gimnazială Dumbrava

Figura 23 Cămin Cultural

Figura 24  Cabinet medical, Farmacie

Figura 25 Post Poliție

Unități de cult:

Fig. 26 Biserica Dumbrava

Fig. 27 Biserica de lemn Sf. Vasile, Dumbrava

Fig. 28 Biserica Sf. Nicolae, Plăieșu

Fig. 29 Biserica Timișești

Fig. 30 Biserica Zvorănești

Fig. 31 Biserica Sf. Maria, Preutești

- 2.8 Zone cu riscuri naturale

Obiectivele aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice sunt identificate şi prezentate în următorul tabel:

Tabel 13 Zonele cu risc la inundaţii conform “Planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al judeţului Neamţ 2014-2017” – Comitetul Judeţean pentru situaţii de urgenţă Neamţ

| Localitate | Curs de apă | Surse de risc la inundaţii | Obiective aflate în zone de risc la inundaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| PREUTEȘTI | Moldova | Revărsare | 1 obiectiv – balastieră 2 ha pășune |
|  |  | Rupere dig | 1 obiectiv – captare apă 5 ha pășune |
|  | Arinilor | Revărsare | 1 podeț (DJ 155B) |
|  |  | Scurgeri | 2 podețe (DJ 155B) |
| TIMIȘEȘTI | Moldova | Revărsare | 10 ha pășune |
|  | Ozana | Revărsare | 5 gospodării, 1 obiectiv – stație captare apă, 1,5 km drum sătesc, 80 ha pășune, 10 ha teren arabil |
|  | Izvoare | Revărsare | - |
| ZVORĂNEȘTI | Moldova | Revărsare | 1 obiectiv – stație captare apă |
| DUMBRAVA | Ozana | Revărsare | 16 gospodării, 1 obiectiv – stație epurare, 0,5 km DC17, 1 km drum sătesc, 1 pod (DC 17), 23 ha teren arabil, 240 ha pășune |
|  | Gîrla Morii | Revărsare | 0,5 km drum sătesc, 2 podețe (drum sătesc) |
| PLĂIEȘU | Ozana | Revărsare | 5 ha teren arabil, 30 ha pășune |

Zonele ce prezinta risc la inundatii au fost reprezentate si delimitate pe planuri.

Reglementarile in cazul acestora sunt specificate in Regulamentul Local de Urbanism.

- Fig. 32 Zonă de risc pe râul Moldova

- Fig. 33 Zonă de risc pe râul Ozana

Figura 34 Harta distribuţiei coeficientului de risc la alunecări de teren

Comuna Timișești, judeţul Neamț

Fig. 35 Harta zonelor degradate din Judeţul Neamţ – Comuna Timișești

Riscul geotehnic

A fost evaluat conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2007.

Terenul de fundare este constituit predominant din pamânturi argiloase, argile prafoase, pietris cu nisip si posibil liant, tipul de teren de fundare depinzând de vârsta formatiunilor geologice întâlnite.

Apa subterana. Nivelul apei este situat la adâncimi variabile functie de zona, de aceea la executarea excavatiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente normale.

- 2.9 Echipare edilitară

- 2.9.1 Gospodărirea apelor

Cursurile de apă care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă risc de inundabilitate.

Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă.

- 2.9.2 Alimentarea cu apă

Comuna Timisesti dispune de o reţea simplă de distribuţie cu urmatoarele dotari:

Surse de alimentare cu apă

Dren Nou Timișești (L = 4,05 km; Q = 1200 l/s). Debit de apă autorizat, Qzimax=28,7 l/s.

Instalații de captare: conducta de bransament din OL (D = 200 mm, L= 6m); camin de derivatie din beton armat (D = 1,5 m; H = 10 m), cu radierul amplasat sub cota Drenului Nou, amplasat in zona de protectie cu regim sever, alimentat cu 2 conducte din metalice (D = 100 mm; L = 10 m) prevazute cu vane de inchidere; distributia apei catre rezervorul de inmagazinare cu electropompa submersibila amplasata in camin.

Tratare apa cu clor gazos:

- Pentru localitatile Timisesti si Zvoranesti intr-o instalatie amplasata la castelul de apa Timisesti;

- Pentru localitatile Plaiesu si Preutesti intr-o instalatie amplasata langa caminul CVG1

Contorizare: 2 debimetre electromagnetice, D = 80 mm, montate la castelul de apa Timisesti si caminul CVG1.

Aductiune si inmagazinare

Apa din caminul de derivatie (prezentat la capitolul 1.A) este pompata spre castelul de apa Timisesti (V = 100 mc, H = 25 m), de unde este distribuita spre localitatile Timisesti si Zvoranesti.

Printr-o conducta din PEHD (D = 200 mm, L = 6 m) este preluata apa din conducta de 800 mm (amplasata intre rezervorul cu V = 700 mc si Drenul Nou) si transportata la caminul CVG1; din acest camin prin conducte din PEHD (D1 = 225 mm si D2 = 160 mm; Ltot = 5105 m) este alimentat caminul CV5GE; din acest camin este alimentat castelul de apa Plaiesu ( V = 100 mc), printr-o conducta din PEHD (D = 110 mm; L = 10 m) si castelul de apa Preutesti (V = 100 mc), printr-o conducta metalica (D = 80 mm; L = 4500 m).

Retea de distributie

Reteaua de distributie localitatea Timisesti din PEHD (D1 = 110 mm; D2 = 160 mm; D3 = 75 mm; D4 = 63 mm; D5 = 32 mm; L = 20138 m); pe traseul retelei sunt amplasate 30 camine de vane, 21 hidranti de incendiu (D = 100 mm).

Reteaua de distributie localitatea Zvoranesti, alimentata din castelul de apa Timisesti, din PEHD (D1 = 110 mm, L = 2754 m, D2 = 63 mm, L = 3240 m; D3 = 32 mm, L = 430 m), Ltot = 64624 m.

Reteaua de distributie localitatea Plaiesu, alimentata din castelul de apa Plaiesu, din PEHD (D1 = 110 mm, L = 9098 m).

Reteaua de distributie localitatea Preutesti, alimentata din castelul de apa Preutesti, din PEHD (D1 = 110 mm, L= 6300) m; pe traseul retelei sunt amplasate 4 camine de vane.

Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil inmagazinat in rezervoarele Timisesti, Plaiesu si Preutesti, Vri = 30 mc; debit suplimentar acceptat pentru refacere din sursa = 6 l/s (sursa Lunca) si 4 l/s (sursa Preutesti); timp de refacere a rezervei intangibile T = 10 ore.

Reteaua stradala de distributie a apei potabile este prevazuta cu hidranti.

Zone de protectie sanitara

Perimetrul de protectie cu regim sever – limita fata de forntul de captare: 165 m.

Perimetrul de protectie cu regim de restrictie – limita fata de frontul de captare: 415 m.

Perimetrul de protectie hidrogeologica este delimitate de:

- Varful Batca si sud-vestul localitatii Raucesti;

- 9 km spre nord-est pana la sud vestul localitatii Draguseni (mal stang rau Moldova);

- 16 km spre sud – este, pe malul stang al raului Moldova, apoi prin sudul localitatii Lunca Moldovei si nordul localitatii Ingaresti;

- Dealul Cenusei, dealul Blebea (sud-vestul orasului Targu Neamt), apoi spre estul orasului Targu Neamt (raul Ozana) si se inchide pe varful Batca.

Pentru rezervoarele si statiile de tratare a apei, zona de protectie sanitara cu regim sever este de 20 m de la zidurile exterioare.

- 2.9.3 Canalizare

Comuna Timișești dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere in localitatea Timisesti.

Proiectul de extindere a reţelei de canalizare în comuna Timișești se află în derulare la momentul efectuării prezentului studiu.

- 2.9.4 Alimentarea cu energie electrică

Localităţile din comuna Timișești sunt prevăzute cu instalaţii electrice pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici, instalaţii electrice pentru telecomunicaţii pentru deservirea posturilor telefonice. Cu toate acestea încă mai există gospodării din comuna Timișești care nu dispun de instalăție electrică, ponderea acestorafiind de 7,6 % din total.

Instalaţiile electrice pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici constau din linii electrice aeriene de joasă tensiune interconectate prin posturi de transformare cu linii electrice aeriene de medie tensiune. Nu sunt linii electrice de înaltă tensiune ce traversează teritoriul localităţilor comunei.

- 2.9.5 Telefonie

Localităţile din comuna Timișești sunt prevăzute cu instalaţii pentru telefonie. Aceste instalaţii electrice pentru telecomunicaţii pentru deservirea posturilor telefonice sunt interconectate cu reţelele de telecomunicaţii și reprezintă legăturile localităţilor din comuna Timișești cu reţelele de telecomunicaţii ale judeţului Neamţ.

- 2.9.6 Alimentarea cu energie termică

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât dispensarul, clădirile social-edilitare din centrul satului reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi dotărilor au încălzirea rezolvată cu sobe, la fel ca şi în celelalte sate ale comunei, foarte rar cu centrale termice utilizând în principal lemnul drept combustibil.

Potrivit recesământului din anul 2011 există 49 (3,3% din totalul locuințelor de pe teritoriul comunei)  de locuințe ce beneficiază de termoficare și centrală termică proprie.

- 2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale

În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan.

Proiectul de alimentare cu gaze naturale se afla in lucru la momentul redactarii prezentei documentatii.

Obiectivele si traseele conductei de distributie sunt reprezentate pe planuri conform proiectului.

- 2.9.8 Gospodărire comunală

Cimitirele de pe raza comunei Timișești nu au delimitate clar zonele de protecţie sanitară. Situaţia existenta prevede 5 cimitire la nivelul întregii comune: cate unul in fiecare din localitățile componente ale comunei.

Pentru comuna Timișești soluţia de gestionare a deşeurilor menajere o constituie participarea la programul judeţean integrat de precolectare selectivă şi transmitere către punctele de preluare stabilite. Comuna dispune astfel de puncte de colectare selectivă pentru deșeuri menajere, deșeuri vegetale, sticle cu PET-uri și hârtie.

Punctele de colectare au fost identificate si reprezentate pe planuri.

Serviciile de salubritate publică (precolectare, colectare şi transport al deşeurilor menajere, inclusive ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special) sunt efectuate de catre operatorul S.C. Rossal S.R.L., Roman. Acesta colecteaza deseurile de la punctele de colectare instituite pe raza comunei si din poartă în poartă, o dată pe săptămână.

Situaţia existentă nu prevede zone de picnic în cadrul comunei Timișești.

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în conformitate cu prevederile legale.

Platforma existenta de depozitare a gunoiului animalier în zona fermelor (platformă gunoi grajd) este prevăzută cu zona de protecţie sanitară de 500 m.

Zona de protectie a fost delimitata si reprezentata pe planurile de Reglementari Urbanistice . Zonificare.

\\

Figura 36 Punct de colectare, Zona centrală – localitatea Timișești

Figura 37 Parc Parohial pentru copii,

Plăieșu

- 2.10 Probleme de mediu

Conform Ordinului nr. 1552/743/2008 al MMDD şi MADR – Comuna Timișești nu este inclusă în lista localităţilor vulnerabile la nitriţi şi nitraţi.

Calitatea aerului în comună nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip industrial şi de tip urban la niveluri care depăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: populaţia, mediul natural şi mediul construit.

Cele mai importante surse de poluare sunt platformele de gunoi de grajd expuse atât la emisia gazelor de fermentare, cât şi la acţiunea de împrăştiere a păsărilor scurmătoare.

Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt reprezentate, mai ales, de traficul rutier, dar nivelul nu este atât de accentuat şi afectează numai o parte a comunei.

Surse de poluare a atmosferei

Calitatea atmosferei în comuna Timișești nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip industrial.

Sursele sunt ocazionale şi sunt identificate la cetăţenii care dau foc primăvara gunoaielor de prin curţi şi grădini, unor materiale postutilizare, ignorând normele şi restricţiile impuse de legislaţie.

Pe teritoriul comunei Timișești există o arie naturală protejată: ROSCI0363 – Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti.

ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești, a fost declarată arie naturală protejată de interes comunitar, conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Aria protejată a fost declarată pentru conservarea speciilor interes comunitar și a habitatelor caracteristice.

Situl de importanță comunitară ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești este amplasat în albia minoră și majoră a râului Moldova și a evoluat pe un complex aluvionar, alcătuit din pietrișuri și nisipuri de vârstă Holocen superior depuse peste depozite de vârstă Basarabeană.

Pe suprafața sitului sunt prezente habitate naturale și antropizate, vegetația naturală cuprinde taxoni din zona de șes în amestec cu specii de luncă.

ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești a fost desemnat pentru protejarea: speciilor de mamifere de interes comunitar - Lutra lutra și Spermophilus citellus; speciilor de amfibieni de interes comunitar - Bombina variegata, Bombina bombina și Triturus cristatus; speciilor de pești de interes comunitar - Barbus meridionalis, Rhodeus sericeus amarus, Gobio uranoscopus, Sabanejewia aurata și Cobitis taenia.

ROSCI0363 este printre puținele situri desemnate pentru Spermophillus citellus și Lutra lutra. De importanță ridicată sunt și speciile de amfibieni Bombina și Triturus.

Vulnerabilitatea sitului constă în: pierderea și distrugerea habitatului ca rezultat al activităților de agricultură, a suprapășunatului, a lipsei pășunatului, a dragării și drenării habitatului umed, al activităților industriale, al exploatării miniere de suprafață sau subterane, al dezvoltării teritoriale, a circulației, al poluării prin îngrășăminte chimice.

- 2.11 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

- Parcelări în zona bună pentru construcţii;

- Modernizarea drumurilor existente şi crearea altor drumuri noi, în funcţie de necesităţi;

- Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare corespunzătoare;

- Extinderea reţelei de canalizare, în condiţii sanitare corespunzătoare;

- Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip menajer şi industrial;

- Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei;

- Realizarea şi extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet;

- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate;

- Sprijinirea societăţilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii de producţie prin întocmirea de proiecte finanţate de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională, de Fondul Român de Dezvoltare Socială sau de alte organisme internaţionale;

- Practicarea şi dezvoltarea turismului rural şi al agroturismului;

- Construirea podeţelor aferente căilor de acces din gospodării;

- Amenajarea de şanţuri pentru scurgerea apelor la toate drumurile comunale, uliţe, etc;

- Exploatarea şi cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat.

- 2.12 Potenţialul turistic al comunei

Cu toate că arealul comunei Timișești prezintă un potențial turistic natural cât și posibilitatea unui turism de tranzit, infrastructura de turism este inexistentă în acest moment. Se vor recomanda înființarea de unități de primire turistică pentru a sprijini potențialul turistic, cât și activitățile de vizitare și echitație ale “Depozitului de armăsari” Dumbrava.

Un rol important în dezvoltarea activităților turistice îl vor avea și proiectele deja depuse pentru obținerea de finanțare: construire bazin de înot și complex sportiv în localitatea Timișești.

Obiectiv turistic de agrement

”Depozitul de Armăsari” Dumbrava a fost înființat în anul 1903 ca fermă de remontă a armatei. Astazi, depozitul este subventionat de stat si administrat de Romsilva – Regia Nationala a Padurilor.

”Depozitul de Armăsari” Dumbrava detine 75 de cai apartinand la 8 rase: Pur Sange Englez, Pur Sange Arab, Gidran, Cal de sport Romanesc, Lipitan, Semigreu Romanescu, Hutul si Trapas. Rolul principal al armasarilor de la Depozitul din Dumbrava este de a imbunatati efectivele de cai din regiunea Moldovei.

Baza furajeră a fermei este compusă din 234 ha teren agricol, magazii, tractoare, utilaje. Depozitul mai cuprinde baza hipica pentru pregatire si concurs, o cladire administrativa, manejul si 6 grajduri (construite intre anii 1900-1904).

Ferma este deschisa si turistilor pentru vizitare, cursuri de echitatie si plimbare calare sau cu trasura.

Fig. 38 și 39 “Depozitul de armăsari” Dumbrava

- 2.13 Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii)

Remarcăm disfuncţionalităţi în activitatea economică din comună, caracteristice perioadei de tranziţie spre economia de piaţă:

-inexistenta utilajelor proprietatea primăriei pentru exploatarea pământului agricol aflat în proprietate;

Atât activităţile agricole, cât şi cele cu caracter industrial sunt în formare şi o zonificare judicioasă a funcţiunilor urbanistice este oportună a se aplica:

-Zonele cu riscuri naturale inventariate în prezentul P.U.G. şi care constau în alunecări de teren, inundaţii, vor trebui să rămână în atenţia administraţiei locale ca, pe baza unui program, să se asigure fondurile necesare ameliorării lor;

-Gradul de echipare edilitară din comună este necorespunzător.

-Lipsa unei retele de gaze naturale

-Locuinţele particulare existente sunt realizate din materiale nedurabile cu riscuri la calamitãţi naturale;

-Strãzile (uliţele) din intravilan nu sunt realizate conform normelor tehnice,sunt din pãmânt şi într-o stare mediocrã;

La nivelul comunei Timișești nu există nici un monument istoric sau sit arheologic reperat, însris în Lista Monumentelor Istorice (LMI), respectiv în Repertoriul Arheologic Național (RAN).

- Disfunctionalitati socio-economice

- incurajarea insuficienta a agriculturii si nepracticarea acesteia intr-un mod profesionist, documentat;

- lipsa unui sistem centralizat de preluare a surplusului de produse agricole si de comercializare a acestora;

- numarul mic al unitatilor de productie;

- cresterea somajului a afectat si nivelul de trai al populatiei;

- insuficienta dezvoltare a sectorului de prestari servicii;

- lipsa consilierii de specialitate in problemele socio-economice ale comunei;

- slaba popularizare si valorificare a resurselor locale existente, fiind necesare imbunatatiri pe linia promovarii produselor cu marca locala, a cresterii sortimentale si a calitatii ofertei;

- lipsa de incurajare a turismului.

- Disfunctionalitati privind asigurarea cu utilităţi

Alimentarea cu gaze naturale

- Lipsa unei reţele de distributie a gazelor naturale la nivelul comunei, chiar daca pe teritoriul său se află magistrala de transport gaze naturale Mediaş.

- Alimentarea cu energie electrică şi telefonie:

- Cu toate că operatorul E.On Moldova S.A. a efectuat o serie de reparaţii capitale ale instalaţiilor energetice din comună, încă se mai constată căderi de tesiune. Aceste căderi se datorează în mare parte stării tehnice proaste a posturilor de transformare şi a reţelelor de distribuţie existente (se produc întreruperi în distribuţia energiei electrice din slaba rezistenţă la intemperii şi datorită suprasolicitării reţelei).

- De asemenea, subdimensionarea reţelei electrice faţă de noile cerinţe apărute dupa 1990, când s-a liberalizat consumul de energie electrică, poate constitui o cauză.

- Iluminatul public stradal din localităţile comunei este necorespunzător din punct de vedere luminotehnic, din următoarele motive: distanţa prea mare dintre stâlpii de iluminat public, artere secundare neacoperite de sistemul de iluminat, corpuri de iluminat degradate, neperformante, cu caracteristici luminotehnice necorespunzătoare.

- Disfunctionalitati privind mediul natural

- Cadrul natural nu este valorificat corespunzător. Cu toate că potenţialul existent în zonă oferă largi perspective în acest sens, se remarcă o lipsă de atractivitate turistică.

- Zonele de sport/parc/agrement existente nu sunt suficient amenajate/întreţinute.

- Inexistenţa unei strategii şi a unei politici obiective adecvate locale de reconversie a activităţilor economice în cazul disponibilizărilor;

- Alăturarea arbitrară de construcţii, dizarmonioase ca funcţiune şi arhitectură (mai ales faţade), lipsa unei dispuneri urbane coerente privind silueta localităţii şi a unei legături fluente între unităţi/zone/subzone de interes public;

- Dezvoltarea relativ liniară a comunei a condus la lipsa unei zone centrale autentice şi reprezentative în cea ce priveşte unităţile de interes general;

- Lipsa suprafetelor special amenajate, destinate organizării de picnicuri.

- Disfunctionalitati privind mediul construit si modul de utilizare a terenului

- drumuri de acces impracticabile, mai ales pe timp ploios; alăturarea/vecinătatea faţă de zone şi subzone locuinţe abandonate şi/sau aflate în stadii avansate de degradare;

- Nu toate construcţiile noi respectă condiţiile urbanistice optime recomandate de ocupare şi amplasare prin autorizaţia de construire (respectiv retrageri, orientări faţă de punctele cardinale, volumetrii, estetica faţadelor etc.), ceea ce va conduce la o exploatare necorespunzătoare şi ineficientă din punct de vedere al utilităţilor;

- Un alt fenomen nedorit este începerea construcţiei şi abandonarea sa la faza de fundaţie, astfel creându-se imposibilitatea de utilizare a terenului;

- Construirea din materiale şi structură friabile, gen paiantă;

- Deprecierea faţadelor clădirilor şi refacerea necorespunzătoare, mai ales a celor cu orientare către drumuri importante sau de interes vizual;

- Insuficienţa sau inexistenţa spaţiilor aferente/complementare locuirii (locuri de joacă pentru copii, spaţii plantate amenajate, parcaje, elemente de mobilier urban, pavimente, pietonale de legătură funcţională între zone/subzone de interes, spaţii de întâlnire, socializare şi stimulare tradiţională etc.).

- Disfuncţionalităţi la nivelul căilor de comunicatii

- Se impune repararea și amenajarea drumurilor existente și rețeaua de drumuri sătești sunt drumuri din pământ, parțial balastate, aflate într-o stare avansată de degradare, prezentând defecte specifice drumurilor de pământ, devenind improprii circulației auto și celei pietonale în timpul anotimpurilor cu precipitații.

- Atunci când aceste drumuri sunt desfundate, școlarii și preșcolarii din satele comunei întampină mari greutăți în a ajunge la școlile și grădinițele aflate pe teritoriul comunei.

- Zona de locuințe adiacentă drumurilor județene este expusă poluării (gaze de eșapament, zgomot, vibrații) din cauza circulației intense.

3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE   SPAŢIALĂ - PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

- 3.1 Studii de fundamentare

Din analiza situaţiei existente, a resurselor economice şi demografice, rezultă:

- Dezvoltarea, în continuare, a aşezărilor umane, pe structura vetrelor de sat existente;

- Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale;

- Dezvoltarea economiei locale;

- Interdicţia realizării de construcţii stradale în zonele cu riscuri naturale;

- Echiparea edilitară a comunei în condiţii ecologice.

- 3.2 Politici şi programe de investiţii publice necesare pentru implementare - Evoluţie posibilă, priorităţi

Direcţiile posibile de dezvoltare economică, potrivit P.A.T.J., includ comuna în zona teritorială cu profil dominant agricol.

Conform temei de proiectare se propune:

-Dezvoltarea de unităţi industriale, de unităţi agrozootehnice, de unităţi prelucrătoare de lemn exploatat în comună.

-Modernizarea zonei de circulaţie (străzi, alei), lucrări de întreţinere a întregii reţele de poduri.

-Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren mlăştinos) ca termen imediat.

-Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (canalizare, alimentare cu gaze naturale, inclusiv instalaţii aferente).

Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de dezvoltare ale administraţiei publice locale, funcţie de fondurile avute la dispoziţie de Consiliul Local (fonduri proprii şi fonduri de la bugetul de stat).

Se impune cu prioritate analiza, pe bază de P.U.Z., a zonelor trecute cu indicativul de (IT) interdicţie temporară.

3.3 Elemente de mobilitate urbană – propuse - Optimizarea relaţiilor în teritoriu

În baza planurilor de amenajare a teritoriului rezultă că localităţile se vor dezvolta în limitele intravilanelor stabilite prin P.U.G. şi aprobate.

Se va avea în vedere asfaltarea şi modernizarea drumurilor comunale, acestea aflându-se în stare precară.

Se va urmări modernizarea staţiilor şi a mijloacelor de transport în comun, suplimentarea acestora şi a microbuzelor şcolare pentru a facilita transportul elevilor la unităţile de învăţământ aflate în alte localităţi, în special în anotimpul rece.

Prin programul de mãsuri din cadrul P.A.T.J. Neamţ, în cadrul diversificãrii reabilitãrii şi modernizãrii sistemului de cãi rutiere se propune:

● extinderea iluminatului public si modernizarea retelei existente;

● lucrari de arta pe drumurile publice pentru asigurarea fluentei, sigurantei si

legaturilor de circulatie

● îmbunãtãţirea serviciilor de transport pentru calatori.

Conform Strategiei de dezvoltare locală a comunei Timișești se propun o serie de obiective:

- Asfaltarea/betonarea drumurilor comunale funcție de proiectele și soluțiile constructive existente

- Amenajarea rigolelor betonate la nivelul întregii infrastructure rutiere

- Amenajrea de alei pietonale la nivelul întregii infrastructuri rutiere

- Adoptarea și implementarea conceptului SMART VILLAGE

- 3.4 Dezvoltarea activităţilor economice

Dezvoltarea activităţilor economice

Se propune dezvoltarea cu precãdere a economiei agricole (zootehnice) pe baza proprietãţii private, în formele specifice şi potrivit prevederilor legii, activizarea producţiei agricole cu mijloace moderne, prin reorganizarea gospodãriei individuale cu anexele şi utilajele necesare.

Dezvoltarea capacitãţilor de producţie în domeniul silvic în legãturã directã cu mica industrie de prelucrare a materialului lemnos.

Se va avea în vedere practicarea şi dezvoltarea activitãţii de turism de tranzit şi turism sportiv.

Diversificarea activitãţilor localnicilor prin valorificarea produselor agricole, animaliere, pãdurilor, etc.

Se vor putea dezvolta activitãţile de tip meşteşugãresc, construcţii, de prestãri servicii, necesare nevoilor locale.

Unitãţile economice existente cu activitate în domeniul agricol, zootehnic , preluarea lemnului, comerţului, etc, îşi vor extinde şi diversifica activitatea prin realizarea unor structuri economice moderne şi competitive, stimularea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Într-o etapã viitoare se poate lua în considerare restaurarea, amenajarea şi introducerea într-un circuit turistic itinerant cu valenţe culturale, a unora dintre obiectivele cu valoare istoricã dar care nu sunt incluse in Lista Monumentelor Istorice.

Dezvoltarea preconizatã prin mãsurile propuse mai sus, poate oferi numeroase noi locuri de muncã populaţiei din comunã, limitând fenomenul şomajului şi navetismului.

- 3.5 Evoluţia populaţiei

Din datele prezentate în tabelele care se referă la populaţie, elemente demografice şi sociale se pot face estimări privind evoluţia populaţiei. În tabelele respective sunt prezentate datele referitoare la anii 2014-2020 inclusiv.

Din datele obținute de la Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de statistică Neamț, evoluția populației la nivelul comunei Timișești nu prezintă fluctuaţii  importante: 4129 locuitori – 2014;

4041 locuitori – 2020.

Apar o serie de factori negativi – fenomene demografice cu aspect negativ care pot influența în timp evoluția populației:

-spor natural negativ;

-spor migratoriu negativ;

-scăderea progresivă a populației tinere, fapt care duce la o îmbătrânire demografică.

Creșterea populaţiei va fi susținută de mărirea suprafeței intravilanului comunei și de dezvoltarea economică a comunei.

În ceea ce priveşte locurile de muncă situaţia este specifică unei zone rurale de munte în care majoritatea populaţiei se ocupă cu agricultura. Însă se practică o agricultură (creşterea animalelor) individuală, ”gospodărească”  am putea spune în care productivitatea este scăzută asigurându-se în cea mai mare parte doar consumul propriu de alimente. Astfel numărul angajaţilor în sectorul industrial sau terţiar al economiei este foarte mic.

Prin prezentul P.U.G se urmăreşte înlesnirea apariţiei a noi factori de dezvoltare economică care să ducă la creşterea economică a zonei implicit a numărului locurilor de muncă.

- 3.6 Organizarea circulaţiei

- 3.6.1 Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun

Măsuri necesare:

  - Reabilitarea (pietruirea) reţelei stradale care străbate satele comunei în toate direcţiile realizând legătura între zonele funcţionale ale localitatilor.

  - Întreţinerea în bune condiţii a infrastructurii rutiere a comunei pentru evitarea degradării acesteia prin dezvoltarea managementului întreţinerii drumurilor.

  - În cadrul sistemului reţelei de circulaţie este necesară întreţinerea podurilor şi a podeţelor.

Amplasarea faţă de drumurile publice se va face conform Regulamentului Local de Urbanism aferent prezentului Plan Urbanistic General.

În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform prevederilor H.G. 525/96.

Amplasarea faţă de drumurile publice:

A. În zonele drumului public se pot autoriza pe bază de proiecte de specialitate şi avizele de specialitate ale administraţiei publice:

a. construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, cu deservire de întreţinere şi exploatare;

b. parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi;

c. conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport a energiei electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii şi construcţii de acest gen.

B. Modernizarea drumurilor publice se va executa după realizarea lucrărilor şi infrastructură pe bază de studii şi proiecte specifice avizate şi aprobate legal.

Pe zonele de extindere a intravilanului din zona drumului naţional, accesele rutiere la drumul naţional se vor proiecta fie prin intermediul unor accese rutiere aprobate anterior de către D.R.D.P. Iaşi, fie prin intermediul unor drumuri clasate ale căror intersecţii existente cu drumul naţional sunt amenajate corespunzător, fie prin intermediul unor intersecţii noi amenajate conform Normativului C173/1986 (distanţa între două intersecţii va fi de minim 10xV, în care V este viteza de circulaţie pe sectorul respectiv de drum naţional). Accesul rutier la aceste intersecţii se va proiecta numai prin intermediul unor drumuri colectoare. Drumurile colectoare vor fi proiectate astfel:

- În afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor naţionale cu care se învecinează;

- Distanţele de amplasare ale drumurilor colectoare faţă de axa drumului naţional (în zona de intersecţie a drumului de servitute cu drumul naţional) vor fi proiectate astfel încât să permită un viraj corespunzător al autovehiculelor;

- Elementele drumurilor colectoare se vor proiecta în afara zonei de siguranţă a drumului naţional (zonă de siguranţă definită în Anexa 1 din Ordonanţa nr. 43/1997) şi se vor reprezenta în consecinţă pe planşe;

- Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor (conform O.G. 43/1997);

- Intersecţiile proiectate vor asigura colectarea şi evacuarea apelor pluviale în lungul drumului naţional;

- Pe zona de intravilan existent limitrofă drumului naţional şi situată în afara indicatoarelor de intrare/ieşire în/din localitate, zonă pe care nu s-au executat construcţii, se vor proiecta drumuri colectoare conform prezentelor reglementări;

- Pentru terenurile pe care se proiectează intersecţii noi sau pe care se extind intersecţiile existente cu drumul naţional se vor prezenta acte notariale din care să rezulte fără echivoc că proprietarii terenurilor respective sunt de acord cu construirea intersecţiilor noi/extinderii intersecţiilor existente pe proprietăţile acestora şi că vor permite necondiţionat accesul riveranilor.

- Pentru terenurile pe care se proiectează drumuri colectoare se vor prezenta acte notariale din care să rezulte fără echivoc că sunt de acord cu construirea drumurilor colectoare pe proprietăţile acestora şi că vor permite necondiţionat accesul riveranilor;

- Extinderea intravilanului nu va fi proiectată la o distanţă mai mică de 50 m faţă de zonele de centură a municipiilor sau variantele de ocolire a municipiilor pentru a nu fi afectate din punct de vedere fonic.

Amplasarea în paralel cu drumurile judeţene, a reţelelor de energie electrică şi de telecomunicaţii se face în afara zonei de siguranţă a drumului cu minim lăţimea unei benzi de circulaţie, zona de siguranţă a drumului fiind cea stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului.

Traversarea subterana sau aeriană a drumului de cabluri se face în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizandu-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar nu mai mic de 60º.

Subtraversarea drumului de către conducte, cabluri electrice sau de telecomunicaţii se face prin forare orizontală.

Amplasarea în paralel cu drumul judeţean a unor canale închise sau deschise, a conductelor pentru lichide sau gaze se face în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului.

Traversarea drumului de canale şi conducte se face în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar nu mai mic de 60º.

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de de minim 24 m pentru drumurile judeţene şi de minim 20 m pentru drumurile comunale.

Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere, rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.

Pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă în lungul căilor de comunicaţii se vor executa şanţuri şi podeţe pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona drumului.

La amplasarea construcţiilor în zona drumurilor se va avea în vedere amenajarea acceselor rutiere sau pietonale care să asigure prin podeţe tubulare de capacitate corespunzătoare scurgerea apelor pluviale în lungul drumurilor.

Drumurile laterale de acces se vor amenaja la aceeaşi cotă cu drumurile de categorie superioară şi vor fi modenizate pe o lungime de minim 20 m.

Amplasarea staţillor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.

Staţiile de autobuz se vor amplasa înafara platformei drumului (parte carosabil + acostament). Lucrările de amenajare a staţiilor vor asigura continuitatea şanţurilor pentru scurgerea apelor.

Punctele de colectare selectivă a deşeurilor constau din amenajarea unor platforme din beton rutier împrejmuite cu plasă metalică pe stâlpi metalici.

Amplasamentul acestor spaţii de colectare va fi la minim 8,00 m faţă de axul drumului judeţean.

Pentru accesul autospecialelor la punctele de colectare se vor amenaja podeţe tubulare care să asigure continuitatea şanţului drumului în dreptul accesului.

Pentru proiectarea şi execuţia unor construcţia şi instalaţii în zona drumurilor se vor avea în vedere regelementările Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

Pentru amenajarea intersecţiilor se va avea în vedere prevederile Normativului CD 173/2001 privind amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel a drumrilor publice şi Normativ CNADNR 2009 de amenajarea intersecţiilor la nivel în sens giratoriu.

Amplasarea în zona drumurilor publice a construcţiilor şi instalaţiilor se face numai cu acordul administratorul drumului.

- 3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial

Noua limită a intravilanului include toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi amenajări, precum şi suprafeţele de teren necesare dezvoltării până în anul 2033.

În componenţa intravilanului propus intră următoarele areale:

- localitatea Timișești – reşedinţă de comună              =    373,22 ha;

- localitatea Dumbrava	            =    369,38 ha;

- localitatea Zvorănești	            =      61,40 ha;

- localitatea Plăieșu 	            =    176,44 ha.

- localitatea Preutești 	            =    225,68 ha.

TOTAL =    1206,13 ha.

În vederea efectuării zonificărilor s-a avut în vedere prezentarea unei zonificări funcţionale existente şi a unei zonificări funcţionale propuse.

La baza acestor zonificări au stat date din baza grafică digitală creată pentru această lucrare, date din P.U.G. existent, cerinţele de dezvoltare ale comunei şi necesităţile de dezvoltare, toate acestea coraborate cu cadrul legal al dezvoltării urbane din România.

Astfel conform introducerii datelor reale din situaţia existentă suprapusă cu intravilanul propus se prezintă astfel:

Tabel 14 Intravilan propus – comuna Timișești Zonificare existentă

| Zonificare functionala | Intravilan UAT Timișești |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ha | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 163.46 | 13.55 |
| Unitati industriale si depozite | 3.76 | 0.31 |
| Unitati Agro | 36.23 | 3.00 |
| Institutii publice si servicii | 8.18 | 0.68 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 72.34 | 6.00 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 33.75 | 2.80 |
| Constructii tehnico-edilitare | 2.98 | 0.25 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 1.16 | 0.10 |
| Terenuri libere | 883.92 | 73.29 |
| Ape | 0.25 | 0.02 |
| Terenuri neproductive | 0.00 | 0.00 |
| Destinatie speciala | 0.09 | 0.01 |
| Total | 1206.13 | 100.00 |

Pe baza celor sus prezentate zonificarea funcţională propusă va reglementa funcţiunea terenurilor libere distribuindu-le către zonificarea  funcţională dominantă şi/sau către zonarea funcţională solicitată, cu respectarea funcţiunilor existente , a necesităţilor de dezvoltare ale comunei şi a dreptului asupra proprietăţii. Astfel zonificarea propusă devine conform tabelului:

Tabel 15 Intravilan propus – comuna Timișești Zonificare propusă

| Zonificare functionala | Intravilan UAT Timișești |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ha | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 1001.55 | 83.04 |
| Unitati industriale si depozite | 5.00 | 0.41 |
| Unitati Agro | 73.99 | 6.13 |
| Institutii publice si servicii | 16.58 | 1.37 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 74.77 | 6.20 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 29.75 | 2.47 |
| Constructii tehnico-edilitare | 2.98 | 0.25 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 1.16 | 0.10 |
| Terenuri libere | 0.00 | 0.00 |
| Ape | 0.25 | 0.02 |
| Terenuri neproductive | 0.00 | 0.00 |
| Destinatie speciala | 0.09 | 0.01 |
| Total | 1206.13 | 100.00 |

Complementar, 1% din suprafaţa terenurile libere s-a propus a fi distribuită către zona Spaţii verzi, sport, agrement.

Tabel 16 Intravilan propus – Localitatea Timișești Zonificare existentă

Tabel 17 Intravilan propus – Localitatea Timișești Zonificare propusă

Tabel 18 Intravilan propus – Localitatea Dumbrava Zonificare existentă

Tabel 19 Intravilan propus – Localitatea Dumbrava Zonificare propusă

Tabel 20 Intravilan propus – localitatea Preutesti Zonificare existentă

Tabel 21 Intravilan propus – localitatea  Preutesti Zonificare propusă

Tabel 22 Intravilan propus – localitatea Plăieșu  Zonificare existentă

Tabel 23 Intravilan propus – localitatea Plăieșu Zonificare propusă

Tabel 24 Intravilan propus – localitatea Zvorănești Zonificare existentă

| Zonificare functionala | UTR 5 Zvorănești |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ha | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 8.98 | 14.63 |
| Unitati industriale si depozite | 0.00 | 0.00 |
| Unitati Agro | 2.02 | 3.29 |
| Institutii publice si servicii | 0.52 | 0.85 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 4.20 | 6.83 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 2.65 | 4.32 |
| Constructii tehnico-edilitare | 0.00 | 0.00 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 0.14 | 0.23 |
| Terenuri libere | 42.89 | 69.85 |
| Ape | 0.00 | 0.00 |
| Terenuri neproductive | 0.00 | 0.00 |
| Destinație specială | 0.00 | 0.00 |
| Total | 61.40 | 100.00 |

Tabel 25 Intravilan propus – localitatea Zvorănești Zonificare propusă

| Zonificare functionala | UTR 5 Zvorănești |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ha | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 50.23 | 81.81 |
| Unitati industriale si depozite | 0.00 | 0.00 |
| Unitati Agro | 2.02 | 3.29 |
| Institutii publice si servicii | 0.52 | 0.85 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 4.20 | 6.83 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 4.29 | 6.99 |
| Constructii tehnico-edilitare | 0.00 | 0.00 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 0.14 | 0.23 |
| Terenuri libere | 0.00 | 0.00 |
| Ape | 0.00 | 0.00 |
| Terenuri neproductive | 0.00 | 0.00 |
| Destinație specială | 0.00 | 0.00 |
| Total | 61.40 | 100.00 |

Tabel 26 Balanţă comparativă Intravilan existent/Intravilan propus, comuna Timișești

| Intravilan | Suprafata intravilan existent (Ha) | Suprafata intravilan propus (Ha) | Diferenta (Ha) | Diferenta % fata de existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dumbrava | 239.49 | 369.38 | 129.89 | 54.24 |
| Zvorănești | 46.25 | 61.40 | 15.15 | 32.76 |
| Timișești | 347.25 | 373.22 | 25.97 | 7.48 |
| Plăieșu | 127.81 | 176.44 | 48.63 | 38.05 |
| Preutești | 176.58 | 225.68 | 49.10 | 27.81 |
| TOTAL | 937.39 | 1206.13 | 268.74 | 28.67 |

Tabel 27 Bilant teritorial propus pe categorii de folosinta, comuna Timișești

- 3.7.1 Zone cu funcţiune predominantă

Pentru fiecare zonă funcţională, cu funcţiune predominantă, prezentăm următoarele aspecte:

- categorii de intervenţii propuse pentru valorificarea potenţialului existent şi înlăturării disfuncţionalităţilor.

Pentru modernizarea zonelor funcţionale, Strategia de dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei Timișești prevede următorul Plan local de acţiune:

Căi de comunicaţie - transport rutier

- Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Măsuri:

- Asfaltarea/betonarea drumurilor comunale funcție de proiectele și soluțiile constructive existente

- Amenajarea rigolelor betonate la nivelul întregii infrastructure rutiere

- Amenajrea de alei pietonale la nivelul întregii infrastructuri rutiere

- Adoptarea și implementarea conceptului SMART VILLAGE

Construcţii tehnico-edilitare

- Dezvoltarea infrastructurii rețelei de utilități publice

Măsuri:

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă

- Sistem de canalizare pentru ape uzate

- Extinderea rețelei de gaze naturale

- Extinderea rețelei de energie electrică

- Extinderea iluminatului public

- Decolmatarea și îndiguirea albiei râului Ozana

- Rețea de fibră optică pentru serviciul de telefonie, internet, TV

- Amenajare peisagistică în comuna Timișești

- Utilizarea la scară amplă a energiilor regenerabile și reducerea consumului de resurse convenționale

Măsuri:

- Îmbunătățirea iluminatului public prin folosirea energiilor regenerabile

- Realizare Parc Eolian

- Realizare Parc Fotovoltaic

- Reabilitarea termică a clădirilor publice și amplasarea de panouri fotovoltaice pe acestea

- Stații de încărcare pentru vehicule electrice

- Achiziționarea de microbuze scolare electrice

- Anvelopare blocuri

Instituţii publice şi servicii

- Creșterea calității educației pe tot parcursul acesteia pentru creșterea și îmbunătățirea performanțelor școlare ale copiilor și creșterea implicită a nivelului de trai

Măsuri:

- Creșterea gradului de echipare și de dotare a tuturor instituțiilor de învățământ de pe raza comunității, inclusiv reabilitarea și extinderea imobilelor și perfecționarea cadrelor didactice;

- Construirea unui complex sportive polivalent;

- Construirea și dotarea unui proect After-School în localitate;

- Construirea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii;

- Realizarea de bandă pentru biciclete;

- Realizarea unui bazin de înot;

- Realizarea de săli de sport;

- Realizarea Complexului Sportiv “Clubul de Oina”.

- Creșterea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul comunităţii

Masuri:

- Reabilitarea prin modernizare și extindere a dispensarului uman existent

- Îmbunătățirea continuă a serviiilor de asistență medicală

- Construirea unui spital cu specific de paleație

- Crearea unui centru pentru consiliere și sprijin pentru persoanele aflate în situații de risc

- Înființarea unui Spital cu Policlinica specializată

- Construirea, înființarea de locuințe protejate, Centru de zi pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice

- Îmbunătățirea administrației publice locale

Măsuri:

- Informatizarea serviciilor către populație

- Îmbunătățirea capitalului uman prin servicii de pregătire profesională continua

- Îmbunătățirea continua a standardelor de calitate a serviciilor prestate către populație

- Finalizarea lucrărilor de cadastru general pentru imobilele din intravilan și pentru extravilan

- Asigurare internet Wi-Fi gratuit în locurile publice

- Dotarea pentru intervenții în cazul situațiilor de urgență cu autospecială și echipamente specific PSI

- Cultură și tradiție

Măsuri:

- Realizarea unui amfitetru în aer liber și a unui centru de agreement

- Valorificarea patrimoniului istoric și etnografic, precum și a potențialului turistic existent în zonă

Măsuri:

- Dezvoltarea turismului

- Dezvoltarea agroturismului

- Dezvoltarea unor piețe eco-turistice pentru valorificarea produselor eco și naturale din zonă precum și a artizanatului tradițional

- Parc de Aventură, turism cultural, agrement și senzații realizat pe conceptul medieval “La Plăieși”

- Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul Comunei Timișești în vederea creșterii numărului de locuri de muncă

Măsuri:

- Crearea unui centru de consultanta si de resurse pentru dezvoltarea mediului de afaceri

- Crearea unei campanii de marketing pentru atragerea investitiilot straine in localitate

- Crearea unui Consortiu de dezvoltare economica locala public – privat format din reprezentantii mediului de afaceri si cei ai administratiei publice locale

- Extindere si dezvoltare zona rezidentiala in sat Plaiesu, comuna Timisesti

- Dezvoltare infrastructura de agreement prin construire aerodrom in sat Dumbrava, comuna Timisesti

Unităţi Agro

- Sprijinirea dezvoltării Agricole a comunității

Măsuri:

- Creșterea performanței economice prin susținerea dezvoltării fermelor în sectoarele: vegetal, alimentare, pomicol, piscicol

- Înființarea unui sistem de irigații pentru creșterea productivității culturilor

- Împădurirea zonelor degradate

- Modernizare infrastructură rutieră pentru sectorul agricol

- 3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale

Zonele inundabile de pe teritoriul comunei sunt identificate pe planşele de reglementări urbanistice şi zonificare şi sunt reprezentate ca zone cu interdicţie temporară/definitivă de construcţie.

S-a inclus ca prioritate de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea zonelor inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare, prin alunecări de teren, şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă acelea care să asigure protecţia zonelor din intravilan.

Conform propunerii proiectantului şi însuşită de comuna Timișești în cadrul dezbaterilor ce au avut loc, limitele de intravilan s-au constituit prin excluderea (acolo unde a fost posibil) a zonelor cu factor de risc (alunecări de teren, zone inundabile etc.), iar zonele rămase în intravilanul propus, materializate pe planuri cu semne specifice, au fost constituite cu restricţii de construire până la eliminarea factorului de risc.

Majoritatea zonelor cu factor de risc ce au intrat în intravilanul propus sunt situate de-a lungul apelor ce srăbat intravilanul, pentru toate acestea fiind constituite interdicţii conform înscrierilor din R.L.U.

Riscul geotehnic

A fost evaluat conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2007.

Terenul de fundare este constituit predominant din pamânturi argiloase, argile prafoase, pietris cu nisip si posibil liant, tipul de teren de fundare depinzând de vârsta formatiunilor geologice întâlnite.

Apa subterana. Nivelul apei este situat la adâncimi variabile functie de zona, de aceea la executarea excavatiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente normale.

Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. În acest scop se recomandă să se limiteze densitatea de construire, precum şi a numărului de persoane care pot ocupa pe perioade lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt clădirile de locuit. Aceasta înseamnă, de regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură care poate avea şi efecte economice favorabile. De asemenea, se vor asigura căi multiple de acces şi de comunicare pentru eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării efectelor unor cutremure puternice.

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată.

Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de înlocuire sau de consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic.

Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura geologică şi alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei seismice în condiţii economice, fără măsuri costisitoare.

Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se vor lua măsurile necesare pentru stabilizarea terenurilor.

În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice inferioare (nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, umpluturi neconsolidate, etc) nu poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru consolidarea terenurilor, astfel încât aceasta să poată asigura o bună comportare seismică a construcţiilor.

Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate deosebită se vor preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente.

Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se ridice pe teritoriul comunei  Timișești se va emite doar în urma efectuării, de către o firmă autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 1991, cu modificările și completările ulterioare.

- 3.9 Dezvoltarea echipării edilitare

- 3.9.1 Gospodărirea apelor

Cursurile apelor care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă risc de inundabilitate. Podurile pentru autovehiculele sau punţile pietonale sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă care străbat comuna, de accea se impune acordarea unei importanţe sporite acestui capitol.

Pe planuri sunt delimitate si reprezentate disfuncţionalităţi cu propunere de amenajare de podeţe.

Este necesară amenajarea şi consolidarea albiilor, crearea de şanţuri laterale drumurilor secundare (care sunt prevăzute în profilele propuse pentru fiecare categorie de stradă şi anexate Regulamentului Local de Urbanism).

- 3.9.2 Alimentarea cu apă

Comuna Timisesti dispune de o reţea simplă de distribuţie cu urmatoarele dotari:

Surse de alimentare cu apă

Dren Nou Timișești (L = 4,05 km; Q = 1200 l/s). Debit de apă autorizat, Qzimax=28,7 l/s.

Instalații de captare: conducta de bransament din OL (D = 200 mm, L= 6m); camin de derivatie din beton armat (D = 1,5 m; H = 10 m), cu radierul amplasat sub cota Drenului Nou, amplasat in zona de protectie cu regim sever, alimentat cu 2 conducte din metalice (D = 100 mm; L = 10 m) prevazute cu vane de inchidere; distributia apei catre rezervorul de inmagazinare cu electropompa submersibila amplasata in camin.

Tratare apa cu clor gazos:

- Pentru localitatile Timisesti si Zvoranesti intr-o instalatie amplasata la castelul de apa Timisesti;

- Pentru localitatile Plaiesu si Preutesti intr-o instalatie amplasata langa caminul CVG1

Contorizare: 2 debimetre electromagnetice, D = 80 mm, montate la castelul de apa Timisesti si caminul CVG1.

Aductiune si inmagazinare

Apa din caminul de derivatie (prezentat la capitolul 1.A) este pompata spre castelul de apa Timisesti (V = 100 mc, H = 25 m), de unde este distribuita spre localitatile Timisesti si Zvoranesti.

Printr-o conducta din PEHD (D = 200 mm, L = 6 m) este preluata apa din conducta de 800 mm (amplasata intre rezervorul cu V = 700 mc si Drenul Nou) si transportata la caminul CVG1; din acest camin prin conducte din PEHD (D1 = 225 mm si D2 = 160 mm; Ltot = 5105 m) este alimentat caminul CV5GE; din acest camin este alimentat castelul de apa Plaiesu ( V = 100 mc), printr-o conducta din PEHD (D = 110 mm; L = 10 m) si castelul de apa Preutesti (V = 100 mc), printr-o conducta metalica (D = 80 mm; L = 4500 m).

Retea de distributie

Reteaua de distributie localitatea Timisesti din PEHD (D1 = 110 mm; D2 = 160 mm; D3 = 75 mm; D4 = 63 mm; D5 = 32 mm; L = 20138 m); pe traseul retelei sunt amplasate 30 camine de vane, 21 hidranti de incendiu (D = 100 mm).

Reteaua de distributie localitatea Zvoranesti, alimentata din castelul de apa Timisesti, din PEHD (D1 = 110 mm, L = 2754 m, D2 = 63 mm, L = 3240 m; D3 = 32 mm, L = 430 m), Ltot = 64624 m.

Reteaua de distributie localitatea Plaiesu, alimentata din castelul de apa Plaiesu, din PEHD (D1 = 110 mm, L = 9098 m).

Reteaua de distributie localitatea Preutesti, alimentata din castelul de apa Preutesti, din PEHD (D1 = 110 mm, L= 6300) m; pe traseul retelei sunt amplasate 4 camine de vane.

Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil inmagazinat in rezervoarele Timisesti, Plaiesu si Preutesti, Vri = 30 mc; debit suplimentar acceptat pentru refacere din sursa = 6 l/s (sursa Lunca) si 4 l/s (sursa Preutesti); timp de refacere a rezervei intangibile T = 10 ore.

Reteaua stradala de distributie a apei potabile este prevazuta cu hidranti.

Zone de protectie sanitara

Perimetrul de protectie cu regim sever – limita fata de forntul de captare: 165 m.

Perimetrul de protectie cu regim de restrictie – limita fata de frontul de captare: 415 m.

Perimetrul de protectie hidrogeologica este delimitate de:

- Varful Batca si sud-vestul localitatii Raucesti;

- 9 km spre nord-est pana la sud vestul localitatii Draguseni (mal stang rau Moldova);

- 16 km spre sud – este, pe malul stang al raului Moldova, apoi prin sudul localitatii Lunca Moldovei si nordul localitatii Ingaresti;

- Dealul Cenusei, dealul Blebea (sud-vestul orasului Targu Neamt), apoi spre estul orasului Targu Neamt (raul Ozana) si se inchide pe varful Batca.

Pentru rezervoarele si statiile de tratare a apei, zona de protectie sanitara cu regim sever este de 20 m de la zidurile exterioare.

Proiectul de extindere a sistemului de alimentare cu apă în comuna Timișești se află în derulare la momentul efectuării prezentului studiu.

    - 3.9.3 Canalizare

Comuna Timișești dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere in localitatea Timisesti.

Proiectul de extindere a reţelei de canalizare în comuna Timișești se află în derulare la momentul efectuării prezentului studiu.

    - 3.9.4 Alimentare cu energie electrică

Localităţile din comuna Timișești sunt prevăzute cu instalaţii electrice pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici, instalaţii electrice pentru telecomunicaţii pentru deservirea posturilor telefonice. Cu toate acestea încă mai există gospodării din comuna Timișești care nu dispun de instalăție electrică, ponderea acestora fiind de 7,6 % din total.

Instalaţiile electrice pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici constau din linii electrice aeriene de joasă tensiune interconectate prin posturi de transformare cu linii electrice aeriene de medie tensiune. Nu sunt linii electrice de înaltă tensiune ce traversează teritoriul localităţilor comunei.

Conform Strategiei de dezvoltare locală a comunei, extinderea sistemului de iluminat și îmbunătățirea surselor de transformare a energiei constituie acțiuni de prioritate în vederea extinderii și modernizării infrastructurii de utilități și sporirea gradului de acces și conectare la aceasta.

    - 3.9.5 Telefonie

Localităţile din comuna Timișești sunt prevăzute cu instalaţii pentru telefonie. Aceste instalaţii electrice pentru telecomunicaţii pentru deservirea posturilor telefonice sunt interconectate cu reţelele de telecomunicaţii și reprezintă legăturile localităţilor din comuna Timișești cu reţelele de telecomunicaţii ale judeţului Neamţ.

Extinderea reţelelor telefonice comunale, cât şi instalarea de noi posturi telefonice, se va face la solicitarea beneficiarului, prin studiu de soluţie, elaborat de TELEKOM Neamţ, în urma căruia se poate stabili numărul de abonaţi telefonici care pot fi racordaţi la centrala telefonică existentă, cât şi necesitatea instalării de noi centrale telefonice.

    - 3.9.6 Alimentare cu energie termică

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât dispensarul, clădirile social-edilitare din centrul satului reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi dotărilor au încălzirea rezolvată cu sobe, la fel ca şi în celelalte sate ale comunei, foarte rar cu centrale termice utilizând în principal lemnul drept combustibil.

    - 3.9.7 Alimentare cu gaze naturale

În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan.

Proiectul de alimentare cu gaze naturale se afla in lucru la momentul redactarii prezentei documentatii.

Obiectivele si traseele conductei de distributie sunt reprezentate pe planuri conform proiectului.

- 3.9.8 Gospodărire comunală

Conform Planului judetean de gestionare a deseurilor se impune implementarea unor sisteme de gestiune integrata a deseurilor urbane la nivelul intregului judet.

Alegerea modalitatii practice de pre-colectare si colectare a deseurilor de catre populatie  reprezinta schema generala de functionare a sistemului de gestionare a deseurilor solide municipale si se bazeaza pe necesitatea conformarii cu urmatoarele principii de proiectare a sistemului:

- obligativitatea controlului asupra intregului flux de deseuri generate;

- dezvoltarea gradului de constientizare a publicului cu privire la o cresterea graduala a pre-colectarii selective, dar nu mai tarziu de 2007 – in zonele in care nu a existat un sistem de colectare este foarte dificila implementarea intr-o perioada scurta de timp a unui sistem viabil de colectare selectiva a deseurilor.

Administraţia publică local joacă un rol important în activitatea de gestiune a deşeurilor – colectare, colectare selectivă, transport, prelucrare, eliminare finală. În urma descompunerii deşeurilor de natura organică, se degajă mirosuri dezagreabile, iar curenţii atmosferici antrenează din depozitele de gunoi particule solide de diverse dimensiuni care, prin depunere ulterioară pe sol şi plante, favorizează şi accentuează fenomenul de poluare.

Un aspect important în gestionarea deşeurilor este constituit de managementul deşeurilor electrice şi electronice DEE, astfel încât este necesară promovarea reciclării deşeurilor la nivel local, şi reutilizarea deşeurilor la nivel local, şi reutilizarea deşeurilor provenite din urma demolărilor sau reparaţiilor din construcţii şi un numai.

In situatia existenta cimitirele de pe raza comunei Timișești nu au delimitate clar zonele de protecţie sanitară. Situaţia existentă prevede 5 cimitire la nivelul întregii commune, cate unul in fiecare din localitățile componente ale comunei.

Cimitirele  se vor gospodări sub controlul administraţiei locale şi se vor înfiinţa zone de protecţie sanitară de 50 m (conform Ord. 119/2014) si 100 m în cazul înfiinţărilor de cimitire noi (H.G. 741/2016).

Pentru comuna Timișești soluţia de gestionare a deşeurilor menajere o constituie participarea la programul judeţean integrat de precolectare selectivă şi transmitere către punctele de preluare stabilite. Comuna dispune astfel de puncte de colectare selectivă pentru deșeuri menajere, deșeuri vegetale, sticle cu PET-uri și hârtie.

Punctele de colectare au fost identificate si reprezentate pe planuri.

Serviciile de salubritate publică (precolectare, colectare şi transport al deşeurilor menajere, inclusive ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special) sunt efectuate de catre operatorul S.C. Rossal S.R.L., Roman. Acesta colecteaza deseurile de la punctele de colectare instituite pe raza comunei si din poartă în poartă, o dată pe săptămână.

Platforma existenta de depozitare a gunoiului animalier în zona fermelor (platformă gunoi grajd) este prevăzută cu zona de protecţie sanitară de 500 m.

Se recomandă şi înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de origine animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi evacuare a apei uzate într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse cadavrele de animale până la ridicarea acestora de către un operator autorizat si inregistrat, conform Regulamentului CE 1069/2009, 142/2011. Acesta se va amplasa in aceeasi zona cu platforma de depozitare a gunoiului animalier în zona fermelor (platformă gunoi grajd).

Zona de protectie a fost delimitata si reprezentata pe planurile de Reglementari Urbanistice . Zonificare.

În zonele agroindustriale sau de prestãri servicii, deseurile care rezultă din procesul tehnologic se vor colecta intr-un depozit propriu din incinta si acestea se vor recicla sau distruge in baza unor tehnologii specifice  (contract cu firme specializate), asa fel incât sa nu polueze subsolul, solul, apele sau aerul.

Deşeurile lichide vor fi preepurate si dirijate la statia de epurare a comunei.

Situaţia existentă nu prevede zone de picnic în cadrul comunei Timișești.

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru aplicarea articolului 10 (aliniatul 3), ţinând cont de extinderea intravilanelor în cadrul dezvoltării urbane se va avea în vedere realizarea de noi spaţii verzi, conform prezentărilor din articolul 4, Legea 24/2007.

Suprafaţa cartată corespunzătoare zonificării funcţionale “Spatii verzi, sport, agrement, păduri” relativ raportată la limitele intravilanului propus este de 29,75 Ha.

Raportat la populatia de 3972 locuitori rezultă o suprafata cu potenţial de amenajare ca spatiu verde de pana la 74,89 m² pe cap de locuitor.

Se recomanda înfiinţarea de parcele verzi în lungul căilor de acces, realizarea de fâşii plantate în lungul cursurilor de apă, respectiv înfiinţarea altor spaţii verzi conorm descrierilor cadrului legal. Se va impune prin certificat de urbanism realizarea de spaţii verzi pentru toate solicitările de dezvoltare de construcţii pe terenuri libere si in cazurile in care nu este respectata latimea tramei stradale conform categoriei de drum simbolizata pe planurile de reglementare urbanistica zonificare, fiind obligatoriu identificarea şi realizarea unei parcele pe proprietate privată, ce va fi prezentată prin proiectul de realizare a construcţiei. Acest parcele, în limita a 26 m², vor fi înregistrate în registrul spaţiilor verzi, preluând responsabilităţile ce decurg din lege.

Se recomanda atingerea cotei de 26 m² pe cap de locuitor, conform normativelor in vigoare.

- 3.10 Protecţia mediului

Conform Ordinului nr. 1552/743/2008 al MMDD şi MADR – Comuna Timișești nu este inclusă în lista localităţilor vulnerabile la nitriţi şi nitraţi.

Calitatea aerului în comună nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip industrial şi de tip urban la niveluri care depăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: populaţia, mediul natural şi mediul construit.

Cele mai importante surse de poluare sunt platformele de gunoi de grajd expuse atât la emisia gazelor de fermentare, cât şi la acţiunea de împrăştiere a păsărilor scurmătoare.

Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt reprezentate, mai ales, de traficul rutier, dar nivelul nu este atât de accentuat şi afectează numai o parte a comunei.

Surse de poluare a atmosferei

Calitatea atmosferei în comuna Timișești nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip industrial.

Sursele sunt ocazionale şi sunt identificate la cetăţenii care dau foc primăvara gunoaielor de prin curţi şi grădini, unor materiale postutilizare, ignorând normele şi restricţiile impuse de legislaţie.

Prioritatile in interventie din punct de vedere al mediului sunt :

- folosirea in agricultura a unor tehnici care sa nu antreneze poluarea mediului prin:

- degradarea solului prin eroziune datorata tehnicilor improprii folosite in agricultura,

- degradarea vegetatiei si a solului prin eroziune datorata pasunatului excesiv,

- folosirea exagerata a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor.

- monitorizarea factorilor de mediu.

3.10.1 Protecţia biodiversităţii, florei şi faunei

Prin reglementările impuse prin aprobarea P.U.G. – ului se vor regulariza pâraiele cu potenţial de inundabilitate, se vor asigura zonele de restricţii contribuind şi la protejarea fondului forestier, fauna şi flora din această zonă.

Date specifice cu privire la ariile protejate

Pe teritoriul comunei Timișești există o arie naturală protejată: ROSCI0363 – Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti.

Suprafata ariei  este de 3361,51 ha din care 405,88 ha pe UAT Timisesti.

Caracteristici

- Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru speciile de interes conservativ Lutra lutra şi Spermophillus citellus, alături de patru specii de amfibieni şi cinci de peşti de asemnea de interes conservativ.

-	Este printre puţinele situri desemnate pentru Spermophillus citellus şi Lutra lutra. -  De importanţă ridicată şi pentru speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.

Vulnerabilitate identificata

- Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a suprapăşunatului, a lipsei păşunatului, a dragării şi drenării habitatului umed, al activităţilor industriale, al exploatării miniere de suprafaţă sau subterane, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al poluării prin îngrăşăminte chimice.

Evidentierea suprafetelor propuse sa fie scoase/introduse in intravilan in raport cu limitele ariei naturale protejate - ROSCI0363 – Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti -  situate pe suprafata UAT Timișești.

Tabel 28 Intravilanul suprapus cu ROSCI0363 – Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti

| Intravilan | Suprapunere cu ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești |
| --- | --- |
| Intravilan existent | 2.24 ha |
| Intravilan propus | 2.69 ha |

| Tabel 29 Extinderi/excluderi suprapuse cu ROSCI0363 – Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excluderi suprapuse cu ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonificare | TL(Terenuri libere) |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata (ha) | 0.86 |  |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Extinderi suprapuse cu ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonificare | C (Cai de Comunicatie transport rutier) |  | TE (Constructii tehnic-edilitare) | L (Locuinte si functiuni complementare) | P(Spatii verzi, sport, agrement) | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata (ha) | 0.08 |  | 0.07 | 0.97 | 0.07 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Limitele intravilanului propus

ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești

Au fost scoase suprafete de teren liber prin corectii de limita, suprafete din islazuri, corectii de limita cu aria naturala protejata, terenuri neproductive si au fost introduse terenuri prin corelarea cu documentatii cadastrale (Locuinte si functiuni complementare, cai de comunicatie si transport rutier, Constructii tehnico-edilitare) si limite naturale.

Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor.

Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor naturale si in vecinatatea acesteia se face cu acordul custodelui.

3.10.2 Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie

Protejarea pădurilor se va realiza prin:

- extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor;

- aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele silvice;

- turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot desfăşura în cuprinsul fondului forestier numai cu respectarea reglementărilor legale, stabilite de organele de specialitate competente;

- suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială.

În vederea asigurării condiţiilor de agrement, recreaţie şi turism trebuie:

- extinse spaţiile verzi în interiorul şi în jurul localităţilor în conformitate cu planurile de sistematizare şi trebuie asigurată amenajarea acestora;

- întreţinute spaţiile verzi existente în acord cu tehnicile stabilite de organele de specialitate;

- să se planteze arbori, flori şi alte plante ornamentale pe marile căi de acces, trasee turistice, în jurul clădirilor şi în alte locuri unde există terenuri care pot fi destinate acestor scopuri;

- interzisă micşorarea spaţiilor verzi sau tăierea arborilor, metodele de exploatare a florei şi vegetaţiei spontane, care împiedică regenerarea şi dezvoltarea lor normală şi influenţează în mod negativ echilibrul ecologic.

3.10.3 Protecţia populaţiei şi sănătatea umană

Adoptarea şi implementarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local a comuneiTimișești, Județul Neamț va avea un impact social şi economic pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă şi ridicarea standardului de viaţă a locuitorilor zonei.

Din punct de vedere demografic comuna Timișești cunoaşte o tendinţă descendentă a numărului de locuitori. Activităţile agricole, zootehnice şi silvice sunt activităţi tradiţionale.

Planul Urbanistic General conţine direcţii şi strategii de dezvoltare care se referă la creşterea gradului de confort a populaţiei prin dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare.

Alte reglementări care ţin de protecţia populaţiei şi care au fost menţionate în P.U.G. se referă la înbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, prin organizarea de remize P.S.I., asigurarea unor rezervoare de apă pentru incendii, asigurarea fluidizării traficului şi căilor de acces facile şi funcţionale la toate localităţile din comună, deasemenea s-a instituit măsură restrictivă de construire la marginea pădurilor (distanţa minimă 1000 m).

Se propune amplasarea de containere ecologice, închise, pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere, în fiecare localitate din comună, în puncte special amenjate şi în jurul cărora se va institui o zonă de protecţie de 50 m.

Pentru zonele de picnic vor fi propuse zone frecventate de locuitorii comunei, aceste zone urmând a fi amenajate cu posibilitatea modificării locaţiilor propuse în funcţie de modul de dezvoltare al comunei, sau a proiectelor ce vor fi dezvoltate.

3.10.4 Protecţia solului

- În cazul desființării fermelor zootehnice (pentru construirea de noi obiective) se vor face analize de sol pentru evaluarea gradului de poluare istorică;

- Au fost închise toate depozitele de deșeuri neconforme existente în localităţile judeţului Neamţ precum urmând a se efectua reconstrucţia ecologică a amplasamentelor acestora astfel:

- colectarea deșeurilor valorificabile (hârtie, sticlă, plastic, PET-uri, lemn) de pe amplasamentul depozitului şi valorificare prin unităţi autorizate în acest sens;

- restrângerea depozitului şi compactarea cu buldozerul prin treceri succesive și nivelarea acestuia (nu trebuie să existe gropi şi denivelări în corpul depozitului);

- acoperirea cu pământ şi plantarea de spaţiu verde, întreţinerea acestuia pe o perioadă de doi ani;

- locul acestor amplasamente trebuie identificat şi marcat corespunzător pentru evidenţele cadastrale.

  - Se vor desfiinţa toate depozitele de dejecţii rezultate de la animalele din gospodăriile individuale: fiecare grajd va avea platformă proprie betonată pentru depozitarea dejecțiilor de la animale, cu stocarea temporară de cel puțin 6 luni pentru a putea fi folosite ca îngrășământ pe terenurile agricole conform celor mai bune practici agricole: aceste platforme vor fi amplasate la cel puțin 15 m de locuinţa cea mai apropiată;

  - Se vor lua măsurile de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere;

  - Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi ai pajiștilor, precum şi orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o activitate pe un astfel de teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligaţii:

- să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a tufişurilor şi pajiștilor existente, fiind interzisă reducerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

- să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii, precum şi să ia măsuri de reîmpădurire şi, respective, de completare a regenerărilor naturale;

- să gestioneze corespunzător deşeurile de exploatare rezultate, în condiţiile prevăzute de lege;

- să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, în scopul menţinerii biodiversităţii pădurilor şi a echilibrului ecologic;

- să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului;

- să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru pădurile cu funcţii speciale de protecţie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare şi eroziune, pe grohotişuri, stâncării, la limita superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere, precum şi pentru alte asemenea păduri;

- să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apă;

- să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiștilor, în funcţie de capacitatea de refacere a acestora;

- să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, potrivit prevederilor legale în domeniu;

- să exploateze pajiștile, în limitele bonităţii, cu numărul şi speciile de animale şi în perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate şi a prevederilor legale specifice;

- să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiștilor din cadrul ariilor naturale protejate, în termenii stabiliţi prin planurile de management şi regulamentele specifice;

- să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre;

Se recomandă şi înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de origine animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi evacuare a apei uzate într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse cadavrele de animale până la ridicarea acestora de către un operator autorizat si inregistrat, conform Regulamentului CE 1069/2009, O.U.G. 24/2016. Se va institui o zonă de protecție sanitară de 300 m faţă de ultima locuinţă.

Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier în zona fermelor (platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de protecţie sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul dejecţiilor porcine.

3.10.5 Protecţia apelor

În prezent comuna nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă care sa asigure necesarul de apă pentru toate localităţile componente ale comunei, o parte din locuitori aprovizionându-se din fântâni de tip rural individuale sau pentru colective mici.

Se va avea în vedere ca zonele de captare a apei potabile să fie pe teren public, în jurul căreia se vor creea zone de protecţie sanitară reglementate prin H.G. nr. 101/03.04.1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 62 /10.04.1997.

Alte obiective de protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, prevăzute şi în P.U.G. se referă la:

- consolidarea malurilor, regularizarea porţiunilor de cursuri de ape pe care nu s-au efectuat astfel de lucrări, decolmatarea albiilor, acolo unde apa de-a lungul timpului a acumulat o cantitate impresionantă de aluviuni;

- se vor organiza campanii de curăţare a malurilor pârâurilor, cu ajutorul localnicilor, voluntarilor de mediu şi sub îndrumarea Primăriei Comunei Timișești;

- se vor respecta zonele de protecţie a malurilor cursurilor de apă pe o distanţă de cel puțin 5 m de o parte şi de alta;

- Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi animaliere pe malurile cursurilor de apă;

- Se interzice construirea de locuinţe şi alte obiective în zonele de protecţie a pârâurilor şi în zonele inundabile.

- Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în aceste zone vor fi demolate, locatarii acestora urmând a fi mutați în case aflate în zone sigure din punct de vedere al riscurilor naturale.

- Se interzice construirea de locuințe și alte obiective în zonele de protecție ale culoarelor de medie (20 kv) și înaltă tensiune (100 kv, 220 kv și 400 kv), până la obținerea acordului sau a autorizației de construcție din partea E.On Moldova.

- Se vor inventaria toate evacuările de ape uzate necontrolate şi se va impune construirea de bazine etanșe vidanjabile pentru apele uzate menajere rezultate de la locuinţe şi celelalte obiective existente în zonă, care sunt racordate la reţeaua de alimentare cu apă.

- În conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia calităţii apelor se impune acolo unde există sau se va construi sistem centralizat de alimentare cu apă să se prevadă obligatoriu staţie de epurare a apelor uzate rezultate: în situaţia în care deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socio-economice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate (bazine etanşe vidanjabile) aceştia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, odată cu racordarea la reţelele de canalizare.

- Pentru zonele de aglomerări umane cu 2000-10000 locuitori, până la data de 1 ianuarie 2022 trebuie prevăzute rețele de canalizare cu epurarea apelor uzate conform prevederilor Tratatului de Aderare;

- Se vor amenaja şi decolmata rigolele stradale pentru evacuarea apelor pluviale.

- Se vor lua toate măsurile astfel încât:

- Să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă;

- Să nu deverseze în apele de suprafaţă și subterane, ape uzate, fecaloid-menajere, substanţe petroliere sau substanţe periculoase;

- Să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede şi de coastă deșeuri de orice fel;

- Să nu introducă în ape substanţe explozive, tensiune electrică, narcotice, sau substanţe periculoase.

3.10.6 Gestionarea deșeurilor

- În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 448 din 19 mai 2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice - autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a colecta separat de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a acestora;

- În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (în cazul realizării de staţii de epurare în localităţi);

  - Nămolurile provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi din alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti pot fi utilizate în agricultură numai dacă sunt în conformitate normele tehnice;

  - Se interzice utilizarea nămolurilor sau livrarea acestora în vederea utilizării lor pe:

- terenurile folosite pentru păşunat;

- terenurile destinate cultivării arbuştilor fructiferi;

- terenurile destinate culturii legumelor;

- terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare şi în timpul recoltării.

- În conformitate cu prevederile H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest (M.Of. 109 din 20 februarie 2003) – plăcile cu azbest (eternita) care vor rezulta din urma demolării locuinţelor vechi, a obiectivelor existente se va colecta separat într-o zonă specială prevăzută cu containere speciale pentru depozitare şi se vor transporta către un depozit de deșeuri periculoase.

- În conformitate cu prevederile Ordinul MSF nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, modificat prin Ordinul 997/2004 (M.Of. nr. 386 din 6 iunie 2002) deșeurile medicale rezultate de la activitățile medicale din localități (dispensare umane, dispensare veterinare) vor fi colectate în recipienţi speciali etanşi şi se vor transporta în condiţii de siguranţă pe bază de contract de societăţi autorizate în acest sens:

- În conformitate cu prevederile din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor (modificată si completată cu (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2007) Consiliul Local are obligaţia înfiinţării serviciului propiu de salubritate: se vor încheia contracte de preluare a deșeurilor cu fiecare agent economic şi cu locuitorii localităţilor;

- Colectarea deşeurilor se poate face:

- Colectare „din poartă în poartă”. Această opţiune propune colectarea deşeurilor din locuinţe individuale şi apartamente. Sistemul se bazează fie pe saci de colectare, fie pe recipiente de colectare. Beneficiile acestui sistem includ: (1) confortul locuitorilor; (2) dorinţa locuitorilor de a-şi asuma răspunderea depozitării adecvate a deşeurilor înainte de colectarea acestora. Principalul dezavantaj este că necesită costuri mai mari decât sistemele bazate pe europubele;

- Europubele de 80, 120 sau 240 litri amplasate în vecinătatea locuinţelor. Această opţiune presupune folosirea pubelelor cu roţi pentru colectarea deşeurilor. Beneficiile acestei opțiuni sunt: (1) uzare mică a containerelor; (2) manevrare inadecvată a pubelelor; (3) confort îmbunătăţit pentru locuitori;

- Containere cu roți de 1100 de litri. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deşeuri. Beneficiile includ rezistenţa containerelor şi un confort relativ pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparaţie cu europubelele;

- Mini-autogunoiere pentru transfer. În acest sistem, minibasculantele sunt încărcate în vehiculele de colectare. Sistemul nu favorizează eficienţa şi calitatea serviciilor;

- Colectarea cu vehicule cu remorcă. Tractoarele cu remorcă sunt o opţiune practică pentru zonele rurale. Sistemul are avantajul accesului pe străzi nepavate, întreţinerea şi reparaţiile ușoare a vehiculelor. Sistemul este mai costisitor decât colectarea cu ajutorul căruţelor trase de cai;

- Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile (inclusiv deşeuri de ambalaje) se poate realiza individual, prin puncte sau centre de colectare. Colectarea individuală se poate realiza fie în amestec, fie pe tip de material, cu excepţia hârtiei şi cartonului. Hârtia şi cartonul, din cazul ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectată separat.

Obligatoriu se va introduce sistemul selectiv de colectare a deşeurilor, în special pentru hârtie, carton, PET-uri; tratarea deşeurilor biodegradabile în propriile gospodării, colectarea selectivă a deșeurilor care nu pot fi refolosite.

Obligatoriu se vor urmări condiţiile de depozitare a deşeurilor în punctele de colectare din satele aparţinătoare comunei, stabilite în Planul Urbanistic şi mai ales transportul acestora către depozitul zonal conform soluției implementate prin Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț.

- Se vor face acţiuni de informare și conștientizare pentru populaţie cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor şi introducerea conceptului de obţinere a compostului în gospodării;

- Se vor încheia contracte cu unităţi tip Protan pentru ridicarea cadavrelor din animale şi se vor desfiinţa puțurile seci existente;

- Se vor prevede platforme pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcţii şi demolări în vederea valorificării şi refolosirii acestora.

3.10.7. Protecţia calităţii aerului

- Modernizarea drumurilor locale, care sunt în general din pământ, şi care generează un mare disconfort prin praful (particulele) care rezultă în timpul circulaţiei şi sunt greu practicabile pe timp nefavorabil.

- Este interzisă arderea deșeurilor din gospodării în spaţii deschise deoarece generează mulţi factori poluanţi, precum: dioxina, poluarea cu particule, hidrocarburi aromatice policiclice, compuşi organici volatili, monoxid de carbon, hexaclorbenzen, şi cenuşă.

- Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană.

3.10.8 Protecţia aşezărilor umane

- Se vor lua măsuri de îmbunătăţire a microclimatului localităţilor din comuna Făurei, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină curăţenia stradală;

- să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;

- să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;

- în cazul apariţiei de noi activităţi să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanță în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;

- se vor impune măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor.

- 3.10.9 Protejarea valorilor materiale, patrimonial cultural, inclusiv cel architectonic arheologic şi peisagistic

La nivelul comunei Timișești nu există nici un monument istoric sau sit arheologic reperat, însris în Lista Monumentelor Istorice (LMI), respectiv în Repertoriul Arheologic Național (RAN).

- 3.11 Reglementări urbanistice

Reglementările urbanistice s-au făcut prin definirea zonelor funcţionale, pe schema stradală existentă:

- Zonele funcţionale sunt cu destinaţii bine definite, dezvoltate în volumul II al prezentei documentaţii;

- S-au identificat şi delimitat zonele protejate, care constau în monumentele de arhitecură şi ansambluri de arhitectură;

- În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare;

- S-au precizat zonele cu interdicţii definitive pentru zonele cu riscuri naturale şi zonele care au rezultat din considerente de protecţie sanitară.

- Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momenul eliminării cauzelor care le-au determinat;

- În cadrul P.U.G. s-au precizat şi reprezentat zonele de protecţie, conform ordinului nr. 119/2014, pentru:

- Ferme de cabaline, până la 20 de capete: - 50 m

- Ferme de cabaline, peste 20 capete: - 100 m

- Ferme si crescatorii de taurine până la 50 capete: - 50 m

- Ferme si crescatorii de taurine, între 51-200 capete: - 100 m

- Ferme si crescatorii de taurine, între 201-500 capete: - 200 m

- Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: - 500 m

- Ferme de pasari, până la 1000 de capete: - 50 m

- Ferme de pasari, între 1001 - 5.000 de capete: - 200 m

- Ferme de pasari, între 5001 – 10000 de capete:- 500 m

- Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10000 de capete și complexuri avicole industriale:- 1000 m

- Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: - 100 m

- Ferme de ovine, caprine cu peste 1500 de capete: - 200 m

- Ferme de porci, între 7-20 de capete: - 100 m

- Ferme de porci, până la 50 de capete: - 100 m

- Ferme de porci, între 51-100 de capete: - 200 m

- Ferme de porci, între 101-1000 de capete: - 500 m

- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: - 1.000 m

- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: - 1.500 m

- Ferme si crescatorii de iepuri între 100 si 5.000 de capete: -100 m

- Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: - 200 m

- Ferme si crescatorii de struti :- 500 m

- Ferme si crescatorii de melci: - 50 m

- Spitale  veterinare: -  30 m

- Grajduri de izolare si carantina pentru animale: - 100 m

- Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: - 100 m

- Abatoare: - 500 m

- Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: - 200 m

- Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: - 50 m

- Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale care deservesc mai multe exploatatii zootehnice, platforme comunale: - 500 m

- Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: - 1.000 m

- Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: - 1.000 m

- Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a semintelor) cu capacitate între 5-100 tone - 100 m

- Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a semintelor) cu capacitate peste 100 tone - 200 m

- Statii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: - 150 m

- Statii de epurare de tip modular (containerizate): - 50 m

- Statii de epurare a apelor uzate industriale si apelor uzate menajere cu bazine deschise: - 300 m

- Paturi de uscare a namolurilor: - 300 m

- Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: - 500 m

- Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: - 1.000 m

- Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: - 500 m

- Crematorii umane: - 1.000 m

- Autobazele serviciilor de salubritate: - 200 m

- Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane - 500 m

- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: - 50 m

- Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10000 litri: - 50 m

- Depozitele de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: - 100 m

- Bocșe (tradiționale) pentru producere de cărbune (mangal) : - 1000 m

- Parcuri eoliene: -. 1.000 m

- Cimitire si incineratoare animale de companie: - 200 m

- Rampe de transfer deseuri - 200 m.

- Zonele de protecţie sanitară se pot diminua sau simplifica, dacă din studiile de impact rezultă altfel decât cele precizate în norme.

După prevederile H.G. 741/2016, înfiinţarea cimitirului se realizează conform certificatului de urbanism, cu respectarea distanţei minime de 100 metri faţă de zonele protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective.

Autorizarea lucrărilor de construcţii se va putea face numai cu respectarea prevederilor noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 şi H.G. 119-2009 şi a prezentului regulament.

Măsuri aplicabile în zona construită protejată (în arealele zonelor de protecţie a monumentelor istorice):

- Este permisă realizarea clădirilor de locuit şi a celor cu funcţiuni complementare pe bază de proiecte autorizate întocmite, verificate şi autorizate conform legii;

- Clădirile de locuit şi anexele gospodăreşti (bucătării de vară, magazii, adăposturi atelaje) vor putea fi renovate, reparate sau extinse pe bază de proiecte autorizate, întocmite, verificate şi autorizate conform legii, cu respectarea strictă a regimurilor P.O.T şi C.U.T;

- Se pot executa lucrări de demolare sau îndepărtare a construcţiilor degradate, numai în baza autorizaţiilor de desfiinţare, măsuri de protecţia mediului şi D.T.O.E.;

- Dacă aceste proiecte se referă la obiective înscrise pe listele de patrimoniu se va obţine obligatoriu şi Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Inspectoratului Judeţean pentru Cultură;

- Se permite continuarea executării tuturor lucrărilor de reparare sau extindere a reţelelor edilitare conform proiectelor avizate;

- Se permite, cu acordul instituţiilor abilitate, implementarea oricărui proiect care poate contribui la îmbogăţirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a patrimoniului cultural;

- Lucrările de consolidare, amenajare şi echipare a terenurilor vor viza: sistematizarea reţelei de străzi din comună, realizarea unui sistem de colectare şi dirijare a apelor pluviale, sistematizarea pe verticală a terenului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de preluare a apelor pluviale şi accesul la dotările existente şi propuse, realizarea unor spaţii de parcare adecvate fluxului de turişti, refacerea şi extinderea reţelelor electrice;

- Se permite realizarea, în condiţiile legii şi numai dacă nu afectează clădirile aparţinând zonei protejate, a lucrărilor de îndiguire, stabilizare de maluri, lucrărilor pentru evitarea alunecărilor de teren, amenajărilor forestiere, regularizarea cursurilor de apă, plantaţii de protecţie faţă de drumuri sau cimitir;

- Lăţimea frontului la stradă pentru loturile în care urmează a se ridica noi construcţii trebuie să fie de minim 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate.

- Fiecare nouă locuinţă trebuie să aibă asigurat cel puţin un loc de parcare în curte;

- Acoperişul va fi tip şarpantă cu învelitoare din lemn (tratată cu solutie de ignifugare),  tablă amprentată (culori – nuanţe de gri sau nuanţe de maron), ori ţiglă (nuanţe de gri sau nuanţe de maron).

- Culoarea zugrăvelilor faţadelor se recomandă a fi alb, celelalte elemente de faţadă (stâlpi şi grinzi din lemn, tâmplărie, parapeţi balcon, etc.) putând fi tratate coloristic pentru a se păstra culorile naturale ale materialului;

- În cadrul soluţiilor arhitecturale la proiectele noi se vor prelua elementele specifice locale (pridvor din lemn, închis cu geamlâc, balcoane din lemn, ornamente arhitecturale din lemn);

- Aspectul exterior al construcţiilor propuse nu trebuie să distoneze şi nici să concureze cu imaginea de ansamblu a zonei protejate;

- Tipuri interzise de ocupare şi utilizare: obiective cu specific industrial, unităţi de alimentaţie publică, orice alte obiective care sunt potenţiale surse de poluare de orice fel sau au activităţi contrare spiritului de odihnă sau reculegere;

- 3.12 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare

- Obiective de utilitate publică

-Introducerea cadastrului general, la nivel de comună, şi prelucrarea datelor în dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat în gestiunea teritoriului;

-Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip menajer şi industrial;

-Realizarea de studii privind structura populaţiei după limba maternă şi religie;

-Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet;

-Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale;

-Extinderea reţelei de alimentare cu apă;

-Extinderea reţelei de canalizare;

-Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public;

-Extinderea reţelei telefonice în toate localităţile comunei;

-Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei stradale;

-Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei;

-Configurarea zonei industriale a comunei.

4. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI - CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

În conformitate cu cele studiate şi cu P.A.T.J. Neamţ, comuna Timișești se înscrie în zona celor cu profil major de exploatare forestieră şi creştere a animalelor.

Şansele de relansare economică a localităţii sunt pe profil social - economic, dominant industrial, secundar agricol, pe baza căruia administraţia locală va putea iniţia programul de dezvoltare.

Ca priorităţi de intervenţie se impun:

-Iniţierea de măsuri pentru buna întreţinere şi folosire a păşunilor şi a drumurilor de acces a turmelor de animale conform regulilor sanitare;

-Iniţierea de măsuri pentru exploatarea terenurilor arabile utilizând tehnologii avansate.

Deasemenea, pe păşuni şi fâneţe să se execute desecări, drenări de mlaştini (acolo unde este cazul) şi acolo unde se organizează stâni să se amenajeze construcţii specifice.

Iniţierea de măsuri pentru funcţionarea unităţilor industriale şi a celor agrozootehnice pe bază de tehnologii bine definite, modernizate şi ecologice.

Toate aceste unităţi industriale sub controlul administraţiei locale vor trebui să funcţioneze pe bază de aviz eliberat de Agenţia de Protecţie a Mediului din Piatra Neamţ.

Având în vedere şansele de relansare economico - socială a comunei Timișeș, prevederile P.U.G. cuprind, în principal:

- Zonele funcţionale, stabilite în intravilan, şi condiţiile de relaţii dintre acestea;

- Gradul relativ scăzut de echipare cu reţele de canalizare a apelor uzate menajere, în mediul rural, face necesar un program de investiţii de lungă durată în acest domeniu;

- Zonele de locuit se vor organiza pe bază reglementarilor din P.U.G., pe terenurile libere pentru care au fost trecute restricţii, se vor solicita documentatii de specialitate pentru ridicarea restrictiilor, sau se vor solicita elaborare de documentaţii de urbanism;

Au fost determinate zonele cu riscuri naturale. In aceste zone, daca fac parte din intravilan propus, se vor solicita studii de aprofundare, aferente riscului natural prezentat pentru aceasta zona.

În lucrarea executată au fost preluate date din “Hărțile de risc la alunecări” puse la dipoziție de C.J. Neamț, excluzându-se, din zonele propuse a fi introduse în intravilan, zonele cu risc la alunecare, conform identificărilor din lucrarea mai sus menționată, care este un produs al societății noastre.

Pentru aplicarea prevederilor P.U.G. şi aprofundarea propunerilor generale reglementate, este necesar să se elaboreze, cu precădere, următoarele documentaţii:

    - Se vor iniţia realizarea de studii şi proiecte necesare combaterii riscurilor naturale, cele care au fost puse în evidenţă în prezenta documentaţie şi se vor nominaliza în programele administraţiei locale, realizarea acestora cu termene corelate cu asigurarea de fonduri din resurse locale sau din bugetul de stat;

    - Termenul de valabilitate al prezentului P.U.G. se propune anul 2033, după care se va realiza oportunitatea prelungirii valabilităţii sau reactualizării.

Dacă în acest termen vor apărea elemente legislative sau de altă natură care nu sunt previzibile în anul elaborării prezentului P.U.G., se va reactualiza pe baza unei noi teme de proiectare a unor noi studii de fudamentare.

Întocmit,				   	                Şef proiect,

Arh. Eugen Alexandru Micşa

Geograf Idriceanu Costinel

Verificat,                                      								                           Ing. Afrăsinei Mircea