COD PROIECT:   G050/2022

TITLU PROIECT: ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

AL ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂENI, JUDEŢUL PRAHOVA

VOLUMUL I

MEMORIU GENERAL

PROIECTANŢI:

PROIECTANT GENERAL:		S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR:  	ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂENI

COLECTIV DE ELABORARE

| ŞEF PROIECT: | Urbanist Miruna Chiritescu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECTANT URBANISM: | Urbanist Miruna Chiritescu |  |  |  |
| PROIECTANŢI : | Inginer Marian Radu Inginer Mihai Radu Inginer Radu Marian Arhitect Emil Stănescu |  |  |  |
| REDACTARE GRAFICA: | Operator Malina Neagu |  |  |  |

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

VOLUMUL  I  - MEMORIUL GENERAL

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL

PIESE DESENATE

| P1 – INCADRAREA IN TERITORIU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Incadrare în teritoriu | 1:25 000 |
| P2 - SITUATIA EXISTENTA-DISFUNCTIONALITATI |  |  |  |
|  | 2.1 | Situatia existentă - Disfuncționalități | 1:5 000 |
|  | 2.2 | Situatia existentă - Disfuncționalități | 1:5 000 |
| P2A – STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ |  |  |  |
| P3 – REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE |  |  |  |
|  | 3.1 | Reglementari urbanistice – Zonificare | 1:5 000 |
|  | 3.2 | Reglementari urbanistice – Zonificare |  |
| P4 – REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA |  |  |  |
|  | 4.1.a | Reglementari – Ehipare edilitara – Alimentare cu apa si canalizare | 1:5 000 |
|  | 4.2.a | Reglementari – Ehipare edilitara – Alimentare cu apa si canalizare | 1:5 000 |
|  | 4.1.b | Reglementari – Echipare edilitara – Alimentare cu gaze , energie electrica, alte retele/magistrale | 1:5 000 |
|  | 4.2.b | Reglementari – Echipare edilitara – Alimentare cu gaze , energie electrica, produse petroliere, alte retele/magistrale | 1:5 000 |
| P5 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR |  |  |  |
|  | 5.a | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
|  | 5.b | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
| P6 – REGLEMENTĂRI CĂI DE COMUNICAȚIE |  |  |  |
|  | 6.1.a | Reglementări – Căi de comunicație | 1:5 000 |
|  | 6.1.b | Reglementări – Căi de comunicație | 1:5 000 |
|  | 6.2 | Reglementări – Profile transversale | 1:200 |

CUPRINS

1. INTRODUCERE	7

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI	7

1.2. OBIECTUL P.U.G.	7

1.3. SURSE DOCUMENTARE	8

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII	9

2.1. EVOLUŢIE	9

2.1.1. Date privind evoluţia în timp a oraşului Boldeşti-Scăeni	9

2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului și localităților, repere în evolutia spatiala a localității	12

2.1.2.1. Obiecte de patrimoniu construit pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni	15

2.1.2.1.1. Identificarea valorilor de patrimoniu construit	15

2.1.2.1.2. Prezenţe arheologice	15

2.1.2.2. Zone naturale protejate pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni	16

2.1.3. Evolutia localităților după 1990	16

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL	17

2.2.1. Caracteristicile reliefului	17

2.2.2. Reţeaua hidrografică	18

2.2.3. Hidrogeologie	19

2.2.4. Clima	21

2.2.5. Caracteristicile geotehnice	23

2.2.6. Riscuri naturale	27

2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU	28

2.4. ACTIVITATI ECONOMICE	34

2.4.1. Sectorul primar	34

2.4.1.1. Culturi vegetale şi zootehnie	34

2.4.1.2. Silvicultură și exploatare forestieră	35

2.4.1.3. Activități extractive	36

2.4.1.4. Întreprinderi active din sectorul primar	36

2.4.2. Sector secundar	37

2.4.3. Sector terţiar	43

2.4.3.1. Comerţ	45

2.4.3.2. Transport şi depozitare	46

2.4.3.3. Turism şi activităţi conexe	46

2.5. POPULAŢIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE	48

2.5.1. Efectivul populaţiei şi structura demografică	48

2.5.1.1. Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei	48

2.5.1.2. Densitatea populaţiei	49

2.5.1.3. Structura populaţiei pe sexe	49

2.5.1.4. Structura populaţiei pe grupe de vârstă	51

2.5.1.5. Structura etnică şi religioasă a populaţiei	53

2.5.1.6. Structura populaţiei după starea civilă	55

2.1.1.7. Structura populaţiei după nivelul de instruire	55

2.5.1.8. Populaţia ocupată, resurse de muncă	56

2.5.2. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei	59

2.5.2.1. Intrări şi ieşiri în efectivul populaţiei	59

2.5.2.2. Rata brută a natalităţii şi mortalităţii	60

2.5.2.3. Sporul natural	62

2.5.2.4. Sporul migraţiei	63

2.5.3. Disfuncţionalităţi	64

2.6. CIRCULATIA	65

2.6.1. Căi de comunicaţie rutieră	65

2.6.2. Căi de comunicaţie feroviară	71

2.6.3. Disfuncţionalităţi	71

2.7.INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE.  BILANŢ TERITORIAL	72

2.7.1. Intravilan existent	72

2.7.2. Caracteristici ale principalelor zone funcţionale	73

2.7.2.1. Zona pentru locuinţe	73

2.7.2.2. Zona pentru instituţii publice şi servicii	77

2.7.2.3. Zona pentru spaţii verzi	84

2.7.2.4. Zona pentru industrie	84

2.7.2.5. Zona pentru unităţi agro-zootehnice	86

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE. RISCURI ANTROPICE	86

2.8.1. Riscul seismic	86

2.8.2. Risc de instabilitate	87

2.8.3. Risc de inundabilitate	92

3.8.4. Riscuri climatice	95

3.8.5. Riscuri antropice	96

2.9. ECHIPARE EDILITARA	97

2.9.1.  Gospodărirea apelor	97

2.9.2. Alimentare cu apă	97

2.9.3. Canalizare	98

2.9.4. Alimentarea cu energie electrică	99

2.9.5. Telecomunicații, televiziune, internet	99

2.9.6. Alimentarea cu căldură	99

2.9.7. Alimentarea cu gaze naturale	99

2.9.8. Gospodărie comunală	100

2.9.9. Alte reţele/magistrale	100

2.10. PROBLEME DE MEDIU	108

2.10.1. Factori de mediu	108

2.10.1.1. Aerul	108

2.10.1.2. Apa	109

2.10.1.3. Solul	110

2.10.1.4. Mediul urban, sănătatea şi calitatea vieţii	110

2.10.2. Schimbări climatice	112

2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI	114

2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI	115

3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICĂ	119

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE	119

3.1.1. Studii analitice	119

3.1.2. Studii consultative	120

3.1.3. Studii prospective	120

3.1.4. Alte studii şi strategii	121

3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI	122

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU	123

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR	123

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI	125

3.5.1. Modelul de creştere tendenţială	125

3.5.2. Modelul de creştere biologică	125

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI	127

3.6.1. Circulaţie rutieră	127

3.6.2. Circulaţie feroviară	127

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL	129

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE	130

3.8.1. Masuri pentru reducerea riscului seismic	130

3.8.2. Măsuri în zone afectate de inundaţii	131

3.8.3. Măsuri pentru diminuarea efectelor alunecărilor de teren	131

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE	133

3.9.1. Gospodărirea apelor	133

3.9.2. Alimentare cu apă	133

3.9.3. Canalizare	134

3.9.4. Alimentare cu energie electrică	134

3.9.5. Telecomunicaţii, televiziune, internet	135

3.9.6. Alimentare cu căldură	136

3.9.7. Alimentare cu gaze naturale	136

3.9.8. Gospodărie comunală	136

3.9.9. Alte reţele/magistrale	137

3.9.10. Resurse regenerabile	137

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI	139

3.10.1. Măsuri pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi calităţii vieţii	140

3.10.2. Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, reducerea gazelor cu efect de seră	140

3.10.3. Masuri posibile de reducere a zgomotului generat de traficul rutier	141

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE	141

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ	146

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE	151

Anexa 1. Fişa  minimală de evidență a monumentelor istorice, Ruinele bisericii "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, PH-II-m-B-16362	152

Anexa 2. Fişa minimală de evidenţă a monumentelor istorice, Casa Rusescu, PH-II-m-A-16624	158

Anexa 3. Fişa minimală de evidenţă a monumentelor istorice, Biserica "Sf. Treime”, PH-II-m-B-16625	163

Anexa 4. Fişa minimală de evidenţă a monumentelor istorice, Monumentul lui Teodor Diamant, PH-III-m-B-16870	170

Anexa 5. Fişa minimală de evidenţă a monumentelor istorice, Cruce de pomenire, PH-IV-m-B-16885	175

# 1. INTRODUCERE

## 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru oraşul Boldeşti-Scăeni;

Beneficiar: Oraşul Boldeşti-Scăeni;

Proiectant general: S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.

Data elaborării documentaţiei: 2023

## 1.2. OBIECTUL P.U.G.

“Actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism”, are ca obiective generale analiza situaţiei existente a teritoriului administrativ al oraşului Boldeşti-Scăeni, identificarea disfuncţionalităţilor existente la nivel local şi regional şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare al structurii urbane existente pe termen mediu, de 5-10 ani, ce vor determina dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a localităţii.

Ultima ediţie P.U.G. a fost aprobate cu H.C.L. nr. 84/30.06.2011, actualizat ulterior prin H.C.L. nr. 172/18.12.2014.

Solicitările temei program sunt:

- corelarea P.U.G. cu documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism suprateritoriale (P.A.T.N., P.A.T.J.);

- integrarea planurilor urbanistice zonale aprobate ulterior P.U.G. aprobat;

- introducerea în intravilan a zonelor de dezvoltare preconizate, conform solicitării Consiliului Local şi consultării populaţiei;

- realizarea studiilor de fundamentare pentru actualizarea datelor de analiză;

- implementarea spaţială a obiectivelor strategice de dezvoltare.

Prin tema program s-au solicitat unele intervenţii asupra intravilanului, referitoare la extinderea acestuia, dar şi de excluderea unor zone care nu mai constituie interes pentru dezvoltarea localităţii.

Tema de proiectare a P.U.G. integrează elementele principale ale Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Boldeşti-Scăeni, orizont de timp 2021-2027, în principal cele aflate în corelare cu planificarea dezvoltării urbanistice a comunei.

În urma discuțiilor cu reprezentanții Primăriei Oraşului Boldeşti-Scăeni, respectiv cu factorii interesați de la nivelul comunei, a fost selectată o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea oraşului Boldeşti-Scăeni.

Selecția  acestor  proiecte  a  fost  realizată  în  funcție  de  criterii,  precum:  contribuția  la  creșterea economică  a  comunei,  contribuția  la  îmbunătățirea  nivelului  de  trai  a  locuitorilor,  contribuția  la menținerea și îmbunătățirea condițiilor de mediu. Prin urmare, portofoliul de proiecte al oraşului Boldeşti-Scăeni este compus din următoarele propuneri:

- amenajare zonă centrală

- amenajare parc

- dezvoltare zone industriale

- dezvoltare zone cu structuri turistice

- punere in valoare elemente cu valoare peisagistică

- extindere echipamente edilitare

## 1.3. SURSE DOCUMENTARE

√ Studii de specialitate preliminare privind:

- Reambulare topografică şi actuaşizare cadastrală (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Studiu istoric (S.C. RESTITUTIO S.R.L.)

- Condiţii geotehnice şi hidrogeologice (I.I. RADU G. MARIA TÂRGOVIŞTE)

- Infrastructura tehnico-edilitară (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Analiza factorilor interesaţi, anchete sociale (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Protecţia mediului, riscuri naturale şi antropice (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Evoluţia activităţilor economice (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Evoluţia socio-demografică (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Impactul schimbărilor climatice (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Harta de zgomot pentru DN 1A (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Studiu de fundamentare privind mobilitatea şi transportul (S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

- Studiu pedologic

- Studiu de impact asupra sănătăţii populaţiei

√ Studii şi proiecte elaborate anterior (studii de fezabilitate şi proiecte tehnice privind obiectivele şi investiţiile de pe teritoriul oraşului, etc)

√ Documentaţii specifice de amenajarea teritoriului şi de dezvoltare:

- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Prahova

- Planul județean de gestionare a deșeurilor pentru județul Prahova 2019-2025

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020

√ Alte documentaţii de specialitate specifice:

- Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Boldeşti-Scăeni, 2021-2027

- P.U.Z. / P.U.D aprobat

- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale  pe cursurile de apă al Comitetului local pentru situații de urgență Boldeşti-Scăeni 2022 – 2025

- Planul de evacuare în situaţii de urgenţe civile generate de dezastre oraş Boldeşti-Scăeni, 2022

- Harta de risc la alunecări de teren a oraşului Boldeşti-Scăeni

- Harta de risc la inundaţii a oraşului Boldeşti-Scăeni

# 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

## 2.1. EVOLUŢIE

(capitol realizat în baza studiului de fundamentare istoric)

### 2.1.1. Date privind evoluţia în timp a oraşului Boldeşti-Scăeni

Orașul Boldești-Scăeni este așezat în zona centrală a județului Prahova, la 12 km de orașul Ploiești, reședința județului, la 15 km de orașul Vălenii de Munte şi la 70 km de București, capitala României.

Principala cale de comunicație care străbate orașul este șoseaua națională DN1A, care trece prin cartierul Scăeni și prin partea de sud-vest a Boldeștiului, și leagă Ploieștiul de Brașov prin Vălenii de Munte.

Din DN1A, se ramifică la Boldești-Scăeni trei drumuri județene: DJ236 și DJ250 duc către Bucov, spre DN1B, unul prin parcul Constantin Stere și altul pe lângă satul Pleașa. Al treilea drum județean, DJ232, duce către Plopu prin localitatea Seciu.

Teritoriul orașului este străbătut de calea ferată Ploiești Sud-Măneciu. Orașul este deservit de gara Scăeni și halta Boldești.

Relieful are două componente majore: o zonă deluroasă, respectiv Dealul Mare, unde, pe versantul sudic se cultivă viţă-de-vie, pomi fructiferi, iar versantul nordic fiind acoperit de păduri de stejar, fag şi tei în zonele mai înalte, respectiv zona Seciu, Gâlmeia şi Atârnaţi și o zonă de câmpie de peste 500 ha, unde se cultivă cereale (grâu, porumb, mazăre, orzoaică). În partea de vest, de la nord la sud, orașul este străbătut de râul Teleajen.

a) Moşiile și satele din teritoriul administrativ studiat

Izvoarele documentare referitoare la teritoriul studiat se referă la sate și/sau moșii. Moșia reprezenta o întindere de pământ, de dimensiuni variabile, aflată în proprietatea unui stăpân - obște sătească liberă, mănăstire, boier, domnitor etc. - care cuprindea zone din mai multe categorii de folosință - vatra satului, câmp agricol, pădure, apă etc. Analiza documentelor din perioada medievală indică faptul că teritoriul studiat era împărțit în sfori (funii) de moșii orientate pe direcția est-vest așa cum se observă din planul moșiei Boldești din anul 1905.

b) Atestarea documentară a satului Boldești

Atestarea documentară a satului Boldeşti a fost surprinsă de documentele de secol XVI. În a doua jumătate a  acestui secol, o parte din satul Boldeşti „jumătate du peste tot hotarul” era „de baştină”, a lui Dragomir postelnic. După moartea sa, conform condiţiilor din diată, această proprietate a trecut în stăpânirea soţiei sale, Maria. Aceasta, la rândul său, a dăruit această parte de sat fiicei sale, Stanca şi nepotului său de fiu, Radul (fiul lui Socol). Actele de la 1569, respectiv 1571 ne-au indicat prezenţa stolnicului Radu (Buzescu) la Boldeşti şi a fraţilor lui, moşie pe care se aflau şi câteva sălaşe de ţigani în „ţigănia Boldeştilor”. Spre sfârşitul secolului XVI, proprietarul acestei moşii se schimbă, iar la 1593, Radu Buzescu mare spătar a vândut partea sa de moşia lui Hiera logofăt şi jupânesei lui, Stana. La 1621, jupâneasa Maria din Boldeşti soţia lui Gligore postelnic, neavând copii, a lăsat la moartea sa, verilor săi, Tudor logofăt din Vlădeni şi Dragomir postelnic moşiile sale, printre acestea fiind şi siliştea din Boldeşti. În urma judecăţii din 1635, nepoatele de soră ale Mariei Boldeasca au intrat în posesia părţii din Boldeşti şi a celorlalte moşii ale Mariei. Un document din 1624, a readus în discuţie familia Buzescu. Prin hrisovul său, domnitorul Alexandru Coconul a întărit Elinei, mama lui Radu postelnic, părţile din Boldeşti lăsate de fiul ei, părţi care, după moartea ei trebuiau să ajungă în proprietatea mănăstirii Snagov. La 1641, Matei Basarab a întărit popii Oprea şi feciorilor săi din satul Boldeşti pădure şi vii în dealul Boldeştilor şi mai multe locuri.

La începutul secolului XVIII, la Boldeşti, Iorga neguţătorul din Bucureşti şi soţia sa, Neaga au fost ctitorii unui schit pe care, la 1701-1702, l-au închinat mănăstirii Sărindar, care a căpătat astfel dreptul de a stăpâni parte în moşia Boldeşti. Schitul este reamintit într-un act din 1783 şi în catagrafia lăcaşurilor de cult din 1832 pentru plasa Podgoria, unde a fost înregistrată o biserică de lemn, veche, „pe locul înfundat al mănăstirii Sărindar cu hramul Adormirii Maicii Domnului”. Într-o evidenţă a moşiilor mănăstirilor şi spitalelor din judeţul Prahova întocmită în anul 1862 de către administraţia domnească, pe moşia Boldeşti a mănăstirii Sărindar, se afla o biserică în stare proastă la acea dată. Printre toponimele reţinute în lucrarea din 1970 dedicată comunităţii Boldeşti, a fost şi cel de „Valea bisericii”, localizat pe drumul care trece pe lângă biserica nouă, spre est, pe valea care se lasă spre stânga. Pe această vale se află/afla o cruce ridicată la 1946 care pomeneşte de o biserică veche de lemn (crucea a fost aşezată pe locul vechiului altar), despre care un bătrân al satului în vârstă de 82 de ani îşi amintea că ar fi văzut „grămada de lemne din care a fost făcută”.

La sfârșitul sec. XVIII-încep. sec. XIX, paharnicul Gheorghe Boldescu a cumpărat părţi importante de moşie în Boldeşti de la moşnenii de acolo, cum este cazul care a fost surprins în documentele de la începutul sec. XIX. Atunci, moşnenii Miloiu, al cărui reprezentant a fost Bucur, cu soţia sa au vândut părţi de moşie, una dintre ele localizată „în drumul Vălenilor”. Se pare că, la începutul sec. XIX, principalul proprietar la Boldeşti a devenit paharnicul Boldescu. Sfoara sa moşie mergea din apa Teleajenului până în dealul viilor Boldeşti, traversând drumul Vălenilor şi se situa între sforile de moşie trupul Scârnava a spitalui Sf. Pantelimon (a Eforiei Spitalelor Civile în harta de la 1905) la N şi la S, moşia spitaluilui Sf. Pantelimon (o situaţie puţin schimbată în harta de la 1905, moşia Balaca Scăeni, trupul Târgşor a Eforiei Spitalelor Civile). La sud de acesta se mai aflau şi parte din proprietatea moşnenilor Miloiu din Boldeşti. Moşnenii Boldeşti au păstrat proprietatea lor spre est în dealul cu vii. În a doua jumătate a sec. XIX, moşia paharnicului Boldescu a trecut în stăpânirea unui alt proprietar, C. Stavridis.

Hanul din drumul Vălenilor şi brutăria au fost ale paharnicului Boldescu. În Boldeşti, paharnicul a ridicat biserica „de zid” cu hramul „Sf. Voievozi”. Din apa Teleajenului Boldescu şi-a amenajat şi un iaz („Iazul Boldescului”) care alimenta moara lui. Gheorghe Boldescu, paharnic, clucer la 1838, moare la 1845 .

La 1852, avem vânzări de moşie la Boldeşti, din partea paharnicului C. Florescu.

La 1905, ponderea proprietăţii vechi, moşneneşti la Boldeşti era mică.

c) Atestarea documentară a satului Scăeni

Ca şi în cazul satului Boldeşti, Scăenii apar în documente începând cu sec. XVI. Documentele au păstrat în cuprinsul lor referiri la sistemul de proprietate originar al moşiei pe care se afla satul. Astfel, existenţa moşiei împărţită pe funii, care se întindeau ca şi la Boldeşti, din apa Teleajenului spre est până în deal, a dovedit originea unui sistem de proprietate devălmaş, moşnenesc.

În moşia Scăeni, se afla şi proprietatea spătarului Manolache Bălăceanu. Pe moșia lui de acolo a fost trecută în catagrafia lăcaşurilor de cult din anul 1832, biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului, fiind de zid, veche.

Pe aceeaşi moşie Teodor Diamant discipolul francezului Fourier a organizat „Societatea agronomică” (Falansterul) care a avut o durată scurtă de existență (1835-1836) și care a fost organizat pe moșia lui Manolache (Emanoil) Bălăceanu. Este foarte posibil ca această societate să fi fost organizată la curtea boierească.

d) Atestarea documentară a satului Balaca

Atestarea documentară a satului Balaca este greu de stabilit. Denumirea veche a satului a fost Valea Căpuşeştilor. În harta austriacă din anul 1791 nu a fost trecut satul (Fig. 1). Nici în anul 1815 se pare că acest sat nu exista.

Satul apare însă în catagrafia locuitorilor de la 1831 şi în cea a lăcașurilor de cult din anii 1832 şi 1833. Așezarea nu a fost înregistrată odată cu satele Scăeni şi Boldeşti cum ar fi fost de aşteptat, ci a fost trecută alături de un grup compact de așezări situate pe moşia aceloraşi boieri, Filipescu şi Racoviţă, anume, Bucov, Capetele Bucovului, Adunaţii Bucovului, Pleaşa şi Miriceşti, Gura Bucovelului şi Chţiorani Valea Orlii.

Biserica din satul Balaca a fost trecută în catagrafie cu hramul „Sfântul Grigore Bogoslovu” pe moșia boierilor Grigore Filipescu şi Mihalcea Racoviţă, apreciată ca fiind veche, din lemn.

În chestionarul din anul 1921 s-a precizat faptul că biserica din lemn cu hramul „Sf. Grigore” ar fi fost construită probabil între anii 1630-1650. În anul 1915 s-a început construirea unei biserici noi alături de acesta.

Din evidenţa moşiilor mănăstirilor din anul 1862 a rezultat faptul că moşia Balaca, cu toate sforile ei, aparţinea mănăstirii Târgşor şi pe ea se aflau 59 de locuitori şi o biserică aflată în stare bună.

Moşia Balaca-Scăeni a Eforiei Spitalelor Civile (fostă a mănăstirii Târgşor), trupul Târgşor, se întindea din albia râului Teleajen spre est până în deal, zona împădurită a moșiei.

e) Atestarea documentară a satului Seciu

Ca şi în numeroase alte situaţii legate de stabilirea vechimii localităţilor rurale în Ţara Românească, la Seciu (Seci, Seciurile) avem de-a face cu o aşezare veche.

Din documentele vremii am remarcat faptul că locuitorii erau ţărani liberi, moşneni, care au continuat să existe şi la începutul secolului al XX, moşia lor aflându-se la sud de moşia Lipăneştilor (satul vatra veche a satului Lipăneşti se afla la N de satul Seciu conform hărţii din 1791).

Câteva documente fac referire la obştea moşnenilor seceni şi în acelaşi timp ne dezvăluie mijloacele prin care moşia lor a putut fi spartă de pătrunderile unor străni de obşte.

Astfel, un document din anul 1688, cuprinde date referitoare la cumpărăturile făcute la Seciu de popa Vlad din Coslegi de la moşneni din Seciu anume „partea unui moş şi jumătate, însă partea unui moş anume Tatul şi o jumătate de moş cumpărată de la Zaharia, unchiul lor, de la Vişa şi de la Anca, fetele Bercii, şi acestei moşii îi este lungul din Valea Largă până în Valea Gâlmeuţii şi largul din hotarul Bucovului până în Lacul cu Şerpi. Şi i-a mai vândut popii Vlad piscul lui George Grecul însă cum merge din valea lui Lud până în marginea câmpului; şi această moşie  a fost cârnită din valea Inişului până în Valea Largă”.

La 1741, acestă parte de moşie a popii Vlad a fost aleasă de restul moşiei de la Seciu şi i-au fost stabilite şi hotarele. Această parte de moşie a fost înstrăinată. Jumătate din ea a fost donată mănăstirii Colţea, iar celalată jumătate a ajuns prin dania făcută de Ancuţa, fata popii Vlad,în stăpânirea schitului Zamfira.

La 1812, noul proprietar în hotarul de la Seciu, Mitropolia Bucureşti unde era închinat schitul Zamfira, a trimis boierii hotarnici pentru stabilirea hotarelor moşiei. Din acelaşi document aflăm că spitalul mănăstirii Colţea din Bucureşti a primit danie, înainte de 1716 „20 pog. de vie cu case, cu pivniţe şi cu toate sculele viilor şi din moşia câtă are la Seciu, jumătate ca să fie pentru hrana bolnavilor parte din moşia popii Vlad de la Seciu” . Daniile făcute de popa Vlad către Colţea, respectiv cea a Ancuţei către schitul Zamfira au fost confirmate de hrisovul lui Ştefan Canzacuzino.

Hotărnicia din anul 1812 a stabilit hotarele moşiei mănăstireşti de cea a moşnenilor seceni ai cărei reprezentanţi erau şi moşnenii numiţi puiuleşti (de la moşul lor Puiu).

Tot în sec. XIX, în moşia de la Seciu a intrat şi mănăstirea Mărgineni. În catagrafia lăcaşurilor de cult din anul 1833, pe moşia mănăstirii Mărgineni a fost înregistrată o biserică de zid, veche cu hramul Sfântul Dumitru.

Dreptul de protimisis pe care îl dobândeau noii stăpâni îi ţinea deoparte pe alţii interesaţi de cumpărături la Seciu.

Din evidenţa moşiilor mănăstirilor şi spitalelor, întocmită în anul 1862 a rezultat faptul că moşia Seciu, se împărţea între spitalul Colţea cu 6 locuitori, fără biserică, mănăstirea Plumbuita cu 7 locuitori, fătă biserică şi mănăstirea Mărgineni cu 13 locuitori, fără biserică.

### 2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului și localităților, repere în evolutia spatiala a localității

a) Încadrarea în unități administrative mari și subunități administrative

Așezările din teritoriul studiat au făcut parte din județul Saac (până la 1 ianuarie 1845). După această dată teritoriul a fost inclus județului Prahova.

La 1831, satul Balaca era inclus plasei Podgoriei, iar satele Boldești, Scăeni, și Seciu plasei Scăenilor. Începând cu anul 1845, satele au fost incluse plasei Podgoria.

În anul 1938, teritoriul a fost inclus Ținutului Argeș.

În perioada 1950-1952, teritoriul studiat era inclus Regiunii Prahova, Raionul Ploiești. Între anii 1952-1965/8, teritoriul a făcut parte din Raionul Ploiești, Regiunea Ploiești.

b) Înființarea și evoluția componenței comunei

Ca urmare a aplicării reformei administrative din anul 1864 (Legea nr. 394 din 9 martie 1864 pentru comunele urbane și rurale), au fost create comunele rurale Boldești, Scăeni și Seciu.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comunele rurale fuseseră reorganizate. Astfel Comuna Boldești cuprindea satele Boldești, Seciu, Lipănești, Ulmii și Șipotu, reședința comunei fiind la Lipănești, iar Comuna Scăeni cuprindea satele Scăeni și Balaca, reședința comunei fiind la Scăeni.

În anul 1925, comunele și-au păstrat componența.

În anul 1931, comuna Boldești a primit în componența localitatea Satu Nou.

În anul 1968, în urma reorganizării administrative a fost înființat orașul Boldești-Scăeni care cuprindea localitățile Boldești, Scăeni, Balaca și satul aparținător, Seciu.

Limita teritoriului administrativ a orașului Boldești-Scăeni a variat de-a lungul timpului în funcție de aplicarea măsurilor de reorganizare administrativă. Din anul 1968, datează limita actuală a teritoriului administrativ. (Plan A 512/1 - Evoluția limitei administrative)

Evoluția teritoriului administrativ și intravilan.

Au fost analizate reprezentările vetrelor satelor în documentele cartografice, în ordinea lor cronologică, pentru a observa etapele de extindere a lor. Acest teritoriu este situat în zona de contact a câmpiei cu zona de deal, situată spre est. Teritoriul este străbătut în partea de vest de râul Teleajen.

Sfârșitul secolului al XVIII-lea

Harta de la 1791, a surprins zona studiată în perioada în care întregul teritoriu era împărțit între mai mulți proprietari. Două artere de circulație erau importante și anume cea care venea din Ploiești prin Blejoi și traversa râul Teleajen și cea care venea dinspre târgul Bucov, pe la poalele dealurilor. Cele două artere se intersectau în dreptul satului Boldești. Drumul însoțea apoi râul Teleajen până la Vălenii de Munte.

Au fost înregistrate satele Boldești și Scăeni (cu biserica) a căror vetre se situau în zona de câmpie dar retrase față de drumul principal al Vălenilor, la poalele dealului, și satul Seciu (cu biserica) al cărui nucleu principal se situa în zona împădurită de pe versantul de nord al dealului. Versantul de sud, expus soarelui era acoperit cu plantații de viță-de-vie.

În intervalul 1791-1865, în zona studiată se remarcă modificări importante de ordin urbanistic. Harta respectivă a surprins perioada în care s-au aplicat prevederile Regulamentului Organic și înaintea aplicării reformelor majore din timpul domniei lui Al. Ioan Cuza.

Teritoriul era străbătut de o rețea de drumuri importante drumul Teleajenului care lega Ploieștiul de Transilvania prin Vălenii de Munte, drumul pe sub dealuri care lega satele situate la poalele Dealului Mare și drumul pe coama dealului, care traversa satul Seciu legând Valea Teleajenului de Valea Buzăului prin Bucov.

Satul Seciu a fost înregistrată ca așezare cu gospodăriile risipite de-a lungul drumului principal și de-a lungul drumurilor secundare (văilor) cu distanțe mari între gospodării. Zona centrală (nucleu vechi) era constituit în de-a lungul drumului care cobora prin pădure pe versantul de nord al dealului, spre Lipănești.

Satul Boldești era un sat adunat cu gospodării înșirate de-a lungul drumului principal între cele două drumuri de legătură cu drumul spre Vălenii de Munte corespunzând centrului de astăzi al orașului cu tendință de extindere în lungul arterelor spre sud, spre Scăeni și spre nord și vest, spre Șipot. Se remarcă existența a două biserici, cea a căror ruine s-au „menținut” până în prezent și care se afla pe moșia paharnicului Gheorghe Boldescu și la est de aceasta, pe drumul spre Seciu biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, aflată pe moșia mănăstirii Sărindar, biserică care a dispărut.

Satul Scăeni era un sat cu o vatră compactă situat la baza dealului cu gospodăriile aliniate spre stradă. se remarcă biserica situată la est de sat unde de altfel se afla și curtea boierilor Bălăceanu și unde se presupune că a funcționat pentru o scrută perioadă falansterul înființat Theodor Diamant. Biserica și curtea boierească se aflau situate aproximativ în zona de est a localității de azi, între str. Falansterului și str. Colinei.

Satul Balaca  situat (pe locul sau în apropierea cătunului Râpeni, sat care apare în harta de la 1791, dar care a cărui existență nu a fost surprinsă în documentele istorice) la sud de satul Scăeni, pe moșia boierilor Filipești pe drumul care venea de la Ploiești. Satul avea o vatră compactă fiind un sat adunat.

Râul Teleajen a constituit un element natural important în teritoriu. La jumătatea secolului al XIX-lea, pe iazul desprins din râul Teleajen, în zona cuprinsă între râul Teleajen și Drumul pe sub dealuri funcționau foarte multe mori de măcinat cereale, pive, fabrică de postav, fabrică de țuică. Peisajul se caracteriza prin existența râului cu vegetația aferentă precum și de căile de comunicație și instalațiile menționate - mori, pive, depozite etc.

Până la începutul secolului XX (1904), vetrele satelor se poate să se fi extins  prin lotizări noi realizate în urma campaniei de împroprietărire din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Zona dintre râul Teleajen și Drumul pe sub dealuri are un pronunța caracter industrial prin existența morilor, a fabricii de hârtie Penchas (Fabrica Cahiro).

După anul 1904 modificările intervenite la nivelul vetrelor sunt importante.

Satul Seciu se extinde spre est preluând modelul lotizărilor anterioare.

După anul 1923, Satul Boldești se extinde cu lotizări noi legate de dezvoltarea industrială (Schela Boldești)

După anul 1923, Satul Scăeni se extinde spre vest, de-o parte și de alta a căii ferate (finalizată în anul 1908) cu lotizări noi cu tramă stradală rectangulară și loturi egale ca dimensiuni și suprafață. De asemenea se remarcă lotizarea fostei zone a domeniului boierilor Bălăceanu. De altfel, biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fost demolată în anul 1943, actuala biserică „Adormirea Maicii Domnului”  fiind ridicată pe strada Primăverii. Pe locul respectiv a fost clădită școala veche din Scăeni.

Satul Balaca s-a extins și el cu loturi noi spre DJ 250, vatra satului unindu-se treptat cu vatra Scăenilor.

De asemenea, se observă dezvoltarea zonei aferentă DN 1A prin apariția unor lotizări noi destinate locuirii dar și cu extinderea zonelor industriale fabrica de mucava, fabrica de geamuri, industria petrolieră etc.

Operațiuni urbanistice importante

În perioadele medievală, teritoriul studiat a fost divizat în mai multe părți, numite moșii, administrate de stăpâni diferiți, boieri și mănăstiri. Aceste moșii se prezentau sub forma unor fâșii de teren, numite „sfori de moşie”, paralele, orientate pe direcția est-vest (limita de vest fiind constituită de cursul râului Teleajen). Aceste moșii cuprindeau părți din toate categoriile de folosință - vatra de sat, pădure, teren arabil, apă etc.

Primele reglementări urbanistice au avut loc la începutul secolului al XIX-lea, când, ca urmare a aplicării Regulamentului Organic, pe anumite moșii, proprietarii au impus locuitorilor și au și realizat, alinierea caselor - „punerea lor la linie”. 	Această regulă posibil să fi fost aplicată și cazul satelor Boldești, Scăeni.

Un moment important l-a constituit crearea comunelor rurale 1864/1865 care s-a materializat la nivelul organizării teritoriului prin fixarea limitelor teritoriului comunal cu delimitarea locurilor aferente bisericii, a cârciumilor, a cantoanelor de lângă șosea, a pazei de drum și de sat, a locului de poștă etc. Până la data redactării studiului nu au fost identificate informații privind întinderea comunelor la data creării lor.

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în urma reformelor agrare, la nivelul vetrelor satelor, au avut loc exproprieri urmate de împroprietăriri / lotizări (1864, 1889, 1921) În 1864, în Comuna Boldești pe moșia Boldești s-au împroprietărit 44 familii de țărani iar pe moșia Scăeni a postelnicului Constantin Sterienescu, a preotului Iancu și a Savei Bălăceanu s-a împroprietărit de 389 locuitori. Aceștia au fost, de regulă, împroprietăriți pe loturile pe care le dețineau în vatra satului.

Lotizări noi legate de exploatările petroliere au fost realizate de către societatea Astra Română  în zona str. Zorilor, str. Distilării și str. Clubului.

În perioada post 1948 clădirile din zona centrală a localității Boldești au fost demolate în locul lor fiind ridicate locuințe colective.

Lotizări noi destinate locuirii s-au realizat la vest de Scăeni, de-o parte și de alta a căii ferate și de-a lungul DN1A (loturi industriale, loturi cu destinație mixtă locuire și servicii)

#### 2.1.2.1. Obiecte de patrimoniu construit pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni

##### 2.1.2.1.1. Identificarea valorilor de patrimoniu construit

În Lista Monumentelor Istorice 2015, în orașul Boldești-Scăeni sunt înregistrate 5 monumente istorice, 1 de importanță națională și 4 de importanță locală.

- Ruinele bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, str. Calea Unirii, nr. 58A, cod PH-II-m-B-16362, datate 1812;

- Monumentul lui Theodor Diamant, cartier Scăeni, în fața gării, cod PH-III-m-B-16870, datat 1977;

- Cruce de pomenire din piatră, str. Primăverii nr. 3, în curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, cod PH-IV-m-B-16885, datată 1710; (1700)

- Casa Rusescu, localitatea Seciu, nr. 67, cod PH-II-m-A-16624, datată 1826;

- Biserica „Sf. Treime”, localitatea Seciu, nr. 375, cod PH-II-m-B-16625, datată sec. XVIII, ref. 1802.

Identificarea construcțiilor și amenajărilor valoroase. Date semnificative referitoare la acestea

În cadrul studiului de teren au fost identificate clădiri (locuințe individuale, clădiri administrative) care datează din perioada contemporană (perioada interbelică, colonii legate de dezvoltarea industrială) și care au valoare istorică și arhitecturală fiind de importanță locală. Aceste clădiri aparțin patrimoniului industrial, cum sunt coloniile (str. Zorilor, str. Distilării, str. Clubului - clădirile administrative și amenajările) și patrimoniului construit cum sunt locuințe specifice zonei de deal din județul Prahova.

Identificarea spațiilor și perspectivelor valoroase

Dealul Seciu, având o înălțime de circa 400m, oferă o perspectivă valoroasă asupra zonei de deal/câmpie și asupra orașului Boldești Scăeni. Zona respectivă având o certă valoare peisagistică și istorică (prezența loturilor plantate cu viță-de-vie, loturile acoperite de pășuni precum și siluetele sondelor) trebuie protejată din punct de vedere peisagistic.

Concluzii referitoare la elementele care necesită protecție și la natura acestora

Considerăm că satul Seciu are un potențial foarte mare de dezvoltare în domeniul turismului cultural. Dealul Seciu oferă o perspectivă valoroasă asupra zonei de câmpie (peisaj cultural agricol), asupra zonei de deal (peisaj cultural agricol - viță-de-vie; peisaj industrial - sondele) și asupra localităților orașului.

Având în vedere componenta industrială a specificului localităților orașului Boldești-Scăeni, considerăm că acele clădiri care s-au păstrat din str. Zorilor, str. Distilării și str. Clubului ar trebui menținute constituind elemente valoroase de patrimoniu industrial.

##### 2.1.2.1.2. Prezenţe arheologice

Până la realizarea studiului arheologic erau cunoscute următoarele situri arheologice în teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni:

| Cod RAN | Denumire | Categorie | Tip | Localitate | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131078.01 | Ruinele Bisericii cu hramul "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" de la Boldeşti-Scăieni. Biserica se află în partea de est a localităţii. | structură de cult | edificiu religios | Boldeşti-Scăeni, com. Oraş Boldeşti-Scăeni | Epoca modernă / sec. XIX |
| 131087.02 | Biserica cu hramul "Sf. Treime" de la Seciu. Biserica se află în cimitir. | structură de cult | edificiu religios | Seciu, com. Oraş Boldeşti-Scăeni | Epoca modernă / sec. XVIII |
| 131087.01 | Aşezarea Gumelniţa de la Seciu - La Pompieri. Situl arheologic este situat pe un bot de deal. | locuire | aşezare | Seciu, com. Oraş Boldeşti-Scăeni | Neolitic, Eneolitic |

http://ran.cimec.ro/sel.asp - Bază de date întreţinută şi administrată de Institutul Național al Patrimoniului

#### 2.1.2.2. Zone naturale protejate pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni

Teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni nu este intersectat de arii naturale protejate din reţeaua Natura 2000, rezervaţii naturale sau alte elemente naturale cu regim de protecţie.

### 2.1.3. Evolutia localităților după 1990

După schimbarea de regim din 1989, România a parcurs transformări economice, sociale și politice majore. După o industrializare naţională forţată ante-revoluţie, procesul de selecţie capitalist a impus adaptarea industriei la un nou sistem economic. Astfel, mari unităţi industriale din ţară au ajuns în cel mai bun caz să-şi diminueze drastic activitatea sau să se reconfigureze total, multe dintre acestea ajungând să dispară.

Şi în oraşul Boldeşti-Scăeni, întreprinderi renumite, embleme locale (ex. singura producătoare de geamuri din ţară, GES Scăieni sau Fabrica de Hârtie şi Mucava) au dispărut. Localitatea Boldeşti-Scăeni rămâne totuşi o localitate cu vocaţie industrial-agrară, cei mai numeroşi salariaţi fiind incluşi în activităţi agro-zootehnice sau industriale.

În prezent se poate observa o diversificare a activităţilor productive, prin adaptarea investitorilor şi prin utilizarea avantajelor conferite de prezenţa resurselor de muncă, însă efectele privatizării dăinuie încă în oraş sub forma unor terenuri abandonate, ce necesită reconversie.

Până recent, industria extractivă a fost aceea ce domina economia locală a oraşului Boldeşti-Scăeni, atât prin impactul direct cât şi prin serviciile adiacente pe care le determina. Sectorul terţiar a cunoscut o evoluţie favorabilă, cei mai numeroşi antreprenori locali dezvoltându-se în segmentul serviciilor.

Sectorul industrial continuă să fie solid reprezentat local de societăţi având ca profil fabricarea ambalajelor din material plastic, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, fabricarea vopselelor, fabricarea produselor de panificaţie/morărit, fabricarea mobilei, lucrări de intalaţii electrice, prelucrarea sticlei, etc.

În ceea ce priveşte populaţia oraşului, numărul locuitorilor se află în uşoară scădere, însă nivelul de confort al populației crește odată cu stabilizarea economică şi cu creşterea investițiilor publice în infrastructură. De asemenea indicatorii sociali ai locuirii se îmbunătățesc, în raport direct cu un ritm de construire de noi locuințe scazut.

## 2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

### 2.2.1. Caracteristicile reliefului

Teritoriul administrativ al orasului se suprapune peste trei unitati de relief respectiv:

-zona de deal in partea de vest, reprezentata prin Dealurile Bucovelului, subunitate a Subcarpatilor Teleajenului ce fac parte din Subcarpatii de Curbura.

-zona de campie in partea de sud, respectiv Campia piemontana a Ploiestilor, ce face trecerea de la Subcarpatii de Curbura la Campia Romana .

-Valea Teleajenului ce strabate teritoriul administrativ  la limita estica (constituind si limita naturala cu comunele invecinate ) .

Geomorfologic, este situat  pe pe terasele de pe malul stang vaii Teleajenului, la poalele  Delurilor Bucovelului si la contactul cu Campia piemontana a Ploiestilor .Zona periurbana Seciu este situat pe dealul Seciu al carui varf are altitudinea de 405,6m.

Situandu-se la limita exterioara a Subcarpatilor, Masivul Bucovelului are altitudini cuprinse intre 300 si 400 m avand un aspect colinar specific regiunii deluroase mijlocii. Este o subunitate a Subcarpatilor Teleajenului, dezvoltata pe formatiuni mio-pliocene caracterizata prin alternantele repetate ale stratelor de roci permeabile cu cele impermeabile ce reflecta instabilitatea versantilor.

Deoarece este un deal tectono-structural rezulat pe boltirea anticlinala Boldesti ce este un anticlinal cripto-diapir (sarea nu apare la suprafata) ,culmile pastreaza directia structurii respectiv de la nord-est la sud-vest  cu un relief dezvoltat pe faciesuri argiloase, argilo-marnoase, argilo-nisipoase. Versantii ce sunt alcatuiti din aceste  roci cu rezistenta redusa dar cu plasticitate ridicata se caracterizeaza printr-o dinamica extrem de activa axata pe procese de alunecare. Densitatea fragmentarii reliefului in acest areal este de 3 km/km² datorita si zonelor despadurite, spre deosebire de terasa vaii Teleajenului unde aceasta este mult mai mica respectiv 0,5km/km². Declivitatea versantilor predominanta este de 15-25º iar energia de relief in zona de dealului Bucovelului este de 100 m  favorizand eroziunile torentiale ce creaza vai cu directia de scurgere est-vest spre colectorul principal din regiune Teleajenul.

Valea Teleajenului strabate teritoriul administrativ al orasului Boldesti-Scaeni de la nord spre sud. Pe sectorul dintre depresiunea Magurele( nord) si Campia Ploiesti(sud), respectiv intre localitatile Lipanesti si Blejoi, pe o lungime de 8 km are aspectul unui culoar.In acest sector Teleajenul isi largeste albia pana la 1 km,isi despleteste apele in prundisuri si isi schimba  firul principal dupa fiecare viitura.Dominata in vest de dealul Blejoi si la est de dealul Seciu are versanti repezi unde eroziunea de mal sapa in terasa .Malurile sunt abrupte cu o inaltime de 5-6m. Lunca este bine diferentiata mai ales pe malul drept, pe malul stang in dreptul localitatii Boldesti-Scaeni  se ingusteaza si pe unele portiuni dispare complet.Terasa Magurele apare numai pe stanga raului unde are o latime de aproape 2 km .In dreptul dealului Bucovelului terasa Teleajenului se bolteste (datorita anticlinalului Boldesti ) fapt ce duce la concluzia existentei unor miscari recente de ridicare si de afundare ca o reechilibrare a fortelor tectonice.Inclinarea generala a terasei este de la nord-vest la sud-est cu o panta de 1%.

Campia Ploiesti este o campie piemontana, ce a rezultat din suprapunerea si imbinarea  unor  conuri  aluviale mari, dezvoltate de raurile carpatice sau cu obarsii in Subcarpati ,in pleistocenul superior-holocen, in conditiile in care unele sectoare sufereau subsidente active.Depozitele aluvionare sunt alcatuite in partea superioara din argile,nisipuri argiloase trecand in baza  in pietrisuri cu stratificatie torentiala si cu intercalatii subtiri  de nisipuri grosiere ce formeaza vastul con de dejectie aluvionar Prahova –Teleajen  pe o raza de aproximativ 40 de km,cu suprafata usor bombata.Grosimea aluviunilor  variaza de la nord spre sud, respectiv de la amonte spre aval, astfel incat de la o grosime de 70-80 m  ajungand la o grosime de 5 m.Datorita zonei de subsidenta la periferia conului de dejectie cursurile raurilor isi schimba directia indreptandu-se spre sud-est urmand panta generala a campiei.

Versantii, din cauze morfogenetice, au configuratii diferite cu pante ce pot depasi 30º.

Fragmentarea reliefului, alcatuirea sa din roci, putin rezistente la eroziune si extinderea versantilor neprotejati de vegetatie înlesnesc o dinamica sporita a proceselor geomorfologice de modelare: pluvio - denudarea si eroziunea în suprafata (afecteaza totalitatea versantilor despaduriti).

Morfodinamica actuala.Trăsăturile de ansamblu a zonei indică prezenţa unei regiuni tinere cu o mobilitate accentuată a reliefului, reflectată şi în dinamica actuală a versanţilor şi albiilor.

Procese de modelare a versanţilor sunt procesele geomorfologice actuale care se dezvoltă în cadrul versanţilor, prezintă evoluţie şi intensitate diferenţiată legată de existenţa unui nivel de bază mai mult sau mai puţin activ şi, de o serie de condiţii strict locale (pantă, rocă, covor vegetal, surse de apă); se identifică două categorii de procese la nivelul versanţilor: procese de eroziune şi procese de acumulare, împărţite la rândul lor în mai multe tipuri.

Procesele de eroziune constau în deplasarea materialului pe versant în funcţie de anumite condiţii locale: rocă, pantă, apă, vegetaţie. Ele constau în rostogoliri, prăbuşiri şi alunecări, dezvoltate în sectorul de recepţie al bazinelor torenţiale localizate în depozitele de molasă al subcarpaţilor. Specifice zonei de deal alături de alunecări sunt curgerile noroioase şi solifluxiunea, procese favorizate de îngheţdezgheţul din sezonul de primăvară, de existenţa pe suprafeţe întinse a depozitelor argiloase şi marnoase şi, de excesul de umiditate în sol. Procesele de spălare în suprafaţă, şiroire, ravenare, torenţialitate sunt caracterizate printr-o largă răspândire în zona de deal în urma lor rezultă forme de tipul şanţuri, ogaşe, ravene, torenţi, adâncite în scoarţa de alterare şi mai rar în rocă, cu lungimi de câteva sute de metri, adâncimi de 0, 3 -2 m şi lăţimi de până la 5 m.

Procesele de acumulare constau în depunerea materialelor deplasate pe versanţi, prin mecanismele descrise mai sus, în locurile unde pant a le permite, rezultînd diferite forme geomorfologice.

Procese de modelare a albiilor sau procesele fluviatile se manifestă permanent dar, intensitatea lor diferă în funcţie de sezon. Pentru albiile văilor secundare se remarcă sectoare morfodinamice, în care relaţiile dintre procesele de versant şi cele de fluviotorenţiale au trăsături distincte, indiferent dacă bazinele sunt dezvoltate în depozitele de molasă neogenă sau pietrişuri.

### 2.2.2. Reţeaua hidrografică

Din punct de vedere hidrografic teritoriul orasului Boldesti-Scaeni face parte din bazinul hidrografic Ialomita cod cadastral XI.

sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/:  Date spatiale - Administrații Bazinale de Apă

Cursuri de apa

Cursurile de apa cadastrate de pe teritoriul orasului sunt:

- raul Teleajen cod cadastral RO11-1-20-13-0-0-0 S19;

- Iazul Morilor Teleajen cod cadastral RO11-1-20-13-13-0-0 S1 S2;

- paraul Lipanesti cod cadastral RO11-1-20-13-13-0a-0 S1;

- paraul Bucovel cod cadastral RO11-1-20-13-13-1-0 S1.

sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Cursuri de apa

Corpuri de apa de suprafata

Corpuri de apă de suprafață ce se regasesc pe teritoriul orasului Boldesti-Scaeni:

| Nr. crt. | Cursul de apă | Numele CA | Codul CA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Teleajen | Teleajen_confl. Telega_confl. Prahova | RORW11-1-20-13 B3 |
| 2 | Iazul Morilor Teleajen | Iazul Morilor Teleajen | RORW11-1-20-13-13 B1 |
| 3 | Lipanesti | Lipanesti | RORW11-1-20-13-13-A B1 |
| 4 | Bucovel | Bucovel Ciuciuneasa | RORW11-1-20-13-13-1 B1 |

sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Corpuri de apă de suprafață

Cursurile permanente de apa au o directie de curgere de la nord-vest la sud-est si sunt in general vai  tinere.

Raul Teleajen constituie limita estica a teritoriului si colecteaza apele din zona, are o lungime de 122 km si un bazin hidrografic cu o suprafata de 1656 km² cu un debit mediu anual de 5,23 mc/s.In zona localitatii Boldesti –Scaeni paraseste Subcarpatii Teleajenului ,trecand in Campia piemontana a Ploiestilor, unde impreuna cu raul Prahova formeaza un vast con de dejectie.Albia majora este foarte larga cu un curs meandrat si care isi schimba forma dupa fiecare viitura.

Datorita depozitelor litologice neconsolidate din terasa,se manifesta cu mare intensitate eroziunea de mal sapand in terasa pana la  20-50 m  in ultimii ani.Drept consecinta sunt  afectate proprietati private ale orasului si ale persoanelor fizice ( terenurilor agricole ) punand in pericol si obiective socio-economice ,proprietati ale persoanelor juridice(Rampa ecologica,Fabrica de oxigen,Scoala de Subofiteri Pavel Zaganescu).

Teritoriul orasului Boldesti-Scaeni este strabatut  de paraul Iazul Morilor, ce are sensul de curgere de la nord-vest  la sud-est, paralel cu cel al raului Teleajen la o distanta aproximativa de 500 m de acesta  si nu are un debit foarte mare.Acesta  colecteaza o parte din  canalele de desecare (irigatii), din sistemul de canale de desecare din zona de nord a  localitatii si astfel debitul lui variaza in functie de cantitatea de precipitatii din zona. Paraul Iazul Morilor alimenteaza iazul piscicol din sudul teritoriului localitatii la aproximativ 250 m de podul prin care DN1A traverseaza raul Teleajen.

Paraul Blacuta, ce margineste la vest cartierul Balaca,are acelas sens de curgere, se alimenteaza din izvoarele din aceeasi zona si preia apele pluviale din acest cartier trecand pe teritoriul administrativ al localitatii invecinate se varsa in raul Teleajen.

In zona de dealului Bucovelului exista un singur curs permanet Paraul Bucovetu ,ce constituie  limita naturala la o parte din teritoriul administrativ al orasului cu comuna Baltesti si are sensul de curgere de la vest spre est, fiind un afluent al Teleajenului.

Dealul Bucovelului este brazdat de numeroase vai torentiale de eroziune, care sunt seci mai ales in perioadele fara precipitatii, dar si in perioadele cu precipitatii abundente nu au un curs, manifestandu-se preponderent  fenomenele de siroire. Acestea provoaca, mai ales pe pantele sudice si vestice, alunecari de teren si degradari, datorita compozitiei litologice si a efectelor antropice (despaduriri, pasunat excesiv, degradarea solului din cauza locatiilor dese de sonde de extractie).

### 2.2.3. Hidrogeologie

Hidrogeologic orasul Boldesti-Scaeni, se situeaza la distanta mica fata de raul  Teleajen, iar alternanta straturilor cu permeabilitati diferite formeaza un sistem etajat de panze freatice de ape subterane in adancime, datorita conului de dejectie format pe interfluviul  Prahova-Teleajen.

In zona, alimentarea apelor subterane depinde de urmatorii factori condiţionali:

-hidroclimatici (precipitaţii, evaporaţie);

-geomorfologici (relief);

-geologici (litostratigrafie, permeabilitatea verticală şi orizontală, structura);

-hidrogeologici ai solului;

-natura cuverturii vegetale

Orizontul freatic de suprafata se dezvolta in stratul de pietris cu bolovanis si nisip mediu la grosier din terasa Teleajenului.Nivelul hidrostatic variaza de la 2m la 6 m ajungand in unele zone, la nord-est pana la 25m(probabil din cauza unor accidente tectonice) si are directia de curgere subterana de la nord spre sud cu o panta medie de 2-4º.

Alimentarea stratului freatic se face din precipitatii,din subteran din zona amonte , din pierderile apelor de suprafata ce traverseaza terasa precum si din apele de siroire de pe dealul Seciu.

Apa nu este potabila conform STAS 1342/91 fiind puternic mineralizata si poluata.

In zona de sud(cartier Balaca) sunt doua izvoare unul pe strada Cocorilor si altul pe strada Ciresului care alimenteaza paraul Balacuta.

Orizontul  freatic de adancime este cantonat in  depozitele Villafanchiene, intr-un facies de tranzitie de la psamo-psafitic la psamo-pelitic – stratele de Candesti.Ele au o extindere mai mare decat acviferul freatic fiind in general ascensional si este situat la adancimea de 60-150m.

Analizele fizico-chimice incadreaza apa in domeniul potabil, cu treceri in mediocru datorata duritatii cu continut peste limita admisibila de ioni de Ca si Mg.

Orasul Boldesti are un sistem centralizat de alimentare cu apa  sursa fiind frontul de captare Recea-Lipanesti.Forajele de captare au un debit mediu de 5-6 l/s.

Corpuri de apa subterane

Teritoriul orasului Boldesti-Scaeni se suprapune peste urmatoarele  corpuri de apa subterane:

- Corpul de apă subterană ROIL18 - Teleajen, corp de apa subterana freatica;

- Corpul de apă subterană ROAG12 Estul Depresiunii Valahe, corp de apa subterana de adancime.

sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Corpuri de apă subterane

STATII DE MONITORIZARE A CALITATII APELOR DE SUPRAFATA SI SUBTERANE

| NR. CRT. | DENUMIRE STATIE DE MONITORIZARE | COD STATIE DE MONITORIZARE |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOLDESTI F1 | RO114989354212 |

sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Rețeaua de monitorizare a calității și cantității apelor de suprafață și subterane

Descriere corpuri de apa subterane cadastrate

- Corpul de apă subterană ROIL18 - Teleajen, corp de apa subterana freatica

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros-permeabil, dezvoltat în lunca şi terasele râului Teleajen şi este de vârstă cuaternară.

Şesurile aluvionare şi terasele dezvoltate în subzonele în care fundamentul este constituit din depozite romaniene şi pleistocen inferioare, sunt destul de bine individualizate, dat în aceste subzone râurile pierd cantităţi însemnate de apă prin nisipurile şi pietrişurile ce constituie Formaţiunea de Cândeşti din sectorul de alimentare a acviferului de adâncime ce se dezvoltă în zona Măgurele-Bălţeşti şi la sud spre Câmpia Ploieştilor.

Cea mai mare parte din suprafaţa corpului de apă subterană este ocupată de terenuri cultivate.

- Corpul de apă subterană ROAG12 Estul Depresiunii Valahe, corp de apa subterana de adancime

Corpul de apă subterană de adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi Cândeşti, de vârstă romanian medie – pleistocen inferioară.

La est de râul Argeş, până în partea de sud a Platformei Moldoveneşti şi Dunăre, subunitatea morfo-structurală a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscută ca Domeniul Oriental, este constituită din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

Orasul Boldesti-Scaeni  este amplasata in prima zona respectiv aceea care corespunde  dezvoltării Formaţiunii de Cândeşti de vârstă romanian medie-pleistocen inferioară, situată în partea de nord a Depresiunii Valahe.

În aria de dezvoltare a Formaţiunii de Cândeşti se pot deosebi, pe considerente structurale, două sectoare:

- sectorul  vestic, cuprins între Argeş – Prahova - Teleajen – Cricovul Sărat

- sectorul estic, care se dezvoltă începând de la localităţile Pietroasele şi Stâlpu şi cuprinde teritoriile cuprinse între localităţile Buzău-Râmnic-Focşani- Mărăşeşti şi Adjud.

Din analiza granulometriei Formaţiunii de Cândeşti se constată prezenţa a două faciesuri litologice individualizate astfel:

- în zona colinară şi subcolinară sunt întâlnite formaţiuni detritice alcătuite din pietrişuri şi chiar bolovănişuri cu grosimi mari;

- în zona de câmpie sunt întălnite alternanţe de strate de pietrişuri cu nisipuri de diverse granulometrii ajungând ca la limita domeniului granulometria să fie predominant psamitică.

În regiunea de câmpie, Formaţiunea de Cândeşti este reprezentată prin depozitele fluviatile şi lacustre, alcătuite dintr-o alternanţă de pietrişuri şi nisipuri cu pachete groase argiloase. Pe măsura avansării spre zona centrală de câmpie depozitele permeabile încep să prezinte o creştere treptată a conţinutului în elemente psamitice, care devin precumpănitoare către limita cu zona centrală.

Deasupra sistemului acvifer Romanian – Pleistocen inferior, se dezvoltă un sistem acvifer cantonat în formaţiuni de vârstă pleistocen medie.

Din punct de vedere litologic, aceste formaţiuni sunt alcătuite dintr-o alternanţă de nisipuri, de la fine până la grosiere, local argiloase, pietrişuri, mai rar bolovănişuri, cu argile şi marne, local nisipoase sau cu concreţiuni calcaroase.

Direcţia generală de curgere a apei subterane este NV – SE.

### 2.2.4. Clima

Caracteristicile elementelor climatice sunt determinate de catre un complex de factori, intre care se distinge pozitia orasului Boldesti-Scaeni in cadrul regiunii. Astfel, la atributele specifice climei tarii noastre, continental - moderata de tranzitie, se adauga cele de culoar din care deriva o serie de consecinte.

Datele climatice sunt analizate dupa inregistrarile de la statia meteorologica Ploiesti (altitudine 177 m-nord de municipiu).

Factorii genetici ai climei

Aceşti factori, precum şi interacţiunea proceselor pe care le creează, dau naştere aspectelor climatice de amănunt şi variaţiei lor în timp şi spaţiu, evidenţiind caracteristicile mediului natural în acest domeniu şi specificul său climatic.

Radiatia solara.Radiatia globala anuala are valori destul de mari 124,66 kcal/cm2 /an.

Durata de strălucire a Soarelui, cu o importanţă semnificativă în condiţionarea evoluţiei regimului de căldura şi lumină, depinde de circulaţia generală a atmosferei, pe de o parte şi de condiţiile geografice locale de pe altă parte. Durata medie de strălucire a soarelui este de 2150 ore anual, cu un maxim de 537 ore în iulie şi un minim de 77 în decembrie. În medie, într-un an se înregistrează 80 – 100 de zile cu cer senin, 110 – 120 cu cer noros şi 140 – 160 de zile cu cer acoperit.

Circulatia generala a atmosferei aceasta evidentiaza dinamica maselor de aer. La nivelul intregii tari predominanta este cea vestica, la care se adauga specifice Campiei Ploiestiului, cele sudice si nordice.

Circulatia vestica are frecventa cea mai mare (peste 45 % din situatii), se face din vest, fiind activa in orice luna a anului, da precipitatii bogate, zile placute iarna ( zapada) si instabilitate vara.Circulatia polara are frecventa destul de mare ( 30%) si se inregistreaza iarna (da zapezi importante, vanturi intense ce provoaca viscole) dar este activa si in celelalte sezoane cand determina vreme rece in intervale de cateva zile si precipitatii.

Circulatia dinspre sud poate da fie zile calduroase cu averse (cand masele de aer tropical traverseaza Marea Mediterana), fie zile cu temperaturi ridicate ce provoaca uscaciune si seceta (masele provin din Orientul Apropiat). Sunt frecvente in sezonul cald, dar uneori se manifesta si in lunile reci.

Circulatia generala a atmosferei constituie cauza principala a variatiilor neperiodice a vremii care imprima climei un caracter dinamic.

Suprafata subiacenta activa

Relieful  campiei este monoton, cu usoare denivelari convexe, cu o panta mica si expozitie sudica, care nu induc modificari semnificative ale principalelor elemente climatice cu           diferenta in fruntile teraselor Teleajenului(zona deluroasa), care in general au expozitie vestica sau estica-dimineata cele vestice raman umbrite pentru ca dupa-amiaza sa primesca o cantitate mai mare de caldura decat cele estice;acest lucru se reflecta si in durata stratului de zapada sau inghetului.

Suprafetele acoperite cu apa sunt reduse in aceasta zona (Teleajen, cateva rauri mai mici cu caracter temporar) dar determina particularitati topoclimatice, prin proprietatile fizice ale apei.

In functie de particularitatile principalelor elemente climatice, teritoriul a fost incadrata in sectorul de provincie climatica de tranzitie, de la influentele climatice oceanice si submediteraneene, la cele de ariditate.

Caracteristicile climatice

Regimul temperaturii aerului.

Temperatura medie anuală la staţia meteorologică Ploiesti  este de 10,5 °C.

Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de + 43 °C la 19 iulie 2007, iar cea mai scăzută a fost – 30 °C la 25 ianuarie 1942, amplitudinea astfel creată fiind de 73°C.

Anul 2017 a fost cel mai cald cu o temperatura medie de 14℃. Iar anul 1933 a fost anul cel mai rece, temperatura medie a fost: 9℃.

Iernile sunt reci cu temperaturi medii de - 3 °C, iar verile cu temperaturi de 27,5 °C. Media celei mai calde luni, iulie, este de 28,4 °C, iar a lunii februarie (cea mai rece) este de - 3°C.

Temperatura medie zilnică trece de 0°C în general în una din zilele perioadei 1 – 11 martie şi coboară sub 0°C după 1 decembrie.

Regimul precipitaţiilor atmosferice.

Element climatic de mare importanţă care susţine evoluţia firească a tutror sistemelor naturale, precum şi a societăţii, în ansamblu, precipitaţiile atmosferice sunt influenţate în ceea ce priveşte distribuţia în spaţiu şi evoluţia în timp a cantităţii acestora, de către alte elemente climatice precum temperatură, dinamica generală a maselor de aer, precum şi de particularităţile suprafeţei active regionale şi locale (relieful cu caracteristicile sale: altitudine, expoziţie, pantă etc).

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 687 mm si reprezinta valoarea medie pe 10 ani.

Acesta valoare a fost  depăşită în anii mai ploioşi: 1997 s-au înregistrat 1070,7 mm, iar în 2005 valoarea de 955,3 mm.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri este: - iarna 115,3mm - primavara 184,0mm- vara 244,3mm - toamna 143,4mm.

Perioadele de secetă sunt prezente atât în anotimpul cald, cât şi în cel rece, acestea fiind destul de frecvente în ultimii ani.

Regimul eolian

Orașul se află sub influența predominantă a vânturilor de nord-est (40 %) și de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 3,1 m/sec. În medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s și numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

Un alt factor important este intesitatea si directia vanturilor. Directia predominanta este N-E (16,6%) si S-V (16,2%), iar intensitatea medie are valoarea de 1,2 – 2,8m/s.

Fenomene atmosferice

Cunoaşterea acestora permite adoptarea de măsuri împotriva efectelor lor defavorabile îndeosebi asupra viticulturii şi pomiculturii, precum şi a căilor de transport, liniilor aeriene.

Unele fenomene atmosferice sunt caracteristice intervalului cald( roua grindina, fenomenele orajoase) iar altele celui rece (burniţa, lapoviţa, măzărichea, bruma, ceaţa, chiciura, poleiul, viscolul).

In ultimii ani s-a intensificat fenomenul de seceta pedologica, astfel in 2022 acesta a fost extrem.

Concluziile celui de al 4-lea Raport al IPCC au evidentiat o crestere a frecventei si intensitatii fenomenelelor extreme de vreme ca urmare a intensificarii fenomenului de incalzire globala a climei.

Conform CR-1-1-4-2012,  incarcarea  de referinta din zapada pe sol sk =2,0 kN/m² cu o perioada de reveni re de 50 ani (sursa:https://www.encipedia.org)

Conform CR-1-1-4-2012, valorile presiunii de referinta a vantului mediata pe 10 min, la 10 m, avand intervalul de recurenta de 50 ani este de 0,6 kPa cu exceptia partii  sud- vestice a teritoriului administrative, unde este de 0,4 kPa.

Adancimea maxima la inghet este de -100 -110 cm conform STAS 6054-77.

### 2.2.5. Caracteristicile geotehnice

Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2023, functie de relieful zonei , pe baza prospectiunii geologo – geotehnice si a lucrarilor executate s-au identificat preliminar urmatoarele conditii geotehnice ce vor sta la baza realizarii studiilor geologice definitive pentru constructii.

In etapa de recunoastere tehnica a terenului s-au urmarit:

- depistarea eventualelor discontinuitati stratigrafice  generate in urma proceselor de eroziune sau a celor cu efect destabilizator;

- descrierea amanuntita a zonelor din cadrul teritoriului care prezinta particularitati sau conditii deosebite care ar putea afecta integritatea terenului de fundare;

- stabilirea structurii geologice, cuprinzand: stratigrafia, litologia inclusiv tectonica, compozitia pamanturilor sau a altor roci;

- structura terenului in adancime, cu delimitarea grosimii diverselor strate intalnite;

- elementele referitoare la hidrologia, hidrogeologia zonei cu privire speciala asupra regimului apelor subterane si de suprafata; variatiei in timp a nivelurilor, efectul apelor agresive asupra terenului de fundare si a constructiilor;

- depistarea eventualelor aspecte specifice alunecarilor de teren, precum si a vegetatiei caracteristice terenurilor de diferite categorii;

- incadrarea terenurilor in categoriile de clasificare dupa natura lor, a proprietatilor privind coezivitatea  si modul de comportare la sapat.

Pentru determinarea elementelor de fundare s-au luat in considerare următorii factori:

- adâncimea de inghet corelata cu adâncimea impusa de particularitatile locale ale pământurilor;

- caracterul stratificaţiei (capacitatea portanta a pământurilor din diferite straturi si proprietatile lor fizico-mecanice sau natura lor deosebita);

- incadrarea seismica a zonei de amplasament;

- poziţia nivelului apei subterane si proprietatile acesteia;

- existenta unor reţele subterane.

- inundabilitatea terenului;

- existenta unor zone de risc natural sau antropic.

Conditiile geotehnice de pe teritoriul administrativ al orasului Boldesti-Scaeni variaza in functie de morfologia terenului,stratificatie,litologie ,apa subterana,riscuri naturale si antropice.

Teritoriul administrativ se desfasoara pe malul stang  al raului Teleajen fiind constituit de luncile si terasele acestuia.

Geomorfologic se disting doua zone;zona de lunca si terasa inferioara a raului Teleajen si cea care se incadreaza in campia Ploiestilor si zona de deal pe care este situat cartierul Seciu.

Zona vestica si sud-vestica  a teritoriului administrativ ,terasa inferioara  a raului Teleajen este  cvasi plan avand stabilitatea terenului asigurata fara fenomene de instabilitate.Principala disfunctionalitate este  eroziunea malurilor la reteaua hidrografica.

Grosimea aluviunilor constituite din prundisuri si bolovanisuri, partial acoperite de depozite nisipo-argiloase, atinge, in medie 6—10 m;

Zona vestica, de deal prezinta risc de alunecari de teren si instabilitate cu versantii cu o inclinare medie de mai mare de 10° in care sunt necesare amenajari speciale pe amplasamente.

Sintetizand datele din documentatiile executate anterior s-a identificat stratificatia terenului de pe teritoriu.

Litologic  in suprafata se regaseste un strat de sol vegetal sau umplutura cu grosime variabila urmeaza in functie de amplasament:

- depozite aluvial-coluviale reprezentate prin nisipuri cu pietris mic in baza peste care sunt prezente nisipuri prafoase argile nisipoase galbene și argile prafoase galbene-cafenii;

- zonele de versant, unde predomina argilele de tip stratificat cu textura torentiala, in care sunt frecvente elemente rulate de gresii calcaroase. Grosimea formatiunilor argiloase atinge 12-14 m.

Clasificarea si identificarea pamanturilor s-a facut conform SR EN 1SO 14688/1,2-2004,2005.

Nivelul hidrostatic apare la adâncimi variabile si este influentat de volumul precipitatiilor sau de litologia   zonei.

Structura depozitelor superficiale pana un metru adancime favorizează formarea aşa-ziselor pânze freatice suspendate în perioadele cu precipitaţii abundente.

Nivelul hidrostatic este prezent la adancimi diferite dupa cum urmeaza: - 3 - 4 m in lunca paraielor; 4 - 6 m in zonele versantilor; - 8 - 10 m pe culmile interfluviatile.

Zonarea geotehnica.

Functie de  conditiile geologice  si morfologice, respectiv a riscurilor naturale identificate  pe teritoriul au fost conturate   urmatoarele zone :

- Zone improprii de construit :zona inundabila cu grad de sigurare de 10%,zonele cu eroziune torentiala intensa, zonele cu risc de alunecari de teren,zonele  de curs ale retelei hidrografice, si zonele de protectie conducte, LEA,CF  etc.

- Zone de construit cu amenajari speciale: zonele cu hazard privind instabilitate teren precum si zonele inundabile cu grad de asigurare 1% pentru care se va solicita aviz de la Apele Romane si se vor intocmi studii de inundabilitate,zonele cu stagnare temporara a apelor dupa precipitatii abundente.

- Zone bune de construit reprezentate prin terasa inferioara si terasa superioara.

Investigatiile geotehnice ulterioare de mare detaliu ,pot schimba incadrarea zonelor in orice directie, in functie de rezultate, deoarece aceste informatii sunt generale si orientative, obtinute pe baza unei prospectiuni preliminare.

Pentru stabilirea cerinţelor proiectării geotehnice se folosesc categoriile geotehnice conform SR EN 1974-1:2004, explicitate în NP 074-2023, cărora li se asociază riscul geotehnic.

Incadrarea unei lucrări într-o categorie de risc geotehnic sporit impune necesitatea realizării în condiţii de exigenţă corespunzătoare a investigării terenului de fundare şi a proiectării infrastructurii folosind modele şi metode de calcul perfecţionate spre a se atinge un nivel de siguranţă necesar pentru rezistenţa, stabilitatea şi condiţiile normale de exploatare a construcţiei, în raport cu terenul de fundare.

La incadrarea in categoria geotehnica preliminara conform indicativ NP 074/2014  s-au avut in vedere urmatoarele :

- Teren bun-mediu de fundare                                              2…3 puncte

- Fara epuizmente   -cu epuizmente                                      1….2 punct

- Categoria de importanta a constructiilor redusa-normala     2….3 puncte

- Din punct de vedere a vecinatatilor fara riscuri -cu risc major   1….4 puncte

- Zona seismica  ag=0,40                                                          3      puncte

Categoria geotehnica pe baza acestor elemente variaza de la  de risc redus la major.

Se va evalua in detaliu, pe fiecare amplasament ,in studiile geotehnice ce vor sta la baza proiectarii.

Caracterizarea geotehnica a amplasamentului

Pentru determinarea elementelor de fundare in detaliu se vor lua in considerare  următorii factori:

- adâncimea de inghet corelata cu adâncimea impusa de particularitatile locale ale pământurilor;

- caracterul stratificaţiei (capacitatea portanta a pământurilor din diferite straturi si proprietatile lor fizico-mecanice sau natura lor deosebita);

- incadrarea seismica a zonei de amplasament;

- poziţia nivelului apei subterane si proprietatile acesteia;

- existenta unor reţele subterane.

- inundabilitatea terenului;

- existenta unor zone de risc natural sau antropic

Consideraţii privind alegerea cotei de fundare

Acţiunile asupra terenului de fundare provin din :

- încărcări transmise de fundaţii şi de lucrări de susţinere;

- greutatea proprie'a terenului;

- efectele mecanice (statice şi dinamice) ale apelor subterane şi de suprafaţă;

- şocuri, vibraţii, seisme;

- efecte climatice etc.

Acţiunile se grupează in grupări fundamentale şi grupări speciale conform STAS 10101/0-75.

Intensităţile acţiunilor intervin în calcule cu valori de calcul.

Valorile normate ale acţiunilor, coeficienţii acţiunilor, valorile de calcul ale încărcărilor şi modul lor de grupare se stabilesc conform reglementărilor tehnice specifice pentru diferite categorii de construcţii (construcţii civile şi industriale, poduri, construcţii hidrotehnice etc.).

Calculul terenului de fundare se efectuează pe baza datelor referitoare la sţratificaţia terenului, caracteristicile geotehnice ale rocilor şi pamînturilor, regimul apelor subterane etc.

Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe se efectuează în scopul stabilirii  dimensiunilor în plan ale fundaţiilor, astfel încît presiunile pe talpa acestora să aibă valori acceptabile pentru construcţie, atît în ceea ceea ce priveşte siguranţa cît şi exploatarea normală a ei.

Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe se efectuează diferenţiat în funcţie

- clasa de importanţă a construcţiei (conform STAS 10100);

- sistemul static şi alcătuirea constructivă a structurii;

- cerinţele procesului tehnologic;

- natura terenului de fundare;

- faza de proiectare.

La baza proiectarii constructiilor va sta valoarea presiunii conventionale  a terenului ce constituie patul de fundare.

Presiunile conventionale de baza se determina  astfel:

- Pentru pamanturi coezive- functie de plasticitate (Ip), consistenta (Ic) si

porozitate ( indicele porilor e);

- Pentru pamanturi necoezive — functie de gradul de indesare si de umiditate.

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale trebuie să se respecte condiţiile:

-la încărcări centrice: Pef ≤ Pconv;

-la încărcări cu excentricităţi după o singură direcţie: Pef ≤ 1,2·Pconv;

-la încărcări cu excentricităţi după ambele direcţii: Pef ≤ 1,4·Pconv;

Pentru alte lăţimi şi adâncimi de fundare, atunci când B ≤ 5,0 m şi Df <2,0 m, presiunea se va calcula aplicând corecţiile de adâncime şi lăţime folosind formula: Pconv= P¯conv+CB +CD. ( unde CB=P¯conv·k1·(B-1) – reprezintă corecţia de lăţime şi CD= (Df-2)/4· P¯conv –reprezintă corecţia de adâncime).

Pentru o dimensionare eficientă a şi alegerea unei soluţii optime de fundare se calculeaza mai multe variante, luându-se în calcul diferite lăţimi şi adâncimi de fundare, urmând ca proiectantul structurist să aleagă varianta optimă, în funcţie de sarcina indusă în teren de construcţie.

Conform „Normativului pentru proiectarea structurilor de fundare directă”, NP 112-  2014 pentru  pamanturile coezive orientativ se dă o presiune convenţională de bază P¯conv= 250-280 kPa, pentru o lăţime a fundaţiei B=1,0 m şi o adâncime de fundare Df= -2,0 m.

Conform „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”, NP 112 – 2014 pentru pamanturi necoezive orientativ se dă o presiune convenţională de bază P¯conv= 350 kPa, pentru o lăţime a fundaţiei B=1,0 m şi o adâncime de fundare Df= -2,0 m.

La proiectare se recomanda sa se ia masuri pentru prevenirea tasarilor diferentiale, unde este cazul.

Având în vedere condiţiile de amplasament, stratificaţia terenului, caracteristicile fizico-mecanice ale stratului de fundare, proiectantul va analiza adoptarea următoarei soluţii de fundare:

- fundarea directă, fără ridicarea cotei terenului sistematizat, la o adâncime de fundare sub adancimea de inghet, caz în care se impun intervenţii la terenul de fundare şi o alcătuire constructivă adecvată a fundaţiilor;

-adâncime de fundare în raport cu cota terenului sistematizat va fi de minim 1.00m încastrare a fundaţiilor de minim 0.20m în terenul bun de fundare cu rol de fundare directă.

La adâncimea de fundare menţionată, presiunile admisibile pentru dimensionarea fundaţiilor vor fi considerate după cum urmează:

- indiferent de varianta de fundare, fundaţiile vor fi realizate ca fundaţii continue, de tip elastic sau rigid, în cazul celor de tip rigid fiind necesare centuri armate.

La stabilirea dimensiunilor în plan ale fundaţiilor proiectantul va proceda astfel, valorile presiunilor efective pe talpa fundaţiei să fie inferioare valorilor presiunilor plastice şi critice, în grupările respective de încărcare, conform prevederilor din STAS 3300/2-85.

Pentru situaţia privind fundarea sunt necesare şi următoarele măsuri constructive:

-conductele purtătoare de apă ce intră şi ies din clădire vor fi prevăzute cu racorduri elastice şi etanşe la traversarea zidurilor sau fundaţiilor. Este indicat ca în interiorul clădirilor, conductele să fie montate aparent, astfel încât să fie accesibile pentru controlul ce trebuie realizat periodic şi pentru  eventualele reparaţii ce trebuie efectuate imediat ce se depistează neetanşietatea lor;

- trotuarele ce se vor executa în jurul construcţiei vor fi etanşe, aşezate pe un strat de pământ compactat, în grosime de 0,20m, prevăzut cu pantă de 5% spre exterior. Este necesar a se menţine în timp etanşietatea trotuarului şi în mod deosebit a rostului dintre acesta şi clădire;

- evacuarea apelor pluviale de pe acoperiş trebuie făcută prin burlane racordate la rigole impermeabile, cu debuşee asigurate, preferabil direct în reţeaua de canalizare;

- prin lucrările de sistematizare verticală trebuie să se evite stagnarea apelor superficiale în jurul construcţiei;

- se recomandă evitarea plantării de arbori ornamentali, pomi fructiferi, arbuşti sau plante perene îm imediata vecinătate a construcţiilor având în vedere că arborii pot provoca tasări sau deplasări pe orizontală datorită împingerilor provocate de creşterea diametrului trunchiului sau rădăcinilor;

-anexele clădirilor (scări, terase) vor fi fundate de regulă la aceeaşi adâncime cu construcţia respectivă pentru a evita degradarea lor ca urmare a tasărilor diferenţiate.

Având în vedere prevederile din normativele tehnice în vigoare (C61-74, P130-88, STAS 2745-90) se va institui un sistem de urmărire comportării în timp a construcţiilor.

La baza proiectarii constructiilor ce urmeaza a se executa pe teritoriul orasului sau a celor care urmeaza a se repara sau consolida vor sta studii geotehnice intocmite in conformitate cu:

“Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare”, indicativ NP 074-2023.

Reglementarile tehnice nationale conexe sunt cuprinse in:

- STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet.Zonarea teritoriului României;

- STAS 3950-81: Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de masura;

- STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice executate in pamânturi;

- STAS 3300/ I si II -85: Teren de fundare. Principii generale de calcul;

- STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate in pamanturi;

- STAS 1242/5-88: Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare dinamica in foraj;

- STAS 1243-88: Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamânturilor;

Reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I -Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 — 2013;

Reglementari tehnice normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”, indicativ NP 112 -2014;

C 241-92: Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitari seismice;

Prevederile normativului NP 074/2013 sunt in concordanta cu principiile continute in urmatoarele norme europene:

- SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1:Reguli generale;

- SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2:Investigarea si încercarea terenului;

- SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 1 — Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri;

- SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenaa la cutremur. Partea 5 — Fundatii, structuri de sustinere si aspecte geotehnice.

- SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 3 — Evaluarea si consolidarea constructiilor;

- SR EN 1998-2:2006 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 2 — Poduri;

- SR EN 1998-4:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 4 — Silozuri, rezervoare si conducte.

Nota: Studiul geotehnic pentru fundamentare P.U.G. este valabil numai pentru elaborarea planului urbanistic general pentru orasul Boldesti-Scaeni. Pentru fazele de proiectare ale viitoarelor construcţii, se vor întocmi studii geotehnice conform prevederilor Normativului NP 074-2014 „Normativ privind întocmirea documentaţiilor geotehnice pentru construcţii”

### 2.2.6. Riscuri naturale

Riscurile naturale din teritoriul analizat sunt riscul seismic, riscul climatic, riscul de instabilitate şi riscul de inundabilitate. Acestea, precum şi riscurile antropice, sunt prezentate în capitolul 2.8.

## 2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU

Unitatea administrativ teritorială Boldeşti-Scăeni este oraş în judeţul Prahova, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia a României.

Din punct de vedere administrativ oraşul Boldeşti-Scăeni se situează în centrul judeţului Prahova, la 11 km de reşedinta de judeţ Ploieşti, 25 de km de localitatea Văleni de Munte şi 13 km de Plopeni.

Se învecinează cu următoarele localităţi:

- Nord: comunele Bălteşti si Lipăneşti

- Sud: comuna Bucov

- Sud-Vest: comuna Blejoi

- Est: comuna Plopu

- Vest: comuna Păuleşti

Din punct de vedere geografic localitatea este situată în sud-estul teritoriului ţării la contactul dintre Subcarpatii de Curbură, respectiv  Subcarpatii Teleajenului si  Campia piemontana Ploiesti, la aproximativ 70  km de Bucuresti.

Paralela de 45º latitudine nordica trece pe teritoriul administrativ al orasului la aproximativ 250 m de podul din sudul localitatii. Faţă de paralela 45° latitudine nordică se află la o distanţă de 30 km, iar faţă de meridianul de 26° longitudine estică ce trece prin municipiul Ploieşti, la o distanta de 40 km.

Localitatea Boldeşti-Scăeni are un teritoriu administrativ de 3491,64 ha şi o populaţie de 11436 locuitori. În ierarhia localităţilor urbane, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N., Secţiunea a IV-a, „Reţeaua de localităţi”, orasul se încadrează în categoria oraselor de rang III, oraş de importanţă zonală cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi.

Distribuţia centrelor urbane în cadrul judeţului Prahova

Sursa: PATJ Prahova, prelucrare proiectant

Localitatea este împărţită în 3 cartiere: Boldeşti, Scăeni, Balaca şi o localitate componenta: Seciu.

| Localitati componente | Cod SIRUTA |  |
| --- | --- | --- |
| ORAS BOLDESTI SCAENI | 131069 | Oras ce apartine de judet |
| BOLDESTI SCAENI | 131078 | Resedinta orasului care apartine de judet |
| SECIU | 131087 | Localitati, altele decat sate ale unui oras ce apartine de judet |

Accesul in teritoriu se realizează atât rutier cât şi feroviar.

Drumurile clasate din localitate sunt:

Drumuri nationale

DN 1A: Bucuresti-Brasov

Drumuri judetene

DJ 232: DN 1 A – Boldeşti Scăeni – Seciu – DJ 102 E

DJ 237: Parcul Bucov - DN 1 A (Pod Blejoi) (reclasificare din DC 159 cu HCL 114/30.05.2023 a Consiliului Judeţean Prahova)

DJ 250: Bucov (DJ 102 E) – Balaca – Scăeni – Boldeşti Scăeni (DJ 232)

Drumuri comunale

DC 55B: DN 1A (Lipăneşti) – Seciu (DJ 232) – asfaltat, fără marcaje, stare mediocră

DC 55C:  DN 1A (Lipăneşti) – DC 55 B (Boldeşti) – km 0+000 – km 1+300, asfaltat, stare bună

DC 56: DN 1A – Balaca (DJ 250) – asfaltat, stare bună

DC 58: DJ 102E – Pleaşa – DJ 250 (Boldeşti – Scăieni) – asfaltat, stare bună

DC 58A: Boldeşti – Scăieni (DJ 232) – DC 55B – asfaltat, majoritar stare bună, cu zone ce necesită modernizare

DC 59: Boldeşti – Scăieni (DJ 250) – DN 1A

Oraşul este străbătut de calea ferată Bucureşti - Ploieşti Sud – Măneciu cu staţia Boldeşti-Scăeni, încadrându-se astfel în reţeaua de circulaţie majoră şi de transport a judeţului Prahova.

Prevederi ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului suprateritoriale cu privire la oraşul Boldeşti-Scăeni

PATN este suportul dezvoltării complexe şi durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului şi reprezintă contribuţia specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european şi premiza înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale europene.

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional are caracter director şi fundamentează programele strategice sectoriale pe termen mediu şi lung şi determină dimensiunile, sensul şi priorităţile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerinţelor europene.

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - PATN - se elaborează pe secţiuni specializate, care sunt aprobate prin lege de către Parlamentul României. Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile specializate:

● Sectiunea I – Reţele de transport (Legea nr. 363/2006):

- fără direcţii de dezvoltare prevăzute pe teritoriul localităţii;

● Sectiunea II – Apa  (Legea  nr. 171/1997):

- reţeaua hidrografică de pe teritoriul orasului Boldeşti-Scaeni aparţine sistemului  hidrografic Ialomiţa al cărui afluenţi principali sunt râurile Prahova şi Teleajen;

- zone cu resurse de apă subterană cu vulnerabilitate moderată;

● Sectiunea III – Zone protejate (Legea nr. 5/2000)

- zone construite: concentrarea în teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national este medie;

- zone naturale: zone dominant agricole;

● Sectiunea IV – reteaua de localitati (Legea 351/2001): oraş Boldeşti-Scăeni, localitate urbană de rangul III, cu nivelurile de dotare corespunzatoare;

● Sectiunea V – Zone de risc natural (Legea 575/2001):

- unitate administrativ-teritorială afectată de alunecări de teren risc scăzut-ridicat alunecări primare;

- unitate administrativ-teritorială afectată de inundaţii pe torenţi;

Conform P.A.T.J., în raport cu potenţialul economic şi demografic, cu gradul de dotare şi echipare, cu poziţia în teritoriu  şi  sistemul  de  legături  (accesibilitatea)  în  cadrul  reţelei  de  localităţi,  oraşul Boldeşti-Scăeni este propus centru de coordonare-polarizare al unei arii de influenţă intercomuncală ce cuprinde 7 U.A.T.-uri: oraş Boldeşti Scăeni, comunele Plopu, Lipăneşti, Dumbrăveşti, Vâlcăneşti, Măgurele, Bălţeşti.

Oraşul Boldeşti-Scăeni este inclus în zona  urbanizată  din vestul judeţului Prahova, zonă cu o funcţionalitate dominant industrial-agrară şi de turism, cu o bază economică şi dotări de tradiţie.

Localitatea beneficiază de o poziție geografică favorabilă, cu posibilități de  comunicare  cu  centre  economice  importante, fiind bine conectată cu principalele oraşe învecinate prin infrastructuri de transport rutier şi feroviar.

Parteneriate / cooperare intercomunitară

- ASOCIAŢIA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEŞEURILOR PRAHOVA”

Este constituită din Consiliul Judeţean Prahova şi 103 UAT-uri (municipii, oraşe şi comune) , împărţite în 7 zone.

Obiectivul  principal  al  Asociației  îl  reprezinta  implementarea  Proiectului  “Sistem  de Management  Integrat  al  Deșeurilor”  în  Județul  Prahova,  finanțat  prin  POS  MEDIU  2007-2013, având ca scop introducerea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat cerințelor județului Prahova, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite.

- ASOCIAŢIA ORŞELOR DIN ROMÂNIA

Asociaţia  Oraşelor  din  România  este  o  organizaţie  nonguvernamentală,  apolitică,  fără  scop lucrativ reprezentând interesele celor 216 localităţăi urbane mici. Dacă la înfiinţarea sa Asociaţia reunea doar 21 de membri atât cât prevedea legislaţia în vigoare pentru înregistrare, treptat numărul acestora a crescut.

Înfrăţiri şi colaborări cu alte oraşe din Europa:

-  LEOVA (REPUBLICA MOLDOVA)

-  PAVLIKENI (REPUBLICA BULGARIA)

-  CESINOVO OBLESEVO (REPUBLICA MACEDONIA DE NORD)

Relațiile  dintre  localitățile  înfrățite  s-au  axat  cu  precădere  pe  activități  culturale,  sportive, proiecte și parteneriate educaționale, prin vizite reciproce cu prilejul zilelor festive sau a diverselor competiții.

## 2.4. ACTIVITATI ECONOMICE

### 2.4.1. Sectorul primar

Potenţialul agricol al judeţului Prahova, reprezentat de suprafaţa agricolă de aproape 60% din întreg teritoriul, cu terenuri de mare fertilitate în zona sudică cu posibilităţi de practicare a unei agriculturi  intensive,  iar  în  zona  subcarpatică,  centrală  cu  condiţii  pentru  dezvoltarea pomiculturii şi viticulturii.

Terenurile cu destinaţie agricolă din oraşul Boldeşti-Scăeni ocupă 61% din suprafaţa totală a localităţii, din care majoritatea sunt terenuri arabile, respectiv 49%.

Conform Recensământul General Agricol 2010, în oraşul Boldeşti-Scăeni funcţionau în total 1924 exploataţii agricole, cu o medie de 0,57 ha/exploataţie agricolă.

Suprafaţa agricolă utilizată a fost de 1037,2 ha, ceea ce reprezenta 49% din suprafaţa agricolă.

Exploataţiile agricole nu utilizează suprafeţe amenajate pentru irigat.

Exploataţiile agricole care au deţinut şi efective de animale au fost în număr de 952, animalele recenzate fiind: bovine 61, ovine 435, caprine 229, porcine 371, păsări 13400, cabaline 54, măgari și catâri 3, iepuri de casă 62, familii de albine 189.

Cultivarea cerealelor, plantaţii viticole şi creşterea animalelor sunt domeniile cu cea mai mare pondere în cadrul acestui sector.

#### 2.4.1.1. Culturi vegetale şi zootehnie

Principalele culturi practicate în localitate sunt cele de cereale, precum grâu şi porumb. Şi viticultura este o activitatea tradiţională, în oraşul Boldeşti-Scăeni fiind zone întinse cultivate cu viţă de vie.

| Principalele culture (suprafeţe cultivate, ha) |  |
| --- | --- |
| Suprafete cultivate cu cereale | 277,44 |
| din care grau | 112,79 |
| din care porumb | 154,02 |
| Suprafete cultivate cu plantatii viticole | 117,73 |

Sursa: Recensământul General Agricol, 2010

Conform datelor furnizate de primărie, suprafeţele cultivate cu principalele culturi au avut o evoluţie pozitivă.

Sursa: Primăria Oraş Boldeşti-Scăeni, Registrul Agricol

Sursa: Primăria Oraş Boldeşti-Scăeni, Registrul Agricol

Productivitatea acestor culturi (to/ha) are, de asemenea, o evoluţie crescătoare, sau stagnează. O traiectorie oscilantă, dar cu o uşoară tendinţă de scădere a producţiilor/ha se remarcă la cultura de porumb.

#### 2.4.1.2. Silvicultură și exploatare forestieră

Pădurea este o sursă inestimabilă, un bun de interes naţional şi reprezintă baza economică a producţiei de lemn şi alte produse specifice forestiere, dar la fel de importante sunt şi funcţiile speciale de protecţie, esenţiale pentru protecţia solului împotriva eroziunii, îmbunătăţirea bilanţului hidric şi asigurarea purităţii apelor, ameliorarea factorilor climatici dăunători.

Potenţialul silvic al judeţului Prahova semnificativ, cca 32 % din suprafaţa judeţului fiind acoperită cu păduri,  mare  parte  dintre  acestea  având  rol  de  protecţie;  fondul  cinegetic  şi  piscicol  asociat fondului  forestier  este  de  asemenea  o  resursă  importantă  care  impun o gestionare  raţională  pentru a contribui la dezvoltarea economică a judeţului.

Principalul trup forestier din oraşul Boldeşti-Scăeni se află în partea nord-estică a teritoriului administrativ. Pădurile din teritoriu sunt păduri cu funcţii speciale de protecţie. Gradul de acoperire cu păduri și alte tipuri de vegetație forestieră al localităţii este de 21%.

În prezent nu sunt înregistrate întreprinderi active cu domenii de activitate în silvicultură şi exploatare forestieră.

#### 2.4.1.3. Activități extractive

Resursele/rezervele de substanţe minerale utile din zonă sunt:

- pietrişuri şi nisipuri;

- ţiţei şi gaze.

Zăcământul de hidrocarburi din zonă este exploatat de OMV Petrom SA, care deţine în localitatea Boldeşti-Scăeni numeroase obiective, între care peste 400 de sonde. Dintre acestea sunt în funcţiune cca 60 de sonde.

#### 2.4.1.4. Întreprinderi active din sectorul primar

Sectorul primar al economiei oraşului Boldeşti-Scăeni este caracterizat de un număr foarte mic de întreprinderi active, respectiv 5 unităţi care realizează o cifră de afaceri totală de 317,8 mil. lei şi au împreună un număr de 982 salariaţi.

Sursa: I.N.S., baze de date online, prelucrare proiectant

Principalele întreprinderi active din oraşul Boldeşti-Scăeni cu domenii de activitate cuprinse în sectorul primar sunt:

| Denumire | Adresă | Domeniu de activitate |
| --- | --- | --- |
| AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL | Str. MORII, nr. 38 | Cresterea pasarilor |
| DOMENIILE BOLDESTI SCAENI S.R.L. | Str. FALANSTERULUI, nr. 56 | Cultivarea strugurilor |
| ECO-FERM SRL | Sos. PLOIESTI VALENI, nr. 16 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) |
| ECOWELL SOLUTIONS SRL | Calea UNIRII, nr. 1C | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale |
| GENIC SRL | BOLDESTI, nr. 433 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |

### 2.4.2. Sector secundar

În 1907 s-a executat la Boldeşti-Scăeni primul foraj care a semnalat prezenţa gazelor. Al doilea foraj a fost executat în 1924 de către Societatea Româno-Americană a avut acelaşi rezultat. Cel de al treilea foraj, executat la adâncime mult mai mare decât cele anterioare (1500 m) a însemnat descoperirea zăcămintelor de ţiţei. Ulterior, regiunea Boldeştiului a devenit una din cele mai bogate regiuni petrolifere din ţară. Aceste descoperiri au atras după ele o importantă dezvoltare industrială a zonei, prin realizarea nucleului unui important centru petrolifer – sediul Schelei Boldeşti.

Până recent, industria extractivă a fost aceea ce domina economia locală, atât prin impactul direct cât şi prin serviciile adiacente pe care le determina. O altă întreprindere renumită, singura producătoare de geamuri din ţară, GES Scăieni, a devenit şi ea istorie, precum şi Fabrica de Hârtie şi Mucava. Deşi se poate observa diversificarea activităţilor productive, prin adaptarea investitorilor şi prin utilizarea avantajelor conferite de prezenţa resurselor de muncă, efectele privatizării dăinuie încă în oraş sub forma unor terenuri abandonate, ce necesită reconversie.

Repartizarea funcţiunilor industriale în cadrul intravilanului nu este compactă, păstrând, în mare, vechile amplasamente dedicate, chiar şi acolo unde construcţiile/halele au fost demolate, iar terenurile se degradează, nefiind utilizate.

Un alt aspect al dispersării zonelor cu caracter industrial este multitudinea sondelor şi facilităţilor administrate de OMV Petrom, chiar dacă majoritatea sunt abandonate sau se află în conservare.

Amplasarea principalelor funcţiuni industriale în cadrul oraşului Boldeşti-Scăeni:

Distribuţia facilităţilor OMV Petrom (reprezentată pin puncte) este una cât se poate de concentrată în localitate, având chiar şi în intravilan o densitate ridicată, după cum se remarcă în figura de mai jos.

Majoritatea sondelor nu mai sunt însă exploatate în prezent, aflându-se în diferite stadii de dezafectare şi ecologizare a terenului aferent.

În prezent sectorul secundar al economiei oraşului Boldeşti-Scăeni este caracterizat de un număr mare de întreprinderi active, respectiv 56 unităţi care realizează o cifră de afaceri totală de 259,7 mil. lei şi au împreună un număr de 605 salariaţi.

Evoluţia sectorului secundar a fost favorabilă pentru toţi indicatorii examinaţi. Numărul salariaţilor creşte cu 82%, cifra de afaceri cu 183%, iar numărul întreprinderilor active cu 40%.

Din punct de vedere al ponderii întreprinderilor pe secţiuni economice în cadrul sectorului secundar, domină industria prelucrătoare.

Întreprinderile din construcţii sunt cele mai numeroase, deţinând 52% din totalul firmelor. Urmează, îndeaproape, industria prelucrătoare cu 45%.

Ceilalţi indicatori sunt prezentaţi mai jos:

Industria prelucrătoare realizează cele mai mari rezultate financiare, şi, totodată angajează cel mai numeros personal din sectorul secundar.

Activitatea industrială locală reprezentativă (din punct de vedere al numărului de salariaţi şi al cifrei de afaceri realizate) este fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, care se desfăşoară local prin  câteva întreprinderi, dintre care se remarcă ARTEMA PLAST S.R.L., fiind cel mai mare angajator local din acest segment, dar şi din întregul sector secundar.

Celelate activităţi ce se remarcă local prin numărul de salariaţi, dar şi prin indicatorii financiari, în cadrul sectorului secundar, sunt:

- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase,

- fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie,

- fabricarea produselor de morarit,

- lucrari de instalatii electrice,

- fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp),

- lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Toate secţiunile economice marchează progrese semnificative în ceea ce priveşte principalii indicatori.

Industria prelucrătoare este diversă, evoluţia locală fiind favorabilă unei dezvoltări consecvente cu tradiţia industrială locală.. Numărul salariaţilor din industria prelucrătoare creşte cu 46%. Firmele evoluează spre randament, astfel că cifra de afaceri realizată de acestea creşte cu 148%. Totodată, domeniul beneficiază de interes antreprenorial, astfel că numărul firmelor creşte în ultimul deceniu cu 14%.

Cea mai remarcabilă evoluţie se observă în secţiunea economică distributia apei salubritate gestionarea deseurilor activitati de decontaminare, şi este datorată în principal existenţei în localitate a rampei ecologice de la Boldești-Scăeni, aflată în administrarea VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA DEŞEURILOR SRL, întreprindere ce angajează în prezent (2021) 84 de persoane.

Această secţiune marchează o creştere a numărului de salariaţi cu 174%, a cifrei de afaceri cu 349% şi a numărului de întreprinderi cu 100% (prin înfiinţarea unei alte firme în acest domeniu, ECOPARK ENERGY S.R.L.).

Segmentul construcţii este unul în plin avânt, în special în ceea ce priveşte numărul salariaţilor, dar şi al firmelor nou înfiinţate în perioada analizată.

Construcţiile reprezintă secţiunea economică cu cele mai numeroase unităţi, care, totuşi, operează cu personal puţin, în afară de două firme care au peste 10 salariaţi, restul având, în medie, cca 3 angajaţi, sau nici-unul.

Cei mai mari angajatori din construcţii sunt, în prezent ASMANT CONSTRUCT S.R.L. (19 salariaţi) şi LUMA GEOCIP CONSTRUCT SRL (10 salariaţi), pe domeniul de activitate lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

Principalele unităţi economice reprezentative pentru industria pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni, reprezentative din punct de vedere al locurilor de muncă oferite, sunt:

| Denumire agent economic | Adresa | Obiect de activitate | Nr. mediu de salariaţi, 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARTEMA PLAST S.R.L. | Sos. PLOIESTI-VALENI, nr. 27 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | 178 |
| VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA DEŞEURILOR SRL | Str. POLIGONULUI, nr. 6 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 84 |
| DE MORARIT VARBILAU SRL | Str. LILIACULUI, nr. 3 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 44 |
| FARINA PAN S.R.L. | Drumul NATIONAL 1 A, nr. 98 MOARA | Fabricarea produselor de morarit | 24 |
| GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL | Str. PETROLISTILOR, nr. 9 | Lucrari de instalatii electrice | 24 |
| ELENA MODCOM SRL | Str. COCORILOR, nr. 4 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) | 20 |
| ASMANT CONSTRUCT S.R.L. | Sos. PLOIESTI-VALENI, nr. 46A | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 19 |
| HOLCHIM SRL | Str. GLORIEI, nr. 2A | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor | 16 |
| LUMA GEOCIP CONSTRUCT SRL | Str. PODGORIEI, nr. 3 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 10 |
| AVENTUS INDUSTRIAL SRL | Str. COLINEI, nr. 1 C | Operatiuni de mecanica generala | 8 |
| MASAR SMART SOLUTIONS S.R.L. | BOLDESTI, nr. 254 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 8 |
| OMEGA CONTEGO SRL | Str. VICTORIEI, nr. 64A | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 8 |

### 2.4.3. Sector terţiar

Acesta este cel mai vibrant sector din economia oraşului Boldeşti-Scăeni, ocupând primul loc la aproape toţi indicatorii analizaţi. Astfel, întreprinderile active din sectorul terţiar reprezintă 78% din totalul întreprinderilor active.

Cifra de afaceri cumulată a acestor întreprinderi rezultă într-un procent de 37% din tatlul CA realizat de toate întreprindrile active.

Ca număr de salariaţi, sectorul primar aduce cel mai mare aport la economia locală, dar este urmat îndeaproape de sectorul terţiar, cu 35% din totalul salariaţilor întreprinderilor active.

Sectorul terţiar al economiei oraşului Boldeşti-Scăeni este caracterizat de un număr mare de întreprinderi active, respectiv 218 unităţi care realizează o cifră de afaceri totală de 339,3 mil. lei şi au împreună un număr de 838 salariaţi. Evoluţia tuturor acestor indicatori este pozitivă în perioada 2012-2021.

Sursa: I.N.S., baze de date online, prelucrare proiectant

Sectorul terţiar este foarte diversificat în localitatea Boldeşti-Scăeni, întreprinderile locale activând în următoarele diviziuni economice:

- Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

- Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

- Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

- Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

- Activităţi de poştă şi de curier

- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

- Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

- Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală

- Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

- Activităţi de servicii informatice

- Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

- Activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

- Tranzacţii imobiliare

- Activităţi juridice şi de contabilitate

- Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management

- Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

- Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei

- Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice

- Activităţi veterinare

- Activităţi de închiriere şi  leasing

- Activităţi de servicii privind forţa de muncă

- Activităţi de investigaţii şi protecţie

- Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri

- Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

- Învăţământ

- Activităţi referitoare la sănătatea umană

- Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

- Activităţi spotive, recreative şi distractive

- Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc

- Alte activităţi de servicii

#### 2.4.3.1. Comerţ

Comerţul este secţiunea economică cea mai rentabilă în cadrul sectorului terţiar cu 42% dintre salariaţii acestui sector, 44% din totalul întreprinderilor şi o cifră de afaceri de 75%.

Toţi aceşti indicatori evoluează pozitiv, însă ponderea lor în cadrul întregului sector terţiar nu are exclusiv o evoluţie crescătoare. Evoluţia acestei secţiuni economice în perioada analizată relevă rezultate financiare în creştere cu 20%, în condiţiile unei reduceri a forţei de muncă cu 30% şi a numărului de întreprinderi active cu 18%.

Aceste proporţii reflectă numai ponderea indicatorilor vizaţi în cadrul sectorului terţiar, astfel evoluţiile descrescătoare ale salariaţilor şi numărului de întreprinderi nu înseamnă decât că proporţiile evoluează în funcţie de piaţă, în contextul unei creşteri masive în cadrul acestui sector economic.

Dintre lanţurile de magazine retail, se găsesc în localitate Carrefour Market, Pepco, Profi City, Profi Loco. Distribuţia la nivel teritorial a magazinelor alimentare este adecvată, unităţile comerciale fiind dispersate în toate zonele dens construite.

#### 2.4.3.2. Transport şi depozitare

În cadrul aceste secţiuni, activităţile ce se găsesc în zona studiată fac parte din domeniile transporturi, depozitare, dar şi poştă şi curierat.

Între anii 2012 şi 2021, numărul întreprinderilor din domeniu creşte de la 15 la 30, cifra de afaceri creşte cu 164%, ajungând la un total de cca 45 mil. lei. Numărul salariaţilor creşte de la 63 la 178, ceea ce reprezintă o creştere de 183%.

În cadrul sectorului terţiar 14% dintre firme şi 21% dintre salariaţi aparţin acestei secţiuni. Întreprinderile din transport şi depozitare realizează 13% din cifra de afaceri din sectorul terţiar.

#### 2.4.3.3. Turism şi activităţi conexe

În cadrul sectorului terţiar, secţiunea hoteluri şi restaurante ocupă o pondere modestă, după cum se poate vedea în figura următoare:

Însă toţi indicatorii analizaţi cunosc evoluţii pozitive, unii dintre aceştia cu o evoluţie remarcabilă. De la 10 întreprinderi active în 2012 se ajunge la 12 în 2021. Cifra de afaceri creşte de cca 5 ori faţă de anul de referinţă iar numărul salariaţilor din domeniu se dublează.

În datele statistice figurează pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni o singură structură cu funcţiune turistică (în 2021), respectiv o pensiune turistică, cu  o capacitate de cazare turistica în funcţiune de 5456 număr locuri-zile şi cu 856 turişti cazaţi. Posibilităţi de cazare mai există şi sub forma gazdelor particulare.

În afara restaurantelor tipice se găsesc în oraş şi amplasamente adecvate pentru organizarea de evenimente (Complex Casa Prahoveană, Events Garden, etc).

## 2.5. POPULAŢIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

### 2.5.1. Efectivul populaţiei şi structura demografică

#### 2.5.1.1. Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei

Oraşul Boldeşti-Scăeni este unul din cele 14 oraşe ale judeţului Prahova, având o populaţie de 2,9% din populaţia urbană a judeţului Prahova.

| Populaţia urbană (nr. persoane) a judeţului Prahova în anul 2021 |  |  | Distribuţia centrelor urbane în cadrul judeţului Prahova |
| --- | --- | --- | --- |
| România (mediu urban) | 10290896 | 100% | Sursa: PATJ Prahova, prelucrare proiectant |
| Regiunea Sud-Muntenia (mediu urban) | 1123152 | 10,9% |  |
| Judeţul Prahova (mediu urban) | 338195 | 3,3% |  |
| Populaţia după domiciliu a localităţilor urbane din judeţul Prahova, la 1 iulie 2021 |  |  |  |
| Municipiul Ploieşti | 220135 | 56,2% |  |
| Municipiul Câmpina | 35530 | 9,1% |  |
| Oraş Azuga | 4534 | 1,2% |  |
| Oraş Băicoi | 18470 | 4,7% |  |
| Oraş Boldeşti-Scăeni | 11436 | 2,9% |  |
| Oraş Breaza | 15757 | 4,0% |  |
| Oraş Buşteni | 9285 | 2,4% |  |
| Oraş Comarnic | 11703 | 3,0% |  |
| Oraş Mizil | 15888 | 4,1% |  |
| Oraş Plopeni | 8527 | 2,2% |  |
| Oraş Sinaia | 10739 | 2,7% |  |
| Oraş Slănic | 5273 | 1,3% |  |
| Oraş Urlaţi | 11383 | 2,9% |  |
| Oraş Vălenii de Munte | 13350 | 3,4% |  |

Conform rezultatelor recensământului din 2011, populația oraşului Boldeşti-Scăeni era de 11137 locuitori, ceea ce reprezintă 0,06% din totalul populației României şi 1,46% din totalul populației județului Prahova. Populaţia localităţii este în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 11.491 de locuitori.

Următoarele cifre se înregistrează în localitatea Boldeşti-Scăeni la indicatorul populaţia după domiciliu la 1 iulie în ultimii 10 de ani:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 11633 | 11634 | 11638 | 11610 | 11599 | 11561 | 11538 | 11547 | 11525 | 11436 |

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Dinamica populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni în perioada analizată indică aceeaşi tendinţă ca şi în majoritatea localităţilor urbane din România, respectiv scăderea accentuată a populaţiei din mediul urban, parţial explicabilă prin migraţia mai intensă, atât spre alte ţări (ca urmare a unei mai bune informări, dar şi a unei mai bune pregătiri profesionale), cât şi spre alte părţi ale României şi chiar spre mediul rural.

Graficul evoluţiei populaţiei pe ultimii 10 de ani evidenţiază diminuarea populaţiei cu domiciliul în localitate, înregistrându-se un minus de 197 de persoane, respectiv o scădere de cca 1,7%.

#### 2.5.1.2. Densitatea populaţiei

Legătura dintre efectivul populaţiei la un moment dat şi suprafaţa teritoriului pe care îl locuieşte este pusă în evidenţă de indicatorii densităţii.

Valoarea densităţii generale a populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni este de 318 loc./km2, calculată la o suprafaţă de 35 km2 (suprafaţa teritoriului administrativ conform R.E.L.U.A.T.) şi o populaţie de 11137 locuitori (recensamant 2011). Aceasta este mult superioară valorii la nivel judeţean de 162 loc./km2 (recensamant 2011).

#### 2.5.1.3. Structura populaţiei pe sexe

Conform statisticilor demografice mondiale, în ţările dezvoltate, numărul populaţiei feminine îl depăşeşte pe cel al populaţiei masculine.

La recensământul din 2011, pentru totalul de 11137 persoane recenzate în oraşul Boldeşti-Scăeni, s-a înregistrat următoarea repartiţie pe sexe:

- persoane de sex masculin 5618;

- persoane de sex feminin 5519.

Distribuţia pe sexe a populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni reflectă o populaţie masculină mai numeroasă decât cea feminină, raportul de masculinitate (număr de bărbaţi la 100 femei) are la nivelul localităţii valoarea de 102.

Raportul între cele două sexe este diferit în funcţie de vârstă. Statistic, se nasc mai multe persoane de sex masculin însă, odată cu înaintarea în vârstă, proporția se schimbă în favoarea persoanelor de sex feminin. Fenomenul se datorează supramortalității masculine (mortalitatea este relativ mai mare în rândul populației masculine). Îmbătrânirea populaţiei atrage după sine şi o mai accentuată feminizare a populaţiei. Excedentul feminin este uşor observabil grafic la toate grupele de vârstă de peste 50 de ani.

Analiza structurii pe sexe şi grupe de	 vârstă este importantă deoarece schimbările de structură (cea mai importantă este îmbătrânirea demografică) influenţează mai profund viaţa socio-economică a populaţiei unei localităţii.

Analiza pentru perioada 2012-2021 arată o populaţie feminină superioară numeric populaţiei masculină, media raportului de masculinitate fiind 95 bărbaţi la 100 femei.

#### 2.5.1.4. Structura populaţiei pe grupe de vârstă

Structura populaţiei pe grupe de vârstă este determinată în mare măsură de natalitate/mortalitate şi de fenomenul migraţiei populaţiei, dar şi de alţi factori. Echilibrul instabil dintre natalitate şi mortalitate generează la nivelul unei populaţii o anumită structură pe grupe de vârstă şi sexe. Aceasta nu are consecinţe numai asupra ritmului de întinerire a generaţiilor dar şi asupra necesităţilor de consum, a infrastructurii educaţionale sau de asistenţă socială, asupra capacităţii societăţii de a oferi locuri de munca populaţiei active.

Structura pe grupe de vârstă este expresia împărţirii populaţiei totale în trei categorii semnificative, corespunzătoare populaţiei tinere, adulte şi vârstnice. Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea gradului de îmbătrânire al populaţiei. Astfel, populaţia tânără s-a considerat a fi cuprinsă între 0-19 ani, cea adultă între 20-64 ani şi cea bătrână peste 65 ani conform clasificării folosite de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Distribuţia populaţiei pe principalele grupe de vârstă în 2012 comparativ cu datele anului 2021, calculată în baza datelor furnizate de INSSE se prezintă astfel:

| Grupe mari de vârstă | 2012 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr. | % | nr. | % |
| 0-19 | 2436 | 20,9 | 2331 | 20,4 |
| 20-64 | 7709 | 66,3 | 7250 | 63,4 |
| 65 şi peste | 1488 | 12,8 | 1855 | 16,2 |

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Modificările ce au intervenit în structura populaţiei în perioada 2012-2021 sunt ilustrate mai jos:

|  | 2012 | 2021 | Diferenţă absolută | Diferenţă relativă % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 11633 | 11436 | -197 | -1,7 |
| 0-19 ani | 2436 | 2331 | -105 | -4,3 |
| 20-64 ani | 7709 | 7250 | -459 | -6 |
| 65 ani şi peste | 1488 | 1855 | 367 | 24,7 |

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Volumul populației scade în perioada analizată cu 1,7%, distribuţia pe grupe de vârstă suferind modificări importante, după cum reiese din graficul de mai jos.

Singurul segment de vârstă care înregistrează o creştere este cel vârstnic. Populaţia vârstnică înregistrează o creştere de 24,7%. Şi ponderea acesteia în totalul populaţiei creşte de la 12,8% la 16,2% în 2021.

Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen demografic complex care constă în modificarea structurii colectivităţilor umane pe grupe mari de vârstă, în sensul creşterii ponderii populaţiei vârstnice pe seama reducerii ponderilor uneia sau a celorlalte două grupe mari de vârstă. Prin  îmbătrânire  demografică  se înţelege creşterea relativă a populaţiei vârstnice (60 sau 65 ani şi peste) în totalul unei populaţii date, ca un proces de lungă durată, paralel cu scăderea numărului tinerilor (0-19 ani), în timp ce ponderea persoanelor de vârstă adultă (20-64 ani) înregistrează modificări nesemnificative.

Populaţia adultă a oraşului Boldeşti-Scăeni păstrează în perioada analizată un procent însemnat, de peste 63%, acesta fiind aspectul pozitiv între modificările înregistrate, acestă grupă incluzând populaţia activă din punct de vedere economic, respectiv forţa de muncă actuală. Însă acest segment se află în scădere atât valoric, cât şi procentual.

Cu impact direct în resursa de muncă viitoare, populaţia tânără scade, pierzând numeric 105 persoane, ceea ce reprezintă o diminuare cu 4,3% din populaţia iniţială.

Distribuţia  detaliată  pe  sexe  şi  grupe  mici  de  vârstă  este  cea  care  arată  mărimea comparativă  a  cohortelor generaţionale  (câte  5  generaţii)  exprimată  grafic  prin  piramida vârstelor.

Analiza piramidei vârstelor comparată arată următoarele fenomene demografice în desfăşurare:

▪Îngustarea bazei prin scăderea populaţiei din grupele de vârstă cuprinse între 0 şi 14 ani;

▪Înălţarea zonei mediene consolidată a piramidei, respectiv populaţia adultă care rămâne segmentul cel mai bine reprezentat, îndeosebi categoriile cuprinse între 45 şi 54 ani;

▪O lărgire supra-mediană, cu un vârf uşor rotunjit, care arată o populaţie mai longevivă; grupele cu vârste 70-74 şi peste 85 de ani sunt mai numeroase;

▪ Copiii şi tinerii de până la 19 ani şi populatia peste 65 ani reprezintă populaţie inactivă şi cu risc social ridicat; această categorie se află în creştere în perioada analizată, pe fondul creşterii totale a populației şi a dezechilibrelor pe grupe de vârstă.

Calitatea, amploarea şi ritmul vieţii socio-economice sunt direct influenţate de evoluţia demografică în general şi de mişcarea naturală şi de procesul de îmbătrânire demografică în special. Efectele acestora pot fi puse în evidenţă de raportul de dependenţă după vârstă care exprimă raportul dintre populaţia tânără şi vârstnică şi populaţia în vârstă de muncă (14 -64 ani) şi ne arată sarcina socială pe care o suportă segmentul populaţiei adulte care are cea mai importantă contribuţie la realizarea bugetului familial şi are de asemenea un rol activ în formarea tinerei generaţii.

Raportul de dependenţă demografică este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoane de sub 15 ani şi de 65 ani şi peste) şi populaţia în vârstă de muncă (15-65 ani) exprimat la 100 de persoane.

|  | Total populaţie | Populaţie inactivă (0-14 şi 65+) | Populaţie activă (15-64) | Raportul de dependenţă demografică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 11633 | 1839+1488 | 8306 | 40 |
| 2021 | 11436 | 1699+1855 | 7882 | 45 |

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Conform datelor statistice analizate, în 2012, 100 de persoane active susţineau economic 40 de persoane inactive, iar în 2021, 45.

Rata de dependenţă economică a celor inactivi faţă de cei activi a crescut, ceea ce reprezintă o creştere semnificativă a presiunii asupra forţei de muncă fiscalizate.

#### 2.5.1.5. Structura etnică şi religioasă a populaţiei

Structura etnică şi religioasă va fi prezentată conform ultimului recensământ. Date mai recente nu sunt disponibile, întrucât colectarea informaţiilor cu caracter etno-cultural se face exclusiv în cadrul recensămintelor populaţiei.

Structura etnică a populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni nu relevă diversitate, majoritatea populaţiei fiind de etnie română, respectiv 91% la recensământul din 2011, cu o minoritate de romi de 5 procente.

Pentru cca 4% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.

| Etnie | 2011 |  |
| --- | --- | --- |
|  | nr. pers. | % |
| Români | 10134 | 91 |
| Maghiari | 3 | 0,03 |
| Romi | 566 | 5,1 |
| Ucrainieni | * | - |
| Bulgari | 3 | 0,03 |
| Altă etnie | * | - |
| Informaţie nedisponibilă | 428 | 3,8 |
| TOTAL | 11137 | 100 |

* număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)

RPL 2011

Majoritatea populaţiei este în 2011 (date culese la recensământ) este de religie ortodoxă (cca 91,7%). Procentaje subunitare se înregistrează pentru mai multe alte religii, prezentate în tabeleul de mai jos. Pentru cca 4% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

| Religie | 2011 |  |
| --- | --- | --- |
|  | nr. pers. | % |
| Ortodoxă | 10219 | 91,7 |
| Romano-catolică | 12 | 0,1 |
| Reformată | * | - |
| Penticostală | 105 | 0,9 |
| Greco-catolică | * | - |
| Baptistă | 5 | 0,04 |
| Adventistă de ziua a saptea | 27 | 0,2 |
| Creştină după Evanghelie | 141 | 1,3 |
| Evanghelică | 139 | 1,2 |
| Evanghelică de confesiune augustană | 32 | 0,3 |
| Altă religie | * | - |
| Fără religie | 17 | 0,1 |
| Atei | * | - |
| Informaţie nedisponibilă | 433 | 3,9 |
| TOTAL | 11137 | 100 |

*  Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)

RPL 2011

#### 2.5.1.6. Structura populaţiei după starea civilă

Stabilirea structurii populaţiei după starea civilă, constă în fapt, în determinarea stării specifice (ponderii sau proporţiei) a populaţiei necăsătorite, căsătorite, divorţate sau văduve, în totalul populaţiei.

Se consideră persoană necăsătorită (celibatară) orice persoană care nu a fost niciodată căsătorită.

Persoana căsătorită este aceea care a contractat o căsătorie în timpul vieţii.

Persoana văduvă este aceea a cărei căsătorie a fost desfăcută prin decesul soţului, respectiv al soţiei, iar persoana divorţată este aceea a cărei căsătorie a fost desfăcută legal prin divorţ.

Starea civilă a populaţiei oraşul Boldeşti-Scăeni la recensământul din 2011:

| Oraşul Boldeşti-Scăeni | Populaţia stabilă TOTAL | STAREA CIVILĂ LEGALĂ |  |  |  |  | STAREA CIVILĂ DE FAPT Persoane care trăiesc în uniune consensuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Necăsătorit(ă) | Căsătorit(ă) | Văduv(ă) | Divorţat(ă) | Informaţie nedisponibilă |  |
| Ambele sexe | 11137 | 4402 | 5340 | 968 | 427 | - | 338 |
| Masculin | 5618 | 2625 | 2657 | 153 | 183 | - | 169 |
| Feminin | 5519 | 1777 | 2683 | 815 | 244 | - | 169 |

RPL 2011

#### 2.1.1.7. Structura populaţiei după nivelul de instruire

Nivelul de instruire poate fi de asemenea o variabilă importantă în evoluţia structurii demografice, migraţia fiind cu atât mai mare cu cât  persoanele angrenate au un nivel înalt de instruire. În acelaşi timp, persoanele fără un loc de muncă sunt mai predispuse la migraţie decât cele angajate.

|  | POPULAŢIA STABILA DE 10 ANI SI PESTE TOTAL | NIVELUL INSTITUŢIEI DE IN VATAMANT ABSOLVITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Superior |  | Postliceal si de maiştri | Secundar |  |  |  | Primar | Fara şcoala absolvita |  |
|  |  | Total | din care: |  | Total | Superior |  | Inferior (gimnazial) |  | Total | din care: |
|  |  |  | Universitar de licenţa |  |  | Liceal | Profesional si de ucenici |  |  |  | Persoane analfabete |
| Ambele sexe | 9955 | 1164 | 1035 | 430 | 6816 | 3084 | 1517 | 2215 | 1264 | 281 | 101 |
| Masculin | 5016 | 536 | 474 | 278 | 3591 | 1638 | 1017 | 936 | 490 | 121 | 37 |
| Feminin | 4939 | 628 | 561 | 152 | 3225 | 1446 | 500 | 1279 | 774 | 160 | 64 |

RPL 2011

În localitatea Boldeşti-Scăeni, absolvenţii învăţământului superior cumulează 11,7% din total populației stabile cu vârsta de peste 10 ani, iar absolvenţii de studii postliceale/de maiştri 4,3%.

În distribuția pe sexe a absolvenților de studii superioare se observă o superioritate a persoanelor de sex feminin (53,9%), în timp ce persoanele de sex masculin ocupă un procent majoritar în cadrul absolvenţilor de studii postliceale şi de maiştrii (64,6%). În cadrul absolvenţilor de studii de nivel secundar predomină tot persoanele de sex masculin (52,3%).

În cadrul categoriei analizate, 2,8% reprezintă persoane care nu au absolvit nici-o școală, femeile deţinând o pondere superioară bărbaţilor, respectiv 56,9%.

1% din totalul persoanelor cu vârsta de peste 10 ani sunt analfabete, 63,4% fiind de sex feminin.

#### 2.5.1.8. Populaţia ocupată, resurse de muncă

Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populaţie care dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile economiei naţionale şi includ: populaţia în vârstă de muncă, aptă de a lucra (bărbaţi de 16 - 65 ani şi femei de 16 - 63 ani, vârste ce se modifică în funcţie de legile referitoare la vârsta de pensionare), precum şi persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate.

Disponibilul actual şi de perspectivă de resurse umane poate fi estimat utilizând raportul de substituţie a populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei cu vârsta între 15 şi 24 de ani la segmentul de vârstă 55-64 de ani. Acest raport, în condiţiile perpetuării factorilor care au dictat evoluţia actuală a populaţiei, arată imposibilitatea înlocuirii cu succes a generaţiilor, având valoarea de 94% în 2021. O substituţie a generaţiilor favorabilă trebuie să înregistreze un echilibru între cele două segmente, respectiv valori peste 100%.

În anul 1989, orasul Boldești-Scăeni era a treia forţă economică a județului, după municipiile Ploieşti și Câmpina, fiind cunoscut în toata ţara prin unităţi industriale: Schela de Petrol Boldești, Fabrica  de  Geamuri  Scăeni,  Fabrica  de  Cartoane  și  Mucava  Scăeni,  Întreprinderea  de  Foraj  și Lucrări  Geologice  Speciale,  Înteprinderea  de  Foraj  Scăeni  etc.  În  prezent,  toate  aceste  unităţi industriale, embleme pentru localitate, si-au încetat activitatea,cu excepţia Schelei de Petrol  Boldești, integrată în grupul OMV PETROM, care funcţionează prin nişte puncte de lucru pentru mentenanţă.

Din datele Institutului Naţional de Statistică, în 1991 oraşul avea 8901 salariaţi, urmând un proces de reducere a numărului de salariați pe fondul restructurărilor ce au avut loc la nivelul marilor întreprinderi, dar și ca urmare a faptului că populația totală este în scădere, afectând dimensiunea populației active.

Evoluţia numărului mediu de salariaţi pe plan local, în perioada 2012-2021, înregistrează o tendință slab crescătoare.

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Pe domenii de activitate, salariaţii întreprinderilor active din oraşul Boldeşti-Scăeni sunt repartizaţi astfel:

| Agricultură, vânătoare şi servicii anexe | 1.010 |
| --- | --- |
| Alte activităţi extractive | 2 |
| Activităţi de servicii anexe extracţiei | 3 |
| Industria alimentară | 94 |
| Fabricarea produselor textile | 26 |
| Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 5 |
| Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 1 |
| Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 16 |
| Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 187 |
| Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 2 |
| Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 13 |
| Fabricarea echipamentelor electrice | 7 |
| Fabricarea de mobilă | 4 |
| Alte activităţi industriale n.c.a. | 1 |
| Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 1 |
| Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile | 94 |
| Construcţii de clădiri | 90 |
| Lucrări de geniu civil | 15 |
| Lucrări speciale de construcţii | 38 |
| Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 104 |
| Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete | 69 |
| Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor | 186 |
| Transporturi terestre şi transporturi prin conducte | 180 |
| Activităţi de poştă şi de curier | 1 |
| Hoteluri şi alte facilităţi de cazare | 1 |
| Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie | 80 |
| Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală | 1 |
| Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei | 7 |
| Activităţi de servicii informatice |  |
| Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii | 4 |
| Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii | 1 |
| Activităţi juridice şi de contabilitate | 8 |
| Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management | 6 |
| Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică | 21 |
| Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei | 4 |
| Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice | 16 |
| Activităţi de servicii privind forţa de muncă | 4 |
| Activităţi de investigaţii şi protecţie | 26 |
| Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor | 18 |
| Învăţământ | 7 |
| Activităţi referitoare la sănătatea umană | 86 |
| Activităţi de creaţie şi interpretare artistică | 4 |
| Activităţi spotive, recreative şi distractive | 1 |
| Alte activităţi de servicii | 7 |

Până nu demult, cea mai mare capacitate a resursei umane locale era concentrată în activităţi industriale. În prezent, cei mai numeroşi salariaţi se regăsesc în sectorul primar, datorită AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL, numai aceasta având în ultimii ani în medie cca 1000 salariaţi.

Comerţul şi transporturile sunt alte domenii de succes, integrând salariaţi mai numeroşi decât segmentul industrial. Şi pe segmentul servicii se observă o mare diversificare (protecţie, juridic, secretariat, arhitectură, alte activităţi profesionale, sănătate, etc) ce oferă locuri de muncă şi reale posibilităţi de dezvoltare locală pe viitor.

Şomajul

Au fost utilizaţi indicatori primari precum numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitului lunii/anului şi ponderea şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului în totalul resurselor de muncă, pe sexe, indicatori furnizaţi de Institutul Național de Statistică prin bazele de date online. Seria de timp publicată online de Institutul Național de Statistică este disponibilă începând cu anul 2010.

Cu o diminuare totală de cca 60% în perioada 2012-2021, numărul șomerilor menţine un trend descrescător. La sfârşitul anului 2021 se înregistrează în medie 113 şomeri înregistraţi din care 64 sunt de sex masculin.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 280 | 288 | 268 | 222 | 233 | 138 | 111 | 100 | 163 | 113 |
| Masculin | 151 | 163 | 165 | 125 | 138 | 79 | 58 | 55 | 71 | 64 |
| Feminin | 129 | 125 | 103 | 97 | 95 | 59 | 53 | 45 | 92 | 49 |

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Numărul șomerilor de sex masculin se menţine în general superior celui al șomerilor de sex feminin.

Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă scade de la 3,6% la 1,6% în perioada 2012-2021.

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Totodată, aproape toată populaţia aptă de muncă şi nesalarizată este implicată în activităţi agricole în gospodăriile proprii.

Se poate concluziona că în ultimii ani activităţile economice din zonă au evoluat pozitiv, ocupând forţa de muncă din localitatea Boldeşti-Scăeni şi imprimând ratei şomajului un trend descrescător.

### 2.5.2. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei

Schimbările demografice generale sunt determinate de interacțiunea a două componente: sporul natural al populației și migraţia. Aceste componente se pot combina pentru a stimula creșterea populației (ratele pozitive ale migrației și sporul natural) sau pentru a stopa scăderea numărului populației (migrația negativă și o scădere a sporului natural) sau se pot anula reciproc într-o anumită măsură atunci când evoluează în direcții diferite.

#### 2.5.2.1. Intrări şi ieşiri în efectivul populaţiei

Dintre componentele care determină evoluţia populaţiei se remarcă ca importanţă cele două tipuri de mişcări ale populaţiei: mişcarea naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde – natalitatea şi mortalitatea – şi mişcarea migratorie.

Naşterile  şi  imigrările  determină  “intrări”  de  populaţie,  iar  decesele  şi  emigrările, „ieşiri”.

Evoluţia  comparativă  a  sporului  natural  şi  migrator  arată  factorii  demografici care  au  condus  la  modificarea  efectivului  populaţiei în perioada analizată.

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Sporul natural este majoritar negativ în perioada analizată (mai multe decese decât nașteri), ceea ce determină o scădere a populației. Oraşul Boldeşti-Scăeni nu primește populație nici prin sporul migratoriu care este de asemenea majoritar negativ (mai multe plecări cu domiciuluil în localitate decât sosiri).

#### 2.5.2.2. Rata brută a natalităţii şi mortalităţii

Seriile de date pentru indicatorii analizați sunt:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total populatie | 11633 | 11634 | 11638 | 11610 | 11599 | 11561 | 11538 | 11547 | 11525 | 11436 |
| Nascuti vii | 5687 | 5683 | 5673 | 5654 | 5647 | 5629 | 5596 | 5615 | 5616 | 5572 |
| Decedaţi | 5946 | 5951 | 5965 | 5956 | 5952 | 5932 | 5942 | 5932 | 5909 | 5864 |

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic).

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Se observă o tendinţă generală crescătoare a natalităţii în perioada 2012-2021.

Fertilitatea, exprimată prin rata de fertilitate, este un indicator ce măsoară frecvenţa născuţilor vii în raport cu numarul femeilor de vârstă fertilă (15-49 ani) în cursul unei perioade de timp determinate, de obicei un an.

Ratele de fertilitate pe grupe de vârstă au fost determinate prin raportarea numarul născuţilor vii dintr-un an la populaţia feminină de 15 - 49 ani de la 1 iulie din statistica curentă a anului respectiv şi se exprimă în numărul de născuţi-vii la 1000 femei de vârstă fertilă (15 - 49 ani). Valorile înregistrate în 2012 în oraşul Boldeşti-Scăeni rezultă într-o rată a fertilităţii de 30 născuţii vii la 1000 femei, în timp ce în 2021 acelaşi indicator relevă 40 copii la 1000 femei. În evoluţie, se remarcă o creştere generală a fertilităţii cu 33%.

Această creştere este, cel mai probabil, răspunsul la ameliorarea nivelului de trai, dar nu este suficientă pentru a corecta declinul demografic pe viitor. O creştere a fertilităţii se poate realiza numai prin politici demografice, printr-o politică de natură stimulativă, cu respectarea dreptului individului sau al cuplului la decizie proprie, informare şi acces la mijloacele contraceptive moderne.

*

Mortalitatea se măsoară tot cu ajutorul unei rate care reprezintă numărul celor decedaţi la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic), iar importanţa acestui fenomen demografic derivă din faptul că el este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind direct influenţat de factori socio-economici, precum accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie, dar şi de factori ecologici.

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Mortalitatea înregistrează o tendinţă crescătoare, cu valori superioare celor ale natalităţii.

Analiza mortalității specifice pe cauze medicale arată că problemele majore, la nivel judeţean, sunt bolile cardio-vasculare și tumorile maligne, urmate de bolile aparatului aparatului respirator și bolile aparatului digestiv.

Numărul persoanelor care au boli cardiovasculare din localitatea Boldeşti-Scăeni a crescut de la 3000 în 2014 la 4500 în 2020 (INS, baze de date online).

Cele mai dese cauze de deces legate de bolile sistemului circulator sunt: bolile cerebro vasculare, infarctul miocardic, hipertensiunea arterială precum și cardiopatiile ischemice.

Tendinţa ratei mortalităţii este pronunţat crescătoare, în timp ce tendinţa natalităţii este moderat crescătoare.

Valoarea medie a născuţilor vii este de cca 110 persoane/an iar valoarea medie a decedaţilor este de cca 139 persoane/an.

Rata medie a natalităţii este de 9 persoane la 1000 de locuitori în timp ce rata medie a mortalităţii este 12 persoane la 1000 de locuitori.,

#### 2.5.2.3. Sporul natural

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: natalitate şi mortalitate. El evidenţiază creşterea naturală a unei populaţii şi se calculează ca diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportată la volumul populaţiei.

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

La nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni s-a înregistrat pentru perioada 2012-2021 un spor natural majoritar negativ (mai multe decese decât naşteri), cu o tendință de accentuare a diferenței dintre cei doi indicatori (o marcată tendinţă descrescătoare).

#### 2.5.2.4. Sporul migraţiei

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, ci şi de mişcarea migratorie.

În România statisticile referitoare la mişcarea migratorie a populaţiei, conform metodologiei elaborată de Institutul Naţional de Statistică, sunt obţinute dintr-o cercetare statistică exhaustivă bazată exclusiv pe date administrative. Înregistrarea curentă a evenimentelor mişcării migratorii interne şi internaţionale determinată de schimbarea domiciliului, se efectuează de către organele de poliţie conform normelor tehnice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Datele privind schimbările de domiciliu (schimbarea domiciliului se înregistrează în cazul persoanelor care fac dovada că au o locuinţă în localitatea respectivă) reprezintă mişcarea migratorie (oficială), întrucât aceste date se obţin prin prelucrarea înregistrărilor individuale nenominale, furnizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Migraţia internă reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliul înregistrate la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. La modificarea direcţiei fluxurilor migratorii de la rural-urban la urban-rural au contribuit elementele care au transformat economia și societatea românească din primii ani post-comuniști: privatizarea industriei, retrocedarea terenurilor agricole ca urmare a puneri în aplicarea Legii nr. 18/1991 Legea fondului funciar, precum şi imposibilitatea reintegrării profesionale a unor categorii ale populaţiei disponibilizate, ca urmare a restructurării unor ramuri ale industriei. La nivel naţional până în anul 1995 fluxul din rural în urban a constituit principala direcţie a migraţiei, începând însă cu anul 1996, mobilitatea teritorială a populaţiei din mediul urban spre rural înregistrează creşteri importante de la un an la altul.

Stabilirile de domiciliu se datorează reîntoarcerii în localitate a unor persoane, dar există şi persoane care şi-au stabilit domiciliul în localitate pentru muncă sau prin căsătoria cu persoane care locuiesc în oraşul Boldeşti-Scăeni.

Plecările cu domiciliul din localitate se pot datora atât căsătoriilor, prin care unele persoane din localitate aleg domiciliul partenerului de viaţă din afara localităţii, dar şi plecărilor pentru muncă, prin care unele persoane migrează în alte zone ale ţării, sau chiar în străinătate.

Seriile de date pentru indicatorii analizați sunt:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total populatie | 11633 | 11634 | 11638 | 11610 | 11599 | 11561 | 11538 | 11547 | 11525 | 11436 |
| Persoane stabilite | 146 | 158 | 178 | 164 | 210 | 198 | 207 | 240 | 185 | 155 |
| Persoane plecate | 165 | 132 | 206 | 179 | 218 | 191 | 191 | 210 | 193 | 172 |

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Valorile negative ale ratei sporului migrator sunt rezultatul soldului dintre plecări şi sosiri, în condiţiile în care plecările cu domiciliul sunt în majoritar mai mari decât stabilirile cu domiciliul în oraşul Boldeşti-Scăeni.

Deşi majoritar negativ, tendinţa crescătoare a sporului migrator reflectă o cifră a persoanelor stabilite cu domiciliul în localitate în creştere, un aspect pozitiv ce denotă un grad crescut de atractivitate pentru locuire şi muncă al oraşului Boldeşti-Scăeni.

Analiza sporului migrator arată o medie de -1,6‰, astfel, populaţia din localitate pierde prin efectul migraţiei o medie de 1,6 persoane la fiecare 1000 de locuitori pe an.

### 2.5.3. Disfuncţionalităţi

Analiza prezentată relevă o serie de concluzii privind caracteristicile socio-demografice ale populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni:

- Volumul populației scade în perioada analizată cu 1,7%;

- Dezechilibre între segmentele de vârstă, îmbătrânirea populaţiei (populaţia vârstnică înregistrează o creştere de 24,7%, populaţia tânără scade, pierzând numeric 105 persoane, ceea ce reprezintă o diminuare cu 4,3%);

- Copiii şi tinerii de până la 19 ani şi populatia peste 65 ani reprezintă populaţie inactivă şi cu risc social ridicat; această categorie se află în creştere în perioada analizată;

- Rata de dependenţă economică a celor inactivi faţă de cei activi a crescut, ceea ce reprezintă o creştere semnificativă a presiunii asupra forţei de muncă fiscalizate;

- Se observă o tendinţă generală crescătoare a natalităţii în perioada 2012-2021.

- Tendinţa ratei mortalităţii este pronunţat crescătoare, în timp ce tendinţa natalităţii este moderat crescătoare.

- Rata medie a natalităţii este de 9 persoane la 1000 de locuitori în timp ce rata medie a mortalităţii este 12 persoane la 1000 de locuitori.

- La nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni s-a înregistrat pentru perioada 2012-2021 un spor natural majoritar negativ (mai multe decese decât naşteri), cu o tendință de accentuare a diferenței dintre cei doi indicatori (o marcată tendinţă descrescătoare).

- Deşi majoritar negativ, tendinţa crescătoare a sporului migrator reflectă o cifră a persoanelor stabilite cu domiciliul în localitate în creştere, un aspect pozitiv ce denotă un grad crescut de atractivitate pentru locuire şi muncă al oraşului Boldeşti-Scăeni.

- Un aspect aparte în analiza modului de viaţă şi de locuire al populaţiei minoritare îl reprezintă rromii pentru care ar fi necesare studii sociologice speciale, programe de integrare economică şi socială.

Populaţia localităţii Boldeşti-Scăeni va fi afectată în viitor de evoluţiile următoarelor fenomene:

- modificarea comportamentului reproductiv în sensul raţionalizării numărului de copii pe care o familie decide să-i aibă;

- migraţia externă (fenomen amplificat în România în perioada post-integrare în comunitatea europeană) cu efecte socio-economice multiple şi complexe, greu de proiectat într-un orizont de timp dat;

- creşterea  speranţei  de  viaţă, cu efect în volumul populaţiei vârstnice.

## 2.6. CIRCULATIA

### 2.6.1. Căi de comunicaţie rutieră

Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localităţilor rurale.

Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzătoare, asigură premisele dezvoltării unor activităţi economice, facilitează accesul populaţiei la locurile de muncă, satisfacerea anumitor servicii.

Reţeaua de drumuri clasate din oraşul Boldeşti-Scăeni

Sursa: Suport topografic pentru actualizare P.U.G.

- Drumul naţional DN 1A are o lungime de 3997 pe teritoriul administrativ al localităţii Boldeşti-Scăeni, făcând legătura între municipiul Ploieşti şi oraşul Vălenii de Munte. Drumul este în stare bună, prezintă marcaje, profilul existent este de 17-28 m între aliniamente, iar circulaţia se desfăşoară pe 2 benzi.

Limita administrativă a localităţii este cuprinsă pe:

DN 1A, între km 90+203 si km 94+200, pe partea DR

DN 1A, între km 90+203 si km 94+200, pe partea STG

Intravilanul existent este cuprins pe:

DN 1A, între km 90+518 si km 94+200, pe partea DR

DN 1A, între km 90+518 si km 91+838, pe partea STG

DN 1A, între km 92+000 si km 94+200, pe partea STG

Nu se  propune extinderea intravilanului

Nu se propune restrangerea intravilanului

Limitele zonelor construite sunt pe:

DN 1A, între km 90+518 si km 91+838, pe partea DR

DN 1A, între km 92+365 si km 94+200, pe partea DR

DN 1A, între km 90+553 si km 91+838, pe partea STG

DN 1A, între km 92+000 si km 94+200, pe partea STG

Tablele indicatoare de localitate:

DN 1A la km 90+653 (intrare) si km - (iesire), oraş Boldeşti Scăeni;

INTERSECTII ALE DN cu alte drumuri (naţionale, judeţene, comunale):

DN 1A cu DJ 237 (fost DC 159) la km 90+464 pe partea DR;

DN 1A cu DC 56 la km 91+060 pe partea DR;

DN 1A cu DC 59 la km 93+265 pe partea DR;

Profile transversale existente pentru DN 1A

Extravilan, km 90+203 la km 90+318, pod peste r. Teleajen

Extravilan, km 90+318 la km 90+518:

din ax:

- carosabil 3,5 m

- acostament 1 m

- zona de siguranta 1,5 m

- spatiu verde 4 m

Aliniamentul este retras din ax la 10 m pe ambele parti.

Nu există fond construit

Intravilan, km 90+518 la km 90+553:

din ax:

- carosabil 3,5 m

- acostament 1 m

- trotuar 1,5 m pe partea dreaptă

- zona de siguranta 1,5 m

- spatiu verde 5,5 m

Aliniamentul este retras din ax la 6 m pe partea stângă şi 13 m pe partea dreaptă.

Nu există fond construit pe partea stângă, alinierea clădirilor se face la 5-10 m pe partea stângă.

Intravilan, km 90+553 la km 94+200

din ax:

- carosabil 3,5 m

- acostament 1 m

- trotuar 1,5 m

- zona de siguranta 1,5 m

- spatiu verde 5,5 m

Aliniamentul este retras din ax la 13 m.

Alinierea clădirilor se face la 5-10 m.

- Drumuri  județene:  DJ  232 traversează  teritoriul  de  la  vest  la  est,  făcând  legătura  cu localitatea Gâlmeia (comuna Plopu) şi DJ 250 care face legătura cu localitatea Bucov. Ambele drumuri sunt asfaltate şi sunt în general în stare bună, necesită parţial modernizare.

DJ 237 (reclasificat din DC 159 cu HCL 114/30.05.2023 a Consiliului Judeţean Prahova) Parcul Bucov (str. Dacia) – DN 1A (pod Blejoi) se sfârşeşte pe teritoriul UAT Blodeşti Scăeni la km 5+950.

- Drumurile comunale aparţinând orașului: 55B, 55C, 56, 58, 58A, 59

- Străzile  din oraş  au  o  lungime  de  71  km,  au  denumiri  proprii,  aşa  cum  au  fost înregistrate în patrimoniul public al orașului,

Reţeaua de străzi urbane  din localitate se prezintă în condiții satisfăcătoare. Trama stradală este alcatuită din străzi de categoria a III-a, în marea lor majoritate și străzi de categoria a IV-a. Circulația pietonală și auto din localitate se desfășoară pe DN1A, Calea Unirii,  str.  Bucovului,  str.  Victoriei,  str.    Petrolistului.  În  teritoriul  extravilan  al  orașului  există  o  reţea  de  drumuri  de  exploatare,  îndeosebi  pentru exploatarea agricolă.

Reţeaua de străzi, parcări şi trotuare, administrată de Consiliul Local Boldeşli-Scăeni, are în prezent o lungime de aproximativ 92.5 km, din care 80,7 km drumuri şi 11,8 km trotuare.

| Categorie de drum | Număr | Lungime drumuri (km) | Lungime trotuare (km) | Număr locuri de parcare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drum naţional | 1 | 3,8 | 0,335 | - |
| Drumuri judeţene | 2 | 9,7 | 4,5 | 400 |
| Drumuri comunale | 7 | 14,9 | 5,0 | 100 |
| Străzi | 132 | 56,1 | 2,3 | 250 |
| Total | 142 | 84,5 | 11,8 | 750 |

Starea tehnică a străzilor din localitatea Boldeşti-Scăeni este bună, 70% din acestea fiind asfaltate. Practic, în intravilanul localităţii cea mai mare parte din drumuri este modernizată (peste 95%) prin asfaltare şi într-o mica proporţie prin betonare.

Caracteristicile principale ale sistemului rutier local sunt prezentate mai jos, pe cartiere:

| Denumire stradă/drum cartier Boldeşti | Lungime | Lăţime | Suprafaţă (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strada Poienilor | 1032 | 8,5 | 8754 |
| Calea Unirii | 3289 | 13,8 | 44.848 |
| Intrare Gorunului | 74 | 5,2 | 387 |
| Strada Salcâmilor | 76 | 4 | 307 |
| Strada Nouă | 85 | 4,4 | 362 |
| Intrare Levănţica | 206 | 5,4 | 1108 |
| Strada Livezilor - Tronson 1 | 308 | 6,4 | 1969 |
| Strada Livezilor - Tronson 2 | 186 | 5,7 | 1053 |
| Strada Ogoarelor | 283 | 4,6 | 1298 |
| Intrare Canal | 138 | 5 | 696 |
| Strada Nisipurilor | 905 | 12,3 | 11171 |
| Strada Lalelei | 365 | 10 | 3647 |
| Strada Prunilor | 376 | 5 | 1807 |
| Intrare Zarzărilor | 84 | 5,1 | 427 |
| Strada Trandafirilor | 256 | 6,2 | 1542 |
| Intrare Gladiolei | 145 | 4 | 580 |
| Intrare Stejarului | 78 | 4,1 | 323 |
| Strada Mărgăritarului | 67 | 4,6 | 307 |
| Strada Fântânii | 502 | 5,8 | 2901 |
| Strada Vestului | 631 | 5,6 | 3538 |
| Strada Stadionului | 874 | 11,9 | 10379 |
| Strada Zefirului | 169 | 5,5 | 935 |
| Strada Răzoare | 613 | 8,4 | 5140 |
| Strada Sportivilor | 229 | 8 | 1827 |
| Strada Seciului | 936 | 9,2 | 8576 |
| Strada Codrului | 201 | 6,1 | 1235 |
| Intrare Tunelului | 66 | 6,2 | 408 |
| Strada Nordului | 90 | 11,1 | 997 |
| Alee Clubului | 340 | 7,9 | 2694 |
| Intrare Soarelui | 150 | 80,3 | 1246 |
| Intrare Serei | 418 | 11,8 | 4941 |
| Intrare Pieții - Tronson 1 | 218 | 9,5 | 2071 |
| Intrare Pieții - Tronson 2 | 47 | 4,4 | 208 |
| Strada Cuarțului | 336 | 9,1 | 3046 |
| Strada Florilor | 298 | 6,5 | 1863 |
| Strada Sondelor | 991 | 8,7 | 8583 |
| Strada Nucilor | 997 | 8,9 | 8832 |
| Intrare Recoltei | 135 | 6,5 | 882 |
| Intrare Ogrăzii | 167 | 4,4 | 729 |
| Strada Zorilor | 163 | 9,7 | 1573 |
| Intrare La Greu | 33 | 7,2 | 238 |
| Strada Dealului | 1158 | 11,2 | 12.934 |
| Strada Bujorului | 99 | 4,2 | 411 |
| Intrare Școlii | 138 | 4,8 | 656 |
| Strada Brebeneilor | 125 | 3 | 380 |
| Strada Garofiței | 130 | 5,5 | 720 |
| DC 55B | 519 | 8,55 | 4.438 |
| Strada Petroliștilor | 987 | 6 | 5922 |
| Strada Podgoriei | 535 | 6 | 3210 |
| Strada Valea Bisericii | 755 | 9,8 | 7371 |

| Denumire stradă/drum cartier Scăeni | Lungime | Lăţime | Suprafaţă (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strada Viilor | 1084 | 13,1 | 14.187 |
| Strada Turcului | 1023 | 7,4 | 7619 |
| Intrare Iancu Gănescu | 124 | 6,3 | 783 |
| Intrare Răsăritului | 101 | 7,1 | 717 |
| Strada Strugurilor | 786 | 7,8 | 6160 |
| Strada Victoriei | 1411 | 11,1 | 15.696 |
| Strada Petuniei | 256 | 5,2 | 1338 |
| Strada Monumentului | 430 | 12,1 | 5194 |
| Strada Păcii | 385 | 10,9 | 4189 |
| Strada Ghioceilor | 194 | 4,1 | 788 |
| Strada Falansterului | 1185 | 9,8 | 11.576 |
| Strada Colinei | 647 | 10,5 | 6821 |
| Strada Armoniei | 306 | 13,7 | 4198 |
| Fundătura Toamnei | 120 | 8,2 | 984 |
| Strada Perilor | 398 | 7,5 | 2967 |
| Strada Zorelelor | 318 | 12,1 | 3833 |
| Strada Rândunelelor | 213 | 7,9 | 1680 |
| Strada Tufelor | 300 | 7,4 | 2214 |
| Strada Măcrișului | 138 | 6,3 | 872 |
| Strada Primăverii - Tronson 1 | 102 | 13,9 | 1422 |
| Strada Primăverii - Tronson 2 | 101 | 13,2 | 1330 |
| Strada Primăverii - Tronson 3 | 99 | 12,9 | 1278 |
| Strada Primăverii - Tronson 4 | 101 | 10,7 | 1078 |
| Strada Liliacului | 330 | 11,5 | 3806 |
| Strada Fagului | 838 | 10,9 | 9173 |
| Intrare Creșei | 145 | 10,3 | 1499 |
| Strada Crinilor | 217 | 9,6 | 2092 |
| Strada Bucegi | 209 | 10,4 | 2151 |
| Strada Măceșului | 429 | 4,8 | 2065 |
| Strada Pădurii | 2496 | 10,9 | 27.240 |
| Strada Gloriei | 1131 | 16,8 | 19.027 |
| Strada Sticlari | 488 | 11,9 | 5812 |
| Strada Albinei | 206 | 10,6 | 2175 |
| Strada Industriei - Tronson 1 | 337 | 14 | 4727 |
| Strada Industriei - Tronson 2 | 208 | 12,3 | 2564 |
| Strada Industriei - Tronson 3 | 231 | 11,4 | 2627 |
| Aleea Fabricii | 557 | 8,9 | 4948 |
| Strada Izvoarelor - Tronson 1 | 604 | 10,4 | 6270 |
| Strada Izvoarelor - Tronson 2 | 100 | 10,7 | 1070 |
| Strada Teilor | 196 | 3,2 | 634 |
| Strada Distilării | 1098 | 11,9 | 13.028 |
| Intrare Granitului | 83 | 4,1 | 338 |
| Intrare Pârâului | 48 | 9,6 | 462 |
| Strada Izlazului | 405 | 9,3 | 3768 |
| Strada Poligonului | 1909 | 11,1 | 21.176 |
| Strada Iazului | 103 | 5,4 | 555 |
| DE 2433 | 156 | 7,52 | 1173 |
| DE 2460 | 188 | 6,38 | 1200 |
|  | 86 | 4,77 | 410 |
| DJ 237 | 444 | 9,4 | 4166 |
| Strada Bucovului | 2499 | 7 | 17.493 |
| Strada Teleajenului | 641 | 11,2 | 7180 |
| Strada Prundului | 326 | 5,5 | 1795 |
| Intrare Cazanelor | 320 | 6 | 1920 |
| Intrare Compresoare | 425 | 6 | 2550 |
| Strada Rezervorului | 185 | 6 | 2906 |
| Strada Eternității | 643 | 4,5 | 2893 |

| Denumire stradă/drum cartier Seciu | Lungime | Lăţime | Suprafaţă (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strada Croitorești | 763 | 9,6 | 7332 |
| Strada Leova | 937 | 6,3 | 5931 |
| Strada Mociornița | 413 | 7,7 | 3185 |
| Strada Valea lui Pascale | 125 | 5,1 | 613 |
| Strada Trei Ierarhi | 190 | 5,1 | 972 |
| Strada Linica | 151 | 4,5 | 687 |
| Intrare Doiniței | 60 | 4,9 | 311 |
| Strada Valea lui Păpușă | 93 | 3,6 | 333 |
| Strada Puilești | 1025 | 6,5 | 6673 |
| Strada Sergent Erou Bălănescu Ion | 832 | 6,1 | 5077 |
| Strada Pieptișului | 176 | 4,7 | 828 |
| Strada Drumul Vinului | 933 | 6,7 | 6272 |
| Strada Atârnati | 1196 | 10,1 | 12.056 |
| Intrare Erou Ștefan Furtună | 112 | 5,5 | 621 |
| Strada Crângului | 96 | 5,1 | 488 |
| Strada Îngustă | 125 | 3,8 | 472 |
| Strada Curăturii | 343 | 5,8 | 2001 |
| Strada Ludu | 223 | 6,5 | 1448 |
| Intrare Edenului | 61 | 4,9 | 297 |
| Strada Podul Lat | 171 | 6,5 | 1106 |
| Strada Valea Mieilor | 526 | 5,3 | 2723 |
| Strada Hambroaica | 169 | 4,7 | 802 |
| Strada Dealul Frumos | 265 | 6,3 | 1667 |
| Intrare Căminului | 36 | 10,4 | 373 |
| Strada General Rusescu - Tronson 1 | 328 | 7 | 2308 |
| Strada General Rusescu - Tronson 2 | 378 | 7,4 | 2308 |
| Intrare Mineasca | 245 | 7,8 | 1910 |
| Strada Pleșei | 132 | 14,8 | 1951 |
| Strada Valea Grății | 452 | 8,2 | 3686 |
| Strada Ulița Mică | 106 | 6,1 | 645 |
| Strada Fântâna lui Mateescu | 663 | 9 | 5859 |
| Strada Principală |  |  |  |
| DE 1860 | 133 | 8,23 | 930 |
| DE 2182 | 1557 | 4,1 | 6390 |
| Intrare Trifoiului | 40 | 6 | 240 |

| Denumire stradă/drum cartier Balaca | Lungime | Lăţime | Suprafaţă (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strada Liceului | 332 | 5,5 | 1821 |
| Strada Gârlei | 294 | 4 | 1185 |
| Intrare Abator | 163 | 7,9 | 1286 |
| Strada Morii - Tronson 1 | 504 | 12,9 | 6523 |
| Strada Morii - Tronson2 | 403 | 16,6 | 6708 |
| Strada Morii - Tronson 3 | 286 | 13,3 | 3810 |
| Strada Balaca | 845 | 12,3 | 3810 |
| Intrare Bălăcuța | 141 | 9,7 | 1363 |
| Intrare Panselei | 194 | 6,1 | 1177 |
| Strada Cocorilor - Tronson 1 | 141 | 9,9 | 1398 |
| Strada Cocorilor - Tronson 2 | 256 | 9,4 | 2399 |
| Strada Crizantemelor - Tronson 1 | 353 | 8,8 | 3107 |
| Strada Crizantemelor - Tronson 2 | 104 | 5,6 | 584 |
| Strada Grădinilor | 298 | 11,3 | 3379 |
| Strada Câmpiei | 642 | 9,4 | 6034 |
| Strada Cireșului | 310 | 10,2 | 3162 |
| Strada Fagurilor | 212 | 5,9 | 1256 |

Legătura  între  localitățile  orașului  şi  localităţile  importante  din  zonă  se  face  cu  mijloace  de transport în comun sau individual, cu autoturisme proprii. Transportul public de persoane în judeţ este asigurat de traseele de transport persoane din județul Prahova aprobate de către CJ Prahova prin curse regulate operate de către societăți private.   Serviciul de transport public local din Boldești este asigurat de 17 trasee asigurate de 5 operatori privați și care circulă doar pe DN1A cu excepția traseului 5 care circulă și prin satul Seciu. Traseul 5 este singurul care face legătura cu gara Scăeni.

Orasul Boldesti-Scaeni desfasoara activitatea de transport in regim de taxi prin delegare de gestiune a serviciului de transport in regim de taxi catre 13 transportatori autorizati ce detin un numar de 32 de autorizatii taxi.

Sunt amenajate pe raza oraşului 8 locuri de aşteptare pentru taxi-uri, desfăşurarea activităţii fiind reglementată prin HCL 81/28.05.2019, pentru un maxim de 36 autorizaţii taxi.

| Nr. crt. | Locuri de aşteptare pentru taxiuri | Nr. locuri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intrarea Pieţii (vis-a-vis de piaţă) | 10 |
| 2 | Calea Unirii (zona Egeea Prod) | 12 |
| 3 | Calea Unirii (zona magazin Vârtej) | 4 |
| 4 | Centru Scăeni | 3 |
| 5 | Gara Scăeni | 4 |
| 6 | Biserica Balaca | 2 |
| 7 | Seciu (str. Principală – cămin cultural) | 1 |
| 8 | Str. Victoriei (zona Gostat) | 2 |

Există transport public de persoane ce efectuează curse dus-înotrs, în fiecare zi dinspre şi spre municipiul Ploiești, de către operatorul regional S.C. GEROM TRANS SRL.

Pe teritoriul localităţii sunt amenajate 31 de staţii publice pentru transport public judeţean, iar starea tehnică a staţiilor de călători este în general satisfăcătoare.

### 2.6.2. Căi de comunicaţie feroviară

Pe  teritoriul  administrativ  al  orașului  calea  ferată  are  o lungime  de  cca 6  km.  Calea  ferată  face  legătura  între  Boldești  - Scăeni şi municipiul Ploiești, existând două puncte pentru oprire, halta Boldeşti şi gara Scăeni. Linia 304 este operată din anul 2014 exclusiv de către operatorul Transferoviar Grup între stația CF Ploiești Sud și Boldești hc pe o distanța de 16km.  Transferoviar Grup opereaza în zielele de luni-vineri 8 curese între ora 05:04 și 18:43 și sâmbăta și duminica  6 curse intre ora 05:04 și 18:43.

În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice.

Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate.

Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia.

### 2.6.3. Disfuncţionalităţi

- Pe traseul DN1A infrascructura pietonală fie lipsește total fie este amenajată doar pe o singură parte și este ocupată de autoturisme staționate;

-  Incomodări  între  diferite  tipuri  de  vehicule;  pe  același  carosabil  circulă  simultan autovehicule, căruțe, pietoni și bicicliști;

- Sistematizarea pe unele străzi secundare este deficitară, principala consecință fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor meteorice de pe carosabil;

-  Trafic foarte intens pe DN1A creează disconfort prin poluarea fonică și a aerului;

-  Nu  sunt  amenajatre  piste  de  biciclete  pe  terotoriul  localității  deși  acest  mijloc  de deplasare este destul de folosit de localnici dar și de turiști în cadrul evenimentelor velo organizate și neorganizate;

-  Autovehiculele staționate pe trotuar; acestea ocupă parțial sau în întregime trotuarul incomodând circulația pietonală;

-  Parcările au fost apreciate ca insuficiente în zona centrală;

-  Treceri la nivel cu calea ferata sunt degradate și au nevoie urgenta de lucrări de modernizare;

-  Linia CF traversează zone de locuințe și crează disconfort prin poluare fonică; în aceste zone linia de cale ferată nu are împrejmuire, astfel ca poate fi accesată ușor de persoane neautorizate.

## 2.7.INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE.  BILANŢ TERITORIAL

### 2.7.1. Intravilan existent

Repartiţia zonelor funcţionale se analizează pe două trepte de teritoriu, în cadrul teritoriului administrativ al oraşului Boldeşti-Scăeni şi în cadrul intravilanului localităţii.

Aceasta abordare este indispensabila deoarece partile ce compun intravilanul cuprind o serie de trupuri răspândite în teritoriu:

| SITUATIA EXISTENTĂ A TRUPURILOR DE INTRAVILAN DISTRIBUITE IN TERITORIU (ha) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire trup |  | Suprafaţa (ha) |
| Trup BOLDEŞTI-SCĂENI |  | 832,213 |
| Trup SECIU |  | 204,360 |
| T1 | Industrie | 3,079 |
| T2 | Locuinţe – Movila | 1,181 |
| T3 | PT şi locuinţă – Soare | 0,286 |
| T4 | Zonă de locuit şi servicii Rovit şi sonde | 4,788 |
| T5 | Zonă de locuit şi servicii – Filică | 2,403 |
| T6 | Zonă de locuit şi exploataţie viticolă Rovit | 0,298 |
| T7 | Zonă de locuit şi exploataţie viticolă Rovit | 1,101 |
| T8 | Zonă de locuit şi exploataţie viticolă Rovit | 0,265 |
| T9 | Sondă | 0,108 |
| T10 | Zonă de locuit şi servicii – Brâncuş | 0,251 |
| T11 | Locuinţe izolate | 0,142 |
| T12 | Zonă de locuit şi servicii – Seciu | 0,115 |
| T13 | Parc petrolier 818 | 0,551 |
| T14 | Stână – Săraru | 0,348 |
| T15 | Cazări sezoniere şi exploataţii viticole | 0,905 |
| T16 | Locuinţă – Lepuş | 0,108 |
| T17 | Stână – Tiu | 0,342 |
| T18 | Rampa ecologică | 18,175 |
| T19 | Balastieră | 1,630 |
| T20 | Staţie sortare (PUZ aprobat) | 0,280 |
|  |  | 1072,93 |

Suprafața intravilanului existent este de 1072,93 ha, respectiv  ha conform PUG-ului localității și PUZ-uri – documentații aprobate.

După aprobare P.U.G., investitori privați au inițiat analize urbanistice care au modificat atât suprafața intravilanului cât și zone funcționale și/sau indicatori urbanistici.

Suprafaţa totală a intravilanului aprobat (1072,93 ha) este formată din:

- Suprafaţa intravilanului reglementat anterior prin P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 84/30.06.2011, actualizat prin H.C.L. nr. 172/18.12.2014 de 1063,85 ha;

- Suprafeţele terenurilor introduse în intravilan prin documentaţiile de urbanism  de tip P.U.Z. – 9,08 ha (introducere 9,2 ha, excludere 0,12 ha) conform tabelului următor:

| DENUMIRE DOCUMENTATIE P.U.Z. | BENEFICIAR | SUPRAFEŢE INCLUSE/EXCLUSE |
| --- | --- | --- |
| Extindere intravilan (5888,02 mp) si schimbare destinatie teren intravilan (210,93 mp) din zona locuinte in zona mixta unitati industriale si depozite, unitati agricole si institutii si servicii si zona cai de comunicatie (Sstud=6725,3 mp) | Primaria orasului Boldesti-Scaeni | +5888,02 mp |
| Introducere in intravilan a unor suprafete de teren in vederea amenajarii de celule de depozitare pentru rampa ecologica (S=68262,3 mp) | Primaria orasului Boldesti-Scaeni - pentru SC Vitalia Servicii Pentru Mediu - Tratarea Deseurilor SRL | +51363,17 mp |
| Rectificare limita intravilan (reducere intravilan S=1235 mp) si extindere intravilan (S=29320 mp) pentru zona cu destinatie speciala, schimbare partiala destinatie teren din ID si zona Ccr in DS - zona cu destinatie speciala pentru amplasare poligon de pregatire pentru stingerea incendiilor, cautare si salvari din medii ostile vietii (S=1235.00mp) si extindere intravilan (S= 29320.00mp) | Primaria orasului Boldesti-Scaeni - pentru Scoala de subofiteri de pompieri si protectie civila "Pavel Zăgănescu" | +29320 mp - 1235 mp |
| PUZ-introducere teren in intravilan (s=2800mp)-zona unitati industriale si depozitare in vederea amplasarii unei statii de sortare a agregatelor de balastiera si amenajarii drumului de acces (sst=6472mp) | Orasul Boldesti-Scaeni | +2800 mp |
| Extindere intravilan pentru zona locuinţe, dotări complementare şi căi de comunicaţie, lotizare teren pentru amplasare locuinţe unifamiliale (sstud=3471mp) | Orasul Boldesti-Scaeni | +2643,48 mp |

### 2.7.2. Caracteristici ale principalelor zone funcţionale

#### 2.7.2.1. Zona pentru locuinţe

Asemenea multor alte oraşe din România, oraşul Boldesti-Scaeni prezintă structura urbană tipică perioadei expansiunii industriale, reprezentată prin alăturarea de zone rezidenţiale şi zone industriale.

La sfârşitul anului 2021, numărul total de locuințe din oraşul Boldeşti-Scăeni era de 4239, din care 10 erau în proprietate publică. Fondul de locuinţe al localităţii este, aşadar, în creştere cu 3,8 procente faţă de anul 2012, aflându-se în proporţie de 99,8% în proprietate privată.

| Locuinţe existente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 4083 | 4104 | 4123 | 4131 | 4161 | 4182 | 4199 | 4215 | 4224 | 4239 |
| Proprietate publica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Proprietate privata | 4073 | 4094 | 4113 | 4121 | 4151 | 4172 | 4189 | 4205 | 4214 | 4229 |

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Suprafaţa locuibilă este în creştere cu 6,8%, având următoarea evoluţie de-a lungul ultimului deceniu:

| Suprafaţa locuibilă (mp) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 193474 | 195437 | 197004 | 198086 | 199783 | 201502 | 202687 | 204317 | 205290 | 206596 |
| Proprietate publica | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Proprietate privata | 192989 | 194952 | 196519 | 197601 | 199298 | 201017 | 202202 | 203832 | 204805 | 206111 |

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Locuinţele aflate în proprietate publică sunt:

|  | Denumire | Adresă | Suprafaţa/nr. camere | Anul construirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cladirea 139 | Str. Distilarii nr.51 | Su=41,25mp, 2camere | 1932 |
| 2 | Cladirea 144 | Str. Distilarii nr.52 | Su=41,78mp, 2camere | 1945 |
| 3 | Cladire 155 | Str.Fagului nr.2 | Su=20,01mp, 1camera | 1955 |
| 4 | Apartament nr.5 | Str. Fagului nr.17 bl.3A | Su=40,31mp, 3camere | 1971 |
| 5 | Apartament nr.4 | Calea Unirii nr.39 bl.4B | Su=55,04mp, 2camere | 1980 |
| 6 | Apartament nr.18 | Calea Unirii nr.75 bl.18 | Su=55,04mp, 2camere | 1980 |
| 7 | Apartament nr.14 | Calea Unirii nr.75 bl.18 | Su=55,04mp, 3camere | 1980 |
| 8 | Apartament nr.6 | Str.Podgoriei nr.5 bl.1 | Su=45,90mp, 2camere | 1961 |
| 9 | Apartament nr.36 | Str.Petrolistilor nr.1 bl.1B | Su=48,47mp, 2camere | 1981 |
| 10 | Cladire | Str.Gloriei | S= 37,81mp, 2 camere+dependinte, 450,74 mp curte+terasa |  |

Condițiile de locuire impuse marii majorități a populației în perioada 1960 – 1989, sunt în schimbare, tendința fiind de construire a unor locuințe individuale, proprietate privată, în regim mic de înălțime şi cu confort sporit.

Pe fondul unei reduceri a populaţiei totale în oraşul Boldeşti-Scăeni, se poate constata o evoluţie pozitivă a indicatorilor sociali ai locuirii. Astfel, toţi indicatorii analizaţi înregistrează o îmbunătăţire în 2021 faţă de anul de referinţă:

- numărul locuinţelor raportate la 1000 locuitori creşte cu 5,6%

- suprafaţa locuibilă raportată la o locuinţă creşte cu 2,8%

- suprafaţa locuibilă raportată la numărul de locuitori creşte cu 8,6%

- numărul de persoane dintr-o locuinţă scade cu 5,3%

Evoluţia acestor indicatori reflectă o îmbunătăţire a condiţiilor de locuit din oraşul Boldeşti-Scăeni. Teoretic, toate aceste date demonstrează că, în medie, o persoană are la dispoziţie acces sporit la o locuinţă, mai mult spaţiu în casa în care stă şi împarte locuinţa cu mai puţine persoane.

Evoluţia locuinţelor terminate în cursul anului în perioada 2011-2020 arată o evoluţie generală descrescătoare, în anul 2020 fiind terminate cu 42% mai puţine locuinţe decât în anul 2011. Toate locuinţele edificate în această perioadă s-au realizat din fondurile private ale populaţiei.

Caracteristici ale clădirilor destinate locuirii colective

Datorită apariţiei Schelei de Extracţie Boldeşti au apărut şi alţi agenţi economici pe orizontală pentru activităţi conexe extragerii petrolului şi gazelor naturale în domeniul transportului, prelucrării metalelor, confecţiilor metalice, reparaţii şi întreţinere utilaje şi material tubular. Acest fapt  a  condus  la  creşterea  numărului  populaţiei,  apărând  necesitatea  rezolvării spaţiului  de  locuit.  Astfel  în  zonele  centrale  ale  cartierelor  Scăeni  şi,  în  special  Boldeşti,  s-au construit blocuri de locuinţe (11 în Scăeni şi 49 în Boldeşti).

Mare majoritate a blocurilor de locuinţe din ţară. construite după proiecte elaborate în perioada 1950- 1990, prezintă un nivel scăzut de izolare termică, iar aceasta se traduce în facturi mari pentru încălzire. Blocurile din oraşul Boldeşti-Scăeni nu sunt reabilitate termic.

Orașul Boldești-Scăeni, se află în zona A de seismicitate, zona A fiind zona de risc maxim în cazul  producerii unor cutremure în  zona Vrancea. Mișcările seismice majore care s-au produs în secolul trecut au afectat o parte din fondul construit.

Primăria a efectuat un studiu privind Expertizarea tehnică a blocurilor afectate de seisme. În urma efectuării unor studii privind Expertizarea tehnică a blocurilor afectate de seisme, câteva blocuri au fost încadrate în clasa de risc II, iar un bloc a  fost  încadrat  în  clasa  de  risc  I,  necesitând  lucrări  de  consolidare  de urgență.

Lista clădirilor de locuit expertizate tehnic în perioada 1993-2007

| Adresa | An constr. | Regim înălţime | Nr. ap. | Arie construită desfăşurată | An expertizare | Categoria de urgenţă | Clasa de risc seismic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podgoriei, nr. 5, bl. 1 | 1961 | P+2 | 18 | 1141,17 | 2002 |  | I |
| Intrarea Pieţii, nr. 3, bl. 12B | 1983 | Sp+P+3 | 32 | 2434,4 | 2002 |  | II |
| Fagului, nr. 17, bl. 3A | 1970 | P+4 | 25 | 1120,22 | 1994 | da | III |
| Fagului, nr. 19, bl. 2B | 1972 | P+4 | 20 | 1140,61 | 1994 | da | III |
| Podgoriei, nr. 9, bl. 2 | 1961 | P+2 | 18 | 1141,17 | 1994 | da | II |
| Fagului, nr. 21, bl. 2A | 1973 | S+P+4 | 20 | 1140,61 | 2001 |  | II |

Amplasarea aşezărilor informale

Au fost definite astfel două zone pentru care se utilizează fişa de date privind aşezările informale realizată de primăria oraşului Boldeşti-Scăeni:

- Cartier Boldeşti, str. Poienilor

- Cartier Scăeni, str. Teleajenului

Pe strada Poienilor se află un număr de 11 unităţi destinate locuirii care ocupă în total 6306 m², situate în întregime în intravilan. Aici locuiesc în prezent un număr de 37 persoane, din care 22 sunt copii cu vârsta sub 14 ani. Dintre aceştia, 12 copii nu sunt înscrişi în nici-o formă de învăţământ.

Pe strada Teleajenului sunt 4 unităţi destinate locuirii, două în intravilan şi două în extravilan. Suprafaţa aferentă acestor aşezări este 2172 m² (1372 m² în intravilan). Numărul locuitorilor este de 19, din care copii sub 14 ani 9.

Comunităţi de romi

Aprecierea apartenenței la categoria de comunități marginalizate a unor zone locuite de pe raza oraşului se face având în vedere următoarele criterii:

- Zonă caracterizată prin sărăcie extremă cu locuințe improprii pentru care nu există acte de proprietate, sărăcăcioase, dărăpănate, construite din materiale ieftine (pământ, chirpici, lemn, plastice) sau recuperate din demolări, cu acoperişuri de proastă calitate, fără utilități, fără împrejmuiri sau cu garduri rupte sau degradate;

- Grad redus de ocupare formală a forței de muncă: şomaj ridicat, persoane fără ocupație şi fără surse de venit;

- Analfabetism în rândul populației adulte şi grad ridicat de abandon şcolar în rândul copiilor.

Un aspect aparte în analiza modului de viaţă şi de locuire al populaţiei minoritare îl reprezintă rromii pentru care ar fi necesare studii sociologice speciale, programe de integrare economică şi socială.

Rromii locuiesc în grupuri compacte în cateva zone ale orasului:

- Comunitatea Nord – comunitatea de romi 91% și 8% români. Comunitatea este situată pe strada Poienilor si Calea Unirii de la nr. 301-313 si nr. 230, 232, 234.

- Comunitatea de pe Calea Unirii – comunitatea de romi 66% si români 34%. Comunitatea este situată pe str. Livezilor nr. 1A, 2A, Calea Unirii de la 168-228 și de la 233-285A și 249, 251, 253, str. Nouă, str. Salcâmilor.

- Comunitatea de pe Str. Lalelei – comunitate de romi 60 % si români 40 %

- Comunitatea de pe Strada Teleajenului “Stația de epurare” – comunitate de romi 35% și 65% români

- Comunitatea de pe strada Sondelor – comunitate de romi 48% si români 52 %

- „La baltă” – comunitate de romi 80% și români 20%. Este situată pe Șoseaua Ploiești-Văleni, in partea de SE a localității.

Amplasarea comunităţilor de romi pe teritoriului oraşului Boldeşti-Scăeni

În aceste comunități sunt satisfăcute la un standard relativ corespunzător unul sau două din cele criterii ce țin de încadrarea ca zonă marginalizată, respectiv: capital uman (educație, stare de sănătate, mărimea gospodăriei, etc); gradul de ocupare formală a forței de muncă şi condițiile de locuire. Astfel, aceste comunități ar putea fi încadrate mai degrabă la „zonă defavorizată”.

Disfuncţionalităţi:

Fondul locativ este învechit, majoritatea clădirilor cu vechime de peste 40 de ani necesită lucrări de reparaţii capitale. Clădirile, blocuri de locuit cu vechime de peste 20 de ani necesită în general reparaţii ale sistemelor de alimentare cu utilităţi şi ale faţadelor.

#### 2.7.2.2. Zona pentru instituţii publice şi servicii

Zona este alcătuită din instituţii şi servicii publice, ce funcţionează în clădiri dedicate sau comune, astfel:

- Instituţii administrative

- Educaţie

- Sănătate şi asistenţă socială

- Cultură

- Culte

Educaţie

În oraşul Boldeşti-Scăeni nivelurile de instruire asigurate de rețeaua de învătământ existentă sunt preșcolar, primar, gimnazial şi liceal prin următoarele unităţi:

| Structuri de învăţământ cu personalitate juridică | Unităţi de învăţământ arondate | Caracteristici constructive şi funcţionale |
| --- | --- | --- |
| Școala gimnazială Mihai Viteazul din Boldești – Scăeni | Grădiniţa cu program normal nr. 1 | construcţie din prefabricate, P+1E, planșeu beton, acoperiş terasat cu hidroizolație |
|  | Grădiniţa cu program normal nr. 4 | construcţie prefabricate Sp+P+IE, planșeu beton, acoperiş terasat cu hidroizolație, 4 săli de clasă, 3 incăperi si 2 grupuri sanitare |
|  | Grădiniţa cu program normal din localitatea Seciu | anexă la Căminul Cultural Seciu, construcţie P din zidărie cu 1 încăpere, grup sanitar și hol, planșeu lemn, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă |
|  | Şcoala primară cu clasele 0-IV din localitatea Seciu | construcţie din zidărie P, SC = 452 mp, planșeu lemn, şarpantă lemn, învelitoare tablă, cu 4 săli de clasă , două grupri sanitare |
|  | Şcoala gimnazială cu clasele 0-VIII din Boldeşti-Scăeni | construcţie din S+P+2E, planșeu beton, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă. 12 săli de clasă și 3 grupuri sanitare; sala de sport, corp laboratoare P+1E cu 4 laboratoare și corp administrativ cu 7 incăperi și 1 grup sanitar |
| Școala gimnazială nr. 2 din Boldești – Scăeni | Grădiniţa cu program normal nr. 2 | construcție din zidărie, P, planșeu lemn, şarpantă lemn, învelitoare tablă, 2 săli de clasă, o încăpere și 1 grup sanitar |
|  | Grădiniţa cu program normal nr. 3 Balaca | construcţie din zidărie, P, planșeu lemn, şarpantă lemn, învelitoare tablă, 4 săli de clasă și 2 grupuri sanitare |
|  | Şcoala generală clasele 0-IV Balaca |  |
|  | Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 | construcţie din prefabricate, P+1E, planșeu din beton, acoperiş terasat cu hidroizolație, 4 săli de clasă, 2 grupuri sanitare, bucătărie și anexe |
|  | Școala gimnazială nr. 2, cu clasele 0-VIII | construcţie din cadre de fier,SP+P+1E, 4 săli de clasă, 1 laborator, arhivă, 2 cancelarii și 2 grupuri sanitare, şarpantă fier, învelitoare tablă |
| Liceul Tehnologic Teodor Diamant |  | construcţie din zidărie, Sp+P+3Ep, planșee beton, acoperiş terasat cu hidroizolație + construcţie CT din zidărie, planșeu beton, învelitoare hidroizolație; 1 încăpere + construcție P din zidărie fundație tip bloc si cuzineți la stâlpi, șarpantă din lemn învelitoare din tablă, 6 Săli de clasă, cancelarie, grupuri sanitare, pardoseli din gresie, tâmplărie lemn la interior și geam termopan la exterior, plafon suspendat din gips carton, instalație de încălzire,instalație electrică, apa și canal |

Distribuţia unităţilor de educaţie şi a zonelor de deservire la nivel de oraş:

Pe lângă unităţile şcolare, aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, în oraş există o şcoală care funcţionează ca instituţie de învăţământ postliceal, cu durata de 2  ani, cursuri de zi, având regim de colegiu tehnic militar. Instituţia  de  învăţământ  postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în subordinea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari) este destinată  formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto.

Populaţia şcolară scade în ultimul deceniu cu 11,4%, diminuare ce se remarcă îndeosebi în învăţământul liceal, unde scăderea este de cca 37%. În schimb, la nivelele antepreşcolar şi preşcolar se observă o creştere.

| Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 1867 | 1795 | 1657 | 1640 | 1616 | 1556 | 1593 | 1615 | 1597 | 1655 |
| Copii inscrisi in creşe | : | : | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 25 | 16 | 25 |
| Copii inscrisi in gradinite | 269 | 275 | 250 | 244 | 241 | 250 | 248 | 264 | 274 | 287 |
| Elevi inscrisi in invatamantul primar | : | 575 | 549 | 591 | 571 | 557 | 552 | 519 | 485 | 487 |
| Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial | : | 459 | 440 | 432 | 428 | 414 | 436 | 442 | 439 | 439 |
| Elevi inscrisi in invatamantul liceal | 562 | 486 | 376 | 260 | 249 | 207 | 210 | 262 | 314 | 355 |
| Elevi inscrisi in invatamantul profesional | : | : | : | 18 | 34 | 60 | 71 | 71 | 69 | 62 |
| Elevi inscrisi in invatamantul postliceal | : | : | : | 28 | 27 | 28 | 26 | : | : | : |
| Elevi inscrisi in invatamantul de maistri | : | : | 29 | 54 | 52 | 25 | 32 | 32 | : | : |

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

| Personalul idactic, pe niveluri de educaţie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 100 | 105 | 94 | 95 | 84 | 84 | 93 | 82 | 91 | 96 |
| Invatamant prescolar | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Invatamant primar | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| Invatamant gimnazial | 27 | 32 | 31 | 33 | 34 | 31 | 34 | 31 | 30 | 29 |
| Invatamant liceal | 35 | 35 | 26 | 25 | 15 | 17 | 24 | 16 | 25 | 30 |

Personalul didactic fluctuează în această perioadă, ajungând la un nivel similar cu cel de referinţă, respectiv la un număr de 96 persoane în 2021, respectiv o scădere de 4% în ultimii 10 ani.

Dotările sistemului educaţional din oraşul Boldeşti-Scăeni sunt (anul 2021):

- 58 săli de clasă (în creştere faţă de 2012 cu 26%)

- 11 laborator (acelaşi număr ca în 2012)

- 1 atelier şcolar (în scădere faţă de 2012 cu 50%)

- 2 săli de sport (acelaşi număr ca în 2012)

- 163 PCuri (în creştere faţă de 2012 cu 29%)

- 3 terenuri de sport (în creştere faţă de 2012 cu 50%)

Transportul elevilor din cartierele oraşului se face cu microbuz şcolar.

Disfuncţionalităţi:

- Lipsa  parțială  a  echipamentelor  IT  în vederea organizării cursurilor online;

- Lipsa  unei  săli  de  sport  aferente  Școlii Gimnaziale numărul 2;

- Lipsa  modernizării  exterioare  a  Școlii Gimnaziale numărul 2;

- Necesitatea  reabilitării  interioare  a  Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul;

- Necesitatea  reabilitării  exterioare  a grădinițelor de pe raza orașului;

- Absenteismul  și  abandonul  școlar  (1,5  %) în  special  în  rândul  categoriilor defavorizate ale populației;

- Numar  insuficient  de  personal  didactic  și auxiliar în unitățile școlare;

Sănătate şi asistenţă socială

Sistemul local de sănătate se compune din:

- 4 cabinete medicale individuale:

CMI Dr. Buzatu Adina Argentina, Boldeşti-Scăeni str. Calea Unirii nr. 114

CMI Dr. Buxbaum Georgeta, Boldeşti-Scăeni str. Calea Unirii nr. 114

CMI Dr. Soneriu Doru, Boldeşti-Scăeni str. Colinei nr. 23

CMI Dr. Manoliu Elvira Eugenia, Boldeşti-Scăeni str. Colinei nr. 23

- 2 farmacii în cartierul Boldeşti

Ermia Farm SRL, Boldeşti-Scăeni, str. Unirii, bl. 21A

Profarm Farmacia Elixir Boldesti SRL, Boldeşti-Scăeni, str. Unirii, nr. 73, bl. 29

- 4 cabinete stomatologice

- 1 unitate de asistenţă medico-socială: Bestmed Serv SRL, clinică privată care oferă servicii medicale de recuperare și paleative

- un cabinet veterinar

Clădirea U.A.M.S. este în proprietatea publică a oraşului, este situată pe Calea Unirii nr.56 şi include policlinica și stația de dedurizare, cu nivel de înălțime P+1E, construcție de zidărie,tavane din b.a, șarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie termopan și spălătorie, centrală termică și spațiu de recreere, cu nivel de înălțime S+1E parțial.

Parterul este  din zidărie,  tavan din b.a., acoperiş parțial terasat cu hidroizolație cu 3 incăperi.

Etajul (spațiu de recreere) este pe structură metalică și închideri tip sandwich, învelitoare din tablă, tâmplărie termopan.

Din punct de vedere statistic, evoluţia numărului de cadre medicale din localitate în ultimii 10 ani este descrescătoare în general, reflectând şi modificarea formei de proprietate dinspre sectorul public spre cel privat, aşa cum este prezentată în tabelul de mai jos:

Cadre medico-sanitare, pe forme de proprietate, în perioada 2011-2020

| Categorii de cadre medico-sanitare | Forme de proprietate | Anul 2011 | Anul 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Medici | Proprietate publica | 8 | 1 |
| - | Proprietate privata | : | 5 |
| din total medici: medici de familie | Proprietate publica | 6 | 0 |
| - | Proprietate privata | : | 4 |
| Stomatologi | Proprietate publica | 1 | 0 |
| - | Proprietate privata | 3 | 4 |
| Farmacisti | Proprietate publica | : | 0 |
| - | Proprietate privata | 4 | 7 |
| Personal sanitar mediu | Proprietate publica | 22 | 15 |
| - | Proprietate privata | 24 | 30 |

Sursa: I.N.S., baze de date online

Alţi indicatori ce reprezintă accesul populaţiei la servicii medicale din oraşul Boldeşti-Scăeni:

- 0,35 cabinete medicale/1000 locuitori

- 2881,25 locuitori/medic stomatolog

*

Direcția de Asistență Socială a Oraşului Boldeşti-Scăeni este serviciul public de asistență socială, înființat prin H.C.L. nr. 86/26.06.2018 în conformitate cu prevederile art. 112 si art. 113 alin. 3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului.

Direcția este furnizor public de servicii sociale, acreditat de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale, care asigură la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în situație de nevoie sau de risc de excluziune socială.

Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială cuprinde două compartimente aflate în subordinea directorului, prin care se asigură administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială şi a serviciilor sociale persoanelor îndreptățite, cum ar fi: ajutoare sociale (venitul minim garantat), alocația pentru susținerea familiei, ajutoare de încălzire, ajutoare de urgență, îngrijire la domiciliu prin asistent personal pentru persoanele cu handicap grav, suplimente nutritive pentru sugari (lapte praf), indemnizații, alocații, stimulente şi facilități.

Serviciul public de asistență socială îşi desfăşoară activitatea în imobilul situat in Boldeşti-Scăeni, Aleea Clubului nr. 3 având la dispoziție 3 încăperi pentru activitatea de birou şi încă 2 încăperi pentru primirea şi depozitarea ajutoarelor materiale (alimente şi produse de igienă).

Numărul beneficiarilor serviciilor de asistență socială pe ultimii 10 ani

| CATEGORIA DE BENEFICII (nr. persoane) | Anul 2011 | Anul 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnizații persoane cu dizabilități | 115 | 600 |  |
| Venitul minim garantat | 86 | 54 |  |
| Alocația pentru susținerea familiei | 190 | 25 |  |
| Alocații de stat | 120 | 125 |  |
| Indemnizatia pentru cresterea copilului | 67 | 143 |  |
| Ajutoare de încălzire cu gaze | 568 | 119 |  |
| Ajutoare de urgență | 116 | 21 |  |

Sursa: Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni, Direcţia de Asistență Socială

Cheltuielile pentru asistenţă socială finanţate de la bugetul primăriei oraşului Boldeşti-Scăeni au fost în anul 2014 de 0,87 mil. lei, în creştere cu 541% faţă de anul 2014.

Cheltuieli pentru asistenţa socială pe tipuri de ajutoare sociale, perioada 2014-2020

| Cheltuieli pentru asistenta socială pe tipuri de ajutoare sociale – Total, din care (lei): | 2014 | 2018 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 873,464 | 4,475,916 | 5,599,997 |
| Ajutoare de urgenta - acordate ocazional pentru persoane fara venituri, fara adapost etc | 8,393 | - | - |
| Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati | 689,598 | 1,872,249 | 2,375,381 |
| Crese | - | 239,413 | 374,735 |
| Unitati de asistenta medico-sociale | - | 2,256,451 | 2,406,995 |
| Prevenirea excluderii sociale | 134,662 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | - | 107,803 | 442,886 |
| Cheltuieli de personal pentru cabinetele medicale scolare | 40,811 | - | - |

Sursa: INS, baze de date online

Se observă creşterea cheltuielilor cu scopuri sociale în ultimii ani, ceea ce reflectă efortul financiar al administraţiei locale în vederea îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din oraşul Boldeşti-Scăeni.

Cultură

Localitatea dispune de două Case de cultură, una funcţională. Casa de cultură „Mihai Eminescu", situată în cartierul Scăeni şi una aflată în stare de conservare, situată în cartierul Boldeşti.

Casa de cultură „Mihai Eminescu” este situata pe str. Bucovului, nr. 5, fiind o construcţie Sp+P+Ep. Clădirea dispune de o sală de festivităţi cu o capacitate de 200 locuri. Construcţia a fost reabilitată termic şi s-au realizat finisaje superioare exterioare în anul 2012 şi s-a schimbat învelitoarea din tablă. Sala de festivităţi este dotată cu instalaţie de sonorizare, construcţia este dotată cu centrală termică, instalaţii electrice, sanitare, dc gaze, cablu TV şi internet.

Aici, sub îndrumarea unui director şi a unor profesori şi coregrafi îşi desfasoară activitatea ansamblul de canto popular „Bujorelul Boldestean”, ansamblul de dansuri populare „Voinicelul”, trupa de dans modern, chitara şi cercul de pictură. De asemenea, biblioteca orăşenească se află în incinta Casei de cultură „Mihai Eminescu” din cartierul Scăeni, aceasta dispune de un fond de carte însumând 16.080 volume.

Centrul multifuncţional, cultural, educaţional oraş Boldeşti-Scaeni, cunoscut sub denumirea de „Club Boldeşti”, situat pe Aleea Clubului, nr 7, în prezent nu este funcţional. Este o construcţie Sp+P+Ep, ce dispune de mai multe încăperi şi o sală de festivităţi în amfiteatru. Pentru ca această clădire să poată fi folosită primăria oraşului a realizat etapele pentru executarea lucrărilor de intervenţie şi dotare (în prezent fiind în faza de contractare lucrări).

Localitatea dispune şi de un Cămin cultural situat în localitatea componentă Seciu. Construcţia este situată în Seciu, nr. 32, are un regim de înălţime Sp+P, are 5 încăperi, dintre care o încăpere este Sala de festivităţi. În clădire funcţionează şi grădiniţa Seciu. Construcţia are instalaţii de apă, canalizare proprie, electrice şi de gaze şi are dotări minime (scaune).

Disfuncţionalităţi:

- Lipsa  parțială  a  echipamentelor  IT  în vederea organizării cursurilor online;

- Lipsa  unei  săli  de  sport  aferente  Școlii Gimnaziale numărul 2;

- Lipsa  modernizării  exterioare  a  Școlii Gimnaziale numărul 2;

- Necesitatea  reabilitării  interioare  a  Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul;

- Necesitatea  reabilitării  exterioare  a grădinițelor de pe raza orașului;

- Programe after-school limitate.

- Localitatea Seciu este complet lipsită de servicii medicale (cabinet medical sau farmacie)

- Căminul cultural Seciu necesită lucrări de modernizare şi îmbunătăţire a dotărilor;

- Clădirea Direcției de Asistență Socială este foarte veche, fiind preluată cu titlu gratuit de la SC OMV Petrom SA şi necesită lucrări de reparații şi de modernizare.

- În localitate nu există locuinţe sociale sau spaţii dedicate pentru victimele violenţei domestice. Alte deficienţe ale sistemului de asistenţă socială ar fi lipsa unor specialişti.

#### 2.7.2.3. Zona pentru spaţii verzi

Conform I.N.S., la sfârşitul anului 2021, suprafaţa spaţiilor verzi din oraşul Boldeşti-Scăeni este de 7 ha. Conform P.U.G. aprobat, suprafaţa spaţiului verde pentru sport, agrement şi de protecţie era de 4,75 ha.

Conform reambulare topografică pentru fundamentare P.U.G. realizată în 2022, principalele zone verzi din localitate sunt reprezentate de parcuri şi stadioane (cca 4 ha), după cum urmează:

Stadion Boldeşti – cca 1,3 ha

Stadion Scăeni – cca 1,3 ha

Parc Boldeşti – cca 0,7 ha

Parc Scăeni (Geamuri) – cca 0,3 ha

Parc Balaca – cca 0,1 ha

Parc Agrisol – cca 0,1 ha

În afara acestora, spaţii verzi cu acces nelimitat mai sunt cele aferente zonelor de blocuri, precum şi aliniamentele cu rol de protecţie din lungul străzilor.

Principalele parcuri sunt descrise mai jos:

- Parcul Tineretului cartier Boldești, amenajat în zona primăriei, care este bine întreţinut şi amenajat  cu  o  fântâna  arteziană  funcţională  şi  mobilier  urban  modern  (echipamente  de  joacă, fântână arteziană, băncuţe, coşuri de gunoi, diverse decoraţiuni).

- Parc  de  joacă,  zona  de  blocuri  Scăeni  (dotat  cu  echipamente  de  joacă  pentru  copii, echipamente pentru practicare de sporturi de masă, băncuţe, coşuri de gunoi, etc)

- Parc de joacă cartier Balaca (dotat cu echipamente de joacă pentru copii, foişoare, băncuţe, coşuri de gunoi, etc)

Disfuncţionalităţi:

- Nu a fost elaborat Registrul Local al Spaţiilor Verzi

- Spaţiul verde existent din intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni repartizat pe cap de locuitor nu depăşeşte 5 m², de cinci ori mai puțin decât prevede legea, respectiv 26 mp/cap de locuitor

#### 2.7.2.4. Zona pentru industrie

Începând cu sfârşitul secolului XIX, oraşul Boldeşti-Scăeni s-a dezvoltat ca centru industrial de mărime mijlocie, datorită exploatărilor petrolifere din zonă. În prezent caracterul industrial al oraşului s-a diluat, odată cu închiderea unor fabrici reprezentative şi reducerea activităţilor extractive, economia locală înclinând puternic spre sectoarele primar şi terţiar.

Repartizarea funcţiunilor industriale în cadrul intravilanului nu este compactă, păstrând, în mare, vechile amplasamente dedicate, chiar şi acolo unde construcţiile/halele au fost demolate, iar terenurile se degradează, nefiind utilizate.

Un alt aspect al dispersării zonelor cu caracter industrial este multitudinea sondelor şi facilităţilor administrate de OMV Petrom, chiar dacă majoritatea sunt abandonate sau se află în conservare.

Amplasarea principalelor funcţiuni industriale în cadrul oraşului Boldeşti-Scăeni:

Distribuţia facilităţilor OMV Petrom (reprezentată pin puncte) este una cât se poate de concentrată în localitate, având chiar şi în intravilan o densitate ridicată, după cum se remarcă în figura de mai jos.

Majoritatea sondelor nu mai sunt însă exploatate în prezent, aflându-se în diferite stadii de dezafectare şi ecologizare a terenului aferent.

Disfuncţionalităţi:

- Gradul ridicat al dispersiei zonelor industriale

- Foste zone industriale neutilizate, abandonate

- Concentrarea obiectivelor din domeniul extractiv în cadrul intravilanului.

#### 2.7.2.5. Zona pentru unităţi agro-zootehnice

Cea mai notabilă unitate în domeniu este Eco-Ferm, divizia de producţie şi procesare a laptelui din grupul Cris-Tim.

## 2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE. RISCURI ANTROPICE

### 2.8.1. Riscul seismic

Cutremurele de pamant,cunosc in tara noastra o frecventa deosebita(intre 1901 si 2000 au fost peste 600 cutremure) si chiar de intensitate mare(1940-magnitudine-,7;1977,magnitudine-7,2;1986-magnitudine-7;1990 magnitudine-6,7).Acestea au focarul in zona Vrancea,la Curbura Carpatilor,la adancimi cuprinse intre 100 si 200 km(focare intermediare)pe asa-numitul plan Benioff.

Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea energiei seismice medii anuale si compararea ei cu energia eliberata pe an.Riscul seismic creste atunci cand energia seismica anuala este mai mica decat energia seismica medie.

Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta verticală a mişcării terenului avg se calculează astfel:

avg=0,7 ag , unde:

avg – accelaraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului);

ag – accelaraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta verticală a mişcării terenului).

Conform STAS 11 100/1993, se situeaza in interiorul izoliniei   de intensitate macroseismica I = 81 (opt) pe scara MSK

Zomarea seismica a teritoriului   STAS  11 100/1993

Conform Normativ P100-1/2013 pentru protectia antiseismica a constructiilor,din punct de vedere seismic zona  se caracterizeaza prin urmatoarele elementele :

Zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare „ag”, având intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) IMR = 225 ani (şi 20 % probabilitate de depăşire în 50 de ani) este de 0,40g pentru zona de sud-vest a teritoriului administrativ si de 0,35g pentru zona de nord-est, perioada de colţ „Tc” are valoarea de 1,60 sec. pe  întreg arealul aflat în studiu  (sursa:https://www.encipedia.org).

ag = 0,35g

ag = 0,40g

Harta de zonare seismică (PGA) din P100-1/2013

Tc = 1,0 s

Tc = 1,6 s

Harta de zonare seismică (Tc) din P100-2013

### 2.8.2. Risc de instabilitate

Conform Legii 575 din 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national –Sectiunea a  V –a Zone de risc natural, localitatea  este incadrata ca zona de risc la alunecari de teren-ANEXA 7 ( UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECARI DE TEREN) la pozitia 713 .

Conform evaluarii zonelor cu potential de instabilitate din  ‘ Ghidul pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora in vederea satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatarea constructiilor ,refacere si protectie a mediului’,indicativ GT006-97, exista  zone de risc pentru alunecari de teren.

Harta de risc alunecari judetul Prahova

Consecinta a petrografiei si structurii, a tectonicii, riscul declansarii acetui tip de procese geomorfologice  este amplificat si de asocierea hazardului producerii seismelor de amplitudini mari , precum si de  precipitatii cu caracter torential si activitatii antropice.

Caracteristicile litologiei formaţiunilor geologice care afloreaza pe teritoriul administrativ al orasului, la care se adauga cele de ordin geomorfologic si particularitatile climatice - in principal, regimul precipitaţiilor – include zona de deal pe care este situat cartierul Seciu in grupa zonelor expuse hazardului la alunecari de teren.

Alunecările de teren de pe teritoriul administrativ sunt unele active, altele stabilizate temporar provocate de cauze naturale. Acestea afectează cel mai mult pajiştile, fâneţele şi livezile, dar pe alocuri şi zonele locuite.

Pentru cuantificarea hazardelor la alunecari de teren ,au fost urmarite obiective:

.   calculul coeficientilor de influenta si realizarea hartilor tematice in sistemul informatic GIS,

•    calculul coeficientului mediu de hazard si realizarea hartii de hazard la alunecare prin suprapunerea hartilor tematice in sistemul informatic GIS.

Zonarea s-a bazat pe urmatoarele acte legislative in vigoare:

•    GT006 - 97: Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren;

•    GT019 - 98. Ghid de redactare a hartilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilitaţii consrrucţiilor;

•    Ordinul Guvernului nr. 288/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;

•    Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -Sectiunea a V-a - zone de risc natural;

•    Hotararea   Guvernului   nr.   382/2003   privind   exigente   minime   de   confinut   ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;

•    Hotararea Guvernului nr. 447/2003 privind modul de elaborare si conţinutul hartilor de rise natural la alunecari de teren.

Estimarea valorii si distributiei geografice a coeficientilor de risc (Ka-h) pentru cei opt factori luati in considerare  s-a efectuat pe baza informatiilor din lucrari de specialitate si a normativelor in vigoare  interpretate conform legislatei referitoare la zonele de risc natural (HG nr. 447/2003, Anexa 1/Anexa C)

-factorul litologic - Ka ;

-factorul geomorfologic -Kb ;

-factorul structural - kc ;

-factorul hidrologic si climatic -Kd ;

-factorul hidrogeologic Ke;

-factorul seismic - Kf;

-factorul silvic – Kg;

-factorul antropic – Kh

CALCULUL COEFICIENTULUI MEDIU DE HAZARD

Pentru calculul coeficientului mediu de hazard Km, corespunzator fiecarei suprafete poligonale delimitate prin suprapunerea celor 8 harti factoriale s-a utilizat urmatoarea formula:

( KaxKb)x(Kc+Kd+Ke+Kf+Kg+Kh)

Km=

6

Harta cu distribuţia geografica a coeficientului mediu de hazard in sistem GIS, a sintetizat urmatoarele categorii de zone:

Km

- 0-0,1(probabilitate redusa) pentru zonele situate in lunca si albia majora a raurilor, terasa superioara sau la partea superioara a formelor de relief;

- 0,1-0,30 (probabilitate redusa) pentru zonele de versant cu panta pana la 10%;

- 0,31-0,50 (probabilitate medie-mare) pe zonele de versant cu inclinare mare,despadurite si/sau afectate de eroziune torentiala.

S-au transpus pe plansa 2’’ Riscuri naturale zonele de  instabilitate  teren panta mare   si   zonele de risc de alunecari de teren.

În timpul observaţiilor de teren (octombrie 2017, respectiv octombrie 2018) efectuate în cadrul proiectului „Harta de risc la alunecări de teren a oraşului Boldeşti Scăieni” pe teritoriul oraşului Boldeşti Scăieni au fost identificate 17 alunecări de teren:

|  |  | COORDONATE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Denumire punct | WGS 84 |  | STEREO 70 |  |
|  |  | Latitude | Longitude | x(Nord) | y(Est) |
| 1 | DJ232. Ultima prop. Pe str. Podgoriei | 45°01’ 41.66” N | 026° 02’ 13.95” E | 392580.295 | 581844.801 |
| 2 | DJ232 km 2+100 | 45° 01’ 31.08” N | 026° 02’ 35.95” E | 392260.003 | 582330.54 |
| 3 | DJ232, Punctul 3 | 45° 01’ 34.89” N | 026° 03’ 05.93” E | 392386.158 | 582985.185 |
| 4 | Punct Sonda. Crama | 45° 01’ 34.93” N | 026° 03’ 16.66” E | 392390.473 | 583220.016 |
| 5 | Punct Sonda Petrom catre Ciobani. | 45° 01’ 17.86” N | 026° 03’ 24.83” E | 391865.986 | 583405.766 |
| 6 | DJ 232. Gospodarie Ape | 45° 01’ 50.30” N | 026° 03’ 10.80” E | 392863.16 | 583085.539 |
| 7 | J232, Km 4+100. | 45° 01’ 52.42” N | 026° 03’ 16.56” E | 392930.245 | 583210.74 |
| 8 | Punct Camin Cultural | 45° 01’ 53.65” N | 026° 03’ 53.31” E | 392978.821 | 584014.514 |
|  |  | 45° 01’ 59.55” N | 026° 03’ 52.55” E | 393160.694 | 583995.467 |
|  |  | 45° 01’ 52.31” N | 026° 04’ 05.33” E | 392940.957 | 584278.121 |
| 9 | J232, Zid de sprijin | 45° 02’ 06.14” N | 026° 04’ 19.52” E | 393371.935 | 584582.972 |
|  |  | 45° 02’ 12.04” N | 026° 04’ 05.33” E | 393549.89 | 584270.022 |
| 10 | La Nas Titi | 45° 02’ 04.45” N | 026° 03’ 30.45” E | 393305.531 | 583509.83 |
| 11 | Alunecare Ludu. Fam Sima | 45° 02’ 03.01” N | 026° 03’ 18.21” E | 393257.562 | 583242.556 |
| 12 | La Moianu | 45° 02’ 05.56” N | 026° 03’ 19.98” E | 393336.773 | 583280.256 |
| 13 | Sergent, Erou Balanescu | 45° 02’ 08.08” N | 026° 05’ 24.28” E | 393450.886 | 585999.342 |
| 14 | Punct, Fam. Chiriac | 45° 01’ 31.08” N | 026° 02’ 35.95” E | 392260.003 | 582330.54 |
| 15 | Seciu. Dealul frumos | 45° 01’ 34.89” N | 026° 03’ 05.93” E | 392386.158 | 582985.185 |
| 16 | Extravilan transformator OMV | 45° 01’ 35.18”N | 026° 04’ 37.81” E | 392421.665 | 584996.186 |
| 17 | La Lăpuş | 45° 01’ 30.10” N | 026° 03’ 50.86” E | 394109023 | 583946.185 |

Din analiza hărţi de hazard la alunecări de teren a oraşului Boldeşti Scăieni coroborată cu  limita  intravilanului  a  rezultat  harta  zonelor  de  risc  la  alunecări  de  teren,  unde  s-au identificat 54 de  zone certe în care producerea fenomenului poate duce la pagube materiale şi umane.

Datele au fost preluate din Memoriu tehnic "Harta de risc la alunecari de teren a orasului Boldesti-Scaeni" intocmit de  IPTANA TRANSPROIECT 2001 S.A.lucrare a carui beneficiar este Consiliul Judetean Prahova.

Eroziunea de mal pe cursul raului Teleajen constituie un risc de instabilitate. Malul inalt de 5-6 m constituie o protectie naturala dar favorizeaza fenomenul de eroziune.Aceasta a progresat 20-50 m in ultimii ani de-a lungul cursului ,pe teritoriul localitatii, manifestandu-se preponderent in zona centrala si in zona de nord.

Disfunctionalitatile sunt : afectarea proprietatii private ale orasului si ale persoanelor fizice ( terenurilor agricole ) punand in pericol si obiective socio-economice ,proprietati ale persoanelor juridice(Rampa ecologica,Fabrica de oxigen,Scoala de Subofiteri Pavel Zaganescu).Toate organele competente, inclusiv persoanele juridice ,ce detin proprietati in imediata vecinatate a malului Teleajenului, trebuie sa ia masuri si sa faca lucrari consolidare si de aparare de mal in dreptul proprietatilor lor pentru a elimina riscul producerii de accidente si de pagube materiale.

In zonele cu probabilitate medie, mare de producere a alunecărilor de teren, atunci când se dorește realizarea de noi obiective, planificarea investigațiilor geotehnice (de teren și de laborator) este obligatoriu să fie făcută în concordanță cu cerințele și/sau recomandările SREN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Încercarea şi investigarea terenului și standardelor conexe acestuia pentru a se obține un model geologic detaliat al amplasamentelor.

Riscul pe amplasament si invecinatati se va evalua in studiile geotehnice de detaliu pentru fiecare obiectiv in parte.

### 2.8.3. Risc de inundabilitate

Conform Legii 575 din 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national –Sectiunea a  V –a Zone de risc natural localitatea este incadrata ca zona de risc la inundatii in   ANEXA 5  (UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE AFECTATE DE INUNDATII) la pozitia 1037 cu risc de inundabilitate datorita scurgerilor de pe versanti(torenti).

Risc inundatii, cantitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 ore: 100mm -150mm

Geneza viiturilor este legata de regimul precipitatiilor.Marea majoritate s-au produs ca urmare a ploilor torentiale cu intensitate mare (viituri pluviale ) in timp ce viiturile pluvio-nivale si nivale au o frecventa mai mica si afecteaza mai ales afluientii.Aerul cald  produce topirea zapezilor, ridicand gradul de umplere a retelei hidrografice.

Viiturile pot fi aduse de unul, sau mai multi, sau de toti acesti factori cumulati.

Scurgerea maxima este declansata in general de ploi in intervalul mai-noiembrie,de topirea zapezilor(primavara) sau de suprapunerea celor doua fenomene(2005-2010).

Abaterea cantitatii lunare in septembrie 2005 fata de cantitatile multianuale                              (Sursa: INMH)

Viituri mari in ultimi 15 ani au avut loc în anii  2005,2009,2010 si 2021 si 2022.

În cazul tuturor râurilor din zonă un rol negativ în asigurarea unui transport normal al undelor de viitură prin albii îl constituie podurile şi subtraversările subdimensionate şi colmatate.

Transportul de material solid este in cantitate mare si in cazul viiturilor exista pericolul de colmatare a albiilor.

Raul Teleajen nu prezinta risc de inundabilitae datorita faptului ca incepand din zona depresiunii Magurele isi largeste considerabil albia  pana la 1,5-2km cea ce permite atenuarea undei de viitura in cazul unor precipitatii abundente sau a topirii zapezilor.

S-a calculat riscul la inundabilitate in proiect nr.4/15431 ‘Studiul de fezabilitate pentru Statia de epurare’ ,ce se afla situat pe malul Teleajenului la cca 500 m , si s-a demonstrat ca nu sunt zone de risc.

Sistemul de canalizare pluviala este deficitar pe teritoriul orasului Boldesti-Scaeni  si a zonei periurbane Seciu.

La contactul dintre zona de terasa si deal apele provenite prin scurgerea pe versant, in cazul precipitatiilor abundente, nu sunt colectate intr-un sistem unitar si inunda gospodariile particulare provocand daune materiale. Sistemul de canale de desecare sunt colmatate si nu s-au mai facut lucrari de reamenajare a acestora,cu toate ca astfel apele pluviale excedentare ar putea fi preluate si drenate.O alta disfunctionalitate este faptul ca aceste canale nu au continuitate.

Pentru teritoriul administrativ al orasului ,au fost preluate de pe site-ul rowater.ro, benzile de inundabilitate stabilite in cadrul Directivei 2007/60/CE.

Hartile de hazard si risc la inundatii au fost intocmite pentru zonele desemnate ca avand un risc potential semnificativ la inundatii, in cadrul primei etape de implementare a Directivei 2007/60/CE - evaluarea preliminara a riscului la inundatii care a avut ca termen de raportare la Comisia Europeană - martie 2012 (termen indeplinit de Romania).

Diminuare a Efectelor Inundatiilor (P.P.P.D.E.I.), bazate pe metode stiintifice / avansate de modelare hidraulica, dar si pe rezultatele unor metode simplificate de generare a curbelor de inundabilitate, aplicate in zonele neacoperite de P.P.P.D.E.I. Hărtile de hazard la inundaţii prezinta extinderea zonei inundate, specifică unor debite cu diferite probabilităţi de depăşire.

Elaborarea hartilor de risc la inundatii s-a bazat pe hartile de hazard la inundatii si pe analiza datelor privind elementele expuse hazardului si a vulnerabilitatii acestora. In conformitate cu cerintele Directivei, hărtile de risc la inundaţii indică potenţialele efecte negative asociate şi exprimate în următorii termeni: numărul aproximativ de locuitori potenţial afectaţi; tipul de activitate economică din zona potenţial afectată; instalaţiile IPPC (cf. anexei I a Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării), care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor; zonele protejate potenţial afectate, etc.

Hartile de hazard si risc la inundatii au fost elaborate, conform Directivei 2007/60/CE pentru 3 scenarii de inundabilitate:

- scenariul cu probabilitate mica (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 0,1% - respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 1000 de ani);

- scenariul cu probabilitate medie (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 1% - respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 100 de ani);

- scenariul cu probabilitate mare (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 10% - respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 10 de ani).

Zonele inundabile identificate pe teritoriul administrativ al orasului au fost evidentiate pe plansele de Riscuri naturale si antropice si Raionarea Geotehnica.

Tabelul de mai jos  prezinta obiectivele aflate in zona de risc la inundatii in cazul hazardului ruperiii barajului de la Maneciupe  de pe teritoriul adminstrativ.Acesta a fost preluat din  "Planul de aparare impotriva inundatiilor,gheturilor si poluarilor accidentale pe cursurile de apa al  orasului Boldesti-Scaeni" intocmit de CLSU  pe perioada 2018-2021.

Modul de gestionare al riscului la inundații consta in lucrări de întreținere pe cursul de apa, pentru asigurarea sectiunii de curgere, precum si pentru mentenanta lucrarilor de regularizare existente precum si de colectare a apelor la precipitatii extreme..

### 3.8.4. Riscuri climatice

În raport cu aceste caracteristici fizice, ca şi cu predominanţa sezonieră a unui sau altui tip de masă de aer, în zona se pot distinge următoarele tipuri de hazarduri şi riscuri climatice:

Pentru sezonul cald sunt specifice următoarele fenomene meteorologice: averse de ploaie, ce pot avea si caracter torenţial, descărcările electrice, vijeliile si grindina. De cele mai multe ori aceste fenomene sunt asociate.

Aversele de ploaie pot genera situaţii de risc prin cantităţile însemnate de precipitaţii căzute in scurt timp. În zona nivelul mediu anual al zilelor cu precipitaţii lichide se situează intre 60-80 zile. Caracterul precipitaţiilor este strici legat de dinamica si structura maselor de aer ce tranzitează aceasta regiune.

Grindina este fenomenul care se manifesta in situaţia unor mişcări convective puternice ale aerului si devine fenomen meteorologic periculos, ori de câte ori se produc căderi de grindina, chiar daca nu sunt însoţite de descărcări electrice. Acest fenomen meteorologic devine factor de risc atunci când se produc căderi de grindina de mari dimensiuni, ori când grindina se aşterne sub forma unui strat continuu si/sau se produc pagube materiale,

Descărcările electrice apar in condiţiile unor mişcări convecţie puternice ale aerului şi sunt înregistrate mai ales in sezonul cald al anului, din luna aprilie pana în luna august. Ele pot fi insolite de creşterea turbulentei aerului manifestata prin intensificări violente ale vântului care pot avea si aspect de vijelie. Numărul mediu anual al zilelor in care se înregistrează descărcări electrice este cuprins intre 20-25 zile/an.

Pentru sezonul  rece  sunt  caracteristice  fenomenele  meteorologice periculoase de ninsoare sau strat gros de zăpada, viscol, depuneri de gheata pe conductorii aerieni.

Ninsoarea poate constitui fenomen meteorologie de risc atunci când se produc creşteri ale stratului de zăpada cu 50 cm sau mai mult in 24 de ore, determinând înzăpezirea drumurilor si a cailor ferate, creând pericolul de prăbuşire a acoperişurilor si a unor construcţii.In zona riscul provocat de ninsori abundente nu este mare datorita climei.

Viscolul (transport de zăpada la înălţime) se înregistrează atunci când se produce transport de zăpada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo.

Viscolul este factor de risc atunci când ninsorile abundente sunt însoţite de vânt cu viteza mai mare sau egala cu 16 m/s (viscol puternic), care produce: troienirea zăpezii pe porţiunile deschise de teren, împiedicând desfăşurarea normală a activităţilor economice.

Acest fenomen meteorologic - poate avea urmări deosebit de grave pentru viata economica provocând izolarea unor aşezări umane, distrugerea unor construcţii, a reţelelor electrice si îngreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare.

Depunerile de gheata se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura, zăpada îngheaţă, lapoviţă) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci când prin prezenta lor pot periclita circulaţia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.

Prin producerea fenomenelor de înzăpezire, polei sau blocaje de gheaţă pe cursurile de apă pot fi afectate:

• comunicaţiile rutiere pe drumurile naţionale datorită reducerii traficului sau a blocării acestuia precum si drumurile judeţene / comunale / sătesti

• terenurile pot fi afectate în special de poduri / blocajele de gheaţă datorită consecinţelor acestor fenomene (eroziune, inundaţie, etc);

• obiectivele socio – economice pot fi afectate prin reducerea sau oprirea activităţii, lipsa saureducerea traficului rutier sau prin fenomenele indirecte ce se pot produce (eroziuea terenului, inundaţii).

Pînă în prezent producerea fenomenelor de înzăpezire, polei sau blocaje / poduri de gheaţă nu au impus evacuarea populaţiei si nu au avut impact asupra activităţii socio – economice fenomenul fiind temporar si in cazul manifestarii se intervine rapid pentru rezolvarea situatiei si degajarea cailor de comunicatii.

Se recomanda amplasarea de perdele de protectie.

### 3.8.5. Riscuri antropice

Teritoriul al orasului este traversat de o serie de retele astfel (plansa nr. 3):

-Cablu telefonic

-Linii de curent de joasa,medie si inalta tensiune

-Conducte de gaz metan

-Conducte de transport titei

-sonde

Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor  si de aceea la amplasarea constructiilor se va avea in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Electrica S.A, )

## 2.9. ECHIPARE EDILITARA

### 2.9.1.  Gospodărirea apelor

Apele din județul Prahova fac parte din spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa, care este situat în partea de sud-est a ţării, învecinându-se în partea de nord-vest cu bazinul hidrografic  Olt,  în  nord-est  cu  bazinul  hidrografic  Siret,  în  vest  şi  sud-vest  cu  bazinul hidrografic  Argeş,  în  sud  cu  fluviul  Dunărea  (care  formează  graniţa  între  România  şi Bulgaria  pe  75  km),  iar  în  est  cu  spaţiul  hidrografic  Dobrogea-Litoral.

Reteaua hidrografica de pe teritoriul orasului Boldesti-Scaeni apartine sistemului  hidrografic Ialomita al carei afluenti principali Prahova si Teleajen strabat judetul Prahova de la nord la sud aducand un  important aport de debite.

Raul Teleajen constituie limita estica a teritoriului si colecteaza apele din zona, are o lungime de 122 km si un bazin hidrografic cu o suprafata de 1656 km² cu un debit mediu anual de 5,23 mc/s.In zona localitatii Boldesti –Scaeni paraseste Subcarpatii Teleajenului, trecand in Campia piemontana a Ploiestilor unde, impreuna cu raul Prahova formeaza un vast con de dejectie. Albia majora este foarte larga cu un curs meandrat si care isi schimba forma dupa fiecare viitura.

Datorita depozitelor litologice neconsolidate din terasă, se manifestă cu mare intensitate eroziunea de mal săpând în terasa pana la 20-50 m în ultimii ani. Drept consecinţă sunt  afectate proprietăţi private ale oraşului si ale persoanelor fizice (terenurilor agricole) punând în pericol şi obiective socio-economice, proprietăţi ale persoanelor juridice (Rampa ecologica, Fabrica de oxigen, Scoala de Subofiteri Pavel Zaganescu).

Teritoriul orasului Boldesti-Scaeni este strabatut de pârâul Iazul Morilor, ce are sensul de curgere de la nord-vest  la sud-est, paralel cu cel al raului Teleajen la o distanţă aproximativă de 500 m de acesta şi nu are un debit foarte mare. Acesta colecteaza o parte din canalele de desecare (irigaţii) din sistemul de canale de desecare din zona de nord a localităţii şi, astfel, debitul lui variază în functie de cantitatea de precipitatii din zona. Pârâul Iazul Morilor alimentează iazul piscicol din sudul teritoriului localitatii la aproximativ 500 m de podul prin care DN1A traverseaza raul Teleajen.

Paraul Balacuta, ce margineste la vest cartierul Balaca, are acelaşi sens de curgere, se alimenteaza din izvoarele din aceeasi zona si preia apele pluviale din acest cartier trecand pe teritoriul administrativ al localitatii invecinate si se varsa in raul Teleajen.

Dealul Bucovelului este brazdat de numeroase vai torentiale de eroziune, care sunt seci mai ales in perioadele fara precipitatii, dar si in perioadele cu precipitatii abundente nu au un curs, manifestandu-se preponderent  fenomenele de siroire. Acestea provoaca, mai ales pe pantele sudice si vestice, alunecari de teren si degradari, datorita compozitiei litologice si a efectelor antropice (despaduriri, pasunat excesiv, degradarea solului din cauza locatiilor dese de sonde de extractie).

Inundaţii locale pot fi provocate de cresterea debitului peste cotele normale ale raului Teleajen, la iesirea de pe teritoriul oraşului, revarsarea torentilor de pe dealul Seciu; revărsarea iazului Morii şi avarierea Barajului Maneciu.

În localitatea Boldeşti-Scăeni calitatea apei este bună.

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și din cauza structurii solului. Calitatea apei din acviferul freatic din localitate este influențată și de apariția unor accidente în procesul de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi. Există posibilitatea poluării apei pe traseele de transport și de distributie în cazul apariției unor avarii.

### 2.9.2. Alimentare cu apă

Sistemul propriu de alimentare cu apă al oraşului Boldeşti-Scăeni, are drept sursă un front de captare format din patru puţuri în funcţiune, de adâncime medie (P1, P2, P3, P4), cuprinsă  între 60 si 65 metri, situate pe malul stang la Teleajenului, la nord de Boldeşti, pe teritoriul localitatii Lipanesti.

Caracteristicile constructive si functionale ale puturilor sunt:

| Nr. crt | Indicativ foraj | Adâncime (m) | Nhs (m) | Nhd (m) | Q capabil (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 60 | 6,0 | 12,0 | 10,7 |
| 2 | P2 | 60 | 3,0 | 9,0 | 10,7 |
| 3 | P3 | 65 | 6,0 | 10,0 | 9,8 |
| 4 | P4 | 60 | 7,0 | 18,0 | 10,7 |

Puţurile sunt echipate cu electropompe submersibile tip HEBE 80x4 si HEBE 100x4.

Instalaţii de tratare: statie de clorinare tip ADVANCE 200 la gospodăria de apa Lipanesti si instalaţie de corecţie clor cu hipoclorit la gopodaria de apa Scaieni.

Instalaţii de aductiune, inmagazinare si distribuţie a apei:

Gospodărie de apa Lipanesti

- conducta de aductiune de la frontul Lipanesti la rezervorul de inmagazinare - din azbociment Dn 300 mm, L= 10,97km.

- rezervor tampon suprateran V=300 mc in cadrul gospodăriei de apa Lipanesti dotata cu statie de clorinare si statie de repompare echipata cu 4 electropompe NC cu caracteristicile: Q= 125 mc/h, H=82mCA, n=3000rot/min, P=55KW

De la gospodăria de apa Lipanesti se alimentează comuna Lipanesti (reţea otel si PEHD L=21,97 km) si rezervorul suprateran V=1000 mc Boldeşti.

De aici se alimentează consumatorii din Boldeşti (reţea otel, azbocimet si PEHD L=55 km si Gospodăria de apa Scaeni.

- Rezervoare de inmagazinare semiingropate 2x1000 mc ;

Gospodărie de apa Scaieni

-Rezervor suprateran V=1000 mc

-Statie corecţie clor cu hipoclorit

Din gospodăria de apa Scaeni se alimentează gospodăria de apa Seciu (statie de repompare cu 3 electropompe Grundfos 2a + 1r cu P = 18 mCA, P= 15 kw, Q = 18 mc/h pentru alimentare cartier Seciu) si consumatori din Scaeni (grup de pompare echipat cu electropompe (1a + 1r) cu Q = 5 l/s, H = 30mCA si hidrofor cu V= 300 I pentru zonele inalte din Scaieni).

Gospodărie de apa Seciu:

- conducta de aductiune Scaieni - Seciu - PEHD, Dn 160 mm, L = 980 m si Dn 140mm, L = 960 ml;

- rezervoare ( 2 x 60 mc) din PAFSIN

- grup pompare automatizat echipat cu 2 electropompe ( 1a + 1 r) cu Q = 1 l/s, h = 30 mCA, hidrofor 2000I

De la gospodăria de apa Seciu se alimentează consumatori din zona Seciu si din sat Galmeia din comuna Plopu.

Serviciul  de  alimentare  cu  apă  a  fost  concesionat  către  SC  JOVILA  CONSTRUCT  SRL, operator  cu  capital  privat,  şi  are  ca  principale  activități:  captarea,  tratarea  și  distribuția  de  apă potabilă, întreținerea rețelei de alimentare şi monitorizarea calității apei potabile.

### 2.9.3. Canalizare

In orasul Boldesti-Scaeni serviciul de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate este concesionat operatorului S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L.

Există  reţea  de  canalizare  în  cele  3  cartiere  Boldeşti,  Scăeni  şi  Balaca,  la  acest  moment  se implementează proiectele „Extindere şi modernizare reţele de canalizare în oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul  Prahova”  prin  programul  PNDL  1  şi  “Modernizare  și  extindere  stație  de  epurare  în orașul  Boldești - Scăeni,  județul  Prahova ”  prin  programul  PNDL  2  –  proiecte  aflate  în  diferite stadii de execuţie, iar serviciul de canalizare a apei uzate menajeră, ca și cel de apă și epurare este concesionat către SC JOVILA CONSTRUCT SRL, operator cu capital privat, şi are ca principale activități:  captarea,  tratarea  și  distribuția  de  apă  potabilă,  colectarea  și  epurarea  apelor  uzate menajere  și  industriale  înainte  de  deversare,  întreținerea  rețelei  de  alimentare  și  a  sistemului  de canalizare, monitorizarea calității apei potabile și a apei uzate.

Lungimea  reţelei  de  canalizare  este  de  23,68  km  (conform  datelor  furnizate  de  executivul orașului Boldești-Scăeni) şi deserveşte 2.060 locuinţe.

În cartierele Boldești, Scăeni și Balaca a fost realizată o rețea nouă de canalizare dar încă nu este dată în folosință, lungime reţea 38 km.

Localitatea componentă Seciu, nu dispune de reţea de canalizare.

### 2.9.4. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se realizează din linia de medie tensiune LEA 20kV, care are o lungime de 63 km pe teritoruiul administrativ al orașului şi deserveşte 4065 locuinţe.

În ceea ce privește reţeaua de iluminat stradal, aceasta a fost modernizată parţial, 10% din cele 1153 dintre corpurile de iluminat existente fiind înlocuite cu becuri LED economice. Pe parcursulul anului 2021 se va efectua lucrarea de înlocuire a încă 441 de corpuri de iluminat cu becuri LED economice  ca  urmare  a  implementării  proiectului  „Modernizare  sistem  iluminat  public  în  oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova”, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Iluminat public

Reţeaua de iluminat public din Boldeşti-Scăeni aparţine oraşului cu excepţia stâlpilor de susţinere a cablelor, care sunt în proprietatea S.C. Electrica S.A. şi are o lungime de 61,845 km.

In proprietatea oraşului Boldesti-Scaeni se regăsesc 150 stâlpi de iluminat.

### 2.9.5. Telecomunicații, televiziune, internet

La nivelul comunei Boldeşti-Scăeni, populația beneficiază de un acces foarte bun la serviciile de comunicații, fiind disponibile serviciile principalilor operatori naționali de telefonie fixă și mobilă. Serviciile furnizate de aceștia sunt: telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune și internet.

În ceea ce privește telefonia mobilă, oraşul Boldeşti-Scăeni beneficiază de acoperire integrală cu rețele de telefonie mobilă, cei mai importanți operatori de telefonie mobilă care funcționează în zonă fiind Vodafone, Orange, RDS-RCS și Telekom. De altfel, evoluția acestui tip de rețele, în ultimii ani, a fost extrem de dinamică, ducând la scăderea importanței telefoniei fixe.

### 2.9.6. Alimentarea cu căldură

Alimentarea cu căldură a gospodăriilor şi a clădirilor de utilitate publică din oraşul Boldeşti-Scăeni se face în principal cu combustibil gazos (gaz metan) si mai putin cu combustibil solid (lemne, cărbuni şi deşeuri agricole) sau energie regenerabilă.

Reţeaua de alimentare cu gaze deserveşte 3.978 de locuinţe, având o lungime de 85,06 km.

Încălzirea apartamentelor din blocurile de locuinţe este asigurată de centrale murale pe gaz natural în timp ce casele din oraş se încălzesc cu centralele murale pe gaz si sobe cu combustibil solid. În acelaşi mod se asigură şi apa caldă menajeră în gospodăriile populaţiei.

### 2.9.7. Alimentarea cu gaze naturale

Există reţea de alimentare cu gaze care deserveşte 3.978 de locuinţe, având o lungime de 85,06 km, însă mai există şi locuinţe care îşi asigură căldura individual, cu combustibil solid - lemn, cărbune, peleţi sau energie regenerabilă.

În acelaşi mod se asigură şi apa caldă menajeră în gospodăriile populaţiei.

Pe planurile de echipare edilitară este reprezentată reţeaua de distribuţie (conducte, instalaţii şi echipamente aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflată în exploatarea operatorului sistemului de distribuţie Distrigaz Sud Reţele SRL (denumit în continuare „DGSR"), respectiv reţeaua de distribuţie aflată într-o soluţie de proiectare, în faza de proiectare, în curs de execuţie sau în curs de punere în funcţiune (extindere de conducte la solicitarea unor terţe părţi, respectiv lucrări de investiţii DGSR de reabilitare sistem de distribuţie gaze naturale).

Distrigaz Sud Reţele are în derulare un program amplu de modificare a regimului de presiune în toate sistemele de distribuţie gaze naturale, drept pentru care, construcţiile si/sau instalaţiile subterane propuse, se vor amplasa/ poză la o distantă de siguranţă minimă admisă pentru regimul de presiune medie.

### 2.9.8. Gospodărie comunală

Orașul  Boldești  -  Scăeni,  are  delegat  serviciul  public  de  salubrizare,  prin  ADI “PARTENERIATUL  PENTRU  MANAGEMENTUL  DEŞEURILOR  PRAHOVA”,  către operatorul S.C.  ROSAL  GRUP  S.A,  care  deţine  licenţă  ca  operator  de  salubritate  pentru  colectarea  și transportul deșeurilor.

Operatorul ridică deşeurile de la persoanele fizice şi juridice.

Cu privire la gospodăria locală, măturatul stradal, întreţinerea zonelor verzi (toaletare arbori, tuns iarba, tuns garduri vii, etc), a trotuarelor şi arterelor de circulaţie auto, (reparaţii, deszăpezire) se fac de Servicul Patrimoniul Local.

În  perspectiva  modernizării  parcului  auto  al  Serviciului  Patrimonial  Local  se  doreşte achiziţionarea  unor  utilaje  noi,  performante,  cu  consum  mai  redus  de  combustibil  şi  mai  puţin poluante.

Piaţa oraşului se află în administrarea primăriei.

### 2.9.9. Alte reţele/magistrale

Alimentarea oraşului Boldesti-Scăeni cu gaze naturale se realizează din conducta de gaze de înaltă presiune prin intermediul statiei de reglare-măsurare. S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş administrează pe teritoriul localităţii:

- conductele de transport gaze naturale: Dn 200 Pleaşa - Blejoi, Dn 300 Blejoi - Scăeni (Mucava), Dn 250 Deviere Blejoi - Scăeni (Mucava - Scăeni), Dn 150 Racord SRM Scăeni (Racord PM Compresoare 54 Scăeni),

- instalaţiile aferente S.R.M. Scăeni (faţă de împrejmuire).

Societatea CONPET S.A. PLOIEŞTI în calitate de concesionar al Sistemului Naţional de Transport al Petrolului (SNTP), conform H.G. 793/2002, administrează pe U.A.T. a oraşului Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova, o conductă de transport ţiţei (activă) Ø 8 5/8” Boldeşti-LUKOIL, o conductă de transport gazolină (aflată în procedură de casare) Ø 3 1/2” Boldeşti- Bariera Câmpina, o conductă de transport ţiţei (activă) Ø 5 9/16” Copăceni- Boldeşti şi o conductă de transport ţiţei (aflată în procedură de casare) Ø 5 9/16” Boldeşti-Raf. Vega cu instalaţiile aferente (robineţi secţionare, aerisitoare, bazine retenţie, prize potenţial, etc.), trasee ce sunt preluate în planşele P.U.G., sc. 1/5000, anexate.

Conductele cu instalaţiile aferente aparţin Sistemului Naţional de Transport al Petrolului aşa cum este definit prin Legea Petrolului nr. 238/2004, fac parte din Domeniul public al statului şi sunt de interes strategic, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 216/2000 aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2001.

-Zona de siguranţa este de 10 m de o parte şi de alta la conducta de transport ţiţei amplasată subteran şi 15 m la conductele de transport ţiţei şi a instalaţiilor aferente amplasate suprateran;

-Zona de protecţie este de minim 5 m de de o parte şi de alta la conductele de transport gazolină/titei aflate în procedură de casare.

Este obligatorie obţinerea avizului CONPET S.A. pentru orice lucrare de introducere teren în intravilan, eliberări de Autorizaţii de construire, avizări de P.U.Z.-uri, P.U.D.- uri, modernizări de drumuri, înfiinţări livezi/păduri/culturi, etc., amplasate în vecinătatea conductelor şi instalaţiilor administrate de CONPET S.A., şi va fi menţionată societatea CONPET S.A. în Certificatele de Urbanism necesare vânzări/cumpări de terenuri aflate în vecinătatea S.N.T.P.

OMV Petrom S.A. exploatează în teritoriu numeroase obiective aparţinând Grupului de Zăcăminte Runcu – Ţintea – Boldeşti – Predeal Sărari, reprezentate prin puncte în imaginea de mai jos.

Conform cu numerele de identificare din planşa aferentă prezentului studiu, aceste obiective sunt:

| Facilitate OMV Petrom activă |  |
| --- | --- |
| 1 | SSH_LTS_Boldesti-Scaeni |
| 2 | BOILER_17_BOLDESTI |
| 3 | Parc_700_Boldesti-Scaeni |
| 4 | CAZARE_Boldesti-Scaeni_ap_in_Bl._12 |
| 5 | Parc_669_Boldesti-Scaeni |
| 6 | BIROURI_Sindicat |
| 7 | Manifold_709_Boldesti-Scaeni |
| 8 | SU_Boldesti-Scaeni |
| 9 | SRMP_Boldesti-Scaieni_Compresoare_54 |
| 10 | AAP_Rezervoare_Seciu |
| 11 | HPIS_Depozit_Boldesti-Scaieni |
| 12 | TF_Boldesti-Scaeni |
| 13 | GI_Boldesti, AME_GI_Boldesti, PLWo_Boldesti, AME_GI_Boldesti_Sectia_Geofizica |
| 14 | Parc_818_Boldesti-Scaeni_(Seciu) |
| 15 | Sediu_Sector_Ploiesti_Central |
| 16 | Manifold_804_Boldesti-Scaeni |
| 17 | Parc_238_Boldesti-Scaeni |
| 18 | AME_Boldesti |
| 19 | Remiza_PSI_-_GI_Boldesti |
| 20 | Manifold_Sonda_775_SRP_Boldesti |
| Facilitate OMV Petrom în conservare |  |
| 21 | G2P_710_Boldesti-Scaeni |
| 22 | CAZARE_Boldesti-Scaeni_(centrala_termica_bloc) |
| 23 | SSH_Dezbenzinare_Boldesti-Scaeni |
| 24 | SC_818_Seciu |
| 25 | Toolhouse_Boldesti |
| 26 | SRMP_Dezbenzinare_Boldesti-Scaeni |
| 27 | BIROURI_fost_sediu_sector_Ploiesti_Central |
| Facilitate OMV Petrom abandonată |  |
| 28 | PMP_Boldesti-Scaieni_(Balaca) |
| 29 | Manifold_754_Boldesti-Scaeni |
| 30 | Sediu_Satelit_Sector_60_Seciu-Chitorani |
| Sondă activă |  |
| 31 | 706_SRP_Boldesti |
| 32 | 279_MP_Boldesti |
| 33 | 380_RAP_Boldesti |
| 34 | 784_SRP_Boldesti |
| 35 | 594_Boldesti |
| 36 | 825_SRP_Boldesti |
| 37 | 438_MP_Boldesti |
| 38 | 526_RAP_Boldesti |
| 39 | 725_SRP_Boldesti |
| 40 | 523_SNP_Boldesti |
| 41 | 642_RAP_Boldesti |
| 42 | 886_SRP_Boldesti |
| 43 | 611_MP_Boldesti |
| 44 | 645_RAP_Boldesti |
| 45 | 662_RAP_Boldesti |
| 46 | 567_MP_Boldesti |
| 47 | 229_RA_Boldesti |
| 48 | 271_MP_Boldesti |
| 49 | 830_SRP_Boldesti |
| 50 | 851_SRP_Boldesti |
| 51 | 360_MMPG_Boldesti |
| 52 | 615_RAP_Boldesti |
| 53 | 797_SRP_Boldesti |
| 54 | 867_SRP_Boldesti |
| 55 | 570_SNP_Boldesti |
| 56 | 27_UN_Boldesti |
| 57 | 578_P_Boldesti |
| 58 | 616_MP_Boldesti |
| 59 | 375_RAP_Boldesti |
| 60 | 670_RAP_Boldesti |
| 61 | 818_SRP_Boldesti |
| 62 | 833_SRP_Boldesti |
| 63 | 254_MP_Boldesti |
| 64 | 576_P_Boldesti |
| 65 | 814_SRP_Boldesti |
| 66 | 580_P_Boldesti |
| 67 | 417_MPC_Boldesti |
| 68 | 525_SNP_Boldesti |
| 69 | 888_MPC_Boldesti |
| 70 | 534_RAP_Boldesti |
| 71 | 813_SRP_Boldesti |
| 72 | 273_MP_Boldesti |
| 73 | 281_MMPG_Boldesti |
| 74 | 581_P_Boldesti |
| 75 | 553_RAP_Boldesti |
| 76 | 646_RAP_Boldesti |
| 77 | 531_P_Boldesti |
| 78 | 575_SNP_Boldesti |
| 79 | 811_SRP_Boldesti |
| 80 | 766_SRP_Boldesti |
| 81 | 643_RAP_Boldesti |
| 82 | 775_SRP_Boldesti |
| 83 | 808_SRP_Boldesti |
| 84 | 524_SNP_Boldesti |
| 85 | 855_SRP_Boldesti |
| 86 | 665_RAP_Boldesti |

| Sondă inactivă, abandonată sau abandonabilă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | 877_MP_Boldesti | 270 | 108_Bis_AR_Boldesti |
| 88 | 847_SRP_Boldesti | 271 | 747_SRP_Boldesti |
| 89 | 731_SRP_Boldesti | 272 | 663_RAP_Boldesti |
| 90 | 778_SRP_Boldesti | 273 | 765_SRP_Boldesti |
| 91 | 514_MP_Boldesti | 274 | 12_RA_Boldesti |
| 92 | 376_MP_Boldesti | 275 | 263_MP_Boldesti |
| 93 | 255_MP_Boldesti | 276 | 647_AR_Boldesti |
| 94 | 127_AR_Boldesti | 277 | 10_UN_Boldesti |
| 95 | 887_MPC_Boldesti | 278 | 96_AR_Boldesti |
| 96 | 819_SRP_Boldesti | 279 | 816_SRP_Boldesti |
| 97 | 832_SRP_Boldesti | 280 | 57_AR_Boldesti |
| 98 | 767_SRP_Boldesti | 281 | 802_SRP_Boldesti |
| 99 | 894_MPC_Boldesti | 282 | 25_STR_Boldesti |
| 100 | 857_SRP_Boldesti | 283 | 18_STR_Boldesti |
| 101 | 789_SRP_Boldesti | 284 | 99_AR_Boldesti |
| 102 | 872_SRP_Boldesti | 285 | 155_AR_Boldesti |
| 103 | 627_AR_Boldesti | 286 | 609_MP_Boldesti |
| 104 | 799_SRP_Boldesti | 287 | 115_AR_Boldesti |
| 105 | 414_MPC_Boldesti | 288 | 735_SRP_Boldesti |
| 106 | 860_SRP_Boldesti | 289 | 710_SRP_Boldesti |
| 107 | 136_A_AR_Boldesti | 290 | 358_MMPG_Boldesti |
| 108 | 603_AR_Boldesti | 291 | 94_AR_Boldesti |
| 109 | 785_SRP_Boldesti | 292 | 65_AR_Boldesti |
| 110 | 865_MP_Boldesti | 293 | 728_SRP_Boldesti |
| 111 | 638_AR_Boldesti | 294 | 56_AR_Boldesti |
| 112 | 893_MPC_Boldesti | 295 | 613_AR_Boldesti |
| 113 | 666_RAP_Boldesti | 296 | 709_SRP_Boldesti |
| 114 | 884_DGP_Boldesti | 297 | 737_Bis_SRP_Boldesti |
| 115 | 828_SRP_Boldesti | 298 | 501_MPC_Boldesti |
| 116 | 610_MP_Boldesti | 299 | 152_AR_Boldesti |
| 117 | 718_SRP_Boldesti | 300 | 112_A_AR_Boldesti |
| 118 | 629_AR_Boldesti | 301 | 712_SRP_Boldesti |
| 119 | 129_AR_Boldesti | 302 | 8_UN_Boldesti |
| 120 | 621_AR_Boldesti | 303 | 149_AR_Boldesti |
| 121 | 878_MMPG_Boldesti | 304 | 764_SRP_Boldesti |
| 122 | 126_AR_Boldesti | 305 | 8_AR_Boldesti |
| 123 | 451_MPC_Boldesti | 306 | 849_SRP_Boldesti |
| 124 | 805_SRP_Boldesti | 307 | 4_RA_Boldesti |
| 125 | 626_AR_Boldesti | 308 | 602_MP_Boldesti |
| 126 | 846_SRP_Boldesti | 309 | 9_STR_Boldesti |
| 127 | 667_MP_Boldesti | 310 | 15_A_RA_Boldesti |
| 128 | 101_AR_Boldesti | 311 | 210_RA_Boldesti |
| 129 | 225_RA_Boldesti | 312 | 17_STR_Boldesti |
| 130 | 282_MP_Boldesti | 313 | 723_Bis_SRP_Boldesti |
| 131 | 810_SRP_Boldesti | 314 | 757_SRP_Boldesti |
| 132 | 444_RAP_Boldesti | 315 | 648_AR_Boldesti |
| 133 | 870_MP_Boldesti | 316 | 166_AR_Boldesti |
| 134 | 211_RA_Boldesti | 317 | 32_UN_Boldesti |
| 135 | 630_MP_Boldesti | 318 | 466_MPC_Boldesti |
| 136 | 834_MMPG_Boldesti | 319 | 848_SRP_Boldesti |
| 137 | 664_RAP_Boldesti | 320 | 1_RA_Boldesti |
| 138 | 700_MP_Boldesti | 321 | 109_A_AR_Boldesti |
| 139 | 803_SRP_Boldesti | 322 | 890_SRP_Boldesti |
| 140 | 756_SRP_Boldesti | 323 | 845_SRP_Boldesti |
| 141 | 361_MPC_Boldesti | 324 | 411_MIP_Boldesti |
| 142 | 482_MMPG_Boldesti | 325 | 755_DGP_Boldesti |
| 143 | 614_MP_Boldesti | 326 | 862_MMPG_Boldesti |
| 144 | 437_MP_Boldesti | 327 | 51_AR_Boldesti |
| 145 | 727_SRP_Boldesti | 328 | 29_UN_Boldesti |
| 146 | 2_UN_Boldesti | 329 | 605_AR_Boldesti |
| 147 | 283_MP_Boldesti | 330 | 144_AR_Boldesti |
| 148 | 850_SRP_Boldesti | 331 | 145_AR_Boldesti |
| 149 | 272_MP_Boldesti | 332 | 31_A_UN_Boldesti |
| 150 | 869_SRP_Boldesti | 333 | 11_RA_Boldesti |
| 151 | 436_MP_Boldesti | 334 | 2_RA_Boldesti |
| 152 | 280_MP_Boldesti | 335 | 20_UN_Boldesti |
| 153 | 264_MP_Boldesti | 336 | 224_RA_Boldesti |
| 154 | 793_SRP_Boldesti | 337 | 481_MMPG_Boldesti |
| 155 | 607_MP_Boldesti | 338 | 124_RA_Boldesti |
| 156 | 278_MP_Boldesti | 339 | 48_A_AR_Boldesti |
| 157 | 796_SRP_Boldesti | 340 | 134_AR_Boldesti |
| 158 | 619_AR_Boldesti | 341 | 150_AR_Boldesti |
| 159 | 253_MP_Boldesti | 342 | 798_DGP_Boldesti |
| 160 | 505_Bis_MP_Boldesti | 343 | 891_SRP_Boldesti |
| 161 | 702_SRP_Boldesti | 344 | 604_AR_Boldesti |
| 162 | 617_AR_Boldesti | 345 | 3_STR_Boldesti |
| 163 | 557_MP_Boldesti | 346 | 738_Bis_SRP_Boldesti |
| 164 | 726_SRP_Boldesti | 347 | 661_RAP_Boldesti |
| 165 | 769_SRP_Boldesti | 348 | 63_AR_Boldesti |
| 166 | 356_MP_Boldesti | 349 | 231_RA_Boldesti |
| 167 | 602_AR_Boldesti | 350 | 30_UN_Boldesti |
| 168 | 4_Creditul_Minier_Boldesti | 351 | 895_MPC_Boldesti |
| 169 | 562_MP_Boldesti | 352 | 7_STR_Boldesti |
| 170 | 768_SRP_Boldesti | 353 | 900_MPC_Boldesti |
| 171 | 782_SRP_Boldesti | 354 | 754_DGP_Boldesti |
| 172 | 858_SRP_Boldesti | 355 | 468_MPC_Boldesti |
| 173 | 815_Bis_SRP_Boldesti | 356 | 859_SRP_Boldesti |
| 174 | 636_A_AR_Boldesti | 357 | 3_UN_Boldesti |
| 175 | 835_SRP_Boldesti | 358 | 170_AR_Boldesti |
| 176 | 564_MP_Boldesti | 359 | 854_SRP_Boldesti |
| 177 | 21_UN_Boldesti | 360 | 238_RA_Boldesti |
| 178 | 156_AR_Boldesti | 361 | 885_SRP_Boldesti |
| 179 | 78_AR_Boldesti | 362 | 873_SRP_Boldesti |
| 180 | 6_UN_Boldesti | 363 | 401_MPC_Boldesti |
| 181 | 14_STR_Boldesti | 364 | 827_SRP_Boldesti |
| 182 | 3_RA_Boldesti | 365 | 13_RA_Boldesti |
| 183 | 148_AR_Boldesti | 366 | 866_SRP_Boldesti |
| 184 | 154_AR_Boldesti | 367 | 7_AR_Boldesti |
| 185 | 715_SRP_Boldesti | 368 | 452_MPC_Boldesti |
| 186 | 110_A_AR_Boldesti | 369 | 474_MP_Boldesti |
| 187 | 624_AR_Boldesti | 370 | 738_SRP_Boldesti |
| 188 | 724_SRP_Boldesti | 371 | 9_Bis_STR_Boldesti |
| 189 | 257_MP_Boldesti | 372 | 556_MP_Boldesti |
| 190 | 669_MP_Boldesti | 373 | 783_SRP_Boldesti |
| 191 | 733_SRP_Boldesti | 374 | 5_STR_Boldesti |
| 192 | 743_SRP_Boldesti | 375 | 612_AR_Boldesti |
| 193 | 5_AR_Boldesti | 376 | 373_MMPG_Boldesti |
| 194 | 786_SRP_Boldesti | 377 | 123_AR_Boldesti |
| 195 | 27_STR_Boldesti | 378 | 277_MP_Boldesti |
| 196 | 801_SRP_Boldesti | 379 | 28_UN_Boldesti |
| 197 | 103_AR_Boldesti | 380 | 804_SRP_Boldesti |
| 198 | 47_AR_Boldesti | 381 | 730_SRP_Boldesti |
| 199 | 4_STR_Boldesti | 382 | 171_AR_Boldesti |
| 200 | 92_AR_Boldesti | 383 | 880_MP_Boldesti |
| 201 | 377_MP_Boldesti | 384 | 120_RA_Boldesti |
| 202 | 407_MIP_Boldesti | 385 | 162_AR_Boldesti |
| 203 | 121_AR_Boldesti | 386 | 637_AR_Boldesti |
| 204 | 707_SRP_Boldesti | 387 | 883_DGP_Boldesti |
| 205 | 163_AR_Boldesti | 388 | 831_SRP_Boldesti |
| 206 | 502_MPC_Boldesti | 389 | 265_MP_Boldesti |
| 207 | 165_AR_Boldesti | 390 | 53_AR_Boldesti |
| 208 | 472_MPC_Boldesti | 391 | 86_AR_Boldesti |
| 209 | 13_STR_Boldesti | 392 | 14_AR_Boldesti |
| 210 | 852_SRP_Boldesti | 393 | 822_SRP_Boldesti |
| 211 | 701_SRP_Boldesti | 394 | 806_SRP_Boldesti |
| 212 | 739_SRP_Boldesti | 395 | 10_STR_Boldesti |
| 213 | 863_SRP_Boldesti | 396 | 751_SRP_Boldesti |
| 214 | 554_MP_Boldesti | 397 | 74_AR_Boldesti |
| 215 | 76_AR_Boldesti | 398 | 80_AR_Boldesti |
| 216 | 881_SRP_Boldesti | 399 | 153_AR_Boldesti |
| 217 | 714_SRP_Boldesti | 400 | 705_SRP_Boldesti |
| 218 | 54_AR_Boldesti | 401 | 67_AR_Boldesti |
| 219 | 647_RAP_Boldesti | 402 | 100_AR_Boldesti |
| 220 | 128_A_AR_Boldesti | 403 | 147_AR_Boldesti |
| 221 | 208_RA_Boldesti | 404 | 143_AR_Boldesti |
| 222 | 453_RAP_Boldesti | 405 | 892_SRP_Boldesti |
| 223 | 78_A_AR_Boldesti | 406 | 839_SRP_Boldesti |
| 224 | 640_RAP_Boldesti | 407 | 71_AR_Boldesti |
| 225 | 111_AR_Boldesti | 408 | 12_A_AR_Boldesti |
| 226 | 40_UN_Boldesti | 409 | 732_SRP_Boldesti |
| 227 | 704_SRP_Boldesti | 410 | 826_SRP_Boldesti |
| 228 | 130_AR_Boldesti | 411 | 146_AR_Boldesti |
| 229 | 758_SRP_Boldesti | 412 | 113_A_AR_Boldesti |
| 230 | 91_AR_Boldesti | 413 | 641_RAP_Boldesti |
| 231 | 135_AR_Boldesti | 414 | 4123_MP_Boldesti |
| 232 | 875_MP_Boldesti | 415 | 654_AR_Boldesti |
| 233 | 753_DGP_Boldesti | 416 | 734_SRP_Boldesti |
| 234 | 601_RA_Boldesti | 417 | 868_SRP_Boldesti |
| 235 | 713_SRP_Boldesti | 418 | 139_AR_Boldesti |
| 236 | 418_MIP_Boldesti | 419 | 214_RA_Boldesti |
| 237 | 62_AR_Boldesti | 420 | 67_Bis_AR_Boldesti |
| 238 | 838_SRP_Boldesti | 421 | 218_RA_Boldesti |
| 239 | 173_AR_Boldesti | 422 | 266_MP_Boldesti |
| 240 | 844_SRP_Boldesti | 423 | 136_AR_Boldesti |
| 241 | 891_Bis_MMPG_Boldesti | 424 | 60_AR_Boldesti |
| 242 | 26_STR_Boldesti | 425 | 274_MP_Boldesti |
| 243 | 17_AR_Boldesti | 426 | 780_SRP_Boldesti |
| 244 | 837_SRP_Boldesti | 427 | 660_MP_Boldesti |
| 245 | 479_MP_Boldesti | 428 | 27_RA_Boldesti |
| 246 | 639_AR_Boldesti | 429 | 2_AR_Boldesti |
| 247 | 216_RA_Boldesti | 430 | 871_SRP_Boldesti |
| 248 | 836_SRP_Boldesti | 431 | 761_SRP_Boldesti |
| 249 | 120_AR_Boldesti | 432 | 742_SRP_Boldesti |
| 250 | 22_UN_Boldesti | 433 | 824_SRP_Boldesti |
| 251 | 723_SRP_Boldesti | 434 | 668_RAP_Boldesti |
| 252 | 829_SRP_Boldesti | 435 | 137_AR_Boldesti |
| 253 | 81_A_AR_Boldesti | 436 | 882_SRP_Boldesti |
| 254 | 812_SRP_Boldesti | 437 | 5_UN_Boldesti |
| 255 | 703_SRP_Boldesti | 438 | 744_SRP_Boldesti |
| 256 | 11_AR_Boldesti | 439 | 116_AR_Boldesti |
| 257 | 856_SRP_Boldesti | 440 | 26_UN_Boldesti |
| 258 | 815_SRP_Boldesti | 441 | 719_SRP_Boldesti |
| 259 | 455_MPC_Boldesti | 442 | 628_AR_Boldesti |
| 260 | 752_DGP_Boldesti | 443 | 671_RAP_Boldesti |
| 261 | 604_MP_Boldesti | 444 | 8_STR_Boldesti |
| 262 | 352_MPC_Boldesti | 445 | 55_A_AR_Boldesti |
| 263 | 608_MP_Boldesti | 446 | 16_AR_Boldesti |
| 264 | 794_SRP_Boldesti | 447 | 213_RA_Boldesti |
| 265 | 737_SRP_Boldesti | 448 | 795_SRP_Boldesti |
| 266 | 353_MPC_Boldesti | 449 | 151_AR_Boldesti |
| 267 | 46_AR_Boldesti | 450 | 66_AR_Boldesti |
| 268 | 223_RA_Boldesti | 451 | 817_SRP_Boldesti |
| 269 | 114_A_AR_Boldesti | 452 | 618_AR_Boldesti |

## 2.10. PROBLEME DE MEDIU

### 2.10.1. Factori de mediu

Mediul în care trăieşte omul este definit în primul rând de calitatea aerului, a apei, a solului, locuinţelor, alimentele pe care le consumă, precum şi mediul în care munceşte. Factorii de mediu influenţează în mod direct şi indirect starea de sănătate a populaţiei. În acest sens, pentru păstrarea sau îmbunătăţirea stării de sănătate, definită ca integritatea sau buna stare fizică, psihică şi socială a individului şi colectivităţilor, sunt absolut necesare cunoaşterea şi determinarea unor factori de risc.

Nivelul de poluare înregistrat pe raza oraului Boldeşti-Scăeni are valori variabile, în funcție de locație, respectiv în zona DN1A, din cauza traficului intens, punctual se pot înregistra depășiri la nivelul indicatorilor aferenți factorului de mediu aer precum și depășiri ale nivelului de zgomot.

În zona abatorului Agrisol, a stației de epurare precum și în apropierea SC ECO FERM  SRL, au fost înregistrate sesizări privind existența unor mirosuri datorate activităților specifice.

Depășirile nivelelor admisibile de noxe pot apărea punctiform (ca localizare și durată), în urma arderii vegetației ierboase, a tufișurilor, foioaselor, păioaselor, deșeurilor menajere.

În prezent poluarea aerului este produsă de accidentele care apar în procesele de producție.

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și din cauza structurii solului. Calitatea apei din acviferul freatic din localitate este influențată și de apariția unor accidente în procesul de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi. Există posibilitatea poluării apei pe traseele de transport și de distributie în cazul apariției unor avarii.

Principalii utilizatori de apă din oraşul Boldeşti-Scăeni sunt: S.C. Agrisol Int Ro S.R.L., S.C. Ecoferm S.A, S.C. Vitalia S.A. (rampa ecologică) şi S.C. Jovila Construct.

Principalul utilizator de apă ce reprezintă o sursă potenţială semnificativă de poluare accidentală este S.C. Agrisol Int Ro S.R.L. (prin deversări accidentale).

O altă sursă potenţial poluatoare (prin traversarea cursurilor de apă cu conducte ce transportă fluide poluante, sonde petroliere, depozite, etc) est OMV Petrom S.A..

Poluarea fonică reprezintă expunerea oamenilor sau a animalelor la sunete ale căror intensităţi sunt stresante și  afectează sistemul auditiv. Principala sursă de poluare fonică este reprezentată de DN 1A. Traseul drumului este aproape exclusiv în intravilanul localitatea Boldeşti-Scăeni, de-a lungul lui dezvoltându-se multe unităţi comerciale şi industriale, dar sunt totodată şi zone rezidenţiale.

#### 2.10.1.1. Aerul

Poluarea aerului afectează negativ sănătatea umană, mediul și clima. Atât expunerea de scurtă durată,  cât  și  cea  de  lungă  durată  dăunează  sănătății, fie  prin  expunerea  directă  la  poluanții atmosferici, fie indirect, prin poluanții transportați prin aer, depozitați și apoi acumulați în lanțul trofic.

Poluarea aerului afectează, de asemenea, și ecosistemele prin contribuția la eutrofizarea și acidifierea apei și solului, conducând astfel la pierderi de vegetație și faună. Poluarea aerului poate afecta culturile agricole și pădurile, cauzând pierderea unor recolte. Mai mult decât atât, anumiți  poluanți  atmosferici  afectează  sistemul  climatic,  declanșând  modificări  în  radiația globală.

Poluarea atmosferei produce în primul rând afecţiuni la nivelul aparatului respirator.

Calitatea aerului este una foarte bună se încadrează în limitele legale, emisiile de noxe la nivelul teritoriului orașului Boldești - Scăeni nu depășesc limitele admise la nici-un indicator.

Depășirile nivelelor admisibile de noxe pot apărea punctiform (ca localizare și durată), în urma arderii vegetației ierboase, a tufișurilor, foioaselor, păioaselor, deșeurilor menajere.

În prezent poluarea aerului este produsă de accidentele care apar în procesele de producție.

Pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni nu există  un sistem de monitorizare a calității aerului. Cea mai apropiată staţie automată de monitorizare a aerului este Staţia  PH3  (Primăria  Blejoi). Staţia  de  fond  suburban,  evaluează  influenţa  "aşezărilor umane"  asupra  calităţii  aerului.  Poluanţii  monitorizaţi:  SO2,  NO,  NO2,  NOx,  CO,  O3, PM10, metale (din PM10), benzen, toluen,  etilbenzen, o, m, p – xilen.

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului SO2  pentru anul 2021:

-  nu  există  depăşiri  ale  valorii    limită  anuale  pentru  sănătatea  populaţiei,  de  20  µg/mc, reglementată conform Legii 104/2011;

-      în anul 2021, nu  s-au  înregistrat  depăşiri ale valorilor medii orare  (350 µg/mc), dar nici depăşiri ale pragului de alertă (500 µg/mc).

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului NO2  pentru anul 2021:

-    nu  există  depăşiri  ale  valorii    limită  anuale  pentru  sănătatea  populaţiei,  de  [40µg/mc], reglementată conform Legii 104/2011;

- în anul 2021, în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii medii orare ( 200 µg/mc),  în conformitate cu  Legea 104/2011.

Variaţia concentraţiilor maxime a mediilor pe 8 ore ale indicatorului O3 pentru anul 2021:

-   există depăşiri ale valorii ţintă [120 µg/mc], reglementată conform Legii 104/2011 la staţia  PH3 (4 depăşiri).

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului PM 10  pentru anul 2021:

-  în anul 2021, în toate staţiile automate  de monitorizare a calităţii aerului, valorile medii anuale  ale  indicatorului  PM 10,  nu  depăşesc  valoarea  limită  admisă  pentru  sănătatea populaţiei de 40 µg/mc,  în conformitate cu  Legea 104/2011.

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului Pb pentru anul 2021:

-  în  anul  2021,    valorile  medii  anuale  ale  indicatorului  Pb,  nu  depăşesc  valoarea  limită admisă de 0,5 µg/mc,  în conformitate cu  Legea 104/2011.

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului Ni pentru anul 2021:

-  în  anul  2021,    valorile  medii  anuale  ale  indicatorului  Ni  ,  nu  depăşesc  valoarea  limită admisă de 20 [nanograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului Cd pentru anul 2021:

-  în  anul  2021,    valorile  medii  anuale  ale  indicatorului  Cd  ,  nu  depăşesc  valoarea  limită admisă de 5 [nanograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011.

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului As pentru anul 2021:

-  în  anul  2021,    valorile  medii  anuale  ale  indicatorului  As  ,  nu  depăşesc  valoarea  limită admisă de 6 [nanograme/mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011.

Variaţia concentraţiilor medii anuale ale indicatorului Benzen pentru anul 2021:

-  în anul 2021,  valorile medii anuale ale indicatorului benzen , nu depăşesc valoarea limită admisă de 5 [µg /mc],  în conformitate cu  Legea 104/2011

#### 2.10.1.2. Apa

Apele din județul Prahova fac parte din spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa, care este situat în partea de sud-est a ţării, învecinându-se în partea de nord-vest cu bazinul hidrografic  Olt,  în  nord-est  cu  bazinul  hidrografic  Siret,  în  vest  şi  sud-vest  cu  bazinul hidrografic  Argeş,  în  sud  cu  fluviul  Dunărea  (care  formează  graniţa  între  România  şi Bulgaria  pe  75  km),  iar  în  est  cu  spaţiul  hidrografic  Dobrogea-Litoral.

Reteaua hidrografica de pe teritoriul orasului Boldesti-Scaeni apartine sistemului  hidrografic Ialomita al carei afluenti principali Prahova si Teleajen strabat judetul Prahova de la nord la sud aducand un  important aport de debite.

Raul Teleajen constituie limita estica a teritoriului si colecteaza apele din zona, are o lungime de 122 km si un bazin hidrografic cu o suprafata de 1656 km² cu un debit mediu anual de 5,23 mc/s.In zona localitatii Boldesti –Scaeni paraseste Subcarpatii Teleajenului, trecand in Campia piemontana a Ploiestilor unde, impreuna cu raul Prahova formeaza un vast con de dejectie. Albia majora este foarte larga cu un curs meandrat si care isi schimba forma dupa fiecare viitura.

Datorita depozitelor litologice neconsolidate din terasa,se manifesta cu mare intensitate eroziunea de mal sapand in terasa pana la  20-50 m  in ultimii ani. Drept consecinta sunt  afectate proprietati private ale orasului si ale persoanelor fizice (terenurilor agricole) punand in pericol si obiective socio-economice, proprietati ale persoanelor juridice (Rampa ecologica, Fabrica de oxigen, Scoala de Subofiteri, Pavel Zaganescu).

Teritoriul orasului Boldesti-Scaeni este strabatut  de paraul Iazul Morilor, ce are sensul de curgere de la nord-vest  la sud-est, paralel cu cel al raului Teleajen la o distanta aproximativa de 500 m de acesta  si nu are un debit foarte mare.Acesta  colecteaza o parte din  canalele de desecare (irigatii) din sistemul de canale de desecare din zona de nord a  localitatii si, astfel, debitul lui variaza in functie de cantitatea de precipitatii din zona. Paraul Iazul Morilor alimenteaza iazul piscicol din sudul teritoriului localitatii la aproximativ 500 m de podul prin care DN1A traverseaza raul Teleajen.

Paraul Balacuta, ce margineste la vest cartierul Balaca, are acelas sens de curgere, se alimenteaza din izvoarele din aceeasi zona si preia apele pluviale din acest cartier trecand pe teritoriul administrativ al localitatii invecinate si se varsa in raul Teleajen.

Dealul Bucovelului este brazdat de numeroase vai torentiale de eroziune, care sunt seci mai ales in perioadele fara precipitatii, dar si in perioadele cu precipitatii abundente nu au un curs, manifestandu-se preponderent  fenomenele de siroire. Acestea provoaca, mai ales pe pantele sudice si vestice, alunecari de teren si degradari, datorita compozitiei litologice si a efectelor antropice (despaduriri, pasunat excesiv, degradarea solului din cauza locatiilor dese de sonde de extractie).

În localitatea Boldeşti-Scăeni calitatea apei este bună.

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și din cauza structurii solului. Calitatea apei din acviferul freatic din localitate este influențată și de apariția unor accidente în procesul de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi. Există posibilitatea poluării apei pe traseele de transport și de distributie în cazul apariției unor avarii.

#### 2.10.1.3. Solul

În  județul  Prahova,  situri  potenţial  contaminate  se  regăsesc  preponderent  în industria  extractivă,  industria  de  prelucrare  a  țiteiului,  activitati  de  comercializare  a carburantilor. Siturile  contaminate    sunt  definite  ca  situri  poluate  istoric    deoarece  activităţile economice  care  au  generat  poluarea  s-au  desfaşurat  cu  mulţi  ani  in  urmă.  Siturile contaminate istoric provin din industria de extracţie a petrolului, industria de prelucrare a petrolului,  industria  chimică  (fabricarea  îngraşămintelor  chimice),  industria  extractiva carbunelui.

În oraşul Boldeşti-Scăeni sursele de poluare a solului s-au redus considerabil o dată cu punerea în funcțiune a Rampei Ecologice și prin intensificarea acțiunilor de supraveghere a depunerilor necontrolate a deșeurilor.

De asemeni depozitul vechi de gunoi menajer a fost închis prin depozitarea deșeurilor în Rampa Ecologică  și  ecologizarea  suprafeței  aferente  depozitelor  vechi,  aşternerea  unui  strat  de  pamant  fertil și însămânțarea cu diferite specii de plante.

În ultima perioadă de timp SC OMV PETROM  SA a alocat fonduri pentru ecologizarea terenurilor poluate istoric ca urmare a activității de extracție a țițeiului. Astfel acesta societate a închis, după realizarea lucrărilor de golire și ecologizare în baza Autorizățiilor  de  construire,  un  număr  de  4  batale  pentru  depozitarea  fluidelor  de  foraj  și reziduurilor  de  hidrocarburi.  În  plus,  s-au  redat  la  starea  inițială  suprafețe  de  teren  care  au  fost folosite pentru activități de extragere a petrolului.

#### 2.10.1.4. Mediul urban, sănătatea şi calitatea vieţii

Localitățile urbane se confruntă cu o serie de probleme care influențează atât sănătatea cât și calitatea  vieții  populației,  precum  cele  legate  de  calitatea  aerului,  nivelul  crescut  de  zgomot, zone nesistematizate și insuficiența spațiilor verzi, generarea de deșeuri și ape uzate.

În zonele populate, cele mai frecvente surse de zgomot și vibrații sunt traficul rutier, activitățile industriale, activitățile de construcții și demolări şi activități agricole mecanizate.

Hărţile de zgomot au ca scop evidențierea zonelor unde nivelul de zgomot se ridică peste anumite limite impuse de legislație și astfel folosește la elaborarea planurilor de acțiune de protecție a locuitorilor împotriva expunerii și reducere a nivelurilor de zgomot.

Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor, eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.

Valorile limită în vigoare variază între 70 dB ziua și 60 dB noaptea. Monitorizarea nivelului de zgomot se face de către Direcția de Sănătate Publică în cazul zgomotului la locul de muncă și de către Agenția pentru Protecția Mediului în cazul zgomotului ambiant.

Pentru sectorul de drum DN 1A, km 88+930 – km 113+860, C.N.A.I.R. a realizat harta de zgomot în 2012.

Principala problemă de-a lungul sectorului de drum analizat o constituie incidenţa mare a zgomotului mai ales pentru clădirile de locuinţe situate in apropierea sectorului de drum analizat. In aceste zone nivelul ridicat al zgomotului face dificilă folosirea spatiului din faţa clădirilor pentru recreere.

De asemenea, nivelurile ridicate ale zgomotului pe faţade creaza un nivel înalt al zgomotului provocat de trafic în interiorul apartamentelor cu ferestre orientate spre drum.

Analiza hartilor strategice de zgomot, a hartilor de conflict si a situatiei din teren au scos in evidenta urmatoarele situaţii si probleme:

Necesitatea reducerii volumului traficului si in special a volumului traficului greu, de tranzit

Necesitatea reducerii aportului suprafetei drumului in generarea zgomotului produs de traficul rutier

Necesitatea măsurilor de calmare a traficului si intarire a respectarii vitezei de circulatie admisă

Necesitatea schimbării directiei de propagare a zgomotului in anumite sectoare

De asemenea, pentru cladirile aflate in imediata apropiere a drumului, in cazul institutiilor de interes public de tip spital, sanatoriu, scoala, gradinita etc, la cerere si in cazul in care simularea masurilor de mai sus nu au condus la nivele ale zgomotului zsub limitele admise poate fi adaugata masura ameliorarii calităţii izolării fonice din interiorul clădirilor.

Importanța spațiilor verzi din mediul urban este multiplă, acestea aducând numeroase beneficii:   îmbogățesc atmosfera cu oxigen și reduc dioxidul de carbon din atmosferă;

- reduc poluarea fonică;

- contribuie la scăderea vitezei vântului;

- reduc  temperatura  din  oraș,  prin  procesul  de  evapotranspirație  al  plantelor,  având  un impact benefic asupra microclimatului

- reglează regimul precipitațiilor; reduc pericolul alunecărilor de teren;

- contribuie  la  îndeplinirea  nevoilor  cognitive,  estetice,  de  relaxare,  de  recreere  ale oamenilor.

Vegetaţia, element fundamental al mediului natural, constituie componenta principală a spaţiilor verzi.  Principalul  scop  al  amenajării  spaţiilor  verzi  îl  constituie  ameliorarea  stării  mediului înconjurător şi armonizarea peisajelor modificate sau amenajate cu cele naturale, astfel încât să fie create condiţii ambientale optime desfăşurării activităţilor sociale. Spaţiile verzi amenajate din oraşul Boldeşti-Scăeni sunt reprezentate în principiu de trei parcuri, de mici scuaruri şi plantaţii de aliniament, acestea nefiind suficiente, raportat la suprafaţa localităţii şi la volumul populaţiei.

### 2.10.2. Schimbări climatice

Aşezarea geografica si relieful sunt principalele elemente care influenţează in mod direct repartiţia si evoluţia factorilor radiactivi si climaici.

De distribuţia cantitativa si calitativa a acestora depinde sensul de evoluţie al tuturor elementelor climatice, care la rândul lor se afla intro stransa interdependenta cu ceilalţi factori fizico-geografici ai mediului local. In zona se întâlneşte topoclimatul dealurilor de la exterior si al culoarelor de vale (Teleajen) de la contactul cu campia (temperaturi mai ridicate, expunere îndelungata ierni mai aspre, primavera si veri cu fotoionizare intense)

Pana acum, clima oraşului Boldeşti Scaeni a fost considerata ca fiind temperat continentala, adica la fel ca si clima Ploiestiului.

Chiar daca clima Ploiestiului, in linii mari, se afla pe aceleaşi curbe izoterme, izogeoterme si izobare, nu este totuşi identica cu cea a oraşului Boldeşti Scaeni. Curenţii sunt mai puternici la Ploieşti datorita poziţionării oraşului in câmp deschis, pe când Boldeşti Scaeni sta intr-o zona intercolinara de adapost care conferă anumite caracteristici particulare, de microclimat colinar, cum ar fi ferirea oraşului de curenţii reci veniţi iarna dinspre răsărit.

Aceste particularităţile climatice locale apar datorita dispunerii in trepte a reliefului, poziţiei culoarului de vale a Teleajenului , versantilor cu expunere solara sudica, sud-estica si chiar sud-vestica in zona despadurita, gradului de împădurire, etc.

Radiaţia solara globala medie este de 123.5 kcal/cm2, depinzând de poziţia versantilor.

Aceasta zona este supusa unei permanente mişcări a aerului, producând tulburente si reducerea calmului atmosferic. Cu toate acestea, prezenta culoarului Teleajenului ajuta la omogenizarea valorilor termice.

Pe o mica porţiune din sud-estul teritoriului si in estul localităţii se remarca tipoclimatul de câmpie înalta. Acest tipoclimat prezintă specificităţi si in ce priveşte insolatia, evapotranspiratia, spulberarea stratului de zapada, durata îngheţului, inversiuni de temperatura, etc. Predominante aici sunt vânturile de nord-est si sud-vest, cu o forţa medie de 3.1m/s. Predominant iarna este crivatul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest, iar vara "foenul", pe direcţia nord-sud, dar si brizele de la poalele dealurilor.

Precipitaţiile sunt de 600-680 ml, cele mai mici in ianuarie, cea mai ploioasa, de obicei, fiind luna mai, iar mai recent iunie. Spaţiul compartimentat pe valea Teleajenului, alcătuit din microdepresiuni si catene intercolinare despărţitoare, creeaza o anumita varietate de nuanţe ce fac tranziţia intre climatele fierbinţi vara si cele cu viscol, iarna.

In ultimii 20 de ani, cu mici excepţii, se poatre spune ca a fost un climat continental moderat, cu o umiditate medie de 68% si o presiune de 760.5 mm coloana de mercur.

Se constata ca, in Boldeşti Scaeni, clima a devenit foarte labila, cu instabilitati frapante, cu amplitudini relativ mari, cu alternări contrastante (seceta - inundaţii) si cu elemente noi, in ultima vreme semnalandu-se veri neobişnuit de calde si secetoase, uneori cu vânturi puternice sau nori negri turbionari si furtuni sălbatice, aparute brusc, asemanatoare tornadelor.

Totuşi, după aceste scurte răbufniri, inca destul de rare, climatul revine la normal iar regimul termic se echilibrează. In ciuda schimbărilor pe care vremea le suferă la nivel global, Boldeşti Scaeni are o clima sanatoasa si benefica pentru locuitorii sai.

## 2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI

| DOMENII | DISFUNCŢIONALITĂŢI |
| --- | --- |
| Fondul construit si utilizarea terenurilor | - Zone de locuit extinse din localitatea Seciu expuse riscului de alunecări de teren; - Dispersia zonelor industriale în teritoriul oraşului; - Terenuri aferente activităţilor productive, în prezent abandonate; - Infrastructură deficitară în zonele în care a fost extins intravilanul; - Dotări pentru educaţie ce necesită modernizare/reabilitare; - Lipsa serviciilor pentru sănătate în localitatea Seciu; - Fond locativ învechit; |
| Spatii plantate, agrement si sport | - Insuficienţa amenajărilor ambientale - Lipsa unor zone amenajate pentru agrement – spații pentru grătare, spații amenajate pentru practicarea activităților sportive, camping, etc; - Nu a fost elaborat Registrul Local al Spaţiilor Verzi; - Spaţiul verde existent din intravilanul oraşului Boldeşti-Scăeni repartizat pe cap de locuitor nu depăşeşte 5 m²/cap de locuitor ; |
| Căi de comunicaţie şi transport | - Circulaţie deosebit de intensă pe DN 1A pentru toate mijloacele de transport auto; - Profile necorespunzătoare parţial; - Lipsa trotuarelor; - Lipsa/insuficienţa parcajelor publice; - Intensificarea traficului auto în zona; - Lipsa/discontinuitatea trotuarelor; - Lipsa pistelor pentru biciclete; - Intersectii neamenajate; |
| Echipare edilitară | - Infrastructură deficitară în zonele în care a fost extins intravilanul; - Lipsa sistemelor centralizate de canalizare şi distribuţie gaze naturale din localitatea Seciu; - Reţea de iluminat public învechită (modernizată parţial); - Izolare termică necorespunzătoare a clădirilor de locuit; |
| Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu | - În Lista Monumentelor Istorice 2015, în orașul Boldești-Scăeni sunt înregistrate 5 monumente istorice, 1 de importanță națională și 4 de importanță locală; - Potenţial ridicat de dezvoltare în domeniul turismului (localitatea Seciu); - Existenţa unor clădiri de patrimoniu industrial, cu valoare istorică și arhitecturală, ce necesită protecţie; |
| Probleme de mediu | - Lipsa sistemului centralizat de canalizare în localitatea Seciu; - Depozitarea deşeurilor menajere în locuri neamenajate; - Nivel de poluare a aerului variabil, în special în zona DN 1A; - Semnalarea mirosurilor neplăcute în zonele Agrisol, Eco Ferm şi staţiei de epurare; - Existenţa în teritoriu a unor activităţi productive cu potenţial de poluare a apelor (prin deversări accidentale); - Zone de locuit extinse din localitatea Seciu expuse riscului de alunecări de teren; - Dispersia zonelor industriale în teritoriul oraşului; - Terenuri aferente activităţilor productive, în prezent abandonate; |
| Dezvoltare economică | - Lipsa capitalului de susţinere a investiţiilor în economie; - Lipsa culturii antreprenoriale; - Insuficientă promovare a zonei şi produselor specifice; - Competitivitate şi eficienţă scăzută a agriculturii; - Foste mari zone industriale abandonate; - Reducerea populaţiei active şi îmbătrânirea populaţiei; |
| Evolutie demografica | - Populaţia localităţii are o evoluţie descendentă; - Spor natural majoritar negativ; - Dezechilibre între segmentele de vârstă, îmbătrânirea populaţiei (populaţia vârstnică înregistrează o creştere de 24,7%, populaţia tânără scade, pierzând numeric 105 persoane, ceea ce reprezintă o diminuare cu 4,3%); - Tendinţa ratei mortalităţii este pronunţat crescătoare, în timp ce tendinţa natalităţii este moderat crescătoare; - Rata de dependenţă economică a persoanelor inactive faţă de persoanele active în creştere; |

## 2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Elaborarea Studiului de fundamentare cu caracter consultativ face parte din demersul amplu de actualizare a Planului Urbanistic General și RLU al oraşului Boldeşti-Scăeni, din județul Prahova. Acesta are drept scop evidenţierea cerinţelor şi opţiunilor populaţiei legate de dezvoltarea urbană a localităţii Boldeşti-Scăeni, atât a zonelor construite, cât şi a celorlalte zone din spaţiul rural, care afectează modul de trai al populaţiei localităţii.

Obiectivul general al cercetării este identificarea problemelor existente la nivel de comună prin analiza percepţiei populaţiei referitoare la cartierele acesteia şi la întreg ansamblul său, evidenţierea unor aspecte disfuncţionale care pot fi soluţionate prin planificarea urbană sau opţiuni ale populaţiei de care această planificare ar trebui să ţină cont.

Studiul sociologic s-a bazat pe o cercetare cantitativă de evaluare a satisfacţiei privind locuirea, condiţiile economice şi de mediu, spaţiul public, serviciile publice-educaţie, sănătate, transport, salubritate.

Respondenţii au avut posibilitatea să facă propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii în cartierele unde locuiesc şi în oraş în ansamblu astfel încât au fost surprinse percepţii asupra spaţiului public din localitate, au fost evidenţiate şi justificate nevoi ale locuitorilor pentru creşterea calităţii vieţii.

Printre cele mai importante probleme existente la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni se află: starea drumurilor, lipsa locurilor de muncă, gestiunea defectuoasă a deşeurilor, lipsa dotărilor pentru agrement şi sistemul sanitar

Problema cea mai pregnantă pare să fie starea drumurilor, în opinia a 58% dintre participanţii la acest studiu. Accesul la o infrastructură rutieră corespunzătoare asigură premisele dezvoltării unor activităţi economice, facilitează accesul populaţiei la locurile de muncă, precum şi satisfacerea anumitor servicii. Starea tehnică a străzilor din localitatea Boldeşti-Scăeni este bună, 70% din acestea fiind asfaltate. Practic, în intravilanul localităţii cea mai mare parte din drumuri este modernizată (peste 95%) prin asfaltare şi într-o mica proporţie prin betonare.

Drumurile din extravilanul localităţii în mare parte sunt, de asemenea, asfaltate, iar restul sunt pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriş starea acestora fiind bună, cu excepţia DC 55B care necesita lucrări de reabilitare.

Accesul pietonal în zona centrala şi în zonele unde exista instituţii publice sau unităţi de invatamant se poate face în condiţii de siguraţa pe trotuarele amenajate în ultimi ani. Pe străzile secundare nu sunt amenajate trotuare datorita lăţimii mici a străzilor sau datorita lipsei de fonduri.

O problemă deosebită cu care se confrunta locuitorii oraşului Boldeşti-Scăeni o reprezintă accesul din interiorul localităţii în DN1A, în special în perioada de weekend, când circulaţia este foarte intensă.

Lipsa locurilor de muncă este cel de-al doilea aspect problematic, conform estimării a 52% dintre respondenţi. Datele statistice reflectă însă o evoluţie pozitivă a numărului locurilor de muncă şi o diminuare a ratei şomajului. Deşi industria locală s-a mai îndepărtat de specificul istoric (industria extractivă), se poate observa o diversificare a activităţilor productive (Studiul Evoluţia activităţilor economice), prin adaptarea investitorilor şi prin utilizarea avantajelor conferite de prezenţa resurselor de muncă şi/sau amplasamentelor dedicate. După Revoluţia din 1989, în oraş numărul mediu de salariaţi era de cca 9000 (8901 salariaţi în 1991, Sursa: INS), în prezent fiind de 3 ori mai mic (2726 salariaţi în 2021, Sursa: INS). Până nu demult, cea mai mare capacitate a resursei umane locale era concentrată în activităţi industriale. În prezent, cei mai numeroşi salariaţi se regăsesc în sectorul primar, datorită AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL (928 salariaţi în 2021, Sursa: https://mfinante.gov.ro/), în prezent cel mai mare angajator local. Rata şomajului este în scădere, ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă scăzând de la 3,6% la 1,6% în perioada 2012-2021. Cu toate acestea, datele prezentate sunt raportate doar la numărul somerilor înregistraţi şi rata somajului înregistrat, astfel că numărul persoanelor care nu au un loc de muncă este mai mare.

Următoarele probleme remarcate de un număr mare de respondenţi sunt gestiunea deşeurilor (45%) şi transportul în comun (35%).

În ceea ce priveşte gestiunea deşeurilor, orașul Boldești - Scăeni,  are  delegat  serviciul  public de salubrizare, prin ADI “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  PRAHOVA”, către operatorul S.C.  ROSAL  GRUP  S.A, care  deţine licenţă ca operator de  salubritate  pentru colectarea și transportul deșeurilor. Operatorul ridică deşeurile de la persoanele fizice şi juridice.  Cu privire la gospodăria locală, măturatul stradal, întreţinerea zonelor verzi (toaletare arbori, tuns iarba, tuns garduri vii, etc), a trotuarelor şi arterelor de circulaţie auto, (reparaţii, deszăpezire) se fac de Servicul Patrimoniul Local. Colectarea  selectivă  și  valorificarea  deșeurilor  se  realizează  într-o proporție  redusă,  se  impune  extinderea  infrastructurii  de  colectare  selectivă  a deșeurilor  la  nivelul  întregului  oraş și  achiziționarea  echipamentelor  și materialelor  necesare  transportului  și  colectării  şi  depozitării;  de  asemenea,  este de dorit  amenajarea  unor  depozite  pentru  diferite  tipuri  de  deșeuri: menajere,  din  construcții  și  demolări,  electrice  și  electronice,  vegetale  rezultate  din grădini,  parcuri, etc.

Transport în comun local nu este organizat la nivel de oraş. Locuitorii au ca opţiune pentru deplasarea în interiorul oraşului transportul în regim de taxi prin delegare de gestiune a serviciului de transport in regim de taxi catre 13 transportatori autorizati ce detin un numar de 32 de autorizatii taxi.

Sunt amenajate pe raza oraşului 8 locuri de aşteptare pentru taxi-uri, desfăşurarea activităţii fiind reglementată prin HCL 81/28.05.2019, pentru un maxim de 36 autorizaţii taxi.

Sistemul de transport public judeţean prin servicii regulate este asigurat de traseele de transport persoane din județul Prahova aprobate de către CJ Prahova prin curse regulate operte de către societăți private. Serviciul de transport public local din Boldești este asigurat de 17 trasee asigurate de 5 operatori privați și circulă doar pe DN1A cu excepția unui singur traseu care circulă și prin satul Seciu.

Lipsa amenajărilor verzi (sport/agrement) a fost semnalată de 29% dintre respondenţi.. Sunt amenajate în oraş câteva parcuri şi mai multe spaţii de recreere în zona centrală, în preajma blocurilor. Activităţi sportive pot fi organizate pe cele două stadioane existente iar şcolile beneficiază de terenuri de sport (3 terenuri de sport în total, la care se adaugă 2 săli de gimnastică).

Utilităţile publice reprezintă un alt subiect sensibil pentru 26% din participanţii la studiu. Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare au fost parţial extinse/modernizate, însă mai sunt zone unde nu există încă reţele, precum localitatea Seciu.

Sistemul sanitar reprezintă o problemă pentru 23% dintre respondenţi. Sistemul local de sănătate se compune din 4 cabinete medicale individuale, 2 farmacii în cartierul Boldeşti, 4 cabinete stomatologice, un spital: Bestmed Serv SRL, clinică privată care oferă servicii medicale de recuperare și paleative şi un cabinet veterinar.

Celelalte probleme semnalate au cumulat procente mai mici de 20%, după cum reiese din graficul prezentat mai sus.

În ansamblu, la nivel de oraș, cele mai importante trei probleme cu care oraşul Boldeşti-Scăeni se confruntă au fost considerate a fi: - starea drumurilor - lipsa locurilor de muncă - gestiunea deşeurilor

Pentru rezolvarea majorității problemelor identificate anterior pot fi accesate fonduri nerambursabile europene, fonduri guvernamentale, fonduri non-guvernamentale, fonduri de investiții, etc. Acestea pot fi accesate de către Administrația Publică Locală pentru rezolvarea problemelor existente la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni prin depunerea de proiecte individuale pentru fiecare tip de investiție în parte.

# 3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICĂ

## 3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Studiile ce au furnizat elemente de reper in ceea ce priveste dezvoltarea oraşului Boldeşti-Scăeni sunt enumerate în continuare.

### 3.1.1. Studii analitice

Suportul topografic suport pentru Planul Urbanistic General

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

Actualizarea suportului pentru P.U.G. s-a realizat prin vectorizarea elementelor topo-cadastrale pe suport format din ortofotoplan, planuri şi hărţi topografice şi planuri cadastrale, completate în etapa de teren prin ridicări topografice şi măsurători echerice.

Condiţii geotehnice  şi hidrogeologice

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L., proiectant de specialitate I.I. Radu G. Maria Târgovişte)

Studiul descrie amănunţit cadrul natural al localităţii, identifică fenomenele de risc şi zonele improprii de construit.

Protecţia mediului, riscuri naturale şi antropice

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

În aprecierea evoluției probabile a diferitelor componente de mediu în cazul implementării P.U.G. , s-a avut în vedere faptul că un P.U.G creează un cadru pentru modernizarea și dezvoltarea zonei prin mijloace specifice. Astfel, un astfel de plan poate genera presiuni asupra unor componente de mediu, iar pe de altă parte poate soluționa prin mijloace urbanistice anumite probleme de mediu existente.

Analiza rezultatelor evaluării a pus în evidenta faptul că implementarea P.U.G.-ului generează un impact preponderent pozitiv. Implementarea obiectivelor propuse va contribui în principal la limitarea poluării apelor de suprafață și subterane, îmbunătățirea calității vieții, dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea calității aerului.

Studiu istoric

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L., proiectant de specialitate S.C. Restitutio S.R.L.)

Studiul istoric își propune identificarea valorilor de patrimoniu cultural, descrierea și prezentarea acestora în vederea identificării celor mai bune măsuri de reglementare urbanistică pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a acestora. Atingerea acestor deziderate va conduce, prin exploatarea resursei culturale, la afirmarea identității culturale a sitului și la transformarea sa într-un catalizator al regenerării economice și al reconstrucției sociale.

Tipuri de proprietate

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

Principalele obiective de interes public sunt grupate în zona centrală a localităţii. Ele necesită reparaţii curente sau capitale (consolidare sau modernizare, după caz).

Obiectivele de utilitate publică au fost revizuite împreună cu administraţia publică locală şi au fost identificate unele oportunităţi în completarea listei acestor obiective.

Infrastructura tehnico-edilitară

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

Studiul prezintă analiza infrastructurii tehnico-edilitare existente, identifică deficienţele şi formulează recomandări pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor.

Analiza echipării tehnico-edilitare are o relevanță deosebită deoarece este instrumentul prin care se identifică gradul de dezvoltare al localităţii și măsura în care infrastructura și serviciile existente răspund nevoilor populației și deservesc teritoriul.

Studiu peisagistic

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

Obiectivul studiului este elaborarea unei analize a peisajului din UAT Boldeşti-Scăeni, care să orienteze dezvoltarea urbanistică şi să fundamenteze elaborarea regulamentului de urbanism al P.U.G. oraşul Boldeşti-Scăeni. Studiul peisagistic are ca obiective:

- integrarea în peisaj la nivel macro-teritorial;

- protejarea, reabilitarea şi valorificarea patrimoniului natural reprezentat de spaţiile verzi în conexiune cu ecosistemele din teritoriu;

- structurarea unui sistem verde coerent şi integrarea acestuia în cadrul spaţial-volumetric, ambiental şi de imagine.

Lucrarea se elaborează în scopul definirii unei organizări peisagistice coerente a teritoriului oraşului Boldeşti-Scăeni.

### 3.1.2. Studii consultative

Consultarea populaţiei: Anchete sociale

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

Printre cele mai importante probleme existente la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni se află: starea drumurilor, lipsa locurilor de muncă, gestiunea deşeurilor, serviciile financiar-bancare, sistemul sanitar local, transportul în comun. Majoritatea subiecţilor (84%) consideră prioritară realizarea unei clinici medicale, înfiinţarea unei creşe/grădiniţe (45%), piaţă agro-alimentară  (32%) şi modernizarea/lărgirea străzilor (32%).

### 3.1.3. Studii prospective

Evoluţia activităţilor economice

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

Potențialul economic și specificul activităților economice la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni s-a determinat prin analizarea unor indicatori relevanți pentru descrierea performanței economice și anume cifra de afaceri și profitul net înregistrat de firmele locale reprezentând exclusiv mediul privat, considerat a fi creator de valoare adăugată.

Evoluţia socio-demografică

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

În contextul mutaţiilor economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exactă a evolutiei demografice. Proiecţia evoluţiei anterioare a populaţiei pe un orizont de 10 ani arată o scădere demografică în oraşul Boldeşti-Scăeni.

Pentru stimularea creşterii volumului populaţiei sunt necesare unele măsuri pentru fixarea populaţiei, dar mai ales pentru asigurarea condiţiilor de locuire decente şi altor necesităţi specifice pe grupe de vârstă.

Acest fapt susţine necesitatea luării unor măsuri care să aibă ca scopuri finale îmbunătăţirea în continuare a potenţialului demografic, dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.

Impactul schimbărilor climatice

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

În contextul actualizării Planului Urbanistic General al oraşului Boldeşti-Scăeni, județul Prahova, pe lângă aspectele legate strict de dezvoltarea valențelor economice și a infrastructurii aferente asigurate de necesarul de dezvoltare, studiul urmărește evidențierea aspectelor definitorii legate de impactul generat de schimbările climatice la nivelul întregii localităţi.

### 3.1.4. Alte studii şi strategii

Studiu arheologic

(realizator Muzeul Judeţean Prahova)

Studiul reprezintă fundamentarea delimitării siturilor arheologice şi a zonelor de protecţie ale acestora, pentru P.U.G. oraşul Boldeşti-Scăeni. Studiul evaluează datele referitoare la patrimoniul arheologic existent în limitele UAT Boldeşti-Scăeni, conţine fişe de sit pentru fiecare obiectiv identificat şi propune înscrierea în evidenţele specifice a zonelor cu patrimoniu arheologic reperat, pentru instituirea regimului de protecţie prevăzut de lege.

Strategie de dezvoltare durabilă  oraşului Boldeşti-Scăeni pentru perioada 2021-2027

(realizator S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.)

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Boldeşti-Scăeni, județul Prahova pentru perioada 2021-2027 (SDD Boldeşti-Scăeni) este documentul care reflectă viziunea de dezvoltare a comunei pe termen mediu și lung, pornind de la analiza factorilor economico-sociali, a celor demografici și politici, completată de analiza punctelor tari și a punctelor slabe, precum și a oportunităților și amenințărilor, cu scopul de a identifica soluțiile optime pentru dezvoltarea durabilă a comunei.

Viziunea  strategiei  de  dezvoltare  durabilă  a  comunei  Boldeşti-Scăeni,  județul  Prahova  se  articulează  valorilor privind  creșterea  economică  și  asigurarea  bunăstării  sociale  a  cetățenilor  prin  dezvoltarea  de  noi proiecte până la finalul anului 2027 în deplin acord cu obiectivele regionale, naționale și europene privind dezvoltarea sustenabilă.

## 3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

Dezvoltarea localităţii din punct de vedere economic şi social rezidă în demararea acelor investiţii care să creeze pentru locuitorii cartierelor oraşului condiţii superioare de muncă şi locuire.

Realizarea acestora se va putea face numai în funcţie de fondurile de care dispune oraşul, fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului. Ordinea acestor priorităţi se va stabili de consiliul local, pe baza consultării populatiei.

Din analiza stadiului actual al dezvoltării urbanistice a localităţii Boldeşti-Scăeni, în baza necesităţilor semnalate, rezultă o serie de priorităţi, prezentate mai jos pe domenii.

| DOMENII | PRIORITĂŢI |
| --- | --- |
| Fondul construit si utilizarea terenurilor | - Reglementări adecvate pentru zonele expuse riscului de alunecări; - Reconversia terenurilor cu funcţiuni industriale abandonate; - Construire/amenajare teren/sală sport; - Reabilitarea, modernizarea şi extinderea/construirea clădirilor şi spaţiilor de învăţământ; - Reabilitare/construire, modernizare, dotare unităţi sanitare; |
| Spatii plantate, agrement si sport | - Utilizarea potentialului natural intravilan şi extravilan pentru agrement, sport, turism; - Elaborarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi; - Amenajarea spaţiilor verzi din intravilan, raportat la volumul populaţiei din oraş, realizarea a 26 m²/cap de locuitor ; |
| Căi de comunicaţie şi transport | - Modernizarea străzilor şi amenajarea de trotuare; - Modernizarea profilurilor transversale ale strazilor, corespunzator noilor normative tehnice; - Modernizarea structurii străzilor si amenajarea intersecţiilor, dezvoltarea iluminatului stradal; - Amenajarea de parcări de mare capacitate în zona centrală; - Amenajarea refugiilor pentru călători în staţiile de transport auto; - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată; - Amenajare piste de biciclete (pe str. Bucovului, Calea Unirii şi str. Victoriei); |
| Echipare edilitară | - Extinderea/modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă; - Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare menajeră în localitatea Seciu; - Extinderea/modernizarea sistemului centralizat de canalizare menajeră; - Înfiinţarea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale în localitatea Seciiu; - Extinderea/modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale; - Modernizarea reţelei de iluminat public pentru eficientizarea cheltuielilor; - Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituţiile publice -panouri solare -pompe de căldură |
| Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu | - Pentru monumentul istoric Ruinele bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” se propune schimbarea categoriei din „monument” în sit arheologic; - Protejarea şi semnalizarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologic clasate; |
| Probleme de mediu | - Respectarea Normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei; - Amenajarea spaţiilor verzi ce vor fi suprafeţe înierbate, amenajări florale, arbori şi arbuşti şi parcuri conform normativelor în vigoare; - Gestionarea modernă a deşeurilor (colectare selectivă a deşeurilor, educarea în spirit ecologic a membrilor comunităţii, etc) - Infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva alunecărilor de teren; - Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrişate, etc; |
| Dezvoltare economică | - Dezvoltare durabila prin transformarea zonelor industriale dezafectate in parcuri industriale ecologice - Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate - Facilităţi fiscale pentru atragerea investitorilor privaţi - Accesare fonduri europene pentru dezvoltarea micilor afaceri - Asocierea cu localităţile învecinate pentru dezvoltarea turistică a zonei; - Dezvoltare infrastructură de agrement; - Extindere și modernizare infrastructură de bază locală |
| Evolutie demografica | - Acordarea unor facilităţi de ordin economico-financiar şi privind locuirea orientate spre tinerele familii (blocuri ANL, terenuri gratuite pentru case, etc); - Stimularea încadrarii în muncă a tinerilor, diversificarea ofertei privind locurile de muncă prin atragerea de investiţii locale; - Creşterea cantitativa si calitativa a serviciilor oferite familiilor cu copii; - Asigurarea accesului la servicii de sanatate de calitate si dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială; - Creşterea cantitativa şi calitativa a serviciilor destinate persoanelor vârstnice; |

## 3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU

Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ şi a relaţiilor de interdependenţă dintre localităţi şi vecinătăţi, se propun:

- valorificarea amplasării şi integrarea în reţeaua de localităţi la nivelul judetului Prahova

- colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea potenţialului natural şi protecţia mediului cum ar fi folosirea resurselor de apă, gospodărirea deşeurilor, zone de agrement

- asigurarea legaturilor rutiere necesare între satele oraşului Boldeşti-Scăeni si trupurile apartinatoare

- controlul modului de folosinţă a teritoriului, corecta gestionare şi oprirea tendinţelor de folosire excesivă a acestuia

- corecta realizare a extinderii localităţii prin realizarea în prealabil a studiilor infrastructurii şi utilităţilor necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor

- respectarea zonificării intravilanului localităţii.

## 3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR

Prahova a fost în mod tradițional un județ puternic industrializat, iar închiderea, după revoluţia din 1989, a unor rafinării sau fabrici mari a fost compensată, în timp, prin atragerea de noi investiții.

În timp ce alte zone ale țării ”au murit” odată cu închiderea unor fabrici și uzine, Prahova s-a menținut, în același context economico-social, în topul județelor României care au o industrie puternică, fenomenul de decădere fiind combătut prin atragerea de investitori.

Analiza evoluției activităților economice din oraşul Boldeşti-Scăeni a relevat creștere economică în toate sectoarele, dar mai ales un solid potențial economic local. Acest potenţial va fi condiționat în viitor de dezvoltarea infrastructurii fizice și sociale, precum și de aspecte de adaptabilitate a sistemelor de producție la cerințele economiei.

În concluzie, se recomandă o exploatare judicioasă a avantajelor ce rezultă din oportunitățile identificate, respectiv poziția geografică (distanţe mici spre municipiu şi chiar capitală), infrastructură dezvoltată (căi de comunicaţie rutieră şi feroviară) şi gradul de dezvoltare al economiei locale.

Pentru dezvoltarea economică armonioasă ulterioară, se va urmări îndeplinirea unor obiective precum dezvoltarea sectorului IMM şi antreprenoriatului, dar şi susţinerea dezvoltării sectorului turistic. Atingerea acestor obiective se va obţine prin realizarea acelor investiţii care se vor materializa pornind de la următoarele propuneri preliminare:

- Dezvoltare parc industrial  în  localitatea de reședință (reconversia terenurilor cu caracter istoric industrial);

- Adoptarea  unor  facilități  fiscale  pentru operatorii economici;

- Cooperarea între mediul de afaceri şi administraţia publică;

- Îmbunătăţirea nivelului de atractivitate al regiunii;

- Acordarea de facilităţi pentru asociaţiile agricole;

- Abordarea  unor  concepte  si  strategii  de dezvoltare  turistica  regionala,  proiecte comune  în  cadrul  Regiunii  de  dezvoltare Sud-Muntenia;

- Exploatarea posibilităţilor de derulare a unor  parteneriate  cu ONG-uri  sau  operatori  economici  care activează  în  turism  pentru  dezvoltarea  de proiecte de investiții în turism;

- Asocierea  cu  localitățile  învecinate  pentru dezvoltarea turistică a zonei;

- Posibilitatea  atragerii  resurselor  financiare pentru  dezvoltarea  turismului  de  către operatorii  publici  și/sau  privați  prin programele de finanțare, crescând gradul de accesibilizare și atractivitatea teritoriului;

- Încurajarea dezvoltării de  noi  forme  de  turism  (religios,  urban, ecologic, agroturism, silvoturism, etc.);

- Pachete de măsuri specifice pentru îmbunătăţirea potenţialului demografic, dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;

În sectorul economic/mediu de afaceri, priorităţile locale sunt:

- Creşterea competitivității şi a mediului de afaceri

- Dezvoltarea capitalului uman

- Dezvoltarea serviciilor de consultanță și expertiză în afaceri competitive

În baza propunerilor preliminare şi a priorităţilor identificate, au fost identificate proiecte asumate de administraţia publică locală, prezentate în strategia de dezvoltare durabilă pentru orizontul de timp 2021-2027:

* Dezvoltare durabila prin transformarea zonelor industriale dezafectate in parcuri industriale ecologice

* Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate

* Facilităţi fiscale pentru atragerea investitorilor privaţi

* Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri

* Accesare fonduri europene pentru dezvoltarea micilor afaceri

-înfiinţare start-up pentru persoanele care se întorc din diaspora

-înfiinţare strat-up pentru tinei: Promovarea culturii antreprenoriale prin măsuri profesioniste de formare profesională a grupului ţintă, în vederea înfiinţării de noi întreprinderi şi creării de noi locuri de muncă, în domeniul non- agricol

* Susţinerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor umane

* Calificarea populaţiei în diferite domenii de interes local

* Informarea cu privire la posibilităţile de accesare fonduri nerambursabile prin programlele A.D.R.

* Omologare şi promovare pe piaţa internă şi internaţională a produselor agroalimentare cu specific local

## 3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

Prognoza demografică este acea variantă a proiectărilor demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se realiza, prin proiectare demografică  determinându-se volumul  unei  populaţii plecând  de  la  structura  pe  vârste  şi  sexe  la  un  moment dat şi emiţând ipoteze  asupra  evoluţiei  probabile  a  celor  trei componente care modifică  în  timp numărul şi structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie.

Analiza brută a evoluţiei populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni după indicatorul „Populaţia după domiciliu” relevă pentru perioada 2012-2021 o scădere de 197 persoane, ceea ce reprezintă o scădere medie de cca 20 persoane/an.

Proiecţia evoluţiei anterioare a populaţiei pe un orizont de 10 ani indică o scădere demografică în oraşul Boldeşti-Scăeni.

### 3.5.1. Modelul de creştere tendenţială

Pentru a realiza prognoza populaţiei s-a luat în considerare mişcarea totală, naturală  şi  migratorie  în  perioada  precedentă.  Sporul  natural  şi  migrator s-au considerat constante pentru perioada previzionată.

Sporul natural înregistrează pentru intervalul 2012-2021 o medie de -29,7 persoane/an, în timp ce sporul migrator aduce o scădere medie de 1,6 persoane/an, rezultând un bilanţ real mediu de -31,3 persoane/an, respectiv cca 31 persoane în minus în fiecare an.

Presupunând constant  ritmul scăderii populaţiei cu 31,3 persoane/an, volumul populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni se va diminua până în 2031 cu 313 locuitori, ajungând la un efectiv de  11123 locuitori.

Prognoza  populaţiei,  folosind  modelul  creşterii  tendenţiale  prin  luarea  în considerare  a  sporului  mediu  anual  total  (spor  natural  şi  migratoriu)  este prezentată  în graficul de mai jos:

Această variantă de prognoză imprimă evoluţiei populaţiei o tendinţă descrescătoare.

### 3.5.2. Modelul de creştere biologică

O  altă  variantă  a  prognozei  demografice  s-a  realizat  folosind  modelul  de creştere biologică, luând în considerare doar sporul natural. Au  fost  luate  în  considerare valorile sporului natural în perioada 2012-2021. Presupunând în aceasta variantă că populaţia oraşului Boldeşti-Scăeni va fi influenţată doar de sporul natural (medie de -29,7 persoane/an) rezultă un  ritm  de  scădere demografică cu cca 30 locuitori/an.

Considerând că sporul natural se va menţine constant, populaţia va cunoaşte o scădere numerică de 300 locuitori până în anul 2030, ajungând la 11136 locuitori.

Evoluţia populaţiei se aşează tot pe o tendinţă descrescătoare şi în această variantă de prognoză.

În contextul mutaţiilor economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exactă a evolutiei demografice. Proiecţia evoluţiei anterioare a populaţiei arată o scădere demografică.

Se observă doar o diferenţă minoră între rezultatele celor două variante de calcul matematic a estimării populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni pentru orizontul 2031, în prima variantă procentul pierdut este de 2,7%, în cea de-a doua, 2,6%, aceasta din urmă fiind considerată varianta optimistă.

## 3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

### 3.6.1. Circulaţie rutieră

Reteaua de drumuri de pe teritoriul oraşului Boldeşti Scăeni este satisfacatoare deservirii relatiilor cu localitatile invecinate.

Pe baza analizei situatiei existente se fac urmatoarele propuneri:

-  Modernizarea  străzilor  neasfaltate  și  amenajare  de  trotuare  pe  toate  străzile  din localitate inclusiv pe DN1A;

-  Montarea de garduri metalice sau viu verde între carosabil și trotuare în zonele cu circulație  mare  de  pietoni  cum  ar  fi  școli,  centre  comerciale  și  culturale  inclusiv DN1A. Acestea nu vor mai permite pietonilor sa traverseze neregulamentar și va scădea pericolul producerii de accidente în care sunt implicați pietonii. Totodată prin această soluție se va împiedica staționarea autovehiculelor pe trotuarele adiacente.

-  Amenajare de parcări de mare capacitate în zona centrala (zona de blocuri)

-  Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

-  Amenajare de piste de bicilete pe str. Bucovului, Calea Unirii și str. Victoriei.

- Înoirea parcului de vehicule cu accent pe vehicule electrice

-  Introducerea unui transport public de tip „smart “. Călători au acces în timp real la informaţii legate de poziţionarea GPS, viteza şi direcţia de deplasare a fiecărui mijloc de transport, orar ce circulație în tip real, bilete digitale.  Accesul la conexiuni Wi-Fi de mare viteză în timpul călătoriei.

-  Delimitarea fizica a liniei de cale ferată prin împrejmuri în zonele de locuințe pentru a diminua poluarea fonică  și a limita accesul personae neautorizate pe calea ferată

-  Reabilitarea și modernizare stațiilor de  transport în comun

-  Amenajare piste de bicilete pe str. Bucovului, Calea Unirii și str. Victoriei.

-  Pista  de  bicicliști  către  principalele  obiective  din  oraș  (școli,  centre  comerciale, centre culturale, parcuri, obiective turistice etc.). Dotarea pistelor cu parcări pentru biciclete în zona școlilor, centrelor comerciale, centrelor culturale, parcuri etc.

-  Stații automate de închiriere a bicicletelor.

-  Punerea  în  valoare  a  traseului  “Tura  Scurtă”  prin  organizarea  de  evenimente  și competiții care sa crească interesul pentru deplasările cu bicicleta.

Profile transversale propuse pentru DN 1A

Extravilan, km 90+318 la km 90+518

Intravilan, km 90+518 la km 90+553

Intravilan, km 90+553 la km 94+200

din ax:

- carosabil 3,5 m

- acostament 1 m

- şanţ 1,5 m

- zona de siguranta 1,5 m

- trotuar/spatiu pentru utilitati 1,5 m

- spatiu verde/spatiu pentru utilitati 2,5 m

Aliniamentul propus este retras din ax la 13 m pe ambele parti.

Alinierea cladirilor (care nu atrag trafic suplimentar) se va face la 16,5 m față de aliniamentul propus.

Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta şi de 30 m pentru obiectivele generatoare de trafic.

- Limitele zonei drumului

Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

  - 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

  - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

  - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;

  - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.

Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:

  - -10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

  - la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, conform tabelului următor:

  - Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului (m):

    - Drumuri naţionale 22 m

    - Drumuri judeţene 20 m

    - Drumuri comunale 18 m

Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecţie.

- Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi care separa sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri sau rigole amenajate.

- Consiliile locale vor asigura, în intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor, prin amenajari de trotuare si piste.

- Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea localitatilor rurale, distanta dintre axul drumului si gardurile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile nationale.

- Pentru evitarea congestionarii traficului în afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar la o distanta mai mica de 30 m pentru drumurile nationale fata de marginea partii carosabile.

- Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive, complexe comerciale, depozite angro, unittati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se desfasoara activitatii economice

### 3.6.2. Circulaţie feroviară

Circulaţia feroviară  se va desfăşura pe actuala zonă de căi ferate fără a se extinde în teritoriu.

În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice.

Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate.

Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia.

Elemente de R.L.U.

Utilizări admise

Zona de siguranţă feroviară

Amplasarea construcţiilor feroviare şi a instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă a circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului.

Utilizări admise cu condiţionări

Zona de siguranţă feroviară

• Proiecte de infrastructuri publice şi lucrări pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor şi care nu pun în pericol siguranţa circulaţiei.

- în. cazul căderilor .accidentale de material lemnos peste elemente ale căii ferate ca şi în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată determinate de căderea de masă lemnoasă, administratorul infrastructurii feroviare execută imediat lucrări de toaletare/tăiere a vegetaţiei lemnoase şi de înlăturare a potenţialelor pericole identificate în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare, în vederea restabilirii condiţiilor de circulaţie normală pe calea ferată, masa lemnoasă rezultată urmând a fi exploatată conform reglementărilor specifice domeniului silvic.

- Pentru terenurile aflate în proprietate privată în zona de siguranţă feroviară, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii.

- Traversarea căii ferate de către alte căi de comunicaţii sau de către Sistemul naţional de transport al petrolului - gaze naturale/ţiţei, proprietate publică a statului, se realizează şi se menţine în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de celelalte ministere implicate şi de către organele administraţiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul căii de comunicaţie/ Sistemul naţional de transport al petrolului a oricăror daune produse la infrastructura feroviară.

- Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate şi numai cu respectarea normelor şi a prescripţiilor în vigoare.

- Compania naţională care administrează infrastructura feroviară, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspund pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispoziţiilor cu privire la traversarea căii ferate.

Zona de protecţie feroviară

- în zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor.

- în zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare

- Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, compania naţională care administrează infrastructura feroviară este în drept să utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazăpezi.

- Se pot închiria cu aprobarea Ministerului Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, la propunerea administratorului de infrastructură feroviară, fără licitaţie, autorităţilor publice locale, la solicitarea acestora, terenuri aflate în proprietatea publică a statului din zona de siguranţă şi/sau zona de protecţie feroviară, pentru realizarea unor proiecte de interes public din domeniul infrastructurii de transport, fără a se afecta siguranţa circulaţiei transporturilor

Utilizări interzise

Zona de siguranţă feroviară

- executarea oricăror construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane, cu excepţia celor prevăzute de lege.

- închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane cu excepţia celor prevăzute de lege.

Zona de siguranţă şi de protecţie feroviară

- amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, fcirăi aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, cu respectarea regimului juridic al zonei de protecţie, respectiv de siguranţă, după caz;

- depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;

- utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;

- efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuştilor, extragerea de materiale de construcţii sau prin modificarea echilibrului freatic;

- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar.

Pentru orice lucrare care se execută în zona de protecţie a infrastructurii feroviare, de către persoane fizice/juridice, este obligatorie obţinerea avizului Sucursalei Regionala C.F., conform legislatiei în vigoare (Legea nr. 50/1991 cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 581/1998 cu modificarile şi completarile ulterioare si OUG 12/1998 cu modificarile si completarile ulterioare).

## 3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL

Limita intravilanului localităţilor oraşului Boldeşti-Scăeni se modifică, astfel că noua limită include toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii, precum si suprafetele de teren necesare dezvoltarii pentru urmatorii 5-10 ani.

Intervenţia asupra limitei de intravilan însumează următoarele tipuri de modificări:

- extinderi în toate satele, destinate locuirii şi/sau serviciilor;

- scoaterea din intravilan a trupurilor izolate destinate echipării edilitare ce nu s-au materializat;

- scoaterea din intravilan a unor zone ce nu mai prezintă interes în dezvoltarea urbanistică a localităţii;

- rectificări  ale limitei intravilanului pe limite de parcele conform reambulare topografică.

Sunt propuse  de trupuri de intravilan, astfel:

| SITUATIA PROPUSA A TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU (ha) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trup BOLDEŞTI-SCĂENI | 883,859 |
| 2 | Trup SECIU | 210,716 |
| 3 | Trup zona industrială şi zona locuire şi servicii | 4,577 |
| 4 | Trup zonă de locuit | 0,597 |
| 5 | Trup zonă mixtă locuire şi servicii | 1,699 |
| 6 | Trup zonă mixtă locuire şi servicii | 2,695 |
| 7 | Trup zonă agricolă - exploataţie viticolă | 0,92 |
| 8 | Trup zonă agricolă - exploataţie viticolă | 0,151 |
| 9 | Trup zonă de locuit | 0,457 |
| 10 | Trup zonă de locuit | 0,666 |
| 11 | Trup zonă de locuit | 0,196 |
| 12 | Trup zonă industrială - parc petrolier | 0,319 |
| 13 | Trup zonă agricolă | 0,223 |
| 14 | Trup zonă agricolă | 0,5 |
| 15 | Trup zonă de locuit | 0,282 |
| 16 | Trup zonă agricolă | 0,219 |
| 17 | Trup zonă industrială - balastieră | 1,368 |
| 18 | Trup zonă servicii | 1,109 |
| TOTAL |  | 1110,55 |

Faţă de suprafata cuprinsă în intravilanul existent al oraşului Boldeşti-Scăeni de 1072,93 ha, se propune creşterea intravilanului propus la o suprafața de  1110,55 ha, ceea ce reprezintă cca 32 % din suprafaţa U.A.T. Boldeşti-Scăeni.

Principalele intervenţii propuse pentru zonele funcţionale

În baza analizelor efectuate, zonele funcționale nu se modifică substanţial, dar se completează conform necesităților de dezvoltare.

| ZONE FUNCTIONALE | SITUATIA EXISTENTA |  | SITUATIA PROPUSA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  | TOTAL |  |
|  | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) |
| LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE | 580,87 | 54,1% | 577,37 | 52,0% |
| ZONE INDUSTRIALE SI DEPOZITE | 84,48 | 7,9% | 78,26 | 7,0% |
| ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE | 13,84 | 1,3% | 13,75 | 1,2% |
| INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES PUBLIC | 44,90 | 4,2% | 42,25 | 3,8% |
| CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT | 93,70 | 8,7% | 92,88 | 8,4% |
| STRAZI | 86,78 |  | 86,28 |  |
| CAI FERATE | 6,92 |  | 6,79 |  |
| SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT, PROTECTIE | 4,48 | 0,4% | 29,83 | 2,7% |
| ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA | 8,47 | 0,8% | 4,66 | 0,4% |
| GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE | 21,91 | 2,0% | 23,73 | 2,1% |
| ZONA CU DESTINATIE SPECIALA | 21,23 | 2,0% | 21,99 | 2,0% |
| APE | 5,88 | 0,5% | 6,86 | 0,6% |
| PADURI | 6,52 | 0,6% | 0,00 | 0,0% |
| ZONA MIXTA SERVICII SI PADURI | 8,34 | 0,8% | 0,00 | 0,0% |
| ZONA MIXTA INDUSTRIE SI SERVICII | 80,98 | 7,5% | 97,21 | 8,8% |
| ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII | 97,33 | 9,1% | 121,76 | 11,0% |
| TOTAL | 1072,93 | 100,0% | 1110,55 | 100,0% |

Pe categorii de folosinţă, bilanţurile pe teritoriul administrativ şi intravilanul propus este următorul:

Având în vedere potenţialul de dezvoltare local, se întrevede o intensificare a investiţiilor în domenii diverse, precum industria sau servicii. Totodată se manifestă accentuarea cererii de locuinţe individuale în localitate.

Ca urmare a implicării publicului în elaborarea P.U.G., în conformitate cu Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, s-au înregistrat multe solicitări îndreptăţite pentru introducerea unor terenuri în intravilan.

| SITUAŢIA SUPRAFEŢELOR VARE CORECTEAZĂ LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS | Supr (ha) |
| --- | --- |
| INTRAVILAN EXISTENT (ha) | 1072,93 |
| SUPRAFATA PROPUSA PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN (ha), din care: | 69,18 |
| terenuri agricole | 54,57 |
| terenuri neagricole | 14,61 |
| SUPRAFATA PROPUSA PENTRU EXCLUDERE DIN INTRAVILAN (ha), din care: | 31,56 |
| terenuri agricole | 17,76 |
| terenuri neagricole | 13,80 |
| INTRAVILAN PROPUS (ha) | 1110,55 |

Folosinţa terenurilor care se introduc în intravilan este prezentată în tabelul de mai jos:

| TERENURI INTRODUSE ÎN INTRAVILAN, ORAŞUL BOLDEŞTI SCĂENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA | TERENURI AGRICOLE |  |  |  |  | TERENURI NEAGRICOLE |  |
|  | Arabil | Păşune | Fâneaţă | Vie | Livada |  | TOTAL |  |
| 1 |  | 8,13 |  |  |  | 0,99 | 9,12 |  |
| 2 | 6,54 |  |  |  |  | 0,38 | 6,92 |  |
| 3 | 1,43 |  |  |  |  | 0,15 | 1,58 |  |
| 4 | 5,19 |  |  |  |  | 0,41 | 5,6 |  |
| 5 | 0,54 |  |  |  |  | 0,19 | 0,73 |  |
| 6 | 0,82 |  |  | 0,05 |  | 0,22 | 1,09 |  |
| 7 |  |  | 0,48 | 0,18 |  | 0,22 | 0,88 |  |
| 8 |  |  |  | 0,06 | 0,28 | 0,1 | 0,44 |  |
| 9 |  | 0,01 | 0,18 | 1,42 |  | 0,06 | 1,67 |  |
| 10 | 0,14 |  | 0,61 | 1,73 |  | 0,16 | 2,64 |  |
| 11 |  | 0,21 | 0,07 | 0,51 | 0,03 | 0,31 | 1,13 |  |
| 12 |  | 0,08 | 0,01 | 3,14 |  | 1,24 | 4,47 |  |
| 13 | 0,26 | 0,03 |  | 0,01 | 0,26 | 0,08 | 0,64 |  |
| 14 | 0,08 |  | 0,36 | 0,17 |  | 0,06 | 0,67 |  |
| 15 | 0,94 | 0,02 | 0,11 |  |  | 0,09 | 1,16 |  |
| 16 | 0,07 | 0,76 | 0,01 | 0,02 |  | 0,15 | 1,01 |  |
| 17 | 0,01 | 0,64 | 0,03 | 0,98 |  | 0,33 | 1,99 |  |
| 18 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,02 |  | 0,15 | 0,26 |  |
| 19 | 0,18 | 0,03 | 0,08 | 0,03 |  | 0,03 | 0,35 |  |
| 20 | 0,31 | 0,62 |  |  |  | 0,06 | 0,99 |  |
| 21 | 0,22 |  | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,27 | 0,57 |  |
| 22 | 0,26 | 0,02 | 0,1 | 0,04 |  | 0,5 | 0,92 |  |
| 23 | 0,04 |  | 0,16 | 0,01 | 0,08 | 0,2 | 0,49 |  |
| 24 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,02 |  | 0,15 | 0,52 |  |
| 25 |  | 0,26 | 0,61 | 0,09 | 0,01 | 0,16 | 1,13 |  |
| 26 | 0,14 |  | 0,21 | 0,13 | 0,01 | 0,57 | 1,06 |  |
| 27 | 0,35 | 0,35 | 0,24 | 0,18 |  | 0,76 | 1,88 |  |
| 28 | 0,38 |  |  |  |  | 0,2 | 0,58 |  |
| 29 | 1,37 |  | 0,02 |  | 0,04 | 0,09 | 1,52 |  |
| 30 | 0,9 |  | 0,01 |  | 0,02 | 0,31 | 1,24 |  |
| 31 |  | 0,16 |  |  |  | 1,89 | 2,05 |  |
| 32 | 2,67 | 0,86 |  |  |  | 1,09 | 4,62 |  |
| 33 | 2,22 | 1,16 |  |  |  | 1,63 | 5,01 |  |
| 34 | 0,21 |  |  |  |  | 0,67 | 0,88 |  |
| 35 | 1,21 |  |  |  |  | 0,32 | 1,53 |  |
| 36 | 1,38 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |  | 0,42 | 1,84 |  |
| TOTAL | 27,95 | 13,5 | 3,54 | 8,83 | 0,75 | 14,61 | 69,18 |  |
|  | 54,57 |  |  |  |  | 14,61 |  |

## 3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

### 3.8.1. Masuri pentru reducerea riscului seismic

-Punerea în siguranţă a constructiilor care prezinta pericol de instabiliate şi care adăpostesc un numar important de oameni.

-Creearea unor spatii tampon pentru adapostirea provizorie a locatarilor, în cazul necesităţii părăsirii temporare a locuintelor, pe timpul executarii lucrarilor de interventie sau în caz de cutremur.

-Inventarierea si expertizarea cladirilor cu risc la un seism de intensitate mare.

-Completarea  cadrului  organizatoric  pentru  luarea  masurilor  de  urgenţă  post seism.

-Măsuri de îmbunatăţire a informării populatiei şi a factorilor de decizie la nivele diferite (local si central) asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic şi de măsurile de reducere a acestuia.

Categoriile de clădiri cele mai vulnerabile în cazul unui cutremur de intensitate mare sau foarte mare o reprezintă:

-constructiile  executate  între  1950  si  1976,  conform  normelor  de  proiectare  in vigoare  in  aceea  perioada, ce  prevedeau  forte  seismice  mai  reduse. Unele  din  aceste construcţii (cu parter flexibil) în 1977 au suferit mai multe avarii.

-Cladirile  joase  din  zidarie  si  alte  materiale  locale  executate  traditional  fara control tehnic specializat.

Majoritatea acestor tipuri de cladiri constituie prioritate absolută la interventie.

Diminuarea  vulnerabilităţii  seismice  a  construcţiilor  existente  se  poate  realiza prin acţiuni de intervenţie si consolidare.

În ceea ce priveste modul de utilizare a terenurilor, a amplasarii constructiilor care urmeaza  a  fi  cuprinse  in  planurile  de  urbanism  nu  sunt  identificate reglementari pe  plan international care să impuna restrictii de autorizare si amplasare a unor constructii.

Specialistii,  prin  masuri  adecvate  de  evaluare  a  efectelor  seismelor  si  prin estimarea  cat  mai  exacta  a efectelor conditiilor locale de amplasament (studii, investigatii geotehnice  si  geofizice, investigatii  seimice) printr-o proiectare la standarde internationale, utilizare de materiale de calitate si sisteme moderne, pot executa toate tipurile de constructii.

### 3.8.2. Măsuri în zone afectate de inundaţii

-Se vor lua masuri de expertizare a digurilor din zona si refacere in zonele degradate

-Se vor redimensiona podurile si podetele subdimensionate.

-Se vor redimensiona profilele santurilor si se va realiza un sistem unitar de santuri  pentru a prelua apele excedentare in urma precipitatiilor maxime.

-Se  recomanda  efecturea  unei  retele  de  canalizare  pluviala  redimensionata  pe  tot teritoriul.

### 3.8.3. Măsuri pentru diminuarea efectelor alunecărilor de teren

Zonele expuse hazardului alunecărilor de teren, de pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni din judeţul Prahova, sunt  arealele cu valori ridicate ale probabilităţii de alunecare şi au rezultat  în urma unei estimari matematice,  efectuate în conformitate cu HG nr. 447 din 10 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii.

În conformitate cu Legea nr. 575 / 2001, art.4 care precizează: "În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi interventie impotriva dezastrelor” în zonele cu risc ridicat de producere a alunecărilor de teren (marcate cu roşu pe harta de mai sus) trebuie respectate o serie de măsuri privind realizarea construcţiilor, utilizarea terenurilor şi prevenirea şi atenuarea riscurilor (prezentate mai jos):

Prin Certificatul de Urbanism autoritaţile locale vor informa solicitanţii în privinta gradului de risc natural al zonei care face obiectul Certificatului precum şi măsurile care se impun în aceste zone.

A) Măsuri specifice privind realizarea construcţiilor ȋn zonele de risc la alunecări de teren

Pentru realizarea construcţiilor în zone de risc la alunecări de teren este necesar:

a. pentru Autorizaţia de construcţie

- executarea unui studiu geotehnic aprofundat al amplasamentului întocmit în conformitate cu NP 074/2014 - Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii. Pentru amplasamentele situate în aceste zone se va ţine cont de recomandarea   SR EN 1997-1:2004 - Eurocod 7 şi vor fi încadrate în categoria geotehnică 3 - risc geotehnic major. (vezi Anexa 2).  Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator tehnic atestat în domeniul Af "Rezistenţa şi stabilitatea masivelor de pământ ".

În anexe este prezentat un conţinut orientativ al unui studiu geotehnic realizat pe o zonă cu risc ridicat de producere a alunecărilor de teren.

- realizarea unui proiect care să ţină cont de zona de risc în care este amplasată construcţia. Acest proiect trebuie să conţină calcule de stabilitate şi să prevadă sisteme de fundare aşezate sub planul de alunecare şi/sau lucrări de consolidare, soluţii de prevenire şi combatere a fenomenelor de instabilitate pentru obiectivul ce urmează a fi construit. Proiectul trebuie verificat de un verificator tehnic atestat în domeniul Af "Rezistenţa şi stabilitatea masivelor de pământ ".

În conformitate cu Legea 10/1995 actualizată elementele de rezistenţa, stabilitate şi siguranţa în exploatare a construcţiei se află exclusiv în responsabilitatea proiectantului de structura / verificator si sunt asigurate prin proiectul tehnic şi detaliile de execuţie .

b. pentru elaborarea proiectelor şi aplicarea lor trebuie ţinut cont că:

Prezenţa apei reprezintă cel mai important factor în declanşarea fenomenelor de instabilitate motiv pentru care trebuie avute în vedere următoarele tipuri de măsuri:

- în unele zone în care există sisteme de alimentare cu apă potabilă, dar nu există sisteme de canalizare pentru înlăturarea apelor uzate, se poate trage concluzia că un volum apreciabil de apă se infiltrează în pământ din puţurile drenante ale utilizatorilor casnici sau din fosele septice impropriu impermeabilizate. Este important ca după executarea lucrărilor de infrastructură să se instituie obligativitatea racordării tuturor gospodăriilor din zonă la sistemul colector.

- se impune o verificare a sistemului de alimentare cu apă menajeră, iar în cazul în care se poate realiza modernizarea reţelei în această zonă se propune  protejarea conductelor cu canivouri de beton. Astfel s-ar putea evita amplificarea fenomenelor de instabilitate ce au iniţial un caracter local, dar avariind conductele de alimentare cu apă devin mult mai însemnate prin saturarea materialului deluvial şi diminuarea rezistenţei la forfecare la interfaţă acestuia cu roca de bază.

- dacă se ţine seama de condiţiile meteorologice specifice, se poate constata necesitatea drenării apelor meteorice. Acest lucru se poate realiza pe două direcţii paralele: execuţia unui sistem de canalizare pluvială cu guri de scurgere (gaigere) conectat la sistemul de evacuare a apelor menajere uzate concomitent cu modernizarea structurii rutiere a străzilor din zonă, ca şi prin realizarea unui sistem de drenuri a căror amplasare şi dimensionare va trebui să facă obiectul unui studiu separat. Sistemul de drenuri va trebui să asigure desecarea zonelor actuale de băltire a apelor de suprafaţă şi înlăturarea freaticului acolo unde nivelul acestuia poate induce instabilitate.

B) Măsuri specifice privind utilizarea terenurilor

În cazul în care este folosit ca teren agricol se vor aplica următoarele măsuri:

- executarea arăturii pe curba de nivel;

- interzicerea arăturii de sus în jos pentru evitarea formării ravenelor prin curgerea apelor de suprafaţa;

- executarea de terase în cazul plantaţiilor de viţa de vie sau pomi fructiferi;

- execuţia unor perdele de protecţie pe versantul aflat în zona de risc în cazul în care acesta este folosit ca păşune.

- restricţionarea culturilor de plante prăşitoare, în special porumb, pe terenurile cu pantă medie până la accentuată şi înlocuirea acestora cu fâneaţă sau livezi de pomi fructiferi şi înierbări

C) Măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor asociate alunecărilor de teren

- monitorizarea fenomenelor de instabilitate prin metode inclinometrice, topografice, geofizice, etc;

- crearea unor baze de date ale zonei de risc prin:

- studierea arhivelor în cazul în care acestea există

- culegerea de informaţii de la locuitorii din zonă

- informaţiile rezultate în urma monitorizării

- luarea unor măsuri minimale de menţinere a echilibrului versantului:

- crearea unor depozite de pământ la baza versantului,

- descărcarea părţii superioare a versantului alunecat,

- nivelarea terenului pentru micşorarea înclinării versantului şi crearea unui profil favorabil stabilitaţii versantului,

- matarea (astuparea) crăpăturilor de pe suprafaţa masei alunecate,

- crearea unor zone de evacuare a apelor de suprafaţa în vederea împiedicării acumulării de ape de suprafaţă pe această zonă,

- realizarea unui sistem de cleionaje care să împiedice eroziunea suprafeţei de risc;

- realizarea unor plantaţii care să stabilizeze versantul prin extragerea apei subterane infiltrată în teren şi să impiedice eroziunea terenului provocată de apele de suprafaţa,

- scoaterea sistemelor existente/executarea unor sisteme noi de evacuare a apelor de suprafaţa în afara zonei de risc natural;

- scoaterea sistemelor existente/executarea unor sisteme noi de canalizare a apelor menajere în afara zonei de risc natural;

- verificarea pirderilor de apă din sistemele de alimentare aflate în aceste zone;

- interzicerea executării unor construcţii în zonele de risc fară respecterea în totalitate a măsurilor specifice prezentate la punctul a);

- interzicerea executării unor săpături mari fară umplerea lor imediata;

- executarea unor lucrări de consolidare (sprijinire si drenaje) cu respecterea în totalitate a măsurilor specifice prezentate la punctul a);

Pentru prevenirea de noi alunecări se mai poate avea în vedere:

- efectuarea unor lucrări de hidroamelioraţie, pentru contracararea eroziunii versanţilor, ce vor consta în:

- executarea de praguri antierozionale şi de cleionaje pe torenţi;

- execuatarea în lungul cursurilor de apă de diguri din beton sau gabioane alcătuite din containere din bare de oţel şi plase de sârmă umplute cu bolovăniş şi piatră spartă;

- amplasarea de epiuri, oblice pe mal, defensive (orientate pe direcţia de curgere), sau ofensive (contrare direcţiei de curgere), funcţie de debitul apelor.

- modernizarea drumurilor de acces;

- realizarea de rigole, posibil dalate pentru evacuarea apei pluviale;

- executarea de lucrări de curăţare şi întreţinere periodică a sistemelor de colectare şi drenaj ce preiau debitele provenite din scurgerile de siprafaţă şi de pe versanţi;

- restricţionarea defrişărilor necontrolate în zonele cu valori crescute ale coeficientului mediu de hazard ;

- plantaţii de salcâm asu de cătină pe cornişele pantelor accentuate şi terasări;

- realizarea unui plan care să pună în evidenţă raportul cost/beneficiu în ceea ce priveşte tratarea fiecărei zone afectate de alunecări de teren. Acest plan trebuie să includă analiza economică soluţii de remediere, identificarea de rute alternative cailor de comunicaţii blocabile de către fenomenele de instabilitate

## 3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

### 3.9.1. Gospodărirea apelor

Se impune realizarea de apărări de maluri în zonele afectate de eroziune precum şi în cele în care se manifestă tendinţe de avansare a eroziunii.

Se propune realizarea de studii de specialitate, urmate de lucrari de apărări de maluri şi regularizari de albii în vederea combaterii eroziunii.

### 3.9.2. Alimentare cu apă

În vederea extinderii alimentării cu apă în zonele neracordate la reteaua de distributie precum si in zonele de extindere a intravilanului, prin  proiectele de alimentare cu apa, se va urmări:

- Intensificarea activităţilor economice şi sociale la nivelul comunităţii vizate de proiect;

- Diminuarea discrepanţelor existente între diversele localităţi şi zone din România, între localităţile din mediul rural şi cel urban, precum şi dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene;

- Creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei;

- Îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor;

- Atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă;

- Conformarea la restricţiile de mediu şi cele de ordin legislativ impuse în prezent de legislaţia naţionala.

Aprovizonarea cu apă potabilă a localității  - se vor respecta prevederile art. 21-25 din OMS nr. 994/2018: - Sistemele de aprovizionare cu apă a localităților trebuie să fie autorizate și să furnizeze apă potabilă în cantitatea necesară și de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor.

Se va face monitorizarea calitatii apei brute din foraje conform programului propriu stabilit conform prevederilor legislaţiei in vigoare specifice domeniului.

### 3.9.3. Canalizare

În orașul Boldești-Scăeni s-au realizat recent o serie de lucrări publice care au dus la un confort sporit pentru localnici. În ceea ce priveşte canalizarea, au fost implementate următoarele proiecte:

- Extindere și modernizare rețele de canalizare în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova

- Modernizare și extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova

Pe termen mediu-lung se prevede extinderea rețelei de canalizare raportată la dezvoltarea spațial-teritorială a oraşului Boldeşti-Scăeni.

### 3.9.4. Alimentare cu energie electrică

Acolo unde unde este posibilă o creştere a numărului de locuinţe, pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun:

-amplasarea de noi posturi de transformare

-marirea capacitatii posturilor de transformare existente;

-extinderea liniilor electrice de medie tensiune pentru alimentarea posturilor de transformare noi;

-extinderea reţelelor de joasa tensiune pentru distribuţia energiei electrice la consumatori

-extinderea şi modernizarea iluminatului stradal.

Lucrările de instalaţii electrice se vor proiecta şi executa numai de către firme autorizate.

Faţă de liniile electrice aeriene se vor respecta zonele de protecţie, cu interdicţie de construire, având mărimea conform Legii nr. 123/2012 „Legea energiei electrice şi a gazelor naturale”, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- culoar de 24 m pentru LEA 20 kV

- culoar de 37 m pentru LEA 110 kV

- culoar de 55 m pentru LEA 220 kV

- culoar de 75 m pentru LEA 400 kV

Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi siguranţă a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile:

- 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV

- 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV

- 55 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV

Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu circuit construită pe teren împădurit are valorile:

a) 32 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV

b) 44 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV

Prin derogare, dimensiunile (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă pentru LEA pot fi mai mari decat cele prevăzute de Norma tehnică menţionată mai sus, în cazurile în care:

- acestea se realizează cu stâlpi echipaţi cu mai mult de două circuite;

- necesită deschideri mari, impuse de configuraţia terenului (traversarea unor elemente naturale, etc.);

- au în vecinătate obiective, construcţii, instalaţii, pentru care condiţiile de coexistenţă cu acestea impun măsuri speciale sau distanţe de siguranţă mai mari decât cele prevăzute mai sus.

Pentru protecţia reţelelor electrice de transport, prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, se interzice persoanelor fizice şi juridice:

- să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor de transport fără avizul de amplasament al operatorului de transport şi de sistem;

- să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a reţelelor electrice de transport fără acordul operatorului de transport şi de sistem;

- să depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor, fără acordul operatorului de transport şi de sistem;

- să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de transport sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;

- să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente instalaţiilor de transport;

- să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de transport şi de sistem.

Interdicţiile menţionate mai sus se aplică, conform Legii 123/2012, şi în cazul reţelelor electrice de distribuţie.

Se va respecta obligativitatea obţinerii avizului de amplasament de la deţinătorul reţelelor electrice de transport şi distribuţie de pe teritoriul administrativ al comunei Boldeşti-Scăeni pentru toate lucrările de construcţie, modernizare sau amenajare care urmează să se efectueze în apropierea liniilor electrice şi a staţiilor electrice, prevăzute de lege.

În conformitate cu Legea nr. 123/2012, reţeaua electrică de transport al energiei electrice este proprietatea publică a statului, terenurile pe care se situează aceste reţele electrice de transport, existente la intrarea în vigoare a acestei legi, sunt şi rămân în proprietatea publică a statului pe durata de existenţă a reţelei, iar asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, cuprinse în zonele de protecţie şi siguranţă, se stabileşte drept de servitute legală.

Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau private a altor persoane fizice sau juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi titularii licenţelor benecifiază, pe durata de valabilitate a autorizaţiei / licenţei, de drepturile conferite în condiţiile Legii nr. 123/2012.

În cazul terenurilor proprietate privată, Legea fondului funciar nr.18/1991 (cu completările ulterioare) prevede că ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii şi executarea unor lucrări de întreţinere la liniile de transport şi distribuire a energiei electrice, care au caracter urgent şi care se execută într-o perioadă de până la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judeţului. În toate cazurile, deţinătorii de terenuri au dreptul la despăgubire pentru daunele cauzate.

În proiectarea şi executarea instalaţiilor, echipamentelor electrice şi anexelor acestora, se vor respecta şi următoarele standarde şi prescriptii în vigoare:

- PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea reţelelor de distribuţie publică;

- PE 106/2003 - Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune;

- NTE 003/04/00 (inlocuieşte PE 104/1993) – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V

- PE 155/92 - Normativ pentru proiectarea şi executarea branşamentelor pentru clădiri civile;

- NTE 007 (înlocuieşte PE 107/95) - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice

- STAS 234/86 - Branşamente electrice. Condiţii de proiectare şi execuţie

- SR 13433/1999 - Iluminatul căilor de circulaţie

### 3.9.5. Telecomunicaţii, televiziune, internet

Aceste servicii nu sunt deficitare în localitate. Gratie progresului tehnologic, fiecare sector al telecomunicaţiilor poate satisface cresterea exponenţiala a cererii pentru servicii.

Dezvoltarea acestor sectoare este dependentă de evoluţia pieţei serviciilor de telecomunicaţii, respectiv de planurile de extindere ale fiecărui operator în parte.

### 3.9.6. Alimentare cu căldură

Romania dispune de o gama diversificata, dar redusă cantitativ de resurse de energie primara: titei, gaze naturale, carbune, precum si un potential semnficativ de resurse regenerabile precum: energie hidroelectrica, biomasa, energie solara, eoliana si geotermala.

Este recomandabil ca pe termen mediu, alimentarea cu căldură să se realizeze cu o contribuţie din ce în ce mai crescută de energie din surse regenerabile.

### 3.9.7. Alimentare cu gaze naturale

Distrigaz Sud Reţele are în derulare un program amplu de modificare a regimului de presiune în toate sistemele de distribuţie gaze naturale, drept pentru care, construcţiile si/sau instalaţiile subterane propuse, se vor amplasa/ poză la o distantă de siguranţă minimă admisă pentru regimul de presiune medie.

În vederea asigurării funcţionării normale a sistemului de distribuţie gaze naturale şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Zonele de protecţie şi de siguranţă respectă prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MEC nr. 47/2003.

Potrivit Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie (A.N.R.E.) proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aparţinând consumatorilor casnici (instalaţii de utilizare) se efectuează de către aceştia împreună cu un operator economic autorizat de către A.N.R.E.

Lucrările viitoare pot afecta structura sistemului de distribuţie gaze naturale alcătuit din conducte, racorduri, staţii/posturi de măsurare/posturi de reglare-măsurare (PMSRS/PMSRM), răsuflători, casete protecţie GN şi cămine vană precum şi elemente subterane/supraterane ce compun instalaţiile de protecţie catodică (SPC) aferente conductelor de oţel îngropate: cabina cu subansamblele aferente (postament, legătură conducta şi priză anodică, branşament electric, priză de pământ), în funcţie de situaţia din teren.

### 3.9.8. Gospodărie comunală

Prioritățile în ceea ce privește gestionarea deșeurilor sunt următoarele:

- prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia deşeurilor

- dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;

- creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile;

- promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje, precum şi a celorlalte categorii de deşeuri;

- reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;

- încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate;

- organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de monitorizare;

- implementarea conceptului de "analiză a ciclului de viaţă" în politica de gestionare a deşeurilor.

De asemenea, se doreşte îmbunătăţirea serviciilor către populaţie şi sectorul de afaceri prin:

- încurajarea investiţiilor verzi;

- susţinerea iniţiativelor care premiază şi recompensează populaţia care reduce, reutilizează şi reciclează deşeurile din gospodării;

- colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru creşterea eficienţei şi calităţii deşeurilor colectate, făcându-le mai uşor de reciclat;

- colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul de afaceri pentru îmbunătăţirea sistemelor de colectare a deşeurilor.

Principalele obiective din sectorul gestionării deșeurile:

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să asigure colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

### 3.9.9. Alte reţele/magistrale

Conform “Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale”, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 bis/10.03.2014, vor fi respectate distanţele minime, pe orizontală între obiectivele administrate de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş (conductele de transport gaze naturale şi instalaţiile aferente S.R.M. Scăeni) şi viitoarele obiective/ lucrări ce vor fi amplasate/realizate.

La intersecţia drumurilor cu conductele de transport gaze naturale se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale şi STAS 9312 - 87. De asemenea, conductele se vor proteja în tuburi metalice (conform aceluiaşi STAS) sau dale din beton armat, după caz. Protejarea şi/sau devierea conductelor se va realiza pe baza unor proiecte tehnice întocmite de firme autorizate de A.N.R.E. şi care vor fi avizate în C.T.E. Transgaz S.A. Mediaş, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul avizului (conform Legii Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr. 123/2012, art. 190, litera a., actualizată).

În conformitate cu art.109 - 113 din Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr.123/2012, actualizată, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz şi de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele şi/sau instalaţiile aferente, în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare şi întreţinere a acestora pe toată durata lor de existenţă.

Societatea CONPET S.A. PLOIEŞTI în calitate de concesionar al Sistemului Naţional de Transport al Petrolului (SNTP), conform H.G. 793/2002, administrează pe U.A.T. a oraşului Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova, o conductă de transport ţiţei (activă) Ø 8 5/8” Boldeşti-LUKOIL, o conductă de transport gazolină (aflată în procedură de casare) Ø 3 1/2” Boldeşti- Bariera Câmpina, o conductă de transport ţiţei (activă) Ø 5 9/16” Copăceni- Boldeşti şi o conductă de transport ţiţei (aflată în procedură de casare) Ø 5 9/16” Boldeşti-Raf. Vega cu instalaţiile aferente (robineţi secţionare, aerisitoare, bazine retenţie, prize potenţial, etc.), trasee ce sunt preluate în planşele P.U.G., sc. 1/5000, anexate.

Conductele cu instalaţiile aferente aparţin Sistemului Naţional de Transport al Petrolului aşa cum este definit prin Legea Petrolului nr. 238/2004, fac parte din Domeniul public al statului şi sunt de interes strategic, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 216/2000 aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2001.

-Zona de siguranţa este de 10 m de o parte şi de alta la conducta de transport ţiţei amplasată subteran şi 15 m la conductele de transport ţiţei şi a instalaţiilor aferente amplasate suprateran;

-Zona de protecţie este de minim 5 m de de o parte şi de alta la conductele de transport gazolină/titei aflate în procedură de casare.

Este obligatorie obţinerea avizului CONPET S.A. pentru orice lucrare de introducere teren în intravilan, eliberări de Autorizaţii de construire, avizări de P.U.Z.-uri, P.U.D.- uri, modernizări de drumuri, înfiinţări livezi/păduri/culturi, etc., amplasate în vecinătatea conductelor şi instalaţiilor administrate de CONPET S.A., şi va fi menţionată societatea CONPET S.A. în Certificatele de Urbanism necesare vânzări/cumpări de terenuri aflate în vecinătatea S.N.T.P.

Pentru conductele de transport produse petroliere care apartin de OMV Petrom s-a instituit o zona de protectie de 3 m.

Pentru sondele petroliere s-a instituit o zona de protectie de 50 m.

In zona de protectie a sondelor nu se permit constructii de locuit noi, extinderi, decat dupa obtinerea avizului gestionarului si masurilor stabilite de acesta.

### 3.9.10. Resurse regenerabile

România a atins în 2020 obiectivul de 24% din consumul de energie total provenit din surse regenerabile. Pentru 2030, noul obiectiv stabilit de guvernul român este de 30,7%, realizabil prin adăugarea a 7GW în capacitate regenerabilă.

În ceea ce privește consumul de energie, conform datelor Eurostat, în 2019, puțin peste 24% din consumul de energie a provenit din surse regenerabile de energie, plasând România pe locul 10 în UE și peste nivelul mediu al Uniunii.

În 2020, producția de energie electrică din România provenea în proporție de 12,4% energie eoliană, 3,4% din panouri solare fotovoltaice și 27,6% din hidroenergie. În total, producția de energie regenerabilă (eoliană, fotovoltaică și biomasă) a reprezentat 16% din total.

Emisiile de gaze cu efect de seră ale României au scăzut cu peste 50% față de nivelurile din 1990 datorită unei reduceri semnificative a cererii de energie și a activității industriale, creșterii eficienței energetice și conformării treptate la standarde de mediu mai restrictive. În prezent, energia reprezintă încă sursa principală de emisii, reprezentând 2/3 din emisiile naționale de gaze cu efect de seră, urmate de agricultură și industrie.

Cererea de energie este în continuă creștere la  nivel  global  și  numai  prin  eficientizarea  și promovarea  energiei  regenerabile  se  poate face  față  nevoilor  actuale  și  ale  generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea României prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului.

România se află în zona europeană B de însorire, ceea ce oferă locuitorilor avantaje reale pentru a economisi energie termica, daca utilizează energia solară. România dispune de o acoperire solară bună, având 210 zile însorite pe an și un flux anual de energie solară cuprinsă între 1,000 kWh/m2/an și 1,300 kWh/m2/an, în comparație cu alte țări din Europa.

Energia solară poate fi valorificată pe întreg teritoriul țării, în partea de sud randamentul potențial de energie fotovoltaică (PVOUT) putând ajunge la 3.8 kWh/zi.

Sursa: https://globalsolaratlas.info/

Potențialul ridicat al energiei generate are la bază condițiile geografice ale localităţii, care prezintă o valoare ridicată a intensității radiației solare pe parcursul anului (3,48 kWh/m²/zi prin comparaţie cu valori cuprinse între 2,42-3,77 kWh/m²/zi la nivelul României).

Sursa: https://globalsolaratlas.info/

Potențialul fotovoltaic anual specific la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni este de 1321,7 kWh/kWp, iradierea normală directă fiind de 1272,4 kWh/mp. Valorile pentru iradierea globală orizontală, respectiv cea difuzată orizontal sunt de 1346,7, respectiv 622,2 kWh/mp. Iradierea globală la unghiul optim este 1587,2 kWh/mp. Gradul optim de înclinare al modulelor fotovoltaice: 36 / 180.

Potential eolian al zonei este relativ scazut. Potențialul pentru parcuri eoliene de energie se caracterizează prin următoarele valori: o viteza medie a vântului de 4,6 m/s la o altitudine medie de 100 m și o densitate a puterii vântului de 159 W/m².

Sursa: https://globalwindatlas.info/

Printre prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene după  anul 2020 se află o Europă mai  verde,  fără emisii de carbon, punerea în  aplicare  a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice, între care se regăsesc următoarele obiective:

- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

- Promovarea energiei din surse regenerabile

- Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor

- Promovarea gestionării sustenabile a apei

- Promovarea tranziţiei către o economie circulară

- Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

- Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

- Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

- Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă  și  intermodală,  inclusiv  îmbunătățirea  accesului  la  TEN-T  și  a  mobilității transfrontaliere

Epuizarea combustibililor fosili este iminentă și poluarea produsă de arderea gazelor, petrolului și cărbunelui avansează efectele grave ale schimbărilor climatice. Rentabilitatea surselor regenerabile de energie se îmbunătățește însă în fiecare zi, iar tehnologia în domeniul energetic este din ce în ce mai performantă în a face energia alternativă atractivă.

## 3.10. PROTECŢIA MEDIULUI

Oraşul Boldeşti-Scăeni se confruntă cu problemele specifice unei comunităţi medii, iar autorităţile  locale  trebuie  să  îşi  asume  cu  adevărat  rolul  de  coordonator  al procesului  de  transformare,  fructificând  oportunităţile  de  care  beneficiază comuna.

Realizarea  obiectivelor  propuse  este  în  strânsă  dependenţă  cu  sursele  de finanţare  nerambursabile  care  pot  fi  atrase,  deoarece  bugetul  local  nu  are capacitatea  de  a  susţine  realizarea  acestora.  Obiectivul  principal  este îmbunătățirea calității vieții, atragerea investitorilor și crearea locurilor de muncă, fapt  prevăzut  de  administraţia  locală  şi  susţinut  cu  fermitate  de  comunitatea locală.

Modernizarea  drumurilor, investiții în infrastructura de  utilități  prin extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu  apă, canalizare şi gaze, dezvoltarea economică locală, investițiile în infrastructura educațională și culturală sunt câteva din prioritățile pe care administrația locală le are în vedere în permanenţă.

În  viitor  se  va  urmări  dezvoltarea potențialului  economic  prin  atragerea  forței  de  muncă,  sprijinirea  inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare, atragerea fondurilor europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să răspundă nevoilor comunității cât și  atragerea  capitalului  privat  autohton  în  scopul  realizării  unor  unități  de prelucrare a produselor autohtone.

### 3.10.1. Măsuri pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi calităţii vieţii

- Modernizare/reabilitare drumuri şi străzi

- Reabilitare trotuare şi alei pietonale

- Reabilitare - sistematizare rigole, şanţuri şi podeţe

- Reţele de canalizare pluvială

- Pietruire drumuri agricole şi de exploatare

- Construire şi amenajare parcări auto, inclusiv sisteme de încărcare electrică

- Dezvoltare reţea de drumuri locale în zonele cu potenţial economic şi turistic

- Amenajare piste biciclete

- Amenajarea staţiilor de transport public

- Extindere reţea de canalizare

- Înfiinţare reţea canalizare şi sistem de epurare în localitatea componentă Seciu

- Extindere / modernizare sistem alimentare cu apă

- Modernizare sistem de citire apometre- retehnologizare - digitalizare

- Extindere capacitate de producţie apă (Puţuri forate)

- Înfiinţare şi extindere reţea distribuţie gaze naturale

- Extindere reţea electrică

- Electrificare grup de case izolate

- Extindere şi modernizare iluminat public -sistem de iluminat cu LED

- Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituţiile publice

### 3.10.2. Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, reducerea gazelor cu efect de seră

- Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrişate etc.

- Reabilitare spaţii verzi din interiorul localităţii

- Perdele de protecţie naturală (plantare arbori)

- Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituţiile publice şi în mediul privat

- Reabilitarea termică a clădirilor publice

- Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

- Conştientizarea utilizatorilor asupra poluării provenite de la autoturisme

- Reducerea taxelor / impozitelor pentru autoturismele mai puţin poluante

- Campanii de educare a cetăţenilor privind responsabilitatea lor în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor

- Dotarea cu pubele a gospodăriilor/ zonelor publice, pentru colectarea selectivă

- Regularizare cursuri de apă

- Infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor

- Infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva alunecărilor de teren

### 3.10.3. Masuri posibile de reducere a zgomotului generat de traficul rutier

a) Reducerea puterii surselor de zgomot

- reducerea zgomotului generat de motor, de tevile de esapament si de contactul anvelopelor cu drumul (domenii de actiune specifice producatorilor de autovehicule si coordonate prin masuri legislative de guvern)

- reabilitarea drumurilor si crearea premizelor unui contact silentios al autovehiculelor cu drumul

- aplicarea unui strat de asfalt fonoabsorbant menit sa reduca zgomotul generat de gtraficul rutier cu 2-3 dB.

b) Reducerea vitezei

- construirea de sensuri giratorii in anumite locatii

- amenajarea trecerilor de pietoni ca insule de calmare a traficului

c) Reducerea zgomotului exterior

Zonele relativ mari dintre drum şi locuinţele de pe ambele parţi ale drumului sunt expuse unor niveluri ridicate ale zgomotului astfel că nu sunt adecvate pentru scopuri de agrement, locuri de joacă etc. Aceasta este şi situaţia curţilor din jurul caselor situate dea lungul sectorului. Mai mult, in multe zone, trotuarele pentru pietoni de pe o parte sau de pe ambele părţi ale drumului sunt la marginea carosabilului şi prin urmare impactul zgomotului este foarte mare.

Soluţie posibilă Acolo unde comunitatile ar fi acceptat/dorit, respectiv in dreptul scolilor, gradinitelor si spitalelor, ar fi putut fi montate bariere fonice cu o înălţime intre 2.5 si 4.0 m. In ceea ce priveste inaltimea acestora, trebuie precizat că elaborarea unei harti strategice de zgomot presupune calcule cu o înălţime a receptorului de 4 m (Directiva 2002/49/CE). Trebuie mentionat si faptul ca principalul impact al barierei fonice de reducere a nivelului zgomotului se produce la înălţimi de 1,5-2 m faţă de sol, respectiv acolo unde se află oamenii în afara clădirilor lor. În spatele barierei, până la 2 m deasupra solului, reducerea zgomotului datorată barierei ai fi fost de aprox. 10 dB.

d) Reducerea traficului

## 3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Solutia adoptata prin prevederile P.U.G. (planşele “3. Reglementari urbanistice – Zonificare”) se constituie in oferta urbanistica a autoritatilor locale, pentru a se atrage investitori si populatie in zona, astfel crescand zestrea comunei, creandu-se premizele unei dezvoltari durabile in teritoriu.

Zonificarea functionala si indicatorii urbanistici din P.U.G.-ul aprobat s-au putut modifica prin planuri urbanistice de detaliu aprobate, descrise şi integrate în P.U.G.

Modul de aplicare a prevederilor P.U.G. s-au materializat in plansele ce stabilesc unitatile teritoriale de referinta pentru fiecare localitate si plansele ce ilustreaza proprietatea  asupra terenurilor.

Teritoriul administrativ al oraşului Boldeşti-Scăeni a fost împărţit în   18   trupuri de intravilan.

Organizarea teritoriului intravilan pe trupuri

Teritoriul intravilan este format din suprafetele de teren destinate constructiilor si amenajarilor, fiind structurat, la nivel teritorial pe TRUPURI: trupul principal al orașului si celelalte trupuri apartinatoare acestuia.

Trupurile sunt unitati de suprafata ale teritoriului intravilan cu functiuni  diverse (zona centrala  a orașului sau subunitati apartinatoare, precum si alte subunitati izolate, dispersate in teritoriu).

Intravilanul propus pentru oraşul Boldeşti-Scăeni este compus din  18  trupuri, astfel:

| 1 | Trup BOLDEŞTI-SCĂENI |
| --- | --- |
| 2 | Trup SECIU |
| 3 | Trup zona industrială şi zona locuire şi servicii |
| 4 | Trup zonă de locuit |
| 5 | Trup zonă mixtă locuire şi servicii |
| 6 | Trup zonă mixtă locuire şi servicii |
| 7 | Trup zonă agricolă - exploataţie viticolă |
| 8 | Trup zonă agricolă - exploataţie viticolă |
| 9 | Trup zonă de locuit |
| 10 | Trup zonă de locuit |
| 11 | Trup zonă de locuit |
| 12 | Trup zonă industrială - parc petrolier |
| 13 | Trup zonă agricolă |
| 14 | Trup zonă agricolă |
| 15 | Trup zonă de locuit |
| 16 | Trup zonă agricolă |
| 17 | Trup zonă industrială - balastieră |
| 18 | Trup zonă servicii |

Zone si subzone functionale

Zona  functionala  este  o  categorie  urbanistica  si  reprezinta  un  teritoriu  pe  care  se  desfasoara  activitatile umane  ce  se  pot  inscrie  intr-o  functiune  principala  si  alte  functiuni  secundare;  zonele  functionale  sunt  puse  in evidenta in Plansa nr. 3 - "Reglementari urbanistice - zonificare".

Subzonele  functionale  reprezinta  subdiviziuni  ale  zonelor,  avand  functiuni  specializate,  caracteristici urbanistice similare posibil de circumscris acelorasi reguli.

Teritoriul intravilan al oraşului Boldeşti-Scăeni este impartit in urmatoarele zone functionale:

ZONELE FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN

C – ZONA CENTRALĂ

IS – ZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII

L  - ZONA LOCUINŢE

- Li – subzona locuinţe individuale;

L/IS – ZONA MIXTA LOCUINŢE, INSTITUŢII ŞI  SERVICII

ID – ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE  ŞI DEPOZITARE

ID/IS – ZONA MIXTA UNITĂŢI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUŢII ŞI SERVICII

A - ZONA UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

- A1 – subzona pentru unităţi agricole;

- A2 – subzona pentru unităţi zootehnice;

SP  - ZONA SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECŢIE, SPORT ŞI AGREMENT

- SP1- subzona  spaţii verzi amenajate şi perdele de protecţie;

- SP2 – subzona sport şi agrement;

DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

GC - ZONA GOSPODARIE COMUNALA

- GC1- subzona  construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodărirea comunală;

- GC2 – subzona cimitirilor;

TE -  ZONA ECHIPARE EDILITARĂ

CC - ZONA CAI DE COMUNICATII

- Ccr – subzona căi de comunicaţie rutiera;

- Ccf – subzona cai de comunicatie feroviara

THi -  TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

ZONELE FUNCŢIONALE DIN EXTRAVILAN

TA – TERENURI AGRICOLE

TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

TC – TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICAŢIE

TCP – ZONE AFERENTE EXPLOATĂRII RESURSELOR SUBSOLULUI

TN – TERENURI NEPRODUCTIVE

Indicii si indicatorii urbanistici de densitate a construirii

Unităţi teritoriale de referinţă

Unitatea Teritoriala de Referinta (UTR) este o reprezentare conventionala cuprinzand o zona a teritoriului localităţii cu o funcţiune predominanta şi care prezinta caracteristici morfologice unitare şi ridica probleme specifice de gestiune.

Teritoriul intravilan al Oraşului Boldeşti-Scăeni  a fost  împărţit în  40  unităţi teritoriale de referinţă (UTR), tinand seama de:

I.  Limite fizice existente în teren (limite cadastrale, străzi, elemente naturale)

II.  Functiunea predominanta a zonei;

III. Caracteristici comune care să conduca la reguli comune pentru cea mai mare parte din suprafaţă;

Protectia unor suprafete in extravilan

- Situri cu valoare peisagera ce trebuie puse in valoare  prin mentinerea elementelor si crearea unor culoare de directionare spre acestea.

- Promovarea gospodăririi şi conservării durabile a pădurilor.

- Măsuri  pentru  eliminarea  sau  stabilizarea  alunecărilor  de  teren  din  cauze  antropice  (defrişarea abuzivă  a  pădurilor,  alunecări  transversale  pe  versanţi,  săpături  la  baza  versanţilor  pentru  diverse construcţii).

Protectia unor suprafete in intravilan

Dealul Seciu, având o înălțime de circa 400m, oferă o perspectivă valoroasă asupra zonei de deal/câmpie și asupra orașului Boldești Scăeni. Zona respectivă având o certă valoare peisagistică și istorică (prezența loturilor plantate cu viță-de-vie, loturile acoperite de pășuni precum și siluetele sondelor) trebuie protejată din punct de vedere peisagistic.

Considerăm că satul Seciu are un potențial foarte mare de dezvoltare în domeniul turismului cultural. Dealul Seciu oferă o perspectivă valoroasă asupra zonei de câmpie (peisaj cultural agricol), asupra zonei de deal (peisaj cultural agricol - viță-de-vie; peisaj industrial - sondele) și asupra localităților orașului.

Zonele protejate si limitele acestora

Zone construite protejate de interes național:

ZCP Casa Rusescu, sat Seciu (plan A 512/5) care cuprinde: imobilul monument istoric Casa Rusescu, sat Seciu, nr. 67, cod PH-II-m-A-16624, datată 1826 și zona de protecție aferentă acestui imobil.

Zone construite de interes local:

ZCP Biserica „Sf. Treime”, sat Seciu (plan A 512/5) care cuprinde: imobilul monument istoric Biserica „Sf. Treime”, nr. 375, poziția 713, cod PH-II-m-B-16625, datată sec. XVIII, ref. 1802, ref. d. 1977 și zona de protecție aferentă acestui imobil.

ZCP Monumentul lui Theodor Diamant, cartier Scăeni (plan A 512/6) care cuprinde: imobilul monument istoric Monumentul lui Theodor Diamant, amplasat în fața gării Scăeni, poziția 993, cod PH-II-m-B-16870, datat 1977 și zona de protecție aferentă acestui imobil.

ZCP Crucea de pomenire, cartier Scăeni (plan A 512/6) care cuprinde: imobilul monument istoric Cruce de pomenire din piatră, str. Primăverii nr. 3 în curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, poziția 1010, cod PH-II-m-B-16870, datată 1700 și zona de protecție aferentă acestui imobil.

ZCP Ruinele bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, cartier Boldești (plan A 512/7) care cuprinde: imobilul Ruinele bisericii „Sf. Mihail și Gavril”, str. Calea Unirii nr. 58A, poziția 400, cod PH-II-m-B-16362, datată 1812 și zona de protecție aferentă acestui imobil.

Propuneri de includere în Lista Monumentelor Istorice

Nu sunt propuneri de clasare în Lista Monumentelor Istorice.

Având în vedere componenta industrială a specificului localităților orașului Boldești-Scăeni, considerăm că acele clădiri care s-au păstrat din str. Zorilor, str. Distilării și str. Clubului ar trebui menținute constituind elemente valoroase de patrimoniu industrial.

În ceea ce privește monumentul istoric Ruinele bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” întrucât zidurile nu se mai percep deasupra terenului considerăm necesară schimbarea categoriei din „monument” în sit arheologic

Interdictii temporare de construire

În  zonele cu valori  de  patrimoniu  cultural  construit  listate  sau  identificate  -  pana  la  obtinerea avizelor  legale.  În  zonele  ce  cuprind  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  de  interes  local,  atât  in  imediata vecinatate a monumentului (in interiorul parcelei delimitate topografic) precum si in zonele de protectie, autorizarea constructiilor se face cu respectarea stricta a avizelor serviciilor publice specializate.

În  zonele  functionale  în  care  se  desfaşoară  activităţi  ce  prezintă  riscuri  sanitare  si  produc disconfort  -  pana  la  elaborarea  Studiului  de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de mediu si/sau Autorizatiei de mediu conform prevederilor in vigoare.

În zonele cu riscuri naturale, zone cu risc de inundabilitate, cu risc de alunecare şi zonele cu pantă mare - pana la disparitia factorilor de risc ce au generat interdictia sau elaborarea unui studiu geo aprofundat care să reglementeze condiţiile tehnice de fundare ale terenului.

În  toate  celelalte  zone  in  care  exista  utilizari  permise  cu  conditii  si  pentru  care  Administratia publica  locala  nu  are  suficiente  elemente  pentru  a-si  asuma  autorizarea  directa  a  construirii  -  pana  la elaborarea si aprobarea altei documentatii de urbanism (PUZ si regulament, PUD).

Interdictii definitive de construire

In zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute pentru protectia sistemelor de  alimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare, a căilor de comunicaţie si a altor lucrari de infrastructura.

## 3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Identificarea tipului de proprietate a terenurilor este  materializata în planşa “5. Proprietatea asupra terenurilor”:

▪terenuri aparţinând domeniului public al statului în administratia naţională a:

| STATUL ROMÂN PRIN: | Obiectiv | Suprafaţa (ha, aprox.): |
| --- | --- | --- |
| MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR | Poligon – cazarma 3106 | 5 |
|  | Teren UM 0756 | 2 |
|  | Şcoala de subofiţeri pompieri | 15 |
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR | Statia CF Scaeni | 1 |
|  | Terasament cale ferată | 11 |
| AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE | Canale | 14 |
| ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA | R. Teleajen | 34 |
| REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA | Păduri | 570 |

▪terenuri aparţinând domeniului public de interes judeţean:

- DJ 232: DN 1 A – Boldeşti Scăeni – Seciu – DJ 102 E – lungime în localitate cca 8400 m

- DJ 250: Bucov (DJ 102 E) – Balaca – Scăeni – Boldeşti Scăeni (DJ 232) – lungime în localitate cca 4400 m.

▪terenuri aparţinând domeniului public de interes local:

- drumurile comunale, vicinale şi străzile – cu o suprafaţă totală de cca 94 ha

Drumurile comunale din oraş au o lungime totală de cca 14 km:

DC 55B: DN 1A (Lipăneşti) – Seciu (DJ 232)

DC 55C:  DN 1A (Lipăneşti) – DC 55 B (Boldeşti)

DC 56: DN 1A – Balaca (DJ 250)

DC 58: DJ 102E – Pleaşa – DJ 250 (Boldeşti – Scăieni)

DC 58 A: Boldeşti – Scăieni (DJ 232) – DC 55B

DC 59: Boldeşti – Scăieni (DJ 250) – DN 1A

DJ 237: Parcul Bucov - DN 1 A (Pod Blejoi)

Străzile din localitate cu o lungime totală de cca 67 km, cu suprafaţa totală de cca 60 ha.

- pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement;

Stadion Boldeşti – cca 1,3 ha

Stadion Scăeni – cca 1,3 ha

Parc Boldeşti – cca 0,7 ha

Parc Scăeni (Geamuri) – cca 0,3 ha

Parc Balaca – cca 0,1 ha

Parc Agrisol – cca 0,1 ha

- reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;

- terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local:

Primăria nouă

Direcția  de Asistență Socială

Sediu Servicii Publice

Sala de festivități Seciu

Grădiniţa Seciu

Grădiniţa nr. 1  Boldeşti-Scăeni

Grădiniţa nr.4 Boldeşti-Scăeni

Grădiniţa nr.2 Boldești-Scăeni

Şcoala si Grădiniţa Balaca

Grădiniţă nr. 5 Boldești-Scăeni (Creșa)

Şcoala Gim. "Mihai Viteazul" Boldeşti-Scăeni

Şcoala Gim. Nr. 2 Boldești-Scăeni

Şcoala Primară Seciu

Liceul Tehnologic Teodor Diamant Scăeni+ cămin și construcţia CT

Școala cu 6 Săli de clasă (Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldești-Scăeni)

UAMS Boldești-Scăeni

Centrul Multifuncțional, Cultural-Educațional Boldești-Scăeni

Clădire Seră

Clădire vestiar seră

Complex sportive

- locuinţele sociale

-

- statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional

| Obiectiv | Suprafaţa(mp) |
| --- | --- |
| Teren aferent grup statuar | 324 |
| Teren aferent Monumentul eroilor Scaeni | 30 |
| Teren aferent Monumentul eroilor din Boldeşti- Scaeni | 319 |
| Teren aferent Troiţa Cartier Seciu | 28 |
| Teren aferent Troiţa str. Victoriei | 6 |
| Teren aferent, Troiţa Seciu. | 5 |

- bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes public naţional

-

- terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat

-

- cimitirele orăşeneşti şi comunale

- cimitirele sunt în administrarea parohiilor locale

▪terenuri aparţinând domeniului privat al comunei: terenuri intravilane/extravilane şi păşuni comunale

Oraşul Boldeşti-Scăeni are în administrarea Consiliul Local terenuri în proprietate privată cu o suprafaţă totală de cca 120 ha, majoritatea suprafeţei fiind ocupată cu păşuni, în suprafaţă totală de 92 ha:

| Pajişte T5 | Teren situat in partea de nord a oraşului, la limita cu UAT Lipanesti spre cartier Seciu in S =36,17ha ; are in componenta 7 parcele |
| --- | --- |
| Pajişte T28 | Teren situat in partea de vest a oraşului, pe terenul ce duce spre râul Teleajen in S =21,1259 ha; are in componenta 4 parcele |
| Pajişte T54 | Teren situat in partea de vest a oraşului, pe terenul ce duce spre râul Teleajen spre staţia de epurare Agrisol in S =13,4189 ha; are in componenta 4 parcele |
| Pajişte T34 | Teren situat in partea de sud a oraşului, pe terenul cuprins intre Calea Unirii si Viilor in S =21,5913 ha; are in componenta 4 parcele |

Restul terenurilor aflate în proprietatea privată a oraşului Boldeşti-Scăeni include numeroase proprietăţi (concesionate sau nu) cu suprafeţe variabile, situate mai ales în intravilan, dar şi în extravilan, acestea fiind reprezentate grafic în planşa „5. Proprietatea asupra terenurilor”.

Dintre acestea, unele reprezintă terenuri aferente sondelor care nu se mai află în exploatare.

▪terenuri proprietate privata aparţtinând persoanelor fizice sau juridice

Obiective de utilitate publică:

| DOMENII | CATEGORIA DE INTERES |  |  | DIMENSIUNI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NATIONAL | JUDETEAN | LOCAL | SUPR. mp | LUNGIME ml |
| INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII |  |  |  |  |  |
| Clădire sediu Primăria veche |  |  |  | 571 |  |
| Cladire birouri Primăria nouă |  |  |  | 634 |  |
| Clădire birouri Direcția de Asistență Socială |  |  |  | 588 |  |
| Clădire Sediu Servicii Publice |  |  |  | 113 |  |
| Clădire Sala de festivități Seciu |  |  |  | 327 |  |
| Cladire Grădiniţa Seciu |  |  |  | 69 |  |
| Clădire Grădiniţa nr. 1 Boldeşti-Scăeni |  |  |  | 179 |  |
| Clădire Grădiniţa nr.4 Boldeşti-Scăeni |  |  |  | 517,08 |  |
| Clădire Grădiniţa nr.2 Boldești-Scăeni |  |  |  | 148 |  |
| Clădire Şcoala si Grădiniţa Balaca |  |  |  | 343 |  |
| Clădire Grădiniţă nr. 5 Boldești-Scăeni (Creșa) |  |  |  | 607,79 |  |
| Clădire Şcoala Gim. "Mihai Viteazul" Boldeşti-Scăeni |  |  |  | 4269,06 |  |
| Clădire Şcoala Gim. Nr. 2 Boldești-Scăeni |  |  |  | 522 |  |
| Clădire Şcoala Primară Seciu |  |  |  | 452 |  |
| Clădire Atelier Şcoala Seciu |  |  |  | 90 |  |
| Clădire Liceul Tehnologic Teodor Diamant Scăeni+ cămin și construcţia CT |  |  |  | 1348 |  |
| Sala de sport Liceu Scăeni + vestiare |  |  |  | 587 |  |
| Școala cu 6 Săli de clasă (Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldești-Scăeni) |  |  |  | 480 |  |
| Clădire Cantina Liceu Scăeni |  |  |  | 755 |  |
| Clădire vestiare cantină |  |  |  | 27 |  |
| Clădire spălătorie |  |  |  | 98 |  |
| Pivniţă alimente |  |  |  | 198,77 |  |
| Garaj cantină |  |  |  | 35 |  |
| Clădire UAMS Boldești-Scăeni |  |  |  | 224,03 |  |
| Clădire morgă UAMS |  |  |  | 33 |  |
| Anexă UAMS |  |  |  | 198,48 |  |
| Centrul Multifuncțional, Cultural-Educațional Boldești-Scăeni |  |  |  | 1106 |  |
| Clădire Seră |  |  |  | 266,7 |  |
| Clădire vestiar seră |  |  |  | 37,1 |  |
| Complex sportiv |  |  |  | 363,11 |  |
| Clădire str. Gloriei, nr 5 |  |  |  | 162 |  |
| Anexa str. Gloriei |  |  |  | 16 |  |
| Clădire CERC |  |  |  | 229 |  |
| Construcţie Piaţa |  |  |  | 165,73 |  |
| Clădire CT2 Boldeşti |  |  |  | 81 |  |
| Clădire casa de locuit |  |  |  | 210,8 |  |
| Clădire dispensar med Scaeni |  |  |  | 210,8 |  |
| Anexa clădire Dispensar uman Scaeni |  |  |  | 16 |  |
| Clădire dispensar med Boldeşti Calea Unirii nr. 114 |  |  |  | 143,63 |  |
| Cămin nefamilişti et II, Int serei, nr.4 |  |  |  | 632 |  |
| Apartamente nevândute |  |  |  | 440,65 |  |
| Clădire Şcoala Veche |  |  |  | 620 |  |
| Clădire garaj Boldeşti (sediu Jovila) |  |  |  |  |  |
| GOSPODĂRIE COMUNALĂ |  |  |  |  |  |
| Cimitir cartier Boldeşti |  |  |  | ~10000 |  |
| Cimitir cartier Scăeni |  |  |  | ~7500 |  |
| Cimitir Parohia ortodoxa Balaca |  |  |  | 13062 |  |
| CĂI DE COMUNICAŢIE |  |  |  |  |  |
| DN 1A |  |  |  | ~94700 |  |
| DJ 232 |  |  |  | ~8400 |  |
| DJ 250 |  |  |  | ~4400 |  |
| Străzi/drumuri |  |  |  | ~605000 |  |
| Cale ferată Ploieşti-Sud – Blejoi – Scăeni – Boldeşti – Vălenii de Munte – Măneciu-Pământeni – Măneciu-Ungureni |  |  |  | ~6000 |  |
| INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ |  |  |  |  |  |
| Punct lansare (Unitatea Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova) |  |  |  | 1800 |  |
| Conducta de gaze de inalta presiune Ø 12” Blejoi – Scăeni (administrator S.C. Transgaz S.A.) |  |  |  |  | ~3000 |
| LEA 110 KV Ploieşti Nord – Scăeni – Plopeni - Văleni |  |  |  |  |  |
| LEA 110 KV Scăeni – Plopeni – Bălţeşti |  |  |  |  |  |
| Staţie transformare |  |  |  |  |  |
| SALVAREA, PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR ŞI SITURILOR ISTORICE |  |  |  |  |  |
| PH-I-s-B-16207, Aşezare |  |  |  |  |  |
| PH-II-m-B-16362, Ruinele bisericii "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” |  |  |  |  |  |
| PH-II-m-A-16624, Casa Rusescu |  |  |  |  |  |
| PH-II-m-B-16625, Biserica "Sf. Treime” |  |  |  |  |  |
| PH-III-m-B-16870, Monumentul lui Theodor Diamant |  |  |  |  |  |
| PH-IV-m-B-16885, Cruce de pomenire din piatră |  |  |  |  |  |
| SALVAREA, PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A PARCURILOR NATURALE, REZERVAŢIILOR NATURALE ŞI A MONUMENTELOR NATURALE |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| SISTEME DE PROTECŢIA MEDIULUI |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| APĂRAREA ŢĂRII, ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ |  |  |  |  |  |
| Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" |  |  |  | 151727 |  |
| Poligon M.A.I. |  |  |  | 50195 |  |

În funcție de necesitățile realizării obiectivele aprobate, terenurile sunt supuse circulaţiei juridice între deţinători, în vederea realizării noilor obiective de utilitate publică;

- terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public;

- terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul privat;

- terenuri aflate în domeniul public destinate cedării administraţiei, concesionării sau închirierii;

- terenuri aflate în domeniul privat destinate schimbului.

Pe plansa 5. Proprietatea asupra terenurilor sunt marcate şi propunerile de circulatie a terenurilor:

-terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public: terenurile necesare realizarii noilor drumuri si alei pietonale propuse

-terenuri propuse pentru concesionare

Investiţii publice necesare pentru completarea listei obiectivelor de utilitate publică pentru următorii 10 ani:

Modernizare drumuri şi străzi (străzile din viitoarele cartiere rezidenţiale, drumurile comunale, străzi existente)

Întreţinere şi reabilitare străzi

Reabilitare trotuare şi alei pietonale

Reabilitare - sistematizare rigole, şanţuri şi podeţe

Reţele de canalizare pluvială

Pietruire drumuri agricole şi de exploatare

Construire şi amenajare parcări auto, inclusiv sisteme de încărcare electrică

Dezvoltare reţea de drumuri locale în zonele cu potenţial economic şi turistic

Amenajare piste biciclete

Amenajarea staţiilor de transport public

Extindere/modernizare reţea de canalizare

Înfiinţare reţea canalizare şi sistem de epurare în localitatea componentă Seciu

Extindere/modernizare sistem alimentare cu apă

Înfiinţare şi extindere reţea distribuţie gaze naturale

Extindere reţea electrică

Extindere şi modernizare iluminat public -sistem de iluminat cu LED

Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituţiile publice-panouri solare -pompe de căldură

Racordarea la reţeaua de internet în bandă largă a localităţii-internet gratuit in toate cartierele oraşului

Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente IT performante

Construire blocuri ANL

Acordarea gratuită de teren pentru construirea unei case (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.)

# 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Obiectivele propuse prin tema program care ilustrează solicitările administraţiei publice locale şi necesităţile populaţiei au fost incluse în prevederile prezentei documentaţii, după aprobare documentaţia P.U.G. urmând să se constituie în act de autoritate publică în vederea operării în teritoriul localităţilor şi al comunei, cu privire la abordarea politicilor de construire şi dezvoltare urbanistică.

Pentru ca propunerile formulate să capete contur, să fie aplicabile şi să intre în legalitate, se impune ca pe viitor, în funcţie de oportunităţi şi oferte investiţionare, să fie elaborate documentaţii (de tip PUZ şi PUD sau din domeniul funciar) privitoare la reglementarea situaţiei juridice a terenurilor pentru zonele neclare, zonele lotizabile corespunzatoare extinderilor intravilanelor, amenajarea unor spaţii verzi sau scoaterea unor zone de sub interdicţia temporară de construire.

La acestea se adaugă documentaţiile necesare dotării tehnico-edilitare a localităţii şi alte proiecte având drept scop diferite aspecte ale dezvoltării.

Concluzia finală este că, în scopul atingerii unei durabilităţi pe termen lung a structurii generale a teritoriului şi aşezărilor sale, toate proiectele dezvoltarii trebuie însoţite de măsuri privind protecţia mediului natural şi a caracteristicilor tradiţionale ale mediului construit. Acest deziderat se va întoarce ca un factor favorizant asupra dezvoltării însăşi.

Termenul de valabilitate a planului urbanistic general este de cca 10 ani, odata cu realizarea documentatiilor stabilindu-se noile criterii de dezvoltare urbanistica in ansamblu si zonal.

*Prezenta documentatie serveste la fundamentarea in vederea obtinerii finantarilor pentru:

1. programe de urbanizare a zonelor construite in teritoriu

2. dotare cu echipamente edilitare,

3. intretinere si dezvoltare a infrastructurii,

4. luarea de masuri in vederea protejarii mediului natural si construit,

5. eliberarea certificatelor de urbanism

6. eliberarea autorizatiilor de construire

7. baza grafica de intocmire a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si a bancii de date urbane

Întocmit,

Urb. Miruna Chiriţescu

##### Anexa 1. Fişa  minimală de evidență a monumentelor istorice, Ruinele bisericii "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, PH-II-m-B-16362

1. IDENTIFICARE

| 1.1. | Cod |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Lista 2015 | PH-II-m-B-16362 |
| 1.2. | Categorie | II |
| 1.2.1. | Monument | m |
| 1.2.2. | Ansamblu |  |
| 1.2. | Sit |  |
| 1.3. | Denumire actuală | Ruinele bisericii "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” |
| 1.4. | Denumire originară | Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” |
| 1.5. | Denumire anterioară |  |

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ / AMPLASAMENT

| 2.1. | Stat | România |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Judeţ/nume/indicativ/număr | Prahova |  |
| 2.3. | Oraş; sat, - comună actuale | Oraş Boldeşti-Scăieni |  |
| 2.4. | Cod poştal |  |  |
| 2.5. | Stradă, număr actuale | Str. Unirii nr. 58A |  |
| 2.6. | Oraş; sat - comună originare/ anterioare | Sat Boldeşti, Comuna Boldeşti |  |
| 2.7. | Stradă, număr anterioare |  |  |
| 2.8. | Referinţe cartografice/ toponime |  |  |
| 2.9. | Referinţe cadastrale |  |  |
| 2.10. | Referinţe privitoare la zona de protecţie | X | Y |
|  | Localizare Coordonate Stereo 1970 | 581451,831 | 393171,887 |
|  | Zona de protecție Coordonate Stereo 1970 | 581383,624 | 393128,110 |
|  |  | 581440,419 | 393177,105 |
|  |  | 581593,077 | 393211,534 |
|  |  | 581616,324 | 393201,606 |
|  |  | 581587,966 | 393113,683 |
| 2.11. | Categoria de arhitectură |  |  |
| 2.12. | Tipul de folosinţă sau funcţiunea |  |  |
| 2.13. | Folosinţa actuală |  |  |
| 2.14. | Folosinţa iniţială | Biserică |  |
| 2.15. | Folosinţa anterioară |  |  |
| 2.16. | Reglementările urbanistice în care se înscrie |  |  |

3. STATUT PROPRIETATE

| 3.1. | Actualul proprietar |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Proprietar originar |  |
| 3.3. | Proprietari anteriori | Consiliul Popular al orașului Boldeşti Scăieni |
| 3.4. | Utilizator |  |

4. DATARE

| 4.1. | Datare prin perioade / secole |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Datare prin intervale de date |  |
| 4.3. | Datare precisă | 1812 |
| 4.4. | Justificarea datării |  |

5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI  MONUMENTULUI

| 5.1. | Ctitor/ finanţator | Gheorghe Boldescu |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Autor/ meşter |  |
| 5.3. | Istoric |  |

6. DESCRIERE

| 6.1. | Zona şi aşezarea |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Descriere obiectiv individual | Plan în formă de navă cu pridvor deschis, pronaos, naos şi altar decroşat, semicircular la interior şi poligonal la exterior. |
|  | - Plan |  |
|  | - Elevaţie | Imaginea în elevaţie a bisericii, astăzi nu se mai poate citi, căci zidurile se mai păstrează doar până la înălţimea de 1-1.50 m. |
|  | - Volumetrie |  |
|  | - Faţade |  |
|  | - Formă învelitoare |  |
|  | - Compartimentare interioare | PRIDVOR: deschis, cu coloane rotunde din cărămidă. Pardoseala din cărămidă aşezată pe cant, în brăduţi. PRONAOSUL: de formă aproape pătrată, având câte o fereastră îngustă practicată în zidurile laterale. Este despărțit de naos prin patru coloane pe care altădată sprijineau trei arce în plin cintru, cu tiranţi de lemn. NAOSUL: de formă dreptunghiulară, are de asemenea câte două ferestre practicate în zidurile laterale. ALTAR: semicircular la interior şi poligonal la exterior, decroşat faţă de naos. Catapeteasma a fost realizată din lemn. |
|  | - Extinderi |  |
|  | - Anexe |  |
| 6.3. | Elemente de construcţie |  |
| 6.4. | Materiale şi tehnici de construcţie/structură | Zidărie: cărămidă subţire Planşee: lemn (astăzi nu mai există) Pardosela pridvorului: cărămidă Biserica nu avea bolţi, ci planşee drepte din lemn. |
| 6.5. | Materiale de acoperiş |  |
| 6.6. | Componente artistice |  |
| 6.7. | Mobilier |  |
| 6.8. | Inscripţii |  |
| 6.9. | Încadrare stilistică |  |
| 6.10. | Patrimoniu mobil |  |

7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZENTARE

| 7.1. | Starea generală de conservare | În anul 1984, biserica se afla într-o stare rea de conservare, ruină, zidurile fiind năpădite de buruieni. În anul 2008, ruinele nu se mai distingeau la suprafața terenului. |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Lucrări anterioare de restaurare | Ferestrele iniţiale au fost lărgite. |
| 7.3. | Propuneri restaurare, reabilitare, reconversie |  |

8. DOCUMENTARE / REFERINŢE

| 6.1. | Bibliografie | V. Brătulescu, Biserici din Prahova, BCMI, 1939, P. 20-25 |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Dosare şi rapoarte, în arhive |  |
| 8.3. | Hărţi, planuri, desene |  |
| 8.4. | Fotografii |  |
| 8.5. | Alte informaţii |  |

9. NIVELUL DE INTERES/ CLASARE

| 9.1. | Grupa valorică - A - B | B |
| --- | --- | --- |
| 9.2. | Categoria după natura obiectivului - I - II - III - IV | II |
| 9.3. | Criterii de evaluare globală |  |
| 9.4. | Data şi documentul protecţiei | Cf. HCM nr. 1160/1955 |
| 9.5. | Codul primit prin respectivul act | 2435 |

10. SISTEMATIZAREA EVIDENŢEI

| 10.1. | Data redactării fişei | 01/2023 |
| --- | --- | --- |
| 10.2. | Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa | RESTITUTIO SRL |
| 10.3. | Autorul fişei şi calitatea acestuia | Irina Paveleț, ist. -urb. |
| 10.4. | Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă |  |
| 10.5. | Trimiterea la documentaţia desenată aferentă |  |
| 10.6. | Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa |  |
| 10.7 | Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa |  |
| 10.8. | Numărul procesului- verbal de validare în Comisia regională a monumentelor istorice |  |

11. Fotografii/planuri

1939

1939

1982

2023 Din 2008 ruinele nu se mai distingeau la suprafața terenului

##### Anexa 2. Fişa minimală de evidenţă a monumentelor istorice, Casa Rusescu, PH-II-m-A-16624

1. IDENTIFICARE

| 1.1. | Cod |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Lista 2015 | PH-II-m-A-16624 |
| 1.2. | Categorie |  |
| 1.2.1. | Monument | m |
| 1.2.2. | Ansamblu |  |
| 1.2. | Sit |  |
| 1.3. | Denumire actuală | Casa Rusescu |
| 1.4. | Denumire originară |  |
| 1.5. | Denumire anterioară |  |

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ / AMPLASAMENT

| 2.1. | Stat | ROMÂNIA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Judeţ/nume/indicativ/număr | PRAHOVA/PH/29 |  |
| 2.3. | Oraş; sat, - comună actuale | Localitatea Seciu, oraş Boldeşti Scăieni |  |
| 2.4. | Cod poştal |  |  |
| 2.5. | Stradă, număr actuale | Nr. 67 |  |
| 2.6. | Oraş; sat - comună originare/ anterioare |  |  |
| 2.7. | Stradă, număr anterioare |  |  |
| 2.8. | Referinţe cartografice/ toponime |  |  |
| 2.9. | Referințe cadastrale |  |  |
| 2.10. | Referinţe privitoare la zona de protecție | X | Y |
|  | Localizare Coordonate Stereo 1970 | 584791,375 | 393195,695 |
|  | Zona de protecție Coordonate Stereo 1970 | 584590,777 | 393278,334 |
|  |  | 584730,607 | 393235,713 |
|  |  | 584948,841 | 393333,276 |
|  |  | 585036,744 | 393171,223 |
|  |  | 584883,662 | 393026,884 |
|  |  | 584535,747 | 393146,758 |
| 2.11. | Categoria de arhitectură |  |  |
| 2.12. | Tipul de folosinţă sau funcţiunea |  |  |
| 2.13. | Folosinţa actuală | Locuință |  |
| 2.14. | Folosinţa iniţială | Locuință |  |
| 2.15. | Folosinţa anterioară |  |  |
| 2.16. | Reglementările urbanistice în care se înscrie |  |  |

3. STATUT PROPRIETATE

| 3.1. | Actualul proprietar |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Proprietar originar |  |
| 3.3. | Proprietari anteriori |  |
| 3.4. | Utilizator |  |

4. DATARE

| 4.1. | Datare prin perioade / secole |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Datare prin intervale de date |  |
| 4.3. | Datare precisă | 1826 |
| 4.4. | Justificarea datării | Inscripție pe portalul ușii de acces la beci |

5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI  MONUMENTULUI

| 5.1. | Ctitor/ finanţator |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Autor/ meşter |  |
| 5.3. | Istoric | Casa a fost construită în partea de est a satului Seciu |

6. DESCRIERE

| 6.1. | Zona şi aşezarea | Casa a fost construită în partea de est a satului Seciu |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Descriere obiectiv individual | Locuință de factură sătească care datează de la începutul secolului XIX. Clădirea are două niveluri, demisol înălțat și parter. Casa a fost extinsă ulterior. |
|  | - Plan | Demisol: beciul Inițial casa avea spații destinate depozitării la nivelul inferior, iar la cel superior erau spațiile destinate locuirii. |
|  | - Elevaţie |  |
|  | - Volumetrie | Două module volumetrice - cel de bază și cel de accent, compuse pe trei registre. Foișorul este plasat în axul fațadei principale. Acesta a fost închis cu geamlâc. |
|  | - Faţade |  |
|  | - Formă învelitoare | Patru pante |
|  | - Compartimentare interioare |  |
|  | - Extinderi | Extindere realizată în cursul sec. XIX. |
|  | - Anexe |  |
| 6.3. | Elemente de construcţie | Ziduri beci: piatră fățuită Ziduri parter: cărămidă Planșee: grinzi și podini din lemn, aparente. |
| 6.4. | Materiale şi tehnici de construcţie/structură | Ziduri beci: piatră fățuită Ziduri parter: cărămidă Planșee: grinzi și podini din lemn, aparente |
| 6.5. | Materiale de acoperiş | Învelitoare: tablă Șarpantă: lemn |
| 6.6. | Componente artistice | Stâlpii de la foișor: fasonați manual |
| 6.7. | Mobilier |  |
| 6.8. | Inscripţii | Inscripție pe portalul ușii de acces la beci („1826 maiu 30”) |
| 6.9. | Încadrare stilistică |  |
| 6.10. | Patrimoniu mobil |  |

7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZENTARE

| 7.1. | Starea generală de conservare | Rea |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Lucrări anterioare de restaurare | Învelitoarea inițială: șindrilă |
| 7.3. | Propuneri restaurare, reabilitare, reconversie | Clădirea necesită ample lucrări de restaurare. |

8. DOCUMENTARE / REFERINŢE

| 6.1. | Bibliografie |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Dosare şi rapoarte, în arhive | Arhiva SC RESTITUTIO SRL |
| 8.3. | Hărţi, planuri, desene |  |
| 8.4. | Fotografii |  |
| 8.5. | Alte informaţii |  |

9. NIVELUL DE INTERES/ CLASARE

| 9.1. | Grupa valorică - A - B | A |
| --- | --- | --- |
| 9.2. | Categoria după natura obiectivului - I - II - III - IV | II |
| 9.3. | Criterii de evaluare globală |  |
| 9.4. | Data şi documentul protecţiei |  |
| 9.5. | Codul primit prin respectivul act |  |

10. SISTEMATIZAREA EVIDENŢEI

| 10.1. | Data redactării fişei | 01/2023 |
| --- | --- | --- |
| 10.2. | Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa | SC RESTITUTIO SRL |
| 10.3. | Autorul fişei şi calitatea acestuia | Urb.-ist. Irina Paveleț |
| 10.4. | Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă |  |
| 10.5. | Trimiterea la documentaţia desenată aferentă |  |
| 10.6. | Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa |  |
| 10.7 | Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa |  |
| 10.8. | Numărul procesului- verbal de validare în Comisia regională a monumentelor istorice |  |

11. Fotografii

1982

2023

2023 Perspectivă Casa Rusescu

##### Anexa 3. Fişa minimală de evidenţă a monumentelor istorice, Biserica "Sf. Treime”, PH-II-m-B-16625

1. IDENTIFICARE

| 1.1. | Cod |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Lista 2015 | PH-II-m-B-16625 |
| 1.2. | Categorie |  |
| 1.2.1. | Monument | m |
| 1.2.2. | Ansamblu |  |
| 1.2. | Sit |  |
| 1.3. | Denumire actuală | Biserica "Sf. Treime” |
| 1.4. | Denumire originară |  |
| 1.5. | Denumire anterioară |  |

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ / AMPLASAMENT

| 2.1. | Stat | ROMÂNIA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Judeţ/nume/indicativ/număr | PRAHOVA/PH/29 |  |
| 2.3. | Oraş; sat, - comună actuale | Localitatea Seciu, oraş Boldeşti Scăieni |  |
| 2.4. | Cod poştal |  |  |
| 2.5. | Stradă, număr actuale | Nr. 375 |  |
| 2.6. | Oraş; sat - comună originare/ anterioare |  |  |
| 2.7. | Stradă, număr anterioare |  |  |
| 2.8. | Referinţe cartografice/ toponime |  |  |
| 2.9. | Referinţe cadastrale |  |  |
| 2.10. | Referinţe privitoare la zona de protecţie | X | Y |
|  | Localizare Coordonate Stereo 1970 | 583235,138 | 393047,892 |
|  | Zona de protecție Coordonate Stereo 1970 | 583485,422 | 393076,113 |
|  |  | 583488,050 | 392980,120 |
|  |  | 583290,990 | 392899,350 |
|  |  | 583208,497 | 392924,622 |
|  |  | 583154,084 | 392998,403 |
| 2.11. | Categoria de arhitectură |  |  |
| 2.12. | Tipul de folosinţă sau funcţiunea |  |  |
| 2.13. | Folosinţa actuală | Biserică |  |
| 2.14. | Folosinţa iniţială | Biserică |  |
| 2.15. | Folosinţa anterioară |  |  |
| 2.16. | Reglementările urbanistice în care se înscrie |  |  |

3. STATUT PROPRIETATE

| 3.1. | Actualul proprietar | Parohia Seciu |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Proprietar originar |  |
| 3.3. | Proprietari anteriori |  |
| 3.4. | Utilizator |  |

4. DATARE

| 4.1. | Datare prin perioade / secole | Sec. XVIII, ref. 1802, ref. în totalitate după 1977 |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Datare prin intervale de date |  |
| 4.3. | Datare precisă |  |
| 4.4. | Justificarea datării | tradiţie |

5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI  MONUMENTULUI

| 5.1. | Ctitor/ finanţator | Egumenul Ioachim Mărgineanu, arhimandrit. 1806-1808 |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Autor/ meşter |  |
| 5.3. | Istoric |  |

6. DESCRIERE

| 6.1. | Zona şi aşezarea |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Descriere obiectiv individual | Biserică în formă de navă, cu pridvor deschis, şi o singură încăpere fără să existe delimitare între pronaos şi naos. Cu altar semicircular la interior şi poligonal la exterior, uşor decroşat faţa de naos. |
|  | - Plan | Pridvor: deschis cu arcade în plin cintru, cu tiranţi de lemn, sprijinite pe stâlpi de zidărie. Cu turlă oarbă, de secţiune pătrată, învelită în scândură, cu acoperiş în patru ape deasupra pridvorului Pronaos şi naos: incluse într-o singură încăpere dreptunghiulară, fără să existe vreo delimitare între ele. Altar: semicircular la interior şi poligonal la exterior, cu o fereastră în axul longitudinal al bisericii. |
|  | - Elevaţie |  |
|  | - Volumetrie |  |
|  | - Faţade | Fațada principală: pridvorul deschis cu 8 coloane cu cele 3 arce în plin cintru, cu tiranţi de lemn ce sprijină pe stâlpi de zidărie. Faţadele laterale: simple, lipsite de orice fel de decoraţie, văruite în alb. |
|  | - Formă învelitoare |  |
|  | - Compartimentare interioare |  |
|  | - Extinderi |  |
|  | - Anexe |  |
| 6.3. | Elemente de construcţie |  |
| 6.4. | Materiale şi tehnici de construcţie/structură | Fundaţii: cărămidă Zidărie: cărămidă Planşee: lemn Pardoseală: dale de piatră |
| 6.5. | Materiale de acoperiş | Învelitoare: tablă |
| 6.6. | Componente artistice | Arcade în plin cintru cu tiranţi de lemn la pridvor. |
| 6.7. | Mobilier |  |
| 6.8. | Inscripţii | Pisania veche din piatră care se păstrează: „Acest titlu au fost uşa bisericii de când s-au ridicat de la marele cutremur, acum găsindu-se de cuviinţă să se strămute în faţa de afară, la anul 1862 iunie 16. această sfântă şi dumnezeiască biserică ce se prăznuieşte hramul Sf. Treime, leat 1802 octombrie 14 dărâmându-se până jos de marele cutremur s-au ridicat din temelie în zilele prea înălţatului noastre domn Ion Alexandru Ipsilante şi ale Prea Sfinţiei sale părintelui Mitropolit al UngroVlahiei, de osârdie, cu silinţa şi cheltuiala părintelui arhimandrit şi egumen Mărgineanu kir Ioachim 1808 iunie 8”. |
| 6.9. | Încadrare stilistică |  |
| 6.10. | Patrimoniu mobil |  |

7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZENTARE

| 7.1. | Starea generală de conservare | Bună Recent - pridvorul a fost închis, tâmplărie pvc - învelitoarea a fost înlocuită |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Lucrări anterioare de restaurare | Forma originară este cea actuală, cu excepţia faptului că la interior spaţiul era compartimentat, prin trei arcade, în pronaos şi naos 1806-1808, refăcuta în urma cutremurului din 1802 1862, la restaurarea făcută de preotul Iordache au fost închise cu zidărie arcadele pridvorului mutându-se uşa în afară şi a fost stricat zidul despărţitor dintre pronaos şi naos. Învelitoarea iniţială era realizată din şiţă. 1926, au fost degajate arcadele pridvorului, revenindu-se la forma din anul 1808. 1943 reparaţii în urma cutremurului din 1940 1958 restaurarea picturii 1981 refăcută din temelii în urma cutremurului din 1977 |
| 7.3. | Propuneri restaurare, reabilitare, reconversie |  |

8. DOCUMENTARE / REFERINŢE

| 6.1. | Bibliografie | V. Brătulescu, Biserici din Prahova, în BCMI, 1939, p. 25 (fotografii, plan, secțiune 1939) |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Dosare şi rapoarte, în arhive |  |
| 8.3. | Hărţi, planuri, desene |  |
| 8.4. | Fotografii |  |
| 8.5. | Alte informaţii |  |

9. NIVELUL DE INTERES/ CLASARE

| 9.1. | Grupa valorică - A - B |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2. | Categoria după natura obiectivului - I - II - III - IV |  |
| 9.3. | Criterii de evaluare globală |  |
| 9.4. | Data şi documentul protecţiei | HCM 1160/1955 |
| 9.5. | Codul primit prin respectivul act | 2436 |

10. SISTEMATIZAREA EVIDENŢEI

| 10.1. | Data redactării fişei | 01/2023 |
| --- | --- | --- |
| 10.2. | Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa | SC RESTITUTIO SRL |
| 10.3. | Autorul fişei şi calitatea acestuia | Urb.-ist. Irina Paveleț |
| 10.4. | Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă |  |
| 10.5. | Trimiterea la documentaţia desenată aferentă |  |
| 10.6. | Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa |  |
| 10.7 | Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa |  |
| 10.8. | Numărul procesului- verbal de validare în Comisia regională a monumentelor istorice |  |

11. Fotografii/planuri

1939

1939

1984

2023

2023

##### Anexa 4. Fişa minimală de evidenţă a monumentelor istorice, Monumentul lui Teodor Diamant, PH-III-m-B-16870

1. IDENTIFICARE

| 1.1. | Cod |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Lista 2015 | PH-III-m-B-16870 |
| 1.2. | Categorie |  |
| 1.2.1. | Monument | m |
| 1.2.2. | Ansamblu |  |
| 1.2. | Sit |  |
| 1.3. | Denumire actuală | Monumentul lui Teodor Diamant |
| 1.4. | Denumire originară | Monumentul lui Teodor Diamant |
| 1.5. | Denumire anterioară |  |

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ / AMPLASAMENT

| 2.1. | Stat | România |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Judeţ/nume/indicativ/număr | Prahova/PH/29 |  |
| 2.3. | Oraş; sat, - comună actuale | Oraş Boldeşti-Scăieni, cartier Scăieni |  |
| 2.4. | Cod poştal |  |  |
| 2.5. | Stradă, număr actuale |  |  |
| 2.6. | Oraş; sat - comună originare/ anterioare | Sat Boldeşti, Comuna Boldeşti, Raionul Ploieşti |  |
| 2.7. | Stradă, număr anterioare |  |  |
| 2.8. | Referinţe cartografice/ toponime | Amplasat în faţa gării Scăieni |  |
| 2.9. | Referinţe cadastrale |  |  |
| 2.10. | Referinţe privitoare la zona de protecţie | X | Y |
|  | Localizare Coord. Stereo 1970 | 580939,494 | 391261,033 |
|  | Zona de protecție Coord. Stereo 1970 | 580976,137 | 391313,643 |
|  |  | 580997,287 | 391263,120 |
|  |  | 581006,709 | 391214,226 |
|  |  | 580932,283 | 391250,626 |
| 2.12. | Tipul de folosinţă sau funcţiunea |  |  |
| 2.13. | Folosinţa actuală | Monumente de for public |  |
| 2.14. | Folosinţa iniţială | Monumente de for public |  |
| 2.15. | Folosinţa anterioară | Monumente de for public |  |
| 2.16. | Reglementările urbanistice în care se înscrie |  |  |

3. STATUT PROPRIETATE

| 3.1. | Actualul proprietar |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Proprietar originar |  |
| 3.3. | Proprietari anteriori |  |
| 3.4. | Utilizator |  |

4. DATARE

| 4.1. | Datare prin perioade / secole |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Datare prin intervale de date |  |
| 4.3. | Datare precisă | 1977 |
| 4.4. | Justificarea datării |  |

5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI  MONUMENTULUI

| 5.1. | Ctitor/ finanţator |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Autor/ meşter | Sculptor Ecaterina Tudorache, Sculptor Ştefan Macovei |
| 5.3. | Istoric | Proiectul monumentului a fost prevăzut iniţial să aibă dimensiuni mai mari. Monumentul a fost ridicat pentru a evoca activitatea şi implicarea ing. Teodor Diamant în mişcarea socialistă iniţiată de Charles Fourier. Teodor Diamant (1810-1841) născut la Bucureşti, a urmat o şcoală grecească, a absolvit şcoala Sf. Sava, a fost bursier al şcolii de cadeţi din Munchen între anii 1828-1830. Între anii 1830-1833 a studiat ingineria la Paris şi a obţinut brevetul de inginer hotarnic. La Paris a intrat în relaţii cu reprezentanţi ai mişcării socialismului utopic (adept al lui Charles Fourier). La întoarecerea în ţară a colaborat la ziarul „Curierul românesc” a lui I. Eliade Rădulescu unde şi-a publicat ideile şi proiectele. Unul dintre acestea, colonia agricolă industrială, l-a concretizat prin crearea Falansterului de la Scăieni de pe moşia boierului Emanoil Bălăceanu. |

6. DESCRIERE

| 6.1. | Zona şi aşezarea | Monumentul este amplasat în piaţa din faţa gării Scăieni, lângă Casa de Cultură a oraşului Boldeşti Scăieni. |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Descriere obiectiv individual |  |
|  |  | Monumentul este alcătuit din două componente: statuia propriu zisă a unui tânăr (Teodor Diamant) ţinând în mână actul de înfiinţare al societăţii agronomice şi sprijinindu-se cu cealaltă pe o carte deschisă şi fundalul, un basorelief, uşor arcuit, reprezentând scene ale activităţile societăţii care a fiinţat 1 an între 1835-1836.. |
| 6.4. | Materiale şi tehnici de construcţie/structură | Monumentul este realizat din piatră. Soclul placat cu travertin. |
| 6.5. | Inscripţii | Pe o soclul înalt al monumentului „Teodor Diamant, întemeietorul falansterului de la Scăieni. 1835-1836”. În colţul din dreapta jos al basoreliefului: „Macovei – Tudorache”. |

7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZENTARE

| 7.1. | Starea generală de conservare | Bună |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Lucrări anterioare de restaurare |  |
| 7.3. | Propuneri restaurare, reabilitare, reconversie |  |

8. DOCUMENTARE / REFERINŢE

| 6.1. | Bibliografie | Mihai Apostol, Monumente Prahovene, Ploieşti, 1997, p. 41 şi urm. Gh. Niculescu, Valea Teleajenului, Buc, 1981, p. 53 şi urm. |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Dosare şi rapoarte, în arhive |  |
| 8.3. | Hărţi, planuri, desene |  |
| 8.4. | Fotografii |  |
| 8.5. | Alte informaţii |  |

9. NIVELUL DE INTERES/ CLASARE

| 9.1. | Grupa valorică - A - B | B |
| --- | --- | --- |
| 9.2. | Categoria după natura obiectivului - I - II - III - IV | III |
| 9.3. | Criterii de evaluare globală |  |
| 9.4. | Data şi documentul protecţiei |  |
| 9.5. | Codul primit prin respectivul act |  |

10. SISTEMATIZAREA EVIDENŢEI

| 10.1. | Data redactării fişei | 05/01/2023 |
| --- | --- | --- |
| 10.2. | Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa | S.C. RESTITUTIO S.R.L. Ploieşti |
| 10.3. | Autorul fişei şi calitatea acestuia | Irina Paveleţ, ist. atestat MCC |
| 10.4. | Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă |  |
| 10.5. | Trimiterea la documentaţia desenată aferentă |  |
| 10.6. | Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa |  |
| 10.7 | Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa |  |
| 10.8. | Numărul procesului- verbal de validare în Comisia regională a monumentelor istorice |  |

11. Fotografii

2023

2023

2023

##### Anexa 5. Fişa minimală de evidenţă a monumentelor istorice, Cruce de pomenire, PH-IV-m-B-16885

1. IDENTIFICARE

| 1.1. | Cod |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Lista 2015 | PH-IV-m-B-16885 |
| 1.2. | Categorie |  |
| 1.2.1. | Monument | m |
| 1.2.2. | Ansamblu |  |
| 1.2. | Sit |  |
| 1.3. | Denumire actuală | Cruce de pomenire |
| 1.4. | Denumire originară | Cruce de pomenire |
| 1.5. | Denumire anterioară |  |

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ / AMPLASAMENT

| 2.1. | Stat | România |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Judeţ/nume/indicativ/număr | Prahova/PH/29 |  |
| 2.3. | Oraş; sat, - comună actuale | Oraş Boldeşti-Scăieni, cartier Scăieni |  |
| 2.4. | Cod poştal |  |  |
| 2.5. | Stradă, număr actuale |  |  |
| 2.6. | Oraş; sat - comună originare/ anterioare | Sat Boldeşti, Comuna Boldeşti, Raionul Ploieşti |  |
| 2.7. | Stradă, număr anterioare |  |  |
| 2.8. | Referinţe cartografice/ toponime | Amplasată în curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” str. Primăverii nr. 3 |  |
| 2.9. | Referinţe cadastrale |  |  |
| 2.10. | Referinţe privitoare la zona de protecţie | X | Y |
|  | Localizare Coord. Stereo 1970 | 581155,620 | 391240,594 |
|  | Zona de protecție Coord. Stereo 1970 | 581138,402 | 391302,811 |
|  |  | 581160,253 | 391305,965 |
|  |  | 581194,595 | 391240,712 |
|  |  | 581153,918 | 391237,468 |
| 2.12. | Tipul de folosinţă sau funcţiunea |  |  |
| 2.13. | Folosinţa actuală | Cruce de pomenire |  |
| 2.14. | Folosinţa iniţială | Cruce de pomenire |  |
| 2.15. | Folosinţa anterioară | Cruce de pomenire |  |
| 2.16. | Reglementările urbanistice în care se înscrie |  |  |

3. STATUT PROPRIETATE

| 3.1. | Actualul proprietar |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Proprietar originar |  |
| 3.3. | Proprietari anteriori |  |
| 3.4. | Utilizator |  |

4. DATARE

| 4.1. | Datare prin perioade / secole |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Datare prin intervale de date |  |
| 4.3. | Datare precisă | 1710 (1700) |
| 4.4. | Justificarea datării |  |

5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI  MONUMENTULUI

| 5.1. | Ctitor/ finanţator |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Autor/ meşter |  |
| 5.3. | Istoric | Crucea a fost mutată de pe amplasamentul originar - vechiul amplasament al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” de pe str. Colinei. Crucea se afla în anul 1939, la nord de biserică lângă zidul incintei curții familiei Bălăceanu. |

6. DESCRIERE

| 6.1. | Zona şi aşezarea | Crucea se află în curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Descriere obiectiv individual | Cruce de pomenire Înălțimea: 193 Lățimea stâlpului: 26cm Lățimea brațelor: 90 cm Grosimea: 26 |
| 6.3. | Decorații | Șnur împletit (element decorativ) care formează 5 cercuri, cel mai mare fiind plasat în centru, celelalte patru marcând cele patru brațe. |
| 6.4. | Materiale şi tehnici de construcţie/structură | Piatră |
| 6.5. | Inscripţii | „Cu vrerea Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt rădicatu-s-a această sfântă cruce vă dni Io Costandin Voevod de robii lui Dumnezeu Marin Voica Pomeni gdi iromonah Gavriil monah Simona”. Pe latura sudică: „Pomeni gdi Manea, Sora, Dumitrașco brat ego Pis az Tanase Gram Leat 7208” |

7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZENTARE

| 7.1. | Starea generală de conservare | Medie Crucea a fost spartă în timpul mutării pe acest amplasament. Crucea a fost văruită |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Lucrări anterioare de restaurare |  |
| 7.3. | Propuneri restaurare, reabilitare, reconversie | Întreținere conform recomandărilor |

8. DOCUMENTARE / REFERINŢE

| 6.1. | Bibliografie |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Dosare şi rapoarte, în arhive |  |
| 8.3. | Hărţi, planuri, desene |  |
| 8.4. | Fotografii |  |
| 8.5. | Alte informaţii |  |

9. NIVELUL DE INTERES/ CLASARE

| 9.1. | Grupa valorică - A - B | B |
| --- | --- | --- |
| 9.2. | Categoria după natura obiectivului - I - II - III - IV | IV |
| 9.3. | Criterii de evaluare globală |  |
| 9.4. | Data şi documentul protecţiei |  |
| 9.5. | Codul primit prin respectivul act |  |

10. SISTEMATIZAREA EVIDENŢEI

| 10.1. | Data redactării fişei | 05/01/2023 |
| --- | --- | --- |
| 10.2. | Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa | S.C. RESTITUTIO S.R.L. Ploieşti |
| 10.3. | Autorul fişei şi calitatea acestuia | Irina Paveleţ, ist. atestat MCC |
| 10.4. | Trimiterea la documentaţia fotografică aferentă |  |
| 10.5. | Trimiterea la documentaţia desenată aferentă |  |
| 10.6. | Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fişa |  |
| 10.7 | Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia s-a redactat fişa |  |
| 10.8. | Numărul procesului- verbal de validare în Comisia regională a monumentelor istorice |  |

11. Fotografii

1939 Pe vechiul amplasament str. Colinei

2023 Pe noul amplasament str. Primăverii

DRH, B, Ţara Românească, vol. VII, 1988, doc. nr. 145.

DRH, B, Ţara Românească, vol. VI, 1988, doc. 156 şi vol VII, 1988, doc. 5.

DRH, B, Ţara Românească, vol. XI, 1975, doc. 12.

CDŢR, vol. IV, 1981, doc. 612.

DIR, B, Ţara Românească, vol. IV, 1954, doc. 3.

CDŢR, vol. IV, 1981, doc. 612

DIR, B, Ţara Românească, vol. IV, 1954, doc. 383.

CDŢR, vol. V, 1985, doc. 358.

BAR, documente istorice, F. LXXXI 374; vezi şi DANIC, Mrea Sărindar, inv. 4, VII-14.

DANIC, Mănăstirea Sărindar, inv. 4, VII-18.

DJAN PH, fond Ocârmuirea judeţului Saac, dos. 23/1833, f. 66v.

DJAN PH, fond Prefectura Prahova, dos. 63/1862, f. 14.

Traian Herseni, Industrializare şi urbanizare: cercetări de psihosociologie concretă la Boldești, Boldești, 1970, p. 34.

DANIC, Documente istorice BAR, doc. nr. DCCXLV – 119, 140.

DANIC, Documente istorice BAR, doc. nr. CCCLXXXVI - 54.

DJAN PH, fond Ocârmuirea județului Saac, dos. 23/1833, f. 66v.

DANIC, fond Documente istorice BAR, CDXIII - 97, 98, 99.

DIR, B, Ţara Românească, veac XVI, vol. VI, 1953, doc. 133.

DJAN PH, fond Ocârmuirea judeţului Saac, dos. 23/1833, f. 66.

Ștefan D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boierești, București, 1913, p. 174.

P. Brătescu, I. Moruzi, C. Alessandrescu, op. cit., p. 37.

Fotino, Istoria Daciei, tom III.

Ecaterina Zaharescu, Vechiul judeţ al Saacului în lumina istorică şi antopografică, Buc, 1923, p. 168

DJAN PH, fond Ocârmuirea județului Saac, dos. 23/1833, f. 71.

CMI, dos. 3020/1921, f. 1.

CMI, dos. 3020/1921, f. 2v.

DJAN PH, fond Prefectura Prahova, dos. 63/1862, f. 14.

DANIC, Documente istorice BAR, doc. MCDLXXII-263.

Ibidem, doc. 265.

DANIC, Mitropolia București, doc. LXII-55.

Ibidem, doc. 56.

DJAN PH, fond Ocârmuirea județului Saac, dos. 23/1833, f. 71.

DJAN PH, fond Prefectura Prahova, dos. 63/1862, f. 14.

I. Donat, op. cit, p. 113.

I. Donat, op. cit, pp. 121-122.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ținutul_Argeș.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organizarea_teritorială_a_Republicii_Populare_Române.

Indicele Comunelor României după noua organizare a Legii Comunale, București, 1865, p. 66.

P. Brătescu, I. Moruzi, C. Alessandrescu, op. cit., p. 424 și urm.

Anexele decretului regal nr. 2465 din 25 septemvrie 1925, p. 11064.

Tablou de regruparea comunelor rurale, București, 1931, p. 300 și urm.

Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România  în Buletinul Oficial nr. 54 - 55 din 27 iulie 198.

SJAN, fond Primăria Boldești-Scăeni; nu au fost identificate date relevante.

P. Brătescu, I. Moruzi, C. Alessandrescu, op. cit., pp. 60, 506.

Registrul Electronic al Limitelor Unităţilor Administrativ - Teritoriale

INS, iulie 2021

Sistemul Informatic al Registrului Unitatilor Teritorial - Administrative din Romania

INS, baze de date online

Include cifra de afaceri a întreprinderilor active cu activitate în sectorul primar, anul 2021, sursa INS, baze de date online

Date prelucrate după INS, baze de date online

Date prelucrate după INS, baze de date online

Date prelucrate după INS, baze de date online

Registrul Electronic al Unităţilor Administrativ Teritoriale

La momentul realizării prezentei lucrări, pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 nu au fost publicate rezultate

https://www.dspph.ro/raport-asupra-starii-de-sanatate/

Locuinţe comune, fără dotările necesare funcţionării autonome, fără identitate urbanistică şi arhitecturală.

Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile, al Ministrului Transporturilor, al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 - Plan de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier -2012, C.N.A.I.R.

https://www.ey.com/ro_ro/news/2021/04/ey-romania-report--renewables-can-accelerate-the-decarbonisation