| 1. | DENUMIRE OBIECTIV | CONSTRUIRE BENZINARIE |
| --- | --- | --- |
| 2. | AMPLASAMENT | Sat. Inau, Com. Somes-Odorhei, Nr.topo. 50511, Jud. SALAJ |
| 3. | CONŢINUT | DOCUMENTAŢIE ACORD MEDIU |
| 4. | PROIECTANT | S.C. TEGRA PLUS S.R.L. |
| 5. | BENEFICIAR | BARSAN LIVIU Jud. Salaj, Sat. Inau, Com. Somes-Odorhei, nr. 55 |
| 6. | PROIECT | 18053/2018 |

BORDEROU

|  | A. PIESE SCRISE |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | FIŞA PROIECTULUI |  |
| 2 | BORDEROU |  |
| 3 | MEMORIU TEHNIC |  |
| 4 | ACTE DE PROPRIETATE TEREN |  |
| 5 | CERTIFICAT DE URBANISM |  |
|  | A. PIESE DESENATE |  |
| 1 | PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ |  |
| 2 | PLAN DE SITUAȚIE |  |
| 3 | ZONIFICARE EX |  |

- denumirea proiectului:

CONSTRUIRE BENZINARIE

II. titular:

-	numele companiei: BARSAN LIVIU

-	adresa poştală: Jud. Salaj, Sat. Inau, Com. Somes-Odorhei, nr. 55

-	număr de telefon, fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0722222541

-	numele persoanelor de contact: - Cristian Puscas

-  director/manager/administrator: --	BARSAN LIVIU

-  responsabil pentru protecţia mediului: -- Barsan Liviu

III. descrierea proiectului:

- Rezumatul proiectului:

Proiectul propune construirea unui punct local de distribuție carburanți care va cuprinde montarea unui rezervor suprateran pentru depozitarea combustibilului a unei pompe de livrare carburanți a unei copertine pentru pompa, a unui separator de hidrocarburi, a unei cabine comerciale, a unui rezervor de apă subteran și a unui element de semnalistica (totem). Este prevăzută de asemenea realizarea unui perete despărțitor de înălțime 2m, ca măsură compensatorie de protecție în cazul producerii unei situații de urgență. Distanta de siguranta este neneormată dar va fi considerată minim 1,5 m.

Pe teren se vor amplasa urmatoarele obiective si constructii :

- a) cabina statie (magazin, grup sanitar)

- b) copertina pompe

- c) Pompa de distributie carburanti - cu recuperare de vapori

- d) rezervor suprateran cu pereti dubli ( 1 buc) guri de descarcare cu recuperare de vapori

- e) separator de grasimi si hidrocarburi

- f) bazinul vidanjabil

- g) platforma de deseuri

- h) elemente de semnalistica (totem)

- i) perete despărțitor

- j) circulatii pietonale si auto cu platforma de beton

Date tehnice

- suprafata terenului 1400 mp;

- categoria de importanta -C

- clasa de importanta " III"

- suprafata construita cabina ( magazin) - 30,15 mp;

- suprafata construita copertina pompe - 180,00 mp;

- suprafata desfasurata propusa 234,13 mp

- suprafata spatii verzi 533,00 mp

P.O.T= 16,72%

C.U.T.= 0,17

Factorii de risc

- gradul de rezistenta la foc al cabinei ( magazinului) -II

- gradul de rezistenta la foc al copertinei -II

- risc de incendiu global – mare

a) cabina statie (magazin, grup sanitar)

Cabina statiei se va amplasa la 1,56 m de limita terenului spre est si D.N. , la 12,7 m de limita terenului la

nord, la cca 5,80 m de proprietatea Boda Ioan si la 44,00 m de proprietatea Pop Maria, de la vest.

Cabina statiei va avea dimensiunile in plan de 3,00x10,00 m. Functional va cuprinde urmatoarele

Incaperi:

- Magazin 16,93

- w.c. clienti 6,87

Sistemul constructiv al cabinei -statiei va avea fundații izolate legate cu grinzi de fundare și elevații din structură metalică ( stalpi si ferme). Închiderile perimetrale vor fi din panouri termoizolante din tablă pe o structură metalică.  Acoperișul terasa va fi realizat din structură metalică, iar învelitoarea va fi realizată din panouri termoizolante din tablă.

Finisajul exterior:  perete-cortina din panouri sandwich, geam termorezistent , vopsea decorativa aplicata pe termosistem de 5 cm.

Finisajele interioare vor fi urmatoarele :

- pardoseli - placi de gresie de trafic;

- tavane casetate 60x60 cm

-  	pereti - glet zugravit cu vopsele lavabile ;

- 	faianta pana la cota +2,05 m , la wc-uri.

Tamplaria exterioara va fi realizata din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E ( k=1,1 w/mp*K) de culoare alba.

Se propune realizarea unui spațiu care respectă normele și legislația în vigoare, spațiu destinat activităţilor comerciale.  Materialele folosite vor fi de bună calitate, aspect modern; capabile să asigure protecţia termică, iluminatul şi ventilaţia corespunzătoare a spaţiilor; vor fi agrementate tehnic şi se vor aproviziona de la unităţi specializate.

b) Copertina pompe opertina

Peste insula pompei se va realiza o copertina metalica. Sistemul constructiv al copertinei va fi pe structura metalica ( stalpi si ferme). Structura metalica va fi inchisa perimetral cu un atic luminos din plexiglas conform semnalistici statiei si firmei respective. Acoperisul copertinei va fi realizat din tabla cutata. Tavanul (intradosul) copertinei va fi realizat din lamele de aluminiu suspendate prin intermediul sinelor de montaj de structura metalica a copertinei.

Inaltimea libera sub copertina va fi de 5,00 m.

Structura metalica va fi finisata prin grunduire si vopsire cu vopsea email culoare gri-argintiu.

c) Pompa de distributie carburanti - cu recuperare de vapori

Se va amplasa o pompa de distributie carburanti, conform planului de situatie anexat. Pompa va fi de tip multiprodus, cu două frutunuri, cu debit normal, cu furtunuri pe o parte și va fi prevăzută cu sistem de recuperare a vaporilor.

Pompa va asigura livrarea produselor către clienți în condiții de siguranță.

d) Rezervor suprateran cu pereti dubli ( 1 buc), guri de descarcare cu recuperare de vapori

Rezervoarul suprateran va fi amplasat in zona verde din partea posterioara a incintei. Rezervorul are

pereti dubli si este prevazut cu sistem de semnalizare in caz de avarie. Rezervoarul are urmatoarele

capacitati :

Rezervor bi-compartimentat de 15 mc, (10mc motorina + 5mc benzina) Voumul rezervorului propus este V=15 mc, V<100mc

Capacitatea rezervorului propus este de 15.000 L (10.000 L + 5.000 L) - rezervor cilindric orizontal cu fund drept si pereti dubli, cu lungimea exterioara de 4200 mm si diametru interior de 2400 mm.

Rezervorul suprateran va fi confecționat din tablă, cămășuit și izolat termic și ignifug, va fi monatat într-o cuvă de retenție pe un radier din beton armat C20/25.

Umplerea rezervorului din cisterne se va face prin intermediul unor guri de descarcare cu sisteme de recuperare a vaporilor. Gurile de aerisire ale rezervoarelor vor fi deasemenea prevazute cu sisteme de recuperare a vaporilor. Rezervorul va fi echipat cu indicatoare de nivel local și cu transmisie automată a nivelului la sistemul managerial al stației, cu semnalizare a valorilor maxime și minime. Rezervorul va fi prevăzut cu limitator de umplere, supape de respirație prevăzute cu opritor de falcără; orificii de luat probe și efectuare a măsurătorilor, de tip etanș; bucșe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare și robinete de izolare pe conductele de alimentare și pe conducta de livrare spre pompele de distribuție; traseu pentru transvazarea produselor dintr-un rezervor în altul, în caz de avarie sa incendiu.

e) Separator de grasimi si hidrocarburi

In vederea pre-epurarii apelor pluviale de pe suprafetele betonate potential contaminate cu hidrocarburi

se va amplasa un separator de hidrocarburi . Separatorul de hidrocarburi va fi amplasat la distanța de siguranță conform normativelor în vigoare.

f) Bazinul vidanjabil

Pentru acumularea apelor uzate se va realiza un bazin din beton amplasat subteran, cu dimensiunea in

plan de 4,00x4,00 m si cu adancimea de 3,50 m, prevazut cu gura de vizitare si vidanjare, protejata cu

un capac metalic.

g) platforma de deseuri

Este prevăzută o platformă betonată pentru colectarea și gestionarea deșeurilor

h) elemente de semnalistica (totem)

Se va amplasa un totem pentru  semnalistică realizat din structura metalica imbracata in plastic semitransparent de o înălțime de 2m.

i) perete despărțitor

Pentru limitarea propagării unui incendiu la vecinătăţi a fost prevăzut  un perete din zidărie cu h min. = 2 m și min. 3 ore RF, cu rol de perete antifoc

j) circulatii pietonale si auto cu platforma de beton

Sunt prevăzute circulații pietonale realizate din beton și circulații auto realizate din platforme de beton

La execuția lucrărilor de construcții și instalații vor fi respectate prevederile din “Normativul de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrprilor de construcții și instalații aferente acestora” – indicativ C 300.

Bilanţul teritorial

| BILANȚ TERITORIAL ȘI INDICATORI TEHNICI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPRAFAȚĂ TOTALA TEREN | 1.400,00 | mp |  |  |  |  |
| SUPRAFAȚĂ TEREN INTRAVILAN | 1.400,00 | mp |  |  |  |  |
| SUPRAFAȚĂ TEREN EXTRAVILAN | 0,00 | mp |  |  |  |  |
| NUMĂR TOPOGRAFIC / CADASTRAL | 50511 |  |  |  |  |  |
| NR. CARTE FUNCIARĂ | 50511 |  |  |  |  |  |
| DENUMIRE | SUPRAFETE EXISTENTE |  |  | SUPRAFETE PROPUSE |  |  |
| CONSTRUITĂ TOTAL | 154,48 | mp |  | 234,13 | mp |  |
| CONSTRUITĂ OBIECTIV | 115,84 | mp |  | 234,13 | mp |  |
| DESFĂȘURATĂ TOTAL | 154,48 | mp |  | 234,13 | mp |  |
| DESFĂȘURATĂ OBIECTIV | 115,84 | mp |  | 234,13 | mp |  |
| P.O.T. | 11,03% |  |  | 16,72% |  |  |
| C.U.T. | 0,11 |  |  | 0,17 |  |  |
| SUPRAFAȚĂ TEREN INTRAVILAN | 1.400,00 | mp |  | 1.400,00 | mp |  |
| TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII | 1.245,52 | mp | 88,97% | 0,00 | mp | 0,00% |
| CIRCULAȚII AUTO | 0,00 | mp | 0,00% | 324,87 | mp | 23,21% |
| CIRCULAȚII PIETONALE | 0,00 | mp | 0,00% | 288,00 | mp | 20,57% |
| PARCĂRI | 0,00 | mp | 0,00% | 20,00 | mp | 1,43% |
| SPAȚII VERZI AMENAJATE | 0,00 | mp | 0,00% | 533,00 | mp | 38,07% |
| CONSTRUCȚII | 154,48 | mp | 11,03% | 234,13 | mp | 16,72% |
| TOTAL | 1.400,00 | mp | 100,00% | 1.400,00 | mp | 100,00% |
| * ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ LA CORNIȘĂ FAȚĂ DE COTA TERENULUI AMENAJAT (TROTUARUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRII) |  |  |  |  |  |  |
| Bilanțul teritorial este întocmit conform ORDONANŢEI 27/2008 cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul |  |  |  |  |  |  |

Organizarea funcţională

Pompa de distributie va asigura livrarea produselor către clienți în condiții de siguranța. Se va permite accesul clientilor cu autoturisme de dimenisuni mici si mijlocii prin partea nordica, direct din drumul comunal. Este prevazuta in dreptul pompei de livrare carburanti o platforma de alimentare dimensionată la gabaritele normate. iesirea de pe perimetrul pompei se va face cursiv si inapoi catre drumul comunal din partea nordica.

Clientii vor avea aces pietonal in zona de utilitati si constructii anexe, direct din drumul comunal sau de pe platforma de alimentare.

Accesul pietonal și al personalului se va realiza pe latura estică, în directă legatură cu zona de administraţie şi anexele aferente spaţiului de lucru propriu-zis. La nivelul parterului, cu acces direct din exterior, se află un grup sanitar.

- justificarea necesităţii proiectului:

Obiectivele urmărite a se realize prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

- construirea unei benzinarii compusa dintr-o constructie pentru servicii(caserie, magazin, grup sanitar), o pompa de alimentare si un rezervor suprateran,

- realizarea de alei interne pentru accesul auto şi pentru pietoni.

- În cadrul perimetrului se va desfăşura activitatea de alimentare cu carburanți a autovehiculelor și a rezervorului pompei.

- valoarea investiţiei;:

Valoarea investiției este de 90,000 RON(nouazecidemiide RON)

- perioada de implementare propusă;

6 luni

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

conform planşelor anexate documentaţiei

- o  descriere  a  caracteristicilor  fizice  ale  întregului  proiect,  formele  fizice  ale

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Stație de distribuire carburanți, nu este cazul de producție

- parter: 1 caserie,  1 wc, 1 pompă alimentare carburanți,

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nivelul tehnologiei adoptate in staia de distribuie evaluată este la nivelul celor mai noi realizari tehnice în domeniul depozitării şi livrării produselor petroliere în stațiile de alimentare cu carburanți a autovehiculelor, sistem existent în țările C.C.E. Fluxul tehnologic ales este similar cu fluxul tehnologic al unor astfel de instalații construite astăzi în majoritatea țărilor Comunității Europene.

Benzinăria este prevazuta cu datarea necesara din punct de vedere al limitării emisiilor de COV,

constând din realizarea unui sistem de recuperare şi colectare a vaporilor de hidrocarburi degajați în timpul încărcării rezervoarelor de depozitare ale stației şi rezervoarelor autovehiculelor, a montării unor echipamente noi, care respectă prevederile legislației în vigoare în România.

Sistemul de recuperare şi colectare a vaporilor reduce poluarea mediului înconjurător şi rezolvă

în mare parte problema pierderilor prin evaporare în timpul descărcării, depozitării şi livrării produselor petroliere în stație, apreciat la aprox. 1/1000 din cantitatea livrată

Flux tehnologic alimentare rezervor suprateran:

Se va permite accesul cu autoutilitarele de tip cisternă prin partea nordica, direct din drumul comunal. Este prevazut în dreptul rezervorului suprateran o platforma de alimentare dimensionată la gabaritele normate. iesirea de pe perimetrul rezervorului suprateran se va face cursiv si inapoi catre drumul comunal din partea nordica.

Cisterna auto ce aprovizionează stația cu produse petroliere parchează în dreptul punctului de descărcare unde sunt montate gurile de descărcare şi cele de colectare vapori.

Se opreşte circulația în zona de siguranță a cisternei.

Cisterna va fi astfel parcată, pentru descărcare, încât să permită o evacuare liberă a cisternei spre înainte, în eventualitatea unui accident.

Autocisterna se blochează prin frâna de mână şi saboți de lemn.

Se opreşte livrarea produselor din rezervorul ce se aprovizionează cu cisterna, se verifică nivelul din rezervorul în care urmează a fi descărcată autocisterna, stabilindu-se volumul gol al rezervorului şi dacă acesta este suficient pentru a primi cantitatea aprovizionată.

Măsurarea cantității de combustibil din rezervorul care urmează a fi umplut se va face electronic, prin utilizarea unui sistem automat de măsurare a nivelui de combustibil şi numai în cazuri cu totul excepționale manual şi numai dacă s-a asigurat că nu apar degajări de gaze, urmărindu-se ca ştuțul de introducere a tijei de măsurare a nivelului să rămână deschis un timp minim posibil.

După ce s-a legat cisterna la pământ, prin cleştele special montat la gurile de descărcare şi s-au recepționat de către gestionar produsele ce urmează a fi descărcate, se va verifica calitatea şi cantitatea acestora, care trebuie să corespundă cu cele de pe documentele de livrare.

Se închid gurile de vizitare ale cisternei şi se cuplază cele două furtune ale cisternei, prima dată la ştuțul de preluarea vaporilor COV şi apoi la ştuțul de descărcare a carburantului/pe faza lichidă. Ştuțul de preluare a vaporilor de COV este prevăzut cu o valvă ce se deschide automat după cuplarea furtunului, iar ambele ştuțuri (atât faza gazoasă, cât şi faza lichidă) trebuie să fie prevăzute cu cuple rapide şi capace etanşe de dimensiuni corespunzătoare ( DN 50-pentru gaze şi DN 100- pentru carburanți).

Gestionarul verifică dacă legăturile au fost corect executate, aceasta în vederea evitării contaminării solului cu produse petroliere şi dacă ştuțul de măsură a nivelului din rezervor este închis.

Dacă ştuțul de măsură a nivelului din rezervor este închis şi legăturile au fost corect executate, gestionarul comunică operatorului de pe autocisternă să deschidă robinetele corespunzătoare ale cisternei.

În caz de furtună cu descărcări electrice, operația de descărcare este interzisă.

După deschiderea robinetelor de descărcare ale autocisternei, se verifică etanşietatea sistemului de recuperare a vaporilor de COV, a sistemului de descărcare a carburanților şi a ştuțului de măsură a nivelului din rezervor remediindu-se neetanşeitățile.

Flux tehnologic alimentare carburanți:

Se va permite accesul clientilor cu autoturisme de dimenisuni mici si mijlocii prin partea nordica, direct din drumul comunal. Este prevazuta in dreptul pompei de livrare carburanti o platforma de alimentare dimensionată la gabaritele normate. iesirea de pe perimetrul pompei se va face cursiv si inapoi catre drumul comunal din partea nordica.

Livrarea produselor petroliere se realizează prin pompa modulară.

Pornirea pompei se face la ridicarea pistolului de livrare al produsului.

Pornirea şi oprirea acestuia se poate realiza şi de la panoul de comandă din cabina stației.

Pe panoul pompei de livrare sunt afişate produsul, cantitatea livrată, prețul de cost şi valoarea produsului livrat. Aceleaşi date sunt afişate şi pe display-ul calculatorului din cabină.

Gestiunea produselor livrate, este ținută în permanență de calculatorul stației.

În caz de incendiu sau alt accident, oprirea pompei se poate realiza de la un întrerupător

general al TGD.

Pompa de livrare a produselor petroliere estede o construcție specială fiind prevăzută cu un compresor de gaze cu turație variabilă. Turația compresorului este reglată automat în funcție de debitul de livrare al pompei, asigurând un debit de aspirație gaze egal cu debitul de alimentare al autovehicolului.

Sistemul utilizat nu necesită o etanşare specială a pistolului la gura rezervorului autovehicolului.

Amplasarea pompei de livrare permite o uşoară supreveghere a activității acesteia, de la punctul de comandaă din cabina stației.

Comanda de pornire şi oprire a pompei se poate face local, prin ridicarea şi introducerea pistolului în lăcaşul său, după apăsarea unui buton amplasat la pompă, plata făcându-se la casierul ce circulă în zona pompelor sau la operatorul din cabină.

Un panou de comandă amplasat în cabina stației permite pornirea livrării de către operatorul aflat în cabină şi programarea calculatorului pentru oprirea alimentării la livrarea cantităților prestabilite sau de o valoare prestabilită, plata făcându-se la operatorul din cabină.

La cerere, calculatorul emite un bon conținând produsul, cantitatea, costul, T.V.A., ora, minutul şi data livrării.

Un dispozitiv special montat la pistolul de alimentare, permite închiderea automată a livrării în caz de umplere a rezervorului autovehicolului, evitându-se astfel deversările şi pătrunderea lichidului în compresor.

Furtunele sunt prevăzute cu dispozitive speciale pentru retractarea lor în corpul pompei, la finele operațiilor de livrare, avand culoarea cauciucului corespunzătoare culorii convenționale a produsului.

Schema fluxurilor tehnologice s-a atasat ca plansa in anexa.

-  materiile  prime,  energia  şi  combustibilii  utilizaţi,  cu  modul  de  asigurare  a acestora;

Benzina 40 mc P H3B Inflamabil, toxic

Motorina 60 mc P H3B Inflamabil, toxic

Cantitatea de combustibil tranzitată anual va fi de maxim 1500 tone

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

a) alimentare cu energie electrică:

energia va fi asigurată de reţeaua de curent electric din zonă

b) încălzire:

Radiator electric. Bransamentul alimenteaza reteaua de incinta compusa dintr-o conducta de polietilena de inalta densitate PEHD, Dn= 40 mm, PN=10 bari, Q=0,01 l/s=0,877 mc/zi=0,036mc/h

Prepararea si distribuita apei calde menajere se va realiza din boilerul termoelectric. Boilerul are o singura serpentina si rezistenta electrica de 2000W. Volumul boilerului este 150l. Alimentarea cu agent termic a serpentinei boilerului se va realiza in regim prioritar, separat de cel destinat incalzirii incaperilor.

c) retele exterioare de apa

Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face printr-un bransament de la reteaua existenta in zona. Se propune realizarea unui bransament din polietilena de inalta densitate PN 10, cu DN 25 mm.

La limita de proprietate se va amplasa un camin apometric din beton armat cu dimensiunile 1,2 m

x 1,2 m x 1,2 m (poate sa fie si prefabricat din material plastic).

Conducta de apa se va monta ingropata intr-un strat de nisip de 20 cm la adancimea de minim 80 cm fata de cota teren amenajat pentru evitarea inghetului.

Deasupra la distanta de 30 cm se monteaza o banda avertzoare de culoare albastra.

In conformitate cu prevederile art.7.2. din NP 004-2003, deoarece benzinaria este amplasata in localitatea in care exista retea publica de apa aceasta se va echipa cu instalatie de hidranti exteriori cu

debit de minim 5l/s, asigurandu-se minim un hidrant exterior dispus la maxim 120 m fata de obiectele

incintei statiei si dotarea cu accesorii necesare de trecere a apei ( hidrant portativ, furtunuri tip C, tevi de refulare, chei, etc.)

Beneficiarul are in sarcina sa monteze un hidrant exterior la mai putin de 120 m, daca nu exista unul la distanta aceasta.

Stingerea din exterior a unui eventual incendiu va fi asigurata si prin accesul masinii de pompierii din drumul de acces.

Executia terasamentelor si sapaturilor se vor face obligatoriu folosind: sprijiniri, parapeti de-a lungul santurilor si podete de trecere.

d ) retele exterioare de canalizare

Apele uzate menajere colectate de la consumatorii din cladire vor fi preluate printr-o retea exterioara, camine de vizitare din beton si conduse direct la bazinul vidanjabil. Apele uzate menajere sunt deversate prin intermediul unor conducte din PVC-KG proiectate in bazinul vidanjabil etans de 5000l, amplasat la limita de proprietate. Apele uzate pluviale de pe platformele betonate, posibil a fi infestate cu hidrocarburi vor fi trecute printrun separator de namol si hidrocarburi bicompartimentat (dimensionat pentru debitul Q=1,5 l/s=5,4 mc/h ) si apoi deversate in rigola stradală. Se va construi un bazin vidanjabil din beton, perfect etans, avand dimensiunile de 4,00 x 4,00 m x 3,5 m. Apa din bazin ori de cate ori este nevoie se va vidanja si se transporta la cea mai apropiata statie de epurare.

Conductele de canalizare prevazute vor fi din conducte de PVC - KG - SN 4, cu garnitura, cu diametrele de 110,00 mm si DN 200,00 mm, caminele de canalizare sunt din beton. . Intrarile in camine se vor realiza cu piesa de trecere speciala pentru caminele de beton. Toate capacele de cămin vor avea Dn=80 cm din fontă, clasa D 400 cu ramă din fontă, pentru trafic, BS 497. Alimentarea cu apa potabila a obiectivului studiat se va realiza prin branșarea la rețeaua existentă. La iesirile conductelor de canalizare menajera din cladire se vor prevedea clapete de sens (antirefulare) din PVC, Dn=110-125 mm cu inchidere automata sau manuala in cazul refularilor.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

La finalizarea lucrărilor se vor lua măsuri pentru refacerea amplasamentului prin amenajarea spaţiului liber de construcţii: se vor prevedea alei pietonale cu dale pietonale, se va planta gazon şi vegetaţie joasă, respectiv înaltă

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul se va face de pe strada principală, conform planului de situaţie

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Pentru construirea clădirii se vor utiliza structuri metalice

- metode folosite în construcţie/demolare;

finisaje exterioare/interioare

Închiderea clădirii e constituită din panouri termoizolante pentru faţade, având ca finisaj exterior un strat de tablă, parte integrantă a panourilor alături de miezul termoizolant. Ferestrele şi uşile exterioare vor avea tâmplărie PVC cu geam termopan.

Spaţiile interioare vor fi finisate cu zugrăveli lavabile transpirante, respectiv panouri termoizolante. Tâmplăria interioară va fi realizată din tâmplărie PVC şi geam termopan. Pardoselile încăperilor vor fi finisate cu gresie.

Finisajeie exterioare şi interioare ce vor fi utilizate vor fi finisaje moderne, de calitate superioară, rezistente la uzură şi adaptate funcţiunii clădirii propuse.

rezistenţa şi stabilitatea

Sistemul structural va rezema pe fundaţii din beton turnat in cofraje iar elementele se vor continuiza prin monolitizare. Infrastructura se va proteja împotriva umidităţii naturale a terenului prin hidroizolaţii orizontale şi verticale, amplasate pe toate feţele elementelor din beton armat în contact cu pământul.

Structura verticală a construcţiei este una metalică, compusă din cadre. Astfel se vor folosi stâlpi metalici HEA-240 şi grinzi IPE-220 pentru a favoriza obţinerea unui acoperiş terasa si a unei copertine peste zona de alimentare cu carburanți.

izolaţia termică şi hidrofugă

Izolaţia termică a clădirii se va face prin utilizarea închiderilor din panouri termoizolante din tablă pentru faţadă, respectiv pentru acoperiş. Panourile vor avea un miez cu capacităţi termoizolante ridicate.

Izolaţia hidrofugă se va aplica infrastructurii clădirii prin hidroizolaţii orizontale şi verticale, amplasate pe toate feţele elementelor din beton armat în contact cu pămîntul. De asemenea, se va izola placa de pe sol utilizând soluţia executării stratului hidrofug sub acesta.

-  planul  de  execuţie,  cuprinzând  faza  de  construcţie,  punerea  în  funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Conform planşelor anexate documentaţiei

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

  - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată de Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001, cu completările ulterioare;

- nu este cazul

  - localizarea  amplasamentului  în  raport  cu  patrimoniul  cultural  potrivit  Listei monumentelor  istorice,  actualizată,  aprobată  prin  Ordinul  ministrului  culturii  şi cultelor  nr.   2.314/2004,  cu  modificările  ulterioare,  şi  Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- nu este cazul (se afla înafara zonelor de patrimoniu cultural)

  - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului, atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia: 	conform P.U.G.

- politici de zonare şi de folosire a terenului: 	nu e cazul

- arealele sensibile: 	nu e cazul

  - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

conform planului de situație anexat

  - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în consolidare:

nu e cazul

VI. Descrierea  tuturor  efectelor  semnificative  posibile  asupra  mediului  ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- în faza de execuţie se propun următoarele măsuri de protecţie a calităţii apelor:

- depozitarea materialelor de construcţii pe platforme impermeabile sau în depozite acoperite, special amenajate

- amplasarea rezervoarelor de combustibil suprateran, prevăzute cu instalaţii de reţinere pentru prevenirea scurgerilor

- realizarea unei platforme amenajată special depozitării deşeurilor tehnologice şi menajere, cu posibilitatea evacuării organizate din zona aceasta a deşeurilor

- în faza de exploatare  din activitatile desfasurate nu se vor emite ape uzate tehnologice

Instaţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

- apele uzate menajere sunt transportate prin intermediul căminelor colectoare la bazinul vidanjabil.

- apele meteorice se vor colecta astfel :

Jgheaburile şi burlanele sunt principalele materiale care asigură scurgerea apelor pluviale. Materialele pentru realizarea lucrării se aleg ţinând cont de recomandările din caietul de sarcini .

Apele pluviale sunt colectate de pe acoperiş cu ajutorul captatoarelor de acoperiș. Apele pluviale sunt direcţionate către căminele de colectare a apei. Astfel, apele pluviale de pe învelitoare se vor colecta și vor fi directionate către șanț.

Pentru a asigura scurgerea apelor pluviale este necesar să se asigure panta minimă pentru conductele pozate orizontal.

b)protecţia calităţii aerului:

Surse de poluanţi pentru aer, poluanţi inclusiv surse de mirosuri:

- în faza de execuţie se produc următoarele emisii:

- lucrările de organizare de şantier: curăţire şi pregătire teren, nivelare, compactare, săpare fundaţii

- manipularea materialelor de construcţii (var, nisip, ciment, agregate minerale)

- lucrări ca: excavaţii, săpături, compactări

- noxe din procesul de ardere al diverselor tipuri de motoare ale utilajelor de transport şi de lucru

- după execuţia lucrărilor, gradul de poluare a aerului se va diminua considerabil

Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

- Instalatia va fi echipata cu indicatoare de nivel local și cu transmisie automată a nivelului la sistemul managerial al stației, cu semnalizare a valorilor maxime și minime. Rezervorul va fi prevăzut cu limitator de umplere, supape de respirație prevăzute cu opritor de falcără; orificii de luat probe și efectuare a măsurătorilor, de tip etanș; bucșe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecareș robinete de izolare pe conductele de alimentare și pe conducta de livrare spre pompele de distribuție; traseu pentru transvazarea produselor dintr-un rezervor în altul, în caz de avarie sa incendiu.

c) protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor:

Sursele de poluanţi şi de vibraţii:

- în faza de execuţie se propun următoarele măsuri:

- nivelul de zgomot atins (utilajele de construcţii) va fi mare de aceea se impune ca aceste operaţiuni să se facă în timpul zilei pentru a deranja cât mai puţin locuitorii zonei

- vibraţiile care se produc în timpul execuţiei lucrărilor nu ating frecvenţe inferioare pragului sub care este afectat organismul uman (20 Hz)

- după execuţia lucrărilor, nivelul de zgomot datorită expoatării obiectivului nu va depăşi limitele impuse de STAS 10.009/88 (52 dB).

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- obiectivul nu va avea funcţiuni prin care să producă zgomot

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

sursele de radiaţii:

- în cadrul obiectivului de investiţii studiat, nu vor exista surse de radiaţii şi nu se vor folosi substanţe radioactive, nici la realizarea investiţiei şi nici la exploatarea ei, numărul radiaţiilor înscriindu-se în limitele fondului natural de radioactivitate

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

- nu e cazul, prin activitatea desfăşurată nu se produc radiaţii

e)  protecţia solului şi a subsolului:

sursele depoluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice şi de adâncime:

- în faza de execuţie:

- vor fi prevăzute amenajări cu caracter temporar, afectând solul doar local

- după terminarea executării construcţiilor din cadrul obiectivului, terenul urmează a fi refăcut

- pentru a preveni poluarea solului şi subsolului se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcţie

- depozitarea deşeurilor rezultate se va face în sistem selectiv, în puncte special amenajate, iar transportul acestora la depozitele autorizate se va face prin intermediul unui operator de salubritate autorizat

- în faza de exploatare:

- impactul asupra solului şi subsolului este neglijabil

- serviciul de colectare a deşeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat.

- suprafata utilizata pentru benzinarie si spatiile de circulatie va fi betonata cu realizarea pantelor necesare pentru scurgerea apelor pluviale in separatorul de hidrocarburi

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului:

- protecţia solului este asigurată de colectarea gunoiului menajer în pubele cu capac şi transportarea acestuia periodic la groapa de gunoi

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

- în faza de execuţie obiectivele ce alcătuiesc investiţia au un impact redus asupra vegetaţiei şi a faunei terestre.

- în faza de exploatare vegetaţia şi fauna terestră nu vor fi afectate de obiectivul de investiţie analizat.

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

- prin activitatea propusă, ecosistemele terestre şi acvatice nu sunt afectate

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

- în faza de execuţie se propun următoarele măsuri:

- se vor lua măsuri de avertizare şi protejare în vederea evitării accidentelor (semnalizare corespunzătoare a canalelor, a cablurilor, a conductelor a căror destinaţie sau poziţie nu este cunoscută)

- nivelul de zgomot atins va avea un impact redus asupra aşezărilor umane şi vor avea caracter temporar

- după execuţia lucrărilor efectul realizării obiectivului de investiţii asupra factorului socio-uman va fi pozitiv, contribuind la creşterea nivelului de confort a localităţii.

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

- în apropierea terenului studiat nu există obiective protejate, rezervaţii, monumente ale naturii sau specii deosebit de sensibile la eventualii factori de poluare. Aşezările umane şi obiectivele de interes public nu sunt afectate de activitatea propusă

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;:

- în faza de execuţie:

- pământul şi sterilul nisipos/ prăfos rezultat din excavaţii va servi ca pământ de umplutură

- resturile de lemn, metalic, plastic vor fi predate centrelor de valorificare-reciclare a deşeurilor

- resturile de cărămizi şi betoane se vor încărca, umecta şi evacua, în camioane acoperite, la rampa zonală a gropii de gunoi

programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

- uleiurile uzate se vor colecta (pe categorii) în recipiente închise etanş şi rezistente la şoc mecanic şi termic şi se vor depozita în spaţii corespunzător amenajate, curate, acoperite, protejate de intemperii, împrejmuite şi securizate. Se vor preda în totalitate persoanelor juridice autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi eliminarea uleiurilor uzate

- în etapa de funcţionare a obiectivului de investiţii va fi prevăzută amplasarea de coşuri de gunoi.

Avand in vedere modul de lucru si fluxul tehnologic descris anterior, nu exista deseuri rezultate din procesul de alimentare .

planul de gestionare a deşeurilor;

- deşeurile generate pe amplasament sunt doar deşeuri menajere şi vegetale, iar acestea se vor colecta în pubele cu capac şi vor fi transportate periodic la rampa de gunoi

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

- în faza de execuţie:

- eventualele substanţe toxice necesare nu vor fi înmagazinate pe şantier. Aceste sustanţe vor fi aduse pe şantier numai atunci când sunt necesare şi se vor îndepărta imediat după folosire

- antrepenorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia mediului (locul depozitării temporare, în zona depozitării materialelor periculoase să nu existe scurgeri, manipularea materialelor)

- în cazul afectării, în mod accidental, a solului cu materiale dăunătoare, tot solul va trebui decopertat şi transportat într-o zonă aprobată pentru depozitarea deşeurilor. Materialul contaminat va fi înlocuit cu sol vegetal

- în etapa de funcţionare prin activitatea propusă nu rezultă substanţe toxice şi periculoase

modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

- motorina si benzina, substante periculoase, sunt depozitate in rezervorul suprateran special pentru aceste substante, rezervor ce respecta toate normativele si legislatia specifica in vigoare

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

nu e cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate	în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu,  natura  şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului  vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului  (adică  impactul  direct,  indirect,  secundar, cumulativ,  pe  termen  scurt,  mediu  şi  lung, permanent  şi temporar,  pozitiv şi negativ);

-  prin lucrarea propusă nu se va modifica fauna şi flora existentă

- se va planta gazon conform planului de situaţie anexat

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiai/habitatelor/speciilor afectate):

- nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului:

- nu este cazul

- probabilitatea impactului:

- nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

- nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

- nu este cazul

- natura transfrontieră a impactului:

- nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

-     prin activitatea propusă nu este afectată calitatea mediului, noxele provenite din gazele de esapament fiind eliminate cu ajutorul exhaustorului pentru gaze de esapament.

-    Rezervorul suprateran va fi echipat cu indicatoare de nivel local și cu transmisie automată a nivelului la sistemul managerial al stației, cu semnalizare a valorilor maxime și minime. Rezervorul va fi prevăzut cu limitator de umplere, supape de respirație prevăzute cu opritor de falcără; orificii de luat probe și efectuare a măsurătorilor, de tip etanș; bucșe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecareș robinete de izolare pe conductele de alimentare și pe conducta de livrare spre pompele de distribuție; traseu pentru transvazarea produselor dintr-un rezervor în altul, în caz de avarie sa incendiu.

IX. Legătura cu	alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva  2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva  2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva  2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer  2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- nu e cazul

- planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu e cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

1. descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

- împrejmuirea: pe toată durata şantierului

- platforme pentru depozitarea materialelor: se vor depozita materialele folosite pentru realizarea investiţiei

- biroul conducere: urmărirea şi coordonarea lucrărilor

- vestiarul muncitorilor

- toalete ecologice

- parc autovehicule şi utilaje: parcarea autovehiculelor folosite pentru realizarea obiectivului

- punct PSI.

2. localizarea organizării de şantier

- şantierul va fi organizat în limita terenului studiat

3. descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

- impactul asupra mediului va fi temporar (cu efect minim), şi numai pe durata desfăşurării lucrărilor de execuţie

- după încetarea activităţii şantierului, spaţiul rămas va fi replantat (înierbat)

4. surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

- măsuri de protecţie a calităţii apelor:

- depozitarea materialelor de construcţii pe platforme impermeabile sau în depozite acoperite, special amenajate

- amplasarea rezervoarelor de combustibil suprateran, prevăzute cu instalaţii de reţinere pentru prevenirea scurgerilor

- realizarea unei platforme amenajată special depozitării deşeurilor tehnologice şi menajere, cu posibilitatea evacuării organizate din zona aceasta a deşeurilor

- emisii produse:

- lucrările de organizare de şantier: curăţire şi pregătire teren, nivelare, compactare, săpare fundaţii

- manipularea materialelor de construcţii (var, nisip, ciment, agregate minerale)

- lucrări ca: excavaţii, săpături, compactări

- noxe din procesul de ardere al diverselor tipuri de motoare ale utilajelor de transport şi de lucru

- măsuri pentru reducerea zgomotului:

- nivelul de zgomot atins (utilajele de construcţii) va fi mare de aceea se impune ca aceste operaţiuni să se facă în timpul zilei pentru a deranja cât mai puţin locuitorii zonei

- vibraţiile care se produc în timpul execuţiei lucrărilor nu ating frecvenţe inferioare pragului sub care este afectat organismul uman (20 Hz)

- măsuri pentru reducerea imapctului asupra solului:

- vor fi prevăzute amenajări cu caracter temporar, afectând solul doar local

- după terminarea executării construcţiilor din cadrul obiectivului, terenul urmează a fi refăcut

- pentru a preveni poluarea solului şi subsolului se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcţie

- depozitarea deşeurilor rezultate se va face în sistem selectiv, în puncte special amenajate, iar transportul acestora la depozitele autorizate se va face prin intermediul unui operator de salubritate autorizat

- măsuri pentru protecţia aşezărilor umane:

- se vor lua măsuri de avertizare şi protejare în vederea evitării accidentelor (semnalizare corespunzătoare a canalelor, a cablurilor, a conductelor a căror destinaţie sau poziţie nu este cunoscută)

- nivelul de zgomot atins va avea un impact redus asupra aşezărilor umane şi vor avea caracter temporar

- măsuri pentru gospodărirea deşeurilor:

- pământul şi sterilul nisipos/ prăfos rezultat din excavaţii va servi ca pământ de umplutură

- resturile de lemn, metalic, plastic vor fi predate centrelor de valorificare-reciclare a deşeurilor

- resturile de cărămizi şi betoane se vor încărca, umecta şi evacua, în camioane acoperite, la rampa zonală a gropii de gunoi

5. dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

- se va folosi un exhaustor de gaze de esapament pentru eliminarea noxelor provenite din gazele de esapament

- Rezervorul suprateran va fi echipat cu indicatoare de nivel local și cu transmisie automată a nivelului la sistemul managerial al stației, cu semnalizare a valorilor maxime și minime. Rezervorul va fi prevăzut cu limitator de umplere, supape de respirație prevăzute cu opritor de falcără; orificii de luat probe și efectuare a măsurătorilor, de tip etanș; bucșe din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecareș robinete de izolare pe conductele de alimentare și pe conducta de livrare spre pompele de distribuție; traseu pentru transvazarea produselor dintr-un rezervor în altul, în caz de avarie sa incendiu.

XI. lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

1. lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

- nu e cazul

2. aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

- nu e cazul

3. aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

- nu e cazul

4. modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

- nu e cazul

XII. Anexe - piese desenate

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

s-a atașat

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

s-au atașat

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

s-a atașat

- schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare

Nu este cazul

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

s-a atașat plan cu zonificare EX

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- nu este cazul

Intocmit

Arh. Cristian PUȘCAȘ

S.C. TEGRA PLUS S.R.L.