SC GALLINA ROSSO SRL

Suceava

Staţia de epurare

SC GALLINA ROSSO SRL Suceava – Plan de încadrare în zonă

# Raport de amplasament

pentru „Ferma de păsări GALLINA ROSSO”

din mun.Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, jud. Suceava

Beneficiar: S.C. GALLINA ROSSO S.R.L., mun.Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, jud. Suceava

Aprilie 2016

RAPORT DE AMPLASAMENT PENTRU „FERMA DE PĂSĂRI GALLINA ROSSO”

din mun.Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, jud. Suceava

În procedura de Autorizare integrată de mediu, în conformitate cu:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordin nr. 818 din 17/10/2003pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată şi completată prin Ordin nr. 1158/2005 și prin Ordin nr. 3970/2012.

- Ordin nr. 36 din 07/01/2004privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

Activităţile investigate:

- Activitate principală: COD CAEN 0147 – creşterea păsărilor – activitate desfăşurată în 2 hale de producţie, respectiv  H1  hala tineret pui cu 2 compartimenete C1 si C2 si hala H2 – hala ROSSO pui cu doua compartimente C3 si C4, cu capacitatea totală de 405.000 locuri/an (67.500 locuri/serie a 6 serii pe an), pe amplasamentul fostei ferme AEZIT Burdujeni.

Încadrarea activităţii:

- Categoria de activitate, conform anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: „6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte”.

- Ord. 3299/2012:

  - cod NFR: 4.B.9.b: Pui de carne.

- Cod SNAP 2: corespunzător clasei 0147 din CAEN Rev.2 :- 100409 – Fermentaţie enterică de la pui.

# De asemenea, activitatea este prevazuta in HG 140/2008 referitoare la stabilirea unor masuri privind infiintarea Registrului  poluantilor emisi si transferati – EPRTR – la activitatea 7.a(i) – ”Instalatii pentru cresterea intesiva a pasarilor cu capacitate mai mare de 40.000 pasari”.

Titular activitate:

- S.C. GALLINA ROSSO S.R.L., mun.Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, jud. Suceava, telefon: 0722 213478, email: gallinarosso@yahoo.com; responsabil protecţia mediului: Martineac Marius, tel.: 0724 347318

Realizat de:

- Evaluator atestat: SC CEPROHART SA Braila, cu sediul in Braila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3, jud. Braila – telefon: 0239 619741; fax: 0239 680280; email: office@ceprohart.ro; RO2269251; J09/649/1991 - Înscris în registrul elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului în data de 16.12.2014 la poziţia 96, inclusiv pentru elaborarea de Raport de amplasament (RA).

- Director general: dr.ing. Dan Buteica

- Persoana de contact: ing. Violeta Negreanu – Sef Sucursala Suceava CEPROHART, Calea Unirii, nr.24, Suceava, jud. Suceava, tel./fax: 0230 522655; Mobil: 0742 299815; email violeta_negreanu@yahoo.com

SE pune scanat certificatul de inregistrare CEPROHART

Valabil pentru Documentaţie AIM S.C. GALLINA ROSSO S.R.L.

|  | CUPRINS | Pag |
| --- | --- | --- |
| 1. | INTRODUCERE..................................................................................................................................... | 5 |
| 1.1 | Context .................................................................................................................................................. | 5 |
| 1.2 | Obiective ................................................................................................................................................ | 6 |
| 1.3 | Scop şi abordare ................................................................................................................................... | 6 |
| 2 | DESCRIEREA TERENULUI ………………….………............................................................................ | 7 |
| 2.1 | Proprietatea actuală..……………………….…………………………...................................................... | 7 |
| 2.2 | Utilizarea actuala a terenului................................................................................................................. | 9 |
| 2.2.1 | ### Creşterea păsărilor la sol – pui de carne ............................................................................................... | 9 |
| 2.3. | Dotări .................................................................................................................................................... | 11 |
| 2.4 | Utilităţi .................................................................................................................................................... | 19 |
| 2.4.1 | Alimentarea cu apă ............................................................................................................................... | 19 |
| 2.4.2 | Evacuarea apelor uzate ......................................................................................................................... | 21 |
| 2.4.3 | Energie electrică şi termică ................................................................................................................... | 26 |
| 2.5 | Folosirea de teren din împrejurimi ........................................................................................................ | 26 |
| 2.6 | Utilizarea chimică................................................................................................................................... | 27 |
| 2.6.1 | Consumul de materii prime şi materiale auxiliare .................................................................................. | 27 |
| 2.6.2 | Produse, deşeuri şi emisii ……………………………………………………………………………………. | 29 |
| 2.7 | Topografie şi scurgere ….……………………………………………………………………………………… | 30 |
| 2.8 | Caracteristici geofizice ale terenului …………………………………………………………………………. | 31 |
| 2.9 | Hidrologie ………………………………………………………………………………………………………. | 31 |
| 2.10 | Autorizaţii curente ……………………………………………………………………………………………… | 31 |
| 2.11 | Detalii de planificare…………………………………………………………………………………………… | 32 |
| 2.12 | Incidente de poluare…………………………………………..................................................................... | 32 |
| 2.13 | Vecinătatea cu speciisau habitate protejate sau zone sensibile .......................................................... | 32 |
| 2.14 | Condiţiile clădirilor .............................................................................................................................. | 33 |
| 2.15 | Răspuns de urgenţă ............................................................................................................................. | 34 |
| 3. | ISTORICUL TERENULUI ……………………….................................................................................... | 34 |
| 4. | RECUNOASTEREA TERENULUI......................................................................................................... | 34 |
| 4.1 | Probleme identificate şi ridicate……………………………………………………………………………… | 34 |
| 4.1.1 | Emisii în aer ......................................................................................................................................... | 34 |
| 4.1.2 | Mirosuri ................................................................................................................................................ | 36 |
| 4.1.3 | Emisii în apă .......................................................................................................................................... | 36 |
| 4.1.4 | Emisii de zgomot şi vibraţii .................................................................................................................... | 37 |
| 4.1.5 | Surse de poluarea a solului şi subsolului .............................................................................................. | 37 |
| 4.2 | Sistemul de canalizare ......................................................................................................................... | 37 |
| 4.3 | Instalaţii generale de evacuare .............................................................................................................. | 38 |
| 4.3.1 | Instalaţii de evacuare a dejecţiilor animaliere ....................................................................................... | 38 |
| 4.3.2 | Instalaţii de ventilare ............................................................................................................................. | 38 |
| 4.4 | Depozite ........................................................................................ ..................................................... | 39 |
| 4.4.1 | Depozitarea hranei ............................................................................................................................... | 39 |
| 4.4.2 | Stocarea substanţelor chimice .............................................................................................................. | 39 |
| 4.4.3 | Stocarea deşeurilor şi a apelor uzate ................................................................................................... | 39 |
| 4.5 | Instalaţii de tratare a deşeurilor ………………………………………... ................................................ | 39 |
| 4.6 | Gestionarea deşeurilor ………………………………………………………………………………………… | 40 |
| 4.7 | Alte posibile impurificări rezultate din folosinţa anterioară ................................................................... | 41 |
| 5 | INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR ............................................................................................ | 42 |
| 5.1 | Compararea cu BAT ........................................................................................................................... | 42 |
| 5.2 | Rezultatele investigaţiilor efectuate .................................................................................................... | 46 |
| 6 | CONCLUZII SI RECOMANDARI ........................................................................................................ | 47 |
| 6.1 | Concluzii.................................................................................................................................................... | 47 |
| 6.1.1 | Rezumat .................................................................................................................................................. | 47 |
| 6.1.2 | Rezultatele investigaţiilor ......................................................................................................................... | 53 |
| 6.2 | Recomandari ......................................................................................................................................... | 53 |
| 6.2.1 | Recomandări pentru programul de conformare ...................................................................................... | 53 |
| 6.2.2 | Recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ................................................................ | 53 |
| 6.2.3 | Recomandări pentru monitorizarea mediului ........................................................................................... | 54 |
|  | Formular de solicitare |  |
|  | Anexe |  |

Abrevieri:

| APM | Agenţia pentru protecţia mediului |
| --- | --- |
| BAT | Best available techniques |
| BREF | Document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile |
| CMA | Concentraţie maxim admisă |
| FNC | Fabrică de nutreţuri combinate |
| OSPA | Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice |
| PNDR | Program Naţional de dezvoltare rurală |

# INTRODUCERE

## Context

Prezentul Raport de amplasament se întocmeşte pentru „Ferma de păsări GALLINA ROSSO” din mun.Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, jud. Suceava (denumită în continuare Fermă) în procedura de Autorizare integrată de mediu în conformitate cu:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordin nr. 818 din 17/10/2003pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată şi completată prin Ordin nr. 1158/2005 și prin Ordin nr. 3970/2012.

- Ordin nr. 36 din 07/01/2004privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

Istoric și context.

SC "GALLINA ROSSO" SRL s-a înfiinţat la 15.06.1995 şi işi desfăşoară activitatea în sectorul zootehnic având ca profil de activitate creşterea puilor de carne. SC "GALLINA ROSSO" SRL s-a constituit prin achiziţionarea de la SC ROSI SA Suceava a terenului cu o suprafaţă de 15.917 mp şi a construcţiilor existente pe acest amplasament. Ferma de păsări a fost construită în anul 1970 pe un teren agricol şi aparţinea de AEIZ Burdujeni. În anul 1993 AEIZ Burdujeni devine SC ROSI SA Suceava, care în anul 1995 se vinde societăţilor: SC "GALLINA ROSSO" SRL şi SC TUBERCUL SRL (actualmente SC STIROM SRL şi MARGROF SRL). Din anul 1970 şi pînă în prezent, pe amplasament s-a desfăşurat aceeaşi activitate : creşterea păsărilor.

Activitatea desfăşurată în halele 1 si 2 este autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului – AM nr. 116/11.04.2011, revizuita la data de 20.07.2014.

Halele fermei au trecut prin mai multe etape de modernizare, astfel încât să corespundă cerinţelor și nivelului tehnologic actual. Modernizările și dotările s-au realizat prin demararea si implementarea unui proiect sustinut din surse proprii,  pe baza experienţei titularului.  Proiectul prin fonduri proprii a prevăzut dotarea halelor H1, H2 cu sisteme moderne de creştere a păsărilor și achiziţie de utilaje necesare în desfăşurarea activităţii. Proiectul a fost supus procedurii de Acord de mediu; APM Suceava a emis Clasarea notificarii nr.4714/15.04.2011 – fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată. De asemea, proiectul a fost autorizat si din punct de vedere sanitar/veterinar si siguranta alimentelor si populatie: Notificarea DSVSA Suceava nr. 3431/19.04.2011  privind proiectul de modernizare ferma de pasari – pui carne; Notificarea DSPJ Suceava nr.2887/21.04.2011  si Notificarea DSPJ Suceava nr.5230/08.04.2016 – proiectul de modernizare ferma pasari  nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.

În prezent, activitatea supusă autorizării integrate are următoarele caracteristici:

- Hala 1 „Tineret” (H1) – pui de carne – la sol, de tip parter,  cu 2 compartimente C1 si C2, capacitate: 34.000 locuri (17.000 locuri/compartiment);

- Hala 2 „Rosso” (H2)  – pui de carne – la sol, de tip parter,  cu 2 compartimente C3 si C4, capacitate: 33.500 locuri (19.000 locuri C3 si 14.500 locuri C4);

- Filtru sanitar – veterinar – pentru pui de carne și pavilion administrativ (in continuarea halei H2)

- Filtru auto

- Platforma betonata pentru dejectii si decantor statie de epurare (pe amplasamentul Fermei, la cca. 50 m de halele de productie)

Capacitate totală: 67.500 locuri/serie – total 405.000 pasari/an

Suprafaţă teren ferma: 16.417 mp

Odată cu modernizarea fermei, capacitatea totală a ajuns la 67.500 locuri. Astfel, activitatea se încadrează în anexa nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: „6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte”. În acest context, este necesară obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu pentru Fermă.

Halele de productie ale titularului – S.C. GALLINA ROSSO S.R.L. - sunt interconectate prin următoarele fluxuri informatice și de materiale:

- Furnizorii de  materie primă – hrană pentru ambele hale de creştere a păsărilor;

- Magazia de produse farmaceutice veterinare si substante DDD este utilizata pentru ambele hale.

- Administrarea celor 2 hale de productie se face dintr-un singur punct situat pe amplasamentul fermei.

- Halele de productie au aceeaşi sursă de apă și de energie electrică. Contractele pentru utilităţi, evacuare deşeuri şi aprovizionare cu materii prime și materiale sunt comune pentru ambele hale.

- Eliminarea dejectiilor si evacuarea apelor uzate din cele doua hale se face comun pe platforma proprie  de beton pentru deshidratarea si fermentarea dejectiilor, respectiv prin decantorul statiei de epurare a apelor uzate,  in colectorul general si canalizarea municipala cu descarcare in statia biologica a mun. Suceava.

## Obiective

Obiectivele raportului de amplasament sunt:

- Auditarea amplasamentului şi activităţii în scopul stabilirii condiţiilor de mediu în care funcţionează Ferma, la momentul autorizării. Se are în vedere în principal respectarea actelor normative de mediu aplicabile precum și comparaţia cu tehnicile BAT. Auditarea se bazează pe vizite în teren, studiul documentelor existente, interviuri etc.

- Stabilirea punctului de referinţă pentru auditări ulterioare, în vederea evidenţierii evoluţiei stării factorilor de mediu. Acest punct de referinţă poate fi revizuit ulterior, în funcţie de evoluţia activităţii şi de modificările legislative relevante.

- Stabilirea recomandărilor pentru planul de măsuri, dacă e cazul.

## Scop şi abordare

Scopul raportului de amplasament este de a stabili un punct de referinţă la momentul autorizării, pentru amplasament şi activitate.

Raportul s-a întocmit prin trecerea în revistă a unor date anterioare și actuale ale terenului pe care este amplasată Ferma. Structura lucrării cuprinde următoarele capitole:

- Capitolul 1 – Introducere;

- Capitolul 2 – Descrierea terenului;

- Capitolul 3 – Istoricul terenului;

- Capitolul 4 – Recunoașterea terenului;

- Capitolul 5 – Interpretări ale informațiilor;

- Capitolul 6 – Concluzii şi recomandări.

Raportul de amplasament este însoţit de Formularul de Solicitare şi Anexe (acte de reglementare şi planşe)

# DESCRIEREA TERENULUI

## Proprietatea actuală

Activitatea se desfăşoară pe un teren în suprafaţă de 16.417 mp situat în in partea de nord – est a municipiului Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, judeţul Suceava, în zona III, pe partea dreapta a DN 29 Suceava – Botosani, la km 6, la circa 200 m de DN, teren aflat în proprietatea SC GALLINA ROSSO SRL în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 4175/23.02.1995 si Actului de cadastru nr. 595/14.10.1999 (CF nr.405), conform Planșa 1 – Plan de amplasare în zonă (anexat).

Folosinţa actuală a terenului este curţi / construcţii – conform actului de intabulare a terenului nr. 595/14.10.1999. Ferma este situată pe platforma fostei ferme de păsări AEIZ Burdujeni., ocupând 2 hale de producţie cu cate doua compartimente fiecare (hala H1 si hala H2), pavilion administrativ, filtru sanitar veterinar, cabinetul medicului veterinar pentru medicamente si substante DDD, 2 baraci metalice, post trafo, filtru auto, platforma dejectii, decantor statie de epurare, put alimentare apa. Platforma GALLINA ROSSO este situată la cel puţin 1000 m de ultima locuinta a municipiului Suceava şi este înconjurată de terenuri agricole si firma privata (pe latura Nord). Distanţa minimă faţă de zona locuită intre limita nordica a fermei și limita cartierului de locuinţe dezvoltat recent pe partea stanga a DN29 Sv – Bt este de 1000 m, conform plan de amplasament și delimitare a bunului imobil.

Terenul fermei, cu o suprafaţă de 16.417 mp are următoarele destinaţii:

- curţi/construcţii :

- parcela 609 	– 8.032 mp - curti;

- parcela 724 	– 2.743 mp – platforma betonata pentru deshidratare si fermentarea dejectiilor (cu decantor) si statie de epurare;

- parcela 726		- 500 mp  –  vecinatate la locul „Hotar Plopeni”

- construcţii :

- parcela 610 	– 2.294 mp - hala pasari H2  – fosta hala pasari ROSSO-, din care: 200 mp pavilion administrativ si filtru sanitar;

- parcela 718 	– 2.165 mp – hala pasari H1 – fosta hala tineret pui ;

- parcela 719 	– 206 mp – fosta moara cu ciocanele;

- parcela 720 	– 60 mp - magazie;

- parcela 721 	– 35 mp – magazine - fostul sediul administrativ;

- parcela 722 	– 52 mp – post TRAFO 48;

- parcela 725 	– 60 mp – rezervor de apa ingropat (RA).

- drum acces betonat la platforma dejecţii : parcela 723 – 270 mp.

Contractul de vânzare cumpărare şi documentaţia cadastrală sunt anexate.

Activităţile desfăşurate pe platforma GALLINA ROSSO sunt detaliate în figura 1.

SC PROMO PLUS

Fig. 1 Utilizarea terenului pe platforma SC GALLINA ROSSO SRL Suceava

Puţ

alimentare apă

Poartă

P1

Post trafo

M3

RA

F3

F1

spre DN 29

Grup electrogen

M2

Teren arabil

M1

H2

Mf

Poartă

FS

CT2

C4

C3

str. Nicolae Cătănescu

PA

S4

S3

M4

S2

S1

At.

Mec.

H1

CT1

Poartă

Filtru auto

C1

C2

Poartă

Drum acces  la platforma de deşeuri

Poartă

Intrare ape uzate

Legenda

H1 - hala 1 cu 2 compartimente C1 şi C2

H2 - hala 2 cu 2 compartimente C3 şi C4

S1, S2, S3, S4 – Silozuri furaje

CT1, CT2 – Centrale termice pe lemn

FS – Filtru sanitar

PA- Pavilion administrativ

Mf –Magazie preparate farmaceutice +DDE

M1,2,3,4, – Magazii materiale

RA – Rezervor apa

Împrejmuire incintă

F1,2,3 – Puţuri forate

Teren arabil

Platforme dejecţii

F2

Decantoare

Staţie epurare

Bazin levigat

## Utilizarea actuală a terenului

### Creşterea păsărilor la sol – pui de carne

S-a optat pentru sistemul de creştere intensiv, cu aplicarea tehnologiilor specifice creşterii puilor pentru carne, care să asigure aplicarea unui flux tehnologic precis, în care să se aplice cu stricteţe principiul populării şi depopulării totale (totul plin - totul gol) pentru curăţirea, dezinfecţia adăposturilor și întreruperea ciclului biologic al agenţilor patogeni.

Spaţiile sunt dotate cu utilaje moderne permitand realizarea ciclurilor de creştere a puilor de carne de maxim 36 săptămâni şi cu pauză între depopulare şi repopulare de maxim 16 săptămâni.

Creşterea puilor de carne

În halele de productie, puii de 1 zi sunt crescuti până la 6 săptămâni, respectiv 42 de zile, după care sunt comercializati la persoane fizice sau la abatoare autorizate. Se aplică pentru cele 2 hale de productie principiul totul plin - totul gol, adică după scoaterea pasarilor, timp de 3 săptămâni, se face curăţenie mecanică, spălare, dezinfecţia halelor. Programele de furajare şi iluminat sunt corelate, fiind necesară introducerea automatizării acestora, astfel încât aprinderea luminii să se facă odată cu pornirea instalaţiei de furajare.

Creşterea pasarilor la sol – pui de carne  se face în 2 hale de productie, respeciv  Hala 1 „Tineret ” , cu doua compartimente C1 si C2 și Hala 2 „Rosso”, cu doua compartimente C3 si C4 , cu o capacitate totală maximă de 67.500 locuri repartizate astfel:

- Hala 1 „Tineret  = 34.000 locuri, cate 17.000 locuri/sector;

- Hala 2 „Rosso”  =  33.500 locuri, 19.000 locuri/C3 si 14.500 locuri/C4

Principalele etape ale procesului tehnologic sunt:

- Pregatirea halelor pentru polulare

- Popularea cu pui de 1 zi

- Asigurarea conditiilor optime de viata (climatizare, adapostire, adapare) si  administrarea tratamentelor veterinare,

- Furajare, pana la atingerea greutatii optime de livrare, respectiv 1.8 – 2 kg/cap, in 40 – 42 zile;

- Pregatirea pentru livrare

- Evacuarea dejectiilor si apelor uzate.

| Pregatirea halelor pentru populare | Timpul de pregatire pentru o hala este de 17 – 20 zile, iar aceasta perioada poarta denumira de „Vidul Sanitar-Veterinar”. Se executa urmatoarele lucrari: - curatarea mecanica a halei; - maturarea si desprafuirea halei; - spalarea si limpezirea halei (operatia dureaza circa 2 zile si 2 nopti); - zvantarea halei; - dezinfectia halei (dureaza circa 1 zi si se realizeaza cu o termonebulizator cu ajutorul careia se pulverizeaza cu substante DDD pe toate suprafete halei); - varuirea halei (se realizeaza a doua zi dupa dezinfectie si se efctueaza prin aplicarea unui lapte de var pe pereti si tavan); - controlul sanitar pentru a determina daca in hala au ramas sau nu germeni sau microbi care ar putea afecta noua populatie (operatia dureaza 48 ore si consta in: recoltare de probe sanitare de pe talere hranitoare, adapatoare, pardoseala, pereti si trimitere probelor la DSVSA); - indroducerea asternutului de crestere (operatia dureaza 1 zi, se introduce un strat de asternut de 10 cm grosime; - Dezinfectia finala a halei – operatia dureaza 48 ore- se incalzeste hala la 20 – 25 °C si se introduce in centrul halei un dispozitiv de dezinfectie cu un recipient continand circa 25l/serie bactericid, anual 150l/serie. Solutia se volatilizeaza in timp, vaporii ajung in toate coluturile halei.Dupa initierea procesului, hala se inchide ermetic. - Dupa realizarea tuturor etapelor, hala ramane inchisa circa 1 saptamana, vaporii de solutie dezinfectanta ramanand activi inauntru. - Inainte cu 2 zile de populare se realizeaza o ventilatie complete. |
| --- | --- |
| Popularea halelor | - Climatizarea halei: Inainte cu 1 zi de introducerea puiilor in halele de productie se realizeaza climatizarea. Climatizarea se realizeaza automat pe tot ciclu de creste. In fuctie de fazele de creste se stabilesc parametrii instalaíei de climatizare, astfel Ziua; Umiditatea programata %; Temperatura programata, °C. 0; 50; 33-34. 7; 50; 31. 14; 50; 29. 21; 60; 25. 28; 60; 22. 35; 65; 23. 42; 70; 20. Sistemul de climatizare si iluminat este descris mai jos. b) Popularea: Puii de 1 zi sunt aduşi de la staţiile de incubaţie din ţară. Se face popularea halelor care sunt deja dezinfectate şi în care s-a aşternut patul de creştere. Puii se aduc de la statiile de incubare in cutii speciale de plastic sau carton. Cutiile se introduc in hale si se distribuie in mod omogen pe suprafata halelor. Personalul de ingrijire care realizeaza aceasta operatie este echipat in mod corespunzator si trece prin filtru special de dezinfectie. Puii sunt descarcati din cutii prin rasturnare si cutiile sunt retrase din hale. Hranirea, adaparea, climatizarea si iluminatul se realizeaza automat. |
| Sistemul de adăpostire | 2 hale de creştere pasari la sol, reprezentând clădiri cu regim de înălţime parter, cu 2 compartimente fiecare ( C1 si C2 pentru Hala 1 „Tineret” (H1); C3 si C4 pentru Hala 2 „Rosso”(H2)). - Structura halelor: Fundaţiile sunt realizate din beton, cadre de susţinere pe stâlpi din beton armat şi grinzi din beton. Cele 2 hale au o suprafata totala de productie pentru cresterea pasarilor de 3.763,93 m, din care: - H1 = 2 sectoare x (53,8 m x 17,7 m) = 1.904,52 mp; - H 2 = (52,65m x 20,20 m) + (39,4m x 20,20m) = 1859,41 mp. Număr de păsări/hală max.: 34,000 capete/hala H1 (17000 per compartiment) si 33.500 capete/hala H2 (19000 capete/C3 si 14.500 capete/C4 Păsările sunt adăpostite pe sol pe aşternut uscat. Patul de crestere are o grosime de 10 mm Densitatea păsărilor din halele de creştere este: cca.18 păsări/mp |
| Adăparea | Cu circa 2 ore inainte de pupularea halelor cu pui se alimenteaza apa potabila in sistem pentru ca temperatura apei sa ajunga la 20 – 21°C pana in momentul in care puii vor incepe sa bea apa. Cu circa 2 ore inainte de pupularea halelor cu pui se alimenteaza apa potabila in sistem pentru ca temperatura apei sa ajunga la 20 – 21°C pana in momentul in care puii vor incepe sa bea apa. Adăparea păsărilor se face cu apă din putul propriu sau apa potabilă din reteaua urbana prin reteaua de distributie interna. Adăparea păsărilor in hale se realizează printr-un sistem echipat cu picurători. Păsările au acces oricând la cantitatea dorită de apă, fără restricție. Sistemul de adăpare este automat. Halele de productie sunt dotate in total cu 26 linii de adapare, cu 6210 picuratoare distribuite astfel: C1 cu 6 linii de adapare x 51 m (1 tronson = 3m 15 picuratoare/tronson) cu 255 picuratoare pe linie (1530 picuratoare/compartiment); C2 cu 6 linii de adapare x 51 m (1 tronson = 3m 15 picuratoare/tronson) cu 255 picuratoare pe linie (1530 picuratoare/compartiment); C3 cu 7 linii de adapare x 51 m (1 tronson = 3m 15 picuratoare/tronson) cu 255 picuratoare pe linie (1785 picuratoare/compartiment); C4 cu 7 linii de adapare x 39 m (1 tronson = 3m 15 picuratoare/tronson) cu 195 picuratoare pe linie (1365 picuratoare/compartiment). Sistemul de alimentare mai cuprinde un set filtrare – dozare – dedurizare pentru fiecare compartiment in parte. Consumul de apă este de: 10,5 l/cap/serie (0,25l/cap/zi). Nr. de păsări la picurător: 10 – 12. |
| Asigurarea sănătăţii păsărilor | Instalația de adăpare este dotată cu un dozator de medicamente prin care se face dozarea automată a vitaminelor și a medicației în apa de băut. |
| Hrănirea | Hrana se dozeaza automat, incepand cu 2 ore dupa introducerea puilor. Furajarea păsărilor se face cu raţii de furaj diferite atât cantitativ cât și al compoziţiei furajului, în funcţie de vârsta păsărilor. Se utilizează un furaj ale cărui principale componente sunt: proteine, grăsime, celuloza, premix mineralo-vitaminic. Furajul pentru păsări este adus de la diversi furnizori din tara. Transportul furajului se face cu mijloace de transport auto adecvate. Silozurile utilizate, 4 buc. de tip TAVSAN, pentru stocarea furajelor sunt amplasate în afara halelor de creştere a păsărilor, sunt montate pe picioare metalice (cate 6 pentru fiecare siloz) ancorate in fundatii de beton. Încărcarea silozurilor cu furaje se face direct din autobuncăr prin cuplarea transportorului melcat la gura de alimentare a silozului, fără a fi necesare operaţii intermediare de descărcare a furajelor din autobene, respectiv de încărcare a furajelor în silozuri. Furajele sunt depozitate în afara halelor de creştere a păsărilor în 4 silozuri (cate doua pentru fiecarea hala), cu capacitatea de depozitare de 19,5 tone fiecare, complet echipate, galvanizate, cu fereastra, scara exterioara fixa (la partea de sus a silozului) + extensie scara (detasabila) pentru acces de la sol. Permit incarcarea pneumatica si mecanica. Din silozuri, furajele sunt preluate de o instalaţie cu şnec care le transportă în hale. Instalaţia de alimentare în hală a furajelor este mecanizată, se face prin instalaţie tip șnec spiromat, prevăzute cu buncăraşe la nivel de sector şi reţele interioare tip spiromat la sol. Halele de productie sunt dotate in total cu 22 linii de furajare, cu 1400 farfurii distribuite astfel: C1 cu 5 linii de furajare x 51 m (1 tronson = 3m 4 farfurii KALCAN/tronson) cu 68 farfurii/linie (340 farfurii /compartiment); C2 cu 5 linii de furajare x 51 m (1 tronson = 3m 4 farfurii/tronson) cu 68 farfurii/linie (340 farfurii /compartiment); C3 cu 6 linii de furajare x 51 m (1 tronson = 3m 4 farfurii KEMER/tronson), cu 68 farfurii/linie (408 farfurii/compartiment); C4 cu 6 linii de furajare x 39 m (1 tronson = 3m 4 farfuriiKEMER/tronson) cu 52 farfurii pe linie (312 farfurii/compartiment). Hrănirea se face automat. Cantitatea medie de furaj consumată pentru perioada de creştere a păsărilor este de: 3,3- 4,5 (kg/pasare/ciclu). |
| Asigurarea microclimatului | Ventilaţie: pentru fiecare sector este: C1, C2 si C3 - cate 5 ventilatoare de 40000 mc/h, cate 1 ventilator de 26000 m/h şi cate 2 ventilatoare de 15000 mc/h; C4 - 2 ventilatoare de 26000 mc/h şi 3 ventilatoare de 15000 mc/h. Ventilatoarele sunt complet echipate cu palete de inox, carcasa + jaluzele + plasa zincata si sunt actionate manual (pornit/oprit). Răcire: se face cu aer. Prizele de aer – numarul de bucati este dimensionat pentru fiecare compartiment sa corespunda unei ventilatii totale si sa genereze o presiune negativa in hala de 20 Pa. Necesarul pe compartimente este urmatorul: C1, C2, C3 – cate 54 buc. (2 siruri x 27 buc. pe peretii longitudinali); C4 – 20 bucati (1 sir x 20 buc pe peretele longitudinal opus ventilatoarelor). Prizele de aer sunt confectionate din poliuretan, cu clapeta arcuita pentru 4 anotimpuri. Sistemul de racire este actionat automat Încălzire: suflante de aer cald. Agent termic produs de centrale termice pe lemn (2 cazane de apa calda cu puterea de 250 kwh fiecare) Iluminat: becuri cu lumina alba, cu un consum redus de energie. Pentru fiecare compartiment iluminatul este asigurat astfel: C1, C2 – cate 3 linii x 9 lampi si cate 2 linii x 8 lampi; C3 - 3 linii x 10 lampi si 2 linii x 9 lampi; C4 - 3 linii x 8 lampi si 2 linii x 7 lampi |
| Pregatirea pentru livrare | Se ridica liniile de furajare si se lasa numai instalatia de adapare. In momentul livrarii se creaza o stare de semiobscuritate si prinderea puilor se realizeaza manual. Se incarca in mijloace auto speciale si se transporta catre punctul de abatorizare. |
| Evacuarea dejecţiilor | Patul de creştere uzat este evacuat în remorcă și transportat pe platforma proprie de deshidratare si fermentatie. Evacuarea dejecţiilor se face o singură dată pe ciclu, după încheierea ciclului de creştere și depopularea hale, de maximum 6 ori / an. |
| Evacuarea apelor uzate (Ape menajere de la filtru sanitar si grupurle sanitare; Ape spalari hale de productie) | Apele uzate sunt colectate prin reteaua interna de canalizare existenta si sunt evacuate in statia proprie de epurare aflata pe amplasamentul platformei betonate pentru dejectii. Apele epurate sunt preluate de canalizarea municipala si descarcate in statia de epurare biologica a mun. Suceava. Namolul de la epurare dupa deshidratare pe platforma betonata a statiei de epurare este depozitat pe platforma betonata pentru dejectii. |

Alte informaţii relevante:

- Număr maxim de cicluri de creştere pe an  - 6.

- Capacitatea maximă de producţie  pui de carne: 67.500 x 6 = 405.000 capete pe an. Din acestea, o parte se comercializează la persoane fizice, iar o parte este planificata  la societati pentru abatorizare.

- Dotarea halelor şi sistemul de creştere este conform normelor în vigoare și conform BAT.

## Dotări

SC GALLINA ROSSO SRL isi desfasoara activitatea pe amplasamentul din Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, judetul Suceava, amplasament preluat de la fosta ferma de crestere a pasarilor AEIZ Burdujeni, beneficiind de dotarile acesteia. Dotarile existente au suferit modificări şi retehnologizări în scopul asigurării unui flux tehnologic modern, în acord cu cele mai bune tehnici disponibile

Activitatea se desfasora in mod continuu, cu un program de functionare de 24 ore, 7 zile/saptamana, 365 zile/an. Capacitatea totala proiectata a obiectivului este de 67.500 pasari/serie, la 6 serii/an,  ferma are o capacitate  maxima de productie de 405.000 capete/an.

Ferma este dotata cu 2 hale de productie, de tip parter, cu cate 2 compartimente fiecare, având suprafaţa la sol de: hala H1 = 2.165 mp si hala H2 = 2.265 mp (include pavilionul administrativ si filtru sanitar). Acestea sunt hale industriale cu structura de rezistenta din beton armat, prefabricat cu deschideri de 5 m si travei de 5,5 m. Pereţii de inchidere ai constructiilor sunt din zidarie de  cărămidă portanta.  Acoperisurile sunt in sistem sarpanta cu invelitoare din tabla cutata zincata si strat termoizolant din saltele de vata bazaltica in grosime de 12 cm.

Constructiile se incadreaza in categoria „C” de importanta – medie (conform HGR 766/1997) si la clasa „III” de importanta normala conform normativ P100 -1/2013.

Halele de productie au urmatoarele caracteristici constructive:

Hala H1 –

- Lungime							107 m

- Latime							17,6 m

- Inaltime tavan						4,5 m

- Inaltime streasina						2,8 m

- Suprafata de productie: 2 x (53,8 m x 17,7 m)			1.904,52 mp;

- Nr. pasari/mp 						18 buc.

- Numar pasari/ciclu: 17.000 buc.(S1) + 17.000 buc. (S2)		34.000  capete pui

- Capacitate de productie, 6 serii				204.000 locuri/hala

Hala H2 –

- Lungime							93 m

- Latime							20 m

- Inaltime tavan						4,5 m

- Inaltime streasina						2,8 m

- Suprafata de productie: (52,65m x 20,20 m) + (39,4m x 20,20m)	1859,41 mp

- Nr. pasari/mp 						18 buc.

- Numar pasari/ciclu: 19.000 buc.(C3) + 14.500 buc. (C4)		33.500  capete pui

- Capacitate de productie, 6 serii				201.000 locuri/hala

Fiecare hala are urmatoarele dotari:

Hala H1: dotarea compartimentelor C1 si C2 cu sistem complet de creştere a puilor de carne la sol (stocare hrana, hranire, adapare, climatizare si iluminat artificial):

- 2 Silozuri de  stocare furaje cu capacitatea de 19,5 t fiecare (foto 1); Sistem pentru transfer furaj (şnec) – pentru fiecare compartiment; Ansamblu de tablouri de comandă și control – pe fiecare compartiment;

- 10 linii de furajare distribuite pe fiecare compartiment, astfel: C1 cu 5 linii de furajare x 51 m (1 tronson = 3m  4 farfurii/tronson) cu 68 farfurii KALCAN pe linie (340 farfurii KALCAN/compartiment); C2 cu 5 linii de furajare x 51 m (1 tronson = 3m  4 farfurii/tronson) cu 68 farfurii KALCAN pe linie (340 farfurii KALCAN/compartiment);

- 12 linii de adăpare distribuite pe fiecare compartiment, astfel: C1 cu 6 linii de adapare x 51 m (1 tronson = 3m  15 picuratoare/tronson) cu 255 picuratoare pe linie (1530 picuratoare/compartiment); C2 cu 6 linii de adapare x 51 m (1 tronson = 3m  15 picuratoare/tronson) cu 255 picuratoare pe linie (1530 picuratoare/compartiment); Sistemul de alimentare cu apa pentru adapat mai cuprinde un set filtrare – dozare – dedurizare pentru fiecare compartiment;

- 16 ventilatoare şi tubulaturi (8 ventilatoare/compartiment);

- 108  Prizele de aer  cate 54 buc. (2 siruri x 27 buc. pe peretii longitudinali) pe fiecare compartiment – numarul de bucati este dimensionat  pentru fiecare compartiment sa corespunda unei ventilatii totale si sa genereze o presiune negativa in hala de 20 Pa;

- 10 linii de iluminat artificial ( 5 linii de iluminat/compartiment): C1 – 3 linii x 9 lampi, 2 linii  x 8 lampi si C2 – 3 linii x 9 lampi, 2 linii  x 8 lampi;

- 8 aeroterme –cu agent termic dispuse pe peretii laterali (4 buc./compartiment). Agentul termic – apa caldă -  este furnizat de o centrală termică pe lemn, cu puterea de 250 kW, amplasata in incinta halei H1.

Hala H2: dotarea compartimentelor C3 si C4 cu sistem complet de creştere a puilor de carne la sol (stocare hrana,  hranire, adapare, climatizare si iluminat artificial):;

- 2 Silozuri de  stocare furaje cu capacitatea de 19.500 kg fiecare (foto 1); Sistem pentru transfer furaj (şnec) – pentru fiecare compartiment; Ansamblu de tablouri de comandă și control – pe fiecare compartiment;

- 12 linii de furajare distribuite pe fiecare compartiment, astfel: C3 – 36 linii de furajare x 51 m (1tronson = 3m  4 farfurii/tronson) cu 68 farfurii KEMER pe linie (408 farfurii KEMER/compartiment); C4 – 6 linii de furajare x 39 m (1 tronson = 3m  4 farfurii/tronson) cu 52 farfurii KEMER pe linie (312 farfurii KEMER/compartiment);

- 14 linii de adăpare distribuite pe fiecare compartiment, astfel: C3 – 7 linii de adapare x 51 m (1tronson = 3m  15 picuratoare/tronson) cu 255 picuratoare pe linie (1785 picuratoare/compartiment); C4 – 7 linii de adapare x 39 m (1 tronson = 3m  15 picuratoare/tronson) cu 195 picuratoare pe linie (1365 picuratoare/compartiment). Sistemul de alimentare cu apa pentru adapat mai cuprinde un set filtrare – dozare – dedurizare pentru fiecare compartiment;

- 13 ventilatoare şi tubulaturi (8 ventilatoare şi tubulaturi pentru compartimentul C3 si 5 ventilatoare si tubulaturi pentru compartimentul C4);

- 108  Prizele de aer  cate 54 buc. (2 siruri x 27 buc. pe peretii longitudinali) pe fiecare compartiment – numarul de bucati este dimensionat  pentru fiecare compartiment sa corespunda unei ventilatii totale si sa genereze o presiune negativa in hala de 20 Pa.

- 10 linii de iluminat artificial ( 5 linii de iluminat/compartiment): C3 – 3 linii x 19 lampi, 2 linii  x 9 lampi si C4 – 3 linii x 8 lampi, 2 linii  x 7 lampi;

- 8 aeroterme cu agent termic dispuse pe peretii laterali (4 buc./ compartiment). Agentul termic – apa caldă -  este furnizat de o centrală termică pe lemn, cu puterea de 250 kW, amplasata in incinta halei H2.

Hranirea  si adaparea sunt executate automat, instalatiile find supravegheate de personalul de ingrijire a fermei. Transportoarele  de furajere sunt echipate complet cu  grup de actionare, senzori de oprire, con de preluare din siloz, linii de descarcare. Fiecare linie de adapare este complet echipata cu regulator de apa, nivela de capat cu valva, macara 540 kg de perete, suspensie. Liniile sunt sustinute cu profile de aluminiu pentru orizontalitate. (Foto 2).

Sistemul  de adapare  este prevazut cu set de filtrare – dozare-dedurizare: regulator de apa, apometru mecanic, filtru 50 m (sita nylon), dozator de medicamente Dosatron D25 Re2 (0,2 – 2%), dedurizator. (Foto 3 )

Climatizarea si iluminatul sunt actionate automat.

Ciclul de crestere este de circa 38 – 42 zile, dupa care urmeaza o perioada de evacuare a dejectiilor si dezinfectie de pana la 18 – 20 zile, prin urmare un ciclu tehnologic complet are 60 zile, intr-o hala putand avea loc maxim 6 ciluri/an.

In perioada de crestere, puii sunt furajati si adapati, iar la 1, 9 si 21 zile sunt vaccinati contra bursitei, bronsitei infectioase si pestei aviare prin intermediul apei de baut si aerosoli. La finalul perioadei de crestere puii sunt comercializati, iar halele de productie sunt pregatite pentru urmatoarea polpulare.

Halele sunt echipate cu echipamente tehnologice de crestere a puilor la sol, aceasta tehnologie asigurand pasarilor libertate sporita de miscare, iar activitatile de hranire si adapare fiind mult usurate. Echipamentele si instalatiile tehnologice sunt de ultima generatie de crestere a puiilor la sol, corespunzand reglementarilor europene in domeniu. Toate echipamentele de  stocare -  dozare furaje, sistemele de hranire si adapare sunt de la firma TAVSAN – Turcia, sistemul de racire- prizele de aer sunt de la firma TPI - Olanda iar sistemul de iluminat de la GASOLEC – Olanda.

În afară de dotările de mai sus, Ferma mai este dotată cu:

- Filtru sanitar – veterinar – pui de carne este dotat cu instalaţie sanitară, duşuri, vestiare (pentru femei si barbati);

- Pavilion Administrativ – este în aceeaşi clădire cu filtrul sanitar pentru pui de carne, fiind in continuarea Halei H2;

- Filtru auto – foto 4;

- Centrale termice cu funcţionare pe biomasă (lemn) pentru incalzire hale de crestere pasari – cu puterea de 250 kW fiecare, dotate cu arzător, schimbător de căldură, boiler de apă caldă şi reţele de distribuţie. CT-urile sunt prevăzute cu coşuri de emisie cu înălţimea de 7 m şi Sectiunea  de 0,3 x 0,3 m (foto 5).  Sunt utilizate pentru încălzirea halelor de tineret pui  la sol:

  - CT1 – amplasată în Hala 1, în cameră specială de 12 mp – asigură încălzirea spaţiilor de creştere tineret pui la sol din hala 1;

  - CT2 – amplasată în Hala 2, în cameră specială de 14 mp – asigură încălzirea spaţiilor de creştere tineret pui la sol din hala 2;

Biomasa (lemn etc.) este asigurată de diverşi furnizori.

- Centrală termică murală, cu funcţionare pe lemne – CT3 – cu puterea de 60 kW – este amplasată langa pavilionul administrativ într-o cameră specială şi asigură încălzirea spaţiilor aferente (birouri si filtru sanitar veterinar). CT3 emite printr-un coş din cărămidă cu înălţimea de la sol de 7 m şi latura de 20 cm. Funcţionează exclusiv în sezonul rece.

- Platforma betonata pentru deshidratare si fermentarea dejectiilor, cu decantor – bicompartimentata, construita din beton, cu peretii din beton armat, iar pe toata latimea ei este amplasat un canal betonat pentru colectarea apei drenate din dejectii. Peretele dinspre canalul de colectare este alcatuit din doua gratare metalice, intre care se afla un stat de prundis. Capacitatea platformei este de 2 x (20 m x 10 m x 2 m) = 800 mc. Apele rezultate sunt descarcate in  canalul colector general. (Foto 6).

- Statie de epurare ape uzate – cu decantor  bicompartimentat, cu pereti din beton armat, tencuiti in interior, cu capacitatea de 2 x (2m x 15 m x 3,5) = 210 mc, asigură colectarea apelor de spălare a halelor şi colectarea apelor menajer-uzate din instalaţiile sanitare. Apele uzate epurate sunt descarcate prin canalizarea municipala la staţia de epurare a mun. Suceava. Namolul de la epurarea apelor uzate este deshidratat pe o platforma betonata cu panta de scurgere catre bazinul decantor.Dupa deshidratare este depozitat pe platforma betonata de deshidratare si fermentare dejectii.  (Foto 7)

- Magazie medicamente su substante DDD – amenajata în clădirea pavilionului administrativ – este destinata inclusiv stocării produselor chimice și farmaceutice utilizate în producţie. Substanţele chimice sunt stocate în recipiente originale, pe categorii, în spaţii special amenajate, conform specificaţiilor tehnice. Deşeurile de ambalaje rezultate în urma folosirii acestor substanţe sunt eliminate prin operatori autorizaţi. Deşeurile rezultate din tratamentele veterinare sunt colectate în recipiente adecvate, puse la dispoziţie de eliminator și eliminate prin intermediul firme autorizate, în bază de contract. Se face menţiunea că tratamentele veterinare se furnizează în bază de contract de către firma autorizate, care are şi responsabilitatea preluării deşeurilor rezultate. Nu se formează stocuri importante de substanţe de acest tip. Substanţele utilizate la deratizare, dezinsecţie și dezinfecţie sunt furnizate de către firma specializata, care asigură şi operaţiile DDD. De asemenea, firma este responsabilă pentru colectarea şi preluarea deşeurilor rezultate.

- Depozitul de frig  pentru mortalitati, cu suprafata de 34 mp, amenajat într-o semiremorcă frigorifică este amplasat  într-un spaţiu izolat de alte fluxuri tehnologice. Mortalităţile sunt eliminate imediat ce se formează un stoc suficient, prin operatori autorizaţi (MONDECO SA), în bază de contract.

- Utilaje – BOBCAT miniîncarcator, remorci, autoutilitară – utilizate în activitatea fermei pentru transportul dejecţiilor sau a materiilor prime. Sunt parcate pe un spaţiu betonat, în incinta fermei;

- Instalaţii / echipamente: , reţea de distribuţie a apei potabile și rezervor de stocare semiingropat (RA) etc.

- Sistem de verificare, alarmare și protecţie – Supraveghere cu camere video – 8 buc.

## Utilităţi

### Alimentarea cu apă se realizează din :

# reţeaua de apă potabilă urbană (cca. 60 mc/lună) printr-o conductă de aducţiune cu diametrul de 0,1 m, cu apometrul montat în căminul de apometru ca.

# sursă proprie de apă potabilă din pânza freatică (cca. 300 mc/lună), prin intermediul a trei puţuri de captare – P1, F1 si F3,  amplasate în zona amonte a fermei de păsări. Puţul P1 s-a executat prin săpare la 18 m adâncime, cu tuburi de beton cu d = 1.200 mm oarbe (etanşe) deasupra nivelului hidrostatic şi perforate sub nivelul hidrostatic. Puțurile F1 și F3 s-au executat prin forare cu sapă de foraj ø 255 mm, cu coloană de tubaj pvc ø 125 mm și cu adâncime de 68 m, respectiv 54 m, zona filtrantă a tubulaturii pvc având fante de 0,70 mm. Toate puțurile sunt prevăzute cu perimetre de protecție sanitară, fiind surse de apă potabilă, racordarea la rețeaua de alimentare a fermei avicole realizându-se astfel: P1 prin căminul de distribuție CD1, F1 prin rezervorul de apă RA și F3 prin căminul de distribuție CD2. rezervorul de apă semiîngropat RA de 150 mc este alimentat din puțul forat F1 și servește atât la asigurarea necesarului de apă de igienizare după fiecare ciclu de producție, cât și la constituirea rezervei de apă de incendiu.

# căminele de distribuție CD 1 și CD2 sunt echipate cu apometre de înregistrare a volumelor de ape captate din sursele proprii ale unității;

# puțul săpat P1 (foto 8) servește totodată și ca puț de monitorizare a calității apelor în amonte amplasament (puțul forat F2 este puț de observație pentru monitorizarea eventualelor poluări în zona batalului).

Foto 8 Puțul săpat P1 cu pompă submersibilă și gard de protecție

Schema puțului forat F1

Reţeaua de distribuţie a apei este executată din conducte de OL Zn cu Dn = 2” montate subteran şi pe console pe porţiuni din interiorul halelor.

În cadrul obiectivului apa este utilizată pentru :

- scopuri sociale – la vestiarul pentru muncitori, unde există şi un boiler pentru prepararea apei calde si pavilion administrativ;

- scopuri tehnologice :

- adăpare păsări;

- igienizare hale;

- alimentarea centralei termice.

- stingerea incendiilor

SC "GALLINA ROSSO" SRL are o reţea formată din 4 hidranţi interiori şi 3 exteriori tip Dn 65 dotaţi cu furtune tip B, ajutaje de 20 mm, role de 120 m furtun şi tăbliţe indicatoare. Rezerva de apă pentru incendiu este asigurată de un rezervor de 150 mc alimentat de la reţeua urbană.

Volumele de apă potabilă captate din sursă proprie, împreună cu apa potabilă preluată din rețeaua urbană, în regim normal de funcționare, sunt de 4067 mc/an, conform calculelor de mai jos:

## Calculul volumelor de apă captate

Consumatori                                 		          Nr. unităţi           	Consumuri specifice

Consum igienico-sanitar personal               	9 persoane              	50 l/pers/zi

Consum adăpare păsări		                	67500			0,25 l/pasăre/zi

Consum igienizare hale	     			3764 mp               	20 l/mp/ciclu

Consum condiționare aer incintă	     				0,3 mc/zi

CERINȚA DE APĂ – Qs (mc/zi) = Ks x Kp x N

Coeficienţi de variaţie

Ks = 1,05			Kzi = 1,20

Kp = 1,10			Korar = 2,00

Program funcționare

24 ore/zi

30 zile/lună

365 zile/an

durata ciclu producție – 45 ÷ 55 zile

număr ciclu producție (număr igienizări) – 6 cicluri/an

număr zile adăpare păsări – 252 zile/an

număr zile condiționare aer cu apă (zile calde) – 100 zile/an

Cerința de ape menajere

N = [(9 x 50)]/1000 = 0,45 mc/zi							(0,016 l/s)

Qzi med = 1,05 x 1,10 x 0,45 = 0,52 mc/zi                    				(0,018 l/s)

Qzi max = 1,20 x 0,52 = 0,62 mc/zi                                         				(0,022 l/s)

Qzi min = 0,8 x Qzi med = 0,42 mc/zi                                          				(0,014 l/s)

Qmax orar = 2,0 x 0,62/8 = 0,15 mc/h                                         			(0,043 l/s)

Cerința de ape tehnologice

N = [(67500 x 0,25 x 252/365) + (300 x 100/365)]/1000 = 11,73 mc/zi 		(0,14 l/s)

Qzi med =  1,05 x 1,10 x 11,73 = 13,55 mc/zi					(0,16 l/s)

Qzi max = 1,20 x 13,55 = 16,26 mc/zi                                         			(0,19 l/s)

Qzi min = 0,80 x Qzi med = 10,84 mc/zi                                          			(0,13 l/s)

Qmax orar = 2,0 x 16,26/24 = 1,36 mc/h                                        			(0,38 l/s)

Cerința totală de ape

Qzi med = 0,52 + 13,55 = 14,07 mc/zi                                               			(0,16 l/s)

Qzi max = 0,62 + 16,26 = 16,88 mc/zi                                         			(0,20 l/s)

Qzi min = 0,42 + 10,84 = 11,26 mc/zi                                          			(0,13 l/s)

Qmax orar = 0,15 +1,36 = 1,51 mc/h                                         				(0,42 l/s)

Cerința de apă de igienizare (se folosește tot apă potabilă)

N = (3764 x 20)/1000 = 75,28 mc/zi 						(2,61 l/s)

Qzi med =  1,05 x 1,10 x 75,28 = 86,95 mc/zi					(3,02 l/s)

Qzi max = 1,20 x 86,95 = 104,34 mc/zi                                         			(3,63 l/s)

Qzi min = 0,80 x Qzi med = 69,56 mc/zi                                          			(2,41 l/s)

Qmax orar = 2,0 x 104,34/8 = 26,01 mc/h                                        			(7,25 l/s)

Pentru igienizarea halelor se folosește rezervorul tampon de apă de V = 150 mc în care se captează apă potabilă din F1, care asigură necesarului de apă de igienizare după fiecare ciclu de producție (odată la 2 luni, de 6 ori pe an).

Volum anual mediu de apă

Vmed anual = 14,07 mc/zi x 252 zile/an + 86,95 mc/zi x 6 zile/an = 4067 mc/an

Volume de apă potabilă captate din sursă proprie + apă potabilă preluată din rețeaua urbană:

În regim normal = 4067 mc/an

În regim minim = 3254 mc/an

În regim de restricție = 3660 mc/an

Schema retelelor de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare se anexeaza (Planșa 2 – Plan de situație obiectiv –cod P685/AIM2016/2- Scara 1:1000).

### Evacuarea apelor uzate

Apele evacuate de pe amplasament sunt :

- apele menajere -  de la filtru sanitar/veterinar si pavilion administrativ;

- apele uzate  - rezultate de la :

- operaţiile de spălare, dezinfecţie şi dezinsecţie a halelor de productie după depopulare. Aceste ape sunt preluate de reţeaua de canalizare din incintă şi dirijate în bazinul decantor al staţiei de preepurare. (Foto 9)

- deshidratarea nămolului din bazinul decantor care are loc pe platforma betonată cu pantă de scurgere spre bazinul decantor.

- deshidratarea şi fermentarea dejecţiilor de pe platforma de depozitare. Aceste ape sunt adunate într-un canal colector betonat, amplasat pe toată lăţimea platformei, de unde sunt dirijate spre colectorul comun al staţiei de preepurare.

Apele menajere împreună cu apele uzate epurate sunt descarcate in  colectorul comun  de unde sunt dirijate în reţeaua de canalizare urbană. (foto 10 si foto 11)

- apele pluviale - considerate convenţional curate, colectate de pe acoperişuri, platformele betonate şi căile de acces sunt preluate de reţeaua de canalizare şi descărcate în reţeaua de canalizare orăşenească.

SC "GALLINA ROSSO" SRL are încheiat cu SC ACET SA Suceava un contract nr.1552/01.01.2000, pe perioada nedeterminata, care prevede preluarea şi epurarea debitelor de ape uzate în funcție de consumurile de apă potabilă înregistrate, precum şi a 100 mc/lună ape pluviale.

Volumul mediu de ape uzate evacuate de pe amplasamentul fermei de păsări Gallina Rosso  va fi de 492 mc/an, iar cel maxim de 590 mc/an, conform calculelor de mai jos:

## Calculul  debitelor și volumelor de Ape uzate evacuate

Debitul de ape uzate menajere

Quz men zi med = 0,52 mc/zi                                             				(0,018 l/s)

Quz men zi max = 0,62 mc/zi                                       					(0,022 l/s)

Quz men zi min = 0,42 mc/zi                                         					(0,014 l/s)

Debitul de ape uzate tehnologice

Qzi teh zi med = 0,80 x (3764 x 20)/1000 = 60,22 mc/zi 				(2,01 l/s)

Quz teh zi max = 1,20 x 60,22 = 72,26 mc/zi                                       			(2,51 l/s)

Quz teh zi min = 0,80 x 60,22 = 48,18 mc/zi                                   			(1,67 l/s)

Volum total de ape uzate

Volum mediu = (0,52 mc/zi x 252 zile/an + 60,22 mc/zi x 6 zile/an = 492 mc/an

Volum maxim = (0,62 mc/zi x 252 zile/an + 72,26 mc/zi x 6 zile/an = 590 mc/an

Volum minim = (0,42 mc/zi x 252 zile/an + 48,18 mc/zi x 6 zile/an = 395 mc/an

Reţeaua de canalizare – din incintă are o lungime de 150 m, este realizată din tuburi de beton cu Dn 200 mm. Reţeaua are o vechime de 30 ani este în stare bună de funcţionare.

Staţia de preepurare (figura 2) – unde se desfăşoară următoarele operaţii :

- deshidratarea şi fermentarea dejecţiilor colectate de la halele de productie H1 si H2 după depopulare. Platforma de deshidratare şi fermentare este bicompartimentată, construită din beton, cu pereţi din beton armat, iar pe toată lăţimea ei este amplasat un canal betonat pentru colectarea apei drenate din dejecţii. Peretele dinspre canalul de colectare este alcătuit din două grătare metalice, între care se află un strat de prundiş. (foto 12).

Capacitatea platformei este de 2 x (20 m x 10 m x 2 m) = 800 mc.

- reţinerea materialelor solide în suspensie, separabile prin decantare. Bazinul decantor este bicompartimentat cu pereţi din beton armat tencuiţi în interior.

Capacitatea bazinului decantor este 2 x (2m x 15 m x 3,5 m)= 210 mc. Apa limpezită din decantor, trece într-un colector unde se amestecă cu apele rezultate din canalul colector al platformei de deshidratare şi fermentare, de unde este dirijată spre canalizarea urbană.

- deshidratarea nămolului rezultat de la curăţirea celor două compartimente ale bazinului decantor. Aceasta se face pe o platformă betonată, cu pantă de scurgere spre bazinul decantor. După deshidratare, nămolul este depozitat pe platforma de deshidratare şi fermentare.

Ape menajere si ape uzate igienizări hale			Dejecţii animaliere

Nămol decantare

3

4

1

5

Ape drenate

2

Ape uzate la reţeaua de canalizare urbană

Legendă : 	1- platformă bicompartimentată de deshidratare şi fermentare dejecţii;

2 – canal colector betonat;

3 – platformă betonată deshidratare nămol decantor;

4 – decantor bicompartimentat;

5 – colector comun.

Figura 2 Schema staţiei de preepurare ape uzate SC "GALLINA ROSSO" SRL

### Energie electrică și termică

# Energie electrica: Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul naţional, dintr-un punct de transformare PT 20/0,4 kV PTCZ 48 Suceava – 2 x 400 KVA, în baza contractului de furnizare a energiei electrice din 01.01.2015 încheiat cu E-ON ENERGY ROMANIA Tg. Mures. Consumul anual de energie electrică la SC "GALLINA ROSSO" SRL  realizat in anul anterior 2015 = 76,72 MWh.

# Energia termica: este asigurată de cele 2 centrale termice pe biomasă (lemn)  - CT1 si CT2 -  fiecare cu o putere termica de 255,8 kw, utilizate pentru producerea agentului termic (apă caldă) necasar asigurării temperaturii de 30 – 35 oC în halele de productie  şi de centrala termică murală pe lemne (CT3) pentru incalzirea pavilionului administrativ pe timp de iarna. Centralele termice pentru incalzirea halelor de productie functioneaza 180 zile/an.

Consumul specific de energie (termică + electrică) este de circa 0,124  kWh/pasăre/zi pentru  crestere pui de carne. Diferenţa este dată de necesarul de încălzire a spaţiilor.

Consumul maxim anual de energie (termică + electrică) este de 1551  MWh /an, din care circa 77 MWh/an energie electrică și 1474  MWh energie termică

Centrale termice cu funcţionare pe biomasă (lemn) – au puterea de 255,8 kW fiecare, dotate cu arzător, schimbător de căldură, boiler de apă caldă şi reţele de distribuţie. CT-urile sunt prevăzute cu coşuri de emisie cu înălţimea de 7 m şi latura de 30 cm. Sunt utilizate pentru încălzirea halelor de productie, astfel:

- CT1 – amplasată în Hala 1, în cameră specială de 12 mp – asigură încălzirea spaţiilor de creştere puilor  la sol din hala 1.

- CT2 – amplasată în Hala 2, în cameră specială de 14 mp – asigură încălzirea spaţiilor de creştere puilor la sol din hala 2;

Biomasa  este asigurată de diverşi furnizori.

Centrală termică murală, cu funcţionare pe lemne – CT3 – au puterea de 60 kW, combustibil biomasa – este amplasată langa  pavilionul administrativ, într-o cameră specială şi asigură încălzirea spaţiilor aferente (birouri). CT3 emite printr-un coş de cărămidă cu înălţimea de la sol de 7 m şi latura de 20 cm. Funcţionează exclusiv în sezonul rece.

## Folosirea de teren din împrejurimi

Activitatea se desfăşoară pe un teren în suprafaţă de 16.417 mp situat în in partea de nord – est a municipiului Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, judeţul Suceava, în zona III, pe partea dreapta a DN 29 Suceava – Botosani, la km 6, la circa 200 m de DN, teren aflat în proprietatea SC GALLINA ROSSO SRL în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 4175/23.02.1995 si Actului de cadastru nr. 595/14.10.1999 (CF nr.405). Folosinţa actuală a terenului este curţi / construcţii – conform actului de intabulare a terenului nr. 595/14.10.1999.

Ferma de pasari este inconjurata de terenuri agricole pe laturile Est, Sud, Vest si firma privata SC PROMO PLUS SRL in partea de Nord. Platforma GALLINA ROSSO este situată la cel puţin 1000 m de ultima locuinta a municipiului Suceava şi este înconjurată de terenuri agricole si firma privata (pe latura Nord). Distanţa minimă faţă de zona locuită intre limita nordica a fermei și limita cartierului de locuinţe dezvoltat recent pe partea stanga a DN29 Suceava – Botoșani este de 1000 m, conform plan de amplasament și delimitare a bunului imobil. Faţă de centrul municipiului Suceava (la Vest, Sud Vest) si  orsul Salcea la Est ferma este situată la peste 1000 m.

## Utilizarea chimică

### Consumuri de materii prime și materiale auxiliare

Pentru asigurarea producţiei, se utilizează următoarele materii prime, materiale secundare şi utilităţi:

Tabel 2.6.1 Consumuri de materii prime si  materiale auxiliare folosite in procesul tehnologic

| Nr. crt. | Materie primă, materiale auxiliare | Cantitate anuală (UM după caz) | Cantitate specifică (UM după caz)/compozitie | Destinatie | Mod de depozitare | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pui de 1 zi | 405.000 buc. 18,23 t/an | 45 g/pui - | Populare hale | Halele de productie | Achiziţionaţi de la SC SAFIR SRL Vaslui pe baza contractului nr.3514/09.12.2015 |
|  | Furaje combinate granulate | 1620 t/an | 4 kg/pasare/an Contine: proteina bruta, Grasime bruta, celuloza, cenusa, calciu, fosfor, sare | Hranire pasari | Silozuri de stocare de 19,5 t exterioare fiecarui compartiment din halele de productie | Produs în FNC Nutriva pe baza de contract nr.162/11.07.2013. Furajarea se face diferenţiat, în funcţie de etapa metabolică a păsării. |
|  | Produse de farmacie veterinara – vitamine, suplimente nutritive, antibiotice, vaccinuri | Vaccinuri: 12 ori/an 864 mii doze/an; Vitamine: 120 l/an | 2 vaccinuri şi antibiotice cu avizul medicului veterinar/serie. 20 l/serie vitamine | Ingrijirea sanitar veterinara a pasarilor. Se administreaza in apa de baut | Stocare in cabinet veterinar/magazia aferenta pavilionului administrativ, in ambalaje originale. | Asigurate de la firmele CEVACNEWL si ROMVAC COMPANY Bucuresti |
|  | Substanţe pentru DDD: Dezinfectant tip VIRCON S sol.1% | 200 l/an | aprox. 100 l//an/hală | Pentru filtru auto | In magazie special amenajata, in ambalajele originale | Achizitionate pe baza de contract cu firme autorizate. Ambalajele sunt preluate de firma contractanta |
|  | Soda caustica | 300 kg/an | - | Curatarea si dezinfectarea halelor | In magazie special amenajata, in ambalajele originale | Achizitionate pe baza de contract cu firme autorizate. Ambalajele sunt preluate de firma contractanta |
|  | Detergenti - ECOFOAM Extra | 150 l/an | 25 l/serie | Curatarea si dezinfectarea halelor | In magazie special amenajata, in ambalajele originale, bidoane de 25 l | Achizitionate pe baza de contract cu firme autorizate. Ambalajele sunt preluate de firma contractanta |
|  | HPPA - sol.2% (contine apa oxigenata) | 60 l/an | 10 l/serie | Cratarea coloanelor de apa impotriva depinerilor si biofilmelor | In magazie special amenajata, in ambalajele originale, bidoane de 25 l | Achizitionate pe baza de contract cu firme autorizate. Ambalajele sunt preluate de firma contractanta |
|  | Bactericide tip VIRAKIL NG | 150 l/an | 25 l/serie | Curatarea si dezinfectarea halelor si termonebulizare | In magazie special amenajata, in ambalajele originale | Achizitionate pe baza de contract cu firme autorizate. Ambalajele sunt preluate de firma contractanta |
|  | Pat de crestere | 200 t/an | 33,33 t/serie rumegus | Halele de productie H1 si H2 Sol pentru cresterea pasarilor | Se asterne direct pe solul haleleor inainte de popularea acestora | Asigurat de la terti |
|  | Combustibil solid – biomasă (lemn) – | 600 tone/an | 11.5 kg/h biomasă per CT funcţionare 4320 ore/an | Pentru centralele termice | Lemnele de foc sunt depozitate in sopronul special amenajat construit in acest scop | Asigurat de la terţi |

### Furajele se achizitioneaza de la terti si  sunt depozitate in silozurile de furaje de 19,5 t, cate 2 pentru fiecare hala.

Furajele care intra zilnic in hrana puilor sunt usor digerabile, avand la baza un concentrat proteico- vitamino- mineral. Consumul zilnic de furaje pe cap de pui variaza intre cca. 14 g/zi la inceput si ajunge la cca. 150 g/zi in ultima saptamana.

Formula nutritionala

Pentru hranirea pasarilor SC GALLINA ROSSO SRL utilizeaza o schema nutritionala canstand din nutreturi combinate – furaje combinate granulate pentru pasari. Nutreturile sunt special destinate cresterii puilor de carne si raspund cerintelor BREF.  Cantitatea de hrana administrata pasarilor precum si ponderea diferitelor componente din furajul administrat sunt corelate cu varsta pasarilor, hranirea facandu-se in 4 faze. Compozitia furajului utilizat pentru fiecare din cele 4 faze de hranire este prezentata in tabel 2.6.2.

Tabel 2.6.2 Compozitia furajului utilizat -  Furaj Broiler Ross/Cobb

|  | STARTER 21-1 | STARTER 21-2 | 21-2 FINISARE 1 | 21-2 FINISARE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umiditate, % | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Proteina bruta, % | 22 - 23 | 20 - 21 | 19 – 19,5 | 19 – 19,5 |
| Grasime bruta, % | 5 - 6 | 7 - 8 | 7,5 – 8,5 | 8 – 8,5 |
| Celuloza, % | 2 - 3 | 3 – 3,5 | 3 – 3,5 | 3 – 3,5 |
| Cenusa, % | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Calciu, % | 1,09 | 0,95 | 0,84 | 0,85 |
| Fosfor, % | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| NaCl (sare), % | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,19 |

Cele 4 faze de hranire corespund urmatoarelor varste ale pasarilor

- 21 – 1 Starter 		0 – 14 zile

- 21 – 2 Starter		15 – 23 zile

- 21 – 2 Finisare 1	24 – 35 zile

- 21 – 2 Finisare 2	36 – 42 zile

In fiecare hala, daca se lucreaza la capacitate, se realizeaza 6 serii de crestere/an. Cantitatea de hrana folosita pentru capacitatea maxima este de 1620 t/an si corespunde unui consum specifica de             4 kg/pasare, iar cerintele BAT sunt de 3,3 – 4,5 kg/pasare/an.

Informatii despre preparatele chimice

Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati pentru care se tine evidenta. Inofensivitatea chimica si documentele privind siguranta sunt obtinute de la fabricanti si sunt tinute in dosar de evidenta.

Tabel 2.6.3  Informatii despre substantele si preparatele chimice

| Denumire | Stoc max. | Cantitatea anuala prognozata a se consuma | Clasificare si etichetare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Categoria | Periculozitate Fraze de risc |
| VIRCON S sol.1% | 20 l | 200 l/an | Inflamabil Coroziv iritant | R10, R201, 21,22, R34,42,42, R50, S2, S20/21 |
| Soda caustica | - | 300 kg/an | C- corosiv, | R 35- provoacă arsuri puternice; |
| Detergenti - ECOFOAM Extra | - | 150 l/an |  |  |
| HPPA - sol.2% (contine apa oxigenata) | - | 60 l/an |  |  |
| Bactericide tip VIRAKIL NG | - | 150 l/an | C – Coroziv N – nociv pentru mediu | R50. R42/43, R20/22, R35 |

### Produse, deşeuri şi emisii

Din desfăşurarea activităţii rezultă următoarele produse, deşeuri şi emisii:

Tabel 2.6.4 Producţie realizată. Emisii şi deşeuri

| Nr. crt. | Produs, emisie, deşeu | Cantitate anuală (tone) | Cantitate specifică (UM după caz) | Mod de utilizare si /sau eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pui de carne | 405.000 buc. 810 t/an | 1,8 – 2, 0 , kg/pasăre | O parte se comercializeaza la persoane fizice iar o parte este planificată la societati pentru abatorizare. |
|  | Mortalităţi | 1,7 t/an | 0,2 % la pui de carne | Sunt colectate într-o semiremorca frigorifica şi predate firmei MONDECO în vederea eliminării |
|  | Apă uzate rezultate la igienizarea halelor – ape uzate tehnologice | 362 mc/an | 20l/mp/ciclu Aprox. 3764 mp utili. | Igienizarea se face în perioada de vid sanitar. Apele uzate se colectează prin reteaua de canalizare interna existenta si epurate in propria statie de epurare de pe platforma dupa care sunt descarcate prin canalizarea urbana in statia de epurare a mun. Suceava. |
|  | Apă uzate menajere | 130 mc/an | 50 l/angajat/zi, 9 angajaţi | Sunt evacuate impreuna cu apele de la spalarea halelor in statia de epurare proprie. |
|  | Dejecţii – gunoi pasare | Aşternut rumegus: 200 tone; Dejecţii: 80 tone /an Total deşeuri: 280 tone/an | Aşternut rumegus: aprox. 50 kg/mp, aprox. 3764 mp utili (hala 1 si 2) Dejecţii: 0.197 kg/pasare/ciclu | Sunt evacuate împreună cu aşternutul, la finalul ciclului de producţie. Toate dejecţiile sunt transportate la Platforma proprie de dejectii pentru deshidratare si fermentare. Se valorifica la persoane fizice pentru imprastiere pe terenuri agricole |
|  | Namol epurare | 12 t/an | - | După ce este în prealabil zvântat pe o platormă betonată situată între bazinul de decantare şi platforma dejecţii, se depozitează pe platforma de deshidratare şi fermentare, împreună cu dejecţiile; |
|  | Namol decantor platforma betonata |  |  | Se recircula pe platforma de dejectii |
|  | Deşeuri diverse nepericuloase (vezi cap. Deşeuri pentru detalii) | 20 tone/an | - | Deşeurile menajere sunt colectate separat, pe categorii, în containere adecvate. Sunt preluate de SC DIASIL SRL în baza contractului nr.344/13.01.2016. |
|  | Emisii de gaze metabolice |  | Emisii specifice cf. BAT [kg/pasăre/an] Amoniac: 0.005 – 0.315 Metan: 0.004 – 0.006 N2O: 0.009 – 0.024 Pulberi: 0,014 – 0,016 | Sunt evacuate prin instalaţiile de ventilaţie aferente fiecărei hale de producţie |
|  | Emisii de gaze de ardere |  | Factor emisie CORINAIR [g/kg biomasă] PM10: 15,3 CO: 115,4 NOx: 1,4 SOx: 0,2 | Sunt evacuate de la CT prin intermediul coşurilor de evacuare |

## Topografie Şi scurgere

Terenul este plat, cu o uşoară înclinaţie pe direcţia e  V-NV-E-SE.  Scurgerea naturală a apelor pluviale este asigurată. Terenul este stabil şi ferit de pericolul inundaţiilor. Apele freatice sunt cantonate la o adancime medie de 6 – 8 m la cota terenului.

Coordonatele STEREO70 ale forajelor si puturilor existente pe amplasament  sunt prezentate în PlanȘa 3 - Planul de situatie Steriografic 1970 - cu ridicarea topo – Scara 1:1000 (anexat). Mai jos sunt prezentate principalele puncte:

Tabel 2.7.1 Coordonatele STEREO70 ale forajelor si puturilor existente pe amplasamentul
SC GALLINA ROSSO SA

| Foraje | X | Y | h |
| --- | --- | --- | --- |
| Put 1- P1 sursa de apa si foraj de monitorizare in amonte | 685382,035 | 597639,720 | 299,10 |
| Foraj 1 – F1 sursa de apa | 685370,135 | 597636,837 | 289,91 |
| Foraj 3 – F3 sursa de apa | 685328,259 | 597666,517 | 289,50 |
| Foraj 2 – F2 de monitorizare in aval | 685299,691 | 597522,856 | 284,96 |

## Caracteristici geofizice ale terenului

## Conform normativului P100/92, terenul se încadrează în zona “E” de seismicitate, caracterizată de coeficientul de seismicitate kg = 0.16g și perioada de colţ Tc = 0.7s, corespunzător acestor valori – gradul VII seismic.

## Terenul pe care se află amplasate halele nu prezinta denivelari cu pante de peste 10% si nu este inundabil.

## Hidrologie

## Terenul este amplasat în bazinul hidrografic al r. suceava (cod bazin: xii-1.017.00.00.00.0, hm = 1347).

## Orientarea raului Suceava este V-NV-E-SE. Raul Suceava are o alimentare pluvială moderată şi subteran moderată cu o participare de 15 – 30 % pentru sursele subterane şi 75 – 85 % pentru cele de suprafaţă, din care 30 – 40 % provin din zăpezi.

Apele subterane

Din punct de vedere hidrologic, municipiul Suceava aparţine zonei cu umiditate variabilă. Relieful influenţează acumularea rezervelor de apă prin fragmentare şi pante pe care se formează scurgerea superficială şi care determină în bună parte şi deplasarea apelor freatice. Apele subterane sunt cantonate în structurile monoclinale şi în sedimente sarmaţiene.  În zona amplasamentului, se întâlneşte zona apelor subterane libere din prundişuri şi nisipuri cuaternare care cuprind la rândul ei unitatea apelor subterane din prundişuri şi nisipuri aluvionare de terasă.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă freatică variază între 2 m şi 10 m. În zona analizată nivelul hidrostatic al apei freatice este la 4 m.  Pe amplasament sunt  utilităţi din pânza de apă freatică (4 puţuri forate: P1, F1, F3 utilizate ca surse de apă și  un foraj F2  ca foraj de observație in aval). Direcţia de curgere a pânzei de apă freatică este spre râul Suceava.

## Autorizații curente

- Autorizatie de mediu nr.116/11.04.2011, revizuita la data de 20.07.2014 – valabila la data solicitarii;

- Autorizatie de gospodarirea apelor nr.17/11.03.2015 – valabila la data solicitarii

- Autorizaţie sanitară de funcţionare nr 2899/11.08.2000;

- Autorizaţie sanitar – veterinară de funcţionare nr.60/18.11.2010;

- Clasarea notificarii nr.4714/15.04.2011 emisa de APM Suceava – proiectul de modernizare nu se supune procedurilor de  evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată;

- Notificarea DSVSA Suceava nr. 3431/19.04.2011  privind proiectul de modernizare ferma de pasari – pui carne;

- Notificarea DSPJ Suceava nr.5230/08.04.2016 – proiectul de modernizare ferma pasari  nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate publica in vigoare.

- Contract de vânzare – cumpărare teren autentificat la Notariat cu nr. 4175/23.02.1995;

- Contract de vânzare – cumpărare bunuri mobile autentificat la Notariat cu nr. 3122/15.05.1996;

- Carte funciara nr.595/14.11.1999;

- Contract prestări servicii  nr.1552/500 din 09.08.2000 încheiat cu SC ACET SA - Suceava pentru alimentare cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare din zonă;

- Contract furnizare energie electrică din 01.01.2015.

## Detalii de planificare

Ferma nu are implementat sistemul de management de mediu conform ISO14001. Totuşi sunt adoptate o serie de măsuri de management menite să confere un control eficient al protecţiei factorilor de mediu, cum ar fi:

- Înregistrarea diferitelor variabile de proces, verificarea provenienţei materiilor prime etc.

- Contracte cu diverşi agenţi economici pentru preluarea categoriilor de deşeuri;

- Raportări lunare, anuale sau la cererea APM Suceava a diferitelor aspecte de mediu: gestiunea deşeurilor, gestiunea substanţelor chimice periculoase etc.

Pentru un control mai bun al aspectelor de mediu şi pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu, se recomandă  intocmirea unor documente documentarea și aplicarea acestora la nivelul întregii Ferme, dupa cum urmeaza:

- Registru de documente de mediu;

- Registru de reclamaţii şi sesizări;

- Registru de instruiri;

- Registru de consumuri (materii prime, materiale, utilităţi);

- Instrucţiuni de lucru pentru activităţile cu potenţial impact asupra mediului;

- Instrucțiuni tehnice pentru operarea instalaţiilor / utilajelor / echipamentelor ce pot genera impact asupra mediului;

- Lista de sarcini şi atribuţii;

- Program de revizii şi reparaţii;

- Program de întreţinere a reţelelor de canalizare;

- Plan de prevenire şi de intervenţie în caz de poluare accidentală.

- Delimitarea vizuală a fluxurilor de materiale şi energie;

- Marcarea şi etichetarea fiecărei zone de lucru, cu atenţionări acolo unde este cazul;

- Etichetarea zonelor de depozitare a deşeurilor.

## Incidente de poluare

# În ultimii 5 ani nu s-au semnalat incidente de poluare pe amplasamentul fermei sau în vecinătatea acesteia.

# Amplasamentul analizat nu se incadreaza in prevederile HG 804/2007, respectiv SEVESO.

# Riscul de accidente este scazut si poate aparea in urmatoarele cazuri:

- Incendii

- Epizootii

- Scurgeri: canalizari si bazinele decantoare din statia de epurare + platforma de gunoi

# Se propune intocmirea unui plan de prevenire si interventie in caz de poluari accidentale.

Ferma are incheiat contract de prestari servicii in domeniul SSM nr.26/30.03.2012, pe perioada nedeterminata. Ferma SC GALLINA ROSSO SRL Suceava  detine:

- Program  de instruire periodica  SSM

- Instructiuni proprii de prevenire si protectie- primul ajutor in caz de accident

- Plan de prevenire si protectie.

## Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Amplasamentul Fermei nu interceptează arii protejate.

## Condiţiile clădirilor

Hala H1 pui de carne (fosta hala tineret pui) este o hală industrială cu parter, structura de rezistenţă din stîlpi şi grinzi din beton armat, prefabricat, cu deschidere de 5 m şi travei de 5,5 m. Pereţii de închidere ai construcţiei sunt din zidărie de cărămidă portantă.

- fundaţie : la stâlpi-de tip pahar din beton armat, iar la pereţi-fundaţii continui din beton simplu;

- acoperiş : şarpantă din chesoane prefabricate din beton armat, învelitoare din tabla ondulata in exterior;

- tîmplărie : lemn;

- finisaje : cu var;

- pardoseli : din beton simplu sclivisit.

Hala H2 pui de carne (fosta hala ROSSO pasari) este o hală industrială cu parter, structura de rezistenţă din stîlpi şi grinzi din beton armat, prefabricat, cu deschidere de 5 m şi travei de 5,5 m. Pereţii de închidere ai construcţiei sunt din zidărie de cărămidă portantă.

- fundaţie : la stâlpi-de tip pahar din beton armat, iar la pereţi-fundaţii continui din beton simplu;

- acoperiş : şarpantă din chesoane prefabricate din beton armat, învelitoare din tabla ondulata in exterior;

- tîmplărie : lemn;

- finisaje : cu var;

- pardoseli : din beton simplu sclivisit.

Noul pavilion administrative si filtru sanitar veterinar sunt amenajate, prin modernizarea unui spatiu de circa 200 mp din incinta halei H2.

Centrala termice CT1 si CT2   sunt amplasate in incintele halelor de productie  fiind construcţii realizate din schelet metalic, montate pe fundaţii din beton, cu pardoseali din beton simplu.

Magazie materiale (fostul Pavilionul administrativ) este o clădire cu parter, cu :

- fundaţie : beton;

- zidărie : cărămidă portantă;

- acoperiş : şarpantă lemn, învelitoare tablă zincată ;

- tîmplărie : aluminiu cu geam termopan;

- finisaje : superioare  praf de piatră la exterior şi var lavabil, tapet la interior;

- pardoseli : gresie.

Silozurile pentru furaje – sunt constructii  metalice, galvanizate 350 g/mp, cu fereastra, scara exterioara fixa (la partea de sus a silozului) + extensie scara (detasabila) pentru acces de la sol,  amplasate fiecare pe 6 picioare ancorate in fundatii de beton.

Magazii, atelier electro-mecanic – sunt construcţii realizate din schelet metalic, montate pe fundaţii din beton, cu pardoseali din beton simplu.

Clădire post trafo - este o clădire cu parter, cu :

- fundaţie : beton;

- zidărie : cărămidă;

- acoperiş : şarpantă lemn, învelitoare tablă zincată ;

- tîmplărie : metalică;

- finisaje : superioare  praf de piatră la exterior şi var lavabil;

- pardoseli : din beton simplu sclivisit.

## Răspuns de urgenţă

Se recomandă întocmirea Planului de prevenire şi de intervenţie în caz de poluare accidentală.

Ferma NU SE ÎNCADREAZĂ în prevederile HG804/2007, respectiv SEVESO.

# ISTORICUL TERENULUI

SC "GALLINA ROSSO" SRL s-a înfiinţat la 15.06.1995 şi işi desfăşoară activitatea în sectorul zootehnic având ca profil de activitate creşterea puilor de carne. SC "GALLINA ROSSO" SRL s-a constituit prin achiziţionarea de la SC ROSI SA Suceava a terenului cu o suprafaţă de 15.917 mp şi a construcţiilor existente pe acest amplasament. Ferma de păsări a fost construită în anul 1970 pe un teren agricol şi aparţinea de AEIZ Burdujeni. În anul 1993 AEIZ Burdujeni devine SC ROSI SA Suceava, care în anul 1995 se vinde societăţilor: SC "GALLINA ROSSO" SRL şi SC TUBERCUL SRL (actualmente SC STIROM SRL şi MARGROF SRL). Din anul 1970 şi pînă în prezent, pe amplasament s-a desfăşurat aceeaşi activitate : creşterea păsărilor.

Halele de productie au trecut prin mai multe etape de modernizare, astfel încât să corespundă cerinţelor și nivelului tehnologic actual. Astfel, titularul a demarat și implementat  1 proiect cu fonduri proprii:

- Proiectul prin fonduri proprii a prevăzut dotarea halelor H1, H2 cu sisteme moderne de creştere a păsărilor și achiziţie de utilaje necesare în desfăşurarea activităţii. Proiectul a fost supus procedurii de Acord de mediu; APM Suceava a emis Clasarea notificarii nr.4714/15.04.2011 – fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată.

- Restul modernizărilor și dotărilor s-au realizat din surse proprii, pe baza experienţei titularului.

Dezvoltări viitoare:

- În viitor, profilul de activitate al Fermei va rămâne acelaşi. Se va continua procesul de modernizare a anexelor fermei până la atingerea celui mai înalt grad de productivitate şi siguranţă (inclusiv de mediu).

# RECUNOAŞTEREA TERENULUI

## Probleme identificate și ridicate

### Emisii în aer

Sursele de emisie și tipul poluanţilor emişi în aerul atmosferic sunt conform tabelului 4.1:

Tabel 4.1.1 Surse şi tipuri de poluanţi emişi în aerul atmosferic

| Nr. Crt. | Sursa generatoare | Tip emisie | Caracterizarea surseisi mod de dispersie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea de creştere a păsărilor: Hala H1 pui de carne: - Compartiment C1 – 8 guri ventilaţie: 5 x 40000 mc/h + 1 x 26.000 mc/h + 2 x 15000 mc/h. - Compartiment C2 – 8 guri ventilaţie: 5 x 40000 mc/h + 1 x 26.000 mc/h + 2 x 15000 mc/h. Hala H2, P – pui de carne: - Compartiment C3 - 8 guri de ventilaţie: 5 x 40000 mc/h + 1 x 26.000 mc/h + 2 x 15000 mc/h. - Compartiment C4 – 5 guri de ventilatie: 2 x 26.000 mc/h + 3 x 15000 mc/h. | Gaze metabolice - Emisii difuze (gurile de ventilaţie) | Sistemul de ventilare a halelor de creştere. În total: 29 guri de ventilaţie | NH3 CH4 N2O Pulberi Mirosuri (H2S) |
| 2 | Emisii centrale termice: - 2 centrale termice pe lemne x 250 kW fiecare - 1 centrală termică murală x 60 kW, pe lemne | Gaze de ardere – emisii dirijate, punctiforme | 2 coşuri cu S= 0,09 m și H = 7 m, evacuare forţată, v = 7 m/s 1 coş cu D = 20 cm și H = 7 m | SO2 NOx CO Pulberi |
| 5 | Circulatia mijloacelor de transport in incinta complexului | Gaze de eşapament - Emisii difuze / liniare | Emisii din arderea motorinei în motoarele DIESEL | SO2 NOx CO Pulberi |

Tabel 4.1.2 Valori limită la emisie pentru activitatea de creştere a păsărilor (conform BAT/BREF)

| Nr. crt. | Parametru | Emisii specifice cf. BAT pui de ingrasare [kg/pasăre/an] | Debit maxim de emisii în atmosferă ** [kg/an] | Concentraţie maximă la emisie [mg/Nmc]* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amoniac | 0,005 – 0,315 | 21263 | 24,38 |
|  | Metan | 0,004 – 0,006 | 405 | 0,46 |
|  | N2O | 0,009 – 0,024 | 1620 | 1,85 |
|  | Pulberi | 0,014 – 0,018 | 1215 | 1,40 |

*) Concentraţia la emisie este calculată pe baza emisiilor specifice și a debitului şi secţiunilor de evacuare. Evacuarea se face prin 15 ventilatoare de 40000 mc/h, 5 ventilatoare de 26.000 mc/h şi 9 ventilatoare de 15000 mc/h. Debitul total de evacuare este de 865.000 mc/h. Secţiunea de evacuare este de 1,96 mp la ventilatoarele de 40.000 mc/h, 1,32 mp la ventilatoarele de 26.000 mp/h și 0,81 mp la ventilatoarele de 15.000 mc/h. Secţiunea totală de evacuare este de 43,29 mp. Viteza medie de evacuare este 5,55 m/s.

**) Se consideră că  halele funcţionează simultan iar emisiile sunt cele maxime conform BAT.

Pentru funcţionarea centralelor termice, emisiile punctuale se calculează conform factorilor de emisie CORINAIR, astfel:

Tabel 4.1.3. Emisii din combustia biomasei în centralele termice

| Poluant | Factor emisie CORINAIR [g/kg biomasă] | Debit anual de emisie – 1 CT (raportat la consumul de 200 tone biomasă pe an per CT) [kg/an] | Debit anual de emisie – 2 CT (raportat la consumul de 200 tone biomasă pe an per CT) [kg/an] | Concentraţie maximă la emisie [mg/Nmc] (0rd. 462/1993) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-10 | 15,3 | 3060 | 6120 | 100 |
| CO | 115,4 | 23080 | 46160 | 250 |
| NOx | 1,4 | 280 | 560 | 500 |
| SOx | 0,2 | 40 | 80 | 2000 |

Centralele termice funcţionează în medie 180 zile/an.

Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor si Instalatiilor de ridicat si Recipientilor sub presiune (CNCIR) Sucursala Suceava  verifica periodic, o data la 2 ani, cazanele de apa calda din dotarea fermei.

Referitor la funcţionarea utilajelor emisiile difuze se calculează conform factorilor de emisie CORINAIR astfel:

Tabel 4.1.4. Emisii difuze din combustia motorinei în motoarele utilajelor

| Tip poluant | Factor de emisie (kg/mc motorină) | Emisii anuale (raportat la un consum de 12 mc motorină estimate a se consuma anual), kg/an |
| --- | --- | --- |
| NOx | 25 | 300 |
| SO2 | 5,6 | 67.2 |
| CO | 11 | 132 |
| Pulberi | - | - |

În concluzie, tipurile de poluanţi emişi şi debitele acestora nu generează un impact semnificativ asupra aerului atmosferic. Adoptarea tehnicilor BAT contribuie la reducerea substanţială a emisiilor de amoniac și metan din activităţile metabolice.

### Mirosuri

Emisiile de mirosuri sunt specifice activităţii de creştere a păsărilor și sunt date de procesele metabolice și de fermentaţie, prin emisiile de amoniac, metan şi hidrogen sulfurat. Mirosul este perceput şi la concentraţii foarte mici ale acestor gaze în aer. Impactul asupra zonelor vecine depinde de mai mulţi factori, cum ar fi:

- Distanţa faţă de receptori;

- Direcţia și viteza vântului dominant;

- Condiţiile meteo;

- Tehnologii şi măsuri de reducere a mirosurilor aplicate.

Distanţa minimă faţă de receptori în cazul analizat este de minim 1000  m. Condiţiile meteo nu pot fi controlate, însă se pot adopta o serie de măsuri menite să reducă emisiile de mirosuri. În Fermă s-au adoptat următoarele măsuri (considerate BAT):

- Măsuri de igienă a producţiei prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creşterii păsărilor;

- Utilizarea unui regim nutriţional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros;

- Respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitându-se stagnarea lor în adăposturi;

- Gestiunea corectă a dejecţiilor, respectiv evacuarea imediată de pe amplasament, în remorci închise;

- Întreţinerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecţii şi a reţelelor de canalizare;

- titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari. De asemenea, toate operațiile de pe amplasament sunt realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

### Emisii în apă

S-au identificat următoarele surse potenţiale de poluare a apelor (de suprafaţă sau subterane):

- Gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor – în special a dejecţiilor animaliere: stocarea deşeurilor în spaţii neamenajate urmată de infiltrarea levigatului în sol și pânză freatică.

- Scurgeri de ape uzate (menajere sau tehnologice) datorită fisurilor existente în reţeaua de canalizare sau în decantoarele statiei de epurare.

În scopul prevenirii emisiilor în ape de suprafaţă sau subterane, în Fermă s-au adoptat următoarele măsuri:

- Reţelele de canalizare şi decantoarele sunt verificate periodic în scopul identificării şi remedierii eventualelor fisuri;

- Toate categoriile de deşeuri sunt corect gestionate. S-au prevăzut spaţii amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deşeuri. Sunt eliminate astfel posibilităţile de scurgere a levigatelor în pânza freatică. Dejecţiile se stochează pe amplasament, pe o platforma betonata bicompartimentata, prevazuta cu filtru si decantor.

Apele uzate de spălare și cele menajere, epurate în statia proprie de epurare, corespund din punct de vedere calitativ, încadrându-se în limitele maxim admise prin NTPA 002/2002. Titularul are acceptul pentru descărcarea apelor uzate în staţia de epurare a municipiului Suceava (SC "GALLINA ROSSO" SRL are încheiat cu SC ACET SA Suceava un contract nr.1552/01.01.2000, pentru alimentare cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare din zonă).

### Emisii de zgomot și vibraţii

Activitatea de creştere a păsărilor se desfăşoară în hale închise şi nu generează nivele de zgomot peste limitele admisibile. Singurele surse de zgomot sunt mijloacele auto ce deservesc obiectivul. Activităţile desfăşurate de mijloacele auto sunt periodice, căile de circulaţie sunt amenajate corespunzător,  iar nivelul zgomotului generat se încadrează în valorile admise prin Ord. MS nr.119/2014. De asemenea nivelul zgomotului generat de ventilatoare este redus şi se încadrează în valorile admise prin STAS 10009/88. În zonă nu se află zone rezidenţiale sau de uz comercial. Cea mai apropiată locuinta se află la o distanţă de 1000 m faţă de amplasamentul fermei. Se poate afirma că amplasamentul analizat nu generează zgomot sau vibraţii peste limitele maxime admise.

### Surse de poluare a solului şi subsolului

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului sunt, în general, aceleaşi ca în cazul apelor:

- Gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor – în special a dejecţiilor animaliere: stocarea deşeurilor în spaţii neamenajate urmată de infiltrarea levigatului în sol;

- Scurgeri de ape uzate (menajere sau tehnologice) datorită fisurilor existente în reţeaua de canalizare sau în bazinele vidanjabile.

În scopul prevenirii emisiilor în sol și subsol, în Fermă s-au adoptat următoarele măsuri:

- Reţelele de canalizare şi bazinele vidanjabile sunt verificate periodic în scopul identificării şi remedierii eventualelor fisuri;

- Toate categoriile de deşeuri sunt corect gestionate. S-au prevăzut spaţii amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deşeuri. Sunt eliminate astfel posibilităţile de scurgere a levigatelor în sol;

- Dejecţiile de la pasări nu sunt depozitate în cadrul fermei. Acestea sunt încărcate direct în remorci şi transportate la platforma proprietate,  betonata pentru deshidratarea si fermentarea dejectiilor amplasatala circa 50 m in vecinatatea fermei.

## Sistemul de canalizare

În fermă se produc următoarele categorii de ape uzate:

- Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar și birouri sunt colectate de o canalizare realizată din tuburi PVC și descărcate in statia proprie de epurare cu V = 210 mc.

- Apele uzate tehnologice rezultate în urma spălării halelor, sunt colectate prin reţele de canalizare interioare şi dirijate la bazinul decantor al statiei proprii de epurare, cu V = 210 mc.

- Apele uzate tehnologice rezultate în urma deshidratarii si fermentarii dejectiilor de pe platforma betonata de depozitare, sunt adunate intr-un colector betonat amplasat pe toata latimea platformei betonate de unde sunt dirijate spre colectorul general  al statiei de epurare

Din statia de epurare, apele uzate menajere şi apele uzate tehnologice (de spălare)  epurate sunt descarcate prin colectorul general in staţia de epurare a municipiului Suceava (conform Contractului de prestări servicii nr.1552/09.08.2000 incheiat  cu SC ACET SA Suceava, pentru alimentare cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare urbana).

Ferma este in procedura de autorizare din punct de vedere a gospodadrii apelor. Debitele de apa  uzată evacuate  solicitate pentru autorizare sunt:

Ape uzate menajere:

- Quz. zi med. = 0,52 mc/zi;

- Quz. zi max. = 0,62 mc/zi.

Ape uzatetehnologice rezultate la spalari:

- Quz. zi med. =  60,22 mc/zi;

- Quz. zi max. =  72,26 mc/zi.

Volumul mediu de ape uzate evacuate de pe amplasamentul fermei de păsări Gallina Rosso  va fi de 492 mc/an, iar cel maxim de 590 mc/an.

Dejecţiile rezultate din activitatea de bază (creşterea păsărilor) sunt colectate la capătul fiecărei hale în parte şi apoi încărcate și transportate pe platforma bicompartimentata de deshidratare si fermentare. Aici dejecţiile sunt transformate în compost, după care sunt utilizate ca îngrăşământ natural pe terenurile agricole.

Apele pluviale colectate în incintă sunt preluate de canalizarea pluviala din zona si descarcate in reteaua de canalizare oraseneasca. Apele pluviale nu intră în contact cu dejecţiile animaliere sau cu substanţe chimice, astfel încât sunt considerate convenţional curate.

Reteaua de canalizare din incinta are o lungime de 150 m, este realizata din tuburi din beton  cu Dn = 200 mm.

Parametrii apelor uzate (apele menajere care se evacuează de la grupurile sanitare și apele de spălare a halelor de producţie) se vor încadra dupa epurare si descarcare in canalizarea oraseneasca în prevederile H.G. nr. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G.nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate, NTPA 002/2002 – evacuarea în canalizare / staţii de epurare.

## Instalații generale de evacuare

### Instalaţie de evacuare a dejecţiilor animaliere

Modul de preluare a dejecţiilor din hale se realizeaza, astfel:

- Din halele de creştere a puilor de înlocuire la sol (Halele H1 si  H2), dejecţiile sunt preluate după fiecare ciclu de creştere, respectiv la aprox. 42  zile. Preluarea se face manual împreună cu patul utilizat la creşterea puilor. Dupa  preluare dejectiile sunt  încărcate în remorci și transportate la platforma de deshidratare si fermentare.

### Instalaţii de ventilare

# Cele 2 hale de producţie sunt dotate cu sisteme de ventilaţie formate din 5 ventilatoare de 40.000 mc/h, 1 ventilator de 26.000 mc/h şi 2 ventilatoare de 15.000 mc/h pe fiecare din compartimentele C1, C2, C3 si din 2 ventilatoare de 26.000 mc/h şi 3 ventilatoare de 15.000 mc/h pentru compartimentul C4. In  total sunt 29 guri de ventilaţie care asigură o suprafaţă totală de evacuare de 43,29 mp și un debit de evacuare total de 865.000 mc/h.

## Depozite

Pe amplasamentul Fermei se identifică următoarele zone de depozitare / stocare:

### Depozitarea hranei

Fiecare hală de producţie este prevăzută cu doua silozuri  de furaje de 19,5 t (în total – 4 silozuri).

### Stocarea substanţelor chimice

Produsele de DDD nu se stochează în Fermă. Firma care asigură serviciile DDD foloseşte materialele DDD proprii.  Produsele de uz veterinar sunt stocate în magazia de produse farmaceutice si substante DDD, în cadrul pavilionului administrativ.

### Stocarea deşeurilor și a apelor uzate

Dejecţii animaliere

Se stochează pe amplasament pe platforma prorie de deshidratare si fermentatie special amenajata Dejecţiile sunt încărcate direct în remorci și sunt transportate la platforma de de depozitare.

Deşeuri de mortalităţi

Sunt stocate temporar în depozitul de frig , cu S = 34 mp  şi eliminare în condiţii prevăzute de normele sanitar – veterinare. Deşeurile sunt preluate de firma S.C. MONDECO S.A. în baza de contract. Depozitul de frig este amenajat intr-o semiremorca frigorifica, intr-un spatiu izolat de alte fluxuri tehnologice.

Alte tipuri de deşeuri

- Celelalte deşeuri sunt colectate pe categorii, în recipiente adecvate. Sunt preluate de operatori autorizaţi, în bază de contract.

Ape uzate menajere si apele uzate  tehnologice de la spălarea halelor

Sunt evacuate in bazinul decantor, bicompartimentat al  stației proprii de epurare cu V = 210 mc, . Fiecare hală este dotată cu rețea de canalizare. Apele de spălare ale halelor sunt colectate în acestea şi sunt descărcate in stația de epurare

## Instalații de tratare a deşeurilor

Pe amplasament exista platforma special amenajata pentru deshidratarea si fermentarea dejecțiilor. Dejecţiile – rezultate în urma operaţiilor de creştere a puilor de carne in cele 2 hale de productie sunt procesate astfel: dejecţiile împreună cu rumeguşul, sunt încărcate manual şi transportate la platforma de deshidratare şi fermentare dejecţii. Platforma de deshidratare şi fermentare dejecţii este betonată şi bicompartimentată, separarea fiind asigurată printr-un perete de beton. Cele două părţi ale platformei se utilizează consecutiv, una este acoperită cu dejecţii, iar cealaltă este curăţită şi pregătită pentru o nouă depozitare. Nu se adaugă niciodată dejecţii proaspete peste dejecţii vechi. Deshidratarea dejecţiilor se realizează datorită drenării şi evaporării apei. Apele drenate la capătul fiecărui compartiment trec prin doi pereţi (alcătuiţi din grătare metalice cu umplutură de pietriş) fiind adunate într-un colector comun betonat amplasat pe toată lăţimea platformei, cu descărcare în colectorul comun al staţiei de preepurare. Concomitent cu deshidratarea au loc şi procese metabolice de fermentare a dejecţiilor (aerobe la partea superioară a depozitării şi anaerobe în interior).  Prin procesul de fermentare, conţinutul de materii organice, coboară la cca. 45 %, iar cele minerale urcă la cca. 55 %.  În urma deshidratării şi fermentării dejecţiilor rezultă materiale solide mai mult sau mai puţin stabile (acestea conţin încă materiale organice) şi se degajă gaze: CO2,  NH3, CH4 şi H2S.  Dejecţiile, după deshidratare şi fermentare, sunt preluate de diverşi producători agricoli din zonă, fiind utilizate pentru fertilizarea solului.  Valoarea fertilizantă a dejecţiilor deshidratate şi fermentate rezultă din conţinutul bogat în azot, fosfor şi potasiu. Reacţiile de mineralizare a substanţelor organice sub acţiunea microorganismelor din sol, conduc la o încăcare foarte bună a solului în elemente nutritive pentru plante, în special azot amoniacal (în prima fază a reacţiei) şi azot nitric (în ultima fază). Solubilitatea ionului nitric, precum şi faptul că nu formează săruri solubile cu constituienţi organici sau minerali ai solului, îi conferă acestuia accesibilitate totală pentru nutriţia plantelor. În plus, sunt furnizate solului substanţe organice care contribuie la formarea humusului. De asemenea, nămolul de la decantare – rezultat din bazinul de decantare după ce a fost în prealabil zvântat pe o platormă betonată situată între bazinul de decantare şi platforma dejecţii, se depozitează pe platforma de deshidratare şi fermentare, împreună cu dejecţiile. Pe amplasament nu exista pentru celelalte categorii de desuri instalatii de tratare.

## Gestionarea deșeurilor

Din activitatea Fermei rezultă următoarele categorii de deşeuri:

Tabel  4.6.1  Gestiunea deşeurilor principale

| Nr. crt. | Categoria | Sursa | Cantitate anuală (tone) |  | Mode de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Teoretic * | Practic ** |  |
|  | Dejecţii solide provenite de la păsări 02.01.06 | Activitatea de creştere a păsărilor | 3472,7 | 280 | Dejecţiile sunt evacuate astfel: - Din halele de creştere a puilor de înlocuire la sol (Halele H1, H2), dejecţiile sunt preluate după fiecare ciclu de creştere, respectiv la aprox. 42 zile. Preluarea se face manual împreună cu patul utilizat la creşterea puilor. Dejectiile sunt încărcate în remorci și transportate la platforma de deshidratare si fermentare. |
|  | Cadavre păsări 02.01.02 | Activitatea de creştere a păsărilor - mortalităţi | 7.6 | 1,7 | Stocate în depozitul de frig, S=34 mp și preluate de MONDECO S.A. în baza contractului nr. 1882/28.03.2013 cu act add nr.3/2016, valabil pana la 10.03.2017. |
|  | Deşeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor 18 02 02* | Activităţi veterinare | 0.2 | - | Provin din activităţile veterinare: obiecte ascuţite cu potenţial infecţios, probe de ţesut etc. Acestea sunt colectate în recipiente adecvate, puse la dispoziţie de firma care le și prei, pe baza de contract. |
|  | Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere 20.03.01 | Personal, asigurarea producţiei | 20 | 20 | Deşeurile menajere sunt colectate separat, pe categorii, în containere adecvate. Sunt preluate de SC DIASIL SRL Suceava în baza contractului de prestari servicii. |

*) Conform prevederilor BAT şi a Bunelor practici agricole

**) Conform raportărilor realizate de Fermă pentru anul de raportare 2015

Pe lângă aceste categorii principale de deşeuri, mai pot rezulta următoarele categorii de deşeuri secundare.

Tabel  4.6 2 Gestiunea deşeurilor secundare

| Nr. crt. | Categoria | Sursa | Cantitate anuală estimată (tone) | Mode de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambalaje de materiale plastice (15.01.02) | Activitatea de producţie | 0,01 | Provin de la diverse materiale nepericuloase utilizate în cadrul fermei. Ambalajele se asimilează deşeurilor menajere. |
|  | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (15.01.10*) | Activitatea de producţie – DDD sau tratamente veterinare | 0,015 | Sunt reprezentate de ambalajele substanţelor utilizate în activităţile DDD și cele veterinare. Acestea sunt gestionate de firmele cu care titularul are contract |

Deşeurile sunt în general corect  gestionate (din punct de vedere legal) în cadrul Fermei fiind respectate:

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

- BAT – creşterea păsărilor (Ord. 169/2004 - BREF iulie 2003);

- Bunele practici agricole

## Alte posibile impurificări rezultate din folosinţa anterioară

Folosinţa anterioară a amplasamentului a fost tot de creştere a păsărilor (ferma Avicola). În trecut, managementul dejecţiilor era diferit. Dejecţiile erau stocate în vederea uscării pe o platformă neimpermeabilizată, direct pe sol, în imediata vecinătate a fermei. În prezent, dejecţiile  împreună cu rumeguşul, sunt încărcate manual şi transportate la platforma de deshidratare şi fermentare dejecţii special amenajata. Dejecţiile, după deshidratare şi fermentare, sunt preluate de diverşi producători agricoli din zonă, fiind utilizate pentru fertilizarea solului.

Conform APM Suceava, nu s-au semnalat în ultimii 5 ani evenimente de poluare ale solului sau apelor, din cauza activităţilor desfăşurate pe amplasament.

# INTERPRETĂRI ALE INFORMATIILOR

## Compararea cu BAT

Activitatea de creştere a păsărilor se face în acord cu cele mai bune tehnici disponibile. Halele de producţie şi dotările aferente sunt proiectate și construite după ultimele norme în domeniu. Implicit consumurile de materii prime și materiale, emisiile de deşeuri, ape uzate, poluanţi atmosferici se încadrează în intervalele recomandate în documentele de referinţă:

- Ordin nr. 169 din 02/03/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană  - Documentul de Referinţă asupra Celor mai bune tehnici disponibile în creşterea intensivă a păsărilor și porcilor, iulie 2003.

- Ordin nr. 1234 din 14/11/2006privind aprobarea Codului de bune practici în fermă

În tabelul 5.1.1 se face o paralelă între tehnicile considerate BAT și tehnicile aplicate în cadrul Fermei. Rezultă clar că Ferma respectă recomandările documentelor de referinţă. Aspectele care pot fi îmbunătăţite sunt:

- Intocmirea unor documente, documentarea și aplicarea acestora la nivelul întregii Ferme care să asigure un control eficient al fiecărei componente de mediu;

- Efectuarea unui Audit privind minimizarea deșeurilor o dată la 3 ani, conform art. 43 din Legea 211/2011 privind gestiunea deşeurilor.

Tabel 5.1.1  Compararea cu BAT pentru creşterea păsărilor

| Domeniu | BAT (Ord. 169/2004 - BREFF păsări iulie 2003) | Conformare Da/Nu/parţial | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Îmbunătățirea performanţei de mediu în general | Identificarea şi implementarea educaţiei şi a programelor de training pentru personalul fermei | DA | Personalul Fermei este instruit periodic |
|  | Înregistrarea consumurilor de apă și energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor rezultate și a dejecţiilor depozitate pe platforma de gunoi | DA Parţial | Toate consumurile, produsele și subprodusele sunt înregistrate şi arhivate. Consumul de apă este contorizat. Se face contorizarea stric pe consumul halelor de productie. |
|  | Deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru a putea face faţă emisiilor neplanificate şi a incidentelor | DA Parţial | Aceste proceduri există și se aplică însă nu sunt incluse într-un Plan de management de mediu |
|  | Implementarea unui program de reparaţii şi mentenanţă pentru a asigura faptul că structurile și echipamentele funcţionează bine și instalaţiile sunt păstrate curate | DA | Echipamentele, instalaţiile și utilajele sunt întreţinute şi reparate, periodic, dupa caz. |
|  | Planificarea în mod corespunzător a activităţilor de pe amplasament, mai ales a recepţiei materialelor și a livrărilor de produse şi deşeuri | DA | Recepţia materiilor prime şi a materialelor se face prin cântărire, măsurare şi înregistrare |
|  | Planificarea în mod corespunzător a aplicării dejecţiilor pe câmp. | Nu e cazul | Toate dejecţiile animaliere sunt transportate la platforma de gunoi, proprietate, unde sunt stabilizate controlat. |
| Aplicarea controlată pe câmp a dejecţiilor în scopul reducerii poluării cu nutrienţi a apelor şi solului și a reducerii emisiilor de miros. | Aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă - scăderea conţinutului în nutrienţi în hrana animalelor | DA | Conţinutul în nutrienţi este optimizat astfel încât să se atingă un echilibru între productivitate şi emisii de amoniac. Furajul este achizitionat de la terti, unde este echilibrat, controlat din punct de vedere al continutului de nutrienti |
|  | Corelarea între cantităţile de dejecţii împrăştiate pe câmp, suprafaţa de teren disponibilă și cerinţele nutriţionale ale culturilor şi solului (ţinând cont şi de alţi fertilizanţi utilizaţi) pentru a reduce emisiile în sol și apa subterană. Parametrii luaţi în calcul sunt: tip de sol, panta terenului, condiţii climatice, precipitaţii / irigaţii, utilizarea terenului, practici agricole, rotaţia culturilor | Nu e cazul | Toate dejecţiile animaliere sunt transportate la platforma de gunoi, proprietate, unde sunt stabilizate controlat. |
|  | Managementul corespunzător al împrăştierii pe sol în scopul reducerii poluării apelor, astfel: - Dejecţiile nu sunt aplicate pe sol când acesta este suprasaturat cu apă, inundat, îngheţat sau acoperit cu zăpadă; - Dejecţiile nu sunt aplicate pe soluri cu pante abrupte - Dejecţiile nu sunt aplicate în apropierea cursurilor de apă - Dejecţiile se aplică pe sol înainte de etapa de creştere a culturilor, pentru a se asigura preluarea din sol a nutrienţilor de către plante. | Nu e cazul | Toate dejecţiile animaliere sunt transportate la platforma de gunoi, proprietate, unde sunt stabilizate controlat. |
|  | Managementul corespunzător al împrăştierii pe sol în scopul reducerii emisiilor de miros, astfel: - Împrăştierea dejecţiilor doar în timpul zilei când populaţia este mai puţin probabil să fie acasă. Se vor evita zilele de week-end şi sărbătorile legale. - Luarea în considerare a direcţiei şi vitezei vântului în raport cu zona caselor de locuit. | Nu e cazul | Toate dejecţiile animaliere sunt transportate la platforma de gunoi, proprietate, unde sunt stabilizate controlat. |
|  | Utilizarea tehnicilor BAT pentru împrăştierea pe sol a dejecţiilor (utilaje şi echipamente adecvate). | Nu e cazul | Toate dejecţiile animaliere sunt transportate la platforma de gunoi, proprietate, unde sunt stabilizate controlat. |
| Tehnici nutriţionale pentru reducerea conţinutului de azot în dejecţii | Măsuri de hrănire controlată, cum ar fi: - diete succesive (hrănire în faze) cu hrană cu conţinut controlat (redus) în proteine pentru scăderea conţinutului de azot al dejecţiilor Tehnicile nutriționale aplicate eliminărilor de azot. BAT înseamnă a aplica măsuri alimentare. Dacă este vorba de azot și în consecință de eliminările de nitrați și amoniac, o bază pentru BAT este de a hrăni animalele cu diete succesive (hrănire în faze) cu conținut redus de proteină crudă. Aceste diete necesită să fie susținute de o cantitate optimă de aminoacid furnizat de furaje adecvate şi/sau aminoacizi industriali (lizine, metionine, treonine, triptofan); Reducerea brută a proteinei de 1 - 2 % (10 -20 g/kg hrană) poate fi realizată în funcție de specie/ genotip și punctul curent de pornire. Gama rezultată de conținuturi proteice brute din hrană este raportată în tabelul de mai jos (BAT 5.5). Valorile din tabel vor fi adaptate la condițiile locale. | DA | Pentru fiecare stadiu de dezvoltare a păsărilor se aplică o reţetă specifică de hrănire. Specificatie; Categorie de varsta. 0-14zi; 15–23zi; 24-35zi; 36-42zi. Proteina bruta, %; 22 -23; 20-21; 19-19,5; 19-19,5. |
| Tehnici nutriţionale pentru reducerea conţinutului de fosfor în dejecţii | Măsuri de hrănire controlată, cum ar fi: - diete succesive (hrănire în faze) cu hrană cu conţinut controlat (redus sau uşor asimilabil) în fosfor pentru scăderea conţinutului de fosfor al dejecţiilor Tehnicile nutriționale aplicate excreției de fosfor BAT este aplicarea măsurilor de hrănire. Dacă este considerat fosforul, o bază pentru BAT este de a hrăni animalele cu diete succesive (hrănirea în faze) cu conținut total redus de fosfor. În aceste diete trebuie utilizat fosfat anorganic puternic digerabil pentru a garanta o hrana suficienta de fosfor digerabil. O reducere totală de fosfor de 0,05 – 0,1 % (0.5 - 1 g/kg de hrană) poate fi realizată în funcție de specie/genotip, de utilizarea materiei brute pentru hrană și de punctul de începere a utilizării fosfaților şi/sau fitaselor de hrănire anorganice puternic digerabile. Gama rezultată a conținuturilor totale de fosfor este raportata în tabelul de mai jos (BAT 5.6). | DA | Pentru fiecare stadiu de dezvoltare a păsărilor se aplică o reţetă specifică de hrănire. Conţinutul de fosfat monocalcic în hrana păsărilor este de aprox. 1% iar conţinutul de fosfor este mai mic de 0,6%. Specificatie; Categorie de varsta. 0-14zi; 15–23zi; 24-35zi; 36-42zi. Fosfor, %; 0,5; 0,45; 0,45; 0,45. |
| Sisteme de adăpostire pentru tineret înlocuire pentru reducerea emisiilor de amoniac în aer | BAT este: • Adăpostul cu ventilare naturala cu o podea complet acoperita cu aşternut și echipata cu sisteme de băut fără pierderi prin scurgeri sau • Adăpostul bine izolat cu ventilatoare și podea complet acoperita cu aşternut și echipat cu sisteme de băut fără pierderi prin scurgere (sistemul VEA) | DA | Tineret înlocuire – la sol – se aplică tehnicile recomandate de BAT cu privire la sistemul de creştere şi sistemul de evacuare a dejecţiilor. |
| Managementul apei | Reducerea consumului de apă de către animale nu este considerata a fi practica. Acesta va varia în funcţie de dieta lor și chiar daca unele strategii de producţie includ accesul restricţionat la apa, accesul permanent la apa este considerat în general a fi obligatoriu. Reducerea consumului de apa este o chestiune de conştientizare și în principal este o chestiune ce ţine de managementul fermei. BAT înseamnă a reduce consumul de apa prin următoarele: • Curăţarea adăposturilor animale și echipament cu curăţătoare sub presiune înaltă la finalul fiecărei serii de animale. Este important sa se găsească un echilibru între curăţenie şi utilizarea unei cantităţi de apă cât mai mici posibile; • Calibrarea regulată a instalaţiei de apă potabilă pentru a evita scurgerile; • Păstrarea unui registru cu consumul de apă prin măsurarea consumului si • Detectarea și repararea scurgerilor. În principiu se aplică trei tipuri de sisteme de băut pentru animale: adăpătoare cu capacitate redusă și cu ţâşnitoare sau adăpătoare cu capacitate ridicată cu jgheab și adăpătoare rotunde. Toate acestea au unele avantaje și unele dezavantaje. Oricum, nu există suficientă informaţie pentru a ajunge la o concluzie BAT. | DA | Pentru necesarul păsărilor, apa nu este restricţionată. Spălarea pardoselilor la terminarea seriilor se face cu spalator cu presiune. Toate traseele de apă potabilă și apă uzată sunt verificate periodic pentru a identifica eventualele scurgeri. Se face menţiunea că este contorizat consumul de apă strict pentru fermă.. |
| Energia | BAT este reducerea energiei utilizate prin aplicarea unui bune practice în ferma începând cu proiectul adăpostului pentru animale și prin operarea adecvată și întreţinerea adăpostului si echipamentului. BAT pentru adăpostul păsărilor este de a reduce energia prin următoarele: • Izolarea clădirilor în regiuni cu temperaturi ambientale reduse (valoarea U 0,4 W/mp/°C sau mai bine) • Optimizarea designului sistemului de ventilare în fiecare adăpost pentru a oferi un bun control al temperaturii și pentru a realiza rate minime de ventilare iarna • Evitarea rezistentei în sistemele de ventilare prin inspecţia frecventă și curăţarea conductelor și ventilelor; • Aplicarea iluminării cu energie redusă. | DA | Sunt aplicate tehnicile BAT de reducere a consumului de energie: clădirile sunt izolate termic, design, adecvat pentru instalaţia de ventilaţie, corpuri de iluminat cu consum redus de energie. |
| Dejecţii | Directiva Nitraților stabilește un minimum de condiții de depozitare a dejecțiilor în general cu scopul de a oferii tuturor tipurilor de apa un nivel general de protecția împotriva poluării si condiții adiționale asupra depozitului de dejecții în Zonele Sensibile fata de Nitrați. Nu toate condițiile din aceasta Directivă sunt abordate în acest document datorită lipsei de date însă acolo unde sunt abordate TWG a căzut de acord ca BAT pentru depozitarea dejecţiilor este valabil în mod egal în interiorul și în afara Zonelor Sensibile la Nitraţi. BAT înseamnă conceperea instalaţiilor de depozitare pentru dejecțiile de păsări cu capacitate suficientă până când alt tratament sau aplicare pe teren poate fi realizată. Capacitatea necesară depinde de climat și de perioadele în care nu este posibilă aplicarea pe teren. Grămada/halda. Dacă dejecţiile trebuie să fie stocate, BAT înseamnă depozitarea dejecţiilor uscate provenite de la păsări în hambare cu podea impermeabilă și ventilare suficientă. Pentru o grămadă temporară a dejecţiilor de păsări pe teren, BAT înseamnă a amplasa halda la depărtare de receptorii sensibili precum vecinii și cursurile de apă (inclusiv drenajul terenului) în care ar putea deversa apa pluvială. | Da | Dejecţiile sunt stocate pe amplasament, pe platforma proprie de gunoi. Sunt încărcate direct în remorci și transportate la platforma de gunoi. Aici sunt stabilizate şi gestionate de Ferma. |

## Rezultatele investigaţiilor efectuate

- Activitatea în Fermă se desfăşoară în condiţii de protecţie a factorilor de mediu, respectându-se prevederile legislative din domeniu;

- Sunt adoptate cele mai bune tehnici disponibile în domeniul creşterii păsărilor;

În continuare sunt listate o serie de recomandări menite să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale Fermei:

- Pentru un control mai bun al aspectelor de mediu şi pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu, se recomandă  intocmirea unor documente, documentarea și aplicarea acestora la nivelul întregii Ferme, dupa cum urmeaza:

- Registru de documente de mediu;

- Registru de reclamaţii şi sesizări;

- Registru de instruiri;

- Registru de consumuri (materii prime, materiale, utilităţi);

- Instrucţiuni de lucru pentru activităţile cu potenţial impact asupra mediului;

- Instrucțiuni tehnice pentru operarea instalaţiilor / utilajelor / echipamentelor ce pot genera impact asupra mediului;

- Lista de sarcini şi atribuţii;

- Program de revizii şi reparaţii;

- Program de întreţinere a reţelelor de canalizare;

- Plan de prevenire şi de intervenţie în caz de poluare accidentală.

- Delimitarea vizuală a fluxurilor de materiale şi energie;

- Marcarea şi etichetarea fiecărei zone de lucru, cu atenţionări acolo unde este cazul;

- Etichetarea zonelor de depozitare a deşeurilor.

Informaţiile cuprinse în registrele de mai sus vor fi incluse într-un Raport de mediu anual, alături de alte informaţii privind performanţele de mediu, conform legislaţiei în vigoare.

2. Alte aspecte de mediu relevante:

- Se recomanda  efectuarea unui Audit privind minimizarea deșeurilor o dată la 3 ani, conform art. 43 din Legea 211/2011 privind gestiunea deşeurilor.

# CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

## Concluzii

### Rezumat

# Activităţi:

Activitate principală: COD CAEN 0147 – creşterea păsărilor – activitate desfăşurată în 2 hale de producţie, respectiv  H1  hala tineret pui cu 2 compartimenete S1 si S2 si hala H2 – hala ROSSO pui cu doua compartimente S3 si S4, cu capacitatea totală de 405.000 locuri/an (67.500 locuri/serie a 6 serii pe an), pe amplasamentul fostei ferme AEIZ Burdujeni.

Activitatea desfăşurată în halele 1 si 2 este autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului – AM nr. 116/11.04.2011, revizuita la data de 20.07.2014.

Localizare:

Activitatea se desfăşoară pe un teren în suprafaţă de 16.417mp situat în in partea de nord – est a municipiului Suceava, str. Lt. Nicolae Catanescu, nr.13, judeţul Suceava, în zona III, pe partea dreapta a DN 29 Suceava – Botosani, la km 6, la circa 200 m de DN, teren aflat în proprietatea SC GALLINA ROSSO SRL în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 4175/23.02.1995 si Actului de cadastru nr. 595/14.10.1999 (CF nr.405). Folosinţa actuală a terenului este curţi / construcţii – conform actului de intabulare a terenului nr. 595/14.10.1999. Ferma este situată pe platforma fostei ferme de păsări AEIZ Burdujeni., ocupând 2 hale de producţie cu cate doua compartimente fiecare (hala H1 si hala H2), pavilion administrativ, filtru sanitar veterinar, magazia pentru medicamente si substante DDD, depozitul de frig, 2 baraci metalice, post trafo, filtru auto, platforma dejectii, decantor statie de epurare, put alimentare apa. Platforma GALLINA ROSSO este situată la cel puţin 1000 m de ultima locuinta a municipiului Suceava şi este înconjurată de terenuri agricole si firme private (pe latura Nord). Distanţa minimă faţă de zona locuită intre limita nordica a fermei și limita cartierului de locuinţe dezvoltat recent pe partea stanga a DN29 Sv – Bt este de 1000 m, conform plan de amplasament și delimitare a bunului imobil.

Istoric:

SC "GALLINA ROSSO" SRL s-a înfiinţat la 15.06.1995 şi işi desfăşoară activitatea în sectorul zootehnic având ca profil de activitate creşterea puilor de carne. SC "GALLINA ROSSO" SRL s-a constituit prin achiziţionarea de la SC ROSI SA Suceava a terenului cu o suprafaţă de 15.917 mp şi a construcţiilor existente pe acest amplasament. Ferma de păsări a fost construită în anul 1970 pe un teren agricol şi aparţinea de AEIZ Burdujeni. În anul 1993 AEIZ  Burdujeni devine SC ROSI SA Suceava, care în anul 1995 se vinde societăţilor: SC "GALLINA ROSSO" SRL şi SC TUBERCUL SRL (actualmente SC STIROM SRL şi MARGROF SRL). Din anul 1970 şi pînă în prezent, pe amplasament s-a desfăşurat aceeaşi activitate : creşterea păsărilor. Halele fermei au trecut prin mai multe etape de modernizare, astfel încât să corespundă cerinţelor și nivelului tehnologic actual. Modernizările și dotările s-au realizat prin demararea si implementarea unui proiect sustinut din surse proprii,  pe baza experienţei titularului.  Proiectul prin fonduri proprii a prevăzut dotarea halelor H1, H2 cu sisteme moderne de creştere a păsărilor și achiziţie de utilaje necesare în desfăşurarea activităţii. Proiectul a fost supus procedurii de Acord de mediu; APM Suceava a emis Clasarea notificarii nr.4714/15.04.2011 – fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată. De asemea, proiectul a fost autorizat si din punct de vedere sanitar/veterinar si siguranta alimentelor si populatie: Notificarea DSVSA Suceava nr. 3431/19.04.2011  privind proiectul de modernizare ferma de pasari – pui carne; Notificarea DSPJ Suceava nr.2887/21.04.2016 – proiectul de modernizare ferma pasari  nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.

În prezent, activitatea supusă autorizării integrate are următoarele caracteristici:

- Hala H1  – pui de carne – la sol, de tip parter,  cu 2 compartimente C1 si C2, capacitate: 34.000 locuri (17.000 locuri/compartiment);

- Hala H2  – pui de carne – la sol, de tip parter,  cu 2 compartimente C3 si C4, capacitate: 33.500 locuri (19.000 locuri C3 si 14.500 locuri C4);

- Filtru sanitar – veterinar – pentru pui de carne și pavilion administrativ (in continuarea halei H2)

- Filtru auto

- Platforma betonata pentru dejectii si decantor statie de epurare (pe amplasamentul Fermei, la cca. 50 m de halele de productie)

Capacitate totală:

67.500 locuri/serie – total 405.000 pasari/an

Suprafaţă teren ferma: 	16.417 mp

Descrierea activitatii de creştere a păsărilor

S-a optat pentru sistemul de creştere intensiv, cu aplicarea tehnologiilor specifice creşterii puilor pentru carne, care să asigure aplicarea unui flux tehnologic precis, în care să se aplice cu stricteţe principiul populării şi depopulării totale (totul plin - totul gol) pentru curăţirea, dezinfecţia adăposturilor și întreruperea ciclului biologic al agenţilor patogeni.

Spaţiile sunt dotate cu utilaje moderne permitand realizarea ciclurilor de creştere a puilor de carne de maxim 36 săptămâni şi cu pauză între depopulare şi repopulare de maxim 16 săptămâni.

Creşterea pasarilor la sol – pui de carne  se face în 2 hale de productie, respeciv  Hala 1 „Tineret ” , cu doua sectoare C1 si C2 și Hala 2 „Rosso”, cu doua sectoare C3 si C4, cu o capacitate totală maximă de 67.500 locuri repartizate astfel:

- Hala 1 „Tineret  = 34.000 locuri, cate 17.000 locuri/sector;

- Hala 2 „Rosso”  =  33.500 locuri, 19.000 locuri/S3 si 14.500 locuri/S4

Fluxul tehnologic este urmatorul:

- Popularea  halelor cu pui de 1 zi - Puii de 1 zi sunt aduşi de la staţiile de incubaţie din ţară. Se face popularea halelor care sunt deja dezinfectate şi în care s-a aşternut patul de creştere;

- Adapostirea: se face in 2 hale de productie cu 2 compartimente fiecare ( C1 si C2 pentru hala H1;  C3 si C4 pentru hala H2). Cele  2 hale au o suprafata totala de productie pentru cresterea pasarilor de 3.763,93 m. Număr de păsări/hală max.: 34,000 capete/hala H1 (17000 per compartiment) si 33.500 capete/hala H2 (19000 capete/C3 si 14.500 capete/C4 Păsările sunt adăpostite pe sol pe aşternut uscat. Densitatea păsărilor din halele de creştere este:  cca.18 păsări/mp;

- Hranirea: Furajul pentru păsări este adus de la diversi furnizori din tara. Transportul furajului se face cu mijloace de transport auto adecvate. Depozitarea furajelor se face in silozuri de furaje, de 19,5 t,  4 buc. de tip  TAVSAN,   cate 2 pentru fiecare hala de productie. Silozurile pentru stocarea furajelor sunt amplasate în afara halelor de creştere a păsărilor. Din silozuri, furajele sunt preluate de o instalaţie cu şnec care le transportă în hale. Instalaţia de alimentare în hală a furajelor este mecanizată, se face prin instalaţie tip șnec spiromat, prevăzute cu buncăraşe la nivel de compartiment şi reţele interioare tip spiromat la sol. Halele de productie sunt dotate in total  cu 22 linii de furajare, cu 1400 farfurii. Hrănirea se face automat. Cantitatea medie de furaj consumată pentru perioada de creştere a păsărilor este de: 3,3- 4,5 (kg/pasare/ciclu);

- Adapare: Adăparea păsărilor se face cu apă din putul propriu sau apa potabilă din reteaua urbana prin reteaua de distributie interna. Adăparea păsărilor in hale se realizează printr-un sistem echipat cu picurători. Păsările au acces oricând la cantitatea dorită de apă, fără restricție. Sistemul de adăpare este automat. Halele de productie sunt dotate in total  cu 26 linii de adapare, cu 6220 picuratoare. Sistemul de alimentare mai cuprinde un set filtrare – dozare – dedurizare pentru fiecare compartiment. Consumul de apă este de: 10,5 l/cap/serie (0,25l/pasare/zi). Nr. de păsări la picurător:  10 – 12.

- Asigurarea sănătăţii păsărilor: Instalația de adăpare este dotată cu un dozator de medicamente prin care se face dozarea automată a vitaminelor și a medicației în apa de băut.

- Asigurarea microclimatului: Ventilaţie: este asigurata pentru toate cele 4 compartimente ale halelor de productie cu un numar total de 29 ventilatoare, din care: 15 buc. de 40.000 mc/h, 5 buc. de 26.000 mc/h si 9 buc. de 15000 mc/h. Ventilatoarele sunt complet echipate cu palete de inox, carcasa + jaluzele + plasa zincata si sunt actionate manual (pornit/oprit). Răcire: se face cu aer. Prizele de aer – numarul de bucati este dimensionat  pentru fiecare compartiment sa corespunda unei ventilatii totale si sa genereze o presiune negativa in hala de 20 Pa. Necesarul pe compartimente este urmatorul: C1, C2, C3  – cate 54 buc. (2 siruri x 27 buc. pe peretii longitudinali); C4 – 20 bucati (1 sir x 20 buc pe peretele longitudinal opus ventilatoarelor). Prizele de aer sunt confectionate din poliuretan, cu clapeta arcuita pentru 4 anotimpuri. Sistemul de racire este actionat manual. Încălzire: suflante de aer cald. Agent termic produs de centrale termice pe lemn. Iluminat: becuri colorate, cu un consum redus de energie. Pentru fiecare compartiment iluminatul este asigurat astfel: C1, C2 – cate 3 linii x 9 lampi si cate 2 linii x 8 lampi; C3 - 3 linii x 10 lampi si 2 linii x 9 lampi; C4  - 3 linii x 8 lampi si 2 linii x 7 lampi;

- Evacuarea dejecţiilor: Patul de creştere uzat este evacuat în remorcă și transportat pe platforma proprie de deshidratare si fermentatie. Evacuarea dejecţiilor se face o singură dată pe ciclu, după încheierea ciclului de creştere și depopularea hale, de maximum 6 ori / an;

- Evacuarea apelor uzate (Ape menajere de la filtru sanitar si grupurle sanitare;Ape spalari hale de productie): Apele uzate sunt colectate prin reteaua interna de canalizare existenta si sunt evacuate in statia proprie de epurare aflata pe amplasamentul platformei betonate pentru dejectii. Apele epurate sunt preluate de  canalizarea municipala si descarcate in statia de epurare biologica a mun. Suceava. Namolul de la epurare dupa deshidratare pe platforma betonata a statiei de epurare este depozitat pe platforma betonata pentru dejectii.

Dotari:

Ferma este dotata cu 2 hale de productie, de tip parter, cu cate 2 compartimente fiecare, având suprafaţa la sol de: hala H1 = 2.165 mp si hala H2 = 2.265 mp (include pavilionul administrativ si filtru sanitar). Acestea sunt hale industriale cu structura de rezistenta din beton armat, prefabricat cu deschideri de 5m si travei de 5,5 m. Pereţii de inchidere ai constructiilor sunt din zidarie de  cărămidă portanta. Fiecare hala are urmatoarele dotari:

Hala H1: dotarea compartimentelor C1 si C2 cu sistem complet de creştere a puilor de carne la sol (stocare hrana, hranire, adapare, climatizare si iluminat artificial):

- 2 Silozuri de  stocare furaje cu capacitatea de 19.500 kg fiecare. Sistem pentru transfer furaj (şnec) – pentru fiecare compartiment; Ansamblu de tablouri de comandă și control – pe fiecare compartiment;

- 10 linii de furajare distribuite cate 5 pe fiecare compartiment,  cu un nr. total de farfurii 680;

- 12 linii de adăpare distribuite cate 6 pe fiecare compartiment, cu un nr. total de picuritori = 3060;

- 16 ventilatoare şi tubulaturi (8 ventilatoare/compartiment), din care: compartiment C1 = 5 ventilatoare de 40000 mc/h, 1 ventilator de 26000 mc/h si 2 ventilatoare de 15000 mc/h; compartiment C2 = cu 5 ventilatoare de 40000 mc/h, 1 ventilator de 26000 mc/h si 2 ventilatoare de 15000 mc/h;

- 108  Prizele de aer  cate 54 buc. (2 siruri x 27 buc. pe peretii longitudinali) pe fiecare compartiment – numarul de bucati este dimensionat  pentru fiecare compartiment sa corespunda unei ventilatii totale si sa genereze o presiune negativa in hala de 20 Pa;

- 10 linii de iluminat artificial ( 5 linii de iluminat/compartiment): C1 – 3 linii x 9 lampi, 2 linii  x 8 lampi si C2 – 3 linii x 9 lampi, 2 linii  x 8 lampi;

- 8 aeroterme – cu agent termic dispuse pe peretii laterali (4 buc./compartiment). Agentul termic – apa caldă -  este furnizat de o centrală termică pe lemn, cu puterea de 250 kW, amplasata in incinta halei H1.

Hala H2: dotarea compartimentelor C3 si C4 cu sistem complet de creştere a puilor de carne la sol (stocare hrana,  hranire, adapare, climatizare si iluminat artificial):;

- 2 Silozuri de  stocare furaje cu capacitatea de 19.500 kg fiecare.Sistem pentru transfer furaj (şnec) – pentru fiecare compartiment; Ansamblu de tablouri de comandă și control – pe fiecare compartiment;

- 12 linii de furajare distribuite cate 6 pe fiecare compartiment,  cu un nr. total de farfurii  720;

- 14 linii de adăpare distribuite cate 6 pe fiecare compartiment, cu un nr. total de picuritori = 3.150;

- 13 ventilatoare şi tubulaturi din care: 8 ventilatoare şi tubulaturi pentru compartimentul C3 (5 ventilatoare de 40000 mc/h, 1 ventilator de 26000 mc/h si 2 ventilatoare de 15000 mc/h) si 5 ventilatoare si tubulaturi pentru compartimentul C4 (2 ventilator de 26000 mc/h si 3 ventilatoare de 15000 mc/h);

- 108  Prizele de aer  cate 54 buc. (2 siruri x 27 buc. pe peretii longitudinali) pe fiecare compartiment – numarul de bucati este dimensionat  pentru fiecare compartiment sa corespunda unei ventilatii totale si sa genereze o presiune negativa in hala de 20 Pa.

- 10 linii de iluminat artificial ( 5 linii de iluminat/compartiment): C3 – 3 linii x 19 lampi, 2 linii  x 9 lampi si C4 – 3 linii x 8 lampi, 2 linii  x 7 lampi;

- 8 aeroterme cu agent termic dispuse pe peretii laterali (4 buc./ compartiment). Agentul termic – apa caldă -  este furnizat de o centrală termică pe lemn, cu puterea de 250 kW, amplasata in incinta halei H2.

Ciclul de crestere este de circa 38 – 42 zile, dupa care urmeaza o perioada de evacuare a dejectiilor si dezinfectie de pana la 18 – 20 zile, prin urmare un ciclu tehnologic complet are 60 zile, intr-o hala putand avea loc maxim 6 ciluri/an.

In perioada de crestere, puii sunt furajati si adapati, iar la 1, 9 si 21 zile sunt vaccinati contra bursitei, bronsitei infectioase  si pestei aviare prin intermediul apei de baut si aerosoli. La finalul perioadei de crestere puii sunt comercializati, iar halele de productie sunt pregatite pentru urmatoarea polpulare.

Halele sunt echipate cu echipamente tehnologice de crestere a puilor la sol, aceasta tehnologie asigurand pasarilor libertate sporita de miscare, iar activitatile de hranire si adapare fiind mult usurate. Echipamentele si instalatiile tehnologice sunt de ultima generatie de crestere a puiilor la sol, corespunzand reglementarilor europene in domeniu. Toate echipamentele de  stocare -  dozare furaje, sistemele de hranire si adapare sunt de la firma TAVSAN – Turcia, sistemul de racire- prizele de aer sunt de la firma TPI - Olanda iar sistemul de iluminat de la GASOLEC – Olanda.

În afară de dotările de mai sus, Ferma mai este dotată cu:

- Filtru sanitar – veterinar – pui de carne este dotat cu instalaţie sanitară, duşuri, vestiare;

- Pavilion Administrativ – este în aceeaşi clădire cu filtrul sanitar pentru pui de carne;

- Filtru auto

- Centrale termice cu funcţionare pe biomasă (lemn) pentru incalzire hale de crestere pasari – cu puterea de 255,8 kW fiecare, dotate cu arzător, schimbător de căldură, boiler de apă caldă şi reţele de distribuţie. CT-urile sunt prevăzute cu coşuri de emisie cu înălţimea de 7 m şi Sectiunea  de 0,3 x 0,3 m Sunt utilizate pentru încălzirea halelor de tineret pui  la sol:

  - CT1 – amplasată în Hala 1, în cameră specială de 12 mp – asigură încălzirea spaţiilor de creştere tineret pui la sol din hala 1;

  - CT2 – amplasată în Hala 2, în cameră specială de 14 mp – asigură încălzirea spaţiilor de creştere tineret pui la sol din hala 2;

Biomasa (lemn etc.) este asigurată de diverşi furnizori.

- Centrală termică murală, cu funcţionare pe lemne – CT3 – cu puterea de 60 kW – este amplasată langa pavilionul administrativ într-o cameră specială şi asigură încălzirea spaţiilor aferente (birouri si filtru sanitar veterinar). CT3 emite printr-un coş din cărămidă cu înălţimea de la sol de 7 m şi Sectiunea de 0, 2 x 0,2 m. Funcţionează exclusiv în sezonul rece, circa 180 zile/an

- Platforma betonata pentru deshidratare si fermentarea dejectiilor, cu decantor – bicompartimentata, construita din beton, cu peretii din beton armat, iar pe toata latimea ei este amplasat un canal betonat pentru colectarea apei drenate din dejectii. Peretele dinspre canalul de colectare este alcatuit din doua gratare metalice, intre care se afla un stat de prundis. Capacitatea platformei este de 2 x (20 m x 10 m x 2 m) = 800 mc. Apele rezultate sunt descarcate in  canalul colector general.

- Statie de epurare ape uzate – cu decantor  bicompartimentat, cu pereti din beton armat, tencuiti in interior, cu capacitatea de 2 x (2m x 15 m x 3,5) = 210 mc, asigură colectarea apelor de spălare a halelor şi colectarea apelor menajer-uzate din instalaţiile sanitare. Apele uzate epurate sunt descarcate prin canalizarea municipala la staţia de epurare a mun. Suceava. Namolul de la epurarea apelor uzate este deshidratat pe o platforma betonata cu panta de scurgere catre bazinul decantor. Dupa deshidratare este depozitat pe platforma betonata de deshidratare si fermentare dejectii.

- Magazie medicamente si substante DDD – amenajata în clădirea pavilionului administrativ – este destinata inclusiv stocării produselor chimice și farmaceutice utilizate în producţie. Substanţele chimice sunt stocate în recipiente originale, pe categorii, în spaţii special amenajate, conform specificaţiilor tehnice. Deşeurile de ambalaje rezultate în urma folosirii acestor substanţe sunt eliminate prin operatori autorizaţi. Deşeurile rezultate din tratamentele veterinare sunt colectate în recipiente adecvate, puse la dispoziţie de eliminator și eliminate prin intermediul firme autorizate, în bază de contract. Se face menţiunea că tratamentele veterinare se furnizează în bază de contract de către firma autorizate, care are şi responsabilitatea preluării deşeurilor rezultate. Nu se formează stocuri importante de substanţe de acest tip. Substanţele utilizate la deratizare, dezinsecţie și dezinfecţie sunt furnizate de către firma specializata, care asigură şi operaţiile DDD. De asemenea, firma este responsabilă pentru colectarea şi preluarea deşeurilor rezultate.

- Depozitul de frig  pentru mortalitati, cu suprafata de 34 mp, amenajat într-o semiremorcă frigorifică este amplasat  într-un spaţiu izolat de alte fluxuri tehnologice. Mortalităţile sunt eliminate imediat ce se formează un stoc suficient, prin operatori autorizaţi (MONDECO SA), în bază de contract.

- Utilaje – BOBCAT miniîncarcator, remorci, autoutilitară – utilizate în activitatea fermei pentru transportul dejecţiilor sau a materiilor prime. Sunt parcate pe un spaţiu betonat, în incinta fermei;

- Instalaţii / echipamente: , reţea de distribuţie a apei potabile și rezervor de stocare semiingropat (RA) etc.

- Sistem de verificare, alarmare și protecţie – Supraveghere cu camere video – 8 buc.

Utilitati

Alimentarea cu apă se realizează din : a) reţeaua de apă potabilă urbană (cca. 60 mc/lună) printr-o conductă de aducţiune cu diametrul de 0,1 m, cu apometrul montat în căminul de apometru CA;
b) sursă proprie de apă potabilă din pânza freatică (cca. 300 mc/lună), prin intermediul a trei puţuri de captare – P1, F1 si F3,  amplasate în zona amonte a fermei de păsări. Puţul P1 s-a executat prin săpare la 18 m adâncime, cu tuburi de beton cu d = 1.200 mm oarbe (etanşe) deasupra nivelului hidrostatic şi perforate sub nivelul hidrostatic. Puțurile F1 și F3 s-au executat prin forare cu sapă de foraj Ø 255 mm, cu coloană de tubaj PVC Ø 125 mm și cu adâncime de 68 m, respectiv 54 m, zona filtrantă a tubulaturii pvc având fante de 0,70 mm. Toate puțurile sunt prevăzute cu perimetre de protecție sanitară, fiind surse de apă potabilă, racordarea la rețeaua de alimentare a fermei avicole realizându-se astfel: P1 prin căminul de distribuție CD1, F1 prin rezervorul de apă RA și F3 prin căminul de distribuție CD2. Rezervorul de apă semiîngropat RA de 150 mc este alimentat din puțul forat F1 și servește atât la asigurarea necesarului de apă de igienizare după fiecare ciclu de producție, cât și la constituirea rezervei de apă de incendiu. Căminele de distribuție CD1 și CD2 sunt echipate cu apometre de înregistrare a volumelor de ape captate din sursele proprii ale unității; puțul săpat P1 servește totodată și ca puț de monitorizare a calității apelor în amonte amplasament (puțul forat F2 este puț de observație pentru monitorizarea eventualelor poluări în zona batalului). Reţeaua de distribuţie a apei este executată din conducte de OL Zn cu Dn = 2” montate subteran şi pe console pe porţiuni din interiorul halelor.  Pentru stocarea apei, pe amplasament, există un bazin betonat, semiîngropat cu o capacitate de 150 mc. Apa de incendiu:  ferma are o reţea formată din 4 hidranţi interiori şi 3 exteriori tip Dn 65 dotaţi cu furtune tip B, ajutaje de 20 mm, role de 120 m furtun şi tăbliţe indicatoare. Rezerva de apă pentru incendiu este asigurată de un rezervor de 150 mc alimentat de la reţeua urbană. Apa se utilizează pentru: scopuri igienicp-sanitare pentru personalul fermei, scopuri tehnologice (adapare pasari, spalare incinte  hale dupa depopăulare, alimentare cazan).  Volumele de apă potabilă captate din sursă proprie, împreună cu apa potabilă preluată din rețeaua urbană, în regim normal de funcționare sunt: V med = 4067 mc/an si Vmax. =4880 mc/an.

Evacuarea apelor: apele menajere rezultate de la filtru sanitar/veterinar si pavilion administrativ impreuna cu apele uzate tehnologice  rezultate de la  spalarea halelor de productie si de la deshidratare dejectiilor si namolului de la  statia de epurare sunt descarcate prin canalizarea interna existenta in zona in statia proprie de epurare, apoi prin colectorul general sunt dirijate la reteaua de canalizare urbana. Apele pluviale - considerate convenţional curate, colectate de pe acoperişuri, platformele betonate şi căile de acces sunt preluate de reţeaua de canalizare şi descărcate în reţeaua de canalizare orăşenească. Ferma are încheiat cu SC ACET SA Suceava un contract nr.1552/01.01.2000, pe perioada nedeterminata, care prevede preluarea şi epurarea debitelor de ape uzate în funcție de consumurile de apă potabilă înregistrate si a 100 mc/lună ape pluviale. Volumul mediu de ape uzate evacuate de pe amplasamentul fermei de păsări Gallina Rosso  va fi de 492 mc/an, iar cel maxim de 590 mc/an.

# Energie electrica: Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul naţional, dintr-un punct de transformare PT 20/0,4 kV PTCZ 48 Suceava – 2 x 400 KVA, în baza contractului de furnizare a energiei electrice din 01.01.2015 încheiat cu E-ON ENERGY ROMANIA Tg. Mures. Consumul anual de energie electrică la SC "GALLINA ROSSO" SRL  realizat in anul anterior 2015 = 76,72 MWh.

# Energia termica: este asigurată de cele 2 centrale termice pe biomasă (lemn)  - CT1 si CT2 -  fiecare cu o putere termica de 255,8 kw, utilizate pentru producerea agentului termic (apă caldă) necasar asigurării temperaturii de 30 – 35 oC în halele de productie  şi de centrala termică murală pe lemne (CT3) pentru incalzirea pavilionului administrativ pe timp de iarna. Centralele termice pentru incalzirea halelor de productie functioneaza 180 zile/an.

Consumul specific de energie (termică + electrică) este de circa 0,124  kWh/pasăre/zi pentru  crestere pui de carne. Diferenţa este dată de necesarul de încălzire a spaţiilor.

Consumul maxim anual de energie (termică + electrică) este de 1551  MWh /an, din care circa 77 MWh/an energie electrică și 1474  MWh energie termică

Zone de depozitare / stocare:

### Depozitarea hranei: Fiecare hală de producţie este prevăzută cu doua silozuri  de furaje de 19,5 t (în total – 4 silozuri).

### Stocarea substanţelor chimice: Produsele de DDD nu se stochează în Fermă. Firma care asigură serviciile DDD foloseşte materialele DDD proprii.  Produsele de uz  veterinar sunt stocate  în magazia de produse farmaceutice, amplasată în incinta pavilionului administrativ.

### Stocarea deşeurilor și a apelor uzate

- Dejecţii animaliere: Se stochează pe amplasament pe platforma proprie de deshidratare si fermentatie special amenajata Dejecţiile sunt încărcate direct în remorci și sunt transportate la platforma de depozitare.

- Deşeuri de mortalităţi: Sunt stocate temporar în depozitul de frig , cu S = 34 mp  şi eliminare în condiţii prevăzute de normele sanitar – veterinare. Deşeurile sunt preluate de firma S.C. MONDECO S.A. în baza de contract. Depozitul de frig este amenajat intr-o semiremorca frigorifica, intr-un spatiu izolat de alte fluxuri tehnologice.

- Alte tipuri de deşeuri: Celelalte deşeuri sunt colectate pe categorii, în recipiente adecvate. Sunt preluate de operatori autorizaţi, în bază de contract.

- Ape uzate menajere si apele uzate  tehnologice de la spălarea halelor Sunt evacuate in bazinul decantor, bicompartimentat al  stației proprii de epurare cu V = 210 mc, . Fiecare hală este dotată cu rețea de canalizare. Apele de spălare ale halelor sunt colectate în acestea şi sunt descărcate in stația proprie de epurare, apoi prin canalizarea orășenească în stația de epurare a municipiului Suceava.

### Rezultatele investigaţiilor

- Activitatea în Fermă se desfăşoară în condiţii de protecţie a factorilor de mediu, respectându-se prevederile legislative din domeniu;

- Sunt adoptate cele mai bune tehnici disponibile în domeniul creşterii păsărilor.

## Recomandări

### Recomandări pentru programul de conformare

În urma auditării Fermei nu s-au identificat neconformităţi cuantificabile care să facă obiectul unor măsuri de conformare cu legislaţia din domeniul mediului.

### Recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu

- Pentru un control mai bun al aspectelor de mediu şi pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu, se recomandă  intocmirea unor documente, documentarea și aplicarea acestora la nivelul întregii Ferme, dupa cum urmeaza:

- Registru de documente de mediu;

- Registru de reclamaţii şi sesizări;

- Registru de instruiri;

- Registru de consumuri (materii prime, materiale, utilităţi);

- Instrucţiuni de lucru pentru activităţile cu potenţial impact asupra mediului;

- Instrucțiuni tehnice pentru operarea instalaţiilor / utilajelor / echipamentelor ce pot genera impact asupra mediului;

- Lista de sarcini şi atribuţii;

- Program de revizii şi reparaţii;

- Program de întreţinere a reţelelor de canalizare;

- Plan de prevenire şi de intervenţie în caz de poluare accidentală.

- Delimitarea vizuală a fluxurilor de materiale şi energie;

- Marcarea şi etichetarea fiecărei zone de lucru, cu atenţionări acolo unde este cazul;

- Etichetarea zonelor de depozitare a deşeurilor.

Informaţiile cuprinse în registrele de mai sus vor fi incluse într-un Raport de mediu anual, alături de alte informaţii privind performanţele de mediu, conform legislaţiei în vigoare.

- Alte aspecte de mediu relevante:

- Se recomanda  efectuarea unui Audit privind minimizarea deșeurilor o dată la 3 ani, conform art. 43 din Legea 211/2011 privind gestiunea deşeurilor.

### Recomandări pentru monitorizarea mediului

Se propune următorul plan de monitorizare a mediului (tabel 6.1.2):

Tabel 6.2.1  Plan de monitorizare a mediului

| Parametru/factor de mediu | Descriere / frecvenţă | Concluzii (dacă au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Factorul de mediu APĂ: - APE SUBTERANE: pH, Nitraţi, Nitriţi, Amoniac, Cloruri, Enterococi intestinali | Monitorizare anuală (sau la cererea APM) a calităţii pânzei freatice, puncte de prelevare: 2 puţuri de observaţie care vor fi realizate pe amplasament, laborator specializat | Se va realiza monitorizarea la cele 2 puţuri existente P1- amonte si F2-aval. |
| Factorul de mediu AER: - imisii - amoniac | Monitorizare la cererea APM Suceava, la limita amplasamentului | Creşterea păsărilor implică emisii importante de amoniac. În cazul unor sesizări cu privire la miros, APM poate solicita analize la imisie pentru amoniac. |
| - APE MENAJER UZATE: indicatorii solicitaţi de administratorul staţiei de epurare, minim: MTS, CBO5, CCOCr, P total, N- NH4, | La cererea administratorului staţiei de epurare a municipiului Suceava unde se deversează apele epurate de pe amplasament. | Contract prestari servicii nr. 1552/09.08.2000 emis de SCACET SA Suceava |
| Factorul de mediu SOL: - ANALIZE DE SOL: pH, amoniu, azotiti, azotati, azot total, fosfor total | Monitorizare la cererea APM a calităţii solurilor de pe amplasament cu privire la încărcarea în nutrienţi: 2 probe de sol din extremităţile de N şi S ale amplasamentului | Indicatorii se vor încadra în limitele impuse prin Ord. 756/97 – soluri cu folosinţă mai puţin sensibilă. |

De asemenea, se vor întocmi toate raportările obligatorii conform legislaţiei de mediu în vigoare, precum și raportările suplimentare ce vor fi solicitate de APM Suceava în AIM.

Raportul de Amplasament va fi însoţit de Formularul de Solicitare şi următoarele Anexe:

- Certificat de înregistrare seria B, nr. 2389351 – SC GALLINA ROSSO SRL, CUI: 7466688; J33/653/13.06.1995;

- Certificat constatator nr. 26000/08.09.2015;

- Act constitutiv;

- Avize / autorizaţii:

  - Autorizatie de mediu nr.116/11.04.2011, revizuita la data de 20.07.2014 – valabila la data solicitarii;

  - Autorizatie de gospodarirea apelor nr.17/11.03.2015 – valabila la data solicitarii;

  - Autorizaţie PSI nr.623850/30.04.2012;

  - Autorizaţie sanitar – veterinară de funcţionare nr.60/18.11.2010;

  - Clasarea notificarii nr.4714/15.04.2011 emisa de APM Suceava – proiectul de modernizare nu se supune procedurilor de  evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată;

  - Notificarea DSVSA Suceava nr. 3431/19.04.2016  privind proiectul de modernizare ferma de pasari – pui carne;

  - Notificarea DSPJ Suceava nr.2887/21.04.2016 – proiectul de modernizare ferma pasari  nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.

  - Notificarea DSPJ Suceava nr.5230/08.04.2016 – proiectul de modernizare ferma pasari  nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatatea populatiei in vigoare.

- Contracte:

  - Contract de vânzare – cumpărare teren autentificat la Notariat cu nr. 4175/23.02.1995;

  - Contract de vânzare – cumpărare bunuri mobile autentificat la Notariat cu nr. 3122/15.05.1996;

  - Inchidere de sedinta pentru Carte funciara nr.595/14.11.1999;

  - Contract crestere pui de carne nr.3514/09.12.2015 incheiat cu SC SAFIR SRL Vaslui jud. Vaslui;

  - Contract de v/c furaje nr. 162/2013, incheiat cu SC NUTRIVA SRL Rosiesti, jud. Vaslui;

  - Contract prestări servicii  nr.1552/500 din 09.08.2000 încheiat cu SC ACET SA - Suceava pentru alimentare cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare din zonă;

  - Contract furnizare energie electrică din 01.01.2015

  - Contract nr. 344/13.01.2016 încheiat cu SC DIASIL SERVICE SRL  - servicii de salubrizare

  - Contract nr. 1882/164/28.03.2013 încheiat cu SC MONDECO SA – incinerarea subproduselor de origine animală rezultate din activitatea de creştere a păsărilor.

  - Contract prestari servicii in domeniul SSM si PSI nr.26/30.03.2012 incheiat cu intreprindere individuala – Airinei Mihai Suceava;

  - Instructiuni proprii de prevenire si protectie – primul ajutor in caz de accident.

  - Program de instruire periodica;

  - Plan de prevenire si protectie;

  - BA nr.150.1/28.01.2016 – proba apa sursa;

  - BA nr.150.2 si 150.3/28.01.2016 – proba apa alimentare Hala 1 si 2;

  - BA  din 23.12.2015 (PV255) proba apa uzata prelevata

  - BA nr. 21/26.04.2016 proba apa subterana (put observatie F2 – aval);

  - Raport incercare 323/17.04.2014 – verificare periodica Centrala termica.

- Piese desenate:

  - Planșa 1 - Plan de amplasare în zonă – image 2016 Google;

  - Planșa 2-Plan de situaţie obiectiv – schema alimentarii si evacuarii  cu apa  - codP685/AIM2016/3;

  - Planșa 3- Plan  de situatie  Stereografic 1970 (cu ridicarea topo) – Scara 1:1000;

  - Planșa 4-Schita forajului F1 Gallina Rosso – foraj pentru monitorizare in amonte

  - Planșa 5-Schita forajului F2 Gallina Rosso – foraj pentru monitorizare in aval

Intocmit,

Ing. Violeta Negreanu

Sef Sucursala Suceava CEPROHART