RAPORT DE MEDIU PENTRU PUG

COMUNA  BOROAIA

Consiliul Local al Primariei comunei BOROAIA, judetul Suceava

Elaborat de :

Ing.Liviu Tănasă

INTRODUCERE.........................................................................................................7

1.  EXPUNEREA CONTINUTULUI  SI OBIECTIVE PRINCIPALE.....................13

1.1. Continut........................................................................................................13

  - 1.2. Obiective......................................................................................................16

1.3.  Relatia PUG cu alte planuri si programe......................................................19

2.    ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A

MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE

IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG..........................................................22

2.1 Descrierea zonei de amplasament a comunei Boroaia.....................................22

2.1.1 Incadrarea in teritoriu a comunei Boroaia..................................................23

2.1.2 Relieful si caracteristicile geotehnice ale aplasamentului.........................26

2.1.3 Clima..........................................................................................................36

2.1.4 Aer si zgomot.............................................................................................37

2.1.5 Resursele de apa.......................................................................................38

2.1.6 Solurile.......................................................................................................42

2.1.7 Flora, fauna si rezervatii naturale...............................................................47

2.1.8 Zone de agrement.....................................................................................54

2.2 Factorul antropic.................................................................................................55

2.2.1 Populatia....................................................................................................55

2.2.2 Economia...................................................................................................60

2.3 Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG..............66

2.3.1. Relieul si versantii.....................................................................................66

2.3.2. Atmosfera..................................................................................................67

2.3.3. Resursele de apa......................................................................................69

2.3.4. Solul...........................................................................................................72

2.3.5. Spatii verzi...................................................................................................73

3.  CARACTERISTICI DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL

A FI AFECTATA SEMNIFICATIV  LA IMPLEMENTAREA PUG ......................75

3.1  Factorul de mediu „ AER”....................................................................................76

3.2  Factorul de mediu „APA” ....................................................................................78

3.3 Factorul de mediu „ FLORA, FAUNA,

  - REZERVATII NATURALE”.......................................................................80

3.4 Factorul de mediu „ SOL, SUBSOL”....................................................................81

3.5 Patrimoniul cultural..............................................................................................83

4.  ORICE PROBLEMA DE MEDIU RELEVANTA PENTRU PUG...........................87

4.1.  Conservarea patrimoniului natural......................................................................87

4.2. Zone specifice de risc.........................................................................................89

4.3. Gestiunea deseurilor..........................................................................................91

4.4. Echipare edilitara actuala.................................................................................104      4.5. Probleme de mediu, situatia existenta..............................................................108

4.6.  Disfunctionalitati de mediu..............................................................................112

4.7.  Probleme generale ale comunei.....................................................................121

5. OBIECTIVELE DE PROTECTIA MEDIULUI STABILITE

LA NIVEL NATIONAL RELEVANTE PENTRU PUG..................................124

6. POTENTIALELE  EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA

MEDIULUI IN CAZUL IMPLEMENTARII PUG ......................................131

6.1 Factorul de mediu „Apa”..................................................................................131

6.2 Factorul de mediu „Aer, Zgomot”.....................................................................134

6.3 Factorul de mediu Sol”.....................................................................................135

6.4 Factorul de mediu „Flora, Fauna, Spatii verzi”.................................................136

6.5 Sanatatea umana.............................................................................................137

7.   EFECTE  TRANSFRONTIERA  SI CUMULATIVE........................................138

7.1 Natura transfrontiera a efectelor..............................................................................138

7.2 Natura cumulativa a efectelor..........................................................................138

8.  MASURI PROPUSE PRIN PUG PENTRU A PREVENI

EFECTELE  NEGATIVE ............................................................................139

8.1.  Masuri pentru protejarea factorului de mediu „ APA”.....................................139

8.2. Masuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER” ..........................................140

8.3. Masuri pentru protejarea factorului de mediu „ SOL, SUBSOL,

APE SUBTERANE ”.......................................................141

8.4.Masuri pentru protejarea factorului de mediu

"VEGETATIE SI  ASEZARI UMANE”...................................................143

8.5. Gestinea  deseurilor ..................................................................................................144

8.6. Patrimoniul cultural ........................................................................................154

# 9.MOTIVELE CARE AU DUS LA ALEGEREA VARIANTEI:

# DIFICULTATI ........................................................................155

10.  DESCRIEREA  MASURILOR  PENTRU   MONITORIZAREA

EFECTELOR SEMNIFICATIVE  ALE  IMPLEMENTARII  PUG.......................158

11.  REZUMAT NETEHNIC, CONCLUZII SI RECOMANDARI................................159

INTRODUCERE

Evaluarea impactului ecologic si auditul de mediu

Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbatute probleme ale contemporaneitatii si una de prim ordin pentru conducerea societatii, de aceea ne aflam in fata unui subiect atat de vast si de complex.

Societatile moderne incep sa realizeze ca sunt pe cale nu numai de a-si distruge mediul inconjurator dar, chiar de a-si submina propriul viitor. Foarte putine guverne si agentii pentru dezvoltare din intreaga lume au incercat sa schimbe sensul acestor tendinte amenintatoare. O societate viabila este aceea care isi satisface nevoile fara a pune in pericol perspectivele generatiilor viitoare. Aceast deziderat presupune responsabilitatea fiecarei generatii fata de asigurarea posibilitatii ca urmatoarea generatie sa beneficieze de o zestre naturala si economica nediminuata.

“A  proteja  natura  si  mediul  inconjurator , cu  toate  fiintele  vii  ce  traiesc  aici  intr-o  retea  de  raporturi  reciproce , foarte  complicataa  si  delicata , nu  semnificaa  altceva  decat  salvarea  insasi  a  omului  .” Dr. F. TASSI (Abruzzo National Park)

Problema rezidurilor activitatilor umane a luat proportii ingrijoratoare, prin acumularea lor provocand alterarea calitatii factorilor de mediu. Aceste alterari sunt cauza unor dezechilibre in fauna si flora si an sanatatea si bunul mers al colectivitatii umane din zonele supraaglomerate.

Studiile arata ca daca tendinta cresterii populatiei, a economiei si a ritmului consumurilor vor continua ca pana acum, mediul va fi suprasolicitat. Comunitatea internationala a decis sa trateze problematica mediului prin masuri colective la nivel global, si s-a reunit pentru prima data in 1972 la Conferinta de la Stockholm, pentru a dezbate problema mediului si a necesitatilor de dezvoltare. Summitul de la Paris pe schimbări climatice, la care au participat peste 195 de sefi de state si de guvern, s-a încheiat în 11 decembrie 2015, cu adoptarea unui acord, catalogat de ministrul francez de Externe, Laurent Fabius, drept istoric. Acesta prevede reducerea emisiilor de carbon până la un nivel care să prevină pe viitor efectele încălzirii globale si, prin urmare, impune limitarea încalzirii planetei cu mai puțin de două grade Celsius. Tarile participante ar fi fost de acord să faca totul pentru a mentine o tintă mai ambitioasa de 1,5 grade. Acordul trebuie să fie acum ratificat de delegații din cele 195 de state care participa la conferinta. Principalele dificultati ale negocierilor au privit nivelul diferit al reducerilor de emisii de carbon, care s-a cerut fiecarei tari. Statele mai dezvoltate au fost nevoite să accepte reduceri mai mari, tinand cont si de faptul că poluează mai mult.

Necesitatea reorientarii eforturilor pentru realizarea obiectivului de integrare s-a concretizat dupa unsprezece ani de la Conferinta de la Stockholm, respectiv in 1983, cand Natiunile Unite au infiintat Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare, cunoscuta sub denumirea de Comisia Brundtland. Aceasta comisie a elaborat si publicat in 1987 documentul “Viitorul nostru comun” (Raportul Brundtland), prin care s-a formulat cadrul care avea sa stea la baza celor 40 de capitole ale Agendei 21 si a celor 27 de principii ale Declaratiei de la Rio si care a definit dezvoltarea durabila ca fiind “dezvoltarea care indeplineste necesitatile generatiei prezente, fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si indeplini propriile necesitati”.

Summit-ul Natiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabila, care a avut loc la Johannesburg in perioada 26 august - 6 septembrie 2002, a reafirmat dezvoltarea durabila ca fiind un element central al agendei internationale si a dat un nou impuls pentru aplicarea practica a masurilor globale de lupta impotriva saraciei si pentru protectia mediului. Prin Declaratia de la Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectiva pentru progresul si intarirea celor trei piloni interdependenti ai dezvoltarii durabile: dezvoltarea economica, dezvoltarea sociala si protectia mediului la nivel local, national, regional si global.

Dezvoltarea durabila este dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile dezvoltarii durabile. Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv si al Uniunii Europene, incepand  cu  anul 1997. Termenul de dezvoltare durabila a inceput sa devina foarte cunoscut abia dupa Conferinta privind mediul si dezvoltarea, organizata de Natiunile Unite la Rio de Janeiro in vara lui 1992, cunoscuta sub numele de "Summit-ul Pamantului". Aceasta a avut ca rezultat elaborarea mai multor conventii referitoare la schimbarile de clima, diversitatea biologica si stoparea defrisarilor masive. Tot atunci a fost elaborata si Agenda 21 - planul de sustinere al fost inclus in Tratatul de la Maastricht, iar in 2001, la Summit-ul de la Goetheborg a fost adoptata Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la Barcelona, in 2002.

Un loc aparte in cadrul acestor preocupari este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precautie. Rolul lor a crescut odata cu trecerea de la mecanismele „end of pipe” de protectie a mediului la cele preventive. Varietatea, complexitatea si acceptarea acestor mecanisme legale au crescut in ultimii ani datorita influentei reciproce a legislatiei nationale si internationale.  Printrea aceste mecanisme se numara si evaluarea strategica de mediu.

Evaluarea strategica de mediu este un instrument folosit in mod sistematic la cel mai inalt nivel decizional, care faciliteaza, inca de foarte devreme, integrarea considerentelor de mediu in procesul de luare a deciziilor, conduce la indentificarea masurilor specifice de ameliorare a efectelor si stabileste un cadru pentru evaluarea ulterioara a proiectelor din punct de vedere al protectiei mediului.

Evalurea strategica se aplica, de catre unele state si la nivel de politici si chiar de legislatie, fiind o metoda de asigurare a unei dezvoltari durabile.  In acest sens, s-a dezvoltat un instrument international, pe care si Romania l-a semnat la Kiev in 2003. Protocolul privind evaluarea strategica de mediu -  acesta se refera la planuri, programe,  politici si legislatie care pot face obiectul evaluarii de mediu.

Evaluarea strategica de mediu s-a dezoltat ca masura de precautie, la nivel decizional inalt, deoarece evaluarea impactului la nivel de proiect s-a dovedit o masura destul de limitativa si slaba, si in consecinta, insuficienta. Aceasta, datorita momentului tarziu in procesul decizional, in care se aplica procedura SEA la proiecte. Astfel, raspunsurile la intrebarile adresate la nivelul cel mai inalt, de tipul “ce fel de dezvoltare trebuie sa aiba loc, unde si daca acesta trebuie intradevar sa aiba loc” au fost, de cele mai multe ori, nefundamentate din punct de vedere al protectiei mediului.

Evaluarea de mediu sau “evaluarea strategica de mediu” se aplica la cel mai inalt nivel decizional sau de planificare, de exemplu la dezvoltarea politicilor, stragetiilor si, evident al planurilor si programelor. In acest mod se poate focaliza pe “sursa” impactului asupra mediului si nu pe “rezolvarea” simptomelor aparute in urma producerii impactului.

Ministerul Mediului a elaborat un manual ce constituie un ghid si furnizeaza informatii asupra modului in care trebuie sa se realizeze conformarea cu prevederile HG 1076/2004, privind procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, si in consecinta, cu Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului.

Dupa cum rezulta din strategia UE privind dezvoltarea durabila, un obiectiv major il constituie promovarea unei dezvoltari regionale mai echilibrate prin reducerea disparitatilor economice si mentinerea viabilitatii comunitatilor rurale si urbane asa cum se recomanda prin perspectiva europeana a dezvoltarii teritoriale. In acest sens se prevede incurajarea initiativelor locale destinate abordarii problemelor cu care se confrunta zonele urbane si elaborarea de recomandari privind strategii integrate pentru zone urbane si sensibile din punct de vedere al mediului.

Activitatea de elaborare a studiilor de evaluare a impactului de mediu pentru  proiectele  de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel de localitati rurale sau urbane, are ca scop principal, evaluarea problemelor de mediu, ameliorarea si conservarea mediului inconjurator precum si analiza modului in care la nivelul actual s-a reusit la nivelul proiectului de amenajare a teritoriulu, implementarea strategiilor europene si nationale de protectia mediului acestea fiind prioritare si conditionand prevederile de dezvoltare economica si sociala.

Prin intocmirea  Raportului de mediu s-a luat in considerare legislatia din domeniu in vigoare cu referire la protectia mediului, adica  acte normative si norme legale in vigoare. Actele normative principale care asigura cadrul legislativ pentru protectia si managementul mediului au constituit elementul fundamental in evaluarea problemelor de mediu si in elaborarea Raportului de mediu.

Principala „sursa” pentru redactarea Raportului de mediu a fost PUG-ul si documentatia conexa, intocmite de catre 11S.C. PROTEUS  SRL SUCEAVA.

Baza documentara pentru intocmirea prezentului Plan Urbanistic General, au fost studiate o serie de documentatii, studii si harti:

- planuri topografice pentru încadrarea în teritoriu - scara 1: 25.000,

- ortofotoplanuri – scara 1: 5000, datând din anul 2010,

- planuri topografice – trapeze – sc. 1:5000.

- studiul privind planul de amenajare a teritoriului judetean Suceava ;

Pe langa acestea de folos la intocmirea prezentei lucrari au fost si asa numitele „surse statistice”, cum ar fi date din anuarele statistice 1994-2014, date statistice de la Oficiul Judetean de Statistica.

De un real ajutor in materializarea prezentei a fost documentarea in teren si consultarile cu reprezentantii administratiei locale pentru stabilirea amplasamentelor de utilitate publica propuse.

Prezentul Raport de Mediu, s-a intocmit  ca urmare a solicitarii Consiliului Local al Primariei Localitatii Boroaia, Judetul Suceava, pentru obtinerea Avizului de Mediu pentru PUG – Comuna  Boroaia

Prin intocmirea unui Plan de Urbanism General se urmareste a se raspunde in conditiile de astazi si exigentelor din dezvotarea  sectorului investitonal prin:

- majorarea intravilanului existent cu suprafetele necesare, cel putin pentru o prima etapa a dezvoltarii localitatilor;

- materializarea urbanistica a programului de dezvoltare a localitatilor, avand la baza propunerile colectivitatii locale;

- reasezarea localitatilor in vatra lor naturala, prin includerea in intravilan a tuturor zonelor construite si amenajate pe teritoriul administrativ  la data elaborarii;

- asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publica;

- posibilitati de realizare a obiectivelor propuse in conditiile respectarii dreptului de proprietate.

- identificarea zonelor de riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati geologice, etc.);

Autorizarea  executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, pe baza situatiei existente, s-a reglementat in conformitate cu Legea nr. 50/1991, modificata de OUG nr. 214 /2008, si de Legea nr. 81/2013 privind aprobarea OUG nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,  normativ specific studierii si dezvoltarii localitatilor si concretizarii rezultatelor in planuri de amenajare a teritoriului si planuri urbanistice.	Documentatia are la baza demersul clasic:

-analiza critica a situatiei existente;

-disfunctionalitati,

-prioritati

-propuneri

# Perioada de valabilitate a planului urbanistic general este de obicei  5 – 10 ani si constituie documentatia pe baza caruia se elibereaza certificate de urbanism si autorizatii de constructie pe teritoriul respectiv.

Prezentul raport vizeaza analiza efectelor semnificative ale planului asupra mediului. Se urmaresc problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului si evolutia acestuia in absenta, precum si in cazul implementarii planului. Se determina obiectivele de mediu relevante, raportat la obiectivele specifice ale PUG.

S-au stabilit masurile de reducere si monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului. S-au facut recomandari in acest sens.

Prin Raportul de Mediu s-au identificat, descris si evaluat, potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii PUG, luand in considerare obiectivele si aria geografica de amplasare.

- EXPUNEREA CONTINUTULUI  SI OBIECTIVE PRINCIPALE

  - Continut

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BOROAIA a fost realizat de S.C. PROTEUS  SRL SUCEAVA si cuprinde un numar de 4 capitole mari, care sunt apoi divizate in mai multe subcapitole in care sunt abordate atat aspectele de actualitate cat si cele viitoare din toate domeniile ce tin de dezvoltarea unei localitati.

Primul capitol al PUG-ului debutaza cu o INTRODUCERE in care se prezinta:

1.1. - Elemente de recunoaştere a documentaţiei

1.2. - Obiectul lucrării

1.3. - Necesitatea şi scopul lucrării.

1.4. - Domenii de utilizare

1.5. - Efecte economice şi sociale scontate

1.6. - Baza juridică

1.7. - Modul de elaborare

1.8. - Baza şi sursele de documentare, suportul topografic

In capitolul 2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE se prezinta:

2.1. - Situaţia existentă şi evolutie

2.2. - Elemente ale cadrului natural

2.3. - Relaţii in teritoriu

2.4. - Activităţi economice

2.5. - Potenţialul demografic şi resursele de muncă

2.6. - Circulaţia

2.7.- Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

2.8. - Zone cu riscuri naturale

2.9. - Echiparea edilitară

2.10.- Probleme de mediu

2.11.- Disfunctionalităţi 2.12. - Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

In capitolul 3 sunt cuprinse PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA.  si sunt prezentate

3.1. - Studii de fundamentare

3.2. - Evoluţie posibilă. Priorităţi

3.3. - Optimizarea relaţiilor în teritoriu

3.4. -Dezvoltarea activităţilor economice şi sociale

3.5. - Evoluţia populaţiei

3.6. - Organizarea circulaţiei

3.7. - Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial

3.8. - Măsuri în zonele cu riscuri naturale

3.9. - Dezvoltarea echipării edilitare

3.10.- Protecţia şi conservarea mediului

3.11.- Reglementări urbanistice

3.12.- Obiective de utilitate publică

#### In capitolul 4 CONCLUZII  sunt prezentate propuneri privind perspectivele dezvoltarii comunei Boroaia in cotextul amplificarii si diversificarii activitatilor economice locale, prin valorificarea tuturor resurselor locale si nu numai, care pot fi accesate si care sa produca efecte economice si sociale pentru locuitorii zonei.

Planul de Urbanism General al comunei Boroaia cuprinde si o serie de anexe - parti scrise si planse, dupa cum urmeaza:

-planse: Incadrare in teritoriu administrativ, Situatia existenta si disfunctionalitati, Reglementari-  echipare edilitara; Reglementari urbanistice – Zonificare localitatea Boroaia;

-parti scrise Regulament aferent PUG-ului (Regulament Local de Urbanism) intocmit in baza HG 525 / 1996, a HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996,  si a Legii nr. 50 / 1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate capitolele si subcapitole abordeaza situatia existenta si cea viitoare precum si disfunctionalitatile existente.

Toate prevederile PUG-ului si propunerile de dezvoltare pe domenii de activitate, sunt concepute in spiritul dezvoltarii durabile, in corelare cu teritoriile administrative inconjuratoare. Lucrarea la final, prezenta aspecte legate de bilanturile teritoriale al categoriilor de folosinta in varianta actuala si cea propusa prin implementarea PUG-ului. La nivelul comunei Boroaia se remarca o crestere a intravilanului propus fata de cel existent de 845,42 ha cu 56,20 ha.

Aceasta crestere a fost determinata de introducerea in intravilanul existent a terenurilor cu constructii noi si drumurile aferente acestora, a spatiilor verzi, a zonei de gospodarie comunala s.a. In aceste conditii intravilanul comunei va ocupa  901,62  ha. – in aceasta suprafata fiind cuprinse si terenuri libere ce vor fi lotizate in vederea constructiei de locuinte si spatii comerciale sau de deservire. In stabilirea noii limite a intravilanului s-a avut in vedere cuprinderea tuturor cladirilor noi.

  - 1.2. Obiective

Dintre principalele obiective  urmarite in cadrul Reactualizarii Planului Urbansitic General se mentioneaza:

1.  modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;

2. stabilirea si delimitarea unui nou intravilan care sa corespunda

necesitatilor viitoare de dezvoltare;

3.  valorificarea superioara a potentialului natural, economic si uman;

4. stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor si conditiilor de

conformare si realizare a constructiilor.

5. stabilirea si delimitarea noilor zone functionale;

6. stabilirea si delimitarea zonelor cu diverse interdictii si restrictii de construire;

7. stabilirea si delimitarea zoneor construibile;

8. stabilirea si delimitarea clara a zonelor protejate;

9. optimizarea relatiilor cu alte localitati si cu teritoriul lor administrativ ;

10. stabilirea noilor obiective de utilitate publica;

11. existenta unei evidente a detinatorilor terenurilor din intravilan ;

12. organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii existente;

Planului Urbanistic General al Comunei Boroaia contine strategia, prioritatile de urbanism aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor situate pe teritoriul unei unitati administrative, referitor la:

1 .   dezvoltarea retelelor tehnico – edilitare, corelata cu necesitati;

2 .   stabilirea zonelor functionale in cadrul localitatilor si organizarea relatiilor

dintre acestea;

3    delimitarea intravilanului;

4    potential economic al localitatii, posibilitati de dezvoltare;

5    volumul si potentialul uman, resurse umane;

6   reabilitarea, protectia si conservarea mediului, cu identificarea si

eliminarea surselor de poluare;

7  delimitarea zonelor de interdictie definitive sau temporare de construire

pana la aprobarea PUD sau PUZ;

8   delimitarea zonelor de pus in valoare din punct de vedere architectural,

istoric, arheologic;

Asa cum reiese din textul Planului de Urbanism sunt stabilite directiile de dezvoltare si sunt avansate cateva propuneri pentru amenajarea teritoriului intravilan si extravilan.

Completarile intravilanelor si reconsiderarea utilitatilor localitatilor comunei se va face de-a lungul drumurilor principale care le traverseaza.

Prin planul de amenajare a teritoriului judetean,  se specifica o serie de propuneri care intereseaza dezvoltarea zonei.

In general planul de amenajare al teritoriului  judetului, urmareste:

- gasirea unor solutii pentru incurajarea turismului rural, cu reabilitarea infrastructurii, mai cu seama reabilitarea cailor cailor de acces catre comuna.

-  revitalizarea si dezvoltarea agriculturii, comunei Boroaia.

- continuarea actiunilor de combatere a eroziunii solului si de reabilitare a sistemului de desecare- drenaj.

- regularizarea cursurilor de apa de pe teritoriul comunei, pentru eliminarea riscurilor de inundatii, de alunecari, eroziune sau surpare.

-infiintarea unor unitati de prelucrare a produselor locale si ateliere mestesugaresti traditionale.

- atragerea unor investitori interni sau externi care sa valorifice resursele locale cu folosirea fortei de munca existente.

-  lucrari de consolidare a zonelor cu pericol de alunecare, realizarea unor indiguiri ale paraielor, pentru prevenirea de inundatiilor.

- infiintarea unor noi dotari cultura-sport- recreere.

- actiuni de protejarea mediului impotriva poluarii si pastrarea specificului local in constructia de locuinte noi.

- masuri pentru dotari de interes local: alimentare cu apa, canalizare, retele de gaze naturale.

- reglementari locale privind incalcarea normelor de protectie a mediului inconjurator.

# La modul concret prin implementarea PUG se doreste a se realiza urmatoarele obiective ;

# -    Dezvoltarea turismului rural si a agroturismului;

# -    Reabilitarea si extindere retea de alimentare cu apa în comuna Boroaia;

- Extinderea  retelei centralizate de canalizare;

- Extinderea retelei de cablu TV, antene satelit si conexiune la internet;

-    Extinderea retelei de iluminat stradal ;

- Configurarea zonei industriale a comunei;

- Amplasare puncte (platforme ) precorelectare selectiva a deseurilor ;

- Extindere retelei de joasa tensiune in zonele propuse pentru extindere ;

- Reabilitare si extinderea iluminatului public ;

- Conectarea de noi abonati la reteaua telefonica ( internet, servicii telefonice competitive) ;

- Reglementari coerente si unitare de urbanism;.

Referitor la infrastructura - modernizarea si dezvoltarea drumurilor prin :

-    Reparatii prin asfaltare betonare drumuri comunale ;

-    Modernizarea strazilor principale si a intersectiilor cu strazile secundare

- Amenajarea unei retele de colectarea a apelor meteorice, poduri si podete pentru impiedicarea inundarii drumurilor ;

- Amenajare si construirea de parcari ;

- Modernizarea drumurilor comunal vecinale;

Masurile directe privind protectia mediului, vizeaza urmatoarele:

- Instituirea de protectie sanitara a fintinelor si a sistemului de alimentare cu apa existent;

- Construirea unor amplasamente – platforme de precolectare conforme pentru deseuri;

- Infiintarea unui centru de colectare a DEEE;

- Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv in recipiente speciale, amplasate in punctele de colectare a deseurilor ;

- Combaterea proceselor de eroziune, alunecari de teren prin lucrari de consolidare, inclusiv prin mentinerea si extinderea plantatiilor de protectie, antierozionale;

- Masuri ferme pentru combaterea surselor de poluare de pe teritoriul comunei;

-    Construirea unor amplasamente pentru neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale sau a celor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.

Masuri care privesc dezvoltarea principalei activitati economice ale comunei - agricultura :

- Folosirea unor tehnologii « prietenoase cu mediul ambiant » de cultivare a pamantului ;

- Reabilitarea si modernizarea suprafetelor cu plantatii infiintate sau in curs de infiintare (livezi,vii si legumicole) ;

- Infiintarea exploatatiilor agricole mari ;

- Dezvoltarea agriculturii ecologice ;

  - 1.3 Relatia PUG cu alte planuri si programe

Planului de Amenajare a Teritoriului National:

Planului Urbanistic General al comunei Boroaia este parte integranta a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN), Sectiunilor aprobate prin lege (Sectiunea I - Cai de comunicatie, Sectiunea II - Apa, Sectiunea III - Zone protejate naturale si construite, Sectiunea IV - Reteaua de localitati, Sectiunea V - Zone de riscuri naturale).

Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal si Regional

La fel la nivel zonal, in cazul de fata regiunea de Nord-Est, unde este cupris si teritoriul administrativ al comunei Boroaia, exista  - Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal si Regional, ce inglobeaza Planul de Amenajare al Teritoriului Judetului Suceava.

Planul de Amenajare al Teritoriului Judetului Suceava

Pe teritoriul judetului Suceava, potrivit Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national s-a aprobat Planul de Amenajare al Teritoriului Judetului Suceava. Planul de amenajare a teritoriului judetean are caracter director si reprezinta expresia spatiala a programului de dezvoltare socio-economica a judetului. Planul de amenajare a teritoriului judetean se coreleaza cu Planul de amenajare a teritoriului national, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum si cu alte programe de dezvoltare. (art. 42, din Legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul )

Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judetean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism care le detaliaza.

Realizarea PUG-ului comunei Boroaia si stabilirea profilului viitor al acestei unitati teritoriale n-ar fi fost posibil fara o studiere in detaliu si a documentului intitulat „Strategia de dezvoltare economica si sociala a judetului Suceava 2011 – 2020”;

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013 – 2020 – 2030,

Printre problemele care solicita o atentie deosebita, prin implicatiile majore asupra mediului inconjurator si, implicit, asupra sanatatii cetatenilor, se numara si colectarea si depozitarea deseurilor, mai ales a deseurilor periculoase. In abordarea problemelor de mediu ale comunei sunt relevante si au fost de asemenea luate in considerare a Planul National privind Gestionarea Deseurilor, cu detalierea sa, concretizata in  Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor.

Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) pentru judetul Suceava   reprezinta strategia pe termen scurt si mediu pentru solutionarea problemelor de protectie a mediului, prin abordarea acestora pe baza principiilor dezvoltarii durabile si este in deplina concordanta cu Planul National de Actiune pentru Mediu (PNAM) .

Acest plan de actiune  este  complementar celorlalte activitati de planificare ale autoritatilor judetene si ofera opinia publicului in ceea ce priveste problemele prioritare de mediu, precum si actiunile identificate ca prioritare in acest domeniu.    Planul Local de Actiune pentru Mediu  pentru judetul Suceava 2014-1017 a fost elaborat in scopul stabilirii foarte clare a obligatiilor si posibilitatilor administratiei si institutiilor judetene si  locale, pentru a  coordona   rezolvarea problemelor de   mediu  intr-un   mod eficient, coreland dezvoltarea  economica si sociala cu  aspectele de mediu, in deplina colaborare cu mediul de afaceri si cu societatea civila. Aceasta este de fapt esenta dezvoltarii durabile, prin care dezvoltarea economico-sociala sa tina cont de resursele naturale limitate, de resursele umane disponibile si mai ales, de problemele de protectie a mediului, asociate  oricarei activitati.

Principalele  obiective ale Planului Local de Actiune pentru Mediu  sunt urmatoarele:

- identificarea, evaluarea si stabilirea prioritatilor de actiune;

- imbunatatirea conditiilor de mediu din comunitati;

- promovarea constientizarii publicului si responsabilizarea  acestuia;

- promovarea parteneriatului dintre cetateni, reprezentanti ai autoritatilor  locale

si ai ONG-urilor,  oamenii de stiinta si agentii  economici;

-intarirea capacitatii institutionale a autoritatilor locale si respectiv, a ONG-urilor,  de a coordona si realiza programe de mediu;

-structurarea unui instrument principal de actiune, foarte util autoritatilor pentru abordarea oricarei activitati privind protectia mediului la nivelul comunitatii.

2.  ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI

ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA

NEIMPLEMENTARII  PUG

2.1. Descrierea zonei de amplasament a comunei BOROAIA

Teritoriul comunei are o suprafaţă totală de 7365 ha, care se repartizează pe natură de folosinţă şi forme de proprietate după cum urmează:

| Nr. crt. | Felul terenului | Suprafaţa (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teren agricol, din care: | 3901 | 52.94 |
|  | - arabil | 2814 | 38.20 |
|  | - păşuni | 774 | 10.50 |
|  | - fâneţe | 313 | 4.24 |
|  | - livezi | - | - |
| 2 | Păduri | 2662 | 36.14 |
| 3 | Ape | 92 | 1.24 |
| 4 | Drumuri | 74 | 1.00 |
| 5 | Curţi - construcţii | 432 | 5.86 |
| 6 | Râpe, ravene etc. | 204 | 2.76 |
| TOTAL COMUNĂ |  | 7365 | 100 |

Suprafata terenului intravilanu al comunei Boroaia este de 845,42 ha.

Această suprafaţă este impartita pe cele 5 localitati componente astfel:

|  | bOROAIA | MOIŞA | BĂRĂŞTI | GIULEŞTI | SĂCUŢA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafata (ha) | 411,34 | 177,00 | 64,08 | 89,31 | 103,69 | 845,42 |
| Pondere (%) | 48,65 | 20,94 | 7,58 | 10,56 | 12,27 | 100 |

Zonificarea intravilanului prezent este prezentata in detaliu in tabelul urmator:

| Nr. crt. | Felul terenului | Suprafaţa | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) |  |
| 1 | Teren agricol | 3901 | 52.94 |
|  | - arabil | 2814 | 38.20 |
|  | - păşuni | 774 | 10.50 |
|  | - fâneţe | 313 | 4.24 |
|  | - livezi | - | - |
| 2 | Păduri | 2662 | 36.14 |
| 3 | Ape | 92 | 1.24 |
| 4 | Drumuri | 74 | 1.00 |
| 5 | Curţi - construcţii | 432 | 5.86 |
| 6 | Râpe, ravene etc. | 204 | 2.76 |
| TOTAL COMUNĂ |  | 7365 | 100 |

2.1.1 Incadrarea in teritoriu a comunei BOROAIA

Comuna Boroaia este asezata in partea sud-estica a judetului Suceava la granita acestuia cu judetul Neamt, la o departare de 45 km spre sud de municipiul Suceava.

In componenta UAT Boroaia intra localitatea Boroaia, satul Moişa, satul Bărăşti, satul Giuleşti si satul Săcuţa.

Teritoriul administrativ al comunei Boroaia are urmatoarele vecinatati:

- la nord  cu comunele Rasca si Bogdanesti

- la est  comuna Vadu Moldovei

- la sud comuna Brusturi-Draganesti (NT)

- la  vest comuna Pipirig (NT)

Satul Boroaia se afla la intretaierea meridianului 26°20′ longitudine estica cu paralela  47°21’ latitudine nordica, asa cum s-a amintit la circa 45 km distanta de municipiul resedinta de judet.

Judetul Suceava - Amplasarea comunei Boroaia

Acces  rutier comuna Boroaia

Pozitia geografica a comunei faciliteaza accesul rutier  de transport  pe  teritoriul comunei Boroaia de următoarele artere rutiere:

DN 15C : traversează comuna Boroaia de la nord-vest la sud-vest spre Suceava şi Piatra Neamţ.

DJ 155B: traversează comuna de la nord-vest la sud-est asigurand legătura dintre satele Giuleşti şi Bărăşti şi localitatea de reşedinţă.

Aceste drumuri fac legătura dintre localităţile componente şi comunele limitrofe cu localitatea reşedinţă.

2.1.2 Relieful si caracteristicile geotehnice ale aplasamentului

Situata in partea estica a judetului Suceava in Podisul Sucevei, comuna  Boroaia se afla la altitudini cuprinse intre 300 si 350 m. Relieful comunei este o parte integranta a Podisului Sucevei, parte dintr-o unitate structurala mult mai intinsa, ce prezinta prelungirea spre sud – vest a platformei est-europene, cunoscuta sub denumirea de platforma moldopodolica.

Comuna Boroaia se află la limita judeţului Neamţ cu Suceava, pe vârful Pleşu din culmea Stânişoarei in vecinatate cu depresiunea Nemţişor a Mănăstirii Neamţ. Se întinde astfel din apa Moldovei până la culmea Stânişoarei pe o distanţă de circa 15-20 km.

Sub aspect geomorfologic, comuna se află în depresiunea Baia, exterioară arcului  Carpaţilor. Specificul subcarpatic al depresiunii este dat de formaţia miocenă alcătuită dintr-o succesiune de marne şi argile vânete. Sarmaţianul este alcătuit din nisipuri şi gresii. După vârstă, rocile aparţin perioadei paleogene din terţiar.

Relieful comunei este o parte integranta a Podisului Sucevei, parte dintr-o unitate structurala mult mai intinsa, ce prezinta prelungirea spre sud – vest a platformei est-europene, cunoscuta sub denumirea de platforma moldopodolica. Podişul Moldovei, este o unitate structurala foarte întinsă, cu fundament cutat şi consolidat, acoperit de o cuvertură necutată, ale cărei depozite sedimentare aparţin mai multor cicluri geotectonice începând cu Precambrianul superior şi terminând cu Sarmatianul (Volhinianul) pe ale cărui formaţiuni sedimentare este sculptat relieful actual.

Unitatea, din punct de vedere geologic, al teritoriului comunei Boroaia este Podisul Sucevei, respectiv subunitatea Podişului Fălticeniului. Podisul Sucevei ocupa partea de Nord-Vest a Podisului Moldovei, fiind cea mai inalta subdiviziune a acestuia, avand o altitudine de 500-600 m (max 688 m). Cele mai mari inaltimi se gasesc in dealu Mare-Harlau (593 m) si Dealul Ciungi,  ale Botosanilor, Pod. Dragomirnei, P. Falticenilor. Partea cea mai joasa este data de Depresiunea Radauti, alte zone joase fiind culoarul Siretului, valea Sucevei. Structura geologica este data de roci tari (gresii) in amestec cu argile si nisipuri. Din punct de vedere geomorfologic zona apartine unitatii de dealuri si podisuri de platforma, dezvoltata pe o platforma larg ondulata si se  remarca existenta unitatii de platforma (nisipuri, pietrisuri, argile, marne, gresii) prin depozite cuaternare in partea de nord si depozite sarmatian – inferioare in restul comunei. Orientarea generală a interfluviilor, spre sud-est, conform structurii geologice cu caracter monoclival. Pantele reliefului se prezintă destul de variat. Majoritatea lor, aproximativ jumatate din suprafața teritoriului, sunt sub 3°, iar  circa o treime din teritoriu cuprinde pante între 3 și 10°, si 15% din teritoriu are pante peste 10°.

Se observa faptul ca versantii deluviali sunt acoperiti cu o mare cantitate de material provenit si acumulat in urma actiunii proceselor de versant (siroiri, torenti, surpari, rostogoliri, alunecari etc), care distrug fruntea cuestei.

Din varful Pleş, ce ţine până la Tg. Neamţ, pleacă trei versante (Moişa şi Săcuţa, Saca şi Dadişa) cu văi ce se deschid în lunca Moldovei. Din Pleş pleacă versantele Moişa şi Săcuţa, Saca şi Dadişa.

Morfometria se cracterizează prin următoarele elemente :

- hipsometria  (trepte hipsometrice) reflectă etapele paleogeomorfolgice ale evoluţiei, rolul jucat de litologia rocilor şi procesele de modelare.

Situaţia prezentată reflectă rolul eroziunii diferenţiale, în care accentul principal cade pe elementele de ordin structural şi se caracterizează prin:

- densitatea fragmentării reliefului reflectă acţiunea agenţilor externi de modelare asupra reliefului (privită istoric în timp şi spaţiu), în principal a reţelei hidrografice, care s-a complicat de la o etapă a evoluţiei la alta, în prezent înregistrandu-se un moment de relativă stabilitate.

- adâncimea fragmentării reliefului (energia de relief) este influenţată de intensitatea acţiunii agenţilor modelatori, structură şi petrografie, configuraţia reţelei hidrografice etc.

Podisul Sucevei – relieful comunei Boroaia

Geologic, fundamentul apropiat zonei de fundare, este reprezentat prin formatiuni de varsta sarmatiana (Volhinian inferior), reprezentate prin argile si marne impermeabile , iar cele de varsta cuaternara , formate sub influienta actiunii proceselor eluviale, proluviale si deluviale, din argile si nisip argilos plastic consistent de culoare galbuie.

Mentionam ca in fundamentul arealului studiat, la adâncimea de 1500 m, se găsește scufundată marea unitate geostructurală a Platformei Ruse, acoperită de depozite sedimentare necutate, de varstă paleozoică, mezozoică și terțiară, cele mai noi straturi care alcătuiesc relieful actual fiind de vârstă sarmatică și cuaternară.

Structurile depozitelor sarmatice (gresii și calcare oolitice) reflectă regimul de platformă. Straturile sunt necutate, cu o ușoară înclinare sub 1° de la NV—SE.         Râul Moldova a constituit agentul principal de modelare al reliefului. Structura geologică de platformă se reflectă în mod evident în relief prin formarea de creste, văi subsecvente , văi cu caracter reconsecvent  și prin platouri și coline cu caracter structural și cu aspect etajat.

In cadrul judetului Suceava, comuna figureaza in zona agricola in care predomina terenul arabil favorabil culturilor: cartofi, porumb, sfecla, varza, grau secara. Din total teren arabil in suprafata de 2814 ha, conform datelor furnizate de  INS Suceava, referitoare la suprafeţele cultivate, la recensământul din 2003 s-au cultivat circa 30% din suprafata cu porumb, cu cartofi 11% si cu grau, secara doar 1%.

Solurile din amplasamentul comunei Boroaia intră, în general, în categoria celor de silvostepă, solurile cernoziomice levigate fiind specifice zonei. Aceste soluri par o formă relictă, corespunzătoare unei epoci mai secetoase din trecut, dat fiind faptul că sunt soluri tipice de silvostepă. Ele pot si sunt folosite la cultura cartofului, sfeclei de zahăr și cerealelor.

Pe terasele superioare ale Sucevei se găsesc soluri cenușii de pădure, cu o fertilitate mai scăzută; în lunca Sucevei există soluri aluvionare, formate din depozite fluviale de pietriș și nisip, utilizate, în parte, pentru cultura legumelor și a cartofului.

Managementul situatiilor de urgenta

Managementul situatiilor de urgenta inseamna aplicarea unor politici, proceduri si practici avand ca obiective identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea si reevaluarea riscurilor  in vederea reducerii acestora astfel incat comunitatile umane si cetatenii, sa poata trai, munci si sa-si satisfaca trebuintele si aspiratiile intr-un mediu fizic si social durabil.

### In H.G. nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale de prevenire a situatiilor de urgenta,  „Apararea in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin masuri generale, de natura economica, sociala si politica, precum si prin masuri speciale, cu caracter preponderent preventiv”. Ansamblul activitatilor de aparare a comunitatilor locale, infrastructurii si proprietatii impotriva amenintarilor de natura non-militara se integreaza activitatii generale de protectie a cetateanului si se subsumeaza asigurarii securitatii interne - care priveste atat siguranta cetateanului, cat si securitatea publica -, incluzand, deci, protectia impotriva dezastrelor si protectia mediului.

In conformitate cu Glosarul international al termenilor de baza, specific managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA) - Geneva 1992, 1993, 1996, sub egida ONU, si adoptat in legislatia statelor membre al Uniunii Europene se aplica urmatoarele definitii:

- risc este estimarea matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si pagube materiale pe o perioada de referinta, respectiv viitoare si intr-o zona data, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul este definit ca produs intre probabilitatea de producere a fenomenului generator de pierderi umane/pagube materiale si valoarea pagubelor produse;

-  vulnerabilitate reprezinta gradul de pierderi, de la 0% la 100%, rezultat dintr-un fenomen susceptibil de a produce pierderi umane si materiale;

- hazard natural reprezinta posibilitatea de aparitie, intr-o zona si pe o perioada determinata, a unui fenomen natural ce poate genera distrugeri;

-  hazard antropic se refera la acele fenomene a caror variatie aleatoare este modificata ca urmare a actiunii omului. 
Riscurile pot fi clasificate in riscuri naturale, tehnologice si biologice. 
Un risc de tip special, prin frecventa si consecinte, il reprezinta cel de incendiu. 
Din punctul de vedere al ariei de manifestare, riscurile pot fi transfrontaliere, nationale, regionale, judetene si locale. 
 Directii de actiune in acceptiunea documentului sus-mentionat, sunt:

1)  elaborarea de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale a programelor proprii in domeniul de competenta, in vederea: 
           a) intaririi capacitatilor de evaluare, expertiza si cercetare in domeniul riscurilor naturale si antropice; 
            b) dezvoltarii politicilor de prevenire; 
            c) informarii populatiei, pregatirii acesteia si formarii unui comportament preventiv; 
            d) supravegherii respectarii modului de aplicare a reglementarilor in domeniul gestionarii dezastrelor, constatarii si sanctionarii nerespectarii acestora;

2)  pregatirea autoritatilor, institutiilor, organelor si organismelor potrivit atributiilor legale pe care le au in domeniul situatiilor de urgenta;

3) reconstructia si invatarea din experienta anterioara pentru prevenirea producerii unor situatii similare;

4)  corelarea elementelor compatibile ale strategiei romanesti cu cele ale strategiei europene de dezvoltare durabila si fixarea obiectivelor si planurilor de actiune specifice pentru Romania.

O alta clasificare a riscurilor naturale, da urmatoarele tipuri 
- cutremure si eruptii vulcanice;

- riscuri geomorfologice (alunecari de teren, tasari etc.);

- riscuri climatice (furtuni, seceta, inundatii etc.);

- riscuri biologice (invazii de lacuste, epidemii etc.).

Din punct de vedere al seismicitatii, pentru scopuri generale de apreciere a seismicitatiii teritoriului, exista o zonare seismica conform Cod P.100-1/2006 Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative. Tc se exprima in secunde. In conditiile seismice si de teren din Romania, pentru cutremure avand IMR = 100 ani, codul reda zonarea pentru proiectare a teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului de raspuns obtinuta pe baza datelor instrumentale existente pentru componentele orizontale ale miscarii seismice.

Din punct de vedere al riscurilor naturale, la care poate fi expusa comuna Boroaia, acestea  sunt de natura hidrologica, hidrogeologica si geofizica.  Pentru teritoriul comunei Boroaia, zonele expuse la riscuri naturale pot fi reprezentate, cu prioritate de zonele cu exces de umiditate, zonele cu risc de inundabilitate si zone cu alunecari de teren

Zone cu risc de inundabilitate  Inundatiile se pot produce la inceputul primaverii, dupa topirea zapezii, si vara, dupa ploi torentiale zonele inundabile constituindu-le albiile majore. In comuna Boroaia in lipsa unor cursuri importate de ape, rscul aparitiei fenomenelor de inundatii este relativ scazut. Cu toate acestea in anul 2010, ca urmare a ploilor torentiale si a viiturilor, Comuna Boroaia, 5 gospodării au fost inundate aici din cauza pârâului Râşca care a ieşit din matcă. De vină ar fi şi cei de la Serviciul de Gospodărire a Apelor (SGA), au afirmat autoritatile locale, care susţin că aceştia nu curăţă canalul paraului, iar acesta inundă periodic. In anul 2010, acesta, de 3 ori a ieşit din matcă, inundând curţile oamenilor.

De asemeni in vara anului 2010, in urma ploilor, drumul comunal Moişa spre Boboceni a fost distrus un pod şi au rămas izolate 25 de case, un canton silvic şi 80 de persoane, iar drumul comunal Moişa-Suseni s-a surpat pe o porţiune de cca 25-30 m şi au rămas izolate 230 de case, o şcoală cu clasele I-IV, un canton silvic şi 460 de persoane. Totodată, în satul Bărăşti au fost afectate 7 gospodării, apa intrând în anexe, fântâni şi beciuri, existând pericolul de inundare a altor 30 de gospodării.

Inundatiile din acel an au afectat si ogoarele din extravilanul comunei, fara a se inregistra victime omenesti.

In general, debitul apelor curgătoare este în stransă legătură cu distribuţia anuală a precipitaţiilor, remarcându-se creşterea debitelor la sfârsitul primăverii, ca urmare a ploilor şi a topirii zăpezilor şi scăderea lor la sfârşitul toamnei şi pe timpul iernii.

Inundatii in comuna Boroaia 26.06.2010

Inundatii in comuna Boroaia 26.06.2010

Mai exact, riscurile naturale de natura hidrologica se concretizeaza prin aceea ca pe anumite portiuni aple paraielor ce strabat comuna, pot produce ruperi de maluri, periclitand drumurile in perioadele cu precipitatii majore. Acest fenomen apare atunci cand debitul acestor ape cresc in perioada ploilor sau a topirii bruste a zapezilor.  Datorita debitelor reduse si a lucrarilor de intretinere efectuate nu au fost cazuri de manifestare ale acestor fenomene.

Referitor la riscurile de natura alunecarilor de teren, acesta este datorat proceselor de eroziune torentiala si alunecari, versantii cu predominarea eroziunii areolare ocupa suprafete intinse de o parte si de alta a vailor simetrice reconsecvente sau obsecvente si pe reversul cuestelor. In mecanismul de producere a alunecarilor de teren din zona amplasamentului, apa joaca un rol principal. Ea se infiltreaza pe primele fisuri aparute facilitand deschiderea acestora (fenomenul se amplifica datorita gelivatiei nocturne in sezonul rece), iar odata declansata alunecarea, apa de pe versanti incepe sa se acumuleze la partea superioara a materialului alunecat, intre planul de alunecare si materialul alunecat.

Teoretic, prezenta zonelor de baltire deasupra materialului alunecat este evidenta si generala in mai toate zonele ce prezinta planuri inclinate si care marcheaza planele de alunecare, fiind frecvent instalate zone de baltire alungite.

Apa care curge pe versanti se acumuleaza in aceste balti, de unde se infiltreaza spre adancime pe fisurile si porii materialului framantat si brecifiat de pe planul de alunecare, facilitand astfel reactivarea periodica a alunecarii. Singurele prognoze care ar putea sa preintampine aceste fenomene vor putea fi facute doar de specialisti, care in urma unor lucrari specifice se pot pronunta documentat. Din documentatia pusa la dispozitie de catre autoritatile locale, fenomenul alunecarilor de teren si al prezentei ravenelor este un fenomen cu frecventa de aparitie rara, putine terenuri fiind afectate.

Alunecari de teren in urma

precipitatiilor comuna Boroaia

Un alt fenomen de agresiune asupra solului si care se constituie de asemeni ca si risc natural, este eroziunea – ca forma de degradare a solului sau a rocilor, care se datoreaza actiunilor ploilor, vantului si omului care prin lucrarile agricole, a distrus textura solului, i-a dezgolit in fata radiatilor solare si l-a saracit de asociatiile vegetale naturale. Pentru mentinerea invelisului protector al pamantului, care sa fie ferit de eroziune si ariditate, se iau masuri de protectie a padurilor, in sensul conservarii solului, a resurselor de apa, a purificarii aerului si a imbunatatirii climatului.

Prabusiri si alunecari de teren in urma

precipitatiilor din comuna Boroaia

Distrugerea covorului vegetal dintr-un ecosistem apare si ca urmare a procesului de pasunare intensiva de catre animalele ierbivore. Intre elementele climatice, un rol esential pentru eroziune il au precipitatiile atmosferice

si fenomenele meteorologice extreme, restul elementelor avand o contributie indirecta, prin determinarea altor caracteristici climatice.

Fiind situata sub directa influenta a maselor de aer nordice, regiunea studiata se

caracterizeaza printr-o cantitate de precipitatii medie anuala mai ridicata decat alte unitati deluroase din tara, fapt cu o deosebita importanta pentru crearea surplusului de umiditate din sol si declansarea un procese de miscare in masa dependente de acest element.

Si acest fenomen nu afecteaza decat in foarte mica masura teritoriul admi -nistrativ al    comunei   Boroaia. Mai multe detalii se pot afla in Studiul Hidrologic privind debite şi niveluri maxime cu diferite probabilităţi de depăşire, pe mai multe cursuri de apă de pe teritoriul comunei elaborat de  SC ECOERG SRL Suceava

2.1.3 Clima

Comuna Boroaia este caracterizata de o clima temperata, de tip continental, specifica acestei zone de podis, care este  supus influientelor maselor de aer reci arctice - iarna si a maselor de aer cald de tip mediteranian - vara..

Climatul este umed si racoros, cu o temperatura medie anuala de 7,3 0C, precipitatii bogate cuprinse intre 500-600 mm/an, caracterul de clima continentala determina existenta unor ierni lungi si friguroase si primaveri scurte si racoroase, datorita unor influente ale aerului polar si ale vanturilor de vest si est-nord-vest.

Cantitatea medie anuala de precipitatii pe an poate sa ajunga si  intre 600 si 1000 l/mp, cu mari contraste de la o luna la alta si de la un an la altul.

Radiatia solara variaza intre 1250-1350 kWh/m2.

Luna cu cea mai  rece temperatura a anului este ianuarie cu o temperatura medie de - 4  - 60 C (cu minime sub -25ºC, temperatura minima absoluta a fost de -310 C) iar luna cu cea mai ridicata temperatura este luna Iulie  cu o temperatura maxima de 25 - 300 C. Au fost cazuri, cand s-a ajuns si la peste 370 C.

Bruma este prezenta destul de timpuriu toamna, iar ceata este frecventa mai ales  iarna. Inghetul se produce in octombrie, ceva mai devreme decat in restul podisului Sucevei, iar dezghetul are loc ceva mai tarziu, la sfarsitul lunii martie, situatia ce pune o serie de probleme locuitorilor in privinta efectuarii la timp a lucrarilor agricole. Cel mai obisnuit fenomen meteorologic al sezonului rece este ninsoarea, cu nord-vest si de vest cu o viteza medie de 4 – 5m/s.

Concluzionam faptul ca localitatea Boroaia beneficiaza de un climat temperat continental cu caracter  moderat din punct de vedere termic si pluviometric, cu unele exceptii in luna iunie, cand prezinta deficit al prezentei precipitatiilor si un regim eolian normal. nord-vest si de vest cu o viteza medie de 4 – 5m/s.

2.1.4 Aer si zgomot

Ambientul comunei Boroaia nu este afectat de o poluare majora, care sa duca la modificari substantiale ale factorilor  de mediu.

Daca este sa luam in discutie calitatea factorului – AER, acesta nu este afectat in urma activitatilor antropice, pentru simplu motiv ca pe teritoriul comunei Boroaia nu sunt activitati si obiective industriale care sa poata deprecia calitatea aerului.

Amintim faptul ca arderea lemnului de foc (rumegus, peleti, etc.) sau a combustibililor fosili (carbune, produse petroliere) in surse stationare (sobe), in majoritatea locuintelor si in alte dotari edilitare, este raspunzatoare de incarcarea atmosferei cu un complex de poluanti gazosi si solizi (SO2, NOx, CO, CO2, cenusa si zgura)  .

Sursele de zgomotde pe raza comunei Boroaia, sunt cele date de:

-  traficul rutier aferent activitatilor curente zilnice;

-  activitatea curenta a locuitorilor comunei

Insumand, zgomotul asociat activitatii din localitatea analizata  se incadreaza in limitele stabilite prin STAS 1009/88, cu privire la limitele admisibile ale nivelului de zgomot, iar traficul rutier asociat nu va produce cresteri insemnate ale nivelului echivalent de zgomot pentru nici o categorie receptori.

In general, autoritatile administratiei publice locale elaboreaza hartile de zgomot pentru aglomerarile aflate in administrarea lor, hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, fiind obligate sa prevada in bugetul local fondurile necesare acestor masuri. In Romania HG 321/2005, republicata stabileste ca realizarea hartilor de zgomot pentru aglomerarile mai mari de 250.000 de locuitori este o obligatie a autoritatilor administratiei publice locale.       De asemeni  Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor, al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, al Ministrului Sanatatii Publice si al Ministrului Administratiei si Internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor, in baza unor studii de specialitate realizate in acest domeniu si/sau a ghidurilor si liniilor directoare emise de Comisia Europeana. De intocmirea hartilor se vor ocupa Primariile, Compania Nationala de Cai Ferate si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale.

In mediul urban, dar si in cel rural, realizarea de harti acustice aduce cateva avantaje. Potrivit specialistilor in piata imobiliara, ele pot incuraja dezvoltarea de noi zone rezidentiale.

2.1.5 Resursele de apa

Reteaua hidrografica este compusa apele de suprafata si cele freatice. Amplasamentul studiat se inscrie in bazinul hodrografic al raului Moldova. Reteaua hidrografica a comunei – cu o densitate medie – apartine bazinului raului Moldova, localitatea fiind traversata raurile Rasca, Sasca, precum si de paraurile Chilineasa, Bolohanosu, Sancuta si Dadisa, afluenti ai raului Moldova..

Drenajul subteran are orientarea generală spre sud-est, spre râul Moldova.

Debitul apelor curgătoare este în stransă legătură cu distribuţia anuală a precipitaţiilor, remarcându-se creşterea debitelor la sfârsitul primăverii, ca urmare a ploilor şi a topirii zăpezilor şi scăderea lor la sfârşitul toamnei şi pe timpul iernii.

Se întâmplă ca în unii ani (primavara-vara anului 2010) râurile să prezinte viituri mari provocate de ploi torenţiale sau de venirea bruscă a primăverii, după o iarnă bogată în zăpadă.

Raul Moldova – reprezinta colectorul tuturor paraielor ce vin dinspre amplasamentul in studiu – constituie nivelul de baza general care reglementeaza scurgerea din depresiune, precum si oscilatiile nivelului hidrostatic. Depozitele groase de pietrisuri din depresiune creeaza un mecanism natural care functioneaza ca un burete: in perioadele ploioase se umplu cu apa, iar in cele secetoase se golesc incet, asigurand umiditatea necesara culturilor vegetale.

Apele de suprafata (paraiele) nu se folosesc ca sursa de apa si sunt relativ amenajate din punct de vedere hidrotehnic.

Apele subterane folosite ca sursa de apa se gasesc la adancime relativ mica  ( vazute in nivelul apelor de fantana), asigura alimentarea individual a locuintelor. Nivelul hidrostatic al zonei este situat la adâncimi cuprinse, în cea mai mare parte, între 2,00 m şi peste 6,00 m, CTN, cu variaţii de nivel pe parcursul anului.

Comuna Boroaia dispune de o retea centralizata de alimentare cu apa potabila in lungime de cca 34 km. Deversarea apelor uzate se face in fose, rezervoare vidanjabile deocamdata, desi exista 3,2 km de canalizare si o statie de epurare a apelor uzate care inca nu se foloseste (pana la existenta unor solicitari apropiate de capacitatea sa). Statia de epurare a fost finalizata in anul 2013. Numarul de abonati la reteaua de distributie apa potabila din comuna este de cca 712 consumatori.

Calitatea apelor

Există un control al gradului de potabilitate bactereologică şi chimică al apei de la reteaua de distributie. Cat despre calitate a apei potabile din puturile sapate individual in gospodarii, aceasta, asa cum prevede legea, este controlata periodic de catre DSP Suceava, care executa prelevari de probe in vederea analizei de laborator a parametrilor de potabilitate si eliminarea riscurilior de aparitie a infectiilor si epidemiilor ce se pot raspandi prin consumul apei acestor fântâni.

Pentru consumatori ce nu sunt bransati la reteaua centralizata, in lipsa unei epurari apele subterane, constituie sursa de apa potabila a  locuitorilor comunei care este supusa riscului de a fi infestata prin infiltratii de substante organice (provenite de cele mai multe ori din dejectii animale, diverse deseuri menajere, gropi de WC, etc.) sau chimice, provenite din :

-depozitarile necorespunzatoare de deseuri menajere;

-substante chimice, mai ales cele provenite de la manipularea ingrasamintelor chimice, a pesticidelor si insecticidelor folosite in agricultura;

-dejectiile zootehnice din gospodarii;

- closetele si fosele septice ale populatiei.

La aceste cauze se mai adauga existenta unor surse de aprovizionare cu apa (izvoare, fantani) necorespunzatoare igienico-sanitar (fara perimetre de protectie, inadecvat construite) si fose vidanjabile .

Un alt risc de a infesta stratul acvifer, sunt apele  uzate menajere  care incarcate cu substante organice si chimice care pot ajunge in contact cu panza freatica, ceea ce influenteaza negativ calitatea surselor de apa potabila, atat timp cat alimentarea cu apa a locuitorilor din comuna se face in sistem clasic din fantani.

Din informatiile DSP Suceava rezulta ca pe teritoriul comunei Boroaia nu au fost sesizate intoxicatii cu nitriti sau cazuri de hepatita in urma consumului de apa din fantani, iar calitatea apei potabile se incadreaza in limite normale. Conform prevederilor Legii 311/2004 si HG 974/2004 primariile au obligatia sa asigure intretinerea, igienizarea, dezinfectia fintinilor declarate publice precum si plata probelor de apa ce se recolteaza.

Poluarea apelor din fântâni cu nitraţi – azotaţi, reprezintă una dintre problemele importante din judeţul Suceava. Soluţiile existente sunt doar pe termen mediu spre lung şi se aplică cu greutate. Soluţia imediată şi la îndemână: o analiză a apei stabileşte imediat dacă apa este sau nu otrăvită cu nitraţi. Periodic, la intervale de patru-cinci ani, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava efectuează analize prin care se stabilesc zonele unde pânza freatică este contaminată cu nitraţi.Conform ultimelor analize, în judeţ sunt 64 de localităţi în care pânza freatică este vulnerabilă la nitraţi, prin care se numara si localitatile comunei Boroaia.

Sursa poluării cu nitraţi este in principal gunoiul de grajd. Gunoiul provenit de la animale, depozitat direct pe sol în mormane in gospodaria individuala sau la fermele cu mai multe capete de animale, se pot  infiltra în pământ şi a poluat încet, dar sigur al apei subterane. De asemenea, şi gunoiul folosit ca îngrăşământ pentru terenul agricol, în cantităţi prea mari, a dus la poluarea pânzei freatice, acolo unde aceasta nu se afla la mare adâncime. Conform specialiştilor, în mod normal pe un hectar de teren agricol nu trebuie să ajungă mai mult de 170 de kilograme de azot, împărţite uniform. Conform strategiilor de evitare a otravirii cu nitrati, în fiecare localitate din judeţ ar trebui să existe o platformă pe care să fie depozitate aceste deşeuri.

Pericolul consumului de apa poluată cu nitraţi este mare (poate provoca întârzieri mintale la copii, cancer la colon şi probleme de circulaţie la adulţi). Dacă la adulţi se produce o otrăvire lentă, copiii pot ajunge la spital intoxicaţi.

Canalizarea

Pe teritoriul comunei Boroaia exista un sistem centralizat de colectare al apelor uzate menajere in lungime de numai 3,2 km.

Apele pluviale sunt colectate prin intermediul rigolelor şi şanţurilor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei făcându-se gravitaţional la emisarii naturali.

Exista un numar de locuinte particulare care sunt alimentate prin retea proprie de alimentare cu apa din surse locale (fantani) cu ajutorul unor instalatii avand hidrofor sau electropompe cu acumulare in bazine (rezervoare) proprii, dar fara o protectie din punct de vedere al calitatii apei potabile.

Obiectivul Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, este de a proteja sanatatea umana impotriva efectelor adverse ale oricarui tip de contaminare a apei, prin asigurarea calitatii ei de apa curata si sanogena. Aceasta lege este transpunerea in legislatia nationala a Directivei Europene 98/83/EC.

Ministerului Sanatatii Publice supravegheaza aprovizionarea populatiei cu apa potabila, in conformitate cu Legea 95/2006 privind asistenta de sanatate publica si cu Programul National de Preventie.

Autoritatile de Sanatate Publica judetene trebuie sa monitorizeze calitatea apei potabile, sa inspecteze  si sa autorizeze sanitar sistemele publice de aprovizionare cu apa si fantanile publice.

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost transpusa in legislatia romaneasca prin HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (MO 187/20.03.2002).

## Cerinte

- Prevede colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate din aglomerari precum si a celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale (industria agroalimentara);

- Prevede termenele limita pentru implementarea Directivei  in functie de marimea aglomerarilor umane si de caracteristicile receptorilor naturali ;

- Prevede asigurarea cu sisteme de colectare a apelor uzate orasenesti pentru toate aglomerarile cu peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) ;

- Prevede asigurarea ca pentru toate aglomerarile cu peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) sa se fie echipate cu statii de epurare, la un nivel de epurare specific :

    - tratare secundara pentru aglomerari mai mici de 10.000 l.e.

    - tratare tertiara pentru aglomerari cu peste 10.000 l.e.

2.1.6 Solurile

Solul reprezinta stratul superficial cu grosimea de 20-50 cm de la suprafata scoartei terestre (stratul fertil) care impreuna cu atmosfera invecinata, constituie mediul de viata al plantelor.

Importanta ecologica a solului rezulta din faptul ca:
-    Se afla in stransa legatura cu clima unei regiuni prin configuratia, structura si natura lui; 
-    Influenteaza calitatea surselor de apa subterana si de suprafata;
-   Raspunde direct de cresterea si dezvoltarea vegetatiei aferente si indirect de poluarea  alimentatiei omului;     
-    Este un factor important in dezvoltarea socio-economica a asezarilor umane ;

Poluarea solului poate fi:

-directa prin deversari de deseuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din ingrasaminte si pesticide, aruncate pe terenurile agricole:

-indirecta, prin depunerea agentilor poluanti ejectati initial in atmosfera, apa ploilor contaminata cu agenti poluanti "spalati" din atmosfera contaminata, transportul agentilor poluanti de catre vant de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate.

Nivelul contaminarii solului depinde si de regimul ploilor. Acestea spala in general atmosfera de agentii poluanti si ii depun pe sol, dar in acelasi timp spala si solul, ajutand la vehicularea agentilor poluanti spre emisari. Trebuie totusi amintit ca ploile favorizeaza si contaminarea in adancime a solului.

EROZIUNEA SOLULUI. Prin eroziune se intelege degradarea solului sau a rocilor, caracterizata prin desprinderea particulelor neconsolidate si indepartarea lor prin actiunea ploii sau a vantului. Eroziunea poate fi combatuta prin lucrari hidrotehnice, impaduriri etc.

Eroziunea solului este deplasarea particulelor de solid de la suprafata uscatului prin actiunea vantului, apei sau ghetii sau ca urmare a actiunii unor organisme vii (bioeroziune).

Eroziunea este de mai multe feluri: eroziune eoliana, eroziune fluviala, eroziune glaciara, eroziune marina - eroziune pluviala, eroziune termica ;

Cauza principala a eroziunii consta in lipsa unei vegetatii care sa asigure stabilitatea solului, chiar daca aceasta s-ar limita doar la un covor de iarba intretinut permanent in stare vie. Impadurirea este cel mai eficient mijloc de obtinere a unei rezistentela eroziune. In solul din preajma padurilor radacinile plantelor se impletesc, formind o retea protectoare. Daca acest dens covor vegetal este indepartat pentru a se face loc monoculturilor, capacitatea de rezistenta scade foarte mult. Folosirea excesiva a pesticidelor poate avea de asemenea urmari grave in ceea ce priveste eroziunea solurilor.

Intr-o oarecare masura poluarea solului depinde si de vegetatia care il acopera, precum si de natura insasi a solului. Lucrul acesta este foarte important pentru urmarirea persistentei pesticidelor si ingrasamintelor artificiale pe terenurile agricole. Interesul economic si de protejare a mediului cere ca atat ingrasamintele cat si pesticidele sa ramana cat mai bine fixate in sol. In realitate, o parte din ele este luata de vant, alta este spalata de ploi, iar restul se descompune in timp, datorita oxidarii in aer sau actiunii enzimelor secretate de bacteriile din sol.  Se poate consulta in acest sens ORDINUL comun 241/196 al  MMGA si MAPDR din 2005 cu privire la zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati.

Pe  teritoriul comunei Boroaia, s-au identificat exista urmatoarele categorii de soluri de podis:

soluri cernozomoide levigate;

soluri argiloiluviale cenusii;

soluri brune argiloiluviale;

soluri aluviale si aluviuni.

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Boroaia este situata află la limita judeţului Neamţ cu Suceava, prin vârful Pleşu din culmea Stânişoarei, în Podişul Sucevei, compartiment al Podişului Moldovenesc si în bazinul inferior al râului Moldova.  Arealul este limitat de raul Moldova până la culmea Stânişoarei pe o distanţă de 15-20 km. Relieful zonei se prezintă fragmentat sub formă de dealuri, platouri cu coline, separate de văile paraielor. În general, relieful coboară altitudinal către valea râului Moldova, înălţimea medie situându-se undeva la circa 355 m .

Relieful, format din mai multe masive deluroase şi platouri înalte separate de văi largi, înşeuări şi depresiuni, are un pronunţat caracter erozivo-structural.

Condiţiile morfolitologice au favorizat acumularea apelor subterane în rocile permeabile ale complexului sarmatic. Datorită gradului mare de fragmentare a regiunii, apele subterane emerg pe versanţi prin aliniamente de izvoare. În funcţie de grosimea depozitelor din acoperiş, ele se găsesc, de obicei, la adâncimi de 5-6 m (local, chiar peste 10-20 m).

In cadrul judetului Suceava, comuna figureaza in zona agricola in care predomina terenul arabil favorabil culturilor: cartofi, porumb, sfecla, varza, etc.

Resurse ale subsolului

Pe teritoriul comunei Boroaia nu s-au identificat resurse ale subsolului, eficient a fi exploatate.

Calitatea solurilor

Solul, ca rezultat al interactiunii tuturor elementelor mediului si suport al intregii activitati umane, este influentat puternic de acestea, atat prin actiuni antropice, cat si ca urmare a unor fenomene naturale.

Principalele activitati si fenomene care influenteaza negativ solul sunt reprezentate prin:

- Depuneri intamplatoare de deseuri menajere si dejectii de grajd de la populatia comunei, nerespectind depozitarea acestora in locul special impus de Primarie ;

- Administrarea incorecta a substantelor chimice fertilizante si pentru combaterea daunatorilor, ceea ce a dus de-a lungul anilor la acumularea lor in sol;

In ultimii ani folosirea substantelor chimice fertilizante si pentru combaterea daunatorilor in agricultura s-a redus mult.

Consecintele poluarii solurilor se reflecta in primul rand asupra potentialului lor productiv, in sensul limitarii sau anularii calitatilor biologice si de fertilitate.

Alte consecinte ale poluarii solului se refera la ocuparea nerationala a unor terenuri, scoaterea lor din circuitul productiv si schimbarea modului de folosinta.

Repartitia solurilor pe categorii de folosinta

Teritoriul administrativ al comunei are o suprafata agricola de, 3901 ha, ceea ce reprezinta 52,94% din suprafata totala a teritoriului comunei, care este de  7365 ha. Pe categorii de folosinta structura suprafetei agricole se prezinta dupa cum urmeaza:

Total comuna : 7365ha

Total comuna : 3901 ha

Se observa ca ponderea dominanta a folosintei agricole se inregistreaza la categoria arabil (72 %), cu o medie mai ridicata decat pe judet (51,9%).

2.1.7 Flora, fauna si rezervatii naturale

Vegetatia si fauna de padure

In comuna Boroaia exista zona impadurita si de agrement , parte a  intravilanului comunei, in cele 5 localitati componenete, dupa cum urmeaza:

In extravilan supprafata impadurita este de 2662 ha si reprezintă păduri şi alte terenuri cu  destinatie forestieră, ceea ce reprezinta cca 36,14% din suprafata teritorial administrativa a  comunei. Fondul forestier se află aproape în totalitate în zona deluroasă şi aparţine de Ocolul Silvic Râşca care cuprinde şi Districtul 1 Boroaia şi Districtul 2 Moişa.

Componenta speciilor este cu oarecare aproximatie urmatoarea:

- stejar 16%;

- fag 24%;

- molid 19%;

- carpen 21%;

- alte specii 20%.

Vegetaţia naturală a comunei Boroaia, constituită din pajişti şi ostroave de luncă.

Subarboretul este alcatuit cu precadere din alun, calin, sanger, mur, zmeur, soc, maces si paducel, iar in zonele umede din lunci cresc indeosebi plopi, salcii si arini. De asemeni in zona se gasesc din categoria de ierburi semistepizate – paius (Festuca rubra), iarba campului (Agrostis tenuis), zazanie (Lolium perena), timoftica, golomat (Dactilis gromerata), ghizdei (Lotus corniculotus), trifoi (Trifolium pratense), lucerna, trifoi marunt – si plante perene – rogoz, cimbrisor, coada soarecului, patlagina, sanziene, traista ciobanului s.a.

Fauna

In zona padurilor de foioase mamiferele, Ursul (Ursus arctos), cerb (Cervus elaphus), vulpe (Vulpes vulpes), caprior (Capreolus capreolus), viezure (Meles meles), mistret (Sus scrofa), veverita (Sciurus vulgaris), pars (Glis glis), ), iepurele (Lepus europaeus), lup (Canis lupus),.

Pasari: porumbelul (Columba livia.), graurul (Sturnus vulgaris.), Cioara de semanatura (Corvus frugilegus), turturica (Streptopelia decaocto.), potarnichea (Perdix perdix}. mierla (Turdus merula) privighetoare (Luscina megarhynchos), sturz (Turdus viscivorus). stancuta (Corvus monedula.).

Amfibieni: broasca ( Bufo bufo), broasca de padure ( Rana temporaria), brotacelul ( Hyla arborea), tritonul comun (Triturus vulgaris), buhai de balta ( Bombina variegata),

Reptile:, soparla (Lacerta agilis), guster (Lacerta viridis ) sarpele de casa (Natrix natrix), etc.

Mamifere de interes cinegetic:

nu este cazul

Calitatea florei si faunei

Natura este evident, in fata unei agresiuni ecologice, in care factorul antropic a avut rolul determinant. Interventia omului in biosfera a dus la saracirea diversitatii speciilor si la cresterea instabilitatii biocenozelor, cu dereglarea echilibrelor naturale.

Identificam urmatoarele tipuri principale de activitati umane cu consecinte negative asupra ecosistemelor naturale care influenteaza in sens negativ calitatea florei si faunei din arealul studiat:

- Pasunatul intensiv;

- Braconajul la  pescuit ;

- Turismul necontrolat;

- Utilizarea in agricultura a substantelor de uz fitosanitar, fara respectarea legislatiei in domeniu;

- Supraevaluarea resurselor biologice in studiile de evaluare a resurselor biologice;

- Depozitarea de deseuri pe ape;

- Lucrari neautorizate in perimetrul ariilor naturale protejate si in vecinatatea acestora;

Vegetatia naturala, constituita din paduri si pajisti, ca si biotopurile caracteristice acestora au fost modificate de-a lungul timpului de diverse activitati umane: desteleniri, defrisari, lucrari hidrotehnice si ameliorative, chimizare, vanat si pasunat excesiv. Aceste actiuni antropice au exercitat o presiune puternica asupra ecosistemelor naturale, determinand reducerea suprafetelor de paduri si pajisti, restrangerea arealelor faunistice si scaderea numerica a speciilor de plante si animale.

Zona destinata spatiilor verzi si sport

Avand in vedere degradarea spatiilor verzi de pe teritoriul localitatilor din Romania, cauzata de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltarii activitatilor economice si sociale, in scopul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii prin cresterea suprafetelor reprezentate de spatiile verzi din localitati, protejarii si gestionarii durabile a acestora, precum si al cresterii standardelor de viata a locuitorilor, pentru realizarea unor obiective prevazute in Programul de actiune pentru mediu al Comunitatilor Europene, adoptat prin Decizia Parlamentului European si Consiliului 1.600/2002/CE, tinand cont de faptul ca in lipsa unei reglementari imediate s-ar ajunge la imposibilitatea demararii Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, a fost elaborata ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati incepand  din anul 2007; Dupa intrarea in vigoare a prezentului act normativ este necesara parcurgerea mai multor etape, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare.

Obiectivele Programului sunt cresterea suprafetelor spatiilor verzi din localitati si apropierea marimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi din localitati si infiintarea de noi parcuri, scuaruri si aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente.

Beneficiarii Programului sunt autoritatile administratiei publice locale care aplica in mod voluntar la Program si care urmaresc extinderea suprafetelor de spatii verzi in localitati. In vederea realizarii Programului, beneficiarii depun la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile proiecte care se analizeaza si selecteaza, in vederea promovarii pentru finantare, de catre o comisie de analiza.

În centrul localitatii de resedinta Boroaia  există doar un mic parc amenajat pretabil la activitati de recreere si care poate fi trecut in categoria celor verzi asa cum sunt definite de legislatia in domeniu. Pe langa acestea, in fiecare localitate componenta a comunei  mai sunt spaţii verzi amenajate de obicei în jurul bisericilor.

In bilantul teritorial existent comuna Boroaia dispune impreuna cu cele 5 localitati componente de 22 ha de teren aferent zonei de spatii verzi, sport si agrment

In acest moment in comuna Boroaia zonele cu spatii verzi, sport si agrement ale comunei nu sunt amenajate si nu sunt valorificate.

Rezervatii naturale

Pe teritoriul judetului Suceava se afla un numar de 23 rezervatii naturale, cu suprafata totala de 4457,20 ha, din care 6 rezervatii naturale botanice, 8 rezervatii naturale forestiere, 5 rezervatii naturale geologice, 1 rezervatie naturala paleontologica, 2 rezervatii naturale mixte, 1 rezervatie stiintifica.

In baza HG  Nr. 1.284/24 octombrie 2007, s-a instituit regimul de arie naturală protejată si s-a aprobat încadrarea în categoria de management ca arie de protectie specială avifaunistică pentru situl Vânători judetul Neamt extinsa si in  judetul Suceava: Boroaia (arie sub 1%), codificata ROSPA0107. Este o zona delimitata ca si rezervatie specială avifaunistică, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Desi suprafata rezervatiei  de pe teritoriul administrativ al comunei Boroaia este mica  ( doar o fasie in extremitatea sudica la limita judetelor Neamt si Suceava), prezinta totusi importanta din punct de vedere al conservarii biodiversitatii, przentarea succinta a ariei respective, cu vulnerabilitatile cunoscute.

- Suprafaţa : 30841.0 ha, din care pe teritoriul administrativ al comunei Boroaia sub 1%.

- Respondent: Grupul de lucru Natura 2000

- Manager: Zona propusa cuprinde în totalitate Parcul Natural Vânători aflat în administrarea Direcţiei Silvice Piatra Neamţ. Responsabilii cu managementul suprafeţei sunt Direcţia Silvica Piatra Neamţ (Serviciul de administrare a Parcului Natural Van

- Coordonatele caracteristice: 47°10"40',26°13"2'

- Altitudine med/max/min: 737.0/1225.0/371.0

- Calitate: C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie cristelul de câmp (Crex crex) C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 5 specii acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), ieruncă (Bonasa bonasia), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), muscar mic (Ficedula parva). Zona propusă constă din pădurile de fag, amestec şi de molid din Parcul Vânători Neamţ (lărgit cu o pădure de foioase pentru a include cât mai multe perechi de păsări răpitoare) respectiv pajiştile şi o mică parte a terenurilor arabile din apropiere. Aceste zone deschise – cu precădere fâneţele – adăpostesc efective însemnate de cristel de câmp şi servesc ca locuri de hrănire pentru cele două specii de răpitoare cu populaţii importante. Pădurile de fag şi cele de amestec pe lângă faptul că oferă loc de cuibărit pentru răpitori, găzduiesc populaţii importante de ieruncă, muscar mic şi ciocănitoare neagră.

Vulnerabilitate:

- 1. defrişările, tăierile la ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari

- 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii

- 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci

- 4. turismul necontrolat

- 5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate

- 6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci

- 7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate

- 8. braconaj

- 9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren

- 10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor

- 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului

- 12. prinderea păsărilor cu capcane

- 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal

- 14. împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oţetar, cenuşar etc.)

- 15. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.)

- 16. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive

- 17. industrializare şi creşterea zonelor urbane

- 18. electrocutare si coliziune in linii electrice

- 19. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini

- 20. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul

- 21. cositul în perioada de cuibărire

- 22. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp)

- 23. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)

Desemnarea: Zona propusa cuprinde Parcul Natural Vânători în întregime              ( 30.818 ha) si împrejurimile ( Bodesti, Brusturi,Razboieni, Petricani, Dobreni, Garcina, Tibucani, Grumazesti, Ghindaoani, Cracaoani,Baltatesti).

- Proprietari/Administratori: Proprietate de stat si proprietăţi private.

- Documentaţie:

- Caracterizare: Aspectul floristic al zonei reliefează caracteristicile tipice ale zonei de dealuri si munţi joşi din zona subcaraptica cu o larga diversitate si cu păstrarea caracterului natural nealterat. Circumscripţia floristica a flişului moldo-transilvan, care se întinde pe relieful carpatic si subcarpatic (pe cca 80% din suprafaţa judeţului, aici aflându-se 50% din totalul speciilor si subspeciilor de plante endemice din România).

- Plan de management: Exista plan de management întocmit de Administraţia Parcului Natural Vânători si un management specific Amenajamentelor silvice pentru zona care nu este declarata arie protejata la nivel naţional, management aplicat de Direcţia Silvica Piatra Neamţ prin Ocolul Silvic Varatec.

Specii prioritare (22 înregistrări pentru ROSPA0107)

| Specia | Anexa II | Residentă | Înmulţire | Iernat | Pasaj | Populaţia | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciconia nigra | Y |  | 1 p |  |  | D |  |  |  |
| Ciconia ciconia | Y |  | 2-5 p |  |  | D |  |  |  |
| Pernis apivorus | Y |  | 40-60 p |  |  | B | B | C | B |
| Circus aeruginosus* | Y |  |  |  | 10-20 i | D |  |  |  |
| Circus cyaneus* | Y |  |  | 5-10 i |  | D |  |  |  |
| Circus pygargus* | Y |  |  |  | 5-10 i | D |  |  |  |
| Aquila pomarina | Y |  | 25-30 p |  |  | C | B | C | B |
| Falco columbarius* | Y |  |  | 5-10 i |  | D |  |  |  |
| Bonasa bonasia | Y | 170-200 p |  |  |  | C | B | C | B |
| Tetrao urogallus | Y | 10-15 i |  |  |  | D |  |  |  |
| Crex crex | Y |  | 25-30 p |  |  | C | B | C | B |
| Bubo bubo | Y | 1-3 p |  |  |  | C | B | C | B |
| Glaucidium passerinum* | Y | 8-15 p |  |  |  | C | B | C | B |
| Strix uralensis | Y | 35-50 p |  |  |  | C | B | C | B |
| Caprimulgus europaeus | Y |  | 70-100 p |  |  | C | B | C | B |
| Picus canus | Y | 90-120 p |  |  |  | C | B | C | B |
| Dryocopus martius | Y | 85-105 p |  |  |  | C | B | C | B |
| Dendrocopos medius | Y | 100-150 p |  |  |  | C | B | C | B |
| Lullula arborea | Y |  | 210-350 p |  |  | D |  |  |  |
| Ficedula parva | Y |  | 1500-1800 p |  |  | C | B | C | B |
| Ficedula albicollis | Y |  | 6000-7500 p |  |  | C | B | C | B |
| Dendrocopos syriacus | Y | 15-20 p |  |  |  | D |  |  |  |

Un alt sit de importanta comunitara din cadrul retelei Natura 2000 aflat in vecinatatea UAT Boroaia, este Râul Moldova între Oniceni si Mitesti, a carui codificare este ROSCI0363.

Suprafata acestui sit in hectare este de 3.215 si se intinde pe 3 judete (Suceava, Neamt si Iasi). Din documentatrea facuta in legatura cu aceasta zona protejata, amitim doar ca nu s-a elaborat inca un plan de management si nu este atribuit in custodie.

Specii de mamifere intalnite in arealul amintit si enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, sunt:

Lutra lutra – popular vidra ce ocupa habitatele acvatice care dispun de resurse bogate de hrană (pește, crustacee și amfibieni), distribuția sa poate sa acopere atât zonele montane cât și cele de deal sau câmpie. Printre cauzele declinului populațional se numără: distrugerea și înlocuirea habitatului riparian, reducerea cantităților de hrană prin poluarea raurilor cu diversi compusi chimici,  vanatoarea si persecutarea de catre oameni, ce o considera un daunator din pricina  pradarii resurselor piscicole

Spermophilus citellus - cunoscut si sub denumirile de popandau, suita sau tastar, popandaul este o specie apartinad familiei veveritelor.

Speciile de amfibieni si reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE si intalnite in sit, sunt:

Triturus cristatus, popular Tritonul cu creasta;

Bombina bombina, cunoscut si ca Izvorasul(Buhaiul) cu burta rosie ;

Bombina variegata sau izvorasul cu burta galbena.

Specii de pesti enumerate:

Barbus meridionalis Mreana vânătă, sau mreană pătată

Rhodeus sericeus amarus cunoscuta ca si Boarța sau boarca, blehniță este un pește dulcicol bentopelagic mic cu o lungime de 5–6 cm (maximal 10 cm) din familia ciprinidelor, din apele stătătoare (bălți, iazuri și eleștee) sau lin curgătoare (râuri), cu fund nisip;

Gobio uranoscopus sau Porcușor de vad;

Sabanejewia aurata popular Dunarita;

Cobitis taenia sau Zvarluga.

Asa cum rezulta din Formularul standard Natura 2000, caracteristicile generale ale sitului care descriu situl, rezulta ca acesta se compune din culturi (teren arabil), rauri, lacuri,  paduri de foioase, pasuni si paduri de foioase.

Situl este caracterizat de o zona umeda din regiunea biogeografica continentala reprezentand habitat specific pentru speciile de interes conservativ Lutra lutra si Spermophillus citellus, alaturi de patru specii de amfibieni si cinci de pesti de asemnea de interes conservativ.

Zona este printre putinele situri desemnate pentru Spermophillus citellus si Lutra lutra. De importanta ridicata si pentru speciile de amfibieni Bombina si Triturus.

Vulnerabilitate:

Pierderea i distrugerea habitatului ca rezultat al activitatilor de agricultura, a suprapasunatului, a lipsei pasunatului, a dragarii si drenarii habitatului umed, al activitatilor industriale, al exploatarii miniere de suprafata sau subterane, al dezvoltarii teritoriale, a circulatiei, al poluarii prin îngrasaminte chimice.

Activitati si consecinte în interiorul sitului

1. Extragere de nisip si pietris din albia raului Moldova

2. Depozitarea deseurilor menajere din neglijenta celor care il traverseaza.

In general, Reteaua Natura 2000 este o retea ecologica europeana de arii naturale protejate, al carei obiectiv principal îl constituie starea de conservare favorabila a habitatelor naturale si a speciilor salbatice de interes comunitar, în vederea conservarii si protejării biodiversităţii.

Reţeaua Natura 2000 asigura protejarea naturii prin reducerea efectiva a ratei de pierdere a biodiversitatii din fi ecare arie protejata si utilizarea bogatiilor naturale de pe teritoriul fiecărui sit pe termen lung, în echilibru cu nevoile sociale, economice si culturale ale comunitatilor locale.

Un sit Natura 2000 nu este o rezervatie naturala în care toate acti vitatile umane sunt excluse sistemati c, ci dimpotriva: managementul siturilor are în vedere cooperarea omului cu natura, desfasurarea in continuare a  activitatilor precum şi identificarea oportunitatilor economice sau sociale in mod durabil, pe de o parte iar pe de alta parte identificarea anumitor cerinte de conservare a naturii.

Monumente istorice si de arhitectura

Conform Listei Monumentelor Istorice a judeţului Suceava, pe teritoriul comunei Boroaia există monumente istorice de interes naţional (categoria A) sau de interes local (categoria B):

- Necropola tumulară de la Boroaia, punct “La Tolan”, la 500m de sat, datand din sec III-IV epoca daco-romană

- Biserica de lemn “Petru şi Pavel” construită în 1808

2.1.8. Zone de agrement

Prin noul PUG in intravilanul propus, pe teritoriul comunei Boroaia va exista o suprafata verde de 25,22 ha, ce va  reprezenta aproximativ 3% din totalul intravilanului.

Functia de recreere ocupa, in randul functiilor padurii, un loc aparte prin influenta directa asupra activitatii si sanatatii umane. In acest context, unii autori considera acest rol o functie sociala. Prin influenta exercitata asupra climatului si calitatii aerului padurea permite realizarea  unui cadru ambiental.   
          Adaugand la aceasta efectul asupra psihicului uman, padurea devine un refugiu pentru omul modern care, desi depinde in mare masura de o serie de facilitati ale vietii urbane, ramane ca orice fiinta vie, legat intim de natura. Din acest punct de vedere, tinand cont de tendinta de concentrare a populatiei in centre urbane care caracterizeaza contemporaneitatea, rolul padurii devine esential nu numai pentru mentinerea echilibrului ecologic, dar si a celui interior al fiecarei fiinte umane si, in final, al intregii societati.        . 

           Functiile de protectie sunt importante in actualul context economico-social in care exploatarea intensiva a condus la manifestarea consecintelor deosebit de grave ale diminuarii suprafetelor acoperite de padure. Din perspectiva istorica insa, padurea apare mai degraba ca un important furnizor de materii prime si alimente (material lemnos, fructe, vanat etc.). De asemenea, la acest orizont de timp, protectia poate fi inteleasa si in sensul ingreunarii atacurilor daunatorilor.

Prezenta padurii a influentat pozitiv mediul mentinand si conservand cat mai aproape de starea naturala multe din componentele acestuia. Aerul curat al padurii poate fi folosit ca factor natural de cura.

2.2 Factorul antropic

2.2.1 Populatia

Numarul de locuitori ai comunei in prezent este de 4525  persoane stabile, conform rezultatelor recensamatului din 2011.

Dinamica populaţiei comunei Boroaia în intervalul 1970 – 2008, in baza datelor de la recensăminte, precum şi a celor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, este redata in diagrama de mai jos:

| Dinamica populaţiei % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul | Populaţia | Masculin | Feminin |
| 1985 | 5101 | 2480 | 2641 |
| 1990 | 4938 | 2438 | 2500 |
| 1992 | 4708 | 2311 | 2397 |
| 2002 | 4862 | 2389 | 2473 |
| 2008 | 4744 | 2323 | 2421 |

Sursa: Raport PUG com. Boroaia

Structura populatiei comunei pe grupe de varsta este  dupa cum se arata in diagrama de mai jos:

Structura pe grupe de varsta arata ca peste 50% din populatie este matura, mai putin de 1/3 este populatia tanara si 19,21 % este populatia varstnica.

Varsta medie inregistrata in toate comuna Boroaia este apropiata de media judeteana, care este de 35,5 ani. In Romania, imbatranirea demografica este mai vizibila in mediul rural, unde aproape 19% din populatia rurala a depasit varsta de 65 de ani.

Rezultatele preliminarii ale recensamantului din 2011, aratau ca in comuna Bororaia exista ca si populatie stabila 4525 locutori, din care 2203 locuitori de sex masculin si 2322 de sex feminin. Acestia locuiau intr-un numar de 1555 locuinte, ceea ce da o medie de 2,88 locuitori/gospodarie.

Densitatea populatiei comunei este de 581,42 loc/km.p.

Miscarea naturala si migratorie a populatiei

Miscarea naturala si migratorie a populatiei per total da un spor pozitiv, ceea ce  duce ca cel putin in raportarile statistice, trendul numeric al populatiei comunei Boroaia sa fie creascator.

Sporul natural al populatiei in teorie, se defineste ca diferenta dintre numarul de nascuti vii şi numarul de decese generale se numeşte spor (excedent ) natural al populatiei.  Ritmul sporului populatiei este influientat  din cauza migratiei tinerilor, care pleaca la lucru in strainatate pe termen lung, situatie care influenteaza cresterea numerica a populatiei.	Plecarile pe termen lung  sau definitiv ale populatiei se datoreaza, in primul rand, faptului ca tineretul nu gaseste locuri de munca rentabile pe plan local. De altfel acest fenomen este general valabil pentru intreaga tara

Peste o treime dintre gospodariile tarii – 2 milioane si jumatate, au avut cel putin unul dintre membri plecat in strainatate dupa 1989, potrivit studiului „Locuirea temporara in strainatate. Migratia economica a romanilor” publicat de Fundatia pentru o Societate Deschisa (FSD).
La nivel de individ, ponderea persoanelor intre 18 si 59 de ani care au lucrat in strainatate dupa 1989 este de 12%. Insa, fenomenul s-a accentuat in special dupa anul 2002, odata cu liberalizarea circulatiei in spatiul Schengen pentru romani. In prezent, odata cu aderarea Romaniei la UE, fenomenul plecarii temporare la lucru in strainatate este de trei ori mai intens decat in 2002. In acelasi context, judetul Suceava este fruntas la numarul de copii ramasi singuri in urma plecarii a cel putin unui parinte . 
Numarul copiilor din judetul Suceava ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate se apropie de 10.000. Aproape 3.000 au ambii parinti plecati.

Deci o solutie previzibila ar fi dezvoltarea unor activitati economice  in zona, care sa poata tenta cetatenii sa-si caute si sa gaseasca mijloacele de trai in zona unde isi au domiciliul.

Conform datelor de la INS-DJS Suceava, numarul  total populatie inactiva la nivelul anului 2002 in comuna Boroaia, era  de 2858 locuitori; in structura acest indicator se prezinta dupa cum urmeaza:

Sursa : DJSS

Pe de alta parte structura populatiei activ pentru acelasi an de raportare, este redata in diagrama de mai jos:

Sursa : DJSS

Estimari pentru perspectiva

Daca perspectiva economica, sociala si culturala a migratiei pentru munca este predominant pozitiva, nu acelasi lucru se poate spune si despre perspectiva demografica a fenomenului. Perspectiva demografica imbraca mai multe aspecte negative si se constituie intr-un pret care trebuie platit. Statistic vorbind, euronavetistii, sunt persoane tinere: aproximativ 40% plecati in perioada 1996-2001 si aproximativ 50% cei plecati in anii de exod masiv 2002-2006.  Proportia celor necasatoriti este de 82% in randul celor cu varste cuprinse intre 15-24 de ani si de 23%, in randul celor cu varste cuprinse intre 25-39 de ani. Plecand in strainatate, multi dintre ei isi amana casatoria si  implicit, aducerea pe lume a copiilor. Pericolul cel mai mare este acela ca dupa ce ajung in strainatate, o parte dintre cei plecati nu vor sa se mai intoarca, acestia facand tot posibilul sa-si regularizeze sederea si sa-si obtina documente de sedere nelimitata (recurgand chiar la casatorii mixte, de convenienta).

    - 2.2.2. Economia

Pe teritoriul comunei Boroaia se intalnesc urmatoarele tipuri de activitati economice:

1.  Activitati  din sectorul primar (agricultura si  zootehnia) sunt reprezentate in     principal de activitatile agricole  executate in gospodariile populatiei ( cultura vegetala si cresterea animalelor).

- Prestari servicii, mai ales in activitati agricole cum ar fi  mecanizarea si chimizarea agriculturii, care sunt asigurate de de producatorii particular!, detinatori de utilaje agricole .

- Activitati din sectorul secundar ( Industrie, constructii) constau in principal de     ramurile industriei alimentare, care sunt slab reprezentate.

In comuna exista un numar de 83 agenti economici din care 36 societati comerciale si 47 persoane fizice si asociatii familiale care asigura  cca. 200 locuri de munca.

De remarcat faptul ca in teritoriul comunei Boroaia nu este amplasat nici un obiectiv economic aflat sub incidenta Directivei Seveso.  În baza articolului 13 din Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe  periculoase, obiectivul general al legislatiei in domeniu, îl reprezintă definirea cerinţelor minime de siguranţă pentru planificarea amenajarii teritoriului luându-se în considerare amplasarea obiectivelelor care se supun prevederilor hotărârii mai sus menţionate în scopul limitării eventualelor consecinţe accidentelor majore pentru populaţie şi mediu.

Industrie locala:

S.C. LACTO BOROAIA SRL                                  Prelucrarea laptelui

S.C. GILGRA S.R.L ;                                               Prelucrarea lemnului

S.C. SOLOMON SRL  ;                                            Ind. mobilei

S.C. PINOCOM SRL ;                                              Prelucrarea lemnului

Constructii:

S.C.  COSMIH EXPERT CONSTRUCT SRL;

S.C. GROUP B&C SRL;

I. I.  ZAMFIR CONSTANTIN;

Pe teritoriul comunei Boroaia agenti economici cu activitate care poate prezenta un oarecare risc de impact asupra mediului ar fi SC GROUP OIL SRL, ce desfasoara activitatea de vanzare produse petroliere cu amanuntul - statie PECO şi o filiala a SC VIVAT CONSTRUCT SRL - o statie de exploatare balastru din albia raului Moldova. Acesti agenti economici functioneaza in baza unor autorizatii valabile emise de catre autoritatea de mediu din judetul Suceava.

1.Activitati  din sectorul primar

Ocupatia de baza a locuitorilor din localitatile comunei Boroaia este cultivarea pamantului si cresterea vitelor, iar ca mestesuguri se mentioneaza:  dulgheria, cojocaria, tamplaria.

In cadrul productiei vegetale, cele mai mari suprafete au fost cultivate sunt cele  cu cereale (700-850 ha), cartofi (90-130 ha), plante de nutret (100-125 ha), legume (150-180 ha).Suprafetele pot varia in limitele expuse de la an la an

Suprafaţa totală comunei Boroaia este de 7365 ha iar in anul 2008, terenul agricol ocupa o suprafaţă de 3901 ( 52,96%). Structura culturilor infiintate in acelasi an, este prezentata în tabelul următor:

| Suprafata agricola, din care: | 3901 |
| --- | --- |
| Suprafaţa arabilă | 2814 |
| Suprafaţa - livezi si pepiniere pomicole | 0 |
| Suprafaţa - vii si pepiniere viticole | 0 |
| Suprafaţa - păşuni | 774 |
| Suprafaţa - fâneţe | 313 |

| Nr. crt. | Felul terenului | Suprafaţa | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) |  |
| 1 | Teren agricol | 3901 | 52.94 |
|  | - arabil | 2814 | 38.20 |
|  | - păşuni | 774 | 10.50 |
|  | - fâneţe | 313 | 4.24 |
|  | - livezi | - | - |
| 2 | Păduri | 2662 | 36.14 |
| 3 | Ape | 92 | 1.24 |
| 4 | Drumuri | 74 | 1.00 |
| 5 | Curţi - construcţii | 432 | 5.86 |
| 6 | Râpe, ravene etc. | 204 | 2.76 |
| TOTAL COMUNĂ |  | 7365 | 100 |

Producţia zootehnică

Creşterea animalelor este o ocupatie tradiţională comunei Boroaia,

Conform datelor statistice, este prezentat, efectivul de animale în tabelul următor :

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovine | 2606 | 2250 | 2630 | 2580 | 2480 | 2332 | 2380 | 2130 | 2292 |
| Porcine | 1634 | 1150 | 1980 | 1864 | 1946 | 1863 | 1160 | 620 | 880 |
| Ovine | 1749 | 2150 | 1950 | 1935 | 1980 | 1843 | 2050 | 2060 | 2800 |
| Caprine | 166 | 170 | 130 | 145 | 160 | 143 | 234 | 240 | 338 |
| Cabaline | 400 | 462 | 476 | 480 | 468 | 416 | 431 | 427 | 404 |
| Păsări | 21312 | 16000 | 18540 | 21342 | 19342 | 22432 | 16300 | 17000 | 16800 |
| Albine-familii | 118 | 115 | 125 | 130 | 120 | 113 | 90 | 95 | 118 |
| Iepuri de casă | 140 | 135 | 135 | 140 | 118 | 126 | 330 | 310 | 230 |

Sursa:Raport PUG com. Boroaia

2.  Prestari servicii

Exista un numar de 59 de agenti economici ce isi desfasoara activitatea de baza in sectorul tertiar, in domenii diferite. Cei mai multi agenti economici sunt cei care se ocupa cu comertul (43 titulari), urmat de  cei din domeniul transporturi, servicii IT, telecomunicatii, etc.

Fermele zootehnice existente pana in 1990 au fost desfiintate, astfel ca baza zootehniei in comuna este reprezentata de gospodariile populatiei.

In ceea ce privesc transporturile, comuna este traversata de la nord-vest la sud-vest de drumul judetean DN 15C  Suceava- Piatra Neamt, care asigura accesul dinspre municipiul Suceava.

DJ 155B: traversează comuna de la nord-vest la sud-est şi face legătura dintre satele Giuleşti şi Bărăşti şi localitatea Boroaia.

Transportul în comun este asigurat de rute maxi-taxi din/spre Boroaia, in principal pe rutele - Fălticeni – Boroaia respectiv,  Târgu-Neamţ – Boroaia.               Lungimea totală a drumurilor din comună este de 83 km, din care 17,7 km asfaltat şi 65,3 km drumuri nemodernizate.

Localitatea Boroaia nu are acces direct la transportul feroviar de calatori sau marfa.

In localitate nu exista obiective culturale , monumente istorice, etc. care sa constituie atractie turistica, iar traseele spre celelalte localitati, pot oferi conditii doar pentru dezvoltarea turismului de tranzit.

In comuna Boroaia există o pensiune cu posibilităţi de cazare şi  masa, pentru eventualii turisti.                                                      		             				Unitati din domeniul public si al serviciilor: In localitatea Boroaia functioneaza: primaria, politia, dispensar uman, dispensar veterinar, camine culturale (Căminul cultural Boroaia, Căminul cultural Giuleşti si Căminul cultural Săcuţa)

Unităţi de învăţământ:

În prezent în comuna Boroaia există 5 unităţi de învăţământ cu o capacitate de 48 de săli de clasă unde în anul şcolar 2008 erau înscrişi un număr de 197 de copii în grădiniţe şi 486 elevi în învăţământul primar şi gimnazial, iar personalul didactic este în totalitate calificat ( 46 de profesori şi învăţători calificaţi) după cum urmează:

Boroaia

- Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 „Vasile Tomegea”

- Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2

Moişa

- Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Moişa

Bărăşti

- Şcoala cu clasele Nr.1  I-VIII Bărăşti			.

Giuleşti

- Şcoala cu clasele I-IV Nr.1 Giuleşti

Gradinite– in comuna Boroaia exista 4 gradinite, cu program normal..

In ceea ce priveste dezvoltarea economica a comunei Boroaia, prin amplasarea unor unitati economice, se mentioneaza faptul ca desi exista forta de munca excedentara, ceea ce ar putea atrage investitori care vor fi interesati de posibilitatile locale, precum si situarea comunei relativ aproape de municipiul Falticeni, in conditiile actualei crize, va fi foarte greu, cel putin in viitorul apropiat, sa se demareze noi investitii in localitate. Exista totusi posibilitatea atragerii unor fonduri europene pentru finantarea unor initiative particulare sau publice. Acest lucru poate constitui un atu important din punct de vedere al resurselor de financiare necesare  indemararea oricarui proiect.

Asa cum s-a ammintit, conform Listei Monumentelor Istorice a judeţului Suceava, pe teritoriul comunei Boroaia există monumente istorice de interes naţional (categoria A) sau de interes local (categoria B):

- Necropola tumulară de la Boroaia, punct “La Tolan”, la 500m de sat, sec III-IV epoca daco-romană

- Biserica de lemn “Petru şi Pavel” construită în 1808

In localitatile componente ale comunei Boroaia îşi desfăşoară activitatea 7 biserici ortodoxe, 4 biserici creştine de rit vechi şi 1casă de adunare penticostală.

2.3. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii

PUG

2.3.1. Relieul si versantii.

Asa cum s-a prezentat si la cap. 2.1.2. riscurile naturale, care pot afecta negativ comuna Boroaia, acestea  sunt cele de natura hidrologica, hidrogeologica si geofizica. Localitatea se gaseste la interferenta. zonelor D si E de seismicitate. Riscurile naturale de natura hidrologica pot avea un impact redus dat fiind potentialul mic de inundatii al cursurilor parâurilor Rasca, Sasca, Chilineasa, Bolohanosu, Sancuta si Dadisa. Debitul acestora este în stransă legătură cu distribuţia anuală a precipitaţiilor.

Teoretic, in lipsa unor lucrari corespunzatoare de intretinere si amenajare a cursurilor, se pot produce ruperi de maluri, periclitand casele si drumurile in perioadele cu precipitatii majore.

In urma inundatiilor din anul 2008 si mai ales in 2010, cand a fost afectat judetul Suceava, in comuna Boroaia s-au intamplat fenomene cu urmari  destul de neplacute: Astfel,  in iunie 2010, in urma precipitatiilor abundente, s-a constat că pe drumul comunal Moisa spre Boboceni a fost distrus un pod si au ramas izolate 25 de case, un canton silvic si 80 de persoane, iar drumul comunal Moisa-Suseni s-a surpat pe o porţiune de cca 25-30 m şi au rămas izolate 230 de case, o scoală cu clasele I-IV, un canton silvic si 460 de persoane. Totodată, în satul Barasti au fost afectate 7 gospodării, apa intrând în anexe, fantani si beciuri, existand pericolul de inundare a altor 30 de gospodării

Pe terenurile instabile cu risc de alunecare care au fost identificate pe teritoriul comunei trebuiesc executate lucrari de consolidare a zonelor cu pericol de alunecare. Astfel de locuri, cunoscute cu potential de alunecari de teren, trebuiesc identificate si inventariate, instituiund zone cu risc, interzise prin PUG a fi zone destinate constructiilor.

In general, neimplementarea PUG va accentua:

- Producerea de noi inundatii;

- Continuarea proceselor de eroziune pe versanti, aparitia rigolelor si ravenelor, dezvoltarea altor torenti;

- Se vor produce si accentua unele procese de alunecari cu scurgeri torentiale ce vor afecta comuna.

2.3.2. Atmosfera

Sursele de poluare ale aerului in comuna Boroaia, sunt cele provenite din surse mobile (circulatia auto) si de asemenea arderea combustibililor de tip lemn de foc, rumegus, precum si fosili (carbune, produse petroliere) in surse stationare, respectiv in locuinte si dotari edilitare, care sunt raspunzatoare de incarcarea atmosferei cu un complex de poluanti gazosi si solizi (SO2, NOx, CO, CO2, cenusa si zgura).

In situatia neimplementarii PUG prin intensificarea traficului (fara drumuri modernizate)  se va constata o crestere a emisiilor in atmosfera si a nivelului de zgomot cu consecinte nefaste asupra sanatatii populatiei si mediului.

In general pentru comuna Boroaia, problemele de mediu generate de circulatia rutiera sunt cele cu caracter general, intalnite peste tot in zonele riverane arterelor rutiere;  in zona comunei Boroaia predomina drumurile comunale cu trafic auto mai redus;

Separat, caile rutiere DN 15C care traversează comuna Boroaia de la nord-vest la sud-vest făcând accesul între oraşele resedinta de judet Suceava şi respectiv, Piatra Neamţ si de asemeni drumul DJ 155B, care traversează comuna de la nord-vest la sud-est şi care face legătura dintre satele Giulesti şi Barasti si localitatea de resedinta, dau valori ale traficului ceva mai ridicate.

Calitatea cailor rutiere

- Boroaia – Praxia 10 km asfalt

- Moişa – Boroaia 5 km asfalt

- Giuleşti – Boroaia 2,7 km asfalt + 1,3 km balast

- Bărăşti-Heurteni-Boroaia – 2 km tratament dublu bituminos

- Moişa – Suseni - Boroaia 4 km balast

- Săcuţa – Boroaia 6 km balast

- Piutileni –Boroaia – 1,7 km balast.

In comuna Boroaia, ponderea strazilor din pamant si pietruite este de 75  % din totalul cailor de circulatie. In anotimpurile ploioase, strazile devin greu practicabile sau impracticabile pietonale. In interiorul localitatii, drumul comunal  si ulitele nu sunt prevazute cu trotuare care sa separe traficul rutier de cel pietonal;  in prezent circulatia pietonala se face pe partea carosabila, deregland fluenta traficului rutier.

In linii mari Planul Urbanistic General al comunei Boroaia abordeaza:

- extinderea intravilanului celor trei localitati cinci localitati componente;

- delimitatea spatiilor destinate activitatilor economice si sociale;

- modul de dezvoltate a sistemului de circulatie si al retelei de infrastructura edilitara, evidentiind in acelasi timp masurile necesar a fi impuse pentru o viitoare dezvoltare armonioasa a localitatii.

Sunt strict limitate categoriile de activitati productive posibil de a fi dezvoltate pe teritoriul administrativ al comunei Boroaia, aceste activitati trebuind sa se incadreze in categoria activitatilor cu efecte reduse asupra calitatii factorilor de mediu.  Acest lucru nu este posibil a se realiza fara existenta unui PUG, care are rol a armoniza interesele individuale ale unui eventual investitor cu cele ale comunitatii.

In acest fel prin neimplementarea  PUG-ului nu se poate duce o politica coerenta pentru limitarea poluarii emisiilor de poluanti in mediu ambiant .

Exista posibilitatea ca prin neadoptarea PUG-ului, activitatile economice de orice tip, sa nu se  dezvolte in mod corespunzator si armonizat - ci in mod haotic, ceea ce  ar putea afecta in mod neplacut locuitorii comunei Boroaia prin eventualele emisii poluante, de orice fel. Se cunoaste faptul ca noile reglementari de mediu prevad anumite distante care trebuie respectate de la amplasamentul  obiectivului ecnomic la zonele rezidentiale.

2.3.3. Resursele de apa

Reteaua hidrografica a comunei – cu o densitate medie de 0,5 - 0,7 km/ km2 – apartine in intregime raului Moldova, ce atinge limita estica a intravilanului comunei Boroaia.   Raul Moldova, apartine bazinului hidrogafic al Siretului Bazinul hidrografic Siret are o suprafaţă totală de cca 44.520 km2,iar pe teritoriul ţării de 42.890 kmp.

Bazinul hidrografic al raului Siret

Bazinul hidrografic al raului Moldova

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Siret cuprinde aproape integral judeţele Suceava, Vrancea, Neamţ şi Bacău şi în măsură mai mică judeţele Galaţi, Harghita, Iaşi, Botoşani, Buzău,Brăila, Covasna, Bistriţa şi Maramureş

Reţeaua hidrografică cuprinde o lungime totală a cursurilor de apă cadastrate de 15.157 km, din care râului Siret îi revin 559 km şi are densitate medie de cca 0,35 km/km2 .                                                                                                                   Râul Siret primeşte majoritatea afluenţilor mai importanţi pe partea dreaptă : râul Suceava (S = 2.298 km2 , L = 173 km), Moldova(S = 4.299 km2 , L = 213 km), Bistriţa (S = 7.039 km2 , L = 283 km),Trotuş (S = 4.456 km2 , L = 162 km), Putna (S = 2.480 km2 , L = 153 km)  şi Râmnicu Sărat (S = 1.063 km2, L = 137 km).

Apele de suprafata din zona comunei nu sunt folosite ca sursa de apa potabila  din cauza lipsei de protectie a acesteia.

Referitor la rezervele subterane există o reîmprospătare continuă a rezervelor de apă freatică care, în funcție de condițiile de pantă, circulă cu anumite viteze prin stratul purtător.

Pentru zona de subpodis, zona unde se gaseste amplasamentul in discutie, predomină rocile sarmațiene (marne, argile, nisipuri fine) care sunt puțin permeabile. Deasupra lor există însă depozite cuaternare groase în luncile și terasele râurilor și pe versanții deluviali prin care apele subterane circulă foarte ușor și, în plus, sunt foarte bogate.

Fișele de foraj hidrogeologice realizate pentru studiul privind alimentarea cu apă a localităților arata un nivel hidrostatic al zonei  care este situat la adâncimi cuprinse, în cea mai mare parte, între 1,20 m în Sacuţa Deal (datorită substratului argilos, impermeabil) şi peste 6,00 m, în partea mai înaltă a satului Moişa, fără variaţii mari de nivel pe parcursul anului.

Privitor la apele subterane, cercetarile arata ca acestea se impart in doua mari categorii:

-ape de adancime – ascensionale, cu orizonturi in mare parte mineralizate, aflate in depozitele paleozoice si mezozoice ce acopera platforma precambrianului

-straturi de apa libere si captive din depozitele mai de la suprafata, sarmatice si cuaternare.

Alimentarea cu apa potabila a locuintelor situate pe teritoriul administrativ al comunei, se realizeaza din surse individuale.

Apele subterane folosite ca sursa de apa se gasesc la adancime relativ mica  ( vazute in nivelul apelor de fantana), asigura alimentarea individual a locuintelor.. Comuna  Boroaia dispune de o retea centralizata de alimentare cu apa potabila care satisface nevoile a circa 700 abonati, pentru restul aceasta necesitate fiind rezolvata individual, fie prin instalatii dotate cu hidrofor, fie prin inmagazinarea in bazine de mica capacitate.

Exista un proiect integrat pentru extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa (din surse proprii) care sa asigure tot necesarul de consum pentru  nevoile gospodaresti ale populatiei (baut, prepararea hranei, spalatul corpului, spalatul vaselor si al rufelor, curatenia locuintelor, cresterea animalelor de pe langa gospodariile locuitorilor, etc.) - nevoile publice (pentru institutii, unitati de invatamant, gradinite,  magazine, unitati de prestari servicii, etc.), precum si pentru nevoile unitatilor de industrie locala. (Apele râurilor Moldova, Râşca şi Sasca fac parte din categoria I şi a II-a de calitate, în conformitate cu STAS 4706/88 “Ape de suprafaţă, categorii şi condiţii tehnice de calitate”)

Neimplementarea PUG va conduce la mentinerea conditiilor si solutiilor  de alimentare si canalizare care constau in utilizarea in continuare a surselor de apa neconforme si fara canalizare - conducand prin aceasta la  degradarea calitatii apelor de suprafata si subterane lipsite de o protectie sanitara.

In cazul neimplementarii PUG-ului resursele de apa atat cele de suprafata cat si cele  subterane isi vor mentine parametrii cantitativi si calitativi actuali, iar procesele generatoare de riscuri de poluare suplimentare se pot amplifica, desigur cu rezultate nedorite.

2.3.4 Solurile

SCombaterea eroziunii solului ar trebui sa devina o prioritate pentru Romania in cel mai scurt timp, intrucat, la ora actuala, doua-treimi din teritoriul tarii este supus acestui fenomen agresiv. Solul este este expus permanent procesului natural de eroziune ca rezultat al actiunii factorilor externi.

Solul este este afectat:

-direct prin deversari de deseuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din ingrasaminte si pesticide aruncate pe terenurile agricole ;

-indirect, prin depunerea agentilor poluanti ejectati initial in atmosfera, apa ploilor contaminate cu agenti poluanti "spalati" din atmosfera contaminata, transportul agentilor poluanti de catre vant de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate.

Nu exista pe amplasamentul teritoriului administrativ al comunei Boroaia, zone cu riscuri naturale majore si iminente datorate alunecarilor de teren si eroziunii solului.    Dintre masurile care sa duca la eliminarea cauzelor ce duc la aparitia  alunecarilor de teren,amintim  :

-stramutarea locuintelor aflate in imediata apropiere a zonelor afectate de alunecari;

-consolidarea versantilor prin plantari de perdele de protectie;

-elaborarea unor studii si proiecte de consolidare a versantilor;

-amenajarea pe cursurile paraurilor Boroaia si Pozen cu diguri de aparare, gabioane in zonele inundabile respectiv zonele de eroziune a malurilor.

Autoritatile locale trebuie sa tina sub observatie terenurile supuse fenomenelor de eroziune. Odata cu elaborarea PUG-ului s-a intocmit de catre o societate specializata si un „Studiul Hidrologic” privind debitele şi niveluri maxime cu diferite probabilităţi de depăşire, pe mai multe cursuri de apă de pe teritoriul comunei Boroaia.

In cazul neimplementarii PUG-ului calitatea solului va putea ca incontinuare sa se degradeze iar riscurile generate de alunecarile de teren, sau scoaterea lor din circuitul agricol, precum si eroziunea cauzata de inundatii vor constitui un nou factor de risc major, cu repercusiuni economice nedorite.

2.3.5. Spatii verzi

In conditiile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati,  incepand chiar din anul 2007, existenta si intretinerea spatiilor verzi a devenit o cerinta importanta la care sunt chemate in a le asigura autoritatile locale. Exista (cel putin teoretic) in acest sens facilitati financiare, concretizate prin programe de finantare derulate prin Administrtia  Fondului pentru Mediu.

Obiectivele Programului sunt cresterea suprafetelor spatiilor verzi din localitati si apropierea marimii acestora, raportate la numarul de locuitori, de standardele europene prin dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi din localitati si infiintarea de noi parcuri, scuaruri si aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente.

In intravilanul propus al comunei Boroaia  este prevazuta necesitatea dezvoltarii spatiilor verzi si plantatiilor de protectie.

In actuala varianta  propusa prin PUG, se prevede o crestere a spatiilor verzi, sport si agrement amenajate la 25,22 ha, in intravilan.

Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in PUG, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora ;

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan, o suprafata de spatiu verde de minimum 26 m2/ locuitor,  conform celui de-al saselea Program de actiune pentru mediu al Comunitatilor Europene, adoptat prin Decizia Parlamentului European si Consiliului 1.600/2002/CE, transpus in OUG 59 / 2007.

In cazul neimplemetarii PUG la exista riscul ca spatiile verzi sa ramana la aceleasi dimensiuni din prezent, iar perdelele de protectie vor fi insuficiente.

    - CARACTERISTICI  DE  MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA   SEMNIFICATIV  LA IMPLEMENTAREA  PUG

Pe ansamblu, mediul inconjurator in comuna Boroaia nu este poluat sau degradat si nu exista  modificari esentiale ale calitatii componentelor factorilor de mediu (aer, apa, sol, biodiversitate, etc.).

Pot exista pe alocuri schimbari in sens negativ, dar de mica amploare, a unor factori de mediu ca urmare a unor activitati antropice (in special) si/sau fenomene naturale, care afecteaza local factorii de mediu.

Astfel, din cauza depozitarii neconforme a deseurilor menajere si  a gunoiului de grajd, folosirea si mai ales depozitarea necorespunzatoare a ingrasamintelor si a altor substante chimice , inexistenta unor surse de apa protejate si controlate din punct de vedere sanitar, pot determina impurificari ale apelor de suprafata si mai ales a celor subterane cu substante chimice si bacteriologice peste limitele admise.

In lipsa unor programe coerente, urmate de lucrari de imbunatatiri funciare peste care se adauga fenomenele naturale de eroziune torentiala si de suprafata, determina degradarea solurilor si reducerea posibilitatii de utilizare a terenurilor respective.

Defrisarea necontrolata a versantilor impaduriti sau a plantatiilor de protectie , sunt in prezent factori favorizanti ai fenomenelor de inundatie, alunecari si scurgeri pe versanti. Implementarea PUG-ului prin delimitarea zonelor ce trebuiesc impadurite, a suprafetelor pe care trebuie intervenit pentru eliminarea  eroziunii, in general a degradarii solului, evitarea poluarilor accidentale, depozitarea controlata a deseurilor, va conduce la o imbunatatire a factorilor de mediu in perimetrul comunei Boroaia.

  - 3.1     Factorul de mediu „ AER”

Implementarea PUG urmareste in domeniul calitatii aerului indeplinirea obiectivului principal acela de mentinerea calitatii aerului inconjurator, precum si  imbunatatirea calitatii aerului in zonele locuite prin adoptarea masurilor necesare pentru reducerea emisiilor atmosferice la sursa in scopul limitarii si eliminarii efectelor negative asupra mediului.

Pentru protectia atmosferei si imbunatatirea calitatii aerului sunt necesare masuri de control ale emisiilor poluantilor. Pentru aprecierea gradului de poluare al atmosferei se calculeaza emisiile de poluanti si se determina calitatea aerului inconjurator. Emisiile se masoara prin metode adecvate de evaluare, specifice fiecarui poluant in parte, bazate pe factori de emisie si pe indicatori de activitate.

Sursele de poluare ale aerului in comuna Boroaia, asa cum s-a aratat anterior, sunt cele provenite de la mijloacele auto care circula pe drumurile DN 15C Suceava şi Piatra Neamţ si DJ 155B  traversează comuna şi face legătura dintre satele Giuleşti şi Bărăşti şi localitatea de reşedinţă, precum si pe drumurile comunale din interiorul localitatii. De asemenea arderea  lemnului si a combustibililor fosili (carbune, produse petroliere) in surse stationare, respectiv in locuinte, poate fi raspunzator de incarcarea atmosferei cu un complex de poluanti gazosi si solizi (SO2, NO, CO, CO2, cenusa si zgura).

Totusi fumul, impreuna cu ceilalti poluanti gazosi rezultati din procesele de ardere si traficul  nu afecteaza decat in mica masura calitatea acestui factor de mediu. Calitatea aerului din zona rezidentiala, este afecata si de prezenta pulberilor,

iar in cazul de fata, principala sursa de poluare a factorului de mediu aer provine de  la traficul auto .

Si in privinta poluarii cu COV (compusi organici volatili), avand in vedere slaba prezenta a activitatilor de tip industrial in comuna Boroaia,  nivelul poluarii de acest tip este mult sub nivelele admise de legislatie.

In UAT al comunei Boroaia functioneaza  o singura statie de desfacere cu amanuntul a combustibililor lichizi, benzina si motorina, care asigura alimentarea mijloacelor de transport din zona cat si cele aflate in tranzit. Statia Petrom Boroaia, este in evidentele APM Suceava, care i-a emis autorizatie de mediu, in conditiile legii. Obligatiile agentului economic referitor la potentialul poluant al activitatii sale, tin de respectarea   DIRECTIVA  94/63/CE, privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service. Aceasta directiva este transpusa in legislatia romaneasca dupa cum urmeaza:

1)   Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina (modificat si completat de HG 893/2005).

  - Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 781/2004 (care abroga OM nr. 1103/2002) pentru aprobarea Normelor metodologice privind masurarea si analiza emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si distributia benzinei la terminale.

  - Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

Prezenta zonei impadurite (in suprafata de 2662 ha) din comuna,  contribuie la purificarea aerului, imbogatirea acestuia in oxigen si mentinerea unei calitati corespunzatoare a atmosferei.

  - 3.2  Factorul de mediu „APA”

  - Directiva nr. 98/83/EC, privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care s-a  solicitat o perioada de tranzitie pana in anul 2022 prevede urmatoarele obiective:

- Protejarea  sanatatii populatiei de efectele oricarui tip de contaminare

a apei destinate consumului uman;

- Asigurarea calitatii apei destinate consumului uman

- Crearea unor perimetre  de protectie sanitara, ce va proteja calitatea resurselor de apa din comuna. Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata (conf. Norcas /2002), aprobat prin Ordinul M.A.P.M. nr. 1.149/2002.

Directiva apei potabile, a fost transpusa in legislatia nationala in: Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (M.Of. nr. 552/29.07.2002) si Legea nr. 311/2004  privind modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 (M.Of. 582/30.06.2004)

In conformitate cu art. 13 din Legea nr. 458/2004, autoritatile administratiei publice locale coordoneaza elaborarea planurilor de conformare, incluzand calendarul si costul masurilor necesare pentru asigurarea conformarii producatorilor si distribuitorilor de apa potabila la cerintele prevederilor legale.

Localitatile mici sunt lipsite in prezent de capacitatea de a proiecta, finanta si executa proiecte de investitii ample.

Utilitatile care trebuie retehnologizate sunt complexe si multifunctionale si este necesara investitia simultana in statii de tratare, retele de distributie si statii de epurare, ceea ce va suprasolicita capacitatea de generare si utilizare a fondurilor la nivel local. Costul total al investitiilor trebuie asigurate prin bugetul de stat, bugetele locale, parteneriate public-privat, programe cu finantare externa.

Principalul risc de poluare a factorului de mediu apa este dat de faptul ca localitatile ce compun comuna Boroaia nu dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, care sa asigure alimentarea intregii populatii din zona cu apa potabila intr-un sistem centralizat. Alimentarea cu apă a majoritatii populaţiei este asigurată din surse proprii, puţuri săpate de tip fântâni alimentate din pânzele freatice şi construite de localnici din piatră sau beton. Pentru consumatorii care nu sunt racordati la reteua centralizata de alimentare cu apă, nu există un control al gradului de potabilitate bactereologică şi chimică al apei din sursele folosite de catre acestia.

In acelasi context se include si inexistenta unui sistem de canlizare care sa colecteze apele uzate menajere de la toti locuitorii , pentru ca apoi sa le prelucreze intr-o statie de epurare. Existenta unei retele de numai 3,2 km de canaliazare si a unei statii de epurare nepusa in functie din motive de randament economic, nu poate asigura in conditii de maxima siguranta, folosirea apei potabile de catre populatie, pentru nevoile sale.

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost transpusa in legislatia romaneasca prin HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (MO nr. 187/20.03.20002).

- Prevede colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate din aglomerari precum si a celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare;

- Prevede termenele limita pentru implementarea Directivei  in functie de marimea aglomerarilor umane si de caracteristicile receptorilor naturali ; termenele limita pentru implementarea Directivei variaza in functie de marimea aglomerarilor umane si de caracteristicile receptorilor naturali.

- Prevede asigurarea cu sisteme de colectare a apelor uzate orasenesti pentru toate aglomerarile cu peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) ;

- Prevede asigurarea ca pentru toate aglomerarile cu peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) sa se fie echipate cu statii de epurare, la un nivel de epurare specific :

    - tratare secundara pentru aglomerari mai mici de 10.000 l.e.

    - tratare tertiara pentru aglomerari cu peste 10.000 l.e.

Tinand cont de aspectele privind protectia mediului, de asezarea sa geografica in bazinul Dunarii si Marii Negre, Romania va declara intregul sau teritoriu drept arie sensibila, acest aspect presupunand obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenti sa fie prevazute cu statii de epurare cu  grad avansat de epurare, respectiv treapta tertiara.

Aceasta decizie importanta impune luarea in considerare a unei perioade de tranzitie de 12 ani, de la data aderarii (2007).

Apele pluviale sunt colectate prin intermediul rigolelor şi şanţurilor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei făcându-se gravitaţional la emisarii naturali.

Majoritatea locuinrţelor construite după anii 90 în comuna Boroaia sunt proiectate cu grupuri sanitare proprii  si sistem de canalizare individuale, fara un control al epurarii ecologice al apelor uzate .

In ceea ce priveste poluarea apelor subterane, un principal factor de poluare a acestora il constituie depozitarea necontrolata a deseurilor menajere si mai ales a celor zootehnice, precum si utilizarea iresponsabila a substantelor chimice folosite in agricultura (ingrasaminte chimice, pesticide, ierbicide,etc.), care fie sunt administrate necorespunzator in sol, fie sunt depozitate si aruncate fara discernamant.

  - 3.3.  Factorul de mediu „ FLORA, FAUNA, REZERVATII NATURALE”

In vecinatatea teritoriului administrativ al comunei Boroaia exista rezervatia Parcul Natural Vânători aflat în administrarea Direcţiei Silvice Piatra Neamţ, care face parte din reteaua Natura 2000 , in care orice interventie antropica este interzisa iar daca se face totusi, necesita un regim special. In general, constituirea ariilor protejate este printre cele mai eficiente mijloace destinate conservarii biodiversitatii si pastrarea nealterata a cadrului natural.

Protectia cadrului natural urmareste:

-	pastrarea aspectului natural al peisajelor inclusiv al celor unice;

-	mentinerea fondului genetic în limitele capacitatilor biologice a unor populatii de

plante si animale;

-	protectia celor mai reprezentative si rare specii de plante si animale;

Prin dezvoltarea PUG nu sunt afectate caracteristici naturale speciale ale zonei. Parerea unanima din experienta celorlalte PUG-uri, este ca in urma masurilor de protectie propuse de PUG si de prezentul Raport calitatea acestora se va inbunatati considerabil.

  - Factorul de mediu „ SOL, SUBSOL”

Protectia mediului ambiant in cadrul productiei agricole prezinta o importanta deosebita pentru ansamblul economiei nationale si in mod special pentru asigurarea unui cadru optim vietii sociale din comunitatile rurale si urbane. In ultimele decenii se inregistreaza o chimizare continua a agriculturii in scopul mentinerii recoltelor la un nivel ridicat, concomitent cu saracirea evidenta a solului in substante naturale nutritive. Un loc important in procesul agricol il ocupa utilizarea unei game largi de pesticide. Acestea sunt deosebit de utile in masura in care rezolva problemele pentru care au fost create si aplicate. Dar, acumularea acestora in sol, flora si fauna, precum si migrarea necontrolata a lor in mediu, sau a reziduurilor din procesele de valorificare, poate produce o serie de efecte nedorite atat asupra plantelor, cat si a ecosistemului in ansamblu. O situatie deosebita se inregistreaza in cazul in care sunt aplicate cantitati suplimentare in dorinta cresterii valorice a recoltelor. In acest caz, acumularea si migrarea necontrolata in sol si apa subterana a pesticidelor pot determina dereglari importante a parametrilor factorilor de mediu.

Calitatea solului se poate deteriora datorita unor cauze naturale si prin interventii antropice.

Principalele procese de degradare sunt:

-eroziunea superficiala si in adancime;

-alunecarile de teren;

-saraturarea (salinizarea, alcalizarea);

-acidifierea;

-excesul de umiditate;

-compactarea;

-poluarea chimica;

-excavarile pentru diverse materiale;

-acoperirea solului cu depozite de materiale sterile;

-depozite de deseuri, reziduuri urbane si menajere.

INGRASAMINTE

IRIGATII

PESTICIDE

EROZIUNE

DEFRISAREA

DEPOZITAREA DESEURILOR SOLIDE

DEPUNERI            .                  ..      ATMOSFERICE

SUPRAEXPLOATAREA SOLULUI

EXPANSIUNEA AGRICOLA

Surse de poluare a solului

Combaterea poluarii solului

In combaterea poluarii solului este precumpanitor aspectul organizatoric. In acest sens sunt de preferat solutii de ansamblu edilitare in problema salubritatii rurale , sau tehnologice in cazul  reziduurilor industriale .

In plus , sistematizarea si coordonarea adecvata a unor actiuni de detaliu poate preveni situatii grave , economisind totodata mijloace importante . Un exemplu concludent il prezinta poluarea din depozitarile neconforme a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor , care  prin dispozitive simple si masuri locale consecvent aplicate, se poate inlatura , realizandu-se astfel si protectia calitatii apelor .

Eficienta pe care o poate avea educatia cetateneasca in favoarea protectiei mediului este cea mai ingenioasa solutie tehnica de remediere a poluarii .

  - Patrimoniul cultural

Lista Monumentelor Istorice a judeţului Suceava, indica faptul ca pe teritoriul comunei Boroaia există trei monumente istorice de interes naţional (categoria A) sau de interes local (categoria B):

  - Ruinele bisericii de la Giuleşti   La limita judeţului între râul Moldova şi

localitatea Râşca, sec. XIV  Epoca medievală  (categoria A);

  - Necropola tumulară de la Boroaia, punct “La Tolan”, la 500m de sat,

sec III-IV epoca daco-romană (categoria B);

  - Biserica de lemn “Petru şi Pavel” construită în 1808  (categoria B);

Pe teritoriul comunei Boroaia exista 7 biserici ortodoxe, 4 biserici creştine de rit vechi şi o casă de adunare penticostală.

Concluzii

Pentru a concluziona starea de mediu a arealului in studiu, se prezinta mai jos valorile principalilor facori de mediu raportati de catre APM Suceava in semestru I din anul 2010, masurati de catre statia SV1 Suceava.

Apropierea relativa a comunei Boroaia fata de Suceava fac posibil asimilarea masuratorilor realizate in municipiul Suceava cu cele din amplasamentul studiat, cu atat mai mult cu cat intre cele doua localitati nu exista obiective economice, sau poluatori care sa distorsioneze in sens negativ rezultatele.

Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de

carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), pulberi în suspensie (PM2,5) şi parametrii

meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate

relativă, precipitaţii).

I. Calitatea aerului;

.Gaze acidifiante Dioxid de sulf (SO2) si dioxid de azot (NO2);

(conform O.M. nr. 592/2002 )

| Subst. | %. medie | Valoare | VL zilnică | Valoare | VL | Frecv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poluantă | semestrială | maximă | pentru | maximă | orară | depăşirilor |
|  | µg/mc | zilnică | protecţia | orară | µg/mc | VL/CMA |
|  |  | µg/mc | sănătăţii | µg/mc |  | (%) |
| SO 2 | 6,4 | 18,63 | 125 | 39,46 | 350 | 0 |
| NO2 | 29,12 | 57 | -- | 105,93 | 200 | 0 |

II  Poluanţi oxidanţi - Ozon troposferic;

|  | Conc. medii orare |  | Valoarea maximă zilnică a |  | Conc. medie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poluant | maxime µg/m3 |  | mediilor de 8 ore |  | semestrială µg/m3 |
|  | măsurată | PI | măsurată | OTL | măsurată |
| O3 | 134,84 | 180 | 123,8 | 120 | 47,2 |

III   Monoxid de carbon;

|  | Maxima conc. medii | Valoarea maximă zilnică a mediilor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poluant | orare - mg/m3 | de 8 ore- mg/m3 |  |
|  | măsurată | măsurată | VL |
| CO | 3,16 | 2,48 | 10 |

IV  Benzen;

|  | Conc. medie | VL anuală |
| --- | --- | --- |
| Poluant | semestriala | ug/m3 |
| Benzen | 3,36 | 5 |

In general se poate concluziona faptul ca valorile pouantilor masurati, se gasesc mult sub valoarea limită zilnică  pentru protecţia sănătăţii umane, precum şi sub pragul inferior de evaluare a calităţii aerului pentru protecţia sănătăţii umane, conform Ordinului M.A.P.M. nr. 592/2002.

V  Calitatea Precipitatiilor;

|  |  | Cond. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punct | pH | lectric | NO3 | NO2 | SO4 | NH4+ | Cl- |
| monitorizare | minim | max | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
|  |  | µS/cm |  |  |  |  |  |
| Suceava | 4,22 | 79,5 | 0,747 | 0,034 | 3,738 | 0,69 | 0,49 |

CALITATEA APELOR

Aceste date au fost furnizate de SGA Suceava

Raul  Moldova care strabate teritoriul administrativ al comunei Boroaia, este monitorizat din punct de vedere al calitatii apei în secţiunile: Fundu Moldovei, amonte  C-lung Moldovenesc, Baia, aval Gura Humorului.

Calitatea apelor de suprafaţă este apreciată în raport cu valorile limită stabilite conform Ordinului nr.161/2006, caracterizarea globală a calităţii apelor relizându-se prin încadrarea în 5 clase de calitate în funcţie de indicatorii de calitate stabiliţi.

Clasa I – stare ecologică foarte bună

Clasa II – stare ecologică bună

Clasa III – stare ecologică moderată

Clasa IV – stare ecologică slabă

Clasa V – stare ecologică proastă

In urma monitorizarii, calitatea apei de suprafata al raului Moldova se incadreaza in clasa I „stare ecologică foarte bună”

In ceea ce priveste calitatea apei subterane, monitorizarea calităţii apei subterane se efectuează prin analize fizico- chimice a apei din foraje.

Bazinul raului Moldova

Urmare a dezvoltării socio-economice a judeţului Suceava, au fost construite locuinţe care au toate utilităţile, inclusiv alimentare cu apă.  Pentru evacuarea şi colectarea apelor uzate au fost realizate bazine vidanjabile (fose septice) a căror etanşeitate totusi, nu poate fi verificată si nici garantată. In plus vidanjarea acestora se face, in majoritatea cazurilor de catre firme neautorizate si nu poate fi garantat transportul apelor uzate la o statie de epurare.

Acelaşi fenomen, cu implicaţii mai grave se întâlneşte în localitatile în care ca si in cazul comunei Boroaia, au fost relizate si puse în functiune sisteme centralizate de alimentare cu apa, fara a fi construite sau date in exploatare si retele aferente de canalizare si statii de epurare. Chiar daca în avizele emise de organele de gospodarire a apelor a fost specificata interzicerea bransarii locuinţelor la reteaua de alimentare cu apa (alimentarea cu apa era prevazuta exclusiv prin cismele stradale), în majoritatea localităţilor (ca si in Boroaia), în care au fost date în functiune astfel de sisteme s-a realizat si bransarea locuintelor la sitemul de alimentare cu apă, fara canalizare.

În aceste condiţii poluarea apelor subterane este inevitabilă.

Un alt aspect important al poluarii apelor de suprafata, dar si al celor subterane este infestarea acestora cu nitriti si nitrati. Conform Ord. 1552/2008 al M.M.D.D., care  aprobă lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi, pe teritoriul judeţului Suceava există 64 de zone ( localităţi ) vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Zonele vulnerabile  au fost stabilite conform prevederilor HG 964/2000 ce transpun în legislaţia românească Directiva 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

Teritoriul  comunei Boroaia se regaseste in acest act normativ ca si zona unde exista surse de nitrati din activitati agricole, deci vulnerabila la poluarea apelor cu nitraţi.

4. ORICE PROBLEMA DE MEDIU RELEVANTA PENTRU PUG

4.1.  Conservarea patrimoniului natural

In vecinătatea zonei studiate se găseste la limita o  arie protejata si anume

Parcul national Vanatori Neamt, definit ca un sit acvafaunistic, facand parte din reteaua Natura 2000. Acest sit are o intindere de sub 1% ce se afla pe UAT Boroaia

De amintit faptul că siturile Natura 2000 nu sunt rezervaţii închise, în care toate activităţile antropice sunt interzise, din contra, activitatea economică este posibila, dacă este durabila si se menţine starea de conservare favorabilă a speciilor si a habitatelor pentru care au fost declarat situl Natura 2000. La administrarea si mentinerea siturilor Natura 2000 contribuie toti cei care desfasoara activitati în aceste zone, de la primariile localitatilor pana la agentii economici si oamenii simpli care sunt proprietari de terenuri sau detinători de animale. Un sit de tipul Natura 2000 poate fi folosit foarte bine în folosul dezvoltarii în special a activitatilor turistice si a celor din domeniul agriculturii ecologice şi tradiţionale.

Documentele principale care stau la baza gospodaririi sau administrarii siturilor Natura 2000 sunt Directiva Habitate a Uniunii Europene, Legea ariilor naturale protejate şi la nivel local foarte important este elaborarea unui plan de administrare, cunoscut sub numele de plan de management. În forma cea mai simplă, planul de management este un document care exprimă clar obiectivele ariei protejate (în cazul nostru menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000) şi ce anume trebuie făcut pentru realizarea obiectivelor. Planul de management trebuie să cuprindă atât date şi informaţii referitoare la valorile naturale ale sitului - care anume sunt acestea şi să se facă dimensionarea şi localizarea lor, cât şi date socio-economice (de exemplu datele

administrative, situaţia proprietarilor de teren, activităţile umane şi modul de utilizare a

terenurilor). Managementul parcului urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale.

De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreare şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

Parcul Natural Vânători Neamţ corespunde categoriei V UICN - "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreare", echivalentă în OU 57/2007 cu categoria „parc natural”.

Prin implementarea PUG-ului in discutie nu se prevede in nici un fel ca dezvoltarea comunei sa afecteze in vreun fel aria protejata Vanatori Neamt.

4.2. Zone specifice de risc

S-a aratat in capitolele anterioare ca odata cu elaborarea prezentului raport, s-a elaborat si un studiu aferent privind inundabilitatea, mai exact Studiul Hidrologic privind debite şi niveluri maxime cu diferite probabilităţi de depăşire, pe mai multe cursuri de apă de pe teritoriul comunei elaborat de .SC ECOERG SRL.

Trebuie de retinut ca in vara aului 2010 in urma  precipitatiilor abundente cu  cantitati de apa nemaiintilnite (istorice), judetul Suceava a fost grav afectat de  inundatii, care au afectat  viata locuitorilor. Comuna Boroaia riverana cu raul Moldova, a avut de suferit  de pe urma inundatiilor, astfel 5 gospodării au fost inundate aici din cauza paraului Rasca care a ieşit din matcă. De asemenea, in urma ploilor, drumul comunal Moisa spre Boboceni a fost distrus un pod si au ramas izolate 25 de case, un canton silvic si 80 de persoane, iar drumul comunal Moisa-Suseni s-a surpat pe o portiune de cca 25-30 m si au rămas izolate 230 de case, o scoala cu clasele I-IV, un canton silvic si 460 de persoane. In satul Barasti au fost afectate 7 gospodării, apa intrand în anexe, fantani si beciuri, existand pericolul de inundare a altor 30 de gospodarii.

Inundatiile din acel an au afectat si ogoarele din extravilanul comunei, fara a se inregistra victime omenesti.

Precipitatiile abundente in afara inundatiilor, asa cum s-a intamplat si in vara lui 2010, au avut ca drept urmare aparitia fenomenului alunecarilor de teren. Acest fenomen  se materealizeaza prin deplasari, prin rotatie, translatie sau miscari compuse spre piciorul pantei, a unor mase de roci sau pamant, in lungul unor suprafete de rupere sau alunecare. Fizic, masivele de roci sau pamant sunt supuse unor incercari naturale (eroziuni, inundatii, variatii ale regimului apelor subterane) sau a unor factori antropici (excavatii, vibratii, despaduriri), isi pot schimba starea de efort pana la atingerea ruperii partiale sau totale. Cand ruperea este totala, masivele isi pierd stabilitatea, producandu-se de obicei o schimbare brutala a geometriei initiale si deplasarea accentuata a versantilor. In general, alunecarile de teren pot fi de doua tipuri:

- alunecari de teren primare, cand fenomenul se produce in masive neafectate de deplasari anterioare;

- alunecari de teren secundare sau reactivate, cand fenomenul se produce in lungul unor suprafete de cedare preexistente, deci in amplasamente afectate de alte alunecari anterioare.

Zone de risc de alunecari si ravenari apar pe versantii vaii cursurilor de apa, unde se intalnesc si cele mai intense fenomene de degradare.

Zone cu risc de eroziuni de albii sau de eroziuni torentiale si zone afectate de alunecari ale versantilor sunt reprezentate de ravene sau chiar de portiuni ale vailor afluente.  Un astfel de caz de aparitie a surparilor a fost intalnit in satul Sacuta la locul numit „la Gorbani”, iar in satul Moisa lin zonz cunoscuta drept „Hriscu”

Zona de risc de surpare si prabusire iminenta - in Boroaia nu este cazul;

Terenurile degradate sunt improprii atat amplasarii constructiilor, cat si pentru utilizarea agricola, intrucat cel mai adesea stratul de sol fertil a fost indepartat sau trunchiat. Este recomandata infiintarea de perdelele forestiere de protectie, care in sens larg, sunt definite ca formatiuni cu vegetatie forestiera, infiintate prin plantare, cu lungimi diferite si latimi relativ inguste, amplasate la o anumita distanta unele fata de altele sau fata de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja impotriva efectelor unor factori daunatori. Infiintarea perdelelor forestiere de protectie se fundamenteaza pe baza de studii intocmite de institute si statiuni de cercetare agricola si silvica, sau persoane competente in domeniu, urmarind  asigurarea unui regim hidric cat mai bun si a consolidarii substratului superficial.

Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau in mare masura, atenuate. La nivelul actual cunostintelor stiintifice, desi nu este posibil de prevazut exact timpul lor de producere, se poate determina destul de precis locul unde ele se vor produce. Acest lucru poate permite adoptarea de masuri eficiente de protectie.

In vederea prevenirii efectelor negative ale unor astfel de fenomene meteorologice extreme sunt necesare o serie de masuri, cum ar fi:

- regularizarea albiilor paraielor care traverseaza intravilanul;

-apararea malurilor cursurilor de apa, prin efectuarea unor lucrari specifice (pinteni, gabioane, indiguiri).

Ca si caracteristica a  precipitatiilor ce au avut loc in vara anului 2008 si mai ales in 2010, este caracterul istoric, in sensul ca o asemenea amploare a precipitatiilor nu a mai fost intalnita. Unii au fost de parere ca precipitatii cu o asemenea cantitate de apa raportata la metru patrat, pot aparea odata la 500 de ani. Au fost semnalate locuri inclusiv pe teritoriul comunei Boroaia, unde precipitatiile cazute in vara anului 2008, au insumat si peste 80 litri pe metru patrat, in doar o ora.

4.3. Gestiunea deseurilor

Obiectivul general al gestionarii deseurilor il reprezinta reducerea impactului deseurilor asupra mediului, concomitent cu dezvoltarea beneficiilor economice prin utilizarea deseurilor ca resursa si indeplinirea cerintelor legislatiei europene.

Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 1 Nord – Est, realizeaza o tratare complexa a urmatoarelor probleme:

- situatia existenta in domeniul gestionarii deseurilor;

- masurile ce trebuiesc luate pentru rezolvarea problemelor existente in  sistem;

- conditiile impuse in domeniul gestionarii deseurilor luand in considerare:

- cerintele UE si nationale;

- cerintele regionale si locale.

Directiva Consiliului nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor, pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie, pana in anul 2017, pentru judetul Suceava, prevede ca cerinte generale:

- Pana la 16.07.2010 cantitatea de  deseu biodegradabil depozitat trebuie redusa la 75% din cantitatea depozitata in 1995 (an de referinta);

- Conformarea depozitelor de deseuri municipale pana la 1.01.2007:

- Realizarea statiilor de transfer a deseurilor in localitatile Radauti,  Falticeni, Vatra Dornei si Gura Humorului; NEREALIZAT

- Extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate (extinderea colectarii deseurilor municipale);

- Extinderea colectarii selective;

- Inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din zonele rurale pana la 16.07.2009 si realizarea punctelor de colectare pentru aceste zone, prin racordarea la statiile de transfer; In cazul comunei Boroaia – REALIZAT

- Campanii de informare si constientizare/ educare;

Alte obiective specifice implementarii Directivei privind depozitarea deseurilor municipale:

- inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din zonele rurale pana la 16.07.2009 si realizarea punctelor de colectare pentru aceste zone, prin racordarea la statia de transfer - in cazul de fata la depozitul Moara;

- cantitatea de deseuri biodegradabile depozitate trebuie redusa la 75% din cantitatea depozitata in anul 1995 ( an de referinta);

- extinderea zonelor deservite de serviciile de salubrizare, inclusiv extinderea colectarii deseurilor municipale;

# Descrierea  sistemului:

Se amenajeaza un numar de platforme de colectare a deseurilor cu suprafata de 15 mp si dotate cu cate 4 containere. Platformele vor fi amplasate in zone intens populate, pe terenul apartinand primariei.

La stabilirea numarului de platforme se va avea in vedere:

- Numarul de locuitori;

- Numarul de gospodarii ;

- Gradul de dezvoltare social - economica;

- Nivelul de industrializare;

- Numarul si marimea punctelor de interes public;

- Aspecte urbanistice.

-Fiecare punct de colectare va fi echipat cu cate un container pentru deseuri organice,

un container pentru deseurile de hartie si carton, un container pentru deseurile de sticla, un container pentru deseurile de din plastic.

- Fiecare container va fi marcat si inscriptionat corespunzator categoriilor de deseuri pentru care este destinat.

Eurocontainerele vor fi amplasate in conditii salubre, pe platforme betonate (cu panta de 1%) prevazute cu rigole de drenare a apei pluviale si racordate la reteaua de apa si canalizare, sau la santul de colectare a apelor adiacent drumului, la care sa aiba acces mijloacele de transport ce asigura preluarea deseurilor, si situate la o distanta de cca. 10 m de cladiri. Platformele vor fi imprejmuite cu gard pentru prevenirea imprastierii deseurilor si accesului persoanelor neautorizate. Aria construita a platformelor, conform normelor, este de 15mp.

Deseurile vor fi precolectate selectiv, pe patru fractii: sticla, plastic, hartie si carton, si deseuri generale. Capacele containerelor vor fi adaptate fiecarui tip de deseu si vor fi colorate diferit pentru a facilita selectarea.

Pentru fractia biodegradabila (menajere, deseuri din gradini, zootehnice) se recomanda compostarea in gospodarii si utilizarea ca ingrasamant  organic.

In concluzie, autoritatilor locale le revine obligatia de a lua masurile ce se impun in vederea respectarii termenelor si a obiectivelor stabilite pentru implementarea Directivei privind depozitarea deseurilor.

Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje, pentru care s-a solicitat o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010, iar pentru judetul Suceava, se  prevad ca cerinte generale:

La nivelul fiecarui judet trebuie sa se implementeze sistemul de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, pe tipuri de deseu : hartie, sticla, plastic, biodegradabile

Implementarea colectarii selective se preconizeaza sa fie abordata pe trei perioade:

- 2004 – 2006: experimentare (proiecte pilot), constientizare populatie;-                                                                                                                                                                          .                                                                                                         REALIZAT

- 2007 – 2017: extinderea colectarii selective la nivel national;

- 2017 – 2022: implementarea colectarii selective in zone mai dificile (locuinte colective, mediu rural dispersat, zone montane).

In anul 2008, Consiliul Judetean Suceava, avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr.1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor si ale Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr.951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor, a adoptat Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor – judetul Suceava.

Scopul Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor este de a stabili cadrul pentru crearea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor, care sa asigure indeplinirea obiectivelor si tintelor in conformitate cu obiectivele si tintele Planului National de Gestionare a Deseurilor, ale Planului Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 1 Nord-Est si ale legislatiei nationale si europene in domeniu.

La nivelul judetului Suceava a fost elaborata o viziune strategica asupra gestiunii deseurilor; Aceasta viziune se poate rezuma la arondarea localitatilor din judet la doua depozite ecologice zonale de deseuri si statiile de transfer deseuri, asa cum este aratat in harta de mai jos:

Statiile de transfer care vor colecta deseurile menajere de la localitatile arondate, sunt dispuse astfel:

- Subzona 1 – Statie de transfer la Vatra Dornei;

- Subzona 2 – arondata direct depozitul de la Pojorata;

- Subzona 3 - Statie de transfer la Campulung Moldovenesc;

- Subzona 4 - Statie de transfer la Gura Humorului;

- Subzona 5 - Statie de transfer la Radauti;

- Subzona 6 - arondata direct depozitul de la Moara (Munc. Suceava);

- Subzona 7 - Statie de transfer la Falticeni.

Ratiunea dispunerii acestor statii de transfer tine de distanta dintre localitatile deservite si depozitele propuse si sunt plasate in imediata vecinatate a principalelor centre urbane ale judetului.

Statiile de transfer sunt definite ca locuri special amenajate in care deseurile sunt colectate si transferate apoi in alte vehicule de transport de capacitate mai mare, acest fapt micsorand costul de transport si reducand necesitatea de a construi multiple depozite.

Legat de managementul deseurilor rezulta o serie de responsabilitati si obligatii ale consiliilor locale:

- Trebuie sa realizeze sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deseurilor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare localitate;

- Trebuie sa coordoneze serviciile de salubrizare care cuprind activitati de precolectare, colectare, transport si depozitare a reziduurilor solide, precum si preselectarea si organizarea reciclarii deseurilor;

- Impreuna cu agenti economici care introduc pe piata ambalaje si produse ambalate (entitate economica autorizata) vor realiza:

  - Proiecte pilot privind colectarea selectiva

  - Actiuni de constientizare a populatiei

Factorii de mediu afectati de gestionarea necorespunzatoare a deseurilor, in ordinea intensitatii manifestarii impactului asupra mediului sunt:

a)  Apele de suprafata si subterane

Dintre cauzele posibile de contaminare a apelor enumeram:

- Depozitarea ilegala – in cazul in care serviciul de salubrizare nu se va extinde si in mediul rural, o cantitatile de deseuri nu vor fi colectate organizat si va fi eliminate necontrolat ;

- Mentinerea in functiune a depozitului ( a locului de depozitare ) neconform existent;  Administrarea incorecta a depozitelor existente amplasate in apropierea unor cursuri de apa – de exemplu, poluarea cu deseuri usoare antrenate de vant sau curenti de aer;

- Colectarea in amestec cu deseurile menajere a unor deseuri care contin substante periculoase (de exemplu, deseuri electrice si electronice chimice

precum si alte deseuri periculoase)

Dintre mecanismele de poluare a apelor de suprafata si subterane, mentionam in primul rand generarea de levigat, de catre deponeul din depozitul de deseuri neconform, precum si din alte locuri unde se depoziteaza deseuri in mod necontrolat (de exemplu platforma de gunoi din cadrul unor gospodarii individuale). Astfel, apele meteorice care cad pe corpul acestor depozite se infiltreaza in deponii, vin in contact si solva compusii proveniti din degradarea aeroba si anaeroba a deseurilor de natura organica, se transforma in levigat cei se infiltreaza in solul si subsolul depozitelor de deseuri.

De aici levigatul ajunge in apele freatice si mai departe, ajunge sa impurifice apele de suprafata. Trebuie mentionat, de asemenea si contactul direct al unor deponii cu apele de suprafata, (statatoare sau curgatoare), dar si poluarea cu deseuri usoare antrenate de vant sau curenti de aer.

b) Solul si subsolul

Poluarea solului si subsolului se realizeaza prin urmatoarele mecanisme:

- depozitarea necontrolata pe sol a deseurilor menajere;

- infiltrarea in sol si subsol a apelor contaminate cu levigat sau poluanti gazosi  si/sau pulverulenti proveniti de la deseuri, transportati de vant si care, in final, trec in apele meteorice.

- depunerea directa pe sol a agentilor poluatori evacuati in atmosfera.

Deseurile menajere si cele asimilabile acestora contin un procent ridicat de materii organice biodegradabile, prin depozitarea acestora direct pe sol producandu-se acidifierea solului, in urma dezvoltarii de procese fermentative si implicit, a generarii de compusi cu caracter acid (CO2, acid acetic, acizi grasi, H2S NH4+ etc.).

Deoarece continutul de metale, atat in deseurile menajere cat si a celorlalte tipuri de deseuri ce intra in categoria deseurilor municipale este redus (aproximativ 4%), continutul de metale grele ce ar putea avea impact asupra solului si subsolului este mult diminuat.

Efectul vizibil a poluarii solului ca urmare a infiltratiilor levigatului si dispersiilor gazoase se manifesta asupra vegetatiei din vecinatatea depozitelor de deseuri, putandu-se usor constata afectarea, in diferite grade, a stratului vegetal.

c) Aerul

Deseurile menajere dar si cele zootehnice (des intalnite in zona rurala) polueaza aerul intr-un mod complex, principalele cauze si mecanisme de poluare fiind:

- degajarea gazului de depozit, gaz ce contine, pe langa componentele principale (CH4 si CO2) si cantitati mici de compusi organici volatili (COV), substante volatile cu miros dezagreabil, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, functie de compozitia deseurilor;

- transportul de catre vant si dispersia in atmosfera a pulberilor prezente in deseurile provenite din gospodarii;

Depozitele de deseuri menajere pot fi considerate surse fixe, calde si difuze de poluare pentru componenta de mediu aer. Principalele emisii poluante pentru aer sunt: pulberile spontane, “mirosurile” si biogazul.

Calitatea aerului mai este influentata si de:

-  Arderile necontrolate de deseuri pe depozitele neconforme;

- Nerespectarea frecventei de colectare la un interval de maxim 3 zile a deseurilor din punctele de colectare amplasate in zone dens populate;

d) Arii protejate

Este necesar un program amplu de educaţie a populaţiei, atât a copiilor cât şi al adulţilor pentru conştientizarea necesităţii şi importanţei protecţiei naturii, a biodiversităţii sălbatice. Acesta poate fi realizat cu sprijinul ONG-urilor, al profesorilor de specialitate, respectiv prin amenajarea unor zone cu facilităţi de profil. Aşa ar fi realizarea unor poteci de studiu atât în cadrul rezervaţiilor cât şi în jurul unor centre urbane. Respectiv pentru prezentarea diferitelor tipuri de habitat, a plantelor protejate, rare – caracter educaţional, conservarea plantelor pe cale de dispariţie, periclitate.

e) Peisaj

Lipsa oricarei plantatii de protectie, dar, in special  in cazul locurilor de depozitare a deseurilor, situarea acestora la periferie, produce efecte peisagistice nefavorabile. La acest lucru contribuie si prezenta deseurilor imprastiate de vant, a fumului produs de aprinderea spontana a deseurilor, a mirosului, pasarilor sau rozatoarelor care produc dezagremente ambientale majore.

f) Sanatatea oamenilor

Starea de sanatate a populatiei poate fi influientata pe termen lung de emisiile in aer, apa si sol a principalilor poluanti (levigatul si biogazul), generate in special de depozitele de deseuri, municipale sau rurale.

Efecte nocive asupra sanatatii oamenilor au in special urmatoarele componente ale bio-gazului: CO, H2S, mercaptan, praf si N2. De asemenea, depozitele de deseuri menajere emit in atmosfera gaze si vapori perceputi ca mirosuri neplacute, uneori iritante, pe o raza de sute de metri.

De asemenea, prin procesele de siroire si infiltratii, solul de sub depozitele de deseuri, asupra caruia, in marea majoritate a cazurilor nu s-au efectuat nici un fel de lucrari de impermeabilizare, se imbiba cu agenti patogeni microbieni (febra tifoida, dizenterie, holera) si virali (hepatita si poliomielita), putind avea efecte deosebit de nefaste asupra starii de sanatate a oamenilor.

g) Ecosisteme si biodiversitate (flora si fauna)

Actualul sistem de management al deseurilor actioneaza asupra ecosistemelor si a biosferei atat prin poluantii gazosi degajati ca urmare a proceselor fermentative ce se desfasoara la nivelul masei de deseuri, prin poluantii lichizi – levigatul – ce se infiltreaza in sol, subsol, ape de suprafata si subterane dar si prin contactul direct al plantelor si animalelor cu deseurile menajere.

Emisiile gazoase ale deseurilor menajere sunt reprezentate de biogaz, alcatuit in medie din: 15 – 84 % CH4 (procente volumetrice), 15 %  CO2, mici cantitati de CO, O2, H2S, mercaptani, vapori de apa, praf, N2, oxizi de azot, etc. Acesta actioneaza atat asupra faunei folositoare (reprezentate, de exemplu, de insectele polenizatoare sau pasarile insectivore), dar mai ales, asupra calitatii si starii fiziologice a plantelor. Substantele volative (urat mirositoare), se impregneaza pe suprafata foliara, introducandu-se apoi prin intermediul stomatelor in interiorul organismului vegetal. Totodata, prin sistemul radicular, substantele odorante patrund in organism conferindu-i acestuia o parte din insusirile lor.

Oxizii de azot au o actiune nociva atat asupra plantelor cat si a vietuitoarelor. Astfel, la concentratiile existente in atmosfera, NO  nu este iritant si nu este considerat un toxic puternic. In schimb, la concentratii ridicate NO2 are un puternic efect toxic atat asupra organismelor vegetale cat si animale.

Monoxidul de carbon (CO) face parte din clasa poluantilor asfixianti (alaturi de CO2, H2S, cianuri) al caror efect patogen predominant, asupra vietuitoarelor cu sange cald, il reprezinta hipoxia si anoxia constand in blocarea aportului, transportului sau utilizarii oxigenului in procesele metabolice.

Deoarece deseurile menajere au un continut de numai 4 % metale, continutul de metale grele ce ar putea avea impact negativ asupra ecosistemelor este mult diminuat.

Totusi, modul cel mai frecvent si poate cel mai periculos de actiune asupra ecosistemelor il constituie faptul ca atat sistemelor de precolectare a deseurilor dar in special depozitele de deseuri menajere, municipale sau rurale, constituie surse de hrana pentru rozatoare, caini, pisici, porci etc. Astfel, agentii patogeni din deseurile menajere sunt transportati fizic sau isi gasesc gazda in organismul acestor animale, fiind raspanditi apoi pe o arie mult mai larga decat spatiul de depozitare, afectand grav calitatea ecosistemelor respective.

In prezent  depozitarea gunoiului menajer si cel provenit din activitatea zootehnica din gospodarii nu se mai depoziteaza pe un amplasament situat in extravilan la intrarea in comuna, ci este colectat de catre un prestator autorizat pe sistemul „din poarta in poarta”.

Solutia cea mai buna pentru rezolvare problemei gestionarii deseurilor in comuna Boroaia o reprezinta “arondarea” la depozitul de  deseuri menajere (de la Moara) si pe cat posibil colectarea selectiva a deseurilor la sursa.

In cazul colectarii deseurilor menajere, desi sunt cunoscute mai multe metode, colectarea „din poarta in poarta”, colectarea in europubele de 80, 120, 240 litri, in eurocontainere de 1,1 m3 si de 5m3 este cea mai eficienta, singurul mare dezavantaj fiind pretul prohibitiv, mai ales in zona rurala. Se poate  implementa totusi doar colectarea in euro-pubele si euro-containere de 1,1 m3 iar transportul deseurilor putand fi realizat cu autogunoiere (sau mini-autogunoiere) compactoare.

Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile se poate realiza in sistem individual, prin puncte sau centre de colectare.

Astfel, costurile implementarii si operarii unui sistem de colectare selectiva a deseurilor la sursa, a transportului la statiile de transfer, a sortarii lor suplimentare, a tratarii deseurilor bio-degradabile prin compostare, fermentare si tratare mecano-biologica si a depozitarii lor in depozitele de deseuri judetene sunt mai scazute decat aplicarea, spre exemplu, a unor tehnologii de tratare termica a deseurilor bio-degradabile prin incinerare, piroliza si gazeificare.

Acest sistem de management a deseurilor are ca prioritate scaderea cantitatii de deseuri depozitate prin cresterea gradului de colectare selectiva si tratare a deseurilor (reciclare, compostare, fermentare, incinerare si tratare mecano-biologica).

| Problema | Orientarea strategică | Obiectiv specific | Ţinta | Indicator | Acţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lipsa depozitelor zonale de deşeuri, staţiilor de transfer şi facilităţilor de tratare a deşeurilor biodegradabile | Îmbunătăţirea activităţii de depozitare şi valorificare a deşeurilor | Realizarea de depozite zonale de deşeuri, a staţiilor de sortare şi transfer şi facilităţilor de tratare a deşeurilor biodegradabile | Realizarea a două depozite zonale de deşeuri şi a cinci staţii de transfer (Vatra Dornei, C-lung Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni şi Rădăuţi) | - da/nu - nr. staţii transfer - kg deşeuri valorificabile recuperate / kg deşeuri sortate / an - kg deşeuri biodegradabile compostate/ Kg deşeuri biodegradabile eliminate / an | Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în jud. Suceava (2 depozite – Pojorâta, Moara, 5 staţii de transfer - Vatra Dornei, C-lung Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni şi Rădăuţi) |
|  |  |  |  |  | Înfiinţarea unui depozit definitiv de deşeuri periculoase. |
| Insuficienta dezvoltare a sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor | Îmbunătăţirea activităţii de colectare selectivă a deşeurilor | Extinderea sistemelor de colectare selectivă în jud. Suceava | 50% din locuitorii judeţului dispun de facilităţi de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje până în anul 2012 | - nr. locuitori arondaţi sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje | Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor (prin amenajarea de platforme betonate, îngrădite, dotate cu recipiente specifice) |
| Grad scăzut de conştientizare a populaţiei, a autorităţilor şi a operatorilor economici cu privire la managementul deşeurilor | Management corespunzător al deşeurilor | Recuperare şi reciclare deşeuri ambalaje | - recuperare - 50% - 2017 - reciclare - 56% - 2020 | - nr. de colaborări cu organizaţiile colective - nr. campanii de infirmare/conştientizare a populaţiei privind managementul deşeurilor de ambalaje | Continuarea şi extinderea colaborării autorităţilor administraţiei publice locale cu organizaţiile colective ale producătorilor de ambalaje şi produse ambalate în vederea recuperării / reciclării deşeurilor de ambalaje |
|  |  |  |  |  | Campanii de informare şi conştientizare a populaţiei privind managementul deşeurilor de ambalaje |
|  |  | Recuperare şi reciclare deşeuri lemnoase | Utilizarea în totalitate a rumeguşului rezultat din procesul de prelucrare a lemnului | - tone deşeuri valorificate/an | Valorificarea deşeurilor lemnoase, prin brichetare, peletizare şi incinerare în centrale termice |
|  |  | Colectare DEEE | 4 kg/loc/an – 2010 | - kg/loc. /an | Organizarea de campanii de colectarea a DEEE - urilor |
|  |  |  |  |  | Modernizarea şi extinderea punctelor de colectare a DEEE-urilor |
|  |  |  |  |  | Stabilirea unor colaborări cu Organizaţiile colective ale prod. de EEE-uri în vederea preluării DEEE-urilor colectate |
| Existenţa în judeţ a unor echipamente şi compuşi cu PCB / PCT care trebuie eliminate | Management corespunzător al deşeurilor de echipamente si compusi cu continut de PCB/PCT. | Respectarea calendarului de eliminare a echipamentelor cu conţinut de compuşi desemnati PCB / PCT care trebuie eliminate | Eliminarea pana in anul 2010 a tuturor echipamtelor cu PCB/PCT scoase din functiune, nemaiputand fii utilizate. | - buc/litri condensatori electrici cu continut de PCB/PCT scosi din uz/an | Informarea operatorilor economici deţinători de condensatori electrici cu PCB/PCT scoşi din uz |
| . Salubrizarea insuficientă a căilor rutiere şi feroviare din judeţ | Salubrizarea căilor rutiere şi feroviare din judeţ | Salubrizarea drumurilor europene şi naţionale din judeţ, îndeosebi în zonele turistice, a sistemelor stradale din localităţi şi a căilor ferate | Salubrizarea permanentă a traseelor turistice/străzilor din judeţ şi crearea infrastructurii specifice | - km drum salubrizat - km căi ferate salubrizate - nr. coşuri/pubele amplasate | Salubrizarea căilor rutiere şi feroviare din judeţ, în special pe traseele turistice, şi crearea unei infrastructuri corespunzătoare |

4.4. Echipare edilitara actuala

1.Gospodarirea apelor

Comuna Boroaia are o retea hidrografica – cu o densitate cu o densitate medie – ce apartine bazinului raului Moldova, localitatea fiind traversata râurile Râşca, Sasca, precum si de paraurile Chilineasa, Bolohanosu, Sancuta si Dadisa, afluenti ai raului Moldova..

Apele de suprafata din zona comunei nu pot fi folosite ca sursa de apa din cauza lipsei de protectie a acesteia.

Apele subterane din zona sunt folosite ca sursa de apa potabila, fie din stratul freatic prin fantani de tip rural existente in gospodarii, fie din stratul de apa de mica adancime, prin captari, la o parte din gospodariile populatiei.

2. Alimentare cu apa

Comuna Boroaia are acces la un sistem centralizat de alimentare a apei potabile,  care deserveste doar in jur de 700 locuitorii ai comunitatii locale.   In comuna exista si minisisteme de alimentare cu apa la nivel individual, in sistem privat (mai cu seama la investitiile puse in functiune dupa anul 2000). Alimentarea se face din surse proprii – foraje de mica adancime.

Alimentarea cu apa a gospodariilor populatiei, a unitatilor industriale si a institutiilor se face in proportie insemnata prin puturi de forare (fantani rurale) de mica si medie adancime.

3.Canalizare

Comuna Boroaia exista si  un mic sistem centralizat de doar 3,2 km lungime de canalizare a apelor uzate menajer.

Apele pluviale sunt colectate prin intermediul rigolelor şi şanţurilor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei făcându-se gravitaţional la emisarii naturali.

In particular la o parte insemnata  a gospodariilor  comunei, apele uzate menajere rezultate din acestea sunt evacuate direct la sol infiltrandu-se in panza freatica, cu influente nefavorabile asupra apei din fantani, al solului si  al subsolului  si sanatatii oamenilor. Exista insa si cazuri in care cetatenii care au sistem modern de alimentare cu apa, deverseaza apele menajere si uzate in puturi  decantare subterane sau in fose septice si bazine vidanjabile.

Exista legat de aceste aspecte, si un risc major de infestare a solului si al apelor subterane sau de suprafata, prin:

- infiltraţii de ape uzate provenite de la bazine vidanjabile neetanşe;

- existenţa unui număr mare de closete de tip uscat;

- nu există la nivel de comune platforme comune de depozitare şi stocare a

gunoiului de grajd şi a dejecţiilor  lichide;

- exista foarte putine platforme individuale de depozitare si stocare a gunoiului

de grajd si dejectiilor lichide in gospodariile micilor producatori agricoli;

-apele uzate menajere netratate se infiltrează în pânza freatică;

4. Alimentare cu energie electrica

Toate unitatile si gospodariile populatiei din comuna Boroaia sunt alimentate cu energie electrica.	Nu exista gospodarii fara aceasta sursa de energie.

Comuna este strabatuta de reteaua de 20 kVA, care au un traseu de la nord la sud, urmand in cea mai mare parte traseul drumului DJ 208A.

Distributia energiei electrice se face prin cele 15 P.T.A.

Reteaua de iluminat public, precum si reteaua de joasa tensiune destinata consumatorilor casnici este de tip aerian si este pozata pe stalpi de sustinere din beton. Numarul gospodariilor racordate la reteaua electrica este de 100%, iar iluminatul public acopera mai putin de 50% din lungimea cailor de circulatie  la nivelul comunei.

Tinand seama de situatia existenta si de disfunctionalitatile semnalate se impun o serie de masuri pe plan local pentru imbunatatirea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor:

—  modernizarea unor posturi de transformare existente ;

— inlocuirea unor conductoare vechi, cu termen depasit;

— bransarea unor consumatori bransati in prezent la PT suprasolicitate la alte PT cu incarcare mai mica ;

—  electrificarea noilor case ce se vor construi;

— inlocuirea unor lampi cu incandescenta, cu lampi cu vapori de mercur in iluminatul public.

Pe terenurile ce urmeaza a fi introduse din extravilan in intravilan, conform noului PUG, urmeaza a fi construite alte locuinte noi, care si acestea vor trebui racordate la reteaua electrica .

Noile locuinte care se vor construi intr-o prima etapa vor fi alimentate din posturile de transformare existente, urmand ca mai tarziu sa se realizeze si instalatiile posturilor noi, odata cu extinderea retelelor electrice de joasa tensiune.

Solutiile de rezolvare a acestor probleme vor fi stabilite de catre specialisti din cadrul E-ON Moldova S A.

5. Reteaua de telecomunicatii

Comuna Boroaia este deservita de centrala telefonica digitala proprie. In comuna exista un numar de peste 500 de posturi telefonice, deservita de aceasta centrala. Acest indicator nu este totusi relevant, odata cu aparitia si apoi dezvoltarea telefoniei mobile, pentru care nu exista date, privitor la distributia teritoriala si numerica a abonatilor.

6. Alimentarea cu energie termica

Comunei Boroaia nu este racordată la reţeaua de gaze naturale. Acest lucru face imposibil incalzirea locuintelor  cu ajutorul centralelor termice pe combustibil gazos si de asemeni folosirea menajera a gazului metan.

În spaţiile socio-culturale încălzirea este asigurată de centrale locale pe combustibil solid, întâlnindu-se şi centrale termice pe combustibil solid ( lemn).

7. Gospodarie comunala

Pe teritoriul comunei depozitarea gunoiul menajer din gospodarii nu se mai depoziteaza necontrolat pe vechiul amplasament a intravilanului localitatii, ci in urma Hotararii de Consiliu Local al comunei Boroaia, din 6.11.2009, s-a infiintat Serviciul public de salubrizare al comunei Bororaia. Acesta va  avea ca principala atributiune colectarea si transportul de catre un depozit autorizat al deseurilor menejere .

Pe amplasamentul depozitului neconform sus-mentionat, s-au executat lucrari de reabilitare si ecologizare a zonei.

Exista si cazuri cand deseurile menajere cum sunt: cartoanele, textilele, masele plastice, pielea, sticla, ceramica, molozul, cenusa si balastul, care nu pot fi distruse in gospodariile populatiei, au dus la aparitia in timp a unor depuneri necontrolate de gunoaie de-a lungul apelor sau la marginea satului, cu efecte negative pentru poluarea mediului inconjurator.

De multe ori, deseurile sunt depozitate pe langa gospodarii si de cele mai multe ori in locuri necorespunzatoare sau sunt aruncate la intamplare. Acest fapt are consecinte asupra apelor de suprafata cat si asupra celor de adancime, producand poluari locale.

Dejectiile umane sunt preluate in closete uscate si fose vidanjabile. Depozitarea necontrolata a deseurilor provenite din activitatile gospodaresti duce atat la impurificarea locala a solului si a apei, cat si la utilizarea nerationala a terenurilor.

In prezent o parte din resturile menajere si din activitatile agro-zootehnice sunt depozitate pe platforme situate in spatele curtilor,  constituind astfel un alt factor de risc in poluarea apelor din zona, realitate care impune atat educatie civica pentru toate varstele, cat si facilitarea colectarii de deseuri menajere de catre un serviciu specializat sustinut de administratia locala.

Pe langa poluarea directa produsa de depozitarea “la intamplare” sau pe amplasamente neconforme, prezenta acestora duce in mod direct la aparitia  urmatoarelor fenomene ce afecteaza mediul ambiant:

- Levigatului provenit de la punctele de depozitare neconforme, levigat ce patrunde atat in apele de suprafata, cat si in cele subterane.

- Emisiile rezultate din arderea necontrolata procesele de fermentatie a deseurilor ridica problema poluarii aerului;

- Cultura microbiana si germeni patogeni existenti in zonele de depozitare necontrolata cresc riscul imbolnavirilor si epidemiilor in randul populatiei;

- Mirosurile si impactul vizual puternic, afecteaza calitatea vietii locuitorilor din zona.

Salubrizarea comunei este deficitara in urmatoarele privinte:

- Inexistenta unor pubele sau containere omologate de depozitare temporara:

- Riscul imprastierii deseurilor de catre vant sau animalele care au acces neingradit la locul de depozitare temporara;

- Nu exista o colectare selectiva, precum si o evidenta a cantitatilor si tipurilor de deseuri colectate.

4.5. Probleme de mediu, situatia existenta

Din analiza in teren a situatiei prezente, concluzionam ca nu poate fi vorba de un dezechilibru ecologic in amplasamentul UAT Boroaia, existand totusi zone in care unele caracteristici fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale de mediu sunt afectate.

De remarcat faptul ca pe teritoriul administrativ al comunei Boroaia nu s-au desfasurat anterior activitati economice care sa se reflecte in prezent prin suprafete de teren afectate de o poluare istorica majora.

Activitatile economice actuale care se desfasoara pe teritoriul administrativ al comunei Boroaia nu sunt de natura sa determine poluari semnificative ale factorilor de mediu, influientele activitatilor economice asupra calitatii factorilor de mediu, influientele activitatilor economice asupra calitatii factorilor de mediu regasindu-se strict in plan local, fara sa afecteze zonele din afara teritoriului administrativ.

Principalele probleme de mediu care caracterizeaza zona de amplasare a comunei Boroaia, sunt determinate de :

    - inexistenta retelelor de canalizare si a statiilor de epurare pentru apele uzate,;

    - inexistenta sistemelor centralizate care sa asigure alimentarea cu apa potabila si care sa acopere consumul de apa potabila  pentru absolut toti locuitorii;

    - utilizarea combustibilului solid in instalatii de incalzire individuale cu randamente scazute de ardere;

    - depozitarea corespunzatoare a dejectiilor de la  animale crescute in gospodarie;

    - depozitarea necorespunzatoarea deseurilor rezultate din activitatile de

mica industrie;

    - traficul auto de pe caile de comunicatii;

Transportul rutier - teritoriul comunei Boroaia este strabătut de următoarele artere rutiere:

DN 15C : traversează comuna Boroaia de la nord-vest la sud-vest făcând accesul între oraşele Suceava şi Piatra Neamţ.

DJ 155B: traversează comuna de la nord-vest la sud-est şi face legătura dintre satele Giuleşti şi Bărăşti şi localitatea de reşedinţă.

Aceste drumuri fac legătura dintre localităţile componente şi comunele limitrofe cu localitatea reşedinţă.

Traficul rutier de pe aceaste artere DN 15C circuland atat mijloase de transport greu cat si autoturisme. DN 15C este principala artera ruteira de legatura cu municipiul resedinta de judet, Suceava.

Valorile relativ mari de trafic si distantele mici de separare intre artera de circulatie si zonele locuite, fac ca circulatia auto sa reprezinte un factor de disconfort (din punct de vedere al zgomotului, al calitatii aerului si al fluentei circulatiei rutiere in comuna) pentru rezidentii riverani arterei de circulatie.

Valorile mai scazute de trafic pe drumurile vecinale, pe ulitele din interiorul localitatilor, fac disconfortul produs de catre traficul auto sa fie mult redus decat in cazul DJ 155B.

Nici una din localitatile componente ale comunei Boroaia, respectiv satele componente Moisa, Săcuta, Barasti si Giulesti  nu dispun de retele functionale de colectare a apelor uzate (menajere si industriale) si de statii de tratare a apelor.

Exista zone rezidentiale din comuna Boroaia unde apele uzate menajer , precum si  cele rezultate din activitatea diversilor agenti economici sunt eventual colectate in bazine vidanjabile si apoi preluate si transportate la statiile de epurare care functioneaza in afara teritoriului administrativ studiat, existand insa si probabilitatea ca care apele uzate sa fie evacuate in mediul inconjurator, in mod necontrolat si fara a fi tratate.

Urmare a celor expuse anterior, se poate estima ca lipsa retelelor de canalizare in locurile respective, precum si lipsa statiilor de tratare a apelor uzate in functiune, genereaza potentiale probleme de poluare a apelor subterane (prin exfiltratii de ape uzate din bazinele colectoare) si a apelor de suprafata (prin deversari directe de ape uzate in apele de suprafata si prin drenarea apelor subterane potential poluate).

Asa cum s-a aratat anterior, alimentarea cu apa a locuintelor si a agentilor economici de pe teritoriul comunei este (partial) deservita de o retea centralizata de alimentare cu apa potabila. In aceasta sitatie o parte dintre locuitorii comunei apeleaza la surse individuale de alimentare cu apa (fantani), pentru care controlul/asigurarea calitatii apei utilizate nu sepoate face eficient.

Combustibiliul utilizat in mod curent de catre majoritatea locuitorilor comunei pentru incalzirea locuintelor este combustibilul solid (lemn si deseuri din lemn), care este ars in instalatii individuale de incalzire (preponderent sobe) cu randamente scazute de ardere a combustibilului.

Utilizarea pe scara larga a combustibilului solid in instalatiile individuale de ardere poate afecta calitatea aerului din zona rezidentiala  cu pulberi (PM10), mai mult in perioadele friguroase ale anului.

In multe din gospodariile de pe teritoriul comunei Boroaia o principala ocupatie o reprezinta cresterea  animalelor. Dejectiile rezultate de la animale, sunt in general depozitate in incinta gospodariilor fiind eliminate – prin utilizare ca fertilizant pentru terenuri agricole – la intervale de timp relativ mari, de circa 6 luni. Spatiile in care sunt depozitate dejectiile sunt in general neamenajate, depozitarea acestora facandu-se direct pe sol. Depozitele de dejectii din gospodarii pot influienta atat calitatea apei potabile – in general apa extrasa din fantanile de mica adancime amplasate in incinta gospodariilor – cat si calitatea aerului din zonele rezidentiale.

In concluzie sintetizand cele expuse anterior, se pot face urmatoarele aprecieri asipra problemelor de mediu in momentul de fata in zona amplasamentului comunei Boroaia:

    - calitate solului este afectata in special de depozitele de deseuri si deversari intamplatoare de substante chimice (insecticide , ingrasaminte chimice, combustibili, etc.)

    - zonele in care sunt estimate afectari ale solului sunt restranse si localizate punctiform la fosta groapa de gunoi – in prezent inchisa, sau in gospodarii unde deseurile de orice tip sunt depozitate neconform;

    - calitatea apelor de suprafata este afectata de apele uzate neepurate si de depozitele de deseuri;

    - calitatea aerului este afectata de traficul rutier de pe DN 15 C si DJ 155B, precum si de instalatiile de ardere care utilizeaza combustibil solid;

    - apele colectate in bazine vidanjabile a caror etanseietate nu este verificata periodic si depozitele neconforme de dejectii din gospodarii pot afecta calitatea apei subterane;

    - in zona comunei Boroaia nu exista surse semnificative de poluare pentru vegetatie si fauna;

Pentru situatia existenta nu se estimeaza disfunctionalitati datorate resurselor consumate de activitati care se desfasoara pe teritoriul comunei Boroaia.

    - Necesarul de apa este asigurat din captari individuale – foraje practicate in panza freatica de mica adancime.

- Necesarul de energie  electrica este asigurat in totalitate de la reteua de distributie nationala.

-Peisajul din zona este unul caracteristic zonei deluroase, el fiind prea putin afectat de activitatea umana.

-Iluminatul public al strazilor exista dar este insuficient dezvoltat pentru a asigura un confort specific optim  .

-Spatii verzi organizate nu exista decat in mica masura.

-Lipsa unor dotari pentru sport (stadion, cladiri), precum si pentru turismul de tranzit in toate localitatile componente

Aceste disfunctionalitati pot fi ameliorate si prin amenajarea corespunzatoare a teritoriului intravilan si extravilan al comunei Boroaia.

4.6.  Disfunctionalitati de mediu

1. Disfunctionalitati ce tin de mediu

Metodologia  folosită  pentru  identificarea, evaluarea   şi   selectarea  problemelor  / aspectelor de  mediu  a  constat   în  urmarea    mai  multor  paşi,

-    colectarea informaţiilor primare privind caracterizarea stării de calitate a

mediului în comuna Boroaia,  prin utilizarea în principal a bazei de date a APM

Suceava,  realizată  pe  baza reţelei de monitorizare proprii, precum şi a

informărilor transmise periodic de către alte autorităţi de specialitate;

- solicitarea unor informaţii suplimentare de la alte autorităţile locale, pentru caracterizarea complexă a problemelor;

- întocmirea Analizei SWOT;

- stabilirea criteriilor pentru prioritizarea problemelor de mediu pe fiecare componentă de mediu şi pe domenii de activitate;

- ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de mediu, funcţie de criteriile stabilite;

- ordonarea  problemelor  de mediu funcţie de criteriile alese  şi  ponderile  acestora.

Ierarhizarea problemelor

Selectarea problemelor prioritare. Sinteza problemelor/ aspectelor de mediu prioritare selectate.

- criterii pentru ierarhizare -

- În ce măsură problema afectează sănătatea  umană ?

- În ce masură  problema afectează mediul ?

- În ce masură problema generează  neconformarea  cu  cerinţele legale?

4. Care sunt costurile asociate soluţionării problemei?

5. În ce masură abordarea problemei aduce beneficii sănătăţii publice/

mediului?

Lista finală a problemelor de mediu pentru comuna Boroaia, ordonate în urma ierarhizării şi prioritizării

Domeniul/Problema

1. Domeniul Apă

Impactul negativ datorat activităţilor agricole asupra pânzei freatice şi a apelor de suprafaţă, cu preponderenţă în zona ntravilană

Poluarea apelor datorită neepurării apelor reziduale menajere şi industriale

Poluarea apelor de suprafaţă cu scurgeri provenite din locurile de depozitare actuale si istorice ale deseurilor

Lipsa infrastructurii pentru alimentarea cu apa/canalizare pentru toti locuitorii comunei, Boroaia

Existenţa unor zone care necesită lucrari de aparare împotriva actiunilor distructive a apelor (vaile curgerilor de apa)

Valorificare insuficientă a potentialului apelor în raport cu cerintele dezvoltarii durabile a societatii

Deseuri

Lipsa depozitelor zonale de deseuri, statiilor de transfer si facilitatilor de tratare a deseurilor biodegradabile

Infrastructura de colectare/transport deseuri slab dezvoltata

Insuficienta dezvoltare a sistemelor de colectare selectiva a deseurilor

Grad scăzut de conştientizare a populatiei, a autoritatilor si a operatorilor economici cu privire la managementul deseurilor

Existenta în comuna a unor locuri de depozitare individuala a deseurilor menajere, al dejectilor animale si umane, care trebuie eliminate

Poluarea factorilor de mediu în vecinătatea fostelor amplasamente de depozitare de deseuri din comuna Boroaia

Salubrizarea insuficienta a cailor rutiere din zona

Aer şi schimbări climatice

Poluarea atmosferei multor localitati din judeţul Suceava cu pulberi in suspensie

Slaba utilizare în judeţ, deci si in comuna Boroaia, a resurselor neconventionale de energie si eficienta redusa a instalatiilor generatoare de energie existente

Diminuarea si degradarea spatiilor verzi din comuna;

Modificarea folosintei unor terenuri naturale, în sensul antropizarii

Infrastructura de transport slab dezvoltata Insuficienta infrastructurii stradale urbane (din punct de vedere al capacitatii de preluare a traficului si a starii carosabilului)

Nivelul scazut de educatie ecologica a populatiei si gradul redus de implicare a publicului în luarea deciziilor

Poluarea sonora

Nivelul scăzut al eficientei energetice si de izolare fonica a cladirilor .

Sol

Existenta de terenuri degradate datorita poluarii istorice si a depozitarii necorespunzatoare a deseurilor.

Accentuarea fenomenelor de eroziune de suprafata si adâncime si prezenţa fenomenelor de gleizare şi pseudogleizare.

Poluarea cu nitrati şi nitriti a solului.

Scaderea continua a potenţialului productiv al terenului datorita secetei, a proceselor de acidifiere, saracire în substante nutritive si datorita posibilitatilor reduse de efectuare a lucrarilor de îmbunatatiri funciare de către actualii proprietari.

Protecţia Naturii

Reducerea suprafetei totale împadurite datorita defrisarilor necontrolate si fenomenelor meteo extreme

Existenta unor terenuri degradate în afara fondului forestier

Infrastructura insuficienta referitoare, parcuri, paduri (cai de acces, retea corectare torenti, puncte de informare etc.)

Analiza SWOT

Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de performanta al unei organizatii având ca scop analiza pozitiei unei organizatii si de a identifica factorii majori care afecteaza desfasurarea activitatii, în scopul elaborarii unei strategii viitoare.

| Domeniul |  | Puncte tari | Puncte slabe | Oportunităţi | Ameninţări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIU |  | - Legislaţia de mediu armonizată cu legislaţia Uniunii Europene; strategii şi planuri de implementare a Diectivelor relevante pe fiecare sector de mediu; - Existenţa structurilor instituţionale de bază pentru protecţia mediului; - Planul Judetean de Gestionare a Deşeurilor; - Resurse de apă potabilă cantitativ şi calitativ superioare; - Utilizarea la scară redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor; - Existenţa resurselor necesare de apă potabilă în majoritatea localităţilor, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. - Restrângerea activităţii marilor poluatori industriali şi începerea înlocuirii treptate a acestora cu IMM-uri (flexibilitate şi adaptabilitate mai mare la cerinţele de mediu). - Diminuarea poluării aerului în judeţ, datorită inchiderii /retehnologizarii unor agenţi poluatori; | - Nivelul relativ scăzut al investiţiilor, după 1990, în toate sectoarele de mediu comparativ cu necesarul de investiţii pentru a fi în conformitate cu standardele europene; - Accesul limitat al populaţiei din mediul rural la sistemele centralizate de apă şi apă uzată; - Pagube cauzate de inundaţiile produse in ultimii ani; - Infrastructura precară pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor; - Grad de conştientizare insuficient a populaţiei şi a agenţilor economici privind gestionarea adecvată a deşeurilor; - Proporţia ridicată a cantităţii de deşeuri care se produce şi se depozitează; insuficienta dezvoltare a pieţei de reciclare şi valorificare a deşeurilor; | - Posibilitatea implementării unor programe comunitare de susţinere a protecţiei mediului privind gestionarea deşeurilor şi epurarea apelor uzate; - Promovarea şi susţinerea unei agriculturi ecologice prin dezvoltarea unor tehnologii de protecţie continuă a mediului; - Existenta unor programe cu cofinanţare europeana orienate direct pentru protecţia mediului şi a naturii - Crearea la nivel naţional a Fondului de Mediu pentru susţinerea şi realizarea cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul National de Acţiune pentru Protecţia Mediului. - Existenţa Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului - Utilizarea fondurilor UE | - Cadrul legislativ care menţine monopolul de stat pentru furnizarea anumitor tipuri de servicii din infrastructura de utilităţi. - Lipsa de coeziune între măsurile de dezvoltare economico - socială şi măsurile de protecţie a mediului. - Productivitatea scazută a solurilor în zonele învecinate obiectivelor industriale; - Pericolul apariţiei fenomenului de eutrofizare a lacurilor; - Existenţa unor zone predispuse la dezastre naturale (alunecări de teren, inundaţii); - Insuficienţa fondurilor destinate protecţiei mediului; |
| Domeniul | Puncte tari |  | Puncte slabe | Oportunităţi | Ameninţări |
| MEDIU | 9. Aprobarea finanţărilor prin programe UE pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. 11. Derularea unor acţiuni susţinute de educaţie ecologică a elevilor şi copiilor din ciclul preşcolar, în cadrul Programului Eco-Şcoala, în parteneriat cu autoritatea teritorială de mediu; 12. Existenţa in apropiere a coridorului rutier european (E 85) şi posibilităţi de ramificare cu drumul E 576 spre Budapesta; 13. Existenţa aeroportului de la Salcea şi posibilitatea reabilitarii acestuia la nivel internaţional; |  | - Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind managementul ariilor protejate din judet; - Poluare atmosferică constantă (creată de traficul rutier) şi în jurul centrelor industriale, cu depăşiri frecvente ale valorilor maxime a indicatorilor specifici de monitorizare a factorilor de mediu; - Poluarea apelor de suprafată şi subterane ca urmare a deversărilor necontrolate, accidentelor precum şi datorită slabei dezvoltări a infrastructurii de canalizare; - Capacitatea insuficientă de tratare a apelor reziduale în staţiile de epurare şi a haldelor de depozitare a deşeurilor; | - Oportunităţile pentru investiţii private şi comerţ; - Introducerea surselor regenerabile de energie; - Dezvoltarea de Parteneriate Public-Private; - Dezvoltarea turismului ecologic - Creşterea rolului beneficiarului în implementarea proiectului (“proprietatea” asupra proiectului la nivel local ) - Dezvoltarea unor parteneriate de colaborare / înfrăţire dintre judeţul Suceava şi departamente/ regiuni din Polonia, Germania, Olanda, Franţa, Ucraina. - Deschiderea finanţării pentru Proiectul ,,Suceava - Utilităţi şi mediu la standarde europene’’, care va asigura reducerea poluării atmosferei, prin introducerea gazului metan în numeroase sisteme de încălzire. | - Continuarea defrişărilor necontrolate cu efecte asupra poluarii aerului, eroziunii solului. - Depozitarea necontrolată a deşeurilor în mediul rural; - Fenomenul accentuat de eroziune al solului - Productivitatea scăzută a solurilor în zonele învecinate obiectivelor industriale; - Insuficienţa fondurilor destinate protecţiei mediului pe plan local; - Periclitarea/ dispariţia unor specii de plante şi animale în lipsa unor programe speciale de protecţie a acestora; |

| Domeniul | Puncte tari | Puncte slabe | Oportunităţi | Ameninţări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIU | 14. Existenţa Universităţii ,,Ştefan cel Mare’’ din Suceava, care are în preocupările de bază şi profilurile de silvicultură, geografie, turism, activităţi direct legate de problematica protecţiei mediului. 15. Existenţa unui patrimoniu natural deosebit, precum şi a mănăstirilor, monumentelor istorice de importanţă naţionala şi internaţională (patrimoniul UNESCO), cu posibilităţi sporite pentru dezvoltarea agro- şi ecoturismului; 16. Dotarea laboratorului APM Suceava cu tehnică performantă de monitorizare a calităţii mediului; 17. Existenţa resurselor umane suficiente pentru derularea unor proiecte de investiţii pentru protecţia mediului; | - Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a inexistenţei / capacităţii insuficiente de tratare a apelor reziduale în staţiile de epurare (70% din necesar); - Inexistenţa sistemelor centralizate de alimentare cu apă în majoritatea comunităţilor rurale şi în unele zone urbane periferice; - Gradul de uzură avansat al reţelelor de canalizare existente, cu afectarea calităţii solului şi a stratului freatic, datorită exfiltraţiilor; - Procentul scăzut al apelor de suprafaţă de calitate superioară; - Gradul de uzură avansat al retelelor de distribuţie a apei potabile, cu generarea unor pierderi semnificative din această resursă naturală; | - Încurajarea unor forme noi de turism şi valorificarea moştenirii istorice, culturale spirituale şi de tradiţie; - Constituirea Euroregiunii,, Prutul de Sus’’, cu posibilitatea derulării unor acţiuni comune de protecţie a mediului, împreună cu regiuni din Republica Moldova şi Ucraina. - Existenţa materiilor prime: materiale de construcţii şi a lemnului, capabile să atragă investitori străini. |  |

| Domeniul | Puncte tari | Puncte slabe | Oportunităţi | Ameninţări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIU |  | - Existenta unor zone poluate istoric, care trebuie ecologizate (foste perimetre miniere, depozite de deşeuri urbane sau industriale); - Existenţa unor depozite istorice de reziduuri chimice ( ex. ingrasaminte, pesticide); - Existenţa unor suprafeţe de teren afectate de fenomene naturale de degradare (alunecări, inundaţii, eroziuni, exces de umiditate); - Depozitarea necontrolată a deşeurilor în mediul rural şi lipsa unor depozite amenajate corespunzător; - Existenţa unor suprafeţe mari despădurite, - Despăduriri necontrolate efectuate de unii proprietari de padure, cu implicaţii în generarea alunecarilor de teren; |  |  |

| Domeniul | Puncte tari | Puncte slabe | Oportunităţi | Ameninţări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIU |  | - Poluarea cu nitraţi şi nitriţi a unor fântâni din judeţ, din zonele rurale de podiş. - Capacitate instituţională insuficientă în soluţionarea problemelor de protecţie a mediului - Reţeaua de gaz metan este insuficient dezvoltată în raport cu suprafaţa şi populaţia regiunii; |  |  |

2. Disfunctionalitati social-economice, transport, comunicatii

- Exista o serie de intersectii de drumuri care creeaza greutati in circulatia rutiera, astfel ca se impune amenajarea acestora conform documentatiilor  ce vor fi intocmite de specialisti.

- O parte a drumurilor din intravilan sunt in anumite perioade greu practicabile prin lipsa unui pat de piatra compactata.

- Desfiintarea unitatilor agricole (ferme zootehnice si ferme vegetale), a dus la scaderea numarului de locuri de munca si aparitia fenomenului de somaj.

- Reducerea activitatilor la unele unitati economice din Suceava a micsorat si posibilitatile de angajare a unor salariati, astfel incat la nivel local s-a diminuat posibilitatea angajarii unor oameni in sectoarele economice ale comunei sau a localitatilor invecinate.

- Iluminatul public al strazilor este insuficient dezvoltat.

-Reteaua de telecomunicatii este insuficient dotata cu echipament modern.

- Lipsa unor dotari pentru sport (stadion, cladiri), precum si pentru turismul de tranzit.

- Intretinerea  cailor de acces secundare in comuna  precum si a drumurilor vecinale care fac legatura cu diversele zone ale comunei.

In reteaua de dotari social–culturale vor trebui aute in vedere si modernizarea ecstora desi in actualleleconditii economice, acest deziderat pare tot mai indepartat :

4.7.  Probleme generale ale comunei

1- dezechilibre in activitatea si dezvoltarea economica :

- declinul activitatilor economice de baza si complementare, accentuate si de actuala criza economico-financiara globala;

- ritm lent de restructurare, retehnologizare si modernizare a acestora;

- slaba dezvoltare tehnica a tuturor sectoarelor din agricultura ;

- inexistenta unui sprijin acordat IMM-urilor pentru dezvoltarea serviciilor in zona rurala;

- slaba infrastructura de sprijin a afacerilor;

- slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii produselor si productiei ( sector vegetal si zootehnic);

- lipsa unui sistem de implementare a cunostintelor de marketing, management, asigurare a calitatii catre intreprinzatori si managerii din regiune ;

- insuficienta promovare a potentialului investitional al regiunii ;

- calitatea redusa a serviciilor catre populatie ;

- caracterul preponderent agricol al comunei ;

- dimensiunile reduse ale exploatatiilor agricole;

- lipsa unor sisteme de colectare, prelucrare si valorificare superioara a produselor specifice ;

- necesitatea modernizarii fondului construit (sediul unor institutii, complexul comercial, etc.) ;

2- disfunctii privind evolutia populatiei, probleme sociale rezultate din dezechilibrul dintre ocuparea fortei de munca si locurile de munca:

- utilizarea necorespunzatoare a fortei de munca disponibilizata ca urmare a procesului de restructurare a economiei;

- ritmul lent de creare a unor activitati generatoare de noi locuri de munca;

- scaderea drastica a veniturilor populatiei.

3- aspecte incompatibile si incomode in relatiile dintre diverse zone

functionale :

- posibilitatile reduse ale acesteia la dotari publice si sociale (camine, gradinite, scoli, etc.);

- degradarea unor factori demografici (tendinta spre imbatranire a populatiei);

- lipsa  zonei cu plantatie de protectie intre drumurile comunale  si cea de locuit.

- 4- conditii nefavorabile ale cadrului natural (in mica masura) :

- existenta proceselor de eroziune si a alunecarilor de teren ;

- ape poluate cu diverse deseuri provenite din zonele locuite ;

- 5- nivel de poluare, probleme ale cadrului construit existent :

- degradarea fondului de locuire existent ;

- lipsa mijloacelor financiare pentru repararea si reabilitarea acestora;

- insuficienta informare si educare a populatiei in domeniul protejarii si conservarii mediului.

- 6- aspecte critice legate de organizarea circulatiei si transport :

- procentul scazut de drumuri modernizate mai ales in interiorul localitatilor ;

- neintretinerea retelei stradale la cele mai inalte exigente ;

- existenta cailor de comunicatie care prezinta un profil transversal necorespunzator dotarilor mobile PSI;

7- reteaua de cai de comunicatii este relativ dezvoltata comparativ cu alte localitati rurale din judet care poate raspunde intr-o anumita masura la cerintele traficului conform standardelor datorita urmatoarelor incoveniente :

- dimensionarea necorespunzatoare a profilelor transversale si insuficienta capacitatii portante a cailor de comunicatie care stabat comuna;

- capacitate redusa;

- intersectii neamenajate corespunzator;

- ulite cu profil transversal necorespunzator accesului dotarilor mobile PSI;

- lipsa hidrantilor in zona de interventie ;

- este necesara remodelarea unor zone de locuit impreuna cu rezervarea de   terenuri pentru dotari noi sau extinderea celor vechi ;

- 8- aspecte critice legate de gradul de echipare edilitara :

- Zona de locuinte nu s-a dezvoltat coordonat, mergand întotdeauna pe o retea de strazi existente.

- Fondul de locuit este slab echipat cu utilitati, ceea ce are ca efect, un grad de confort si igiena scazut în locuinte.

- Numeroase constructii de locuinte sunt amplasate în apropierea sau chiar în zone cu risc de inundabilitate (în zona inundabilă a raurilor Rasca, Sasca si Moldova ).

- Dotari social – culturale insuficient modernizate, lipsite de utilităţi, materiale învechite,  al unor dotări social-culturale, precum şi starea precară a unor dotări existente afectează buna desfăşurare a proceselor specifice.

- Predominanta sectorului primar în structura populatiei active, în defavoarea sectorului tertiar şi a întreprinderilor mici si mijlocii.

- Mijloacele moderne de informare si educare sunt slab reprezentate.

- Nu exista alte surse de finanţare a unităţilor şcolare decat fondurile bugetare.

- Situatia precara a sistemului de asistenta medicala si sociala din comuna Boroaia, subfinantarea unitatilor medicale - buget local insuficient;

- Absenta retelei de canalizare în sistem centralizat.

- Lipseste alimentarea cu gaze naturale a populatiei în sistem centralizat.

- Insuficienta valorificare a potentialului turistic.

- Neaplicarea sistemului integrat de management al deseurilor menajere.

- Migrarea tinerilor spre zonele urbane/munca în alte tari pericliteaza continuitatea practicarii mestesugurilor si transmiterea de la o generatie la alta.

- Calitatea cailor rutiere lasa de dorit în ceea ce priveste drumurile comunale pietruite, greu practicabile în timpul dezghetului de primavara, a perioadelor cu precipitatii, pe timpul iernii.

- De-a lungul unora dintre drumurile comunale nu există rigole pentru preluarea apei rezultate din topirea zăpezilor si din precipitatii, astfel ca, desi drumurile sunt pietruite, devin adesea noroioase.

- Lipsa unei institutii care să pregatească forta de munca calificata în vederea reînvierii meseriilor traditionale.

- Lipsa unor structuri de calificare profesionala pentru turism.

Sursa:SC Proteus SRL Reactualizare PUG com. Boroaia

5  OBIECTIVELE DE PROTECTIA MEDIULUI STABILITE LA NIVEL

NATIONAL RELEVANTE PENTRU PUG

Pentru elaborarea Raportului de mediu s-au luat in considerare actele normative in vigoare cu referire la protectia mediului: legi, ordonante, hotarari de guvern, ordine ministeriale. Actele normative care infaptuiesc politica de mediu si care au constituit fundamentul in evaluarea problemelor de mediu si in elaborarea Raportului de mediu .

Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European si a Consiliului, care se refera la evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului („Directiva SEA”) a intrat in vigoare la 21 iulie 2001. Aceasta Directiva obliga autoritatile publice sa considere daca planurile sau programele pe care le pregatesc vin in intampinarea scopului acestei Directive si deci, daca este necesara realizarea unei evaluari de mediu a acestor propuneri, in conformitate cu procedurile din Directiva. Directiva 2001/42/EC a fost transpusa in legislatia romana prin HG 1076/2004  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe (publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 707 din 5 august 2004).

La elaborarea Raportului de mediu s-au luat in considerare actele normative in vigoare cu referire la protectia mediului: actele normative principale care asigura cadrul legislativ pentru protectia si managementul mediului si care au constituit elementul fundamental in evaluarea problemelor de mediu si in elaborarea Raportului de mediu sunt :

Legea Protectiei Mediului OUG 195/2005 aprobata prin Legea nr 265/29.06.2006;

Ordonanta de urgenta nr. 164 din 19/11/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Ordinul MMDD nr. 955/21.09.2006, Privind lista planurilor si programelor ce intra sub incidenta HG nr.1076/2004;

Legea Apelor nr. 107/1996;

Legea nr. 5/ 2000 pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National-sectiunea a III-a zone protejate;

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătătii

Legea nr. 171 /1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - sectiunea  a II-a –Apa ;

Legile pentru ratificarea conventiilor internationale la care Romania este parte;

Strategia Nationala pentru Protectia Mediului si Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului.

Planul de transpunere si implementare in legislatia nationala a Directivelor UE in vederea respectarii standardelor UE:

Documentul de Pozitie al Romaniei de la Conferinta Interguvernamentala pentru Aderarea la Uniunea Europeana, la Capitolul 22 - Protectia mediului inconjurator - prevede ca Romania accepta acquis-ul comunitar in vigoare la data de 31 decembrie 2000.

Romania si-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteza de lucru pentru incheierea pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana si va implementa acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului pana la data aderarii, cu exceptia urmatoarelor acte comunitare:

Calitatea aerului:

Directiva Consiliului nr. 94/63/EC privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.

Managementul deseurilor:

Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.

Directiva Consiliului nr. 99/31/EC privind depozitarea deseurilor, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 10 ani, pana in anul 2017.

Directiva  Consiliului nr. 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 3 ani, pana in anul 2010.

Calitatea apei:

Directiva nr. 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.

Directiva nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care se  solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.

Directiva nr. 76/464/EEC privind descarcarea substantelor periculoase (si a celor 7 directive fiice).

Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti  din surse agricole.

Controlul poluarii industriale si managementul riscului:

Directiva Consiliului nr. 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC),

Directiva Consiliului nr. 1999/13/EC privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor in anumite activitati si instalatii (COV).

Directiva Consiliului nr. 88/609/EEC privind limitarea emisiilor de poluanti specifici in atmosfera prin instalatii mari de ardere (LCP).

Strategia Protectiei Mediului raspunde consensului si obligatiilor celor implicati in ocrotirea mediului, avandu-se in vedere in acest sens sarcinile care revin Romaniei pe plan national, cat si cele care decurg din obligatiile tarii noastre in urma aderarii la conventii internationale.

Elaborarea Strategiei de Protectie a Mediului s-a realizat in concordanta cu urmatoarele principii generale ale protectiei a mediului:

-conservarea si imbunatatirea conditiilor de sanatate a oamenilor,

-dezvoltarea durabila

-conservarea biodiversitatii

-conservarea mostenirii valorilor culturale si istorice

-principiul “poluatorul plateste”

-stimularea activitatii de redresare a mediului

Tinand seama de aceste principii generale ale protectiei mediului, de starea mediului si de conditiile specifice din tara noastra, la elaborarea strategiei au fost adoptate o serie de criterii pentru stabilirea prioritatilor privind actiunile ce trebuie intreprinse, necesare redresarii si ocrotirii mediului: mentinerea si imbunatatirea sanatatii populatiei si a calitatii vietii, ceea ce corespunde primului principiu enuntat in Strategia de Protectie a Mediului.

O gama larga de substante poluante aduc atingere grava starii de sanatate a populatiei: substantele organice si anorganice toxice si periculoase, metalele grele, dioxidul de sulf, oxizii de azot, vaporii de amoniac, vaporii de acizi, pulberile care provin in special din activitatile desfasurate in industrie, constructii, transporturi si agricultura.

Alti factori poluanti care afecteaza in mare masura starea de sanatate a populatiei sunt: radioactivitatea, zgomotul si vibratiile, deseurile depozitate necontralat, mentinerea si imbunatatirea potentialului existent al naturii, corespunzator principiului dezvoltarii durabile. Sunt incluse aici actiuni pe termen scurt si lung, vizand resursele regenerabile ale naturii: apele, solul, padurea, flora si fauna, dar si consumul echilibrat al resurselor neregenerabile. apararea impotriva calamitatilor naturale si accidentelor: seceta, inundatiile si cutremurele de pamant reprezinta calamitati naturale ale caror efecte distructive au fost resimtite des in Romania, situatii care au impus realizarea de lucrari in vederea diminuarii in viitor a acestora.

| Legislatia comunitara | Legislatia nationala LEGI, HG, OG. | Legislatia nationala ORDINE, NORMATIVE |
| --- | --- | --- |
| CALITATEA AERULUI |  |  |
| Directiva 96/62/EEC Directive 80/779/EEC Directiva 82/884/EEC Pb Directiva 85/203/EECNO | O.U.G.195/ 12.12.2005 Legea 24 /1994( schimb.clima) Legea 3/ 2001 ( Prot.KYOTO) Legea655/2001(OUG243/2000) HG 897/2003HG 732/2001 | OMAPP 462/01/07/1993 O.M.T. 33/19963 O.MAPM 592/2002 Ordinul,MMDDnr.1095/2.07.2007 Ordinul MMGA nr. 35/11.01.2007 |
| CALITATEA SOLULUI si APELOR DE SUPRAFATA si SUBTERANE |  |  |
| Directiva COM97/494 Directiva 75/440/EEC Directiva 78/659/EEC Directiva 76/464/EEC Directiva 80/778/EEC Directiva 91/271/EEC Directiva 86/278/EEC | Legea apelor 107/1996 Legea 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004 HG 188/2002-NTPA 011, HG 202/ 2002 HG 459/2002 HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 | NTPA 002, NTPA 001. OMAPPM 485/1995 O.MAPM1146/10.12.2002 |

Gestionaea deseurilor

Catalogul European al Deseurilor; OUG78/2000-regimul deseurilor;          Legea. 465/2001 Deseuri ind. Reciclab.;O.MAPM 867/2002-Criterii de depozitarea deseurilor;HG 856/2002-Lista neexhaustiva a deseurilor;HG 349/2005-depozitarea deseurilor;

OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deseurilor aprobat prin Legea nr. 426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001)

Legea nr. 101/2006 (MO nr. 393/08.05.2006) serviciile de salubrizare a localitatilor, care modifica OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deseurilor

OM nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/07.12.2005) privind modificarea anexei la OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005)  pentru aprobarea normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006 (MO nr. 232/4.04.2007) de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatiii si calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse de poluare si schimbari climatice sunt considerabile, Guvernul Romaniei promoveaza conceptul de de-cuplare a impactului si degradarii mediului de cresterea economica prin promovarea eco-eficientei si prin interpretarea standardelor ridicate de protectia mediului ca o provocare spre inovatie, crearea de noi piete si oportunitati de afaceri.

Avand ca obiective principale intarirea structurilor administrative, ca element de baza pentru construirea unui sistem solid de management de mediu si contributia la dezvoltarea durabila, activitatea Guvernului Romaniei in acest domeniu se va concentra pe urmatoarelor prioritati:

1 - Integrarea politicii de mediu in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale si regionale;

In acest sens  pentru toate proiectele din PUG care pot avea efecte semnificative asupra mediului este prevazuta realizarea evaluarii de mediu in stadiu de proiect .
2· - Evaluarea starii actuale a factorilor de mediu si fundamentarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung in domeniul mediului, al resurselor regenerabile si neregenerabile.

3·- Intarirea capacitatii institutionale in domeniul mediului;

4· - Ameliorarea calitatii factorilor de mediu in zonele urbane si rurale;

Pentru ameliorarea calitatii factorilor de mediu in comuna Boroaia se propun:

- Plantarea de perdele forestiere de protectie

- Reimpadurirea si inierbarea suprafetelor de teren afectate de alunecari si eroziune

- Marirea suprafetelor verzi la minimum 26 m2/ locuitor, in conformitate cu cel de-al saselea Program de actiune pentru mediu al Comunitatilor Europene, adoptat prin Decizia Parlamentului European si Consiliului 1.600/2002/CE.

- Imbunatatirea managementului deseurilor si  alinierea la normele europene in domeniu prin:

- monitorizarea continua a amplasamentului ecologizat dupa inchiderea vechilor locuri/depozite;

- sortarea la sursa a deseurilor;

- imbunatatirea trasportului prin executarea acestei operatiuni cu  utilaje specializate;

- monitorizarea calitatii apelor.

5·- Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor naturale, accidentelor ecologice si expunerii in zone cu risc ecologic .

La acest capitolul amenajari hidrotehnice cu rol de diminuare a riscului producerii de inundatii, primaria comunei va implementa masurile propuse in PUG si prezentul raport.

6·- Intarirea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale in procesul de elaborare si aplicare a politicilor publice in domeniu.

Nu sunt prevazute programe de colaborare si parteneriat intre primaria comunei si ONG –uri pe teme de mediu. Pe viitor se va avea in vedere realizarea de programe de colaborare si parteneriat pe teme de mediu.

6.  POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN

CAZUL  IMPLEMENTARII  PUG

6.1 Factorul de mediu „Apa”

Comuna nu dispune in prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, la care sa aiba acces intreaga populatie. Pentru marea majoritate, alimentarea cu apă a populaţiei este asigurată din surse proprii, puţuri săpate de tip fântâni alimentate din pânzele freatice de mica si medie adancime. Pentru aceasta parte a locuitorilor, nu există un control al gradului de potabilitate bactereologică şi chimică al apei acestor fântâni.

Localitatile mici, cum este si cazul comunei Boroaia, sunt lipsite in prezent de capacitatea de a proiecta, finanta si executa proiecte de investitii ample. Utilitatile care trebuie construite sau retehnologizate sunt complexe si multifunctionale si este necesara investitia simultana in statii de tratare, retele de distributie si statii de epurare, ceea ce poate suprasolicita capacitatea de generare si utilizare a fondurilor la nivel local . Iesirea din acest impas pentru autoritatile publice locale este accesarea fondurilor structurale, puse la dispozitie de UE, prin diverse scheme de finantare.

Factorii de decizie ai comunitatii locale au reusit sa acceseze programe pentru realizarea unor astfel de obiective

Extinderea sistemul de alimentare cu apa al localitatii ar trebui sa satisfaca urmatoarele deziderate:

1. nevoile gospodaresti ale populatiei (baut, prepararea hranei,  curatenia locuintelor, cresterea animalelor de pe langa gospodariile locuitorilor, etc.);

2. nevoi publice (pentru institutii, unitati de invatamant de toate gradele, gradinite, bai publice, magazine, cofetarii, sali de spectacole, unitati de prestari servicii, piete de marfuri,etc.) ; spalatul si stropitul strazilor, pietelor, spatiilor verzi;

3. nevoi ale unitatilor de industrie locala.

Apa potabila trebuie sa satisfaca o serie de conditii de calitate cu privire la : proprietati organoleptice (gust, miros), proprietati fizice (pH, culoare, temperatura, turbiditate) proprietati bacteriologice, conform STAS 1342-91 si Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (M.Of. nr. 552/29.07.2002) modificata prin Legiea nr. 311/2004.

In conformitate cu art. 13 din Legea nr. 458/2004, autoritatile administratiei publice locale coordoneaza elaborarea planurilor de conformare, incluzand calendarul si costul masurilor necesare pentru asigurarea conformarii producatorilor si distribuitorilor de apa potabila la cerintele prevederilor legale.

Instalatiile de tratare apei vor fi proiectate avand in vedere proprietatile fizico-chimice, biologice si bacteriologice ale apei brute captate, prevazandu-se tehnologia de tratare corespunzatoare pentru obtinerea unei ape cu calitati de potabilitate conform STAS 1342-91, Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si Legea nr. 311/2004  privind modificarea si completarea Legii nr. 458/2002.

Se va avea in vedere HG 930/2005 privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, astfel:

-pentru statii de pompare a apei -10m;

-pentru instalatii de tratare a apei- 20m;

-pentru rezervoare ingropate - 20m;

-pentru aductiuni - 10m.

Concluzia este ca in cazul implementarii PUG, efectele asupra resurselor de apa vor fi pozitive, iar binefacerile asupra locuitorilor com Boroaia sunt evidente.

Canalizarea

In conditiile implementarii sistemului de alimentare cu apa al comunei, se pune si problema  retelei de canalizare in sistem unitar a apelor uzate menajere. Solutia tehnica si fezabila din punct de vedere al costurilor este dictata de situatia concreta de pe amplasamentul respectiv si consta din construirea si punerea in functiune a unei  statii proprii de epurare. Aceasta solutie trebuie analizata din mai multe puncte de vedere, din care primordial in conditiile de astazi este cel financiar, in asa fel incat solutia finala aleasa sa fie optima ca argumentare tehnica si eficienta ca argumentare economica.

Cantitatile de apa evacuate si dimensionarea retelei se va face la debite maxime de calcul si se vor stabili in conformitate cu prevederile SR 1846 si SR 1795.

Reteaua de canalizare menajera la care se vor racorda obiectivele social-economice, si locuintele individuale, care nu beneficiaza in prezent de aceasta facilitate, se va face in asa fel incat sa se asigure colectarea, evacurea si tratarea apelor uzate rezultate din activitatile acestora.

6.2 Factorul de mediu „Aer, Zgomot”

Prin definitie PUG-ul reprezinta in general un instrument pentru planificarea dezvoltarii durabile a comunei Boroaia si in principiu implementarea lui nu poate avea efecte negative asupra mediului.

Planului Urbanistic General contine strategia, prioritatile de urbanism aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor situate pe teritoriul unei unitati administrative, fiind de fapt o planificare judicioasa a modului de folosire a terenului, care se  refera la:

-    dezvoltarea retelelor tehnico – edilitare, corelata cu necesitati;

-   stabilirea zonelor functionale in cadrul localitatilor si organizarea relatiilor

dintre acestea;

-    delimitarea intravilanului;

-    potential economic al localitatii, posibilitati de dezvoltare;

Referitor la zgomotul si vibratiile care afecteaza factorul de mediu AER, acestea sunt in principal generate de traficul rutier, mai cuseama deplasarea vehiculelor grele si sunt in general influentate de starea suprafetei drumului.

Efectul pe care il au vibratiile asupra cladirilor si ocupantilor este un subiect tehnic foarte complex. Specialisti din intreaga lume au incercat si incearca in continuare, folosind echipamente stiintifice performante, sa determine cat de mult este influentata structura cladirilor (pereti, tencuiala) de zgomote si vibratii.

Traficul greu poate genera vibratii ale ferestrelor si/sau zornaitul unor obiecte din locuinta dar acest fapt nu conduce si la concluzia ca structura si/sau tencuiala vor fi afectate. Aceste vibratii ale ferestrelor au un efect emotiv puternic asupra ocupantilor.

Studiile arata ca nivelul vibratiilor, generate de traficul rutier este puternic influentat si de nivelul ridicat al apei subterane; se remarca o crestere, in aceleasi conditii de trafic, in lunile de primavara cand regimul precipitatiilor este ridicat si o reducere a nivelului vibratiilor in lunile secetoase din timpul verii. Trebuie totusi subliniat faptul ca nu suntem in cazul unui trafic intens pe teritoriul comunei al autovehicolelor rutiere de mare tonaj, care sa produca grave perturbari ale factorilor de mediu.

6.3 Factorul de mediu „Sol”

Referitor la factorul de mediu SOL, nu incape nici o indoiala ca in situatia implementarii PUG protectia solului se va asigura prin:

- eliminarea sau diminuarea riscurilor de eroziune a solului datorita inundatiilor prin executarea lucrarilor de indiguiri la malurile raurilor/paraurilor cu risc de inundatii ;

- eliminarea sau diminuarea riscurilor de eroziune provocata de degradarea solului prin depozitarea necontrolata a deseurilor, odata cu construirea unei statii de transfer a deseurilor menajere;

-eliminarea sau diminuarea riscurilor de eroziune a solului datorita   vantului prin plantarea perdelelor de protectie ;

- stabilizarea zonelor cu risc de alunecare prin impadurire, inierbare precum si efectuarea unor lucrari specifice de inbunatatiri funciare.

Prin aplicarea masurilor stabilite in PUG va conduce si la :

- recuperarea terenurilor degradate prin alunecari si eroziuni torentiale prin consolidari, plantatii si alte lucrari de combatere a eroziunii;

- recuperarea terenurilor afectate de depuneri de deseuri si dejectii zootehnice;

- recuperare terenuri degradate (prin depozitari de deseuri, eroziuni si exces de umiditate) si redarea lor in circuitul agricol sau silvic;

In urma adoptarii PUG-ului situatia comparativa a inrtavilanului vechi cu cel propus este:

| INTRAVILAN | bOROAIA | MOIŞA | BĂRĂŞTI | GIULEŞTI | SĂCUŢA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXISTENT HA | 411.34 | 177 | 64.08 | 89.31 | 103.69 | 845.42 |
| PROPUS HA | 422.19 | 184.32 | 94.95 | 93.72 | 106.44 | 901.62 |
| DIFERENŢA | 10.85 | 7.32 | 30.87 | 4.41 | 2.75 | 56.20 |
| % din existent | 2.64 | 4.13 | 48.17 | 4.94 | 2.65 | 6.65 |

Prin PUG  se propune marirea intravilanului de la 845,42 ha la 901,62 ha, ceea ce reprezinta o crestere de cca. 6,64 %.

Marirea intravilanului s-a facut pe baza extinderii zonei de locuit la solicitarea locuitorilor, deoarece multi dintre acestia nu au proprietati de teren in intravilanul existent.

Regimul de inaltime :

se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua nivele cladirile imediat invecinate (cf. Codul Civil art. 622 – Servitutea de limitare a inaltimii – non altius tollendi).

Inaltimea medie a cladirilor invecinate dintr-o zona este definita ca  media inaltimilor la cornisa a constructiilor existente in vecinatatea terenului pe care urmeaza a se amplasa noua constructie.

Propunerile promoveaza solutii tehnice uzuale urmand ca la fazele urmatoare de proiectare urbanistica si de investitii sa se detalieze fiecare amplasament sau zona ce se amenajeaza adaptandu-se conditiilor de relief si trafic.

6.4. Factorul de mediu „Flora, Fauna, Spatii verzi”

PUG Boroaia va trebui sa prevada amenajari de spatii verzi ce se vor realiza prin trecerea in intravilan a  terenurilor  agricole care vor deveni terenuri cu destinatie de agrement - parc precum si amenajarea terenurilor de sport existente, precum si amenajarea de spatii de joaca pentru copii .

In conditiile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati incepand din anul 2007, infiintarea  spatiilor verzi a devenit aproape o obligatie din partea autoritatilor locale.

Obiectivele Programului sunt cresterea suprafetelor spatiilor verzi din localitati si  apropierea marimii acestora, raportate la numarul  de locuitori, de standardele europene prin dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi din localitati si infiintarea de noi parcuri, scuaruri si aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente.

Spatiul verde nu este un moft, ci o necesitate esentala in orice localitate moderna, nu doar din motive estetice, urbanistice, peisagistice, ci si pentru sanatatea locuitorilor si pentru o viata sociala normala. Spatiile verzi sunt nu doar pentru incantarea ochiului si pentru reducerea poluarii de diverse feluri, ci si pentru a furniza omului modern un spatiu de recreatie si refugiu  fizic si psihic .

Concret in comuna Boroaia prevede ca prin PUG sa se aloce  o suprafata cu destinatia de spatii verzi, zone de agrement de  25,22  ha, ceea ce ar asigura minimul necesar de 26 m2/locuitor, asa cum prevede cel de-al saselea Program de actiune pentru mediu al Comunitatilor Europene, adoptat prin Decizia Parlamentului European si Consiliului 1.600/2002/CE.

  - . Sanatatea umana

În prezent serviciile medicale sunt asigurate de doi medici generalişti şi un medic stomatolog, alaturi de cinci cadre sanitare medii într-un spatii adecvate, situate în centrul comunei.

In cadrul interrelatiilor intre om si mediul sau ambiant, acesta din urma exercita asupra omului influente multiple, dintre care una din cele mai importante este actiunea asupra sanatatii. Din acest punct de vedere se stie ca mediul contine factori care au o actiunea favorabila asupra sanatatii, cunoscuti sub numele de factori sanogeni –	Mediul contine insa si factori care au o actiune nefavorabila asupra sanatatii, determinand inrautatirea sau pierderea acesteia,  denumiti factori patogeni.

PUG Boroaia, prin prevederile sale propune rezolvarea unor probleme de interes general, care odata transpuse in fapt, ar trebui sa faca viata cetatenilor comunei mult mai confortabila si moderna. Este lesne de inteles ca masurile propuse se vor influienta in bine traiul zilnic al fiecarui locuitor, astfel:

- Extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila cu parametri biologico-fizico-chimici monitorizati sanitar in locuinta individuala a ficarui cetatean;

- Constructia si dezvoltarea  sistemului centralizat de canalizare care elimina deversarea apelor uzate in sol sau in apele de suprafata, evitandu-se astfel poluarea altor factori de mediu;

- Infiintarea statiilor de transfer a deseurilor amenajate conform cerintelor actuale ce elimina astfel un risc major de poluare a tuturor factorilor de mediu; odata cu acest deziderat se va imbunatati pe ansamblu sistemului de mamagement al deseurilor prin masurile poropuse in PUG vor duce la cresterea gradului de salubritate a localitatii;

- Amenajarea de spatii verzi si perdele de protectie vor avea efecte                 pozitive asupra starii de sanatate a populatiei ;

- Extinderea retelei de joasa tensiune in zonele propuse pentru extindere

- Extinderea intravilanului si constructia de noi locuite vor duce la marirea spatiului de locuit aferent unui locuitor (statistic).

Daca  PUG-ul respecta prevederile Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536 din 23/06/1997 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997) pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, sunt o garantie a cresterii gradului de confort  si a bunastarii locuitorilor comunei Boroaia.

In concluzie  implementarea PUG  are efecte pozitive asupra starii de sanatate si comfort a locuitorilor comunei prin transpunerea in fapt a obiectivelor prevazute a se realiza.

7.   EFECTE  TRANSFRONTIERA  SI  CUMULATIVE

7.1 Natura transfrontiera a efectelor

Nu este cazul.

7.2 Natura cumulativa a efectelor

Nu au fost identificate surse de poluare care cumulate sa afecteze din acest punct de vedere populatia, precum si mediul ambiant al teritoriului administrativ al comunei Boroaia.

8.  MASURI PROPUSE PRIN PUG PENTRU A PREVENI EFECTELE

NEGATIVE

8.1. Masuri pentru protejarea factorului de mediu „ APA”

. Apele de suprafaţă

Reţeaua hidrografică este orientată pe direcţia V-E făcând parte din bazinul hidrografic al râului Moldova.

Râurile Râşca, Sasca, care strabat teritoriul comunei Boroaia, li s-a schimbat cursul prin indiguiri şi canalizări. De asemenea  pâraiele Chilineasa, Bolohanosu, Sancuta si Dadisa, fac parte din reteaua apelor de suprafata ale amplasamentului. Principalul curs de apa care face parte din reteaua hidrografica a comunei include cursul raului Moldova, care delimitează partea de est comuna Boroaia.

Apele subterane

Apa subterană, care formează stratul rezervor are ca pat depozitul argilo-marnos, de vârstă sarmatiană, pe care se scurge apa infiltrată, la care viteza de curgere este redusă. Permeabilitatea depozitelor acoperitoare este mică, substratul permiţând staţionarea rezervelor de apă deasupra lui, astfel că datorită granulometriei fine a depozitelor acoperitoare  circulaţia verticală şi orizontală a apei este de mică amploare.

Din punct de vedere hidrogeologic arealul comunei Boroaia se află situat într-o zonă cu aport acvifer freatic din Delurile Subcarpaţilor, ca şi din terasele râului Moldova.

Nivelul hidrostatic al zonei  este situat la adâncimi cuprinse, în cea mai mare parte, între 1,20 m în Sacuţa Deal (datorită substratului argilos, impermeabil) şi peste 6,00 m. C.T.N., în partea mai înaltă a satului Moişa, fără variaţii importante de nivel pe parcursul anului.

Alimentarea cu apa

Comuna Boroaia dispune de o retea centralizata de alimentare cu apa potabila in lungime de cca 34 km. Numarul de abonati la reteaua de distributie apa potabila din comuna este de cca 712 consumatori. Pentru ceilalti locuitori alimentarea cu apa potabila se asigura din panza freatica de mica adancime, prin realizarea unor puturi individuale ce asigura in mod empiric, alimentarea cu apa potabila a populatiei. Acest mod de a asigura apa pentru consumul propriu de toate zilele al locuitorilor comunei implica existenta unor riscuri generate de lipsa posibilitatii unui control al potabilitatii de catre laboratoare specializate.

Prin PUG-ul comunei Boroaia, se propune construirea sistemului centralizat de alimentare cu apa care sa asigure debitul de apa necesar la consumatorii din comuna Boroaia. Exista un proiect de construire a unei retele pentru a se asigura deservirea unui numar cat mai mare de locuitori cu apa potabila necesara.

Canalizarea si epurarea apelor uzate

Deversarea apelor uzate se face in fose, rezervoare vidanjabile deocamdata, desi exista 3,2 km de canalizare si o statie de epurare a apelor uzate care nu se foloseste inca (pana la existenta unor solicitari apropiate de capacitatea sa). Statia de epurare a fost finalizata in anul 2013.

Apele pluviale sunt colectate prin intermediul rigolelor si santurilor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei facandu-se gravitational la emisarii naturali.

In cazul locuinţelor construite in ultimii ani în comuna Boroaia acestea au prezentat  proiecte de executie ce prevad  grupuri sanitare cu bazine vidanjabile si sistem de canalizare proprii.

8.2. Masuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER”

Asa cum s-a mai amintit, sursele de poluare ale aerului in comuna Boroaia, sunt surse fixe sau de tipul celor mobile, adica pe de o parte arderea combustibililor in general solizi in sobe de diverse tipuri, iar pe de alta parte arderea interna a combustibilului lichid/gazos la automobilele  participante la traficul rutier.

Arderea combustibililor de tip lemn de foc, rumegus sau fosili (carbune, produse petroliere) in surse stationare, respectiv in unele locuinte si dotari edilitare, este raspunzatoare de incarcarea atmosferei cu un complex de poluanti gazosi si solizi (SO2, NO, CO, CO2, cenusa si zgura).

Pentru limitarea emisiilor de poluanti in aerul atmosferic se vor lua urmatoarele masuri generale:

•	modernizarea drumurilor;

•	modernizarea instalatiilor de ardere in scopul cresterii randamentului acestora, utilizarea de combustibil curat si arzatoare cu nivel scazut de noxe, aplicarea tehnologiilor noi de retinere, filtrare, ventilatie;

•	promovare proiectului de bransare a alimentarii cu gaz metan prin bransarea gosporariilor la reteaua de distributie a gazului natural, fiind astfel scazut procentul de utilizare a combustibililor solizi a caror ardere genereaza poluanti atmosferici in concentratii mai mari;

•	practici agricole moderne cu folosirea judicioasa in special a substantelor chimice cu rol determinat in cultura;

•	reglementarea pe linie de protectie a mediului a tuturor agentilor economici, cu respectarea exigentelor impuse de catre autoritatea de mediu competenta, a unor conditii de functionare sa asigure incadrarea in limitele admise.

•	mentinerea zonelor verzi existente, marirea acestora pana la nivelul cerut de legislatie, precum si respectarea regimului silvic in situatia in care padurilor existente, au rol de protectie

8.3. Masuri pentru protejarea factorului de mediu „ SOL,

SUBSOL, APE SUBTERANE “

Se vor  respecta urmatoarele masuri:

- •	sistarea depozitarilor de deseuri necontrolate si colectarea lor din localitati de catre firme specializate, cu depozitare la rampa ecologica , sau statie de transfer; In acest sens, Consiliul Local al comunei Boroaia, a adoptat o hotarare in anul 2009, prin care s-a infiintat un serviciu propriu de management al deseurilor menajere al comune, ce asigura colectarea si transportul deseurilor in vederea eliminarii finale.

- •	monitorizarea si executarea unor minime lucrari de intretinere la vechiul amplasament  (groapa de deseuri) de pe raza comunei (copertare cu sol fertil si plantarea cu covor vegetal, santuri de garda cu colectarea lixiviatului rezultat din percolarea masei de deseuri de catre apele pluviale ); finalizarea lucrarilor de ecologizare a amplasamentului, pentru readucerea acestuia la stadiul de spatiu nepoluat

•	interzicerea prin autorizatia de mediu a functionarii la fara a se respecta normele legale fiecare agent economic de pe raza comunei, a depozitarilor de orice natura (materii prime, materiale, finite, deeuri, ambalaje etc.) pe suprafete de sol neprotejat ;

- •	extinderea retelelor de canalizare centralizata din localitate in conformitate cu specificatiile proiectantului astfel incat sa fie evitate defectiuni ce pot conduce la infiltratii in sol ;

- •	respectarea modului executare si apoi de exploatare a retelelor de alimentare si colectare a apelor uzate prevazut de executantul acestora in scopul evitarii unor defectiuni sau manevre eronate cu rezultat in pierderi de ape uzate pe sol

- •	incurajarea unor practici agricole moderne si verificarea acestui lucru in teren de catre autoritatile cu prerogative in acest sens ;

- •	realizarea tuturor lucrarilor specificate in PUG, de regularizare a cursurilor de ape de pe raza comunei , refacerea si intretinerea celor existente ;

- •	respectarea regimului silvic impus de catre autoritatile competente pentru paduri;

- •	colaborarea cu primaria comunala pentru monitorizarea modului de utilizare a fertilizatorilor si a substantelor fitosanitare ;

- •	betonarea platformelor destinate depozitarii temporare a deseurilor in scopul impiedicarii poluarii prin infiltrare a solului si panzei de apa freatica ;

- •	se va urmari stabilizarea zonelor expuse la riscuri naturale (alunecari de teren, scurgeri de torenti, zone inundabile, eroziuni, terenuri mlatinoase), prin lucrari specifice (consolidari, desecari etc.) si stabilirea de reguli cu privire la amplasarea de constructii in aceste zone; respectarea prevederilor HG nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele cu riscuri naturale.;

- pentru protejarea solurilor de pe versantii cu pante accentuate sunt necesare plantatii forestiere cu arbori consumatori de apa (salcam), livezi, vii, benzi inierbate si terasari, precum si captarea si drenarea izvoarelor de versant.;

- sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor meteorice de pe acoperisuri si de pe terenul sistematizat sa se faca catre un sistem centralizat de canalizare – santuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor – fara sa se afecteze proprietatile invecinate.

8.4. Masuri pentru protejarea factorului de mediu „ VEGETATIE

SI ASEZARI UMANE”

Se vor respecta urmatoarele masuri generale:

- •	impadurirea terenurilor in panta si degradate, mentinerea actualelor suprafete impadurite, completarea golurilor create prin taiere , asigurarea si respectarea zonelor de protectie;

- •	reabilitarea si crearea de noi suprafete impadurite in teritoriu , pe terenurile improprii pentru agricultura, in special pentru zonele in care au fost semnalate alunecari de teren, versantii vailor.

- •	stabilirea unor mecanisme economico-financiare care sa stimuleze combaterea eroziunii solurilor de catre actualii proprietari de terenuri

- •	fiecare nou obiectiv industrial, agricol, de comert, turism, prestari servicii etc. ce se dorete a fi infiintat pe raza comunei va urma procedura legal prevazuta de reglementare pe linie de protectia mediului ;

- •	plantarea in zona de-a lungul vailor  ale cursurilor apelor care au produs inundatii alunecari si prabusiri de teren in anii trecuti,  a vegetatiei hidrofile pentru contracararea inundatiilor, fixarea malurilor, impiedicarea meandrarii exagerate ;

- •	interzicerea realizarii de constructii care prin amplasament, functiune si aspect arhitectural depreciaza valoarea peisajului;

- •	valorificarea zonelor cu potential turistic, incurajarea agroturismului in intravilanul localitatii Boroaia , prin valorificarea cadrului natural fara afectarea acestuia ;

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

8.5. Gestiunea deseurilor

Potrivit angajamentelor asumate de Romania  in procesul de negociere al Capitolului 22 – Mediu, cu privire la implementarea Directivei pentru depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia noastra prin HG nr. 162/2002,   in urma negocierilor si potrivit  Planului National de Gestionare a Deseurilor, aprobat prin HG nr. 1470/2004, s-a elaborat Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Suceava.

Pe parcursul elaborarii planului au fost organizate grupuri de lucru, in cadrul carora au fost invitati reprezentanti ai ARPM, APM, ADR, Consiliilor Locale, institutiilor judetene, sectorului privat implicat in gestionarea deseurilor municipale, ONG-urilor. Rolul grupurilor de lucru a fost acela de a dezbate si imbunatati elementele de continut ale PJGD, contributiile fiind incluse in forma finala a documentului.

Grupurile de lucru constituite pentru definitivarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor au consultat autoritatile publice responsabile cu protectia mediului (Agentia Locala de Protectie a Mediului Suceava, Agentia Regionala de Protectie a Mediului, Garda de Mediu si Consiliul Judetean Suceava), a autoritatilor publice responsabile cu sanatatea umana (Directii Judetene de Sanatate Publica), responsabili cu protectia mediului din diverse primarii din judet, cu privire la urmatoarele aspecte:

• Analiza starii mediului in judetul Suceava, luand in considerare datele si informatiile existente;

• Aspecte de mediu si probleme de mediu ce sunt relevante pentru judetul Suceava

abordabile direct prin intermediul PJGD;

• Obiective relevante de mediu carora planul trebuie sa se adreseze;

• Analiza a evolutiei probabile a starii mediului in judetul Suceava (acele aspecte de mediu relevante, identificate anterior) in conditiile neimplementarii prevederilor

noului PJGD (alternativa „0”);

• Analiza efectelelor asupra mediului generate de implementarea PJGD, prin

analizarea modului in care obiectivele PJGD contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante. Analiza si evaluarea a fost extinsa si asupra alternativelor de realizare a PJGD;

• Elaborarea unei evaluari cumulative care sa ofere o imagine de ansamblu asupra posibilelor evolutii viitoarea ale starii mediului in conditiile implementarii PJGD;

• Indicatorii propusi pentru monitorizarea efectelor PJGD Suceava asupra mediului;

•  Recomandari privind prevenirea, reducerea si compensarea oricarui potential efect advers asupra mediului asociat implementarii PJGD;

.           Scopul PJGD Suceava este de a stabili cadrul pentru crearea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor, care sa asigure indeplinirea obiectivelor si tintelor in conformitate cu obiectivele si tintele Planului National de Gestionare a Deseurilor,

ale Planului Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 1 Nord-Est si ale legislatiei nationale si europene in domeniu.

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor – Judetul Suceava abordeaza toate aspectele legate de gestionarea deseurilor municipale la nivel judetean si va servi ca baza pentru politica in acest domeniu, pentru stabilirea necesarului de investitii si pentru elaborarea proiectelor in vederea obtinerii finantarilor necesare.

Planificarea reprezinta un proces strategic, in cadrul caruia accentul trebuie pus pe premise generale, obiective si politici, si nu pe descrieri detaliate ale solutiilor tehnice.

Alte obiective specifice implementarii Directivei privind depozitarea deseurilor municipale:

- inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din zonele rurale si realizarea punctelor de colectare pentru aceste zone, prin racordarea la statiile de transfer;(realizat in cazul de fata)

- reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate cu pana  la 75% din cantitatea depozitata in anul 1995 ( an de referinta);

- realizarea statiilor de transfer a deseurilor;

- extinderea zonelor deservite de serviciile de salubrizare, inclusiv extinderea colectarii deseurilor municipale;

- extinderea colectarii selective a deseurilor;

In prezent, amplasarea platformelor individuale de depozitare a reziduurilor solide provenite din gospodarii, constituie principala disfunctionalitate a comunei Boroaia, mai ales prin potentialul poluant al acestora; in consecinta, atat din punct de vedere urbanistic, cat si ecologic se propune dezafectarea acestora, neutralizarea si reabilitarea terenului ramas pentru alte folosinte (zona verde, impadurire, agricol etc.)

Se recomanda respectarea urmatoarelor cerinte:

- •	imbunatatirea sistemului de colectare a deseurilor de la populatie (menajere) si de transport al acestora pe baza unor contracte incheiate cu firme specializate de salubritate ; (REALIZAT)

•	amenajarea unui spatiu rece pentru depozitarea temporara a cadavrelor de animale, pe un amplasament ales de catre administratia publica locala, cadavrele animale urmand a fi preluate si transportate de catre o firma abilitata in vederea incinerarii; Conform Legii nr.73 / 2006, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala,  consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale sau a celor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.

Acestea fiind mentionate, rezulta astfel obligatia legala a autoritatii locale de a-si asigura fie instalatii de incinerare/coincinerare autorizate si aprobate in conditiile legii si care sa fie folosite exclusiv pentru necesitatile proprii, fie de a-si asigura contractual serviciile unei unitati de ecarisare.

- •	realizarea unor puncte de colectare selectiva a deseurilor reciclabile (pe amplasamente autorizate), cu respectarea  OUG nr.195/22.12.2005, completata si aprobata prin Legea nr.265/29.06.2006, privind protectia mediului, a Legii nr. 107/25.09.1996, privind Legea apelor  si Legii nr. 18/1991, privind Fondul Funciar ; (in curs de realizare)

- •	respectarea legislatiei in vigoare respectiv prevederile O.M. nr. 536/1997, art.. 11, cu privire la stabilirea zonei de protectie sanitara pentru depozite controlate de reziduuri solide ( 1000 m, fata de zone protejate, prin zone protejate intelegandu-se zone de locuit, zone de agrement, institutii de interes general etc ) ;

- •	neutralizarea prealabila in cadrul incintelor producatoare a deseurilor menajere si industriale, mai ales a celor cu grad mare de periculozitate (statii de epurare la ferme zootehnice, abatoare etc.) ;

- •	interzicerea depozitarii deseurilor in alte locuri decat cele prevazute si special amenajate;

- •	zonificarea teritoriala, ca o necesitate in scopul imbunatatirii activitatii de salubrizare sub aspectul suprafetelor deservite, al utilajelor si frecventei de colectare;

- •	impermeabilizarea platformelor, mai ales a celor din cadrul unitatilor productive;

- •	amplasarea eficienta a platformelor gospodaresti in zona, amenajarea judicioasa a punctelor de colectare cu posibilitati (dupa caz) de presortare a deseurilor, folosirea recipientilor corespunzatori (europubele de 1,1 mc, containere etc.), precum si accesului la acestia si  a dezinfectiei recipientilor;

- •	interzicerea si sanctionarea drastica a actiunilor reprobabile de depozitare intamplatoare a gunoiului, cu preponderenta in zone cu regim protejat (locuinte, cadru natural, albia apelor de suprafata, monumente etc.);

In domeniul managementului deseurilor rolul hotarator  le revine autoritatilor locale, care sunt singurele ce pot lua hotarari cu caracter obligatoriu, in completarea legislatiei nationale, pentru comunitatea locala.

In domeniul gestiunii deseurilor autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii :

- asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate de Romania in vederea la integrarea in Uniunea Europeana conform Tratatului de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005 ;

- - urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor ;

- - iau masuri pentru  respectarea : prevederile HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si Planului national de gestionare a deseurilor ; prevederile OM nr. 1364/2006 pentru aprobarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor ; prevederile Planului Judetean Suceava de gestiune a deseurilor ;

- - elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor si  hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de lege  - asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea , valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

- - asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestora cu pubele si containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora ;

- - asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor, asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor ;

- - actioneaza pentru refacerea si protectia mediului.
Tot in cadrul aceleiasi probleme Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor si a Planului national gestionare a deseurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004),  prevede urmatoarele masuri:

- Stabilirea si realizarea punctelor de precolectare selectiva a deseurilor pe teritoriul comunei (in intravilan), cu amplasarea containerelor pe o platforma. Platforma va fi dimensionata corespunzator numarului si tipului de containere precum si functie de operatiunile ce urmeaza sa se desfasoare (sortare manuala sau mecanizata, valorificare deseuri, etc.).

- Intretinerea punctelor de precolectare si transportul deseurilor din aceste puncte de colectare se va face de catre societati specializate in colaborare cu consiliul local.

- Deseurile menajere din punctele de precolectare vor fi preluate si duse la   statia de transfer. Punctele de precolectare a deseurilor vor fi amplasate in intravilanul localitatii Boroaia, numarul acestora fiind dimensionat in functie de numarul de locuitori deserviti, frecventa preluarii deseurilor de catre serviciul de salubritate si de capacitatea europubelelor folosite. Toate aceste prevederi sunt cuprinse in SR 13387 Salubrizarea localitatilor Deseuri urbane - Prescriptii de proiectare a punctelor pentru precolectare.

Sunt recomandate eurocontainere de 1,1 mc si se dimensioneaza o statie de precolectare care deserveste un numar de locuitori in asa fel incat deseurile sa aiba o frecventa de ridicare de cel mult 7 zile.

# In functie de acesti parametri, se recomanda  amenajarea un numar de platforme  de colectare a deseurilor cu suprafata de 15 mp si dotate cu cate 4 containere. Platformele vor fi amplasate in zonele de intravilan pe terenul  apartinand Primariei Boroaia.

Exista minim 4 europubele de deoarece se doreste ca in fiecare sa se colecteze deseuri dupa cum urmeaza:-  deseuri organice de menajere;

-   deseurile de hartie si carton;

-   deseurile de din plastic +PET;

-   deseurile de sticla;

Fiecare container va fi marcat si inscriptionat corespunzator deseurilor pentru care este destinat.

Pentru containere exista conform Ordinelor comune nr. 1.121 din 5 ianuarie 2006 emitent MMGA si nr. 1281 din 16 decembrie 2005, emitent MAI, privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective, mai multe culori astfel:

Metal - Galben  ;

Deseuri periculoase – Rosu  ;

Sticla alba / colorata - Alb/Verde

Deseuri compostabile – Maro;

Deseuri nerecuperabile/ nereciclabile - Negru/Gri

Hartie / carton - Albastru

Aceste eurocontainerele vor fi amplasate pe platforme betonate cu o usoara panta de 1-2%, pentru scurgere prevazute cu drenuri pentru  apa pluviala si levigatul format accidental care sunt  racordate fie  reteaua canalizare, fie la santul de colectare a apelor pluviale. O conditie importanta de respectat este distanta acestor amplasamente care trebuie sa fie de minim 10 m de cladiri. de asemeni, aceste  platforme trebuiesc imprejmuite cu gard pentru  a preveni imprastierea deseurilor si accesului animalelor.

Pentru deseuri biodegradabile (menajere, deseuri din gradini, zootehnice) se recomanda utilizarea ca ingrasamant  organic la nivelu fiecarei gospodarii.

Pentru deseurile spitalicesti provenind de la dispensarele veterinar (inclusiv cadavre de animale) si uman considerate periculoase (infectioase si intepatoare) problema se poate rezolva prin incheierea unui contract de prestari servicii cu firme specializate in domeniu  care asigura preluarea si transportul acestora la 24 ore , asa cum prevede legea.(Legea nr.426/2001, privind regimul deseurilor)

Pentru deseurile de echipamente electrice si electronice ( D.E.E.E.), in conformitate cu Directiva 2002/96/EC care a fost transpusa in legislatia nationala prin HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice ( D.E.E.E.) (publicata in MO 491/10 iunie 2005), se va avea in vedere infiintarea unui centru de colectare a DEEE si predarea acestora unitatilor specializate de  valorificare a acestor tipuri de deseuri.

| Problema | Orientarea strategică | Obiectiv specific | Ţinta | Indicator | Acţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lipsa depozitelor zonale de deşeuri, staţiilor de transfer şi facilităţilor de tratare a deşeurilor biodegradabile | Îmbunătăţirea activităţii de depozitare şi valorificare a deşeurilor | Realizarea de depozite zonale de deşeuri, a staţiilor de sortare şi transfer şi facilităţilor de tratare a deşeurilor biodegradabile | Realizarea a două depozite zonale de deşeuri şi a cinci staţii de transfer (Vatra Dornei, C-lung Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni şi Rădăuţi), în jud. Suceava, | - da/nu - nr. staţii transfer - kg deşeuri valorificabile recuperate / kg deşeuri sortate / an - kg deşeuri biodegradabile compostate/ Kg deşeuri biodegradabile eliminate / an | Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în jud. Suceava (2 depozite – Pojorâta, Moara, 5 staţii de transfer - Vatra Dornei, C-lung Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni şi Rădăuţi) |
|  |  |  |  |  | Înfiinţarea unui depozit definitiv de deşeuri periculoase. |
| Insuficienta dezvoltare a sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor | Îmbunătăţirea activităţii de colectare selectivă a deşeurilor | Extinderea sistemelor de colectare selectivă în jud. Suceava | 50% din locuitorii judeţului dispun de facilităţi de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje până în anul 2012 | - nr. locuitori arondaţi sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje | Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor (prin amenajarea de platforme betonate, îngrădite, dotate cu recipiente specifice) |
| Grad scăzut de conştientizare a populaţiei, a autorităţilor şi a operatorilor economici cu privire la managementul deşeurilor | Management corespunzător al deşeurilor | Recuperare şi reciclare deşeuri ambalaje | - recuperare - 50% - - reciclare - 46% - | - nr. de colaborări cu organizaţiile colective - nr. campanii de infirmare/conştientizare a populaţiei privind managementul deşeurilor de ambalaje | Continuarea şi extinderea colaborării autorităţilor administraţiei publice locale cu organizaţiile colective ale producătorilor de ambalaje şi produse ambalate în vederea recuperării / reciclării deşeurilor de ambalaje |
|  |  |  |  |  | Campanii de informare şi conştientizare a populaţiei privind deşeurilor managementul de ambalaje |
|  |  | Recuperare şi reciclare deşeuri lemnoase | Utilizarea în totalitate a rumeguşului rezultat din procesul de prelucrare a lemnului | - tone deşeuri valorificate/an | Valorificarea deşeurilor lemnoase, prin brichetare, peletizare şi incinerare în centrale termice |
|  |  | Colectare DEEE | 4 -6 kg/loc/an | - kg/loc. /an | Organizarea de campanii de colectarea a DEEE - urilor |
|  |  |  |  |  | Modernizarea şi extinderea punctelor de colectare a DEEE-urilor |
|  |  |  |  |  | Stabilirea unor colaborări cu Organizaţiile colective ale prod. de EEE-uri în vederea preluării DEEE-urilor colectate |
| Existenţa în judeţ a unor echipamente şi compuşi cu PCB / PCT care trebuie eliminate | Management corespunzător al deşeurilor de echipamente si compusi cu continut de PCB/PCT. | Respectarea calendarului de eliminare a echipamentelor cu conţinut de compuşi desemnati PCB / PCT care trebuie eliminate | Eliminarea pana in anul 2010 a tuturor echipamtelor cu PCB/PCT scoase din functiune, nemaiputand fii utilizate. | - buc/litri condensatori electrici cu continut de PCB/PCT scosi din uz/an | Informarea operatorilor economici deţinători de condensatori electrici cu PCB/PCT scoşi din uz |
| Poluarea factorilor de mediu în vecinătatea depozitelor de deşeuri municipale şi industriale din judeţul Suceava | Închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme | Închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme din: Suceava, Siret, Vatra Dornei, Rădăuţi, Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc | Închiderea şi ecologizarea celor 7 depozite municipale neconforme din judeţ până în 2013 | - da/nu - ha teren ecologizate/an - indicatori de calitate pt. sol şi ape subterane (conf. normelor în vigoare) | Închiderea depozit neconform Suceava – dec. 2008 |
|  |  |  |  |  | Ecologizare depozit închis Suceava şi monitorizare post închidere – |
|  |  |  |  |  | Închiderea ecologică a fostului depozit deşeuri municipale Buliceni, mun. Vatra Dornei |
|  |  |  |  |  | Închidere şi ecologizare depozit deşeuri Fălticeni |
| Salubrizarea insuficientă a căilor rutiere şi feroviare din judeţ | Salubrizarea căilor rutiere şi feroviare din judeţ | Salubrizarea drumurilor europene şi naţionale din judeţ, îndeosebi în zonele turistice, a sistemelor stradale din localităţi şi a căilor ferate | Salubrizarea permanentă a traseelor turistice/străzilor din judeţ şi crearea infrastructurii specifice | - km drum salubrizat - km căi ferate salubrizate - nr. coşuri/pubele amplasate | Salubrizarea căilor rutiere şi feroviare din judeţ, în special pe traseele turistice, şi crearea unei infrastructuri corespunzătoare |

8.6 Patrimoniul cultural

Legea nr. 182 din 25/10/2000, privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, defineste Patrimoniul cultural national ca fiind „bunuri cu valoare deosebita sau exceptionala, istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, ...., reprezentand marturii materiale ale evolutiei mediului natural si ale relatiilor omului cu acesta, ale potentialului creator uman si ale contributiei romanesti la civilizatia universala.”

Legea nr. 5 din 06/03/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a realizeaza o inventariere la nivel national a, zonelor protejate care sunt zonele „naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural” si sunt declarate ca atare pentru conservarea acestor valori de patrimoniu

Pe teritoriul comunei Boroaia  au fost identificate urmatoarele obiective care apartin patrimoniului cultural natonal in sensul celor sus-amintite:

  - Ruinele bisericii de la Giuleşti   La limita judeţului între râul Moldova şi

localitatea Râşca, sec. XIV  Epoca medievală  (categoria A);

  - Necropola tumulară de la Boroaia, punct “La Tolan”, la 500m de sat,

sec III-IV epoca daco-romană (categoria B);

  - Biserica de lemn “Petru şi Pavel” construită în 1808  (categoria B);

Prin Planul Urbanistic General sunt impuse măsuri şi reguli stricte pentru viitoarele zone construite din intravilanul municipiului, astfel încât dezvoltările viitoare să se facă în concordanţă cu fondul construit existent şi cu aspectul zonei de amplasare. Pentru zonele de extravilan propuse a fi introduse în intravialn, Planul Urbanistic General propune realizarea de construcţii încojurate de spaţii verzi/perdele de protecţie, care se vor încadra în peisajul existent.  În ceea ce priveşte patrimoniul construit şi patrimoniul arhitectonic, Planul Urbanistic General prezintă un inventar al obiectivelor de patrimoniu de pe teritoriul administrativ al comunei Boroaia şi propune efectuarea unor studii de specialitate care să stabilească soluţii pentru conservarea şi o mai bună integrare a lor în circuitul turistic.

# MOTIVELE CARE AU DUS LA ALEGEREA VARIANTEI: DIFICULTATI

# Planul de Urbanism General al comunei Boroaia a fost elaborat într-o singură variantă, motiv pentru care variantele selectate pentru evaluarea de mediu au fost: alternativa fără implementarea Planului Urbanistic General şi alternativa Planului Urbanistic General în variantă unică.

Scopul acestei etape a procesului SEA este de a identifica, discuta si evalua impactul si efectele probabile asupra mediului produse de PUG.

El incepe cu consolidarea optiunilor alternative de dezvoltare si continua cu selectarea alternativei preferate. Aceasta alternativa trebuie sa fie fezabila si totodata durabila din punctul de vedere al mediului..

Descrierea tendintelor trecute si a situatiei actuale a mediului ajuta la estimarea evolutiilor viitoare, probabile in cazul in care nu va fi implementat PUG-ul (alternativa zero). Schitarea principalelor tendinte viitoare probabile cuprinde si principalele amenintari pentru mediu (de ex. contaminarea solului, poluarea apelor subterane si de suprafata, degradarea conditiilor de viata ale populatiei, etc.) si principalele evolutii previzibile (de ex. modificari ale calitatii apei, populatie).

Totusi, descrierea acestor tendinte viitoare este de obicei limitata de numeroase incertitudini. Intre acestea se numara existenta datelor referitoare la dezvoltarea viitoare a comunei Boroaia, care tin de dezvoltarea economica, progresele tehnologice, de contextul economic, etc. Toate aceste aspecte pot influenta evolutia viitoare.

In general, prevederile planurilor de urbanism reprezinta reguli (standarde) direct aplicabile terenului (folosintelor terenului) si precizeaza tipul de dezvoltare permis/interzis/restrictionat pe acesta. Ele se refera la localitati intregi (PUG), parti ale acestora (PUZ) sau la parcele cadastrale (PUD).

Reglementarile planurilor de urbanism prevad elementele tehnice necesare pentru emiterea autorizatiilor de constructie. Toate planurile si programele de amenajare a teritoriului la scara nationala, regionala si judeteana (inclusiv PATN, PATZ, PATJ) si majoritatea planurilor si programe de urbanism de nivel mai inalt (PUG) necesita automat SEA deoarece ele indeplinesc ambele criterii administrative: se incadreaza in sectoarele  enumerate in HG 1213/2006 si stabilesc cadrul pentru viitoare acorduri de dezvoltare pentru proiecte.

Culegerea informatiilor, care au stat la baza intocmirii raportului sunt cele care au permis obtinerea datelor care sa permita predictia si evaluarea impactului cu un grad de incredere rezonabil. S-a incercat culegerea si apoi selectarea acelor informatii care pot sa puna accent pe aspectele relevante pentru componentele mediului, respectiv pe componentele si aspectele care ar putea fi semnificativ afectate de PUG.

Conform legii, Planul de Amenajare al Teritoriului Judetului are caracter de reglementare si este expresia teritoriala a programului de dezvoltare socio-economica a judetului. PATJ se coreleaza cu sectiunile aprobate ale PATN si cu alte planuri de amenajare a teritoriului, cu programele sectoriale ale Guvernului si cu alte programe de dezvoltare (Legea nr. 350/2001 art. 42 al. 1).  PATJ este structurat in trei parti:

 Partea I: Identificarea factorilor care conditioneaza dezvoltarea, cu evidentierea aspectelor si disfunctiilor critice.

 Partea a II-a: Diagnoza generala si de perspectiva – discrepanta dintre situatia actuala si cea de perspectiva.

 Partea a III-a: Strategia de dezvoltare a teritoriului si planul de actiune.

De asemeni s-a incercat  sa se analizeze cu grija care informatii sunt necesare si care este nivelul necesar de detaliu corespunzator pozitiei PUG in ierarhia oficiala a Planul de Amenajare al Teritoriului Judetului Suceava, stiind totodata ca  raportul de mediu trebuie sa ia in considerare atat teritoriul acoperit de amprenta PUG cat si zona impactului asupra mediului.

La nivelul SEA pot fi suficiente informatii in linii mari sau informatii cu privire la aspectele de insemnatate regionala/locala in cazul planurilor de amenajare a teritoriului de la nivel local si judetean.

Tot  legat de acest aspect trebuie mentionat ca s-a incercat sa se culeaga date cat mai recente si mai exacte posibil, si s-au luat in considerare datele continute in PUG si in Regulamentul anexat.

Varianta aleasa a avut la baza urmatoarele:

- potentialul economic al zonei;

- configuratia terenului si accesul usor permit amplasarea unor noi constructii si amenajari edilitare (locuinte, anexe sau alte edificii, etc.);

- terenul pe care se va implementa PUG este apartine comunei Boroaia;

- accesul facil asigurat din drumurile nationale si judetene, precum si  relativa apropierea fata de municipiul resedinta de judet.

- posibilitatea extinderii alimentarii cu apa, printr-un program de investitii, avandu-se in vedere si solutia tehnica propusa;

- posibilitatea extinderii retelei de canalizare care se va construi in Boroaia, ca urmare a dezvoltarii alimentarii cu apa potabila de la reteaua locala;

- posibilitatea utilizarii liniei electrice care alimenteaza comuna Boroaia, odata cu dezvoltarea urbanistica ulterioara;

- faptul ca punerea in aplicare a PUG nu are impact semnificativ asupra mediului inconjurator in general (in sens negativ).

Referitor la dificultatile intampinate, pe parcursul evaluarii de mediu , acestea nu  au existat ; informatiile puse la dispozitie de SC Proteus SRL, cuprinse PUG Boroaia sunt bine structurate, concise, actuale iar informatia tehnica - actuala, raspunzand tuturor cerintelor raportului.de mediu.

De asemeni conlucrarea cu autoritatile locale a fost buna, oferindu-se de fiecare data  informatiile  necesare cu competenta, exactitate si in  timp util.

10.  DESCRIEREA MASURILOR PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE  ALE  IMPLEMENTARII  PUG

Pentru masurile de monitorizare a efectelor semnificative ca urmare a implementarii PUG, se va avea in vedere:

urmarirea stadiului implementarii proiectelor privind constructia sistemelelor centralizate de alimentare cu apa si de canalizare;

se va impune obligatoriu (in eventualitatea extinderii alimentarii si canalizarii in sistem centralizat si pentru celelalte localitati componente) operatorilor/administratorilor serviciilor de alimentare cu apa, centralizare si eliminare ape uzate, asigurarea monitorizarii calitatii apelor de suprafata si subterane, posibil a fi afectate de activitatile desfaurate de acestia ;

asfaltarea strazilor, extinderea spatiilor verzi publice, asigurarea de parcari in scopul evitarii poluarii atmosferei cu gaze si pulberi provenite din surse mobile;

monitorizarea colectarii si a transportului deseurilor, mentinerea evidentei cantitatilor de deseuri transportate si efectuarea raportarilor care se impun catre autoritatea de mediu,  conform prevederilor legale;

se va urmari stadiul implementarii masurilor efectuate pentru respectarea Directivei 1999/31/EC, privind depozitarea deseurilor , transpusa prin H.G.nr. 349/2005, respectiv inchiderea si reabilitarea zonelor de depozitare a deseurilor;

se va extinde modalitatea de colectare a deseurilor menajere cu ajutorul pubelelor si containerelor ecologice si se va extinde colectarea selectiva la sursa a tuturor deseurilor, fie ca provin de la populatie sau de la agentii economici;

asigurarea suprafetelor de spatiu verde minim prevazut pe cap de locuitor, conform legislatiei in vigoare de minimum 26 m2/ locuitor ;

De indeplinirea masurilor privind programul de monitorizare in vederea identificarii efectelor semnificative ale aplicarii acestuia asupra factorilor de mediu, este responsabil titularul planului, respectiv Primaria comunei Boroaia. Titularul planului este obligat sa depuna anual la APM Suceava, pana la sfaritul primului trimestru al anului ulterior , stadiul realizarii monitorizarii , rezultatele programului de monitorizare.

11.  REZUMAT NETEHNIC, CONCLUZII SI RECOMANDARI

Ca urmare implementarii Planurilor Urbanistice Generale, in general  nu s-au constatat a efecte negative asupra mediului si a sanatatii umane.

Aspectele pozitive rezultate, ce ar rezulta in urma implementarii PUG in comuna Boroaia acestea sunt numeroase:

- Construirea unui sistem  de epurare a apelor uzate si menajere va reduce riscul imbolnavirilor cu agenti patogeni transmisibili prin apa.

- De asemenea un  sistem centralizat de alimentare cu apa va imbunatati standardele  de viata ale locuitorilor si va inbunatati starea factorilor de mediu ;

- Imbunatatirea sistemului de mamagement al deseurilor prin masurile poropuse in PUG vor duce la cresterea gradului de salubritate a comunei;

- Recomandarea de marire a spatiilor verzi si a perdelelor de protectie precum si crearea de noi spatii de agrement vor spori confortul locuitorilor;

- Recuperarea terenurilor degradate prin alunecari si eroziuni torentiale prin consolidari, plantatii si alte lucrari de combatere a eroziunii;

- Extinderea intravilanului si constructia de noi locuite vor duce la marirea spatiului de locuit ce revine pe cap de locuitor.

Referitor la gospodarirea integrata a apelor, se imbina aspectele de utilizare a acestora cu cele de protectie a mediului, astfel:

- utilizarea surselor de apa locale  prin  extinderea  sistemului centralizat existent de alimentare cu apa, realizarea de retele de distributie separate de alimentare cu apa pentru populatie si pentru industrie.

- utilizarea rationala prin economisirea apei si reducerea pierderilor din sistemele de transport, retelele de distributie a apei, procese tehnologice si minimalizarea consumurilor specifice.

- utilizarea unor  tehnologii ecologice de preepurare a apelor uzate;(cazul spalatorii auto, service auto, paltforme micro-industrie, parcari, ect

- identificarea si implementarea unor mijloace de prevenire, limitare si diminuare a efectelor poluarii accidentale;

- imbunatatirea si realizarea de habitate corespunzatoare conservarii biodiversitatii naturale;

- asigurarea continuitatii debitului pe cursurile de apa regularizate pentru facilitarea migratiei speciilor piscicole .

- conservarea cursurilor naturale si reducerea lucrarilor de ingradire a scurgerii naturale a cursurilor de suprafata ;

- lucrari locale de aparare impotriva inundatiilor;

- evaluarea si modelarea locala a impactului schimbarilor climatice globale asupra ciclului natural al apelor de suprafata.

La evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer se pot face urmatoarele recomandari:

- monitoringul integrat al mediului;

- program sustinut de scadere a principalelor emisii de poluanti (SO2, NOX, COV);

- introducerea in practica a  principiului “poluatorul plateste”;

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

La evaluarea impactului dat de managementul deseurilor, se pot face urmatoarele recomandari:

- crearea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor;

- implementarea unor instrumente economice locale a caror aplicare sa stimuleze activitatea de reciclare si reutilizare a deseurilor;

- reconstructia ecologica a zonelor care au fost afectate de depozitarea deseurilor;

- reducerea continua a cantitatilor de deseuri prin adoptarea acelor masuri, tehnologii, etc, care sa duca la indeplinirea acestui deziderat;

- masuri pentru neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale sau a celor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.

Gestionarea durabila a padurilor necesita promovarea unor actiuni specifice orientate pe urmatoarele directii:

- asigurarea integritatii fondului forestier national, in conditiile si cu respectarea situatiei rezultate in urma schimbarii formei de proprietate a acestuia;

- reconstructia ecologica a padurilor deteriorate structural de factori naturali si antropici;

- conservarea biodiversitatii si asigurarea stabilitatii, sanatatii si polifunctionalitatii padurilor.

Implementarea PUG al comunei Boroaia se va face cu respectarea

• Regulamentului Local de Urbanism care reprezinta documentatia cu caracter de reglementare si cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, utilizare si realizare a constructiilor pe teritoriul comunei Boroaia atat in intravilan cat si in extravilan.

• Regulamentul Local de Urbanism este parte componenta a Planului de Amenajare a Teritoriului al comunei Boroaia care expliciteaza si detaliaza sub forma unor prescriptii (permisiuni si restrictii) prevederile cu caracter de reglementare ale acestor documentatii.

• Prescriptiile cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea executarii  constructiilor pe intreg teritoriul administrativ al unitatii ce face obiectul Planului Ubanistic General.

• Odata aprobat, impreuna cu Panul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale.