Cuprins

I. DENUMIREA PROIECTULUI	3

II. TITULAR	3

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	3

III.1 Rezumatul proiectului	3

III.2 Justificarea necesității proiectului	4

III.3 Valoarea investiției	4

III.4 Perioada de implementare propusă	5

III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar	5

III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului	5

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	7

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	7

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE	8

VI.1 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	8

VI.1.1 Protecția calității apelor	8

VI.1.2 Protecția calității aerului	9

VI.1.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor	9

VI.1.4 Protecția împotriva radiațiilor	10

VI.1.5 Protecția solului și a subsolului	10

VI.1.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	11

VI.1.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	11

VI.1.8 Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	12

VI.1.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	13

VI.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	13

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	13

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	14

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU  PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	15

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	16

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII	16

XII. ANEXE – PIESE DESENATE	16

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR	17

art. 28 din OUG nr. 57/2007	17

XIII.1 Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 7) ale amplasamentului proiectului	17

XIII.2 Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar	17

XIII.3 Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului	18

XIII.4 Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar	48

XIII.5 Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar	48

XIII.6 Alte informații prevăzute în legislația în vigoare	49

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE	49

XIV.1 Localizarea proiectului	49

XIV.2 Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață	49

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3	50

MEMORIU DE PREZENTARE

întocmit conform Anexei nr. 5E din Legea 292/2018

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investiţii: Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Măneuți Vest, râu Suceava, centrul albiei, comunele Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, județul Suceava

Amplasamentul obiectivului şi adresa: Extravilan comunele Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi,

județul Suceava

Proiectantul lucrărilor: SC BLUEPROIECT SRL Bacău

Profilul de activitate: Extragerea agregatelor naturale de râu

# II. TITULAR

Numele companiei: SC CHEZA SRL Măneuți

Adresa poştală: sat Măneuți, com. Frătăuții Vechi, nr. 53, jud. Suceava, cod poştal 727256

Nr. telefon, fax, adresa e-mail:  0745943141

Numele persoanelor de contact: Gherasim Marin Mazureac

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

## III.1 Rezumatul proiectului

Perimetrul Măneuți Vest este amplasat în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, judeţul Suceava, în albia râului Suceava, pe centrul albiei, între bornele C.S.A. 74 şi C.S.A. 73.

Accesul în perimetru se realizează din cadrul stației de sortare, proprietetea SC CHEZA SRL Măneuți, printr-un drum local și un drum de exploatare existent pe malul drept al râului Suceava, ambele aflate pe raza comunei Frătăuții Vechi. Pentru traversarea râului Suceava se vor amenaja trei traverse temporare de acces, în cadrul cărora se vor monta câte 5 tuburi de beton, cu diametrul de 1 m și lungimea de 4 m. Două poduri de tuburi se află în afara suprafeței închiriate. Din suprafața totală închiriată de 21.000 mp, suprafața aferentă celor două poduri de tuburi va fi de 200 mp. La debite mari, cât și la finalizarea exploatării tuburile vor fi îndepărtate din albie.

Perimetrul balastierei se învecinează cu terenuri neproductive și râul Suceava.

Amonte de perimetru de exploatare la 3,65 km se află podul rutier de pe DJ   178F, iar in capătul amonte al perimetrului este amplasat Perimetrul Frătăuții Vechi aflat în administrarea SC Labirint Com SRL. Aval de perimetru la o distanță de 530 m se află frontul de captare al municipiului Rădăuți, perimetrul de exploatare Măgheruș și stația de sortare, ambele aflate în administrarea SC Cheza SRL.

Perimetrul de exploatare este amplasat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0379 – Râul Suceava.

Din punct de vedere a apărării zonei inundabile, clasa de importanță se stabilește conform STAS 4273/83 - tabelul 10, amplasamentul încadrându-se în categoria 4, clasa a-IV-a de importanță: construcții de importanță secundară, construcții hidrotehnice a căror avariere au o influență redusă pentru alte obiective social-economice.

Metoda de extracţie folosită este următoarea: exploatarea mecanizată cu buldozer, excavator, volă, pe zone paralele, succesive, orientate longitudinal dinspre aval spre amonte, în fâșii paralele cu cursul de apă, pe o grosime medie de 2,23 m, funcţie de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament şi de prognoza dinamicii debitelor solide şi lichide ale râului.

Adâncimea de exploatare nu va depăși cota talvegului.

După terminarea exploatării se va reface suprafaţa terenului prin nivelarea transversală şi longitudinală pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor, pentru pregătirea suprafeţei în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii şi pentru a nu devia râul Suceava de la cursul său natural.

## III.2 Justificarea necesității proiectului

Exploatarea balastierei se încadrează în categoria lucrărilor de regularizare a albiei, având ca scop decolmatarea albiei râului Suceava, pentru mărirea capacităţii de transport şi înlăturarea fenomenelor de eroziune a malurilor.

## III.3 Valoarea investiției

- Obținerea terenului								- 8768 lei/an

- Amenajarea pentru protecţia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea terenului									- 800 lei

- Cheltuieli pentru avize/acorduri/autorizații					- 10700 lei/an

- Cheltuieli de proiectare – toate fazele					- 10000 lei/an

- Cheltuieli pentru construcții și instalații (exploatare și transport)		- 35000 lei/an

Total: 	- 65268 lei/an

## III.4 Perioada de implementare propusă

Contractul de închiriere a perimetrului de exploatare are o valabilitate de 24 luni. El poate fi prelungit, cu acordul părților, o singură dată, pentru o perioadă egală cu perioada inițială.

## III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Fișa perimetrului, scara 1 : 25.000

Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

Ortofotoplan de încadrare în zonă, scara 1 : 10.000

Plan de situație, scara 1 : 2.000

## III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

Perimetrul Măneuți Vest este amplasat în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, judeţul Suceava, în albia râului Suceava, pe centrul albiei, între bornele C.S.A. 74 şi C.S.A. 73.

Accesul în perimetru se realizează din cadrul stației de sortare, proprietetea SC CHEZA SRL Măneuți, printr-un drum local și un drum de exploatare existent pe malul drept al râului Suceava, ambele aflate pe raza comunei Frătăuții Vechi. Pentru traversarea râului Suceava se vor amenaja trei traverse temporare de acces, în cadrul cărora se vor monta câte 5 tuburi de beton, cu diametrul de 1 m și lungimea de 4 m. Două poduri de tuburi se află în afara suprafeței închiriate. Din suprafața totală închiriată de 21.000 mp, suprafața aferentă celor două poduri de tuburi va fi de 200 mp. La debite mari, cât și la finalizarea exploatării tuburile vor fi îndepărtate din albie.

Perimetrul balastierei se învecinează cu terenuri neproductive și râul Suceava.

Amonte de perimetru de exploatare la 3,65 km se află podul rutier de pe DJ   178F, iar in capătul amonte al perimetrului este amplasat Perimetrul Frătăuții Vechi aflat în administrarea SC Labirint Com SRL. Aval de perimetru la o distanță de 530 m se află frontul de captare al municipiului Rădăuți, perimetrul de exploatare Măgheruș și stația de sortare, ambele aflate în administrarea SC Cheza SRL.

Perimetrul de exploatare este amplasat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0379 – Râul Suceava.

Amplasamentul pe care urmeză a se realiza investiția este expus inundațiilor la ape mari. Din acest motiv exploatarea balastierei se va face cu utilaje care să poată fi evacuate în situația creșterii debitelor și nivelului râului.

Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai în limitele perimetrului temporar de exploatare avizat de A.N.R.M., cu respectarea condiţiilor de scurgere a apelor, asigurarea stabilităţii albiilor şi malurilor, fără afectarea construcţiilor sau a celorlalţi agenţi economici din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul scurgerii apelor.

Cantitatea ce urmează a fi exploatată din perimetrul Măneuți Vest este de 20.000 mc balast. Perimetrului temporar de exploatare Măneuți Vest prezintă următoarele caracteristici:

  - suprafaţa, lungimea medie şi lăţimea medie a perimetrului:

Sînchiriată = 21.000 mp;

Sperimetru = 20.800 mp;

Lmed = 540 m;

lmed = 39 m;

  - limita şi adâncimea medie de exploatare:

h = 1,0 m (cotă talveg);

hmed = Cnisip_rezultată / S = 46.300 / 20.800 = 2,23 m;

hmax = 2,95 m (pe profilul 11);

  - cantitate de nisip şi pietriş preliminată:

Cnisip_preliminată = 20.000 mc;

  - cantitatea de nisip şi pietriş rezultată din studiu zonal:

Cnisip_rezultată = 46.300 mc.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate Stereo 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 713223 | 567839 |
| 2 | 713130 | 567975 |
| 3 | 712969 | 568299 |
| 4 | 712945 | 568260 |
| 5 | 713100 | 567964 |
| 6 | 713152 | 567873 |
| 7 | 713188 | 567750 |

Din punct de vedere a apărării zonei inundabile, clasa de importanță se stabilește conform STAS 4273/83 - tabelul 10, amplasamentul încadrându-se în categoria 4, clasa a-V-a de importanță: construcții de importanță secundară, construcții hidrotehnice a căror avariere au o influență redusă pentru alte obiective social-economice.

Perimetrul este amplasat în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI 0379 - Râul Suceava.

Pentru a nu sista lucrările de decolmatare, reprofilare și regularizare în perioada de prohibiție, se propune excavarea în bazin închis. În afara perioadei de prohibiție exploatarea agregatelor se va face tip șenal (pe zone paralele, succesive, orientate longitudinal dinspre aval spre amonte, pe o grosime medie care să nu depășească cota talvegului).

Exploatarea în bazin închis se va face pentru a preveni afectarea biotopului acvatic, în perioada de reproducere, de către lucrările de exploatare.

Adâncimea de exploatare nu va depăși cota talvegului

După terminarea exploatării se va reface suprafaţa terenului prin nivelarea transversală şi longitudinală pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor, pentru pregătirea suprafeţei în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii şi pentru a nu devia râul Suceava de la cursul său natural.

# IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Perimetrul Măneuți Vest este amplasat în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, judeţul Suceava, în albia râului Suceava, pe centrul albiei, între bornele C.S.A. 74 şi C.S.A. 73.

Din cadrul perimetrului analizat se vor exploata agregate minerale de râu în vederea decolmatării, reprofilării și regularizării cursului de apă.

După terminarea exploatării se va reface suprafaţa terenului prin nivelarea transversală şi longitudinală pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor, pentru pregătirea suprafeţei în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii şi pentru a nu devia râul Suceava de la cursul său natural.

# V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfăşurat atât de conducerea unităţii cât şi de personalul care deserveşte în acest moment unitatea, activităţile desfăşurate în cadrul unităţii nu produc un impact transfrontier.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

Perimetrul este amplasat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0379 – Râul Suceava.

Perimetrul Măneuți Vest este amplasat în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, judeţul Suceava, în albia râului Suceava, pe centrul albiei, între bornele C.S.A. 74 şi C.S.A. 73.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate Stereo 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 713223 | 567839 |
| 2 | 713130 | 567975 |
| 3 | 712969 | 568299 |
| 4 | 712945 | 568260 |
| 5 | 713100 | 567964 |
| 6 | 713152 | 567873 |
| 7 | 713188 | 567750 |

Perimetrul balastierei se învecinează cu terenuri neproductive și cu râul Suceava.

Amonte de perimetru de exploatare la 3,65 km se află podul rutier de pe DJ   178 F, iar in capătul amonte al perimetrului este amplasat Perimetrul Frătăuții Vechi aflat în administrarea SC Labirint Com SRL. Aval de perimetru la o distanță de 530 m se află frontul de captare al municipiului Rădăuți, perimetrul de exploatare Măgheruș și stația de sortare, ambele aflate în administrarea SC Cheza SRL.

Activităţile specifice ce se vor desfăşura în cadrul obiectivului analizat sunt:

- Extragerea agregatelor naturale de râu.

Terenul, în suprafață de 21.000 mp, este situat în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, şi este proprietatea publică a statului, aflat în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Siret Bacău.

Folosinţa actuală a terenului - neproductiv. Terenul este destinat pentru exploatare nisipului şi pietrişului. Terenul este ocupat de albia minoră a râului Suceava.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

## VI.1 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

### VI.1.1 Protecția calității apelor

La activitatea de extracție și valorificare a nisipului și pietrișului din perimetrul de exploatare nu se utilizează apă industrială.

Surse de poluanți existente sau posibile

Datorită faptului că în imediata vecinătate a perimetrului de exploatare nu se desfășoară activități industriale, nu există rețele organizate de evacuare a apelor uzate și nici posibilitatea contaminării cu agenți poluanți ai apelor de suprafață sau subterane. Totuși, modificări nesemnificative și/sau de scurtă durată a parametrilor calitativi ai apelor freatice și de suprafață s-ar putea datora unor surse directe sau indirecte legate de desfășurarea activității specifice gospodăriilor populației, lipsei rețelei de canalizare a apelor menajere, administrării de îngrășăminte chimice, etc. Sub aspect cantitativ, precum și a caracterului sporadic al acestora, sursele menționate nu se pot constitui într-un factor de poluare semnificativă a apelor.

Potrivit specificului activității de exploatare, se consideră că principalele surse posibile de poluanți pentru apele freatice și de suprafață, sunt următoarele:

  - scurgerile de carburanți și lubrefianți, datorate unor cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport, excavatorului, draglinei) sau catastrofice (viituri de apă, alunecări de teren), sunt tamponate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus în zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat într-un recipient metalic acoperit și valorificat ulterior.

  - schimburile de ulei pentru utilaje staționare în apropierea râului se vor realiza de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat  pentru reutilizare.

  - creșterea cantității sedimentelor în suspensie pe perioada executării extracției este de scurtă durată, de mică intensitate și cu totul locală, în contextul prezenței marilor viituri. În acest sens considerăm cîă activitatea de extracție nu va afecta semnificativ factorul de mediu apă.

Volumul, specificul și structura producției realizate sau preconizate în viitor exclud, aproape în totalitate posibilitatea contaminării apelor pluviale și, în consecință necesitatea colectării și epurării acestora.

Din cele prezentate anterior, rezultă că în procesul de extracție a nisipului și pietrișului, poluarea apelor subterane este nesemnificativă.

### VI.1.2 Protecția calității aerului

Prin natura procesului de producție desfășurat în cadrul balastierei, se consideră că sursele potențiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

    - compușii volatili degajați în timpul operațiilor de transvazare și de alimentare cu carburanți a utilajelor;

    - emisiile de gaze rezultate din combustia carburanților folosiți de către utilaje;

    - emisiile de praf rezultate din activitatea de extracție și transport.

Toate sursele de poluare potențială enumerate anterior sunt surse de joasă înălțime.

Având în vedere dispunerea geografică și umiditatea zonei, atmosfera se poate caracteriza ca o atmosferă cu agresivitate minimă.

### VI.1.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Sursele potențiale de zgomot în activitatea analizată, sunt reprezentate de:

    - utilajele terasiere, care vor funcționa în perioada martie - noiembrie, cu un regim de funcționare intermitentă;

    - mijloacele de transport, care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai pe durata staționării și efectuării manevrelor pe raza perimetrului.

Toate utilajele ce urmează a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a zgomotelor și vibrațiilor prin carcasare și utilizarea de cauciucuri antiabrazive pentru absorbirea zgomotelor produse de către agregatele naturale în cădere sau rotire.

Se are în vedere, de asemenea, verificarea permanentă a tuturor subansamblelor în mișcare, carcasarea lor, izolarea prin garnituri de cauciuc, fixarea corespunzătoare pe suporturi, etc.

Vibrațiile care însoțesc uneori zgomotul constituie un alt factor cu efect negativ asupra sănătății personalului. Cele produse de către sursele de suprafață au o influență strict locală, fără impact semnificativ asupra zonelor neprotejate.

Celelalte surse de zgomot și vibrații nu se înregistrează cu depășiri ale limitei admise.

Căile de acces din balastieră și cele din balastieră spre platforma de depozitare sunt situate în zone fără construcții, așa încât vibrațiile produse de către utilajele de transport nu afectează în nici un fel construcțiile din proxima vecinătate, situate la cca. 300 m.

Impactul global al surselor de zgomot asupra locuitorilor va fi un impact negativ mediu, activitatea desfășurându-se cu un risc minim de producere a zgomotelor și vibrațiilor.

### VI.1.4 Protecția împotriva radiațiilor

- Datele geologice și geofizice obținute până în prezent, au relevat faptul că în zonă nu există surse naturale radioactive. De asemenea prin specificul activității analizate, la operațiile de extracție a agregatelor minerale de râu, nu sunt utlilzate materii prime sau materiale radioactive.

### VI.1.5 Protecția solului și a subsolului

Surse posibile de poluare a solului şi subsolului:

Suprafaţa perimetrului de exploatare nu este acoperită de materiale pământoase.

Dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material levigabil, bolovani, etc, materialul din aceste zone va fi exploatat, transportat şi depozitat ca meterial de umplutură, în zonele indicate de reprezentanţii Primăriilor comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, judeţul Suceava, de către beneficiarul proiectului, cu mijloace proprii.

Dacă se vor respecta prevederile legale în domeniul protecţiei mediului, apreciem că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se va produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi.

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul proiectului are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

În timpul operațiilor de exploatare se pot identifica ca surse care să determine poluarea solului pe amplasament, utilajele care transportă balast. Acestea pot provoca poluări accidentale prin scurgeri de carburanţi şi/sau uleiuri minerale.

Dotări, amenajări şi măsuri de protecţie împotriva poluării solului şi subsolului:

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol, beneficiarul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:

    - activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

    - personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa adminstratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

    - utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

    - pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

    - nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei şi luncii râului Suceava şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

    - gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

### VI.1.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Amplasamentul pe care va fi amplasat perimetrul temporar de exploatare ”Măneuți Vest”, având o suprafață de 2,10 ha, amplasat în albia minoră a râului Suceava și în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, se află în situl Natura 2000 ROSCI 0379 - Râul Suceava  (art. 8, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011).

Activităţile din cadrul obiectivului prezentat vor consta în exploatarea agregatelor minerale de râu.

### VI.1.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanţă de circa 300 m faţă de limita obiectivului analizat.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

### VI.1.8 Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

În urma activităților desfășurate în cadrul perimetrului, rezultă o serie de deșeuri care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare trebuie precolectate și eventual, reciclate prin unitățile specializate și autorizate în acest sens.

Principalele categorii de deșeuri, rezultate în urma operațiilor de extracție a agregatelor minerale de râu, sunt următoarele:

  - Deșeurile solide menajere, rezultate în principal de la personalul care își desfășoară activitatea în perimetru, vor fi depozitate într-un container, și vor fi evacuate periodic , pe măsura acumulării cu mijloacele de transport din dotare, la depozitul de deșeuri.

  - Materialul inert rezultat din decopertare, atunci când este cazul, va fi utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu. Nu sunt necesare de plantări de vegetaţie sau înierbări.

În cadrul stației de sortare a beneficiarului sunt generate următoarele deșeuri:

  - Deșeurile metalice rezultate în urma activităților curente de reparații, sau înlocuirii a unor piese, subansamble sau materiale, vor fi depozitate într-un spațiu special amenajat, de unde periodic, pe măsura acumulării cu mijloace de transport din dotare, vor fi transportate la unitățile specializate.

  - Bateriile provenite de la utilajele de extracție și de la mijloacele de transport, vor fi preluate imediat de pe amplasament, pentru ca ulterior să fie valorificate. Toate operațiile de umplere, completare, spălare sau golire, vor fi realizate de către personal calificat, datorită pericolului pe care îl reprezintă manipularea acizilor, pentru evitarea poluării solului cu acizi și compuși ai plumbului, cât și pentru evitarea accidentelor. Încărcarea și formarea bateriilor este realizată de către furnizor.

  - Alimentarea cu carburanți și lubrifianți a mijloacelor de transport se va face în stațiile PECO, în locuri special amenajate, iar a utilajelor fixe din cadrul perimetrului, se va realiza din butoaie metalice. Scurgerile de carburanți și lubrifianți, datorate unor cauze accidentale normale sau catastrofice sunt tamponate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus în zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat într-un recipient metalic acoperit și valorificat.

  - Întreținerea utilajelor și schimbul de ulei se face numai de către personal instruit, astfel încât să fie prevenite situațiile care ar putea conduce la poluarea accidentală a mediului.

  - Anvelopele uzate provenite de la mijloacele auto vor fi valorificate prin societăți de profil.

  - Uleiul uzat de la motoarele mijloacelor de transport și a utilajelor de extracție este colectat în vase destinate acestui scop, fiind ulterior predat unităților specializate.

### VI.1.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Activitatea de exploatare nu presupune  utilizarea sau manevrarea de substanţe toxice şi periculoase.

## VI.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Perimetrul Măneuți Vest este amplasat în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, judeţul Suceava, în albia râului Suceava, pe centrul albiei, între bornele C.S.A. 74 şi C.S.A. 73.

Exploatarea balastierei se încadrează în categoria lucrărilor de regularizare a albiei, având ca scop decolmatarea albiei râului Suceava și dirijarea cursului principal pe centrul albiei, în vederea măririi capacităţii de transport şi înlăturării fenomenelor de eroziune a malurilor.

În urma inundaţiilor şi a viiturilor rezerva de pietriş şi nisip din cadrul perimetrului Măneuți Vest are o capacitate mare de regenerare.

În cadrul operațiilor de exploatare nu se folosește apă tehnologică. Apa potabilă pentru angajați va fi asigurată din comerț.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Cea mai apropiată aşezare umană se află la o distanţă de cca. 300 m faţă de perimetrul analizat şi activitatea desfăşurată în cadrul perimetrului nu va influenţa negativ aşezările uman.

Perimetrul se află amplasat în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, judeţul Suceava. Peisajul este de tip rural. Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

Perimetrul este amplasat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0379 – Râul Suceava.

În urma operaţiunilor de exploatare a balastului este afectat solul prin săpături şi prin transportul materialului extras din zonă, dar nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului.

Investiția propusă nu va avea impact asupra climei din zona în care va fi amplasată.

Activităţile desfăşurate de mijloacele auto vor fi periodice, căile de circulaţie vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/88.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

În incinta perimetrului nu se utilizează apă în scopuri menajere, deci nu rezultă ape uzate menajere. În perimetru nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor pluviale.

Activităţile desfăşurate în cadrul unităţii studiate care se constituie în surse de impurificare a atmosferei sunt:

    - amplasamentul balastierei Măneuți Vest - extracţie:

    - funcţionarea utilajelor de extracţie şi încărcarea balastului:

Poluanţii emişi sunt specifici arderii combustibililor fosili în motoare cu ardere internă tip Diesel specifice utilajelor pentru activităţi industriale: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de sulf, oxizi de carbon (CO şi CO2), compuşi organici volatili, particole şi metale grele. Deoarece extracţia balastului este un proces umed nu apar emisii de particole datorate manevrării nisipului şi pietrişului.

Aceste surse de poluare sunt discontinue şi nu pot fi considerate ca surse punctiforme de poluare. Totodată având în vedere timpul relativ scurt de funcţionare al acestuia, sursele de poluare a aerului prezentate anterior nu sunt considerate ca semnificative.

Analizând sursele de poluare posibile şi dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiţiei propuse, aspectele climatice şi locul în care se amplasează investiţia, putem concluziona că, în cazul exploatării corespunzătoare a perimetrului, poluarea aerului, solului şi apelor (de suprafaţă sau freatice) este redusă la minim.

În cazul în care, pe parcursul demarării lucrărilor de exploatare, se descoperă muniţie sau elemente de muniţie rămase neexplodate, beneficiarul va respecta art. 20, alin. d, din Legea nr. 481 / 08.11.2004 privind protecţia civilă (informează serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112).

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfăşurat atât de conducerea unităţii cât şi de personalul care deserveşte în acest moment unitatea, activităţile desfăşurate în cadrul unităţii nu produc un impact transfrontier.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea impactului asupra mediului se va face pe o perioadă de 2 ani, din care 1 an reprezintă durata realizării lucrărilor de exploatare și 1 an după finalizarea acestora.

Se vor monitoriza următorii factori de mediu:

  - Factorul aer: se vor efectua analize de aer numai dacă prin observații directe se va constata necesitatea acestora;

  - Factorul sol: se va urmări permanent evoluția albiei minore în zona lucrărilor executate. În cazul în care se vor observa devieri ale cursului apei ca urmare a executării lucrărilor de exploatare, se va proceda la regularizarea albiei;

  - Se vor monitoriza de asemenea evoluția vegetației în zonă, precum și evoluția biotopului acvatic.

Orice problemă deosebită va fi anunțată de urgență instituțiilor abilitate: APM Suceava, AN Apele Române - ABA Siret Bacău prin SGA Suceava și CITRM Câmpulung Moldovenesc, pentru a fi luate măsurile cele mai adecvate de rezolvare a situațiilor survenite.

Prin activitatea de exploatare a nisipului și pietrișului din cadrul perimetrului de exploatare nu vor fi executate lucrări poluante și nu va fi afectat semnificativ mediul înconjurător, activitatea contribuind la regularizarea și decolmatarea albiei minore a râului Suceava, la mărirea secțiunii de scurgere și reducerea nivelului energiei specifice în secțiunea vie pe o distanță de cca. 550 m.

# IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU  PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Din punct de vedere legislativ, Actul European Unic, conform celor trei articole (130 r, 130 s, 130 t) din Fascicolul IV, Partea a III-a, menţionează că scopurile şi acţiunile principale ale Comunităţii în domeniul protecţiei mediului sunt:

- conservarea, protejarea şi ameliorarea mediului;

- sănătatea umană;

- utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale.

Cea mai importantă prevedere a “Actului European Unic” este principiul integrării. Protecţia mediului este singurul domeniu al politicii care necesită o astfel de cerinţă, iar Comunitatea trebuie să adopte procedurile de aplicare. Astfel în ultimii 30 de ani în Comunitatea Europeană s-au elaborat cca. 300 acte de reglementare (directive, decizii, recomandări).

Pe linia protecţiei mediului există o deschidere deosebită pentru alinierea României la Convenţii şi Înţelegeri cu caracter internaţional. Astfel, s-au semnat Convenţii Globale, Convenţii cu caracter regional sau Convenţii Bilaterale, în special cu statele învecinate:

- Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (L. 24/94);

- Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (L. 8/91);

- Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitaturilor naturale din Europa (L. 13/93);

- Convenţia privind diversitatea biologică (L. 58/94);

- Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale (L. 30/95);

Analizând datele referitoare la poluarea şi efectul asupra factorilor de mediu al activităţii desfăşurată în cadrul obiectivului prezentat nu se constatată nerespectarea acestor Convenţii.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Zona unde este amplasat perimetrul de exploatare, cu suprafața de 21.000 mp, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparţine A.N. "Apele Române" S.A. - Administrația Bazinală de Apă "Siret" Bacău.

Pentru realizarea exploatării agregatelor minerale nu este necesară realizarea unei organizări de şantier.

# XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

După încheierea exploatării, se realizează nivelarea terenului din cadrul perimetrului de exploatare, afectate de lucrările de exploatare şi realizarea unei pante de 6 ÷ 10 0/00, perpendicular cu direcţia de curgere a apei. Panta astfel realizată are rolul de a colecta apele pluviale de pe versant şi a favoriza regenerarea rezervei de nisip şi pietriş din cadrul perimetrului de exploatare. Nu se realizează şanţuri de colectare a apelor pluviale, curgerea acestora realizându-se liber la teren.

Materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, va fi utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetaţie sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă.

# XII. ANEXE – PIESE DESENATE

Fișa perimetrului, scara 1 : 25.000

Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

Ortofotoplan de încadrare în zonă, scara 1 : 10.000

Plan de situație, scara 1 : 2.000

# XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR

# art. 28 din OUG nr. 57/2007

## XIII.1 Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 7) ale amplasamentului proiectului

Perimetrul este amplasat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0379 – Râul Suceava.

Perimetrul Măneuți Vest este amplasat în extravilanul comunelor Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi, judeţul Suceava, în albia râului Suceava, pe centrul albiei, între bornele C.S.A. 74 şi C.S.A. 73.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate Stereo 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 713223 | 567839 |
| 2 | 713130 | 567975 |
| 3 | 712969 | 568299 |
| 4 | 712945 | 568260 |
| 5 | 713100 | 567964 |
| 6 | 713152 | 567873 |
| 7 | 713188 | 567750 |

## XIII.2 Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Amplasamentul propus se suprapune parţial (zona de extravilan) peste aria naturală protejate de interes comunitar SIT NATURA 2000 - ROSCI0379 „Râul Suceava”.

                - Aria de Protecţie Specială  ROSCI0379 - Râul Suceava are următoarele caracteristici fizico-geografice:

| LOCALIZAREA SITULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele sitului |  |  | Suprafața | Lungimea |  | Altitudine (m) |  |  |  |  |  | Regiunea biogeografica |  |  |  |
| Latitudine N 47º 53' 6'' |  |  | sitului (ha) |  | sitului (km) |  | Min. |  | Max. |  | Med. |  | Alpina | Continentala |  |
|  |  |  | 881 |  |  |  | 321 |  | 572 |  | 401 |  |  | X |  |
| Longitudine E 25º 58' 34'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regiunile administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUTS % | Numele județului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO015 | 100 Suceava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

          - Starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru menţinerea echilibrului ecosistemului, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor care constituie obiectivele de conservare ale sitului menţionat.

## XIII.3 Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

  - Conform Formularului Standard Natura 2000 situl este situat pe ambele maluri ale râului Suceava, în aval de confluenta cu afluentul său Putna, pana la confluenta cu Sucevita si include si principalii sai afluenti de pe acest tronson - Bilca mare, Tarnauca, Clinaut, Rusul si Ruda, pe partea stanga, si Remezeu, Petrimiasa, pe partea dreapta. Altitudinea variaza intre 350 si 415 m.

- Pe langa arinişuri se mai intalnesc pe suprafate mici si plantatii de rasinoase - molid si pin silvestru. remarca structura naturala bine si foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni mai ales la Habitatul 91E0. Prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat, cat si intrepatrunderea celor doua habitate Paduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa si Paduri dacice getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum. Situl este alimentat si strabatut de o retea de brate semipermanente in care doar in perioadele ploioase mai curge apa. Prin amenajamentul silvic arboretelor din sit li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita.

      - Situl a fost extins cu un poligon situat in lunca paraului Pozen si pe versantii nordic si vestic al Dealului Ursoiul (altitudine 482 m). In acest poligon clasele de habitate prezente sunt cele de paduri de foiase si de pajisti.

- Situl este important pentru o mai buna distributie geografica a siturilor desemnate pentru habitatul 91E0. Acest tip de habitat apare pe cca. 50-55 ha. Padurile ocupa in sit 69 Ha.Pentru prezenta populatiei de Maculinea nausithous (Lepidoptera).Important pentru nevertebrate şi pentru prezenţa speciei Triturus montandoni, generalmente alpină, în Continental.

- In ceea ce priveste habitatul 91E0, principalele amenintari le constituie lucrarile de regularizare a raului, taierile ilegale de arbori, avand in vedere ca situl este flancat pe ambele parti de localitati, iar gradinile si terenurile agricole vin in contact direct cu limitele sitului.

| Cod | % | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | 56 | 511, 512 | Râuri, lacuri |
| N07 | 13 | 411, 412 | Mlaştini, turbării |
| N12 | 2 | 211 -213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 7 | 231 | Păşuni |
| N15 | 7 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 5 | 311 | Păduri de foioase |
| N23 | 10 | 1xx | Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..) |

- Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| cod | Denumire habitat | % | Repez. | Supr. Rel. | Conserv. | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91E0 * | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, | 7 | A | C | A | B |
|  | Alnion incanae, Salicion albae) |  |  |  |  |  |
| 6430 | Comunităţi de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, | 1 | A | C | A | B |
|  | pâna la cel monta alpin |  |  |  |  |  |
| 3230 | Vegetaţie lemnoasa cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor | 1 | C | C | C | C |
|  | montane |  |  |  |  |  |
| 91Y0 | Păduri dacice de stejar şi carpen | 0,5 | B | C | C | C |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum |  | 0,5 | B | C | B |

| Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| specie | Populaţie rezidentă |  | Rprod. | Iernat | Pasaj |  | Sit. populaţie |  | Conserv. |
| 2001 Triturus montandoni | P |  |  |  |  |  | C |  | B |
| 1193 Bombina variegata | P |  |  |  |  |  | C |  | B |
| Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1138 Barbus meridionalis | P |  |  |  |  |  | C |  | B |
| 1122 Gobio uranoscopus | P |  |  |  |  |  | C |  | C |
| 2511 Gobio kessleri | P |  |  |  |  |  | C |  | B |
| 1134 Rhodeus sericeus amarus | P |  |  |  |  |  | C |  | B |
| 1149 Cobitis taenia | P |  |  |  |  |  | C |  | B |
| 1146 Sabanejewia aurata | P |  |  |  |  |  | C |  | B |
| 2484 Eudontomyzon mariae | P |  |  |  |  |  | C |  | C |
| Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. |
| 1061 Maculinea nausithous | P |  |  |  |  |  |  | C | B |

Descrierea Tipuri lor de habitate enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE mentionate în FORMULARUL STANDARD – SIT NATURA 2000 ROSCI0379 - Râul Suceava acestora în perimetrul proiectului de investiţii şi relevanta acestora pentru aria de protectie

| Nr. Crt. | Cod Natura 2000 | Habitat | Date bio – ecologice conform cu MANUALUL DE INTERPRETARE A HABITATELOR NATURA 2000 DIN ROMÂNIA | Identificarea tipului d ehabitat în perimetrul proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 91E0 * | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Descriere. Acest tip de habitat grupeaza: zavoaie motane edificate de Alnus incana si Telekia speciosa, paduri daco-getice de lunci colinare edificate de Alnus glutinosa si Stellaria nemorum, păduri daco-getice de Populus nigra cu Rubus caesius, păduri danubiene de Salix alba cu Rubus caesius si paduri danubiene de Salix alba cu Lycopus exaltatus. Distribuitie. Habitat prezent în lungul retelei hidrografice din toata tara, de la câmpie pâna în etajul montan, ocupând partea inundabila a vailor, râurilor si pâraielor sau terenurilor cu exces de umiditate, care asigura conditii bune de dezvoltare a speciilor higrofile sau hidrofile. Conditii de biotop. Factori limitativi. Altitudine: 0-1700m; Clima: T=12,5-2,00C, P=350-1200 mm. Relief: terase joase si maluri de râuri si pâraie, lunci montane înguste, versanti umeziti, grinduri nisipoase din preajma albiei râurilor si pâraielor, luncile dintre grindurile de mal si locurile de sub terasa, terasele joase din marile lunci în care apa stagneaza (balteste) mai mult timp. Roci: variate, calcare, sisturi cristaline, aluviuni grosiere de pietrisuri si nisipuri, aluviuni lutos-argiloase si argiloase. Soluri de tip: litosol, gleiosol, aluvisol, superficial profunde pâna la profunde, gleizate, scheletice, acide pâna la neutre, eu-mezobazice, eu-mezotrofice, permanent umede-ude. Factori limitativi: inundatii mari si viituri puternice. Specii caracteristice. Alnus glutinosa, A. incana, Salix alba, S. fragilis, Fraxinus excelsior, F. angustifolia, Ulmus glabra, U. minor, U. laevis, Prunus padus, Frangula alnus, Rubus caesius, Telekia speciosa, Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Matteucia struthiopteris, Thelypteris palustris, Petasites albus, P. hybridus, Ranunculus ficaria, Carex remota, C. brizoides, C. pendula, Stellaria nemorum, Agrostis stolonifera, Persicaria (Polygonum) hydropiper, Bidens tripartita, , Lycopus europaeus, L. exaltatus, Caltha palustris (laeta), Festuca gigantea, Brachypodium sylvaticum, Impatiens noili-tangere, Cardamine impatiens, Equisetum telmateia, Leucojum aestivum, L. vernum, Geum rivale, Lysimachia nummularia, Humulus lupulus Asociaţii vegetale caracteristice. Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991; Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957; Carici brizoides-Alnetum glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 1953; Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936; Pruno padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953; Salicetum fragilis Passarge 1957; Salicetum albae Issler 1924. | Habitatul nu a fost identificat în perimetrul investiției dar se află în vecinătate pe malul stâng. Activitatea de extragere agregate nu va afecta suprafeţe forestiere iar accesul în perimetru nu se efectueaza prin această zonă. În concluzie, investiția luată în discuție nu are impact asupra acestui habitat nici în perioada de realizare și nici cea de funcționare. Impactul prognozat direct sau indirect este 0. |
| 2. | 6430 | Comunităţi de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pâna la cel monta- alpin | Descriere. Comunitatile de liziera de pe malul apelor se caracterizeaza prin specii de talie înalta, fiind foarte diversificate în componenta floristica si structura. Tipul de habitat este reprezentat prin mai multe subtipuri. Subtipul 37.7 cuprinde comunitati nitrofile de buruienisuri înalte de pe marginea apelor si de-a lungul lizierei arboretelor. Ele apartin ordinelor Glecometalia hederaceae si Convuletalia sepium (Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, Filipendulion). Subtipul este raspândit în toata tara, mai ales în luncile râurilor, îndeosebi pe cursurile lor mijlocii si inferioare. Subtipul 37.8 cuprinde vegetatia de talie înalta de pe malul pârâurilor din vaile etajului montan si subalpine apartinând clasei Betulo-Adenostyletea. Subtipul se întâlneste de-a lungul întregului lant carpatic. Distribuitie. Maramures, Muntii Rodna, Bazinul Sucevei, Bazinul Jijiei, Bazinul Bistritei Aurii, Mt. Ceahlau, Muntii Calimani, Bazinul Bahluiului, Valea Trotusului, Muntii Hasmas, Muntii Gurghiului, V. Nemtisorului, Subcarpatii Neamtului, Bazinele Tarcaului si Neamtului, Muntii Vrancei, Bazinul Tazlaului, Muntii Harghita, Bazinul Râmnicului Sarat, Cheile Tisitei, V. Siretului, Bazinul Susita, Bazinul Milcovului, Muntii Baraolt, Conditii de biotop. Factori limitativi. În etajele montan si subalpin (500-2260 m alt) în conditii de temperaturi medii anuale cuprinse între -1,5°C si 7,5°C si precipitatii între 800 mm/an si 1400 mm/an. Se dezvolta pe pietrisuri, prundisuri, litosoluri, soluri coluviale umede, pseudogleice, si rendzine cu pH neutru si acid (6,7-7) adesea bogate în nitrati. Specii caracteristice. Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio fluviatilis, Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Silene dioica, Lamium album, Crepis paludosa, Lysimachia punctata, Aconitum lycoctonum, Aconitum napellus, Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina s.a. Asociaţii vegetale caracteristice. Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990, Adenostylo-Doronicetum austriaci Horvat 1956 (syn.: Adenostyletum alliariae banaticum Borza 1946); Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsilvanici Pawł. ex Walas 1949 (syn.: Cardueto-Heracleetum palmati | Acest tip de habitat este present pe malurile Sucevei in vecinatatea perimetrului de excavare. Această activitate contribuie la menţinerea pe termen lung a tipului de habitat, nu numai prin reducerea fenomenului de eroziune a malurilor, dar şi prin prevenirea revărsărilor apelor râului Suceava, în timpul cărora este distrusă vegetaţia de mal şi de luncă. |
| 3. | 3230 | Vegetaţie lemnoasa cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane | Descriere. Acest tip de habitat reprezinta comunitati pioniere, intrazonale, edificate de Myricaria germanica si alte specii de arbusti; uneori invadeaza formatiuni ierboase caracteristice vailor râurilor montane (3220). Fitocenozele sunt în general fragmentare si se instaleaza pe malurile pietroase si frecvent inundate ale râurilor din regiunea montana si submontana a Carpatilor. Au în general acoperire redusa, influentata de inundatiile periodice care determina acumularea de noi sedimente, dar care determina si modificari ale covorului vegetal, eliminând uneori plantele prin eroziune. Astfel, existenta acestor comunitati este determinata de intensitatea si frecventa inundatiilor, de viteza de scurgere a apei. Distribuitie. M-tii Caliman, M-tii Giumalau - Rarau, Bazinul Tazlaului, M-tii Ceahlau, Hasmasul Mare, Vânatori – Neamt, Valea Trotusului, Mtii Nemira, M-tii Vrancei, Cheile Tisitei, Penteleu, Siriu, Ciucas, Mtii Baraolt, Valea Bârsei, M-tii Piatra Craiului, Bucegi, Postavaru, Fagaras, Valea Lungsoara – Cibin, Valea Sadului – Talmaciu, Valea Oltului, Cozia, Muntii Capatânii – Valea Luncavatului, Conditii de biotop. Factori limitativi. Fitocenozele cu Myricaria germanica se întâlnesc pe prundisurile inundabile din luncile montane, pe substrat format din aluviuni grosiere, nisipuri si argile. Solurile sunt protosoluri aluviale si aluviosoluri, cu regim trofic si hidric alternant, determinat de frecventa si intensitatea inundatiilor. Altitudinea statiunilor este cuprinsa, în general, între 400 si 850 (1100) m. Clima se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale de 6–80C si precipitatii de 750–850 mm. Specii caracteristice. Specii edificatoare si caracteristice: Myricaria germanica, Salix purpurea, Salix fragilis, Cirsium oleraceum, Epilobium dodonaei. Alte specii importante: Lysimachia nummularia, Mentha longifolia, Salix triandra, S. elaeagnos, S. alba, Calamagrostis pseudophragmites, Humulus lupulus, Alnus incana, A. glutinosa, Fagus sylvatica, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Trifolium pratense, Lycopus europaeus, Tussilago farfara, Ranunculus repens, Aegopodium podagraria, Chamerion (Epilobium) angustifolium. Asociaţii vegetale caracteristice. Salici purpureae – Myricarietum Moor 1958 | Habitatul nu a fost identificat în perimetrul investiției sau în imediata vecinătate. În concluzie, investiția luată în discuție nu are impact asupra acestui habitat nici în perioada de realizare și nici cea de funcționare. Impactul prognozat direct sau indirect este 0. |
| 4. | 91Y0 | Păduri dacice de stejar şi carpen | Descriere. Tipul de habitat cuprinde paduri de carpen (Carpinus betulus) si ndiferite specii de Quercus de pe dealurile peri- si intracarpatice, în etajul nemoral, subetajul padurilor de gorun si de amestec cu gorun, iar pe dealurile din vestul, nordul si centrul României, în zona padurilor de stejar, subzona padurilor de stejari mezofili.. Distribuitie. Podisul Sucevei, Dealurile Dorohoiului, Platoul Central Modovenesc, Bazinul Bahluiului, Masivul forestier Bârnova-Repedea, Padurea Buciumeni (jud. Galati), Padurea Poganesti (jud. Galati), Padurea Talasmani (jud. Galati), Adjud, Dealul Perchiu (jud. Bacau), Bazinul Tazlaului (jud. Bacau), Roman, Padurea Ciornohal (jud. Botosani), Corbasca (jud. Bacau), Padurea Lungani (jud. Iasi), Bazinul Jijiei, Padurea Hârboanca-Brahasoaia (jud. Vaslui), Reghiu-Scruntar (jud. Vrancea), Padurea Mârzesti (jud. Iasi), Bazinul Chinejii (jud. Galati), Conditii de biotop. Factori limitativi. Altitudini: 200-850 m. Clima: T = 9-6°C, P = 500-800 mm. Relief: versanti slab - mediu înclinati, cu expozitii diferite, coame, platouri. Roci: variate mai ales molase, faeoziom (sol cenusiu), eutricambosol, preluvosol-luvosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric echilibrate-optimale, eutrofice Factori limitativi: volumul edafic mic. Specii caracteristice. Carpinus betulus, Quercus robur, Quercus petraea, Quercus dalechampii, Quercus cerris, Quercus frainetto, Tilia tomentosa, Pyrus pyraster, Fraxinus excelsior, Carex brevicollis, Dentaria quinquefolia, Carpesium cernuum, Crataegus pentagyna, Melampyrum bihariense, Ornithogalum flavescens, Scutellaria altissima. Asociaţii vegetale carcteristice. Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovacs 1973) Täuber 1992; Dentario bulbiferae-Quercetum petraeae Resmerita (1974) 1975; Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975; Tilio tomentosae-Carpinetum betuli Donita 1968; Melampyro bihariense-Carpinetum (Borza 1941) Soo 1964 em. Coldea 1975; Ornithogalo-Tilio-Quercetum Dihoru 1976; Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1978. | Habitatul nu a fost identificat în perimetrul investiției sau în imediata vecinătate. În concluzie, investiția luată în discuție nu are impact asupra acestui habitat nici în perioada de realizare și nici cea de funcționare. Impactul prognozat direct sau indirect este 0. |
| 5. | 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum | Descriere. Acest tip de habitat grupeaza: paduri dacice de fag (Fagus sylvatica) si carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera; paduri dacice de fag si carpen cu Carex pilosa, precum si paduri moldave mixte de fag si tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis. Padurile încadrate în acest tip de habitat sunt raspândite etajul colinar si subetajul montan inferior, mai rar si în subetajul montan mijlociu. Distribuitie. M-tii Maramuresului, M-tele Codru-Moma, M-tii Plopis, M-tii Zarand, Cheile Turzii, M-tii Padurea Craiului, Muntii Apuseni, M-tii Ceahlau, Depresiunea Neamtului, Podisul Sucevei, Obcina Mare, Podisul Central Moldovenesc, M-tii Nemira, M-tii Vâlcanului, M-tii Sureanu, M-tii Capatânii, M-tii Bucegi, M-tii Cindrel, M-tii Ciucas, Depresiunea Horezu, M-tii Fagaras, M-tii Parâng, M-tii Coziei si Lotrului, Podisul Transilvaniei, Subcarpatii Olteniei Conditii de biotop. Factori limitativi. Altitudini: (200) 300-850 (1000) m. Clima: T = 9,5-6,00C, P = 500-850 mm. Relief: versanti (în general umbriti) slab-mediu înclinati, cu expozitii diferite, culmi si platouri. Roci: molase (argile, nisipuri, pietrisuri), marne, gresii calcaroase, calcare, sisturi cristaline. Soluri: eutricambosol, preluvosol, luvosol, profunde, slab acide, eubazice, umede, eutrofice, echilibrate hidric. Specii caracteristice. Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europaea, Galium odoratum, G. schultesii, Dentaria bulbifera, D. glandulosa Lathyrus venetus, Carex pilosa, C. brevicollis, C. sylvatica, Corydalis cava ssp. marschaliana, Brachypodium sylvaticum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Alllium ursinum, Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Milium effusum, Aposeris foetida, Erythronium dens-canis Asociaţii vegetale caracteristice. Carpino-Fagetum Pauca 1941; Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et Stefan 1994; Lathyro venetus-Fagetum (Dobrescu et Kovács 1973) Chifu 1995. | Habitatul nu a fost identificat în perimetrul investiției sau în imediata vecinătate. În concluzie, investiția luată în discuție nu are impact asupra acestui habitat nici în perioada de realizare și nici cea de funcționare. Impactul prognozat direct sau indirect este 0. |

Descrierea mamiferelor prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte mentionate în FORMULARUL STANDARD – SIT NATURA 2000 ROSCI0379 - Râul Suceava identificarea acestora în perimetrul proiectului de investiţii şi relevanta acestora pentru aria de protectie

| Nr.crt | Specia | Date bio-ecologice şi etologice | Identificarea speciei în perimetrul şi Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei | Relevanţa pentru sit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1355 Lutra lutra - vidra | Descriere. Specie de carnivore de talie mijlocie, dimensiunile corpului variaza între 60-80 cm, coada fiind de 30-50 cm, iar greutatea fiind de pâna la 10 kg. Culoarea blanii este maronie, mai deschisa în zona barbiei, a botului si a abdomenului. Picioarele sunt relativ scurte iar între degete prezinta o membrana bine dezvoltata care ajuta la deplasarea în apa. Prezenta ei poate fi identificata prin urmele tipice de pe malurile apelor. Astfel, urma tipar are imprimata pe sol membrana interdigitala, iarna fiind evidente si urmele tip tobogan ale corpului lansat în apa. Habitat. Vidra traieste pe malurile apelor curgatoare si statatoare, prezenta ei fiind un indicator al apelor curate, specia fiind sensibila la poluare. Nu are preferinte pentru anumite tipuri de habitat, traind pe malurile apelor putin poluate, în imediata vecinatate a luciului de apa. Dintre habitatele prioritare la nivel european prezente în România enumeram: Padurile aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (91E0) si Padurile ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior de-a lungul râurilor mari (91F0). Populatie Populatia actuala la nivelul României, este estimata la 2200-2600 de exemplare. Începând cu jumatatea secolului trecut, datorita vânarii si braconajului, precum si cresterii gradului de poluare a apelor, populatia de vidra a cunoscut un regres accentuat. În ultimii ani, populatia are o tendinta de stabilizare si chiar de crestere usoara. Ecologie si etologie Perioada de reproducere este în lunile ianuarie-februarie iar dupa o perioada de gestatie de 60-65 de zile, femela da nastere, într-o galerie amplasata pe malul apelor. Măsuri luate si necesare pentru ocrotire La nivelul arealului sau întins în Europa si Asia, vidra este considerata de IUCN ca fiind o specie aproape periclitata, impunându-se masuri de monitorizare si conservare a habitatelor. Având în vedere faptul ca, în România, nu au fost derulate masuri specifice de conservare, este foarte importanta cartarea, mentinerea si ameliorarea habitatelor existente, precum si monitorizarea populatiilor. Producând pagube în zonele piscicole, vidra intra în interactiune cu interesele activitatilor umane. Aceasta situatie duce la actiuni ilegale de reducere a efectivelor de vidra, fiind importanta combaterea braconajului si monitorizarea efectivelor din acele zone. | Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat nu va avea efecte asupra populaţiei speciei datorită mobilităţii acesteia . Specia se poate deplasa de o distanţă de până la 10km de-a lungul râului, astfel ca probabailitatea acesteia de a fi întâlnită este exclusă deoarece evită total prezenţa oamenilor. În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundenţa şi distribuţia speciei în zona amplasamentului proiectului şi nici pe teritoriul ROSCI0379, impact neutru, fiind astfel asigurată conservarea speciei pe termen scurt, mediu şi lung. | Conform Formularului Standard Natura 2000: • mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “P”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit specia este prezentă; • mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |

Descrierea speciilor de amfibieni şi reptile prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE mentionate în FORMULARUL STANDARD – SIT NATURA 2000 ROSCI0379 - Râul Suceava identificarea acestora în perimetrul proiectului de investiţii şi relevanta acestora pentru aria de protectie

| Nr.crt | Specia | Date bio-ecologice şi etologice | Identificarea speciei în perimetrul şi Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei | Relevanţa pentru sit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1193 Bombina variegata | Descriere. Este o brosca de dimensiuni mici, de pâna la 5 cm. Forma corpului este mai îndesata decât la B. bombina. Corpul este aplatizat, capul mare are botul rotunjit. Pupila este triunghiulara sau în forma de inima. Dorsal tegumentul este foarte verucos, aspru la pipait, acoperit cu negi mari, ce poseda în vârf câte un spin cornos negru înconjurat de numerosi spini mici. Negii nu sunt grupati sau dispusi simetric. Coloritul este extrem de variabil. Dorsal indivizii sunt colorati în cenusiu deschis, maroniu sau masliniu patat cu negru. Uneori pot apare indivizi partial sau total verzi dorsal. Abdomenul si gusa sunt colorate în galben, pe fondul caruia este un desen marmorat cenusiu spre negru, dominând însa pigmentul galben. Coloritul este foarte intens, reprezentând un mijloc de avertizare asupra toxicitatii. Vârfurile degetelor sunt de asemenea galbene. Masculii prezinta pe fata interioara a membrelor anterioare calozitatile nuptiale (formatiuni cornoase, de culoare neagra ce apar în perioada de reproducere doar la masculi) vizibile chiar si pe perioada hibernarii. Masculii nu poseda sac vocal dar în privinta oracaitului se aseamana cu B. bombina, doar ca frecventa sunetelor este mai ridicata. Habitat. Ocupa orice ochi de apa, preponderent balti temporare, putându-se reproduce inclusive în denivelari ale solului ce contin sub un litru de apa, spre deosebire de B. bombina care prefera baltile mai mari din lunca sau valea apelor curgatoare. Este întâlnita aproape pretutindeni unde gaseste un minim de umiditate, de la 150 m pâna la aproape 2000 m altitudine. Distribuie si ocurenta Este raspândita în vestul si centrul Europei cu exceptia peninsulei Iberice, Marii Britanii si Scandinaviei. Limita estica a arealului este reprezentata de Polonia, vestul Ucrainei, România, Bulgaria si Grecia. În România este prezenta pretutindeni în zonele de deal si munte. Populatie Este una din cele mai abundente specii, deoarece beneficiaza de orice ochi de apa disponibil pentru reproducere. Indivizii se caracterizeaza printr-o longevitate ridicata si toleranta sporita la o varietate de impacte antropice. Ecologie si etologie Este o specie cu activitate atât diurna cât si nocturna, preponderent acvatica, extrem de toleranta si rezistenta. Este sociabila, foarte multi indivizi de vârste diferite putând convietui în balti mici. Se reproduce de mai multe ori în cursul verii. Ouale se depun în gramezi mici sau izolat, fixate de plante sau direct pe fundul apei. Este rezistenta la conditii dificile de mediu si longeviva, iar secretia toxica a glandelor dorsale o protejeaza foarte bine de eventualii pradatori. De aceea aproape orice ochi de apa din cadrul arealului este populat de aceasta specie care poate realiza aglomerari impresionante de indivizi în balti mici. Poate rezista si în ecosisteme foarte poluate. Se deplaseaza bine pe uscat putând coloniza rapid noile balti aparute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupa zonele deteriorate în urma activitatilor umane (defrisari, constructii de drumuri etc.) unde se formeaza balti temporare. Masuri luate si necesare pentru ocrotire Este o specie cu un areal vast, dar cu toate acestea este periclitata în mare parte a acestuiadatorita distrugerii, deterioararii si fragmentarii habitatelor. Conservarea ei necesita masuri simple limitate la mentinerea habitatelor acvatice existente si crearea de noi habitate acolo unde cazul. Este inclusa în anexa 2 printre speciile a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare precum si în anexa 3 printre speciile de interes comunitar. Conform listelor rosii specia este considerata potential amenintata la nivel national si neamenintata pe întregul areal. | Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat nu va avea efecte asupra populaţiei speciei datorită faptului că habitatele caracteristice speciei nu sunt prezente în perimetrul de exploatare şi zonele învecinate acestuia, deoarece specia preferă habitatele de smârcuri şi ape stătătoare. În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundenţa şi distribuţia speciei în zona amplasamentului proiectului şi nici pe teritoriul ROSCI0379, impact neutru, fiind astfel asigurată conservarea speciei pe termen scurt, mediu şi lung. | Conform Formularului Standard Natura 2000: • mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “P”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit specia este prezentă; • mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 2. | 2001 Triturus montandoni | Descriere: Masculul 17 cm, femela 10 cm. Capul foarte turtit dorso-ventral, mai lung decât lat. Botul rotunjit cu trei şanţuri longitudinale. Irisul cafeniu închis, pătat cu galben-auriu şi roşu-arămiu. Limba mare, mobilă, uşor protractilă, şi liberă posterior. Degetele scurte şi turtite, la mascul cele posterioare cu câte un tiv de piele mai mult sau mai puţin îngust. Coada puternic comprimată, terminându-se printr-un vârf filiform, pe care se continuă foarte îngust muchiile, dorsală şi ventrală, ale cozii. Coada este mai lungă decât corpul. Femela se aseamănă cu cea de Tr. alpestris, dar ceva mai mare şi mai rotunjită decât masculul. Masculul în perioada reproducerii, cu câte o muchie longitudinală pe laturi, spatele având aspect mai mult sau mai puţin plat. Ecologie: Este o specie montană, nepretenţioasă pentru reproducere la calitatea apei, dar puţin rezistentă la căldură. Tolerează relativ bine ape poluate, deşi preferă ape limpezi, reci, cu pH acid. Este mai greu de crescut şi reprodus în captivitate dintre tritonii de la noi. Adulţii sunt preponderent tereştrii. Spre sfârşitul lunii martie, prin mlaştinile mici din regiunile muntoase ies mai întâi masculii; apoi peste 3 - 4 săptămâni, apar femelele şi are loc reproducerea. După depunerea ouălor părăsesc apa şi se retrag pe sub pietre, sub muşchi, sub trunchiuri putrezite. Preferă zonele împădurite. Hibernează pe uscat, rareori în apă; deseori împreună cu Triturus vulgaris cu care hibridează frecvent. Formele hibride au caractere intermediare între cele două specii, ceea ce le face greu de deosebit. În mod frecvent hibrizii au pete pe guşă şi/sau abdomen, iar corpul este mai zvelt. Având un areal relativ limitat specia este vulnerabilă, în special datorită diverselor activităţi umane care duc la distrugerea habitatelor naturale. În general populaţiile sunt mari dar competiţia cu Triturus alpestris poate limita mult efectivele în zonele unde coexistă. Nu se cunoaşte impactul datorat hibridizării cu Triturus vulgaris, o specie euritropă, indivizii putând reprezenta până la 60% din populaţie. Trăieşte în zone de deal şi de munte, la altitudini cuprinse între 200 (la limita nordică de răspândire) şi până la 2000 m, frecvent între 500-1500 m. Foloseşte orice ochi de apă stătătoare pentru reproducere, de la şanţuri la marginea drumului până la lacuri. Răspândit doar în Munţii Carpaţi, pe ambele versante la vest de valea Ialomiţei, până în munţii Tatra (sudul Poloniei, estul Cehiei şi Slovacia). Zona cea mai vestică din România unde a fost găsit este valea Mâra din Munţii Iezer. Prezent în vestul extrem al Ucrainei, în Carpaţi. Colonizat în câteva localităţi din vestul Europei, în special în Bavaria. A fost semnalată pentru ştiinţă prima dată în ţara noastră pe valea Barnarului lângă Broşteni (jud. Suceava). Masuri luate si necesare pentru ocrotire Tritonul carpatic are un areal limitat si de aceea este considerat specie care necesita o protectie stricta. Conservarea sa necesita desemnarea de arii speciale de protectie. Distrugerea zonelor umede unde se reproduce este principalul factor ce pune în pericol supravietuirea populatiilor. Hibridizarea cu T. vulgaris poate reprezenta o amenintare serioasa la adresa mentinerii unor populatii. Este o specie vulnerabila la nivel national, în anumite zone chiar periclitata, în special datorita degradarii si distrugerii habitatelor acvatice de reproducere si a fragmentarii habitatelor terestre adiacente. Mentinerea habitatelor acvatice existente precum si crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au fost distruse si asigurarea de coridoare de dispersie va permite mentinerea unor populatii viabile. Specia este considerata neamenintata la nivel global (Baillie et al., 2004) este considerata periclitata la nivelul Regiunii Carpatice (Witkowski et al., 2003) si vulnerabila la nivel national (Iftime, 2005). Este inclusa în anexa 2 printre speciile a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare precum si în anexa 3 printre speciile de interes comunitar. | Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat nu va avea efecte asupra populaţiei speciei datorită faptului că habitatele caracteristice speciei nu sunt prezente în perimetrul de exploatare şi zonele învecinate acestuia, deoarece specia preferă habitatele de smârcuri şi ape stătătoare. În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundenţa şi distribuţia speciei în zona amplasamentului proiectului şi nici pe teritoriul ROSCI0379, impact neutru, fiind astfel asigurată conservarea speciei pe termen scurt, mediu şi lung. | Conform Formularului Standard Natura 2000: • mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “P”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit specia este prezentă; • mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |

Descrierea speciilor de peşti prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE mentionate în FORMULARUL STANDARD – SIT NATURA 2000 ROSCI0379 - Râul Suceava identificarea acestora în perimetrul proiectului de investiţii şi relevanta acestora pentru aria de protectie

| Nr.crt | Specia | Date bio-ecologice şi etologice | Identificarea speciei în perimetrul şi Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei | Relevanţa pentru sit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1138 Barbus meridionalis Moioaga | Descriere. Dimensiuni mijlocii; corp alungit si rotund; abdomen rotunjit; cap mare; ochi mici; bot lung si proeminent; preorbitare alungite; gura inferioara semilunara; buze carnoase, in special cea inferioara care este divizata; buzele neacoperite de o placa cornoasa; două perechi de mustati, una mai scurta la varful botului alta mai lunga la colturile gurii; peduncul caudal comprimat lateral; caudala adanc scobita; solzi cu striuri divergente pe partea vizibila; linie laterala completa slab arcuita si dispusa pe mijlocul pedunculului caudal; solzii de la baza analei nu sunt latiti; dinti faringieni pe 3 randuri, ascutiti, indoiti la varf, fara suprafata masticatoare, cu o excavatie la baza coroanei; intestine scurt; peritoneu incolor sau castaniu. Ultima radie simpla a dorsalei este subtire si flexibila; insertia ventralelor situata in urma capatului anterior al insertiei dorsalei; anala lunga, culcata atinge sau aproape atinge (uneori chiar depaseste) baza caudalei; L. Lat. 52 - 63; pe spate are pete intunecate; mustatile fara ax rosu; obisnuit atinge la maturitate 10 - 17 cm. Habitat. Traieste exclusiv in raurile si paraiele din regiunea de munte si partea superioara a regiunii colinare; in majoritatea raurilor care izvorasc din zone de podis sau deal lipseste chiar din cursul lor superior care este ndăm ca măsură rapid. Traieste atat in rauri pietroase, rapide si reci, cat si unele paraie mai namoloase, care vara se incalzesc puternic, insa numai la munte. Arata preferinta mai ales pentru portiunile cu curent puternic si fund pietros. Distributie şi ocurenta Moioaga are o distributie relativ larga dar usor fragmentata. Nu exista date la nivel national care sa permita o aproximare statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii. Ecologie şi etologie Traieste doar in apa dulce. Nu sunt cunoscute migratii. Reproducerea are loc primavara, prelungindu-se uneori pana spre sfarsitul verii. Bentopelagic. Se hraneste in primul rand cu nevertebrate acvatice bentonice (tendipede, efemeroptere, trichoptere, gamaride, ologichete) mai rar cu vegetale sau cu detritus. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Pe teritoriul national specia are un areal extins; arealul se afla in continua extindere in ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazuta. Specia este protejata prin Legea 13 din 1993 (prin care Romania este parte a Conventiei de la Berna), Anexa II si V a Directivei Europene Habitate, Anexa III a Conventiei de la Berna, Legea 462/2001 (si ultimele amendamente) referitoare la ariile naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice, lista IUCN. | Specia este prezenţa in zonă. Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat şi în zonele învecinate acestui perimetru, va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatul caracteristic speciei este prezent în zona perimetrului de exploatare, cursul de apă al râului Suceava; - extragerea agregatelor minerale se face submers, turbiditatea apei creşte, atât în zona exploatării cât şi în aval de aceasta aproximativ 200m. În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, va afecta abundenţa şi distribuţia speciei astfel: - pe termen scurt (6 – 8 luni pe an), impact negativ nesemnificativ; - impact neutru pe termen, mediu şi lung; Recomandăm ca activitatea de extractie să evite perioada de depunere a pontelor (aprilie – mai). | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 2. | 1122 Gobio uranoscopus Porcusorul de vad | Descriere. Corpul si pedunculul caudal groase si cilindrice. Mustatile lungi depasesc preopercularul; la îmbinarea celor doua buze exista câte o prelungire posterioara destul de puternica, ce se aseamana cu o a doua pereche de mustati. Anusul este mai apropiat de înotatoarea anala decât de înotatoarele ventrale. Pieptul si istmul sunt complet acoperite de solzi. Coloritul în general este întunecat. Fata dorsala este cenusie-verzuie sau bruna batând în roscat, cu solzii de pe spate având o margine neagra. În spatele dorsalei exista 2 - 3 pete negricioase mari care dau un aspect brazdat. Pe laturile corpului exista 7 - 10 pete mari rotunde, uneori alungite. Fata ventrala este alba - galbuie. Ajunge la o lungime maxima fara caudala de 10,5 cm, iar cu caudala de 12,3 cm. Pedunculul caudal gros si cilindric, grosimea sa (masurata în partea anterioara, la marginea posterioara a analei) depaseste înaltimea. Habitat. Traieste în râuri de munte si deal, localizându-se în zona vadurilor si repezisurilor, unde apa are o viteza de 70 - 115 cm/s iar substratul este predominant bolovanos. Exista cazuri în care aceasta specie ajunge si spre zonele de ses ale unor râuri, dar poate fi gasit doar în sectoarele cu repezisuri. Distributie şi ocurenta Porcusorul de vad este o specie cu o raspândire relativ redusa pe teritoriul României. Nu exista studii populationale pe regiuni întinse astfel încât sa fie posibila o aproximare statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii. Ecologie şi etologie Traieste în râuri de munte si deal, localizându-se în zona vadurilor si repezisurilor, unde apa are o viteza de 70 - 115 cm/s iar substratul este predominant bolovanos. Exista cazuri în care aceasta specie ajunge si spre zonele de ses, dar poate fi gasit doar în sectoarele cu repezisuri. Desi în anumite repezisuri se întâlnesc multi indivizi, nu formeaza însa adevarate cârduri. Reproducerea are loc în perioada mai - iunie, perioada în care icrele sunt depuse pe pietre. Hrana consta din perifiton si nevertebrate reofile. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Pe teritoriul national specia are un areal relativ restrâns; arealul se afla în usoara scadere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate medie. Specia este protejata prin: Legea 13 din 1993 (prin care România ratifica conventia de la Berna), Directiva Europeana 92/43/EEC, Natura 2000 si prin Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. În vederea protectiei acestei specii este necesara conservarea calitatii apei, realizarea constructiilor ameliorative hidrotehnice cu consultarea conservationistilor, pastrarea conditiilor naturale sau apropiat de cele naturale în anumite sectoare de râu. | Specia nu a fost identificată în zona analizată în timpul observațiilor, dar nu excludem prezenta în apele râului Suceava. | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 3. | 2511 Gobio kessleri Porcusorul de nisip | Descriere. Corpul scund si gros sau relativ înalt si slab comprimat lateral. Pedunculul caudal gros si cilindric, grosimea sa în general mai mare decât înaltimea minima. Ochii de marime foarte variabila, în general apreciabil mai mici decât spatiul interorbitar. Solzii laterali totdeauna simtitor mai înalti decât lungi. Mustatile de lungime variabila. Pietul si istmul nu au solzi. Solzii spatelui sunt prevazuti cu striuri epiteliale în relief. Anusul este situate mai aproape de baza ventralelor decât de insertia analei. Habitat. Traieste în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioara a zonei scobarului pâna în zona crapului; în unele râuri mici de ses traieste în zona cleanului. Prezenta speciei este legata de o viteza a apei de 45 - 65, rar pâna la 90 cm/s; aceasta viteza este caracteristica râurilor de câmpie, si anume portiunilor lor putin adânci, cu substrat nisipos. Distributie şi ocurenta Porcusorul de nisip este o specie relativ raspândita pe teritoriul României. Nu exista studii populationale pe regiuni întinse astfel încât sa fie posibila o aproximare statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii. Ecologie şi etologie Traieste în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioara a zonei scobarului pâna în zona crapului; în unele râuri mici de ses traieste în zona cleanului. În portinile de râu cu o viteza a apei de 45-65 cm/s, putin adânci, cu fund nisipos, indivizii speciei sunt numerosi, traiesc în cârduri mari de pâna la câteva sute de exemplare. Puietul formeaza cârduri mari, care stau în apa mai înceata. Reproducerea are loc în luna iunie. Hrana consta mai ales din diatomee, mai apoi din nevertebrate. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Pe teritoriul national specia are un areal relativ întins; arealul se afla în usoara scadere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazuta/medie. Specia este protejata prin: Conventia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2), Lista Rosie IUCN, Legea 462 (Anexa 2). | Specia este prezenţa in zonă. Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat şi în zonele învecinate acestui perimetru, va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatul caracteristic speciei este prezent în zona perimetrului de exploatare, cursul de apă al râului Suceava; - extragerea agregatelor minerale se face submers, turbiditatea apei creşte, atât în zona exploatării cât şi în aval de aceasta aproximativ 200m. În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, va afecta abundenţa şi distribuţia speciei astfel: - pe termen scurt (6 – 8 luni pe an), impact negativ nesemnificativ (nu sunt afectate resursele de hrană) ; - impact neutru pe termen, mediu şi lung; Recomandăm ca activitatea de extractie să evite perioada de depunere a pontelor (aprilie – iunie). | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 4. | 1134 Rhodeus amarus Boarta | Descriere. Corpul înalt si puternic comprimat lateral, înaltimea maxima formeaza 31-42% din lungimea corpului fara caudala, iar grosimea 34-45% din înaltime. Spinarea înaintea dorsalei este slab comprimata lateral; spinarea în urma dorsalei si abdomenului sunt rotunjite. Profilul dorsal este convex, urcând puternic de la vârful botului pânala insertia dorsalei; în urma dorsalei profilul coboara puternic. Profilul ventral este asemanator celui dorsal. Capul este comprimat lateral, lungimea sa reprezinta 19,5 - 27% din cea a capului. Ochii sunt situati în jumatatea anterioara a capului; diametrul lor reprezinta 25 - 30% din lungimea capului si 56 - 82% din spatiul interorbitar. Gura este mica, subterminala, semilunara; deschiderea ajunge pâna sub nari, iar mandibula se insereaza sub jumatatea anterioara a ochiului. Buzele sunt subtiri, întregi. Pedunculul este scund si comprimat lateral. Dorsala se insereaza la egala distanta de vârful botului si baza caudalei. Marginea dorsalei este usor convexa. Pectoralele sunt scurte si rotunjite la vârf. Insertia ventralelor este situata sub cea a dorsalei sau putin înaintea acesteia. Anala se insereaza sub mijlocul dorsalei. Marginea ei este foarte usor concava. Solzii mari, mult mai înalti decât lungi, persistenti. Habitat: Traieste exclusiv în ape dulci. Prefera apele statatoare sau încete, de aceea în râuri se întâlneste mai ales în bratele laterale, dar este destul de frecvent si în plin curent, pâna aproape de zona montana a râurilor. Distributie şi ocurenta Boarta are o raspândire relativ mare pe teritoriul României. Ecologie şi etologie: Boarta este o specie care traieste exclusiv în ape dulci. Prefera apele statatoare sau încete, de aceea în râuri se întâlneste mai ales în bratele laterale, dar este destul de frecvent si în plin curent, pâna aproape de zona montana a râurilor. Raspândirea acestei specii este strâns legata de prezenta lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Nu întreprinde migratii. Reproducerea are loc de la sfârsitul lunii aprilie pâna în luna august. Reproducerea are loc în portii, fiecare femela depunând icrele de mai multe ori în decursul unui sezon. Icrele sunt depuse în cavitatea branhiala a lamelibranhiatelor din genurile Unio si Anodonta. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Pe teritoriul national specia are un areal relativ întins. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazuta. Specia este protejata prin: Conventia de la Berna (Anexa 3), | Specia este prezenţa in zonă. Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat şi în zonele învecinate acestui perimetru, va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatul caracteristic speciei este prezent în zona perimetrului de exploatare, cursul de apă al râului Suceava; - extragerea agregatelor minerale se face submers, turbiditatea apei creşte, atât în zona exploatării cât şi în aval de aceasta aproximativ 200m. În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, va afecta abundenţa şi distribuţia speciei astfel: - pe termen scurt (6 – 8 luni pe an), impact negativ nesemnificativ (nu sunt afectate resursele de hrană) ; - impact neutru pe termen, mediu şi lung; Recomandăm ca activitatea de extractie să evite perioada de depunere a pontelor (aprilie – iunie). | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 5. | 1149 Cobitis taenia Zvarluga | Descriere. Înaltimea maxima reprezinta 11,6 - 18,4% din lungimea corpului fara caudala, grosimea 55 - 78% din înaltime. Profilele dorsal si ventral aproape orizontale. Spinul suborbitar este situat înaintea si subjumatatea anterioara a ochiului, cele doua ramuri ale spinului moderat divergente, ramura scurta are cam jumatatea lungimii ramurii lungi. Cele două jumatati ale buzei inferioare subdivizate de câteva brazde, în general putin adânci, în câte 3 – 4 lobi. Pedunculul caudal are în partea sa posterioara, o carena dorsala si una ventrala, ultima mai dezvoltata. Insertia ventralei este situate putin în urma celei dorsale. Habitat. Traieste în ape lent curgatoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar pietros, cât si în ape statatoare, evitând însa în general pe cele cu mult mâl; în balti se întâlneste mai ales pe fund tare, nisipos sau argilos. Distributie şi ocurenta Zvârluga are o raspândire larga pe teritoriul României. Ecologie şi etologie Traieste în ape lent curgatoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar pietros, cât si în ape statatoare, evitând însa în general pe cele cu mult mâl; în balti se întâlneste mai ales pe fund tare, nisipos sau argilos. Adesea se îngroapa complet în mâl sau nisip; dupa hrana umbla mai mult noaptea. Pestele scos din apa scoate un sunet particular. Suplineste într-o oarecare masura lipsa de oxygen din apa cu respiratia intestinala. Reproducerea are loc din luna aprilie pâna în luna iunie, atât în apa statatoare, cât si cea curgatoare; icrele sunt adezive. Hrana consta din nevertebrate si alge. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Pe teritoriul national specia are o raspandire larga. Nu poate fi considerata ca fiind o specie vulnerabila. | Specia este prezenţa in zonă. Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat şi în zonele învecinate acestui perimetru, va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatul caracteristic speciei este prezent în zona perimetrului de exploatare, cursul de apă al râului Suceava; - extragerea agregatelor minerale se face submers, turbiditatea apei creşte, atât în zona exploatării cât şi în aval de aceasta aproximativ 200m. În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, va afecta abundenţa şi distribuţia speciei astfel: - pe termen scurt (6 – 8 luni pe an), impact negativ nesemnificativ (nu sunt afectate resursele de hrană) ; - impact neutru pe termen, mediu şi lung; Recomandăm ca activitatea de extractie să evite perioada de depunere a pontelor (aprilie – iunie). | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 6. | 1146 Sabanejewia aurata dunăriţa | Descriere. Corpul de înaltime variabila, moderat comprimat lateral; 5 - 20 de pete dorsale, 5 – 17 laterale; marimea si talia petelor laterale este foarte variabila; septul din lungul musculaturii laterale nu este vizibil prin transparenta tegumentului, sau slab vizibil, dar niciodata nu apare ca o dunga longitudinala neagra si niciodata petele laterale nu se contopesc cu acest sept. Habitat. Traieste în ape dulci curgatoare din zona montana pâna la ses. Prefera substratul de pietris cu nisip dar se întâlneste si în portiunile exclusiv nisipoase. Distributie şi ocurenta are o raspândire foarte mare pe teritoriul României. Ecologie şi etologie Traieste în ape dulci curgatoare din zona montana pâna la ses. Prefera substratul de pietris cu nisip dar se întâlneste si în portiunile exclusiv nisipoase. Unele subspecii au preferinta si pentru substrat bolovanos. Hrana consta din diatomee si nevertebrate. În râurile nisipoase în cea mai mare parte a timpului se îngroapa în nisip. Evita râurile/sectoarele cu namol. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Pe teritoriul national specia are un areal întins. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazuta. Specia este protejata prin: Conventia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2), Legea 462/2001. | Specia este prezenţa in zonă. Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat şi în zonele învecinate acestui perimetru, va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatul caracteristic speciei este prezent în zona perimetrului de exploatare, cursul de apă al râului Suceava; - extragerea agregatelor minerale se face submers, turbiditatea apei creşte, atât în zona exploatării cât şi în aval de aceasta aproximativ 200m. În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, va afecta abundenţa şi distribuţia speciei astfel: - pe termen scurt (6 – 8 luni pe an), impact negativ nesemnificativ (nu sunt afectate resursele de hrană) ; - impact neutru pe termen, mediu şi lung; Recomandăm ca activitatea de extractie să evite perioada de depunere a pontelor (aprilie – iunie). | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 7. | 2484 Eudontomyzon mariae Cicarul , chişcarul | Descriere. Corpul este cilindric în regiunea anterioara (necomprimat lateral). Înaltimea reprezintă 5,3 - 7,0% din lungimea totala. Cele doua dorsale sunt relativ scunde si departate. În decursul lunii iunie imediat înainte de reproducere, cele doua dorsale cresc, se ating si se înalta. Corpul este îngustat în partea anterioara, imediat în urma ventuzei bucale. Odontoizii placii suborale sunt foarte slab individualizati, scunzi si rotunjiti. Adultiiau partea dorsala bruna închis cu reflexe metalice, laturile brune, iar partea ventral argintie. Unele exemplare sunt aproape negre. Regiunea branhiala bate în galben-roz. Larvele sunt brune, mai întunecate dorsal; la larvele mari apar pete dispuse în mozaic, înconjurate cu alb. Habitat. Aceasta specie traieste în râuri de munte, în zona pastravului si cea lipanului si moioagei, mai rar în aval. Distributie şi ocurenta Cicarul are o raspândire relativ redusa în apele de munte ale României, sectorul sau fiind însa unul bine delimitat din punctul de vedere al zonarii acestor râuri. Ecologie şi etologie Cicarul traieste în râuri de munte, în zona pastravului si cea lipanului si moioagei, mai rar în aval. Larvele traiesc înfundate în mâl, în portiunile linistite ale râurilor. Metamorfoza are loc toamna. În cursul perioadei iunie - iulie are loc reproducerea după care la scurt timp animalele mor. În România este o specie considerata ca având un areal relativ redus. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate ridicata. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Specia este protejata prin: Conventia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2), Lista Rosie IUCN, Legea nr. 462/2001 (Anexa2) (si ultimele amendamente) referitoare la ariile naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice. | Specia nu a fost identificată în zona analizată în timpul observațiilor, dar nu excludem prezenta în apele râului Suceava şi în această zonă | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |

Descrierea speciilor de nevertebrate prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE mentionate în FORMULARUL STANDARD – SIT NATURA 2000 ROSCI0379 - Râul Suceava identificarea acestora în perimetrul proiectului de investiţii şi relevanta acestora pentru aria de protectie

| Nr.crt | Specia | Date bio-ecologice şi etologice | Identificarea speciei în perimetrul şi Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei | Relevanţa pentru sit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1061 Maculinea nausithous fluturaşul albastru | Descriere Maculinea nausithous, anvergura: 28-37mm, se deosebeste de specia asemanatoare M. teleius prin nuanta mai intunecata a fondului aripilor. Marginea fetei dorsala a aripilor este tivita cu cenusiu- negru, iar campul median este albastru intunecat cu un sir de pete negre pe ambele aripi. Caracterul distinctive se obesrva pe fata ventrala a aripilor, care la M. nausithous sun lipsite de sirul marginal de pete. Fondul fetei ventrale a aripilor este ciocolatiu, iar la M. teleius cafeniu. Habitat. Prefera pajistile mlastinoase foarte bogate in Sanguisorba officinalis. Distributie şi ocurenta In Europa centrala este raspandita insular prin populatii si colonii de diferite dimensiuni. Prin intreruperea culoarelor de legatura, si prin afectarea habitatului numeroase colonii si populatii au disparut. In unele tari (Olanda, parti din Elvetia, Germania, etc) specia a disparut. Desi are o distributie punctiforma, din nordul Spaniei pana in Ungaria M. nausithous este present prin mai multe populatii si metapopulatii. In Romania pana in anii 1990 nu se cunostea nici o semnalare certa. Populatia de la Fanatele Clujului a constituit prima semnalare certa, urmata la cativa ani de cea de la Botosani. Intre populatiile din Transilvania si cele din Ungaria,. Respective europa centrala, se pare ca nu exista nici o legatura. Aceasi lipsa de continuitate exista si intre populatia de langa Cluj sic ea din Moldova. Ecologie şi etologie Specia prefera molinietele si arheanteronetele mezohigrofile (Ebert & Rennwald, 1991). Fluturii ince sa zboare dupa 10 iulie pana la sfarsitul lui august, mai rar inceput de septembrie. Prefera pajistile extensive sau fanatele cosite manual, incomplet, de obicei dupa 10-15 august. Imparte habitatul cu M. teleius. Habitatul poate fi foarte mic si punctiform. Datorita faptului ca adultii nu zboara mai mult de 1000 m de la un habitat la altul, izolarea si fragmentarea habitatului constituie cauze importante ale declinului populational. Nici densitatea mare a plantei gazde – Sanguisorba officinalis nu este obligatorie. Se cunosc colonii care traiesc in jurul a numai cateva fire de S. officinalis. Coridoarele de lagatura dintre colonii si populatii constituie elemente esentiale pentru mentinerea speciei (Wynhoff 2001). Larvele sunt mirmecofile, fiind asociate cu specii de Myrmica. In Romania cercetari aprofundate asupra acestei specii au inceput in urma cu un an. Primele rezultate publicate apar in 2008. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Lista rosie a Romaniei: EN. Specia este amenintata pe tot arealul din cauza distrugerii habitatului. Se impugn masuri urgente de protectie si conservare, precum si constituirea unei arii de protectie (parc natural). | Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat, nu va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatele caracteristice speciei nu sunt prezente în zona perimetrului de exploataresau în zonele învecinate, În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundenţa şi distribuţia l: în zonele învecinate perimetrului de exploatare şi nici pe teritoriul sitului Natura 2000 – ROSCI0379, impact neutru, pe termen scurt, mediu şi lung. | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 2. | 1078* Callimorpha quadripunctaria Fluture vargat | Descriere Fluture nocturn cu activitate diurna. Aripile superioare sunt negre si prezinta un « V » alb pe partea terminala a acestora, ceea ce il face usor de recunoscut. Habitat Prefera habitatele nu foarte uscate, umbroase dar calde, de obicei margini de padure bogate in vegetatie, luminisuri de padure, margini de drumuri forestiere, margini de paraie si chiar lacuri. Distribuţie Este larg raspandita in Europa, din Peninsula Iberica peste intraga Europa Centrala si de Est pana in zona temperata a Rusiei. In nord ajunge pana in Scandinavia, iar in sud pana in regiunea mediteraneana si vestul Asiei. In Romania este prezenta din zona de campie pana in etajul montan, fiind frecventa in zona colinar-submontana. Populaţie Nu exista informaţii Ecologie şi etologie Se hraneste frecvent pe flori de Eupatorium canabinum, dar si pe flori de mur, zmeur si alte plante, cum ar fi Oreganum sau pe diverse specii de Menta. Perioada de zbor incepe cu sfarsitul lui iunie si dureaza pana in august. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Nu necesita masuri speciale de protectie si conservare. Pote fi folosita ca specie umbrela pentru protectia altor taxoni. Declinul speciei se datoreaza distrugerii mediului de viata, ceea ce inseamna atat distrugerea plantei trofice larvare cat si a ofertei de nectar pentru adult. Este specificată in anexa 3 – OUG 57/2007 | Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat, nu va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatele caracteristice speciei nu sunt prezente în zona perimetrului de exploataresau în zonele învecinate, În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundenţa şi distribuţia l: în zonele învecinate perimetrului de exploatare şi nici pe teritoriul sitului Natura 2000 – ROSCI0379, impact neutru, pe termen scurt, mediu şi lung. | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 3. | 1060 Lycaena dispar | Descriere Este usor de recunoscut dupa culoarea aripii inferioare gri-deschis care trece spre albastru deschis la baza aripii si dupa modul de dispunere a petelor negre. Habitat In Romania habitatele preferate sunt paduri de stejar inmlastinite sau umede, bogate in Polygonum bistorta, baza trofica larvara a speciei. In Europa fluturele poate fi intalnit si in terenuri mlastinoase de la marginea lacurilor, râurilor si canalelor. Plantele gazda pentru larva sunt: Rumex hydrolapathum, R. crispus, R. aquaticus. În Grecia se stie ca larvele din prima ponta intra in diapauza în iunie, ramânând inactive pâna în primavara urmatoare. Distribuţie Arealul speciei cuprinde Europa si nordul Turciei. Foarte locala în colonii larg dispersate în Franta, nordul Italiei,Germania, România, Lituania, sudul Finlandei, Polonia, nordul si centrul Greciei, partea europeana a Turciei. În Grecia si Ungaria, indivizii din a doua ponta se apropie sau chiar depasesc în marime forma batava. Populaţie In Romania sunt prezente numeroase colonii si populatii cu numar mare de indivizi. Datorita drenarii zonelor umede, unele populatii si colonii au disparut sau se afla in pragul disparitiei (Banat, Muntenia). Populatii viguroase se pastreaza inca in Delta Dunarii, Transilvania si Banat. Numarul indivizilor dintr-o populatie variind intre 100 si 1000 indivizi. Desigur exista si populatii cu numar mult mai redus de indivizi. Ecologie şi etologie În majoritatea locurilor unde se întâlneste are doua perioade de zbor, în mai/ iunie si în august. În schimb are o singura perioada de zbor în regiunile reci, nordice si s-a raportat a treia ponta în unele localitati din S Europei. In primavara din anul 2007, perioada de zbor pentru populatia de la Poiana cu Narcise (Vad, jud. Brasov) a inceput pe 30 aprilie. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Statutul speciei in Roamania este VU (vulnerabil), iar pe plan local variaza intre NT (near threatened) si CR (critically endangered), in functie de gradul de deteriorare al zonei respective. Este specificată in anexa 3 – OUG 57/2007 | Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat, nu va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatele caracteristice speciei nu sunt prezente în zona perimetrului de exploataresau în zonele învecinate, În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundenţa şi distribuţia l: în zonele învecinate perimetrului de exploatare şi nici pe teritoriul sitului Natura 2000 – ROSCI0379, impact neutru, pe termen scurt, mediu şi lung. | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |
| 4. | 1059 Maculinea teleius | Descriere Fluturasul Albastru cu Puncte Negre. Habitat Prefera pajistile mlastinoase foarte bogate in Sanguisorba officinalis- Sorbestrea. Distribuţie Raspândita în Pirinei, centrul Europei, Caucaz, centrul si sudul Uralilor, Siberia, Kazakhstan, Mongolia, nordul Chinei, Corea si Japonia In Europa se gaseste foarte rar si local. Franta, nordul Suediei, nordul Italiei (Piedmont, Trieste), centrul si sudul Germaniei, Austria, Ungaria, Slovacia, sudul Poloniei, sud - vestul Lituaniei (se cunoaste o singura populatie). Exctinct In Belgia este considerat disparut. A fost reportata in Spania, la Valle d’Aran, dar trebuie confirmat. Se întâlneste adesea cu Maculinea nausithous. Populaţie Populatii izolate, localizate in Crisana, Maramures si Transilvania. Din Moldova numai la nord de Botosani. Populatiile cele mai mari sunt in Poiana Narciselor de la Vad (1000-3000 indivizi), imprejurimile Clujului si Satu Mare Ecologie şi etologie Ouale sunt depuse pe flori. Larvele/pupele sunt îngijite de Myrmica sabuleti, M. rubra, M. scabrinodis sau M. vandeli.In Romania este mai frecventa decat M. nausithous. Cercetarile legate de biologia si ecologia speciei se afla in curs de derulare. In coloniile de la Cluj, Apahida si Radauti . M. nausithous cohabiteaza cu M. teleius. Are o perioada de zbor pe an, mijlocul lui iunie/ mijlocul lui august. Statut de conservare şi măsuri luate si necesare pentru ocrotire Mentinerea habitatelor umede cu Sanguisorba officinalis si furnica gazda (genul Myrmica). Mentinerea agriculturii traditionale (cosit, pasunat) in vederea impiedecarii instalarii tufarisurilor. Efectuarea cosirilor inainte de perioada de zbor a fluturilor si dupa primele trei stadii larvare, respectiv inceput de iunie si sfarsit de august/septembrie. Este specificată in anexa 3 – OUG 57/2007 | Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat, nu va avea efecte asupra populaţiei speciei din cauza faptului că: - habitatele caracteristice speciei nu sunt prezente în zona perimetrului de exploataresau în zonele învecinate, În concluzie, implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundenţa şi distribuţia l: în zonele învecinate perimetrului de exploatare şi nici pe teritoriul sitului Natura 2000 – ROSCI0379, impact neutru, pe termen scurt, mediu şi lung. | Conform Formularului Standard Natura 2000: mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul acestui sit este o specie comună; mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezentă în sit, în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului este o populaţie care reprezintă mai puţin de 2 %, faţă de populaţia de pe teritoriul naţional. |

## XIII.4 Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Situl Natura 2000 ROSCI0379 „Râul Suceava”a fost desemnat prin Ordinul nr. 2387/2011 al ministrului mediului şi pădurilor, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Ţinând cont de faptul că structura unui ecosistem este definită de totalitatea factorilor abiotici (climă, relief, sol, ape de suprafaţă şi freatice) şi biotici (faună şi floră) care contribuie la realizarea cadrului natural, trebuie menţionat că lucrările din cadrul proiectului contribuind la reducea fenomenului de erodare a malurilor râului Suceava vor contribui la conservarea suprafeţelor habitatelor terestre, având astfel un impact pozitiv asupra ROSCI0379 „Râul Suceava”pe termen mediu şi lung.

Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării ROSCI0379 „Râul Suceava”, dar contribuie la menţinerea caracteristicilor ecosistemelor din zona de implementare.

## XIII.5 Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Activitatea de exploatare a agregatelor de balastieră în zonă analizată este cantonată – în etapa de excavare – la nivelul plajelor de balast. Aceaste plaje prezintă o copertă neuniformă prezentă îndeosebi către mal, în timp ce în zona situată spre cursul râului lipsește.

Excavarea agregatelor de râu are un efect general de menţinere a cursului râului Suceava în aceleaşi condiţii (fără intensificarea fenomenelor de eroziune sau inundare a unor suprafeţe) în care a fost declarat situl de importanță comunitară  ROSCI0379 - Râul Suceava.

Efectele negative ale exploatărilor de agregate minerale se datorează următoarelor aspecte:

- funcţionării utilajelor;

- prezenţei oamenilor în zonă;

- transportului agregatelor minerale.

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii, aferente balastierelor sunt tipice şi cuprind în general:

- operarea vehiculelor pentru transport;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare.

Cele mai sensibile specii la zgomotul produs de traficul utilajelor sunt păsările deoarece aceste sunete interferează în mod direct cu comunicarea interspecifică prin intermediul sunetelor şi în acest mod afectează indirect comportamentul de teritorialitate şi rata împerecherii.

Referitor la speciile de chiroptere, activitatea supusă analizei nu afectează habitatele de interes pentru acestea şi nici activitatea, deoarece sunt specii cu activitate crepusculară şi nocturnă, timp în care pe amplasament nu se lucrează.

Deoarece prin exploatarea agregatelor minerale în zonă analizată se va reduce intensitatea  eroziunii active  a malurilor şi riscul apariţiei viiturilor frecvente cauzate de revărsarea apelor râului Suceava se crează condiţii pentru menţinerea suprafeţei de pădure de luncă existentă, menţinându-se astfel condiţiile de habitat pentru speciile de faună din zonă care preferă acest tip de habitat.

## XIII.6 Alte informații prevăzute în legislația în vigoare

Evoluţia habitatelor din zona amplasamentului studiat depinde de  menţinerea structurii  reliefului la nivelul albiei minore a râului Suceava.

Evoluţia malurilor râului Suceava în secţiunea reprezentată de perimetrul de exploatare  poate urma două direcţii:

- spre erodare datorită creşterii presiunii exercitate de cursul de apă;

- spre menţinere – dacă prin exploatarea balastului din plaje şi grinduri se realizează  recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului către centrul albiei.

În concluzie, considerăm că desfăşurarea activităţii de extragere a agregatelor minerale din perimetrul supus analizei nu va afecta starea de conservare a speciilor de faună care constituie obiectivele de conservare ale sitului ROSCI0379 - Râul Suceava fiind asigurată din acest punct de vedere, menţinerea populaţiilor speciilor pe termen lung, atât în zona amplasamentului proiectului, cât şi în aval, precum şi coerenţa reţelei ecologice Natura 2000.

# XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

## XIV.1 Localizarea proiectului

Bazinul Hidrografic: Siret

Curs de apă (denumire şi cod cadastral): Suceava, XII – 1.17

Corp de apă (denumire şi codul): Lunca Siretului şi afluenţii săi - ROSI03

## XIV.2 Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață

Conform raportului privind starea mediului în județul Suceava în anul 2015, se cunosc următoarele:

Pe baza indicatorilor de calitate biologică, chimică şi fizico-chimică stipulate de O.M. nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă, apele de suprafaţă se clasifică în următoarele clase de calitate:

| I | Foarte bună |
| --- | --- |
| II | Bună |
| III | Moderată |
| IV | Slabă |
| V | Proastă |

Siretul, cel mai important dintre afluenţii pe care Dunărea îî primeşte din ţara noastră, este unicul colector, direct sau indirect, al întregii reţele de ape ce drenează teritoriul judeţului.

Potrivit Anuarului Statistic al jud. Suceava, 2015, lungimea cursului de apă Siret pe teritoriul României este de 559 km, din care în judeţul Suceava 148 km.

Starea ecologică/potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri), la nivelul întregului bazin hidrografic Siret, în anul 2015 (exprimată în km şi %), este prezentată în figurile de mai jos.

Fig.II.2.1.1.1. Starea ecologică/potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale – răuri), la nivelul bazinului hidrografic Siret în 2015 (km) (sursa: Administrația Națională ,,Apele Române’’).

Fig.II.2.1.1.2. Starea ecologică/potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale–râuri), la nivelul bazinului hidrografic Siret în 2015, % (sursa: Administrația Națională ,,Apele Române’’).

# XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3

Având în vedere că: proiectul propus se află amplasat în situl Natura 2000 ROSCI 0379 – Râul Suceava, că acesta utilzează resurse naturale, în special al solului este necesară stabilirea efectuării evaluării impactului asupra mediului.

Semnătură şi ştampilă