Intocmit conform conţinutului – cadru prevazut in anexa nr. 5.E la procedura din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

MEMORIU DE PREZENTARE

- Date generale

  - Denumirea obiectivului de investiţii

Amenajare rau Sucevita si afluenti in comuna Sucevita, judetul Suceava

  - Ordonator principal de credite/investitor

Ministerul Apelor si Padurilor

  - Ordonator de credite

Administratia Nationala „Apele Romane”

  - Beneficiarul investiţiei

Administratia Nationala „Apele Romane”-Administratia bazinala de apa Siret Bacau

  - Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. CONSITRANS S.R.L. – strada Polona Nr.56, sector1, Bucuresti

  - Oportunitatea investiţiei

În perioada  2002-2016 în Bazinul  Hidrografic  al râului Suceviţa (cod cadastral XII. l.17.22.0.0.0)	de	pe	raza	localităţii	Suceviţa,	inclusiv	pe	afluenţii Drăgoşina	(cod	cadastral XII. l.17.22.2.0.0)   şi   Bercheza   (cod   cadastral   XII. l.17.22.3.0.0),   au   avut   loc   precipitaţii   de intensitate deosebită, înregistrandu -se debite extraordinare ce au produs puternice viituri în zonă.

Conform datelor hidrologice înregistrate, la viitura din 25.07.2008 pe râul Suceviţa la Staţia Hidrometrică Suceviţa s-a înregistrat debitul de 107 mc/s corespunzător probabilităţii 2-5%, iar la viitura din data de 28.06.2010 la aceeaşi Staţie Hidrometrică s-a înregistrat debitul istoric de 120 mc/s, corespunzător probabilităţii de 2% .

Viiturile au condus la revărsarea albiei şi producerea  de eroziuni repetate an de an, inundând, distrugând şi punând în pericol obiective social economice, gospodării individuale, poduri, podeţe şi căi de acces riverane acestor cursuri de apă.

Lucrările ce se propun a se executa sunt lucrări  de amenajare a cursurilor de apă Suceviţa, Drăgoşina şi Bercheza, constând în apărări de mal din gabioane, apărări de mal din ziduri de piatră, praguri de fund şi recalibrarea albiei. Aceste lucrări au drept scop stoparea fenomenului de eroziune a malurilor şi elimarea riscului la inundaţii a obiectivelor social-economice afectate în perioada 2002-2016, precum şi a altor obiective limitrofe.

Fenomenele predominante pe cursul raului Sucevita si a pârâurilor Bercheza și Drăgoșina din subbazinul hidrografic Suceviţa sunt eroziunile laterale (de mal), care se manifestă puternic, activ şi cu o viteză de erodare anuală apreciabilă, precum și colmatarea albiilor minore şi alunecări de teren în versanţii.

Pentru combaterea acestor fenomene negative pe r. Sucevita si cele doua pârâuri Bercheza și Drăgoșina se propun următoarele lucrări hidrotehnice de regularizare:

-recalibrarea albiei minore a raului Sucevita si pârâurilor Bercheza și Drăgoșina pe sectoarele colmatate, în vederea măririi capacităţii de transport a acesteia;

-apărări de mal în concavităţile pronunţate şi în zona obiectivelor social-economice ameninţate atât pe cei doi afluenţi (prezentate in două variante);

Având în vedere viteza de erodare a malurilor şi faptul că pe albiile raului Sucevita si pr. Bercheza și Drăgoșina există un potenţial mare de material local (bolovani de râu) s-a propus pentru lucrările de recalibrare a albiilor și de apărări de maluri precum și stabilizarea albiei cu praguri de fund, soluția cu gabioane. S-a ales această soluţie şi datorită faptului că în această zonă mai există lucrări locale executate tot din gabioane, din etapele anterioare.

La stabilirea soluţiilor constructive ale lucrărilor propuse s-a avut în vedere respectarea atât a normelor tehnice impuse de datele generale ale sectoarelor de râu analizate: pante, viteze realizate, natura materialului ce alcătuieşte patul şi malurile albiilor, cât şi a celor economice, prin care să se aleagă soluţia cea mai puţin costisitoare în condiţiile date (utilizarea pe cât posibil a materialelor de construcţii existente în zonă, impactul cât mai redus asupra factorului de mediu, etc).

  - Descrierea proiectului

Lucrarile propuse in prezenta investitie pe obiecte sunt urmatoarele:

Obiect 1 -  Zona Sucevita

  - Apărări de mal din gabioane H=2 m: L= 1892 ml

  - Reprofilare  albie:L=  1880 ml

  - Praguri de fund L=  144m= 3 buc

Obiect 2 -  Zona Dragosina

  - Apărări de mal din gabioane H=2 m: L= 528 ml

  - Apărări de mal din gabioane H=3 m: L=  3 2 ml

  - Reprofilare albie:L= 440 ml

  - Praguri de fund L=  3 6 m= 5 buc

Obiect 3 -  Zona Bercheza

  - Apărări de mal din gabioane H=2 m: L= 924 ml

  - Reprofilare albie: L= cca. 840 ml

  - Praguri de fund: 36 m = 5 buc

Lucrarile propuse pe total investitie sunt :

- Aparari de mal L= 3,376 km

- Praguri de fund ingropate 13 buc.

- Calibrare albie

Sectiune caracteristica tip 1- Calibrarea albiei minore a afluenților cursurilor de apa Sucevița, respectiv afluentii acesteia Bercheza și Drăgoșina pe tronsoanele colmatate din zona intravilan, constă în realizarea unei secţiuni de curgere, capabile să tranziteze fluent debitele lichide şi solide.

Pe sectoarele de albie unde s-au produs eroziuni masive ale malurilor şi deschiderea albiei minore permite s-au propus lucrări de calibrare (şenalizare) care constau în crearea unui curs cât mai rectiliniu care să împiedice curgerea haotică şi meandrată a apelor, în special la creşteri de debite. Volumul mare de aluviuni transportate şi depuse in convexitati a fost principalul factor care a dus la împingerea cursului către malul opus (concavitate) producand eroziuni ale acestuia şi înregistrarea pagubelor produse la viituri.

În consecinţă s-au propus lucrări de calibrare pe lungimea totală de 3160 ml care pentru crearea unei secţiuni de scurgere trapezoidale, cu dimensiuni rezultate din calcule hidraulice.

Astfel, calibrările vor avea lăţimea la bază de 6 m în partea din aval, până la 3 m în amonte iar taluzele vor avea înălţimea de 2-2,5m, cu înclinarea 1 :1,5. Calibrările se vor executa parţial cu buldozerul pentru distanţe mici de împingere a terasamentelor iar în cazul distanţelor mai mari se vor executa cu excavatorul prin încărcare în auto şi transport la maxim 1,0 km

- Apărări de mal din gabioane

Principiul de bază in alegerea soluțiilor tehnice de apărare de mal este folosirea materialelor existente in zona (bolovani de râu, piatra brută, balast) precum și alegerea unor lucrări hidrotehnice elastice care să preia eventuale afuieri apărute in urma viiturilor. Din aceasta cauza s-au propus aparari de mal realizate din gabioane.

Lucrările executate cu gabioane au avantajul unei mari elasticităţi, unei execuţii rapide şi posibilitatea punerii lor imediate în exploatare.

Apărările de mal din gabioane se vor executa diferenţiat, în funcţie de deschiderea albiei pe tronsoanele respective şi de configuraţia malurilor (inaltimea acestora).Astfel, acolo unde albia are lăţime suficientă iar malurile sunt joase se vor executa apărări de maluri din gabioane (zid de gabioane).

Sectiune caracteristica tip 2 – apărarile de mal  propuse sunt formate din două șiruri de gabioane pozate pe o saltea de gabioane. Inaltimea in elevatie a zidului de gabioane este de 2m.

Gabioane sunt elemente în formă paralelipipedică,executate din plasă de sarmă montată pe cadre din bare de oţel rotund, umplute cu piatră . La contactul cu terenul din spatele gabioanelor spre mal  se prevede deasemenea un geotextil filtrant.

In ordinea tehnologica de executie zidul de gabioane va avea urmatoarele caracteristici :

- Pozarea unui geotextil peste terenul de fundare a saltelei de gabioane, min. 400grame/mp ;

- Pozarea saltelei de gabioane (6x0.3x4)m ;

- Montarea sirului de gabioane de (2x1x4)m ;

- Montarea sirului de gabioane de (1.5x1x4)m ;

Lungimea unei cutii de gabioane este de 4m, latimea variabila 1.5-2 m iar inaltimea este de 1m.

Pentru a preveni degradarea plasei metalice prin lovire de către aluviunile grosiere transportate în exces pe albie, paramentul văzut al apărărilor se va proteja cu beton C12/15 cu grosimea de 10 cm. De asemenea, se va turna stratul de beton şi pe coronamentul gabioanelor. Stratul protector de beton va fi prevăzut cu barbacane pentru eliminarea infiltraţiilor.

Saltele de gabioane cu grosimea de 30cm se vor umple cu anrocamente din piatra bruta cu marimea pietrei de 100-150mm, d50 =0.125 si viteza critica de 5.0m/s si viteza limita de 6,4m/s.

Sectiune caracteristica tip 3 – apărarile de mal  propuse sunt formate din trei șiruri de gabioane pozate pe o saltea de gabioane cu lungimea spre albie de 6m.

Aceste gabioane sunt elemente în formă paralelipipedică,executate din plasă de sarmă montată pe cadre din bare de oţel rotund, umplute cu piatră. La contactul cu terenul din spatele gabioanelor spre mal  se prevede deasemenea un geotextil filtrant.

In ordinea tehnologica de executie zidul de gabioane va avea urmatoarele caracteristici :

- Pozarea unui geotextil peste terenul de fundare a saltelei de gabioane, min. 400 grame/ml ;

- Pozarea saltelei de gabioane (6x0.3x4)m ;

- Montarea sirului de gabioane de (2x1x4)m ;

- Montarea sirului de gabioane de (1.5x1x4)m ;

- Montarea sirului de gabioane de (1x1x4)m ;

Lungimea unei cutii de gabioane este de 4m, latimea variabila 1m - 1.5 m- 2 m iar inaltimea este de 1m.

In ordinea tehnologica de executie zidul de gabioane va avea urmatoarele caracteristici :

- Pozarea unui geotextil pe zona de fundare a saltelei de gabioane, min. 400 grame ;

- Pozarea saltelei de gabioane (6x0.3x4)m ;

- Montarea sirului de gabioane de (2x1x1)m ;

- Montarea sirului de gabioane de (1.5x1x1)m ;

Pentru a preveni degradarea plasei metalice prin lovire de către aluviunile grosiere transportate în exces pe albie, paramentul văzut al apărărilor se va proteja cu beton C12/15 cu grosimea de cca.10 cm. De asemenea, se va turna stratul de beton şi pe coronamentul gabioanelor. Stratul protector de beton va fi prevăzut cu barbacane pentru eliminarea infiltraţiilor. de min. 400 grame/ml de min. 400 grame/mp .

Sectiune caracteristica tip 4 – praguri de fund ingropate realizate din gabioane

Praguri de fund propuse a se executa au scopul de stabilizare a fundului albiei si sunt lucrari hidrotehnice transversale, foarte importante in amenajarea raurilor de munte care au o curgere  torentiala. Ele au ca scop atat reducerea vitezelor in amonte, diminuarea transportului de aluviuni si a efectelor de eroziune a albiei prin crearea unei pante de echilibru de stabilizare a malurilor si fundului albiei.

Ca solutie constructiva s-au propus praguri realizate ingropat din gabioane, fiind lucrari de o mare elasticitate.

In ordinea tehnologica de executie a pragului de fund din gabioane, acesta sectiune va avea urmatoarele caracteristici :

- Pozarea unui geotextil de min. 400 grame/mp  pe terenul de fundare  ;

- Montarea sirului de gabioane de (2x1x4)m (corpul pragului);

- Realizarea umpluturilor de piatra bruta in jurul gabionului ;

- Pozarea peste sirul de gabioane si umpluturile din jurul acestuia a saltelei de gabioane de dimensiune (6x0.3x4)m ;

- Pozarea peste sirul de gabioane si umpluturile din jurul acestuia a saltelei de gabioane de dimensiune (4x0.3x4)m – in continuarea saltelei de gabioane de (6x0.3x4)m ;

- Realizarea placarii cu beton a gabioanelor in grosime de cca.10 cm ;

Pragurile de fund se amplaseaza intre doua aparari de mal pe lungimea de 12m (stanga si dreapta) . De asemenea sunt praguri amplasate si intre zidurile de gabioane proiectate.

Pentru a preveni degradarea plasei metalice de către aluviunile grosiere transportate în exces pe albie, paramentul văzut al gabioanelor (in zidul de sprijin) se va proteja cu beton C12/15 cu grosimea de cca. 10 cm. De asemenea, se va turna stratul de beton şi pe coronamentul gabioanelor. Stratul protector de beton va fi prevăzut cu barbacane pentru eliminarea acumularilor de apa din spatele gabioanelor.

Sectiune caracteristica tip 5 – zid de sprijin din piatra bruta rostuit cu mortar

Elevatia zidului de sprijin are inaltimea de 2.50m, racordandu-se cu zidurile de sprijin existente. Sapaturile pentru ziduri se vor executa pe tronsoane alternative cu peretii sprijiniti, nu se vor ataca sapaturile pe intregul front de lucru pentru a nu se dezechilibra taluzul, implicit malul. Zidurile din această categorie sunt realizate cu elevaţia din zidărie de piatră brută cu mortar de ciment marca M100, iar fundaţia din beton ciclopian marca C12/15.

Paramentul zidului este înclinat, cu pantă de până la 5:1, în funcţie şi de spaţiul disponibil. În spatele zidului se realizează umplutură filtrantă, de preferat din pietris si nisip.

Spre umplutură, la baza zidului, dar pe deasupra nivelului apelor mici, se execută o rigolă care colectează şi dirijează spre barbacane apele freatice. În acest mod, diferenţa dintre nivelul apelor din umplutură, imediat în spatele zidului şi cel din albie, este minimă cu efect direct asupra reducerii solicitărilor de împingere. La partea superioară a zidului, umplutura drenantă se astupă cu un capac din argilă.

Barbacanele au diametrul cuprins între 1015 cm şi se dispun la intervale de 24 m pe orizontală.

Sectiune caracteristica tip 6 – zid de sprijin din piatra bruta rostuit cu mortar

Elevatia zidului de sprijin are inaltimea de 3.50m, racordandu-se cu zidurile de sprijin existente. Solutia constructiva este asemanatoare celei din sectiune caracteristica tip 5.

  - Alimentarea cu apa

Nu este cazul

  - Evacuarea apelor uzate

Nu este cazul

  - Alimentarea cu energie electrica

Nu este cazul

  - Alimentarea cu energie termica

Nu este cazul

- Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

  - Protectia apei

      - Iin timpul execuţiei lucrărilor de investiţii

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

- depozitele de excedent de volum de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viitură, excluzându-se posibilitatea antrenării lor;

- săpăturile pentru fundaţia lucrărilor se vor executa, ţinând seama ca materialul rezultat să fie evacuat de la început în afara secţiunii de scurgere a apei, fără să fie depozitat temporar în secţiunea de scurgere;

- materialele rezultate din demolări (piatră, betoane) se vor folosi la apărări de mal ca anrocamente sau drenuri de piatră în spatele elevaţiior zidurilor de conducere ale canalelor, iar celelalte materiale (lemn, fier ..etc) vor fi transportate, reciclate sau depozitate pe platforme stabilite de comun acord cu beneficiarul;

- dacă în zona în care se realizează traversarea raului de către utilaje există teren slab (mlăştinos), se vor lua măsuri de consolidare cu traverse de lemn pentru a nu deranja patul albiei.

- taluzurile şi depozitele se vor planta cu specii forestiere sau se vor înierba la terminarea execuţiei lucrărilor.

- depozitele de carburanţi se vor realiza la distanţa minimă de 500 m faţă de cursurile de apă din zonă, cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare impuse depozitelor de carburanţi.

  - Protecţia aerului

  - Surse de poluare

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă care să producă poluarea aerului.

Pe durata execuţiei lucrărilor, utilajele prevăzute cu motoare termice vor emite gaze de eşapament. Pentru diminuarea acestor noxe se impune utilizarea unor utilaje noi, bine reglate.

      - Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul.

      - Concentraţii şi debite masice de poluanţi evacuaţi în atmosferă

Nu este cazul.

  - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă şi nu produce zgomot pe durata de exploatare. În timpul execuţiei lucrărilor se va înregistra o creştere a nivelului de zgomot datorat funcţionării utilajelor de construcţie, dar care se va înscrie în limitele normale. Tehnologia de execuţie nu presupune folosirea unor utilaje care să producă zgomot sau vibraţii.

Singura sursă de zgomot mai semnificativă ar fi lucrările de demolare prevăzute Volumul de demolări prevăzut este însă foarte redus, iar durata acestor lucrări va fi limitată.

  - Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

  - Protecţia solului şi a subsolului

Nu este cazul

  - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

  - In timpul execuţiei lucrărilor de investiţii

Execuţia lucrărilor hidrotehnice a fost proiectată ţinând seama de necesitatea reducerii volumului de terasamente şi asigurării stabilităţii versanţilor şi a secţiunii de scurgere libere a apei. Pe durata execuţiei lucrărilor va fi influenţat negativ ecosistemul acvatic datorită lucrărilor de săpături pentru fundaţiile lucrărilor.

Execuţia lucrărilor va realiza curăţirea şi igienizarea albiilor, cu efecte benefice asupra ecosistemelor acvatice, dar şi terestre.

  - In timpul exploatării obiectivului de investiţie

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă şi nu generează poluanţi care să afecteze ecosistemele terestre sau acvatice.

  - Protecţia asezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Lucrările de prevenire a inundaţiilor proiectate au tocmai rolul de a asigura protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public (drumuri comunale, naţionale, poduri, căi ferate) de efectele distructive ale viiturilor torenţiale

- Afectarea factorilor de mediu datorată proiectului analizat se prezintă sintetic astfel :

| - Factorul de mediu | - Faza in care se manifestă | - Felul impactului | - Explicaţii privind durata, extinderea, posibilitatea diminuării efectului negativ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aer | - Dezafectare | - -negativ în zona frontului de lucru - -nesemnificativ - pe general | - -temporar, local, emisii gaze de eşapament, în zona frontului de lucru. - Prin măsurile propuse (fronturi mici de lucru, utilaje moderne şi verificate tehnic etc.) impactul se reduce aproape total. |
|  | - Execuţie | - -negativ în zona frontului de lucru - -nesemnificativ - pe general | - -temporar, local, emisii gaze de eşapament, în zona frontului de lucru. - Prin măsurile propuse (fronturi mici de lucru, utilaje moderne şi verificate tehnic etc.) impactul se reduce aproape total. |
|  | - Funcţionare | - -fără | - - |
| - Apă | - Dezafectare | - -negativ în zona frontului de lucru | - - scurgerea apelor de suprafaţă şi dereglarea echilibrului hidrologic se combat prin executarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor - - accidental şi local prin deversarea din neglijenţă a resturilor de combustibili, uleiuri arse; se evită prin măsuri de organizare de şantier. |
|  | - Execuţie | - -negativ în zona frontului de lucru - -pozitiv pe - general | - -accidental şi local prin deversarea din neglijenţă a resturilor de combustibili, uleiuri arse; se evită prin măsuri de organizare de şantier. - -permanent, prin dirijarea scurgerilor şi execuţia lucrărilor de corectarea torenţilor. |
|  | - Funcţionare | - -fără | - - |
| - Sol-subsol | - Dezafectare | - -negativ în zona frontului de lucru | - -temporar prin defrişări şi circulaţia utilajelor pe timp ploios, se diminuiază prin începerea imediată a construcţiilor. |
|  | - Execuţie | - -negativ în zona frontului de lucru | - -temporar şi local prin săpături, excavaşii,circulaţia utilajelor, se diminuiază prin execuţia lucrărilor de C.T. |
|  | - Funcţionare | - -pozitiv | - -permanent, local prin nivelarea terenului, lucrări de consolidare (ziduri de sprijin, canale) |
| - Biodiversi-tate | - Dezafectare, - execuţie, - funcţionare | - -pozitiv pe general | - -menţinerea în amplasament a aceloraşi condiţii de vegetaţie forestieră. |
| - Populaţia locală | - Dezafectare şi execuţie | - -negativ în zona frontului de lucru | - -temporar şi local , cu intermitenţe prin creşterea nivelului de zgomot. Se diminuează prin măsurile de organizarea de şantier. |
|  | - Funcţionare | - -pozitiv | - -pe termen îndelungat creşterea gradului de apărare a proprietăţilor împotriva viiturilor. |

  - Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | activitatea desfășurată | 4 | kg/luna | Eliminare | D5 | Depozitarea in depozite special amenajate |
| 16 01 17 | Deseuri metalice | Dezafectare gabioane si saltele de gabioane | 0.1 | to | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu generează deşeuri în exploatare. Pe durata execuţiei lucrărilor, deşeurile menajere vor fi colectate în cadrul organizării de şantier în pubele special prevăzute în acest scop şi predate, pe baza de contract, societăţilor specializate pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor.

  - Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Nu este cazul.

  - Lucrări necesare organizării de şantier

Amplasamentele punctelor de organizare de şantier pentru cele trei obiecte vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, dat fiind faptul că văile sunt relativ înguste şi au în imediata apropiere drumuri comunale. Organizarea de şantier trebuie să se realizeze fără obturarea drumurilor şi a traficului local.

Organizarea de şantier va presupune amenajarea unor platforme pentru amplasarea containerelor magazie de materiale, atelier mecanic şi cabină paznic şi nu vor cuprinde containere dormitor pentru cazarea muncitorilor, aceştia urmând a fi cazaţi în unităţi turistice din zonă.

În cadrul organizării de şantier vor fi prevăzute cabine WC vidanjabile, amplasate la o distanţă minimă de 100 m faţă de cursul de apă.

Referitor la organizarea de şantier, pentru atenuarea impactului atât pe perioada de construcţie, cât şi pe cea de funcţionare se va urmări:

- şantierul trebuie amplasat astfel încât să reducă la minim interferenţa potenţială cu zonele înconjurătoare;

- spaţiul ocupat de şantier trebuie să aibă o suprafaţă cât mai mică pentru a reduce ocuparea temporară a terenului;

- pentru amplasamentul şantierului se va amenaja o platformă prin nivelare, balastare şi compactare, după care se vor pune în funcţiune magazia de materiale, depozitul de carburanţi, platforma pentru repararea şi întreţinerea utilajelor, spaţiile pentru cazarea muncitorilor cu dotările impuse de normele de protecţia muncii;

- depozitul de carburanţi se va amplasa pe o platformă betonată, înconjurată de un şanţ de gardă pentru preluarea apelor pluviale ce ar putea antrena scurgeri de produse petroliere;

- manipularea carburanţilor se va face cu atenţie pentru a preveni deversarea acestora; eventualele scurgeri vor fi colectate şi înlăturate înainte ca acestea să fie preluate şi transportate de apele pluviale;

- repararea şi întreţinerea utilajelor se va face în locuri special amenajate, iar personalul angajat va lua măsuri de îndepărtare imediată a eventualelor scurgeri de produse petroliere sau de lubrifianţi;

- lubrifianţii necesari funcţionării optime a utilajelor vor fi depozitaţi în recipienţi metalici, în magazia de materiale;

- se va amenaja un loc special de depozitare a deşeurilor menajere, acestea urmând ca periodic să fie transportate la rampe de gunoi autorizate existente;

- pe timpul execuţiei excedentul de săpătură va fi transportat cu tractorul în zonele de depozitare marcate pe planuri (la faza PT) în zona unde nu există pericolul obturării cursurilor de apă sau al antrenării materialului depozitat la viituri;

- îndepărtarea arborilor aninaţi, a blocurilor de stâncă instabile de pe versanţi, precum şi a tuturor flotanţilor şi ebulmentelor din zona de debuşare a afluenţilor laterali, cu luarea de măsuri constructive de protejare a lucrărilor de artă în vederea unei funcţionări corespunzătoare a acestora la următoarele viituri,

  - Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- în cazuri de poluări accidentale cu combustibili sau lubrifianţi se vor lua imediat măsuri de limitare a efectelor negative prin acţionare cu nisip;

- se va urmări pe timpul funcţionării calitatea solului şi a apei;

- se va urmări ca emisiile de zgomot să fie minime pentru a nu îndepărta fauna;

- drumurile săteşti se vor menţine în stare de funcţionare permanentă prin executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare;

După realizarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor, taluzurile şi depozitele se vor planta cu specii forestiere sau se vor înierba pentru protecţie la eroziunea de suprafaţă şi pentru refacerea peisajului.

  - Prevederi pentru monitorizarea mediului

Principalele elemente de mediu care pot fi afectate sunt:

- atmosfera prin degradarea calităţii aerului şi emisiile de praf;

- mediul hidrologic prin degradarea calităţii apei şi degradarea sistemului hidrologic;

- solul şi subsolul prin modificări ale morfologiei;

- vegetaţia flora şi fauna prin distrugerea vegetaţiei, îndepărtarea faunei;

- zgomot – vibraţie prin zgomotul produs de utilajele de excuţie şi desfăşurarea altor lucrări;

- peisaj prin modificarea efectului vizual al peisajului;

Beneficiarul lucrării va urmări, pe timpul execuţiei, respectarea întocmai a prevederilor proiectului, iar în timpul exploatării, curăţirea văilor de flotanţi şi resturi de exploatare care la viituri pot obtura secţiunea de scurgere şi deteriora lucrările hidrotehnice.

DIRECTOR ABA Siret                                                        SEF SERVICIU INVESTITII

Mihail POPESCU                                                                    ing. Ana NIŢA

Responsabil lucrare

ing. Ionel APOSTU