august - 2017

Beneficiar: Comuna Nalbant

Elaborator: Enviro Ecosmart SRL

RAPORT DE MEDIU

Plan Urbanistic General Şi Regulament Local de Urbanism Comuna Nalbant, Judeţul Tulcea

RAPORT DE MEDIU

PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

COMUNA NALBANT, JUDEŢUL TULCEA

Beneficiar: Primăria Nalbant

Autorul atestat al raportului de mediu: Enviro Ecosmart SRL

Colectiv de elaborare:

drd. Ecolog Silvia Drăgan (SD)

ing. Amzu Rodion (AR)

ing. Buşila Eugen (EB)

geograf Ene Adrian (EA)

| Info document/Revizii Cod: RM_PUG_Nalbant_Aug2017_rev.03.doc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. rev. | Document | Data | Elaborat | Verificat |  | Aprobat |
|  |  |  |  | Tehnic | Calitate |  |
| 02 | Raport de mediu – Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, Comuna Nalbant, Judeţul Tulcea | 31.08.2017 | EB,EA | AR | DS | Enviro Ecosmart |

| Lista de difuzare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Destinatar | Nr. de copii | Limba de redactare | Format |
| 02 | Primăria Comuna Nalbant | 1 | Română | PDF |
| 02 | APM Nalbant | 1 | Română | PDF |

CUPRINS:

1	INTRODUCERE	6

1.2 Consideraţii generale	12

1.3. Informaţii generale	14

1.4. Beneficiarul proiectului	14

1.5. Autorul atestat al raportului de mediu	14

1.6. Denumirea proiectului	15

1.7. Localizarea geografică şi administrativă	15

2	EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PLANULUI DE URBANISM GENERAL, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE	19

2.1	Structura Planului de Urbanism General	19

2.2	Obiectivele Planului de Urbanism General	21

2.3	Relaţia Planului de Urbanism General cu alte planuri si programe relevante	21

3	ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM GENERAL	22

3.1	Aspecte relevante ale stării actuale a mediului	23

3.1.1	Apa	23

3.1.2	Clima/aer	26

3.1.3	Sol şi subsol	28

3.1.4	Biodiversitate	29

3.1.5	Relief	30

3.1.6	Sănătatea populaţiei	32

3.1.7	Activităţi economice	36

3.1.8	Patrimoniul cultural arheologic sau arhitectonic	36

3.1.9	Transport	38

3.2	Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării Planului de Urbanism General	39

4	CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV	45

4.1	apa	46

4.2	aer	52

4.3	sol	54

4.4	biodiversitate	57

4.5	Patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural	98

4.6	ZGOMOT ŞI VIBRAŢII	99

4.7	PeisaJul	100

4.8	Mediul social şi economic	102

5	PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PLANUL DE URBANISM GENERAL, INCLUSIV ÎN PARTICULAR, CELE LEGATE DE ORICE ZONĂ CARE PREZINTĂ O IMPORTANŢĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU CUM AR FI: ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SI ARIILE SPECIALE DE CONSERVARE	119

6	OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL DE URBANISM GENERAL	124

6.1	Obiective de protecţia mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional	124

6.2	Modul de îndeplinire a obiectivelor de protecţie a mediului	125

7	POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI	127

7.1	Metodologia de evaluare utilizată în cadrul Planului de Urbanism General	127

7.2	Efecte asupra mediului generate de implementarea Planului de Urbanism General	128

7.3	Evaluarea efectelor de mediu cumulative ale implementării Planului de Urbanism General asupra obiectivelor de mediu relevante	134

8	POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ	136

9	MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM GENERAL	137

9.1	Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei	137

9.2	Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului	140

9.3	Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului	141

9.4	Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii	144

9.5	Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului social şi economic	151

9.6	Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural	152

10	EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ŞI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CERUTE	153

10.1	Analiza alternativelor/variantelor	153

10.2	Dificultăţi	155

11	MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM GENERAL	155

12	REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC AL INFORMAŢIEI FURNIZATE ÎN RAPORTUL DE MEDIU	160

13	BIBLIOGRAFIE	162

ABREVIERI

| P.U.G. | ###### PLAN DE URBANISM GENERAL |
| --- | --- |
| P.U.Z. | PLAN DE URBANISM ZONAL |
| P.U.D. | PLAN DE URBANISM DE DETALIU |
| H.G. | HOTARARE DE GUVERN |
| O.U.G. | ORDONANTA DE URGENTA |
| C.L. | CONSILIUL LOCAL |
| U.T.R. | UNITATE TERITORIALA |
| U.E. | UNIUNEA EUROPEANA |
| S.E.A. | EVALUARE STRATEGICA DE MEDIU |
| P.N.D. | PLAN NATIONAL DE DEZVOLTARE |
| E.I.A. | EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EVALUAREA LA NIVEL DE PROIECT A EFECTELOR DE MEDIU) |
| I.N.C.D. | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE |
| P.A.T.J. | PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN |
| A.D.R. | AGENTIILOR DE DEZVOLTARE REGIONALA |
| C.E.S. | COEZIUNE ECONOMICA ŞI SOCIALA |

# INTRODUCERE

1.1. Legislaţie românească privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte, planuri şi programe

Evaluarea impactului asupra mediului este o procedura prin care se evaluează potenţialele efecte negative pe care un proiect, public sau privat, un plan sau program le poate avea asupra mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lui.

Evaluarea impactului asupra mediului a fost introdusa în legislaţia naţionala prin:

Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată de Legea Nr. 265 din 29 iunie 2006.

Legea nr. 22 din 22/02/2001 de ratificare a Convenţiei privind evaluarea impactului de mediu în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991 (M. Of., Partea I nr.105 din 01/03/ 2001), cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului (abrogă HG 1213/2006), modificată de Hotărâre nr. 17 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

ORDIN nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private (abrogă Ord. 860/2002);

Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului (M. Of. 52 din 31/01/2003);

Ordinul MAPM nr. 864/26.09.2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontalieră (M. Of., Partea I nr. 397 din 09/06/2003), cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea de Guvern nr. 1076 din 08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (M. Of., Partea I nr. 707 din 05/08/2004), cu modificările şi completările ulterioare.

OM nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe;

OM nr. 995/2006 (MO nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intră sub incidenta HG nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

În ceea ce priveşte protecţia naturii armonizarea legislaţiei naţionale cu Directivele şi Regulamentele Europene privind protecţia naturii s-a realizat prin:

- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 29/06 /2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărâre 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ordin nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arii naturale protejate pentru noi zone;

- Legea nr. 13/1993 (M. Of. nr. 62/25.03.1993) pentru aderarea României la Convenita privind conservarea vieții sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979;

- Legea nr. 58/13.07.1994 (M. Of. nr. 199/02.08.1994) pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 13/1998 (M. Of. nr. 24/26.01.1998) pentru aderarea României la Convenita privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979;

- Legea nr. 89/2000 (M. Of. nr. 236/30.05.2000) pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apa migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995;

- Legea nr. 90/2000 (M. Of. nr. 228/23.05.2000) pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor in Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991.

Legislaţia naţională prevede ca evaluarea impactului asupra mediului să fie realizată cât mai devreme posibil, în faza de pregătire a documentaţiei care fundamentează fezabilitatea proiectului, astfel încât, pe de o parte să existe toate premizele că nu se vor irosii resurse materiale şi de timp pentru proiectarea unei activităţi, iar pe de alta parte, să existe informaţii suficiente pentru realizarea evaluării de mediu.

Evaluarea de mediu se efectuează pentru anumite planuri şi programe prevăzute în legislaţia de mediu, din domeniile: agricultura, industria extractive a petrolului, gazelor naturale, cărbunelui şi turbei, industria energetica, producerea şi prelucrarea metalelor, industria materialelor minerale de construcţii, industria chimică şi petrochimica, industria lemnului şi hârtiei, proiecte de infrastructura precum şi proiecte din domeniul managementul apei şi al deşeurilor.

Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu (HG 1076/2004):

Raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifica, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografica aferentă.

Planuri şi programe - planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeana, ca şi orice modificări ale acestora, care: - se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de către Parlament sau Guvern; - sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;

Titularul planului sau programului - orice autoritate publica, precum şi orice persoana fizica sau juridica care promovează un plan sau un program.

Autoritate competenta - autoritate de mediu, de ape, sănătate sau altă autoritate împuternicita potrivit competentelor legale sa execute controlul reglementarilor în vigoare privind protecţia aerului, apelor, solului şi ecosistemelor acvatice sau terestre.

Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, în concordanta cu legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupurile acestora;

Evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autoritarilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;

Aviz de mediu pentru planuri şi programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competenta pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau în programul supus adoptării;

Impact de mediu - modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice şi structurale ale elementelor şi factorilor de mediu naturali; diminuarea diversităţii biologice; modificarea negativa considerabila a productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzata, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzătoare a acestora; un astfel de impact poate fi identificat în prezent sau poate avea o probabilitate de manifestare în viitor, considerata inacceptabila de către autorităţile competente.

Determinare – reprezintă metoda utilizata pentru a calcula, previziona, estima sau măsura valoarea unui indicator sau a efectului dăunător relaţionat;

Poluare potenţial semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori definesc nivelul poluării la care autorităţile competente consideră ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare şi a masurilor de reducere a concentraţiilor de poluanţi în emisii/evacuări.

Poluare semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului.

Prag de alertă - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determina declanşarea unei monitorizări suplimentare si/sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.

Prag de intervenţie - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.

Proba de referinţa - proba materială produsă de un institut specializat, ce poate fi utilizata pentru a identifica precizia şi acurateţea tehnicilor de analiza chimica a solurilor.

Obiective de remediere - concentraţii de poluanţi, stabilite de autoritatea competenta, privind reducerea poluării solului, şi care vor reprezenta concentraţiile maxime ale poluanţilor din sol după operaţiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alerta sau intervenţie ale agenţilor contaminanţi, în funcţie de rezultatele şi recomandările studiului de evaluare a riscului.

Plan de acţiune – reprezintă planul realizat de autoritatea competenta cu scopul de a controla problema analizata şi a efectelor acesteia indicându-se metoda de reducere.

Aer ambiental - aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele si bunurile materiale, în spatii deschise din afara perimetrului uzinal.

Emisie de poluanţi/emisie - descărcare în atmosfera a poluanţilor proveniţi din surse staţionare sau mobile.

Zgomotul ambiental – este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar fi traficul rutier, feroviar, aerian, precum şi de industrie;

Indicator de zgomot– reprezintă scara fizică folosită pentru descrierea zgomotului ambiental relaţionat cu efectul dăunător;

Evacuare de ape uzate/evacuare - descărcare directă sau indirectă în receptori acvatici a apelor uzate conţinând poluanţi sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale ale apei utilizate, precum şi a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate:

Folosinţa sensibilă şi mai puţin sensibilă - tipuri de folosinţe ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluanţilor.

Glosar de termeni conform legislaţiei de urbanism (legea 350/2001 actualizată, legea 168/2007).

Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autoritarilor competente de încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritoriala şi dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.

Avizare - procedura de analiza şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu.

Caracter director - însuşirea unei documentaţii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice. Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului.

Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiţi parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism.

Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.

Competenta de avizare/aprobare - abilitarea legala a unei instituţii publice si capacitatea tehnica de a emite avize/aprobări.

Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesitaţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare.

Dezvoltare regională - ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare sectoriala pe arii geografice, constituite în "regiuni de dezvoltare", şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.

Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor pe o perioada determinata.

Parcelare - acţiunea urbana prin care o suprafaţa de teren este divizata în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor locuinţe individuale, de mică înălţime.

Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor.

Reţea de localităţi - totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, zona funcţionala) ale căror existentă şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Reţeaua de localităţi este constituită din localităţi urbane si rurale.

Teritoriu administrativ - suprafaţa delimitata de lege, pe trepte de organizare administrativa a teritoriului: naţional, judeţean şi al unităţilor administrativ teritoriale (municipiu, oraş, comuna).

Teritoriu intravilan - totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regula intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).

Teritoriu extravilan - suprafaţa cuprinsa intre limita administrativ-teritoriala a unităţii de baza (municipiu, oraş, comuna) şi limita teritoriului intravilan.

Zona funcţională - parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determina funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spatiilor verzi etc.).

Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale.

Zona de protecţie - suprafeţe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecţia zonelor învecinate (staţii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a deşeurilor, puţuri seci, cimitire, noxe industriale, circulaţie intensă etc.).

Zona de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.

Zona protejată - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apa etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanta, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie.

## 1.2 Consideraţii generale

Conform HG 1076/2004, raportul de mediu trebuie să identifice, descrie şi evalueze potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului, precum şi alternativele rezonabile ale acestuia, luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului.

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial – administrativă de bază.

Necesitatea lucrării decurge din identificarea şi asigurarea unor condiţii favorabile desfăşurării funcţiilor comunei Nalbant, în componenţa căruia intră satele Nalbant, Trestenic şi Nicolae Bălcescu.

Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de dezvoltare urbanistică a comunei Nalbant, din punct de vedere al amenajării teritoriului, în corelaţie cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Tulcea (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal - Regiunea de Sud - Est şi cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) - secţiunile I - V.

P.U.G. se elaborează în scopul:

- Stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică a localităţilor;

- Utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;

- Precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);

- Evidenţierii fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul localităţii;

- Creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi serviciilor;

- Fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică;

- Asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;

- Corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.

Grupul de lucru constituit pentru definitivarea Planului Urbanistic General – „Plan Urbanistic General Şi Regulament Local de Urbanism Comuna Nalbant, Judeţul Tulcea” a consultat autorităţile publice responsabile cu protecţia mediului (Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, Garda de Mediu, Consiliul Judeţean, OCPI Tulcea etc.), a autorităţilor publice responsabile cu sănătatea umană (Direcţii Judeţene de Sănătate Publică) cu privire la următoarele aspecte:

- conţinutul raportului de mediu;

- relaţia planului cu alte planuri şi programe;

- problemele de mediu existente în zonă;

- factorii/aspectele de mediu cu relevanţă pentru plan;

- obiectivele de mediu relevante pentru plan, ţintele şi indicatorii;

- criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale ale planului asupra mediului;

- categoriile de impact, formatul şi conţinutul matricei de evaluare a efectelor semnificative potenţiale asupra mediului ale prevederilor planului;

- nivelul de extindere şi de detaliere a evaluării de mediu, respectiv, a raportului de mediu;

- evaluarea alternativelor şi selectarea celor mai bune opţiuni pentru protecţia mediului;

- concluziile cu privire la rezultatele evaluării de mediu;

- propunerile pentru reducerea/eliminarea impactului planului asupra mediului;

- propunerile privind monitorizarea prevederilor planului cu privire la reducerea/eliminarea efectelor negative asupra mediului şi monitorizarea efectelor planului asupra mediului

## 1.3. Informaţii generale

Plan Urbanistic General Şi Regulament Local de Urbanism Comuna Nalbant, Judeţul Tulcea, a fost întocmită în baza unei analize multicriteriale a situaţiei existente a anilor 2015 - 2017 şi a strategiilor de dezvoltare care stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare a comunei Nalbant în următorii 10 ani.

Raportul de Mediu vizează:

- stabilirea problemelor cheie care trebuie luate în considerare în cadrul evaluării planului PUG comuna Nalbant;

- analiza posibilelor efecte în cazul în care PUG - actualizat nu este implementat;

- identificarea unui set optim de obiective şi priorităţi de dezvoltare specifice;

- identificarea măsurilor optime care duc la îndeplinirea acestor obiective de mediu stabilite prin PUG;

- propune un sistem viabil de monitorizare şi gestionare;

- asigură consultări în timp util şi eficiente cu autorităţile implicate şi publicul interesat, inclusiv cu cetăţenii şi grupuri organizate interesate;

- informează factorii de decizie cu privire la obiectivele PUG şi posibilele impacturi ale acestuia;

- notifică autorităţile implicate şi publicul interesat cu privire la forma finală a PUG - actualizat şi motivele adoptării acestuia.

1.4. Beneficiarul proiectului

Consiliul Local al comunei Nalbant, județul Tulcea, telefon. +0240548503, Fax: 0240548595, e-mail primaria_nalbant@yahoo.com, site web http://www.primarianalbant.paginadestart.com/, reprezentată prin Nicolae Ion, cu funcția de primar.

1.5. Autorul atestat al raportului de mediu

ENVIRO ECOSMART SRL Galați, cu sediul în Galați, strada Nufărului nr. 3, bloc S13 scara 4 ap 66 telefon/fax: 0336412068/0236.708.445, enviroecosmart@gmail.com, societate înscrisă în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului - poziția 676 pentru elaborarea: RIM, RM, EA, BM, RA, RS.

1.6. Denumirea planului

Plan Urbanistic General Şi Regulament Local de Urbanism Comuna Nalbant, Judeţul Tulcea.

1.7. Localizarea geografică şi administrativă

Comuna Nalbant este situată în zona centrală a judeţului Tulcea, la cca. 20 km sud-vest de municipiul Tulcea, pe drumul naţional DN 22A care leagă Tulcea de Hârşova.

Comuna Nalbant se învecinează:

- La nord cu comuna Frecăţei, jud. Tulcea;

- La est şi sud-est cu comunele Mihail Kogălniceanu şi Mihai Bravu, jud. Tulcea;

- La sud şi sud-vest cu comunele Slava Cercheză şi Ciucurova, judeţul Tulcea;

- La vest şi nord-vest cu comuna Izvoarele, jud. Tulcea.

În prezent, conform Legii nr. 2/1968, comuna Nalbant cuprinde trei sate: Nalbant (reşedinţă de comună), Nicolae Bălcescu, Trestenic.

Figura nr. 1 – Localizarea comunei Nalbant la nivelul judeţului Tulcea

Satul de reşedinţă al comunei cu acelaşi nume, Nalbant, este aşezat pe valea Tăiţei (Taiţa Mică), la circa 27 km SV de municipiul Tulcea, în partea de nord a unei largi depresiuni denumită Cataloi - Mihail Kogălniceanu - Satu Nou. Vatra satului, de tip adunat, cu o textură neregulată, este suprapusă peste o zonă de dealuri joase (50 -100 m) care coboară spre SE, fiind o prelungire a dealurilor din Podişul Niculiţelului (Strategia de dezvoltare a comunei Nalbant, 2012-2016).

Satul Trestenic este situat la 4 km NV de centrul reşedinţei, în apropierea obârşiei pârâului Tăiţa. Vatra sa, de tip adunat, cu o textură neregulată, se extinde pe un relief de dealuri joase (100-200 m), pe alocuri destul de accidentat, fiind dominată de dealurile Cartalu (235 m) la N şi Câzlaru (218 m) la E (Strategia de dezvoltare a comunei Nalbant, 2012-2016).

Satul Nicolae Bălcescu, este amplasat pe valea Taiţei, la circa 7 km SV de centrul de comună, la o intersecţie de căi de comunicaţie. Spre N este străjuit de dealurile din podişul Niculiţelului (Tătarului - 219 m) iar spre S de dealul Cazu Mare (191 m) din Podişul Babadagului. Vatra satului, de tip adunat, are o formă neregulată, cu textură haotică, existând tendinţa de răsfirare spre periferie, de-a lungul axelor de comunicaţie (Strategia de dezvoltare a comunei Nalbant, 2012-2016).

Modul de folosinţă a terenurilor pe teritoriul administrativ al comunei

Teritoriul intravilan existent este cel aprobat prin Planul Urbanistic General în vigoare, completat cu modificările rezultate din aprobarea altor documentaţii de urbanism.

Teritoriul intravilan cuprinde 19 trupuri de intravilan din care 3 sunt trupurile principale ale localităţilor: Nalbant, Nicolae Bălcescu, Trestenic şi 16 trupuri izolate reprezentând ferme agro-zootehnice (unele dezafectate), construcţii edilitare sau terenuri aferente (unele propuse şi nerealizate - ex. staţii de epurare), gospodărie comunală ş.a.

Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ este următorul:

Tabel nr. 1 Categoria de folosinţă a terenului – Comuna Nalbant

| TERITORIU ADMINISTRATIV AL UNITATII DE BAZA | CATEGORII DE FOLOSINTA - TERITORIUL ADMINISTRATIV - EXISTENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AGRICOL |  |  |  |  | NEAGRICOL |  |  |  | TOTAL |
|  | ARABIL | PĂŞUNI FÂNETE | VII | LIVEZI | PADURI | APE | DRU MURI | CURTI CONSTR. | NEPRODUCTIV | 12329.05 |  |
| EXTRAVILAN | 6761.58 | 1601,30 | 0.0 | 0.00 | 3755.78 | 10,86 | 100,84 | 36,19 | 49,59 | 12320,16 |  |
| INTRAVILAN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 61,33 | 450,60 | 0.00 | 514,82 |  |
| TOTAL ADMINISTARTIV | 6765.58 | 1601,30 | 0.0 | 0.00 | 3755.78 | 13,74 | 162,17 | 486,79 | 49,59 | 12834.97 |  |
| % din total | 52.71% | 12,48% | 0% | 0.00% | 29.26% | 0.11% | 1,26% | 3.79% | 0.39% | 100.00% |  |

Tabel nr. 2 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului intravilan

existent comuna Nalbant

| Bilanţ teritorial intravilan propus comuna Nalbant |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone funcţionale | Reşedinţă comune | Localităţi componente comune |  | Trupuri izolate | Total | Procent din total |
|  | Nalbant | Nicolae Bălcescu | Trestenic |  |  |  |
| LOCUINTE TRADITIONALA şi FUNCTIUNI COMPLEMENTARE în TESUT URBAN CONSTITUIT | 97,68 | 107,16 | 58,86 | 0,44 | 264,14 | 52,31% |
| LOCUINTE COLECTIVE şi FUNCTIUNI COMPLEMENTARE în TESUT URBAN CONSTITUIT | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04% |
| UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE, FERME VEGETALE, UNITĂŢI MEŞTEŞUGĂREŞTI, MICI INTREPRINDERI ŞI DEPOZITE | 20,79 | 0,00 | 4,59 | 13,00 | 38,39 | 7,46% |
| TERENURI PENTRU EXPLOATĂRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10% |
| COMERŢ ŞI SERVICII | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,05% |
| INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE | 2,47 | 1,56 | 1,27 | 0,00 | 5,30 | 1,03% |
| CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ | 28,42 | 22,30 | 10,60 | 0,01 | 61,33 | 11,91% |
| SPAŢII0 VERZI, PARCURI SPORT AGREMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,16% |
| GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI ECHIPAMENTE TEHNICO – EDILITARE | 0,13 | 0,68 | 0,00 | 0,09 | 0,90 | 0,17% |
| CIMITIRE | 1,42 | 1,36 | 0,51 | 0,00 | 3,30 | 0,64% |
| TERENURI LIBERE | 65,64 | 40,83 | 29,54 | 0,75 | 136,78 | 26,57% |
| APE | 1,71 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,88 | 0,56% |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 218,74 | 173,90 | 106,55 | 15,62 | 514,82 | 100,00% |

Tabel nr. 3 Bilanţul teritorial existent pe trupuri de intravilan comuna Nalbant

| BILANŢ TERITORIAL – TRUPURI DE INTRAVILAN COMUNA NALBANT – SITUAŢIA EXISTENTĂ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNA NALBANT |  |  |  |
| TRUP | DESTINAŢIE | S. (ha) | % |
| 1 | Trup principal – localitatea Nalbant | 218,74 | 42,49 |
| 2 | Puţ sec – Nalbant | 0,10 | 0,00 |
| 3 | Puţ apă – Nalbant | 0,10 | 0,00 |
| 4 | Staţie SPPN | 0,46 | 0,09 |
| 5 | Trup trecut în teritoriul administrativ al comunei Frecăţei | - | - |
| 6 | Staţie SPPN | 3,35 | 0,65 |
| 7 | Trup principal localitatea Nicolae Bălcescu | 173,90 | 33,78 |
| 8 | Unităţii agro-zootehnice – Nicolae Bălcescu | 10,31 | 2,00 |
| 9 | Unităţii agro-zootehnice – Nicolae Bălcescu | 0,10 | 0,02 |
| 10 | Carieră de piatră Baschioi | 0,50 | 0,10 |
| 11 | Trup principal – localitatea Trestenic | 106,55 | 20,70 |
| 12 | Bazin de apă - Trestenic | 0,01 | 0,00 |
| 13 | Staţie de epurare - Trestenic | 0,01 | 0,0 |
| 14 | Rezervor de apă – Nalbant | 0,01 | 0,00 |
| 15 | Staţie de alimentare cu apă – Nicolae Bălcescu | 0,01 | 0,00 |
| 16 | Puţ apă – Nicolae Bălcescu | 0,01 | 0,00 |
| 17 | Staţie de epurare | 0,01 | 0,00 |
| 18 | Staţie de epurare | 0,01 | 0,00 |
| 20 | Teren şi sală de sport | 0,82 | 0,16 |
| TOTAL TERITORIU INTRAVILAN EXISTENT AL COMUNEI NALBANT |  | 514,82 | 100,00 |

Din punctul de vedere al zonificării funcţionale, trupurile principale de intravilan ale localităţilor sunt dominate de funcţiunea rezidenţială. În zonele centrale se remarcă funcţiuni mixte, de tip terţiar: comerţ, administraţie publică etc.

Unităţile agro-zootehnice sunt amplasate în zonele periferice al localităţilor sau în trupurile izolate ale acestora. Multe dintre acestea sunt dezafectate sau funcționează parţial.

Intravilanul actual a fost stabilit prin PUG elaborat în anul 1999. Discuţiile cu factorii de decizie locali au dus la concluzia necesităţii introducerii în intravilan a unor zone cu potenţial de dezvoltare.

# EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PLANULUI DE URBANISM GENERAL, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

## Structura Planului de Urbanism General

România ca Stat Membru al Uniunii Europene trebuie să atingă un nivel de dezvoltare egal cu cel al Statelor Membre şi să realizeze obiectivele europene de coeziune economică şi socială.

Plecând de la această premisă, priorităţile şi măsurile incluse în Planul Naţional de Dezvoltare (P.N.D.) 2007 - 2013 pentru Coeziune Economică şi Socială (C.E.S.) au rolul de a sprijini dezvoltarea economică şi socială a României.

De asemeni, acestea sunt argumentate şi justificate în politicile de dezvoltare sectoriale şi regionale dar şi în strategiile elaborate de ministerele de resort, precum şi în Planurile Regionale de Dezvoltare (P.R.D.), elaborate sub coordonarea Agenţiilor de Dezvoltare Regionala (A.D.R.).

Planul de Urbanism General elaborat şi aprobat potrivit legii constituie un instrument de aplicare a politicii de dezvoltare a localităţilor.

Prin intermediul Planului Urbanistic General au fost stabilite obiectivele şi determinate direcţiile generale de dezvoltare ale localităţilor aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Nalbant, dar şi strategia, priorităţile şi reglementările cu privire la dezvoltarea pe o perioadă determinată de 10 ani.

Conţinutul P.U.G. - ului răspunde unor cerinţe referitoare la:

- analiza situaţiei existente şi evidenţierea disfuncţionalităţilor la nivelul teritoriului comunei Nalbant;

- relaţionarea localităţilor pe teritoriul administrativ al comunei;

- determinarea principalelor direcţii de dezvoltare a comunei, precum şi metodele de intervenţie – unde este cazul;

- analiza potenţialului uman, al volumului şi structurii acestuia, a dinamicii populaţiei şi a resurselor de muncă;

- zonificarea funcţională a localităţilor;

- prezentarea tipului de proprietate asupra terenului şi a circulaţiei acestuia în funcţie de necesităţi;

- organizarea transportului şi a circulaţiei, având prognoza traficului şi relaţiilor localităţii în teritoriu;

- propuneri de dezvoltare a echipării edilitare corelate cu direcţiile de dezvoltare ale localităţilor şi capacităţile necesare;

- protecţia mediului, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile pe termen lung a localităţilor;

- posibilităţile şi condiţiile de realizare a obiectivelor de utilitate publică la nivelul localităţilor, rezervând suprafeţele de teren necesare acestora.

## Obiectivele Planului de Urbanism General

Prin PUG se doreşte stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale comunei Nalbant, în strânsă corelaţie cu potenţialul economic şi uman, precum şi cu aspiraţiile de ordin social şi cultural ale populaţiei.

Prin prezentul PUG se prevăd opt obiective majore, propuse pentru dezvoltarea Comunei Nalbant, respectiv:

- OBIECTIVUL 1 - Introducere în intravilan a suprafeței de aproximativ 82 ha

- OBIECTIVUL  2 - Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa

- OBIECTIVUL  3 – Realizarea sistemului de canalizare cu stație de epurare

- OBIECTIVUL 4 -  Modernizarea şi extinderea rețelelor de electricitate şi iluminat stradal

- OBIECTIVUL 5 -  Modernizare, reabilitarea şi extinderea drumurilor şi străzilor

- OBIECTIVUL 6 -  Amenajare spatii verzi şi agrement

- OBIECTIVUL 7 – Amenajări hidrotehnice necesare împotriva inundațiilor şi eroziunilor.

## Relaţia Planului de Urbanism General cu alte planuri si programe relevante

Directiva S.E.A. 2001/42/CE privind procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, transpusă în legislaţia românească prin H.G. 1706/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, impune ca în Raportul de mediu să fie incluse informaţii cu privire la alte planuri relevante pentru planul evaluat, pentru a verifica măsura în care s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a mediului la nivel naţional, dar şi a modului în care aceste obiective au fost luate în considerare la elaborarea planului de urbanism.

Prin urmare, dezvoltarea obiectivelor strategice care formează cadrul de evaluare se limitează la situaţia curentă a protecţiei mediului la nivelul teritoriului analizat, fiind necesar să se evidenţieze cadrul în care obiectivele strategice vor fi implementate, respectiv obligaţiile de mediu ce trebuiesc realizate ca urmare a implementării prevederilor planului de urbanism.

Din Planul de Urbanism General şi regulamentul local aferent acestuia întocmit de SC Quattro Design SRL – Bucureşti, a rezultat că, pentru întocmirea documentaţiei de urbanism au fost analizate următoarele documentaţii:

- Planul de amenajare a teritoriului naţional (P.A.T.N.) – secţiunile I-VI (aprobate până în prezent);

- Planul de amenajare a teritoriului judeţean Tulcea (1995) – INCD Urban Proiect Bucureşti;

- Strategia de dezvoltare a Comunei Nalbant 2012-2016, Consiliul Judeţean Tulcea, Asociaţia Comunelor din România şi Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea;

- Planul Urbanistic General (P.U.G.) comuna Nalbant (1999) – S.C. SARDAN Impex S.R.L. Tulcea;

- Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) aprobate de Consiliul Local al Comunei Nalbant;

- Plan de Investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008-2038 privind „Sistemul de management integrat al deşeurilor în județul Tulcea” – ROMAIR Consulting LTD, 2008;

- Plan Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Tulcea, 2011;

Conţinutul PUG corespunde obiectivelor europene de coeziune economică şi socială prevăzute în Planul Naţional pentru Aderarea României la Uniunea Europeana, Planul Naţional de Dezvoltare al României, Planul Naţional pentru Transport, Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

De asemenea, în P.U.G. - ul comunei Nalbant sunt prevăzute obiective care se regăsesc în Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 2 S-E şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al Judeţului Tulcea.

# ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM GENERAL

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu ce trebuiesc avute în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri şi programe, sunt:

  - apă

  - aer;

  - sol;

  - biodiversitate;

  - sănătatea umană;

  - patrimoniul cultural arheologic şi arhitectonic;

  - transport;

  - turism.

Problemele de mediu actuale relevante pentru PUG comuna Nalbant au fost identificate pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat acest mod de abordare pentru a se asigura tratarea unitară a tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu.

## Aspecte relevante ale stării actuale a mediului

### Apa

a) Apele de suprafaţă

Zona analizată, corespunzătoare regiunii de orogen, cu o litologie diversificată (roci cristaline şi sedimentare), altitudini ce depăşesc 300-400 m şi precipitaţii de peste 400-450 mm anual, se caracterizează printr-o reţea hidrografică ceva mai densă (până la 0,2 km/km2) şi mai bine organizată, comparativ cu Dobrogea centrală şi de sud, cu râuri mai lungi (în comuna Nalbant, Taiţa – 57 km) ce prezintă scurgere permanent. Văile sunt largi, cuprinzând lunci bine dezvoltate, în sectoarele inferioare ale principalelor râuri, unde depozitele aluvionare depășesc 10-15 m grosime. Debitele lichide prezintă valori medii anuale ce nu depăşesc 0,5 m3/s, dar ele pot creşte foarte mult în urma ploilor torenţiale de vară, antrenând cantităţi importante de material aluvionar (Zaharia, L., Pisota, I.,2003, p. 118-119).

Organismele hidrografice aferente zonei analizate şi-au adaptat văile la formele vechi ale platformei şi au o orientare generală dinspre nord-vest către sud-est, determinată de căderea reliefului în trepte de origine policiclică (Ujvári, 1972). Aici se regăsesc cele mai extinse bazine hidrografice din Dobrogea, precum Taiţa (591 km2). (Zaharia, L., Pisota, I.,2003, p. 122).

Sistemul fluviatil al Taiţei își are obârşia în partea nordică a Culmii Niculiţel (de la cca. 240 m altitudine). În cursul său superior, Taiţa separă culmile Pricopanului şi Niculiţelului, iar în cel inferior, traversează, pe direcţia NV-SE, Depresiunea Nalbant (implicit comuna Nalbant), curgând pe la poalele nordice ale Podişului Babadag.

Figura nr. 2 Harta hidrografica a zonei analizate

Bazinul hidrografic al Taiţei, cu o suprafaţă de 591 km2, are un caracter asimetric, cu o dezvoltare mai mare pe partea stângă, de unde Taiţa primeşte ca afluenţi mai importanţi pâraiele Pârlita, Islam, Lodzova, Alba, Tăiţa (tabelul 1.). Pe partea dreaptă, principalii afluenţi sunt Valea Curăturii şi Valea Carierei. După un traseu de 57 km, Taiţa se varsă în Lacul Babadag, drenând mai întâi Balta Toprachioi (Zaharia, L., Pisota, I.,2003, p. 122).

Lucrările hidrotehnice de pe teritoriul comunei sunt digurile de pe ambele maluri ale râului Taiţa, pe ambele maluri, pe o lungime de 24,0 m şi cu înălţime de 1,30 m. Lucrarea a fost pusă în funcţiune în anul 1982 şi apără satul Nicolae Bălcescu la inundaţii cu debite maxime cu probabilitatea de depăşire 10% (respectiv o dată la 10 ani).

Localităţile comunei Nalbant sunt străbătute local de văi torenţiale ce adună apele din precipitaţii care cad pe versanţi. Suprafaţa de teren a localităţilor nu prezintă denivelări accentuate, iar pantele sunt în general line. Factorii care duc la modelarea actuală sunt: roca, panta, elementele climatice, vegetaţia şi activităţile social-economice. Pe teritoriul comunei se întâlnesc local următoarele procese: şiroire, torenţialitate. Şiroirea este procesul de concentrare a apei din precipitaţii pe trasee liniare în lungul versanţilor, sub forma unor firicele sau şuviţe în procesul de concentrare a apei din precipitaţii pe trasee liniare în lungul versanţilor, sub forma unor firicele sau şuviţe de apă, creând şanţuri de diferite mărimi: rigole şi ravene.

Rigolele, forme primare foarte instabile, sunt astupate după ploaie.

Ravenele sunt forme evoluate de şiroire mai stabile care afectează atât depozitul de alterare cât şi roca. În loeesuri şi depozite loessoide evoluţia ravenei este uşurată de sufoziunea bazei versantului şi de prăbuşiri. Talvegul ravenei în zona comunei se prezintă de cele mai multe ori sub formă adâncită dar uneori poate fi plat sau rotund. Ravenele sunt specifice obârşiilor unor văi torenţiale. Torenţialitatea reprezintă acţiunea directă şi complexă a apelor ce rezultă din ploi şi topirea zăpezilor, procesul care stă la bază este şiroirea a cărei intensitate şi suprafaţă de acţiune este mult mai mare. Torentul execută trei acţiuni: eroziune, transport, acumulare creând un organism torenţial. În perimetrul comunei, torenţii apar mai ales pe versanţii cu pante mai mari, lipsiţi de vegetaţie. Conul de dejecţie este partea finală a torentului. Procesele aluviale se desfăşoară în arealul albiei Taiţei şi deasupra malurilor şi sunt cele de eroziune, transport şi acumulare.

b) Apele subterane

În depresiunea Nalbant, se remarcă prezenţa hidrostructurilor freatice cu nivelul piezometric situat între 5 şi 20 m adâncime. Stratul acvifer freatic se dezvoltă la baza loessurilor. În lunca râului Taiţa se întâlnesc depozite aluviale unde cantonează strate acvifere freatice şi din care iau naştere izvoare cu debite mici de apă (1-3 l/s). De asemenea, la baza versanţilor, în depozitele deluvio - proluviale depuse de organismele torenţiale, se formează straturi acvifere de unde apar izvoare cu debit mare de apă (5-6 l/s). După conţinutul lor chimic, unele izvoare sunt clorurat-sulfatate şi sunt nepotabile (Trestinic) (Zaharia, L., Pisota, I.,2003, p. 139).

Alimentarea apelor subterane depinde de următorii factori condiţionali:

- hidroclimatici (precipitaţii, evaporaţie);

- geomorfologici (relief);

- geologici (litostratigrafie, permeabilitatea verticală şi orizontală, structura);

- hidrogeologici ai solului;

- natura cuverturii vegetale.

### Clima/aer

Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Nalbant se include climatului temperat continental (semiarid) cu influenţe marine. Principalii factori climatogeni sunt reprezentaţi de cantitatea ridicată de radiaţie solară, circulaţia maselor de aer, predominant vestică (45%) şi polară (30%).

Clima se caracterizează prin veri foarte călduroase (secetoase) şi ierni geroase cu cantităţi reduse de zăpadă. Din punct de vedere termic, arealul analizat prezintă temperaturi medii anuale care oscilează între 10-11°C, cu un minim în ianuarie de -1, -2 °C şi un maxim în iulie de 21-22°C. Temperaturile extreme absolute înregistrate pe teritoriul comunei Nalbant au fost cuprinse între -25°C şi +37,5°C.

Cantitatea medie anuală de precipitaţii atmosferice pe teritoriul comunei Nalbant este cuprinsă între 350 - 450mm, în timp ce numărul anual de zile cu precipitaţii oscilează între 50-75.

Umezeala aerului înregistrează valori medii anuale de 80% dar valorile medii lunare din octombrie până în martie depăşesc această valoare.

Radiaţia solară globală are cele mai mari valori medii anuale din România (cca. 130 kcal/cm²) datorită influenţei Mării Negre valoare ce variază în funcţie de nebulozitatea totală şi de durata de strălucire solară.

Nebulozitatea se caracterizează prin cele mai mici valori din ţară, acestea înregistrând valori de 5 – 5,6 zecimi. Durata de strălucire solară indică durate medii anuale care depăşesc 2200 de ore, fiind astfel una din cele mai senine areale ale ţării.

Stratul de zăpadă confirmă, la rândul său, superlativele climatice atribuite Dobrogei, inclusiv comunei Nalbant („cea mai caldă, cea mai uscată” etc.) prin valorile şi regimurile diferiţilor lui parametri. Astfel, durata stratului de zăpadă este 30-40 zile pe an iar grosimea medie a acestuia atinge valori mai mici de 5 cm.

Vânturile au frecvenţe şi viteze variabile de la un loc la altul în funcţie de relief. Dominante sunt vânturile din direcţie nordică, nord-vestică, vestică şi sudică. Viteza medie a vântului este de 5-7 m/s, intensificările de vânt fiind o caracteristică importantă în special în anotimpul rece.

Fenomenele meteorologice cu consecinţe nefaste pentru societatea omenească particularizează, de asemenea, clima Dobrogei (inclusiv comuna Nalbant), prin frecvenţa şi intensitatea lor cu adevărat specifice, cum ar fi: secetele meteorologice, vijeliile care însoţesc aversele sub formă de precipitaţii, îngheţ, viscol.

Radiaţia solară globală este de 125 kcal/cm²/an. Această valoare corespunde unei durate de strălucire a soarelui de 2200-2500 ori/an. Valorile radiaţiei solare depind de durata de strălucire a soarelui şi de caracteristicile suprafeţei active.

Concluziile celui de al 4-lea Raport al IPCC au evidenţiat o creştere a frecvenţei şi intensităţii fenomenalelor extreme de vreme ca urmare a intensificării fenomenului de încălzire globală a climei.

Adâncimea maximă la îngheț este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.

Conform codului de proiectare NP 082-04 — bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor, cu privire la acţiunea vântului, viteza vântului/mediată pe 1 min. la înălțimea de 10 m, are valoarea caracteristică de 35 m/sec cu intervalul de recurenţa de 50 ani şi 2% probabilitatea de depășire anuală. Presiunea de referinţă a vântului, mediata pe 10 min la 10 înălţime este de 0,5 kPa.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3, evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol este de 2,5 kN/m2, având intervalul mediu de recurenţă de 50 ani.

### Sol şi subsol

Pe teritoriul administrativ al comunei Nalbant, solurile sunt reprezentate de următoarele clase: molisoluri, soluri hidromorfe, soluri halomorfe şi soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate. Din clasa molisolurilor fac parte: solurile bălane, cernoziomurile carbonatice, cernoziomurile cambice şi cernoziomurile vermice. Soluri bălane sunt formate pe loess şi pe depozite leossoide, culoarea lor este brună în orizontul superior şi devine brun gălbuie spre straturile inferioare. Cernoziomuri carbonatice au ca rocă mamă loessul şi depozitele loessoide cu textură lutoasă sau luto-nisipoasă, au culoarea cenuşie închisă şi mai rar neagră; sunt favorabile pentru culturile agricole. Cernoziomurile vermice sunt bogate în humus şi conţin peste 50% argilă, prezentând o fertilitate moderată. Cernoziomuri cambice au culoarea brun–cenuşie închisă, textura lor este lutoasă sau luto-argiloasă şi structura este grăunţoasă. Rendzinele au un conţinut ridicat de humus, au culoarea cenuşie şi au o structură grăunţoasă şi poliedrică. Clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate este reprezentată de regosoluri, litosoluri, soluri aluviale şi protosoluri aluviale. Regosolurile sunt alcătuite din loess, au culoarea brun-cenuşie şi conţin un proces redus de humus.

Figura nr. 3 Harta solurilor - Comuna Nalbant

Litosolurile ocupă versanţii înclinaţi constituiţi din roci compacte. Pe suprafaţa lor cresc plante ierbacee şi tufărişuri. Soluri aluviale şi protosoluri aluviale apar în luncile mai dezvoltate ale pârâului Tăiţa care străbate teritoriul comunei Nalbant. Clasa solurilor hidromorfe se formează sub influenţa unui exces de umiditate de lungă durată, culoarea acestei clase de soluri variază de la negru la brun foarte închis, structura variază de la grăunţoasă la poliedrică şi conţin un mare procent de argilă fină. Clasa solurilor halomorfe include solonețurile, culoarea variază de la cenuşie la brun închisă, iar structura este lamelară către suprafaţă şi columnară spre adâncime.

Triasicul inferior, reprezentat prin conglomerate, gresii cuartitice, şisturi argiloase, calcare, este reprezentat prin corpuri mici, aflate la câteva sute de metri sud de satul Nalbant, şi la limita sudică a localităţii Nicolae Bălcescu. Resursele rocilor amintite sunt în cantităţi mici. Triasicul mediu este mai bine răspândit, formând în zonele deluroase corpuri mai mari. Acestea sunt constituite din calcare şi calcare dolomitice fin granulare, intens diaclazate, slab stratificate. Resursele sunt mari, iar condiţiile de exploatare favorabile. Triasicul superior este reprezentat doar prin formaţiuni de vârste carniana şi noriana. Formaţiunile carniene sunt constituite din calcare cu accidente silicioase şi marnocalcare.

Formaţiunile noriene se găsesc în marginea nord-vestică a localităţii Nicolae Bălcescu, dar mai ales în împrejurimile localităţii Trestenic, la 1 km est ori începând din marginea nordică a satului. Ele alcătuiesc aşa numitele Strate de Nalbant, formate din gresii şi argilite. Resursele zonei sunt imense, putând fi exploatate în bune condiţii. Toate varietăţile de calcare pot fi utilizate atât ca piatră naturală pentru drumuri, cât şi ca material de construcţie. Varietăţile policrome triasice medii şi cenomaniene prezintă însuşiri adecvate utilizării ca roci ornamentale, sub formă de plăci lustruite şi şlefuite pentru placaje interioare şi exterioare, dale pentru pardoseli etc. Pentru zidării sunt indicate calcarele cenomaniene şi cele coniaciene. Resursele estimate de calcare sunt impresionante, mai ales cele din zona Nalbant - Nicolae Bălcescu, unde rocile carbonatice triasice, precum şi cele cretacice, care formează relieful colinar din jurul localităţilor menţionate, prezintă însuşirile necesare spre a fi utilizate ca piatră naturală pentru întreţinerea drumurilor şi în construcţii, sau ca materie primă pentru industria materialelor de con¬strucţii. Ele pot fi valorificate în condiţii eficiente datorită condiţiilor de exploatare favorabile şi căilor de acces aflate în stare bună.

Depozitele de vârsta pleistocenă medie şi superioară sunt omniprezente pe teritoriul comunei şi sunt reprezentate prin depozite loessoide. Având de la mai puţin de 1 m la peste 15 m grosime, ele prezintă resurse enorme şi condiţii de exploatare ideale. Tot în cuaternar, dar relativ recent, cu vârsta Holocen superior, datează nisipurile şi pietrişurile din albia Taitei, cu resurse apreciabile.

### Biodiversitate

Vegetaţia naturală de pe teritoriul comunei se încadrează zonei de stepă, reprezentată de specii xerofite (plante care rezistă la o perioadă mai lungă de secetă). Această vegetaţie se mai păstrează pe marginea  canalelor de irigaţii şi drenaj, în păşunile naturale şi în zonele unde suprafeţele de teren nu au mai fost lucrate de foarte mult timp. În unele zone vegetaţia a fost supusă modificărilor antropice prin luarea în cultură, care a determinat instalarea vegetaţiei sagetale.

Vegetaţia pajiştilor este naturale este reprezentată de următoarele specii: peliniţa (Artemisia salina), coada şoricelului (Achilea milefolium), patlagina (Plantago lanceolata), ovascior (Avena fatua), morcov sălbatec (Chenopodium album), lumânărica (Pulmonaria officinalis), muşeţel (Matricaria inodora), pir (Cynodon dactylon), troscot (Poligonum aviculare), Lolium perene.

Pajiştile naturale au o valoare furajeră slabă, fiind instalate pe soluri salinizate sau slab sodizate.

Vegetaţia sagetală în funcţie de tipul de cultură (prăşitoare sau neprăşitoare) este reprezentată de:

- plante de primăvară timpurii, cu perioadă lunga de vegetaţie: ovăz sălbatic (Avena fatua), muştar de câmp (Sinapis arvensis), troscot (Poligonum aviculare);

- buruieni perene cu rizomi: pir gros (Cynodon dactylon), costrei (Sorgum halepense), pălămida (Cirsium arvense), susai (Sonchus arvensis), volbura (Convolvulus arvensis).

Dintre animalele sălbatice amintim: şoareci, popândăi, iepuri, vulpi, şerpi, etc. şi domestice: bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, canine, etc. Dintre păsări amintim: prepeliţa, potârnichea, graurul, ciocârlia, cioara de semănătură, porumbelul, vrabia, guguştiucul.

### Relief

Comuna Nalbant este situată în depresiunea omonimă, pe râul Taiţa, la aproximativ 25 km de Tulcea, pe DN22A, drum care face legătura între Municipiile Bucureşti şi Tulcea. Teritoriul administrativ al comunei Nalbant se învecinează cu comunele Frecăţei (la nord), Izvoarele (la vest), Slava Cercheză (la sud) şi Mihail Kogălniceanu (la est).

Din punct de vedere al aşezării fizico – geografice, teritoriul comunei Nalbant, judeţul Tulcea este situat în partea de sud – est a României, în unitatea Dobrogei de Nord.

Podişul Dobrogei de Nord este delimitat la vest şi la nord de Lunca Dunării care se suprapun unor evidente dislocaţii tectonice. Spre sud, limita corespunde unui aliniament tectonic important, falia Pecineaga-Camena.

Aranjamentele structurale şi tectonice stabilite în urma orogenezelor hercinică şi chimerică au fost cauza principală a direcţionării culmilor şi văilor principale ce alcătuiesc relieful major al Podişului Dobrogei de Nord. De asemenea,mişcările tectonice au condus şi la o asimetrie altimetrică a Dobrogei de Nord, în sensul că cele mai mari înălţimi (350-400 m) sunt întâlnite pe latura vestică.

În acest ansamblu morfostructural, variat se îmbină culmi şi creste cu aspect „alpin” (deşi înălţimea lor rareori depăşeşte 400 m), culmi netezite prin eroziune, câmpii de eroziune acoperite de o groasă cuvertură de loess (asociere de pedimente), vârfuri reziduale izolate, relief structural şi petrografic.

Din punct de vedere geologic, zona în care este situată comuna Nalbant aparţine unităţii geologice “Orogenul Nord Dobrogean ”, unitatea Tulcea în zona central - nordică şi Culoarului Babadag în zona sudică. În aceste unităţi au o larga dezvoltare formaţiunile triasice şi respectiv cretacice.

Teritoriul comunei Nalbant se suprapune peste o zonă bine definită din punct de vedere geografic, respectiv Depresiunea Nalbant. Aceasta este situată în partea de sud-vest a Dealurilor Tulcei, fiind delimitată de Podişul Niculiţel (vest), Podişul Babadag (sud), Dealurile Parcheş-Malcoci (nord) şi Colinele Uzum - Găvanele (est), ultimele două subunităţi aparţinând reliefului mai înalt din Dealurile Tulcei. Între aceste dealuri înalte (200-250 m), Depresiunea Nalbant, cu o suprafaţă de peste 400 km2, are aspectul unei câmpii ce coboară în trepte spre sud-est şi sud, spre valea râului Taiţa, axul hidrografic al depresiunii. Acest caracter de câmpie joasă intracolinară rezultă şi din parametrii săi morfometrici: 85% altitudini sub 100 m, aproape 88% din suprafaţa depresiunii are valori de energie de relief sub 50 m, iar pantele mai mici de 5º deţin aproape 80% (M. Ielenicz, 1995). De aceea, în ansamblul său, Depresiunea Nalbant este considerată o „câmpie sculpturală cu aspect de pediplenă şi martorii de eroziune de tipul inselbergurilor” (P. Coteţ, 1960, p. 47). Gr. Posea (1983, p. 119) consideră că „Depresiunea Nalbant s-a individualizat, în interiorul vechiului podiş, dintr-un proces avansat de pedimentare, care pare să fi fost favorizat şi de o fâşie sinclinală N-S, pe care se aflau gresii şi argilite jurasice”. În cadrul depresiunii se identifică două trepte de pedimentaţie, una situată la altitudini de 120-180 m, care se constituie ca treaptă intermediară între suprafaţa podişului şi fundul depresiunii, alta situată la altitudini sub 100 m, respectiv „suprafaţa de pedimentaţie acoperită cu loess şi depozite loessoide”, care coboară până la nivelul lacului Babadag (M. Ielenicz, 1995). Toate aceste pedimente sunt dominate de inselberguri, dintre care cele mai proeminente sunt Denistepe (267 m), Colina (120 m), Martazău (120 m), Colina de Lut (145 m), Caratepe (180 m) (Popescu, N., Ielenicz, M, 2003, p.15).

Figura nr. 4 – Harta unităţilor de relief a comunei Nalbant

### Sănătatea populaţiei

Evoluţia populaţiei comunei Nalbant

Din cele 46 comune ale judeţului Tulcea, comuna Nalbant se plasează pe locul al 17-lea după numărul locuitorilor (2.522 locuitori la recensământul din 20 octombrie 2011).

Din punct de vedere demografic, conform datelor de recensământ, comuna Nalbant a avut o evoluţie descendentă după 1992, pierzând 290 locuitori între recensământul din 1992 şi 2011   (-10,31% faţă de efectivul reper din 1992).

Tabel nr. 4 Comparaţie cu privire la evoluţia populaţie rurale la nivelul României şi judeţului Tulcea/Nalbant

|  | Recensământ 1992 | Recensământ 2002 | Recensământ 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROMÂNIA | 22 810 035 | 21 680 974 | 20 121 641 |
| Rural ROMÂNIA | 10 418 216 | 10 245 894 | 9 262 851 |
| Rural TULCEA | 139 429 | 133 980 | 113 502 |
| Nalbant | 2 812 | 2 834 | 2 522 |

Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, între anii 1992 şi 2014  populaţia comunei Nalbant cunoaşte trei mari tendinţe în ceea ce priveşte evoluţia demografică. În prima parte a intervalului (1992 - 1995) sesizăm o scădere de 5% a efectivului de locuitori ca efect al liberei circulaţii şi planificării familiale, în timp ce a doua parte a intervalului menţionat (1996 – 2009), pe fondul îmbunătăţirii treptate a situaţiei economice, aduce cu sine o creştere cu 17% a numărului de locuitori ai comunei Nalbant. În sfârşit, începând cu anul 2010 numărul de locuitori intră într-un trend descendent.

Datele din Fişa localităţii (sursa Tempo online) arată creşteri demografice lente în perioada 2002-2011 însă datele de la recensăminte au corectat trendul crescător, astfel că în octombrie 2011 s-au înregistrat cu 303 mai puţini locuitori decât la 1 ianuarie 2011. Acest fapt ne determină să privim cu o oarecare rezervă tendinţele de creştere demografică din 1995 până în 2010.

Totuşi nu scăderea în sine a numărului populaţiei reprezintă factorul cel mai îngrijorător, ci faptul că acestei evoluţii i se asociază o degradare continuă a structurii pe vârste datorată procesului de îmbătrânire a populaţiei. Această înseamnă diminuarea grupelor de persoane tinere şi creşterea celor în vârstă (peste 65 ani), proces care va afecta pe termen lung populaţia comunei Nalbant. Astfel dacă în anul 1992 aproximativ 11% dintre locuitori depăşeau 65 de ani, în 2014 procentul acestora a urcat la 13%. Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte de toate, nivelul mai scăzut al fertilităţii prin care generaţia de părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia internă şi externă care afectează mai ales tinerii cu un grad de profesionalizare înalt.

Numărul, sexul locuitorilor

În anul 1992 populaţia comunei Nalbant avea o structură demografică feminizată, respectiv 52% femei faţă de 48% bărbaţi, structură care pe parcursul ultimilor ani s-a inversat ajungând ca în 2014 populaţia masculină să depăşească numeric populaţia feminină (49% femei faţă de 51% bărbaţi).

Structura etnică

Din punct de vedere etnic, la recensământul din 2012 românii erau majoritari în comună Nalbant (95,1%) celelalte etnii având o pondere de 4.9% procente din populaţie.

Figura 5. Repartiţia etnică 2012 (Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea)

Densitatea populaţiei

Densitatea populaţiei comunei Nalbant era în 2014 de cca. 24 locuitori/km², de circa 4 ori mai mică decât media naţională care este de cca. 94 locuitori/km². Densitatea scăzută a populaţiei este un fenomen întâlnit la nivelul întregului judeţ unde, populaţia şi aşezările omeneşti au, datorită condiţiilor fizico-geografice, numeroase particularităţi. În primul rând, datorită întinderilor mari de ape densitatea populaţiei are valori reduse, fiind de 25-50 loc/km2 în jumătatea vestică şi sub 25 loc/km2 în est.

Intrări şi ieşiri în efectivul populaţiei comunei Nalbant

Evenimentele care influenţează dimensiunea demografică sunt pe de o parte naşterile şi decesele care determină mişcarea naturală a populaţiei iar pe de altă parte imigrările şi emigrările care determină mişcarea migratorie, teritorială a populaţiei. Naşterile şi imigrările determină “intrări” de populaţie, iar decesele şi emigrările, „ieşiri”.

Evoluţia comparativă a sporului natural şi migrator arată factorii demografici care au condus la modificarea efectivului populaţiei după 1990. În timp ce sporul natural se menţine pozitiv în intervalul analizat, sporul migrator este preponderent negativ: s-a înregistrat un număr mare de plecări după 1990.

Bilanţul ultimilor 22 ani arată că populaţia comunei Nalbant creşte atât prin sporul migrator pozitiv (mai multe stabiliri decât plecări) cât prin sporul natural pozitiv (mai mulţi născuţi vii decât decese). Totuşi 66% din creşterea populaţiei a fost asigurată de sporul natural.

Rata brută a natalităţii şi mortalităţii

Rată brută a natalităţii reprezintă frecvenţa naşterilor vii sau a născuţilor-vii într-o populaţie totală. Similar, rată brută a mortalității arată frecvenţa deceselor în populaţia totală, raportând efectivul persoanelor care au decedat în cursul perioadei şi efectivul mediu al populaţiei în perioada analizată exprimat la 1 iulie a anului considerat. Fiind exprimată în promile, rata generală a mortalităţii indică numărul de decese la 1000 locuitori. Acest fenomen reprezintă masa deceselor survenite în cadrul populaţiilor într-o anumită perioadă de timp, de obicei 1 an calendaristic. Imaginea cea mai generală a intensităţii mortalităţii este redată prin intermediul ratei brute sau generale de mortalitate.

Din punct de vedere demografic, scăderea mortalităţii înseamnă creşterea speranţei de viaţă la naştere, având la bază scăderea ratelor de deces la fiecare vârstă.

În intervalul 1996 - 2005 rata natalităţii a fost mai mare decât cea a mortalităţii, ceea ce arată existenţa unei populaţii tinere cu rată ridicată a fertilităţii în comparaţie cu alte localităţi. În comună Nalbant, măsurile de liberalizare a avortului luate la sfârşitul anului 1989 nu au determinat schimbări majore ale comportamentului demografic în sensul reducerii drastice a numărului de naşteri. Rata natalităţii a crescut de la valoarea de 17,9 născuţi vii/1000 locuitori în 1992 la valoarea maximă de 20 născuţi vii la mia de locuitori în 2001 ca apoi în 2006 să atingă minimul istoric de 9,7. Media ratei natalităţii în ultimii 10 ani, intervalul 2004-2014 a fost de 14,4 născuţi vii/1000 locuitori.

Sporul natural

Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei.

Efectivul populaţiei este influenţat de sporul natural, aflat pe un trend uşor pozitiv după 1992. Creşterea în continuare a numărului de naşteri este puţin probabilă în viitor, situaţia demografică din zonă arătând existenţa unor tendinţe de reducere continuă a numărului de copii pe care o familie decide să-i aibă.

Sporul migratoriu

În cadrul migraţiei distingem migraţia internă(în cadrul aceleiaşi ţări) între unităţi teritorial-administrative, între sate şi oraşe şi migraţia internaţională sau externă. Convenţional, se consideră migraţie numai cea care este însoţită de schimbarea domiciliului legal al persoanei respective. În acest caz, vom avea localitatea de origine (sau de plecare) şi localitatea de destinaţie (sau de sosire). Masele de persoane în migraţie constituie fluxuri migratorii.

Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul migraţiei relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului urban-rural – numit şi de întoarcere sau rural-urban. Descrierea statistică a migraţiei interne şi internaţionale se face cu ajutorul ratelor, similar ratelor mişcării naturale a populaţiei.

Migraţia este un fenomen demografic sensibil la evoluţiile din domeniul economic, fiind un barometru al oportunităţilor sau lipsei acestora de pe piaţa muncii. Astfel, situaţia comparativă a plecărilor şi stabilirilor arată un spor migrator uşor pozitiv din 1992 până în prezent cu scurte perioade de creştere urmate de perioade de scădere.

Comparativ cu sporul natural, se observă o creştere demografică a comunei Nalbant prin numărul mai mare de născuţi decât cel al decedaţilor însă în ultimii 10 ani tinde să piardă prin migraţia spre alte centre urbane.

Cei care migrează sunt cu predilecţie tinerii atraşi de oportunităţile existente în marile oraşe.

Forţa de muncă şi şomajul

Gradul de ocupare a forţei de muncă în localitatea Nalbant este relativ scăzut, cauza constituind-o reducerea activităţilor industriei prelucrătoare şi diversificarea redusă a activităţilor. Lipsa locurilor de muncă generează migraţie în special în rândul populaţiei tinere. Şomajul a cunoscut o tendinţă de scădere uşoară în perioada 2010-2015. Pe fondul restrângerii activităţilor industriale, firmele din domeniul comerţului au luat amploare. În ultimii ani, activităţile comerciale au contribuit în cea mai mare măsură la volumul vânzărilor şi la ocuparea forţei de muncă.

### Activităţi economice

Potenţialul economic al comunei Nalbant este susţinut in primul rând de activitatea agricola, reprezentata de cultura plantelor si creşterea animalelor, având la baza in primul rând calitatea ridicata a terenurilor, din punctul de vedere al tipului predominant si al fertilităţii ridicate. Sectoarele ce ar putea genera dezvoltarea sunt, în percepţia locală, următoarele: agricultura, industria prin exploatarea carierei si dezvoltarea energiei eoliene prin exploatarea potenţialului eolian si dezvoltarea turismul prin valorificarea potenţialului turistic oferit de zona forestieră şi cel de tip pelerinaj, la Izvorul Tămăduirii. Cel mai atractiv factor din comunitate pentru potenţialii investitori rămâne prezenţa forţei de munca ieftine. Starea infrastructurii rămâne un factor descurajant pentru investiţii, iar lipsa unui specialist în cadrul Primăriei, care să vină în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri, constituie de asemenea un impediment în dezvoltarea acestuia. IMM-urile sunt percepute însă ca un factor activ în dezvoltare, întrucât creează locuri de muncă şi pot duce la creşterea nivelului de trai din comună. Astfel, perspectiva unei colaborări mai strânse între mediile public şi privat este dezirabilă. Domeniile aflate în prezent în declin sunt agricultura, zootehnia şi sectorul serviciilor. De-a lungul ultimilor 3 ani, mediul de afaceri a rămas neschimbat. Dinamica economică a localităţii în ultimii ani poate fi caracterizată prin stabilitate, fără creşteri sau declinuri semnificative.

Dezvoltarea comunei din punct de vedere economic se bazează pe sectoarele agricol şi zootehnic.

Una dintre activităţile economice desfăşurate pe teritoriul comunei Nalbant, care prezintă o dezvoltare considerabilă în ultimii ani este reprezentată de exploatarea potenţialului eolian.

Aceasta este materializată prin existenţa parcului eolian Nalbant-Trestenic, amplasat în partea nord a satului Trestenic, la aproximativ 700 m de linia care delimitează intravilanul acestuia. Exploatarea potenţialului eolian este necesar a se realiza astfel încât să se ţină cont atât de constrângerile de mediu (în principal avifaunistice), cât şi de imperativul de a nu degrada resursa agricolă a comunei.

Activitatea de exploatare în carieră a gresiilor calcaroase din perimetrul Baschioi de pe teritoriul comunei este desfăşurată de S.C. MARMOSIM S.R.L. in cadrul unui perimetru cu suprafaţa de cca. 13 ha. (Raport la bilanţul de mediu pentru exploatarea în carieră a gresiilor calcaroase din perimetrul “Başchioi”, comuna Nalbant, jud. Tulcea).

În toate cele trei localităţi ale comunei se găsesc şi s-au extras roci. În zona localităţii Nalbant au existat exploatări de gresie şi calcar. Gresia a fost obţinută din cariere aflate la marginea localităţii, la 16 km depărtare de staţia CFR Cataloi. Roca este calcaroasa, gălbuie, compactă, şistoasa, dură şi se află în alternanţă cu roci argiloase. A fost utilizată pentru construirea fundaţiilor la case şi ca piatră spartă pentru întreţinerea drumurilor locale. La 5 km vest de localitate s-a extras şi un calcar vineţiu deschis, slab stratificat, fin granular şi intens diaclazat, care a fost folosit pentru construcţii locale şi ca piatra pentru întreţinerea drumurilor. În împrejurimile localităţii Nicolae Bălcescu s-au valorificat calcare şi gresii. Calcarul compact s-a valorificat la prepararea varului, iar celelalte varietăţi ca piatră pentru construcţii şi pavaje sau ca piatră spartă pentru întreţinerea drumurilor. Lângă localitatea Trestenic s-au exploatat calcare şi gresii. Calcarul provenea din Cariera Dandil-Tepe, aflata la est de localitate şi la 5 km de sosea. Este deschis la culoare sau roşietic, marmorat sau brecios. S-a extras sporadic şi s-a întrebuinţat ca piatră pentru întreţinerea drumurilor. La est de Trestenic, în Dealul Ghel-Tepe, s-a exploatat în carieră o gresie calcaroasă care sta peste şisturi calcaroase, aceasta fiind utilizată pentru diverse scopuri, la nivel local.

### Patrimoniul cultural arheologic sau arhitectonic

Conform listei Monumentelor Istorice, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice întocmită de Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, pentru judeţul Tulcea, în comuna Nalbant figurează:

Tabel nr. 5 Lista monumentelor istorice la nivel de UAT Nalbant

| Cod RAN | Cod LMI | Denumire | Categorie | Tip | Județ | Localitate | Cronologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161026.05 | TL-I-s-B-05946 | Aşezarea romană de la Trestenic. cca. 350 m NV de sat, de o parte şi de alta a şoselei Trestenic - Nalbant | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca romană / sec. I - II |
| 161026.01 | TL-I-s-B-05942 | Aşezarea Gumelniţa de la Trestenic-vatra satului. sector SV, în vatra satului | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Eneolitic |
| 161026.02 | TL-I-s-B-05943 | Aşezarea de la Trestenic-vatra satului. sector SV, în vatra satului | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca romană, Epoca medievală |
| 161026.03 | - | Aşezarea romano-bizantină de la Trestenic-în vatra satului. în vatra satului | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca romano-bizantină / sec. IV-VI |
| 161026.04 | TL-I-s-B-05945 | Aşezarea romană de la Trestenic. cca. 800 m SE de sat, de o parte şi de alta a şoselei Trestenic - Nalbant | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca romană / sec. II-IV |
| 161026.06 | TL-I-s-B-05947 | Aşezarea romană de la Trestenic. cca. 1,5 km SE de sat | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca romană |
| 161026.07 | TL-I-s-B-05948 | Aşezarea medievală de la Trestenic - La comoară. cca. 600 m S de sat, la poalele Dealului Taptîc | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca medievală / sec. XVII-XVIII |
| 161026.08 | TL-I-s-B-05949 | Aşezarea medievală de la Trestenic. cca. 700 m S, în apropierea Dealului Taptic | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca medievală |
| 161026.10 | TL-I-s-B-05951 | Tumulul de la Trestenic. cca. 250 m NE de sat | descoperire funerară | tumul | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Necunoscută |
| 161026.09 | TL-I-s-B-05950 | Situl arheologic de la Trestenic. cca. 100 m SE, paralel cu şoseaua Trestenic - Nalbant | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca romană, Epoca medievală |
| 161008.04 | TL-I-s-B-05853 | Aşezarea Latene de la Nalbant-vatra satului. în vatra satului | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Nalbant, com. Nalbant | Latène / sec. III - II a. Chr. |
| 161008.01 | TL-I-s-B-05850 | Aşezarea romană de la Nalbant-la cca. 2 km NE de sat. cca. 2 km NE de sat | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Nalbant, com. Nalbant | Epoca romană |
| 161008.02 | TL-I-s-B-05851 | Aşezarea rurală de epocă romană de la Nalbant-la marginea de est a satului. la limita de E a satului | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Nalbant, com. Nalbant | Epoca romană |
| 161008.05 | TL-I-s-B-05854 | Tumulul de la Nalbant. la 1,5 km NE de sat, în apropierea şoselei Nalbat-Cataloi | descoperire funerară | tumul | Tulcea | Nalbant, com. Nalbant | Epoca bronzului |
| 161008.06 | TL-I-s-B-05855 | Tumulii de la Nalbant-la 2 km V-SV de sat. la 2 km V-SV de sat, în dreapta şoselei Nalbant - N. Bălcescu | descoperire funerară | tumul | Tulcea | Nalbant, com. Nalbant | Necunoscută |
| 161008.03 | TL-I-s-B-05852 | Aşezarea Latène de la Nalbant-la 200 m SE de sat. la 200 m SE de sat | locuire civilă | aşezare | Tulcea | Nalbant, com. Nalbant | Latène |
| - | TL-I-s-B-05943.01 | Aşezare, intravilan sector S | - | Aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca medievală |
| - | TL-I-s-B-05943.02 | Aşezare, intravilan sector S | - | Aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca romana |
| - | TL-I-s-B-05950.01 | Aşezare, extravilan, cca. 100 m S de localitate, la V de DJ Trestenis - Nalbant | - | Aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca medievală |
| - | TL-I-s-B-05950.02 | Aşezare, extravilan, cca. 100 m V de localitate, la V de DJ Trestenis - Nalbant | - | Aşezare | Tulcea | Trestenic, com. Nalbant | Epoca romana |

### Transport

- Căi rutiere

Comuna Nalbant este situată la cca 23 km faţă de Municipiul Tulcea şi cca 60 km de oraşul Măcin.

Pe teritoriul administrativ al comunei se regăsesc următoarele drumuri publice clasate:

- DN 22A - Tulcea - Hârşova, pe o lungime de cca. 20 km;

- DN 22F - Horia - Nalbant, pe o lungime de cca. 4 km;

- DJ 229 - Niculiţel – Valea Teilor – Intersecţie Izvoarele – Nicolae Bălcescu - Intersecţie Zebil – Sarichioi, pe o distanţă de cca. 4 km;

- DC 57 - Nalbant - Trestenic, pe o distanţă de cca. 4 km.

Starea tehnică a acestor drumuri în comuna Nalbant se prezintă astfel:

- DN 22A, DN 22F, DJ 229 sunt de categoria a III-a (2 benzi) şi au îmbrăcăminte asfaltică uşoară şi beton de ciment;

- DC 57 - Nalbant - Trestenic este un drum pietruit de categoria a IV-a .

Suprafaţa aferentă căilor de comunicaţie la nivelul teritoriului intravilan este de cca. 43 ha, reprezentând aproximativ 11% din suprafaţa teritoriului intravilan al comunei. Această suprafaţă este compusă din:

- DN 22A - cca. 30 ha;

- DN 22F - cca. 6 ha;

- DJ 229 - cca. 3,6 ha;

- DC 57 - cca. 3,2 ha.

Majoritatea străzilor sunt nemodernizate, ceea ce conduce la dificultăţi în desfăşurarea traficului. Unele trasee de străzi din intravilan sunt degradate datorită colmatării şanţurilor de colectare a apelor pluviale şi implicit datorită eroziunii provocate de acestea.

Profilul drumurilor naţionale variază în interiorul teritoriului intravilan al localităţilor, în special în ceea ce priveşte şanţurile de colectare a apelor pluviale.

Principalele disfuncţionalităţi existente la nivelul comunei sunt:

- Străzile care alcătuiesc reţeaua principală de circulaţie a comunei necesită modernizări (amenajări de profil, aplicarea de îmbrăcăminţi uşoare);

- Absenţa unor trasee alternative pentru căruţe conform art. 71 din Codul Rutier;

- Intersecţiile dintre drumurile publice clasate şi cele locale sunt neamenajate;

- Starea proastă a amenajărilor necesare pentru preluarea torenţilor formaţi în urma precipitaţiilor abundente, cu aspect de curgeri noroioase, care ajung în drumurile publice menţionate anterior, periclitând siguranţa circulaţiei şi fluiditatea traficului;

- În satele Nicolae Bălcescu şi Trestenic: lipsa indicatoarelor de circulaţie pentru pietoni în dreptul punctelor de interes comercial sau social.

În concluzie accesibilitatea satelor din comuna Nalbant este favorabilă datorită legăturii la rețeaua rutieră majoră dar este îngreunată de starea actuală a majorității străzilor din intravilan.

b) Căi ferate

Comuna Nalbant nu are acces feroviar, comuna nefiind străbătută de linii de cale ferată.

## Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării Planului de Urbanism General

Această parte a raportului prezintă principalele subiecte abordate şi identifică problemele legate de mediu şi sănătate publică. Analiza situaţiei de mediu a fost realizată pentru toate aspectele de mediu identificate în etapa în care s-a stabilit aria de acoperire a proiectului. Aceste aspecte sunt următoarele: apă, aer, sol, biodiversitate, sănătatea populaţiei, patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural, peisajul, mediul social şi economic.

Analiza situaţiei actuale privind calitatea şi starea mediului natural, precum şi a situaţiei economice şi sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evoluţia probabilă a acestor componente. În aprecierea evoluţiei diferitelor componente ale mediului trebuie luat în considerare faptul ca un Plan Urbanistic General creează un cadru pentru dezvoltarea şi modernizarea zonei prin mijloace specifice. Acest tip de plan poate, pe de o parte, genera presiuni asupra unor componente ale mediului, iar pe de alta parte, poate soluţiona anumite probleme de mediu existente. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că, un plan urbanistic general, prin specificul său, nu se poate adresa tuturor problemelor de mediu existente, ci doar celor care pot fi soluţionate prin mijloace urbanistice.

Pe de alta parte, propunerile privind planificarea şi regulamentul local de urbanism aferent iau în considerare criteriile de protecţie atât a sănătăţii umane, cât şi a mediului natural şi construit.

În continuare este prezentată sub formă tabelară evoluţia factorilor de mediu ca: apă, aer, sol, biodiversitate, sănătatea populaţiei, patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural, peisajul, mediul social şi economic, în situaţia neimplementării PUG al comunei Nalbant.

Tabelul nr. 6 Evoluţia factorilor de mediu în situaţia neimplementării măsurilor din Planul Urbanistic General al comunei Nalbant

| Factori de mediu | Aspect identificat | Propuneri PUG | Efecte în cazul neimplementării obiectivelor din PUG |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă | Alimentare cu apă în sistem centralizat există în satele Nalbant şi Nicolae Bălcescu. Satul Trestenic nu are în prezent alimentare cu apă prin sistem centralizat (proiect in faza de finalizare, nereceptionat). La nivel de comună, în momentul de faţă există localnici ce folosesc ca sursa de apă puţuri de mică adâncime ce nu întrunesc condiţiile de potabilitate cf. prevederilor STAS 1342/91. În prezent comuna Nalbant nu dispune de un sistem centralizat de canalizare care să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor. Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie pentru pânza freatică. | Pentru alimentarea cu apă a locuitorilor din zonele de extindere a intravilanului, se propune atât extinderea reţelelor de apă în satul Trestenic cât şi pe toate uliţele. Pentru evacuarea apelor uzate menajere în sistem centralizat de la locuinţe şi dotările aferente, este propus un sistem centralizat de canalizare racordat la câte o staţie de epurare ce va deservi fiecare sat din comuna Nalbant. | Neimplementarea PUG al comunei va conduce în continuare la degradarea calităţii apelor de suprafaţă şi adâncime, în proces continuu de degradare datorită exploatării intensive a resurselor de apă freatică şi a lipsei unui sistem centralizat de alimentare care să aibă capacitatea de a deservi efectivul de gospodării al întregii comune şi evacuare/tratare ape uzate. |
| Aer | Infrastructură rutieră necorespunzătoare calitativ. Încălzirea locuinţelor se realizează în prezent cu sobe pe combustibil solid sau centrale termice proprii cu combustibil lichid sau solid. Managementul defectuos al deşeurilor de origine animală şi nu numai. | Repararea şi modernizarea tuturor străzilor localităţilor. Se propune alimentarea cu gaze a comunei Nalbant printr-o reţea de medie presiune. Managementul adecvat al deşeurilor generate la nivel de UAT. Extinderea spaţiilor verzi. | Gradul de degradare al drumurilor va creşte. Relaţiile de comunicare dintre localităţi vor fi din ce în ce mai restrânse. Consumul de combustibil va creşte şi implicit emisiile de gaze cu efect de seră. Nemulţumirea populaţiei şi intensificarea fenomenului migrator. |
| Sol | Lipsa sistemului de colectare şi tratare a apelor uzate la nivelul întregii comune. Poluarea generată de depozitarea necontrolată a deşeurilor organice, amestecate cu deşeuri menajere. | Realizarea reţelei de canalizare a apelor menajere. Managementul adecvat al deşeurilor generate la nivel de UAT. Gestionarea adecvată a deşeurilor de origine animală, generate la nivel de UAT. Gestionarea corespunzătoarea de deşeurilor inerte (construcţii şi demolări). | Degradarea solului având în vedere că în prezent se confruntă cu probleme privind lipsa unui sistem centralizat de colectare a apelor menajere. Depozitarea necontrolată a deşeurilor, va conduce în continuare la o accentuare a poluării cu nitraţi la nivelul întregii comune. |
| Managementul deşeurilor | Comuna are un sistem de bază de management al deşeurilor, gestiunea acestora fiind cuprinsă într-un contract de prestări servicii-salubritate cu o societate ce colectează deşeuri. | La nivelul judeţului Tulcea există un proiect privind managementul deşeurilor, respectiv “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea” La nivelul comunei Nalbant se impune aplicarea măsurilor prevăzute în cadrul „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea”. Astfel, prin proiect se propune a fi realizată colectarea selectivă a deşeurilor de la populaţie şi agenţi economici, pe 4 fracţii separate: hârtie/carton, plastic/metale, sticlă şi deşeuri reziduale, în Zona 2 Mihai Bravu (comuna Nalbant este arondată zonei de colectare 2 – Mihai Bravu). | Degradarea solului şi a apei, neîndeplinirea obiectivelor de mediu privind gestionarea deşeurilor asumate la nivel judeţean. |
| Sănătatea populaţiei | Lipsa sistemului de colectare şi tratare a apelor uzate menajere la nivelul întregii comune. Chiar daca comuna este racordată la un sistem centralizat de alimentare cu apă, mulţi dintre locuitorii comunei folosesc încă ca sursă de apă, puţurile de mică adâncime. Satul Trestenic nu beneficiază de alimentare cu apă. Poluarea generată de depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de origine animală, în spaţii neamenajate, fără a se respecta calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, conform codului de bune practice agricole. Lipsa spaţiilor verzi şi de recreere la nivel întregii comune. | Extinderea sistemului de alimentare cu apă asigurând un grad de acoperire la nivelul întregii comune după introducerea în intravilan a noilor lotizări. Realizarea unui sistem de colectare ape uzate pentru întreaga comună. Colectarea deşeurilor menajere şi reciclabile se va face în conformitate cu SMID la implementarea acestuia la nivelul judeţului Tulcea. Pin PUG se propune amenajarea de parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate cu flori şi spaţii verzi publice, pentru a asigura necesarul de spaţiu verde pe cap de locuitor conform legislaţiei în vigoare. | Înrăutăţirea stării de sănătate şi confort a populaţiei, apariţia unor boli specifice, având în vedere lipsa dotărilor de utilitate publică precum: folosirea puţurilor de mică adâncime, sistem centralizat de canalizare/tratare ape uzate, spaţii verzi şi de recreere, etc |
| Riscuri naturale | Deşi râul care traversează comuna este regularizat (râul Taiţa), există situaţii când capacitatea de transport a albiilor este depăşită sau când fenomenele se produc pe cursuri neregularizate. | Măsuri împotriva inundaţiilor rezultate din precipitaţii abundente: este necesară întocmirea de studii împotriva riscurilor naturale care să stabilească oportunitatea sistematizării zonelor inundabile. Măsuri împotriva alunecărilor de teren: se vor respecta zonele de siguranţă în perimetrele afectate de procesele de ravenare. | Delimitarea şi trasarea clară a unor zone supuse unor riscuri naturale, va contribui la o limitare a acestora asupra populaţiei la nivelul zonei analizate. |
| Biodiversitate | Pe teritoriul zonei de studiu a comunei Nalbant, se regăsesc următoarele tipuri de arii naturale protejate, cu regim diferențiat de protecție, conservare și utilizare: - situri de importanţă comunitară: teritoriul administrativ al comunei Nalbant se suprapune parțial cu ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (39,43% procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate); - situri de protecţie specială avifaunistică: teritoriul administrativ al comunei Nalbant se suprapune parțial cu ROSPA0091 Pădurea Babadag (34,35% procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate) şi ROSPA0073 Măcin – Niculiţel (4,15% procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate). - De interes național: trei rezervații naturale: Rezervaţia de liliac „Valea Oilor”, Rezervaţia naturală „Dealul Bujorului” şi Rezervaţia naturală „Carasan –Teke”. | Implementarea obiectivelor prevăzute în PUG al Comunei Nalbant, nu vor afecta integritatea siturile NATURA 2000 | Neimplementarea PUG, nu vor produce modificări asupra siturilor NATURA 2000. |
| Patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural | Pe teritoriul comunei Nalbant se regăsesc douăzeci de situri arheologice. | Valorificarea patrimoniului cultural şi arheologic, stabilirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară pentru diferite obiective. Conservarea şi protejarea obiectivelor de patrimoniu naţional – monumente şi situri istorice. Respectarea distanţelor minime de protecţie, conform legislaţiei în vigoare. | Degradarea stării de conservare a monumentelor conducând în final la distrugerea acestora. |
| Peisajul | Lipsa spaţiilor verzi şi de recreere la nivel întregii comune. Depozitarea neconformă a deşeurilor atât de origine animală cât şi a celor menajere pe în spaţii special amenajate. Starea precară a căilor de comunicaţie la nivelul întregii comune. Extinderea suprafeţelor degradate existente la nivelul comunei Nalbant. | Introducerea în intravilan a unei suprafeţe de 82 ha cu destinaţie de curţi construcţii. Pin PUG se propune amenajarea de parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate cu flori şi spaţii verzi publice, pentru a asigura necesarul de spaţiu verde pe cap de locuitor conform legislaţiei în vigoare. Modernizarea căilor de rulare la nivelul întregii comune; Eliminarea puţurilor absorbante şi implementare unui sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor uzate generate la nivelul comunei Nalbant. Managementul deşeurilor în conformitate cu strategiile judeţene şi naţionale; | Degradarea peisajului prin neamenajarea spaţiilor verzi sau inexistenţa acestora, construirea fără a respecta regulamentul de urbanism local şi depozitarea necontrolată a deşeurilor de origine animală, amestecate cu cele menajere în locuri neamenajate. |
| Mediul social şi economic | Chiar daca comuna Nalbant este racordată la un sistem centralizat de alimentarea cu apă, încă sunt exploatate puţurile de mică adâncime. De menţionat că satul Trestenic nu este racordat la un sistem centralizat de alimentare cu apă. Lipsa unui sistem de canalizare centralizat a condus la utilizarea unui sistem de tip latrină, neimpermeabilizat, contribuind la contaminarea solului şi subsolului, cât si a pânzei freatice. Intravilan subdimensionat; Depozitarea neconformă a deşeurilor atât de origine animală cât şi a celor menajere. Starea precară a căilor de comunicaţie la nivelul întregii comune. Lipsa spaţiilor verzi; Lipsa unei locurilor de muncă; Lipsa unei reţele de gaze naturale; Extinderea zonelor degradate; | Introducerea în intravilan a unei suprafeţe de 82 ha cu destinaţie de curţi construcţii; Dezvoltarea agriculturii; Modernizarea/menţinerea într-o stare bună de funcţionare a reţelei electrice; Realizarea reţelei de gaze naturale; Modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare; Modernizarea reţelei de alimentare cu apă; Modernizarea şi semnalizarea intersecţiilor; Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de pe teritoriul comunei; Modernizarea iluminatului public în comuna Nalbant | Lipsa de noi investiţii în zonă datorită infrastructurii precare şi insuficiente. Scăderea gradului de ocupare a forţei de muncă disponibile în exces la nivelul comunei va conduce la scăderea mediei de vârstă a populaţiei deoarece populaţia tânără va migra spre zone cu economie dezvoltată. Îmbolnăvirea populaţiei prin lipsa unor sisteme de colectare şi tratare a apelor uzate menajere. Deprecierea calităţii terenurilor agricole prin lipsa unei valorificări a gunoiului de grajd existent la nivelul gospodăriilor din comună. |

# CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

Având în vedere suprafaţa teritoriului administrativ al comunei pe care se va interveni pentru realizarea obiectivelor prevăzute în P.U.G. se apreciază că, impactul asupra mediului rezultat în urma implementării planului se va resimţi numai la nivel local şi în imediata vecinătate a acestuia atât datorită lucrărilor de construcţii ce se vor efectua şi care implică amenajarea unor organizări de şantier, excavări de material şi lucrări de realizare propriu-zisă a clădirilor cât şi datorită amplasării noilor clădiri faţă de cele existente.

Pot fi evidenţiate următoarele aspecte cu privire la caracteristicile de mediu ale zonei studiate şi a celei imediat învecinate.

Principala disfuncţionalitate care grevează dezvoltarea comunei este legată de gradul de echipare edilitară a localităţii. Lipsa unui sistem centralizat de colectare a apelor menajere precum şi a unor staţii de epurare determină un nivel ridicat al poluării şi implicit un risc crescut de afectare a sănătăţii populaţiei atât din comuna Nalbant cât şi din cadrul comunelor vecine. De asemenea lipsa unei reţele de furnizare a gazelor naturale duce la diminuarea calităţii locuirii.

În ceea ce priveşte dezvoltarea economică a comunei, ea este dependentă, în mod predominant, de agricultură. Există o tendinţă evidentă pentru dezvoltarea activităţilor din acest domeniu în special datorită numărului semnificativ de unităţi agro-zootehnice (funcţionale sau nefuncţionale).

Străzile care alcătuiesc reţeaua principală de circulaţie a comunei necesită modernizări (amenajări de profil, aplicarea de îmbrăcăminţi uşoare). Traseele unor străzi din intravilan sunt degradate datorită eroziunii provocate de fenomenul de şiroire.

În ceea ce priveşte cadrul natural, disfuncţionalităţile principale sunt legate de zonele în care sunt prezente diverse tipuri de riscuri naturale: inundaţii din viituri, formarea ravenelor, eroziune precum şi apariţia fenomenului de şiroire. Până la înlăturarea sau diminuarea efectelor acestor riscuri se impune instituirea de interdicţii temporare de construire în zonele vizate.

O altă disfuncţionalitate este legată de insuficienţa spaţiilor plantate, în teritoriul intravilan al localităţilor, în special a celor cu rol de protecţie.

Toate aceste elemente menţionate anterior sunt susţinute de numărul ridicat al terenurilor libere din teritoriul intravilan al comunei. Acesta indică interesul scăzut al populaţiei faţă de cele trei localităţi. Din acest motiv este nevoie de o serie de intervenţii care să determine îmbunătăţirea condiţiilor de trai din cele trei sate în vederea atragerii de noi locuitori şi scăderii nivelului migraţiei spre alte localităţi. Toate aceste aspecte pot conduce la un disconfort atât pentru populaţia din zonă, cat şi asupra factorilor de mediu implicaţi, în special apă şi sol.

## apa

Calitatea apei de suprafaţă

Teritoriul localităţii Nalbant este străbătut de pârâul Taiţa.

- Situaţia existentă

Reţeaua de alimentare cu apă potabilă

Alimentare cu apă în sistem centralizat există în satele Nalbant şi Nicolae Bălcescu.

În satul Nalbant alimentarea cu apă se face din sursa de apă subterană de medie adâncime, captată printr-un puţ de foraj de 67m şi un debit de cca. 17,10 m3/h. Apa este înmagazinată într-un rezervor cu capacitatea de 180 m3, semiîngropat, realizat din zidărie de cărămidă, tencuit şi izolat, amplasat într-o gospodărie de apă care cuprinde puţul forat, instalaţia de clorinare a apei brute şi staţia de pompare a apei potabile. Gospodăria de apă ocupă o suprafaţă definitivă de 350 mp şi se află pe un teren aflat în proprietatea Primăriei.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile este amplasată pe toate străzile satului, subtraversările drumului naţional făcându-se prin foraj orizontal cu tub de protecţie.

Alimentarea cu apă a satului Nicolae Bălcescu se face din sursă de apă subterană de medie adâncime, prin două foraje de 60m şi 84m adâncime şi debite de 3,5 m3/h, respectiv 4,1 m3/h, prevăzute cu zone de protecţie sanitară cu regim sever (raza de protecţie = 10 m). Apa captată este înmagazinată într-un rezervor de 200m3 capacitate, semiîngropat, realizat din zidărie de cărămidă, tencuit şi izolat. Puţurile forate, rezervorul şi staţia de clorinare a apei brute sunt amplasate într-o gospodărie de apă care are o suprafaţă de 2.945 mp, situată pe un teren în zona de nord a satului, pe DN 22A. Terenul este situat într-o zonă înaltă pentru a asigura distribuţia gravitaţională a apei potabile.

Reţeaua de distribuţie a apei este amplasată pe toate străzile satului şi este realizată din tuburi de PEID, cu Dn = 110 mm. Pe DN 22A reţeaua de montează pe ambele părţi ale drumului. În dreptul gospodăriei de apă reţeaua subtraversează drumului naţional prin foraj orizontal şi este protejată cu tub de protecţie. Pe reţea sunt prevăzuţi hidranţi de incendiu exterior (Dn = 65 mm) şi două cişmele stradale.

Satul Trestenic are în prezent alimentare cu apă prin sistem centralizat prin proiectul tehnic pentru realizarea alimentării cu apă a satului, (pr. nr. 1013/2015 „Reactualizare documentaţie tehnică alimentare cu apă sat Trestenic, în comuna Nalbant, judeţul Tulcea”), proiect in stare de finalizare (fara receptie finala si bransamente gospodarii)

Proiectul a finalizat amplasarea obiectelor sistemului de apă în partea de nord-vest a satului, în zona dealului Cizlaru, astfel:

- Sursă de apă subterană de medie adâncime. Captarea apei se face printr-un puţ forat la 80m adâncime, având un debit de 3,0 l/s, amplasat într-o zonă neinundabilă, la baza dealului Cizlaru. Suprafaţa ocupată definitiv este de 104 m2;

- Rezervor nou de apă, cu capacitatea de 100 m3, amplasat mai sus de puţul forat, la cca. 200 m distanţă, lângă rezervorul existent de 100 m3. Rezervorul este circular, semiîngropat, din beton armat şi înmagazinează volumul de apă pentru consumul menajer şi rezerva intangibilă de incendiu de 54 m3. Rezervorul existent nu mai este în proprietatea Primăriei;

- Staţie de clorinare, amplasată lângă rezervor; ocupă o suprafaţă de 2,44 x 2,67 m;

- Aducţiunea de apă de la foraj la rezervorul de apă are un singur fir, este din PEID Pn 10 bar şi funcţionează sub presiune, apa preluată de la foraj fiind pompată în rezervorul proiectat.

Rezervorul de 100 m3 şi staţia de clorinare formează gospodăria de apă a satului, care este amplasată la o cotă dominantă, pe dealul Cizlaru, pentru asigurarea distribuţiei gravitaţionale a apei potabile către toţi consumatorii. Suprafaţa ocupată definitiv este de cca. 837 m2.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile funcţionează gravitaţional, are o lungime de cca. 6,8 km, este realizată din tuburi de PEID, cu Dn = 63 – 110 mm. Are montaţi hidranţi de incendiu exterior Dn = 65 mm, cişmele stradale şi cămine cu vane de secţionare.

Lucrările de alimentare cu apă existente şi propuse se înscriu în clasa de importanţă III şi în categoria 4 de importanţă, conform STAS 4273/83 – „Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă”.

Propuneri PUG privind reţelele tehnico – edilitare

Pentru îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă în comuna Nalbant, prin prezentul PUG s-a propus OBIECTIVUL  2 - Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă.

În zone de extindere a teritoriului intravilan este estimată o creştere de populaţie de 924 de persoane, distribuită astfel: 419 persoane în Nalbant, 355 persoane în N. Bălcescu, 150 persoane în Trestenic.

Soluţia alimentării cu apă a consumatorilor din zonele de extindere a teritoriului intravilan este de conectare la sistemele de apă existente sau viitoare astfel.

Satul Nalbant. Necesarul de apă la sursă de 1,10 l/s poate fi acoperit de forajul existent, având în vedere că acesta are capacitatea maximă de 3,0 l/s. Rezerva de apă potabilă de 59,9 m3 se înmagazinează într-un rezervor cu capacitatea de 75 m3 amplasat în gospodăria de apă a satului. Reţeaua de distribuţie a apei potabile se amplasează pe toate străzile proiectate în zonele de extindere a teritoriului intravilan, este realizată din tuburi de PEHD, are montaţi hidranţi de incendiu exteriori, cişmele stradale şi cămine de vane de secţionare.

Satul Nicolae Bălcescu. Necesarul de apă la sursă de 0,83 l/s se poate asigura din forajele existente. Rezerva de apă potabilă de 44 m3 se poate înmagazina în rezervorul proiectat de 200 m3, având în vedere că rezerva de apă estimată în documentaţia tehnică este de 164 m3 de apă. Reţeaua de distribuţie a apei potabile se amplasează pe toate străzile proiectate în zonele de extinderea a teritoriului intravilan, este realizată din tuburi de PEID, are montaţi hidranţi de incendiu exteriori, cişmele stradale şi cămine de vane de secţionare.

Satul Trestenic. Necesarul de apă la sursă de 0,45 l/s se poate asigura din puţul forat propus, debitul proiectat fiind de 0,87 l/s, iar debitul maxim de 3,0 l/s. Rezerva de apă potabilă este de 26,4 m3 se înmagazinează într-un rezervor cu o capacitate de 25 m3, realizat din beton armat, amplasat în gospodăria de apă a satului propusă prin proiect nr. 1013/2015. Reţeaua de distribuţie a apei potabile se amplasează pe toate străzile proiectate în zonele de extinderea a teritoriului intravilan, este realizată din tuburi de PEID, are montaţi hidranţi de incendiu exteriori, cişmele stradale şi cămine de vane de secţionare.

- Reţeaua de canalizare

Comuna Nalbant nu are sistem de canalizare şi epurare pentru apele uzate. Pentru colectarea apelor uzate menajere există în fiecare gospodărie latrine, din care excesul de umiditate se infiltrează direct în pământ. Excepţie fac unităţile publice care au bazine vidanjabile din cuve de beton. Dejecţiile animaliere sunt colectate şi depozitate în aer liber, de regulă în grădinile gospodăriilor.

Apele pluviale sunt colectate în şanţurile drumurilor comunale, acolo unde acestea există, sau se scurg liber la suprafaţa terenului către pârâul Tăiţa. În zonele joase ale comunei aceste ape acoperă terenul după orice ploaie mai intensă.

Satul Nalbant. Administraţia locală deţine o documentaţie tehnică pentru realizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare în satul Nalbant (proiect nr. 3300/2008 „Înfiinţarea sistemului de canalizare, staţie de epurare şi extindere reţea de apă sat Nalbant, comuna Nalbant, judeţul Tulcea”), întocmit de către S.C. PROIECT S.A. Galaţi. Acest proiect prevede:

- reţea de canalizare realizată din tuburi de PVC cu diametre de 250 mm, 315 mm, 400 mm şi lungime totală de 5,64 km;

- o staţie de pompare ape uzate, cu un debit de 3,0 l/s;

- staţie de epurare cu debit mediu de 80 m3/zi şi debit maxim de 160-200 m3/zi şi două trepte de epurare;

- conductă de evacuare a apei epurate în pârâul Taiţa, din PVC, cu lungime de 80 m, Dn = 315 mm.

Amplasamentul staţiei de epurare va fi stabilizat şi apărat de inundaţii prin regularizarea pârâul Taiţa pe un sector de 104 m lungime. Staţia este propusă în partea de sud a satului, pe un teren aflat în proprietatea Primăriei. Staţia va funcţiona cu două trepte de epurare: mecanică şi biologică cu nămol activ şi deshidratare artificială. Din acest motiv nu este necesară prevederea platformelor de uscare a nămolului ci numai depozitarea în saci a nămolului deshidratat.

În aceste condiţii zona de protecţie sanitară este de 100 m până la prima construcţie. Staţia ocupă o suprafaţă definitivă de 34 x 30 m.

Pentru celelalte două sate nu există la momentul actual proiecte pentru realizarea de staţii de epurare.

Propuneri PUG privind reţelele tehnico – edilitare

- OBIECTIVUL  3 – Realizarea sistemului de canalizare cu staţie de epurare

Canalizarea apelor uzate se propune în sistem divizor. Apele uzate menajere au debite estimate la 93,5 m3/zi (1,1 l/s) în satul Nalbant, la 72,0 m3/zi (0,83 l/s) în satul Nicolae Bălcescu şi la 38,8 m3/zi (0,45 l/s) pentru satul Trestenic.

Pentru satul Nalbant se păstrează soluţia de canalizare şi epurare a apelor uzate din documentaţia tehnică întocmită în anul 2008, de către S.C. PROIECT S.A. Galaţi, "Înfiinţarea sistemului de canalizare, staţie de epurare şi extindere reţea de apă sat Nalbant, comuna Nalbant, judeţul Tulcea". Apele uzate menajere din extinderile intravilanului sunt colectate de o reţea realizată din tuburi de PVC-KG, amplasată pe toate străzile care au prevăzute reţele de distribuţie apă potabilă. Epurarea apelor uzate se face în staţia de epurare proiectată, amplasată în partea de sud a teritoriului intravilan al satului Nalbant, care îşi va extinde capacitatea de epurare pentru debitul de 1,1 l/s estimat în extinderile propuse. Apa epurată este evacuată în pârâul Tăița.

Pentru celelalte sate Nicolae Bălcescu şi Trestenic se propune înfiinţarea unui sistem individual de canalizare şi epurare, care va colecta apele uzate din sate şi din zonele noi de intravilan. Apele uzate menajere se colectează prin reţele de tuburi de PVC-KG, echipate cu cămine de schimbare de pantă şi direcţie în plan, precum şi cu cămine de racord. Amplasarea reţelei se face pe toate străzile prevăzute cu reţele de distribuţie a apei potabile. Epurarea apei se face în staţii de epurare monobloc individuale, cu capacităţi mai mici de 5,0 l/s.

Staţiile de epurare se amplasează, la distanţa minimă de protecţie de 100 m până la cea mai apropiată construcţie (OMS 119/2014), astfel:

- Staţie de epurare sat Trestenic: în trup izolat, în partea de sud a satului, pe malul pârâului Tăiţa. Apa epurată este evacuată în pârâul Tăița;

- Staţie de epurare sat Nicolae Bălcescu: în trup izolat, în partea de est a satului, pe DJ 229. Apa epurată este evacuată în râul Taița.

Calitatea apelor epurate în aceste staţii este conformă cu prevederile din NTPA 001/2002 şi Directiva 91/271/EEC privind condiţiile de calitate a apelor uzate descărcate în receptorii naturali. Descărcarea acestora se face în cursurile de apă apropiate.

Tabel nr. 7 Coordonatele STEREO70 al staţiilor de epurare propuse

la nivelul comunei Nalbant

| X | Y | Sat Component |
| --- | --- | --- |
| 782916.9315 | 403191.0035 | Trestenic |
| 785556.6097 | 399834.8384 | Nalbant |
| 784202.4991 | 394244.6431 | Nicolae Bălcescu |

Figura nr. 6 Localizarea staţiilor de epurare propuse la nivelul comunei Nalbant

## aer

Situaţia existentă

Principalele surse de impurificare/poluare a aerului în zona care face obiectul prezentei evaluări sunt reprezentate de:

- numărul mare de autovehicule ce tranzitează zona;

- surse fixe reprezentate de procesele de ardere a combustibililor gazoşi, lichizi, solizi pentru încălzirea locuinţelor şi activităţile economice desfăşurate pe teritoriul comunei.

Dezvoltarea comunei din punct de vedere economic se bazează pe sectoarele agricol şi zootehnic.

Una dintre activităţile economice desfăşurate pe teritoriul comunei Nalbant, care prezintă o dezvoltare considerabilă în ultimii ani este reprezentată de exploatarea potenţialului eolian. Aceasta este materializată prin existenţa parcului eolian Nalbant - Trestenic, amplasat în partea nord a satului Trestenic, la aproximativ 700 m de linia care delimitează intravilanul acestuia.

Poluanţii de interes sunt reprezentaţi prin:

  - pulberi în suspensie;

  - oxizii de azot (exprimaţi în NO2);

  - oxizii de sulf (exprimaţi în SO2);

  - oxizi de carbon (CO, CO2).

Aceştia sunt caracteristici atât arealelor cu densitate mare a locuinţelor, cât şi celor din lungul principalelor artere de circulaţie şi sunt constituiţi din hidrocarburi nearse şi produşi de oxidare.

Poluanţii principali asociaţi acestor surse se încadrează în limitele impuse de STAS 12574/1998 – „Aer din zonele protejate”, Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi de către Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Distribuţia spaţială a concentraţiilor de poluanţi este variabilă fiind în strânsă corelare cu tipul surselor, amplasarea acestora, nivelul emisiilor şi condiţiile topoclimatice.

Din punctul de vedere a calităţii aerului în zonă se poate aprecia că aceasta este ”bună” deoarece nu sunt surse majore de poluare a aerului. Având în vedere specificul localităţii, capacităţile productive industriale şi ocupaţia majorităţii populaţiei, în principal în sectorul agricol, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate în consideraţie sunt:

- arderea combustibililor solizi pentru încălzirea locuinţelor şi activităţile din comună (dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot);

- surse mobile (autoturisme, maşini de transport şi utilaje agricole) generatoare de oxizi de carbon, oxizi de sulf şi oxizi de azot ;

- depozitările necontrolate de deşeuri, generatoare de emisii specifice de gaze de depozit (oxizi de carbon, compuşi organici volatili, metan, etc);

- starea precară a căilor rutiere existente la nivelul UAT.

Propuneri PUG

La nivelul comunei Nalbant comunicarea se realizează exclusiv prin sistemul rutier. În aceste condiţii, este necesară reabilitarea, prin reamenajare sau modernizare, a reţelei străzi existente. Se propune, astfel, sistematizarea reţelei stradale existente şi trasarea de străzi noi şi drumuri colectoare în zonele de extindere ale intravilanului.

Drumurile DN 22A, DN 22F, DJ 229 şi DC 57 îşi vor păstra clasarea actuală şi funcţionalitatea, respectiv acces şi tranzit pentru DN 22A, acces pentru DN 22F şi circulaţie intercomunală şi turistică pentru DC 57.

În intravilanul localităţilor Nalbant, Nicolae Bălcescu şi Trestenic, majoritatea arterelor de circulaţie este reprezentată de străzi şi uliţe de pământ.

Atât drumul comunal cât şi străzile şi uliţele din localităţile componente ale comunei, necesită lucrări de modernizare stabilite prin proiecte de specialitate.

Conform art. 38 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţile rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină șanțurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea.

Menţionăm faptul că obligaţia realizării unor astfel de amenajări necesare scurgerii corespunzătoare a apelor pluviale, revine autorităţii administraţiei publice locale (Primăria Comunei Nalbant).

Conform Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în intravilanul localităţilor rurale distanţele între aliniamente vor fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale (cazul DN 22A, DN 22F), de minimum 24 m pentru drumurile judeţene (cazul DJ 229) şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale (cazul DC 57).

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii se face numai cu acordul prealabil al administratorul drumului.

Pe plan local, este necesară îmbunătăţirea condiţiilor de transport în intravilanul localităţilor în ceea ce privește străzile, ulițele și drumul comunal DC 57. Se impune sistematizarea profilului transversal înaintea modernizării şi reabilitării carosabilului. În plus, sunt necesare:

- amenajarea de trotuare, podeţe şi rigole;

- realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale;

- sistematizarea şi regularizarea torenţilor stradali;

- amenajarea unui traseu alternativ pentru căruţe.

Modernizarea străzilor în interiorul comunei Nalbant trebuie sa se realizeze în concordanţă cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc:

- Străzi principale;

- Străzi secundare.

Lucrările de întreţinere şi reparaţie pentru străzile locale se vor programa şi executa conform prevederilor normativului de specialitate. Îmbunătăţirea elementelor geometrice ale străzilor se poate efectua prin corectări sau retrageri de aliniamente, fără demolări de clădiri, asigurându-se lăţimea minimă pentru trotuar.

Intersecţiile dintre drumul comunal DC 57 şi alte drumuri locale de pe teritoriul administrativ al comunei Nalbant se vor sistematiza ulterior, pe măsura funcţionalizării acestor drumuri.

Proiectarea intersecţiilor noi şi amenajarea celor existente se face ţinându-se seamă de fluxurile de circulaţie, de condiţiile de vizibilitate şi de siguranţă a circulaţiei, de amenajarea căilor de acces la drumurile publice, cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumurile publice.

Parcarea autovehiculelor este admisă, de regulă, în zonele special amenajate în afara benzilor de circulaţie şi a trotuarelor. Autorităţile administraţiei publice locale şi poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa parcarea şi staţionarea pe străzi. Nu este admisă oprirea şi parcarea pe benzile de circulaţie ale drumurilor naţionale şi judeţene. Parcarea/gararea la domiciliu făcându-se în mod curent în curţile locuinţelor, se impune cu prioritate amenajarea de parcaje aferente dotărilor publice.

## sol

Poluarea solului în zonă este determinată de activităţile agricole în mod deosebit, ca urmarea a utilizării unor tehnologii de fertilizare inadecvate tipului de sol din zonă, respectiv utilizarea unor doze mai mari de fertilizanţi fără să fie realizate studii pedologice şi agrochimice, depozitarea gunoiului de grajd pe platforme neamenajate (platforme neimpermeabilizate prevăzute cu sistem de colectare a levigatului). Depozitarea deşeurilor menajere în depozite neconforme din punct de vedere al legislaţiei de mediu au contribuit la poluarea solului în zonele aferente amplasamentelor acestora.

Lipsa unui sistem de canalizare centralizat şi utilizarea unor sisteme tip latrină neimpermeabilizate contribuie atât la contaminarea solului şi subsolului, cât şi a apei freatice.

Conform prevederilor Ordinului 1552/743 din 2008 emis de MMDD şi MADR pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, comuna Nalbant este nominalizată în lista zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Situaţia actuală cu privire la managementul deşeurilor la nivel de UAT Nalbant

Comuna are un sistem de bază de management al deşeurilor, gestiunea acestora fiind cuprinsă într-un contract de prestări servicii-salubritate cu o societate ce colectează deşeuri. Nu există operatori economici care să reintroducă resursele în circuitul economic prin reciclarea/valorificarea deşeurilor. Nu există nici o iniţiativă a autorităţilor locale pentru un proiect de eficientizare a managementului deşeurilor în localităţi (Strategia de dezvoltare a comunei Nalbant, 2012-2016).

Referitor la situaţia actuală privind managementul deşeurilor la nivelul comunei Nalbant, se remarcă lipsa suprafeţelor betonate pe care sunt amplasate containerele menajere. O altă disfuncţionalitate legată de aceste containere este lipsa acoperişurilor acestora. În acest context, zonele de colectare a deşeurilor sunt o prezenţă cu un impact negativ asupra imaginii locale. Proasta amplasare/proiectare a acestor spaţii de depozitare a deşeurilor generează împrăştierea acestora, precum şi mirosuri pe o arie largă.

Referitor la colectarea deşeurilor reciclabile (deşeuri electrice şi electronice), la nivelul comunei Nalbant există aşa numitele puncte verzi pentru depozitare. Gradul de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile de la populaţie este destul de scăzut, iar uneori se remarcă aruncarea la întâmplare a acestora. În vederea creşterii cantităţilor de deşeuri colectate şi a eficientizării investiţiilor, se impune realizarea periodică a unor campanii de conştientizare a populaţiei în care să se promoveze sistemul de colectare selectivă a deşeurilor.

La nivelul judeţului Tulcea există un proiect privind managementul deşeurilor, respectiv “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea”

La nivelul comunei Nalbant se impune aplicarea măsurilor prevăzute în cadrul „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea”. Astfel, prin proiect se propune a fi realizată colectarea selectivă a deşeurilor de la populaţie şi agenţi economici, pe 4 fracţii separate: hârtie/carton, plastic/metale, sticlă şi deşeuri reziduale, în Zona 2 Mihai Bravu (comuna Nalbant este arondată zonei de colectare 2 – Mihai Bravu).

Deşeurile stradale vor fi colectate în sistem mixt, în timp ce deşeurile din parcuri şi grădini şi cele din pieţe vor fi colectate în sistem dual: câte un recipient pentru colectarea fracţiei organice şi unul pentru restul deşeurilor. Deşeurile verzi din parcuri vor fi compostate în compostoare amplasate în parcuri.

Deşeurile periculoase conţinute în deșeuri menajere, deşeurile voluminoase şi DEEE vor fi colectate prin campanii separate prin sistemul „din poartă în poartă” sau prin puncte de colectare.

În zona 2 Mihai Bravu se va implementa următorul sistem de colectare:

Sistem de colectare zona rurală

b.1. Gospodării individuale: distanţa medie între 2 gospodării: 20 m; distanţa maximă faţă de punctul de precolectare: 400 m (un punct de colectare deşeuri reciclabile la 250 locuitori).

- sistem de colectare din poartă în poartă:

- pubelă de 120 l pentru fiecare gospodărie pentru colectarea deşeurilor reziduale (biodegradabil şi alte tipuri de deşeuri), colectare 1 dată la 7 zile;

- recipient de 280 l pentru compostare în gospodării.

- puncte de precolectare deşeuri reciclabile: 1 punct de precolectare deşeuri reciclabile la 250 de locuitori, dotate fiecare după cum urmează:

- un container de 1100 l pentru colectarea deşeurilor din hârtie şi carton, colectare o dată la 14 zile;

- un container de 1100 l pentru colectarea deşeurilor de metal şi plastic, colectare o dată la 14 zile;

- un container de 660 l la pentru colectarea deşeurilor de sticlă, colectare o dată la 21 zile.

Fluxul deşeurilor - Zona 2 Mihai Bravu

Deşeurile reciclabile colectate din zona 2 vor fi sortate la Staţia de sortare Măcin. O parte din deşeurile reziduale şi deşeurile biodegradabile din pieţe vor fi transportate la Staţia TMB Mihai Bravu iar o parte din deşeurile reziduale vor fi depozitate la Depozitul de deşeuri Mihai Bravu. Deşeurile stradale şi deşeurile mixte colectate din parcuri şi pieţe vor fi depozitate la Depozitul Mihai Bravu.

Deşeurile biodegradabile din parcuri vor fi compostate în containere speciale amplasate în parcuri. În gospodăriile din zona rurală se va aplica compostarea în gospodării.

Principalele opţiuni de management al nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare din judeţul Tulcea, conform "Strategiei privind managementul nămolurilor provenite de la staţiile de epurare din judeţul Tulcea", aprobată prin Contractul de finanţare din POS Mediu, sunt utilizarea în agricultură şi depozitarea.

Operatorul SA Aquaserv SA Tulcea a încheiat un acord de principiu cu SC ECOREC SA în vederea depozitării nămolurilor în cadrul depozitului de deşeuri ECOREC Tulcea. De asemenea a încheiat un acord de principiu cu asociaţiile de fermieri pentru utilizarea nămolurilor în agricultură. În vederea identificării fermierilor SC Aquaserv SA a derulat o campanie de publicitate pentru fermieri, privind utilizarea nămolurilor în agricultură, în 16 comune şi 3 orașe din judeţul Tulcea.

În anii în care nu se vor identifica suficiente terenuri pentru valorificarea nămolurilor în agricultură, nămolurile pot fi depozitate şi în cadrul depozitului de deşeuri Mihai Bravu. Pentru a fi acceptate la depozitare, în conformitate cu prevederile O.M. nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului privind depozitarea deşeurilor, nămolurile vor avea umiditatea de cel mult 65%, iar depozitarea se va realiza numai în amestec cu deşeurile menajere, în proporţie de 1:10.

## biodiversitate

Pe teritoriul zonei de studiu a comunei Nalbant, se regăsesc următoarele tipuri de arii naturale protejate, cu regim diferențiat de protecție, conservare și utilizare:

- situri de importanţă comunitară: teritoriul administrativ al comunei Nalbant se suprapune parțial cu ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (39,43%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate);

- situri de protecţie specială avifaunistică: teritoriul administrativ al comunei Nalbant se suprapune parțial cu ROSPA0091 Pădurea Babadag (34,34%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate) şi ROSPA0073 Măcin – Niculiţel (4,15%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate).

- De interes național: trei rezervații naturale: Rezervaţia de liliac „Valea Oilor”, Rezervaţia naturală „Dealul Bujorului” şi Rezervaţia naturală „Carasan –Teke”.

Figura nr. 7 – Arii naturale protejate în zona comunei Nalbant

## Informații generale privind rețeaua Natura 2000 în comuna Nalbant

Relaţia planului propus cu situl de importanţă comunitară ROSCI 0201 Podişul Nord Dobrogean

La nivelul comunei Nalbant aria naturala de importanţă comunitară ROSCI 0201 Podişul Nord Dobrogean ocupă aproximativ 5061,86 ha, (39,43%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate). Din totalul de 84875 ha, situl se suprapune în proporţie de aproximativ 5,96 % cu teritoriul administrativ al comunei.

Relaţia planului propus cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0091 Pădurea Babadag

Aproximativ 34,44% (aproximativ 4408.56) ha din suprafaţa comunei Nalbant se află în aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0091, instituită conform Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000. Din totalul de 57912 ha, situl se suprapune în proporţie de aproximativ 7,61 % cu teritoriul administrativ al comunei.

Relaţia planului propus cu aria de protecţie specială avifaunistică și ROSPA0073 Măcin Niculiţel

Aproximativ 4,15% (aproximativ 533,43) ha din suprafaţa comunei Nalbant se află în aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0073, instituită conform Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000. Din totalul de 67308 ha, situl se suprapune în proporţie de aproximativ 0,79 % cu teritoriul administrativ al comunei.

Relaţia planului propus cu Rezervaţia de liliac „Valea Oilor”

Localizare: având o suprafața de 0,35 ha, rezervaţia este amplasată în zona central-nordică a Podişului Babadag, pe direcția S-V, la 10 km distanţă de localitatea Nicolae Bălcescu , respectiv la 2 km vest de DN Tulcea-Bucureşti, între localitățile Ciucurova şi Nicolae Bălcescu. Rezervaţia de liliac „Valea Oilor” se suprapune integral cu teritoriul administrativ al comunei Nalbant.

Relaţia planului propus cu Rezervaţia naturală „Dealul Bujorului”

Localizare: având o suprafaţă totală de 50,8 ha (din care aproximativ 8,70 ha se suprapune cu teritoriul administrativ al comunei Nalbant), rezervaţia este amplasată în zona central-nordică a Podişului Babadag, la aproximativ 4 km N-E de satul Atmagea (comuna Ciucurova), respectiv 6 km S-V satul Nicolae Bălcescu (comuna Nalbant).

Relaţia planului propus cu Rezervaţia naturală „Carasan –Teke”.

Localizare: rezervaţia cu o suprafaţă de 244 ha (din care aproximativ 3,87 ha se suprapune cu teritoriul administrativ al comunei Nalbant), este amplasata pe teritoriul administrativ al comunelor Izvoarele şi Nalbant.

## Date despre prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și/ sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a PUG, menționate în formularul standard al ariilor naturale protejate de interes comunitar

Date relevante privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și habitatelor de importanță comunitară, au fost culese din literatura de specialitate, fiind realizate cercetări cu privire la istoricul studiilor realizate de-a lungul timpului, pentru fiecare habitat natural și grup taxonomic din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar, din zona PUG analizată.

Suprafețele habitatelor precum și prezența  speciilor de interes comunitar sunt menționate în Formularele Standard Natura 2000 (actualizate conform Deciziei 2011/484/UE privind formularul tip pentru siturile NATURA 2000 și publicate pe site-ul MMAP în data de 26 februarie 2016 ), și anume informații relevante cu privire la distribuția, habitatul, ecologia, biologia și principalele amenințări prezente la adresa acestora.

Acestea sunt prezentate în continuare, în cadrul secțiunilor următoare, pentru fiecare habitat și grup taxonomic analizat fiind realizate și hărțile arealelor de prezența (grid de referința 10 km x 10 km) conform Raportărilor naționale realizate conform  art. 17 din Directiva Habitate și art. 12 din Directiva Păsări.

Figura nr. 8 – Arealul de distribuție a habitatelor de interes comunitar la nivelul UAT Nalbant

Figura nr. 9 Arealul de distribuție a avifaunei la nivelul UAT Nalbant

Conform proiectului “Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate” pe teritoriul comunei Nalbant au fost raportate/identificate două habitate şi anume 91AA Păduri est-europene de stejar pufos şi 91I0 Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.

Prin proiectul ”Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12 din Directiva Păsări” pe teritoriul comunei Nalbant au fost raportate/identificate următoare specii de păsări:

Tabel nr. 8 Specii de păsări raportate conform articolului 12 din Directiva Păsări

| Cod specie | Denumire specie |
| --- | --- |
| A080 | Circaetus gallicus |
| A084 | Circus pygargus |
| A087 | Buteo buteo |
| A089 | Aquila pomarina |
| A092 | Hieraaetus pennatus |
| A212 | Cuculus canorus |
| A214 | Otus scops |
| A215 | Bubo bubo |
| A219 | Strix aluco |
| A221 | Asio otus |
| A232 | Upupa epops |
| A238 | Dendrocopos medius |
| A243 | Calandrella brachydactyla |
| A246 | Lullula arborea |
| A247 | Alauda arvensis |
| A271 | Luscinia megarhynchos |
| A277 | Oenanthe oenanthe |
| A283 | Turdus merula |
| A285 | Turdus philomelos |
| A308 | Sylvia curruca |
| A314 | Phylloscopus sibilatrix |
| A315 | Phylloscopus collybita |
| A320 | Ficedula parva |
| A330 | Parus major |
| A332 | Sitta europaea |
| A338 | Lanius collurio |
| A341 | Lanius senator |
| A353 | Sturnus roseus |
| A373 | Coccothraustes coccothraustes |
| A402 | Accipiter brevipes |
| A435 | Oenanthe isabellina |
| A443 | Parus lugubris |
| A533 | Oenanthe pleschanka |
| A657 | Fringilla coelebs |

ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean

Situl de importanţă comunitară ROSCI 0201, a fost declarat arie naturală protejată în densitatea ridicată de exemplare la multe specii, care în zilele noastre sunt rare sau lipsesc din alte regiuni ale continentului, cu toate că, datorită unor influenţe antropice din ultimele decenii (poluarea apelor, transformarea unor suprafeţe naturale în terenuri silvice, piscicole şi agricole etc.), n-a produs o diminuare până la dispariţie a unor specii de plante şi animale.

La nivel naţional (după toate probabilităţile şi la scară europeană) situl este cel mai întins şi reprezentativ pentru bioregiunea stepică, fiind constituit în proporţie de 95,5% (85046 ha) din habitate de interes comunitar, din care habitatele de stepă (24807 ha-27,85%). Habitatele de pădure, de asemenea de interes comunitar, sunt dominate de grupa de habitate 41.7 Thermophilous and supra - mediterranean oak woods (ce cuprinde tipurile 91IO, 91MO, 91AA) - 34000 ha (38,19%), urmat de habitatul 41.2 (reprezentat prin tipul 91YO) – 21000 ha (23,591%), alte habitate forestiere având o pondere restrânsă, respectiv 91XO -1 ha (0,001 %); 92AO - 10ha (0,011%). Habitatele de tufărişuri de importanţă comunitară sunt de asemenea reprezentative, ocupând o suprafaţă relativă de 35,6% (1780,8 ha).

În cadrul habitatelor o proporţie importantă dintre asociaţii au un caracter endemic pentru Dobrogea (Sanda, Arcuş, 1999; Dihoru, Doniţă, 1970) - asociaţiile din alianţele Pimpinello-Thymion zygioidi, Asparago verticillati - Paliurion, respectiv din subalianţa Carpino-Tilienion tomentosae. Pentru aceste asociaţii endemice şi pentru unele tipuri/ subtipuri de habitate în care se încadrează situl reuneşte cea mai mare parte a ariei de răspândire la nivel naţional şi mondial (Subtipul de habitat 417683 din habitatul 91M0 ; subtipul 34.9211 din habitatul 62C0*; subtipul 41.73724 din habitatul 91AA). Subtipurile de habitat sunt codificate conform bazei de date PHYSIS.

Pentru unele tipuri şi/sau subtipuri de habitate (62C0*, inclusiv subtipul 34.9213 ; 91YO-subtipul 41.C22; 91AA - subtipul 41.73723; 91MO - subtipul 41.76813) situl reuneşte cea mai mare proporţie din suprafaţa de răspândire la nivel naţional. Acest aspect este valabil , după toate probabilităţile şi pentru subtipul 31.8B711 Ponto-Sarmatic dwarf almond scrub al habitatului 40C0*, identificat pe Colina Neagră pe suprafaţa cea mai extinsă din Dobrogea.

Este important de subliniat că situl conservă fitocenozele ce au servit pentru descrierea fitocenologică iniţială a majorităţii asociaţiilor forestiere şi a numeroase asociaţii de pajişti şi tufărişuri caracteristice pentru Dobrogea (Dihoru, Doniţă, 1970) conservarea acestora fiind deosebit de importantă din punct de vedere ştiinţific.

Habitatul 62CO* este cel mai reprezentativ pentru bioregiunea stepică în care este situat situl, de aceea este important de detaliat anumite aspecte referitoare la acesta.

Suprafaţa la nivel naţional a stepelor ponto-sarmatice este estimată la maximum 60.000, din care 40000 ha sunt în Dobrogea (30000 în judeţul Tulcea, 10000 în judeţul Constanţa). Restul de maximum 20000 sunt răspândite în alte zone ale ţării, însă în general pe suprafeţe fragmentate şi expuse păşunatului intensiv, în special în bioregiunea stepică, suprafeţele din afara acesteia nefiind în general stepe tipice, climax, ci rezultatul stepizării în urma defrişării pădurilor.

În consecinţă nu există posibilitatea constituirii de situri reprezentative pentru acest habitat (pe suprafeţe suficient de întinse pentru a asigura un procent satisfăcător pentru acest habitat prioritar) decât în Dobrogea şi în special în judeţul Tulcea, unde există cele mai mari şi compacte suprafeţe din acest habitat.

Habitatul este reprezentat prin asociaţii din alianţele Stipion lessingianae, Festucetum valesiacae, Pimpinello-Thymion zygioidi, Agropyro- Kochion.

În cadrul acestui habitat subtipul 34.9211 (ce cuprinde asociaţiile din alianţa Pimpinello-Thymion zygioidi) este endemic pentru Dobrogea (Sanda, Arcuş, 1999 ; Dihoru, Doniţă, 1970) -, situl reunind cea mai mare parte a ariei de răspândire la nivel naţional şi mondial. Această situaţie este valabilă şi pentru unele asociaţiile regionale specifice acestei provincii, respectiv asociaţiile Stipo ucrainicae - Festucetum valesiacae, Bombycilaeno -Botriochloetum ischaemi, subasociaţiile dobrogicum ale cenotaxonilor Stipetum capillatae, Thymio pannonici - Chrysopogonetum grylli Dihoru, Doniţă, 1970, Horeanu,1976)

Situl de intres comunitar ROSCI0201 se regăseşte în regiunea stepică în proporţie de 100%. Cooronatele geografice ale sitului ROSCI0201 sunt: longitudine 28.0059166, latitudine 44.0163527 şi o suprafaţă totală de 84875 ha.

Tabel nr. 9  Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire ha | Peșteri nr | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globală |
| 40C0 |  |  |  |  | Buna | A | A | B | B |
| 62C0 |  |  |  |  | Buna | A | A | B | A |
| 8230 |  |  |  |  | Buna | B | A | B | B |
| 8310 |  |  |  |  | Buna | C | C | B | C |
| 91AA |  |  |  |  | Buna | A | A | B | A |
| 91I0 |  |  |  |  | Buna | A | B | A | A |
| 91M0 |  |  |  |  | Buna | A | B | B | A |
| 91X0 |  |  |  |  | Buna | B | A | B | B |
| 91Y0 |  |  |  |  | Buna | A | B | B | A |
| 92A0 |  |  |  |  | Buna | C | C | B | C |

Tabel nr. 10 Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. măsura |  | Categ. |  | Calit. date |  | AIBICID |  | AIBIC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min | Max. |  |  |  | CIRIVIP |  |  | Pop. | Conserv |  | Izolare |  | Global |  |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | G | C | B |  | C |  | B |  |
| M | 2609 | Mesocricetus newtoni(Hamsterul-româ nesc) |  |  | P |  |  |  |  |  | R |  |  | A | B |  | A |  | B |  |
| M | 2633 | Mustela eversmanii() |  |  | P |  |  |  |  |  | V |  |  | A | B |  | B |  | B |  |
| M | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum() |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  | C | B |  | C |  | B |  |
| M | 2021 | Sicista subtilis |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  | B | B |  | A |  | B |  |
| M | 1335 | Spermophilus citellus |  |  | P |  |  |  |  |  | C |  |  | A | A |  | C |  | A |  |
| M | 2635 | Vormela peregusna |  |  | P |  |  |  |  |  | V |  |  | A | B |  | B |  | B |  |
| A | 11SS | Bombina bombina |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  | D |  |  |  |  |  |  |
| A | 1279 | Elaphe quatuorlineata |  |  | P |  |  |  |  |  | V |  |  | B | B |  | A |  | B |  |
| A | 1219 | Testudo graeca |  |  | P |  |  |  |  | C |  |  |  | A |  | B |  | B |  | A |  |
| I | 4011 | Bolbelasmus unicornis |  |  | P |  |  |  |  | R |  |  |  | B |  | B |  | C |  | B |  |
| I | 1088 | Cerambyx cerdo |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | B |  | B |  | C |  | B |  |
| I | 1060 | Lycaena dispar |  |  | P |  |  |  |  | C |  |  |  | B |  | B |  | C |  | B |  |
| I | 1089 | Morimus funereus |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | A |  | B |  | C |  | B |  |
| I | 4053 | Paracaloptenus caloptenoides |  |  | P |  |  |  |  | R |  |  |  | A |  | B |  | B |  | B |  |
| P | 2236 | Campanula romanica |  |  | P |  |  |  |  | R |  |  |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
| P | 2253 | Centaurea jankae |  |  | P |  |  |  |  | P? |  | DD |  | D |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 4067 | Echium russicum |  |  | P |  |  |  |  | V |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| P | 2327 | Himantoglossum caprinum |  |  | P |  |  |  |  | R |  |  |  | A |  | B |  | C |  | B |  |
| P | 4097 | Iris aphylla ssp. hungarica |  |  | P |  |  |  |  | V |  |  |  | C |  | B |  | C |  | B |  |
| P | 2079 | Moehringia jankae |  |  | P |  |  |  |  | V |  |  |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
| P | 2125 | Potentilla emilii-popii |  |  | P |  |  |  |  | P? |  | DD |  | D |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 11 Alte specii importante de floră şi faună

| Specii |  |  |  |  | Populație |  |  |  | Motivație |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Mărime |  | Unit. | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
| P |  | Achillea clypeolata |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Achillea ochroleuca |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Agropyron cristatum ssp. brandzae |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Anacamptis pyramidalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Asparagus verticillatus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Asphodeline lutea |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Astragalus ponticus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Asyneuma anthericoides |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Celtis glabrata |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Cephalanthera rubra |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Corydalis solida ssp. slivenensis |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Crocus chrysanthus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Crocus flavus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Dianthus nardiformis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Fritillaria orientalis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gagea bulbifera |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gagea szovitsii |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Galanthus plicatus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Globularia bisnagarica |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Goniolimon collinum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Gymnospermium altaicum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Himantoglossum hircinum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Lactuca viminea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Lathyrus pannonicus |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Limodorum abortivum |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Lunaria annua ssp. pachyrhiza |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Mercurialis ovata |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Muscari neglectum |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Myrrhoides nodosa |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Neottia nidus-avis |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Ononis pusilla |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Orchis morio |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Ornithogalum amphibolum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Paeonia peregrina |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P | 2098 | Paeonia tenuifolia |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Paliurus spina-christi |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Paronychia cephalotes |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Pimpinella tragium ssp. lithophila |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Piptatherum virescens |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Platanthera chlorantha |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | X |  |
| P |  | Rumex tuberosus |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Salvia aethiopis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Satureja coerulea |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scorzonera mollis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Scutellaria orientalis |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Silene compacta |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Spiraea hypericifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Stachys angustifolia |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Tanacetum millefolium |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Thymus zygioides |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  | X |
| P |  | Veratrum nigrum |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | X |

Tabel nr. 12 Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 0.15 |
| N09 | Pajişti naturale, stepe | 5.38 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 3.96 |
| N14 | Păşuni | 10.08 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1.13 |
| N16 | Păduri de foioase | 70.31 |
| N17 | Păduri de conifere | 0.17 |
| N21 | Vii şi livezi | 0.87 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..) | 0.43 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziţie) | 7.36 |
|  | Total acoperire | 99.84 |

Tabel nr 13 Relaţiile sitului cu alte arii protejate

| Cod | Categorie | Tip | % | Codul naţional şi numele ariei naturale protejate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R002 | Parc naţional | * | 0.01 | P Parcul Naţional Munţii Măcinului |  |
| R002 | Parc naţional | / |  | P Parcul Naţional Munţii Măcinului |  |
| R004 | Rezervaţie naturală | / |  | 2.764. | Pădurea Valea Fagilor |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.06 | 2.765. | Dealul Bujorului |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.01 | 2.767. | Rezervaţia de liliac Fântâna Mare |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.04 | 2.768. | Vârful Secarul |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.01 | 2.769. | Rezervaţia botanică Korum Tarla |
| R004 | Rezervaţie naturală | * | 0.06 | 2.772. | Pădurea Niculiţel |
| R004 | Rezervaţie naturală | * | 40.70 | IV.49. | Pădurea Babadag - Codru |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.74 | IV.49. | Pădurea Babadag - Codru |
| R004 | Rezervaţie naturală | * | 2.21 | IV.51. | Muchiile Cernei - Iaila |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 1.35 | IV.52. | Beidaud |
| R004 | Rezervaţie naturală | * | 1.35 | IV.53. | Valea Mahomencea |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 1.24 | IV.53. | Valea Mahomencea |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 1.67 | IV.54. | Dealul Ghiunghiurmez |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.36 | IV.57. | Muntele Consul |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.12 | IV.58. | Dealul Sarica |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.31 | IV.61. | Carasan - Teke |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.08 | IV.62. | Valea Ostrovului |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.03 | IV.63. | Uspenia |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.03 | IV.64. | Edirlen |
| R004 | Rezervaţie naturală | * | 0.14 | IV.65. | Casimcea |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.16 | IV.65. | Casimcea |
| R004 | Rezervaţie naturală | * | 0.06 | IV.66. | Colţanii Mari |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.07 | IV.66. | Colţanii Mari |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.16 | IV.67. | Peceneaga |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.34 | IV.68. | Măgurele |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.05 | IV.69. | Războieni |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.00 | IV.71. | Dealul Mândreşti |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.01 | IV.72. | Mânăstirea Cocoş |
| R008 | Altele (RBDD) | / |  | A Rezervaţia Biosferei Delta Dunării |  |

În ceea ce priveşte planul de management al sitului ROSCI 0201, acesta nu există însă există un plan în lucru.

ROSPA 0091 Pădurea Babadag

Suprafaţa totala a sitului de protecţie avifaunistică este de 57912 ha fiind situat la o altitudine maxima de 400 m, iar ca regionare geografica aceasta este localizată în zona stepică  (100%), fiind delimitata de următoarele coordonate: latitudine – 28.0122361 şi longitudine 44.0075333.

Alte caracteristici ale sitului

Acest sit găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii:

- număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 38

- număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn): 61

- număr de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco vespertinus, Falco cherrug, Coracias garrulus, Hieraaetus pennatus, Accipiter brevipes, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Oenanthe pleschanka, Picus canus, Milvus migrans, Dendrocopos medius.

Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: Haliaeetus albicilla Ficedula parva, Ciconia ciconia.

Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: Circus macrourus, Circus cyaneus.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform următoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.

Clase de habitat prezente în sit:

Tabel nr. 14 Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N09 | Pajişti naturale, stepe | 3.28 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 16.21 |
| N14 | Păşuni | 5.27 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1.19 |
| N16 | Păduri de foioase | 64.50 |
| N17 | Păduri de conifere | 0.20 |
| N21 | Vii şi livezi | 1.19 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..) | 1.83 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziţie) | 6.04 |
|  | Total acoperire | 99.71 |

Tabel nr. 15  Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. | Categ. | Calit. | AIBICID | AIBIC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. | măsura | CIRIVIP | date | Pop. | Conserv |  | Izolare | Global |
| B | A402 | Accipiter brevipes |  |  | R | 60 | 100 | p | P |  | A | A |  | C | A |
| B | A086 | Accipiter nisus(Uliu păsărar) |  |  | C | 2503 | 3970 | i | R |  | C | B |  | C | B |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | R | 1600 | 2000 | p | P |  | C | B |  | C | B |
| B | A090 | Aquila clanga |  |  | C | 2 | 5 | i | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A404 | Aquila heliaca |  |  | C | 3 | 5 | i | C |  | B | B |  | C | C |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | R | 15 | 30 | p | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | C | 4270 | 8580 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A215 | Bubo bubo |  |  | R | 1 | 4 | p | P |  | C | B |  | C | B |
| B | A133 | Burhinus oedicnemus |  |  | R | 35 | 50 | p | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A133 | Burhinus oedicnemus |  |  | C | 400 | 500 | i | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A087 | Buteo buteo(Şorecar comun) |  |  | C | 1467 5 | 28487 | i | R |  | C | B |  | C | C |
| B | A088 | Buteo lagopus(Şorecar încălţat) |  |  | W |  |  |  | R |  | D |  |  |  |  |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | R | 15 | 30 | p | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A243 | Calandrella brachydactyla |  |  | R | 200 | 300 | p |  |  | B | B |  | C | C |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus |  |  | R |  |  |  | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A363 | Carduelis chloris(Florinte) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | C | 3500 0 | 12200 0 | i | R |  | B | B |  | C | B |
| B | A030 | Ciconia nigra |  |  | C | 1877 | 2123 | i | R |  | B | B |  | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | R | 20 | 30 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | C | 195 | 300 | i | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | C | 1517 | 3970 | i | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | C | 110 | 330 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | W | 20 | 30 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A083 | Circus macrourus |  |  | C | 70 | 100 | i | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A084 | Circus pygargus |  |  | R |  | 3 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A084 | Circus pygargus |  |  | C | 500 | 830 | i | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A208 | Columba palumbus(Porumbel gulerat) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A231 | Coracias garrulus |  |  | R | 400 | 500 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A212 | Cuculus canorus(Cuc) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A238 | Dendrocopos medius |  |  | P | 500 | 620 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A236 | Dryocopus martius |  |  | P | 60 | 80 | p | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A379 | Emberiza hortulana |  |  | R | 600 | 800 | p | P |  | C | A |  | C | B |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | R | 1 | 2 | p | P |  | B | B |  | B | B |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | C | 6 | 8 | i | P |  | B | B |  | B | B |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | C | 2 | 4 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | C | 600 | 800 | i | P |  | C | B |  | C | B |
| B | A320 | Ficedula parva |  |  | C | 500 | 2500 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | R | 1 | 1 | p | P |  | C | B |  | C | C |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | C | 5 | 10 | i | P |  | C | B |  | C | C |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | R | 20 | 30 | p | C |  | A | B |  | C | B |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | C | 270 | 400 | i | C |  | A | B |  | C | B |
| B | A299 | Hippolais icterina(Frunzăriţă galbenă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A251 | Hirundo rustica(Rândunică) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R |  |  |  | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A340 | Lanius excubitor(Sfrâncioc mare) |  |  | W |  |  |  | R |  | D |  |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor |  |  | R |  |  |  | C |  | C | C |  | C | B |
| B | A341 | Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roşu) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A246 | Lullula arborea |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A242 | Melanocorypha calandra |  |  | R | 800 | 1500 | p | P |  | C | B |  | C | B |
| B | A262 | Motacilla alba(Codobatură albă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A260 | Motacilla flava(Codobatură galbenă) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A319 | Muscicapa striata(Muscar sur) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A435 | Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean) |  |  | R | 20 | 30 | p | C |  | A | B |  | C | B |
| B | A277 | Oenanthe oenanthe(Pietrar sur) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A337 | Oriolus oriolus(Grangur) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A443 | Parus lugubris(Piţigoi de livadă) |  |  | P | 700 | 800 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A019 | Pelecanus onocrotalus |  |  | C | 2850 | 3800 | i | C |  | C | B |  | B | B |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | C | 3190 | 7050 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A274 | Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A315 | Phylloscopus collybita(Pitulice mică) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A315 | Phylloscopus collybita(Pitulice mică) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A314 | Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A234 | Picus canus |  |  | P | 200 | 300 | p | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A276 | Saxicola torquata(Mărăcinar negru) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A210 | Streptopelia turtur(Turturică) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A351 | Sturnus vulgaris(Graur) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A351 | Sturnus vulgaris(Graur) |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A311 | Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A308 | Sylvia curruca(Silvie mică) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A307 | Sylvia nisoria |  |  | R | 300 | 400 | p | P |  | C | A |  | C | B |
| B | A397 | Tadorna ferruginea |  |  | R | 3 | 7 | p | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A397 | Tadorna ferruginea |  |  | C |  | 243 | i | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A232 | Upupa epops(Pupăză) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |

Tabel nr. 16 Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

|  |  | Impacte Negative |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Ameninţări şi presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| L | 690 | Alte impacte determinate de turism şi recreere ce nu au fost menționate mai sus | N | I |
| M | B | Silvicultura | N | I |
| M | B 02.04 | Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare | N | I |
| L | F03.02.01 | Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...) | N | I |

Tabel nr. 17 Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

|  |  | Impacte Negative |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Ameninţări şi presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| L | F 04.01 | Prădarea stațiunilor floristice(rezervatiiile floristice) | N | I |
| L | G 04.01 | Manevre militare | N | I |

În ceea ce priveşte planul de management al sitului ROSCI0091, acesta nu există însă există în lucru.

ROSPA 0073 Macin - Niculiţel

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0073 Măcin - Niculiţel a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011.

Suprafaţa totală a sitului de protecţie avifaunistică este de 67308 ha, iar ca regionare geografică aceasta este poziţionată în totalitate în zona stepică, fiind delimitată de următoarele coordonate geografice: latitudine – 28.0022888 şi longitudine 45.0079750.

Acest sit găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii:

- număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 56

- număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn): 123

- număr de specii periclitate la nivel global: 10

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco cherrug, Coracias garrulus, Ciconia ciconia, Accipiter brevipes, Burhinus oedicnemus, Oenanthe pleschanka, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Emberiza hortulana, Caprimulgus europaeus, Hieraaetus pennatus, Lullula arborea.

Situl este important în perioada de migratie pentru speciile: Ciconia ciconia, Accipiter brevipes, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Gyps fulvus, Ficedula parva, Galerida cristata, Lullula arborea, Falco vespertinus, Neophron percnopterus, Pandion haliaetus, Nycticorax nycticorax, Ciconia nigra, Himantopus himantopus, Haliaeetus albicilla, Recurvirostra avosetta, Tringa glareola, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Ardea purpurea, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Chlidonias hybridus, Pernis apivorus, Anthus campestris, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Circus macrourus, Circus aeruginosus, Falco peregrinus, Milvus migrans, Phalacrocorax pygmaeus, Egretta alba.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform următoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C5, C6.

Tabel nr. 18 Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. | Categ. | Calit. | AIBICID | AIBIC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. | măsura | CIRIVIP | date | Pop. | Conserv |  | Izolare | Global |
| B | A402 | Accipiter brevipes |  |  | R | 20 | 30 | p | C |  | B | A |  | C | B |
| B | A402 | Accipiter brevipes |  |  | C | 15 | 20 | i | C |  | B | A |  | C | B |
| B | A042 | Anser erythropus |  |  | C |  | 2 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | R | 700 | 1200 | p | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A255 | Anthus campestris |  |  | C | 2000 | 3000 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A091 | Aquila chrysaetos |  |  | C | 1 | 2 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A090 | Aquila clanga |  |  | C | 4 | 10 | i | C |  | C | A |  | C | B |
| B | A404 | Aquila heliaca |  |  | C | 4 | 10 | i | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A509 | Aquila nipalensis(Acvilă de stepă) |  |  | C |  |  |  | V |  | D |  |  |  |  |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | R | 10 | 18 | p | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A089 | Aquila pomarina |  |  | C | 1400 | 2000 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A029 | Ardea purpurea |  |  | C | 25 | 40 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A215 | Bubo bubo |  |  | P | 4 | 8 | p | C |  | C | A |  | C | A |
| B | A133 | Burhinus oedicnemus |  |  | R | 50 | 80 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | R | 20 | 26 | p | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A403 | Buteo rufinus |  |  | C | 40 | 60 | i | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A243 | Calandrella brachydactyla |  |  | R | 200 | 400 | p | P |  | B | B |  | C | B |
| B | A224 | Caprimulgus europaeus |  |  | R | 150 | 200 | p | V |  | C | A |  | C | A |
| B | A196 | Chlidonias hybridus |  |  | C | 30 | 50 | i | V |  | D |  |  |  |  |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | R | 14 | 16 | p | V |  | B | B |  | C | B |
| B | A031 | Ciconia ciconia |  |  | C | 3000 0 | 40000 | i | V |  | B | B |  | C | B |
| B | A030 | Ciconia nigra |  |  | C | 800 | 1000 | i | V |  | C | B |  | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | R | 10 | 14 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus |  |  | C | 80 | 120 | i | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | R | 2 | 3 | p | P |  | C | B |  | C | B |
| B | A081 | Circus aeruginosus |  |  | C | 600 | 800 | i | P |  | C | B |  | C | B |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | C | 30 | 60 | i | V |  | C | B |  | C | B |
| B | A082 | Circus cyaneus |  |  | W | 30 | 50 | i | V |  | C | B |  | C | B |
| B | A083 | Circus macrourus |  |  | C | 24 | 50 | i | V |  | B | B |  | C | B |
| B | A084 | Circus pygargus |  |  | C | 150 | 300 | i | V |  | C | B |  | C | C |
| B | A231 | Coracias garrulus |  |  | R | 160 | 240 | p | V |  | B | B |  | C | B |
| B | A239 | Dendrocopos leucotos |  |  | P | 50 | 80 | p | V |  | C | B |  | C | C |
| B | A238 | Dendrocopos medius |  |  | P | 400 | 600 | p | V |  | B | B |  | C | B |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus |  |  | P | 80 | 100 | p | V |  | C | B |  | C | C |
| B | A236 | Dryocopus martius |  |  | P | 80 | 100 | i | V |  | C | B |  | C | C |
| B | A027 | Egretta alba |  |  | C | 30 | 50 | i | V |  | C | B |  | C | C |
| B | A379 | Emberiza hortulana |  |  | R | 250 | 400 | p | V |  | C | A |  | C | A |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | R | 3 | 5 | p | P |  | A | B |  | A | B |
| B | A511 | Falco cherrug |  |  | C | 2 | 10 | i | P |  | A | B |  | A | B |
| B | A098 | Falco columbarius |  |  | C | 2 | 10 | i | V |  | B | B |  | C | C |
| B | A098 | Falco columbarius |  |  | W | 30 | 50 | i | V |  | B | B |  | C | C |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | C | 5 | 20 | i | V |  | C | B |  | C | C |
| B | A103 | Falco peregrinus |  |  | W | 4 | 6 | i | V |  | C | B |  | C | C |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | R | 10 | 12 | p | P |  | C | B |  | C | C |
| B | A097 | Falco vespertinus |  |  | C | 400 | 500 | i | P |  | C | B |  | C | C |
| B | A321 | Ficedula albicollis |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A320 | Ficedula parva |  |  | C | 8000 | 12000 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A127 | Grus grus |  |  | C | 1 | 5 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A078 | Gyps fulvus |  |  | C | 1 | 2 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | C | 10 | 20 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | R | 10 | 14 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus |  |  | C | 50 | 80 | i | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A131 | Himantopus himantopus |  |  | R | 4 | 8 | p | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A131 | Himantopus himantopus |  |  | C | 20 | 40 | i | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | R | 1000 | 1200 | p | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A338 | Lanius collurio |  |  | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor |  |  | R | 200 | 300 | p | P? | DD | D |  |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor |  |  | C |  |  |  | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A246 | Lullula arborea |  |  | R | 800 | 1400 | p | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A246 | Lullula arborea |  |  | C | 1500 0 | 20000 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A270 | Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A271 | Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A230 | Merops apiaster(Prigorie) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A383 | Miliaria calandra(Presură sură) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A073 | Milvus migrans |  |  | R |  | 2 | p | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A073 | Milvus migrans |  |  | C | 40 | 60 | i | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A262 | Motacilla alba(Codobatură albă) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A260 | Motacilla flava(Codobatură galbenă) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A319 | Muscicapa striata(Muscar sur) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A077 | Neophron percnopterus |  |  | C | 1 | 2 | i | C |  | C | B |  | C | B |
| B | A023 | Nycticorax nycticorax |  |  | C | 300 | 600 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A435 | Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean) |  |  | R | 120 | 240 | p | P |  | A | A |  | B | A |
| B | A533 | Oenanthe pleschanka |  |  | R | 100 | 150 | p | P? | DD | D |  |  |  |  |
| B | A337 | Oriolus oriolus(Grangur) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A094 | Pandion haliaetus |  |  | C | 6 | 12 | i | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A443 | Parus lugubris(Piţigoi de livadă) |  |  | P | 600 | 700 | p | C |  | B | B |  | C | B |
| B | A355 | Passer hispaniolensis(Vrabia spaniolă) |  |  | R | 20 | 40 | p | V |  | D |  |  |  |  |
| B | A020 | Pelecanus crispus |  |  | C | 25 | 40 | i | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A019 | Pelecanus onocrotalus |  |  | C | 1500 | 2500 | i | C |  | C | B |  | B | B |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | R | 14 | 24 | p | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A072 | Pernis apivorus |  |  | C | 3000 | 3500 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus |  |  | C | 30 | 50 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A273 | Phoenicurus ochruros(Codroş de munte) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A315 | Phylloscopus collybita(Pitulice mică) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A315 | Phylloscopus collybita(Pitulice mică) |  |  | C |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A234 | Picus canus |  |  | P | 150 | 180 | p | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A034 | Platalea leucorodia |  |  | C | 30 | 50 | i | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A132 | Recurvirostra avosetta |  |  | R | 2 | 4 | p | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A132 | Recurvirostra avosetta |  |  | C | 10 | 30 | i | C |  | C | B |  | C | C |
| B | A276 | Saxicola torquata(Mărăcinar negru) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A311 | Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A309 | Sylvia communis(Silvie de câmp) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A308 | Sylvia curruca(Silvie mică) |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A307 | Sylvia nisoria |  |  | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A307 | Sylvia nisoria |  |  | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |  |
| B | A166 | Tringa glareola |  |  | C | 100 | 200 | i | R |  | C | C |  | C | C |
| B | A283 | Turdus merula(Mierlă) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A285 | Turdus philomelos(Sturz cântător) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A284 | Turdus pilaris(Cocoşar) |  |  | W |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A232 | Upupa epops(Pupăză) |  |  | R |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |

Tabel nr. 19 Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 2.07 |
| N07 | Mlaştini, turbării | 0.81 |
| N09 | Pajişti naturale, stepe | 5.34 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 28.41 |
| N14 | Păşuni | 2.51 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 7.73 |
| N16 | Păduri de foioase | 44.31 |
| N19 | Păduri de amestec | 0.31 |
| N21 | Vii şi livezi | 2.96 |
| N22 | Stâncării, zone sărace în vegetaţie | 0.23 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..) | 2.40 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziţie) | 2.91 |
|  | Total acoperire | 99.99 |

Tabel nr. 20 Relaţiile sitului cu alte arii protejate

| Cod | Categorie | Tip | % | Codul naţional şi numele ariei naturale protejate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R002 | Parc naţional | * | 16.49 | P Parcul Naţional Munţii Măcinului |  |
| R002 | Parc naţional | * | 16.50 | P Parcul Naţional Munţii Măcinului |  |
| R002 | Parc naţional | + | 16.71 | P Parcul Naţional Munţii Măcinului |  |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.23 | 2.764. | Pădurea Valea Fagilor |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.24 | 2.764. | Pădurea Valea Fagilor |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.01 | 2.770. | Locul fosilifer Bujoarele |
| R004 | Rezervaţie naturală | * | 0.07 | 2.772. | Pădurea Niculiţel |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.86 | IV.55. | Chervant - Priopcea |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.46 | IV.57. | Muntele Consul |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.16 | IV.58. | Dealul Sarica |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.40 | IV.61. | Carasan - Teke |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.04 | IV.64. | Edirlen |
| R004 | Rezervaţie naturală | + | 0.01 | IV.72. | Mânăstirea Cocoş |

Tabel nr. 21 Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

| Impacte Negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Ameninţări şi presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| M | A07 | Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanțe chimice | N | I |
| M | B | Silvicultura | N | I |
| M | C01.01.01 | Cariere de nisip şi pietriș | N | I |
| L | F03.02.01 | Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...) | N | I |
| L | F 04.01 | Prădarea stațiunilor floristice(rezervaţiile floristice) | N | I |
| L | G 01.04 | Drumeții montane, alpinism, speologie. | N | I |
| L | G05.04 | Vandalism | N | I |
| M | K03.06 | Antagonism cu animale domestice | N | I |

În ceea ce priveşte planul de management al sitului ROSCI0073, acesta nu există însă există un plan în lucru.

Relaţia planului propus cu Rezervaţia de liliac „Valea Oilor”

Localizare: având o suprafață de 0,35 ha, rezervaţia este amplasată în zona central-nordică a Podişului Babadag, pe direcția S-V, la 10 km distanţă de localitatea Nicolae Bălcescu , respectiv la 2 km vest de DN Tulcea-Bucureşti, între localitățile Ciucurova şi Nicolae Bălcescu. Rezervaţia de liliac „Valea Oilor” se suprapune integral cu teritoriul administrativ al comunei Nalbant.

Descriere: Rezervaţia este amplasata pe un versant inferior, sudic cu inclinare de 30 grade pe substrat calcaros. Aceasta face parte din podişul Babadag, unitate sedimentară de vârsta cretacică constituită din calcare marnoase, calcare grezoase şi conglomerate.

Motivul constituirii rezervaţiei îl reprezintă necesitatea conservării unui pâlc de liliac (Syringa valgaris) pe o suprafață de 0,15 ha, propus ca rezervație integrală, restul constituind zonă tampon. (Petrescu, manuscris) – sursa http://apmtl.anpm.ro/web/apm-tulcea/biodiversitate.

Relaţia planului propus cu Rezervaţia naturală „Dealul Bujorului”

Localizare: având o suprafaţă totală de 50,8 ha (din care aproximativ 8,70 ha se suprapune cu teritoriul administrativ al comunei Nalbant), rezervaţia este amplasată în zona central-nordică a Podişului Babadag, la aproximativ 4 km N-E de satul Atmagea (comuna Ciucurova), respectiv 6 km S-V satul Nicolae Bălcescu (comuna Nalbant).

Descriere: Rezervaţia este amplasată pe versantul sudic al Dealului Bujorilor ce face parte din podișul Babadag.

Zona este încadrată în climatul continental, unitatea microclimatică Atmagea caracterizata prin valori termice moderate iarna şi primăvara, moderat calde vara şi toamna.

Obiectivul principal al ocrotirii rezervaţiei îl constituie prezența uneia dintre cele mai reprezentative populații de Paeonia peregrina specie ce figurează în Lista Roşie a plantelor superioare din Romania în categoria vulnerabil şi rar fiind ocrotită prin lege şi monument al naturii. Alături de această plantă obiectivele ocrotirii se mai referă şi la conservarea unui eşantion reprezentativ de pădure submediteraneană împreună cu speciile caracteristice.(Petrescu, manuscris) – sursa http://apmtl.anpm.ro/web/apm-tulcea/biodiversitate.

Relaţia planului propus cu Rezervaţia naturală „Carasan –Teke”.

Localizare: rezervaţia cu o suprafaţă de 6 ha (din care aproximativ 3,87 ha se suprapune cu teritoriul administrativ al comunei Nalbant), este amplasata pe teritoriul administrativ al comunelor Izvoarele şi Nalbant.

Descriere: peisagistic rezervaţia prezintă o valoare remarcabilă, aceasta fiind constituită dintr-un munte de origine vulcanică cu altitudini de 340 m, cu formă tipică, înconjurat de dealuri şi platouri calcaroase.

Valoarea floristică a rezervaţiei rezultă din faptul că aceasta este singura arie protejată din judeţul Tulcea în care se protejează bujorul de stepă (Paeonia tenuifolia).

De asemenea aceasta este una din rarele rezervaţii în care se conservă speciile din Lista roşie europeană Stipa ucrainica, Ornithogalum amphibolum, precum şi taxoni din Lista roşie naţională ca Gymnospermium altaicum, Centaurea marschalliana, Iris sintenisii etc – sursa http://apmtl.anpm.ro/web/apm-tulcea/biodiversitate.

Cele trei rezervaţii care se suprapun cu teritoriul administrativ al comunei Nalbant sunt încadrate în categoria IV IUCN, rezervaţiile fiind declarate pentru protecţia şi conservarea de habitate şi specii de importanţă comunitară şi naţională.

Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar reprezentative pentru zona analizata (zona PUG) şi statutul de conservare a acestora în raport cu ariile naturale protejate

Specii de floră identificate în perimetrul PUG – zona studiată

Studiile asupra structurii vegetaţiei în zona PUG a comunei Nalbant au presupus parcurgerea a trei etape: pregătitoare, analitică şi sintetică, etape care vor fi prezentate în detaliu în cele ce urmează.

In etapa pregătitoare s-au realizat imagini de ansamblu asupra terenului ce urmează să fie studiat şi pentru organizarea lucrului efectiv. Astfel pentru studiile pe teren s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- alegerea şi delimitarea terenului, pentru aceasta s-au utilizat hărţi topografice la o scară cât mai detaliată (scară mare: 1:5000 – 1:50 000, scară medie 1:100 000 – 1: 200000) şi cât mai recente posibil. Alături de acestea au fost utilizate şi aerofotogramele respectiv imaginile satelitare;

- consultarea literaturii ştiinţifice privind cadrul fizico-geografic al zonei şi studiile botanice din regiune şi din zonele învecinate;

- reactualizarea cunoştinţelor privind metodologia de lucru având în vedere particularităţile tipurilor de vegetaţie posibile din zona respectivă şi caracterele unor specii ce ar putea fi întâlnite acolo.

Studiul vegetaţiei din zona PUG a presupus utilizarea metodelor de cercetare a vegetaţiei prin relevee fitosociologice în urma cărora a rezultat un inventar floristic (listă de specii) şi o distribuţie a habitatelor din aria naturală protejată ROSCI 0201 din zona PUG studiată precum şi a rezervaţiilor naturale semnalate la nivelul zonei analizate.

Inventarul floristic (Specii de flora) caracteristice habitatelor identificate în zona PUG

Covorul vegetal al zonei studiate prezintă o certă valoare conservativă de interes internaţional, având în vedere că unele asociaţii se  încadrează  în habitate de interes comunitar, codificate după cum urmează:

- 91I0 - Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp;

- 91AA - Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos;

- 62C0* - Stepe ponto-sarmatice;

Tabel nr. 22 – Habitate de interes comunitar prezente în UAT Nalbant

| Cod | Habitat menţionat în fişa sitului ROSCI0201 | Evaluarea generală a stării de conservare în România la nivel de bioregiune stepică |
| --- | --- | --- |
| 91I0 - Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp | X | Nefavorabilă |
| 91AA Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos | X | Inadecvată |
| 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice | X | Inadecvată |

Având în vedere că obiectivul principal al PUG constă în modificarea şi retrasarea intravilanului existent aferent comunei Nalbant, s-a realizat o evaluare a habitatelor din zonele ce urmează a fi introduse în intravilan, pentru fiecare sat component, astfel:

- Sat Nicolae Bălcescu - intravilanul actual al satului are o suprafaţă de aproximativ 182,93, el urmând a fi retrasat şi mărit cu aproximativ 9,50 ha, astfel suprafaţă intravilanului propus va avea aproximativ 192,42 ha.

Figura nr. 10 Delimitarea intravilanului existent şi propus sat Nicolae Bălcescu

În satul Nicolae Bălcescu sunt propuse trei zone a se introduce în intravilan. Prima zonă (A1 – 6.32 ha) este situată în partea de NE a satului, chiar în imediata apropiere a cimitirului care deserveşte satul.

Cea de-a doua zonă (A2 – 4.59 ha) propusă a se introduce în intravilan, este localizată în partea de SE a satului, zona propusă fiind mărginită în partea de nord de DJ229, respectiv în partea de sud de râul Taiţa. Cea de-a treia zonă propusă a se introduce în intravilan (A3 – 0,63 ha), este situată în partea de SV a satului Nicolae Bălcescu.

După cum se poate observa din planşa de mai sus (Delimitarea intravilanului existent şi propus sat Nicolae Bălcescu) niciuna din cele trei zone propuse a se introduce în intravilan nu se suprapune cu o arie naturală protejată existentă la nivelul UAT Nalbant.

Destinaţia terenurilor propuse a se introduce în intravilan este de teren arabil, ce se caracterizează prin prezenţa terenurilor agricole intens cultivate. Habitatul semnalat este R8704 Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura şi Plantago major. Specii identificate în cadrul habitatului, Lolium perenne; Lepidium ruderale; Matricaria perforata; Chamomilla recutita; Hordeum murinum; Malva pusilla; Centaurea calcitrapa; Eragrostis minor; Amaranthus crispus; Euclidium syriacum; Poa annua; Polygonum aviculare; Sagina procumbens; Bryum argenteum; Syntrichia ruralis; Taraxacum officinale; Cynodon dactylon, habitat ce are o valoare conservativă redusă.

- Sat Nalbant  - intravilanul actual al satului are o suprafaţă de aproximativ 218.74ha, el urmând a fi retrasat şi mărit cu 24.47 ha, astfel suprafaţă intravilanului propus va avea aproximativ 245,29 ha.

În cazul satului Nalbant, planul propune creșteri ale suprafețelor zonelor funcționale, și anume: locuire permanenta sau sezoniera, funcțiuni mixte de tip central, instituții şi servicii publice, zona aferentă căilor rutieră, spaţii verzi, sport, agrement, protecţie, construcții tehnico-edilitare şi cimitire.

În satul Nalbant, sunt propuse a se introduce în intravilan 4 zone. Zona B1 (9.28 ha) se regăseşte în partea de NE a trupului satului Nalbant. Zona B2 (9.62 ha), este situată în partea de SE a satului Nalbant. Cea dea treia zonă (B3 – 2.20 ha), este situată în partea de S a satului, iar cea de-a patra zonă (B4 – 3.37 ha) este situată în partea de NV a satului Nalbant.

În partea de est a satului este propus a se introduce în intravilan fostul CAP al comunei, CAP ce va ocupa o suprafață de aproximativ 29,20 ha.

Figura nr. 11 Delimitarea intravilanului existent şi propus sat Nalbant

Zonele propuse a se introduce în intravilan, au ca şi destinaţie a terenului, teren arabil, semnalându-se prezenţa habitatul R8704 Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura şi Plantago major – habitate întâlnite în toata zona intravilanului, specifice marginilor de drumuri comunale, drumuri de acces tarlale şi zone unde s-au depozitat gunoi e grajd, zone antropice.

Specii identificate în cadrul habitatului, Lolium perenne; Lepidium ruderale; Matricaria perforata; Chamomilla recutita; Hordeum murinum; Malva pusilla; Centaurea calcitrapa; Eragrostis minor; Amaranthus crispus; Euclidium syriacum; Poa annua; Polygonum aviculare; Sagina procumbens; Bryum argenteum; Syntrichia ruralis; Taraxacum officinale; Cynodon dactylon.

- Sat Trestenic – intravilanul actual al satului are o suprafaţă de aproximativ 105,55 ha, el urmând a fi retrasat şi mărit cu 16.67 ha, astfel suprafaţă intravilanului propus va avea aproximativ 120,36 ha.

Extinderea intravilanului este reprezentată de creșterea suprafețelor zonelor funcționale, precum: locuire permanentă sau sezonieră, instituţii şi servicii publice, zonă aferentă căilor de comunicaţie rutieră, spaţii verzi, sport, agrement, protecţie. Se observă de asemenea, și scăderi ale suprafețelor aferente zonelor funcționale, și anume: funcţiuni mixte de tip central, terenuri libere şi terenuri neproductive, terenuri acoperite temporar de ape.

Pentru satul Trestenic, sunt propuse a se introduce în intravilan trei zone. Zona C1 (4.93ha), se regăseşte în partea de V a satului, zonă ce se caracterizează prin prezenţa terenurilor arabile. Ce-a de-a doua zonă (C2 – 6.79 ha), se regăseşte în partea de SV al satului Trestenic. Zona numărul trei (C3 – 4.68 ha) se regăseşte în partea de SE a satului, zona captarii de apa (bazin de apa – 0,17 ha; zona de vest – 0,09 ha).

Tabel nr 23.Tabel centralizator al suprafetelor din intravilan comuna Nalbant (ha)

| Nr. crt. |  | SUPRAFAȚA (HA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REȘEDINȚĂ COMUNA | LOCALITĂȚI COMPONENTE COMUNĂ |  | TRUPURI IZOLATE | TOTAL |
|  |  | NALBANT | NICOLAE BALCESCU | TRESTENIC |  |  |
| 1 | Teritoriul intravilan existent | 218.7404 | 173.9040 | 106.5509 | 15.6197 | 514.8150 |
| 2 | Terenuri propuse pentru introducere în intravilan | 24.4692 | 11.5533 | 16.6694 | 28.7716 | 81.4635 |
| 3 | Rectificări ale teritoriului intravilan propus prin P.U.G. 1999* | 2.0876 | -4.2614 | -2.8575 | 0.7004 | -4.3309 |
| 4 | Teritoriul intravilan propus | 245.2972 | 181.1959 | 120.3628 | 45.0917 | 591.9476 |

*NOTĂ:

Formulă de calcul: 3 = 4 – 1 – 2

Deoarece la momentul realizării P.U.G. 1999, datorită metodelor existente la acea vreme, limita teritoriului intravilan propus prin acesta nu a fost trasată foarte exact (nu urmărește întotdeauna limitele de parcelă).

În prezenta documentație P.U.G. (2017), limita teritoriului intravilan propus prin P.U.G. 1999 a fost preluată cât mai fidel, după planșele respective, în planșa de situație existentă (2017).

În planșa de reglementări aferentă P.U.G. 2017, aceste erori au fost remediate. Corecturile limitei intravilanului se regăsesc în planșa de reglementări (2017), dar acestea nu sunt considerate ca fiind terenuri introduse sau scoase din intravilan. Din acest motiv ele nu sunt marcate pe planșa de situație existentă (2017) și tot din acest motiv apar diferențe de suprafață, identificate la poziția numărul 3 din tabelul de mai sus.

Figura nr. 12 Delimitarea intravilanului existent şi propus sat Trestenic

În urma vizitei pe amplasament, în zona analizată (zone propuse a se introduce în intravilan) a fost semnalat cu precădere prezenţa habitatul R8704 Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura şi Plantago major – habitate întâlnite în toata zona intravilanului, specifice marginilor de drumuri comunale, drumuri de acces tarlale şi zone unde s-au depozitat gunoi e grajd, zone antropice. Toate aceste zone au un specific agricol, impactul antropic asupra acestora fac ca zonele mai sus menţionate să fie lipsite de habitate ori specii de interes comunitar.

De menţionat este faptul că cele trei zone propuse a se introduce în intravilan, nu se suprapun cu ariile naturale protejate semnalate la nivelul UAT Nalbant.

În ceea ce priveşte obiectivele O2 Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa, O3 Realizarea sistemului de canalizare cu staţie de epurare, O4 Modernizarea şi extinderea rețelelor de electricitate şi iluminat stradal, O5 Modernizare, reabilitarea şi extinderea drumurilor şi străzilor, O6 Amenajare spatii verzi şi agrement, O7 Amenajări hidrotehnice necesare împotriva inundaţiilor şi eroziunilor, acestea se vor implementa în interiorul intravilanului propus, iar implementarea acestora se vor desfăşura  în afara habitatelor de interes comunitar, fără a afecta integritatea acestora.

Coordonatele STEREO 70 ale suprafeţelor propuse a se introduce în intravilan, se regăsesc în ANEXA nr. 1 la prezentul studiu.

Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii faunistice afectate prin implementarea PUG

Specii de fauna identificate în perimetrul PUG – zona studiata

Fauna terestră

În perimetrul destinat implementării planului analizat s-a identificat o biodiversitate animală (fauna de nevertebrate şi vertebrate) specifică arealului, datorită ruderalizării habitatului, a gradului sporit de antropizare ca urmare a activităţilor umane (suprapăşunat, activităţi piscicole, lucrări agricole, etc). În urma observaţiilor efectuate fauna semnalată este reprezentata majoritar de nevertebrate, vertebrate (reptile, amfibieni) fiind slab reprezentate, în timp ce mamiferele au o răspândire în afara zonelor de interes – obiective PUG, datorită antropizării accentuate.

Nevertebrate

Dintre nevertebrate cele mai multe specii sunt din grupa insectelor. În funcţie de tipul de hrană fauna de nevertebrate ocupă fie zona hipo sau epigee, fie diferite părţi vegetale aeriene ale plantelor ierboase sau subarboricole. La nivelul solului sunt întâlnite specii de colembole, miriapode, acarieni, aranee, coleoptere şi nu numai.

Părţile vegetale ale plantelor reprezintă suportul şi hrana pentru diferitele specii de gasteropode şi insecte adulte sau aflate în stare larvară: coleopterele şi lepidopterele. În tabelul de mai jos, sunt evidenţiate speciile de nevertebrate identificate şi starea lor de conservare.

Tabel nr. 24 Specii de nevertebrate identificate

| Nr crt | Specie | Denumire populară | Număr indivizi | Directiva Habitate | OUG 57/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aelia rostrata | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 2 | Aglais urticae | Vulpe mică | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 3 | Alopecosa sulzeri | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 4 | Anisoplia austriaca | Cărăbuşul cerealelor | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 5 | Apis mellifera | Albină | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 6 | Aranea diadema | Păianjenul cu cruce | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 7 | Bombus terrestris | Bondar | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 8 | Calliptamus italicus | Lăcustă | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 9 | Ceresa bubalus | Cicada gheboasa | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 10 | Coccinella septempunctata | Gărgăriţă | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 11 | Culex pipiens | Tânţarul comun | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 12 | Decticus verrucivorus | Cosaş | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 13 | Decticus verrucivorus | Cosaș pestriț | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 14 | Dociostaurus maroccanus | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 15 | Erythromma viridulum | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 16 | Eurygaster integriceps | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 17 | Forficula auricularia | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 18 | Formica rufa | Furnică | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 19 | Gryllus campestris | Greierul-de-cîmp | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 20 | Julus terrestris | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 21 | Lycosa tarentula | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 22 | Lygus pratensis | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 23 | Melanostoma scalare | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 24 | Pardosa italica | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 25 | Phalangium opilio | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 26 | Pieris brassicae | Fluturele alb al verzei | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 27 | Pieris rapae | Fluturele alb al rapiţei | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 28 | Plebeius argus | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 29 | Rhopalosiphum maidis | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 30 | Salticus scenicus | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 31 | Trombidium holosericeum | - | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 32 | Vanessa atalanta | Admiral | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 33 | Vanessa cardui | Fluturele de scaieți | >50 | neconsemnată | neconsemnată |
| 34 | Vespa germanica | Viespie | >50 | neconsemnată | Neconsemnată |

Vertebratele prezente în zona destinată implementării PUG sunt puţin numeroase atât ca număr de specii cât şi ca număr de indivizi, ele făcând parte din rândul consumatorilor de ordin superior.

Vertebratele semnalate aparţin următoarelor grupe sistematice:

Amfibienii – reprezentaţi de specii comune de Bufo bufo, Rana ridibunda, Rana esculenta, Rana dalmatina  şi Bombina bombina.

Reptilele sunt slab reprezentate prin specii de şarpe (Natrix natrix,), ţestoasa de apă, guşterul (Lacerta viridis), şopârla de câmp (Lacerta agilis).

Gradul de conservare la nivel european cât şi naţional, speciile de amfibieni şi reptile prezente în cadrul UAT Nalbant sunt evidenţiate în tabelul de mai jos:

Tabel nr 25 Specii de amfibieni şi reptile identificate

| Nr crt |  | Specia | Denumirea populară |  | IUCN RED LIST | Număr indivizi semnalaţi | Directiva Habitate | OUG 57/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rana esculenta |  | Broasca mică de lac | LC |  | 3 | Anexa 5 | Anexa 5A |
| 2 | Rana ridibunda |  | Broasca mare de lac | LC |  | 8 | Anexa 5 | Anexa 5A |
| 3 | Bufo bufo |  | Broască râioasă brună | LC |  | >10 | Anexa 4 | Anexa 3 |
| 4 | Bombina bombina |  | Buhai de baltă cu burta roşie | LC |  | >10 | Anexa 2 | Anexa 3 |
| Reptile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Natrix natrix | Şarpele de casă | LC |  | 2 | Anexa 4 | - |
| 6 |  | Lacerta agilis | Şopârla cenuşie | LC |  | >10 | Anexa 4 | Anexa 4A |
| 7 |  | Lacerta viridis | Guşterul | LC |  | >10 | Anexa 4 | Anexa 4A |
| 8 |  | Ablepharus kitaibelii | Şopârla mică | LC |  | >10 | Anexa 4 | Anexa 4A |
| 9 |  | Podarcis taurica | Şopărla de stepă | LC |  | >10 | Anexa 4 | Anexa 4A |
| 10 |  | Lacerta trilineata | Guşter vărgat | LC |  | >20 | Anexa 4 | Anexa 4A |

Legenda/Descriere:

Statut IUCN Red List: LC - Least Concern;

Cartea Roşie a vertebratelor din România: -;

OUG 57/2007 - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice: - Anexa 3 – specii de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică, Anexa 4A – specii de interes comunitar - specii de animale şi de plante care necesită o protecţie strictă, Anexa 5A - specii de interes comunitar - specii de plante şi de animale de interes comunitar, cu excepţia speciilor de păsări, a căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management;

Directiva habitate - Directiva Consiliului 92/43/CEE – Anexa 4 - specii de animale şi plante de interes comunitar care necesita o protecție strictă, Anexa 5 – specii de plante şi animale de interes comunitar a căror prelevare din natură şi exploatare sunt susceptibile de a face obiectul măsurilor de management.

Mamifere: - fauna de mamifere prezentă în zonă este caracteristică pentru mediul în care se practică o agricultură şi un păşunat intensiv.

Cel mai mare număr este reprezentat de rozătoare, cum ar fi Microtus arvalis (şoarecele berc) şi Apodemus agrarius (şoarecele de câmp).

În zonă au mai fost observate specii aparţinând ordinului Carnivora, identificată prin specia Vulpes vulpes (vulpea) dar şi indivizi aparţinând ordinului Lagomorpha identificaţi prin specia Lepus europaeus (iepure de câmp, şoldan), Erinaceus concolor (arici), Spermophilus citellus (popândău), Talpa europaea (cârtiţa).

Tabel nr. 26 Specii de mamifere identificate

| Nr crt | Specia | Denumirea populară | IUCN RED LIST | Număr indivizi semnalaţi | Directiva Habitate | OUG 57/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Microtus arvalis | Şoarecele berc | LC | 3 | - | - |
| 2 | Apodemus agrarius | Şoarecele de câmp | LC | 5 | - | - |
| 3 | Vulpes vulpes | Vulpea | LC | 1 | - | Anexa 5B |
| 4 | Lepus europaeus | Iepurele de câmp | LC | >20 | - | Anexa 5B |
| 5 | Erinaceus concolor | Arici | LC | 5 | - | - |
| 6 | Spermophilus citellus | Popândău | LC | 10 | Anexa II | ANEXA 3 |
| 7 | Talpa europaea | Cârtiţa | LC | Observaţie indirectă (muşuroaie) | - | - |

Tabel  nr. 27 – Prezenta speciilor în cadrul ariilor naturale protejate (suprapunere UAT Nalbant) și evaluarea stării actuale de conservare

| SPECIE | Specie menţionată în fişa sitului ROSCI0201 | Evaluarea generală a stării de conservare în România la nivel de bioregiune stepică |
| --- | --- | --- |
| Amfibieni |  |  |
| Rana esculenta | x | Inadecvată |
| Rana ridibunda | x | Inadecvată |
| Bufo bufo | x | - |
| Bombina bombina |  | Necunoscută |
| Reptile |  |  |
| Natrix natrix | x | - |
| Lacerta agilis | x | Inadecvată |
| Lacerta viridis | x | Inadecvată |
| Ablepharus kitaibelii | x | Inadecvată |
| Podarcis taurica | x | Inadecvată |
| Lacerta trilineata | x | Inadecvată |
| Mamifere |  |  |
| Microtus arvalis | x | - |
| Apodemus agrarius | x | - |
| Vulpes vulpes | x | - |
| Lepus europaeus | x | - |
| Erinaceus concolor | x | - |
| Spermophilus citellus |  | Inadecvată |
| Talpa europaea | x | - |

Date despre prezenta, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor prezente pe suprafaţa sau în vecinătatea planului ROSPA 0091, ROSPA 0073 respectiv rezervaţiilor naturale Dealul Bujorului, Carasan – Teke şi rezervaţia de liliac „Valea Oilor”, menţionate şi în formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar

În urma observațiilor din teren și a consultării literaturii de specialitate, s-a întocmit o listă de specii de păsări pentru întreaga perioadă a anului, ce cuprinde 32 specii, așa cum se poate observa în tabelul următor:

Tabel 28 Număr total de specii semnalate, în cadrul UAT Nalbant

| Nr. Crt. | Denumirea științifică | Denumire populară | Număr indivizi semnalaţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alauda arvensis | Ciocârlie de câmp | >50 |
|  | Anthus campestris | Fâsa de câmp | >50 |
|  | Buteo buteo | Şorecar comun | 8 |
|  | Ciconia ciconia | Barza alba | >30 |
|  | Coracias garrulus | Dumbrăveanca | 7 |
|  | Corvus corax | Corb | >50 |
|  | Corvus corone | Cioară grivă | >50 |
|  | Corvus frucilegus | Cioara de semănătura | >50 |
|  | Corvus monedula | Stăncuţa | >50 |
|  | Coturnix coturnix | Prepeliţa | 12 |
|  | Cuculus canorus | Cuc | 7 |
|  | Dendrocopos medius | Ciocănitoarea de stejar | >20 |
|  | Emberiza calandra | Presura sura | >50 |
|  | Falco tinnunculus | Vânturelul roşu | >20 |
|  | Falco vespertinus | Vânturel de seară | 17 |
|  | Fringilla coelebs | Cinteza | >20 |
|  | Galerida cristata | Ciocârlan | >50 |
|  | Hirundo rustica | Rândunica | >50 |
|  | Lanius collurio | Sfrancioc roșiatic | >50 |
|  | Lanius minor | Sfrancioc cu frunte neagra | >50 |
|  | Merops apiaster | Prigorie | 14 |
|  | Motacilla alba | Codobatura albă | >50 |
|  | Parus major | Piţigoi mare | >50 |
|  | Passer domesticus | Vrabie de casă | >50 |
|  | Passer montanus | Vrabie de câmp | >50 |
|  | Perdix perdix | Potârniche | >20 |
|  | Pica pica | Coţofana | >50 |
|  | Phasianus colchicus | Fazan | 8 |
|  | Streptopelia decaocta | Guguștiuc | >50 |
|  | Sturnus vulgaris | Graur | >50 |
|  | Sylvia communis | Silvie de câmpie | >30 |
|  | Upupa epops | Pupăza | 5 |

Speciile de păsări cuibăritoare, sunt specii comune, având în vedere locația dată; lista completă a speciilor de păsări clocitoare observate și menționate în literatura de specialitate, cuprinde următoarele specii, după cum urmează:

Tabel 29– Specii de păsări cuibăritoare observate în cadrul UAT Nalbant

| Nr. Crt. | Denumirea științifică |
| --- | --- |
| 1 | Alauda arvensis |
| 3 | Corvus corone cornix |
| 4 | Corvus frugilegus |
| 5 | Corvus monedula |
| 6 | Coturnix coturnix |
| 7 | Cuculus canorus |
| 8 | Dendrocopos medius |
| 9 | Galerida cristata |
| 10 | Hirundo rustica |
| 11 | Lanius collurio |
| 12 | Merops apiaster |
| 13 | Passer domesticus |
| 14 | Pica pica |

În funcție de tipul ecologic, se poate observa încă odată, că dominante sunt speciile silvicole, dată fiind prezența habitatelor silvicole în partea de nord şi sud a comunei Nalbant. Urmează apoi păsările stepice (si de culturi agricole), cu un procentaj semnificativ, urmate.

Numărul mic de specii cuibăritoare, într-o asemenea zonă, se datorează așadar, impactului antropic, exercitat de zeci de ani. Dar, în ultimii ani, zonele rurale (așezări umane și vecinătățile acestora) se confruntă cu un impact sever, dar neluat în calcul de autorități din lipsa unui cadru legislativ coerent, și anume câinii vagabonzi, care prădează cu voracitate cuiburile păsărilor de la sol (ouă, pui).  Iarna, profitând de slăbiciunea păsărilor, mai ales a celor acvatice, câinii vânează (în haită) păsările pe care apoi le devorează.

# În timpul iernii au fost observate 11 specii de păsări. Au fost luate în considerare  păsări observate cu deosebire din zonei analizate (UAT Nalbant).

Tabel 30 Speciile şi numărul maxim de exemplare observate

| Nr. Crt | Specia | Nr. total de indivizi |
| --- | --- | --- |
|  | Buteo buteo | 1 |
|  | Falco tinnunculus | 1 |
|  | Perdix perdix | 5 |
|  | Phasianus colchicus | 6 |
|  | Galerida cristata | 20 |
|  | Carduelis carduelis | 8 |
|  | Passer domesticus | >50 |
|  | Pica pica | >50 |
|  | Corvus frugilegus | >50 |
|  | Corvus corone cornix | >50 |
|  | Corvus monedula | >50 |

În timpul iernii au fost observate puţine specii de păsări care iernează în arealul analizat, aspect datorat existenţei terenurilor agricole în totalitate şi lipsa habitatelor de adăpost.

## Relația obiectivelor planului cu ariile naturale protejate, descrierea funcțiilor ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar afectate (suprafața, locația, speciile caracteristice) și a relației acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate și distribuția acestora

Existența speciilor de flora și fauna specifice habitatelor de interes comunitar în zona studiată a planului PUG permite implementarea planului în arealul propus cu luarea unor măsuri privind protecția biodiversității locale. Implementarea obiectivelor prevăzute în prezentul PUG, nu vor afecta numeric și structural nici una dintre populațiile floristice și faunistice din habitatele prioritare ale ariilor naturale din zona PUG comuna Nalbant.

Implementarea obiectivele PUG propuse au influență pozitivă asupra stării de conservare a ariilor naturale protejate, acestea stabilind prin regulamentul de urbanism măsuri de reglementare urbanistică.

Funcţionarea ecosistemului depinde de relaţiile dintre speciile biocenozei, cât şi de interacţiunea dintre acestea şi factorii de biotop. Pe baza acestor relaţii, ecosistemul poate asigura desfăşurarea a trei funcţii esenţiale. Funcţia energetică, funcţia de circulaţie a materiei şi funcţia de autoreglare.

Relaţiile dintre ecosisteme şi speciile de faună care necesită protecţie sunt interdependente, fiind creat un sistem funcțional unitar.

Aceste specii vânează şi se hrănesc la adăpostul ecosistemelor. Şi celelalte specii de vertebrate şi nevertebrate sunt legate de existenţa ecosistemului.

Activitatea desfăşurata în realizarea şi implementarea planului este la scară restrânsă şi nu va afecta integritatea şi stabilitatea siturilor naturale, dacă se vor respecta măsurile minime propuse şi recomandările propuse prin prezentul studiu de evaluare adecvată, respectiv respectarea legislaţie în vigoare.

## Date privind structura și dinamica populațiilor de specii afectate (evoluția numerică a populației în cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al populației unei specii afectate de implementarea PUG, suprafața habitatului este suficient de mare pentru a asigura menținerea speciei pe termen

În perimetrul destinat implementării planului analizat nu este identificată o biodiversitate reprezentativă și specifică ariilor naturale protejate. Biodiversitate animală (fauna de nevertebrate și vertebrate) este specifică arealelor zonelor locuite specifice influenței activităților umane (suprapășunat, activități piscicole, lucrări agricole, etc).

Diversitatea speciilor de faună  este  redusă, fiind reprezentată majoritar de nevertebrate, vertebrate (reptile, amfibieni) cu populații reduse ce nu necesită structuri de conservare, în timp ce mamiferele, speciile de păsări au o răspândire cantonată în afara zonelor de interes – obiective PUG.

Zonele specifice de conservare reprezintă limitele siturilor Natura 2000 și a rezervațiilor naturale prezente, situate în afara obiectivelor PUG și care reprezintă delimitări convenționale, obiective PUG ce nu propun realizarea în teren a unor bariere geografice sau antropice care ar putea împiedica dinamica speciilor.

## Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar

Sub presiunile antropice existente (în special pășunatul excesiv) habitatele natural de interes conservativ descrise în zona de studiu mențin integritatea ariilor naturale protejate și asigura buna funcționalitate și relațiile dintre populațiile speciilor de flora și fauna.

Implementarea obiectivelor PUG au rolul de a asigura în viitor reducerea presiunii antropice asupra habitatelor prioritare și naturale, contribuind astfel la menținerea suprafețelor existente și chiar la extinderea lor, mai ales în zone unde nu exista presiune antropică.

De menţionat este faptul că obiectivele propuse prin prezentul PUG se vor implementa în afara siturilor şi rezervaţiilor existente pe teritoriul comunei Nalbant, neafectând integritatea speciilor şi habitatelor de interes conservativ, respectiv:

- situri de importanţă comunitară: teritoriul administrativ al comunei Nalbant se suprapune parțial cu ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (39,42%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate);

- situri de protecţie specială avifaunistică: teritoriul administrativ al comunei Nalbant se suprapune parțial cu ROSPA0091 Pădurea Babadag (34,34%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate) şi ROSPA0073 Măcin – Niculiţel (4,15%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate).

- De interes național: trei rezervații naturale: Rezervaţia de liliac „Valea Oilor”, Rezervaţia naturală „Dealul Bujorului” şi Rezervaţia naturală „Carasan –Teke”.

Zona de studiu este alcătuită din următoarele tipuri de habitate:

- 91I0 - Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp;

- 91AA - Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos;

- 62C0* - Stepe ponto-sarmatice,

însă zona propusă a fi introdusă în intravilan este caracterizată de următoarele habitate: R8704 Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura şi Plantago major.

Sub presiunile antropice existente (în special păşunatul excesiv) habitatele natural de interes conservative descrise în zona de studiu menţin şi asigura buna funcţionalitate şi relaţiile dintre populaţiile speciilor de floră şi faună. Funcţiile habitatelor şi ecologia speciilor au fost descrise în capitolele anterioare. Implementarea obiectivelor PUG au rolul de a asigura în viitor reducerea presiunii antropice asupra habitatelor prioritare şi naturale, contribuind astfel la menţinerea suprafeţelor existente şi chiar la extinderea lor, mai ales în zone unde nu există presiune antropică.

Siturile de protecție specială avifaunistică ROSPA0091 și ROSPA0073, sunt importante în special pentru speciile menţionate în anexa 1 a directivei Păsări,  speciilor migratoare listate în anexele convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn), precum şi a unui număr de specii periclitate la nivel global, dar şi asupra speciilor cuibăritoare, miratoare şi a celor care iernează în siturile mai sus menţionate.

Diversitatea relativ mare a habitatelor a permis și o dezvoltare puternică a faunei, fiind prezente numeroase amfibieni și reptile, mamifere și păsări. Structura habitatelor și starea de conservare favorabilă a acestora ajută la menținerea echilibrului numeric între specii, populații și grupele de faună.

## Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

Nici una dintre ariile naturale protejate analizate nu are elaborat Planul de management, astfel ca nu exista obiective de conservare stabilite. Având în vedere funcția ariilor de a proteja elemente de interes comunitar, se impun câteva obiective de ordin general care trebuie urmărite mai ales atunci când se dorește realizarea unei investiții, dintre care enumeram:

- conștientizarea populației asupra proiectului realizat, a efectelor generate şi a importanţei conservării speciilor protejate;

- evitarea perturbării/degradării/distrugerii habitatelor naturale;

- evitarea poluării cu deseori de orice fel – înlăturarea celor generate în procesul de consolidare/decolmatare/ curățare vegetație palustră;

- evitarea distrugerii speciilor cu importanță conservativă;

- evitarea capturării/omorârii speciilor de fauna şi a distrugerii cuiburilor şi pontelor;

- evitarea degradării/distrugerii biotopurilor specifici speciilor de faună – vegetația acvatică şi palustra, vegetația de lunca, vegetația lemnoasa (pădurile), vegetația spontană, etc.;

- controlul speciilor alohtone invazive;

- evaluarea şi limitarea fenomenelor de poluare şi a hazardelor naturale şi antropice etc.

Obiectivele de conservare a sitului Natura 2000 au în vedere menținerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi sunt stabilite prin planurile de management aprobate la nivel național.

Stabilirea obiectivelor de conservare s-a făcut ținându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafața relativa, populația, statutul de conservare etc.).

## Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluții/ schimbări care se pot produce în viitor

Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar s-a realizat prin descrierea stării de conservare a speciilor de floră și faună de interes comunitar, precum și a habitatelor de interes comunitar, prezente în siturile Natura 2000 din UAT Nalbant, conform datelor cuprinse în Formularele Standard ale siturilor Natura 2000, date prezentate în capitolul 3.2.

Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar a fost analizată conform parametrilor descriși în Formularele Standard Natura 2000  ale situri de importanță comunitară și în Ordinul 207/ 2006 privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 și al manualului de completare al acestuia: reprezentativitatea, suprafața relativă, stadiul de conservare și evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv.

Evaluarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar prezente în arealul siturilor Natura 2000 din cadrul UAT Nalbant a fost realizată în cadrul „Raportului sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România”.

Raportul României privind evaluarea stării de conservare a cuprins speciile și habitatele de interes comunitar care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: se găsesc în România (și/sau prezintă referințe ca fiind distribuite în România), sunt listate în anexele Directivei Habitate și Directivei Păsări, sunt cuprinse în anexele O.U.G. nr. 57/2007, aprobată prin Legea nr. 49/2011, precum și în Lista de referință din anexa 4 a O.M. nr. 2387/2011 (care modifică O.M. nr. 1964/2007).

În cazul ariilor naturale protejate starea de conservare a acestora este data de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Aceasta stare se considera „favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiţiile:

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se afla într-o stare de conservare favorabila (aşa cum aceasta este definita în continuare).

Habitatele prioritare specifice sitului nu vor fi fragmentate având în vedere ca obiectivele planului sunt amplasate în afara habitatelor prioritare. Habitatele identificate în zona de implementare a planului urbanistic general nu sunt de interes comunitar, iar speciile de floră şi faună din zona dezvoltării obiectivelor PUG nu sunt prioritare şi nu sunt incluse pe Lista speciilor protejate sau pe Lista roşie a speciilor ameninţate.

Pentru menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea stării de conservare favorabila, se vor lua cele mai potrivite măsuri respectând însă realităţile economice, sociale şi culturale specifice zonei.

În urma monitorizării arealului implicat în implementarea planului propus şi a habitatelor învecinate specifice ariei naturale protejata se constata o stare de conservare favorabilă a speciilor de interes conservativ pe fondul factorilor ce acţionează asupra integrităţii ariei naturale protejate şi care pot influenta pe termen lung răspândirea şi abundenta populaţiilor speciei respective la nivel comunitar.

Starea se considera „favorabila” deoarece sunt îndeplinite condiţiile:

- datele privind dinamica populaţiilor speciei indica faptul ca aceasta se menţine şi are şanse sa se menţină pe termen lung, ca o componenta viabila a habitatului natural;

- arealul natural al speciei nu se reduce şi nu exista riscul sa se reducă în viitorul apropiat;

- exista un areal suficient de vast pentru ca populaţiile speciilor caracteristice sa se menţină pe termen lung.

Putem concluziona astfel ca implementarea planului nu va avea un efect direct asupra habitatelor prioritare şi speciilor protejate din compoziţia ariilor naturale protejate. De asemenea obiectivele prevăzute în prezentul plan nu va produce fragmentari ale habitatelor. Suprafeţele efectiv afectate de implementarea planului nu reprezintă habitate de interes comunitar, au o valoare de conservare redusă şi o capacitate de regenerare mare datorită prolificităţii speciilor şi suprafeţei mari de întindere.

## Patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural

Situaţia existentă

Pe teritoriul comunei Nalbant nu se găsesc construcţii cu statut de monument istoric. Lista monumentelor istorice din România 20108 stabileşte că în teritoriul Comunei Nalbant se găsesc 16 monumente istorice – 20 poziţii în teritoriul administrativ al comunei, toate situri arheologice din care 14 aşezări, 5 tumuli şi 2 situri.

Propuneri stabilite prin PUG

Zonele protejate generate de patrimoniul cultural, stabilite prin prezentul P.U.G., sunt de două tipuri:

Siturile arheologice monument istoric, identificate în teren prin coordonate GPS, generează obligativitatea obţinerii unui aviz din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin intermediul serviciului său descentralizat – D.C. Tulcea (acest serviciu va stabili procedura de urmat pentru obţinerea avizului – consultarea CNMI, CZMI, CNA etc.) premergător eliberării oricărei autorizaţii de construire; această obligaţie este valabilă atât pe teritoriul sitului, cât şi în zona sa de protecţie.

Siturile arheologice neclasate, identificate în teren prin coordonate GPS. Autorizarea construirii în aceste zone trebuie să fie acompaniată de efectuarea cercetării arheologice preventive, de obţinerea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică sau de efectuarea lucrărilor în regim de supraveghere arheologică, după caz.

Pentru toate siturile arheologice – incluse (cf. Legea 422/2001, art. 59) sau neincluse în L.M.I. – marcate în Raportul de diagnostic arheologic Comuna Nalbant, 2015, au fost stabilite următoarele zone de protecţie, în funcţie de tipul şi de localizarea lor faţă de teritoriul intravilan al localităţilor:

- pentru siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice şi aflate în intravilan, raza de protecţie este de 200m.

- pentru siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice şi aflate în extravilan, raza de protecţie este de 500m.

- pentru toate siturile arheologice neincluse în Lista Monumentelor Istorice, evidenţiate sau nu în R.A.N., raza de protecţie este de 50m.

Alte recomandări:

Încurajarea păstrării modului de organizare al gospodăriilor vechi, a căror tradiţie constructivă este legată de satele de origine ale locuitorilor colonizaţi aici.

Păstrarea elementelor de specific local, prin reglementări care vizează menţinerea modului de construire cu materiale locale pentru clădiri şi împrejmuiri, interzicerea tratării cromatice nespecifice locului, tratarea drumurilor şi, mai ales, încurajarea ocupaţiilor tradiţionale ale locuitorilor.

Zone de protecţie ale unor obiective edilitare sau de gospodărie comunală – sunt stabilite şi reglementate conform prevederilor OMS nr. 119/2014 şi conform normelor tehnice privitoare la proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor edilitare. De asemenea, sunt respectate prevederile HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

## ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Există şase caracteristici de sunet care descriu zgomotul, aşa cum îl percepe un ascultător: intensitate, frecvenţă, durată, tărie sonoră, discordanţă şi iritabilitate. Dintre aceste şase caracteristici, cele care pot fi măsurate fizic sunt intensitatea, frecvenţa şi durata. Tăria sonoră (intensitatea audibilă a zgomotului), discordanţa şi iritabilitatea sunt caracteristici subiective care diferă mult în funcţie de percepţia ascultătorului.

În prezent, principala sursă de zgomot şi de vibraţii din zonă este reprezentată de traficul rutier existent pe drumurile ce traversează comuna.

Nivelurile de zgomot generate de traficul rutier, determinate prin modelare matematică pe baza datelor de trafic, indică valori care se încadrează în valorile limită pentru protecţia populaţiei. Vibraţiile induse de trafic sunt imperceptibile.

## PeisaJul

În vederea unei ocupări cât mai raţionale a teritoriului, suprafeţele agricole incluse în intravilan vor fi scoase din circuitul agricol, în funcţie de solicitări şi se va trece la eliberarea de autorizaţii de construire, numai pe baza întocmirii de documentaţii de urbanism (PUD, PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism.

În PUG-ul comunei Nalbant este prevăzută necesitatea înfiinţării spaţiilor verzi şi a plantaţiilor de protecţie.

Situaţia existentă

În comuna Nalbant, deşi există suprafeţe plantate de mari dimensiuni aparţinând locuitorilor (cele mai multe fiind terenuri agricole şi păşuni), spaţiile plantate publice sunt insuficiente pentru a satisface nevoile populaţiei.

Conform OUG 114/2007 (pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, din terenul intravilan, o suprafaţă plantată de minimum 26 mp/locuitor. Raţiunile de extindere a spaţiilor verzi au scopul de a atinge suprafaţa plantată/locuitor prevăzută în OUG 114/2007 şi de a rezolva probleme de ordin funcţional şi estetic.

Situaţia existentă indică o suprafaţă de spaţii plantate de 0,8197 ha, ceea de reprezintă un procent de aproximativ 0,16 % din suprafaţa totală aflată în intravilan, şi conduce la o suprafaţă de spaţiu verde de 3,25 mp/locuitor.

În ceea ce priveşte starea spaţiilor verzi se constată o puternică alterare a vegetaţiei datorită lipsei unei îngrijiri corespunzătoare care are ca rezultat diminuarea calităţilor estetice sau chiar pierderea completă a unor exemplare. În acest sens, se recomandă dezvoltarea unor planuri de amenajare şi gestionare a spaţiilor verzi la nivelul comunei Nalbant.

Indicarea zonelor de recreere, odihnă, agrement, tratament

Principala zonă de recreere din comuna Nalbant este localizată în satul Nicolae Bălcescu, în partea de sud a localităţii. Această zonă este reprezentată de un teren de sport cu o suprafaţă de cca. 8000 mp.

Propuneri PUG

- OBIECTIVUL 6 -  Amenajare spaţii verzi şi agrement

Conform OUG 114/2007 (pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, din terenul intravilan, o suprafaţă plantată de minimum 26 mp/locuitor până la data de 31.12.2013.

În comuna Nalbant, deşi există suprafeţe plantate de mari dimensiuni aparţinând locuitorilor (cele mai multe fiind terenuri agricole şi păşuni), spaţiile plantate publice sunt insuficiente pentru a satisface nevoile populaţiei.

Considerăm necesară sporirea spaţiilor plantate publice şi introducerea în intravilan a celor existente, pentru a putea asigura necesităţile de sănătate a populaţiei. Raţiunile de extindere a spaţiilor verzi sunt funcţionale şi estetice. Zonele verzi avute în vedere în cadrul propunerii sunt cele aflate în lungul cursurilor de apă, acestea urmând a fi amenajate ca zone de agrement şi protecţie.

Situaţia existentă indică o suprafaţă de spaţiu verde de 0,8197 ha în intravilan. Conform propunerilor de extindere, suprafaţa de spaţii verzi, sport, agrement şi protecţie va fi de 19,6087 ha (aproximativ 3,3% din suprafaţa totală aflată în intravilan) ceea ce conduce la o suprafaţă de spaţiu verde de 68 mp/locuitor (Conform prognozei populaţiei evaluate în cadrul studiului 1.4 Studiul socio-demografic, Studiu de fundamentare aferent P.U.G. Comuna Nalbant, Quattro Design, soc. A. Fieraru).

Tabel nr. 31 Bilanţ suprafeţe de spaţii verzi

| Spaţii plantate, grădini, scuaruri, sport, agrement, plantaţii protecţie | Nalbant | Nicolae Bălcescu | Trestenic | Trup de intravilan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafeţe existente (intravilan) | 0,0000 ha | 0,0000 ha | 0,0000 ha | 0,8197 |
| Suprafeţe nou propuse (intravilan) (V1, V2, V3) | 12,2945 ha | 0,0000 ha | 6,4945 ha | 0,0000 |
| Total | 12,2945 ha | 0,0000 ha | 6,4945 ha | 0,8197 |

Suprafaţa totală: S = 19,6087 ha (68 mp/locuitor)

Spaţiile verzi prevăzute în P.U.G., şi a căror schimbare de destinaţie este interzisă conform legii, sunt următoarele:

a. În intravilanul satului Nalbant

- Spaţii plantate şi fâşii plantate de protecţie împotriva riscurilor naturale sau antropice;

- Spaţiu plantat public.

b. În intravilanul satului Nicolae Bălcescu

- Teren de sport.

c. În intravilanul satului Trestenic

- Spaţii plantate şi fâşii plantate de protecţie împotriva riscurilor naturale sau antropice;

- Spaţiu plantat public.

## Mediul social şi economic

Comuna Nalbant se încadrează în categoria comunităţilor rurale de mărime medie, cu profil agricol, cu resurse din care se disting solurile bune pentru agricultură, cu potenţial demografic mediu, cu resurse de forţă de muncă însemnate dar neexploatate.

Populaţia suferă un proces de îmbătrânire datorat atât sporului natural negativ cât şi migraţiei tinerilor cu studii medii sau superioare spre centrele urbane sau străinătate. Acest lucru impune realizarea unor condiţii de viaţă atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate, cât şi pentru cei din exterior.

Situaţia existentă

Din analizele făcute precum şi din cele semnalate de către conducerea comunei Nalbant au rezultat o serie de disfuncţionalităţi cu relevanţă în contextul socio - economic actual, precum fondul de locuit este slab echipat cu utilităţi, ceea ce are ca efect, un grad de confort şi igienă scăzut în locuinţe, procentul mare de construcţii cu grad de uzură ridicat, indiferent de sistemul constructiv, creşterea suprafeţelor de teren arabil necultivat, fapt care duce la deprecierea producţiei agricole vegetale, fărâmiţarea loturilor individuale în suprafeţe mici şi lipsa formelor de asociere a proprietarilor de pământ duce la imposibilitatea de a exploata terenurile prin tehnici agricole performante (aplicabile protejării solurilor, creşterii productivităţii etc.), din scăderea potenţialului agricol la agricultura de subzistenţă derivă şi imposibilitatea dezvoltării unei zootehnii profitabile, gradul redus de utilizare a amenajărilor pentru irigaţii şi desecare şi a costul ridicat al lucrărilor agricole, perturbări în ocuparea forţei de muncă datorate faptului că activitatea economică de bază în comuna Nalbant este agricultura  care are un caracter sezonier lipsa zonelor de agrement amenajate, ceea ce conduce la utilizarea de către populaţie a unor zone care trebuie protejate ecologic, drumurile judeţene, drumurile comunale şi săteşti nu sunt modernizate, având îmbrăcăminte de pietriş, accesibilitatea fiind redusă în special pe timp nefavorabil, lipsa sau starea necorespunzătoare a trotuarelor, absenţa reţelei de canalizare în sistem centralizat, lipsa alimentării cu gaze naturale a populaţiei în sistem centralizat, lipsa iluminatului public, intravilanul subdimensionat, lipsa spaţiilor verzi, lipsa zonelor împădurite, managementul necorespunzător al deşeurilor în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare/strategia judeţeană, etc.

Propuneri PUG

- OBIECTIVUL 1 - Introducerea în intravilan a suprafeței de aproximativ 82 ha

Situaţia existentă

Teritoriul intravilan existent este cel aprobat prin Planul Urbanistic General în vigoare, completat cu modificările rezultate din aprobarea altor documentaţii de urbanism.

Teritoriul intravilan cuprinde 19 trupuri de intravilan din care 3 sunt trupurile principale ale localităţilor: Nalbant, Nicolae Bălcescu, Trestenic şi 16 trupuri izolate reprezentând ferme agro-zootehnice (unele dezafectate), construcţii edilitare sau terenuri aferente (unele propuse şi nerealizate - ex. staţii de epurare), gospodărie comunală ş.a.

Tabel nr. 32 Bilanț teritorial existent la nivelul comunei Nalbant

| TERITORIU ADMINISTRATIV AL UNITATII DE BAZA | CATEGORII DE FOLOSINTA - TERITORIUL ADMINISTRATIV - EXISTENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AGRICOL |  |  |  |  | NEAGRICOL |  |  |  | TOTAL |
|  | ARABIL | PĂŞUNI FÂNETE | VII | LIVEZI | PADURI | APE | DRU MURI | CURTI CONSTR. | NEPRODUCTIV | 12329.05 |  |
| EXTRAVILAN | 6761.58 | 1601,30 | 0.0 | 0.00 | 3755.78 | 10,86 | 100,84 | 36,19 | 49,59 | 12320,16 |  |
| INTRAVILAN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 61,33 | 450,60 | 0.00 | 514,82 |  |
| TOTAL ADMINISTARTIV | 6765.58 | 1601,30 | 0.0 | 0.00 | 3755.78 | 13,74 | 162,17 | 486,79 | 49,59 | 12834.97 |  |
| % din total | 52.71% | 12,48% | 0% | 0.00% | 29.26% | 0.11% | 1,26% | 3.79% | 0.39% | 100.00% |  |

Tabel nr. 33  Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului intravilan

existent comuna Nalbant

| Bilanţ teritorial intravilan propus comuna Nalbant |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone funcţionale | Reşedinţă comune | Localităţi componente comune |  | Trupuri izolate | Total | Procent din total |
|  | Nalbant | Nicolae Bălcescu | Trestenic |  |  |  |
| LOCUINTE TRADITIONALA şi FUNCTIUNI COMPLEMENTARE în TESUT URBAN CONSTITUIT | 97,68 | 107,16 | 58,86 | 0,44 | 264,14 | 52,31% |
| LOCUINTE COLECTIVE şi FUNCTIUNI COMPLEMENTARE în TESUT URBAN CONSTITUIT | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04% |
| UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE, FERME VEGETALE, UNITĂŢI MEŞTEŞUGĂREŞTI, MICI INTREPRINDERI ŞI DEPOZITE | 20,79 | 0,00 | 4,59 | 13,00 | 38,39 | 7,46% |
| TERENURI PENTRU EXPLOATĂRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,10% |
| COMERŢ ŞI SERVICII | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,05% |
| INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE | 2,47 | 1,56 | 1,27 | 0,00 | 5,30 | 1,03% |
| CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ | 28,42 | 22,30 | 10,60 | 0,01 | 61,33 | 11,91% |
| SPAŢII0 VERZI, PARCURI SPORT AGREMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,16% |
| GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI ECHIPAMENTE TEHNICO – EDILITARE | 0,13 | 0,68 | 0,00 | 0,09 | 0,90 | 0,17% |
| CIMITIRE | 1,42 | 1,36 | 0,51 | 0,00 | 3,30 | 0,64% |
| TERENURI LIBERE | 65,64 | 40,83 | 29,54 | 0,75 | 136,78 | 26,57% |
| APE | 1,71 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,88 | 0,56% |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 218,74 | 173,90 | 106,55 | 15,62 | 514,82 | 100,00% |

Tabel nr. 34 Bilanţul teritorial existent pe trupuri de intravilan comuna Nalbant

| BILANŢ TERITORIAL – TRUPURI DE INTRAVILAN COMUNA NALBANT – SITUAŢIA EXISTENTĂ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNA NALBANT |  |  |  |
| TRUP | DESTINAŢIE | S. (ha) | % |
| 1 | Trup principal – localitatea Nalbant | 218,74 | 42,49 |
| 2 | Puţ sec – Nalbant | 0,10 | 0,00 |
| 3 | Puţ apă – Nalbant | 0,10 | 0,00 |
| 4 | Staţie SPPN | 0,46 | 0,09 |
| 5 | Trup trecut în teritoriul administrativ al comunei Frecăţei | - | - |
| 6 | Staţie SPPN | 3,35 | 0,65 |
| 7 | Trup principal localitatea Nicolae Bălcescu | 173,90 | 33,78 |
| 8 | Unităţii agro-zootehnice – Nicolae Bălcescu | 10,31 | 2,00 |
| 9 | Unităţii agro-zootehnice – Nicolae Bălcescu | 0,10 | 0,02 |
| 10 | Carieră de piatră Baschioi | 0,50 | 0,10 |
| 11 | Trup principal – localitatea Trestenic | 106,55 | 20,70 |
| 12 | Bazin de apă - Trestenic | 0,01 | 0,00 |
| 13 | Staţie de epurare - Trestenic | 0,01 | 0,0 |
| 14 | Rezervor de apă – Nalbant | 0,01 | 0,00 |
| 15 | Staţie de alimentare cu apă – Nicolae Bălcescu | 0,01 | 0,00 |
| 16 | Puţ apă – Nicolae Bălcescu | 0,01 | 0,00 |
| 17 | Staţie de epurare | 0,01 | 0,00 |
| 18 | Staţie de epurare | 0,01 | 0,00 |
| 20 | Teren şi sală de sport | 0,82 | 0,16 |
| TOTAL TERITORIU INTRAVILAN EXISTENT AL COMUNEI NALBANT |  | 514,82 | 100,00 |

Din punctul de vedere al zonificării funcţionale, trupurile principale de intravilan ale localităţilor sunt dominate de funcţiunea rezidenţială. În zonele centrale se remarcă funcţiuni mixte, de tip terţiar: comerţ, administraţie publică etc.

Unităţile agro-zootehnice sunt amplasate în zonele periferice al localităţilor sau în trupurile izolate ale acestora. Multe dintre acestea sunt dezafectate sau funcționează parţial.

Propuneri PUG

În raport cu obiectivele stabilite, cu tendinţele actuale de dezvoltare ale comunei şi cu prognoza populaţiei, s-a considerat justificată extinderea teritoriului intravilan în toate satele comunei Nalbant. Se propune introducerea în teritoriul intravilan a unor terenuri libere cu o suprafaţă totală de cca 82 ha.

Pentru aceste suprafeţe care au fost introduse în intravilan s-a urmărit îndeplinirea următoarele criterii:

- sunt cât mai puţin grevate de restricţii privind protecţia patrimoniului arheologic, a cadrului natural şi a reţelelor edilitare;

- nu se află sub incidenţa unor riscuri naturale sau antropice (sau consecinţele acestora pot fi uşor controlate);

- au o declivitate mică (sub 10%);

- introducerea lor în intravilan reprezintă un beneficiu cert pentru dezvoltarea comunei, existând deja un interes pentru dezvoltarea sectorului agro-zootehnic;

- deservirea lor cu utilităţi se poate face cu uşurinţă (se află în continuarea sau în proximitatea intravilanului existent).

Figura nr. 13 Delimitarea intravilanului existent şi propus sat Nalbant

Limita intravilan existent

Limita intravilan propus

Figura nr. 14 Delimitarea intravilanului existent şi propus sat Trestenic

Limita intravilan existent

Limita intravilan propus

Figura nr. 15 Delimitarea intravilanului existent şi propus sat Nicolae Bălcescu

Limita intravilan existent

Limita intravilan propus

Bilanţul teritorial propus pentru teritoriul administrativ al comunei Nalbant este următorul:

Tabel nr. 35 Bilanț teritorial propus la nivelul comunei Nalbant

| TERITORIU ADMINISTRATIV AL UNITATII DE BAZA | CATEGORII DE FOLOSINTA - TERITORIUL ADMINISTRATIV - PROPUS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AGRICOL | NEAGRICOL |  |  |  |  | TOTAL |
|  | A+P+FN+V+L | PADURI | APE | DRUMURI | CURTI CONSTR. | NEPROD |  |
| EXTRAVILAN | 8313,53 | 3755,78 | 10,91 | 106,00 | 7,20 | 49,59 | 12243,03 |
| INTRAVILAN | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 80,70 | 508,44 | 0,00 | 591,95 |
| TOTAL ADMINISTARTIV | 8313,53 | 3755,78 | 13,72 | 186,70 | 515,64 | 49,59 | 12834,97 |
| % din total | 64,77% | 29,26% | 0,11% | 1,45% | 4,02% | 0,39% | 100,00% |

Tabel nr. 36 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului intravilan propus

| Bilanţ teritorial intravilan propus comuna Nalbant |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone funcţionale | Reşedinţă comune | Localităţi componente comune |  | Trupuri izolate | Total | Procent din total |
|  | Nalbant | Nicolae Bălcescu | Trestenic |  |  |  |
| L1 - LOCUINTE TRADITIONALA şi FUNCTIUNI COMPLEMENTARE în TESUT URBAN CONSTITUIT | 155,52 | 114,09 | 82,09 | 0,00 | 351,70 | 59,41% |
| L2 - LOCUINTE COLECTIVE şi FUNCTIUNI COMPLEMENTARE în TESUT URBAN CONSTITUIT | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04% |
| A1 - MICI ÎNTREPRINDERI, COMERT, SERVICII PROFESIONALE, UNITATI MESTESUGARESTI, DEPOZIT UTILAJE AGRICOLE şi AUTO, FERME VEGETALE şi DEPOZITE | 19,55 | 0,00 | 4,88 | 0,46 | 24,89 | 4,21% |
| A1R - MICI ÎNTREPRINDERI, COMERT, SERVICII PROFESIONALE, UNITATI MESTESUGARESTI, DEPOZIT UTILAJE AGRICOLE şi AUTO, FERME VEGETALE şi DEPOZITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 10,31 | 1,74% |
| A2 - MICI INTREPRINDERI, COMERT, SERVICII PROFESIONALE, UNITATI MESTESUGARESTI, DEPOZIT UTILAJE AGRICOLE şi AUTO, FERME VEGETALE, DEPOZITE şi FERME AGROZOOTEHNICE | 23,16 | 0,00 | 12,86 | 32,11 | 68,14 | 11,51% |
| A2R - MICI INTREPRINDERI, COMERT, SERVICII PROFESIONALE, UNITATI MESTESUGARESTI, DEPOZIT UTILAJE AGRICOLE şi AUTO, FERME VEGETALE, DEPOZITE şi FERME AGROZOOTEHNICE | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,05 | 2,47 | 0,42% |
| A3 - ZONA UNITATILOR PREDOMINANT INDUSTRIALE | 0,00 | 0 | 00 | 0,50 | 0,50 | 0,08% |
| CA - ZONA DE TIP CENTRAL CU FUNCTIUNI MIXTE SITUATA în INTERIORUL PERIMETRULUI CENTRAL, INCLUSIV LOCUIRE | 2,56 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 4,96 | 0,84% |
| CAR - ZONA DE TIP CENTRAL CU FUNCTIUNI MIXTE SITUATA în INTERIORUL PERIMETRULUI CENTRAL, INCLUSIV LOCUIRE | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,87% |
| CB1 - ZONA DE TIP CENTRAL CU FUNCTIUNI MIXTE SITUATA în AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, INCLUSIV LOCUIRE | 0,00 | 8,27 | 1,33 | 0,00 | 9,60 | 1,62% |
| CB1R - ZONA DE TIP CENTRAL CU FUNCTIUNI MIXTE SITUATA în AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, INCLUSIV LOCUIRE | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,07% |
| CB2 - ZONA DE TIP CENTRAL CU FUNCTIUNI MIXTE SITUATA în AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, INCLUSIV LOCUIRE | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,10% |
| IS - INSTITUTII şi SERVICII PUBLICE | 1,99 | 0,62 | 1,27 | 0,00 | 3,89 | 0,66% |
| T - CAI DE COMUNI CATIE RUTIERA | 24,63 | 48,15 | 7,47 | 0,44 | 80,70 | 13,63% |
| V1 - SPATII PLANTATE CU ACCES NELIMITAT: PARCURI, GRADINI, SCUARURI, FASII PLANTATE. | 2,37 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 5,80 | 0,98% |
| V2 - SPATII PLANTATE PENTRU AGREMENT şi SPORT | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,17% |
| V2R - SPATII PLANTATE PENTRU AGREMENT şi SPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,14% |
| V3 - SPATII PLANTATE şi FASII PLANTATE DE PROTECTIE IMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE SAU ANTROPICE | 9,92 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 12,99 | 2,19% |
| G1 - GOSPODARI E COMUNALA şi ECHIPAMENTE TEHNICO- EDILITARE | 0,54 | 0,68 | 0,00 | 0,39 | 1,62 | 0,27% |
| G2 - CIMITIRE | 1,42 | 1,37 | 0,51 | 0,00 | 3,30 | 0,56% |
| APE | 1,74 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 2,80 | 0,47% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 245,29 | 181,19 | 120,36 | 44,65 | 591,51 | 100,00% |

Tabel nr. 37 Bilanţul teritorial propus pe trupuri de intravilan comuna Nalbant

| BILANŢ TERITORIAL – TRUPURI DE INTRAVILAN COMUNA NALBANT - PROPUNERE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNA NALBANT |  |  |  |
| TRUP | DESTINAŢIE | S. (ha) | % |
| T1 | Trup principal – localitatea Nalbant | 245,30 | 41,44 |
| T2 | Trup principal localitatea Nicolae Bălcescu | 181,20 | 30,61 |
| T2.1 | Terenuri destinate unităţii agro-zootehnice – Nicolae Bălcescu | 10,26 | 1,73 |
| T2.2 | Terenuri destinate unităţii agro-zootehnice – Nicolae Bălcescu | 0,10 | 0,02 |
| T2.3 | Staţie de epurare - Nicolae Bălcescu | 0,06 | 0,01 |
| T2.4 | Teren şi sală de sport | 0,82 | 0,14 |
| T3 | Trup principal – localitatea Trestenic | 120,36 | 20,33 |
| T3.1 | Staţie de epurare - Trestenic | 0,06 | 0,01 |
| T3.2 | Gospodărie de apă – Trestenic | 0,17 | 0,03 |
| T3.3 | Puţ forat – Trestenic | 0,09 | 0,02 |
| T4 | Carieră de piatră Baschioi | 0,50 | 0,08 |
| T5 | Staţie SPPN | 0,46 | 0,08 |
| T6 | Fermă | 3,34 | 0,57 |
| T7 | CAP | 29,21 | 4,93 |
| TOTAL TERITORIUL INTRAVILAN PROPUS AL COMUNEI NALBANT |  | 591,94 | 100,00 |

Tabel nr. 38 Bilanţul teritorial introdus in intravilan comuna Nalbant

| LOCALITATE | ZONA | SUPRAFATA (ha) |
| --- | --- | --- |
| Nalbant | La N fata de DN22A | 9,2849 |
|  | La S fata de DN22A | 9,6189 |
|  | La N fata de DN22F | 3,3698 |
|  | Sud | 2,1956 |
|  | TOTAL | 24,4692 |
| Nicoale Balcescu | Nord | 6,3272 |
|  | Sud | 0,6333 |
|  | Est | 4,5928 |
|  | TOTAL | 11,5533 |
| Trestenic | Vest | 4,9329 |
|  | Sud-Est | 4,6826 |
|  | Sud-Vest | 6,7882 |
|  | Bazin de apa | 0,1744 |
|  | Vest (zona bazin de apa) | 0,0913 |
|  | TOTAL | 16,6694 |
| Trupuri izolate | In estul terit. admin. | 28,7716 |
| TOTAL SUPRAFATA INTRODUSA IN INTRAVILAN |  | 81,4635 |

Nota

Totalul suprafetelor introduse in intravilan este de cca 82 ha dar facand diferenta dintre suprafata intravilanului existent si cel propus se observa o valoare de 77 ha. Aceasta exista deoarece au fost o serie de terenuri scoase din intravilan in momentul in care s-a facut corectarea limitei acestuia dupa forma parcelelor.

Aceasta corectare a limitei teritoriului intravilan a fost necesara deoarece la momentul realizarii PUGului vechi (1999), datorita metodelor existente la acea vreme, aceasta nu a fost trasata foarte exact (nu urmarea limitele parcelelor). Micile corecturi ale limitei nu se considera ca fiind terenuri introduse in intravilan, din acest motiv nu sunt marcate pe plansa si tot din acest motiv apar diferente de suprafata.

- OBIECTIVUL 4 -  Modernizarea şi extinderea reţelelor de electricitate, iluminat stradal şi gaze naturale

Situaţia existentă

Alimentarea cu energie electrică

Furnizarea energiei electrice în comuna Nalbant este asigurată din Sistemul Electroenergetic Naţional, de către operatorul Enel Dobrogea, asigurând astfel necesarul energetic al tuturor localităţilor componente ale comunei.

Reţeaua electrică de transport

Teritoriul administrativ al comunei Nalbant este traversat, de la nord la sud, de linia electrică aeriană de înaltă tensiune, 400 kV, Tulcea Vest - Tariverde. Aceasta se află în gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., operatorul de transport şi de sistem din România. Magistrala de energie electrică LEA 400 kV constituie un important factor de risc antropic.

Reţeaua electrică de distribuţie

În comuna Nalbant, toate cele trei sate componente (Trestenic, Nalbant şi Nicolae Bălcescu), sunt electrificate, procentul de electrificare al locuinţelor fiind de 95,2 % (Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011) şi nu sunt probleme în alimentare cu energie electrică

Teritoriul comunei Nalbant este traversat de linia electrică aeriană de înaltă tensiune, LEA 110 kV Topolog - Tulcea Vest, aflată în gestiunea Enel Distribuţie Dobrogea.

Distribuţia energiei electrice pe teritoriul comunei este asigurată prin linii electrice aeriene de medie tensiune şi joasă tensiune.

Traseul reţelei de distribuţie urmăreşte drumul judeţean şi pe cel comunal, reţeaua este montată pe stâlpi de beton şi alimentează comuna prin intermediul posturilor de transformare aeriene.

Reţeaua de iluminat public

Sistemul de iluminat public existent în comuna Nalbant şi, implicit, în localităţile componente, nu este la un nivel corespunzător nevoilor locuitorilor, infrastructura de iluminat existentă fiind uzată şi pe anumite străzi inexistentă.

Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale

În prezent, localitatea Nalbant nu este alimentată cu gaze naturale, dar teritoriul administrativ al localităţii este tranzitat de conductele de transport înaltă presiune Isaccea – Negru Vodă Tranzit I (DN 40"), Tranzit II, Tranzit III (2 DN 48") şi , precum şi Isaccea – Peceneaga (DN 24") acestea intrând pe teritoriul administrativ al comunei Nalbant de pe teritoriul comunei Frecăţei. Conductele sunt amplasate în extravilanul localităţii, în zona de est şi ies pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogălniceanu.

Comuna Nalbant nu beneficiază la momentul actual de un sistem de alimentare cu energie termică, alimentarea cu căldură a locuinţelor şi dotărilor de utilitate publică din comuna Nalbant realizându-se cu sobe alimentate pe combustibil solid (lemne şi cărbuni) şi deşeuri agricole, precum şi, într-o mică măsură, cu centrale termice alimentate cu lemne, gaz petrolier lichefiat (GPL) sau combustibil lichid uşor.

Propuneri PUG

Alimentarea cu energie electrică

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la standardele de calitate urmărite prin aceste obiective, în comuna Nalbant sunt necesare atât lucrări de mentenanţă şi modernizare a instalaţiilor electrice ce au ca rezultat final menţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor la parametrii de calitate şi siguranţă proiectaţi, cât şi promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă energetică.

Prin prezentul Plan Urbanistic General se preconizează apariţia unor noi gospodării şi zone de extindere cu ferme agro-zootehnice, astfel că este necesară estimarea puterii suplimentare ce ar trebui livrată de reţeaua de distribuţie.

Valorile exacte ale puterilor aparente în posturile de transformare vor fi calculate la fazele ulterioare de proiectare de către firmele abilitate, în funcţie de: mobilarea finală a teritoriului, consumatorii potenţiali, coeficienţii de simultaneitate utilizaţi, reglementările normative existente la data respectivă şi de echipamentele disponibile pe piaţă.

În cazul extinderii reţelei de distribuţie, amplasarea definitivă a noilor obiective energetice (posturi de transformare, linii electrice de medie şi joasă tensiune) se va stabili de către proiectantul de specialitate de la ENEL Dobrogea, conform mobilării ulterioare a terenului şi PUZ-urilor aferente, şi cu respectarea normelor în vigoare.

Necesitatea modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public, care reiese din analiza situaţiei actuale din comuna Nalbant, se încadrează în prima direcţie strategică a „Strategiei de dezvoltare a comunei Nalbant 2012-2016”, măsura corespunzătoare propusă fiind modernizarea şi finalizarea sistemului de iluminat public în toate satele componente.

Reţeaua de iluminat public

PUG Nalbant propune modernizare şi extinderea sistemului de iluminat stradal la nivelul atât a intravilanului existent cât şi a celui propus o dată cu modernizarea şi extinderea reţelei electrice.

Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale

În prezent în România alimentarea cu energie termică este din ce în ce mai dependentă de alimentarea cu gaze naturale, ceea ce conduce, pe lângă avantajele certe ale comodităţii utilizării acestui combustibil, şi la obligativitatea folosirii raţionale a acestuia prin utilizarea unor echipamente cu randament ridicat, cu funcţionare automatizată şi sigură, precum şi cu eficienţă şi responsabilitate din partea utilizatorilor finali.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a localităţilor componente ale comunei Nalbant este necesară realizarea următoarelor reţele şi obiective (în varianta de soluţie prezentată mai jos):

- Racord înaltă presiune;

- Staţie reglare măsurare de predare gaze naturale înaltă/medie şi medie/redusă presiune;

- Reţea de distribuţie redusă presiune.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a gospodăriilor individuale şi a obiectivelor de interes public din comună se propune următoarea soluţie, care va fi dezvoltată, eventual modificată, conform avizelor SNTGN TRANSGAZ SA şi operatorului de alimentare cu gaze naturale care va activa în zonă:

- Sursa de alimentare cu gaze naturale va fi conducta de transport DN 600 mm (Ǿ 24”) Isaccea – Năvodari din care se va realiza cuplarea SRMG-P Nalbant printr-un racord de înaltă presiune;

- Staţia reglare măsurare de predare se va amplasa în intravilanul comunei Nalbant, în zona de siguranţă a conductelor, la min. 22 m faţă de drumul naţional DN 22A care face legătura între satele Cataloi (comuna Frecăţei) şi Nalbant, pe direcţia nord - est - sud-vest. Terenul pe care se realizează investiţia trebuie să aparţină domeniului public;

- Având în vedere distanţele mici dintre localităţi, se propune montarea unei singure SRMG-P înaltă / medie şi medie / redusă presiune şi alimentarea celor trei sate printr-o reţea de redusă presiune amplasată pe domeniul public. Această soluţie urmează a fi stabilită cu exactitate la fazele următoare de proiectare;

- Montarea de branşamente de redusă presiune prevăzute cu posturi de reglare la capăt de branşament, precum şi instalaţii interioare de utilizare pentru gospodăriile din comună care vor dori a se racorda.

Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale a comunei Nalbant presupune existenţa unui număr suficient de consumatori care să aibă posibilitatea financiară de a susţine sistemul de distribuţie, de a realiza instalaţiile interioare şi de a achita cu regularitate facturile.

De asemenea, este recomandabil ca, pentru început, aceşti consumatori să fie grupaţi pentru a permite realizarea unui sistem de conducte cu un număr mai redus de ramificaţii şi apoi adoptarea unei scheme de racordare inelare (buclate) pentru o siguranţă crescută în funcţionare.

În cadrul lucrărilor de dezvoltare edilitară a comunei Nalbant, trebuie rezervate spaţii pentru viitoarea montare a conductelor de distribuţie a gazelor, lucrare care să fie executată la momentul oportun cu minim de modificări la drumurile şi reţelele existente sau care se vor executa înainte de pozarea conductelor de gaze naturale. De asemenea, trebuie rezervată suprafaţa de teren aferentă staţiei de reglare şi zonei de securitate aferentă acesteia, teren care să facă parte din domeniul public.

Gospodăriile vor fi alimentate cu centrale termice murale sau cu sobe, folosind drept combustibil gazele naturale, care vor fi folosite şi pentru prepararea hranei. Dotările de interes public aferente zonelor de dezvoltare vor fi prevăzute cu surse de încălzire funcţionând tot pe gaze naturale.

- OBIECTIVUL 5 -  Modernizare, reabilitarea şi extinderea drumurilor şi străzilor

Situaţia existentă

La nivelul comunei Nalbant, comunicarea terestră se realizează exclusiv prin sistemul rutier. În aceste condiţii, prezenta documentaţie propune reabilitarea, prin reamenajare sau modernizare, a reţelei de drumuri existente.

Miza dezvoltării relaţiilor în teritoriu este legată de prezenţa DN 22A pe teritoriul administrativ al comunei Nalbant, desfăşurându-se pe direcţia N-S, pe o lungime de cca 20 km. Acest drum reprezintă o arteră importantă a Dobrogei, făcând legătura dintre zona de traversare a Dunării în punctul Giurgeni – Vadu Oii (oraşul Hârşova) şi municipiul Tulcea. Drumul este modernizat şi se găseşte într-o stare foarte bună. De asemenea, drumul face legătura dintre satul reşedinţă de comună şi satul Nicolae Bălcescu.

Un alt drum important în teritoriu este DN 22F care face legătura dintre comuna Nalbant şi comuna Horia, pe drumul spre Brăila (prin DN 22D şi DN 22). Acest drum este într-o stare bună.

Alt drum judeţean clasat în comuna Nalbant, dar de importanţă mai mică, este DJ 229, care tranzitează comuna de la vest la est, străbătând satul Nicolae Bălcescu.

Satul Trestenic este legat de restul localităţilor prin drumul comunal DC 57. Acest drum necesită lucrări de modernizare.

În concluzie, accesibilitatea satelor din comuna Nalbant este favorabilă, acestea fiind legate la reţeaua rutieră majoră. Drumurile nu necesită intervenţii majore, excepţie făcând drumul comunal DC 57 care necesită lucrări de modernizare.

Propuneri PUG

La nivelul comunei Nalbant comunicarea se realizează exclusiv prin sistemul rutier. În aceste condiţii, este necesară reabilitarea, prin reamenajare sau modernizare, a reţelei străzi existente. Se propune, astfel, sistematizarea reţelei stradale existente şi trasarea de străzi noi şi drumuri colectoare în zonele de extindere ale intravilanului.

Drumurile DN 22A, DN 22F, DJ 229 şi DC 57 îşi vor păstra clasarea actuală şi funcţionalitatea, respectiv acces şi tranzit pentru DN 22A, acces pentru DN 22F şi circulaţie intercomunală şi turistică pentru DC 57.

În intravilanul localităţilor Nalbant, Nicolae Bălcescu şi Trestenic, majoritatea arterelor de circulaţie este reprezentată de străzi şi uliţe de pământ.

Atât drumul comunal cât şi străzile şi uliţele din localităţile componente ale comunei, necesită lucrări de modernizare stabilite prin proiecte de specialitate.

Conform art. 38 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţile rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină șanțurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea.

Menţionăm faptul că obligaţia realizării unor astfel de amenajări necesare scurgerii corespunzătoare a apelor pluviale, revine autorităţii administraţiei publice locale (Primăria Comunei Nalbant).

Conform Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în intravilanul localităţilor rurale distanţele între aliniamente vor fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale (cazul DN 22A, DN 22F), de minimum 24 m pentru drumurile judeţene (cazul DJ 229) şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale (cazul DC 57).

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii se face numai cu acordul prealabil al administratorul drumului.

Pe plan local, este necesară îmbunătăţirea condiţiilor de transport în intravilanul localităţilor în ceea ce privește străzile, ulițele și drumul comunal DC 57. Se impune sistematizarea profilului transversal înaintea modernizării şi reabilitării carosabilului. În plus, sunt necesare:

- amenajarea de trotuare, podeţe şi rigole;

- realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale;

- sistematizarea şi regularizarea torenţilor stradali;

- amenajarea unui traseu alternativ pentru căruţe.

Modernizarea străzilor în interiorul comunei Nalbant trebuie sa se realizeze în concordanţă cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc:

- Străzi principale;

- Străzi secundare.

Lucrările de întreţinere şi reparaţie pentru străzile locale se vor programa şi executa conform prevederilor normativului de specialitate. Îmbunătăţirea elementelor geometrice ale străzilor se poate efectua prin corectări sau retrageri de aliniamente, fără demolări de clădiri, asigurându-se lăţimea minimă pentru trotuar.

Intersecţiile dintre drumul comunal DC 57 şi alte drumuri locale de pe teritoriul administrativ al comunei Nalbant se vor sistematiza ulterior, pe măsura funcţionalizării acestor drumuri.

Proiectarea intersecţiilor noi şi amenajarea celor existente se face ţinându-se seamă de fluxurile de circulaţie, de condiţiile de vizibilitate şi de siguranţă a circulaţiei, de amenajarea căilor de acces la drumurile publice, cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumurile publice.

Parcarea autovehiculelor este admisă, de regulă, în zonele special amenajate în afara benzilor de circulaţie şi a trotuarelor. Autorităţile administraţiei publice locale şi poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa parcarea şi staţionarea pe străzi. Nu este admisă oprirea şi parcarea pe benzile de circulaţie ale drumurilor naţionale şi judeţene. Parcarea/gararea la domiciliu făcându-se în mod curent în curţile locuinţelor, se impune cu prioritate amenajarea de parcaje aferente dotărilor publice.

- OBIECTIVUL 7 – Amenajări hidrotehnice necesare împotriva inundaţiilor şi eroziunilor

Situaţia existentă

Deşi râul care traversează comuna este regularizat (râul Taiţa), există situaţii când capacitatea de transport a albiilor este depăşită sau când fenomenele se produc pe cursuri neregularizate.

În vederea eliminării acestor riscuri se impun următoarele măsuri:

- executarea lucrărilor de canalizare a scurgerilor, redimensionarea şi menţinerea permanentă a capacităţii de transport a acestora;

- elaborarea unui program unitar de gospodărire a apelor şi protecţie, cu identificarea surselor financiare pentru aplicarea acestora.

Propuneri PUG

În teritoriul comunei Nalbant se identifică zone în care, datorită riscurilor naturale şi antropice, se impun condiţionări de construire:

- Zone cu risc mare de inundabilitate (cf. Agenţiei Naţionale Apele Române) în care construirea este condiţionată de obţinerea unui aviz de amplasament de la Agenţia Naţională Apele Române;

- Zone în care construcţia este condiţionată de realizarea unor studii de specialitate, reprezentând zonele de protecţie în lungul cursurilor de apă (zone cu potenţial de producere a inundaţiilor ca urmare a precipitaţiilor abundente, prăbuşirilor de maluri, eroziunii malurilor etc).

Recomandări privind măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi diminuarea expunerii la riscuri naturale şi antropice a perimetrelor localităţilor aferente comunei Nalbant:

- a. Se recomandă realizarea hărţii de risc la inundaţii, având în vedere zona cu vulnerabilitate la inundaţii la probabilitatea de producere de 1%. De asemenea, se recomandă acţiuni periodice de întreţinere a cursurilor de apă din teritoriul comunei şi a lucrărilor de apărare existente;

- Măsuri împotriva inundaţiilor rezultate din precipitaţii abundente: este necesară întocmirea de studii împotriva riscurilor naturale care să stabilească oportunitatea sistematizării zonelor inundabile. Pentru protecţia cursului de apă se va ţine cont de zonele de protecţie a cursurilor de apă, conform Legii nr. 107/1996 - Legea Apelor, Anexa nr. 2, cu modificări şi completări ulterioare. În scopul asigurării stabilităţii şi integrităţii digurilor, barajelor şi a altor lucrări de apărare împotriva acţiunilor distructive ale apelor, se interzic:

- Extragerea pământului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrări de apărare, ca şi din zonele de protecţie a acestora;

- Plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje şi pe alte lucrări de apărare;

- Păşunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii minore, în zonele în care sunt executate lucrări hidrotehnice şi în zonele de protecţie a acestora;

- Realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie, în zona captărilor de apă din râu, a captărilor cu infiltrare prin mal, a subtraversărilor de conducte sau alte lucrări de artă.

- Măsuri împotriva alunecărilor de teren:

- Se vor respecta zonele de siguranţă în perimetrele afectate de procesele de ravenare.

- Se vor lua măsuri de evacuare a apelor provenite din scurgerea torenţială pentru a stopa fenomenul de eroziune de suprafaţă;

# PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PLANUL DE URBANISM GENERAL, INCLUSIV ÎN PARTICULAR, CELE LEGATE DE ORICE ZONĂ CARE PREZINTĂ O IMPORTANŢĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU CUM AR FI: ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SI ARIILE SPECIALE DE CONSERVARE

Calitatea globală a mediului înconjurător din teritoriul administrativ al comunei Nalbant este apreciată ca fiind satisfăcătoare, calificativ rezultat din însumarea valorilor calităţii apei, aerului, solului,  etc.

Pentru viitor se propune conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, ţinându-se seama de problemele specifice ale obiectivelor economice din zonă, existente sau viitoare.

Pe teritoriul zonei de studiu a comunei Nalbant, se regăsesc următoarele tipuri de arii naturale protejate, cu regim diferențiat de protecție, conservare și utilizare:

- situri de importanţă comunitară: teritoriul administrativ al comunei Nalbant se suprapune parțial cu ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (39,42%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate);

- situri de protecţie specială avifaunistică: teritoriul administrativ al comunei Nalbant se suprapune parțial cu ROSPA0091 Pădurea Babadag (34,34%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate) şi ROSPA0073 Măcin – Niculiţel (4,15%  procent din UAT este situat în interiorul ariei naturale protejate).

- De interes național: trei rezervații naturale: Rezervaţia de liliac „Valea Oilor”, Rezervaţia naturală „Dealul Bujorului” şi Rezervaţia naturală „Carasan –Teke”.

Calitatea globală a factorilor de mediu din comuna Nalbant este apreciată ca fiind satisfăcătoare, pe teritoriul comunei nu există surse majore de poluare a factorilor de mediu. Se propune conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, ţinându-se seamă de problemele specifice ale obiectivelor economice din zonă, existente şi viitoare.

Problemele de mediu sunt generate în principal de lipsa/starea fizică a unor reţele tehnico – edilitare, de gestiunea deficitară a deşeurilor, lipsa spaţiilor verzi în intravilan şi a zonelor împădurite în extravilan, de căile de comunicaţie importante care nu au perdele de protecţie vegetale (traficul influențând negativ zonele limitrofe prin gaze de eșapament şi zgomot).

Problemele de mediu pot fi sintetizate astfel:

Tabel nr. 39 Analiza factorilor de mediu/Probleme identificate UAT Nalbant

| Factor de mediu | Problemă identificată |
| --- | --- |
| Apa | Aridizarea |
|  | Inexistenţa unui sistem centralizat de epurare a apelor uzate care să facă fată cerințelor actuale |
|  | Managementul defectuos al deşeurilor generate la nivelul UAT |
|  | Utilizarea apei potabile din fântâni |
| Aer | Aridizarea |
|  | Infrastructura rutieră necorespunzătoare |
|  | Lipsa perdelelor de protecţie pentru căile de comunicaţie |
|  | Lipsa spaţiilor verzi |
| Sol | Aridizarea |
|  | Utilizarea nerațională a îngrăşămintelor |
|  | Poluarea datorită depozitarii necontrolate a deșeurilor |
|  | Lipsa perdelelor de protecţie pentru căile de comunicaţie |
|  | Lipsa unei reţele de canalizare a apelor uzate şi tratarea/epurarea acestora |
|  | Folosirea closetelor simple uscate |
| Sănătatea populaţiei | Stare de sănătate precară pe fondul tendinţei de îmbătrânire a populaţiei |
|  | Folosirea ca sursă de apă a puţurilor de mică adâncime (dintr-un orizont de apă nepotabilă); |
|  | Lipsa spaţiilor verzi amenajate |
|  | Lipsa reţelelor tehnico edilitare (canalizare, alimentare cu apă în zonele noilor lotizări, modernizarea căilor de acces, modernizarea iluminatului public) |
|  | Managementul necorespunzător al deşeurilor |
| Riscuri naturale | Inundaţii |
|  | Mărirea zonelor degradate |

Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi al localităţii) corelate cu direcţiile de acţiune necesare

În urma analizei SWOT se poate formula următorul diagnostic:

Tabel nr. 40 Disfuncţionalităţi – priorităţi (mediu)

| Domenii | Disfuncţionalităţi | Priorităţi |
| --- | --- | --- |
| Apa | Lipsa unui sistem de canalizare şi a unor staţii de epurare aferente localităţilor comunei Nalbant; Deversarea necontrolată a apelor uzate menajere; Absenţa unui sistem de scurgere controlată a apelor pluviale. | Realizarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale pentru cele trei sate ale comunei.; Realizarea de canale colectoare pentru preluarea şi dirijarea torenţilor stradali. |
| Aer | Alterarea calităţii aerului ca urmare a traficului rutier desfăşurat pe străzile şi drumurile de interes local aflate în stare proastă. | Reducerea poluării aerului prin reabilitarea / modernizarea (asfaltare, pietruire) / extinderea drumurilor comunale în comuna Nalbant. |
|  |  | Realizarea/întreţinerea de plantaţii de aliniament pe arterele de circulaţie |
| Riscuri naturale | Producerea de fenomene de inundabilitate în cadrul comunei Nalbant. | Realizare de amenajări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor (de exemplu zonele neamenajate din satele Nalbant şi Trestenic). |
| Zgomot | Nivel de zgomot ridicat ca urmare a traficului rutier desfăşurat pe străzile şi drumurile de interes local aflate în stare proastă. | Reducerea nivelului de zgomot prin reabilitarea/ modernizarea (asfaltare, pietruire) drumurilor comunale in comuna Nalbant. |
|  |  | Necesitatea redimensionării/ reconfigurării tramei stradale/ pietonale conform prevederilor legale. |
|  |  | În procesul de proiectare a noilor zone rezidenţiale se au în vedere spaţii verzi înconjurătoare mai mari, plasarea construcţiilor la o distanţă mai mare faţă de trama stradală, amenajarea spaţiilor verzi cu gard viu marginal la drum, pentru limitarea sau reducerea zgomotului produs de traficul rutier |
| Spaţii plantate | Absenţa unor zone de recreere amenajate corespunzător. Insuficienţa plantaţiilor cu rol de protecţie contra riscurilor naturale. Lipsa plantaţiilor de aliniament. | Amenajarea de spaţii verzi şi de agrement. |
|  |  | Realizarea plantaţiilor de protecţie contra riscurilor naturale. |
|  |  | Respectarea cerinţelor OUG nr. 114/2007, respectiv obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura, din terenul intravilan, o suprafaţă plantată de minimum 26 mp/locuitor. |
|  |  | La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru obiective noi se va impune şi respectarea suprafeţelor minime de spaţii verzi şi plantate, conform prevederilor legale. |
|  |  | Realizarea de plantaţii de aliniament pe arterele de circulaţie. |
| Deşeuri | Proasta amplasare/proiectare a spaţiilor de depozitare a deşeurilor menajere generează împrăştierea acestora, precum şi mirosuri pe o arie largă. În cadrul comunei se remarcă şi aşa numita „depozitare la întâmplare”. Datorită acestui mod de depozitare există un risc ridicat de poluare cu mirosuri neplăcute. Totodată, aceste zone sunt supuse unui risc epidemiologic extrem de ridicat. | Construirea de platforme betonate şi acoperite pe care să fie amplasate pubelele/containerele pentru colectarea deşeurilor menajere. |
|  |  | Organizarea de campanii de conştientizare a populaţiei privind importanţa gestionării deşeurilor, în care să se promoveze sistemul |
|  |  | Creşterea numărului de puncte de colectare/platforme de colectare a deşeurilor, astfel încât să fie respectate condiţiile specificate în "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea". |
| Sol | Poluarea solului prin depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor în cadrul comunei Nalbant. | Reducerea poluării solului prin gestionarea adecvată a deşeurilor conform cerinţelor "Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea |
|  | Poluarea solului ca urmare a evacuărilor de ape uzate neepurate | Reducerea poluării solului prin realizarea sistemului de canalizare a apelor uzate menajere şi pluviale şi a staţiei de epurare aferente localităţilor comunei |
|  | Poluarea solului ca urmare a traficului rutier în cadrul comunei Nalbant. | Modernizarea şi întreţinerea infrastructurii existente învechite şi deteriorate. Realizarea/întreţinerea de plantaţii de aliniament pe arterele de circulaţie, astfel încât prin intermediul acestora să fie reţinute emisiile şi emisiile rezultate din traficul rutier, diminuându-se astfel cantităţile de poluanţi care sunt transferaţi din aer în factorul de mediu sol. |
| Biodiversitate | Existenţa pe teritoriul comunei a unor Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) pentru protecţia păsărilor sălbatice şi Situri de Importanţă Comunitară (SCI) pentru protecţia unor specii de floră şi faună, dar şi habitate, care sunt incluse în Reţeaua Natura 2000, PRECUM Şi rezervaţii naturale | Respectarea strictă a reglementărilor în ceea ce priveşte aceste zone protejate şi evaluarea obiectivelor propuse a se desfăşura în imediata lor apropiere pentru reducerea impactului asupra speciilor şi /sau habitatelor protejate. |
| Populaţia şi sănătatea umană | Absenţa sistemului de canalizare şi staţiei de epurare pentru comuna Nalbant | Realizarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale. |
|  | În cadrul comunei se remarcă şi aşa numita „depozitare la întâmplare”. Datorită acestui mod de depozitare există risc ridicat de poluare cu mirosuri neplăcute. Totodată, aceste zone sunt supuse unui risc epidemiologic extrem de ridicat. | Organizarea de campanii de conştientizare a populaţiei privind importanţa gestionării deşeurilor, în care să se promoveze sistemul de colectare selectivă a acestora. |
|  |  | Creşterea numărului de puncte de colectare/platforme de colectare a deşeurilor, astfel încât să fie respectate condiţiile specificate în "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea". |
|  | Absenţa unor zone de recreere amenajate corespunzător. Insuficienta/proasta întreţinere a spaţiilor verzi Insuficienţa plantaţiilor cu rol de protecţie contra riscurilor naturale. Lipsa plantaţiilor de aliniament. | Asigurarea spaţiului verde şi a terenurilor de sport pentru oxigenarea organismului şi practicarea sportului. |
|  |  | Crearea de noi spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii. |
|  |  | Respectarea cerințelor OUG nr. 114/2007, respectiv obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura, din terenul intravilan, o suprafaţă plantată de minimum 26 mp/locuitor. |
|  |  | Realizarea plantaţiilor de protecţie contra riscurilor naturale. |
|  |  | Amenajarea/întreţinerea spaţiilor verzi existente. |
|  |  | Realizarea de plantaţii de aliniament pe arterele de circulaţie. |
|  | Nivel de zgomot ridicat ca urmare a traficului rutier desfăşurat pe străzile şi drumurile de interes local aflate în stare proastă. | Reducerea nivelului de zgomot prin reabilitarea/ modernizarea (asfaltare, pietruire) drumurilor comunale in comuna Nalbant. |
|  |  | Necesitatea redimensionării/ reconfigurării tramei stradale/ pietonale conform prevederilor legale. |
|  |  | În procesul de proiectare a noilor zone rezidenţiale se au în vedere spaţii verzi înconjurătoare mai mari, plasarea construcţiilor la o distanţă mai mare faţă de trama stradală, amenajarea spaţiilor verzi cu gard viu marginal la drum, pentru limitarea sau reducerea zgomotului produs de traficul rutier. |
| Conştientizarea publicului în luarea deciziilor privind mediul | Insuficienta informare a populaţiei privind implementarea P.U.Z.. | Elaborare P.U.Z. după consultarea administraţiei şi a cererilor cetăţenilor. |

# OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL DE URBANISM GENERAL

## Obiective de protecţia mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional

Obiectivele principale stabilite de factorii decizionali la elaborarea planului PUG comuna Nalbant, sunt:

- OBIECTIVUL 1 - Introducere în intravilan a suprafeței de aproximativ 82 ha

- OBIECTIVUL  2 - Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa

- OBIECTIVUL  3 – Realizarea sistemului de canalizare cu stație de epurare

- OBIECTIVUL 4 -  Modernizarea şi extinderea rețelelor de electricitate şi iluminat stradal

- OBIECTIVUL 5 -  Modernizare, reabilitarea şi extinderea drumurilor şi străzilor

- OBIECTIVUL 6 -  Amenajare spatii verzi şi agrement

- OBIECTIVUL 7 – Amenajări hidrotehnice necesare împotriva inundațiilor şi eroziunilor.

Grupate, pe factori de mediu, aceste obiective, au dus la următoarele condiţii de proiectare:

- Aer – menţinerea şi  îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental  în cadrul  limitelor stabilite de normele legale. Reducerea impacturilor, generate de activităţile umane, asupra calităţii aerului;

- Apă – limitarea poluării apei de la sursele de poluare din zonă;

- Sol – limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului şi facilitarea protejării solului, managementul deşeurilor şi a apelor uzate în conformitate cu SMID Tulcea şi Masterplanului judeţului Tulcea;

- Schimbări climatice – scăderea emisiilor care cauzează schimbări climatice;

- Biodiversitatea  – conservarea diversităţii naturale  a  faunei,  florei  şi habitatelor;

- Sănătatea umană  –  protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor amplasamentelor în ceea ce

priveşte transportul, mai ales zgomotul, vibraţiile şi poluanţii atmosferici;

- Managementul riscului de mediu – creşterea protejării populaţiei  în  faţa  riscurilor asociate cu dezastrele naturale;

- Patrimoniul cultural şi natural – asigurarea protejării patrimoniului cultural şi natural;

- Eficienţa energetică şi  resurse regenerabile de energie – îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a utilizării eficientă a resurselor de energie;

- Popularizarea aspectelor de mediu  –  îmbunătăţirea  comportamentului  responsabil  faţă  de mediu prin implicarea publicului în rezolvarea problemelor de mediu şi conştientizarea acestuia în privinţa protecţiei mediului şi a rolului său major în îmbunătăţirea calităţii acestuia.

## Modul de îndeplinire a obiectivelor de protecţie a mediului

Prezenţa documentaţie a fost corelată cu prevederile următoarelor planuri şi strategii aprobate sau în curs de aprobare:

- Planul de amenajare a teritoriului naţional (P.A.T.N.) – secţiunile I-VI (aprobate până în prezent);

- Planul de amenajare a teritoriului judeţean Tulcea (1995) – INCD Urbanproiect Bucureşti;

- Strategia de dezvoltare a Comunei Nalbant 2012-2016, Consiliul Judeţean Tulcea, Asociaţia Comunelor din România şi Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea;

- Planul Urbanistic General (P.U.G.) comuna Nalbant (1999) – S.C. SARDAN Impex S.R.L. Tulcea;

- Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) aprobate de Consiliul Local al Comunei Nalbant;

- Plan de Investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008-2038 privind „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judetul Tulcea” – ROMAIR Consulting LTD, 2008;

- Plan Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Tulcea, 2011;

În ceea ce priveşte modul de aplicare al obiectivelor de protecţia mediului propuse în timpul pregătirii planului PUG Comuna Nalbant, obiectivele de protecţie a mediului au în vedere recomandări cadru pentru următoarele domenii:

- îmbunătăţirea calităţii aerului (reducerea emisiilor de poluanţi în aer, înfiinţarea de spaţii verzi, modernizare infrastructură, racordare comună reţea de gaze, etc);

- managementului durabil al resurselor de apa (dezvoltarea infrastructurii – reţele canalizare şi de furnizare a apei potabile –  pentru satisfacerea cerinţelor de apă la sursă ale populaţiei, îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă, etc);

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor menajere (dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor municipale, a unui sistem de colectare selectivă şi promovarea reciclării deşeurilor, dezvoltarea de facilităţi conforme de tratare a deşeurilor);

- apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor de mediu;

- îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în raport direct cu îmbunătăţirea calităţii factorilor de

mediu;

- relaţia  între amenajarea/echiparea a teritoriului municipal (interconectat la nivel de PATZ judeţean - Tulcea) cu mediul natural şi  activităţile antropice/industriale;

- îmbunătăţirea funcţionării sistemului instituţional.

În ultima perioadă are loc un proces evident de reorganizare a sistemelor de amenajare teritorială la nivelul României. Direcţia principală a acestui proces este  îndreptată către descentralizarea planificării şi trecerea responsabilităţilor de la guvern către niveluri locale şi regionale, astfel autorităţile locale au posibilitatea să îşi gestioneze corect şi durabil zonele responsabile.

Strategiile pentru implementarea proiectelor ce vor fi realizate, după implementarea acestui proiect PUG, pot fi legate de următoarele cinci obiective majore ale dezvoltării  regionale durabile:

- echilibrarea structurii spaţiale urbane;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel rural/urban;

- menţinerea identităţii regionale: renaşterea moştenirii culturale;

- administrarea integrării: cooperarea dintre reţelele de infrastructura regională;

- noi parteneriate în planificare şi implementare.

Prin măsurile ce au fost prevăzute în cadrul PUG al comunei Nalbant se doreşte dezvoltarea economică a zonei, modernizarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, modernizarea drumurilor, racordarea la reţeaua de gaze naturale, mărirea intravilanului, mărirea spaţiului verde la nivel de comună, împăduriri, etc.

Multe din aceste obiective sunt regăsite şi în Agenda locală 21, dezvoltată în mod special pe principiile dezvoltării durabile.

# POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

Implementarea obiectivelor prevăzute în Planul Urbanistic General al comunei Nalbant, va avea efecte pozitive asupra dezvoltării comunei atât din punct de vedere socio-economic cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii cetăţenilor. În continuare este prezentată evaluarea implementării PUG asupra factorilor de mediu, care are drept scop identificarea potenţialelor neconcordanţe dintre obiectivele propuse pentru dezvoltarea comunei analizate comparativ cu obiectivele de referinţă pentru protecţia mediului.

PUG-ul are ca scop stabilirea direcţiilor de dezvoltare a comunei, în corelaţie cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului naţional şi judeţean şi în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi a interesului public, şi, nu în ultimul rând, ţinând cont de reglementările de protecţie a mediului înconjurător.

## Metodologia de evaluare utilizată în cadrul Planului de Urbanism General

Evaluarea a fost efectuată ţinând cont de criteriile recomandate de HG 1076/2004 în anexa 1 iar pentru cuantificarea nivelului prognozat al impactului (amploarea acestuia) s-au avut în vedere atât efectele directe cât şi cele secundare, cumulative sau sinergice. Totodată s-a ţinut cont de durata prognozată a impactului (pe termen scurt , mediu sau lung).

Evaluarea constă în acordarea unor note de bonitate pentru fiecare formă de impact (pozitiv sau negativ) identificată , utilizând următoarea scară:

- + 2: 	impact pozitiv semnificativ;

- + 1: 	impact pozitiv nesemnificativ;

- 0:	nici un impact;

- - 1:	impact negativ nesemnificativ;

- - 2:	impact negativ semnificativ.

În continuare se prezintă formele de impact identificate ca fiind relevante pentru PUG propus, grupate pe categorii de factori sau aspecte de mediu. Au fost acordate note de bonitate atât pentru impactul prognozat în lipsa aplicării unor măsuri specifice de prevenire, reducere sau compensare (prezentate detailat în cap. 9) cât şi pentru impactul prognozat după implementarea măsurilor propuse prin plan.

În urma evaluării au fost considerate acele efecte negative pentru care media a fost cuprinsă în intervalul (-2;0).

## Efecte asupra mediului generate de implementarea Planului de Urbanism General

Principalele obiective din planul PUG comuna Nalbant asupra cărora s-a efectuat în Raportul de Mediu o analiză detaliată sunt:

Tabelul nr. 41 Evaluarea obiectivelor din PUG relative la obiectivele de mediu

- OBIECTIVUL 1 - Introducere în intravilan a suprafeței de aproximativ 82 ha

| Factor de mediu | Obiective de mediu relevante |  | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 | îmbunătăţirea calităţii aerului | 0 | Nici un efect |
|  |  | diminuarea emisiilor de GES |  |  |
| Apă | OR2 îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; |  | 0 | Nici un efect |
| Sol | OR3 îmbunătăţirea calităţii solului |  | -1 | Impact negativ datorat: - schimbării tipului de folosinţă al terenului - dezvoltării economice pe viitor a comunei; |
| Sănătatea populaţiei | OR4 îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului |  | +2 | Impact pozitiv datorat creşterii gradului de confort al cetăţenilor comunei; Mărirea vetrelor de casă; Noile lotizări se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare; |
| Riscuri naturale | OR5 protecţia populaţiei prin diminuarea/eliminarea efectelor alunecărilor de teren/inundaţii. |  | 0 | Nici un efect |
| Mediul social şi economic | OR6 | dezvoltarea sistemului de infrastructură rutieră şi utilităţi | +2 | Impact pozitiv major datorat: - Extinderii intravilanului comunei şi posibilităţi de dezvoltare economică şi socială - Modernizarea zonei şi îmbunătățirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor; |
|  |  | Conservarea resurselor |  |  |
| Biodiversitate | OR7 | Asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii | +1 | Impact pozitiv datorat menţinerii stării de conservare a ariilor naturale protejate |
| Patrimoniul cultural | OR8 | Asigurarea protecţiei monumentelor istorice | 0 | Nici un efect. |
| TOTAL |  |  | 4 |  |

- OBIECTIVUL  2 - Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa

| Factor de mediu | Obiective de mediu relevante |  | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 | îmbunătăţirea calităţii aerului | +1 | - impact pozitiv, datorat implementării Masterplanului pe apă la nivelul judeţului Tulcea. - impact pozitiv datorită înlocuirii combustibilului convenţional cu gazele naturale, asociate diminuării cantităţilor de emisii poluante. |
|  |  | diminuarea emisiilor de GES |  |  |
| Apă | OR2 îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane |  | +2 | Impact pozitiv major datorat: - extinderii sistemului de alimentare cu apă potabilă şi descurajarea consumului de apă din puţurile de mică adâncime; - creşterea gradului de confort al populaţiei. |
| Sol | OR3 îmbunătăţirea calităţii solului |  | 0 | - Nici un efect |
| Sănătatea populaţiei | OR4 îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului |  | +2 | Impact pozitiv major datorat: - asigurării calităţii apei potabile în reţea; - îmbunătăţirii confortului şi a igienei; - creşterea gradului de confort al populaţiei; - asigurarea apei potabile în toate zonele locuite la nivelul comunei; |
| Riscuri naturale | OR5 protecţia populaţiei prin diminuarea/eliminarea efectelor alunecărilor de teren/inundaţii |  | 0 | - Nici un efect. |
| Mediul social şi economic | OR6 | dezvoltarea sistemului de infrastructură rutieră şi utilităţi | +1 | Impact pozitiv datorat: - posibilităţilor sporite de dezvoltare ale comunei, utilizarea raţională a resurselor de apă, creşterea considerabilă a gradului de igienă a populaţiei din zonă |
|  |  | Conservarea resurselor |  |  |
| Biodiversitate | OR7 | Asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii | 0 | Nici un efect |
| Patrimoniul cultural | OR8 | Asigurarea protecţiei monumentelor istorice | 0 | Nici un efect. |
| TOTAL |  |  | 6 |  |

- OBIECTIVUL  3 – Realizarea sistemului de canalizare cu stație de epurare

| Factor de mediu | Obiective de mediu relevante |  | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 | îmbunătăţirea calităţii aerului | +1 | - impact pozitiv, datorat implementării Masterplanului pe apă la nivelul judeţului Tulcea (colectarea apelor uzate generate la nivelul UAT Nalbant, vor fi centralizate într-un sistem unitar, urmând a fi dirijate spre una din cele trei staţii propuse a se implementa prin PUG); - impact pozitiv datorită înlocuirii combustibilului convenţional cu gazele naturale, asociate diminuării cantităţilor de emisii poluante. |
|  |  | diminuarea emisiilor de GES |  |  |
| Apă | OR2 îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane |  | +2 | Impact pozitiv major datorat: - creşterea gradului de confort al populaţiei. Impact pozitiv major datorat: - desfiinţării puţurilor absorbante şi deversări necontrolate de ape poluate în receptorii naturali; - încadrării indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere în prevederile normativelor în vigoare datorită implementării unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate generate la nivelul UAT. |
| Sol | OR3 îmbunătăţirea calităţii solului |  | +2 | Impact pozitiv major datorat: - desfiinţării puţurilor absorbante; - eliminării deversărilor necontrolate de ape poluate. |
| Sănătatea populaţiei | OR4 îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului |  | +1 | Impact pozitiv major datorat: - îmbunătăţirii confortului şi a igienei; - creşterea gradului de confort al populaţiei; - desfiinţării puţurilor absorbante; - asigurarea apei potabile în toate zonele locuite la nivelul comunei; |
| Riscuri naturale | OR5 protecţia populaţiei prin diminuarea/eliminarea efectelor alunecărilor de teren/inundaţii |  | +1 | Impact pozitiv datorat: - eliminarea puţurilor absorbante din gospodăriile săteşti, conduce la eliminarea umidităţii excesive din sol, umiditate ce poate produce procese geomorfologice (alunecări de teren, surpări, ravenări, etc) |
| Mediul social şi economic | OR6 | dezvoltarea sistemului de infrastructură rutieră şi utilităţi | +1 | Impact pozitiv datorat: - posibilităţilor sporite de dezvoltare ale comunei, utilizarea raţională a resurselor de apă, creşterea considerabilă a gradului de igienă a populaţiei din zonă |
|  |  | Conservarea resurselor |  |  |
| Biodiversitate | OR7 | Asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii | 0 | Nici un efect |
| Patrimoniul cultural | OR8 | Asigurarea protecţiei monumentelor istorice | 0 | Nici un efect. |
| TOTAL |  |  | 8 |  |

- OBIECTIVUL 4 -  Modernizarea şi extinderea rețelelor de electricitate şi iluminat stradal

| Factor de mediu | Obiective de mediu relevante |  |  | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 |  | îmbunătăţirea calităţii aerului | +1 | Promovarea producerii energiei verzi; - Montarea de panouri solare atât pentru alimentarea cu energie a iluminatului public, cât şi dotarea cu panouri solare a instituţiilor publice |
|  |  |  | diminuarea emisiilor de GES |  |  |
| Apă | OR2 îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane |  |  | 0 | Nici un efect |
| Sol | OR3 îmbunătăţirea calităţii solului |  |  | 0 | Nici un efect |
| Sănătatea populaţiei | OR4 îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului |  |  | 0 | Nici un efect |
| Riscuri naturale | OR5 protecţia populaţiei prin diminuarea/eliminarea efectelor alunecărilor de teren/inundaţii. |  |  | 0 | Nici un efect |
| Mediul social şi economic | OR6 | dezvoltarea sistemului de infrastructură rutieră şi utilităţi |  | +2 | Impact pozitiv major datorat îmbunătăţirii serviciilor de alimentare cu energie electrică şi posibilităţilor de dezvoltare activităţi economice în viitor |
|  |  | Conservarea resurselor |  |  |  |
| Biodiversitate | OR7 | Asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii |  | 0 | Nici un efect |
| Patrimoniul cultural | OR8 | Asigurarea protecţiei monumentelor istorice |  | 0 | Nici un efect. |
| TOTAL |  |  |  | 3 |  |

- OBIECTIVUL 5 -  Modernizare, reabilitarea şi extinderea drumurilor şi străzilor

| Factor de mediu | Obiective de mediu relevante |  |  | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 |  | îmbunătăţirea calităţii aerului | +2 | Impact pozitiv major datorat: - lucrărilor de modernizare a drumurilor care vor diminua semnificativ emisiile datorate traficului (scăderea emisiilor de gaze prin reducerea consumului de carburant); - lucrărilor de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi de-a lungul rumurilor din comună; |
|  |  |  | diminuarea emisiilor de GES |  |  |
| Apă | OR2 îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane |  |  | +1 | Impact pozitiv, datorat: - amenajării canalelor de colectare a apelor pluviale, diminuându-se astfel riscul fenomenelor de băltire în perioadele în care precipitaţiile sunt abundente. |
| Sol | OR3 îmbunătăţirea calităţii solului |  |  | +1 | Impact pozitiv datorat: - realizării şi modernizării sistemelor de rigole pentru colectarea apelor pluviale; |
| Sănătatea populaţiei | OR4 îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului |  |  | +1 | Impact pozitiv datorat: - siguranţei în trafic, confortului deplasărilor şi posibilităţile de comunicare |
| Riscuri naturale | OR5 protecţia populaţiei prin diminuarea/eliminarea efectelor alunecărilor de teren/inundaţii. |  |  | 0 | Nici un efect |
| Mediul social şi economic | OR6 | dezvoltarea sistemului de infrastructură rutieră şi utilităţi |  | +2 | Impact pozitiv datorat: - accesibilităţii rapide în zonă; - semnalizare rutieră corespunzătoare; - scăderea riscului de accidente; - conştientizarea locuitorilor cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile acestora (de exemplu traversarea arterelor principale de circulaţie ce străbate comuna de la E – V prin locuri permise – treceri de pietoni, etc); |
|  |  | Conservarea resurselor |  |  |  |
| Biodiversitate | OR7 | Asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii |  | 0 | Nici un efect |
| Patrimoniul cultural | OR8 | Asigurarea protecţiei monumentelor istorice |  | 0 | Nici un efect. |
| TOTAL |  |  |  | 7 |  |

- OBIECTIVUL 6 -  Amenajare spatii verzi şi agrement

| Factor de mediu | Obiective de mediu relevante |  | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 | îmbunătăţirea calităţii aerului | +2 | Impact pozitiv datorită capacităţii plantelor de absorbţie a CO2 şi folosirea acestora ca perdele de protecţie împotriva emisiilor poluante şi a zgomotului datorat traficului auto |
|  |  | diminuarea emisiilor de GES |  |  |
| Apă | OR2 îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; |  | 0 | Nici un efect |
| Sol | OR3 îmbunătăţirea calităţii solului |  | +1 | Impact pozitiv, datorat amenajării zonelor din lungul căilor de circulaţie, a scuarurilor, prin limitarea eroziunii solurilor în urma ploilor abundente sau a vânturilor puternice din zonă. |
| Sănătatea populaţiei | OR4 îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului |  | +1 | Impact pozitiv datorat creşterii gradului de confort al cetăţenilor comunei |
| Riscuri naturale | OR5 protecţia populaţiei prin diminuarea/eliminarea efectelor alunecărilor de teren/inundaţii. |  | 0 | Nici un efect. |
| Mediul social şi economic | OR6 | dezvoltarea sistemului de infrastructură rutieră şi utilităţi | +1 | Impact pozitiv datorat creşterii spaţiilor verzi şi de recreere Impact pozitiv prin înfiinţarea unui serviciu de gestionare a spaţiilor verzi la nivelul comunei |
|  |  | Conservarea resurselor |  |  |
| Biodiversitate | OR7 | Asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii | +1 | Impact pozitiv datorat îmbunătăţirii semnificative a peisajului şi a măririi zonelor de spaţii verzi, posibile areale propice de dezvoltare a faunei locale |
| Patrimoniul cultural | OR8 | Asigurarea protecţiei monumentelor istorice | 0 | Nici un efect. |
| TOTAL |  |  | 6 |  |

- OBIECTIVUL 7 Amenajări hidrotehnice necesare împotriva inundațiilor şi eroziunilor.

| Factor de mediu | Obiective de mediu relevante |  | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 | îmbunătăţirea calităţii aerului | 0 | Nici un efect |
|  |  | diminuarea emisiilor de GES |  |  |
| Apă | OR2 îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; |  | +1 | Stabilirea unor distanţe în concordanţă cu legislaţia în vigoare, stabilite în urma unor studii de specialitate |
| Sol | OR3 îmbunătăţirea calităţii solului |  | 0 | Nici un efect |
| Sănătatea populaţiei | OR4 îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului |  | 0 | Nici un efect |
| Riscuri naturale | OR5 protecţia populaţiei prin diminuarea/eliminarea efectelor alunecărilor de teren/inundaţii. |  | 0 | Nici un efect |
| Mediul social şi economic | OR6 | dezvoltarea sistemului de infrastructură rutieră şi utilităţi | +2 | Stabilirea unor distanţe în concordanţă cu legislaţia în vigoare, stabilite în urma unor studii de specialitate Delimitare şi interzicerea construirii de noi locuinţe în zonele supuse inundaţiilor din lungul pârâului Taiţa |
|  |  | Conservarea resurselor |  |  |
| Biodiversitate | OR7 | Asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii | 0 | Nici un efect. |
| Patrimoniul cultural | OR8 | Asigurarea protecţiei monumentelor istorice | 0 | Nici un efect. |
| TOTAL |  |  | 3 |  |

## Evaluarea efectelor de mediu cumulative ale implementării Planului de Urbanism General asupra obiectivelor de mediu relevante

Evaluarea efectului cumulativ al implementării PUG Nalbant, s-a realizat pe baza însumării punctajului acordat impactului fiecărui obiectiv relevant asupra obiectivelor de mediu.

Tabelul nr. 42 Evaluarea efectului cumulativ al implementării PUG Nalbant

| Obiectivul stabilite prin PUG Obiective relevante | OR1 | OR2 | OR3 | OR4 | OR5 | OR6 | OR7 | OR8 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 | +2 | +1 | 0 | 4 |
| O2 | +1 | +2 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 6 |
| O3 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 8 |
| O4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3 |
| O5 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 7 |
| O6 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 6 |
| O7 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 |  |

Din evaluarea cumulativă a implementării obiectivelor PUG Nalbant rezultă un efect majoritar pozitiv asupra obiectivelor de mediu ceea ce va asigura respectarea standardelor de mediu.

Impactul generat de implementarea obiectivelor din PUG pe termen mediu şi lung se va concretiza în respectarea ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate de legislaţie pe factori de mediu. Imaginea de ansamblu a impactului generat de acest plan este prezentată în figura de mai jos.

Figura nr. 16 Impactul generat de implementarea PUG

După cum se poate observa obiectivul O3 – Realizarea sistemului de canalizare cu stație de epurare, a obţinut cel mai mare punctaj, acest lucru datorându-se prin lipsa unui sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate generate la nivel de UAT. Obiectivul 5 -  Modernizare, reabilitarea şi extinderea drumurilor şi străzilor, a obţinut şapte puncte din 10, urmat de obiectivele O2 - Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa şi obiectivul 6 -  Amenajare spatii verzi şi agrement, fiind urmate de obiectivele obiectivul 1 - Introducere în intravilan a suprafeței de aproximativ 82 ha, obiectivul 4 -  Modernizarea şi extinderea rețelelor de electricitate şi iluminat stradal şi obiectivul 7 – Amenajări hidrotehnice necesare împotriva inundațiilor şi eroziunilor.

După cum se poate observa toate obiectivele propuse vor aduce un impact pozitiv semnificativ, atât factorilor de mediu cât şi mediului social şi economic al comunei.

Evaluarea globală a impactului generat de implementarea PUG Nalbant

Analiza rezultatelor evaluării pune în evidenţă faptul că implementarea PUG-ului generează un impact preponderent pozitiv.

Figura nr. 17 Evaluarea globală a impactului generat de implementarea

PUG Nalbant

Ponderea potenţialului impact de mediu generat de implementarea planului

Analiza globală a impactului generat de implementarea PUG Nalbant permite clasificarea obiectivelor relevante de mediu în funcţie de punctajul obţinut.

Astfel, se poate concluziona că, implementarea PUG va contribui în principal la îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului, mediului social şi economic, îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii, la îmbunătăţirea calităţii aerului şi diminuarea emisiilor de GES, dar şi îmbunătăţirea calităţii solului precum şi asigurarea protecţiei monumentelor istorice.

Figura nr. 18 Clasificarea contribuţiei PUG Nalbant la atingerea obiectivelor relevante de mediu

Analizând graficul de mai sus, coroborat cu evaluarea efectelor de mediu cumulative ale implementării Planului de Urbanism General asupra obiectivelor de mediu relevante, se poate constata că obiectivul OR6 dezvoltarea sistemului de infrastructură rutieră şi utilităţi/conservarea resurselor urmat de OR1 îmbunătăţirea calităţii aerului/ diminuarea emisiilor de GES, OR4 îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea confortului OR5 protecţia populaţiei prin diminuarea/eliminarea efectelor alunecărilor de teren/inundaţii (fiind şi obiectivele principale ale planului) au obţinut cel mai mare punctaj, fiind urmat în ordine descrescătoare de, OR2 îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, OR3 îmbunătăţirea calităţii solului, OR7 asigurarea protecţiei peisajului natural, a biodiversităţii, OR8 protecţia patrimoniului cultural.

În concluzie implementarea planului PUG comuna Nalbant aduce contribuţii benefice pentru toate obiectivele de mediu propuse.

# POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

Prin promovarea Planului de Urbanism General, se urmăreşte o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale populaţiei din zona administrativ teritorială a comunei Nalbant.

De asemenea, promovarea obiectivelor cuprinse în  PUG nu poate genera efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier, ipoteză argumentată de lipsa unor activităţi care ar putea genera impact semnificativ asupra mediului.

# MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM GENERAL

Cu toate că, din analiza evaluării obiectivelor Planului Urbanistic General rezultă că obiectivele de mediu vor fi atinse, este necesar să se stabilească măsuri preventive pentru compensarea oricărui efect negativ şi pentru întărirea efectelor pozitive. Aşa cum reiese din analiza impactului măsurilor propuse de planul analizat o parte din acestea vor avea o influenţă negativă asupra factorilor de mediu. Prevenirea şi reducerea efectelor adverse asupra mediului se pot realiza numai prin evaluarea de mediu în toate etapele de pregătire şi implementare a proiectelor.

În cazul concret, al implementării prevederilor din PUG pentru comuna Nalbant se recomandă următoarele măsuri de compensare a efectelor aplicării proiectului.

## Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei

PUG al comunei Nalbant prevede următoarele măsuri de asigurare a protecţiei surselor de apă împotriva poluării, degradării şi epurării lor, respectiv:

- corelarea strictă a capacităţii sistemelor de alimentare cu apă cu capacitatea sistemului de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

- preluarea apei potabile se va face din surse sigure, iar parametrii de calitate ai apei vor fi controlaţi înainte de a fi trimisă, prin sistem centralizat, la consumatori;

- în jurul captărilor şi a rezervoarelor de apă se vor institui/respecta zonele de protecţie sanitară;

- vor fi prevăzute aparate de contorizare a debitelor de apă captate, precum şi a debitelor de apă uzată ce ajung în staţia de epurare;

- limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate evacuate din gospodăriile populaţiei în reţeaua publică de canalizare sunt cele prevăzute de normativul NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate);

- limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie să caracterizeze apele uzate la ieşirea din staţiile de epurare (cu evacuare în emisari naturali) sunt cele prevăzute de normativul NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali;

- în perioada execuţiei lucrărilor de construcţii se va interzice depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor în albiile şi pe malul cursurilor de apă, precum şi evacuarea de ape neepurate pe sol sau în apele de suprafaţă;

- se vor lua măsurile necesare de apărare împotriva inundaţiilor şi se vor respecta zonele cu interdicţii de construire;

- utilizarea îngrăşămintelor organice în gospodăriile individuale se va face cu evitarea scurgerii în cursurile de apă.

- realizarea unui sistem centralizat de colectare ape uzate prevăzut cu evacuare în staţiile de epurare propuse pentru fiecare sat din cadrul UAT Nalbant.

- evitarea deversării în apele de suprafaţă a apelor uzate menajere, fără a fi epurate în prealabil în staţia de epurare, menţinându-se astfel o calitate corespunzătoare a cursurilor de apă;

- evitarea poluării pânzei de apă freatică utilizată pentru alimentări cu apă, prin eliminarea toaletelor tip latrină şi a foselor cu fund nebetonat utilizate în mediul rural

- renunţarea la exploatarea pânzei de apă freatică şi a izvoarelor în scopuri potabile în favoarea utilizării apei din straturile subterane de mare adâncime;

Măsurile prevăzute prin PUG cu privire la alimentarea cu apă

Prin prezentul PUG se propune extinderea reţelei de distribuţie pe toate străzile inclusiv în zonele ce vor urma a fi introduse în intravilan, care să formeze un sistem inelar şi ramificat, cu conducte de polietilenă de înaltă densitate. Pe traseul conductelor se vor monta armăturile necesare, vane şi hidranţi de incendiu pentru stingerea din exterior a unui eventual incendiu. Reţeaua de distribuţie a apei se va realiza din conducte polietilenă de înaltă densitate, având diametre între 63-160 mm, în funcţie de necesităţi.

Traseul şi dimensiunile conductelor de aducţiune şi de distribuţie propuse prin plan au caracter informativ, ele urmând a se stabili cu exactitate în cadrul fazelor ulterioare de proiectare de specialitate.

Dezvoltarea reţelei de distribuţie se va realiza în concordanţă cu prevederile din plan. Astfel vor fi racordate la reţeaua de distribuţie apă potabilă întreaga comună, inclusiv noile lotizări.

Pentru o siguranţă şi eficacitate cât mai mare a gospodăriilor de apă se impun următoarele măsuri:

- se vor respecta zonele de protecţie aferente gospodăriei de apă;

- se va asigura un debit optim continuu, având în vedere variaţiile zilnice şi sezoniere ale necesarului de apă;

- împrejmuirea zonelor de protecţie sanitară se vor întreţine pentru a limita accesul persoanelor neautorizate şi al animalelor;

- se vor întreţine instalaţiile de tratare şi filtrare a apei potabile;

- se vor întreţine şi igieniza bazinele de decantare a apei potabile extrase din puţurile de medie adâncime, ori de câte ori este nevoie;

- procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie nu trebuie să depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

Măsurile prevăzute prin PUG cu privire la canalizarea şi epurarea apelor uzate

Pentru preluarea apelor uzate menajere generate la nivelul întregii comune, se va realiza un sistem centralizat de canalizare, în special în noile zone introduse în intravilan.

Comuna Nalbant nu dispune de o reţea de canalizare şi tratare a apelor uzate menajere.

Evacuarea apelor pluviale din zona locuită, se va face în continuare prin şanţurile prevăzute pe marginea drumului, întreţinute astfel ca apele să se scurgă continuu, în afara localităţii. O dată cu refacerea părţii carosabile se vor reabilita şi canalele de colectare a apelor pluviale urmând a fi dirijate spre o zona de deversare a acestora.

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale.

Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilităţi de utilizare pentru toate categoriile de necesităţi. Supravegherea calităţii apelor are ca scop protecţia împotriva efectelor nocive ale poluării acestora şi implică două etape: cunoaşterea calităţii şi măsuri de protecţie a acesteia. Aceasta include monitorizarea apelor de suprafaţă, a precipitaţiilor şi a apelor subterane.

Execuţia reţelelor de canalizare a apelor menajere necesare pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane impun următoarele măsuri:

- instituirea zonelor de protecţie ale apelor de suprafaţă, interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri şi depuneri de deşeuri în cursurile de apă şi pe malurile acestora, o atenţie deosebită acordându-se obiectivelor cu posibile riscuri accidentale de poluare;

- realizarea şi funcţionarea la capacitate maximă şi exploatarea corespunzătoare a staţiilor de epurare a apelor uzate;

- monitorizarea apelor uzate pentru un control strict al calităţii apelor uzate epurate evacuate din staţia de epurare astfel încât să se încadreze în limitele impuse de Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate orăşeneşti şi industriale la evacuarea în receptori naturali;

- se va implementa un sistem de verificare periodică a integrităţii sistemelor de canalizare;

- în timpul executării lucrărilor de construcţii, indiferent de natura lor sau de proprietar, se va interzice depozitarea materialelor pe malurile cursurilor de apă sau în albiile acestora;

- deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţii vor fi gestionate cu respectarea legislaţiei în vigoare.

## Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului

În PUG sunt prevăzute măsuri al căror efect ar putea afecta calitatea acestuia. Dezvoltarea urbanistică a localităţii impune execuţia de lucrări pentru: refacerea şi modernizarea infrastructurii rutiere, depozitarea controlată a deşeurilor, dezvoltarea activităţilor economice. Ca măsuri de compensare se prevăd:

- utilizarea de sisteme de încălzire moderne cu randamente şi eficienţă ridicată în scopul respectării standardelor de calitate pentru aerul ambiental;

- utilizarea energiilor alternative şi a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic;

- adoptarea unor măsuri de limitare/reducere a emisiilor de praf în aerul atmosferic pe durata executării lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul PUG;

- extinderea zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie. La eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va impune şi respectarea suprafeţelor minime de spaţii verzi;

- pe durata modernizării reţelei rutiere, sau a execuţiei de construcţii de noi obiective de interes economic sau gospodăresc se vor lua măsuri pentru a diminua, până la eliminare, emisiile de praf, zgomot şi vibraţii (devierea şi fluidizarea traficului), curăţenia pe drumurile publice;

- deoarece, volumul de transport rutier creşte se recomandă mărirea suprafeţelor din intravilan destinate spaţiilor verzi;

- depozitarea deşeurilor se va face în recipiente închise; operatorul de transport va trebui să respecte programul de ridicare şi transport, pe timp de iarnă sau de vară, a deşeurilor pentru a se evita descompunerea acestora şi generarea de mirosuri sau noxe;

- pentru reducerea emisiilor de gaze provenite din arderea combustibililor pentru încălzirea locuinţelor se recomandă utilizarea de echipamente de producere a energiei cu randamente ridicate;

- în cadrul procesului de avizare a amplasării unei activităţi economice este necesară impunerea măsurilor de protecţie a aerului împotriva emisiilor de poluanţi atmosferici.

Maximele de concentraţie atinse de poluanţi vor trebui să se situeze sub valorile prevăzute de CMA – STAS 12 574/1987 şi Ordinul nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, respectiv Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului

Măsurile prevăzute în PUG pentru diminuarea impactului asupra solului şi subsolului sunt:

- realizarea sistemului de colectare/tratare a apelor uzate pentru diminuarea impactului generat de evacuarea apelor uzate neepurate direct pe sol;

- managementul deşeurilor generate la nivelul UAT se vor gestiona în concordanţă cu legislaţia naţională şi strategiilor judeţene;

- deşeurile stradale vor fi colectate în sistem mixt, în timp ce deşeurile din parcuri şi grădini şi cele din pieţe vor fi colectate în sistem dual: câte un recipient pentru colectarea fracţiei organice şi unul pentru restul deşeurilor. Deşeurile verzi din parcuri vor fi compostate în compostoare amplasate în parcuri;

- deşeurile periculoase conţinute în deșeuri menajere, deşeurile voluminoase şi DEEE vor fi colectate prin campanii separate prin sistemul „din poartă în poartă” sau prin puncte de colectare.

- deşeurile de animale moarte, vor fi ridicate şi eliminate de către o firmă specializată/autorizată;

- deşeurile provenite din construcţii vor fi depozitate pe o platformă special amenajată,;

Teritoriul administrativ al comunei Nalbant se regăseşte în lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţile agricole.

Vulnerabilitatea zonei analizate a fost diferenţiată în funcţie de tipul surselor de nitraţi:

- surse actuale: activităţile agricole prezente produc un surplus de nitraţi ca urmare a densităţii mari de animale (din gospodării individuale şi/sau complexe zootehnice);

- surse istorice: complexe zootehnice care au funcţionat în trecut şi acum sunt dezafectate.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, pentru limitarea/diminuarea cantităţii de nitraţi atât în sol cât şi în pânza freatică, s-au impus următoarele măsuri:

- apele subterane din zonele de câmpie şi în special din mediul rural sunt cele mai vulnerabile la poluarea cu nitraţi, însă prin asigurarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a comunei Nalbant, se va limita consumul de apă din pânza freatică de mică adâncime (fântâni);

- implementarea sistemului de canalizare şi epurarea acestora, va elimina în mod treptat deversarea apelor uzate în bazine proprii, cea mai mare parte în regim absorbant;

- aplicarea practicilor de cultivare pentru reducerea utilizării/poluării cu produse fitosanitare şi aplicarea acestora sub asistenţa unor persoane specializate/autorizate;

- descărcarea sau depozitarea gunoiului în apropierea surselor de apă, golirea sau spălarea buncărelor şi rezervoarelor utilajelor de administrare a îngrăşămintelor de orice fel în apele de suprafaţă sau în apropierea lor va fi interzisă;

- se va evita administrarea gunoiului, ca şi a oricărui tip de îngrăşământ, pe timp de ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. În plus faţă de cele arătate mai sus, nu se recomandă să fie aplicate dacă:

- solul este puternic îngheţat;

- solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură;

- câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

- gunoiului de grajd se va depozita pe platforme individuale de compostare a gunoiului de grajd, iar împrăştierea lui pe terenurile agricole se va aplica după următorul grafic:

Tabelul nr. 43 Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, conform codului de bune practice agricole

| Stadiul ocupării terenului | Îngrăşământ | LUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  |
|  |  | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 |
| Soluri necultivate* | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturi înfiinţate toamna | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturi înfiinţate primăvara | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturi de ierburi perene** | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*cu excepţia pajiştilor, păşunilor şi fâneţelor

**înfiinţate de peste 6 luni

G - gunoi de grajd

M – mraniţă

L – dejecţii lichide

-      - perioadă interzisă pentru împrăştierea îngrăşămintelor

În ceea ce priveşte gospodărirea gunoiului de grajd generat de populaţia din comuna Nalbant, gestionarea acestuia va sta în responsabilitatea fiecărui cetăţean al comunei, acesta având responsabilitatea de a-l depozita pe platforme individuale, unde în urma uscării/compostării, deşeul va fi folosit ca amendament pentru solurile mai puţin productive.

## Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii

În urma implementării obiectivelor prevăzute în PUG al comunei Nalbant se consideră că respectând siturile stabilite, investiţiile ce vor urma să se desfăşoare nu vor afecta semnificativ speciile de floră şi faună, dacă se vor respecta următoarele recomandări generale:

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele din OUG 57/2007, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat;

- desfăşurarea de activităţi în perimetrele ariilor naturale protejate sau în vecinătatea acestora, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, în lipsa avizelor administratorilor şi, respectiv, custozilor ariilor naturale protejate respective.

## Identificarea și descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie și/sau tip de habitat afectat de plan și modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar

Tabel  nr. 44 - Măsuri de diminuare a impactului prin planul propus spre implementare

| Impactul posibil prognozat asupra mediului | Măsuri de diminuare a impactului prin planul propus spre implementare |
| --- | --- |
| Habitate/Specii |  |
| În urma implementării planului NU se va genera un impact negativ asupra zonei analizate: - NU se vor modifica suprafeţele biotopurile din imediata vecinătate a habitatelor forestiere şi nu numai - nefiind afectate habitatele de interes comunitar. Lucrările propuse se vor desfăşura în afara acestora; - NU apar modificări ale populaţiilor de plante, nu sunt afectate specii de interes comunitar sau specii cu capacitate de regenerare dificilă; Impactul după implementarea obiectivelor (în faza de exploatare) este unul pozitiv pentru habitate, floră şi vegetaţie daca se vor respecta normele în vigoare. | Pentru reducerea impactului în timpul implementării obiectivelor PUG se propun următoarele masuri: - implementarea obiectivelor din PUG să respecte strict suprafeţele destinate fără să afecteze vecinătăţile; - Reabilitarea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi din intravilan, în scopul restabilirii echilibrului ecologic şi al reducerii poluării; - protejarea habitatelor instalate de-a lungul zonelor umede existente la nivelul UAT, să nu fie afectate de lucrările de implementare a obiectivelor din PUG; - găsirea soluţiilor pentru păstrarea arborilor existenţi de pe amplasamentele unde se vor efectua lucrări de implementare a obiectivelor; - aplicarea măsurilor pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu va diminua impactul asupra biodiversităţii din intravilanul localităţii şi vecinătatea acestuia; - utilizarea în faza de construcţie şi exploatare a drumurilor existente de acces; - lărgirea drumurilor de exploatare şi acces se va face cu precădere pe terenurile agricole pentru a limita efectul asupra habitatelor existente. - limitarea la minimum a suprafeţelor de teren perturbate în etapa de construcţie; - depozitarea materialelor în spaţii amenajate. - implementarea elementelor planului sa nu afecteze sub nici o forma (respectarea planului) integritatea habitatelor identificate în vecinătate; - asigurarea unui management adecvat al deşeurilor şi a apelor uzate generate în faza de implementare a obiectivelor prevăzute în prezentul PUG; - interzicerea recoltării florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; - interzicerea construcţiilor în cadrul habitatelor de interes comunitar. |
| Avifaună |  |
| Nu estimam impact semnificativ în faza de implementare a obiectivelor PUG asupra avifaunei existente. Obiectivele planului sunt implementate în zone care nu sunt foarte productive din punctul de vedere atât a speciilor de păsări prezente, precum şi a efectivelor acestora. Implementarea obiectivelor PUG nu va influenta culoarele de zbor, proiectul propus neconstituind o bariera în migrația speciilor de păsări. Obiectivele planului şi natura lucrărilor efectuate NU prognozează un impact semnificativ cuantificabil prin scăderea numărului de indivizi, deranjarea zonelor de cuibărire, de hrănire, de zbor asupra speciilor menţionate în anexele OUG 57/2007 şi fisa sitului Natura 2000. | Pentru protecţia speciilor de păsări identificate în perimetrul şi vecinătatea planului se impun următoarele măsuri stabilite de către constructor şi beneficiarul planului: - interzicerea capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor de păsări de către personalul angrenat în implementarea/exploatarea planului; - respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul planului; - planificarea lucrărilor: pentru activităţile de construcţie şi amenajare, etapizarea lucrărilor, mentenanţa utilajelor, instruirea personalului, gestionarea deșeurilor, toate aceste aspecte putând exercita un efect negativ asupra biodiversității dacă nu sunt gestionate corect; - reducerea perturbării avifaunei prin emisii de praf, zgomot şi vibraţii (zgomotul provenit de la utilajele de construcţie (ex: camioane, betoniere, excavatoare); - astfel lucrările identificate ca surse de emisii, zgomot şi vibrații în zona PUG (in special în zonele învecinate ariilor natural protejate) se vor efectua în afara perioadelor de cuibărit şi creștere a puilor pentru păsările identificate în zona de studiu, respectiv perioada 15 mai – 15 iulie, iar perioada din zi optimă pentru desfășurarea lucrărilor netrebuind să depășească intervalul orar 0900 – 1700, pentru a evita suprapunerea cu perioadele foarte active din zi pentru speciile de păsări identificate; - etapizarea lucrărilor: pe perioada de amenajare şi construcţie, se recomandă ca lucrările să se efectueze etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot; - rutele vehiculelor şi a utilajelor grele care susţin activităţile de construcţie (camioane, macarale, excavatoare, buldozere) vor fi stabilite cât mai departe de receptorii sensibili. - reducere a emisiilor de praf pe drumurile nepavate şi pe terenurile decopertate (sau fără vegetaţie) - reducerea impactului antropic ce poate genera disconfort sau acţiuni privind deranjarea cuiburilor, colectarea ouălor şi /sau a puilor etc. din arealul analizat). - este necesara instruirea personalului, contractorilor şi a vizitatorilor în scopul evitării hărţuirii sau perturbării biodiversităţii - este interzis accesul în zonele specifice de cuibarire a personalului neavizat. - interzicerea depozitării deşeurilor menajere şi a celor de origine animală pe malurile cursurilor de ape, limitând astfel atragerea efectivelor de păsări. - depozitarea controlată a deşeurilor, în containere adecvate, pe categorii de deşeuri şi îndepărtarea periodică a acestora de pe amplasament prin firme specializate şi autorizate; |
| Amfibieni/reptile |  |
| În urma monitorizării zonei studiate pentru implementarea obiectivelor PUG au fost observate un număr redus de exemplare de amfibieni şi reptile acestea fiind specii comune zonei analizate. | Pentru speciile de reptile şi amfibieni identificate în zona de studiu nu este necesară implementarea unor măsuri de diminuare a impactului deoarece acesta este nesemnificativ, singurul moment când există un deranj minor este pe durata fazelor de construcţie, dar care nu va afecta nici ireversibil şi nici semnificativ populaţiile locale. Este necesar a se stabili unele masuri cu caracter organizatoric ce stabilesc: - desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului analizat pe suprafeţele strict necesare; - respectarea căilor de acces stabilite (existente sau nou create); |
| Mamifere |  |
| În urma monitorizării, a fost observat un număr restrâns de mamifere. De asemeni au fost semnalate galerii/vizuini/ specifice pentru speciile de rozătoare în special în zona şi imediata vecinătate a terenurilor agricole. În urma perioadei de monitorizare nu au fost observaţi indivizi aparţinând speciei Spermophilus citellus în zona de implementare a obiectivelor din PUG. | Implementarea obiectivele PUG nu au un impact semnificativ asupra populațiilor de mamifere din zona studiata. Prin urmare se stabilesc doar masuri cu caracter general: - interzicerea capturării/omorârii acestor specii. - în cazul în care vor fi identificaţi indivizi răniţi/morţi, beneficiarul are obligaţia de a anunţa instituţiile competente. - în situaţia capturării involuntare în perioada de construcţie a unor astfel de specii li se va asigura preventiv un culoar de trecere către habitatele limitrofe. - în perioada de funcţionare unele obiective din PUG vor fi împrejmuite cu gard, accesul în zonă fiind aproape nul. |
| Nevertebrate |  |
| În perimetrul analizat, în perioada de monitorizare s-au identificat mai multe specii de nevertebrate. Nu se prognozează un impact negativ asupra speciilor în faza de construcţie/operare. | Respectarea căilor de acces stabilite (existente sau nou create). Depozitarea materialului săpat să se facă doar pe terenurile agricole evitându-se acoperirea cu material săpat a unor habitate ce asigura adăpost pentru fauna locala; Utilizarea în faza de construcţie şi exploatare a drumurilor existente de acces; Lărgirea drumurilor de exploatare şi acces se vor face cu precădere pe terenurile agricole pentru a limita efectul asupra habitatelor existente. Limitarea la minimum a suprafeţelor de teren perturbate în etapa de construcţie; Depozitarea materialelor în spaţii amenajate. Implementarea elementelor planului sa nu afecteze sub nici o forma (respectarea planului) integritatea habitatelor identificate în vecinătate. |

Planul Urbanistic General împreună cu RLU devine după aprobare „act de autoritate al administrației publice locale” pe baza căruia se eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire pe teritoriul localității, pentru viitoarele proiecte - PUZ-uri.

PUG Nalbant reglementează funcțional și propune extinderea suprafeței intravilanului pe terenuri arabile și agricole. Nu vor fi afectate habitatele de interes comunitar și speciile pentru care au fost desemnate ariile naturale de importanta comunitara ROSCI 0201 şi de interes conservativ ROSPA0091, ROSPA0073, precum şi a rezervaţiilor naturale semnalate în cadrul UAT Nalbant, deoarece lucrările propuse se vor limita doar la intravilanul existent/nou propus, cu excepția modernizării căilor de acces, nefiind semnalate habitate de interes comunitar, ori specii de floră protejate atât de legislația europeană cât și de cea românească în zona de impact.

Implementarea obiectivelor propuse de PUG ca reabilitarea/extinderea infrastructurii rutiere, de apă  –  canalizare, va duce la  remedierea situației de poluare a apei de suprafață și a solului, în zonele de impact și implicit la îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Prin implementarea obiectivelor din PUG nu vor fi afectate ariile protejate din cadrul UAT, nici speciile/habitatele pentru care aceste situri au fost desemnate.

Schimbarea categoriei de folosință de pe suprafața extinderilor de intravilan reprezintă un impact negativ semnificativ, de lungă durată, ireversibil, manifestat însă pe plan local. Ocuparea cu construcții civile se va face eșalonat în funcție de necesități.

Pe amplasamentul intravilanului propus de PUG, luat în studiu, nu există zone umede cu ecosisteme acvatice folosite de speciile pentru care au fost desemnate siturile protejate la nivel de UAT, care să fie afectate de obiectivele PUG.

In perimetrul PUG nu sunt necesare defrișări și nu se va produce impact negativ asupra habitatelor forestiere existente la nivelul UAT Nalbant.

Implementarea obiectivelor PUG nu va conduce la întârzierea sau blocarea realizării obiectivelor pentru conservarea ariilor protejate și nici nu va acționa negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a siturilor Natura 2000  și implicit, nu va pune în pericol coerența rețelei NATURA 2000.

De mentionat ca intravilanul existent al satului Trestenic se suprapune pe o zona din partea de nord nord vest cu aria protejata ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean. In zona respectiva a functionat o unitate de depozitare utilaje agricole si auto (fost SMA) Zona este puternic antropizata, cu suprafete sesizate cu poluari istorice (depozit de motorina pentru utilaje agricole) fara niciun habitat cu valoare conservativa.

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanțul teritorial al intravilanului existent, corelat cu mutațiile de suprafețe între zonele funcționale sau majorat cu suprafețele nou introduse în intravilan.

Concluzii rezultate din Studiul de Evaluare Adecvată

Având în vedere obiectivele planului propus pentru implementarea PUG amplasamentul și natura activităților desfășurate în vecinătatea ariilor protejate de pe teritoriul comunei Nalbant, implementarea obiectivelor nu vor avea un impact negativ asupra acestor zone deoarece zona destinată planului a fost stabilita cu scopul de a nu afecta ariile natural de interes comunitar/avifaunistic şi implicit populaţiile de plante şi animale ce se regăsesc în lista speciilor de interes comunitar.

Lucrările propuse prin prezentul PUG, nu vor afecta habitatele de interes comunitar, deoarece habitatele semnalate în limitele intravilanului propus, nu sunt de interes comunitar, iar lucrările se vor desfăşura fără a afecta integritatea habitatelor prioritare din vecinătate acestora. În ceea ce priveşte speciile de vertebrate/nevertebrate, impactul obiectivelor propuse prin prezentul PUG, asupra acestora, va fi de scurtă durată, fără a avea un efect negativ semnificativ asupra acestora.

Obiectivele evidențiate nu vor restrânge/fragmenta/distruge speciile de floră și faună protejate. Datorită suprapunerilor cu zonele protejate s-a realizat un program de monitorizare a activității avifaunistice în perimetrului de implementare a obiectivelor PUG. în acest sens s-au stabilit necesitățile de monitorizare, s-a delimitat zona de studiu precum și metodele de lucru și de colectare a datelor.

Zona de studiu a fost stabilită astfel încât sa cuprindă întreg teritoriul comunei precum și zonele adiacente în funcție de speciile de păsări monitorizate.

În urma procesării datelor de monitorizare atât pentru habitate, specii de flora cât și pentru fauna s-au ales variantele optime din punct de vedere a protecției biodiversității fără afectarea habitatelor prioritare identificate și a speciilor de interes comunitar identificate și s-au propus măsuri de reducere a impactului.

Reguli cu privire la spaţii verzi şi împrejmuiri

(1) Conform legislaţiei în vigoare, este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor încadrate prin Planul Urbanistic General în categoria zonelor verzi conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Este obligatorie respectarea procentului minim de spaţii plantate reglementat pentru fiecare zonă funcţională.

(3) Pe terenurile private, spaţiile verzi sunt de trei categorii:

- grădini de faţadă, care se plantează şi se înierbează în scopul asigurării coerenţei estetice vederii din spaţiul public;

- suprafeţe afectate activităţilor agricole şi gospodăreşti, care se plantează în funcţie de necesităţile funcţionale specifice;

- spaţii plantate de protecţie împotriva riscurilor naturale.

(4) În toate cazurile, plantarea va ţine seama de exigenţele de siguranţă ale construcţiilor de pe parcela în cauză şi de pe parcelele învecinate, precum şi de necesităţile de iluminare ale acestora.

(5) Spaţiile verzi publice sunt în sarcina deţinătorului sau administratorului fiecărui teren în parte, acesta având obligaţia amenajării şi întreţinerii lor conform destinaţiei acestora.

(6) Conform prevederilor P.U.G. şi R.L.U., în unele categorii de spaţii plantate este interzisă construirea (cu excepţia dotărilor tehnice şi de întreţinere), în timp ce în altele, construirea este permisă în limitele stabilite, în funcţie de specificul fiecărei zone.

(7) Împrejmuirile vor fi tratate în funcţie de specificul zonei, atât în ceea ce priveşte împrejmuirea către domeniul public, cât şi împrejmuirea către vecini. De asemenea, ele trebuie să răspundă exigenţelor Noului Cod Civil referitoare la prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune.

## Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului social şi economic

Măsurile prevăzute prin PUG pentru diminuarea impactului generat de disfuncţionalităţile mai sus menţionate, sunt menite să îmbunătăţească standardul de viaţă al cetăţenilor comunei Nalbant prin:

- reabilitarea/asfaltarea drumurilor adiacente comunei Nalbant acolo unde se impune;

- refacerea parapetelor, a marcajelor şi indicatoarelor în zonele în care lipsesc;

- amplasarea de parapete direcţionali şi parapete deformabili de tip semigreu din elemente metalice adiacenţi podurilor, pentru protecţia culeelor;

- modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi realizarea sistemului centralizat de canalizare;

- realizarea facilităţilor necesare pentru colectarea selectivă şi transportul deşeurilor menajere la depozitul ecologic;

- se vor respecta distanţele minime de protecţie sanitară impuse prin legislaţia în vigoare;

- extinderea intravilanului cu 82 ha;

- extinderea şi modernizarea reţelei de energie electrică, iluminat şi telefonie;

- racordarea comunei la reţeaua de gaze naturale;

- extinderea spatiilor verzi pe comuna în conformitate cu OUG 114/2007;

- modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor de orice fel, rezultate din activităţi umane sau de producţie

Realizarea obiectivelor prevăzute în P.U.G. vor avea un impact pozitiv asupra mediului social şi economic al comunei. Pentru realizarea acestor obiective se intenţionează ca forţa de muncă disponibilă la nivel local să fie utilizată pentru realizarea lucrărilor prevăzute în planul de urbanism.

Sprijinirea iniţiativelor private la nivel local, pentru realizarea unor activităţi economice în comună vor contribui la crearea unor noi locuri de muncă pentru populaţie dar şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

De asemenea, ca urmare a modernizării infrastructurii rutiere, se doreşte îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi a creşterii gradului de siguranţă al circulaţiei.

Potenţialul economic al comunei Nalbant va trebui exploatat prin stimularea iniţiativei private în sensul valorificării produselor agricole dar şi pentru înfiinţarea unor noi activităţi economice.

Pentru lansarea economiei se recomandă înfiinţarea unor activităţi de mică industrie, pentru valorificarea produselor agricole locale sau asigurarea serviciilor pentru populaţie:

- ateliere de tâmplărie, de reparaţii (reparaţii aparate electrocasnice), croitorie, cizmărie etc;

- atragerea firmelor capabile să desfăşoare activităţi productive generatoare de produse cu valoare adăugată mare.

Pentru dezvoltarea unei economii performante şi creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor comunei se propune mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane, în corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului.

## Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra patrimoniul arhitectonic, arheologic şi cultural

Conform Listei Naţionale a Monumentelor Istorice aprobată în 2004, pe teritoriul comunei Nalbant, sunt identificate mai multe situri arheologice pentru care sau instituit zonă de protecţie necesară 500,00 m (extravilan) şi 200,00 m în intravilan pe contur, care să asigure conservarea integrată a monumentelor istorice şi a cadrului său natural sau construit.

Orice intervenţie asupra siturilor arheologice din comuna Nalbant, se va face numai în condiţiile stabilite de Legea 422/24 iulie 2001 “Legea privind protejarea monumentelor istorice” şi a Listei Monumentelor Istorice actualizate şi a listei monumentelor istorice dispărute publicată în publicată în M.O. 646 bis din 16.07.2004.

# EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ŞI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CERUTE

## Analiza alternativelor/variantelor

Elaborarea PUG comuna Nalbant a reprezentat un proces de durată. Procedura SEA a fost demarată după elaborarea primei versiuni a planului care conţinea obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pentru comuna Nalbant.

Obţinerea variantei de plan supusă evaluării de mediu nu s-a realizat prin selectarea unei

alternative, ci prin remodelarea succesivă a primelor versiuni de plan. În formularea obiectivelor şi măsurilor/direcţiilor de acţiune propuse s-a ţinut cont de:

- tendinţele de dezvoltare manifestate în ultimii ani;

- opţiunile şi limitările privind potenţialul de dezvoltare al zonei;

- decalajul dintre situaţia existentă la nivelul comunei şi cea care se doreşte a fi realizată;

- nevoile şi opţiunile populaţiei comunei Nalbant;

- cerinţele planurilor şi programelor locale /judeţene /regionale /naţionale;

- obiectivele prevăzute în Masterplanul pe ape la nivelul judeţului Tulcea;

- obiectivele prevăzute în SMID Tulcea.

Metodologia de elaborare a PUG a presupus formularea obiectivelor şi ulterior a măsurilor în urma realizării unei analize a punctelor tari şi slabe.

Alternativele studiate pentru prezentul PUG au fost legate de alimentarea cu apă,  canalizarea şi modul de tratare a apelor uzate generate la nivelul comunei, rezolvarea spaţiului verde minim impus de legislaţia de mediu în vigoare, gestionarea deşeurilor de origine animală.

Tabel nr. 45 – Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese

| Aspectul identificat | Propunerea finală PUG (Alternativa A) | Alternativa 0 | Criteriile care au condus la alegerea variantei A |
| --- | --- | --- | --- |
| Reglementări urbanistice conforme cu dezvoltarea comunei, Lipsa unui sistem de alimentare cu apă la nivel centralizat, , lipsa unei rețele de canalizare și a unor stații de epurare, Infrastructura rutieră este de proastă calitate ; Depozitarea necontrolată a deșeurilor, etc. | OBIECTIVUL 1 - Introducere în intravilan a suprafeţei de aproximativ 82 ha; OBIECTIVUL 2 - Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă; OBIECTIVUL 3 – Realizarea sistemului de canalizare cu staţie de epurare; OBIECTIVUL 4 - Modernizarea şi extinderea reţelelor de electricitate şi iluminat stradal; OBIECTIVUL 5 - Modernizare, reabilitarea şi extinderea drumurilor şi străzilor; OBIECTIVUL 6 - Amenajare spaţii verzi şi agrement; OBIECTIVUL 7 – Amenajări hidrotehnice necesare împotriva inundaţiilor şi eroziunilor. | Nu au fost stabilite alte alternativă privind obiectivele din prezentul PUG deoarece acestea după implementarea lor va aduce un beneficiu atât pentru locuitorii din zona, cât și pentru bugetul consiliului local al comunei Nalbant. | Proiectul oferă beneficii pe termen lung comparativ cu varianta “zero”. Impactul socio-uman va fi unul pozitiv, îmbunătățind cu mult standardul de viață actual al locuitorilor din comună. Lipsa unui intravilan bine definit care să ofere o extindere corectă atât din punct de vedere legal cât și din punct de vedere peisagistic, lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, a infrastructurii rutiere precare, a managementului defectuos al deșeurilor la nivel de comună și lipsa unor oportunități de valorificare a resurselor naturale, resurse ce sunt generate în cadrul zonei analizate, au făcut ca obiectivele prezente în PUG Nalbant, să fie cele mai fezabile, atât din punct de vedere socio-economic cât și din punct de vedere al protecției mediului. |

## Dificultăţi

Pe parcursul realizării Raportului de mediu pentru P.U.G. comuna Nalbant, nu au fost întâmpinate dificultăţi.

# MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM GENERAL

Din punct de vedere al cerinţelor HG 1076/2004, această secţiune trebuie să descrie măsurile pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului generate de implementarea PUG comuna Nalbant. Conform rezultatelor analizei prezentate în capitolul 6 al prezentei lucrări, nu au fost identificate potenţiale efecte semnificative în urma implementării planului.

Considerăm însă că este atât în interesul titularului de plan, dar şi al locuitorilor comunei să se analizeze posibilitatea includerii în evaluare a unui set de indicatori care să poată evidenţia eficienţa implementării măsurilor prevăzute în prezentul PUG.

Următoarele aspecte au fost considerate în propunerea unui sistem simplu şi eficient de

monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea planului:

- un program de monitorizare a efectelor PUG care să se concentreze pe problemele de mediu identificate şi care să ofere o imagine graduală asupra modului în care aceste probleme sunt rezolvate;

- programul de monitorizare trebuie să fie unul cuprinzător, simplu şi eficient care să presupună un consum redus de resurse, dar care să permită cunoaşterea cât mai exactă a calităţii mediului la nivelul comunei Nalbant şi în satul ce aparţine acesteia;

- multe din datele privind calitatea mediului nu pot  fi generate/colectate de către titular, fiind necesară utilizarea unor date furnizate de instituţiile cu competenţe în acest domeniu, precum:  Agenţia  de  Protecţia  Mediului, ISU, Direcţia de Cultură, operatorul de salubritate etc;

- sistemul de monitorizare propus se raportează la obiectivele de mediu relevante stabilite în cadrul grupului de lucru SEA. Sistemul de monitorizare va permite astfel nu numai evaluarea impactului implementării PUG asupra mediului, dar şi a modului în care aceste obiective relevante de mediu sunt atinse.

Subliniem faptul că indicatorii propuşi aici se referă la monitorizarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PUG. Planul trebuie să includă însă şi indicatori privind monitorizarea rezultatelor implementării sale, pentru a putea urmări progresele în realizarea obiectivelor, măsurilor şi termenelor stabilite. Analiza PUG comuna Nalbant nu a condus la identificarea unui set de indicatori de monitorizare a rezultatelor.

Recomandăm identificarea şi includerea în varianta  finală a PUG a unor indicatori de monitorizare, care să permită:

- monitorizarea anuală a obiectivelor şi măsurilor prevăzute în PUG comuna Nalbant;

- evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor;

- identificarea întârzierilor, piedicilor şi deficienţelor întâmpinate în implementarea PUG;

- recomandarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea implementării Planului.

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi indicatorii propuşi pentru monitorizarea efectelor PUG Comuna Nalbant asupra mediului.

Frecvenţa de monitorizare propusă a indicatorilor este anuală.

Tabel nr. 46 Indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor PUG comuna Nalbant asupra mediului

| Monitorizarea efectelor PUG Nalbant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiective de mediu relevante pe componente/ aspecte de mediu | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa monitorizării | Modalitate de monitorizare/ Surse de informaţi |
| PROTECŢIA APELOR ŞI ECOSISTEMELOR ACAVATICE |  |  |  |
| - Limitarea poluării punctiforme şi difuze a corpurilor de apă subterane; - Asigurarea calităţii apei potabile; - Asigurarea calităţii apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare urbanӑ şi în emisar; - Eliminarea puţurilor absorbante de tip latrină din gospodării | - Indicatori de calitate specifici apelor uzate evacuate în receptori naturali, conform HG nr. 188/2002, cu completările şi modificările ulterioare; - Asigurarea calităţii apei potabile conform Legii 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare; - Asigurarea zonelor de protecţie privind infrastructura edilitară conform prevederilor HG nr. 930/2005 şi autorizaţiei de gospodărire a apelor; - Nr. de poluări accidentale/an; | Anual | Operator de apă SGA Tulcea DSP Tulcea CL/Primăria Nalbant |
| PROTECŢIA ATMOSFEREI, SCHIMBARILOR CLIMATICE, ZGOMOT |  |  |  |
| - Menţinerea calităţii aerului înconjurător sub valorile limită prevăzute de normele în vigoare | - Indicatori de calitate privind niveluri de emisii conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător | Anual | Autoritatea publică locală/Inventarul emisiilor (surse fixe şi surse mobile) realizat în cadrul Sistemului Naţional de evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului |
| - Reducerea la minim a impactului traficului rutier asupra calităţii aerului prin monitorizarea concentraţiilor de noxe din gazele de eşapament; - Plantare perdele de protecţie în lungul drumurilor publice | - Fluxul de autovehicule de-a lungul drumurilor naţionale în intravilan; - Indicatori de calitate privind niveluri de poluanţi în atmosferă conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; - Investiţii în dezvoltarea transporturilor publice - Suprafaţa/lungimea perdelei de protecţie din lungul drumurilor publice | Anual | Autoritatea publică locală, ARR/ Determinări de noxe gazoase produse de autovehiculele care circulă pe DN CL Nalbant/CJ Tulcea |
| - Promovarea surselor de energie verzi, prin accesarea fondurilor europene, pentru instituţiile publice locale (primărie, şcoli, etc) | - Diminuarea surselor de poluare, prin limitarea promovării combustibililor pe bază de lemn/cărbune şi Încurajarea promovării surselor de energie verzi | Anual | CL/Primăria Nalbant CJ Tulcea |
| PROTECŢIA SOL, SUBSOL, VEGETAŢIE ŞI ASEZĂRI UMANE |  |  |  |
| - Reducerea şi prevenirea poluării şi degradării solurilor, păstrarea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi; | - Suprafaţa de teren poluat (ha); - Procent suprafeţe spaţii verzi din total intravilan - Întocmirea şi menţinerea la zi a registrului spaţiilor verzi din interiorul comunei | Anual | CL/Primăria Nalbant |
| - Îmbunătăţirea carosabilului | - Lungimea totală a drumurilor reabilitate în anul curent | Anual | CL/Primăria Nalbant |
| - Reducerea suprafeţelor afectate de eroziunea de suprafaţă, alunecări de teren, inundaţi, etc | - Identificarea suprafeţelor de teren pe care se vor implementa sisteme de consolidare/stabilizare a solului; | Anual | CL/Primăria Nalbant |
| - Amenajarea/reabilitarea terenurilor destinate spaţiilor verzi, protejarea şi gestionarea durabilă a acestora | - Întocmirea şi menţinerea la zi a registrului spaţiilor verzi din interiorul comunei; - Extinderea spaţiului verde conform legislaţiei în vigoare în funcţie de numărul de locuitori; - Întreţinerea spaţiilor verzi existente la nivel de UAT; | Anual | CL/Primăria Nalbant |
| - Reducerea ocupării de noi terenuri prin sprijinirea dezvoltării pe terenuri recuperate, inclusiv abandonate; | - Suprafaţa de terenuri recuperate, mp; - Procent de teren posibil de reutilizat, % | Anual | CL/Primăria Nalbant prin Autorizaţii de construcţii emise |
| - Ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin implementarea de măsuri care să vizeze asigurarea dotărilor edilitare şi prevenirea poluării datorate noxelor, inclusiv a poluării fonice, creşterea protecţiei populaţiei împotriva riscurilor asociate accidentelor în trafic | - Indicatori asupra stării de sănătate a populaţiei; - Mortalitatea şi morbiditatea în municipiu; - Numărul sesizărilor privind poluarea fonică; - Dinamica accidentelor de circulaţie; | Anual | Informaţii obţinute de la Autoritatea de Sănătate Publică Tulcea, respectiv Poliţia Rutieră Tulcea |
| CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII |  |  |  |
| GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |  |  |
| - susţinerea unui sistem de colectare, transport şi stocare a deşeurilor fără riscuri pentru populaţie şi mediu | - % populaţie deservită din nr. total de populaţie/an; - cantitatea de deşeuri transportate/an; | Anual | CL/Primăria Nalbant / din evidenţele operatorului de deşeuri municipale |
| - colectarea deşeurilor reciclabile generate la nivelul UAT | - întreţinerea spaţiilor de depozitare | Anual | CL/Primăria Nalbant |
| - numărul de acţiuni de informare/ instruire în probleme ce privesc mediul înconjurător | - reflectă efortul comunităţii locale pentru creşterea gradului de conştientizare a problemelor de mediu la nivelul zonei. | Anual | CL/Primăria Nalbant |

# REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC AL INFORMAŢIEI FURNIZATE ÎN RAPORTUL DE MEDIU

Raportul de mediu pentru P.U.G. comuna Nalbant fost realizat conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 care transpune Directiva S.E.A. 2001/42/CE privind procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, şi care impune ca în Raportul de mediu să fie identificate, descrise şi evaluate efectele semnificative asupra mediului ca urmare a implementării obiectivelor prevăzute în planul de urbanism, dar şi alternativele prevăzute pentru implementarea acestora.

Comuna Nalbant este situată în zona centrală a judeţului Tulcea, la cca. 20 km sud-vest de municipiul Tulcea, pe drumul naţional DN 22A care leagă Tulcea de Hârşova.

Comuna Nalbant se învecinează:

- La nord cu comuna Frecăţei, jud. Tulcea;

- La est şi sud-est cu comunele Mihail Kogălniceanu şi Mihai Bravu, jud. Tulcea;

- La sud şi sud-vest cu comunele Slava Cercheză şi Ciucurova, judeţul Tulcea;

- La vest şi nord-vest cu comuna Izvoarele, jud. Tulcea.

În prezent, conform Legii nr. 2/1968, comuna Nalbant cuprinde trei sate: Nalbant (reşedinţă de comună), Nicolae Bălcescu, Trestenic.

Teritoriul administrativ al comunei are suprafaţa de 12834,9743 ha conform ridicării topografice din 2015, avizată de O.C.P.I.. Suprafaţa înregistrată în Planul Urbanistic General al Comunei Nalbant, aprobat în 1999, era de 11943,00 ha, cifră prezentă şi în Fişa Statistică a Comunei Nalbant pentru anul 20042.

Este de menţionat că în anul 2002 a fost modificată limita teritoriului administrativ al Comunei Nalbant, fapt ce a condus la creşterea suprafeţei comunei. De asemenea, trebuie precizat faptul că această creştere nu a fost preluată în datele din Fişa Statistică a Comunei Nalbant pentru perioada 2004-2013 motiv pentru care există diferenţe între aceasta şi măsurătorile realizate în cadrul prezentului proiect. Coordonatele STEREO 1970 aproximative ale comunei sunt: X 783728 - Y4398040.

Prin intermediul Planul Urbanistic General şi Regulamentul aferent planului de urbanism au fost stabilite şi prevăzute reglementările din piesele desenate la nivelul teritoriului administrativ al comunei Nalbant.

Consiliul Local al comunei Nalbant prin intermediul P.U.G. îşi propune:

- OBIECTIVUL 1 - Introducere în intravilan a suprafeței de aproximativ 82 ha

- OBIECTIVUL  2 - Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apa

- OBIECTIVUL  3 – Realizarea sistemului de canalizare cu stație de epurare

- OBIECTIVUL 4 -  Modernizarea şi extinderea rețelelor de electricitate şi iluminat stradal

- OBIECTIVUL 5 -  Modernizare, reabilitarea şi extinderea drumurilor şi străzilor

- OBIECTIVUL 6 -  Amenajare spatii verzi şi agrement

- OBIECTIVUL 7 – Amenajări hidrotehnice necesare împotriva inundațiilor şi eroziunilor.

În etapa de realizare a obiectivelor, impactul asupra factorilor de mediu va fi reprezentat de scurgerile potenţiale de produse petroliere de la utilajele şi mijloacele auto implicate, de materiale pulverulente de construcţie şi în plus asupra solului se va manifesta şi un impact fizic reprezentat de realizarea fundaţiilor, acolo unde este cazul.

Ca urmare, în timpul realizării construcţiilor propuse în P.U.G. se impune cu necesitate izolarea zonelor în care se lucrează.

În cazul aerului, impactul va fi determinat de emisia gazelor de eşapament şi de antrenarea potenţială a pulberilor prin acţiunea curenţilor de aer.

Dimensionarea viitoarelor construcţii trebuie să ţină cont de specificul terenurilor şi de regimul pluvial din zona comunei Nalbant.

În perioada ulterioară etapei de realizare a obiectivelor din P.U.G., în special a utilităţilor, este de aşteptat o îmbunătăţire a factorilor de mediu apă, aer, sol.

Considerăm că implementarea noului P.U.G., respectându-se legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, nu va avea efecte negative asupra mediului.

Dimpotrivă, obiectivele acestuia au rolul de a îmbunătăţi situaţia factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei. Măsurile propuse în prezentul raport de mediu au drept scop reducerea la minim a efectelor realizării/implementării P.U.G. asupra factorilor de mediu.

Pentru realizarea în viitor a unor proiecte cu potenţial impact asupra mediului de pe teritoriul comunei Nalbant va fi necesar, înainte de a se începe construirea acestora, să se solicite Agenţiei de Protecţia Mediului Tulcea emiterea avizului şi/sau acordului de mediu.

# BIBLIOGRAFIE

- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional ( P.A.T.N. ) (Sectiunea I – Reţele de transport; Sectiunea a II-a - Apa; Sectiunea a III-a - Zone protejate naturale şi construite; Sectiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, Sectiunea a VI-a Zone turistice) ;

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean ( P.A.T.J. ) Tulcea

- Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 pentru Regiunea Sud-Est

- Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud- Est 2007-2013

- Master Planul Regiunii Sud - Est, etapa I - Auditul Teritorial al Regiunii Sud-Est, 2010

- Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila, 2014 - 2020

- Legea 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea 211/2011 – privind regimul deşeurilor;

- Ordin 119/2014 – pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- H.G. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificat prin H.G. nr. 352/2005;

- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţia Mediului, Strategia protecţiei mediului în România pe perioada 2000-2020, Bucureşti, 1999;

- Institutul Naţional de Statistica Anuarul statistic al României 2005;

- Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Parvan”

- Institutul Pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Acta Terrae Septemcastrensis I, Sudul Moldovei în cadrul sistemului defensiv roman contribuţii la cunoaşterea valurilor de pământ, Autor: Costin Croitoru, pag. 107-120, Editura Economica – Sibiu 2002 - ISSN 1583-1817;

- Guvernul României, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Decembrie 2005;

- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţia Mediului, Strategia Naţionala de Gestionare a Deşeurilor;

- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţia Mediului, Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor;

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului aprobata prin Legea 265/2006;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificata prin O.U.G. 69/2004, aprobata prin Legea nr. 263/200 şi modificata prin Legea 289/2006, completată de OUG 27/2008;

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată de Legea 101/2008;

- H.G. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificat prin H.G. nr. 352/2005;

- STAS 12574/1987 –Privind aerul din zonele protejate.

Extras din: Faza 1. Studii de fundamentare. 1.2. Studiul geotehnic şi studiul riscurilor naturale , ing. geolog N. Neagu, ing. geolog L. Savu.

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016_02_26_SDF_Natura_2000_SCI_022016.pdf

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016_02_26_SDF_Natura%202000_SPA_022016.pdf

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/reference_portal

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016_02_26_SDF_Natura_2000_SCI_022016.pdf

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016_02_26_SDF_Natura%202000_SPA_022016.pdf

„Evaluarea și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate șî Art. 12 al Directivei Păsări: Formatul de raportare pentru perioada 2007-2012",