PROIECTUL

DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către SC DELTANAV SA prin reprezentant Sava Vasile, cu sediul in comuna Harman, str. Aleea 11, nr.131, jud. Brasov, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului  Tulcea cu nr. 61/04.01.2018 si a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 940/23.01.2018 , în baza:

- HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.02.2018, că proiectul „Fabrica nutreturi pe baza de cereale si plante furajere ”, propus a se realiza în localitatea Cataloi, T45, Cc709/1, nr. Cad.31972, comuna Frecatei, jud.Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.	 Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2 la punctul 13 lit. a ) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate exclusiv sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

2) Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Investitia este structurata pe urmatoarele directii principale:

- modernizarea activitatii de receptie, conditionare si depozitare a cerealelor prin dotarea cu echipamente a silozului existent ;

- realizarea unui lant integrat prin adaugarea unei sectii de nutreturi combinate (FNC)  cu o capacitate de procesare furaje granulate de 10 to/h, exploatabil in 2 schimburi, rezultand o capacitate de procesare de circa 40.000 to pe an si a unui punct de desfacere.

- Diversificarea activitatii prin realizarea unui lant alimentar secundar pe baza productiei locale de plante furajere (lucerna) : colectare productia de  furaje pentru rumegatoare in baloti si granule si comercializare , cu o capacitate de prelucrare de 20to/h, operabila in 2 schimburi  pe intreaga  perioada de recoltare lucerna ( circa 28.000 to de materie prima prelucrata anual)

BILANT TERITORIAL EXISTENT SI PROPUS:

BILANT TERITORIAL EXISTENT:

| Suparafata teren | 46976.00 |
| --- | --- |
| Suprafata construita totala | 7261.00 |
| Suprafata desfasurata totala | 7376.00 |
| P.O.T. | 15% |
| C.U.T. | 0.16 |

SITUATIA PROPUSA:

| TABEL OBIECTE DE INVESTITIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Destinatie | Observatii |  | Sconstr. | Sdesf. |
| 1 | Sectie producere nutreturi combinate pe baza de cereale cu magazie si punct de desfacere |  |  | 1110.25 | 2393.7 |
| 2 | Sopron colectare / depozitare materie prima |  |  | 1050 | 1050 |
| 3 | Sectie producere nutreturi pe baza de plante furajere si punct desfacere |  |  | 1105 | 1105 |
| 4 | Siloz colectare cereale ( dotare echipamente) | dotare cu echipamente |  | 2411,00 | 2411,00 |
| 5 | Post transformare | echipament |  |  |  |
| 6 | Gospodarie de incendiu | Constructie edilitara subterana |  |  |  |
| 7 | Gospodarie GPL | Platforma + rezervoare |  |  |  |
| 8 | Bazin vidanjabil | Constructie edilitara subterana |  |  |  |
| Tabel constructii existente pastrate prin proiect |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Destinatie |  | Sconstr. |  | Sdesf. |
| C1 | Statie primire auto cu 4 buncare si 2 transportoare | constructii industriale si edilitare | 360,00 |  | 360,00 |
| C2 | Tablou electric instalatie uscare | constructii industriale si edilitare | 9,00 |  | 9,00 |
| C4 | Linie CF deservire peste care este amplasata o copertina pe PAD cu linie intrerupta | constructii industriale si edilitare | 182 |  | 182 |
| C5 | Linie CF deservire | constructii industriale si edilitare |  |  |  |
| C6 | Moara | constructii industriale | 225 |  | 225 |
| C7 | Linie CF deservire | constructii industriale si edilitare |  |  |  |
| C8 | Linie CF deservire | constructii industriale si edilitare |  |  |  |
| C9 | Pod bascula CF | constructii anexa |  |  |  |
| C10 | WC | constructii anexa | 4 |  | 4 |
| C11 | Atelier mecanic | constructii industriale si edilitare | 122 |  | 122 |
| C12 | Sediu administrativ P+1 | constructii administrative si social culturale | 115 |  | 230 |
| C13 | Magazie-atelier | constructii industriale si edilitare | 56 |  | 56 |
| C14 | Imprejmuire rezervor GPL | constructii anexa | 12 |  | 12 |
| C15 | Magazie cu buncar mecanizare | constructii anexa | 194 |  | 194 |
| C16 | Pod bascula auto | constructii anexa |  |  |  |
| C17 | Anexa uscator | constructii anexa | 10 |  | 10 |
| C18 | WC | constructii anexa | 3 |  | 3 |
| C19 | Anexa rezervor combustibil | constructii anexa | 6 |  | 6 |
| C20 | Sopron multifunctional | constructii industriale si edilitare | 1734 |  | 1734 |
| C21 | Rezervor combustibil | constructii anexa | 120 |  | 120 |
| C22 | Magazie cereale | constructii industriale si edilitare | 1569 |  | 1569 |
| C23 | Laborator aalize pentru agricole | constructii industriale si edilitare | 120 |  | 120 |
| C24 | cabina poarta | constructii anexa | 9 |  | 9 |
| S total constructii existente |  |  | 10526.25 |  | 11924.70 |

| Suparafata teren | 46976.00 |
| --- | --- |
| Suprafata construita totala propusa | 10526.25 |
| Suprafata desfasurata totala propusa | 11924.70 |
| P.O.T.propus | 22% |
| C.U.T.propus | 0.25 |

Componentele investitiei (obiecte) sunt urmatoarele:

Fluxul tehnologic propus va fi organizat integral in punctul de lucru Localitatea Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea, T 45, Parcela 709/1, NC 31972, unde vor fi amplasate investitiile propuse :

Instalatii tehnologice necesare :

OBIECT 1 – Sectie producere nutreturi combinate pe baza de cereale cu magazie si punct de desfacere

Caracteristici:

  - Arie construita =1110.25 mp

  - Arie desfasurata=2393.70 mp

  - Regim de inaltime: S+P+4.

Cladirea este compusa din:

- Zona magazie

- Silozuri materie prima

- Buncare incarcare

- Zona FNC

Zona magazie MATERII PRIME  :

Este acoperita in sistem sarpanta in doua ape: h coama=+9.65m, h streasina=+7.60m

Este construita in sistem parter;

Suprafata construita= 432.25 mp

Suprafata desfasurata=432.25 mp

Latime=20.83m, lungime=20.75m.

Contine urmatoarele incaperi:

| Nr.cod |  | Denumire incapere | S(m) | pardosela | finisaj pereti | finisaj tavan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P01 | Spatiu productie | 138,17 | beton cu quartz | panouri termoizolante | panouri termoizolante |
|  | P02 | Spatiu depozitare+insacuire | 143,85 | beton cu quartz | panouri termoizolante | panouri termoizolante |
|  | P03 | Centrala termica | 47,85 | beton cu quartz | tencuiala | vopsitorie lavabila |
|  | P04 | Aer comprimat | 11,56 | beton cu quartz | tencuiala | vopsitorie lavabila |
|  | P04a | Centrala incendiu | 5,21 | beton cu quartz | tencuiala | vopsitorie lavabila |
|  | P05 | Grup sanitar | 1,69 | gresie antiderapanta | panouri termoizolante | panouri termoizolante |
|  | P06 | Hol | 7,48 | gresie antiderapanta | panouri termoizolante | panouri termoizolante |
|  | P07 | Vestiar barbati | 11,50 | gresie antiderapanta | panouri termoizolante | panouri termoizolante |
|  | P08 | Vestiar femei | 7,67 | gresie antiderapanta | panouri termoizolante | panouri termoizolante |
|  | P09 | Loc pentru luat masa | 9,20 | gresie antiderapanta | panouri termoizolante | panouri termoizolante |
|  | P10 | Grup sanitar | 5,33 | gresie antiderapanta | panouri termoizolante | panouri termoizolante |
|  | P11 | Hol | 5,84 | gresie antiderapanta | panouri termoizolante | panouri termoizolante |

Zona FABRICATIE NUTRETURI COMBINATE :

Este acoperita in sistem terasa, h cornisa=+21.00m, Hmax=+ 23.00m

Este construita in sistem subsol+parter+4etaje cu inaltime variabila.

Astfel h util subsol=3.80m, hutil parter=4.45m, h util et1=4.05m, h util et2=4.35m, h util et3=5.45m, h util et4=2.95m.

Suprafata construita=255.30 mp

Suprafata desfasurata=1538.75 mp

Este prevazuta o scara acces intretinere pe toata inaltimea cladirii si un lift tehnologic

La nivelul parterului este prevazuta o usa ce asigura comunicarea cu spatiul de depozitare si insacuire din zona de magazie; Etajele sunt spatii tehnice dotate cu echipamente tehnologice- prevazute cu acces (ocazional) pentru personalul specializat.

La nivelul cotei +4.60 ( etajul 1) este prevazuta o camera tablou electric, o camera de curatenie si o camera de control; Restul etajelor sunt libere de compartimentari.

In cadrul acestei cladiri vom gasi urmatoarele incaperi:

| NIVEL SUBSOL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S01 | Spatiu productie | 220,68 | beton cu quartz |
|  | S01 | Spatiu productie | 11,73 | beton cu quartz |
| NIVEL PARTER |  |  |  |  |
|  | P13 | Spatiu productie | 14,35 | beton cu quartz |
|  | P12 | Casa scarii | 223,15 | beton cu quartz |
| NIVEL ETAJ 1 |  |  |  |  |
|  | E1-01 | Spatiu productie | 164,83 | beton cu quartz |
|  | E1-02 | Tablou electric | 27,69 | beton cu quartz |
|  | E1-03 | Camera control | 12,63 | beton cu quartz |
|  | E1-04 | Casa scarii | 14,58 | beton cu quartz |
|  | E1-05 | Camera de curatenie | 12,62 | beton cu quartz |
| NIVEL ETAJ 2 |  |  |  |  |
|  | E2-01 | Spatiu productie | 223,5 | beton cu quartz |
|  | E2-02 | Casa scarii | 14,22 | beton cu quartz |
| NIVEL ETAJ 3 |  |  |  |  |
|  | E3-01 | Spatiu productie | 225,35 | beton cu quartz |
|  | E3-02 | Casa scarii | 12,57 | beton cu quartz |
| NIVEL ETAJ 4 |  |  |  |  |
|  | E4-01 | Spatiu productie | 225,35 | beton cu quartz |
|  | E4-02 | Casa scarii | 12,57 | beton cu quartz |

Zona buncare incarcare PRODUS FINIT:

Buncarele sunt niste echipamente tehnologice, pozitionate paralel cu latura lunga a cladirii de FNC, pe partea sudica a cladirii;

Buncararele vor fi inchise cu panouri de tabla galvanizata pana la cota aticului cladirii FNC;

Suprafata construita=Suprafata desfasurata=161.05 mp

OBIECT 2 – SOPRON COLECTARE / DEPOZITARE MATERIE PRIMA

Cladire construita in regim de inaltime parter avand urmatoarele caracteristici:

- Latime (interax) = 24 m ; lungime (interax)=42m

- suprafata construita = 1050 mp ; suprafata desfasurata = 1050 mp

- inaltime streasina = +8.00 m

Cladirea are urmatoarele caracteristici constructive :

- fundatii izolate dimensionate conform calcul static

- acoperire tip sarpanta

OBIECT 3 – Sectie producere nutreturi  pe baza de plante furajere si punct desfacere Cladire construita in regim de inaltime parter avand urmatoarele caracteristici:

- Latime (interax) = 24m ; lungime (interax)=42m

- suprafata construita = 1105 mp ; suprafata desfasurata = 1105 mp

- inaltime streasina = +8.00 m; zona sociala este separate prin perete din zidarie BCA fata de zona de productie. Spatiile sociale au inaltime interna utila +3.00m.

Cladirea are urmatoarele caracteristici constructive :

- fundatii izolate dimensionate conform calcul static

- acoperire tip sarpanta

- Inchideri laterale din panouri termoizolante, catre obiect 2 este realizat un perete despartitor din zidarie BCA.

Obiect 4. Dotare cu echipamente- siloz colectare cereale

Nu se prevad lucrari de construire.

Obiect 5. Post transformare

Echipament aferent constructiei , capacitate  2 x 1000 KVA , in anvelopa monobloc. Se monteaza pe o placa din BA si nu intra la calculul suprafetei construite.

Obiect 6. Gospodarie de incendiu

Constructie hidroedilitara subterana, continand o camera de pompe 7 m x 7,35 x H4m cu 2 grupuri de pompare 2+1 la hidranti si 2+1+PJ la sprinklere , unul pentru reteaua de hidranti si unul pentru reteaua de sprinklere, ambele prevazute in proiect in sectiunea parti desenate. Rezerva de apa pentru hidranti 170 mc, in bazin subteran din BA izolat.  Rezerva intangibila de apa pentru sprinklere 470 mc, in bazin subteran din BA izolat.  Nu intra la calculul suprafetei construite. Alimentarea se face din reteaua publica.

Obiect 7. Gospodarie GPL

Platforma BA , pe care urmeaza a se amplasa 6 rezervoare x 5000 l fiecare, de propan lichefiat. Rezervoarele urmeaza a fi luate in custodie de la furnizorii de GPL, asa cum se practica la investitiile industriale. Nu intra la calculul suprafetei construite .

Obiect 8. Bazin vidanjabil

Constructie hidroedilitara subterana cu capacitate de 10 mc. Constructia este tip cuva din beton armat cu radier de 20cm grosime si pereti de 30 cm.

Alimentarea cu apa

Pe amplasament exista sursa de apa din reteaua comunala. Sursa deserveste activitatea curenta si poate asigura si extinderea de activitate. Din sursa respectiva pe amplasament exista si o rezerva de apa pentru situatii speciale cu o capacitate de 100 mc, care deserveste un alt obiectiv de pe amplasament , care nu face obiectul proiectului, fiind necesara realizarea unei alte gospodarii de incendiu.

Colectarea si evacuarea  apelor uzate

Pe amplasament exista patru bazine betonate vidanjabile cu urmatoarele volume: 63 mc, 20mc, 63mc, 14mc apelor uzate si bransamentele necesare functionarii , care deserveste obiectivele curente. Pentru extinderea de activitate este necesar un alt bazin cu capacitatea de 10 mc.

Alimentarea cu energie electrica

In proximitatea  amplasamentului  exista  un post de transformare de 1000 KVA care alimenteaza mai multi consuimatori zonali, inclusiv Deltanav si bransamentele necesare functionarii . Cu toate acestea, extinderea de activitate , necesita un consum suplim,entar foarte mare, asa cum rezulta din tabelele de la punctul urmator, neputnd fi asigurate din sursa existenta.

Alimentarea cu gaze

Pe amplasament nu exista  gopsodarie GPL si/sau  bransamentele necesare functionarii. De asemenea nu exista racord la reteaua de gaze naturale, extinderea zonala a acesteia fiind doar la nivel de proiect al autoritatilor locale. Este necesara organizarea unei gospodarii GPL pe amplasament

Organizarea de santier

Organizarea de santier va fi amplasata in incinta, pe o suprafata de 500 mp, libera de constructii. Avantajele pe care le reprezinta amplasarea organizarii de santier pe amplasament sunt:

- costuri reduse pt transportul materiilor prime si a materialelor

- utilizarea rationala a utilajelor sau instalatiilor.

Dotarile aferente organizarii de santier, tinandu-se cont de durata lucrarilor, pot fi:

- cladire administrativa-container,

-depozit de materiale;

-sector de alimentare cu apa si energie

-dotari PSI

-sector de depozitare a deseurilor

-sector de de depozitare a solului vegetal.

b)cumularea cu alte proiecte

In zona de amplasament al noului proiect mai sunt in functiune urmatoarele tipuri de activitati:

- Cultivarea cerealelor;

- Zona rezidentiala.

Proiectul va asigura complementaritatea activitatilor existente/propuse in zona, astfel incat nu va exista un efect cumulativ al impactului asupra factorilor de mediu.

c) utilizarea resurselor naturale-nu este cazul

d) producția de deșeuri:

Deseurile rezultate din activitatea desfasurata in cadrul Organizarii de santier sunt:

- menajere de la:		- personalul angajat;

- reziduuri industriale. 	- slamuri de beton, deseuri metalice;

- reziduuri curente:  	- hartii, ambalaje, cauciucuri uzate, plastic, sticla:

- reziduuri specifice periculoase:- uleiuri folosite de la masini si echipamente de constructie.

- Deseurile menajere din cadrul Organizarii de santier – generate de personalul angajat.

Colectarea deseurilor menajere rezultate in urma activitatilor  de construire se va efectua in pubele special destinate. Eliminarea va fi efectuata prin agenti autorizati.

- Deseurile curente, cat si cele specifice vor fi precolectate si depozitate pe o platforma.

Deseurile vor fi depozitate pe sorturi (tipuri) si vor fi predate periodic, pe baza de bon sau contract, agentilor economici atestati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare).

Slamurile de beton se vor depozita temporar pe o platforma betonata dupa care se va utiliza la amenajarea drumurilor interioare iar surplusul se evacueaza impreuna cu deseurile menajere.

- Deseurile tehnologice rezultate din activitatile de constructie vor fi gestionate in conformitate cu natura lor: deseurile reciclabile vor fi recuperate si revalorificate prin unitati specializate, iar deseurile nevalorificabile nepericuloase vor fi depozitate in containere special amenajate si vor fi evacuate in depozitul de deseuri nepericuloase.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort

Potentiale surse de poluare fonica pe perioada de functionare pot proveni de la:

- transportul auto;

- descarcarea materiilor prime;

- inmagazinare cu ajutorul elevatoarelor;

- operatiuni de dozare;

- operatiuni de macinare;

- operatiuni de uscare lucerna

- descarcare

- insacuire

- transport prodduse finite.

Pentru reducerea zgomotelor sau vibratii, s-au prevazut in cadrul proiectului urmatoarele:

- Utilizarea de motoare de antrenare cu zgomote si vibratii reduse in toate sectiunile unde se utilizeaza:  dozare, macinare, mixare, microdozare, ambalare.

- Automatizarea proceselor, pentru evitarea functionarii in  suprasarcina care ar putea produce vibratii.

- Sisteme de transport pe verticala si orizontala (transportoare, elevatoare) cu grad mare de silentiozitate.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul  proiectului este situat in localitatea Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea, T 45, Parcela 709/1, NC 31972.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

NORD    –  Domeniu public comuna Frecatei

EST       –  Domeniu public comuna Frecatei + SC Comit SA

SUD      –  drum acces + proprietate privata

VEST    –   SNCFR

Accese existente

Drum de interes local racordat la DN22

Reteaua de drumuri la nivel local:

•DN 22 pe relatia Tulcea-Constanta tangent cu localitatea Cataloi.

•DN 22A pe relatia Cataloi-Topolog-Harsova ce trece prin localitatea Cataloi

•DJ 229A pe relatia Cataloi-Frecatei-Posta-Telita pana la intersectia cu DN 22 de pe relatia Smardan-Tulcea.

b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- lucrările se vor desfășura efectiv pe amplasamentul proiectului.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul.

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone  de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole  amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005- nu este cazul

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate- nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

4) Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului: local (influențează o arie limitată)

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

- mărimea și complexitatea impactului:

•	În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  direct, de scută durată (temporar, pe perioada desfășurării lucrărilor), sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect.

•	În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului și legislația specifică care a stat la baza obținerii avizelor/acordurilor pentru acest proiect.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de functionare impactul este strict local, cu semnificatii in ceea ce priveste poluarea aerului.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare  în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare  a proiectului:

- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.

- Organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora. Deseurile rezultate in perioada de constructie a silozurilor vor fi colectate si depozitate temporar in spatiile special destinate acestui scop din cadrul organizarii de santier. Depozitarea temporara a acestora va fi facuta numai in recipienti standardizati si adecvati tipului de deseu colectat. Aceste deseuri, periodic, vor fi predate catre societati autorizate.

Va fi evitata utilizarea unor utilaje cu defectiuni si/sau exploatare in conditii anormale de functionare in vederea reducerii emisiilor atmosferice si a pulberilor de praf.

Pe amplasament nu se vor depozita carburanti, alimentarea utilajelor se va realiza la statiile Peco. Avand in vedere masurile luate in cadrul organizarii de santier cat si caracterul temporar al acesteia se poate aprecia ca impactul generat de organizarea de santier va fi nesemnificativ pentru factori de mediu.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente necesare realizării proiectului, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului;

- deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare.

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 76/7314 din 10.10.2017, emis de Comuna Frecatei ;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris A.P.M. Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris A.P.M. Tulcea şi G.N.M. Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare proiectului.

- conform prevederilor O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modicări  prin legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta deciziei poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU

Întocmit, consilier superior:

Ing. Elizabeth Varzaru

Nr.A.A.A. ............./...............2018

Intocmit in trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv, unul la dosar cu acte de reglementare.