ANEXA 5E Legea 292/2018

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

MEMORIU  DE  PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

„MODERNIZARE SISTEM IRIGATII OUAI  AEROPORT etapa II ”- JUDET TULCEA

II. Titular

OUAI AEROPORT, comuna Mihail Kogalniceanu, sat Lastuni, nr, FN, inregistrata in RNOIF cu nr. 189/08.06.2010, CUI  RO20568480, reprezentata de dl. ing. Mihai Inge, in calitate de Presedinte, tel.

0745174242

-persoana de contact : Mirela Dalcaran, tel. 0752375027, email : mirela_dalcaran@yahoo.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului:

Elaboratorul documentatiei tehnice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie este SC Antrepriza Generala Indigo Design SRL, inregistrata la ORC sub nr. J08/387/1999, CUI11702167, cu sediul in localitatea Prejmer, str. Plopilor nr.136, judet Brasov, telefon 0268361669, 0744481451, email: indigodesignag@yahoo.com, reprezentata prin ing. Andrei Szentkiralyi in calitate de director.

Societate atestata MADR pentru a desfasura activitati de proiectare si executie lucrari de imbunatatiri funciare, atestat seria Ff nr. 96/2010. Persoana fizica Andrei Szentkiralyi atestat seria Ff nr.100/2010.

III. a.  Rezumatul proiectului

Prin proiect se propune modernizarea retelei de conducte ingropate de distributie a apei si a antenelor de irigatii existente pe suprafata de teren al OUAI AEROPORT. Suprafata totala a OUAI AEROPORT, plot 22 IAS, este de 1154 ha. In prima etapa s-a realizat modernizarea suprafetei de 814 ha, investitie cu finantare deschisa ajunsa la faza de executie. Prin prezentul proiect se prevede modernizarea suprafetei de 340 ha.

Scenariul de modernizare propus vizeaza principala componenta importanta pentru functionarea sistemului de irigatii: reteaua de conducte de irigatii pentru transportul apei ce alimenteaza instalatiile de udat din terenul agricol amenajat, mai exact reteaua de distributie a apei de irigatii ramasa nemodernizata dupa prima etapa de amenajare, investitie care este finantata si este in curs de executie.

In cadrul retelei de distributie la ansamblul de conducte ingropate, s-au propus lucrari de inlocuire tronsoane de conducte vechi, lucrari la instalatii supraterane pentru aerisire si dezaerisire, instalatii de golire, masive de ancoraj, hidranti de irigatii si de golire, noduri pe conductele secundare, etc.

Solutia de modernizare adoptata pentru etapa II de modernizare este amplasarea unei conducte secundare de distributie noua CS4 pe traseul drumurilor de exploatare agricola DE181, DE180, DE 170 si DE132 in lungime de 4195 m, o conducta secundara de distributie noua CS5 pe traseul final al conductei CXS2 in lungime de 310 m, Conducte de racord a pivotilot de pe CS4 si CS5, antene noi cu hidranti in lungime totala de 3172 m, demolarea conductelor vechi de pe amplasament in lungime totala de 7995 m, inclusiv echipamentele hidromecanice de pe retea, constructia unor camine noi pentru vane, masive de ancoraj, vane de linie fara camin cu tije de manevra, instalatii de aerisire si golire, etc/

Din totalul de 19091 m de conducte, conductele principale de aductiune reprezinta 2720 m iar conductele de antene reprezinta 16371 m.

Lucrarile de constructii prevazute la reteaua de conducte sunt urmatoarele :

· Masive de ancoraj ;

·Confectii metalice pentru semnalizarea hidrantilor de irigatii;

·Camine din beton pentru vane de sectorizare pe CS4 si CS5.

- Masivele de ancoraj in numar de 8 buc sunt blocuri din beton simplu conform plansa tip, amplasate pe conductele sub presiune. Se vor inlocui dupa caz masivele de ancoraj acolo unde este necesar ca urmare a inlocuiri fitingurilor de pe reteaua de distribuite a apei astfel incat masivele sa poata prelua fortele neechilibrate ce apar pe traseul conductelor si de a le transmite in teren, contribuind la micsorarea efortului axial.

- Confectiile metalice pentru semnalizare, au rolul de a proteja instalatiile supraterane de pe reteaua de conducte pentru prevenirea deteriorarii acestora de catre utilajele agricole, total 109 buc.

Ele sunt constituite dintr-o placa semnalizatoare inscriptionata montata pe fier beton OB37 dn 14 mm, in lungime totala 2 m, din care ancorat 50 cm in teren intr-o fundatie izolata realizata din beton simplu.

- Caminele din beton monolit necarosabile in numar de 2 se vor executa conform planse, cu radierul si peretii din beton simplu, planseu armat prevazut cu gol de vizitare, acoperit cu capac din tabla si scara metalica tip vapor pentru acces in camin.

Se monteaza armaturi si echipamente noi racordate la conductele nou proiectate.

Armaturile prevazute vor corespunde tuturor exigentelor avute in vedere de (presiuni de regim si de proba) dar si masuri de protectie exterioara.

Instalatii de aerisire/dezaerisire: 2 buc.

Instalatii de golire 2 buc.

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

-Lungime totala conducte modernizate  ml. 9.285

-Vane sertar cu corp oval in camin buc  2

-Vane sertar fara camin buc  8

-Hidranti buc  109

III.b.  Justificarea necesitatii proiectului:

Scopul proiectului propus de OUAI Aeroport este de a moderniza sistemul de irigatii plot 22 IAS, in vederea eficientizarii activitatii de irigatii prin reducerea pierderilor de apa in sistem. La ora actuala este deja in derulare modernizarea intr-o prima etapa a sistemului de irigatii pe o suprafata de 814 ha, ajunsa la faza de executie. Prin prezentul proiect se propune modernizarea si a suprafetei de 340 ha ramase  nemodernizate dupa etapa I. Aceasta se propune a se realiza in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 prin Fondul European de dezvoltare Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 4, Sub-masura 4.3. componenta -Infrastructura de irigatii.

b.1. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii sistemului de irigatii sunt necesare pentru:

 a asigura un consum specific de apă mult mai mic fata de cel realizat in ultimii 40 ani.

 reducerea cheltuielilor de exploatare.

Obiective specifice:

1. Cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si o mai buna valorificare a produselor rezultate: eliminarea pierderilor de apa si intrebuintarea acestora acolo unde este nevoie ccea ce va conduce la o crestere a productiei la ha si ajuta la cresterea rentabilitatii acestei activitati.

2. Diminuarea riscului si incertitudinii in agricultura prin reducerea incidentei fenomenelor naturale (seceta, eroziunea solului etc): datorita conditiilor meteorologice imprevizibile de la un an la altul, un sistem de irigatii bine pus la punct va duce la diminuarea riscului de a obtine o productie mai scazuta la hectar in caz de seceta.

Obiective operationale:

1. Modernizarea si/ sau retehnologizarea sistemelor de irigatii si a altor lucrari de imbunatatiri funciare (drenaje, desecari etc.) – prin acest proiect se urmareste modernizarea sistemului de irigatii detinut de O.U.A.I. “AEROPORT”, prin inlocuirea conductelor vechi de distributie a apei de irigatii, uzate moral si fizic precum si achizitionarea de echipamente moderne de udare care au ca obiectiv principal reducerea pierderilor de apa si energie si alimentarea cat mai eficienta cu apa a plantelor de cultura..

Oportunitatea realizarii investitiei de catre O.U.A.I. “AEROPORT” este fundamentata prin urmatoarele:

- Existenta in proprietate a amenajarilor interioare pentru irigatii ce constau din reteaua de conducte secundare si antene de pe suprafetele agricole.

- Realizarea in prima etapa a modernizarii pe o suprafata de 814 ha, investitie in curs de executie.

III.c.  Valoarea investitiei:

Valoarea totala a investitiei este de 4.635.996,08 lei fara TVA; 5.508.021,65 lei cu TVA.

Din care  C+M : 3.154.755,06 lei / 3.754.158,52 lei

III.d. Perioada de implementare propusa:

Conform graficului de executie perioada de implementare propusa este de 10 luni esalonat pe 2 ani.

III.e. Plansele reprezentand limitele amplasamentului proiectului

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie lucrari proiectate

-plan de situatie lucrari proiectate plan cadastral OCPI

III.f. Descrierea caracteristilor fizice ale proiectului:

- profilul si capacitati de productie

Sistem de irigatii prin aspersiune cu retea de conducte ingropate: conducte principale, secundare, antene. Suprafata neta aferenta OUAI AEROPORT propousa la modernizare prin proiect este compusa din plot 22 IAS total 340 ha.

-descrierea instalatiilor si fluxurile tehnologice existente pe amplasament.

Sistemul  de irigatii este existent. Reteaua de conducte existenta are an de punere in functiune 1974.

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Nu este cazul.

-materii prime, energie, combustibili utilizati

Nu este cazul.

-racordarea la retelele de utilitati din zona

Nu este cazul.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Procesul tehnologic al modernizarii sistemului de irigatii care presupune terasamente de montare conducte noi si inlocuire conducte vechi, prevede ca o data cu montarea conductelor noi sa se faca refacerea terenului la starea initiala.

-cai de acces noi sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

-resurse naturale folosite in constructie si functionare

Resursa de baza in functionarea sistemului de irigatii este apa.

Apa este asigurata de ANIF Tulcea la punctul de livrare a apei SRP4, aflat la limita teritoriului OUAI AEROPORT, prin contract anual de livrare apa.

ANIF Tulcea este proprietarul infrastructurii principale de irigatii, Amenajarea de irigatii Babadag,  pentru care a obtinut : Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 109/ 16 aprilie 2018 emisa de ANAR.

-metode folosite in constructie/demolare

Principalele lucrari executate sunt de terasamente pentru conducte, executate mecanizat, cu excavatoare pe senile sau pneuri, sudarea conductelor din polietilena in sant / pe mal si montarea manuala a cestora in sant, umplutura pamant in straturi cu compactare mecanica, nivelare teren.

-planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara.

Planul de executie se va intocmi la faza PT. Acesta cuprinde trasarea lucrarilor( conductelor principale, secundare, antene) terasamente mecanice in sant la adancimea medie de 1,25 m, demontarea conductelor existente pe traseele unde conducta noua urmareste traseul conductelor vechi, scoaterea lor in afara perimetrului de lucru, montarea conductelor noi inclusiv echipamentele hidromecanice aferent, refacerea  terenului la starea initiala. Probe de etanseitate. Folosirea sistemului de irigatii se va face pe baza regulamentului de exploatare si intretinere intocmit la faza PT.

-relatia cu alte proiecte existente sau planificate.

La ora actuala ANIF Tulcea are in derulare un proiect de reabilitare si modernizare a infrastructurii principale de irigatii (modernizare Statii de pompare de baza si de repompare, decolmatare, reprofilare si impermeabilizare canale de aductiune, etc). Acest proiect asigura livrarea apei de catre ANIF beneficiarilor intre care si OUAI AEROPORT.

Proiectul propus este strans legat de proiectul de modernizare al sistemului plot 22 IAS etapa I, finantat deja prin  Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 prin Fondul European de dezvoltare Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 4, Sub-masura 4.3. componenta -Infrastructura de irigatii,  pe suprafata de 814 ha, din cele 1154 ha ale OUAI AEROPORT.

-detalii privind alternativa luata in considerare

S-au studiat doua scenarii de modernizare a sistemului de irigatii aferent OUAI AEROPORT:

Varianta 1: Prima solutie prevede montarea conductei principale de distribuie in continuarea conductei modernizate in etapa I. Diametrele conductelor proiectate initial se pastreaza in continuare . Demolarea retelei existente, refacerea nodurilor , montarea conductelor noi PEHD pn6, montare vane, instalatii de aerisire, golire si hidranti de irigatii. Contorizarea consumului de apa a fost realizata in etapa I.

Varianta 2: Varianta prevede montarea de conducte secundare noi pe trasee noi, urmand traseele drumurilor de exploatatie, antene noi si racorduri la pivoti. Contorizare a fost realizata in eatapa I..

Scenariul recomandat de expertul tehnic a fi dezvoltat in proiect este varianta 2.

-alte activitati care pot aparea pe parcursul executiei

Nu este cazul.

-alte autorizatii cerute pentru proiect:

Certificat de Urbanism nr.  28/4442/10.05.2019   Emis de Primaria Comunei Mihail Kogalniceanu.

Adeverinta ANIF  nr.392/04.02.2019

Aviz CTE ANIF nr.1459/06.06.2019.

Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 109/ 16 aprilie 2018.

Aviz ITI DD nr. R1069/08.05.2019

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

-planul de executie al lucrarilor de demolare

Pe traseul pe care conductele noi urmeaza aliniamentul conductelor existente, o data cu montarea acestora se demonteaza conductele existente cu tot cu echipamentele hidromecanice vechi, materialul rezultat din demontare/demolare se incarca in autovehicole si se transporta la depozitul organizarii de santier, din incinta beneficiarului, in vederea valorificarii. Molozul si materialele nefolositoare se vor preda operatorului de deseuri autorizat din zona.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului

asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.

22/2001;

Nu este cazul

-localizarea amplasamentului functie de Lista Monumentelor Istorice actualizata si Repertoriului Arheologic National instituit prin OUG 43/2000

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Nu este cazul

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Nu este cazul.

- arealele sensibile;

Nu este cazul

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului in limita informatiilor existente.

In urma implementarii proiectului, efectul principal asupra mediului, va fi cresterea rezervei de apa in sol, asigurarea volumului de apa necesar culturilor agricole, stoparea degradarii solului, prin diminuarea efectelor de eroziune de suprafata.

A. Surse de poluanti si instalatiile pentru retinerea evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Nu este cazul

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Pot aparea zgomote si vibratii in timpul executiei lucrarilor de constructie, dar ele vor fi locale si nesemnificative. Nu se produc nici zgomote si nici vibratii in timpul exploatarii si functionarii sistemului de irigatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor din timpul executiei lucrarilor se solicita constructorului utilizarea utilajelor terasiere moderne si nepoluante.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Sistemul de irigatii in timpul functionarii nu produce poluanti. Eventualele poluari vor fi accidentale produse in timpul executiei lucrarilor de constructie.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Nu este cazul. In situatia unor scurgeri accidentale de ulei sau motorina din timpul executiei, constructorul va lua de urgenta masurile de stopare si de eliminare rapida a efectelor acestora.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de

monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de

interes tradiţional etc.;

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de

interes public.

Nu este cazul.

8. Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii lucrarilor/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

In timpul executiei lucrarilor pot aparea deseuri menajere, deseuri de peturi de plastic, ambalaje de hartie sau plastic, in cantitati reduse; in timpul exploatarii nu se genereaza deseuri pe amplasament.

-programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuril generate

Programul de masuri luate de constructor pentru reducerea deseurilor pe amplasament precum si colectarea si evacuarea acestora din amplasament

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deseurile astfel colectate si evacuate de pe amplasament se vor preda unitatilor autorizate de colectare a deseurilor din zona .

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de

protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale,

calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi

mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura

impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent

şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul lucrarilor asupra populatiei este unul  indirect, pe termen lung, permanent si pozitiv: impact social major pentru zona de amplasament, se creaza locuri de munca noi, cresterea bunastarii prin productii agricole ridicate, cresterea contributiilor prin taxe si impozite la bugetul local, ceea ce conduce la dezvoltarea intregii comunitati.

Impactul asupra solului, este unul direct, pe termen mediu si lung, permanent si pozitiv: Sistemul de irigatii are rolul de a ameliora calitatea solului prin asigurarea apei necesare culturilor de camp, reducand semnificativ procesele de eroziune de suprafata.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul. Lucrarile proiectate nu afecteaza negativ calitatea aerului in zona.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/strategii/documentre de planificare.

A. Justificarea incadrarii proiectului , dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale ce transpun legislatia comunitara( IED, SEVESO, Directiva cadru-apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deseuri, etc)

Proiectul se incadreaza in Politica UE de dezvoltare rurala- pilonul 2 al politicii agricole comune PAC, finantata prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) pentru perioada 2014-2020.

B. Se va mentionaplanul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul si actul normativ prin care a fost aprobat.

Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 4.3.I(componenta-infrastructura de irigatii)

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrarile de organizare de santier proiectate se refera la spatii de birouri, vestiar, depozitare materiale. Platforme depozit si parcare utilaje.

- localizarea organizării de şantier;

Beneficiarul va pune la dispozitie un teren in incinta proprie constructorului in localitatea Lastuni.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Lucrarile sunt provizorii, se vor demonta la terminarea lucrarilor si nu au un impact asupra mediului

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul

organizării de şantier;

Nu este cazul/

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la

încetarea activităţii;

Tehnologia proiectata pentru executia lucrarilor de terasamente si montare conducte si accesoriile acestora (echipamente hidromecanice: instalatii de golire, instalatii de aerisire, vane de linie, camine cu vane , hidranti de irigatii) prevede ca dupa umplutura santurilor terenul sa se niveleze si sa se aduca la starea initiala

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In situatia in care in timpul executiei lucrarilor au loc poluari accidentale, ele pot fi de marime neglijabila, caietele de sarcini ale proiectului tehnic vor prevedea masurile de eliminare a acestora in timpul cel mai scurt de catre constructor si refacerea terenului la starea initiala. Pentru evitarea acestora constructorul va executa lucrarile cu utilaje moderne, sigure si nepoluante.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Acolo unde noile conducte urmeaza traseul conductelor existente, este prevazuta demontarea acestora, incarcarea in autovehicole si scoaterea lor de pe amplasamentul lucrarilor, depozitarea acestora in siguranta in spatiile speciale ale organizarii de santier in vederea valorificarii ulterioare. Molozul rezultat din demolarea unor elemente de beton va fi incarcat in autovehicole si transportat in afara perimetrului, urmand a fi predate societatii de colectare specializata din zona.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Procesul tehnologic al executiei lucrarilor de terasamente prevede decopertarea initiala a terenului de stratul de pamant fertil care se va depozita separat pe traseul conductelor, iar dupa finalizarea umpluturilor in sant, stratul fertil se va sistematiza pe ampriza initial decopertata.

XII. Anexe - piese desenate

- Plan de incadrare in zona.

- Plan de situatie „Amenajare Babadag” evidentiere suprafata viabila, anexa protocol ANIF

- Plan de situatie plot 22 IAS anexa protocol ANIF

- Plan de situatie lucrari proiectate

- Plan de situatie lucrari proiectate- planuri cadastrale

- Schema tip camine de vane.

- Schema tip instalatii de golire si instalatii de aerisire.

- Schema  tip masive de ancoraj, vane, robineti

- Schema tip instalatii de semnalizare supraterane

Semnătura şi ştampila