S.C. DORF MARKET S.R.L. MEMORIU DE PREZENTARE

„CONSTRUIRE SI DOTARE PENSIUNE TURISTICA IN LOCALITATEA COMPONENTA CHEIA - BAILE OLANESTI” Sat Cheia, Str. Cheia, nr. 206, Punctul “Sub Maluri”, nr. cadastral 36599, Orasul Baile Olanesti, Judetul Valcea

MARTIE 2016

# Denumirea proiectului:

„ CONSTRUIRE SI DOTARE PENSIUNE TURISTICA IN LOCALITATEA COMPONENTA CHEIA - BAILE OLANESTI ”

# Titular

S.C. DORF MARKET S.R.L.

| Sediu social Nr. de inregistrare la Registrul Comertului Cod Unic de Inregistrare | Orasul Baile Olanesti, str. Cheia, nr. 186, Judetul Valcea J38/174/23.03.2012 29967086 din 26.03.2012 |
| --- | --- |
| Telefon E-mail | 0723.332.133 marborom2000@yahoo.com |
| Reprezentant legal/ Responsabil protecția mediului | Mirela MARIN |
| Domiciliu CNP | Mun. Ramnicu Valcea, str. Decebal nr. 5B, bl. S11, sc. C, ap. 5 2690619384007 |
| Administrator SC Dorf Market SRL | Elena CONSTANTIN |
| Domiciliu | Orasul Baile Olanesti, str. Cheia, nr. 186, Judetul Valcea |
| CNP | 2480120384009 |

# Descrierea proiectului

- Rezumatul proiectului

Regim juridic. Terenul pe care se va amplasa obiectivul de investitie se afla in intravilanul Satului Cheia, Str. Cheia, nr. 206, Punctul “Sub Maluri”, nr. cadastral 36599, Localitatea Baile Olanesti, Judetul Valcea. Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice inscrise in LMI, sau sub incidenta altor restrictionari urbane.

Regim economic. Categoria actuala de folosinţa a terenului in suprafata de 1.626,00 mp este arabil. Conform PUG – Baile Olanesti prelungit prin HCL nr. 108 din 30.12.2015, terenul este situat in UTR 1 Cheia, zona civila de locuinte individuale / publice si anexe pentru deservirea lor.

Regim tehnic propus: Structura de primire turistica cu funcţiune de cazare de tip pensiune turistica.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

- Nord: def. Oprea Constantin;

- Sud: Tabacu Ion;

- Est: nr. cadastral 36528 evidentiat in extravilan;

- Vest: str. Cheia, fir raul Cheia.

Pe amplasamentul in suprafaţa de 1.626,00 mp, care aparţine titularului prin documentele anexate, sunt propuse următoarele obiecte de investiţii:

Structura de primire turistica cu funcţiune de cazare, respectiv Pensiune turistica

in conformitate cu normele de clasificare prevăzute in legislaţia naţionala in vigoare si anume Ordinul ministrului nr. 65/2013 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Astfel, nivelul de confort si calitatea serviciilor obiectivului propus prin proiect vor fi la standardul de calitate pentru 3 margarete.

Pensiunea va avea o capacitate de 6 camere duble, recepţie, spatiu pentru servirea mesei, oficiu in care turistii isi pot prepara singuri mesele, holuri de acces si distributie, grupuri sanitare si spatii anexe precum oficiu camerista, centrala termica, vestiar personal si magazie.

Caracteristici principale ale lucrarilor propuse

Alcatuirea constructiva a lucrarilor propuse se va realiza in sistem cadre din beton armat, cu piloti, grinzi de fundare si placi de nivel din beton armat si sarpanta din lemn ignifugat.

Inchiderile si compartimentarile vor fi realizate cu zidărie din blocuri de BCA, prevazute cu termoizolatie la exterior, tâmplaria golurilor de ferestre si usi va fi alcatuita din profile PVC cu geam termoizolator tip termopan, iar învelitoarea va fi realizata din tigle ceramice de tipul olanelor pe şarpantă din lemn ignifugat, hidroizolata si termoizolata corespunzator, acoperisul fiind realizat in doua ape paralele pe fiecare directie lunga a constructiei.

Regimul de înălţime propus este P+1E.

S-a urmărit încadrarea pensiunii turistice in specificul local prin:

- acoperirea cu tigle ceramice a construcţiei;

- acoperişul se va realiza in doua ape, paralele pe fiecare direcţie lunga a construcţiei;

- aspectul exterior:

- suprafaţa vitrata nu va depăşi 50% din suprafaţa faţadei, astfel se păstrează raportul plin-gol din arhitectura tradiţionala, in favoarea plinului/ nu se vor folosi pereţi cortina;

- finisajele exterioare vor fi de culoare deschisa in proporţie de peste 80%/ nu se vor folosi culori tari, puternic contrastante / se vor folosi pigmenţi naturali;

- tâmplăria ferestrelor va fi executata din profile PVC cu geam termoizolator clar si sablat;

- a fost aleasa varianta cu un singur corp de clădire, astfel încât sa ramana o curte generoasa in care sa se poată amenaja cat mai multe spatii cu diverse funcţiuni (amenajari peisagistice, terase, foisoare, gratare, parcare, etc.)

Structura functionala a pensiunii turistice

PARTER

terasa acces (descoperita)				6,30 mp

1. windfang acces					8,27 mp

2. foyer receptie						72,35 mp

3. grup sanitar						10,74 mp

4. spatiu pentru servirea mesei			54,72 mp

5. oficiu							16,62 mp

6. vestiar personal					8,45 mp

7. centrala termica					9,60 mp

8. hol							2,68 mp

9. magazie						6,47 mp

terasa (descoperita)					44,70 mp

Suprafaţa construita parter = 223,70 mp

Suprafaţa construita parter inclusiv terase descoperite si trepte de acces = 291,93 mp

Suprafaţa utila parter = 189,90 mp

ETAJ 1

10. hol distributie					30,65 mp

balcon							1,60 mp

11. camera 2 locuri					16,92 mp

12. baie							4,30 mp

balcon							12,00 mp

13. camera 2 locuri					14,36 mp

14. baie							4,30 mp

balcon							5,20 mp

15. camera 2 locuri					14,16 mp

16. baie							3,38 mp

balcon							4,65 mp

17. camera 2 locuri					14,16 mp

18. baie							3,38 mp

19. logie							5,00 mp

20. camera 2 locuri					14,16 mp

21. baie							3,38 mp

balcon							12,85 mp

22. camera 2 locuri					14,16 mp

23. baie							3,38 mp

balcon							4,90 mp

24. oficiu camerista					18,63 mp

25. baie							3,38 mp

Suprafaţa construita etaj 1 = 204,50 mp

Suprafaţa utila etaj 1 = 167,70 mp

- cota +- 0,00 este la +0,45 m fata de cota terenului amenajat;

- inaltimea spatiilor: H.min = 2,82 m la etaj, H.max = 3,02 m la parter

Zona de cazare

Cele 6 unitati de cazare prevăzute vor fi distribuite astfel:

- 6 camere duble la nivelul 1

Suprafeţele minime ale camerelor pentru pensiunile turistice de 3 margarete sunt:

- 12 mp/ camera dubla.

- 10 mp / camera cu un pat.

Datorita caracterului pensiunii sunt proiectate următoarele suprafeţe:

- camera dubla va fi alcătuita din camera de cazare cu suprafata minima de 14,16 mp cu hol si baie proprie prevazuta cu obiecte sanitare si cada, in suprafata minima de 3,38 mp.

Pentru oficiul de camerista, depozitul de materiale pentru curăţenie si depozitele de lenjerie curata / murdara este prevăzut un spaţiu dedicat, amplasat la etajul 1.

Pentru depozitarea materialelor de lenjerie (fete de masa, şervete, lenjerie de pat, draperii, etc.) se amenajează spaţii de <lenjerie curata> si <lenjerie murdara> care vor asigura un circuit corect de articole de lenjerie murdara - articole de lenjerie curata. Depozitarea articolelor murdare de lenjerie se face in coşuri de plastic sau grătare metalice, după o selectare a articolelor in funcţie de gradul de murdărie, de culori, tipuri de mărimi si forme. Depozitarea articolelor curate de lenjerie se face pe rafturi, separat pe tipuri de articole, marcate pentru identificare.

Nodul principal de circulaţie verticala va asigura legătura intre etaj si parter si va fi format dintr-o scara de beton armat cu rampe drepte, cu palier intermediar si cu latimea minima a rampelor de 1,20 m.

Zona de receptie clienti si vizitatori

Zona de primire va cuprinde următoarele funcţiuni:

- intrarea in pensiune care se va face printr-un windfang de acces;

- recepţia (primire cazare, informaţii) amplasata in holul central, astfel încât sa poată tine in observaţie întregul hol de circulatie orizontala si verticala, cu acces la spatiul pentru servirea mesei si la vestiarul personal. Spaţiul destinat va permite activitatea unui recepţioner, prevăzut cu o tejghea / birou, precum si o zona amenajata pentru asteptare / odihna;

- nodul principal de circulatie pe verticala;

- grupuri sanitare separate pe sexe;

- spatiu pentru depozitarea temporara a bagajelor.

Vestiarul personal (comun pentru toti angajaţii), este dotat cu closet, lavoar, cabina de dus, dulapuri si cuiere cu umerase pentru haine (haine de strada / echipament de protectie sanitara). Spatiul vestiar personal este conceput ca un punct sanitar de intersectie cu spatiile receptie clienti, centrala termica si oficiu, prevazut cu acces controlat cu cheie.

Spatiul pentru servit masa a fost conceputa ca un living in care au acces persoanele cazate in pensiune pentru a interactiona si a servi gustări aduse numai de catre acestia.

In oficiul cu acces din exterior, dar si din vestiarul personal, nu se gateste de catre personalul angajat, aici turistii cazati isi vor putea gati sau incalzii singuri semipreparatele si pregatii cafelele la micul dejun. Oficiul va fi dotat cu minimul necesar deservirii, respectiv plita, cuptor, friteoza, spalator, frigidere pentru alimente si bauturi, lada frigorifica, aparat cu microunde, expresor cafea etc., precum si cu vesela, vasel si pahare, dimensionate la capacitatea de primire cazare a pensiunii.

Colectarea deseurilor menajere solide se va realiza selectiv, in pubele ecologice, periodic ridicate de firma abilitata, pe baza de contract de prestari servicii.

Magazia proiectata cu acces din exterior, are rolul depozitarii diverselor produse non-alimentare, unelte si echipamente de intretinere obiectiv si incinta amplasament.

Structura constructiva

- inchideri si compartimentări: zidarie BCA de 25cm la alcatuirea peretilor exteriori, placati cu termoizolatie polistiren extrudat de 10cm, si zidarie BCA de 20 si respectiv 10cm grosime pentru peretii interiori de compartimentare;

- tamplaria golurilor se va realiza din profile PVC cu aspect de lemn, culoare maro, cu geamuri clare si sablate termoizolatoare, de tip termopan, precum si usi rezistente la foc pentru spatiul centrala termica;

- acoperişul va fi in sistem şarpanta realizata din elemente de lemn (ignifugat si tratat împotriva insectelor), iar învelitoarea se va realiza si tigle ceramice de tipul olanelor;

- finisaje interioare:

- tencuieli uscate – gips-carton, tencuieli simple si vopsitorie lavabila;

- placari partiale decorative cu tapet;

- placari cu faianta ceramica in zonele cu umiditate, respectiv grupuri sanitare, bai, vestiar personal si oficiu;

- pardoselile vor fi din parchet laminat si mocheta lipita in toate zonele publice si camerele de cazare, iar pentru spatiile anexe, grupuri sanitare, bai, vestiar personal, oficiu si spatiul centralei termice se vor folosi pardoseli din gresie ceramica antiderapanta.

- finisaje exterioare:

- finisaj faţade: vopsitorie de exterior culoare alb si partial culori deschise in nuante de crem – bej;

- placări cu piatra naturala si decoratiuni din lemn;

- tâmplărie din profile PVC cu aspect de lemn, culoare maro si cu geam clar / sablat termoizolator, precum si tamplarii metalice rezistente la foc;

- învelitoarea se va realiza si tigle ceramice de tipul olanelor, culoare maro.

Masuri pentru securitatea la incendiu

Obiectul Pensiune turistica se incadreaza in:

CATEGORIA DE IMPORTANTA	 			“C”

CLASA DE IMPORTANTA				”III”

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC			”III”

RISC DE INCENDIU					‘’MIC’’

Obiectivul este amplasat la peste 12m distanta fata de cea mai apropiata contructie vecina, iar in interioarul aplasamentului nu existea si nu sunt prevazute alte corpuri constructive.

Spatiile oficiu si centrala termica se incadreaza cu ‘’Risc mijlociu’’ de pericol de incendiu, in rest toate celelalte incaperi sunt incadrate cu ‘’Risc mic’’ de pericol de incendiu.

Pentru intregul compartiment 1 de incendiu / cladirea Pensiune turistica este incadrata cu „RISC MIC” de pericol de incendiu, volumul zonelor cu risc mijlociu de pericol de incendiu, fiind sub 30% din volumul construit al compartimentului.

Nu existea depozitari cu suprafete mai mari de 36,00 mp.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie BCA de 25cm, 20cm, respectiv 10cm grosime cu clasa A1-C0 si rezistenta la foc EI>15’. Structura de rezistenta este prevazuta pe cadre din beton armat, iar intre niveluri, inclusiv deasupra etajului 1, sunt realizate plansee din beton armat cu clasa de reactie la foc A1-C0 (CA1) si rezistenta la foc EI>60’. Sarpanta podului nelocuibil este prevazuta din lemn D-s2,d0 (CA2c) ignifugat iar invelitoare este ceramica cu clasa A1-C0 (CA1).

Centrala termica cu functionare pe combustibil solid mixt, lemne / peleti este separata cu pereti din zidarie EI>180, planseu beton REI 120 si usa rezistenta la foc EI 15’-C, si are prevazuta suprafata vitrata de peste 0,02 mp/1 mc de volum al încăperii.

Oficiul cu preparare este separat cu cu pereti din zidarie EI>60, planseu din beton armat REI 60.

Ghenele verticale pentru instalaţii sunt separate prin pereţi A2-s1,d0 - C0 (CA1) rezistenţi la foc minimum 15 minute cu trape de vizitare de clasa C0-C2. La trecerea prin planşee se prevăd etanşări de clasa A1-C0 (CA1) minimum 30 minute rezistenţă la foc.

Evacuarea de urgenta in caz de incendiu, la nivelul parterului, este asigurata pe doua laturi ale cladirii unde sunt prevazute usi batante in doua canaturi, iar de la nivelul etajelor evacuarea se realizeaza prin nodul principal de circulatie pe verticala, distanta maxima de la ultima usa, cea mai indepartata, pana la scara fiind sub 16,00 m.

Coridorul de la etaj este separat cu zidarie EI>90, iar scara de evacuare este din beton armat R 60.

In conformitate cu prevederile Normativului P118/99 corpul de cladire Pensiune turistica va fi dotat cu 2 stingatoare portative cu pulbere de 6 kg tip P6 pe nivel, totalizand un numar de 4 stingatoare.

Amplasarea constructiei in zona nu afecteaza microclimatul existent.

Amplasamentul propus pentru prezenta investitie, nu se afla in zona de risc natural, inundatii sau alunecari de teren ce nu pot fi controlate prin lucrari de constructii, respectiv piloti si ziduri de sprijin din beton armat.

Retragerea minima a constructiei fata de limita de proprietate pe latura de nord este de 5,00 m.

Nocivitatile fizice precum zgomot si vibratii, substantele poluante si alte nocivitati din aer, apa si sol nu vor depasii limitele maxime admisibile din standardele de stat in vigoare.

Nivelul de zgomot la limita incintei civile (publice) se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 50dB(A).

Materialele de curatenie – dezinfectie vor fi depozitate intr-un fiset metalic din cadrul spatiului oficiu camerista.

Atât pe perioada de execuţie a lucrărilor de construire, cat si pe perioada de funcţionare a proiectului se va asigura o colectare selectiva a deşeurilor rezultate si eliminarea/valorificarea acestora prin operatori autorizaţi din cadrul primariei.

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- pe perioada de execuţie a lucrărilor de construire sursele de poluare a atmosferei, zgomot si vibraţii, specifice organizărilor de şantier sunt discontinue;

- in perioada de funcţionare a proiectului zgomotul generat de instalaţiile si echipamentele aferente nu produce un impact semnificativ asupra factorilor de mediu si confortului uman.

Iluminarea si ventilarea naturala este asigurata la toate spatiile care necesita prezenta umana, conf. normelor sanitare in vigoare.

Bilantul teritorial:

| SITUATIA EXISTENTA |  | SITUATIA PROPUSA Existent + Proiect |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S teren 1.626,00 mp |  |  |  |
| S construita | 0,00 mp | S construita | 223,70 mp |
|  |  | S construita inclusiv terase descoperite si trepte de acces | 291,93 mp |
| S desfăşurata | 0,00 mp | S desfăşurata | 428,20 mp |
| Spaţiu verde | 1.626,00 mp | Spaţiu verde | 718,77 mp (>25%) |
| Platforme si alei de incinta | 0,00 mp | Platforme si alei de incinta | 615,30 mp din care 4 locuri de parcare |
| POT | 0,00 % | POT | 14 % |
| CUT | 0,00 | CUT | 0,26 |

Bilanţul suprafeţelor:

| Denumire |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprafaţa construită -mp- | Suprafaţa desfășurată -mp- |
|  | Pensiune turistica | 223,70 | 428,20 |

Amenajări exterioare:

- Platforme carosabile:

Pentru asigurarea circulatiei auto in incinta amplasamentului, va fi realizata o platforma carosabila din macadam semipenetrat cu suprafata totala de 490,00 mp, din care o suprafata de 50,00 mp este aferenta celor 4 locuri de parcare.

- Alei pietonale:

Pentru circulatia pietonala se vor realiza trotuate perimetrale cladirii, din beton de ciment pe strat de balast ai alei pietonale cu trepte de acces din beton, cu suprafata totala de 98,50 mp.

- Ziduri de sprijin:

In vederea stabilizarii terenului, precum si a preluarii diferentelor de nivel, sunt propuse lucrari de taluzari compactate si ziduri de sprijin din beton armat placati cu piatra de rau, in suprafata de 26,80 mp.

- Imprejmuire:

Terenul va fi împrejmuit cu un gard din plasa galvanizata, de maxim 1,90 m inaltime, ce va fi dublat pe interior cu vegetaţie – gard viu, plante agăţatoare, vita-de-vie.

Pentru accesul auto si pietonal, sunt prevazute porti batante cu deschidere in interior, realizate din cadru metalic cu plasa galvanizata.

- Spatii verzi:

In incinta se vor amenaja 718,77 mp de spatii verzi, reprezentând peste 25% din aria lotului. Se vor planta arbuşti si arbori specifici zonei, precum si amenajari peisajistice, pergole, jardiniere etc.

- Retele exterioare :

In incinta amplasamentului se vor realiza toate retelele de utilitati necesare functionarii in conditii optime a investitiei propuse.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransament la reteaua nationala de electricitate;

Alimentarea cu apa curenta potabila va fi asigurata printr-un put forat in incinta terenului, amplasat conform Ordinului 119/2014 la 10m distanta fata de orice sursa posibila de contaminare, dotat cu cabina put si prevazut cu toate instalatiile necesare bunei functionari;

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin colectarea lor intr-un echipament prefabricat - bazin vidanjabil etans, montat subteran si prevazut cu gura de vizitare si vidanjare de catre o societate abilitata, pe baza de contract de prestari servicii; ape uzate cu trecere in prealabil printr-un separator de grasimi.

Agentul termic se va asigura prin prevederea unei centrale termice proprie, cu alimentare pe combustibil solid mixt lemne/peleti, iar in completarea ei, pentru asigurarea necesarului de apa calda, se va utiliza o instalatie de panouri solare, montata pe acoperisul caldirii;

Colectarea deseurilor menajere solide se va realiza selectiv, in pubele ecologice, periodic ridicate de firma abilitata, pe baza de contract de prestari servicii.

- Justificarea necesitații proiectului

Motivele care au stat la demararea acestei investiții sunt considerente de ordin turistic, tehnic si economic, Orasul Baile Olanesti fiind o localitate cu potențial turistic ridicat, din centrul orasului catre toate localitatile componente si pana in muntii Fagaras, cu trecere prin cele doua parcuri nationale naturale.

Puterea binefacatoare a apelor minerale de la Baile Olanesti este cunoscuta chiar din timpul romanilor, aceste izvoare dezvoltand zona din punct de vedere al turismului medical, de recuperare, odihna si recreere.

Prin intermediul investiției care se va realiza se așteaptă o îmbunătățire a calității serviciilor turistice in zona. Necesitatea si oportunitatea realizării investiție decurge si din tendințele înregistrate pe piața naționala si internaționala, cum ar fi:

- relansarea turismului romanesc;

- finanțarea investițiilor in infrastructura de turism prin Programul Operational Regional;

- potențialul turistic din aceasta zona a tarii.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Conform planurilor de incadrare in zona si de situatie anexate. Prin proiect nu este solicitata nicio suprafata de teren pentru a fi folosita temporar, organizarea de santier se va realiza in interiori amplasamentului detinut de beneficiar.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Alcatuirea constructiva a lucrarilor propuse se va realiza in sistem cadre din beton armat, cu piloti, grinzi de fundare si placi de nivel din beton armat si sarpanta din lemn ignifugat.

Inchiderile si compartimentarile vor fi realizate cu zidărie din blocuri de BCA, prevazute cu termoizolatie la exterior, tâmplaria golurilor de ferestre si usi va fi alcatuita din profile PVC cu geam termoizolator tip termopan, iar învelitoarea va fi realizata din tigle ceramice de tipul olanelor pe şarpantă din lemn ignifugat, hidroizolata si termoizolata corespunzator, acoperisul fiind realizat in doua ape paralele pe fiecare directie lunga a constructiei.

Regimul de înălţime propus este P+1E; Sc propusa = 223,70 mp / Sd propusa = 428,20 mp.

- Profilul şi capacitãţile de producţie

Investitia mai sus descrisa are ca obiectiv construirea si ulterior exploatarea cladirii cu functiune de pensiune turistica, cu capacitate de cazare de 6 camere duble.

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupã caz)

Nu este cazul.

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mãrimea, capacitatea

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Proiectul propus nu prevede activitati de productie si/sau procesare, drept pentru care nu sunt stocuri de materie prima.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransament la reteaua nationala de electricitate pentru asigurarea aparatelor electrocasnice, iluminat interior si exterior, prize si de aer conditionat, forta, paratrasnet, protectia impotriva socurilor electrice si instalatii de curenti slabi.

Agentul termic se va asigura prin prevederea unei centrale termice proprie, cu alimentare pe combustibil solid mixt lemne/peleti, iar in completarea ei, pentru asigurarea necesarului de apa calda, se va utiliza o instalatie de panouri solare, montata pe acoperisul caldirii. Principalele caracteristici ale centralei termice sunt:

- cazan 74 kW cu eficienta ridicata si grad redus de emisie de noxe;

- boiler bivalent 750 l;

- rezervoare de acumulare apa calda 2 x 800 l;

- pompe de circulaţie a agentului termic - apă caldă;

- vas de expansiune, avand V=250 l;

- panouri solare tip tub vidate 30 tuburi  /panou;

- conducte de distribuţie a agentului termic din teava de polipropilena PPR;

- armături de reglaj, aerisire şi golire;

- aparate de masura, control, dispozitive de siguranta.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonã

In incinta amplasamentului se vor realiza toate retelele de utilitati necesare functionarii in conditii optime a investitiei propuse.

      - Alimentarea cu apă

Sursa de alimentare cu apa a obiectivului va fi putul forat conform Avizului emis de Administratia Bazinala de apa Olt, Sistemul de Gospodarire a apelor Valcea, iar apele uzate menajere vor fi dirijate prin reteaua de canalizare interna catre bazinul vidanjabil.

Distributia interioara de apa rece va fi realizata din PPR- Al

Conductele de distributie si coloanele de alimentare cu apa rece, montate aparent sau in ghene inchise, se vor izola anticondens, cu tuburi din polietilena de 9 mm grosime.

Alimentarea cu apa calda a consumatorilor se va face de la un boiler bivalent de 500l, amplasat la parter, in spatiul centrala termica.

Reteaua de alimenatre cu apa, din exterior, se va executa cu ţevi din polietilenă de înaltă densitate PEHD, izolate şi montate în pământ la adâncimea de –1.0 m, sub cota terenului amenajat.

Caminul de apometru se va executa langa limita terenului, si va avea diametrul de 1,10 m si adancimea de 1,00m. Caminul va fi echipat cu un apometru de 2’’, capac si garnitura de etansare.

      - Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransament la reţeaua naţionala de electricitate.

S-a prevazut un tablou electric general de distributie TG, care se va alimenta din firida de bransament cu cablu tip CYY-F. Din tabloul TG se vor alimenta tablourile secundare TE-P, TE-E1 si TF-CT, cu cablu tip CYY-F.

Tablourile electrice sunt prevazute pe intrare cu separator de sarcina.

Protectia circuitelor se realizeaza prin intreruptoare automate, faza si neutru cu protectie termica si electromagnetica.

Iluminatul incintei se va realiza cu corpuri de iluminat pentru exterior, montate pe stalpi metalici, alimentati electric si/sau cu panouri fotovoltaice. Stalpi vor fi legati la priza de pamant a cladirii prin intermediul platbandei OLZn 40x4 mm care insoteste cablul de alimentare.

      - Evacuare apelor uzate

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare ale bailor si ale grupurilor sanitare precum si sifoanele de pardoseala vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin curgere libera la reteaua de canalizare exterioara, catre echipamentul prefabricat etans, bazin vidanjabil.

Apele uzate menajere de la oficiu vor trece inainte de evacuarea lor in canalizarea exterioara printr-un separator de grasimi amplasat in exteriorul cladirii.

Conductele vor fi din tevi de polipropilena ignifuga pentru canalizare.

Conductele pentru canalizare vor fi din PVC-KG, montate îngropat în pământ sau in canal de protectie, sub adăncimea de îngheţ (-0,9 m);

Căminele de canalizare  vor fi realizate din tuburi de beton, prevăzute cu capac şi ramă din fontă.

Apele pluviale de pe acoperisul sarpanta vor fi colectate prin jgheaburi si burlane metalice si evacuate in exterior la nivelul spatiului verde.

- Descrierea lucrãrilor de refacere a amplasamentului în zona afectatã de execuţia investiţiei

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi.

- Cãi noi de acces sau schimbãri ale celor existente

Nu este cazul. Se va folosi accesul existent din strada Cheia.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Nu se folosesc resurse naturale in faza de constructie, materialele necesare executarii proiectului, precum agregate minerale, nisip / pietris se achizitioneaza din statii de sortare, iar betonul va fi adus la amplasament cu cife speciale pentru transport.

- Metode folosite în construcţie

Pentru realizarea contructiei propusa prin prezentul proiect, se vor folosi metodele clasice uzuale pentru executia de constructii mici civile, respectiv:

- sapaturi manuale si/sau cu utilaje mecanice,

- montaj de armaturi, etrieri, plase etc,

- turnare de betoane in fundatii, stalpi, grinzi, placi de nivel si centuri,

- cofraje PVC si de lemn pentru sustinerea cadrelor,

- montarea zidariei,

- inchiderea golurilor de ferestre si usi,

- alcatuirea sarpantei si inchiderea acoperisului etc.

Utilaje folosite (dupa caz): excavator, buldozer, basculanta pentru transport de nisip, cifa pentru transport beton etc.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã

Executia proiectului se va realiza dupa partile desenate si scrise ale proiectului tehnic, impreuna cu metodologia de punere in aplicare a materialelor folosite, conform caietelor de sarcini, iar verificarea santierului se va realiza dupa programele de urmarire si control exprimate pentru fiecare specializare de proiectare in parte.

Punerea in functiune si darea in exploatare se va realiza dupa terminarea tuturor lucrarilor de constructii, dotari si echipari, precum si dupa obtinerea autorizatiei de functionare si inregistrarea noii structuri de primire turistica.

Activitatea de construire se preconizeaza a incepe in primavara anului 2017, iar punerea in functiune a pensiunii turistice in cursul anului 2019.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul, in apropierea amplasamentului propus fiind doar putine locuinte individuale.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul. Nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasament deoarece beneficiarul nu mai detine si alte terenuri libere de constructii.

- Alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

Nu se vor extrage agregate din sapaturi, sursa de apa propusa va fi put forat pe amplasament, bransamentul la energie se va realiza conform proiectului intocmit de firma abilitata, pensiunea turistica propusa nu influenteaza cresterea numarului de locuinte in zona, apele uzate vor fi colectate in bazin etans si vidanjate perioadic, colectarea deseurilor se va realiza in europubele periodic ridicate de firma abilitata.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Conform certificatului de urbanism, avizele solicitate pentru eliberarea autorizatiei de construire sunt:

- alimentare cu energie electrica,

- gospodaria comunala,

- securitatea la incendiu,

- sanatatea populatiei,

- aviz ABA Olt si ANT.

Localizarea proiectului

Amplasamentul pe care se va implementa obiectivul de investitie se afla in intravilanul Satului Cheia, Str. Cheia, nr. 206, Punctul “Sub Maluri”, nr. cadastral 36599, Localitatea Baile Olanesti, Judetul Valcea.

Suprafata terenului este de 1.626,00 mp si se afla in superficia si dreptul de uz al Societatii Comerciale DORF MARKET S.R.L. conf. Conventiei de constituire a drepturilor de Superficie si de Uz autentificat cu nr. 252 din 08.02.2016, inscris la BIN Gutau Mariana – Rm. Valcea.

Accesul pietonal si auto se va face de pe latura de Vest a amplasamentului, din str. Cheia. Sunt respectate distantele fata de limitele de proprietate conform codului civil.

Coordonatele Stereo 1970 ale amplasamentului sunt:

| 100 410625.422 437468.852 101 410610.913 437451.342 102 410600.601 437414.262 103 410589.608 437393.808 10 410593.731 437392.45 11 410599.841 437399.238 12 410605.784 437406.581 13 410605.657 437413.475 14 410615.262 437452.18 15 410613.474 437456.04 16 410610.675 437454.134 20 410591.136 437371.573 21 410593.598 437378.424 22 410601.779 437394.183 23 410602.546 437395.661 24 410610.882 437414.221 25 410613.804 437420.728 26 410617.101 437433.945 27 410617.979 437437.295 28 410621.208 437449.616 29 410624.63 437457.413 30 410629.081 437464.258 31 410631.018 437467.236 32 410636.673 437476.697 33 410635.482 437479.346 | 34 410634.279 437481.273 35 410625.67 437486.142 36 410622.191 437487.351 37 410620.947 437485.428 38 410618.318 437481.998 39 410612.135 437474.68 40 410611.319 437473.715 41 410605.472 437467.722 42 410603.317 437465.126 43 410601.772 437462.616 44 410599.883 437458.414 45 410595.343 437451.217 46 410593.633 437447.853 47 410589.825 437436.765 48 410586.636 437431.721 49 410585.601 437429.769 50 410579.057 437417.421 51 410576.444 437410.668 52 410576.234 437409.894 53 410574.965 437405.231 54 410573.607 437401.38 55 410571.664 437398.051 56 410568.191 437391.485 57 410583.929 437377.621 58 410587.037 437371.45 |
| --- | --- |

- Distanţa faţã de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã, adoptatã la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatã prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

- Hãrţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Destinatia actuala a terenului in cauza este arabil, iar folosinta terenurilor invecinate este curti-constructii si arabil.

Nu se modifica destinatia terenurilor invecinate, iar pentru terenul proiectului propus, destinatia va fi de curti-constructii, modificare de incadrare prin eliberarea autorizatiei de construire.

- politici de zonare şi de folosire a terenului

Conform PUG – Baile Olanesti prelungit prin HCL nr. 108 din 30.12.2015, terenul este situat in UTR 1 Cheia, zona civila de locuinte individuale / publice si anexe pentru deservirea lor.

- arealele sensibile

Nu este cazul.

- detalii privind orice variantã de amplasament care a fost luatã în considerare

Nu a fost luata in considerare o alta varianta de amplasament deoarece beneficiarul nu mai detine si alte terenuri libere de constructii.

O scurtã descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a urmãtorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sãnãtãţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calitãţii şi regimului cantitativ al apei, calitãţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicã impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si in curs de amenajare (cai de acces, utilitati etc.) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie sau finalizate in zona, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor. Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului (teren viran liber de constructii sau plantatii).

- extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul va avea caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat).

- magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului este redusa.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 20 de luni de la data inceperii constructiei, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarilor. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor, terasat si prevazut cu spatii verzi.

- mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontierã a impactului

Nu este cazul.

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuare si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Apele uzate de la grupurile sanitare, bai, vestiar si oficiu vor fi colectate intr-un bazin prefabricat etans, ce va fi vidanjat ritmic de catre firma abilitata.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

Impactul functiunii de cazare, prezentate in cadrul obiectivului, asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona in conditiile respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

Proiectul nu propune modificari ale cursurilor de apa sau alte schimbari in hidrologia cursurilor de apa sau a acviferelor.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevãzute

Apele uzate rezultate sunt ape uzate menajere cu trecere in prealabil printr-un separator de grasimi, iar conductele de canalizare vor fi din PVC-KG, montate îngropat în pământ sau in canal de protectie, sub adăncimea de îngheţ.

- Protecția aerului

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

In faza de executie sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

  - pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie si din tranzitarea zonei de santier,

  - gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei OMS1993 si AP42-EPA.  Sistemul de constructie fiind simplu (structura pe cadre din beton armat), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in normele impuse prin legislatia de mediu in vigoare.

O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, razultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

Pentru încălzirea spatiilor si prepararea apei calde se va utiliza o centrala termica cu funcţionare pe combustibil solid, completata de o instalatie de panouri solare.

Evacuarea gazelor arse in exteriorul cladirii, se va realiza individual, fortat, prin sistem tip „ventuza” orizontala.

Concentrația noxelor din gazele de ardere de la centrala termica se încadrează in limitele stabilite prin Ord. 462/1993.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferã

Nu este cazul pentru instalatii speciale, centrala termica va fi prezuta cu toate sistemele de siguranta si control pentru evacuarea gazelor arse, iar in cadul grupurilor sanitare si bailor se vor monta ventilatoare axiale pentru evacuare aer viciat, avand debit: 95 mc/h, disponibil presiune: 30 Pa, actionat de intrerupatorul de lumina.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

- sursele de zgomot şi de vibraţii

Circulatia vehiculelor motorizate si activitatea utilajelor de constructie in perioada santierului, implementarii proiectului.

Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadrarii in prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/88. Echipamentele prevazute in zona de oficiu sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructive, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Materialele si elementele de constructii prevazute au indici de izolare la zgomot, de impact redusi in limitele admisibile. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatoare.

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca nu se vor desfasura activitati generatoare de zgomot.

Pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor va fi stabilit un program de lucru atat in perioada de constructie cat si in perioada de functionare, precum si posibilitatea prevederii si utilizarii unor bariere antifonice temporare, spatii verzi si plantate.

- Protecția împotriva radiațiilor

- sursele de radiaţii

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita luare de masuri speciale impotriva radiatiilor.

- amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

- Protecția solului si subsolului

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Eventualele scurgeri de hidrocarburi de la utilajele de lucru din timpul construirii.

Nu vor fi reziduuri care se depozitează la sol.

- lucrãrile şi dotãrile pentru protecţia solului şi a subsolului

Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face numai în benzinarii autorizate. Se interzice depozitarea de carburanti, uleiuri etc. pe amplasament.

Conductele PVC-KG prevăzute asigura o buna etanșeitate si nu exista riscul infiltrării in sol de ape uzate.

Se vor monta pubele PVC pentru colectarea selectiva a deșeurilor menajere, in saci de plastic de unica folosinta.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Pe suprafata analizata nu se afla habitate de interes conservativ.

Lucrarile propuse nu afecteaza ecosistemul terestru si acvatic.

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia biodiversitãţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Antreprenorul general va delimita zona de lucru prin imprejmuirea propusa prin proiect, pentru a minimiza distrugerea suprafetelor vegetale.

Stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi separate pentru a putea fi reinstalat acolo unde va fi cazul.

- Protecția așezărilor umane

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţã de aşezãrile umane, respectiv faţã de monumente istorice şi de arhitecturã, alte zone asupra cãrora existã instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

In vecinatati se afla doar putine locuinte individuale.

Obiectivul propus si activitatea desfășurata nu constituie surse de poluare pentru asezari umane sau alte obiective de utilitate publica din zona.

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia aşezãrilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Zona de lucru fiind situata in apropierea zonelor de locuit, va functiona impreuna cu acestea, neexistand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

- Gospodărirea deșeurilor rezultate pe amplasament

- tipurile şi cantitãţile de deşeuri de orice naturã rezultate

Deseurile rezultate ca urmare a executarii lucrarilor de constructii sunt:

- amestecuri de beton, caramizi,

- resturi de lemn, sticla si materiale plastice,

- amestecuri metalice, cabluri,

- hartie si carton.

Deseurile rezultate ca urmare a activitatii desfasurate sunt:

- deseuri menajere si asimilabile celor menajere,

- deseuri de ambalaje.

- modul de gospodãrire a deşeurilor

Deșeurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide.

Pubelele ecologice pentru depozitarea deşeurilor vor fi amplasate la o distanta de peste 15 m. fata de corpul de clădire, distanta care va asigura separarea stricta a zonei insalubre de zonele de lucru si vor fi marcate corespunzător (,,depozitare deşeuri”).

Deşeurile rezultate si colectate in saci de plastic de unica folosinţa se face selectiv in 3 pubele cu capac pana in momentul expediţiei.

Deseurile menajere (constituite din resturile care provin din consumurile vizitatorilor,

personalului) si cele rezultate din ambalaje sunt colectate in recipienti separati si sunt

preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor.

Expedierea deşeurilor se va face tot pe baza de contract de prestări servicii către firma specializata de salubrizare a municipiului.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Deoarece lucrarile ce se vor executa sunt destinate folosintei umane, proiectul nu presupune stocarea sau folosirea de produse si/sau substante periculoase, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

- modul de gospodãrire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sãnãtãţii populaţiei

Nu este cazul.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Se vor implementa sisteme de monitorizare a apelor uzate si colectarea selectivă a deşeurilor rezultate pe amplasament.

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)

Nu este cazul.

# Lucrări necesare organizării de șantier

- descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proiectului de investitie printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, in zona destinata parcării, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si vestiar pentru muncitori si depozitare scule. Totodată se va asigura apa potabila si grup sanitar, respectiv cabine.

Materialele de construcție cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platforma depozitare materiale.

Prin documentația tehnica de organizare șantier se vor prevedea masuri de protecție a vecinătăților (transmitere de vibrații si șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

- se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de catre Primărie.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

- localizarea organizãrii de şantier

In incinta amplasamentului studiat si propus prin prezentul proiect.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier

Impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizãrii de şantier

Nu este cazul, intrucat sursele sunt nedirijabile, libere la sol.

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu este cazul.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii

Funcție de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea si reintroducerea unor forme asemănătoare de folosința a terenului, iar acolo unde este cazul, se realiza acoperirea completa cu vegetație in etapa de funcționare, cu specii autohtone, in scopul refacerii comunitatilor de plante si a modelelor naturale.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri accidentale

Nu este cazul de poluări accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

În situaţia dezafectarii si desfiintarii constructiei, se va proceda conform proiectului si autorizatiei de desfiintare, iar materialele, dotarile, echipamentele etc. vor fi sortate si depozitate selectiv in vederea reciclarii si reevaluarii lor.

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului

În situaţia încetării activităţii, dezafectarea, postutilizarea şi refacerea amplasamentului se va proceda în conformitate cu OUG 195/2005 - Legea Protecţiei Mediului (aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată şi completată prin OUG 164/2008).

# Anexe – piese desenate

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

Decizia etapei de evaluare initiala_APM Valcea

Notificare_Gospodarirea Apelor Valcea

Dovada platii tarifului privind parcurgerea etapei de incadrare a proiectului

# Alte informatii

Proiectul nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pe amplasamentul proiectului si in imediata apropiere a acestuia nu au fost identificate habitate naturale si/sau specii salbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului propus.

Proiectul nu afecteaza direct si nici indirect zonele de hranire/reproducere / migratie.

Proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica, ca de exemplu: exploatarea apelor de suprafata si subterane, activitati extractive, pescuit, vanatoare, colectarea plantelor.

Intocmit,

Bălăşoiu Andreea - Raluca – Birou Individual de Arhitectură

arh. Raluca BĂLĂŞOIU