RAPORT DE SINTEZĂ PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL VASLUI

- IULIE 2018 -

- CUPRINS

1. CALITATEA AERULUI AMBIENTAL.......................................................3

- 2. CALITATEA PRECIPITAŢIILOR...................................................................19

3. RADIOACTIVITATEA FACTORILOR DE MEDIU.....................................21

4. POLUĂRI ACCIDENTALE...............................................................................23

5. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT........................................23

6. PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE.........................................27

7. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI CHIMICALELOR.................................27

- CALITATEA AERULUI AMBIENTAL

Cadrul juridic naţional privind menţinerea calităţii aerului înconjurător este stabilit prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător care transpune în legislaţia naţională:

- Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat petru Europa;

- Directiva 2004/107/CE privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, asigurându-se astfel alinierea la normele juridice internaţionale şi la reglementările comunitare.

Scopul principal al legislaţiei naţionale, care transpune în totalitate directivele europene, este de a evalua şi gestiona calitatea aerului într-un mod comparabil şi pe baza aceloraşi criterii la nivelul întregii Uniuni Europene.

Prezentul raport are drept obiectiv informarea autorităţilor şi publicului asupra evoluţiei calităţii factorilor de mediu în funcţie de presiunile exercitate de sursele naturale şi antropice, la nivelul judeţului Vaslui.

Monitorizarea calităţii aerului urmăreşte limitarea poluării şi ameliorarea calităţii atmosferei în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi a degradării mediului înconjurător.

Rezultatele obţinute din reţeaua de supraveghere proprie au fost prelucrate şi stocate în baza de date a A.P.M. Vaslui şi au constituit baza elaborării prezentului raport privind starea şi evoluţia calităţii factorului de mediu aer, din judeţ.

- La nivelul A.P.M Vaslui, supravegherea calităţii aerului se realizează prin următoarele reţele:

- Reţeaua manuală

în municipiul Vaslui, reţeaua manuală este constituită- pentru indicatorul amoniac (NH3), din 3 puncte: „Sediu APM”, „Spital judeţean”, „Staţia epurare”, prelevarea făcându-se pe o perioadă de 24 h, în regim manual. Amplasarea punctelor de monitorizare s-a realizat ţinând cont de sursele de poluare concentrate în zonele respective.

- La nivel de judeţ, un alt indicator urmărit în cadrul reţelei manuale de monitorizare este indicatorul „pulberi sedimentabile”, prelevarea lunară realizându-se în 6 puncte de control (2 Vaslui, 2 Bârlad, 1 Negreşti, 1 Huşi). în luna iulie nu s-au înregistrat depăşiri la acest indicator în niciuna din aceste locaţii.

Concentraţiile de pulberi sedimentabile determinate în luna iulie 2018, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Locul prelevării | Pulberi sedimentabile – probe lunare |  |
| --- | --- | --- |
|  | Concentrația (g/m2/lună) | CMA STAS 12574/1987 (g/m2/lună) |
| Stația VS-2 APM Vaslui | 2,72 | 17 |
| Stația meteo Negrești | 1,70 |  |
| Stația meteo Bârlad | 2,00 |  |
| SC MÂNDRA SA Bârlad | 2,30 |  |
| Stația meteo Vaslui | 2,15 |  |
| Sediu APM Vaslui | 2,38 |  |

Evoluția concentrațiilor medii lunare de pulberi sedimentabile în județul Vaslui – iulie 2018

Din datele prezentate, rezultă că în luna iulie 2018, nu s-au înregistrat valori depăşite faţă de CMA conform STAS 12574/87.

Variaţia concentraţiilor zilnice măsurate pentru indicatorul specific amoniac (NH3) în punctele de prelevare este prezentată în graficele următoare:

Punctul de prelevare Sediu APM poluantul măsurat NH3, adresa: str. Călugăreni nr.63, Vaslui

Pe parcursul monitorizării, în luna iulie, în punctul de prelevare „Sediu APM” nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87, valoarea maximă înregistrată a fost de 21,00 μg/mc.

Punctul de prelevare Spital judeţean poluantul măsurat NH3, adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.233, Vaslui

În cursul lunii iulie în punctul de prelevare „Spital judeţean” nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87, valoarea maximă înregistrată a fost de 23,00 μg/mc.

Punctul de prelevare: Staţie epurare, poluantul măsurat NH3, adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.1, Vaslui

Pentru luna iulie, pentru acest punct de prelevare nu au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiei maxime admise de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 25,00 μg/mc, în scădere faţă de maxima lunii precedente (29,00 μg/mc).

Interpretarea rezultatelor obţinute în urma măsurărilor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574/1987 (NH3 şi pulberi sedimentabile), iar datele sunt furnizate în urma prelevării manuale şi determinărilor chimice efectuate în laboratorul APM Vaslui.

Reţeaua automată

Calitatea aerului în judetul Vaslui este monitorizată şi prin măsurători continue, prin intermediul a două staţii automate: staţia VS 1 – staţie de fond urban (str. Ştefan cel Mare, nr.56), care a fost amplasată în zonă rezidenţială, departe de sursele de emisii locale, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană şi staţia VS- 2- staţie de fond urban (care funcţionează pe raza municipiul Huşi, str. Recea, nr.1). în ambele staţii se monitorizează următorii poluaţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx, NO, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etil-benzen, o,m,p-xileni, pulberi în suspensie (PM10 nefelometric/PM2.5 şi PM10 gravimetric) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

Amplasarea staţiilor de monitorizare din judeţul Vaslui

| VS2 VS1 | Legendă: CJ-1 CJ-4 CJ-2 CJ-5 VS-1: Str. Stefan cel Mare, mun. Vaslui VS-2: Str. Recea, mun. Huşi |
| --- | --- |

- Staţia VS-1, adresa: mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 56

- În cursul lunii iulie 2018, nu a fost posibilă calcularea indicilor generali (conform Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului  în vederea facilitării informării publicului - Ordinul nr. 1095/2007, art. 3, pct. 2) în staţia VS-2 datorită unor defecţiuni tehnice ale analizoarelor.

Calitatea aerului este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată amplasată în judeţul Vaslui din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

- dioxid de sulf (SO2)

- dioxid de azot (NO2)

- ozon (O3)

- monoxid de carbon (CO)

- pulberi in suspensie (PM10)

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 si 6, fiecare număr corespunzând unei culori:

Valorile medii lunare, minime şi maxime zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în staţiile automate VS-1 şi VS-2 din judeţul Vaslui, în luna iulie sunt redate în tabelul următor:

| Poluant | UM | STAŢIA VS-1 |  |  | STAŢIA VS-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iulie 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Medie lunară | Minima zilnică | Maxima zilnică | Medie lunară | Minima zilnică | Maxima zilnică |
| SO2 | μg/mc | 4,44 | 2,98 | 8,37 | - | - | - |
| NO | μg/mc | 4,23 | 2,86 | 7,18 | - | - | - |
| NOx | μg/mc | 21,76 | 17,81 | 24,85 | - | - | - |
| NO2 | μg/mc | 15,41 | 11,77 | 18,85 | - | - | - |
| CO | mg/mc | 0,38 | 0,20 | 0,66 | - | - | - |
| O3 | μg/mc | 35,79 | 22,43 | 58,28 | - | - | - |
| Benzen | μg/mc | 3,37 | 2,83 | 4,54 | - | - | - |
| Toluen | μg/mc | 1,35 | 0,99 | 1,78 | - | - | - |
| Etil-benzen | μg/mc | 0,36 | 0,21 | 0,74 | - | - | - |
| m-xilen | μg/mc | 0,78 | 0,46 | 1,67 | - | - | - |
| p-xilen | μg/mc | 0,36 | 0,20 | 0,81 | - | - | - |
| o-xilen | μg/mc | 0,30 | 0,20 | 0,48 | - | - | - |
| PM 10 nefel. | μg/mc | 26,39 | 2,44 | 39,06 | - | - | - |
| PM 10 grav. | μg/mc | 24,70 | 9,81 | 38,34 | - | - | - |

* - lipsă date

Parametri meteo înregistraţi în cursul lunii iulie în staţiile automate de monitorizare din judeţul Vaslui sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

| Parametri meteo iulie 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medii lunare | Directie vant (0nord) | Viteza vantului (m/s) | Temperatura (0C) | Umiditate relativa(%) | Presiune (mbar) | Radiatie solara (W/m2) | Precipitatii (mm) |
| Staţia VS-1 | 147,00 | 0,90 | 22,65 | 78,00 | 996,00 | 191,00 | - |
| Staţia VS-2 | - | - | - | - | - | - | Pluviometru defect |

* - lipsă date

Notă: Datele privind condiţiile meteorologice au fost preluate de la Staţiile automate de monitorizare a calităţi aerului.

La staţia VS-1, temperatura minimă zilnică înregistrată în luna iulie a fost de  20,49ºC (10 iulie), iar temperatura maximă zilnică de 24,75 ºC (13 iulie).

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Indicatorii monitorizaţi sunt raportați la valorile limită impuse prin Legea 104/2011.

Evoluţiile concentraţiilor medii orare şi/sau zilnice din luna iulie sunt prezentate în graficele de mai jos:

- Dioxidul de sulf

| Stații automate | CMA orar (μg/mc) | Nr. măsurători orare validate/capture de date orare validate. | Valoare orară medie (μg/mc) | Valoare orară maximă (μg/mc) | Nr. depăşiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-1 | 350 | 576/77,42 % | 4,44 | 8,66 | - |
| VS-2 |  | -* | -* | -* | -* |

-* Lipsă date

În luna iulie  2018, concentraţiile de SO2 s-au situat mult sub valoarea limită orară (350 µg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic) şi sub valoarea limită zilnică (125 µg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 3 de ori într-un an calendaristic) pentru protecţia sănătăţii umane, maxima valorii medii zilnice fiind de 8,37 μg/mc la staţia VS-1. Nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de alertă de 500 (μg/m3).

- Dioxidul de azot

| Stații automate | CMA orar (μg/mc) | Nr. măsurători orare validate/capture de date orare validate. | Valoare orară medie (μg/mc) | Valoare orară maximă (μg/mc) | Nr. depăşiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-1 | 200 | 533/71,64% | 15,41 | 53,91 | - |
| VS-2 |  | -* | -* | -* | -* |

-* Lipsă date

Valorile înregistrate în luna iulie 2018 pentru NO2, în urma măsurătorilor s-au situat sub valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 μg/m3, a nu se depăşi mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) şi valoarea limită anuală (40 μg/m3), maxima valorii medii zilnice fiind de 18,85 μg/mc (în data de 05.07.2018) la staţia VS-1.

- Monoxidul de carbon

| Stații automate | Valoare limită zilnică a mediilor pe 8 ore (mg/mc) | Nr. măsurători orare validate/capture de date orare validate | Valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (mg/mc) | Valoare medie lunara (mg/mc) | Nr. depăşiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-1 | 10 | 569/76,48% | 0,66 | 0,32 | - |
| VS-2 |  | -* | -* | -* | -* |

-* Lipsă date

Datele obţinute în urma monitorizării monoxidului de carbon în luna iulie 2018 sunt prezentate în graficul de mai jos, observându-se că valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore (calculate pe baza datelor orare şi actualizate din oră în oră) s-au situat sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/m3).

- Ozonul

| Stații automate | Prag de informare (μg/mc) | Nr. măsurători orare validate/capture de date orare validate | Valoare orară medie (μg/mc) | Valoare orară maximă (μg/mc) | Nr. depăşiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-1 | 180 | 594/79,84% | 35,79 | 91,80 | - |
| VS-2 |  | -* | -* | -* | -* |

-* Lipsă date

Datele obţinute în urma monitorizării ozonului în staţia automată VS-1 indică faptul că nu a fost atins pragul de informare (180 μg/m3, medie orară), pragul de alertă (240 μg/m3, medie orară). În luna iulie 2018 valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3 medie pe 8 ore) nu a fost depășită.

- Benzenul

| Stații automate | Valoare limită anuală (μg/mc) | Nr. măsurători orare validate/capture de date orare validate. | Valoare orară medie (μg/mc) | Valoare orară maximă (μg/mc) | Nr. depăşiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-1 | 5 | 521/70,03% | 3,37 | 5,38 | - |
| VS-2 |  | -* | -* | -* | - |

-* Lipsă date

Datele obţinute în urma monitorizării benzenului în staţia automată VS-1, indică faptul că în cursul lunii iulie 2018, valoarea medie lunară este de 3,37 μg/m3. Cu ajutorul mediilor lunare se determină media anuală care trebuie să se încadreze sub valoarea limita anuală de 5 μg/m3.

- PM10 nefelometric

| Stații automate | C.M.A.zilnic (μg/mc) | Nr. valori ora/zilnice validate /captură de date zilnice validate | Valoare medie lunară (μg/mc) | Valoare zilnică maximă (μg/mc) | Nr. depăşiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-1 | 50 | 620/26/83,33% | 26,39 | 39,06 | - |
| VS-2 |  | -* | -* | -* | -* |

-* Lipsă date

- PM10 gravimetric

| Stații automate | C.M.A.zilnic (μg/mc) | Nr. valori zilnice validate/captură de date zilnice validate | Valoare medie lunară (μg/mc) | Valoare zilnică maximă (μg/mc) | Nr. depăşiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-1 | 50 | 26/83,87 % | 24,70 | 38,34 | - |
| VS-2 |  | -* | -* | -* | -* |

-* Lipsă date

Pentru determinarea pulberilor PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică.

Pentru indicatorul PM10, valorile monitorizate prin măsurători automate (metoda nefelometrică) sunt valori orientative, pentru informare rapidă, metoda de măsurare de referinţă prevăzută de Legea 104/2011 fiind metoda gravimetrică, care se bazează pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM10, şi determinarea masei acestora prin metoda gravimetrică în laborator.

Corelarea nivelului concentraţiei poluanţilor cu eventualele surse, se face pe baza datelor meteorologice obţinute în staţie, aceasta fiind prevăzută cu senzori meteorologici de direcţie şi viteză vânt, de temperatură, de presiune, de umiditate, precipitaţii şi de radiaţie solară.

În luna iulie 2018, pentru valorile indicatorului particule în suspensie PM10 determinate prin metoda automată (nefelometric), nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane ( a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic).

Pentru valorile pulberilor în suspensie PM10, determinate prin metoda gravimetrică, măsurate în luna iulie 2018, nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane, admise de către Legea nr. 104/2011.

Ȋn cursul lunii iulie, în stația VS-2 nu s-au efectuat măsurători ale pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10, datorită unor defecțiuni tehnice ale pompei de prelevare/analizorului.

- CALITATEA  PRECIPITAŢIILOR

Rezultatele monitorizării calităţii precipitaţiilor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Punct de recoltare (perioada de prelevare) | Cantitate (l/mp) | pH (unit.pH) | NH4+ (mg/l) | Conductivi tate (μS/cm) | Mg 2+ (mg/l) | Aciditate/ Alcalinitate (μEg/l) | Cl- (mg/l) | SO42- (mg/l) | Ca2+ (mg/l) | Duritate totala (0d) | Reziduu fix (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţia meteo Vaslui 28-30.06.2018 | 56,20 | 7,01 | 2,12 | 64,00 | 3,06 | 74,00 | 2,18 | 2,72 | 5,42 | 0,89 | 43,00 |
| Staţia meteo Bârlad 28-30.06.2018 | 50,20 | 7,04 | 2,06 | 61,00 | 2,42 | 72,00 | 2,24 | 2,64 | 5,60 | 0,84 | 40,00 |
| Staţia meteo Huși 28-30.06.2018 | 49,00 | 7,33 | 1,88 | 58,00 | 2,42 | 68,00 | 2,22 | 2,54 | 5,81 | 0,93 | 39,00 |
| Staţia meteo Negreşti 28-30.06.2018 | 31,80 | 7,12 | 1,60 | 49,00 | 2,45 | 60,00 | 2,16 | 2,40 | 5,45 | 0,79 | 33,00 |
| Staţia meteo Bârlad 01.07.2018 | 1,20 | 7,14 | 1,30 | 46,00 | 2,48 | 58,00 | 2,10 | 2,32 | 5,68 | 0,79 | 31,00 |
| Staţia meteo Negreşti 01.07.2018 | 0,96 | 7,06 | 1,18 | 38,00 | 1,80 | 50,00 | 1,72 | 2,04 | 5,01 | 0,79 | 26,00 |
| Staţia meteo Vaslui 01-08.07.2018 | 2,40 | 7,17 | 1,84 | 40,00 | 3,01 | 50,00 | 1,68 | 2,18 | 5,41 | 0,90 | 27,00 |
| Staţia meteo Bârlad 07-08.07.2018 | 11,60 | 7,10 | 1,92 | 41,00 | 2,40 | 52,00 | 1,70 | 2,28 | 5,80 | 0,93 | 28,00 |
| Staţia meteo Vaslui 09-10.07.2018 | 1,00 | 7,20 | 1,96 | 48,00 | 2,40 | 58,00 | 1,76 | 2,36 | 5,60 | 0,84 | 32,00 |
| Staţia meteo Huși 08-11.07.2018 | 19,50 | 7,22 | 1,90 | 36,00 | 1,82 | 48,00 | 1,28 | 2,18 | 5,02 | 0,78 | 24,00 |
| Staţia meteo Negreşti 08-09.07.2018 | 18,50 | 7,15 | 1,48 | 34,00 | 2,40 | 44,00 | 1,18 | 1,82 | 5,20 | 0,84 | 23,00 |
| Staţia meteo Vaslui 14-15.07.2018 | 2,60 | 7,12 | 1,80 | 39,00 | 2,40 | 48,00 | 1,80 | 1,94 | 5,60 | 0,81 | 26,00 |
| Staţia meteo Bârlad 09-15.07.2018 | 7,00 | 7,24 | 1,88 | 62,00 | 3,00 | 74,00 | 1,72 | 2,34 | 5,41 | 0,90 | 42,00 |
| Staţia meteo Negreşti 14-15.07.2018 | 1,00 | 7,01 | 1,52 | 36,00 | 1,84 | 48,00 | 1,38 | 1,86 | 5,04 | 0,92 | 24,00 |
| Staţia meteo Vaslui 18-19.07.2018 | 19,60 | 7,10 | 1,76 | 40,00 | 2,48 | 52,00 | 1,34 | 2,08 | 5,46 | 0,79 | 27,00 |
| Staţia meteo Huși 19.07.2018 | 13,20 | 7,11 | 2,12 | 61,00 | 1,84 | 72,00 | 1,88 | 2,44 | 5,04 | 0,80 | 42,00 |
| Staţia meteo Negreşti 16-25.07.2018 | 40,60 | 7,09 | 1,82 | 50,00 | 2,40 | 62,00 | 1,70 | 2,06 | 5,40 | 0,79 | 34,00 |
| Staţia meteo Bârlad 17-25.07.2018 | 47,80 | 7,00 | 1,62 | 57,00 | 2,48 | 68,00 | 2,18 | 2,42 | 5,48 | 0,90 | 38,00 |
| Staţia meteo Vaslui 24-27.07.2018 | 8,40 | 7,03 | 2,86 | 78,00 | 3,06 | 88,00 | 2,82 | 3,08 | 6,08 | 0,98 | 52,00 |
| Staţia meteo Negreşti 26-31.07.2018 | 15,30 | 7,11 | 1,18 | 27,00 | 1,81 | 22,00 | 1,80 | 2,16 | 5,01 | 0,90 | 18,00 |
| Staţia meteo Bârlad 26-30.07.2018 | 16,60 | 7,09 | 1,22 | 30,00 | 3,02 | 42,00 | 1,22 | 1,88 | 5,42 | 0,90 | 20,00 |

În luna iulie au fost recoltate precipitaţii din 4 puncte de prelevare: Staţia meteo Vaslui, Staţia meteo Bârlad, Staţia meteo Negreşti, Staţia meteo Huşi. Cantitatea maximă recoltată a fost de 76,00 l/mp şi s-a înregistrat în punctul de prelevare Staţia meteo Negreşti. Apele din precipitaţii au înregistrat valori medii ale pH-ului care s-au situat în intervalul 7,01 – 7,33 unităţi de pH, valori ce indică faptul că, în luna iulie, precipitaţiile din judeţul Vaslui s-au încadrat în limite normale.

- RADIOACTIVITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Programul de supraveghere a radioactivităţii mediului de către Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Vaslui, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

S.S.R.M. Vaslui derulează un program standard de 11 ore/zi, de prelevare şi determinarea nivelului de radioactivitate a mediului prin măsurări beta globale ale activității specifice a factorilor de mediu monitorizați: aerosoli atmosferici (depuneri atmosferice și precipitații), apă de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurarea debitului de doză gamma absorbită în aer), având drept scop sesizarea creșterii nivelului de radioactivitate a mediului ca urmare a unor posibile evenimente cu impact radiologic asupra mediului și populației de pe raza județului Vaslui.

În luna iulie 2018, Staţia de Radioactivitate Vaslui a efectuat în cadrul Programului standard de supraveghere 443 de analize manuale de radioactivitate beta globală, 743 determinări automate de doză gamma şi s-au pregătit 12 probe de precipitaţii pentru analiza de tritiu și o probă apă brută de suprafața (cumulate lunar) pentru analiza de tritiu.

Determinările efectuate în cadrul Stației de Supraveghere a Radioactivității Mediului Vaslui, pentru luna iulie 2018 sunt redate sintetic în tabelul de mai jos:

| Factor de Mediu |  |  | U.M. | Valoarea limitei de atenţionare | Media | Maxima | Data maximei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | Aerosoli atmosferici - măsurări imediate | aspiraţia 02-07 | Bq/m3 | 10 | 4,98 | 9,80 | 04.07.2018 |
|  |  | aspiraţia 08-13 | Bq/m3 |  | 1,90 | 4,20 | 30.07.2018 |
|  | Debit doza gamma absorbită în aer |  | μSv/h | 0,250 | 0,105 | 0,147 | 31.07.2018, ora 0300 |
|  | Depuneri atmosferice totale - măsurări imediate |  | Bq/m2*zi | 200 | 7,10 | 45,20 | 31.07.2018 |
| APĂ | Apă brută de suprafaţă râu Bârlad - măsurări imediate |  | Bq/l | 2 | 680,20 | 993,40 | 15.07.2018 |
| SOL |  |  | Bq/kg | - | 847,90 | 1079,50 | 20.07.2018 |

Obs: Nu s-au înregistrat depășiri ale limitei de atenționare, pentru factorii de mediu monitorizați, conform ordinului  MMP  nr. 1978/2010 .

- POLUĂRI ACCIDENTALE

Conform legislaţiei in vigoare, accidentul ecologic se defineşte ca fiind evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice.

În luna iulie 2018, nu s-a înregistrat producerea unor incidente de mediu pe teritoriul judeţului Vaslui.

5. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI  DE ZGOMOT

Zgomotul constituie unul dintre factorii perturbatori ai mediului, care influenţează ambianţa în care se desfăşoară activitatea şi viaţa omului. Este produs din surse naturale, dar mai ales antropice: mijloace de transport, utilaje, oameni etc.

Determinările de zgomot în diverse puncte din judeţ (străzi, şcoli, parcuri, pieţe, parcări auto, spaţii comerciale, autogară, zona feroviară, incinte industriale etc.) evidenţiază expuneri ale populaţiei la zgomot în timpul zilei, generat în special de traficul pe şoselele aglomerate din interiorul localităţilor.

APM Vaslui monitorizează nivelul de zgomot exterior în principalele localităţi urbane ale judeţului, pe străzi şi zone funcţionale care pot prezenta riscuri de afectare a populaţiei expuse la niveluri crescute de zgomot exterior.

Măsurătorile pentru evaluarea nivelului de zgomot au fost efectuate în conformitate cu STAS 10009-88, SR ISO 1996/1-2008, SR ISO 1996/2-2008, SR ISO 9613/1-1996, SR 6161/1-2008, SR ISO 9613/2-2006 şi STAS 6161/3-82.

În luna iulie 2018, din planul anual de monitorizare a nivelului de zgomot echivalent în mediul urban, s-au efectuat 40 măsurători sonometrice, rezultatele fiind prezentate în tabelul următor:

Nivel echivalent de zgomot urban – luna iulie 2018

| Oraș/municipiu | Punct de măsurare | Nivelul mediu echivalent de zgomot maxim măsurat dB(A) | MIN db(A) | MAX db(A) | Nivelul echiv. de zgomot admisibil dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VASLUI | Intersecţia str. Traian – str. Donici - str. Călugăreni Vaslui | 72,70 | 50,00 | 88,70 | 70 |
|  | Grup Şcolar Ştefan Procopiu Vaslui | 63,70 | 36,10 | 93,20 | 75 |
|  | Intersecţia str. Ștefan cel Mare – str. Republicii – str. Traian (punct Ștefan cel Mare) | 69,00 | 51,90 | 84,20 | 70 |
|  | Şcoala nr. 10 ''Mihail Sadoveanu'' Vaslui | 61,70 | 32,60 | 92,00 | 75 |
|  | Şcoala nr. 9 ''Vasile Alecsandri'' Vaslui | 65,30 | 36,80 | 94,30 | 75 |
|  | Autogara Vaslui | 65,40 | 52,20 | 84,30 | 70 |
|  | Intersecţia str. Ștefan cel Mare – str. Republicii – str. Traian (punct Traian) | 66,40 | 54,70 | 83,60 | 70 |
|  | Intersecţia str. Ştefan cel Mare – str. Nicolae Bălcescu Vaslui | 65,90 | 54,40 | 84,10 | 70 |
|  | Intersecția str. Ștefan cel Mare – str. Hușului – str. Victoriei (punct Ștefan cel Mare) | 66,10 | 51,30 | 84,60 | 70 |
|  | Policlinica Judeţeană Vaslui | 62,80 | 38,00 | 89,50 | 45 |
|  | Parcul Copou Vaslui | 60,40 | 39,60 | 82,00 | 45 |
|  | Intersecţia str. Ștefan cel Mare – str. Vasile Alecsandri Vaslui | 66,10 | 47,40 | 94,30 | 70 |
|  | Intersecţia str. Donici – str. Mihail Kogălniceanu – str. Nicolae Iorga (punct Nicolae Iorga) | 63,10 | 45,50 | 86,60 | 65 |
|  | Intersecția str. Ștefan cel Mare – str. Decebal Vaslui | 74,60 | 56,00 | 92,80 | 70 |
|  | Intersecţia str. Ștefan cel Mare – str. Republicii – str. Traian (punct Republicii) | 68,60 | 53,90 | 87,70 | 70 |
|  | Intersecția Ștefan cel Mare – str. Sublt. Ioanesi Adrian Vaslui | 67,10 | 46,80 | 90,50 | 70 |
|  | Spitalul nr. 2 Vaslui | 65,30 | 35,20 | 87,80 | 45 |
|  | Şcoala generală nr. 5 ''Ştefan cel Mare'' Vaslui | 67,00 | 34,20 | 93,80 | 75 |
| BÂRLAD | Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” - corp A - Bârlad | 70,80 | 29,20 | 94,10 | 75 |
|  | Centru – Primăria Bârlad | 70,30 | 54,50 | 85,50 | 65 |
|  | Liceul Gheorghe Roşca Codreanu Bârlad | 71,90 | 46,30 | 93,30 | 75 |
|  | Intersecţia str. Republicii cu Bulevardul Epureanu Bârlad (punct Republicii) | 73,00 | 52,50 | 87,60 | 70 |
|  | Spitalul de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad | 60,50 | 48,10 | 82,50 | 45 |
|  | Intersecția B-dul Republicii – str. Mihai Eminescu Bârlad | 72,80 | 52,80 | 87,50 | 70 |
|  | Parc Grădina Publică Bârlad | 58,70 | 43,00 | 81,50 | 45 |
|  | Intersecţia Bulevardul Epureanu Bârlad – str. Republicii Bârlad (punct Epureanu) | 71,70 | 51,60 | 93,90 | 70 |
|  | Autogara Bârlad | 70,40 | 43,50 | 88,20 | 70 |
|  | Intersecția Bariera Puiești – str. 1Decembrie Bârlad | 67,60 | 49,30 | 85,60 | 65 |
|  | Intersecţia B-dul Republicii – str. Ștefan Procopiu – str. Primăverii (punct Republicii Bl. 132) | 72,40 | 50,40 | 92,40 | 70 |
| HUȘI | Autogara Huși | 65,00 | 38,10 | 86,60 | 70 |
|  | Intersecţia Şoseaua Huşi Stănileşti- str. Calea Basarabiei Huşi | 72,00 | 51,90 | 91,60 | 70 |
|  | Centru Huși – str. General Teleman Huși | 65,70 | 48,90 | 84,70 | 65 |
|  | Intersecţia str. Ioan Alex. Angheluş - str. 1 Decembrie Huşi – str. Alexandru Ioan Cuza | 66,70 | 42,40 | 85,60 | 70 |
|  | Spitalul Municipal Huşi | 64,20 | 44,10 | 84,20 | 45 |
| NEGREȘTI | Intersecţia Hotel Renel Negrești | 65,20 | 48,00 | 84,20 | 70 |
|  | Spitalul Orăşenesc Negreşti | 63,80 | 35,90 | 87,50 | 45 |
|  | Parc – str. Nicolae Bălcescu Negrești | 54,10 | 38,60 | 78,50 | 45 |
|  | Centru – str. Mihail Kogălniceanu Negreşti | 67,60 | 40,60 | 89,40 | 65 |
|  | Autogara Negrești | 67,90 | 46,10 | 86,80 | 70 |
| MURGENI | Spitalul Orăşenesc Murgeni | 63,10 | 42,40 | 86,40 | 45 |

Întocmit,

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare

ecolog Mihaela BURLACU

6. PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

- Reţeaua ecologică europeană Natura 2000:

În luna iulie 2018 s-a continuat implementarea directivelor europene : Directiva Habitate (Directiva nr. 92/43/EEC) şi Directiva Păsări (Directiva nr. 79/409/CEE), prin analizarea informaţiilor privind proiectele din perimetrul/vecinătatea siturilor Natura 2000, participarea în cadrul şedinţelor colectivului de analiză tehnică şi s-au emis puncte de vedere în număr de 165.

- Controalele efectuate în ANP

În luna iulie nu s-au efectuat acţiuni de monitorizare în siturile Natura 2000.

- Realizarea inventarului speciilor de floră şi faună sălbatică

Colaborarea cu autorităţile teritoriale pentru agricultură, silvicultură, Instituţia Prefectului, primării, agenţi economici, ONG-uri, proprietari/administratori de terenuri şi GNM – Comisariatul Judeţean Vaslui pentru realizarea obiectivelor privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică precum şi a habitatelor acestora.

- Grădini zoologice – controale, sancţiuni aplicate cu specificarea locaţiei

Grădina Zoologică Bârlad are autorizaţia de mediu nr. 296/02.12.2013 cu valabilitate 10 ani,

conform Ordinului nr.1798/2007.  În conformitate cu prevederile art.5, alin.2 şi 3 din Ordinul M.M.D.D. nr.755/2007 s-a actualizat fişa de evidenţă a Grădinii Zoologice Bârlad pentru perioada 01.07.2018 – 30.09.2018.

- Acte de reglementare emise

În luna  iulie, compartimentul C. F. M. - Biodiversitate a emis următoarele acte de reglementare:

  - Autorizaţie nr. 13/04.07.2018 – A.J.V.P.S.Vaslui.

Întocmit,

Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Magdalena POPA

7. GESTIUNEA  DEŞEURILOR  ŞI CHIMICALELOR

Aplicația SIM

- Verificare şi validare în SIM a evidenţei colectării VSU pentru anul 2016 a operatorilor economici, din judeţul Vaslui;

- Verificare  și validare date în SIM privind colectorii/tratatorii de VSU pentru anul 2016;

- Verificare operatori economici  care colectează/tratează vehicule scoase din uz;

- Raportare lunară privind operatorii economici colectori/tratatori de vehicule scoase din uz: SC Ababei SRL, SC Comppil SA, SC Gigi Kent SRL, SC TSC Electric SRL; SC RGA DEZAUTO SRL; SC ALAMANDRU IMPEX SRL;

- Introducere date în SIM la: Statistica deșeurilor; Ambalaje; Uleiuri uzate ; DEE- următoarele operațiuni:

- Verificare, aprobări/respingeri cereri  înregistrare/acces a operatorilor economici

- Verificare introducere date; finalizări/respingeri chestionare.

- Raportare în SIM  Ambalaje 2016 și  Statistica deșeurilor 2016;

- Înștiințare operatori economici,UAT-uri și APL-uri în privința implementării legislației de mediu în domeniul gestionării deșeurilor/substanțelor chimice periculoase;

- Monitorizare operatori economici generatori/ colectori/valorificatori din evidenţa APM Vaslui, monitorizați în privința generării și valorificării deșeurilor la nivelul județului;

Raportări/răspunsuri la solicitări

- Reactualizări: Fișa  județ; Plan acțiuni; Agenda săptămânală; Sinteza lunară - date de interes privind protecția mediului, macheta APM Vaslui;

- Transmitere  adresă de informare a Ministerului Mediului către Consiliul Judeţean, Prefectură şi primării, privind obiligaţiile ce le revin Autorităţilor Publice Locale în domeniul gestionării deşeurilor, soluţii  şi modele de bune practice.

- Consiliere operatori economici în problematica deşeurilor periculoase şi nepericuloase (statistica deşeuri, colectare/valorificare/eliminare deşeuri, deşeuri de ambalaje, uleiuri uzate, baterii şi acumulatori, DEEE, substanţe chimice periculoase, echipamente cu compuşi bifenili policloruraţi PCB, deşeuri de azbest, deşeuri cu mercur şi compuşi cu mercur, substanţe restricţionate  etc.

Acțiuni/activități desfășurate în perioada raportată

- Participare la comisia de preluare şi distrugere bunuri conf. HG nr.731/2007 şi OG nr.14/2007: - comisia formată din reprezentanții instituțiilor vasluiene: Finanțe Publice, Poliție economică, Protecția Consumatorului și APM, care se întrunește de regulă lunar pentru bunurile confiscate de Poliția Vaslui, Jandarmeria Vaslui și Poliția de frontieră.

- Prelucrare de date şi informaţii din documentele (preluate prin secretariat) privind:

- generarea/colectarea şi gestionarea deşeurilor de către agenţii economici din jud. Vaslui

-valorificarea/eliminarea deşeurilor de către operatori economici     valorificatori/eliminatori deşeuri;

- formulare şi transmitere răspunsurilor către – ANPM/agenţi economici;

Întocmit,

Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

consilier Panainte GĂNCEANU