RAPORT DE MEDIU

PENTRU

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA LUCIENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

(MODIFICAT 2022)

CUPRINS

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE

I.1. Domeniul de reglementare

I.2. Titlul Planului Urbanistic General

I.3. Titularul / Beneficiarul Planului Urbanistic General

I.4. Proiectantul Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism

I.5. Autorul atestat al Raportului de Mediu

I.6. Date de sinteză a teritoriului administrat de Unitatea Administrativ – Teritorială(UAT) Lucieni

I.7. Caracteristicile de mediu a zonei de implementare a Planului Urbanistic General

I.7.1. Relieful si geomorfologia

I.7.2. Geologia

I.7.3. Hidrologia si Hidrogeologia

I.7.4. Solul

I.7.5. Clima

I.7.6. Vegetația și fauna

I.7.7. Date privind siturile Natura 2000, arii de protecție specială, suprafața, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate și specii

I.7.8. Peisajul natural, cultural și istoric

I.7.8.1. Peisajul natural

I.7.8.2. Monumente istorice, valori ale patrimoniului cultural și istoric

CAPITOLUL II. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBECTIVELOR PRINCIPALE  ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL

II.1. Obiectivele principale ale Planului Urbanistic General

II.2. Intravilanul existent și propus; Zone funcționale; Bilanț teritorial

II.3. Zone cu riscuri

II.4. Echipare edilitară

II.4.1. Alimentarea cu apă

II.4.2. Evacuarea apelor uzate

II.4.3. Instalaţii de încălzire

II.4.4. Alimentare cu gaze naturale

II.4.5. Alimentare cu energie electrică

II.4.6. Instalaţii de telecomunicţii

II.4.7. Organizarea circulației

II.5. Gestiunea deșeurilor

II.6. Populatia, elemente demografice si sociale, sanatatea si educatia

II.7. Activităţi economice

II.7.1. Activități agro-zootehnice

II.7.2. Activități industriale și servicii

II.7.3. Turism

II.8. Disfuncționalități la nivelul teritoriului  localităților

II.9. Necesități și opțiuni ale populației

II.10. Relaţia planului cu alte planuri și programe relevante

II.10.1. Planurile de amenajare a teritoriului naţional

II.10.2. Planuri și programe la nivel regional, judeţean şi local

II.10.3. Planuri și programe la nivel internațional

CAPITOLUL III. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL

III.1. Factor de mediu AER

III.1.1. Date privind calitatea aerului conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

III.1.2. Contribuţia la schimbările climatice

III.2. Factor de mediu APA

III.2.1. Date privind calitatea actuală a apelor de suprafață conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

III.2.2. Date privind calitatea apelor subterane conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

III.2.3. Calitatea apelor de captare pentru alimentare cu apă potabilă conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

III.2.4. Calitatea apelor uzate menajere și industriale

III.3. Factor de mediu SOL

III.3.1. Date privind calitatea solului conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

III.4. Aspect de mediu GESTIUNEA DEȘEURILOR

III.5. Aspect de mediu ZGOMOT SI VIBRAȚII

III.6. Factor de mediu BIODIVERSITATEA

III.7. Factor de mediu POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FACTORUL SOCIAL-ECONOMIC

III.8. Evoluția  probabilă  a  mediului în situația  neimplementării  Planului

Urbanistic General

CAPITOLUL IV. PROBLEME DE MEDIU ȘI OBIECTIVE DE PROTECȚIA MEDIULUI CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL

IV.1. Probleme de mediu

IV.2. Obiectivele de protecția mediului

CAPITOLUL V. EVALUAREA IMPACTULUI

V.1. Posibilele efecte semnificative asupra mediului

V.2. Descrierea modului in care s-a facut evaluarea

V.2.1. Indicatorul general de poluare(IPG)

V.3. Dificultăţi în evaluarea impactului potenţial datorat implementării obiectivelor propuse de Planului Urbanistic General

CAPITOLUL VI. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂȚII ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

CAPITOLUL VII. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR  ALESE

CAPITOLUL VII. MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL

CAPITOLUL  IX. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

CAPITOLUL X. CONCLUZII

ANEXE

Anexa 1. Surse de documentare

Anexa 2. Lista de abrevieri, Glosar de termeni

Anexa 3. Bibliografie

Anexa 4. Piese desenate

LISTA FINALĂ

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

Titular/Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUCIENI/PRIMARIA COMUNEI LUCIENI.

Adresa: Localitatea: Lucieni, Strada: Principală nr. 779, Județul Dâmbovița,

Cod postal: 137265, Cod Unic de Inregistrare: 4280353,

Telefon: 0245/242530,

Fax: 0245/242574,

E-mail: primar@primarialucieni.ro.

Proiectant:

Proiectant General: MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.,

Adresa: Municipiul Târgoviște, strada Revoluției, nr. 6, bl.C14, et. 1, ap.2,

PROIECTANT URBANISM:  Urbanist  MIRUNA CHIRIȚESCU,

Telefon/Fax: 0245 212 909,

Telefon MOBIL: 0734722655, 0745119587,

E-mail: mirunagisconcept@yahoo.com.

Responsabil Elaborare Raport de Mediu:

Dipl.Univ. MANIŢI VIRGIL

Adresa: Neagoe Basarab, Bl. A1, Sc C, Ap. 12,

Telefon Mobil: 0747079077,

E-mail maniti_virgil@yahoo.com.

Consultant Protecţia Mediului:

ELHAZ CONSULT S.R.L. TÂRGOVIŞTE

Telefon Mobil: 0747079077.

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE

Prin comparatie cu Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Dâmbovița, care constituie norma la nivelul judetului, Planul Urbanistic General (P.U.G.), reprezintă norma la nivel de comuna (unitate administrativ-teritoriala). Primaria Comunei Lucieni, in calitate de coordonator de “norme” de reglementare a activitatii in constructii in plan local, a comandat proiectantului realizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.), urmărindu-se rezolvarea următoarelor categorii de probleme:

- analiza situatiei existente şi determinarea disfunctionalitatilor din teritoriu  în cadrul localitătilor comunei;

- zonificarea funcțională a terenurilor din intravilan şi indicarea posibilitătilor de interventie prin reglementări corespunzătoare;

- conditiile şi posibilitătile de realizare a obiectivelor de utilitate publică.

I.1. Domeniul de reglementare

Planul Urbanistic General (PUG) constituie documentaţia de bază prin care se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile pe care trebuie să le adopte administraţia locală pe o perioadă de 10 ani, perioadă de valabilitate a Planului Urbanistic General.

Planul cuprinde analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ a unităţii de bază (suprafeţe din intravilan cât şi din extravilan) şi în acelaşi timp stabilesc norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, proiecte Plan Urbanistic Zonal şi Plan Urbanistic Detaliu.

Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, cuprinde şi detaliază prevederile Planului Urbanistic General referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor.

Scopul reglementărilor privind urbanismul este stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.

Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi şi Schimbărilor Climatice (actual – Ministerul Mediului), împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului.

I.2. Titlul Planului Urbanistic General

Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Lucieni, Județul Dâmbovița.

I.3. Titularul / Beneficiarul Planului Urbanistic General

Titularul Planului Urbanistic General este - CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUCIENI.

Beneficiarul Planului Urbanistic General este - PRIMARIA COMUNEI LUCIENI. Adresa: Localitatea Lucieni, Strada: Principală, nr. 779, Județul Dâmbovița, Cod postal:137265,Telefon: 0245/242530, Telefon Fax: 0245/242574, E-mail:primar@ primarialucieni.ro.

Persoane de contact: Vasile TIȚA, Primar, Telefon MOBIL: ..................., Telefon: 0245/242530, E-mail: primarialucieni.ro.

I.4. Proiectantul Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism

Proiectant General MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.. Adresa: Municipiul Târgoviște, strada Revoluției, nr. 6, bl.C14, et. 1, ap.2.

Proiectant urbanism:  Urbanist  MIRUNA CHIRIȚESCU, Tel/Fax: 0245 212 909, Telefon MOBIL: 0734722655, 0745119587, E-mail: mirunagisconcept@yahoo.com.

I.5. Autorul atestat al Raportului de Mediu

Raportul de Mediu  a  fost  întocmit  de  Expert  Evaluator  Protecţia  Mediului Virgil MANIȚI, persoană fizică acreditată pentru elaborarea de rapoarte de mediu (Asociatia Română de Mediu - Lista experților care elaborează studii de mediu, document constituit în baza prevederilor Ordinului Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor nr. 1134 / 20.05.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 445/ 27.05.2020,  poziţia  103 / 21.12.2021).  Adresa:  Strada  Neagoe  Basarab, nr. 1A,  Bl. A1C,   Sc. C,   Telefon  MOBIL:  0747079077, E-mail: maniti_virgil@yahoo.com.

I.6. Date de sinteză a teritoriului administrat de Unitatea Administrativ – Teritorială(UAT) Lucieni

- Suprafața teritoriului administrativ	                            4471,19 ha.

- Suprafața agricolă                                                     1470,00 ha.

- Suprafata arabilă	                                              1.096,00 ha.

- Intravilan existent	                                                 318.57 ha.

- Intravilan propus	                                      571.44 ha(+252,87 ha).

- Populație                               3131 persoane (recensamant 2011).

-Număr de locuințe	            286 locuințe(recensamant 2011).

- Data realizarii ultimului Plan Urbanistic General - documentații elaborate de SC MIRUNA GISCONCEPT SRL Târgoviște, în anul 2018 și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lucieni.

- Durata de valabilitate a planului - 10 ani ( 2018 - 2028).

- Unitatea administrativ teritoriala este constituita din 2 sate: Lucieni – localitate de rangul IV (sat resedinta de comuna) și satul  Olteni (sat component) localitate de rangul V, conform ierarhizarii localitatilor rurale pe ranguri (Legea nr.  351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi).

Amplasament - Comuna Luceni este aşezată în partea centrală a judeţului Dâmboviţa, în Campia Piciorului de Munte si Lunca Dâmboviței, fiind marginita la rasarit de Câmpia Înaltă a Târgoviştei, subunitate morfologică a Câmpiei Române, strabatuta de râul Dâmboviţa pe o distanţă de circa 3 km. Comuna este cuprinsă între două centre economice importante: Târgovişte, la 12 km şi Găeşti la 16 km, având acces direct la DN 72 care leagă Târgoviște de Găești şi DJ 702B - Gemenea (DN 72 A )- Cândești – Aninoșani – Priboiu – Tătărani – Căprioru – Mănești – Drăgăești – Decindeni – Râncaciov – Ungureni – Lucieni – Raciu - Șuța Seacă (DN 72).

Coordonate geografice -  teritoriul administrativ al Comunei Lucieni se situează între următoarele coordonate geografice: 44° 50′ 55″ latitudine nordică şi  25° 25′ 14″  longitudine estică.

Inventarul coordonate Stereo 70

| X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531652 | 370912 | 535492 | 369952 | 536388 | 365919 | 533892 | 368672 |
| 532740 | 371552 | 537157 | 370528 | 535620 | 365663 | 531780 | 368992 |
| 533252 | 370656 | 538117 | 369952 | 535236 | 366431 | 531652 | 370912 |
| 533980 | 370912 | 538885 | 369312 | 534468 | 365215 |  |  |
| 534340 | 370144 | 539077 | 368416 | 533060 | 366175 |  |  |
| 534660 | 370720 | 537157 | 367647 | 533956 | 366751 |  |  |
| 534916 | 370592 | 537733 | 365727 | 533572 | 367327 |  |  |
| 535556 | 370464 | 536901 | 365087 | 533636 | 368031 |  |  |

Vecinătăți:

- la Nord                          - Comuna  Dragomirești și Comuna Ulmi;

- la Vest:                          - Comuna Cobia;

- la Est                             - Comuna Văcărești;

- la Sud -                          - Comuna Raciu și Comuna Dragodana.

-Activități specifice zonei – comerţ, extragere agregate minerale, morărit, creşterea animalelor, cultivarea pomilor fructiferi, albinărit, florărit.

- Activitati  economice  principale  -  comerţul şi activităţile economice  –

albinărit, florărit.

Pe teritoriul Comunei Lucieni se află situl de importanță comunitară  ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești.

- Scurt istoric, evoluție – Apariţia şi dezvoltarea satelor din comuna Lucieni s-a produs într-un areal bogat şi divers: în Lunca Dâmboviţei, cu terenuri fertile în jur şi bogate păduri de stejar şi în apropiere de capitala ţinutului şi, o vreme chiar a ţării - oraşul Târgovişte.

Prima atestare a Comunei Lucieni (Luciani) – este la 28 martie 1451, document dat de Vladislav Voievod, de întărire a unor danii către Mănăstirea Dealu, unde apare între martorii semnatari un Petic Babusin din Lucianii Olteni.

Satele comunei Lucieni s-au dezvoltat în directă legătură cu oraşul Târgovişte, ca şi celelalte sate din jurul fostei capitale şi reşedinţe domneşti. Pământurile şi satele au fost luate de timpuriu în proprietate de marea boierime şi au ajuns, parţial, prin danii la Mitropolia Târgoviştei.

La 1625 un document, pomeneşte de specializarea sătenilor în construcţii, lucru pentru care au fost scutiţi de anumite dări: ”Alexandru Coconul Voievod scuteşte de bir, de slujbe şi de "mâncături’ pe oamenii din satul Luciani, Județul Dâmboviţa aşa cum au fost scutiţi şi mai înainte, fiindcă "sunt meşteri domneşti de case".

La 1635, Matei Basarab întărea Mitropoliei dania lui Drăghici şi Udrişte, postelnicii din Mărgineni, şi anume satului Luciani, pe care aceştia îl donaseră pentru a fi iertaţi de domnitorul Alexandru al ll-lea.

La 1669 un document semnat de Antonie Vodă, ierta pe sătenii din Lucieni de lucrul domnesc si boieresc si de dările către vistierie.

În secolul al XVIIl-lea, moşia Lucieni a fost împărţită între familia Văcărescu şi Mitropolia dinTârgovişte.

În perioada modernă, morile industriale au adus un venit bun investitorilor din comună, între care fraţii Georgescu (Constantin Georgescu a fost şi primar al comunei între 1936-1938 şi 1940-1943), care au avut moară ia podul de peste Dâmboviţa.

La Războiul de Independenţă, comuna a avut participanţii ei, dintre care unii căzuţi în lupte. În amintirea lor două uliţe ale satului poartă numele de Uliţa Dorobanţilor si Uliţa Curcanilor.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Comuna Lucieni făcea parte din plasa Dealul-Dâmbovița a Județului Dâmbovița și era formată din satele Luceni-Ungureni, Mislea, Râncăciov, Geangoești, Mogoești, Cotu Morii și Lucieni-Pământeni, cu o populație de 2222 de locuitori. Satul Olteni făcea pe atunci parte din Comuna Șuța Seacă din aceeași plasă.

În  timpul  primului  război   mondial,  în  perioada    ocupaţiei   germane:

decembrie 1916 - noiembrie 1918, la Lucieni a fost instalat un cartier general al armatei germane, sătenii fiind obligaţi să contribuie la întreţinerea trupelor cu hrană, materiale pentru arme: lemn, metal (obiecte de aramă şi plumb).

În 1925, comuna era inclusă în plasa Târgoviște a aceluiași județ și avea în compunere satele Ciurari, Viișoara, Geangoești, Lucieni, Mislea, Moara, Mogoșești, Râncăciov și Ungureni, cu o populație totală de 4215 locuitori.

În 1952, comuna a fost arondată raionului Târgoviște din regiunea Prahova și apoi din regiunea Ploiești.

În 1968, comuna a revenit la Județul Dâmbovița, într-o structură diferită, mai multe din satele sale fiind arondate altor comune, și cu Comuna Raciu desființată și comasată cu ea.

În 2004, Comuna Raciu a fost reînființată, iar Comuna Lucieni a rămas cu componența actuală.

I.7. Caracteristicile de mediu a zonei de implementare a Planului Urbanistic General

I.7.1. Relieful si geomorfologia

Geomorfologic, comuna aparţine părţii nordice a Câmpiei Române, subunitatea Câmpia piemontană a Târgoviştei cu dezvoltare in interfluviul Ialomiţa – Dâmbovița la contactul cu Campia Picior de Munte(Piemontul de Cândesti).

- Câmpia Târgoviştei - este o campie subcolinară ,de natură piemontană, formată în cuaternar, având o pantă ce coboară uşor de la nord-vest spre sud-est. În zonă, câmpia prezintă cote de nivel între 310 m şi 230 m – altitudine absolută – marcând înclinarea generală de la Nord Vest la Sud Est, fapt subliniat şi de direcţia de curgere a râului Dambovita. Dispoziţia reţelei hidrografice a contribuit la modelarea reliefului actual prin erodarea vechilor depozite şi a propriilor terase şi depunerea aluviunilor recente.

Configurata geomorfologica este tributara celor doua artere hidrografice importante - râul Dâmbovița(Lucieni) si pârâului Șuța si a afluentului acestuia Șuța Seacă(Olteni), actiunea acestora de eroziune si transport fiind in corelaţie cu influenta sezoniera a pârâurilor secundare privind regimul de curgere si aportul de suspensii solide.

Terasa inferioara cu latimi medii de circa 500 m, fiind constituita in general din aluviuni grosiere ce se dispun discordant pe roca de baza romaniana si aluviuni fine la partea superioara. In cadrul aluviunilor apar

intercalaţii de prafuri si argile.

Trecerea la terasa medie se face printr-un taluz de 7  -  8 m in zonele de

nord, inaltime ce scade treptat spre sud.

Terasa medie are latimi de circa 1500 m, fiind constituita de asemenea din aluviuni grosiere in baza cu grosime maxima pe zona de ax a sinclimului Târgoviște, acoperite cu o pătura subţire de prafuri argiloase roşcate (1,50 – 2,0 m).

Terasa medie acoperita de deluviu argilos are latimi de peste 1,5 km, trecerea de la terasa medie făcându-se printr-un taluz, uneori slab exprimat, cu inaltimi medii de 2,00 – 2,50 m. Grosimea materialului deluvial argilos este de 3,00 – 6,00 m, fiind un rezultat al sedimentarii apelor de şiroire ce debuseaza din zona colinara nordica.

- Piemontul Cândești - ca urmare a originii sale acumulative, a vârstei recente, a miscarii epirogenetice din cuaternar si a denudatiei, manifesta mai ales in adâncime, se prezinta ca o suprafata piemontana inclinata de la Nord spre Sud. Partea sa sudica Campia Picior de Munte in care este situata si o parte a comunei , a fost afectata intr-o mai mica masura de miscarile epirogenetice pozitive, fata de cea nordica. Ca urmare a miscarilor tectonice noi, suprafata piemontana este deformata in sens longitudinal, astfel ca sectorul sau sudic este inclinat de la Vest spre Est.

Raul Dambovita in acest sector are o lunca bine dezvoltata de circa 3 km al cărui nivel se apropie in aval de localitate cu câmpia ajungând aproape sa se confunde cu aceasta. Sub raport hipsometric relieful se mentine intre 310 m (Dealul Prichii) in zona padurii Olteni si 230 m (albia minora a râului Dâmbovița) la Est altitudinea medie pe teritoriul administrativ este de 272 m. Densitatea fragmentarii reliefului in zona variaza intre 0,36 km/kmp si 1,00 km/kmp cu o medie de circa 0.5 km /kmp. Energia de relief se incadreaza intre 20 si 40 m iar panta este de circa 1° de la Nord-Vest la Sud-Est in directia de curgere raurilor din teritoriu.

Pârâul Șuța are un curs paralel cu râul Dâmbovița cu directia de curgere de la Nord-Vest la Sud - Est.

I.7.2. Geologia

Formațiunile ce apar în această zonă la suprafață încep cu Ponțianul până la Holocenul superior.

Cuaternarul cu dezvoltare mare în zona Piemontului Getic subdiviziunea Piemontul de Cândești începe cu Pleistocenul inferior – Villafranchian cu Formațiunea de Cândești care s-a acumulat într-un sistem de conuri aluviale, alcătuite din pietrișuri, bolovănișuri și nisipuri, cu intercalații de argile. Segmentele proximale ale conurilor aluviale îngemănate bordează, în general, rama nordică a Bazinului Dacic, pe cînd segmentele mediane și distale s-au instalat în largul câmpiei de inundație (câmpie aluvială) progradațional – agradațională, ce acoperea aproximativ partea centrală a bazinului.

Constituția predominant ruditică se modifică gradat, din zona colinară spre câmpie, într-una predominant arenitică sau lutitică.

I.7.3. Hidrologia si Hidrogeologia

Apele de suprafață  -  Comuna  Lucieni  este  amplasată  pe  malul  drept  al  râului

Dâmbovița,  cod  cadastral X – 1 iar cursurile de apa secundare sunt: pârâul Șuța (cod cadastral X-1.025.06.00.00.0) si pârâul Șuța Seacă (cod cadastral X-1.025.06.01.00.0).

- Râul Dâmboviţa -  parcurge o mică parte a comunei în zona de graniţă cu Comuna Văcărești, fiind cel mai important afluent al Argeşului.

Râul Dâmbovița   pe teritoriul județului

| Bazinul Hidrografic | Cursul de apa | Sectiuni de control curs de apa | Total km | Clasa de calitate (lungime tronson- km) |  |  |  |  | Debit multianual (mc/sec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V |  |
| Arges | Dâmbovița | Malu cu Flori | 105 | - | 46 | - | - | - | 9,55 |
|  |  | Brezoaiele |  | - | 59 | - | - | - | 11,2 |

Sursa: APM Dambovita - Raport privind starea mediului in judetul Dâmbovita in anul 2014

- Pârâurile Șuța si Șuța Seacă - au un curs permanent, dar cu un debit scăzut în timpul verii şi în anii secetoşi. În timpul precipitatiilor extreme se manifesta fenomenul de inundabiliate in zonele unde terenul vicinal este la o cota joasa .

Sub regim hidrologic, reţeaua hidrografică a comunei are o alimentare pluvio-nivală şi din pânzele de apă subterană.

- Apele subterane – Hidrogeologic Comuna Lucieni este cuprinsă in aria de dezvoltare a Formaţiunii de Cândeşti (corpul de apă subterană ROAG12).

Orizontul freatic din arealul comunei, poate fi apreciat cu un potenţial acvifer satisfăcător datorită grosimii depozitelor grosiere şi alimentării continue din paraurile din zona. Insă adâncimea mică a nivelului piezometric 5 - 7 m, chiar în condiţiile exitentei unei coperte argiloase există posibilitatea infestării în timp chimic şi bacteriologic. Această infestare are dept surse activitatea agricolă, infiltrarea directă a apelor uzate provenite din gospodăriile populaţiei din puţurile absorbante şi lacul de acumulare prezent în zonă.

Din analiza granulometriei Formaţiunii de Cândeşti se constată prezenţa

a două faciesuri litologice individualizate astfel: - în zona colinară şi subcolinară sunt întâlnite formaţiuni detritice alcătuite din pietrişuri şi chiar bolovănişuri cu grosimi mari; - în zona de câmpie sunt întălnite alternanţe de strate de pietrişuri cu nisipuri de diverse granulometrii ajungând ca la limita domeniului granulometria să fie predominant psamitică.

În subzona Picior de Munte – Gura Suţii apele subterne se acumulează la adâncimi mari. Inclinarea sensibilă a lor spre ţinutul de câmpie produce săturarea treptată a depozitelor psefitice, şi deversarea lor sub formă de izvoare sau sub forma alimentării aluviunilor mai tinere, care generează astfel bogate strate acvifere freatice.

În regiunea de câmpie, Formaţiunea de Cândeşti este reprezentată prin depozitele fluviatile şi lacustre, alcătuite dintr-o alternanţă de pietrişuri şi nisipuri cu pachete groase argiloase. Pe măsura avansării spre zona centrală de câmpie depozitele permeabile încep să prezinte o creştere treptată a conţinutului în elemente psamitice, care devin precumpănitoare către limita cu zona centrală.

Din alura curbelor piezometrice din Harta hidrogeologica Se. 1:100.000 rezultă un gradient de curgere de 2-3%0, direcţia de drenaj fiind de la Nord Nord Vest  - Sud Sud Est.

I.7.4. Solul

Pe cuprinsul teritoriului administrativ al comunei si al zonelor limitrofe, au fost identificate şi delimitate un număr de 16 unităţi de sol, datorită variabilităţii factorilor pedogenetici.

În câmpie, pe zonele plane şi uşor depresionare, domină podzolurile şi solurile podzolice pseudogleizate şi brune de pădure podzolite. Podzolurile s-au format sub influenţa pădurilor de foioase şi a unui regim bogat în precipitaţii atmosferice. Aceste soluri au fertilitatea potenţială şi efectivă scăzută, tocmai ca urmare a prezenţei bolovanilor, a acumulării silicei coloidale, a lipsei unui conţinut suficient de humus şi elemente nutritive, a acidităţii puternice reliefată printr-o reacţie puternică acidă, a lipsei unei structuri, a pierderii cu uşurinţă a apei, precum şi a cimentării prin uscare.

Solurile brun roşcate de pădure podzolite şi brun de pădure existente pe porţiunile plane de câmpie s-au format sub o vegetaţie predominant arborescentă foioasă, în prezenta unui drenaj extern mai bun şi a influenţei mai evidente a unei vegetaţii ierboase, care a contribuit la realizarea unei cantităţi ceva mai mare de humus.

În cadrul terasei Dambovitei, solurile s-au format pe depuneri aluviale vechi sub o vegetaţie arborescentă sau ierboasă.

Pe aluviunile mai vechi, în funcţie de dominaţia vegetaţiei de pădure sau a celei ierboase, s-au format solurile brune sau aluvial brune de pădure.

În zonele depresionare din cadrul terasei, în condiţiile unui drenaj intern nefavorabil determinate de textura mai grea a materialului aluvial, şi a surplusului de umiditate, s-au format soluri lăcoviştite şi cele aluviale moroganice.

În lunca Dambovitei pe aluviuni relativ recente procesele de solificare sunt mai recente, formându-se soluri aluviale mijlociu humificate, iar în lunca joasă pe aluviuni recente şi noi se întâlnesc soluri aluviale slab humificate sau aluviuni crude, frecvente fiind şi ivirile de pietriş la zi.

În condiţiile existenţei pânzei freatice la mică adâncime, s-au produs atât procese de gleizare cât şi de sărăturare puternică de suprafaţă, determinate de evaporarea apei la suprafaţă, ce antrenează odată cu curentul ascendent şi sărurile nocive.

În câmpie, pe luturile deluviale grele, s-au format podzoluri sau soluri roşcate cu grade diferite de podzolire.

În cadrul teraselor, pe material aluvial relativ vechi, s-au format soluri aluviale brune, cernoziomice şi aluvial roşcate de pădure.

În lunci s-au format soluri aluviale cu grade diferite de humificare iar pe teritoriile aluviale decarbonatate din luncile micilor pâraie s-au format soluri aluviale decarbonatate.

După tipurile de sol, categoria podzolurilor şi a celor slab s-au moderat podzolite, ocupă 83,3 % din întreaga suprafaţă în timp ce solurile cu fertilitate ridicată de tipul aluviale brune şi brun – roşcate de pădure cernoziomice, numai 6,5%. Aceasta înseamnă că avem de-a face cu o zonă de fertilitate preponderent scăzută. Din punct de vedere a texturii solurile ocupă următoarele ponderi: cu textură uşoară 23,8% cu textură mijlocie 43,6% şi cu textură grea 32,6%.

I.7.5. Clima

Teritoriul administrativ al comunei se incadreaza intr-un sector de clima temperat –continental, subtipul continental de tranzitie (Sursa : Harta topoclimatica a Romaniei, scara 1:1.500.000). Caracterul climatic se reflectă în veri călduroase şi secetoase şi ierni geroase şi cu zăpadă multă.

- Elemente climatice:

- Regimul termic – Comuna Lucieni este situată în regiunea izotermei medii anuale de 10˚C. Izotermele lunilor extreme au valori de 21,4˚C în luna iulie şi de -1,9˚C în luna februarie.Temperaturile medii, maxime, minime, la staţia meteorologică Găeşti

| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. medie lunară (˚C) | -1,9 | -0,9 | 4,3 | 10,4 | 16,1 | 19,9 | 21,4 | 20,3 | 16,3 | 10,3 | 3,9 | -0,3 |
| Temp. max. abso- lută(˚C) | 17,0 | 20,3 | 23,7 | 26,0 | 33,9 | 34,9 | 36,0 | 34,4 | 31,9 | 31,0 | 24,2 | 20,8 |
| Temp. min. abso- lută(˚C) | -27,4 | -24,6 | -17,0 | -4,0 | 0,6 | 4,5 | 7,6 | 7,2 | 2,5 | -6,2 | -17,8 | -17,9 |
| Temp. Medie Max. (˚C) | 0,7 | 2,9 | 9,1 | 18,5 | 22,9 | 27,1 | 28,1 | 27,8 | 22,9 | 16,9 | 10,8 | 3,2 |
| Temp medie min. (˚C) | -5,9 | -4,3 | -0,7 | 5,8 | 11,2 | 14,2 | 15,2 | 14,9 | 10,7 | 6,1 | -0,6 | -3,5 |

Cele mai mari temperaturi se înregistrează în lunile de vară a căror medie este de 20,5˚C, maxima înregistrându-se în luna iulie şi fiind de 21,4˚C. Din luna august temperatura medie a aerului scade uşor înregistrând valoarea ceamai mare între luna octombrie şi noiembrie,de aproximativ 7˚C. Amplitudinea medie anuală este de 10,7˚C. Media temperaturilor minime absolute prezintă o creştere începând din luna februarie, -4,3˚C către luna iulie, 15,2˚C după care începe să scadă. Aceeaşi creştere se observă şi pentru temperaturile medii maxime absolute care au valori de 0,7˚C în luna ianuarie şi 28,1˚C în luna iulie.

-Temperatura  solului  -  Temperatura   medie   a  solului  prezintă  o  linie  curbă  cu   valori  ale temperaturii solului în continuă creştere din luna aprilie până în luna iulie când serealizează maximum de temperatură. Aceste valori reflectă evoluţia bilanţului caloric şi sunt proporţionale cu durata de strălucire a Soarelui, cu circulaţia generală a atmosferei şi factorii meteorologici care acţionează la suprafaţa solului.

Temperatura medie a solului înregistrată la staţia meteorologică Găeşti

| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. (˚C) | -1,1 | -0,1 | 4,2 | 10,0 | 15,5 | 19,1 | 20,8 | 20,0 | 15,8 | 10,0 | 4,1 | 0,4 |

În luna iulie, considerată luna cea mai caldă, valorile temperaturii medii a solului depăşesc  24 ˚C.

- Umezeala aerului - Ambianţa  climatică  specifică  fiecărei  zone  geografice  este  determinată  de cantitatea vaporilor din apă din atmosferă.  Aceasta la rândul ei depinde de caracterul maselor de aer (umede sau uscate), de frecvenţa şi cantitatea lor, precum şi de factorii fizico-geografici. Pentru zona, factorii care determină umezeala relativă a aerului sunt:

-suprafaţa extinsă şi plană a reliefului de câmpie cu grad accentuat de continentalizare;

-invazia nestingherită a aerului mai rece sau mai cald. Variaţia diurnă şi anuală a umezelii relative este în strânsă dependent de cea a temperaturii aerului situându-se într-un raport invers proporţional cu aceasta. Excesul sau deficitul de umiditate are influenţă negativă asupra diferitelor procese chimice, fizice şi mecanice din viaţa şi activitatea umană, în procesul de asimilaţie şi dezasimilaţie la plante etc. Rezultatul oscilării relative scăzute a aerului cu temperaturi foarte ridicate se reflectă în creşterea şi dezvoltarea plantelor, în deshidratarea bruscă a acestora şi în degradarea diferitelor materiale.

Pentru perioada de vară, umezeala relativă a aerului cunoaşte valori procentuale mai mari datorită următorilor factori:

-frecvenţa sporită a averselor de ploaie;

-prezenţa suprafeţelor irigate;

-evaporarea accentuată determinată de creşterea temperaturii aerului;

-valori ridicate ale procesului de evapotranspiraţie la plante.

- Nebulozitatea - sau cantitatea norilor existenţi pe bolta cerească este un parametru climatic ce influenţează procesele radiative şi termice care se produc la suprafaţa  Pământului. Efectele majore ale nebulozităţii se manifestă în procesul de încălzire şi răcire a suprafeţei terestre prin reducerea radiaţiilor solare incidente şi scăderea de energie calorică emise de suprafaţa subiacentă în spaţiul atmosferic.

Un  rol  important  asupra  gradului  de  formare  al  nebulozităţii  îl  are configuraţia reliefului, altitudinea şi natura suprafeţei subiacente cu influenţă asupra circulaţiei generale a atmosferei. Astfel, în semestrul cald al anului, încălzirea aerului atmosferic se face diferenţiat în funcţie de configuraţia formelor de relief concave (depresiuni-văi) sau convexe (dealuri). Un alt factor în formarea nebulozităţii deasupra zonelor urbane este constituit şi din activitatea industrială a oraşelor (arderi de combustibil), circulaţie rutieră intensă. Acest aport industrial creează continuu o concentraţie de impurităţi în suspensie, cu rol de nuclee de condensare pentru picăturile de apă din nori. Astfel,  turbulenţa  atmosferică  creşte,  se  intensifică  convecţia  termică  şi se  accentuează nebulozitatea. Circulaţia  locală  a  aerului determină  ziua  o reducere  a nebulozităţii deasupra reliefului de câmpie.

Nebulozitatea prezintă variaţii lunare în cursul unui an, maxima înregistrându-se iarna, în luna ianuarie, iar minima în luna august. Valoarea medie anuală este de 5,2% explicată prin faptul că relieful de câmpie şi durata de strălucire a soarelui mai mare intensifică procesul de evaporare, iar cerul devine predominant senin. Evoluţia lunară a nebulozităţii totale prezintă un maxim primăvara (martie) determinat fie de activitatea mai intensă a circulaţiei aerului (procese frontale), fie de răcirea puternică a stratelor inferioare  ale aerului de la sfârşitul iernii. Nebulozitatea totală minimă se realizează în luna august.

Cel mai mare număr de zile senine se înregistrează în intervalul iunie-octombrie când predomină în atmosferă un regim anticiclonic (de mare presiune atmosferică). Media zilelor senine pentru acest interval este de 8,4 (27,3%) la Găeşti. Zilele noroase au cea mai mare frecvenţă în luna decembrie (13,8 la Găeşti). Exprimat în procente în intervalul noiembrie-mai, cerul este acoperit în medie 35% cu nori. Cea mai mică frecvenţă a zilelor cu cer acoperit se realizează în perioada caldă a anului (iunie-septembrie). Frecvenţa acestor zile cunoaşte valori procentuale de 12,6% la Găeşti.

- Durata de strălucire a soarelui  -   totalizează în medie  peste  2000 de ore pe  an. Media anuală în perioada 1976-1996 a fost de 2085 ore.

Luna cu cea mai mare insolaţie este iulie, înregistrând 323 de ore la Găeşti. Cea mai redusă durată de strălucire a soarelui are loc în luna decembrie (36 ore), după care urmează o  creştere a valorilor până în luna iulie.

- Precipitaţiile atmosferice - constituie o fază a circuitului apei în natură ce cad sub formă lichidă (ploaie), solidă (zăpadă) sau mixtă (lapoviţă). Cantitatea de precipitaţii căzută în timpul anului cunoaşte o repartiţie neuniformă determinată de următorii factori anuali:

-oscilaţiile circulaţiei generale ale atmosferei;

-dispunerea şi altitudinea reliefului;

-potenţialul  pluvial al maselor noroase şi viteza lor de deplasare;

-intensitatea convecţiei termice.

Precipitaţiile medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Găeşti

| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cant. (mm) | 31,8 | 28,4 | 32,9 | 45,6 | 62,3 | 75,9 | 66,0 | 49,4 | 33,6 | 29,0 | 44,1 | 35,3 |

Regimul cantităţilor anuale de precipitaţii în ultimii ani pune în evidenţă o scădere accentuată a valorilor acestora faţă de suma anuală. În cursul unui an normal pluviometric (circa 600 mm) cele mai multe precipitaţii se produc în perioada caldă a anului (65-70%), restul aparţinând sezonului rece. Această distribuţie semestrială a precipitaţiilor este favorabilă acumulării rezervei de apă din sol în timpul iernii pentru desfăşurarea optimă a perioadei de vegetaţie a plantelor ( consumul minim al culturilor

este apreciat a fi 350-400 mm/an).

Stratul de zăpadă  - Durata medie a stratului de zăpadă este de 44 de zile cu un maximum de zile cu strat de zăpadă în ianuarie şi decembrie şi un minimum de zile în martie şi noiembrie. Primul strat stabil de zăpadă se aşterne în luna noiembrie , în medie 1cm, şi durează până în luna martie, când măsoară 2 cm. Startul de zăpadă poate deveni fenomen climatic de risc în mod direct,  respectiv prin prezenţa lui pe suprafaţa terestră sau indirect prin absenţa acestuia. Astfel, formarea stratului de zăpadă cu grosimi diferite mai devreme sau mai târziu, asociat cu fenomenul de îngheţ produce de gerături culturilor agricole.  De asemenea, în urma unor ninsori abundente însoţite de viscole puternice se produce troienirea arterelor de circulaţie sau înzăpezirea mijloacelor de transport. Topirea bruscă a stratului de zăpadă conduce la viituri puternice ale râurilor alimentate nival şi de aici la inundaţii catastrofale.

- Regimul  eolian – Direcția predominantă a maselor de aer este iarna dinspre Nord-Vest sub influenţa anticiclonului Siberian şi vara dinspre Vest sub influenţa anticiclonului Azorelor. Acestor influenţe naturale li se adaugă cele artificiale (construcţii cu diferite nivele) şi condiţiile locale (culturile agricole).

Frecvenţa şi viteza vântului pe direcţii la staţia meteorologică Găeşti

| Direcţia | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV | Calm 46,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecvenţa(%) | 1,8 | 18,3 | 9,0 | 1,6 | 1,2 | 8,0 | 10,7 | 2,6 |  |
| Viteza (m/s) | 1,4 | 4,1 | 4,2 | 2,2 | 1,2 | 3,2 | 3,0 | 2,0 |  |

Fenomene atmosferice caracteristice:

- Roua - apare în zona în luna martie şi durează până în noiembrie într-un număr mediu de 39 de cazuri anual. Evoluţia maximă o are în lunile iunie-iulie, când atmosfera se încălzeşte puternic în timpul zilei, evaporaţia este intensă şi nebulozitatea din timpul nopţii – mică.

- Bruma - poate apărea începând cu luna octombrie şi poate ţine până în luna aprilie. Numărul mediu al zilelor cu brumă este cuprins între 40 şi 70 de zile pe an. Importante pentru agricultură sunt brumele ce apar primăvara târziu, când ciclul vegetativ este la început şi toamna devreme când culturile se găsesc încă pe câmp. Ele constituie un factor de risc pentru culturile agricole prin compromiterea parţială a producţiei.

- Grindina - fenomenul se manifestă în zona de câmpie din luna mai până în luna august. Lunile cu cele mai frecvente căderi de grindină sunt iunie şi iulie cu 0,2 cazuri. Anual, la Găeşti, se înregistrează o medie de 0,6 cazuri. Pagubele produse  pomilor  fructiferi,  grădinilor  de  zarzavat,  acoperişurilor  caselor  au caracter local, cu rezonanţă financiară.

- Ceaţa   -   este foarte des întâlnită în regiunile de luncă şi în apropierea

lacurilor şi bălţilor. În cursul unui an, ceaţa înregistrează cea mai mare frecvenţă în lunile de iarna, primăvară şi toamnă, maximul aparţinând lunii noiembrie cu o medie de 18,3 zile. Efectele negative ale ceţii se resimt în mod special de-a lungul căilor de comunicaţie, prin îngreunarea circulaţiei.

- Secetele - sunt  fenomene  complexe  caracterizate  printr-un  deficit  de umiditate în sol şi în aer, pe fondul unui deficit de precipitaţii şi creşterii evapo-transpiraţiei potenţiale. Se pot produce în orice anotimp, cele mai dăunătoare fiind cele de primăvară ce urmează iernilor cu precipitaţii puţine, astfel încât deficitul de apă este greu de recuperat. Deosebit de dăunătoare sunt secetele ce persistă mai mulţi ani.

- Viscolul - poate apărea începând cu luna noiembrie şi poate dura până în martie, dar cea mai mare frecvenţă o are în ianuarie şi februarie.

- Poleiul - fenomen specific perioadei reci, are o frecvenţă redusă, îngreunând circulaţia rutieră în momentul producerii.

- Orajele - pot apărea începând cu luna martie şi se pot prelungi până înnoiembrie, dar perioada caracteristică lor este intervalul cuprins între mai şiaugust, cu maximul în luna iulie (7-18 zile).

I.7.6. Vegetația și fauna

Vegetaţia - Varietatea elementelor biogeografice ale comunei este condiţionată de factorii naturali :relief, climă, ape şi soluri, cât şi de intervenţia omului.

Vegetaţia lemnoasă – reprezentată de petice de pădure, specifice zonei de silvostepă, fiind compuse din : stejar, ulm, carpen, arţar, jugastru, frasin, măr sălbatic, păr sălbatic, nuc sălbatic, salcâm. În lunci şi pe terase se întâlnesc formaţiuni lemnoase de esenţă albă (plop, arin, salcie).

În afară de arboret, bogat în specii este şi subarboretul; păducel, porumbar, măceş, singer, lemn câinesc, răchitişuri - cătinişuri, în luncă şi pe terasa de luncă.

Vegetaţia ierboasă spontană - se găsesc puţine formaţiuni, mai extinse fiind porţiunile de păşune ce  se remarcă prin specii puţin valoroase din punct de vedere nutritiv : Cynodon dactilon (pinul gros), Cirsium arvense (pălămidă), Raphanus raphanistrum (rapiţa sălbatică), Agrostena githago (neghina), Polygonum aviculare (troscot), Medicago lupulina (trifoiul mărunt), Matricaria inodora (muşeţelul) Plumonaria rubra (plămânăriţa), Festuca sulcat (păiuş), Plantago – lanceolata (pătlagină), sertaria viridis (mohor), Centaurea eyanus (albăstriţa), Aristilochia clematitis (curcubeţica) Lothus cormiculatus (ghizdeiul) Achilea millefolium (coada şoricelului).

Vegetaţia ierboasă cultivată - este reprezentată prin : grâu, orz, ovăz, porumb, secară, floarea soarelui, sfeclă, fasole, mazăre, lucernă, borceag, trifoi, zarzavaturi (varză, cartofi, ceapă, ardei, gogoşari, vinete, usturoi, morcovi, roşii, spanac, salată).

Fructele de pădure fragul, smeura, măceşele, murele precum şi o serie de plante medicinale:  sunătoarea, coada şoricelului, muşeţelul, menta, etc., sunt valorificate. Fauna - constituie un element important al cadrului natural, care reflectă, prin răspândirea ei, diversitatea condiţiilor fizico-geografice.

Fauna întâlnită pe teritoriul comunei este cea caracteristica pădurii de stejar, cuprinzând un număr mare de păsări, mamifere, reptile şi mai pufin faună acvatică.

Dintre mamifere întâlnim : vulpea, , iepurele, veveriţa viezurele, şi altele.

Păsările cântătoare care populează padurea şi crângul din apropirea satelor sunt :pitigoiul, cinteza, gaiţa, ciocănitoarea, porumbeii sălbatici şi guguştucii, iar dintre răpitoare : uliul, eretele, cucuveaua etc.

Ca reptile amintim : şopârla, guşterul şi şarpele.

In acest biotop trăiesc şi foarte multe insecte, care au o arie de distributie mult mai largă.

Flora şi fauna din comuna, protejata în mod deosebit în ultimii ani, prezintă o mare valoare economică. Fructele de pădure fragul, smeura, măceşele, murele precum şi o serie de plante medicinale : sunătoarea, coada şoricelului, muşeţelul, menta, etc., sunt valorificate.

O parte din padurile si habitatele acestora din partea vestica a teritoriului administrativ al comunei, respectiv pădurea Olteni, a fost declarata arie naturala protejata de interes comunitar.

I.7.7. Date privind siturile Natura 2000, arii de protecție specială, suprafața, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate și specii

În teritoriul administrativ a Comunei Lucieni este instituit regimul de arie naturala protejata pentru situl de importanta comunitara ROSCI 0344 - Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (constituit in baza Directivei Habitate), ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România (conform Ordinului MMP nr. 2387 / 2011). Suprafața totală a sitului este de 4313 ha, în regiunea biogeografică continentală și include păduri, teren arabil, așezări umane, pajiști și râuri, aflandu-se în Regiunea de dezvoltare III Sud Muntenia, pe teritoriul administrativ al judeţului Dâmbovița, pe raza comunelor: Lucieni 19%(reprezintă 844,42 ha din suprafața comunei), Ludești 19%, Gura Foii 19%, Mănești 12%, Crângurile 10%, Cobia 6%, Hulubești 2%, Raciu 1%, Tătărani 1%.  Principalele clase de habitate din sit sunt pădurile de foioase - 97%, pajiştile seminaturale umede - 2%, apele dulci continentale curgătoare - 1%.

Situl de importanta comunitara ROSCI 0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești aparține Piemontului Cândești - estul Podișului Getic.

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip                                                                      1.2 Codul sitului

| B |  | ROSCI0344 |
| --- | --- | --- |

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

1.4 Data completării                                                 1.5 Data actualizării

| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | Y | Y | Y | M | M |  | Y | Y | Y | Y | M | M |

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

| Y | Y | Y | Y | M | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Referința legală națională a desemnării SPA:

Data propunerii ca sit SCI

| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | Y | Y | Y | M | M |

Data confirmare ca sit SCI

| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | Y | Y | Y | M | M |

Data desemnării ca sit SAC

| Y | Y | Y | Y | M | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicații

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine                                                                      Latitudine

| 25.0160472 |  | 44.0022388 |
| --- | --- | --- |

2.2 Suprafața sitului (ha)                                           Suprafața marină(%)

| 4317.10 2.3 |  | 0.00 |
| --- | --- | --- |

2.4 Lungimea sitului (km)

0.00

2.5 Regiunile administrative

NUTS                                                                             Numele regiunii

| RO31 |  | SUD |
| --- | --- | --- |

2.6 Regiunea biogeografică

|  | Alpină |  | X | Continentală (100.00%) |  |  | Stepică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Pontică |  | X | Panonică |  |  | Marea Neagră |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Tipuri de habitate |  |  |  |  |  | Evaluare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire | Peșteri | Calit. date | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status. conserv. | Eval. globală |
| 6430 |  |  | 83 |  | Bună | B | C | B | B |
| 6510 |  |  | 7 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9110 |  |  | 41 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9130 |  |  | 392 |  | Bună | B | C | B | B |
| 9170 |  |  | 119 |  | Bună | A | C | A | A |
| 91E0 | X |  | 42 |  | Bună | B | C | B | B |
| 91M0 |  |  | 595 |  | Bună | A | C | A | A |
| 91Y0 |  |  | 1560 |  | Bună | A | C | A | A |

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. Măsură | Categ | Calit date | AIBICID | AIBC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min | Max |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv | Izolare | Global |
| A | 1193 | ### Bombina variegata |  |  | P | 100 | 500 | i | P | M | C | B | B | B |
| I | 1088 | ### Cerambyx cerdo |  |  | P | 50 | 100 | i | P | G | C | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus |  |  | P | 9500 | 10000 | i | P | G | C | B | C | B |
| I | 6908 | Morimus asper funereus() |  |  | P | 3000 | 4500 | i | P | G | C | B | C | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis |  |  | P |  |  |  |  | M | D |  |  |  |

3.3. Alte specii importante de flora și faună

| Specie |  |  |  |  | Populație |  |  |  |  | Motivație |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Mărime |  | Unit. măs. | Categ. | Anexa |  | Alte categorii |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
| M | 2631 | Meles meles (Bursuc) |  |  |  | 0 | 10 | i | P |  |  |  |  | X |  |
| A | 2361 | Bufo bufo |  |  |  | 10 | 50 | i |  |  |  |  |  | X |  |
| A | 1283 | Coronella austriaca |  |  |  | 10 | 50 | i |  | X |  |  |  | X |  |
| A | 2351 | Salaman-dra salaman-dra |  |  |  | 10 | 50 | i |  |  |  |  |  | X |  |

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N09 | Pajiști naturale, stepe | 1,97 |
| N12 | Culturi(teren arabil) | 0,26 |
| N14 | Pășuni | 0,95 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 0,72 |
| N16 | Păduri de foioase | 94,48 |
| N19 | Păduri de amestec | 1.50 |

Total acoperire         99.88
Alte caracteristici ale sitului

Situl Pădurile din Sudul Piemontului Cândeti aparine Piemontului Cândeti (estul Podiului Getic), fiind localizat între pârâul Valea Potopului, în vest și râul Dâmbovița (Județul Dâmbovița), în est. Din punct de vedere administrativ se aflăv în raza ocoalelor silvice Valea Mare, Găești, Târgoviște și Sturzeni. Situl se găsete în raza administrativă a următoarelor comune: trupul de pădure nordic - comunele Mănești, Ludești și Hulubești; trupul de pădure central - comunele Lucieni și Cobia, trupul de pădure sudic – comunele Crângurile, Gura Foii și Cobia. Din punct de vedere geologic situl se caracterizează prin existența depozitelor loessoide în locurile plane și a „stratelor de Cândești”, pe versanți. Hidrologic, situl se află în bazinul hidrografic al râului Dâmbovița, între acesta și pârâul Potopul, cu o scurgere orientată de la nord la sud. Expoziția generală este predominant estică și vestică, deci parțial însorită sau parțial umbrită. Altitudinea variază între 200 m în sud și 466 m în nord – Dealul Fântânei. Situl este situat într-un climat ploios, cu precipitații în tot cursul anului (valorile medii anuale variază între 560 mm și 780 mm), temperatura medie a lunii celei mai calde sub 22 ˚C, dar cel puin 4 luni ea depăete 10 ˚C (temperatura medie anuală variazăv în jurul valorii de 10 ˚C). Solurile de pe teritoriul sitului sunt predominant luvisoluri, cambisoluri și protosoluri.

4.2. Calitate si importanță

Sub raport fitoclimatic, situl se încadreazăvn etajul nemoral al pădurilor de foioase, subetajele făgetelor colinare, în partea de nord a sitului, cu altitudini de pana la 466 m și al pădurilor de cvercinee - gorun, cer, stejar, în partea mai joasă a sitului și în sud. Particularitățile morfohidrografice și pedoclimatice sunt favorabile pentru ecosistemele formate din păduri de Quercus cerris și Quercus fraineto. Aceste specii formează aici cele mai tipice asociații de acest gen. Speciile însoțitoare sunt reprezentate de Ulmus minor, Acer campestre, Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Fraxinus ornus și altele asemenea. În aceste păduri se dezvoltă ecosisteme formate din subarboret bogat, cele mai frecvente specii fiind păducelul, lemnul câinesc, cornul, călinul i altele asemenea. Stratul erbaceu este format de obicei dintr-un amestec de specii mezofile și xerofile, în care predomină specii de Carex sp, Lathyrus niger, L. vernus, și altele asemenea. Situl este acoperit în cvasitotalitate de păduri, cele mai reprezentative și larg răspândite habitate de interes comunitar fiind făgetele colinare (9130), pădurile dacice de stejar și carpen (91Y0), pădurile de gorun cu carpen (9170)ș i pădurile balcano-panonice de gorun și cer (91M0)

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sit

| Impacte pozitive |  |  |  |  |  | Impacte negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens. | Cod | Amenin-țări și presiuni | Polu-are (Cod) | În sit/ în afară |  | Intens. | Cod | Amenin-țări și presiuni | Polu-are (Cod) | În sit/ în afară |
| H | A10 | Restruc-turarea detinerii terenului agricol |  | B |
| H | B02.02 | 2 Cura-tarea padurii | N | O |
| H | B02.04 | Îndepar-tarea arborilor uscați sau în curs de uscare | N | I |
| H | K01.01 | Eroziune | N | I |

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

| Impacte pozitive |  |  |  |  |  | Impacte negative |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intens | Cod | Amenin-țări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |  | Intens. | Cod | Ame-nințări și presi-uni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| M | A04 | Pășunat | N | I |  |  |  |  |  |  |
| M | B01 | Silvicul-tura | N | I |
| M | B03 | Exploatare foresti-era fara replantare sau refa-cere natura |  | B |

| M | C01.01 | Extra-gere de nisip si pietris | N | O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | C02 | Exploa-tarea si extractia de petrol si gaze | N | O |
| M | E01 | Zone urbani-zate habitare umana (locuinte umane | N | O |
| M | E01.03 | Habita- re disper-sata (locuinte risipite, disperse | N | I |
| M | K01.03 | Secare | N | I |

4.4. Tip de proprietate (opțional)

| Tip |  | % |
| --- | --- | --- |
| Public | Național | 52.00000 |
|  | Județean |  |
|  | Local | 1.00000 |
|  | Alta proprietate publică |  |
| Proprietate mixtă |  |  |
| Proprietate privată |  | 47.00000 |
| Proprietate necunoscută |  | 0.00000 |

4.5 Documentațe (opțional)

Documentație generală

Amenajamentele ocoalelor silvice Hulubești, Găești, Târgoviște și Sturzeni.

Documentație habitate:

Plan de management al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, realizat în cadrul proiectului „Managementul Sitului Natura 2000: Pădurile din Sudul Piemontului Cândești”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1200/28.06.2016(9130)Plan de management al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, realizat în cadrul proiectului „Managementul Sitului Natura 2000: Pădurile din Sudul Piemontului Cândești”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1200/28.06.2016(9170) Plan de management al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, realizat în cadrul proiectului „Managementul Sitului Natura 2000: Pădurile din Sudul Piemontului Cândești”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1200/28.06.2016(91E0) Plan de management al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, realizat în cadrul proiectului „Managementul Sitului Natura 2000: Pădurile din Sudul Piemontului Cândești”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1200/28.06.2016(91Y0) Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(6430)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(6510)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(91M0).

Documentație specii:

Nitu E., 1980, colectie pers., Ienistea M.Al., 1967, colectie (1083)Nitu E., 1980, colectie pers., Ienistea M.Al., 1967, colectie (1088)Nitu E., 1980, colectie pers., Ienistea M.Al., 1967, colectie (1089) Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6908) Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(6908) Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(1083) Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(1088) Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeúti (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(1089) Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(1193) Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (aprobat prin OM 1200/2016, publicat în MO 791/07.10.2016)(1220).

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

| Cod | Categorie IUCN | Acoperire % |  | Cod | Categorie IUCN | Acoperire % |  | Cod | Categorie IUCN | Acoperire % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regiona

5.3. Desemnare sit

Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie natural protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) Adresă: Piața Valter Mărăcineanu nr. 1 - 3, sector 1, București, Cod poștal 010155 Email: ananp@ananp.gov.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului

X

Da    Nume: Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești                                 Linkuri: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

Nu, dar există un plan în pregătire.

Nu.

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Obiectivele și măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1069/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSCI0344

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

| X | Da |  |  | Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granițelor (optional):

Site GML

ROSCI 0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești aparține Piemontului Cândești - estul Podișului Getic, fiind localizat între pârâul Valea Potopului, în vest, și râul Dâmbovița - judetul Dâmbovița, în est, iar altitudinea variază între 200 m în sud și 466 m în nord – Dealul Fântânei, Situl ROSCI 0344 este alcătuit din trei trupuri de pădure, în administrarea Ocoalelor silvice Valea Mare, Găești, Târgoviște și Sturzeni

- Trupul de pădure central – se află pe raza comunelor Lucieni și Cobia. Accesul în zona trupului de pădure central – se face prin DN72 Găiești-Târgoviște care mărginește limita estică a trupului și DJ702E Ungureni-Cobia-Găiești care mărginește limita vestică a trupului de pădure.

Habitatele de interes comunitar din ROSCI 344 care se regăsesc pe teritoriul Comunei Lucieni sunt:

| Tipul de habitat | Descriere |
| --- | --- |
| 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen | Habitatul se întâlnește pe suprafețe destul de mari. Fitocenoze care edifică asociațiile vegetale din cadrul habitatului se găsesc în zona Olteni-Lucieni. Este unul dintre cele mai răspândite habitate forestiere din aria protejată. Acest habitat cuprinde păduri de carpen - Carpinus betulus şi diferite specii de Quercus - Quercus robur, Quercus petraea, Quercus dalechampii, Quercus cerris, Quercus frainetto. Habitatul este întâlnit la altitudini cuprinse între 200-850 m. Din punct de vedere topografic habitatul se dezvoltă pe versanţi slab mediu înclinaţi, cu expoziţii diferite, pe coame, platouri. Soluri: cenuşii - de tip faeoziom, eutricambosol, preluvosol-luvosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric echilibrate-optimale, eutrofice, dezvoltate pe substrat reprezentat de roci variate mai ales molase, marne, gresii calcaroase |
| 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun | Habitatul se întâlnește pe suprafețe mici în zona Olteni, pe platouri sau versanți cu pantă variabilă, expoziții diferite și altitudini începând de la 270 m. |

- Quercus robur (Stejarul)

Este un arbore din zona temperată, înalt, cu ramuri puternice, noduroase, coroană largă și bogată. Scoarța stejarului este de culoare brun-negricioasă, aspră, adânc brăzdată, adăpostind adesea o micro-faună activă (în special furnici și anumite specii de gândaci). Frunzele sunt lobate, cu 4-8 perechi de lobi. Pețiolul este scurt (4–8 cm). Stejarul înflorește în luna mai. Fructul este o achenă denumită ghindă.

Se întâlnește mai ales la câmpie și în zonele colinare, foarte rar la deal. În afară de pădurile curate de stejar, numite stejărete, stejarul se găsește și în amestec cu alte foioase, în așa-numitele păduri de șleau.

- Quercus petraea(Gorunul)

Este o specie de stejar care poate crește până la 35-40 m înălțime. Are frunze cu pețiolul lung de 1,5-3 cm și fructele (ghindele) foarte scurt pedunculate sau sesile. Frunzele au formă obovată și sunt fin pubescente pe fața inferioară, cel puțin în axilele nervurilor. Solzii cupei sunt liberi, neconcrescuți, plani sau slab convecși și nepubescenți. Specia este frecventă in România. Ea formează un etaj de vegetație (subetajul gorunului), situat între 150 și 300 m altitudine în pădurile de foioase

- Quercus dalechampii (Fagul)

Este un arbore capabil de a ajunge la înălțimi de 40 m și 2 m diametrul trunchiului, deși de obicei el are 25–35 m înălțime și diametrul trunchiului până la 1,5 m. Este înalt, impunător, cu scoarța netedă, cenușie-albicioasă. Un puiet de 10 ani va avea circa 4 m înălțime. El are o durată de viață de la 150 la 200 de ani, deși uneori trăiește până la 300 de ani. Are muguri fusiformi, ascuțiți, iar frunzele în general ovale. Florile sunt unisexuate monoice. Fructul, numit jir, este o achena trimucheata, acoperită de o scoarță țepoasă

- Quercus cerris(Cerul)

Este un arbore de 30 - 35 m inaltime. Tulpina dreapta, cilindrica; trunchiul poate aunge pana la 1.5 m diametru; scoarta gri, neteda in primi ani, brazdata longitudinal, printre care se vede zona de crestere caramizie. Coroana ingusta, rara. Lujeri mai mult sau mai putin pubescenti; muguri inconjurati de stipele lineare, subulate, tomentoase si persistente, 1-2 cm lungime. Frunze oblong-obovate, baza subcordata sau rotunda, 4-7 perechi de lobi, subglabre pe fata superioara, pubescente sau subglabre pe fata inferioara; petiol 8-15 mm. Infloreste in aprilie-mai. Fruct pseudoachena (ghinda), scurt pedunculata, truncata, varf mucronat, culoare brun-rosietica, ajunge la maturitate in al doi-lea an; ghinda este protejata de un involucru lemnos (cupa) pana la jumate, cu solzi lungi liberi de 1 cm lungime, bruni, tomentosi.

### - Quercus frainetto (Gârnița)

Este o specie de stejar cu tulpina dreaptă, cu scoarță care are la exterior un strat solzos. Frunzele sale sunt mari, lungi,lobate, fără pețiol. Ghinda de 1,8 - 2,5 cm lungime, prinsa in cupe de 0,6 - 1,2 cm inaltime, cu solzi liniar -lanceolati.

Specii de floră şi faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată - Conform Formularului Standard de declarare a Sitului Natura 2000 ROSCI0344, speciile pentru care a fost declarată aria naturală protejată sunt următoarele:

- Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- Cod 1088 - Cerambyx cerdo(Croitorul mare al stejarului)

Este unul din cele mai mari coleoptere, avand lungimea corpului de 35–55 mm, culoarea - negră cu nuanțe de maro și marginile elitrelor roșietice. Partea ventrală și picioarele sunt acoperite cu perișori gri. Apar din mai până în iunie, sunt activi noaptea, hranindu-se cu seva copacilor infiltrată prin fisurile din scoarță.

Specia fost observată în tipurile de habitate: 91Y0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun, 91M0 Păduri balcanopanonice de cer și gorun. Specia preferă arbori seculari, izolați în luminișuri sau la marginea pădurii, mai ales cei parțial atacați de diverși dăunători. Pădurile din zona Lucieni sunt păduri tinere, majoritatea au 50, 60 ani, dar sunt şi păduri tinere de circa 30 ani; doar într-o parte a ariei sunt prezenţi arbori de circa 80-100 ani, dar specia nu a fost identificată.

- Cod 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenușiu)

Este o specie de gândac în familia Cerambycidae. Corpul cu lungimea de 18-38 mm, este negru, partea sa dorsala prezinta o pubescenta foarte deasa culcata, cenusie-argintie, ce acopera complet fondul. Elitrele au cate doua pete catifelate, negre, dintre care una situata in treimea anterioara, iar cealalta este postmediana; sub aceste pete fondul elitrelor nu este granulat. Antenele masculilor sunt de 1-1,5 ori mai lungi decat elitrele, iar la femele au aproximativ aceeasi lungime ca si elitrele.

În sit, specia fost observată în tipurile  de habitate de pe teritoriul comunei: 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen;  91M0 Păduri balcano-

panonice de cer.

Adulţii au fost observaţi în zona centrală a sitului pe teritoriul Comunei  Lucieni, unde găsesc condiţii care să asigure viabilitatea pe termen lung a speciei.

- Cod - 1083 Lucanus cervus (Rădașca)

Este un gândac din familia Lucanidae  numărandu-se printre cei mai mari și remarcabili gândaci din Europa. Caracteristice sunt mandibulele mari și roșcate ale masculului, care seamănă cu coarne de cerb și pot fi mișcate ca un clește. La exemplare mari, lungimea coarnelor poate atinge aproape jumătate din lungimea totală a gândacului, care este 25 - 75 mm. Femelele sunt ceva mai mici decât masculii și nu au „coarne”. În schimb, au un „clește” mic de care se folosesc și pentru a accesa hrană. Rădașca poate zbura. La mascul, în zbor axul longitudinal al corpului este oblic, coarnele aratând în sus. Când nu zboară, aripile sunt acoperite.

Rădașca a devenit foarte rară datorita dispariției tot mai multor habitate, mai ales păduri de stejari, respectiv exploatării comerciale a pădurilor și îndepărtarea "lemnului mort".

Lucanus cervus este înregistrat în Directiva de habitate a Uniunii Europene din 1992, care cere ca statele membre să desemneze regiuni speciale de conservare pentru speciile înregistrate.

În aria sitului, specia a fost observată tipuri de habitate de pe teritoriul comunei: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen, 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun. Pădurile din zona Lucieni sunt păduri tinere de cvercinee, în care domină gorunul, însă se întâlnesc şi cer, stejar, carpen, salcâm - habitat majoritar 91Y0; este prezent şi habitatul 91M0, masă lemnoasă uscată. Majoritatea au 50, 60 ani, dar sunt şi păduri tinere de circa 30 ani. Sunt dispuse în general pe teren plan, astfel încât specia este frecvent întâlnită. Se întâlnesc zone cu stratul arborilor rarefiat, preferate de Lucanus cervus, dar şi dense, întunecoase.

Alte specii de faună de interes conservativ identificate în cadrul ROSCI 0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

| Codul Natura 2000 al specie/ Denumirea științifică/ Denumirea populară | Observații |
| --- | --- |
| 1193/ Bombina variegata /Buhai de baltă cu burta galbenă Este o broască de dimensiuni mici, de până la cinci cm, având corpul aplatizat iar capul mare are botul rotunjit. Pupila este triunghiulară sau în formă de inimă. Dorsal, tegumentul este foarte verucos, aspru la pipăit, acoperit cu negi mari care posedă în vârf câte un spin cornos negru înconjurat de numerosi spini mici. Negii nu sunt grupaţi sau dispuşi simetric. Coloritul este extrem de variabil. Dorsal, indivizii sunt coloraţi în cenuşiu deschis, maroniu sau măsliniu pătat cu negru. Uneori pot să apară indivizi parţial sau total verzi pe partea dorsală. Abdomenul şi guşa sunt colorate în galben, pe fondul căruia apare un desen marmorat cenuşiu spre negru, dominând însă pigmentul galben. Coloritul este foarte intens, reprezentând un mijloc de avertizare asupra toxicităţii. Vârfurile degetelor sunt de asemenea galbene. Masculii prezintă pe faţa interioară a membrelor anterioare calozităţile nupţiale (formaţiuni cornoase, de culoare neagră, ce apar în perioada de reproducere doar la masculi) vizibile chiar şi pe perioada hibernării. Este o specie aproape ameninţată, conform IUCN şi figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din România ca specie aproape ameninţată. | Specia a fost întâlnită frecvent în apropierea ochiurilor de apă, în şanţuri, în urmele lăsate de roţile tractoarelor, pe litieră. Calitatea habitatului în sit este bună. Statutul de prezenţă: rezidentă; larg răspândită. Abundenţă: comună. Mărimea populaţiei speciei în sit: clasa 3, 100-500 indivizi. |
| 2351/Salamandra salamandra/ Salamandră, Salamandra de foc, Sălămâzdra de uscat Este din familia Salamandridae, cea mai colorată specie dintre toate speciile de salamandre și tritoni. Se găsește în toate regiunile de dealuri și montane începând de la 200 m altitudine în pădurile de foioase (fag, stejar) și de conifere. Cel mai frecvent se găsește pe malul pârâurilor și lângă izvoare, în locurile cele mai umede cu covoare de mușchi. Este o creatură retrasă, petrecându-și majoritatea timpului ascunsă în crăpături umbroase, sub bușteni sau în alte locuri care-i oferă protecție și umezeală. Culoarea sa reprezintă un avertisment pentru prădători, folosindu-se de ea pentru a se apăra. Are o piele toxică de culoare neagră cu pete galbene, având o textură elastică și alunecoasă. Sălămâzdra de uscat are mai multe rânduri de glande veninoase în spatele ochilor. Ea are labele scurte groase și puternice. Durată de viață: până la 3 ani. Lungime: 8-15 centimetri. Greutate: 113 grame. Număr de ouă: 2-7. Sezon de împerechere: martie-mai. Maturitate sexuală: aproximativ 10 luni. Durată eclozării: 30 de zile. Se hrănește în principal cu râme, larve și nevertebrate mărunte. Salamandrele se apara in mod activ in fata pradatorilor. Specia este capabila sa secrete toxine din niste glande de sub piele numite glande parotoide. Toxinele sunt reprezentate de alcaloizi neurotoxici numiti samandarine. Acesti alcaloizi provoaca hipertensiune arteriala, contractii musculare, convulsii si hiperventilatie la toate vertebratele. Glandele sunt concentrate in anumite zone ale corpului, in special in zona capului si petelor galbene de pe corp. | Statutul de prezenţă: rezidentă. Abundenţă: prezentă. Calitatea habitatului în sit este bună. Mărimea populaţiei speciei în sit: clasa 1, 10-50 indivizi. Specia nu a fost întâlnită în zona centrală a sitului pe teritoriul Comunei Lucieni. |
| 1220/ Emys orbicularis /Țestoasa de baltă Este de talie mica spre mijlocie, prezentand varietati cuprinse intre 15-25 cm. Formatul corporal este diferit in functie de categoria de varsta, evoluand de la o forma relativ rotunda la tineret, la o forma ovala la materialul adult. Membrele testoasei de apa sunt foarte puternice, in forma de coloana, cu labe puternice si palmate, prevazute cu gheare lungi si puternice, in numar de 5 la membrele anterioare si 4 la cele posterioare. Ca particularitate,putem mentiona ca ghearele sunt unite printr-o membrana interdigitala, care le permite deplasarea usoara in apa. Corpul este bine inchis intr-o carapace dura, osificata, acoperita cu placi de natura cornoasa. Culoarea este foarte variabila, cu tesutul de nuanta ce se extinde de la brun pana la negru, pe suprafata careia se gasesc raspandite mici pete sau linii de culoare galbena. Pe regiunea capului, a gatului si a membrelor se gasesc de asemenea pete de culoare galbena. Hrana o constituie: crustaceele, nevertebratele terestre, rozatoarele, chiar pasarile tinere, pesti, insecte, viermi si foarte rar, unele componente vegetale. Ierneaza pe fundul apelor, o data cu sfarsitul toamnei si pana la inceputul lunii aprilie. La finele lunii mai sau inceputul lunii iunie, femela depune 3-16 oua de marimea oului de porumbel, in regiunile inundabile si in pamantul afanat din scorburi, dar obisnuit pe mal, nu departe de luciul apei. Este amenintata cu disparitia, datorita reduceii conditiilor naturale, a poluarii, a amenajarilor hidrologice si chiar a cruzimii unor oameni, fiind ocrotita de lege in toate tarile unde este prezenta. | Statutul de prezenţă: rezidentă, nativă. Abundenţă: rară. Calitatea habitatului în sit este bună. Mărimea populaţiei speciei în sit: probabil câteva exemplare. Observată în pădure de cvercinee din zona II Lucieni, în apropierea unei acumulări mai mari de apă. |
| 2361/ Bufo bufo/ Broasca râioasă brună Este o broasca fara coada din familia bufonide (Bufonidae) intalnita in locuri umede prin livezi, paduri, culturi, in jurul asezarilor omenesti (in crapaturile zidurilor si in pivnite). Acest nume dezavantajos i-a fost dat pe de o parte pentru aspectul „bubos” datorat glandelor tegumentare foarte dezvoltate, ce ne duc repede cu gândul la nedorita infecţie cu iritantul acarian Sarcoptes scabiae (râia). Un alt motiv, mai aproape de realitate însă, este că această broască este capabilă să secrete prin glandele sale tegumentare o substanţă puternic iritantă pentru mucoase – bufonina. Are un corp voluminos, indesat si umflat. In Romania este cea mai mare broasca. Femelele au o lungime pana la 13 cm. Masculii sunt mai mici avand o lungime pana la 8 cm. In captivitate poate trai pana la varsta de 36 ani. Partea superioara a corpului acoperita cu negi (tuberculi verucosi) de marimi diferite, adesea spinosi; partea inferioara a corpului granuloasa. In dosul ochilor are cate o glanda parotoida mare, ovala sau in forma de semiluna. Glandele parotoide si glandele tegumentare a negilor secreta substante veninoase (bufotoxine) cu care se apara de dusmani. Spatele brun-cenusiu, brunroscat sau brun-inchis, cu sau fara pete inchise. Abdomenul alb murdar, de obicei patat brun-cenusiu. Irisul ochiului rosu-aramiu sau rosu-auriu. Statut: Cartea Roşie a Vertebratelor din România (specie aproape ameninţată). | Statutul de prezenţă: rezidentă; nativă. Abundenţă: prezentă. Calitatea habitatului în sit este bună. Mărimea populaţiei speciei în sit: clasa 1, 10-50 indivizi. Specia nu a fost întâlnită în zona centrală a sitului pe teritoriul Comunei Lucieni. |
| 1283/ Coronella austriaca/ Șarpele de alun Este un șarpe neveninos din familia colubride (Colubridae), mic, zvelt, cu o lungime de până la 70—80 cm, coada de lungime mijlocie. Longevitate 8-10 ani. Botul proeminent. Solzii dorsali sunt netezi, dispuși în 19 șiruri longitudinale. Ventral are 153-199 scuturi. Scutul anal divizat. Mai are 41-70 de perechi de scuturi subcaudale. Ochiul în contact cu scuturile supralabialele 3-4, nara situată în mijlocul scutului nazal; scutul frontal mai scurt decât scuturile parietalele; scutul frenal mai lung decât înalt. Din cauza aspectului general și a petei închise de pe cap, mulți îl confundă la prima vedere cu o viperă. Spatele este brun sau brun-roșcat, la mascul, iar la femelă, cenușiu-brun. Preferă solurile uscate și însorite de la margini de pădure, în luminișuri și de lângă drumuri cu tufe, zone de stâncărie cu vegetație arborescentă, buruienișuri, bolovănișuri, de la pădurile de șes până la 1500 m altitudine. În zonele umede este foarte rar. Are o activitatea diurnă. Se mișcă relativ lent, se poate cățăra pe arbuști, pe ramurile cărora se sorește. Se hrănește îndeosebi cu reptile (șopârle, chiar de mărimea unui gușter, șerpi tineri), rareori cu mamifere mici rozătoare sau insectivore și păsări. Prada este imobilizată prin încolăcire, pe care o sugrumă și apoi o înghite. Împerecherea are loc în lunile aprilie-mai, masculul imobilizează femela, apucând-o de cap și încolăcindu-se în jurul ei. Este ovovivipar, dar adesea depune ouă din care ies curând puii. Femela depune ponta formată din 3-15 ouă în lunile august-septembrie. Puii la eclozare au 125-180 mm și năpârlesc destul de curând. | Statutul de prezenţă: rezidentă; nativă. Abundenţă: prezentă. Calitatea habitatului în sit este bună. Mărimea populaţiei speciei în sit: clasa 1, 10-50 indivizi. Specia nu a fost întâlnită în zona centrală a sitului pe teritoriul Comunei Lucieni. |
| 2631/ Meles meles/ Bursuc/ viezure Este un mamifer omnivor din genul Meles, familia Mustelidae. Are 60 până la 80 cm lungime și coada de 15–20 cm. Este ușor de recunoscut datorită aspectului îndesat, al botului alungit și, mai ales, a dungilor albicioase care merg de la bot spre coadă. Totuși desenul blănii este destul de variabil. Are o inteligență uimitoare și un curaj remarcabil. Dimorfismul sexual nu este evident. Puii nu se deosebesc prea mult de adulți, decât prin mărime. Viezurele trăiește 15 ani. Mormăie și pufăie când este atacat, plânge (țipă) când este prins. Se hrănește cu fructe, semințe, larve, gasteropode, ouă (furate din cuiburile păsărilor ce cuibăresc la sol) etc. | Statutul de prezenţă: rezidentă, nativă. Abundenţă: comună. Calitatea habitatului în sit este bună. Mărimea populaţiei speciei în sit: Conform datelor din domeniul silvic, la o suprafaţă de 10 000 ha, numărul bursucilor este de 10- 15 indivizi. Specia nu a fost întâlnită în zona centrală a sitului pe teritoriul Comunei Lucieni. |

Obiectivele propuse a fi implementate prin Actualizarea Planului Urbanistic General  Comuna Lucieni  au un impact pozitiv asupra biodiversităţii ecosistemelor terestre şi acvatice din zonă.

Reducerea poluării factorilor de mediu prin implementarea unui sistem de canalizare şi a unui sistem de management integrat a deşeurilor menajere, realizarea lucrărilor hidrotehnice împotriva eroziunii, pe cursurile de apa permanente si pe torenți pentru prevenirea inundațiilor, împădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv determină o îmbunătăţire a condiţiilor de mediu care atrage creşterea biodiversităţii speciilor terestre şi acvatice din zonă.

Prin extinderile de intravilan propuse prin Planul Urbanistic General Comuna Lucieni  (suprafața propusă a fi întrodusă în intravilan va fi de 4,83 ha), nu au fost cuprinse suprafețe ale sitului de importanta comunitara ROSCI0344 - Pădurile din Sudul Piemontului Cândești.

I.7.8. Peisajul natural, cultural și istoric

Peisajul reprezintă rezultatul interacţiunii diverselor elemente și fenomene geografice care se condiţionează reciproc într-un ţinut oarecare(Victor Tufescu, 1971).

Peisajul cultural este un concept din ce în ce mai utilizat la nivel european, acesta clasificându-se în peisaj etnografic, istoric, arheologic, etc.

Calitatea peisajelor este evaluată fie ca parte a unui proces de planificare strategică, fie în legătură cu o dezvoltare specifică implementării unui proiect, care va avea un impact semnificativ asupra peisajului.

I.7.8.1. Peisajul natural

Peisajul natural al zonei este dominat de un relief configurat de cele doua artere hidrografice importante râul Dâmbovița(satul Lucieni) si a pârâului Șuța si a afluentului acestuia Șuța Seacă( satul Olteni).

Amprenta antropică este dată şi de prezenţa zonele de locuit, alături de urmele activităţilor economice pe care populaţia de aici o desfăşoară.

Majoritatea caselor ridicate la începutul secolului sunt deja „dublate” de case contemporane, ridicate pe spatele loturilor, fără încercarea de a armoniza sau integra arhitectura cu cea existentă.

Perioada de prosperitate a comunei de la sfârşitul secolul al XIX- lea şi începutul secolului XX, a adus aici şi câteva modele arhitecturale urbane, eclectismul de influenţă italiană fiind prezent.

Cea mai mare parte a caselor de locuit este formată însă din clădiri ridicate în perioada 1960 - 1980, partere de tip „vagon”, cu extinderi succesive pe partea din spate, modeste dar cu volume decente, potrivite satului de câmpie. Ele păstrează cerdacul pe sud, realizat din materiale contemporane: cărămidă, beton, iar tencuiala exterioară este cu ”praf de piatră”, înviorată de culoarea ancadramentelor şi profilelor trase din tenucială

Se mai păstrează câteva exemplare valoroase de anexe gospodăreşti, cu parter din lemn şi partea superioară (grânarul) din împletitură de nuiele, frumos realizate si relativ bine întreţinute.

Dezvoltarea satelor Comunei Lucieni s-a produs într-un areal bogat şi divers: în Lunca Dâmboviţei, cu terenuri fertile în jur şi bogate păduri de stejar şi în apropiere de capitala ţinutului (o vreme, chiar a ţării): oraşul Târgovişte.

I.7.8.2. Monumente istorice, valori ale patrimoniului cultural și istoric

Lista monumentelor istorice din Comuna Lucieni

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-I-s-B-17067 (RAN: 67782.01.01) | Siliștea satului Lucieni | sat Lucieni; Comuna Lucieni | „Biserică”, pe terasa joasă a Dâmboviței, la 1 km Nord de limita de Nord Vest a localității | Epoca medievală |
| DB-I-s-B-17068 (RAN: 67782.02.01) | Siliștea satului Râpeni | sat Lucieni; Comuna Lucieni | „Râpe”, la 1 km Sud Est de localitate (cartier Ciurari), în lunca Dâmboviței, pe malul drept | secolul XVI - XVIII, Epoca medievală |
| DB-II-m-B-17542 | Biserica „Cuvioasa Paraschiva” | sat Lucieni; Comuna Lucieni | 932 | 1870 |
| DB-II-m-B-17543 | Banca Populară de Credit | sat Lucieni; Comuna Lucieni |  | 1903 - 1908 |
| DB-II-m-B-17544 | Casa Georgescu | sat Lucieni; Comuna Lucieni | 148 | sfârșitul secolului XIX |
| DB-IV-m-A-17826 | Cruce de piatră | sat Lucieni; Comuna Lucieni | Lângă biserică | 1650 |
| DB-IV-m-A-17845 | Cruce de piatră | sat Siliștea; Comuna Lucieni | În valea Băleanului, la 600 m Sud de sat | secolul XVIl |
| DB-II-m-B-17707 | Clopotnița bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” | sat Olteni; Comuna Lucieni |  | 1877 |

Sursa - Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, prin intermediul Institutului Național al Patrimoniului

Prezențe arheologice:

SATUL LUCIENI:

Punctul „Biserica"- pe terasa joasa a raului Dâmbovita, la 1 km nord de localitate (cota 256,0  m)  este  mentionata  o  asezare  rurala  deschisa,  identificată  cu  siliştea  satului Lucienii Pamânteni, marcată în prezent de biserica şi cimitirul  satului.  Aşezarea este datată între secolele XV-XIX (Cod LMI DB-I-s-B-17067).

PunctuI ,,Râpe"- la  1  km sud-est de localitate, în lunca Dâmboviţei, pe malul drept (cătunul Ciurari) este menţionată descoperirea unei aşezari rurale identificata cu silistea satului Râpeni. Siliştea ocupă o suprafaţă între 8 si 10 hectare si este datata între secolele XV-XVIII (Cod LMI DB-I-s-B-17068).

Punctul „Vatra satului” - pe teritoriul satului este mentionată descoperirea unui tezaur de denari romani imperiali.

Punctul „Biserica satului” -   biserica    monument istoric cu hramul Cuvioasa Parascheva" construita in anul  1870 (Cod LMI  DB-II-m-B-17542).

Punctul „Banca” - cladire monument istoric (Banca Populară de Credit) ridicata între anii  1903-1908 (Cod LMI  DB-II-m-B-17543).

Punctul „Casa Georgescu” - cladire monument istoric ridicata la sfârşitul secolului al XIX-lea (Cod LMI  DB-II-m-B-17544).

Punct „Biserica" - langa biserica satului se afla o cruce din piatra ridicata în anul  1860 (Cod LMI DB-IV-m-A-17826).

Punct „Monument"- monument dedicat eroilor din satul Olteni cazuti în luptele din Primul Razboi Mondial (1916-191 8).

SATUL OLTENI.

Punctul „Biserica satului” -   biserica cu hramul ,Duminica Tuturor Sfinţilor,, ridicată în anul  1863, reparată în mai multe rânduri:  1891, 1910, 1918.

Punct „Monument"- monument dedicat eroilor din satul Olteni cazuti în luptele din Primul Razboi Mondial (1916-1918).

Fişe amplasamente - coordonate Stereo 70:

1. Punct "Râpe”:

|  | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 536451,21 | 371129,40 |
| 2 | 536608,44 | 371233,61 |
| 3 | 536615,75 | 371191,56 |
| 4 | 536652,31 | 371142,20 |
| 5 | 536718,13 | 371098,32 |
| 6 | 536858,90 | 371056,27 |
| 7 | 536955,80 | 371058,10 |
| 8 | 537014,30 | 371056,27 |
| 9 | 537078,29 | 370975,83 |
| 10 | 537114,85 | 370968,52 |
| 11 | 537123,99 | 370941,10 |
| 12 | 537105,71 | 370884,42 |
| 13 | 537123,99 | 370840,54 |
| 14 | 537136,79 | 370827,75 |
| 15 | 536752,86 | 370814,95 |

2. Punct "Biserică”:

|  | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 533626,61 | 373436,62 |
| 2 | 534531,58 | 372963,11 |
| 3 | 534803,98 | 373471,35 |
| 4 | 534482,22 | 373756,55 |
| 5 | 534354,24 | 373758,38 |
| 6 | 534209,81 | 373802,26 |
| 7 | 534006,88 | 373946,69 |

Sursa - Studiu/raport arheologic

CAPITOLUL II. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBECTIVELOR PRINCIPALE  ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL

În conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, Planul Urbanistic General (PUG) are caracter director si de reglementare operationala; se actualizeaza la maxim 10 ani si constituie baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare ale localitatilor

II.1. Obiectivele principale ale Planului Urbanistic General

Obiectivele principale urmarite prin actualizarea Planului Urbanistic General (PUG)  sunt:

- Identificarea posibilitatilor de extindere a suprafetei intravilanului in zonele care nu sunt expuse la riscuri naturale, in scopul atragerii investiiilor;

- Reevaluarea POT in functie de caracteristicile morfologice ale tesutului;

- Rezervarea de amplasamente pentru dezvoltarea de activitati economice, servicii de interes general, si zone de agrement in relatie cu albia majora a paraului Potop si afluentii lui;

- Stabilirea si delimitarea zonelor cu constrangeri ale modului de utilizare a terenurilor si cladirilor (zone de risc natural si antropic);

- Stabilirea structurii functionale si configurativ – spatiale pentru fiecare sat component; stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiile de conformare si amplasare a constructiilor potrivit functiei acestora;

- Stabilirea zonelor protejate si de protectie ale monumentelor istorice;

- Stabilirea zonelor in care se instituie interdictie temporara si/ sau definitiva de construire;

- Modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;

- Modernizarea cailor de comunicatie rutiera;

- Stabilirea modului de gospodarire a deseurilor menajere, industriale si agricole;

- Evidentierea regimului de proprietate asupra terenurilor din intravilan.

In conformitate cu Strategia locală de dezvoltare a Comunei Lucieni 2014 – 2020 elaborată, obiectivele generale pentru dezvoltarea localităţii sunt:

-protecţie socială şi optimizarea sistemului de sănătate;

-direcţionarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă;

-asigurarea accesului neingrădit al populaţiei şi al agenţilor economici la infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuţia de gaze, căi de transport, telefonie, internet, drumuri locale,drumuri agricole, poduri, podeţe, trotuare);

- colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de platforme conforme cerinţelor legislative;

-imbunătăţirea reţelei electrice din comună;

-protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care Romania va trebui sa le atingă in totalitate.

Obiectivele nou propuse şi/sau propuse pentru reabilitare, consolidare, modernizare si/sau extindere sunt:

- Modernizare drumuri de interes local in Comuna Lucieni, Judeţul Dâmboviţa.

- Retea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere, sat Lucieni și sat Olteni, Comuna Lucieni, Judeţul Dâmboviţa.

- Reabilitare baza sportivă Unirea Lucieni.

- Pietruire drumuri vicinale agricole in Comuna Lucieni.

- Extindere spaţiu medical Lucieni.

- Lucrări de amenajare, apărare şi consolidare râul Dâmboviţa, Comuna Lucieni, Judeţul Dâmboviţa

- Pod rutier cu o singura bandă de circulaţie peste râul Dâmboviţa la Lucieni - Văcăreşti, Judeţul Dâmboviţa.

- Sistem de colectare a apelor pentru irigare izlaz.

II.2. Intravilanul existent și propus; Zone funcționale; Bilanț teritorial

Intravilanul existent și propus

| Zone funcționale | Situația existentă |  | Situația propusă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  | Total |  |
|  | Suprafața (ha) | Suprafața (ha) | Suprafața (ha) | Suprafața (ha) |
| LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE | 230.88 | 72.47 | 271.51 | 47.51 |
| ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE | 2.70 | 0.85 | 2.69 | 0.47 |
| ZONE INDUSTRIALE SI DEPOZITE | 25.10 | 7.88 | 104.90 | 18.36 |
| INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES PUBLIC | 27.18 | 8.53 | 21.62 | 3.78 |
| CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - STRAZI | 19.99 | 6.27 | 25.64 | 4.49 |
| GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE | 2.17 | 0.68 | 2.32 | 0.41 |
| ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA | 1.23 | 0.39 | 1.28 | 0.22 |
| APE | 1.22 | 0.38 | 1.39 | 0.24 |
| SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT | 8.10 | 2.54 | 9.10 | 1.59 |
| ZONE MIXTE – LOCUIRE ȘI SERVICII | 0.00 | 0.00 | 117.70 | 20.60 |
| ZONE MIXTE – INDUSTRIE SI SERVICII | 0.00 | 0.00 | 13.29 | 2.33 |
| TOTAL | 302,59 | 100 | 307,42 | 100 |

Extinderea intravilanelor existente vine in intampinarea unor cereri in acest sens (locuințe, servicii, noi dotari edilitare si de alta natura etc).

Bilantul final arata ca la intravilanul existent, prin amenajari functionale, vor creste suprafetele destinate  locuirii si serviciilor si cele ocupate de spatii verzi destinate agrementului.

Situația propusă a trupurilor izolate distribuite în (ha)

| T1 | Sat reşedinţă de comună LUCIENI | 477.79 |
| --- | --- | --- |
| T2 | Sat aparţinător OLTENI | 84.58 |
| T3 | Zona pentru gospodărie comunală, CIMITIR | 1.09 |
| T4 | Zona pentru instituţii şi servicii, AGREMENT | 7.50 |
| T5 | Zona pentru echipamente Te, STAŢIE EPURARE | 0.48 |
| TOTAL |  | 571.44 |

Zone funcționale:

- Zona pentru locuinţe - zona funcţională cu cea mai mare pondere în cadrul intravilanului.

- Zona pentru instituţii şi servicii - este alcătuită din instituţii şi servicii publice, ce funcţionează în clădiri dedicate sau comune.

- Zona Gospodărie comunală – Cimitire - sat Lucieni	1x1900 mp (cult creștin ortodox), 1x10895 mp (cult creștin ortodox), 1x3615 mp (cult creștin ortodox), 1x1800 mp (cult adventist);

- sat Olteni 1x3487 mp (cult creștin ortodox).

- Zona pentru spații verzi - Raportat la populaţia înregistrată la recensământul din 2011, de 2997 persoane, spaţiile verzi din localitate depăşesc 30 mp/cap de locuitor, peste media de 26 mp/cap de locuitor.

II.3. Zone cu riscuri

Riscuri naturale:

Riscul seismic - Cutremurele de pamânt,cunosc in țara noastra o frecventa deosebita(intre 1901 si 2000 au fost peste 600 cutremure) si chiar de intensitate mare(1940-magnitudine-,7;1977,magnitudine-7,2;1986-magnitudine-7;1990 magnitudine-6,7). Acestea au focarul in zona Vrancea,la Curbura Carpatilor,la adancimi cuprinse intre 100 si 200 km.

Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea energiei seismice medii anuale si compararea ei cu energia eliberata pe an.Riscul seismic creste atunci cand energia seismica anuala este mai mica decat energia seismica medie.

Din analiza datelor existente pentru zona rezulta ca intensitatea maxima observata a fost IA = 8,6 (MSK) si s-a datorat puternicului cutremur intermediar care s-a produs in zona Vrancea in anul 1802. Se evidentiaza faptul ca si pentru cutremurele din 1940 si 1977 care s-au produs in zona Vrancea, intensitatiile in amplasament au fost ridicate: IA = 8,0 (1940) si IA = 7,9 (1977).

In concluzie, se poate estima ca intensitatea maxima posibila in amplasamentul viitoarei constructii, poate fi:

IA = 8,0 – 8,2 (MSK)

Acestei valori de intensitate i se poate asocia o valoare a acceleratiei de: aHmax = 0,26 g.

De mentionat, ca aceasta valoare a acceleratiei poate fi atinsa in cazul producerii unui cutremur intermediar din zona Vrancea, comparabil cu cel produs in 4 martie 1977 care a avut magnitudinea Ms = 7,2 (scara Richter).

Conform macrozonarii seismice dupa codul de proiectare seismic privind zonarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR (perioada medie a intervaluilui de revenire de 100 ani"). Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta verticală a mişcării terenului avg se calculează astfel: avg=0,7 ag , unde: avg – accelaraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului); ag – accelaraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta verticală a mişcării terenului). Conform Normativ P100-1/2013 pentru protectia antiseismica a constructiilor,din punct de vedere seismic zona  se caracterizeaza prin urmatoarele elementele : Coeficient "ag"=0,30. Perioada de colt a spectrului de rasuns "Tc=1,00".

Conform STAS 11 100/1993, se situeaza in interiorul izoliniei de intensitate macroseismica I = 71 (sapte) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani.

Risc de instabilitate   -   Teritoriul administrativ al Comunei Lucieni este o

zona cu risc redus la alunecari de teren.

Eroziunea de mal ce se manifesta de-a lungul raului Dambovita si a paraurilor Suta si Suta Seaca.

Zonele de racord a terasei inferioare cu cea medie unde panta este mai mare de 30˚.

Risc de inundabilitate - Geneza viiturilor este legata de regimul precipitatiilor. Marea majoritate s-au produs ca urmare a ploilor torentiale cu intensitate mare (viituri pluviale) in timp ce viiturile pluvio-nivale si nivale au o frecventa mai mica si afecteaza mai ales afluientii. Se manifesta temporar si pe suprafeta redusa, la precipitatii extreme, datorita cotei mici a terenurilor vicinale Paraului Suta Seaca fenomenul de baltire temporara.

La baza versantului, in zona de racord a terasei inferioare cu terasa medie se acumuleaza la precipitații maxime - apa provenita din siroirea de pe versanti cu slaba evacuare intr-un emisar.

Riscuri climatice:

Pentru sezonul cald - sunt specifice următoarele fenomene meteorologice: averse de ploaie, ce pot avea si caracter torenţial, descărcările electrice, vijeliile si grindina. De cele mai multe ori aceste fenomene sunt asociate.

Aversele de ploaie - pot genera situaţii de risc prin cantităţile însemnate de precipitaţii căzute in scurt timp. În zona nivelul mediu anual al zilelor cu precipitaţii lichide se situează intre 60-80 zile. Caracterul precipitaţiilor este strici legat de dinamica si structura maselor de aer ce tranzitează aceasta regiune.

Grindina - este fenomenul care se manifesta in situaţia unor mişcări convective puternice ale aerului si devine fenomen meteorologic periculos, ori de câte ori se produc căderi de grindina, chiar daca nu sunt însoţite de descărcări electrice. Acest fenomen meteorologic devine factor de risc atunci când se produc căderi de grindina de mari dimensiuni, ori când grindina se aşterne sub forma unui strat continuu si/sau se produc pagube materiale.

Descărcările electrice - apar in condiţiile unor mişcări convecţie puternice ale aerului şi sunt înregistrate mai ales in sezonul cald al anului, din luna aprilie pana în luna august. Ele pot fi insolite de creşterea turbulentei aerului manifestata prin intensificări violente ale vântului care pot avea si aspect de vijelie. Numărul mediu anual al zilelor in care se înregistrează descărcări electrice este cuprins intre 20-25 zile/an.

Pentru sezonul rece - sunt caracteristice fenomenele meteorologice periculoase de ninsoare    sau strat gros de zăpada, viscol, depuneri   de

gheata pe conductorii aerieni.

Ninsoarea - poate constitui fenomen meteorologie de risc atunci când se produc creşteri ale stratului de zăpada cu 50 cm sau mai mult in 24 de ore, determinând înzăpezirea drumurilor si a cailor ferate, creând pericolul de prăbuşire a acoperişurilor si a unor construcţii. Căderi mari de zăpadă au avut loc în anii 1954 şi 1994,2012 când stratul de zăpadă a atins înălţimea de 1,50-2,00 m. Zonele de troienire sunt evidentiate pe plansa de riscuri natural si antropice. Se recomanda amplasarea de perdele de protectie pentru a inlatura disfunctionalitatile generate de acest risc.

Viscolul (transport de zăpada la înălţime) - se înregistrează atunci când se produce transport de zăpada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo. Viscolul este factor de risc atunci când ninsorile abundente sunt însoţite de vânt cu viteza mai mare sau egala cu 16 m/s (viscol puternic), care produce: troienirea zăpezii pe porţiunile deschise de teren, împiedicând desfăşurarea normală a activităţilor economice. Viscolul este posibil începând cu luna octombrie, dar in lunile decembrie, februarie se semnalează cele mai multe cazuri. Acest fenomen meteorologic - poate avea urmări deosebit de grave pentru viata economica provocând izolarea unor aşezări umane, distrugerea unor construcţii, a reţelelor electrice si îngreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare.

Depunerile de gheata - se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura, zăpada îngheaţă, lapoviţă) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci când prin prezenta lor pot periclita circulaţia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.

Riscuri antropice:

Teritoriul comunei este traversat de o serie de rețele astfel:

- cablu telefonic;

- linii de curent electric de joasa si inalta tensiune;

- conducte apa;

- conducte de transport produse petroliere.

- Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor si de aceea la amplasarea constructiilor se va avea in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Telekom S.A., Electrica S.A, CONPET S.A., etc.).

II.4. Echipare edilitară

II.4.1. Alimentarea cu apă

Alimentarea   cu   apă   potabilă   se   realizează printr-o reţea  de

alimentare centralizată care deserveşte întreaga comună, realizată în anul 2004.

Captarea apei se asigura prin 4 foraje amplasate in partea Nord-Vestica a Comunei Lucieni , la circa 1,0 km de malul drept al râului Dâmbovița, pe o direcție perpendiculară pe DJ 702B. Forajele sunt echipate cu cate o electropompa submersibila (Qp = 12,6 mc/h, Hp = 30 mCA) si au asigurata zona de protectie sanitara conform HG 930/2005 prin împrejmuire cu gard din plasa de sarma si acces restrictionat , unul din aceste foraje fiind situat în incinta gospodariei de apa .

Aductiunea apei de la foraje la gospodaria de apa se asigura prin pompare, prin intermediul unei conducte realizate din PEHD 100 Pn 6 atm ( Dn = 90 – 125 mm, L = 460 m).

Gospodaria de apa este amplasata in partea nordica-vestica a localitatii Lucieni si este alcatuita din: doua rezervoare de inmagazinare R1 , R2 ( V1 = V2 = 200 mc) semiingropate, realizate din beton armat ; o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu de tip pompa dozatoare ELADOS EMP II/III Qmax= 4,8 l/h), care asigura la consumator concentratia de clor rezidual liber de maxim 0,25 mg/I ; o statie de hidrofor echipata cu 4 (2+2) electropompe ( Qp = 18 mc/h, Hp = 40 mCA ) pentru asigurarea presiunii apei distribuite in scop potabil si cu 2 ( 1+1 ) electropompe ( Qp = 0,9 l/s, Hp = 50 m CA) pentru asigurarea presiunii in retea in cazul stingerii incendiilor.

Lungimea totală a reţelei de apă potabilă este de 18,85 km acoperind practic întreg teritoriul comunei.

II.4.2. Evacuarea apelor uzate

Comuna Lucieni nu are reţea de canalizare.

În vederea realizării rețelei de canalizare s-au depus 2 studii de fezabilitate: Reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere Lucieni. Valoarea totala este de 9.034.055 lei, proiect depus şi respins de Administraţia Fondului de Mediu. Proiectul a fost depus şi declarat eligibil fără finanţare la PDRP - măsura 322.

Pentru satul Olteni proiectul pentru reţeaua de canalizare şi staţia de epurare ape uzate menajere are valoare de 485.656 lei.

Ambele proiecte sunt cuprinse in master planul Judeţului Damboviţa prin ADI APA Dâmboviţa, pentru programul Posmediu etapa II 2014-2022, investiţie in valoare de 35.457.888 euro.

II.4.3. Instalaţii de încălzire

Comuna Lucieni nu dispune de un sistem unitar de producere a energiei termice.

Pentru incalzirea locuintelor si tuturor celorlalte obiective (institutii publice si servicii, agenti economici) din teritoriul localitatilor, in sezonul rece, pentru preparare apa calda menajera, preparare hrana sau pentru diverse nevoi tehnologice, energia termica necesara se produce prin utilizarea urmatoarelor echipamente :

-centrale termice individuale pe baza de combustibil solid sau lichid ;

-sobe de incalzit sau aragaze pentru preparare hrana, pe baza de combustibil solid, lichid sau gaz lichefiat (butelii) ;

-diferite echipamente ce utilizeaza energia electrica.

II.4.4. Alimentare cu gaze naturale

Comuna Lucieni nu dispune de reţea de alimentare cu gaze naturale. In vederea realizării racordării la conducta de gaze naturale Văcăreşti s-a intocmit un plan topografic de situaţii.

II.4.5. Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a localităţilor Comunei Lucieni se face din sistemul energetic naţional, prin reţele electice de distribuţie. Reţeaua de distribuţie a energiei electrice în Comuna Lucieni are o lungime totală de 18 Km - Lucieni 11,41 km si Olteni - 6,5 km. Toate locuinţele sunt racordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Iluminatul stradal este modernizat, ecologic şi asigurat pe întregul teritoriul comunei prin 466 corpuri de iluminat prevăzute cu lămpi cu vapori de sodiu. Frecvenţa iluminării pe stâlpi: un stâlp da, trei nu.

II.4.6. Instalaţii de telecomunicţii

Televiziunea prin cablu la nivelul comunei se realizează prin UPC, DIGI, AKTA, Telekom.

Serviciile de internet sunt împărţite între 2 mari operatori: Romtelecom ce oferă servicii de internet de mare viteză prin tehnologia ADSL2+ şi AKTA care oferă servicii prin cablu de fibră optică.

În ceea ce priveste telefonia mobilă, pe teritoriul comunei Lucieni sunt instalate relee pentru trei operatori de telefonie mobilă: Orange, Vodafone şi Cosmote.

II.4.7. Organizarea circulației

Reţeaua de drumuri care deservesc Unitatea administrativ teritorială(UAT) Lucieni este compusă din:

- Drumul național DN 72 (stare bună): Găeşti – Ploieşti. Lungime în teritoriul administrativ al comunei Lucieni 4040 m.

- Drumul județean DJ 702B (stare bună): Gemenea (DN 72A) - Cândești

– Aninoșani - Priboiu - Tătărani - Căprioru - Manesti - Dragaesti - Decindeni - Rancaciov - Ungureni - Lucieni - Raciu - Șuta Seacă (DN 72) - lungimea reala fiind de 49 km. Lungime în teritoriul administrativ al Comunei Lucieni 5765 m.

- Drumul județean DJ 702E (stare mediocră): Găești (DN 7) - Arsuri - Făgetu - Mânăstirea - Gherghițești - Crăciunești - Căpșuna - Frasin Vale - Ungureni (DJ 702B), traversează localitatea aproape de limita nord-vestică a teritoriului administrativ, fără tranzitarea satelor acestuia. Lungime în teritoriul administrativ al Comunei Lucieni 4800 m.

- Drumul comunal DC 115 (stare bună): Picior de Munte (DN 72) – Cobia de Sus (DJ 702E). Drumul reprezintă parţial limita sud-vestică a teritorului administrativ, fără a tranzita satele comunei.

Comuna Lucieni are o reţea de drumuri comunale şi vicinale cu o lungime de aproximativ 49 km.

Drumurile şi străzile din intravilan au o lungime de aproximativ 17 km, dintre care peste 9 km au îmbrăcăminte asfaltică.

Toate drumurile locale ce nu prezinta conditii bune de circulatie, vor necesita lucrări de modernizare (impietruiri, balsatări, lărgiri, asfaltări, redimensionări, etc.

Intersecţiile atât de pe teritoriul Comunei Lucieni cât şi ale satelor componente sunt nesistematizate.

Transportul în comun, de tranzit şi de marfă - Transportul local este asigurat prin două societăţi : SC MONDOTRANS SRL Târgoviște cu licenţă de transport pe ruta Târgoviste - Lucieni - Siliste, şi retur; Asociaţia Investitorilor Transport Târgoviște (A.I.T.T.) cu licenţă de transport pe ruta Targoviste - Lucieni, şi retur.

Sunt amenajate 11 staţii de autobuz de-a lungul DJ 702B şi DN 72. Acestea sunt realizate din metal şi plastic, sunt inscripţionate cu numele staţiei şi se află în stare bună.

Parcaje - In Comuna Lucieni nu sunt locuri publice de parcare, stationarea autovehiculelor facandu-se in lungul strazilor. Numai unitatile economice posesoare de mijloace de transport au amenajate in incinta platforme de parcare.

II.5. Gestiunea deșeurilor

La nivelul Judeţului Dâmboviţa s-a implementat, prin programul ISPA proiectul denumit „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării controlate a deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, beneficiar fiind asociaţia din care fac parte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Local al Municipiului Târgovişte şi cele 81 de  con -

silii locale de la nivelul judeţului.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii, cu referire la gospodărirea deşeurilor menajere, pentru păstrarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa.

Prin proiect s-a realizat introducerea colectării deşeurilor în pubele şi containere şi transportul acestora pentru depozitare a deşeului ultim, nevalorificabil, în depozitul ecologic, construit în zona Comunei Aninoasa.

Activitatea de gospodărire a deşeurilor pe teritoriul Comunei Lucieni este asigurată de S.C. SUPERCOM S.A.(operator care acţionează de altfel la nivelul întregului judeţ), care se ocupă de colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului stradal şi a deşeurilor provenite de pe domeniul public şi privat al comunei şi de colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere provenite de la populaţie, precum şi de întreţinerea şi exploatarea depozitului de deşeuri.

În incinta primăriei, scoală și bibliotecă, se face colectare selectivă a deşeurilor. De asemenea pe raza Comunei Lucieni sunt amplasate coşuri stradale, etc.

La nivelul primăriei este întocmit Registrul spaţiilor verzi.

An de an Comuna Lucieni a participat la campania „Let do it Romania”. Cu ajutorul voluntarilor s-a facut curat in zonele cele mai afectate de deşeuri (dea lungul albiei râului Dâmboviţa, de-a lungul DN 72).

În ultimii ani s-au organizat campanii de colectare a deşeurilor electrocasnice prin ROREC.

II.6. Populația, elemente demografice și sociale, sănătatea și educația

Evolutia populației

| 2002 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.095 | 3287 | 3233 | 3171 | 3.131 | 3097 | 3054 | 3016 | 3005 | 3006 | 2997 |

Sursa - Baza de date TEMPO - Online – Serii de timp, Institutul Naţional de Statistică 2017

Conform recensământului efectuat în 2011, populația Comunei Lucieni se ridică la 3.131 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.095 de locuitori.

Pentru perioada 2011-2017 volumul populaţiei cunoaşte un trend descrescător. Populaţia comunei se afla în scădere, pierzând în volum aproape 9%.

- Structura pe vârste -

O bază solidă reprezintă viitoare generaţii de tineri numeroase, populaţia cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani, reprezentând populaţia activă, cumulează un procent de 60,4% din total, ceea ce reprezintă o resursă importantă de forţă de muncă.

Generaţia cea mai numeroasă este cea cu vârste cuprinse între 35 şi 39 de ani (circa 8% din totalul populaţiei).

Vârful îngust indică o populaţie vârstnică numeroasă, 16,8% din total, cu accent pe populaţia feminină care depășește cu mult populația vârstnică masculină

Se remarcă o uşoară superioritate numerică a grupei 45-64 ani faţă de grupa 0-19, ceea ce înseamnă că înlocuirea generaţiilor se poate realiza aproape integral, raportul de substituţie fiind de 97,8%.

- Dinamica populatiei - Miscarea naturala a populatiei este una din componentele care determina cresterea populatiei, alaturi de miscarea migratorie. Miscarea naturala surprinde doua fenomene demografice:

Mișcarea naturală a populației

| Populația | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nascuti vii | 27 | 35 | 27 | 18 | 27 | 22 | 22 | 31 | 16 |
| Decedați | 52 | 59 | 46 | 67 | 41 | 61 | 45 | 41 | 31 |
| Spor natural | -25 | -24 | -19 | -49 | -14 | -39 | -23 | -10 | -15 |

Sursa - Baza de date TEMPO - Online – Serii de timp, Institutul Naţional

de Statistică 2017

Sporul natural (+/- Sn = Născțti vii - Decese) in intervalul 2008-2016 este exclusiv negativ in perioada de analiză, ceea ce indică tendința demografică negativă a comunei.

Mișcarea migratorie(inclusiv migrația externă)

| Mișcarea migratorie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr persoane stabilite | 112 | 54 | 105 | 64 | 84 | 55 | 69 | 63 | 68 |
| Nr persoane plecate | 110 | 86 | 136 | 66 | 82 | 64 | 61 | 54 | 54 |
| Sold migratoriu | 2 | -32 | -31 | -2 | 2 | -9 | 8 | 9 | 14 |

Sursa - Baza de date TEMPO - Online – Serii de timp, Institutul Naţional de Statistică 2017

Datele statistice analizate arată că numărul persoanelor care se stabilesc în localitate este în ultimii trei ani mai mare decât cel al personaleor care părăsesc localitatea. Astfel, sporul migratoriu este un indicator al potentialului de atractivitate al unei localități, în Comuna Lucieni înregistrându-se o evoluție pozitivă.

Bilanţul (soldul) real al populaţiei

| Bilanţul real al populaţiei | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rata sporului natural | -7,61 | -7,42 | -5,99 | -15,71 | -4,52 | -12,77 | -7,63 | -3,33 | -4,99 |
| rata soldului migrator | 2 | -32 | -31 | -2 | 2 | -9 | 8 | 9 | 14 |
| rata bilantului real | -5,61 | -39,42 | -36,99 | -17,71 | -2,52 | -21,77 | 0,37 | 5,67 | 9,01 |

Bilanțul real al populaţiei arată cum valorile majoritar pozitive ale sporului migrator anulează aproape în totalitate (exceptând ultimii trei ani) valorile negative ale sporului natural.

Sănătatea populației -

Unități sanitare pe forme de proprietate și personal medico sanitar

| Unități sanitare |  |  |  |  | Personal medico sanitar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proprietate de sat |  |  | Proprietate privată |  | Medici | Stoma-tologi | Farma-ciști | Personal mediu sanitar |
| Cabinete medicale | Cabinet stomato- logic | Farmacii | Cabinete medicale | Farmacii |  |  |  |  |
| 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |

Sursa:Primăria Comuna Lucieni

În anul 1960 a fost construit actualul sediu al dispensarului comunal, cuprinzand: o sală de sterilizare, şi 3 cabinete medicale (pediatrie, adulţi şi stomatologie), cu o farmacie pe lângă cabinetele medicale.

Educația - Rețeaua școlară din Comuna Lucieni este alcătuită din: Școala gimnazială Lucieni, Școala primară Olteni, Grădinița cu program normal Lucieni, Grădinița cu program normal Olteni.

În anul 2016 în școlile și grădinițele din comuna Lucieni sunt înscriși 241 de copii; numărul cadrelor didactice fiind de 16.

Nivelul de dotari din educație la nivel de comună: 12 - săli de clasă, 3 - laboratoare, 1 - atelier școlar,  1 -  sală de sport, 1 – teren de sport, 22 – PC-uri.

Cultură și culte – În comună funcționează un cămin cultural - avand o sala mare de dans, o scenă şi o cabină cinematografică.

Biblioteca sătească s-a infiinţat in anul 1968 cu un număr de 3864 volume, şi pană in 1971 sediul a fost intr-o casă particulară, apoi mutată intr-o anexa a caminului cultural.

În anul 2007 a fost definitivat Muzeul etnografic Lucieni sub titulatura "Oameni, locuri, obiceiuri”.

În ceea ce priveste biserica, primul document scris datează din 5 iulie 1705. Biserica este mult mai veche conform unei cruci de piatră aşezată langă biserica in anul 1656.

În anul 1810 la Lucieni-Pământeni era o biserică din lemn cu hramul Sfântul Nicolae.

La începutul secolului al XIX-lea pe locul vechii biserici de lemn se construieşte o biserică din zidărie care este marită in anul 1870. În perioada 1986-1999 preoţii, sprijiniţi de credincioşi au realizat ample lucrări de consolidare şi finisare a bisericii.

Biserica satului „Ciurari” se află in centrul satului inconjurată de cimitir.

În afara celor 2 biserici creştin ortodoxe, pe raza Comunei Lucieni se afla şi o biserică adventistă de ziua a şaptea.

II.7. Activităţi economice

Profilul economic dominant al comunei este in principal agricultura, solurile fiind favorabile culturilor de cereale(porumb, grâu) şi plantaţiilor pomicole (pomi fructiferi).

Fondul funciar după modul de folosință

| Localitate | Supra-faţa totală | Supra-faţa agricolă | Suprafaţa agricolă pe categorii de folosinţă |  |  |  |  | Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră | Ape şi bălţi | Alte suprafeţe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arabil | Păşuni | Fâneţe | Vii şi pepi-niere viticole | Livezi şi pepi-niere pomi-cole |  |  |  |
| Lucieni | 4444 | 1481 | 1096 | 159 | 30 | 1 | 178 | 2658 | 134 | 165 |

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

II.7.1. Activități agro-zootehnice

Suprafețele acoperite de culturi sunt; cereale 728 ha, leguminoase 1 ha, cartofi 30 ha, tomate 41 ha, legume rădăcinoase 36 ha, plante nutreţ 151 ha, flori de câmp 1 ha. Pe o suprafaţă de 130 ha sunt livezi: meri 14 ha, pruni 101 ha, vişini 15 ha. Pomi rasleţi sunt aproximativ 3600 buc. Se mai intalnesc sere cu flori 8000 mp (crizanteme şi gladiole), 1000 mp (crizanteme şi tufanele) şi seră legumicolă pe o suprafaţă de 2500 mp.

In privinţa utilajelor agricole din comună acestea sunt:

-tractoare U445 - 14 bucăți, pluguri U445 - 21 bucăți, grape - 20 bucăți, semănători si praşitori - 6 bucăți, maşini erbicidat - 3 bucăți, combine - 4 bucăți, cositori tracţiune mecanică - 2 bucăți, căruţe - 52 bucăți.

Creşterea animalelor si a pasărilor a fost, alaturi de agricultura principala ocupaţie a şatenilor comunei.

Efectivele de animale ale populaţiei sunt: 203 capete bovine, 61 capete cai, 21 capete ovine, 270 capete caprine, 85 capete porcine, 5.420 capete pasări, 2.000 familii de albine.

II.7.2. Activități industriale și servicii

Structura agentilor economici care functionau, pe raza localităţii era urmatoarea:

Societăţi cu Răspundere Limitată (SRL) - 14 agenţi economici;

Asociaţii familiale (AF-uri) - 13 agenţi economici.

Structura agenţilor economici după domeniul de activitate:

- in domeniul transporturilor - 4 agenţi economici;

- in domeniul prestărilor de servicii - 2 agenti economici;

- in domeniu comerţului - 21 agenţi economici.

Asociaţiile familiale care funcţioneaza pe raza comunei işi desfăşoara activitatea in domeniul comerţului cu produse alimentare si nealimentare.

II.7.3. Turism

Una dintre resursele cele mai importante, nedezvoltată însă, este cea a agroturismului. Distanța mică, aproximativ 17 km de orașele Târgoviște și Găești, face ca localitatea să fie o destinație de weekend facilă pentru cei care vor să scape, mai ales în anotimpul călduros, de arșiță și poluarea din mediul urban. Proximitatea pădurii, ospitalitatea locuitorilor, produsele tradiționale și obiceiurile locale, pot constitui un pachet atractiv pentru orășenii care sunt adepții unui mod de viață simplu, fără stres.

Disfuncționalități privind activitatea turistică o constituie:

- lipsa unităților de cazare;

- lipsa resurselor umane cu pregătire in domeniul serviciilor turistice;

- inexistența  unor  forme de  promovare  a  comunei  pentru  cresterea  numarului de  turisti pe teritoriul acesteia.

II.8. Disfuncționalități la nivelul teritoriului  localităților

La nivelul teritoriului Comunei Lucieni s-au constatat următoarele disfuncționalități:

A. - Domeniul – Fondul construit și utilizarea terenurilor

- Slaba dezvoltare a serviciilor generale si comertului în cadrul localităţilor comunei (în special dotări pentru sănătate, agrement si sport).

B. – Spații agrement și sport

- Zone cu deficite privind echiparea edilitară.

- Zone cu deficite de spatii pentru agrement si spatii verzi amenajate.

C. - Domeniul – Căi comunicație  transport

- Rețea stradala nemodernizată si subdimensionată. - Lipsa/ discontinuitatea trotuarelor. - Intersectii neamenajate. - Lipsa parcajelor publice. D. – Domeniul - Echipare edilitară - Lipsa sistemului de alimentare cu gaze naturale.

-  Lipsa sistemului de canalizare.

E. – Domeniul - Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu

- Lista  Monumentelor  Istorice  din  2015  cuprinde  pentru  Comuna  Lucieni  un număr de 7 obiective, între care: 2 situri arheologice (de importanţă zonală, categoria  B),  4  clădiri  monument  istoric  de  categorie  B  şi  un  monument comemorativ: cruce de piatră.

F. Domeniu – Probleme de mediu

- Zone expuse riscului de inundabilitate.

- Lipsa unui sistem centralizat de canalizare a apelor menajere.

- Poluarea   apelor   de   suprafată   si   subterane   ca   urmare   a   deversării necontrolate si a folosirii îngrăsămintelor chimice în agricultură.

- Educatia ecologică superficială.

- Colectarea  neselectionată  a  deseurilor,  în  vederea  reciclării,  refolosirii, recuperării sau valorificării lor.

G. – Domeniu – Dezvoltare economică

- Lipsa culturii asociative.

- Utilizarea tehnologiilor învechite, cu productivitate si eficientă scăzute.

- Inexistenta formelor de promovare a produselor agricole locale.

- Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei.

H. – Domeniu - Evoluția demogrsfică

- Lipsa locurilor de munca.

- Scăderea în volum a populaţiei.

- Imbatranirea populatiei.

- Migrarea populatiei tinere spre mediul urban si străinătate.

II.9. Necesități și opțiuni ale populației

Necesitatile si optiunile populatiei, punctul de vedere al administratiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare a localitatilor, punctul de vedere al proiectantului, solicitarile, propunerile si sugestiile exprimate, s-au concentrat în „Strategia de dezvoltare a Comunei Lucieni 2014-2020", elaborată cu scopul de a se identifica problemele cu care se confruntă locuitorii şi Autoritatea Publică Locală, potenţialul de care dispune comuna, punctele tari şi punctele slabe ale acesteia în diferite sectoare: infrastructură, mediu, resurse umane, agricultură, mediu de afaceri etc.

Analiza problemelor cu care se confruntă locuitorii şi Autoritatea Publică Locală :

-Domeniul – infrastructura comunei:

-Reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajer;

-Modernizare drumuri de interes local in Comuna Lucieni;

-Pietruire drumuri vicinale agricole;

-Pod rutier cu o singura banda de circulaţie peste raul Damboviţa la Lucieni- Vacăreşti;

-Realizare sistem de colectare a apelor pentru irigare islaz;

-Realizare canalizare pluvială şi trotuare ;

-Înfiinţare reţea de gaze in comuna Lucieni;

-Extindere iluminat public.

- Domeniul – cultură și educație:

-Realizare centru de zi -tip After School sat Lucieni;

-Realizare de investitii in scopul conservării specificului local si a moştenirii culturale in comuna Lucieni;

-Reabilitare bază sportivă Unirea Lucieni;

-Realizare bază sportivă Multifunctională;

-Asfaltare curte interioară școală Lucieni;

-Realizare sala de sport.

-Domeniul – turism și sport

-Îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber;

-Realizare in satul Olteni a pistei pentru biciclete;

-Realizarea unui bazin de inot.

-Domeniul servicii sociale, publice, medicale

-Înfiinţare centru de bătrani;

-Extindere spatiu medical Lucieni;

-Construire centru de sănătate;

-Realizare clădire nouă Primărie;

-Realizare piaţă agroalimentară;

-Înfiinţare OBOR săptămanal.

II.10. Relaţia planului cu alte planuri și programe relevante

Din analiza informaţiilor disponibile în momentul de faţă au fost identificate o serie de planuri şi programe care, prin obiectivele strategice enunţate şi/sau prin problemele de mediu identificate sunt sau pot fi în legătură cu Planul Urbanistic General propus.

II.10.1. Planuri de amenajare a teritoriului naţional

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 -2020 - 2030 - are ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale.

- Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului – 2008 - Obiectivul strategic general al protectiei mediului îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii în România prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie la creşterea nivelului de viaţă al populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului, conservarea şi ameliorarea stării patrimoniului natural de care România beneficiază.

Obiectivele prioritare generale ale politicii de mediu sunt:

- consolidarea cadrului institutional în domeniul protectiei mediului, armonizat cu cel al Uniunii Europene si asigurarea resurselor materiale, financiare si umane la nivel central, regional si local;

- asigurarea fondurilor necesare realizarii investitiilor pentru protectia mediului asa cum decurg din planurile de implementare si planurile financiare pentru aplicarea acquis-ului comunitar;

- sporirea capacitatii de atragere si utilizare a fondurilor de coeziune si structurale;

- cresterea numarului de locuri de munca în economia nationala si reducerea somajului prin valorificarea oportunitatilor oferite de administrarea si realizarea infrastructurii de mediu;

- încurajarea si dezvoltarea educatiei si instruirii la toate nivelurile, precum si a activitatii de cercetare în domeniul protectiei mediului;

- apararea împotriva efectelor calamitatilor naturale si a poluarilor accidentale, sporirea capacitatii de prevenire, control si interventie, prin realizarea unui sistem perfectionat de monitorizare integrata a factorilor de mediu si a unui sistem informational eficient corespunzator cerintelor Uniunii Europene;

- încurajarea introducerii sistemelor de management al mediului, realizarea unei retele moderne de laboratoare în domeniul mediului si acreditarea acestora;

- dezvoltarea capacitatii de promovare a unor instrumente economice în domeniul protectiei mediului, a analizelor cost-beneficiu si a introducerii costurilor de mediu în costurile de productie, valorificarea oportunitatilor oferite de Fondul pentru Mediu; - promovarea utilizarii energiilor din surse regenerabile si a noilor mijloace de productie si consum, favorabile protectiei mediului;

- utilizarea durabila a resurselor naturale, promovarea folosirii deseurilor ca materii prime secundare în scopul protejarii resurselor naturale, promovarea unei agriculturi si dezvoltari rurale durabile; o atentie deosebita se va acorda speciilor de flora amenintate cu disparitia, precum si celor cu valoare economica ridicata;

- acordarea unei atentii sporite relatiei mediu-sanatate, mediu+agricultura si mediu-transporturi;

- promovarea cooperarii internationale globale, regionale si bilaterale în domeniul mediului si implicarea activa a României în punerea în practica a conventiilor internationale de mediu.

- POS Mediu - Planul Operational Sectorial de MEDIU - Obiectivele POS sunt:

- Îmbunatairea accesului la infrastructura de apa, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015;

- Ameliorarea calitatii solului, prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judeţe pana in 2015;

- Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi in cele mai poluante localitati pana in 2015;

- Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea implemantarii retelei Natura 2000;

- Reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

- Strategia energetica -  prin care se incearca sa se identifice proiectele necesare dezvoltarii infrastructurii energetice pentru urmatorii 15 ani. Obiectivul principal il constituie promovarea unor proiecte de investitie prin care o parte din energia necesara sa fie produsa in judet. Resursele energetice principale sunt: productia agricola (din care se poate produce biodisel si bioetanol), biomasa (care poate produce curent electric si energie termica), energia eolian si energia solara . Avand in vedere politica Uniunii Europene de crestere a utilizarii in transport a biocombustibililor este posibil sa apara in viitorul apropiat si instalatii de bioetanol.

- Strategia nationala de management al riscului la inundatii;

- Planul de actiune pentru protectia impotriva inundatiilor;

- Proiectul “Sistem de valorificare si reciclare pentru ambalaje si deseuri din ambalaje;

- Proiect cu finantare UE “Diminuarea Riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta. Acest proiect are 9 subproiecte si are ca obiective: reabilitarea si marire a gradului de siguranta a infrastructurii de aparare impotriva inundatiilor.

- Planul de Amenajare a Teritoriului National (PATN) – sectiunile aprobate prin Legile nr. 71/1996 (cai de comunicatie), 171/1997(apa), 5/2000  (zone protejate), 575/2001 (zone de risc natural), 351/2001(reteaua de localitati).

II.10.2. Planuri / strategii /programe la nivel regional, judeţean şi local

Planul Urbanistic General al Comunei Lucieni ţine cont în primul rând de Planul Urbanistic General al localităţii elaborat de “S.C. EXPERT S.R.L.“ Târgoviște, in anul 2005 si aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 30.01.2007,  la care se aduc îmbunătăţiri.

Judeţul Dâmbovița împreună cu judeţele Argeș, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman face parte din Regiunea Sud Muntenia, în acest caz proiectul intră în relaţie cu planurile şi programele aferente pentru dezvoltarea acestei regiuni.

- Planul local de acţiune pentru protecţia mediului – Judeţul Dâmbovița –PLAM - este un document strategic oficial, fiind complementar celorlalte activităţi de planificare ale autorităţilor administraţei publice şi locale. Acest document reprezintă opinia comunităţii în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi acţiunile identificate ca fiind prioritare pentru soluţionarea acestora.

Scopul acestui document este dezvoltarea unei viziuni a comunităţii asupra mediului, evaluarea problemelor şi aspectelor de mediu din judeţ, stabilirea priorităţilor, identificarea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor principale de mediu precum şi implementarea acţiunilor care să conducă la o identificare reală a mediului şi sănătătii publice.

In acest sens există legătura dintre cele două planuri deoarece obiectivele din PLAM se suprapun obiectivelor din Planul Urbanistic General.

- Planul de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia - Obiectivul strategic al planului constă în “Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, în scopul dezvoltării unei economii performante în corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului , care să ducă pe termen lung la armonizarea coeziunii economice şi sociale la nivelul Regiunii Sud Muntenia”.

Priorităţile infrastructurii locale şi regionale cuprinse în plan sunt:

- Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale; transport, mediu, reabilitare urbană, utilităţi publice, infrastructură socială;

- Sprijinirea afacerilor; crearea şi dezvoltarea IMM în sectorul privat şi de servicii, promovarea produselor industriale şi serviciilor pe piaţa internă şi externă, dezvoltarea afacerilor prin crearea de locaţii specifice;

- Dezvoltarea turismului: conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural, dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice, imbunătăţirea serviciilor în turism;

- Dezvoltarea rurală; dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din mediul rural, dezvoltarea şi modernizarea activităţilor în silvicultură;

- Cercetare, inovare tehnologică şi crearea societăţii informaţionale;

- Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale: promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională, îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale, achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltarea afacerilor;

- Dezvoltarea urbană durabilă.

Resursele indicate de plan pentru implementarea obiectivelor care să conducă la atingerea priorităţilor de dezvoltare constau, în principal, în granturi şi în credite cu sau fără dobânzi subvenţionate.

Obiectivele de dezvoltare strategică cuprinse în Planul Urbanistic General analizat, prin prevederile sale referitoare la dezvoltarea economică şi socială a zonei Comunei Comișani, de dezvoltare a infrastructurii locale, prin promovarea unor investiţii majore în zonă, contribuie la atingerea unora dintre obiectivele prioritare de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia.

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) – Regiunea Sud Muntenia -  cuprinde o serie de obiective de mediu generale şi specifice, la nivel regional, pentru protecţia calităţii apei şi solului.

Măsurile tehnice şi operaţionale pentru reducerea/eliminarea poluării mediului prevăzute în planurile de management de mediu, care fac parte integrantă din Planul Urbanistic General include serii de acţiuni concrete pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite de PRAM pentru activităţile din zona analizată printre aceste acţiuni se regăsesc şi tipurile de acţiuni identificate în PRAM.

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii Sud Muntenia stabileşte, de asemenea, o serie de obiective de mediu pentru protecţia sănătăţii populaţiei, pentru protecţia calităţii atmosferei, pentru reducerea riscurilor ca urmare a depozitării unor deşeuri, etc.

Planul regional pentru gestionarea deseurilor – are un rol cheie in dezvoltarea unei gestionari durabile a deseurilor. Principalul  scop este acela de a prezenta fluxurile de deseuri si optiunile de gestionare a acestora. Mai in detaliu, planul de gestionare a deseurilor prezinta cadrul de planificare pentru urmatoarele aspecte:

- Conformarea cu politica de deseuri si atingerea tintelor propuse - planurile de gestionare a deseurilor constituie instrumente importante care contribuie la implementarea politicilor si la atingerea tintelor stabilite in domeniul gestionarii deseurilor.

- Stabilirea capacitatilor necesare si caracteristice pentru gestionarea deseurilor- planurile de gestionare a deseurilor prezinta fluxurile si cantitatile de deseuri care trebuie colectate, reciclate, tratate si/sau eliminate. Mai mult, acestea contribuie la asigurarea de capacitati si optiuni de colectare, reciclare, tratare si/sau eliminare a deseurilor functie de deseurilecare trebuie gestionate.

- Controlul masurilor tehnologice - prezentarea fluxurilor de deseuri asigura identificarea zonelor in care sunt necesare masuri tehnologice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deseuri.

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor Județul Dâmbovița - prin implementarea proiectului ISPA „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, în cadrul căruia a fost desemnat operatorul unic pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale (SC Supercom SA Bucureşti, Sucursala Târgovişte), gradul de acoperire cu servicii de salubritate este de 100%.

- Plan de Amenajare a Teritoriului Judetul Dâmbovița (PATJ) – Secțiunea «  Potențial Economic si Oportunități » - Resurse naturale

II.10.3. Planuri și programe la nivel internațional

- Strategia UE pentru dezvoltare durabila (Gothenburg 2011) - Strategiile pentru implementarea proiectelor realizate pentru regiunile din Europa pot fi legate de urmatoarele cinci obiective majore ale dezvoltarii durabile: echilibrarea structurii spatiale urbane, imbunatatirea calitatii vietii la nivel urban, mentinerea identitatii regionale. administrarea integrarii, moi parteneriate in planificare si implementare

- AGENDA 21 - care a fost adoptata la Summit-ul de la Rio în 1992 si care include recomandari de directii si programe de actiune cu impact asupra domeniului, urmarind ca finalitate realizarea dezvoltarii durabile a colectivitatilor. Unele referiri cuprinse în acest document au impact direct asupra modului de utilizare a terenului.

CAPITOLUL III. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL

III.1. Factor de mediu AER

La nivel național, evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. Această lege are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg, prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

La nivel national funcţionează Sistemul National de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA) care asigură cadrul organizatoric, institutional şi legal de cooperare între autorităţile şi instituţiile publice, cu competenţe în domeniu, în scopul evaluării şi gestionării calitâţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum şi pentru informarea populaţiei şi a organismelor europene şi internaţionale privind calitatea aerului înconjurător. Componentă a SNEGICA, Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici (SNIEPA) asigură cadrul organizatoric, institutional şi legal pentru realizarea inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul ţării.

La nivelul județului Dâmbovița, începând cu data de 1 mai 2008, a intrat în funcţiune componenta locală a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Calităţii Aerului (RNMCA), componentă ce dispune de două staţii automate de monitorizare - Staţia automată DB-1 Târgovişte si Staţia automată DB-2 Fieni.

III.1.1. Date privind calitatea aerului conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

Cele două staţii monitorizează în timp real parametrii meteo (temperatură, viteza vântului, direcţia vântului, intensitatea radiaţiei solare, cantitatea de precipitaţii, presiunea atmosferică), poluanţi  gazoşi (oxizi de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon troposferic) şi pulberi în suspensie (fracţia PM10), rezultatele fiind procesate şi transmise permanent în reţeaua naţională.

- Dioxidul de azot - este un gaz cu o culoare brun – roșcată și miros puternic, înecăcios, contribuie la formarea ploilor acide și favorizează acumularea nitraților la nivelul solului care poate provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

Valorile medii anuale ale indicatorului NO2(mg/mc)

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului NO2, comparativ cu VL/an

pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

Concentrațiile medii anuale de NO2 au avut valori situate sub VL anuală pentru protecția sănătății umane pentru anul 2015 (VL = 40 Qg/mc).

- Dioxidul de sulf - este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irita ochii si căile respiratorii. Se găseşte în mod natural în atmosferă, în concentraţii scăzute. Principalele surse de poluare cu dioxid de sulf sunt dependente de activitatea umană si reprezentate mai ales de activităţile care presupun arderea combustibililor fosili, la care se adaugă, in măsura mai mica, emisiile provenite de la motoarele diesel.

Valorile maxime anuale/1h ale indicatorului SO2(mg/mc)

Evoluția valorilor maxime anuale/1h ale indicatorului SO2, comparativ cu VL/1h  pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

Valorile maxime anuale/24h ale indicatorului SO2

Evoluția valorilor maxime anuale/24h ale indicatorului SO2, comparativ cu VL/24h pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

Concentrațiile de dioxid de sulf  nu au depăsit valorile limită orare (350Qg/mc) si zilnice (125Qg/mc) pentru protecția sănătății umane. Cele mai ridicare valori s-au înregistrat în sezonul rece, principala cauză a acestora fiind sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gazul metan si intr-o mai mică măsură emisiile provenite de la motoarele diesel.

- Pulberi în suspensie - reprezintă un amestec complex de particule foarte mici si picături de lichid, fiind  principalii poluanți din județ, pentru care depăsirile valorii limită sunt semnificative, pentru diferite intervale de mediere. Pulberile în suspensie au diametrul mai mic de 20 μm, iar fracțiunea PM10 (pulberile respirabile) este reprezentată de pulberile în suspensie cu diametre aerodinamice mai mici de 10 μm. Provin din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafața solului de către vânt sau antropice: procesele de producție, arderile din sectorul energetic, transportul rutier, depozitele de deseuri industriale si municipale, sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc. Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conține particule de carbon(funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfați, dar si alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene.

Valorile maxime zilnice ale indicatorului PM10(mg/mc)

Evoluția valorilor maxime zilnice ale indicatorului PM10, comparativ cu VL / 24 pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

Valorile medii anuale ale indicatorului PM10 (μg/mc)

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului PM10, comparativ cu VL / an

pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

În perioada 2009 – 2015 s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită/țintă pentru indicatorii pulberi în suspensie – fracția respirabilă (PM10).

Depășirile valorii limită/24h ale indicatorului PM10 s-au înregistrat în sezonul rece al anului, cauza posibilă a acestor valori ridicate fiind intensificarea proceselor de ardere specifice acestui sezon (în special încălzirea rezidenţială). Nu a fost depăşit numărul permis de zile (a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic), conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

- Metale grele - Determinările de plumb, arsen, cadmiu si nichel au fost efectuate din pulberile respirabile – fracția PM10. Datele înregistrate nu au evidențiat depăsiri ale valorilor limită anuale. Plumbul si alte metale toxice (Cd, As, Ni) provin din combustia cărbunilor, carburanţilor, deşeurilor menajere etc. si din anumite procedee industriale. Se găsesc în general sub forma de particule. Metalele se acumulează in organism si provoacă efecte toxice de scurtă și/sau lunga durată. In cazul expunerii la concentraţii ridicate   ele pot afecta sistemul nervos, funcţiile

renale, hepatice, respiratorii.

Valorile medii anuale ale indicatorului Pb (μg/mc)

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului Pb, comparativ cu VL / an

pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

Valorile medii anuale ale indicatorului As (μg/mc)

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului As, comparativ cu

valoarea țintă / an  pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

Valorile medii anuale ale indicatorului Ni (μg/mc)

Evoluția valorilor medii anuale  ale indicatorului Ni, comparativ cu

valoarea țintă / an pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

Valorile medii anuale ale indicatorului Cd (μg/mc)

Evoluția valorilor medii anuale ale indicatorului Cd, comparativ cu valoarea țintă / an  pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

- Monoxidul de carbon - este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atât naturala cât și antropică. Monoxidul de carbon se formează in principal prin arderea incompleta a combustibililor fosili. Alte surse antropice: producerea otelului si a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian si feroviar.

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos in special in perioada de calm atmosferic din timpul iernii si primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim. Monoxidul de carbon produs din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice si descărcările electrice) este foarte repede dispersat pe o suprafaţă întinsă, nepunând in pericol sănătatea umană.

Valorile maxime anuale/8h ale indicatorului CO (mg/mc)

Evoluția valorilor maxime anuale/8h ale indicatorului CO, comparativcu VL / 8h

pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

- Ozonul - este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi, este de două tipuri:

- stratosferic, care absoarbe radiațiile ultraviolete, protejând astfel viața pe Terra (90% din cantitatea totală de ozon);

- troposferic, poluant secundar cu acțiune puternic iritantă (10% din cantitatea totală de ozon), este deosebit de toxic si constituie poluantul principal al atmosferei oraselor industrializate, deoarece precursorii acestuia provin din activități industriale si trafic rutier.

Valorile maxime anuale/8h ale indicatorului O3 (μg/mc)

Evoluția valorilor maxime anuale/8h ale indicatorului O3, comparativ cu VL / 8h pentru protecția sănătății umane

Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului (APM) Dâmbovița - “Raportul privind starea mediului in judetul Dâmbovița”, pentru anul 2015

Valorile mari ale concentraţiei de ozon din sezonul rece sunt o consecință a prezenţei precursorilor de ozon (în special oxidul de azot) din procesele de combustie din încălzirea rezidenţială, iar în sezonul cald urmare radiației solare, mult intensificată în intervalul orar 12.00-18.00, ambele situații favorizând procesele fotochimice de formare a ozonului.

Nu s-a depășit numărul permis de zile cu concentrații peste valoarea țintă pentru protecția sănătății umane stabilită pentru ozon (120μg/mc), exprimată ca maximă zilnică a mediilor glisante/8h, respectiv 25 de zile dintr-un an calendaristic/valoare mediată pe 3 ani.

Potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor urbane şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, Comuna Raciu, din Judetul Dambovita este încadrată în:

LISTA 3 - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită.

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta și pragul superior de evaluare.

3.1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx).

3.1.3. - PENTRU PULBERI IN SUSPENSIE (PM10).

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare și pragul inferior de evaluare.

3.2.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2).

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depășesc pragul inferior de evaluare.

3.3.3. - PENTRU PLUMB (Pb);

3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO);

3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6).

III.1.2. Contribuţia la schimbările climatice

Impactul schimbǎrilor climatice se reflectă în: creşterea temperaturii medii cu variaţii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, reducerea volumului calotelor glaciare şi creşterea nivelului oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, sporirea suprafeţelor aride, modificări în desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversităţii etc.

În anul 2007, Grupul Interguvernamental privind Schimbǎrile Climatice (IPCC) a publicat contribuţiile celor trei Grupuri de Lucru la cel de-al Patrulea Raport Global de Evaluare  care prezintǎ rezultatele cercetǎrilor ştiinţifice şi observaţiile privind schimbǎrile climatice la nivel global, precum şi previziunile realizate pe baza utilizǎrii modelelor climatice. Concluziile principale ale acestui document sunt urmǎtoarele:

- cei mai cǎlduroşi 15 ani la nivel global au fost înregistraţi în ultimele douǎ decade, anii 1998 şi 2005 fiind reprezentativi în acest sens;

-temperatura la nivelul Europei a crescut cu aproape un grad Celsius, mai mult decât  rata globalǎ de încǎlzire de 0,74°C;

-în prezent, concentraţia  gazelor cu efect de serǎ  din atmosferă  depă -

şeşte valorile înregistrate în ultimii 650.000 de ani, iar previziunile indicǎ o creştere fǎrǎ precedent;

-pânǎ în anul 2100, temperatura globalǎ va creşte cu 1 pânǎ la 6,3 grade Celsius, iar nivelul oceanului planetar va creşte cu 19 pânǎ la 58 cm;

- s-a intensificat frecvenţa apariţiei şi intensitatea fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, tornade, uragane), s-au schimbat modelele regionale climatice şi de precipitaţii (valuri de caldurǎ, secete, inundaţii), iar tendinţele indicǎ o creştere gradualǎ în urmǎtorii ani;

-scǎderea grosimii şi a extinderii gheţarilor din zona articǎ (cu 40% în ultimii 30 de ani) şi posibilitatea dispariţiei complete a acestora, pânǎ în anul 2100;

-retragerea gheţarilor din zone montane (Munţii Alpi, Himalaya, Anzi) şi posibilitatea dispariţiei a peste 70% din gheţarii continentali;

-dezvoltarea unor mutaţii la nivelul biosistemelor: înflorirea timpurie a unor specii de plante, dispariţia unor specii de amfibieni etc;

-dacă nu se întreprind acţiuni de reducere, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră în anul 2030 va avea o valoare cu 25 - 90% mai mare faţă de nivelul actual, cele mai importante creşteri provenind din sectorul transporturi;

- cel puţin două treimi din creşterea emisiilor la nivel global va proveni din ţările în curs de dezvoltare, emisiile pe cap de locuitor în anul 2030 vor fi semnificativ mai mari în ţările dezvoltate decât în ţările în curs de dezvoltare;

-limitarea creşterii temperaturii medii globale la 2°C peste valoarea pre-industrială, până în anul 2050, necesită o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puţin 50% faţă de nivelul actual;  - până în anul 2030, scenariile privind reducerea emisiilor pot fi atinse cu un cost care reprezintă doar 3% din PIB-ul global, costurile fiind mai mari după anul 2030.

Raportul recomandǎ cǎ, pentru limitarea încǎlzirii globale medii la 2 grade Celsius peste valoarea pre-industrialǎ, este necesară o reducere a emisiilor de gaze cu efect de serǎ de cel puţin 50% faţǎ de nivelul actual, pânǎ în anul 2050.

Estimarea impactului schimbărilor climatice asupra României s-a realizat printr-un studiu al Academiei Române, în care s-au selectat diferite Modele de Circulaţie Generală a atmosferei, care reflectă cel mai bine condiţiile din ţara noastră. Conform rezultatelor generate de aceste modele, în condiţiile dublării concentraţiei dioxidului de carbon în atmosferă, se aşteaptă, pentru deceniile următoare, o creştere a temperaturii medii globale cuprinsă între 2,4 şi 7,4˚C.

Potrivit Raportului privind starea mediului în România, variabilitatea climatică va avea efecte directe asupra unor sectoare precum agricultura, silvicultura, gestionarea resurselor de apă, va conduce la modificarea perioadelor de vegetaţie şi la deplasarea liniilor de demarcaţie dintre păduri şi pajişti, va determina creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor meteorologice extreme (furtuni, inundaţii, secete). Schimbările în regimul climatic din România se încadrează în contextul global, ţinând seama de condiţiile regionale: creşterea temperaturii va fi mai pronunţată în timpul verii, în timp ce, în nord-vestul Europei creşterea cea mai pronunţată se aşteaptă în timpul iernii.

În cadrul proiectului ADER - Sistem de indicatori geo-referenţiali la diferite scări spaţiale şi temporale pentru evaluarea vulnerabilităţii şi măsurile de adaptare ale agroecosistemelor faţă de schimbările globale (2011 - 2014), elaborat de Administraţia Natională de Meteorologie, finanţat prin Planul Sectorial pentru Cercetare-Dezvoltare din Domeniul Agricol şi de Dezvoltare Rurală pe anii 2011-2014 - ADER 2020, coordonat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, s-au realizat scenarii climatice pentru perioadele 2011 - 2040 şi 2021 - 2050 şi efectele cuantificabile asupra temperaturii medii multianuale şi precipitatiilor medii multianuale în România.

Astfel, în România se aşteaptă o creştere a temperaturii medii anuale faţă de perioada 1980-1990, similară întregului spaţiu european, existând diferenţe mici între rezultatele modelelor, în ceea ce priveşte primele decenii ale secolului XXI, şi mai mari în ceea ce priveşte sfârşitul secolului:

- între 0,5°C şi 1,5°C, pentru perioada 2020 - 2029;

- între 2,0°C şi 5,0°C, pentru 2090-2099, în funcţie de scenariu (exemplu: între 2,0°C şi 2,5°C în cazul scenariului care prevede cea mai scăzută creştere a temperaturii medii globale şi între 4,0°C şi 5,0°C în cazul scenariului cu cea mai pronunţată creştere a temperaturii).

Sub aspectul regimului de precipitaţii, pentru perioada 1901 - 2010 analizele efectuate indică existenţa, în special după anul 1961, a unei tendinţe generale descrescătoare a cantităţilor anuale de precipitaţii la nivelul întregii ţări şi în special o creştere accentuată a deficitului de precipitaţii în zonele situate în sudul şi estul României. Astfel, scenariile climatice rezultate în cadrul studiului de cercetare realizat de Administraţia Naţională de Meteorologie se referă la creşteri ale temperaturilor, modificări ale modulelor de precipitaţii, evenimente extreme şi dezastre naturale legate de vreme.

Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice prognozează pentru perioada 2090 - 2099 secete pronunţate în timpul verii, în zona României, în special în sud şi sud-est (cu abateri negative faţă de perioada 1980 - 1990 mai mari de 20%). În ceea ce priveşte precipitaţiile din timpul iernii, abaterile sunt mai mici şi incertitudinea este mai mare.

România a ratificat Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) prin Legea nr. 24/1994, angajându-se să acţioneze pentru realizarea obiectivului acesteia: „stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic, nivel care trebuie realizat într-un interval de timp suficient, care să permită ecosistemelor să se adapteze în mod natural la schimbările climatice, astfel încât producţia alimentară să nu fie ameninţată, iar dezvoltarea economică să se poată desfaşura într-o manieră durabilă”. România a ratificat Protocolul de la Kyoto prin Legea nr. 3/2001, asumându-şi angajamentul privind stabilirea unor măsuri, ţinte şi perioade clare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de serǎ, pentru perioada 2008 - 2012, cu 8% faţă de anul de bază 1989. Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel european şi internaţional, sub Protocolul de la Kyoto, în anul 2008, a început elaborarea Strategiei şi a Planului Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice.

Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon – are obiectivul de principal bazat pe emisii reduse de carbon - fiind acela de a mobiliza și de a permite actorilor privați și publici să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) provenite din activitățile economice în conformitate cu țintele Uniunii Europene și să se adapteze la impactul schimbărilor climatice, atât cele curente, cât și cele viitoare.

În ceea ce privește procesul de reducere, această strategie adoptă ținte cuantificabile în conformitate cu aspirațiile Uniunii Europene 2030.

În ceea ce privește adaptarea, scopul este acela de a susţine şi de a promova protecția mediului, a oamenilor și a activităților economice față de efectele schimbărilor climatice, în special față de evenimentele extreme.

Strategia va ghida acțiunile României legate de schimbările climatice și de dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon până în 2030, reprezentând o actualizare și o extensie a Strategiei naționale privind schimbările climatice 2013 -2020 realizată în lumina evoluțiilor recente.

În Comuna Lucieni, nu există surse industriale care să producă emisii de gaze. Eventualele surse de emisii de gaze cu efect de seră le constituie:

- mijloacele de transport (CO2, N2O);

- dejecţiile animaliere (amoniac, metan).

Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul Comunei Lucieni nu poate fi estimată.

Distrugerea stratului de ozon este generată de o serie de substanţe chimice nominalizate în Protocolul de la Montreal, la care a aderat şi România. În Comuna Lucieni  nu există utilizări ale substanţelor interzise prin acest Protocol.

III.2. Factor de mediu APA

Reţeaua hidrografică a comunei este compusă din râul Dâmboviţa(cod  cadastral X – 1), ce parcurge o mică parte a comunei în zona de graniţă cu Comuna Vacaresti, şi pârâurile Șuţa(cod cadastral X-1.025.06.00.00.0)  şi Şuţa Seacă(cod cadastral X-1.025.06.01.00.0), ce parcurg localităţile comunei. De asemenea, Comuna Lucieni se învecinează cu Acumularea hidrotehnică Văcăreşti, una dintre principalele surse de apă ale Municipiului Bucureşti.

Râul Dâmbovița, cu o lungime de 245 km isi are izvorul la peste 2240 de metri altitudine, sub Varful Roșu (2469 m) din cadrul Munților Piatra Craiului. Debitul mediu anual atinge valoarea de 0,5 mc/s, dar in anii ploiosi poate avea chiar si valori de peste 44 mc/s. Debitele minime au in general valori cuprinse intre 0,061-5,40 mc/s.

III.2.1. Date privind calitatea actuală a apelor de suprafață conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

Caracterizarea calităţii apei, pe bazine hidrografice şi la nivel national, reprezintă evaluarea globală a rezultatelor analitice obţinute periodic, în campanii expediţionare. Secţiunile de monitorizare şi cursurile de apă sunt încadrate pe categorii de calitate, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Pentru stabilirea tendinţelor debitelor lunare curente au fost analizate debitele medii lunare şi medii anuale în regim natural de curgere pentru 10 ani, perioada 2005-2014.

Debite medii anuale la stația Hidrometrică Malu cu Flori – Râul Dâmbovița

Debite medii anuale la stația Hidrometrică Lungulețu – Râul Dâmbovița

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița - Raport privind starea mediului in Judeţul Dâmboviţa

Conform  datelor   transmise   de   Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea,  in  zona  comunei  starea ecologica /potenţialul ecologic al râurilor esta bună.

Starea ecologică pentru lungimi de corpuri de apă de suprafaţă naturale –râuri situate pe teritoriul Judeţului Dâmboviţa monitorizate de ABA Argeş - Vedea

| Bazinul Hidrografic | Cursul de apă | Denumire corp de apa | Denumire sectiune | Lungime investigata (km) | Repartitia lungimilor corpurilor de apa (rauri) conform evaluarii starii ecologice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Foarte bună |  | Bună |  | Moderată |  |
|  |  |  |  |  | km | % | km | % | km | % |
| Argeş | Dâmbovița | Dâmbovița : Amonte Confluența ANINOASA - INTRARE AC. VACARESTI | Localitatea Viisoara (amonte Pod DJ72) | 24.55 | 0 | 0 | 24,55 | 100 | 0 | 0 |
| Argeş | Dâmbovița | Dâmbovița : aval AC. VACARESTI - amonte nod hidrotehnic Brezoaiele | Brezoaiele | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 100 |
| Argeş | Suţa | Şuța : Confluența URSOAIA Confluența SABAR | Amonte confluența Sabar | 22.78 | 0 | 0 | 22.78 | 100 | 0 | 0 |

Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

III.2.2. Date privind calitatea apelor subterane conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

Comuna Lucieni aparține ariei de dezvoltare a Formaţiunii de Cândeşti (corpul de apă subterană ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe (Formaţiunea de Cândeşti şi Frăteşti)).

În subzona Picior de Munte – Gura Suţii apele subterne se acumulează la adâncimi mari. Inclinarea sensibilă a lor spre ţinutul de câmpie produce săturarea treptată a depozitelor psefitice, şi deversarea lor sub formă de izvoare sau sub forma alimentării aluviunilor mai tinere, care generează astfel bogate strate acvifere freatice.

Conform valorilor medii calculate la indicatorii analizaţi şi comparaţiei cu valorile prag au fost înregistrate depăşiri ale standardului de calitate pentru azotaţi şi ale valorilor de prag la amoniu şi clor.  Analiza efectuată îndică faptul că acest corp de apă subterană are starea chimică bună.(Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea).

III.2.3. Calitatea apelor de captare pentru alimentare cu apă potabilă conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea a monitorizat apele subterane din Corpul de apă subterană ROAG12/Estul Depresiunii Valahe, cantonat în formaţiunile de Fratesti şi Cândeşti de vârstă romanian medie-pleistocen inferioară. Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: azotaţi (NO3-), amoniu (NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), azotiţi (NO2-) şi ortofosfaţi (PO43), cadmiu, mercur, plumb, nichel, cupru, crom, arsen, neinregistrandu-se depaşiri ale valorilor prag pentru indicatorii mentionati. Se consideră corpul de apa subterană ROAG12 ca fiind în stare calitativă (chimică) bună.

III.2.4. Calitatea apelor uzate menajere și industriale

Comuna Lucieni nu dispune de sistem de canalizare, locuitorii folosind pentru colectarea apelor reziduale menajere latrine, care constituie un permanent focar de infectie si de transmitere a bolilor. Rareori sunt amenajate la proprietati fose vidanjabile construite etanș. Dispunerea latrinelor in incinta proprietatilor conduce mai ales in perioadele cu precipitatii abundente la deversari ale materiilor fecale si ale dejectiilor de la animale, atat in incinta proprietatilor, cât și pe arterele de circulatie, situatia respectiva generând un puternic impact negativ asupra conditiilor de viata ale comunitatii.

Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea apelor uzate insuficient epurate sau neepurate, în acest context principala măsură de protectie a calităţii apelor de suprafaţă o reprezintă epurarea avansată a apelor uzate. Apele uzate epurate la evacuare, se vor incadra in normativele in vigoare.

Realizarea unui sistem de canalizare centralizat va avea  un impact pozitiv asupra asezarilor umane, această investitie contribuind la ridicarea confortului si a conditiilor de viata ale locuitorilor din comuna.

III.3. Factor de mediu SOL

Solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale, dintre care enumerăm: producerea de hrană/biomasă; depozitarea, filtrarea şi transformarea unor substanţe; este sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene; serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane; este sursă de materii prime; reprezintă un patrimoniu geologic şi arheologic, etc..

III.3.1. Date privind calitatea solului conform Raportului starea factorilor de mediu Județul Dâmbovița

În câmpie, pe luturile deluviale grele, s-au format podzoluri sau soluri roşcate cu grade diferite de podzolire.

În cadrul teraselor, pe material aluvial relativ vechi, s-au format soluri aluviale brune, cernoziomice şi aluvial roşcate de pădure.

În lunci s-au format soluri aluviale cu grade diferite de humificare iar pe teritoriile aluviale decarbonatate din luncile micilor pâraie s-au format soluri aluviale decarbonatate.

Categoria podzolurilor şi a celor slab s-au moderat podzolite, ocupă 83,3 % din întreaga suprafaţă în timp ce solurile cu fertilitate ridicată de tipul aluviale brune şi brun – roşcate de pădure cernoziomice, numai 6,5%. Aceasta înseamnă că avem de-a face cu soluri de fertilitate preponderent scăzută.

III.4. Aspect de mediu GESTIUNEA DEȘEURILOR

Prin implementarea proiectului ISPA „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, în cadrul căruia a fost desemnat operatorul unic pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale (SC Supercom SA Bucureşti, Sucursala Târgovişte), gradul de acoperire cu servicii de salubritate este de 100%.

Activitatea de gospodărire a deşeurilor pe teritoriul Comunei Lucieni este asigurată de S.C. SUPERCOM S.A.(operator care acţionează de altfel la nivelul întregului judeţ), care se ocupă de colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului stradal şi a deşeurilor provenite de pe domeniul public şi privat al comunei şi de colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere provenite de la populaţie.

III.5. Aspect de mediu ZGOMOT SI VIBRAȚII

Nivelul zgomotului -  Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv generator de zgomot sunt precizate in STAS 10009 - 88 si prevad, la limita unei incinte industriale, valoarea maxima de 65 dB(A) (tabelul 3 din STAS - ul amintit), iar ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit (tabelul 2.5 din acelasi STAS), aceasta se va face in asa fel incat sa nu depaseasca valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior cladirii, masura la 2 m in fatada acesteia in conformitate cu STAS 6161/1 - 79. De asemenea, tot in STAS 10 009/88 (ACUSTICA URBANA - Limitele admisibile ale nivelului de zgomot) sunt specificate (cap.2, tabelul 1) valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior al strazii, masurate la bordura trotuarului ce margineste partea carosabila, stabilite in functie de categoria tehnica a strazilor (respectiv de intensitatea traficului).

| Tipul de strada (conform STAS 10 144/1-80) | Nivelul de zgomot echivalent, (Lech) in dB(A) | Val. curbei de zgomot, Cz dB | Nivelul de zgomot de varf. L10 in dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strada de categorie tehnica IV, de deservire locala | 60 | 55 | 70 |
| Strada de categorie tehnica III, de colectare | 65 | 60 | 75 |
| Strada de categorie tehnica II, de legatura (DJ) | 70 | 65 | 80 |
| Strada de categorie tehnica I, magistrala (DN,CF) | 75.....85 | 70...80 | 85 ...95 |

Traficul rutier - este  principala sursa de zgomot, comuna fiind străbătută de  o reţea de drumuri nationale,  judetene si comunale, care sunt intens circulate.

Activitatea industriala - Nivelurile echivalente de zgomot pentru obiectivele industriale nu trebuie sa depaseasca valoarea de 65 dB(A) la limita incintei, iar in situatia invecinarii cu cladiri de locuinte, nivelurile echivalente nu trebuie sa depaseasca 50 dB(A) la 2 m de fatadele acestora (STAS 10009 - 88). In cele mai multe cazuri, avand in vedere si activitatea prezenta (la capacitati mai reduse), nu se depasesc aceste valori. Din cauza dificultatii unei analize mai amanuntite nu pot fi prezentate detaliat situatiile.

Din evaluarile efectuate rezulta urmatoarele aspecte:  principala sursa de zgomot este reprezentata de traficul rutier, de utilajele grele care tranziteaza localitatea;  activitatea economica (industrie, comert) contribuie intr-o mai mica masura la poluarea sonora directa, dar indirect (prin transporturi mai ales cu vehicule grele) isi aduce contributia sa.

III.6. Factor de mediu BIODIVERSITATEA

Pe teritoriul Comunei Lucieni sunt suprafețe ale sitului de importanta comunitară ROSCI 0344 - Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (constituit in baza Directivei Habitate), ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România (conform Ordinului MMP nr. 2387 / 2011).

Valorile biodiversitatii(specii de plante (flora), animale (fauna) și microorganisme) fac parte integranta din patrimoniul natural care, in contextul dezvoltarii durabile, trebuie folosit de generatiile actuale fara a mai periclita sansa generatiilor viitoare de a se bucura de aceleasi conditii de viata.

Prin extinderile de intravilan propuse prin Planul Urbanistic General Comuna Lucieni, nu au fost cuprinse suprafețe ale sitului.

Surse de afectare a biodiversitatii - Factorii perturbatori pentru elementele de flora si fauna, care pot aparea la extinderea suprafetei intravilanului Comunei Lucieni pe perioada de constructie, cât si al funcționării obiectivelor noi, sunt:

- praful ridicat de autoutilitarele aflate in miscare care poate afecta:  caile respiratorii ale oamenilor si animalelor, vizibilitatea in zbor pentru păsări, procesul de fotosinteza al plantelor - prin depunere pe vegetatia de pe terenurile adiacente, zgomotul produs de utilaje aflate in miscare, care indeparteaza animalele si păsările, compactarea solului cu utilajele specifice, care distrug elementele de flora si fauna, caldura degajata de fermentarea deseurilor care atrage, mai ales iarna, insecte si pasari (pentru hrana si adapost), prezenta omului si traficul rutier care indeparteaza animalele si poate genera accidente.

Mecanisme de afectare a biotopurilor si biocenozelor din zona implementării obiectivelor Planului Urabanistic General - distrugerea habitatelor conform tehnologiei de amenajare a constructiilor, terenul alocat va suferi o decopertare treptata a solului, lucrare care afecteaza fauna si flora treptat in timp. Ca urmare a decopertarii, impactul este negativ, deoarece se produce distrugerea totala a vizuinilor de mamifere, pasari, reptile, batracieni, a cuiburilor si adaposturilor pentru insecte (efect direct negativ - de exemplu - vor fi distruse adaposturile subterane ale rozatoarelor, cu tot lantul de galerii de comunicatie dintre ele, iar pasarile care cuibaresc pe sol vor ramane fara cuiburi si va fi afectata noua generatie). Insectele vor fi cele mai afectate, deoarece, pe langa distrugerea mediului lor natural, sunt distruse larvele si ouale. Datorita faptului ca insectele sunt elemente nutritive pentru batracieni, reptile si pasari, decopertarea inseamna producerea unui efect indirect negativ asupra lantului trofic respectiv. Se estimeaza ca pana la noua echilibrare a biotopului, amenajarea de constructii (locuinte, unitati industriale si depozite, etc) va crea o perturbare de amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor pe suprafata introdusa in exploatare. Pe masura finalizarii lucrarilor va aparea un biotop nou si se va stabiliza o noua biocenoza.

III.7. Factor de mediu POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FACTORUL SOCIAL-ECONOMIC

Factorul cel mai important care a determinat reducerea populatiei rurale a fost migratia, fenomen demografic, social si economic complex cu implicatii majore în evolutia numarului persoanelor domiciliate în mediul rural si în structura demografica a acestuia.

Un alt factor demografic care a avut un impact major asupra dinamicii populatiei rurale si a dimensiunii comunitatii l-a constituit sporul natural negativ .

Scaderea populatiei din mediul rural a fost totodata însotita de îmbatrânirea acesteia, determinata de o serie de factori demografici si socio-economici.

Prognoza demografică pentru Comuna Lucieni a fost realizată dintr-o perspectivă tendenţială care presupune constanţa mortalităţii, fertilităţii şi migraţiei, în sensul menţinerii aceloraşi tendinţe specifice perioadei 2008-2017.

Metoda de crestere biologica bazata pe cresterea naturala are caracter tendential si prevede evolutia populatiei in functie de sporul mediu anual. Comportamentul migrant nu poate fi estimat şi prevăzut, el depinzând de factori conjucturali de o complexitate foarte mare.

În contextul crizei economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exacta a evolutiei demografice. Proiectia evolutiei anterioare a populatiei pe un orizont de 10 ani arată o scădere demografică în Comuna Lucieni de circa 270 persoane, în 2027 ajungând la un volum de 2727 persoane.

Optiuni ale Planului Urbanistic General privind evolutia populatiei :

-oprirea tendintei de declin demografic,   ocuparea   locurilor   de  munca

oferite de localitatile invecinate si realizarea stabilizarii evolutiei populatiei ;

-reducera ratei somajului ;

-cresterea ponderii sectorului tertiar-constructii, servicii la nivelul localitatii, dezvoltarea turismului ca activitate de echilibrare si diversificare a economiei (agroturism, piscicultura), dezvoltarea activitatilor de industrie mica si a activitatilor de depozitare, dată fiind apropierea de capitală.

Prin valorificarea resurselor existente - excedentul de terenuri destinate construirii de locuinte, prin dezvoltarea turismului, a activitatilor din sectorul constructiilor si cel al serviciilor, a activitatilor industriale, de depozitare si transport, a activitatilor agricole in domeniul culturii cerealelor si cresterii animalelor, la nivelul comunei, se poate estima o stabilizare a populatiei tinere in localitate, prin reducerea fluxului migrator spre orasele apropiate, dar si datorita tendintei de migrare a populatiei dinspre judetele invecinate.

Se apreciaza ca extinderea intravilanului poate afecta mediul social si economic, datorita urmatoarelor actiuni previzibile:

- schimbari in utilizarea terenului;

- influenta asupra activitatilor economice existente in zona;

- influenta asupra calitatii vietii;

- influenta asupra veniturilor populatiei, prin cresterea taxelor legate de preluarea apelor uzate, de salubrizare si de gaze naturale.

Schimbari economice si demografice posibile - prin asigurarea de locuri de munca, persoanele angajate sa devina, impreuna cu familiile lor, locuitori permanenti ai comunei, micsorandu-se migratia spre alte zone.

Schimbări in utilizarea terenului, ca urmare a implementarii Planului Urbanistic General - terenul agricol, ocupat in prezent de ierburi, pasune si zone arabile va capata o utilizare in folosul comunitatii.  Schimbarea folosintei terenului pe care se vor realiza spatii verzi, zone de agrement, unitati industriale/depozite, unitati publice, este definitiva.

Influente asupra agriculturii - extinderea intravilanului Comunei Lucieni va avea impact direct asupra agriculturii, prin reducerea suprafetei arabile, insa calitatea solului si a vegetatiei in zonele agricole invecinate nu va fi influentata si, deci, aceasta activitate nu va fi afectata de acesta extindere.

Impactul asupra cailor de comunicatie determinat de realizarea Planului Urbanistic General este posibil a se manifesta prin:

- cresterea traficului pe caile de comunicatie existente ce urmeaza a fi modernizate;

- amenajarea drumului de acces catre zonele noi de locuinte, preconiza-

te a se realiza.

Influente asupra pietii muncii (ocuparea fortei de munca, calificarea acesteia) - Planul Urbanistic General va facilita ocuparea fortei de munca, prin crearea unor noi locuri de munca, atat in perioada de constructie a locuintelor, a zonei cu activitati industriale, a realizarii sistemului de canalizare, etc, cât si ulterior, pe durata functionarii unitatilor industriale si a celor publice si de gospodarie comunala. Aceste locuri de munca vor fi pentru profesii variate, precum si pentru nivele de pregatire diferite, de la muncitori necalificati pana la ingineri cu experienta. Totodata, prin aparitia acestor noi locuri de munca, care necesita diverse calificari, o parte din populatia tanara fara calificare se va putea califica in diverse meserii (muncitori calificati in constructii, pentru perioada de executie). Pe plan local, piata muncii va fi astfel influentata in sens pozitiv, in favoarea muncitorilor calificati, micsorandu-se numarul de muncitori necalificati.

Impact asupra calitatii vietii si sănătății populatiei - teoretic, impactul produs de marirea intravilanului Comunei Lucieni este unul pozitiv. Principala sursa de zgomote si vibratii care ar putea influenta negativ calitatea vietii locuitorilor este traficul rutier.

III.8. Evoluția probabilă a mediului în situația neimplementării Planului Urbanistic General

Planul Urbanistic General crează cadrul pentru dezvoltarea şi modernizarea zonei prin mijloace specifice, pe de o parte poate genera presiuni asupra unor componente ale mediului, iar pe de altă parte, poate soluţiona anumite probleme de mediu existente.

Planul Urbanistic General, prin specificul său nu se poate adresa tuturor problemelor de mediu existente, ci doar celor care pot fi soluţionate prin mijloace urbanistice. Propunerile privind planificarea şi regulamentul local de urbanism aferent iau în considerare criteriile de protecţie pentru sănătatea umană şi ale mediului natural şi construit.

Alternativa 0 sau "nicio acțiune", reprezintă situația în care Planul Urbanistic General nu se actualizează, păstrându-se acelaşi mod de a privi şi trata problema din punct de vedere urbanistic:

- Distribuția teritorială neadecvată a zonelor verzi cu impact negativ asupra indicatorilor de calitate a vieții.

- Lipsa unor măsuri privind dezvoltarea şi întreținerea infrastructurii comunei (reabilitare a străzilor şi a drumurilor vicinale şi comunale, realizarea rețelei de canalizare, modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, realizarea rețelelor de alimentare cu gaze naturale);

- Lipsa   unor măsuri moderne de colectare şi transfer   a   deşeurilor   şi

perpetuarea depozitării haotice pe marginile văilor ce traversează intravilanul;

- Lipsa măsurilor de protecție a monumentelor istorice din patrimoniul național şi construcțiilor din zona protejată.

Alternativa 1 reprezintă o variantă  aleasă de beneficiar şi avizată în Consiliul Local Lucieni - această variantă este alternativa optimă, supusă atenției Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița în vederea obținerii Avizului de Mediu), ce poate fi aplicată în condițiile legii, opțiuni ale administrației publice locale asupra politicii de dezvoltare şi cerințele / opțiunile populației.

- Pentru factorul de mediu APĂ:

- Extinderea retelei de distributie apa potabila, cu toate echipamentele aferente, in zonele inca neacoperite (pe anumite strazi si in zonele rezervate pentru dezvoltari viitoare, in momentul lansarii unor proiecte de investitii).

- Realizarea unui sistem public centralizat de canalizare a apelor menajere şi de epurare pentru intreaga comuna, cu respectarea prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014.

- Colectarea (preluarea) ritmica a deseurilor menajere si transportul acestora la depozitul ecologic Aninoasa.

- Amenajarea de şanţuri şi rigole pe marginea drumurilor pentru colectarea apelor pluviale din zonele de locuit.

- Pentru factorul de mediu AER:

- Consolidarea şi refacerea infrastructurii rutiere ce traverseză teritoriul administrativ al comunei.

- Amenajarea zonelor verzi, a unor spaţii verzi de protecţie între unităţile economice şi vecinătăţi, inserarea unor spaţii verzi amenajate pentru îmbunătăţirea microclimatului.

- Colectarea selectivă şi depozitarea temporară a deşeurilor în punctele de colectare;

- Transportul deşeurilor menajere la   depozitul ecologic arondat.

- Pentru factorul de mediu SOL:

- Realizarea unui sistem de colectare ape uzate pentru întreaga comună, care va fi prevăzut cu o staţie de epurare.

– Implementarea  unui sistem integrat de colectare a deşeurilor şi direcţionarea catre depozitul arondat.

- Pentru aspectul de mediu POPULAȚIE ȘI SĂNĂTATEA UMANĂ:

- Extinderea sistemului de alimentare cu apă asigurându-se astfel necesarul de apă pentru intreaga comuna

- Realizarea unui sistem public centralizat de canalizare a apelor menajere   şi de   epurare   pentru   intreaga   comuna,   cu   respectarea

prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014;

- Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi direcţionarea lor depozitul  ecologic arondat

- Amenajarea zonelor verzi, a spaţiilor de protecţie între unităţile economice şi vecinătăţi; inserarea de spaţii verzi amenajate de tip parc pentru îmbunătăţirea microclimatului;

- Pentru aspectul de mediu RISCURI NATURALE:

- Delimitarea zonelor cu riscuri natural.

- Instituirea zonei de ”interdicţie de construire”  în zonele cu risc natural.

- Pentru factorul de mediu BIODIVERSITATE:

Pentru situl Natura 2000 de pe teritoriul comunei - ROSCI 0344 - Padurile din Sudul Piemontului Candesti,  există un plan de management, ce stabileşte obiective de conservare si masurile ce se vor lua pentru integritatea ariilor naturale protejate. În aceste condiţii, masurile pentru protecţia ariilor naturale de interes comunitar şi protecţie specială avifaunistică care sunt avute în vedere pentru implementarea Planului Urbanistic General vor avea ca scop conservarea habitatelor si speciilor de flora si fauna prioritare de interes comunitar a căror măsuri de conservare au dus la instituirea ariei naturale protejate.

- Pentru aspectul de mediu PEISAJ:

- Creşterea suprafeţei alocate spaţiilor verzi:

- zonele plantate de protecție sanitara a locuintelor, ȋn jurul cimitirelor (perimetral  50 m lăţime), acolo unde nu sunt ȋncă construite locuinte pe loturi;

- Spațiile verzi aferente dotăriilor publice (de folosinta specializata) ce vor fi întreținute şi reamenjate: creșe, grǎdiniƫe, școli, unitǎƫi sanitare sau de protecƫie socialǎ, instituƫii, edificii de cult: 10% din suprafata ocupata de institutii si servicii de interes public;

- Culoare de protecƫie faƫǎ de infrastructura tehnicǎ: plantaƫii cu rol de protecƫie ȋn zonele industriale, depozitari, unitati agricole:  20% din suprafata ocupata de unitati industriale si depozite, unitati agrozootehnice.

- Pentru aspectul de mediu ZONAREA TERITORIALĂ:

Marirea intravilanului cu 4,83 ha (de la  302,59 ha -  la 307,42 ha).

- Pentru aspectul de mediu MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC:

- Consolidarea şi refacerea infrastructurii rutiere ce traversează teritoriul administrativ al comunei.

- Realizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor şi direcţionarea lor la depozitul ecologic arondat.

- Extinderea sistemului public centralizat de alimentare cu apă, asigurându-se astfel necesarul de apă pentru întreaga comună.

- Realizarea unui sistem public centralizat de canalizare a apelor menajere şi de epurare pe intreaga comuna , cu respectarea prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014;

- Pentru aspectul de mediu CONSERVAREA RESURSELOR NATURALE:

- Realizarea  reţelei de gaze naturale;

- Folosirea de echipamente de producere a energiei electrice din surse neconvenţionale (solară,  biomasă, etc.).

CAPITOLUL IV. PROBLEME DE MEDIU ȘI OBIECTIVE DE PROTECȚIA MEDIULUI CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL

Obiectivele Evaluarii Strategice de Mediu (Strategic environmental assessment (SEA)) sunt separate de obiectivele Planului Urbanistic General, deşi se pot influenţa reciproc şi chiar se pot suprapune. Nu există un set unic de obiective de mediu universal aplicabile. Pentru fiecare plan trebuie să fie identificate obiectivele specifice de mediu, care reflectă starea actuală a mediului și evoluţia probabilă a acestuia.

Scopul evaluării de mediu pentru planuri şi programe constă în determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea propunerilor Planului Urbanistic General Comuna Lucieni în raport cu un set de obiective pentru protecţia mediului.

Un obiectiv reprezintă un angajament a ceea ce se doreste a se obţine.

Țintele reprezintă obiective mai specifice, mai concrete care se doresc a fi atinse. Pentru măsurarea progreselor în implementarea acţiunilor, deci în realizarea ţintelor, precum şi în final în atingerea obiectivelor se utilizează indicatori, elemente care permit monitorizarea şi cuantificarea rezultatelor unui plan.

IV.1. Probleme de mediu

Comuna Lucieni la nivelul tuturor satelor contureaza urmatoarele probleme de mediu:

- Lipsa echiparii edilitare corecte in satele comunei. Se va elimina prin racordarea tuturor gospodariilor(locuintelor) la reteaua de alimentare cu apa si de canalizare, care urmează a fi realizată.

- Depozitarea controlata a deseurilor menajere si industriale - se realizeaza prin sistemul de colectare implementat la nivel judetean, in containere inchise din pvc care sunt golite saptamanal si transportate la deponia zonala de la Aninoasa. Eliminarea deversarii directe a dejectiilor animaliere in sol si in panza freatica a localitatii prin realizarea de platforme de colectare individuale sau comunale si utilizarea controlata a ureei si gunoiului de grajd in agricultura. Depunerea pe sol a dejectiilor animaliere, care având în compozitie aproape exclusiv substante organice pot fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole. Administrarea necorespunzatoare a acestora poate provoca dereglarea compozitiei chimice a solului prin îmbogatirea cu nitrati, cu efecte toxice si asupra apei freatice. Folosirea directa a acestor deseuri ca îngrasaminte pune si probleme legate de produsii de descompunere (intermediari) care sunt toxici pentru animale si om. De asemenea, aceste deseuri constituie un mediu prielnic de dezvoltare a microorganismelor, inclusiv a celor patogene, putând produce poluarea solului.

- Consolidari de maluri - Sunt avute in vedere lucrarile de protectie a localitatilor la inundatii prin programele de reducere a riscului. Sunt necesare lucrari de adancire albii, consolidari de maluri, plantari in zona raurilor si paraurilor de pe teritoriul comunei.

- Profile si amenajari necorespunzatoare ale zonei strazilor si drumurilor clasate;

- Intersectii si poduri ce necesita amenajari specifice si reabilitari;

- Terenuri cuprinse in intravilan pentru care nu exista căi rutiere de acces carosabil amenajat, lipsa serviciilor turistice pentru valorificarea monumentelor naturii si a siturilor istorice existente pe raza comunei.

- Organizarea sistemelor de spatii verzi - Cresterea suprafetelor spatiilor verzi până la atingerea dezideratului de 26 mp/locuitor (suprafața actuală este de 15,00 mp/locuitor) se va face prin plantari in zona adiacenta trotuarelor aferente drumurilor publice; culoare de protecƫie faƫǎ de infrastructura tehnicǎ: plantaƫii cu rol de protecƫie ȋn zonele industriale, depozitari, unitati agricole.

IV.2. Obiectivele de protecția mediului

Obiectivele de mediu, țintele și indicatorii pentru factori / aspecte de mediu relevanți pentru evaluarea de mediu.

| Factor/aspect de mediu | Obiective de mediu | Ținte | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra apelor | -Realizarea rețelei de canalizare și epurarea apelor uzate și racordarea gospodăriilor la aceasta. - Extinderea reţelelor de alimentare cu apă. - Realizarea de rigole şi şanţuri pentru dirijarea şi preluarea apelor pluviale de către receptorii naturali. - Realizarea perimetrelor de protecţie la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare. - Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vor trebui să respecte limitele stabilite în NTPA 001/2002. | -Modul de respectare a razei spațiilor de protecție. -Procente locuințe racordate la sistemele centralizate de alimentare cu apă și de canalizare, din total locuințe. -Indicatori de calitate ai apei uzate evacuate care să permită evaluarea calităţii acestora în raport cu prevederile legale (pH, CBO5, CCOCr, materii în suspensie, detergenţi sintetici, substanţe extractibile, etc.). |
| Aer | - Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili - Respectarea valorilor limită legale pentru concentraţiile de poluanţi la emisie (surse staţionare dirijate, surse mobile). | - Respectarea măsurilor de management pentru toate obiectivele prevăzute în plan cu respecttarea legislaţiei specifice: Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. -Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi gospodăreşti, agricole şi de creştere a animalelor (zootehnice). -Reducerea emisiilor din circulaţia pe drumuri publice. | Emisii poluanţi : - NOx, - SOx, - Pulberi, - CO. Număr proiecte de modernizare a drumurilor din perimetrul comunei. |
| Sol | - Limitarea impactului negativ asupra solului. - Reducerea degradării solului ca urmare a activităţilor desfăşurate în etapele de implementare ale planului. | - Respectarea măsurilor privind poluarea şi degradarea solului şi subsolului cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare: Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, HG nr. 1403/2007 - privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate. - Conservarea terenurilor agricole de calitate superioară (calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.). Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea abandonului acestora, dar și a supra-păşunatului). - Reducerea contaminării şi protejarea calităţii, compoziţiei şi funcţiilor solului, - Reducerea poluării solului şi apelor subterane provocate de platformele de depozitare dejecţii - Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de sărăturare, eroziune, secetă . - Reducerea degradării solului şi diminuarea poluării apelor subterane în zonele identificate ca vulnerabile la nitraţi. | Indicatori specifici pentru calitatea solului: pH, hidrocarburi, metale, grad de eroziune, etc. |
| Populația/Sănătatea populației | - Îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei. - Protejarea sănătății populației. - Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică a zonei. | - Asigurarea calitativă, cantitativă a apei potabile în toate zonele locuite. - Asigurarea colectării apelor uzate menajere din toate satele comunei. - Asigurarea managementului instituit pentru colectarea deşeurilor. - Menţinerea calităţii factorilor de mediu în limita prevederilor legale pentru protecţia sănătăţii populaţiei. - Promovarea unui mod de viaţă sănătos şi reducerea inegalităţi-lor privind adresabilitatea la serviciile medicale. - Protejarea sănătăţii populaţiei faţă de riscul îmbolnăvirilor generate de factorii din mediul ambiant în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii. - Menţinerea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică instituite pentru protecţia captărilor de apă. - Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie astfel încât acestea să fie mult reduse sau eliminate. - Reducerea suprafeţelor afectate de eroziuni şi alunecări de teren. - Exploatarea raţională a fondului forestier. | - Număr/procent de locuinţe racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă din totalul locuinţelor comunei; - Număr/procent de gospodării dotate cu facilităţi de colectare a deşeurilor menajere şi procent contracte individuale încheiate cu societăţi autorizate specializate; - Indicatori specifici pentru calitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol). - Modul de viaţă, aspecte fiziologice, aspecte psihologice. |
| Zgomot și vibrații | - Limitarea, la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot. - Limitarea nivelurilor de vibraţii. - Respectarea valorilor limită legale pentru protejarea receptorilor sensibili la poluarea fonică. - Protejarea receptorilor sensibili la vibraţii; | - Respectarea limitelor maxime admisibile pentru zgomot şi vibraţii: HG nr. 321/2005 - privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, HG nr. 674/2007 – pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009-88 - Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot | Nivel zgomot : Limita incintei < 65 dB Zone de locuit < 50 dB |
| Factori climatici | Limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase(vânturi puternice, ploi torențiale, viscol, grindină, etc.). | -Respectarea interdicțiilor de construire în zonele cu risc de inundații, instabilitatea terenului, etc.. - Slubrizarea văilor cursurilor de apă, a șanțurilor și rigolelor stradale pentru prevenirea inundațiilor. | -Evidența suprafețelor cu risc de inundații. - Număr acțiuni de salubrizare. |
| Biodiversitate / Flara și fauna | Limitarea impactului negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei. -Conservarea, protecţia, refacerea şi reabilitarea ecologică. - Protejarea speciilor şi habitatelor. | Prin implementarea Planului Urbanistic General, intravilanul comunei nu va afecta integritatea sitului de importanta comunitara ROSCI 0344 - Padurile din Sudul Piemontului Candesti | Distribuţia, structura şi totalitatea speciilor caracteristice ariilor protejate. Instituirea zonelor de protecţie specială a obiectivelor |
| Peisajul natural/ Patrimoniul cultural și istoric | - Minimizarea impactului asupra peisajului. - Menţinerea, în măsura posibilului, a trăsăturilor de continuitate a formei terenului şi evitarea schimbărilor topografice. | - Realizarea de spatii verzi plantate cu rol peisagistic | - Suprafeţe de spaţii verzi plantate |
| Managementul deşeurilor | - Asigurarea celor mai bune opţiuni de colectare şi transport al deşeurilor corelat cu activităţile de reciclare şi depozitare finală. - Respectarea legislaţiei privind colectarea, depozitarea şi valorificarea/ eliminarea deşeurilor. | - Implementarea obiectivelor privind managementul corespunzător al deşeurilor; respectarea măsurilor privind poluarea şi degradarea solului şi a subsolului cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare: Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitǎƫilor. HG nr. 349/2005 - privind depozitarea deşeurilor. HG nr. 1403/2007 - privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosiste-mele terestre au fost afectate. Legea nr. 211/2011 - privind regimul deşeurilor | - Cantităţi de deşeuri pe tipuri conform HG nr. 856/2002: - Procent colectare din masa totala a cantitatilor de deseuri (hartie, metal, plastic si sticla) provenite din deseurile menajere; -Grad de acoperire cu servicii de salubritate |

Obiectivele de mediu iau în considerare şi reflectă politicile şi strategiile de protecţie a mediului naţionale şi ale Uniunii Europene şi iau în considerare obiectivele de mediu stabilite la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Dâmbovița, şi respectiv prin Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii SUD – MUNTENIA.

Principalele obiective din Planul Urbanistic General Comuna Lucieni, Județul Dâmbovita asupra carora s-a efectuat in Raportul de Mediu o analiza detaliată sunt:

Obiectivul nr.1 - Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha.

Obiectivul nr.2 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor.

Obiectivul nr.3 - Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor.

Obiectivul nr. 4 - Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice.

Obiectivul nr. 5 - Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi.

Obiectivul nr. 6 - Dezvoltarea capacităților economice locale

Obiectivul nr. 7 - Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor.

Obiectivul nr. 8 - Amenajare spații verzi pentru sport și agrement.

Obiectivul nr. 9 - Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu.

Obiectivul nr. 10 - Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona

Obiectivul nr. 11 - Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc..

Obiectivul nr. 12 - Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție.

CAPITOLUL V. EVALUAREA IMPACTULUI

În cadrul evaluării prezentului plan urbanistic, au fost identificate mai multe forme potențiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate și intensități. În vederea evaluării sintetice a impactului potențial asupra mediului, în termeni cât mai relevanți, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidențierea efectelor potențiale semnificative asupra mediului generate de implementarea planului, respectiv a proiectului. Evaluarea de mediu pentru planuri și programe necesită identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu asociat punerii în practică a prevederilor planului avute în vedere.

În funcţie de natura efectelor produse şi criteriile de valoare (localizarea geografică, contextul ecologic, magnitudinea, durata, frecvenţa, ireversibilitate), impacturile pot fi: impacturi negative, caracterizate de o serie de atribute care au valori semnificative pentru degradarea calităţii mediului; impacturi pozitive, traduse în termeni de siguranţă de protecţie a mediului şi a omului.

O categorie importantă şi extrem de des întâlnită în cazul activităţilor antropice o reprezintă impacturile cu efecte cumulative, determinate de o serie de acţiuni sinergice care induc efecte complexe şi se caracterizează prin acumularea şi amplificarea efectelor în timp.

În vederea evaluării impactului actualizării Planului Urbanistic General s-au stabilit

următoarele categorii de impact:

| Nivel | Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- | --- |
| +3 | Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| +2 | Impact pozitiv direct | Efect pozitiv direct asupra obiectivului de mediu relevant |
| +1 | Impact pozitiv indirect/redus | Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra factorilor/ aspectelor de mediu |
| 0 | Neutru | Efecte pozitive și negative care să echilibreze sau nici un efect |
| -1 | Impact negativ indirect/redus | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| -2 | Impact negativ direct | Efecte negative de scurtă durată sau reversibile supra factorilor/ aspectelor de mediu |
| -3 | Impact negativ semnificativ | Efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |

V.1. Posibilele efecte semnificative asupra mediului

Potențiale efecte asupra factorului de mediu Biodiversitate

| Factor de mediu | Obiective de mediu din Planul Urbanistic General | Nivel impact |
| --- | --- | --- |
| Biodiversitate | Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha. | 0 - Impact nesemnificativ – pe suprafețele propuse a fi întroduse în intravilan nu au fost identificate habitate sau specii cu valoare conservativă |
|  | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor. | 0 - Impact nesemnificativ – pe suprafețele propuse a fi întroduse în intravilan nu au fost identificate habitate sau specii cu valoare conservativă |
|  | Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor. | +2 - Impact pozitiv direct - eliminarea evacuărilor de ape uzate pe sol și apele de suprafață |
|  | Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi. | 0 - Impact nesemnificativ – pe suprafețele propuse a fi întroduse în intravilan nu au fost identificate habitate sau specii cu valoare conservativă |
|  | Dezvoltarea capacităților economice locale | 0 - Impact nesemnificativ – pe suprafețele propuse a fi întroduse în intravilan nu au fost identificate habitate sau specii cu valoare conservativă |
|  | Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor. | +2 - Impact pozitiv direct - eliminarea unor factori perturbatori pentru elementele de floră și faună |
|  | Amenajare spații verzi pentru sport și agrement | +1 - Impact pozitiv redus - creșterea suprafețelor ocupate cu vegetație în dauna suprafețelor degradate și/sau abandonate |
|  | Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona | -1 - Impact negativ redus - manifestat prin perturbarea unor specii de faună în perioadele de vârf estival |
|  | Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc.. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție. | +1 - Impact pozitiv redus – creșterea suprafețelor ocupate cu vegetație în dauna suprafețelor degradate și/sau abandonate |

Potențiale efecte asupra factorului de mediu Populația/sănătatea umană

| Factor de mediu | Obiective de mediu din Planul Urbanistic General | Nivel impact |
| --- | --- | --- |
| Populația/ sănătatea umană | Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha. | +2 - Impact pozitiv direct - implicarea populației în valorificarea cu eficiență a spațiului teritorial pentru realizarea noilor locuințe și gospodării |
|  | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor. | +3 - Impact pozitiv semnificativ – îmbunătățirea calității vieții locuitorilor; împlicarea populației în păstrarea calității resurselor de apă |
|  | Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor. | +3 - Impact pozitiv semnificativ – crearea de locuri de muncă temporare și permanente; îmbunătățirea calității vieții locuitorilor; împlicarea populației în păstrarea calității resurselor de apă și a managementului apelor uzate |
|  | Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice. | +1 - Impact pozitiv redus – desființarea suprafețelor ocupate cu deșeuri; educarea populației privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere |
|  | Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi. | +2 - Impact pozitiv direct - creșterea siguranței în trafic, confortul deplasării, reducerea consumului de carburanți și a emisiilor de gaze |
|  | Dezvoltarea capacităților economice locale | +3 - Impact pozitiv semnificativ – crearea de locuri de muncă; câștiguri financiare adresate populației locale; creșterea gradului de apreciere al populației față față de oportunitățile locale de realizare în plan personal |
|  | Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor. | +2 - Impact pozitiv direct - eliminarea unor fenomene naturaqle periculoase |
|  | Amenajare spații verzi pentru sport și agrement | +2 - Impact pozitiv direct - oportunități pentru populația locală de a avea o viață activă și armonioasă |
|  | Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu. | +3 - Impact pozitiv semnificativ – crearea de locuri de muncă; creșterea numărului de turiști și/sau vizitatori în localitate; creșterea gradului de recunoaștere a valorilor locale de către populație; implicarea populației în păstrarea patrimoniului cultural și istoric local |
|  | Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona | +3 - Impact pozitiv semnificativ – crearea de locuri de muncă; creșterea numărului de turiști și/sau vizitatori în localitate; creșterea gradului de recunoaștere a valorilor locale de către populație; implicarea populației în păstrarea patrimoniului cultural și istoric local; valorificarea durabilă a resurselor turistice locale |
|  | Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc.. | +3 - Impact pozitiv semnificativ – îmbunătățirea calității vieții locuitorilor; valorificarea durabilă a resurselor |
|  | Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție. | +1 - Impact pozitiv redus – creșterea suprafețelor ocupate cu vegetație forestieră în dauna suprafețelor degradate și/sau abandonate |

Potențiale efecte asupra factorului de mediu Aer

| Factor de mediu | Obiective de mediu din Planul Urbanistic General | Nivel impact |
| --- | --- | --- |
| Aer | Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha. | -1 - Impact negativ redus – creșterea emisiilor de gaze de la încălzirea spațiilor |
|  | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor. | +2 - Impact pozitiv direct - reducerea emisiilor de COV din apele uzate deversate în mod necorespunzător |
|  | Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice. | +2 - Impact pozitiv direct - reducerea emisiilor de gaze în atmosferă |
|  | Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi. | +2 - Impact pozitiv direct - reducerea emisiilor de gaze în atmosferă |
|  | Dezvoltarea capacităților economice locale | -1 - Impact negativ redus – în vecinătatea activităților prin crearea unui discomfort |
|  | Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Amenajare spații verzi pentru sport și agrement | +1 - Impact pozitiv redus – creșterea suprafețelor ocupate cu vegetație care sunt oxigenante |
|  | Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona | -1 - Impact negativ redus – creșterea emisiilor de gaze de la încălzirea spațiilor |
|  | Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc.. | +2 - Impact pozitiv direct - reducerea emisiilor de gaze în atmosferă |
|  | Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție. | +2 - Impact pozitiv direct - reducerea emisiilor de gaze în atmosferă |

Potențiale efecte asupra factorului de mediu Sol

| Factor de mediu | Obiective de mediu din Planul Urbanistic General | Nivel impact |
| --- | --- | --- |
| Sol | Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha. | -1 - Impact negativ redus – schimbarea categoriei de folosință a terenului |
|  | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor. | +3 - Impact pozitiv semnificativ – eliminarea deversării apelor uzate pe sol |
|  | Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice. | +1 - Impact pozitiv redus – eliminarea depozitărilor neconforme de deșeuri pe sol |
|  | Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi. | +1 - Impact pozitiv redus – reducerea poluării solului adiacent căilor rutiere |
|  | Dezvoltarea capacităților economice locale | -1 - Impact negativ redus – schimbarea categoriei de folosință a terenului |
|  | Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor. | +1 - Impact pozitiv redus – limitarea degradării unor suprafețe de sol |
|  | Amenajare spații verzi pentru sport și agrement | +1 - Impact pozitiv redus – limitarea degradării unor suprafețe de sol |
|  | Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona | -1 - Impact negativ redus – schimbarea categoriei de folosință a terenului creșterea impactului antropic |
|  | Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc.. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție. | +1 - Impact pozitiv redus – creșterea suprafețelor ocupate cu vegetație forestieră în dauna suprafețelor degradate și/sau abandonate |

Potențiale efecte asupra factorului de mediu Apa

| Factor de mediu | Obiective de mediu din Planul Urbanistic General | Nivel impact |
| --- | --- | --- |
| Apa | Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha. | -1 - Impact negativ redus – creșterea consumului de apă din resursele naturale creșterea volumului de ape uzate |
|  | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor. | -2 – Impact negativ semnificativ – creșterea consumului de apă din resursele naturale creșterea volumului de ape uzate posibil a fi deversate în apele de suprafață, în condițiile în care nu există sistem centralizat de canalizare și epurare |
|  | Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor. | +3 - Impact pozitiv semnificativ – eliminarea deversării apelor uzate în apele de suprafață |
|  | Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice. | +1 - Impact pozitiv redus – eliminarea depozitărilor neconforme de deșeuri, surse de poluare a apelor de suprafață și subterane |
|  | Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi. | +1 - Impact pozitiv redus – reducerea conținutului de suspensii antrenate în apele pluviale |
|  | Dezvoltarea capacităților economice locale | -1 - Impact negativ redus – creșterea consumului de apă din resursele naturale creșterea volumului de ape uzate |
|  | Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor. | +1 - Impact pozitiv redus – îmbunătățirea calității apelor de suprafață |
|  | Amenajare spații verzi pentru sport și agrement | +1 - Impact pozitiv redus – creșterea capacității de reținere a particulelor de sol antrenabile în apă |
|  | Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona | -1 - Impact negativ redus – creșterea consumului de apă din resursele naturale creșterea volumului de ape uzate |
|  | Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc.. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție. | 0 - Impact nesemnificativ – |

Potențiale efecte asupra factorului de mediu Peisajul natural și construit

| Factor de mediu | Obiective de mediu din Planul Urbanistic General | Nivel impact |
| --- | --- | --- |
| Peisajul natural și construit | Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha. | +1 - Impact pozitiv redus – aport peisagistic favorabil; asigurarea protecției peisajului prin reabilitarea zonelor degradate |
|  | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice. | +1 - Impact pozitiv redus – aport peisagistic favorabil; asigurarea protecției peisajului prin reabilitarea zonelor degradate |
|  | Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi. | +1 - Impact pozitiv redus – aport peisagistic favorabil |
|  | Dezvoltarea capacităților economice locale | +1 - Impact pozitiv redus – aport peisagistic favorabil; asigurarea protecției peisajului prin reabilitarea zonelor degradate |
|  | Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor. | +1 - Impact pozitiv redus – aport peisagistic favorabil; asigurarea protecției peisajului prin reabilitarea zonelor degradate |
|  | Amenajare spații verzi pentru sport și agrement | +2 - Impact pozitiv direct - aport peisagistic favorabil |
|  | Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu. | +3 - Impact pozitiv semnificativ – asigurarea protecției peisajului prin mentinerea biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu |
|  | Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona | +1 - Impact pozitiv redus – aport peisagistic favorabil; asigurarea protecției peisajului prin reabilitarea zonelor degradate și amenajarea de noi spații verzi în zonele propuse pentru dezvoltări turistice |
|  | Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc.. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție. | +1 - Impact pozitiv redus – aport peisagistic favorabil; asigurarea protecției peisajului prin reabilitarea zonelor degradate |

Potențiale efecte asupra factorului de mediu Patrimoniul cultural, arhitectonic și arheologic

| Factor de mediu | Obiective de mediu din Planul Urbanistic General | Nivel impact |
| --- | --- | --- |
| Patrimoniul cultural, arhitectonic și arheologic | Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Dezvoltarea capacităților economice locale | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Amenajare spații verzi pentru sport și agrement | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona | +3 - Impact pozitiv semnificativ – creșterea interesului pentru conservarea patrimoniului în scopul atragerii turiștilor |
|  | Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc.. | 0 - Impact nesemnificativ – |
|  | Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție. | 0 - Impact nesemnificativ – |

Evaluarea efectului cumulativ al implementării obiectivelor de mediu ale Planului Urbanistic General

| Factor de mediu/ Obiective de mediu din Planul Urbanistic General | Biodiversitate | Populația/ sănătatea umană | Aer | Sol | Apa | Peisajul natural și construit | Patrimoniul cultural, arhitectonic și arheologic | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extinderea suprafeței de intravilan | 0 | +2 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | 0 |
| Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă | 0 | +3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | +1 |
| Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | 0 | 0 | +13 |
| Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +6 |
| Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera | 0 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +7 |
| Dezvoltarea capacităților economice locale | 0 | +3 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | +1 |
| Realizarea lucrarilor hidrotehnice | +2 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +7 |
| Amenajare spații verzi pentru sport și agrement | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +8 |
| Protectia si conservarea zonelor naturale | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +6 |
| Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona | -1 | +3 | -1 | -1 | -1 | +1 | +3 | +3 |
| Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale | 0 | +3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Impădurirea unor terenuri degradate | +1 | +1 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | +6 |
| TOTAL | +5 | +28 | +8 | +5 | +2 | +12 | +3 | +63 |

Pe baza evaluării efectelor cumulative ale implementării obiectivelor din Planul Urbanistic General se poate concluziona dacă obiectivele de mediu se pot atinge sau există riscul neîndeplinirii standardelor de mediu.

| Obiectiv de mediu relevant | Evaluare cumulativă | Atingerea obiectivului de mediu (DA/NU) |
| --- | --- | --- |
| Menținerea unei stări bune de conservare a suprafețelor agricole, acvatice și forestiere | Obiectivele prevăzute în Planul Urbanistic General au influență pozitivă asupra calităţii aerului | DA |
| Îmbunătățirea calității vieții populației rezidente. | Obiectivele prevăzute în Planul Urbanistic General au influență pozitivă asupra calităţii apelor de suprafaţă și subterane | DA |
| Îmbunătățirea calității aerului | Obiectivele prevăzute în Planul Urbanistic General au influență pozitivă asupra solului | DA |
| Îmbunătățirea calității solului și limitarea degradării suprafețelor de sol | Obiectivele prevăzute în Planul Urbanistic General au influență pozitivă asupra conservării suprafețelor agricole, acvatice și forestiere | DA |
| Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane | Obiectivele prevăzute în Planul Urbanistic General sau influență pozitivă asupra exploatării resurselor regenerabile | DA |
| Asigurarea protecției peisajului natural și reabilitarea zonelor degradate | Obiectivele prevăzute în Planul Urbanistic General au influență pozitivă asupra managementului deșeurilor | DA |
| Conservarea patrimoniului cultural și a monumentelor istorice | Obiectivele prevăzute în Planul Urbanistic General au influență pozitivă asupra calității vieții | DA |
| Conștientizarea populației | Obiectivele prevăzute în Planul Urbanistic General au influență pozitivă asupra educării, informării și participării populaţiei la luarea deciziilor privind mediul | DA |

Din evaluarea cumulativă a impactului generat de implementarea obiectivelor Planului Urbanistic General rezultă un efect majoritar pozitiv asupra obiectivelor de mediu, ceea ce va conduce la respectarea standardelor de mediu.

Atingerea obiectivelor din Planul Urbanistic General al Comunei Lucieni pe termen mediu și lung se va concretiza în respectarea ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate de legislaţie pe factori de mediu.

V.2. Descrierea modului in care s-a făcut evaluarea

În practica studiilor de mediu se folosesc, in aceste cazuri complexe, metode care iau in considerare sisteme de punctare. Asemenea metode, pentru a avea un caracter cat mai obiectiv trebuie sa se fundamenteze pe date certe obtinute pentru situatii similare sau pe valori fizice masurabile in unitati de masura specifice domeniului.

În situatia in care nu exista asemenea date, asa cum este cazul in mod evident in domeniul Planurilor si Programelor ce fac obiectul de analiza conform HG 1076/2004, se utilizeaza metode de acordare de catre evaluatori de puncte transpuse apoi intr-un sistem de analiza si corelare a lor.

V.2.1. Indicatorul general de poluare(IPG)

Pentru aprecierea stării de sănătate sau de poluare a mediului și de exprimare cantitativă a acestei stări pe baza unui indicator rezultat dintr-un raport intre valoarea ideala si valoarea la un moment dat a unor indicatori de calitate, considerati specifici pentru factorii de mediu analizati am considerat necesar prezentarea unei reprezentări grafice și stabilirea unui punctaj pe baza unei grile de apreciere a nivelului de afectare sau de îmbunătăţire a calităţii mediului, prin care să se evidenţieze limitele admise ale imisiilor, calitatea actuală a factorilor de mediu si modificările ce pot interveni în aceasta( Metoda Vladimir Rojanski).

Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se exprimă prin indici de calitate (Ic),care caracterizează efecte sub formă de mărimi cantitative (E). Cuantificarea efectelor în mărimi cantitative, permite evaluări privind nivelul impactului pe factori de mediu pe baza unei scări de mediere de tipul: + influenţă pozitivă, 0 influenţă nulă si - influență negativă.

În raport cu mărimea efectelor avem indici de calitate (Ic): Ic=1/±E - unde: ±E este mărimea efectului stabilit prin matricea de evaluare.

Pentru cuantificarea efectului activităţii asupra factorilor de mediu, indicii de calitate (Ic), se încadrează într-o scară de bonitate de la 1 la 10.

Scara de bonitate pentru Indicele de calitate (Ic):

| Nota de bonitate | Valoarea (Ic) Ic=1/±E | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ic=0 | Mediu neafectat |
| 9 | Ic=0,00-0,25 | Mediu afectat în limite admise - nivel 1 Influenţe pozitive mari |
| 8 | Ic=0,25-0,50 | Mediu afectat în limite admise - nivel 2 Influențe pozitive medii |
| 7 | Ic=0,50-1,00 | Mediu afectat în limite admise - nivel 3 Influenţe pozitive mici |
| 6 | Ic=-1,00 | Mediu afectat peste limite admise - nivel 1 Efectele sunt negative |
| 5 | Ic=-1,00÷-0,50 | Mediu afectat peste limite admise - nivel 2 Efectele sunt negative |
| 4 | Ic=-0,50÷-0,25 | Mediu afectat peste limite admise - nivel 3 Efectele sunt negative |
| 3 | Ic=-0,25÷-0,025 | Mediu este degradat- nivel 1 Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere |
| 2 | Ic=-0,025÷-0,0025 | Mediu este degradat –nivel 2 Efectele sunt nocive la durate medii de expunere |
| 1 | Ic=0,025 sub -0 | Mediu este degradat - nivel 3 Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere |

În funcţie de valorile Ic obţinute se consideră:

Valoarea Ic. Influenţele asupra mediului:

Ic = 0÷1 Influenţele sunt pozitive iar mediul este afectat în limite admisibile

Ic = -1 Influenţele sunt negative iar mediul este afectat peste limite admisibile Ic = 0 Mediul este neafectat de proiect.

Impactul produs asupra mediului înconjurător de diverse etape de desfăsurare a activităţii, pentru factorii de mediu: Apă, Aer, Sol - Subsol, Biodiversitate (Vegetaţie si Faună), Populație (Asezări umane), Peisaj.

Valoarea Indicelui de calitate

| Factor | Peisaj | Apa | Aer | Sol- | Vegetaţie | Populație/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Subsol | si faună | Asezări |
|  |  |  |  |  |  | umane |
| Nota | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| bonitare |  |  |  |  |  |  |

Valorile Ic indică:

- Peisaj - se apreciază că măsurile propuse prin Planul Urnaistic General vor afecta peisajul în limite admise - nivel 2 = Influențe pozitive medii.

- Apa - în timpul lucrărilor pentru realizarea dotărilor edilitare, in zonele adiacente cursului de apă va fi posibilă alterarea calităţii apelor din râu prin cresterea turbidităţii. Prin realizarea rețelei de canalizare, factorul de mediu apa va fi afectat în limite admise - nivel 1 = Influenţe pozitive mari.

- Aerul - va fi afectat în limite admisibile în fazele de realizare a lucrărilor pentru realizarea dotărilor edilitare si total neafectat în perioada de funcţionare. Mediu afectat în limite admise - nivel 1= Influenţe pozitive mari.

- Solul - se remarcă influenţe negative pe zonă restrânsă în fazele de realizare a lucrărilor pentru realizarea dotărilor edilitare, fiind afectat de desfăsurarea activităţilor agricole prin neaplicarea celor mai bune practici în agricultură. Reducerea poluării solului prin implementarea unui sistem de colectare și transport a deșeurilor menajere adecvat. Mediu afectat în limite admise - nivel 2 = Influențe pozitive medii.

- Vegetaţie si faună - a fost puternic influențată de activitățile umane; în timpul lucrărilor pentru realizarea dotărilor edilitare se remarcă influenţe negative pe zonă restrânsă si impact în limite admisibile. Măsurile propuse privind gestionarea durabila a padurilor si sustinerea rolului acestora în viata social-economica; - cresterea suprafetei ocupate de vegetatia forestiera, în scopul restabilirii echilibrului ecologic si al satisfacerii necesitatilor de dezvoltare vor conduce spre ameliorarea

acestui factor de mediu. Mediu afectat în limite admise - nivel 3 = Influenţe pozitive mici.

- Populația - se apreciază că realizarea obiectivelor nu va afecta semnificativ populația din localitățile comunei, având efecte benefice. Mediu afectat în limite admise - nivel 1 = Influenţe pozitive mari.

Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor utilizând metoda ilustrativă Vladimir Rojanski cu ajutorul notelor de bonitate atribuite pentru Ic se construieste o diagramă.

Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă într-un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate.

Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor notelor de bonitate exprimând starea reală se obţine o figură geometrică neregulată mai mică.

Metoda de evaluare a impactului global are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului pe baza indicelui de poluare globală IPG.

Metoda grafică propusă de V. Rojanski constă în definirea indicelui de poluare globală IPG, prin raportul dintre suprafaţa ce reprezintă starea ideală si suprafaţa ce reprezintă starea reală: IPG=Si/Sr - în care: Si - suprafaţa stării ideale a mediului.

Sr - suprafaţa stării reale a mediului.

Când: - IPG = 1- nu este poluare.

- IPG > 1- există modificări de calitate a mediului.

Pe baza valorilor IPG s-a stabilit o Scară privind calitatea mediului: Valoarea IPG IPG = Si / Sr.

Efectele activităţii asupra mediului înconjurător

IPG = 1 - Mediul este natural, neafectat de activitatea umană

IPG = 1 ÷ 2 - Mediul este afectat de activitatea umană în limite admise

IPG = 2 ÷ 3 - Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de disconfort formelor de viaţă

IPG = 3÷4 - Mediul este afectat de activitatea umană provocând tulburări formelor de viaţă

IPG = 4÷6 - Mediul este afectat de activitatea umană fiind periculos pentru formele de viaţă

IPG > 6 - Mediul este degradat impropriu formelor de viaţă.

Avantajele metodei constau în:

Oferă o imagine globală a stării de sănătate a mediului,a calităţii acestuia la un moment dat. Permite compararea între ele a unor zone diferite, condiţionat ca ele să fie analizate pe baza acelorasi indicatori.

Permite compararea stării unei zone în diferite momente în timp oferind posibilitatea urmăriri evoluţiei atât a calităţii diferiţilor factori de mediu cât si a calităţii globale a mediului în zona respectivă.

Dezavantajul metodei constă în nota de subiectivitate generală de încadrare pe scara de bonitate, precum si de posibilitatea aprecierii limitelor pentru toţi indicatorii care caracterizează mediul la un moment dat Diagramă pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor. În diagrama construită pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor cu notele de bonitate atribuite pentru indicele de calitate pentru fiecare factor de mediu s-a obţinut un pentagon regulat pentru starea ideală si unul neregulat pentru starea reală.

Făcând raportul între suprafeţele celor două figuri se obţine indicele de poluare global. IPG = Si / Sr = 115,85 / 69,04 = 1,68.

Concluzia asupra gradului de afectare a factorilor de mediu si sănătăţii populaţiei - factorii de mediu si sănătatea populaţiei vor fi afectate în limite admise, prin implementarea măsurilor Planului Urbanistic General.

V.3. Dificultăţi în evaluarea impactului potenţial datorat implementării obiectivelor propuse de Planului Urbanistic General

Studiul efectuat asupra caracteristicilor de mediu din teritoriul administrativ al Comunei Lucieni s-a făcut cu unele dificultăţi:

- Lipsa unei monitorizări sistematice a factorilor de mediu, din zona vizată de Planul Urbanistic General. Statisticile existente sunt în marea lor majoritate, punctuale, singulare, fără a permite luarea lor în considerare pentru întreaga suprafaţă a teritoriului luat în analiză;

- Incertitudini privitoare la profilul activităţilor de producţie ce se vor desfăşura pe teritoriul administrativ al comunei.

Dezvoltarea propusă de Planul Urbanistic General nu are la bază o analiză a resurselor ce pot susţine dezvoltarea propusă şi nici capacitatea economică a administraţiei locale de a susţine dezvoltarea economică propusă;

- Propunerile de extinderi de intravilan nu ţin cont de indicele demografic care este involutiv şi nici de resursele de susţinere a acestei dezvoltări;

- Nu au existat suficiente informaţii legate de activităţile din sectorul agricol.

Toate aceste dificultăţi au condus la o caracterizare generalizată a stării actuale a factorilor de mediu şi la o abordare calitativă a evaluării impactului specific.

CAPITOLUL VI. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂȚII ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

Prin reactualizarea Planului Urbanistic General se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din zona administrativ teritorială a Comunei Lucieni, Județul Dâmbovița.

Promovarea obiectivelor cuprinse în Planul Urbanistic General nu poate genera efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier.

Datorită amplitudinii reduse a obiectivelor ce se doresc a fi realizate pe noile suprafeţe de intravilan, activităţile preconizate a fi realizate în cadrul Planului Urbanistic General nu vor avea efecte semnificative asupra mediului transfrontalier.

CAPITOLUL VII. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR  ALESE

Elaborarea Planului Urbanistic General Comuna Lucieni a reprezentat un proces de durată. Procedura de evaluare strategică de mediu (SEA) a fost demarată după elaborarea primei versiuni a planului care conținea obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare pentru Comuna Lucieni.

Obținerea variantei de plan supusă evaluării de mediu nu s-a realizat prin selectarea unei alternative, ci prin remodelarea succesivă a primei versiuni de plan.

Implementarea planului nu este lipsita de efecte nedorite asupra mediului, atât in perioada de punere in operă a lucrărilor cât si după, in timpul utilizării obiectivelor propuse prin acesta, însa diferența majora este ca presiunile actuale sunt necontrolabile, in timp ce printr-un plan de urbanism ele intra intr-un proces coerent, perfect controlabil, urmând proceduri bine definite si legiferate.

Prin Regulamentul de Urbanism sunt prevăzute funcțiunile admise si restricțiile impuse pentru fiecare caz, respectarea acestora fiind de natura sa diminueze presiunea asupra mediului. Fiecare investiție viitoare se va conforma legislației in vigoare, studiile de specialitate urmând a fi solicitate de autoritățile competente.

VARIANTA  A - VARIANTA „zero”, „păstrarea situației existente” -  este luată in considerare ca element de referința față de care se compara celelalte alternative.

Aceasta varianta nu este de natura sa satisfacă pe nimeni indiferent pe ce poziție s-ar situa. In cazul acestei variante procesul de scădere a populației va continua, iar lipsa unor utilități va determina o înrăutățire a factorilor de mediu si a calității vieții. Menținerea situației existente ar însemna menținerea tuturor disfuncționalităților menționate cu influente nocive de natura sociala, economica, al sănătății populației si asupra mediului.

Actualizarea Planului de Urbanism General are menirea de a stabili liniile generale de dezvoltare a comunei, printr-o politica coerenta, cu viziune spre viitor, care sa fie aplicabila tuturor celorlalte planuri si programe ce vor fi implementate. Acest plan definește doar direcții urmând ca fiecare investiție viitoare sa fie in concordanță cu aceasta linie directoare urmând a fi implementat, funcție de posibilități, după o analiza temeinica a impactului asupra mediului si cu întocmirea documentațiilor de specialitate.

VARIANTA  B.   -   Alternative pentru liniile generale de dezvoltare a

comunei

-1. - Alimentarea cu apă potabilă - În prezent localitățile Comunei Lucieni dispun de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Se prevede extinderea rețelelor existente, contorizarea rețelei de alimentare cu apă, asigurarea de apă suficientă, permanentă și de calitate.

- Măsuri pentru protejarea apei:

- controlul periodic al instalațiilor de alimentare cu apă;

- verificarea etanșeității acestora, remedierea operativă a defecțiunilor;

- racordarea consumatorilor individuali la rețelele de alimentare cu apă se va realiza numai după execuția și punerea in funcțiune a sistemelor de canalizare și epurare ape uzate.

-2. - Evacuarea și epurarea apelor uzate menajere – Comuna Lucieni nu dispune de rețea centralizată de canalizare fiind obligatorie  realizarea retelelor de canalizare, precum si a statiei de epurare, pentru epurarea mecano-biologica.

-3. -  Măsuri pentru protejarea aerului - Calitatea aerului se poate aprecia că este ”bună” în zona administrată de Comuna Lucieni, zona fiind puțin poluată.

Având în vedere specificul localităților, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate in consideratie sunt:

- arderea combustibililor solizi in surse stationare, respectiv in locuintele si dotarile edilitare, este răspunzatoare de incarcarea atmosferei cu un complex de poluanti gazosi si solizi (SO2, NO, CO, CO2, pulberi);

- surse mobile: circulația auto generatoare de oxizi de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot si pulberi;

- activitățile de creștere a păsărilor si animalelor din gospodăriile populației si din fermele agrozootehnice existente, de la care se emană in principal amoniac si metan;

- depozitarea necontrolata si incinerarea deseurilor solide.

- Direcțiile de acțiune si țintele propuse pentru îmbunătățirea calității aerului:

- a). - Sursa importanta de poluare a atmosferei o constituie sistemul de drumuri comunale ce asigura accesul locuitorilor din diverse părți ale satului la proprietățile lor din extravilanul satului si care fac legătura cu centrul comunei si alte localități. Pentru diminuarea poluării se propun următoarele măsuri:

- modernizarea podurilor și podetelor peste cursurile de apa ;

- realizarea rigolelor si șanțurilor pentru colectarea apelor pluviale;

- construire trotuare aferente străzilor;

- amenajare intersecții, parcări si stații pietonale betonate;

- dezvoltarea drumurilor de exploatație agricolă din extravilanul comunei;

- stropirea străzilor, mai ales in perioada verii.

- b). - Depozitarea controlată si ecologică a deșeurilor menajere in containere speciale, depozitate in locuri special amenajate.

- c). - Se vor extinde zonele verzi, in acest scop la eliberarea autorizațiilor de construire pentru obiective noi se vor impune si respecta suprafețele minime de spatii verzi si plantate, conform prevederilor legale.

Amenajarea spatiilor verzi va contribui la îmbunătățirea calității aerului, având in același timp efect benefic si asupra peisajului.

- d). - Încălzirea fiecărei gospodării se face individual atât prin sobe cât si prin centrale proprii care se încălzesc cu combustibil solid, lichid și diverse gaze naturale. Sunt prezente si centralele electrice in unele gospodării.

In vederea îmbunătățirii situației se are drept ținta:

- demararea realizarii sistemului de alimentare cu gaz metan.

- e). -  Inventarierea fermelor agrozootehnice cu potențial de poluare a atmosferei, indiferent de capacitate si luarea unor masuri de protecție pentru diminuarea poluării.

-4. - Măsuri pentru protejarea solului si a apei subterane - Promovarea, in cadrul comunității fermierilor si producatorilor agricoli, a aplicarii Codului de bune practici agricole, actiune obligatorie in zonele declarate vulnerabile;

- Stabilirea Planurilor de fertilizare pentru terenurile agricole si respectarea perioadelor de interdictie la aplicare a ingrasamintelor naturale, in colaborare cu autoritatile publice competente in domeniu: Directia Agricola Județeană, Oficiul de Pedologie si Agrochimie;

- Promovarea agriculturii ecologice performantă si certificarea terenurilor pentru dezvoltarea culturilor ecologice este o prioritate pentru factorii locali;

- Funcționarea a managementului integrat al deșeurilor respectiv de gestionare directă.

- Direcțiile de acțiune si țintele propuse pentru îmbunătățirea calității solului:

- pentru evitarea poluării solului si a apelor subterane se vor betona/asfalta/ pietrui zonele de trafic rutier;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea depozitarii necorespunzătoare a deșeurilor in spatii neamenajate. Deșeurile rezultate din procesul de epurare a apei (nisip, pietriș, deșeuri solide din apa si mai ales nămolul rezultat din epurare) vor fi eliminate controlat, aceste deșeuri necesitând la rândul lor o tratare, o monitorizare si spatii de depozitare si/sau resurse pentru transport si/sau valorificare.

-5. -  Măsuri pentru protejarea biodiversității - Consiliul local va răspunde pentru adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densității de locuire, concomitent cu menținerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a amenajărilor peisagistice cu funcție ecologica, estetica si recreativa:

- se vor realiza perdele verzi de protecție pentru zonele incompatibile funcțional, suprafețele de spațiu verde prevăzute prin Planul Urbanistic General vor fi amenajate si întreținute corespunzator;

- se va menține in extravilan suprafața de pădure si se va impune respectarea zonei de protecție, conform legislației in vigoare;

- se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislației in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sănătății populației;

- se vor respecta Normele de igiena si a recomandărilor privind mediul de viața al populației aprobate prin Ordinului nr. 119 din 2014.

-6. - Măsuri în zonele cu riscuri naturale - Majoritatea riscurilor naturale care se manifestă pe teritoriul comunei se manifestă localizat. Pentru cele care se manifestă generalizat, pe întregul teritoriu administrativ al comunei, nu sunt necesare măsuri specifice de protecție (respectarea regulamentelor, normativelor si standardelor de proiectare sunt suficiente).

Inundațiile prin văi torențiale se manifestă localizat, atât în intravilanul localităților, cât si în extravilan.

Soluția tehnică eficientă pentru combaterea riscului natural generat de inundații o constituie lucrările de regularizare si amenajare a traseelor apelor pluviale, însoțite de plantări forestiere adecvate. Proiectele privind aceste măsuri tehnice se vor întocmi pe baza unor studii topografice si geotehnice ulterioare întocmite de specialiști atestați

-7. - Colectarea si eliminarea deșeurilor - A fost implementat Proiectul ISPA „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitarii deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, care a prevăzut închiderea spaţiilor de depozitare rurale, alături de construirea celor două depozite conforme la Aninoasa şi respectiv Titu, respectâdu-se termenele impuse de legislaţia europeană în domeniul depozitării deşeurilor. Depozitarea deşeurilor menajere din Comuna Lucieni se face în prezent, în  depozitul ecologic de la Aninoasa, fiind desemnat operatorul unic pe depozitare (S.C. Eurogas Prescom S.R.L.). Operatorul economic căruia i-a fost concesionat Serviciul Public de Salubrizare al Comunei Lucieni ( S.C. Supercom S. A. ) deține toate autorizațiile necesare prestării serviciului, respectiv licența de funcționare ANRSC.

CAPITOLUL VII. MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL

Programul de monitorizare a implementării Planului Urbanistic General Comuna Lucieni, Județul Dâmbovița  actualizat si defalcat pe domeniile specifice efectelor semnificative, are ca scop:

- urmărirea implementării Planului Urbanistic General actualizat, a modului în care obiectivele specifice sunt îndeplinite;

- validarea concluziilor evaluării, adică de a urmări dacă corespunde natura, probabilitatea si mărimea efectelor produse asupra mediului cu predicțiile prezentate în Raport (valabilitatea previziunilor privind impactul);

- de a verifica dacă sunt realizate măsurile propuse pentru compensarea efectelor adverse si întărirea efectelor pozitive, specificate în Raport, eficacitatea măsurilor de compensare;

- identificarea necesității modificării Planului Urbanistic General în vederea reducerii impactului asupra mediului sau a optimizării beneficiilor.

Programul de monitorizare a implementării Planului Urbanistic General actualizat cuprinde

| Domeniul efectului semnificativ/ Factori de mediu sau Aspecte de mediu |  | Măsurile de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| AER |  | Monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti atmosferici atât in faza de executie a lucrarilor specifice obiectivelor Planului Urbanistic General, cât si in faza de exploatare a acestora. Monitorizarea nivelului imisiilor de poluanti specifici in ambele etape, atât in cea de executie cât si de exploatare. |
| APA | uzată | După realizarea rețelei de canalizare și epurarea apelor uzate - monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate si incadrarea acestora in limitele admise de HG nr. 188/2002, modificata si completata prin HG nr. 352/2005, respectiv NTPA 001/2002. |
|  | de suprafață | Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor de suprafață si încadrarea in clasele de calitate in vederea stabilirii stării ecologice; Instituirea unor zone de protectie a malurilor râurilor. |
|  | subterană | Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor subterane si incadrarea in normele de potabilitate. |
| SOL |  | Monitorizarea calitatii solului si incadrarea in normele de calitate conform Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. |
| BIODIVERSITATE |  | Monitorizarea implementarii colectarii selective a deseurilor. Monitorizarea amenajarilor peisagistice in concordanta cu prevederile Planului Urbanistic General. Pentru situl Natura 2000 de pe teritoriul comunei - ROSCI 0344 - Padurile din Sudul Piemontului Candesti, se va respecta planul de management, ce stabileşte obiective de conservare si măsurile ce se vor lua pentru integritatea ariilor naturale protejate. |
| Riscuri naturale |  | Monitorizarea suprafețelor de teren cu probleme de destructurare si menținerea lor în domeniul public. |
| Dezvoltarea zonei administrative aferentă Planului Urbanistic General - Fonduri, Investiții |  | Constituirea unui Comitet de Initiativa pentru demararea programelor de dezvoltare prevazute in Planului Urbanistic General. Demararea unor proiecte de parteneriat public – privat sau a altor forme de colaborare pentru obtinerea fondurilor necesare dezvoltarii zonei. Atragerea de fonduri din programele de finantare externa. |

Toate lucrarile de investitii care vor avea legatura cu apele (foraje alimentare, retele aductiune, retele distributie apa potabila, retele canalizare, statii epurare, lucrari de aparare maluri, lucrari de traversare a cursurilor de apa pentru retele edilitare) vor solicita avize de gospodarire ape pe baza unor documentatii tehnice intocmite conform normativelor în vigoare.

Implementarea fiecărui proiect care se va realiza in cadrul Planului Urbanistic General se va face cu solicitarea Acordului de Mediu de la autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Frecventa si modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementarii Planului Urbanistic General vor fi stabilite prin acte de reglementare emise de autoritatea competenta de protectia mediului si ale altor autoritati, in fazele de avizare ale proiectelor tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcție ce se vor executa ulterior.

CAPITOLUL  IX. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Planul Urbanistic General (PUG) constituie documentaţia de bază prin care se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile pe care trebuie să le adopte administraţia locală pe o perioadă de 10 ani, perioadă de valabilitate a Planului Urbanistic General.

Planul cuprinde analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ a unităţii de bază (suprafeţe din intravilan cât şi din extravilan) şi în acelaşi timp stabilesc norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, proiecte Plan Urbanistic Zonal şi Plan Urbanistic Detaliu.

Titlul Planului Urbanistic General - Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Lucieni, Județul Dâmbovița.

Titularul Planului Urbanistic General este - CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUCIENI.

Beneficiarul Planului Urbanistic General este - PRIMARIA COMUNEI LUCIENI. Adresa: Localitatea Lucieni, Strada: Principală, nr. 779, Județul Dâmbovița, Cod postal:137265,Telefon:0245/242530, Telefon Fax: 0245/242574, E-mail:primar@ primarialucieni.ro.

- Unitatea administrativ teritoriala este constituita din 2 sate: Lucieni – localitate de rangul IV (sat resedinta de comuna) și satul  Olteni (sat component) localitate de rangul V, conform ierarhizarii localitatilor rurale pe ranguri (Legea nr.  351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi).

Amplasament - Comuna Luceni este aşezată în partea centrală a judeţului Dâmboviţa, în Campia Piciorului de Munte si Lunca Dâmboviței, fiind marginita la rasarit de Câmpia Înaltă a Târgoviştei, subunitate morfologică a Câmpiei Române, strabatuta de râul Dâmboviţa pe o distanţă de circa 3 km.

Comuna este cuprinsă între două centre economice importante: Târgovişte, la 12 km şi Găeşti la 16 km, având acces direct la DN 72 care leagă Târgoviște de Găești şi DJ 702B - Gemenea (DN 72 A )- Cândești – Aninoșani – Priboiu – Tătărani – Căprioru – Mănești – Drăgăești – Decindeni – Râncaciov – Ungureni – Lucieni – Raciu - Șuța Seacă (DN 72).

Coordonate geografice -  teritoriul administrativ al Comunei Lucieni se situează între următoarele coordonate geografice: 44° 50′ 55″ latitudine nordică şi  25° 25′ 14″  longitudine estică.

Vecinătăți:

- la Nord                          - Comuna  Dragomirești și Comuna Ulmi;

- la Vest:                          - Comuna Cobia;

- la Est                             - Comuna Văcărești;

- la Sud -                          - Comuna Raciu și Comuna Dragodana.

Date privind siturile Natura 2000, arii de protecție specială, suprafața, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate și specii - În teritoriul administrativ a Comunei Lucieni este instituit regimul de arie naturala protejata pentru situl de importanta comunitara ROSCI 0344 - Pădurile din Sudul Piemontului Cândești (constituit in baza Directivei Habitate), ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România (conform Ordinului MMP nr. 2387 / 2011). Suprafața totală a sitului este de 4313 ha, în regiunea biogeografică continentală și include păduri, teren arabil, așezări umane, pajiști și râuri, aflandu-se în Regiunea de dezvoltare III Sud Muntenia, pe teritoriul administrativ al judeţului Dâmbovița, pe raza comunelor: Lucieni 19%(reprezintă 844,42 ha din suprafața comunei), Ludești 19%, Gura Foii 19%, Mănești 12%, Crângurile 10%, Cobia 6%, Hulubești 2%, Raciu 1%, Tătărani 1%.

Principalele clase de habitate din sit sunt pădurile de foioase - 97%, pajiştile seminaturale umede - 2%, apele dulci continentale curgătoare - 1%.

ROSCI 0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești aparține Piemontului Cândești - estul Podișului Getic.

Obiectivele principale ale Planului Urbanistic General - Obiectivele principale urmarite prin actualizarea Planului Urbanistic General (PUG)  sunt:

- Identificarea posibilitatilor de extindere a suprafetei intravilanului in zonele care nu sunt expuse la riscuri naturale, in scopul atragerii investiiilor;

- Reevaluarea POT in functie de caracteristicile morfologice ale tesutului;

- Rezervarea de amplasamente pentru dezvoltarea de activitati economice, servicii de interes general, si zone de agrement in relatie cu albia majora a paraului Potop si afluentii lui;

- Stabilirea si delimitarea zonelor cu constrangeri ale modului de utilizare a terenurilor si cladirilor (zone de risc natural si antropic);

- Stabilirea structurii functionale si configurativ – spatiale pentru fiecare sat component; stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiile de conformare si amplasare a constructiilor potrivit functiei acestora;

- Stabilirea zonelor protejate si de protectie ale monumentelor istorice;

- Stabilirea zonelor in care se instituie interdictie temporara si/ sau definitiva de construire;

- Modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;

- Modernizarea cailor de comunicatie rutiera;

- Stabilirea modului de gospodarire a deseurilor menajere, industriale si agricole;

- Evidentierea regimului de proprietate asupra terenurilor din intravilan.

In conformitate cu Strategia locală de dezvoltare a Comunei Lucieni 2014 – 2020 elaborată, obiectivele generale pentru dezvoltarea localităţii sunt:

-protecţie socială şi optimizarea sistemului de sănătate;

-direcţionarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă;

-asigurarea accesului neingrădit al populaţiei şi al agenţilor economici la infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuţia de gaze, căi de transport, telefonie, internet, drumuri locale,drumuri agricole, poduri, podeţe, trotuare);

- colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de platforme conforme cerinţelor legislative;

-imbunătăţirea reţelei electrice din comună;

-protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care Romania va trebui sa le atingă in totalitate.

Obiectivele nou propuse şi/sau propuse pentru reabilitare, consolidare, modernizare si/sau extindere sunt:

- Modernizare drumuri de interes local in Comuna Lucieni, Judeţul Damboviţa

- Retea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajer, sat Lucieni și sat Olteni, Comuna Lucieni, Judeţul Dâmboviţa.

- Reabilitare baza sportivă Unirea Lucieni.

- Pietruire drumuri vicinale agricole in Comuna Lucieni.

- Extindere spaţiu medical Lucieni.

- Lucrări de amenajare, apărare şi consolidare râul Dâmboviţa, Comuna Lucieni, Judeţul Dâmboviţa

- Pod rutier cu o singura bandă de circulaţie peste râul Dâmboviţa la Lucieni - Văcăreşti, Judeţul Dâmboviţa.

- Sistem de colectare a apelor pentru irigare izlaz.

Bilanț teritorial - suprafața totală a intravilanului existent este formată din:

- suprafața intravilanului reglementat anterior prin Planul Urbanistic General aprobat, de 257,55 ha;

- suprafețele terenurilor introduse în intravilan prin documentațiile de urbanism  de tip Planuri Urbanistice Zonale, 9 ha;

- diferența rezultată în urma planimetrării electronice a intravilanului aprobat, transpus pe suport topografic nou, 36,04 ha.

Zone funcționale:

- Zona pentru locuinţe - zona funcţională cu cea mai mare pondere în cadrul intravilanului.

- Zona pentru instituţii şi servicii - este alcătuită din instituţii şi servicii publice, ce funcţionează în clădiri dedicate sau comune.

- Zona Gospodărie comunală – Cimitire - sat Lucieni	1x1900 mp (cult creștin ortodox), 1x10895 mp (cult creștin ortodox), 1x3615 mp (cult creștin ortodox), 1x1800 mp (cult adventist);

- sat Olteni 1x3487 mp (cult creștin ortodox).

- Zona pentru spații verzi - Raportat la populaţia înregistrată la recensământul din 2011, de 2997 persoane, spaţiile verzi din localitate depăşesc 30 mp/cap de locuitor, peste media impusă de Uniunea Europeană de 26 mp/cap de locuitor.

- Riscuri naturale:

Riscul seismic - Cutremurele de pamânt,cunosc in țara noastra o frecventa deosebita(intre 1901 si 2000 au fost peste 600 cutremure) si chiar de intensitate mare(1940-magnitudine-,7;1977,magnitudine-7,2;1986-magnitudine-7;1990 magnitudine-6,7). Acestea au focarul in zona Vrancea,la Curbura Carpatilor,la adancimi cuprinse intre 100 si 200 km.

Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea energiei seismice medii anuale si compararea ei cu energia eliberata pe an.Riscul seismic creste atunci cand energia seismica anuala este mai mica decat energia seismica medie.

Din analiza datelor existente pentru zona rezulta ca intensitatea maxima observata a fost IA = 8,6 (MSK) si s-a datorat puternicului cutremur intermediar care s-a produs in zona Vrancea in anul 1802. Se evidentiaza faptul ca si pentru cutremurele din 1940 si 1977 care s-au produs in zona Vrancea, intensitatiile in amplasament au fost ridicate: IA = 8,0 (1940) si IA = 7,9 (1977).

In concluzie, se poate estima ca intensitatea maxima posibila in amplasamentul viitoarei constructii, poate fi:

IA = 8,0 – 8,2 (MSK)

Acestei valori de intensitate i se poate asocia o valoare a acceleratiei de: aHmax = 0,26 g.

De mentionat, ca aceasta valoare a acceleratiei poate fi atinsa in cazul producerii unui cutremur intermediar din zona Vrancea, comparabil cu cel produs in 4 martie 1977 care a avut magnitudinea Ms = 7,2 (scara Richter).

Conform macrozonarii seismice dupa codul de proiectare seismic privind

zonarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR (perioada medie a intervaluilui de revenire de 100 ani"). Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta verticală a mişcării terenului avg se calculează astfel: avg=0,7 ag , unde: avg – accelaraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului); ag – accelaraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta verticală a mişcării terenului). Conform Normativ P100-1/2013 pentru protectia antiseismica a constructiilor,din punct de vedere seismic zona  se caracterizeaza prin urmatoarele elementele : Coeficient "ag"=0,30. Perioada de colt a spectrului de rasuns "Tc=1,00".

Conform STAS 11 100/1993, se situeaza in interiorul izoliniei de intensitate macroseismica I = 71 (sapte) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani.

Risc de instabilitate - Teritoriul administrativ al Comunei Lucieni este o zona cu risc redus la alunecari de teren.

Eroziunea de mal ce se manifesta de-a lungul raului Dambovita si a paraurilor Suta si Suta Seaca.

Zonele de racord a terasei inferioare cu cea medie unde panta este mai mare de 30˚.

Risc de inundabilitate - Geneza viiturilor este legata de regimul precipitatiilor. Marea majoritate s-au produs ca urmare a ploilor torentiale cu intensitate mare (viituri pluviale) in timp ce viiturile pluvio-nivale si nivale au o frecventa mai mica si afecteaza mai ales afluientii. Se manifesta temporar si pe suprafeta redusa ,la precipitatii extreme, datorita cotei mici a terenurilor vicinale Paraului Suta Seaca fenomenul de baltire temporara.

La baza versantului,in zona de racord a terasei inferioare cu terasa medie se acumuleaza la precipitații maxime - apa provenita din siroirea de pe versanti cu slaba evacuare intr-un emisar.

Riscuri climatice:

Pentru sezonul cald - sunt specifice următoarele fenomene meteorologice: averse de ploaie, ce pot avea si caracter torenţial, descărcările electrice, vijeliile si grindina. De cele mai multe ori aceste fenomene sunt asociate.

Aversele de ploaie - pot genera situaţii de risc prin cantităţile însemnate de precipitaţii căzute in scurt timp. În zona nivelul mediu anual al zilelor cu precipitaţii lichide se situează intre 60-80 zile. Caracterul precipitaţiilor este strici legat de dinamica si structura maselor de aer ce tranzitează aceasta regiune.

Grindina - este fenomenul care se manifesta in situaţia unor mişcări convective puternice ale aerului si devine fenomen meteorologic periculos, ori de câte ori se produc căderi de grindina, chiar daca nu sunt însoţite de descărcări electrice. Acest fenomen meteorologic devine factor de risc atunci când se produc căderi de grindina de mari dimensiuni, ori când grindina se aşterne sub forma unui strat continuu si/sau se produc pagube materiale.

Descărcările electrice - apar in condiţiile unor mişcări convecţie puternice ale aerului şi sunt înregistrate mai ales in sezonul cald al anului, din luna aprilie pana în luna august. Ele pot fi insolite de creşterea turbulentei aerului manifestata prin intensificări violente ale vântului care pot avea si aspect de vijelie. Numărul mediu anual al zilelor in care se înregistrează descărcări electrice este cuprins intre 20-25 zile/an.

Pentru sezonul rece - sunt caracteristice fenomenele meteorologice periculoase de ninsoare sau strat gros de zăpada, viscol, depuneri de gheata pe conductorii aerieni.

Ninsoarea - poate constitui fenomen meteorologie de risc atunci când se produc creşteri ale stratului de zăpada cu 50 cm sau mai mult in 24 de ore, determinând înzăpezirea drumurilor si a cailor ferate, creând pericolul de prăbuşire a acoperişurilor si a unor construcţii. Căderi mari de zăpadă au avut loc în anii 1954 şi 1994,2012 când stratul de zăpadă a atins înălţimea de 1,50-2,00 m. Zonele de troienire sunt evidentiate pe plansa de riscuri natural si antropice. Se recomanda amplasarea de perdele de protectie pentru a inlatura disfunctionalitatile generate de acest risc.

Viscolul (transport de zăpada la înălţime) - se înregistrează atunci când se produce transport de zăpada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo. Viscolul este factor de risc atunci când ninsorile abundente sunt însoţite de vânt cu viteza mai mare sau egala cu 16 m/s (viscol puternic), care produce: troienirea zăpezii pe porţiunile deschise de teren, împiedicând desfăşurarea normală a activităţilor economice. Viscolul este posibil începând cu luna octombrie, dar in lunile decembrie, februarie se semnalează cele mai multe cazuri. Acest fenomen meteorologic - poate avea urmări deosebit de grave pentru viata economica provocând izolarea unor aşezări umane, distrugerea unor construcţii, a reţelelor electrice si îngreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare.

Depunerile de gheata - se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura, zăpada îngheaţă, lapoviţă) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci când prin prezenta lor pot periclita circulaţia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.

Riscuri antropice:

Teritoriul al comunei este traversat de o serie de retele astfel:

- cablu telefonic;

- linii de curent electric de joasa si inalta tensiune;

- conducte apa;

- conducte de transport produse petroliere.

- Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor si de aceea la amplasarea constructiilor se va avea in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Telekom S.A., Electrica S.A, CONPET S.A., etc.).

Echipare edilitară:

Alimentarea cu apă potabilă - se realizează printr-o reţea de alimentare centralizată care deserveşte întreaga comună,realizată în anul 2004.

Evacuarea apelor uzate  - Comuna Lucieni nu are reţea de canalizare.

Instalaţii de încălzire - Comuna Lucieni nu dispune de un sistem unitar de producere a energiei termice.

Alimentare cu gaze naturale - Comuna Lucieni nu dispune de reţea de alimentare cu gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrică - se face din sistemul energetic naţional, prin reţele electice de distribuţie.

Iluminatul stradal este modernizat, ecologic şi asigurat pe întregul teritoriul comunei prin 466 corpuri de iluminat prevăzute cu lămpi cu vapori de sodiu. Frecvenţa iluminării pe stâlpi: un stâlp da, trei nu.

Organizarea circulației - Reţeaua de drumuri care deservesc Unitatea administrativ teritorială(UAT) Lucieni este compusă din:

- Drumul național DN 72 (stare bună): Găeşti – Ploieşti. Lungime în teritoriul administrativ al comunei Lucieni 4040 m.

- Drumul județean DJ 702B (stare bună): Gemenea (DN 72A) - Cândesti – Aninoșani - Priboiu - Tătărani - Căprioru - Manesti - Dragaesti - Decindeni - Rancaciov - Ungureni - Lucieni - Raciu - Șuta Seacă (DN 72) - lungimea reala fiind de 49 km. Lungime în teritoriul administrativ al Comunei Lucieni 5765 m.

- Drumul județean DJ 702E (stare mediocră): Găești (DN 7) - Arsuri - Făgetu - Mânăstirea - Gherghițești - Crăciunești - Căpșuna - Frasin Vale - Ungureni (DJ 702B), traversează localitatea aproape de limita nord-vestică a teritoriului administrativ, fără tranzitarea satelor acestuia. Lungime în teritoriul administrativ al Comunei Lucieni 4800 m.

- Drumul comunal DC 115 (stare bună): Picior de Munte (DN 72) – Cobia de Sus (DJ 702E). Drumul reprezintă parţial limita sud-vestică a teritorului administrativ, fără a tranzita satele comunei.

Comuna Lucieni are o reţea de drumuri comunale şi vicinale cu o  lungi -

me de aproximativ 49 km.

Drumurile şi străzile din intravilan au o lungime de aproximativ 17 km, dintre care peste 9 km au îmbrăcăminte asfaltică.

Transportul în comun, de tranzit şi de marfă - Transportul local este asigurat prin două societăţi : SC MONDOTRANS SRL Târgoviște cu licenţă de transport pe ruta Târgoviste - Lucieni - Siliste, şi retur; Asociaţia Investitorilor Transport Târgoviște (A.I.T.T.) cu licenţă de transport pe ruta Targoviste - Lucieni, şi retur.

Sunt amenajate 11 staţii de autobuz de-a lungul DJ 702B şi DN 72. Acestea sunt realizate din metal şi plastic, sunt inscripţionate cu numele staţiei şi se află în stare bună.

Parcaje - In Comuna Lucieni nu sunt locuri publice de parcare, stationarea autovehiculelor facandu-se in lungul strazilor. Numai unitatile economice posesoare de mijloace de transport au amenajate in incinta platforme de parcare.

Gestiunea deșeurilor - La nivelul Judeţului Dâmboviţa s-a implementat, prin programul ISPA proiectul denumit „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării controlate a deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, beneficiar fiind asociaţia din care fac parte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Local al Municipiului Târgovişte şi cele 81 de consilii locale de la nivelul judeţului.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii, cu referire la gospodărirea deşeurilor menajere, pentru păstrarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului în Judeţul Dâmboviţa.

Prin proiect s-a realizat introducerea colectării deşeurilor în pubele şi containere şi transportul acestora pentru depozitare a deşeului ultim, nevalorificabil, în depozitul ecologic, construit în zona Comunei Aninoasa.

Evolutia populației - Conform recensământului efectuat în 2011, populația Comunei Lucieni se ridică la 3.131 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.095 de locuitori.

Pentru perioada 2011-2017 volumul populaţiei cunoaşte un trend descrescător. Populaţia comunei se afla în scădere, pierzând în volum aproape 9%.

Activităţi economice - Profilul economic dominant al comunei este in principal agricultura, solurile fiind favorabile culturilor de cereale(porumb, grâu) şi plantaţiilor pomicole (pomi fructiferi).

Activități industriale și servicii - Structura agentilor economici care functionau, pe raza localităţii era urmatoarea:

Societăţi cu Răspundere Limitată (SRL) - 14 agenţi economici;

Asociaţii familiale (AF-uri) - 13 agenţi economici.

Structura agenţilor economici după domeniul de activitate:

- in domeniul transporturilor - 4 agenţi economici;

- in domeniul prestărilor de servicii - 2 agenti economici;

- in domeniu comerţului - 21 agenţi economici.

Asociaţiile familiale care funcţioneaza pe raza comunei işi desfăşoara activitatea in domeniul comerţului cu produse alimentare si nealimentare.

Turism - Una dintre resursele cele mai importante, nedezvoltată însă, este cea a agroturismului. Distanța mică, aproximativ 17 km de orașele Târgoviște și Găești, face ca localitatea să fie o destinație de weekend facilă pentru cei care vor să scape, mai ales în anotimpul călduros, de arșiță și poluarea din mediul urban. Proximitatea pădurii, ospitalitatea locuitorilor, produsele tradiționale și obiceiurile locale, pot constitui un pachet atractiv pentru orășenii care sunt adepții unui mod de viață simplu, fără stres.

Disfuncționalități privind activitatea turistică o constituie:

- lipsa unităților de cazare;

- lipsa resurselor umane cu pregătire in domeniul serviciilor turistice;

- inexistența  unor  forme de  promovare  a  comunei  pentru  cresterea  numarului de  turisti pe teritoriul acesteia.

Necesitatile si optiunile populatiei - punctul de vedere al administratiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare a localitatilor, punctul de vedere al proiectantului, solicitarile, propunerile si sugestiile exprimate, s-au concentrat în „Strategia de dezvoltare a Comunei Lucieni 2014-2020", elaborată cu scopul de a se identifica problemele cu care se confruntă locuitorii şi Autoritatea Publică Locală, potenţialul de care dispune comuna, punctele tari şi punctele slabe ale acesteia în diferite sectoare: infrastructură, mediu, resurse umane, agricultură, mediu de afaceri etc.

Analiza problemelor cu care se confruntă locuitorii şi Autoritatea Publică Locală :

-Domeniul – infrastructura comunei:

-Reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajer;

-Modernizare drumuri de interes local in Comuna Lucieni;

-Pietruire drumuri vicinale agricole;

-Pod rutier cu o singura banda de circulaţie peste raul Dâmboviţa la Lucieni- Vacăreşti;

-Realizare sistem de colectare a apelor pentru irigare islaz;

-Realizare canalizare pluvială şi trotuare ;

-Înfiinţare reţea de gaze in comuna Lucieni;

-Extindere iluminat public.

- Domeniul – cultură și educație:

-Realizare centru de zi -tip After School sat Lucieni;

-Realizare de investitii in scopul conservării specificului local si a moştenirii culturale in comuna Lucieni;

-Reabilitare bază sportivă Unirea Lucieni;

-Realizare bază sportivă Multifunctională;

-Asfaltare curte interioară scoală Lucieni;

-Realizare sala de sport.

-Domeniul – turism și sport

-Îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber;

-Realizare in satul Olteni a pistei pentru biciclete;

-Realizarea unui bazin de inot.

-Domeniul servicii sociale, publice, medicale

-Înfiinţare centru de bătrani;

-Extindere spatiu medical Lucieni;

-Construire centru de sănătate;

-Realizare clădire nouă Primărie;

-Realizare piaţă agroalimentară;

-Înfiinţare OBOR săptămanal.

Obiectivele de mediu iau în considerare şi reflectă politicile şi strategiile de protecţie a mediului naţionale şi ale Uniunii Europene şi iau în considerare obiectivele de mediu stabilite la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Dâmbovița, şi respectiv prin Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii SUD – MUNTENIA.

Principalele obiective din Planul Urbanistic General Comuna Lucieni, Județul Dâmbovita asupra carora s-a efectuat in Raportul de Mediu o analiza detaliată sunt:

Obiectivul nr.1 - Extinderea suprafeței de intravilan prin introducerea suprafeţei de 4,83 ha.

Obiectivul nr.2 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, racordarea tuturor gospodariilor.

Obiectivul nr.3 - Realizare sistem public centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere şi racordarea tuturor gospodariilor.

Obiectivul nr. 4 - Rezolvarea sistemului integrat de colectare a deşeurilor menajere pe principii ecologice.

Obiectivul nr. 5 - Reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera - asfaltarea drumurilor comunale, reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi.

Obiectivul nr. 6 - Dezvoltarea capacităților economice locale

Obiectivul nr. 7 - Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa și pentru prevenirea inundatiilor.

Obiectivul nr. 8 - Amenajare spații verzi pentru sport și agrement.

Obiectivul nr. 9 - Protectia si conservarea zonelor naturale în sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii speciilor si habitatelor și a obiectivelor cu valoare de patrimoniu.

Obiectivul nr. 10 - Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona

Obiectivul nr. 11 - Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale, racordarea tuturor gospodariilor, cuplată cu alte surse de energie termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, biomasa, etc..

Obiectivul nr. 12 - Impădurirea unor terenuri degradate, defrișate abuziv, se va menține în extravilan suprafața de pădure și se va impune respectarea zonei de protecție.

Concluzii - Șansele de relansare economico-sociala a Comunei Lucieni în corelare cu programul de dezvoltare locală:

- Crearea unor conditii infrastructurale de baza mai bune în domeniul infrastructurii de transport si servicii de baza (apa, canalizare, gaze, etc.), în scopul cresterii atractivitatii si accesibilitatii judetului si impulsionarii dezvoltarii economice si sociale locale, îndeosebi a acelor localitati mai slab dezvoltate, precum si a unor zone în declin.

- Investitiile în infrastructura de transport vor facilita:

-mobilitatea populatiei si a bunurilor si reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori;

-îmbunatatirea accesului pe pietele judetului;

-cresterea eficientei activitatilor economice economisind energie si timp si creând conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive.

- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate - actiunile posibile în acest sector de interventie sunt:

-modernizarea si echiparea cabinetelor umane, inclusiv lucrari de consolidare împotriva cutremurelor.

Dezvoltarea turismului local Principalele domenii de interventie a acestei axe sunt:

- restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural:

- valorificarea resurselor turistice naturale în contextul unei dezvoltari durabile;

- cresterea calitatii serviciilor turistice de cazare si agrement.

- Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural    -   actiunile

posibile pentru acest sector de interventie sunt: restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural local, cu evident potential turistic.

Concluzia asupra gradului de afectare a factorilor de mediu si sănătăţii populaţiei - factorii de mediu si sănătatea populaţiei vor fi afectate în limite admise, prin implementarea măsurilor Planului Urbanistic General.

CAPITOLUL X. CONCLUZII

Dezvoltarea rurala ocupa un loc distinct în cadrul politicii Județului Dâmbovița si se refera la urmatoarele aspecte:

- înlaturarea/diminuarea saraciei în zonele rurale;

- echilibrarea oportunitatilor economice si a conditiilor sociale dintre mediul urban si cel rural;  stimularea initiativelor locale;

- pastrarea patrimoniului spiritual si cultural.

Dezvoltarea echilibrata a tuturor zonelor judetului se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice în infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe urmatoarele axe prioritare tematice:

- Îmbunatatirea infrastructurii publice locale;

- Consolidarea mediului de afaceri local;

- Dezvoltarea turismului local;

- Dezvoltarea urbana durabila;

- Asistenta tehnica.

Sansele de relansare economico-sociala a Comunei Lucieni în corelare cu programul de dezvoltare locala:

- Crearea unor conditii infrastructurale de baza mai bune în domeniul infrastructurii de transport si servicii de baza (apa, canalizare, gaze, etc.), în scopul cresterii atractivitatii si accesibilitatii judetului si impulsionarii dezvoltarii economice si sociale locale, îndeosebi a acelor localitati mai slab dezvoltate, precum si a unor zone în declin.

- Investitiile în infrastructura de transport vor facilita:

-mobilitatea populatiei si a bunurilor si reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori;

-îmbunatatirea accesului pe pietele judetului;

-cresterea eficientei activitatilor economice economisind energie si timp si creând conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive.

- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate - actiunile posibile în acest sector de interventie sunt:

-modernizarea si echiparea cabinetelor umane, inclusiv lucrari de consolidare împotriva cutremurelor.

Dezvoltarea turismului local Principalele domenii de interventie a acestei axe sunt:

- restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural:

- valorificarea resurselor turistice naturale în contextul unei dezvoltari durabile;

- cresterea calitatii serviciilor turistice de cazare si agrement.

- Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural - actiunile posibile pentru acest sector de interventie sunt: restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural local, cu evident potential turistic.

Pentru continuitate si aprofundare a propunerilor generale reglemntate prin Planul Urbanistic General vor fi necesare elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale care vor institui reglementari detaliate pentru noile suprafete introduse in intravilanul localitatii precum si pentru alte zone din teritoriul extravilan care vor fi propuse in vederea dezvoltarii economice.

ANEXE

Anexa 1. Surse de documentare

- Enciclopedia României;

- Anuar statistic al României;

- Lista agenţilor economici de pe raza Comunei Lucieni;

- Informaţii  furnizate  de  organismele  teritoriale  în ceea  ce priveşte  cadastrul  funciar al  intravilanului  şi  extravilanului Comunei Lucieni;

Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnico-edilitara.

Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism Comuna  Lucieni elaborat de “S.C. EXPERT S.R.L.“ in 2005;

- PATN – sectiunile aprobate prin Legile nr. 71/1996 (cai de comunicatie), 171/1997(apa), 5/2000  (zone protejate ), 575/2001 (zone de risc natural), 351/2001( reteaua de localitati );

- PATJ Dambovita – Sectiunea „Potential Economic si Oportunitati“ - Resurse naturale;

- Date statistice – Directia Județeană de Statistică Dâmbovița și baza de date TEMPO Online a I.N.S.

- Date culese direct de pe teren si de la administratia publica locala;

- Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnico – edilitara, prevenirea riscurilor naturale, modernizare cai de comunicatie rutiera;

- Studii de fundamentare elaborate concomitent cu Planul Urbanistic General:

Studiu istoric general,

Studiu geo –hidro,

Reactualizarea suportului topografic pe baza Planului Index al Județului Dâmbovița;

- Programul administratiei publice locale pentru dezvoltarea comunei – Strategia locala de dezvoltare a Comunei Lucieni in perioada 2014 - 2020;

- Legislația de urbanism si cea complementară domeniului.

Anexa 2. Lista de abrevieri, Glosar de termeni

- Lista de abrevieri:

ANPM – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

APM    – Agentia pentru Protectia Mediului

BH       – Bazin hidrografic

CF       – Carte Funciara

CJ       – Consiliul judetean

CMA    – Concentratie maxima admisa

CSC    – Comitetul special constituit pentru efectuarea etapei de incadrare

DA       – Directia apelor

DSP     – Directia de Sanatate Publica

EIM      – Evaluarea impactului asupra mediului

EM       – Evaluare de mediu

GA       – Gospodarirea apelor

GL       – Grup de lucru

HG      – Hotarare de guvern

ISU      – Inspectoratul pentru situatii de urgenta

L          – Lege

MMSC – Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

ONG    – Organizatie nongurvernamentala

Ord      – Ordin

OUG    – Ordonanta de urgenta

PLAM  – Plan local de actiune pentru mediu

POS    – Plan operational sectorial

P/P      – planuri si/sau programe

PUG    – Plan urbanistic general

PUD    – Plan urbanistic de detaliu

RLU    – Regulament local de urbanism

RM      – Raport de mediu

SEA    – Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (evaluare strategica de

mediu)

SGA   – Sistemul de gospodarirea apelor

UE      – Uniunea Europeana

- Glosar de termeni şi expresii:

Aviz de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic scris, emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau in programul supus adoptarii.

Arii protejate – zone in care s-a pus la punct o serie de instrumente de gestionare care sa raspunda cerintelor de supraveghere, protectie si asigurare a valorii ecologice a spatiului natural.

Evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;

Planuri si programe – planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, ca si orice modificari ale acestora, care: - se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre  Parlament sau Guvern si - sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative.

Potential turistic deosebit – Totalitatea obiectivelor naturale si construite existente intron anumit teritoriu, constituind elemente de mare atractivitate pentru diverse categorii de vizitatori si oportunitati pentru valorificare prin organizarea corespunzatoare a turismului.

Public – una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, in concordanta cu legislatia sau cu practica nationala, asociatiile, organizatiile ori grupurile acestora.

Raport de mediu – parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicarii acestora si alternativele lor rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta.

Rezervatii naturale – Zone in care se asigura conditii naturale necesare protejarii speciilor semnificative la nivel national, comunitatilor biotice sau caracteristicilor fizice de mediu.

Poluarea atmosferica – Consta in modificarea compozitiei chimice a aerului datorata, in principal, proceselor industriale, producerii energiei electrice si termice si circulatiei autovehiculelor. Una din caracteristicile poluarii aerului in mediul urban consta in faptul ca poate varia considerabil nu numai de la o localitate la alta dar si in interiorul aceleiasi zone urbane.

Substante poluante – reprezinta acele substante rezultate in urma desfasurarii activitatii economice sau de trafic rutier, emise in atmosfera, care, datorita caracterului lor nociv, pot inrautatii calitatea aerului.

Titularul planului sau programului – orice autoritate publica, precum si orice persoana fizica sau juridica care promoveaza un plan sau un program.

Zona protejata – Unitate teritoriala naturala sau construita, delimitata geographic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau construit.

Zona turistica – Unitate teritoriala delimitata, caracterizata printr-o mare complexitate de resurse turistice, care pot genera dezvoltarea unor variate forme de turism.

Anexa 3. Bibliografie

Bălteanu, D., Popescu, Claudia (1966), Dezvoltarea durabilă în context geografic est-european, Terra, XXVI-XXVII.

Bâzâc, Gh. (1983), Influenţa reliefului asupra principalelor caracteristici ale climei României, Edit. Acad. Rom., Bucureşti.

Bold, I., Matei Mioar, Săbădeanu, P., (1974), Sistematizarea rurală, Edit. Tehnică, București.

Brumar, D., (2006), Organizarea și amenajarea teritoriului, Edit. Sitech, Craiova.

Bugă, Dr., (1977), Geografia umană, geografia istorică şi etnografică în opera lui Constantin Brătescu, Rev.Etnogr.Folc.42,1-2.

Călinescu, R. (1969), Biogeografia României, Editura Academiei, Bucureşti.

Cândea, Melinda, Bran Florina (2006), Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti.

Cernescu, T. (1994), Aspecte ale evoluţiei satului românesc, „Sociologia românească”, serie nouă, an II, nr. 3-4.

Chiriţă, C., (1995), Pedologie generală, Edit. Agrosilv., Bucureşti.

Chiriţă, C., (1975), Relieful şi solurile României, Edit. Scris. Rom., Craiova.

Conea, I. (1937), Geografia satului românesc, în Sociologie românească, II, nr. 2-3, Bucureşti.

Cucu, V. (2000), Geografia aşezărilor rurale, Editura Domino, Târgovişte.

Diaconu, C-tin (1971), Râurile României. Monografie hidrologică, Bucureşti.

Dicu, I., (1977), Diversitatea culturilor şi dezvoltarea agriculturii, Tribuna Ec., 20, 21, Bucureşti.

Florea, N., Munteanu, I., Rapaport, C., Chiţu, C., Opriş, M. (1968), Geografia solurilor României, Edit. Şt., Bucureşti.

Ghinea, D. (1998), Enciclopedia Geografică a României, vol. I, II, III, Editura Enciclopedică, Bucureşti.

Ielenicz, M., Pătru, Ileana (2005), România. Geografia fizică, vol. I, Editura Universitară, Bucureşti.

Moga, T., Rădulescu, Carmen, Valentina (2000), Efectele poluării asupra mediului, Tribuna Economică nr.36/2000, București.

Muja, S., (1984), Spaţiile verzi în sistematizarea teritoriului şi localităţilor, Editura Ceres, Bucureşti.

Mutihac, V., Ionesi, L. (1974), Geologia României, Editura Tehnică, Bucureşti.

Mutihac, V., Stratulat, Maria-Iuliana, Fechet, Roxana-Magdalena (2004), Geologia României, Edit., Did. Ped., Bucureşti.

M. Negulescu si colectivul – Protectia mediului înconjurător, Manual general, Editura Tehnică, Bucuresti, 1995;

Pătru, Ileana, Zaharia, Liliana, Oprea, R., (2006), Geografia fizicǎ a României - Climǎ, ape, vegetaţie, soluri, Editura Universitarǎ, Bucureşti.

Pop, Gr. (1988), România. Geografie economică, Partea a II-a, Univ. Din Cluj-Napoca.

Posea, Gr., (1970), Geomorfologia generală, Edit. Did. Ped., Bucureşti.

Posea, Gr., Popescu, N., Ielenicz, M. (1974), Relieful României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

Posea, G., Badea, L., (1984), România. Harta unităților de relief (regionarea geomorfologică), Edit. Științifică și Enciclopedică, R.S.R.

Vl. Rojanschi, Fl. Bran, Gh. Diaconu – Protectia si ingineria mediului, Editura Economică, Bucuresti, 1997.

V. Rojanschi, Mediul înconjurător – Abordări sistematice, Institutul de Cercetări si Ingineria mediului, Bucuresti 1991.

Teaci, D., (1980), Bonitarea terenurilor agricole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Tufescu, V., (1948), Geografia economică a României, Academia Comercială, Bucureşti.

Ujvari, I. (1960 a), Hidrografia R.P. Române, Edit. Şt., Bucureşti.

Ujvari, I. (1972), Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

Vădineanu, ş.a., (1998), Dezvoltarea durabilă. Teorie şi practică, I, Edit. UB.

Velcea, I. (1993,1996), Geografie rurală, Tip. Univ. Creştine „D. Cantemir”- Sibiu.

Velcea, Valeria (2001), Geografia fizică a României, Edit. Univ.,,Blaga”, Sibiu.

Voicu, Mălina, Voicu, B., (2006), Satul românesc pe drumul către Europa, Edit.Polirom, București.

Zahiu, Letiția, (20060, Agricultura Uniunii Europene sub impactul Politicii Agricole Comune, Edit. Ceres, București.

*** (1983), Geografia Romaniei, vol. 1, Geografia fizica, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti.

*** (1984), Geografia României, vol. 2, Geografia umana și economica, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti.

*** Recensămintele populaţiei şi locuinţelor din anii: 1930, 1941, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011, DJS Dâmbovița.

*** Legea 151/98 privind Dezvoltarea Regională în România.

*** Legea 315/2004 privind Dezvoltarea Regională în România.

*** (2000), România - Planul Naţional de Dezvoltare 2000-2002, ANDR, şi Comisia

Europeană, Bucureşti.

*** (2000), Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, MAA.

*** Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

*** (1981), Atlasul României, Ed. Academiei, Bucureşti.

*** (1982), Enciclopedia geografică a României, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

*** (1986), Atlasul judeţelor României, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

*** Agenția Națională de Meteorologie;

*** Consiliul Judeţean Dâmboviţa, PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR, ediţie revizuită 2008;

*** Direcția Județenă de Statistică Dâmbovița;

*** Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dâmbovița;

*** Direcția Silvică Dâmbovița;

*** Institutul Național de Statistică;

*** Prefectura Dâmbovița;

*** Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița, Raport privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa în anul 2010, 2011, 2012,2013, 2014, 2015;

*** Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU, ediţie revizuită 2006.

Anexa 4. Piese desenate

LISTA FINALĂ

Lucrarea: RAPORT DE MEDIU PENTRU ACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA LUCIENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Contract : Nr.10 din 25.05.2018

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUCIENI.

Lucrarea contine un numar total de 127 pagini scrise şi pagini diferite piese desenate.

Lucrarea a fost elaborata si tehnoredactată de :   Dipl. Univ. Maniţi Virgil  şi  jr. Maniţi Horaţiu Radu.

Lucrarea  a fost multiplicată intr-un număr de 3 exemplare, a căror destinaţie este următoarea:

- exemplarul nr. 1: PRIMĂRIA  COMUNA  LUCIENI;

- exemplarele nr. 2 şi 3 (pe suport electronic) :  Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

Responsabil Elaborare Raport de Mediu: Evaluator  Dipl.Univ. Maniţi Virgil  -  poziţia 192 în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, Str. Neagoe Basarab, bl. A1, sc.C, et. 3, ap. 12, Telefon: 0747079077, E-mail: maniti_virgil@yahoo.com.

Responsabil Elaborare Raport de Mediu

Dipl.Univ. Maniţi Virgil