# MEMORIU TEHNIC CONFORM LEGII 292/2018

I. Denumirea proiectului: LUCRARI PENTRU DECOLMATARE, REGULARIZARE SI REPROFILARE ALBIE MINORA PRIN EXPLOATAREA DE  AGREGATE  MINERALE  IN PERIMETRUL  ,,BORLESTI", RÂU  BISTRITA, MAL DREPT,  COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMŢ

II. Titular:

- numele: S.C. TRUST CCDP S.R.L.;

- adresa poștală: loc.Roznov, str.Tineretului, nr. 663, judetul Neamţ - numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet telefon 0745.023453;

- numele persoanelor de contact:

- reprezentant: dl. Nita Dumitru Daniel;

 responsabil pentru protectia mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Prin proiectul de faţă se propune organizarea unei exploatari de agregate minerale din albia minora a raului Bistrita cu prelucrarea materialului excavat in statia de sortare –spalare aflata in exploatarea beneficiarului si valorificare acestora ca materiale de construcţie.

Realizarea exploatarii agregatelor minerale in vederea regularizarii si reprofilarii albiei, pentru asigurarea scurgerii optime in albie are un efect benefic, prin asigurarea scurgerii la ape mari, reducerea eroziunilor de mal care afecteaza terenurile din albia majora si evitarea inundarii de terenuri si obiective economico-sociale.

Lucrarea are caracter provizoriu pe malul drept al râului Bistrita.

Amplasamentul lucrării în albia minoră a râului Bistrita, mal drept, are un efect  benefic şi asupra regularizării râului Bistrita, pe porţiunea respectivă realizându-se:

- o reducere a intensităţii eroziunii malurilor;

- mărirea capacităţii de transport a albiei în secţiunea dată.

Suprafata totala pe care se va realiza exploatarea agregatelor minerale este de 44.592 mp.

Accesul in perimetrul Borlesti se va face astfel: din DN 15 Piatra Neamt- Bacau se intra pe str. Mierlei, se continua 10 m pe str. Privighetorii iar de aici se intra pe un drum de exploatare, apartinand UAT Zanesti, pe o  lungimea de cca. 2,9 km  iar apoi se continua pe un drum de exploatare apartinand UAT Podoleni cu lungimea de cca. 0,55 km pana in Perimetrul Borlesti.

In interiorul perimetrului Borlesti, intre profilele P7 si P8 se va amenaja o se va amenaja o trecere provizorie peste raul Bistrita, din tuburi PREMO Dn 1500mm.

Punctele care delimiteaza trecerea provizorie din interiorul perimetrului,

in coordonate STEREO 70 sunt:

| Nr.punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a | 587621.241 | 621665.806 |
| b | 587617.388 | 621664.731 |
| c | 587617.833 | 621634.341 |
| d | 587621.705 | 621635.348 |
| Suprafata= 117mp |  |  |

La debite medii si mari cat si la finalizarea exploatarii agregatelor minerale din perimetru aceste tuburi vor fi scoase din albie.

Pentru aceasta cale de acces beneficiarul a obtinut Acorduri de reabilitare de la Primaria Comunei Podoleni si Primaria Comunei Zanesti.

Drumul de exploatare va fi intretinut in permanenta de beneficiar.

Pe durata apelor mari, utilajele şi mijloacele de transport vor fi asigurate în afara zonelor inundabile, avându-se în atenţie să nu se polueze pânza freatică, apele de suprafaţă sau terenul riveran.

Se interzice trecerea prin apă a mijloacelor de transport şi a utilajelor.

- justificarea necesității proiectului;

Realizarea exploatarii agregatelor minerale in vederea regularizarii si reprofilarii albiei, pentru asigurarea scurgerii optime in albie are un efect benefic, prin asigurarea scurgerii la ape mici si medii, reducerea eroziunilor de mal care afecteaza terenurile din albia majora si evitarea inundarii de terenuri si obiective economico-sociale Investitia are si un scop economic prin valorificarea materaialului excavat ca material de constructii.

- valoarea investiției;

- 100.000 lei

- perioada de implementare propusă;

- 2022-2023

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- conform planșe anexate -  Plan de incadrare in zona si Plan de situatie;

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Prin proiect nu se propune realizarea de constructii.

Exploatarea agregatelor minerale se va realiza in incinta perimetrului inchiriat, in limitele punctelor ce delimiteaza perimetrul, conform zonelor marcate in planul de situatie si profilele transversale prezentate in documentatia tehnica pentru obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor, fara a produce denivelari si gropi in perimetru.

Exploatarea  agregatelor  minerale  din  perimetrul de exploatare se va realiza pe fâşii longitudinale, succesive si paralele cu malul dinspre aval către amonte,  in conditii de corectie si regularizare a cursului de apa urmărindu-se crearea unei  secţiunii  reprofilate şi regularizate precum şi mărirea capacităţii de transport a albiei în zonă.

Adancimea maxima de exploatare va fi de 2,60 m in dreptul profilului P5, iar adancimea medie de exploatare va fi 1,81 m  fara a cobori sub cota talvegului natural al raului.

Agregatele minerale extrase vor fi incarcate direct in mijloace auto si transportate la statia de sortare-spalare/beneficiari astfel incat la sfarsitul zilei intregul volum excavat sa fie indepartat din albia minora.

Exploatarea agregatelor propusa se va face cu excavator, vola, basculante.

Materialul excavat poate fi  depozitat în perimetrul de exploatare pentru scurgerea apei în exces în limita capacităţii zilnice de transport astfel ca la sfârşitul zilei întreaga cantitate excavată să fie îndepărtată din albia minoră.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

- cca. 81.000 mc agregate minerale posibil a fi exploatate;

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- nu este cazul;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Exploatarea agregatelor minerale se va realiza in incinta perimetrului inchiriat, in limitele punctelor ce delimiteaza perimetrul, conform zonelor marcate in planul de situatie si profilele transversale prezentate in documentatia tehnica, fara a produce denivelari si gropi in perimetru.

Exploatarea  agregatelor  minerale  din  perimetrul de exploatare se va realiza pe fâşii longitudinale, succesive si paralele cu malul dinspre aval către amonte,  in conditii de corectie si regularizare a cursului de apa urmărindu-se crearea unei  secţiunii  reprofilate şi regularizate precum şi mărirea capacităţii de transport a albiei în zonă.

Adancimea maxima de exploatare va fi de 2,60 m in dreptul profilului P5, iar adancimea medie de exploatare va fi 1,81 m  fara a cobori sub cota talvegului natural al raului.

Agregatele minerale extrase vor fi incarcate direct in mijloace auto si transportate la statia de sortare-spalare/beneficiari astfel incat la sfarsitul zilei intregul volum excavat sa fie indepartat din albia minora.

Exploatarea agregatelor propusa se va face cu excavator, vola, basculante.

Materialul excavat poate fi  depozitat în perimetrul de exploatare pentru scurgerea apei în exces în limita capacităţii zilnice de transport astfel ca la sfârşitul zilei întreaga cantitate excavată să fie îndepărtată din albia minoră.

Capacitatea agregate minerale:

- maxim disponibil în zona analizată în Studiul Tehnic Zonal  107.156 mc

-suprafaţa  perimetru  închiriat  cu Contract de inchiriere anexat:   S= 44.592 mp

- disponibil în perimetrul de exploatare de 44.592 mp   :~  81.149 mc

- adâncimea medie de exploatare este 1.81 fără a depăşi cota talvegului albiei în zonă.

- adâncimea maximă de exploatare 2,60 m în dreptul profilului  P5

Elementele geometrice ale primetrului sunt :  L med ≈774 m,   l med ≈57.61 m.

Se solicită aviz pentru  cantitatea de   81.000 mc.

Pilieri de siguranţă:

- 25 m fata de ambele maluri

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibili utilizaţi în procesul tehnologic: motorină -5 t/lună

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

- nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Se va face conform Planului de refacere

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

- nu este cazul;

- metode folosite în construcție/demolare;

- nu este cazul;

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- nu este cazul;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

- nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- nu este cazul;

- alte autorizații cerute pentru proiect.

- nu este cazul;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Zona propusă pentru exploatarea agregatelor de balastieră reprezintă o plajă naturală, inundabilă la ape mari, pe malul drept al  râului Bistrita. Terenul este inchiriat de la A.N. APELE ROMANE – ADMINISTRATIA BAZINA DE APA SIRET BACAU, conform Contract de închiriere perimetru nr. 38/131/10.05.2022 încheiat cu Administraţia Bazinală de Apă  Siret - Bacău.

S-au prezentat: Plan de incadrare in zona si Plan de stuatie

-    politici de zonare și de folosire a terenului;

- nu este cazul;

- arealele sensibile;

- nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- conform planșa anexată - Plan de situație;

Punctele care delimitează perimetrul de exploatare din anul 2022, conform contractului de inchiriere având coordonate în sistem STEREO’70,  sunt:

| Nr. pct. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 588585,000 | 621420,000 |
| 2 | 588501,000 | 621478,000 |
| 3 | 588602,000 | 621660,000 |
| 4 | 588625,000 | 621780,000 |
| 5 | 588606,000 | 621817,000 |
| 6 | 588484,400 | 621883,517 |
| 7 | 588327,000 | 621964,000 |
| 8 | 588462,000 | 621971,000 |
| 9 | 588664,000 | 621873,000 |
| 10 | 588707,000 | 621794,000 |
| 11 | 588611,000 | 621584,000 |
| 12 | 588579,000 | 621479,000 |

Suprafaţa perimetrului   S=44.592 mp

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- nu este cazul;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În procesul de producţie nu se utilizează apă şi nu se evacuează ape uzate. Tehnologia de exploatare stabilită prin actele de reglementare eliberate  de autoritatea de gospodărire a apelor  va asigura protejarea calităţii apei râului Bistrita. În cazul pierderilor accidentale de combustibil sau uleiuri de la utilajele terasiere şi mijloacele de transport se va interveni imediat cu material absorbant pentru colectarea şi eliminarea acestora.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Activitatea de extragere a agregatelor minerale din albia râului Bistrita nu este generatoare de poluanţi pentru aer.

Singurele emisii sunt în aer sunt gazele de eşapament de la utilajele terasiere şi  mijloacele de transport . Acestea se încadrează în limitele admise.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Amplasamentul  propus pentru exploatarea agregatelor minerale este în extravilanul comunei Borlesti la distanţă de peste 0,5 km de orice receptor protejat (locuinţe, instituţii etc.). În aceste condiţii impactul  funcţionării obiectivului este inexistent.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt: utilajele terasiere şi mijloacele de transport.

Nivelul de zgomot şi vibraţii la cel mai apropiat receptor protejat este zero.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;    nu este cazul;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;  nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele potenţiale de poluarea a solului şi subsolui sunt pierderile accidentale de combustibil şi ulei de la utilajele terasiere şi  mijloacele de transport.

Se va asigura colectarea imediată cu material absorbant (nisip, rumeguş) a eventualelor pierederi de produse petroliere şi stocarea acestora în recipienţi metalici  în vederea neutralizării.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea obiectivului şi funcţionarea acestuia nu generează poluanţi care pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Obiectivul nu se află în zona aşezărilor umane sau a obiectivelor de interes public. Distanţa faţă de acestea este de cca.0,5 km.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile rezultate sunt: deşeuri metalice (piese de schimb),  ulei uzat si anvelope uzate. Schimbul de ulei si de anvelope nu se varealiza pe amplasament. Aceste operatii se vor realiza in statia de sortare a beneficiarului sau in unitati specializate.

Deşeurile metalice, anvelopele şi uleiul uzat se predau la unităţile specializate pentru reciclare.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;  nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor;

- deşeuri menajere evacuate pe baza de contract de salubritate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

-nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- Investiția proiectată se încadrează în specificul funcțional al zonei.

- Lucrările propuse vor avea un impact redus asupra mediului, nefiind utilizate materiale sau substanțe periculoase din acest punct de vedere.

- Ţinând cont de specificul investiţiei, rezultă că prin realizarea acesteia, zona nu va suferi degradări ale mediului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

-    nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului;   nu este cazul;

- probabilitatea impactului;     nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;     nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului.     nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Se vor face determinări privind nivelul de zgomot în incinta şi se vor adopota măsurile de protecţie adecvate pentru personalul de exploatare.

Se va asigura colectarea riguroasă a deşeurilor, depozitarea controlată şi valorificarea sau reciclarea totală.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- nu este cazul;

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:    - nu este cazul

-pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.  nu este cazul;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Nu se preconizează a exista zone şi factori de mediu afectaţi de poluare.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;  SIRET

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;  Bistrita ; XII - XII-1.53.

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă: stare ecologica buna

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Proiectant 						Beneficiar

S.C. EUDES PROJECT S.R.L.			S.C. TRUST CCDP S.R.L.