DOCUMENTATIE TEHNICA

AVIZ

Agentia pentru Protectia Mediului – Neamț

Pentru obiectivul de investitie:

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA BÂRGĂUANI‚ JUDEȚUL NEAMȚ”

Beneficiar:  COMUNA BÂRGĂUANI, JUDETUL NEAMȚ

Proiectant:  S.C. RIVA SYSTEMS SRL

Proiect nr. 172 din 08.2020/REV1-2022

BORDEROU

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA BÂRGĂUANI‚ JUDEȚUL NEAMȚ”

DC 36 km 0+055 – km 3+800, L=3,745 km

DC 113A km 0+000 – km 2+303, L=2,303 km

Ltotal = 6,048 km

- PIESE  SCRISE

| NR. CRT | DENUMIRE |
| --- | --- |
| 1. | Foaie de gardă |
| 2. | Borderou piese scrise şi desenate |
| 3. | Certificat de Urbanism nr. 12/30.09.2020 |
| 4. | Decizia etapei de evaluare initiale nr. 7901/21.10.2020 |
| 5. | Memoriu Tehnic |

B .PIESE  DESENATE

| Nr crt | Denumire | Scara:. | Planşa nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan de încadrare în zonă | 1: 100 000 | PL-0.1 |
| 2. | Plan de încadrare in teritoriu | 1: 50 000 | PL-0.2-0.3 |
| 3. | Plan de situatie | 1: 500 | PL-1.1-1.47 |

MEMORIU TEHNIC

Anexa nr. 5E

- DENUMIREA PROIECTULUI

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA BÂRGĂUANI‚ JUDEȚUL NEAMȚ”

DC 36 km 0+055 – km 3+800, L=3,745 km

DC 113A km 0+000 – km 2+303, L=2,303 km

Ltotal = 6,048 km

- TITULARUL INVESTITIEI

- Comuna Bârgăuani, Județul Neamț

- Adresa: sat Bârgăuani, comuna Bârgăuani, Judetul Neamț

- Numărul de telefon: 0233/294316, fax 0233/294316

- Email: uat@comunabirgauani.ro

Numele persoanelor de contact

ȘCHIOPU PETRICĂ - primar comuna Bârgăuani

- DESCRIEREA PROIECTULUI

- un rezumat al proiectului;

| Indicatori minimali |  |  |
| --- | --- | --- |
| - lungimea drumurilor |  | 6,048 km |
| - categoria de importanţă |  | C |
| - viteza de proiectare pentru drumuri de clasă tehnică V |  | 30 km/h |
| - lăţimea părţii carosabile | 3,50 m, 4,00 m și 5,50 m |  |
| - sistemul rutier propus | Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 177/2001 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din: - strat de forma din pâmănt stabilizat mecanic cu adaos 50% balast în grosime de 10 cm după compactare; - strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare; - strat de baza din piatră spartă în grosime de 12 cm după compactare; - strat de legatura din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm - strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm. |  |
| - semnalizare rutieră după terminarea lucrărilor | 20 buc |  |
| - semnalizare rutieră pe timpul execuției lucrărilor | 4 buc |  |
| - marcaje | 6.048 km |  |
| - rigole betonate | 6.765,00 ml |  |
| - rigole carosabile prefabricate | 3.093,00 ml |  |
| podeţe transversale proiectate - tip rigola carosabila - tubulare, L=7.50 m - tubulare, L=7.50 m - din elemente prefabricate tip D5 | 3,0 buc Ø 800 mm – 4,0 buc, tuburi PREMO Ø 1000 mm – 1,0 buc, tuburi PREMO 1 buc |  |
| podeţe laterale proiectate - tubulare, L=10.00 m - tubulare, L=7.50 m | Ø 600 mm – 1,0 buc, tuburi PREMO Ø 600 mm – 10,0 buc, tuburi PREMO |  |
| - drumuri laterale | 14 buc. amenajate pe o lungime de 5,00 ml 2 buc. amenajate pe o lungime de 15,00 ml |  |
| - platforme de incrucisare | 15 buc |  |
| - ridicare la cotă utilități | 1 buc |  |
| - parapet metalic | 168,00 ml |  |
| - accese proprietăți | 53 buc |  |

b) justificarea necesităţii proiectului;

Prin Planul Urbanistic General al Comunei Bârgăuani se fac o serie de propuneri cu privire la reglementarea, modernizarea și dezvoltarea rețelei de circulație. Conform PUG-ului, este prevăzută reabilitarea și modernizarea drumurilor, prin lucrări de îmbunătățire și amenajare a infrastructurii, corectarea elementelor geometrice ale traseelor în funcție de condițiile din teren, introducerea unui sistem rutier superior, echiparea intersecțiilor etc.

Reabilitarea și modernizarea acestor drumuri comunale din Comuna Bârgăuani județul Neamț, precum și a dispozitivelor de evacuare a apelor, va aduce beneficii imediate, precum și pe termen mediu și lung, atât în privința ridicării standardelor economice și a condițiilor igienico – sanitare cât și în privința dezvoltării economice.

Prin realizarea acestor lucrări se va asigura accesul la obiectivele economico – sociale, culturale din și înspre comuna Bârgăuani cât și spre drumul național DN 15D.

Asigurarea unor căii de acces corespunzătoare indiferent de anotimp, va conduce la creșterea valorii terenurilor în zonă.

Proiectul pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale, se încadrează în prioritățile propuse de Consiliul Local Bârgăuani prin Planul Urbanistic General, rezolvând problemele sociale, economice și de mediu pentru comunitatea rurală din zonă.

Obiectivul principal al proiectului este reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale din Comuna Bârgăuani în lungime totală de 6,048 km și înlocuirea/realizarea dispozitivelor de evacuare a apelor pluviale, având drept scop obținerea unor căi de comunicație moderne, spre clădirile existente, agenți economici, biserici, școli, grădinițe, cât și spre drumul național DN 15D, cale de comunicație care să satisfacă cerințele actuale și de perspectivă ale utilizatorilor.

Ca parte a infrastructurii sociale, proiectul propune facilitarea accesului la drumul național DN 15D.

În concluzie, soluția de reabilitare și modernizare propusă, prevede realizarea unor drumuri care să satisfacă cerințele actuale și de perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unui sistem rutier modern, realizat dintr-o succesiune de straturi rutiere și a dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale aferente.

c) valoarea investiţiei;

| Valoarea totală (INV) inclusiv TVA din care construcţii-montaj (C+M) | 14.443.792,88 lei 11.999.772,54 lei | 2.963.558,80 euro 2.462.097,86 euro |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală (INV) fără TVA din care construcţii-montaj (C+M) | 12.155.255,71 lei 10.083.842,47 lei | 2.493.999,69 euro 2.068.989,80 euro |

d) perioada de implementare propusă;

| Durata de realizare a investiţiei | 12 luni |
| --- | --- |

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Anexate la prezenta documentatie.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a fost întocmita cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Comuna Bârgăuani este asezata in partea central – estica a judetului, în bazinul hidrografic al râului Moldova, la 22 Km fata de capitala judetului, pe directia est si la o distanta de 288 km față de capitala României. Este străbătută de drumul national DN 15 D Piatra-Neamt – Roman si de drumurile judetene DJ 155 I Targu-Neamt – Tupilati – Bargauani – Baratca – Faurei, DJ 208 P Birgauani – Dragomiresti si DJ 157 A Talpa – Valeni – Dulcesti.

Comuna Bârgăuani are o suprafata totala de 7527 ha și are în componență 13 sate: Bârgăuani, Bahna-Mare, Baratca, Balanesti, Breaza, Certieni, Chilia, Darloaia, Ghelaiesti, Hartop, Homiceni, Talpa si Vladiceni.

Teritoriu administrativ al Comunei Bârgăuani se învecinează cu:

- la Sud-Vest - comuna Dochia, judetul Neamț;

- la Nord - comuna Tupilați, judetul Neamț;

- la Vest – comunele Dragomirești și Ștefan cel Mare, județul Neamț.

- la Sud - comuna Margineni, judetul Neamț.

- la Est – comunele Faurei, Ruginoasa și Valeni, județul Neamț.

Amplasamentul studiat se încadrează in zona seismica C, perioada de control a spectrului de răspuns Tc=0,7 sec, si acceleraţia orizontală a terenului ag=0,25g, regiunea fiind încadrată în gradul 7 de zonare seismică după scara MSK.

Comuna Bârgăuani dorește reabilitarea și modernizarea unui numar de 2 tronsoane de drum comunal, având o lungime totală de 6,048 km.

Pe aceste drumuri lucrările de colectare şi evacuare a apelor pluviale sunt deficitare sau lipsesc cu desăvârşire conducânt la o evacuarea incorecta a apelor impunând astfel îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.

Situația actuală a drumurilor comunale din Comuna Bârgăuani propuse reabilitarii și modernizării:

- DC 36 km 0+055 – km 3+800, are originea km 0+000 și finalul km 3+800; tronsonul de drum propus prin prezentul proiect pentru reabilitare și modernizare este de la km 0+055 – km 3+800,  drum pietruit infestat cu pământ cu grosime variabilă de 4-12 cm; aparține domeniului public al comunei Bârgăuani;

- DC 113A km 0+000 – km 2+303, are originea km 0+000 și finalul km 2+303; drum pietruit infestat cu pământ cu grosime variabilă de 10-50 cm; aparține domeniului public al comunei Bârgăuani;

Dimensionarea sistemului rutier, s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 177-2001 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din:

- strat de forma din pâmănt stabilizat mecanic cu adaos 50% balast în grosime de 10 cm după compactare;

- strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare;

- strat de baza din piatră spartă în grosime de 12 cm după compactare;

- strat de legătură din BADPC 22,4 in grosime de 6 cm;

- strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm.

Pentru asigurarea, preluarea şi scurgerea corespunzătoare a apelor meteorice se vor executa:

- rigole betonate,

- rigole carosabile prefabricate.

Pentru dirijarea și evacuarea apelor meteorice colectate de rigolele betonate și rigolele carosabile prefabricate este necesară execuția de podețe noi transversale din elemente prefabricate, tip PREMO și tip rigolă carosabilă.

Podețele transversale vor fi prevăzute cu cameră de cădere și timpane conform detaliilor din piesele desenate.

Pentru menţinerea curăţeniei, esteticii şi condiţiilor optime de exploatare a drumurilor, intersecțiile cu drumurile laterale, în număr de 16, vor fi amenajate pe o lungime variabilă de 5,00 m – 15,00 m cu următoarea structură rutieră:

- strat de forma din pâmănt stabilizat mecanic cu adaos 50% balast în grosime de 10 cm după compactare;

- strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare;

- strat de bază din piatră spartă în grosime de 12 cm după compactare;

- strat de legătură din mixtură asfaltică tip BADPC 22,40 în grosime de 6 cm;

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16 în grosime de 4 cm.

c) Descrierea constructivă, funcțională şi tehnologică:

Soluția de reabilitare și modernizare adoptată prin realizarea unei structuri rutiere suple, prevede realizarea drumurilor comunale DC 36 km 0+055 – km 3+800, L=3,745 km și DC 113A km 0+000 – km 2+303, L=2,303 km din comuna Bârgăuani, care să satisfacă cerințele actuale și de perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unui sistem rutier modern, realizat dintr-o succesiune de straturi rutiere alcătuite din strat de forma, strat de fundație din balast, strat de bază din piatră spartă, strat de legătură din BADPC 22.4 și strat de uzură din BAPC 16 a cărei durată de exploatare va fi sporită prin colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice și printr-o întreținere curentă și periodică corespunzătoare ce va fi asigurată de către Comuna Bârgăuani.

La stabilirea soluției tehnice s-au luat în considerare recomandările din expertiza tehnică Nr.3131/2020 elaborată de către expert Prof.univ.dr.ing. Vasile Boboc si studiul geotehnic elaborat de către SC RC GEOPROIECT SRL și verificat de către verificator atestat la cerința Af – dr.ing. geol. Chirilă P. Daniela.

      - Drumuri comunale de clasă tehnică V;

      - Viteza de proiectare pentru drumuri : 30 km/h conform ord. MT nr.1296/2017;

      - Clasa de importanta: C

      - Lungimea traseului: L = 6,048 km;

      - Lungime drumurilor laterale de amenajat: 14 buc x 5 ml: L = 0,070 km, 2 buc x 15 ml: L = 0,030 km;

      - Lățimea părții carosabile în aliniament conform ord. MT nr. 1296/2017:

- 5,50 m pentru:

DC 36 km 0+055 – km 0+560, L=0,505 km

DC 36 km 2+300 – km 2+750, L=0,450 km

DC 36 km 3+250 – km 3+800, L=0,550 km

DC 113A km 0+000 – km 0+880, L=0,880 km

- 4,00 m pentru:

DC 36 km 0+560 – km 2+300, L=1,740 km

DC 36 km 2+750 – km 3+250, L=0,500 km

DC 113A km 0+880 – km 1+020, L=0,140 km

DC 113A km 1+070 – km 2+303, L=1,233 km

- 3,50 m pentru:

DC 113A km 1+020 – km 1+070, L=0,050 km

      - Rigole;

Rigole betonate in lungime de 6.765,00 ml;

Rigole carosabile prefabricate in lungime de 3.093,00 ml;

      - Platforma drumurilor comunale:

- 7,00 m pentru:

DC 36 km 0+055 – km 0+560, L=0,505 km

DC 36 km 2+300 – km 2+750, L=0,450 km

DC 36 km 3+250 – km 3+770, L=0,520 km

DC 113A km 0+430 – km 0+880, L=0,450 km

- 6,80 m pentru:

DC 36 km 3+770 – km 3+800, L=0,030 km

DC 113A km 0+000 – km 0+430, L=0,430 km

- 5,30 m pentru:

DC 36 km 1+300 – km 1+685, L=0,385 km

DC 113A km 0+880 – km 1+020, L=0,140 km

DC 113A km 1+070 – km 1+195, L=0,125 km

- 5,15 m pentru:

DC 113A km 1+530 – km 2+303, L=0,773 km

- 5,00 m pentru:

DC 36 km 0+560 – km 1+300, L=0,740 km

DC 36 km 1+685 – km 2+300, L=0,615 km

DC 36 km 2+750 – km 3+250, L=0,500 km

DC 113A km 1+195 – km 1+530, L=0,335 km

- 4,80 m pentru:

DC 113A km 1+020 – km 1+070, L=0,050 km

Structura rutieră adoptată pe DC 36 km 0+055 – km 3+800, L=3,745 km și DC 113A km 0+000 – km 2+303, L=2,303 km, in lungime totală de Ltot=6,048 km

      - strat de forma din pâmănt stabilizat mecanic cu adaos 50% balast în grosime de 10 cm după compactare;

      - strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare;

      - strat de bază din piatră spartă în grosime de 12 cm după compactare;

      - strat de legătură din mixtură asfaltică tip BADPC 22,40 în grosime de 6 cm;

      - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16 în grosime de 4 cm.

DISPOZITIVE DE COLECTARE A APELOR

Pentru asigurarea, preluarea şi scurgerea corespunzătoare a apelor meteorice se vor executa rigole betonate și rigole carosabile prefabricate. Amplasarea dispozitivelor de colectare a apelor se va face conform tabelelor de mai jos, respectându-se detaliile de execuție:

Tabel Nr. 3 Amplasarea rigolelor betonate:

| Nr. crt | Denumire drum | Tip dispozitiv de colectarea a apelor meteorice | Poziţionare |  | Lungime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stânga | dreapta | ml |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DC 36 | rigole betonate | km 0+055 – km 0+450 | km 0+055 – km 0+450 | 790,00 |
| 2. |  |  | km 0+800 – km 1+300 | km 0+800 – km 1+300 | 1.000,00 |
| 3. |  |  | km 1+685 – km 2+100 | km 1+685 – km 2+100 | 830,00 |
| 4. |  |  | km 2+100 – km 2+300 | - | 200,00 |
| 5. |  |  | km 2+300 – km 2+750 | km 2+300 – km 2+750 | 900,00 |
| 6. |  |  | km 2+750 – km 3+640 | - | 890,00 |
| 7. |  |  | km 3+640 – km 3+770 | km 3+640 – km 3+770 | 260,00 |
| 8. | DC 113A |  | km 0+430 – km 0+880 | km 0+430 – km 0+880 | 900,00 |
| 9. |  |  | km 1+195 – km 1+530 | km 1+195 – km 1+530 | 670,00 |
| 10. |  |  | - | km 1+530 – km 1+850 | 320,00 |
| 11. | Drum lateral nr. 12 de pe DC 113A |  | x | - | 5,00 |
| RIGOLE BETONATE |  |  |  |  | 6.765,00 ml |

Tabel Nr. 4 Amplasarea rigolelor carosabile prefabricate:

| Nr. crt | Denumire drum | Tip dispozitiv de colectarea a apelor meteorice | Poziţionare |  | Lungime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stânga | dreapta | ml |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DC 36 | rigole carosabile prefabricate | km 1+300 – km 1+685 | km 1+300 – km 1+685 | 770,00 |
| 2. |  |  | km 3+770 – km 3+800 | km 3+770 – km 3+800 | 60,00 |
| 3. | DC 113A |  | km 0+000 – km 0+430 | km 0+000 – km 0+430 | 860,00 |
| 4. |  |  | km 0+880 – km 1+195 | km 0+880 – km 1+195 | 630,00 |
| 5. |  |  | km 1+530 – km 1+850 | - | 320,00 |
| 6. |  |  | - | km 1+850 – km 2+303 | 453,00 |
| RIGOLE CAROSABILE PREFABRICATE |  |  |  |  | 3.093,00 ml |

PODETE TRANSVERSALE

Pentru dirijarea si evacuarea apelor meteorice colectate de rigolele betonate și rigolele carosabile prefabricate este necesară execuția a 9 podețe transversale.

Tabel nr. 5 Poziționarea kilometrică a podețelor transversale proiectate:

| Nr. Crt. | Drum | Podețe transversale |  |  |  | Lungime (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proiectate din elemente prefabricate tip D5 | Proiectate tip Premo D=1000 mm (1 buc = 5,00m) | Proiectate tip Premo D=800 mm (1 buc = 5,00m) | Proiectate tip rigola carosabila |  |
| 1. | DC 36 |  |  | 1,50 buc |  | 7,50 |
| 2. |  |  |  | 1,50 buc |  | 7,50 |
| 3. |  |  |  | 1,50 buc |  | 7,50 |
| 4. |  |  |  | 1,50 buc |  | 7,50 |
| 5. |  | 1 buc |  |  |  | 8,00 |
| 6. |  |  |  |  | 1 buc | 7,50 |
| 7. |  |  | 1,50 buc |  |  | 7,50 |
| 8. |  |  |  |  | 1 buc | 7,50 |
| 9. |  |  |  |  | 1 buc | 7,50 |
| TOTAL |  | 1 buc | 1,50 buc | 6,00 buc | 3 buc |  |

Soluţia pentru execuţia acestor podeţe transversale este din elemente prefabricate, respectiv tuburi de tip PREMO pentru podeţele tubulare, iar fundaţia, timpanele şi camerele de cădere se vor executa monolit din beton de ciment.

PODETE LATERALE

Tabel nr. 6 Poziționarea kilometrică a podețelor laterale proiectate:

| Nr. Crt. | Drumuri | Podețe laterale | Lungime (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proiectate tip Premo D=600 mm (1 buc = 5,00m) |  |
| 1. | DC 36 | 1,50 buc | 7,50 |
| 2. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| 3. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| 4. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| 5. | DC 113A | 2,00 buc | 10,00 |
| 6. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| 7. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| 8. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| 9. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| 10. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| 11. |  | 1,50 buc | 7,50 |
| TOTAL |  | 17,00 buc |  |

- DRUMURI LATERALE

Pentru menținerea curățeniei, esteticii rutiere si condițiilor optime de exploatare a drumurilor, cele 16 intersecții vor fi amenajate pe o lungime de 5,00 m – 15,00 m cu următorul sistem rutier:

- strat de forma din pâmănt stabilizat mecanic cu adaos 50% balast în grosime de 10 cm după compactare;

- strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare;

- strat de bază din piatră spartă în grosime de 12 cm după compactare;

- strat de legătură din mixtură asfaltică tip BADPC 22,40 în grosime de 6 cm;

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16 în grosime de 4 cm.

Elementele geometrice în plan ale drumurilor laterale sunt:

- platformă: 4,00 m și 5,00 m;

- parte carosabila de: 3,00 m și 4,00 m;

- acostamente de cate: 0,50 m.

Tabel nr. 7 Amplasarea drumurilor laterale ce trebuie amenajate sunt:

| Nr.crt. | Drumuri | Denumire drum lateral |
| --- | --- | --- |
| 1. | DC 36 | Drum lateral nr. 1 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 2. |  | Drum lateral nr. 2 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 3. |  | Drum lateral nr. 3 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 4. |  | Drum lateral nr. 4 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 5. |  | Drum lateral nr. 5 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 6. |  | Drum lateral nr. 6 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 7. | DC 113A | Drum lateral nr. 1 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 8. |  | Drum lateral nr. 2 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 9. |  | Drum lateral nr. 3 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 10. |  | Drum lateral nr. 4 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 11. |  | Drum lateral nr. 5 se amenajeaza pe 15,00 m |
| 12. |  | Drum lateral nr. 6 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 13. |  | Drum lateral nr. 7 se amenajeaza pe 15,00 m |
| 14. |  | Drum lateral nr. 8 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 15. |  | Drum lateral nr. 9 se amenajeaza pe 5,00 m |
| 16. |  | Drum lateral nr. 10 se amenajeaza pe 5,00 m + rigolă betonată stg. |

- PLATFORME DE ÎNCRUCIȘARE

Pentru  drumurile cu o singură bandă de circulație este necesară echiparea cu platforme de încrucișare având drept scop refugierea vehiculelor, pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus, iar amplasamentul acestora se va face la dispoziţia beneficiarului.

Amplasarea acestor platforme se face conform tabelului de mai jos:

Tabel Nr. 8 Poziționarea platformelor de încrucișare:

| Nr. crt. | Denumire drum | Nr. bucati | Lungime (ml/buc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | DC 36 | 9 buc | 30,00 |
| 2. | DC 113A | 6 buc | 30,00 |
| TOTAL GENERAL |  | 15 buc | 450,00 ml |

- RIDICARE LA COTĂ UTILITĂȚI

Pe drumurile pe care există capace utilități, acestea se vor ridica la cotă.

Tabel Nr. 9 Ridicare la cotă capace utilități

| Nr. crt. | Denumirea drumului | Număr capace |
| --- | --- | --- |
| 1. | DC 36 | 1 buc |
| TOTAL |  | 1 buc |

- PARAPET METALIC

Datorita lucrărilor de reabilitare și modernizare s-a constatat necesitatea montării unui parapet metalic conform tabelului de mai jos.

Tabel nr. 10 Poziționarea kilometrica a parapetelor metalice:

| Nr. crt. | Denumire drum | Poziționare | Lungime (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | DC 113A | km 1+025 – km 1+193 (stânga) | 168,00 ml |
| TOTAL |  |  | 168,00 ml |

Se va executa parapet metalic tip semigreu pe fundații izolate de beton C25/30 cu nivel de protecție H1 conform AND593/2012

- ACCESE PROPRIETĂȚI

Tabel Nr.  11     Accese proprietati

| Nr. crt. | Drumuri | Număr acces la proprietate |
| --- | --- | --- |
| 1. | DC 36 | 24 buc |
| 2. | DC 113A | 29 buc |
| Total general: |  | 53 buc |

În prezent drumurile au o stare de viabilitate necorespunzătoare, datorită următoarelor condiții:

- Traseul drumurilor nu este sistematizat corespunzător, platforma părții carosabile a drumurilor fie nu este definită, fie prezintă diverse tipuri de degradări și deformații specifice drumurilor nemodernizate;

- În momentul de față, drumurile sunt parțial pietruite sau prezintă o serie de defecte și degradări care nu permit circulația în condiții de siguranță și confort;

- Nu sunt asigurate măsuri pentru siguranța circulației, lipsesc indicatoarele de semnalizare;

- Nu este asigurată preluarea și deversarea apelor pluviale, absența șanțurilor.

În concluzie, structura rutiera actuală, este improprie traficului auto și circulației pietonilor. Prin realizarea acestor lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere se va asigura accesul locuitorilor din comuna Bârgăuani la: obiectivele economico – sociale, culturale, locuințe și agenți economici.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul și capacităţile de producție

Proiectul se încadrează în categoria infrastructură de transport si nu generează capacități de producție.

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Pe amplasamentul studiat exista utilități - tehnico edilitare stradale: energie electrică și telefonizare.

- Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, in funcție de specificul investiției, produse si subproduse obținute, mărime, capacitate

Investiția propusă nu generează activități de producție.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea proiectului principalele materii prime utilizate sunt reprezentate de: balast, piatra sparta, bitum, filer, agregate naturale, ciment şi apă.  Antreprenorul va fi cel care va alege sursele de unde vor fi luate aceste materiale de construcție precum si tehnologiile care vor fi folosite. Proiectantul va preciza în caietele de sarcini necesare documentației de licitație caracteristicile materiilor prime în vederea atingerii calităților corespunzătoare conform legislației în vigoare.

Combustibilii utilizaţi la realizarea obiectului de investiţie sunt reprezentaţi în special de motorină, care este folosită pentru funcţionarea utilajelor de construcţie. Asigurarea cu motorină este în sarcina antreprenorului care o cumpără din stații special amenajate pentru comercializarea carburanţilor.

- Racordarea la rețelele utilitare existente in zona

Pe timpul execuției și exploatării obiectivului de investiții nu este necesară racordarea la rețelele utilitare existente în zonă.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Realizarea proiectului implica numai folosirea căilor de acces existente. Nu sunt necesare variante ocolitoare și/sau drumuri tehnologice.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Resursele naturale folosite pe durata execuţie sunt reprezentate de pământ, balast, nisip, agregate de râu, piatră naturală și apă.  Proiectul conține o estimare cantitativa a acestor resurse utilizate pe timpul execuției.

Pe durata de funcţionare a investiţie proiectul nu necesită resurse naturale, cu excepţia agregatelor folosite cu ocazia întreţinerii periodice.

- Metode folosite în construcție

Metodele folosite în construcția drumurilor sunt cele clasice și constau în principal în realizarea succesivă a straturilor rutiere. Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale se vor utiliza elemente prefabricate și betoane turnate în situ.

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Proiectul conține un grafic de realizare cu durate și etape principale de construcție, inclusiv punerea în funcțiune.

Exploatarea obiectivului de investiții, refacerea și folosirea ulterioara cad în sarcina beneficiarului.

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul pentru reabilitarea și moderniarea drumurilor comunale, se încadrează în prioritățile propuse de comuna Bârgăuani prin Planul Urbanistic General.

Investiția de faţă nu are interacțiuni cu alte proiecte cunoscute în zonă.

În prezenta documentație nu au fost prevăzute alcătuiri constructive ce utilizează substanțe nocive.

- Alte autorizații cerute pentru proiect

Pentru realizarea proiectului la prezenta fază de proiectare au stat la baza studiile topografice, studiul geotehnic si expertiza tehnică.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

NU ESTE CAZUL

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

Localizarea proiectului

Comuna Bârgăuani este asezata in partea central – estica a judetului, în bazinul hidrografic al râului Moldova, la 22 Km fata de capitala judetului, pe directia est si la o distanta de 288 km față de capitala României. Este străbătută de drumul national DN 15 D Piatra-Neamt – Roman si de drumurile judetene DJ 155 I Targu-Neamt – Tupilati – Bargauani – Baratca – Faurei, DJ 208 P Birgauani – Dragomiresti si DJ 157 A Talpa – Valeni – Dulcesti.

Comuna Bârgăuani are o suprafata totala de 7527 ha și are în componență 13 sate: Bârgăuani, Bahna-Mare, Baratca, Balanesti, Breaza, Certieni, Chilia, Darloaia, Ghelaiesti, Hartop, Homiceni, Talpa si Vladiceni.

Teritoriu administrativ al comunei Bârgăuani se învecinează cu:

- la Sud-Vest - comuna Dochia, judetul Neamț;

- la Nord - comuna Tupilați, judetul Neamț;

- la Vest – comunele Dragomirești și Ștefan cel Mare, județul Neamț.

- la Sud - comuna Margineni, judetul Neamț.

- la Est – comunele Faurei, Ruginoasa și Valeni, județul Neamț.

Amplasamentul studiat se încadrează in zona seismica C, perioada de control a spectrului de răspuns Tc=0,7 sec, si acceleraţia orizontală a terenului ag=0,25g, regiunea fiind încadrată în gradul 7 de zonare seismică după scara MSK.

Comuna Bârgăuani dorește reabilitarea și modernizarea unui numar de 2 tronsoane de drum comunal, având o lungime totală de 6,048 km.

Pe aceste drumuri lucrările de colectare şi evacuare a apelor pluviale sunt deficitare sau lipsesc cu desăvârşire conducânt la o evacuarea incorecta a apelor impunând astfel îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.

Proiectul se va realiza in intravilanul satelor: Homiceni și Vlădiceni.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanţa cea mai mică de la obiectivele proiectului până la graniţa cu republica Moldova este de 77,65 km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul.

- În cadrul proiectului nu sunt disponibile hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Se regasesc atasate la prezenta documentatie.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu au fost considerate alte variante de amplasament

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:

- SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI

DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

- Protecţia calităţii apelor:

La execuţie, pentru protecţia calităţii apelor, se vor lua următoarele măsuri :

- excedentele de săpătură, se vor amplasa în afara zonelor de viituri;

-      pământul rezultat din săpăturile la podeţe, va fi evacuat în afara secţiunii de scurgere a apei se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor;

- punctele de cazare vor fi dotate cu două cabine de closet uscat, amplasate la minim 100 m de cursurile de apă;

-     se va elimina pericolul pierderilor accidentale de materiale şi substanţe poluante.

- Protecţia aerului:

Măsurile ce trebuiesc luate în ceea ce priveşte păstrarea calităţii aerului, sunt:

-   respectarea limitelor impuse de STAS 12574/87, privind condiţiile de calitate a aerului;

-  reducerea poluării cu pulberi, prin asigurarea unui transport şi manipulare adecvată a materialelor ce se pun în operă pe timpul execuţiei ;

-  utilajele folosite vor respecta prevederile HG743/2002, privind limitarea emisiei de gaze poluante provenite de la acestea.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Datorită clasei inferioare de exploatare şi a vitezei mici impuse a drumurilor comunale, sursele de zgomot şi vibraţii sun foarte mici.

- protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

- protecţia solului şi a subsolului:

Pe timpul execuţiei şi în timpul exploatării drumurilor comunale, se vor lua următoarele măsuri:

-  materialele de construcţie utilizate, vor fi depozitate numai în perimetrul de lucru,  fără a afecta vecinătăţile obiectivului

-  nu se va depăşi suprafaţa frontului de lucru

-  evitare tasării şi distrugerii solului şi se vor reface terenurile ocupate temporar

- se vor întreţine şi exploata utilajele de construcţie şi cele de transport, în stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să nu existe scurgeri de carburanţi şi ulei, precum şi emisii de noxe peste limitele admise

- se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri, pe căile de acces sau pe spaţiile învecinate drumurilor comunale.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nu este cazul. Obiectivul nu afectează negativ natura sau ecosistemele

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Având în vedere că drumurile traversează și intravilan de zonă rurală, se impune:

- stabilirea unui program de lucru, care să permită un disconfort minim riveranilor

- evitarea perturbării circulaţiei normale în perioada de execuţie

- respectarea limitelor impuse de STAS 10009/88, privind poluarea fonică.

Amplasamentul drumurilor care trebuie reabilitate și modernizate, nu se încadrează în categoria siturilor istorice protejate.

Masuri propuse pentru protecţia aşezarilor umane:

- se va acorda o atenţie sporita manevrarii utilajelor în apropierea zonelor locuite şi a obiectivelor care îşi desfaşoara activitatea lânga amplasamentul proiectului;

Pe perioada efectiva de lucru, zona de şantier poate afecta peisajul, dar daca este bine organizat şi gestionat, poate crea o imagine dinamica.

În perioda de operare, se poate aprecia o îmbunataţire a condiţiilor de viata, datorita îmbunataţirii accesibilitaţii în zona.

Masurile pentru prevenirea şi reducerea efectelor adverse asupra asezarilor umane, în perioada de functionare pot fi:

- controlarea poluarii fonice;

- respectarea Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sanatate publica privind mediul de viaţa al populaţiei

- Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfaşurarii lucrarilor de construcţie, se clasifica în urmatoarele tipuri – funcţie de etapele de implementare a proiectului:

- În faza de construcţie

- Deşeuri menajere;

Provenite de la personalul care lucreaza;

- Deşeuri tehnologice;

- Provenite de la lucrarile de construcţie;

- În faza de operare

- În aceasta faza nu se vor genera deşeuri în cantitaţi semnificative. Deseurile generate in zona vor fi colectate in cosuri de gunoi

- Deşeuri menajere rezultate din activitatea de organizare de şantier

Aceste deşeuri sunt generate de personalul care va efectua lucrările de construcţie efective prevăzute prin proiect. Deşeurile menajere generate sunt clasificate, conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele nepericuloase, cu modificările şi completările ulterioare, în:

- Grupa 20 - deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat:

- 20 01 01 hârtie şi carton;

- 20 01 08 deşeuri biodegradabile;

- 20 01 11 textile (lavete, carpe, etc.)

- 20 01 39 materiale plastice;

În ceea ce priveşte o estimare a cantităţilor acestor deşeuri, relaţia prin care se determină cantitatea produsă este:

Vd = N x Ip / 1000 = … kg/zi, conform SR 13400/1998,

în care:

- Vd = volumul / masa deseurilor produse, (t/zi)

- N = numarul de persoane producatoare de deseuri

- Ip = indicele de producere a deseurilor, (0,6Kg/pers/zi)

Luându-se în calcul varianta cea mai nefavorabilă, în care se va lucra intens, va exista un număr mediu de lucrători de 19, rezultând un volum de deşeuri zilnice de cca 11kg.

Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv (cel putin în 3 categorii), depozitarea temporara fiind realizata doar în cadrul suprafetei special amenajate în organizarea de santier. În acest scop va fi prevazuta o platforma de colectare, care se va dota cu europubele sau eurocontainere care să asigure o capacitate de stocare conform solicitatilor societatii autorizate să preia aceste deseuri în vederea eliminarii.

Se va prevedea incheierea unui contract cu o societate autorizata, fiind stabilit astfel ritmul de eliminare dar şi alte obligatii specifice pentru beneficiar. Acest lucru va cadea în seama antreprenorului. Se va mentine evidenta acestor deseuri în baza H.G. nr. 856/2002 şi respectiv a H.G. nr. 621/2005 pentru gestionarea ambalajelor şi a deseurilor de ambalaje.

- Deşeuri tehnologice rezultate din organizarea de şantier

Deşeurile rezultate în urma realizarii proiectului se incadreaza conform HG 856/2002 în urmatoarele categorii:

- deşeuri din demolari - sub forma de moloz, materiale de construcţie: cod deseu - 17 01 07

- deşeuri metalice din demolari - cod deseu 170405 şi 170407

- deşeuri din pamant excavat - cod deseu 17 09 04

Conform Legii 211/2011 privind gestionarea deseurilor cu modificările şi completările ulterioare, materialul rezultat din activitatea de decapare/excavare se încadrează în categoria deşeurilor nepericuloase. Antreprenorul are obligaţia de a ţine evidenţa luanara a colectării, stocării provizării şi eliminării deşeurilor către depozitele autorizate conform HG 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Trebuie precizat că o parte a acestor deseuri vor fi reciclate, în umpluturi cât şi pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme, nivelari şi ca material inert etc.

În perioada de operare, în urma curaţării vehiculelor utilizate la întreţinerea drumurilor, în perioada de îngheţ, pentru împrăştierea sării, pot rezulta reziduuri solide (amestec de nisip, sare şi produse petroliere). Acestea vor fi gestionate corespunzător şi predate către o unitate specializată.

| Cod deşeu | Tip deşeu | Cantitatea estimată | Cine/ce a generat deşeul | Mod de colectare/evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 20 01 01 | Menajer sau asimilabil (inclusiv resturi) | Lunar 19x0,6x30=342kg | Personalul angajat | Colectarea în containere tip pubele, eliminarea la rampa de gunoi prin intermediul firmelor specializate pe bază de contract | Se vor păstra evidenţe privind cantităţile eliminate în conformitate cu prevederile H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. |
| 20 01 01 | Deşeu de hârtie si carton | Lunar 2 kg | Activităţi de birou | Colectate şi valorificate | Se vor păstra evidenţe cu cantităţile valorificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare. |
| 17 04 07 | Deşeuri metalice | Lunar 5 kg | Din activităţile curente de şantier | Colectate temporar în incinta şantierului, valorificat integral. | Se vor păstra evidenţe cu cantităţile valorificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare |
| 13 02 | Uleiuri uzate | Lunar 5 l | Schimbul de ulei la utilaje şi autovehicule | Vor fi colectate în recipiente închise, etichetate, depozitate într-o incintă închisă. Predate/valorificate către punctele de colectare. | Se vor tine evidenţe cu cantitatile predate spre valorificare in conformitate cu prevederile HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. |
| 17 09 04 | Deşeuri de materiale de construcţie | Nu se pot estima | Materiale necorespunzătoare din punct de vedere calitativ | Din punct de vedere al potenţialului contaminat, aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite. | Respectând normele şi normativele în vigoare aceste deşeuri pot fi reduse substanţial. |
| 17 02 01 | Deşeuri de lemn (altele decât traversele de lemn) | Nu se pot estima | Activităţi de curăţare | Pot fi refolosite ca accesorii şi elemente de sprijin în lucrările de construcţii sau ca lemne de foc pentru populaţie. | Se vor valorifica integral |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Lunar aproximativ 2buc. | Activităţi de întreţinere a utilajelor şi autovehiculelor | Vor fi depozitate în locuri special amenajate. | Se vor pastra evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor respecta prevederile HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare |

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Aceste substante şi materiale sunt:

- Carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor şi mijloacelor de transport;

- Lubrifianti (uleiuri, vaselina);

Managementul acestor substanţe se va face cu respectarea legislatiei în vigoare şi a indicatiilor de pe ambalajele acestor produse.

În perioada de operare, substantele toxice şi periculoase pot sa apara în situatia unui accident de circulaţie în care sunt implicate autovehicule care transporta astfel de substante.

În contextul în care constructorul îşi va desfaşura activitatea conform reglementarilor în vigoare, efectele şi riscurile utilizarii combustibililor şi lubrifianţilor nu vor avea un impact semnificativ negativ asupra factorilor de mediu.

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ŞI A BIODIVERSITĂŢII.

Realizarea proiectului va conduce la imbunatatirea conditiilor de circulatie si a fluentei traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere socio-economic, astfel următoarele deziderate fiind atinse:

- interventii rapide ale echipelor speciale (salvare, pompieri, autoritatile locale)

- accesul facil (scurtarea timpului de parcurs) al copiilor la institutiile de invatamant

- accesul facil al locuitorilor la institutiile statului (primarie, biserica, cabinetele medicale)

- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport lucru benefic pentru mediul inconjurator.

- diminuarea uzuri la vehiculele de transport ceia ce duce la o durata mai mare de exploatare.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Impactul potential asupra factorilor de mediu se manifesta diferit în diferitele etape de implementare a proiectului. Astfel, se disting: perioada de organizare de santier, perioada de realizare şi cea de exploatare a obiectivului.

Activitaţile de construcţie, derulate în perioada de construcţie a proiectului pot afecta în mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitaţii - în mod direct sau indirect prin afectarea calitaţii factorilor abiotici de mediu. În perioda de operare, nu se va înregistra un impact semnificativ asupra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a desfaşurarii traficului rutier.

  - Impactul asupra populaţiei şi sanataţii umane

Un element important care prezintă interes în ceea ce priveşte protecţia aşezărilor umane îl reprezintă diminuarea impactului emisiilor atmosferice, a zgomotului şi vibraţiilor pe durata de execuţie a prezentului proiect, în aşa fel încât impactul asupra locuitorilor să fie minim.

Datorită naturii temporare a lucrărilor de construcţie, se estimează că locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaţi semnificativ, prin expunerea la atmosfera poluată generată de lucrările din timpul fazei de execuţie.

Impactul asupra asezarilor umane în perioada de executie se manifestă prin:

- zgomotul şi noxele generate în primul rand de transportul materialelor de constructie, precum şi de activitatea utilajelor de constructii;

- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat care aprovizioneaza santierul;

- prezenta santierului care provoaca un disconfort populatiei riverane, marcat prin zgomot, concentratii de pulberi, prezenta utilajelor de constructii în miscare;

- deseuri solide generate de activitatile de constructii care nu au fost evacuate la timp provoaca dezagrement locuitorilor.

Populatia şi asezarile situate în apropierea drumurilor, vor fi afectate în mică măsură pe perioada de executie a proiectului, prin emisiile de noxe şi zgomot rezultate de la utilajele folosite în timpul executie. Acest fapt este compensat pe termen lung prin impactul pozitiv pe care il va avea modernizarea drumurilor.

Realizarea lucrarii contribuie la dezvoltare economica prin crearea de noi locuri de munca atat în perioada de execuţie a proiectului, cât şi în perioada de exploatare.

Reabilitarea și modernizarea drumurilor va imbunatati legaturile dintre asezarile rurale existente pe traseul aferent acestuia; descongestionarea traficului pe traseul existent de circulatie; reducerea numarului de accidente; marirea gradului de siguranta a circulatiei.

Avand în vedere aspectele prezentate mai sus, realizarea lucrarii, va îmbunătăţi simtitor condiţiile de trafic cât şi factorii de mediu în termenii menţionaţi mai sus.

Considerăm oportun de a delimita câteva efecte sociale pozitive:

- cresterea confortului social datorita veniturilor salariale ce se preconizează a se obţine;

- oferta de locuri de muncă ce apare în zonă, în special în perioada de execuţie ;

- mobilitatea sporita, o cerinta de baza în noul conext economico-social european şi international;

- îmbunătăţirea infrastructurii de transport rutier;

- îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă ;

Avand in vedere dimensiunea lucrarii si perioada scurta preconizata pentru realizarea acesteia, se poate aprecia că particulele rezultate din activităţile de şantier nu au un impact semnificativ asupra localnicilor.

Cu referire la emisiile de monoxid de carbon Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă următoarele valori-ghid pentru protecţia sănătăţii:

- 60.000 μg/ m³ pentru 30 de minute ;

- 30.000 μg/ m³ pentru 1 oră;

- 10.000 μg/ m³ pentru 8 ore;

Se apreciază că emisiile de monoxid de carbon nu vor afecta sănătatea populaţiei, indiferent de localizarea organizării de şantier.

  - Impactul asupra biodiversitatii, vegetaţiei si faunei.

Influenţa asupra biodiversităţii la funcţionarea investiţiei se va produce pe două căi: direct şi indirect.

Influenţa directă se va datora eventual circulaţiei mijloacelor de transport, care poate să reducă accidente şi prin emisiile de noxe.

De asemenea, o influenţă negativă o pot avea:

- intervenţiile pentru reparaţii ale îmbrăcămintei asfaltice şi lucrărilor care au legătură cu apele,

- deşeurile care vor rezulta şi care vor trebui să fie depozitate în spaţii special amenajate astfel încât riscul impurificării apelor meteorice să fie redus la minim,

- eventualele accidente rutiere cu deversarea de materiale/deşeuri în mediu care vor avea drept consecinţă concentraţii ridicate de emisii de poluanţi din categoria substanţelor toxice şi periculoase care pot influenţa într-un timp scurt calitatea factorilor de mediu aer, apă şi sol.

Asupra vegetaţiei influenţa directă se va manifesta prin modificarea direcţiilor de scurgere a apelor meteorice de pe versanţi şi bilanţul apei în sol în zonele cu casiuri.

În general, prin amenajările propuse si masurile de diminuare a impactului asupra mediului influenţa asupra vegetaţiei şi faunei va fi minimă.

Influenţă indirectă se va produce prin calitatea aerului care va fi influenţat negativ de emisiile de poluanţi în atmosferă la funcţionarea motoarelor mijloacelor de transport. Se apreciază că acest tip de influenţă va fi relativ redusă, nefiind cuantificabilă, dar care se poate manifesta prin influenţa asupra factorilor de mediu esenţiali vieţii vegetaţiei şi faunei terestre.

- Bunuri materiale.

Lucrările nu vor avea influenţă asupra bunurilor materiale deoarece nu este cazul de demolări de construcţii sau situaţii juridice referitoare la dreptul de proprietate asupra terenurilor.

  - Impactul asupra solului şi subsolului

Principalul impact asupra solului şi subsolului, în perioada de execuţie, este consecinţa ocuparii temporare de terenuri pentru organizarea de şantier, etc. De asemenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea unor suprafeţe mari de teren, avand in vedere specificul lucrarii, respectiv reabilitarea unor drumuri existente.

Formele de impact, identificate asupra solului şi subsolului în perioda de execuţie, sunt:

- înlaturarea stratului de sol vegetal

- deterioarea profilului de sol;

- apariţia eroziunii;.

- deversari accidentale ale unor substanţe/compuşi direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deşeurilor, materialelor de construcţie, deşeurilor tehnologice;

- potenţiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate;

- modificări calitative ale solului sub influenţa poluanţilor prezenţi în atmosferă;

În perioada de operare, sursele de poluare a solului şi subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitari necontrolate de deşeuri;

- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- emisii în atmosfera datorate traficului.

Se apreciaza ca impactul asupra solului şi subsolului, este negativ nesemnificativ, de importanţa medie, temporar.

  - Impactul asupra folosinţelor, bunurilor materiale

Terenurile pe care are loc realizarea proiectului este teren apartinand domeniului public aflat in administratia primariei.

Terenul are folosinta actuala carosabil.

Se estimeaza un impact negativ moderat pe termen scurt şi mediu, şi temporar prin ocuparea terenului.

  - Impactul asupra calitaţii şi regimului cantitativ al apei

Perioada de construcţie

Un pericol important pentru apa este legat de modificarile calitative ale apei produse prin poluarea cu impuritaţi care îi altereaza proprietaţile fizice, chimice şi biologice.

Din activitatea specifica de construcţie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

- ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfaşurarii lucrarilor de construcţie;

- ape uzate menajere rezultate de la organizarea de şantier ce va fi amenajata în perioada şantierului de construcţie.

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a activitatii de constructie sunt nesemnificative şi pot parea în special în situatii accidentale ca urmare a lucrarilor de executie propriu-zisa, manevrarea materialelor de constructie, traficul de santier şi functionarea utilajelor. Lucrarile de constructie determina antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge în cursurile de apa locale. Manevrarea şi punerea în opera a materialelor de constructii (beton, agregate etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material şi fiecarei operatii de constructie. Astfel, se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile şi utilajele santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale în acestea.

Traficul greu poate determina diverse emisii de substante poluante în atmosfera (NOx, CO, SOx, particule în suspensie etc). De asemenea, ca urmare a frecarii şi uzurii mecanismelor de transmisie ale utilajelor (calea de rulare, pneuri) pot rezulta particule în suspensie care vor fi antrenate de precipitatii şi transferate în sol şi surse de apa. Se considera ca alimentarea cu carburanti şi intretinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face de unitati specializate sau contractori ai beneficiarului.

Punctul de lucru ale organizării de şantier nu va fi amplasat în imediata apropiere a apelor de suprafaţă: râuri, parâuri, vai, cu respectarea prevederilor legale.

În timpul lucrărilor de executie, conform legislatiei naţionale privind protecţia mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafata sau subterane, pe sol sau în subsol.

Se estimează că valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate menajere evacuate pe perioada de construcţie se vor încadra în limitele normativului NTPA-002/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

Se vor respecta prevederile H.G. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Concluzie:

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ, direct şi secundar, pe termen scurt şi mediu.

Perioada de funcţionare

În perioada de funcţionare există următoarele surse de poluare a apelor:

- depunerea directă pe luciul apei de poluaţi rezultaţi de la traficul rutier;

- deversări de ape uzate neepurate, direct în emisari;

Se apreciază că poluarea datorată noxelor traficului rutier va fi nesemnificativă, în contextul drumurilor deja existente.

Scurgerea apelor meteorice se va face in lungul drumurilor proiectate la capetele acestora, catre sistemele actuale de preluare a apelor pluviale, avand grija ca gaigarele si gurile de canalizare existente sa se aduca la nivelul drumului proiectat.

  - Impactul asupra calitaţii aerului

Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substante solide, lichide sau gazoase. Indicatorii legaţi de mediul atmosferic sunt organizati pe trei nivele:

- indicatori de presiune (emisii de poluanţi),

- indicatori de stare (calitatea aerului),

- indicatori de raspuns (măsurile luate şi eficacitatea lor).

Printre sursele principale emitente de poluanţi sunt : circulaţia auto, şantierele de construcţie şi implicit utilajele.

Emisiile din timpul desfaşurarii perioadei execuţiei proiectului sunt asociate în principal cu demolari, cu mişcarea pamântului, cu manevrarea materialelor şi construirea în sine a unor facilitaţi specifice.

Activitaţile care se constituie în surse de poluanţi atmosferici în etapa de realizare a proiectului sunt urmatoarele:

- Activitati desfasurate în amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrarilor de construcţii.

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanţi atmosferici corespunzatoare activitaţilor aferente lucrarii sunt intermitente.

Se menţioneaza ca activităţile pentru realizarea propriu-zisa a lucrărilor proiectate, respectiv turnarea de straturilor rutiere şi lucrări de constructii – montaj pentru realizarea lucrărilor specifice incluse în proiect, nu conduc la emisii de poluanţi, cu exceptia gazelor de eşapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor şi a poluanţilor generati de operatiile de sudura (particule cu continut de metale, mici cantitati de CO, NOx şi O3).

Natura temporară a lucrărilor de construcţie le diferenţiază de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce priveşte estimarea, cât şi controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de construcţie consta intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata şi potentialul propriu de generare a prafului. Emisiile de pe amplasamentul unei construcţii au un început şi un sfârşit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o faza la alta a procesului de construcţie. Aceste particularităţi le diferentiază de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu relativ stationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanţi specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile şi de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanţii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele şi autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), compusi organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO2).

Surse emisii şi poluanţi de interes

Încadrarea valorilor ce se vor obtine VLE (valorilor limita la emisii) trebuie să se conformeze Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM cu completarile si modificarile ulterioare şi Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM cu modificarile si completarile ulterioare.

Concentraţiile emisiilor de poluanţi variază în functie de:

- tipul de motor - aprindere prin comprimare;

- regimul de functionare: mers incet, în ralanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanţi rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, în afara de factorii mentionati, mai intervin şi alti factori, ca:

- distanta parcursa pe amplasament;

- timpii de deplasare şi manevre;

- frecventa pe parcursul unei zile.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind protectia atmosferei si STAS 12574 / 1987, standardele pentru calitatea aerului din UE, transpuse in legislatia nationala, valorile ghid pentru calitatea aerului recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), valorile ghid recomandate de Uniunea Internationala a Organizatiilor de Cercetare a Padurilor (IUFRO) pentru protectia vegetatiei

In perioada de constructie sursele de poluare pot fi asociate emisiilor de la utilaje.

În perioada de functionare a obiectivelor, activitaţile care se vor constitui în surse de poluanţi atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule şi emisii de poluanţi specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi facută în raport cu prevederile OM 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare “Conditii tehnice privind protecţia atmosferei“ deoarece aceste surse sunt nedirijate, iar limitele prevazute de OM 462/1993 se refera la surse dirijate.

Prin realizarea construcţiei, impactul asupra factorului aer va fi moderat în perioda de executie, iar în perioada de operare se estimeaza un impact minim.

  - Impactul asupra climei

Din punct de vedere climatic, teritoriul ocupat de către comuna Bârgăuani se incadreaza în trăsăturile climei temperat-continentale.

Sistemul climatic reprezintă ansamblul care înglobează atmosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera precum şi interacţiunile lor. Variaţiile pe termen scurt ale acestuia sunt cunoscute sub denumirea de fluctuaţii/oscilaţii, în timp ce variaţiile pe termen lung sunt asociate cu schimbările climatice. Schimbarea climei este determinată de următorii factori:

● interni – interacţiuni ale componentelor sistemului climatic;

● externi naturali – variaţia energiei emisă de soare, erupţii vulcanice;

● externi antropogeni (fenomene datorate acţiunii omului, cu urmări în special asupra climei, evoluţiei reliefului etc.) - schimbarea compoziţiei atmosferei ca urmare a creşterii concentraţiei gazelor cu efect de seră rezultate din activităţile umane.

Funcţionarea autovehiculelor poate introduce în aer sau depune pe sol pulberi, produşi de ardere incompleta, gaze nocive etc., care au diferite proprietaţi şi efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizaţi pentru desfaşurarea traficului rutier.

Având în vedere previziunile de imbunataţire a calitaţii combustibililor utilizaţi, se apreciaza ca în perioda de operare a proiectului emisiile de poluanţi vor scadea, comparativ cu situaţia existenta.

  - Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivitatii lor:

• efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

• efecte nocive asupra altor organe şi sisteme sau asupra psihicului (efecte nespecifice) – asupra sistemului nervos, sistemului circulator, functiei vizuale;

• perturbarea somnului sau repausului;

• interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

• efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, etc.;

• aparitia timpurie a starii generale de oboseala.

Insotind uneori zgomotul, vibratiile reprezinta un alt factor cu efecte nocive atat asupra sanatatii, cat şi asupra randamentului în munca.

Zgomotul şi vibratiile se constituie în seria de “amenintari” la sanatatea populatiei, cunoasterea nivelurilor lor fiind importanta în evaluarea impactului asupra mediului şi în alegerea cailor de eliminare a acestui impact.

Receptorii pentru zgomotul şi vibraţiile asociate executarii acestui proiect sunt:

- personalul care executa lucrarile;

- locuitorii zonei în care se executa lucrarile;

- cladirile sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibraţiilor şi sunt situate în amplasament sau lânga limitele amplasamentului proiectului.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 – la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita funcţionala:

- 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 119/2014 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:

- ziua: - 55 dB (A);

- curba Cz 50 dB.

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în:

- surse de zgomot din fixe;

- surse de zgomot mobile.

a. Sursele de zgomot şi vibraţii fixe

Sunt reprezentate de activitatile curente desfasurate pe amplasamentul analizat: zgomotele datorate activitatii utilajelor de excavare/decapare, manevra şi transport; Se estimează ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand în vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioadă scurtă de timp.

b. Sursele de zgomot şi vibraţii mobile

Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului, materialele excavate se va inscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier, crescand insa frecventa de aparitie a acestuia, datorită cresterii intensitatii traficului.

Principala dificultate în realizarea unei estimări concrete a zgomotului produs de organizarea de şantier o constituie lipsa unui inventar precis al utilajelor mobilizate, orele de funcţionare estimate şi perioadele de lucru.

În timpul organizării de şantier, nivelul de zgomot variază în funcţie de :

- perioadele de funcţionare a utilajelor;

- caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- numărul şi tipul utilajelor antrenate în activitate;

Utilajele de construcţie şi autovehiculele sunt principalele surse de zgomot şi vibratii în timpul perioadei de construcţie a proiectului.

Urmatorul Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de construcţie folosite în mod obisnuit.

| Utilaj | (dbA) |
| --- | --- |
| Excavator | 80 – 100 |
| Buldozer | 80 – 100 |
| Basculanta | 75 – 95 |
| Betoniera | 75 – 90 |
| Camion greu | 70 – 80 |

Activitatile specifice organizării de şantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Securitate şi Sănătatea în Muncă, care prevăd că limita maximă admisă la locurile de munca cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe saptamâna de lucru. La această valoare se poate adauga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia lucrătorilor.

Sursele de zgomot şi vibraţii, în perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate în circulaţie.

Prin reabilitarea și modernizarea drumurilor, se obţine o reducere semnificativă a poluării fonice din localitatile pe care le traverseaza si din apropiere.

După realizarea proiectului, sursele de vibraţii vor fi reprezentate de traficul rutier, însă se consideră că nu vor fi depăşite nivelurile de intensitate a vibraţiilor peste cele admise de SR 12025/1994.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de construcţie şi negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

  - Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unitaţilor teritoriale, cu ocupari majore de teren, intrucat componentele proiectului sunt existente in mare parte.

Perioada de construcţie reprezinta o etapa cu durata limitata şi se considera ca echilibrul natural şi peisajul vor fi refacute dupa încheierea lucrarilor. În perioda de execuţie nu este necesar sa se prevada amenajari peisagistice.

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt şi neutru permanent.

  - Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

În conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) şi Ordonanta nr. 43/2000 cu modificarile şi completarile ulterioare (Ordonanta 13/2007 şi Legea 329/2009), constructorului ii revine ca obligatie ferma intreruperea imediata a lucrarilor şi anuntarea în termen de 72 de ore a autoritatilor competente în conditiile în care în urma lucrarilor de excavare pot fi puse în evidenţa eventuale vestigii arheologice necunoscute în prezent.

Lucrările nu vor avea influenţă directă asupra patrimoniul arhitectural şi arheologic, traseul adoptat fiind în afara perimetrelor care se află în atenţia cercetătorilor şi nu se intersectează cu acestea.

- peisaj.

Influenţa directă a lucrărilor analizate asupra peisajului natural este necuantificabilă deoarece nu poate fi tratată decât subiectiv.

Influenţa soluţiei propuse, asupra peisajului este determinată în mod pozitiv de calitatea aerului în localitate şi de starea de satisfacţie a locuitorilor unei localităţi descongestionate de traficul rutier.

  - Extinderea impactului (zona geografica, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

In ceea ce priveste impactul asupra componentelor de mediu va fi punctual pe perioada de realizare a proiectului. În perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi pozitiv în condițiile exploatării și intretinerii corespunzătoare a obiectivului de investitie. Proiectul nu se suprapune cu arii NATURA 2000.

  - Probabilitatea impactului

In contextul respectarii masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, dar si a avizelor emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.

  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu se manifesta in perioada de executie, pe o durata de 12 de luni. Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

  - Natura transfrontaliera

Proiectul nu produce efecte transfrontaliere.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

În procesele desfăşurate în cadrul exploatării obiectivului, emisiile de poluanţi nu impun o monitorizare strictă, dat fiind traficul auto redus. În cazul în care aceasta este solicitată, monitorizarea se face de către laboratoare specializate prin contract prestări servicii.

- JUSTIFICAREA ÎNCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARA

Proiectul propus a se realiza intră sub incidenţa Hotărârii de Guvern nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr.2, pct. 13, lit. a.

Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare prin legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatile desfasurate în perioada de constructie şi exploatare vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind gestiunea deşeurilor privind regimul deseurilor cu modificarile şi completarile ulterioare şi Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile şi completarile ulterioare.

Prezentul proiect este finantat prin Compania Națională de Investiții.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE ŞANTIER

În conformitate cu legislaţia naţionala, amplasarea organizarii de şantier şi suprafaţa acesteia este stabilita de câştigatorul licitaţiei pentru executarea lucrarilor. Pentru aceasta suprafaţa exista obligaţia contractuala, asumata de constructor în faţa proprietarului terenului, de a readuce aceste suprafeţe la folosinţa iniţiala, sau în circuitul productiv. Locaţia acesteia va fi stabilita de comun acord cu autoritaţile implicate în realizarea acestui obiectiv, cu respectarea regulamentelor şi legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITAŢII, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

În caz de accidente rutiere, in perioada de constructie, se va avea în vedere reducerea efectelor negative asupra calitaţii solului, apelor, datorate scurgerilor de combustibili.

Prin caietele de sarcini se vor impune masuri de management corespunzator:

- utilajele de construcţie şi mijloacele de transport vor fi monitorizate periodic, în vederea încadrarii emisiilor în limitele legale ;

- transportul materialelor de constructie se va realiza controlat, în vederea prevenirii descarcarilor accidentale ;

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioada cu vânt puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafeţelor ;

- la sfârşitul saptamânii se va efectua curaţarea fronturilor de lucru, eliminându-se toate deşeurilor.

In cazul unor scurgeri de combustibili, in perioada de operare etc. se va limita zona afectata şi se vor lua masuri de refacere ecologica, atunci când se înregistreaza prejudicii ecologice majore;

- ANEXE

- Volum piese desenate

- Inventar de coordonate in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

- Certificat de urbanism nr. 12/30.09.2020

- Decizia etapei de evaluare initiale nr. 7901 / 21.10.2020

13. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

14. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

NU ESTE CAZUL.

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Cursuri de apa traversate: râul Valea Dîrloaia și râul Valea Mare

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

NU ESTE CAZUL

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

NU ESTE CAZUL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele   de   mediu   prevazute   in   Directiva   Cadru    Apa, reprezinta   unul   dintre elementele centrale ale acestei reglementari europene , avand ca scop protectia pe termen lung, utilizarea si gospodarirea durabila a apelor.

Directiva Cadru  Apa stabileste in Art. 4 (in special pct. 1) obiectivele de mediu  indicand ca elemente principale: prevenirea  deteriorarii  starii  apelor  de  suprafata  si  subterane (art4.1.(a)  (i), art4.1.(b) (i)) protectia,   imbunatatirea   si   restaurarea   tuturor   corpurilor   de   apa   de suprafata, inclusiv  a  celor  care  fac  obiectul  desemnarii corpurilor  de  apa puternic  modificate  si  artificiale,  precum  si  a corpurilor  de  apa  subterana in vederea atingerii “starii bune” pana in 2015 (art4.1) (a) (b) (ii) protectia si imbunatatirea corpurilor de apa puternic modificate si artificiale in vederea atingerii “potentialului ecologic bun” si a “starii chimice bune” pana in 2015 (art4.1.(a) (iii)) reducerea  progresiva  a  poluarii cu  substante  prioritare  si  incetarea  evacuarilor  de  substante  prioritar  periculoase  in  apele  de  suprafata  prin  implementarea masurilor necesare reducerea  tendintelor  semnificative si  sustinute  de  crestere  ale poluantilor  in apele subterane atingerea  standardelor  si  obiectivelor  stabilite  pentru zonele protejate de catre legislatia comunitara (art. 4,1(c).

In esenta, atingerea obiectivelor de mediu include:

- pentru  corpurile  de  apa  de  suprafata:  atingerea  starii  ecologice  bune  si  a  starii

chimice  bune,  respectiv  a  potentialului  ecologic  bun si  a  starii  chimice  bune pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale

- pentru  corpurile  de  apa  subterane:  atingerea  starii  chimice    bune  si  a  starii

cantitative bune pentru zonele protejate:  atingerea  obiectivelor  de  mediu  prevazute  de legislatia specifica nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane.

In cazul in care unui corp de apa i se aplica unul sau mai multe obiective de mediu, se va selecta cel mai sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv (Art. 4.2.)

Obiectivele   de   mediu   se   reactualizeaza   o   data   la   6   ani,   prin   Planurile   de Management bazinale.

In  cazul  in  care  obiectivele  de  mediu  nu  pot  fi  atinse, in  conditiile  prevazute de  Art. 4(4),(5),  (6)  si  (7)  ale Directivei Cadru Apa  se  pot  cere  exceptii  de  la  atingerea obiectivelor de mediu, ce sunt  prezentate detaliat in Cap. 10.

Ape de suprafata

In cazul apelor de suprafata, definirea si caracterizarea obiectivelor de mediu pentru starea ecologica si potentialul ecologic bun, in conformitate cu Directiva Cadru Apa este in curs de finalizare, fiind componenta a sistemului de clasificare si evaluare al starii apelor.

In prezent, pentru poluantii specifici, obiectivele de mediu se definesc prin concentratii ce nu depasesc valorile standardelor de calitate prevazute in HG 351/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru starea chimica, substantele prioritare prezinta relevanta. In acest sens, Comisia Europena a propus Directiva privind standardele de calitate pentru mediu in domeniul politicii apei si care amendeaza Directiva Cadru a Apei (Documentul COM(2008) 487 final) care prezinta valorile standard de calitate pentru mediu pentru substantele prioritare si alti poluanti (33 de substante si grupuri de substante sintetice si nesintetice + 8 alti poluanti sintetici). In anexa se prezinta lista substantelor prioritare, precum si standardele de calitate pentru mediu pentru substantele prioritare si alti poluanti.

Dupa definirea obiectivelor de mediu, procesul de stabilire al obiectivelor de mediu se va realiza la nivelul corpurilor de apa, prezentarea obiectivelor de mediu efectuandu-se in conformitate cu prevederile Anexei VII, pct. 5 a Directivei Cadru Apa, care stipuleaza elaborarea unei liste cu obiectivele de mediu pentru apele de suprafata, apele subterane si zonele protejate.

Stabilirea obiectivelor de mediu in conformitate cu Anexa VII, pct. 5 a Directivei Cadru Apa va a fi integrata in draft-ul Planului de Management bazinal si va fi prezentata pe site-ul Directiilor de Apa si al Administratiei Nationale „Apele Bârgăuanine” in vederea consultarii publicului.

15. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Întocmit,

Ing.  Lupu Bianca