MEMORIU TEHNIC

necesar emiterii Acordului de Mediu

# Capitol 1: DENUMIREA PROIECTULUI

SIT ARHEOLOGIC OVIDIU - CONSERVARE, RECONSTITUIRE PARȚIALĂ ȘI PUNERE ÎN VALOARE  PENTRU INTEGRAREA ÎN CIRCUIT TURISTIC A CASTRULUI ROMAN

Nr. cadastral 109147 UAT Ovidiu + Nr. cadastral 109389 UAT Ovidiu, Cartier Ovidiu Sud, oraș Ovidiu, jud. Constanța

# Capitol 2: TITULARUL INVESTIȚIEI

UAT ORAȘ OVIDIU

Adresa titularului, telefon, fax, email - ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

Numele persoanelor de contact - ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

# Capitol 3: DESCRIEREA PROIECTULUI

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Orasul Ovidiu se afla asezat pe soseaua nationala ce leaga cel mai mare port al Romaniei – Constanta – de capitala tarii. Asezarea este situata in partea de est a judetului, pe malul vestic al lacului Siutghiol, la numai 10 km nord de municipiul Constanta.

Localitatea Ovidiu s-a dezvoltat din timpuri stravechi ca sat de agricultori si pescari. Cele mai vechi urme omenesti din zona insulei Ovidiu si a imprejurimilor lacului Siutghiol sunt din paleoliticul mijlociu, dar cercetarile arata ca stratul cel mai profund de locuire este cel traco-get peste care s-a suprapus cel geto-roman. Alaturi de populatiile daco-getice-scitice deopotriva de vechi inca din secolul al VII-lea i.e.n. s-au intemeiat aici colonii grecesti, in vecinatatea orasului la numai 10 km departare fiind vestita colonie a Tomisului.

In partea de sud a localitatii, pe malul lacului, s-au gasit urmele unui castru roman și a unei așezări ce se află înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2010 la poziția 362 – Situl arheologic Ovidiu, cod CT-I-s-A-02723.

Castrul roman este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2010 la poziția 363 – Castru, cod CT-I-m-A-02723.01.

Proprietarul, UAT ORAȘ OVIDIU, deține la amplasamentul amintit terenul în suprafață de 6360 mp,  pe care se află ruinele Castrului Roman și un lot adiacent de 760 mp, în total 7120mp destinați investiției.

În prezent, parcela aferentă castrului roman a intrat în domeniul public al orașului Ovidiu.  Vestigiile arheologice sunt acoperite aproape total de pământ și vegetație și sunt expuse degradărilor provenite din intemperii (ape meteorice, zăpadă, fenomene îngheţ – dezgheț).

Pânza de apă freatică, cu tendință ascensională sezonieră, variază între 150 – 20 cm de la suprafaţa actuală a terenului.

Fortificaţia actuală este de formă dreptunghiulară, cu latura lungă orientată pe direcţia NNV-SSE, cuprinzând la interior o suprafaţă de aproximativ 53 x 41,3 m. Dimensiunile la exterior devin 59 x 47,2 m dacă se adaugă grosimea curtinelor (la nivelul primei asize din elevaţie), iar dacă includem şi fronturile turnurilor ajungem la aproximativ 72,6 x 51,7 m.

Fundaţiile curtinelor de nord, sud şi vest sunt late de 3,00-3,10 m, spre deosebire de cea a incintei de est (2,85 m), care aparține de tentativa iniţială de fortificare a zonei. Toate fundațiile sunt realizate din piatră mijlocie legată cu mortar. Datorită nivelului ridicat ala apei freatice, nu s-a putut identifica adâncimea de fundare. Primele asize din elevație sunt construite în sistemul parament și emplecton. Paramentul exterior şi interior are la bază în cea mai mare parte blocuri foarte mari de calcar, cu excepţia curtinei estice unde s-au folosit blocuri mijlocii. Această primă asiză (crepida) este retrasă faţă de fundaţie cu circa 10 cm la interior şi la exterior doar pe curtinele de nord şi de sud. Deşi demantelarea este profundă, în unele locuri s-au mai păstrat resturi din elevaţie (cel mult primele două asize din blocuri mijlocii de calcar, care se observă cel mai bine la intrările în turnurile A și C. Elevația este în general retrasă cu circa 10-15 cm la interior faţă de fundaţie sau de crepidă, astfel că se poate aprecia lăţimea zidului de incintă la circa 2,70-2,80 m. Datorită demantelării accentuate nu avem dovezi concludente pentru tehnica de construcție a elevației mai sus de cele două rânduri sigure amintite. S-ar putea postula o construcţie în opus mixtum, deoarece s-a observat că folosirea cărămizilor este frecventă, iar analogiile cu alte fortificații construite în aceeași epocă prezintă acest tip de opus. Ca emplecton s-a folosit la asizele din piatră o mixtură de pământ cu resturi de piatră cioplită şi de mortar.

Cele două turnuri dreptunghiulare de la est (A și B) au doar două laturi ieşite în afara incintei, latura de est fiind în prelungirea curtinei, o particularitate neîntâlnită la alte fortificaţii de acest gen. Turnurile de la vest (C și D) sunt circulare şi ies foarte mult în afara incintei.

• Turnul A, din colţul de SE, are dimensiunile exterioare de 8,80 x 6,70 m (luate de la nivelul fundaţiilor), iar la interior închide o suprafaţă de 4,10 x 4,60 m. Intrarea, atât cât s-a mai păstrat, este în formă de culoar, lucrată pe toată lăţimea curtinei de sud (= latura de nord a turnului), mai largă (1,80 m) la exterior şi mai îngustă (1,30 m) către interiorul turnului. Podeaua de la interior a fost amenajată direct peste zidul circular al turnului aparţinând tentativei iniţiale de fortificare, la o cotă mai joasă decât pragul intrării (circa 0,50 m).

• Turnul B, din colţul de NE, are un front exterior de 8,95 x 6,90 m şi măsoară 3,75 x 4,65 m la interior, unde a fost surprinsă o podea groasă de lut. Din elevaţie s-a păstrat foarte puţin, inclusiv din intrare (de acelaşi tip cu cea de la turnul A).  La interior nivelul de călcare este mai coborât față de nivelul pragului intrării cu circa 0,50 m și este susținut de o podea groasă de lut.

• Turnul C, din colţul de NV, are diametrul la exterior de 8,70 m şi la interior de 3,90 m. Grosimea zidului, la nivelul fundaţiilor, variază între 2,30-2,50 m. Din elevaţie s-a păstrat primul rând de asize în colţul de NE, precum şi o parte din intrare . Aceasta este, la fel ca şi cele de la turnurile dreptunghiulare, în formă de culoar şi de dimensiuni apropiate, având aceeaşi lăţime (în două „trepte”, 1,80 m şi 1,30 m), dar o lungime ceva mai mare (3,80 m). De reţinut că intrarea este dispusă perpendicular pe o fundaţie monolit a incintei, care nu formează un unghi drept la colţurile fortificaţiei, ci uneşte printr-o diagonală traiectoria curtinelor respective. Nivelul de călcare interior este coborât tot la circa 0,50 m față de pragul intrării.

• Turnul D, aflat în colţul de SV, are diametrul exterior de 7,80 m (interior 3,25 m) şi grosimea zidului variind între 2,10 şi 2,20 m la nivelul crepidei. In trei puncte s-au surprins blocuri mijlocii aparținând elevației. Zona intrării este total demantelată (lăsând doar amprente ale elevației), dar s-a păstrat pe o bună suprafaţă podeaua de la interior realizată din cărămizi dispuse cu faţa în jos. Se constată o retragere progresivă către interior a crepidei din blocuri mari de calcar faţă de fundaţie, ceea ce face ca plinta astfel formată să apară doar pe aproximativ 75% din frontul turnului. Nivelul de călcare în interior este coborât cu aproximativ 0,40 m față de nivelul pragului intrării și mai păstrează o porțiune din pavimentul de cărămizi.

În ceea ce priveşte incinta, se remarcă îngroşarea interioară existentă pe curtina de vest, evident construită cu scopul de a susține scările de acces la partea superioară. Această îngroşare, lungă de circa 16 m şi lată de 1,30 m, face corp comun cu incinta (aceasta ajungând astfel la o grosime de 4,30 m la nivelul fundaţiei). Deşi în general nu s-au mai păstrat decât blocurile mari ale crepidei , este aproape sigur că accesul se făcea prin scări dispuse la cele două capete, analogiile cu alte fortificații balcanice de acest tip fiind concludente.

Intrarea în fortăreaţă a fost identificată pe latura de sud a incintei, la circa 7 m spre vest de turnul A. Lipsesc însă blocuri din elevaţie, astfel că dimensiunile nu se pot da decât pe baza urmelor pragului exterior, care este uşor ieşit în afara incintei . Acesta este lat de 2,60 m şi constituit din două blocuri mari de calcar modelate pentru a sprijini structura de lemn a porţii.

Suprafața intramurană a fortificației este de aproximativ 2200 mp, din care a fost cercetată până în prezent aproximativ jumătate. Specificul fortificațiilor de acest tip constă în lipsa unor construcții importante în spațiul intramuran (analogiile cu fortificațiile din zona Porților de Fier sunt elocvente). În cazul Ovidiu avem însă documentată foarte clar o locuire adosată curtinei de Nord, care constă într-un edificiu de formă dreptunghiulară (aproximativ 25 x 3 m) lucrat din pietre şi cărămizi legate cu pământ . Faţă de nivelul de călcare din interiorul fortăreţei, edificiul este adâncit cu circa 0,60-0,70 m, în aşa fel încât, în loc de fundaţie, pereţii căptuşesc pur şi simplu marginile gropii săpate pentru implantarea acestei construcţii . Au fost identificate două compartimentări, foarte probabil executate în două momente diferite, fiecare cu o intrare proprie pe latura de sud. Nu este exclusă posibilitatea ca această construcție să fi adăpostit soldații însărcinați cu paza acestei fortificații.

Tot în interiorul fortificaţiei s-a mai reperat o mică amenajare de formă semicirculară alipită curtinei de est, lucrată numai din cărămizi, a cărei destinaţie este mai greu de deslușit.

Bazilica paleocreștină

În anul 2007 a fost cercetat în detaliu unul dintre edificiile anterioare fortificaţiei și anume « edificiul C », situat în sectorul de est (extramuros faţă de fortificaţie), identificat pentru prima dată în campania 1998 (săpături M. Bucovală) şi cercetat parţial în anii următori (1999, 2002, 2003). Datele obținute au confirmat identificarea acestui edificiu cu o bazilică paleocreștină.

Planul bazilicii este format dintr-un atrium, o navă unică cu patru pilaştri masivi la interior şi o absidă în trei laturi. Dimensiunile exterioare ale edificiului propriu-zis sunt de 17,00 x 8,50 m, iar dacă se adaugă şi atrium-ul ajunge la 20,50 x 8,50 m.

Zidurile sunt construite pe o fundaţie din piatră legată cu mortar cu o lăţime de 1,10 m şi au o elevaţie în opus mixtum sau chiar integral din cărămidă (lăţime 0,85 m). Absida este construită pe un teren instabil (aflat probabil pe malul golfului antic) şi de aceea are un soclu realizat cu blocuri masive de calcar. Pilaştrii adosaţi în colţurile navei sunt în formă de L, iar cei plasaţi pe mijlocul laturilor de nord şi de sud sunt de formă dreptunghiulară (dimensiuni 2,50 x 1,00 m), fiind construiţi tot în opus mixtum. Tehnica constructivă denotă două faze de evoluţie, mai ales în ceea ce priveşte atrium-ul. Într-o primă fază la colţuri sunt plasaţi pilaştri în formă de L (construiţi integral din cărămidă), iar la interior există un pavaj de cărămidă. În faza a doua laturile de N şi de S (care iniţial trebuie să fi fost din lemn sau alte materiale uşoare) sunt blocate de ziduri din piatră legată cu pământ, fără fundaţie, cu prima asiză aşezată direct pe pavajul de cărămizi. De asemenea, două blocuri gigantice din calcar (1,90 x 0,40 m, sculptate la capete pentru a forma un gen de arhitravă) sunt dispuse de o parte şi de alta a intrării de pe latura de vest, nefiind exclus ca în faza iniţială acestea să fi fost plasate deasupra deschiderilor dinspre laturile de N şi de S.

Din punct de vedere cronologic, există date stratigrafice pentru datarea construcției bazilicii la mijlocul sau în a doua jumătate a secolului al V-lea. Edificiul continuă să fie în uz pe parcursul secolului al VI-lea (fiind poziționat extramuros față de fortificația nou construită) și este distrus/abandonat în același timp cu fortificația, cândva în perioada 580-600.

Alte edificii cercetate:

-Edificiul A - construcție cu ziduri din piatră legată cu pământ, contemporană probabil cu bazilica, clar anterioară fortificației (după cum o dovedește ”tăierea” și dezafectarea acesteia în momentul primei tentative de construire a unei fortificații). Stratigrafia de la interior relevă utilizarea intensă a acestuia pe parcursul sec. V, fiind foarte probabil contemporan cu edificiul bazilical.

-Edificiul B - construcție anterioară ridicării fortificației, dezafectată în același moment cu precedenta, din care s-au evidențiat două ziduri lungi perpendiculare, fiecare având în față câte un pandant rudimentar. Este construită tot din piatră legată cu pământ. Pe ultimul nivel de utilizare al edificiului a fost descoperit în anul 1984 un depozit monetar cu ultimele piese de la împăratul Zeno (474-491), un prim terminus post quem pentru datarea construcției fortificației de la Ovidiu.

SITUAŢIA PROPUSĂ:

Investiția ce face obiectul prezentului studiu va consta în lucrări de conservare, reconstituire parțială și punere în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului roman, inclusiv construcții noi aferente funcțiunilor propuse, după cum urmează:

- Conservare și protecție ruine castru și vestigii decopertate prin cercetare arheologică, cu reconstituire perțială pentru sugerarea volumetriei inițiale;

- Prevederea unui corp nou de clădire pentru amplasarea spațiilor tehnice și grupurilor sanitare aferente funcțiunii publice turistice propuse;

- Amenajare exterioară incintă pentru punerea în valoare a sitului arheologic.

Investiția este defalcată pe următoarele obiecte componente :

Obiect 1	- CASTRU

Obiect 2	- BAZILICA

Obiect 3	- GRUPURI SANITARE

Obiect 4	- AMENAJĂRI EXTERIOARE

Investiția propusă va fi finanțată astfel:

- P.O.R. 2014-2020 - Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; Prioritatea de investitii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

- Surse financiare proprii legal constituite – UAT oraș Ovidiu.

Obiect 1	- CASTRU

Pentru de conservarea, reconstituirea parțială și punerea în valoare a Castrului roman se propun următoarele categorii de lucrări:

- Cercetarea arheologică preventivă, cu dezvelirea integrală a incintei;

- Decopertarea vestigiilor arheologice de mormanele de pământ și vegetație, sub stricta supraveghere arheologică;

- Consolidarea – conservarea zidăriei originale a castrului, în conformitate cu soluția agreată prin expertiza tehnică;

- Marcarea la nivelul terenului a vestigiilor decopertate prin cercetare arheologică;

- Completarea zidurilor incintei și a turnurilor pentru definirea și punerea în valoare a volumetriei originare a incintei;

- Realizarea unor sisteme de protecție și acoperire a vestigiilor, cu rol de conservare în stadiu de ruină, cu structuri metalice ușoare și învelitori din materiale moderne (policarbonat, folii din țesătură de fibră de sticlă tensionate)

- În spațiul interior al castrului se va genera un parc amenajat din care o parte se va conforma într-un amfiteatru cu gradene din beton prefabricat finisat cu lemn de exterior, prevăzut cu o acoperire permanentă realizată cu structură ușoară metalică tridimensională conform celor descrise mai sus;

- Dotare multimedia tip monovolum pe structură metalică ușoară, în zona centrală a amfiteatrului;

- Prevederea instalațiilor necesare:

  - Instalații electrice interioare și exterioare, iluminat de punere în valoare, paratrăsnet și priză de pământ;

  - Instalație de alimentare cu apă și canalizare;

  - Instalații de detecție, semnalizare și protecție la incendiu

- Sistematizare verticală a terenului aferent castrului, cu prevederea pantelor de scurgere a apelor pluviale și sistem de evacuare ape meteorice către rețeaua de canalizare;

Obiect 2	- BAZILICA

- Decopertarea vestigiilor arheologice de mormanele de pământ și vegetație, sub stricta supraveghere arheologică;

- Consolidarea – conservarea zidăriei originale și a pardoselii Bazilicii, în conformitate cu soluția agreată prin expertiza tehnică și conform indicațiilor arheologului;

- Sugerarea volumetriei Bazilicii, cu platformă interioară de vizionare – acoperire ușoară;

- Instalații aferente : electrică, iluminat de punere în valoare, paratrăznet și priză de pământ, detecție și semnalizare incendiu.

Obiect 3	- GRUPURI SANITARE

Se propune construirea unui corp nou de clădire cu funcțiunea de grupuri sanitare pentru vizitatori și spații tehnice aferente instalațiilor din incintă, într-o manieră plastic-arhitecturală neutră care să contribuie la punerea în valoare a ansamblului. Construcția va avea dotările și instalțiile electrice, sanitare și termice în conformitate cu normele în vigoare.

Obiect 4	- Amenajări exterioare:

- Sistematizare verticală a terenului, cu prevederea pantelor de scurgere a apelor pluviale și sistem de evacuare ape meteorice către rețeaua de canalizare;

- alei de acces, dalaje, plantații decorative;

- instalații exterioare de iluminat architectural;

- amenajare parcare pentru accesul turiștilor, în zona accesului în incintă, inclusiv pentru autocare;

- realizare împrejmuire cu poartă de acces în incintă.

În cadrul proiectului se prevăd facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare, după cum urmează:

- Adaptarea tuturor circulațiilor pietonale cu prevederea de rampe de max. 8% pentru preluarea diferențelor de nivel;

- Prevederea de 2 locuri de parcare inscripționate corespunzător pentru persoane cu dizabilități locomotorii;

- Amenajarea unui grup sanitar adaptat persoanelor cu handicap locomotor, în cadrul construcției noi – Obiect 3 Grupuri sanitare.

Modul de asigurare al utilităților

Alimentarea cu apă – branșament la rețeaua edilitară existentă

Evacuarea apelor uzate– branșament la rețeaua edilitară existentă

Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul - nu este cazul

Asigurarea agentului termic – nu este cazul

### Memoriu tehnic instalații electrice

Obiect 1 – CASTRU

- Alimentarea cu energie electrica

Racordul electric se va realiza de la tabloul electric general pana la tabloul electric de distributie castru.

- Instalatii electrice de iluminat normal

Sistemul de iluminat ales va putea asigura efecte speciale de iluminat. Aceste necesităţi de iluminat pot fi satisfăcătoare prin alegerea minuţioasă a tipurilor corpurilor de iluminat a locului de amplasare şi a modului de dirijare a fluxului luminos

Iluminatul artificial in castru se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED. Corpurile de iluminat alese vor fi de proiector. În vederea punerii în valoare a sistemului se vor monta reflectoare speciale.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Intrerupatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 0,9 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute si protectie automata la curenti de defect, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de tip CYY-F 3x1.5 mm²  protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC. Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala la distanţa 0 – 0,15 m de pardoseală sau sub pardoseala. Locul de montaj al corpurilor de iluminat şi traseele pentru derivaţiile pe verticală ale circuitelor electrice sunt stabilite cu aprobarea arhitectului şi a pictorului restaurator.

- Instalatii electrice de iluminat de securitate

Iluminatul de securitate consta in iluminat de securitate pentru evacuare;

Iluminat de securitate pentru evacuare, la usile de evacuare, pe caile de evacuare si la inflexiunile acestora. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu acumulator propriu si invertor, cu functionare permanenta, care asigura o autonomie de 1 ore. Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform NP 061-2002) langă fiecare usă de iesire si in locurile unde este necesar conform prevederilor normativului I7/2011 să fie semnalizat un pericol potenţial sau amplasamentul unui echipament de siguranţă, după cum urmează:

- la fiecare uşa de ieşire destinata la fi folosita în caz de urgenta;

- la panourile de semnalizare de securitate;

- langa scari, astfel încat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

- la fiecare schimbare de directie;

- în exteriorul şi langa  fiecare ieşire din cladire;

- langa fiecare post de prim ajutor;

- langa fiecare echipament de interventie împotriva incendiului şi fiecare punct de alarma.

Corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare vor functiona 24h/zi.

- Instalatii electrice de prize

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple sau duble, dar toate vor fi de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A. Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de tip CYY-F 3x2.5 mm², protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de nul, cu o putere instalata de 2000 W, In conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta a acestora.

- Instalatii de forta si comanda

Instalatiile de forta cuprind alimentarea consumatorilor prevazuti in temele de proiectare.

Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozitiilor normelor in vigoare.

Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichete gravate si al unor simboluri autocolante  preimprimate. Ansamblul bornelor si cablurilor se va marca cu ajutorul unor etichete ce nu pot fi sterse.

- Instalatii de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme, intre tablourile generale de distributie si receptoare).

Protectia prin legare la conductorul special de protectie.

Carcasele echipamentelor electrice, motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie, stelajele de sustinere a instalatiilor, conductele de ventilatie, se vor lega la conductorul de protectie. Se va asigura continuitatea electrica in cazul conductelor tehnologice, inclusiv tubulaturii de ventilatie.

Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de receptie şi de verificare a instalatiei de legare la pamânt de protectie conform standardelor in vigoare.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

- Instalatii de priza de pamant

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se prevede executarea unei prize de pamant narurale ingropata in fundatie si legarea la ea a instalatiei electrice. Pentru priza de pământ artificială se monteaza electrozi verticali din teavă OL-Zn cu D = 2 ½ ţoli si L = 3 m legaţi între ei cu platbandă OL Zn 25x4 mm²  îngropată în pământ.

Dupa legarea la priza de pamant a instalatiei electrice, se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a acestora. Daca rezistenta de dispersie depaseste valoarea prescrisa de 4 Ohm, se adauga electrozi pana la atingerea valorii de 4 Ohm.

- Instalatii de voce-date

S-a prevazut un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si separat de date care va asigura o buna admininstrare a retelei, o flexibilitate mare in ce priveste organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicatie utilizat (telefon,calculator, etc.), reconfigurarea retelei fara a fi necesara recablarea.

Este un sistem  centralizat de cablare care are la baza topologia fizica de retea stelara. Fiecare statie de lucru (telefon sau calculator) este conectata individual printr-un cablu la  rack, care constitue nodul retelei. Topologia stelara are avantajul ca aparitia defectelor pe un segment de legatura, de la oricare priza la rack, nu influenteaza buna functionare a celorlalte posturi si nici continuitatea retelei si prin aceasta izolarea defectiunii si depanarea ei devine foarte usoara, si nu afecteaza in vreun fel restul retelei.

Pentru instalatia de voce si date se vor monta prize RJ45.

Toate echipamentele (patch-panel, patch-cord, prize voce-date s.a. precum si cablurile) ce vor fi achizitionate vor avea acelasi producator pentru a evita o eventuala incompatibilitate intre acestea.

- Instalatia de sonorizare

Sistemul de sonorizare care are ca scop difuzarea de:

- programe de muzica

- mesaje de alarmare, difuzate de catre un dispozitiv automat de mesaje preinregistrate

- mesaje vocale de adresare directa transmise de la consola de microfon

Difuzarea mesajelor se face atat pentru zonele de interior cat si pentru zonele din exteriorul bisericii.

Functiile sistemului

- Transmiterea de mesaje sonore destinate evacuarii unor zone si dirijarii persoanelor spre caile de evacuare posibile;

- Transmiterea unui program muzical pentru crearea unui fond sonor;

Structura sistemului

Sistemul de sonorizare este alcatuit din:

- Unitatea centrala si amplificatorul de sonorizare ;

- retele de difuzoare corespunzatoare zonelor de adresare.;

- console pentru difuzarea de mesaje vocale

Prima retea contine toate difuzoarele situate in interiorul bisericii. Cablarea se va realiza in regim bucla.

A doua retea contine cele doua difuzoare montate la exteriorul cladirii. Aici nu sunt montate atenuatoare de volum, nivelul sonor se va modifica direct din statie de putere.

A treia retea contine toate difuzoarele din spatiul de la demisol. Reglarea nivelului sonor pentru se va realiza direct din statia de putere.

Cablarea celor doua microfoane, care sunt amplasate in zona stranelor, se va face cu cablu UTP de la microfon in rack-ul de sonorizare.

Functionarea sistemului

In conditii de functionare normala, din regia generala de sonorizare se difuzeaza muzica de ambient. De la pupitrul de microfon, se pot transmite diverse mesaje vocale.

In cazul aparitiei unei alarme, din centrala de incendiu prin intermediul contactelor libere de potential, este pornit inregistratorul digital de mesaje preinregistrate in functie de tipul alarmei, care vor fi difuzate in zona respectiva si apoi in functie de gravitate in toate zonele.

Circuitele de difuzoare vor fi monitorizate din unitatea centrala si se va indica starea fiecarui circuit.

Reteaua de interconectare intre elementele sistemului este realizata dupa cum urmeaza:

- cablu de semnalizare 2x1.5;

- cablu de energie din cupru cu intarziere la propagarea flacarii, de tip CYY-F pentru alimentarea cu energie electrica a rack-ului de sonorizare.

Modul de pozare a circuitelor de interconectare prezentat anterior protejat in tuburi PVC montate ingropat.

Obiect 2 – Bazilica

- Alimentarea cu energie electrica

Racordul electric se va realiza de la tabloul electric general pana la tabloul electric de distributie bazilica.

- Instalatii electrice de iluminat normal

Iluminatul artificial in bazilica se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED. În vederea punerii în valoare a ruinelor – arce, bolţi, a picturii şi componentelor artistice sculptură şi pictură  se vor monta proiectoare echipate cu sursa LED si grad de protectie ridicat.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Avand un mediu umed periculos sunt iluminate cu corpuri de iluminat etanse IP65 cu sursa LED tip proiector, amplasate suspendat pe paturile de cablu.

Intrerupatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 0,9 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute si protectie automata la curenti de defect, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de tip CYY-F 3x1.5 mm²  protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC. Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala la distanţa 0 – 0,15 m de pardoseală sau sub pardoseala. Locul de montaj al corpurilor de iluminat şi traseele pentru derivaţiile pe verticală ale circuitelor electrice sunt stabilite cu aprobarea arhitectului şi a pictorului restaurator.

- Instalatii electrice de prize

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble, dar toate vor fi de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A. Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de tip CYY-F 3x2.5 mm², protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de nul, cu o putere instalata de 2000 W, In conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta a acestora.

- Instalatii de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme, intre tablourile generale de distributie si receptoare).

Protectia prin legare la conductorul special de protectie.

Carcasele echipamentelor electrice, motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie, stelajele de sustinere a instalatiilor, conductele de ventilatie, se vor lega la conductorul de protectie. Se va asigura continuitatea electrica in cazul conductelor tehnologice, inclusiv tubulaturii de ventilatie.

Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de receptie şi de verificare a instalatiei de legare la pamânt de protectie conform standardelor in vigoare.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

- Instalatii de priza de pamant

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se prevede executarea unei prize de pamant narurala ingropata in fundatie si legarea la ea a instalatiei electrice. Pentru priza de pământ artificială se monteaza electrozi verticali din teavă OL-Zn cu D = 2 ½ ţoli si L = 3 m legaţi între ei cu platbandă OL Zn 40x4 mm²  îngropată în pământ.

Dupa legarea la priza de pamant a instalatiei electrice, se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a acestora. Daca rezistenta de dispersie depaseste valoarea prescrisa de 4 Ohm, se adauga electrozi pana la atingerea valorii de 4 Ohm.

Obiect 4 – AMENAJĂRI EXTERIOARE

- Alimentarea cu energie electrica

Racordul electric se va realiza conform studiului de solutie realizat de firma care furnizeaza energie electrica.

Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici:

- joasa tensiune	- 230/400 V

- frecventa		- 50 Hz

- regim de neutru	- TNC/TNS

- Instalatii electrice de iluminat normal

Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu sursa LED, montate pe stalpi, coama acoperisului castrului si incastrate in pavaj.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute si protectie automata la curenti de defect, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de tip CYABY-F protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC. Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala la distanţa 0 – 0,15 m de pardoseală sau sub pardoseala. Locul de montaj al corpurilor de iluminat şi traseele pentru derivaţiile pe verticală ale circuitelor electrice sunt stabilite cu aprobarea arhitectului şi a pictorului restaurator.

Iluminatul exterior

Pentru iluminarea fatadei si punerea in valoarea a elementelor arhitectonice ale cladirii s-a prevazut un sistem de iluminat arhitectural format din proiectoare echipate cu surse LED montate aparent. Deasemenea pentru iluminatul aleilor s-au prevazut stalpi de iluminat cu inaltime de h=6m pe care se monteaza conform planului de situatie corpuri de iluminat cu surse LED.

Comanda iluminatului se va realiza automat, prin intermediul unui senzor crepuscular cu fotocelula.

Cablurile de alimentare cu energie electrica ale corpurilor de iluminat se vor monta ingropat in pamant, pe pat de nisip, la adancimea de 0,9 metri de la cota terenului amenajat si vor fi acoperite cu folie avertizoare din PVC.

Sub platformele betonate, la traversari de drumuri si alte retele, cablurile vor fi protejate in tuburi din PVC inglobate in beton si se vor instala la adancimea de 1 metru de la cota terenului amenajat.

Se vor respecta distantele dintre cabluri cu diferite tensiuni si destinatii, precum si dintre cabluri si alte retele si fundatiile cladirilor conform NTE007/2008.

Toti stalpi de iluminat vor fi prevazuti cu o nisa cu capac demontabil etans, unde se vor monta terminalele si miniintrerupatoarele automate de protectie a cablului electric din stalp. Cablul din stalp, catre corpul de iluminat va fi de tipul CYY – 0,6/1 kV – 3x1,5 mm2.

La traversari de drumuri si alte retele, cablurile vor fi protejate in tuburi din PVC inglobate in beton si se vor instala la adancimea de 1 metru de la cota terenului amenajat.

In paralel cu cablul de alimentare pentru iluminatul exterior se va poza o platbanda de OL-Zn 40x4 mm, cu rol de priza de pamant, la care se va lega electric stalpul si partea metalica a minicofretului de alimentare a corpurilor de iluminat. Armaturile metalice ale cablurilor se vor lega la pamant la ambele capete cu coliere metalice si trese flexibile.

- Instalatii de forta si comanda

Instalatiile de forta cuprind alimentarea consumatorilor prevazuti in temele de proiectare.

Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozitiilor normelor in vigoare.

Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichete gravate si al unor simboluri autocolante  preimprimate. Ansamblul bornelor si cablurilor se va marca cu ajutorul unor etichete ce nu pot fi sterse.

- Instalatii de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme, intre tablourile generale de distributie si receptoare).

Protectia prin legare la conductorul special de protectie.

Carcasele echipamentelor electrice, motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie, stelajele de sustinere a instalatiilor, conductele de ventilatie, se vor lega la conductorul de protectie. Se va asigura continuitatea electrica in cazul conductelor tehnologice, inclusiv tubulaturii de ventilatie.

Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de receptie şi de verificare a instalatiei de legare la pamânt de protectie conform standardelor in vigoare.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

- Instalatii de priza de pamant

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se prevede executarea unei prize de pamant artiificiale si legarea la ea a instalatiei electrice. Pentru priza de pământ artificială se monteaza electrozi verticali din teavă OL-Zn cu D = 2 ½ ţoli si L = 3 m legaţi între ei cu platbandă OL Zn 40x4 mm²  îngropată în pământ.

Dupa legarea la priza de pamant a instalatiei electrice, se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a acestora. Daca rezistenta de dispersie depaseste valoarea prescrisa de 4 Ohm, se adauga electrozi pana la atingerea valorii de 4 Ohm.

- Instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice

Instalaţia contracarează efectele trăsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenţă datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potenţiale periculoase.  Instalaţia are de asemenea rolul de a capta şi scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura aparitiei lor, preîntâmpinând apariţia trăsnetului.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalatie de paratrăsnet echipată cu un dispozitiv de amorsare tip PDA montat pe un stalp metalic h=10m in cel mai inalt punct cu coborari la priza de pamant artificiala destinata acestuia.  Dispozitivul obţine energia din câmpul electric atmosferic care creşte considerabil în timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare.

- Sistemul CCTV

Sistemele de pază şi intervenţie, servicii tehnice, de curăţenie, recepţie şi altele se bazează pe factorul uman imprevizibil în anumite situaţii sau conjuncturi. Sistemele de supraveghere video şi control acces asigura controlul acestor forţe.

Sistemul de supraveghere video al spaţiilor publice CCTV este destinat supravegherii cu camere video a spaţiilor publice, cum ar fi spaţii de interior, holuri, zone de intrare ( exterioare,interioare), parcări, etc.

În funcţie de spaţiul supravegheat se vor utiliza camere color fixe cu lentile varifocale autoiris şi de tip dome. Înregistrarea imaginilor furnizate de camerele video se va face pe echipamente cu înregistrare digitală (DVR) specializate.

Vizualizarea imaginilor se va face pe monitoare LED de 24” pentru maxim 16 camere pe un monitor prin intermediul unui sistem de matrice video de la care se asigura alocarea canalelor, selecţia imaginilor. La cerere, fiecare entitate constructivă poate beneficia de un sistem de supraveghere video local, dezvoltat după un scenariu consiliat, în concordanţă şi cu dorinţele clientului. În acest caz, sistemul de înregistrare DVR a imaginilor va fi realizat de asemenea local, într-un spaţiu securizat special dedicat. Sistemul DVR va fi dotat cu interfaţa de conectare la reţeaua de date astfel încât proprietarul poate să vizualizeze şi să înregistreze imaginile captate în locuinţa de la distanţă.

Toate sistemele locale vor fi monitorizate în dispeceratul de securitate, de aici fiind asigurată intervenţia specializată pentru evenimentul cauzator al prejudiciului.

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic după categoria celor care îl folosesc: utilizator şi administrator de sistem. Există un cont special de administrator care permite accesul la  configurarea sistemului.

Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line sau a imaginilor înregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul reţelei locale (TCP/IP) folosind un “client” care se instaleazã pe orice calculator conectat în reţea cu sistemul. Se poate realiza o legătură peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet.

Acces la baza de imagini: Înregistrarea imaginilor se face pe HDD  într-un sistem de fişiere proprietar care permite securizarea informaţiilor precum şi indexarea acestora. Datoritã acestui lucru accesul la imaginile înregistrate se face în funcţie de dată, oră şi camera la care dorim să căutăm. Pentru a uşura căutarea, sistemul “semnalizează” zilele în care au fost efectuate înregistrări.

Mod de lucru programabil: sistemul poate funcţiona în mod «full» (înregistrare 24 ore) sau poate fi programat să înregistreze în perioade de timp stabilite de utilizator.

Pentru transmiterea semnalului video se utilizează cablu coaxial tip RG59 cu impedanţa de 75 Ohmi. Alimentarea camerelor video se face cu cablu CYY-F 3x2,5.

Toate materialele puse în operă vor avea documente de atestare a conformității (certificat de conformitate/declarație de performanță), în concordanță cu cerințele minimale de performanță prevăzute în actele normative și referințele tehnice în vigoare, așa cum au fost impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini.

### Memoriu tehnic instalații sanitare

In prezentul proiect se urmareste realizarea unor instalaţii de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate, precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Obiectivul din prezenta documentatie este defalcată pe următoarele obiecte componente :

Obiect 1	- CASTRU

Obiect 2	- BAZILICA

Obiect 3	- GRUPURI SANITARE

Obiect 4	- AMENAJĂRI EXTERIOARE

In acest sens se realizeaza următoarele tipuri de instalaţii:

Instalatia de alimentare cu apa rece si apa calda:

- instalatia de alimentare cu apa a retelelor exterioare de apa pentru consum menajer alcatuita din conducte de tip PEID;

- instalatia de alimentare cu apa rece/calda a retelelor interioare de apa pentru consum menajer alcatuita din conducte de tip PP-R;

Instalatia de canalizare menajera si pluviala:

- retelele de canalizare menajera si pluviala alcatuite din PP pentru cazul conductelor montate la interior si PVC pentru cazul conductelor montate la exterior;

-evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin intermediul unei  retele de rigole, guri de scurgere.

### Alimentarea cu apa rece

Sursa de alimentare cu  apa rece o constituie reteaua publica de distributie a apei potabile din PEID, aflata pe strada A. Conducta de bransament este din PEID, De 40 mm.

Racordarea obiectivului la reteaua exterioara de alimentare cu apa existenta in zona se va face prin intermediul unui racord din teava tip PEID De40mm.

Punctul de bransare se va materializa prin executia unui camin de bransament, dotat cu un apometrul pentru apa rece pentru masurarea debitului de apa potabila, multi jet, cadran umed si doua vane.

Prin proiect se propune realizarea retelelelor edilitare de alimentare cu apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pentru SIT ARHEOLOGIC OVIDIU - CONSERVARE, RECONSTITUIRE PARȚIALĂ ȘI PUNERE ÎN VALOARE  PENTRU INTEGRAREA ÎN CIRCUIT TURISTIC A CASTRULUI ROMAN

### RETEA DE ALIMENTARE CU APA

Pentru asigurarea alimentarii cu apa a grupurilor sanitare din cadrul obiectivului, se propune bransarea in conducta existenta de alimentare cu apa de pe Strada A, localitatea Ovidiu.

Conducta de alimentare cu apa, se va realiza din PEID, PE 100, PN10, De 40 mm cu lungimea de L = 85 ml.

In cadrul proiectului au fost prevazute conducte de irigatii si aspresoare pe intreaba suprafata de spatii verzi.

La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie pe acest tronson se va executa atat manual cat si mecanizat. Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu  grosime de 15 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest umplutura se va executa cu  straturi de max.15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%.

La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va prevedea o banda cu rol de semnalizare avertizare din polietilena de culoarea albastra.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestora.

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare si  Caietelor de Sarcini.

Dupa executarea pozarii conductelor se vor realiza probele de presiune conform Caietelor de  Sarcini. Proba de presiune se va realiza, pe cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conducta supusa probei si, in special, toate imbinarile care vor trebui sa ramana descoperite. Proba hidraulica de presiune a unei retele constituie examenul final: ea permite, in special, sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost bine facut si in mod corect. Ea este realizata de antreprenor pe masura avansarii lucrarilor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de configuratia santierului (traseu, profil al tronsonului supus probei).

### RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

Reteaua de canalizare menajera, se realizeaza pentru colectarea apei uzate de la grupurile sanitare executate pe amplasament.

De la caminul de colectare aflat in imediata apropiere a grupurilor sanitare se va monta o conducta din PVC, De 200 mm cu lungimea L = 80 ml.

Pe traseul retelei de canalizare au fost proiectate 3 camine de vizitare.

Sapaturile necesare pentru executia retelei de canalizare se vor executa mecanizat si manual, fiind asigurate prin sprijiniri, cu mentiunea ca ultimii 25cm se vor sapa manual si numai inainte de executia canalului.

Pe tronsoanele cu adancime mai mica de 1.50 m unde nu s-au prevazut sprijiniri latimea santului este de 0.80 m. Pentru tronsoanele cu adancimi mai mari de 1.50 m unde s-au prevazut sprijiniri latimea santului este de 1.0 m. Daca in timpul executiei portiunile de tronsoane cu adancime mai mica de 1.50 m prezinta instabilitate acestea vor fi asigurate prin sprijiniri. Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

Tuburile din PVC-KG se vor monta pe un pat din (nisip cu granulometria 1-7mm compactat manual  97% si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din nisip cu granulometria 1-7 mm) compactat manual  97% in straturi de 10-15cm. In rest umplutura se va executa cu  straturi de maxim 15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95% in conformitate cu prevederile STAS 2914.

### RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA

In urma studierii posibilitatilor de preluare a apelor pluviale de pe amplasament, a fost aleasa solutia cu rigole si guri de scurgere.

In interiorul sitului arheologic se vor amplasa rigole prefabricate din beton si gratar din fonta. Apa colectata, va fi transporttata prin intermediul unei conducte de PVC, pana in colectorul principal de canalizare pluviala.

Lungimea rigolelor proiectate este de 210 ml.

Pe suprafata aferenta parcarii si suprafetelor impermeabile, se propune amplasarea a 2 guri de scurgere cu sifon si depozit. Acestea sunt conectate printr-o conducta de PVC, De 200 mm si lungimea de 60 ml. Inainte de deversarea in colectorul principal de canalizare, apele colectate vor fi trecute printr-ul separator de hidrocarburi. Separatorul de hidrocarburi va avea un debit nominal de 10 l/s.

Apa pluviala colectata prin rigole si guri de scurgere, va fi deversata intr-un colector principal de canalizare din PVC, De 250 mm cu lungimea L = 155 ml.

Tinand cont de debitul maxim, ce se poate colecta in cazul unei ploi cu frecventa de ½ ani, de 38 l/s, propunem executia unui bazin de retentie cu capacitatea de 150 mc.

Necesitatea bazinului apare din cauza faptului ca reteaua de canalizare existenta pe strada A, nu poate prelua integral debitul de apa pluviala. Astfel, apa se colecteaza in bazin, pe parcursul ploii, iar dupa trecerea perioadei de varf pe colectorul stradal se va incepe evacuarea apei din bazin.

In cadrul bazinului, se amplasareaza 2 pompe, pentru evacuarea apei pluviale, avand caracteristicile Q=15 l/s si H = 10 Mca.

Conducta de refulare de la statia de pompare, pana la colectorul stradal, se va realiza din conducta de PEID, PE100, PN6, De 140 mm.

Tinand cont de datele din studiul geotehnic, pe perimetrul amplasamentului se va amplasa o conducta de dren din PVC, De 315 mm cu lungimea de 315 ml.

Pentru inspectie si curatire, pe traseul conductei de dren, se vor amplasa 13 camine de vizitare.

Apa colectata se va deversa in bazinul de apa pluviala si apoi deversata regulat in reteaua de canalizare edilitară.

#### TERASAMENTE – POZARE CONDUCTA

Lucrarile de sapatura a transeelor si a gropilor de fundatii se executa in conformitate cu prevederile proiectului. Lucrarile se ataca intotdeauna din aval spre amonte.

La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor.  Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile  corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor-conform indicatiilor delegatilor respectiv, consemnate in procesele verbale.

Metodele de executare a sapaturilor sunt determinate de volumul lucrarilor, de caracteristicile solului, precum si de adancimea si forma transeelor. Astfel ca transeele pentru montarea canalelor se executa cu pereti verticali.

Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor dintre tuburi pentru a permite executarea etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.

Pe toata durata executiei se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral transeii, astfel incat pe toata lungimea strazii pe care se executa sapaturi sa se asigure o fasie suficienta accesului si circulatiei  autovehiculelor, Salvarii si Pompierilor. De asemenea se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si a instalatiilor invecinate sau interceptate, precum si pentru protectia muncitorilor, a pietonilor si a vehiculelor..

Depozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeii va avea in vedere si asigurarea scurgerii apelor din precipitatii astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor invecinate.

Sapaturile necesare pentru executia retelei de canalizare se vor executa mecanizat si manual, fiind asigurate prin sprijiniri, cu mentiunea ca ultimii 25cm se vor sapa manual si numai inainte de executia canalului.

Pe tronsoanele cu adancime mai mica de 1.50 m unde nu s-au prevazut sprijiniri latimea santului este de 0.80 m. Pentru tronsoanele cu adancimi mai mari de 1.50 m unde s-au prevazut sprijiniri latimea santului este de 1.0 m. Daca in timpul executiei portiunile de tronsoane cu adancime mai mica de 1.50 m prezinta instabilitate acestea vor fi asigurate prin sprijiniri. Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

Tuburile din PVC-KG se vor monta pe un pat din (nisip cu granulometria 1-7mm compactat manual  97% si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din nisip cu granulometria 1-7 mm) compactat manual  97% in straturi de 10-15cm. In rest umplutura se va executa cu  straturi de maxim 15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 97% in conformitate cu prevederile STAS 2914.

Pentru evitarea spalarii nisipului din jurul conductei de dren, aceasta se va inveli in geotextil.

Tinand cont de nivelul apei subterane, pe lungimea conductelor de canalizare, se vor monta dale prefabricate din beton pentru evitarea lestarii.

Toate lucrările propuse prin prezenta documentație vor avea un impact pozitiv pe termen mediu și lung asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural, calității vieții populației; de asemenea, se preconizează un impact redus asupra factorilor de mediu (calității apei, aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, solului și subsolului).

# Capitol 4: Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

## 4.1. Protecţia calităţii apelor

### RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

Reteaua de canalizare menajera, se realizeaza pentru colectarea apei uzate de la grupurile sanitare executate pe amplasament.

De la caminul de colectare aflat in imediata apropiere a grupurilor sanitare se va monta o conducta din PVC, De 200 mm cu lungimea L = 80 ml.

Pe traseul retelei de canalizare au fost proiectate 3 camine de vizitare.

Sapaturile necesare pentru executia retelei de canalizare se vor executa mecanizat si manual, fiind asigurate prin sprijiniri, cu mentiunea ca ultimii 25cm se vor sapa manual si numai inainte de executia canalului.

Pe tronsoanele cu adancime mai mica de 1.50 m unde nu s-au prevazut sprijiniri latimea santului este de 0.80 m. Pentru tronsoanele cu adancimi mai mari de 1.50 m unde s-au prevazut sprijiniri latimea santului este de 1.0 m. Daca in timpul executiei portiunile de tronsoane cu adancime mai mica de 1.50 m prezinta instabilitate acestea vor fi asigurate prin sprijiniri. Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

Tuburile din PVC-KG se vor monta pe un pat din (nisip cu granulometria 1-7mm compactat manual  97% si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din nisip cu granulometria 1-7 mm) compactat manual  97% in straturi de 10-15cm. In rest umplutura se va executa cu  straturi de maxim 15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95% in conformitate cu prevederile STAS 2914.

### RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA

In urma studierii posibilitatilor de preluare a apelor pluviale de pe amplasament, a fost aleasa solutia cu rigole si guri de scurgere.

In interiorul sitului arheologic se vor amplasa rigole prefabricate din beton si gratar din fonta. Apa colectata, va fi transporttata prin intermediul unei conducte de PVC, pana in colectorul principal de canalizare pluviala.

Lungimea rigolelor proiectate este de 210 ml.

Pe suprafata aferenta parcarii si suprafetelor impermeabile, se propune amplasarea a 2 guri de scurgere cu sifon si depozit. Acestea sunt conectate printr-o conducta de PVC, De 200 mm si lungimea de 60 ml. Inainte de deversarea in colectorul principal de canalizare, apele colectate vor fi trecute printr-ul separator de hidrocarburi. Separatorul de hidrocarburi va avea un debit nominal de 10 l/s.

Apa pluviala colectata prin rigole si guri de scurgere, va fi deversata intr-un colector principal de canalizare din PVC, De 250 mm cu lungimea L = 155 ml.

Tinand cont de debitul maxim, ce se poate colecta in cazul unei ploi cu frecventa de ½ ani, de 38 l/s, propunem executia unui bazin de retentie cu capacitatea de 150 mc.

Necesitatea bazinului apare din cauza faptului ca reteaua de canalizare existenta pe strada A, nu poate prelua integral debitul de apa pluviala. Astfel, apa se colecteaza in bazin, pe parcursul ploii, iar dupa trecerea perioadei de varf pe colectorul stradal se va incepe evacuarea apei din bazin.

In cadrul bazinului, se amplasareaza 2 pompe, pentru evacuarea apei pluviale, avand caracteristicile Q=15 l/s si H = 10 Mca.

Conducta de refulare de la statia de pompare, pana la colectorul stradal, se va realiza din conducta de PEID, PE100, PN6, De 140 mm.

Tinand cont de datele din studiul geotehnic, pe perimetrul amplasamentului se va amplasa o conducta de dren din PVC, De 315 mm cu lungimea de 315 ml.

Pentru inspectie si curatire, pe traseul conductei de dren, se vor amplasa 13 camine de vizitare.

Apa colectata se va deversa in bazinul de apa pluviala si apoi deversata regulat in reteaua de canalizare edilitară.

## 4.2. Protecţia aerului

## Nu există surse de agenţi poluanţi.

## 4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

La acest obiectiv nu vor exista instalaţii şi utilaje tehnologice ce ar putea produce produce zgomote sau vibraţii care să depăşească nivelele admisibile.

## 4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

## Nu există surse de agenţi poluanţi.

## 4.5. Protecţia solului şi a subsolului

## Nu există surse de agenţi poluanţi.

## 4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

## Nu există surse de agenţi poluanţi.

## 4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Toate intervențiile noi asupra sitului arheologic (construcții, structuri de protecție, dalaje, etc.) se vor executa cu respectarea principiului intervenției minime și a reversibilității lucrărilor, sub aprobarea și indicațiile arheologului.

Materialele și tehnologiile utilizate la lucrările descrise vor respecta cerințele specifice legate de protecția mediului în utilizare, post-utilizare, reciclare și dezafectare.

Toate lucrările enumerate mai sus se vor executa respectându-se calitatea materialelor puse în operă precum și tehnologiile specifice de aplicare. Înaintea aplicării tencuielilor și tratamentelor necesare, se vor executa probe pe paramentele de zidărie de piatră și/sau cărămidă, pentru a fi avizate de proiectant.

Toate materialele puse în operă vor avea documente de atestare a conformității (certificat de conformitate/declarație de performanță), în concordanță cu cerințele minimale de performanță prevăzute în actele normative și referințele tehnice în vigoare, așa cum au fost impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini.

Toate lucrările care urmează sa fie executate se vor realiza cu mare atenție, pentru a nu dăuna în niciun fel monumentului, atât structurii de rezistența cât și componentelor arhitecturale și decorative; execuția va fi asigurată de personal specializat în restaurarea de monumente istorice.

În timpul executării lucrărilor, constructorul va asigura măsurile necesare pentru protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, precum și pentru dotarea P.S.I. a șantierului, conform normelor și normativelor în vigoare.

## 4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Adiacent corpului destinat grupurilor sanitare pentru public se va asigura spațiu tehnic destinat instalațiilor aferente ansamblului, precum și o curte interioară pentru amplasarea pubelelor pentru deșeuri - Organizarea colectării selective a deșeurilor are ca scop principal organizarea colectării pe fluxuri de material. Conform Ordinului 1121/5.01.2006, colectarea selectivă se face prin containere diferenţiate prin culorile care indică tipul de material al acestor deşeuri. Conform legislaţiei culorile sunt: GALBEN pentru deşeurile de plastic şi metal, ALBASTRU pentru deşeurile de hârtie carton, VERDE/ALB pentru deşeurile de sticlă colorată, respectiv transparentă. Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă se vor inscripţiona cu denumirea materialului. Informarea vizitatorilor se realizează prin afişarea la loc vizibil a obligaţiei de a depune selectiv deşeurile, în zonele destinate lucrului cu publicul.

## 4.9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

## Nu există surse de agenţi poluanţi.

# Capitol 5: PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pentru investiția de față nu este cazul.

# Capitol 6: Justificare încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva – cadru apă, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru a deşeurilor etc)

Pentru investiția de față nu este cazul.

# Capitol 7: lucrări necesare organizării de șantier

I. Identificare santier

Se va realiza prin afisarea la loc vizibil a unui panou confectionat din material rezistent la intemperii, cu datele de identificare ale investitiei inscripţionat pe o singură parte:

-denumire, adresa, beneficiar, proiectant general;

-autorizatia de construire, valabilitatea;

-data inceperii si terminarii lucrarilor.

II. Organizarea de santier

Organizarea de santier se va rezolva in totalitate in interiorul parcelei aferente obiectivelor.  Se vor lua masuri de prevenire a accesului publicului in zonele ce pot reprezenta un pericol de accidentare.

Lucrarile se vor executa numai cu masuri de protectie a muncii cerute de normele in vigoare si specifice locului de munca si al operatiilor care se executa.

Pentru organizarea de santier se folosesc doua containere modulare standard amplasate pe terenul liber de constructii, avand rol de:

- primul pentru vestiare, utilizat pentru echiparea personalului si birou;

- al doilea va fi utilizat ca depozit pentru materialele marunte si utilajele de mica mecanizare.

Materialele de constructii al caror volum este mai mare și utilajele de mari dimensiuni vor fi depozitate in zonele destinate specifice – în conformitate cu documentația necesar a fi întocmită la faza PT+DE privind organizarea de șantier.

Grupul sanitar va fi organizat prin inchirierea a doua toalete ecologice de la firma autorizata in acest sens.

Pe teren vor mai fi amplasate: post stingerea incendiilor, tabloul electric de organizare de santier. Zona va fi imprejmuita cu panouri metalice de organizare de santier .

Pentru asigurarea santierului va fi instalat si mentinut un sistem de iluminarea împrejmuirii şi a unui sistem de pază a şantierului, create pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:

- Separarea şi protejarea publicului de activităţile, lucrările în desfăşurare şi zonele şantierului care ar putea pune în pericol pe cei care pătrund în perimetru.

- Paza antiefracţie a lucrărilor, materialelor şi a echipamentelor, împotriva pierderilor sau deteriorării

- Prevenirea pagubelor şi / sau pericolului care ar putea fi provocate de căderea sau alunecarea molozului, de praf, gaze, lichide şi/sau nivelele mari de zgomot de pe şantier şi

- În cazul în care lucrările se desfăşoară noaptea sau în timpul weekend-ului, asigurarea unor condiţii de securitate corespunzătoare pentru a prevenii intrarea neaprobată sau ilegală.

III. Asigurarea cu utilitati

Asigurarea utilitatilor – energie electrica si apa -  se va face prin racordarea la rețelele existente din zona – respectiv branșamente temporare dedicate exclusiv organizării de șantier, ce vor fi dezafectate la finalizarea lucrărilor de execuție.

IV. Protectia mediului

IV. 1 Gospodarirea deseurilor

Deşeurile existente pe amplasament se vor colecta pe tipuri şi se vor depozita în locuri autorizate în acest sens, iar cele din materiale recuperabile se vor valorifica;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor depozita numai în locuri autorizate în acest sens;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, HG 856/16.08.2002 privind evidenţa deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ;

- se va supraveghea permanent activitatea de eliminare a deşeurilor şi se va executa controlul şi monitorizarea acestora;

Deşeurile solide generate în amplasamentul OS, vor consta în principal din deşeuri asimilabil menajere şi deşeuri de materiale de constructii nepericuloase.

Deşeurile solide vor include:

• deşeuri de la construcţii (lemn, metal);

• deşeuri de la operare (butoaie goale, alte ambalaje sau deşeuri de ambalaje);

• deşeuri asimilabil menajere (hârtie, resturi alimentare).

Deşeurile de construcţie reciclabile vor fi valorificate prin livrare la societăţi de profil (deşeuri metalice feroase şi neferoase) sau persoane fizice (deşeuri din lemn).

Deşeurile de ambalaje vor fi colectate separat şi valorificate fie prin returnare la producători, fie prin livrare la unităţi de prelucrare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Deşeurile asimilabil menajere vor fi precolectate în pubele şi containere, în vederea transportării şi prelucrării lor în cadrul unei staţii centrale de sortare, de unde vor fi reciclate sau transferate la un depozit de deşeuri autorizat, situat în afara amplasamentului.

Colectarea deşeurilor solide şi transportul acestora se va face de către firme certificate în domeniul gestionării deşeurilor, iar depozitarea finală se va efectua în depozite care să respecte condiţiile impuse de legislaţia naţională şi a Uniunii Europene.

IV. 2 Protectia aerului

Utilajele tehnologice folosite în timpul construcţiei şi operării vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea.

Materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului vor fi umezite imediat după descărcare folosind apa curată.

Se va preveni riscul împrăştierii particulelor de praf şi a mirosurilor în atmosferă prin acoperirea periodică  a deşeurilor depozitate cu pământ sau materiale inerte.

IV. 3 Protecţia solului şi subsolului

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie.

- se va asigura igienizarea zonei şi eliminarea depozitărilor necontrolate de deşeuri, dublată de crearea şi desfăşurarea unor activităţi care elimină riscul continuării degradării solului;

- depozitarea temporară a terasamentelor se va face distinct, în funcţie de natura pământurilor excavate şi întrebuinţarea pe care urmează să o primească;

- aprovizionarea cu materiale de etanşare se va realiza simultan cu executarea terasamentelor;

- se va asigura reţinerea deşeurilor în spaţiile de depozitare atât prin acoperirea acestora cu materiale inerte la încetarea lucrărilor cât şi prin folosirea eficientă a împrejmuirilor cu plase de reţinere;

- se vor lua măsuri de împiedicare a poluării solului cu produse petroliere;

- se vor evita pierderile de materiale din utilajele de transport;

- depozitarea provizorie a pământului excavat şi a materialelor de construcţie, în timpul execuţiei, se va face pe suprafeţe cât mai reduse. Se va delimita fizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile de teren.

- se vor respecta prevederile Reglementărilor privind poluarea solurilor aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

IV. 4 Protectia biodiversitatii

Se va realiza supravegherea zonei şi limitarea afectării vegetaţiei dincolo de culoarele  de lucru;

Se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor.

Organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus.

V. Mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

Amplasamentul va fi dotat cu un post de stingere a incendiilor echipat cu mijloace tehnice conform normelor MLPTL NP-073-02.

Acest post de stingere a incendiilor va fi dotat cu urmatoarele echipamente:

- galeti de tabla vopsite in culoarea rosie cu inscriptia “Galeata de incendiu”;

- lopeti cu coada;

- cazma cu coada;

- topor tarnacop tip PSI cu coada;

- lada cu nisip;

- panou pentru incendiu;

- ranga din fier forjat tip PSI;

- stingator portabil cu spuma chimica SC-9;

- stingator portabil cu pulbere P-10.

Se vor respecta prevederile legale din:

- Legea 481/2004 privind protectia civila;

- -Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- -Ordinul nr. 163/2007 privind aplicarea normelor metodologice pentru apararea impotriva incendiilor.

VI. Masuri de Protectia Muncii

In vederea asigurarii celor mai bune conditii de desfasurare a procesului de munca, aparare a vietii, integritatii corporale si sanatatii tuturor persoanelor participante la procesul de munca, organizarea activitatilor se va realiza cf. prevederilor legislative in vigoare.

Lucrarile incep doar in momentul in care sunt asigurate toate conditiile conform legislatiei in vigoare a Planului de Securitate si Sanatate in Munca pentru santierul de constructii aferent indeplinirii contractului de lucrari a Instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca si PSI (instructaj la zi, asigurare cu echipamente de protectie) astfel se acorda o deosebita atentie urmatoarelor aspecte :

- dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si de lucru, adecvat factorilor de risc si conditiilor concrete de lucru.

- instalatia electrica va fi ermetica, antiexploziva si la o tensiune max.24V. Realizarea instalatiei electrice se  face numai de catre electricieni autorizati.

- se respecta toate prevederile specificate de catre furnizorii de materiale.

Toate sculele, dispozitivele si echipamentele tehnice vor fi in stare de functionare cu revizia la zi.

Capitol 8 :  Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Pentru investiția de față nu este cazul.

În vederea executării lucrărilor proiectate nu este necesară dezafectarea unor clădiri existente sau alte lucrări de demolare.

În situaţia încetării activităţii, dezafectarea, postutilizarea şi refacerea amplasamentului se va face în conformitate cu OUG 195/2005 = Legea Protecţiei Mediului (aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată şi completată prin OUG 164/2008).

Întocmit,

Arh. Smaranda Baciu