Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: xx/17.11.2017

Valabilă până la: 17.11.2027

S.C. DEGARO S.R.L., FERMA DE SUINE– SIBIOARA, CONSTANŢA

Sediul social: com. Golesti, DJ 205C, km 1, Complex Suintest, C322- pavilion administrativ, camera 7, jud. Vrancea.

Punct de lucru - Localitatea Sibioara, Comuna Mihail Kogălniceanu, Judeţul Constanţa.

Categoriile de activitate conform Anexei 1. la Legea nr. 278/2013:

6.6.b. Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor având o capacitate mai mare de

2.000 de locuri pentru porcii de producţie (peste 30 kg.).

COD CAEN:    0146

- p. DIRECTOR  EXECUTIV,                        			                               p. ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

- Lavinia Monica ZAHARIA                                                               Elena FILIP

Intocmit,

Consilier  Anca DINU

A .P. M.

CONSTANTA

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA

Str. Unirii, Nr. 23, Municipiul Constanţa, Judeţul Constanţa Cod 900532

E-mail: office@apmct.anpm.ro; Tel/Fax. 0241. 54.66.96; 0241.54.65.96; 0241.54.37.17 /fax tasta 9

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII	……………………………….4

2.	TEMEIUL LEGAL	………………………………………………………………………………...4

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	………………………………………………………………...5

4.	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII	………………………………………………………………6

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII	……………………………………………………………..8

6.	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE..............................................................................................	..9

7.	RESURSE de APA, ENERGIE, GAZE NATURALE………………………………………….	..9

7.1. APA .	.......................................................................................................................................9

7.1.1. Alimentarea cu apa	……………………………………………………………..9

7.1.2. Evacuarea apelor uzate	………………………………………………………..10

7.2. EFICIENTA  ENERGETICA	…………………………………………………………....11

7.3. COMBUSTIBILI	……………………………………………………………………….....11

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	…………………………………………………………………………………..11

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	………………………………………………………………………………………………14

9.1. AER	………………………………………………………………………………………..14

9.2. APA	………………………………………………………………………………………..14

9.3. SOL	………………………………………………………………………………………..14

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT	………………………………………………………15

10.1. AER	………………………………………………………………………………………15

10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri	……………………………………………………..15

10.1.1.1Emisii atmosferice rezultate din activitate	………………………15

10.1.1.2.Valori limita de emisie	…………………………………………...15

10.2. Emisii în apa	……………………………………………………………………………..17

10.3. SOL	……………………………………………………………………………………….18

10.4. ZGOMOT………………………………………………………………………………..19

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR	………………………………………………………………….19

11.1. Deşeuri produse, colectate, stocate temporar………………………………………….20

12. PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ	………………….21

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII	…………………………………………………………..21

13.1. Monitorizarea emisiilor în aer	………………………………………………………….22

13.2. Monitorizarea emisiilor în apa evacuată……	………………………………………….22

13.3. Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane	…………………………………….23

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului..............	…………………………………….    23

13.3.2. Monitorizarea calitatii apei subterane……………………………………...23

13.4. DEŞEURI	………………………………………………………………………………...23

14. RAPORTĂRI către agenţia pentru protecţia mediului.	……………………………………...23

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII	…………………………………………….25

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	…………………………………………………………………………………..25

16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.	…………………………………….25

16.2. Planul de închidere al instalaţiei.	……………………………………………………….25

17.GLOSAR DE TERMENI	…………………………………………………………………    26

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă…………………………………………………….….25

ANEXA II –  Modelul Raportului Anual de Mediu (R.A.M.)……………………………….….31

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate împotriva poluării, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata o poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- In caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate masurile necesare astfel încât sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refăcut la starea iniţiala.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 2 a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

S.C.  DEGARO S.R.L.

Sediul administrativ în com. Golesti, DJ 205C, km 1, Complex Suintest, C322- pavilion administrativ, camera 7, jud. Vrancea

Punct de lucru: localitatea Sibioara, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa,

Telefon: 0241.769.769, Fax: 0241.769.769,

E-mail:dom@premiumporc.com

Codul fiscal:	 RO14660449

Registrul Comerţului: nr. J39/411/07.07.2011

2. TEMEIUL LEGAL

- Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin Hot. Guv. 210/28.02.2007( M.O. 187/19.03.2007),  raportat la Catalogul European al deşeurilor amendată de decizia 2001/119 a U.E.;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 235/07.03.2007( M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificata prin Legea nr. 311/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 (M.O.959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protectia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură modificata prin Ordinul MMGA 27/10.01.2007(M.O. 194/21.03.2007);

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 (M.O. 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.( Anexa  publicată în MO 224bis/13 03 2006);

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordonanţa Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004).

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

- Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/25.08.2006 (MO749/01.09.2006) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

3.		CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- creşterea intensiva a porcilor, capacitate mai mare de 2.000 locuri pentru porcii de producţie.

COD CAEN (Rev. 2)        0146 - Creşterea porcilor;

Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu xx/17.11.2017.

4.					 DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmită de S.C. Degaro SRL, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 11797RP/29.08.2017;

- Anunţul public privind depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul CUGET LIBER Constanţa, 10 aparitii consecutive, incepand cu data de 28.08.2017;

- Anunt public la radio MAGIC FM, difuzat timp de 10 zile consecutive, incepand cu 28.08.2017;

- Anunţul public privind dezbaterea publica a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul CUGET LIBER Constanţa, in data de 17.10.2017;

- Proces verbal al sedintei de dezbatere publica, incheiat in data de 09.11.2017;

- Anunţul public privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul Ziua de Constanţa, în data 13noiembrie 2017

- Contract de vanzare-cumparare incheiat intre Tabco-Campofrio SA si SC Degaro SRL, cu incheiere de autentificare nr. 285/28.04.2010, BNP Ioana Popescu Tariceanu;

- Raport de amplasament întocmit de S.C. ENVIRO QUALITY CONCEPT S.R.L. Constanţa.

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de S.C. ENVIRO QUALITY CONCEPT SRL CONSTANTA si SC DEGARO SRL;

- Studiu hidrogeologic întocmit de S.C. SAFAR & GEO CONSULT S.R.L. Constanţa;

- Certificat inregistrare SC Degaro SRL si Certificat constatator emis in bazaLegii 359/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punctul de lucru Sibioara;

- Organigrama societatii;

- Plan cu punctele de prelevare probe de mediu (sol, apa freatica);

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona;

- Contract nr. 832/15.09.2016, incheiat cu SC Servicii Publice de Mentenanata Mihail Kogalniceanu SRL, pentru preluarea deseurilor menajere;

- Autorizatie DSVSA Constanta, nr. 036/12.06.2017;

- Registru instructaj protectia mediului-2016;

- Contract nr. 09/14.09.2017, incheiat cu SC Vet Consulting SRL pentru asigurare personal de specialitate (medic veterinar);

- Contract nr. 659/22.07.2011, incheiat cu SC Protect Colector SRL pentru preluarea deseurilor generate;

- Contract nr. 11/05.03.2012 incheiat cu PFA Ustinescu Traian , pentru activitati de deratizare, dezinsectie, dezinfectie;

- Contract nr. 245/11.05.2015 incheiat cu SC Alo Comexal SRL privind aplicarea pe terenul agricol al beneficiarului, de catre SC Degaro SRL, a dejectiilor rezultate in cadrul fermei de suine;

- Contract nr. 605/04.11.2016, incheiat cu SC Miralexa Comercial SRL privind aplicarea pe terenul agricol al beneficiarului, de catre SC Degaro SRL, a dejectiilor rezultate in cadrul fermei de suine;

- Contract nr. 259/26.06.2017, incheiat cu SC Pino Star SRL privind aplicarea pe terenul agricol al beneficiarului, de catre SC Degaro SRL, a dejectiilor rezultate in cadrul fermei de suine;

- Contract nr. 394/24.09.2016, incheiat cu SC Oil Simex Trading SRL privind aplicarea pe terenul agricol al beneficiarului, de catre SC Degaro SRL, a dejectiilor rezultate in cadrul fermei de suine;

- Contract nr. 261/27.06.2017, incheiat cu SC Elvia SRL privind aplicarea pe terenul agricol al beneficiarului, de catre SC Degaro SRL, a dejectiilor rezultate in cadrul fermei de suine;

- Contract nr. 185/09.05.2017, incheiat cu I.I. Voicu Cristina privind aplicarea pe terenul agricol al beneficiarului, de catre SC Degaro SRL, a dejectiilor rezultate in cadrul fermei de suine;

- Program de prevenire si combatere a poluărilor accidentale întocmit de S.C. PETRODATA INVEST S.R.L. Constanţa.

- Plan de închidere si refacere a amplasamentului elaborat de S.C. Degaro SRL.

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 152/25.10.2017, valabilă până la data de 25.10.2019, pentru Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Complexul zootehnic Sibioara, jud. Constanta;

- Autorizatia intregrata de mediu nr. 41/27.12.2006, actualizata in data de 26.10.2007 si in data de 28.11.2016 pentru Ferma de suine Sibioara, jud. Constanta;

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 38 de pagini şi este valabilă, de la data de 17.11.2017, data emiterii, până la 17.11.2027

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la A.P.M. Constanta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D.sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea autorizaţiei

    - Prezenta autorizaţie poate fi actualizata, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

    - Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Activitatea se va desfăşura in următoarele condiţii:

  - Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile rezultate să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

  - Titularul autorizaţiei integrate de mediu, trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management a Autorizaţiei (S.M.A.), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei Autorizaţii. S.M.A. va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate şi reducerii si minimizării deşeurilor şi va include cel puţin elementele menţionate Condiţiile 5.3 de mai jos.

  - Programele de conformare şi modernizare - planificare a obiectivelor şi sarcinilor de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să pregătească o planificare anuală a obiectivelor şi sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie să conţină termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de acţiuni, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI.

  - Contribuţia la Registrul Emisiilor de Poluanţi (E.P.R.T.R.)

Substanţele care trebuie incluse în raportul către Autoritatea de Mediu trebuie să fie cele specificate prin prezentul document, anual, prin referire la lista menţionată în Îndrumarul E.P.R.T.R. Contribuţia la E.P.R.T.R. va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta şi va fi depusă/transmisă ca parte a R.A.M. (ANEXA II).

  - Documentaţia.

Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un sistem propriu de management al documentelor de mediu.

  - Acţiunea corectivă.

Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei Autorizaţii, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

  - Conştientizare şi instruire.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să asigure instruiri adecvate pe teme de protecţia mediului pentru tot personalul din unitate. Registrele adecvate privind instruirile trebuie păstrate.

- Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului activităţii desfăşurate pe amplasament, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

  - Responsabilităţi.

Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu.

  - Comunicare

- Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale S.C. DEGARO S.R.L.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să depună la APM Constanţa, în fiecare an, nu mai târziu de 01 Februarie in fiecare an, un R.A.M. (Raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele Agenţiei. Acest raport trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap 14. RAPORTARI catre aPM CONSTANTA si ANEXA II. şi trebuie pregătit în conformitate cu ghidul relevant emis de A.P.M. Constanta.

6. 		MATERII PRIME SI AUXILIARE.

Principalele materii prime si materiale utilizate in activitate:

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate sunt :

- furaje concentrate;

- apă potabilă;

- vitamine, vaccinuri şi medicamente;

- combustibili.

7. 	RESURSE de APA, ENERGIE, Combustibili.

7.1. 	APA .

7.1.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se realizeaza prin intermediul unui foraj propriu, consumul este contorizat, iar forajul este situat in exteriorul amplasamentului societatii. Forajul are urmatoarele caracteristici: Q= 22l/s, H=50 m, NHd=30m, NHs=24m, Dn=400 mm.

Apa din subteran este captata cu doua electropompe tip SADU 65x4 (una in functiune si una de rezerva) care au urmatoarele caracteristici: Q= 15 m3/h, H=70mCA, P=5kW, n=3000 rot/ min.

Instalatii de aductiune, distributie si inmagazinare:

Pentru inmagazinarea apei potabile unitatea dispune de un rezervor betonat semiingropat (situat in exteriorul amplasamentului) avand capacitatea de 200 m3. Aductiunea apei din foraj catre rezervor se face prin intermediul unei conducte din OL cu Dn=100 mm si L=790m. Reteaua de distributie a apei potabile in incinta obiectivului este realizata in sistem inelar din conducte PEHD cu Dn=110 mm si L=cca. 950m, avand urmatoarele lungimi ale componentelor:

- intre rezervor de apa-complex porcine=500 ml,

- intre complex porcine-alimentare hale porcine=100ml,

- intre conducte interioare hale porcine=100 ml,

- intre conducta alimentare filtru sanitar=150 ml.

Nu se realizeaza tratarea/clorinarea apei.

Debitele şi volumele de apă necesare funcţionării Complexului de porci, conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 152 din 25.10.2017, emisa de Administratia Bazinala de Apa -Dobrogea Litoral, sunt următoarele:

Alimentarea cu apa potabila

Volume si debite autorizate:

- zilnic mediu:		  325 mc......3,76 l/s

- zilnic maxim: 422 mc......4,88 l/s

- anual mediu        118,625 mii mc

- anual maxim		       154,03 mii mc

Apa pentru stingerea incendiilor:

- Volum intangibil: 30 mc

- Timpul de refacere a rezervei de apă după un incendiu este de aprox. 2 h.

- Pe reţeaua de distribuţie a apei sunt montaţi 10 hidranţi de incendiu interiori.

Necesarul total de apă:

- zilnic mediu:  241,6 mc

- zilnic maxim: 289,9 mc

Cerinţa totală de apă:

- zilnic mediu:  325 mc

- zilnic maxim: 422 mc

7.1.2. Evacuarea apelor

Apele menajere si tehnologice din cadrul complexului de creştere a porcilor sunt colectate prin reţeaua de canalizare interna din azbociment cu Dn = 250 mm si L = 500 m, iar prin colectorul principal de azbociment cu Dn = 400 mm si L = 400 m, sunt transportate gravitaţional in bazinul de colectie primar. Din acest bazin, prin pompare, fractia semilichida este trimisa catre separator si apoi fractia solida cade gravitational in platforma de stocare, iar fractia lichida este pompata in lagunele pentru stocare dejectii.  De-a lungul reţelei de canalizare sunt interpuse cămine de vizitare sau pentru schimbarea direcţiei de curgere, necesare întreţinerii, decolmatării si reparării reţelei.

Evacuarea dejectiilor:

Dejectiile in sistem semilichid, impreuna cu celelalte ape uzate (ape rezultate din spalarea pardoselilor la sfarsit de ciclu de productie) sunt colectate prin intermediul canalelor colectoare prevazute cu perna de apa, amplasate sub pardoselile halelor de crestere si sunt dirijate gravitational catre bazinul colector primar (S=49 mp, V=171,5 mc) si , ulterior, catre bazinul colector intermediar (S= 9mp, V=27mc). De aici, amestecul semilichid este pompat in sistemul de separare fractii. Separarea partii lichide de cea solida se face prin „presare - stoarcere”, in cele doua instalatii ale separatorului (debit 2x40 mc/h). Echipamentele de separare sunt sustinute de o structura din profile metalice, deasupra bazinului intermediar.

Dupa procesul de separare, fractia solida este transferata pe o platforma de stocare betonata, hidroizolata, care are pereti de sprijin de 3,4 m inaltime si dimensiunile 60m x 30m (S=1800 mp, V=cca 4500 mc), iar fractia lichida este transferata intr-una din cele trei lagune de stocare printr-o conducta PVC tip KG EM Dn = 315x7 mm, L=100m.

Lagunele sunt subterane, au forma de trunchi de piramida, cu baza mare la nivelul terenului si au urmatoarele capacitati si suprafete :

- Laguna I-V=9000 mc, S=3512,39 mp

- Laguna I-V=15000 mc, S=4965,22 mp

- Laguna I-V=15000 mc, S=5337,18 mp

Lagunele sunt impemeabilizate cu membrana geotextila electrosudabila cu grosimea de 2,5 mm. Pentru evitarea imprastierii mirosurilor, lagunele sunt acoperite cu membrane geotextile electrosudabile cu grosimea de 3 mm.

Apele pluviale din cadrul complexului sunt colectate prin intermediul mai multor rigole dispuse de-a lungul aleilor carosabile/pietonale si impermeabilizate cu placi de beton, eliminarea realizându-se in reţeaua de evacuare a dejecţiilor lichide.

Volume de apă uzate evacuate:

- zilnic mediu:  325 mc.

- zilnic maxim: 420 mc

- anual:        118,625 mii mc

7.2. EFICIENTA  ENERGETICA

S.C. DEGARO S.R.L. – Ferma Sibioara se alimentează cu energie electrica printr-un racord de 20 kW la sistemul naţional. Transformatorul existent asigura alimentarea reţelei interioare cu o tensiune de 0,4 kW. Pentru alimentarea cu energie electrica in caz de avarii, in cadrul fermei exista un grup electrogen propriu care utilizeaza motorina.

Reviziile si reparatiile echipamentelor si instalatiilor de distributie sunt asigurate de compania furnizoare de energie.

Cladirile sunt prevazute cu instalatie de iluminare ce furnizeaza lumina artificiala la o intensitate de 100 Lux, la 1 m deasupra podelei. Nivelul de iluminare este obtinut prin folosirea de lampi FIA 2 tuburi fluorescente de 36 wati, distribuite uniform in fiecare compartiment. Fiecare hala de productie are surse de energie electrica monofazica si trifazica pentru a permite utilizarea de echipamente de incalzire, curatare cu jet de apa, etc.

Pentru respectarea recomandărilor B.A.T. privind utilizarea eficienta a energiei, se au in vedere:

- cantitatea de energie consumata va fi urmărita periodic si contorizata;

- funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie a halelor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

- instalaţiei de distribuţie modernizata, atât in exteriorul halelor, cat si in interiorul acestora.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masurile de utilizare eficienta a energiei.

7.3. Combustibili

- Pentru încălzirea spatiilor administrative, a filtrului igienico-sanitar si asigurarea apei calde au fost montate două centrale termice de tip mural care funcţionează pe baza de G.P.L.;

- Pe timpul iernii, cand temperaturile exterioare sunt sub 10°C, se folosesc aeroterme ce utilizeaza energie electrica si G.P.L pentru incalzirea halelor.

In cadrul obiectivului sunt amplasate suprateran 6 rezervoare de GPL a cate 5000 de litri fiecare (in partea de sud a amplasamentului).

In partea de sud-est a amplasamentului exista un rezervor metalic, cilindric pentru stocarea motorinei, cu capacitate de 20.000 litri. Rezervorul are dimensiunile de 2,5 x 5,8 m si este amplasat pe o platforma betonata cu o suprafata de 18 mp (6,00 x 3,00 m) si o inaltime de 10 cm. Acesta este dotat cu o pompa de livrare a combustibilului.

Pentru funcţionarea grupului electrogen se foloseşte motorina, acesta fiind prevăzut cu un rezervor propriu de 3000 litri.

8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. DEGARO S.R.L.– Ferma Sibioara are ca obiect activitatea de creştere intensivă a porcilor, având o capacitate anuală de producţie de 122.160 capete (cca 40720 capete/serie, calculand 3 serii/an) cu o greutate mai mare de 30 kg.

Instalaţii şi dotări pentru activitatea principală: Complexul de porci este situat in extravilanul localităţii Sibioara, având o suprafaţa totala de 13,964 ha. Obiectivul este amplasat la cca. 3,5 km de localitatea Sibioara, 0,6 km fata de Grup social Sibioara si la 2,3 km fata de pârâul Casimcea. Ferma este amplasata la o distanta de 260 m fata de ROSPA 0060 Lacurile Tasaul Corbu.

S.C. DEGARO S.R.L. îşi desfăşoară activitatea de creştere a porcilor în 11 hale, după un program de producţie cu indicatori tehnici si economici care poate să asigure societăţii profitul planificat. SC DEGARO S.R.L.produce porci vii, in vederea sacrificării, cu o greutate de 100-110 kg. Cele 11 hale sunt identice si sunt împărţite in cate doua săli.

Cele 11 halele de productie  sunt repartizate in 2 ansambluri principale, separate intre ele pritr-o alee centrala:

- primul ansamblu detine 8 hale (halele 1-8), amplasate transversal;

- al doilea ansamblu este alcatuit din 3 hale ( halele 9-11), amplasate longitudinal.

Între fiecare dintre hale  există câte un pasaj construit pe structură de beton, pentru trecerea dintr-o hală in alta în scopul respectării normelor de biosecuritate. Pasajele asigură circulaţia personalului, dar şi a porcinelor, evitându-se astfel riscul de infectare a animalelor prin contactul cu mediul extern.

| Nrcrt | (Cladirea/incinta)/ (compartimente) |  | Suprafata la sol (mp) | Materiale de constructie | Destinatia | Inaltime/niveluri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hala 1 (C4)-reconstruita | 1.1 | 3608,86 | Cadre metalice, betonarmat, BCA | Ingrasare porcine Inaltime la streasina: 3,39m | Parter |
|  |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | Hala 2 (C7)- reconstruita | 2.1 | 3776,74 |  | Inaltime la coama: 7,74m |  |
|  |  | 2.2 |  |  |  |  |
| 3 | Hala 3 (C9) – extinsa | 3.1 | 2831,75 | Betonarmat, BCA, lemn, vataminerala, cadre metalice | Ingrasare porcine Inaltime la streasina: 3,39m Inaltime la coama: 7,74m | Parter |
|  |  | 3.2 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 |  |  |  |  |
| 4 | Hala 4 (C11) – extinsa | 4.1 | 2840,21 |  | Ingrasare porcine Inaltime la streasina: 3,39m | Parter |
|  |  | 4.2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 |  |  |  |  |
| 5 | Hala 5 (C13) – extinsa | 5.1 | 2090,72 |  | Inaltime la coama: 7,74m |  |
|  |  | 5.2 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 |  |  |  |  |
| 6 | Hala 6 (C15) | 6.1 | 1843,78 | Caramida, cadre metalice, beton, BCA | Ingrasare porcine Inaltime la streasina: 3,39m | Parter |
|  |  | 6.2 |  |  |  |  |
| 7 | Hala 7 (C17) | 7.1 | 1735,62 |  | Inaltime la coama: 7,74m | Parter |
|  |  | 7.2 |  |  |  |  |
| 8 | Hala 8 (C19) | 8.1 | 1814,06 |  |  | Parter |
|  |  | 8.2 |  |  |  |  |
| 9 | Hala 9 (C1) – renovare/modernizare |  | 672 | Beton armat, BCA | Ingrasare porcine | Parter Inaltime la streasina: 2,97m Inaltime la coama: 5,92m |
| 10 | Hala 10 (C2) – renovare/modernizare |  | 1392 |  | Ingrasare porcine | Parter Inaltime la streasina: 2,97m Inaltime la coama: 5,92m |
| 11 | Hala 11 (C3) – renovare/modernizare |  | 1375 | Betonarmat, BCA | Ingrasare porcine | Parter Inaltime la streasina: 2,97m Inaltime la coama: 5,92m |
| 12 | Pasaj (10) |  | 69 | Structura din lemn cu fundatie din beton | Legaturaintre hale | Parter |
| 13 | Pasaj (C12) |  | 74 |  |  |  |
| 14 | Pasaj (C14) |  | 55 |  |  |  |
| 15 | Pasaj (C16) |  | 36 |  |  |  |
| 16 | Pasaj (18) |  | 65 |  |  |  |

Caracteristici ale halelor de crestere:

Sistemul de boxare este format din: hranitoare (cuva de inox) montate pe latura comuna dintre doua boxe, bare de stabiliare din otel galvanizat, poarta acces cu deschidere peambele parti, poarta la nivelul pardoselii pentru scurgerea dejectiilor, adapator tip suzeta  si cupa, pardoseala betonata cu gratare pe toata suprafata. Latimea boxei: cca. 4,5 m.; Lungimea boxei: cca. 8,4 m

Halele de crestere sunt dotate cu sistem de ventilatie/ racire cu urmatoarele caracteristici:

- Aerul este introdus in adapost prin flansele de admisie cu deschideri multi-diferentiale.

-Gurile de admisie au dispozitive de directionare a aerului, pentru directionarea curentilor de aer. Pentru fiecare compartiment, admisia si evacuarea aerului sunt ajustate individual prin intermediul unor motoare cu vinci. Aerul este evacuat prin cosuri care include manson, clapeta articulata, ventilatoare de 230/400V. Computerul de climatizare este usor de operat si este modular - se poate adapta foarte usor nevoilor individuale ale utilizatorului.

Sistemul de racire la presiune inalta: Prin racirea la presiune inalta, aerul din adapost contine si particule atomizate de apa. Sistemul de racire la presiune inalta include si alte functii in afara racoririi aerului din hala (ex: cresterea umiditatii in adapost). Este posibil sa fie folosit sistemul pentru dezinfectia adapostului. Intregul sistem de racire este controlat automat de catre computerul de climatizare. Conductele si cuplele sunt rezistente la rugina si acid. Sistemul de racire are in componenta sa pompa de racire, filtre,conducte, garnituri si duze.

Buncare pentru furajare: 20 buncare a cca 26 tone (40 mc) si a cca 10, 5 tone (16mc), cu sistem de umplere mecanic sau pneumatic.

Sistem de furajare: fiecare hala este alimentata de la 2 silozuri exterioare; se permite alimentarea porcilor cu 2 retete diferite in acelasi timp, sistem controlat de un panou de controlcu pornire manuala sau prin programare pe o perioada de 24 de ore. Alimentarea se face cu o teava telescopica de pe linia de alimentare pe distribuitorul de furaje.

Ventilaţie: Ventilaţie dinamica, sistem tip tunel vara (daca maximele depăşesc 30oC si umiditatea relativa mai mica de 50%) iar in perioada de iarna extracţia aerului din interior se face cu ajutorul ventilatoarelor montate in hornurile din acoperiş). Intrări de aer prin sistemul de deschidere automata.

Încălzire: Pe timp de iarna cu temperaturi exterioare sub 10oC se dispune de aeroterme cu GPL ce permit încălzirea ambientului din hale.

Hrănitori: Platou inoxidabil cu buncăr superior de 70 l capacitate si doua adăpători cu capacitatea

necesara pentru 40-50 animale.

Iluminat: Iluminat artificial in toate halele.

Control ambiental: Este asigurat prin reglarea temperaturii optime in hala. Scăderea temperaturii

se realizează prin deschiderea automata parţiala sau totala a ferestrelor si pornirea automata a ventilatoarelor care extrag si evacuează aerul din hala. Creşterea temperaturii se realizează prin închiderea automata parţiala sau totala a ferestrelor si micşorarea debitului ventilatorului pana la oprire.

Distribuirea furajului: Distribuţie automata ce permite accesul ad-libitum la furaje, cu sistem de

lanţ cu discuri de plastic. Hranitorile au incorporate doua adăpători.

Distribuirea apei potabile: Adăpătoare automate tip suzetă, una pentru fiecare grup de 20 animale (ad-libitum) pentru evitarea pierderilor de apa. (si adăpători complementare pentru facilitarea accesului animalelor la apa in perioada de căldura).

Sistemul de securitate: Sunt prevăzute alarme acţionate prin termostate de maxim si/sau minim. Pe lângă acestea se dispune si de un grup electrogen de 150 kW.

Supravegherea animalelor: In ferma sunt prezenţi îngrijitori 24 h/zi.

Aprovizionarea cu nutreţ: Asigurarea cu hrana se realizează printr-un proces automatizat. In exteriorul halei de îngrăşare este amplasat un buncăr pentru nutreţuri combinate concentrate alimentat de autobuncarul de la Fabrica de Nutreţuri Combinate. Nutreţurile sunt preluate si distribuite printr-un sistem de transportoare cu lanţ. In interiorul fiecărei hale de îngrăşare pe părţile laterale ale sectoarelor se găsesc montate minibuncare din care se hrănesc animalele. Pe măsura ce buncărul se goleşte se deschide o clapeta in partea superioara care permite reumplerea minibuncarului cu nutreţ adus încontinuu de transportor.

Procesul tehnologic al activităţii principale:

Procesul tehnologic desfasurat pe amplasament este reprezentat de cresterea porcilnelor. Pentru inceperea unui ciclu de crestere, ferma se aprovizioneaza cu animale pentru ingrasare, respectiv purcei de 25-30 kg. (cca. 2 luni), de la Ferma Fantanele, apartinand aceluiasi beneficiar – S.C DEGARO S.R.L.

Etapele fluxului tehnologic in cadrul fermei de ingrasare sunt :

- aprovizionarea cu purcei de cca 25 – 30 kg;

- aprovizionarea cu furaje, premixuri si medicamente;

- crestere – ingrijire zilnica a animalelor:

- hranire, administrare corecta a retetei de furaje in concordanta cu stadiul de dezvoltare al animalelor;

- adapare;

- supraveghere stare generala de sanatate a animalelor;

- administrare medicamente, daca este cazul;

- supraveghere instalatii de ventilatie si supravegherea eliminarii dejectiilor;

- pregatire depopulare hala;

- transport suine (100 – 110 kg) la abatoare in afara amplasamentului;

- pregatire hala pentru un nou ciclu de productie:

- curatare, decontaminare;

- verificarea functionalitatii instalatiilor.

| Hala Nr. | Compart. | Suprafata utila compartiment (mp) | Capacitate de popularea la 30-50 kg (capete) | Capacitatea de populare la 50-85 kg (capete) | Capacitatea de populare la 85-110 kg (capete) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H1 (C4) | 1.1 | 1 382,40 | 3 314 | 2 163 | 1 858 |
|  | 1.2 | 1 843,20 | 4 420 | 2 884 | 2 496 |
| H2 (C7) | 2.1 | 1 382,40 | 3 312 | 2 163 | 1 858 |
|  | 2.2 | 1 996,80 | 4 785 | 3 121 | 2 675 |
| H3 (C9) | 3.1 | 308,38 | 771 | 561 | 474 |
|  | 3.2 | 890,74 | 2 227 | 1 620 | 1 370 |
|  | 3.3 | 1 632,63 | 4 082 | 2 968 | 2 512 |
| H4 (C11) | 4.1 | 308,38 | 771 | 561 | 474 |
|  | 4.2 | 899,94 | 2 250 | 1 636 | 1 385 |
|  | 4.3 | 1 631,89 | 4 080 | 2 967 | 2 511 |
| H5 (C11) | 5.1 | 308,38 | 771 | 561 | 474 |
|  | 5.2 | 899,94 | 2 250 | 1 636 | 1 358 |
|  | 5.3 | 882,40 | 2 206 | 1 604 | 1 358 |
| H6 (C15) | 6.1 | 894,96 | 2 237 | 1 627 | 1 377 |
|  | 6.2 | 948,82 | 2 372 | 1 725 | 1 460 |
| H7 (C17) | 7.1 | 816,38 | 2 041 | 1 484 | 1 256 |
|  | 7.2 | 919,24 | 2 298 | 1 671 | 1 414 |
| H8 (C19) | 8.1 | 856,82 | 2 142 | 1 558 | 1 318 |
|  | 8.2 | 957,24 | 2 393 | 1 740 | 1 473 |
| H9 (C1) | 1 | 608,40 | 1.521 | 1.106 | 936 |
| H10 (C2) | 1 | 1266 | 3.165 | 2.302 | 1.948 |
| H11 (C3) | 1 | 1257 | 3.142 | 2.285 | 1.934 |
| Total |  | 20 892.34 | 56 550 | 37 043 | 33 949 |

Procesul de ingrasare se desfasoara pe durata a cca 88 zile (durata unui ciclu), intr-un an derulându-se aproximativ 4 cicluri. In cadrul procesului de ingrasare a porcinelor se folosesc toate halele existente pe amplasament.

Halele sunt impartite in boxe si sunt echipate cu sistem de ventilatie si incalzire, sisteme de adapare si hranire, pardoseala cu gratare din beton pe toata suprafata.

Instalaţii şi dotări pentru activităţi auxiliare:

| Nr. crt | (Cladirea/incinta)/ (compartimente) |  | Suprafata la sol (mp) | Materiale de constructie | Destinatia | Inaltime/niveluri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtru sanitar (C26) |  | 331 | Caramida, beton | Activitati administrative complexe | Parter |
| 2 | Cabina poarta (C20) |  | 17 | Caramida, beton | Punct control | Parter |
| 3 | Incinta incinerator |  | 56,7 | beton | Incinerare cadavre | 4m |
| 4 | Cladire de livrare porci |  | - | - | - | Parter |
| 5 | Statie de carburanti | Platforma rezervor | 18 | Beton | Alimentare cu motorina a utilajelor si autovehiculelor | Parter |
|  |  | Platforma pompa | 1,5 |  |  |  |
| 6 | Sopron (C21) |  | 78 | - | Depozitare materiale | Parter |
| 7 | Sopron (C23) |  | 79 | - | Depozitare materiale | Parter |
| 8 | Magazie (C22) |  | 7 | Caramida, beton | Depozitare materiale | Parter |
| 9 | Intrarebeci (C28) |  | 15 | Caramida, beton |  | Parter |
| 10 | Beci (C27) |  | 55 | Caramida, beton |  | Parter |
| 11 | Centrala termica (C25) |  | - | - | Producerea agentului termic | Parter |
| 12 | C8 |  | 287 | Instalatie de sustinere a separatoarelor pe fractii, realizate din profile metalice | Separarea pe fractii a dejectiilor (solide-lichida) | Parter |
| 13 | Laguna stocare (V=9000m3) |  | Construite prin formarea unui taluz de pamant compactat. Pentru etanseizare s-au folosit membrane textile electrosudabile | Stocare a fractiei lichide | Sub cota 0 | Stocare a fractiei lichide |
| 14 | Laguna stocare (V=15000m3) |  |  | Stocare a fractieilichide | Sub cota 0 | Stocare a fractiei lichide |
| 15 | Laguna stocare (V=15000m3) |  |  | Stocare a fractieilichide | Sub cota 0 | Stocare a fractiei lichide |
| 16 | Bazin intermediar |  | 9 | Beton | Colectare ape uzate cu dejectii | Sub cota 0 |
| 17 | Bazin primar |  | 49 | Beton | Colectare ape uzate cu dejectii | Sub cota 0 |
| 18 | Platforma betonata hidroizolata |  | 1000 | Beton | Stocare fractie solida din dejectii | Parter |

Colectarea si evacuarea dejecţiilor: Dejectiile in sistem semilichid, impreuna cu celelalte ape uzate (ape rezultate din spalarea pardoselilor la sfarsit de ciclu de productie) sunt colectate prin intermediul canalelor colectoare prevazute cu perna de apa, amplasate sub pardoselile halelor de crestere si sunt dirijate gravitational catre bazinul colector primar si, ulterior, catre bazinul colector intermediar. De aici, amestecul semilichid este pompat in sistemul de separare fractii. Separarea partii lichide de cea solida se face prin „presare - stoarcere”, in cele doua instalatii ale separatorului. Dupa procesul de separare, fractia solida este transferata pe o platforma de stocare, iar fractia lichida este transferata intr-una din cele trei lagune de stocare.

Gestionarea dejectiilor. Sunt posibile trei variante de gestionarea dejectiilor lichide, astfel:

a) prin externalizarea serviciului care un agent economic autorizat pentru fertilizarea terenurilor;

b) folosirea in regim propriu, astfel: din lagune, lichidul este extras si pompat prin tubulaturi intru-un rezervor-container special destinat stocarii fractiei lichide. Acest container este amplasat departe, de ferma, chiar la peste 1000 m, si la cote mai ridicate. De aici, se face conexiunea cu sistemul propriu – zis de irigare, amplasat pe terenurile supuse fertilizarii. Sistemul utilizat este  automatizat.

c) Operatiile de aplicare a dejectiilor se efectueaza utilizandu-se cisterne specializate cu aripi de pulverizare tractate sau prin intermediul unei instalatii de pompare tip «Agrometer» ce 
transporta dejectiile de la lagunele de stocare dejectii pana la terenul arabil pe care se face fertilizarea 
Descarcarea dejectiilor pompate se face intr-un bazin - container cu volum de 80 mc din care cisternele specializate extrag dejectiile si apoi le aplica in zona de teren arabil adiacent containerului Incorporarea dejectiilor in sol imediat dupa aplicare se face prin operatii de arat / discuit sau utilizandu-se echipamentul de incorporare specializat

De asemenea, pentru realizarea producţiei, ferma de porci mai are în dotare următoarele:

- Filtru dezinfecţie – pentru dezinfecţia roţilor autovehiculelor

- Casa poarta – se asigură permanenţa monitorizării accesului în incintă.

- Cameră control cântar, cântar, platformă cântar – se asigură cântărirea autovehiculelor care aprovizionează societatea cu cereale.

- Sediu administrativ – filtru igienico-sanitar, vestiare, duşuri, grupuri sanitare, birouri, camera centrala termica

- Spaţiu pentru parcarea autovehiculelor – spaţiu acoperit, prevăzut cu platformă pietruită.

- Cabina energetica (camera generator electric) – construcţie din beton destinată pentru racord electric. Pentru alimentarea cu energie electrica a Complexului, in caz de avarii (curent electric întrerupt pentru o perioada mai mare de 5 minute) societatea dispune de un generator care utilizează combustibil motorina.

- Rezervor stocare G.P.L. – rezervoare metalice, supraterane, pentru stocarea G.P.L. necesar funcţionarii centralei termice si a generatoarelor de aer cald.

- Rezervor de înmagazinare a apei – asigura volumul necesar desfăşurării activităţii precum si volumul de apa necesar in caz de incendiu (rezervor semiingropat de 200 m3).

- Staţie de pompare/clorinare – asigura volumul si calitatea apei.

- Cameră frigorifică pentru depozitarea temporara a mortalităţilor – mortalitatile sunt depozitate temporar în pubele de plastic într-o cameră frigorifică.

- Incinerator amplasat in incinta fermei pe o platforma betonata;Incineratorul este compus din doua camere interconectate. Prima camera este camera principala, unde sunt introduse si arse carcasele de porcine. Gazele rezultate trec prin aceasta camera in a doua camera unde sunt arse complet. Incineratorul este de tip VOLKAN 1000 si este dotat cu un panou de comanda prin intermediul caruia utilizatorul poate obtine informatii referitoare la ardere si poate controla parametrii procesului. Caracteristicile tehnice ale incineratorului sunt: volumul camerei de ardere 2,38 mc; capacitatea de incarcare pana la 1000 kg; alimentarea cu energie electrica 230 V; greutate 3,9 tone; consumul de combustibil GPL 6 – 8 l/h; rata de ardere 50 kg / ora. Incineratorul este dotat cu un cos metalic cu diametrul de 0,3 m si inaltimea de 7 m .

- Statia de carburanti.

- Buncăre furaje – 20 buc.

- Put forat – 1 buc. situat in exteriorul amplasamentului; Reţea aducţiune apa de la put la rezervorul de stocare semiingropat (otel cu Dn = 100 mm. si L = 600 m); Reţea distribuţie apa de la rezervorul de stocare semiingropat la hale (otel cu Dn = 100 mm. si L = 900 m.).

- Reţea de canalizare interna pentru colectarea apele uzate menajere si a dejecţiilor din hale si dirijarea acestora in staţia de epurare.

- Reţea de canalizare interna pentru colectarea apelor pluviale si dirijarea acestora in staţia de epurare.

- Reţele de drumuri si platforme interioare.

- 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- 9.1. AER

Sistem de obtinere agent termic

Societatea are in dotare două centrale termice murale (tip apartament), alimentate cu G.P.L. dintr-un rezervor cu capacitatea de 6.000 litri.

Principalele emisii evacuate in atmosfera, sunt: pulberi, CO, NOx, SO2.

Incinerator

Incineratorul din cadrul obiectivului deserveste ferma SC Degaro SRL si este utilizat pentru incinerarea cadavrelor de animale.

Principalele emisii sunt: pulberi, CO, NOx, SO2, TOC.

Sistemul de ventilaţie, încălzirea si răcirea aerului in grajduri

Sistemul este mecanizat in totalitate, iar funcţionarea si controlul tuturor parametrilor-temperatura, umiditate, etc. - sunt asigurate exclusiv de calculatoare de proces specializate. Ventilaţia naturala mixta, asigura un schimb continuu de aer prin gurile de admisie amplasate în pereţii longitudinali la partea inferioara si coşurile de evacuare amplasate în acoperiş, pe un rând, la nivelul coamei. Ferestrele halelor sunt prevăzute cu fante pentru ventilaţie care se deschid si se închid automat. Intensitatea schimbului de aer este condiţionata de suprafaţa deschiderilor de admisie si a coşurilor de evacuare, de înălţimea de aspiraţie, de diferenţa de temperatura sau de masa a aerului dintre adăpost si mediul exterior. Ventilaţia se realizează prin ventilatoare care asigura evacuarea noxelor in exces din hala la comanda unui senzor electronic. Principalele emisii evacuate in atmosfera, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri - H2S.

- 9.2. APA

Apele menajere si tehnologice din cadrul complexului de creştere a porcilor sunt colectate prin reţeaua de canalizare interna din azbociment cu Dn = 250 mm si L = 500 m, iar prin colectorul principal de azbociment cu Dn = 400 mm si L = 400 m, sunt transportate gravitaţional in bazinul de colectie primar. Din acest bazin, prin pompare, fractia semilichida este trimisa catre separator si apoi fractia solida cade gravitational in platforma de stocare, iar fractia lichida este pompata in lagunele pentru stocare dejectii.  De-a lungul reţelei de canalizare sunt interpuse cămine de vizitare sau pentru schimbarea direcţiei de curgere, necesare întreţinerii, decolmatării si reparării reţelei.

Apele pluviale din cadrul complexului sunt colectate prin intermediul mai multor rigole dispuse de-a lungul aleilor carosabile/pietonale si impermeabilizate cu placi de beton, eliminarea realizându-se in reţeaua de evacuare a dejecţiilor lichide.

- 9.3. SOL

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acesteia în urma depunerii şi integrării în el a deşeurilor provenite din activităţile umane. Pe amplasamentul complexului zootehnic Sibioara poluarea solului şi subsolului este prevenită datorită faptului că suprafaţa liberă de construcţii este parţial betonată, iar structurile semiingropate sunt prevazuate cu sisteme de impermeabilizare.

Pentru prevenirea poluării solului, titularul activităţii va urmări:

- respectarea tehnologiei de colectare, precolectarea şi evacuarea deşeurilor menajere şi a dejecţiilor semilichide din grajduri.

- realizarea depozitării în siguranţa a materiilor prime şi a materialelor şi manipularea corespunzătoare a acestora (combustibili, etc.).

- respectarea tehnologiei de tratare a dejectiilor, depozitare şi utilizare pentru fertilizarea terenurilor agricole

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii in aer si mirosuri

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1.2. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

- Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul Monitorizarea activităţii al prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa, cu frecventa solicitata (conform Tabee 14.1 si 14.2).

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta.

      - Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea de creştere a porcilor, evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.1.

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a porcilor in hale | Sistemul de ventilaţie a halelor de creştere | NH3 H2S CH4 N2O Pulberi |
| Funcţionarea centralelor termice, cu G.P.L. | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coşuri dispersie | CO SO2 NOX Pulberi |
| Incineratorul alimentat cu GPL | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coş dispersie | CO SO2 NOX Pulberi TOC |
| Sistem de colectare si separare dejectii lichide / dejectii solide | Platforma de stocare a dejectiilor solide, lagune stocare dejectii lichide | NH3 CH4 N2O H2S Mirosuri |

- 10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.2.

Tabelul 10.1.1.2.

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin MAPPM nr. 462/1993 (mg/ Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii provenite de la funcţionarea centralelor termice | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coşuri) | CO SO2 NOX Pulberi | 100 35 350 5 |
| Emisii provenite de la funcţionarea incineratorului | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş) | CO SO2 NOX Pulberi TOC | 100 35 350 5 5 - perioada de referinta este de 24 ore* |

*- Valoarea limita de emisie a fost stabilita prin asimilare cu uzinele de incinerare a deseurilor industriale si orasenesti, prevazute prin Ordinul 462/1993, raportat la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.2.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze si mirosuri

Din punct de vedere al emisiilor difuze si al mirosurilor se apreciază ca impactul produs de activitatea de creştere a porcilor asupra populaţiei localităţii Sibioara este redus, datorita amplasării fermei la extremitatea localităţii. Emisiile difuze si mirosurile vor fi micşorate prin următoarele masuri:

- masuri de igiena a producţiei prin respectarea stricta a procesului de exploatare a creşterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutriţional adecvat in vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitând stagnarea lor in adăposturi

Conform S.T.A.S. 12574/87 – Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de  substanţe  puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Emisiile difuze de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.3

Tabelul 10.1.1.3.

| Specia |  | V.L.E. conform B.A.T./B.R.E.F. |
| --- | --- | --- |
|  |  | NH3 |
| Porci pentru îngrăşare | > 30 kg. | 0,1-2,6 |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.3.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

- valorile emisiilor în aer din sisteme de adăposturi pentru porci sunt exprimate în kg/ loc animal /an

c) Imisii

Pentru indicatorul pulberi in suspensie, concentratiile masurate se vor incadra in valorile limita prevăzute de  STAS 12574 – 87, concentratia maxim admisa media de scurta durata ( 30 min.) fiind de 0,5 mg/m3 , iar pentru pulberile sedimentabile 17 g/m2/luna.

# Tabelul 10.1.1.4.  Pulberi în suspensie (PM10)

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574 - 87

|  | Perioada | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane | 30 minute 1 luna | 0,5 mg/m3 17 g/m2/luna | Pulberi in suspensie Pulberi sedimentabile |

Nota:

- Indicatorii de calitatea aerului nu trebuie sa depăşească valorile limita mentionate  in tabelul 10.1.1.4.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

# Calitatea aerului pentru indicatorii amoniac si hidrogen sulfurat se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6 conform STAS 12574-87 „Aer din zonele 	protejate. Condiţii de calitate”.

# Tabelul 10.1.1.5.  Amoniac

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0.1 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

# Tabelul 10.1.1.6.  Hidrogen sulfurat

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0.008 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

Nota:

- Indicatorii de calitatea  aerului  nu trebuie sa depăşească valoarea limita mentionate  in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

- 10.2. Emisii in apa

Sursele generatoare de ape uzate si poluanţii generaţi de activitate in apele uzate sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de depozitare temporara a dejecţiilor | Fracţiunea lichida a dejecţiilor | - suspensii - substanţe oxidabile (organice) - compuşi cu azot - sulfaţi | In sistemul de colectare/ separare dejectii lichide/solide apoi pe platforma dejectii solide si lagune dejectii lichide |
| Activitatea administrativa | Ape uzate menajere | - suspensii - substanţe oxidabile - detergenţi - compuşi cu azot |  |
| Precipitaţii | Ape pluviale de pe acoperişuri si platforme betonate | - suspensii - substanţe extractibile |  |

Nota:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe care poluează apa de suprafaţa sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

Întreaga cantitate de dejecţii (atât fracţia solidă cât şi fracţia lichidă) se vor fololosi ca fertilizant în agricultură, fiind interzisă orice alt fel de evacuare.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  A.P.M. Constanţa cat mai curând posibil.

10.3. SOL

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol.

- Punctele de prelevare a probelor de sol menţionate în Raportul de amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 privind aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului

- Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

- Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

- Se vor respecta prevederile S.T.A.S. 9450/1987 referitor la utilizarea apelor uzate la irigarea terenurilor.

- Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole:

      - Este obligatoriu ca pentru fiecare an agricol , terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Constanţa;

      - Procesul de fertilizare a terenurilor agricole cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea  de către generatorul de deşeuri a calităţii dejecţiilor fermentate precum si a calităţii terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

      - Producătorul cat si utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) sunt obligaţi sa respecte condiţiile prevăzute/menţionate in studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează sa fie aplicate dejecţiile;

      - Se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole;

      - Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

      - Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau  săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

      - Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

      - Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor;

      - Utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere se va face in anumite conditii; se interzice utilizarea lor pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie si pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

Emisiile provenite din activitatea de utilizare a dejecţiilor in agricultura se vor încadra in prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului si in special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare in agricultura. De asemenea, se vor respecta instrucţiunile/prevederile studiilor pedologice.

- 10.4. ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de S şi E a amplasamentului, pe perioada desfăşurării activităţii de hrănire, de transfer şi livrare a suinelor.

- În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

- 11. GESTIUNEA DESEURILOR

Suplimentar prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele:

- Valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. ale prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) sunt depozitate temporar intr-o camera frigorifică si eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu soluţii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalităţile vor fi raportate medicului veterinar, care, în urma examinării, va recomanda procedura cea mai adecvată de depozitare sau tratare pentru situaţia semnalată.

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deşeuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere si reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporara a dejecţiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de mineralizare, in afara dejecţiilor de la porci.

- Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie / împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate, în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor generate pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Categoria | Mod de valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deşeuri din agricultura/Dejecţii animaliere decantate (02.01.06 ) | Depozitare temporara (pana la stabilizare /mineralizare timp de 6 luni) Dejecţiile se vor distribui pe terenurile agricole in baza contractelor încheiate cu utilizatorii dejecţiilor fermentate. |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deşeu de ţesut animalier (02.01.02) | Depozitare temporara in camera frigorifica si eliminare in condiţiile prevăzute de normele sanitar - veterinare. Incinerare in incinerator propriu |
| Activitatea de crestere a porcilor | Deşeuri din activitatea sanitar – veterinara, pentru prevenirea infectiilor (18.02.02*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de crestere a porcilor | Deseuri rezultate din activitatile unitatilor sanitare si din activitati veterinare – a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (18 02 03) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de curăţenie în societate | Deşeuri menajere. (20.03.01) | Se vor depozita in containere speciale si vor fi preluate pe baza de contract de către o firma specializată, autorizata de salubritate şi vor fi eliminate la depozite conforme, autorizate. |
| Activitate de aprovizionare | Ambalaje de hârtie si carton (15.01.01) | Se vor depozita in cadrul fermei in spaţiu special amenajat pana la livra-rea către firma autorizata pentru preluarea deşeurilor din hârtie şi carton. |
| Activitatea de aprovizionare | Ambalaje de materiale plastice (15.01.02) | Se vor depozita in containere speciale in vederea valorificării prin firme autorizate. |
| Lucrari de reabilitare cladiri* | Materiale izolante cu conţinut de azbest (17.06.01*) | Depozitate in cadrul fermei, in magazie acoperită, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitati DDD** | Ambalaje contaminate cu substanţe chimice (15.01.10*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Spalatorie auto | Namoluri de la separarea ulei/ apa (13 05 02*) | Preluare de catre si eliminare prin operatori autorizati |
| Spalatorie auto | Absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02* (15 02 03) | Stocare temporara in pubele si predare catre operatori autorizati |
| Deseuri de la incinerator | Cenusi de ardere – 19 01 12 | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora, cu respectarea prevederilor Ord. 95/2005 |

* Lucrarile de modernizare caldiri in cadrul fermei s-au finalizat

** Serviciul de dezinfectie/dezinsectie/deratizare este in prezent externalizat catre un prestator de servicii

NOTA:

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel încât sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât sa se prevină orice contaminare a solului si sa se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor si depozitelor;

Lagunele de depozitare a dejecţiilor vor fi inspectate anual

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

În conformitate cu  Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara, au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii in caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Activitatea nu se încadrează in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016.

- 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

- Monitorizarea activităţii societăţii se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- A). Supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control:

- Monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu va fi realizată de laboratoare acreditate cu personal calificat şi echipamente descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/menţionate în prezenta autorizaţie; Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanta si după evaluarea rezultatelor testărilor.

B). Automonitorizare:

Automonitorizarea este obligaţia titularului de activitate şi are următoarele componente:

- monitorizare tehnologică: monitorizarea variabilelor de proces (consum apă, furaje, G.P.L., motorină, energie electrică, debit de ape uzate).

- monitorizare post – închidere;

Monitorizare cu terţi:

1.  Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- coşurile de evacuare a gazelor arse de la microcentralele termice si de la incinerator;

2.   Puncte prelevare imisii in aer:

-  la limita amplasamentului.

3.  Zgomot la limita amplasamentului;

4.  Puncte de prelevare poluanţi în sol;.

5.  Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane;

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

- 13.1. Monitorizarea Emisiilor in aer

a) Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de prelevare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos centrale termice filtru sanitar/ pavilion Administrativ | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2006 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284-2001 |
| Cos de la incinerator | SO2 | Trimestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2006 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284-2001 |
|  | TOC |  |  | SR EN 13137/2002 |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţa in cazul unor depăşiri ale valorilor limita la emisii

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate in urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare.

b) Monitorizarea calitatii aerului (imisii) se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.2

Tabelul 13.1.2.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi |
| --- | --- | --- |
| La limita de amplasament, in toate cele patru puncte cardinale | Pulberi in suspensie, Pulberi sedimentabile, NH3, H2S | Trimestrial |

- c) Zgomot

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de S şi E a amplasamentului.

- 13.2. Monitorizarea emisiilor in apa

- Nu trebuie sa existe emisii de poluanţi in ape, semnificative pentru mediu.

- Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanta  cât mai curând posibil.

- Orice analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

- 13.3. 	Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Se va realiza in punctele analizate in Raportul de Amplasament, anual (în cele 3 puncte, respectiv: probe amonte ferma, probe aval laguna (sud), probe aval lagune (nord), de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m). Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile din analizele la momentul autorizării şi la cele de referinţa prevăzute in Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

- 13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta in analiza calităţii apei subterane prelevate din puţurile hidrologice de observaţie, amplasate pe teren. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea determinată conform buletin de analiză nr. 878/2005 (emis de S.C. Rompetrol Quality S.R.L. Constanţa) | Frecventa de analiza | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observaţie | pH | 6,5-9,5 unit. pH | Anual | SR ISO 10523/97 |
|  | Azot amoniacal | 0,79 mg/l |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Amoniu | 1,01 mg/l |  | SR ISO 5664/2001 |
|  | Sulfaţi | 319,50 mg/l |  | STAS 8601/70 |
|  | Azotiţi | 0,15 mg/l |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 22,80 mg/l |  | SR ISO 7890-2/2000 |
|  | Fosfaţi | 2,39 mg/l |  | HACH 8007 |

Nota: La solicitarea autoritatii de mediu si/sau A.B.A.D.L. Constanta, se vor analiza si alţi indicatori.

- 13.4. DESEURI

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 si va conţine următoarele informaţii:

- tipul şi codul deşeului;

- instalaţia producătoare şi cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare şi data predării deşeului ;

- cantitatea predata către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

- 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI

A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. DEGARO S.R.L.- Ferma Sibioara, Constanta, în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a  Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

- Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

  - Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

  - Autorizaţia integrată de mediu

  - Solicitarea

  - Raportările către A.P.M. Constanta

  - Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14 .1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel

14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Cantităţile de substanţe utilizate pentru dezinfecţie, deratizare şi igienizare. | Anual | Anual, până la 01februarie |
| Gestiunea deşeurilor | Anual | Anual, pana la data de 31 martie |
| - Monitorizarea emisiilor în aer (emisii si imisii) | - Trimestrial Semestrial | - Zece zile de la încheierea semestrului / trimestrului |
| - Zgomot | - Anual | - Ca parte a R.A.M. |
| - Rezultatele monitorizării solului | - Anual | - Ca parte a R.A.M. |
| - Rezultatele monitorizării apelor subterane | - Anual | - Ca parte a R.A.M. |
| - Reclamaţii (acolo unde apar) | - Ori de câte ori apar | - Zece zile de la încheierea lunii |
| - Raportul Anual de Mediu (R.A.M.) | - Anual | - Anual, până la 01 februarie |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| - Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | - Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| - Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | - Odată cu cererea pentru Acord integrat de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional  „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, C.J. al G.N.M., autorităţilor de specialitate.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta împreuna cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanta.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara, Constanta, după oprirea acesteia, se impune luarea următoarelor măsuri:

- scurgerea şi spălarea conductelor şi vaselor şi golirea lor completă de orice conţinut potenţial periculos;

- curăţarea halelor şi a compartimentelor platformei de depozitare;

- metode de a asigura că orice hală se poate preda în condiţii 	adecvate;

- curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electrică şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice

- curăţat, arat şi semănat (cu plante de cultură sau iarbă) a întregii suprafeţe a S.C. DEGARO S.R.L.  - Ferma Sibioara, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe teritoriul S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara.

- anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta;

- verificarea şi întreţinerea circuitelor paratrăsnet la toate clădirile şi instalaţiile de pe teritoriul S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara (până la dezafectarea acestora);

- întocmirea unui registru de evidenţă pentru toate instalaţiile, utilajele şi piesele preluate de la S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara;

- 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

- Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului

- Autorizaţiei.

Planul de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General aprobat prin Ordinul MAPAM 36/2004.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| A.P.M. | Agenţia pentru Protecţia Mediului |
| Administraţie locală | Primăria Mihail Kogălniceanu, CJ Constanta, Consiliul Local Mihail Kogălniceanu |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| B.A.T. | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| C.A.T. | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| C.E.D. | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/2004 |
| I.E.D. | Directiva privind emisiile industriale |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| K | Kelvin |
| KPa | Kilo Pascal |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Localitatea Sibioara, Comuna Mihail Kogălniceanu, Judeţul Constanta |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de valorificare inclusă în Legea nr. 211/2011 |
| O.S.P.A. | Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa |
| Legea nr. 278/2013. | Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; |
| Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 | Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu; |
| PM10 | Pulberi în suspensie cu diametru aerodinamic de 10 μm |
| Ppm | Părţi per milion |
| R.A.M. | Raportul Anual de Mediu |
| E.P.R.T.R. | Registrul Emisiilor de Poluanţi Emisi si Transferati |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| S.M.A. | Sistem de Management a Autorizaţiei |
| Titularul autorizaţiei | S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara, Judeţul Constanta |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| T | Tone |
| V.L.E. | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă.

Fig. 1.a. Plan general – Ferma de porci.

Fig. 1.b. Plan de amplasare

- ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activitatea | Descriere |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| - Miros |  |  |  |
| - Zgomot |  |  |  |
| - Apa |  |  |  |
| - Aer |  |  |  |
| - Procedurale |  |  |  |
| - Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| - Nrcrt | - Sursa / Echipament de depoluare | - Coş | - Combustibil utilizat | - Poluant | - VLE - (mg/Nm3) | - Valoare masurata - (mg/Nm3) | - Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: - la suprafaţa - în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) |  | Valorificare (t) |  |  | Eliminare (t) |  |  | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |