# STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ – etapa obținere acord de mediu

CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA

Realizat pentru:

BLACK SEA OIL & GAS S.R.L.

# studiu de evaluare adecvată – etapa obținere acord de mediu

CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA

|  | Nume |  | Poziția |  | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborat de | Raluca ȘERBAN |  | Manager |  |  |
|  | Mihai IOSIF Alexandru BALINT Mihai CONSTANTIN Răzvan Spiridon Gabriel BĂNICĂ |  | Principal Consultant Principal Consultant Consultant Consultant Expert avifaună |  |  |
|  | Oana ZAMFIRESCU |  | Expert habitate/vegetație |  |  |
|  | Ștefan ZAMFIRESCU |  | Expert herpetofaună/mamifere |  |  |
|  | Irinel POPESCU |  | Expert entomolog |  |  |
| Verificat de Aprobat de | Cicerone IONESCU Cicerone IONESCU |  | Director Director |  |  |
| Versiunea raportului |  | Data emiterii |  |
| Raport draft |  | 23.07.2017 |  |
| Raport final |  | 25.08.2017 |  |
| MGD-D-PE-REP-0026-D01 |  |  |  |

Cuprins

1	Introducere	10

1.1	Abordare și metodologie	14

1.2	Limitări	16

2	Informații generale privind PP supus aprobării	17

2.1	Informații generale privind PP	17

2.2	Localizarea geografică și administrativă, cu precizarea coordonatelor Stereo 70	18

2.3	Modificări fizice ce decurg din PP	22

2.4	Resurse naturale necesare implementării PP	23

2.5	Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea PP	24

2.6	Emisii și deșeuri generate de PP și modalitatea de eliminare a acestora	24

2.6.1	Protecția calității apei, solului și subsolului	24

2.6.2	Protecția atmosferei	25

2.6.3	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	26

2.6.4	Protecția împotriva radiațiilor	27

2.6.5	Protecția ecosistemelor	27

2.6.6	Gestionarea deșeurilor	27

2.7	Cerințe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția PP	29

2.8	Serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP	29

2.9	Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării PP şi eşalonarea perioadei de implementare a PP	29

2.10	Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării PP	30

2.11	Descrierea instalațiilor principale ale proiectului	30

2.12	Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar	35

2.13	Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului	37

3	Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP	37

3.1	Amplasarea PP în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar	37

3.2	Date privind aria naturală protejată de interes comunitar: suprafața, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea PP, etc.	37

3.2.1	Date despre aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunării	37

3.2.2	Date despre aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe	38

3.2.3	Date despre aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0076 Marea Neagră	38

4	Date despre prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a PP, menționate în Formularul Standard al ariei protejate de interes comunitar	39

4.1	ROSCI0065 Delta Dunării	39

4.1.1	Tipuri de habitate și plante de interes comunitar identificate în zona PP și în vecinătatea acestuia	39

4.1.2	Specii de mamifere de interes comunitar identificate în zona PP	44

4.1.3	Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar identificate în zona luată în studiu	55

4.1.4	Prezența speciilor de nevertebrate de interes comunitar în zona PP	64

4.1.5	Specii de pești de interes comunitar identificați în zona luată în studiu	74

4.2	Alte specii de floră și faună identificate în zona PP și în vecinătatea acestuia	75

4.3	ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și ROSPA0076 Marea Neagră	103

4.3.1	Localizarea transectelor și a punctelor de observație	103

4.3.2	Specii identificate	116

4.3.3	Rezultatele monitorizărilor	121

4.4	Descrierea funcțiilor ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar afectate (suprafața, locația, speciile caracteristice) și a relației acestora cu ariile naturale de interes comunitar învecinate și distribuția acestora	134

4.5	Statutul de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar	134

4.5.1	ROSCI0065 Delta Dunării	134

4.5.2	ROSPA031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoe și ROSPA0076 Marea Neagră	136

4.6	Date despre structura și dinamica populațiilor de specii afectate	139

4.7	Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar	140

4.8	Obiectivele de conservare a ariei protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management	140

4.9	Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluții/schimbări care se pot produce în viitor	141

4.10	Alte informații relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a ariei naturale protejate de interes comunitar	141

5	Identificarea și evaluarea impactului	141

6	Măsurile de reducere a impactului	151

7	Planul de monitorizare a biodiversității după finalizarea lucrărilor de construire	157

8	Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate	158

8.1	Metode utilizate de RSK pentru culegerea informațiilor privind tipurile de habitate și specii de interes comunitar din zona PP în 2012 - 2013	158

8.2	Metode utilizate de echipa AUDITECO pentru culegerea informațiilor privind tipurile de habitate și specii de interes comunitar din zona PP, în anul 2015, 2016 și 2017	161

9	Concluzii	167

10	Bibliografie	169

Lista anexelor

| ANEXA 1 | Certificat de înregistrare S.C. AUDITECO GES S.R.L. |
| --- | --- |
| ANEXA 2 | CV-urile experților care au realizat identificarea și monitorizarea speciilor de interes comunitar din zona luată în studiu |
| ANEXA 3 | Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării |
| ANEXA 4 | Formularul Standard al ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe |
| ANEXA 5 | Formularul Standard al ROSPA0076 Marea Neagră |
| ANEXA 6 | Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării – zona marină |
| ANEXA 7 | Formularul Standard al ROSPA0060 Lacurile Tașaul și Corbu |

Lista tabelelor

Tabel 1 – Rapoarte de monitorizare ale biodiversității de pe suprafața PP sau din vecinătatea acestuia	11

Tabel 2 – Tablou coordonate Stereo 70 ale PP	19

Tabel 3 – Tablou coordonate STEREO 70 ale Stației	19

Tabel 4 – Deșeuri rezultate în urma implementării PP	27

Tabel 5 - Valorile factorilor climatici temperatură, umiditate, vânt - 2016	47

Tabel 6 – Valorile factorilor climatici temperatură, umiditate, vânt – 2017	47

Tabel 7 - Coordonatele în STEREO 70 ale speciei Spermophilus citellus identificată în zona luată în studiu în 2016	58

Tabel 8 - Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de nevertebrate de interes comunitar identificate în timpul monitorizărilor 2017	77

Tabel 9 - Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de nevertebrate de interes comunitar identificate în timpul monitorizărilor 2016	77

Tabel 10 – Relevee în care a fost evidențiată prezența asoc. ARTEMISIETEA VULGARIS	80

Tabel 11 - Coordonatele în STEREO 70 ale releveelor fitocenologice realizate în timpul monitorizării	87

Tabel 12 - Coordonatele în STEREO 70 ale altor specii de mamifere identificate în zona luată în studiu în 2016	91

Tabel 13 - Coordonatele în STEREO 70 ale altor specii de mamifere identificate în zona luată în studiu în 2017	92

Tabel 14 – Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de herpetofaună identificate în zona luată în studiu în timpul monitorizării din 2016	98

Tabel 15 - Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de herpetofaună identificate în zona luată în studiu în timpul monitorizării din 2017	98

Tabel 16 - Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO  în 2017	120

Tabel 17 - Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO 2017	121

Tabel 18 - Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO – 2017	123

Tabel 19 – Date bio-ecologice și etologice pentru speciile de păsări menționate în Anexa I a Directivei Păsări și identificate în zona luată în studiu	131

Tabel 20 – Statutul de conservare al speciilor de mamifere identificate în zona luată în studiu în 2016 și 2017	137

Tabel 21 - Statutul de conservare al speciilor de herpetofaună identificate în zona luată în studiu	138

Tabel 22 - Statutul de conservare al speciilor de nevertebrate identificate în zona luată în studiu în 2016 și 2017	139

Tabel 23 – Statutul de conservare al speciilor de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC identificate în zona studiată	139

Tabel 24 – Statutul de conservare al speciilor de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC identificate în zona studiată	140

Tabel 25 – Statutul de conservare al altor specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC identificate în zona studiată	141

Tabel 26 – Scară de notare pentru evaluarea tipurilor de impact	144

Tabel 27 – Evaluarea tuturor tipurilor de impact al PP susceptibile să afecteze în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar	145

Tabel 28 - Măsuri de reducere a impactului potențial prognozat de implementarea PP asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din arealul investigat	155

Tabel 29 – Perioadele favorabile/optime de realizare a monitorizării biodiversității	160

Lista figurilor

Figură 1 – Localizarea geografică a zonei PP	20

Figură 2 – Localizarea PP față de ariile naturale protejate de interes comunitar și față de limitele Rezervației Biosferei "Delta Dunării"	21

Figură 3 – Amplasarea organizării de șantier, a drumurilor temporare de acces și a solului fertil în zona PP	22

Figură 4 – Transecte pentru monitorizarea tipurilor de habitate și speciilor de plante realizate în iulie 2016	43

Figură 5 - Transecte pentru monitorizarea tipurilor de habitate și speciilor de plante realizate în august 2016	44

Figură 6 - Transecte pentru monitorizarea tipurilor de habitate (asociații vegetale) și a speciilor de plante realizate în septembrie 2016	45

Figură 7 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în iulie 2016	47

Figură 8 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în august 2016	48

Figură 9 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în septembrie 2016	49

Figură 10 – Transect nocturn pentru monitorizarea speciilor de mamifere și herpetofaună realizat în septembrie 2016	50

Figură 11 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în aprilie 2017	51

Figură 12 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în mai 2017	52

Figură 13- Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în iunie 2017	53

Figură 14 – Transecte nocturne pentru monitorizarea speciilor de mamifere și herpetofauna realizate în aprilie și mai 2017	54

Figură 15 - Localizarea speciilor de mamifere de interes comunitar în cadrul campaniilor de monitorizare din 2015 și 2016: popândăul (Spermophilus citellus)	56

Figură 16 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună realizate în iulie 2016	58

Figură 17 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună realizate în august 2016	59

Figură 18 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună realizate în septembrie 2016	60

Figură 19 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de reptile și herpetofaună realizate în aprilie 2017	61

Figură 20 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de reptile și herpetofaună realizate în mai 2017	62

Figură 21 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de reptile și herpetofaună realizate în iunie 2017	63

Figură 22 - Localizarea speciei de reptilă de interes comunitar broască țestoasă de apă (Emys orbicularis) în cadrul campaniilor de monitorizare din 2016	65

Figură 23 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate realizate în iulie 2016	68

Figură 24 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate realizate în august 2016	69

Figură 25 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate realizate în mai 2017	70

Figură 26 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate realizate în iunie 2017	71

Figură 27 - Localizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar în cadrul campaniilor de monitorizare din 2016 și 2017	74

Figură 28 - Localizarea releveelor fitocenologice în cadrul realizării campaniilor de monitorizare a biodiversității	84

Figură 29 - Distribuția asociațiilor vegetale în zona luată în studiu	85

Figură 30 – Localizarea speciilor de mamifere, altele decât cele de interes comunitar în cadrul campaniilor de monitorizare din 2015, 2016 și 2017	93

Figură 31 – Localizarea speciilor de herpetofaună, altele decât cele de interes comunitar menționate în Formularul Standard al ROSCI0065 - în zona luată în studiu (anul 2016 și 2017)	98

Figură 32 – Zone de monitorizare avifaună RSK – anul 2016	106

Figură 33 – Localizarea transectelor pentru monitorizarea avifaunei – octombrie 2016	108

Figură 34 – Localizarea transectelor pentru monitorizarea avifaunei – noiembrie 2016	109

Figură 35 – Localizarea transectelor pentru monitorizarea avifaunei – decembrie 2016	110

Figură 36 – Localizarea transectelor pentru avifaună – ianuarie 2017	111

Figură 37 – Localizarea transectelor pentru avifaună – februarie 2017	112

Figură 38 – Localizarea transectelor pentru avifaună – martie 2017	113

Figură 39 – Localizarea transectelor pentru avifaună – aprilie 2017	114

Figură 40 – Localizarea transectelor pentru avifaună – mai 2017	115

Figură 41 – Localizarea transectelor pentru avifaună – iunie 2017	116

Figură 42 – Localizarea punctelor de observație a avifaunei	117

Figură 43 – Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Anthus campestris	124

Figură 44 - Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Falco vespertinus	125

Figură 45 - Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Melanocorypha calandra	126

Figură 46 - Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Falconiiformes	127

Figură 47 – Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar:  Lanius minor	128

Figură 48 - Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Miliaria calandra	129

Index foto

Foto 1: Carapace de broască țestoasă de apă (Emys orbicularis) identificată în vecinătatea zonei PP - 25.07.2016 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)	67

Foto 2: Lycaena dispar – identificat în vecinătatea zona PP, în zona ROSCI0065 - 27.07.2016 (foto: Irinel POPESCU)	76

Foto 3: Catopta thrips identificat în vecinătatea PP, în zona ROSCI0065 - 25.07.2016 (foto: Irinel POPESCU)	76

Foto 4: Helix pomatia identificat în zona plantației de salcâmi – 25.07.2016 (foto: Irinel POPESCU)	77

Foto 5: Onopordetum achantii – facies cu Daucus carota în estul suprafeței luată în studiu – 25.07.2016 (foto: Oana ZAMFIRESCU)	88

Foto 6: Scolymus hispanicus identificată în zona luată în studiu, în vecinătatea PP – 27.07.2016 (foto: Oana ZAMFIRESCU)	88

Foto 7: Cultură agricolă de grâu zona luată în studiu – 19.04.2017 (foto: Raluca Șerban)	89

Foto 8: Cultură agricolă de grâu pe suprafața luată în studiu – 21.06.2017  (foto: Răzvan Spiridon)	89

Foto 9: Vizuină de bursuc (Meles meles) în zona PP, în cadrul ROSCI0065 – 19.04.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)	95

Foto 10: Vizuină de bursuc (Meles meles) în zona PP – 28.05.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)	95

Foto 11: Urme de Meles meles în zona PP – 28.05.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)	96

Foto 12: Mușuroaie de cârtițe identificate pe mare parte din zona terenurilor agricole din zona luată în studiu – 19.04.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)	96

Foto 13: Exuvie de Dolichophis caspius – 28.05.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)	100

Foto 14: Exuvie de Natrix natrix - 27.07.2016 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)	100

Foto 15: Hyla arborea - 07.05.2017 (foto: Irinel Popescu)	101

Foto 16: Exuvie de Dolichophis caspius - 26.07.2016 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)	101

Foto 17: Anisoplia segetum  identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)	103

Foto 18: Sympetrum meridionale identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)	103

Foto 19: Graphosoma lineatum identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)	104

Foto 20: Dolycoris baccarum identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)	104

Foto 21: Xylena exsoleta identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)	105

Foto 22: Tettigonia viridissima identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)	105

Foto 23: Falco vespertinus identificat în plantația de salcâmi din vecinătatea PP - 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)	134

Foto 24: Pelecanus onocrotalus identificat în zbor deasupra suprafațeței studiate - 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)	134

Foto 25: Cygnus cygnus hrănindu-se în apropierea zonei PP - 04.02.2017 (foto: Gabriel BĂNICĂ)	135

Foto 26: Cygnus cygnus hrănindu-se în apropierea zonei PP – 17.02.2017 (foto: Gabriel BĂNICĂ)	135

Foto 27: Corvus monedula, Corvus frugilegus și Corvus corone cornix hrănindu-se în zona luată în studiu - 21.06.2017 (foto: Gabriel BĂNICĂ)	136

Foto 28: Cuiburi de lemn montate în partea de nord a plantației de salcâm – 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)	136

Foto 29: Identificarea vegetației în zona luată în studiu de către expertul botanist – dna. lect. universitar dr. Oana ZAMFIRESCU (foto: Ștefan ZAMFIRESCU) – 17.09.2016	165

Foto 30: Identificarea unei vizuini de bursuc (Meles meles) de către expertul în biodiversitate – Dl. prof. universitar dr. Ștefan ZAMFIRESCU (foto: Mihai CONSTANTIN) – 25.07.2016	166

Foto 31: Căutare activă a speciilor de herpetofaună și mamifere de către expertul în biodiversitate – Dl. prof. universitar dr. Ștefan ZAMFIRESCU (foto: Mihai CONSTANTIN) – 25.07.2016	167

Foto 32: Fotografierea unei specii de avifaună în zona luată în studiu de către ornitologul Gabriel Bănică – 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)	168

Foto 33: Fotografierea speciilor de nevertebrate în zona luată în studiu de către expert entomolog dl. lect. univ. dr. Irinel POPESCU (foto: Mihai CONSTANTIN) – 19.08.2016	169

Abrevieri

| BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| --- | --- |
| CP | Cerințe de Performanță ale BERD |
| DC | Drum comunal |
| EBI | Energy and Biodiversity Initiative – Inițiativa pentru Biodiversitate și Energie |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| IFC | Divizia de Investiții a Băncii Mondiale - International Finance Corporation – World Bank Group |
| IPIECA | International Petroleum Industry Environmental Conservation Association - the global oil and gas industry association for environmental and social issues – Asociația Industriei Internaționale a Petrolului pentru Conservarea Mediului |
| IUCN | Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii – International Union for Conservation of Nature |
| L | Lege |
| OM | Ordin al Ministrului |
| OUG | Ordonanță de Urgență a Guvernului |
| PP | Proiectul propus |
| PUZ | Plan Urbanistic Zonal |
| Categorii IUCN |  |
| EX | Dispărută |
| EW | Dispărută din sălbăticie |
| CR | Foarte amenințată |
| EN | Amenințată |
| VU | Vulnerabilă |
| NT | Amenințată moderat |
| LC | Cu risc scăzut |
| NA | Neevaluată |

# Introducere

Prezenta documentație are ca principal scop obținerea Acordului de Mediu pentru PROIECTUL PROPUS - CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA având ca Beneficiar pe Black Sea Oil & Gas S.R.L., numit în continuare „PP”.

Lucrarea este realizată de AUDITECO GES S.R.L. – o companie de consultanță în domeniul protecției mediului, înregistrată în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, la poziția 274, conform Certificatului de Înregistrare inclus în ANEXA 1 la prezentul raport, denumită în continuare „AUDITECO” și/sau „Consultantul”, la solicitarea Black Sea Oil & Gas S.R.L.

Realizarea evaluării adecvate a fost solicitată în cadrul procedurii de emitere a Acordului de Mediu, derulată de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, conform deciziei etapei de încadrare.

Studiul de evaluare adecvată pentru PP menționat mai sus a fost realizat în conformitate cu cerințele de conținut precizate în legislația în vigoare la data realizării acestuia, în special OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Pentru realizarea prezentei documentații s-a ținut seama de reglementările legislației românești privind protecția mediului, versiunea în vigoare la data întocmirii prezentului studiu, respectiv:

- L nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- L nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării”;

- OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România (cu modificările și completările aduse de OM nr. 2387/2011) – ce transpune Directiva Habitate;

- HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România (cu modificările și completările aduse de HG nr. 971/2011) – ce transpune Directiva Păsări;

- OM nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- HG nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Prezenta documentație respectă prevederile legislației românești, ale Politicii Sociale și de Mediu ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, adoptată de Bancă în 2014 precum și ale Cerințelor de Performanță (CP) asociate acestei Politici.

La realizarea acestei documentații s-a ținut cont de următoarele orientări și standarde internaționale:

- Standardul de Performanță al IFC nr. 6: Conservarea Biodiversității și Managementul Durabil al Resurselor Naturale din 2012;

- IPIECA Chestionarele și Normele de Prestare a Serviciilor oferite Ecosistemelor;

- Normele EBI: Standardele de Bună Practică în prevenirea și micșorarea efectelor adverse, primare și secundare, asupra biodiversității;

- BERD CP 6: Conservarea biodiversității și managementul durabil al resurselor naturale vii.

Principalele surse de informare care au stat la baza realizării Studiului de Evaluare Adecvată sunt rapoartele de identificare și monitorizare a speciilor de interes conservativ consemnate în Formularele Standard Natura 2000 (versiunea actualizată în februarie 2016) ale siturilor Natura 2000 care se suprapun peste suprafața PP sau se află în imediata vecinătate, monitorizări realizate de-a lungul anilor 2013, 2015, 2016, 2017 după cum urmează:

Tabel 1 – Rapoarte de monitorizare ale biodiversității de pe suprafața PP sau din vecinătatea acestuia

| Nr. crt. | Anul | Denumirea raportului | Elaborator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | Raportul de monitorizare al florei și faunei (2013) Echipa de proiect a fost alcătuită din experți cu experiență relevantă în astfel de proiecte: botanistul român Daniyar Memedemin, botanistul britanic Dr. Jonathan Mitchley, expertul în faună Simon Boulter și Dr. Marian Tudor, expert în herpetofaună; scopul acestui raport a fost de a facilita identificarea zonelor cele mai semnificative și cele mai puțin semnificative din punct de vedere ecologic (din perspectiva vertebratelor terestre și al florei) pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru și a localizării Stației de tratare a gazelor, ruta cu cel mai redus impact asupra biodiversității; Raportul a constat în realizarea de monitorizări ale florei și faunei (Mai 2013) pe o suprafață de cca. 12 000 ha ce a cuprins în totalitate suprafața PP și acest raport poate fi considerat de actualitate, relevant și o bază bună de plecare pentru a ajuta la identificarea habitatelor/speciilor de interes comunitar din zona PP și din imediata vecinătate; | RSK |
| 2 | 2013 | Raportul de monitorizare al efectivelor avifaunistice de iarnă (2013). Echipa de proiect a fost alcătuită din ornitologi cu experiență relevantă în realizarea unor astfel de proiecte: ornitologii români Teodor Glăvan, Alina Bărbuceanu și un expert ornitolog britanic Tom Smith; scopul acestui raport a fost de a facilita identificarea zonelor cele mai semnificative și cel mai puțin semnificative din punct de vedere al prezenței păsărilor de interes comunitar pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru, ruta cu cel mai redus impact asupra acestora; Raportul a constat în realizarea de monitorizări ale migrației de iarnă și primăvară timpurie a păsărilor (ianuarie și martie 2013) pe o suprafață de cca 6.000 ha ce a cuprins în totalitate suprafața PP și acest raport poate fi considerat de actualitate, relevant și o bază bună de plecare pentru a ajuta la identificarea speciilor de păsări de interes comunitar din zona PP și din vecinătate. | RSK |
| 3 | 2013 | Raportul de monitorizare a efectivelor avifaunistice în perioada migrației de primăvară și a cuibăritului (2013). Echipa de proiect a fost alcătuită din ornitologi cu experiență relevantă în realizarea unor astfel de proiecte: ornitologii români Teodor Glăvan, Alina Bărbuceanu și un expert ornitolog britanic Tom Smith; scopul acestui raport a fost de a facilita identificarea zonelor cele mai semnificative și cel mai puțin semnificative din punct de vedere al prezenței păsărilor de interes comunitar, pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru și localizarea Stației de tratare a gazelor naturale, localizarea cu cel mai redus impact asupra acestora; Raportul a constat în realizarea de monitorizări ale migrației de primăvară și a cuibăritului (aprilie și mai 2013) pe o suprafață de cca. 6.000 ha ce a cuprins în totalitate suprafața PP; acest raport poate fi considerat de actualitate, relevant și o bază bună de plecare pentru a ajuta la identificarea speciilor de păsări de interes comunitar din zona PP și din vecinătate. | RSK |
| 4 | 2015 | Raportul de monitorizare a biodiversității (2015) – elaborat de AUDITECO Echipa de proiect a fost alcătuită din următorii experți în biodiversitate: dl. Gabriel Bănică, expert ornitolog cu peste 20 de ani de experiență în acest domeniu, dna. lector Universitar Oana Zamfirescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, dl. Profesor Dr. Universitar Ștefan Zamfirescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, dl. lector Dr. Universitar Irinel Popescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, Raluca Șerban, Mihai Constantin, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile și habitatele, inclusiv cele interes comunitar din zona PUZ "Construire conductă subterană pentru transport de gaze naturale pe raza Comunei Corbu – Tronson I, în extravilanul Comunei Corbu, jud. Constanța" – beneficiar Black Sea Oil & Gas S.R.L. și din vecinătatea acestuia. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada ianuarie – iunie 2016. Având în vedere faptul că acest obiectiv este amplasat în imediata vecinătate a suprafeței P.U.Z. - "STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA" și că monitorizarea a vizat și zona de contact dintre PP Stație și PUZ Conductă în special pentru monitorizarea speciilor de păsări, au fost luate în considerare și rezultatele acestui raport. | AUDITECO |
| 5 | 2016 | Raportul de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din zona PP (2016) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. Gabriel Bănică, expert ornitolog cu peste 20 de ani de experiență în acest domeniu, Raluca Șerban, Mihai Constantin și Alexandru Balint, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de păsări de interes comunitar din zona PP și vecinătatea acestuia. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada iulie – octombrie 2016, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8. | AUDITECO |
| 6 | 2016 | Raportul de monitorizare a habitatelor și speciilor de plante interes comunitar din zona PP (2016) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dna. lector Universitar Oana Zamfirescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, Raluca Șerban și Mihai Iosif, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica habitatele și speciile de interes comunitar din zona PP. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada iulie – septembrie 2016, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8. | AUDITECO |
| 7 | 2016 | Raportul de monitorizare a speciilor de herpetofaună de interes comunitar din zona PP (2016) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. Profesor Dr. Universitar Ștefan Zamfirescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, Raluca Șerban, Mihai Constantin și Alexandru Balint, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de herpetofaună de interes comunitar din zona PP și din vecinătatea acestuia. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada iulie – septembrie 2016, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8; | AUDITECO |
| 8 | 2016 | Raportul de monitorizare a speciilor de mamifere din zona PP (2016) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. Profesor Dr. Universitar Ștefan Zamfirescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, Raluca Șerban, Mihai Constantin și Alexandru Balint, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de mamifere de interes comunitar din zona PP și vecinătatea acestuia. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada iulie – septembrie 2016, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8; | AUDITECO |
| 9 | 2016 | Raportul de monitorizare a speciilor de nevertebrate din zona PP (2016) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. lector Dr. Universitar Irinel Popescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, Raluca Șerban, Mihai Constantin și Alexandru Balint, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de nevertebrate de interes comunitar din zona PP și vecinătatea acestuia. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada iulie – august 2016, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8; | AUDITECO |
| 10 | 2016 | Raportul de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din zona PP (2015) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. Gabriel Bănică, expert ornitolog cu peste 20 de ani de experiență în acest domeniu și de consultanți de mediu din cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de păsări de interes comunitar din zona PP. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada iulie – octombrie 2016, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8. | AUDITECO |
| 11 | 2017 | Raportul de monitorizare a speciilor de herpetofaună de interes comunitar din zona PP (2016) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. Profesor Dr. Universitar Ștefan Zamfirescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, Raluca Șerban, Mihai Constantin și Alexandru Balint, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de herpetofaună de interes comunitar din zona PP și din vecinătatea acestuia. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada aprilie - iunie 2017, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8; | AUDITECO |
| 12 | 2017 | Raportul de monitorizare a speciilor de mamifere din zona PP (2016) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. Profesor Dr. Universitar Ștefan Zamfirescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, Raluca Șerban, Mihai Constantin și Alexandru Balint, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de mamifere de interes comunitar din zona PP și vecinătatea acestuia. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada aprilie – iunie 2017, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8; | AUDITECO |
| 13 | 2017 | Raportul de monitorizare a speciilor de nevertebrate din zona PP (2016) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. lector Dr. Universitar Irinel Popescu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, Raluca Șerban, Mihai Constantin și Alexandru Balint, consultanți de mediu în cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de nevertebrate de interes comunitar din zona PP și vecinătatea acestuia. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada aprilie – iunie 2017, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8; | AUDITECO |
| 14 | 2017 | Raportul de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din zona PP (2015) – elaborat de AUDITECO. Echipa de proiect a fost alcătuită din dl. Gabriel Bănică, expert ornitolog cu peste 20 de ani de experiență în acest domeniu și de consultanți de mediu din cadrul AUDITECO. Scopul raportului a fost acela de a identifica speciile de păsări de interes comunitar din zona PP. Activitățile de monitorizare s-au desfășurat în perioada noiembrie 2016 – iunie 2017, iar metodele utilizate în cadrul acesteia sunt prezentate în cap. 8. | AUDITECO |

De asemenea, alte surse importante de informații pentru realizarea prezentului studiul le-au constituit formularele standard Natura 2000 (versiunea actualizată din februarie 2016) pentru ROSCI0065 Delta Dunării, ROSCI0066 Delta Dunării – zona maritimă, ROSPA0076 Marea Neagră, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoe, ROSPA0060 Lacurile Tașaul și Corbu și informațiile și documentele furnizate de Beneficiar, date și informații din alte surse, precizate în notele de subsol și/sau în bibliografie.

## Abordare și metodologie

Abordarea utilizată de AUDITECO pentru a identifica prezența pe suprafața PP și în vecinătatea acesteia a speciilor și habitatelor de interes comunitar a constat în:

- Stabilirea unei zone de studiu pentru monitorizarea speciilor de plante, mamifere, herpetofaună și nevertebrate mai extinsă decât zona PP, care să se suprapună atât peste suprafața PP care are 34.400 m2 cât și peste zona de contact cu ROSPA0031, cu ROSCI0065 – Delta Dunării și Rezervația Biosferei "Delta Dunării". Zona luată în studiu pentru monitorizarea speciilor de vegetație, mamifere, herpetofaună și nevertebrate de-a lungul celor trei ani de monitorizare AUDITECO are o suprafață totală de 264,835 ha;

- Stabilirea unui areal de monitorizare a speciilor de păsări care să se suprapună atât peste zona PP, dar care să se extindă și până la țărmul Mării Negre, având în vedere că PP se află în imediata vecinătatea a ROSPA0031 – Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoe și la cca. 3 km vest de ROSPA0076 – Marea Neagră și având în vedere că păsările din ambele arii protejate traversează liber zona PP; suprafața acestui areal însumează cca. 1.000 ha și se întinde dinspre satul Corbu spre Vadu, ajungând la plaja din dreptul țărmului Mării Negre (perioada de monitorizare între 2015-2017);

- Colectarea informațiilor de către experții AUDITECO (expert habitate/vegetație, expert mamifere și herpetofaună, expert păsări și expert nevertebrate) în timpul monitorizărilor lunare din teren realizate în anii 2016 și 2017 (perioada iulie 2016 - octombrie 2016 și aprilie 2017 – iunie 2017) referitoare la prezența și distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar pe suprafața zonei luate în studiu, studierea documentației PP, a formularelor standard Natura 2000, precum și pe alte informații precizate în notele de subsol și/sau în secțiune de bibliografie;

Redactarea studiului de evaluare adecvată s-a bazat și pe:

- Concluziile Raportului de monitorizare a biodiversității realizate pentru PUZ "Construire conductă subterană pentru transport de gaze naturale pe raza Comunei Corbu – Tronson I, în extravilanul Comunei Corbu, jud. Constanța" – beneficiar Black Sea Oil & Gas S.R.L. ce au stat la baza realizării Studiului de Evaluare Adecvată pentru PUZ "Construire conductă subterană pentru transport de gaze naturale pe raza Comunei Corbu – Tronson I, în extravilanul Comunei Corbu, jud. Constanța" – beneficiar Black Sea Oil & Gas S.R.L. ce a obținut Avizul de Mediu nr. 7/2015;

- Concluziile rapoartelor de monitorizare realizate de RSK în 2013 prezentate anterior.

Pentru a alege traseul conductei de transport de gaze naturale și pentru amplasarea Stației de tratare a gazelor naturale care să aibă un impact cât mai redus asupra biodiversității, înainte de demararea procedurii pentru obținerea Acordului de Mediu pentru prezentul PP, în anii 2012 și 2013, Beneficiarul a analizat din punct de vedere al biodiversității – în principal al speciilor și habitatelor de interes comunitar - o zonă mult mai extinsă ca suprafață, care a inclus și suprafața PP.

A fost contractată la vremea respectivă (2012-2013) de către Beneficiar compania RSK, care în perioada 2012 - 2013 a realizat rapoarte ce au avut ca scop monitorizarea speciilor de floră, faună și păsări pentru identificarea zonelor cele mai semnificative și cel mai puțin semnificative din punct de vedere al prezenței speciilor și habitatelor de interes comunitar, pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru și localizarea Stației de tratare a gazelor naturale, respectiv ruta cu cel mai redus impact asupra acestora.

O parte dintre aceste rapoarte au fost considerate ca relevante, de actualitate și o bază bună de plecare pentru a ajuta la identificarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din zona PP și din vecinătatea acestuia, având în vedere că au fost realizate de echipe de experți cu experiență vastă și relevantă pentru planuri și proiecte, au fost realizate în perioade favorabile pentru identificarea speciilor și habitatelor de interes comunitar și au urmat, fiecare, metodologii specifice pentru identificarea/cartarea speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Metodologia utilizată de RSK Romania pentru a identifica speciile și habitatele de interes comunitar a fost detaliată în cap. 8.

Abordarea utilizată de AUDITECO pentru a identifica prezența pe suprafața PP și în vecinătatea acesteia a speciilor și habitatelor de interes comunitar a constat în:

- Activități preliminare de birou pentru studierea documentației pusă la dispoziție de Beneficiar pentru identificarea pe teren a zonei PP, identificarea siturilor de interes comunitar ce se suprapun zonei PP și a celor din vecinătatea acestuia, consultarea formularelor standard Natura 2000 ce se suprapun zonei PP;

- Formarea unei echipe de experți pentru a identifica și monitoriza în teren speciile și habitatele de interes comunitar ce se suprapun zonei PP. CV-urile experților care au realizat identificarea și monitorizarea speciilor de interes comunitar din zona PP sunt prezentate în ANEXA 2:

- Expert habitate și vegetație - dna. lect. univ. dr. Oana ZAMFIRESCU, cadru didactic în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, cu peste 15 ani de experiență relevantă în domeniu;

- Expert herpetofaună și mamifere - dl. conf. univ. dr. Ștefan ZAMFIRESCU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, cu peste 15 ani de experiență relevantă în domeniu;

- Ornitolog – dl. Gabriel BĂNICĂ, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu: elaborator de studii de evaluare adecvată și studii de biodiversitate, participare ca expert în proiecte de inventariere și completare baze de date referitoare la specii și habitate de interes comunitar, membru al Societății Ornitologice Române în perioada 1990-2000;

- Expert nevertebrate - dl. lect. univ. dr. Irinel POPESCU, cadru universitar în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie, cu peste 15 ani de experiență relevantă în acest domeniu.

- Consultanți de mediu ai AUDITECO, Raluca ȘERBAN, Mihai IOSIF, Alexandru BALINT, Mihai CONSTANTIN, Răzvan SPIRIDON cu experiență relevantă în realizarea studiilor de evaluare adecvată și studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, precum și în coordonarea echipelor de specialiști asociați în diferite proiecte.

- Stabilirea unui program lunar de monitorizare pentru speciile și habitatele de interes comunitar din formularele Natura 2000 al siturilor ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe și ROSPA0076 Marea Neagră în scopul realizării prezentului Studiu de evaluare adecvată: perioada iulie 2016 – octombrie 2016 și noiembrie 2016 – iunie 2017.

Metodologia utilizată de AUDITECO pentru a identifica speciile și habitatele de interes comunitar a fost detaliată în cap. 8.

## Limitări

Activitățile de monitorizare din teren realizate de echipa AUDITECO s-au desfășurat în general în condiții corespunzătoare. Singura limitare asociată condițiilor meteorologice este reprezentată de temperaturile ridicate ce au fost înregistrate în timpul monitorizărilor din lunile iulie și august 2016, temperaturi ce au provocat retragerea animalelor în adăposturi în perioada caniculară.

În general nu se poate afirma că au putut fi înregistrate în mod exhaustiv toate speciile din zona PP, dar, având în vedere că investigațiile de teren s-au desfășurat pe durata a câțiva ani de monitorizare  și au cuprins sezonul de iarnă, primăvară, vară și toamnă, favorabile investigațiilor în teren şi activității normale a speciilor, informațiile prezentate în acest studiu pot fi considerate complete și de actualitate.

Referitor la prezența nevertebratelor, zona PP este relativ uniformă din punct de vedere al habitatelor (terenuri agricole) și nu oferă un suport biologic pentru existenţa majorităţii speciilor de nevertebrate menționate în Formularul Standard pentru ROSCI0065, ele fiind menţionate în cadrul sitului de mare întindere ROSCI0065 Delta Dunării:

- Theodoxus transversalis este considerată o specie posibil extinctă în România, semnalările din sectorul românesc al Dunării fiind sporadice şi puse sub semnul întrebării de specialişti.

- Morimus funereus are nevoie pentru dezvoltarea larvară de păduri de foioase, în special de fag, aceste păduri lipsind în zona luată în studiu, această specie fiind semnalată în Delta Dunării de la Caraorman.

- Colias myrmidone este semnalat în România doar din câteva zone din Transilvania, restul semnalărilor fiind datorate unor confuzii cu alte specii.

- Leptidea morsei este prezentă în România în Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, nordul Moldovei, restul semnalărilor fiind datorate confuziilor cu L. sinapis.

- Graphoderus bilineatus a fost semnalat în România doar din nord-vestul extrem (râul Tur) şi din lacul Nebunu de pe Grindul Letea, şansele de a fi identificat în zona luată în studiu fiind practic nule datorită condiţiilor specifice întâlnite în teren.

- Ophiogomphus cecilia preferă în stadiul larvar ape curgătoare de munte sau ape mari de şes, cu subtrat nisipos, limpezi, nepoluate şi cu debit lent, fiind semnalată din râurile Olt, Mureș, Jiu, Crișuri, Cerna și Nera dar şi din Delta Dunării. Date fiind condiţiile necesare pentru dezvoltarea larvelor posibilitatea existenţei sale în zona luată în studiu este redusă.

- Arytrura musculus este o specie termohigrofilă extrem de localizată, care este legată de un tip de habitat extrem de specializat, fiind întâlnită exclusiv în habitatele forestiere de luncă cu vegetaţie luxuriantă şi în zăvoaiele de sălcii care flanchează cursurile de apă aflate la şes. În România există câteva populaţii extrem de izolate în Crişana, nord-estul Moldovei, Delta Dunării şi sudul Dobrogei, posibilitatea identificării acestei specii în zona luată în studiu fiind extrem de redusă.

- Anisus vorticulus trăieşte în ape stagnante, bogate în vegetaţie, gropi, canale, iazuri, mlaştini, cursuri părăsite, dar şi ape încet curgătoare în zone de câmpie. În România este o specie rar semnalată, sporadică, ameninţată de dispariţia şi degradarea habitatelor specifice; apare mai ales în zone de câmpie, rar de depresiune sau podiş. Poate fi identificat în perioada aprilie-septembrie însă nu a fost găsit în zona luată în studiu.

- Coenagrion ornatum este întâlnită mai ales pe lângă ape curgătoare puţin adânci, cu debit lent, mâloase şi cu substrat calcaros. Adulţii acestei specii stau în vegetaţia cu Carex de pe malurile apelor. În România, specia este întâlnită în mai multe puncte din Banat, Oltenia, Sudul Transilvaniei, Maramureș, Lunca Bahluiului, Dobrogea și Comana.

# Informații generale privind PP supus aprobării

## Informații generale privind PP

Black Sea Oil & Gas S.R.L. (BSOG) este titular și operator al Perimetrului XV Midia, Suprafața contractuală B (Perimetrul XV Midia) situat în platoul continental al Mării Negre aparținând României, în baza Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican și XV Midia, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 43 din 22.01.2014, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 28.01.2014.

Descoperirile de gaze naturale “Ana” și “Doina” se află în Perimetrul XV Midia, localizat în partea de Vest a Mării Negre, la cca. 110 km către Est de Constanța.

În scopul exploatării acestor descoperiri de gaze naturale, BSOG intenționează să demareze Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia ce va asigura extracția, procesarea și transportul gazelor naturale din acestea către consumatorii din România și/sau alte statea membre ale Uniunii Europene (UE). Producția de gaze naturale din descoperirile „Ana” și „Doina” este planificată să înceapă în trimestrul II din anul 2019. Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, menționat mai sus, constă în realizarea următoarelor obiective:

  - Platforma de producție marină, situată pe amplasamentul descoperirii “Ana” – manifoldul de producție amplasat pe această platformă va colecta gazele naturale provenite de la 4 sonde de extracție din zona descoperirii „Ana” și 2 sonde de extracție din descoperirea “Doina”;

  - Conducta pentru transportul gazelor naturale de la cele două sonde ale descoperirii “Doina” menționate mai sus, până la platforma de producție;

  - Stație de injecție MEG (monoetilenglicol) în conductele de transport gaze naturale, amplasată pe platforma de producție marină;

  - Conducta submarină pentru transportul gazelor naturale de la platforma de producție maritimă până la țărm;

  - Conducta subterană (conexiune cu conducta submarină de la platforma de producție), pentru transportul gazelor naturale de la țărm până la stația de tratare;

  - Stație de tratare a gazelor naturale, care va permite aducerea gazelor naturale la standardele și condițiile de livrare către consumatori (temperatură, presiune, compoziție chimică etc.), impuse de operatorii sistemelor naționale de transport și distribuție;

  - Conexiunea la conducta de transport al  gazelor naturale procesate, de la ieșirea din Stația de tratare către sistemul național de transport.

Prezentul PP se referă la Construcția Stației de tratare a gazelor naturale, care va asigura prelucrarea gazelor naturale de la viitoarea platformă de producție marină.

## Localizarea geografică și administrativă, cu precizarea coordonatelor Stereo 70

PP este localizat în extravilanul Comunei Corbu, județul Constanța, una din unitățile administrativ teritoriale ale țărmului românesc al Mării Negre - Figura 1.

Comuna Corbu se află la o distanță de cca. 15 km de municipiul Constanța; accesul rutier se realizează pe Drumul Comunal DC 83 (fostul DC 269), amplasamentul aflându-se la cca. 3 km est de satul Corbu înspre satul Vadu, cu acces direct la acest drum. Cea mai apropiată zonă rezidențială este satul Vadu iar cele mai apropiate locuințe sunt la cca 2 – 2,5 km N-NE față de amplasamentul PP.

Stația de tratare a gazelor naturale va fi amplasată pe un teren cu o suprafață de 34.400 m2 în partea de est a terenului ce are o suprafață totală de 96.550 m2, proprietate privată în cote indivize, aparținând Black Sea Oil & Gas S.R.L., Petro Ventures Resources S.R.L. și Gas Plus Dacia S.R.L.. Acest teren este situat între satul Corbu și Vadu, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 83 (fost DC 269) Corbu-Vadu. Terenul se află în extravilanul comunei Corbu și are folosința actuală de teren arabil în extravilan.

Limita de est a amplasamentului PP se află la o distanță de aprox. 160 m față de limitele RBDD și limitele siturilor ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe.

Limita de vest a amplasamentului PP se află la o distanță de aprox. 2 m față de limitele sitului ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe.

La cca. 3 km est de amplasamentul PP se află ROSPA0076 Marea Neagră și ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină iar la cca. 6,5 km sud-vest de amplasament se află ROSPA0060 Lacurile Tașaul și Corbu.

Localizarea față de siturile Natura 2000 și față de Rezervația Biosferei Delta Dunării este prezentată în format grafic în Figura 2. Această hartă a fost realizată folosind coordonatele STEREO 70 ale obiectivului redate în Tabelul 2 și 3 de mai jos ce au fost puse la dispoziție de către Beneficiar, precum și ale ariilor naturale protejate de interes comunitar preluate din baza de date spațiale accesibilă public la adresa www.mmediu.ro.

Tabel 2 – Tablou coordonate Stereo 70 ale PP

| Tablou coordonate Stereo 70 ale PP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Coordonate puncte de contur |  | Lungimi laturi D (i, i+1) |
|  | X | Y |  |
| 1 | 332281.789 | 795922.708 | 973.151 |
| 2 | 332345.404 | 796893.778 | 21.473 |
| 3 | 332324.145 | 796896.802 | 5.846 |
| 4 | 332318.357 | 796897.626 | 4.252 |
| 5 | 332314.118 | 796897.957 | 19.963 |
| 6 | 332294.215 | 796899.509 | 39.664 |
| 7 | 332254.668 | 796902.554 | 21.906 |
| 8 | 332232.858 | 796904.599 | 28.272 |
| 9 | 332206.584 | 796894.160 | 0.929 |
| 10 | 332205.673 | 796893.980 | 405.664 |
| 11 | 332179.155 | 796489.184 | 37.793 |
| 12 | 332216.867 | 796486.714 | 623.604 |
| 13 | 332176.101 | 795864.444 | 14.217 |
| 14 | 332188.551 | 795871.308 | 575.547 |
| 15 | 332226.199 | 796445.622 | 38.200 |
| 16 | 332264.317 | 796443.125 | 551.087 |
| 17 | 332228.293 | 795893.217 | 23.701 |
| 18 | 332249.049 | 795904.659 | 11.970 |
| 19 | 332259.530 | 795910.440 | 25.416 |

Tabel 3 – Tablou coordonate STEREO 70 ale Stației

| Tablou coordonate Stereo 70 ale Stație |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. punct | Coordonate puncte de contur Stație |  |
|  | X | Y |
| 1 | 332305.178 | 796577.202 |
| 2 | 332324.789 | 796876.560 |
| 3 | 332225.002 | 796883.097 |
| 4 | 332205.392 | 796583.739 |
| 5 | 332179.219 | 795866.157 |
| 6 | 332185.431 | 795869.581 |
| 7 | 332256.738 | 796902.388 |
| 8 | 332250.759 | 796902.913 |

Figură 1 – Localizarea geografică a zonei PP

Figură 2 – Localizarea PP față de ariile naturale protejate de interes comunitar și față de limitele Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

## Modificări fizice ce decurg din PP

Suprafața totală a PP este de 96.550 m2. Suprafața propusă destinată construcțiilor și amenajărilor este de 48.275 m2, iar suprafața destinată spațiilor verzi este de 48.275 m2.

Modificările fizice ce decurg din implementarea PP sunt reprezentate de decopertarea stratului de sol fertil în zonele unde vor fi amplasate construcțiile, amenajările și instalațiile aferente Stației de tratare a gazelor (aproximativ 34.400 m2). Solul fertil (primii 30 cm) va fi depozitat temporar în aria de implementare a proiectului și refolosit ulterior.

Figură 3 – Amplasarea organizării de șantier, a drumurilor temporare de acces și a solului fertil în zona PP

În timpul perioadei de construcție va fi construit un drum temporar cu o lățime de 6 m va asigura deplasarea în ambele sensuri a vehiculelor și accesul pentru încărcături de mari dimensiuni. Nivelul drumului va urma unghiul de înclinare natural al topografiei existente cu punctul de mică elevație pentru drum stabilit la nivelul existent al solului, pentru a reduce excavarea la minimum. Unghiul de înclinare va crește pentru a fi adecvat pentru lucrările de excavare pentru instalația principală și va fi în debleu pe această lungime. Un drum temporar de acces va forma un acces către zona organizării de șantier. Acest drum va fi dezafectat la finalizarea lucrărilor de construcție. Stratul superior urmează să fie decopertat, la o adâncime de 0.5 m, pe suprafața drumului de acces și transportat până într-o zonă desemnată aflată în limitele amplasamentului. Drumul temporar de acces va fi construit din material granular și va fi întreținut de contractant în timpul perioadei de construire.

Nivelurile temporare și finale ale amplasamentului PP vor fi stabilite pentru a realiza un echilibru între volumele de decopertare și cele de umplere care asigură cotele adecvate ale platformei, pentru realizarea lucrărilor permanente.

Raportul geotehnic prevede că există un strat de argilă compresibil, care trebuie îndepărtat până la o adâncime de 1,5 m sub nivelurile existente ale solului. Decopertarea stratului superior va fi de 0,5 m, pe suprafața drumului de acces, iar acesta va fi transportat până într-o zonă desemnată aflată în limitele amplasamentului PP. Adâncimea suplimentară de 1,0 m pentru argilă va fi excavată și depozitată pe amplasament, pentru reprocesare în vederea îmbunătățirii solului. Materialul argilos suplimentar excavat, care este necesar să fie îndepărtat pentru a realiza nivelurile proiectate, urmează să fie distribuit pe amplasament, pentru ameliorarea  solului.

Materialul argilos suplimentar excavat urmează să fie îmbunătățit prin reprocesare și prin includerea unui liant pe bază de ciment și/sau de calcar. Proiectarea materialului reciclat urmează să fie realizată de contractant, pentru a obţine  o valoare CBR minimă de 15%. Valoarea % CBR urmează să fie stabilită prin testare de laborator, în conformitate cu principiile BS 1377. Operațiile inițiale de decopertare și de umplere vor crea un nivel al platformei de:-

- 14,50 la limita estică a amplasamentului, pentru a corespunde nivelului de constituire a fundațiilor clădirii în această zonă

- 13,50 în zona principală de proces, pentru a forma un suport pentru piloni și pentru a corespunde nivelului de separare pentru piloni

- 13,50 - 12,15 - 12,00 la limita estică a PP, în zona coșului de evacuare și la locația bazinului de retenție, pentru a corespunde nivelurilor existente ale solului de la limita estică a suprafeței lotului.

După instalarea fundațiilor principale, se va amplasa material reprocesat de reumplere, pentru a ridica nivelul finisat al zonei lotului principal, până la un punct ridicat de pavare de 15,15. Limita estică a suprafeței lotului va rămâne la 13,50 - 12,15 - 12,00.

În perioada de operare pot apărea modificări fizice de scurtă durată pe suprafețe mici de teren, dacă va fi necesară efectuarea altor lucrări de reparații/mentenanță.

Alte modificări fizice ce decurg din PP sunt: modificarea temporară peisajului în timpul construcției și modificarea peisajului pe timpul operării obiectivului.

## Resurse naturale necesare implementării PP

Pentru implementarea PP vor fi utilizate resurse naturale din zona PP cât și resurse naturale ce vor fi procurate din afara suprafeței PP, printre care:

- gaze naturale ce vor fi transportate dinspre platforma de producție marină spre Stația de tratare a gazelor naturale prin intermediul conductelor de transport gaze naturale și care vor constitui materia prima pentru procesele tehnologice din cadrul Stației;

- apă subterană ce va fi captată cu ajutorul a două foraje ce vor fi amplasate pe suprafața PP; apa va fi utilizată în scop industrial în cadrul proceselor tehnologice din cadrul Stației, în scop sanitar și pentru rezerva de incendiu;

- agregate de carieră/balastieră pentru organizarea de șantier, amenajarea drumurilor și pavajelor; agregatele vor fi procurate de la cariere/balastiere autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

## Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea PP

Pentru alimentarea cu apă a PP, în cadrul Stației de tratare a gazelor naturale este propusă forarea a două puțuri pentru extragerea apei subterane. Apa subterană extrasă nu va fi folosită ca apă potabilă ci va fi utilizată în scop industrial în cadrul proceselor tehnologice din cadrul Stației, în scop igienico - sanitar și pentru rezerva de incendiu. În cadrul etapelor următoare de reglementare, vor fi obținute toate actele de reglementare de la autoritățile competente pentru protecția mediului și protecția apelor necesare extragerii apei subterane.

## Emisii și deșeuri generate de PP și modalitatea de eliminare a acestora

### Protecția calității apei, solului și subsolului

În perioada de construcție, operare și dezafectare a Stației de tratare a gazelor naturale, sursele potenţiale de poluare a apei, solului și subsolului sunt: organizarea de şantier (amplasată în afara teritoriului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii), execuţia propriu-zisă a lucrărilor și traficul de pe drumurile de acces. Astfel:

- Lucrările de construcție/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona organizării de șantier) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa organizării de șantier, a drumurilor de acces și a drumurilor și pavajelor din cadrul Stației;

- Utilajele de construcție şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc;

- Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, platforma Stației de tratare a gazelor, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și în corpurile de apă subterane, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora;

- Scurgerile accidentale de carburanţi/uleiuri din recipiente din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor subterane;

- Deşeurile rezultate atât în perioada de construcție cât și în perioada de operare prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa solului pot conduce la contaminarea acestuia;

- Activitățile de întreținere pot genera în timpul perioadei de operare emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor folosite pentru întreținerea/repararea instalațiilor tehnologice.

Pentru prevenirea şi controlul poluării apelor în perioada de construire, operare și dezafectare, se recomandă următoarele măsuri:

- Se vor respecta măsurile ce vor fi menţionate în avizul de gospodărire a apelor ce va fi emis de Administraţia Naţională „Apele Române” pentru cele două foraje de extragere a apei subterane;

- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi evitarea manipulării de combustibili şi uleiuri în zonele cu nivel ridicat al apei freatice;

- Interzicerea depozitării de materiale, a deşeurilor sau staţionarea /spălarea utilajelor în sau în imediata vecinătate a corpurilor de apă aflate în vecinătatea PP;

- Interzicerea descărcării de deşeuri de orice tip sau resturi materiale în apele de suprafaţă aflate în vecinătatea PP;

- Apele rezultate de la curăţarea sau spălarea mijloacelor de transport şi utilajelor de construcţie în cadrul organizării de şantier se vor colecta în rezervoare şi auto-vidanjă;

- Carburanţii şi uleiurile vor fi stocate în rezervoare şi recipiente etanşe prevăzute cu cuve de retenţie, astfel încât să nu se producă pierderi. Acestea vor fi depozitate  în cadrul organizării de şantier;

- Colectarea uleiurilor uzate, atunci când sunt generate, se va realiza în recipiente special destinate şi ulterior vor fi predate operatorilor autorizați. Acestea vor fi depozitate în cadrul organizării de şantier;

- Interzicerea deversării de ape uzate, reziduuri sau alte deşeuri în apele de suprafaţă sau subterane;

- În cazul producerii de poluări accidentale se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului și a apelor.

În vederea protejării împotriva poluării solului şi subsolului se impune respectarea mai multor măsuri în perioada de construcție, operare și dezafectare:

- Evitarea ocupării de terenuri peste limitele organizării de șantier prevăzută în proiectul tehnic;

- Evitarea permanentă a scurgerilor de combustibil şi a substanţelor chimice pe suprafaţa solului;

- Excavarea stratului de sol fertil ce va fi depozitat temporar pe suprafața PP și refolosirea acestuia pentru spațiile verzi ce vor fi realizate pe amplasament).

- Gestionarea riguroasă a tuturor tipurilor de deşeuri generate, colectarea selectivă şi eliminarea lor prin operatori economici autorizaţi.

- Manipularea corespunzătoare a substanţelor de întreţinere a Stației, respectarea dozajului optim al substanţelor pentru evitarea unor scurgeri accidentale pe suprafaţa solului.

### Protecția atmosferei

Principalele surse de poluare a aerului în perioada de construcție și în cea de dezafectare a Stației de tratare a gazelor naturale sunt reprezentate de:

- Lucrările de construcție/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona organizării de șantier) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă;

- Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile.

Sursele de emisie menționate mai sus pot fi clasificate astfel:

- Surse mobile sau liniare: traficul rutier desfăşurat în cadrul organizării de şantier;

- Sursele de suprafaţă: lucrările desfășurate de utilajele tehnologice şi mijloacele de transport.

Principalele surse de poluare a aerului în perioada de operare a Stației de tratare a gazelor naturale sunt reprezentate de:

- Lucrările de mentenanță din perioada de operare în cadrul cărora vor fi utilizate mijloace de transport sau utilaje motorizate, pot genera emisii de scurtă durată și punctuale de noxe (NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile).

- Procesele tehnologice, coșul de dispersie a gazelor, compresor, tubinele cu gaz etc., rezervoarele cu MEG, rezervorul de combustibil care vor genera emisii atmosferice (NOx, CO, SOx C02, COV, etc.) şi particule solide (pulberi).

În vederea protecției calității aerului în perioada de construcție, operare și dezafectare a Stației au fost propuse următoarele măsuri:

- Întreținerea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor;

- Respectarea traseelor pentru vehiculele care transportă materiale ce pot constitui surse de emisii de particule în atmosferă; transportul materialelor se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate;

- Echiparea cu dotări moderne și utilizarea de mijloace de construcție performante, cu realizarea de inspecții tehnice periodice ale acestora;

- Alimentarea cu carburanți a utilajelor și echipamentelor se va face doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul organizării de șantier;

- Minimizarea emisiilor de praf şi pulberi în suspensie rezultate din lucrările de amenajare a terenului (săpare, compactare, încărcare-descărcare) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.

În vederea protecției calității aerului în perioada de operare se recomandă respectarea valorilor ce vor fi prevăzute în actele de reglmentare ce vor fi obținute în următoarele etape de reglementare și efectuarea în condiții de siguranță a lucrărilor de întreținere a acestora.

### Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Principalele surse de zgomot şi vibraţii din perioada de construire/dezafectare pot fi:

- Utilajele tehnologice şi mijloacele de transport utilizate pentru activitatea de construire/dezafectare a Stației;

- Circulaţia mijloacelor de transport care transportă materiale pe drumurile de publice.

În cazul în care pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță din perioada de operare vor fi utilizate mijloace de transport sau utilaje motorizate, acestea pot reprezenta surse limitate de zgomot.

Pentru diminuarea zgomotului şi vibraţiilor generate de sursele menţionate anterior şi pentru respectarea nivelelor admisibile conform legislaţiei în vigoare sunt recomandate următoarele măsuri:

- Folosirea de utilaje de construcţii şi mijloace de transport silenţioase sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (e.g. amortizoare de zgomot performante etc.);

- Utilizarea în perioada de construcție a unor utilaje de construcţii şi mijloace de transport atestate tehnic conform legislaţiei în vigoare, astfel încât să nu se depăşească limitele de toleranţă admisibile;

- Întreţinerea şi funcţionarea la parametri normali a mijloacelor de transport, utilajelor de construcţie, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora.

În perioada de operare principalele surse de zgomot și vibrații pot fi: turbinele de gaze,  generatorul de avarie de energie electrică, compresoarele, alte instalații din cadrul procesului tehnologic (pompe, coolere etc.), traficul din cadrul Stației etc.

Pentru diminuarea zgomotului şi vibraţiilor generate de sursele menţionate anterior şi pentru respectarea nivelelor admisibile conform legislaţiei în vigoare este obligatorie repectarea valorilor impuse de actele de reglementare ce vor fi obținute în următoarele etape.

### Protecția împotriva radiațiilor

Se estimează că nu vor exista surse de radiații pe amplasamentul PP, altele decât cele folosite la controlul nedestructiv.

### Protecția ecosistemelor

Impactul prognozat asupra biodiversității, implicit a ecosistemelor, a fost detaliat în capitolele de mai jos și au fost propuse măsuri asociate de reducere a impactului.

### Gestionarea deșeurilor

Principalele surse de deșeuri în perioada de construire a Stației pot fi:

- Procesele tehnologice din timpul executării lucrărilor de construire (transport și depozitare materii prime, montarea instalațiilor Stației etc.);

- Activități conexe desfășurate în cadrul organizării de șantier.

În perioada de operare principalele surse de deșeuri pot fi: lucrările de întreținere și reparații curente ale Stației sau lucrări de intervenție în caz de avariere a acesteia.

În perioada de dezafectare a Stației, principalele surse de deșeuri pot fi:

- Lucrările de dezasamblare a instalațiilor Stației;

- Activități conexe desfășurate în cadrul organizării de șantier pentru dezafectarea Stației.

În tabelul nr. 4 de mai jos sunt prezentate principalele tipuri de deșeuri ce pot fi generate de activitățile prezentate mai sus:

Tabel 4 – Deșeuri rezultate în urma implementării PP

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Starea fizică (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deşeului (EWC conform HG 856/2002) | Perioada în care este generat (Construire-C, Operare-O, Dezafectare-D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pământ şi pietre | S | 17 05 04 | C,O,D |
| 2 | Fier şi oţel | S | 17 04 05 | C,D |
| 4 | Deșeuri de la sudură | S | 12 01 13 | C |
| 5 | Deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase | L | 08 01 11* (deşeu periculos) | O |
| 6 | Deşeuri de vopsele şi lacuri | L | 08 01 12 | O |
| 7 | Hârtie şi carton | S | 20 01 01 | C,O,D |
| 8 | Ambalaje de materiale plastice | S | 15 01 02 | C,O,D |
| 9 | Ambalaje de lemn | S | 15 01 03 | C,D |
| 10 | Ambalaje metalice | S | 15 01 04 | C,D |
| 11 | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | S | 15 01 10* (deşeu periculos) | C,O,D |
| 12 | Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | S | 15 02 02* (deşeu periculos) | C,O,D |
| 13 | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | L | 13 02 06* (deşeu periculos) | C,D |
| 14 | Deşeuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | C,O,D |
| 15 | Deşeuri de la echipamente electrice şi electronice | S | 16 02 | O |

Modul de gospodărire al deșeurilor va fi următorul:

- Deșeurile de pământ și pietre rezultate din lucrările de excavare a terenului pentru montarea/dezafectarea instalațiilor Stație vor fi utilizate ulterior tot în cadrul amplasamentului PP pentru umplerea excavațiilor sau vor fi eliminate cu ajutorul unor operatori autorizați la depozite de deșeuri autorizate;

- Deșeurile municipale amestecate (generate în perioada de construire/implmentare/ dezafectare) vor fi colectate în interiorul organizării de șantier/Stației în locuri speciale de depozitare temporară, de unde vor fi predate ulterior unor operatori autorizați pentru a fi eliminate;

- Deşeurile reciclabile precum cele de hârtie şi carton, metalice şi de materiale plastice dar și deșeurile de echipamente electrice și electronice (generate în perioada de construire/operare/dezafectare) vor fi colectate selectiv şi se vor depozita temporar în cadrul organizării de şantier/Stației, fiind valorificate ulterior prin unităţi specializate;

- Deşeurile periculoase, precum şi ambalajele de substanţe toxice şi periculoase (generate în perioada de construire/operare/dezafectare), vor fi depozitate în siguranţă în cadrul organizării de şantier/Stației şi predate ulterior unităţilor specializate pentru depozitare definitivă, reciclare sau incinerare. După caz, combustibilii şi uleiurile uzate vor fi colectate în recipiente metalice etanşe şi predate unităţilor specializate în vederea valorificării sau incinerării. Atât în cadrul organizării de șantier cât și în timpul operării Stației vor fi ţinute evidenţe cu cantităţile valorificate în conformitate cu prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

Pentru reducerea cantităților de deșeuri generate în perioada de implementare a PP vor fi luate măsuri precum:

- Utilizarea de tehnologii care să conductă la un consum cât mai mic de materii prime şi de energie;

- Menţinerea instalațiilor, utilajelor şi mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare având reviziile tehnice şi schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate.

În perioada de construire/operare/dezafectare, având în vedere complexitatea activităților desfășurate, se recomandă desemnarea unei persoane responsabile cu probleme legate de protecția factorilor de mediu. Aceasta va avea rolul de a urmării ca desfășurarea activităților aferente implementării PP să se realizeze cu un impact cât mai mic asupra factorilor de mediu.

În timpul operării Stației va fi ținută evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase și vor fi respectate obligațiile privind raportarea din actele de reglementare ce vor fi obținute ulterior.

## Cerințe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția PP

Zona PP are o suprafață totală de aprox. 96.550 m2 și cuprinde 4 parcele cadastrale, proprietate privată BSOG: A270/3, A270/4, A270/5 și A270/6/3. Suprafața ce va fi ocupată de Stația de tratare a gazelor naturale va fi de 34.400 m2 iar restul suprafeției PP – 62.100 m2 va fi spațiu verde – teren agricol.

În cadrul Stației suprafața ocupată de spații construite va fi de 5.733 m2, suprafața pavată va fi de 7.966 m2 și suprafața drumurilor va fi de 5.628 m2.

În zona PP nu există construcții supraterane iar construcțiile subterane existente sunt conducte de transport țiței și gaze naturale subterane aflate în proprietatea OMV Petrom S.A. și conducte de ape uzate subterane aflate în proprietatea Rompetrol S.A.

## Serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP

Nu sunt necesare servicii suplimentare pentru implementarea proiectului.

## Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării PP şi eşalonarea perioadei de implementare a PP

La momentul realizării Studiului de Evaluare Adecvată pentru obtinerea Avizului de Mediu, durata construcției a fost estimată, în baza informațiilor tehnice de la acea dată, la 5-6 luni. În urma studiilor de piață efectuate pe baza datelor de proiectare rezultate la faza PT, a fost revizuit graficul de execuție al lucrărilor pentru a se ține cont de următorii factori care influențează durata acestora:

- Dimensiuni utilaje;

- Lungimi trasee conducte tehnologice și utilitățungDimensiuni preliminare ale fundațiilor, precum și tipul acestora;

- Timpi de asteptare pentru întărirea betoanelor;

- Duratele de fabricație estimate de producătorii români, dar și internaționali;

- Probele de acceptare și punere în funcțiune ale echipamentelor;

- Modalitatea executării operațiunilor de construcții-montaj (secvențial și/sau simultan);

- Condiții specifice de lucru impuse de legislația referitoare la protecția muncii.

În consecință, durata revizuită a lucrărilor de construcție a PP este de aproximativ 18 luni.

Durata de funcționare a Stației va depinde de dinamica producției de gaze din descoperiri. Descoperirile de gaze se preconizează a avea o durată de viată de 10-15 ani cu o capacitate preconizată de maxim 3,115  milioane de metri cubi standard pe zi.

Durata de viață a instalațiilor din cadrul Stației va fi de aproximativ 25 de ani.

Etapa de dezafectare poate începe abia după 15 ani de la începerea operațiunilor. Planul de dezafectare va fi realizat la momentul respectiv împreună cu autoritățile relevante și vor fi în completă conformitate cu legislația românească și cu cele mai bune practici internaționale disponibile la momentul acela.

Dezafectarea stației la sfârșitul perioadei de funcționare va dura 2 luni, conform estimărilor din prezent.

## Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării PP

Activitățile care vor fi generate ca rezultat al implementării PP sunt cele aferente construirii, operării și dezafectării Stației de tratare a gazelor naturale. Aceste activități sunt detaliate în capitolele 2.11 și 2.12 de mai jos.

## Descrierea instalațiilor principale ale proiectului

În cadrul Stației de tratare a gazelor naturale vor exista următoarele instalații tehnologice:

  - Separator de gaze de impurități și apă (separator bifazic) – gazele naturale primite de la platforma de producție marină vor fi trecute într-o primă etapă printr-un separator pentru îndepărtarea impurităților și a apei.

  - Skid de comprimare gaze, într-o singură treapta, va include următoarele echipamente: compresor de gaze acționat de turbina cu gaz, răcitor final cu aer, separatoare de condens pe conductele de aspirație și de refulare (după răcitorul final de gaz) ale compresorului. Comprimarea gazului se face la o presiune de 60 bari (admițând o pierdere de presiune de max. 5 bari prin: răcitorul final, separator, skidul de uscare și cel de măsurare), pentru a putea menține o presiune a gazului de 55 bari, cerută în punctul de racordare la sistemul național de transport și distribuție.

  - Skid de uscare gaze naturale cu TEG (trietilenglicol) – uscarea gazelor se va face într-o coloană de absorbție cu TEG, în scopul obținerii condițiilor de calitate solicitate pentru gazele naturale care vor fi preluate de sistemul național de transport (punct de rouă de -15°C.)

  - Skid regenerare MEG (monoetilenglicol) și depozitare – pentru a evita formarea hidraților în conductele de transport a gazelor naturale se va utiliza procedeul de injecție cu MEG (monoetilenglicol). Acest skid va cuprinde pompă, schimbător de căldură, vas de separare, coloana de regenerare și rezervor de stocare, va recupera MEG-ul din gazul de producție, care va fi depozitat în cadrul Stației. Periodic, MEG-ul se va încărca într-o cisternă auto și va fi transportat la dana respectivă din port și apoi pe mare, către platforma de producție marină, pentru  afi utilizat la injecție în conductele de transport a gazelor naturale.

  - Skid de măsurare fiscală – pentru măsurarea gazelor naturale livrate în sistemul național de transport și distribuție a gazelor naturale, la o presiune de 55 bari.

De asemenea, Stația va fi prevăzută cu următoarele sisteme de proces auxiliare:

  - Stație de primire PIG-uri – pentru conducta de transport a gazelor naturale dinspre viitoarea platformă marină de producție la stația de tratare. Stația de primire PIG-uri face parte din sistemul complet de inspecție si mentenanta a conductei de transport a gazelor naturale, utilizând tehnologia PIG-urilor inteligente. Stația de PIG-uri va fi de tip orizontal.

  - Skid de injecție inhibitori de coroziune;

  - Coș de dispersie – pentru evacuarea gazelor din echipamentele și conductele stației de tratare, în cazul depresurizărilor sau în cazul blocării refulării compresorului de gaze, se va amplasa un coș de dispersie cu o înălțime estimată de 50 m.

  - Sistemul de drenaje sub presiune;

  - Sistemul de tratare și depozitare a apelor impurificate.

Instalații electrice

Stația de tratare a gazelor va fi prevăzută cu o stație electrică ce va conține următoarele echipamente mai importante: distribuție de 0,4 kV, două generatoare electrice acționate de turbine cu gaze (activ+rezervă), de 2.500 kVA, 400 V – ca sursă principală de alimentare cu energie electrică a Stației, un generator Diesel de emergență/siguranță de 200 kVA, 400V, tablouri auxiliare de iluminat și forță, sursa de tensiune neîntreruptă 30 kVA (UPS).

Sunt incluse de asemenea instalații electrice din cadrul Stație, respectiv: iluminat, forță și legare la pământ cât și trasee de cabluri electrice.

Instalații de control, automatizare și telecomunicații

Stația de tratare a gazelor va fi prevăzută cu un Sistem de Control și Siguranță Integrat (SCSI) care va fi instalat în Camera de Control a Stației.

SCSI va conține următoarele sub-sisteme:

  - HMI – interfața de operare;

  - PCS – sistemul de control al procesului tehnologic;

  - PSS – sistemul de protecție/siguranță a procesului;

  - FGS – sistemul de detecție gaz/foc;

  - De asemenea, în Camera de Control vor mai fi instalate și următoarele sisteme: sistem de telecomunicații, sistemul de alarmare publică, sistemul de măsurare a gazelor, sistemul de telecomuncații radio marine, panoul de control al ventilației și climatizării (HVAC);

  - Consola Radio;

  - Panoul de control al sistemului de semnalizare pentru navigație.

În cadrul Stației va fi instalată aparatura de câmp de masura si automatizare, necesară pentru controlul procesului tehnologic precum și pentru oprirea instalațiilor în deplină siguranță. De asemenea, vor fi instalate detectoare de fum și foc necesare pentru alarmare în caz de scurgeri de gaze și posibile incendii. În perimetrul Stației de tratare a gazelor va fi instalat și un sistem de supraveghere video, necesar atât pentru monitorizarea instalațiilor, anti-efracție cât și pentru detecția focului.

Statia de tratare a gazelor va fi prevazută cu un sistem de telecomunicatii de ultimă generație care va asigura operarea de la distanță și supravegherea continuă a platformei de producție de gaze naturale Ana, situată în largul mării la o distanță de aprox. 120 km. Sistemul va fi de tip redundant, cu partea activă de tip TROPOSCATTER (comunicare prin reflectare în troposferă) și cu partea de rezervă de tip V-SAT (comunicare prin satelit). Echipamentele aferente acestor două sisteme sunt amplasate în camera de comandă a stației. Parte constitutivă a acestui sistem sunt antenele parabolice. Fiecare antena urmeaza să fie montată pe câte un stâlp tip structură metalică grindă cu zăabrele cu înalțimea estimată de 15 m.

Amplasarea echipamentelor și legături conducte

În cadrul Stației de tratare a gazelor, amplasarea echipamentelor va fi dezvoltată în baza fluidizării procesului de tratare a gazelor și pentru a reduce la minim lungimile de conducte, cabluri electrice etc.

Ca amplasament în plan, echipamentele cu gradul cel mai ridicat de periculozitate (zona de prelucrare gaze și coșul de dispersie) sunt plasate înspre est, în timp ce utilitățile sunt amplasate între zona birouri, parcare, cantină (în vest) și zona de prelucrare gaze.

Amplasarea echipamentelor în cadrul Stației s-a făcut cu respectarea normelor de proiectare pentru instalații de gaze, a normelor de securitate și sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor aflate în vigoare, cât și a distanțelor minime de siguranță impuse de normative.

Conductele care fac legătura între echipamentele/skidurile din incinta Stației de tratare a gazelor vor transporta în principal următoarele fluide: gaze naturale, gaze combustibile, aer instrumental, aer tehnic, azot, MEG (monoetilengliol), TEG (trietilglicol), apă, drenaje etc.

În interiorul zonei de procesare a gazelor naturale, conductele, cablurile electrice și de instrumentație, vor fi amplasate și suportate corespunzător pe structuri metalice tip estacade și chituci.

În zonele de utilități, conductele de utilități (apă, gaze, apă menajeră, drenaje etc.) vor fi amplasate in conformitate cu cerintele standardelor si normativelor in vigoare, aplicabile fiecarui sistem in parte.

Clădiri

În cadrul Stației vor fi prevăzute următoarele clădiri: casa poartă acces, clădire de birouri și camera de control și comandă, clădire cantină, magazii depozitare echipamente și materiale, ateliere de întreținere (mecanic, electric și automatizări), clădiri tehnologice – substație electrică, stație de pompe PSI, stație de aer instrumental și tehnic.

Aceste clădiri vor fi de tip container monobloc cu pereți panelari, dotate cu toate utilitățile și facilitățile necesare.

Drumuri de acces

Drumurile de acces din cadrul Stației au fost dimensionate astfel încât să permită accesul autocisternelor având capacitate de 44.000 litri fără să fie nevoie de mers înapoi, cât și accesul facil al autovehiculelor pompierilor în cazul unor eventuale intervenții la incendii.

Astfel, lățimea drumurilor a fost considerată de 6 m și razele la colțuri de 9 m. La stația de încărcare-descărcare MEG și în zona de depozitare, a fost prevăzută o parcare pentru cisterne. În zona accesului principal în Stație a fost considerată o parcare pentru autoturismele personalului de operare.

Conform planului de amplasare al Stației, există 2 porți de acces în cadrul Stației:

  - o poartă principală, în partea de vest cu drum de acces din drumul comunal existent DC 83 (fost DC 269);

  - o poartă secundară, de utilizare în caz de urgență, în extremitatea de est a Stației, cu drum de acces către un drum nepavat existent – DE 265 (drum de exploatare).

Instalații de stins incendii

Stația va fi amplasată în aer liber, astfel încât pericolul de explozie este foarte redus. În cadrul instalațiilor tehnologice vor si instalate detectoare de fum și foc necesar pentru alarmare în caz de scurgeri de gaze și posibile incendii. Deoarece conținutul de hidrocarburi lichide este minim, nu vor putea rezulta incendii puternice și nu se vor putea folosi sisteme de inundare pentru stingere.

Stația va avea un sistem de siguranță automatizat care va declanșa oprirea de urgență și depresurizarea Stației în caz de pericol. Incendiile reziduale, de mici proporții, vor fi stinse cu ajutorul echipamentelor din dotare și a personalului propriu, instruit special în acest scop.

Stația va fi dotată și cu o stație de pompe PSI, o rețea de apă de incendiu, hidranți amplasați în punctele critice cu pericol de incendiu și mijloace locale de stingere a incendiilor.

Pentru incendiile declanșate de glicolii vehiculați în Stație, se vor prevedea dispozitive cu spumă specifice acestui tip de incendiu.

În zona turbinei cu gaze care acționează compresorul, se vor prevedea detectoarele de incendiu care vor declanșa automat un sistem fix de protecție la incendiu, cu ceață.

Detectoarele de gaz/incendiu din această zonă vor acționa oprirea automată  a turbinei cu gaz și izolarea circuitului de gaz combustibil.

Lucrări civile și structuri metalice

Drumurile și pavajele din incinta Stației vor fi următoarele:

  - Drumuri de acces în incinta Stației de tratare gaze, ce se racordează la drumul comunal DC 83 (fost DC 269);

  - Pavaje carosabile și necarosabile;

  - Parcări auto;

  - Alei pietonale pentru accesul personalului de operare la echipamente și clădiri.

Canalizări:

  - Scurgerea apelor pluviale de pe suprafața drumurilor și pavajelor carosabile și necarosabile va fi realizată prin pante ce vor fi orientate către rigole care se vor descărca într-un bazin de colectare a apelor pluviale;

Fundații:

  - Fundații de echipamente: skid-uri de compresoare acționate de turbine cu gaze, skid-uri generatoare electrice acționate de turbine cu gaze, skid generator Diesel, schimbătoare de căldură, skiduri tehnologice, coș de dispersie, pompe etc.

  - Fundații de rezervoare;

  - Fundații/platfome clădiri tip container

  - Funadții stâlpi de estacadă, chituci, suporți pentru conducte

Structuri metalice:

  - Estacade de conducte

  - Șoproane pentru skid-uri echipamente tehnologice și de utilități

  - Platforme și scări de acces pentru vase, rezervoare și coloane

Lucrări de foraj puțuri pentru apă:

  - Pe teritoriul aflat în proprietatea BSOG se vor fora două puțuri pentru apă care vor alimenta consumatorii din cadrul Stației cu apă brută – apă industrială și apă de incendiu

Împrejmuire:

Stația de tratare a gazelor se va împrejmui cu un gard, ce va avea o poartă principală în partea de vest și o poartă secundară, în caz de urgență, în extremitatea de est a amplasamentului

Lucrări de montaj echipamente

Din această categorie de lucrări fac parte lucrările de montaj ale echipamentelor mecanice – statice (vase, rezervoare, coloane etc.) și dinamice (pompe, compresoare, turbine generatoare electrice etc.), ale skid-urilor de proces și de utilități, din cadrul Stației de tratare a gazelor, pe fundațiile de beton sau, după caz, pe platforme betonate sau structuri metalice.

Lucrări de legături conducte la echipamente

Obiectivul acestor lucrări constă în montajul conductelor de proces, de utilități, drenaje, canalizări etc. supraterane cât și subterane din incinta Stației, care fac legătura între diverse echipamente și skid-uri. În interiorul  zonei de procesare a gazelor, conductele vor fi amplasate și suportate corespunzător pe structuri metalice tip estacade și chituci. În zonele de utilități – apă, gaze combustibie, apă menajeră, apă de incendiu, drenaje, canalizări etc. vor fi amplasate in conformitate cu cerintele standardelor si normativelor in vigoare, aplicabile fiecarui sistem in parte.

Lucrări instalații electrice

Acestea cuprind lucrări de montaj ale echipamentelor electrice și cele de realizare ale instalațiile electrice din cadrul Stației, respectiv, instalațiile de iluminat, de forță și de legare la pământ.

Lucrări instalații de automatizare și control

Lucrările de instalații de automatizare constau în instalarea în Camera de Comandă a Stației a unui Sistem de Control și Siguranță Integrat (SCSI) precum și din montajul sistemelor de măsurare a gazelor naturale (la intrare în Stație și după tratare), telecomunicații, alarmare publică, HVAC, supraveghere video – CCTV etc.

Se vor efectua lucrări de instalare a aparaturii de câmp de masura si automatizare și a traseelor de cabluri aferente acesteia, precum și instalarea detectoarelor de fum și de foc, necesare pentru operarea Stației în deplină siguranță.

Personalul de deservire

Personalul de operare al Stației va fi organizat în schimburi planificate de câte 8 ore și va fi instruit corespunzător pentru operarea acestui tip de instalație.

Energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Stația de tratare a gazelor se vor prevedea 2 generatoare electrice acționate de turbine cu gaze (activ+rezervă) de 2.500 kVA, 400 V – acestea constituind sursa principală de alimentare cu energie electrică a Stației.

Sistemul propriu ale Stației de producere a energiei electrice nu se va racorda la Sistemul Energetic Național (SEN).

Gaze combustibile

În cadrul Stației va fi prevăzut un skid de obținere a gazelor naturale combustibile necesare pentru acționarea turbinei compresorului cu gaze, a turbinelor generatoarelor electrice și a altor consumatori din incintă. Skid-ul de gaze combustibile va include încălzitor de gaze, filtru de impurități, vas de separare și ventil de reducere a presiunii.

Aer instrumental și tehnic

Va fi prevăzut de asemenea, un skid de producere a aerului instrumental și a celui tehnic (aer comprimat) care va include compresoarele de aer (activ+rezervă), uscător de aer, filetre, vase de aer instrumental și aer tehnic.

Gaz inert

În incinta Stației a gazelor va fi prevăzut un skid care va furniza azot pentru purjări, skid care va include și un vas de stocare.

Agent termic pentru schimbătoarele de căldură

În cadrul Stației se va prevedea un sistem de producere, stocare și recirculare agent termic care va include boiler/cazan, pompe de recirculare, vad de expansiune și conducte de distribuție.

Alimentarea cu apă

Pentru alimentarea consumatorilor din incinta Stației cu apă brută (apă industrială, apă de incendiu etc.) se vor fora două puțuri de apă pe teritoriul aflat în proprietatea BSOG.

Canalizare

Colectarea apelor pluviale curate de pe suprafața drumurilor de acces, a pavajelor carosabile și necarosabile va fi realizată prin pante ce vor fi orientate către rigole care vor descărca în afara zonei tehnologice a Stației.

Apele pluviale încărcate cu diverse fluide de lucru din cadrul procesului tehnologic se vor colecta separat, într-un bazin de colectare ape impurificate și se vor transporta cu cisterna către Stația de tratare industrială existentă.

Drenajele sub presiune de la echipamentele tehnologice și conducte care vehiculează MEG/TEG cât și alte chimicale, se vor colecta într-un vas separat de drenaje sub presiune, prevăzut special în acest scop și amplasat într-o cuvă betonată. De aici, acestea se vor evacua prin intermediul unor pompe și se vor încadra în cisterna care le va transporta la stația de tratare industrială existentă.

Apele menajere se vor colecta separat, într-un vas orizontal amplasat subteran, după care acestea vor fi trecute printr-o stație de tratare a apelor menajere amplasată în cadrul Stației, din care va rezulta apă curată și deșeuri menajere, care se vor extrage cu vindanja și vor fi transportate la stația de tratare existentă în zonă.

## Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar

PP prezent ar putea avea un impact cumulat asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar pe care le traversează odată cu implementarea componentelor investiției generale necesare pentru a asigura transportul gazelor naturale ce urmează a fi exploatate din zăcămintele Ana și Doina din cadrul Perimetrului de Explorare-Exploatare și Dezvoltare Petrolieră XV Midia amplasat pe platforma continentală a Mării Negre.

În acest moment nu se cunosc detalii cu privire la perioada în care vor fi realizate toate aceste investiții, sau metoda de realizare a tuturor componentelor ale investiției generale. Având în vedere aceste aspecte, nu poate fi estimat corect la acest moment impactul cumulat al PP prezent cu toate celelalte componente ale investitiei generale. În cadrul procedurilor de avizare al celorlalte componete din punct de vedere al protecției mediului va fi analizat impactul cumulat al acestora cu PP prezentat în studiul de față și vor fi propuse măsuri concrete de reducere a impactului.

Pentru analiza impactului cumulat a fost luat în considerare doar componenta investiției PUZ – "Construire CONSTRUIRE CONDUCTĂ SUBTERANĂ PENTRU TRANSPORT DE GAZE NATURALE PE RAZA COMUNEI CORBU – TRONSON I, ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA", amplasat pe parcelele Ps264/1, Ps264/8, Nm522/12/7, Nm522/12/6, Nm522/12/5, Nm522/12/4, Nm539/16, Nm539/45 lot 3/2, Ps541/12 lot2, De539/80, De539/79, De539/78, Hb525, Hb520/1 și Ps248/29. Până în acest moment a fost obținut Avizul de Mediu pentru acest PUZ, acesta se va conecta direct cu Stația de tratare a gazelor naturale, în estul amplasamentului propus este localizat punctul de racord al celor două obiective.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 192/2016 emis pentru prezentul PP, se face referire la existența unui PUZ amplasat în nordul suprafeței Stației și anume PUZ – "Introducere în intravilan și lotizare pentru realizarea unui complex turistic", aprobat de HCL Corbu 96/02.10.2014, amplasat pe parcela A266/8/5.

Pentru analiza impactului cumulat, au fost luate așadar în considerare cele două componente ale Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia și planul propus pentru introducerea în intravilan și lotizare pentru complexul turistic.

Abordarea

Pentru a determina limitele geografice ale analizei impactului cumulat asupra ariilor naturale de interes comunitar și asupra speciilor de interes comunitar menționate în Formularele Standard Natura 2000 ale ROSCI0065, ROSPA0031 și ROSPA0076 ale PP Stație, PUZ Conductă și PUZ Compelx turistic, s-au luat în considerare următoarele:

- zona direct afectată de toate activitățile PP Stație și celor două PUZ identificate care să cuprindă inclusiv distanța pe care un impact se poate deplasa în afara zonei direct afectate;

- scara de timp pentru durata de viață a PP Stație și celor două PUZ identificate (cea mai lungă);

Astfel, zona direct afectată de activitățile PP identificate a fost stabilită a fi suprafața cumulată a celor trei PP, împreună cu zona drumurilor de acces principale și secundare aferente fiecărui PP. Scara de timp luată în considerare a fost de maxim 25-30 de ani, aceasta fiind estimată a fi durata de viață cea mai lungă.

PUZ – "Introducere în intravilan și lotizare pentru realizarea unui complex turistic", aprobat de HCL Corbu 96/02.10.2014 nu este amplasat în imediata vecinătate a PP Stație și PUZ Conductă aparținând BSOG ci este amplasat la o distanță estimată de peste 500 m N de acestea.

În perioada de operare a acestui PP se estimează că poate exista un impact cumulat perturbator din punct de vedere al activităților care generează zgomot/vibrații/lumină asupra speciilor de interes comunitar identificate în zonă, dar este estimat a fi unul pe termen lung și foarte redus.

În perioada de construire/dezafectare în cazul în care acestea se desfășoră simultan pentru cele trei PP, se estimează a exista un impact cumulat perturbator din punct de vedere al activităților asociate acestor etape, activități care pot genera zgomot/vibrații/lumină, impact pe termen scurt și redus.

Analiza impactului cumulat al celor două componete al Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia a fost redată în capitolul 5, măsurile de reducere a impactului au fost redate în Tab 26.

Analiza impactului cumulat a celor două componente a plecat de la scenariul cu cel mai mare impact asupra speciilor de interes comunitar, cazul în care se vor suprapune perioadele de constuire/dezafectare a acestora. În perioada de operare a celor două componente se estimează că impactul cumulat va fi nesemificativ, deoarece activitățile de rutină se vor realiza exlusiv în zona Stației de tratare a gazelor iar în zona conductei tronson I vor exista doar ocazional activități de reparații.

## Alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului

Nu au fost solicitate informații suplimentare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.

# Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP

## Amplasarea PP în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar

Localizarea față de siturile Natura 2000 și față de Rezervația Biosferei Delta Dunării este prezentată în format grafic în Figura 2. Această hartă a fost realizată folosind coordonatele STEREO 70 ale obiectivului redate în Tabelul 1 ce au fost puse la dispoziție de către Beneficiar, precum și ale ariilor naturale protejate preluate din baza de date spațiale accesibilă public la adresa www.mmediu.ro.

  - ROSCI0065 Delta Dunării: suprafața PP nu se suprapune peste această arie naturală protejată de interes comunitar, dar se află la limita vestică a acesteia. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 3.

  - ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe: suprafața PP nu suprapune peste această arie de protecție avifaunistică, dar se află în imediata vecinătatea a limitei acesteia. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 4.

  - Suprafața PP nu se suprapune peste aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0076 Marea Neagră, care se află la cca. 3 km est de aceasta. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 5.

  - Suprafața PP nu se suprapune peste aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină care se află la cca. 3 km est de aceasta iar PP nu va afecta direct acest sit Natura 2000. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 6.

  - La cca. 6,5 km sud-vest de suprafața PP se află ROSPA0060 Lacurile Tașaul și Corbu. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 7.

Înspre nord și est se află limita Rezervației Biosferei "Delta Dunării" – cel mai apropiat punct fiind la cca. 160 m față de suprafața PP.

## Date privind aria naturală protejată de interes comunitar: suprafața, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea PP, etc.

### Date despre aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunării

Datele de mai jos au fost preluate din formularul Natura 2000 al sitului ROSCI0065 Delta Dunării, actualizat în 2016:

- Localizarea sitului:

- Coordonatele sitului: Latitudine 45.0024166 și Longitudine 29.0150277

- Suprafața sitului (ha): 453.645

- Regiunea biogeografică: Pontică (50.24%), Stepică (49.76%);

- Regiunile administrative:

- NUTS    % Numele județului

- RO022 SUD EST

Tipurile de habitate prezente în sit și alte date privind ROSCI0065 – Delta Dunării sunt prezentate în Formularul Standard Natura 2000 din Anexa 3, ce este parte componentă a prezentului Studiu.

### Date despre aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe

Datele prezentate mai jos au fost preluate din Formularul Natura 2000 al sitului ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe.

- Localizarea sitului:

- Coordonatele sitului: Latitudine 45.0032138 și Longitudine 29.0017111

- Suprafața sitului (ha): 508.302

- Altitudine (m): Min 0 m Max. 137 m Med. 3m

- Regiunea biogeografică: Stepică; Pontică

- Regiunile administrative:

- NUTS    % Numele județului

- RO22 SUD-EST

Tipurile de habitate prezente în sit și alte date privind ROSPA0031 – Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe sunt prezentate în Formularul Standard Natura 2000 din Anexa 4, ce este parte componentă a prezentului Studiu.

### Date despre aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0076 Marea Neagră

Datele prezentate mai jos au fost preluate din Formularul Natura 2000 al sitului ROSPA0076 Marea Neagră.

- Localizarea sitului:

- Coordonatele sitului: Latitudine 44.0019388 Longitudine 29.0128750

- Suprafața sitului (ha): 140.143

- Altitudine (m): Min 0 m Max. 22 m Med. 0 m

- Regiunea biogeografică: Marea Neagră

Tipurile de habitate prezente în sit și alte date privind ROSCI0076 – Marea Neagră sunt prezentate în Formularul Standard Natura 2000 din Anexa 5, ce este parte componentă a prezentului Studiu.

# Date despre prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a PP, menționate în Formularul Standard al ariei protejate de interes comunitar

## ROSCI0065 Delta Dunării

### Tipuri de habitate și plante de interes comunitar identificate în zona PP și în vecinătatea acestuia

Conform Formularului Standard Natura 2000, speciile de plante interes comunitar din ROSCI0065 – Delta Dunării sunt: Alovandra vesiculosa, Centaurea jankae, Centaurea pontica, Echium russicum, Marsilea quadrifolia iar habitatele de interes comunitar sunt în număr de 29, prezentate în Anexa 5.

Pentru a alege traseul conductei de transport de gaze naturale în sector terestru și localizarea Stației de tratare a gazelor, care să aibă un impact cât mai redus asupra biodiversității, înainte de demararea procedurii pentru obținerea Avizului de Mediu pentru prezentul PP, Beneficiarul a analizat din punct de vedere al biodiversității – în principal al speciilor și habitatelor de interes comunitar - o zonă mult mai extinsă ca suprafață, care a inclus și suprafața PP. Monitorizarea acestei zone mai extinse a avut loc în anii 2012 și 2013.

Conform Raportului de monitorizare al florei și faunei (2013) realizat de RSK, în anul 2013, echipa de experți botaniști ai RSK au stabilit o zonă de monitorizare de 12.000 ha ce s-a întins între plaja de la Vadu și localitea Palazu Mic, în această zonă fiind inclus și arealul PP. Scopul monitorizării a fost indicarea zonelor cele mai semnificative și cel mai puțin semnificative din punct de vedere al prezenței speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru, ruta cu cel mai redus impact asupra acestora.

Metodele utilizate de către echipa RSK pentru culegerea informațiilor referitoare la tipurile de habitate și speciile de plante de interes comunitar din zona PP sunt prezentate în Cap. 8 din prezentul raport.

Pentru realizarea prezentului Studiu de Evaluare Adecvată au fost utilizate:

  - informațiile recente din timpul monitorizărilor realizate de experții AUDITECO din 2016 (perioada iulie – septembrie 2016);

  - concluziile Raportului de monitorizare a biodiversității pentru P.U.Z. - "STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA" - 2016;

  - concluziile Raportului de monitorizare al florei și faunei RSK – 2013 (doar concluziile referitoare la zona PP).

Investigațiile de teren, pentru identificarea tipurilor de habitate (asociații vegetale) și plante de interes comunitar, desfășurate de echipa AUDITECO în anul 2016 pe parcursul a trei luni, în intervalele 25-27 iulie 2016, 19-22 august 2016 și 16-19 septembrie 2016 s-au desfășurat fără limitări.

Metoda principală de investigare în teren a fost cea a transectului liniar și cea a releveului fitocenologic. Informații complete despre metodele utilizate de către echipa AUDITECO pentru culegerea informațiilor referitoare la habitatele și plantele de interes comunitar din zona luată în studiu sunt prezentate în Cap. 8 din prezentul raport. În continuare în Fig. 3, Fig. 4 și Fig. 5, este prezentată localizarea transectelor.

Toate speciile de plante și habitate identificate în cadrul monitorizărilor sunt prezentate în detaliu la cap. 4.2

În urma campaniilor de monitorizare desfășurate de AUDITECO și concluziile Raportului de monitorizare a speciilor de floră și faună realizat de RSK, nu au fost identificate în zona PP niciunul dintre habitatele de interes comunitar și niciuna dintre speciile de plante de interes comunitar precizate în Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării.

Figură 4 – Transecte pentru monitorizarea tipurilor de habitate și speciilor de plante realizate în iulie 2016

Figură 5 - Transecte pentru monitorizarea tipurilor de habitate și speciilor de plante realizate în august 2016

Figură 6 - Transecte pentru monitorizarea tipurilor de habitate (asociații vegetale) și a speciilor de plante realizate în septembrie 2016

### Specii de mamifere de interes comunitar identificate în zona PP

Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 Delta Dunării care se află în imediata vecinătatea estică a PP, este posibilă prezența următoarelor specii de mamifere de interes comunitar în zona luată în studiu: 1337 — Castorul (Castor fiber),  2609 – Hamsterul românesc (Mesocricetus newtoni),  1356* — * Noriță, nurcă, vidră mică, dihor de apă (Mustela lutreola), 2633 — Dihor de stepă (Mustela eversmanii), 2635 — Dihor pătat (Vormela peregusna), 1335 — Popândău, Șuiță (Spermophilus citellus), 1355 — Vidră (Lutra lutra).

Investigațiile de teren desfășurate de echipa AUDITECO în anul 2016 pe parcursul a doi ani, 2016 și 2017, în intervalele 25-27 iulie 2016, 19-22 august 2016, 16-18 septembrie 2016, 19-21 aprilie 2017, 26-29 mai 2017 și 16-19 iunie 2017 s-au desfășurat fără limitări semnificative. Singura limitare asociată condițiilor meteorologice este reprezentată de temperaturile ridicate ce au fost înregistrate în timpul monitorizărilor din lunile iulie – august 2016, temperaturi ce au provocat retragerea animalelor în adăposturi în perioada caniculară (Tab. 5).

Tabel 5 - Valorile factorilor climatici temperatură, umiditate, vânt - 2016

| Ziua | Temperatură (°C) | Umiditate (%) | Vânt (km/h), direcție | Condiții |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.07.2016 | 29 | 35 | 16, NE | Cer parțial acoperit |
| 26.07.2016 | 30 | 35 | 15, E | Cer parțial acoperit |
| 27.07.2016 | 30 | 40 | 17, N, E | Cer senin |
| 19.08.2016 | 25 | 57 | 7,4, N | Cer senin |
| 20.08.2016 | 30 | 30 | 17, NE | Cer senin |
| 21.08.2016 | 32 | 33 | 22, N | Cer senin |
| 16.09.2016 | 22 | 60 | 20, S | Cer senin |
| 17.09.2016 ziua | 28 | 33 | 9, V | Cer senin |
| 17.09.2016 noaptea | 24 | 61 | 13, S | Cer senin |
| 18.09.2016 | 28 | 35 | 18, V | Cer parțial noros |

Tabel 6 – Valorile factorilor climatici temperatură, umiditate, vânt – 2017

| Ziua | Temperatură (°C) | Umiditate (%) | Vânt (km/h), direcție | Condiții |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.04.2017 | 10 | 87 | 20, E | Cer parțial acoperit |
| 20.04.2017 | 7 | 93 | 25, V | Ploaie |
| 21.04.2017 | 2 | 93 | 30, VNV | Lapoviță |
| 26.05.2017 | 15 | 88 | 11, SE | Cer parțial acoperit |
| 27.05.2017 | 17 | 82 | 13, N | Ploaie |
| 28.05.2017 | 20 | 73 | 22, N | Cer parțial acoperit |
| 28.05.2017 noaptea | 15 | 94 | 9, NV | Senin |
| 16.06.2017 | 19 | 88 | 15, S | Cer parțial acoperit |
| 17.06.2017 | 20 | 60 | 18, V | Cer acoperit, ploaie |
| 18.06.2017 | 17 | 88 | 20, VNV | Cer acoperit, ploaie |

Metoda principală de investigare în teren a fost cea a transectului diurn și nocturn. Informații complete despre metodele utilizate de către echipa AUDITECO pentru culegerea informațiilor referitoare la speciile de mamifere de interes comunitar din zona luată în studiu sunt prezentate în Cap. 8 din prezentul studiu. În continuare (fig. 6-12) sunt prezentate transectele realizate de echipa AUDITECO pentru monitorizarea speciilor de mamifere de interes comunitar din zona luată în studiu în anul 2016 și 2017.

Figură 7 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în iulie 2016

Figură 8 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în august 2016

Figură 9 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în septembrie 2016

Figură 10 – Transect nocturn pentru monitorizarea speciilor de mamifere și herpetofaună realizat în septembrie 2016

Figură 11 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în aprilie 2017

Figură 12 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în mai 2017

Figură 13- Transecte pentru monitorizarea speciilor de mamifere realizate în iunie 2017

Figură 14 – Transecte nocturne pentru monitorizarea speciilor de mamifere și herpetofauna realizate în aprilie și mai 2017

În cadrul Raportului de monitorizare al florei și faunei (2013) - elaborat de RSK nu au fost semnalate specii de mamifere de interes comunitar în zona PP.

În cadrul monitorizărilor realizate de AUDITECO în anul 2015 a fost semnalată prezența în zona râpei ce constituie limita ROSCI0065 – Delta Dunării și a drumurilor de pământ de lângă plantația de salcâmi a speciei de interes comunitar Spermophilus citellus (popândău).

În cadrul monitorizărilor realizate de AUDITECO în anul 2016 a fost semnalată prezența vizuinelor în zona luată în studiu (care a fost mai extinsă ca și suprafață) dar și în zona PP a speciei de interes comunitar Spermophilus citellus (popândău).Vizuini de popândău au fost observate în mai multe locații în zona luată în studiu, la sud și vest de plantația de salcâmi, în centrul zonei studiate - pe terenurile agricole cultivate cu grâu, pe drumurile de lângă plantația de salcâmi. În 2016, în zona PP a fost observată o singură vizuină de popândău (Spermophilus citellus). Cu toate acestea, nu a fost înregistrată prezența activă a speciei, nu au fost observate exemplare de popândău folosind această vizuină.

În cadrul monitorizărilor realizate de AUDITECO în anul 2017 nu a fost semnalată prezența speciei Spermophilus citellus pe suprafața PP.

În Figura 14 este redată localizarea tuturor vizuinelor de popândău identificate de AUDITECO în timpul campaniilor de monitorizare din 2015 și 2016 și sunt prezentate și fotografii din timpul campaniilor de monitorizare.

Toate celelalte specii de mamifere identificate în zona luată în studiu sunt prezentate la cap. 4.2

În continuare sunt prezentate datele bio-ecologice ale speciei de mamifere de interes comunitar identificate în zona luată în studiu:

- Spermophilus citellus (popândău):

Arealul speciei cuprinde centrul și sud-estul Europei, de la stepele Ucrainei până în estul Germaniei și Poloniei, arealul fiind întrerupt de Munții Carpați. La adulți, lungimea capului și trunchiului este de 19-22 cm, iar cea a cozii de 6-7 cm. Greutatea este de 240-340 g. Pe partea dorsală, este acoperit de o blană deasă, cenușiu-gălbuie, cu pete difuze albicioase și puncte negre. Partea ventrală este deschisă la culoare, cu abdomenul nisipiu. La nivelul capului, ochii sunt mari și de culoare închisă, iar pavilioanele urechilor sunt mici, rotunjite și ascunse în grosimea blănii. Picioarele sunt puternice și au gheare ascuțite, adaptate le săpat. Masculii sunt ceva mai mari decât femelele.

Habitatele preferate sunt stepele, pășunile și malurile uscate în care își poate săpa galeriile. Se întâlnește până la altitudinea de 800 m. Duc o viață colonială, preponderent diurnă. Sapă galerii complexe cu mai multe ieșiri. Se hrănesc cu semințe, pe care le cară în galerii în buzunare bucale. Surplusul de hrană este stocat și consumat toamna, când se retrag în galerii, înainte de intrarea în hibernarea propriu-zisă, ce durează până la sfârșitul lui martie. Reproducerea are loc imediat după ieșirea din hibernare după care dau naștere unui singur rând de pui (în jur de șase) după o gestație de 20 de zile, în mai sau iunie.

Puii se nasc într-o cameră adâncă a galeriei, unde rămân, fiind hrăniți de femelă timp de șase săptămâni după care sunt gata să părăsească galeria. Maturitatea sexuală este atinsă în primăvara următoare, iar durata de viață este de 8-10 ani;

Figură 15 - Localizarea speciilor de mamifere de interes comunitar în cadrul campaniilor de monitorizare din 2015 și 2016: popândăul (Spermophilus citellus)

Coordonatele în STEREO 70 ale speciei Spermophilus citellus identificată în 2016 în zona luată în studiu sunt prezentate în Tabelul 7.

Tabel 7 - Coordonatele în STEREO 70 ale speciei Spermophilus citellus identificată în zona luată în studiu în 2016

| Specia de mamifere identificată | Data | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Spermophilus citellus | 7/25/2016 | 796759.8444 | 332315.4876 |
| Spermophilus citellus | 7/26/2016 | 796995.5891 | 333063.6917 |
| Spermophilus citellus | 7/27/2016 | 796941.8277 | 332084.3991 |
| Spermophilus citellus | 8/20/2016 | 796518.9352 | 333201.2558 |

### Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar identificate în zona luată în studiu

PP nu se suprapune peste niciun sit de importanță comunitară al rețelei Natura 2000. Cu toate acestea, în imediata vecinătate a zonei PP, către est se află ROSCI0065 Delta Dunării. Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 este posibilă prezența în cadrul ROSCI0065 dar și în vecinătatea acestuia a următoarelor specii de amfibieni și reptile de interes comunitar: 1188 - Buhai de baltă cu burta roșie (Bombina bombina), 1220 — Țestoasă de apă (Emys orbicularis), 1219 — Țestoasă de uscat dobrogeană (Testudo graeca), 1993 — Triton cu creastă dobrogean (Triturus cristatus dobrogicus), 0001 — Viperă de stepă (Vipera ursinii (Vipera ursinii moldavica, Vipera ursinii renardi și/sau forme intermediare).

Investigațiile de teren desfășurate de echipa AUDITECO în intervalele 25-27 iulie 2016, 19-22 august 2016 și 16-19 septembrie 2016, 19-21 aprilie 2017, 26-29 mai 2017 și 16-19 iunie 2017 s-au desfășurat fără limitări semnificative. Singura limitare asociată condițiilor meteorologice este reprezentată de temperaturile ridicate ce au fost înregistrate în timpul monitorizărilor din lunile iulie – august 2017, temperaturi ce au provocat retragerea animalelor în adăposturi în perioada caniculară prezentate în Tab.5.

Metoda principală de investigare în teren a fost cea a transectului diurn și nocturn. Informații complete despre metodele utilizate de către echipa AUDITECO pentru culegerea informațiilor referitoare la speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar din zona luată în studiu sunt prezentate în Cap. 7 din prezentul studiu.

Toate speciile de amfibieni și reptile identificate în cadrul monitorizărilor sunt prezentate în detaliu la cap. 4.2.

În cadrul Raportului de monitorizare al florei și faunei (2013) - elaborat de RSK nu au fost semnalate specii de reptile și amfibieni de interes comunitar în zona PP.

În cadrul monitorizărilor realizate de AUDITECO în anul 2015, 2016 și 2017 nu au fost semnalată speciilor de reptile și amfibieni de interes comunitar în zona PP.

În urma campaniilor de monitorizare desfășurate de AUDITECO și concluziile Raportului de monitorizare a speciilor de floră și faună realizat de RSK, nu au fost identificate în zona PP niciuna dintre speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar precizate în Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării.

În continuare (fig. 15-19) sunt prezentate transectele realizate de echipa AUDITECO pentru monitorizarea speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar din zona PP și vecinătatea acestuia în anul 2016 și 2017.

Figură 16 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună realizate în iulie 2016

Figură 17 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună realizate în august 2016

Figură 18 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună realizate în septembrie 2016

Figură 19 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de reptile și herpetofaună realizate în aprilie 2017

Figură 20 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de reptile și herpetofaună realizate în mai 2017

Figură 21 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de reptile și herpetofaună realizate în iunie 2017

În 2016, în vecinătatea PP, la cca. 120 m SE, în cadrul ROSCI0065 – Delta Dunării și a Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost identificată prezența unei singure specii de interes comunitar: broasca țestoasă de apă (Emys orbicularis). Prezența acestei specii nu a fost stabilită prin observarea directă a indivizilor ci s-au folosit indicii ale prezenței în zonă: o carapace și resturi de schelet.

În continuare sunt prezentate datele bio-ecologice ale speciei de interes comunitar Emys orbicularis:

- Emys orbicularis (țestoasa de apă): Arealul speciei include Europa cu excepția nordului și unor zone centrale, nordul-vestul Africii și vestul Asiei. Carapacea adulților ajunge în mod obișnuit la 20 cm și excepțional la 30 cm. Coloritul este maroniu sau negricios cu pete și linii clare sau galbene. Carapacea este ovală, cu partea posterioară ceva mai lată și cu o carenă vertebrală la indivizii juvenili. Plastronul este flexibil la juvenili și dur la adulți. Masculii au coada mai lungă (2/3 din lungimea carapacei față de 1/2, la femele) iar plastronul este ușor scobit în parte posterioară. Ocupă habitate acvatice lentice sau lin curgătoare, cu vegetație relativ abundentă. Preferă să se expună la soare pe malul apelor. Reproducerea are loc în martie sau aprilie. Femela depune 3-15 ouă alungite, cu coajă tare, într-o groapă săpată, în mai (uneori în iunie sau iulie). Eclozarea are loc după 3-4 luni, toamna sau în primăvara următoare. Hibernarea are loc în apă și durează de la sfârșitul lui septembrie până în martie-aprilie.

În Figura 21 este prezentată localizarea speciei de Emys orbicularis în vecinătatea zonei PP (coordonate în Stereo 70: X 796945.9273 și Y 331955.5).

Figură 22 - Localizarea speciei de reptilă de interes comunitar broască țestoasă de apă (Emys orbicularis) în cadrul campaniilor de monitorizare din 2016

Foto 1: Carapace de broască țestoasă de apă (Emys orbicularis) identificată în vecinătatea zonei PP - 25.07.2016 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)

### Prezența speciilor de nevertebrate de interes comunitar în zona PP

Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 Delta Dunării, care se află în imediata vecinătate a zonei PP, este posibilă prezența următoarelor specii de nevertebrate în zona PP: 1060 — (Lycaena dispar), 1037 — (Ophiogomphus cecilia), 4027 — (Arytrura musculus), 4028 — (Catopta thrips), 4036 — (Leptidea morsei), 4030 — Albilița portocalie (Colias myrmidone), 1089 — Croitor cenușiu sau croitor de piatră (Morimus funereus), 1082 — Gândac de apă (Graphoderus bilineatus), 4064 — Melc acvatic dungat (Theodoxus transversalis), 4056 — Melc cu cârlig (Anisus vorticulus) și 4045 — Țărăncuță (Coenagrion ornatum).

Monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din zona PP s-a desfășurat în perioada 27-28 iulie, 19-20 august 2016, 5-8 mai 2017 şi 1-5 iunie 2017 de către echipa AUDITECO. Metoda principală utilizată în teren pentru culegerea informațiilor despre aceste specii a fost cea a transectului liniar pedestru. Informații complete despre metodele utilizate de echipa AUDITECO pentru culegerea informațiilor referitoare la speciile de nevertebrate de interes comunitar din zona PP sunt prezentate în Cap. 7.

Toate speciile de nevertebrate identificate în cadrul monitorizărilor sunt prezentate în detaliu la cap. 4.2.

În cadrul Raportului de monitorizare al florei și faunei (2013) - elaborat de RSK nu au fost semnalate specii de nevertebrate de interes comunitar în zona PP.

În cadrul monitorizărilor realizate de AUDITECO în anul 2015 (1 - 4 mai 2015) nu a fost semnalată prezența speciilor de nevertebrate de interes comunitar în zona PP.

În cadrul monitorizărilor realizate de către AUDITECO în 2016 și 2017 nu au fost identificate specii de nevertebrate de interes comunitar prezentate în Formularul Standard pentru ROSCI0065 în zona PP.

În imediata vecinătatea PP, în zona râpei ce constituie limita ROSCI0065 – Delta Dunării au la cca. 100 – 150 m înspre est, au fost identificate în 2016 trei specii de interes comunitar: Lycaena dispar, Catopta thrips și Helix pomatia iar în 2017 au fost identificate doar două dintre aceste specii de interes comunitar: Lycaena dispar și Helix pomatia.

În continuare (fig. 22-25) sunt prezentate transectele realizate de echipa AUDITECO pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din zona PP în anul 2016 și 2017.

Figură 23 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate realizate în iulie 2016

Figură 24 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate realizate în august 2016

Figură 25 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate realizate în mai 2017

Figură 26 - Transecte pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate realizate în iunie 2017

În vecinătatea PP, în cadrul ROSCI0065 și a Rezervației Biosferei Delta Dunării au fost identificate în 2016 următoare specii de interes comunitar: Lycaena dispar, Catopta thrips și Helix pomatia. Specia Helix pomatia nu este prezent în cadrul Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0065, dar este specie de interes comunitar.

În cadrul monitorizării din 2017 au fost identificate doar Lycaena dispar și Helix pomatia, specia Catopta thrips nu a mai fost identificată pe suprafața PP sau în vecinătatea acesteia.

În Fig. 27 este prezentată localizarea celor trei specii de nevertebrate de interes comunitar.

În continuare sunt prezentate datele bio-ecologice ale speciilor de nevertebrate de interes comunitar  identificate în vecinătatea PP:

- Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Descriere: Specie de talie medie cu anvergura aripilor de 33-42 mm, cu un pronunțat dimorfism sexual (numele specific „dispar” se referă tocmai la diferențele morfologice marcante dintre cele două sexe). La masculi, extradosul aripilor este de culoare roșie-arămie strălucitoare cu pete discale clare, alungite și bordura marginală de culoare neagră; intradosul aripii anterioare este de culoare portocalie, cu un șir aproape aliniat de puncte postdiscale și pete marginale mici de culoare neagră aflate înaintea bordurii marginale de culoare gri; intradosul aripii posterioare de culoare cenușiu-albăstrui deschisă, mai intensă la baza aripii și mai difuză către marginea externă cu o bandă submarginală lată de culoare roșie ce se întinde din unghiul anal până la nivelul nervurii v6, flancată de două șiruri de puncte de culoare neagră, o serie de pete postdiscale negre, mici, cu bordură albă și alte pete negre mici cu bordură albă dispuse în zona discală și prediscală după un model caracteristic. Femela este de talie relativ mai mare; extradosul aripii anterioare de culoare roșie, cu pata prediscală, pata discală și o serie de pete mediane de culoare neagră. Bordura marginală de culoare neagră este mai extinsă ca la masculi. Extradosul aripii posterioare este de culoare neagră, cu o bandă submarginală lată și nervurile de culoare portocalie. Intradosul aripilor este identic cu cel al masculilor. Exemplarele din a doua generație au o talie puțin mai redusă comparativ cu cele din prima generație (care este uneori menționată ca generația vernalis Hormuzachi, 1893).

Biotop: Specia apare în habitate umede, chiar şi în zone puternic antropizate, pentru că larvele trăiesc pe specii de măcriş (Rumex. sp.) (R. hydrolapathum, R. aquaticus), specific acestui tip de habitat. Teoretic pot apărea multe populaţii în special în lungul cursurilor de apă. Tipuri de habitate cele mai caracteristice sunt fâneţele umede-mlăştinoase, mlaştinile, zonele inundabile, malurile de râuri şi lacuri.

Răspândire: Specie palearctică răspândită din vestul Europei, Caucaz, Transcaucazia şi sudul munţilor Urali până în Transbaikal, vestul Yakuţiei şi Extremul Orient Rus (Ussuri şi Amur). Subspecia nominată, cunoscută din sudul Angliei, a fost exterminată încă de la jumătatea secolului al XIX-lea. A fost semnalată în toată România, fiind o specie larg răspândită şi relativ comună. Lipseşte însă din zonele montane, la înălţimi de peste 1.200 metri.

- Catopta thrips (Hübner, 1818)

Descriere: Specie de talie medie cu anvergura aripilor de 35-48 mm. Dimorfismul sexual este bine exprimat. Adulţii au un aspect extrem de caracteristic, practic imposibil de confundat. Masculii sunt de talie sensibil mai mică (anvergura de 35-42 mm) şi au antene bipectinate. Palpii maxilari sunt foarte scurţi şi subţiri. În repaus, aripile anterioare acoperă complet aripile posterioare. Desenul de pe extradosul aripilor anterioare este extrem de caracteristic, fiind exclusă confuzia cu altă specie europeană cunoscută. Aripile anterioare, de culoare ocru-gălbui deschisă până la bej-portocalie, sunt acoperite cu un desen reticulat fin, de culoare închisă. Costa şi marginea externă prezintă numeroase puncte de culoare întunecată. Pata discală de culoare ciocolatiu-roşcată are o formă extrem de caracteristică, cvadrangulară.

Aripile posterioare sunt de culoare maroniu-cenuşie, cu porţiunea bazală de culoare mai deschisă; desenul reticulat este mult mai estompat decât pe aripile anterioare. Vârful abdomenului este rotunjit. Femelele au anvergura aripilor de 43-48 mm și antene fin pectinate. Aripile au o nuanţă întrucâtva mai întunecată decât la masculi. Vârful abdomenului este ascuţit.

Biotop: Specie stepică xero-termofilă extrem de localizată, considerată iniţial un relict postglaciar asociat speciilor xerofile de pelin (Artemisia sp.) din Asia Centrală. Ulterior, s-a răspândit până în regiunile stepice din Europa Centrală. Preferă enclavele de vegetaţie stepică aflate pe substrat nisipos sau loessoid.

Răspândire: Specie palearctică, răspândită din estul Europei până în Siberia. După unii autori, populaţiile din Europa ar aparţine subspeciei Catopta thrips polonica (Daniel, 1955). Populațiile din România sunt extrem de izolate, distribuite în Câmpia Transilvaniei, Moldova și Dobrogea.

- Helix pomatia – (Linnaeus 1758) (cod 1026)

Descriere. Cochilie de dimensiuni mari (30-45 mm înălțime și 30-45 mm diametru, uneori mai mare), globuloasă, rezistentă, cu apexul bont, regulat și des striată, alb crem până la brun deschis, frecvent cu benzi brune mai mult sau mai puțin distincte, cea inferioară de obicei foarte îngustă. Prezintă 5-6 anfracte, apertura largă, cu marginile albe puternic răsfrânte, ombilic îngust, parțial acoperit de răsfrângerea marginii columelare.

Biotop. În sud-estul Europei în păduri, habitate deschise, grădini, vii, de-a lungul râurilor. În centrul Europei în păduri deschise și tufărișuri, pe substrat calcaros. Preferă umiditate mai ridicată și temperaturi mai scăzute decât restul speciilor genului Helix, de asemenea are nevoie de sol afânat pentru depunerea pontei și pentru îngropare în timpul estivației și hibernării. Este comun de-a lungul râurilor, în tufărișuri, livezi, păduri luminoase și umede (în special la liziera acestora), poieni. În Alpi urcă până la 2100 m, la noi poate ajunge la 1800 m altitudine, dar cel mai frecvent sub 500 m.

Răspândire. Europa sud-estică și centrală, vestul și sudul Angliei (probabil introdusă), din centrul Franței până în Suedia, Norvegia, în estul Finlandei, Estonia, Belarus, Ungaria, România, vestul Ucrainei, Republica Moldova, nordul și centrul Balcanilor, până în Bulgaria și nordul Italiei. În România este o specie comună, prezentă în întreaga țară, din zona montană până la câmpie, cel mai frecvent în zone deluroase. În fauna noastră mai sunt prezente două alte specii ale genului Helix: H. lucorum care populează Dobrogea și a cărui pigmentație de fond a cochiliei este albă, aproape în întregime acoperită de benzi brun-negricioase, continuate cu un halou roșcat și H. lutescens, cu cochilie mai mică, albicioasă, nebandată sau foarte slab bandată, prezent în jumătatea de nord a țării - Moldova și Transilvania.

Figură 27 - Localizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar în cadrul campaniilor de monitorizare din 2016 și 2017

Foto 2: Lycaena dispar – identificat în vecinătatea zona PP, în zona ROSCI0065 - 27.07.2016 (foto: Irinel POPESCU)

Foto 3: Catopta thrips identificat în vecinătatea PP, în zona ROSCI0065 - 25.07.2016 (foto: Irinel POPESCU)

Foto 4: Helix pomatia identificat în zona plantației de salcâmi – 25.07.2016 (foto: Irinel POPESCU)

În Tabelul 8 și respectiv 9 sunt prezentate coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de nevertebrate de interes comunitar identificate în timpul monitorizărilor din 2017 și respectiv 2016.

Tabel 8 - Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de nevertebrate de interes comunitar identificate în timpul monitorizărilor 2017

| Specia identificată | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Helix pomatia | 797008.744 | 332341.286 |
| Lycaena dispar | 796963.857 | 332130.660 |

Tabel 9 - Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de nevertebrate de interes comunitar identificate în timpul monitorizărilor 2016

| Specia identificată | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Lycaena dispar | 796934.6 | 332119.8 |
| Helix pomatia | 797020.4 | 332381.8 |
| Catopta thrips | 796910.5 | 332189 |

### Specii de pești de interes comunitar identificați în zona luată în studiu

Zona PP se suprapune peste terenuri arabile, cultivate și nu există nicio zonă acvatică pe suprafața PP care să permită existența speciilor de pești.

## Alte specii de floră și faună identificate în zona PP și în vecinătatea acestuia

Următoarele specii vasculare au fost identificate în perioadele de monitorizare din 2016 (25-27.07.2016, 19-22.08 2016, 16-18.09.2016) în zona PP și în vecinătatea acestuia de către expertul botanist: Achillea distans, Achillea millefolium, Achillea setacea, Acinos arvensis, Agropyron cristatum ssp. Pectinatum, Agrostis capillaris, Agrostis gigantea ssp. Maeotica, Agrostis stolonifera, Allium rotundum, Allysum hirsutum, Anchusa officinalis, Anchusa ochroleuca, Anthemis tinctoria ssp. Tinctoria, Apium graveolens, Artemisia austriaca, Aster tripolium ssp. Pannonicus, Aster tripolium ssp. Tripolium, Astragalus varius, Atriplex hastata, Atriplex prostrata, Atriplex tatarica, Ballota nigra, Bassia prostrata, Bassia sedoides, Bidens tripartita, Bromus commutatus, Bromus squarrosus, Bromus sterilis, Bromus tectorum, Cannabis sativa ssp. Spontanea, Capsella bursa-pastoris, Carduus acanthoides, Carduus nutans, Centaurea arenaria ssp. Borystenica, Centaurea cyanus, Centaurea solstitialis, Centaurium spicatum, Cerastium dubium, Chenopodium album var. album, Cichorium intybus, Cicuta virosa, Coronilla varia, Convolvulus arvensis, Cirsium alatum, Cirsium arvense, Cirsium canum, Cirsium vulgare, Cynodon dactylon, Cuscuta europaea, Cuscuta planifolia, Dactylis glomerata, Daucus carota, Descurainia sophia, Dianthus giganteus, Dipsacus laciniatus, Echinops ruthenicus, Echinops spaerocephalum, Echium vulgare,Elymus elongatus, Elymus repens, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Euphorbia glareosa, Euphorbia seguieriana, Festuca arundinacea ssp. Maeotica, Festuca pratensis, Galega officinal, Galium verum, Hordeum murinum, Inula britannica, Knautia arvensis, Lactuca tatarica, Lathraea squamaria, Leonurus cardiaca ssp. Cardiaca, Leymus racemosus ssp. Sabulosus, Linaria genistifolia, Linum austriacum, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Lotus tenuis, Lysimachia vulgaris, Malva sylvestris, Marrubium peregrinum, Matricaria recutita, Medicago falcata, Medicago lupulina, Melica ciliata, Melilotus albus, Melilotus arenarius, Melilotus officinalis, Mentha arvensis, Mentha aquatica, Nigella arvensis, Nonea pulla, Onopordum acanthium, Papaver dubium, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Plantago media, Poa pratensis, Potentilla anserina, Potentilla recta, Potentilla reptans, Puccinelia distans, Puccinellia intermedia, Ranunculus repens, Rorippa austriaca, Salvia nemorosa ssp. Nemorosa, Salvia verticillata, Scabiosa ochroleuca, Sonchus arvensis, Stachys germanica, Stachys sylvatica, Stipa capillata, Taraxacum bessarabicum, Taraxacum bessarabicum, Taraxacum officinale, Taraxacum serotinum, Thlaspi arvensis, Trifolium campestre, Tragopogon dubium, Trifolium hybridum, Trifolium repens, Urtica dioica, Urtica urens, Veronica anagaloides, Veronica arvensis, Veronica beccabunga, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Vicia sativa ssp. Segetalis, Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium, Xeranthemum annuum.

Conspectul cenotaxonomic

În perioada 25.07.2016 – 27.07.2016 a fost identificată următoarea asociație ruderală, încadrată cenotaxonomic după cum urmează:

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tüxen ex von Rochow 1951

Syntaxon syn.: onopordetea acanthii Br.-Bl. 1967; Agropyretea repentis Oberd. et al. 1967

Syn.: Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tüxen 1950

Onoperdetalia Acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex Klika et Hadač 1944

Syntaxon syn.: artemisietalia vulgaris R. Tüxen 1947

Syn.: Onoperdetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen 1943; Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex von Rochow 1951

Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Syn.: Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1926; Artemision absinthii Elias 1979

Onopordetum acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Identificarea și descrierea asociațiilor vegetale

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tüxen ex von Rochow 1951

Syntaxon syn.: onopordetea acanthii Br.-Bl. 1967; agropyretea repentis Oberd. et al. 1967

Syn.: Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tüxen 1950

Clasa reprezintă vegetaţia ruderală edificată de specii bianuale, perene şi terofitice, mezofile, mezoxerofile şi xerofile, din regiunile temperate şi mediteraneene. Fitocenozele se dezvoltă pe marginea drumurilor, terenuri părăsite, maidane, la periferia aşezărilor omeneşti.

Compoziţia floristică a acestor fitocenoze este foarte heterogenă, pe lângă speciile caracteristice sintaxonilor clasei, incluzând şi numeroase specii caracteristice claselor Stellarietea mediae, dar şi specii erbacee perene din clasele Molinio-Arrhenatheretea şi Festuco-Brometea.

Combinaţia specifică:

Specii caracteristice: Arctium lappa, A. tomentosum, Aristolochiua clematites, Artemisia annua, A. capillaris, A. vulgaris, Bryonia alba, Capsella bursa-pastoris, Carduus acanthoides, C. crispus, Chenopodium bonus-henricus, Cirsium arvense, C. vulgare, Conium maculatum, Erigeron annuus ssp. annuus, E. annuus ssp. strigulosus, Euphorbia stricta, Fallopia dumetorum, Galium aparine, Geranium lucidum, G. pyrenaicum, Parietaria officinalis, Potentilla argentea, Rumex patientia, Scirpoides holoschoenus, Tanacetum partenium, Torilis japonica, T. ucranica, Tussilago farfara, Verbascum phlomoides.

Specii însoţitoare: Aegopodium podagraria, Agropyron cristatum ssp. pectinatum, Amorpha fruticosa, Anthemis tinctoria ssp. tinctoria, A. tinctoria ssp. subtinctoria, Anthriscus cerefolium ssp. trichosperma, Argusia sibirica, Armoracia rusticana, Atriplex sagittata, Bupleurum rotundifolium, Calystegia sepium, Cannabis sativa ssp. spontanea, Chaerophyllum bulbosum, Chelidonium majus, Cirsium candelabrum, Corsipermum marschallii, Cucubalus baccifer, Descurainia sophia, Dipsacus laciniatus, Geum urbanum, Geranium pyrenaicum, Glechoma hederacea, Isatis tinctoria, Lamium bifidum ssp. balcanicum, Leonurus marrubiastrum, Medicago lupulina, Poa pratensis, Sambucus ebulus, Scrophularia scopolii, Silene latifolia ssp. alba, Solanum dulcamara, Taraxacum officinale, Verbena officinalis.

Onoperdetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex Klika et Hadač 1944

Syntaxon syn.: artemisietalia vulgaris R. Tüxen 1947

Syn.: Onoperdetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen 1943; Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex von Rochow 1951

Ordinul include vegetaţia ruderală alcătuită predominant din specii bianuale de talie înaltă.

Combinaţia specifică:

Specii caracteristice: Althaea cannabina, Anchusa officinalis, Artemisia campestris, Berteroa incana, Brassica elongata, Carduus candicans, C. hamulosus, C. thoermeri, Carthamus lanatus, Centaurea iberica, Cephalaria transsilvanica, Cerinthe minor, Cirsium boujartii, Crepis foetida ssp. rhoeadifolia, Cynoglossum hungaricum, Daucus carota, Echium vulgare, Inula helenium, Melilotus officinalis, Oenothera biennis, Petasites spurius, Picris hieracioides, Rumex pulcher, Tanacetum vulgare, Verbascum blattaria, V. densiflorum.

Specii însoţitoare: Amaranthus blitoides, Anthemis austriaca, Artemisia austriaca, A. pontica, Bromus squarrosus, B. sterilis, Bunias orientalis, Centaurea diffusa, C. solstitialis, Chondrilla juncea, Cichorium intybus, Cuscuta europaea, Dipsacus fullonum, Equisetum arvense, Geranium rotundifolium, Lactuca serriola, Lavathera thuringiaca, Linaria genistifolia, Malva pusilla, Medicago falcata, Reseda lutea, R. luteola, Salvia nemorosa ssp. tesquicola, Stachys germanica, Torilis arvensis.

Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Syn.: Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1926; Artemision absinthii Elias 1979

Alianţa cuprinde vegetaţia buruienăriilor de talie înaltă, de pe terenuri gunoite.

Combinaţia specifică:

Specii caracteristice: Artemisia absinthium, Ballota nigra, Carduus acanthoides, Centaurea calcitrapa, Cirsium grecescui, Convolvulus arvensis, Cynoglossum officinale, Euphorbia esula, Hyoscyamus niger, Lactuca tatarica, Lappula squarrosa, Malva neglecta, M. sylvestris, Marrubium peregrinum, M. vulgare, Onopordon acanthium, O. tauricum, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium.

Specii însoţitoare: Datura stramonium, Echinops sphaerocephalum, Galinsoga parviflora, Myosotis arvensis, Nepeta nuda, Verbascum thapsus.

Onopordetum acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Este o asociaţie nitrofilă, răspândită mai ales pe terenurile pe care au staţionat animalele, pe locurile vechilor stâne, în lungul drumurilor etc.

Specia caracteristică: Onopordon acanthium, Verbascum densiflorum, V. phlomoides.

Compoziția floristică este bogată şi variată, în care participă şi numeroase specii anuale, multe vernale, dar şi bianuale. Fitocenozele sunt de talie înaltă, cu o fizionomie tipică imprimată de specia caracteristică şi edificatoare Onopordon acanthium.

În compoziţia floristică sunt predominante speciile caracteristice sintaxonilor superiori ai clasei Artemisietea, între care sunt mai frecvente speciile: Carduus acanthoides, Artemisia absinthium, Convolvulus arvensis, Lappula squarrosa, Marrubium vulgare, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium, Conyza canadensis, Berteroa incana, Echium vulgare, Reseda lutea, Bromus tectorum, Cirsium vulgare, Descurainia sophia etc.

Se remarcă şi prezenţa unui grup important de specii caracteristice clasei Stellarietea mediae, dar şi Molinio-Arrhenatheretea sau Festuco-Brometea. Pe terenurile bătătorite sunt prezente specii caracteristice clasei Plantaginetea majoris (Hordeum murinum, Matricaria recutita, Polygonum aviculare etc), iar în locuri mai umede participă şi specii caracteristice clasei Bidentetea.

Tabel 10 – Relevee în care a fost evidențiată prezența asoc. ARTEMISIETEA VULGARIS

| Număr releveu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 25.07.2016 | 26.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 |
| Suprafața (m²) | 60 m2 | 25 m² | 50 m2 | 40 m² |
| Acoperirea generală (%) | 85% | 90% | 90% | 100% |
| Specii | AD (abundența-dominanța) | AD | AD | AD |
| Caract. de as. |  |  |  |  |
| Onopordum acanthium | 1 | 2 | + | + |
| Carduus acanthoides | + | + | + | + |
| Onopordion acanthii |  |  |  |  |
| Carduus nutans | + | + | + | + |
| Cirsium arvense | + | + | + | + |
| Artemisa absinthium | 1 | + | + | + |
| Ballota nigra | + | - | + | + |
| Convolvulus arvensis | - | + | + | - |
| Echinops sphaerocephallum | + | + | + | + |
| Malva sylvestris | - | + | + | + |
| Marrubium peregrinum | - | - | + | + |
| Xanthium spinosum | + | + | + | + |
| X. strumarium | - | + | + | + |
| Dauco-Melilotion |  |  |  |  |
| Anchusa ochroleuca | - | + | + | + |
| Daucus carota | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Euphorbia cyparissias | + | + | + | - |
| E. seguieriana | + | + | - | + |
| Melilotus albus | + | - | + | + |
| Salvia nemorosa ssp. nemorosa | - | + | + | + |
| Tragopogon dubium | - | - | + | + |
| Arction lappae |  |  |  |  |
| Elymus repens | + | + | + | + |
| Leonurus cardiaca ssp. cardiaca | - | + | - | + |
| Urtica dioica | + | + | + | + |
| U. urens | - | + | + | + |
| Onopordetalia acanthii |  |  |  |  |
| Anchusa officinalis | + | 1 | + | + |
| Bromus sterilis | + | + | + | - |
| Centaurea solstitialis | + | + | - | + |
| Cichorium intybus | + | + | + | + |
| Cuscuta europaea | - | - | + | + |
| Echium vulgare | + | - | + | + |
| Linaria genistifolia | - | - | - | + |
| Medicago falcata | + | + | - | + |
| Melilotus officinalis | + | + | - | + |
| Stachys germanica | + | + | + | + |
| Agropyretalia repentis |  |  |  |  |
| Bromus tectorum | + | + | - | + |
| Coronilla varia | + | + | + | + |
| Salvia verticillata | + | + | + | + |
| Xeranthemum annuum | 1 | + | + | + |
| Artemisietea vulgaris s.l. |  |  |  |  |
| Anthemis tinctoria ssp tinctoria | + | - | - | + |
| Cannabis sativa ssp. spontanea | - | - | - | + |
| Capsella bursa-pastoris | + | + | + | + |
| Cirsium vulgare | + | + | - | - |
| Descurainia sophia | + | + | - | - |
| Dipsacus laciniatus | + | + | - | + |
| Medicago lupulina | + | + | + | + |
| Taraxacum officinale | + | + | + | - |
| Stellarietea mediae s.l. |  |  |  |  |
| Centaurea cyanus | - | + | + | - |
| Chenopodium album var. album | - | - | + | + |
| Nigella arvensis | - | - | - | + |
| Papaver dubium | + | + | - | + |
| P. rhoeas | - | + | + | + |
| Thlaspi arvensis | - | + | - | - |
| Veronica arvensis | - | - | + | + |
| Vicia sativa ssp. segetalis | - | + | + | + |
| Festuco-Brometea s.l. |  |  |  |  |
| Achillea setacea | + | + | + | + |
| Acinos arvensis | - | - | - | + |
| Allium rotundum | + | - | - | - |
| Dianthus giganteus | + | + | - | - |
| Echinops ruthenicus | + | + | + | + |
| Euphorbia glareosa | - | + | - | - |
| Galium verum | + | + | - | - |
| Linum austriacum | + | + | - | - |
| Nonea pulla | + | + | + | + |
| Potentilla recta | - | + | - | - |
| Scabiosa ochroleuca | - | + | + | + |
| Stipa capillata | + | - | - | - |
| Taraxacum serotinum | + | + | - | - |
| Molinio-Arrhenatheretea s.l. |  |  |  |  |
| Achillea millefolium | + | + | + | + |
| Agrostis capillaris | + | + | + | + |
| Bromus commutatus | + | + | + | + |
| Dactylis glomerata | + | + | + | + |
| Festuca pratensis | - | + | + | + |
| Knautia arvensis | + | + | + | + |
| Lolium perenne | - | + | + | + |
| Plantago media | + | + | + | - |
| Potentilla anserina | + | + | - | - |
| Trifolium campestre | + | + | + | + |
| Plantaginetea majoris s.l. |  |  |  |  |
| Hordeum murinum | + | + | + | + |
| Matricaria recutita | + | - | + | + |
| Scolymus hispanicus | - | + | + | + |
| Galio-Urticetea s.l. |  |  |  |  |
| Stachys sylvatica | - | - | - | + |
| Trifolio-Geranietea s.l. |  |  |  |  |
| Veronica chamaedrys | + | + | - | + |
| Vicia cracca | + | + | + | + |
| Bidentetea s.l. |  |  |  |  |
| Mentha arvensis | - | - | - | + |
| Xanthium italicum | + | + | + | + |
| Festuco-Puccinellietea s.l. |  |  |  |  |
| Achillea distans | - | - | - | + |
| Cerastium dubium | + | + | - | - |

În vecinătatea estică a suprafeței PP a fost identificată o o plantație de salcâmi cu următoarele specii: Robinia pseudacacia, Crataegus monogyna, Achillea setacea, Descurainia sophia, Onoordum acanthium, Xanthium spinosum, Cirsium arvense, Euphorbia cyparissias, Hordeum murinum, Lamium album, Daucus carota.

În nordul, vestul și sudul suprafeței PP se află culturi agricole de păioase, în special grâu, cu buruieni segetale Convolvulus arvensis, Rubus caesius, Consolida regalis, Xanthium spinosum.

În perioadele 19-22.08.2016, 16-18.09.2016, în zona PP și în vecinătatea acestuia nu au fost identificate fitocenoze închegate, care să conducă la conturarea unor asociații vegetale ci doar buruieni segetale, caracteristice culturilor agricole care au fost realizate în anul 2016.

Buruieni segetale identificate în perioada 19-22.08.2016:

Localizare: la marginea drumului DC Corbu-Vadu – cultură păioase (grâu):

1. Data 20.08.2016: coordonate N 44.42645 E 028.71300, suprafață 20 m2, Altitudine 7 m.s.m., acoperire <5%: Conium maculatum, Cirsium arvense, Nigella arvensis, Carduus acanthoides, Onopordum acanthium, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas;

2. Data 20.08.2016, coordonate N 44.42647 E 028.71311, suprafață 30 m2, Altitudine 8 m.s.m., acoperire <10%: Carduus acanthoides, Nigella arvensis, Xanthium spinosum, Euphorbia cyparissias, Euphorbia agraria, Cirsium vulgare, Descurainia sophia, Veronica chamaedrys, Lolium perenne, Bromus commutatus;

3. Data 20.08.2016: coordonate N 44.42928 E 028.71110, suprafața 20 m2, altitudine 9 m.s.m., acoperire < 5%: Lathraea squamaria, Consolida regalis, Nigella arvensis, Convolvulus arvensis, Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Cirsium vulgare;

Localizare: la marginea culturii de floarea soarelui:

4. Data 20.08.2016, coordonate N 44.43707 E 028.71185, suprafață 30 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <15%: Cuscuta planifolia, Melica ciliate, Bromus commutatus, Lolium perenne, Nigella arvensis, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Xanthium spinosum;

Localizare: la marginea culturii de lucernă:

5. Data 20.08.2016, coordonate N 44.43705 E 028.71722, suprafața 40 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <2%: Convolvulus arvensis, Lolium perenne, Nigella arvensis, Descurainia Sophia, Xanthium strumarium, Cirsium vulgare;

6. Data 20.08.2016, coordinate N 44.43406 E 028.72022, suprafață 20 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <1%: Nigella arvensis, Xanthium italicum, Xanthium strumarium, Virsium vulgare;

Localizare: Cultură grâu:

7. Data 21.08.2016, coordonate N 44.42642 E 028.71294, suprafață 50 m2, altitudine 6 m.s.m., acoperire <5%: Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Cirsium vulgare, Xanthium italicum, Daucus carota, Melica ciliate, Brassica rappa, Cichorium intybus, Achillea millefolium, Festuca pratensis, Descurainia Sophia, Rumex obtusifolius, Carduus nutans, Artemisia absinthium, Centaurea cyanus, Bromus commutatus, Vicia cracca;

8. Data 21.08.2016, coordonate N 44.42540 E 028.71169, suprafața 20 m2, altitudinea 8 m.s.m., acoperirea <1%: Salvia verticillata, Euphorbia cyparissias, Cichorium intybus, Cirsium vulgare, Descurainia sophia, Bromus commutatus, Xanthium italicum;

9. Data 21.08.2016, Coordonate N 44.42378 E 028.71529, auprafața 50 m2, altitudinea 7 m.s.m., Acoperirea <10%: Cynodon dactylon, Agropyron repens, Daucus carota, Euphorbia seguieriana, Xanthium italicum, Achillea millefolium, Scolymus hispanicus, Knautia arvensis, Linum austriacum, Eryngium campestre, Onopordum acanthium, Salvia nemorosa ssp. Nemorosa, Xaranthemum annuum, Cynodon dactylon;

Buruieni segetale identificate în perioada 16 - 18.09.2016:

Colț SV – cultură de păioase (grâu):

1. Data 17.09.2016, coordonate N 44.42610 E 028.71345, suprafață 20 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <10%: Consolida regalis, Cirsium arvense, Brassica rapa, Xanthium spinosum, Carduus acanthoides, Agropyron cristatus;

2. Data 17.09.2016, coordonate N 44.42990 E 028.72264: Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Rubus caesius, Papaver rhoeas;

3. Data 17.09.2016 (fostă cultură floarea soarelui), coordonate N 44.43274 E 028.72030: Atriplex hastate, Bromus tectorum, Cirsium vulgare, Xanthium italicum;

4. Data 17.09.2016 (Cultură porumb – lângă fermă), coordonate N 44.43303 E 028.72281, suprafață 50 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <0,5%: Xanthium spinosum, Xanthium italicum, Descurainia Sophia, Cirsium vulgare, Bromus sterilis, Cirsium arvense, Centaurea cyanus, Cannabis sativa ssp. Spontanea, Papaver rhoeas, Scolymus hispanicum;

5. Data 18.09.2016 (Cultură floarea soarelui), coordonate N 44.43465 E 028.72088, suprafață 50 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <5%: Sonchus arvensis, Consolida regalis, Nigella arvensis, Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Convolvulus arvensis.

În Figura 27 este prezentată localizarea releveelor fitocenologice realizate în anul 2016 pentru identificarea tipurilor de habitate și a speciilor de interes comunitar din zona luată în studiu. În Figura 28 este prezentată harta asociațiilor vegetale identificate în zona PP.

Figură 28 - Localizarea releveelor fitocenologice în cadrul realizării campaniilor de monitorizare a biodiversității

Figură 29 - Distribuția asociațiilor vegetale în zona luată în studiu

În Tabelul 11 de mai jos sunt prezentate coordonatele în STEREO 70 ale releveelor fitocenologice prezentate în Fig. 27.

Tabel 11 - Coordonatele în STEREO 70 ale releveelor fitocenologice realizate în timpul monitorizării

| Nr. releveu | Data | Suprafața (m2) | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7/25/2016 | 60 | 796911.1 | 332224.6 |
| 2 | 7/26/2016 | 25 | 796921.1 | 332128.2 |
| 3 | 7/26/2016 | 50 | 796911.9 | 332223.5 |
| 4 | 7/27/2016 | 40 | 796897.8 | 331821.1 |
| 5 | 8/20/2016 | 20 | 795716.2 | 331986.9 |
| 6 | 8/20/2016 | 30 | 795724.9 | 331989.5 |
| 7 | 8/20/2016 | 20 | 795550.5 | 332294.2 |
| 8 | 8/20/2016 | 30 | 795570.4 | 333162.1 |
| 9 | 8/20/2016 | 40 | 795997.8 | 333179.6 |
| 10 | 8/20/2016 | 20 | 796251.8 | 332858.5 |
| 11 | 8/21/2016 | 50 | 795711.6 | 331983.4 |
| 12 | 8/21/2016 | 20 | 795617.3 | 331865.5 |
| 13 | 8/21/2016 | 50 | 795912.1 | 331698.8 |
| 14 | 9/17/2016 | 20 | 795753.8 | 331949.7 |
| 15 | 9/17/2016 |  | 796465.7 | 332405.4 |
| 16 | 9/17/2016 |  | 796264.9 | 332712.2 |
| 17 | 9/17/2016 | 50 | 796463.2 | 332753.6 |
| 18 | 9/18/2016 | 50 | 796301.3 | 332926.5 |

Foto 5: Onopordetum achantii – facies cu Daucus carota în estul suprafeței luată în studiu – 25.07.2016 (foto: Oana ZAMFIRESCU)

Foto 6: Scolymus hispanicus identificată în zona luată în studiu, în vecinătatea PP – 27.07.2016 (foto: Oana ZAMFIRESCU)

Foto 7: Cultură agricolă de grâu zona luată în studiu – 19.04.2017 (foto: Raluca Șerban)

Foto 8: Cultură agricolă de grâu pe suprafața luată în studiu – 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)

Specii de mamifere (altele decât cele de interes comunitar) observate în timpul monitorizării au fost: ariciul (Erinaceus roumanicus), cârtița (Talpa europaea), iepurele de câmp (Lepus europaeus), șacalul (Canis aureus), nevăstuica (Mustela nivalis) și bursucul (Meles meles). Două vizuini de bursuci au fost a fost observate și pe suprafața PP.

În continuare sunt prezentate datele bio-ecologice ale speciilor de mamifere identificate în zona PP:

- Erinaceus roumanicus (arici). Arealul se întinde din estul Europei până în vestul Siberiei, prin Belarus, Ucraina și Rusia, iar spre sud, ajunge până în nordul Caucazului și nord-estul Anatoliei. Lungimea corpului este cuprinsă între 225-275 mm. Coada și membrele sunt scurte, botul este relativ lung și ascuțit. Partea dorsală este acoperită cu țepi. Coloritul general este maroniu, cu gușa și pieptul albe. Trăiește în zone împădurite și pajiști cu tufișuri, grădini, parcuri, pajiști și dune, până la 1.400 m altitudine. Duce o viață nocturnă (pot fi văzuți și în timpul zilei, mai ales toamna). În caz de pericol se face ghem, expunând partea corpului acoperită de țepi. Face un cuib din frunze uscate în zone cu vegetație deasă sau sub adăposturi, în care hibernează și crește puii. Hibernarea are loc din octombrie până în aprilie. Puii sunt născuți în iunie-septembrie. Femelele nasc 1-2 rânduri de pui pe an, a câte 4-5 pui. Puii rămân în cuib în jur de 3 săptămâni, dar pot rămâne lângă mamă o perioada mai lungă, mai ales toamna.

- Talpa europaea (cârtiță): Arealul se întinde peste Europa, fără Irlanda, Iberia, Italia, Grecia și parte din Scandinavia, până la râurile Ob și Irtysh din Rusia asiatică. Lungimea corpului este cuprinsă între 12-15 cm. Capul este alungit, cu un bot ascuțit și golaș. Membrele anterioare sunt late cu gheare lungi pentru săpat, cele posterioare sunt relativ scurte și fără gheare. Ochii sunt vizibili. Corpul este acoperit cu o blană deasă, de culoare neagră. Trăiește, cel mai adesea, în pajiști și păduri de foioase, dar poate ajunge în zonele montane până la 2.000 m altitudine. Are un mod de viață subteran. Indivizii tineri se deplasează la suprafața solului în timpul dispersiei. Fiecare animal trăiește în propriul sistem de tunele, pe care îl extinde continuu. Solul excavat este împins la suprafață unde formează mușuroaie. Cuibul se găsește sub un mușuroi ceva mai mare decât celelalte. Duce o viață activă ziua și noaptea, pe parcursul întregului an. Primăvara, femelele nasc 3-4 pui.

- Lepus europaeus (iepure de câmp): Este o specie al cărei areal include Europa, vestul și centrul Asiei. Lungimea corpului la adulți este 50-65 cm. Greutatea este de 2,5-7 kg. Urechile și membrele posterioare sunt lungi, având 8,5-10,5 cm și respectiv 11,5-15 cm. Coloritul general este gălbui-maroniu pe partea dorsală, cu vârfurile urechilor și partea dorsală a cozii, de culoare neagră. Partea ventrală a corpului și a cozii este deschisă la culoare. Trăiește în locuri deschise cu formațiuni ierboase și în zone cu arbori rari, putând ajunge până la 1.500 m altitudine. Apare frecvent în culturi agricole și pășuni. Este o specie preponderent nocturnă, ziua petrecând-o în depresiuni mici unde este parțial vizibil. Hrana este reprezentată de plante ierboase, iar iarna consumă ramuri tinere, muguri, scoarță și fructele arbuștilor. Reproducerea are loc din ianuarie până în august. În martie au loc lupte între masculi. Femela poate avea trei nașteri pe an, gestația durând 41-42 zile. Puii sunt născuți complet dezvoltați, în depresiuni superficiale ale substratului.

- Canis aureus (șacal): Specia poate fi întâlnită în sud-estul Europei, nordul Africii și sud-vestul Asiei. Lungimea capului și trunchiului ajungă până la 100 cm. Corpul este zvelt, botul ascuțit, iar coada scurtă (până la 40 cm) și groasă. Culoarea este cenușiu-roșcată. Habitatul este reprezentat de suprafețele deschise, formațiunile ierboase, culturile agricole și zonele mlăștinoase cu stufăriș. Este o specie nocturnă, ce își petrece ziua la adăpostul vegetației dese. Se hrănește cu rozătoare, păsări și cadavre, dar și cu resturi din jurul așezărilor umane. Emite urlete caracteristice, în special la asfințit. Femela naște 4-5 pui, de regulă primăvara, într-o vizuină.

- Mustela nivalis (nevăstuică): Se găsește în toată Europa, nordul Africii, Asia și în părți ale Americii de Nord. Lungimea capului și a corpului este de 13-23 cm, iar coada are 13-14 cm. Masculii sunt mai mari ca femelele. Partea dorsală este maro, iar cea ventrală albă. Pe flancuri, limita de separație dintre maro si alb poate fi dreaptă sau neregulată. Coada este maro cu vârful mai închis la culoare, dar niciodată negru. Corpul este alungit și flexibil. Capul este lung cu un bot scurt, la fel de gros ca și gâtul, ochii sunt mari și de culoare închisă. Coada și membrele sunt relativ scurte. Habitatele preferate sunt câmpurile, pădurile rare, zone cu tufișuri sau pietroase, parcuri și grădini, ajungând până la o altitudine de 3.000 m. Adăposturile sunt vizuini abandonate săpate de alte specii. Nevăstuicile vânează în zonele cu vegetație deasă și sunt suficient de mici pentru a urmări rozătoarele în galerii. Sunt active și ziua și noaptea. Se pot cățăra în arbuști și arbori, unde atacă păsări. Reproducerea are loc în aprilie-iulie, iar după o gestație de 34-37 zile, femela naște în jur de șase pui, care sunt îngrijiți de ambii părinți. Puii ating maturitatea sexuală după 3-4 luni.

- Meles meles (bursuc, viezure): Arealul cuprinde aproape întreaga Europă și părți ale Orientului Mijlociu. La exemplarele adulte, capul și corpul însumează o lungime de 67-80 cm, iar coada măsoară 12-19 cm. Greutatea este de 7-13 kg, putând crește la 15-17 kg înainte de somnul de iarnă. Aspectul este îndesat, cu capul mic, gâtul scurt, trunchi gros și coada scurtă. Membrele sunt puternice, scurte, digitigrade, cu câte cinci degete terminate cu gheare puternice. Blana are o culoare cenușiu-argintie pe spate, neagră pe abdomen și membre și cenușie pe coadă. Capul este alb cu câte o dungă neagră longitudinală pe fiecare latură. Habitatele preferate sunt pădurile de foioase și amestec, și formațiunile ierboase și tufișuri. Sapă vizuini cu mai multe intrări de cel puțin 20 cm în diametru și mascate de acumulări de sol. Este un animal social, nocturn. Este o specie preponderent monogamă. Reproducerea are loc în special primăvara. Femela naște până la patru pui la sfârșitul iernii-începutul primăverii următoare.

Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de mamifere identificate în zona luată în studiu în 2016 și 2017 sunt prezentate în Tabelul 12, respectiv Tabelul 13.

Tabel 12 - Coordonatele în STEREO 70 ale altor specii de mamifere identificate în zona luată în studiu în 2016

| Specia de mamifere identificată | Data | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Talpa europaea | 7/25/2016 | 796421.5 | 332240.4 |
| Talpa europaea | 7/25/2016 | 796925 | 331853.9 |
| Talpa europaea | 7/26/2016 | 796926.7 | 332026.3 |
| Talpa europaea | 7/26/2016 | 796928.6 | 331877.8 |
| Talpa europaea | 8/19/2016 | 795692.8 | 331965.2 |
| Talpa europaea | 8/19/2016 | 795616.3 | 331808.6 |
| Talpa europaea | 8/19/2016 | 795758.1 | 331718.7 |
| Talpa europaea | 8/19/2016 | 795793.3 | 331712.2 |
| Talpa europaea | 8/19/2016 | 796755.3 | 332556.1 |
| Talpa europaea | 8/19/2016 | 796668.6 | 332527.7 |
| Talpa europaea | 8/20/2016 | 795346.9 | 332775.1 |
| Talpa europaea | 8/20/2016 | 796531.1 | 333176.4 |
| Talpa europaea | 8/20/2016 | 795778.6 | 332017.7 |
| Talpa europaea | 8/21/2016 | 795665.2 | 331963 |
| Talpa europaea | 8/21/2016 | 795787.5 | 331779.6 |
| Talpa europaea | 8/21/2016 | 796231 | 331743.1 |
| Talpa europaea | 8/21/2016 | 795952.3 | 331973 |
| Talpa europaea | 8/21/2016 | 796101.8 | 333182.2 |
| Talpa europaea | 9/16/2016 | 795810.2 | 331791.8 |
| Talpa europaea | 9/16/2016 | 796172.9 | 332382.4 |
| Talpa europaea | 9/17/2016 | 795742.4 | 331917.7 |
| Talpa europaea | 9/17/2016 | 795787.9 | 331773.5 |
| Talpa europaea | 9/17/2016 | 796453.8 | 332179.3 |
| Talpa europaea | 9/17/2016 | 796251.5 | 332384.7 |
| Talpa europaea | 9/17/2016 | 796148.6 | 332381 |
| Talpa europaea | 9/17/2016 | 796628.8 | 332898.4 |
| Talpa europaea | 9/18/2016 | 796194.2 | 332793.4 |
| Talpa europaea | 9/18/2016 | 796210 | 332821.4 |
| Meles meles | 7/25/2016 | 796421.5 | 332240.4 |
| Meles meles | 7/25/2016 | 796925 | 331853.9 |
| Meles meles | 8/21/2016 | 796104.3 | 332906.3 |
| Meles meles | 9/18/2016 | 796289.6 | 332919.1 |
| Canis aureus | 9/17/2016 | 796828.4 | 332080.6 |
| Mustela nivalis | 8/20/2016 | 796258.4 | 332864.3 |
| Mustela nivalis | 9/16/2016 | 796329.1 | 332885.7 |
| Lepus europaeus | 9/16/2016 | 796554.8 | 332046.9 |
| Lepus europaeus | 9/16/2016 | 796204.3 | 332783.5 |
| Erinaceus roumanicus | 9/16/2016 | 796721.1 | 332082 |

Tabel 13 - Coordonatele în STEREO 70 ale altor specii de mamifere identificate în zona luată în studiu în 2017

| Specia de mamifere identificată | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Talpa europaea | 796909.09 | 332227.14 |
| Talpa europaea | 796849.55 | 332204.02 |
| Lepus europaeus | 796642.09 | 332256.42 |
| Talpa europaea | 796460.76 | 332205.98 |
| Lepus europaeus | 796340.6 | 332272.78 |
| Lepus europaeus | 796109.06 | 332197.44 |
| Talpa europaea | 796083.12 | 332254.89 |
| Lepus europaeus | 796529.92 | 332177.9 |
| Talpa europaea | 796134.99 | 332245.6 |
| Meles meles | 796134.99 | 332245.6 |
| Talpa europaea | 796381.88 | 332223.27 |
| Talpa europaea | 796421.86 | 332220.99 |
| Lepus europaeus | 796469.89 | 332231 |
| Talpa europaea | 796476.01 | 332212.36 |
| Lepus europaeus | 796778.25 | 332319.69 |
| Talpa europaea | 796087.17 | 332276 |
| Talpa europaea | 796089.05 | 332192.18 |
| Talpa europaea | 796104.08 | 332194.76 |
| Lepus europaeus | 796702.02 | 332195.2 |
| Meles meles | 796783.99 | 332311.06 |
| Canis aureus | 795970 | 332022.09 |
| Meles meles | 796784.9 | 332310.43 |
| Meles meles | 796785.86 | 332313.7 |
| Talpa europaea | 796506.14 | 332297.44 |
| Talpa europaea | 796842.71 | 332341.48 |
| Meles meles | 796794 | 332320.53 |

În Figura 29 de mai jos este prezentată localizarea speciilor de mamifere, altele decât cele de interes comunitar, identificate în cadrul campaniilor de monitorizare din 2015, 2016 și 2017.

Figură 30 – Localizarea speciilor de mamifere, altele decât cele de interes comunitar în cadrul campaniilor de monitorizare din 2015, 2016 și 2017

Foto 9: Vizuină de bursuc (Meles meles) în zona PP, în cadrul ROSCI0065 – 19.04.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)

Foto 10: Vizuină de bursuc (Meles meles) în zona PP – 28.05.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)

Foto 11: Urme de Meles meles în zona PP – 28.05.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)

Foto 12: Mușuroaie de cârtițe identificate pe mare parte din zona terenurilor agricole din zona luată în studiu – 19.04.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU)

Specii de herpetofaună (altele decât cele de interes comunitar) menționate  în cadrul Formularului Standard Natura 2000 al ROSCI0065 – Delta Dunării observate în timpul monitorizării au fost: brotăcelul (Hyla arborea), broasca de pământ siriacă (Pelobates syriacus), șarpele de casă (Natrix natrix) și șarpele rău (Dolichiphis caspius).

În Fig. 30 este evidențiată localizarea speciilor de herpetofaună, altele decât cele de interes comunitar precizate în Formularul Standard al ROSCI0065 în zona studiată în 2016 și 2017.

În continuare sunt prezentate datele bio-ecologice ale acestor specii:

- Hyla arborea (brotăcel): Arealul speciei este palearctic, cuprinzând un teritoriu din Peninsula Iberică și Franța până în Rusia și Caucaz, iar spre sud, până în Balcani și Turcia. Este o specie în general de până la 5 cm, cu piele netedă și cu membrele lungi, cu degetele terminate cu discuri adezive. Culoarea dorsală este în general verde intensă, dar poate prezenta homocromie variabilă variind de la gălbui până la cafeniu închis. Pe laturile corpului există câte o line de culoare închisă cu marginea superioară albă sau gălbuie, ce pornește de la ochi, peste timpan, până la baza coapsei, ce formează o buclă în zona lombară. Partea ventrală este albicioasă. Masculii au un sac vocal subgular, mare, extern, de culoare brun-gălbuie, iar în perioada nupțială, la baza degetului intern anterior, apar granule cornoase incolore. În timpul perioadei de reproducere masculii formează coruri zgomotoase, mai ales seara și noaptea. Duce o viață preponderent nocturnă, în habitate cu vegetație abundentă, preferând să se cațere pe plantele mai înalte. Juvenilii se găsesc adesea în stratul ierbos. Specia poate fi întâlnită până la 1000 m altitudine. Perioada de reproducere ține din aprilie până iunie. Masculii realizează un amplexus axilar. Ponta se prezintă sub forma unor grămezi de mărimea unei nuci, formate din 800-1000 de ouă. Ponta este depusă noaptea, în zonele cu apă mai adâncă și limpede, pe vegetația situată în apropierea suprafeței apei.

- Pelobates syriacus (broasca de pământ siriacă): Arealul acestei specii se întinde din sud-estul Balcanilor, până în sud-estul regiunii transcaucaziene și nordul Iranului. Adulții măsoară până la 9 cm. Craniul este lat, cu fruntea turtită, între ochi. Ochii sunt mari și proeminenți, având pupile verticale. Membrele posterioare sunt relativ scurte, având membrane interdigitale scobite, iar tuberculul metatarsal este bine dezvoltat și de culoare clară. Tegumentul prezintă verucozități rare și relativ mici. Prezintă pete verde-măslinii, separate, pe fond alb-cenușiu deschis. Abdomenul este alb-sidefiu, cu granulații închise. Masculii prezintă verucozități roșii pe spate și coapse, pete roșii pe gambe, bot și globii oculari, și o glandă ovală humerală pigmentată în roșu. Femelele au fondul mai închis și verziu, fără verucozități sau pete roșii. Este o specie săpătoare, nocturnă, care ziua se îngropă săpând cu ajutorul tuberculilor metatarsali. Preferă substraturile mobile și nisipoase și evită zonele pietroase. Populează bazinele acvatice doar în perioada de reproducere. Ponta de forma unui cordon gros este înfășurată în jurul plantelor acvatice, în aprilie-mai, în bălți cu apă mai adâncă și limpede. Metamorfoza se încheie la începutul lunii iulie.

- Natrix natrix (șarpele de casă): Se găsește aproape în toată Europa, până în China și Mongolia, precum și în zone din nordul Africii. Lungimea totală este în jur de 120 cm. Coloritul variază de la cenușiu la brun sau negricios. Majoritatea specimenelor au pete semicirculare galbene sau albicioase, în regiunea posterioară a capului. Abdomenul prezintă de regulă pete alternante albe și negre. Unele exemplare pot fi predominant sau complet negre. Un colorit mai special este cel cenușiu cu două dungi dorso-laterale longitudinale galbene sau albe. Este un șarpe amfibiu, dar care poate fi întâlnit și în locuri mai aride. Poate trăi în preajma caselor, mai ales în satele din apropierea zonelor inundabile. Duce o viață diurnă. Împerecherea are loc la sfârșitul lui aprilie sau în mai. În iulie-august, femela depune 11-25 ouă albe lipite în ciorchine, în pământ sau în materie vegetală în descompunere. Se poate întâmpla ca mai multe femele să depună ponta în același loc. Eclozarea are loc după aproximativ 10 săptămâni. Hibernarea durează din octombrie până la începutul lui aprilie. De obicei, mai mulți indivizi hibernează în același adăpost.

- Dolichophis caspius (șarpele rău): Arealul include Balcanii, România, Ungaria, fosta Iugoslavie, sud-vestul fostei URSS, multe insule din Marea Egee și sud-vestul Asiei. Adulții ajung adesea la 200 cm lungime (rar la 250 cm). Solzii dorsali sunt netezi, cu câte o dungă clară, mediană, longitudinală. Coloritul dorsal este maro-gălbui, uneori cu dungi estompate, subțiri, longitudinale. Partea ventrala are o culoare gălbuie, portocalie. Juvenilii sunt cenușii sau maronii cu pete obscure. Ocupă habitate silvo-stepice uscate și calde, liziere de pădure, tufișuri, pante sau stâncării cu vegetație arborescentă. Împerecherea are loc la sfârșitul lui mai. Ponta de 5-12 ouă este depusă la sfârșitul lui iunie-începutul lui iulie.

În Tabelul 14 și Tabelul 15 sunt prezentate coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de herpetofaună identificate în zona luată în studiu în timpul monitorizării din 2016 și 2017.

Tabel 14 – Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de herpetofaună identificate în zona luată în studiu în timpul monitorizării din 2016

| Specia identificată | Data | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolichophis caspius | 7/26/2016 | 796922.4144 | 331962.1 |
| Hyla arborea | 7/26/2016 | 796949.7549 | 331929.6 |
| Hyla arborea | 7/27/2016 | 796946.4201 | 331937.9 |
| Natrix natrix | 7/27/2016 | 796923.7349 | 332178.5 |
| Natrix natrix | 8/20/2016 | 795890.127 | 332226.4 |
| Pelobates syriacus | 8/19/2016 | 796280.6938 | 332339.7 |
| Pelobates syriacus | 8/20/2016 | 796045.4464 | 332507.3 |
| Pelobates syriacus | 8/21/2016 | 796176.3873 | 331739.5 |

Tabel 15 - Coordonatele în STEREO 70 ale speciilor de herpetofaună identificate în zona luată în studiu în timpul monitorizării din 2017

| Specia identificată | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Hyla arborea * | 796871.38 | 332314.87 |
| Dolichophis caspius | 796927.19 | 332237.54 |
| Pelobates syriacus | 796310.21 | 332049.91 |
| Natrix natrix | 796929.61 | 332268.04 |
| Pelobates syriacus | 796929.61 | 332268.04 |
| Dolichophis caspius | 796930.04 | 332237.9 |

Figură 31 – Localizarea speciilor de herpetofaună, altele decât cele de interes comunitar menționate în Formularul Standard al ROSCI0065 - în zona luată în studiu (anul 2016 și 2017)

| Foto 13: Exuvie de Dolichophis caspius – 28.05.2017 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foto 14: Exuvie de Natrix natrix - 27.07.2016 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU) |  |  |
| Foto 15: Hyla arborea - 07.05.2017 (foto: Irinel Popescu) |
| Foto 16: Exuvie de Dolichophis caspius - 26.07.2016 (foto: Ștefan ZAMFIRESCU) |

Specii de nevertebrate (altele decât cele de interes comunitar) identificate pe suprafața luată în studiu au fost:

În perioada 27 - 28 iulie 2016 au fost identificate următoarele specii: Argiope bruennichi (Arachnida: Araneae: Araneidae), Enallagma cyathigerum (Odonata: Coenagrionidae) Lestes barbarus (Odonata: Lestidae) Crocothemis erythraea (Odonata: Libellulidae) Sympetrum meridionale (Odonata: Libellulidae) Carpocoris pudicus (Heteroptera: Pentatomidae), Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae), Chorthippus brunneus (Orthoptera: Acrididae), Pezotettix giornae (Orthoptera: Acrididae), Hycleus polymorphus (Coleoptera: Meloidae) Cerocoma schreberi (Coleoptera: Meloidae) (fig. 17), Anoxia orientalis (Coleoptera: Scarabaeidae), Megascolia maculata (Hymenoptera: Scoliidae), Heliothis peltigera (Lepidoptera: Noctuidae) Macroglossum stellatarum (Lepidoptera: Sphingidae) Vanessa cardui (Lepidoptera: Nymphalidae), Papilio machaon (Lepidoptera: Papilionidae).

În perioada 19 - 20 august 2016 au fost identificate următoarele specii: Sympetrum meridionale (Odonata: Libellulidae), Acrida hungarica (Orthoptera: Acrididae), Calliptamus barbarus (Orthoptera: Acrididae), Chorthippus loratus (Orthoptera: Acrididae), Catocala elocata (Lepidoptera: Noctuidae), Vanessa cardui (Lepidoptera: Nymphalidae).

În perioada mai – iunie 2017 au fost identificate următoarele specii: Anisoplia segetum (Coleoptera: Scarabaeidae), Eurygaster sp. (Heteroptera: Scutelleridae), Cephus pygmaeus (Hymenoptera: Cephidae), Autographa gamma (Lepidoptera: Noctuidae) şi Bibio hortulanus (Diptera: Bibionidae), Erythromma viridulum (Odonata: Coenagrionidae), Lestes barbarus (Odonata: Lestidae), Lestes dryas (Odonata: Lestidae), Ischnura elegans (Odonata: Coenagrionidae), Sympetrum meridionale (Odonata: Libellulidae), Crocothemis erythraea (Odonata: Libellulidae), Orthetrum cancellatum (Odonata: Libellulidae), Tettigonia viridissima (Orthoptera: Tettigoniidae), Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae), Melanogryllus desertus (Orthoptera: Gryllidae), Graphosoma lineatum (Heteroptera: Pentatomidae), Dolycoris baccarum (Heteroptera: Pentatomidae), Cantharis livida (Coleoptera: Cantharidae), Cantharis obscura (Coleoptera: Cantharidae), Malachius bipustulatus (Coleoptera: Melyridae), Silpha obscura (Coleoptera: Silphidae), Cassida vibex (Coleoptera: Chrysomelidae), Lixus filiformis (Coleoptera: Curculionidae), Pimelia subglobosa (Coleoptera: Tenebrionidae), Arge cyanocrocea (Hymenoptera: Argidae), Synaphe moldavica (Lepidoptera: Pyralidae), Xylena exsoleta (Lepidoptera: Noctuidae), Tyta luctuosa (Lepidoptera: Noctuidae), Ochlodes sylvanus (Lepidoptera: Hesperiidae), Polyommatus icarus (Lepidoptera: Lycaenidae), Aricia agestis (Lepidoptera: Lycaenidae), Pieris rapae (Lepidoptera: Pieridae), Coenonympha pamphilus (Lepidoptera: Nymphalidae), Chironomus sp. (Diptera: Chironomidae), Chloromyia formosa (Diptera: Stratiomyidae), Stratiomys singularior (Diptera: Stratiomyidae), Eristalis arbustorum (Diptera: Syrphidae), Parhelophilus sp. (Diptera: Syrphidae), Eupeodes luniger (Diptera: Syrphidae).

Foto 17: Anisoplia segetum identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)

Foto 18: Sympetrum meridionale identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)

Foto 19: Graphosoma lineatum identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)

Foto 20: Dolycoris baccarum identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)

Foto 21: Xylena exsoleta identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)

Foto 22: Tettigonia viridissima identificat în zona luată în studiu (foto: Irinel Popescu)

## ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și ROSPA0076 Marea Neagră

### Localizarea transectelor și a punctelor de observație

Având în vedere că toate speciile de păsări de interes comunitar enumerate în Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0076 Marea Neagră se regăsesc în lista de specii de interes comunitar din Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și că datorită amplasării PP în imediata vecinătate a ROSPA0031 și în vecinătatea ROSPA0076 păsările din ambele arii protejate traversează liber zona PP, acestea au fost analizate unitar.

În cadrul Raportului de monitorizare a efectivelor avifaunistice de iarnă (2013) și în cadrul Raportului de monitorizare a efectivelor avifaunistice în perioada migrației de primăvară și a cuibăritului (2013) - elaborate de RSK, a fost semnalată prezența unor specii de păsări de interes comunitar pe suprafața monitorizată de echipa de ornitologi, care a inclus și suprafața PP dar s-a extins la nord, vest și sud de acesta (vezi harta din figura 31). Monitorizarea RSK a vizat parțial suprafața PP pentru că în această zonă se află zone cu terenuri agricole folosite de păsări pentru hrănit.

Metodologia utilizată de RSK s-a bazat pe observații în teren din puncte fixe de observații, zone de observații și prin monitorizări realizate din mers (vezi cap. 8- Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate).

În timpul monitorizării din iarnă - primăvara lui 2013 (28 - 31 Ianuarie 2013 și 2 – 4 și 7 martie 2013) pentru a obține o imagine de ansamblu a principalelor habitate din coridorul monitorizat de către echipa de ornitologi au fost selectate următoarele zone de observații: 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, D1, D2 (vezi harta din figura 22) și șapte puncte de observație amplasate în cadrul primelor șapte zone. Monitorizarea efectivelor avifaunistice în perioada migrației de primăvară și a cuibăritului au fost consecvente, au vizat aceleași puncte și zone și au fost efectuate între 15 - 18 aprilie 2013 și 27 - 30 mai 2013. Una dintre zonele de observație (D1) a acoperit și suprafața PP.

Monitorizările din teren realizate de echipa RSK în aceste perioade s-au desfășurat în condiții meteorologice în general bune, cu temperaturi normale pentru perioadele respective și vânt cu viteze mici și medii.

Deoarece zona monitorizată de RSK în anul 2013 a fost mult mai întinsă decât suprafața PP, în cadrul tabelelor 14, 15 și 16 de mai jos, au fost selectate doar speciile ce au fost înregistrate în zona D1, zonă care se suprapune peste PP.

Monitorizarea efectivelor avifaunistice din perioada ianuarie-mai 2015 pentru PUZ "Construire conductă subterană pentru transport de gaze naturale pe raza Comunei Corbu – Tronson I, în extravilanul Comunei Corbu, jud. Constanța" de către echipa AUDITECO a urmărit surprinderea perioadei de iernare, migrație de primăvară și cuibărire și s-a desfășurat în următoarele perioade: 22 ianuarie, 28 ianuarie, 29 ianuarie, 11 februarie, 19 februarie, 27 februarie 2015 (monitorizare de iarnă) și 10 martie, 21 martie, 20 aprilie, 30 aprilie, 13 mai, respectiv 14 mai 2015 (monitorizare în perioada de migrație de primăvară și cuibărire). Metodele utilizate au fost cea a transectelor și cea a estimării în puncte fixe (puncte de observație).

Detalii despre metodele utilizate de către echipa AUDITECO pentru monitorizările din anii 2014 și 2015 sunt prezentate în cap. 8 - Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate. Transectele și punctele de observație au fost alese în așa fel încât să acopere în întregime zona PP și să includă arealele monitorizate anterior de echipa RSK în această zonă.

Figură 32 – Zone de monitorizare avifaună RSK – anul 2016

Monitorizarea efectivelor avifaunistice din 2016 de către echipa AUDITECO s-a desfășurat după cum urmează:

- Iulie 2016: 23.07.2016, 27.07.2016;

- August 2016: 08.08.2016, 15.08.2016, 20.08.2016;

- Septembrie: 16.09.2016, 30.09.2016;

- Octombrie 22.10.2016 și 31.10.2016;

- Noiembrie 2016: 05.11.2016;

- Decembrie 2016: 15.12.2016, 27.12.2017.

Monitorizarea efectivelor avifaunistice din 2017 de către echipa AUDITECO s-a desfășurat după cum urmează:

- Ianuarie 2017 : 10.01.2017, 15.01.2017;

- Februarie 2017 : 04.02.2017, 17.02.2017;

- Martie 2017 : 09.03.2017, 17.03.2017, 25.03.2017;

- Aprilie 2017 09.04.2017, 14.04.2017, 26.04.2017;

- Mai 2017: 17.05.2017, 23.05.2017;

- Iunie 2017: 05.06.2017

Metodele au fost cea a transectelor și cea a estimării în puncte fixe (puncte de observație). Detalii despre metodele utilizate de către echipa AUDITECO pentru monitorizările din 2016 și 2017 sunt prezentate în Cap. 6 - Transectele și punctele de observație au fost alese în așa fel încât să acopere în întregime zona luată în studiu și zonele învecinate.

În Fig. 32 – 40,  sunt prezentate transectele și localizarea punctelor de observație realizate de echipa AUDITECO pentru monitorizarea speciilor de avifaună din zona luată în studiu în octombrie 2016 -iunie 2017.

Figură 33 – Localizarea transectelor pentru monitorizarea avifaunei – octombrie 2016

Figură 34 – Localizarea transectelor pentru monitorizarea avifaunei – noiembrie 2016

Figură 35 – Localizarea transectelor pentru monitorizarea avifaunei – decembrie 2016

Figură 36 – Localizarea transectelor pentru avifaună – ianuarie 2017

Figură 37 – Localizarea transectelor pentru avifaună – februarie 2017

Figură 38 – Localizarea transectelor pentru avifaună – martie 2017

Figură 39 – Localizarea transectelor pentru avifaună – aprilie 2017

Figură 40 – Localizarea transectelor pentru avifaună – mai 2017

Figură 41 – Localizarea transectelor pentru avifaună – iunie 2017

Figură 42 – Localizarea punctelor de observație a avifaunei

### Specii identificate

În cadrul campaniilor de monitorizare din 2015 și 2016 realizată de AUDITECO, în zona PP au fost înregistrate în principiu aceleași tipuri de specii care au fost identificate și 2017, de aceea au fost prezentate în cadrul Tab. 16-18 rezultatele monitorizariilor din 2017, realizate de către AUDITECO. De asemenea, rezultatele monitorizării RSK din 2013 a fost prezentată în cadrul Studiului de Evaluare Adecvată pentru faza PUZ - STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA.

În Tab. 16 sunt enumerate speciile de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO în campaniile de monitorizare din ianuarie 2017 - iunie 2017.

În Tab. 17 sunt enumerate speciile de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO în campaniile monitorizare din 2017.

În afara speciilor menționate în cadrul Anexei I a Directivei Păsări au mai fost identificate și alte specii de păsări în cadrul monitorizărilor din 2017 unele din ele fiind menționate și în Formularul Standard Natura 2000, specii ce au fost redate în Tabelul 18 de mai jos.

Tabel 16 - Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO  în 2017

| Nr crt. | Cod Natura 2000 | Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 |  |  | Nr. de exemplare observate de către echipa AUDITECO în zona luată în studiu și în vecinătatea acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară | Ordin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oct |  | Noi | Dec |  | Ian |  | Feb |  | Mar |  |  | Apr |  |  | Mai |  | Iun |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 31 | 05 | 15 | 27 | 03 | 15 | 04 | 17 | 09 | 17 | 25 | 09 | 14 | 26 | 17 | 23 | 05 | 21 |
| 1 | A081 | Circus aeruginosus | Herete de stuf | Accipitriformes | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | A082 | Circus cyaneus | Herete vânăt | Accipitriformes | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | A038 | Cygnus cygnus | Lebădă de iarnă | Anseriformes | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | A020 | Pelecanus crispus | Pelican creț | Pelecaniformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 5 | A019 | Pelecanus onocrotalus | Pelican comun | Pelecaniformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | A393 | Phalacrocorax pygmeus | Cormoran mic | Pelecaniformes | 8 | 10 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | A242 | Melanocorypha calandra | Ciocârlie de bărăgan | Passeriformes | 12 | 8 | - | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 4 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 | 26 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| 8 | A031 | Ciconia ciconia | Barză albă | Ciconiiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 9 | A403 | Buteo rufinus | Șorecar mare | Accipitriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | A097 | Falco vespertinus | Vânturel de seară | Falconiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | 14 | 14 | 10 |
| 11 | A255 | Anthus campestris | Fâsă de câmp | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 12 | A083 | Circus macrourus | Eretele alb | Falconiformes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | A339 | Lanius minor | Sfrâncioc mic | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

În Tab. 17 sunt enumerate speciile de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, enumerate în Formularele Standard Natura 20000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076, observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acestuia de echipa AUDITECO în campaniile de monitorizare din ianuarie - iunie 2017.

Tabel 17 - Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO 2017

| Nr crt | Cod Natura 2000 | Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, enumerate în Formularele Standard Natura 20000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 |  |  | Nr. de exemplare observate de către echipa AUDITECO în zona luată în studiu și în vecinătatea acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară | Ordin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oct |  | Noi | Dec |  | Ian |  | Feb |  | Mar |  |  | Apr |  |  | Mai |  | Iun |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 31 | 05 | 15 | 27 | 03 | 15 | 04 | 17 | 09 | 17 | 25 | 09 | 14 | 26 | 17 | 23 | 05 | 21 |
| 1 | A017 | Phalacrocorax carbo sinensis | Cormoran mare | Suliformes | 32 | 25 | 46 | 22 | - | 26 | 400 | - | - | 200 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 2 | A036 | Cygnus olor | Lebădă de vară | Anseriformes | 34 | 35 | 50 | 7 | 2 | 16 | 4 | - | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | A053 | Anas platyrhynchos | Rață mare | Anseriformes | 120 | 60 | 88 | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 4 | A179 | Larus ridibundus | Pescăruș râzător | Charadriiformes | 80 | 100 | 50 | 10 | 20 | 18 | 40 | 10 | 15 | 30 | 10 | 4 | - | 10 | 10 | 2 | - | - |  |
| 5 | A459 | Larus cachinnans (michahelis) | Pescăruș argintiu | Charadriiformes | 200 | 250 | 120 | 20 | 30 | 22 | 50 | 10 | 24 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 40 | 4 | 12 | 10 | 7 |
| 6 | A087 | Buteo buteo | Șorecar comun | Accipitriformes | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | A351 | Sturnus vulgaris | Graur | Passeriformes | 500 | - | - | 250 | 310 | 220 | 320 | 600 | 300 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 8 | 8 | 20 |
| 8 | A043 | Anser anser | Gâscă de vară | Anseriformes | 50 | 30 | 40 | 2 | 40 | 10 | 50 | 10 | 11 | 40 | 10 | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - |
| 9 | A048 | Tadorna tadorna | Călifar alb | Anseriformes | - | - | 12 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | A383 | Miliaria calandra | Presură sură | Passeriformes | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 11 | A251 | Hirundo rustica | Rândunică | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| 12 | A284 | Turdus pilaris | Cocoșar | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | A363 | Carduelis chloris | Florinte | Passeriformes | - | - | - | 20 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | A359 | Fringilla coelebs | Cinteză | Passeriformes | - | - | - | 20 | 22 | - | 15 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | A086 | Accipiter nisus | Uliu păsărar | Accipitriformes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | A364 | Carduelis carduelis | Sticlete | Passeriformes | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | A247 | Alauda arvensis | Ciocârlie de câmp | Passeriformes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| 18 | A262 | Motacilla alba | Codobatură albă | Passeriformes | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 2 |
| 19 | A277 | Oenanthe oenanthe | Pietrar sur | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 16 |
| 20 | A142 | Vanellus vanellus | Nagâț | Charadriiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | A232 | Upupa epops | Pupăză | Coraciiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | A253 | Delichon urbica | Lăstun de casă | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | A230 | Merops apiaster | Prigorie | Coraciiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 24 | A298 | Acrocephalus arundinaceus | Lăcar mare | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 25 | A337 | Oriolus oriolus | Grangur | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 26 | A028 | Ardea cinerea | Stârc cenușiu | Pelecaniformes | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

În afara speciilor menționate în Formularele Standard ale siturilor Natura 2000, au mai fost identificate și alte specii de păsări, ce au fost redate în Tabelul 18 de mai jos.

Tabel 18 - Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO – 2017

| Nr. Crt | Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC sau Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 |  |  | Nr. de exemplare observate de către echipa AUDITECO în zona luată în studiu și în vecinătatea acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire științifică | Denumire populară | Ordin | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oct |  | Noi | Dec |  | Ian |  | Feb |  | Mar |  |  | Apr |  |  | Mai |  | Iun |  |
|  |  |  |  | 22 | 31 | 05 | 12 | 27 | 03 | 15 | 04 | 17 | 09 | 17 | 25 | 09 | 14 | 26 | 17 | 23 | 05 | 21 |
| 1 | Pica pica | Coțofană | Passeriformes | 12 | 71 | - | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 2 | Corvus corone cornix | Cioară grivă | Passeriformes | 8 | 12 | - | 15 | 10 | 16 | 12 | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 3 | Emberiza schoeniclus | Presură de stuf | Passeriformes | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Anser albifrons | Gârliță mare | Anseriformes | - | - | - | 100 | 60 | 800 | 400 | 40 | 92 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Phasianus colchicus | Fazan | Galliformes | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Streptopelia decaocoto | Guguștiuc | Columbiformes | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Galerida cristata | Ciocârlan | Passeriformes | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | Passer domesticus | Vrabie de casă | Passeriformes | 30 | 40 | - | 100 | 100 | 30 | 40 | 50 | - | 50 | 40 | 20 | 20 | 42 | 30 | 10 | 8 | 10 | 4 |
| 9 | Falco tinnunculus | Vânturel roșu | Falconiformes | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Erithacus rubecula | Măcăleandru | Passeriformes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Turdus merula | Mierlă | Passeriformes | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 | Corvus frugilegus | Cioară de semănătură | Passeriformes | 60 | 80 | - | 200 | 100 | 230 | 60 | 130 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 11 | 20 |
| 13 | Corvus monedula | Stăncuță | Passeriformes | 20 | 18 | - | 30 | 18 | 32 | 22 | 30 | 20 | 20 | 12 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 14 | Passer montanus | Vrabie de câmp | Passeriformes | 20 | 30 | - | 50 | - | 22 | 40 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | 2 | - |
| 15 | Perdix perdix | Potârniche | Galliformes | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Motacilla flava feldegg | Codobatură cu cap negru | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 6 | 4 |
| 17 | Cuculus canorus | Cuc | Cuculiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |

### Rezultatele monitorizărilor

În urma monitorizărilor realizate de echipa AUDITECO în perioada octombrie 2016 – iunie 2017 au fost identificate în zona luată în studiu care s-a suprapus peste suprafața PP, dar s-a întins până în dreptul țărmului Mării Negre 13 de specii de păsări menționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și Formularele Standard ale celor două situri, 26 de specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, dar menționate în Formularele Standard ale celor două situri și 17 de alte specii de păsări. Analizând datele campaniilor de monitorizare din 2017, următoarele observații pot fi realizate:

- Suprafața zonei PP este reprezentată de un teren agricol care se întinde pe o suprafață de câteva hectare (aprox. 9,5 ha), acesta având o biodiversitate redusă; doar câteva specii de păsări sunt caracteristice acestui peisaj, specii larg răspândite în toate ariile asemănătoare din sud-estul României, inclusiv în Dobrogea și anume: Fam. Alaudidae (ciocârlii): Melanocorypha calandra, Alauda arvensis, Galerida cristata, Fam. Motacillidae (codobaturi și fâse): Motacilla alba, Motacilla flava, Motacilla flava feldegg, Anthus campestris, Fam. Galliformes (fazani, potârnichi, prepelițe): Phasianus colchicus, Perdix perdix, Coturnix coturnix,  Fam. Corvidae (coțofene, ciori de semănătură, ciori grive, stăncuțe): Pica pica, Corvus frugilegus, Corvus corone cornix, Corvus monedula), Fam. Coraciiformes (pupeze, prigorii): Upupa epops, Merops apiaster, Fam. Laniidae (sfrâncioci): Lanius minors. Acestor specii li se adaugă păsările răpitoare de zi (Fam. Accipitriforme), care străbat zilnic zona în căutare de hrană: Buteo buteo, Buteo rufinus, Circus aeruginosus, Falco tinnunculus, Falco vespertinus.

- Numărul de specii de păsări observate în decursul lunilor de monitorizare indică o diversitate specifică medie;

- Au fost observate câteva exemplare de pescăruși, gâște, călifari, care sunt specii acvatice, hrănindu-se pe ternurile agricole din zona luată în studiu și din vecinătatea acesteia, de ex.: Larus cachinnans (michahelis), Larus melanocephalus, Larus ridibundus;

- A fost identificată în plantația de salcâmi localizată la est de suprafața PP, o colonie de vânturei de seară (Falco vespertinus), specie de interes comunitar;

- În afară de speciile menționate mai sus, restul speciilor de păsări de interes comunitar au fost observate numai în zbor, în drum spre bălțile, stufărișul și tufărișurile din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, aflată în imediata vecinătate; nu au fost identificate specii de păsări care să cuibărească pe suprafața PP, dar suprafața terenurilor agricole constituie cu siguranță habitat de cuibărire pentru specii cum ar fi Melanocorypha calandra, Anthus campestris etc;

În continuare (fig. 42-47) sunt prezentate grafic arealele preferate de păsările identificate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia. În Tabelul 19 sunt prezentate date bio-ecologice și etologice pentru speciile de păsări menționate în Anexa I a Directivei Păsări și identificate în zona luată în studiu.

Figură 43 – Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Anthus campestris

Figură 44 - Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Falco vespertinus

Figură 45 - Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Melanocorypha calandra

Figură 46 - Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Falconiiformes

Figură 47 – Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar:  Lanius minor

Figură 48 - Areale preferate de specii de păsări de interes comunitar: Miliaria calandra

Tabel 19 – Date bio-ecologice și etologice pentru speciile de păsări menționate în Anexa I a Directivei Păsări și identificate în zona luată în studiu

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Specii de păsări cu migrație regulată menționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, enumerate în Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 |  | Date bio-ecologice și etologice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară |  |
| 1 | A225 | Anthus campestris | Fâsă de câmp | Are o lungime de 16 cm, cuibăreşte în regiuni deschise, aride şi nisipoase cu vegetaţie joasă. Colorit pal, slab dungat atât deasupra cât şi dedesubt, de dimensiuni mari, care o deosebesc de celelalte fâse din Europa. |
| 2 | A403 | Buteo rufinus | Șorecar mare | Cuibărește în SE Europei în stepe aride și munți stâncoși. Mare, cu aripi lungi. Când alunecă prin aer își ține aripile ușor ridicate, dar lăsate în jos de la cot. Cap de culoare deschisă, la fel marginea frontală a aripii; partea ventrală deschisă la culoare, mai întunecată spre partea ei posterioară. La adult, coada este crem-ruginie foarte deschisă, fără striațiuni (de la distanță poate părea albă). |
| 3 | A031 | Ciconia ciconia | Barza albă | Este o pasăre de baltă de talie mare, cu penaj predominant alb, cu excepția remigelor primare și secundare care sunt negre. Ciocul și picioarele lungi sunt roșii, iar coada este relativ scurtă și albă. În România, conform ultimului recensământ, sunt cca. 5.500 perechi. Berzele se întorc la locurile lor de cuibărit pe la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Barza albă se hrănește cu insecte (lăcuste, greieri), larve, râme, amfibieni, mamifere mici (șoareci de câmp), șerpi și șopârle. |
| 4 | A081 | Circus aeroginosus | Erete de stuf | Pasăre de 48 - 56 cm. Trăieşte prin preajma bălţilor, mai comună fiind în Delta Dunării. Masculul are penele brun-roşcate, cu aripile şi coada cenuşii; femela este cafenie cu capul şi bordurile aripilor bej. Cuibăreşte în stuf. Depunerea pontei are loc spre sfârșitul lunii aprilie. Cele 4 - 5 ouă albicioase - albăstrui sunt clocite timp de 32 - 33 de zile, mai mult de către femelă. Iarna migrează în Africa centrală şi de nord-vest, precum şi în sud-vestul Asiei. În iernile blânde se întâlnesc la noi unele exemplare nordice. Vânează pe câmpii și terenuri agricole. |
| 5 | A097 | Falco vespertinus | Vânturel de seară | Lungime 28 - 33 cm, anvergură 67 - 76 cm. Specie destul de comună în SE Europei în stepe şi terenuri deschise, cultivate, cu pâlcuri de copaci. Cuibăreşte colonial, de obicei în cuiburi de cioară de semănătură. Se aseamănă cu vânturelul roșu în comportament, dar are aripile proporţional mai lungi şi coada mai scurtă, fiind astfel foarte asemănător cu şoimul rândunelelor; are însă coada mai puţin lungă decât acesta din urmă. Adesea stă pe firele electrice. Este capabil să zboare pe loc. Prinde insecte zburătoare ca şoimul rândunelelor, adesea în amurg, vânând în stoluri mici. |
| 6 | A242 | Melanocorypha calandra | Ciocârlie de bărăgan | Lungime: 20 cm. Cuibărește în S Europei în regiuni aride și deschise. Mare, cu coadă proporțional scurtă, cioc puternic și aripi lungi, late, cu marginea posterioară albă. În țara noastră este prezentă mai ales în Bărăgan și Dobrogea. |
| 7 | A020 | Pelecanus crispus | Pelican creț | Este ruda apropiată a pelicanului comun, fiind puțin mai mare decât acesta. Penajul este alb suriu, iar pe cap apare un moț de pene buclate. Cuibărește în Delta Dunării, alături de pelicanul comun, dar și izolat în colonii mici. Se hrănește cu pește, împreună cu alți pelicani. Cuibul este alcătuit din rizomi de stuf și alte resturi vegetale. Alături de pelicanul comun, reprezintă speciile simbol ale Deltei Dunării. |
| 8 | A019 | Pelecanus onocrotalus | Pelican comun | Cea mai mare colonie din Europa este prezentă în partea de nord a Rezervației Biosferei Delta Dunării (Lacul Hrecisca). Este o pasăre acvatică ce trăiește în grupuri mari. Lungimea corpului este de 160 – 180 cm. Pare complet albă atunci când este pe sol, iar în zbor se distinge culoarea neagră de pe partea inferioară a aripilor. Are ciocul larg și lung și o gușă galbenă străbătută de vine roșii. Se hrănește împreună cu alți pelicani cu pește în ape cu adâncime redusă. Cuibărește în colonii mari, unde cuiburile sunt alăturate și construite simplu (adâncituri căptușite cu plante). |
| 9 | A393 | Phalacrocorax pygmaeus | Cormoran mic | Lungime: 50 cm, cu o anvergură a aripilor de 85 cm. Cuibărește local în SE Europei, în colonii, în arbuști pe lângă lacuri și râuri cu stufărișuri întinse, adeseori împreună cu egrete și stârci. Zborul cu bătăi de aripi mai dese decât a cormoranul mare, intercalate cu scurte alunecări; la distanță mare și din anumite unghiuri poate fi confundat cu țigănușul.În perioada de cuibărit emite sunete ca un lătrat. |
| 10 | A038 | Cygnus cygnus | Lebăda de iarnă | Lungime: 50 cm, cu o anvergură a aripilor de 215 cm. Cuibărește în extremitatea nordică a Europei, pe lacuri și mlaștini din tundră și taiga. Înoată cu gâtul drept și nu își ridică niciodată aripile ca lebăda de vară. Când se afundă în apă pentru hrănire se vede coada mai scurtă și mai boantă. |
| 11 | A082 | Circus cyaneus | Herete vânăt | Lungime de 40-50 cm și o anvergură de 100-120 cm. Zbor asemănător cu cel al eretelui de stuf Circus aeruginosus, dar poate ataca fulgerător prada, precum ulii. Această pasăre migratoare clocește pe terenurile deschise din Europa Centrală și de sud. Își face cuibul pe sol. Cuibărește în regiuni deschise și mlăștinoase, plantații tinere de conifere, turbării din taiga și zona subalpină. Masculul gri-argintiu, cu abdomenul și târtița albe; forma petelor negre de la vârful aripii este foarte importantă pentru determinare ereților vineți, sur și alb. Masculii tineri sunt cafenii deschis pe spate, iar pata neagră din vârful aripii este asemănătoare cu cea de la eretele alb,ușor mai ascuțită,doar câteva remige primare fiind negre. Se hrănește cu mamifere mici și păsări. |
| 12 | A339 | Lanius minor | Sfrâncioc mic | Sfrânciocul cu frunte neagră se aseamănă cu sfrânciocul mare, dar este mai mic decât acesta, coada este proporțional mai mică. Adultul are pe frunte o dungă neagră, care se prelungește peste ochi și spre ceafă. Aripile sunt scurte și negre și au câte o pată albă. Cântecul este ca un fluierat, dar cu intonație puternică. Preferă să stea pe firele de telegraf sau solitari în vârful tufișurilor. Preferă regiunile deschise, zonele de silvostepă, liziere și culturile agricole cu copaci izolați, tufișuri și subarbuști. Mai poate fi prezent și în livezi bătrâne și parcuri mari. Sfrânciocul cu frunte neagră este oaspete de vară în România. Hrana este formată din insecte și din rozătoare mici. |
| 13 | A083 | Circus macrourus | Erete alb | Lungimea corpului este de 40 – 50 cm si greutatea medie de 315 g pentru mascul si 445 g pentru femela. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 97 – 118 cm. Masculul este gri pal pe spate si varfurile aripilor sunt negre. Femela este maro cu un abdomen pal. Se hraneste cu rozatoare, pasari, insecte, broaste, soparle si serpi. |

Foto 23: Falco vespertinus identificat în plantația de salcâmi din vecinătatea PP - 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)

Foto 24: Pelecanus onocrotalus identificat în zbor deasupra suprafațeței studiate - 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)

Foto 25: Cygnus cygnus hrănindu-se în apropierea zonei PP - 04.02.2017 (foto: Gabriel BĂNICĂ)

Foto 26: Cygnus cygnus hrănindu-se în apropierea zonei PP – 17.02.2017 (foto: Gabriel BĂNICĂ)

Foto 27: Corvus monedula, Corvus frugilegus și Corvus corone cornix hrănindu-se în zona luată în studiu - 21.06.2017 (foto: Gabriel BĂNICĂ)

Foto 28: Cuiburi de lemn montate în partea de nord a plantației de salcâm – 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)

## Descrierea funcțiilor ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar afectate (suprafața, locația, speciile caracteristice) și a relației acestora cu ariile naturale de interes comunitar învecinate și distribuția acestora

Funcțiile ecologice au ca obiect de studiu relaţiile dintre organisme şi mediul lor de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotici şi biotici), precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populații, biocenoze) şi a sistemelor mixte (ecosisteme).

Se studiază în principal:

- Relaţiile dintre vieţuitoare (plante si animale) cu mediul lor;

- Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;

- Relaţiile ce se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.

În cadrul zonei studiate aceste funcții sunt numeroase și foarte complexe, putând fi rezumate, dar nu limitate la următoarele:

- Terenurile arabile reprezintă medii de viață pentru specii de mamifere și păsări care se hrănesc cu fructe/semințe de pe suprafața acestora;

- Speciile de păsări reglează numeric populațiile de insecte și mamifere mici.

## Statutul de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar

### ROSCI0065 Delta Dunării

În zona luată în studiu nu au fost întâlnite specii de plante sau habitate de interes comunitar.

În tabelul 20 este prezentat statutul de conservare al speciilor de mamifere identificate în zona luată în studiu. Conform clasificării IUCN, toate speciile identificate în tabelul 12 de mai jos intră în categoria LC - Cu risc scăzut, în afară de speciile de popândău (Spermophilus citellus) – care se încadrează la categoria VU.

Tabel 20 – Statutul de conservare al speciilor de mamifere identificate în zona luată în studiu în 2016 și 2017

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Specii de mamifere identificate în zona PP |  | Categoria IUCN1 | Gradul de protecție conform OUG 57/20072 | Gradul de conservare conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI00653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară |  |  |  |
| 1 | 5641 | Erinaceus roumanicus | Arici | LC | - | - |
| 2 | 5877 | Talpa europaea | Cârtiță | LC | - | - |
| 3 | 5690 | Lepus europaeus | Iepure de câmp | LC | Anexa 5B | - |
| 4 | 1335 | Spermophilus citellus | Popândău | VU | Anexa 3 și 4A | B |
| 5 | 1353 | Canis aureus | Șacal | LC | Anexa 5A | - |
| 6 | 2631 | Meles meles | Bursuc | LC | Anexa 5B | - |

În Tabelul 21 de mai jos este prezentat statutul de conservare al speciilor de amfibieni și reptile identificate în zona luată în studiu.

Conform clasificării IUCN, toate speciile identificate în tabelul 21 de mai jos intră în categoia LC - Cu risc scăzut, cu excepția speciei de broască țestosă de apă (Emys orbicularis) – care se încadrează la categoria NT – Amenințată moderat.

Tabel 21 - Statutul de conservare al speciilor de herpetofaună identificate în zona luată în studiu

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Specii de amfibieni și reptile identificate în zona luată în studiu |  | Categoria IUCN1 | Gradul de protecție conform OUG 57/20072 | Gradul de conservare conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI00653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară |  |  |  |
| 1 | 1200 | Pelobates syriacus | Broasca de pământ dobrogeană | LC | Anexa 4 A | - |
| 2 | 1203 | Hyla arborea | Brotăcel | LC | Anexa 4A | - |
| 3 | 1220 | Emys orbicularis | Broasca țestoasă de apă | NT | Anexa 3 și 4A | B |
| 4 | 2469 | Natrix natrix | Șarpele de casă | LC | - | - |
| 5 | 6138 | Dolichophis caspius | Șarpele rău | LC | LC | Anexa 4A și 4B |

1 IUCN – Uniunea Internaționlă pentru Conservarea Naturii:

- LC – Cu risc scăzut;

- VU – Vulnerabil;

- NT – Amenințată moderat.

- NA - Neevaluat

2 OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice:

- Anexa 3 – Specii de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică;

- Anexa 4A – Specii de interes comunitar. Specii de animale și de plante care necesită o protecție strictă;

- Anexa 4B – Specii de interes național. Specii de animale și de plante care necesită o protecție strictă;

- Anexa 5B – Specii de animale de interes național ale căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de management;

- Anexa 5C – Specii de interes comunitar a căror vânătoare este permisă;

- Anexa 5E -  Specii de păsări de interes comunitar a căror comercializare este permisă în condiții speciale.

3 Gradul de conservare conform Formularului Standard Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării:

- A – Conservare excelentă;

- B – Conservare bună;

- C – Conservare medie sau redusă.

În tabelul 22 este prezentat statutul de conservare al speciilor de nevertebrate identificate în zona luată în studiu. Conform clasificării IUCN, Helix pomatia intră în categoria LC - Cu risc scăzut, Lycaena dispar se încadrează la categoria NT iar Catopta thrips – NA este neevaluată de IUCN.

Tabel 22 - Statutul de conservare al speciilor de nevertebrate identificate în zona luată în studiu în 2016 și 2017

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Specii de nevertebrate identificate în zona luată în studiu |  | Categoria IUCN1 | Gradul de protecție conform OUG 57/20072 | Gradul de conservare conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI00653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară |  |  |  |
| 1 | 1060 | Lycaena dispar | Fluturele de foc al măcrișului | NT | Anexa 4 A | B |
| 2 | 1026 | Helix pomatia | Melcul de livadă | LC | - | - |
| 3 | 4028 | Catopta thrips |  | NA | Anexa 4 A | B |

### ROSPA031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoe și ROSPA0076 Marea Neagră

În tabelul 23 este prezentat statutul de conservare al speciilor de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076.

Conform clasificării IUCN, toate speciile identificate în tabelul 25 de mai jos intră în categoria LC - Cu risc scăzut, în afară de speciile de vânturel de seară (Falco vespertinus) și erete alb (Circus macrourus) care se încadrează în categoria NT – Amenințată moderat și ciocârlia de Bărăgan (Melanocorypha calandra) care se încadrează la categoria VU – Vulnerabil, restul speciilor se încadrează la categoria LC – Cu risc scăzut.

Tabel 23 – Statutul de conservare al speciilor de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC identificate în zona studiată

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC |  | Categoria IUCN1 | Gradul de protecție conform OUG 57/20072 | Gradul de conservare conform Formularelor Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA00763 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară |  |  |  |
| 1 | A255 | Anthus campestris | Fâsă de câmp | LC | Anexa 3 | B |
| 2 | A403 | Buteo rufinus | Șorecar mare | LC | Anexa 3 | B |
| 3 | A031 | Ciconia ciconia | Barza albă | LC | Anexa 3 | B |
| 4 | A081 | Circus aeruginosus | Erete de stuf | LC | Anexa 3 | B |
| 5 | A038 | Circus cygnaeus | Erete vânăt | LC | Anexa 3 |  |
| 6 | A097 | Falco vespertinus | Vânturel de seară | NT | Anexa 3 | B |
| 7 | A339 | Lanius minor | Sfrâncioc mic | LC | Anexa 3 | - |
| 8 | A242 | Melanocorypha calandra | Ciocârlie de Bărăgan | VU | Anexa 3 | - |
| 9 | A020 | Pelecanus crispus | Pelican creț | LC | Anexa 3 | B |
| 10 | A019 | Pelecanus onocrotalus | Pelican comun | LC | Anexa 3 | A |
| 11 | A393 | Phalacrocorax pygmaeus | Cormoran mic | LC | Anexa 3 | B |
| 12 | A038 | Cygnus cygnus | Lebăda de iarnă | LC | Anexa 3 | B |
| 13 | A083 | Circus macrourus | Erete alb | NT | Anexa 3 | B |

În tabelul 24 este prezentat statutul de conservare al speciilor de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Conform clasificării IUCN, toate speciile identificate în tabelul 24 de mai jos intră în categoria LC - Cu risc scăzut, în afară de specia nagâț (Vanellus vanellus) care se încadrează la categoria NT – Amenințată moderat.

Tabel 24 – Statutul de conservare al speciilor de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC identificate în zona studiată

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC |  | Categoria IUCN1 | Gradul de protecție conform OUG 57/20072 | Gradul de conservare conform Formularelor Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA00763 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară |  |  |  |
| 1 | A017 | Phalacrocorax carbo sinensis | Cormoran mare | LC | - | B |
| 2 | A036 | Cygnus olor | Lebăda de vară | LC | - | B |
| 2 | A043 | Anser anser | Gâscă de vară | LC | Anexa 5C și 5E | B |
| 3 | A048 | Tadorna tadorna | Călifar alb | LC | - | B |
| 4 | A053 | Anas platyrhynchos | Rața mare | LC | Anexa 5C | B |
| 5 | A087 | Buteo buteo | Șorecar comun | LC | - | - |
| 6 | A179 | Larus ridibundus | Pescăruș râzător | LC | - | B |
| 7 | A459 | Larus cachinnans (michahellis) | Pescăruș argintiu | LC | - | B |
| 8 | A232 | Upupa epops | Pupăză | LC | Anexa 4B | - |
| 9 | A230 | Merops apiaster | Prigorie | LC | Anexa 4B | - |
| 10 | A247 | Alauda arvensis | Ciocârlia de câmp | LC | Anexa 5C | - |
| 11 | A262 | Motacilla alba | Codobatură albă | LC | Anexa 4B | B |
| 12 | A251 | Hirundo rustica | Rândunică | LC | - | - |
| 13 | A277 | Oenanthe oenanthe | Pietrar sur | LC | - | - |
| 14 | A359 | Fringilla coelebs | Cinteză | LC | - | - |
| 15 | A383 | Miliaria calandra | Presură sură | LC | Anexa 4B | - |
| 16 | A142 | Vanellus vanellus | Nagâț | NT | - | B |
| 17 | A351 | Sturnus vulgaris | Graur | LC | Anexa 5C | - |
| 18 | A284 | Turdus pilaris | Cocoșar | LC | Anexa 5C | - |
| 19 | A363 | Carduelis chloris | Florinte | LC | - | - |
| 20 | A086 | Accipiter nisus | Uliu păsărar | LC | - | - |
| 21 | A364 | Carduelis carduelis | Sticlete | LC | Anexa 4B | - |
| 22 | A232 | Upupa epops | Pupăza | LC | Anexa 4 B | - |
| 23 | A253 | Delichon urbica | Lăstun de casă | LC | - | - |
| 24 | A298 | Acrocephalus arundinaceus | Lăcar mare | LC | - | - |
| 25 | A337 | Oriolus oriolus | Grangur | LC | Anexa 4B | - |
| 26 | A028 | Ardea cinerea | Stârc cenușiu | LC | - | - |

În tabelul 25 este prezentat statutul de conservare al speciilor de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. Conform clasificării IUCN, toate speciile identificate în tabelul 25 de mai jos intră în categoria LC - Cu risc scăzut.

Tabel 25 – Statutul de conservare al altor specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC identificate în zona studiată

| Nr. crt. | Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și imediata vecinătate a acestuia de echipa AUDITECO |  | Categoria IUCN1 | Gradul de protecție conform OUG 57/20072 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire științifică | Denumire populară |  |  |
| 1 | Pica pica | Coțofană | LC | Anexa 5C |
| 2 | Corvus corone cornix | Cioara grivă | LC | Anexa 5C |
| 3 | Emberiza schoeniclus | Presura de stuf | LC | - |
| 4 | Anser albifrons | Gârliță mare | LC | Anexa 5E |
| 5 | Phasianus colchicus | Fazan | LC | Anexa 5C |
| 6 | Streptopelia decaocto | Guguștiuc | LC | Anexa 5C |
| 7 | Galerida cristata | Ciocârlan | LC | - |
| 8 | Passer domesticus | Vrabia de casă | LC | - |
| 9 | Falco tinnunculus | Vânturel roșu | LC | Anexa 4B |
| 10 | Erithacus rubecula | Măcăleandru | LC | Anexa 4B |
| 11 | Turdus merula | Mierlă | LC | - |
| 12 | Corvus frugilegus | Cioara de semănătură | LC | Anexa 5C |
| 13 | Corvus monedula | Stăncuță | LC | Anexa 5C |
| 14 | Passer montanus | Vrabie de câmp | LC | - |
| 15 | Perdix perdix | Potârniche | LC | Anexa 5C |
| 16 | Motacilla flava feldegg | Codobatură cu cap negru | LC | - |
| 17 | Cuculus canorus | Cuc | LC | - |

1 IUCN – Uniunea Internaționlă pentru Conservarea Naturii (Lista Roșie a speciilor de păsări din EU-27, publicată în iunie 2015):

- LC – Cu risc scăzut;

- VU – Vulnerabil;

- NT – Amenințată moderat;

- EN – Amenințată.

2 OUG 57/2007 privi nd regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice:

- Anexa 3 - Specii de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică;

- Anexa 4A – Specii de interes comunitar. Specii de animale și de plante care necesită o protecție strictă;

- Anexa 4B – Specii de interes național. Specii de animale și de plante care necesită o protecție strictă;

- Anexa 5C – Specii de interes comunitar a căror vânătoare este permisă;

- Anexa 5E -  Specii de păsări de interes comunitar a căror comercializare este permisă în condiții speciale.

3 Gradul de conservare conform Formularelor Standard Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe și ROSPA0076 Marea Neagră:

- A – Conservare excelentă;

- B – Conservare bună;

- C – Conservare medie sau redusă.

## Date despre structura și dinamica populațiilor de specii afectate

PP nu se suprapune peste nicio arie de interes comunitar Natura 2000 dar se află în imediata vecinătate a ROSCI0065 – Delta Dunării, la cca. 160 m vest de acesta. În urma monitorizărilor din teren, nu au fost întâlnite specii de plante sau habitate de interes comunitar în zona luată în studiu care cuprinde și zona PP.

Singura specie de interes comunitar menționată în Formularul Standard al ROSCI0065 – Delta Dunării identificată pe suprafața PP a fost popândăul (Spermophilus citellus) în 2016.

În urma monitorizărilor din 2017 nu au mai fost identificate exemplare de popândău pe suprafața PP.

În condițiile în care se respectă măsurile de reducere a impactului asupra biodiversității propuse în capitolul 6, având în vedere mobilitatea speciilor din cadrul zonei studiate și prezența unor habitate similare în imediata vecinătate a PP se poate afirma că nu se vor înregistra modificări în structura și dinamica populației de popândău (Spermophilus citellus).

PP nu se suprapune peste nicio arie de protecție avifaunistică dar se află în imediata vecinătatea a ROSPA0031 – Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe, care se află la cca. 2 m de limita vestică a amplasamentului.

În cadrul monitorizărilor din teren, nu au fost identificate cuiburi de păsări pe suprafața PP. Suprafața terenurilor agricole, inclusiv suprafața PP oferă totuși habitat de cuibărire pentru câteva specii  de interes comunitar: ciocârila de Bărăgan (Melanocorypha calandra), fâsa de câmp (Anthus campestris), presura sură (Miliaria calandra).

În consecință putem afirma că impactul asupra biodiversității din zona studiată va fi de scurtă durată, de intensitate redusă și reversibil, neafectând gradul de conservare al habitatelor și speciilor de interes comunitar din arealul PP.

## Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar

Deși suprafața PP nu se suprapune peste nicio arie naturală protejată, în vecinătatea acesteia se află ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie. La cca. 3 km est de suprafața PP se află ROSPA0076 Marea Neagră. Suprafața studiată este reprezentată în totalitate de teren agricol cultivat și nu există ecosisteme naturale pe suprafața PP.

Acest ecosistem antropizat este folosit ca și habitat de hrănire pentru și cuibărire pentru populații de păsări identificate în zona PP.

## Obiectivele de conservare a ariei protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

PP nu se suprapune peste nicio arie naturală protejată de interes comunitar, dar se află în imediata vecinătate a ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și a Complexul Razim-Sinoie.

Conform formularelor standard Natura 2000, ROSCI 0065 Delta Dunării și ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie se află sub administrarea A.R.B.D.D. – Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunări. Ultimul Plan de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării, publicat în 2015, a stabilit următoarele obiective principale de management pentru conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă, conform planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor de management în Rezervația Biosferei Delta Dunării:

- Stoparea declinului diversității biologice și conservarea patrimoniului natural;

- Menținerea/restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor;

- Reconstrucție ecologică în incintele îndiguite;

- Sistem de monitoring integrat – suport pentru managementul rezervației;

- Utilizarea durabilă a resurselor naturale și a serviciilor asigurate de ecosisteme;

- Promovarea turismului tradițional local;

- Managementul vizitatorilor din R.B.D.D.;

- Conservarea patrimoniului cultural;

- Creșterea standardului de viață al populației și asigurarea accesului echitabil la resurse;

- Informare, comunicare și educație;

- Dezvoltarea cooperării transfrontaliere cu ariile naturale protejate din zona Deltei Dunării și Prutului Inferior;

- Dezvoltarea participării în programele de cooperare internațională;

- Îmbunătățirea capacității instituționale a A.R.B.D.D., a metodelor de management adaptiv integrat;

- Eficientizarea actului decizional al A.R.B.D.D. prin implicarea comunităților locale, a tinerilor și a agenților voluntari.

Obiectivele și măsurile organizate prin planul de management menționat mai sus au fost planificate pentru o perioadă de 5 ani.

Conform formularului standard Natura 2000, custodele ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagră este S.C. Euro Level S.R.L.

## Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluții/schimbări care se pot produce în viitor

PP nu se suprapune peste nicio arie naturală protejată, dar se află în imediata vecinătatea a ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și a Complexul Razim-Sinoie.

Observațiile din teren ale echipei AUDITECO, realizate în perioada 2015 - 2017, confirmă influența negativă a activităților antropice desfășurate în vecinătatea PP, menționate în formularul standard al ROSCI0065 – Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie. În vecinătatea amplasamentului, la cca. 600 m sud, se află poligonul de trageri de la Capul Midia.  Nu este exclus ca în contextul geopolitic actual, antrenamentele din poligonul de tragere de la Capul Midia să se defășoare cu o frecvență mai mare. În ceea ce privește evoluția stării actuale de conservare a zonei, este de așteptat ca presiunea antropică generată de activitățile agricole să rămână relativ constantă.

## Alte informații relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a ariei naturale protejate de interes comunitar

PP nu se suprapune peste nicio arie naturală protejată, dar se află în imediata vecinătatea a ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și a Complexul Razim-Sinoie. Nu există specii de plante sau asociații vegetale de interes comunitar pe suprafața PP. Implementarea PP va produce schimbări reprezentate de pierderea definitivă a suprafeței de cca 34.400 m2 de teren arabil ce reprezentă suprafața pe care va fi amplasată Stația. În perioada de construcție va fi perturbată fauna ce utilizează suprafața PP ca mediu de locuire, hrănire sau reproducere. De asemenea, suprafața totală a PP de 96.550 m2 reprezintă habitat de hrănire pentru speciile de păsări de interes comunitar identificate în zona PP.

# Identificarea și evaluarea impactului

Evaluarea tuturor tipurilor de impact al PP susceptibil să afecteze în mod semnificativ ariile naturale protejate din vecinătatea PP sunt prezentate în cadrul Tabelului 27.

Pentru evaluarea tipurilor de impact a fost utilizată următoarea scară de notare prezentată în Tab. 26:

Tabel 26 – Scară de notare pentru evaluarea tipurilor de impact

| Tip de impact | Descriere | Reversibilitate | Reprezentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Nesemnificativ | Intensitate și amploare nesemnificative | - |  |
| Foarte redus | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă scurtă de timp |  |
| Redus | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă de timp (mediu) |  |
| Mediu | Intensitate și amploare medii | După o perioadă de timp (mediu) |  |
| Mediu | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă lungă de timp |  |
| Mare | Intensitate și amploare mari | După o perioadă lungă de timp |  |
| Foarte mare | Intensitate și amploare mari | Ireversibil |  |

Tabel 27 – Evaluarea tuturor tipurilor de impact al PP susceptibile să afecteze în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar

|  | Indicatori cheie cuantificabili | Descriere impact susceptibil să afecteze ariile naturale protejate de interes comunitar | Faza PP în care se manifestă impactul (Construire/ Dezafectare) | Tip impact (Direct/ Indirect) | Durată manifestare impact (Termen scurt/Termen mediu/ Termen lung) | Evaluarea impactului PP propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului | Evaluarea impactului rezidual al PP propus care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului | Aria naturală protejată de interes comunitar afectată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Stație | Procentul din suprafața habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut Procentul din suprafața habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | Suprafața PP nu se suprapune niciunei arii naturale protejate de interes comunitar; cu toate acestea au fost realizate cercetări în teren pentru a identificate toate habitatele și speciile de pe suprafața acestuia. Nu au fost identificate habitate sau specii de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătatea a acestuia. Nu vor fi pierdute procente din suprafața habitatelor de interes comunitar din ROSCI0065. | - | - | - | - | - | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| PUZ Conductă Tronson I |  | În urma cercetărilor din teren a fost identificat habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi), care ocupă în perimetrul PUZ Conductă o suprafață de aproximativ 12 ha. Culoarul de lucru al conductei va afecta temporar o suprafață de aproximativ 0,79 ha din acest habitat, ceea ce înseamnă 6,5% din suprafața identificată în perimetrul PP și 0,017% din suprafața existentă în situl ROSCI0065 Delta Dunării (4.540,37 ha conform datelor din Formularul Standard). Se va pierde permanent o suprafață de aproximativ 20 (douăzeci) m2, în zona dinspre plajă unde va fi amplasat un robinet de secționare și accesoriile acestuia. Având în vedere că suprafața pierdută reprezintă un procent foarte mic, habitatul este într-o stare de conservate excelentă în sit (A), iar pe suprafața afectată de lucrări habitatul se va reface în aproximativ 5 (cinci) ani de la instalarea conductei, impactul PP asupra conservării pe termen lung a habitatului de interes comunitar este considerat a fi foarte redus. Impactul pe termen scurt va fi unul redus, în cazul în care nu sunt implementate măsurile de reducere, în caz contrar acesta fiind considerat foarte redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Termen scurt | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele PP Stație și PUZ Conductă nu se suprapun, iar habitatele de interes comunitar se regăsesc doar pe suprafața aferentă PUZ-ului conductei. Nu va exista un impact cumulat. | - | - | - | - | - | - |
| PP Stație | Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar | Deși suprafața PP nu se suprapune niciunei arii naturale protejate de interes comunitar, au fost realizate cercetări în teren pentru a identifica toate habitatele și speciile de pe suprafața acestuia. Va fi pierdută permanent o suprafață de 3,4 ha din terenurile agricole care reprezintă habitat de hrănire pentru o serie de specii de păsări de interes comunitar. Această suprafață reprezintă suprafața construită a Stației, restul suprafeței PP va fi reprezentată de terenuri agricole (spații verzi) care vor putea fi folosite în continuare de aceste specii. Având în vedere că speciile de păsări/faună de interes comunitar utilizează întreaga zonă a terenurilor agricole aflate între satele Vadu și Corbu pentru hrănire și cuibărit, se estimează că impactul va fi unul redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Lung | Redus | Redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Deoarece montarea conductei se va realiza în șanț deschis, suprafața maximă de habitate (inclusiv cele de interes comunitar) ce sunt sau pot fi folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere de către speciile de interes comunitar și care va fi pierdută temporar este de aproximativ 9,7 ha. Această valoare reprezintă aproximativ 0,002% din suprafața totală a habitatelor din ROSCI0065 Delta Dunării. Având în vedere că suprafața habitatelor pierdute temporar reprezintă un procent foarte mic din suprafața totală a habitatelor din situl ROSCI0065 Delta Dunării, în vecinătatea culoarului de lucru există pe suprafețe mari habitate similare, revegetarea suprafețelor afectate temporar de lucrări și refacerea habitatelor vor începe din primul sezon vegetativ ulterior instalării conductei de tranpsort gaz propusă, se consideră că impactul PUZ Conductă asupra habitatelor ce pot fi folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar este foarte redus. Implementarea măsurilor de reducere propuse va avea ca efect diminuarea intensității impactului care va putea fi considerat nesemnificativ. | Construire, Dezafectare | Direct | Termen scurt | Foarte redus | Nesemnificativ | ROSCI0065 |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele PP Stație și PUZ Conductă nu se suprapun, iar suprafața ce va fi afectată va fi foarte mică în comparație cu suprafața terenurilor agricole din zona cuprinsă între satele Vadu și Corbu folosite de speciile de păsări/faună de interes comunitar. Impactul cumulat va fi unul redus, iar după aplicarea măsuri de reducere din zona în care se instalează conducta, acesta este estimat a fi nesemificativ. Doar în perioada de construire/dezafectare va exista un impact cumulat al PUZ Conductă și PP Stație , în cazul în care acestea se vor realiza în același timp. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Nesemnificativ | ROSCI0065 ROSPA0031 |
| PP Stație | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente) | Nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu se pune problema fragmentării acestora. | Construire, Operare, Dezafectare | - | - | - | - | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Fragmentarea habitatului de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) va fi de scurtă durată și va afecta în perimetrul PUZ Conductă aproximativ 0,01% din suprafața totală opcupată de acest habitat în cadrul ROSCI0065 Delta Dunării. Implementarea măsurilor de reducere propuse va avea ca efect reducerea impactului asupra fragmentării habitatului de interes comunitar. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele PP Stație și PUZ Conductă nu se suprapun, iar habitatele de interes comunitar se regăsesc doar pe suprafața aferentă PUZ-ului conductei. Nu va exista un impact cumulat. | - | - | - | - | - | - |
| PP Stație | Durata sau persistența fragmentării habitatului | Nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu pune problema fragmentării acestora. | - | - | - | - | - | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| PUZ Conductă Tronson I |  | În condiții normale, după finalizarea lucrărilor de instalare a conductei, se estimează că relațiile interspecifice dintre speciile de floră ce alcătuiesc habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) se vor reface în aproximativ 5 ani. Implementarea măsurilor de reducere propuse vor asigura refacerea rapidă a habitatului de interes comunitar afectat de fragmentare, impactul putând fi considerat în acest caz unul foarte redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 Delta Dunării |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele PP Stație și PUZ Conductă nu se suprapun, iar habitatele de interes comunitar se regăsesc doar pe suprafața aferentă PUZ-ului conductei. Nu va exista un impact cumulat. | - | - | - | - | - | - |
| PP Stație | Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar | Impactul perturbator va fi cauzat de zgomotul, lumina și vibrațiile asociate lucrărilor din cadrul activităților etapei de construire/dezafectare și a activităților asociate etapei de operare a Stației. În principiu impactul se va răsfrânge asupra speciei de interes comunitar vânturelul de seară (Falco vespertinus) ce cuibărește în plantația de salcâmi din imediata vecinătatea a PP. Impactul poate avea un caracter mai pronunțat dacă lucrările din cadrul zona de implementare a PP (suma dintre suprafața efectivă a Stației, suprafața drumurilor de acces ce vor fi amenajate, suprafața amenajării de șantier și suprafața de teren pe care se va depozita stratul vegetal) se vor desfășura în sezonul de primăvară-vară, perioadă în care are loc reproducerea acestei specii. Impactul este estimat a fi unul mediu fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Mediu | Mediu | Redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
|  |  | Activitățile din cadrul etapei de construire/dezafectare și din timpul operării Stației ar putea să reprezinte un factor perturbator asupra speciei de interes comunitar popândăul (Spermophilus citellus) dar având în vedere că prezența acestei specii nu a fost confirmată pe suprafața PP în 2017, nu au fost observați indivizi sau cuiburi pe suprafața PP sau în vecinătatea acestuia, se estimează că desfășurarea lucrărilor în perioada de primăvară – vară nu va afecta populația de Spermophilus citellus. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
|  |  | Impactul perturbator cauzat de lumina asociată lucrărilor din cadrul activităților aferente etapei de construire și a activităților asociate etapei de operare a PP Stație se poate răsfrânge asupra speciei de interes comunitar Catopta thrips, care a fost identificată în vecinătatea zonei PP în 2016. În 2017, prezența speciei nu a mai fost confirmată în cadrul monitorizărilor. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Lung | Mediu | Foarte redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Impactul perturbator cauzat de zgomot, lumină și vibrații asupra speciilor de interes comunitar identificate în zona PUZ va fi de scurtă durată. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Constuire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 și ROSPA0031 ROSPA0076 |
|  |  | Activitățile de transport a materialor necesare instalării conductei de la organizarea de șantier către zona PUZ poate să reprezinte de asemenea un factor perturbator asupra speciilor de interes comunitar (Spermophilus citellus, Emys orbicularis, Dolichophis caspius, chiroptere) observate în imediata apropiere sau chiar traversând drumurilor de exploatare din afara PUZ. Acest efect poate fi amplificat dacă lucrările de instalare a conductei se vor desfășura în perioada primăvară-vară, când intensitatea traficului din zonă este cu mult mai mare decât în alte perioade ale anului, din cauza numărului mare de turiști ce aleg plaja Vadu ca destinație estivală. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Constuire, Dezafectare | Indirect | Scurt | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 și ROSPA0031 ROSPA0076 |
| Impactul cumulat |  | Impactul perturbator cumulat pentru toate speciile de interes comunitar identificate în zona celor două PP, cu precădere a celor care folosesc zona PP Stație și PUZ Conductă pentru hrănire și creșterea puilor/juvenililor, se va manifesta în perioada de construire/dezafectare a celor două obiective, fiind considerat mediu fără implementarea măsurilor de reducere, respectiv redus după implementarea acestora. | Construire, Dezafectare | Direct/ Indirect | Scurt | Mediu | Redus | ROSCI0065 și ROSPA0031 ROSPA0076 |
| PP Stație | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) | Având în vedere că prin construcția Stației se va pierde o parte din habitatul de hrănire utilizat de speciile de interes comunitar ce au fost identificate în zona PP, nu poate fi exclusă o schimbare minoră în densitatea acestor populații pe termen lung. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Lung | Redus | Foarte redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
|  |  | Pe termen scurt poate fi afectată densitatea unor populații de specii de interes comunitar identificate în zona PP, a căror prezență activă a fost confirmată de monitorizările în teren din 2017: Falco vespertinus, Anthus campestris, Melanocorypha calandra, Milaria calandra, Lycaena dispar. Dintre speciile de păsări de interes comunitar, pe termen scurt este posibilă pierderea a 2-4 cuiburi de fâsă de câmp (Anthus campestris), ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra) și presură sură (Milaria calandra) specii cu răspândire largă în Dobrogea și nu numai, ce utilizează întreaga zonă a terenurilor agricole dintre satele Vadu și Corbu pentru hrănire și cuibărit. Se estimează că schimbările în densitate vor fi cauzate în mare parte de deplasarea către zone mai liniștite a indivizilor care utilizează zona PP și imediata vecinătate pentru hrănire. Deplasarea indivizilor va fi o consecință a activităților perturbatoare (zgomot, lumină, vibrații) desfășurate în perioada de construire, operare, respectiv dezafectare. Un alt factor care poate cauza modificări în densitatea populațiilor, dar cu o influență mult mai redusă (datorită utilizării zonei PP doar pentru hrănire), este mortalitatea directă a indivizilor ce pot fi striviți de utilaje sau îngropați ca urmare a lucrărilor de construire desfășurate sau ca urmare a capturării involuntare/voluntare a acestora de către muncitorii prezenți pe suprafața organizării de șantier. Impactul este estimat a fi unul mediu fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Mediu | Redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Având în vedere că tronsonul de conductă va fi subteran nu se estimează că vor exista schimbări în densitatea populațiilor pe termen lung. | Construire, Dezafectare | Direct | Lung | Foarte redus | Nesemnificativ | ROSCI0065 ROSPA0031 ROSPA0076 |
|  |  | Pe termen scurt poate fi afectată densitatea populațiilor de specii de interes comunitar identificate în zona PUZ Conductă (Spermophilus citellus, Lutra lutra, Bombina bombina, Testudo graeca, Emys orbicularis, Pelobates syriacus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta trilineata, Natrix tessellata, Dolichophis caspius și speciile de păsări de interes comunitar ce folosesc perimetrul PUZ Conductă pentru hrănire și reproducere). Schimbările în densitate sunt cauzate de mortalitatea directă a indivizilor ce pot fi striviți de utilaje sau îngropați ca urmare a lucrărilor de construire desfășurate sau ca urmare a capturării involuntare/voluntare a acestora de către muncitorii prezenți pe suprafața culoarului de lucru. Impactul poate prezenta un efect mai mare asupra densității acestor specii în cazul în care lucrările se vor desfășura în perioadele de reproducere (primăvară-vară). Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 ROSPA0031, ROSPA0076 |
|  |  | Impactul asupra speciilor de pești de interes comunitar a căror prezență este probabilă în zona PUZ Conductă este nesemnificativ, deoarece pentru traversarea habitatelor posibil utilizate de aceste specii (Balta Mare și Balta de Mijloc) va fi utilizată tehnica forajului orizontal dirijat, aceste zone nefiind astfel afectate de lucrări. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Nesemnificativ | Nesemnificativ | ROSCI0065 |
|  |  | Impactul asupra speciilor de nevertebrate de interes comunitar din ROSCI0065 Delta Dunării este considerat nesemnificativ, deoarece pe suprafața PUZ Conductă nu au fost observate aceste specii (vezi cap. 1.2 Limitări) | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Nesemnificativ | Nesemnificativ | ROSCI0065 |
| Impactul cumulat |  | Se estimează că pentru speciile care utilizeaza zona de contact a celor PP Stație și PUZ Conductă și anume Spermophilus citellus și Falco vespertinus, impactul cumulat estimat este unul redus fără măsurile de reducere și foarte redus cu măsurile de reducere. Pentru celelealte specii, pe termen lung nu se preconizează un impact cumulat. | Construire, Dezafectare | Direct | Lung | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 ROSPA0031, ROSPA0076 |
|  |  | Se estimează că pentru speciile care utilizeaza zona de contact a celor 2 PP și anume Spermophilus citellus și Falco vespertinus, impactul cumulat estimat este unul mediu fără măsurile de reducere și redus cu măsurile de reducere. Pentru celelealte specii, pe termen scurt nu se preconizează un impact cumulat. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Mediu | Redus | ROSCI0065 ROSPA0031, ROSPA0076 |
| PP Stație | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/ habitatelor afectate de implementarea PP | Nu există habitate (asociații vegetale) de interes comunitar în zona PP. Considerând procentul mic al suprafeței de habitate de hrănire ce vor fi afectate de lucrările de construire a Stației, s-a estimat că impactul asupra speciilor de interes comunitar ce utilizează aceste areale pentru hrănire va fi unul redus. În consecință, se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Speciile de floră afectate de lucrări se vor reface începând cu sezonul vegetativ ulterior efectuării lucrărilor, iar în cazul habitatelor (asociațiilor vegetale) această perioadă este aproximată la 5 ani, perioadă în care relațiile interspecifice dintre speciile de floră ce alcătuiesc habitatul se vor reface. Considerând procentul mic al suprafețelor de habitate ce vor fi afectate de lucrările PUZ Conductă de instalare a conductei, s-a estimat că impactul asupra speciilor de faună de interes comunitar ce utilizează aceste areale pentru hrănire, odihnă și reproducere va fi unul redus. În consecință, se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 |
| Impactul cumulat |  | Se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | ROSCI0065 |
| PP Stație | Modificări legate de resurse de apă și calitatea acesteia, indicatori chimici cheie sau la alte resurse naturale care pot determina modificarea funcțiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar | Pe suprafața PP nu există corpuri de apă de suprafață. Calitatea apei subterane și a solului pot fi afectate din cauza unor scurgeri accidentale de combustibili sau alte substanțe (inhibitori coroziune, MEG, TEG etc.) ce vor fi vehiculate temporar pe suprafața PP sau de depozitarea necontrolată a deșeurilor în perimetrul PP. Impactul potențial generat de aceste surse este temporar și punctiform, fiind evaluat ca foarte redus. Implementarea măsurilor de reducere propuse va contribui la o reducere semnificativă a impactului potențial generat de aceste surse. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Traseul propus al conductei intersectează două corpuri de apă, respectiv Balta Mare și Balta de Mijloc. În zona acestora, conducta va fi montată prin lestare. Calitatea resurselor de apă din aceste bălți poate fi afectată temporar în perioada de construire/dezafectare prin creșterea temporară/locală a turbidității apei. De asemenea, calitatea apei și a solului pot fi afectate din cauza unor scurgeri accidentale de combustibili sau substanțe ce vor fi vehiculate temporar pe suprafața PUZ Conductă sau de depozitarea necontrolată a deșeurilor în perimetrul PUZ Conductă. Impactul potențial generat de aceste surse este temporar și punctiform, fiind evaluat ca foarte redus. Implementarea măsurilor de reducere propuse va contribui la o reducere semnificativă a impactului potențial generat de aceste surse. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ | ROSCI0065 |
| Impactul cumulat |  | Având în vedere că pe suprafața PP Stație nu există surse de apă de suprafață, se preconizează că nu va exista un impact cumulat asupra acestui factor de mediu. Un impact potențial cumulat se poate manifesta asupra calității solului și apei subterane, cauzat de scurgeri accidentale de combustibili sau substanțe ce vor fi vehiculate temporar pe suprafețele PP Stație și PUZ Conductă sau de depozitarea necontrolată a deșeurilor în perimetrele celor două obiective. Impactul potențial generat de aceste surse este temporar și punctiform, motiv pentru care impactul cumulat este preconizat a fi foarte redus. Implementarea măsurilor de reducere propuse va contribui la o reducere semnificativă a impactului cumulat potențial generat de aceste surse. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ | ROSCI0065 |

# Măsurile de reducere a impactului

În cele ce urmează au fost propuse o serie de măsuri de reducere a impactului pentru activitățile ce se vor desfășura în perioada de construire, operare și dezafectare a Stației de tratare a gazelor naturale, în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes european din siturile Natura 2000 care se află în vecinătatea Stației: ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și ROSPA0076 Marea Neagră.

Sunt interzise conform OUG nr. 57/2007 cu toate modificările ulterioare, pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional), precum şi conform Listei Roșii Naționale pentru speciile care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor următoarele activități:

- Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- Depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi din activităţile specifice. Este obligatorie amenajarea unui loc special pentru depozitarea deşeurilor şi asigurarea transportului acestora cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru păsările din zonă.

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

- Uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- Culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- Perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

- Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- Comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Tabel 28 - Măsuri de reducere a impactului potențial prognozat de implementarea PP asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din arealul investigat

| Nr. crt. | Impactul potențial prognozat | Nr. crt. | Măsuri de reducere a impactului | Respectarea implementării măsurii | Supraveghere | Perioada de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) Aspecte generale | 1.1 | Desemnarea unei persoane specializate care să realizeze instruiri ale personalului ce va desfășura activități pe suprafața PP pentru a se asigura că impactul asupra biodiversității este minimizat și care să asigure monitorizarea desfășurării activităților. Această persoană va fi informată de echipa organizării de șantier ori de cate ori sunt identificate exemplare din fauna specifică zonei și va interveni în scopul îndepărtării temporare adecvate a exemplarelor identificate din zona de implementare a PP Statie de tratare. Titularul trebuie să înregistreze în scris detalii cu privire la acțiunile întreprinse în scopul limitării impactului asupra biodiversității (data, ce măsuri au fost întreprinse, mijloacele folosite). Aceste înregistrări vor putea fi puse la dispoziția APM Constanța în cazul în care vor fi solicitate. | Constructor și Titular | Titular | Înainte de începerea lucrărilor de construire și pe durata de desfășurare a acestora |
| 2 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) Spermophilus citellus | 2.1 | Delimitarea zonei de implementare a PP Statie de tratare cu garduri din plasă deasă și relocarea indivizilor ce folosesc suprafața aceasta (dacă este cazul). | Constructor și Titular | Titular | Înainte de începerea lucrărilor de construire |
|  |  | 2.2 | Zona de implementare a PP Statie de tratare va afecta o suprafață cât mai redusă și nu va depăși perimetrul PP; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 2.3 | Păstrarea și utilizarea stratului de de sol de la suprafață (primii 30 cm); acesta va fi depozitat separat într-o zonă special desemnată de pe suprafața PP și va fi acoperit cu folii de protecție de culoare închisă care să împiedice eroziunea creată de vânt și creșterea unor specii de plante invazive pe suprafața acestuia; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 2.4 | Impunerea unor limite de viteză pentru a putea observa și evita accidentarea/uciderea indivizilor; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 2.5 | Respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 prezentate la începutul acestui capitol. |  |  | Permanent |
| 3 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață): Pelobates syriacus, Dolichophis caspius | 3.1 | Zona de implementare a PP Statie de tratare să fie investigată în prealabil în vederea relocării specimenelor întâlnite în afara ei. În acest sens este oportună izolarea ulterioară a acestei zone cu garduri de plasă care să împiedice pătrunderea indivizilor din afară. | Constructor și Titular Constructor și Titular | Titular Titular | Înainte de începerea lucrărilor de construire |
|  |  | 3.2 | Organizarea de șantier să afecteze o suprafață cât mai mică; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 3.3 | Păstrarea și utilizarea stratului de de sol de la suprafață (primii 30 cm); |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Impunerea unor limite de viteză pentru a putea observa și evita accidentarea/uciderea indivizilor; |  |  |  |
|  |  | 3.5 | Respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 prezentate la începutul acestui capitol. |  |  | Permanent |
| 4 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) – specii de păsări de interes comunitar (prezentate în capitolul 3.3.3) | 4.1 | Având în vedere că prezența coloniei de vânturei de seară (Falco vespertinus) are strânsă legătură cu prezența speciilor de Corvidae (de ex. cioara grivă, cioara de semănătură etc.), vântureii de seară folosind foste cuiburi de Corvidae din plantația de salcâmi, este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată a exemplarelor, deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură de specii de Corvidae identificate în zona PP. | Constructor și Titular | Titular | Permanent |
|  |  | 4.2 | Zona de implementare a PP Statie de tratare să fie investigată în prealabil în vederea relocării specimenelor întâlnite în afara ei înainte de începerea activităților; |  |  | Înainte de începerea lucrărilor de construire |
|  |  | 4.3 | Instruirea unei persoane desemnate din cadrul muncitorilor din partea Constructorului care să investigheze zona de implementare a PP Statie de tratare în vederea relocării specimenelor întâlnite în afara acestuia; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 4.4 | Respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007, prezentate la începutul acestui capitol. |  |  | Permanent |
|  |  | 4.5 | Nu se va depăși perimetrul zonei de implementare a PP Statie de tratare, nu se va interveni sub nicio formă în plantația de salcâmi din vecinătatea estică a PP. | Constructor și Titular | Titular | Permanent |
|  |  | 4.6 | De-a lungul perimetrului PP Stație de tratare a gazelor se va realiza o barieră - tampon formată din vegetație ierboasă, arbori maturi și arbuști nativi (de ex.: Crategus monogyna, Fraxinus ornus, Salix sp., Tilia sp., etc.) cu o lățime de câțiva metri pentru a reduce zgomotul și vibrațiile generate de activitățile Stației. | Constructor și Titular | Titular | În perioada de construire |
|  |  | 4.7 | Nu se vor realiza depozitări de materii prime/deșeuri în plantația de salcâmi din estul amplasamentului PP | Constructor și Titular | Titular | În perioada de construire și operare |
|  |  | 4.8 | Planificarea activităților din perioada de construire cu impact perturbator din punct de vedere al zgomotului și vibrațiilor astfel încât în perioada 20 aprilie – 15 septembrie să nu se desfășoare în imediata apropiere a plantației de salcâm (de exemplu activitățile pentru realizare bazinului de retenție din estul amplasamentului, activitățile pentru instalarea coșului de evacuare a gazelor) |  |  | În perioada de construire |
| 5 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) – specii de nevertebrate de interes comunitar Lycaena dispar, Catopta thrips, Helix pomatia | 5.1 | Este interzisă folosirea de insecticide, raticide și pesticide pe suprafața PP; | Constructor și Titular | Titular | În perioada de construire, operare și dezafectare |
| 6 | Perturbarea speciilor de interes comunitar cauzată de zgomot, lumină și vibrații | 6.1 | Utilizarea unor amortizoare și ecrane de zgomot pentru echipamente: compresoare, turbine de gaz, generatoare, pompe etc. pentru a reduce nivelul de zgomot estimat; | Constructor | Titular | În perioada de construire, operare și dezafectare |
|  |  | 6.2 | Evitarea muncii în timpul nopții. În cazul în care se utilizează lumina noaptea se va evita utilizarea ei în exces, iar sursele de lumină vor fi direcționate către organizarea de șantier și umbrite de ecrane mate către zonele exterioare acestuia; |  |  |  |
|  |  | 6.3 | Nu vor fi capturate/ucise speciile de molie (Catopta thrips) care vor fi atrase de lumina asociată lucrărilor din etapa de construire/operare. |  |  |  |
|  |  | 6.4 | Planificarea activităților de transport a materialelor în așa fel încât deplasările vehiculelor să fie limitate la minimul necesar efectuării lucrărilor. |  |  |  |
| 7 7 | Calitatea apei Calitatea apei | 7.1 | Se vor lua măsuri speciale pentru a nu afecta calitatea corpurilor de apă subterane de pe amplasamentul PP; măsurile vor fi menţionate în avizele de gospodărire a apelor ce vor fi emise de Administraţia Naţională „Apele Române”; | Constructor Constructor | Titular Titular | În perioada de construire, operare și dezafectare |
|  |  | 7.2 | Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi evitarea scurgerii de combustibili şi uleiuri; |  |  |  |
|  |  | 7.3 | Interzicerea depozitării de materiale, a deşeurilor sau staţionarea/spălarea utilajelor în zone neamenajate special pentru aceste activități; |  |  |  |
|  |  | 7.4 | Apele rezultate de la curăţarea sau spălarea mijloacelor de transport şi utilajelor de construcţie se vor colecta în rezervoare şi vidanjă; |  |  |  |
|  |  | 7.5 | Carburanţii şi uleiurile vor fi stocate în rezervoare şi recipiente etanşe prevăzute cu cuve de retenţie, astfel încât să nu se producă pierderi; |  |  | În perioada de construire, operare și dezafectare |
|  |  | 7.6 | Colectarea uleiurilor uzate, atunci când sunt generate, se va realiza în recipiente special destinate şi ulterior vor fi predate unităţilor specializate; |  |  |  |
|  |  | 7.7 | Se va evita deversarea de ape uzate, reziduuri sau alte deşeuri în apele subterane; |  |  |  |
|  |  | 7.8 | Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; |  |  |  |
|  |  | 7.9 | În cazul producerii de poluări accidentale se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare, şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor; |  |  |  |
| 8 | Calitatea solului și subsolului | 8.1 | Evitarea ocupării de terenuri peste suprafețele prevăzută în proiectul tehnic; | Constructor | Titular | În perioada de construire, operare și dezafectare |
|  |  | 8.2 | Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; |  |  |  |
|  |  | 8.3 | Evitarea permanentă a scurgerilor de combustibil şi substanţe chimice pe suprafaţa solului; |  |  |  |
|  |  | 8.4 | Refacerea stratului fertil de sol în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje. |  |  |  |
|  |  | 8.5 | Gestionarea riguroasă a tuturor tipurilor de deşeuri generate, colectarea selectivă şi eliminarea lor prin operatori economici autorizaţi. |  |  |  |
| 9 | Calitatea aerului | 9.1 | Întreţinerea corespunzătoare a maşinilor şi utilajelor şi restricţionarea funcţionării în gol a acestora; | Constructor | Titular | În perioada de construire și pe toata perioada de operare |
|  |  | 9.2 | Respectarea traseelor pentru vehiculele care transportă materiale ce pot constitui surse de emisii de particule în atmosferă; transportul materialelor se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate; |  |  | În perioada de construire, operare și dezafectare |
|  |  | 9.3 | Impunerea unor limite de viteză pentru reducerea nivelului de praf generat din deplasarea vehiculelor; |  |  | În perioada de construire și pe toata perioada de operare |
|  |  | 9.4 | Echiparea cu instalații de monitorizare a surselor staționare de poluare a aerului emisiilor în aer care să conducă la respectarea valorilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea aerului; |  |  | În perioada de operare |
|  |  | 9.5 | Minimizarea emisiilor de praf şi pulberi în suspensie rezultate din lucrările de amenajare a terenului (săpare, compactare, încărcare-descărcare) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 9.6 | Instalarea unui dispozitiv cu ultrasunete pentru îndepărtarea temporară speciilor de păsări din apropierea coșului de dispersie în situațiile în care este necesară eliberarea gazelor. | Constructor | Titular | În perioada de operare |
| 10 | Gestionarea deșeurilor | 10.1 | Utilizarea de tehnologii care să conducă la un consum cât mai mic de materii prime şi de energie; | Constructor | Titular | În perioada de construire și operare |
|  |  | 10.2 | Refolosirea, pe cât posibil, a materialului inert excavat, în aceeaşi zonă pentru refacerea solului |  |  | În perioada de construire și operare |
|  |  | 10.3 | Colectarea corespunzătoare, selectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor de către servicii specializate; |  |  | În perioada de construire și operare |

# Planul de monitorizare a biodiversității după finalizarea lucrărilor de construire

Pentru proiectul propus avizării se impune spre implementare un program de monitorizare care va releva date referitoare la toate categoriile de faună și avifaună identificate pe suprafața PP în campaniile de monitorizare desfășurate până la acest moment și anume: păsări cuibăritoare sau oaspeți de vară, păsări sedentare, păsări oaspeți de iarnă, păsări migratoare, mamifere, reptile și amfibieni și nevertebrate.

Pentru monitorizarea speciilor avifaunistice se vor utiliza metoda transectelor (pentru speciile cuibăritoare, sedentare și care iernează) și metoda estimării în puncte (pentru speciile migratoare). Pentru monitorizarea speciilor de mamifere se va utiliza metoda transectului diurn și nocturn, iar pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună (amfibieni și reptile) se vor utiliza metoda transectului diurn și în completare metoda transectului activ (căutarea activă a amfibienilor și reptilelor în diferite refugii) și cea a transectului auditiv (identificarea speciilor de amfibieni anuri pe baza vocalizărilor). Pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate se va folosi metoda transectului.

Perioadele în care vor fi efectuate monitorizările biodiversității se vor alege ținând cont de perioadele favorabile pentru colectarea fiecărui set de date, așa cum este relevat în tabelul 32.

Tabel 29 – Perioadele favorabile/optime de realizare a monitorizării biodiversității

|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Păsări cuibăritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări care iernează |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile și amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legendă

Perioadă optimă

Perioadă favorabilă

Deși pentru toate componentele de biodiversitate identificate atât pe suprafața PP cât și în vecinătatea acesteia sunt cunoscute perioadele favorabile de monitorizare, este recomandat să nu se stabilească date stricte de colectare a informațiilor din teren, deoarece factorii climatici sau alți factori externi pot influența dinamica speciilor, iar informațiile astfel colectate pot influența negativ calitatea monitorizării. Din acest motiv se recomandă ca în cadrul fiecărei etape de monitorizare să fie alocat un număr suficient de zile pentru colectarea datelor din teren, astfel:

•	Păsări cuibăritoare: un număr de 2 deplasări care să acopere atât perioada de cuibărit, cât și cea de creștere a puilor;

•	Păsări de pasaj: un număr de 3 deplasări în perioada de migrație (de primăvară sau de toamnă), care să acopere începutul, vârful și sfârșitul perioadei de migrație;

•	Păsări oaspeți de iarnă: un număr de 3 deplasări care să cuprindă sosirea păsărilor în arealele de iernare, dinamica din aceste areale și plecarea lor către zonele de cuibărit;

•	Păsări sedentare: se vor monitoriza în cadrul deplasărilor efectuate pentru celelalte categorii de păsări;

•	Mamifere: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire;

•	Herpetofaună: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire;

•	Nevertebrate: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire.

Monitorizarea se va realiza timp de 2 ani calendaristici de la finalizarea lucrărilor de construire, iar datele rezultate vor fi raportare anual către APM Constanța.

# Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate

## Metode utilizate de RSK pentru culegerea informațiilor privind tipurile de habitate și specii de interes comunitar din zona PP în 2012 - 2013

Pentru a alege traseul conductei de transport de gaze naturale și localizarea Stației de tratare a gazelor naturale care să aibă un impact cât mai redus asupra biodiversității, înainte de demararea prezentei procedurii pentru obținerea Avizului de Mediu pentru prezentul PP, Beneficiarul a analizat din punct de vedere al biodiversității – în principal al speciilor și habitatelor de interes comunitar - o zonă mult mai extinsă ca suprafață care a inclus și suprafața PP.

A fost contractată la vremea respectivă (2012-2013) de către Beneficiar compania RSK, care, în intervalul 2012 -2013, a realizat rapoarte ce au avut ca scop monitorizarea speciilor de floră, faună și păsări pentru identificarea zonelor cele mai semnificative și cel mai puțin semnificative din punct de vedere al prezenței speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru și localizarea Stației de tratare a gazelor naturale, amplasarea cu cel mai redus impact asupra acestora.

Aceste rapoarte au fost considerate ca relevante, de actualitate și o bază bună de plecare pentru a ajuta la identificarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din zona PP și din vecinătatea acestuia având în vedere că au fost realizate de echipe de experți cu experiență vasta și  relevantă pentru planuri și proiecte, au fost realizate în perioade favorabile pentru identificarea speciilor și habitatelor de interes comunitar și au urmat, fiecare, metodologii specifice pentru identificarea/cartarea speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Conform Rapoartelor de monitorizare a florei și faunei metodologia utilizată de RSK pentru identificarea tipurilor de vegetație și a speciilor de plante de interes comunitar din arealul investigat a constat în:

- Studiu documentar (activități preliminare de birou), ce s-a axat pe identificarea înregistrărilor oricăror situri destinate conservării naturale și menționarea acestora în cadrul siturilor Natura 2000, studierea fotografiilor aeriene disponibile gratuit pe internet (pentru a identifica tipurile de habitate din arealul investigat);

- Activități de identificare în teren a habitatelor și speciilor de plante prin realizarea unei traversări sistematice a arealului investigat. Aceasta a permis stabilirea acurateții imaginilor aeriene și elaborarea unor liste comprehensibile de specii, astfel încât să poată fi determinate și evaluate din punct de vedere al conservării toate habitatele existente în arealul investigat.

- Activități de birou ce au constat în evaluarea speciilor de plante și a habitatelor. Evaluarea speciilor s-a realizat urmând indicațiile din Lista Roșie a Speciilor de Plante pentru România (Dihoru și Negrean 2009). Desemnările din aceasta urmează categoriile IUCN și se bazează pe abundența de specii și/sau statutul populațiilor existente. Habitatele au fost identificate și evaluate în conformitate cu clasificările europene pentru tipurile majore de vegetație. Habitatele identificate în arealul studiat au fost de asemenea alocate unei categorii în funcție de valoarea de conservare pe considerentele de mai jos:

- Foarte ridicată: situri protejate prin lege sau situri cu habitate critice și protejate prin lege sau situri unde au fost idetificate specii amenințate;

- Ridicată: habitat natural prezent în zonă în condiții prielnice;

- Moderată: habitat natural prezent în zonă, dar cu tulburări semnificative care afectează deja zona și care nu prezintă condiții prielnice din punctul de vedere al valorii de conservare a speciilor;

- Scăzută: habitat modificat.

Conform Rapoartelor de monitorizare a florei și faunei metodologia utilizată de RSK pentru identificarea speciilor de mamifere, reptile și amfibieni de interes comunitar din arealul investigat a constat în:

- Activități pregătitoare, în cadrul cărora au fost realizate ipoteze inițiale de lucru cu privire la habitatele prezente în arealul investigat (în baza imaginilor aeriene) și s-au stabilit secțiuni reprezentative ale acestora (arabile, de stepă, de zonă umedă, de plajă, etc.).

- Activități de monitorizare în teren a secțiunilor reprezentative de habitate identificate anterior prin:

- Observații făcute din mers (în timpul zilei), ce au presupus „căutare activă” și „observații făcute din puncte fixe”, acolo unde a fost cazul. Acestea au constat în urmarea unor transecte într-un ritm constant și scanarea în liniște a terenului de la stânga la dreapta în vederea idetificării unor semne și urme de animal sau semnale auditive. Monitorizările au fost în general non-invazive și s-au bazat pe identificarea în teren a semnelor de habitat (adăposturi de animale, piei lepădate, urme de pași, fecale etc) și a animalelor surprinse întâmplător în mediul lor natural. În căutările de reptile s-a considerat potrivit să se investigheze posibile locuri de refugiu (de ex: sub bucăți de tablă, fâșii mari de carton, scânduri din lemn). Toate transectele, cât și urmele de animale identificate au fost înregistrate cu ajutorul unei unități GPS;

- Observații făcute din mașină (în timpul nopții) de-a lungul drumurilor/cărărilor existente, ce au avut ca scop identificarea animalelor nocturne și s-au realizat prin parcurgerea cu viteză redusă a unor transecte prestabilite. În momentul identificării unui animal, mașina era oprită, iar experții examinau animalul identificate. Transectele au fost înregistrate cu ajutorul unui dispozitiv GPS;

- Monitorizări/observații pe timp de noapte la lumina unor lanterne, pentru medii acvatice, cu scopul identificării speciilor de amfibieni din corpurile de apă identificate în cursul zilei ca având potențial de susținere a amfibienilor. Monitorizările s-au desfășurat pe întregul perimetru în care s-a considerat că se pot identifica specii de amfibieni și au presupus și ascultarea chemărilor caracteristice ale broaștelor din arealul investigat (ex: Hyla arborea). Toate locurile în care au fost identificate specii de amfibieni au fost notate;

- Capcane cu senzori de mișcare în spatele cărora au fost instalate camere de luat vederi fixate în zonele care prezintă potețial de susținere a unor specii precum Lutra lutra (vidra). În zonele umede identificate de experții RSK în timpul monitorizărilor din timpul zilei ca fiind cu potențial pentru întreținerea populațiilor de vidră au fost instalate capcane cu camere de luat vederi cu capcane cu momeli. Trei capcane cu camere de luat vederi, cu infra-roșu și cu senzori de mișcare au fost folosite în diferite locații din jurul corpurilor de apă din zona de monitorizare pe toată perioada de monitorizare (12 nopți de monitorizare cu ajutorul camerelor de luat vederi). Conform raportului RSK, camerele erau plasate chiar înainte de apusul soarelui și lăsate pe timpul nopții și erau recuperate la prima oră, dimineața, înainte de începerea monitorizărilor din mers. Camerele au fost apoi instalate într-o zonă nouă pentru următoarea noapte și așa mai departe pe toata perioada de monitorizare. Camerele de luat vederi au fost amplasate în așa fel încât sa nu fie ușor descoperite de oameni sau în locuri pe care oamenii nu le vizitează în mod deosebit. Camerele au fost ascunse folosindu-se camuflaj natural si apoi s-au folosit momeli pentru atragerea animalelor în apropierea obiectivului. Aceste momeli (capcanele) au constat în pește legat de țepușe înfipte în pământ în raza vizuală a camerei. Aceste momeli nu doar atrăgeau animalele din zonă, dar le și mențineau în fața obiectivului mai mult timp, crescând probabilitatea ca o fotografie să fie făcută mai clar.

- Monitorizări în teren a speciilor de chiroptere și ale activități acestora. Arealele cu potențial a fi utilizate de lilieci au fost  monitorizate din mers la o oră după apusul soarelui cu ajutorul unui detector cu ultrasunete Pettersson 1000X) pentru a identifica semnalele/chemările emise de lilieci și pentru a determina ce specii folosesc arealul investigat (doar în anul 2013).

- Activități de birou ce au constat în determinarea, în conformitate cu criterii de analiză acceptate la nivel internațional, a importanței speciilor de animale identificate în arealul investigat sau a celor raportate ca apărând în perimetrul siturilor desemnate.

Conform Rapoartelor de monitorizare a efectivelor avifaunistice de iarnă și Rapoartelor de monitorizare a efectivelor avifaunistice în perioada migrației de primăvară și a cuibăritului metodologia utilizată de RSK pentru identificarea speciilor de păsări de interes comunitar a constat în următoarele:

- Studiu documentar (activități preliminare de birou) ce a presupus revizuirea datelor documentare disponibile cu privire la amplasamentul PP și împrejurimi, cu accent pe înregistrări și mențiuni ale siturilor desemnate ca protejate (arii de protecție specială avifaunistică și situri de importanță comunitară);

- Activități de teren ce au presupus monitorizarea utilizării arealului investigat de către păsări în perioada de iarnă, în perioada migrației de primăvară și în cea de cuibărit. Pentru toate perioadele dintr-un an de monitorizare au fost utilizate aceleași puncte fixe de observație și s-au realizat transecte în cadrul acelorași zone prestabilite, ce au oferit o acoperire completă a arealului investigat, care în anul 2013 a inclus complet zona PP;

- Activități de birou reprezentate de evaluarea valorii de conservare a a speciilor avifaunistice, în conformitate cu criterii acceptate la nivel internațional (de ex: Lista Roșie IUCN, Directiva Păsări etc) și de evaluarea stării de cuibărit conform Orientărilor stabilite de Comitetul pentru Atlasul Ornitologic European (1979): cuibărit potențial, cuibărit posibil și cuibărit confirmat.

## Metode utilizate de echipa AUDITECO pentru culegerea informațiilor privind tipurile de habitate și specii de interes comunitar din zona PP, în anul 2015, 2016 și 2017

Pentru studiul vegetaţiei din ecosistemele naturale a fost utilizată metoda şcolii fitocenologice Zürich-Montpellier, numită şi metoda sigmatistă. Această metodă a fost perfectată de J. Braun-Blanquet (1926), din Zürich, în colaborare cu J. Pavillard, din Montpellier şi cuprinde patru etape: pregătitoare, analitică, sintetică şi cea de elaborare a studiului (J. Braun-Blanquet, 1964).

- Etapa pregătitoare a constat în identificarea siturilor de interes comunitar ce se suprapun zonei luate în studiu și a celor din imediata vecinătate a acestuia, consultarea Formularelor Standard Natura 2000 și stabilirea transectelor pentru identificarea habitatelor (asociațiilor vegetale) și speciilor de plante de interes comunitar, astfel încât acestea să cuprindă toate formele de relief local și toate tipurile de asociații vegetale;

- Etapa analitică a constat în releveul fitocenologic și indidici fitocenologici analitici, structura spațială a fitocenozelor și determinarea biomasei și productivității fitocenozelor a presupus: parcurgerea transectelor stabilite anterior și realizarea unor relevee fitocenologice repetate în anumite puncte. Coordonatele geografice ale releveelor fitocenologice și traseele transectelor au fost înregistrate cu ajutorul unui dispozitiv GPS;

- Etapa sintetică a constat în prelucrarea tabelară a releveelor, procedeul analizei diferențiate și procedeul grupelor cenologice. Pentru determinarea şi prelucrarea materialul ierborizat au fost utilizate o serie de lucrari apărute în ţară şi străinătate: “Flora R.P.R. – R.S.R.” (vol. I-XIII) – Tr. Săvulescu et colab., 1952-1976, “Flora Europaea” (vol. I - V) – T. G. Tutin et al., 1964-1980, 1993, “Determinatorul ilustrat al plantelor vasculare” (vol. I - II) – Al. Beldie,1976-1979, “Flora ilustrată a României – Pteridophyta şi Spermatophyta” – V. Ciocârlan, 2000 “Flora ilustrată a plantelor vasculare din estul României” – I. Sârbu şi colab., 2001.

Nomenclatura utilizată în referat este dată după V. Ciocârlan – “Flora ilustrată a României – Pteridophyta şi Spermatophyta” – 2000 şi după I. Sârbu et colab. – “Flora ilustrată a plantelor vasculare din estul României” – 2001. Numenclatura botanică folosită respectă “Codul Internaţional de Nomenclatură” – Tokio, 1993.

Denumirea asociaţiilor vegetale a fost stabilită în conformitate cu prevederile prevăzute în “Codul de nomenclatură fitosociologică” (J.J. Barkman, J. Moraveç şi S. Rauschert, 1986). Descrierea asociaţiilor, pe baza speciilor edificatoare, dominante şi diferenţiale a condus la întocmirea tabelelor de relevee, realizate pe baza metodologiei elaborate de A. Borza şi N. Boşcaiu (1965).

Pentru clasificarea asociaţiilor s-au utilizat lucrările de sinteză asupra vegetaţiei României elaborate de Gh. Coldea (1991, 1997), D. Ivan (1992), V. Sanda şi colab. (1997), la care care s-au adăugat o serie de alte lucrări întocmite G. Grabherr, L. Mucina (1993), L. Mucina, G. Grabherr şi T. Ellmauer (1993), T. Chifu şi colab (2006) Oana Zamfirescu, Ciprian Mânzu. Flora și Vegetația Moldoveii (România) (2006); T. Chifu, Irina Irimia, Oana Zamfirescu, Diversitatea fitosociologică a vegetației României (2014).

Foto 29: Identificarea vegetației în zona luată în studiu de către expertul botanist – dna. lect. universitar dr. Oana ZAMFIRESCU (foto: Ștefan ZAMFIRESCU) – 17.09.2016

Activitățile de culegere a informațiilor privind speciile de mamifere de interes comunitar și identificarea acestora au constat în:

- Activități preliminare de birou ce au presupus identificarea pe teren a zonei luate în studiu, identificarea siturilor de interes comunitar ce se suprapun zonei acestuia și a celor din imediata vecinătate a acestuia, consultarea Formularelor Standard Natura 2000, stabilirea transectelor pentru identificarea speciilor de mamifere de interes comunitar;

- Activități de teren: metoda principală de investigare a fost cea a transectului diurn și nocturn ce constă în realizarea unei deplasări extensive în zona de studiu pe parcursul căreia se investighează habitatele terestre, semiacvatice sau acvatice. Pe parcursul transectului s-au realizat observații vizuale, auditive și indirecte (identificarea urmelor, fecalelor, adăposturilor și a altor semne lăsate de mamifere). Speciile identificate și habitatele acestora au fost fotografiate cu ajutorul unei camere foto digitale. Coordonatele geografice ale punctelor în care au fost observate mamiferele și traseele transectelor au fost înregistrate cu ajutorul unui dispozitiv GPS;

- Activități de birou ce au presupus determinarea speciilor de mamifere și stabilirea statutului de conservare al speciilor identificate.

Determinarea speciilor direct pe teren și la birou (în baza fotografiilor din teren) a fost realizată cu ajutorul lucrărilor de specialitate (Corbert & Ovenden 1980, Bang & Dahlstrøm 2006).

Foto 30: Identificarea unei vizuini de bursuc (Meles meles) de către expertul în biodiversitate – Dl. prof. universitar dr. Ștefan ZAMFIRESCU (foto: Mihai CONSTANTIN) – 25.07.2016

Activitățile de culegere a informațiilor privind speciile de reptile și amfibieni de interes comunitar și identificarea acestora au constat în:

- Activități preliminare de birou ce au presupus identificarea siturilor de interes comunitar ce se suprapun zonei luate în studiu și a celor din imediata vecinătate a acestuia, consultarea Formularelor Standard Natura 2000, stabilirea transectelor pentru identificarea speciilor de reptile și amfibieni de interes comunitar;

- Activități de teren: metoda principală de investigare a fost cea a transectului itinerant diurn (Torok et al. 2013) ce constă în realizarea unei deplasări extensive pe parcursul căreia se investighează habitatele terestre, semiacvatice sau acvatice. Cu ocazia opririlor de-a lungul traseului sunt înregistrate exemplarele active, zonele de depunere a pontei, cadavrele și alte resturi. Pentru fiecare loc in parte, în care au fost identificate exemplare (active, cadavre sau resturi de cadavre, exuvii) și ponte de amfibieni și/sau reptile, sunt înregistrate coordonatele geografice ale respectivului loc. În completarea acestei metode s-au mai folosit transectul activ (căutarea activă a amfibienilor și reptilelor în diferite refugii) și transectul auditiv (identificarea speciilor de amfibieni anuri pe baza vocalizărilor) (Cogălniceanu 1997). Animalele capturate pentru determinare au fost eliberate imediat după aceea, în locul unde au fost identificate. Speciile identificate și habitatele acestora au fost fotografiate cu ajutorul unei camere foto digitale. Coordonatele geografice ale punctelor în care au fost observate speciile de reptile și amfibieni și traseele transectelor au fost înregistrate cu ajutorul unui dispozitiv GPS;

- Activități de birou ce au presupus determinarea speciilor de amfibieni și reptile cu ajutorul mai multor lucrări de specialitate și stabilirea statutului de conservare al speciilor identificate.

Determinarea speciilor direct pe teren și la birou (în baza fotografiilor din teren) a fost realizată cu ajutorul următoarelor lucrări de specialitate: (Fuhn 1960; Fuhn & Vancea 1961; Nöllert & Nöllert 1995; Cogălniceanu et al. 2000; Arnold & Burton 2002).

Foto 31: Căutare activă a speciilor de herpetofaună și mamifere de către expertul în biodiversitate – Dl. prof. universitar dr. Ștefan ZAMFIRESCU (foto: Mihai CONSTANTIN) – 25.07.2016

Activitățile de culegere a informațiilor privind speciile de păsări de interes comunitar și identificarea acestora au constat în:

- Activități preliminare de birou pentru identificarea siturilor de interes comunitar ce se suprapun zonei studiate și a celor din imediata vecinătate a acestuia, consultarea Formularelor Standard Natura 2000, stabilirea transectelor și a punctelor de observație pentru identificarea speciilor de păsări de interes comunitar;

- Activități de teren ce au presupus observarea directă a păsărilor în natură. Observațiile au fost efectuate fie parcurgând pe jos un traseu, fie făcând observații din puncte fixe. Aceste metode de lucru sunt cunoscute în literatura de specialitate drept metoda transectelor (sau a fâşiilor/traseelor) şi metoda estimării în puncte (metoda punctelor fixe). În primul caz se parcurge un anumit traseu, bine determinat, înregistrându-se toate păsările văzute sau auzite în dreapta şi în stânga traseului parcurs. În al doilea caz, observatorul stă într-un loc (punct, staţie) de unde urmăreşte şi înregistrează într-un interval de timp, toate păsările văzute sau auzite (Korodi, G., I., 1969,  Sutherland, W., J., Newton, I., Green, R., E. 2004, Hill, D., Fasham, M., Tucker, G., Shewry, M., Shaw, P. 2007, Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. 1998, Sandor, A. 2000). Instrumentele utilizate pentru identificarea speciilor de păsări în teren au fost reprezentate de binoclu, lunetă și cameră foto digitală. Speciile identificate și habitatele acestora au fost fotografiate cu ajutorul camerei foto digitale, iar traseele transectelor au fost înregistrate cu ajutorul unui dispozitiv GPS;

- Activități de birou ce au constat în determinarea speciilor de păsări și stabilirea statutului de conservare al speciilor identificate.

Determinarea speciilor direct pe teren și la birou (în baza fotografiilor din teren) a fost realizată cu ajutorul următoarelor determinatoare: Heinzel, H. 1985. Guia de las Aves de Espana y Europa, Ediciones Omega, Barcelona, pg.64; Peterson, R., Mountfort, G., Hollom, P., A., D., Geroudet, P. 1989. Guide des Oiseaux d Europe, Delachaux et Niestle, Neuchatel-Paris, PUZ.460; Bruun, B., Delin, H., Svensson, A., Singer, A., Zetterstrom, D. (versiune românească Dan Munteanu). 1999. Păsările din România şi Europa – Determinator ilustrat, Hamlyn Guide, Octopus Publushing Group Ltd, London, pg.320; Mullarney, K., Svensson, L., Zetterstrom, D., Grant, P., J. 2006. Bird Guide, Harper Collins Publishers Ltd,. London, pg. 392.

Foto 32: Fotografierea unei specii de avifaună în zona luată în studiu de către ornitologul Gabriel Bănică – 21.06.2017 (foto: Răzvan Spiridon)

Activitățile de culegere a informațiilor privind speciile de nevertebrate de interes comunitar din zona luată în studiu și identificarea acestora au constat în:

- Activități preliminare de birou ce au presupus identificarea siturilor de interes comunitar ce se suprapun zonei luate în studiu și a celor din imediata vecinătate a acestuia, consultarea Formularelor Standard Natura 2000, stabilirea transectelor pentru identificarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar;

- Activități de teren: metoda principală de investigare a fost cea a transectului liniar diurn ce constă în realizarea unei deplasări extensive în zona de studiu pe parcursul căreia se investighează habitatele terestre, semiacvatice sau acvatice. Pe parcursul transectului s-au realizat observații vizuale. Speciile identificate și habitatele acestora au fost fotografiate cu ajutorul unei camere foto digitale. Pentru capturarea temporară a speciilor de nevertebrate a fost utilizat un fileu entomologic. Coordonatele geografice ale punctelor în care au fost observate speciile de nevertebrate și traseele transectelor au fost înregistrate cu ajutorul unui dispozitiv GPS;

- Activități de birou ce au presupus determinarea speciilor de nevertebrate și stabilirea statutului de conservare al speciilor identificate.

Determinarea speciilor direct pe teren și la birou (în baza fotografiilor din teren) a fost realizată cu ajutorul mai multor lucrări de specialitate enumerate în capitolul Bibliografie.

Foto 33: Fotografierea speciilor de nevertebrate în zona luată în studiu de către expert entomolog dl. lect. univ. dr. Irinel POPESCU (foto: Mihai CONSTANTIN) – 19.08.2016

# Concluzii

Prezenta documentație are ca principal scop obținerea Acordului de Mediu pentru CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA – Beneficiar BLACK SEA OIL & GAS S.R.L.

Stația de tratare a gazelor naturale va fi amplasată pe un teren cu o suprafață de 34.400 m2 în partea de est a terenului ce are o suprafață totală de 96.550 m2, proprietate privată în cote indivize, aparținând Black Sea Oil & Gas S.R.L., Petro Ventures Resources S.R.L. și Gas Plus Dacia S.R.L. Acest teren este situat între satul Corbu și Vadu, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 83 (fost DC 269) Corbu-Vadu. Terenul se află în extravilanul comunei Corbu și are folosința actuală de teren arabil în extravilan.

Limita de est a amplasamentului PP se află la o distanță de aprox. 160 m față de limitele RBDD și limitele siturilor ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe.

Limita de vest a amplasamentului PP se află la o distanță de aprox. 2 m față de limitele sitului ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe.

La cca. 3 km est de amplasamentul PP se află ROSPA0076 Marea Neagră și ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină iar la cca. 6,5 km sud-vest de amplasament se află ROSPA0060 Lacurile Tașaul și Corbu.

Realizarea evaluării adecvate a fost solicitată în cadrul procedurii de emitere a Acordului de mediu, derulată de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța.

Studiul de evaluare adecvată a fost realizat în conformitate cu cerințele de conținut precizate în legislația în vigoare la data realizării acestuia, respectiv OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Evaluarea impactului asupra biodiversității s-a realizat în baza informațiilor obținute din trei surse:

- Informațiile colectate de experții AUDITECO (expert habitate/vegetație, expert mamifere și herpetofaună, expert păsări și expert nevertebrate) în timpul monitorizărilor lunare din teren realizate în perioada iulie 2015 - iunie 2017 pentru culegerea de informații referitoare la prezența și distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar pe suprafața PP, studierea documentației PP, a formularelor standard Natura 2000, precum și pe alte informații precizate în notele de subsol și/sau în secțiune de bibliografie;

- Concluziile Raportului de monitorizare a biodiversității (2015) pentru PUZ "Construire conductă subterană pentru transport de gaze naturale pe raza Comunei Corbu – Tronson I, în extravilanul Comunei Corbu, jud. Constanța" – beneficiar Black Sea Oil & Gas S.R.L., care se află în imediata apropiere a prezentului PP;

- Concluziile rapoartelor de monitorizare realizate de RSK în anii 2012 și 2013 prezentate în capitolul 1.

- Concluziile Raportului de monitorizare a biodiversității (2017) pentru PUZ - STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA – Beneficiar BLACK SEA OIL & GAS S.R.L.

Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate au fost prezentate în capitolul 8, pentru fiecare dintre cele trei surse de informații.

În baza acestor informații a fost analizat impactul implementării PP asupra tuturor habitatelor și speciile de interes comunitar identificate în zona PP și în vecinătatea acestuia și au fost propuse o serie de măsuri de reducere a impactului pentru activitățile ce se vor desfășura în perioada de construire, operare și dezafectare a Stației de tratare a gazelor naturale propusă, în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes european din siturile Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și ROSPA0076 Marea Neagră.

Respectarea celor  mai bune tehnici în domeniu pentru astfel de lucrări, a legislației în vigoare și a măsurilor de reducere a impactului propuse ne determină să considerăm că impactul general al implementării PP va fi unul foarte redus, factorii de mediu și biodiversitate fiind potențial afectaţi în mică măsură, astfel încât impactul să nu aibă un caracter semnificativ.

# Bibliografie

- Arnold E.N., Burton J.A. (2002): Guía de campo de los reptiles y anfibios de España y Europa. Barcelona: Ediciones Omega.

- Askew, R. R. (2004) The Dragonflies of Europe (revised edition). Harley Books, Colchester, England, 308 pp.

- Bang P., Dahlstrøm P. (2006) Animal Tracks and Signs. Oxford University Press.

- Bertel Bruun, Hakan Delin, Lars Svensson (1999) Păsările din România și Europa - determinator, Editura Octopus Publishing Group Ltd, Londra

- Bilz Melanie, Shelagh P. Kell, Nigel Maxted and Richard V. Lansdown (2011) European Red List Vascular Plants, European commission

- Botnariuc N., Tatole, V. (eds) (2005) Cartea Roşie a Vertebratelor din România. București: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

- Brînzan, T. (coord.) (2013) Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România. Ed. Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Bucureşti: Exclus Prod, 784 pp.

- Bulimar, F. (1973) Privire ecologică asupa larvelor de Odonate (Ord. Odonata, Cl. Insecta) din Delta Dunării. Analele Științifice ale Universității "Al. I. Cuza" Iaşi, s. Biologie animală, 19: 171-178.

- Cârdei, F., Bulimar, F. (1965) Fauna Republicii Populare Române, Insecta - Ord.Odonata. 7(5), Ed. Academiei, Bucureşti.

- Ciocârlan V. (2000) Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, București

- Cogălniceanu D. (1997) Practicum de ecologie a amfibienilor: metode și tehnici în studiul ecologiei amfibienilor. Editura universității din București, București, România.

- Cogălniceanu D., Aioanei F., Bogdan M. (2000) Amfibienii din România. Determinator. Bucureşti: Ed. Ars Docendi.Cristurean I., 1979- Botanică sistematică, II, Cormophyta, Ed. Univ. București

- Corbert G., Ovenden D. (1980) The Mammals of Britain and Europe. William Collins Sons & Co Ltd.

- Cuppen, J., Koese, B., Sierdsema, H. (2006) Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 24: 29-40.

- Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I. A. (2005) Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, București

- Dihoru Gh., Negrean G. (2009) Cartea Roșie a plantelor vasculare din România, Ed. Academiei Române, București, 2009

- Dijkstra, K.-D. B. (Eds.) (2006) Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildflife Publishing, Dorset, 320 pp.

- Fuhn I. E. (1960) Fauna R.P.R. Amphibia. Vol. XIV, fasc. 1, Bucureşti: Ed. Academiei R.P.R.

- Fuhn I. E., Vancea Ş. (1961) Fauna R.P.R.. Reptilia (Ţestoase, Şopîrle, Şerpi). Vol. XIV, fasc. 2, Bucure;ti: Ed. Academiei R.P.R.

- Gafta D., Mountford O. (coord.) (2008) Manual de interpretare a Habitatelor Natura 2000 din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca

- Grossu, A. (1993) Gasteropodele din România. Melci marini, de uscat şi apă dulce. Compendiu. Bucureşti. 412 pp.

- Heinzel, H. (1985) Guia de las Aves de Espana y Europa, Ediciones Omega, Barcelona, pp.64.

- Hutchinson J. (1969) Evolution and Phylogeny of Flowering Plants, Academic Press, London-New York

- Ieniştea, M. A. (1974) Contributions a la connaissance des Coléoptères du Delta du Danube (Le “grind” Caraorman). Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 14: 239-249.

- Kipping, J. (1998) Ein Beitrag zur Libellenfauna (Odonata) Rumäniens. Mauritiana (Altenburg) 16(3): 527-538.

- Szabo-Szeley L., Baczo Z. (2006) Nomenclatorul păsărilor din România, Editura Aves, Odorheiu Secuiesc

- Popovici L., Moruzi C., Toma I. (1985) Atlas Botanic, Editura Didactică și pedagogică, București

- Manci, C. (2012) Fauna de libelule (Insecta: Odonata) din România - Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 64pp.

- Mullarney, K., Svensson, L., Zetterstrom, D., Grant, P., J. (2006) Bird Guide, Harper Collins Publishers Ltd,. London, pp. 392.

- Murariu D. (2004) Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 4 – Lagomorpha, Cetacea, Artiodactyla, Perissodactyla. București: Editura Academiei Române.

- Murariu D., Munteanu D. (2005) Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 5 – Carnivora. București: Editura Academiei Române.

- Murariu D. (2010) Systematic list of the Romanian vertebrate fauna. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 53(1):377–411.

- Murariu D., Popescu A. (2001) Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 2 – Rodentia. București: Editura Academiei Române.

- Niculescu, E. V. (1963) Fam. Pieridae (Lepidoptera). Ed. Academiei R.P.R. Fauna R.P.R. 11(6).

- Nöllert A., Nöllert C. (1995 Los anfibios de Europa: identificación, amenazas, protección. Barcelona: Ediciones Omega.

- Sârbu I., Ștefan N., Oprea Ad. (2013) - Plante vasculare din România, Editura Victor B. Victor, București

- Pavlova, M., Ihtimanska, M., Dedov, I., Biserkov, V., Uzunov, Y., Pehlivanov, L. (2013) New Localities of Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer, 1828) within European Natura 2000 Network on the Islands of the Lower Danube River. Acta Zoologica Bulgarica, 65(1): 121-123.

- Peterson, R., Mountfort, G., Hollom, P., A., D., Geroudet, P. (1989) Guide des Oiseaux d Europe, Delachaux et Niestle, Neuchatel-Paris, pp.460.

- Por, F. (1956) Considerații asupra faunei de odonate din Republica Populară Română. Buletin Științific, Secția de Biologie și Științe Agricole, 8(1): 155-166

- Prodan I., Buia A. Determinator de floră – Flora Mică a României, Editura Tehnică Silvică, București

- Rákosy, L. (2014) Fluturii Diurni din Romania, Cunoaștere, Protecție, Conservare. Ed. Mega, Cluj Napoca, 353 pp.

- Sârbu I., Ștefan N., Oprea Ad., Zamfirescu O. (2000) Flora și vegetația Rezervației Naturale Grindul Lupilor (Rezervației Biosferei Delta Dunării), Buletinul Grădinii Botanice Iași

- Sîrbu, I., Benedek, A. M. (2005) The genus Theodoxus Montfort 1810 (Mollusca, Gastropoda, Neritidae) in the Romanian Inner Carpathian Basin. In: Scientific Annals of the Danue Delta Institute for Research and Development,Tulcea, 11: 92-98.

- Székely, L. (2008) The Butterflies Of Romania / Fluturii De Zi Din Romania. Brastar Print Brasov, 304 pp.

- Ștefan N., Sârbu I, Oprea A., Zamfirescu O. (2001) Contribuții la cunoașterea vegetației grindurilor Chituc și Saele-Istria, Buletinul Grădinii Botanice Iași, Tomul 10, 2001

- Tatole V. (coordonator) (2010) Managementul şi monitoringul speciilor de animale Natura 2000 din România –Ghid metodologic. Ed. Excelsior Print Bucureşti, 329 pp.

- Tatole V., Iftime A., Stan M., Iorgu E. I., Iorgu I., Oţel V. (2009) Speciile de animale Natura 2000 din România. Ed. Imperium Print Bucureşti, 174 pp.

- Temple H.J., Terry A. (compilers) (2007) The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

- Toader C., Irimia I., Zamfirescu O. (2014) Diversitatea fitosociologică a vegetației României, Editura Institului European, Colecția Academica

- Török Zs., Ghira I., Sas I., Zamfirescu Șt. (2013) Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România. Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării, Tulcea, România.

- Zimmermann W. (1959) Die Phylogenie der Pflanzen, G. Thieme Verlag, Stuttgart

- ***, 1952-1976- Flora R. P. R.- R. S. R., Vol.I-XIII, Ed. Acad. Rom., București

- ***, 1964-1976- Flora Europaea, Vol. I-V, Cambridge

- azuthttps://www.videoguide.ro/en/dunes-with-sea-buckthorn-hippophae-rhamnoides-danube-delta.html

- http://natura2000.eea.europa.eu/

- http://dev.adworks.ro/natura/general/

- http://www.ddbra.ro

- http://www.iucnredlist.org

- http://www.info-delta.ro

- http://www.eukarya.ro/enciclopedie/regnul-animalia

- http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1181

- http://sor.ro/ro/mid/Pasari-din-Romania

- http://www.sor.ro/img/File/Utile/Analize/Aplicarea%20procedurii%20EA%20in%20zona%20Dobrogei.pdf

- http://www.scribd.com/doc/121349417/Halofitotaxonomia-Lista-plantelor-de-saratura-din-Romania-List-of-Romanian-salt-tolerant-plants-Marius-Nicusor-Grigore

- http://data.kew.org/sid/halophyte.html

- http://www.scribd.com/doc/121349417/Halofitotaxonomia-Lista-plantelor-de-saratura-din-Romania-List-of-Romanian-salt-tolerant-plants-Marius-Nicusor-Grigore

- http://www.aquacrisius.ro/index.php/pesti-protejati-in-ue

- http://dev.adworks.ro/natura/specii

- https://www.videoguide.ro/avatul-aspius-aspius-delta-dunarii.html

- http://dev.adworks.ro/natura/specii/81/Boarca.html

- http://dev.adworks.ro/natura/specii/84/Dunarinta.html

- http://dev.adworks.ro/natura/specii/86/Fusar.html

- https://www.videoguide.ro/en/centaurea-pontica-danube-delta.html

- http://www.theebi.org/pdfs/impacts.pdf

- http://www.theebi.org/pdfs/practice.pdf

- http://www.theebi.org/products.html

- http://www.theebi.org/pdfs/opportunities.pdf

- http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/esprom.pdf

- http://www.ipieca.org/

- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/falco_vespertinus.pdf

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/performance+standards/environmental+and+social+performance+standards+and+guidance+notes

http://conserveareas.org/files/CONSERVE-IPIECA-OGP-ecosystem-services-guidance.pdf

http://www.theebi.org/pdfs/indicators.pdf

www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/romanian-esp.pdf

RSK România, o companie de consultanță în domeniul protecției mediului, înregistrată în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția 252, numită în continuare „RSK”.