Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Titularul proiectului ............................................................................................................................. 	 4

1.2. Proiectantul general ............................................................................................................................. 	 4

1.3. Autorii atestati ai studiului de evaluare a impactului asupra mediului si ai raportului la acest studiu .	 4

1.4 Denumirea  proiectului……………………………………………….……………………………….	 5

1.5 Localizarea geografica si administrativa a amplasamentului…………………………………………	 5

1.6. Descrierea proiectului si etapele realizarii acestuia ................................................................... 	…….  	11

1.6.1 Situatia actuala……………………. …………………………………………………………… .   	11

1.6.2 Relatia cu alte proiecte ……….. …………………………………………………………………..	18

1.6.3 Prezentarea generala a proiectului………………………………………………………………….	22

1.7. Informatii privind lucrarile ce se vor realiza si resursele energetice folosite………………………..	24

1.8. Materii prime, substante sau preparate chimice- utilizate ................................................................... 	27

1.9. Poluanti fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatile propuse ............................. 	28

1.9.1. Zgomotul .......................................................................................................................................... 	28

1.9.2. Poluare biologica (microorganisme, virusuri) ..................................................................................	31

1.10. Principalele alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia

dintre ele …………………………………………………………………………………………………	31

1.11. Documentele / reglementari existente privind planificarea/ amenajarea teritoriala in zona

amplasamentului proiectului; alte reglementari ......................................................................................... 	33

1.12. Modalitatile propuse pentru conectarea la infrastructura existenta ...................................................	34

2. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. Investigatii premergatoare fazei de constructie….…………...............................................................	36

2.2  Lucrari de pregatire a amplasamentului...............................................................................................	37

2.3  Lucrari de executie a proiectului…….……………………………………………….........................	39

2.4  Activitati de dezafectare……………………………………………………………………………...	44

3. DESEURILE

3.1  Tipuri de deseuri rezultate …………………………...........................................................................	44

3.2  Managementul deseurilor……………………………….. ..................................................................	46

4. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA ASUPRA

COMPONENTELOR MEDIULUI si MASURI DE REDUCERE A ACESTUIA

4.1.Componenta de mediu –Apa ............................................................................................................. 	47

4.1.1. Conditii hidrogeologice ale amplasamentului .................................................................................. 	47

4.1.2. Lucrari propuse pentru infrastructura de apa..................................................................................... 	53

4.1.3. Ecologizarea lacului Belona ............................................................................................................. 	54

4.1.4. Prognozarea impactului .................................................................................................................... 	55

4.1.5. Masuri de diminuare a impactului ....................................................................................................	56

4.2. Componenta de mediu – Aer…………… .........................................................................................	59

4.2.1 Conditii de clima si meteorologie pe amplasament / zona…………………………………………..	59

4.2.2 Sursele de poluanti atmosferici aferente obiectivului………………………………………………	69

4.2.3. Prognozarea poluarii aerului ………………………………………………………………………	70

4.2.4. Masuri pentru prevenirea si controlul poluarii aerului.................…………………………………	74

4.3. Componenta de mediu – Solul/Subsolul .........................................................................................	75

4.3.1. Caracterizarea subsolului si a solurilor dominante de pe amplasamentul proiectului......................	76

4.3.2. Surse de poluare a solului/subsolului ..............................................................................................	77

4.3.3. Prognozarea impactului ................................................................................................................... 	77

4.3.4. Masuri de diminuare a impactului ................................................................................................... 	78

4.4 Biodiversitatea ................................................................................................................................... 	79

4.4.1  Informatii despre zonificarea terenurilor in vecinatatea amplasamentului...................................... 	79

4.4.2  Localizarea proiectului fata de ariile protejate de interes national si comunitar..............................	79

4.4.3  Informatii despre flora de pe amplasament………………………………….................................. 	80

4.4.4  Informatii despre fauna de pe amplasament..................................................................................... 	85

4.4.5  Impactul prognozat…………………………………....................................................................... 	92

4.4.6  Impactul transfrontiera aspra factorului de mediu BIODIVERSITATE.............................	95

4.4.7  Masuri de diminuare a impactului........................................................................................	96

4.5  Peisajul ............................................................................................................................................... 	97

4.6  Mediul social si economic ................................................................................................................	97

4.7  Conditii culturale si etnice…………………… ............................................................................... 	99

4.8  Estimarea impactului potential al proiectului asupra mediului si evaluarea efectelor cumulative……………………………………………………………..………………………………	99

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR…………………………………………..............................	……	107

6. MONITORIZAREA  ........................................................................................................................... 	109

7. SITUATII DE RISC………………..................................................................................................... 	110

8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR ................................................................................................. 	111

9. CONCLUZII si RECOMANDARI……………………….................................................................	111

10. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC……………………………………………………….	114

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................... ………………	121

ANEXE ...................................................................................................................................................... 	124

1. INFORMATII GENERALE

1.1  Titularul proiectului

ORASUL EFORIE

- Sediul:   judetul Constanta, localitatea Eforie Sud, str.Progresului nr.1

- Telefon: 0241/748633; 0241/748149;

- Fax: 0241/748979

1.2  Proiectantul general

VARZAN SI ARHITECTII S.R.L.

- Sediul:   Bucuresti, Sector 2, str.Nicolea Filipescu nr. 53-55, cam. 185

- e-mail: office@varzan.ro

1.3  Autorii atestati ai studiului de evaluare a impactului asupra mediului si ai raportului la acest studiu

Cristina Adriana ARMEANU

- Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului (RM, RIM, BM, RA) pozitia nr. 595.

- Tel/fax: 0721/209999, 0241/615107

- E-mail:armeanucristina@yahoo.com

Nicolae PITU

- Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului (RM, RIM, BM) pozitia nr.193.

- Tel/fax: 0744/540843

- E-mail: pitu.nicolae@yahoo.com

Angela Simona PANA

- Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului (RIM, BM) pozitia nr.480.

- Tel/fax: 0740/811557

- E-mail:panaangela@yahoo.com

Raportul la Studiul de impact asupra mediului - a fost intocmit in conformitate cu  prevederile Ordinului Min.Mediului nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului , ale “ Indrumarului privind problemele de mediu care trebuie analizate in Raportul privind impactul asupra mediului” emis de APM Constanta cu nr. de inregistrare 10554bisRP/07.11.2016, avand la baza documentatiile puse la dispozitie de catre titularul proiectului.

1.4 Denumirea proiectului

Denumirea proiectului: “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICA, LACUL BELONA – ORASUL EFORIE”

1.5 Localizarea geografica si administrativa a amplasamentului

Amplasamentul proiectului conform Certificatului de urbanism nr.222/27.07.2016 emis de Primaria orasului Eforie este situat in judetul Constanta, localitatea Eforie Nord, cod postal 905350, zona Belona, str.Marii/ aleea Belona.

Fig.1  -  Amplasamentul proiectului

Localitatea in care se va implementa proiectul are statut de statiune turistica definita conform legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, cu modificarile si completarile ulterioare si statut de statiune balneara, climatica si balneoclimatica in conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform HG nr 367/17 iunie 2013.

Suprafata totala a amplasamentului este de 69.459,00 mp din care:

- Suprafata lacului Belona – 52.104,00 mp

- Suprafata incintei  – teren adiacent lacului Belona – 17.355,00 mp

Forma incintei este poligonala si cuprinde si aleile de acces in incinta.

Fig.2 - Plan cadastral lac Belona

Tab.1 - Coordonatele amplasamentului in sistem STEREO 1970

| Nr. Crt. | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 791545.46 | 291192.45 |
| 2 | 791547.78 | 291196.75 |
| 3 | 791563.17 | 291189.58 |
| 4 | 791570.50 | 291189.52 |
| 5 | 791575.69 | 291187.94 |
| 6 | 791658.05 | 291159.54 |
| 7 | 791639.89 | 291234.70 |
| 8 | 791645.61 | 291235.91 |
| 9 | 791664.46 | 291146.74 |
| 10 | 791685.25 | 291151.25 |
| 11 | 791687.41 | 291141.47 |
| 12 | 791665.61 | 291116.23 |
| 13 | 791679.29 | 291052.49 |
| 14 | 791689.82 | 291004.23 |
| 15 | 791694.23 | 290983.79 |
| 16 | 791693.57 | 290983.62 |
| 17 | 791696.01 | 290974.15 |
| 18 | 791696.29 | 290974.22 |
| 19 | 791719.92 | 290864.65 |
| 20 | 791719.36 | 290864.52 |
| 21 | 791722.58 | 290849.70 |
| 22 | 791723.17 | 290849.83 |
| 23 | 791730.00 | 290819.07 |
| 24 | 791645.79 | 290797.69 |
| 25 | 791643.90 | 290802.66 |
| 26 | 791630.22 | 290806.40 |
| 27 | 791634.62 | 290807.79 |
| 28 | 791639.33 | 290811.66 |
| 29 | 791639.76 | 290814.20 |
| 30 | 791640.82 | 290817.32 |
| 31 | 791670.98 | 290823.04 |
| 32 | 791672.58 | 290823.86 |
| 33 | 791680.26 | 290826.58 |
| 34 | 791687.62 | 290831.91 |
| 35 | 791693.87 | 290838.88 |
| 36 | 791697.74 | 290846.71 |
| 37 | 791699.28 | 290854.57 |
| 38 | 791700.24 | 290861.46 |
| 39 | 791699.58 | 290869.61 |
| 40 | 791699.96 | 290878.98 |
| 41 | 791698.45 | 290888.08 |
| 42 | 791696.82 | 290895.68 |
| Nr. Crt. | Y | X |
| 43 | 791695.11 | 290903.62 |
| 44 | 791694.29 | 290907.43 |
| 45 | 791692.69 | 290916.10 |
| 46 | 791690.57 | 290922.22 |
| 47 | 791686.84 | 290927.50 |
| 48 | 791683.57 | 290932.65 |
| 49 | 791680.58 | 290937.54 |
| 50 | 791677.06 | 290944.12 |
| 51 | 791673.58 | 290952.53 |
| 52 | 791670.64 | 290958.29 |
| 53 | 791668.81 | 290964.40 |
| 54 | 791667.28 | 290971.15 |
| 55 | 791665.60 | 290981.41 |
| 56 | 791662.70 | 290990.98 |
| 57 | 791660.13 | 290997.81 |
| 58 | 791657.84 | 291005.75 |
| 59 | 791657.15 | 291011.17 |
| 60 | 791654.17 | 291019.04 |
| 61 | 791651.23 | 291026.95 |
| 62 | 791649.26 | 291032.90 |
| 63 | 791647.04 | 291037.72 |
| 64 | 791645.70 | 291047.00 |
| 65 | 791645.29 | 291053.55 |
| 66 | 791643.16 | 291061.83 |
| 67 | 791642.08 | 291069.45 |
| 68 | 791641.76 | 291077.97 |
| 69 | 791640.90 | 291089.69 |
| 70 | 791640.34 | 291095.63 |
| 71 | 791639.12 | 291103.14 |
| 72 | 791639.43 | 291110.31 |
| 73 | 791638.74 | 291116.28 |
| 74 | 791637.85 | 291121.91 |
| 75 | 791638.04 | 291125.73 |
| 76 | 791632.73 | 291128.73 |
| 77 | 791631.70 | 291131.08 |
| 78 | 791635.35 | 291132.59 |
| 79 | 791639.65 | 291132.99 |
| 80 | 791642.91 | 291133.08 |
| 81 | 791646.02 | 291133.67 |
| 82 | 791648.36 | 291133.90 |
| 83 | 791648.72 | 291133.95 |
| 84 | 791651.97 | 291134.11 |
| Nr. Crt. | Y | X |
| 85 | 791650.70 | 291144.17 |
| 86 | 791648.82 | 291144.30 |
| 87 | 791646.35 | 291143.08 |
| 88 | 791643.59 | 291142.48 |
| 89 | 791639.50 | 291141.97 |
| 90 | 791635.88 | 291141.64 |
| 91 | 791633.61 | 291141.40 |
| 92 | 791631.54 | 291141.54 |
| 93 | 791629.24 | 291142.50 |
| 94 | 791625.94 | 291144.18 |
| 95 | 791622.77 | 291146.55 |
| 96 | 791621.24 | 291149.44 |
| 97 | 791620.99 | 291151.97 |
| 98 | 791620.07 | 291155.15 |
| 99 | 791619.46 | 291158.42 |
| 100 | 791618.58 | 291160.99 |
| 101 | 791617.62 | 291162.18 |
| 102 | 791616.78 | 291164.17 |
| 103 | 791615.11 | 291165.31 |
| 104 | 791614.46 | 291167.26 |
| 105 | 791611.57 | 291167.64 |
| 106 | 791607.91 | 291165.89 |
| 107 | 791605.63 | 291165.50 |
| 108 | 791602.39 | 291164.08 |
| 109 | 791598.06 | 291164.00 |
| 110 | 791595.01 | 291164.41 |
| 111 | 791592.22 | 291163.94 |
| 112 | 791588.85 | 291162.79 |
| 113 | 791585.23 | 291162.29 |
| 114 | 791581.96 | 291162.39 |
| 115 | 791577.89 | 291164.15 |
| 116 | 791574.85 | 291165.62 |
| 117 | 791571.91 | 291167.05 |
| 118 | 791568.63 | 291168.01 |
| 119 | 791566.87 | 291167.21 |
| 120 | 791561.26 | 291164.80 |
| 121 | 791557.15 | 291164.45 |
| 122 | 791553.96 | 291164.89 |
| 123 | 791551.62 | 291166.11 |
| 124 | 791548.66 | 291163.83 |
| 125 | 791545.91 | 291160.57 |
| 126 | 791544.01 | 291157.78 |
| 127 | 791541.91 | 291157.44 |
| 128 | 791540.49 | 291154.77 |
| Nr. Crt. | Y | X |
| 129 | 791539.54 | 291152.94 |
| 130 | 791538.28 | 291148.09 |
| 131 | 791537.19 | 291145.93 |
| 132 | 791535.31 | 291145.15 |
| 133 | 791533.51 | 291143.92 |
| 134 | 791509.42 | 291098.43 |
| 135 | 791506.21 | 291097.98 |
| 136 | 791504.27 | 291093.45 |
| 137 | 791499.16 | 291089.55 |
| 138 | 791496.44 | 291089.32 |
| 139 | 791494.23 | 291092.40 |
| 140 | 791490.11 | 291085.96 |
| 141 | 791487.11 | 291076.81 |
| 142 | 791484.30 | 291072.03 |
| 143 | 791482.34 | 291067.68 |
| 144 | 791478.47 | 291061.82 |
| 145 | 791477.04 | 291054.00 |
| 146 | 791476.12 | 291048.48 |
| 147 | 791476.23 | 291043.21 |
| 148 | 791480.78 | 291033.70 |
| 149 | 791481.03 | 291027.03 |
| 150 | 791482.33 | 291015.65 |
| 151 | 791483.16 | 291009.47 |
| 152 | 791484.71 | 291004.81 |
| 153 | 791486.65 | 290991.54 |
| 154 | 791490.82 | 290980.87 |
| 155 | 791492.96 | 290967.59 |
| 156 | 791493.95 | 290964.22 |
| 157 | 791498.61 | 290959.01 |
| 158 | 791499.46 | 290951.27 |
| 159 | 791501.63 | 290942.23 |
| 160 | 791503.07 | 290929.74 |
| 161 | 791510.95 | 290916.40 |
| 162 | 791519.11 | 290899.37 |
| 163 | 791525.21 | 290890.79 |
| 164 | 791534.03 | 290885.22 |
| 165 | 791539.69 | 290878.17 |
| 166 | 791548.96 | 290871.71 |
| 167 | 791557.95 | 290864.67 |
| 168 | 791573.53 | 290846.95 |
| 169 | 791577.43 | 290840.48 |
| 170 | 791581.73 | 290835.55 |
| 171 | 791585.47 | 290832.31 |
| 172 | 791589.30 | 290827.81 |
| Nr Crt. | Y | X |
| 173 | 791592.29 | 290824.84 |
| 174 | 791597.17 | 290820.94 |
| 175 | 791603.85 | 290817.09 |
| 176 | 791608.88 | 290813.76 |
| 177 | 791610.72 | 290812.02 |
| 178 | 791564.17 | 290825.43 |
| 179 | 791562.99 | 290825.46 |
| 180 | 791557.75 | 290832.54 |
| 181 | 791547.59 | 290845.42 |
| 182 | 791511.33 | 290893.27 |
| Nr.crt. | Y | X |
| 183 | 791517.96 | 290898.16 |
| 184 | 791506.94 | 290913.80 |
| 185 | 791490.14 | 290959.69 |
| 186 | 791472.01 | 291040.22 |
| 187 | 791477.48 | 291062.00 |
| 188 | 791491.69 | 291091.66 |
| 189 | 791498.45 | 291109.65 |
| 190 | 791524.00 | 291152.63 |
| 191 | 791542.53 | 291187.01 |
| 192 | 791511.76 | 291175.05 |
| 193 | 791515.04 | 291180.62 |

Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele:

- Nord: b-dul Tudor Vladimirescu si portul de agrement Belona

- Est: zona de plaja Eforie

- Vest: strada Marii si proprietati private/publice

- Sud: alee de acces plaja si proprietati private/publice

Amplasamentul proiectul este situat in imediata vecinatate a Zonei costiere a Marii Negre, asa cum a fost definita prin Legea nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere. Limita estica a acestuia este marcata de grupul compact de cladiri ce marginesc aleea betonata de acces la plaja.

Fig. 3 -  Vedere limita estica a amplasamentului

Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat

Terenul este situat in intravilanul orasului Eforie.

Cele doua imobile din care este constituit amplasamentul si care insumate au suprafata de 69.459,00 mp, sunt detinute in baza actelor administrative: nr. 35/15.02.2007, nr.288/23.12.2014, nr.96/29.06.2016, nr. 32328/30.06.2016, nr. 42631/2010 si al HCL 92/29.04.2010 emise de Consiliul Local Eforie si pe baza Legii 215/2001R.

Imobilele sunt domeniu public si identificate prin:

- Nr.cadastral 103264 (nr.cadastral vechi 11739) – teren intravilan ape statatoare, inscris in cartea funciara cu numarul 14706, in suprafata masurata de 52.104,00 mp;

- Nr. cadastral 106176 – teren intravilan in suprafata de 17.355,00 mp.

Categoria de folosinta a terenului:

- Lacuri si balti naturale – domeniu public/privat – teren intravilan apartinand UAT Orasul Eforie

- Curti-constructii – domeniul privat- teren apartinand UAT Orasul Eforie.

Regimul tehnic al terenului

- P.O.T.existent =  0,00%               CUT existent = 0,00

- P.O.T.aprobat = 60,00%              CUT aprobat  = 2,40

1.6  Descrierea proiectului si etapele realizarii acestuia

1.6.1 Situatia actuala

Fig. 4 -  Incadrare in zona lac Belona

Lacul Belona este un lac artificial format la baza versantului sud-estic al localitatii Eforie Nord, fiind limitat la nord si la vest de versantul inalt al localitatii Eforie Nord, la est este cordonul litoral al Marii Negre, la sud-vest de lacul Techirghiol, de care este separate tot printr-un cordon de nisip si de caile de acces care fac legatura cu Eforie Sud si cu tot restul zonei de sud a litoralului. Lacul are in prezent o suprafata de cca. 5,2 ha si o adancime de aproape 6,00 m.

Desi este limitat la sud-vest de Lacul Techirghiol cu apa foarte sarata si la est de Marea Neagra, lacul Belona este un lac cu apa dulce.

Fig.5 - Vecinatati lac Belona

Alimentarea lacului este, in conditii naturale, preponderent subterana. Alimentarea lacului se face din acviferul cuaternar de la baza loessurilor si din acviferul din depozitele sarmatiene, care se dezvolta in partea de nord si vest a lacului si care sunt drenate de acesta.

In ultimii ani au fost realizate o serie de lucrari de investitii legate de imbunatatirea calitatilor terapeutice ale lacului Techirghiol si de reducere a procesului de indulcire a acestui lac.

Lucrarile amintite au constat in principal in colectarea apelor dulci subterane si de suprafata acumulate in coada lacului Techirghiol si evacuarea acestora in Marea Neagra prin intermediul unei conducte gravitationale, perimetrale lacului, cu diametre de 1400 - 1600 mm, care descarca apele dulci in lacul Belona si in continuare din lac in mare, in portul de adapostire din zona plajei Belona. Conducta de debusare in Marea Negra are o lungime de aproximativ 400 m de la stavilarul de evacuare pana la portul de adapostire din mare, diametrul fiind Dn 1600 mm.

Fig.6 - Stavilar intrare apa din lacul Techirghiol in lacul Belona

Fig.7 - Canal intrare apa in lacul Belona

Fig.8 - Stavilar si canal de evacuare apa in mare

Fig.9 - Stavilar si canal de evacuare apa in mare

Aceste interventii au modificat conditiile hidrogeologice ale lacului Belona, nivelul apei in lac fiind influentat in prezent de aportul de apa dulce din sistemul hidrotehnic executat si de cotele stavilarelor la intrarea si la iesirea apei din lacul Belona.

In concluzie alimentarea cu apa a lacului Belona s-a facut in trecut preponderent din acviferele subterane care sunt drenate de lac, iar in prezent alimentarea cu apa a lacului se face din apele dulci descarcate prin conducta de evacuare a acestora din coada lacului Techirghiol. Debitul de apa descarcat in lacul Belona este de aproximativ 200 - 250 l/s in conditii normale si de cca. 400 - 500 l/s in perioadele de ploi ambundente sau viitura, cand trebuie asigurata evacuarea apelor acumulate in lacul din spatele barajului Techirghiol.

Din punct de vedere peisagistic, in prezent, terenul din jurul lacului este neamenajat, in stare naturala, fara lucrari de amenajare si constructii, cu vegetatie crescuta necontrolat.

Fig.10 - Vedere generala mal estic

Fig.11 - Vedere generala mal sudic

Fig.12 - Vedere generala mal nordic

Fig.13 - Vedere generala mal vestic

1.6.2 Relatia cu alte proiecte existente

a) Primaria Eforie are in promovare un alt proiect de investitii cu denumirea “REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE UTILITATE PUBLICA PENTRU VALORIFICAREA ATRACTIILOR TURISTICE IN ORASUL EFORIE”.

Proiectul de investitii demarat de autoritatile locale Eforie vizeaza reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere inclusiv utilitatile din corpul drumului, iluminatul public si dotarile in zona bulevardului Tudor Vladimirescu si strada Marii din Eforie Nord, in scopul accesibilizarii principalelor obiective turistice naturale.

In prezent, proiectul de investitii "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitate publica pentru valorificarea atractiilor turistice in orasul Eforie", este in etapa de elaborare a studiului de fezabilitate si obtinerea avizelor necesare. Investitia propusa este inclusa in "Strategia privind dezvoltarea durabila a Orasului Eforie, judetul Constanta 2014-2020", Axa prioritara 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului. Durata de implementare a proiectului este estimata la 36 luni, iar valoarea totala a proiectului este de aproximativ 4,5 milioane euro. Bugetul proiectului este asigurat de sursele de finantare reprezentate de urmatoarele procente: 85% din valoarea eligibila a proiectului din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), 13% din Bugetul de stat si 2% reprezinta rata de cofinantare a Primariei Orasului Eforie.

Proiectul este complementar si pune in valoare investitia "AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICA LACUL BELONA". In perioada sezonului estival, modernizarea celor doua strazi va asigura descongestionarea traficului auto in zona de acces catre obiectivele turistice adiacente.

Necesitatea si oportunitatea investitei sunt evidente, influentand in mod pozitiv confortul turistilor care viziteaza statiunea precum si nivelul de trai al locuitorilor, avand totodata efecte benefice si asupra mediului inconjurator.

Date tehnice ale investitiei:

Investitia propusa cuprinde lucrari amplasate pe bulevardul Tudor Vladimirescu si strada Marii, identificate in partea estica a statiunii Eforie Nord, in vecinatatea falezei si a plajelor. Amplasamentul propus reamenajarii  este in prezent slab amenajat, strazile au structuri improprii care nu fac fata traficului in prezent si cu atat mai mult unui trafic intensificat in viitor, trotuarele sunt incomplete sau lipsesc, scurgerea apelor se face deficitar, etc.

In cadrul proiectului s-au propus urmatoarele obiecte:

Obiect 1: Drumuri, parcaje, alei si zone verzi

Obiect 2: Consolidari

Obiect 3: Sistem canalizare ape pluviale

Obiect 4: Retea internet wireless

Obiect 5: Iluminat public

Obiect 6: Infrastructura pentru cabluri

Obiect 7: Amenajare zona promenada

Obiect 8: Fantani arteziene

Obiect 9: Grupuri sanitare

Insistam asupra obiectului nr.3 - Sistem de canalizare ape pluviale, care are o legatura directa cu lacul Belona.

Reteaua de canalizare proiectata este de tip separativ (doar pentru apele meteorice) si asigura colectarea si transportul apelor pluviale rezultate in perimetrul din zonele strazilor Luntrasilor, Liliacului, Crinulu.

Descarcarea sistemului de ape pluviale proiectat se va face intr-un separator de namol si hidrocarburi proiectat, de unde apa care va asigura parametrii normativului NTPA 001, se va descarca in lacul Belona.

Realizarea acestui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale in conformitate cu standardele de proiectare in vigoare asigura din punct de vedere al protectiei factorului de mediu apa, respectiv din punctul de vedere al calitatii lacului Belona, si din punct de vedere al factorului uman un impact pozitiv semnificativ. Se eliminina astfel toate scurgerile necontrolate de ape pluviale care antreneaza materii solide, praf, nisip, reziduuri de combustibili de pe caile rutiere, etc si le evacueaza in lac, fara o decantare prealabila si care genereaza colmatari, depuneri de materii potential degradabile, cu degajare de mirosuri neplacute, etc.

Acest proiect se completeaza si in acest sens cu proiectul de amenajarea a lacului Belona, respectiv completand lucrarile care rezolva problemele de canalizare a apelor pluviale in zona amplasamentului.

b) SC RAJA SA are, de asemenea, in promovare un proiect de reabilitare si extindere a infrastructurii de apa, aflat la faza de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a aplicatiei de finantare. Denumirea proiectului este ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020”, propus a fi realizat cu finantare din fonduri euopene in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020. Acest Program National va continua politica de regionalizare in sectorul de apa, demarata prin programele anterioare si consolidata prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor incepute in perioada 2007-2013 a caror finalizare se va realiza dupa 2015 si prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

Pentru orasul Eforie, in cadrul acestui proiect, au fost incluse lucrari de reabilitare si extindere a retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare, (inclusiv statii de pompare si conducte de refulare).

Pentru localitatea Eforie Nord proiectul prevede urmatoarele lucrari:

-	Infrastructura de apa:

- Reabilitare conducte de aductiune - 1,66 km

- Extindere capacitate statii de pompare - 1 unit.

- Reabilitare retea de distributie - 15,17 km

- Extindere retea de distributie - 6,48 km

-	Infrastructura de apa uzata:

- Reabilitarea retelei de canalizare - 2,30 km

- Extinderea retelei de canalizare - 8,22 km

- Reabilitare conducte de refulare de la statii de pompare apa uzata - 1,75 km

- Statii noi de pompare a apei uzate - 2 unit.

- Conducte noi de refulare apa uzata menajera - 1,34 km

Pentru zona de interes, respectiv in zona lacului Belona, problema alimentarii cu apa potabila este deja rezolvata in totatlitate, motiv pentru care proiectul prevede numai lucrari de reabilitare si extindere a retelei de canalizare menajera, respectiv pe Aleea Belona in partea de sud a lacului si pe partea estica a lacului, inspre  mare, unde este prevazuta o retea noua de canalizare menajera care deserveste toate constructiile dintre lacul Belona  si Marea Neagra. Apele uzate colectate sunt dirijate catre Statia de pompare ape uzate SP Pod CFR si de acolo refulate la Statia de Epurare Eforie Sud, administrata tot de SC RAJA SA.

Lucrarile prevazute in acest proiect rezolva toate problemele legate de canalizarea menajera in jurul lacului Belona, fiind eliminate in acest mod orice posibile descarcari necontrolate de apa uzata  menajera in lac sau in mare.

CONCLUZIE

Cele doua proiecte de investitii in infrastructura de utilitate publica promovate de Primaria Eforie si de SC RAJA SA se completeaza cu proiectul de amenajare a lacului Belona si rezolva in totalitate problema factorului de mediu apa. Impactul cumulat al celor trei proiecte este unul semnificativ pozitiv prin efectele pe care le produc:

- se elimina toate evacuarile necontrolate de ape pluviale si menajere in lacul Belona si in Marea Neagra in zona amplasamentului studiat, cu efecte directe asupra calitatii apelor de suprafata si subterane;

- lucrarile de igienizare si decolmatare a lacului imbunatatesc calitatea apelor lacului Belona;

- igienizarea zonelor adiacente lacului, eliminarea deseurilor de orice fel si a posibilitatii de depozitari necontrolate viitoare, aduc de asemenea un efect pozitiv asupra tuturor factorilor de mediu, inclusive asupra biodiversitatii zonei;

- amenajarea peisagistica si a infrastructurii rutiere, pietonale, promenade, etc completeaza efectul pozitiv asupra factorului de mediu uman si social, contribuind si din punct de vedere economic la cresterea potentialului turistic in zona.

Rezulta ca efectele pozitive se cumuleaza in aceste trei proiecte, rezultand un impact benefic asupra tuturor factorilor de mediu posibil afectati (apa, aer, sol, biodiversitate, factor uman si social).

Pentru toate aceste proiecte trebuie respectate masurile de reducere a impactului asupra factorilor de mediu in perioada de constructie. In aceasta perioada apar presiuni negative asupra factorilor de mediu specifice lucrarilor de constructii, dar acestea sunt limitate in timp si spatiu si sunt controlate in permanenta pentru a nu avea efecte ireversibile.

c) Proiect: „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014 - 2020)”

Beneficiar: Administratia Nationala “Apele Romane” prin Administratia Bazinala de Apa „Dobrogea Litoral”

Zona de interes care va fi luata in considerare in analiza impactului cumulat ( pct. 4.8 al prezentului Raport) este Zona Eforie si in mod special Subzona Eforie Centru care se intinde intre Hotel Vraja Marii si Tabara Internationala.

Fig. 14 - Lucrari propuse in alternativa 3 pentru Eforie Centru

Proiectul privind reducerea eroziunii costiere in acest sub-sector prevede:

- Pentru primele doua celule de plaja dinspre Nord, ECnBS3 si ECnBS2 (zona Eforie

Centru), este proiectata innisiparea emersa numai pe latimea plajei existente, practic

este prevazuta o innisipare artificiala dinspre uscat cu nisip grosier de granulatie 0.7-

1.5mm. Innisiparea este propusa a se efectua dinspre uscat in scopul reducerii

impactului asupra asupra organismelor acvatice din mediul marin.

- Pe latimea existenta a plajei ECnBS3, in solutia alternativa 3 se propune realizarea unor dune de nisip depozitate in partea dinspre localitate, cu scopul mentinerii plajei emerse in conditiile proiectate pe o perioada cat mai lunga de timp.

- Pentru a treia celula de plaja ECnBS1, se pastreaza proiectarea initiala, nefiind

identificate in zona populatii ale speciilor de bivalve cu valoare conservativa si fiind

absolut necesara implementarea solutiei tehnice prezentate;

- Se pastreaza propunerea structurilor ECn3 si ECn2 in scopul protectiei impotriva

eroziunii costiere a celor doua celule din zona Eforie Centru;

Descrierea constructiva a lucrarilor impotriva eroziunii costiere:

- Structura Costiera ECn3 –450 m

- Structura Costiera ECn2 – 426 m

- Structura Costiera ECn1 – 360 m

- Plaja emersa (uscata) ECnBS1 – latime medie de 59 m, lungime medie 800 m;

- Plaja submersa ECnBS1– latime medie de 613 m, lungime medie 800 m;

- Plaja emersa (uscata) ECnBS2 – latime medie de 53 m, lungime medie 700 m;

- Plaja submersa ECnBS2– nu se va innisipa submers;

- Plaja emersa (uscata) ECnBS3 – latime medie de 126 m, lungime medie 511 m;

- Plaja submersa ECnBS3 – nu se va innisipa submers;

Din punct de vedere al mediului marin-costier, alternativa aleasa contine lucrari/activitati de

crestere a valorii conservative a habitatelor prin populare cu Donacilla cornea si Donax trunculus in celula de plaja submersa ECnBS1.

1.6.3 Prezentarea generala a proiectului

Lacul Belona - un obiectiv turistic de utilitate publica, aflat in stare de degradare, necesita lucrari de interventii in ceea ce priveste curatarea, ecologizarea, decolmatarea acestuia, instalarea unei instalatii de aerare si oxigenare a apei si amenajarea malurilor. De asemenea, pe terenul adiacent lacului vor fi create si amenajate alei pietonale dotate cu mobilier urban si platforme- pontoane, amenajari peisagere cu gazon, flori, arbusti, arbori sau amenajari cu pietre, constructia unei piste de biciclisti, foisor- turn belvedere, dezvoltarea iluminatului public pentru punerea in valoare a lacului Belona.

Proiectul propus, de amenajare a lacului Belona prevede urmatoarele :

1. Ecologizare Lac Belona - cuprinzand lucrari de:

- dragare si ecologizare a lacului;

- consolidarea malurilor;

- defrisarea controlata a unor zone de stuf;

- asigurarea aerarii apei lacului in vederea reimprospatarii si oxigenarii continue a acesteia.

2. Amenajare promenada in jurul lacului pentru punerea in valoare a obiectivului turistic natural, compus din urmatoarele elemente:

- alei pietonale in jurul lacului - placate cu dusumele din lemn (deck);

- alei pietonale in jurul lacului si pe terenul adiacent - placate cu pavaje de piatra naturala, artificiala si beton decorativ sau asfalt in functie de compozitia peisagerea proiectata;

- platforme promenada tip ponton, pentru accesul vizitatorilor si pentru studierea faunei si florei lacului;

- pista pentru biciclisti - delimitata fata de zonele pietonale;

- trepte spre apa lacului pentru activitati de recreere si agrement pe parcursul promenadei pietonale;

- scari, trepte si gradene pentru accesarea investitiei dinspre zona urbana adiacenta;

- alee pietonala pavata, cu sistem rutier carosabil pentru accesul ocazional al masinilor de salubritate, pentru utilajele de intretinere a promenadei si pentru accesul masinilor de interventii de urgenta (pompieri,salvare) delimitat de vecinatati prin plantatie de aliniament cu arbori;

- iluminatul public al promenadei pietonale;

- retele edilitare de alimentare cu apa pentru echiparea zonei cu fantani de baut apa (cismele) respectiv pentru irigatii, a spatiilor amenajate cu gazon, flori, arbusti, amenajate peisager;

- retele edilitare de canalizare pentru ape pluviale;

- mobilierul urban - banci, cosuri de gunoi cu colectare selectiva, suport parcare biciclete.

3. Amenajari peisagere - cuprinzand urmatoarele zone si lucrari specifice:

- jardiniere cu plante decorative flori, arbusti si arbori;

- jardiniere cu amenajari de pietre (gradini japoneze);

- spatii gazonate;

4. Foisorul (turn belvedere) - constructie conceputa cu rol de obiect identitar al zonei, cu scop de belvedere asupra lacului si a zonei Belona, respectiv ca o atractie vizuala atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte prin iluminatul arhitectural prevazut, avand inaltimea de cca.20m (5niveluri), realizat dintr-o structura metalica cu scara pentru acces pietonal si o platforma de elevator pentru persoane cu dizabilitati locomotorii.

Amenajarea si sistematizarea verticala a amplasamentului a generat urmatoarele suprafete:

aria alei pietonale la sol-nivelul malului lacului (alei cu deck de lemn, alei pavate, platforme-pontoane)  - 18.165 m²

- aria pista de biciclisti - 1.225 m²

- aria alei pietonale, ocazional carosabile - 1.985 m²

- aria construita la sol  foisor -  40 m²

- aria amenajari peisagere  ( jardiniere cu plante decorative) -  2.950 m²

- aria amenajari peisagere (jardiniere cu pietre-stanci) - 760 m²

- aria amenajari peisagere ( spatii gazonate) - 3.250 m²

1.7. Informatii privind lucrarile ce se vor realiza si resursele energetice folosite

Lucrarile propuse pentru executia proiectului "Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica - Lacul Belona, Orasul Eforie" conform Devizului pe obiect sunt urmatoarele:

| Obiect/ Stadiul fizic | DENUMIREA LUCRARII |
| --- | --- |
| OB.01 - LUCRARI PROTECTIA MEDIULUI |  |
| 01 | Lucrari protectia mediului |
| 1 | Extragerea pamantului necesar aenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii teren tare |
| 2 | Imprastierea cu lopata pamant in strat 10-30 cm, la 3 m si sfaramarea bulgarilor, pamant din teren tare |
| 3 | Mobilizarea man.teren pt.priza strat vegetal, nivelare si finisare teren mobilizat teren tare –adanc.10cm |
| 4 | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |
| 5 | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |
| OB.2 - ASIGURARE UTILITATI |  |
| 01 | Alimentare cu apa |
| 02 | Canalizare |
| 03 | Alimentare cu energie electrica |
| 04 | Retele telecomunicatii |
| OB.03 - ECOLOGIZARE LAC |  |
| 01 | Lucrari ecologizare lac |
| 1 | Indepartare stuf,curatare suprafata de stuf - S=4955 mp |
| 2 | Dragare, decolmatare si igienizare suprafata fund lac la adancimea 1 m, cu draga absorbant-refulanta – cant. 52104 mc |
| 3 | Profilare maluri.Sapatura in taluz cu excavatorul – cant. 3607,24 mc |
| 4 | Protectie mal (pereere mal cu piatra bruta sort.50-150kg/buc).Anrocamente de piatra bruta 50-150 kg/buc.in lucrari pe cursuri de apa, executate mecanizat cu excavator pe senile si echipament de macara – cant. 2774,8 mc |
| 5 | Asternere folie de geotextil pe taluz – S=8919 mp |
| 6 | Protectie mal (pereere mal cu piatra bruta sort 50-500 kg/buc).Anrocamente din piatra bruta 50-500 kg/buc in lucrari pe cursuri de apa, executate mecanizat cu:excavator pe senile si echipament de macara – cant.3964 mc |
| 02 | Instalatii electrice |
| 03 | Montaj echipamente instalatie de aerare apa |
| 1 | Montaj instalatie de aerare apa lac: Dispozitiv de aerare, oxigenare, degazeificare si destratificare a apei tip pompa submersibila cu jet -O pompa submersibila cu debit Q=36,8 mc/h si inaltime de pompare H=6,5 mCA; -alimentare electrica 230V/3,5kW; -sistem de lumini subacvatice in 7 culori; -cablu de alimentare imersat; -tablou de comanda si automatizare; -sistem de ancorare. |
| OB.4 – PROMENADA IN JURUL LACULUI |  |
| 01 | Rezistenta |
| 1 | Alei pietonale – Pontoane cu deck de lemn - S= 637mp |
| 2 | Trepte mal – S=1171 mp |
| 3 | Trepte – gradene de acces (str.Marii) – S=675 mp |
| 4 | Banca de sezut (construit) 40x40cm - 4100ml |
| 02 | Arhitectura |
| 1 | Alei pietonale cu deck de lemn |
| 2 | Alei pietonale pavaje |
| 3 | Alei pietonale – Pontoane cu deck de lemn |
| 4 | Pista biciclusti |
| 5 | Alei pietonale (ocazional carosabile) |
| 6 | Trepte mal |
| 7 | Trepte- gradene acces (str.Marii) |
| 8 | Banca de sezut (construit) |
| 03 | Instalatii electrice |
| 04 | Instalatii sanitare |
| 05 | Instalatii de date wireless |
| 06 | Montaj echipamente- separator de hidrocarburi 15 l/sec. |
| OB.5 – AMENAJARI PERISAGERE |  |
| 01 | Arhitectura |
| 1 | Amenajari peisagere – flori,arbusti,jardinière |
| 2 | Amenajari peisagere – cu piatra |
| 3 | Spatii verzi gazonate |
| 4 | Plantare arbori si arbusti |
| 02 | Instalatii sanitare |
| 03 | Montaj echipamente grup pompare |
| 1 | Montaj grup pompare pentru irigatii compus din: -o pompa activa electrica cu debit Q=7 mc/h si inaltime de pompare H=30mCA, -o pompa pilot cu debit Q=1cm/h si inaltime de pompare H=35mCA, -o pompa de rezerva cu debit Q=7mc/h si inaltime de pompare H=30mCA, complet echipat cu senzori,filtru mechanic dispus pe aspiratie de 1” si debit 7mc/h,rezervor hidropneumatic de 8 l, automatizare,tablou electric,postament montare. |
| OB.6 – FOISOR – TURN BELVEDERE |  |
| 01 | Rezistenta |
| 02 | Arhitectura |
| 03 | Instalatii electrice |
| 04 | Montaj echipamente lift |
| OB.7 – ORGANIZARE DE SANTIER |  |
| 1 | Lucrari organizare de santier |
| 1 | Cai de acces satier – 15 mp |
| 2 | Platforme de depozitare 500 mp |
| 3 | Bazin spalare mijloace de transport auto - 1 buc. |
| 4 | Lucrari aferente constructiilor provizorii-birouri,vestiare,grupuri sanitare |
| 5 | Retele electrice de iluminat si forta |

Resursele energetice utilizate pentru implementarea proiectului sunt reprezentate de energia electrica si combustibilul utilizat pentru alimentarea masinilor si utilajelor folosite in perioada de constructie.

In perioada de exploatare, se utilizeaza doar energie electrica pentru iluminat si alimentarea pompelor si instalatiilor electrice din dotarea obiectivului de investitii. Necesarul de energie electrica pentru perioada de functionare , se va asigura atat din reteaua oraseneasca cat si prin utilizarea unei surse alternative – energia solara.Panourile fotovoltaice cu care vor fi dotati stalpii de iluminat vor furniza energia electrica necesara functionarii acestora.

1.8. Materii prime, substante sau preparate chimice- utilizate

In perioada lucrarilor de executie se vor utiliza materiale clasice de constructie (ex.agregate minerale: piatra de diferite sorturi,nisip) otel-beton,otel laminat,beton de diferite tipuri,ciment,lemn, substante sau preparate chimice care nu prezinta periculozitate pentru mediu si, in plus, o serie de consumabile aferente functionarii utilajelor si echipamentelor (combustibil, ulei hidraulic, ulei de motor,etc).

Consumul de carburant va depinde de nivelul activitatilor si tipul utilajelor.Combustibilul va fi achizitionat din statii de distributie autorizate.

In situatia in care parcul de utilaje/mijloace de transport este mare, proiectul privind organizarea de santier va include un rezervor pentru alimentare cu carburant, amplasat suprateran, in cuva de retentie, si platforma betonata dotata cu rigole aferenta pompei de alimentare a mijlocelor de transport/utilaje, pentru a preveni poluarea cu carburant a solului, in situatii accidentale.

Din punct de vedere al riscului, motorina este caracterizata conform clasificarilor din Tab.2.

Tab.2 – Caracteristici motorina

| DENUMIRE | NUMERE DE IDENTIFICARE A SUBSTANTEI | CONC. [%] | CLASIFICARE Conform Reg. (EC) nr. 1272/2008 (CLP/GHS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustibili, diesel; Motorina – fara specificatii | Nr. de inregistare REACH: 01-2119484664-27-0115 Nr. CE: 269-822-7 Nr. CAS: 68334-30-5 Nr. Index: 649-224-00-6 | <=100 | Autoclasificare Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332 Skin Irrit. 2, H315 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |

In perioada de exploatare a obiectivului de investitii, materiile prime utilizate sunt apa si energia electrica iar ca materiale auxiliare putem mentiona diverse vopseluri, grunduri si lacuri pentru intretinerea periodica a structurilor metalice si mobilierului din lemn.

Toate materialele se manipuleaza in conditiile impuse de fisele tehnice de securitate pentru substante chimice, deseuri si ambalaje.

1.9. Poluanti fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatile propuse

1.9.1. Zgomotul

Poluantii de natura fizica pot genera efecte de poluare grave, ireversibile, in cazul in care prezenta acestora in mediu depaseste limitele de suportabilitate. Acestia se constituie in factori de stres putand sa aiba potential poluator puternic mai ales in cadrul comunitatilor umane.

O categorie aparte o constituie zgomotul si vibratiile, ca factori fizici de disconfort care sunt generati ca urmare a desfasurarii activitatii pe amplasament, in toate fazele proiectului.

Acustica urbana este definita de limitele admisibile ale nivelului de zgomot conform

STAS 10009/1988 . Normativul se aplica si la sistematizarea zonelor functionale protejate din

mediul urbanizat (locuinte, dotari socio-culturale, zone de recreere, etc.). Valorile admisibile ale

nivelului de zgomot la limita zonei functionale pentru zone de odihna sunt urmatoarele:

- nivelul de zgomot echivalent Lech = 45 dB (A)

- valoarea curbei de zgomot Cz = 40 dB

Zona proiectului este una cu activitati specifice turismului, caracterizata de un trafic rutier cu intensitate ridicata, mai ales in sezonul estival (   DN 39 – cca 35 m sud-vest fata de amplasament si b-dul Tudor Vladimirescu la cca 25-30 m nord-est).

Nivelurile cele mai ridicate de zgomot si vibratii se vor inregistra in faza de executie a proiectului prin lucrarile de:

-  transport materiale;

-  lucrari specifice in domeniul constructiilor ca: excavatii, manipulare materiale (incarcari-descarcari), montaj structuri metalice si echipamente tehnologice etc.

In aceasta etapa se vor inregistra niveluri relativ ridicate ale zgomotului, care pot fi de intensitate ridicata si se vor manifesta cu intermitenta.

Zgomotul produs in perioada de constructie are urmatoarele particularitati:

- este cauzat de tipuri diferite de echipamente;

- efectele adverse vor fi temporare, deoarece operatiile dureaza scurt timp si se desfasoara, de regula, in perioada zilei.

Tab. 3 - Valori limita de zgomot admise pentru utilajele si echipamentele utilizate in constructii

| Tipul echipamentului | Puterea neta instalata P (in kW) Puterea electrica Pel in kW m masa in kg Latimea de taiere L in cm | Nivelul de putere acustica admis in dB/1 pW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapa I De la 3.01.2005 | Etapa II De la 1.01.2007 |
| Buldozere, Incarcatoare, Incarcatoare-excavator pe pneuri, Dumpere, Gredere, Compactoare pentru gropi de gunoi de tip incarcator, Automacarale actionate de motor cu combustie interna cu contragreutate, Macarale mobile, Masini de compactat doar cu cilindri nevibratori, Finisoare de pavaj, Grupuri de actionare hidraulica | P55 | 104 | 101 |
|  | P˃55 | 85+11lgP | 82+11lgP |
| Excavatoare, Ascensoare de santier pentru materiale in constructii, Vinci pentru constructii, Moto-sape | P15 | 96 | 93 |
|  | P˃15 | 83+11lgP | 80+11lgP |
| Grupuri electrogene, Generatoare de sudura | Pel 2 | 97+lgPel | 95+lgPel |
|  | 2<Pel<10 | 98+lgPel | 96+lgPel |
|  | Pel˃10 | 97+lgPel | 95+lgPel |
| Compresoare | P15 | 99 | 94 |
|  | P˃15 | 97+2lgP | 95+2lgP |

Relatia intre nivelul de presiune sonor si nivelul de putere, cunoscuta ca Relatia Beranek este urmatoarea:

Lp = Lw – 20 log d - 11 [dB] in care :

-Lp este nivelul de presiune sonora, [dB]

-Lw este nivelul de putere sonora al sursei, [dB]

-d este distanta sursa –receptor, [m]

Nivelul de presiune in punctul A aflat la distanta r1 fata de sursa este :

Lp1=Lw-20log r1-11 [dB]

Nivelul de presiune in punctul B aflat la distanta r2 fata de sursa este :

Lp2=Lw-20log r2-11 [dB]

Diferenta nivelurilor de presiune acustica dintre punctul B si A este :

Lp1-Lp2=20 log r2/r1[dB]

Rescriind, obtinem :

Lp2=-Lp1- 20 log r2/r1[dB]

in care :

Lp1 este nivelul de presiune sonora masurat la distanta r1 fata de sursa, [dB]

Lp2 este nivelul de presiune sonora masurat la distanta r2 fata de sursa, [dB]

Astfel, se poate masura nivelul de presiune acustica intr-un punct r1 si apoi se poate calcula nivelul de presiune acustica in orice puncte aflate pe aceeasi linie fata de sursa.

Daca r2 este dublul lui r1, rescriind formula se obtine :

Lp2-Lp1=20 log 2=6 dB

Pentru fiecare dublare a distanei sursa-receptor, nivelul de presiune sonora scade cu 6dB.

Astfel pentru o sursa avand nivelul de putere sonora de 105 dB- ex excavator, echipat cu un motor  Diesel 4-53, 115 CP, 2400 rot/min , nivelul de presiune sonora calculat in functie de distanta fata de sursa este prezentat in tab. 6. Se poate observa cum la fiecare dublare a distantei, nivelul de presiune sonora scade cu 6 dB astfel ca la o distanta de cca.13 m de zona de lucru nivelul presiunii acustice este de  84 dB iar la 25 m este de 78 dB.

Conform studiilor realizate de Departamentul Transporturilor din Statele Unite, urechea umana poate percepe sunete pana la 80 dB fara a exista vreo modificare de comportament. Peste acest prag intensitatea sunetului devine nociva, ducand la indispozitie si jena, iar o expunere indelungata poate provoca pierderea definitiva a auzului.

Tab.4 - Calculul nivelului de presiune acustica in functie de distanta fata de sursa sonora

Zona de intravilan din care face parte amplasamentul este una compacta din punct de

vedere urbanistic, cu dotari turistice specifice unei zone litorale.

In proportie insemnata, structurile de cazare din vecinatatea lacului Belona (hoteluri, moteluri, vile de turistice) de pe laturile sudice, estice si nordice, au un regim sezonier. In imediata  vecinatate a amplasamentului proiectul nu se axista o zona rezidentiala permanenta(zonele rezidentiale permanente sunt la distante mai mari de 250 m) astfel ca,  in raport cu sursele de zgomot de pe amplasamentul proiectului, consideram ca populatia rezidenta nu va fi afectata de nivelele de zgomot inregistrate in timpul lucrarilor de constructii/montaj.

Receptorii sensibili care ar putea fi afectati usor in timpul realizarii acestor lucrari sunt turistii si personalul unitatilor de cazare cu program permanent aflate in vecinatate (Complexul Europa, etc).

Ca masura pentru limitarea intensitatii zgomotului in perioada desfasurarii lucrarilor de executie se impune utilizarea unor echipamente si utilaje relativ noi, care sa corespunda standardelor in vigoare privind nivelul zgomotului produs de echipamentele utilizate pe santierele de constructii.

La realizarea graficului de lucrari se va lua in calcul ca acele activitati care implica folosirea utilajelor grele si un trafic auto intes, sa se desfasoare in afara sezonului estival.

De asemenea se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoare in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate, in acele perioade

de timp urmand sa se desfasoare activitati ce implica utilaje usoare.

Aprovizionarea necesarului de materiale sa va realiza pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea.

1.9.2. Poluare biologica (microorganisme, virusuri)

Prin specificul activitatilor desfasurate pentru implementarea proiectului nu se poate vorbi despre o poluare biologica a factorilor de mediu. Atat activitatea de constructie cat si cea de exploatare a investitiei nu prezinta un risc privind generarea unei poluari biologice asupra factorilor de mediu.

1.10 Principalele alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Pornind de la tema proiectului si coreland-o cu modalitatile tehnice de rezolvare a problemelor existente pe amplasament, au rezultat doua scenarii tehnico-economice posibile de interventie, dupa cum urmeaza:

Scenariu tehnico-economic nr. 1

Scenariu tehnico-economic care presupune ecologizarea lacului Belona si amenajarea terenului aferent acestuia prin realizarea urmatoarelor lucrari si obiective:

- ecologizarea lacului si consolidarea malurilor;

- aerarea si oxigenarea apei lacului

- amenajare promenada pietonala in jurul lacului - alei pietonale

- pista de biciclisti;

- iluminat public, stalpi cu celule fotovoltaice

- amenajari peisagere cu gazon, flori, arbusti si arbori;

- amenajari peisagere cu piatra;

- foisor - turn belvedere;

- retele edilitare de apa-canal, electricitate si wireless.

Avantaje:

- costuri de investitie initiala reduse comparativ cu alte solutii tehnice;

- termenele de finalizare ale investitiei mai reduse;

- implementarea acestui proiect va da posibilitatea sporirii numarului de vizitatori, dar si sporirea numarului celor care pot participa la activitati de recreere;

- Impact nesemnificativ asupra sistemului hidrotehnic si ecosistemului lacului.

Dezavantaje:

-     numar mai redus de obiecte de investitii;

-     interventiile vor presupune reabilitarea tehnica a acceselor in incinta.

Scenariu tehnico-economic nr. 2

Scenariu tehnico-economic care presupune ecologizarea lacului Belona si amenajarea terenului aferent acestuia prin realizarea urmatoareleor lucrari si obiective:

- ecologizarea lacului si consolidarea malurilor;

- aerarea apei lacului;

- fantani arteziene pietonale si musicale;

- promenada pietonala in jurul lacului - alei pietonale;

- pista de biciclisti;

- iluminat public;

- amenajari peisagere;

- pod pietonal-ciclist peste lac;

- foisor - turn belvedere;

- retele edilitare de apa-canal, electricitate si wireless;

Avantaje:

- numar mai mare si mai atractiv de obiecte de investitii;

- implementarea acestui proiect va da posibilitatea sporirii numarului de vizitatori, dar si sporirea numarului celor care pot participa la activitati de recreere.

Dezavantaje:

- costuri de investitie mai mari comparativ cu alte solutii tehnice;

- termenele de finalizare ale investitiei mai mari;

- consumuri semnificativ majorate de utilitati (energie electrica pentru fantanile arteziene pietonale si muzicale cu consum mare pentru impact vizual).

1.11 Documente / reglementari existente privind planificarea/ amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului; alte reglementari

Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica - Lacul Belona a fost proiectata luand in cosiderare dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung a localitatii, conform dezvoltarii prognozate si prezentata in P.U.G.

Prin Hotararea Consiliului Local Eforie nr. 192 din 03.11.2016 s-a aprobat documentatia tehnico-economica, faza studiu de fezabilitate, a proiectului cu titlul “AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICA, LACUL BELONA – ORASUL EFORIE”, principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei si cheltuielile legate de proiect.

Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat

Conform Certificatului de urbanism nr. 222 din 27.07.2016 emis de Primaria Orasului Eforie, terenul pe care se va implementa proiectul este situat in intravilanul orasului Eforie.

Cele doua imobile din care este constituit amplasamentul si care insumate au suprafata de 69.459,00 mp, sunt detinute in baza actelor administrative: nr. 35/15.02.2007, nr.288/23.12.2014, nr.96/29.06.2016, nr. 32328/30.06.2016, nr. 42631/2010 si al HCL 92/29.04.2010 emise de Consiliul Local Eforie si pe baza Legii 215/2001R.

Imobilele sunt domeniu public si identificate prin:

- Nr.cadastral 103264 (nr.cadastral vechi 11739) – teren intravilan ape statatoare, inscris in cartea funciara cu numarul 14706, in suprafata masurata de 52.104,00 mp;

- Nr. cadastral 106176 – teren intravilan in suprafata de 17.355,00 mp.

Categoria de folosinta a terenului:

- Lacuri si balti naturale – domeniu public/privat – teren intravilan apartinand UAT Orasul Eforie

- Curti-constructii – domeniul privat- teren apartinand UAT Orasul Eforie.

In ceea ce priveste regimul economic al terenului sunt interzise urmatoarele destinatii: servicii profesionale care produc poluare, orice activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, constructii provizorii, anexe pentru cresterea animalelor, depozite de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane.

Regimul tehnic al terenului

- P.O.T.existent =  0,00%               CUT existent = 0,00

- P.O.T.aprobat = 60,00%              CUT aprobat  = 2,40

- P.O.T.propus =   0,14%                CUT propus =

- Suprafata construita nou propusa = 40,00 mp (foisor-turn belvedere)

- Suprafata construita desfasurata propusa = 145,00 mp

- Suprafata amenajata totala propusa = 28310,00 mp.

1.12 Modalitatile propuse pentru conectarea la infrastructura existenta

Accesul principal se va face din straziile adiacente : b-dul Tudor Vladimirescu, strada Marii, respectiv dinspre aleea pietonala din zona plajei (Fig.13). Circulatia pietonala se va desfasura pe alei si trotuare.

Fig.15 - Modalitati de acces la investitia propusa

Zona va beneficia de o pista pentru biciclisti respectiv de o alee pietonala pavata ce poate fi folosita ocazional de catre masinile de intretinere si interventie ale serviciilor publice locale (salubritate, pompieri, salvare,furnizori de utilitati). Nu sunt prevazute spatii de parcare pentru autoturisme in incinta.

Amenajarile pentru pietoni sunt compuse din alei, trotuare si platforme dalate, prevazute cu pantele corespunzatoare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale. Pista pentru biciclisti este realizata din mixturi de beton cu adaos de cauciuc si colorat in masa, denivelat si marcat fata de spatiile pietonale. Zonele carosabile sunt destinate pentru interventii de urgenta ocazionale si fac parte din spatiile destinate pietonilor, marcate si semnalizate corespunzator, cu pante ce permit scurgerea rapida a apelor pluviale.

2. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. Investigatii premergatoare fazei de constructie

In cadrul investigatiilor premergatoare fazei de constructie au fost realizate studii topografice si geotehnice precum si un studiu hidrogeologic.

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic al terenului a fost intocmit de SC Geotech Dobrogea SRL.

Conform dimensionarii lucrarilor de prospectiune geotehnica, programul de investigatii a vizat:

- observatii directe pe teren: prelevare de probe din pamantul ce alcatuieste fundul lacului, in cinci puncte;

- prospectiune de teren: executarea a 18 foraje geotehnice in sistem rotativ, cu recoltare de probe din pamanturile traversate si executarea a 5 penetrari dinamice

- determinari de laborator geotehnic necesare identificarii valorilor parametrilor geotehnici si a caracteristicilor traturilor de pamanturi traversate.

Pe baza probelor tulburate si netulburate recoltate din forajele executate, au fost efectuate determinarile de laborator specifice.

Tinand cont de alcatuirea litologica interceptata si de parametrii caracteristici ai stratelor strabatute, terenul din amplasament poate fi incadrat ca teren bun de fundare iar constructia poate fi fundata direct pe stratul de nisip.

Din analiza datelor obtinute la executia forajelor,  dupa efectuarea incercarilor de laborator geotehnic si in conformitate cu NP 074/2007 “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, pentru obiectivul cercetat, punctajul total rezultat este 7 puncte/12 puncte ceea ce conduce la incadrare preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic “redus”.

Nivel hidrostatic

La data executarii forajelor si a penetrarilor s-a intalnit nivelul panzei freatice la adancimi variabile cuprinse intre 0,10 si 4,00m sau nu a fost intalnit. Volumul de apa poate fi important in functie de aportul sezonier de apa din precipitatii sau functie de directia de drenare a apei din pierderi hidroedilitare (in perioade uscate aportul de apa poate fi neinsemnat).

In cazul dimensionarii fundatiilor se estimeaza:

Pconv=130kPa, fundare directa pe stratul de loess

Pconv=100kPa, fundare directa pe stratul de nisip

Pconv=150kPa, fundare prin intermediul unui pat sau perna de deseu de cariera sau piatra sparta, in cazul in care avem nivel hidrostatic.

Studiul hidrogeologic

Studiul hidrogeologic intocmit de SC Fluid Development SRL a concluzionat urmatoarele:

- Lacul Belona este situat in partea de sud-est a localitatii Eforie Nord pe cordonul  litoral creat intre lacul Techirghiol si marea Neagra, la limita nordica a acestuia. Lacul are o forma alungita pe directia nor-sud, cu o suprafata de cea. 5,2 ha si o adancime maxima de 6.0m;

- Limitele de vest si de nord ale lacului sunt invadate de vegetatie stuficola, care in anumite zone atinge latimea de peste 10m. La est si la sud, vegetatia stuficola este mai slab dezvoltata, predominand zonele de plaja sau amenajarile turistice.

- Analizele chimice ale apei pe probe prelevate indica o uniformitate a calitatii apei din lac cu un continut total de saruri de 1.800-1.900mg/l si faptul ca aceasta este determinata de calitatea apei care intra in lac din conducta de aductiune care asigura evacuarea apei in lacul Techirghiol.

- Alimentarea cu apa a lacului s-a facut in trecut preponderent din acviferele subterane din depozitele cuatmare si sarmatiene, dezvoltatea in partea de nord si de vest care sunt drenate de lac, iar in prezent se face cu ape dulci descarcate prin conducta de evacuare a apelor dulci de la coada lacului Techirghiol find evacuata in final in mare.

- Nu exista masuratori privind debitele de apa intrate si iesite prin conducta Dn 1.600mm.

- Din informatiile primite de la A.B.A.D.L. Constanta, rezulta ca debitul de apa descarcat in lacul Belona este de cea. 200-2501/s in conditii normale si de cea. 400-5001/s in perioadele de ploi abundente sau de viitura, cand trebuie asigurata evacuarea apelor acumulate in lacul din spatele barajului Techirghiol.

- Pentru dezvoltarile viitoare se vor lua in considerare existenta acestui sistem hidrotehnic care cuprinde si lacul Belona si care cuprinde in afara debitelor de apa vehiculate prin lac si o serie de constructii hidrotehnice - stavilar intrare si stavilar iesire, avand cote radier obligatorii care sa permita evacuarea apelor in mare.

- Trebuie luat in considerare nivelul apei din lac mentinut in prezent la cote de +0.10-+0.15m conditionat de conditiile hidraulice de functionare a sistemului hidraulic amintit.

2.2  Lucrari de pregatire a amplasamentului

Lucrarile de pregatire a amplasamentului vizeaza in mod direct:

- amplasarea organizarii de santier

- indepartarea vegetatiei

- excavarea pamantului

- dezafectari

In prezent, terenul de amplasament nu este imprejmuit, nu prezinta denivelari semnificative si este liber de constructii. Organizarea de santier se va amplasa in incinta proprie, in zona neafectata de lucrarile de executie pe cat posibil sau se va asigura amplasarea acesteia cat mai aproape de amplasament. Amplasamentul organizarii de santier va fi liber de retele subterane. Accesul constructorilor in santier se va face din str. Marii.

Proiectul pentru organizarea de santier se va elabora de catre executantul lucrarii cu concursul beneficiarului. Prin proiectul de organizare de santier se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor in conditiile impuse de furnizori, luandu-se masuri de paza si protectie a acestora, utilizandu-se cu prioritate containere relocabile pentru depozitarea materialelor cu volum redus. Terenul ocupat de organizarea de santier se va imprejmui si se va semnaliza corespunzator Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de construire se vor lua urmatoarele masuri:

- amenajare cale de acces in santier;

- amenajare punct de spalare a mijloacelor de transport auto la iesirea din santier pe drumurile publice,dotat cu platforma betonata prevazuta cu rigola si basa prevazuta cu sistem de preepurare ( decantor/separator de produse petroliere), pentru colectare ape uzate;

- amenajare organizare de santier dotata cu cu urmatoarele:

- bransamente la utilitatile necesare functionarii santierului (energie electrica, apa);

- baraci - constructii provizorii cu destinatia birouri, vestiare si grupuri sanitare, amplasate pe platforma balastata;

- platforme balastate cu suprafata de cca. 500 mp, amenajate in incinta,  pentru depozitarea materialelor de constructie, parcarea utilajelor si a mijloacelor de transport;

- zona special amenajata, dotata cu containere pentru depozitarea selectiva a deseurilor rezultate din activitate.

- amplasarea si amenajarea corespunzatoare a zonei de depozitare temporara a deseurilor rezultate din excavare (deseuri inerte) – pamant si pietre.

In ceea ce priveste lucrarile de dezafectare, anterior demararii lucrarilor prorpiu-zise de executie, trebuie mentionat faptul ca pe amplasament nu exista constructii care sa necesite demolare doar posibile retele de utilitati care sa necesite deviere.

Astfel, conform avizului nr.349/5914 din 30. 08.2016 emis de SC RAJA SA pentru proiectul analizat, pe malul Lacului Belona din zona strazii Marii exista colectoarele menajere 2xDn400mm AZBO cu caminele aferente si colectoare ce deverseaza in aceste camine de vizitare. Tot in aceasta zona exista bransamente de apa, hidranti si racorduri de canalizare aferente imobilelor din zona.

In acest context, pentru evitarea unor situatii neprevazute, sa vor face sondaje si in cazul in care se vor descoperi conducte se vor executa lucrari de deviere a acestora.

2.3 Lucrari de executie a proiectului

Lucrarile propuse pentru executia proiectului "Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica - Lacul Belona, Orasul Eforie" conform Devizului pe obiect sunt urmatoarele:

Pentru realizarea amenajarii lacului Belona se prevad urmatoarele lucrari :

1. Ecologizare lac si consolidare mal

Pentru realizarea amenajarii lacului Belona se prevad urmatoarele lucrari :

- Indepartarea stufului de pe aproape tot perimetrul lacului exceptand zona pasarelei de larg din sudul lacului si zona din vestul lacului unde stuful ia contact cu o suprafata mai mare de apa.

- Dragarea, decolmatarea si igienizarea intregii suprafete a lacului pe adancimea de 1m, rezultand un volum total de material indepartat de 52.104 mc, realizata cu o draga absorbant-refulanta.

- Profilarea malului pe tot perimetrul acestuia, ce se va executa cu ajutorul unui excavator.

- Realizarea protectiei malului pe tot perimetrul acestuia (pereerea cu piatra sparta si blocuri de piatra).

Pentru a se putea realiza protectia malului lacului Belona se vor utiliza: piatra bruta nesortata 50-150 kg pe bucata, blocuri de piatra 50-500 kg pe bucata, geotextil.

Lucrarile de executie ce vizeaza protectia malului lacului vor fi urmatoarele :

- Se va sapa la baza taluzului un sant (pinten) cu adancimea de 70 cm si latimea de 1 m pe toata lungimea malului ce trebuie amenajat.

- Peste taluzul profilat, se va asterne cu ajutorul excavatorului stratul de piatra bruta nesortata 50-150 kg/buc. de la partea superioara a taluzului pana la baza taluzului, in santul (pinten) sapat anterior. Aceasta piatra va servi ca pat pentru urmatorul strat de piatra de dimensiuni mai mari.

- Peste taluzul profilat si amenajat cu piatra bruta nesortata 50-150 kg/buc. se va asterne geotextil de la partea superioara a taluzului pana la baza taluzului unde acesta va fi intors peste un strat de piatra bruta nesortata asezata in prealabil peste geotextil la baza taluzului, in pinten. Geotextilul are rolul de a nu permite spalarea taluzului si a agregatelor mai mici, respectiv degradarea acestuia in timp.

- Peste patul de piatra sparta acoperit in prealabil cu folie de geotextil se vor aseza blocuri de piatra bruta nesortata sortul 50-500 kg/buc.

Aceste lucrari se vor realiza in conformitatea cu standardul SR-EN 13383-1 – Anrocamente.

2. Arhitectura si amenajari peisagere

Proiectul prevede finisaje exterioare, dupa cum urmeaza:

- alei pietonale - realizate din pavaje din dale de piatra naturala/beton prefabricat, beton turnat amprentat, mixturi asfaltice turnate colorate in masa si dusumele din lemn natur tratat la intemperii (deck);

- pista biciclisti - mixturi asflatice/beton cu adaos de cauciuc, colorate in masa;

- trepte si gradene - beton aparent natur sau colorate in masa si dusumele din lemn natur tratat la intemperii;

- platforme (pontoane) si podete - dusumele din lemn natur tratat la intemperii (deck);

- spatii gazonate si/sau plantate cu aranjamente florale, arbusti si arbori;

- spatii de amenajari peisagere cu pietre/stanci.

- Protectie la coroziune, vopsitorii

Elementele metalice amplasate la exterior, susceptibile de a fi supuse intemperiilor, vor fi protejate contra coroziunii fie prin zincare in baie, pentru elementele preuzinate, fie prin decapare, grunduire si vopsire, pentru elementele realizate direct pe santier din profile de otel.

- Confectii metalice

Balustradele si parapetii vor fi confectii metalice din profile rectangulare si rotunde din otel, decapate, grunduite si vopsite.

- Izolatii

- membrane elastice bituminoase elastomerice armate cu tesatura din poliester, protejate contra socurilor mecanice cu placi polistiren extrudat (5cm la soclu, 20 cm la terasa) - dupa caz;

- hidroizolatie vopsitorie / masa de spaclu „sub placaj” la pardoseli de terase - dupa caz.

- Lucrari pentru iluminat public - alei pietonale

Intregul ansamblu va fi luminat cu stalpi de iluminat (H=3-5m), la interval de 10 metri, stalpi ce vor incorpora tehnologie LED si panouri fotovoltaice, in ideea asigurarii unei independente fata de furnizorii de electricitate respectiv a reducerii costurilor de functionare. Necesar nivel de iluminare medie (Emed) 10lux - Clasa P2 standard CIE 115-2010.

- Accesibilitate

Amenajarile exterioare sunt conformate astfel incat sa permita accesul si usoara utilizare de catre persoanele cu dizabilitati, inclusiv a celor aflate in scaun rulant, fiind prevazute rampa acces cu panta 8%, spatii de intoarcere si manevra (minim 150x150). Pentru accesul la nivelele superioare ale foisorului este prevazut un lift pentru persoane cu dizabilitati locomotorii.

3. Structuri de rezistenta

Principii generale de alcatuire structurala pentru obiectele propuse:

- Platforme promenada tip pontoane pietonale

Structura de rezistenta a pontoanelor va rezema pe piloti forati cu tubaj recuperabil. La parteatsuperioara pilotii vor fi prevazuti cu un capitel din beton. Pilotii vor fi legati cu grinzi din lemn peste caretvor fi dispusi dulapi din lemn pentru a asigura podina de calcare. Unde va fi necesar se vor prevedeatbalustrade.

- Podete

Structura de rezistenta este din grinzi din beton armat peste care se realizeaza o placa de beton armat. Fundatiile sunt izolate sub capetele grinzilor podului, legate cu grinzi de legatura transversale. Forma podetelor respecta arhitectura.

- Turn observare -Foisor

Structura de rezistenta este metalica, tip turn cu zabrele, formata din mai multe tronsoane care sunt imbinate intre ele cu suruburi. Fundatiile sunt izolate cu talpa si cuzinet sub fiecare stalp si legate cu grinzi de legatura intre ele. Structura va fi protejata anticoroziv conform conditiilor de expunere din zona marii.

- Trepte-gradene

Treptele si gradenele vor fi din placi din beton armat, rezemate pe grinzi inclinate din beton armat cu fundatii izolate cu talpa si cuzinet, legate cu grinzi de legatura sau asezate pe un strat suport adecvat.

4. Utilitati

Terenul se va racorda la utilitatile urbane din zona - alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si canalizare.

- Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece potabila se va realiza din reteaua de alimentare cu apa a orasului Eforie, contorizarea consumurilor de apa rece potabila se realizeaza in caminul de apometru, amplasat la limita de proprietate. Prin proiect se propun urmatoarele tipuri de instalatii sanitare: instalatii de alimentare cu apa menajera rece (cismele si fantani de baut apa), instalatii de irigare amenajari cu spatii cu gazon si florale, instalatii de canalizare menajera si pluviala, astfel:

- Cismele de apa

Se vor amenaja  patru cismele de apa potabila, amplasate pe intreaga suprafata de promenada amenajata prin proiect. Acestea vor fi actionate din lateral, inlesnind folosirea lor de catre copii sau de catre persoanele cu probleme locomotorii. Apa se va scurge printr-un sistem de conducte de canalizare catre colectorul de canalizare ce se va construi in zona amenajata.

- Instalatia de aerare a apei lacului

Se va monta pe lac o instalatie de aerare a apei, realizata prin intermediul a cinci fantani cu jeturi si proiectoare pentru realizarea unei ambiante atractive din punct de vedere tehnic (scop de aerare si oxigenare a apei), arhitectural si peisagistic. Fantanile cu jeturi vor fi echipate cu pompe si filtre de apa, ce vehiculeaza apa din lac.

- Ape uzate

In scopul scurgerii apelor pluviale de pe alei spre zonele cu vegetatie si impiedicarea stagnarii apei pe alei, acestea se vor construi cu pante de 1,5% dinspre ax spre margini.

Pentru colectarea apelor pluviale, a fost prevazut un colector de canalizare pentru ape pluviale ce inconjoara lacul Belona- zona de promenada.

In aceeasi zona s-a prevazut un colector de apa uzata menajera ce se descarca pe colectoarele existente ale furnizorului de servicii de canalizare menajera.

- Sisteme de irigatii

Instalatiile de irigatii vor respecta principiul eficientei energetice si a consumului, fiind concepute ca sisteme complet automatizate. Aceste sisteme sunt dimensionate pentru a iriga intreaga suprafata cu gazon, flori, plante, arbusti si arbori, cca. 6.000 m2.

Sistemul de irigatii este unul automatizat, care spre deosebire de cel clasic, va asigura irigarea uniforma a suprafetelor spatiilor gazonate si/sau plantate cu aranjamente florale, arbusti si arbori, va eficientiza consumul de apa, prin senzorii de umiditate care vor sista irigarea in conditii de ploaie sau de sol saturat. De asemenea, sistemul este conceput sa functioneze pe timpul noptii, evitandu-se astfel arderea plantelor ca in cazul sistemului clasic, unde udarea se face prin interventie umana pe timpul zilei, prin furtune ce duc la acoperirea neuniforma a suprafetei vegetale, baltirea apei si risipa acestei resurse atat de pretioase in conditiile prezente.

Se va asigura irigarea tuturor suprafetelor prin aspersoare tip spray. La executarea retelei de irigare se folosesc materiale plastice (conducte de polietilena de inalta densitate PEHD), deoarece nu prezinta coroziune, au durata mare de viata, ofera posibilitati usoare de imbinare si usurinta de manipulare. Suprafata este impartita in mai multe parcele care se iriga independent, prin circuite separate. Fiecare astfel de circuit este comandat de catre programator prin intermediul unor electrovalve montate ingropat in cutii speciale.

Montajul acestor aspersoare se face ingropat, la nivelul solului, urmand ca acestea sa se ridice deasupra solului cu aproximativ 10 cm in momentul functionarii datorita presiunii apei. Presiunea minima la care poate lucra acest tip de aspersor este de 3 bar. Aspersoarele au un debit cuprins intre 0,3-1,3 m3/h. Distanta intre aspersoare este de aproximativ 7 m pentru asigurarea unei uniformitati de aproximativ 95%.

Sistemul de distributie al apei pentru irigatii va fi prevazut cu supape de descarcare pe fiecare circuit de aspersoare, ce se va deschide automat in cazul in care scade presiunea pe conducte, astfel incat apa de pe conducte se va descarca gravitational in pamant, evitandu-se eventuala inghetare a acesteia in corpul aspersoarelor.

Dimensionarea se face pentru urmatoarele norme de udare:

- pentru gazon: 10-20 l/mp zilnic;

- pentru flori: 10-15 l/mp la 3 zile;

- pentru arbusti:10-20 l/arbust saptamanal, in functie de marimea arbustului;

- pentru arbori: 20-50 l/arbore saptamanal, in functie de marimea arborelui.

Cantitatile mentionate mai sus sunt specifice sezonului de vara. In cazul perioadelor tranzitorii (primavara si toamna) cantitatile se vor injumatati.

Pentru irigatii se va folosi apa din lac ce va fi filtrata si pompata de catre o statie de ridicare a presiunii complet automatizata. Pornirea si oprirea pompelor din statia de pompare se va face automat, prin presostatul ce va monitoriza scaderea presiunii din conducta de alimentare a aspersoarelor.

- Instalatii electrice

Ansamblul de amenajare exterioara se va bransa la reteaua de alimentare a orasului prin intermediul unui bloc de masura, protectie si contorizare trifazat. Distributia energiei electrice se va realiza de la tabloul electric general normal (TGN). Se vor prevedea urmatoarele tipuri de instalatii:

- Instalatii de iluminat exterior

Sistemul de iluminat automatizat, in concordanta cu principiile eficientei energetice, favorizeaza minimizarea consumului prin senzori de inchidere automata, panouri fotovoltaice si utilizarea corpurilor de iluminat cu leduri.

Iluminatul aleilor pe timp de noapte este realizat prin 150 de stalpi de 4-5m cu corp de iluminat cu LED-uri, ce asigura o protectie impotriva orbirii cat si un nivel de iluminare corespunzator. Amplasamentul corpurilor de iluminat este optim pentru zona spatiilor amenajate (gazon, flori, arbusti) creand o ambianta placuta pe timp de noapte. Modelul ansamblului stalp+corp de iluminat intregeste gama de mobilier urban fiind realizat special pentru astfel de spatii.

Pentru iluminatul exterior se vor utiliza, de asemena, 30 de corpuri de iluminat de tip reflector, tot cu lampa cu LED, ce vor fi amplasate in scopul asigurarii unui iluminat arhitectural in toate zonele de interes ale proiectului de amenajare a obiectivului turistic natural lacul Belona.

Pentru iluminatul de sarbatori si/sau evenimente se vor avea in vedere cutii de conexiune cu grad de protectie minim IP 44 si posibilitatea conectarii unor consumatori totali de circa 10kW.

Toate corpurile de iluminat si echipamentele electrice ce se folosesc vor avea grad de protectie IP 65.

Instalatiile electrice se vor realiza cu cablu armat tip CYABY sau cu cablu de energie tip CYY montat in tub de protectie. Acestea se vor monta ingropat in pamant la adancime min 0,8 m.

- Alte instalatii electrice

Instalatia de aerare a apei lacului, realizata prin intermediul a 5 fantani cu jeturi, va fi alimentata cu energie electrica de la reteaua oraseneasca, asigurandu-se o putere de aproximativ 6 kW pentru fiecare. Se alimenteaza astfel atat pompa cat si iluminatul arhitectural a jeturilor de apa. Proiectoarele vor functiona noaptea si la lasarea serii creand o ambianta cat mai spectaculoasa pentru vizitatori.

Instalatia de pompare a apei pentru sistemul de irigatii a spatiilor amenajate (gazon, flori, arbusti), va fi alimentata cu energie electrica de la reteaua oraseneasca, cu o putere de cca. 5 kW.

Tot de la reteaua electrica oraseneasca va fi alimentat si liftul pentru persoane cu dizabilitati montat in foisor - turnul de observatie, ce va fi disponibil tot timpul anului pentru transportul pe verticala a acestora.

Instalatii electrice de curenti slabi – retea wireless, va asigura accesul la internet al vizitatorilor/ turistilor. Pentru a asigura aceasta retea de date wireless se vor utiliza echipamente active pentru montaj in exterior – convertor media pentru fibra optica / RJ45, cu intrare si 1 iesire pentru fibra optica și injector de curent PoE, access point-uri wireless.

2.4  Activitati de dezafectare

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a proiectului se va impune dezafectarea  organizarii de santier si ecologizarea terenului ocupat de aceasta.

Toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, si vor consta in:

- demonatarea constructiilor si structurilor specifice organizarilor de santier;

- colectarea, valorificarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces, tehnologice si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelarea terenului;

- decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substante periculoase (daca este cazul).

3. DESEURILE

3.1  Tipuri de deseuri rezultate

In perioada de constructie rezulta deseuri nepericuloase din activitatea de constructie a structurilor propuse prin proiect si sistematizarea pe verticala a ternului, decolmatarea si dragarea lacului Belona si eventual din devierea unor conducte existente pe amplasament si care se vor gestiona in conformitate HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Tab.5 – Deseuri generate pe amplasament in faza de executie

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S,Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Excavare pentru realizare fundatii,sapaturi pentru montare retele de utilitati |
| Deseuri biodegradabile | S | 20 02 01 | Lucrari de taiere a stufului si arbustilor |
| Deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05 | SS | 17 05 06 | Decolmatarea si dragarea lacului Belona |
| Fier si otel | S | 17 04 05 | Resturi de la realizarea armaturilor |
| Beton | S | 17 01 01 | Resturi de la turnarea cofrajelor si fundatiilor |
| Caramizi | S | 17 01 02 | Resturi de la realizarea paturilor pentru cablurile electrice |
| Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | S | 17 04 11 | Resturi de la montarea retelelor electrice subterane |
| Uleiuri uzate hidraulice si de motor | L | 13 01 13* si 13 02 08* | Rezultate de la mentenanta utilajelor/echipamentelor folosite |
| Filtre de ulei | S | 16 01 07* | Rezultate de la mentenanta utilajelor/echipamentelor folosite |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Piese, subansamble, corpuri de iluminat |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Piese, subansamble, corpuri de iluminat,etc. |
| Ambalaje de lemn | S | 15 01 03 | Boxpaleti, tamburi din lemn pentru cabluri electrice de inalta tensiune |
| Namoluri de la separatoarele ulei/apa | SS | 13 05 02* | Namoluri de la spalarea rotilor autovehiculelor |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile specifice personalului ce va deservi amplasamentul organizarii de santier |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile specifice personalului ce va deservi amplasamentul organizarii de santier |

In faza de exploatare vor fi generate deseuri specifice activitatii de intretinere a spatiilor verzi, cu gazon si arbusti, arbori si flori, respectiv:

- Deseuri biodegradabile  - cod 20 02 01

- Deseuri stradale – cod 20 03 03

- Deseuri de la echipamentele  electrice si electronice – corpuri de iluminat  cu LED – cod 16 02 14.

Cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si stocarea temporara pe amplasament (deseurile inerte) si in incinta organizarii de santier (deseurile reciclabile).

3.2  Managementul deseurilor

Constructorul va intocmi un Plan de transport si gestionare a deseurilor.

Pentru gestionarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri generate se va asigura:

- respectarea prevederilor legale in domeniu, cu scopul evitarii daunelor aduse mediului si sanatatii umane;

- se va tine evidenta tuturor categoriilor de deseuri generate si a modului de eliminare/valorificare a acestora in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind gestiunea deseurilor si pentru aprobarea listei deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- colectarea selectiva a deseurilor pe suprafete special amenajate in cadrul organizarii de santier, fiind interzise depozitari pe terenul descoperit.Singurele depozite admise pe tern sunt cele temporare de deseuri inerte pana la utilizarea lor ca material de umplutura.Se va asigura instruirea corespunzatoare a personalului muncitor.

  - eliminarea deseurilor tehnologice doar in instalatii autorizate;

  - asigurarea unei evacuari ritmice a deseurilor generate prin predarea acestora catre operatorii autorizati in vederea valorificarii/eliminarii.

Gestionarea deseurilor rezultate in faza de executie

Managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor de constructii-montaj prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea societatilor care realizeaza lucrarile, astfel:

- Deseurile municipale amestecate generate din activitatea personalului angajat in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si predate oparatorului de salubritate local, pe baza de contract.Volumul acestora va varia zilnic functie de numarul echipelor implicate in lucrari.

- Deseurile inerte rezultate din activitati de excavare si amenajare mal lac vor fi depozitate temporar pe amplasament, in zone cat mai departate de suprafata lacului, pana la folosirea lor ca material de umplutura.Surplusul va fi transportat, dupa efectuarea analizelor corespunzatoare, la un depozit de deseuri inerte in vederea eliminarii in conformitate cu prevederile Ordin MMGA nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit.

- Deseurile industriale reciclabile (metalice, ambalaje din  hartie / carton, plastic, etc.) vor fi colectate si stocate temporar pe tipuri, in recipienti speciali, in vederea valorificarii prin operatori economici autorizati.

- Deseurile biodegradabile rezultate din taierea stufului si a arbustilor de pe amplasament vor fi transportate la o statie de tratare mecano-biologica in vederea valorificarii.

- Deseuri din dragare  -  materialul dragat din lacul Belona, dupa analiza acestuia va fi transportat  la un depozit de deseuri inerte in vederea eliminarii. Conform avizului de gospodarire a apelor nr. 50 din 27.10.2016 emis de ABA Dobrogea Litoral – se interzice cu desavarsire evacuarea materialului dragat in Marea Neagra.

- Deseuri din operaratii de intretinere mijloace de transport si utilaje

In principiu, operatiile de repararii si intretinere a mijloacelor de transport si utilajelor  implicate in lucrari se vor realiza in unitati autorizate. Astfel, materiale contaminate cu produse petroliere, uleiuri uzate (13 02), anvelorpe uzate (16 01 03), baterii uzate (16 06) rezultate, vor fi gestionate corespunzator, in cadrul acestor unitati si predate catre operatori economici autorizati in valorificarea/recilarea/eliminarea deseurilor), in conformitate cu legislatia in vigoare.

In cazul in care, constructorul vor realiza operatiile de intretinere a utilajelor in cadrul organizarii de santier, se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate (uleiuri uzate, filtre de ulei): colectare selectiva pe tipuri de ulei in recipienti etansi, inscriptionati, in conformitate cu legislatia in vigoare, depozitare temporara in locuri special amenajate in cadrul organizarii de santier pana la predarea catre operatori economici autorizati in valorificarea/recilarea/eliminarea deseurilor.

4. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI si MASURI DE REDUCERE A ACESTUIA

4.1 Componenta de mediu – APA

4.1.1. Conditii hidrogeologice ale amplasamentului

Amplasamentul studiat este situat intre localitatile Eforie Nord si Eforie Sud, la limita de sud a localitatii Eforie Nord si cuprinde extremitatea estica a podisului liitoralului pe care sunt asezate cele doua localitati, ca unitati distincte morfologic.

Localitatea Eforie Nord este amplasata pe un platou avand pante orientate catre est spre faleza si catre vest catre un fir de vale cu descarcare in lacul Techirghiol. Linia de cumpana a apelor este situata de-a-lungul str. Republicii care strabate central localitatea de la nord la sud cu o panta a terenului care coboara de la +30,0 m in zona castelului de apa, la +6,0 ÷ +7,0 m in zona lacului Belona. Terenul cuprins intre str. Republicii si faleza estica are o panta generala spre mare, avand dealungul falezei cote cuprinse intre +17,0 m in zona Steaua de mare si + 12,0 m in zona Hotel Belona.

Apele subterane

Morfologia terenului in zona localitatii Eforie Nord este influentata de structura litologica a depozitelor cuaternare in care este cantonat acviferul freatic si care urmareste in general configutatia terenului natural. Curgerea apelor subterane freatice este dependenta de aceasta structura si de configuratia terenului.

In zona horstului Tuzla – Topraisar in care este cuprinsa si zona lacului Belona, sunt prezente trei orizonturi acvifere :

- orizontul acvifer cuaternar, cantonat in loesuri ;

- orizontul acvifer sarmatian – eocen, cantonat in calcarele sarmatiene si in nisipurile si calcarele eocene ;

- orizontul acvifer cretacic inferior, cantonat in nisipurile si pietrisurile albian – cenomaniene.

Formatiunile principale care apar in zona falezei marii sunt: Cuaternarul si Sarmatianul.

Depozitele cuaternare sunt formate din loessuri prafoase – argiloase cu grosimi de 4 – 13 m, urmate in baza de argile cafenii cu papusi de gips si concretiuni de calcar, cu grosimi cuprinse intre 1,0 si 14 m. Faleza este constituita in cea mai mare parte din depozitele cuaternare.

In forajele executate pe cele 7 profile geotehnice executate pe faleza din Eforie Nord pana in zona Lacului Belona, nivelul apei subterane a fost intalnit aproape in toate forajele executate pe platou si pe taluzul falezei la adancimi si cote variabile in functie de configuratia taluzelor, de functionarea sistemului de drenaj si de natura materialului de pe taluz, dar intotdeauna deasupra argilelor bazale care constituie stratul impermeabil al acviferului cuaternar.

Sub stratul de argila din baza Cuaternarului, in toate forajele a fost intalnit un strat de calcar degradat si calcar masiv sarmatian care constituie roca de baza.

Complexul sarmatian se dezvolta sub Cuaternar, intr-un facies predomonat carbonatic si este principalul orizont acvifer al zonei Eforie Nord – Techirghiol.

Este cantonat in depozitele calcaroase de varsta sarmatiana si pe anumite arii in partea de sud est a lacului Techirghiol in zona Tuzla – Costinesti, formeaza un orizont comun cu cel din depozitele eocene. Este alimentat din precipitatii in zonele in care Sarmatianul apare la zi, si prin drenanta din acviferul cuaternar, precum si din pierderile de apa din sistemul de irigatii in perioada de functionare a acestuia, sau din pierderile de apa din reteaua de alimentare cu apa din zona localitatilor.

In zona localitatilor Eforie Nord si Eforie Sud, directia de curgere a acviferului sarmatian este de la vest la est, catre faleza marii. Avand in vedere nivelul hidrostatic al apei in calcarele sarmatiene de-a-lungul falezei precum si existenta stratului de argile impermeabile de deasupra calcarelor sarmatiene, acviferul sarmatian nu influenteaza in nici un fel instabilitatea falezei marii in zona Eforie.

In faleza din zona studiata, depozitele calcaroase sarmatiene se intilnesc la o cota apropiata de nivelul marii, cu 0,5 – 2 m deasupra cotei 0,0. Pe platou litologia forajelor are o succesiune formata din depozite cuaternare formate din loesuri cu grosimi de 7,5 – 10 m, urmate  de argile cafenii cu papusi de gips si concretiuni de calcar, cu grosimi cuprinse intre 1,0 si 3 m. La baza versantului in apropiere de lacul Belona, forajele au intalnit material eterogen de umplutura format din loessuri, argile loessoide, argila si sol vegetal, cu grosimi de 1,0-1,3 m.

Apele de suprafata

Zona de litoral cuprinsa intre Hotel Belona in Eforie Nord si Sanatoriul de boli osoase din Eforie Sud, este o zona joasa de plaja, care face parte din cordonul litoral format intre lacul Techirghiol si mare, si nu ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii malurilor.

Hidrologia zonei analizate este dominata de prezenta in zona a Marii Negre si a lacului Techirghiol, care este un liman fluvio-marin, cu o evolutie deosebita fata de celelalte lacuri litorale. Datorita deficitului de apa, a aportului scazut de apa dulce, in ultima perioada apa s-a concentrat treptat in saruri, cu o scadere continua a nivelului apei in lac sub nivelul marii.

Nivelul apei in lacul Belona nu a fost monitorizat, insa acest nivel este legat de relatia existenta intre nivelele din lacul Techirghiol in raport cu nivelul Marii.

LACUL TECHIRGHIOL

Cantonat in calcare sarmatiene, fostul liman fluvio-marin, generat de miscari epirogenice locale si sub influenta unui proces continuu de abraziune si acumulare marina, a evoluat catre un mediu lagunar, prin inchiderea fostului golf de un cordon de sedimente. In conditiile speciale ale regiunii, cu un indice al ariditatii de 2,2, cel mai ridicat din intreaga tara, precipitatii sarace si temperaturi situate peste media multianuala a tarii, care au stimulat fenomenul de evaporatie, evolutia Lacului Techirghiol a fost complet diferita in comparatie cu celelalte lacuri litorale, de geneza similara. Pe fondul acestor conditii fizico-geografice si al regimului inchis al bazinului hidrografic, se produce o concentrare a sarurilor minerale, actuala compozitie chimica a apei fiind considerata de tip clorosodic, magnezian, sulfuros, iodurat si respectiv bromurat.

Din punct de vedere geologic, cuveta Lacului Techirghiol si zona adiacenta se incadreaza in unitatea structurala Dobrogea de Sud cu fundamentul cutat, alcatuit din sisturi cristaline (cuartite, micasisturi, gnaise) si sisturi verzi peste care s-a depus cuvertura sedimentara. Aceasta cuvertura este formata din depozite paleozoice, mezozoice, tertiare si cuaternare, cu grosimi mici si numeroase lacune de sedimentare, datorate miscarilor pe verticala.

Suprafata intregului complex (lacul sarat, lacul salmastru-dulce si lacul dulce + Balta Tuzla) este de cca. 1304 ha, repartizate astfel: lacul dulce 38,96 ha (aprox. 3% din tot complexul), lacul salmastru-dulce 195,54 ha (15%), lacul sarat 1022,78 ha (79%) si Balta Tuzla cu 46,78 ha (3%) (Fig.14).

Lacul pastreaza forma alungita de liman, cu o lungime maxima de 7,75 km, latime minima de 1 km iar cea medie de 4,4 km. Volumul lacului a variat in limite largi, in decursul evolutiei sale, fiind de 50 mil. m3, la cota „0 MN”, iar adancimile medii inregistreaza valori de 4,0 m, comparativ cu cele maxime care ating valori de 12 m.

Fig.16 - Zonarea lacului Techirghiol conform salinitatii

(sursa: ABADL – Plan de actiune pentru protectia lacului Techirghiol,

http://www.rowater.ro/dadobrogea/Aria_protejata_Lacul_Techirghiol/Plan_de_actiune..)

Nivelul lacului Techirghiol a inregistrat variatii notabile. Acesta se raporteaza, de obicei, la nivelul Marii Negre. Nivelul apei a inregistrat o crestere continua dupa anii 50, cu un maxim atins in perioada 1980 -1984 de + 1,51 m.

Simultan cresterii nivelului lacului s-a constatat o diminuare a mineralizatiei totale (implicit a densitatii) si o scadere importanta a componentelor principale terapeutice ale apei. Cauza principala a cresterii nivelului apei in lacul Techirghiol, a fost cresterea afluxului de apa in lac atat prin scurgerile de apa la suprafata din sistemul de irigatii, cat si crestera afluxului de apa subterana din acviferul sarmatian din bazinul hidrogeologic al lacului, imbogatit prin infiltratiile de apa din sistemul de irigatii. Nivelul si calitatea apei in lacul Techirghiol au inceput sa se redreseze dupa realizarea lucrarilor de captare a apelor subterane si de suprafata din zona amonte a lacului si evacuarea acestora in afara lacului, in mare. De asemenea, nivelul si calitatea apei din lacul Techirghiol s-au imbunatatit rapid odata cu intreruperea functionarii sistemului de irigatii din zona.

LACUL BELONA

Lacul Belona este un lac artificial format la baza versantului sud-estic al localitatii Eforie Nord, fiind limitat La nord si la vest de versantul inalt al localitatii Eforie Nord, la est de cordonul litoral al Marii Negre, la sud vest de lacul Techirghiol, de care este separat tot printr-un cordon de nisip si de caile de acces (sosea, cale ferata), care fac legatura cu Eforie Sud si cu restul  zonei de sud a litoralului.

Formarea lui ca lac de apa dulce, avand in apropiere lacul Techirghiol, cu salinitate foarte mare si a marii Negre, cu apa sarata, este favorizata de aportul de apa din acviferele, cuaternar si sarmatian, dezvoltate pe versantul de nord si de vest a lacului,  acvifere care sunt drenate de lacul Belona.

Lacul Belona are o forma alungita, cu latura mare orientata nord-sud.

Ridicarile topografice si masuratorile batimetrice recente, indica urmatoarele caracteristici dimensionale si hidrologice:

- Suprafata:                           	52.104 mp

- Lungimea:                       	345,0 m

- Latimea:                           	145,0 m

- Volumul:                   	106.016 m3

- Adancimea medie:             	2,53 m

- Adancimea maxima:          	5,97 m

- Perimetru:                       	931,0 m

Nivelul apei in lac s-a mentinut in jurul valorii de +1,0 m rMN, pana la realizarea sistemului hidrotehnic de descarcare a apelor dulci de la coada lacului Techirghiol, executate de A. N. Apele Romane pentru protectia calitatii apelor din lacul Techirghiol, finalizate in anul 2007.

Conditii hidrogeologice in zona lacului Belona

Desi este limitat la sud –vest de lacul Techirghiol cu apa foarte sarata si la est de Marea Neagra, cu o apa sarata, Lacul Belona este un lac de apa dulce. Alimentarea cu apa a lacului este in conditii naturale, preponderent subterana. Alimentarea lacului se face din acviferul cuaternar de la baza loesurilor si din acviferul din depozitele sarmatiene, care se dezvolta in partea de nord si vest a lacului si care sunt drenate de acesta.

Harta cu hidroizohipsele acviferului sarmatian din zona lacului Techirghiol indica o inflexiune a hidroizohipselor in zona localitatii Eforie Nord, cu o directie de drenaj spre lacul Techirghiol si in continuare cu o directie de drenaj spre est, spre Marea Neagra. Aceasta inflexiune produsa chiar in zona lacului Belona, indica drenarea acviferului de lacul Belona dinspre nord-vest, din zona versantului inalt, acest acvifer fiind principala sursa de alimentare cu apa dulce a lacului (pana la punerea in functiune a sistemului de descarcare a apelor dulci de la coada lacului Techirghiol, in lacul Belona).

In ultimii ani au fost realizate lucrari de investitii legate de imbunatatirea calitatiilor terapeutice ale lacului Techirghiol si de reducere procesului de indulcire al acestui lac. Aceste lucrari constau in principal in colectarea apelor dulci subterane si de suprafata acumulate la coada lacului Techirghiol si evacuarea acestora in Marea Neagra, prin intermediul unei conducte gravitationale perimetrale lacului Techirghiol cu diametre de 1400 – 1600 mm, care descarca apele dulci in lacul Belona si in continuare in mare, in portul de adapostire a navelor din zona  plajei Belona.

Aceste lucrari au modificat  conditiile hidrologice si hidrogeologice ale lacului Belona.

Nivelul apei in lac este in prezent conditionat de aportul de apa dulce  din sistemul hidrotehnic executat si de cotele stavilarelor la intrarea si la iesirea apei din Lacul  Belona. La masuratorile topografice efectuate, in septembrie 2014, nivelul apei din lac a fost in jur de +0,10 m.

Au fost realizate analizele chimice ale apei pe probe prelevate in 3 puncte: intrare apa din conducta Dn 1600; mijlocul lacului; evacuare apa din lac in mare in zona stavilarului de pe conducta de evacuare. Rezultatele indica o uniformitate a calitatii apei (valorile rezultate sunt asemanatoare in toate cele trei puncte), respectiv calitatea apei este data de apa transportata din lacul Techirghiol.

Tab. 6  - CALITATEA APEI IN  LACUL BELONA

| Nr. crt. | Indicator | UM | Val admisa L. 458/ 2002 pt. apa potabila | Valoate determinata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Intrare lac Belona | Mijloc lac Belona | Iesire lac Belona |
| 1. | Cloruri, (Cl-) | mg/l | 250 | 556 | 598 | 566 |
| 2. | Suma de calciu si magneziu (duritate) | grad germ | >5 | 25,4 | 24,5 | 25,4 |
| 3. | Calciu, (Ca2+) | mg/l | - | 32,1 | 32,1 | 40,1 |
| 4. | Magneziu, (Mg2+) | mg/l | - | 90,4 | 86,5 | 85,5 |
| 5. | Reziduu total uscat la 1050C | mg/l | - | 1915 | 1915 | 1785 |
| 6. | Conductivitate electrica | µS/cm | 2500 | 2667 | 2220 | 2748 |
| 7. | Sulfati, (SO42-) | mg/l | 250 | 286 | 287 | 287 |

Lucrarile de descarcare gravitationala a apelor dulci din lacul Techirghiol in lacul Belona

Pentru evacuarea gravitationala a apelor dulci acumulate in spatele barajului Techirghiol, de la coada lacului Techirghiol, a fost prevazuta realizarea unei conducte de evacuare amplasatã pe malul nordic al lacului Techirghiol, cu o lungime totalã de 9,1 km. Conducta gravitationala de evacuare a fost dimensionatã in functie de debitul care urmeaza a fi evacuat de 1 mc/s fiind impãrtitã in tronsoane.

Barajul are coronamentul la cota 2.20 mdMB si deversorul este proiectat la cota 1,70 mdMB. Nivelul de exploatare in lac este superior nivelului Marii Negre (-0.47 mdMB), functie de debitele ce tranziteaza conducta.

Captarea apei din lacul dulce se realizeaza prin priza amplasatã in NH1, iar debusarea se face in lacul Belona si de aici in mare in zona bazinului de adãpostire a navelor.

Tronsonul cuprins intre NH1 (priza de apã) si nodul hidrotehnic NH2 (preluare ape din bazinul hidrografic al vaii Techirghiol) in lungime de 4600 m, are diametrul 1400 mm si este realizat din tuburi de beton precomprimat (SENTAB). Panta longitudinalã a conductei pe acest tronson este de 0,16 %o .

Tronsonul cuprins intre NH2 - NH3 (preluare ape din bazinul hidrografic al vaii Eforie), in lungimea totalã de 1643 m, are diametrul de 1600 mm,  iar panta conductei de evacuare este de 0,12 %o.

Tronsonul cuprins intre nodul hidrotehnic NH3 pana la varsarea in lacul Belona, pe o lungime aproximativã de 2.100 m, are diametrul 1600 mm si o pantã de 0,16°/oo

Pentru debusare in Marea Neagra a fost adoptata varianta de evacuare a apei din lac printr-o conducta Dn 1600 mm de la stavilarul de evacuare pana la portul de adapostire din mare, lungimea tronsonului fiind de cca. 450 m.

Din informatiile primite de la A.B.A.D.L Constanta,  rezulta ca debitul de apa descarcat in lacul Belona este de cca. 200 – 250 l/s in conditii normale si de cca. 400 -500 l/s in perioadele de ploi abundente sau de viitura, cand trebuie asigurata evacuarea apelor acumulate in lacul din spatele barajului Techirghiol.

4.1.2. Lucrari propuse pentru infrastructura de apa

Prin proiect se propun urmatoarele tipuri de instalatii sanitare: instalatii de alimentare cu apa (cismele - fantani de baut apa), instalatii de irigare amenajari cu spatii cu gazon si florale, instalatie de aerare a apei lacului, instalatii de canalizare menajera si pluviala, astfel:

-   Cismele de apa - fantani de baut

Alimentarea cu apa rece potabila se va realiza din reteaua publica de alimentare cu apa a orasului Eforie. Se vor realiza 4 cismele de apa potabila, amplasate pe intreaga suprafata de promenada amenajata prin proiect. Apa se va scurge printr-un sistem de conducte de canalizare catre colectorul de canalizare.

-   Instalatia de aerare a apei lacului

Se va instala pe lac o instalatie de aerare a apei, realizat prin intermediul a 5 fantani cu jeturi cu rol de aerare, oxigenare, degazificare si destratificare prin punerea in miscare ascensionala a volumului de apa din adancime catre suprafata si ulterior prin stropirea si imprastierea ei asemanator efectului de fantana arteziana. Fantanile cu jeturi vor fi echipate cu pompe si filtre de apa, ce vehiculeaza apa din lac si iluminate electric.

-   Ape uzate

Scurgerea apelor pluviale de pe alei spre zonele vegetale si impiedicarea stagnarii apei pe alei, acestea se vor construi cu pante de 1,5%, dinspre ax spre margini.

Pentru colectarea apelor pluviale, a fost prevazut un colector de canalizare pentru ape pluviale, ce inconjoara Lacul Belona, zona de promenada, unde aceste alei de promenada sunt ocazional carosabile, ceea ce inseamna ca in aceasta zona este permis accesul auto de interventie. Descarcarea colectorului de apa pluviala se va realiza in lac nu inainte de a trece printr-un separator de hidrocarburi instalat in partea de sud a lacului, subteran, in spatiul verde pentru a fi cat mai mascat de vegetatie.

In aceeasi zona s-a prevazut un colector de apa uzata menajera ce se descarca in colectoarele existente ale furnizorului de servicii de canalizare menajera.

-   Sisteme de irigatii

Sistemul de irigatii este unul automatizat si va asigura:

- irigarea uniforma prin aspersoare tip spray a suprafetelor spatiilor gazonate si/sau plante ornamentale (cca. 6.000 m2),

- eficientizarea consumului de apa, prin senzorii de umiditate care vor sista irigarea in conditii de ploaie sau de sol saturat.

- functionarea pe timpul noptii, evitandu-se astfel arderea plantelor prin udarea manuala pe timpul zilei.

Pentru irigatii se va folosi apa din lac ce va fi filtrata si pompata de catre o statie de ridicare a presiunii complet automatizata. Pornirea si oprirea pompelor din statia de pompare se va face automat, prin presostatul ce va monitoriza scaderea presiunii din conducta de alimentare a aspersoarelor. Necesarul anual de apa pentru irigatii este de 12.150 mc/an.

4.1.3. Ecologizarea Lacului Belona

Pentru realizarea amenajarii lacului Belona se prevad urmatoarele lucrari:

-  degajarea terenului de iarba si buruieni, precum si de alte material/deseuri existente in zona

-   ecologizarea prin decolmatarea si curatarea lacului

-   lucrari de terasamente si amenajarea de alei pietonale la nivelul luciului apei

-   profilarea/ uniformizarea malului

-   realizarea protectiei malului.

Activitatile principale care vor fi realizate sunt urmatoarele:

-	Se identifica, se marcheaza si se protejeaza instalatiile subterane, eventual existente in amplasament, neglijarea lor putand conduce in cursul executiei lucrarii, sau chiar chiar a exploatarii lucrarilor terminate, la avarii sau accidente cu urmari grave;

-	Se defriseaza terenul, mai putin in zona unde se pastreaza stuful; indepartarea stufului se va face de pe aproape tot perimetrul lacului exceptand zona pasarelei de larg din sudul lacului si zona din estul lacului unde stuful ia contact cu o suprafata mai mare de apa.

-	Se curata complet terenul prin incarcarea mecanizata si evacuarea tuturor materialelor rezultate din operatiile precedente;

-	Se evacueaza stratul vegetal si se depoziteaza separat, in vederea reutilizarii ulterioare pentru imbunatatirea calitatii unor suprafete de spatii verzi;

-	Dragarea, decolmatarea si igienizarea intregii suprafete a lacului pe adancimea de 1m, (rezultand un volum total de material indepartat de cca. 52.104 mc), realizata cu o mini draga absorbant-refulanta sau cu o draga cu cupa.

-	Profilarea malului pe tot perimetrul acestuia si realizarea lucrarilor de terasamente, amenajare alei, etc.

-   Realizarea protectiei malului pe tot perimetrul acestuia (pereerea cu piatra sparta si blocuri de piatra). Se vor utiliza: piatra bruta nesortata 50-150 kg pe bucata, blocuri de piatra 50-500 kg pe bucata, geotextil. Aceste lucrari se vor realiza in conformitatea cu standardul SR-EN 13383-1 - Anrocamente.

Se va impune prin proiectul tehnic de executie si/sau prin documentatia de atribuire a lucrarilor descrise in prezentul document, ca in mod obligatoriu sa se asigure protectia constructiilor hidrotehnice existente ce fac parte din sistemul hidrotehnic de descarcare a apelor dulci din coada lacului Techirghiol: stavilare, conducte de incarcare, conducte de debusare, conducta de by-pass, precum si protectia infrastructurii sistemului public centralizat de alimentare cu apa si canalizare din zona (a se vedea avizele ABADL si RAJA emise pentru acest SF).

4.1.4. Prognozarea impactului

A. Impactul potential  pentru perioada de constructie

In perioada de executie a obiectivului propus principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

  - organizarea de santier;

  - depozitari necontrolate de materiale sau deseuri – in alte zone decat cele amenajate in acest scop;

  - gestionarea defectuoasa a materialului dragat

  - scurgerile accidentale de combustibil sau uleiuri fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite, (inclusiv de la utilajele plutitoare – ex.utilajul pentru dragare)

  - avarii accidentale ale infrastructurii hidroedilitare din zona – care pot genera evacuari necontrolate de ape in zona amplasamentului (fie in lacul Belona, fie in Marea Neagra).

B. Impactul potential  pentru perioada de functionare

Impactul produs de utilizarea apei din lac pentru irigatii asupra conditiilor hidrologice ale amplasamentului proiectului

Pentru irigatii se va folosi apa din lac ce va fi filtrata si pompata de catre o statie de ridicare a presiunii complet automatizata.  Necesarul anual de apa pentru irigatii este de 12.150 mc/an. Avand in vedere ca lacul este alimentat cu un debit minim de 200 l/sec, rezulta ca impactul prelevarii de apa din lac pentru sistemul de irigatii este nesemnificativ. Nu are practic nici o influenta asupra nivelului lacului, care se regleaza numai prin pozitia stavilarelor de la intrare in lac si de la debusarea in mare.

Impactul asupra calitatii apelor subterane sau de suprafata.

In timpul functionarii obiectivului propus poluarea apelor se poate produce in urmatoarele situatii:

- ca urmare a unor accidente/avarii la reteaua de canalizare menajera sau prin exploatarea si intretinerea necorespunzatoare a separatorului de hidrocarburi cu care este dotat sistemul de colectare a apelor pluviale

- depozitarea necontrolata de deseuri pe malul lacului, in special in zonele in care se pastreaza vegetatia stufoasa.

- ca urmare a unor avarii accidentale produse asupra infrastructurii hidrotehnice din zona (care apartine ABADL).

4.1.5. Masuri de diminuare a impactului

In perioada de executie a lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri

- Masuri specifice pentru organizarea de santier:

- se va amplasa daca este posibil in incinta proprie, in zona neafectata de lucrarile de executie, sau cat mai aproape de amplasament, pe un teren liber de retele subterane.

- se va asigura racordul la retelele de utilitati din zona (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, etc)

- pentru depozitarea materialelor de constructie, se va aloca o suprafata de cca. 500 mp de platforma balastata in incinta;

- se va amenaja un punct de spalare a mijloacelor de transport auto, cu platforma betonata prevazuta cu rigola si punct de alimentare cu apa.

- aprovizionarea cu materiale se va face pe cat posibil din depozitele locale sau regionale

- deseurile rezultate in urma activitatilor de construire se vor depozita in zona de depozitare a organizarii de santier si vor fi ridicate periodic de catre o unitate specializata sau refolosite la terasamente in masura posibilitatilor.

- Alte masuri:

- Pentru evitarea poluarii datorate scurgerilor accidentale de uleiuri/combustibili de la mijloacele de transport si utilajele folosite in executie se impun o serie de masuri preventive referitoare la verificarea periodica a starii tehnice a acestora, masuri pe care constructorul le va aplica pe toata durata executiei lucarilor si pe care le va impune tuturor subcontractorilor.

- In scopul interventiei in caz de poluare accidentala, obligatoriu vor exista stocuri de substanta absorbanta de produse petroliere si baraje absorbante plutitoare, cu care se va interveni rapid.

- Constructorul va implementa un plan de gestionare a deseurilor pe durata executiei lucrarilor, cu toate masurile impuse de reglementarile legale in vigoare privind deseurile si tinand cont de eventualele masuri speciale impuse de autoritatea locala de protectie a mediului prin actul de reglemenare emis.

- In ceea ce priveste materialul rezultat din dragarea/decolmatarea lacului – conform avizului emis de ABADL – se interzice evacuarea in Marea Neagra a materialului dragat; dupa analizarea calitatii acestuia se va solicita avizul autoritatilor competente pentru depozitare.

- Se vor respecta masurile impuse de catre ABADL si RAJA prin evizele emise, respectiv:

  - Se interzice depozitarea oricaror tipuri de deseuri pe malul sau in zona de protectie a lacului Belona.

  - Pe o distanta de 5m fata de malul lacului nu se amplaseaza nici o constructie care ar putea impiedica accesul liber la apa.

  - In timpul lucrarilor de ecologizare a lacului/ mai ales la operatiile de dragare, se va avea in vedere protejarea lucrarilor hidrotehnice existente. Se recomanda pastrarea unui pilier de siguranta de 7-8 m atat la lucrarea de intrare in lac, cat si la cea de debusare inspre mare.

  - La proiectarea lucrarilor de amenajare turistica a lacului Belona, va fi luat in consideratie nivelul apei din lac mentinut in prezent la cote de +0.10 ÷ +0,15 m conditionat de conditiile hidraulice de functionare a sistemului hidrotehnic amintit. Eventuale modificari ale nivelului de exploatare a lacului Belona, vor fi avizate de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral, care exploateaza acest sistem.

  - Se va avea in vedere protejarea unitatilor si instalatiilor din reteaua nationala de observatii (administrata de autoritatea de ape), respectiv repere, mire hidrometrice, foraje hidrogeologice, statii automatizate pentru determinarea calitatii apelor, etc.

  - Se va avea in vedere protejarea retelelor hidroedilitare aflate in exploatarea SC RAJA SA. In acest sens, se va pastra o zona de protectie a conductelor de 3m stanga  dreapta de la axul colectorului, teren care nu se betoneaza si pe care nu se amplasezaza constructii temporare sau definitive.

  - Pentru evitarea unor situatii accidentale, inainte de inceperea lucrarilor intr-o zona se vor executa sondaje si in cazul in care se intalnesc conducte de apa si /sau canalizare se va anunta SC RAJA SA si se va propune un proiect modificator sau un proiect de deviere a conductelor.

  - Orice modificare de proiect, respectiv orice document care a stat la baza emiterii avizelor ABADL si RAJA  si care a suferit modificari, va fi adusa la cunostinta emitentilor evizelor in vederea reevaluarii si emiterii unui nou aviz.

  - Se vor respecta conditiile impuse prin acordul de mediu si avizul de gospodarire a apelor.

In perioada exploatarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri

- Exploatarea corecta si verificarea periodica a sistemului de colectare a apelor uzate menajere si pluviale, pentru a preveni aparitia avariilor accidentale

- Exploatarea corecta a separatorului de hidrocarburi cu care este prevazut colectorul pluvial pentru a preveni evacuarea produsului retinut in apele lacului

- Respectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor – colectarea si evacuarea periodica a deseurilor din zona amplasamentului

- Respectarea masurilor impuse privind protectia infrastructurii hidrotehnice si hidroedilitare din zona lacului si anuntarea imediata a administratorilor acestor a in cazul producerii unui incident.

Concluzie

Se apreciaza ca activitatea propusa a se desfasura pe amplasament nu va avea impact negativ asupra calitatii apelor de suprafata sau subterane, in conditiile in care se respecta toate masurile precizate anterior.

Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea starii ecologice a lacului Belona si a intregii zone perimetrale a acestuia, rezultand si o imbunatatire a potentialului turistic al zonei.

Proiectul contine prevederi clare in sensul protectiei factorului de mediu apa si propune de asemenea investitii care raspund cerintei de dezvoltare durabila, din care amintim:

- Sistem de irigare a zonelor verzi cu apa din lac - prevede o instalatie complet automatizata de irigare cu functionare economica pe timp de noapte, care aduce beneficii asupra dezvoltarii plantelor si consumuri reduse de apa pentru irigat.

- Sistem de aerare a lacului -  asigura oxigenarea si degazeificarea apei si in acelasi timp elimina stratificarea termala. Se creeaza un mediu oxigenat care favorizeaza dezvoltarea de bacterii aerobe ce consuma excesul de nutrienti mentinand apa curata si sanatoasa si un ecosistem echilibrat. Prin amplasarea sistemului de lumini subacvatice la fiecare dintre aceste fantani cu jeturi, se asigura realizarea unei ambiante atractive din punct de vedere turistic, arhitectural si peisagistic.

Se apreciaza ca activitatea propusa nu va avea impact negativ asupra calitatii apelor de suprafata sau subterane, depasirea standardelor de calitate fiind putin probabila, numai in situatii accidentale de scurta durata, cu frecvanta redusa si cu impact reversibil.

La finalizarea investitiei si in conditiile exploatarii corecte si conforme cu legislatia de mediu se poate considera un impact pozitiv asupra factorului de mediu apa.

4.2. Componenta de mediu – AER

4.2.1 Conditii de clima si meteorologie pe amplasament / zona

Specificul climatic al Dobrogei maritime, conferit de prezenta marii si a lacurilor paramarine, consta in lipsa extremelor termice de-a lungul anului, o umiditate mult mai mare a aerului in intervalul cald, comparativ cu zonele continentale si existenta unor miscari locale ale maselor de aer, de tip brize.

Din cauza circulatiei predominant vestice a aerului, influenta moderatoare a Marii Negre se resimte numai pe o fasie lata de 20-25 de kilometri de-a lungul tarmului.

Datorita valorilor ridicate ale radiatiei solare si a modului de deplasare a maselor de aer de origine continentala si maritima, climatul litoral este mai calduros dar si mai secetos. In zona costiera, valorile radiatiei solare globale sunt cele mai ridicate din tara, de peste 125 kcal/cm2 /an (Maciu et al., 1982).

Pentru analiza aspectelor climatice ale zonei studiate au fost luate in considerare datele  din din perioada 2007-2013 de la cele doua statii meteorologice  cele mai apropiate de amplasament respectiv statiile Constanta si Mangalia.

Temperatura

Din punct de vedere termic, temperaturile medii anuale din zona costiera romaneasca oscileaza intre 11,2° (in nordul Dobrogei) si 11,5°  C spre sud, conform datelor din Registrul meteorologic al statiilor Sulina si Mangalia. Datorita influentei apelor marine, in evolutia anuala a temperaturii aerului din zona costiera se produce o intarziere a fazelor de incalzire si racire a aerului. Toamna este mai cald iar primavara mai rece decat in Dobrogea centrala, media temperaturii fiind in octombrie cu 3-4,5 ° C mai mare decat in aprilie. Verile sunt foarte calduroase iar iernile sunt moderate termic (Iancu, 1966).

In general la scara anuala si anotimpuala, temperatura medie anuala prezinta cele mai mari valori in lunile iulie si august, iar cele mai mici in lunile de iarna.

Tab. 7 - Valorile medii lunare ale temperaturii aerului in anul 2011 (oC)

| Statia meteo | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constanta | 1,0 | 0,5 | 4,6 | 9,2 | 16,2 | 21,5 | 24,1 | 23,6 | 21,2 | 12,0 | 5,1 | 5,1 |
| Mangalia | 1,8 | 1,0 | 4,3 | 8,9 | 15,6 | 21,0 | 23,5 | 23,1 | 20,5 | 11,9 | 5,2 | 5,4 |

Sursa date: ANM-CMR DOBROGEA

Tab. 8 - Valorile medii lunare ale temperaturii aerului in anul 2012 (oC)

| Statia meteo | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constanta | 0,7 | -2,2 | 6,0 | 12,6 | 18,3 | 23,0 | 26,1 | 24,5 | 20,5 | 16,4 | 10,0 | 2,4 |
| Mangalia | 0,6 | -1,5 | 5,6 | 11,5 | 17,6 | 22,2 | 25,7 | 23,9 | 20,3 | 16,6 | 10,3 | 2,8 |

Sursa date: ANM-CMR DOBROGEA

Tab. 9 -  Valorile medii lunare ale temperaturii aerului in anul 2013 (oC)

| Statia meteo | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constanta | 2,1 | 4,8 | 5,6 | 12,5 | 19,0 | 22,1 | 23,6 | 24,6 | 18,4 | 12,6 | 10,8 | 2,3 |
| Mangalia | 2,2 | 4,9 | 5,6 | 11,6 | 17,9 | 21,3 | 22,7 | 24,1 | 18,6 | 12,5 | 10,6 | 2,5 |

Sursa date: ANM-CMR DOBROGEA

Tab.10 - Valori medii ale temperaturii in perioada 2007-2013

| Judet CONSTANTA | Statia meteorologica | Temperatura medie anuala |
| --- | --- | --- |
| 2007 | Constanta | 13.4 |
|  | Mangalia | 13.0 |
| 2008 | Constanta | 13.2 |
|  | Mangalia | 12.8 |
| 2009 | Constanta | 13,2 |
|  | Mangalia | 12,9 |
| 2010 | Constanta | 13,1 |
|  | Mangalia | 12,9 |
| 2011 | Constanta | 12,0 |
|  | Mangalia | 11,9 |
| 2012 | Constanta | 13,2 |
|  | Mangalia | 13,0 |
| 2013 | Constanta | 13,2 |
|  | Mangalia | 12,9 |

Sursa date: APM Constanta-Raport calitatea factorilor de mediu 2013

Temperatura medie anuala a aerului, la statiile meteorologice analizate, in perioada 2007-2013, a oscilat intre 11,9 °C (la s. m. Mangalia) si 13, 40 °C (la s. m. Constanta).

Regimul precipitatiilor

Dobrogea se caracterizeaza printr-un climat secetos, cu precipitatii atmosferice rare, dar reprezentate prin ploi torentiale.

Media anuala a precipitatiilor din zona costiera variaza intre 350-400 mm/an dar sunt si ani in care aceste valori cresc destul de mult, fara a depasi insa valoarea de 700 mm, nici macar in anii cei mai ploiosi. In anii secetosi, precipitatiile pot scadea si sub valoarea de 250 mm/an.

Precipitatiile sunt mai abundente in zona costiera sudica comparativ cu cea nordica, aspect determinat de existenta la nord de Capul Midia a unor mari suprafete acoperite cu ape, care contribuie la descendenta aerului in lunile de vara si la reducerea procesului de formare a norilor cumuliformi, din care eventual ar putea sa cada precipitatii.

Cele mai mari cantitati de ploaie cad in lunile aprilie si mai, iar toamna in septembrie si noiembrie. Un nivel scazut al precipitatiilor atmosferice se inregistreaza in lunile iulie si august, luni cu un mare numar de zile senine (29-31), dar cu o probabilitate ridicata de aparitie a ploilor torentiale.

In timpul iernii, stratul de zapada se mentine foarte putin; pe litoral se inregistreaza cel mai mic numar de zile cu strat de zapada (24). Numarul mediu anual de zile cu ninsoare nu este mai mare de 13.

Tab.11 -  Cantitatile de precipitatii inregistrate la statiile meteo Constanta si Mangalia in anul 2011 (l/mp)

| Statia meteo | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constanta | 37,2 | 19,2 | 19,1 | 39,2 | 39,8 | 12,6 | 37,1 | 0,8 | 6,5 | 41,8 | 0,5 | 53,2 |
| Mangalia | 39,2 | 12,2 | 17,2 | 37,5 | 13,7 | 19,6 | 50,0 | 16,2 | 4,3 | 200,3 | 2,1 | 50,0 |

Tab.12 - Cantitatile de precipitatii inregistrate la statiile meteo Constanta si Mangalia in anul

2012 (l/mp)

| Statia meteo | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constanta | 114,9 | 19,7 | 16,4 | 28,2 | 134,5 | 9,2 | 2,5 | 25,8 | 3,4 | 29,2 | 18,8 | 85,3 |
| Mangalia | 63,5 | 12,7 | 10,0 | 27,8 | 104,1 | 4,5 | 12,1 | 25,8 | 7,2 | 51,6 | 13,9 | 75,4 |

Tab.13 - Cantitatile de precipitatii inregistrate la statiile meteo Constanta si Mangalia in anul 2013 (l/mp)

| Statia meteo | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constanta | 36,0 | 11,2 | 12,4 | 27,0 | 36,0 | 74,0 | 43,2 | 23,0 | 75,6 | 159,4 | 21,0 | 9,5 |
| Mangalia | 27,1 | 15,4 | 24,3 | 14,1 | 18,8 | 86,8 | 101,3 | 14,7 | 64,0 | 58,3 | 19,7 | 4,2 |

Sursa date: APM Constanta-Raport calitatea factorilor de mediu 2013

Tab. 14 - Cantitatea anuala de precipitatii 2007-2013

| Judet CONSTANTA | Statia meteorologica | Cantitatea anuala de precipitatii (l/mp) |
| --- | --- | --- |
| 2007 | Constanta | 493,7 |
|  | Mangalia | 480,3 |
| 2008 | Constanta | 423,9 |
|  | Mangalia | 467,9 |
| 2009 | Constanta | 461,7 |
|  | Mangalia | 475,5 |
| 2010 | Constanta | 583,8 |
|  | Mangalia | 644,4 |
| 2011 | Constanta | 307,0 |
|  | Mangalia | 462,3 |
| 2012 | Constanta | 487,9 |
|  | Mangalia | 408,6 |
| 2013 | Constanta | 528,3 |
|  | Mangalia | 448,7 |

Sursa date: APM Constanta-Raport calitatea factorilor de mediu 2013

Umiditatea aerului

Marea Neagra exercita o influenta modificatoare asupra umiditatii aerului care se resimte pe intreg teritoriul Dobrogei, dar mai puternic in primii 15 – 25 km de la tarm.

Valorile medii anuale ale umiditatii absolute de-a lungul coastei romanesti (≥ 9 g/m3 ) sunt cu mult peste valorile medii ale umiditatii inregistrate in oricare alta parte in tara ( zona de campie: 6-7g/m³, munti: 4-6g/m³).

In zona considerata, mediile anuale ale umiditatii relative sunt de cca. 83 %, in luna decembrie fiind de 87- 89,5% , iar in luna iulie de 70 – 72 %. Zilele cu umiditate foarte scazuta sunt estimate la 2 pe an, cand umiditatea scade sub 30%. Frecventa zilelor cu umiditate relativa de cca.83% este destul de ridicata, respectiv de 130 zile, numarul zilelor cu umiditate mare avand un maxim in luna decembrie si un minim in luna august.

Regimul eolian

Pe aproape intreg teritoriul judetului Constanta, regimul climatic este afectat considerabil de influenta Marii Negre, atat sub aspect termic cat si dinamic. Vanturile predominante bat dinspre N si NE in zona litoralului si dinspre NV in zona continentala. In aceste conditii exista o mare variatie a regimului circulatiei atmosferice, vanturile avand un grad ridicat de instabilitate atat ca directie cat si ca viteza, neexistand vanturi regulate.

In zona costiera a Romaniei se inregistreaza medii anuale ale vitezei vantului relativ ridicate, cu o tendinta de maxime din directia nord si nord-vest.

Fig.17 - Distributia vitezei medii anuale a vantului pentru inaltimea de 50 m

Vanturile din sectorul nordic N, NE, NV reprezinta 40,3% din totalul anual, comparativ cu 33,8 % din sector sudic. Pe aceste directii se inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale - 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru NE si 4,7 m/s pentru NV. Astfel, frecventele cele mai mari le au vanturile din nord in februarie -22,2% , cele din sud si sud-est  in luna mai - 19,4%  si cele din vest- in august si noiembrie -15,9 S, cele mai mari frecvente ale vantului revin directiilor vest (20.3% la Mangalia si 17.0% la Constanta) si nord - vest (15% si, respectiv, 10.4%), care domina net in troposfera mijlocie, si celor de nord la Constanta (13.3%) si de sud-est la Mangalia (14.4%), influentate in buna masura de orientarea generala a tarmului Marii Negre.

Vanturile din nord-est au cea mai mare viteza medie in noiembrie iar cele din nord in cele trei luni de iarna. In decursul unui an viteza medie a vanturilor si durata perioadelor de calm au o evolutie ciclica. Viteza medie lunara multianuala are un maxim in februarie 6,75 m/s si un minim in iulie 5,13 m/s. In august se inregistreaza cele mai multe situatii de calm 15,8% din total, iar in februarie si decembrie cele mai putine 8,4%, adica aproximativ 56 si respectiv 62 ore.

Cresterea vitezelor medii anuale ale vantului de la sud catre nord, la statiile meteorologice de pe tarmul marii, este o realitate detectabila si in cazul numarului mediu anual de zile cu viteze mai mari de 11 m/s: 11.9 zile la Mangalia, respectiv 26.9 zile la Constanta.

In zona de coasta se manifesta si fenomenul de briza, datorita diferentelor de temperatura intre mare si uscat. Acest fenomen este mai pregnant intre lunile mai si septembrie, cand se inregistreaza temperaturi mai ridicate la nivelul uscatului. Ele pot initia un transport eolian, avand in vedere ca in aceasta perioada sedimentele de pe plaje sunt mai uscate si, ca atare, mai usor de antrenat.  Tot in perioada calda a anului se remarca o variatie diurna a directiilor vantului cu un pronuntat caracter periodic. Aceasta nu consta intr-o simpla alternare intre mare si uscat, ci intr-o rotire completa a directiei vantului (3600) in sensul acelor de ceasornic. Noaptea, in intervalul 22h – 8h predomina briza continentala cu o accelerare a vitezei si o deviere a directiei spre dreapta catre dimineata (cand se ajunge la o directie N-S). Intre orele 9 si 18 actioneaza in general briza marina care, catre seara, isi diminueaza viteza si se reorienteaza de asemenea catre dreapta: SE – NV. Viteza medie a vantului in lunile de vara (mai – septembrie) inregistreza la orele amiezii o crestere cu 50 % - Constanta, ceea ce in conditiile unor depozite superficiale frecvent uscate (datorita temperaturii si texturii) augmenteaza potentialul de eolizatie cu atat mai mult cu cat asistam la o crestere considerabila a vitezei si frecventei vanturilor din sector estic.

Calitatea aerului

Calitatea aerului poate fi afectata de o paleta larga de poluanti si , urmare a faptului ca atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluantilor catre om si celelalte componente ale mediului , se impune ca prevenirea poluarii aerului sa se constituie in prioritate pentru toate activitatile/ actiunile desfasurate .

Tinand cont de faptul ca din punct de vedere economic, zona se caracterizeaza prin activitati turistice si de comert, se poate considera ca se constituie potentiale surse de poluare pentru aer:

- surse mobile reprezentate de traficul auto pe DN39 si de pe strazile localitatii Eforie Nord, cu precadere in perioada sezonului estival.

- surse de suprafata – reprezentate in principal de eroziunea vantului asupra suprafetelor temporar lipsite de vegetatie.

In judetul Constanta, calitatea aerului este monitorizata prin masuratori continue in 7 statii automate amplasate in zone reprezentative. Poluantii monitorizati sunt cei prevazuti in legislatia romana, transpusa din cea europeana, valorile limita impuse prin Legea calitatii aerului nr. 104/2011 avand scopul de a evita, preveni si reduce efectele nocive asupra sanatatii umane si a mediului.

| CT3 CT6 CT4 CT7 CT1 CT2 CT5 Fig.18 - Amplasamentul statiilor automate de monitorizare a calitatii aerului |  |
| --- | --- |

Statia CT1 – Statie de trafic, amplasata in municipiul Constanta – zona Casa de Cultura

- evalueaza influenta emisiilor provenite din trafic

- monitorizeaza poluantii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), benzen, pulberi in suspensie (PM10)

Statia CT 2 - Statie de fond urban, amplasata in municipiul Constanta – zona parc Primarie

- monitorizeaza nivelele medii de poluare in interiorul unei zone urbane ample, datorate unor fenomene produse in interiorul orasului, cu posibile contributii semnificative datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul orasului

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m-1 km

- monitorizeaza poluantii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi in suspensie (PM10) si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiatia solara, umiditate relativa, precipitatii);

#### Statia CT 3 - statie de fond suburban este amplasata in orasul Navodari – Tabara Victoria

- monitorizeaza nivelele medii de poluare in interiorul unei zone suburbane, datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul orasului si a unor fenomene produse in interiorul orasului

- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km

- monitorizeaza poluantii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi in suspensie (PM10) si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiatia solara, umiditate relativa, precipitatii);

Statia CT 4 - Statie de trafic, amplasata in municipiul Mangalia – zona parc arheologic

- evalueaza influenta emisiilor provenite din trafic

- monitorizeaza poluantii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), benzen, pulberi in suspensie (PM10).

Statia CT 5 – Statie de tip industrial, amplasata in municipiul Constanta – str. Prelungirea Liliacului nr. 6

- evalueza influenta surselor industriale asupra calitatii aerului

- raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m

- monitorizeaza poluantii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi in suspensie (PM10) si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiatia solara, umiditate relativa, precipitatii)

Statia CT 6 – Statie de tip industrial, amplasata in orasul Navodari – Liceu Lazar Edeleanu

- evalueza influenta surselor industriale asupra calitatii aerului

- raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m

- monitorizeaza poluantii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi in suspensie (PM10) si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiatia solara, umiditate relativa, precipitatii);

Statia CT 7  – Statie de tip industrial, amplasata in municipiul Medgidia – Primarie

- evalueza influenta surselor industriale asupra calitatii aerului

- raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m

- monitorizeaza poluantii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi in suspensie (PM10) si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiatia solara, umiditate relativa, precipitatii)

- monitorizeaza poluantii:dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi in suspensie (PM10) si parametrii meteo (directia si viteza vantului, presiune, temperatura, radiatia solara, umiditate relativa, precipitatii);

Pentru analiza privind calitatea aerului in zona amplasamentului s-au studiat Rapoartele judetene privind starea mediului pentru anii 2013, 2014  si 2015 precum si Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Constanta pentru 2016-2020. Relevante pentru acest studiu, functie de pozitia geografica a amplasamentul proiectului, sunt datele inregistrate la statiile de monitorizare de pe coasta, cele de la N de amplasament si de la sud , respectiv CT1,CT2,CT5 – din municipiul Constanta si CT4-din municipiul Mangalia.

Conform Legii nr.104/2011, anexa 3 , principalii poluanti ai aerului si valorile lor limita sunt urmatorii:

| Dioxidul de sulf - SO2 |  |
| --- | --- |
| Prag de alerta | 500 µg/m3 - masurat timp de 3 ore consecutiv, in puncte reprezentative pentru calitatea aerului pentru o suprafata de cel putin 100 km2 sau pentru o intreaga zona sau aglomerare, oricare dintre acestea este mai alerta mica. |
| Valori limita | 350 µg/m3 - valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane 125 ug/m3 - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Nivel critic | 20 µg/m3 - nivel critic pentru protectia vegetatiei, an calendarisitic si iarna (1 octombrie - 31 martie) |
| Oxizi de azot – Nox |  |
| Prag de alerta | 400 µg/m3 - masurat timp de 3 ore consecutive, in puncte reprezentative pentru calitatea aerului pentru o suprafata de cel putin 100 km2 sau pentru o intreaga zona sau aglomerare, oricare dintre acestea este mai alerta mica |
| Valori limita | 200 µg/m3 NO2 - valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane 40 µg/m3 NO2 - valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane |
| Nivel critic | 30 µg/m3 NOx - nivelul critic anual pentru protectia vegetatiei |
| Pulberi in suspensie - PM10 |  |
| Valori limita | 50 µg/m3 - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane 40 µg/m3 - valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane |
| Pulberi in suspensie – PM2,5 |  |
| Valoare tinta | 25 µg/m3 - valoarea-tinta anuala |
| Valori limita | 25 µg/m3 - valoarea limita anuala care trebuie atinsa pana la 1 ianuarie 2015 20 µg/m3 - valoarea limita anuala care trebuie atinsa pana la 1 ianuarie 2020 |
| Monoxid de carbon – CO |  |
| Valoare limita | 10 mg/m3 - valoarea limita pentru protectia sanatatii umane (valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore) |
| Ozon - O3 |  |
| Prag de alerta | 240 µg/m3- media pe 1 h |
| Valori tinta | 120 µg/m3 - valoare tinta pentru protectia sanatatii umane (valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore) 18.000 µg/m3 x h (AOT40) - valoare tinta pentru protectia vegetatiei (perioada de mediere: mai - iulie) |
| Obiectiv pe termen lung | 120 µg/m3 - obiectivul pe termen lung pentru protectia sanatatii umane (valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic) 6000 µg/m3 x h (AOT40) - obiectivul pe termen lung pentru protectia vegetatiei (perioada de mediere: mai - iulie) |
| Plumb – Pb |  |
| Valoare limita | 0,5 µg/m3 - valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane |
| Benzen - C6H6 |  |
| Valoare limita | 5 µg/m3 - valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane |
| As, Cd si Ni |  |
| Arsen | 6 ng/m3 - valoarea tinta pentru continutul total din fractia PM10, mediata pentru un an calendaristic. |
| Cadmiu | 5 ng/m3 - valoarea tinta pentru continutul total din fractia PM10, mediata pentru un an calendaristic |
| Nichel | 20 ng/m3 - valoarea tinta pentru continutul total din fractia PM10, mediata pentru un an calendaristic. |
| Hidrocarburi Aromatice Policiclice HAP |  |
| Benzo(a)piren | 1 ng/m3 - valoarea tinta pentru continutul total din fractia PM10, mediata pentru un an calendaristic |

Valorile medii anuale pentru poluantii monitorizati la statiile de interes, mentionate anterior , sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tab. 15 - Nivelul concentratiilor medii anuale ale poluantilor monitorizati la statiile automate, 2015

| Statie | Valoare medie anuala; Unitate de masura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10grv | PM10nfl | PM2,5grv | Pb | Ni | Cd | As | C6H6 |
|  | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ng/m3 | ng/m3 | ng/m3 | µg/m3 |
| CT1 | * | 34,45 | 0,13 | - | 28,35 | 31,37 | - | 0,006 | 3,47 | 0,290 | - | 0,96 |
| CT2 | 6,35 | 33,70 | 0,08 | 39,42 | - | - | 12,16 | - | - | - | - | 0,92 |
| CT4 | 6,61 | 23,09 | 0,1 | - | 22,97 | 30,76 | - | 0,005 | - | - | - | 0,88 |
| CT5 | 5,68 | 24,95 | 0,11 | 36,95 | 27,77 | 28,52 | - | 0,011 | 3,222 | 0,299 | - | - |

*Statia CT1 a avut analizoarele de SO2 defecte

Sursa: Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Constanta Perioada 2016-2020 (http://www.anpm.ro/documents/840114/3680771/Anexa+4_Plan+mentinere_final.pdf/4a8ef4e6-ec33-4c88-81fe-a8a3dad78c88)

Masurarile efectuate in anul 2015 au aratat ca in cele 3 statii de monitorizare a

calitatii aerului, concentratiile medii orare de SO2 s-au situat cu mult sub valoarea limita:

- orara pentru protectia sanatatii umane (350 μg/m3);

- zilnica pentru protectia sanatatii umane (125 μg/m3).

Masurarile efectuate in anul 2015 au aratat ca in toate cele 4 statii de monitorizare a calitatii aerului, concentratiile medii orare de NO2 s-au situat sub valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane (200 μg/m3).

Masurarile efectuate in anul 2015 au aratat ca in toate cele 4 statii de monitorizare a calitatii aerului, valorile maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore pentru CO s-au situat sub valoarea limita pentru protectia sanatati umane (10 mg/m3).

Masurarile efectuate in anul 2015 au aratat ca in cele 2 statii de monitorizare a calitatii aerului, valorile maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore pentru O3 s-au situat sub valoarea limita pentru protectia sanatatii umane (120 mg/m3).

Pentru O3, nu s-au inregistrat depasiri ale pragului de alerta (240 μg/m3 pentru 3 ore consecutiv) si nici depasiri ale pragului de informare (180 μg/m3 pentru 3 ore consecutiv),dar s-au inregistrat zile cu depasiri ale valorii tinta pentru sanatatea umana (120 μg/m3 –valoare calculata ca maxim al mediilor orare glisante pe parcursul a 24 ore) . Astfel la CT2 s-au inregistrat 5 zile cu depasiri ale valorii tinta, in luna iunie.

Masurarile efectuate in anul 2015 au aratat ca in cele 3 statii de monitorizare a calitatii aerului in care se efectueaza astfel de masurari, pentru PM10 nu a fost depasita valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane (40 μg/m3).

In ceea ce priveste valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane (50 μg/m3), in 2015 s-au inregistrat depasiri ale valorii limita zilnice pentru PM10 in toate cele 3 statii.Legea calitatii aerului nr. 104/2011 stabileste ca valoarea limita sa nu fie depasita mai mult de 35 de ori intr-un an calendaristic (intr-o locatie). Astfel ca, pentru PM10 s-au inregistrat urmatoarele depasiri:

- 6 depasiri la statia CT1 - patru in luna iulie, una in luna august, una in luna octombrie;

- 6 depasiri la statia CT4 – una in luna ianuarie, cinci in luna noiembrie;

- 7 depasiri la statia CT5 – patru in luna martie, doua in luna aprilie, una in luna iulie.

Masuratorile gravimetrice efectuate in anul 2015 au aratat ca in singura statie in care s-a

masurat PM2,5 si anume CT2, nu a fost depasita valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane (25 μg/m3).

Referitor la cauzele care au determinat depasirile inregistrate la statiile de masurare a calitatii aerului se precizeaza ca:

- La CT1 si CT4 depasirile au fost cauzate de traficul intens din zona, de imprastierea de materiale antiderapante pe sosele in perioada de iarna, urmata de resuspensie, precum si de existenta unor spatii de parcare in apropierea statiei.

- La CT5 cauzele depasirilor au fost datorate vecinatatii cu zona industriala a municipiului Constanta si emisiilor accidentale din surse industriale, incalzirii domestice, proximitatii unei sosele intens circulate.

4.2.2 Sursele de poluanti atmosferici aferente obiectivului

In judetul Constanta, in anul 2014, conform Planului judetean de mentinere a calitatii aerului pentru perioada 2014-2020, aportul surselor de emisii la emisiile totale de substante poluante aferente a fost urmatorul:

- emisii de NOx: ponderea cea mai mare au sursele liniare (cca.73%), urmate de

sursele punctuale (cca. 24%) si sursele de suprafata (cca. 3%);

- emisii de SO2: ponderea cea mai mare au sursele punctuale (cca.46%), urmate de

sursele de suprafata (cca. 40%) si sursele liniare (cca. 14%);

- emisii de PM10: ponderea cea mai mare au sursele de suprafata (cca.84%), urmate

de sursele punctuale (cca. 7%) si sursele liniare (cca. 4%);

- emisii de PM2,5: ponderea cea mai mare au sursele de suprafata (cca.84%), urmate

de sursele liniare (cca. 7%) si sursele punctuale (cca. 9%).

Principalele surse de poluare a aerului in perioada de executie a proiectului sunt reprezentate de:

- Sursele de suprafata (surse stationare nedirijate ) unde principalul poluant il reprezinta pulberile (PM10 si PM2,5).

Aceste surse sunt reprezentate de :

- lucrarile propriu-zise de decopertare, excavare si redistribuire/transport a surplusului de sol;

- eroziunea eoliana de pe suprafetele de teren perturbate sau lipsite temporar de vegetatie.

- Surse mobile sau liniare: traficul rutier desfasurat in cadrul organizarii de santier unde principalii poluanti sunt: NOx, SOx, CO, COV, particule cu continut de metale grele, rezultati din arderea combustibililor fosili in motoarele autovehiculele si utilajele ce participa la amenajarea terenului, transportul materialelor si echipamentelor, precum si la aprovizionarea cu substante si materiale pe durata executarii lucrarilor de constructii/montaj.

Asadar, sursele potentiale de poluare a aerului in perioada de implementare a proiectului au un caracter temporar, dat de natura lucrarilor de executie si functie de programul de lucru (cca. 10 ore/zi, 5 – 6 zile/saptamana) si graficul de desfasurare a lucrarilor.

B. Surse de poluare a aerului in perioada de functionare

Nu vor exista surse de poluare a factorului de mediu AER in perioada de functionare a obiectivului.

4.2.3. Prognozarea poluarii aerului

Impactul potential  pentru perioada de constructie

Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de motoarele utilajelor si mijloacelor de transport auto depind, in principal, de urmatorii factori:

- tehnologia de fabricatie a motorului;

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

- varsta motorului/utilajului.

Utilajele folosite in faza de constructie vor fi urmatoarele:

- draga maritima absorbant refulanta 250-300 mc/h

- autogreder <175 CP

- excavator cu pneuri 0,21-0,39 mc

- bulldozer 65-80 CP

- macara pe pneuri 9,9 tf

- incarcator frontal 0,5-0,99 mc

Prognozarea nivelurilor de poluare a aerului ambiental generate in perioada de constructie de ansamblul surselor de tipul celor prezentate anterior, aferente obiectivului studiat se va efectua in conformitate cu prevederile Ordin MMGA nr. 3299/2012-Realizare inventare de emisii in atmosfera, Sectiunea 12: 1.3.12. Activitati in categoria COD NFR 1.A.4 –Surse mobile nerutiere si echipamente

Acesta categorie  de activitati este asociata cu emisiile de gaze de esapament generate de arderea carburantilor in motoarele termice ce echipeaza sursele mobile nerutiere si alte masini (echipamente si utilaje din diverse sectoare de activitate). Include urmatoarele coduri NFR:

- cod NFR 1.A.2.f.ii - echipamente si utilaje mobile in industria prelucratoare si in constructii;

- cod NFR 1.A.4.a.ii - echipamente si utilaje mobile in activitati comerciale si institutionale;

- cod NFR 1.A.4.b.ii - utilaje mobile folosite in activitati rezidentiale;

- cod NFR 1.A.4.c.ii - vehicule nerutiere si alte utilaje mobile in agricultura/silvicultura;

- cod NFR 1.A.5.b - alte echipamente si utilaje mobile din domeniul militar.

Astfel, emisiile de poluanti asociate acestor categorii de activitati se vor estima astfel:

- Pentru nivelul 2 de abordare (nivel de abordare recomandat) se vor utiliza factorii de emisie indicati in tabelul 3-2 din subcapitolul 1.A.4 "Surse mobile nerutiere si echipamente" din Ghidul EMEP/EEA/CORINAIR  2009. Emisiile de metale grele si de poluanti organici persistenti se vor calcula cu factorii de emisie din tabelul 3-1.

In metodologia EEA/EMEP/ CORINAIR, emisiile de poluanti se calculeaza in functie de consumul total de combustibil.

Ei = ∑ ∑ FCj,t × EFi,j,t

j  t

unde:

Ei = masa de poluant emis,

FCj,t = consumul de combustibil de tip j pentru utilajul/echipamentul de categoria c si tehnologia de tip t,

EFi,j = factorul de emisie pentru poluantul i pentru tipul de combustibil tip j pentru utilajul/echipamentul tip c si tehnologia tip t,

i = tipul poluantului,

j = tip combustibil (diesel, benzina, LPG),

t = tehnologia utilajelor off- road: < 1981, 1981–1990, 1991–Stage I, Stage I, Stage II, Stage IIIA).

In general un factor de emisie este functie de combustibil utilizat cu exceptia SO2.

Pentru SO2 factorul de emisie are forma :

ESO2 = 2 ΣΣ kS,l bj,l  unde

j l

kS,l = continutul de sulf in combustibil de tip l [kg/kg],

bj,l = consumul anual de combustibil de tip l [kg] pe categorie de utilaj tip j.

Tab. 16 -  Factori de emisie pentru utilajele de pe amplasament(combustibil: motorina)

| Poluant | Factor (g/to comb.) CORINAIR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technology Stage I | Technology Stage II |  |  |  |  |
| NOx | 31109 | 22087 |  |  |  |  |
| NMVOC | 1718 | 1588 |  |  |  |  |
| CH4 | 28 | 26 |  |  |  |  |
| CO | 6502 | 7061 |  |  |  |  |
| CO2 | 3160 | 3160 |  |  |  |  |
| NH3 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| N2O | 136 | 136 |  |  |  |  |
| PM10 | 967 | 1031 |  |  |  |  |
| PM2,5 | 967 | 1031 |  |  |  |  |
| TSP | 967 | 1031 |  |  |  |  |
| Cd | 0.010 |  |  |  |  |  |
| Cu | 1,70 |  |  |  |  |  |
| Cr | 0.050 |  |  |  |  |  |
| Ni | 0.07 |  |  |  |  |  |
| Se | 0.01 |  |  |  |  |  |
| Zn | 1,00 |  |  |  |  |  |

In ceea ce priveste mijloacele de transport, devizele de lucrari evidentiaza urmatoarele:

- autobasculante

- autobetoniere

- autoutilitare cu masa mai mica de 3,5 to.

Tab.17 -  Factori de emisie pentru mijloacele de transport mai mari de 3,5 to (combustibil:motorina)

| Poluant | Factor (g/kg comb.) CORINAIR |
| --- | --- |
| NOx | 42,7 |
| NMVOC | 8,16 |
| CH4 | 0.25 |
| CO | 34,2 |
| CO2 | 3138 |
| N2O | 0.12 |
| PM | 4,3 |
| Cd | 0.00001 |
| Cu | 0.0017 |
| Cr | 0.00005 |
| Ni | 0.00007 |
| Se | 0.00001 |
| Zn | 0.001 |

Emisiile de poluanti in atmosfera datorate functionarii utilajelor de constructie si a mijlocelor de transport au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (in general 10 ore), putand prezenta unele variatii de la o ora la alta si de la o zi la alta. Totodata, avand in vedere ca durata anuala a lucrarilor este de circa 9 luni/an (primavara + vara + toamna), in sezonul de iarna emisiile sunt mult mai reduse. In perioada anuala de lucru vor exista, de asemenea, variatii ale emisiilor, atat datorita categoriilor de operatii care se vor executa la un moment dat, cat si datorita variatiei conditiilor meteorologice.

Cantitatea de astfel de emisii din cursul unei zile sau o alta perioada definita de timp depinde de ritmul lucrarilor – graficul de lucru si, in consecinta, de consumul de combustibil zilnic/lunar. In acest moment, aceste date ce tin de contractorii lucrarilor de constructii nu sunt inca disponibile. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, activitatea de monitorizare si rapoartele catre autoritatea de mediu vor contine si date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier.

Dispersia poluantilor este avantajata de specificul vantos al zonei costiere a marii Negre, astfel ca impactul inregistrat va fi direct si pe termen scurt, limitat strict la perioada de amenajare a amplasamentului.

Degajarile de praf in atmosfera generate de manevrarea materialelor pulverulente, a lucrarilor de sapaturi, excavare, decapare, umpluturi si imprastiere a pamantului rezultat dar si de eroziunea vantului asupra suprafetelor de teren afectate de lucrari, variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. Lucrarile de constructie propuse au caracter temporar, dar variaza apreciabil de la o faza la alta a procesului. Aceste particularitati le diferentiaza de majoritatea altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu relativ stationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat, astfel ca o cuantificare a emisiilor de praf din cadrul unui amplasament unde se desfasoara lucrari specifice de construire , se dovedeste a nu fi realizabila.

Emisia de particule pe perioada excavarii pamantului, este direct proportionala cu continutul de particule de dimensiuni mici (<75μm), invers proportionala cu umiditatea solului. Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare materiale excavate (sursa la sol) se vor sedimenta in apropierea sursei, fara a se crea premisele inregistrarii unui impact negativ semnificativ asupra mediului pe termen mediu sau lung.

In general, atmosfera instabila este favorabila dispersiei si transportului poluantilor.

Directia vantului reprezinta directia de miscare a poluantilor, de aceea un vant moderat va favoriza dispersia si transportul poluantilor mult mai bine decat unul cu viteza prea mare, care are tendinta de a retine poluantii la nivelul solului.

Directia predominanta a vanturilor (din secorul nordic- N, NE- care reprezinta 40,3%), este un atribut care argumenteaza aprecierea unui risc scazut de generare a unui impact cumulat asupra factorului de mediu aer, in special pe directia zonelor rezidentiale, localizate in partea de nord,nord-vest a amplasamentului.

Impactul potential  pentru perioada de functionare

Impactul in perioada de functionare va fi benefic prin reducerea suprafetelor de teren descoperite, fara vegetatie, din jurul lacului (drumuri de acces si parcari neamenajate) ce constituie surse de poluare a aerului, in principal cu pulberi, in perioade uscate cu vant puternic

CONCLUZIE

Efectele aferente fazei de constructie sunt limitate in spatiu datorita localizarii clare a activitatilor – pe de o parte – si datorita dimensiunii mari a particulelor care se depun nu departe de locul generarii.

In aceste conditii, impactul potential prognozat asupra calitatii aerului in perioada de executie este considerat temporar si reversibil, avand o arie redusa de desfasurare, local.

In cazul proiectului propus, nu se preconizeaza ca acesta sa se constituie, prin dimensiunea, natura lui si tipurile de emisii in aer care ii sunt asociate, in factor de risc cuantificabil pentru sanatatea populatiei din zona si nici nu va putea genera un impact negativ asupra factorilor de mediu, prin transferul poluantilor din aer in apa (lacul Belona, marea Neagra, lacul Techirghiol), sol sau vegetatie, datorita masurilor ce se impun, prezentate la pct. 4.2.4.

4.2.4  Masuri pentru prevenirea si controlul poluarii aerului

In vederea protectiei calitatii aerului in zona amplasamentului, in perioada de executie, se propun o serie de masuri care sa conduca la diminuarea/eliminarea impactului.In mod special se va acorda o atentie deosebita masurilor de reducere a pulberilor generate de implementarea proiectului Acestea sunt importante in masura in care vor conduce la scaderea riscul depunerii pulberilor pe aparatul folicular al plantelor din spatiile verzi invecinate si la diminuarea pulberilor respirabile.

In timpul realizarii lucrarilor de executie se vor lua masuri care sa conduca la respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Conditii de calitate:

- utilizarea unor echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera ;

- folosirea unor mijloace de transport si utilitare conforme cu normele tehnice RAR;

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor, conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare (HG 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, modificat si completat de HG 1197/2010).

- se recomanda ca, in pauzele de activitate, motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora.

- transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va

face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la

calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- viteza de circulatie a mijloacelor de transport si utilajelor in zonele de lucru va fi limitata, astfel incat sa se reduca riscul producerii de praf;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru si a drumurilor din interiorul obiectivului, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera in situatiile in care operatiunile de decopertare a solului si excavare se realizeaza in periode secetoase si cu vant puternic;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice.

4.3. Componenta de mediu – SOL/SUBSOL

Relief

Unitatea de relief caracteristica amplasamentului proiectului - lacul Belona din localitatea Eforie Nord, este Podisul Mangaliei (Podisul Litoralului dupa unii autori). Acesta constituie sectorul maritim al Dobrogei de Sud, fiind reprezentat de o treapta intermediara intre platforma continentala, acoperita de apele Marii Negre, si platourile mai inalte ale Podisului Cobadin. Este alcatuit din platouri netede si intinse ce scad in inaltime spre est, de la 90-100 m pana la 20-30 m, cat se inregistreaza in lungul falezei taiata in loess si calcare sarmatiene.

Fig.19 -  Po d i s u l Ma n g a l i e i

Majoritatea vailor sunt largi, evazate, estompate de cuvertura groasa de loess, si raman suspendate la nivelul falezei. Doar cateva vai au reusit sa se adanceasca in suprafata podisului si sa atinga nivelul de baza impus de apele Marii Negre. La gura lor de varsare, mult largita, s-au format limanele fluvio-maritime Techirghiol, Tatlageac si Mangalia.

4.3.1. Caracterizarea subsolului si a solurilor dominante de pe amplasamentul proiectului

Studiul geotehnic realizat pe amplasamentul proiectului de SC GEOTECH DOBROGEA SRL, a evidentiat doua subzone:

I. Subzona A, din imediata apropiere a lacului, unde diferentele de cote sunt pana la 3 m si care este influentata de Marea Neagra, poate avea urmatoarea structura geologica:

- la suprafata este un strat de umplutura neomogena de pamant vegetal, cu nisip sau umpluturi de materie organica cu grosimi ce variaza intre 0,1m si 2,10 m;

- cu grosimi variabile cuprinse intre 8m si 10 m urmeaza un complex nisipos format din straturi sau lentile de  nisip mediu cochilifer, nisip mijlociu cochilifer.In cadrul acestui complex pot apare lentile de nisip fin prafos cenusiu malos si lentile de turba.Aceste straturi au un caracter sporadic putand apare sau nu iar succesiunea straturilor poate sau nu avea loc;

- succesiunea se continua cu un strat format din praf argilos cenusiu cu calcar degradat in baza;

- ultimul strat intalnit in unele foraje este cel de calcar, de varsta sarmatiana, aflat la adancimi variabile intre 11,00 m si 14,50 m. Stratul de calcar are un caracter valurit putand exista diferente de pana la 5 m, pe distante relativ scurte.

II. Subzona B este spre partea vestica a lacului, spre str.Marii, unde pot avea diferente mari de cote ale terenului de pana la 9 m, are urmatoarea structura litologica:

- un strat de umplutura sau pamant vegetal cu grosimi variabile cuprinse intre 0,60 m si 2,20 m;

- un strat de loess galben, plastic vartos spre plastic moale, cu porozitate mare, iar in functie de cotele terenului natural si adancimea la care apare nivelul hidrostatic, sensibilitatea la inmuiere poate varia de la 4% la 1%.

Ca urmare, in succesiunea litologica pot apare straturi formate din praf argilos, argila cafenie roscata sau argila galben-verzuie sau un strat de calcar degradat, pasta de calcar.

Fig. 20 - Aspectul solului pe amplasamentul proiectului

4.3.2. Surse de poluare a solului/subsolului

Sursele potentiale de poluare a solului si subsolului datorita desfasurarii lucrarilor de constructie propriu zise sunt reprezentate de:

- manevrarea necorespunzatoare a unor materiale (ciment) si substante potential poluatoare pentru sol (vopsele,grunduri, eventual carburanti, uleiuri sintetice,etc).;

- scurgerea accidentala de produse petroliere in situatia functionarii defectuoase a utilajelor/ echipamentelor si a mijloacelor de transport;

- manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor

- evacuarea de ape uzate, necontrolat, direct pe teren;

- pulberile rezultate in procesele de excavare, incarcare, transport, descarcare a pamantului si care se depun pe sol.

4.3.3. Prognozarea impactului

In conditii de gestionare corespunzatoare a obiectivului in toate fazele de executie a proiectului, nu se vor inregistra modificari negative in ceea ce priveste calitatea solului.

In zona studiata nu s-au identificat suprafete de sol care sa prezinte, vizual, aspecte de

poluare cu produse petroliere, deseuri, etc. Se preconizeaza astfel ca lucrarile de decopertare, excavare a  solului in vederea realizarii proiectului nu va genera sol infestat cu produs petrolier sau alte tipuri de substante.

Se pot inregistra modificari calitative ale solului doar sub influenta poluantilor prezenti in aer si apa (apele uzate din cadrul organizarii de santier). Masurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu aer si apa, vor avea efecte pozitive si rol in reducerea riscului poluarii solului.

In conditii normale, activitatea din organizarea de santier nu reprezinta surse de poluare pentru solul de pe amplasament.

Se apreciaza astfel ca impactul asupra solului este redus,  luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului doar in situatii accidentale.

Avand in vedere ca proiectul prevede cu precadere amenajarea de spatii verzi, plantate cu arbori, arbusti si gazon, aceasta actiune se va face si printr-un aport de pamant vegetal, ceea ce va imbunatati calitatea solului, ca suport pentru vegetatie, fata de situatia prezenta.

4.3.4. Masuri de diminuare a impactului

In perioada realizarii investitiei:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

- este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

- avand in vedere proximitatea plajei Marii Negre la limita estica a amplasamentului, este interzis accesul mijloacelor de transport si al utilajelor din aleea betonata ce desparte plaja de amplasament, pentru a impiedica poluarea plajei datorata transportului materialelor pulverulente.

- pe cat posibil amplasamentul va fi imprejmuit cu gard, in mod expres latura estica dinspre mare.

In perioada de functionare a obiectivului:

- interzicerea accesului autovehiculelor in incinta amplasamentului cu exceptia celor pentru situatii de urgenta;

- inlocuirea imediata a conductelor de alimentare cu apa in cazul unor avarii la reteaua de alimentare cu apa, pentru a evita baltirea si tasarea terenului;

- intretinerea corespunzatoare a suprafetelor acoperite cu gazon si refacerea imediata a a acestora in situatia in care se degradeaza pentru a evita expunerea directa a solului la actiunea factorilor climatici.

4.4 Biodiversitatea

4.4.1  Informatii despre zonificarea terenurilor in vecinatatea amplasamentului

Terenul aferent obiectivului este situat intravilan si are ca si categorie de folosinta:

- Lacuri si balti naturale – domeniu public/privat – teren intravilan apartinand UAT Orasul Eforie;

- Curti-constructii – domeniul privat- teren apartinand UAT Orasul Eforie.

Conform Certificatului de urbanism nr. 222/27.07.2016 emis de Primaria orasului Eforie, vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele:

- Nord: b-dul Tudor Vladimirescu si portul de agrement Belona

- Est: zona de plaja Eforie

- Vest: strada Marii si proprietati private/publice

- Sud: alee de acces plaja si proprietati private/publice.

Terenurile vecinatatilor sunt de asemenea situate in intravilanul orasului Eforie. Astfel, cele doua imobile din care este constituit amplasamentul si care insumate au suprafata de 69.459,00 mp sunt domeniu public si identificate prin:

- Nr.cadastral 103264 (nr.cadastral vechi 11739) – teren intravilan ape statatoare, inscris in cartea funciara cu numarul 14706, in suprafata masurata de 52.104,00 mp;

- Nr. cadastral 106176 – teren intravilan in suprafata de 17.355,00 mp.

Lacul Belona este un lac artificial pozitionat la baza versantului sud-estic al falezei localitatii Eforie Nord, fiind limitat la nord si la vest de versantul inalt al localitatii Eforie Nord, la est este cordonul litoral al Marii Negre, la sud-vest caile de acces (DN39 sau E85) care fac legatura cu Eforie Sud si cu tot restul zonei de sud a litoralului. DN39 separa zona de plaja a lacului lacul Techirghiol de zona terestra limitrofa luciului de apa al lacului Belona.

4.4.2  Localizarea proiectului fata de ariile protejate de interes national si comunitar

Terenul aferent proiectului de investitii se afla la o distanta de aproximativ:

- 115 m fata de limita comuna a siturilor ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie Sud si ROSPA0076 Marea Neagra,

- 170 m fata de limita comuna ariilor natural protejate desemnate pentru protectia lacului Techirghiol, dupa cum urmeaza: ROSPA0061 Lacul Techirghiol, Rezervatia Naturala Lacul Techirghiol si sit RAMSAR,

- 2600 m fata de limita comuna a rezervatiei naturale Dunele marine de la Agigea si a sitului de importanta comunitara cu acelasi nume, ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea.

Fig.21 - Pozitia amplasamentului fata de ariile protejate

4.4.3  Informatii despre flora de pe amplasament

Flora din zona lacului Belona este reprezentata de specii comune caracteristice mediului lacustru (ex.: Phragmites australis, Typha angustipholia), numeroase specii ruderale si plante ornamentale plantate de-a lungul timpului pentru amenajarea spatiilor verzi. Pe langa acestea in zona de est a lacului pot fi intalnite si cateva specii psamicole, reminiscente ale habiatelor de dune marine bine reprezentate in trecut pe cordonul litoral din zona Eforie.

Vegetatia palustra ce delimiteaza luciul apei de zona terestra formeaza asociatia Scirpo‐Phragmitetum Koch 1926. Fitocenozele higrofile ale acestei asociații sunt larg raspandite în toate zonele de campie, ocupand arii reduse pe marginea baltilor sau lacurilor cu apă variind între 0,5‐1,2 m adancime (Sanda si colab., 2008).

Fig. 22 - Asociataia Scirpo‐Phragmitetum Koch 1926

Specia edificatoare si in acelasi timp dominanta in asociatie - Phragmites australis realizeaza o acoperire mare, formand o centura de vegetatie inalta si compacta in jurul lacului , cu o latime care poate ajunge la 20 m (la malul vestic al lacului). Dintre speciile insotitoare din alianta Phragmition communis au fost identificate ca fiind prezente: Typha angustipholia si Calystegia sepium fiind observate intr-un numar mult mai redus de indivizi fata de specia dominanta. Se remarca patrunderea in partea terestra a asocietiei a elementelor ruderale din clasele Bidentetea tripartiti, Artemisietea vulgaris si Stellarietea mediae: Xanthium italicum, Carduus acanthoides, Sonchus arvensis, Artemisia sp, Melilotus albus.

Spre largul lacului se dezvolta specii caracteristice claselor: Potametea (specii acvatice emerse si submerse inradacinate) si Lemnetea (plante libere, emerse sau relativ submerse) larg raspandite in bazinele cu apa dulce statatoare sau lin curgatoare.

Fig.23 - Xanthium italicum (cu fructificatii) in amestec cu Phragmites australis

In jurul lacului se dezvolta o vegetatie alcatuita aproape in totalitate din buruieni fara valoare conservativa. Din punct de vedere cantitativ domina speciile ruderale din alianta Dauco – Melilotion Görs 1966, reprezentata prin taxoni care se dezvolta pe soluri bogate in substante nutritive (Chifu si colab. 2006), care sunt completate de numeroase alte elemente ruderale care fac parte din flora caracteristica habitatelor antropizate.  Printre acestea se evidentiaza prezenta urmatoarelor specii: Melilotus albus, Melilotus officinalis, Tragus racemosus, Chenopodium polyspermum, Calamagrostis epigeios, Carduus acanthoides, Daucus carota, Diplotaxis muralis, Xanthium italicum, Malva sylvestris, Medicago minima, Salsola kali ssp. ruthenica, Erigeron canadensis, Polygonum aviculare, Alcea rosea, Plantago lanceolata, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Crepis foetida, Lactuca serriola.

Fig.24 - Melilotus albus                                  Fig.25 -Malva sylvestris

Fig.26 - Buruienisuri dezvoltate in zona stavilarului de pe malul de vest a lacului Belona

Dezvoltarea masiva a speciilor oportuniste de buruieni se explica prin nivelul ridicat al impactului antropic asupra comunitatilor vegetale din jurul lacului Belona exercitat prin habitarea umana si turismul de masa in urma carora in zona apar cantitati semnificative de deseuri menajere si nu numai.

Fig.27 - Depozitari de deseuri in jurul lacului Belona (toamna 2016)

De asemenea, in apropierea si pe malurile lacului au fost plantate de-a lungul timpului specii de plante cu rol ornamental si in fixarea solului. In aceasta categorie intra in special arbori si arbusti de diferite dimensiuni care se regasesc atat in apropierea lacului cat si componenta spatiilor verzi din cadrul localitatii Eforie Nord.  Pe amplasament au fost identificate specii lemnoase precum:  Elaeagnus angustifolia, Salix alba si Populus alba.

Fig.28-Salix alba                                                       Fig.29- Elaeagnus angustifolia

Pe malul estic al lacului, afectat prin accesul utilajelor grele si a autovehicolelor precum si de prezenta infrastructurii hoteliere, pe substrat nisipos au putut fi identificate putine specii caracteristice dunelor de nisip din zona litorala cum ar fi: Centaurea arenaria ssp. borysthenica si Scirpoides holoschoenus. Acestea se dezvolta izolat pe langa numeroasele specii de plante ruderale si nu formeaza asociatii caracteristice habitatelor Natura 2000 din zona cordonului litoral:   1210 Vegetaţie anuală de-a lungul liniei tarmului,  2110 Dune mobile embrionare,  2130* Dune fixate de coasta cu vegetaţie erbacee (dune gri).

De asemenea, trebuie subliniat faptul ca pe amplasament si in imediata vecinatate nu au fost identificate specii de plante protejate, enumerate in anexele O.U.G. nr. 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare sau specii de plante de diferite grade de periclitare, din Cartea Rosie a Plantelor Vasculare din Romania (Dihoru si Negrean, 2009) sau din listele rosii nationale.  In acelasi context, pe amplasament sau vecinatate nu au fost identificate habitate acvatice sau terestre de interes comunitar. Singurele habitate identificate (conform clasificarii Palearctice a habitatelor) pe amplasament sunt: 87.2. Ruderal communities si 53.113 Gigant Phragmites beds. Mentionam faptul ca nici unul din habitatele mentionate anterior nu are echivalent in sistemul de clasificare a habitatelor NATURA 2000.

Fig.30-Scirpoides holoschoenus               Fig.31-Centaurea arenaria ssp. Borysthenica

4.4.4  Informatii despre fauna de pe amplasament

Data fiind vecinatatea lacului Belona fata de doua situri de protecte speciala avifaunistic, cel mai important grup faunistic sip e care se va pune accentul in prezentul studiu il constituie speciile de pasari.

In zona studiata pot fi intalnite, in functie de habitatele disponibile si nivelul impactului antropic specii de pasari adaptate mediului acvatic si specii de pasari adaptate unui mediu urban. Astfel fiind vorba despre un lac artificial, de dimensiuni relativ mici (aproximativ 5 ha), localizat intr-o importanta statiune turistica, capacitatea de suport a habitatelor pentru populatiile de pasari este mult limitata, iar in unele cazuri acestea pot fi considerate chiar improprii pentru anumite specii de pasari care nu au un grad ridicat de toleranta la  prezenta umana.

In acelasi timp lacul Belona este situat in vecinatatea ROSPA0061 Lacul Techirghiol (170 m) si ROSPA0076 Marea Neagra (115 m), situri care sunt importante pentru protectia unui numar mare de specii de pasari acvatice  care pot efectua zboruri locale in scopul hranirii sau migratii sezoniere prin zona studiata.

Pe parcursul observatiilor efectuate pe amplasament au fost indentificate 53 de specii de pasari, dintre care  17 specii au fost observate doar in pasaj (zburand deasupra lacului fara ca sa utilizeze habitatul lacustru).

Specii de pasari prezente in zona lacului Belona si relatia acestora cu siturile de protectie speciala avifaunistica

| Nr.. | Denumire stiintifica | O.U.G. nr. 57/2007 | Cate gorie IUCN | Populatie conform formularul standard al ROSPA0061 Lacul Techirghiol | Populatie conform formularul standard al ROSPA0076 Marea Neagra | Efectivele populationale la nivelul lacului Belona (2015-2016) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Accipiter nisus (uliu pasarar) | - | LC | Concentrare: 10 i | - | 1 i |
|  |  |  |  | Iernat: 5i |  |  |
| 2. | Alcedo atthis (pescaras albastru) | Anexa 3 | LC | Iernat: 1 | - | 1 i |
| 3. | Anas penelope (rata fluieratoare) | Anexa 5C, 5E | LC | Concentrare: 800-900 i | Concentrare: 1200-1500 i | pasaj |
|  |  |  |  | Iernat: 800-900 i |  |  |
| 4. | Anas platyrhynchos (rata mare) | Anexa 5C, 5D | LC | Concentrare: 400 | Iernat: 7000-9000 i | 8 i |
|  |  |  |  | Iernat: 400 |  |  |
| 5. | Ardea cinerea (starc cenusiu) | - | LC | Concentrare: 20 | - | pasaj |
| 6. | Ardea purpurea (starc rosu) | Anexa 3 | LC | Concentrare: 4 | - | pasaj |
| 7. | Aythya ferina (rata cu cap castaniu) | Anexa 5C, 5E | LC | Concentrare: 3000 | Iernat: 18000-20000 i | 2 i |
|  |  |  |  | Iernat: 5200 |  |  |
| 8. | Aythya fuligula (rata motata) | Anexa 5C, 5E | LC | Iernat: 1000 | Iernat: 6300-7450 i | 10i |
| 9. | Aythya marila (rata cu cap negru) | Anexa 5C, 5E | LC | - | - | 5i |
| 10. | Bucephala clangula (rata sunatoare) | Anexa 5C | LC | Iernat: 25 | Iernat: 1500-3000 i | pasaj |
| 11. | Buteo buteo (sorecar comun) | - | LC | Iernat: 4 | - | pasaj |
| 12. | Chlidonias hybridus (chirighita cu obraz alb) | Anexa 3 | LC | Concentrare: 500-600 | Concentrare: 4000-5000 i | 1i |
| 13. | Circus aeruginosus (erete de stuf) | Anexa 3 | LC | Iernat: 3 | - | pasaj |
| 14. | Corvus cornix (cioara griva) | Anexa 5C | LC | - | - | 9 p |
| 15. | Corvus monedula (stancuta) | Anexa 5C | LC | - | - | pasaj |
| 16. | Cygnus olor (lebada de vara) | - | LC | Concentrare: 300 | - | 2i |
|  |  |  |  | Iernat: 200 |  |  |
| 17. | Casmerodius (Egretta) albus (egreta mare) | Anexa 3 | LC | Iernat: 34 | - | pasaj |
| 18. | Falco subbuteo (soimul randunelelor) | Anexa 4 B | LC | - | - | 2i |
| 19. | Falco tinnunculus (vanturel rosu, vinderel) | Anexa 4B | LC | Cuibarire: 4 p | - | 1i |
|  |  |  |  | Iernat: 3 i |  |  |
| 20. | Fulica atra (lisita) | Anexa 5C, 5E | LC | Concentrare: 300 i | Iernat: 25000-40000 i | 30i |
|  |  |  |  | Iernat: 776 i |  |  |
| 21. | Gallinula chloropus | Anexa 5C | LC | Cuibarire: 30 p | - | 2p |
|  |  |  |  | Iernat: 15 i |  |  |
| 22. | Gavia arctica (cufundac polar) | Anexa 3 | LC | Iernat: 3 i | Iernat: 250-300 i | pasaj |
| 23. | Himantopus himantopus (piciorong) | Anexa 3 | LC | Cuibarire: 30 p | - | pasaj |
| 24. | Hirundo rustica (randunica) | – | LC | Concentrare: 200 i | - | 10i |
| 25. | Larus cachinnans (pescarus pontic) | - | LC | Iernat: 1800 i | Concentrare: 25000-30000 i | 30i |
| 26. | Larus canus (pescarusul sur) | - | LC | Iernat: 1000 | Concentrare: 12000-15000 i | 5i |
| 27. | Larus melanocephalus (pescarus cu cap negru) | Anexa 3 | LC | Concentrare: 8000-10000 i | Concentrare: 12000-15000 i | 2i |
| 28. | Larus michahellis (pescarus cu picioare galbene) | - | LC | - | - | 30i |
| 29. | Larus minutus (pescarus mic) | Anexa 3 | LC | Concentrare: 5200 i | Concentrare: 10000-12000 i | 15i |
|  |  |  |  | Iernat: 3 i |  |  |
| 30. | Larus ridibundus (pescarusul razator) | - | LC | Concentrare: 1000 i | Concentrare: 20000-50000 i | 50i |
|  |  |  |  | Iernat: 1500 i |  |  |
| 31. | Mergus serrator (ferestras motat) | - | LC | Iernat: 4 i | Concentrare: 230-340 i | pasaj |
| 32. | Motacilla alba (codobatura alba) | Anexa 4B | LC | - | - | 6i |
| 33. | Phalacrocorax carbo (cormoran mare) | - | LC | - | Iernat: 10000-27000 i | 17 i |
| 34. | Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic) | Anexa 3 | LC | Iernat: 800 i | - | pasaj |
| 35. | Pica pica (cotofana) | Anexa 5 C | LC | - | - | 4p |
| 36. | Podiceps cristatus (corcodel mare) | - | LC | - | Concentrare: 4500 -6000 i | 2i |
| 37. | Podiceps nigricollis (corcodel cu gat negru) | - | LC | Concentrare: 2000 i | Iernat: 2000-20000 i | 4i |
|  |  |  |  | Iernat: 1000-1500 i |  |  |
| 38. | Sterna caspia (pescarita mare) | Anexa 3 | LC | - | Concentrare: 500-1000 i | pasaj |
| 39. | Sterna hirundo (chira de balta) | Anexa 3 | LC | - | Concentrare: 8000-10000 i | 6 i |
| 40. | Sterna sandvicensis (chira de mare) | Anexa 3 | LC | Concentrare: 50-200i | Concentrare: 5200-6000 i | 2 i |
| 41. | Tachybaptus ruficollis (corcodel pitic) | Anexa 4B | LC | Cuibarire: 24p | Concentrare: 1200-1500 i | 8 i |
|  |  |  |  | Concentrare: 30i |  |  |
|  |  |  |  | Iernat: 17i |  |  |
| 42. | Tadorna tadorna (califar alb) | - | LC | Cuibarire: 20-25p | - | pasaj |
|  |  |  |  | Iernat: 112i |  |  |
| 43. | Alauda arvensis (ciocarlie de camp) | Anexa 5 C | LC | Cuibarire: 60p | - | pasaj |
| 44. | Anthus campestris (fasa de camp) | Anexa 3 | LC | Cuibarire: 30-50p | - | pasaj |
| 45. | Columba livia domestica (porimbel domestic) | - | LC | - | - | 20i |
| 46. | Corvus frugilegus (cioara de semanatura) | Anexa 5C | LC | - | - | 25 i |
| 47. | Miliaria calandra (presura sura) | Anexa 4B | LC | Concentrare:600i | - | pasaj |
| 48. | Motacilla flava (codobatura galbena) | Anexa 4B | LC | - | - | 5 i |
| 49. | Passer domesticus (vrabie de casa) | – | LC | - | - | 25 i |
| 50. | Passer montanus (vrabie de camp) | - | LC | - | - | 30 i |
| 51. | Phoenicurus phoenicurus (codros de padure) | Anexa 4 B | LC | - | - | 2 i |
| 52. | Sturnus vulgaris (graur comun) | Anexa 5C | LC | - | - | 50i |
| 53. | Streptopelia decaocto (gugustiuc) | Anexa 5C | LC | - | - | 8i |
| 54. | Troglodytes troglodytes (ochiul boului) | - | LC | - | - | 2 i |

LEGENDA: OUG 57/2007: Anexa 3 -  specii de plante si de animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica,  Anexa 4 B - Specii de interes national- Specii de animale si de plante care necesita o protectie stricta, Anexa 5 C - Specii de interes comunitar a caror vanatoare este permisa, Anexa 5 D - Specii de pasari de interes comunitar - a caror comercializare este permisa, Anexa 5 E - Specii de interes comunitar a căror vânătoare este permisă; IUCN: LC - risc scazut; UNITATE DE MASURA: P - perechi, I - indivizi.

In conformitate cu formularul standard (2016) al ROSPA0061 Lacul Techirghiol situl gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate.  Este important pentru populatiile cuibaritoare care apartin speciilor Ixobrychus minutus si Himantopus himantopus. Pe langa cele doua specii deja mentionate in sit mai cuibaresc:  Acrocephalus melanopogon , Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Charadrius alexandrinus, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Dendrocopos syriacus, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Galerida cristata, Gallinula chloropus, Lanius collurio, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Oenanthe oenanthe, Riparia riparia, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna.

Astfel, din cele 22 de specii de pasari cuibaritoare mentionate in formularul standard al ROSPA0061 Lacul Techirghiol, doar 7 specii sunt strict legate de mediul acvatic. Dintre acestea, in urma observatiilor efectuate, doua specii sunt considerate a fi posibil cuibaritoare si in zona lacului Belona si anume: Tachybaptus ruficollis (1-2 p) si Gallinula chloropus (1-2 p), la care se mai pot adauga 3 perechi de lisite (Fulica atra) care nu sunt mentionate ca specii cuibaritaoare in formularul standard al sitului.

Daca tinem cont de faptul ca populatiile cuibaritoare ale acestor doua specii in situl ROSPA0061 Lacul Techirghiol, sunt mult mai mari: 24 perechi de Tachybaptus ruficollis si respective 30 perechi in cazul Gallinula chloropus,  iar suprafata lacului Techirghiol (1272, 6 ha) este de aproximativ de 250 de ori mai mare decat a lacului Belona (5 ha) consideram ca habitatele acvatice din zona lacului Belona nu reprezinta un loc important pentru cuibarirea speciilor de pasari acvatice.

Cu toate acestea pe lacul Belona au fost observate specii de pasari care folosesc ocazional habitatele acvatice ca loc de odihna, adapost sau hranire enumerate in formularele standard ale ROSPA0061 Lacul Techirghiol si ROSPA0076 Marea Neagra. Dar si efectivele acestora nu sunt foarte mari principalii factori limitativi fiind aceeasi: suprafata relativ mica a luciului de apa si nivelul general al impactului antropic (intravilanul localitatii Eforie Nord).

Conform formularului standard, aria naturala ROSPA0076 Marea Neagra gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este important doar in perioada de migratie si iernare pentru speciile: Pelecanus crispus, Branta ruficollis, Gelochelidon nilotica, Sterna albifrons, Sterna caspia, Larus minutus, Sterna sandvicensis, Cygnus cygnus, Larus melanocephalus, Mergus albellus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Gavia arctica, Phalaropus lobatus, Chlidonias niger, Gavia stellata, Larus genei, Puffinus yelkouan, Podiceps nigricollis, Mergus merganser, Larus cachinnans, Podiceps grisegena, Larus ridibundus, Phalacrocorax carbo, Anas strepera, Aythya ferina, Fulica atra, Aythya marila, Bucephala clangula, Anas platyrhynchos, Anas penelope, Tachybaptus ruficollis, Larus fuscus, Podiceps cristatus, Aythya fuligula, Larus canus, Mergus serrator. Avand in vedere particularitatile sitului ROSPA0076 Marea Neagra si anume suprafata foarte mare (149143 ha) si localizarea de-a lungul intregului litoral romanesc, se poate remarca cu usurinta de unde reiese importanta deosebita a acestuia pentru speciile de pasari aflate in migratie sau cele care ierneaza. Prin comparatie lacul Belona (5ha) este de aproximativ 29828 de ori mai mic decat acest sit. Astfel este evident ca importanta acestuia pentru speciile care a fost desemnat ROSPA0076 Marea Neagra este una minora.

Fig.32- Alcedo atthis                                 Fig.33 - Phalacrocorax carbo

Fig. 34 - Larus michahellis                               Fig.35 - Corvus cornix

Fig.36- Chroicocephalus (Larus)  ridibundus                   Fig.37 - Pica pica

Fig.38 -Fulica atra                                           Fig.39 -Tachybaptus ruficollis

In continuare prezentam cateva informatii privind celelalte specii de vertebrate care pot fi intalnite pe amplasament si asupra carora exista posibilitatea aparitiei impactului rezultat prin implementarea proiectului.

In zona lacului Belona s-a semnalat prezenta catorva specii de pesti, amfibieni, reptile si mamifere, grupuri taxonomice slab reprezentate atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ.

Referitor la ihtiofauna, din capturile efectuate au fost identificate urmatoarelor specii:  Perca fluviatilis (Biban), Cyprinus carpio (crap),  si o specie patrunsa in apele lacului din Marea Neagra - Mugil cephalus (chefal).

Dintre speciile de amfibieni si reptile a caror habitat se regaseste in lacul Belona au fost identificate 3 specii si anume: Pelophylax (Rana) ridibundus, Pelophylax kl. esculentus si Natrix natrix. Aceste specii au o larg raspandire, cu risc scazut de amenintare, populatiile acestora fiind bine reprezentate in mai toate lacurile de pe teritoriul Romaniei.

Mamiferele sunt slab reprezentate specific, diversitatea acestora se reduce la cateva specii antropofile si oportuniste precum: Rattus norvegicus (sobolan), Canis familiaris (caini comunitari) si Felis catus (pisica domestica). Accidental in apele lacului Belona poate ajunge si specia Lutra lutra (vidra) care a si fost semnalata ca aparitie in trecut, dar pentru care nu exista suficiente conditii propice (adapost, hrana) pentru o prezenta constanta in zona amplasamentului.

4.4.5  Impactul prognozat

A. Impactul potential  pentru perioada de constructie

A.1 Impactul potential  asupra habitatelor si speciilor de flora si fauna de pe amplasament

Pe terenul aferent proiectului nu au fost idetificate habitate de interes comunitar, cu atat mai mult habitate prioritare de interes comunitar. Vegetatia este reprezentata preponderent de comunitati de plante hidro- si higrofile si specii de plante caracteristice comunitatilor vegetale ruderale. Pe terenul studiat nu au fost identificate specii de flora supuse protectiei sau cu diferite grade de periclitare, specificate in Cartea Rosie a Plantelor vasculare sau in celelalte liste rosii nationale.

Comunitatile vegetale terestre vor fi afectate de lucrarile de implementare a proiectului, cu mentiunea ca fiind lipsite de valoare conservativa, indepartarea acestora nu reprezinta o pierdere importanta din punct de vedere al biodiversitatii zonei. Perimetral vor fi efectuate plantari de arbori si arbusti, gazon si plante ornamentale cu flori cu rol de imbunatatire a zonei din punct de vedere peisager.

Vegetatia palustra stuficola va fi mentinuta in zona de sud-vest a lacului Belona ceea ce va permite vertebratelor acvatice (pesti, amfibieni, reptile) sa foloseasca zona pentru adapost, reproducere si hrana.  De asemenea, deosebit de importanta este mentierea zonelor cu vegetatie palustra pentru pasarile acvatice, pentru cuibaritul unui numar mic de perechi de lisita, gainusa de balta si corcodel mic si pentru odihna si adapostul majoritatii celorlalte pasarilor acvatice care tranziteaza zona.

Impactul potential asupra principalelor grupe de fauna este in general unul negativ de intensitate redusa, temporar si limitat din punct de vedere spatial la suprafata amplasamentului. Impactul asupra organismelor exclusiv acvatice se va manifesta in urma efectuarii lucrarilor de dragare, decolmatare, consolidare a malurilor, care vor produce ample perturbari la nivelul habitatului acvatic al lacului Belona. Caracterul impactului prognozat este de asemenea reversibil, dupa finalizarea lucrarilor, intr-un interval de timp relativ scurt (1-2 ani), habitatul acvatic isi va restabili regimul hidrologic si capacitatea de suport a comunitatilor de plante si animale acvatice, iar prin asigurarea aerarii apei lacului se va evita eutrofizarea prematura a acestuia.

Referitor la pasarile care ajung in zona lacului Belona, o buna parte din ele sunt specii acvatice dar si numeroase specii sinantrope adaptate mediului urban. Suprafata relativ mica a lacului nu favorizeza instalarea de colonii de pasari acvatice (pelicani, lebede, cormorani etc.), aici ajungand ocazional pasari care folosesc luciul de apa pentru hranire si odihna. Zonele cu stuf nu sunt favorabile cuibaritului, datorita presiunilor antropice permanente si a suprafetei relativ reduse a habitatului lacustru. Lacul este inconjurat de diverse facilitati destinate turismului in masa unde pregatirile pentru sezonul estival incep in luna aprilie si se continua cu perioada de functionarea care poate sa dureze in unele cazuri pana in luna octombrie. Impactul realizat de prezenta umana continua, zgomot, iluminarea pe timp de noapte incepand cu luna aprilie si care scade in intensitate abia in luna septembrie cosntituie o presiune antropica asupra habitatului de reproducere a pasarilor acvatice. Astfel, in vegetatia stuficola a lacului Belona cuibaresc foarte putine specii de pasari acvatice, respectiv cateva perechi- 1-3 perechi de Fulica atra si probabil 1-2 perechi Gallinula chloropus si Tachibabtus ruﬁcollis. In zona lacului Belona cuibaresc mai ales exemplare ale speciilor de pasari antropofile  (Corvus frugilegus, Corvus cornix, Pica pica, Streptopelia decaocto, Passer domesticus, Sturnus vulgaris),  in vegetatia lemnoasa din proximitatea lacului.  Pasarile cuibaritoare in perioada executiei lucrarilor se pot orienta catre alte zone cum ar fi spre exemplu spatiile verzi din cadrul localitatii Eforie Nord pentru speciile antropofile si lacul Techirghiol si balta Tuzla, pentru speciile acvatice.

In concluzie, impactul desfasurarii lucrarilor de realizare a obiectivului asupra pasarilor va fi unul direct, negativ de intensitate redusa, temporar si reversibil, manifestat in principal prin deranjul pasarilor si retragerea acestora din zona afectata de lucrari catre alte habitate propice pentru odihna si hranire (ex.: Lacul Techirghiol, Balta Tuzla). Odata cu finalizarea lucrarilor acestea vor reveni si vor utiliza habitatul lacustru in principal ca habitat de hranire si odihna si pentru un numar mic de exemplare si ca loc de cuibarire (prin proiect este prevazuta si mentinerea de suprafete acoperite cu stuf).

A.2 Impactul potential asupra ariilor naturale protejate din vecinatatea obiectivului

Avand in vedere pozitionarea amplasamentului obiectivului de investitii fata de ariile naturale protejate de inters national, comunitar si international (sit RAMSAR) trebuie remarcat faptul ca, desi distantele fata de lacul Techirghiol si ariile naturale declarate pentru protejarea acestuia (170m), fata de ROSPA0076 Marea Neagra si ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie Sud sunt relativ mici, impactul direct care se poate manifesta in perioada de excutie a lucrarilor de implementare a proiectului va fi unul nesemnificativ.

Intre zona proiectului si siturile marine din vecinatate se interpun constructii si elemente de infrastructura, dispuse la limita vestica a plajei, iar intre amplasament si aria naturala protejata lacul Techirghiol se afla de asemenea constructii, elemente de infrastructura si caile de acces (rutiera si cale ferata). Impactul antropic in zona lacului Belona si a vecinatatilor sale este permanent, dat in principal de habitarea umana, activitati de transport si turismul de masa. Astfel, in perioada de implementare a proiectului impactul potential asupra siturilor marine, se poate manifesta indirect si accidental, prin poluari ale apelor marii, ca urmare a unor avarii accidentale ale infrastructurii hidroedilitare care pot genera evacuari necontrolate de ape cu posibili poluanti, care pot afecta habitatele marine si speciile asociate acestora.

In cazul ROSPA0076 Marea Neagra, impactul potential direct asupra pasarilor este unul nesemnificativ. Asupra pasarilor, obiective de conservare ale ariei de protectie speciala avifaunistica Marea Neagra, impactul poate fi considerat unul indirect, de intensitate redusa si temporar. Pasarile care ajung in zona lacului Belona si folosesc ocazional habitatul lacustru ca zona de adapost, odihna si hranire vor parasi zona in timpul lucrarilor si vor reveni odata cu incetarea acestora.

Asupra ariei naturale protejate lacul Techirghiol impactul potential direct determinat de executarea lucrarilor poate fi consdiderat nesemnificativ. In acest caz, se poate avea in vedere un potential impact indirect, de intensitate redusa determinat in principal de perturbarea temporara a speciilor de pasari, obiective de conservare ale ariei protejate, care tranziteaza zona de implementare a proiectului sau care folosesc ocazional luciul de apa ca zona de hranire, odihna si intr-o foarte mica masura ca si habitat de cuibarire (doar pentru un numar foarte mic de perechi de lisita, gainusa de balta si corcodel mic).

Impactul cumulat in perioada de executie a lucrarilor poate fi considerat de intensitate redusa, temporar si limitat spatial la zona de implementare a proiectului. Deoarece ecosistemele din intravilanul localitatii sunt profund modificate, ca urmare a urbanizarii continue, in zona lacului Belona fiind functionale si in constructie numeroase unitati de cazare, agrement si alimentatie publica, acest tip de impact nu modifica habitate naturale (lacul Belona este artificial) caracteristice unor specii protejate de flora si fauna.

B. Impactul potential  pentru perioada de functionare

B.1 Impactul potential  asupra habitatelor si speciilor de flora si fauna de pe amplasament

In perioada de functionare/exploatare a obiectivului impactul asupra comunitarilor de plante si animale prognozat este unul nesemnificativ spre moderat, atat impactul singular cat si cel cumulativ, avandu-se in vedere caracterul antropic al zonei si pastrarea caracterului turistic si de agrement al obiectivului dar cu intensificare usoara. Este cunoscut faptul ca lacul Belona a fost amenajat si utilizat in scop turistic inca de la inceputurile anilor ’60 ai secolului trecut.

B.2 Impactul potential  asupra ariilor naturale protejate din vecinatatea obiectivului

In perioada de functionare impactul singular cat si cel cumulativ prognozat exercitat asupra ariilor naturale protejate din vecinatatea obiectivului este negativ nesemnificativ. Obiectivele de conservare asupra caror se va manifesta impactul sunt reprezentate de speciile de pasari gazduite de cele doua situri de protectie speciala avifaunistica, Lacul Techirghiol si Marea Neagra. Pasarile utilizeaza lacul Belona in special ca loc de odihna si hranire mai ales in sezonul rece al anului, cand activitatea turistica este mult redusa. Un numar mic de exemplare de lisita, gainusa de balta si corcodel mic pot utiliza zonele cu stuf ale lacului ca habitate de cuibarire. De asemenea, este important de mentionat ca pasarile sunt obisnuite cu activitatile antropice specifice zonei, care dupa implementarea proiectului nu isi vor schimba natura, desfasurandu-se aceleasi tipuri de activitati, respectiv activitati turistice si de agrement.

Mai mult decat atat, se poate considera ca in perioada de functionare impactul asupra ariilor naturale protejate poate avea un caracter pozitiv, prin:

- igienizarea zonei de mal,

- imbunatatirea calitatii apelor lacului prin dragare, decolmatare si igienizarea intregii suprafete a lacului, asigurarea aerarii si oxigenarii apelor lacului prin intermediul unei instalatii de tip pompa submersibila cu jet;

- diminuarea prezentei speciilor antropofile de mamifere (sobolani, pisici si caini hoinari) a caror prezenta afecteaza in mod negativ pasarile care se odihnesc sau se adapostesc in zonele cu vegetatie palustra ale lacului.

Prin activitatile mentionate anterior se vor imbunatatii conditiile de habitat ale lacului Belona pentru indivizi ai speciilor de pasari, pentru care au fost desemnate siturile de protectie speciala avifaunstica din vecinatatea lacului, care ajung in aceasta zona.

4.4.6 Impactul transfrontiera aspra factorului de mediu BIODIVERSITATE

In evaluarea impactului asupra biodiversitatii in context transfrontiera, conform legislatiei in vigoare (Legea nr.22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera), se urmaresc mai multe criterii:  dimensiunea activitati propuse, amplasarea acesteia intr-o zona sau in apropierea unei zone sensibile ori importante din punct de vedere ecologic sau in locuri in care caracteristicile proiectului propus pot afecta semnificativ sanatatea populatiei  si efectele activitatilor propuse, care sunt deosebit de complexe si potential negative (inclusiv cele cu efecte grave asupra omului, speciilor sau organismelor cu o valoare deosebita, cele care ameninta utilizarea sau utilizarea potentiala a unei zone afectate si activitatile care provoaca o povara suplimentara pe care mediul nu are capacitatea sa o suporte).

Avand in vedere aceste criterii, se poate aprecia ca implementarea proiectului nu este de natura sa determine un impact transfrontiera, fiind amplasat la distante foarte mari de granitele cu Bulgaria si Ucraina (35 km fata de granita cu Bulgaria si 130 km fata de granita cu Ucraina) si care prin dimensiunile si amploare activitatilor nu poate determina sub nici o forma impact transfrontier negativ.

4.4.7  Masuri de diminuare a impactului

In perioada de executie a lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri

- nu se vor depozita deseuri, de orice tip, in apa, pe malul si in zona de protectie a lacului Belona;

- organizarea de santier se va amplasa daca este posibil in incinta proprie, in zona neafectata de lucrările de execuţie, sau cat mai aproape de amplasament, pentru a nu fi afectate suprafete suplimentare de teren acoperit cu vegetatie;

- autovehiculele, autobasculantele, echipamentele si utilajele nu vor stationa in afara organizarii de santier, pe suprafete acoperite cu vegetatie spontana sau plantata din imediata vecinatate a amplasamentului sau pe plaja;

- deseurile rezultate in urma activităţilor de construire se vor depozita exclusiv in zona de depozitare a organizării de şantier si vor fi ridicate periodic de către o societate specializata sau refolosite la terasamente in măsura posibilităţilor;

- materialul dragat nu se va descarca in apele marii, pentru a evita poluarea apelor marine si afectarea habitatelor marine, a organismelor planctonice si bentice din ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie Sud precum si a nectonului (pesti si mamifere marine); materialul dragat va fi depozitat corespunzator, dupa efectuarea analizelor privind calitatea acestuia, in conformitate cu reglementarile legislative;

- se impun masuri preventive referitoare la verificarea periodica a starii tehnice a mijloacelor de transport si utilajelor folosite in executie pentru evitarea poluarii accidentale cu uleiuri si combustibili atat a habitatelor terestre cat si acelor acvatice;

- se va avea in vedere mentinerea vegetatiei stuficole, conform proiectului, cu evitarea afectarii de suprafete suplimentare acoperite cu stuf sau distrgerea acestora ca urmare a activitatilor de dragare si refacere a malurilor lacului;

- ca o masura de reducere a impactului asupra speciilor de pasari cuibaritoare din zona lacului Belona este recomandabil ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de reproducere/cuibarire, respectiv martie-iunie.

In perioada exploatarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri:

- Exploatarea corecta si verificarea periodica a sistemului de colectare a apelor uzate menajere si pluviale si a a separatorului de hidrocarburi cu care este prevazut colectorul pluvial, pentru a preveni aparitia avariilor accidentale si a poluarilor apelor lacului si indirect pe cele ale marii (prin canalul de evacuare apa in mare);

- Respectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor – colectarea si evacuarea periodica a deseurilor din zona amplasamentului; evitarea acumularii deseurilor in zona, dat fiind faptul ca prezenta acestora, in special a celor menajere determina aparitia speciilor de mamifere si pasari oportuniste (sobolani, pisici si caini hoinari, ciori, cotofene, pescarusi etc.);

- Mentinerea zonei cu vegetatie palustra (stuf) pentru asigurarea conditiilor de adapostire si odihna a pasarilor ce ajung in zona lacului Belona si folosesc acest lac ca habitat de hranire, odihna si adapost iar pentru un numar mic de pasari si ca habitat de cuibarire; interzicerea cu desavarsire a folosirii focului deschis in zona cu stuf sau a incendierii stufului;

- Evitarea cresterii bruste a nivelului apei lacului in perioada de cuibarire, pentru a nu fi distruse eventualele cuiburi existente cu ponte sau pui eclozati;

- Intretinerea permanenta a vegetatiei plantate  (gazon, arbori, arbusti si plante ornamentale cu flori) pentru a evita degradarea acesteia urmata de tasarea si erodarea solului sub actiunea factorilor climatici specifici zonei costiere (vant puternic, precipitatii moderate din punct de vedere cantitativ).

4.5  Peisajul

Terenul este situat in intravilanul orasului Eforie in partea de nord, se afla pe domeniul public, in administratia Primariei Orasului Eforie.

Din punct de vedere peisagistic, in prezent terenul din jurul lacului este neamenajat, in stare naturala fara lucrari de amenajare si constructii, cu vegetatie crescuta necontrolat.

Peisajul zonei are valoare in special in relatia sa cu Marea Neagra. Impactul vizual se va inregistra la nivelul locuitorilor si al turistilor din zona.

Mai mult decat atat, fiind situat in intravilanul localitatii, intr-o zona circulata, chiar excesiv in perioada estivala, starea neamenajata din prezent favorizeaza depunerea necontrolata de deseuri, parcarea autovehiculelor in jurul lacului,  circulatia haotica, etc. Toate aceste aspecte genereaza un efect negativ asupra calitatii factorilor de mediu in zona.

Rezulta de aici oportunitatea si mai ales necesitatea realizarii acestui proiect, care va duce in primul rand la o schimbare majora a peisajului prin lucrarile de amenajare peisagistica pe care le propune (alei pietonale dotate cu mobilier urban, platforme- pontoane, amenajari cu gazon, flori, arbusti, arbori sau amenajari cu pietre, pista de biciclisti, foisor- turn belvedere, iluminat public) si la efecte pozitive asupra calitatii factorilor de mediu dupa finalizarea lucrarilor.

In timpul realizarii lucrarilor, peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de

muncitori din de santier. Astfel, se va inregistra un impact vizual negativ pe termen scurt, pe perioada de implementare a proiectului. Impactul va fi asemanator cu cel al unui santier de constructii, cu diferenta ca, in cazul de fata, exista o distanta tampon intre receptori identificati ca fiind din zona mixta rezidentiala/turistica.

4.6  Mediul social si economic

Principala activitate economica a orasului Eforie este turismul. Cea mai mare parte a desfasurarii acestuia are loc pe durata sezonului estival. Turismul de agrement si balnear reprezinta o activitate economica care se desfasoara in orasul Eforie. Bazele de tratament sunt deschise pe durata intregului an.

Programul Operational Regional 2014–2020 isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incat acestea sa isi poata gestiona in mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Proiectul de investitii cu titlul "Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica - lacul Belona, orasul Eforie" se incadreaza in categoria de operatiuni si activitati ale Programul Operational Regional 2014-2020, respectiv Axa prioritara 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului; Prioritatea de investitii 7.1 - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice (Investitii in infrastructura de turism).

Proiectul de fata sustine indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii 7.1 prin investitii in valorificarea directa a resurselor turistice naturale specifice statiunii balneoclimatice Orasul Eforie, respectiv Lacul Belona, contribuind la dezvoltarea turismului la nivel local si regional si cresterea atractivitatii statiunii balneoclimatice Orasul Eforie, fapt ce va determina cresterea numarului de vizitatori in statiune, dezvoltarea economica si imbunatatirea competitivitatii Orasului Eforie pe piata turistica.

De asemenea, investitia propusa  va avea un rol multiplicator, sustinand cresterea economica in alte sectoare precum transporturile, constructiile, agricultura, artizanatul si comertul cu amanuntul, determinand aparitia unor oportunitati multiple si diverse pentru dezvoltarea afacerilor existente sau crearea de noi afaceri mici. Acestea vor avea ca efect cresterea numarului mediu de salariati din statiune.

Din punct de vedere al sanatatii publice, se poate aprecia ca realizarea investitiei propuse si functionarea ulterioara a obiectivului nu va induce modificari in starea de sanatate si confort a populatiei. Pentru evitarea oricaror implicatii in acest sens (chiar daca nu sunt zone rezidentiale permanente aproape de obiectiv) se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

4.7  Conditii culturale si etnice

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia orasului Eforie se ridica la 9.473 de locuitori, in crestere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 9.465 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt romani (80,62%). Principalele minoritati sunt cele de tatari (3,56%), romi (3,25%) si turci (2,21%). Pentru 9,61% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (81,24%), cu o minoritate de musulmani (6,53%). Pentru 9,68% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

Orasul Eforie are mai multe atractii turistice printre care si Casa de Cultura Carmen Sylva din Eforie Nord. Turistii pot alege sa se relaxeze la parcul de distractii Eforie Aqua Park sau pot merge la Teatrul de Vara, unde au loc pe toata durata sezonului estival concerte si spectacole de teatru.

Amenajarea in scop turistic a lacului Belona va creste numarul obiectivelor turistice de vizitat, va imbunatati considerabil imaginea statiunii balneoclimatice Orasul Eforie si va aduce un plus pentru turistii dornici de miscare in aer liber, recreere prin plimbari intr-un cadru natural amenajat la standarde europene, toate aceste beneficii reflectandu-se in cresterea numarului de vizitatori/turisti si a duratei medii a sejurului per turist cazat in statiunea balneoclimaterica Eforie.

4.8  Estimarea impactului potential al proiectului asupra mediului si evaluarea efectelor cumulative

Metodologie

Capitolul prezinta cuantificarea cantitativa a impactului activitatii asupra mediului, o

prognozare a impactului activitatii asupra fiecarui factor de mediu fiind facuta in cadrul unui subcapitol distinct, anterior.

Metoda de evaluare a impactului asupra mediului inconjurator are in vedere o serie de indicatori de calitate care se refera la starea generala a factorilor de mediu analizati.

Calitatea unui factor de mediu se estimeaza prin transformarea aspectelor calitative in marimi cantitative.

Astfel, in raport cu marimea efectelor se stabilesc indici de calitate ( Ic )

1

Ic = ———  unde

± E

± E este marimea efectului stabilit prin matricea de evaluare.

Cuantificarea efectelor in marimi cantitative (E) permite combinarea si medierea lor pe o scala de tipul :

+ →influenta pozitiva,

0→ influenta nula

– →influenta negativa

Tab. 18 -  Cunatificare impact asupra mediului

| Surse de poluare Activitati generatoare de impact asupra mediului | Efecte asupra factorilor de mediu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apa | Aer | Sol/Subsol | Biodiversitate | Mediul social si economic | Peisaj |
| Activitati de decopertare, excavare, profilare teren, adaos de pamant vegetal | 0 | - | + | - | 0 | + |
| Activitati de dragare,decolmatare,taluzare | - | 0 | 0 | - | 0 | + |
| Asigurarea aerarii apei lacului in vederea reimprospatarii si oxigenarii continue a acesteia | + | 0 | + | + | + | 0 |
| Traficul pe amplasament in perioada de executie(utilaje,mijloace de transport auto) | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Producerea energiei electrice din surse regenerabile (stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice) | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |
| Amenajare promenade in jurul lacului | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
| Utilizarea terenului | + | + | + | + | + | + |
| Marimea efectelor | +1 | 0 | +3 | -1 | +4 | +4 |

Pe baza marimii efectelor (+/-E) se obtin indicii de calitate (Ic).

Cu indicii de calitate (Ic), din scara de bonitate se obtin notele de bonitate (Nb) pentru fiecare element al mediului. Valoarea Nb indica gradul de afectare a factorului de mediu evaluat.

Cuantificarea impactului potential al proiectului asupra mediului natural din zona de amplasament a proiectului are la baza elementele analizate pe factori de mediu privind:

- sursele generatoare de poluanti ;

- impactul prognozat ;

- starea mediului natural.

Scara de bonitare este exprimata prin note de la 1 la 10, in care:

10 - reprezinta starea naturala neafectata de activitatea umana;

1 - reprezinta o situatie ireversibila si deosebit de grava de deteriorare a factorului de mediu analizat.

In functie de notele obtinute, se poate face aprecierea gradului de afectare pentru fiecare factor de mediu luat in calcul.

Estimarea s-a facut avand drept fundament scara de bonitate a acestora, prezentata in tabelul urmator:

Tab.19 – Scara de bonitate

| Nota de bonitate | Valoarea indicelui de calitate ( Ic ) | Efectele activitatii asupra mediului inconjurator |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ic = 0 | Mediu neafectat |
| 9 | Ic = 0,0 - 0,25 | Mediu afectat in limitele admise nivel 1 Efectele pozitive sunt mari Proiectul genereaza un impact pozitiv |
| 8 | Ic = 0,25 - 0,50 | Mediu afectat in limite admise Nivel 2 Influente pozitive medii |
| 7 | Ic = 0,50 - 1,0 | Mediu afectat in limite admise Nivel 3 Influente pozitive mici |
| 6 | Ic = -1,0 | Mediu afectat peste limitele admise nivel 1 Efectele sunt negative |
| 5 | Ic = -1,0 -0,5 | Mediu afectat in peste limitele admise nivel 2 Efectele negative produc disconfort formelor de viata |
| 4 | Ic = -0,5 -0,25 | Mediu afectat peste limite admise nivel 3 Efectele negative sunt accentuate Impactul este major |
| 3 | Ic = -0,25 -0,025 | Mediu degradat nivel 1 Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere |
| 2 | Ic = -0,025 -0,0025 | Mediu degradat nivel 2 Efectele sunt nocive la durate medii de expunere |
| 1 | Ic = sub -0,0025 | Mediu degradat nivel 3 Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere |

- Factorul de mediu  AER

Avand in vedere aspectele prezentate in capitolul 4.2.4. privind prognozarea impactului

activitatii asupra factorului de mediu aer, se poate trage concluzia ca va exista un potential impact

negativ in perioada executarii lucrarilor de constructie a obiectivului prin cresterea in primul

rand a cantitatilor de pulberi totale, dar și a cantitatii de gaze arse datorita combustibilului

folosit pentru deplasarea mijloacelor de transport si pentru functionarea utilajelor in zona santierului.

Efectele aferente fazei de constructie sunt insa limitate in spatiu, datorita localizarii clare a activitatilor – pe de o parte – si datorita dimensiunii mari a particulelor care se depun nu departe de locul generarii, pe de alta parte.

In aceste conditii, impactul potential prognozat asupra calitatii aerului in perioada de executie este considerat temporar si reversibil, avand o arie redusa de desfasurare, local.

In perioada functionarii investitiei nu exista surse de poluare a aerului.

E= 0, IcAER =0= 0, Nb=10

- Factorul de mediu APA

Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea calitatii apei lacului Belona si implicit a apelor evacutate in Marea Neagra.

Se apreciaza ca activitatile desfasurate in faza de executie nu vor avea impact negativ asupra calitatii apelor de suprafata sau subterane. Prin anvergura lucrarilor si numarul utilajelor implicate,depasirea standardelor de calitate fiind putin probabila, numai in situatii accidentale.

E= +1,     IcAPA =1/1= 1,     Nb=7

- Factorul de mediu  SOL SI SUBSOL

Solul va fi afectat nesemnificativ in cadrul lucrarilor de amenajare urmare masurilor de prevenire a poluarii in caz de accident impuse prin acordul de mediu , aportul de pamant vegetal contribuind la imbunatatirea calitatii acestuia.

E= +3, IcSOL/SUBSOL =1/3=0,33,  Nb=8

- Factorul de mediu BIODIVERSITATE

Vegetatia si fauna din vecinatatea amplasamentului vor fi afectate in urma implementarii proiectului insa in mod diferentiat, in functie de mediul de viata al organismelor. Astfel, in cazul vegetatiei terestre indepartarea acesteia nu reprezinta o pierdere importanta din punct de vedere al biodiversitatii de pe amplasament, comunitatile vegetale fiind lipsite de valoare conservativa si nu constituie un habitat prielnic pentru speciile de fauna locala. Vegetatia palustra are un rol important in structura habitatelor acvatice, care sunt utilizate de fauna locala pentru adapost, odihna, hranire si chiar inmultire. Astfel inlaturarea in totalitate ar constitui un factor perturbator pentru putinele specii prezente in mediul lacustru.

Impactul potential asupra principalelor grupe de fauna este in general unul negativ de intensitate redusa, temporar si limitat din punct de vedere spatial la suprafata amplasamentului.

Pentru fauna din vecinatate incluzand-o si pe cea din cadrul ariilor naturale protejate din vecinatate, in mod particular pentru speciile de avifauna de interes comunitar, impactul in timpul executarii lucrarilor de implementare a obiectivului de investitii este unul negativde intensitate redusa si reversibil, iar in perioada de functionare, este unul nesemnificativ.

Mai mult decat atat, se poate considera ca in perioada de functionare impactul asupra ariilor naturale protejate poate avea un caracter pozitiv, prin:

-   igienizarea zonei de mal,

- imbunatatirea calitatii apelor lacului prin dragare, decolmatare si igienizarea intregii suprafete a lacului, asigurarea aerarii si oxigenarii apelor lacului prin intermediul unei instalatii de tip pompa submersibila cu jet;

- diminuarea prezentei speciilor antropofile de mamifere (sobolani, pisici si caini hoinari) a caror prezenta afecteaza in mod negativ pasarile care se odihnesc sau se adapostesc in zonele cu vegetatie palustra ale lacului.

E= -1 ,   Ic BIODIVERSITATE  = 1/-1= - 1,  Nb=6

- Factorul de mediu MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC (IC MSE)

Activitatile desfasurate in perioada de executie vor constitui o sursa de disconfort minim (zgomot,noxe datorate intensificarii traficului greu/utilaje) asupra locuitorilor localitatii Eforie Nord datorita pozitiei amplasamentului la limita sudica a localitatii, in zona cu dotari exclusiv turistice.Lucrarile care implica dislocarea unor volume mari de sol vor fi programate in extrasezon.

In faza de operare a obiectivului impactul asupra populatiei (rezidenti si turisti) este pozitiv, contribuind la dezvoltarea turismului la nivel local şi regional şi creşterea atractivitatii statiunii balneoclimatice Oraşul Eforie

E= +4,     IcMSE =1/4= 0,25     Nb=9

- Factorul de mediu PEISAJ  (IC Peisaj)

Proiectul propus afecteaza peisajul zonei temporar, pe perioada lucrarilor de executie. La finalizarea lucrarilor, investitia va da un plus de valoare peisajului urban.

E= +4 ,   Ic PEISAJ  = 1/4= +0,25 , Nb=9

Evaluarea impactului global

Pentru simularea efectului sinergic al poluantilor, s-a utilizat Metoda ilustrativa V. Rojanski, construindu-se o diagrama cu ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiti factorilor de mediu. Starea ideala este reprezentata grafic printr-o figura geometrica poligonala inscrisa intr-un cerc cu raza egala cu 10 unitati de bonitate.

Metoda de evaluare a impactului global, are la baza exprimarea cantitativa a starii de poluare a mediului pe baza indicelui de poluarea globala I.P.G. Acest indice rezulta din raportul dintre starea ideala Si si starea reala Sr a mediului.

Metoda grafica, propusa de V. Rojanski, consta in determinarea indicelui de poluare globala prin raportul dintre suprafata ce reprezinta starea ideala si suprafata ce reprezinta starea reala, adica:

- I.P.G. = Si / Sr ,

unde: Si = suprafata starii ideale a mediului;

Sr = suprafata starii reale a mediului;

- Pentru I.P.G. = 1 - nu exista poluare;

- Pentru I.P.G. > 1 – exista modificari de calitate a mediului.

Pentru calcularea indicelui de poluare globala - IPG - s-a folosit metoda in care notele obtinute pentru fiecare componenta a mediului, se transpun pe o scara de bonitare , care este impartita in 6 clase, cu valori intre 1 si 6 si in care:

- clasa 1 - reprezinta mediul natural neafectat de activitatea umana;

- clasa 6 - reprezinta mediul degradat, impropriu formelor de viata

Tab.20 - Scara stabilita pe baza valorii I. P.G privind calitatea mediului

| Valoarea I.P.G. I.P.G. = Si / Sr | Efectele activitatii asupra mediului inconjurator |
| --- | --- |
| I.P.G. = 1 | Mediul este natural, neafectat de activitatea umana |
| I.P.G. = 1 - 2 | Mediul este afectat de activitatea umana in limite admisibile |
| I.P.G. = 2 – 3 | Mediul este afectat de activitatea umana provocand stare de disconfort formelor de viata |
| I.P.G. = 3 – 4 | Mediul este afectat provocand tulburari formelor de viata |
| I.P.G. = 4 – 6 | Mediul este afectat de activitatea umana devenind periculos formelor de viata |
| I.P.G. > 6 | Mediul este degradat, impropriu formelor de viata |

Calculul s-a facut pentru 6 factori de mediu (aer,apa,sol/subsol,biodiversitate,mediul economic si social,peisaj)  si s-a intocmit diagrama Rojanschi.

- Pentru starea ideala a factorilor de mediu, rezulta o figura geometrica regulata (hexagon regulat) a carei suprafata este de 259,80 unitati2

Ahexagon=3R2√3/2→3 x100x1,732/2=259,80unitati2

- Pentru obiectivul studiat, relatia grafica intre notele de bonitate calculate pentru factorii de mediu este o figura geometrica neregulata, a carei suprafata este Sr = 134,20 unitati2

(au fost determinate suprafetele corespunzatoare triunghiurilor rezultate conform notelor de bonitate A∆=(axbxsin (ab))/2

A1= (10x7 x sin 60°)/2=30,31

A2= (7x8xsin 60°)/2=24,24

A3= (8x6xsin 60°)/2=20,78

A4= (6x9xsin 60°)/2=23,38

A5= (9x9xsin 60°)/2=35,07

A6= (9x10xsin60°)/2=38,97

Sr=30,31+24,24+20,78+23,38+35,07+38,97=172,75 unitati2

- Rezulta ca I.P.G. determinat de obiectivul de investitie analizat va fi:

I.P.G. = Si / Sr = 259,80 unitati2 / 172,75 unitati2 = 1,50.

Indicele de poluare globala I.P.G. are valoarea 1,50 ceea ce arata ca activitatea analizata va afecta mediul in limite admisibile.

Fig. 40 - Diagrama Rojanschi

ANALIZA IMPACTULUI CUMULATIV

Proiectele principale identificate in vecinatatea perimetrului proiectului, prezentate pe larg la pct.1.6.2 Relatia cu alte proiecte existente, sunt urmatoarele:

- “REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE UTILITATE PUBLICA PENTRU VALORIFICAREA ATRACTIILOR TURISTICE IN ORASUL EFORIE”.

- ”PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA IN PERIODA 2014-2020”

- „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014 - 2020)”

Limitele evaluarii in ceea ce priveşte impactul cumulativ al proiectelor existente, aflate in executie sau propuse, au fost stabilite pe baza unor factori determinati de:

- natura proiectelor aflate in vecinatatea investitiei;

- dimensiunea economica si spatiala a proiectelor ce fac obiectul evaluarii impactului

cumulativ;

- distanta fata de zone protejate (arii naturale protejate ) si zone locuite.

In urma identificarii planurilor si proiectelor ce pot produce un impact cumulativ, s-au

stabilit şi principalele cai posibile de cumulare a impactului acestea prognozandu-se asupra:

- biodiversitatii locale;

- asupra factorilor de mediu apa, aer, sol;

- mediului social economic

Impactul cumulativ asupra factorilor de mediu

Se poate vorbi de un efect semnificativ cumulativ asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol) din zona de implementare a proiectului "Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica - Lacul Belona, Orasul Eforie" si activitatile invecinate, exclusiv in perioada de constructie, daca aceste activitati se vor dezvolta simultan.

Lucrarile din perioada de constructie vor avea un impact negativ asupra drumurilor locale, adaugandu-se la traficul existent un numar relativ mic de tranzituri avand in vedere dimensiunea proiectului, pe o perioada determinata de timp, insa avand ca dezavantaj gabaritul mare al mijloacelor de transport implicate.

Tinand cont de masurile pe care constructorul/beneficiarul le va lua prin realizarea unor grafice de lucrari eficiente care sa reduca la minim frecventa privind deplasarea mijloacelor de transport de gabarit mare, se estimeaza un impact cumulativ diminuat.

Sanatatea şi siguranta rezidentilor permanenti din zona analizata (localitatea Eforie Nord) nu va fi afectata prin impactul generat de catre zgomotul produs si emisii datorate activitatilor de constructii ca urmare a distantei relativ mari fata de amplasamentul proiectului.

Impactul cumulativ asupra biodiversitatii locale

Impactul cumulat in perioada de executie a lucrarilor poate fi considerat de intensitate redusa, temporar si limitat spatial la zona de implementare a proiectului. Deoarece ecosistemele din intravilanul localitatii sunt profund modificate, ca urmare a urbanizarii continue, in zona lacului Belona fiind functionale si in constructie numeroase unitati de cazare, agrement si alimentatie publica, acest tip de impact nu modifica habitate naturale (lacul Belona este artificial) caracteristice unor specii protejate de flora si fauna.

In perioada de functionare/exploatare a obiectivului impactul prognozat asupra biodiversitatii locale este unul nesemnificativ spre moderat, atat impactul singular cat si cel cumulativ, avandu-se in vedere caracterul antropic al zonei si pastrarea caracterului turistic si de agrement al obiectivului dar cu intensificare usoara. Este cunoscut faptul ca lacul Belona a fost amenajat si utilizat in scop turistic inca de la inceputurile anilor ’60 ai secolului trecut.

In perioada de functionare impactul singular cat si cel cumulativ prognozat exercitat asupra ariilor naturale protejate din vecinatatea obiectivului este negativ nesemnificativ. De asemenea, este important de mentionat ca pasarile sunt obisnuite cu activitatile antropice specifice zonei, care dupa implementarea proiectului nu isi vor schimba natura, desfasurandu-se aceleasi tipuri de activitati, respectiv activitati turistice si de agrement.

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

Vor fi evaluate urmatoarele alternative:

- alternativa ”zero” – proiectul nu este implementat;

- alternativa 1 – proiectul este implementat conform Scenariului 1;

- alternativa 2 – proiectul este implementat conform Scenariului 2.

Alternativa 0

Avantaje: aceasta alternativa prezinta doar un avantaj partial asupra componentei BIODIVERSITATE in sensul ca prin neimplementarea proiectului, datorita mentinerii suprafetelor cu stuf, sunt avantajate cele cateva specii de pasari care ar fi posibil sa utilizeze lacul Belona pentru cuibarit (lisita, corcodel mic si gainusa de balta) precum si cele care utilizeaza ocazional habitatul lacustru pentru hranire, odihna si adapost.

Factorii de mediu aer si sol/subsol nu vor fi afectati prin eliberarea in atmosfera de poluanti emisi in timpul lucrarilor de executie.

Dezavantaje:

- Scaderea calitatii apelor lacului Belona datorita  procesului de colmatare, cu influente negative asupra organismelor acvatice (ihtiofauna si herpetofauna), mai ales ca urmare a accentuarii procesului de eutrofizare si modificare specifica calitativa si cantitativa a apei lacului;

- Neutilizarea potentialului turistic si de recreere al zonei;

- Situat in zona urbana, neamenajarea lacului favorizeaza crearea de depozite necontrolate de deseuri care contribuie la cresterea potentialului de poluare a solului si apelor lacului Belona cu deseuri, sub actiunea vantului

- Pierderi din suprafetele acoperite cu vegetatie spontana din jurul lacului datorita traficului auto si a parcarii in mod neorganizat a autoturismelor turistilor, mai ales in sezonul estival.

Analizand cele doua solutii constructive posibile (alternativa 1 si alternativa 2 prezentate in cap.1, pct. 1.10 al prezentului raport) si luand in considerare criterii de ordin functional, aspecte tehnice, dezvoltare durabila, aspecte socio-economice, se pot evidentia avantajele privind implementarea Scenariului 1,dupa cum urmeaza:

- mai buna incadrare in cerintele temei din punct de vedere functional si constructiv;

- investitia se realizeaza cu costuri si termene mai reduse decat in cazul Scenariul 2;

- obtinerea unor spatii amenajate la standardele Uniunii Europene pentru functiunea data, cu finisaje usor de intretinut;

- relationarea foarte buna intre elementele cadrului construit si mediul inconjurator (solutie neintruziva, pastrarea nealterata a sistemul hidrotehnic si ecosistemul lacului, cu o buna circulatie la nivelul terenului si cu o puternica comunicare vizuala intre spatiul construit si vecinatati);

- prevederea unei solutii tehnice care implica materiale, utilaje, echipamente si instalatii cu fiabilitate ridicata, performante, eficiente energetic, care necesita o durata de executie redusa, avand in acelasi timp o componenta estetica importanta.

Astfel, s-a optat pentru un sistem automat, programabil in ceea ce priveste sistemul de irigare a spatiilor verzi, cu gazon si plante.

In ceea ce priveste sistemul de irigare propus, avantajele sistemului programabil fata de sistemul de actionare manuala constau in aceea ca:

- se reduce forta de munca;

- se pot face irigari repetate pe perioade scurte;

- se poate iriga si in afara orelor de program ale angajatului insarcinat cu irigarea.In perioada de vara este recomandata udarea dupa apusul soarelui;

- se realizeaza o monitorizare exacta a udarilor;

- nu necesita supraveghere.

Tot in aceeasi directie, optiunea privind realizarea iluminatului folosind corpuri de iluminat cu LED-uri , aceasta prezinta o serie de avantaje fata de sistemele cu corpuri de iluminat cu lampi cu descarcarcare, cum ar fi:

− consum redus de energie electrica: LED-ul consuma cu pana la 80% mai putina energie decat alte surse de iluminat;

− eficienta: LED-ul este printre cele mai eficiente surse de lumina. Cu 25 pana la 80 lumen/watt el a depasit de mult becul incandescent (max 17 lumen/watt), halogenul (22 lumen/watt) sau neonul (50 lumen/watt).

− durata de viata: LED-ul are o durata medie de viata de 100.000 de ore. Un bec incandescent in jur de 1000 ore iar un bec/neon fluorescent cel mult 10.000 de ore.

− siguranta, durabilitate si rezistenta: LED-ul nu are filament sau parti mobile. Nu se poate sparge sau defecta la socuri, rezista la extreme de temperatura si poate fi aprins si stins la nesarsit fara a-i afecta durata de viata. Degaja foarte putina caldura.

− mediu: Nu contin plumb sau mercur si respecta directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive).

− sanatate: Spectrul emisiilor produse de corpurile de iluminat cu led-uri nu contine radiatie IR sau UV.

6. MONITORIZAREA

Monitorizarea proiectului in perioada executarii lucrarilor de constructie/amenajare va fi realizata de catre reprezentantii constructorului si ai beneficiarului si supervizata de catre reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului.

Inainte de inceperea lucrarilor, Constructorul va intocmi un Plan de Management de Mediu aferent contractului de lucrari atribuit care va fi aprobat de catre Inginer si Beneficiar, si care va cuprinde in mod obligatoriu un plan de monitorizare a factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor si modul de raportare a rezultatelor monitorizarii. De asemenea in acest plan sunt stabilite responsabilitatile fiecarei parti implicate (Proiectant, Constructor, Beneficiar) referitoare la protectia mediului.

Raportul cu rezultatele monitorizarii, ce va preciza si eventualele masuri de remediere identificate, va fi transmis Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta cu o frecventa (de regula) trimestriala  sau alta frecventa stabilita de autoritate prin actul de reglementare ce va fi emis pentru acest proiect.

Planul de monitorizare a mediului are in vedere indeplinirea urmatoarelor obiective:

- Desfasurarea lucrarilor conform prevederilor proiectului tehnic;

- Aplicarea masurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu si/sau de remediere in cazul unor poluari accidentale.

- Indeplinirea obligatiilor de raportare pe perioada realizarii lucrarilor.

In aceasta etapa monitorizarea va trebui sa vizeze urmatoarele aspecte:

- raport privind gestionarea deseurilor rezultate (cantitate, tip, codificare conform HG 856/2002, mod de valorificare/eliminare);

- raport privind gestionarea apelor uzate generate pe amplasamentul organizarii de santier;

- date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier;

- rezultatul monitorizarii imisiilor, in special pulberi sedimentabile (dat fiind apropierea zonei rezidentiale/turistice) astfel incat sa nu se produca depasiri ale indicatorilor: pulberi sedimentabile  (17g/m 2 /luna) si pulberi totale in suspensie (0,5 mg/m3 – valoare medie de scurta durata- 30 min.), conform prevederilor STAS nr. 12.574/1987;

- daca prin acordul de mediu se impun conditii privind anumite lucrari care se executa/care se interzic in perioada sezonului estival, se va raporta modul de indeplinire al acestor conditii.

- Se recomanda monitorizarea biodiversitatii in etapa de implementare a proiectului si in cea de functionare a obiectivului cu accent pe aspectele legate de protectia speciilor de pasari pentru care au fost declarate ariile de protective speciala avifaunistiva ROSPA0061 Lacul Techirghiol si ROSPA0076 Marea Neagra si a habitatelor de interes comunitar din cadrul ROSCI0197 Palaja submerse Eforie Nord-Eforie Sud. In perioada de constructie se va urmari implementarea masurilor de reducere a impactului asupra speciilor de importanta comunitara de pe amplasament iar in perioada de functionare se va urmari dinamica populatiilor speciilor afectate de implementarea proiectului si respecatrea masurilor de reducere a impactului recomandate pentru aceasta etapa.

7.  SITUATII DE RISC

Riscurile se pot clasifica fie dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa cauza (naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in functie de amplitudinea si de factorii favorizanti in locul sau regiunea in care se manifesta, uneori imbracand un aspect catastrofal: produc incetarea sau perturbarea grava a functionarii societatii si victime omenesti, mari pagube si distrugeri ale mediului.

Riscuri naturale - fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, ori imbolnavirea unui numar mare de persoane sau animale, produse in mod brusc, ca fenomene de masa. In aceasta categorie sunt cuprinse: eruptiile vulcanice,cutremurele, alunecarile si prabusirile de teren, inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile si epizootiile.

Riscuri antropice si tehnologice - sunt fenomene de interactiune intre om si natura, declansate sau favorizate de activitati umane si care sunt daunatoare mediului inconjurator in ansamblu si existentei umane in particular. In aceasta categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice nucleare, in subteran, avarii la construtiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masa si exploziile, accidentele majore la utilaje si instalatii tehnologice periculoase, caderile de obiecte cosmice, accidente majore si avarii mari la retelele de instalatii si telecomunicatii.

Identificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoasterea tuturor riscurilor posibile care ar putea sa apara intr-un anumit timp in arealul de interes.

Scopul identificarii acestora este: ·

- reducerea (pe cat posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele riscuri;

- asigurarea unei asistente prompte si calificate a victimelor;

- realizarea unei refaceri economico-sociale cat mai rapide si durabile;

- realizarea masurilor de prevenire si de pregatire pentru interventie;

- masuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase cu urmari deosebit de grave;

- masuri de interventie ulterioara pentru recuperare si reabilitare.

Aferent perioadei de realizare a lucrarilor de executie prevazute in proiectul de fata, au fost identificate urmatoarele riscuri potentiale:

a)	Avarierea accidentala a retelelor hidroedilitare existente in zona, respectiv conducta de aductiune apa, conducte de distributie apa potabila si colectoare de canalizare menajera,  apartinand SC RAJA SA. In astfel de situatii, constructorul va interveni de urgenta la remedierea avariei si limitarea efectelor poluarii, cu anuntarea imediata a SC RAJA SA – Sectia Apa- Canal Eforie. De asemenea, pentru evitarea unor situatii accidentale, inainte de inceperea lucrarilor intr-o zona se vor executa sondaje si in cazul in care se intalnesc conducte de apa si /sau canalizare se va anunta SC RAJA SA si se va propune un proiect modificator sau un proiect de deviere a conductelor.

b)	Avarierea lucrarilor hidrotehnice pentru descarcarea apelor dulci din lacul Techirghiol in lacul Belona si apoi in Marea Neagra exploatate de ABADL. In cazul in care este avariat /obturat stavilarul de la evacuarea in mare, poate aparea ca efect cresterea nivelului apei in lacul Belona si inundarea zonei perimetrale acestuia. In astfel de situatii constructorul va interveni pentru remedierea obiectelor avariate cu anuntarea imediata la ABADL.

Alte riscuri de inundatii nu au fost identificate in aceasta zona (conform “Planului pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor, scenarii de amenajare si priorizare masuri in spatiul hidrografic Dobrogea Litoral” intocmit de catre ABADL.)

Din punct de vedere al naturii si amplitudinii lucrarilor implicate si al materialelor si substantelor chimice utilizate in perioada de executie – se poate considera ca riscul asociat implementarii proiectului asupra factorilor de mediu analizati este redus.

8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Evaluarea se raporteaza la nivelul datelor disponibile la acest nivel de proiectare.

Atat proiectul de fata, cat si proiectele identificate in zona amplasamentului studiat (a se vedea cap. 1.6.2) se afla in faza de Studiu de Fezabilitate. La acest moment nu se cunoaste decat durata necesara realizarii lucrarilor (estimativ), dar nu se cunoaste data inceperii acestor lucrari si eventual perioadele de suprapunere. Va exista o comunicare permanenta in acest sens intre Primaria Eforie, SC RAJA SA si ABADL in calitate de autoritati contractante si beneficiari directi ai proiectelor, pentru coordonarea lucrarilor de executie.

9. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Pentru acest tip de proiect, in ansamblul sau, este importanta amplasarea intr-o zona turistica – Statiunea Eforie Nord, in imediata vecinatate a zonei costiere a Marii Negre. De aici deriva si aplicabilitatea normelor legislative ce vizeaza protectia zonei costiere in contextul dezvoltarii durabile a acesteia.

Managementul integrat al zonei costiere (integrated coastal zone management - ICZM) este o activitate caracterizata ca o larga abordare sociala, economica si ecologica, avand cascop imbunatatirea coordonarii si concentrarii planificarii si implementarii activitatilor ce influenteaza

semnificativ calitatea mediului, oportunitatile economice si sociale si patrimoniul din zona costiera (Sursa: Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992 „Helsinki Convention”).

Din perspectiva proximitatii Zonei costiere a Marii Negre, sunt necesare urmatoarele precizari:

- amplasamentul analizat se afla situat in imediata vecinatate a promenadei amenajate si a plajei din partea sudica a structurii costiere Miniportul Belona;

- Intregul sector de plaja S3 (Eforie-Capul Tuzla) a fost caracterizat de o modificare medie de -0,01 m/an in perioada 1924-1960, valoare ce poate fi exprimata drept o stare de echilibru. Construirea digurilor din perioada 1970-1980 a schimbat regimul intr-unul de acretie (cu o medie de 0,35 m/an in perioada 1979-2005)(Sursa: Raport diagnostic al zonei costiere- AN Apele Romane-ABADL iulie 2011);

- realizarea obiectivului in zona nu va determina aparitia unor fenomene de eroziune

costiera si nu va obstructiona in vreun fel realizarea lucrarilor proiectate de protectie a

zonei costiere.

Biodiversitatea din zona amplasamentului nu este una foarte bogata, datorita dimensiunilor relativ reduse ale habitatului lacustru, datorita resurselor trofice limitate precum si a impactului antropic permanent. Predomina speciile de flora si fauna adaptate mediului antropizat, amplasamentul fiind localizat in intravilanul localitatii Eforie Nord, intr-o zona turistica si de agrement. Absenta unor habitate naturale de interes conservativ, precum si presiunile antropice mari din aceasta zona determina o valoare conservativa redusa a biodiversitatii locale, lacul Belona nefiind inclus in present in cadrul vreunei arii natural protejate de interes national sau comunitar.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu s-au recomandat o serie de masuri pe parcursul studiului, masuri care, aplicate corespunzator, pot minimiza efectul negativ al interventiei antropice in mediu.

Urmatoarele nivele de riscuri au fost asociate proiectului si ,corespunzator, au fost

recomandate masuri de reducere:

| Riscuri identificate | Nivel de risc, in absenta masurilor de reducere | Masuri de reducere a riscului |
| --- | --- | --- |
| Factor de mediu APA |  |  |
| Contaminarea apei lacului Belona in perioada activitatilor de construire | Scazut | 4.1.5 |
| Contaminarea apei lacului Belona in perioada activitatilor de functionare a obiectivului | Inexistent | 4.1.5 |
| Factor de mediu AER |  |  |
| Impact negative asupra calitatii aerului asociat emisiilor de de noxe si praf in perioada de construire a obiectivului | Scazut | 4.2.4 |
| Imapact negativ asupra calitatii aerului in perioada de functionare a obiectivului | Inexistent | 4.2.4 |
| Factor de mediu SOL/SUBSOL, APA SUBTERANA |  |  |
| Contaminarea in perioada de constructie a obiectivului | Scazut | 4.3.4 |
| Contaminarea in perioada de functionare a obiectivului | Inexistent | 4.3.4 |
| BIODIVERSITATE |  |  |
| Impact negativ asupra pasarilor, inclusiv specii protejate, in perioada de construire a obiectivului | Mediu | 4.4.6 |
| Impact negativ asupra florei si faunei terestre, inclusiv specii protejate, in perioada de construire a obiectivului | Scazut | 4.4.6 |
| Impact negativ asupra florei si faunei terestre, inclusiv specii protejate, in perioada de functionare a obiectivului | Inexistent | 4.4.6 |
| Impact asupra populatiei |  |  |
| Impact negativ asupra comunitatii ca urmare a traficului din perioada de construire | Scazut | 4.6 |
| Impact asupra comunitatii in perioada de functionare a obiectivului | Inexistent | 4.6 |

Un rol important in aprecierea viabilitatii si eficacitatii acestor masuri ce vizeaza toti factorii de mediu il are Programul de monitorizare ce trebuie implementat de catre beneficiarul investitiei si urmarit de autoritatea competenta de mediu, deoarece rezultatele obtinute pot oferi date privind nu numai eficienta masurilor, dar si gradul de conformare al activitatii la impunerile legislatiei aplicabile.

In concluzie, tinand cont de toate aspectele si concluziile iterate pe parcursul prezentei lucrari, se considera ca acceptabile limitele de afectare a calitatii mediului prin proiectul propus, fiind create conditiile necesare pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative identificate.

In raport cu principiile generale privind planificarea dezvoltarii in zonele costiere , proiectul propus "Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica - Lacul Belona, Orasul Eforie" prin solutiile inaintate si adaptarea la cerintele de mediu, manifesta posibilitatea corelarii necesitatilor de dezvoltare a comunitatii cu cele de protectie a mediului.

10. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Amplasamentul proiectului conform Certificatului de urbanism nr.222/27.07.2016 emis de Primaria orasului Eforie este situat in judetul Constanta, localitatea Eforie Nord, cod postal 905350, zona Belona, str.Marii/ aleea Belona.

Suprafata totala a amplasamentului este de 69.459,00 mp din care:

-	Suprafata lacului Belona – 52.104,00 mp

-	Suprafata incintei  – teren adiacent lacului Belona – 17.355,00 mp

Proiectul propus, de amenajare a lacului Belona prevede urmatoarele :

1. Ecologizare Lac Belona - cuprinzand lucrari de:

-	dragare si ecologizare a lacului;

-	consolidarea malurilor;

-	defrisarea controlata a unor zone de stuf;

-	asigurarea aerarii apei lacului in vederea reimprospatarii si oxigenarii continue a acesteia.

2. Amenajare promenada in jurul lacului pentru punerea in valoare a obiectivului turistic natural, compus din urmatoarele elemente:

-	alei pietonale in jurul lacului - placate cu dusumele din lemn (deck);

-	alei pietonale in jurul lacului si pe terenul adiacent - placate cu pavaje de piatra naturala, artificiala si beton decorativ sau asfalt in functie de compozitia peisagerea proiectata;

-	platforme promenada tip ponton, pentru accesul vizitatorilor si pentru studierea faunei si florei lacului;

-	pista pentru biciclisti - delimitata fata de zonele pietonale;

-	trepte spre apa lacului pentru activitati de recreere si agrement pe parcursul promenadei pietonale;

-	scari, trepte si gradene pentru accesarea investitiei dinspre zona urbana adiacenta;

-	alee pietonala pavata, cu sistem rutier carosabil pentru accesul ocazional al masinilor de salubritate, pentru utilajele de intretinere a promenadei si pentru accesul masinilor de interventii de urgenta (pompieri,salvare) delimitat de vecinatati prin plantatie de aliniament cu arbori;

-	iluminatul public al promenadei pietonale;

-	retele edilitare de alimentare cu apa pentru echiparea zonei cu fantani de baut apa (cismele) respectiv pentru irigatii, a spatiilor amenajate cu gazon, flori, arbusti, amenajate peisager;

-	retele edilitare de canalizare pentru ape pluviale;

-	mobilierul urban - banci, cosuri de gunoi cu colectare selectiva, suport parcare biciclete.

3. Amenajari peisagere - cuprinzand urmatoarele zone si lucrari specifice:

-	jardiniere cu plante decorative flori, arbusti si arbori;

-	jardiniere cu amenajari de pietre (gradini japoneze);

-	spatii gazonate;

4. Foisorul (turn belvedere) - constructie conceputa cu rol de obiect identitar al zonei, cu scop de belvedere asupra lacului si a zonei Belona, respectiv ca o atractie vizuala atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte prin iluminatul arhitectural prevazut, avand inaltimea de cca.20m (5niveluri), realizat dintr-o structura metalica cu scara pentru acces pietonal si o platforma de elevator pentru persoane cu dizabilitati locomotorii.

Amenajarea si sistematizarea verticala a amplasamentului a generat urmatoarele suprafete:

aria alei pietonale la sol-nivelul malului lacului (alei cu deck de lemn, alei pavate, platforme-pontoane)  - 18.165 m²

-	aria pista de biciclisti - 1.225 m²

-	aria alei pietonale, ocazional carosabile - 1.985 m²

-	aria construita la sol  foisor -  40 m²

-	aria amenajari peisagere  ( jardiniere cu plante decorative) -  2.950 m²

-	aria amenajari peisagere (jardiniere cu pietre-stanci) - 760 m²

-	aria amenajari peisagere ( spatii gazonate) - 3.250 m²

-	aria luciu de apa - 41.129 m²

IMPACTUL PROGNOZAT

Avand in vedere ca in cazul analizat, indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,50

concluzia este ca activitatea analizata va afecta mediul in limite admisibile

Analiza impactului cumulat pentru situatia cea mai dezavantajoasa in care toate cele trei proiecte mentionate in Raport se implementeaza simultan, a evidentiat urmatoarele:

Impactul cumulativ asupra factorilor de mediu

Se poate vorbi de un efect semnificativ cumulativ asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol) din zona de implementare a proiectului "Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica - Lacul Belona, Orasul Eforie" si activitatile invecinate, exclusiv in perioada de constructie, daca aceste activitati se vor dezvolta simultan.

Lucrarile din perioada de constructie vor avea un impact negativ asupra drumurilor locale, adaugandu-se la traficul existent un numar relativ mic de tranzituri avand in vedere dimensiunea proiectului, pe o perioada determinata de timp, insa avand ca dezavantaj gabaritul mare al mijloacelor de transport implicate.

Tinand cont de masurile pe care constructorul/beneficiarul le va lua prin realizarea unor grafice de lucrari eficiente care sa reduca la minim frecventa privind deplasarea mijloacelor de transport de gabarit mare, se estimeaza un impact cumulativ diminuat.

Sanatatea şi siguranta rezidentilor permanenti din zona analizata (localitatea Eforie Nord) nu va fi afectata prin impactul generat de catre zgomotul produs si emisii datorate activitatilor de constructii ca urmare a distantei relativ mari fata de amplasamentul proiectului.

Impactul cumulativ asupra biodiversitatii locale

Impactul cumulat in perioada de executie a lucrarilor poate fi considerat de intensitate redusa, temporar si limitat spatial la zona de implementare a proiectului. Deoarece ecosistemele din intravilanul localitatii sunt profund modificate, ca urmare a urbanizarii continue, in zona lacului Belona fiind functionale si in constructie numeroase unitati de cazare, agrement si alimentatie publica, acest tip de impact nu modifica habitate naturale (lacul Belona este artificial) caracteristice unor specii protejate de flora si fauna.

In perioada de functionare/exploatare a obiectivului impactul prognozat asupra biodiversitatii locale este unul nesemnificativ spre moderat, atat impactul singular cat si cel cumulativ, avandu-se in vedere caracterul antropic al zonei si pastrarea caracterului turistic si de agrement al obiectivului dar cu intensificare usoara. Este cunoscut faptul ca lacul Belona a fost amenajat si utilizat in scop turistic inca de la inceputurile anilor ’60 ai secolului trecut.

In perioada de functionare impactul singular cat si cel cumulativ prognozat exercitat asupra ariilor naturale protejate din vecinatatea obiectivului este negativ nesemnificativ. De asemenea, este important de mentionat ca pasarile sunt obisnuite cu activitatile antropice specifice zonei, care dupa implementarea proiectului nu isi vor schimba natura, desfasurandu-se aceleasi tipuri de activitati, respectiv activitati turistice si de agrement.

MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI

Factor de mediu APA

In perioada de executie a lucrarilor:

- se interzice depozitarea oricaror tipuri de deseuri pe malul sau in zona de protectie a lacului Belona.

- pe o distanta de 5m fata de malul lacului nu se amplaseaza nici o constructie care ar putea impiedica accesul liber la apa.

- in timpul lucrarilor de ecologizare a lacului/ mai ales la operatiile de dragare, se va avea in vedere protejarea lucrarilor hidrotehnice existente. Se recomanda pastrarea unui pilier de siguranta de 7-8 m atat la lucrarea de intrare in lac, cat si la cea de debusare inspre mare.

- la proiectarea lucrarilor de amenajare turistica a lacului Belona, va fi luat in consideratie nivelul apei din lac mentinut in prezent la cote de +0.10 ÷ +0,15 m conditionat de conditiile hidraulice de functionare a sistemului hidrotehnic amintit. Eventuale modificari ale nivelului de exploatare a lacului Belona, vor fi avizate de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral, care exploateaza acest sistem.

- se va avea in vedere protejarea unitatilor si instalatiilor din reteaua nationala de observatii (administrata de autoritatea de ape), respectiv repere, mire hidrometrice, foraje hidrogeologice, statii automatizate pentru determinarea calitatii apelor, etc.

- se va avea in vedere protejarea retelelor hidroedilitare aflate in exploatarea SC RAJA SA. In acest sens, se va pastra o zona de protectie a conductelor de 3m stanga  dreapta de la axul colectorului, teren care nu se betoneaza si pe care nu se amplasezaza constructii temporare sau definitive.

- pentru evitarea unor situatii accidentale, inainte de inceperea lucrarilor intr-o zona se vor executa sondaje si in cazul in care se intalnesc conducte de apa si /sau canalizare se va anunta SC RAJA SA si se va propune un proiect modificator sau un proiect de deviere a conductelor.

- orice modificare de proiect, respectiv orice document care a stat la baza emiterii avizelor ABADL si RAJA  si care a suferit modificari, va fi adusa la cunostinta emitentilor evizelor in vederea reevaluarii si emiterii unui nou aviz.

- se vor respecta conditiile impuse prin acordul de mediu si avizul de gospodarire a apelor.

In perioada exploatarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri:

- exploatarea corecta si verificarea periodica a sistemului de colectare a apelor uzate menajere si pluviale, pentru a preveni aparitia avariilor accidentale

- exploatarea corecta a separatorului de hidrocarburi cu care este prevazut colectorul pluvial pentru a preveni evacuarea produsului retinut in apele lacului

- respectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor – colectarea si evacuarea periodica a deseurilor din zona amplasamentului

- respectarea masurilor impuse privind protectia infrastructurii hidrotehnice si hidroedilitare din zona lacului si anuntarea imediata a administratorilor acestor a in cazul producerii unui incident.

Factor de mediu AER

In timpul realizarii lucrarilor de executie se vor lua masuri care sa conduca la respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Conditii de calitate:

- utilizarea unor echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera ;

- folosirea unor mijloace de transport si utilitare conforme cu normele tehnice RAR;

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor, conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare (HG 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, modificat si completat de HG 1197/2010).

- se recomanda ca, in pauzele de activitate, motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora.

- transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va

- face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la

- calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- viteza de circulatie a mijloacelor de transport si utilajelor in zonele de lucru va fi limitata, astfel incat sa se reduca riscul producerii de praf;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru si a drumurilor din interiorul obiectivului, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera in situatiile in care operatiunile de decopertare a solului si excavare se realizeaza in periode secetoase si cu vant puternic;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice.

Factor de mediu SOL/SUBSOL/APE SUBTERANE

In perioada realizarii investitiei:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

- este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

- avand in vedere proximitatea plajei Marii Negre la limita estica a amplasamentului, este interzis accesul mijloacelor de transport si al utilajelor din aleea betonata ce desparte plaja de amplasament, pentru a impiedica poluarea plajei datorata transportului materialelor pulverulente.

- pe cat posibil amplasamentul va fi imprejmuit cu gard, in mod expres latura estica dinspre mare.

In perioada de functionare a obiectivului:

- interzicerea accesului autovehiculelor in incinta amplasamentului cu exceptia celor pentru situatii de urgenta;

- inlocuirea imediata a conductelor de alimentare cu apa in cazul unor avarii la reteaua de alimentare cu apa, pentru a evita baltirea si tasarea terenului;

- intretinerea corespunzatoare a suprafetelor acoperite cu gazon si refacerea imediata a a acestora in situatia in care se degradeaza pentru a evita expunerea directa a solului la actiunea factorilor climatici.

Factor de mediu Biodiversitate

In perioada de executie a lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri

- nu se vor depozita deseuri, de orice tip, in apa, pe malul si in zona de protectie a lacului Belona;

- organizarea de santier se va amplasa daca este posibil in incinta proprie, in zona neafectata de lucrările de execuţie, sau cat mai aproape de amplasament, pentru a nu fi afectate suprafete suplimentare de teren acoperit cu vegetatie;

- autovehiculele, autobasculantele, echipamentele si utilajele nu vor stationa in afara organizarii de santier, pe suprafete acoperite cu vegetatie spontana sau plantata din imediata vecinatate a amplasamentului sau pe plaja;

- deseurile rezultate in urma activităţilor de construire se vor depozita exclusiv in zona de depozitare a organizării de şantier si vor fi ridicate periodic de către o societate specializata sau refolosite la terasamente in măsura posibilităţilor;

- materialul dragat nu se va descarca in apele marii, pentru a evita poluarea apelor marine si afectarea habitatelor marine, a organismelor planctonice si bentice din ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie Sud precum si a nectonului (pesti si mamifere marine); materialul dragat va fi depozitat corespunzator, dupa efectuarea analizelor privind calitatea acestuia, in conformitate cu reglementarile legislative;

- se impun masuri preventive referitoare la verificarea periodica a starii tehnice a mijloacelor de transport si utilajelor folosite in executie pentru evitarea poluarii accidentale cu uleiuri si combustibili atat a habitatelor terestre cat si acelor acvatice;

- se va avea in vedere mentinerea vegetatiei stuficole, conform proiectului, cu evitarea afectarii de suprafete suplimentare acoperite cu stuf sau distrgerea acestora ca urmare a activitatilor de dragare si refacere a malurilor lacului;

- ca o masura de reducere a impactului asupra speciilor de pasari cuibaritoare din zona lacului Belona este recomandabil ca lucrarile sa se desfasoare in afara perioadei de reproducere/cuibarire, respectiv martie-iunie.

In perioada exploatarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri:

- Exploatarea corecta si verificarea periodica a sistemului de colectare a apelor uzate menajere si pluviale si a a separatorului de hidrocarburi cu care este prevazut colectorul pluvial, pentru a preveni aparitia avariilor accidentale si a poluarilor apelor lacului si indirect pe cele ale marii (prin canalul de evacuare apa in mare);

- Respectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor – colectarea si evacuarea periodica a deseurilor din zona amplasamentului; evitarea acumularii deseurilor in zona, dat fiind faptul ca prezenta acestora, in special a celor menajere determina aparitia speciilor de mamifere si pasari oportuniste (sobolani, pisici si caini hoinari, ciori, cotofene, pescarusi etc.);

- Mentinerea zonei cu vegetatie palustra (stuf) pentru asigurarea conditiilor de adapostire si odihna a pasarilor ce ajung in zona lacului Belona si folosesc acest lac ca habitat de hranire, odihna si adapost iar pentru un numar mic de pasari si ca habitat de cuibarire; interzicerea cu desavarsire a folosirii focului deschis in zona cu stuf sau a incendierii stufului;

- Evitarea cresterii bruste a nivelului apei lacului in perioada de cuibarire, pentru a nu fi distruse eventualele cuiburi existente cu ponte sau pui eclozati;

- Intretinerea permanenta a vegetatiei plantate  (gazon, arbori, arbusti si plante ornamentale cu flori) pentru a evita degradarea acesteia urmata de tasarea si erodarea solului sub actiunea factorilor climatici specifici zonei costiere (vant puternic, precipitatii moderate din punct de vedere cantitativ).

BIBLIOGRAFIE

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Raport privind starea factorilor de mediu, pentru anul 2013;

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Raport privind starea factorilor de mediu, pentru anul 2014;

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Raport privind starea factorilor de mediu pentru anul 2015;

- Studiu privind categoriile sociale vulnerabile și comunitatile marginalizate la nivelul polului de creștere Constanta - Cult Market Research. (www.fonduri-ue.ro/images/files/studii-analize/14884/RAPORT_FINAL_CT_22.12)

- Plan de actiune pentru protectia lacului Techirghiol - Administratia Bazinala de Ape Dobrogea Litoral (www.rowater.ro/dadobrogea/Aria_protejata_Lacul_Techirghiol/Plan_de_actiune)

- Plan pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor. Scenarii de amenajare si priorizare masuri in spatiul hidrografic Dobrogea Litoral - Administratia Bazinala de Ape Dobrogea Litoral (www.rowater.ro).

- Geografia Romaniei, vol. V, Academia Romană, 2007.

- Bica Ioan, 2000: Elemente de impact asupra mediului.

- Mutihac V., 1990: Structura geologică a teritoriului Romaniei.

- Voicu Victor, 2002 : Combaterea noxelor în industrie.

- Botnariuc N., Tatole V. (edit.), 2005: Cartea Rosie a vertebratelor din Romania;

- Chifu T., Manzu C., Zamfirescu O., 2006: Flora si vegetatia Moldovei (Romania), II. Vegetatia, Edit. Univ Al. I. Cuza, Iasi

- Sanda, V., Ollerer, K., Burescu, P., 2008: Fitocenozele din Romania. Sintaxonomie, structura, dinamica si evolutie, Ars Docendi, Universitatea din Bucuresti

- Savulescu T. (ed.), 1952-1976 – Flora Romaniei. Vol. 1-13. Edit. Academiei Romane, Bucuresti.

- Svensson, L., Mullarney, K., Zetterstrom, D., 2009- The most complete guide to the birds of Britain and Europe. Collins Bird Guide, 2nd revised and enlarged edition, Harper Collins Publishers, London

- Trif, C. R., Fagaras, M. M., Hirjeu, N. C., Niculescu, M., 2015 - Ghid sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania, Editura Boldas

- Ciocarlan V., 2009 - Flora Ilustrata a Romaniei. Pteridophyta et Spermatophyta, Edit. Ceres, Bucuresti

- Dihoru, G., Negrean, G., 2009 – Cartea Rosie a plantelor vasculare din Romania, Ed. Academiei Romane, Bucuresti

- Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, A.I., 2005 – Habitatele din Romania, Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti

- Fagaras,  M., Gomoiu, M.T., Jianu, L., Skolka, M., Anastasiu, P., Cogalniceanu, D., 2008 - Strategia privind conservarea biodiversitii costiere a Dobrogei,  Edit. Ex Ponto, Constanta

- Gafta D.,  Mountford J.O. (coord.) et al., 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Risoprint, Cluj-Napoca.

- Rudescu L.,1958- Migratia Pasarilor, Edit. Stiintifica

La elaborarea lucrarii s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului, dintre care enumeram:

• Ordinul MAPM nr. 135/2010 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;

• Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

• OUG195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

• OUG 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere, aprobata cu modificari de Legea 280/2003;

• Legea 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre , cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei;

• Ordinul MAPPM nr.756 / 1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

• STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate;

• STAS 10009/1988 – Acustica urbana;

• Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata ;

• H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase;

• O.U.G. nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (M.Of.nr.442 din 29 iunie 2007), aprobata prin Legea 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Site-uri utilizate:

***www.rowater.ro

***www.mmediu.ro

***www.anpm.apmct.ro

***www.anpm.ro

***www.geoecomar.ro

***www.birdlife.org

*** IUCN Red List of Threatened Species 2016-3 -  http://www.iucnredlist.org

*** http://atlas.anpm.ro/atlas

***http://ibis.anpm.ro/Modules/Nature2000/ProtectedAreaHabitatSiteList.aspx?protectedAr a&sitId=e571605e-c778-4123-a89a-de0c08cede94

ANEXE

Pl. nr. 1.       Plan de incadrare in zona,                                                sc. 1 : 10.000;

Pl. nr. 2.       Plan amplasament avizat OCPI,                                      sc. 1 :  2.000;

Pl. nr. 3.       Plan topografic zona Lac Belona,                                     sc. 1 :  1.000;

Pl. nr. 4.       Plan de situatie existent,                                                    sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 5.       Plan amenajare,                                                                 sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 6.       Plan circulatii si accese,                                                     sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 7.       Plan dotari,                                                                         sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 8.       Plan amenajare sector 1,                                                   sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 9.       Plan amenajare sector 2,                                                   sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 10.     Plan amenajare sector 3,                                                   sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 11.     Plan amenajare sector 4,                                                   sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 12.     Sectiuni caracteristice detaliere D1,                                 sc. 1 :     500;

Pl. nr. 13.     Plan Gradene – Detaliere D2,                                           sc. 1 :     500;

Pl. nr. 14.     Plan foisor – Detaliere D3,                                                sc. 1 :     500;

Pl. nr. 15.     Detaliere amenajari exterioare,

Pl. nr. 16.     Plan organizarea executie,                                                sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 17.     Plan de situatie Sectiuni Caracteristice,                          sc. 1 :  1.000;

Pl. nr. 18.     Sectiuni S1, S2 mal Lac Belona,                                       sc. 1 :     100;

Pl. nr. 19.     Sectiuni S3, S4, S5 mal Lac Belona,                                 sc. 1 :     100;

Pl. nr. 20.     Sectiune S6 mal Lac Belona,                                             sc. 1 :     100;

Pl. nr. 21.     Sectiune caracteristica–Platfome promenada,                sc. 1 : 200/ 1: 50;

Pl. nr. 22.     Sectiune caracteristica–Platfome promenada,                sc. 1 : 200/ 1: 50;

Pl. nr. 23.     Plan foisor – Sectiune S1-S1,                                             sc. 1 :       50;

Pl. nr. 24.     Plan retele ext. existente- instalatii electrice,                   sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 25.     Plan retele ext. propuenre- instalatii electrice,                sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 26.     Plan retele ext. existente- alim. cu apa si canalizare,      sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 27.     Plan retele ext. propunere- alim. cu apa si canalizare,   sc. 1 :  1.500;

Pl. nr. 28.     Plan retele ext. propunere- Grup pompare irigatii

Pl. nr. 29.     Plan alimentare cu apa si canalizare,                               sc. 1 : 10.000;

HG nr. 1756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor