Decizia etapei de încadrare ( proiect)

Nr. 14525RP /11.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  PRIMARIA CORBU, cu sediul in comuna Corbu, str. Principala,  nr. 38, judetul Constanta , înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 14525RP /04.11.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  01.08.2017, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul : AMENAJARE  VALEA  CARAHARMAN  SI  POD  PESTE  STRADA  ROZELOR,  propus a fi amplasat in comuna Corbu, sat Corbu, intravilan,  Valea Caraharman , str. Rozelor,  judetul Constanta (conform C.U. 110/29.06.2016  eliberat de Primaria comunei Corbu),   nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa II,  pct.10, lit.f);

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009, cu modificările şi completările ulterioare:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- marimea proiectului :

Se propune  amenajarea  Vaii Caraharman si a podului de pe strada Rozelor ce traverseaza Valea Corbu, in scopul prevenirii inundatiilor.

Terenul pe care se doreste implementarea proiectului are o suprafata totala de 12540.27 mp,  proprietate publica si  proprietate privata.

Amenajarea vaii Caraharman se va face  pe terenuri proprietate privata in suprafata totala de 3238,14 mp, reprezentata de gospodarii particulare si zona drumului judetean DJ226 apartinand R.A.J.D.P. Constanta.

In zona intravilan, traseul vaii trece  prin proprietati private cat si pe 2 strazi din localitate, Strada Frunzelor si Strada Bisericii.

Lucrarile propuse prin proiect din suprafata totala de 12540,27 mp

| Suprafata | Total (mp) | Proprietate publica | Proprietati private |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata ocupata de canalul pluvial (pe valea Caraharman) | 6578,50 mp | 5301,42 | 1277,08 |
| Suprafata carosabil cu asfalt | 2587,61 mp | 2587,61 | - |
| Suprafata carosabil cu macadam | 1413,10 mp | 1413,10 | - |
| Suprafata de pamant reprofilata | 1961,06 mp | - | 1961,06 |
| Total | 12540,27mp | 9302,13 | 3238,14 |

Valea Caraharman se va amenaja sub forma unui canal pluvial din beton armat pana la malul lacului Corbu.

Lungimea totala a canalului cu  traversari va fi de 967,48 m, iar fara traversari va fi de 895m, din care 535m in amonte de DJ226 iar 360m in aval de DJ226.

In amonte de DJ226 - canalul va avea deschiderea  la baza de 3.00 m iar la partea de sus de 3,20m. Adancimea canalului va fi de 1.40m.

Canalul va avea o structura unitara cu un radier fundatie comun pentru cei doi pereti.

Grosimea radierului va fi de 0,40m. Armatura de rezistenta va fi realizata cu bare de otel PC52 Ø10mm. Panta canalului va fi de 0,9%.

In aval de DJ226- latimea canalului pluvial va fi de 6,50m iar adancimea de 1,10m. Pe acest sector canalul va avea peretii sub forma unor ziduri independente din beton armat, intre care se va executa un radier din beton simplu fundat pe perna de piatra sparta.

Fundatiile in general se vor face pe perne de piatra sparta si piatra bruta armate cu geogrila. Pe acest sector panta canalului va fi de 0,6%.

Pe zona aval DJ226 peretii canalului au barbacane Ø75mm.

In spatele peretilor canalului se vor executa drenuri din pietris si tuburi PVC perforate.

La partea superioara a peretilor canalului, pe sectoarele din gospodariile oamenilor si pe sectoarele unde canalul nu este marginit de suprafete carosabile, se va monta gard de protectie din plasa bordurata pe stalpi metalici din teava rectangulara. Toate elementele gardului vor fi zincate.

Pe sectoarele de strada la partea superioara a peretilor canalului se va monta parapet de protectie metalic, deformabil.

Canalul pluvial se va executa in tronsoane de 10.00m lungime cu rosturi din polistiren extrudat cu grosimea de max.2cm.

Pe zona amonte pe primii 400m canalul va putea prelua un debit de 21,23mc/s. Pe sectorul urmator de 135m lungime pana la DJ226, canalul va putea prelua 32,38mc/s mai mult decat debitul de calcul cu asigurarea de 5% (27mc/s).

In sectiunea de traversare de la DJ226 prin podetul proiectat, canalul va prelua 54,40mc/s, mai mult decat debitul de calcul cu asigurarea de 1% (50mc/s). Odata traversat DJ226, canalul asigura, prin latimea mare a sectiunii, scurgerea apei catre lacul Corbu.

Pe zona amonte traversarile strazilor intersectate se vor face prin podete dalate din beton armat cu deschiderea de 3.00m.

Pe zona aval traversarile se vor executa cu cadre prefabricate P2 cate 4 in sectiune transversala.

Traversarea principala de la DJ226 se va executa din cadre prefabricate C3, cate 2 bucati in sectiunea transversala.

Caracteristicile constructive ale podetelor ce se vor executa pe Valea Caraharman.

| Podet | Lungime | Elemente structura de rezistenta | Numar bucati elemente structura de rezistenta |
| --- | --- | --- | --- |
| Str. Vulturul Plesuv | 12.20m | Dale 3.60x1.20x0.27m | 10 |
| Str. Vasile Sassu | 15.80m | Dale 3.60x1.20x0.27m | 13 |
| Pensiune | 4.78m | Dale 3.60x1.20x0.27m | 4 |
| DJ226 | 22.60m | Cadre C3(3.00x2.40m) | 2x14=28 |
| Str. Bisericii 1 | 8.52m | Cadre P2(2.00x1.38m) | 4x7=28 |
| Str. Bisericii 2 | 8.52m | Cadre P2 | 4x7=28 |

La podete terenul de fundare se va consolida prin executia unor perne de piatra sparta

25-63mm. Prefabricatele se vor izola deasupra cu membrana bituminoasa, protejata cu un strat de beton sau de mortar asfaltic. Pe lateral, prefabricatele se vor hidroizola cu amorsa bituminoasa in 2 straturi.

Pe lateralele podetelor se vor executa drenuri din pietris invelite in material geotextil 350g/mp.

Strada Frunzelor se va amenaja partial pe o suprafata de 700mp in lungul canalului pluvial, cu imbracaminte asfaltica in 2 straturi.

Strazile intersectate se vor amenaja de asemenea pe zonele de traversare cu imbracaminte asfaltica. In rest canalul va fi incadrat de terenul arabil existent in gospodariile oamenilor sau de portiuni de strada cu imbracaminte din macadam.

Amenajarea canalului pluvial, pe toata lungimea lui, inclusiv in apropierea malului lacului Corbu, cuprinde in ordinea execurtiei, urmatoarele lucrari:

- Lucrari de sapatura

- Lucrari de umplutura cu piatra naturala si cu pamant

- Lucrari de cofrare, armare si betonare

- Lucrari de montaj elemente de gard metalic.

Lucrarile de amenajare a albiei in zona de deversare inclusiv realizarea decantorului sunt lucrari de mica amploare care se executa cu  piatra, beton, metal si pamant.

Lucrarile se executa cu mijloace conventionale, utilaje si autovehicule pentru transport

cu motoare cu ardere interna dotate cu dispozitive antipoluante care respecta normele existente.

Lucrarile in zona de deversare se desfasoara pe o perioada scurta de timp: max. 2 luni.

Lucrarile avanseaza dinspre aval spre amonte in urma ramanand in permanenta canalul gata executat.

Suprafata afectata de lucrarea propriuzisa in zona de deversare intre profilele 1-5 este mica, aprox. 690mp (57.00 x 12,10m).

Implementarea  unor  solutii tehnice  propuse  pentru amenajarea  zonei  de deversare a apelor pluviale  in lacul Corbu,in scopul  retinerii  deseurilor, a  resturilor de vegetatie si a malului ce pot fi antrenate in lac in timpul unor precipitatii semnificative, va contribui de  asemenea  la eliminarea impactului negativ asupra   apelor lacului Corbu.

Solutiile tehnice propuse sunt urmatoarele:

In apropierea zonei de deversare

In capatul amonte al podetului de pe strada Bisericii 2, (in profilul 8), aflat la 97m de malul lacului se va monta un gratar metalic pentru a retine eventualele deseuri ce pot ajunge in albia canalului.

Gratarele vor avea ochiuri de max.10x10cm pentru a permite trecerea debitului pluvial.

Gratarele vor fi mobile in plan vertical, astfel incat in cazul unor situatii exceptionale, cu debite pluviale mari si risc de inundare, sa poata fi ridicate.

Pentru retinerea malului si a particulelor grosiere da pamant antrenate de apa pluviala se va

realiza un decantor cu lungimea de 22,00m si adancimea de 0,50m, in albia canalului, intre profilele 3 – 5. Decantorul se va realiza prin coborarea radierului albiei si armare corespunzatoare la capete.

In zona amonte

La podetul de pe strada Vulturul Plesuv, in capatul amonte al canalului pluvial proiectat, la intrarea in canal, se va monta un gratar metalic pentru a retine resturile de vegetatie ce pot fi antrenate de pe suprafetele agricole aflate in bazinul colector.

Atat gratarele cat si decantorul necesita curatire periodica. Pentru  acces in albie in peretii canalului se vor monta trepte din bare de otel beton. La partea superioara a peretilor de beton ai canalului pe toata lungimea, sunt prevazute garduri de protectie din plasa bordurata pe stalpi metalici. Gardurile au inaltimea de 1,70m.

Gardul de protectie va avea porti de acces in zona gratarelor si a decantorului pentru interventie spre eliminarea deseurilor si resturilor colectate.

Pod pe strada Rozelor peste Valea Corbu

Podul de pe strada Rozelor care traverseaza valea Corbu se afla la 1.6 km departare de malul lacului Corbu.

Lucrarile ce se vor executa sunt in afara albiei minore a paraului Corbu. Debuseul asigurat atunci cand se atinge nivelul apelor extraordinare este de 69,36mc/s.

Caracteristicile podului:

Podul va avea o deschidere de 20.30m.

Lungimea totala a podului va fi de L=21.00m.

Inaltimea de constructie a podului hc = 1.46m.

Latimea platformei podului l=10.40m cu o parte carosabila de 7.00m si 2 trotuare de 1.70m fiecare.

Sistemul rutier al partii carosabile va fi constituit din:

- 1 strat hidroizolator din membrane bituminoase. Stratul hidroizolant este lipit direct pe placa de suprabetonare a podului care rigidizeaza grinzile. Placa va avea grosimi de la 12 ÷ 20cm.

- 1 strat de beton C25/30 de 5 cm grosime pentru protectia hidroizolatiei, armat cu plasa sudata 100x100-Ø5mm.

- 2 straturi de 3,5cm grosime fiecare, de asfalt BAP.

Partea carosabila a podului va fi incadrata cu bordura 20x25cm.

Podul  va fi prevazut cu parapet directional deformabil de tip semigreu si cu parapet de protectie pentru pietoni.

In trotuarul podului vor fi prevazute goluri pentru amplasarea unor trasee de utilitati.

Suprastructura se va realiza din grinzi  prefabricate pretensionate cu corzi aderente cu L=21.00m si h=0.93m.

Grinzile se vor rigidiza cu o placa de beton armat monolit de clasa C30/37.

Infrastructura  va fi realizata din culei fundate indirect, pe cate 3 coloane cu diametre de 1,08m si lungimi de 25,00m.

Racordarea podului cu terasamentul se face cu ziduri din beton armat.

Organizarea de santier se va realiza pe suprafata detinuta de beneficiar ( pe domeniul public ) cat si pe anumite suprafete de pe  domeniul privat (cu acceptul proprietarilor).

b)  cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)  utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului: intravilan si extravilan agricol;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica: amplasamentul lucrarilor prevazute in apropierea lacului Corbu  se  afla la o distanta de circa  6m fata de  limita sitului ROSPA 0060 – Tasaul Corbu.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie.

h) ariile dens populate: comuna Corbu.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

d) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de executie.

II . Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul lucrarilor prevazute in apropierea lacului Corbu  se  afla la o distanta de circa  6m fata de  limita sitului ROSPA 0060 – Tasaul Corbu;

- proiectul nu are legatura directa cu managementul sitului ;

- folosinta actuala a amplasamentului: intravilan si extravilan agricol;

- lucrarile propuse prin proiect nu vor  avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor, habitatelor de interes comunitar si asupra integritatii ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSPA 0060 – Tasaul Corbu,  conform Memoriului de prezentare conform prevederilor Ord.19/2010.

- nu au fost identificate habitate comunitare pe suprafata de teren care se suprapune cu situl ROSPA 0060 – Tasaul Corbu.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor  în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Masuri impuse  :

  - se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legislaţiei subsecvente;

  - se vor respecta conditiile din avizul custodelui nr. BSS 699/27.06.2017, emis de  Asociatia BlackSea SPA - Constanta;

  - este interzisa orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - este interzisa arderea vegetatiei;

- se va anunţa in regim de urgenta A.P.M. Constanţa asupra oricăror incidente care vor apărea în perimetrul sitului Natura 2000, cu efect asupra habitatelor şi asupra calităţii factorilor de mediu;

  - stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

  - utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere;

  - nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta organizarii de santier; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

  - depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face  numai in spatiile special amenajate;

  - blindarea racordurilor la reteaua de canalizare, pe tronsoanele de canalizare aflate pe firul vaii Caraharman si care trebuie relocate;

  - asigurarea functionarii corecte a statiei de pompare aflata in aval pe cursul vaii Caraharman;

Pentru evitarea impurificarii apei Lacului Corbu cu poluanti, in timpul desfasurarii lucrarilor in zona de deversare, se vor lua urmatoarele masuri:

- zona lucrarilor va fi delimitata atat cat este nevoie pentru executarea lucrarii si manevrarea utilajelor de lucru si ingradita cu gard de protectie;

- accesul in zona de lucru se va face prin porti amenajate convenabil in raport cu caile de acces, cate o poarta pe fiecare mal;

- pamantul rezultat din sapatura se incarca direct in autobasculante si se evacueaza in zonele precizate de Primaria Corbu;

- materialele de umplutura, piatra si pamant se vor aduce in cantitati limitate si se vor introduce direct in lucrare prin nivelare si compactare, fara a se face depozite in zona de lucru sau in apropierea acesteia;

- utilajele si mijloacele de transport trebuie sa fie in stare buna de functionare, fara sa prezinte pierderi de ulei;

- alimentarea cu carburanti a autobasculantelor se va face in statiile de carburanti de pe traseele de  acces  in localitatea Corbu;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor se va face de la autocisterne dotate cu pompa de carburant;

- emulsiile de bitum pentru hidroizolare se vor aduce ambalate in bidoanele cu care se comercializeaza si se vor aplica cu pensula; dupa golire ambalajele se colecteaza si se evacueaza spre depozitele menajere cele mai apropiate;

- la terminarea lucrarilor terenul zonei de lucru, va fi curatat si eliberat de eventualele materiale si resturi de materiale, care vor fi incarcate si transportate in locuri speciale de depozitare ; terenul va fi nivelat si adus la starea de dinainte de inceperea lucrarilor ; panourile de delimitare a zonei vor fi ridicate.

PROIECTUL  PROPUS  NU NECESITĂ  PARCURGEREA  CELORLALTE  ETAPE  ALE PROCEDURII  DE  EVALUARE  A  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI    SI  NU  NECESITA PARCURGEREA  CELORLALTE  ETAPE  DIN  PROCEDURA  DE  EVALUARE ADECVATA.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

###### p. DIRECTOR   EXECUTIV,

###### Lavinia  Monica  ZAHARIA

###### p.ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Elena FILIP

###### ŞEF  SERVICIU  C.F.M.,

###### Simona CONSTANTIN

##### Intocmit

#### Consilier Otilia  Liana ISPAS

#### Consilier Luminita NEAGU

#### Nota: redactat in 4 ( patru ) exemplare.