MEMORIU DE PREZENTARE

(Intocmit conf. Ordin MMP nr.135/2010)

Proiect

“CONSTRUIRE IMOBIL  LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E, IMPREJMUIRE TEREN”

Amplasament

MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. NESPECIFICATA, F.N., BAZA NAUTICA “AGREMENT” JUD. CONSTANTA

Beneficiar,

SC SUNRISE LITORAL SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

CUPRINS

I. Denumirea proiectului

II. Titular

III. Descrierea proiectului

III.1. Rezumatul proiectului

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

III.3. Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

III.4. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

III.4.1 Caracteristicile constructive

III.4.2. Descriere functionala

III.4.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

III.4.4. Racordarea la retelele utilitare

III.4.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de

executia investitiei.

III.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

III.4.7. Resurse naturale folosite in constructie si functionare.

III.4.8. Planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea In functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

III.5. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

III.6. Detalii privind alternativele care au fost luate In considerare

III.7. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

III.8. Alte autorizatii cerute pentru proiect

IV.  Localizarea proiectului

IV.1 Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

IV. 2 Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

IV.3. Areale sensibile

IV.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata In considerare

V. Caracteristicile impactului potential

V.1 Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

V.2 Impactul potential asupra calitatii aerului

V.3 Zgomot si vibratii

V.4 Impactul potential asupra solului si subsolului

V.5 Impactul potential asupra  biodiversitatii

V.6  Impactul potential asupra peisajului

V.7 Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural

V.8  Impactul potential asupra mediului social si economic.

VI. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu

VI.1. Protectia calitatii apelor

VI.2. Protectia aerului

VI.3. Protectia Impotriva zgomotului si vibratiilor

VI.4. Protectia Impotriva radiatiilor

VI.5. Protectia solului si a subsolului

VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

VI 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

VI.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

VII.    Prevederi pentru monitorizarea mediului ( dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu)

VIII.   Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte

normative nationale care transpun legislatia comunitara

IX.   Lucrari necesare organizarii de santier

X.    Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accidente si/sau la incetarea activitatii

XI. ANEXE. PIESE DESENATE

I.DENUMIREA PROIECTULUI

“CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE  S+P+3E, IMPREJMUIRE TEREN”

II. TITULAR

Beneficiarul investitiei:

SC SUNRISE LITORAL SRL

Adresa: Constanta, str. Calafatului nr. 100, camera 2, jud. Constanta.

Investitor:

SC SOLID HOUSE SRL, conform contractului de asociere in participatiune nr. 2557 din 01.08.2017, autentificat cu nr 92687/03.08.2017.

Amplasamentul obiectivului:

MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. NESPECIFICATA, F.N., BAZA NAUTICA “AGREMENT” JUD. CONSTANTA, C.F.201461.

Conform nomenclatorului stradal nr.R129142/12.10.2017, emis de Primaria Municipiului Constanta – Serviciul Cadastru, imobilului i-a fost atribuita adresa str. Jadului nr.9, Constanta, jud. Constanta.

Proiectant:

S.C. ARHITECTURA PLUS S.R.L.

PROIECT NR. 38/2017

CONTRACT NR. 38/2017

III.  DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Date generale

Noul obiectiv de investitie va consta in construirea unui imobil cu regim de inaltime S+P+3E, cu destinatia de locuinte si imprejmuire.

Investitia propusa are ca scop cresterea gradului de oferire de unitati locative in municipiul Constanta.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea investitiei rezida in importanta dezvoltarii infrastructurii rezidentiale in municipiul Constanta, in acord cu cerintele pietii imobiliare si dezvoltarea economica a orasului.

Proiectul va contribui in mod direct la realizarea unei initiative de dezvoltare imobiliara a zonei, cu accent pe valorificarea resurselor naturale. De asemenea, in mod indirect, proiectul va avea impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii.

III.3. Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

Proiectul se incadreaza in documentatiile de urbanism aprobate, respectiv faza PUZ, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 109/27.04.2017.

Scopul proiectului este ca, pe terenul in suprafata de 2206.00 mp, proprietate privata a beneficiarului, sa se realizeze investitia “CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE TEREN ".

Amenajarile cuprind:

    - Organizarea lucrarilor de executie (organizarea de santier) pentru realizarea investitiei.

    - Construirea unui imobil S+P+3E, cu un numar total de 64 unitati locative din care 18 garsoniere, 34 apartamente cu 2 camere si 12 apartamente cu 3 camere; Toate unitatile locative vor avea suprafata utila sub 100 mp;

    - S.C.propus  = 1103.0MP,     P.O.T. PROPUS = 50%

    - S.D. propus = 5515.0MP,    C.U.T. PROPUS = 2,5;

    - Zona de parcare - se vor  amenaja in total 77 de locuri de parcare dispuse astfel: subsol - 49 locuri de parcare simple, 13 locuri de parcare duble – in sistem Klaus, parter - 2 locuri de parcare simple, pentru persoane cu dizabilitati;

    - Spatiu verde alcatuit din gazon si vegetatie pitica, gard viu perimetral si jardiniere montate la balcoane cu St= 1136,4 mp, reprezentand 51,51% din suprafata terenului;

    - Alei de acces;

    - Imprejmuire perimetrala teren.

III.4.  Elemente specifice caracteristice proiectului propus

III.4.1. Caracteristile constructive

Conform temei de proiect, pe amplasament se doreste construirea unui imobil cu functiunea de “LOCUINTA COLECTIVE”. Regimul de inaltime propus: S+P+3E.

RETRAGERI SI ALINIAMENTE:

- fata de limita de S-E – aleea  Jadului  - 7.68 m

- fata de limita de S-V – 3.23 m

- fata de limita de N-V – 4.89 m

- fata de limita de N-E – 4.41 m

H la cornisa – 14.5 m

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Aceasta cladire se va realiza pe un amplasament liber de orice sarcini si pe un teren bun de fundare conform studiului geotehnic.

Infrastructura

Infrastructura va fi de tip radier general amplasat pe perna de piatra cu grinzi de fundare din beton armat. Cota de fundare va respecta atat adancimea de inghet cat si capacitatea fundatiei de a transmite la terenul bun de fundare eforturile provenite din suprastructura.

Suprastructura

Suprastructura va fi in cadre de beton armat cu stalpi si diafragme pozitionate pe cele 2 directii pentru a conferi o rigiditate echivalenta pe cele 2 axe principale.

La nivelul planseului de peste parter dar si de peste etaj se va realiza o retea de grinzi de beton armat turnate monolit odata cu planseul. Grinzile vor avea dimensiunile de 25x50 si 30x50 cm iar planseele de beton armat vor avea o grosime de 15 cm.

INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARILE INTERIOARE

Peretii exteriori se vor realiza din zidarie eficienta cu blocuri ceramice de 25 cm grosime. Finisarea peretilor exteriori se va realiza folosind un termosistem finisat cu tencuieli decorative. Termoizolarea se va realiza cu polistiren expandat si/ sau vata bazaltica de inalta densitate.

Peretii interiori se vor realiza din caramida eficienta cu grosimea de 25cm, 20cm, 15cm, 12.5cm, in functie de dispunerea spatiilor si de necesitatea functionala.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli

- pentru toate spatiile de locuit se vor folosi pardoseli din parchet laminat pentru livinguri si dormitoare si placari ceramice antiderapante pentru bucatarii si holuri.

- in spatiiile umede (bai, dusuri) se vor folosi placari ceramice antiderapante.

- in spatiile comune si circulatiile verticale se vor folosi placari ceramice antiderapante.

Finisaje interioare

Dupa executarea lucrarilor de zidarie se va aplica un strat de amorsa concentrata direct pe zidarie, apoi un strat de lapte de ciment si tencuiala manuala sau mecanizata de minim 1,5cm si maxim 3cm. Dupa uscarea completa se va aplica un strat de tinci fin de zidarie cu grosimea medie de 2-3mm.

Dupa realizarea tencuielilor se vor aplica finisajele, conform tabloului de finisaje, dupa cum urmeaza:

- pentru spatiile comune, holuri, zonele de circulatie si spatiile de locuit se vor folosi zugraveli lavabile de inalta calitate, cu adaos de teflon.

- pentru bai se va realiza impermeabilizarea peretilor folosind placari ceramice.

Plafoane

Pentru toate spatiile se vor folosi plafoane tencuite.

La intrarile in apartamente se vor monta usi cu toc metalic si foaie de usa din hpl cu furnir din lemn, cu izolatie fonica de 35dB si de 42-45dB.

FINISAJE EXTERIOARE

Peretii exteriori

Solutia adoptata pentru finisarea peretilor exteriori este de tip termosistem cu vata minerala de inalta densitate de 10 cm grosime si tencuiala decorativa.

Sistemul de fatada este alcatuit din: termoizolatia din polistiren expandat si / sau vata minerala de 10cm grosime si tencuiala decorativa. Local se vor monta placi din piatra naturala tip travertin.

Tamplaria de fatada

Ferestrele:

Fereastrele de fatada, din structura de aluminiu, fara punte termica, cu suprafete vopsite prin pulverizare, cu geamuri termoizolante, montate cu sau fara toc mascat. Tipul de deschidere va fi batanta, oscilanta, oscilobatanta – in funtie de situatie.

Pervazele de interior se vor realiza din piatra naturala slefuita sau lemn – in functie de situatie.

Sticla ferestrelor va fi de tip Low-E

Usile exterioare, pentru accesul catre balcoane si terase, vor fi tot din aluminiu, fara punte termica, tamplaria va fi vopsita prin pulverizare, cu geamuri termoizolante sau panouri termoizolante pline. Usile exterioare de acces vor fi de tip pivotante.

Acoperirea imobilului se va realiza in sistem terasa circulabila si terasa vegetala. Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul pantelor terasei si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice.

REZISTENTA SI STABILITATE

Sistemul constructiv ales a fost dimensionat astfel incat sa preia sarcinile seismice si sarcinile climaterice. Proiectul indeplineste cerintele de rezistenta si stabilitate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Obiectivul este amplasat in mun. Constanta, jud. Constanta, in urmatoarea zona seismica:

- dupa zonarea in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani, dupa P100/2-2004, ag=0,16g.

Conform P100/1-2013, ag=0,20g, iar valoarea perioadei de colt Tc=0,7sec.

IZOLARE TERMICA SI ECONOMIE DE ENERGIE

Prin proiectarea instalatiilor si alegerea echipamentelor de ultima generatie s-a urmarit limitarea consumurilor energetice.

Coeficientul global de izolare termica G 1 va fi mai mic decat coeficientul global de  referinta.

Diferenta de temperatura dintre fata interioara a elementelor de inchidere si aereul interior sa fie de maxim, conform tabelului:

| Temperatura interioara | Umiditate relativa | Diferenta de temperatura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pereti | Acoperis | Pardoseli |
| 180 C | 60% | 4 | 3 | 2 |
| 220 C | 50% | 6 | 4.5 | 3 |

Au fost luate masuri pentru:

- evitarea aparitiei condensului pe suprafata interioara a inchiderilor exterioare si a structurii acoperisului

- evitarea riscului de condens in interiorul elementelor de inchidere

- evitarea acumularii progresive a apei de condens din interiorul elementelor de inchidere

- etanseitatea elementelor vitrate

- asigurarea hidroizolarii elementelor delimitatoare ale constructiei

Acoperisul este realizat in sistem terasa circulabila cu urmatoarea stratificatie:

- gresie antiderapanta rezistenta la inghet fixata  cu adeziv

- sapa slab armata

- hidroizolatie membrana bituminoasa - 2 straturi

- beton de panta armat - min 5-8cm

- termoizolatie vata minerala de inalta densitate - 15cm

- strat difuzie

- planseu beton armat

PROTECTIA LA ZGOMOT

Conformarea spatiilor precum si elementele constructive au fost alese astfel incat zgomotul aerian sau impact din exteriorul cladirii sa fie perceput de catre ocupanti in limite fiziologice normale cu un confort acustic acceptabil:

- nivelul de zgomot echivalent inteior datorat unor surse exterioare este de 30dB.

Asigurarea izolarii acustice si protectia la zgomot aerian sau de impact ale elementelor de constructie, in functie de destinatia incaperilor si de exigentele utilizatorilor au fost stabilite conform STAS6156.

III.4.2.  Descrierea functionala

Noul obiectiv de investitie va consta in construirea unui imobil S+P+3E, cu un numar total de 64 unitati locative din care:

- 18 garsoniere,

- 34 apartamente cu 2 camere

- 12 apartamente cu 3 camere.

Toate unitatile locative vor avea suprafata utila sub 100 mp.

Functionarea imobilului va fi in regim permanent. Locatia va dispune de dotari moderne, la un grad de confort sporit, conform cerintelor normelor actuale europene pentru zonele rezidentiale.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Accesul este asigurat din aleea Jadului, de pe latura de sud-est. Parcarile se vor amenaja in interiorul limitei de proprietate.

Suprafate alei pietonale= 145.3 mp

Suprafete trotuare= 74.7 mp

Suprafata curte lumina= 24.3 mp

Suprafata carosabil = 65.1 mp

Suprafata parcari parter= 42.5 mp (2 locuri parcare pentru persoane cu dizabilitati)

LOCURI DE PARCARE PROPUSE

In imobil se vor amenaja in total 64 de unitati locative din care:

-	18 garsoniere

-	34 unitati locative cu 2 camere

-	12 unitati locative cu 3 camere

Toate unitatile locative vor avea suprafata utila sub 100 mp.

Conform HCL nr. 113/2017, art. 13 - constructii de locuinte colective, este necesar 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativa sub 100 mp si se asigura un supliment  de 20% pentru vizitatori. Astfel, este necesar un numar total de 77 locuri de parcare, din care 4 locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilitati, astfel:

•	64 locuri de parcare locatari

•	13 locuri parcare vizitatori (20% din 64 locuri de parcare locatari)

Locurile de parcare sunt repartizate astfel;

-	75 locuri de parcare la subsol din care 49 locuri de parcare simple si 13 locuri de parcare duble- in sistem Klaus

-	2 locuri de parcare simple la parter

SISTEMATIZARE INCINTA

Din punct de vedere al sistematizarii incintei aceasta va cuprinde alei pietonale, spatii de parcare si spatii verzi.

Suprafete spatii verzi = 733.3 mp spatiu verde amenajat pe teren

-	Suprafata gard viu perimetral (h=1.5 m)= 305.3 mp

-	Suprafata jardiniere montate la balcoane = 97.8 mp

Total suprafata spatii verzi : 1136.4 mp  - 51.51%

Imprejmuirea ternului se va face perimetral cu gard din plasa metalica si gard viu. In zona acceselor auto si pietonale imprejmuirea va fi intrerupta

III.4.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a

acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Betoanele ce se vor folosi in cadrul structurii de rezistenta sunt de clase C20/25.

Armatura elastica din structura, respectiv otelul-beton ce se va utiliza este de tip OB 37 si PC 52

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul specific zonei.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

III.4.4. Racordarea la retelele utilitare.

Zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale).

Utilitatile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la retelele locale existente.

Alimentarea cu energie electrica, telecomunicatii, gaze, apa si canalizare se va realiza prin racord ingropat la retelele existente in zona.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordare la reteaua localitatii.

Evacuarea apelor uzate se va realiza in sistemul centralizat de canalizare al municipiului Constanta.

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul drenurilor/jgheaburilor si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua existenta in zona.

Pentru asigurarea agentului termic se vor utiliza centrale de apartament, pe gaze naturale, dotate cu kit-uri de evacuare gaze de ardere, imobilul urmand a se racorda la reteaua de gaze din zona.

III.4.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

III.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesele se vor realiza din aleea Jadului, de pe latura de sud-est si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996, HCLM 43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in Municipiul Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane.

III.4.7. Resurse naturale folosite in constructie si functionare. Metode

folosite in constructie

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va fi de factura moderna si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.

Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate.

Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

- Excavatii si lucrari de executie fundatii;

- Executarea de elemente structurale si constructii metalice

- Finisaje interioare si exterioare

- Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

- Racorduri la retelele de utilitati.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

III.4.8. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in

functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic  elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

III.5.    Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus  vine sa completeze infrastructura rezidentiala a municipiului Constanta, contribuind la intregirea frontului construit de pe aleea Jadului.

III.6.  Detalii privind variantele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

III.7. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Implementarea proiectului propus va avea impact direct pozitiv asupra dezvoltarii structurilor rezidentiale ale municipiului Constanta. De asemenea, in mod indirect, proiectul va avea impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii..

III.8.  Alte autorizatii cerute pentru proiect

In vederea realizarii proiectului propus au fost emise:

Certificatul de Urbanism nr.  2392 din 03.08.2017, emis de Primaria Municipiului Constanta;

Decizia etapei de evaluare initiala nr. 12503RP din 20.10.2017, emisa de APM Constanta.

Nomenclator stradal nr.R129142/12.10.2017, emis de Primaria Municipiului Constanta.

IV. Localizarea proiectului

INCADRAREA IN LOCALITATE: Terenul se afla situat in intravilanul municipiului Constanta, str. Nespecificata, nr.F.N, BAZA NAUTICA “ AGREMENT”, jud. Constanta.

Conform nomeclatorului stradal i-a fost atribuita adresa de : Aleea Jadului nr.9, Constanta.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate:

LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE, IN REGIM DE CONSTRUIRE INSIRUIT, CUPLAT SAU IZOLAT; FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, AMENAJARI AFERENTE LOCUIRII, CONSTRUCTII AFERENTE ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE.

DESCRIEREA PARCELEI:

Suprafata totala a terenului este de 2206 mp conform masuratorilor si 2206 mp conform acte de proprietate.

Pe teren au existat trei constructii, cu urmatoarele suprafete:

S.C. C1 cladire administrativa parter = 93 mp

S.C. C2 beci-anexa = 23 mp

S.C. C3 popicarie parter = 170 mp

S.C. totala = 286 mp

In prezent, aceste imobile au fost desfiintate, terenul fiind liber de constructii.

Vecinatati si dimensiuni ale parcelei:

•	la nord-est:		IE 238984, Consiliul Local Constanta

•	la nord-vest:	            IE 238984;

•	la sud-est:		aleea  Jadului;

•	la sud-vest:		Consiliul Local Constanta.

Terenul are urmatorul inventar de coordonate STEREO 70:

1	789647.752	308670.193

2	789629.391	308656.392

3	789607.426	308689.317

4	789603.160	308686.432

5	789596.339	308681.819

6	789587.843	308694.397

7	789575.541	308710.208

8	789582.183	308715.977

9	789585.201	308717.863

10	789589.438	308721.539

11	789597.431	308728.285

12	789604.848	308733.833

13	789616.888	308714.354

14	789647.752	308670.193

IV.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei

privind evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontiera,

adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

IV.2. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe

zone adiacente acestuia

In baza Certificatului de Urbanism nr.  2392 din 03.08.2017, emis de Primaria Municipiului Constanta, se  prevede:

Regimul juridic:

Investitia propusa va fi situata pe un teren aflat in intravilanul Municipiului Constanta, strada Nespecificata nr. FN, BAZA NAUTICA “AGREMENT”, jud. Constanta, teren proprietate privata, detinut de SC SUNRISE LITORAL SRL (fosta SC AGREMENTUL SA),  in baza Ordinului nr. 154/ 01/01/1991 (certificat de atestare drept de proprietate M08 0587/01.01.1997), intabulat cu incheierea nr. 12732/04.09.2002 de catre SC SUNRISE LITORAL SRL; intabulat cu incheierea nr. 11284 din 22.01.2009 pentru schimbarea numelui din SC AGREMENTUL SA in SC SUNRISE LITORAL SRL.

Regimul economic:

Folosirea actuala a terenului este teren liber, in urma desfiintarii cladirilor existente.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: locuinte individuale si colective, functiuni complementare locuirii, amenajari aferente locuintelor, constructii aferente echiparii tehnico- edilitare.

Regimul tehnic:

Suprafata teren

- din acte St = 2206.00  mp

- din masuratori St = 2206.00 mp

Situatie existenta:

Suprafata construita la sol, existenta = 0 mp

POT existent = 0 %

CUT existent= 0

Situatie propusa:

• suprafata construita propusa: S.C. = 1103.0MP	P.O.T. PROPUS = 50%

• suprafata desfasurata propusa: S.D. = 5515.0MP	C.U.T. PROPUS = 2,5.

Zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale).

IV.3.  Areale sensibile

Amplasamentul proiectului propus se afla in vecinatatea sit-ului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol.

Noul obiectiv de investitie se va construi si va functiona in intravilanul Municipiului Constanta, pe malul Lacului Siutghiol, incadrandu-se in Bazinul Hidrografic Litoral – Cod bazin hidrografic XV-1.000.00.00.00 (Litoral).

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, modificata si completata prin Legea nr.310/2004, in scopul asigurarii protectiei albiilor, malurilor, constructiilor hidrotehnice si imbunatatirii regimului de curgere al apelor, se va respecta zona de protectie cu latimea de 5 m, in jurul Lacului Siutghiol.

Se vor respecta distantele minime si masurile de protectie prevazute in normativele tehnice in vigoare, pe tot parcursul executiei lucrarilor, impuse de avizele de amplasament emise de furnizorii de utilitati.

Amplasamentul investitiei propuse este in zona protejata conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2.362/2010 al Ministerului Culturii si Patrimoniului cultural national: Situl “ Asezare” Cod LMI 2004 CT-I-s-A-02554, nr.crt.14, la intersectia bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu si malul de S al lacului Siutghiol (datare sec. IV-VI p.Chr., Epoca romano – bizantina), fara interdictii de construire. Pentru proiectul propus s-a solicitat Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Constanta.

IV.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul.

V. Caracteristicile impactului potential

Se apreciaza ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executarii lucrarilor cat si in timpul functionarii acestuia, proiectul propus implica un impact nesemnificativ asupra mediului.

V. 1. Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Din punct de vedere hidrografic, noul obiectiv de investitie se va construi si va functiona, pe malul Lacului Siutghiol, incadrandu-se in Bazinul Hidrografic Litoral – Cod bazin hidrografic XV-1.000.00.00.00 (Litoral).

Surse de poluare a apei si emisii de poluanti

Lucrarile proiectate vor fi realizate cu luarea tuturor masurilor astfel incat sa nu fie afectate apa si malul lacului Siutghiol, respectarea zonei de protectie (5 m) precum si interzicerea depozitarii oricaror tipuri de material pe malul sau in zona de protectie a lacului.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Impactul asupra apelor

Avand in vedere masurile de protectie impuse se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa pe durata executiei lucrarilor este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

V. 2. Impactul potential asupra calitatii aerului

Surse si poluanti generati

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat.

Impactul asupra aerului

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara.

Pe perioada realizarii lucrarilor de constructie, impactul generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si  utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizate, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate.

In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

V.3. Zgomot si vibratii

Surse de zgomot si vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situatii surse de zgomot şi disconfort, ele vor avea însa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, în perioada realizării investiţiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

- intensificarea traficului în zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Impactul potential

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

V.4. Impactul potential asupra solului si subsolului

Surse si poluanti generati

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta  diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

- stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

- depunerea pe sol a prafului  rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructie executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere activitatea ce se va desfasura – nu este cazul.

Impactul produs asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si al functionarii obiectivului.

V.5.Impactul potential asupra biodiversitatii

Avand in vedere implementarea masurilor de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu, nivelul impactului produs de proiect asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ.

V.6. Impactul potential asupra peisajului

Lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv asupra peisajului, determinand o crestere a atractivitatii si a potentialului economic al zonei.

V.7. Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural

Amplasamentul investitiei propuse este in zona protejata conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2.362/2010 al Ministerului Culturii si Patrimoniului cultural national: Situl “ Asezare” Cod LMI 2004 CT-I-s-A-02554, nr.crt.14, la intersectia bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu si malul de S al lacului Siutghiol ( datare sec. IV-VI p.Chr., Epoca romano – bizantina, fara interdictii de construire. Pentru proiectul propus a fost solicitat Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Constanta.

V.8. Impactul potential asupra mediului social si economic.

Proiectul va avea impact pozitiv asupra mediului social si economic, asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii. Mai mult, proiectul va contribui la obiectivul de promovare si creare de oportunitati pentru dezvoltarea durabila a economiei locale, fara a afecta in mod negativ valorile culturale si de patrimoniu cat si biodiversitatea ariei protejate din vecinatate.

VI.   SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,  EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

VI.1  Protectia calitatii apelor

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă  diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face  numai in spatiile special amenajate.

Luarea tuturor masurilor si respectarea acestora cu strictete, astfel incat sa nu fie afectate apa si malul lacului Siutghiol, respectarea zonei de protectie (5 m) precum si interzicerea depozitarii oricaror tipuri de materiale pe malul sau in zona de protectie a lacului.

In perioada functionarii obiectivului:

- mentenanta adecvata si  interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

VI.2.Protectia aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt emisiile rezultate din functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi reprezentate de noxele rezultate de la mijloacele auto ale turistilor si furnizorilor.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

- pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv  zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului – nu este cazul.

VI.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pe perioada existentei organizarii de santier, se impun anumite masurile de diminuare a zgomotului in zona obiectivului.

Astfel, in perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot si vibratii in zona amplasamentului, determinata in principal de:

- functionarea echipamentelor si utilajelor;

- intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate.

In perioada functionarii obiectivului - nu este cazul.

VI.4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu  este  cazul

VI.5. Protectia solului si subsolului

.Sursele de poluanti pentru sol si subsol

In perioada executiei lucrarilor de constructie, principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta  diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

- depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

- depunerea prafului  pe sol in urma precipitatiilor.

In perioada functionarii obiectivului =  un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate;

Lucrarile si dotarile pentru  protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru stocarea temporara   a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a  lucrarilor proiectului ;

- este interzisa stocarea temporara a deseurilor,  imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea  si stocarea temporara a acestora ;

- se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

- luarea tuturor masurilor astfel incat sa nu fie afectate apa si malul lacului Siutghiol, respectarea zonei de protectie (5 m) precum si interzicerea depozitarii oricaror tipuri de materiale pe malul sau in zona de protectie a lacului.

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului:

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii acestora in recipienti  si spatii special amenajate, in vederea predarii spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului.

VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Amplasamentul proiectului propus se afla in vecinatatea sit-ului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol.

Avand in vedere implementarea unor masuri de minimizare a impactului, cat si respectarea cerintelor impuse de Legea Apelor nr.107/1996, modificata si completata prin Legea nr.310/2004, nivelul impactului produs de proiect asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ.

VI.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Investitia propusa va respecta regulamentul de urbanism cat si normele privind zona de protectia a lacului Siutghiol.

Avand in vedere amplasamentul investitiei propuse in zona protejata, conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2.362/2010 al Ministerului Culturii si Patrimoniului cultural national, pentru protectia sitului, se vor respecta conditiile impuse prin Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Constanta.

VI.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri  menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

- deseuri  menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

# VII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului.

Se impune respectarea cerintelor HG 856/2002, privind intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

.

# VIII. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN

# ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA

# COMUNITARA  (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva cadru –apa, Directiva –

# cadru a deseurilor, etc)

Nu este cazul.

IX. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier se va realiza strict  pe suprafata detinuta de beneficiar, iar lucrarile necesare organizarii de santier vor fi lucrari specifice de constructii, cu o durata limitata in timp (pana la finalizarea lucrarilor de constructii), si care vor respecta atat masurile de protectie a mediului cat si celelalte norme specifice acestui tip de activitate.

Pe perioada derularii lucrarilor se va asigura imprejmuirea terenului  si se vor amenaja spatii speciale pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati.

Pentru organizarea de santier se propune realizarea unei platforme pietruite precum si amplasarea unor containere pentru organizarea lucrarilor de constructie.

Constructii propuse:

Container birouri - 1 modul;Regim de inaltime parter Sc = 14.40mp x 1 = 14.40mp

Container vestiar si grupuri sanitare; Regim de inaltime parter Sc = 14.40 mp x 1 = 14.40 mp.

Suprafata construita propusa organizare de santier = 28,80 mp

Suprafata desfasurata propusa organizare de santier = 28,80 mp

Regimul de inaltime maxim: P

Sistem constructiv: se vor folosi containere modulare, prefabricate, cu structura metalica si inchideri din panouri termoizolante.

Acoperire: Panouri termoizolante.

Finisaje exterioare: PVC

Finisaje interioare: Gips carton , vopsele lavabile de interior.

Alimentarea cu energie electrica cat si alimentarea cu apa a organizarii de santier se va realiza printr-un bransament temporar.

Pentru accesul utilajelor in incinta s-a prevazut o platforma betonata pentru spalarea camioanelor care ies pe drumurile publice existente in zona.

# X.  LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

# LA   FINALIZAREA INVESTITIEI .

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de constructie. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

In cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

- se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

- toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

- se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

- se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii              ulterioare a terenului

Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului.

XI. ANEXE.  PIESE  DESENATE

1- Certificat de urbanism nr. 2392/03.08.2017

2- Acte de proprietate teren.

3. Nomenclator stradal.

4. Plan de incadrare in zona

5. Plan de situatie.