MEMORIU TEHNIC

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE

- DATE GENERALE

  - Denumire obiectiv

ELABORARE Plan Urbanistic Zonal(puz) introducere in intravilan SI PARCELARE PENTRU LOCUINȚE

  - Amplasament obiectiv

Obiectivul ce va genera acest PUZ este amplasat în pe raza administrativ teritoriala a Comunei Limanu, Sat Vama Veche Jud.Constanta.

Terenul este situat in extravilan, Parcela A 448/1/9/1.

  - Titularul investiției

Manolache Cristina - Adriana

  - Beneficiarul investiției

Manolache Cristina - Adriana

  - Elaboratorul studiului de oportunitate

SC ProDesign View S.R.L. – Arh. Gheorghe Crudu.

- NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PLANULUI

Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ este teren extravilan, situat in Comuna Limanu, aferent localitatii Vama Veche, adiacent la partea de vest a limitei de intravilan modificat prin aprobarea unor PUZ-uri elaborate pentru terenuri din vecinatate. Beneficiarul doreste intrarea in intravilan a terenului si reglementarea acestuia pentru locuinte. Din aceste motive expuse este necesara realizarea documentatiei PUZ, pentru reglementarea indicatorilor urbanistici si reglementarea terenului pentru a putea realiza investitiile dorite.

Limita zonei studiate este de 20 000 mp iar zona reglementata pentru introducere in intravilan este de 15 000 mp proprietate particulara plus 340 mp drumuri de exploatare existente proprietate primaria Limanu.

Functiunea zonei va fi schimbata prin PUZ propus astfel:

- Se va schimba destinatia terenurilor din categoria teren arabil in curti constructii.

- Se propune realizarea unor obiective de utilitate publica in zona studiata.

- Loturile propuse in vederea dezmembrarii terenurilor reglementate nu vor avea suprafete mai mici de 300 mp.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR EXISTENTE

Conform Hotarârii Consiliului Local Limanu și a PUG Existent terenul face parte din extravilanul  comunei Limanu.

- Regim juridic - teren extravilan - teren proprietate privata.

- Regim economic - teren agricol arabil.

- Functiuni permise: lucrari de agricultura.

Terenul din zona studiata are categoria de folosinta „teren arabil” cu regim juridic EXTRAVILAN, urmand a schimba destinatia terenului in curti – constructii rezidentiale -  conform Planului Urbanistic General (PUG) modificarile fiind posibile doar printr-un Plan Urbanisitic Zonal (PUZ) conform Legii nr. 350/2001- privind "Amenajarea Teritoriului si Urbanismul"  modificată și completată.

Terenul studiat are urmatoarele vecinatati:

-la nord: teren arabil parcela A448/1/9/2

-la sud: teren arabil parcela A448/1/10

-la est: De453-prelungire a strazii Agricultorilor

-la vest: teren arabil-parcela A448/1/1a

Elemente de bilant teritorial:

S teren:15.000 mp

Sc =0,00 mp

Scd=0,00 mp

POT=0%

CUT=0,0

- DISFUNCȚIONALITĂȚI

Accesul la amplasamente se va face din strada existentă (DE 453 – prelungire a strazii Agricultorilor) și din drumurile propuse rezultate dupa cedarea de teren in favoarea Primariei Comunei Limanu (3 189 mp):

- Strazile propuse se vor realiza pe terenul proprietate privata și vor avea o latime de minim 8 ml .

- Parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform HGR nr. 525/27.06.2006, HCLM 43 din 25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie, si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme, Indicativ P132-93 desenate pe planul de circulatie.

- Circulatia auto se va realiza pe carosabilul propus, iar circulatia pietonala se va face pe trotuarele adiacente străzilor.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluţionarea optimă a colectării şi depozitării deşeurilor menajere, astfel încăt să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

- Asigurarea capacităţii de colectare a deşeurilor menajere: contract cu o firmă de salubritate.

- Gunoiul se va depozita în pubele cu capace etanşe (tip Europubele), astfel încât să se  împiedice:

- emisia de mirosuri  dezagreabile.

- prezenţa insectelor şi animalelor.

- poluarea apei sau solului.

- crearea focarelor de infecţie.

Exista posibilitatea de racordare la retelele edilitare astfel:

-alimentare cu apa: din conducta existenta pe De 453

-canalizare: prin extinderea retelei de canalizare in zona PUZ, initial se vor realiza bazine din beton armat ingropate – nepoluante pentru colectarea apelor menajere pe fiecare lot propus in parte.

-alimentare cu energie electrica: din linia electrica existenta pe str Agricultorilor.

- incalzirea se va realiza individual pentru fiecare imobil in parte cu centrale termice cu combustibil lichid sau solid; se recomanda sisteme alternative noi, cum ar fi: panouri fotovoltaice sau eolian cu central de incalzire electrice.

- PROIECTE APROBATE / LUCRĂRI ÎN CURS DE REALIZARE

Fiind in faza de întocmire a documentației pentru faza P.U.Z. nu sunt alte documente aprobate, de asemenea nici lucrări în curs.

În prezent, terenul studiat se află în afara zonelor protejate, de interdicţie temporară sau definitivă de construire, a zonelor de interes public, nu a fost scos din circuitul civil în baza vreunui act normativ de trecere în proprietate de stat, nu este grevat de sarcini sau servituţi totale sau parţiale.

Lucrările preconizate vor respecta condițiile de igienă ale mediului și se vor reface zonele afectate de lucrări.

- CONȚINUTUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE URBANISM

PRIN PUZ SE PROPUNE:

- INTRAREA IN INTRAVILAN A TERENULUI;

- REGLEMENTAREA COEFICIENTILOR URBANISTICI C.U.T. SI POT;

- SCHIMBAREA DESTINATIEI TERENURILOR;

- LARGIREA SI REABILIATAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE EXISTENTE;

Functiunea zonei va fi schimbată astfel:

-introducere in intravilan teren parcela A448/1/9/1 – cu suprafata de 15.000 mp prin extinderea locala a limitei de intravilan existent adiacent De 453.

- parcelare pentru locuinte.

- numar parcele rezultate: 38 parcele construibile + 1 parcela aferenta circulatiei stradale

-marime parcela: 300 mp-390 mp.

-suprafata aferenta loturilor construibile:11.811 mp.

-suprafata aferenta circulatiei stradale : 3.189 mp.

-se prevede o strada mediana de acces la loturi cu latimea de 8 m .

-se prevede cedarea de teren pentru realizarea retelei stradale locale:

-pe partea de est-amenajare De 435-in prelungirea strazii Agricultorilor, ca parte a drumului ocolitor proiectat, cu ampriza de 14 m

-pe partea de vest-in continuarea strazii prevazute in parcelarea “PUZ Puiernita”, cu ampriza de 9,00 m

Elemente de bilant teritorial:

S teren:15.000 mp

Prin PUZ se propune schimbarea coeficientilor urbanistici ai zonei astfel:

POT maxim propus = 35%

CUT maxim propus = 1,05

Regim de inaltime maxim propus: P+2

- RELAȚIA PLANULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI SI PROGRAME, OBIECTIVE DE MEDIU

- Nu este cazul.

- IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI DE MEDIU

1 Protecţia calităţii apelor

Cerinţa referitoare la igiena apei implică condiţiile privind distribuţia apei într-un debit suficient, în condiţiile satisfacerii criteriilor de puritate necesară apei potabile, dar și condițiile privind evacuarea apei menajere.

Masura impotriva poluării mediului natural, respectiv a apelor subterane sau a solului cu ape uzate provenite din sistemul de canalizare a clădirilor se va asigura prin respectarea prevederilor STAS 1481 referitoare la concentrația maximă adimisă a substanțelor nocive.  Prioritar va fi și asigurarea unor condiții de calitate a conductelor exterioare de canalizare: rezistența la solicitări mecanice, impermeabilitatea, rezistența la acțiunea apelor uzate sau subterane agresive și a apelor cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, să reziste la eroziunea suspensiilor din apă, să aibă o suprafață interioară cât mai netedă.

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile se asigură prin măsuri de prevenire a scăparilor de gaze nocive.

Evitarea interconexiunii între apele uzate şi apa potabilă se asigură prin rezolvarea corectă a sistemelor de canalizare şi alimentare cu apă cf. normativ I 9, STAS 1795 si STAS 3051.

2 Protecţia aerului

Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului în spaţiile interioare, respectiv crearea unei ambianţe atmosferice optime, astfel încât să nu existe degajări de substanţe poluante provenite din exteriorul sau interiorul clădirii (sol, materiale de construcţii, activităţi curente, etc.)

Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului în spaţiile interioare, respectiv crearea unei ambianţe atmosferice optime, astfel încât să nu existe degajări de substanţe poluante provenite din exteriorul sau interiorul clădirilor (sol, materiale de construcţii, activităţi curente, etc.)

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

- evitarea emisiei de gaze toxice: sunt interzise finisajele realizate din materiale ce conţin substanţe toxice ce pot emite gaze nocive, periculoase pentru sănătate.

- evitarea formării ciupercilor: se vor lua măsuri pentru evitarea formării condensului prin rezolvarea corectă a închiderii exterioare şi asigurarea unei ventilaţii corespunzatoare.

Asigurarea unei ventilări corespunzătoare:

  - ventilaţie naturală - 0,5…1 mc/h

- ventilaţie mecanică (bucătărie / săli restaurant) - 45 … 120 mc/h. Pentru zona bucătăriei se vor prevedea hote acţionate electric, prevăzute cu tubulatură şi coş de evacuare în vederea evacuării aburului tehnologic şi a mirosurilor rezultate în spaţiile de preparare.

3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Asigurarea ambianţei acustice în încăperile de locuit: nivel de zgomot interior (provenit din exteriorul încăperii) - max.35 dB.

Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică conformarea elementelor delimitatoare ale spaţiilor astfel încât zgomotul perceput de către ocupanţi să se păstreze la un nivel  corespunzător condiţiilor în care sănătatea să nu fie periclitată, asigurându-se totodată un confort minim acceptabil.

Criterii, parametri și niveluri de performanță:

- Asigurarea izolării acustice a spaţiilor la zgomot aerian pe orizontală: indice de izolare al peretelui (valoare admisibilă):

- la încăperi de locuit

- faţă de exterior a clădirii: nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 60, indice de izolare Rw = 41 db.

- faţă de celelalte încaperi ale imobilului: nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 75, indice de izolare Rw = 51 db.

- la orice încăpere a construcţiei

- faţă de incaperi vecine adiacente sau faţă de coridoare, holuri, casa scării:  nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 75, indice de izolare Rw = 51 db.

- Asigurarea izolării acustice a spaţiilor la zgomot aerian sau de impact – pe verticală

- faţă de exteriorul clădirii (nivel zgomot perturbator 60 db(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 41 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 57 dB(A)

- faţă de celelalte încaperi - nivel zgomot perturbator – 75 dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

- la orice încapere a construcţiei faţă de încăperi vecine adiacente sau faţă de coridoare, holuri, casa scării - nivel de zgomot perturbator 75  dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

- faţă de coridoare, casa scării, alte spaţii similare - nivel de zgomot perturbator 75  dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

Asigurarea îmbunătaţirii izolării la zgomotul de impact corespunzătoare pardoselilor - indice de ameliorare la zgomot de impact  I i (E i) se va stabili în funcție de tipul încăperilor și pardoselilor utilizate conform normativului C125 și STAS 6156, astfel încât prin adiţionare cu indicele de izolare Rw al planşeului să se realizeze valoarea admisibilă a indicelui pentru ansamblul planşeu şi pardoseală.

5 Protecţia solului şi a subsolului

- conţinutul şi concentraţia maximă admisă a substanţelor nocive trebuie să respecte prevederile STAS 1481.

- condiţii de calitate a conductelor exterioare de canalizare:

- să reziste la solicitări mecanice

- să fie impermeabile

- să  reziste la acţiunea apelor uzate sau subterane agresive şi a apelor cu temperaturi de peste 40 grade Celsius.

- să reziste la eroziunea suspensiilor din apă

- să aibă o suprafaţă interioară cât mai netedă

6 Lucrări de construcție ecologică

Cerinţa privind refacerea şi protecţia mediului presupune realizarea produsului  de construcţii (clădire de locuit) astfel încât pe toată durata de viaţă (execuţie, exploatare, post-utilizare) să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic.

Pentru asigurarea protectiei mediului înconjurator vor fi interzise:

- evacuarea în atmosferă a substanţelor dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările în vigoare (STAS 12574);

-   aruncarea sau depozitarea deşeurilor menajere în afara amplasamentelor amenjate;

-  evacuarea de ape uzate, precum şi descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale toxice în ape de suprafaţă sau subterane;

-  producerea de zgomote şi vibraţii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

SE VOR ASIGURA SPAȚII VERZI / PLANTATE PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE CONFORM  HCJ  152 / 22.05.2013 după cum urmează:

- Funcțiuni administrative: spații verzi cu rol decorativ și de protecție pe minim 50 % din suprafața lotului.

- Funcțiuni financiar-bancare: spații verzi cu rol decorativ și de protecție pe minim 60 % din suprafața lotului.

- Funcțiuni comerciale: spații verzi cu rol decorativ și de protecție pe minim 50% din suprafața lotului.

- Funcțiuni de cult: spații verzi cu rol decorativ și de protecție pe minim 40% din suprafața lotului.

- Funcțiuni de cultură: spații verzi cu rol decorativ și de protecție pe minim 30% din suprafața lotului.

- Funcțiuni de învățământ: spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă pe minim 30% din suprafața lotului.

- Funcțiuni de sport: spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă pe minim 40% din suprafața lotului.

- Funcțiuni de turism: spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă pe minim 50% din suprafața lotului.

- Funcțiuni de industrie: spații verzi și aliniamente cu rol de protecție pe minim 50% din suprafața lotului.

- Locuințe colective: spații verzi și plantate pe minim 50% din suprafața lotului / zonei de reglementare.

- Locuințe unifamiliale: spații verzi și plantate pe minim 5mp/locuitor.

- Funcțiuni de sănătate: aliniamente simple sau duble cu rol de protecție si parcuri organizate de minim 15mp/persoană.

Legislație

- Legea nr. 350/2001 modificată şi completatăde Legea nr.289/2006 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului naţional – Secţiunea I – Căi de comunicaţie;

- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a – Apa;

- Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate;

- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural;

- Codul Civil;

- H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

- Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, publicat în M.O. nr.853/18.10.2006;

- Regulamentul RUR din 26.09.2006 privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în M.O. nr.853/18.10.2006;

- Ordinul MLPAT nr.21/N/2000 – Ghidul privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

- Ordinul MLPAT nr.13/N/1999 – Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General – PUG;

- Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 – Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal - PUZ;

- Ordinul MLPAT nr.37/N/2000 – Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - PUD;

- Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995  pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.

Standardele specifice care vor fi aplicate pe durata functionarii parcurilor eoliene sunt:

- Nivelele de zgomot emise de fiecare turbina eoliana nu ar trebui sa depaseasca pragrile din STAS 10009/1988, astfel a fost stabilit pentru Proiect, nivelul prag de zgomot de 45 dB(A), masurat la cea mai apropiata proprietate rezidentiala.

- Deseurile periculoase, produse pe perioada operarii, vor fi administrate conform cerintelor HG235/2007 privind administrarea uleiurilor uzate.

Intocmit,

Arh Crudu Gheorghe