RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI DE MEDIU PRIVIND INVESTITIA  „FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE”

Beneficiar:S.C. AVI COMPLEX COGEALAC  SRL

Elaborator : PFA Elena Chircu

CUPRINS

Introducere………………………………………………………………………………………………………………..........….4

1.Informatii generale……………………………………………………………………………………………………...........6

1.1 Date generale ……………………………………………………………………........………………………………………6

1.2 Descrierea proiectului………………………………………………………………………………………………………...7

1.3 Descrierea etapei de constructie…………………………………………………………………………………..….18

1.3.1 Durata de constructie.……………………………………………………………………………………………….....18

1.3.2 Reglementari privind regimul de constructie…………………………………………………………………18

1.3.3 Organizare de santier.......................................................................................18

1.4 Descriere etapa de demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere..........................19

1.5 Durata etapei de functionare...............................................................................22

1.6 Informatii privind productia si resursele folosite pt producerea energiei.....................23

1.7 Informatii despre materii prime,substante si preparate chimice……………….......…………..23

1.8 Informatii despre poluanti fizici si biologici............................................................25

1.9 Descrierea alternativelor....................................................................................27

1.10 Informatii despre utilizarea curenta a terenului,ariinaturale protejate....................28

1.11 Informatii despre documente/reglementariexistente.............................................29

2.Procese tehnologice……………………………………………………………………………………………..………………30

2.1 Evaluarea conformarii cu BAT……………………………………………………………………………..………..…39

2.2 Analiza comparativa BAT/Tehnici folosite...............................................................40

3.Deseuri………………………………………………………………………………………….................................…44

4.Impactul potential asupra factorilor de mediu……………………………………………………………..…….50

4.1 Impact asupra apei…………………………………………………………………………………………….........…..52

4.2 Impact asupra aerului………………………………………………………………………………………………..…...64

4.3 Impact asupra solului………………………………………………………………………………………………...…...82

5. Biodiversitate………………………………………………………………………………………………………….........….87

6.Peisaj……………………………………………………………………………………………………………………….,...........88

7. Mediu social si economic……………………………………………………………………………………………....……88

8.Conditii culturale si etnice,patrimoniu cultural………………………………………………………….........89

9.Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu........................................................89

10. Monitorizare....................................................................................................101

11. Situatii de risc………………………………………………………………………………………………………………..102

12. Descrierea dificultatilor…………………………………………………………………………………………………..103

13.Rezumat cu caracter netehnic………………………………………………………………………………………..103

14.Matricea d evaluare a indicelui de poluare.............................................................111

15. Concluzii……………………………………………………………………………………………………………………….….112

Introducere

Scopul prezentei documentatii este de a identifica, evalua si prezenta impactul potential al construirii unei ferme de crestere a puilor pentru carne.

Amplasamentul viitoarei ferme se afla in extravilanul com. Cogealac , jud Constanta.

Prezentul studiu a fost elaborat in conformitate cu prevederile  legislative nationale in vigoare, mai cu seama  prevederile si principiile Legii Mediului 256/2006 republicata, a Legii Apelor 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996 precum si de normele si regulamentele europene in domeniu.

De asemenea .s-au mai avut in vedere:

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Hotararea Nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private;

- Ordinul MAPPM Nr.756 /1997 – reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

- Ordinul MAPPM Nr. 462/1993 - privind conditile tehnice pentru protectia atmosferei.

- Legea Nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- H.G. 188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. 352/11.05.2005;

Orice proiect, plan sau program, produce pe langa efectele directe (pentru care a fost conceput) si o serie de efecte indirecte care trebuiesc gestionate in scopul conformarii cu reglementarile pe linie de protectie a factorilor de mediu.

Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiect evidentierea efectelor negative, dar si a celor pozitive, ca urmare a unei activitati proiectate sau a uneia in desfasurare (in cazul proiectelor de dezvoltare sau modernizare a capacitatilor existente) asupra mediului.

Studiul de impact asupra mediului incearca sa anticipeze efectul proiectului si a activitatilor legate de acesta, tinand cont de spectrul conditiilor fie ele variabile sau constante de mediu. Scopul elaborarii Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului este obtinerea de catre beneficiar a Acordului de Mediu pentru propunerea de proiect vizand:” Construirea unei ferme pentru cresterea puilor de carne „ in com .Cogealac  ,jud. Constanta.

1. INFORMATII GENERALE

1.1 DATE GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Denumirea proiectului

“Construire ferma pentru cresterea puilor de carne” proiect apartinanad  firmei S.C. AVI COMPLEX COGEALAC SRL.

Investitia consta construirea unor hale  si asigurarea de facilitati pentru buna functionare a unei ferme de  crestere in sistem intensiv a puilor de carne.

Titularul de proiect

| Titular | SC AVI COMPLEX COGEALAC SRL Numar de Ordine in Registrul Comertului: J13/312/2017 CUI:37066179 |
| --- | --- |
| Adresa titularului | Str.Mihai Viteazu ,nr.97 ,cam.1, Constanta ,Jud. Constanta |
| Reprezentant legal | GRASU IONUT |
| Date contact | telefon :0721670001 adresa de e-mail :ionutgrasu81@gmail.com |
| Obiect de activitate Capacitate : 49 674 capete pui/ciclu | -Cresterea pasarilor pentru carne Cod CAEN 0147 - conform Anexei 1 la L 278/2013: categoria 6.6 a)- instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o capacitate de peste de 40 000 de locuri pentru pasari; |

Elaboratorul Raportului privind Impactul asupra Mediului

Lucrarea a fost intocmita de PFA Elena Chircu , tel. 0740 148088, avand nr. de inregistrare 66/2014 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului.

1.2 DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI

Amplasament

Investitia va fi amplasata in extravilan com Cogealac , tarla 111 ,parcela 553/34 ,jud. Constanta, cu drept de superficie (conform Extras Carte Funciara nr.82952/2016)- contractul nr.1003/29.03.2017, acordat firmei S.C. AVI COMPLEX COGEALAC SRL.

Amplasamentul este situat intre coordonatele (in sistem Stereo ’70):

| X | Y |
| --- | --- |
| 3,476,788,610 | 7,840,531,430 |
| 3,478,065,540 | 7,843,244,440 |
| 3,477,616,260 | 7,843,463,410 |
| 3,476,336,432 | 7,840,744,258 |

Bilant teritorial existent si propus:

• Suprafata terenului = 15 000 mp

• Suprafata construita existenta = 0 mp

• Suprafata construita prevazuta=3 550 mp

• P.O.T. existent = 0 %

•	P.O.T. propus = 24 %

• C.U.T. existent =0

•	C.U.T. propus = 0,24

Terenul are urmatoarele vecinatati:

-N-IE 102820;

-S-parcela A553/35 – Toader Constantina;

-E-DE 553/9;

-V-IE 102818;IE102817

Descrierea investitiei

S.C. AVI COMPLEX COGEALAC SRL intentioneaza sa puna in functiune o ferma pentru cresterea puilor de carne.

Pentru aceasta investitie a fost emis Certificatul de Urbanism nr.17/08.05.2017 de catre Primaria  Cogealac.

Situatia existenta

In prezent ,pe terenul pe care se va realiza investitia ,nu se gasesc constructii.

Pana in prezent ,terenul a fost folosit pentru crestere culturi de cereale .

Descrierea investitiei

Pentru asigurarea unei functionari optime a viitoarei ferme avicole, se propune realizarea urmatoarelor investitii:

-2 hale cu dimensiunile de  : 110 x 15 (suprafata de 1650 mp) , din care suprafata utila 1461 mp ;

-spatiu anexa : 15 x 10 (suprafata 150 mp), care cuprinde :

-filtru sanitar -14,64 mp

-birou medic veterinar – 18,94 mp

-birou sef ferma – 18,94 mp

-spatiu pentru servirea mesei – 18,94 mp

-holuri acces – 21,91 mp.

-platforma depozitare dejectii – 748 mp;

-platforma depozitare paie – 100 mp;

-foraj de adancime pentru alimentare cu apa;

-bazin de stocare a apei cu o capacitate de 50 mc;

-bazin de colectare a apei uzate tehnologice ,cu o capacitate de 32 mc;

-bazin de colectare a apei menajere ,cu o capacitate de 10 mc;

-alei acces – 3538 mp;

-imprejmuire –700 ml .

1. 2 hale adapost

- regim de inaltime: parter

- suprafataconstruita/ hala - Sc = 1650 mp;

- suprafata desfasurata / hala - Sd = 1650 mp;

- suprafata desfasurata 2 hale propuse=Sd= 3300mp

- suprafata utila crestere pui 1461 mp/hala.

Structura de rezistenta - cadre din otel,contravantuite vertical in plan transversal si longitudinal, si orizontal in planul acoperisului.

Invelitoarea si inchiderile perimetrale sunt din panouri cu termoizolatie.

Fiecare hala va fi dotata cu:

- 4 linii de furajare ,care vor distribui nutretul depozitat intr-n buncar exterior , cu o capacitate de 30 mc ,alaturat halei .Fiecare linie de furajare va avea cate 96 hranitori;

- 5 linii de adapare  , fiecare linie avand cate 880 nipluri;

- calculator ce monitorizeaza factorii de microclimat din hale;

- centrala termica ,alimentata cu peleti ,pentru asigurarea agentului termic.

2. Spatiu anexa

- dimensiuni: 15 x 10 m

- regim de inaltime : parter

- suprafata construita - Sc = 150mp,

- suprafata desfasurata - Sd = 150 mp

Sistemul constructiv format din zidarie potrtanta de BCA (stalpi + centuri din beton armat) cu grosimea de 30 cm. Peretii sunt realizati din BCA.

Invelitoarea va fi realizata din tabla cutata pe sarpanta de lemn. Fundatiile vor fi de tip talpi continue sub ziduri si se vor realiza din beton armat.

3. Bazin stocare apa :capacitate 50 mc.

Se propune realizarea unui bazin in care va fi stocata apa provenita de la putul de alimentare cu apa.

Bazinul se va executa subteran, din beton armat hidroizolat, cu material de inalta clasa, fara a permite infiltrarea sau exfiltrarea apei .

4.  Bazine pentru colectarea apelor uzate :V=32mc si V=10mc.

Se propune executia a doua bazine betonate, cu capacitatea de 32 mc, respectiv 10 mc, in care apa va ajunge printr-un sistem de colectare executat din conducte PEHD cu D=110 mm, montate subteran.Cele doua bazine vor colecta apa uzata tehnologica (V=32 mc) ,respectiv , apa uzata menajera (V=10 mc).

Pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma de depozitare dejectii , va fi prevazut un bazin betonat ,subteran ,cu o capacitate de V=12mc , ce va  fi vidanjat periodic.

Pentru evacuarea apelor pluviale se vor construi rigole care vor canaliza apa catre santurile de scurgere existente in zona.

Bazinele se vor executa subteran, din beton armat hidroizolat, cu material de inalta clasa, fara a permite infiltrarea apelor in sol. La nivelul solului se vor executa guri de vizitare pentru facilitarea vidanjarii.

5. Platforma de depozitare dejectii:suprafata de 748 mp.

Suprafata construita este de 748 mp cu urmatoarele dimensiuni in plan:  L=44m;l=17m.

Platforma este betonata si se va realiza pe un pat de piatra sparta compactata,prevazuta cu panta de scurgere si rigola de preluare a apelor pluviale si drenarea lor, catre bazinul de colectare a apelor pluviale rezultate de pe platforma.

La inaltimea de 1.5 m se va executa un parapet din BCA intarit cu samburi si centuri din beton armat, acesta are rolul de evitare a imprastierii accidentale a dejectiilor.

Langa platforma vor fi forate doua puturi de obsevatie a calitatii apei subterane.

Capacitatea platformei a fost calculata pentru 6 luni, conform prevederilor codului de bune practici agricole.

Conform anexei 7,Calculator Cod de bune practice Agricole,cantitatea de deseuri din dejectii obtinute din activitatea de crestere a puilor de carne se calculeaza dupa urmatoarele formule:

3mc/1000 pasari/luna x 49 674 pui = 149 mc/luna

3,8 mc/1000 pasari  x  49 674 pui = 189 mc/luna

Unde : 3 mc/1000pasari este cantitatea de dejectii ce se obtin intr-o luna,iar 3,8 mc/1000 pasari este cantitatea de pat uzat (pentru depozitare) obtinut intr-o luna.

Volumul platformei de depozitare va fi de 1122 mc.

6. Platforma depozitare paie: S=100 mp.

Suprafata platformei este de 100 mp cu urmatoarele dimensiuni in plan : L=10m;l=10 m.

Platforma se va executa pe un pat de piatra sparta compactata, prevazuta cu sistem de acoperire executat din tabla cutata pe schelet metalic fixat in fundatii izolate din beton.

7. Realizare alei si trotuare betonate S=3538 mp.

Aleile de acces si trotuarele se vor executa din pietris compactat peste care se va turna beton.

In incinta se vor amenaja si spatii verzi.

In zona de acces, se va executa filtrul auto, iar la intrare vor fi amenajate 5 locuri de parcare.

8. Imprejmuire perimetrala : L-700 ml.

Imprejmuirea teren- are o lungime de 700 ml, iar inaltimea acesteia va fi de 2.50 m.

Aceasta se va realiza din fundatie de beton ciclopian in care se fixeaza stalpi metalici ,de sustinere, pe care va fi fixata tabla.

9. Put forat - Se va executa un foraj la adancimea de max. 120m , de unde, prin pompare apa va ajunge la consumatori printr-o retea de tevi si tuburi PVC. Un hidrofor va mentine presiunea in retea. Se va executa un camin de vizitare si se vor monta apometre pentru monitorizarea consumului de apa. Rezerva de apa va fi asigurata cu un rezervor din fibra de sticla , ce are capacitatea de 50 mc.

10.  Cantar auto -Cantar rutier cu structura monolit prefabricata, din beton armat , in conformitate cu DIN 1045, fara grinzi laterale, flansata transversal.Cale de rulare prefabricata(armata si betonata in fabrica).Inaltime platforma 28cm.

Dimensiuni maxime constructie: 3,00 x 18,00m ;suprafata construita: 54,00mp.

Cantarul se va achizitiona ca si utilaj prefabricat,cu montaj. Fundatia se va executa local,din beton armat monolit.

Retele utilitati

In amplasament nu exista retele de utilitati. Pentru buna functionare a viitoarei ferme se propune realizarea urmatoarelor:

1. Reteaua de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a fermei se va realiza prin conectarea la reteaua de medie tensiune, existenta in imediata vecinatate a terenului, printr- o statie de transformare de 100-200 kWA care va alimenta un tablou electric general.

Se va achizitiona un grup electrogen pentru asigurarea independentei energetice a fermei in perioade de stricta necesitate.

Pe o suprafata de 210 mp  , se vor instala cca 80 de panouri fotovoltaice , cu o putere generata de cca 40 000 VA ,sistem fotovoltaic ce va asigura cca

80 % din consumul energetic din timpul zilei .Energia nu va fi inmagazinata , deci acest sistem nu va functiona pe perioada noptii.

Grupul electrogen ,achizitionat pentru cazuri de urgenta ,are bazin propriu pentru motorina –combustibilul folosit la  obtinerea energiei electrice.Bazinul pentru combustibil are o capacitate de 100 l,cantitate ce asigura o independenta energetica mai mare de cca. 24h.

De aceea ,pe amplasament nu vor exista rezerve de motorina.

2. Alimentarea cu apa

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului proiectat se vor executa lucrari de forare a unui put de adancime.Forajul va fi echipat cu pompe care vor asigura transportul apei de la sursa la un rezervor de inmagazinare cu capacitate de 50 mc, de unde, apa este distribuita ,prin conducta, catre hale si spatiul anexa, presiunea fiind mentinuta cu ajutorul unui hidrofor.

3. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate se vor evacua in doua bazine vidanjabile, unul in vecinatatea

spatiului anexa ,de 10 mc, si unul pentru apa uzata rezultata din igienizarea  celor doua hale, de 32 mc.

Apele uzate rezultate din fractiile lichide scurse de pe platform de dejectii vor fi colectate intr-un bazin de 12 mc.

Conductele se vor realiza din teava de polipropilena:

- lungime: aprox. 60 ml

- conditii de pozare: ingropata la -100 cm pe pat de nisip.

4. Alimentarea cu agent termic

Pentru incalzirea halelor se va executa un sistem de incalzire ce utilizeaza peleti ca si combustibil, sistem compus din doua centrale termice montate in camerele tehnice ale halelor  si conductele de distributie . O a treia centrala , dar cu functionare pe baza de energie electrica ,  va fi  montata in spatiul anexa.

Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor fi folosite sunt:

-siloz  furaje concentrate-va avea o capacitate de stocare de cca 30 t , metalic ,cilindric ,cu un diametru de 2,7 m si o inaltime de 8,36 m.

Silozurile sunt amplasate la capatul fiecarei hale;

-sistemul de hranire- un transportor spiralat de furaje va asigura aducerea hranei din siloz in hala, in silozurile de hranire. Sistemul este actionat automat cand hranitorile sunt goale.

Pentru respectarea normelor , sistemul de hranire se va dispune pe 4 linii, fiecare cu cate 96 hranitori/linie.

-sistemul de adapare-format din cate 5 linii pe hala ; numarul total de picuratori pe linie fiind de 880.Sistemul va fi prevazut cu tablou pentru controlul apei ,cu filtru.Prin sistemul de adapare va fi administrata si medicatia pentru pasari.

-sistemul de ventilatie- pentru asigurarea microclimatului halei, s-a prevazut un sistem de climatizare automat compus din :

- sistem de admisie aer proaspat  compus din 48 guri de admisie/hala de 120 mc/h fiecare,actionate automat;

- sistem de exhaustare  format din : 6 ventilatoare exhaustare aer cu o capacitate de 43 170 mc/h ,fiecare ,si 1 ventilator cu o capacitate de 2000 mc/h .

-sistemul de incalzire- este asigurat de cate o centrala termica in fiecare hala,alimentata cu peleti ,precum si un sistem de transport al agentului termic catre panouri termice amplasate pe peretii halelor.

Pentru dispersia noxelor ,fiecare centrala va avea un cos de dispersie ,cu h= 5 m si d= 0,350 m.

Incalzirea si apa calda necesare in spatiul anexa vor fi furnizate de catre agentul termic provenit de la  centrala termica ce va functiona pe baza de energie electrica.

-sistemul de racire-format dintr-o pompa submersibila si un sistem de panouri de racire ,amplasate pe peretii exterior ai halelor ,ce vor fi actionate de la  panoul de comanda din camera tehnica.

-sistemul de iluminat-va fi dispus pe doua linii/hala , fiecare cu cate 30 becuri.

-sistemul de alarmare- in fiecare hala va fi instalata o unitate de comunicare de tip AG Box ,cu rolul de a sesiza orice avarie a sistemelor ce asigura conditiile de viata pentru pui.

-incarcator frontal;

-tocator de paie.

In urma realizarii investitiei, ferma de pasari va fi dotata cu utilaje moderne ce vor asigura toate elementele necesare cresterii puilor de carne.

Ele formeaza un flux continuu, care incepe cu dezinfectarea halelor in care vor fi crescuti puii de carne, se asigura depozitarea furajelor in buncare, hranirea automata, microclimatul necesar in orice anotimp si se incheie cu eliminarea patului epuizat si a dejectiilor si transportul lor la platforma de depozitare temporara.

Sistemul intensiv reprezinta cea mai moderna forma de crestere si exploatare a pasarilor , in care ,pe baza mecanizarii complexe si aplicarii celor mai bune metode de alimentatie ,ingrijire ,selectie si  un consum minim de furaje si munca , se obtine o productivitate foarte mare.

Capacitatea viitoarei ferme de pui :

Fiecare  hala poate adaposti 24 837 capete pui/ciclu (densitate 17 capete/mp)

2hale x 24837 pui/ciclu=49674 capete/ciclu

49674 capete/ciclu  x 6 cicluri/an = 298 044 pui/an.

Densitatea medie :39 kg pui/mp;

Numar cicluri de productie/an:cca. 6;

Rata mortalitatii : cca. 2%;

Greutatea medie la abatorizare :2,3 kg

Puii sunt crescuti de la 1-42 zile , greutatea medie la sacrificare fiind de cca. 2,3 kg.

Un ciclu complet se compune din 42 zile de crestere si 21 zile vid sanitar, ceea ce inseamna ca intr-un an se pot derula cca.6 cicluri de crestere.

In conformitate cu cerintele europene de bunastare a animalelor , puii sunt crescuti la sol , pe asternut de paie .

1.3 DESCRIEREA ETAPEI DE CONSTRUCTIE

1.3.1.Durata etapei de constructie

Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului a fost stabilita la 36 de luni de la semnarea contractului de finantare(se estimeaza ca lucrarile vor incepe in luna aprilie 2019).

Etapele principale vor fi:

-efectuarea achizitiilor de lucrari ,bunuri si servicii necesare;

-executia lucrarilor;

-montarea si punerea in functiune a utilajelor si echipamentelor tehnologice;

-obtinerea autorizatiilor de functionare.

1.3.2 Reglementari regim de construire:

- Aliniament si regim de aliniere – se respecta conditiile de amplasare dispuse in certificatul de urbanism.

- Regim de inaltime: Parter pentru toate imobilele din incinta fermei.

- Indicatorii principali POT, CUT se incadreaza in regulamentul impus in PUG.

- Destinatia terenului – conform certificatului de urbanism nr.17 /2017, terenul situat in extravilanul comunei Cogealac,incadrat in categoria de folosinta :”arabil” , cu drept de superficie pe o perioada de 15 ani , a fost acordat firmei S.C. AVI COMPLEX COGEALAC SRL,asa cum reiese din contractul nr.1003/29.03.2017(si conform Extras Carte Funciara nr.82952/2016) .

1.3.3 Organizare de santier

Firma constructoare va asigura organizarea de santier.

Aceasta va fi amplasata pe terenul firmei ,cat mai aproape de intrarea in incinta fermei si va functiona pe principiul “fluxuri in lant”.

Fluxurile tehnologice se vor desfasura astfel:

-lucrari de imprejmuire

-lucrari de suprastructura

-lucrari de inchidere si compartimentare

-lucrari de tamplarie si finisaje

-lucrari de amenajare exterioara.

Conditiile ce vor fi indeplinite in timpul organizarii de santier:

-gestiunea deseurilor se va face conform prevederilor legale in vigoare;

-organizarea de santier nu se va amplasa in zona de protectie a putului de alimentare cu apa;

-circulatia auto se va face numai pe caile existente;

-firma constructoare va avea ,prin contract , obligatia de a controla deversarile de ape uzate pe toata perioada de constructie.

Respectarea normelor de protectia mediului vor cadea in sarcina firmei ce va realiza investitia ;aceasta cerinta va fi prevazuta in contractul incheiat.

1.4 DESCRIEREA ETAPELOR DE DEMONTARE/DEZAFECTARE/ INCHIDERE/ POSTINCHIDERE

Pentru demolarea si dezafectarea halelor populate cu pasari trebuiesc parcurse urmatoarele etape:

a) Dezafectarea utilajelor;

b) Demolarea constructiilor;

c) Dezafectare retele de conducte tehnologice;

d) Dezafectare / dezmembrare agregate;

e) Dezafectare instalatii electrice si de automatizare;

f) Aducerea terenului la starea initiala

a) Demolarea constructiilor

- Intreruperea retelelor de alimentare cu energie electrica, apa potabila si a retelei de canalizare.

- demontarea si evacuarea elementelor aferente retelelor de alimentare cu energie electrica, apa potabila si canalizare.

- inspectarea partilor de constructie pe niveluri, depistarea locurilor periculoase si marcarea lor cu placi avertizoare in vederea interzicerii accesului personalului muncitor.

- demontarea elementelor de constructie in ordine: tamplaria, invelitoarea  de la acoperis, grinzile secundare longitudinale si transversale si cadrele de beton armat.

Demolarea trebuie inceputa de la invelitoare, respectandu-se cu strictete normele de protectie a muncii referitoare la lucrul la inaltime (centura de siguranta legata de elementele sigure).

Elementelor demolate vor fi sortate pe categorii in vederea eliminarii/ valorificarii acestora.

b) Dezafectarea utilajelor

Se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

- verificarea si avizarea desfacerii legaturilor conductelor.

- demontarea racordurilor tehnologice ale utilajelor.

c) Dezmembrare retele de conducte tehnologice

Dezmembrarea retelelor de conducte tehnologice presupune abordarea problemei sub urmatoarele aspecte:

- identificarea conductelor conform schemei tehnologice, in functie de fluidul

vehiculat.

- stabilirea conditiilor de lucru in vederea dezmembrarii.

- pregatirea retelelor de conducte tehnologice pentru dezmembrare.

- dezmembrarea propriu-zisa.

- sortarea elementelor de conducta.

- sortarea armaturilor.

- evaluarea gradului de uzura pentru conducte, fitinguri, etc.

d) Dezafectare/dezmembrare agregate

Dezafectarea agregatelor se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

- izolarea, scoaterea de sub tensiune a motorului electric, golirea si

asigurarea impotriva prezentei accidentale de produse periculoase.

- transportarea in sectiile specializate pentru inspectare din punct de vedere

electric si mecanic.

- in functie de gradul de uzura constatat, echipa de inspectie va hotari

destinatia agregatului , respectiv:

A. Vanzare prin licitatie sau reutilizare in alta instalatie.

B. Dezmembrare pentru valorificarea materialelor.

Rezultatele testelor de inspectare vor fi consemnate intr-un proces - verbal de constatare.

e) Dezafectarea instalatiilor electrice si de automatizare

Dezafectarea instalatiilor electrice si de automatizare presupune ca prima masura scoaterea lor de sub tensiune. Baza acestei activitati va fi, in mod obligatoriu, schema electrica si de automatizare a instalatiei respective.

Conform schemei, consumatorii sunt grupati in:

- instalatie de iluminat.

- instalatie de forta.

- instalatie de automatizare.

f) Aducerea terenului la starea initiala

Se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de

aceasta, se analizeaza si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta (la punerea in functiune a obiectivului).

In cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare functie de poluantul depistat.

1.5 Durata etapei de functionare : Instalatia nu are o perioada limitata

de functionare.

1.6 Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii energiei necesare asigurarii productiei

Tabel 1.1

PRODUCTIE; Resurse folosite in scopul asigurarii productiei. Denumirea; Cantitatea anuala estimata; Denumirea; Cantitatea anuala estimata; Furnizor. Pui pentru carne; 298 044; Energie electrica; 20 000kWh; Enel. Combustibil solid; 39 t. Motorina; 100 l; Rezervor generator electric.

1.7. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

In perioada de constructie vor fi folosite materiale specifice ,cum ar fi : nisip , ciment, mortar , vopsea lavabila  , polistiren. Cantitatile de materiale ce vor fi folosite pentru fiecare hala, au fost estimate dupa cum urmeaza:

| Materiale | U.M. | Cantitati |
| --- | --- | --- |
| Termoizolatie acoperis | mp | 650 |
| Hidroizolatie acoperis | mp | 700 |
| Beton pardoseala | mc | 75 |
| Armatura otel | kg | 1500 |
| Panouri termoizolante 100 mm | mp | 1200 |

Toate aceste materiale sunt nepericuloase pentru mediu.

Substantele si preparatele clasificate prin Legea 451/2001 ca periculoase utilizate pe perioada lucrarilor de amenajare sunt urmatoarele : substante si preparate inflamabile – substante si preparate lichide cu un punct de aprindere scazut – combustibili.Pe amplasament nu vor fi depozitati combustibili .Mijloacele auto folosite de catre firma constructoare se vor alimenta de la statii PECO.

Materiile prime si substantele chimice folosite in perioada de functionare sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabelul 1.2

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuala Utilizata | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie-Periculoase/ Nepericuloase(P/N) | Periculozitate**) Fraze de risc*) |
| Apa | 2287 mc | N |  |
| Furaje | 1267 t | N |  |
| Paie asternut | 30 t | N |  |
| Motorina | 100 l | P | R20,R40,R51/53 |
| Antibiotice +vaccinuri +vitamine |  | N |  |
| Substante dezinfectante -clorura de calciu -VIROCID |  | P | S02;S13;S20/21;S24/25;S36/37/39; R20/21/22;R34;R40 |

*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, si Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

**) Conform art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001.

Cantitatile de substante chimice folosite si impactul lor asupra factorilor de mediu ,in tabelul care urmeaza:

| Tipul substantei | Cantitati folosite anual | Mod de utilizare | Pondere,% | Impact asupra apelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfectanti | 200 l | Sol.apoasa <5% | 80% in aer 20% in apa uzata | nesemnificativ |
| Detergenti | 200 l | Sol apoasa <2% | Cca.99% in apa uzata | nesemnificativ |
| Antibiotice | 550 kg |  | 100% in produs | Fara impact |
| Vitamine | 170 l |  | 100% in produs | Fara impact |
| Vaccinuri | 500000 doze |  | 100% in produs | Fara impact |

Depozitarea substantelor, preparatelor periculoase se va face in incinte inchise,asigurate, cu acces limitat doar la personalul cu atributii de serviciu.

1.8  Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa

Activitatile de pe amplasament nu trebuie produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute de normativele in vigoare:

Tabel 1.3

| Tipul Poluarii | Sursa de poluare | Nr. surse de Poluare | Maxima permisa (limita maxima admisa pentru om si pentru mediu)cf. SR 10009-2017 | Poluare de fond |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgomot | discontinuu | 7 ventilatoare/hala | 65,0 dB(A)-ziua 45,0dB(A)-noaptea | Poluarea de fond in zona obiectivului nu poate depasi limita maxima admisa |
|  | discontinuu | Transport auto: aprovizionare (pui de-o zi), incarcare pui la depopulare hale, transport furaje, dejectii |  |  |

OMS nr. 119/2014 ,art. 16 prevede ca dimensionarea zonelor de protectie sanitara sa fie facuta astfel incat:

-in perioada zilei nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat , masurat la exteriorul locuintei-conform SR ISO 1996-08 sa nu depaseasca 55 dB ,respectiv ,curba de zgomot Cz50;

-in perioada noptii nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat, masurat la exteriorul locuintei, sa nu depaseasca 45 dB ,respectiv ,curba

Cz 40.

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limite prevazute de legislatia in vigoare.

In perioada de constructie sursele de zgomot sunt datorate mijloacelor auto folosite la transportul materialelor si utilajele folosite la efectuarea operatiunilor specifice.

Acestea se vor desfasura pe perioade scurte de timp ,doar pe perioada zilei si nu vor actiona simultan.

In perioada de functionare ,sursele de zgomot si vibratii sunt utilajele dinamice :pompe ,ventilatoare, transport pneumatic ,precum si circulatia auto din incinta.

Dat fiind ca utilajele vor fi amplasate (marea majoritate )in incinte inchise si sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente de preluare a vibratiilor , nivelul intensitatii zgomotului si a vibratiilor va fi diminuat.

Circulatia auto se va desfasura pe alei betonate ,fapt ce va contribui la diminuarea zgomotului.

Nivelul de zgomot se va situa in limitele prevazute de SR 10009-2017 privind acustica urbana si de OMS 119/2014. Zgomotul nu trebuie sa depaseasca valoarea de 65 dB (A) la limita proprietatii si de 45-55 dB(A) la limita receptorilor .

Masuri de reducere a impactului

In perioada de constructie

-activitatile vor fi planificate sa se desfasoare pe perioada zilei, in timpul zilelor lucratoare;

-activitatile ce presupun folosirea utilajelor ce produc zgomot ,nu se vor executa simultan.

In perioada de functionare

-toate activitatile vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul sa fie redus;

-pe perioada noptii sunt interzise manevrele de aprovizionare/livrare;

-toate utilajele care produc zgomot vor fi mentinute in stare perfecta de functionare.

Alte tipuri de poluare fizica sau biologica

Nu exista alte tipuri de poluare fizica.

1.9 Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Fiecare dintre activitatile variate care formeaza managementul de ferma pot sa contribuie, potential ,la o realizare globala a unei bune performante in ceea ce priveste mediul. Este deci important ca proiectul sa se realizeze dupa studierea si analiza:

* locatiei si aspectelor spatiale

* sunt identificate si implementate educatia si calificarea

* activitatile sunt planificate adecvat

* sunt monitorizate intrarile si deseurile

* sunt stabilite procedurile de urgenta

* este implementat un program de reparatii si intretinere.

Aspectele legate de alegerea locatiei si spatiu sunt importante,deoarece deseori impactul de mediu al fermei este partial datorat unei dispuneri spatiale nefavorabile a activitatilor pe locatia fermei. Aceasta poate conduce la transport si activitati aditionale care nu sunt necesare.

Titularul proiectului nu a facut precizari cu privire la alte alternative studiate , in ceea ce priveste  locatia aleasa.Aceasta a fost stabilita dupa potentialul pietei si dupa posibilitatea asigurarii amplasamentului cu utilitati.

Proiectarea constructiilor pe amplasament a fost facuta astfel incat activitatile sa se desfasoare in conditii optime .

In ceea ce priveste utilarea fermei ,au fost respectate cerintele BAT din domeniu.

1.10 Informatii despre utilizarea curenta a terenului,infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale,arheologice, arii naturale protejate / zone protejate, zone de protectie sanitara etc.

Terenul pe care va fi amplasata viitoarea ferma , se afla in extravilanul comunei Cogealac.Conform Certificatului de Urbanism nr.17/2017 terenul se incadreaza la categoria :arabil .

Prin localizarea obiectivului, acesta nu afecteaza valori naturale, istorice, culturale,arheologice.

In intelesul Legii nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national ,Sectiunea a III – a – zone protejate, prin zone protejate se inteleg zonele naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. Legea evidentiaza zonele naturale protejate de interes national si identifica valorile de patrimoniu cultural national, care necesita instituirea de zone protejate pentru asigurarea protectiei acestor valori.

Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea geografica si localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate de interes national sunt prevazute in anexa nr. I din lege.

Zona studiata nu este inclusa in aceasta anexa.

Amplasamentul analizat nu face parte din arii de protectie speciala avifaunistica sau situri de importanta comunitara in cadrul retelei Natura 2000 .

1.11. Informatii despre documentele/ reglementarile existente privind planificare/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului

Prin reglementarile Documentatiei de urbanism faza PUG , aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 23/23.10.2001 ,se certifica faptul ca terenul in discutie este situat in extravilanul comunei Cogealac si este incadrat in categoria :arabil .

Tipul de proprietate :constituire drept de superficie pentru  firma S.C. AVI COMPLEX COGEALAC SRL  ,conform contractului nr . 1003/2017.

2 . PROCESE TEHNOLOGICE

Descrierea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice

Flux tehnologic

Ciclu de crestere a puilor dureaza 8 saptamani (42 de zile pentru crestere si 21 zile pentru igienizare) timp in care in cadrul fermei se desfasoara urmatoarele activitati:

Pregatirea adapostului

Asternutul permanent (“pat uscat”) constituit din paie care sunt aduse de la

societatile agricole din zona si sunt  depozitate in incinta fermei unde exista o platforma acoperita pentru depozitare paie.Dupa tocare(ferma este dotata cu un tocator) asternutul este introdus in hala si improspatat manual dupa golirea halei (la 40-42 zile) si igienizare.

Asternutul este format din paie foarte curate, in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp. Vara ,se recomanda ca grosimea asternutului sa fie de 5 cm ,iar in timpul iernii  de 10 cm.

Pregatirea pentru popularea halelor se face cu cel putin 3 zile inainte.

Cerintele pentru microclimat sunt:

1)-temperatura indicata este de 33-34 grd C ,dupa prima saptamana aceasta ajunge la cca 30 grd.C.O importanta deosebita o are sistemul de incalzire in pardoseala , acesta asigurand temperatura necesara , cu costuri minime;

2)-umiditatea relativa recomandata este de 55-60%. Umiditatea, in functie de varsta puilor si de temperatura interioara, se recomanda a fi conform tabelului de mai jos :

| Varsta (zile) | Temperatura(grd.C)/Umiditate |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |  |
| 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 |  |
| 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 |  |
| 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 |  |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |

3)-Sistemul de incalzire al halelor va asigura un confort maxim pentru pasari , cu consumuri minime.In camera tehnica a fiecarei hale se monteaza o centrala termica ce va functiona cu combustibil solid(peleti).Agentul termic va fi trimis printr-un sistem de distributie catre convectoarele montate pe peretii laterali ai halei.

4)-sistemul de ventilatie practicat in ferma este un sistem combinat intre ventilatie tunel si ventilatie de coama ,acesta asigurand o concentratie scazuta a gazelor nocive. Gazele nocive sunt emanatii gazoase care provin din degradarea organica a dejectiilor si ca rezultat al proceselor fiziologice ale pasarilor .

In halele de pui de gaina se admit urmatoarele concentratii maxime de gaze nocive:

- amoniac ; 0,0025 % ;

- hidrogen sulfurat : 0,004 % ;

- bioxid de carbon 0,5 – 0,6 % ;

- metan 5 %

Se recomanda pentru ventilatie, in functie de temperatura exterioara si varsta puilor de carne, valorile din tabelul urmator :

| Metri cubi / ora / pasare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura exterioara ( grd. C) | Saptamana1 | Saptamana 3 | Saptamana 6 |
| 35 | 2 | 4 | 7-10 |
| 20 | 1,4 | 3 | 5-6 |
| 10 | 0,8 | 2 | 4 |
| 0 | 0,6 | 1 | 2-3 |
| -10 | 0,1 | 0,8 | 1,2 |

Viteza maxima a curentilor de aer in halele pentru pui corelata cu varsta acestora si temperatura adapostului este :

- pui 1-10 zile la o temperatura de 28-30 grd. C ; v= 0,05 –0,1m/sec ;

- pui 10- 20 zile la o temperatura de 23 –270 C; v= 0,1 – 0,2 m/sec ;

- pui 20 – 42 zile la o temperatura de 21-23 0 C ; v= 0,2 – 0 ,5m/sec ;

4)-sistemul de racire trebuie sa mentina o temperatura constanta in hale. Este alcatuit dintr-o pompa submersibila si un sistem de panouri de racire (fiecare cu o suprafata de 65 mp), actionate automat .

Panourile sunt dispuse pe peretii laterali exteriori ai halei ,iar panoul de comanda este amplasat in camera tehnica .

5)-sistemul de iluminat sa aiba densitatea de cel putin 20 lucsi/mp, pentru ca puii sa depisteze usor sursa de hranire si adapare.

Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne.

Astfel , programul de lumina recomandat va fi :

- primele doua saptamani : 1 ora intuneric ; 23 de ore lumina

- saptamana 3-6 : 4 ore intuneric, 20 ore de lumina .

Popularea halei

Ferma avicola Cogealac  va dispune de 2 hale pentru adapostirea puilor.

Fiecare hala va putea adaposti 24 837 pui/serie, astfel incat sa fie respectata densitatea de 39 kg/mp.

Preluarea de la terti a puilor de o zi si transportul acestora de la statia de incubatie in halele de productie , se face cu autospeciale prevazute cu sursa proprie de incalzire si ventilatie, in ladite speciale.

Mijloacele de transport sunt ale furnizorului puilor de o zi.

Puii de gaina, in sistem intensiv de crestere, se introduc in halele de crestere, la varsta de o zi. Acestia se repartizeaza in halele pregatite corespunzator,  respectand densitatile.

La fermele de productie a puilor de carne, densitatea medie in cazul cresterii la sol este :

- pui cu varsta de 1- 30 zile = 24 pui/mp ;

- pui cu varsta de 30- 42 zile = 20 pui/mp .

Daca densitatea puilor este mai mare decat cea tehnologica normala, mortalitatea poate creste, iar dezvoltarea lor va avea de suferit.

Cresterea puilor destinati productiei de carne, pe toata perioada de viata, pana la livrare, se face in sistem intensiv, la sol, pe asternut permanent.

Toate halele sunt dotate cu instalatii automate pentru apa, administrare medicamente, reglare parametri microclimat: temperatura, ventilatie, umiditate si lumina. Puilor de o zi li se asigura cresterea pana la 42 de zile , cand ating greutatea de cca.2,3 kg, apoi sunt transferati la abator pentru sacrificare.

Furajarea

Sistemul de furajare al puilor va fi cel pe baza de retete corespunzatoare perioadei de crestere a puilor .

Conform literaturii de specialitate,consumul maxim in cazul furajarii controlate este de 3,8 kg/pui/ciclu.Din calcul reiese ca sunt necesare:

2 x 24 837 x 3,8 x 6 cicluri = 1 267 000 kg furaj /an

Retetele de furajare, se vor fabrica in functie de varsta puilor.

Pe parcursul cresterii, puiul va primi urmatoarele retete de furaj :

a. « demaraj » furaj ce se da puilor in prima perioada de crestere si care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a intregii perioade ;

b. « crestere » furaj ce se da puilor in perioada cea mai lunga si care constituie 60% din cantitatea de furajare a intregii perioade;

c. « finisare » furaj ce se da puilor in ultima parte a ciclului de crestere si ingrasare si reprezinta 20 % din cantitatea totala de furaje ce revin pe cap de pui broiler.

Furajul este depozitat in buncarele exterioare ,fiecare cu o capacitate de 30 t , amplasate la capatul fiecarei hale.

Instalatia de furajare este alimentata cu ajutorul unui transportor spiralat care aduce furajul in cele 4linii de furajare , fiecare avand cate 96 hranitori. Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controleaza numarul zilnic de furajari.

Adaparea

Adaparea puilor se face cu adapatori tip niplu cu picurator. Adapatorile asigura permanent apa proaspata adecvata, temperatura apei fiind cuprinsa intre 18 – 20 grade, in primele 5 zile. Distanta maxima pe care o parcurge un pui pana la adapatori nu trebuie sa depaseasca 2m.

Cantitatea de apa necesara puilor pentru carne, este mai mare cu 50% pana la 100% decat cantitatea de nutreturi consumata zilnic, la temperaturi tehnologice, controlate ale aerului.

Adaparea se realizeaza cu picuratoare care sunt puse in functiune la atingerea de catre ciocul pasarii ; sistemul de alimentare a dispozitivelor se face printr-un sistem de tevi de distributie a apei in lungul halei.

Prin sistemul de aductie (format din conducte de polipropilena) apa ajunge in hala , trece prin filtrul de apa ,apoi este distribuita in cele 5 linii de adapare , pe care sunt montate adapatorile cu picurator.Fiecare hala va fi dotata cu un numar de 880 picuratori.

Depopularea halei

Durata de exploatare a halei pentru o serie de pui carne este de 9 saptamani, din care: 6 saptamani sunt necesare pentru perioada de crestere a puilor si 3 saptamani sunt necesare pentru operatiunile de depopulare, spalare, dezinfectie si repaus sanitar. La sfarsitul perioadei de crestere a puilor, acestia sunt transportati la abator pentru sacrificare.

Evacuarea asternutului permanent

Evacuarea patului de crestere (pat in care sunt inglobate dejectii si resturi de furaj)se face periodic  , la depopularea halelor, respectiv la sfarsitul unei perioade de crestere.

Evacuarea patului uzat(dejectii+asternut) din hale se va realizeaza mecanic.

Deseurile sunt colectate pe suprafete betonate la capetele halelor, de unde  sunt transportate la platforma betonata de pe amplasamentul fermei ,cu ajutorul unui incarcator frontal.

Dejectiile aviare sunt depozitate pe platforma amenajata, pentru stabilizare,  dupa care sunt valorificate ca ingrasamant pe terenurile agricole.

Platforma de depozitare temporara a asternutului uzat are o capacitate de depozitare de 6 luni si este prevazuta cu ziduri pe trei laturi ,cu panta pentru scurgerea eventualelor lichide in  rigola ce directioneaza lichidele catre bazinul de apa uzata tehnologica.

Igienizarea halelor si vidul sanitar

Dupa depopulare ,cladirile , echipamentele , tot ceea ce vine in contact cu puii se curata si se decontamineaza. Executarea corecta a acestor lucrari influenteaza ,in mare masura ,sanatatea puilor introdusi in spatiile de crestere.

Din punct de vedere al etapelor ce trebuiesc parcurse pentru o corecta decontaminare ,trebuie respectata urmatoarea ordine de executie a lucrarilor:

-evacuarea mecanica a asternutului existent

-spalarea halei (tavan,utilaje,pardoseala,buncare de furajare,ventilatoare , alei de deservire)

-repararea si inspectarea echipamentului tehnologic

-aspersie cu solutie decontaminanta

-termonebulizare

-introducerea asternutului in adapost

-aspersie cu solutie decontaminanta

-reglaje hala si termoizolatie termica

-termonebulizare.

La finalul lucrarilor ,hala trebuie lasata intr-o perioada de vid sanitar de cel putin 2 zile.

Asigurarea calitatii produselor

Pentru obtinerea de pui de carne sanatosi, la preturi de cost reduse, se impune respectarea de catre crescator a tuturor masurilor ce decurg din cele doua principii ce se aplica in mod curent in zootehnia moderna: Biosecuritate si Bunastarea in cresterea animalelor.

a. Biosecuritatea este totalitatea masurilor de siguranta in ceea ce priveste

patrunderea agentilor biotici daunatori in incintele in care cresc pasarile si in hrana si apa pe care acestea le consuma.Toate aceste masuri sunt cele mai simple si cele mai ieftine pentru reducerea pierderilor de orice natura din activitatea de crestere a pasarilor.

Principalele cauze care pot transmite boli la animale sunt: apa, furajul,adapostul si echipamentele, asternutul, aerul, vehicolele, echipamentul vizitatorilor,oamenii, insectele, rozatoare, pasarile salbatice si chiar puii la populare.

Astfel prin controlul riguros al acestor cauze si prin reducerea incarcaturii

microbiene a lor, se va reduce simtitor riscul de imbolnavire a pasarilor.

b. Bunastarea in cresterea animalelor este cumulul de conditii optime de viata pe care crescatorul este obligat sa le asigure pasarilor pentru ca acestea sa isi puna in valoare capacitatile productive fara ca viata lor sa fie vreodata in pericol.

In acest sens, crescatorul trebuie se respecte norme de buna crestere a pasarilor norme care se refera la:

- Conditii de securitate:

- sa nu fie expuse la calamitati naturale; alunecari de teren, inundatii;

- sa nu fie accidentate prin electrocutare sau lovite la manipulare;

2. Conditii de mediu

- densitatea nu mai mult de 19,5 pasari/m2

- temperatura care sa fie corespunzatore varstei si greutatii (de la 34grd.C la 20grd.C) fara a depasi aceste limite in caz de extreme atmosferice;

- umiditatea sa fie corespunzatore varstei;

- calitatea aerului de inspirat sa fie cat mai naturala;

- asternutul pe care cresc pasarile sa nu fie dur si umed;

- intensitatea luminii si a zgomotelor sa nu fie deranjanta;

3. Calitatea furajului

- sa nu fie toxic si sa fie salubru;

- sa contina pe cat mai putin posibil aditivi furajeri artificiali

4. Calitatatea apei

- sa fie potabila si la o temperatura normala, ca cea a ambientului.

5. Accesul liber la furajare, adapare si miscare.

Pentru a controla toate aceste conditii, proiectul prevede utilizarea de echipamente si instalatii moderne, automatizate care sa reduca interventia omului prin asistarea de catre calculator a cat mai multor operatiuni.

2.1 Valorile limita ale parametrilor relevanti (consum de apa si energie, poluanti in aer si apa, generarea deseurilor) atinsi prin tehnicile propuse si prin cele mai bune tehnici disponibile

Tabel 2.1

Parametru (unitatea de masura); Valori limita. Tehnici alternative propuse de titular; Prin cele mai bune tehnici disponibile **); Conform celor mai bune practici de mediu***). Consum de energie (kWh / pasare / zi); 0,035; 0,03-0,046. Consum de apa (l/cap de pasare/an); 59,3; 40-70. Amoniac (kg/pasare/an); 0,005-0,315; 0,02-0,13. Pulberi; 0,119-0,182; 0,119-0,182. Dejectii produse (kg/loc pasare/an; 20; 20.

**) Compararea si evaluarea viabilitatii acestora in concordanta, dupa caz, cu cele mai bune practici de mediu si cu cele mai bune tehnici disponibile in Uniunea Europeana

**) conform documentelor relevante privind cele mai bune tehnici disponibile si bazelor de date privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, ca de exemplu bazele de date ale Biroului IPPC de la Sevilla.

**) Compararea cu cele mai bune practici de mediu si cu cele mai bune tehnici disponibile se face numai pentru proiectele unor activitati propuse, prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 84 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152 / 2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

***) conform recomandarilor Comisiei de la Helsinki (HELCOM) privind implementarea masurilor tehnologice pentru tipuri de activitati relevante

2.2. Analiza comparativa BAT/BREF

pentru activitatea desfasurata in Ferma avicola Cogealac– cresterea intensiva a puilor de carne(DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEIdin 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor)

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de productie a) Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: — a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); — a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; —a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile); —a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; — a preveni contaminarea apelor. | Aceste aspecte au fost luate in considerare inca din faza : Studiu de fezabilitate | Conform BAT |
| b Educarea si formarea personalului, in special pentru: — reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; — planificarea activitatilor; — planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; — repararea si intretinerea echipamentelor. | Personalul ce va lucra in ferma va fi instruit in mod adecvat; Vor fi intocmite proceduri de lucru; Situatiile de urgenta vor fi tratate in conformitate cu “Planul de interventie in situatii de urgenta; Echipamentele vor fi verificate/reparate in perioadele de vid sanitar |  |
| Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa. | Va fi intocmit un Plan de interventie in situatii de urgenta |  |
| Management nutritional a)Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. b) Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. c) Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul/fosforul total excretat. | Se va aplica furajarea pe etape , functie de varsta si necesitatile puilor. | Conform BAT |
| Tehnici de utilizarea eficienta a apei a)Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. b) Detectarea si repararea scurgerilor de apa. c) Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor. d) Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e) Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile. | Consumul de apa este contorizat permanent; Integritatea traseelor /echipamentelor folosite in circuitul apei sunt permanent verificate; Igienizarea halelor se face cu aparate de curatare ce folosesc apa sub presiune; Adapatorile folosite sunt de tip niplu cu picurator. In perioadele de vid sanitar sunt verificate toate echipamentele . | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor provenite din ape uzate a)Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. b) Reducerea la minimum a consumului de apa. c) Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | In afara cailor de acces betonate ,care vor fi mentinute permanent in stare de curatenie ,restul terenului va fi zona verde; Igienizarea halelor se va face cu aparate ce folosesc apa sub presiune. Apa pluviala va fi colectata printr-un sistem de rigole si va fi directionata catre santurile din zona. | Conform BAT |
| Tehnici de utilizare eficienta a energiei a)Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. b) Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. c) Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale. d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Cladirile au sistem de incalzire prin convectoare. Agentul termic este asigurat de centralele cu combustibil solid; Sistemul de ventilatie va fi de ultima generatie; Prin proiect s-a prevazut izolarea cladirilor; In hale exista iluminat artificial. Pe perioada zilei ,cca.80% din necesarul de energie va fi asigurat de cele 80 de celule fotovoltaice . | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor de zgomot a)Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ ferma si receptorii sensibili ; b) Amplasarea echipamentelor: - marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili); -reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor; - amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la minimum circulatia vehiculelor in cadrul fermei. c) Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: - amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); - izolarea fonica a cladirilor. d) Reducerea zgomotului : Propagarea zgomotului poate fi redusa prin introducerea de obstacole intre emitatori si receptori | Toate aceste tehnici sunt prevazute din faza de proiectare pentru a fi aplicate in activitatea fermei. | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi a)Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici: - aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana); - alimentarea ad libitum; - utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate; - proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost. | Toate aceste tehnici sunt prevazute a se aplica in activitatea fermei. | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri a)Asigurarea unei distante adecvate intre ferma/instalatie si receptorii sensibili. b) Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora: — mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si curate; —scaderea fluxului si a vitezei aerului pe suprafata dejectiilor animaliere —mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut. c) Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a acestora: 1.acoperirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii; 2. amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | S-au prevazut masuri pentru mentinerea in stare cat mai uscata a patului (adapare cu nipluri ,viteza mica a aerului); Dejectiile sunt depozitate pe platforma betonata ,cu panta de scurgere .Dejectiile depozitate pe platforma sunt acoperite in perioada ploilor sau ninsorilor. Va fi plantata perdea verde pe latura dinspre zona rezidentiala. | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor provenite din depozitarea dejectiilor solide - Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide. - Acoperirea gramezilor de dejectii solide; - Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor. - Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora. | Dejectiile uscate sunt depozitate pe o platforma betonata ,cu panta pentru scurgerea eventualelor lichide si a levigatului ,catre bazinul de colectare a apelor uzate tehnologice Acest bazin este vidanjat periodic de catre o firma autorizata. In perioada ploilor si a ninsorilor ,dejectiile sunt acoperite. Platforma de depozitare a fost proiectata sa poata prelua patul uzat rezultat in cca 6 luni | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor de amoniac a)Ventilatie fortata si un sistem de adapare anti-scurgere (in cazul unei podele solide cu asternut adanc). | Proiectul prevede folosirea adapatorilor cu niplu ; Este prevazut un sistem combinat de ventilatie : tunel si coama | Conform BAT |

3 . DESEURI

Surse de deseuri

Etapa de constructie

Generarea deseurilor in perioada de constructie - reprezinta o sursa cu impact nesemnificativ asupra mediului din zona de amplasament cat si in zonele limitrofe. In etapa de executie a obiectivului se identifica urmatoarele categorii de deseuri generate in zona de lucru :

- materiale provenite de la constructii , amenajari in spatii construite :

- capete conducte PEHD, PVC ;

- capete de conducte metalice (otel) ;

- capete conductori (neferoase cu izolatii) ;

- materiale de constructii.

Etapa de functionare

Din activitatea desfasurata in cadrul societatii rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

•	Deseuri tehnologice – dejectii, mortalitati ;

•	Deseuri menajere.

1)Deseuri tehnologice - estimari

• Dejectii animaliere

Cod: 02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separate ,depozitate temporar pentru maturare si folosite ca ingrasamant;

Cantitati: cca.500 t/an.

Stocare temporara: pe platforma betonata;

Valorificare:imprastiere pe terenurile agricole drept ingrasamant organic.

Calcul estimativ-dejectii animaliere

Conform BREF – Intensive Rearing of Poultry and Pigs – Tabel 3.26–pg 116 Pui de carne – Asternut absorbant (5-8 serii) => Dejectii produse 10-17 kg / pasare an

Date de lucru: Nr. populatie - proiect: 49 674 capete; Se considera cantitatea de dejectii produse de 10 kg/pasare an Cantitatea totala de dejectii/ an va fi: 49 674 capete x 10 = 496 ,74 t/an

- Cadavre de animale, parti din cadavre

Cod: 02 01 02 deseuri de tesuturi animale

Cantitati: cca.4-5 t/an

Stocare temporara: lada frigorifica cu capacitatea de 300 l(amplasata in camera tehnica a unei halei ).

Eliminare: predare catre agenti autorizati – S.C. PROTAN S.A.

Calcul estimativ – mortalitati

Date de lucru:

Pierdere maxima, conform informatiilor furnizate de beneficiar: 2%

Cantitate mortalitati: 49 674 capete/ciclu x 0,02 x aprox 0,5 kg/cap pui = 496,74  kg/ciclu

Nota: In calculul estimativ al cantitatii de cadavre rezultate in urma unui ciclu de crestere s-a luat in calcul greutatea medie aproximativa a unui pui. Cele mai multe mortalitati apar in primele zile de crestere.

• Deseuri medicale

Cod: 18 02 02* deseuri medicale

Cantitate: aprox. 10 kg, provin din activitatea de asistenta medicala .Depozitare temporara: cutii din tabla inscriptionate corespunzator,in cabinetul veterinar.

Eliminare: predare catre firme autorizate in eliminare .

2) Deseuri menajere

Cod: 20 03 01 deseuri municipale amestecate.

Cantitate: aprox. 0,072 t/luna

Depozitare temporara: depozitare temporara in containere

Eliminare: predare catre agenti de salubrizare autorizati.

Calcul estimativ – deseuri menajere

Estimarea cantitatii de deseuri menajere s-a realizat in baza literaturii de specialitate, “Reziduuri menajere, stradale si industriale” – Gh. Bularda, D. Bularda, Th. Catrinescu.

Date de lucru:

Nr. personal: 4

Indice de producere a reziduurilor menajere: 0,6 kg/zi

Cantitate: 0,6 kg/zi x 4 = 2,4kg/zi x 30 zile = 0,072 t/luna

Modul de gestionare a deseurilor in vederea depozitarii sau a altei metode de

valorificare/eliminare, se va realiza conform:

-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Metode de management al deseurilor

In perioada de constructie

-deseurile vor fi colectate selectiv  si vor fi valorificate sau preluate de catre terti , pe baza de contract.

In perioada de functionare

Pentru  perioada de functionare au fost proiectate:

1) Spatiu amenajat pentru depozitarea dejectiilor

In incinta unitatii exista spatiu organizat pentru depozitarea dejectiilor aviare Acesta consta intr-o platforma betonata, care are o suprafata de 748 mp; platforma este inconjurata pe trei laturi cu zid de 1,5 m.Este dotata cu panta de scurgere(2%) catre o rigola ce este legata la bazinul betonat  ,de 12 mc, ce colecteaza apa uzata ,provenita din scurgerile  lichide de pe platforma . Capacitatea maxima de depozitare este proiectata pentru a asigura depozitarea cca 6 luni.

Dupa perioada de degradare biologica,dejectiile sunt valorificate ca ingrasamant natural.

Platforma este dotata si cu doua puturi de monitorizare a calitatii apei subterane.

2)Depozitarea temporara a mortalitatilor

Mortalitatile sunt colectate in saci de plastic si depozitate intr-o lada frigorifica(capacitate 300 l) ,amplasata in camera tehnica a unei hale,pana la preluarea de catre o firma autorizata ce se va ocupa de eliminarea lor.

3) Spatiu amenajat pentru depozitarea deseurilor menajere si asimilabile

Pe amplasamentul fermei va exista o platforma betonata unde sunt colectate selectiv toate deseurile de tip menajer rezultate in incinta fermei,pana la preluarea de catre o firma autorizata in gestionarea lor.

Modul de gestionare a deseurilor in vederea depozitarii sau a altei metode de valorificare/eliminare, se va realiza conform:

-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Concluzii

In fermele de crestere intensiva a pasarilor, principalele tipuri de deseuri  sunt dejectiile si mortalitatile.

In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia  cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; inscrierea in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Intreaga proiectare a eliminarii, transportului si stocarii dejectiilor este realizata in conformitate cu normele si directivele europene, cu normele de buna practica in agricultura din Romania.

Din activitatea S.C AVI COMPLEX COGEALAC S.R.L. rezulta anual cca. 5   t cadavre pasare (cca. 2% din productia anuala), care se colecteaza in saci de polietilena si se depoziteaza temporar in spatiu special amenajat(lada frigorifica cu o capacitate de 300l), de unde vor fi ridicate de catre o unitate tip PROTAN.

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

Din analiza modului de gestionare a deseurilor ce vor rezulta pe amplasament ,rezulta ca managementul deseurilor obtinute in ferma respecta prevederile legale in domeniu.

- se impune tinerea evidentei deseurilor conform L211/2011 si HG 856/2002

Tabel 3.1 –Managementul deseurilor

| Denumirea deseului | Cantitatea prevazuta a fi generata | Starea fizica | Codul deseului | Codul privind principala proprietate periculoasa | Codul clasificarii statistice | Managementul deseurilor -cantitatea prevazuta a fi generata- (t/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | valorificat | eliminat | Ramas in stoc |
| Deseuri din constructii, moloz, materiale de constr. |  | solid | 17 01 07 |  |  |  | 0,8 |  |
| Deseuri metalice din lucratile de montare si conectare utilaje |  | solid | 17 04 05 17 04 07 |  |  |  | 0,300 |  |
| Deseuri menajere | 0,864 | solid | 20 03 01 |  |  |  | 0,864 |  |
| Deseuri din ambalaje |  | solid | 15 01 01 15 01 02 |  |  |  | 0,25 |  |
| Deseuri metalice |  | solid | 02 01 10 |  |  |  | 0,150 |  |
| Tesuturi animale | 5 | solid | 02 01 02 |  |  |  | 5 |  |
| Dejectii pasare + asternut uzat | 500 | solid | 02 01 06 |  |  | 500 |  |  |
| Ambalaje de medicamente | 0,01 | solid | 15 01 06 |  |  |  | 0,01 |  |
| Ambalaje de la substan tele dezin fectante |  | solid | 15 01 10* |  |  |  | 0,02 |  |

*- In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Cantitatile de deseuri rezultate nu pot fi decat partial estimate.

In ceea ce priveste managementul deseurilor, proiectul propus de S.C. AVI COMPLEX COGEALAC  S.R.L. ,acesta se incadreaza in prevederile celor mai bune tehnici disponibile.

4 . IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR

MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

In activitatea de crestere a pasarilor, impactul potential asupra componentelor mediului se refera la emisiile de amoniac in aer, la scurgerile de azot si fosfor in sol, in apele subterane si de suprafata , scurgeri care provin de la dejectii.

Masurile de reducere a acestor emisii nu se limiteaza numai la modalitatile de depozitare, tratare sau aplicare a dejectiilor odata aparute, ci cuprind masuri pentru un intreg lant de evenimente.

Acest lucru incepe cu o buna gospodarire si cu adoptarea de masuri privind hranirea si adapostirea animalelor, urmand tratarea si depozitarea dejectiilor, finalizadu-se prin imprastierea acestora pe sol. Este important sa se aplice conceptul Celor Mai Bune Tehnici Disponibile la toate aspectele activitatii pentru a preveni anularea beneficiilor unei masuri luate la inceputul lantului de o alta de pe parcursul acestui sir, din cauza proastei administrari a dejectiilor.

Depozitarea dejectiilor si prelucrarea acestora in cadrul fermei reprezinta surse de emisii, in timp ce aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile va avea ca rezultat reducerea substantiala a acestor emisii.

Pentru imbunatatirea performantelor generale de mediu ale unei ferme de crestere intensiva a animalelor, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

 identifice si sa implementeze programe educationale si de instruire

pentru personalul din cadrul fermei,

 inregistreze consumul de apa si energie, cantitatile de hrana pentru

animale, deseurile rezultate si folosirea fertilizatorilor anorganici si a

dejectiilor,

 detina o procedura de urgenta pentru abordarea incidentelor si

emisiilor neplanificate,

 implementeze un program de reparatie si intretinere, care sa asigure ca structura si echipamentul se afla intr-o buna stare de functionare, iar instalatiile sunt pastrate curate,

 planifice corespunzator activitatile pe amplasament, cum ar fi livrarea materialelor si indepartarea  deseurilor.

Una dintre provocarile majore in cadrul modernizarii productiei de pasari este nevoia de a echilibra reducerea sau eliminarea efectelor poluarii asupra mediului cu cresterea cerintelor de trai ale animalelor, si in acelasi timp mentinerea profitabilitatii afacerii.

Activitatile agricole in cresterea intensiva a pasarilor pot duce la un numar de fenomene de mediu :

- acidificarea (NH3, SO2, NOx)

- eutrofizarea (N, P)

- cresterea efectului de sera (CO2, CH4, N2O)

- neplaceri locale (miros, zgomot).

Identificarea diferitelor surse responsabile pentru aceste fenomene de mediu, a dus la sporirea atentiei pentru un numar de aspecte privitoare la mediu asociate cu cresterea intensiva de pasari.

Aspectul cheie al cresterii intensive de animale este cel legat de procesele naturale. Calitatea si compozitia dejectiilor, precum si modul de stocare si de manipulare sunt factori determinanti pentru nivelul de emisii.

4.1 Apa

Zona studiata face parte din Masivul Central-Dobrogean, care se circumscrie in treimea mijlocie a Dobrogei ,fiind delimitat la sud de falia Palazu ,iar la nord de falia peceneaga-Camena.Trasatura distinctiva a acestei unitati o constituie natura si varsta neoproterozoica a unei parti din soclu.

In alcatuirea soclului Masivului Central-Dobrogean se deosebesc doua formatiuni distincte :cristalinul de Altan-Tepe si formatiunea sisturilor verzi .

Cuvertura este reprezentata de o masa calcaroasa, formata din calcare organogene ,adesea silicifiate .

In zona , adancimea de inghet este de 0,90 m .

Conform normativului P100/3-2008,amplasamentul este situate in zona E ,cu un coeficient de seismicitate k=0,12 si tc=0,7 sec .

Profilul litologic al zonei este:

-orizont de praf cafeniu ,plastic consistent-plastic vartos (0,75 m);

-orizont de praf argilos galben,plastic consistent-plastic-vartos , cu umiditate scazuta (pana la 1,20 m);

-loess prafos galben , friabil, cu umiditate scazuta ,porozitate mare , comprehensibil si sensibil la umezire;

In zona Cogealac se intalnesc urmatoarele acvifere:

-stratul acvifer din sisturi verzi – nu prezinta interes;

-acviferul din calcare jurasice , cu debite de 2-5 l/s;

Acviferul cuaternar ,care prezinta capacitate de inmagazinare crescuta ,cu debite de 0,5-20,3 l.

Trebuie precizat ca in vecinatatea amplasamentului nu exista corpuri de apa de suprafata.

 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din foraj de adancime , de maxim 120 m ,cu un diametru de 200 mm. Debitul estimat :Q=1,5 mc/h.

Gospodaria de apa va cuprinde:sursa de apa ,pompele ,hidroforul ,bazinul pentru rezerva de apa.

Apa va fi pompata (cu ajutorul unei pompe submersibile)si va ajunge intr-un bazin de apa (cu capacitatea de 50 mc ,subteran ,aflat in incinta )care asigura atat rezerva pentru cazuri de urgenta ,  cat si apa necesara  consumatorilor , printr-o retea de distributie interna .

Pompele vor fi de tip Grundfoss 7-40 ,cu capacitatea de 7 mc/h(va exista o pompa activa si una de rezerva).

Gospodaria de apa va dispune de un  hidrofor, in vederea asigurarii debitelor de apa necesare functionarii obiectivului.Hidroforul va fi de tip Metabo ,cu o putere de 1300 W ,debit maxim de 4000 l/min ,presiune maxima de 4,8 barr.

Pentru a asigura protectia sursei de apa in zona captarii se vor lua urmatoarele masuri(conform HG 030/2005):

- imprejmuirea ei cu gard de plasa

- marcarea limitelor zonei de protectie sanitara de catre detinator, cu placute avertizoare cu mentiunea ,,Zona de protectie sanitara”;

- interzicerea persoanelor neautorizate in zona de protectie;

- interzicerea depozitarii gunoaielor.

Debitele captate vor fi contorizate cu apometre.

Reteaua de distributie a apei

Distributia apei la consumatorii tehnologici din halele de crestere intensiva a puilor de carne se va face prin intermediul unui sistem intern de conducte , executat din PEHD cu D=150 mm ,amplasat subteran ,cu o lungime de 50 ml. Reteaua exterioara de apa se va monta ingropat, pe pat de nisip la cota 0,8m – 1,0 m, pentru preintampinarea inghetului.

Conductele  de distributie apa potabila vor fi realizate din polietilena de inalta densitate.

Bransamentele de apa potabila/tehnologica la fiecare hala se vor face separat printr-un camin de bransament dotat cu vane de sectionare.

Fiecare hala va fi prevazuta cu propriul racord pentru alimentare cu apa in scop tehnologic.

Activitatile care vor necesita consum de apa sunt:

-necesar biologic pentru pui;

-curatare hale la depopulare;

-asigurarea nevoilor igienico-sanitare ale personalului;

-necesar pentru stropirea cailor de acces interioare.

Cantitatea totala de apa utilizata include nu numai consumul de catre pasari, dar si apa utilizata pentru curatarea adapostului,echipamentelor si incintei fermei.

Conform studiului intocmit in vederea obtinerii Avizului de gospodarire a apelor ,breviarul de calcul este urmatorul :

Calculul cerintei de apa

Datele de intrare sunt :

2 hale x 24 837 pui/serie/hala =49 674 pui/ciclu

Un ciclu va dura 63 zile (42 zile adapostire + 21 zile vid sanitar) ,

6 cicluri/an.

49674 pui/ciclu x 63zile/365 zile = 8574 nr. mediu de pui/2 hale

8574 pui x 6 cicluri = 51 444 nr. mediu de pui/an

Sc = 1232 mp x 2 = 2464 mp

- Necesar de apa pentru consumul biologic al puilor

Conform documentatiei intocmite pentru obtinerea Avizului de gospodarire a apelor rezulta ca necesarul biologic pentru pui (q specific) este de 1,08 l/cap/zi.

Nr. de pui pe serie = 24 837 pui/hala x 2 hale = 49 674 pui/serie

Nr. de serii /an = 6

| Activitate | Nr.animale | Consum apa(l) | Cantitate apa anual(mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Crestere pui | 298044 | 321887 | 321 |

b)Necesarul de apa pentru curatare spatii depopulate

Calculul a fost facut pentru tehnica de curatare cu apa sub presiune.

Au fost luate in calcul urmatoarele consumuri:

-minim:0,002mc/mp

-maxim: 0,005 mc/mp

Suprafata = 1650 mp

Nr. hale = 2

Nr.serii /an = 6

Q minim = 39,6 mc/an

Qmaxim = 99 mc/an

c)Nevoi igienico-sanitare ale personalului

Pentru 5 persoane:

Q specific = 100 l/persoana/zi(cf.OMLPAT nr 23/N/3/29.12.1993)

Qmed zi = 5 pers x 100 l/pers/zi =0,5 mc/zi

Q anual = 365 x 0,5 = 182,5 mc/an

Cerinta de apa

Qs zi med = 0,561 mc/zi

Qs zi max = 0,7293 mc/zi

V anual = 205 mc

Qzi mediu = 4,89 mc + 0,87 mc +0,10 mc =5,86 mc

Qzi maxim = 5,86 x 1,3 =7,61 mc

Cerinta de apa

Qmed zi = 5,86 x 1,1 x 1,02 =6,57 mc/zi

Qmax zi= 6,57 x 1,3 = 8,54 mc/zi

Qanual = 6,57 x 365 = 2287 mc/an

Tabel 4.1.1

|  | BILANTUL consumului de apa (m3/zi; m3/an) |
| --- | --- |

|  | Proces tehnologic | Sursa de Apa (furnizor) | Consum total de apa (coloanele 4,10,11) | apa prelevata din sursa |  |  |  |  |  |  |  |  | Recirculata/reutilizata |  | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  | Consum menajer |  | Consum industrial |  |  |  |  | Apa de la propriul obiectiv | Apa de la alte obiective |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apa subterana |  | Apa de suprafata | Pentru compensarea pierderilor in sistemele cu circuit inchis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apa subterana | Apa de suprafata |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Consum menajer + Igienico-sanitar | Foraj de adancime | 0,561 mc/zi 205mc/an | 0,561mc/zi 205mc/an |  | 0,561 mc/zi 205mc/an |  | 0,561 mc/zi 205mc/an |  | - | - | - | N/A | N/A |  |
|  | Crestere pui pentru Carne |  | 5,3 mc/zi 321mc/an | 5,3mc/zi 321 mc/an |  | - |  | 5,3 mc/zi 321 mc/an |  | - | - | - | N/A | N/A |  |
|  | Total |  | 5,86mc/zi 2287mc/an | 5,86mc/zi 2287mc/an |  |  |  | 5,86mc/zi 2287mc/an |  |  |  |  |  |  |  |

Evacuarea apelor uzate:

In perioada  de constructie

Organizarea de santier va fi dotata cu toalete ecologice ce vor fi prevazute cu lavoare.

Toaletele vor fi vidanjate periodic. Se va asigura un numar suficient de toalete.

In perioada de functionare

Apele menajere uzate provenite din sediul administrativ, se vor scurge  in canalizarea menajera din incinta, prin intermediul careia vor ajunge in bazinul betonat de colectare a apelor uzate menajere, bazin vidanjabil,cu o capacitate de 10 mc .

Principalii poluanti ce pot fi gasiti in aceasta categorie de apa uzata sunt : substante organice , materii in suspensie ,detergenti.

Apele tehnologice uzate provin de la spalarea si clatirea halelor de crestere a puilor,in timpul procesului de igienizare a acestora.

Debitul acestor ape uzate este variabil , la fel ca si compozitia lor .

Acestea sunt preluate de canalizarea interna si sunt dirijate la bazinul betonat de colectare a apelor uzate , cu o capacitate de 32 mc ,bazin ce poate fi vidanjat.

Poluantii ce se regasesc in acest tip de apa uzata sunt: substante organice,azot amoniacal , fosfor , detergent .

Apele uzate provenite de pe platforma de depozitare dejectii:asternutul cu dejectii, evacuat din halele de crestere pui, va fi stocat temporar pe platforma din beton, prevazuta cu drenaj si racordata la bazinul de colectare , cu o capacitate de 12 mc.

Poluantii ce se regasesc in acest tip de apa uzata sunt: substante organice,azot amoniacal , fosfor , azotati ,azotiti .

Debite de apa uzata rezultate

Conform STAS 1846-90 ,art. 2.1.1 ,stabilirea debitelor de apa uzata se face cu formula:Qu = 0,8 x Qs , unde:

Qu-este debitul de apa uzata ;

Qs- debitele caracteristice ale cerintei de apa.

Debite de apa uzata tehnologica  evacuate:

Qu zi med = 0,58 mc/zi

Qu zi max = 0,75 mc/zi

Qanual =211 mc/an

Apele pluviale cazute de pe acoperisuri si suprafata amenajata a fermei vor fi colectate prin jgheaburi si de o retea de rigole pluviale si se vor directiona catre santurile de colectare apa pluviala ,ce vor fi executate in zona, si care vor directiona apa pluviala catre terenurile agricole.

Tabel 4.1.2 –Apa uzata

| Sursa apelor uzate, Proces tehnologic | Totalul apelor uzate generate |  | Ape uzate evacuate |  |  |  |  |  | Ape directionate spre reutilizare/recirculare |  |  |  | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | menajere |  | industriale |  | pluviale |  | in acest obiectiv |  | catre alte obiective |  |  |
|  | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Cresterea puilor de carne | 0,19 | 70,08 | 0,19 | 70,08 | 20,88 | 125,88 | - | - | - | - | - | - |  |

 Prognozarea impactului

Etapa de constructie

In etapa de constructie impactul asupra mediului ar trebui sa fie minim , deoarece activitatile ce vor fi desfasurate nu implica folosirea apei.

Etapa de functionare

Procesele tehnologice – consumatoare de apa (cresterea intensiva a puilor de carne) sunt continue – adaparea puilor, si discontinue (igienizare hale) –

neperturband echilibrul hidrologic al panzei freatice.

Dat fiind ca in imediata apropiere a obiectivului nu exista cursuri de apa  ,iar colectarea apelor uzate in bazine betonate nu permite poluarea apelor subterane ,in conditii normale de lucru , se poate spune ca impactul produs de acestea se inscrie in limite normale.

Reteaua de canalizare nu intalneste in nici un punct reteaua de alimentare cu apa, fiind exclusa  posibilitatea contaminarii apei de alimentare.

Apele uzate tehnologice nu constituie o sursa importanta de emisii rezultate din activitatea de crestere a pasarilor, acestea avand un regim discontinuu si putand fi colectate si tratate separat.Acestea vor fi vidanjate de catre operatori autorizati.

In perioada executarii lucrarilor de constructii, cat si in timpul functionarii obiectivului, nu exista posibilitatea ca produse petroliere provenite de la mijloacele de transport sau utilajele ce tranziteaza zona, ori resturi de materiale de constructii sau deseuri sa ajunga accidental in ape de suprafata sau subterane.

In cazul in care intervin situatii accidentale ,cum ar fi :fisurarea bazinelor betonate ,fisurarea platformei de depozitare dejectii , fisurarea traseelor ce transporta apa uzata ,atunci poate avea loc o poluare semnificativa.

Indicatorii de calitate ai apei uzate tehnologice – colectate in bazinul de 32

mc – evacuata prin vidanjare, prezinta potential poluator prin depasirea limitelor impuse prin Normativul NTPA – 002/2005 .

 Masuri de diminuare a impactului

Etapa de constructie

-interzicerea deversarii necontrolate a oricaror ape uzate ;

-folosirea apei potabile imbuteliata pentru necesitatile fiziologice ale angajatilor;

-folosirea toaletelor ecologice;

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- se interzice spalarea, efectuarea de reparatii sau lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului;

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului;

-achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere;

- se recomanda ca materialele de constructii sa fie aduse pe santier numai in cantitati necesare executarii lucrarilor zilnice, iar deseurile generate sa fie zilnic indepartate din zona santierului.

Etapa de functionare

O reducere a consumului de apa la ferma poate fi realizata reducand pierderile prin scurgere cand se adapa pasarile si reducand toate celelalte utilizari care nu sunt neaparat legate de necesitatile nutritionale. Utilizarea rationala a apei poate fi considerata a fi o parte a unei bune practici si poate cuprinde urmatoarele actiuni, care sunt si Cele Mai Bune Tehnici Disponibile:

* curatarea adaposturilor pentru pasari si a echipamentelor cu curatatoare de inalta presiune la sfarsitul fiecarui ciclu de productie. Cu toate acestea este important a se gasi un echilibru in ceea ce priveste curatenia si utilizare a cat mai putina apa;

* calibrarea regulata a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea

pierderilor prin scurgere;

* tinerea de inregistrari referitor la consumul de apa prin folosirea

contoarelor de apa (apometre);

* detectarea si repararea scurgerilor.

Intocmirea unui “Plan de actiune in cazul poluarilor accidentale” si instruirea personalului cu modul de actiune intr-o asemenea situatie poate duce la diminuarea impactului ,intr-o situatie de urgenta.

Activitatea obiectivului, in conditii normale de functionare – fara descarcari directe de ape uzate, nu generaza un impact negativ semnificativ asupra calitatii apelor de suprafata si subterane din zona.

  - Aerul

Prin pozitia sa geografica, in Dobrogea centrala ,clima comunei Cogealac este una temperat continentala, cu precipitatii atmosferice destul de reduse in timpului anului si perioade de secete frecvente.

In jud Constanta, temperatura medie anuala este de 11.3 °C, cantitatea de precipitatii medie anuala fiind de aproximativ 417,9 mm. Perioada cea mai secetoasa este in luna Noiembrie, cu o medie a precipitatiilor de 21,2 mm. Luna cu cele mai bogate precipitatii este Iulie, cu o medie de 51,6 mm.

In medie, temperaturile sunt mai ridicate in Iulie, in jur de 22.0 °C. In Ianuarie se inregistreaza cele mai mici temperaturi in Babadag, in medie -0.5 °C.

Variatia de precipitatii intre cele mai uscate si cele mai ploioase luni, este de 23 mm.

Cu privirile la precipitatiile atmosferice sub forma de zapada, stratul de zapada este destul de subtire si se mentine perioade scurte de timp.

In zona amplasamentului investitiei propuse nu sunt amplasate surse de poluare stationare cu emisii semnificative. Drumul de acces la amplasament nu este caracterizat de o circulatie rutiera semnificativa .

Poluarea de fond a aerului ambiental se incadreaza in limitele admisibile.

Caracterizarea surselor de poluanti atmosferici aferente obiectivului:

▶ Etapa de constructie

Principalele surse de emisie vor fi :

- Lucrarile de excavare a pamantului, pentru realizarea fundatiilor;

- Functionarea utilajelor;

- Circulatia autovehiculelor care deservesc santierul;

- manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris, ciment, var).

Aceste surse vor determina:

- operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor de constructii si in special a celor pulverulente, vor determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari;

- excavarea solului, manipularea pamantului rezultat din excavare, constituie o alta sursa generatoare de pulberi; Poluantul specific asociat lucrarilor de constructii este constituit de particulele in suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente mai mici de 10 µm (pulberi respirabile). Pe timpul lucrarilor de constructie emisiile de praf variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, in functie de nivelul activitatilor, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante. Natura temporara a lucrarilor de constructii le diferentiaza de alte surse, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si in ceea ce priveste controlul emisiilor;

- traficul auto are asociate emisii de poluanti specifici gazelor de esapament (NOx, SOx, CO, COV-uri, metale grele etc.);

- procesele de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, are asociate emisii de poluanti precum NOx, SOx, CO, pulberi; Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variatie substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata. Utilajele ce vor deservi santierul :excavatoare, buldozere, finisoare, autobasculante, vor lucra alternativ.

Analiza rezultatelor privind debitele masice de poluanti atmosferici emisi in perioada de executie ,releva faptul ca cele mai mari emisii de particule care insotesc lucrarile se datoreaza urmatoarelor operatii:

- excavarea pamantului, pentru realizarea lucrarilor de sistematizare pe verticala, a gropilor pentru fundatii etc.;

- cele mai mari cantitati de poluanti atmosferici datorate functionarii utilajelor (gaze de esapament), insotesc operatiile aferente sapaturilor si umpluturilor;

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel redus.

▶ Etapa de functionare

Principale surse de emisii de noxe din activitatea fermei de crestere a pasarilor sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Emisii poluanti in aer | Sursa de emisii poluanti |
| --- | --- |
| Amoniac(NH3) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Metan(CH4) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Monoxid de azot(N2O) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| NOx | Incalzirea cladirilor si instalatii de combustie (aeroterme si sobe cu lemne) |
| Bioxid de carbon(CO2) | Halele de pasari, combustibil utilizat la incalzire si transport |
| Hidrogen sulfurat(H2S) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Pulberi | Stocarea hranei - furaje, halele de pasari |

Sursele de emisie si poluantii pentru aer

Sursele de emisie si poluantii specifici caracteristici fermei avicole Cogealac , conform proiectului ,sunt :

- surse fixe nedirijate: emisii de poluanti proveniti din activitatea de crestere a puilor in hale;

- surse fixe dirijate: emisii gaze de ardere de la centrala termica;

- surse mobile - emisii de la sursele mobile care deservesc ferma pentru manipulare materii prime, dejectii, furaje etc.;

- surse de suprafata: emisiile provenite de la platforma de depozitare a dejectiilor (miros).

• Emisii din surse fixe nedirijate:

-depozitarea patului uzat pe platforma de depozitare dejectii;

- sistemele de exhaustare hala  – 6 ventilatoare axiale/ hala , de 43000 mc/h ; fiecare cu diametru D= 600 mm si viteza variabila comandata automat de sistemul de reglare microclimat. Fiecare hala va avea si cate 1 ventilator centrifugal de coama , de 20 000 mc/h.

Aerisirea naturala a halelor este asigurata prin guri de aerisire – denumite

admisii aer – 48 buc / hala , aflate pe cele doua laturi de lungime ale halelor.

Ventilatoarele ce formeaza sistemul tip tunel vor fi dotate cu filtru uscat.

Poluanti de interes: amoniac (NH3), pulberi totale.

• Emisii din surse fixe dirijate:

- centrale termice(amplasate in camera tehnica a fiecarei hale-adapost)–fiecare 300kWA - functionare cu precadere in sezon rece , tip de combustibil: solid Fiecare centrala are un cos de dispersie cu h=5m si d=0,350m.

Poluanti de interes: - pulberi in suspensie (PST);

- monoxid de carbon (CO);

- dioxid de sulf (SO2);

- dioxid de azot (NO2).

LIMITE DE INCADRARE

• Ordinul 462/1993 al MAPPM - Stabileste valorile limita la emisie – VLE.

Raportarea nivelului determinat al concentratiilor de poluanti se realizeaza

diferentiat, in functie de categorie:

- emisiile din procese tehnologice: Anexa nr. 1, Ordin 462/93: pulberi totale- pct 4 si amoniac – clasa a 3-a, pct 6 “Substante anorganice sub forma de gaze sau vapori”;

- emisiile din procese de combustie: Anexa 2, Ordin 462/93. pct 4 “Focare

alimentate cu combustibil solid”

Focare alimentate cu combustibil solid

| Indicator | VLE cf.O 462/93 (mg/mc) |
| --- | --- |
| Oxid de carbon-CO | 250 |
| Bioxid de sulf-SO2 | 2000 |
| Bioxid de azot-NO2 | 250 |
| Pulberi totale | 100 |

Valorile limita ale poluantilor emisi in atmosfera din procese tehnologice

| Poluant | Clasa | Debit masic | Concentratia(mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi totale in suspensie | - | ≥ 0,5 kg/h | 50 |
| Amoniac | 3 | ≥ 300 g/h | 30 |
| Hidrogen sulfurat | 1 | ≥ 50 g/h | 30 |

Concentratiile noxelor in aerul ambiental se supun prevederilor:

L 104/2011 – privind calitatea aerului inconjurator;

- STAS 12574 – 87 - Aer din zonele protejate. Conditii de calitate.

Limite prevazute prin legislatia de mediu aflata in vigoare: STAS

12574/87 - “Aer din zonele protejate – Conditii de calitate” - prevede concentratiile maxime admisibile:

| Poluant | Concentratia maxim admisa(CMA) |  | Prag de alerta* (mg/mc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medie de scurta durata (30 min) mg/mc | Medie de lunga durata (zilnica) mg/mc | Medie de scurta durata (30 min) mg/mc | Medie de lunga durata (zilnica) mg/mc |
| amoniac | 0,3 | 0,10 | 0,21 | 0,07 |
| Hidrogen sulfurat | 0,015 | 0,008 | 0,010 | 0,005 |
| Pulberi | 0,5 | 0,15 | 0,35 | 0,10 |

Evaluarea impactului asupra aerului

▶ Etapa de constructie

Se vor produce emisii in aer datorita activitatii parcului de utilaje care realizeaza lucrarile, noxele provenind de la utilajele echipate cu motoare Diesel (sau benzina). Emisiile atmosferice rezultand din functionarea acestor utilaje sunt caracterizate in principal prin emisii de gaze si particule poluante: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi volatile usoare, pulberi continand plumb si compusi sulfurati. Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi in principal urmatoarele utilaje si mijloace de transport : buldozer, excavator, compactor, macara, camion transport.

Cantitatea de emisii generata pentru fiecare tip de poluant in parte depinde de mai multi factori, astfel :

-numarul de kilometri parcursi si viteza autovehiculelor ;

-tipul si vechimea motorului ;

-perioada de functionare a sursei ;

-puterea motorului ;

-consumul de carburant pe unitatea de putere ;

-mediul in care se desfasoara activitatea : urban/rural;

▶ Etapa de functionare

Activitatile tehnologice ce fac obiectul proiectului activitatii analizate, respectiv cresterea intensiva a puilor de carne - genereaza poluare locala  a aerului ambiental cu amoniac(impactul asupra aerului va fi datorat in principal emisiilor din hale si din stocarea temporara a dejectiilor) in incinta fermei avicole; zona locuita nu va fi afectata, aflandu-se la o o distanta de  1168 m fata de amplasament (respecta prevederile O 119/2014 ).

La acestea se adauga emisiile generate de functionarea centralelor termice, pentru furnizarea agentului termic necesar incalzirii spatiilor..

O alta sursa de emisii in atmosfera o constituie generatorul cu care este dotat obiectivul. Emisiile provenite din aceasta sursa sunt nesemnificative, avand in vedere ca acesta este prevazut sa intre in functiune numai in situatii de avarie, in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica din reteaua oraseneasca, a obiectivului.

Pentru stabilirea ariei de dispersie a poluantilor  in aerul ambiental ,a fost intocmit un studiu de modelare a dispersiei noxelor.

Modelarea dispersiei

1.Consideratii generale

Prognozarea nivelurilor de poluare a aerului ambiental generate de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat s-a efectuat prin modelarea matematica a campurilor de concentratii.

Evaluarea nivelurilor de concentratii s-a efectuat prin raportarea la valorile limita prevazute de reglementarile in vigoare, in cazul de fata acestea fiind STAS 12574/1987 care prevede valori maxime admisibile (CMA) pentru amoniac in zone rezidentiale.

# 2.Descrierea modelului

Modelele folosite sunt aplicabile pentru surse continue punctiforme sau de suprafata si se bazeaza pe presupunerea ca distributia spatiala a concentratiilor este data de formula gaussiana a penei: Modelul CLIMATOLOGIC Martin si Tikvart pentru estimarea concentratiilor de poluant pe termen lung de mediere si o varianta a acestuia pentru estimarea concentratiilor de poluant pe termen scurt de mediere.

Concentratia medie CA intr-un receptor aflat la distanta  de o sursa de suprafata si la inaltimea z este de sol este data de relatia:

unde:	k = indice pentru sectorul directiei vantului;

qk() = Q(,)d  pentru sectorul k;

Q(,) = emisia in unitatea de timp a sursei de suprafata;

= distanta de receptor pentru o sursa de suprafata infinitezimala;

= unghiul in coordonate polare centrat pe receptor;

l = indice pentru clasa de viteza a vantului;

m = indice pentru clasa de stabilitate;

(k,l,m) = functia de frecventa a starilor meteorologice;

S(,z;Ul,Pm) = functia care defineste dispersia;

z = inaltimea receptorului deasupra solului;

ul = viteza vantului reprezentativa;

Pm= clasa de stabilitate.

Pentru surse punctiforme, concentratia medie CP datorita a “n” surse, este data de relatia:

unde:	kn  = sectorul de vant pentru a n-a sursa;

Gn = emisia pentru sursa n;

n  = distanta de receptor a sursei n.

Daca receptorul este la sol (nivel respirator), atunci z=0 si forma functiei S(,z;ul,Pm) va  fi:

daca z() < 0,8 L

si

daca z() > 0,8 L

unde:	z() = functie de dispersie verticala;

h	= inaltimea sursei;

Δh	= suprainaltarea penei de poluant, calculata cu relatiile lui Briggs;

L	= inaltimea de amestec;

T1/2	= timpul de injumatatire a poluantului.

Posibilitatea disparitiei poluantului prin procese fizice sau chimice este data de expresia:

exp (-0,692ρ/ul T1/2 )

Sursele de suprafata sunt considerate un numar n de surse punctiforme.

Concentratia totala pentru o perioada de mediere este suma concentratiilor datorate tuturor surselor pentru acea perioada.

3.Datele de intrare cuprind informatii privind:

grila de calcul;

datele de emisie;

parametrii meteorologici.

Grila de calcul - Modelul permite calculul concentratiei medii a poluantului in orice punct aflat la anumite distante de sursa/surse, prin luarea in considerare a contributiei tuturor surselor. Ca urmare, este posibil sa se calculeze concentratiile pe o arie in jurul sursei. In acest scop, se limiteaza aria de interes, iar pe suprafata ei se fixeaza o grila, de regula patratica, ale carei noduri constituie receptorii.  Numarul de noduri si pasul grilei se aleg in functie de caracteristicile sursei, ale ariei de interes si ale problematicii la care trebuie sa se raspunda. Grila va avea o origine si un sistem de coordonate cu axa Ox spre est si axa Oy spre nord, in functie de care se stabilesc coordonatele surselor si ale nodurilor.

Datele de emisie cuprind caracteristicile surselor: concentratiile noxelor evacuate, inaltime geometrica, diametrul sau suprafata de emisie, viteza si temperatura de evacuare a poluantilor.

Parametrii meteorologici se introduc sub forma functiei de frecventa F(k,l,m) a tripletului directia vantului, clasa de viteza a vantului si clasa de stabilitate, stabilita pe siruri lungi de date (plurianuale). De exemplu, daca se lucreaza pe 16 sectoare de vant, 8 clase de viteza si 7 clase de stabilitate, tabelul de valori ale functiei de frecventa cuprinde 896 de intrari.

4.Aplicatie la S.C. AVI COMPLEX COGEALAC

## Poluanti analizati

Singurul poluant caracteristic analizat a fost amoniacul (NH3), deoarece legislatia nationala nu prevede limite de concentratie in aerul ambiental pentru ceilalti poluanti din aer care se emit in cantitati semnificative in fermele de cresterea porcilor si pasarilor, respectiv metan si protoxid de azot.

Grila de calcul

S-a utilizat o grila cu dimensiunile 7.8 km x 4.7 km cu pasul de 20 m.

## Date privind cantitatile de poluanti emise

FERMA COGEALAC: 2 hale

Tabelul nr. 1: Cantitati de emisii din hale la ferma COGEALAC (calculate cu factori de emisie din BAT-AEL)

| Capacitate | NH3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | kg/an | g/s |
| Pui la sol (cap. 49674) | 3974 | 0,126 |

## Date privind punctele de emisie:

Parametrii tehnici ai ventilatoarelor la halele din ferma COGEALAC

- sistem de admisie aer proaspat compus din 48 guri de admisie/hala de 120 mc/h fiecare;

- sistem de exhaustare format din: 6 ventilatoare exhaustare aer cu o capacitate de 43 170 mc/h fiecare si 1 ventilator cu o capacitate de 2000 mc/h.

## Parametrii meteorologici

S-au utilizat datele meteorologice plurianuale provenite de la Statia Meteorologica Constanta. Valorile concentratiilor maxime in imisie reprezinta cele mai mari concentratii care pot aparea, in cele mai defavorabile conditii meteorologice.

## Rezultate

Rezultatele calculelor de dispersie, respectiv concentratiile maxime de poluanti la nivelul solului (inclusiv distanta fata de sursa/limita amplasamentului) se prezinta comparativ cu valorile limita si, dupa caz, cu pragurile de alerta, conform legislatiei de mediu in vigoare in tabelul nr. 2 si sub forma Hartilor de izoconcentratii (Figurile nr. 1-2 ).

Analiza rezultatelor obtinute in urma modelarii matematice a dispersiei poluantilor in atmosfera comparativ cu valorile limita pentru concentratiile de poluanti in atmosfera (imisii), prevazute de legislatia in vigoare pune in evidenta faptul ca nivelurile de concentratii in aerul ambiental generate de sursele aferente obiectivului se vor situa mult sub valorile limita, indiferent de durata intervalului de mediere.

Tabel nr. 2 -Comparatie intre concentratiile maxime si valorile limita

- Intervale de mediere scurte

| Distanta fata de sursa/ limita perimetrului platformei si sectorul de vant [m - sector] | Concentratia maxima / plaja concentratii [g/m3] | Prag de alerta sanatate (PA) [g/m3] | Valoare limita = Prag de interventie sanatate (VL/PI) [g/m3] | Valoare limita protectie Vegetatie(VLV)/ ecosisteme [g/m3] | Obser- vatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 31.5 | - | 300 ) | - | < VL |
| 0-200 – toate directiile | 31.5 - 20 | - | 300 | - | < VL |
| 200 – 300 NE-SV | 20 -10 |  |  |  |  |
| 300 -1000 toate directiile | 10 - 5 |  |  |  |  |

- Intervale de mediere lungi (24 ore)

| Distanta fata de sursa/ limita perimetrului platformei si sectorul de vant [m - sector] | Concentratia maxima/ plaja concentratii [g/m3] | Prag de alerta sanatate (PA) [g/m3] | Valoare limita = Prag de interventie sanatate (VL/PI) [g/m3] | Valoare limita protectie Vegetatie(VLV)/ecosisteme [g/m3] | Obser- vatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 2.9 | - | 100) | - | < VL |
| 0-100 toate directiile | 2.9 – 1.5 | - | 100 | - | < VL |
| 100 - 300 toate directiile | 1.5 – 0.5 |  |  |  | < VL |
| 0 – 600 E, N | 0.5 – 0.2 |  |  |  | < VL |

Fig. nr. 1-Harta izoconcentratii pentru perioade scurte de mediere (30 min)

Fig. nr.2-Harta izoconcentratii pentru perioade lungi de mediere (24 h)

Măsuri de diminuare a impactului

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, se vor aplica următoarele măsuri:

În perioada de construcție

- împrejmuirea zonei organizării de șantier;

- transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate și se vor acoperi materialele cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- în general , materialul excavat va fi imediat încărcat în autobasculante și îndepărtat de pe amplasament; daca nu este posibil acest lucru, depozitarea temporară pe amplasament se va realiza astfel încât depozitele să nu aibă o înălțime mai mare de 1 m, evitându-se astfel spulberarea de către vânt a particulelor fine de sol;

- se va proceda la curăţarea şi stropirea periodică a zonei de lucru,  pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă;

- se va proceda la curățarea roților autovehiculelor înainte de ieșirea acestora din șantier, de asemenea se va păstra permanent curățenia  în zona de acces în șantier.

În perioada funcționării obiectivului

-Limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor în incinta;

-Efectuarea periodica și la timp a lucrărilor de revizii și întreținere a echipamentelor și instalațiilor termice și de ventilație;

- se recomandă să se aibă în vedere posibilitatea utilizării panourilor solare ca sursă alternativă de energie, având în vedere că în zona litorală radiația solară înregistrează valori medii anuale de 130 kcal/cm2;

- amenajarea si intretinerea corespunzatoare a zonelor de spatii verzi din incinta obiectivului.

Tehnologia de crestere a păsărilor aplicata in cazul studiat este una moderna, in conformitate cu prevederile BREF/BAT . Astfel :

-Hrana administrata va avea in componenta aditivi, prin intermediul carora se va reduce foarte mult nivelul mirosurilor;

-Halele sunt prevazute cu ventilatoare de mare putere care au ca scop eliminarea amoniacului, concentratia de amoniac in hala reducandu-se astfel la minim;

-Trebuie avute in vedere conditiile atmosferice la planificarea activitatilor din care rezulta mirosuri neplacute persistente, pentru a evita perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat). In acest fel, se va preveni transportul mirosului la distante mari.

Avand in vedere si nivelul scazut al poluarii de fond, directiile dominante ale vantului , precum si amplasamentul noului obiectiv fata de zonele locuite (distanta mare) se poate afirma ca noul obiectiv va avea un impact relativ scazut asupra mediului in general si asupra factorului de mediu aer in special, inclusiv asupra confortului locuitorilor din zona.

4.3. Solul

Amplasamentul face parte din masivul Central-Dobrogean.Acesta este delimitat la sud de falia Palazu ,iar la nord de falia Peceneaga-Camena.

Podisul Dobrogei se prezinta ca un podis relativ rigid, format pe roci vechi (sisturi verzi, granituri), depozite sedimentare mezozoice si neozoice, puternic erodat de actiunea indelungata a factorilor exogeni, cu un relief domol, usor ondulat si cu altitudini relativ reduse (200-300m). Partea de nord este mai inalta, ajungand pe alocuri la 350-400 m dar si la 467 m in varful cel mai inalt (Vf. Greci din Muntii Macinului). Partea de sud are sub 200 m (altitudinea maxima este de 204 m in Podisul Deliorman).

Subdiviziunile principale ale Podisului Dobrogei sunt Masivul Dobrogei de Nord si Podisul Dobrogei de Sud, despartite de linia Harsova-Capu Midia. Masivul Dobrogei de Nord este mai inalt, cu un relief mai variat si o inclinare generala de la Dunare spre mare. Este format din Muntii Macinului (cunoscuti si sub denumirea de Culmea Pricopanului), Culmea Niculitelului, Dealurile Tulcei (continuate cu prispa Agighiol), Depresiunea Nalbant, Podisul Babadagului (alungit de la Dunare la Marea Neagra, cu altitudine maxima de 401m), Podisul Casimcei, format din sisturi verzi (cu 325 m altitudine maxima), continuat cu prispa Hamangia. Uneori Podisul Casimcei este considerat o subdiviziune majora separata a Dobrogei, de acelasi rang cu celelalte doua si denumit Dobrogea Centrala. Podisul Dobrogei de Sud este mai jos (sub 200 m), este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene si inclina de la mare spre Dunare. Vaile au un pronuntat caracter endoreic. Extremitatea sud-vestica, cu altitudini maxime de 204m, poarta denumirea generica de "Deliorman" (continuandu-se in Bulgaria). Subdiviziunile sunt: zona litorala inalta, Podisul Medgidia (cu Valea Carasu), Podisul Negru Voda si Podisul Oltinei.

In alcatuirea soclului Masivului Central-Dobrogean se deosebesc doua formatiuni distincte: cristalinul de Altan Tepe si formatiunea sisturilor verzi.

In Dobrogea Centrala, sisturile verzi sunt prinse intr-un sistem de anticiclinorii si sinclinorii cu cute stranse simetrice, orientate, vest-est. Doar in nord, la contactul cu unitatea Babadag, miscarile hercinice au imprimat cutelor si o orientare NV-SE. Sedimentarul care le ocupa a suferit doar ondulari largi (cute cu orientare oblica fata de cea a fundamentului).

Surse de poluare a solurilor

In perioada de constructie pot apare surse de poluare datorate:

-depozitarii incorecte a materialelor folosite in constructie;

- scurgerilor provenite de la mijloacele auto folosite pe amplasament;

-o alta sursa ,desi cu o probabilitate  mult mai mica , ar putea fi scurgerea apei menajere pe sol.

Toate  aceste posibile surse pot fi evitate printr-un corect management al activitatilor prestate de catre firma constructoare.In contractul incheiat cu aceasta va fi prevazuta respectarea prevederilor legislative in domeniul mediului.

Dupa punerea in functiune a obiectivului,surse de poluare pot fi:

•depozitarea necontrolată a dejecțiilor și deșeurilor provenite din activitățile desfășurate în amplasament;

•evacuare de ape uzate necontrolat în zona fermei și în zonele învecinate;

•scăpările accidentale de produse petroliere de la utilaje, echipamente, mijloace de transport.

Prognozarea impactului

In perioada de constructie

In condiții de desfășurare normală a activităților se apreciază că realizarea lucrărilor nu are un impact semnificativ negativ asupra factorului de mediu sol.

În perioada funcționării

Amenajarea unei platforme pentru dejecțiile animaliere elimină posibilitatea poluării solului și subsolului cu diversi poluanti (azot amoniacal, fosfor, potasiu, substanțe organice, microelemente - cupru, zinc, mangan, fier etc.). Platforma este betonata, împrejmuită ,racordata la un bazin de scurgere a fractiei lichide.

În incinta fermei sunt prevăzute prin proiect să fie executate platforme betonate pentru staționarea temporară a mijloacelor auto, astfel încât, în cazul producerii unor scurgeri accidentale de produse petroliere acestea să nu se infiltreze în sol și să se poate interveni eficient cu material absorbant.

Masuri de diminuare a impactului

Pentru micsorarea impactului unei potentiale poluari a solului vor putea fi luate urmatoarele masuri:

In perioada de constructie:

-depozitarea corecta si in cantitati cat mai mici a materialelor folosite;

-colectarea selectiva si depozitarea temporara a deseurilor in spatii special amenajate;

-interzicerea reparatiilor si interventiilor la mijloacele auto pe amplasament;

In perioada de functionare:

- depozitarea controlata a deseurilor si materialelor depozitate,inclusiv a dejectiilor;

- aplicarea de material absorbant pe suprafetele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere(in cazul in care ar avea loc scurgeri de la mijloacele auto care vor circula in incinta).

- se recomandă acoperirea platformei de dejecții aastfel încât sa nu existe posiilitatea acumulării apelor provenite din ploaie în zona platformei de dejecții și apariția unor scurgeri necontrolate din această zonă, care pot duce la fenomene de poluare a solului-subsolului;

- titularul activității se va asigura că pe amplasament există toate mijloacele și dotările necesare pentru intervenția rapida și eficientă în cazul producerii unor poluări acidentale dar și proceduri, cunoscute de toți factorii implicați, pentru prevenirea unor astfel de situații și de diminuare pâna la eliminare a efectelor unor astfel de situații, în cazul în care totuși acestea apar.

Posibila poluare a subsolului ar putea avea loc datorita urmatoarelor cauze:

-depozitare necontrolata a dejectiilor ,cu infiltrarea partii lichide in subsol;

-fisurarea sau infundarea drenului de la platforma de depozitare dejectii;

-fisuri ale traseelor de apa uzata menajera si apa uzata tehnologica;

-fisuri ale bazinelor betonate ce colecteaza apa uzata menajera si apa uzata tehnologica.

Impactul prognozat

În perioada de constructie,

potențiale surse de poluare a subsolului pot fi considerate:

•	depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate de la lucrările de construire a obiectivului ,desi impactul produs asupra subsolului este putin probabil ;

•	scurgeri accidentale de produse petroliere, combustibili  de la utilajele și autovehiculele din zona organizării de șantier-impactul produs ar putea fi minim ,deoarece cantitatile de combustibil din rezervoare sunt ,relativ , mici ;

•	evacuări de ape uzate necontrolat în incinta organizării de șantier-posibilitate minima de poluare ,tinand cont de faptul ca din activitatile din santier nu rezulta ape uzate.

În perioada funcționării obiectivului, principalele surse de poluare ale subsolului pot fi considerate:

•	depozitarea necontrolată a dejecțiilor si scurgerea fractiei lichide pe sol;

•	eventuale scurgeri necontrolate de ape uzate din conducte de canalizare;

•	scurgerile accidentale determinate de depozitarea necorespunzătoare de materiale sau deșeuri în zona obiectivului;

•	acţiunea poluanţilor atmosferici, prezenţi în aer, care pot fi antrenaţi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaţională pe sol.

Masuri de diminuare a posibilitatii de poluare a subsolului

In perioada de constructie

Probabilitatea de poluare a subsolului este minima ,datorita conditiilor in care va fi executata investitia.

In perioada de functionare

Pentru evitarea poluarii subsolului este important ca ,periodic , sa fie inspectate toate traseele ce transporta apa uzata , dar si integritatea fizica a bazinelor folosite pentru colectarea apei uzate ,cat si integritatea platformei de depozitare dejectii.

Pentru monitorizarea calitatii apei subterane ,langa platforma de depozitare dejectii vor fi forate doua puturi de observatie (amonte/aval).

Pe termen mediu si lung exista posibilitatea poluarii solului si subsolului cu azotati si azotiti ,dar si cu metale grele .

Aceasta posibilitate ar putea apare in cazul unor poluari accidentale (fisuri in sistemul de apa uzata ,deversarea fractiei lichide de pe platforma de dejectii).

Pentru evitarea unei asemenea situatii este necesar ca inspectia integritatii elementelor componente ale sistemului de vehiculare a apei uzate sa fie facuta permanent.

De asemenea intocmirea unui “Plan de interventie in cazuri de poluare accidentala “ care sa descrie metodele de interventie in astfel de cazuri ,ar fi util pentru diminuarea impactului.

5. Biodiversitatea

Amplasamentul propus de titularul proiectului pentru construirea fermei de pui de carne nu se afla in interiorul vreunei arii naturale protejate de interes national sau ca parte integranta a retelei Natura 2000 in Romania.

Singurele categorii de habitate din zona cercetată, de altfel complet lipsite de valoare conservativă, sunt terenurile agricole (agroecosisteme). În zona amplasamentului singurele asociații vegetale existente sunt culturile agricole.  Fiind vorba de agroecosisteme nu putem vorbi de fitodiversitate în adevăratul sens al cuvântului. Plantele spontane sunt puţine, cantonate fie la marginea loturilor, fie între acestea. Sunt în general buruieni de culturi agricole, fără valoare conservativă.

Functionarea Fermei avicole Cogealac nu va conduce in zona adiacenta – de influenta maxima la:

- modificare/distrugerea populatiei de plante;

- modificarea compozitiei de specii de plante sau animale;

- degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii,compactarea solului, modificarea conditiilor hidrologice);

- modificare/distrugerea rutelor de migrare;

- alterarea sau modificarea speciilor de fungi/ciuperci.

Activitatea propusa nu induce un impact semnificativ asupra biodiversitatii din zona adiacenta .

6. Peisajul

Ferma de pasari  se va realiza cu respectarea Planului Urbanistic General al comunei Cogealac , care furnizeaza toate elementele pentru incadrarea in peisaj a obiectivului.

Prognozarea impactului

În timpul realizării lucrărilor peisajul va fi afectat de prezența utilajelor și a echipelor de muncitori, de organizarea de șantier, însă deranjul vizual va fi minim, zona nefiind locuită.

În schimb, edificarea construcției va conduce la modificarea peisajului actual pe termen lung (pe toată perioada de funcționare a obiectivului).

Amplasarea investitiei in extravilanul comunei Cogealac nu duce la aparitia unui impact major , dat fiind ca lucrarile construirii acestei ferme se vor realiza respectand legislatia de mediu in vigoare ,prevedere ce va fi inclusa in contractul cu firma constructoare.

Nu se impun masuri pentru protejarea peisajului.

7. Mediul social si economic

Proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic prin atragerea fortei de munca, plata taxelor locale, dezvoltarea sectorului agro-zootehnic al zonei, etc.

Activitatea fermei nu va produce disconfort zonei rezidentiale(conform OMS 119/2014- zona de locuit - zona constituita ca o grupare functionala de loturi si parcele de teren delimitate teritorial pe care predomina cladiri cu locuinte avand ca parametru de masura densitatea medie de locuire)  ,aceasta aflandu-se la o distanta  de 1168 m , fata de ferma.

Totusi ,la o distanta de 820 m,pe directia SV se afla o locuinta izolata.

La solicitarea DSP Constanta , a fost comandat un studiu la INSP Bucuresti,pentru a evalua impactul pe care l-ar putea avea functionarea fermei ,asupra celor ce locuiesc in aceasta cladire.

Tranzitarea comunei cu autovehiculele destinate transportului pasarilor, atat la populare, cat si la depopularea halelor, aprovizionarii cu furaje sau pentru transportul dejectiilor ar putea crea un usor  disconfort locuitorilor din zona .

Tinand cont de faptul ca aceste operatii au loc discontinuu si la intervale relativ mari de timp, impactul produs este minor.

8. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural

Nu sunt afectate, prin proiectul propus, obiectivele din patrimoniul cultural, arheologic sau monumentele istorice.

9.EVALUAREA IMPACTULUI ACTIVITATII PROPUSE ASUPRA FACTORILOR

DE MEDIU

Capitolul prezintă cuantificarea cantitativă a impactului activității asupra mediului, o prognozare a impactului activității asupra fiecărui factor de mediu fiind facuta in cadrul unui subcapitol anterior.

9.1.	Impactul produs asupra apelor

Proiectul nu prevede prelevarea apelor de suprafață pentru alimentarea cu apă a obiectivului, de asemenea nu sunt prevăzute evacuări de ape uzate în ape de suprafață sau subterane.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din sursă subterană de adâncime, existent în zona amplasamentului, care asigură debitul necesar.

Evacuarea apelor uzate se face în bazine vidanjabile impermeabilizate, realizându-se separarea apelor uzate menajere de apele uzate provenite de la depopularea halelor si de cele provenite din scurgerile de pe suprafata platformei de depozitare deseuri

Având în vedere aspectele prezentate anterior privind prognozarea impactului activității asupra factorului de mediu apa, se poate trage concluzia că nu vor exista modificări calitative ale apelor subterane și de suprafață ca urmare a execuției și funcționării obiectivului.

Situații de poluare a apelor se pot produce, în perioada derulării lucrărilor de construcții, numai în situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere, ape uzate provenite din incinta organizării de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor în condiții necorespunzătoare. Astfel de situații pot determina modificări ale calității apei subterane și de suprafață însă trebuie precizat că aceste modificări depind de capacitatea de intervenție și răspuns a titularului activității.

În perioada funcționării obiectivului, în condiții normale de funcționare impactul asupra apelor se manifesta prin consumul de apa și prin generarea de ape uzate. Pentru minimizarea acestui tip de impact consumul de apa este contorizat iar apele uzate sunt evacuate prin intermediul rețelei interioare de canalizare în bazinele de stocare, care sunt periodic vidanjate.

Apele uzate evacuate îndeplinesc conditiile de calitate conform NTPA 002/2005.

Un impact negativ asupra factorului de mediu apă se poate manifesta în această etapă, doar în situații accidentale, luând în considerare că ape uzate, produse petroliere, deșeuri, alte materiale, ar ajunge în subsol și în pânza freatică.

Concluzia este însă că în condiții normale de desfășurare a activității, impactul realizării investiției și a funcționării obiectivului, asupra factorului de mediu apa este nu este unul semnificativ negativ, în conditiile aplicarii unui management adecvat al gestionarii deseurilor tehnologice rezultate din activitate.

9.2.	Impactul produs asupra aerului

Având în vedere aspectele prezentate anterior,. privind prognozarea impactului activității asupra factorului de mediu aer, se poate trage concluzia că va exista un impact negativ în perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului prin creșterea în primul rând a cantităților de pulberi totale, dar și a cantității de gaze arse datorită combustibilului folosit pentru deplasarea mijloacelor de transport și pentru funcționarea utilajelor în zona șantierului.

În perioada funcționării obiectivului principala sursă de emisii în aer o constituie emisiile de gaze din hale si din stocarea temporară a dejecțiilor, dar prin aplicarea masurilor prevazute prin proiect, conform celor mai bune tehnici disponibile, aceste emisii se vor reduce semnificativ, astfel încât să se încadreze în limitele admise conform legislației de mediu și să nu determine disconfort pentru zonele învecinate.

9.3.	Impactul produs asupra vegetației și faunei terestre

Amplasamentul analizat nu este situat în incinta sau în vecinătatea unor arii naturale protejate, rezervații stiintifice sau Situri Natura 2000.

Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului este teren arabil și nu au fost identificate în zona de interes habitate comunitare care să necesite măsuri stricte de conservare.

Zona amplasamentului nu este una căutată în mod deosebit de speciile de păsări de interes comunitar, acestea preferând în general zonele din vecinătatea lacurilor ce se găsesc de-a lungul țărmului Mării Negre.

În ceea ce privește speciile de plante sau habitatele, nu se poate vorbi despre o schimbare în densitatea populațiilor, deoarece populațiile de specii de interes conservativ comunitar sau habitate de interes conservativ prioritar, nu există în zona cercetată, deci nu vor fi afectate.

Concluzia generală este aceea că implementarea prevederilor proiectului- în zona analizată- nu este de natură să aducă prejudicii biodiversităţii zonei.

9.4.	Impactul produs asupra solului și subsolului

În perioada executării lucrărilor pot apare situații accidentale precum scurgerea de produse petroliere, ape uzate în incinta organizării de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor în condiții necorespunzătoare, care pot afecta calitatea solului, dar și calitatea subsolului în condițiile în care nu se intervine prompt pentru înlăturarea cauzelor ce au dus la poluarea solului.

Potențiale surse de poluare ale solului în perioada de exploatare a fermei sunt reprezentate de:

-depozitarea necontrolată a dejectiilor si deșeurilor provenite din activitățile desfășurate în amplasament;

-evacuare de ape uzate necontrolat în zona fermei și în zonele invecinate;

-scăpările accidentale de produse petroliere de la utilaje, echipamente, mijloace de transport.

Pentru diminuarea/eliminarea efectelor acestor surse de poluare asupra acorului demediu sol-subsol au fost prevăzute prin proiect anumite măsuri și au fost făcute și o serie de recomandări prin prezentul studiu.

9.5.	Impactul produs asupra așezărilor umane și asupra sănătății populației

Principalele elemente legate de impactul realizării obiectivului asupra așezărilor umane și sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

- zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport în perioada realizării lucrărilor. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort se impune luarea unor măsuri, precum cele prezentate în prezentul studiu;

- alterarea temporară a calității aerului în zonele învecinate șantierului, determinată de creșterea concentrației pulberilor în atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcții, dar și de eliminarea în atmosferă a noxelor provenite din surse mobile - arderea combustibililor.

În ceea ce privește perioada de funcționare a obiectivului, realizarea investitiei are efecte benefice, contribuind la dezvoltarea economica a localității Cogealac , prin crearea de locuri de muncă și contribuția prin impozite la bugetul comunei.

Mirosul este o problema locala si poate deveni o problema in masura in care zona rezidentiala se va dezvolta catre obiectiv. Insa acest lucru poate fi reglementat prin planurile de dezvoltare a localitatii ( PUG, PUZ) astfel incat sa se respecte distantele fata de astfel de obiective, in conformitate cu prevederile legislative. Amplasamentul analizat, propus pentru dezvoltarea proiectului, este situat la 1168 m de zona locuită a localității Cogealac.

9.6.	Evaluarea impactului global

În vederea identificării tuturor efectelor posibile a fi exercitate de către prezentul proiect asupra mediului este necesară identificarea tuturor activităţilor specifice prezentului proiect astfel încât să se poată face o evaluare în funcţie de relaţia activitate – efect potenţial exercitat. Acestea s-au realizat prin evaluarea cumulată a tuturor categoriilor de impact, conform tabelului următor:

Categoriile de impact

| Impact | Termen scurt |  | Termen mediu |  | Termen lung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Direct | Indirect | Direct | Indirect | Direct | Indirect |
| Singular | Activitati de constructii, amenajari, decopertari de sol și excavare pământ, transport | Activități transport materiale, utilaje, personal | Activități curente de funcționare ale fermei | Activități transport materiale, utilaje, personal | Activități curente de funcționare ale fermei | Activități transport materiale, utilaje, personal |
| Cumulat | Activități agricole și de transport desfășurate in vecinatate | Activități transport materiale utilaje, personal, cumulate cu alte activități de transport | Activități curente de funcționare ale fermei | Activități transport materiale, utilaje, personal, cumulate cu alte activități de transport | Activități curente de funcționare ale fermei | Activități transport materiale, utilaje, personal, cumulate cu alte activități de transport |

Odată identificate toate activităţile specifice prezentului proiect şi efectele potenţiale asupra mediului asociate lor, acestea au fost cuantificate în vederea identificării celor semnificative.

Un impact semnificativ este caracterizat de afectarea majoră a factorilor de mediu, cu şanse minime de refacere a echilibrului iniţial chiar şi pe termen lung, având deci un puternic caracter de ireversibilitate.

Impactul de tip moderat presupune o afectare semnificativă a factorilor de mediu, a cărui caracter de ireversibilitate este scăzut, refacerea stării iniţiale a mediului fiind posibilă însă de-a lungul unei perioade îndelungate.

Impactul nesemnificativ presupune o alterare minimă a componentelor naturale, inclusiv a speciilor şi populaţiilor locale, pe termen scurt, cu un puternic caracter de reversibilitate, astfel încât refacerea stării iniţiale are loc de la sine, pe o perioadă mică de timp, fără eforturi suplimen ăţii.

Se poate observa astfel, că pentru activităţile care sunt efectuate pe termen scurt, nivelul impactului direct este moderat, atât în cazul celui singular cât şi al efectului cumulat, deoarece aceste activităţi, deşi au un impact negativ in primul rand prin zgomotul produs de echipamente si prin disconfortul creat de prezenta umana, acesta este exercitat doar pe termen scurt.

Tot pe termen scurt, în cazul impactului indirect, rezultat ca urmare a desfășurării activității, funcționării utilajelor, transportului de materiale, nivelul rezultat este moderat atât în cazul impactului singular cât și al celui cumulat, deoarece aceste activităţi presupun un deranj care se propagă pe mai multe zone de-a lungul întregului areal, nu doar pe locaţia amplasamentului.

În cazul impactului pe termen scurt va fi afectată o suprafață de cca. 1ha în zona obiectivului, în perioada de construire și eventual dezafectare a obiectivului.

Pe termen mediu, impactul direct singular este situat la un nivel moderat deoarece efectele unor activități desfășurate de-a lungul timpului în cadrul fermei pot face posibilă afectarea unor factori de mediu prin prisma generării unor surse de zgomot sau poluare cu noxe rezultate de la diferitele activități din fermă.

Pe termen mediu impactul se va menține asupra terenurilor ocupate de drumurile de acces, și a clădirilor construite.

În ceea ce priveşte impactul direct cumulat, acesta este uşor superior celui singular însă se prezintă tot la un nivel mediu deoarece activitățile agricole și cele de transport ocazional în zonele învecinate amplasamentului, se desfășoară discontinuu și pe perioade scurte de timp, astfel încât impactul cumulat cu activitățile curente din fermă nu este de natură să mărească scara de impact asupra factorilor de mediu in zona.

Tipurile de impact pe termen lung, atât direct cât şi indirect, singular şi cumulat sunt identice cu cele pe termen mediu.

Concluzionând analiza tipurilor de impact identificate, se observă că în principal, activităţile care pot avea efecte negative asupra mediului sunt activităţile directe precum cele de funcționare a fermei, precum şi cele care derivă din acestea, indirecte, cum sunt activităţile de transport al materiilor prime, materialelor și produselor, activitățile de gestionare a deșeurilor etc. care, fără măsuri de management adecvate, pot determina un nivel moderat al impactului.

Măsurile de reducere/eliminare a impactului sunt individualizate pentru fiecare categorie de impact identificat asfel încât să asigure o reducere la minim până la eliminarea impactului vizat.

Impactul direct

Acest tip de impact apare si se manifesta pe parcursul derularii lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului, fiind determinat de emisiile generate in apa, aer, sol, in aceasta perioada.

De asemenea un impact direct se manifesta asupra solului vegetal prin desființarea permanentă a unei suprafețe de teren arabil , chiar în conditiile în care solul vegetal de pe această suprafață va fi reutilizat pentru amenajari de spații verzi în incinta fermei.

Un impact direct se manifesta si asupra personalului muncitor, determinat de zgomotele produse atat in perioada executarii lucrarilor cat si in perioada functionarii obiectivului. Se precizeaza insa ca acest impact nu este unul semnificativ, nivelul emisiilor variaza destul de mult, fiind determinat de activitatile desfasurate, de conditiile de vreme din perioada respectiva si nu in ultimul rand de managementul care se aplica in cadrul lucrarilor care se executa.

De aceea acest tip de impact se caracterizeaza prin faptul ca este unul temporar, reversibil, se manifesta in mod discontinuu si la nivel local, in zona obiectivului.

Avand in vedere caracteristicile proiectului, durata de executie a investitiei, durata de functionare a obiectivului si caracteristicile acestui tip de impact, in cazul in care se aplica in mod corect masurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciaza ca nu apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul indirect

Acest tip de impact se refera la transferul poluanților emiși într-un factor de mediu, către un alt factor de mediu.

Astfel emisiile generate în aer, pot fi transferate parțial, la nivelul pulberilor respirabile, către factorul uman, putând afecta astfel sănătatea populației, iar o altă parte a acestor emisii, la nivelul pulberilor sedimentabile, pot fi transferate către factorul de mediu sol.

În cadrul obiectivului analizat, acest tip de impact se manifestă doar în măsura în care emisiile directe care afecteaza factorii de mediu aer, apa, sol, sunt în cantități semnificative, peste limitele admise și se manifestă timp îndelungat astfel încât să permită transferul de la un factor de mediu la altul.

De aceea și în acest caz având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplica în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciază că nu apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul cumulat

În ceea ce privește perioada executării lucrărilor de construcții, impactul cumulat este determinat de suprapunerea emisiilor rezultate din activitățile de construcții , cu emisiile provenite din desfășurarea activităților agricole și de transport în zonele învecinate obiectivului.

În acest caz impactul cumulat se manifestă în principal pentru factorul de mediu aer, iar indicatorii ce trebuie monitorizati sunt pulberile pentru că acestea se pot degaja în cantități semnificative în perioada executării lucrărilor de construcții și se pot suprapun în anumite intervale, peste cele ce sunt emise în atmosferă ca urmare a desfășurării activităților agricole în zonele învecinate, mai ales în perioadele de campanii.

În perioada funcționării obiectivului impactul cumulat se referă la suprapunerea activitatilor din ferma cu activitatile agricole si de transport din zonele invecinate, însa avand in vedere faptul ca aceste activitati se desfasoara numai in anumite perioade de timp se apreciaza ca emisiile determinate, se vor păstra în limitele admise.

10. MONITORIZAREA

Firma  va inregistra cheltuielile facute ,in special pentru furajare,combustibili (inclusiv electricitate), consumurile de apa etc.

Unitatea va fi echipata cu apometre, contoare de electricitate si calculatoare astfel sa se asigure si un control al climatului din interiorul halelor .

Propunerea pentru monitorizare este urmatoarea:

-aer(conform STAS 12574/1997 si L104/2011):NH3 si pulberi (hale) ; SO2,CO,NOx,pulberi(cosurile centralelor);

-apa uzata(apele vidanjate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform NTPA 002/2005):

-apa uzata tehnologica:MTS,SET,CCOCr,CBO5,azotati,azotiti,

fosfor;

-apa menajera:MTS , CCOCr,CBO5,detergenti

-apa subterana:CCOMn ,azotati, azotiti;

-sol : Cu,Mn,Zn,Pb.

11 . SITUATII DE RISC

Un plan pentru evenimente neprevazute va ajuta titularul activitatii sa rezolve situatii neplanificate referitoare la emisii si incidente cum ar fi poluarea apei sau a altor factori de mediu, daca acestea apar. Aceasta poate, de asemenea , acoperi orice riscuri de incendiu si posibilitatea unui act de vandalism sau catastrofe naturale. Planul pentru evenimente neprevazute va include:

* un plan al fermei aratand sistemele de drenaj si surse de apa;

* detalii despre echipamentele disponibile in ferma, sau disponibile la cerere, care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare;

* numere de telefon de la serviciile de urgenta si autoritati, si altele, cum ar fi de la proprietarii de teren din aval si de la analistii in probleme de apa;

* planuri de actiune pentru anumite evenimente potentiale, cum ar fi incendii,scurgeri de la depozitele de mixtura de dejectii, prabusirea depozitelor de mixtura de dejectii, deversare necontrolata din supra-plinul de dejectii sau pierderi de produse petroliere prin scurgeri.

Este important sa se analizeze procedurile dupa orice incident pentru a vedea daca se pot trage invataminte si ce ameliorari trebuie implementate.

Este necesar a se verifica structurile si echipamentele pentru a se asigura ca acestea sunt in buna stare de functionare.

Identificarea si implementarea unui program structurat pentru activitatea care se va desfasura va reduce probabilitatea de aparitie a problemelor.

Se vor pune la dispozitie carti cu instructiuni si manuale si personalul va primi o calificare corespunzatoare.

Depozitul de dejectii va fi verificat regulat pentru orice semne de scurgere si trebuie sa fie corectate orice defectiuni, cu asistenta profesionala, daca este necesar.

In cateva situatii unde inspectia vizuala la asemenea constructii este limitata este recomandata monitorizarea apei freatice cu un indicator de scurgeri.

Dupa finalizarea lucrarilor, inainte de punerea in functiune, titularul activitatii va elabora toate documentele solicitate in procedura de autorizare si care vizeaza situatiile de risc, respectiv:

- Plan de interventie in cazul poluarilor accidentale si dezastre;

- Plan de masuri si interventie privind pericolul imbolnavirilor cu gripa aviara;

- Plan de management al dezastrelor naturale si PSI;

- Alte asemenea planuri de masuri solicitate de autoritatile competente.

12. DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Nu au fost intampinate dificultati la realizarea acestui studiu.

13. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Titularul proiectului – S.C. AVI COMPLEX COGEALAC S.R.L., propune construirea unei ferme pentru cresterea puilor de carne (codCAEN 0147) pe un teren amplasat in extravilanul comunei Cogealac,judetul Constanta.

Amplasamentul este situat in extravilanul com. Cogealac ,tarla 111 , parcela 553/34 ,cu drept de superficie acordat firmei S.C. AVI COMPLEX COGEALAC SRL,asa cum prevede contractul nr.1003/29.03.2017(si conform Extras Carte Funciara nr.82952/2016) , pe o suprafata de 15 000 mp.

Bilant teritorial existent si propus:

• Suprafata terenului = 15 000 mp

• Suprafata construita existenta = 0 mp

• Suprafata construita prevazuta=3 550 mp

• P.O.T. existent = 0 %

•	P.O.T. propus = 24 %

• C.U.T. existent =0

•	C.U.T. propus = 0,24

Terenul are urmatoarele vecinatati:

-N-IE 102820;

-S-parcela A553/35 – Toader Constantina;

-E-DE 553/9;

-V-IE 102818;IE10 28 17.

Amplasamentul viitoarei ferme nu intra sub incidenta legii nr.22/2001 privind proiectele ce vor fi evaluate conform Conventiei adoptate la Espoo (efecte transfrontiera).

Terenul pe care se va construi ferma de crestere pui este incadrat actual ,in categoria :arabil si este inconjurat de terenuri ce au aceeasi folosinta.

Acest amplasament nu face parte si nici nu este in vecinatatea vreunui areal sensibil sau care face parte din reteaua Natura 2000.

Lucrarile de constructie vor fi executate de catre o firma de constructii autorizata , care va realiza urmatoarele obiective:

1. 2 hale adapost

- regim de inaltime: parter

- suprafataconstruita/ hala - Sc = 1650 mp;

- suprafata desfasurata / hala - Sd = 1650 mp;

- suprafata desfasurata 2 hale propuse=Sd= 3300mp

- suprafata utila crestere pui 1461 mp/hala.

Structura de rezistenta - cadre din otel,- stalpi, grinzi, pane,- contravantuite vertical in plan transversal si longitudinal, si orizontal in planul acoperisului.

Invelitoarea si inchiderile perimetrale sunt din panouri cu termoizolatie.

Fiecare hala va fi dotata cu:

- 4 linii de furajare ,care vor distribui nutretul depozitat intr-n buncar exterior , cu o capacitate de 30 mc ,alaturat halei .Fiecare linie de furajare va avea cate 96 hranitori;

- 5 linii de adapare  , fiecare linie avand cate 880 nipluri;

- calculator ce monitorizeaza factorii de microclimat din hale;

- centrala termica ,alimentata cu peleti ,pentru asigurarea agentului termic.

2. Spatiu anexa

- dimensiuni: 15 x 10 m

- regim de inaltime : parter

- suprafata construita - Sc = 150mp,

- suprafata desfasurata - Sd = 150 mp

Sistemul constructiv format din zidarie potrtanta de BCA (stalpi + centuri din beton armat) cu grosimea de 30 cm. Peretii sunt realizati din BCA.

Invelitoarea va fi realizata din tabla cutata pe sarpanta de lemn. Fundatiile vor fi de tip talpi continue sub ziduri si se vor realiza din beton armat.

3. Bazin stocare apa :capacitate 50 mc.

Se propune realizarea unui bazin in care va fi stocata apa provenita de la putul de alimentare cu apa.

Bazinul se va executa subteran, din beton armat hidroizolat, cu material de inalta clasa, fara a permite infiltrarea sau exfiltrarea apei .

4.  Bazine pentru colectarea apelor uzate :V=32mc si V=10mc.

Se propune executia a doua bazine betonate, cu capacitatea de 32 mc, respectiv 10 mc, in care apa va ajunge printr-un sistem de colectare executat din conducte PEHD cu D=110 mm, montate subteran.Cele doua bazine vor colecta apa uzata tehnologica (V=32 mc) ,respectiv , apa uzata menajera (V=10 mc).

Pentru colectarea fractiei lichide de pe suprafata platformei de dejectii , se propune construirea unui bazin de 12 mc.

Pentru evacuarea apelor pluviale se vor construi rigole care vor canaliza apa catre santurile de scurgere existente in zona.

Bazinele se vor executa subteran, din beton armat hidroizolat, cu material de inalta clasa, fara a permite infiltrarea apelor in sol. La nivelul solului se vor executa guri de vizitare pentru facilitarea vidanjarii.

5. Platforma de depozitare dejectii:suprafata de 748 mp.

Platforma este betonata,prevazuta cu panta de scurgere si rigola de preluare a apelor pluviale si drenarea lor, catre bazinul de colectare a apelor uzate.

La inaltimea de 1.5 m se va executa un parapet din BCA care are rolul de evitare a imprastierii accidentale a dejectiilor.

Capacitatea platformei a fost calculata pentru 6 luni, conform prevederilor codului de bune practici agricole.

6. Platforma depozitare paie: S=100 mp.

Suprafata platformei este de 100 mp cu urmatoarele dimensiuni in plan : Platforma este , prevazuta cu sistem de acoperire executat din tabla cutata pe schelet metalic fixat in fundatii izolate din beton.

7. Realizare alei si trotuare betonate S=3538 mp.

Aleile de acces si trotuarele se vor executa din pietris compactat peste care se va turna beton.

In incinta se vor amenaja si spatii verzi.

In zona de acces, se va executa filtrul auto, iar la intrare vor fi amenajate 5 locuri de parcare.

8. Imprejmuire perimetrala : L-700 ml.

Imprejmuirea teren- are o lungime de 700 ml, iar inaltimea acesteia va fi de 2.50 m.

Aceasta se va realiza din fundatie de beton ciclopian in care se fixeaza stalpi metalici ,de sustinere, pe care va fi fixata tabla.

9. Put forat - Se va executa un foraj la adancime de unde, prin pompare apa va ajunge la consumatori printr-o retea de tevi si tuburi PVC. Un hidrofor va mentine presiunea in retea. Se va executa un camin de vizitare si se vor monta apometre pentru monitorizarea consumului de apa. Rezerva de apa va fi asigurata cu un rezervor cu capacitatea de 50 mc.

10.  Cantar auto

Cantar rutier cu structura monolit prefabricata, din beton armat , in

conformitate cu DIN 1045, fara grinzi laterale, flansata transversal.Cale de rulare prefabricata(armata si betonata in fabrica).Inaltime platforma 28cm.

Dimensiuni maxime constructie: 3,00 x 18,00m ;suprafata construita: 54,00mp.

Cantarul se va achizitiona ca si utilaj prefabricat ,cu montaj. Fundatia se va executa local,din beton armat monolit.

RETELE UTILITATI

1. Reteaua de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a fermei se va realiza prin conectarea la reteaua de medie tensiune, existenta in imediata vecinatate a terenului, printr- o statie de transformare de 100-200 kWA care va alimenta un tablou electric general.

Se va achizitiona un grup electrogen pentru asigurarea independentei energetice a fermei in perioade de stricta necesitate.

La intrarea in ferma ,pe o suprafata de 210 mp ,vor fi montate cca 80 de panouri fotovoltaice , ce vor acoperi cca 80% din necesarul de energie pe timpul zilei.Dat fiind ca energia nu va fi inmagazinata , sistemul fotovoltaic va fi inactiv pe timpul noptii.

2. Alimentarea cu apa

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului proiectat se vor executa lucrari de forare a unui put de adancime.Forajul va fi echipat cu pompe care vor asigura transportul apei de la sursa la un rezervor de inmagazinare cu capacitate de 50 mc, de unde, apa este distribuita ,prin conducta, catre hale si spatiul anexa, presiunea fiind mentinuta cu ajutorul unui hidrofor.

3. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate se vor evacua in doua bazine vidanjabile, unul in vecinatatea

spatiului anexa ,de 10 mc, si unul pentru apa uzata rezultata in cele doua hale, de 32 mc.

Conductele se vor realiza din teava de polipropilena:

- lungime: aprox. 60 ml

- conditii de pozare: ingropata la -100 cm pe pat de nisip.

4. Alimentarea cu agent termic

Pentru incalzirea halelor se va executa un sistem de incalzire ce utilizeaza peleti ca si combustibil, sistem compus din doua centrale termice montate in camerele tehnice ale halelor  si conductele de distributie . O a treia centrala , dar cu functionare pe baza de energie electrica ,  va fi  montata in spatiul anexa.

Solicitantul a optat pentru incalzirea adapostului cu convectoare amplasate pe peretii halei.

Fiecare  hala poate adaposti 24 837 capete pui/ciclu (densitate 17 capete/mp)

Capacitatea fermei va fi:

2hale x 24837 pui/ciclu=49674 capete/ciclu x 6 cicluri/an = 298 044 pui/an.

Densitatea medie :39 kg pui/mp;

Numar cicluri de productie/an:cca. 6;

Rata mortalitatii : cca. 2%;

Greutatea medie la abatorizare :2,3 kg

Materiile prime folosite in procesul de crestere a puilor pentru carne vor fi:

-pui de o zi :298 044 capete/an;

-furaj pentru hrana(amestec de cereale) :1267 to;

-paie pentru asternut :30 to;

-combustibil solid :39 to.

Cantitatea de apa necesara in ferma a fost estimata la : 2287 mc/an.

In ferma vor fi adusi pui de o zi ,care vor fi crescuti in cicluri de 42 de zile , pana vor ajunge la o greutate de cca 2,3 kg ,dupa care , vor fi trimisi la abatorizare.

Halele depopulate vor fi igienizate ,dupa care se va relua un nou ciclu de crestere a puilor.

14.MATRICEA DE EVALUAREA INDICELUI DE POLUARE

| Componente mediu | Emisii Ferma avicola Cogealac |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| AER | SO2 |  |  |  |  |  | 8 |
|  | NO2 |  |  |  |  |  | 8 |
|  | CO |  |  |  |  |  | 8 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | pulberi |  |  |  |  |  | 7 |
| APA |  | pH |  |  |  |  | 8 |
|  |  | SET |  |  |  |  | 8 |
|  |  | MTS |  |  |  |  | 5 |
|  |  | CBO5 |  |  |  |  | 7 |
|  |  | CCOCr |  |  |  |  | 6 |
|  |  | NH4+ |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Detergenti |  |  |  |  | 8 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | 7 |
| SOL |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ZGOMOT |  |  |  |  |  |  | 9 |
| DESEURI |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Miros |  |  |  |  |  |  | 9 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7,29 |

*IPG-indice de poluare globala ; Valoarea IPG=1,46;Clasa 1-2

Mediu supus efectului uman in limite admisibile

15. Concluziile care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Analiza impactului asupra factorilor de mediu realizata pentru proiectul propus de S.C. AVI COMPLEX COGEALAC S.R.L. , evidentiaza urmatoarele aspecte:

1. Proiectul incorporeaza Cele Mai Bune Tehnici Disponibile ,emisiile rezultate din activitatea fermei inscriindu-se in limitele acceptate;

2. Amplasarea terenului pe care se doreste realizarea investitiei, in

raport cu zonele protejate – locuinte . respecta distanta recomandata in  Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Activitatile specifice Fermei avicole Cogealac vor exercita un impact suportabil asupra factorilor de mediu, inscriindu-se, in functie de valoarea indicelui de poluare globala in: Clasa 1 – 2 “Mediu supus efectului uman in limite admisibile”

Impactul socio-economic este pozitiv si important, datorita asigurarii unor locuri de munca stabile , plata taxelor locale .

Pe baza informatiilor oferite de titularul proiectului, tinand cont de toate aspectele analizate in prezenta lucrare, incluzand recomandarile BAT/BREF, putem spune ca proiectul poate primi decizia favorabila a autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa evaluarea propunerilor motivate ale publicului, in etapa de dezbatere

publica a prezentului raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Se apreciaza ca proiectul propus de S.C. AVI COMPLEX COGEALAC S.R.L. respecta recomandarile BAT/BREF si se incadreaza in cerintele privind obtinerea acordului de mediu, in vederea promovarii investitiei.

In conditiile respectarii proiectului si a normelor tehnice de exploatare, alaturi de masurile de reducere a poluarii factorilor de mediu, impactul se apreciaza ca fiind in limite admisibile.

S.C. AVI COMPLEX COGEALAC SRL				Intocmit,

Elena Chircu

) timp mediere 30 minute, STAS 12574/87 ;

) timp mediere 24 ore, STAS 12574/87