RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI DE MEDIU PRIVIND INVESTITIA  CONSTRUIRE FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE

Beneficiar:S.C. AVI BEST QUALITY  SRL

Elaborator : PFA Elena Chircu

CUPRINS

Introducere……………………………………………………………………………………………………………..........….4

1.Informatii generale………………………………………………………………………………………………...........6

1.1 Date generale ………………………………………………………………........………………………………………6

1.2 Descrierea proiectului…………………………………………………………………………………………………...7

1.3 Descrierea etapei de constructie……………………………………………………………………………..….14

1.3.1 Durata de constructie.………………………………………………………………………………………….....14

1.3.2 Reglementari privind regimul de constructie……………………………………………………………14

1.3.3 Organizare de santier...................................................................................14

1.4 Descriere etapa de demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere.......   ............15

1.5 Durata etapei de functionare........................................................................  ..18

1.6 Informatii privind productia si resursele folosite pt producerea energiei.................18

1.7 Informtii despre materii prime,substante si preparate chimice………………....…………….19

1.8 Informatii despre poluanti fizici si biologici........................................................20

1.9 Descrierea alternativelor.................................................................................23

1.10 Informatii despre utilizarea curenta a terenului,ariinaturale protejate.................24

1.11 Informatii despre documente/reglementariexistente..........................................25

2.Procese tehnologice……………………………………………………………………………………..………………….25

2.1 Evaluarea conformarii cu BAT………………………………………………………………………..………..…34

2.2 Analiza comparativa BAT/Tehnici folosite...........................................................35

3.Deseuri…………………………………………………………………………………….................................…39

4.Impactul potential asupra factorilor de mediu……………………………………………………..………..45

4.1 Impact asupra apei……………………………………………………………………………………….........…….46

4.2 Impact asupra aerului…………………………………………………………………………………………..…....54

4.3 Impact asupra solului…………………………………………………………………………………………...…...71

5. Biodiversitate…………………………………………………………………………………………………….........….76

6.Peisaj………………………………………………………………………………………………………………….,...........77

7. Mediu social si economic………………………………………………………………………………………....……77

8.Conditii culturale si etnice,patrimoniu cultural…………………………………………………….........78

9. Monitorizare....................................................................................................78

10. Situatii de risc……………………………………………………………………………………………………………...79

11. Descrierea dificultatilor……………………………………………………………………………………………..…81

12.Rezumat cu caracter netehnic…………………………………………………………………………………..…81

13.Matricea d evaluare a indicelui de poluare..........................................................84

14. Concluzii………………………………………………………………………………………………………………….…..85

Introducere

Scopul prezentei documentatii este de a identifica, evalua si prezenta impactul potential al reabilitarii construirii de facilitati necesare functionarii unei ferme de crestere a puilor pentru carne.Amplasamentul viitoarei ferme se afla in intravilanul satul Tichilesti ,com.Horia ,jud. Constanta.

Prezentul studiu a fost elaborat in conformitate cu prevederile  legislative nationale in vigoare, mai cu seama  prevederile si principiile Legii Mediului 256/2006 republicata, a Legii Apelor 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996 precum si de normele si regulamentele europene in domeniu.

De asemenea .s-au mai avut in vedere:

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

- Hotararea Nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private;

- Ordinul MAPPM Nr.756 /1997 – reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

- Ordinul MAPPM Nr. 462/1993 - privind conditile tehnice pentru protectia atmosferei.

- Legea Nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- H.G. 188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. 352/11.05.2005;

Orice proiect, plan sau program, produce pe langa efectele directe (pentru care a fost conceput) si o serie de efecte indirecte care trebuiesc gestionate in scopul conformarii cu reglementarile pe linie de protectie a factorilor de mediu.

Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiect evidentierea efectelor negative, dar si a celor pozitive, ca urmare a unei activitati proiectate sau a uneia in desfasurare (in cazul proiectelor de dezvoltare sau modernizare a capacitatilor existente) asupra mediului.

Studiul de impact asupra mediului incearca sa anticipeze efectul proiectului si a activitatilor legate de acesta, tinand cont de spectrul conditiilor fie ele variabile sau constante de mediu. Scopul elaborarii Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului este obtinerea de catre beneficiar a Acordului de Mediu pentru propunerea de proiect vizand:” Construirea unei ferme pentru cresterea puilor de carne „ in sat Tichilesti, com. Horia ,jud. Constanta.

1. INFORMATII GENERALE

1.1 DATE GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Denumirea proiectului

“Construire ferma pentru cresterea puilor de carne” proiect apartinanad  firmei S.C. AVI BEST QUALITY SRL.

Investitia consta in construirea de adaposturi si asigurarea de facilitati pentru buna functionare a unei ferme de  crestere in sistem intensiv a puilor de carne.

Titularul de proiect

| Titular | SC AVI BEST QUALITY SRL Numar de Ordine in Registrul Comertului: J13/2905/16.12.2016 CUI :36847406 |
| --- | --- |
| Adresa titularului | Str.Pescarilor ,nr.16 ,bl.BM7,ap.22, Constanta ,Jud. Constanta |
| Reprezentant legal | LEVENTI DAMI |
| Date contact | Tel. 0721 080332 ; mail:avibestquality@gmail.com |
| Obiect de activitate Capacitate :57 000 pui/ciclu | -Cresterea pasarilor pentru carne Cod CAEN 0147 - conform Anexei 1 la L 278/2013: categoria 6.6 a)- instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o capacitate de peste de 40 000 de locuri pentru pasari; |

Elaboratorul Raportului privind Impactul asupra Mediului

Lucrarea a fost intocmita de PFA Elena Chircu , tel. 0740 148088, avand nr. de inregistrare 66/2014 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului.

1.2 DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI

Amplasament

Adresa amplasamentului : str. Principala,intravilan sat Tichilesti, com.Horia , jud. Constanta.

Terenul se afla in proprietatea comunei Horia si a fost concesionat catre S.C. AVI BEST QUALITY SRL prin contractul nr. 1223/10.04.2017.

In prezent, terenul este liber de constructii.

Bilant teritorial existent si propus:

• Suprafata terenului = 25 000 mp

• Suprafata construita existenta = 0 mp

• Suprafata construita prevazuta=4 662 mp

• P.O.T. existent = 0 %

•	P.O.T. propus = 18,6 %

• C.U.T. existent =0

•	C.U.T. propus = 0,19

Terenul are urmatoarele vecinatati:

-NV-proprietate privata

-SV-DE 150/3

-NE-DE 150/2

-SE-proprietate private

Descrierea investitiei

S.C. AVI BEST QUALITY SRL intentioneaza sa puna in functiune o ferma pentru cresterea puilor de carne.

Pentru aceasta investitie a fost emis Certificatul de Urbanism nr.2/30.05.2017 ,de catre Primaria comunei Horia.

Situatia existenta :In prezent ,terenul este liber de constructii .

Descrierea investitiei:

Solicitantul propune realizarea urmatoarelor investitii ,pentru construirea unei ferme performante ,dotata dupa ultimele cerinte :

-3 hale cu dimensiunile de  : 100 x 12 (suprafata de 1200 mp) , din care suprafata utila 1195 mp (95 x 12 );

-spatiu anexa : 10 x 10 (suprafata 100 mp), care cuprinde :

-filtru sanitar -13,49 mp

-birou medic veterinar – 16,74 mp

-birou sef ferma – 17,65 mp

-laborator10,07 mp

-farmacie – 9,38 mp

-spatiu pentru servirea mesei – 9,76 mp

-grupuri sanitare – 5,29 mp

-holuri acces – 8,88 mp.

-platforma depozitare dejectii – 662 mp,imprejmuita pe trei laturi,pana la H= 1,8 m

-platforma depozitare paie – 300 mp

-platforma cantarire auto – 54 mp

-foraj de adancime pentru alimentare cu apa

-bazin de colectare a apei uzate tehnologice ,cu o capacitate de 30 mc

-alei acces – 286,65 mp

-imprejmuire – 672,67 ml ,H= 2,5 m

Lucrarile de constructie vor fi executate de catre o firma de constructii autorizata , care va avea ca elemente de tema urmatoarele obiective:

CLADIRI

1.Trei hale metalice cu regim de inaltime parter ,avand ca destinatie adapostirea si cresterea puilor de carne .

Fiecare hala va fi compartimentata in : camera tehnica si zona de adapostire a pasarilor.

Solutia constructiva :structura metalica cu inchideri interioare si exterioare din panouri tip sandwich ,cu spuma poliuretanica de 10 cm .Acoperisul este tip sarpanta ,executat din panouri termoizolante.

2.	Spatiu anexa pentru personal-regim de inaltime parter , solutie constructiva identica cu cea a halelor.

Spatiul anexa va fi compartimentat in : filtru sanitar (toalete , vestiare si grupuri sanitare), holuri acces , birou sef ferma ,birou medic veterinar , farmacie/laborator , loc pentru servit masa .

ALTE CONSTRUCTII

1.	Platforma pentru depozitare dejectii (662 mp)– solutia constructiva si capacitatea de stocare respecta cerintele Codului de bune practici agricole;

2.	Platforma de depozitare paie(300 mp) – betonata si acoperita;

3.      Bazin de colectare a apei uzate tehnologice( capacitate 30 mc)-realizat subteran din beton ,cu gura de vizitare pentru facilitarea vidanjarii;

4.	Imprejmuire (672,67 ml) –panouri de tabla cutata montata pe stalpi de sustinere metalici;

5.	Alei (2816,65 mp)de acces betonate.

Retele utilitati

In present ,pe amplasament nu exista retele de utilitati. Pentru buna functionare a viitoarei ferme se propune realizarea urmatoarelor:

a)Reteaua de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua de medie tensiune , aflata in vecinatate,printr-o statie de transformare care va alimenta un tablou electric general.

Pentru cazurile de avarie in system national ,se va acjzitiona un generator electric

b)Reteaua de alimentare cu apa

Va fi executat un foraj ,la adancimea maxima de 100 m ,executat in incinta fermei ,de unde, prin pompare , apa va ajunge la consumatori , printr-un sistem intern de conducte. Un hidrofor va mentine presiunea in retea. Va fi executat un camin de vizitare si se vor monta apometre pentru monitorizarea consumului de apa.

Conductele de aductiune , montate subteran ,vor alimenta un rezervor din fibra de sticla ,subteran ,cu capacitatea de 40 mc.

Solicitantul a optat pentru dublarea alimentarii cu apa a fermei ,astfel ca se va lega la sistemul de alimentare cu apa al comunei.

c)Reteaua de evacuare ape uzate

Categoriile de ape uzate ce rezulta din activitatea fermei sunt :

-apa uzata tehnologica – rezultata din pierderile din sistemul de adapare al puilor(cantitati foarte mici ,datorita faptului ca liniile de adapare sunt dotate cu nipluri.Apa este furnizata in picatura ,doar la atingerea cu ciocul  pasarii) , sau rezultata in urma spalarii haleleor in perioadele de vid sanitar.Prin rigola ce va fi executata in pardoseala adapostului , va fi colectata apa uzata si trimisa la bazinul de colectare ,betonat ,vidanjabil, cu o capacitate de 30 mc.

-apa uzata menajera –rezultata din spatiul administrativ.Este colectata prin sifoanele din pardoseala si trimisa catre fosa septica, din fibra de sticla ,cu o capacitate de 3 mc.

Apele meteorice vor fi colectate intr-un sistem de rigole si dirijate catre terenurile din zona ,printr-un sistem de drenuri.

d)Energie termica

Sistemul de incalzire ce va fi adoptat se bazeaza pe cea mai noua metoda , cea care imbina distribuirea caldurii prin pardoseala ,completata cu un sistem de distributie prin aeroterme , ambele alimentate de catre centrala termica ce foloseste combustibil solid ,amplasata in camera tehnica a fiecarei hale.

Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor fi folosite sunt:

-siloz  furaje –va fi amplasat adiacent fiecarei hale ,la capatul ei,va avea o capacitate de stocare de cca 30 t , metalic ,cilindric ,cu un diametru de 2,5 m si o inaltime de cca 9  m.

-sistemul de hranire- un transportor spiralat de furaje va asigura aducerea hranei din siloz in hala, in silozurile de hranire. Sistemul este actionat automat cand hranitorile sunt goale.

Pentru respectarea normelor , sistemul de hranire se va dispune pe

3 linii/hala, fiecare cu cate 120 hranitori/linie.

-sistemul de adapare-format din cate 5 linii pe hala ; numarul de picuratori pe linie fiind de 600 buc.Sistemul va fi prevazut cu tablou pentru controlul apei ,cu filtru.Prin sistemul de adapare va fi administrata si medicatia pentru pasari.

-sistemul de ventilatie- a fost ales sistemul coama-tunel ;  sistem de exhaustare  format din : 4 ventilatoare exhaustare aer cu o capacitate de  43 000 mc/h ,fiecare ,si 2 ventilatoare cu o capacitate de 20000 mc/h, fiecare ,in fiecare hala, actionate automat prin intermediul unui sistem de control al procesului de incalzire-racire.

Sistemul de admisie a aerului consta in 50 guri de admisie a aerului ,in fiecare hala si va fi prevazut cu control automat.

-sistemul de incalzire- are doua componente:

-incalzirea prin pardoseala;

-incalzire prin panouri termice amplasate pe peretii halelor.

Agentul termic necesar incalzirii va fi asigurat de catre centralele termice , fiecare de cate 300 kW ,amplasate in camera tehnica a fiecarei hale , centrale ce vor folosi combustibil solid.Pentru dispersia noxelor ,fiecare centrala va avea un cos de dispersie cu H=5 m si D= 0,350 m.

Incalzirea si apa calda necesare in spatiul anexa vor fi furnizate de catre agentul termic provenit de la o centrala electrica de 30 kW.

-sistemul de racire-format dintr-o pompa submersibila si un sistem de panouri de racire ,amplasate pe peretii exterior ai halelor ,ce vor fi actionate de la  panoul de comanda din camera tehnica.

-sistemul de iluminat-va fi dispus pe doua linii/hala , fiecare cu cate 60 becuri.

-sistemul de alarmare- in fiecare hala va fi instalata o unitate de comunicare de tip AG Box ,cu rolul de a sesiza orice avarie a sistemelor ce asigura conditiile de viata pentru pui.

In urma realizarii investitiei, ferma de pasari va fi dotata cu utilaje moderne ce vor asigura hranirea, adaparea, si microclimatul necesar cresterii puilor de carne.

Ele formeaza un flux continuu, care incepe cu dezinfectarea halelor in care vor fi crescuti puii de carne, se asigura depozitarea furajelor in buncare, hranirea automata, microclimatul necesar in orice anotimp si se incheie cu eliminarea patului epuizat si al dejectiilor si transportul lor la platforma de depozitare temporara.

Sistemul intensiv reprezinta cea mai moderna forma de crestere si exploatare a pasarilor , in care ,pe baza mecanizarii complexe si aplicarii celor mai bune metode de alimentatie ,ingrijire ,selectie si  un consum minim de furaje si munca , se obtine o productivitate foarte mare.

Capacitatea viitoarei ferme de pui va fi:

3 hale x 19 000 pui/hala/ciclu = 57 000 pui/ciclu;

Densitatea medie :39 kg pui/mp;

Numar cicluri de productie/an:cca. 6,5;

Rata mortalitatii : cca. 2%;

Greutate medie la finalul ciclului : cca 2,3 kg;

Puii sunt crescuti de la 1-42 zile , greutatea medie la sacrificare fiind de cca. 2,3 kg.

Un ciclu complet se compune din 42 zile de crestere si 14 zile vid sanitar, ceea ce inseamna ca intr-un an se pot derula cca.6,5 cicluri de crestere.

In conformitate cu cerintele europene de bunastare a animalelor , puii sunt crescuti la sol , pe asternut de paie .

1.3 DESCRIEREA ETAPEI DE CONSTRUCTIE

1.3.1.Durata etapei de constructie

Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului a fost stabilita la 36 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Etapele principale vor fi:

-efectuarea achizitiilor de lucrari ,bunuri si servicii necesare;

-executia lucrarilor;

-montarea si punerea in functiune a utilajelor si echipamentelor tehnologice;

-obtinerea autorizatiilor de functionare.

1.3.2 Reglementari regim de construire:

- Aliniament si regim de aliniere – se respecta conditiile de amplasare dispuse in certificatul de urbanism.

- Regim de inaltime: Parter pentru toate imobilele din incinta fermei.

- Indicatorii principali POT, CUT se incadreaza in regulamentul impus in PUG.

- Destinatia terenului – conform certificatului de urbanism nr.2 /2017, terenul situat in intravilanul satului Tichilesti,incadrat in categoria de folosinta :”constructii” a fost atribuit in concesiune firmei S.C. AVI BEST QUALITY SRL,asa cum reiese din contractul nr.1223/2017 .

1.3.3 Organizare de santier

Firma constructoare va asigura organizarea de santier.Aceasta va fi amplasata pe terenul firmei ,cat mai aproape de intrarea in incinta fermei si va functiona pe principiul “fluxuri in lant”.

Fluxurile tehnologice se vor desfasura astfel:

-lucrari de imprejmuire;

-lucrari de suprastructura;

-lucrari de inchidere si compartimentare;

-lucrari de tamplarie si finisaje.

Conditiile ce vor fi indeplinite in timpul organizarii de santier:

-gestiunea deseurilor se va face conform prevederilor legale in vigoare;

-organizarea de santier nu se va amplasa in zona de protectie a putului de alimentare cu apa;

-circulatia auto se va face numai pe caile existente;

-firma constructoare va avea ,prin contract , obligatia de a controla deversarile de ape uzate pe toata perioada de constructie.

Respectarea normelor de protectia mediului vor cadea in sarcina firmei ce va realiza investitia ;aceasta cerinta va fi prevazuta in contractul incheiat.

1.4 DESCRIEREA ETAPELOR DE DEMONTARE/DEZAFECTARE/ INCHIDERE/ POSTINCHIDERE

Pentru demolarea si dezafectarea halelor populate cu pasari trebuiesc parcurse urmatoarele etape:

a) Dezafectarea utilajelor;

b) Demolarea constructiilor;

c) Dezafectare retele de conducte tehnologice;

d) Dezafectare / dezmembrare agregate;

e) Dezafectare instalatii electrice si de automatizare;

f) Aducerea terenului la starea initiala

a) Demolarea constructiilor

- Intreruperea retelelor de alimentare cu energie electrica, apa potabila si a retelei de canalizare.

- demontarea si evacuarea elementelor aferente retelelor de alimentare cu energie electrica, apa potabila si canalizare.

- inspectarea partilor de constructie pe niveluri, depistarea locurilor periculoase si marcarea lor cu placi avertizoare in vederea interzicerii accesului personalului muncitor.

- demontarea elementelor de constructie in ordine: tamplaria, invelitoarea  de la acoperis, grinzile secundare longitudinale si transversale si cadrele de beton armat.

Demolarea trebuie inceputa de la invelitoare, respectandu-se cu strictete normele de protectie a muncii referitoare la lucrul la inaltime (centura de siguranta legata de elementele sigure).

Elementelor demolate vor fi sortate pe categorii in vederea eliminarii/ valorificarii acestora.

b) Dezafectarea utilajelor

Se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

- verificarea si avizarea desfacerii legaturilor conductelor.

- demontarea racordurilor tehnologice ale utilajelor.

c) Dezmembrare retele de conducte tehnologice

Dezmembrarea retelelor de conducte tehnologice presupune abordarea problemei sub urmatoarele aspecte:

- identificarea conductelor conform schemei tehnologice, in functie de fluidul

vehiculat.

- stabilirea conditiilor de lucru in vederea dezmembrarii.

- pregatirea retelelor de conducte tehnologice pentru dezmembrare.

- dezmembrarea propriu-zisa.

- sortarea elementelor de conducta.

- sortarea armaturilor.

- evaluarea gradului de uzura pentru conducte, fitinguri, etc.

d) Dezafectare/dezmembrare agregate

Dezafectarea agregatelor se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

- izolarea, scoaterea de sub tensiune a motorului electric, golirea si

asigurarea impotriva prezentei accidentale de produse periculoase.

- transportarea in sectiile specializate pentru inspectare din punct de vedere

electric si mecanic.

- in functie de gradul de uzura constatat, echipa de inspectie va hotari

destinatia agregatului , respectiv:

A. Vanzare prin licitatie sau reutilizare in alta instalatie.

B. Dezmembrare pentru valorificarea materialelor.

Rezultatele testelor de inspectare vor fi consemnate intr-un proces - verbal de constatare.

e) Dezafectarea instalatiilor electrice si de automatizare

Dezafectarea instalatiilor electrice si de automatizare presupune ca prima masura scoaterea lor de sub tensiune. Baza acestei activitati va fi, in mod obligatoriu, schema electrica si de automatizare a instalatiei respective.

Conform schemei, consumatorii sunt grupati in:

- instalatie de iluminat.

- instalatie de forta.

- instalatie de automatizare.

f) Aducerea terenului la starea initiala

Se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta, se analizeaza si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta (la punerea in functiune a obiectivului).

In cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare functie de poluantul depistat.

1.5 Durata etapei de functionare : Instalatia nu are o perioada limitata de functionare.

1.6 Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii energiei necesare asigurarii productiei

Tabel 1.1

PRODUCTIE; Resurse folosite in scopul asigurarii productiei. Denumirea; Cantitatea anuala estimata; Denumirea; Cantitatea anuala estimata; Furnizor. Pui pentru carne; 370 500; Energie electrica; 20 000kWh; Enel. Combustibil solid; 39 t. Motorina; 100 l; Rezervor generator electric.

1.7. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

In perioada de reabilitare-constructie vor fi folosite materiale specifice ,cum ar fi : nisip , ciment, mortar , vopsea lavabila , polistiren. Cantitatile de materiale ce vor fi folosite pentru fiecare hala, au fost estimate dupa cum urmeaza:

| Materiale | U.M. | Cantitati |
| --- | --- | --- |
| Termoizolatie acoperis | mp | 650 |
| Hidroizolatie acoperis | mp | 700 |
| Beton pardoseala | mc | 150 |
| Armatura otel | kg | 3000 |
| Panouri termoizolante 100 mm | mp | 1100 |

Toate aceste materiale sunt nepericuloase pentru mediu.

Substantele si preparatele clasificate prin Legea 451/2001 ca periculoase utilizate pe perioada lucrarilor de amenajare sunt urmatoarele : substante si preparate inflamabile – substante si preparate lichide cu un punct de aprindere scazut – combustibili.Pe amplasament nu vor fi depozitati combustibili .Mijloacele auto folosite de catre firma constructoare se vor alimenta de la statii PECO.

Materiile prime si substantele chimice folosite in perioada de functionare sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabelul 1.2

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuala utilizata | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie-Periculoase/ Nepericuloase(P/N) | Periculozitate**) Fraze de risc*) |
| Apa | 4952,4 mc | N |  |
| Furaje | 1307 t | N |  |
| Paie asternut | 44 t | N |  |
| Motorina(in rezervorul generatorului de current) | 100 l | P | R20,R40,R51/53 |
| Antibiotice +vaccinuri +vitamine |  | N |  |
| Substante dezinfectante -clorura de calciu -VIROCID |  | P | S02;S13;S20/21;S24/25;S36/37/39; R20/21/22;R34;R40 |

*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, si Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

**) Conform art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001.

Cantitatile de substante chimice folosite si impactul lor asupra factorilor de mediu ,in tabelul care urmeaza:

| Tipul substantei | Cantitati folosite anual | Mod de utilizare | Pondere,% | Impact asupra apelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfectanti | 200 l | Sol.apoasa <5% | 80% in aer 20% in apa uzata | nesemnificativ |
| Detergenti | 200 l | Sol apoasa <2% | Cca.99% in apa uzata | nesemnificativ |
| Antibiotice | 50 kg |  | 100% in produs | Fara impact |
| Vitamine | 270 l |  | 100% in produs | Fara impact |
| Vaccinuri | 700 000 doze |  | 100% in produs | Fara impact |

Depozitarea substantelor, preparatelor periculoase se va face in incinte inchise,asigurate, cu acces limitat doar la personalul cu atributii de serviciu.

1.8  Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa

Activitatile de pe amplasament nu trebuie produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute de normativele in vigoare:

Tabel 1.3

| Tipul Poluarii | Sursa de poluare | Nr. surse de Poluare | Maxima permisa (limita maxima admisa pentru om si pentru mediu)cf. STAS 10009-88 | Poluare de fond |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zgomot | discontinuu | 6 ventilatoare/hala | 65,0 dB(A)-ziua 45,0dB(A)-noaptea | Poluarea de fond in zona obiectivului nu poate depasi limita maxima admisa |
|  | discontinuu | Transport auto: aprovizionare (pui de-o zi), incarcare pui la depopulare hale, transport furaje, dejectii |  |  |

OMS nr. 119/2014 ,art. 16 prevede ca dimensionarea zonelor de protectie sanitara sa fie facuta astfel incat:

-in perioada zilei nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat , masurat la exteriorul locuintei-conform SR ISO 1996-08 sa nu depaseasca 55 dB ,respectiv ,curba de zgomot Cz50;

-in perioada noptii nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat, masurat la exteriorul locuintei, sa nu depaseasca 45 dB ,respectiv ,curba Cz 40.

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limite prevazute de legislatia in vigoare.

In perioada de constructie sursele de zgomot sunt datorate mijloacelor auto folosite la transportul materialelor si la efectuarea operatiunilor specifice.

Acestea se vor desfasura pe perioade scurte de timp ,doar pe perioada zilei si nu vor actiona simultan.

In perioada de functionare ,sursele de zgomot si vibratii sunt utilajele dinamice :pompe ,ventilatoare, transport pneumatic ,precum si circulatia auto din incinta.

Dat fiind ca utilajele vor fi amplasate (marea majoritate )in incinte inchise si sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente de preluare a vibratiilor , nivelul intensitatii zgomotului si a vibratiilor va fi diminuat.

Circulatia auto se va desfasura pe alei betonate ,fapt ce va contribui la diminuarea zgomotului.

Nivelul de zgomot se va situa in limitele prevazute de STAS 10009-88 privind acustica urbana si de catre OMS 119/2014. Zgomotul nu trebuie sa depaseasca valoarea de 65 dB (A) la limita proprietatii si de 45-55 dB(A) la limita receptorilor .

Masuri de reducere a impactului

-toate activitatile vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul sa fie redus;

-pe perioada noptii sunt interzise manevrele de aprovizionare/livrare;

-toate utilajele care produc zgomot vor fi mentinute in stare perfecta de functionare.

Alte tipuri de poluare fizica sau biologica

Nu exista alte tipuri de poluare fizica.

1.9 Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Fiecare dintre activitatile variate care formeaza managementul de ferma pot sa contribuie, potential ,la o realizare globala a unei bune performante in ceea ce priveste mediul. Este deci important ca proiectul sa se realizeze dupa studierea si analiza:

* locatiei si aspectelor spatiale

* sunt identificate si implementate educatia si calificarea

* activitatile sunt planificate adecvat

* sunt monitorizate intrarile si deseurile

* sunt stabilite procedurile de urgenta

* este implementat un program de reparatii si intretinere.

Managerul si personalul trebuie sa analizeze si evalueze regulat aceste activitati astfel ca orice dezvoltare si ameliorari viitoare sa poata fi identificate si implementate.

Aspectele legate de alegerea locatiei si spatiu sunt importante,deoarece deseori impactul de mediu al fermei este partial datorat unei dispuneri spatiale nefavorabile a activitatilor pe locatia fermei. Aceasta poate conduce la transport si activitati aditionale care nu sunt necesare.

Titularul proiectului nu a facut precizari cu privire la alte alternative studiate cu privire la locatie.

1.10 Informatii despre utilizarea curenta a terenului,infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale,arheologice, arii naturale protejate / zone protejate, zone de protective sanitara etc.

Terenul pe care va fi amplasata viitoarea ferma , se afla in intravilanul satului Tichilesti ,com. Horia.Conform Certificatului de Urbanism nr.2/2017 terenul se incadreaza la categoria :constructii .

Prin localizarea obiectivului, acesta nu afecteaza valori naturale, istorice, culturale,arheologice.

In intelesul Legii nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national ,Sectiunea a III – a – zone protejate, prin zone protejate se inteleg zonele naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. Legea evidentiaza zonele naturale protejate de interes national si identifica valorile de patrimoniu cultural national, care necesita instituirea de zone protejate pentru asigurarea protectiei acestor valori.

Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea geografica si localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate de interes national sunt prevazute in anexa nr. I din lege.

Zona studiata nu este inclusa in aceasta anexa.

Amplasamentul analizat nu face parte din arii de protectie speciala avifaunistica sau situri de importanta comunitara in cadrul retelei Natura 2000 .

1.11. Informatii despre documentele/ reglementarile existente privind planificare/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului

Prin reglementarile Documentatiei de urbanism nr. 54/1999, faza PUG/PUZ/PUD , aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 35/2003 ,se certifica faptul ca terenul pe care va fi amplasata ferma, este situat in intravilanul satului Tichilesti ,com Horia si este incadrat in categoria :  constructii.

Tipul de proprietate : in concesiune ,conform contractului nr.1223/2017.

2 . PROCESE TEHNOLOGICE

Descrierea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice

Flux tehnologic

Ciclu de crestere a puilor dureaza 8 saptamani (42 de zile pentru crestere si 14 zile pentru igienizare) timp in care in cadrul fermei se desfasoara urmatoarele activitati:

Pregatirea adapostului

Asternutul permanent (“pat uscat”) constituit din paie care sunt aduse de la societatile agricole din zona si sunt  depozitate in incinta fermei unde exista o platforma de depozitare paie.Dupa tocare(ferma este dotata cu un tocator) asternutul este introdus in hala si improspatat manual dupa golirea halei (la 40-42 zile) si igienizare ei.

Asternutul este format din paie foarte curate, in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp. Astfel, vara grosimea asternutului este de 7 cm iar in timpul iernii este de 10 cm.

Pregatirea pentru popularea halelor se face cu cel putin 3 zile inainte.

Cerintele pentru microclimat sunt:

1)-temperatura indicata este de 33-34 grd C ,dupa prima saptamana aceasta ajunge la cca 30 grd.C.

O importanta deosebita o are sistemul de incalzire in pardoseala , acesta asigurand temperatura necesara , cu costuri minime;

2)-umiditatea relativa recomandata este de 55-60%. Umiditatea, in functie de varsta puilor si de temperatura interioara, se recomanda a fi conform tabelului de mai jos :

| Varsta (zile) | Temperatura(grd.C)/Umiditate |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |  |
| 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 |  |
| 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 |  |
| 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 |  |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 |  |
| 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 |  |
| 8 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 |  |

3)-Sistemul de incalzire al halelor va asigura un confort maxim pentru pasari , cu consumuri minime.In camera tehnica a fiecarei hale se monteaza o centrala termica ce va functiona cu combustibil solid.Agentul termic va fi trimis printr-un sistem de distributie montat sub nivelul pardoselii si unul format din convectoare montate pe peretii laterali ai halei.Cele doua surse vor functiona concomitant pana in ziua 21 ,dupa care se va utiliza doar sistemul de incalzire prin pardoseala.Se reduce astfel , cu pana la 35 % consumul de combustibil si se obtine un nivel optim al temperaturii necesare pasarilor.

4)-sistemul de ventilatie practicat in ferma este un sistem combinat intre ventilatie tunel si ventilatie de coama ,acesta asigurand o concentratie scazuta a gazelor nocive. Gazele nocive sunt emanatii gazoase care provin din degradarea organica a dejectiilor si ca rezultat al proceselor fiziologice ale pasarilor .

In halele de pui de gaina se admit urmatoarele concentratii maxime de gaze nocive:

- amoniac ; 0,0025 % ;

- hidrogen sulfurat : 0,004 % ;

- bioxid de carbon 0,5 – 0,6 % ;

- metan 5 %

Se recomanda pentru ventilatie, in functie de temperatura exterioara si varsta puilor de carne, valorile din tabelul urmator :

| Metri cubi / ora / pasare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura exterioara ( grd. C) | Saptamana1 | Saptamana 3 | Saptamana 6 |
| 35 | 2 | 4 | 7-10 |
| 20 | 1,4 | 3 | 5-6 |
| 10 | 0,8 | 2 | 4 |
| 0 | 0,6 | 1 | 2-3 |
| -10 | 0,1 | 0,8 | 1,2 |

Viteza maxima a curentilor de aer in halele pentru pui corelata cu varsta acestora si temperatura adapostului este :

- pui 1-10 zile la o temperatura de 28-30 grd. C ; v= 0,05 –0,1m/sec ;

- pui 10- 20 zile la o temperatura de 23 –270 C; v= 0,1 – 0,2 m/sec ;

- pui 20 – 42 zile la o temperatura de 21-23 0 C ; v= 0,2 – 0 ,5m/sec ;

4)-sistemul de racire trebuie sa mentina o temperatura constanta in hale. Este alcatuit dintr-o pompa submersibila si un sistem de panouri de racire (fiecare cu o suprafata de 65 mp), actionate automat .

Panourile sunt dispuse pe peretii exterior , laterali ai halei ,iar panoul de comanda este amplasat in camera tehnica .

5)-sistemul de iluminat sa aiba densitatea de cel putin 20 lucsi/mp, pentru ca puii sa depisteze usor sursa de hranire si adapare.

Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne.

Astfel , programul de lumina recomandat va fi :

- primele doua saptamani : 1 ora intuneric ; 23 de ore lumina

- saptamana 3-6 : 4 ore intuneric, 20 ore de lumina .

Popularea halei

Ferma avicola Tichilesti va dispune de 3 hale pentru adapostirea puilor.

Fiecare hala va putea adaposti 19 000 pui/serie astfel incat sa fie respectata densitatea de 39 kg/mp.

Preluarea de la terti a puilor de o zi si transportul acestora de la statia de incubatie in halele de productie , se face cu autospeciale prevazute cu sursa proprie de incalzire si ventilatie, in ladite speciale.

Mijloacele de transport sunt ale furnizorului puilor de o zi.

Puii de gaina, in sistem intensiv de crestere, se introduc in halele de crestere, la varsta de o zi. Acestia se repartizeaza in halele pregatite corespunzator,  respectand densitatile.

La fermele de productie a puilor de carne, densitatea medie in cazul cresterii la sol este :

- pui cu varsta de 1- 30 zile = 24 pui/mp ;

- pui cu varsta de 30- 42 zile = 20 pui/mp .

Daca densitatea puilor este mai mare decat cea tehnologica normala, mortalitatea poate creste, iar dezvoltarea lor va avea de suferit.

Cresterea puilor destinati productiei de carne, pe toata perioada de viata, pana la livrare, se face in sistem intensiv, la sol, pe asternut permanent.

Toate halele sunt dotate cu instalatii automate pentru apa, administrare medicamente, reglare parametri microclimat: temperatura, ventilatie, umiditate si lumina. Puilor de o zi li se asigura cresterea pana la 42 de zile , cand ating greutatea de cca.2,3 kg, apoi sunt transferati la abator pentru sacrificare.

Furajarea

Sistemul de furajare al puilor va fi cel pe baza de retete corespunzatoare perioadei de crestere a puilor .

Conform literaturii de specialitate,consumul maxim in cazul furajarii controlate este de 3,6 kg/pui/ciclu.Din calcul reiese ca sunt necesare:

57 000 pui/ciclu – (57 000pui/ciclu x 0,02-rata de mortalitate)

3 x (19 000 x 0,02)/100 x 3,6 kg/pui x 6,5 cicluri = 1307 000 kg

Retetele de furajare, se vor fabrica in functie de varsta puilor.

Pe parcursul cresterii, puiul va primi urmatoarele retete de furaj :

a. « demaraj » furaj ce se da puilor in prima perioada de crestere si care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a intregii perioade ;

b. « crestere » furaj ce se da puilor in perioada cea mai lunga si care constituie 60% din cantitatea de furajare a intregii perioade;

c. « finisare » furaj ce se da puilor in ultima parte a ciclului de crestere si ingrasare si reprezinta 20 % din cantitatea totala de furaje ce revin pe cap de pui broiler.

Instalatia de furajare este alimentata cu ajutorul unui transportor spiralat care aduce furajul in cele 3 linii de furajare , fiecare avand cate 120 de hranitori.Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controleaza numarul zilnic de furajari.

Adaparea

Adaparea puilor se face cu adapatori tip niplu cu picurator. Adapatorile asigura permanent apa proaspata adecvata, temperatura apei fiind cuprinsa intre 18 – 20 grade, in primele 5 zile. Distanta maxima pe care o parcurge un pui pana la adapatori nu trebuie sa depaseasca 2m.

Cantitatea de apa necesara puilor pentru carne, este mai mare cu 50% pana la 100% decat cantitatea de nutreturi consumata zilnic, la temperaturi tehnologice, controlate ale aerului.

Adaparea se realizeaza cu picuratoare care sunt puse in functiune la atingerea de catre ciocul pasarii ; sistemul de alimentare a dispozitivelor se face printr-un sistem de tevi de distributie a apei in lungul halei.

Prin sistemul de aductie (format din conducte de polipropilena) apa ajunge in hala , trece prin filtrul de apa ,apoi este distribuita in cele 5 linii de adapare , pe care sunt montate adapatorile cu picurator.Fiecare linie are 600 nipluri.

Depopularea halei

Durata de exploatare a halei pentru o serie de pui carne este de 8 saptamani, din care: 6 saptamani sunt necesare pentru perioada de crestere a puilor si 2 saptamani sunt necesare pentru operatiunile de depopulare, spalare, dezinfectie si repaus sanitar. La sfarsitul perioadei de crestere a puilor, acestia sunt transportati la abator pentru sacrificare.

Evacuarea asternutului permanent

Evacuarea patului de crestere (pat in care sunt inglobate dejectii si resturi de furaj)se face periodic  , la depopularea halelor, respectiv la sfarsitul unei perioade de crestere.

Pardoseala halelor de crestere a pasarilor este realizata din beton, iar sub pardoseala este instalat sistemul de incalzire ,ceea ce face ca patul de crestere sa fie uscat ,in stare solida.

Evacuarea patului uzat(dejectii+asternut) din hale se va realizeaza mecanic.

Deseurile sunt colectate pe suprafete betonate la capetele halelor, de unde  sunt transportate la platforma betonata de pe amplasamentul fermei ,cu ajutorul incarcatorului frontal.

Dejectiile aviare sunt depozitate pe platforma amenajata, pentru stabilizare,  dupa care sunt valorificate ca ingrasamant pe terenurile agricole.

Platforma de depozitare temporara a asternutului uzat are o capacitate de depozitare de 5,5 luni si este prevazuta cu ziduri pe trei laturi ,cu panta pentru scurgerea eventualelor lichide in  rigola ce directioneaza lichidele catre bazinul de apa uzata tehnologica.

Igienizarea halelor si vidul sanitar

Dupa depopulare ,cladirile , echipamentele , tot ceea ce vine in contact cu puii se curata si se decontamineaza. Executarea corecta a acestor lucrari influenteaza ,in mare masura ,sanatatea puilor introdusi in spatiile de crestere.

Din punct de vedere al etapelor ce trebuiesc parcurse pentru o corecta decontaminare ,trebuie respectata urmatoarea ordine de executie a lucrarilor:

-evacuarea mecanica a asternutului existent

-spalarea halei (tavan,utilaje,pardoseala,buncare de furajare,ventilatoare , alei de deservire)

-repararea si inspectarea echipamentului tehnologic

-aspersie cu solutie decontaminanta

-termonebulizare

-introducerea asternutului in adapost

-aspersie cu solutie decontaminanta

-reglaje hala si termoizolatie termica

-termonebulizare.

La finalul lucrarilor ,hala trebuie lasta intr-o perioada de vid sanitar de cel putin 2 zile.

Asigurarea calitatii produselor

Pentru obtinerea de pui de carne sanatosi, la preturi de cost reduse, se impune respectarea de catre crescator a tuturor masurilor ce decurg din cele doua principii ce se aplica in mod curent in zootehnia moderna: Biosecuritate si Bunastarea in cresterea animalelor.

a. Biosecuritatea este totalitatea masurilor de siguranta in ceea ce priveste patrunderea agentilor biotici daunatori in incintele in care cresc pasarile si in hrana si apa pe care acestea le consuma.Toate aceste masuri sunt cele mai simple si cele mai ieftine pentru reducerea pierderilor de orice natura din activitatea de crestere a pasarilor.

Principalele cauze care pot transmite boli la animale sunt: apa, furajul, adapostul si echipamentele, asternutul, aerul, vehicolele, echipamentul vizitatorilor,oamenii, insectele, rozatoare, pasarile salbatice si chiar puii la populare.

Astfel prin controlul riguros al acestor cauze si prin reducerea incarcaturii

microbiene a lor, se va reduce simtitor riscul de imbolnavire a pasarilor.

b. Bunastarea in cresterea animalelor este cumulul de conditii optime de viata pe care crescatorul este obligat sa le asigure pasarilor pentru ca acestea sa isi puna in valoare capacitatile productive fara ca viata lor sa fie vreodata in pericol.

In acest sens, crescatorul trebuie se respecte norme de buna crestere a pasarilor norme care se refera la:

- Conditii de securitate:

- sa nu fie expuse la calamitati naturale; alunecari de teren, inundatii;

- sa nu fie accidentate prin electrocutare sau lovite la manipulare;

2. Conditii de mediu

- densitatea nu mai mult de 19,5 pasari/m2

- temperatura care sa fie corespunzatore varstei si greutatii (de la 34grd.C la 20grd.C) fara a depasi aceste limite in caz de extreme atmosferice;

- umiditatea sa fie corespunzatore varstei;

- calitatea aerului de inspirat sa fie cat mai naturala;

- asternutul pe care cresc pasarile sa nu fie dur si umed;

- intensitatea luminii si a zgomotelor sa nu fie deranjanta;

3. Calitatea furajului

- sa nu fie toxic si sa fie salubru;

- sa contina pe cat mai putin posibil aditivi furajeri artificiali

4. Calitatatea apei

- sa fie potabila si la o temperatura normala, ca cea a ambientului.

5. Accesul liber la furajare, adapare si miscare.

Pentru a controla toate aceste conditii, proiectul prevede utilizarea de echipamente si instalatii moderne, automatizate care sa reduca interventia omului prin asistarea de catre calculator a cat mai multor operatiuni

2.1 Valorile limita ale parametrilor relevanti (consum de apa si energie, poluanti in aer si apa, generarea deseurilor) atinsi prin tehnicile propuse si prin cele mai bune tehnici disponibile

Tabel 2.1

Parametru (unitatea de masura); Valori limita. Tehnici alternative propuse de titular; Prin cele mai bune tehnici disponibile **); Conform celor mai bune practici de mediu***). Consum de energie (kWh / pasare / zi); 0,045; 0,03-0,046. Consum de apa (l/cap de pasare/an); 64,00; 40-70. Amoniac (kg/pasare/an); 0,005-0,315; 0,005-0,315. Pulberi; 0,119-0,182; 0,119-0,182. Dejectii produse (kg/loc pasare/an; 20; 20.

**) Compararea si evaluarea viabilitatii acestora in concordanta, dupa caz, cu cele mai bune practici de mediu si cu cele mai bune tehnici disponibile in Uniunea Europeana

**) conform documentelor relevante privind cele mai bune tehnici disponibile si bazelor de date privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, ca de exemplu bazele de date ale Biroului IPPC de la Sevilla.

**) Compararea cu cele mai bune practici de mediu si cu cele mai bune tehnici disponibile se face numai pentru proiectele unor activitati propuse, prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 84 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152 / 2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

***) conform recomandarilor Comisiei de la Helsinki (HELCOM) privind implementarea masurilor tehnologice pentru tipuri de activitati relevante

2.2. Analiza comparativa BAT/BREF

pentru activitatea desfasurata in Ferma avicola Babadag– cresterea intensiva a puilor de carne(Reference Document on BAT for intensive rearing of poultry and pigs, July 2003.)

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de productie Ciclu de productie (zile): 39 – 45 Serii pe an: 5÷8 | 42 zile ; 6,5 serii/an | Conform BAT |
| Greutatea (kg) : 1,85 – 2,15 | 2,3 |  |
| Raportul de conversie al hranei : 1,85 | 1,56 |  |
| Greutate (kg/m2 ) : 30 - 37 | 39 |  |
| Igienizare Dupa fiecare ciclu halele sunt complet curatate si dezinfectate. Durata acestei perioade variaza intre o saptamana si doua saptamani (Finlanda, UK) sau chiar 3 saptamani (Irlanda). | Perioada de igienizare hale : 14 zile Operatiunea de igienizare cu urmatoarele etape: - curatenia mecanica – 2 zile ; - spalarea hidromecanica a tuturor suprafetelor interioare si exterioare (pardoseli, pereti interiori si exteriori, tavane, tubulatura si utilaje) pana la indepartarea totala a murdariei si a prafului-2 zile; -reparatia si inspectia echipamentelor -10 zile; - dezinfectia cu solutie lichida -2 zile; - termonebulizare -2 zile; -introducerea asternutului in adapost; -decontaminare hala+asternut-1 zi; -reglaje hala si termoizolatie-3 zile; -termonebulizare-1 zi; -vid sanitar – 2 zile | Conform BAT |
| Halele traditonale pentru cresterea intensiva a pasarilor pentru carne sunt constructii simple, inchise,din beton,fara ferestere si cu sistem de iluminat,izolate termic si ventilate fortat. Cladirile mai pot fi construite si fara pereti laterali(cu perdele de jaluzele);ventilatia fortata (pe principiul presiunii negative)este pe principiul clapetelor si al valvelor de admisie aer.Suplimentar se pot pune clapete de ventilatie pe deschideri in creasta acoperisului.Astfel se asigura zona in care sunt pasarile cu un plus de circulatie a aerului in timpul verilor caniculare | Constructii pe schelet metallic ,cu inchideri perimetrale tip sandwich ,fara ferestre ,cu sistem de iluminat ,izolate termic ,admisie aer prin clapete , ventilatie fortata. Climatizarea halelor este controlata de catre computer. | Conform BAT |
| Cladirile inchise au incalzitoare pe pacura sau gaz pentru a incalzi toata hala ; radiatoarele sunt folosite pentru incalzire zonala in halele construite pentru ventilatie deschisa.Iluminatul artificial si/sau un sistem de combinare a luminii naturale cu cea artificiala este necesar. | Cladirile au 2 sisteme de incalzire: -incalzire prin pardoseala; -incalzire prin convectoare. Agentul termic este asigurat de centralele cu combustibil solid. In hale exista iluminat artificial. | Conform BAT |
| Adaposturi-densitate de populare Pasarile sunt tinute in culcusuri(paie maruntite,rumegus de lemn sau hartie maruntita),imprastiate pe intreaga podea a halei, care este construita din beton.Dejectiile sunt indepartate la sfarsitul fiecarei perioade de crestere .Se folosesc sisteme de hranire si adapare automatizate.Pasarile sunt hranite cu proteine brute adaptate.Densitatea este intre 18 si 24 pasari pe mp.Densitatea se mai masoara si in kg in viu/mp,dar acest parametru este variabil.Halele pot avea intre 20 000 si 40 000 pasari. | Pasarile sunt crescute pe asternut de paie , care este indepartat la finalul fiecarui ciclu.Densitatea de populare este de 15,89 pasari/mp. Hranirea si adaparea se fac automat si sunt controlate de calculator | Conform BAT |
| Stocare dejectii: Dejectiile solide sau din asternutul halelor sunt transportate cu un incarcator frontal sau banda transportoare si depuse pe platforma de beton impermeabila in zona deschisa sau acoperita. Depozitul poate fi echipat cu pereti laterali pentru a preveni imprastierea materialului sau a apei de ploaie.Aceste constructii sunt adesea conectate la un rezervor efluent pentru a stoca separat portiunea de lichid.Rezervorul poate fi golit in mod regulat sau continutul poate fi mutat catre un depozit destinat. | Asternutul uzat care inglobeaza dejectii este transportat la finele unui ciclu, cu transportorul frontal, la platforma de depozitare dejectii ,care este inconjurata pe trei laturi cu pereti .Platforma are panta de 2% pentru dirijarea fractiilor lichide la rigola ce este legata la bazinul de colectare apa uzata tehnologica. Din bazin, apa este vidanjata periodic si trimisa la o statie de epurare. | Conform BAT |
| In fermele de pasari se impune a mentine dejectiile in forma uscata pentru a reduce emisiile de amoniac si pentru o mai usoara manevrare sau manipulare. | In ferma se practica incalzirea prin pardoseala ,ceea ce duce la mentinerea in stare uscata a asternutului ,respectiv la diminuarea emisiilor de amoniac cu cca .30%. | Conform BAT |
| Consumuri in cresterea intensiva a puilor de carne: Consumul de apa: -ratia medie de apa/furaj (l/kg):1-1,9; -consumul de apa /ciclu(l/cap/ciclu): 4,5-11; -consumul anual de apa(l/pasare/an):40-70 -consumul estimativ de apa pentru curatarea halelor(mc apa/mp):0,002-0,02; -(mc apa/mp/an):0,012-0,12 | Ratie medie apa/furaj :1,7 l/Kg Consum apa /ciclu: 9,8 l/pui/ciclu Consum anual de apa:64,00 l/pui/an Consum estimativ de apa pt curatarea halelor: 0,001 mc/mp |  |
| Tehnici de reducere a consumului de apa: -curatarea halelor si a echipamentelor la sfarsitul fiecarei perioade de carestere cu jeturi de apa sub presiune.Este importanta stabilirea unui echilibru intre igienizare si utilizarea pe cat posibil, a unei cantitati minime de apa; -calibrarea regulata a instalatiilor de adapare pentru evitarea pierderilor; -inregistrarea consumului de apa si detectarea si repararea defectiunilor ce genereaza scurgeri. | Respecta toate aceste recomandari | Conform BAT |
| Apa uzata tehnologica: In fermele avicole se recomanda depozitarea/mentinerea dejectiilor in stare uscata pentru a reduce emisiile de amoniac.Apa uzata este stocata in bazine separate,poate fi aplicata pe teren agricol in cantitati reduse , amestecata cu apa de irigatii,sau poate fi tratata ulterior(BAT cap2 ) | Prin folosirea incalzirii prin pardoseala ,este realizata cerinta de mentinere a dejectiilor in stare uscata. Platforma de depozitare dejectii este racordata la bazinul de colectare apa uzata tehnologica. Acest bazin este vidanjat periodic , iar apa este preluata de catre o firma autorizata. | Conform BAT |
| Consum de energie: La fermele pentru pui de carne, consumul principal are loc in urmatoarele zone: -incalzire locala in faza initiala a ciclului care se ; cu incalzitoare cu aer cald; -distributia si uneori pregatirea furajelor; -ventilatia halelor , care uneori variaza in perioadele de iarna si de vara de la 2000 la 12 000 mc/h la 1000 capete. Consumul total de energie(la peste 200 000 produse/an):0,03-0,046(kwh/pui/zi) energie folosita. | Ferma foloseste energie pentru: -distributie furaje -ventilatie Consum :0,023 kw/pui/zi |  |
| Monitorizarea regulata a consumului de apa ,a consumului de energie(gaz, electricitate, combustibil),cantitatile de hrana pentru animale, reziduurile aparute si aplicarea in teren a fertilizatorilor anorganici si dejectiilor va constitui baza pentru analiza si evaluare. Monitorizarea ar trebui sa ajute in identificarea de situatii anormale si permite ca sa fie intreprinse actiuni corespunzatoare. | Vor exista inregistrari ale consumurilor | Conform BAT |
| Existenta unui plan pentru evenimente neprevazute care sa includa: -un plan al fermei aratand sitemele de drenaj si surse de apa; -detalii despre echipamente disponibile in ferma, sau disponibile la cerere,care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare(ex.pentru stoparea drenajelor din camp,canale cu stavilar, ecrane de spuma pentru retinerea pierderilor petroliere din scurgeri); -numere de telefon de la serviciile de urgenta si autoritati ,si altele ,cum ar fi de la proprietarii de teren din aval si de la analistii in probleme de apa; -planuri de actiune pentru anumite evenimente potentiale ,cum ar fi :incendii , scurgeri de la depozitele de dejectii si pierderi de produse petroliere prin scurgeri. | Va fi intocmit Planul pentru situatii de urgenta |  |
| Managementul nutritional-consecinte semnificative in reducerea emisiilor poluante: Masurile nutritionale cauta sa reduca cantitatea de pirderi de azot din azotul nedigerat sau catabolizat, care este eliminat apoi prin urina. Se pot distinge doua tipuri de tehnici ,si acestea sunt: 1)Imbunatatin caracteristicile hranei: -aplicare de nivele joase de proteine, utilizarea de aminoacizi si compusi inruditi ; -aplicarea de nivele joase de fosfor; -utilizarea de enzime; -aplicarea rationala de substante pentru promovarea cresterii; -utilizarea sporita a materiilor prime digerabile. 2)Formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si aminoacizi digerabili(urmand conceptul proteinei ideale). | Pasarile vor fi hranite cu retete prestabilite , functie de perioda de crestere.A fost adoptata solutia hranirii in trei faze. | Conform BAT |
| Pentru pasari pentru carne ,hranirea pe faze de crestere este aplicata curent in cateva tari din UE.Aceasta implica divizarea cerintelor in trei faze ,in care pasarile pentru carne arata o considerabila schimbare in cerintele lor nutritionale. | S-a adoptat masura furajarii in trei etape (retete) | Conform BAT |

3 . DESEURI

Generarea deseurilor in special pentru perioada de santier - executia lucrarilor de constructie - reprezinta o sursa cu impact nesemnificativ asupra mediului din zona de amplasament cat si pe zonele limitrofe. In etapa de executie a obiectivului se identifica urmatoarele categorii de deseuri generate in zona de lucru :

- materiale provenite de la constructii , amenajari in spatii construite :

- capete conducte PEHD, PVC ;

- capete de conducte metalice (otel) ;

- capete conductori (neferoase cu izolatii) ;

- materiale de constructii.

In functie de componenti, vor fi depozitate si vor fi valorificate sau preluate de terti ,pe baza de contract.

In perioada de functionare , din activitatea desfasurata in cadrul societatii , rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

•	Deseuri tehnologice – dejectii, mortalitati ;

•	Deseuri menajere.

1) Spatiu amenajat pentru depozitarea principalelor deseuri tehnologice

In incinta unitatii exista spatiu organizat pentru depozitarea dejectiilor aviare Acesta consta intr-o platforma betonata, care are o suprafata de 662 mp; platforma este inconjurata pe trei laturi cu zid de 1,5 m.Este dotata cu panta de scurgere(2%) catre o rigola ce este legata la bazinul betonat ce colecteaza apa uzata tehnologica .

Dupa perioada de degradare biologica,dejectiile sunt valorificate ca ingrasamant natural.

Mortalitatile sunt colectate in saci de plastic , iar acestia sunt depozitati temporar in lada frigorifica ,pana la preluarea de catre o firma autorizata in eliminare.

2) Spatiu amenajat pentru depozitarea deseurilor menajere si asimilabile

Pe amplasamentul fermei exista o platforma betonata unde sunt colectate toate deseurile de tip menajer rezultate in incinta fermei.

Deseuri tehnologice - estimari

• Dejectii animaliere

Cod: 02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei;

Cantitati: cca.570 t/an.

Stocare temporara: pe platforma betonata;

Valorificare:imprastiere pe terenurile agricole drept ingrasamant organic.

* Calcul estimativ-dejectii animaliere

Conform BREF – Intensive Rearing of Poultry and Pigs – Tabel 3.26–pg 116 Pui de carne – Asternut absorbant (5-8 serii) => Dejectii produse 10-17 kg / pasare an .

Date de lucru: Nr. populatie - proiect: 57 000 capete; Se considera cantitatea de dejectii produse de 10 kg/pasare an Cantitatea totala de dejectii/ an va fi: 57 000 capete x 10 = 570 t/an

- Cadavre de animale, parti din cadavre**

Cod: 02 01 02 deseuri de tesuturi animale

Cantitati: cca.6-7 t/an

Stocare temporara: lada frigorifica cu capacitatea de300 l(amplasata in camera tehnica a unei  hale).

Eliminare: predare catre agenti autorizati – S.C. PROTAN S.A.

Calcul estimativ – mortalitati

Date de lucru:

Pierdere maxima, conform informatiilor furnizate de beneficiar: 2%

Cantitate mortalitati: 57 000capete/ciclu x 0,02 x aprox 0,6 kg/cap pui =  684 kg/ciclu

Nota: In calculul estimativ al cantitatii de cadavre rezultate in urma unui ciclu de crestere s-a luat in calcul greutatea medie aproximativa a unui pui. Cele mai multe mortalitati apar in primele zile de crestere.

Desi se ia ca reper valoarea de 0,02 % ,in realitate valoarea procentului de mortalitati este mai mica.

• Deseuri medicale

Cod: 18 02 02* deseuri medicale

Cantitate: aprox. 20 kg, provin din activitatea de asistenta medicala Depozitare temporara: cutii din tabla inscriptionate corespunzator,in cabinetul veterinar.

Eliminare: predare catre firme autorizate in eliminare .

• Deseuri menajere

Cod: 20 03 01 deseuri municipale amestecate.

Cantitate: aprox. 0,054 t/luna

Depozitare temporara: depozitare temporara in containere

Eliminare: predare catre agenti de salubrizare autorizati.

Calcul estimativ – deseuri menajere

Estimarea cantitatii de deseuri menajere s-a realizat in baza literaturii de specialitate, “Reziduuri menajere, stradale si industriale” – Gh. Bularda, D. Bularda, Th. Catrinescu.

Date de lucru:

Nr. personal: 3

Indice de producere a reziduurilor menajere: 0,6 kg/zi

Cantitate: 0,6 kg/zi x 3 = 1,8 kg/zi x 30 zile = 0,054 t/luna

Modul de gestionare a deseurilor in vederea depozitarii sau a altei metode de

valorificare/eliminare, se va realiza conform:

-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Concluzii

Din analiza modului actual de gestionare a deseurilor ce vor rezulta pe amplasament ,rezulta urmatoarele:

- deseurile  menajere generate vor fi colectate selectiv si depozitate separat, existand spatii corespunzatoare de depozitare a acestora; societatea va incheia contracte de prestari servicii cu agenti economici autorizati pentru eliminarea acestora.

- principala categorie de deseuri rezultata din activitatea societatii este repezentata de dejectiile animaliere; acestea vor fi depozitate temporar in conditii ce nu implica afectarea mediului – platforma betonata; prin modul de depozitare se previne poluarea solului si subsolului;

-mortalitatile vor fi colectate in saci de plastic si  vor fi depozitate temporar in lada frigorifica cu o capacitate de 300 l,pana la preluarea de catre o firma autorizata in eliminarea lor;

- se impune tinerea evidentei deseurilor conform HG 856/2002 .

Tabel 3.1 –Managementul deseurilor

| Denumirea deseului | Cantitatea prevazuta a fi generata | Starea fizica | Codul deseului | Codul privind principala proprietate periculoasa | Codul clasificarii statistice | Managementul deseurilor -cantitatea prevazuta a fi generata- (t/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | valorificat | eliminat | Ramas in stoc |
| Deseuri din reabilitare con structii,moloz, materiale de constr. |  | solid | 17 01 07 |  |  |  |  |  |
| Deseuri metalice din lucratile de montare si conectare utilaje |  | solid | 17 04 05 17 04 07 |  |  |  |  |  |
| Deseuri menajere | 0,351 | solid | 20 03 01 |  |  |  | 0,351 |  |
| Deseuri din ambalaje |  | solid | 15 01 01 15 01 02 |  |  |  |  |  |
| Deseuri metalice |  | solid | 02 01 10 |  |  |  |  |  |
| Tesuturi animale | 6-7 | solid | 02 01 02 |  |  |  | 6-7 |  |
| Dejectii pasare + asternut uzat | 570 | solid | 02 01 06 |  |  | 570 |  |  |
| Ambalaje de medicamente | 0,02 | solid | 15 01 06 |  |  |  | 0,02 |  |
| Ambalaje de la substan tele dezin fectante |  | solid | 15 01 10* |  |  |  |  |  |

*- In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Cantitatile de deseuri rezultate nu pot fi decat partial estimate.

In fermele de crestere intensiva a pasarilor, principalele tipuri de deseuri  sunt dejectiile si mortalitatile.

In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia  cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; inscrierea in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Intreaga proiectare a eliminarii, transportului si stocarii dejectiilor este realizata in conformitate cu normele si directivele europene, cu normele de buna practica in agricultura din Romania.

Celelalte tipuri de deseuri suntgenerate , in general ,in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

Din activitatea S.C AVI BEST QUALITY S.R.L. rezulta anual cca. 6-7  t cadavre pasare (cca. 2% din productia anuala), care se colecteaza in saci de polietilena si se depoziteaza temporar in spatiu special amenajat(lada frigorifica cu o capacitate de 300l), de unde vor fi ridicate de catre o unitate tip PROTAN.

In ceea ce priveste managementul deseurilor, proiectul propus de S.C AVI BEST QUALITY S.R.L. se incadreaza in utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

4 . IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR

MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

In activitatea de crestere a pasarilor, impactul potential asupra componentelor mediului se refera la emisiile de amoniac in aer, la scurgerile de azot si fosfor in sol, in apele subterane si de suprafata , scurgeri care provin de la dejectii.

Masurile de reducere a acestor emisii nu se limiteaza numai la modalitatile de depozitare, tratare sau aplicare a dejectiilor odata aparute, ci cuprind masuri pentru un intreg lant de evenimente.

Acest lucru incepe cu o buna gospodarire si cu adoptarea de masuri privind hranirea si adapostirea animalelor, urmand tratarea si

depozitarea dejectiilor, finalizadu-se prin imprastierea acestora pe sol. Este important sa se aplice conceptul Celor Mai Bune Tehnici Disponibile la toate aspectele activitatii pentru a preveni anularea beneficiilor unei masuri luate la inceputul lantului de o alta de pe parcursul acestui sir, din cauza proastei administrari a dejectiilor.

Depozitarea dejectiilor si prelucrarea acestora in cadrul fermei reprezinta surse de emisii, in timp ce aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile va avea ca rezultat reducerea substantiala a acestor emisii.

Pentru imbunatatirea performantelor generale de mediu ale unei ferme de crestere intensiva a animalelor, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

 identifice si sa implementeze programe educationale si de instruire

pentru personalul din cadrul fermei,

 inregistreze consumul de apa si energie, cantitatile de hrana pentru

animale, deseurile rezultate si folosirea fertilizatorilor anorganici si a

dejectiilor,

 detina o procedura de urgenta pentru abordarea accidentelor si

emisiilor neplanificate,

 implementeze un program de reparatie si intretinere, care sa asigure ca structura si echipamentul se afla intr-o buna stare de functionare, iar instalatiile sunt pastrate curate,

 planifice corespunzator activitatile pe amplasament, cum ar fi livrarea materialelor si indepartarea  deseurilor.

Una dintre provocarile majore in cadrul modernizarii productiei de pasari este nevoia de a echilibra reducerea sau eliminarea efectelor poluarii asupra mediului cu cresterea cerintelor de trai ale animalelor, si in acelasi timp mentinerea profitabilitatii afacerii.

Activitatile agricole in cresterea intensiva a pasarilor pot duce la un numar de fenomene de mediu :

- acidificarea (NH3, SO2, NOx)

- eutrofizarea (N, P)

- cresterea efectului de sera (CO2, CH4, N2O)

- neplaceri locale (miros, zgomot).

Identificarea diferitelor surse responsabile pentru aceste fenomene de mediu, a dus la sporirea atentiei pentru un numar de aspecte privitoare la mediu asociate cu cresterea intensiva de pasari.

Aspectul cheie al cresterii intensive de animale este cel legat de procesele naturale. Calitatea si compozitia dejectiilor, precum si modul de stocare si de manipulare sunt factori determinanti pentru nivelul de emisii.

  - Apa

Amplasamentul acestei investitii se afla situate inDobrogea Centrala, zona in care reteaua hidrografica din zona este saraca.

Corpul de apa de adancime este de tip fisural-carstic ,fiind localizat in depozite cretacic superioare.

Trebuie precizat ca in vecinatatea amplasamentului nu exista corpuri de apa de suprafata.

 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din foraj de adancime , de maxim 100 m ,cu un diametru de 200 mm ,dar si din reteaua locala.

Apa alimentata din put va fi folosita pentru adaparea puilor ,iar cea din sistemul local va fi folosita pentru celelalte activitati ce necesita folosirea apei.

Gospodaria de apa va cuprinde:sursa de apa ,pompele ,hidroforul ,bazinul pentru rezerva de apa.

Apa va fi pompata (cu ajutorul unei pompe submersibile)si va ajunge intr-un bazin de stocare,din fibra de sticla (cu capacitatea de 40 mc ,subteran, aflat in incinta )care asigura atat rezerva pentru cazuri de urgenta ,  cat si apa necesara  consumatorilor , printr-o retea de distributie interna .

Apa va fi pompata din put printr-o conducta de 50 mm ,cu o lungime de 20 ml si va fi directionata in bazinul de stocare.

Pompele vor fi de tip Grundfoss 7-40 ,cu capacitatea de 7 mc/h(va exista o pompa activa si una de rezerva).

Gospodaria de apa va dispune de un  hidrofor, in vederea asigurarii debitelor de apa necesare functionarii obiectivului.Hidroforul va fi de tip Metabo ,cu o putere de 1300 W ,debit maxim de 4000 l/min ,presiune maxima de 4,8 barr.

Pentru a asigura protectia sursei de apa in zona captarii se vor lua urmatoarele masuri:

- imprejmuirea ei cu gard de plasa

- marcarea limitelor zonei de protectie sanitara de catre detinator, cu placute avertizoare cu mentiunea ,,Zona de protectie sanitara”;

- interzicerea persoanelor neautorizate in zona de protectie;

- interzicerea depozitarii gunoaielor.

Debitele captate vor fi contorizate cu apometre.

Activitatile care vor necesita consum de apa sunt:

-necesar biologic pentru pui;

-curatare hale la depopulare;

-asigurarea nevoilor igienico-sanitare ale personalului;

-necesar pentru stropirea cailor de acces interioare.

Cantitatea totala de apa utilizata include nu numai consumul de catre pasari, dar si apa utilizata pentru curatirea adapostului,echipamentelor si incintei fermei.

Calculul cerintei de apa

- Necesar de apa pentru consumul biologic al puilor

Conform tabelului 3.11 din “Documentul de referinta asupra Celor mai bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor” rezulta ca necesarul biologic pentru pui (q specific) este de 0,3 l/cap/zi.

Nr. de pui pe serie = 19 000 pui/hala x 3 hale = 57 000 pui/serie

Nr. de serii /an = 6,5

Atunci:Q zi mediu = 57 000 x 0,3 = 17,10 mc/zi

Q anual = 6,5 serii x 42 zile/serie x Qzi mediu = 4668,3 mc/an.

b)Necesarul de apa pentru curatare spatii depopulate

Calculul a fost facut pentru tehnica de curatare cu apa sub presiune.

Q specific = 10 l/mp(conform tabel 3.11)

Suprafata = 1120 mp

Nr. hale = 3

Nr.serii /an = 6,5

Q anual = 3 x6,5 x 10 x 1120 = 218,4 mc/an

Q zi mediu = 218,4/365 = 0,598 mc/zi

c)Nevoi igienico-sanitare ale personalului

Pentru 3 persoane:

Q specific = 60 l/muncitor/schimb(tabel 4- nr.crt .19 din STAS 1478-90)

Au fost luate in calcul 3 schimburi.

Qzi mediu = (3 x 60)/1000 = 0,18 mc/zi

Q anual = 365 x 0,18 = 65,7 mc/an

Cerinta de apa

Qs zi med = 17,88 mc/zi = 0,745 mc/h

V anual = 4952,4 mc

Reteaua de distributie a apei

Distributia apei la consumatorii tehnologici din halele de crestere intensiva a puilor de carne se va face prin intermediul unui sistem intern de conducte , executat din PEHD cu D=50 mm ,amplasat subteran ,cu o lungime de 60 ml. Reteaua exterioara de apa se va monta ingropat, pe pat de nisip la cota 0,8m – 1,0 m, pentru preintampinarea inghetului.

Conductele  de distributie apa potabila vor fi realizate din polietilena de inalta densitate.

Bransamentele de apa potabila/tehnologica la fiecare hala se vor face separat printr-un camin de bransament dotat cu vane de sectionare.

Fiecare hala va fi prevazuta cu propriul racord pentru alimentare cu apa in scop tehnologic.

Instalatii de protectie la incendiu

Deoarece in Certificatul de urbanism nu a fost solicitat avizul PSI , titularul proiectului a solicitat unei persoane autorizate sa intocmeasca  scenariul de siguranta la incendiu  .

Concluziile acestui scenariu sunt :

- Nu este necesar un sistem de stingere incendiu;

- Pentru acest obiectiv se prevede existenta unui pichet pe locatie si a unui extinctor pentru fiecare 200 mp.

In consecinta ,amplasamentul  va avea in dotare un pichet si fiecare hala va fi dotata cu cate 6 extinctoare tip P6(cate un extinctor pentru fiecare 200 mp).

Tabel 4.1.1

|  | BILANTUL consumului de apa (m3/zi; m3/an) |
| --- | --- |

|  | Proces tehnologic | Sursa de Apa (furnizor) | Consum total de apa (coloanele 4,10,11) | apa prelevata din sursa |  |  |  |  |  |  |  |  | Recirculata/reutilizata |  | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  | Consum menajer |  | Consum industrial |  |  |  |  | Apa de la propriul obiectiv | Apa de la alte obiective |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apa subterana |  | Apa de suprafata | Pentru compensarea pierderilor in sistemele cu circuit inchis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apa subterana | Apa de suprafata |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Consum menajer + Igienico-sanitar | Foraj de adancime | 0.78 mc/zi 284,1mc/an | 0,78mc/zi 284,1mc/an |  | 0,78 mc/zi 284,1mc/an |  | 0,78 mc/zi 284,1mc/an |  | - | - | - | N/A | N/A |  |
|  | Crestere pui pentru Carne |  | 17,1 mc/zi 4668,3mc/an | 17,1mc/zi 4668,3 mc/an |  | - |  | 17,1 mc/zi 4668,3 mc/an |  | - | - | - | N/A | N/A |  |
|  | Total |  | 17,88mc/zi 4952,4mc/an | 17,88mc/zi 4952,4mc/an |  |  |  | 17,88mc/zi 4952,4mc/an |  |  |  |  |  |  |  |

Evacuarea apelor uzate:

Apele menajere uzate provenite din sediul administrativ, se vor scurge  in canalizarea menajera din incinta, prin intermediul careia vor ajunge in fosa septica (din fibra de sticla) de colectare a apelor uzate menajere, fosa vidanjabila,cu o capacitate de 3 mc .

Poluantii ce pot fi gasiti in aceasta categorie de apa uzata sunt : substante organice , materii in suspensie ,detergenti.

Apele tehnologice uzate provin de la spalarea si clatirea halelor de crestere a puilor,in timpul procesului de igienizare a acestora.

Debitul acestor ape uzate este variabil , la fel ca si compozitia lor .

Acestea sunt preluate de canalizarea interna si sunt dirijate la bazinul betonat de colectare a apelor uzate , cu o capacitate de 30 mc ,bazin ce poate fi vidanjat.

Asternutul cu dejectii, evacuat din halele de crestere pui, va fi stocat temporar pe platforma din beton, prevazuta cu drenaj si racordat , prin reteaua de canalizare ape uzate, la bazinul de colectare apa uzata tehnologica. Desi dejectiile vor fi uscate la scoaterea din hale (datorita incalzirii prin pardoseala) ,datorita precipitatiilor , pot exista scurgeri lichide catre bazinul vidanjabil.

Debite de apa uzata rezultate

Conform STAS 1846-90 ,art. 2.1.1 ,stabilirea debitelor de apa uzata se face cu formula:Qu = 0,8 x Qs , unde:

Qu-este debitul de apa uzata ;

Qs- debitele caracteristice ale cerintei de apa.

Debite de apa uzata tehnologica  evacuate:

Qu zi med = 0,8 x 17,88 mc/zi = 14,30 mc/zi

Poluantii ce se regasesc in acest tip de apa uzata sunt: substante organice,azot amoniacal , fosfor , detergent .

Apele pluviale cazute de pe acoperisuri si suprafata amenajata a fermei vor fi colectate prin jgheaburi si de o retea de rigole pluviale si se vor directiona catre santurile de colectare apa pluviala , din zona, si care vor directiona apa pluviala catre terenurile agricole.

Tabel 4.1.2 –Apa uzata

| Sursa apelor uzate, Proces tehnologic | Totalul apelor uzate generate |  | Ape uzate evacuate |  |  |  |  |  | Ape directionate spre reutilizare/recirculare |  |  |  | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | menajere |  | industriale |  | pluviale |  | in acest obiectiv |  | catre alte obiective |  |  |
|  | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Cresterea puilor de carne | 0,62 | 227,28 | 0,14 | 52,56 | 0,478 | 174,72 | - | - | - | - | - | - |  |

 Prognozarea impactului

Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice si

hidrogeologice ale amplasamentului proiectului

Procesele tehnologice – consumatoare de apa (cresterea intensiva a puilor de carne) sunt continue – adaparea puilor, si discontinue (igienizare hale)

neperturband echilibrul hidrologic al panzei freatice.

Dat fiind ca in imediata apropiere a obiectivului nu exista cursuri de apa  , iar colectarea apelor uzate in bazin betonat nu permite poluarea apelor subterane ,in conditii normale de lucru , se poate spune ca impactul produs de acestea se inscrie in limite normale.

Apele uzate tehnologice nu constituie o sursa importanta de emisii rezultate din activitatea de crestere a pasarilor, acestea avand un regim discontinuu si putand fi colectate si tratate separat.Acestea vor fi vidanjate de catre operatori autorizati.

Indicatorii de calitate ai apei uzate tehnologice – colectate in bazinul de 30

mc – evacuata prin vidanjare, prezinta potential poluator prin depasirea limitelor impuse prin Normativul NTPA – 002/2005 si a pragurilor de alerta specifice Ordinului 756/97(in cazul fisurarii bazinului).

 Masuri de diminuare a impactului

O reducere a consumului de apa la ferme poate fi realizata reducand pierderile prin scurgere cand se adapa pasarile si reducand toate celelalte utilizari care nu sunt neaparat legate de necesitatile nutritionale. Utilizarea rationala a apei poate fi considerata a fi o parte a unei bune practici si poate cuprinde urmatoarele actiuni, care sunt si Cele Mai Bune Tehnici Disponibile:

* curatarea adaposturilor pentru pasari si a echipamentelor cu curatatoare de inalta presiune la sfarsitul fiecarui ciclu de productie. Cu toate acestea este important a se gasi un echilibru in ceea ce priveste curatenia si utilizare a cat mai putina apa;

* calibrarea regulata a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea

pierderilor prin scurgere;

* tinerea de inregistrari referitor la consumul de apa prin folosirea

contoarelor de apa (apometre);

* detectarea si repararea scurgerilor.

Reducerea consumului de apa al pasarilor nu este considerata a fi o masura practica. Acesta va varia in concordanta cu dieta lor si, desi cateva strategii de productie includ alimentarea restrictionata cu apa, alimentarea permanenta cu apa este, in general,considerata a fi o obligatie.

Activitatea obiectivului, in conditii normale de functionare – fara descarcari directe de ape uzate, nu generaza un impact negativ semnificativ asupra calitatii apelor de suprafata si subterane din zona.

  - Aerul

Prin pozitia sa geografica, clima comunei Horia este una temperat continentala, cu precipitatii atmosferice destul de reduse in timpului anului si perioade de secete frecvente.

La statia meteo Constanta , temperatura medie anuala calculata este de 11.3 °C, cantitatea de precipitatii medie anuala fiind de aproximativ 417,9 mm. Perioada cea mai secetoasa este in luna Noiembrie, cu o medie a precipitatiilor de 21,2 mm. Luna cu cele mai bogate precipitatii este Iulie, cu o medie de 51,6 mm.

In medie, temperaturile sunt mai ridicate in Iulie, in jur de 22.0 °C. In Ianuarie se inregistreaza cele mai mici temperaturi, in medie -0.5 °C.

Variatia de precipitatii intre cele mai uscate si cele mai ploioase luni, este de 23 mm.

Cu privirile la precipitatiile atmosferice sub forma de zapada, stratul de zapada este destul de subtire si se mentine perioade scurte de timp.

In zona terenului unde va fi facuta  investitia propusa , nu sunt amplasate surse de poluare stationare cu emisii semnificative. Drumul de acces la amplasament nu este caracterizat de o circulatie rutiera semnificativa .

Poluarea de fond a aerului ambiental se incadreaza in limitele admisibile.

Caracterizarea surselor de poluanti atmosferici aferente obiectivului:

▶ Etapa de constructie

Lucrarile de constructie si circulatia auto in santier vor genera o poluare nesemnificativa a aerului cu pulberi (sedimentabile si in suspensie) – emisii fugitive, de suprafata – necontrolate, si cu gaze de esapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV)emise de autovehiculele implicate in procesele de transport – surse mobile.

Sursele de poluare asociate lucrarilor de constructie sunt surse deschise, libere.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si de nivel redus.

Principale surse de emisii de noxe din activitatea fermei de crestere a pasarilor sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Emisii poluanti in aer | Sursa de emisii poluanti |
| --- | --- |
| Amoniac(NH3) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Metan(CH4) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Monoxid de azot(N2O) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| NOx | Incalzirea cladirilor si instalatii de combustie (aeroterme si sobe cu combustibil solid) |
| Bioxid de carbon(CO2) | Halele de pasari, combustibil utilizat la incalzire si transport |
| Hidrogen sulfurat(H2S) | Halele de pasari, stocarea si imprastierea dejectiilor |
| Praf | Stocarea hranei - furaje, halele de pasari |

▶ Etapa de functionare

Sursele de emisie si poluantii pentru aer

Sursele dirijate de emisie controlata si poluantii specifici caracteristici fermei avicole Tichilesti ,conform proiectului ,sunt :

• Emisii tehnologice:

- sisteme de exhaustare hala (ventilatoare centrifugale) – 4 ventilatoare

axiale/ hala ; fiecare cu diametru D= 600 mm si viteza variabila comandata automat de sistemul de reglare microclimat. Fiecare hala va avea si cate 2 ventilatoare centrifugale de coama.

Poluanti de interes: amoniac (NH3), pulberi totale.

Amoniacul gaz (NH3) are un miros iute si patrunzator si in concentratii mari poate irita ochii, gatul si mucoasele oamenilor si animalelor. Se ridica usor din dejectii si se imprastie prin cladiri si este eventual eliminat de sistemele de ventilatie. Factori ca temperatura, ventilatia umiditatea, procentul de  stocare, calitatea adaposturilor si compozitia hranei (proteine brute) pot ,de asemenea ,sa afecteze nivelul de amoniac.

Praful nu s-a constatat a fi o problema de mediu in imprejurimile fermelor, dar poate cauza neplaceri cand bate vantul. In interiorul halelor de animale praful este recunoscut ca si contaminant care poate afecta respiratia animalelor si oamenilor.

• Emisii din surse de combustie:

- centrale termice(amplasate in camera tehnica a fiecarei hale-adapost)–fiecare 300kWA - functionare cu precadere in sezon rece , tip de combustibil: solid

Poluanti de interes: - pulberi in suspensie (PST);

- monoxid de carbon (CO);

- dioxid de sulf (SO2);

- dioxid de azot (NO2).

LIMITE DE INCADRARE

• Ordinul 462/1993 al MAPPM - Stabileste valorile limita la emisie – VLE.

Raportarea nivelului determinat al concentratiilor de poluanti se realizeaza

diferentiat, in functie de categorie:

- emisiile din procese tehnologice: Anexa nr. 1, Ordin 462/93: pulberi totale- pct 4 si amoniac – clasa a 3-a, pct 6 “Substante anorganice sub forma de gaze sau vapori”;

- emisiile din procese de combustie: Anexa 2, Ordin 462/93. pct 4 “Focare

alimentate cu combustibil solid”

Focare alimentate cu combustibil solid

| Indicator | VLE cf.O 462/93 (mg/mc) |
| --- | --- |
| Oxid de carbon-CO | 250 |
| Bioxid de sulf-SO2 | 2000 |
| Bioxid de azot-NO2 | 250 |
| Pulberi totale | 100 |

Valorile limita ale poluantilor emisi in atmosfera din procese tehnologice

| Poluant | Clasa | Debit masic | Concentratia(mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi totale in suspensie | - | ≥ 0,5 kg/h | 50 |
| Amoniac | 3 | ≥ 300 g/h | 30 |
| Hidrogen sulfurat | 1 | ≥ 50 g/h | 30 |

Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor

|  | SURSE STATIONARE de poluare a aerului, poluanti generati si emisi |
| --- | --- |

|  | Denumirea activitatii, sectorului, procesului tehnologic, codul activitatii*) | Surse generatoare de poluanti atmosferici |  |  |  |  |  |  | Caracteristicile fizice ale surselor |  |  | Parametrii gazelor evacuate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Consum/ productie | Timp de lucru anual, ore | Poluanti generati |  | Poluanti, coduri, dupa caz | Cantitati de poluanti generati t/an | Denumire | Inaltime m | Diametrul interior la varf al cosului m | Viteza, m/s | Temperatura, °C | Debit volumic/ debit masic m3/s g/s |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Cresterea puilor pentru carne | Centrale termice (3) | 39 t/an | - | CO,SO2, NO2, pulberi |  | - | - | Cos (3) | 5,00 | 0,350 | - | - | - |

Poluantii evacuati in atmosfera

Emisii poluanti chimici

- Emisii tehnologice

Toate halele sunt prevazute cu ventilatie naturala si artificiala pentru

asigurarea parametrilor optimi de microclimat. Microclimatul este supravegheat de un calculator care comanda:admisia si exhaustarea aerului si ventilatia tunel cu racire.

Pentru ventilatia artificiala halele de pui vor fi prevazute cu:

- 4 ventilatoare axiale de perete de 43000 mc/h;

- 2 ventilatoare de coama de 20 000 mc/h.

Ventilatoarele axiale cu clapete se afla pozitionate pe peretele opus intrarii in hala la cca. 1 m deasupra solului. Functionarea ventilatoarelor este comandata si controlata automat pentru a mentine o atmosfera si un microclimat optim pentru cresterea puilor.

Aerisirea naturala a halelor este asigurata prin guri de aerisire – denumite

admisii aer – 50 buc / hala , aflate pe cele doua laturi de lungime ale halelor.

Poluanti de interes: amoniac si emisii reduse de pulberi.

Surse de emisie:

Ventilatoare axiale, pozitionate pe perete (cu clapete de inchidere – functionare controlata automat) - amplasate la capatul fiecarei hale din cadrul fermei .

Parametri – fizici proiectati:

• Diametru (mm): 600

• Sectiune (mp): 0,28

Poluanti de interes: NH3, pulberi.

Ventilatoarele de coama – pozitionate pe acoperis

Intensitatea emisiilor ajunge la valori maxime la sfarsitul perioadei de crestere a puilor din hala respectiva, prezentand o maxima influentaiin zona limitrofa amplasamentului.

Calitatea aerului din zona de maxima influenta se estimeaza ca va respecta valorile maxim admise pentru zonele protejate.

Incadrarea valorilor la imisie se face conform:

- Ordinului 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, pulberilor in suspensie (PM 10 si PM 2,5), plumbului,benzenului , monoxidului de carbon si ozonului (VLE) in aerul inconjurator;

- STAS 12574 – 87 - Aer din zonele protejate. Conditii de calitate.

Limite prevazute prin legislatia de mediu aflata in vigoare: STAS

12574/87 - “Aer din zonele protejate – Conditii de calitate” - prevede concentratiile maxime admisibile:

| Poluant | Concentratia maxim admisa(CMA) |  | Prag de alerta* (mg/mc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medie de scurta durata (30 min) mg/mc | Medie de lunga durata (zilnica) mg/mc | Medie de scurta durata (30 min) mg/mc | Medie de lunga durata (zilnica) mg/mc |
| amoniac | 0,3 | 0,10 | 0,21 | 0,07 |
| Hidrogen sulfurat | 0,015 | 0,008 | 0,010 | 0,005 |
| Pulberi | 0,5 | 0,15 | 0,35 | 0,10 |

Dat fiind ca zona rezidentiala este amplasata la o distanta mai mica decat cea prevazuta in OMS 119/2014 , solicitantul acomandat un studio de dispersie care sa arate concentratiile imisiilor in zona populata.

Modelarea dispersiei

Pentru simularea ariei de dispersie a poluantilor emisi din activitatea fermei de pasari apartinand S.C. AVI BEST QUALITY SRL ,s-a luat in calcul faptul ca distanta pana la zona locuita este de cca 500 m .

La o distanta de cca 400 m se afla o locuinta izolata.

Pentru aceste motive solicitantul a comandat un studiu de dispersie si a depus documentatia pentru realizarea unui studiu de evaluare ,de catre INSP Bucuresti .

1.	Consideratii generale

Prognozarea nivelurilor de poluare a aerului ambiental generate de ansamblul surselor aferente obiectivului studiat s-a efectuat prin modelarea matematica a campurilor de concentratii.

Evaluarea nivelurilor de concentratii s-a efectuat prin raportarea la valorile limita prevazute de reglementarile in vigoare, in cazul de fata acestea fiind STAS 12574/1987 care prevede valori maxime admisibile (CMA) pentru amoniac in zone rezidentiale.

2.	Descrierea modelului

Modelele folosite sunt aplicabile pentru surse continue punctiforme sau de suprafata si se bazeaza pe presupunerea ca distributia spatiala a concentratiilor este data de formula gaussiana a penei: Modelul CLIMATOLOGIC Martin si Tikvart pentru estimarea concentratiilor de poluant pe termen lung de mediere si o varianta a acestuia pentru estimarea concentratiilor de poluant pe termen scurt de mediere.

Concentratia medie CA intr-un receptor aflat la distanta ρ de o sursa de suprafata si la inaltimea z este de sol este data de relatia:

unde:	k = indice pentru sectorul directiei vantului;

qk(ρ) = ∫Q(∫ρ,θ)dθ  pentru sectorul k;

Q(ρ,θ) = emisia in unitatea de timp a sursei de suprafata;

ρ = distanta de receptor pentru o sursa de suprafata infinitezimala;

θ = unghiul in coordonate polare centrat pe receptor;

l = indice pentru clasa de viteza a vantului;

m = indice pentru clasa de stabilitate;

Փ(k,l,m) = functia de frecventa a starilor meteorologice;

S(ρ,z;Ul,Pm) = functia care defineste dispersia;

z = inaltimea receptorului deasupra solului;

ul = viteza vantului reprezentativa;

Pm= clasa de stabilitate.

Pentru surse punctiforme, concentratia medie CP datorita a “n” surse, este data de relatia:

unde:	kn  = sectorul de vant pentru a n-a sursa;

Gn = emisia pentru sursa n;

ρn  = distanta de receptor a sursei n.

Daca receptorul este la sol (nivel respirator), atunci z=0 si forma functiei S(ρ,z;ul,Pm) va  fi:

daca бz(ρ) < 0,8 L

si:

daca бz(ρ) > 0,8 L

unde:	бz(ρ) = functie de dispersie verticala;

h	= inaltimea sursei;

Δh	= suprainaltarea penei de poluant, calculata cu relatiile lui Briggs;

L	= inaltimea de amestec;

T1/2= timpul de injumatatire a poluantului.

Posibilitatea disparitiei poluantului prin procese fizice sau chimice este data de expresia:

exp (-0,692ρ/ul T1/2 )

Sursele de suprafata sunt considerate un numar n de surse punctiforme.

Concentratia totala pentru o perioada de mediere este suma concentratiilor datorate tuturor surselor pentru acea perioada.

Datele de intrare cuprind informatii privind:

•	grila de calcul;

•	datele de emisie;

•	parametrii meteorologici.

Grila de calcul - Modelul permite calculul concentratiei medii a poluantului in orice punct aflat la anumite distante de sursa/surse, prin luarea in considerare a contributiei tuturor surselor. Ca urmare, este posibil sa se calculeze concentratiile pe o arie in jurul sursei. In acest scop, se limiteaza aria de interes, iar pe suprafata ei se fixeaza o grila, de regula patratica, ale carei noduri constituie receptorii.  Numarul de noduri si pasul grilei se aleg in functie de caracteristicile sursei, ale ariei de interes si ale problematicii la care trebuie sa se raspunda. Grila va avea o origine si un sistem de coordonate cu axa Ox spre est si axa Oy spre nord, in functie de care se stabilesc coordonatele surselor si ale nodurilor.

Datele de emisie cuprind caracteristicile surselor: concentratiile noxelor evacuate, inaltime geometrica, diametrul sau suprafata de emisie, viteza si temperatura de evacuare a poluantilor.

Parametrii meteorologici se introduc sub forma functiei de frecventa F(k,l,m) a tripletului directia vantului, clasa de viteza a vantului si clasa de stabilitate, stabilita pe siruri lungi de date (plurianuale). De exemplu, daca se lucreaza pe 16 sectoare de vant, 8 clase de viteza si 7 clase de stabilitate, tabelul de valori ale functiei de frecventa cuprinde 896 de intrari.

# 3.	APLICATIE LA FERMA AVI, TICHILESTI

## 3.1 Poluanti analizati

Singurul poluant caracteristic analizat a fost amoniacul (NH3), deoarece legislatia nationala nu prevede limite de concentratie in imisie pentru ceilalti poluanti din aer care se emit in cantitati semnificative in fermele de cresterea porcilor si pasarilor, respectiv metan si protoxid de azot.

## 3.2 Grila de calcul

S-a utilizat o grila cu dimensiunile 2.3 km x 1.5 km cu pasul de 20 m.

## 3.3 Date privind cantitatile de poluanti emise

FERMA TICHILESTI: 3 hale

Tabelul nr. 1: Cantitati de emisii din hale la ferma TICHILESTI (calculate cu factori de emisie din BAT-AEL)

| Capacitate | NH3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | kg/an | g/s |
| Pui la sol (cap. 57.000) | 4.560 | 0,1446 |

## 3.4 Date privind punctele de emisie

Parametrii tehnici ai ventilatoarelor la halele din ferma TICHILESTI

- sistem de admisie aer proaspat compus din 50 guri de admisie/hala de 120 mc/h fiecare;

- sistem de exhaustare format din: 4 ventilatoare exhaustare aer cu o capacitate de 43 000 mc/h fiecare si 2 ventilatoare cu o capacitate de 2000 mc/h, fiecare.

## 3.5 Parametrii meteorologici

S-au utilizat datele meteorologice plurianuale provenite de la Statia Meteorologica Constanta. Valorile concentratiilor maxime in imisie reprezinta cele mai mari concentratii care pot aparea, in cele mai defavorabile conditii meteorologice.

## 3.6 Rezultate

Rezultatele calculelor de dispersie, respectiv concentratiile maxime de poluanti la nivelul solului (inclusiv distanta fata de sursa/limita amplasamentului) se prezinta comparativ cu valorile limita si, dupa caz, cu pragurile de alerta, conform legislatiei de mediu in vigoare in tabelul nr. 2 si sub forma Hartilor de izoconcentratii (Figurile nr. 1-2 la aceasta Anexa).

Analiza rezultatelor obtinute in urma modelarii matematice a dispersiei poluantilor in atmosfera comparativ cu valorile limita pentru concentratiile de poluanti in atmosfera (imisii), prevazute de legislatia in vigoare pune in evidenta faptul ca nivelurile de concentratii in aerul ambiental generate de sursele aferente obiectivului se vor situa mult sub valorile limita, indiferent de durata intervalului de mediere.

Tabelul nr. 2: Comparatie intre concentratiile maxime si valorile limita

- Intervale de mediere scurte

| Distanta fata de sursa/ limita perimetrului platformei si sectorul de vant [m - sector] | Concentratia maxima / plaja concentratii [g/m3] | Prag de alerta sanatate (PA) [g/m3] | Valoare limita = Prag de interventie sanatate (VL/PI) [g/m3] | Valoare limita protectie Vegetatie(VLV)/ ecosisteme [g/m3] | Obser- vatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 47.6 | - | 300 ) | - | < VL |
| 0-200 – toate directiile | 47.6 - 30 | - | 300 | - | < VL |
| 200 – 300 toate directiile | 30 -20 |  |  |  |  |
| 300 -800 toate directiile | 20 - 15 |  |  |  |  |

- Intervale de mediere lungi (24 ore)

| Distanta fata de sursa/ limita perimetrului platformei si sectorul de vant [m - sector] | Concentratia maxima/ plaja concentratii [g/m3] | Prag de alerta sanatate (PA) [g/m3] | Valoare limita = Prag de interventie sanatate (VL/PI) [g/m3] | Valoare limita protectie Vegetatie(VLV)/ecosisteme [g/m3] | Obser- vatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 4.4 | - | 100) | - | < VL |
| 0-100 NE, SV | 4.4 - 2 | - | 100 | - | < VL |
| 100 - 200 toate directiile | 2 - 1 |  |  |  | < VL |
| 0 – 400 E, N | 4.4 – 0.5 |  |  |  | < VL |

Fig. nr.1. Concentratii maxime de amoniac in aer – timp de mediere 30 minute (ferma AVI - Tichilesti)

Fig. nr.2. Concentratii medii zilnice de amoniac in aer – timp de mediere 24 ore (ferma AVI - Tichilesti

Evaluarea impactului asupra aerului - imisii

Zona cu functiune de locuire(in acceptiunea O 119/2014),  cea mai apropiata se afla la cca.500 m fata de obiectiv. La o distanta de cca. 400 m se afla o locuinta izolata.

Datorita acestei situatii ,a fost comandat un studiu la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti,studiu care a aratat ca functionarea fermei nu va aduce un disconfort major persoanelor din acea zona.

Prezenta poluantilor generati de activitatea tehnologica desfasurata pe platforma obiectivului studiat, in aerul ambiental, se estimeaza a fi in concentratii aflate mult sub valoarea pragului de alerta.

Din scara de bonitate, indicilor de poluare estimati li se asociaza un mediu afectat in limitele admise – nivel 1.

▶ Etapa de constructie

Lucrarile de constructie a spatiilor si circulatia auto in santier vor genera o poluare nesemnificativa a aerului cu pulberi (sedimentabile si in suspensie) – emisii fugitive, de suprafata – necontrolate, si cu gaze de esapament (SO2, NOx, CO, CO2, COV) emise de autovehiculele implicate in procesele de transport – surse mobile.

▶ Etapa de functionare

Activitatile tehnologice ce fac obiectul proiectului activitatii analizate, respectiv cresterea intensiva a puilor de carne - genereaza poluare locala semnificativa a aerului ambiental cu amoniac – estimata a se incadra in limitele admise – in incinta fermei avicole; zona locuita nu este afectata, asa cum reiese din hartile studiului de dispersie.

Emisii de mirosuri

Mirosurile sunt considerate agenti poluatori subiectiv ,deoarece depind de gradul de perceptie al fiecarui individ. De aceea , acestea nu pot fi cuantificate.

Emisiile sunt transportate de vant ,dar concentratia pe care mirosurile o ating la o distanta data ,depind de mai multi factori climatici ,cum ar fi: temperatura ,umiditatea relativa ,viteza si directia vantului, turbulenta atmosferica etc.

In general ,cel mai redus nivel al mirosurilor se inregistreaza la viteze mari ale vantului.Ca urmare ,la amiaza apar mai putine probleme legate de miros,deoarece viteza vantului are valori maxime ,iar umiditatea relativa este scazuta.

Prin natura activitatii ,investitia in discutie se incadreaza in categoria celor ce emit mirosuri .

In ferma , sursele de mirosuri sunt:

-sistemul de ventilatie;

-sistemul de evacuare a apelor uzate;

Puterea ventilatoarelor a fost calculata tinand cont de incadrarea emisiilor in limitele impuse .In acest mod ,emisiile si mirosurile vor avea un nivel scazut , care nu vor provoca disconfort major.

Emisiile rezultate din sistemul de evacuare a apelor uzate sunt minime , deoarece acest sistem este unul inchis.Aceste emisii vor  conduce la mirosuri neplacute doar pe perioade foarte scurte de timp(la vidanjarea bazinelor colectoare).

Procesul de crestere a pasarilor este un proces ciclic ,a carui parametri pentru asigurarea conditiilor de hranire ,adapare ,microclimat sunt condusi automat.In cazul avariilor ce pot conduce la aparitia unor situatii accidentale generatoare de mirosuri,ferma va fi dotata cu generator de curent ,ce poate asigura functionarea normala a fermei ,pe durata avariei.

Respectarea celor mai bune tehnici agricole ,cat si un managent adecvat al activitatii ,vor contribui la diminuarea procentului de emisii.

4.3. Solul

Amplasamentul face parte din masivul Central-Dobrogean.Acesta este delimitat la sud de falia Palazu ,iar la nord de falia Peceneaga-Camena.

Podisul Dobrogei se prezinta ca un podis relativ rigid, format pe roci vechi (sisturi verzi, granituri), depozite sedimentare mezozoice si neozoice, puternic erodat de actiunea indelungata a factorilor exogeni, cu un relief domol, usor ondulat si cu altitudini relativ reduse (200-300m). Partea de nord este mai inalta, ajungand pe alocuri la 350-400 m dar si la 467 m in varful cel mai inalt (Vf. Greci din Muntii Macinului). Partea de sud are sub 200 m (altitudinea maxima este de 204 m in Podisul Deliorman).

Subdiviziunile principale ale Podisului Dobrogei sunt Masivul Dobrogei de Nord si Podisul Dobrogei de Sud, despartite de linia Harsova-Capu Midia. Masivul Dobrogei de Nord este mai inalt, cu un relief mai variat si o inclinare generala de la Dunare spre mare. Este format din Muntii Macinului (cunoscuti si sub denumirea de Culmea Pricopanului), Culmea Niculitelului, Dealurile Tulcei (continuate cu prispa Agighiol), Depresiunea Nalbant, Podisul Babadagului (alungit de la Dunare la Marea Neagra, cu altitudine maxima de 401m), Podisul Casimcei, format din sisturi verzi (cu 325 m altitudine maxima), continuat cu prispa Hamangia. Uneori Podisul Casimcei este considerat o subdiviziune majora separata a Dobrogei, de acelasi rang cu celelalte doua si denumit Dobrogea Centrala. Podisul Dobrogei de Sud este mai jos (sub 200 m), este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene si inclina de la mare spre Dunare. Vaile au un pronuntat caracter endoreic. Extremitatea sud-vestica, cu altitudini maxime de 204m, poarta denumirea generica de "Deliorman" (continuandu-se in Bulgaria). Subdiviziunile sunt: zona litorala inalta, Podisul Medgidia (cu Valea Carasu), Podisul Negru Voda si Podisul Oltinei.

In alcatuirea soclului Masivului Central-Dobrogean se deosebesc doua formatiuni distincte: cristalinul de Altan Tepe si formatiunea sisturilor verzi.

Surse de poluare a solurilor

In perioada de constructie pot apare surse de poluare datorate depozitarii incorecte a materialelor folosite in constructie sau scurgerilor provenite de la mijloacele auto folosite pe amplasament.O alta sursa ,desi cu o probabilitate  mult mai mica , ar putea fi scurgerea apei menajere pe sol.

Toate  aceste posibile surse pot fi evitate printr-un corect management al activitatilor prestate de catre firma constructoare.In contractul incheiat cu aceasta va fi prevazuta respectarea prevederilor legislative in domeniul mediului.

Dupa punerea in functiune a obiectivului, o potentiala sursa de poluare majora a solurilor ar putea fi depozitarea dejectiilor.

O cantitate mare de azot, fosfor, potasiu sub forma de diferiti compusi ai acestora sunt eliminati in urma activitatii de crestere a pasarilor.

Dejectiile animaliere contin cantitati variabile din acesti nutrienti precum si o serie de minerale si elemente elementare: sulf, magneziu,etc.

Principalele surse de poluare cu N si P sunt:

- pentru N  scurgeri accidentale de ape de spalare, procesele de denitrificare a compusilor cu azot, NO2, NO, N2, spalarea cu ape pluviale a solului pe care s-au imprastiat dejectiile animaliere, cu poluarea apelor subterane;

- pentru fosfor - scurgeri accidentale de ape de spalare si spalarea cu ape pluviale a solului pe care s-au imprastiat dejectiile animaliere ,cu poluarea apelor subterane;

- acumularea N si P in componenta organica a solului.

Emisii de metale grele

Metalele grele sunt considerate a fi metalele cu o densitate mai mare de 5g/cm3.

Elementele care se incadreaza in aceasta categorie sunt nutrienti esentiali :Cu, Cr, Fe, Mn,Ni si Zn, dar si Cd, Hg si Pb care nu sunt elemente esentiale. Acestea din urma au tendinta de a se acumula in mediul in care sunt eliberati si la depasirea unei anumite concentratii devin toxice pentru microorganisme, animale si plante deci pentru mediu.

Un studiu german arata ca principalele surse de metale grele in agricultura sunt:

Depunerile atmosferice – Cd, Pb, Zn;

Ingrasaminte de natura organica – Cr, Cd;

Emisii difuze din dejectii animaliere – Cu, Zn, Ni.

| Tipul dejectiilor | Metale grele |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| Dejectii de pasari – cu umiditate mare | 0,2-0,3 | <0,1-7,7 | 48-78 | 7,1 si 9,0 | 6,0 si 8,4 | 330-456 |
| Dejectii de pasari – cu umiditate mica | - | - | 32-50 | - | - | 192-300 |

Tot in studiul german s-a facut o estimare a incarcarii solurilor la imprastierea directa a dejectiilor pe sol, prezentata in tabelul urmator:

| Tipul dejectiilor | Metale grele (g/ha/an) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iesiri materie uscata | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| Dejectii de pasari ,cu umiditate mare | 0,3 | 0,0 | 0,14 | 1,07 | 0,14 | 0,13 | 7,01 |

Masuri de diminuare a impactului

Pentru micsorarea impactului unei potentiale poluari a solului vor putea fi luate urmatoarele masuri:

In perioada de constructie:

-depozitarea corecta si in cantitati cat mai mici a materialelor folosite;

-colectarea selectiva si depozitarea temporara a deseurilor in spatii special amenajate;

-interzicerea reparatiilor si interventiilor la mijloacele auto pe amplasament;

In perioada de functionare:

- depozitarea controlata a deseurilor si materialelor depozitate,inclusiv a dejectiilor;

- aplicarea de material absorbant pe suprafetele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere(in cazul in care ar avea loc scurgeri de la mijloacele auto care vor circula in incinta).

Geologia subsolului

Comuna Horia - asezata in partea de nord-vest a Judetului Constanta.

Din punct de vedere geologic,comuna Horia se incadreaza in Masivul Central-dobrogean,care ocupa treimea mijlocie a Dobrogei.

Soclul foarte cutat si faliat este constituit din sisturi cristaline mezozonale , pe care stau sisturile verzi apartinand Proterozoicului superior.

Acestea sunt acoperite cu o cuvertura cuaternara de loess sau depozite aluvionare.

Din punct de vedere   geomorfologic ,solul corespunde cerintelor constructiei propuse , iar solutia constructiva aleasa va raspunde perfect particularitatilor pedo-climatice ale zonei .

Surse de poluare

Posibila poluare a subsolului ar putea avea loc datorita urmatoarelor cauze:

-depozitare necontrolata a dejectiilor ,cu infiltrarea partii lichide in subsol;

-fisurarea sau infundarea drenului de la platform de depozitare dejectii;

-fisuri ale traseelor de apa uzata menajera si apa uzata tehnologica;

-fisuri ale bazinului betonat ce colecteaza  apa uzata tehnologica.

Masuri de diminuare a posibilitatii de poluare a subsolului

Pentru evitarea poluarii subsolului este important ca ,periodic , sa fie inspectate toate traseele ce transporta apa uzata , dar si integritatea fizica a bazinului folosit pentru colectarea apei uzate ,ca si integritatea platformei de depozitare dejectii.

5. Biodiversitatea

Amplasamentul propus de titularul proiectului pentru construirea fermei de pui de carne nu se afla in interiorul vreunei arii naturale protejate de interes national sau ca parte integranta a retelei Natura 2000 in Romania.

Functionarea Fermei avicole Tichilesti nu va conduce in zona adiacenta – de influenta maxima la:

- modificare/distrugerea populatiei de plante;

- modificarea compozitiei de specii de plante sau animale;

- degradarea florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii,compactarea solului, modificarea conditiilor hidrologice);

- modificare/distrugerea rutelor de migrare;

- alterarea sau modificarea speciilor de fungi/ciuperci.

Activitatea propusa nu induce un impact semnificativ asupra biodiversitatii din zona adiacenta si cu atat mai putin impact transfrontier.

6. Peisajul

Ferma de pasari  se va realiza cu respectarea Planului Urbanistic General al comunei Horia si a Regulamentului Local de Urbanism, care furnizeaza toate elementele pentru incadrarea in peisaj a obiectivului.

Prin construirea fermei de pasari pe amplasamentul analizat, va exista un impact local asupra peisajului.

Amplasarea investitiei in intravilanul satului Tichilesti nu duce la aparitia unui impact major , dat fiind ca terenul pe care va fi construita ferma se afla la marginea satului.

Nu se impun masuri pentru protejarea peisajului.

7. Mediul social si economic

Proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic prin atragerea fortei de munca, plata taxelor locale, dezvoltarea sectorului agro-zootehnic al zonei, etc.

Activitatea fermei nu va produce disconfort zonei rezidentiale(conform OMS 119/2014- zona de locuit - zona constituita ca o grupare functionala de loturi si parcele de teren delimitate teritorial pe care predomina cladiri cu locuinte avand ca parametru de masura densitatea medie de locuire)  ,aceasta aflandu-se la o distanta de cca 500 m de ferma.

Chiar daca nu respecta distanta prevazuta in OMS 119/2014 ,datorita capacitatii relativ mica ,datorita dotarilor de ultima generatie ,prevazute de proiect ,se poate spune ca activitatea fermei nu va crea un discomfort major.

Pentru evitarea oricaror eventuale probleme legate de confortul persoanelor ce locuiesc in vecinatate, a fost realizat un studiu la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti .Acest studiu a urmarit sa arate daca activitatea fermelor ar putea avea un impact major asupra celor ce locuiesc in zona si daca sunt necesare masuri suplimentare de protectie.

Concluzia studiului a fost aceea ca masurile luate prin proiect sunt suficiente pentru protectia locuitorilor.

Tranzitarea satului cu autovehiculele destinate transportului pasarilor, atat la populare, cat si la depopularea halelor, aprovizionarii cu furaje sau pentru transportul dejectiilor ar putea crea un usor  disconfort locuitorilor din zona .

Tinand cont de faptul ca aceste operatii au loc discontinuu si la intervale relativ mari de timp, impactul produs este minor.

8. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural

Nu sunt afectate prin proiectul propus, obiectivele din patrimoniul cultural, arheologic sau monumentele istorice.

9. MONITORIZAREA

In directiva IPPC 96/61EC, art. 9.5 se acorda fermierilor un statut special in ceea ce priveste monitorizarea:

“Autorizarea trebuie sa contina si reglementarile de monitorizare a emisiilor,specificand metodologia de masurare si frecventa, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatilor competente datele necesare cerute in autorizatie. Pentru instalatiile necesare prevazute la pct. 6.6 in Anexa 1, trebuie avute in vedere costurile si beneficiile realizate”.

In continuare sunt date cateva practici comune de monitorizare.

Fermierii vor inregistra, cheltuielile facute de ei in special pentru furajare,combustibili (inclusiv electricitate), consumurile de apa etc.

Acolo unde se aplica sistemul de inregistrari,unitatea trebuie sa fie echipata cu apometre, contoare de electricitate si calculatoare astfel sa se asigure si un control al climatului din interiorul halelor .

Trebuie ,de asemenea ,avut in vedere ca depozitele de dejectii trebuie verificate pentru a depista scurgerile.

Unde e posibil, monitorizarea, analiza si evaluarea trebuie sa fie legate de grupele de animale, operatiunile specifice sau sa fie facute gradual, dupa caz, pentru a oferi sanse de a identifica ariile ce se preteaza la imbunatatiri. De asemenea, monitorizarea ar trebui sa ajute in identificarea de situatii anormale si sa permita ca sa fie intreprinse actiuni corespunzatoare.

10 . SITUATII DE RISC

Un plan pentru evenimente neprevazute va ajuta titularul activitatii sa rezolve situatii neplanificate referitoare la emisii si incidente cum ar fi poluarea apei sau a altor factori de mediu, daca acestea apar. Aceasta poate, de asemenea , acoperi orice riscuri de incendiu si posibilitatea unui act de vandalism. Planul pentru evenimente neprevazute va include:

* un plan al fermei aratand sistemele de drenaj si surse de apa;

* detalii despre echipamentele disponibile in ferma, sau disponibile la cerere, care pot fi utilizate la rezolvarea problemei de poluare;

* numere de telefon de la serviciile de urgenta si autoritati, si altele, cum ar fi de la proprietarii de teren din aval si de la analistii in probleme de apa;

* planuri de actiune pentru anumite evenimente potentiale, cum ar fi incendii,scurgeri de la depozitele de mixtura de dejectii, prabusirea depozitelor de mixtura de dejectii, deversare necontrolata din supra-plinul de dejectii sau pierderi de produse petroliere prin scurgeri.

Este important sa se analizeze procedurile dupa orice incident pentru a vedea daca se pot trage invataminte si ce ameliorari trebuie implementate.

Este necesar a se verifica structurile si echipamentele pentru a se asigura ca acestea sunt in buna stare de functionare.

Identificarea si implementarea unui program structurat pentru activitatea care se va desfasura va reduce probabilitatea de aparitie a problemelor.

Se vor pune la dispozitie carti cu instructiuni si manuale si personalul va primi o calificare corespunzatoare.

Depozitul de dejectii va fi verificat regulat pentru orice semne de scurgere si trebuie sa fie corectate orice defectiuni, cu asistenta profesionala, daca este necesar.

In cateva situatii unde inspectia vizuala la asemenea constructii este limitata este recomandata monitorizarea apei freatice cu un indicator de scurgeri.

Dupa finalizarea lucrarilor, inainte de punerea in functiune, titularul activitatii va elabora toate documentele solicitate in procedura de autorizare si care vizeaza situatiile de risc, respectiv:

- Plan de interventie in cazul poluarilor accidentale si dezastre;

- Plan de masuri si interventie privind pericolul imbolnavirilor cu gripa aviara;

- Plan de management al dezastrelor naturale si PSI;

- Alte asemenea planuri de masuri solicitate de autoritatile competente.

11. DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Nu au fost intampinate dificultati la realizarea acestui studiu.

12. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Titularul proiectului – S.C. AVI BEST QUALITY S.R.L., propune construirea unei ferme pentru cresterea puilor de carne (codCAEN 0147) pe un teren amplasat in intravilanul satului Tichilesti ,com .Horia , jud. Constanta.

Amplasamentul acestei investitii  are o suprafata de 25 000 mp,concesionat firmei S.C. AVI BEST QUALITY SRL de catre primaria comunei Horia  ,prin contract de concesiune nr.1223/2017 si este incadrat la categoria : constructii.

Bilant teritorial existent si propus:

• Suprafata terenului = 25 000 mp

• Suprafata construita existenta = 0 mp

• Suprafata construita prevazuta=4 662 mp

• P.O.T. existent = 0 %

•	P.O.T. propus = 18,6 %

• C.U.T. existent =0

•	C.U.T. propus = 0,19

Terenul are urmatoarele vecinatati:

-NV-proprietate privata

-SV-DE 150/3

-NE-DE 150/2

-SE-proprietate privata

Investitia consta in  construirea unei ferme de crestere a puilor de carne ,care cuprinde urmatoarele:

-3 hale adapost cu dimensiunile de  : 100 x 12 (suprafata de 1200 mp) , din care suprafata utila 1195 mp (95 x 12 ); dotarea lor cu utilaje si echipament performant ,care sa asigure functionarea la standarde comunitare;

-spatiu anexa : 10 x 10 (suprafata 100 mp), care cuprinde :

-filtru sanitar -13,49 mp;

-birou medic veterinar – 16,74 mp;

-birou sef ferma – 17,65 mp;

-laborator10,07 mp;

-farmacie – 9,38 mp;

-spatiu pentru servirea mesei – 9,76 mp;

-grupuri sanitare – 5,29 mp;

-holuri acces – 8,88 mp.

-platforma depozitare dejectii – 662 mp,imprejmuita pe trei laturi,pana la H= 1,8 m;

-platforma depozitare paie – 300 mp;

-platforma cantarire auto – 54 mp;

-foraj de adancime pentru alimentare cu apa;

-bazin de colectare a apei uzate tehnologice ,cu o capacitate de 30 mc;

-fosa de colectare a apei menajere ,cu o capacitate de 3 mc;

-alei acces – 286,65 mp;

-imprejmuire – 672,67 ml ,H= 2,5 m.

Fiecare hala va putea adaposti 19 000 capete pui.

Capacitatea fermei va fi:

3 hale x 19 000 pui/ciclu = 57 000 capete pui/ciclu

Densitatea medie :39 kg pui/mp;

Numar cicluri de productie/an:cca. 6,5;

Rata mortalitatii : cca. 2%;

Anual , in ferma vor fi adapostiti : 57 000 pui/ciclu x 6,5cicluri = 370 500 pui/an.

Halele adapost vor fi dotate cu linii de furajare (3 linii/hala ) ,linii de adapare (cate 5 linii/hala ,adapatori cu  niplu si cu picuratori),sistem de ventilatie (ventilatie tip tunel si de coama   ) ,sistem de racire, sistem de incalzire  , toate aceste fiind controlate computerizat.

Fiecare hala va avea cate un buncar exterior de depozitare furaje(cca 30 to). Fiecare hala va fi dotata cu cate o centrala termica ,amplasata in camera tehnica.Aceasta va fi alimentata cu combustibil solid si va asigura furnizarea agentului termic necesar incalzirii.

- asigurarea retelelelor de utilitati necesare: alimentare cu apa , alimentare cu energie electrica, retele termice.

Materiile prime folosite in procesul de crestere a puilor pentru carne vor fi:

Pui de o zi :370 500capete/an (3hale x 19 000pui/hala x 6,5 cicluri/an) ;

Furaj :cca.1307 t ;

Paie pentru asternut :cca 44 t ;

Combustibil solid : 39t (;

Cantitatea de apa necesara in ferma a fost estimata la : 4952,4 mc/an.

Ferma se va alimenta cu apa dintr-un foraj de adancime ,dar si din sistemul de alimentare cu apa al comunei.

Energia electrica va fi asigurata din sistemul national.

Energia termica va fi asigurata de catre centralele termice aferente fiecarei hale ,care functioneaza cu combustibil solid .Solicitantul a optat pentru incalzirea prin pardoseala ,completata de incalzirea adapostului cu convectoare amplasate pe peretii halei.

In interiorul fermei vor fi construite retele pentru transportul atat al apei potabile ,cat si al apei uzate.Apele uzate(menajera si tehnologica) vor fi colectate in fosa septica si ,respective,in  bazin betonat , care vor fi vidanjate periodic.

In ferma vor fi adusi pui de o zi ,care vor fi crescuti in cicluri de 42 de zile , pana vor ajunge la o greutate de cca 2,3 kg ,dupa care , vor fi trimisi la abatorizare.

Halele depopulate vor fi igienizate timp de 14 zile ,dupa care se va relua un nou ciclu de crestere a puilor.

13.MATRICEA DE EVALUAREA INDICELUI DE POLUARE

| Componente mediu | Emisii Ferma avicola Tichilesti |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| AER | SO2 |  |  |  |  |  | 8 |
|  | NO2 |  |  |  |  |  | 8 |
|  | CO |  |  |  |  |  | 8 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | pulberi |  |  |  |  |  | 8 |
| APA |  | pH |  |  |  |  | 9 |
|  |  | SET |  |  |  |  | 8 |
|  |  | MTS |  |  |  |  | 6 |
|  |  | CBO5 |  |  |  |  | 6 |
|  |  | CCOCr |  |  |  |  | 6 |
|  |  | NH4+ |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Detergenti |  |  |  |  | 8 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | 7 |
| SOL |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ZGOMOT |  |  |  |  |  |  | 9 |
| DESEURI |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Miros |  |  |  |  |  |  | 8 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7,41 |

*IPG-indice de poluare globala ; Valoarea IPG=1,46;Clasa 1-2

Mediu supus efectului uman in limite admisibile

14. CONCLUZIILE MAJORE CARE AU REZULTAT DIN

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Analiza impactului asupra factorilor de mediu realizata pentru proiectul propus de S.C. AVI BEST QUALITY S.R.L. , evidentiaza urmatoarele aspecte:

1. Proiectul incorporeaza Cele Mai Bune Tehnici Disponibile emisiile rezultate din activitatea fermei inscriindu-se in limitele acceptate;

2. Amplasarea terenului pe care se doreste realizarea investitiei ,in

raport cu zona rezidentiala nu  respecta distanta recomandata in  Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Asa cum rezulta din studiul de modelare a dispersiei emisiilor si din analiza impactului activitatii asupra factorilor de mediu, valorile emisiilor in  mediu nu numai ca nu depasesc limitele impuse de lege , dar au valori foarte mici.

Activitatile specifice Fermei avicole Tichilesti vor exercita un impact suportabil asupra factorilor de mediu, inscriindu-se, in functie de valoarea indicelui de poluare globala in: Clasa 1 – 2 “Mediu supus efectului uman in limite admisibile”

Impactul socio-economic este pozitiv si important, datorita asigurarii unor locuri de munca stabile.

Pe baza informatiilor oferite de titularul proiectului, tinand cont de toate aspectele analizate in prezenta lucrare, incluzand recomandarile BAT/BREF, putem spune ca proiectul poate primi decizia favorabila a autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa evaluarea propunerilor motivate ale publicului, in etapa de dezbatere

publica a prezentului raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Se apreciaza ca proiectul propus de S.C. AVI BEST QUALITY S.R.L. respecta recomandarile BAT/BREF si se incadreaza in cerintele privind obtinerea acordului de mediu, in vederea promovarii investitiei.

In conditiile respectarii proiectului si a normelor tehnice de exploatare, alaturi de masurile de reducere a poluarii factorilor de mediu, impactul se apreciaza ca fiind in limite admisibile.

S.C. AVI BEST QUALITY SRL					Intocmit,

Elena Chircu

) timp mediere 30 minute, STAS 12574/87 ;

) timp mediere 24 ore, STAS 12574/87