MEMORIU DE PREZENTARE

Conf. Anexa 5 – Ordin 135/2010

- Denumirea proiectului:

EXTINDERE BUCATARIE PENTRU TERASA SI AUTOSERVIREA HOTELULUI CERNA CU REFACEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE, A GRUPURILOR SANITARE SI A CAILOR DE ACCES

II.        Titular

S.C. THR MAREA NEAGRA S.A.

- adresa poştală:Str. Lavrion nr. 29, Mangalia, jud. Constanta

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel:+40241-752452  Fax:+40241-755559

email : office@thrmareaneagra.ro

- numele persoanelor de contact:

- director general – Mosoiu Narcisa

- responsabil pentru protecţia mediului: Petcu Adrian (0745523379)

- Descrierea proiectului:

3.1. Scopul si importanta proiectului;

Documentatia propune extinderea in suprafata de 205 mp, a unei bucatarii, care sa indeplineasca toate cerintele de functionare.

Astfel, extinderea se va realiza completand spatiile existente, in asa fel incat noua constructie sa poata cuprinde toate spatiile necesare si mai ales sa indeplineasca cerintele functionale ale fluxului de preparare, necesar unitatilor de alimentatie publica.

Proiectul propus creste numarul de locuri atat la nivelul liniei de autoservire/terasa acoperita cat si eventual al unui restaurant, à la carte.

3.2. Detalii de amplasament

Beneficiarul proiectului S.C. THR MAREA NEAGRA S.A., detine terenul si activele in zona vizata, avand urmatoarele caracteristici:

Steren		= 5766 mp

Sc existent	= 1258 mp

POT existent	=     26,5 %

CUT existent =       0,86

Prin realizarea proiectului se propune:

Sc propus	= 205 mp + 1258 mp

POT propus	= 28,92 %

CUT propus  =   0,89

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati:

NV – Hotel Hora

NE – Str. Faleza Saturn

SE – Str. Corneliu Coposu

SV – Hotel Prahova

3.3. Caracteristicile proiectului

Constructia propusa are regim de inaltime parter si se incadreaza in categoria de importanta “D” (de importanta redusa).

Sistemul constructiv este realizat din cadre de beton armat pe fundatii continue din beton armat, iar compartimentarile din zidarie neportanta din blocuri ceramice de diferite grosimi.

Organizarea spatial – functionala (in mp utili) este urmatoarea:

- Spatiu circulatie 			         14,22 mp

- Spatii de preparare

    - Lactate si mezeluri	8,10 mp

    - Peste			6,90 mp

    - Carne			7,50 mp

- Spalator oua + preparare paine	5,10 mp

- Curatat legume, zarzavaturi		7,10 mp

- Sas evacuare resturi menajere	2,91 mp

- Spalator vase				5,94 mp

- Spalator vesela				6,48 mp

- Bucatarie calda			         41,44 mp

- Bucatarie rece			           9,45 mp

- Terasa acoperita	                    57,45 mp

Pentru realizarea finisajelor exterioare s-au prevazut utilizarea urmatoarelor materiale:

- Pereti – tencuieli structurate, culoare alba si placaje din piatra naturala

- Tamplarie – usi si ferestre din aluminiu vopsit alb in camp electrostatic, cu strat rupere de punte termica si geam termopan.

- Invelitoare – sarpanta metalica si panouri termoizolante.

Finisajele interioare vor fi realizate dupa cum urmeaza:

- Pardoseli – placaje cu gresie antiderapanta

- Pereti – placaje cu faianta si vopsitorii lavabile

- Tavane – vopsitorii lavabile

- Tamplarie – usi din aluminiu vopsit alb in camp electrostatic, cu strat rupere de punte termica, geam termopan si panel termoizolant.

A. S-au prevăzut următoarele instalaţii electrice:

– Alimentarea cu energie electrică;

– Instalaţii electrice de distribuţie;

– Instalaţii electrice de iluminat, prize si forta;

– Instalaţii electrice cu rol de securitate la foc;

– Instalaţii electrice de iluminat securitate;

– Instalaţii de legare la pamant.

| Puterea instalată: | Pi = 275 kW |
| --- | --- |
| Coeficientul de cerere: | Kc = 0,60 |
| Puterea de calcul: | Pc = 165 kW |
| Factorul de putere: | Cos  = 0,93 |
| Curentul de calcul: | Ic = 273 A/380V |

B. Instalatia sanitara interioara consta din obiecte sanitare din portelan sanitar si inox alimentar, conducte de legatura si distributie apa calda si apa rece, din tevi de polietilena de inalta densitate ingropate in zidarie.

Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere din PVC care vor deversa in reteaua exterioara de canalizare existent.

- Alimentare cu apa rece pentru obiectele sanitare cu debitul de calcul

qc = 1,51 l/s

- Alimentare cu apa calda pentru obiectele sanitare cu debitul de calcul

qc = 1,19 l/s

- Canalizare menajera Qs max – 3,28 l/s

C. Instalatii de stingere a incendiilor nu sunt necesare intrucat cladirea este mai mica de 600 mp.

Toate racordurile la utilitati se executa la retelele din cladirea existenta – Hotel Cerna.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii apelor sunt urmatoarele:

- In perioada executarii lucrarilor de construire a obiectivului

- Amenajarea corespunzatoare a organizarii de santier, imprejmuita si cu acces controlat;

- Utilizarea grupurilor sanitare existente in incinta complexului Cerna;

- Depozitarea materialelor de constructive necesare si a deseurilor generate numai in spatiile special amenajate;

- Stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

- Se va interzice spalarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate, in incinta santierului;

- Se va interzice aprovizionarea cu combustibil a utilajelor in zona unde se executa lucrari;

- La iesirea din organizarea de santier se va asigura curatarea rotilor autovehicolelor inainte ca acestea sa paraseasca incinta.

- In perioada functionarii obiectivului

- Obiectivul se va bransa la reteaua existent de alimentare cu apa si la cea de canalizare;

- Instalatia de canalizare este prevazuta cu separator de grasimi;

- Consumul de apa rece va fi contorizat pentru evitarea risipei de apa;

- Se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere.

2. Protecţia aerului:

Regimul climatic in zona orasului Mangalia este specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a caror caldura este alternata de briza marii si prin ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede dinspre mare.

Indicele general de calitatea aerului este calculate pentru mai multi indicatori: dioxid de sulf, de azot, ozon, monoxide de carbon, pulberi in suspensie cu diametrul mai mic decat 10 microni. Acesta este stabilit pe baza datelor oferite de statia de traffic amplasata in zona parcului Arheologic din Mangalia care evalueaza influenta emisiilor provenite din traffic si monitorizeaza poluantii.

- In perioada derularii proiectului

Principalele surse de poluare sunt procesul de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport si functionarea utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organic volatili, etc.

De asemenea lucrarile propriu zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminurarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor se impune:

- Imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier

- Utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere ethnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

- Utilizarea combustibililor cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare

- Curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic, daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- Materialul excavat va fi incarcat imediat dupa excavare in mijloace de transport corespunzatoare si transportat in vederea utilizarii ca material de umplutura numai in locatiile indicate de Primaria Mangalia in Autorizatia de Construire.

- Incarcarea pamantului excavat in mijloace de transport se va face astfel incat distant dintre cupa excavatorului si bena autocamionului sa fie cat mai mica evitandu-se astfel imprasterea particolelor fine de pamant in zonele adiacente.

- In perioada de functionare a obiectivului

Principala sursa de emisii in aer va fi reprezentata de traficul determinat de masinile clientilor.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- In perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinate in principal de:

- Intensificarea traficului in zona, ca urmare a necesitatilor de aprovizionare a santierului cu material, echipamente si utilaje;

- Executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

- Lucrari de incarcare, descarcare a materialelor de constructii

In scopul diminuarii surselor de zgomot in perioada realizarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri:

- Utilizarea echipamentelor si utilajelor de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare al nivelului zgomotului produs;

- Lucrarile ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realize intr-un anumit interval orar in principal pe timpul zilei;

- Diminuarea la minim a inaltimii de descarcare a materialelor;

- Oprirea motoarelor autovehicolelor si utilajelor in perioadele in care nu sunt in activitate;

- Programarea activitatilor astfel incat sa se evite cresterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor utilaje care au associate emisii sonore importante.

- In perioada functionarii obiectivului, principalele surse de zgomot pot fi determinate numai de clientii hotelurilor din zona.

Masurile tehnice pentru combaterea poluarii sonore se limiteaza la folosirea materialelor cu proprietati antifonice, limitarea vitezei de deplasare a autovehicolelor prin modificarea texturii drumului, limitarea accesului masinilor grele, controlul traficului care sa impuna reducerea accelerarii, etc.

Pentru investitia propusa s-a asigurat prin proiectare separarea pe functiuni impotriva propagarii zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum si folosirea materialelor de calitate pentru tamplaria folosita.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Terenul pe care este amplasata constructia proiectata, are forma regulate si nu prezinta denivelari.

- In perioada executiei lucrarilor de constructive se vor efectua lucrari ce vor afecta orizonturile superficiale ale solului.

Surse de poluare a solului ce pot apare in timpul realizarii, dar si in perioada functionarii obiectivului sunt:

- Scurgeri accidentale de produse petroliere de la  echipamente, utilaje, mijloace de transport;

- Depozitarea necorespunzatoare, necontrolat a deseurilor sau orice fel de material;

- Tranzitarea sau stationarea autovehicolelor in zone necorespunzatoare.

Principalele masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol in perioada executarii lucrarilor sunt:

- Amenajarea de spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor;

- Transferul rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare

- Interventia rapida cu material absorbant in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere

- In perioada functionarii obiectivului principalele masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

- Amenajarea si intretinerea corespunzatoare a zonei destinate colectarii si stocarii temporare a deseurilor

- Verificarea constructiei si starea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in vederea evitarii fenomenului de poluare a solului/subsolului si apelor freatice

- Amenajarea si intretinerea corespunzatoare a spatiilor verzi adiacente cladirii

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Amplasamentul constructiei nu este situate in incinta sau in vecinatatea unei arii protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Obiectivul propus este amplasat in Mangalia Nord, statiunea Saturn, Hotel Cerna.

In jurul amplasamentului nu existe obiective culturale sau religioase a caror activitate sa fie stanjenita de functionarea noului obiectiv.

Terenul vizat nu se afla in zone cu risc de inundatii, alunecari de  teren, in zone de protective sanitara, zone de siguranta si protectie a amenajarilor hidrotehnice, perimeter de protectie hidrografica, etc.

Pentru accesele auto si pietonal la obiectivul propus se vor folosi cele existente.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

a. In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea    urmatoarelor categorii de deseuri:

- Deseuri menajere – vor fi colectate in recipient inchise tip europubele, si depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea lor de catre serviciul de salubritate local;

- Resturi de materiale de constructii – se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in conditiile Ordinului MMGA nr. 95/2005, sau in vederea unei eventuale valorificari.

b. In perioada functionarii obiectivului deseurile generate vor fi de tip menajer si deseuri reciclabile(hartie, plastic, sticla). Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor, dupa caz. Se va implementa un sistem de colectare selective a deseurilor.

9.Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- nu sunt prevazute in aceasta etapa.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative – nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

Organizarea de santier se realizeaza in vederea executiei lucrarilor propuse.

Principalele aspecte legate de OS se refera la urmatoarele aspecte:

- Organizarea de santier se realizeaza in limita terenului beneficiarului

- Accesul se realizeaza pe caile existente

- Spatiile inchise necesare OS sunt asigurate de cladirea existent

- Grupurile sanitare sunt asigurate de cladirea existent

- Stationarea utilajelor si a mijloacelor de transport se va face numai in spatial special stabilit existent, adiacent constructiilor existente.

- Depozitarea temporara a materialelor si a deseurilor generate se realizeaza pe platforma special amenajata.

- La iesirea din OS se va asigura curatarea rotilor autovehicolelor

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei

La finalizarea lucrarilor in interiorul proprietatii se vor amenaja spatii verzi pe terenul ramas liber

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In cazul unor scurgeri  accidentale de produse petroliere, daca solul este afectat se recomanda folosirea materialului absorbant pentru o interventie prompta si sigura.

3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- nu este cazul.

- Modalitati de refacere a starii initiale /reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

- Nu este cazul

IX Evaluare adecvata

Amplasamentul pe care se varealiza obiectivul nu se afla in interiorul sau in vecinatatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000 astfel incat nu este necesara declansarea procedurii de evaluare adecvata.

X. Anexe - piese desenate

- 	Plan de încadrare în zonă

- 	Plan de situaţie

INTOCMIT,

Arh. Valentin Munteanu