## MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit conform ORD. NR. 135/76/841.284/2010

Anexa nr 5 la Metodologie

## pentru

“Construire imobil locuinte collective cu spatii comerciale la parter

3S+P+24E+Terasa circulabila – Corp D” ,

„Constanta, Lot 1/4/1/1/1, Lot 2, Identificat cu numar cadastral 248222, intabulat in cartea funciara nr. 248222, S= 7,592 mp

- DENUMIREA  PROIECTULUI :

“Construire imobil locuinte collective cu spatii comerciale la parter 3S+P+24E+Terasa circulabila – Corp D” ,

„Constanta, Lot 1/4/1/1/1, Lot 2, Identificat cu numar cadastral 248222, intabulat in cartea funciara nr. 248222, S= 7,592 mp”

II. TITULAR

- Numele

BOGARIS RESIDENTIAL ROM CUATRO S.R.L.

- Adresa poştală

B-dul Lascar Catargiu, Nr. 15A, Etaj 4, Ap. 10, Camera 5, Sector 1, Bucuresti.

- Numărul de telefon:

0724343969

- Numele persoanelor de contact:

FARAH CHENAN GELAL,	 identificat cu C.I. seria KT nr. 887429 / 06.09.2010, SPCLEP Constanta, CNP 1770526131261. tel: 0724343969/ email: acteutile@gmail.com

III. DESCRIEREA PROIECTULUI :

III.1.  DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

III.1.1. DENUMIREA PROIECTULUI

“Construire imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter 3S+P+24E+Terasa circulabila – Corp D” ,

„Constanta, Lot 1/4/1/1/1, Lot 2, Identificat cu numar cadastral 248222, intabulat in cartea funciara nr. 248222, S= 7,592 mp”

III.1.2. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

Jud. Constanta, Oras Constanta, Lot 1/4/1/1/1, Lot 2, Identificat cu numar cadastral 248222, intabulat in cartea funciara nr. 248222, S= 7,592 mp

III.1.3. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI

BOGARIS RESIDENTIAL ROM CUATRO S.R.L., cu sediul social in B-dul Lascar Catargiu, Nr. 15A, Etaj 4, Ap. 10, Camera 5, Sector 1, Bucuresti.

III.1.4. INCADRAREA IN PLANURILE DE URBANISM

Terenul se afla in intravilanul orasului Constanta– judetul Constanta Lot 1/4/1/1/1, Lot 2, Identificat cu numar cadastral 248222, intabulat in cartea funciara nr. 248222

Conform certificatului de urbanism, Nr 1641 din 12.06.2017, eliberat de primaria orasului Constanta, amplasamentul se afla in zona functionala destinata „Complex imobile cu regim mare de inaltime – locuinte colective, comert, birouri si hotel” – str. Chiliei – UTR 8 – Locuinte colective cu regim mare de inaltime – H.C.L.M. 116/ 25.02.2009

Suprafata proprietatii (cf masuratori) este de 7,592 mp

In conformitate cu Planul de amplasament si delimitare a imobilului, terenul are următoarele limite de proprietate si vecinatati:

- la nord – propietatea privată a S.C. BOGARIS RESIDENTIAL ROM CUATRO S.R.L. nr cadastral 246500;

- la sud – propietatea privată a S.C. BOGARIS RESIDENTIAL ROM CUATRO S.R.L. nr cadastral 246500;

- la est – propietatea privată a S.C. BOGARIS RESIDENTIAL ROM CUATRO S.R.L. nr cadastral 246374;

- la vest – propietatea privată a S.C. BOGARIS RESIDENTIAL ROM CUATRO S.R.L. nr cadastral 246500.

III.1.5. INCADRAREA IN ALTE ACTIVITATI EXISTENTE

Nu este cazul.

III.1.6. BILANTUL TERITORIAL

BILANT GENERAL PE INTREG LOTUL :

- Functiunea: Locuinte colective cu spatii comerciale la parter

- Suprafata terenului: 7.592,00 mp

- Dimensiunile maxime ale terenului: 100.30 m x 70.51 m

- Suprafata construita:  		Sc= 2,686.41mp			POT=35.38%

- Suprafata desfasurata: 		Sd= 53,142.69mp			CUT= 6.99

- Suprafata verde/ libera:	Spati verzi propuse=2,328.11mp	(30.66%)

- Suprafat circulatii/ pavata:	S=2,577.48mp				(33.96%)

- Regimul de inaltime: 3S+P+24E+Terasa circulabila

- H max atic: 80.92m fata de cota ±0.00; 80.97m fata de CTA

- H max paratrasnet (montat doar pe corpul A): 85.80m fata de cota ±0.00; +87.05m fata de CTN

- Volum total Subsol (S1+S2+S3)= 101,731.54 mc

- Volum Corp A (P+24Et)= 42,561.40 mc

- Volum Corp B (P+24Et)= 41,744.30 mc

- Volum Corp C (P+24Et)= 40,593.00 mc

- Volum Corp D (P+24Et)= 40,593.00 mc

- Volum total ansamblu (S1+S2+S3+P+24Et)= 267,223.24mc

BILANT GENERAT DE CORPUL DE CLADIRE “D”

- Functiunea: Locuinte colective cu spatii comerciale la parter

- Suprafata terenului: 7.592,00 mp

- Dimensiunile maxime ale terenului: 100.30 m x 70.51 m

- Suprafata construita:  		Sc= 525.00mp				POT=6.91%

- Suprafata desfasurata: 		Sd= 13,125.00mp			CUT= 1.72

- Regimul de inaltime: 3S+P+24E+Terasa circulabila

- H max atic: 80.92m fata de cota ±0.00; 80.97m fata de CTA

III.2. DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

III.2.1.	CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Documentaţia a fost întocmită la solicitarea beneficiarului S.C. BOGARIS RESIDENTIAL ROM QUATRO S.R.L., cu sediul social in B-dul Lascar Catargiu, Nr. 15 A, Etaj 4, Ap 10, Camera 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 211187/ 2006, numar de inregistrare in scopuri de TVA RO20016443, pentru: „Construire imobil locuinte cu spatii comerciale la parter – 3S+P+24E+Terasa circulabila” – Corp D  Lot 1/ 4/ 1/ 1/ 1 , Lot 2, identificat cu numar cadastral 246222, intabulat in cartea funciara nr. 246222, S= 7592mp.

Proiectul care va fi întocmit va respecta prevederile legale în vigoare, precum şi cerinţele suplimentare ale investitorului conform standardelor de locuire dorite. Cladirea va intra în categoria constructiilor permanente.

Constructia va face parte dintr-un ansamblu de cladiri ce vor fi denumite pe planul de situatie Corp A, Corp B, Corp C si Corp D. Ansamblul de cladiri va respecta reglementarile prevazute in P.U.Z. „Complex imobile cu regim mare de inaltime – locuinte colective, comert, birouri si hotel” – str. Chiliei – UTR 8  - Locuinte colective cu regim mare de inaltime – H.C.L.M. 116/ 25.02.2009:

- P.O.T. - 50% 		→ S. c. = 3796 mp

- C.U.T. – 7		→ S. d. = 53144mp

- Regim de inaltime 	– 3S+P+24E

- Retrageri fata de limitele de proprietate conform plan anexat la H.C.L.M. 116/ 25.02.2009

  - N- 8.50m

  - S- 12.00m

  - E- 5.00m

  - V- 6.00m

Ansamblul compus din cele 4 corpuri de cladire se va incadra in prevederile HCLM 116/ 25.02.2009 referitoare la coeficientii urbanistici dupa cum urmeaza:

- S.c. = 2,686.41 mp 		→ P.O.T. = 35.38 %

- S.d. = 53,142.69 mp 		→ C.U.T. = 6.99

Pentru corpul de cladire ce face obiectul prezentei documentatii CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER 3S+P+24E+Terasa circulabila – CORP  D. Lot 1/ 4/ 1/ 1/ 1, Lot 2, identificat cu numar cadastral 246222, intabulat in cartea funciara nr 246222, beneficiarul intentioneaza executarea urmatoarelor:

- Subsolurile cladirii, vor fi organizate ca spatii destinate parcarii, adapost local antiaerian si spatii tehnice, Accesul auto se va realiza pe latura de Vest a terenului, iar accesul in cladire se va face tot de pe latura de Vest prin intermediul unui lift auto care va avea statia de plecare de la nivelul solului si care va ajunge la nivelurile inferioare ale cladirii, la subsoluri. Accesul pietonal in cladire spre subsoluri se va putea realiza la nivelul solului de pe latura de Vest si de pe latura de Est si va comunica cu acestea prin 2 scari. Tot de la nivelul parterului va fi prevazut un lift care va comunica cu subsolurile cladirii.

- Parterul va fi retras cu:

-  fata de latura Est: 5.00 m

- fata de latura Nord: 44.20 m

- fata de latura Vest: 53.05 m

- fata de latura Sud: 16.00 m

Accesul pe teren se va realiza perimetral. La nivelul parterului se vor afla spatii de acces si de circulatie pe verticala in cladire, spatii comerciale  si apartamente de locuit.

- Etajul curent 1-24:

Aici se vor regasi: apartamente de locuit, circulatii verticale (holul scarii, scara, liftul);

- Terasa, va fi circulabila, finisata cu placaj ceramic de exterior cu suprafata nereflectorizanta. Aici se va regasi casa scarii si a liftului, de unde se va asigura si accesul pe terasa.

III.2.2. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

BILANT GENERAL PE INTREG LOTUL :

- Functiunea: Locuinte colective cu spatii comerciale la parter

- Suprafata terenului: 7.592,00 mp

- Dimensiunile maxime ale terenului: 100.30 m x 70.51 m

- Suprafata construita:  		Sc= 2,686.41mp			POT=35.38%

- Suprafata desfasurata: 		Sd= 53,142.69mp			CUT= 6.99

- Suprafata verde/ libera:	Spatii verzi propuse=2,328.11mp	(30.66%)

- Suprafata circulatii/ pavata:	S=2,577.48mp			(33.96%)

- Regimul de inaltime: 3S+P+24E+Terasa circulabila

- H max atic: 80.92m fata de cota ±0.00; 80.97m fata de CTA

- H max paratrasnet (montat doar pe corpul A): 85.80m fata de cota ±0.00; +87.05m fata de CTN

- Volum total Subsol (S1+S2+S3)= 101,731.54 mc

- Volum Corp A (P+24Et)= 42,561.40 mc

- Volum Corp B (P+24Et)= 41,744.30 mc

- Volum Corp C (P+24Et)= 40,593.00 mc

- Volum Corp D (P+24Et)= 40,593.00 mc

- Volum total ansamblu (S1+S2+S3+P+24Et)= 267,223.24mc

BILANT GENERAT DE CORPUL DE CLADIRE “D”

- Functiunea: Locuinte colective cu spatii comerciale la parter

- Suprafata terenului: 7.592,00 mp

- Dimensiunile maxime ale terenului: 100.30 m x 70.51 m

- Suprafata construita:  		Sc= 525.00mp				POT=6.91%

- Suprafata desfasurata: 		Sd= 13,125.00mp			CUT= 1.72

- Regimul de inaltime: 3S+P+24E+Terasa circulabila

- H max atic: 80.92m fata de cota ±0.00; 80.97m fata de CTA

Conform regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (anexa nr. 3) şi metodologiei specifice aprobate prin ordin al MLPAT, construcţia se încadrează în categoria de importanţă C– importanţă normală.

Clasa a III a de importanta - normala. Conform tabel 2.1.9 din Normativ P118-99 constructia are gradul I de rezistenta la foc. Riscul de incendiu determinat conform destinatiei in baza P118-99 art. 2.1.3, pe incaperi este MIC.

III.2.3. 	DESCRIEREA FUNCTIONALA

II.01. – ACCESUL :

Accesul carosabil pe parcelă va fi realizat din parcela de teren identificata cu numar cadastral 246500, care se afla in proprietatea S.C. BOGARIS RESIDENTIAL ROM QUATRO S.R.L., teren pe care urmeaza sa se construiasca strazi perimetrale de acces conform P.U.Z. „Complex imobile cu regim mare de inaltime – locuinte colective, comert, birouri si hotel” – str. Chiliei – UTR 8 – Locuinte colective cu regim mare de inaltime – H.C.L.M. 116/ 25.02.2009. Astfel, accesul auto se realizeaza de pe laturile de Nord, Vest, si Sud.

Accesul carosabil la corpul de cladire „D” se va putea realiza direct de pe latura de Sud, si indirect prin cadrul subsolului general al celor patru corpuri de cladire, de pe latura de Sud.

Accesul pietonal pe teren se va putea realiza perimetral de pe toate cele 4 laturi.

Accesul pietonal in corpul de cladire „D” se va realiza dinspre laturile de Sud si Est ale terenului, si din incinta proprietatii pe laturile de Vest si Nord a cladirii.

II.02. – DESCRIERE SUBSOL :

Accesul auto si asigurarea locurilor de parcare se vor realiza astfel:

II.02.01 - SUBSOLUL PENTRU INTREG ANSAMBLUL DE CLADIRI - va adaposti 844 locuri de parcare, si va avea 3 nivele subterane, iar accesul se va realiza de pe toate laturile amplasamentului dupa cum urmeaza :

- Pe latura Sudica pe o rampa acces auto dublu sens de 7.00 m(aferenta corp “C”), si un lift auto (aferent corp “D”),

- Pe latura Nordica  cu un lift auto (aferent corp “B”)

- Pe latura Vestica cu un lift auto (aferent corp “A”)

(Nota*: Subsolul aferent corpului de cladire “A”;”B”;”C”;”D” comunica si functioneaza ca un tot unitar)

Va fi angajat personal calificat pentru monitorizarea intregului subsol pentru parcarea in sistemele automatizate de parcare si pentru asistarea la parcarea autovehiculelor a persoanelor cu handicap locomotor.

Pentru asigurarea conditiilor de securitate la incendiu se va monta pe fiecare nivel de subsol cate un tambur deschis ce va avea rolul de a “imparti” subsolul in doua zone (compartimente de incendiu).

Pentru separarea nivelurilor de subsol din punct de vedere al securitatii la incendiu, accesul catre caile de circulatie auto pe verticala va fi prevazut cu perdea de drencere. Astfel , perdelele de drencere vor fi montate la intrarea in lifturile auto , dar si in zona de acces spre rampa auto.

In zona de Sud – Vest al subsolului general se vor amenaja doua bazine pentru rezerva de apa a complexului, necesare pentru asigurarea conditiilor de securitate la incendiu. Aceste bazine vor avea cumulat un volum de 505.87 m3.

Se vor monta sisteme de parcare automatizate si vor fi distribuite dupa cum urmeaza :

SUBSOL -1 – se vor instala

- 17 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 4 locuri de parcare (total 68 lp),

- 1 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500  (pe doua nivele) care asigura gararea a 6  locuri de parcare (total 6 lp),

- iar separat se vor amenaja inca 83 locuri de parcare in cadrul subsolului.

Numarul total de locuri de parcare amenajate la nivelul subsolului -1 este de 157 lp.

Rampa de acces in subsol va avea o latime de 7.00, iar circulatiile auto prin nivelul de Subsol -1 vor fi de minim 5.50 m.

SUBSOL -2 – se vor instala :

- 7 sisteme de parcare de tip “puzzle parking” MUTRADE BDP -2, +4 (pe sase nivele) care asigura gararea a 81 locuri de parcare (total 369 lp)

- 23 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 4 locuri de parcare (total 92 lp)

- 1 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500  (pe doua nivele) care asigura gararea a 6  locuri de parcare (total 6 lp),

- iar separat se vor amenaja inca 42 locuri de parcare in cadrul subsolului.

Numarul total de locuri de parcare amenajate la nivelul subsolului -2 este de 509 lp.

Rampa de acces in subsol va avea o latime de 7.00, iar circulatiile auto prin nivelul de Subsol -2 vor fi de minim 5.50 m.

SUBSOL -3 – se vor instala :

- 28 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 4 locuri de parcare (total 112 lp)

- 2 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500  (pe doua nivele) care asigura gararea a 6  locuri de parcare (total 12 lp),

- iar separat se vor amenaja inca 54 locuri de parcare in cadrul subsolului.

Numarul total de locuri de parcare amenajate la nivelul subsolului -3 este de 178 lp.

Rampa de acces in subsol va avea o latime de 7.00, iar circulatiile auto prin nivelul de Subsol -3 vor fi de minim 5.50 m.

II.02.01.01 – DIMENSIUNI LOC PARCARE :

Dimensiunea in plan a spatiului de garare pe o platforma dubla de tip KLEEMANN KPS HADI 4500  va fi de minim 5.30x2.50, iar golul prevazut intre peretii din interiorul garajului va fi de cel mai putin de 5.65x5.17m, permitind astfel un spatiu confortabil de deschidere a usilor autovehiculelor.

Spatiul interior unde se vor parca masini fara sistem automatizat va avea dimensiunea de minim 5.25x2.50m.

-La nivelul solului vor mai fi prevazute 12 locuri de parcare cu dimensiuni minime de 5.00x2.50m.

II.02.01.02. – CAI DE CIRCULATII :

Rampa de acces in subteran va avea o latime minima de 7.00m.

Caile de circulatie in subteran vor avea o latime de 5.50m – 7.00m. Inaltimea libera a cailor de circulatie va fi variabila , dar nu mai mica de  2.15m. Usile de acces in lifturile auto si in garaj nu vor avea o inaltime mai mica de 2.15m.

II.02.02 - SUBSOLUL AFERENT CORPULUI DE CLADIRE “D” - va adaposti 209 locuri de parcare, distribuite pe 3 cele nivele subterane,  iar accesul se va realiza din latura Sudica a amplasamentului prin lift auto dar si de pe latura de Sud a terenului, pe rampa auto cu dublu sens cu care comunica prin caile de circulatie prevazute in subsolul corpului de cladire “C”.

(Nota*: Subsolul aferent corpului de cladire “D” comunica si functioneaza ca un tot unitar impreuna cu corpurile ”A”;”B”;”C”)

Se vor monta sisteme de parcare automatizate si vor fi distribuite dupa cum urmeaza :

SUBSOL -1 (cota -4.15) – se vor instala :

- 9 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 4 locuri de parcare (total 36 lp),

- 1 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 6 locuri de parcare (total 6 lp),

- iar separat se vor amenaja inca 9  locuri de parcare in cadrul subsolului.

Numarul total de locuri de parcare amenajate la nivelul subsolului -1, aferente corpului de cladire “D”, este de 51 lp.

SUBSOL -2 (cota -8.85) – se vor instala :

- 1 sisteme de parcare de tip “puzzle parking” MUTRADE BDP -2, +4 (pe sase nivele) care asigura gararea a 63 locuri de parcare (total 63 lp)

- 9 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 4 locuri de parcare (total 36 lp),

- 1 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 6 locuri de parcare (total 6 lp),

- iar separat se vor amenaja inca 9 locuri de parcare in cadrul subsolului.

Numarul total de locuri de parcare amenajate la nivelul subsolului -2, aferente corpului de cladire “D”, este de 114 lp.

SUBSOL -3 (cota -13.55) – se vor instala :

- 6 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 4 locuri de parcare (total 24 lp)

- 1 sisteme de parcare de tip KLEEMANN KPS HADI 4500 (pe doua nivele) care asigura gararea a 6 locuri de parcare (total 6 lp),

- iar separat se vor amenaja inca 14 locuri de parcare in cadrul subsolului.

Numarul total de locuri de parcare amenajate la nivelul subsolului -3, aferente corpului de cladire “D”, este de 44 lp.

Pentru accesul autoturismelor nu este necesar sa se realizeze rampe, iar pentru racordarea cailor de circulatie carosabile pe o distanţa de minimum 4,00 m de la marginea căilor de circulaţie exterioare carosabile, panta rampelor de acces in parcajele subterane, descoperite sau acoperite, va fi de maximum 15%.

Nu este admisa parcarea autoturismelor alimentate şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) in parcaj - aspect ce va fi semnalizat optic.

II.03. – ASIGURARE LOCURI DE PARCARE :

NUMARUL TOTAL DE LOCURI DE PARCARE ASIGURAT PENTRU TOT COMPLEXUL VA FI DE 856 LP

In conformitate cu HCL 113/2017:

1 loc parcare / 35 mp S utila comerciala

1 loc parcare / 1 apartament cu S utila < 100mp

- CALCUL NUMAR NECESAR DE LOCURI DE PARCARE PE INTREG ANSAMBLUL DE CLADIRI:

-Parter – Spatiu comercial S. utila = 1,016.21 mp = 1 lp / 35 mp S. utila com. = 29 lp

-Etajele 1 - 24 – 8 garsoniere + 12 apart. cu 2 camere  + 8 apart. cu 3 camere = 28 lp (pe nivel) = 672 lp (pe 24 nivele)

| BILANT GENERAL LOCURI DE PARCARE : NECESARE / ASIGURATE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNITATI LOCATIVE | NR. LOC PARCARE | SPATII COMERCIALE | NR. LOC PARCARE |  | TOTAL |
| CORP “A” | 168 | (168+20%)= 202 lp | 386.39 mp | (11+20%)= 13 lp |  | 215 lp |
| CORP “B” | 168 | (168+20%)= 202 lp | 292.06 mp | (8+20%)= 10 lp |  | 212 lp |
| CORP “C” | 168 | (168+20%)= 202 lp | 168.88 mp | (5+20%)= 6 lp |  | 208 lp |
| CORP “D” | 168 | (168+20%)= 202 lp | 168.88 mp | (5+20%)= 6 lp |  | 208 lp |
| TOTAL | 672 | (672+20%)= 808 lp | 1,016.21 mp | (29+20%)=35 lp |  | 843 lp |
| TOTAL LOCURI DE PARCARE NECESARE |  |  |  | 808 lp + 35 lp = 843 lp |  |  |
| -LOCURI DE PARCARE ASIGURATE SUBSOL |  |  |  |  | 844 lp |  |
| -LOCURI DE PARCARE ASIGURATE EXTERIOR |  |  |  |  | 12 lp |  |
| TOTAL LOCURI DE PARCARE ASIGURATE |  |  |  |  | 856 lp |  |

II.04. – FUNCTIUNI:

II.04.01 – FUNCTIUNI PENTRU TOT ANSAMBLU  DE CLADIRI :

SUBSOL -1,-2,-3 – SC = 7,452.86 mp (pe nivel):

- Sunt amenajate 844 locuri de parcare, spatii tehnice, accese auto si accese pietonale, boxe de depozitare, adaposturi de aparare civila.

Ciruculatiile auto in subteran vor fi de minim 5.50 m , rampa de acces va avea o latime de minim 7.00 m , iar inaltimea libera in subteran va fi variata dar nu va fi mai mica de 2.15 m.

PARTER – SC = 2,686.41mp

- Sunt amenajati 1,016.21 mp pentru spatii comerciale, accese auto si accese pietonale, depozite aferente spatiilor comerciale, circulatiile spre etajele superioare destinate locuintelor(doua case de scara, holuri, lifturi), spatii administrative, circulatiile spre subsolurile cladirii (doua case de scara, un lift pentru personae, liftul auto).

ETAJ 1 – 24 – SC = 2,100.00 mp (pe nivel):

- Sunt amenajate - 8 Garsoniere – 12 Ap. cu 2 camere – 8 Ap. cu 3 camere

La exteriorul intregului complex se vor amenaja circulatii auto (S - 918.28mp) si circulatii pietonale (S – 1,659.20mp) finisate cu pavaj de exterior rezistent la trafic. Suprafata destinata circulatiilor va insuma S = 2,577.48 mp reprezentand  33.96 % din suprafata terenului.

Spatiile verzi propuse vor avea S= 2,328.11 mp, reprezentand 30.66 % din suprafata terenului. Spatiile verzi vizibile din circulatiile publice vor fi amenajate peisagistic cu vegetatie de talie joasa specifica zonei.

II.04.02 - FUNCTIUNI PE CORPUL DE CLADIRE “D” :

PARTER – SC = 525.00 mp

- aici se regasesc : hol acces in cladire, casa scarii principale, casa scarii secundare (care fac legatura cu etajele superioare), putul lifturilor (doua puturi care fac legatura cu etajele superioare si unul care face legatura cu subsolurile), hol + casa scarii acces in subsol, put lift auto, spatii comerciale (168.88 mp), depozite aferente spatiilor comerciale, spatii administrative.

SUBSOL -1 – SC = 1,678.51 mp (cota -4.15 )

- aici se regasesc : hol + casa scarii, spatiu tehnic, put lift auto, hol + put lift persoane, hol + boxe, spatii amenajate pentru 51 lp

SUBSOL -2 – SC = 1,678.51 mp (cota -8.85)

- aici se regasesc : hol + casa scarii, spatiu tehnic, put lift auto, hol + put lift persoane, spatii amenajate pentru 114 lp

SUBSOL -3 – SC = 1,678.51 mp (cota -13.55)

- aici se regasesc : hol + casa scarii, spatiu tehnic, put lift auto, hol + put lift persoane, hol + boxe, spatii amenajate pentru 44 lp , adapost local antiaerian (S= 292.17 mp)

ETAJ 1 – S. Construita - 525.00 mp + S.C. balcoane – 151.66 mp =

S TOTAL CONSTRUIT – 676,66mp

- aici se regasesc : casa scarii principale, casa scarii secundare, putul lifturilor, holul comun pe etaj, Apartament 3 camere (ap. 1 S.u.=69.33mp), Apartament 3 camere (ap. 2 S.u.=62.00mp), Apartament 2 camere (ap. 3 S.u.=49.95mp), Garsoniera (ap. 7 S.u.=28.60mp), Garsoniera (ap. 4 S.u.=32.95mp), Apartament 2 camere (ap. 5 S.u.=56.21mp), Apartament 2 camere (ap. 6 S.u.=56.04mp)

ETAJ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 –

S. Construita - 525.00 mp + S.C. balcoane – 92.25 mp =

S TOTAL CONSTRUITA – 617.25m

- aici se regasesc : casa scarii principale, casa scarii secundare, putul lifturilor, holul comun pe etaj, Apartament 3 camere (ap. 1 S.u.=69.33mp), Apartament 3 camere (ap. 2 S.u.=62.00mp), Apartament 2 camere (ap. 3 S.u.=49.95mp), Garsoniera (ap. 7 S.u.=28.60mp), Garsoniera (ap. 4 S.u.=32.95mp), Apartament 2 camere (ap. 5 S.u.=56.21mp), Apartament 2 camere (ap. 6 S.u.=56.04mp)

ETAJ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23  –

S. Consctuita - 525.00 mp + S.C.  balcoane - 99,69 mp

S TOTAL CONSTRUITA – 624.69mp

- aici se regasesc : casa scarii principale, casa scarii secundare, putul lifturilor, holul comun pe etaj, Apartament 3 camere (ap. 1 S.u.=69.33mp), Apartament 3 camere (ap. 2 S.u.=62.00mp), Apartament 2 camere (ap. 3 S.u.=49.95mp), Garsoniera (ap. 7 S.u.=28.60mp), Garsoniera (ap. 4 S.u.=32.95mp), Apartament 2 camere (ap. 5 S.u.=56.21mp), Apartament 2 camere (ap. 6 S.u.=56.04mp)

TERASA CIRCULABILA (spatiu tehnic) – SC = 64.74 mp

- aici se regasesc : casa scarii principale, casa scarii secundare, putul lifturilor, hol, terasa circulabila

Numarul total de apartamente propuse in corpul de cladire “D” este de 168.     La parterul corpului de claride “D” spatiile comerciale insumeaza o suprafata de 168.88 mp.

Pentru corpul de cladire “D” au fost prevazute un numar de 209 de locuri de parcare.

| BILANT LOCURI DE PARCARE : NECESARE / ASIGURATE CORP D |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNITATI LOCATIVE | NR. LOC PARCARE | SPATII COMERCIALE | NR. LOC PARCARE | TOTAL |
| CORP “D” | 168 | (168+20%)= 202 lp | 168.88 mp | (5+20%)= 6 lp | 208 lp |

III.2.5. 	SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

III.2.5.01. Sistemul constructiv

Cladirea are o inaltime la atic de 80.92 m (80.97 m fata de CTA). Forma in plan este dreptunghiulara. Structura de rezistenta va fi din pile si grinzi realizate din beton armat, iar fundatia se va realiza din beton armat in radier general.

III.2.5.02. Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Pereti exteriori vor fi realizati din zidarie neportanta cu o grosime de 25 cm, acestia vor fi placati spre exterior cu termosistem din polistiren si vata mirerala de minim 10cm peste care se va aplica o tencuiala structurata si vopsea de exterior. Spre interior, zidaria exterioara va avea un strat de tencuiala, un strat de glet si vopsea lavabila de interior.

Compartimentarile interioare vor fi pereti usori realizati din gips carton sau zidarie de BCA / Caramida..

Tamplaria exterioara va fi cu geam de tip termopan.

III.2.5.03. Finisajele interioare

Pentru finisare peretii interiori vor fi gletuiti iar apoi se va aplica vopsea lavabila de interior. Baile si bucatariile vor avea peretii si pardoselile placate cu placi ceramice de interior. Camerele de zi si dormitoarele vor avea pardoselile placate cu parchet. Holurile apartamentelor vor avea pardoseala placata cu placaj ceramic.Tavanele se vor gletui si se va aplica vopsea lavabila de interior. Tamplaria interioara va fi din lemn stratificat.

Pardoselile holurilor caselor de scara vor fi placate cu placi ceramice antiderapante.

Pardoselile parcarilor subterane vor avea finisaj de sapa autonivelanta.

III.2.5.04. Finisajele exterioare

Finisajele exterioare vor fi tencuiala structurata tip Baumit, acoperita cu vopsitorie lavabila de exterior intr-o nuanta de alb , nuanta gri inchis si gri deschis. Tamplaria exterioara va avea geam de tip termopan de culoare gri inchis. Soclul va fi finisat cu tencuiala decorativa de culoare gri inchis. Balustradele vor fi realizate din sticla securizata semitransparenta cu tenta de culoare verde. Sticla care se va monta pe fatada cladirii (tamplarie, balustrade) se va monta vertical, fara a permite reflectarea luminii solare in sus.

III.2.5.05. Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi tip terasa. Acesta va fi format din bariera de vapori, polistiren de 10cm, sapa de panta armata aprox 5cm prevazuta cu rost de dilatare la fiecare 16mp, hidroizolatie 2 straturi, sapa de egalizare, adeziv si gresie de exterior.

Gresia de exterior va fi rezistenta la trafic si nu va fi lucioasa sau reflectorizanta. Toate materialele cu care se va finisa terasa circulabila vor fi mate sau vor fi montate in asa fel in cat sa nu reflecte lumina solara in plan vertical (in cazul balustradelor de sticla, ferestrelor).

III.3 MODUL DE ASIGURARE A UTILITATILOR

III.3.1. ALIMENTAREA CU APA

Se va realiza din reteaua publica locala ce deserveste zona;

III.3.2. EVACUAREA APELOR UZATE

Se va realiza prin racordarea la reteaua de canalizare a orasului.

III.3.3 ASIGURAREA APEI TEHNOLOGICE

Nu este cazul.

III.3.4. ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC

Se va realiza cu centrale termice murale ce vor fi montate individual pe fiecare unitate locativa/ spatiu comercial, care vor fi alimentate cu gaze naturale sau electric.

III.3.5 DESEURI

Deseurile rezultate sunt sortate si depozitate in europubele. Evacuarea lor se va asigura prin contract cu o firma specializata de salubritate.

- IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul. Evacuarea apelor uzate se va face prin racordarea la reteaua de canalizare existenta in zona.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nu este cazul. Functiunea propusa nu este generatoare de zgomot si vibratii.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul. Functiunea propusa nu este generatoare de radiatii.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Nu este cazul. La realizarea proiectului si pe durata utilizarii constructiei nu se vor folosi substante care sa polueze solul, subsolul si apele freatice.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Intre functiunea propusa si cele invecinate nu exista relatii de incompatibilitate functionala.

Functiunea propusa  nu este de natura sa pericliteze in vreun fel asezari umane si obiective protejate si/sau de interes public.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Pe durata executarii proiectului deseurile rezultate vor fi sortate si depozitate in container iar evacuarea lor se va asigura prin contract cu o firma specializata de salubritate.

Pe durata functionarii cladirii deseurile menajere rezultate vor fi sortate si depozitate in europubele. Evacuarea lor se va asigura prin contract cu o firma specializata de salubritate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

- V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Nu este cazul.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

  - localizarea organizării de şantier;

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

La intrarea in santier se va realiza o constructie din lemn 3x3 m care nu are impact asupra mediului. In jurul santierului se va monta un gard de protectie din lemn. Se va amplasa o pubela ecologica pentru colectarea deseurilor care vor fi evacuate de catre o firma specializata de salubritate. Organizarea santierului se va realiza in incinta proprietatii. La fata locului se va amplasa o toaleta ecologica pentru care se va contracta o firma specializata.

Lucrarile de organizare de santier nu au impact asupra mediului.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Suprafata verde/ libera, spati verzi propuse=2,328.11mp (30.66%) va avea strat de pamant vegetal si se va planta cu vegetatie specifica zonei.

IX. Anexe - piese desenate

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul.

Intocmit

Arh. Aurora Elena Jelea